Акционерное общество

«КазТрансОйл»

Филиал Научно-Технический Центр

Проектно-Сметное Бюро г. Алматы

Гослицензия ГСЛ

№18012402

от 22 июня 2018г.

Заказ 4/22

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«ГНПС Узень. Капитальный ремонт

РВС - 20 000м3 №13»

ТОМ 1

Общая пояснительная записка

Заместитель директора              		Н.О. Тургумбаев

ГИП                                                              К.С. Шалабаев

г. Алматы 2022г.

Состав рабочего проекта

Том 1 		Общая пояснительная записка

Том 2			Сметная документация

Том 3 		Охрана окружающей среды

Том 4                      Проект организации строительства

Рабочие чертежи:

Альбом 1

Генеральный план							4/22-0-ГП

РВС-20000м3							4/22-1-АС

4/22-1-ЭС

4/22-1-ЭХЗ

Список разработчиков

| Раздел проекта | Фамилия, Имя, Отчество |
| --- | --- |
| 1. Общие данные | Шалабаев К.С. |
| 2. Технико-экономическая часть | Шалабаев К.С. |
| 3. Генеральный план и транспорт | Адаменко А.Ж. |
| 4. Архитектурно – строительные решения | Яркова О.В. |
| 5. Электротехнические решения | Ершова И.Н. |
| 6. Антикоррозионная защита технологических трубопроводов от электрохимической коррозии. | Васильев А. |
| 7. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Шалабаев К.С. |
| 8. Охрана окружающей среды | Иванова Е.В. |
| 9. Сметная документация | Гоптаренко М.Л. |

Рабочий проект «ГНПС Узень. Капитальный ремонт РВС - 20 000м3 №13» разработан в соответствии с действующими на территории Республики Казахстан нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрыво-пожаробезопасность и исключающие вредные воздействия на окружающую среду и воздушный бассейн, а также предупреждающие чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.

Главный инженер проекта			         Шалабаев К.С.

Содержание тома 1

| № п/п | Наименование |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Состав рабочего проекта |  |
| 2. | Список разработчиков |  |
| 3. | Содержание тома 1 |  |
| 4. | Общие данные |  |
| 5. | Технико-экономическая часть |  |
| 6. | Генеральный план |  |
| 7. | Архитектурно-строительные решения |  |
| 8. | Общие сведения по организации строительства с учетом обеспечения безопасности труда и условий охраны труда работающих, санитарно-эпидемиологические мероприятия. |  |
| 9. | Электротехнические решения |  |
| 10. | Электрохимическая защита |  |
| 11. | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |  |
|  | Приложения: |  |
|  | Задание на проектирование «ГНПС Узень. Капитальный ремонт РВС - 20 000м3 №13» от 22.10.2022г. |  |
|  | Технического отчета №0437-19 по результатам полного технического диагностирования резервуара вертикального стального РВС-20000 м3 №13 ГНПС «Узень» АО «КазТрансОйл», выполненного ТОО «НПО Дефектоскопия» Договор № EX 1332/2018 от 27.07.2018г |  |
|  | Экспертного заключения №0437-19 по результатам полного технического диагностирования резервуара вертикального стального РВС-20000 м3 №13 ГНПС «Узень» АО «КазТрансОйл», выполненного ТОО «НПО Дефектоскопия» Договор № EX 1332/2018 от 27.07.2018г. |  |
|  | Отчет по обследованию РВС №13, выполненный ЦИР АО «КазТрансОйл» 2022г. |  |
|  | АКТ на право частной собственности на земельный участок, ГНПС Узень, Промзона, строение 7а Кадастровый номер 13-201-005-131 |  |
|  | Дефектная ведомость РВС-20000м3 № 13 |  |
|  | Письмо ГУ «ДЧС РК» Мангистауской области №29-20-13-05/1251-и о соответствии МНУ и ее перечисленных объектов требованиям Закона РК «О гражданской защите» №188-V от 11.04.2014 и приказа МВД №081 от 2016г. |  |

- Общие данные.

Рабочий проект «ГНПС Узень. Демонтаж-монтаж РВС-20000 м3 №15» разработан на основании:

- Задания на проектирование «ГНПС Узень. Капитальный ремонт

РВС - 20 000м3 №13» от 22.10.2022г.;

- Технического отчета №0437-19 по результатам полного технического

диагностирования резервуара вертикального стального РВС-20000 м3 №13

ГНПС «Узень» АО «КазТрансОйл», выполненного ТОО «НПО Дефектоскопия»

Договор № EX 1332/2018 от 27.07.2018г.;

- Экспертного заключения №0437-19 по результатам полного технического

диагностирования резервуара вертикального стального РВС-20000 м3 №13

ГНПС «Узень» АО «КазТрансОйл», выполненного ТОО «НПО

Дефектоскопия» Договор № EX 1332/2018 от 27.07.2018г.;

- Письма ЦА АО КазТрансОйл» исх. № 14-10/6546 от 20.09.2022 г. касательно

заменяемых листов стенки РВС №13;

- Отчет обследования РВС №13 выполненный ПСБ г.Алматы

ЦИР АО «КазТрансОйл» от 01.07.2022 г.

- Акт на право частной собственности на земельный участок, ГНПС Узень,

Промзона, строение 7а. Кадастровый номер 13-1201-005-131;

Исходными данными для проектирования послужили:

- Отчет по инженерно-топографическим изысканиям по площадке,

выполненный НТЦ АО «КазТрансОйл» в 2021 г.;

- Дефектная ведомость РВС-20000м3 №13;

Целью разработки рабочего проекта является повышение надежности РВС -20000м3 №13.

  - Перечень используемой документации.

При разработке рабочего проекта использовались следующие нормативные документы:

- Закон РК «О гражданской защите» от 11 апреля 2014г.№188-V;

- Правила устройства электроустановок Республики Казахстан (ПУЭ 2015);

-	Технический регламент "Общие требования к пожарной безопасности"

№405 от 17 августа 2021 г.;

-	Технический регламент "Требования по оборудованию зданий, помещений

и сооружений системами автоматического пожаротушения и

автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления

эвакуацией людей при пожаре";

- СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения

и состав проектно-сметной документации на строительство»;

- СН РК 3.01-03-2011 «Генеральные планы промышленных предприятий»;

- Правила устройства электроустановок Республики Казахстан (ПУЭ 2015);

- СН РК 4.04-07-2019 «Электротехнические устройства»;

- СП РК 4.04-109-2013 «Правила проектирования силового и осветительного

оборудования промышленных предприятий»;

- СП РК 2.04-103-2013 «Устройство молниезащиты зданий и сооружений».

-	СТ РК ГОСТ Р 51164-2005 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие

требования к защите от коррозии»;

-	СТ РК 1722-2007 «Требования к сооружению средств установок

электрохимической защиты от коррозии линейной части трубопроводов»;

-	ГОСТ 9.602-2016 «Единая система защиты от коррозии и старения.

Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии»;

-	ГОСТ 31385-2016 «Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для

нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия»;

-	ВСН 009-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов.

Средства и установки электрохимзащиты».

Решения, принятые в настоящем проекте, соответствуют технологическим, противопожарным, экологическим, санитарно-гигиеническим и другим нормам, действующим на территории Республики Казахстан, обеспечивают надежность объектов и безопасность их эксплуатации при соблюдении предусмотренных в проекте решений и рекомендуемых мероприятий.

  - Существующее положение.

В административном отношении площадка строительства расположена в Мангистауской области, г.Жанаозен, Республики Казахстан. Сообщение с г. Жанаозен происходит по автомобильной и железной дороге.

Промплощадка ГНПС «Узень» представляет собой действующее предприятие, застроенное зданиями, сооружениями и инженерными коммуникациями.

Резервуар вертикальный стальной (РВС) расположен на территории резервуарного парка ГНПС «Узень». РВС с номинальным объемом 20000 м3 введен в эксплуатацию в июле 2009 г. Резервуар со стационарной крышей без понтона, внутренний диаметр 39900 мм, высота стенки 17920 мм. Фундамент под РВС железобетонный кольцевой ленточный. Лестница шахтная отдельностоящая.

Проведено техническое диагностирования резервуара ТОО «НПО Дефектоскопия» согласно договору № EX 1332/2018 от 27.07.2018г. и согласно выводам экспертного заключения №0437-19 от 29.11.2019г. должен был выведен из эксплуатации не позднее октября 2022 г.

На момент разработки РВС-20000 №13 согласно письма ЦА АО «КазТрансОйл» исх.№ 14-10/6546 от 20.09.2022 г. выполнен латочный ремонт днища РВС №13.

  - Проектные решения.

Для повышения надежности эксплуатации РВС №13 рабочим проектом в соответствии с заданием на проектирование предусмотрен капитальный ремонт:

По архитектурно-строительной части:

- замена четырех листов первого пояса резервуара № 3, 5, 9, 1;

- устройство люк-лаз в первом поясе РВС;

- устройство в верхней части РВС дополнительного крепления

шахтной лестницы;

- замена листов днища №№ 1,2,4,6,10,13,14,15,17,19,46,47,58,62,63,74,78,88,

89,92,93,94,95,96,97,98;

- листов окрайки днища попадающие на демонтируемые листы стенки №№ 5,

9, 17 и в месте устройства монтажного проема.

По части инженерно-технического обеспечения:

- заземление,

- электроосвещение;

- молниезащита;

- электрохимическая защита.

Согласно статье 4 пп. 4 п.2 Закона «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 г. № 603-II и «Правил подтверждения соответствия» принятые в рабочем проекте основное оборудование имеет сертификаты соответствия СТ КЗ «О происхождении товара», Декларацию о соответствии ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», и разрешение на применение на опасных производственных объектах согласно статье 74 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите».

- Технико-экономическая часть

2.1 Технико-экономические показатели

| Показатели по генеральному плану |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Показатель |
| 1 | Площадь по гос. акту | га | 35,7 |
| 2 | Площадь восстановления твердых покрытий | м2 | 312 |
| Электротехнические показатели: |  |  |  |
| 3 | Установленная мощность проектируемых силовых приемников (электроосвещение) | кВт | 7,2 |
| 4 | Расчетная мощность проектируемых электроприёмников | кВт | 7,2 |
|  | Коэффициент мощности | сosφ | 0,95. |
| Экономические показатели: |  |  |  |
| 5 | Сметная стоимость | тыс. тенге |  |
| 6 | В том числе: стоимость СМР | тыс. тенге |  |
| 7 | Стоимость оборудования | тыс. тенге |  |
| 8 | Прочие затраты | тыс. тенге |  |
| 9 | Продолжительность строительства | месяц |  |

Класс взрыво-пожаробезопасности резервуара:

Класс взрывоопасности - В-1г;

Категория пожароопасности  - Ан;

Категория распределения взрывоопасных смесей - IIА-Т3.

- Генеральный план

3.1. Общие данные

Разработка чертежей генерального плана по рабочему проекту «ГНПС Узень. Капитальный ремонт РВС - 20 000м3 №13», выполнена на основании:

- Задание на проектирование от 2022г., утвержденное АО «КазТрансОйл»;

-	Отчета по инженерно-геодеическим изысканиям, выполненный филиалом

ЦИР АО "КазТрансОйл" город Алматы 2022 г.;

- Заданий смежных групп.

В рамках рабочего проекта предусматривается восстановления железобетонного покрытия карэ РВС-20000 м3 №13.

Принятые проектные решения разработаны в соответствии с

действующими нормами и правилами:

- СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения

и состав проектно-сметной документации на строительство»;

- СН РК 3.01-03-2011 «Генеральные планы промышленных предприятий»;

- Правила устройства электроустановок Республики Казахстан (ПУЭ 2015);

3.2. Краткая характеристика площадки строительства

Площадка ГНПС «Узень» расположена в Каракиянском районе в Мангистауской области, г. Жанаозен, в 149 км юго-восточнее города Актау республики Казахстан. Сообщение с г. Актау происходит по автомобильной и железной дорогам.

Климат района резко- континентальный, аридный, имеет больше годовые и суточные амплитуды температуры воздуха. Для района характерным является изобилие тепла и преобладание ясной сухой погоды. Годовое число часов солнечного сияния составляет 2600-2700.

В целом климат области характеризуется холодной зимой и продолжительным, сухим, жарким летом.

В геолого-литологическом строении площадки принимают участие мергели полускальные, известняки выветрелые. Неогеновые отложения с поверхности перекрыты четвертичными отложениями, представленными супесью. Рельеф ровный. Отметки в пределах 179,8м – 182,90м.

Существующее положение.

На площадке расположены резервуарный парк, магистральная насосная станции (МНС), АБК, общежитие, гараж, печи подогрева нефти, операторные, резервуары противопожарного запаса воды 700 м3 (2 шт.), насосная станция пожаротушения и другие сооружения.

ГНПС «Узень» представляет собой действующее предприятие, застроенное зданиями, сооружениями и инженерными коммуникациями.

РВС №13 расположен на территории резервуарного парка и огорожен монолитном железобетонным каре.

3.3 Проектные решения

Проектными решениями по данному разделу предусматриваются мероприятия по восстановлению монолитного железобетонного покрытия днища каре.

Восстановление покрытия

Покрытие каре из железобетонных плит, в местах прохождения сетей, для их обслуживания предусмотрены дух типов:

Тип 1:

- Плита перекрытия каналов ПТ300.90.10-6, серия 3.006.1-8 в.3-1,

на сульфатостойком цементе, h=0,10;

- Песок по ГОСТ 8736-2014, h=0,04 м;

- Бентонитовый мат "HYDROLOCK" 1700P;

- Песок по ГОСТ 8736-2014, h=0,10;

- Щебень по СТ РК 1284-2004, h=0,10;

- Уплотненный грунт.

Тип 2:

- Бетон С25/30 сульфатостойкий, h=0,17;

- Арматурная сетка (2 шт.) Ø 6мм, A 240, 200х200мм;

- Деталь арматурная ∅ 8 мм, A 240 - 4 шт.;

- Песок по ГОСТ 8736-2014, h=0,04 м;

- Бентонитовый мат "HYDROLOCK" 1700P;

- Песок по ГОСТ 8736-2014, h=0,10;

- Щебень по СТ РК 1284-2004, h=0,10;

- Уплотненный грунт.

Внутриплощадочные сети и коммуникации

Проектируемые инженерные коммуникации запроектированы в соответствии с технологической схемой и увязаны с существующими сетями. Система прокладки сетей принята подземная и надземная по эстакадам.

С целью сокращения площадей, занимаемых инженерно-техническими коммуникациями, и удешевления стоимости строительства предусматривается совместная прокладка различных коммуникаций на одной эстакаде. Взаимное расположение инженерных сетей на одной эстакаде выполнено в соответствии с нормативными требованиями.

3.8. Основные показатели по генплану

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь по гос. акту | га | 35,7 |
| 2 | Площадь восстановления твердых покрытий | м2 | 312 |

# 4. Архитектурно-строительные решения.

  - Исходные данные.

Архитектурно-строительной частью проекта предусматривается капитальный ремонт РВС №13 объемом 20000 м3;

Рабочие чертежи марки АС разработаны на основании:

- Задания на проектирование;

- Технического отчета №0437-19 по результатам полного технического

диагностирования резервуара вертикального стального РВС-20000 м3 №13

ГНПС «Узень» АО «КазТрансОйл», выполненного ТОО «НПО Дефектоскопия»

Договор № EX 1332/2018 от 27.07.2018г.;

- Экспертного заключения №0437-19 по результатам полного технического

диагностирования резервуара вертикального стального РВС-20000 м3 №13

ГНПС «Узень» АО «КазТрансОйл», выполненного ТОО «НПО

Дефектоскопия» Договор № EX 1332/2018 от 27.07.2018г.;

- Письма ЦА АО КазТрансОйл» исх. № 14-10/6546 от 20.09.2022 г. касательно

заменяемых листов стенки РВС №13;

- Отчет обследования РВС №13 выполненный ПСБ г.Алматы

ЦИР АО «КазТрансОйл» от 01.07.2022 г.

Проект разработан для строительства в районе со следующими

природно- климатическими характеристиками:

- базовое значение ветрового давления по НТП РК 01-01-3.1(4.1) - 2017

для IV района - 0,77 кПа (77к гс/м²);

- расчетное значение веса снегового покрова по НТП РК 01-01-3.1(4.1)- 2017

для I района - 0,8 кПа (80 кгс/м2);

- температура наиболее холодных суток по СП РК 2.04-01-2017 - минус 19,3°С;

- сейсмическая опасность зоны строительства в соответствии с

СП РК 2.03-30 - 2017 согласно приложения Б и карты общего сейсмического

зонирования ОСЗ-2475 - 6 баллов, категория грунтов по сейсмическим

свойствам II.

Целью проектных работ по капитальному ремонту РВС №13 является увеличение срока службы и надежности эксплуатации, путем замены дефектных листов.

  - Существующее положение

Резервуар вертикальный стальной (РВС) №13 с номинальным объемом 20000 м3 введен в эксплуатацию в июле 2009 г. РВС расположен на территории резервуарного парка ГНПС «Узень». Резервуар со стационарной крышей без понтона, внутренний диаметр 39900 мм, высота стенки 17920 мм. Фундамент под РВС железобетонный кольцевой ленточный. Лестница шахтная отдельностоящая.

Проведено техническое диагностирования резервуара ТОО «НПО Дефектоскопия» согласно договору № EX 1332/2018 от 27.07.2018г. и согласно выводам экспертного заключения №0437-19 от 29.11.2019г. должен был выведен из эксплуатации не позднее октября 2022 г.

На момент разработки РВС-20000 №13 согласно письма ЦА АО «КазТрансОйл» исх.№ 14-10/6546 от 20.09.2022 г. выполнен латочный ремонт днища РВС №13.

  - Проектные решения

При разработке ПОС и ППР учесть ведение ремонтных работ в условиях действующего предприятия.

    - Объемно-планировочные и конструктивные решения.

Согласно технического отчета №0437-19 и письма требуется произвести замену четырех листов первого пояса резервуара № 3, 5, 9, 17, выполнить люк-лаз в первом поясе РВС и предусмотреть дополнительное крепление шахтной лестницы в верхней части РВС, также проектом предусмотрена замена листов центральной части днища толщ. 10 мм С255 листы №№ 1,2,4,6,10,13,14,15,17,19,46,47,58,62,63,74,78,88, 89,92,93,94,95,96,97,98 и листов окрайки днища толщ. 12 мм 09Г2С-12 попадающие на демонтируемые листы стенки (номера листов стенки №№ 5, 9, 17) и в месте устройства монтажного проема.

Толщина листов первого пояса согласно проекта 14/07-1-КМ выполненного   НТЦ АО "КазТрансОйл" в 2014 г. составляет - 20 мм из стали 09Г2С-12 по ГОСТ 19281-2014. Замена четырех листов производится также сталью 09Г2С-12 толщиной 20 мм. Габариты листов -2240х6820 мм.

Для замены листов выполняется временная усиливающая рама из швеллера 16 П и 20П по ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772 -2015.

Вырезка участка стенки выполняется газокислородной резкой по направляющим, с целью обеспечения требуемой точности и чистоты реза. Для уменьшения деформаций резка выполняется с перемычками длиной до 50 мм с шагом 500 мм. По одной из кромок оставляется технологический припуск, удаляемый при непосредственной подгонке и сборке вставки стенки с люком.

Полученная поверхность реза перед выполнением сварочных работ будет обработана шлифовальным кругом. Поверхность свариваемых деталей также будет зачищена до чистого металла на ширину не менее 20 мм в каждую сторону от оси стыка.

Точность вырезаемых участков, деталей и заготовок, показатели качества поверхности реза, должны удовлетворять требованиям по допускаемым отклонениям величины зазоров в стыках ремонтных деталей и углам разделки кромок.

По окончанию ремонтных сварочных работ и устранении дефектов все вспомогательные сборочные приспособления и остатки крепивших их швов будут удалены, сварные соединения и места сварки зачищены от шлака, брызг металла, зашлифованы и проконтролированы.

После сварки каждого слоя поверхность шва тщательно зачищается от шлака и брызг металла. Участки слоев шва с порами, раковинами удалены и заварены вновь.

После приемки сварных стыков по визуальному контролю выполнить дефектоскопию 100 % длины стыков листовых вставок. Контроль сварных стыков выполнить не ранее, чем через 24 часа после окончания сварки соответствующего стыка.

В пятом листе первого пояса выполняется люк-лаз овальный 600х900 мм.

Материалы для люка-лаза:

- для обечайки, фланцев, крышки и усиливающего листа, принят материал

стенки - 09Г2С-12;

- для остальных конструкций прутков сталь марки С255 по ГОСТ 27772-2015.

Болты для крепления крышек люков и патрубков в стенке - класса прочности 8.8 по ГОСТ ISO 898-1-2014 с полем допуска 8g. Гайки класса прочности 8.8 по ГОСТ ISO 8673-2014.

Во всех болтовых соединениях, для избежания самооткручивания гаек, необходима постановка гаек или пружинных шайб. Постановка пружинных шайб в болтовых соединениях, работающих на растяжение не допускается.

Сварка полуавтоматическая в среде углекислого газа или в его смеси с аргоном.  Материал для сварки - сварочная проволока Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70.

Усиливающий лист должен иметь контрольное отверстие М10, раззенкованое с обратной стороны. Пространство между накладками патрубка (люка) и стенкой резервуара, после проведения проверки на проницаемость сварного шва, крепящего накладку к стенке, необходимо заполнить ингибитором коррозии (ВНПП - ИС-1(Б), Теktyl 122А). Отверстие заглушить резьбовой пробкой.

Поверхности, прилегающие к прокладке, обработать до Ra 06.3 мкм.

Усиливающий лист люка-лаза изогнут по радиусу стенки.

Согласно проекта предусмотрено еще одно крепление шахтной лестницы на высоте~ 16.8 м (уточняется по месту). Крепление выполняется аналогично по проекту 14/07-1-КМ из стали С245 толщиной 8 и 10 мм и швеллера 12П по ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772 -2015.

    - Специальные мероприятия.

Контроль качества сварных соединений

Контроль качества сварных соединений резервуаров и ремонт дефектных участков следует проводить в соответствии с ГОСТ 31385-2016 и указаниями настоящего проекта.

Все сварные швы в объеме 100% подвергнуть визуальному контролю в соответствии с требованиями раздела ГОСТ 31385-2016.

Все сварные швы стенки, днища, крыши и патрубков в объеме 100% подлежат контролю на герметичность методом вакуумирования, избыточного давления или "мел-керосин" с учетом их пространственного расположения и конструктивного исполнения.

Выполнить проверку монтажных стыков резервуара всех вновь выполняемых швов:

- визуально-измерительным контролем - 100% ;

- цифровой ультразвуковой контроль вертикальных швов 1-го пояса.

Общая длина сварного шва - 19,36 м;

- цифровой ультразвуковой контроль горизонтальных швов поясов.

Общая длина сварного шва - 28,08 м;

- цифровой ультразвуковой контроль между патрубком и стенкой.

Общая длина сварного шва - 1,56 м;

- цифровой радиографический контроль выполнить на вертикальных и

горизонтальных перекрестиях (250 мм в каждую сторону от перекрестия).

Общая длина сварного шва - 6,0 м;

- магнитопорошковой дефектоскопией вновь выполняемые швы между

патрубками люка и стенкой 100%.

Общая длина сварного шва - 1,56 м;

- магнитопорошковой дефектоскопией в местах удаления сборочных

приспособлений, сварные соединения элементов конструкций после их

термической обработки. Общая длина сварного шва - 25,92 м;

- капилярный (цветной) швы стенки с днищем 100%.

Общая длина сварного шва - 28,08 м.

- вакуумирование швов стенки с днищем (с внутренней стороны).

Общая длина шва -  28,08 м.

При выборе зон контроля преимущественное внимание уделять контролю мест пересечения сварных швов.

Все вновь выполняемые сварные швы днища резервуара в объеме 100% подлежат контролю методом вакуумирования.

Швы приварки усиливающих листов стенки и швы вварки патрубков проконтролировать через контрольные отверстия М10 путем создания избыточного давления 400-4000 мм. вод. ст. После проведения испытания патрубков пространство между стенкой и усиливающим листом заполнить ингибитором коррозии, а контрольное отверстие заглушить пробкой М10.

Сварные швы должны иметь плавный переход к основному металлу без подрезов и наплывов.

Все элементы металлоконструкций внутри и снаружи резервуара, привариваемые к стенке, днищу или крыше, должны быть обварены по контуру для исключения образования зазоров и щелей.

Защита от коррозии металлических конструкций

Восстановление защитного покрытия резервуара после устройства новых листов стенки 1-го пояса, люка лаза и крепления шахтной лестницы.

Общая площадь восстановления лакокрасочного покрытия по стенке составляет:

- с наружной стороны - 74,0 м²;

- с внутренней стороны - 73,5 м².

Антикоррозионную защиту резервуара выполнить материалами фирмы «PPG Industries» (Нидерланды).

Подготовка поверхности

Подготовка поверхности – обезжиривание и пескоструйная очистка до степени SA 2 1/2 по ISO 8501-1, поверхность шероховатости (RZ) 40-70 мкм. Степень запыления "1" для размера частиц "3", "4", "5", частицы меньших размеров должны быть удалены с окрашиваемой поверхности, если они видны без увеличения (ISO 8502-3:1992). Температура нанесения выше 5 С. Температура ЛКМ после смешания основы и отвердителя должна быть выше 15 С. При подготовке резервуара для нанесения антикоррозионных покрытий должны быть выполнены следующие требования:

На поверхности металлоконструкций, подготовленных к выполнению антикоррозионных работ, должны отсутствовать:

∙ возникшие при сварке остатки шлака, сварочные брызги, наплывы,

неровности сварных швов;

∙ следы обрезки и газовой резки;

∙ острые кромки до радиуса минимум 2.0 мм на внутренней и на наружных

поверхностях корпуса резервуара и крышки;

∙ вспомогательные элементы, использованные при сборке, монтаже,

транспортировании, подъемных работах и следы, оставшиеся от приварки

этих элементов;

∙ химические загрязнения (остатки флюса, составов, использовавшихся при

дефектоскопии сварных швов), которые находятся на поверхности сварных

швов и рядом с ними;

∙ жировые, механические и другие загрязнения.

Внутреннюю поверхность резервуара

Внутреннюю поверхность резервуара покрыть лакокрасочными материалами «PPG Industries» с нанесением эпоксидной краски «AMERCOAT 236" -в 2 слоя по 150 мкм (расход 5,33 м2//л), общая толщина 300 мкм (расход 10,66 м2//л на 2 слоя).

Наружную поверхность резервуара

Наружную поверхность резервуара выполнить следующим образом:

∙ "AMERCOAT 236" - 2 слоя по 125 мкм, общей толщиной 250 мкм (расход 12.8 м2//л в 2 слоя);

∙ SigmaDur 520 - 1 слой в 50 мкм (расход 11.6 м2//л), цвет белый;

∙ Sigma THINNER 91-92 (растворитель для 1 и 2 слоя 10% от объема);

∙ Sigma THINNER 11-06 (растворитель для 3 слоя 10% от объема).

Общая толщина наружного покрытия - 300 мкм.

Цветовая гамма наружного покрытия и нанесение логотипов в соответствии с принятой в АО «КазТрансОйл» (белый, (RAL9003). Цвет резервуара- цвет RAL 9003 (сигнальный белый), цвет логотипа- цвет RAL 5015 (небесно-синий).

Антикоррозионную защиту конструкций шахтной лестницы (дополнительного крепления), осуществлять следующим образом:

Перед нанесением защитных покрытий поверхности конструкций должны быть очищены до степени 2 в соответствии с требованиями ГОСТ 9.402-2004 и СП РК 2.01-101-2013. Дополнительное крепление, окрасить органосиликатной композицией ОС-12-03. Окрашивать в два слоя путем нанесения кистью или валиком. Время сушки между слоями составляет - не менее 120 минут. Средний расход краски 350 г/м² в 2 слоя. Качество лакокрасочного покрытия должно соответствовать V классу по ГОСТ 9.032-74.

Все монтажные соединения в стыках и узлах после   окончания всех монтажных работ должны быть очищены и окрашены. Работы выполнить согласно СП РК 2.01-101-2013 "Защита строительных   конструкций от коррозии", ОСТ РК 7.20.01-2005 "Система стандартов безопасности труда. Строительство. Работы антикоррозионные.

Требования безопасности", ОСТ РК 7.20.02-2005 "Система стандартов безопасности труда. Строительство. Работы окрасочные. Требования безопасности". Внешний вид лакокрасочных покрытий должен соответствовать показателям V класса ГОСТ 9.032-74.

4.2.3. Гидравлические испытания

Гидравлические испытания должны проводиться после:

- окончания всех сварочных и монтажных работ и проведения контроля качества сварочных работ и устранения всех дефектов, учтенных данным проектом;

- наличие актов с положительными результатами обследования сварных швов латочного ремонта днища РВС согласно письма ЦА АО «КазТрансОйл» исх.№ 14-10/6546 от 20.09.2022 г.

Резервуар, залитый водой до верхнего уровня, выдерживается под нагрузкой не менее 24 часов.

Испытание на внутреннее избыточное давление и вакуум проводят во время гидравлического испытания. Избыточное давление принимается на 25%, а вакуум - на 50% больше проектной величины. Продолжительность нагрузки 30 минут.

Испытания должны проводиться по индивидуальной программе, разработанной в проекте производства работ (ППР).

Выполнить геодезическое обследование до заполнения водой, при заполненном и после опорожнения резервуара.

Опорожнение, зачистка и дегазация РВС производится собственными силами службы эксплуатации ГНПС «Узень».

- Электротехнические решения

  - Общая часть

Проект выполнен на основании Задания на проектирование от 22.10.2022 г., выданного АО «КазТрансОйл», а также заданий смежных разделов Проектирование выполнено в соответствии с следующими действующими нормами и правилами РК:

- СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения

и состав проектно-сметной документации на строительство»;

- ПУЭ РК 2015г. Правила устройства электроустановок РК 2015 г.;

- СН РК 4.04-07-2019 «Электротехнические устройства»;

- СП РК 4.04-109-2013 «Правила проектирования силового и осветительного

оборудования промышленных предприятий»;

- СП РК 2.04-103-2013 «Устройство молниезащиты зданий и сооружений».

  - Проектные решения

В объем данного раздела рабочего проекта входит разработка системы заземления, электроосвещения и молниезащиты резервуара РВС №13

# 5.2.1.	Электроосвещение

В соответствии с заданием на проектирование проектом предусмотрена замена прожекторов на существующих прожекторных мачтах с мобильной короной М5, М6, М8, М9 на светодиодные, без замены питающих линий. Количество и тип светильников приняты исходя из обеспечения нормированной освещенности не менее 5 лк.

5.2.2. Молниезащита

Согласно СП РК 2.04-103-2013 «Устройство молниезащиты зданий и сооружений», защищаемые в проекте объекты относятся ко II уровню молниезащиты.

В зону защиты включены пространства над дыхательными клапанами на крыше резервуаров полусферой радиусом 5 м и вся площадь каре резервуара.

Для обеспечения защиты от прямых ударов молний проектом предусмотрена установка активных молниеприемников на существующие прожекторные мачты М5, М6, М8, М9. Расчет молниезащиты показан на чертежах проекта.

5.2.3. Заземление и электробезопасность

В соответствии с заданием на проектирование проектом предусмотрена замена контура заземления резервуара с подключением к нему электротехнического и технологического оборудования и металлоконструкций кабельных трасс для защиты от замыкания на корпус и уравнивания потенциалов с целью безопасности и исключения попадания под напряжение персонала.

Для резервуара предусмотрено заземляющее устройство по периметру, на расстоянии 1 м от грунтового фундамента резервуара, которое соединяется в четырёх местах с контуром заземления, проложенным вокруг каре. Для каждого мачтового молниеприемника предусмотрено индивидуальное заземляющее устройство, располагаемое локально, у каждой мачты, которое соединяется с общим заземляющим устройством площадки не менее чем в двух местах.

Контур заземления резервуара, выполняется из оцинкованной стальной полосы 40х4 мм и электродов из круглой оцинкованной стали Ø16 мм длиной 5 м.

Для обеспечения возможности измерения сопротивления, в контуре заземления резервуарного парка предусмотрен люк. Люк имеет крышку, расположенную на уровне земли. Величина сопротивления заземляющего устройства не должна превышать 10 Ом в любое время года. При несоответствии, в наружный контур должны быть добавлены дополнительные электроды.

  - Условия строительства

Перечень видов скрытых работ, подлежащих освидетельствованию актами:

-	устройство траншей с проложенными горизонтальными электродами

заземления;

-	забивка вертикальных электродов заземления.

  - Основные показатели

Категория электроснабжения на напряжение 0,4 кВ - III;

Установленная мощность проектируемых электроприёмников (электроосвещение) 7,2 кВт;

Расчетная мощность проектируемых электроприёмников 7,2 кВт,

Общий сosφ = 0,95.

Класс взрыво-пожаробезопасности резервуара:

Класс взрывоопасности - В-1г;

Категория пожароопасности - Ан;

Категория распределения взрывоопасных смесей - IIА-Т3.

Среднее удельное электрическое сопротивления грунта -  20,1 Ом х м.

- Электрохимическая защита.

  - Общие данные

Раздел «Антикоррозионная защита технологических аппаратов                                          и трубопроводов» выполнен в соответствии с нормами и правилами                        действующими на территории Республики Казахстан:

- СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения

и состав проектно-сметной документации на строительство»;

-	ПУЭ РК 2015 «Правила устройства электроустановок»;

-	СТ РК ГОСТ Р 51164-2005 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие

требования к защите от коррозии»;

-	СТ РК 1722-2007 «Требования к сооружению средств установок

электрохимической защиты от коррозии линейной части трубопроводов»;

-	ГОСТ 9.602-2016 «Единая система защиты от коррозии и старения.

Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии»;

-	ГОСТ 31385-2016 «Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для

нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия»;

-	ВСН 009-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов.

Средства и установки электрохимзащиты».

А также в качестве исходлных данных служит Технического отчета об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ТОО "Инжгеосистем" от 26.08.2021 г.;

  - Проектные решения

По данным электрометрических изысканий на площадке коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой стали оценивается как высокая, значение среднего удельного электрического сопротивления грунта составляет 20,1 Ом*м.

В соответствии с требованиями ГОСТ 31385-2016, наружная поверхность днища резервуара, внутренняя поверхность днища и первого пояса резервуара подлежат комплексной защите от коррозии изоляционными покрытиями и средствами электрохимической защиты.

Значения защитных поляризационных потенциалов сооружения на начальный момент эксплуатации согласно СТ РК ГОСТ Р 51164-2005 долж-ны составлять (относительно медно-сульфатного электрода сравнения):

- минимальный - минус 0,95;

- максимальный - минус 1,15.

В объем раздела данного проекта входят решения по:

- прокладка кабельной линии (катодная) от точки дренажа на РВС

до существующей УКЗН №2;

-	прокладка кабельной линии (анодная) от существующей УКЗН №2

до проектной скважины с глубинными анодными заземлителями (ГАЗ).

-	установке цинковых анодов на внутренних поверхностях днища и первого

пояса РВС.

-	размещение контрольно-измерительных пункта на резервуаре (КИП1) и на

ГАЗ (КИП2);

Электрохимическая защита наружной поверхности днища резервуара РВС-20000 м3 обеспечивается от существующей УКЗН №2 мощностью 6 кВт.

Проектом предусмотрена прокладка кабельных линий от существующей УКЗН №2 до проектной скважины с ГАЗ.

Также проектом предусмотрена прокладка кабельных линий от существующей УКЗН №2 до точки дренажа на РВС.

Проектируемый глубинный анодный заземлитель ГАЗ типа АЗГК-2, состоит из 20 упакованных анодов, установленных в скважине глубиной 50 м.

Кабели от анодов подключаются к клеммам в контрольно-измерительном пункте КИП2, который устанавливается рядом с ГАЗ.

Дренажные линии выполнены силовым кабелем с медными жилами марки ПвВГнг(А)-LS 1х35 мм2. Прокладка дренажных линий предусмотрена по существующей эстакаде и в траншеях. Спуски кабелей с опор выполнены в стальных трубах.

Присоединения кабелей катодной защиты к подземным металлическим сооружениям выполнить термитной сваркой с использованием медного термита.

Для защиты внутренней поверхности днища и первого пояса резервуара проектом предусмотрена протекторная защита. В качестве протекторов приняты цинковые аноды типа П-КОЦ-З6 и П-КОЦ-18. План расположения и крепление отражены на чертежах марки ЭХЗ.

Для измерения потенциала, в точке дренажа устанавливается контрольно-измерительный пункт КИП1. Через контактные устройства КИП1 подключается к резервуару кабелем ПвВГнг(А)-LS  2х6 мм2.

КИП1 оборудуется стационарным медносульфатным неполяризующимися электродом сравнения длительного действия типа ЭНЭС-4М, предназначенным для измерения потенциала защищаемого сооружения относительно данного электрода, путем создания электролитического контакта с грунтом.

  - Условия строительства

Перечень видов скрытых работ, подлежащих освидетельствованию актами:

- установка анодного заземления;

- установка медносульфатного электрода сравнения;

- подземная прокладка кабеля.

Ввод в эксплуатацию системы электрохимической защиты должен быть согласован с местной службой электрохимической защиты (ЭХЗ).

Данные по объему строительно-монтажных работ приведены в ведомо-сти объемов строительных и монтажных работ.

13. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайной ситуации.

Данный раздел выполнен в соответствии с нормами и правилами в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций (далее ЧС) природного и техногенного характера.

При подготовке раздела использованы следующие основные руководящие и нормативные документы, действующие в Республике Казахстан:

- Приказ Министра Внутренних Дел Республики Казахстан от 24 октября 2014 года №732 «Об утверждении объема и содержания инженерно-технических мероприятий гражданской обороны»;

- Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 354 «Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации магистральных трубопроводов»;

- Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 29 октября 2014 года № 84 «Об утверждении Правил эксплуатации магистральных нефтепроводов»;

- Письмо ГУ «ДЧС РК» Мангистауской области №29-20-13-05/1251-и (прилагается) «О соответствии МНУ и ее объектов требованиям Закона РК «О гражданской защите» №188-V от 11.04.2014 и приказа МВД №081 от 2016г.»   в соответствии с которым определены:

Категория по ГО – категорированный;

Намечаемые к строительству сооружения отнесено к зоне слабых разрушений.

Проектируемые трубопроводы предусмотрены для замены существующих технологических трубопроводов в связи с их изношенностью с целью безаварийной эксплуатации НПС в целом. Технологические трубопроводы прокладываются в подземном исполнении что не противоречит параграфу 4 раздела 7 «Объема и содержания инженерно-технических мероприятий гражданской обороны», так же в местах перехода через искусственные преграды нефтепровод прокладывается в защитных футлярах (кожухах).

Согласно статье 4 пп. 4 п.2 Закона «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 г. № 603-II и «Правил подтверждения соответствия» принятые в рабочем проекте основное оборудование имеет сертификаты соответствия СТ КЗ «О происхождении товара», Декларацию о соответствии ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», и разрешение на применение на опасных производственных объектах согласно статье 74 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите».

- Закон РК от 11 апреля 2014г.№188-V «О гражданской защите».

Закон направлен на:

- предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера и их последствий;

- оказание экстренной медицинской и психологической помощи населению,

находящемуся в зоне чрезвычайной ситуации;

- обеспечение пожарной и промышленной безопасности.

Закон определяет основные задачи, организационные принципы построения и функционирования гражданской обороны Республики Казахстан, формирование, хранение и использование государственного материального резерва, организацию и деятельность аварийно-спасательных служб и формирований.

Основными принципами гражданской защиты являются:

- организация системы гражданской защиты по территориально

отраслевому принципу;

2) минимизация угроз и ущерба гражданам и обществу от чрезвычайных ситуаций;

3) постоянная готовность сил и средств гражданской защиты к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, гражданской обороне и проведению аварийно-спасательных и неотложных работ;

4) гласность и информирование населения и организаций о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, принятых мерах по их предупреждению и ликвидации, включая ликвидацию их последствий;

5) оправданный риск и обеспечение безопасности при проведении аварийно-спасательных и неотложных работ.

Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» Кодекс РК от 18.09.2009 г. №193-IV, по состоянию на 01.01.2016г., который устанавливает состояние здоровья населения, при котором отсутствует вредное воздействие на человека факторов среды обитания и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности.

В проектных решениях применены технологии, технические устройства и материалы, допущенные к применению на территории РК.

Комплекс технических решений, заложенных, в проекте направлен на предотвращение или исключение аварийных ситуаций и базируется на следующих принципах:

- сведение к минимуму вероятности возникновения аварийных ситуаций, путем проведения комплексных инженерных мероприятий по защите территории от ЧС;

- обеспечение безопасности обслуживающего персонала, сведение к минимуму ущерба от загрязнения окружающей среды.

Согласно статьи 82 Закона РК «О гражданской защите», организация, осуществляющая эксплуатацию опасного производственного объекта, при инциденте:

- немедленно информирует о возникновении опасных производственных факторов и произошедшем инциденте работников, население, попадающее в расчетную зону чрезвычайной ситуации, территориальное подразделение уполномоченного органа в области промышленной безопасности, местные исполнительные органы;

2) информирует в течение суток территориальное подразделение

уполномоченного органа в области промышленной безопасности;

3) проводит расследование инцидента;

4) разрабатывает и осуществляет мероприятия по предотвращению

инцидентов;

5) ведет учет произошедших инцидентов.

Организация, осуществляющая эксплуатацию опасного производственного объекта, при аварии:

1) немедленно информирует о произошедшей аварии профессиональные аварийно-спасательные службы и формирования, обслуживающие объект, территориальное подразделение уполномоченного органа в области промышленной безопасности, местные исполнительные органы, а при возникновении опасных производственных факторов - население, попадающее в расчетную зону чрезвычайной ситуации, и работников;

2) предоставляет комиссии по расследованию аварии всю информацию, необходимую для осуществления своих полномочий;

3) осуществляет мероприятия, обеспечивающие безопасность работы

комиссии.

Порядок оповещения при возникновении ЧС.

От территориальных органов управления ДЧС МВД РК информация поступает к руководству «ГНПС «Каламкас», затем по подчиненности, ответственным руководителям подразделений. При этом для передачи информации от местных орган ЧС до руководства «ГНПС «Каламкас» используются средства радиосвязи и проводной связи.

При передаче информации от линейных контролеров до руководства «ГНПС «Каламкас», могут использоваться средства мобильной радиосвязи и подвижные средства. Передача информации от руководства «ГНПС «Каламкас» до вышестоящего руководства осуществляется с использованием технических возможностей автоматизированной системы управления технологическими процессами, средств проводной связи.

Оповещение рабочих и служащих об угрозе возникновения ЧС осуществляется по решению руководителя с применением существующих технических средств оповещения:

- сирена С-40, С-28, РСК, на согласованных участках, на станциях;

- по телефону;

- использование систем проводной связи (РТС).

При угрозе возникновения ЧС органы управления должны переключить условия работы на режим повышенной готовности. После поступления информации о такой угрозе должны быть приняты следующие меры:

- приведение в готовность служб и др. органов управления объекта +0,2-0,5 часа;

- приведения в готовность системы связи и оповещения +0,2-0,5 часа;

- усиление (в 1,5-2 раза) круглосуточных дежурно-диспетчерских служб в центре управления круглосуточного дежурства администрации+0,5-3 часа;

- осуществление сбора руководящего состава, уточнение или постановка задач +1-3 часа;

- информирование подчиненных, взаимодействующих организаций и представление докладов вышестоящим органам управления о сложившейся обстановке 0,2-3 часа;

- усиление контроля за состоянием окружающей природной среды и обстановкой на объектах и элементах 0,5-1 часа;

- уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС +2-3 часа;

- прогнозирование возможного возникновения ЧС, их последствий и масштабов +1-2 часа;

- принятие неотложных мер по повышению устойчивости работы защитных сооружений и основных его элементов 0,5-1 часа.

К принимаемым неотложным мерам по защите рабочих и служащих относятся:

- подготовка к выдаче средств индивидуальной защиты (СИЗ) +0,2-0,5 часа;

- приведение в готовность сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий ЧС +0,2-2 часа;

- приведение в готовность пожарных команд +0,2-1 час.

С целью анализа сложившейся ситуации, предсказания и оценки возможного ущерба привлекаются специалисты отделов и служб администрации, а также члены регионального управления ЧС.

При необходимости создается Комиссия по ликвидации ЧС (КЧС) с привлечением специалистов. При этом выполняются следующие мероприятия:

- устанавливается круглосуточный режим работы для «ГНПС «Каламкас» в зоне ЧС;

- своевременный доклад вышестоящим органам управления об обстановке и проводимых мероприятиях, информирование подчиненного персонала, взаимодействующих организаций, местных органов государственного надзора;

- выдача СИЗ медицинских и других средств защиты производственному персоналу;

- выдвижение оперативных групп из органов управления нефтепровода +0,2-1 часа;

- выдача СИЗ и других средств, согласно табелю оснащения, личному составу сил ликвидации ЧС, организация их доставки в район ЧС +0,5-1,5 часа;

- при необходимости укрытие персонала в защитных сооружениях +5-10 мин;

- организация и проведение спасательных и других неотложных работ СН и ДР +3-4 часа;

- организация поддержки и обеспечение безопасности СН и ДР +3-4 часа.

Обеспечение действий сил ликвидации ЧС.

Обеспечение действий сил ликвидации ЧС – это комплекс мероприятий, организуемых и осуществляемых в целях создания условий для успешного выполнения поставленных задач, по следующим направлениям: разведка, радиационная и химическая защита, инженерное, противопожарное, дорожное, гидрометеорологическое, техническое, материальное, транспортное, медицинское обеспечение и др.

Непосредственными организаторами являются члены КЧС, начальники отделов и служб, руководители специализированного аварийно-спасательного формирования.

Противопожарное обеспечение.

Включает разведку, доступ к ресурсам в аварийной зоне, тушение (локализацию) пожаров, спасение людей, находящихся в горящих, загазованных задымленных помещениях и территориях.

Для решения задач противопожарного обеспечения привлекается подразделение подрядной организации по охране объектов от пожаров, ДПФ.

Согласно п. 286, гл.5 технического регламента «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов», пожарная техника и средства пожаротушения отечественного и импортного производства должны иметь специальное заключение уполномоченного органа в области пожарной безопасности.

Гидрометеорологическое обеспечение.

Организуется в целях всесторонней оценки погодных факторов, своевременного прогнозирования гидрометеорологических процессов, оценки их возможного влияния на действия сил ликвидации ЧС. Основными задачами являются:

- подготовка и доведение до органов управления и сил ликвидации ЧС сведений о фактической и ожидаемой гидрометеорологической обстановке;

- краткосрочных и долгосрочных прогнозов;

- предупреждение об опасных явлениях природы; сбор данных по

радиационной и химической обстановке, по проходимости местности и условия преодоления водных преград.

Данные гидрометеорологического обеспечения поступают в центр управления «ГНПС «Каламкас» от органов гидрометеослужбы области и передаются по существующим средствам связи.

Материальное обеспечение.

Материальное обеспечение действий сил ликвидации ЧС решает задачи бесперебойного снабжения оборудованием, инструментом, средствами защиты, другими материальными средствами, необходимыми для ликвидации ЧС и жизнеобеспечения личного состава. Организует материальное обеспечение служба снабжения и вспомогательное отделение (звено) группы (отделения) «ГНПС «Каламкас» по борьбе с пожарами, разливами и др.

Транспортное обеспечение.

Решает задачи доставки людей, оборудования, материалов, эвакуации населения, сельскохозяйственных животных из зоны ЧС. Для выполнения этих задач привлекается транспорт территориальных подсистем ЧС.