Республика Казахстан

ТОО «Корпорация Казахмыс»

Головной проектный институт

Рабочий проект

Ангар для мойки горно-шахтного оборудования на руднике Саяк участок Саяк 3 Тастау

Раздел «Охрана окружающей среды»

(РООС)

П-25А-04/05

ТОМ 5

2025 г.

# Республика Казахстан

# ТОО «Корпорация Казахмыс»

# Головной проектный институт

Рабочий проект

Ангар для мойки горно-шахтного оборудования на руднике Саяк участок Саяк 3 Тастау

Раздел «Охрана окружающей среды»

(РООС)

П-25А-04/05

ТОМ 5

2025 г.

# Состав проекта

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | П-25А-04/05 – ПП | Паспорт проекта |  |
| 2 | П-25А-04/05 – ЭП | Энергетический паспорт |  |
| 3 | П-25А-04/05 – ОПЗ | Общая пояснительная записка |  |
| 4 | П-25А-04/05 – ПОС | ПОС |  |
| 5 | П-25А-04/05 – ООС | Охрана окружающей среды |  |
| 6 | П-25А-04/05 | Графическая часть |  |
| 7 | П-25А-04/05 – СР | Сметная часть |  |

Аннотация

В настоящем разделе «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «Ангар для мойки горно-шахтного оборудования на руднике Саяк участок Саяк 3 Тастау» приведены основные характеристики природных условий района проведения работ, определены источники неблагоприятного воздействия на окружающую среду и степень влияния эмиссий загрязняющих веществ при проведении проектируемых работ.

Проектируемые работы, предусмотренные данным проектом, планируется начать в марте 2026 года, продолжительность работ составит 5 месяцев.

Атмосферный воздух. На период проведения строительства принято 3 источника загрязнения атмосферного воздуха, из них 2 - организованных и 1- неорганизованный.

В период проведения строительных работ на 2026 г. в атмосферу выбрасывается 33 загрязняющих вещества: железа оксиды, кальция оксид, марганец и его соединения, оксид олова, свинец и его неорганические соединения, кальция дигидроксид, азота диоксид, азота оксид, углерод, серы диоксид, углерода оксид, фтористые газообразные соединения, фториды неорганические плохо растворимые, диметилбензол, метилбензол, хлорэтилен, бутан-1-ол, этанол, 2-этоксиэтанол, бутилацетат, проп-2-ен-1-аль, формальдегид, пропан-2-он, циклогексанон, бензин, керосин, уайт-спирит, алканы С12-19 (углеводороды предельные С12-19), взвешенные частицы, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом, пыль абразивная, пыль древесная.

Количество выбросов загрязняющих веществ:

- с учетом передвижных источников – 4.3919352303 т/период;

- без учета передвижных источников – 3.4547858303 т/период.

На период эксплуатации принято 4 источника загрязнения атмосферного воздуха, из них 4 - организованных.

В период эксплуатации в атмосферу выбрасывается 10 загрязняющих веществ: азота диоксид, азота оксид, углерод, серы диоксид, сероводород, углерода оксид, проп-2-ен-1-аль, формальдегид, керосин, алканы С12-19 (углеводороды предельные С12-19).

На период эксплуатации выбрасывается:

- 0.23615995556 г/сек и 0.8396559252 т/год с учетом выбросов от автотранспорта.

На период эксплуатации выбрасывается:

- 0.2331513889 г/сек и 0.839331 т/год без учета выбросов от автотранспорта.

Отходы производства и потребления. На период строительства прогнозируется образование 12-ти видов отходов: тара из-под ЛКМ, промасленная ветошь, отходы рулонной гидроизоляции, огарки сварочных электродов, лом черных металлов, обрезки кабеля, древесные отходы, мешкотара бумажная, отходы пластиковых труб, отходы теплоизоляции (минеральной ваты), строительные отходы, твердые бытовые отходы.  Общий объем отходов на период строительства составит 34,3652542 т/период, из них опасные – 0,3729742 т/период, неопасные – 33,99228 т/период.

На период эксплуатации предполагается образование 11-ти видов отходов: ветошь промасленная, аккумуляторы отработанные, отработанное моторное масло, отработанные теплоносители (антифризы и др.), отработанные масляные фильтры, отработанные топливные фильтры, отработанные воздушные фильтры, уловленные нефтепродукты очистных сооружений мойки автотранспорта, твердый осадок очистных сооружений мойки автотранспорта, отработанная фильтрующая загрузка пункта мойки автотранспорта, отработанные лампы, не содержащие ртуть.

Опасные отходы – 8 видов (ветошь промасленная, аккумуляторы отработанные, отработанное моторное масло, отработанные теплоносители (антифризы и др.), отработанные масляные фильтры, отработанные топливные фильтры, уловленные нефтепродукты очистных сооружений мойки автотранспорта, отработанная фильтрующая загрузка пункта мойки автотранспорта), неопасные отходы – 3 вида (отработанные воздушные фильтры, твердый осадок очистных сооружений мойки автотранспорта, отработанные лампы, не содержащие ртуть). Зеркальные отходы – отсутствуют. Общий объем накопления отходов на период эксплуатации составит 0,78203 т/год, из них опасные – 0,1882 т/год, из них неопасные – 0,59383 т/год.

Водоснабжение и водоотведение.

Период строительства объекта. Общий расход воды в период строительства объекта составит 140,28 м3/сут, 1307,68 м3/период, в т.ч. на хозяйственно-питьевые нужды – 0,98 м3/сут, 102,48 м3/период, на производственные нужды – 7,72 м3/сут, 810,46 м3/период, на гидравлическое испытание трубопроводов – 131,58 м3/сут, 394,74 м3/период, на наружное пожаротушение – 10 л/с.

Согласно исходных данных временное обеспечение водой на период строительства объекта осуществляется:

- для производственных и противопожарных нужд привозной водой. Доставка воды будет осуществляться водовозами;

- для хозяйственно-бытовых нужд привозной водой; доставка воды будет осуществляться водовозами с поселка Саяк;

- для питьевых нужд – привозной бутилированной питьевой водой.

На строительной площадке предусматривается установить не менее трех ёмкостей по 10 м3 каждая. Ёмкость для воды на строительной площадке одновременно служит для производственных и противопожарных целей.

Хранение воды на строительной площадке для хозяйственно-бытовых нужд предусматривается в закрытых ёмкостях объёмом 300 л.

Хранение бутилированной питьевой воды предусматривается во временных мобильных зданиях, устанавливаемых на строительной площадке.

Вода на производственные нужды в объеме 7,72 м3/сут, 810,46 м3/период используется безвозвратно.

Хозяйственно-бытовые сточные воды от временных зданий в объеме 0,98 м3/сут., 102,48 м3/период, а также сточные воды от гидравлического испытания трубопроводов в объеме 131,58 м3/сут., 394,74 м3/период предусматривается отводить во временные септики, с последующей откачкой и вывозом специализированной организацией по договору.

Период эксплуатации объекта. На период эксплуатации объекта предусматривается мойка автомашин для обслуживания 1 единицы техники. В целях рационального использования водных ресурсов рабочим проектом при эксплуатации ангара для мойки горно-шахтного оборудования предусматривается система оборотного водоснабжения. Очистку сточных вод от мойки машин предусматривается в блочной установке фирмы ТОО «PROfit Master», производительностью 2 м³/ч. После очистной установки очищенные сточные воды аккумулируются в накопительном танке и подаются на повторное использование для мойки автотранспорта. Накапливаемый осадок и нефтепродукты из установки очистки сточных вод предусматривается откачивать и перевозить на утилизацию по договору со специализированной организацией.

Количество воды на восполнение потерь в системе оборотного водоснабжения составляет 10% от суточного расхода на мойку машин. Суточный расход воды на мойку машин составляет – 8 м3/сут, а 10% от суточного расхода на мойку машин составляет – 0,8 м3/сут. Годовой расход на мойку машин составит – 292 м3/год. Вода на производственные нужды в объеме 0,8 м3/сут, 292 м3/год используется безвозвратно.

Расход воды на внутреннее пожаротушение – 5,2 л/с, на наружное пожаротушение – 10 л/с.

Сточных вод, непосредственно сбрасываемых в поверхностные водные объекты, в период строительства и эксплуатации объекта не имеется.

Строительные работы, включающие в себя все виды работ, выполняемые на строительной площадке (объекте), не классифицируются и отсутствуют в перечне классификации производственных и других объектов Приложения 1 к Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденным приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

Рассматриваемый объект намечаемой деятельности:

- не входит в перечень видов намечаемой деятельности (раздел 1, приложение 1 к Экологическому кодексу РК), для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным;

- не входит в перечень видов намечаемой деятельности (раздел 2, приложение 1 к Экологическому кодексу РК), для которых проведение процедуры скрининга является обязательным.

Намечаемая деятельность относится к объектам III категории, в соответствии с пп. 3) накопление на объекте 10 тонн и более неопасных отходов, п.2 Иные критерии, Раздела 3, Приложения 2 к Экологическому кодексу РК.

В целях оценки воздействия проводимых работ на качество атмосферного воздуха, были проведены расчеты рассеивания химического загрязнения и физического воздействия на атмосферный воздух, результаты которых показывают, что максимальная концентрация, не превышающая 1 ПДК, по загрязняющим веществам, вносящим наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха, а также по факторам физического воздействия, установленные нормы соблюдаются на расстоянии 98 метров от источников воздействия.

Период эксплуатации. Согласно п.48 Раздела 11 Приложения 1 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденными приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, эксплуатация ангара для мойки горно-шахтного оборудования относится к объектам 4 класса опасности с размером СЗЗ не менее 100 м.

Рассматриваемый объект намечаемой деятельности:

- не входит в перечень видов намечаемой деятельности (раздел 1, приложение 1 к Экологическому кодексу РК), для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным;

- не входит в перечень видов намечаемой деятельности (раздел 2, приложение 1 к Экологическому кодексу РК), для которых проведение процедуры скрининга является обязательным.

Настоящим проектом на период эксплуатации предусматривается вид деятельности, относящийся к IV категории, в соответствии с п.2 ст.12 ЭК РК, в связи с чем нормативы допустимых выбросов не определялись. Согласно п. 11 ст. 39 Экологического кодекса РК нормативы эмиссий для объектов III и IV категорий не устанавливаются.

Содержание

|  | Список исполнителей |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Состав проекта |  | 3 |
|  | Аннотация |  | 4 |
|  | Содержание |  | 8 |
|  | Список сокращений |  | 12 |
|  | Список условных обозначений единиц измерения |  | 12 |
|  | Введение |  | 13 |
|  | Общие сведения о предприятии и проектируемой деятельности |  | 15 |
| 1 | Оценка воздействий на состояние атмосферного воздуха |  | 24 |
| 1.1 | Характеристика климатических условий |  | 24 |
| 1.2 | Характеристика современного состояния воздушной среды |  | 25 |
| 1.3 | Источники и масштабы расчетного химического загрязнения |  | 25 |
| 1.4 | Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух |  | 48 |
| 1.5 | Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ |  | 48 |
| 1.6 | Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в целях заполнения декларации о воздействии |  | 52 |
| 1.7 | Мероприятия по снижению отрицательного воздействия |  | 59 |
| 1.8 | Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха |  | 59 |
| 1.9 | Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий |  | 60 |
| 2. | Оценка воздействий на состояние вод |  | 61 |
| 2.1 | Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства и эксплуатации, требования к качеству используемой воды |  | 61 |
| 2.2 | Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика |  | 63 |
| 2.3 | Водный баланс объекта |  | 66 |
| 2.4 | Поверхностные воды |  | 68 |
| 2.5 | Подземные воды |  | 68 |
| 2.6 | Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ |  | 69 |
| 2.7 | Расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, в целях заполнения деклорации о воздействии |  | 69 |
| 3. | Оценка воздействий на недра |  | 70 |
| 3.1 | Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта (запасы и качество) |  | 70 |
| 3.2 | Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период строительства и эксплуатации (виды, объемы, источники получения) |  | 70 |
| 3.3 | Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы |  | 70 |
| 3.4 | Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий |  | 70 |
| 3.5 | При проведении операций по недропользованию, добыче и переработке полезных ископаемых представляются следующие материалы. Характеристика используемых месторождений. |  | 71 |
| 4. | Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления |  | 72 |
| 4.1 | Виды и объемы образования отходов |  | 72 |
| 4.2 | Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов) |  | 99 |
| 4.3 | Рекомендации по управлению отходами и вспомогательным операциям, технологии по выполнению указанных операций |  | 109 |
| 4.4 | Виды и количество отходов производства и потребления (образовываемых, накапливаемых и передаваемых) |  | 122 |
| 5. | Оценка физических воздействий на окружающую среду |  | 125 |
| 5.1 | Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий |  | 125 |
| 5.2 | Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения |  | 133 |
| 6. | Оценка воздействий на земельные ресурсы и почвы |  | 136 |
| 6.1 | Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории, намечаемой для размещения объекта и прилегающих хозяйств в соответствии с видом собственности, предлагаемые изменения в землеустройстве, расчет потерь сельскохозяйственного производства и убытков собственников земельных участков и землепользователей |  | 136 |
| 6.2 | Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта |  | 136 |
| 6.3 | Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров(механические нарушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта |  | 138 |
| 6.4 | Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы и вскрышных пород, по сохранению почвенного покрова на участках, не затрагиваемых непосредственной деятельностью, по восстановлению нарушенного почвенного покрова и приведению территории в состояние, пригодное для первоначального или иного использования (техническая и биологическая рекультивация) |  | 138 |
| 6.5 | Организация экологического мониторинга почв |  | 138 |
| 7. | Оценка воздействия на растительность |  | 140 |
| 7.1 | Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта. |  | 140 |
| 7.2 | Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние |  | 140 |
| 7.3 | Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории, в том числе через воздействие на среду обитания растений; угроза редким, эндемичным видам растений в зоне влияния намечаемой деятельности |  | 141 |
| 7.4 | Обоснование объемов использования растительных ресурсов |  | 142 |
| 7.5 | Определение зоны влияния планируемой деятельностина растительность |  | 142 |
| 7.6 | Ожидаемые изменения в растительном покрове (видовой состав, состояние, продуктивность сообществ, оценка адаптивности генотипов, хозяйственное и функциональное значение, загрязненность, пораженность вредителями), в зоне действия объекта и последствия этих изменений для жизни и здоровья населения |  | 142 |
| 7.7 | Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и улучшению среды их обитания |  | 142 |
| 7.8 | Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, а также по мониторингу проведения этих мероприятий и их эффективности |  | 143 |
| 8 | Оценка воздействий на животный мир |  | 144 |
| 8.1 | Исходное состояние водной и наземной фауны |  | 144 |
| 8.2 | Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных |  | 146 |
| 8.3 | Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных в процессе строительства и эксплуатации объекта, оценка адаптивности видов |  | 146 |
| 8.4 | Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия объекта, оценка последствий этих изменений и нанесенного ущерба окружающей среде |  | 147 |
| 8.5 | Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, мониторинг проведения этих мероприятий и их эффективности |  | 147 |
| 9 | Оценка воздействий на ландшафты и меры по предотвращению, минимизации, смягчению негативных воздействий, восстановлению ландшафтов в случаях их нарушения |  | 148 |
| 10 | Оценка воздействий на социально-экономическую среду |  | 149 |
| 10.1 | Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности |  | 149 |
| 10.2 | Обеспеченность объекта в период строительства, эксплуатации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения |  | 149 |
| 10.3 | Влияние намечаемого объекта на регионально-территориальное природопользование |  | 150 |
| 10.4 | Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях) |  | 153 |
| 10.5 | Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности |  | 154 |
| 10.6 | Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности |  | 154 |
| 11 | Оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности в регионе |  | 156 |
| 11.1 | Ценность природных комплексов (функциональное значение, особо охраняемые объекты), устойчивость выделенных комплексов (ландшафтов) к воздействию намечаемой деятельности |  | 156 |
| 11.2 | Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта |  | 157 |
| 11.3 | Вероятность аварийных ситуаций (с учетом технического уровня объекта и наличия опасных природных явлений) |  | 160 |
| 11.4 | Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды (включая недвижимое имущество и объекты историко-культурного наследия) и населения |  | 163 |
| 11.5 | Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий |  | 164 |
| Список литературы |  |  | 166 |
| Приложения |  |  |  |
| Приложение 1 |  | Государственная лицензия |  |
| Приложение 2 |  | Задание на проектирование |  |
| Приложение 3 |  | Справка о климате и фоне |  |
| Приложение 4 |  | Справка о НМУ |  |
| Приложение 5 |  | Результаты расчетов валовых выбросов вредных веществ в атмосферу |  |
| Приложение 6 |  | Результаты расчётов рассеивания и карты рассеивания загрязняющих веществ |  |
| Приложение 7 |  | Расчеты шумового воздействия |  |
| Приложение 8 |  | Карта-схема расположения объекта;карта-схема расположения источников загрязнения |  |
| Приложение 9 |  | Акты на земельный участок |  |

Список сокращений

| ГПИ | Головной проектный институт |
| --- | --- |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ЗВ | Загрязняющее вещество |
| РООС | Раздел «Охрана окружающей среды» |
| СП | Санитарные правила |
| ЛКМ | Лакокрасочные материалы |
| НПА | Нормативно-правовые акты |
| МРП | Минимальный расчетный показатель |
| ПДК | Предельно-допустимая концентрация |
| ПДКм.р. | Предельно-допустимая концентрация, максимально-разовая |
| ПДКс.с. | Предельно допустимая концентрация, среднесуточная |
| НДВ | Нормативы допустимых выбросов |
| НДС | Нормативы допустимых сбросов |
| ДС | Допустимый сброс |
| РК | Республика Казахстан |
| РНД | Республиканский нормативный документ |
| СЗЗ | Санитарно-защитная зона |
| ТБО | Твердые бытовые отходы |
| ЭК | Экологический кодекс |
| НК | Налоговый кодекс |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| НМУ | Неблагоприятные метеорологические условия |
| ПДУ ЭНК СПАВ М/ЭНК | Предельно-допустимый уровень Экологический норматив качества Синтетические поверхностно-активные вещества "M" - выброс ЗВ, т/год; "ЭНК" – экологический норматив качества |

Список условных обозначений единиц измерения

| % | процент |
| --- | --- |
| 0С | градус Цельсия |
| г | грамм |
| дм | дециметр |
| кг | килограмм |
| см | Сантиметр |
| мм | миллиметр |
| кВт | киловатт |
| л | литр |
| м | метр |
| мг | миллиграмм |
| с | секунда |
| т | тонна |
| тыс.т | тысяч тонн |
| га | гектар |
| т/год | тонн в год |
| маш-ч | машино-час |

Введение

Охрана окружающей среды представляет собой систему осуществляемых государством, физическими и юридическими лицами мер, направленных на сохранение и восстановление природной среды, предотвращение загрязнения окружающей среды и причинения ей ущерба в любых формах, минимизацию негативного антропогенного воздействия на окружающую среду и ликвидацию его последствий, обеспечение иных экологических основ устойчивого развития Республики Казахстан.

Раздел «Охрана окружающей среды» (далее – РООС) к рабочему проекту «Ангар для мойки горно-шахтного оборудования на руднике Саяк участок Саяк 3 Тастау» разработан для оценки уровня воздейстия проектируемых работ на окружающую природную среду.

Согласно ст. 49 Экологического Кодекса РК: Экологическая оценка по упрощенному порядку проводится для намечаемой и осуществляемой деятельности, не подлежащей обязательной оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с настоящим Кодексом, при:

- разработке проектов нормативов эмиссий для объектов І и II категорий;

- разработке раздела «Охрана окружающей среды» в составе проектной документации по намечаемой деятельности и при подготовке декларации о воздействии на окружающую среду.

Раздел «Охрана окружающей среды» к проекту разработан в соответствии с Экологическим кодексом РК, Земельным кодексом РК, Водным кодексом РК, СП «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» и иных нормативных правовых актов РК.

Требования и порядок проведения экологической оценки по упрощенному порядку определяются Инструкцией по организации и проведению экологической оценки, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280.

В материалах РООС сделаны выводы о соответствии принятых проектных решений существующему природоохранному законодательству и рациональному использованию природных ресурсов.

РООС разработан лицензированным отделом ООС ГПИ 
ТОО «Корпорация Казахмыс» – государственная лицензия РГУ «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» № 02551P на природоохранное проектирование (нормирование), выданная ТОО «Корпорация Казахмыс» 04.11.2022 года (приложение 1).

| Адрес Заказчика проекта: |  | Филиал ТОО «Корпорация Казахмыс» – «Balqash tau-ken оndirisi» Карагандинская область, город Балхаш, улица Абай, дом 1 БИН 140641022293, тел: 871036 61401 |
| --- | --- | --- |
| Адрес Исполнителя: | Головной проектный институт ТОО «Корпорация Казахмыс» (далее ГПИ), РК, г. Астана, пр. Туран, 37/10 тел: 8(7172)55-76-72, (вн. 10557). |  |

Общие сведения о предприятии и проектируемой деятельности

# Строительство ангара для мойки горно-шахтного оборудования на участке Саяк-3 Тастау предусматривается на территории рудника «Саяк» Актогайского района, Карагандинской области. Проектируемый объект расположен на расстоянии около 175 км к востоку от города Балхаш, в 9,5 км северо-западнее посёлка городского типа Саяк и в 39 км к северу от озера Балхаш.

Промышленность района представлена рудником Саяк филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» – «Balqash tau-ken оndirisi». Горные работы ведутся подземным способом на трех участках: Саяк-1, Тастау, Саяк-3. Ближайшим населенным пунктом является пос. Саяк, который был образован в 1964 году, подчинён акимату г. Балхаш, территория поселка составляет 4,87 км². Областной центр г. Караганда расположен на расстоянии около 440 км (по прямой), на северо-запад от проектируемой площадки.

Ситуационная схема приведена на рис.1

Согласно заданию на проектирование, рабочим проектом предусматривается строительство ангара для мойки горно-шахтного оборудования на руднике «Саяк-3».

На площадке проектом предусматривается следующие проектируемые здания и сооружения:

- здание мойки горно-шахтного оборудования;

- насосная станция;

- камера №1;

- пожарный резервуар V=2х100 м²;

- дизель генераторная установка;

- трансформаторная подстанция КТПН-160-6/0,4 кВ.

Проектируемый объект расположен в пределах существующего земельного отвода карьера «Тастау», внутри карьера, дополнительный отвод земли не требуется. К зданию мойки обеспечен проезд техники горо-рудного предприятия, пожарных автомобилей, специализированной техники, обеспечивающие возможность тушения пожара, вывоз материальных ценностей и эвакуацию людей.

Рисунок 1-  Ситуационная схема района

# План организации рельефа

План организации рельефа территории, на которой размещено здание мойки, выполнен с учётом существующего рельефа местности и сложившейся застройки, в соответствии с технологическими и строительными требованиями по размещению подъездных автодорог, площадок и организации водоотвода. Абсолютные отметки существующего рельефа по площадке колеблются от 559,19 м до 563,67 м. Проектная поверхность предусматривается в абсолютных отметках 559,60-562,65 м. Общий уклон площадки предусматривается с понижением в северо-западном направлении.

Растительный грунт на территории отсутсвует.

План земляных масс выполнен в насыпи и в выемке. Наибольшая глубина выемки составляет -1,05 м, наибольшая высота насыпи составляет 0,62 м.

Благоустройство территории и озеленение

Благоустройство территории мойки для горно-шахтного оборудования рудника «Саяк-3» представлено планировкой площадки под проектируемые объекты, проезды и пешеходные дорожки с устройством щебеночного покрытия.

Предусматривается следующие конструкции щебеночного  покрытия:

Тип 1(под проезды и площадки):

- черный щебень фр. 20-40 мм, уложенный по способу заклинки фр. 10-20 мм, h=0,20 м;

- проливка битумной эмульсией, расход 0,8 л/м²;

- щебень легкоуплотняемый фр. 40-80 мм с заклинкой фракционированным мелким щебнем фр. 10-20 мм, h=0,25 м;

- песок средней крупности, h=0,10 м.

Тип 2 (под пешеходные дорожки):

- щебень фр.20-40 мм, уложенный по способу заклинки фр. 10-20 мм, h=0,10м;

- песок крупный однородный h=0,10 м.

На проектируемом участве предусматривается демонтаж существующего ограждения L=90,60 м

Озеленение на территории не предусматривается, существующие зелёные насаждения отсутствуют.

План благоустройства территории выполнен на чертеже П-25А-04/05-00.00-504053-ГП.

Инженерные сети и коммуникации

Электроснабжение 0,4 кВ

Рабочим проектом предусматривается электроснабжение здания мойки и противопожарной насосной станции. Электроснабжение мойки осуществляется от КТПН-160 кВа. Питание ПНС обеспечивается от двух вводов: первый ввод от КТПН-160 кВа, второй ввод от дизель-генераторной установки. В качестве питающих магистральных кабелей приняты кабели марки АВБШв, проложенные по существующим кабельным конструкциям, по стенам зданий с креплением скобами и в траншее.

Наружние сети связи

Проектом предусматривается организация телефонной связи и сети передачи данных по интерфейсу RS-485 для системы пожарной сигнализации в здании мойки горно-шахтного оборудования. Кабели от существующего здания АБК-200 участка Саяк 3 Тастау до здания мойки горно-шахтного оборудования прокладываются воздушно на проектируемых передвижных деревянных опорах.

Противопожарный водопровод

Наружное и внутреннее пожаротушение здания мойки предусматриваются от двух проектируемых пожарных резервуаров емкостью по 100 м³ каждый. Заполнение резервуаров производится привозной водой (автоцистерной). Сеть водопровода запроектирована из напорных полиэтиленовых труб диаметром 75 мм и диаметром 160 мм HDPE100 SDR 17 "техническая" по СТ РК ISO 4427-2-2014 и из стальных электросварных труб диаметром 159 мм по ГОСТ 10704-91.

Наружное пожаротушение предусматривается от проектируемого пожарного гидранта пожарными машинами с рукавами длиной 200 м.

Технологические решения

Здание автомойки выполнено одноэтажным, размерами в осях 18х12м, высотой 8м. В здании расположены помещение мойки, склад моющих средств, комната мойщика и помещение венткамеры.

Автомойка рассчитана для обслуживания 1 единицы техники, размеры помещения были приняты с учетом габаритов самой крупной используемой техники на руднике Саяк участок Саяк 3 Тастау (CAT AD45B). Мойка автомашин производится моечной машиной Karcher HDS 10/20-4М, Q=500-1000л/ч. Для подключения к воде моечной машины предусмотрена прокладка водопровода по периметру помещения с точками подключения. Сбор загрязненной воды от мойки транспорта осуществлен посредством устройства уклона пола в сторону приямка, откуда вода направляется на систему очистки..

Въезд в помещение оснащен промышленными секционными воротами 4740х4000(Н) с электроприводом.

В складе моющих средств установлен стеллаж для хранения 2000х700х1500 (Н).

Оснащение комнаты мойщика мебелью выполнено в строительной части проекта.

Согласно правилам пожарной безопасности, объект оснащен противопожарным щитом ЩП-В.

Въезд и стоянка автотранспорта в здание автомойки разрешены только на время мойки.

В сантехнической части проекта предусматривается противопожарная насосная станция. Для обслуживания насосного оборудования в помещении насосной устанавливается таль ручная передвижная. Технические характеристики тали приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Техническая характеристика тали ручной передвижной

ТРШБп-1

| № п.п. | Техническая характеристика | ТРШБп-1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Грузоподъемность, кг | 1000 |
| 2 | Высота подъема, м | 6 |
| 3 | Габариты ДхШхВ(h), мм | 198х305х400 |
| 4 | Масса, кг | 17 |

На случаи временного прекращения электроснабжения противопожарной насосной станции, проектом предусматривается дизель-генераторная установка. Технические характеристики дизель-генераторной установки приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Техническая характеристика дизель-генераторной установки Старт

АД 15-Т400

| № п.п. | Техническая характеристика | Старт АД 15-Т400 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальная мощность, кВА | 15 |
| 2 | Напряжение, В | 230/400 |
| 3 | Степень автоматизации | 2 (автозапуск с АВР) |
| 4 | Габариты ДхШхВ(h), мм | 2200х1450х1520 |
| 5 | Масса, кг | 1400 |

Конструктивные и объемно-планировочные решения

Здание мойки горно-шахтного оборудования

За относительную отметку 0,000 принята отметка уровня чистого пола здания, соответствующая абсолютной отметке 560,85.

Уровень ответственности – II (нормальный), технически и технологически не сложный.

Степень огнестойкости здания – IIIa.

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0.

Класс по функциональной пожарной опасности – Ф5.1.

Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0.

Категория производства по взрывной, взрыво-пожарной и пожарной опасности – В4.

Расчетный срок службы здания – не менее 50 лет по ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований».

Таблица 3.1 – Основные строительные показатели

| № п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь застройки |  | м2 | 231,72 |
| 2 | Общая площадь |  | м2 | 168,53 |
| 3 | Строительный объем | подземный | – | – |
|  |  | надземный | м3 | 1675,00 |
|  |  | полный | м3 | 1675,00 |

Здание – одноэтажное, отапливаемое.

Здание имеет прямоугольную в плане и по высоте форму, с размерами в осях «А-Б»/«1-4» – 9,0х18,0 м и высотой +6,89 м до низа балок покрытия, в осях «Б-В»/«1-2» – 3,0х6,0 м и высотой +3,30 м до низа балок покрытия.

Конструктивная схема здания – каркасная. Каркас здания рамно-связевой. Колонны закреплены к фундаментам в продольном и поперечном направлениях. Жесткость каркаса обеспечивается расположенными вертикальными связями между колоннами и горизонтальными связями по покрытию.

Колонны, балки – металлические из сварных профилей по РДС РК РДС РК 5.04-24-2006.

Стеновые ригели, вертикальные и горизонтальные связи, прогоны покрытия, площадки - металлические из прокатного профиля.

Фундаменты под колонны – столбчатые, монолитные железобетонные из бетона класса С12/15 F100 W4.

Фундаментные балки – монолитные железобетонные из бетона класса С16/20 F150 W4.

Цоколь, лоток – монолитные железобетонные из бетона класса С12/15 F100 W4.

Под фундаменты, фундаментные балки и под цоколь, под лотки выполнить подготовку из бетона класса С8/10 W4 F50 толщиной 100 мм.

Пожарные лестницы, ограждение кровли – металлические, из прокатных профилей.

Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1, вып.1.

Ограждающие конструкции стен здания – трехслойные стеновые сэндвич-панели «Металл Профиль» МП ТСП-Z-MB толщиной – 100 мм. Утеплитель – минераловатная плита теплопроводностью не более 0,048 Bт/(м·К), плотностью не менее 105 кг/м3.

Ограждающие конструкции покрытия здания – трехслойные стеновые сэндвич-панели «Металл Профиль» МП ТСП-К-MB толщине – 120 мм. Утеплитель – минераловатная плита теплопроводностью не более 0,05 Bт/(м·К), плотностью не менее 130 кг/м3.

Перегородки из кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50, толщиной 120 мм. Под кирпичные перегородки - армированные уширения в полу.

По внутреннему контуру стен в помещении мойки выполнить кирпичные перегородки из кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50, толщиной 250 мм.

Для кладки стен из кирпича следует применять однорядную цепную систему перевязки. Допускается применение многорядной системы перевязки, при этом тычковые ряды кладки необходимо устраивать не реже, чем через три ложковых.

При возведении зданий в сейсмических районах, для определения фактической величины нормального сцепления кладки, следует проводить контрольные испытания. Возведение зданий с несущими и самонесущими кирпичными стенами без проведения контрольных испытаний кладки не допускается.

Кирпичную кладку при температуре наружного воздуха ниже минус 15°С вести на растворе на одну марку выше проектной. В качестве противоморозной добавки для надземной кладки применять нитрит натрия.

Дверь наружная – металлическая по ГОСТ 31173-2016, утепленная.

Двери внутренние – металлопластиковые по ГОСТ 30970-2014.

Ворота – промышленные секционные, предусмотрены в механической части проекта.

Окна – оконные блоки из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом, тройное остекление по ГОСТ 30674-99.

Оконные сливы выполнить из оцинкованной кровельной стали -б=0,5 мм.

Кровля – односкатная, с наружным неорганизованным водостоком.

Полы – смотри «Экспликация полов» в комплекте АС.

Внутренняя отделка – штукатурка, керамическая плитка, окраска водоэмульсионными красками. Вся отделка простая.

Наружная отделка – цоколь – утепление теплоизоляционными плитами марки «Пеноплекс Комфорт» по ТУ 5767-006-54349294-2014 толщиной 60 мм, штукатурка по сетке, окраска фасадной цокольной краской.

Крыльцо, пандус – монолитное железобетонное из бетона класса С12/15 F100 W4.

Навес над крыльцом – металлические из прокатных профилей. Покрытие навеса из профнастила Н60-845-0,9 Ст3пс Ц1Ц1 ПЭ по ГОСТ 24045-2016.

Противопожарная насосная станция

За относительную отм. 0,000 принята отметка пола помещения насосной, соответствующая абсолютной отметке 560,45.

Уровень ответственности – II (нормальный), технически и технологически несложный.

Степень огнестойкости здания – I.

Класс по функциональной пожарной опасности – Ф5.1.

Категория сооружения по взрывопожарной и пожарной опасности – Д.

Класс конструктивной пожарной опасности здания – СО.

Класс пожарной опасности строительных конструкций – КО.

Расчетный срок службы здания по ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований» – не менее 50 лет.

Таблица 3.2 – Основные строительные показатели

| № п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь застройки |  | м2 | 55,66 |
| 2 | Общая площадь |  | м2 | 33,57 |
| 3 | Строительный объем | подземный | м3 | 81,96 |
|  |  | надземный | м3 | 167,95 |
|  |  | полный | м3 | 249,91 |

Степень воздействия среды на строительные конструкции – неагрессивная.

Здание – отапливаемое. Внутренняя температура воздуха в помещениях от 5 до 18С. Влажность в помещении 65 %.

Здание – одноэтажное. Размеры в осях «А-Б»/«1-2» – 6,00 х 6,00 м и наивысшей отметкой парапета +6,195.

Фундаменты – ленточные из сборных бетонных блоков ФБС по ГОСТ 13579-2018, утепленные с наружной стороны пенополистирольными плитами марки ППС25-Р-Б-1000х1000х40 по ГОСТ 15588-2014 теплопроводностью, не более λ= 0,036, удельным весом не менее ℽ=25 кг/м3.

Фундаменты под оборудование, приямок – монолитные из бетона класса С8/10. Фундамент под многонасосную установку из бетона класса С12/15.

Под фундаменты выполнить бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона класса С8/10 F50.

Стены наружные – из кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/50 по ГОСТ 530-2012, утепленные с наружной стороны минераловатными плитами П200 по ГОСТ 10140-2003 теплопроводностью не более λ= 0,052 Вт/(м∙К), удельным весом не менее 200 кг/м3, толщиной 50 мм.

Перегородки – из кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50.

Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1, вып. 1.

Полы – бетонные, линолеум по ГОСТ 7251-2016. В комнате дежурного персонала полы утеплены керамзитовым гравием ℽ=600 кг/м3.

Покрытие – монолитное железобетонное толщиной 130 мм по несъемной опалубке из профнастила Н60-845-0,9 Ст3пс Ц1 Ц1 ПЭ по ГОСТ 24045-2016 по металлическим балкам.

Балки покрытия – металлические из сварного профиля по РДС РК 5.04-24-2006.

Кровля – двухскатная c неорганизованным водостоком, рулонная, гидроизоляционный материал – рукан, утеплитель минераловатная плита П200 ℽ=200 кг/м3 по ГОСТ 10140-2003, теплопроводностью не более 0,052 Вт/м С, керамзитовый гравий ℽ=600 кг/м3 (для уклона).

Ворота – металлические индивидуального изготовления, утепленные, распашные.

Двери внутренние – металлопластиковые по ГОСТ 30970-2023.

Окна – металлопластиковые с однокамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99.

Подоконные профили – металлопластиковые по ГОСТ 30673-2013.

Наружные подоконные сливы – из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8 мм;

Ограждение лестницы и площадки, балка монорельса с элементами крепления – металлические из прокатных профилей.

Крыльцо – монолитное, железобетонное.

Навес над крыльцом – металлический из прокатных профилей. Покрытие навеса – из профнастила Н60-845-0,9 Ст3пс Ц1Ц1 ПЭПЭ по ГОСТ 24045-2016.

Приямок – монолитный из бетона класса С8/10, перекрытый щитом из съемного просечно-вытяжного листа ПВ1 506 по ТУ 36.26.II-5-89.

В здании предусмотрено грузоподъемное оборудование – таль шестеренная, ручная, передвижная Q=1,0 т.

Камера №1

За относительную отм. 0,000 принята отметка чистого пола камеры №1, соответствующая абсолютной отметке 558,739.

Уровень ответственности сооружения – II (технически и технологически не сложный).

Степень огнестойкости сооружения – I.

Категория по пожарной и взрывопожарной опасности – Д.

Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0.

Класс конструктивной пожарной опасности сооружения – С0.

Класс по функциональной пожарной опасности – Ф5.2.

Расчетный срок службы сооружения по ГОСТ 27751-2014 – 50 лет.

Стены камеры – сборные бетонные блоки ФБС по ГОСТ 13579-2018.

Плита покрытия – сборная железобетонная по серии 3.006.1-8, вып.1-2.

Горловина – сборные железобетонные кольца по серии 3.900.1-14, вып.1.

Пол – бетонный.

Под подошву стен камеры №1 выполнить бетонную подготовку толщиной 100 мм.

Внутренняя отделка – все швы между блоками и плитами расшить и затереть цементно-песчаным раствором состава 1:2.

Пожарный резервуар V=2х100 м3

За относительную отм. 0,000 принята отметка днища резервуара, которая соответствует абсолютной отметке 559,35.

Уровень ответственности – II (нормальный), технически и технологически несложный.

Степень огнестойкости сооружения – I.

Расчетный срок службы здания по ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований» – не менее 50 лет.

Резервуар выполнять из монолитного железобетона класса С20/25 F100 W4 на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-2013.

Подготовка под днище резервуара – бетон класса С8/10 F50 W4 толщиной 100 мм.

Армирование резервуара принято отдельными стержнями А400 по ГОСТ 34028-2016.

Внутренние поверхности стен резервуара затереть цементно-песчаным раствором с железнением.

По днищу выполнить цементно-песчаную стяжку состава 1:2 с железнением по уклону к приямку.

Плиты опорные и стеновые кольца – сборные, железобетонные по серии 3.900.1-14. вып.1.

Сальники – металлические по серии 5.900-2.

Стремянка – металлическая индивидуального изготовления.

Люк – чугунный по ГОСТ 3634-99.

Щит – деревянный индивидуального изготовления.

Фундамент под дизель-генераторную установку (ДГУ)

За относительную отметку 0,000 принята отметка верха фундамента, соответствующая абсолютной отметки 562,17.

Уровень ответственности сооружения – III (пониженный).

Степень огнестойкости сооружения – I.

Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0.

Класс конструктивной пожарной опасности сооружения – С0.

Расчетный срок службы сооружения – 50 лет по ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований».

Фундаменты под контейнер дизель-генераторной установки – монолитный железобетонный из бетона класса С12/15 F100.

Под фундамент выполнить подготовку из бетона класса С8/10 F50 толщиной 100 мм.

Фундамент под КТПН-160-6/0,4 кВ

За относительную отметку 0,000 принята отметка верха фундамента, соответствующая абсолютной отметки 561,79.

Уровень ответственности сооружения – III (пониженный).

Степень огнестойкости сооружения – I.

Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0.

Класс конструктивной пожарной опасности сооружения – С0.

Расчетный срок службы сооружения – 50 лет по ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований».

Фундаменты под КТПН-160-6/0,4 кВ – ленточный из сборных бетонных блоков ФБС по ГОСТ 13579-2018.

Под фундамент выполнить подготовку из бетона класса С8/10 F50 толщиной 100 мм.

Сантехническая часть

Наружные сети водоснабжения

Противопожарный водопровод

Наружное и внутреннее пожаротушение здания мойки предусматриваются от двух проектируемых пожарных резервуаров емкостью по 100 м³ каждый.

Заполнение резервуаров производится привозной водой (автоцистерной).

Срок восстановления пожарного объема воды в резервуарах 24 часа.

Из резервуаров вода на пожаротушение подается многонасосной установкой Grundfos HYDRO FR-CR64-2 S2NJ BSDU2 Q=54,72м3/ч,  H=40м (см. чертеж П-25-04/05-00.02-402086-ТХ).

Расход воды на наружное пожаротушение принят согласно технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» п.64, приложение 5 табл. 1 и составляет 10л/с (строительный объем здания V=1628,67м³, степень огнестойкости-IIIа, категория по пожарной опасности-В4).

Сеть водопровода запроектирована из напорных полиэтиленовых труб диаметром 75 мм и диаметром 160 мм HDPE100 SDR 17 "питьевая" по СТ РК ISO 4427-2-2014 и из стальных электросварных труб диаметром 159 мм по ГОСТ 10704-91.

Протяженность противопожарного водопровода 61,84 м.

Глубина заложения противопожарного водопровода принята 2,5 м.

Наружное пожаротушение предусматривается от проектируемого пожарного гидранта пожарными машинами с рукавами длиной 200 м.

В непосредственной близости от проектируемого пожарного гидранта предусмотрен указательный знак ПГ.

Указательный знак предусмотрен в светоотражающем исполнении согласно СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002 «Цвета сигнальные, знаки безопасности», на высоте 2,0÷2,5 м от уровня земли с нанесением индекса ПГ и расстояния в метрах от указателя до пожарного гидранта.

Колодцы на сетях водопровода предусмотрены круглые по т.п.р 901-09-11.84 из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14.

Пересечение трубопроводом из полиэтилена стенок колодцев предусматривается в стальных гильзах. Зазор между футляром и  трубопроводом заделывается водопроницаемым эластичным материалом.

Для присоединения труб из полимерных материалов к арматуре и металлическим трубам используются пластмассовые буртовые втулки и свободные металлические фланцы.

Основание под полиэтиленовые трубы предусмотрено песчаное толщиной 100мм на участках с твердыми грунтами; засыпка трубопровода предусмотрена песком толщиной не менее 300 мм.

Люки колодцев на участках без дорожных покрытий приняты на 50 мм выше поверхности земли. Поверхность земли вокруг люков колодцев должна быть спланирована с уклоном 0,03 от колодца на 0,3м шире пазух. На спланированной поверхности устраивается бетонная отмостка вокруг люков колодцев шириной 1,0м (по щебеночному основанию толщиной 100 мм). Под днище колодцев предусматривается песчаная подготовка толщиной 100 мм.

Для защиты стальных труб от коррозии предусмотрена наружная изоляция типа "усиленная" по ГОСТ 9.602-2016.

При выполнении земляных работ, ширина траншеи по дну назначена в соответствии со СП РК 5.01-101-2013 принята 1,1 м. Крутизна откосов траншей- 1:0.

Пожарные резервуары

Резервуары  оборудуются: подводящим  трубопроводом; отводящим  трубопроводом; устройствами  для автоматического  измерения  и  сигнализации  уровня  воды  в  резервуаре; люками-лазами; лестницами.

В резервуарах установлены датчики: максимального и минимального уровней воды (см. электротехническую часть проекта).

Обвязка резервуаров принята из стальных электросварных труб диаметром 159х4,5 мм по ГОСТ 10704-91.

Отводящий трубопровод диаметром 159х4,5 мм выводится через стену резервуара.

Подводящий трубопровод диаметром 159х4,5 мм (из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91) вводится через стену резервуара. На конце трубопровода установлен клапан захлопка.

В резервуарах предусматриваются люки-лазы с лестницами для периодического обслуживания и чистки.

Освещение внутри выполняется с помощью переносных светильников на гибком кабеле.

Производственное водоснабжение

Рабочим проектом предусматривается подача воды, на восполнения потерь системы оборотного водоснабжения пункта автомойки, от колодца- накопителя погружным насосом Unilift АР 50.B.5011.3V (1 рабочий, 1 резервный).

Заполнение колодца-накопителя осуществляется привозной водой. Колодец-накопитель предусмотрен из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14.

Наружная гидроизоляция бетонных и железобетонных конструкций колодца принята горячим битумом марки БН-90/10 по ГОСТ 6617-76 за два раза.

Водопроводная сеть выполнена из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

Для защиты стальных труб от коррозии предусмотрена наружная изоляция типа «усиленная» по ГОСТ 9.602-2016.

Глубина заложения трубопровода принята 2,3м.

Конструкция изоляционного покрытия общей толщиной 7,5-9,0 мм:

- мастика битумно-резиновая или битумно-асбополимерная 2,5-3,0 мм;

- стеклохолст;

- мастика битумно-резиновая или битумно-асбополимерная 2,5-3,0 мм;

- обертка наружная в один слой из рулонных материалов 0,5 мм.

Таблица 4.1 – Основные показатели сетей водоснабжения и канализации

| Наименование системы | Расчетный расход |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут | м3 /ч | л/с |  |
| Противопожарный водопровод | - | 54,72 | 15,2 |  |
| Внутреннее пожаротушение |  |  | 5,2 | 2 струи по 2,6 л/с |
| Наружное пожаротушение |  |  | 10,0 |  |

Здание мойки горно-шахтного оборудования

Отопление, вентиляция и кондиционирование

Отопление

В здании ангара для мойки предусматривается электрическое отопление. В качестве нагревательных приборов, в помещении мойки приняты электрические конвекторы «ЭКСП 2», во вспомогательных помещениях масляные радиаторы типа «ЭРМПБ».

Электрические конвекторы и масляные радиаторы устанавливаются согласно инструкции заводов-изготовителей.

Вентиляция

Рабочим проектом предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением в помещении мойки. Для восполнения удаляемого воздуха вытяжной вентиляцией предусматривается приточная вентиляция с механическим побуждением. Приток воздуха рассчитан на подачу в помещения наружного воздуха с предварительной очисткой в фильтрах, подогревом в электрических калориферах в холодный период года. Вытяжная вентиляция предусмотрена из верхней зоны крышными вентиляторами ВКР №4 (системы В1, В2).

Из помещения склада предусмотрена естественная вытяжная вентиляция.

Для снижения расхода тепла на нагрев врывающегося холодного воздуха, при открывании ворот, рабочим проектом предусмотрена установка воздушных тепловых завес фирмы «Тепломаш». Мощность тепловых завес регулируется в зависимости от наружной температуры.

Воздуховоды систем вентиляции приняты из листовой оцинкованной стали, плотности класса Н (нормальные) по ГОСТ 14918-2020. Воздуховоды, проложенные снаружи здания, предусмотрены из стали толщиной 1,5 мм и изолируются изделиями типа URSa, с покровным слоем по изоляции - сталь, тонколистовая оцинкованная толщиной 0,4 мм.

Дымоудаление

Для удаления дыма, в случае возникновения пожара, из помещения мойки рабочим проектом предусматривается система дымоудаления с естественным побуждением через дымовой люк ДЫМОЗОР. По датчику дыма, предусмотренному в разделе пожарная сигнализация, электропривод приводит дымовой люк в рабочее положение.

При срабатывании системы дымоудаления или системы оповещения о возникновении пожара, автоматически отключаются все отопительно- вентиляционные системы.

Таблица 4.2 – Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции

| Наименование здания (сооружения), помещения | Объем, м3 | Периоды года, при tн, °С | Расход теплоты, Вт (ккал/ч) |  |  |  | Расход холода, Вт | Установленная мощность электродвигателей, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на отоп-ление | на венти-ляцию | на ГВС | Общий |  |  |
| Ангар для мойки горно-шахтного оборудования на руднике Саяк 3 | 1675 | -27,8 | 32220 (27704) | 44200 (38005) | - | 76420 (65709) | - | 3,84 |

Водопровод и канализация

Противопожарное водоснабжение

Водоснабжение предусмотрено от наружных сетей противопожарного водопровода.

Расход воды на внутреннее пожаротушение из пожарных кранов принят согласно СП РК 4.01-101-2012  табл. 2 и при строительном объеме здания                   V= 1628,67м³ (степень огнестойкости здания - IIIА, категория помещений по пожарной опасности - В4) составляет 2 струи по 2,5л/с.

При высоте помещения Нк = 8,55м, для пожарного крана d = 50мм с длиной пожарного рукава 20м и диаметром спрыска пожарного ствола

dспр = 13 мм, производительность пожарной струи составляет qf пк = 2,6л/с, напор перед пожарным краном Нf пк = 21,0м.

Общий расход воды на пожаротушение составляет qтр= 2 · 2,6 = 5,2л/с.

Предусмотрен один ввод водопровода диаметром 75х4,5мм из напорных полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 "питьевая" по СТ РК ISO 4427-2-2014.

Внутреннее пожаротушение обеспечивается пожарными кранами диаметром 50мм. Каждый пожарный кран снабжен пожарным рукавом длиной 20м и пожарным стволом со спрыском диаметром 16мм.

Система противопожарного водопровода запроектирована для подачи воды к пожарным кранам.

Пожарные краны установлены на высоте 1,35м от уровня пола; размещаются в пожарных шкафах, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования и визуального осмотра без вскрытия.  В шкафах размещаются два огнетушителя вместимостью по 10л.

Магистральные трубопроводы и пожарные стояки запроектированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

Предусмотрена окраска стальных трубопроводов масляной краской за 2 раза.

Оборотное водоснабжение

Для мойки машин предусматривается система оборотного водоснабжения. Производственные стоки от мойки машин очищаются в блочной установке фирмы ТОО «PROfit Master» и далее очищенные воды подаются на мойку машин.

Блочная установка производительностью 2м³/ч включает в себя: всасывающий насосный агрегат; фильтрационную колонну; блок стерилизации; накопительный танк; насосную станцию очищенной воды с гидробаком; фильтр тонкой очистки.

Количество воды на восполнение потерь в системе оборотного водоснабжения составляет 10% от суточного расхода на мойку автомашин.

Для восполнения потерь сточных вод в системе оборотного водоснабжения предусмотрена подача воды от колодца-накопителя (смотри раздел НВ). Подача воды на мойку производится погружным насосом Unilift АР 50.B.5011.3V. Заполнение колодца-накопителя осуществляется привозной водой.

Производственные стоки в моечном посту из сборного лотка всасываются струйным насосом эжекторного типа установки очистки сточных вод.

Очищенные стоки аккумулируются в накопительном танке и подаются на повторное использование для мойки автотранспорта.

Откачка накопившегося осадка и нефтепродуктов из установки очистки сточных вод перевозится на утилизацию по договору со специализированной организацией.

Таблица 4.3 – Основные показатели по чертежам водопровода и канализации

| Наименование системы | Требуемое давление на вводе, МПа | Расчетный расход |  |  | Установ- ленная мощность эл.двига теля, кВт | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут | м3 /ч | При пожаре л/с |  |  |
| В2 | 0,21 | - | 18,72 | 5,2 |  | 2 струи по 2,6 л/с |

Противопожарная насосная станция

Рабочим проектом предусматривается противопожарная насосная станция для подачи воды в сеть противопожарного водопровода здания мойки горно-шахтного оборудования.

Категория насосной по степени обеспеченности подачи воды - I.

Категория надежности электроснабжения- I.

Категория производства - Д.

Данным рабочим проектом в сантехнической части предусматриваются системы отопления и вентиляции, технология производства.

Технология производства

Забор воды многонасосной установкой пожаротушения (для внутреннего и наружного пожаротушения) производится из двух пожарных резервуаров емкостью по 100 м³ каждый. Производительность многонасосной установки: Q=54,72 м³/ч, напор H=40м.

Многонасосная установка пожаротушения состоит из двух насосов (1 рабочий, 1 резервный) Grundfos Hydro FR CR64-2 S2NJ BSDU2, электродвигатель 2х11,0 кВт, номинальное напряжение 3х380/415В, частота питающей сети 50Гц, со шкафом управления.

Управление работой насосов местное и автоматическое (от давления в напорном трубопроводе). Прибор управления обеспечивает автоматическое переключение на резервный насос при неисправности рабочего. При включении пожарных насосов выводится светозвуковой сигнал на пульт операторской.

Насосы при достижении минимального уровня воды в резервуарах автоматически отключаются.

Для отвода случайных и аварийных проливов с пола насосной, предусмотрен приямок 500х500х700(h) мм с установкой в нем насоса ГНОМ 10-10Д Q=10м³/ч, Н=10м, с последующим вывозом их по договору со специализированной организацией.

Трубы приняты стальные электросварные по ГОСТ 10704-91.

В помещении насосной станции для антикоррозийной защиты трубопроводов и фасонных частей предусматривается покраска эмалью ПФ-133 в 2 слоя по грунту ГФ-021 (предварительно трубы очищаются от грязи и ржавчины).

Для эксплуатации технологического оборудования предусмотрена таль грузоподъемностью 1 т (см. чертеж П-25А-04/05-00.02-201567-ТХ).

Таблица 4.4 – Основные показатели по чертежам водопровода и канализации

| Наименование системы | Требуемое давление на вводе, МПа | Расчетный расход |  |  | Установ- ленная мощность эл.двига теля, кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут | м3 /ч | При пожаре л/с |  |  |
| Противопожарный водопровод В2 |  |  | 54,72 | 15,2 |  | 2х11,0 |
| Канализация К3 |  |  | 10,0 | 2,8 |  | 0,75 |
| На наружное пожаротушение |  |  |  | 10 |  |  |
| Внутреннее пожаротушение |  |  |  | 5,2 |  |  |

Отопление, вентиляция и кондиционирование

Отопление и вентиляция

Отопление - электрическое. В качестве нагревательного прибора приняты электрические промышленные конвекторы ЭКСП-2. Установка электрических конвекторов предусматривается согласно инструкции завода изготовителя.

В помещении насосной станции предусматривается естественная вытяжная вентиляция.

Таблица 4.5 – Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции

| Наименование здания (сооружения), помещения | Объем, м3 | Периоды года, при tн, °С | Расход теплоты, Вт (ккал/ч) |  |  |  | Рас-ход холода, Вт | Установленная мощность электродвигателей, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на отоп-ление | на венти-ляцию | на горячее водоснабжение | Общий |  |  |
| Противопожарная насосная станция | 249,91 | -27,5 | 7311 (6286) | - | - | 7311 (6286) | - | 7,5 |

Электротехническая часть

Электроснабжение 0,4 кВ

Категория надежности электроснабжения - I, III.

Напряжение сети - ~400/230 В.

Система заземления - TN-S.

Присоединенная расчетная нагрузка; Рр=126,1кВт

Коэффициент мощности (cosф) - 0,95.

Максимальная потеря напряжения питающей сети - 1,5%.

Общие указания

Данный рабочий проект выполнен на основании:

- задания на проектирование;

- технических условий, выданных заказчиком;

- чертежа П-25А-04/05-00.00-50404-ГП отдела генплана и транспорта.

Рабочим проектом предусматривается электроснабжение здания мойки и противопожарной насосной станции.

Электроснабжение мойки осуществляется от КТПН-160 кВа. Питание ПНС обеспечивается от двух вводов: первый ввод от КТПН-160 кВа, второй ввод от дизель-генераторной установки (см. механическую часть проекта).

В качестве питающих магистральных кабелей приняты кабели марки АВБШв, проложенные по существующим кабельным конструкциям, по стенам зданий с креплением скобами и в траншее. Сечения кабелей выбраны по допустимому току и проверены по нормируемой потере напряжения.

В проекте приняты шкафы и автоматические выключатели, конструкция которых предусматривает их блокировку при помощи навесного блокиратора безопасности (бирки безопасности электрика).

Все питающие и распределительные сети выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ РК.

Для заземления используется специальная заземляющая жила кабеля.

Все работы по электромонтажу выполнить в соответствии с ПУЭ РК.

Любые изменения, вносимые в настоящий рабочий проект, подлежат согласованию с генпроектировщиком - Головным проектным институтом ТОО «Корпорация Казахмыс». Изменения, вносимые без данного согласования, считать недействительными.

Здание мойки горно-шахтного оборудования

Силовое электрооборудование и освещение

Категория надежности электроснабжения - III.

Напряжение питающей сети - ~400В система с глухозаземленной нейтралью.

Система заземления - TN-С-S.

Расчетная присоединенная нагрузка:

- Рр=105,9кВт;

Коэффициент мощности (cosф) - 0,9.

Максимальная потеря напряжения:

- питающей сети - 0,4%;

- групповой сети - 0,5%.

Общие указания

Проектом предусматриваются подключение кондиционеров, конвекторов, внутреннего и наружного освещения и защитное заземление здания.

В качестве вводно-распределительного шкафа ШРВ принят шкаф ПР11 на базе оборудования ИЭК.

Согласно Приказу №397 от 24.12.2012г и стандарта СТ ТОО 050140000656-01-9-23-2011 ТОО «Корпорация Казахмыс», в рабочем проекте приняты автоматические выключатели, конструкция которых предусматривает их блокировку при помощи навесного блокиратора безопасности (бирки безопасности электрика).

Распределительные сети прокладываются открыто по кабельным конструкциям, а также по стене с креплением скобами.

Напряжение сети освещения -230 В.

В качестве источников света приняты светодиодные светильники ОАО «Ардатовский светотехнический завод».

Осветительная арматура и освещенность выбраны в соответствии с назначением помещений и характера производимых в них работ.

Все питающие и распределительные сети выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ РК.

Силовые питающие и распределительные сети выполнены кабелями марки АВВГнг (А)-LS. Марки и сечения для каждого типа проводки указаны в принципиальных схемах. Сечения кабелей выбраны по допустимому току и проверены по нормируемой потере напряжения.

Система заземления TN-С-S. Проводники РЕ и N разделены в шкафу ШРВ.

Пожарная сигнализация. Оповещение о пожаре

Проектом предусматриваются пожарная сигнализация, оповещение о пожаре в ангаре для мойки горно-шахтного оборудования на руднике Саяк участок Саяк 3 Тастау (далее - Здание мойки) в соответствии с СН РК 2.02-02-2023.

В качестве приёмной станции пожарной сигнализации проектом предусматривается применение прибора приемно-контрольного «С2000-4» (ARK1), устанавливаемого в шкафу пожарной сигнализации ШПС1. Шкаф ШПС1 будет расположен в комнате мойщика.

Питание приборов осуществляется от сети переменного тока ~230В, через источник бесперебойного питания «SKAT-24-2.0-DIN», устанавливаемого в шкафу ШПС1. В случае исчезновения основного питания прибор получает питание от двух встроенных аккумуляторных батарей постоянного тока.

Для формирования сигналов о пожаре в проекте применяются автоматические пожарные извещатели: дымовые оптико-электронные «ДИП-31», тепловые максимально-дифференциальные «ИП 101-10М/Ш-А1R», ручной «ИП535–50».

Сигналы от приемно-контрольного прибора о пожаре, неисправности и тревоге передаются по интерфейсу RS-485 на пульт контроля и управления «С2000М», который будет расположен в помещении Ламповой существующего здания АБК-200.

Кабель для интерфейса RS-485 от проектируемого здания мойки горно-шахтного оборудования до существующего здания АБК-200 учтен в комплекте чертежей П-25А-04/05-00.00-306399-НСС.

Также для приема/передачи сигналов в противопожарную насосную станцию (см. П-25А-04/05-00.02-306399-ПС2) проектом предусмотрен радиомодем «Невод-5» с выносной антенной.

Шлейфы пожарной сигнализации выполняются кабелями КПСВВнг(А)-LS 2х2х0.5, линии связи между приборами по интерфейсу RS-485 кабелем - КИПэВнг(А)-LS 2х2х0.60.

В соответствии с требованиями СН РК 2.02-02-2023 проектом выбрана система оповещения 1-го типа:

а) звуковая (обязательный);

б) с применением светоуказателя «ШЫГУ-ВЫХОД» (рекомендуемый);

В качестве источника звукового оповещения применяются звуковые оповещатели «Маяк-24-3М», которые устанавливаются на стене на высоте 2,3 м от уровня пола.

В качестве светового оповещения применяется световое табло «ШЫГУ-ВЫХОД» («Люкс-24»), устанавливаемый над дверным проёмом эвакуационного выхода.

Сети оповещения выполняются кабелями КВВГнг(А)-FRLS 4х1.0.

Противопожарная насосная станция

Силовое электрооборудование и освещение

Категория надежности электроснабжения - I, III.

Напряжение сети - ~400/230 В.

Система заземления - TN-С-S.

Расчетная присоединенная нагрузка: Рр=20,02кВт.

Коэффициент мощности (сosф) - 0,93.

Максимальная потеря напряжения распределительной сети - 0,61%.

Общие указания

Настоящий рабочий проект выполнен на основании:

- задания на проектирование;

-   заданий сантехнического и строительного отделов.

Рабочим проектом предусматривается электроподключение силового электрооборудования и шкафа управления насосами ШУН (поставляется комплектно с насосами и учтен сантехнической частью проекта), внутреннее освещение, а также заземление проектируемого здания насосной станции.

Электроснабжение 0,4 кВ предусматривается комплектом чертежей марки ЭС.

Согласно технологической части (см. сантехническую часть проекта), шкаф управления насосами ШУН позволяет управлять в автоматическом и ручном режимах насосными агрегатами в количестве 2 шт. (рабочий и резервный). В автоматическом режиме насосы запускаются в соответствии с потребностью системы с помощью реле давления. Местный режим используется для ревизии и опробования насосов и задвижек, и осуществляется кнопками с шкафа управления.

Также предусматривается автоматическое переключение насосов с рабочего на резервный. Этот режим предполагает автоматическое включение резерва при аварийном отключении рабочего насоса. Кабельно-проводниковая продукция от шкафа управления насосами ШУН до насосов поставляется комплектно фирмой-поставщиком и данным проектом не предусматривается.

Рабочим проектом также предусматривается сигнализация верхнего уровня в противопожарных резервуарах.

В качестве распределительного пункта ПР1 принят щит на базе оборудования ИЭК.

Все распределительные сети выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ РК. Силовые распределительные сети выполнены кабелями марки ВВГнг(A)-LS, прокладываемыми в лотках по кабельным конструкциям, а также в ПВХ трубах по стенам с креплением скобами. Спуски к оборудованию выполнить в трубах.

Марки и сечения для каждого типа проводки указаны в принципиальных схемах. Сечения кабелей выбраны по допустимому току и проверены по нормируемой потере напряжения.

Напряжение сети рабочего освещения ~220В, ремонтного - ~36В.

В качестве источников света приняты светодиодные светильники ОАО «Ардатовский светотехнический завод».

Система заземления TN-S.

Пожарная сигнализация. Оповещение о пожаре

Проектом предусматриваются пожарная сигнализация, оповещение о пожаре в комнате дежурного персонала здания противопожарной насосной станции на руднике Саяк участок Саяк 3 Тастау в соответствии с СН РК 2.02-02-2023.

В качестве приёмной станции пожарной сигнализации проектом предусматривается применение прибора приемно-контрольного «С2000-4» (ARK2), расположенного в комнате дежурного персонала.

Питание приборов осуществляется от сети переменного тока ~230В, через источник бесперебойного питания «СКАТ-2400М (СКАТ ИБП-24/1,5-2x7)». В случае исчезновения основного питания прибор получает питание от двух встроенных аккумуляторных батарей постоянного тока.

Для формирования сигналов о пожаре в проекте применяются автоматические пожарные извещатели: дымовые оптико-электронные «ДИП-31», ручные «ИП535–50».

Автоматические пожарные извещатели устанавливаются следующим образом:

1. Автоматические дымовые извещатели устанавливаются на потолках помещения;

2. Ручные пожарные извещатели устанавливаются на стене на высоте 1,4±0,2м от уровня пола возле эвакуационных выходов. Спуск кабеля к ручным пожарным извещателям выполнить в кабель-канале.

Сигналы от приемно-контрольных приборов о пожаре, неисправности и тревоге передаются по интерфейсу RS-485 посредством радиомодема «Невод-5» на другой радиомодем, учтенного в комплекте чертежей П-25А-04/05-00.01-306399-ПС, который расположен в ангаре для мойки горно-шахтного оборудования на руднике Саяк участок Саяк 3 Тастау.

Далее сигналы передаются на пульт контроля и управления «С2000М», учтенного в комплекте чертежей П-25А-04/05-00.01-306399-ПС. Пульт «С2000М» будет расположен в существующем здании АБК-200 Саяк 3.

Шлейфы пожарной сигнализации выполняются кабелями КПСВВнг(А)-LS 2х2х0.5, линии связи между приборами по интерфейсу RS-485 кабелем - КИПэВнг(А)-LS 2х2х0.60.

В соответствии с требованиями СН РК 2.02-02-2023 проектом выбрана система оповещения 1-го типа:

а) звуковая (обязательный);

б) с применением светоуказателя «ШЫГУ-ВЫХОД» (рекомендуемый);

В качестве источника звукового оповещения применяются звуковые оповещатели «Маяк-24-3М», которые устанавливаются на стене на высоте 2,3 м от уровня пола.

В качестве светового оповещения применяются световые табло «ШЫГУ-ВЫХОД» («Люкс-24»), устанавливаемые над дверными проёмами эвакуационных выходов.

Сети оповещения выполняются кабелями КВВГнг(А)-FRLS 4х1.0.

Телефонная связь

Проектом предусматривается телефонная связь в комнате мойщика ангара для мойки горно-шахтного оборудования на руднике Саяк участок Саяк 3 Тастау.

Проектом предусматривается телефонная связь от существующего АТС в здании АБК-200 участка Саяк 3 Тастау до проектируемой телефонной распределительной коробки в здании мойки.

От здания АБК-200 до проектируемого здания мойки кабель прокладывается по передвижным деревянным опорам, учтенных в комплекте чертежей НСС.

В здании мойки в качестве телефонного аппарата принимается аппарат типа Panasonic KX-TS2388. Телефонная распределительная коробка выбрана типа КРТМ-2/10.

Кабель ТАШсК 1х4х0.6, прокладываемый по передвижным деревянным опорам, учтен в комплекте чертежей НСС.

Абонентская телефонная связь выполняется кабелем КРВПМ 1х2х0.5, которая прокладывается в кабель-канале и оконечивается телефонной розеткой RJ-11, устанавливаемой на высоте 0,3 м от пола и не далее 1 м от розеток электросети.

Наружные сети связи

Проектом предусматривается организация телефонной связи и сети передачи данных по интерфейсу RS-485 для системы пожарной сигнализации в здании мойки горно-шахтного оборудования.

Кабели от существующего здания АБК-200 участка Саяк 3 Тастау до здания мойки горно-шахтного оборудования прокладываются воздушно на проектируемых передвижных деревянных опорах.

В здании АБК-200 участка Саяк 3 Тастау кабели прокладываются в гофрированной трубе либо по существующим кабельным конструкциям при наличии таковых и с согласования Заказчика.

Для организации телефонной связи проектом предусмотрен кабель телефонной связи ТАШсК 1х4х0,6.

Для обеспечения сети передачи данных по интерфейсу RS-485 проектом предусмотрен кабель КИПэВнг(А)-LS 2х2х0,60.

1. Оценка воздействий на состояние атмосферного воздуха

1.1 Характеристика климатических условий

Климат района резко-континентальный и засушливый. С характерным для этого района жарким, сухим летом и холодной малоснежной зимой. Зимний период длительный, он начинается в последних числах октября и заканчивается в конце февраля.

Средняя годовая температура колеблется в пределах 0-7 0С, с годовой амплитудой 33-40 0С. Температура  воздуха летом иногда повышается до 
40-460С. Средняя максимальная температура самого жаркого месяца составляет +31,80С. Зима холодная, морозная (температура может понижаться до 40-450. Средняя максимальная температура самого холодного месяца составляет -11,6 0С. В наиболее суровые зимы наблюдается глубокое (до 2 м) промерзание почвы.

Среднее количество осадков (по многолетним данным) составляет 
130 мм, суточный максимум составляет 28-5 мм.

Система высот – Балтийская.

Система координат – местная.

Сейсмичность – район не сейсмичный.

По климатическому району – IIIA.

Преобладают ветры северо-восточных направлений (декабрь-февраль и июнь-август).

Для климата района характерна интенсивная ветровая деятельность. Средняя скорость ветра достигает 3,8 м/с. Скорость ветра, повторяемость превышения которой за год составляет 5%, равна 8 м/с.

Для характеристики режимов температурных колебаний, ветра и инверсий в приземных слоях атмосферы использована климатическая информация, предоставленная РГП на ПХВ «Казгидромет» от 03.02.2025 г. №03-3-04/340 7FA9F9BD5B014E17 (приложение 3).

Таблица 1.1 – Метеорологические характеристики района

| Наименование параметра |  |  | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А |  |  | 200 |
| Коэффициент рельефа местности |  |  | 1 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года (июль), С, Тнар.ж |  |  | +31,8 |
| Средняя температура наиболее холодного месяца (январь), С, Тнар.х |  |  | -11,6 |
| Наибольшая в году скорость ветра с повторяемостью не менее 5%, м/с, U |  |  | 8,0 |
| среднегодовая роза ветров, % |  |  |  |
| С | 18 | Ю | 4 |
| СВ | 34 | ЮЗ | 10 |
| В | 11 | З | 11 |
| ЮВ | 5 | СЗ | 7 |
| Штиль |  |  | 18 |

Рисунок 2-Роза ветров

1.2 Характеристика современного состояния воздушной среды

Согласно проекту «Оценка уровня загрязнения окружающей среды рудника «Саяк», за 2024 год», выполненного ТОО НИЦ «Биосфера» /17/, отбор проб атмосферного воздуха произведён в 4 точках на определение пыли неорганической, диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы на каждом из участков: Саяк-I, Саяк – II, Тастау - Саяк-III, Саяк - IV. Согласно полученным результатам превышений ПДК атмосферного воздуха на границе СЗЗ рудника «Саяк» не выявлено.

Таблица 1.2 – Расчет суммарных уровней загрязнения dа и понижающего коэффициента Ка (рудник «Саяк» участок Тастау - Саяк - III) за 2024 год

1.3 Источники и масштабы расчетного химического загрязнения

Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства и эксплуатации

# Определение ориентировочного объема эмиссий в период проведения работ по строительству ангара для мойки горно-шахтного оборудования на руднике Саяк участок Саяк 3 Тастау основывалось на перечне основных видов работ и строительных материалах, принятых по сводной ведомости потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования сметной документации.

Для удобства нормирования и исключения путаницы и совпадения номеров источников выбросов вредных веществ в атмосферу, а также в связи с тем, что источники на период строительства носят временный характер, нумерация источников принята в соответствии с разъяснениями «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» НИИ «Атмосфера», СПб., 2012г. (приложение 5), где для источников загрязнения атмосферы, которые функционируют только в период проведения строительства или реконструкции и в дальнейшем будут ликвидированы, целесообразно присваивать номера организованным источникам – начиная с 5501, неорганизованным источникам – начиная с 6501. Во избежание повторения нумерации действующих источников загрязнения атмосферы на предприятии, в период проведения строительных работ в проекте будет принята нумерация неорганизованного источника – 6601.

Выбросы при проведении строительства носят кратковременный, непродолжительный и неизбежный характер. Большинство процессов, при которых происходит выделение в атмосферный воздух загрязняющих веществ, происходят неодновременно и рассредоточены по территории стройплощадки.

Всего принято 3 источника загрязнения атмосферного воздуха, из них 2 - организованные и 1- неорганизованный.

Срок проведения строительства ангара для мойки горно-шахтного оборудования на руднике Саяк составляет 5 месяцев, начало строительных работ принято с марта 2026 года.

Строительные работы согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям относятся к неклассифицируемым.

ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА

Источник загрязнения 5501. Выхлопная труба

Источник выделения 5501/001. Электростанции, сварочные агрегаты, компрессоры передвижные с ДВС. Для нужд строительных работ будут использоваться передвижные компрессорные установки с ДВС давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин, электростанции передвижные мощностью до 4 кВт, агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А. Согласно сметной документации время работы составит 20,6 маш-ч.

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания работают по принципу работы дизель-генераторной установки, только вместо выработки электроэнергии вырабатывают сжатый воздух в результате сгорания дизельного топлива в ДВС. На основании вышеизложенного, ввиду идентичности работы, расчет принят по аналогии – от дизель-генераторной установки. Технические характеристики по расходу топлива при различных режимах работы приняты по аналогичному передвижному компрессору типа ПКСД-5,25ДМ, характеризующийся следующими показателями: рабочее давление (избыточное) – 7 кгс/см2, эксплуатационная мощность 37 кВт, число оборотов в номинальном режиме – 1500 об/мин, расход топлива – 8,2 л/ч (или 6,97 кг/час). Исходя из часового расхода топлива и времени работы, потребность в дизельном топливе составит: 20,6ч * 8,2 л/ч / 1000 ≈ 0,16892м3 или, при средней плотности дизельного топлива 0,85 т/м3, расход диз.топлива 0,143582тонн.

При проведении работ в атмосферу выбрасываются: азота диоксид, азота оксид, углерод, серы диоксид, углерода оксид, проп-2-ен-1-аль, формальдегид, алканы С12-19 (углеводороды предельные С12 –С19).

Источник загрязнения 5502. Труба битумного котла

Источник выделения 5502/001. Котел битумный на 400 л. Рабочим проектом для использования битума в процессе проведения гидроизоляции строительных конструкций предусмотрен подогрев в передвижном битумном котле объемом 400 л. Время разогрева битума составляет 11,4 часа, расход дизельного топлива по техн. харак-ке составляет 2л/час, исходя из времени работы 11,4 ч, расход топлива составит: 2л/ч * 11,4ч = 22,8 литров, при плотности диз. топлива 0,85 т/м3, расход в тонн: 22,8л * 0,85т/м3 / 1000 = 0,01938 тонны. Объем подогреваемого битума нефтяного и мастики битумной для горячего применения составит 6,2 т.

При проведении работ в атмосферу выделяются: азота диоксид, азот оксид, углерод, серы диоксид, углерода оксид, алканы С12-19 (углеводороды предельные С12-19).

Источник загрязнения 6601. Площадка строительных работ

Источник выделения 6601/001. Планировка площади бульдозером. Рабочим проектом предусмотрена планировка площади бульдозером. Общая площадь планировки бульдозером составит 3384,94 м2 (338,494 м3).

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6601/002. Выемочно-погрузочные работы. Рабочим проектом предусмотрена разработка и погрузка на автомобили-самосвалы грунта экскаваторами. Объем грунта, разрабатываемый экскаваторами, плотностью 2,64 т/м3 составит 2231,14 м3 (5890,21 т).

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6601/03. Разработка грунта и засыпка вручную. Рабочим проектом при выполнении земляных работ принят ручной способ разработки грунта. Объем разработки грунта составит 95,77 м3 (при плотности грунта 2,64 т/м3 –252,83 т).

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6601/004. Рыхление скального грунта гидромолотом. Рабочим проектом предусмотрено рыхление скального грунта гидромолотом. Время работы составит 148 часов.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6601/005. Разработка и транспортировка скального грунта. Рабочим проектом предусмотрена разработка (выемка) скального грунта экскаватором и погрузка грунта в автомобили-самосвалы. Объем работ составит 855,31 м3 (при плотности грунта 2,64 т/м3 – 2258,02 т). Транспортировка грунта производится автосамосвалами. Среднее расстояние транспортировки принято около 1,0 км.

Источник выделения 6601/006. Разработка грунта и засыпка бульдозером. Рабочим проектом предусмотрена разработка грунта и засыпка грунта бульдозером. Объем работ составит 1221,59 м3.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6601/007. Разгрузка и временное хранение щебня, фракции 5-20 мм. В процессе строительных работ используется щебень. Используется щебень фракции 5-20 мм. Общий объем щебня фракции 5-20 мм плотностью 1,85 т/м3 составляет – 28,41 м3 (52,56 т). Площадь временного хранения материала на период строительных работ составит 30 м2.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6601/008. Разгрузка и временное хранение щебня, фракции свыше 20 мм. В процессе строительных работ используется щебень фракции 20-40 мм и фракции 40-80 мм. Общий объем щебня фракции 20-40 мм плотностью 1,85 т/м3 составляет – 18,27 м3 (33,8 т), фракции 40-80 (70мм) мм 398,74 м3 (737,7 т).

Площадь временного хранения материала на период строительных работ составит 50 м2.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

# Источник выделения 6601/009. Разгрузка и временное хранение песка. В процессе проведения работ используется песок. Общий объем песка, плотностью 1,6 т/м3 составит 215,55 м3 (344,88 т).

# Площадь временного хранения материала на период строительных работ составит 50 м2.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6601/010. Разгрузка и временное хранение гравия. В процессе строительства используется гравий керамзитовый марки М600, размером фракций 10-20 мм. Объем используемого гравия при плотности 1,75 т/м3 составит 49,423 м3 (86,5 т).

Процесс проведения строительства сопровождается временным хранением гравия. Площадь временного хранения материала составит 50 м2.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выбрасывается пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния.

Хранение инертных материалов на строительной площадке.

Производство работ на строительном объекте ведется с учетом технологической последовательности. Завершение предшествующих работ является условием для подготовки и выполнения последующих. Таким образом, поступление инертных материалов, используемых в строительстве, происходит непосредственно перед их использованием.

Доставка инертных материалов на площадку строительных работ будет осуществляться автотранспортом с укрытием кузова тентами, пыление от транспортировки материалов не производится.

Источник загрязнения 6601/011. Щебень черный. В процессе строительства используется щебень черный, размером фракций 10-20 мм и 20-40 мм. Объем используемого черного щебня составит  663,18 т.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выбрасывается пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния.

Источник загрязнения 6601/012. Пересыпка сухих строительных смесей на основе цемента. Рабочим проектом при проведении работ предусмотрено использование сухих строительных смесей на основе цемента. Расход строительных смесей на основе цемента на период проведения работ составит: цемент, портландцемент бездобавочный (ПЦ 400-Д0, ПЦ 500-Д0) – 0,2978 т, смесь сухая клеевая – 2,3114 т, смесь сухая гидроизоляционная– 0,7728 т. Общий объем сухих строительных смесей на основе цемента составит 3,382 т. Смеси доставляются в упакованном виде в бумажной мешкотаре.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выбрасывается пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния.

Источник загрязнения 6601/013. Пересыпка сухих строительных смесей на основе гипса. Рабочим проектом при проведении работ предусмотрено использование сухих строительных смесей на основе гипса. Расход строительных смесей на основе гипса на период проведения работ составит: смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе – 0,0325 т, смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов – 0,0875 т, тальк молотый– 0,0049 т, гипсовое вяжущее марки Г-3 – 0,0943 т. Общий объем сухих строительных смесей на основе гипса составит 0,2192 т. Смеси доставляются в упакованном виде в бумажной мешкотаре.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выбрасывается пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом.

Источник выделения 6601/014. Пересыпка и гашение извести. Для нужд строительных работ будет использоваться негашеная известь в количестве 0,23 т в упакованном виде в бумажной мешкотаре.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяются кальция оксид, кальция дигидроксид.

Источник выделения 6601/015. Сварочные работы ацетилен-кислородным пламенем. Газовая сварка применяется для сварки стали. При осуществлении газовой сварки стали используется ацетилен технический газообразный в объеме 0,25 м3 (0,29 кг) и кислород технический газообразный в объеме 101,84 м3 (143,6 кг) за весь период проведения строительных работ.

При осуществлении газовой сварки стали ацетилен-кислородным пламенем в атмосферу неорганизованно выбрасываются: азота диоксид, азота оксид.

Источник выделения 6601/016. Сварочные работы пропан-бутановой смесью. Газовая сварка применяется для сварки стали. При осуществлении газовой сварки стали используется пропан-бутановая смесь в объеме 93,75 кг за весь период проведения работ.

При осуществлении газовой сварки стали пропан-бутановой смесью в атмосферу неорганизованно выбрасываются: азота диоксид, азота оксид.

Источник выделения 6601/017. Сварочные работы электродами. Для сварки металлических изделий и конструкций рабочим проектом предусмотрено применение ручной дуговой сварки. В качестве сварочного материала применяются электроды марок:

Электроды Э46 (аналог МР-3)  0,2769 т (276,9 кг);

Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50, марки АНО-6   0,4943 т (494,3 кг);

Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50, марки АНО-4– 0,1538 т (153,8 кг);

Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А, марки УОНИ-13/45 – 0,0454т (45,4 кг);

Электроды Э50А (аналог УОНИ-13/55)  0,0186 т (18,6 кг).

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяются: железа оксиды, марганец и его соединения, азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, фтористые газообразные соединения, фториды неорганические плохо растворимые, пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6601/018. Сварочные работы при применении проволоки. Рабочим проектом предусмотрено применение проволоки сварочной легированной марки СВ-10НМА, диаметром 4 мм – 143,22 кг.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяются: железа оксиды, марганец и его соединения, пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6601/019. Покрасочные работы.

Процесс строительства сопровождается проведением покрасочных работ. Расход материалов составляет:

- ксилол нефтяной марки А – 0,0267 т;

- растворитель Р-4 – 0,0258 т;

-уайт-спирит, олифа натуральная, «Оксоль» – 0,0019 т;

- лак БТ-123, лак БТ-577, краска серебристая БТ-177, грунтовка битумная (аналог лак БТ-577) – 0,1111 т;

- грунтовка ГФ-021 – 0,0985 т;

- грунтовка химостойкая ХС-010 – 0,0017 т;

- нитроэмаль НЦ-132 – 0,0036 т;

- эмаль ПФ-115, краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ – 0,0085 т;

- эмаль ПФ-133 – 0,0041 т;

- эмаль ЭП-140 – 0,0002 т;

- эмаль ХС-720 (аналог эмаль ХС-759) – 0,0002 т;

- эмаль ХВ-785 – 0,0108 т;

- грунтовка водно-дисперсионная акриловая, краска водно-дисперсионная акриловая, краска водоэмульсионная (аналог грунтовка АК-070)– 0,2155 т;

- краска масляная МА-15, МА-015 (аналог эмаль МC -17) – 0,0036 т;

- шпатлевка клеевая (аналог ХВ-005) – 0,0274 т.

- краска силикатная – 0,0712 т.

При проведении покрасочных работ в атмосферу неорганизованно выделяются: диметилбензол, метилбензол, бутан-1-ол, этанол, 2-этоксиэтанол, бутилацетат, пропан-2-он, циклогексанон, уайт-спирит, взвешенные частицы.

Источник выделения 6601/020. Зачистка металлических изделий перед пайкой (обезжиривание). Рабочим проектом для зачистки металлических изделий предусмотрено использование бензина и керосина для технических целей марок КТ-1, КТ-2. Расход растворителей на период строительства составит бензина – 0,0048 т, керосина –0,0525т.

При проведении работ в атмосферу выбрасывается бензин (нефтяной, малосернистый), керосин.

Источник выделения 6601/021. Пайка (медницкие работы). Рабочим проектом при проведении медницких работ предусмотрено использование припоев оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистых, марки ПОС30, марки ПОС40, марки ПОС61. Расход припоя, используемых для медницких работ на период строительства составляет 0,0029 т (2,9 кг).

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выбрасывается олова оксид, свинец и его неорганические соединения.

Источник загрязнения 6601/022. Гидроизоляционные работы битумными мастиками. В процессе проведения строительных работ используется битумная мастика при гидроизоляционных работах. Объем битумной мастики холодного применения и праймера битумного составляет – 1851,76 кг. Площадь, подлежащая гидроизоляции обмазочной битумной мастикой, составляет 1347 м2 за период проведения строительных работ.

При использовании битумной мастики в атмосферу неорганизованно выбрасываются алканы С12-19 (углеводороды предельные С12-19).

Источник выделения 6601/023. Буровые работы. Рабочим проектом при строительстве объекта предусмотрено использование молотков отбойных пневматических при работе от передвижных компрессорных станций, перфоратора электрического, машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м и молотков бурильных легких при работе от передвижных компрессорных станций. Общее время работы оборудования на период строительства согласно сметной документации составит 193,7 часа.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выбрасывается пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6601/024. Станки металлообрабатывающие. Рабочим проектом в процессе строительства предусмотрено использование следующих станков: станки для резки арматуры, станки сверлильные и дрели электрические, машинки шлифовальные угловые и электрические.

Время работы металлообрабатывающих станков на период проведения строительства, согласно сметной документации составит: станки для резки арматуры – 0,5 часов, станки сверлильные и дрели электрические– 44,6 часов, машинки шлифовальные угловые и машинки шлифовальные электрические – 47 часов.

При проведении работ выделяются взвешенные частицы, пыль абразивная.

Источник выделения 6601/025. Сварка полиэтиленовых труб.

Процесс строительных работ сопровождается сваркой труб из поливинилхлорида ПВХ и полиэтиленовых труб для водоснабжения. Общая длина составит 777,35 м. Время работы, согласно сметной документации составит 3,2 часа.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выбрасываются: углерода оксид, хлорэтилен.

Источник выделения 6601/026. Пила дисковая электрическая. Рабочим проектом на период проведения строительных работ предусмотрено использование пилы дисковой электрической. Время работы оборудования, согласно сметной документации на период проведения работ составит 0,6 ч.

При проведении работ в атмосферу выбрасывается пыль древесная.

Источник выделения 6601/027. Транспортные работы (ДВС).

Проектом при проведении строительных работ, предусмотрено использование следующих строительных машин и механизмов:

- бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, мощностью свыше 66 до 96 кВт;

- экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,65 м3;

- автомобили бортовые 5-8т;

- автопогрузчики;

- краны на гусеничном ходу;

- краны на автомобильном ходу;

- катки дорожные самоходные, 13т.

В процессе использования самоходной техники, происходят выбросы загрязняющих веществ от сжигания топлива в двигателях внутреннего сгорания (ДВС). Согласно п.17 статьи 202 Экологического кодекса РК «Нормативы допустимых выбросов для передвижных источников не устанавливаются», в связи с чем, автотранспортные средства учитывались только для оценки воздействия на атмосферный воздух, для определения максимальных разовых выбросов для расчета концентраций загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы.

При работе двигателей в атмосферу выделяются: азота диоксид, азота оксид, углерод, сера диоксид, углерода оксид, бензин, керосин.

Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (г/с, т/год) в период проведения строительства приведены в приложении 5.

ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ

На период эксплуатации, в соответствии с принятыми проектными решениями, принято 4 организованных источника загрязнения атмосферного воздуха. Нумерация источников принималась последующая за действующими источниками по проекту ОВОС для проекта «План горных работ отработки Саякской группы месторождений медных руд (месторождения Саяк-I, Саяк-II, Тастау и Саяк-IV Медный)» (Разрешение на эмиссии в окружающую среду для объектов I категории №KZ47VCY00209534 от 28.01.2019г.). Нумерация источников принята с номеров №6307 - для неорганизованных и с № 0302 - для организованных.

Моечный пост

Для мойки автотранспорта предусмотрено отдельное помещение, оснащенное аппаратом высокого давления Karcher HDS 10/20-4М с подогревом воды, характеризующимся повышенной эффективностью с новым режимом ECO, контролем жесткости воды, турбовентилятором, точной дозировкой моющего средства, и др. Тип привода – электрический, производительность аппарата составляет 500-1000 л/час, рабочее давление 5-20 Мпа, мощность 7,8 кВт. Автомойка рассчитана для обслуживания 1 единицы техники.

В помещении мойки предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением, рассчитанная на ассимиляцию влаговыделений. Удаление воздуха и продуктов сгорания топлива в ДВС, осуществляется 2 крышными вентиляторами (ист. №0302 и №0303). Планируется установка вентиляторов ВКР-4 производительностью 1800 м3/ч. Высота источника 8,8 м, диаметр трубы 400 мм. Нормативы выбросов от въезда-выезда автотранспорта не устанавливаются (ЭК РК, ст.202, п.17).

В атмосферный воздух организованно выбрасываются диоксид азота, оксид азота, сажа, углерода оксид, керосин, серы дикосид.

Дизель-генераторная установка

На случаи временного прекращения электроснабжения противопожарной насосной станции, проектом предусматривается дизель-генераторная установка контейнерного типа.

Таблица 1.3 - Техническая характеристика дизель-генераторной установки Старт АД 15-Т400

| № п.п. | Техническая характеристика | Старт АД 15-Т400 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальная мощность, кВА | 15 |
| 2 | Напряжение, В | 230/400 |
| 3 | Степень автоматизации | 2 (автозапуск с АВР) |
| 4 | Габариты ДхШхВ(h), мм | 2200х1450х1520 |
| 5 | Масса, кг | 1400 |

Исходя из предполагаемого режима работы, часового расхода топлива и времени работы, потребность в дизельном топливе составит: 1000ч * 8,0 л/ч / 1000 ≈ 8м3 или, при средней плотности дизельного топлива 0,85 т/м3, расход диз.топлива 6,8 тонн.

Выбросы осуществляются в дымовую трубу высотой 1,52 м, диаметром 0,1 м (ист.№0304).

При проведении работ в атмосферу выбрасываются: азота диоксид, азота оксид, углерод, серы диоксид, углерода оксид, проп-2-ен-1-аль, формальдегид, алканы С12-19 (углеводороды предельные С12 –С19).

При заполнении топливного бака дизель-генераторной установки (ист. №0305) в атмосферу выбрасываются пары сероводорода и алканы С12-19 (углеводороды предельные С12 –С19). Выбросы ЗВ осуществляются из горловины топливного бака, встроенного в дизель-генераторную установку.

Таблица 1.4 – Перечень источников выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации

| Источники загрязнения / производство |  | Источники выделения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Наименование | Номер | Наименование |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0302 | Вентиляционный зонт моечного поста | 001 | ДВС автотранспорта |
| 0303 | Вентиляционный зонт моечного поста | 001 | ДВС автотранспорта |
| 0304 | Дымовая труба дизель-генератора | 001 | ДЭС |
| 0305 | Горловина топливного бака дизель-генератора | 001 | Слив топлива |

Схема расположения источников загрязнения атмосферного воздуха на период эксплуатации представлена на рисунке 3.

Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (г/с, т/год) в период эксплуатации приведены в приложении 5.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Количественная характеристика (г/с, т/год) выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ определена в зависимости от расхода материалов, изменения режима работы предприятия, технологических процессов и оборудования, при максимальной нагрузке с учетом неодновременности выделений.

По степени воздействия, на организм человека, выбрасываемые вещества подразделяются в соответствии с санитарными нормами на 4 класса опасности. Для каждого из выбрасываемых веществ Минздравом РК разработаны и утверждены предельно допустимые концентрации содержания их в атмосферном воздухе для населенных мест (ПДК м.р., ПДК с.с. или ОБУВ).

В период проведения строительных работ на 2026 г. в атмосферу выбрасывается 33 загрязняющих вещества: железа оксиды, кальция оксид, марганец и его соединения, оксид олова, свинец и его неорганические соединения, кальция дигидроксид, азота диоксид, азота оксид, углерод, серы диоксид, углерода оксид, фтористые газообразные соединения, фториды неорганические плохо растворимые, диметилбензол, метилбензол, хлорэтилен, бутан-1-ол, этанол, 2-этоксиэтанол, бутилацетат, проп-2-ен-1-аль, формальдегид, пропан-2-он, циклогексанон, бензин, керосин, уайт-спирит, алканы С12-19 (углеводороды предельные С12-19), взвешенные частицы, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом, пыль абразивная, пыль древесная.

В период эксплуатации в атмосферу выбрасывается 10 загрязняющих веществ: азота диоксид, азота оксид, углерод, серы диоксид, сероводород, углерода оксид, проп-2-ен-1-аль, формальдегид, керосин, алканы С12-19 (углеводороды предельные С12-19).

На период эксплуатации выбрасывается 0.23615995556 г/сек и 0.8396559252 т/год с учетом выбросов от автотранспорта.

На период эксплуатации выбрасывается 0.2331513889 г/сек и 0.839331 т/год без учета выбросов от автотранспорта.

Перечень загрязняющих веществ на период проведения строительных работ с учетом выбросов от автотранспорта представлен в таблице 1.5.

Перечень загрязняющих веществ на период проведения строительных работ без учета выбросов от автотранспорта представлен в таблице 1.6.

Перечень загрязняющих веществ на период эксплуатации с учетом выбросов от автотранспорта представлен в таблице 1.7.

Перечень загрязняющих веществ на период эксплуатации без учета выбросов от автотранспорта представлен в таблице 1.8.

Группы суммации загрязняющих веществ на период строительства представлены в таблице 1.9.

Группы суммации загрязняющих веществ на период эксплуатации представлены в таблице 1.10.

0305

0304

0303

0302

Рис. 3 - Схема расположения источников загрязнения атмосферного воздуха на период эксплуатации

Таблица 1.5 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух на период проведения строительства с учетом выбросов от автотранспорта

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0.04 |  | 0.04 |  | 3 | 0.0111 | 0.0182785 | 0.4569625 |
| 0128 | Кальций оксид (Негашеная известь) | 0.3 |  |  | 0.3 |  | 0.0222 | 0.0001 | 0.00033333 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) | 0.01 | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.000927 | 0.00186337 | 0.186337 |
| 0168 | Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) | 0.02 |  | 0.02 |  | 3 | 0.000005 | 0.0000001 | 0.000005 |
| 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на | 0.001 | 0.001 | 0.0003 |  | 1 | 0.00001 | 0.0000002 | 0.0002 |
| 0214 | Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) | 0.03 | 0.03 | 0.01 |  | 3 | 0.000402 | 0.000017 | 0.00056667 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0.2 | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.2254 | 0.2860269 | 1.4301345 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.4 | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.1027069 | 0.05177938 | 0.12944845 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( | 0.15 | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.032894 | 0.0307401 | 0.204934 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера | 0.5 | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.051243 | 0.0431627 | 0.0863254 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 5 | 5 | 3 |  | 4 | 0.375656 | 0.4625324 | 0.09250648 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/ | 0.02 | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.0002083 | 0.00016215 | 0.0081075 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - | 0.2 | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.000917 | 0.0001684 | 0.000842 |
|  | (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0.2 | 0.2 |  |  | 3 | 0.160916 | 0.241071 | 1.205355 |
| 0621 | Метилбензол | 0.6 | 0.6 |  |  | 3 | 0.086111 | 0.034251 | 0.057085 |
| 0827 | Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) | 0.01 |  | 0.01 |  | 1 | 0.0003 | 0.0000030303 | 0.00030303 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) ( | 0.1 | 0.1 |  |  | 3 | 0.0301 | 0.023784 | 0.23784 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 5 | 5 |  |  | 4 | 0.013333 | 0.000576 | 0.0001152 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв | 0.7 |  |  | 0.7 |  | 0.00533 | 0.0002614 | 0.00037343 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0.1 | 0.1 |  |  | 4 | 0.016667 | 0.0066517 | 0.066517 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) | 0.03 | 0.03 | 0.01 |  | 2 | 0.002323 | 0.0001723 | 0.00574333 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 0.05 | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.002323 | 0.0002 | 0.004 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0.35 | 0.35 |  |  | 4 | 0.047873 | 0.0541084 | 0.15459543 |
| 1411 | Циклогексанон | 0.04 | 0.04 |  |  | 3 | 0.00276 | 0.00002 | 0.0005 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на углерод | 5 | 5 | 1.5 |  | 4 | 0.0174 | 0.0048 | 0.00096 |
| 2732 | Керосин | 1.2 |  |  | 1.2 |  | 0.075186 | 0.137105 | 0.11425417 |
| 2752 | Уайт-спирит | 1 |  |  | 1 |  | 0.07455 | 0.034658 | 0.034658 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/(Углеводороды предельные С12-С19(в пересчете на С); Растворитель | 1 | 1 |  |  | 4 | 0.236833 | 0.357923 | 0.357923 |
| 2902 | Взвешенные частицы | 0.5 | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 0.0252 | 0.0119756 | 0.0239512 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - | 0.3 | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 7.750135 | 2.5861012 | 8.62033733 |
| 2914 | Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0.1015 | 0.00027 | 0.00054 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | 0.04 |  |  | 0.04 |  | 0.0046 | 0.0029174 | 0.072935 |
| 2936 | Пыль древесная | 0.1 |  |  | 0.1 |  | 0.118 | 0.000255 | 0.00255 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 9.5951092 | 4.3919352303 | 13.557239 |

Таблица 1.6 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух на период проведения строительства без учета выбросов от автотранспорта

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо | 0.04 |  | 0.04 |  | 3 | 0.0111 | 0.0182785 | 0.4569625 |
| 0128 | Кальций оксид (Негашеная известь) | 0.3 |  |  | 0.3 |  | 0.0222 | 0.0001 | 0.00033333 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0.01 | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.000927 | 0.00186337 | 0.186337 |
| 0168 | Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) | 0.02 |  | 0.02 |  | 3 | 0.000005 | 0.0000001 | 0.000005 |
| 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец | 0.001 | 0.001 | 0.0003 |  | 1 | 0.00001 | 0.0000002 | 0.0002 |
| 0214 | Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) | 0.03 | 0.03 | 0.01 |  | 3 | 0.000402 | 0.000017 | 0.00056667 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0.2 | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.06576 | 0.0080909 | 0.0404545 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.4 | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.0767569 | 0.00661478 | 0.01653695 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( | 0.15 | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.009801 | 0.000723 | 0.00482 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( | 0.5 | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.022139 | 0.00155 | 0.0031 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 5 | 5 | 3 |  | 4 | 0.059286 | 0.0047184 | 0.00094368 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/ | 0.02 | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.0002083 | 0.00016215 | 0.0081075 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды | 0.2 | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.000917 | 0.0001684 | 0.000842 |
|  | неорганические плохо растворимые/в пересчете на фтор/) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0.2 | 0.2 |  |  | 3 | 0.160916 | 0.241071 | 1.205355 |
| 0621 | Метилбензол | 0.6 | 0.6 |  |  | 3 | 0.086111 | 0.034251 | 0.057085 |
| 0827 | Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) | 0.01 |  | 0.01 |  | 1 | 0.0003 | 0.0000030303 | 0.00030303 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) ( | 0.1 | 0.1 |  |  | 3 | 0.0301 | 0.023784 | 0.23784 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 5 | 5 |  |  | 4 | 0.013333 | 0.000576 | 0.0001152 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля | 0.7 |  |  | 0.7 |  | 0.00533 | 0.0002614 | 0.00037343 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0.1 | 0.1 |  |  | 4 | 0.016667 | 0.0066517 | 0.066517 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) | 0.03 | 0.03 | 0.01 |  | 2 | 0.002323 | 0.0001723 | 0.00574333 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 0.05 | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.002323 | 0.0002 | 0.004 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0.35 | 0.35 |  |  | 4 | 0.047873 | 0.0541084 | 0.15459543 |
| 1411 | Циклогексанон | 0.04 | 0.04 |  |  | 3 | 0.00276 | 0.00002 | 0.0005 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ | 5 | 5 | 1.5 |  | 4 | 0.0174 | 0.0048 | 0.00096 |
| 2732 | Керосин | 1.2 |  |  | 1.2 |  | 0.0174 | 0.0525 | 0.04375 |
| 2752 | Уайт-спирит | 1 |  |  | 1 |  | 0.07455 | 0.034658 | 0.034658 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/(Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) | 1 | 1 |  |  | 4 | 0.236833 | 0.357923 | 0.357923 |
| 2902 | Взвешенные частицы | 0.5 | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 0.0252 | 0.0119756 | 0.0239512 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, | 0.3 | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 7.750135 | 2.5861012 | 8.62033733 |
| 2914 | Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0.1015 | 0.00027 | 0.00054 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | 0.04 |  |  | 0.04 |  | 0.0046 | 0.0029174 | 0.072935 |
| 2936 | Пыль древесная (1039*) | 0.1 |  |  | 0.1 |  | 0.118 | 0.000255 | 0.00255 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 8.9831662 | 3.4547858303 | 11.6092411 |

Таблица 1.7 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух на период эксплуатации с учетом выбросов от автотранспорта

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.2 | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.05718400001 | 0.204055872 | 1.02027936 |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.4 | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.07375073333 | 0.2652090792 | 0.6630227 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( | 0.15 | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.0094736111 | 0.03400315 | 0.22668767 |
|  | 583) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.5 | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.01900522223 | 0.068012564 | 0.13602513 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) ( | 0.008 | 0.008 |  |  | 2 | 0.000000175 | 0.0000005908 | 0.00007385 |
|  | 518) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, | 5 | 5 | 3 |  | 4 | 0.04879722222 | 0.1701701 | 0.03403402 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.03 | 0.03 | 0.01 |  | 2 | 0.00226666667 | 0.00816 | 0.272 |
|  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.05 | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.00226666667 | 0.00816 | 0.1632 |
| 2732 | Керосин (654*) | 1.2 |  |  | 1.2 |  | 0.00068666666 | 0.00007416 | 0.0000618 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 1 | 1 |  |  | 4 | 0.02272899167 | 0.0818104092 | 0.08181041 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 0.23615995556 | 0.8396559252 | 2.59719494 |

Таблица 1.8 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух на период эсплуатации без учета выбросов от автотранспорта

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.2 | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.05666666667 | 0.204 | 1.02 |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.4 | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.07366666667 | 0.2652 | 0.663 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( | 0.15 | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.00944444444 | 0.034 | 0.22666667 |
|  | 583) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.5 | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.01888888889 | 0.068 | 0.136 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) ( | 0.008 | 0.008 |  |  | 2 | 0.000000175 | 0.0000005908 | 0.00007385 |
|  | 518) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, | 5 | 5 | 3 |  | 4 | 0.04722222222 | 0.17 | 0.034 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.03 | 0.03 | 0.01 |  | 2 | 0.00226666667 | 0.00816 | 0.272 |
|  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.05 | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.00226666667 | 0.00816 | 0.1632 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 1 | 1 |  |  | 4 | 0.02272899167 | 0.0818104092 | 0.08181041 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 0.2331513889 | 0.839331 | 2.59675093 |

Таблица 1.9 – Группы суммации загрязняющих веществ на период строительства

| Номер | Код |  |
| --- | --- | --- |
| группы | загряз- | Наименование |
| сумма- | няющего | загрязняющего вещества |
| ции | вещества |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Площадка:01,Площадка 1 |
| 07(31) | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |
|  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, |
|  |  | Сера (IV) оксид) (516) |
| 35(27) | 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете |
|  |  | на свинец/ (513) |
|  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, |
|  |  | Сера (IV) оксид) (516) |
| 41(35) | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, |
|  |  | Сера (IV) оксид) (516) |
|  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на |
|  |  | фтор/ (617) |
| 59(71) | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на |
|  |  | фтор/ (617) |
|  | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - ( |
|  |  | алюминия фторид, кальция фторид, натрия |
|  |  | гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо |
|  |  | растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |
| Пыли | 2902 | Взвешенные частицы (116) |
|  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в |
|  |  | %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного |
|  |  | производства - глина, глинистый сланец, доменный |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей |
|  |  | казахстанских месторождений) (494) |
|  | 2914 | Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из |
|  |  | фосфогипса с цементом (1054*) |
|  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |
|  | 2936 | Пыль древесная (1039*) |

Таблица 1.10 – Группы суммации загрязняющих веществ на период эксплуатации

| Номер | Код |  |
| --- | --- | --- |
| группы | загряз- | Наименование |
| сумма- | няющего | загрязняющего вещества |
| ции | вещества |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 07(31) | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |
|  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, |
|  |  | Сера (IV) оксид) (516) |
| 37(39) | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |
|  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |
| 44(30) | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, |
|  |  | Сера (IV) оксид) (516) |
|  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |

Характеристика аварийных и залповых выбросов

Анализ аварийных ситуаций и залповых выбросов

При штатной эксплуатации производственные объекты не представляют опасности для населения и окружающей среды. Учитывая специфику производства, технологически процессы и проектные решения обеспечат высокую надежность и экологическую безопасность.

Потенциальные причины аварий и аварийных выбросов.

Возможные причины возникновения аварийных ситуаций при проведении проектируемых работ условно разделяются на три взаимосвязанные группы:

- отказы оборудования;

- ошибочные действия персонала;

- внешние воздействия природного и техногенного характера.

Аварийные ситуации могут быть вызваны как природными, так и антропогенными факторами.

К природным факторам на рассматриваемой территории могут быть отнесены:

- землетрясения;

- ураганные ветры;

- повышенные атмосферные осадки и грозовые явления;

Антропогенные факторы включают в себя целый перечень причин аварий, связанных с техническими и организационными мероприятиями, в частности, внешними силовыми воздействиями, браком при монтаже и ремонте оборудования, ошибочными действиями обслуживающего персонала.

Опыт эксплуатации подобных объектов показывает, что вероятность возникновения аварий от внешних источников незначительна.

Причина аварийности из-за ошибочных действий персонала практически полностью связана с неэффективной организацией эксплуатации объектов, недостатками правового обеспечения промышленной безопасности и «человеческим фактором».

Планируемая деятельность в запланированных объемах и при выполнении технологических требований и требований по ТБ и ОЗ не должна приводить к возникновению аварийных ситуаций, и представлять опасности для населения ближайших жилых массивов и окружающей среды. Однако не исключена возможность их возникновения.

Возникновение аварий может привести как к прямому, так и к косвенному воздействию на окружающую природную среду. Прямой вид воздействий является наиболее опасным по непосредственному влиянию на окружающую среду, который может сопровождаться загрязнением атмосферного воздуха.

Залповые выбросы

Залповые выбросы, согласно специфике производства и проводимых производственных процессов, не предполагаются.

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов предельно-допустимых выбросов

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, принятые в проекте для расчета нормативов предельно допустимых выбросов на период проведения строительства представлены в таблице 1.11.

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, принятые в проекте для расчета нормативов предельно допустимых выбросов на период эксплуатации представлены в таблице 1.12.

Исходные данные (г/сек, тонн в год), принятые для расчета нормативов предельно допустимых выбросов, определены расчетным путем с учетом максимального режима работы предприятия, на основании методик, приведенных в списке использованной литературы. Таблица составлена с учетом требований «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10.03.2021 г. №63 г.

Таблица 1.11 – Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период проведения строительства на 2026 год

|  |  |  | Источники выделения |  |  | Число |  |  | Hаименование |  |  | Hомер | Высо |  | Диа- |  | Параметры газовозд. |  |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |  |  | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Про |  |  | загрязняющих веществ |  |  | часов |  |  | источника выброса |  |  | источ | та |  | метр |  | смеси на выходе из трубы |  |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |  |  | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  | Год |
| изв |  | Цех |  |  |  | рабо- |  |  | вредных веществ |  |  | ника | источ |  | устья |  | при макс.разов.нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  | дос- |
| одс |  |  | Hаименование |  | Коли |  | ты |  |  |  | выбро |  | ника |  | трубы |  | скорость, м/с (Т=293.15 К, Р=101.3 кПа) | объем на 1 трубу, м3/с (Т=293.15 К, Р=101.3 кПа) |  | тем- | точечного источ. |  |  | 2-го конца лин. |  |  |  | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с |  | мг/нм3 |  | т/год | тиже |
| тво |  |  |  |  | чест |  | в |  |  |  | са |  | выбро |  |  |  |  |  |  | пер. | /1-го конца лин. |  |  | /длина, ширина |  |  |  | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  | во |  | год |  |  |  | на |  | са,м |  | м |  |  |  |  | оС | /центра площад- |  |  | площадного |  |  |  | выбросов | газо- | % | очистки |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
|  |  |  |  |  | ист. |  |  |  |  |  | карте- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  |  | источника |  |  |  |  | очистка |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | схеме |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 |  | Y1 |  | X2 | Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 |  | 25 | 26 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  |  | Электростанции | 1 |  |  | 20.6 | Выхлопная труба |  | 5501 |  |  | 2 | 0.04 |  | 0.31 |  | 0. | 327 |  | 561 | 528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.058083 | 327656.430 |  | 0.00431 |  | 2026 |
|  |  |  | , сварочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0003896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.07551 | 425965.205 |  | 0.006 |  | 2026 |
|  |  |  | агрегаты, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.009681 | 54612.226 |  | 0.000718 |  | 2026 |
|  |  |  | компрессоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.019361 | 109218.810 |  | 0.001436 |  | 2026 |
|  |  |  | передвижные с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.048403 | 273049.845 |  | 0.00359 |  | 2026 |
|  |  |  | ДВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен-1-аль ( | 0.002323 | 13104.452 |  | 0.0001723 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид ( | 0.002323 | 13104.452 |  | 0.0002 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.023233 | 131061.444 |  | 0.001723 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  |  | Котел битумный | 1 |  |  | 11.4 | Труба битумного |  | 5502 |  |  | 2 | 0.1 |  | 0.11 |  | 0. | 140 |  | 649 | 462 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.00076 | 1330.876 |  | 0.0000312 |  | 2026 |
|  |  |  | на 400 л |  |  |  |  | котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0008639 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0001234 | 216.092 |  | 0.0000051 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.00012 | 210.138 |  | 0.000005 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.002778 | 4864.701 |  | 0.000114 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.006579 | 11520.831 |  | 0.00027 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.1511 | 264599.120 |  | 0.0062 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  |  | Планировка | 1 |  |  | 65 | Площадка |  | 6601 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 594 | 482 |  |  | 70 | 100 |  |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) | 0.0111 |  |  | 0.0182785 |  | 2026 |
|  |  |  | площади |  |  |  |  | строительных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оксиды (в пересчете |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бульдозером |  |  |  |  | работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0128 | Кальций оксид ( | 0.0222 |  |  | 0.0001 |  | 2026 |
|  |  |  | Выемочно- | 1 |  |  | 58.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Негашеная известь) ( |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | погрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его | 0.000927 |  |  | 0.00186337 |  | 2026 |
|  |  |  | Разработка грунта | 1 |  |  | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соединения (в |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | и засыпка вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на марганца |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рыхление скального | 1 |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0168 | Олово оксид (в | 0.000005 |  |  | 0.0000001 |  | 2026 |
|  |  |  | грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на олово) ( |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | гидромолотом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0184 | Свинец и его | 0.00001 |  |  | 0.0000002 |  | 2026 |
|  |  |  | Разработка и | 1 |  |  | 59.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | неорганические |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | транспортировка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | скального грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0214 | Кальций дигидроксид ( | 0.000402 |  |  | 0.000017 |  | 2026 |
|  |  |  | Разработка грунта | 1 |  |  | 23.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гашеная известь, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | и засыпка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.166557 |  |  | 0.2816857 |  | 2026 |
|  |  |  | бульдозером |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0270735 |  |  | 0.04577428 |  | 2026 |
|  |  |  | Разгрузка и | 1 |  |  | 10.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.023093 |  |  | 0.0300171 |  | 2026 |
|  |  |  | временное хранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.029104 |  |  | 0.0416127 |  | 2026 |
|  |  |  | щебня, фракции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.320674 |  |  | 0.4586724 |  | 2026 |
|  |  |  | 5-20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые | 0.0002083 |  |  | 0.00016215 |  | 2026 |
|  |  |  | Разгрузка и | 1 |  |  | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | газообразные |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | временное хранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | щебня, фракции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0344 | Фториды | 0.000917 |  |  | 0.0001684 |  | 2026 |
|  |  |  | свыше 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разгрузка и | 1 |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | растворимые - ( |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | временное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь | 0.160916 |  |  | 0.241071 |  | 2026 |
|  |  |  | хранение песка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол | 0.086111 |  |  | 0.034251 |  | 2026 |
|  |  |  | Разгрузка и | 1 |  |  | 17.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0827 | Хлорэтилен ( | 0.0003 |  |  | 0.0000030303 |  | 2026 |
|  |  |  | временное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый | 0.0301 |  |  | 0.023784 |  | 2026 |
|  |  |  | хранение гравия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1061 | Этанол (Этиловый | 0.013333 |  |  | 0.000576 |  | 2026 |
|  |  |  | Щебень черный | 1 |  |  | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1119 | 2-Этоксиэтанол ( | 0.00533 |  |  | 0.0002614 |  | 2026 |
|  |  |  | Пересыпка сухих | 1 |  |  | 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1210 | Бутилацетат (Уксусной | 0.016667 |  |  | 0.0066517 |  | 2026 |
|  |  |  | строительных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0.047873 |  |  | 0.0541084 |  | 2026 |
|  |  |  | смесей на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1411 | Циклогексанон | 0.00276 |  |  | 0.00002 |  | 2026 |
|  |  |  | основе цемента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2704 | Бензин (нефтяной, | 0.0174 |  |  | 0.0048 |  | 2026 |
|  |  |  | Пересыпка | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | малосернистый) /в |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сухих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на углерод/ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | строительных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин (654*) | 0.075186 |  |  | 0.137105 |  | 2026 |
|  |  |  | смесей на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.07455 |  |  | 0.034658 |  | 2026 |
|  |  |  | основе гипса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.0625 |  |  | 0.35 |  | 2026 |
|  |  |  | Пересыпка и | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | гашение извести |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сварочные работы | 1 |  |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ацетилен- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кислородным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0252 |  |  | 0.0119756 |  | 2026 |
|  |  |  | пламенем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 7.750135 |  |  | 2.5861012 |  | 2026 |
|  |  |  | Сварочные работы | 1 |  |  | 188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пропан- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бутановой смесью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2914 | Пыль (неорганическая) | 0.1015 |  |  | 0.00027 |  | 2026 |
|  |  |  | Сварочные работы | 1 |  |  | 837 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гипсового вяжущего из |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | электродами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фосфогипса с цементом |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сварочные | 1 |  |  | 286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная ( | 0.0046 |  |  | 0.0029174 |  | 2026 |
|  |  |  | работы при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2936 | Пыль древесная | 0.118 |  |  | 0.000255 |  | 2026 |
|  |  |  | применении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | проволоки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Покрасочные | 1 |  |  | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зачистка | 1 |  |  | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | металлических |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | изделий перед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пайкой ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обезжиривание) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пайка (медницкие | 1 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Гидроизоляционные | 1 |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | работы битумными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мастиками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Буровые работы | 1 |  |  | 193.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Станки | 1 |  |  | 92.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | металлообрабатыва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ющие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сварка | 1 |  |  | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | полиэтиленовых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пила дисковая | 1 |  |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | электрическая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Транспортные | 1 |  |  | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | работы (ДВС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.12 – Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации

|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер |  | Высо |  | Диа- |  | Параметры газовоздушной |  |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |  | Hаименование |  |  | Вещество |  |  | Коэфф |  |  | Средне- |  |  | Код |  |  |  |  |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ |  | та |  | метр |  | смеси на выходе из трубы |  |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |  | газоочистных |  |  | по кото- |  |  | обесп |  |  | эксплуа- |  |  | ве- |  |  | Hаименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника |  | источ |  | устья |  | при максимальной |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установок, |  |  | рому |  |  | газо- |  |  | тационная |  |  | ще- |  |  | вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  |  | выбро |  | ника |  | трубы |  | разовой нагрузке |  |  |  | точечного источ- |  | 2-го конца линей |  |  |  | тип и |  |  | произво- |  |  | очист |  |  | степень |  |  | ства |  |  |  |  |  | г/с |  |  | мг/нм3 |  |  | т/год |  |  | Год |  |
| тво |  |  | чест- | в |  |  | сов |  | выбро |  | м |  |  |  |  |  | ника/1-го конца |  | ного источника |  |  |  | мероприятия |  |  | дится |  |  | кой, |  |  | очистки/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дос- |  |
|  |  |  | во, | году |  |  | на |  | сов, |  |  |  | скорость | объемный | темпе- |  | линейного источ- |  |  | /длина, ширина |  |  |  | по сокращению |  |  | газо- |  |  | % |  |  | максималь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  |  | шт. |  |  |  | карте |  | м |  |  |  | м/с | расход, | ратура |  | ника |  |  | площадного |  |  |  | выбросов |  |  | очистка |  |  |  |  |  | ная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  | схеме |  |  |  |  |  | (Т = | м3/с | смеси, |  | /центра площад- |  |  | источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | степень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293.15 К | (Т = | оС |  | ного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | очистки% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р= 101.3 | 293.15 К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) | Р= 101.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) |  |  | X1 | Y1 |  | X2 | Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |
| 001 |  | Мойка | 1 | 2920 | Вентиляционный |  | 0302 |  | 8.8 |  | 0.4 |  | 3.98 | 0.5 | 18 |  | -87 | -91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 |  |  | Азота (IV) диоксид ( |  |  | 0.000258666 |  |  | 0.551 |  |  | 0.000027936 |  |  | 2026 |
|  |  | автотранспорта |  |  | зонт моечного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | поста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 |  |  | Азот (II) оксид ( |  |  | 0.000042033 |  |  | 0.090 |  |  | 0.0000045396 |  |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 |  |  | Углерод (Сажа, |  |  | 0.000014583 |  |  | 0.031 |  |  | 0.000001575 |  |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 |  |  | Сера диоксид ( |  |  | 0.000058166 |  |  | 0.124 |  |  | 0.000006282 |  |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 |  |  | Углерод оксид (Окись |  |  | 0.0007875 |  |  | 1.679 |  |  | 0.00008505 |  |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 |  |  | Керосин (654*) |  |  | 0.000343333 |  |  | 0.732 |  |  | 0.00003708 |  |  | 2026 |
| 001 |  | Мойка | 1 | 2920 | Вентиляционный |  | 0303 |  | 8.8 |  | 0.4 |  | 3.98 | 0.5 | 18 |  | -90 | -100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 |  |  | Азота (IV) диоксид ( |  |  | 0.000258666 |  |  | 0.551 |  |  | 0.000027936 |  |  | 2026 |
|  |  | автотранспорта |  |  | зонт моечного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | поста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 |  |  | Азот (II) оксид ( |  |  | 0.000042033 |  |  | 0.090 |  |  | 0.0000045396 |  |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 |  |  | Углерод (Сажа, |  |  | 0.000014583 |  |  | 0.031 |  |  | 0.000001575 |  |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 |  |  | Сера диоксид ( |  |  | 0.000058166 |  |  | 0.124 |  |  | 0.000006282 |  |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 |  |  | Углерод оксид (Окись |  |  | 0.0007875 |  |  | 1.679 |  |  | 0.00008505 |  |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 |  |  | Керосин (654*) |  |  | 0.000343333 |  |  | 0.732 |  |  | 0.00003708 |  |  | 2026 |
| 001 |  | ДГУ | 1 | 1000 | Дымовая труба ДГУ |  | 0304 |  | 2 |  | 0.1 |  | 1.28 | 0. 0100531 | 140 |  | -60 | -145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 |  |  | Азота (IV) диоксид ( |  |  | 0.056666666 |  |  | 8527.369 |  |  | 0.204 |  |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 |  |  | Азот (II) оксид ( |  |  | 0.073666666 |  |  | 11085.580 |  |  | 0.2652 |  |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 |  |  | Углерод (Сажа, |  |  | 0.009444444 |  |  | 1421.228 |  |  | 0.034 |  |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 |  |  | Сера диоксид ( |  |  | 0.018888888 |  |  | 2842.456 |  |  | 0.068 |  |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 |  |  | Углерод оксид (Окись |  |  | 0.047222222 |  |  | 7106.141 |  |  | 0.17 |  |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 |  |  | Проп-2-ен-1-аль ( |  |  | 0.002266666 |  |  | 341.095 |  |  | 0.00816 |  |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акролеин, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 |  |  | Формальдегид ( |  |  | 0.002266666 |  |  | 341.095 |  |  | 0.00816 |  |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 |  |  | Алканы С12-19 /в |  |  | 0.022666666 |  |  | 3410.948 |  |  | 0.0816 |  |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Заправка | 1 | 115 | Горловина |  | 0305 |  | 2 |  | 0.1 |  | 0.3 | 0.00233 | 18 |  | -59 | -138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0333 |  |  | Сероводород ( |  |  | 0.000000175 |  |  | 0.080 |  |  | 0.0000005908 |  |  | 2026 |
|  |  | топливом ДГУ |  |  | топливного бака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ДГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 |  |  | Алканы С12-19 /в |  |  | 0.000062325 |  |  | 28.513 |  |  | 0.0002104092 |  |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.4 Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух

Учитывая специфику строительства, проектом предусмотрено применение современных технологий, минимизирующих образование отходов, а также предотврающих большое количество выбросов в атмосферный воздух в период строительных работ. Рабочим проектом детализированы все этапы строительства, регламентированы технологии, также при строительстве ведется контроль над соблюдением требований в области ООС и ТБ.

Надлежащее функционирование и соответствие техническим условиям применяемого на предприятии оборудования и автотранспорта будет обеспечиваться за счет регулярного ремонта и контроля исправности.

В соответствии с вышеизложенным, применяемая техника на период проведения строительных работ, вполне соответствуют предъявляемым к ним требованиям.

В качестве мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на атмосферный воздух в период строительства, предусматривается:

- применение техники с двигателями внутреннего сгорания, отвечающим требованиям ГОСТ и параметрам заводов-изготовителей по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу;

- организация технического обслуживания и ремонта дорожно-строительной техники и автотранспорта на территории производственной базы подрядной организации;

-контроль за работой техники в период вынужденного простоя или технического перерыва в работе. Стоянка техники в эти периоды разрешается только при неработающем двигателе;

- контроль за точным соблюдением технологии производства работ;

- рассредоточение во времени работы строительных машин и механизмов, не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе.

1.5 Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ для объектов I и II категорий

На период строительства предусматривается вид деятельности, относящийся к III категории в связи с чем нормативы допустимых выбросов не определялись. Согласно п. 11 ст. 39 Экологического кодекса РК нормативы эмиссий для объектов III и IV категорий не устанавливаются.

На период эксплуатации предусматривается вид деятельности, относящийся к IV категории в связи с чем нормативы допустимых выбросов не определялись. Согласно п. 11 ст. 39 Экологического кодекса РК нормативы эмиссий для объектов III и IV категорий не устанавливаются.

Сведения о санитарно-защитной зоне

Строительные работы, включающие в себя все виды работ, выполняемые на строительной площадке (объекте) при возведении, реконструкции или капитальном ремонте зданий и сооружений, действующими Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденными приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, не классифицируются и отсутствуют в перечне классификации производственных и других объектов Приложения 1 к Санитарным правилам.

Рассматриваемый объект намечаемой деятельности:

- не входит в перечень видов намечаемой деятельности (раздел 1, приложение 1 к Экологическому кодексу РК), для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным;

- не входит в перечень видов намечаемой деятельности (раздел 2, приложение 1 к Экологическому кодексу РК), для которых проведение процедуры скрининга является обязательным.

Намечаемая деятельность относится к объектам III категории, в соответствии с пп. 3) накопление на объекте 10 тонн и более неопасных отходов, п.2 Иные критерии, Раздела 3, Приложения 2 к Экологическому кодексу РК.

В целях оценки воздействия проводимых работ на качество атмосферного воздуха, были проведены расчеты рассеивания химического загрязнения и физического воздействия на атмосферный воздух, результаты которых показывают, что максимальная концентрация, не превышающая 1 ПДК, по загрязняющим веществам, вносящим наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха, а также по факторам физического воздействия, установленные нормы соблюдаются на расстоянии 98 метров от источников воздействия.

Период эксплуатации

Согласно п.48 Раздела 11 Приложения 1 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденными приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, ангар для мойки горно-шахтного оборудования относится к объектам 4 класса опасности с размером СЗЗ не менее 100 м.

Рассматриваемый объект намечаемой деятельности:

- не входит в перечень видов намечаемой деятельности (раздел 1, приложение 1 к Экологическому кодексу РК), для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным;

- не входит в перечень видов намечаемой деятельности (раздел 2, приложение 1 к Экологическому кодексу РК), для которых проведение процедуры скрининга является обязательным.

Настоящим проектом на период эксплуатации предусматривается вид деятельности, относящийся к IV категории, в соответствии с п.2 ст.12 ЭК РК.

В целях оценки воздействия проводимых работ на качество атмосферного воздуха были проведены расчеты рассеивания химического загрязнения и физического воздействия на атмосферный воздух, результаты которых показывают, что максимальные концентрации, не превышающие 1 ПДК, по загрязняющим веществам, а также по факторам физического воздействия соблюдаются на расстоянии 100 метров от источников воздействия.

Карта-схема с источниками загрязнения и СЗЗ на период эксплуатации приведена на рисунке 4.

Рис.4 – Карта-схема с источниками и СЗЗ на период эксплуатации

1.6 Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в целях заполнения декларации о воздействии

Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ представлены в Приложении 5.

Для определения количественных выбросов использовались данные из сметной документации, Проекта организации строительства, а также нормативно-технические документы в области ООС:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Утверждена приказом Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 г. № 221-Ө, (Приложение 8);

- Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в т.ч. АБЗ., утвержденная приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. №100-п, Приложение №12;

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий, утвержденная приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. №100-п, Приложение 3;

- Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004;

- Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.025.05-2004;

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок, утвержденная приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. №100-п, Приложение 14;

- Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при работе с пластмассовыми материалами. Утверждена приказом Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 г. № 221-Ө, (Приложение 5);

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005.

Выбросы от передвижных источников учитываются только при проведении расчета приземных концентраций. Согласно ст. 202 Экологического кодекса РК «Нормативы допустимых выбросов для передвижных источников не устанавливаются».

Декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (г/сек, т/год) на период строительства (2026 г.) представлен в таблице 1.13.

Таблица 1.13 – Декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (г/сек, т/год) на период строительства

| Декларируемый год: 2026 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер источника | Наименование загрязняющего | г/с | т/год |
| загрязнения | вешества |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5501 | (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0.058083 | 0.00431 |
|  | (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.07551 | 0.006 |
|  | (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) | 0.009681 | 0.000718 |
|  | (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.019361 | 0.001436 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) |  |  |
|  | (0337) Углерод оксид (Окись | 0.048403 | 0.00359 |
|  | углерода, Угарный газ) (584) |  |  |
|  | (1301) Проп-2-ен-1-аль ( | 0.002323 | 0.0001723 |
|  | (1325) Формальдегид ( | 0.002323 | 0.0002 |
|  | (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 0.023233 | 0.001723 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |
| 5502 | (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0.00076 | 0.0000312 |
|  | (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0001234 | 0.0000051 |
|  | (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) | 0.00012 | 0.000005 |
|  | (0330) Сера диоксид (Ангидрид | 0.002778 | 0.000114 |
|  | (0337) Углерод оксид (Окись углерода, | 0.006579 | 0.00027 |
|  | (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 0.1511 | 0.0062 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |
| 6601 | (0123) Железо (II, III) оксиды | 0.0111 | 0.0182785 |
|  | (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  |
|  | (0128) Кальций оксид (Негашеная известь) | 0.0222 | 0.0001 |
|  | (0143) Марганец и его соединения | 0.000927 | 0.00186337 |
|  | (в пересчете на марганца (IV) оксид) |  |  |
|  | (0168) Олово оксид (в пересчете на олово) | 0.000005 | 0.0000001 |
|  | (0184) Свинец и его неорганические | 0.00001 | 0.0000002 |
|  | соединения /в пересчете на свинец |  |  |
|  | (0214) Кальций дигидроксид ( | 0.000402 | 0.000017 |
|  | Гашеная известь, Пушонка) ( |  |  |
|  | (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0.006917 | 0.0037497 |
|  | (0304) Азот (II) оксид (Азота | 0.0011235 | 0.00060968 |
|  | оксид) (6) |  |  |
|  | (0337) Углерод оксид (Окись | 0.004304 | 0.0008584 |
|  | углерода, Угарный газ) (584) |  |  |
|  | (0342) Фтористые газообразные | 0.0002083 | 0.00016215 |
|  | соединения /в пересчете на фтор |  |  |
|  | (0344) Фториды неорганические | 0.000917 | 0.0001684 |
|  | плохо растворимые - (алюминия |  |  |
|  | фторид, кальция фторид, |  |  |
|  | натрия гексафторалюминат) ( |  |  |
|  | (0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 0.160916 | 0.241071 |
|  | изомеров) |  |  |
|  | (0621) Метилбензол | 0.086111 | 0.034251 |
|  | (0827) Хлорэтилен | 0.0003 | 0.0000030303 |
|  | (1042) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0.0301 | 0.023784 |
|  | (1061) Этанол (Этиловый спирт) | 0.013333 | 0.000576 |
|  | (1119) 2-Этоксиэтанол ( | 0.00533 | 0.0002614 |
|  | Этиловый эфир этиленгликоля, |  |  |
|  | Этилцеллозольв) |  |  |
|  | (1210) Бутилацетат (Уксусной | 0.016667 | 0.0066517 |
|  | кислоты бутиловый эфир) |  |  |
|  | (1401) Пропан-2-он (Ацетон) ( | 0.047873 | 0.0541084 |
|  | (1411) Циклогексанон | 0.00276 | 0.00002 |
|  | (2704) Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.0174 | 0.0048 |
|  | (2732) Керосин | 0.0174 | 0.0525 |
|  | (2752) Уайт-спирит | 0.07455 | 0.034658 |
|  | (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 0.0625 | 0.35 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |
|  | (2902) Взвешенные частицы ( | 0.0252 | 0.0119756 |
|  | (2908) Пыль неорганическая, | 7.750135 | 2.5861012 |
|  | содержащая двуокись кремния в |  |  |
|  | %: 70-20 (шамот, цемент, пыль |  |  |
|  | (2914) Пыль (неорганическая) гипсового | 0.1015 | 0.00027 |
|  | вяжущего из фосфогипса с цементом |  |  |
|  | (2930) Пыль абразивная ( | 0.0046 | 0.0029174 |
|  | (2936) Пыль древесная | 0.118 | 0.000255 |
| Всего: |  | 8.9831662 | 3.4547858303 |

Декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (г/сек, т/год) на период эксплуатации представлен в таблице 1.14.

Таблица 1.14 – Декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (г/сек, т/год) на период эксплуатации

| Код | Н а и м е н о в а н и е | Выброс вещества | Выброс вещества |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества |  |  |
|  |  | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.05666666667 | 0.204 |
|  | диоксид) (4) |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.07366666667 | 0.2652 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00944444444 | 0.034 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.01888888889 | 0.068 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000000175 | 0.0000005908 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, | 0.04722222222 | 0.17 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.00226666667 | 0.00816 |
|  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00226666667 | 0.00816 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 0.02272899167 | 0.0818104092 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |
|  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |
|  | В С Е Г О : | 0.2331513889 | 0.839331 |

Анализ влияния источников выбросов на загрязнение приземного слоя атмосферы и оценка последствий загрязнения

Для оценки влияния выбросов вредных веществ на качество атмосферного воздуха, в соответствии с действующими нормами проектирования, используется метод математического моделирования.

Математическое моделирование рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере и расчет величин приземных концентраций выполнено по программному комплексу «Эра», версия 3.0, разработчик фирма НПП «Логос-Плюс» (г. Новосибирск). Программа согласована с ГГО им. А.И. Воейкова, разрешена к применению в Республике Казахстан Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан письмом № 28-02-28/ЖТ-Б-13 от 23.02.2022, (ранее разрешена к применению Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды письмом №09-335 от 04.02.2002 г. «Об использовании программных продуктов по расчету рассеивания»), а также в соответствии с «Методикой расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий» Приложение 18 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п, пункта 5.12 - «Разработанные различными организациями и вычислительными центрами программы, реализующие расчетные схемы данного ОНД, должны согласовываться с Главной Геофизической Обсерваторией им. А.И. Воейкова».

ПК «ЭРА» позволяет производить расчеты разовых концентраций ЗВ, выбрасываемых точечными, линейными, плоскостными источниками, рассчитывает приземные концентрации, как отдельных веществ, так и групп веществ, обладающих эффектом суммации вредного воздействия.

Предельно-допустимые концентрации (ПДК) и коды загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, реализованные в ПК «ЭРА», приняты в соответствии с «Гигиеническими нормативами к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах», утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70.

В качестве нормативов приняты выбросы от стационарных источников загрязнения. Выбросы от передвижных источников учитываются только при проведении расчета приземных концентраций. Согласно ст. 202 Экологического кодекса РК «Нормативы допустимых выбросов от передвижных источников не устанавливаются».

Размер основного расчетного прямоугольника при расчете приземных концентраций на период проведения строительных работ определен с учетом влияния загрязнения со сторонами 1330 м х 1330 м. Шаг сетки основного прямоугольника принят 70 м.

Размер основного расчетного прямоугольника при расчете приземных концентраций на период эксплуатации определен с учетом влияния загрязнения со сторонами 1000 м х 800 м. Шаг сетки основного прямоугольника принят 50 м.

Выбросы на период строительства носят временный, непродолжительный и неизбежный характер. Большинство процессов, при которых происходит выделение в атмосферный воздух загрязняющих веществ, происходят не одновременно.

# Проектируемый объект расположен на расстоянии около 175 км к востоку от города Балхаш, в 9,5 км северо-западнее посёлка городского типа Саяк и в 39 км к северу от озера Балхаш.

Расчет рассеивания приземных концентраций на период строительства и период эксплуатации проводился без учета фоновых концентраций, т.к. согласно справки о фоновых концентрациях от 25.08.2025 г., выданной РГП «Казгидромет». В связи с отсутствием наблюдений за состоянием атмосферного воздуха на территории рудника Саяк, Карагадинской области, выдача справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не представляется возможным (приложение 3).

Целью нормирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для предприятия является ограничение вредного воздействия на состояние воздушного бассейна прилежащей зоны.

Расчет максимальных приземных концентраций вредных веществ позволяет выделить зоны с нормативным качеством воздуха и повышенным содержанием отдельных ингредиентов по отношению к ПДК.

Граница зоны влияния рассчитывается по каждому ЗВ, исходя из рассчитанного расстояния от площадки предприятия, на котором достигается максимальная концентрация вещества.

В разделе дается оценка локального влияния предприятия на состояние воздушного бассейна прилегающей зоны в исходный период, которая заключается в расчете рассеивания максимальных разовых выбросов в летний период работы предприятия при существующем положении.

Состояние воздушного бассейна на территории предприятия и прилегающей территории в границах расчетного прямоугольника характеризуется максимальными приземными концентрациями вредных веществ, представленными картами рассеивания максимальных приземных концентраций ЗВ.

Качество атмосферного воздуха, как одного из основных компонентов природной среды, является важным аспектом при оценке воздействия проектируемого объекта на окружающую среду и здоровье населения.

Проведение различных видов работ ведется по графику и не совпадает по времени, но для анализа воздействия принят их одновременный режим работы.

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ на период проведения строительства приведены в таблице 1.15.

Таблица 1.15 – Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ

----------------------------------------------------------------------------------------

|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    РП    | Расчетная|Колич| ПДК(ОБУВ) |Класс|

|      |     и состав групп суммаций     |          | зона возд| ИЗА |   мг/м3   |опасн|

----<-----------------------------------------------------------------------------------

| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в      |  0.151385|  0.044835|   1 | 0.4000000*|  3  |

|      | пересчете на железо) (диЖелезо  |          |          |     |           |     |

|      | триоксид, Железа оксид) (274)   |          |          |     |           |     |

| 0128 | Кальций оксид (Негашеная        |  0.403692|  0.119561|   1 | 0.3000000 |  -  |

|      | известь) (635*)                 |          |          |     |           |     |

| 0143 | Марганец и его соединения (в    |  0.505706|  0.149774|   1 | 0.0100000 |  2  |

|      | пересчете на марганца (IV)      |          |          |     |           |     |

|      | оксид) (327)                    |          |          |     |           |     |

| 0168 | Олово оксид (в пересчете на     | Cm<0.05  | Cm<0.05  |   1 | 0.2000000*|  3  |

|      | олово) (Олово (II) оксид) (446) |          |          |     |           |     |

| 0184 | Свинец и его неорганические     |  0.054553|  0.016157|   1 | 0.0010000 |  1  |

|      | соединения /в пересчете на      |          |          |     |           |     |

|      | свинец/ (513)                   |          |          |     |           |     |

| 0214 | Кальций дигидроксид (Гашеная    |  0.073101|  0.021650|   1 | 0.0300000 |  3  |

|      | известь, Пушонка) (304)         |          |          |     |           |     |

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |  1.222142|  0.795035|   3 | 0.2000000 |  2  |

|      | диоксид) (4)                    |          |          |     |           |     |

| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид)   |  2.452247|  0.574359|   3 | 0.4000000 |  3  |

|      | (6)                             |          |          |     |           |     |

| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)  |  2.522387|  0.704997|   3 | 0.1500000 |  3  |

|      | (583)                           |          |          |     |           |     |

| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид          |  1.484697|  0.337693|   3 | 0.5000000 |  3  |

|      | сернистый, Сернистый газ, Сера  |          |          |     |           |     |

|      | (IV) оксид) (516)               |          |          |     |           |     |

| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,  |  0.424207|  0.154191|   3 | 5.0000000 |  4  |

|      | Угарный газ) (584)              |          |          |     |           |     |

| 0342 | Фтористые газообразные          |  0.055733|  0.019969|   1 | 0.0200000 |  2  |

|      | соединения /в пересчете на фтор/|          |          |     |           |     |

|      | (617)                           |          |          |     |           |     |

| 0344 | Фториды неорганические плохо    |  0.025013|  0.007408|   1 | 0.2000000 |  2  |

|      | растворимые - (алюминия фторид, |          |          |     |           |     |

|      | кальция фторид, натрия          |          |          |     |           |     |

|      | гексафторалюминат) (Фториды     |          |          |     |           |     |

|      | неорганические плохо растворимые|          |          |     |           |     |

|      | /в пересчете на фтор/) (615)    |          |          |     |           |     |

| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- |  1.275950|  0.838103|   1 | 0.2000000 |  3  |

|      | изомеров) (203)                 |          |          |     |           |     |

| 0621 | Метилбензол (349)               |  0.768004|  0.275165|   1 | 0.6000000 |  3  |

| 0827 | Хлорэтилен (Винилхлорид,        |  0.016054|  0.005752|   1 | 0.1000000*|  1  |

|      | Этиленхлорид) (646)             |          |          |     |           |     |

| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)    |  1.610731|  0.577102|   1 | 0.1000000 |  3  |

|      | (102)                           |          |          |     |           |     |

| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667)   |  0.014270|  0.005113|   1 | 5.0000000 |  4  |

| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир   |  0.040746|  0.014599|   1 | 0.7000000 |  -  |

|      | этиленгликоля, Этилцеллозольв)  |          |          |     |           |     |

|      | (1497*)                         |          |          |     |           |     |

| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты   |  0.891895|  0.319554|   1 | 0.1000000 |  4  |

|      | бутиловый эфир) (110)           |          |          |     |           |     |

| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,      |  2.880602|  0.522099|   1 | 0.0300000 |  2  |

|      | Акрилальдегид) (474)            |          |          |     |           |     |

| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609)   |  1.728361|  0.313259|   1 | 0.0500000 |  2  |

| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470)      |  0.731946|  0.262246|   1 | 0.3500000 |  4  |

| 1411 | Циклогексанон (654)             |  0.369237|  0.132293|   1 | 0.0400000 |  3  |

| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый)|  0.018622|  0.006672|   1 | 5.0000000 |  4  |

|      | /в пересчете на углерод/ (60)   |          |          |     |           |     |

| 2732 | Керосин (654*)                  |  0.335284|  0.120127|   1 | 1.2000000 |  -  |

| 2752 | Уайт-спирит (1294*)             |  0.398937|  0.142934|   1 | 1.0000000 |  -  |

| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/|  2.888782|  0.488927|   3 | 1.0000000 |  4  |

|      | (Углеводороды предельные С12-С19|          |          |     |           |     |

|      | (в пересчете на С); Растворитель|          |          |     |           |     |

|      | РПК-265П) (10)                  |          |          |     |           |     |

| 2902 | Взвешенные частицы (116)        |  0.274947|  0.081431|   1 | 0.5000000 |  3  |

| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |   0.966813|  0.961545|   1 | 0.3000000 |  3  |

|      | двуокись кремния в %: 70-20     |          |          |     |           |     |

|      | (шамот, цемент, пыль цементного |          |          |     |           |     |

|      | производства - глина, глинистый |          |          |     |           |     |

|      | сланец, доменный шлак, песок,   |          |          |     |           |     |

|      | клинкер, зола, кремнезем, зола  |          |          |     |           |     |

|      | углей казахстанских             |          |          |     |           |     |

|      | месторождений) (494)            |          |          |     |           |     |

| 2914 | Пыль (неорганическая) гипсового |  1.107426|  0.327984|   1 | 0.5000000 |  -  |

|      | вяжущего из фосфогипса с        |          |          |     |           |     |

|      | цементом (1054*)                |          |          |     |           |     |

| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый,  |  0.627359|  0.185804|   1 | 0.0400000 |  -  |

|      | Монокорунд) (1027*)             |          |          |     |           |     |

| 2936 | Пыль древесная (1039*)          |  1.098759|  0.731692|   1 | 0.1000000 |  -  |

|  07  | 0301 + 0330                     |  1.366476|  0.880114|   3 |           |     |

|  35  | 0184 + 0330                     |  1.496728|  0.353785|   4 |           |     |

|  41  | 0330 + 0342                     |  1.492947|  0.350247|   3 |           |     |

|  59  | 0342 + 0344                     |  0.080679|  0.024622|   2 |           |     |

| __ПЛ | 2902 + 2908 + 2914 + 2930 + 2936|  0.598748|  0.595485|   1 |           |     |

----------------------------------------------------------------------------------------

Анализ полученных результатов по расчетам величин приземных концентраций загрязняющих веществ на период строительства показывает, что выбросы загрязняющих веществ с учетом эффекта суммарного вредного воздействия по веществам, вносящим максимальный вклад в загрязнение атмосферного воздуха, норма в 1 ПДК соблюдается на расстоянии не превышающим 98 метров.

По результатам рассеивания, приведенным в таблицах, можно сделать вывод, что вклад источников в загрязнение атмосферного воздуха на период строительства значится в пределах допустимых норм.

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ на период эксплуатации приведены в таблице 1.16.

Таблица 1.16 – Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ

| Код ЗВ | Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций | Cm | РП | СЗЗ | Колич. ИЗА | ПДКмр (ОБУВ) мг/м3 | Класс опасн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 3,2179 | 3,081292 | 0,69553 | 3 | 0,2 | 2 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 2,09 | 2,002423 | 0,451786 | 3 | 0,4 | 3 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 2,144 | 1,941214 | 0,162034 | 3 | 0,15 | 3 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,4289 | 0,410807 | 0,092714 | 3 | 0,5 | 3 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,0008 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | 1 | 0,008 | 2 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,1075 | 0,102775 | 0,02329 | 3 | 5 | 4 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0,8573 | 0,821482 | 0,185341 | 1 | 0,03 | 2 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,5144 | 0,492889 | 0,111205 | 1 | 0,05 | 2 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0,0006 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | 2 | 1,2 | - |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) | 0,2594 | 0,247083 | 0,055866 | 2 | 1 | 4 |
| 6007 | 0301 + 0330 | 3,6468 | 3,4921 | 0,788244 | 3 |  |  |
| 6037 | 0333 + 1325 | 0,5152 | 0,493113 | 0,111294 | 2 |  |  |
| 6044 | 0330 + 0333 | 0,4297 | 0,411032 | 0,092808 | 4 |  |  |

Анализ полученных результатов по расчетам величин приземных концентраций загрязняющих веществ на период эксплуатации показывает, что норма 1 ПДК соблюдается на расстоянии, не превышающем 100 метров.

По результатам рассеивания, приведенным в таблицах, можно сделать вывод, что вклад источников в загрязнение атмосферного воздуха на период эксплуатации значится в пределах допустимых норм.

Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы в виде программных карт-схем рассеивания загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы приведены в приложении 6.

1.7 Мероприятия по снижению отрицательного воздействия

С целью исключения и минимизации возможного негативного воздействия на атмосферный воздух в период проведения строительных работ технологией производства работ предусмотрено применение специализированной техники с двигателями внутреннего сгорания, отвечающей требованиям ГОСТ и параметрам заводов-изготовителей.

При соблюдении вышеизложенных рекомендаций, а также с учетом того, что воздействие на атмосферный воздух в период проведения строительства будет носить временный характер, изменение фонового состояния воздушного бассейна в районе размещения проектируемого объекта не ожидается.

Мероприятия по снижению воздействия на качество атмосферного воздуха включают в себя решение следующих организационно-технологических вопросов:

- тщательная технологическая регламентация проведения работ;

- организация системы упорядоченного движения автотранспорта на территории производственных площадок;

- обязательное экологическое сопровождение всех видов деятельности.

1.8 Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха

Согласно ст. 183 Экологического кодекса РК производственный экологический контроль проводится операторами объектов I и II категорий на основе программы производственного экологического контроля, являющейся частью экологического разрешения, а также программы повышении экологической эффективности. Настоящим проектом на период стротельства предусматривается вид деятельности, относящийся к III категории и на период эксплуатации к IV категории, в связи с чем организация мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха не планируется.

1.9 Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий

Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период НМУ разрабатывают предприятия, организации, учреждения, расположенные в населенных пунктах, где органами Казгидромета проводится или планируется прогнозирование НМУ.

Согласно письму №06-10/242 CEA03BE831D24175 от 27.01.2025 г. (приложение 4), выданному РГП «Казгидромет», район расположения рудника «Саяк» не входит в перечень населенных пунктов, в которых прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ).

Также, согласно ответу Министра энергетики РК на обращение №290626, опубликованного на официальной блог-платформе руководителей государственных органов РК, мероприятия по регулированию выбросов при НМУ разрабатываются только в том случае, если по данным местных органов РГП «Казгидромет» в данном населенном пункте прогнозируются случаи неблагоприятных метеорологических условий. Обращение №290626 представлено в приложении 4.

Таким образом, в виду отсутствия прогнозирования НМУ в данном населенном пункте, и соответственно системы оповещения от РГП «Казгидромет» и ДЧС, предприятием будут осуществляться мероприятия организационного характера:

- содержание технологического оборудования в надлежащем состоянии и регулярное проведение технического осмотра и профилактических работ;

- постоянный контроль за соблюдением требований техники безопасности и охраны труда;

- строгое соблюдение правил пожарной безопасности.

2 Оценка воздействий на состояние вод

2.1 Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства и эксплуатации, требования к качеству используемой воды

Период строительства

Расчет выполнен для определения расхода воды на строительной площадке для производственных, хозяйственно-бытовых и противопожарных нужд.

Удельный расход воды на производственные нужды приведён в таблице 2.1. Расход воды на производственные нужды принят по локальным сметам и нормам водопотребления, согласно удельному расходу воды.

Таблица 2.1 – Удельный расход воды на производственные нужды

| № пп | Виды работ | Ед. изм. | Объем работ | Норма водопотреб-ления, л | Всего, м3 qn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Строительные машины с двигателями внутреннего сгорания | маш-ч | 1234,55 | 15 | 18,52 |
| - 2 | Компрессорные установки | маш-ч | 18,68 | 7,5 | 0,14 |
| - 3 | Приготовление растворов (кладочных, отделочных, цементных) | м3 | 66,94 | 200 | 13,39 |
| - 4 | Гашение извести с приготовлением раствора 0,23: 0,9 т/м3 ≈ 0,25м3 | м3 | 0,25 | 1400 | 0,35 |
| - 5 | Расход воды на производственные нужды, учтенные в локальных сметах (уход за покрытиями при устройстве монолитных конструкций, стяжек, при отделочных работах, полив уплотняемого грунта) |  |  |  | 383,22 |
| - 6 | Итого: |  |  |  | 415,62 |
| 7 | Гидравлические испытания трубопроводов, выгребов и резервуаров |  |  |  | 202,433 |
|  | Примечание. Бетон на строительную площадку поступает в готовом виде. |  |  |  |  |

Расход воды для обеспечения производственных нужд:

= qn Кн.уКч;

где:

qn – удельный расход воды на производственные нужды, м3;

Кн.у – коэффициент неучтенного расхода воды (1,2 ... 1,3);

Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды (средний-1,5).

Расход воды для производственных нужд на весь период строительства объекта:

=415,621,31,5 = 810,46 м3

Расход воды для гидравлических испытаний на весь период строительства объекта:

=202,433 · 1,3  1,5 ≈394,74 м3

Максимальный часовой расход воды на хозяйственно-питьевые нужды:

Q

где:

– максимальный расход воды в смену на хозяйственно-питьевые нужды;

к – коэффициент неравномерности потребления, принимаемый 3,0;

t – продолжительность потребления воды 8 часов.

Максимальный расход воды в смену на хозяйственно-питьевые нужды:

где:

n – количество всех рабочих на площадке, принято 22 человек;

а – норма расхода на хозяйственно-питьевые нужды, 15 л на одного работающего в смену.

л

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в час:

Расход хозяйственно-питьевой воды на весь период строительства объекта:

Расход воды на наружное пожаротушение:

Расчётный противопожарный расход воды (пож) принят – 10 л/сек.

Расход воды на весь период строительства объекта приведён в таблице 2.2 с учётом продолжительности СМР 5 месяцев и количеством работающих при односменной работе из 22 человек.

Таблица 2.2 – Расход воды на весь период строительства

| № пп | Наименование | Ед.изм. | Расход воды |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | На производственные нужды | м3 | 810,46 |
| 2 | На гидравлические испытания | м3 | 394,74 |
| 3 | На хозяйственно-питьевые нужды | м3 | 102,48 |
| 4 | Расход воды на наружное пожаротушение | л/сек | 10 |

Период эксплуатации

Расход воды на производственные нужды:

Расход воды на оборотное водоснабжение поста мойки автомашин составит – 1,3 м3/час, 8 м3/сут., 2920 м3/год, в т.ч. на восполнение потерь в системе оборотного водоснабжения – 0,8 м3/сут, 292 м3/год (10% от суточного расхода на мойку автомашин).

Расход воды на пожаротушение:

Расчётный противопожарный расход воды на наружное пожаротушение принят – 10 л/сек. Расчётный противопожарный расход воды на внутреннее пожаротушение принят – 5,2 л/сек (2 струи по 2,6 л/с). Общий расход воды на пожаротушение составит 15,2 л/с.

Расход воды на период эксплуатации объекта приведён в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Расход воды на период эксплуатации объекта

| № пп | Наименование | Расход воды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | л/сек | м3/час | м3/сут | м3/год |
| 1 | На производственные нужды | - | 1,3 | 8 | 2920 |
| 2 | Расход воды на внутреннее пожаротушение | 5,2 | - | - | - |
| 3 | Расход воды на наружное пожаротушение | 10 | - | - | - |

2.2 Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика

Период строительства

Согласно исходных данных временное обеспечение водой на период строительства объекта осуществляется:

- для производственных и противопожарных нужд привозной водой. Доставка воды будет осуществляться водовозами;

- для хозяйственно-бытовых нужд привозной водой. Доставка воды будет осуществляться водовозами с поселка Саяк;

- для питьевых нужд – привозной бутилированной питьевой водой.

На строительной площадке предусматривается установить не менее трех ёмкостей по 10 м3 каждая. Ёмкость для воды на строительной площадке одновременно служит для производственных и противопожарных целей.

Хранение воды на строительной площадке для хозяйственно-бытовых нужд предусматривается в закрытых ёмкостях объёмом 300 л.

Хранение бутилированной питьевой воды предусматривается во временных мобильных зданиях, устанавливаемых на строительной площадке.

Хозяйственно-бытовые сточные воды от временных зданий и сооружений будут отводится во временные септики, с последующей откачкой и вывозом специализированной организацией по договору.

Для сбора строительных отходов, бытового мусора устанавливаются контейнеры на строительной площадке.

Качество воды для хозяйственно-бытовых и питьевых нужд должно отвечать требованиям СТ РК ГОСТ Р 51232-2003 «Вода. Общие требования к организации и методам контроля качества», ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством», санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденным приказом МЗ РК от 16.06.2021 г. № ҚР ДСМ – 49.

Обеспечение строительной площадки временными инженерными сетями, выполнять согласно СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

Обеспечение строительной площадки временными зданиями и сооружениями выполнять согласно санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утверждённых приказом МЗ РК от 16.06.2021 г. № КР ДСМ-49.

Период эксплуатации

На период эксплуатации объекта рабочим проектом предусматривается водоснабжение на производственные и противопожарные нужды.

Производственное водоснабжение. На период эксплуатации объекта предусматривается мойка автомашин для обслуживания 1 единицы техники, размеры помещения были приняты с учетом габаритов самой крупной используемой техники на руднике Саяк участок Саяк 3 Тастау (CAT AD45B).

Мойка автомашин предусматривается одним постом мойки, с использованием моечной машины Karcher HDS 10/20-4М, производительностью 500-1000 л/ч. Для подключения моечной машины к воде предусмотрена прокладка водопровода по периметру помещения с точками подключения.

В целях рационального использования водных ресурсов рабочим проектом при эксплуатации ангара для мойки горно-шахтного оборудования предусматривается система оборотного водоснабжения.

Сбор сточных вод от мойки транспорта предусматривается посредством устройства уклона пола в сторону сборных лотков, откуда посредством струйных насосов эжекторного типа сточные воды направляются на систему очистки.

Очистку сточных вод от мойки машин предусматривается в блочной установке фирмы ТОО «PROfit Master». Блочная установка производительностью 2 м³/ч включает в себя: всасывающий насосный агрегат, фильтрационную колонну, блок стерилизации, накопительный танк, насосную станцию очищенной воды с гидробаком, фильтр тонкой очистки.

Для восполнения потерь очищенных сточных вод в системе оборотного водоснабжения предусмотрена подача воды от колодца-накопителя погружным насосом Unilift. Заполнение колодца-накопителя осуществляется привозной водой. Количество воды на восполнение потерь в системе оборотного водоснабжения составляет 10% от суточного расхода на мойку автомашин.

После очистной установки очищенные сточные воды аккумулируются в накопительном танке и подаются на повторное использование для мойки автотранспорта. Накапливаемый осадок и нефтепродукты из установки очистки сточных вод предусматривается откачивать и перевозить на утилизацию по договору со специализированной организацией.

Противопожарное водоснабжение. Для подачи воды в сеть противопожарного водопровода на период эксплуатации здания мойки горно-шахтного оборудования рабочим проектом предусматривается противопожарная насосная станция.

Многонасосная установка пожаротушения состоит из двух насосов (1 рабочий, 1 резервный) Grundfos Hydro FR CR64-2 S2NJ BSDU2 со шкафом управления.

Для отвода случайных и аварийных проливов с пола насосной, предусмотрен приямок 500×500×700(h) мм с установкой в нем насоса ГНОМ 10-10Д, производительностью 10 м³/ч, напором – 10 м, с последующей откачкой и вывозом их по договору со специализированной организацией.

Наружное пожаротушение предусматривается от проектируемого пожарного гидранта пожарными машинами с рукавами длиной 200 м.

Внутреннее пожаротушение обеспечивается пожарными кранами диаметром 50 мм. Каждый пожарный кран снабжен пожарным рукавом длиной 20 м и пожарным стволом со спрыском диаметром 13 мм. Система противопожарного водопровода запроектирована для подачи воды к пожарным кранам.

2.3 Водный баланс объекта

Период строительства

Общий расход воды в период строительства объекта составит 140,28 м3/сут, 1307,68 м3/период, в т.ч. на хозяйственно-питьевые нужды – 0,98 м3/сут, 102,48 м3/период, на производственные нужды – 7,72 м3/сут, 810,46 м3/период, на гидравлическое испытание трубопроводов – 131,58 м3/сут, 394,74 м3/период, на наружное пожаротушение – 10 л/с.

Вода на производственные нужды в объеме 7,72 м3/сут, 810,46 м3/период используется безвозвратно.

Хозяйственно-бытовые сточные воды от временных зданий в объеме 0,98 м3/сут., 102,48 м3/период, а также сточные воды от гидравлических испытаний трубопроводов в объеме 131,58 м3/сут., 394,74 м3/период предусматривается отводить во временные септики, с последующей откачкой и вывозом специализированной организацией по договору.

Водный баланс на период строительства объекта приведен в таблице 2.4.

Период эксплуатации

Количество воды на восполнение потерь в системе оборотного водоснабжения составляет 10% от суточного расхода на мойку машин. Суточный расход воды на мойку машин составляет – 8 м3/сут, а 10% от суточного расхода на мойку машин составляет – 0,8 м3/сут. Годовой расход на мойку машин составит – 292 м3/год. Вода на производственные нужды в объеме 0,8 м3/сут, 292 м3/год используется безвозвратно.

Расход воды на внутреннее пожаротушение – 5,2 л/с, на наружное пожаротушение – 10 л/с.

Водный баланс на период эксплуатации представлен в таблице 2.5.

Таблица 2.4 – Водный баланс на период строительства (5 месяцев)

| Производство | Всего | Водопотребление, тыс.м3/сут. |  |  |  |  |  | Водоотведение, тыс.м3/сут. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На производственные нужды |  |  |  | На хозяйственно -бытовые нужды | Безвозвратное потребление | Всего | Объем сточной воды повторно используемой | Производственные сточные воды | Хозяйственно -бытовые сточные воды | Примечание |
|  |  | Свежая вода |  | Оборотная вода | Повторно-используемая вода |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | в т.ч. питьевого качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Хозяйственно-питьевые нужды | 0,00098 | - | - | - | - | 0,00098 | - | 0,00098 | - | - | 0,00098 | Отведение сточных вод во временные септики с последующей откачкой и вывозом подрядной организацией по договору. |
| Производственные нужды | 0,00772 | 0,00772 | - | - | - | - | 0,00772 | 0 | - | 0 | - |  |
| Гидравлическое испытание трубопроводов | 0,13158 | 0,13158 | - | - | - | - | - | 0,13158 | - | 0,13158 | - |  |
| Итого | 0,14028 | 0,1393 | - | - | - | 0,00098 | 0,00772 | 0,13256 | - | 0,13158 | 0,00098 |  |
| Расход воды на наружное пожаротушение - 10 л/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.5 – Водный баланс на период эксплуатации объекта

| Производство | Всего | Водопотребление, тыс.м3/сут. |  |  |  |  |  | Водоотведение, тыс.м3/сут. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На производственные нужды |  |  |  | На хозяйственно -бытовые нужды | Безвозвратное потребление | Всего | Объем сточной воды повторно используемой | Производственные сточные воды | Хозяйственно -бытовые сточные воды | Примечание |
|  |  | Свежая вода |  | Оборотная вода | Повторно-используемая вода |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | в т.ч. питьевого качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Производственные нужды | 0,008 | 0,0008 | - | 0,0072 | - | - | 0,0008 | 0 | 0,0072 | 0,0072 | - |  |
| Здание автомойки | 0,008 | 0,0008 | - | 0,0072 | - | - | 0,0008 | 0 | 0,0072 | 0,0072 | - |  |
| Расход воды на внутреннее пожаротушение - 5,2 л/с Расход воды на наружное пожаротушение - 10 л/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - объем воды, используемой на восполнение потерь в системе оборотного водоснабжения для мойки машин.

2.4 Поверхностные воды

Реки с постоянным поверхностным стоком в районе проектируемого объекта отсутствуют. В условиях засушливого резко континентального климата интенсивно развиты процессы механического выветривания, продукты которого накапливаются в долинах временных потоков и немногочисленных реках (Токрау, Кусак, Ащиозек). Ни одна из рек даже весной не достигает Балхаша, расходуясь на фильтрацию и испарение. Реки Токырауын, Кусак, Каратал, Ащиозек, Еспе протекают через Актогайский район.

Расстояние до ближайшего водного объекта – реки Ащиозек (сол.), расположенной в северо-западном направлении от промплощадки шахты Саяк 3 составляет около 31,2 км (Приложение 8). Озеро Балхаш располагается с южной стороны на расстоянии 39 км.

Водные объекты, потенциально затрагиваемые намечаемой деятельностью, отсутствуют. Проектируемый объект не попадает в границы водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов.

Сточных вод, непосредственно сбрасываемых в поверхностные водные объекты, на рельеф местности, поля фильтрации и в накопители сточных вод, в период строительства и эксплуатации объекта не имеется.

Намечаемые работы исключают воздействие на водную среду.

Мероприятия по охране водных ресурсов

Проведение работ по строительству и эксплуатации объекта должно соответствовать требованиям методических указаний по применению «Правил охраны поверхностных вод РК». В целях защиты подземных и поверхностных вод от загрязнения в период строительства и эксплуатации объекта предусмотрены следующие мероприятия:

– оборудование рабочих мест и бытовых помещений контейнерами для бытовых отходов для предотвращения загрязнения поверхности земли;

– содержание территории размещения объекта в соответствии с санитарными требованиями;

– своевременный вывоз отходов;

– выполнение всех работ строго в границах участков землеотводов;

– контроль за объемами водопотребления и водоотведения;

– контроль за техническим состоянием транспорта во избежание проливов ГСМ.

Воздействия на поверхностные водные ресурсы оказываться не будет.

2.5 Подземные воды

Режим подземных вод подчинен режиму атмосферных осадков и испытывает как сезонные, так и годовые изменения. Минимальный и наиболее устойчивый уровень воды наблюдается с декабря по конец февраля. Весенний подъем уровня подземных вод совпадает с началом снеготаяния (март-апрель), величина подъема уровня достигает 1,8-2,5 м. Общее движение потока подземных вод на месторождении направлено на юго-запад к озеру Балхаш. По качеству подземные воды месторождений слабосолоноватые и солоноватые. Минерализация их колеблется от 1,9 до 4,6 г/дм3.

По химическому составу они преимущественно сульфатно-хлоридные натриево-кальциевые.

Общий химический состав подземных вод зависит от основного источника поступления солей в воду (атмосферных осадков) и выщелачивания из водовмещающих пород.

При осуществлении строительства и эксплуатации объекта воздействие на поверхностные и подземные воды исключается.

Воздействия на подземные водные ресурсы оказываться не будет.

2.6 Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ

Сброс сточных вод в водные объекты, на рельеф местности или в недра

проектными решениями не предусматривается. Следовательно, определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ не предполагается.

2.7 Расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, в целях заполнения декларации о воздействии для объектов III категории

Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод, а также сточных вод от гидравлического испытания трубопроводов на период строительства объекта предусмотрено во временные септики, с последующей откачкой и вывозом специализированной организацией по договору. Сброс сточных вод в водные объекты, на рельеф местности или в недра проектными решениями не предусматривается. Следовательно, расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, в целях заполнения декларации о воздействии для объектов III категории не требуется.

3 Оценка воздействий на недра

3.1. Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта (запасы и качество)

Минеральные и сырьевые ресурсы в зоне воздействия намечаемого объекта отсутствуют.

Внешние транспортные перевозки сыпучих материалов в период реконструкции будут осуществляться по существующим автомобильным дорогам.

Проектируемое строительство не затрагивает охраняемые или разрабатываемые участки недр.

3.2 Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период реконструкции и эксплуатации (виды, объемы, источники получения)

В период строительства ангара для мойки горно-шахтного оборудования на территории рудника «Саяк-3» предусматривается использование следующих минеральных и сырьевых ресурсов: щебень фракции 5-20 мм– 28,41 м3 (52,56 т), фракции 20-40 мм -18,27 м3 (33,8 т) и фракции 40-80 мм – (70мм) мм 398,74 м3 (737,7 т). В процессе проведения работ используется собственный песчаный грунт выемки. Общий объем песка, плотностью 1,6 т/м3 составит 215,55 м3 (344,88 т).

Материалы будут доставляться по договору со сторонними организациями.

3.3 Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы

Настоящим проектом предусматривается строительство ангара для мойки горно-шахтного оборудования на территории рудника «Саяк-3». Добыча минеральных и сырьевых ресурсов в рамках реализации данного проекта не осуществляется, в связи с чем прогнозирование воздействия горнодобывающей деятельности на компоненты окружающей среды и природные ресурсы не требуется и не рассматривается.

3.4 Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий

Недрами является часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя, а при его отсутствии – ниже земной поверхности и дна морей, озер, рек и других водоемов, простирающаяся до глубин, доступных для проведения операций по недропользованию с учетом научно-технического прогресса.

Операции по недропользованию – работы, относящиеся к государственному геологическому изучению недр, разведке и (или) добыче полезных ископаемых, в том числе связанные с разведкой и добычей подземных вод, лечебных грязей, разведкой недр для сброса сточных вод, а также по строительству и (или) эксплуатации подземных сооружений, не связанные с разведкой и (или) добычей.

Требованиями в области рационального и комплексного использования недр и охраны недр являются:

– использование недр в соответствии с требованиями экологического законодательства РК;

– использование недр в соответствии с требованиями законодательств государства по охране окружающей среды, предохраняющими недра от проявлений опасных техногенных процессов;

– охрана недр от обводнения, пожаров и других стихийных факторов;

– соблюдение установленного порядка приостановления, прекращения операций по недропользованию, консервации и ликвидации объектов.

В период строительства объекта отрицательного воздействия на недра оказываться не будет, следовательно, такие последствия деятельности как изменение устойчивости и проницаемости грунтов, изменение динамики грунтовых вод, изменение условий миграции элементов в литосфере наблюдаться не будут.

3.5. При проведении операций по недропользованию, добыче и переработке полезных ископаемых представляются следующие материалы. Характеристика используемых месторождений.

В период проведения строительных работ добыча и переработка полезных ископаемых в рамках данного проекта не осуществляются.

Проект не предусматривает вмешательства в недра, а также не включает мероприятия, связанные с извлечением, переработкой или складированием минерального сырья. В связи с этим отсутствуют риски, связанные с нарушением структуры или устойчивости геологических слоев, изменением гидрогеологических условий (в том числе динамики и состава грунтовых вод), увеличением миграции загрязняющих веществ в литосфере.

Таким образом, реализация проекта не приведёт к каким-либо изменениям в геологической среде и не оказывает воздействия на недра и минерально-сырьевые ресурсы.

4 Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления

4.1 Виды и объемы образования отходов

Период строительства:

В ходе проведения работ по строительству количество образующихся отходов зависит от продолжительности проведения работ, объемов исходного сырья и материалов, задействованных в работах.

До начала производства работ подрядная организация должна заключить договора на утилизацию отходов.

Общая продолжительность проведения работ по строительству объекта – 5 месяцев. Работы планируется начать в марте 2026 года.

Общая численность работников на период строительства – 22 человека.

На период строительства ангара для мойки горно-шахтного оборудования на руднике Саяк участок Саяк 3 Тастау намечается образование 12 видов отходов:

- Тара из-под лакокрасочных материалов;

- Промасленная ветошь;

- Отходы рулонной гидроизоляции;

- Огарки сварочных электродов;

- Лом черных металлов;

- Обрезки кабеля;

- Древесные отходы;

- Мешкотара бумажная;

- Отходы пластиковых труб;

- Отходы теплоизоляции (минеральной ваты);

- Строительные отходы;

- Твердые бытовые отходы.

Ремонт и обслуживание техники, используемой при строительных работах будет осуществляться собственными силами генподрядной строительной организации. В связи с этим, отходы от обслуживания автотранспорта и иной техники на строительной площадке не образуются.

Тара из-под лакокрасочных материалов образуется при использовании лакокрасочных материалов в процессе покрасочных работ. Накопление тары из-под ЛКМ на месте ее образования предусмотрено в металлическом контейнере на участке работ. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, тара из-под ЛКМ подлежит передаче специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): углерод – 0,094655, марганец – 0,450738, кремний – 0,099162, хром – 0,135221, сера – 0,031588, фосфор – 0,027044, никель – 0,270443, медь – 0,270488, железо – 88,768428, алюминий – 0,000009, цинк – 0,000009, мышьяк – 0,000045, свинец – 0,000181, висмут – 0,000068, сурьма – 0,000068, олово – 0,451852, диэтиламин – 0,006013, ксилол – 0,735524, присадка АФ-2К (раствор полиметилбутокситриметилсилоксисилоксанов в ксилоле) – 0,004599, сиккатив (по свинцу в составе) – 0,019309, уайт-спирит – 1,650943, углерод технический П-701 – 0,068728, ангидрид малеиновый – 0,006076, ангидрид фталевый – 0,423092, масло подсолнечное рафинированное – 0,3881, пентаэритрит – 0,371554, сода кальцинированная – 0,000364, вода – 1,331748, двуокись титана\рутил\ – 1,341555, сиккатив марганца – 0,032527, мел природный – 0,59863, раствор поливинилового спирта – 0,069434, кислоты жирные таловые – 0,31411, масло талловое дистиллированное – 0,622476, ацетон – 0,063232, бутилацетат – 0,031234, смесь спиртово-толуольная синтетическая денатурированная – 0,1125, спирт изобутиловый – 0,108636, толуол – 0,253301, пудра алюминевая – 0,062397, битум – 0,155991, дибутилфталат – 0,02496, раствор коллоксилина (НЦ-0218) - раствор нитроцеллюлозы в этилацетате – 0,416175, хлорпарафин ХП-470	 – 0,02496, этилцеллозольв – 0,049309, смола 188 (глифталевая смола)	 – 0,33294.

Промасленная ветошь образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей. Накопление промасленной ветоши на месте ее образования предусмотрено в металлическом контейнере на участке работ. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, промасленная ветошь подлежит передаче специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): органические вещества подвижные в неполярных растворителях (смазочно-охлаждающая жидкость не водорастворимая - солидол) – 12,11, органические вещества подвижные в полярных растворителях (смазочно-охлаждающая жидкость растворимая в воде - по марке СОЖ GCS) – 	0,017, вода – 2,144, твёрдый остаток (SiO) – 26,051, целлюлоза (C6H10O5)n – 57,598, лигнин (C31H34O11)n – 0,06, водорастворимые вещества (полиэтиленгликоль) C2nH4n+2On+1 – 0,967, пентозаны – 0,677, фурфурол – 0,375.

Отходы рулонной гидроизоляции образуются в результате использования толи при гидроизоляции строительных конструкций. Накопление отходов рулонной гидроизоляции на месте их образования предусмотрено в металлическом контейнере на участке работ. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, отходы рулонной гидроизоляции подлежат передаче специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): битум – 57,41, картонная основа – 12,96, посыпка – 29,63.

Огарки сварочных электродов образуются в результате технологического процесса сварки металлов с использованием сварочных электродов при проведении работ. Накопление огарок сварочных электродов на месте их образования предусмотрено в металлическом контейнере на участке работ. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, огарки сварочных электродов подлежат передаче специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): железо – 96-97, обмазка (типа Тi(СО3)2) – 2-3, прочие – 1.

Лом черных металлов. Отход образуется в процессе монтажа строительных металлоконструкций. Накопление лома черных металлов на месте его образования осуществляется в соответствии с соблюдением экологических требований на специально отведенной площадке на участке работ. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, лом черных металлов передается специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): железо – 95-98, оксиды железа – 2-1, углерод – до 3.

Обрезки кабеля образуются в результате использования кабеля и проводов при монтаже электрических сетей для электроснабжения оборудования и освещения. Накопление обрезков кабеля на месте их образования предусмотрено в металлическом контейнере на участке работ. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, обрезки кабеля подлежат передаче специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): медь – 40, пластмасса (ПВХ) – 60.

Древесные отходы образуются в результате использования брусков, досок и щитов из досок в качестве опалубки и других формообразующих элементов, по которым в ходе выполнения работ не исключается образование отходов, в результате их поломок. Накопление отходов древесины на месте их образования предусмотрено в металлическом контейнере на участке работ. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, отходы древесины подлежат передаче специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): древесина – 83, вода – 17.

Мешкотара бумажная образуется в процессе растаривания сухих строительных смесей и цемента, поставляемых на объект в бумажной мешкотаре. Накопление мешкотары бумажной предусмотрено в металлическом контейнере на участке работ. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, мешкотара бумажная подлежит передаче специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): целлюлоза – 100.

Отходы пластиковых труб образуются в процессе монтажа наружных сетей водопровода из полимерных труб. Накопление отходов пластиковых труб на месте их образования предусмотрено в металлическом контейнере на участке работ. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, отходы пластиковых труб подлежат передаче специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): полипропилен – 73,06, полиэтилен – 26,94.

Отходы теплоизоляции (минеральной ваты) образуются в результате проведения работ по устройству теплоизоляции стен и покрытий с использованием минераловатных мат. Накопление отходов теплоизоляции на месте их образования предусмотрено в металлическом контейнере на участке работ. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, отходы теплоизоляции передаются специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): органические вещества подвижные в неполярных растворителях (синтетические связующие - фенолформальдегидные смолы) – 0,021, органические вещества подвижные в полярных растворителях (синтетические связующие - фенолспирты (метанол)) – 0,001, вода – 0,822, диоксид кремния – 34,024, оксид алюминия – 10,261, оксид железа – 1,437, сера – 1, оксид магния – 6,725, оксид кальция – 24,378, сульфид кальция – 2,104, сульфат кальция – 0,259, щелочи – 12,143, оксид марганца – 1,581.

Строительные отходы образуются в процессе проведения строительных работ. Накопление строительных отходов предусмотрено в соответствии с соблюдением экологических требований на специально отведенной площадке с твердым покрытием. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, строительные отходы подлежат передаче специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): остатки цемента – 22, бой кирпича – 24,3, лом бетона – 31,8, металл (арматура) – 5,8, стекло – 2,6, бой керамической плитки – 11, древесина – 2,5.

Твердые бытовые отходы образуются в непроизводственной сфере деятельности рабочей бригады. Накопление твердых бытовых отходов на месте их образования предусмотрено сортированием по фракциям в контейнерах, оснащенных крышкой, на участке работ. После накопления мокрой фракции твердых бытовых отходов в контейнере при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток, отход передается сторонней специализированной организации по договору. Сухая фракция твердых бытовых отходов после накопления, но не более 6 месяцев, передается сторонней специализированной организации по договору.

Твердые бытовые отходы (ТБО) характеризуются разнообразием состава и неоднородностью, в связи с чем их относят к самому разнообразному виду мусора. Так, в Методике разработке проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. №100-п, приведен следующий состав твердых бытовых отходов, (%): бумага и древесина – 60, тряпье – 7, пищевые отходы – 10, стеклобой – 6, металлы – 5, пластмассы – 12, однако по сравнению с другими источниками, данный состав ТБО далеко не полный. По другому источнику «Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых отходов». Приложение №11 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. №221-Ө, морфологический состав ТБО представлен следующим перечнем, (%): пищевые отходы – 35-45, бумага и картон – 32-35, дерево – 1-2, черный металлолом – 3-4, цветной металлолом – 0,5-1,5, текстиль – 3-5, кости – 1-2, стекло – 2-3, кожа и резина – 0,5-1, камни и штукатурка – 0,5-1, пластмассы – 3-4, прочее – 1-2, отсев (менее 15 мм) – 5-7, аналогичный состав приведен и в РНД 03.3.0.4.01-96 «Методические указания по определению уровня загрязнения компонентов окружающей среды токсичными веществами отходов производства и потребления», КАЗМЕХАНОБР, Алматы, 1996 г. Учитывая, что предприятие относится к промышленному сектору, морфологический состав принят по Приложению №16 к приказу №100-п от 18.04.2008 г., при этом содержание отходов бумаги и древесины принято по Приложению №11 к приказу №221-Ө от 12.06.2014 г, а также включены отходы резины.

Данный морфологический состав ТБО приведен в целях соблюдения требований приказа и.о. Министра энергетики РК от 19 июля 2016 г. № 332 «Об утверждении критериев отнесения отходов потребления ко вторичному сырью».

В таблице 4.1 приведен перечень компонентов ТБО, относящихся ко вторичному сырью и запрещенных к приему для захоронения на полигонах ТБО.

Таблица 4.1 – Состав отхода ТБО (вторичное сырье)

| Наименование компонента | % содержание |
| --- | --- |
| Отходы бумаги, картона | 33,5* |
| Отходы пластмассы, пластика и т.п. | 12 |
| Пищевые отходы | 10 |
| Стеклобой (стеклотара) | 6 |
| Металлы | 5 |
| Древесина | 1,5* |
| Резина (каучук) | 0,75* |
| Итого: | 68,75 |

* - среднее содержание принято по Приложению №11 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12.06.2014 г. №221-Ө.

На территории проведения работ будет осуществляться раздельный сбор следующих компонентов ТБО: отходы бумаги, картона, отходы пластмассы, пластика, пищевые отходы, отходы стекла, металлы, древесина, резина (каучук). Сбор будет осуществляться в контейнерах, оснащенных крышкой, на участке работ. В соответствии с п.2 ст.333 Экологического кодекса РК, виды отходов, которые могут утратить статус отходов и перейти в категорию вторичного ресурса в соответствии с п.1 ст. 333, включают отходы пластмасс, пластика, полиэтилена, полиэтилентерефталатной упаковки, макулатуру (отходы бумаги и картона), использованную стеклянную тару и стеклобой, лом цветных и черных металлов, использованные шины и текстильную продукцию, а также иные виды отходов по перечню, утвержденному уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Период эксплуатации

На период эксплуатации ангара для мойки горно-шахтного оборудования на руднике Саяк участок Саяк 3 Тастау предполагается образование 11 видов отходов:

- Промасленная ветошь;

- Отработанные аккумуляторы;

- Отработанное моторное масло;

- Отработанные теплоносители (антифризы и др.);

- Отработанные масляные фильтры;

- Отработанные топливные фильтры;

- Отработанные воздушные фильтры;

- Уловленные нефтепродукты очистных сооружений мойки автотранспорта;

- Твердый осадок очистных сооружений мойки автотранспорта;

- Отработанная фильтрующая загрузка пункта мойки автотранспорта;

- Отработанные лампы, не содержащие ртуть.

Промасленная ветошь образуется в процессе использования обтирочной ветоши при проведении ремонтных работ. Накопление промасленной ветоши на месте ее образования осуществляется в металлическом контейнере на месте технического обслуживания ДГУ. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, промасленная ветошь передается специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): органические вещества подвижные в неполярных растворителях (смазочно-охлаждающая жидкость неводорастворимая - солидол) – 12,11, органические вещества подвижные в полярных растворителях (смазочно-охлаждающая жидкость растворимая в воде - по марке СОЖ Gazpromneft Cutfluid Standard) – 0,0168, вода – 2,1441, твердый осадок – 26,0507, целлюлоза – 57,5984, лигнин – 0,0605, водорастворимые вещества (полиэтиленгликоль) – 0,9674, пентозаны – 0,6772, фурфурол – 0,3749.

Отработанные аккумуляторы образуются вследствие исчерпания ресурса работы свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, используемых при эксплуатации дизельно-генераторной установки. Накопление отработанных аккумуляторов на месте их образования осуществляется в ремпункте. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, отработанные аккумуляторы передаются в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): свинец металлический и свинцово-сурмянистые сплавы – 40-43, двуокись свинца – 15-19, сульфат свинца – 0,7-1,5, сополимер пропилена – 5-7, электролит (раствор серной кислоты 36,9%)- 23-29, прочие окислы свинца – 0,5.

Отработанное моторное масло образуется в процессе замены моторного масла после истечения срока службы и вследствие снижения параметров качества при эксплуатации дизельно-генераторной установки. Накопление отработанного моторного масла на месте его образования осуществляется в ремпункте в герметичных металлических бочках (таре завода изготовителя), вместимостью 200 л. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, отработанное моторное масло передается в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): минеральные масла, углеводороды, пластификаторы – 93,4, смолы и мономеры – 5,44, сера – 0,217, хлориды – 0,001, фосфор – 0,023, вода – 0,041, механические примеси – 0,84, фенол – 0,000135.

Отработанные теплоносители (антифризы и др.) образуются в процессе замены охлаждающей жидкости в системе охлаждения дизельно-генераторной установки. Накопление отработанных теплоносителей (антифризы и др.) на месте ее образования осуществляется в ремпункте в герметичных металлических бочках (таре завода изготовителя), вместимостью 200 л. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, отработанные теплоносители (антифризы и др.) передаются специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): этиленгликоль – 52-96, вода – 3-47, декстрики -1.

Отработанные масляные фильтры образуются вследствие утраты своих функциональных свойств по очистке масла в процессе эксплуатации и технического обслуживания дизельно-генераторной установки. Накопление отработанных масляных фильтров осуществляется в металлическом контейнере в ремпункте. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, отработанные фильтры масляные передаются специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): металл – 48,1, фильтрующая бумага – 37,7, формованная резина – 3,4, механические примеси – 0,4, отработанное масло – 10,4.

Отработанные топливные фильтры образуются вследствие утраты своих функциональных свойств по очистке топлива в процессе эксплуатации и технического обслуживания дизельно-генераторной установки. Накопление отработанных топливных фильтров осуществляется в металлическом контейнере в ремпункте. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, отработанные фильтры топливные передаются специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): металл – 30,4, фильтрующая бумага – 51,8, формованная резина – 11,8, механические примеси – 0,1, отработанное топливо – 5,9.

Отработанные воздушные фильтры образуются вследствие утраты своих функциональных свойств по очистке воздуха в процессе эксплуатации и технического обслуживания дизельно-генераторной установки. Накопление отработанных воздушных фильтров осуществляется в металлическом контейнере в ремпункте. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, отработанные фильтры воздушные передаются специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): целлюлоза – 40,356, углерод – 0,0706, марганец – 0,3279, кремний – 0,0858, хром – 0,0757, железо – 49,885, шерсть – 2,945, вискозное волокно – 1,254, механические примеси – 5.

Уловленные нефтепродукты очистных сооружений мойки автотранспорта образуются в процессе очистки стоков от мойки автотранспорта. Загрязненная вода струйным насосом эжекторного типа засасывается в установку, где проходит различные стадии очистки. Выделившийся при флотации уловленные нефтепродукты накапливаются в специальной емкости. Уловленные нефтепродукты очистных сооружений после временного хранения в емкости, но не более 6 месяцев, будут передаваться специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): нефтепродукты - 70, вода – 30.

Твердый осадок очистных сооружений мойки автотранспорта. Образуется в процессе очистки стоков от мойки автотранспорта. Образовавшийся на дне емкости осадок периодически, по мере накопления, но не более 6 месяцев, удаляется через верхний люк, оборудованный стояком откачки осадка, ассенизационной машиной и передается специализированной сторонней организации по договору.

Состав (%): взвешенные частицы – 97, вода – 3.

Отработанная фильтрующая загрузка пункта мойки автотранспорта. Образуется в результате замены фильтрующей загрузки при износе в процессе фильтрования стоков от мойки автотранспорта. Накопление фильтрующей загрузки на месте ее образования осуществляется в металлическом контейнере. По мере накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев хранения, отработанная фильтрующая загрузка передается специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): нефтепродукты-10, взвешенные вещества – 20, уголь (по углероду) - 70.

Отработанные лампы, не содержащие ртуть, образуются вследствие исчерпания ресурса времени работы ламп, не содержащих ртуть, в процессе освещения объекта. По мере образования отработанные лампы собирают в собственную или иную тару (упаковку). Накопление отработанных ламп, не содержащих ртуть, на месте их образования осуществляется в металлическом контейнере. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев хранения, отработанные лампы, не содержащие ртуть, передаются в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): сталь – 67,332, поликарбонат – 20,15, алюминий – 4,018, полистирол – 3,585, медь – 0,838, гетинакс – 0,723, олово – 0,084, серебро – 0,003, полимерная смола – 3,122, кремний – 0,139, люминоформ – 0,006.

Методология расчетов образования отходов

Для расчета нормативов образования отходов производства и потребления используются различные методы и, соответственно, разные единицы их измерения.

В соответствии с технологическими особенностями производства нормативы образования отходов определяются в единицах массы (объема) либо в процентах от количества используемого сырья, материалов или от количества производимой продукции. Нормативы образования отходов, оцениваемые в процентах, определяются по тем видам отходов, которые имеют те же физико-химические свойства, что и первичное сырье. Нормативы образования отходов с измененными по сравнению с первичным сырьем характеристиками, предпочтительно представлять в следующих единицах измерения: кг/т, кг/м3 и т.д.

При определении нормативов образования отходов применяются такие методы, как метод расчета по материально-сырьевому балансу, метод расчета по удельным отраслевым нормативам образования отходов, расчетно-аналитический метод, экспериментальный метод, метод расчета по фактическим объемам образования отходов для вспомогательных и ремонтных работ.

Отраслевые нормативы образования отходов разрабатываются путем усреднения индивидуальных значений нормативов образования отходов для организаций отрасли, посредством расчета средних удельных показателей на основе анализа отчетной информации за определенный (базовый) период, выделения важнейших, (экспертно устанавливаемых) нормообразующих факторов и определения их влияния на значение нормативов на планируемый период.

Расчетно-аналитический метод применяется при наличии конструкторско-технологической документации на производство продукции, при котором образуются отходы. На основе такой документации в соответствии с установленными нормами расхода сырья (материалов) рассчитывается норматив образования отходов (Но) как разность между нормой расхода сырья (материалов) на единицу продукции и чистым (полезным) их расходом с учетом неизбежных безвозвратных потерь сырья.

Экспериментальный метод заключается в определении нормативов образования отходов на основе проведения опытных измерений в производственных условиях.

Расчет общего количества отходов, образующихся в результате планируемых работ, проведен на основании:

- представленных в рабочей документации данных, необходимых для расчетов образования отходов;

- «Методических рекомендаций по разработке проекта нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», утвержденные приказом Министра ООС РК от 18.04.2008 года №100-п (Приложение 16);

- Приказа и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 19.07.2021 года № 261 «Правила разработки и утверждения лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, представления и контроля отчетности об управлении отходами»;

- Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 22.06.2021 года № 206 «Об утверждении методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов»;

- «Методических рекомендаций по оценке объемов образования отходов производства и потребления». ГУ НИЦПУРО. Москва, 2003 года;

- РНД 03.1.0.3-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства»;

- РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве».

Расчеты и обоснование объемов образования отходов на период строительства

На период строительства прогнозируется образование 12-ти видов отходов: тара из-под ЛКМ, промасленная ветошь, отходы рулонной гидроизоляции, огарки сварочных электродов, лом черных металлов, обрезки кабеля, древесные отходы, мешкотара бумажная, отходы пластиковых труб, отходы теплоизоляции (минеральной ваты), строительные отходы, твердые бытовые отходы.

Тара из-под лакокрасочных материалов

Расчет объема образования отхода проводился согласно п/п 2.35 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 года № 100-п.

Норма образования банок из-под краски определяется по формуле:

, т/период

где:

Mi – масса i -го вида тары, т/период;

n – число тары;

Mкi – масса краски в i -ой таре, т/период;

αi – содержание остатков краски в i -той таре в долях от Mкi (0,01-0,05).

Таблица 4.2 – Расчет объема образования тары из-под лакокрасочных материалов

| Тип ЛКМ | Масса краски в i-ой таре, т | Число видов тары | Масса i-го вида тары, т | Содержание остатков краски в i-той таре в долях | Объем образования тары из-под ЛКМ, т/период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mki | n | Mi | αi | N |
| Праймер битумный | 0,001 | 39 | 0,01 | 0,05 | 0,0395 |
| Грунтовки | 0,0005 | 55 | 0,005 | 0,05 | 0,0278 |
| Краски | 0,0005 | 41 | 0,005 | 0,05 | 0,0208 |
| Эмали | 0,0005 | 5 | 0,005 | 0,05 | 0,0028 |
| Лаки | 0,0002 | 12 | 0,002 | 0,05 | 0,0025 |
| Растворители | 0,0002 | 13 | 0,002 | 0,05 | 0,0027 |
| Мастики | 0,002 | 88 | 0,02 | 0,05 | 0,1770 |
| Ксилол | 0,0001 | 27 | 0,001 | 0,05 | 0,0028 |
| Уайт-спирит | 0,0001 | 1 | 0,001 | 0,05 | 0,0002 |
| Олифа | 0,0002 | 352 | 0,002 | 0,05 | 0,0705 |
| Шпатлевка | 0,0002 | 14 | 0,002 | 0,05 | 0,0029 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,3495 |

Расшифровка:

Праймер битумный: N = ∑Mᵢ×n + ∑Mkᵢ×αᵢ = 0,001×39 + 0,01×0,05 = 0,0395 т/период;

Грунтовки: N = ∑Mᵢ×n + ∑Mkᵢ×αᵢ = 0,0005×55 + 0,005×0,05 = 0,0278 т/период;

Краски: N = ∑Mᵢ×n + ∑Mkᵢ×αᵢ = 0,0005×41 + 0,005×0,05 = 0,0208 т/период;

Эмали: N = ∑Mᵢ×n + ∑Mkᵢ×αᵢ = 0,0005×5 + 0,005×0,05 = 0,0028 т/период;

Лаки: N = ∑Mᵢ×n + ∑Mkᵢ×αᵢ = 0,0002×12 + 0,002×0,05 = 0,0025 т/период;

Растворители: N = ∑Mᵢ×n + ∑Mkᵢ×αᵢ = 0,0002×13 + 0,002×0,05 = 0,0027 т/период;

Мастики: N = ∑Mᵢ×n + ∑Mkᵢ×αᵢ = 0,002×88 + 0,1×0,02 = 0,1770 т/период;

Ксилол: N = ∑Mᵢ×n + ∑Mkᵢ×ᵢ = 0,0001×27 + 0,001×0,05 = 0,0028 т/период;

Уайт-спирит: N = ∑Mᵢ×n + ∑Mkᵢ×αᵢ = 0,0001×1 + 0,001×0,05 = 0,0002 т/период;

Олифа: N = ∑Mᵢ×n + ∑Mkᵢ×αᵢ = 0,0002×352 + 0,002×0,05 = 0,0705 т/период;

Шпатлевка: N = ∑Mᵢ×n + ∑Mkᵢ×αᵢ = 0,0002×14 + 0,002×0,05 = 0,0029 т/период.

Итого: 0,0395 + 0,0278 + 0,0208 + 0,0028 + 0,0025 + 0,0027 + 0,1770 + 0,0028 + 0,0002 + 0,0705 + 0,0029 = 0,3495 т/период.

Промасленная ветошь

Расчет проводился согласно п/п 2.32 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Нормативное количество отхода определяется исходя из поступающего количества ветоши (Мо, т/период), норматива содержания в ветоши масел (М) и влаги (W):

N = Мо + M + W, т/период

Мо – количество поступающей ветоши, т/период;

М – норматив содержания в ветоши масел, 0,12×Мо;

W – нормативное содержание в ветоши влаги, 0,15×Мо.

Таблица 4.3 – Расчет объема образования промасленной ветоши

| Параметры | Значение, т/период |
| --- | --- |
| Поступающее количество ветоши | 0,017 |
| Норматив содержания в ветоши масел | 0,00204 |
| Норматив содержания в ветоши влаги | 0,00255 |
| Объем образования промасленной ветоши | 0,02159 |

Расшифровка:

N = Mo + М + W = 0,017 + (0,12×0,017) + (0,15×0,017) = 0,02159 т/период.

Отходы рулонной гидроизоляции

Расчет объема образования отхода проводился согласно типовых норм трудноустранимых потерь и отходов материалов и изделий в строительстве (приложение Б РДС 82-202-96).

Норма образования отхода определяется по формуле:

Mотх = N×α, т/период

где:

N – расход материалов, т;

α – нормы потерь отходов, %.

Таблица 4.4 – Расчет объема образования отходов рулонной гидроизоляции

| Наименование видов работ и материалов | Расход материалов, м2 | Расход материалов, т | Нормы потерь и отходов, % | Объем образования отходов рулонной гидроизоляции, т/период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N | α | Мотх |
| Толь гидроизоляционный ТГ-350 | 0,0044 | 0,0000071 | 3 | 0,0000002 |
| Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 | 1,03 | 0,0021 | 3 | 0,000063 |
| Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г | 28,9 | 0,0607 | 3 | 0,001821 |
| Итого: |  |  |  | 0,0018842 |

Расшифровка:

Толь гидроизоляционный ТГ-350: 0,0000071 т×3 % = 0,0000002 т;

Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350: 0,0021 т×3 % = 0,000063 т;

Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г: 0,0607 т×3 % = 0,001821 т.

Итого: 0,0000002 + 0,000063 + 0,001821 = 0,0018842 т/период.

Огарки сварочных электродов

Расчет объема образования отхода проводился согласно п/п 2.22 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Объем образования огарков сварочных электродов рассчитывается по формуле:

N = Мост×α, т/период

где:

Мост – фактический расход электродов, т;

α – остаток электрода, α=0,015 от массы электрода.

Таблица 4.5 – Расчет объема образования огарков сварочных электродов

| Наименование материала | Фактический расход электродов, т | Остаток от массы электрода | Объем образования огарков сварочных электродов, т/период |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mост | α | N |
| Электроды сварочные | 0,98902 | 0,015 | 0,01484 |

Расшифровка: N = Мост×α = 0,98902×0,015 = 0,01484 т/период.

Лом черных металлов

Расчет объема образования отхода проводился согласно типовых норм трудноустранимых потерь и отходов материалов и изделий в строительстве (приложения Б, Е, Ж, З РДС 82-202-96).

Норма образования отхода определяется по формуле:

Mотх = N×α, т/период

где:

N – расход материалов, т;

α – нормы потерь отходов, %.

Таблица 4.6 – Расчет объема образования лома черных металлов

| Наименование материалов | Расход материалов, т | Нормы потерь и отходов, % | Объем образования лома черных металлов, т/период |
| --- | --- | --- | --- |
| Уголки стальные из углеродистой стали | 2,84 | 2 | 0,0568 |
| Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 | 4,9 | 1 | 0,0490 |
| Сталь арматурная класса А-I, А-III | 14,12 | 1 | 0,1412 |
| Прокат из углеродистой стали | 3,7 | 2 | 0,0740 |
| Сварные трубы (кроме водогазопроводных) | 1,39 | 1 | 0,0139 |
| Сварные водогазопроводные трубы | 0,22 | 2,5 | 0,0055 |
| Гвозди и болты строительные | 0,41 | 1 | 0,0041 |
| Итого: |  |  | 0,3445 |

Расшифровка:

Уголки стальные из углеродистой стали: 2,84 т×2 % = 0,0568 т;

Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1: 4,9 т×1 % = 0,0490 т;

Сталь арматурная класса А-I, А-III: 14,12 т×1 % = 0,1412 т;

Прокат из углеродистой стали: 3,7 т×2 % = 0,0740 т;

Сварные трубы (кроме водогазопроводных): 1,39 т×1 % = 0,0139 т;

Сварные водогазопроводные трубы: 0,22 т×2,5 % = 0,0055 т;

Гвозди и болты строительные: 0,41 т×1 % = 0,0041 т.

Итого: 0,0568 + 0,0490 + 0,1412 + 0,0740 + 0,0139 + 0,0055 + 0,0041 = 0,3445 т/период.

Обрезки кабеля

Расчет проводился согласно п/п 2.21 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Масса цветного металла в кабеле может быть определена с учетом марки кабеля, его химического состава и рассчитана исходя из массы 1 км кабеля (Mi) на основании формулы:

М = Мi×10-3×li, т/период,

где Мi – удельный вес 1 км кабеля, кг,

li – длина кабеля данной марки, накопленного в течение периода, км,

10-3 – коэффициент перевода из килограммов в тонны.

Таблица 4.7 – Общая масса кабеля

| Маркировка кабеля | Удельный вес 1 км кабеля, кг | Длина кабеля, км | Масса кабеля, т |
| --- | --- | --- | --- |
| Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5-0,66 | 113 | 0,006 | 0,0007 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5-0,66 | 148 | 0,042 | 0,0062 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 | 188 | 0,007 | 0,0013 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5-0,66 | 175 | 0,011 | 0,0019 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5-0,66 | 300 | 0,025 | 0,0075 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5-0,66 | 331 | 0,05 | 0,0166 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ, марки АВВГнг(А)-LS 2х2,5-0,66 | 126 | 0,014 | 0,0018 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ, марки АВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 | 144 | 0,237 | 0,0341 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LS 3х4 -0,66 | 154 | 0,048 | 0,0074 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ, марки АВВГнг(А)-LS 3х4-0,66 | 198 | 0,023 | 0,0046 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ, марки АВВГнг(А)-LS 4х2,5-0,66 | 161 | 0,022 | 0,0035 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ, марки АВВГнг(А)-LS 4х25+1х16-1 | 1002 | 0,003 | 0,0030 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ, марки АВВГнг(А)-LS 4х50+1х25-1 | 1431 | 0,023 | 0,0329 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ, марки АВВГнг(А)-LS 5х2,5-0,66 | 191 | 0,277 | 0,0529 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LS 5х4-0,66 | 274 | 0,035 | 0,0096 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ, марки АВВГнг(А)-LS 5х25-0,66 | 1025 | 0,003 | 0,0031 |
| Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ, марки АВБбШв 4х10-0,66 | 604 | 0,02 | 0,0121 |
| Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ, марки АВБбШв 4х25-0,66 | 967 | 0,16 | 0,1547 |
| Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ, марки АВБбШв 4х185-1 | 3787 | 0,12 | 0,4544 |
| Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, марки КВВГнг(A)-LS 4х0,75 | 86 | 0,02 | 0,0017 |
| Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, марки КВВГнг(А)-FRLS 4х1 | 243 | 0,03 | 0,0073 |
| Кабель контрольный, число жил 5, марки КВБбШв 5х1,5 | 344 | 0,086 | 0,0296 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 | 166 | 0,025 | 0,0042 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х6 (ок)-0,66 | 842 | 0,01 | 0,0084 |
| Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ, марки КВВГнг 10х1,5-0,66 | 194 | 0,002 | 0,0004 |
| Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10, марки КВВГнг-LS 10х0,75 | 194 | 0,007 | 0,0014 |
| Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14, марки КВВГнг-LS 14х0,75 | 247 | 0,011 | 0,0027 |
| Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, марки КВВГнг-FRLS 4х1 | 229 | 0,235 | 0,0538 |
| Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2 | 20 | 0,02 | 0,0004 |
| Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В, марки ПВ3 сечением 6 мм2 | 70 | 0,02 | 0,0014 |
| Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В, марки ПВ3 сечением 16 мм2 | 182 | 0,01 | 0,0018 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 | 331 | 0,057 | 0,0189 |
| Кабель распределительный КРВПМ 1х2х0,5 | 11 | 0,012 | 0,0001 |
| Кабель контрольный МКШ 5х1-0,66 | 112 | 0,018 | 0,0020 |
| Кабель огнестойкий КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,5 | 55 | 0,162 | 0,0089 |
| Кабель водостойкий КРВ 4х1,5-0,66 | 1370 | 0,02 | 0,0274 |
| Кабель силовой с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке КГнг-LS 5х1,5-0,66 | 240 | 0,043 | 0,0103 |
| Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ, КГВЭВнг(А)-LS 3x1,5-0,66 | 307 | 0,005 | 0,0015 |
| Кабель контрольный огнестойкий КИПэВнг(А)-LS 2х2х0,6 мм2 | 93 | 0,025 | 0,0023 |
| Кабель огнестойкий КИПэВнг(А)-LS 2х2х0,6 | 93 | 0,426 | 0,0396 |
| Кабель телефонной связи ТАШсК 1х4х0,6 | 100 | 0,44 | 0,0440 |
| Провод установочный ПуГВ-1х1,0 | 13 | 0,005 | 0,0001 |
| Провод установочный ПуГВ-1х1,0 | 13 | 0,005 | 0,0001 |
| Кабель контрольный МКШ 2х0,75-0,66 | 55 | 0,01 | 0,0006 |
| Итого: |  |  | 1,0772 |

Согласно «Нормам отходов материальных ресурсов, не учтенных в расценках на монтаж оборудования» (СНиП IV-6-82 ч.IV, глава 6, сборник 8, приложение Б), норма образования для «Кабели всех марок и сечений» составляет 2%. Соответственно, объем образования отходов обрезков кабелей на период строительства составит:

1,0772/100×2 = 0,022 т/период.

Древесные отходы

Расчет объема образования отхода проводился согласно типовых норм трудноустранимых потерь и отходов материалов и изделий в строительстве (приложение Б РДС 82-202-96).

Норма образования отхода определяется по формуле:

Mотх = N×α, т/период

где:

N – расход материалов, т;

α – нормы потерь отходов, %.

Таблица 4.8 – Расчет объема образования древесных отходов

| Наименование видов работ и материалов | Расход материалов, т | Нормы потерь и отходов, % | Объем образования древесных отходов, т/период |
| --- | --- | --- | --- |
| Щиты из досок | 1,821 | 4 | 0,07284 |
| Лесоматериал круглый хвойных пород | 2,25 | 3 | 0,06750 |
| Доски и бруски | 10,6 | 1,5 | 0,15900 |
| Итого: |  |  | 0,29934 |

*плотность древесины принята 0,7 т/м3

Расшифровка:

Щиты из досок: 1,821 т ×4 % = 0,07284 т;

Лесоматериал круглый хвойных пород: 2,25 т×3 % = 0,06750 т;

Доски и бруски: 10,6 т×1,5 % = 0,15900 т.

Итого: 0,07284 + 0,06750 + 0,15900 = 0,29934 т/период.

Мешкотара бумажная

Расчет объема образования отхода проводился согласно п/п 2.47 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 года № 100-п.

Норма образования использованных мешков зависит от расхода сырья и определяется по формуле:

Mотх = N×m, т/период

где:

N – количество мешков, шт./период;

m – масса мешка, т.

Таблица 4.9 – Расчет объема образования мешкотары бумажной

| Наименование строительных материалов | Расход стройматериалов, т/период | Масса стройматериала в мешкотаре, т | Количество мешкотары | Масса мешкотары, т | Объем образования бумажной мешкотары, т/период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N | m | Мотх |
| Сухие смеси | 3,203 | 0,05 | 64 | 0,0005 | 0,0320 |
| Портландцемент бездобавочный ПЦ 400 | 0,2056 | 0,05 | 4 | 0,0005 | 0,0020 |
| Цемент гипсоглиноземистый | 0,0922 | 0,05 | 2 | 0,0005 | 0,0010 |
| Известь | 0,2295 | 0,05 | 5 | 0,0005 | 0,0025 |
| Гипсовые вяжущие | 0,0943 | 0,05 | 2 | 0,0005 | 0,0010 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0385 |

Расшифровка:

Сухие смеси: Мотх = N×m = 64×0,0005 = 0,0320 т;

Портландцемент бездобавочный ПЦ 400: Мотх = N×m = 4×0,0005 = 0,0020 т;

Цемент гипсоглиноземистый: Мотх = N×m = 2×0,0005 = 0,0010 т;

Известь: Мотх = N×m = 5×0,0005 = 0,0025 т;

Гипсовые вяжущие: Мотх = N×m = 2×0,0005 = 0,0010 т;

Итого: 0,0320 + 0,0020 + 0,0010 + 0,0025 + 0,0010 = 0,0385 т/период.

Отходы пластиковых труб

Расчет объема образования отхода проводился согласно типовых норм трудноустранимых потерь и отходов материалов и изделий в строительстве (приложение З РДС 82-202-96).

Норма образования отхода определяется по формуле:

Mотх = N×α, т/период

где:

N – расход материалов, т;

α – нормы потерь отходов, %.

Таблица 4.10 – Расчет объема образования отходов пластиковых труб

| Наименование материалов | Расход материалов, т | Нормы потерь и отходов, % | Объем образования отходов пластиковых труб, т/период |
| --- | --- | --- | --- |
| Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | 0,0436 | 2,5 | 0,00109 |
| Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм | 0,0048 | 2,5 | 0,00012 |
| Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 75х4,5 мм | 0,0334 | 2,5 | 0,00084 |
| Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 160х9,5 мм | 0,1591 | 2,5 | 0,00398 |
| Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм | 0,0001 | 2,5 | 0,000003 |
| Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм | 0,0040 | 2,5 | 0,00010 |
| Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм | 0,0018 | 2,5 | 0,00005 |
| Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм | 0,0004 | 2,5 | 0,00001 |
| Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм | 0,0062 | 2,5 | 0,00016 |
| Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со стойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63 | 0,0343 | 2,5 | 0,00086 |
| Труба двустенная ПНД/ПВД d40 мм | 0,0026 | 2,5 | 0,00007 |
| Труба двустенная ПНД/ПВД d63 мм | 0,4829 | 2,5 | 0,01207 |
| Труба гофрированная ПНД d=20мм с зондом черная устойчив к УФ-излучению, -40...90 °C CTG20-20-K02-050-1 | 0,0044 | 2,5 | 0,00011 |
| Итого: |  |  | 0,01946 |

Отходы теплоизоляции (минеральной ваты)

Расчет объема образования отхода проводился согласно типовых норм трудноустранимых потерь и отходов материалов и изделий в строительстве (приложение Б РДС 82-202-96).

Норма образования отхода определяется по формуле:

Mотх = N×α, т/период

где:

N – расход материалов, т;

α – нормы потерь отходов, %.

Таблица 4.11 – Расчет объема образования отходов теплоизоляции

| Наименование материалов | Расход материалов, м3 | Расход материалов, т | Нормы потерь и отходов, % | Объем образования отходов теплоизоляции, т/период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N | α | Мотх |
| Плиты и маты теплоизоляционные из минеральной ваты | 10,88 | 2,176 | 3 | 0,0653 |

*плотность минеральной ваты принят – 0,2 т/м3

Расшифровка: 2,176 т×3 % = 0,0653т/период.

Строительные отходы

Расчет объема образования отхода проводился согласно типовых норм трудноустранимых потерь и отходов материалов и изделий в процессе строительного производства (приложение Б РДС 82-202-96).

Норма образования отхода определяется по формуле:

Mотх = N×α, т/период

где:

N – расход материалов, т;

α – нормы потерь отходов, %.

Плотность растворов кладочных составит 1,5 т/м3.

Плотность растворов отделочных составит 1,3 т/м3.

Плотность смесей бетонных тяжелых составит 2,5 т/м3.

Вес одного кирпича составляет 0,0035 т.

Таблица 4.12 – Расчет объема образования строительных отходов

| Наименование видов работ и материалов | Расход материалов, м3 | Расход материалов, т | Нормы потерь и отходов, % | Объем образования строительных отходов, т/период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N | α | Мотх |
| Кладка стен и перегородок из кирпича | - | 193,48 | 1 | 1,93480 |
| Кладка стен и перегородок кладочным раствором | 56,612 | 84,92 | 1,8 | 1,52856 |
| Оштукатуривание отделочным раствором | 10,3 | 13,39 | 1,8 | 0,24102 |
| Устройство фундаментов из бетона | 301,631 | 754,08 | 1,5 | 11,31120 |
| Транспортирование цемента автотранспортом в таре | - | 0,298 | 0,25 | 0,00075 |
| Транспортирование песка автотранспортом навалом | - | 344,88 | 1,2 | 4,13856 |
| Транспортирование щебня автотранспортом навалом | - | 824,03 | 1,15 | 9,47635 |
| Транспортирование кирпича автотранспортом пакетами на поддоне | - | 193,48 | 2 | 3,86960 |
| Итого: |  |  |  | 32,50084 |

Расшифровка:

Кладка стен и перегородок из кирпича: 193,48 т×1 % = 1,9348 т;

Кладка стен и перегородок кладочным раствором: 84,92 т×1,8 % = 1,52856 т;

Оштукатуривание отделочным раствором: 13,39 т×1,8 % = 0,24102 т;

Устройство фундаментов из бетона: 754,08 т×1,5 % = 11,3112 т;

Транспортирование цемента автотранспортом в таре: 0,298 т×0,25 % = 0,00075 т;

Транспортирование песка автотранспортом навалом 344,88 т×1,2 % = 4,13856 т;

Транспортирование щебня автотранспортом навалом: 824,03 т×1,15 % = 9,47635 т;

Транспортирование кирпича автотранспортом пакетами на поддоне: 193,48 т×2 % = 3,8696 т.

Итого: 1,9348 + 1,52856 + 0,24102 + 11,3112 + 0,00075 + 4,13856 + 9,47635 + 3,8696 = 32,50084 т/период.

Твердые бытовые отходы

Расчет объема образования ТБО проводился согласно п/п 2.44 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г № 100-п.

Норма образования бытовых отходов определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов, которые составляют 
0,3 м3/год на человека, списочной численности работающих и средней плотности отходов, которая составляет 0,25 т/м3.

Объем образования ТБО определяется по формуле:

МТБО = m×P×q, т/период

где:

m – списочная численность работающих на предприятии, 22 чел.;

q – средняя плотность отходов, т/м3;

P – годовая норма образования ТБО на промышл. предприятиях на 1 работающего, т.

Расчет образования ТБО на период строительства

МТБО (годовое) = 22 чел.×0,3 м3/год×0,25 т/м3= 1,65 т/год.

МТБО (5 мес.) = 1,65 т/год /12×5 = 0,6875 т/период.

Так как состав ТБО состоит из: отходов бумаги, картона – 33,5%, отходов пластмассы, пластика и т.п. – 12%, пищевых отходов – 10%, стеклобоя (стеклотары) – 6%, металлов – 5%, древесины – 1,5%, резины (каучука) – 0,75% и прочих – 31,25%, следует, что при раздельном складировании с учетом морфологического состава данного отхода будет образовываться:

- Отходы бумаги, картона – 0,2303125 т/период;

- Отходов пластмассы, пластика и т.п. – 0,0825 т/период;

- Пищевых отходов – 0,06875 т/период;

- Стеклобоя (стеклотары) – 0,04125 т/период;

- Металлов – 0,034375т/период;

- Древесины – 0,0103125 т/период;

- Резины (каучука) – 0,00515625 т/период;

- Прочих (тряпье) – 0,21484375 т/период.

Таблица 4.13  Общее количество отходов в период строительства

| № п/п | Наименование отходов | Объем образования, т/период |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тара из-под лакокрасочных материалов | 0,3495 |
| 2 | Промасленная ветошь | 0,02159 |
| 3 | Отходы рулонной гидроизоляции | 0,0018842 |
| 4 | Огарки сварочных электродов | 0,01484 |
| 5 | Лом черных металлов | 0,3445 |
| 6 | Обрезки кабеля | 0,022 |
| 7 | Древесные отходы | 0,29934 |
| 8 | Мешкотара бумажная | 0,0385 |
| 9 | Отходы пластиковых труб | 0,01946 |
| 10 | Отходы теплоизоляции (минеральной ваты) | 0,0653 |
| 11 | Строительные отходы | 32,50084 |
| 12 | Твердые бытовые отходы | 0,6875 |
| Итого: |  | 34,3652542 |

Расчеты и обоснование объемов образования отходов на период эксплуатации

На период эксплуатации предполагается образование 11-ти видов отходов: ветошь промасленная, аккумуляторы отработанные, отработанное моторное масло, отработанные теплоносители (антифризы и др.), отработанные масляные фильтры, отработанные топливные фильтры, отработанные воздушные фильтры, уловленные нефтепродукты очистных сооружений мойки автотранспорта, твердый осадок очистных сооружений мойки автотранспорта, отработанная фильтрующая загрузка пункта мойки автотранспорта, отработанные лампы, не содержащие ртуть.

Ветошь промасленная

Расчет проводился согласно п/п 2.32 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Нормативное количество отхода определяется исходя из поступающего количества ветоши (Мо, т/год), норматива содержания в ветоши масел (M) и влаги (W):

N = Mo+М+W, т/год

где:

Мо – количество ветоши, поступающее на предприятие за год, т/год;

М – норматив содержания в ветоши масла, 0,12×Мо;

W –норматив содержания в ветоши влаги, 0,15×Мо.

При расчетах затрат на содержание ДГУ, величину расхода обтирочной ветоши, принимают аналогично автотранспорту, работающему на дизельном топливе, которая составляет от 24 до 36 кг в год на единицу.

Таблица 4.14 – Расчет объема образования ветоши промасленной

| Параметры | Значение, т/год |
| --- | --- |
| Поступающее количество ветоши | 0,036 |
| Норматив содержания в ветоши масел | 0,00432 |
| Норматив содержания в ветоши влаги | 0,0054 |
| Объем образования промасленной ветоши | 0,04572 |

Расшифровка:

N=0,036 т + (0,12×0,036 т) + (0,15×0,036 т) = 0,04572 т/год.

Аккумуляторы отработанные

Расчет проводился согласно п/п. 2.24 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Расчет количества аккумуляторов, отработанных выполнен с использованием формулы:

N = Σni×mi×α×10-3/τ, т/год

Норма образования отхода рассчитывается исходя из числа аккумуляторов (n), срока (τ) фактической эксплуатации, средней массы (mi) аккумулятора и норматива зачета (α) при сдаче (80-100%).

Таблица 4.15 – Расчет объема образования отработанных аккумуляторов

| Марка ТС | Кол-во ед. | Марка аккумулятора | Кол-во аккумуляторов (ni) | Масса одного аккумулятора, кг (mi) | Норматив зачета при сдаче, % (α) | Срок фактической эксплуатации, лет (τ) | Объем образования отработанных аккумуляторов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АД 15-Т400 | 1 | 12В/90 А*ч | 2 | 30 | 100 | 2 | 0,0300 |
| Итого: | 1 |  |  |  |  |  | 0,0300 |

Расшифровка:

Мотх = ∑ nᵢ×mᵢ×α×10⁻³/τ = 1×2×30×100%×0,001/2 = 0,0300 т/год.

Отработанное моторное масло

Расчет отработанного моторного масла проводился согласно п/п, 2.4, п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Расчет количества отработанного моторного масла (Мотх) выполнен с использованием формулы:

Мотх = ΣNi×Vi×k×ρ×L/Lн×10-3, т/год

где:

Ni – количество оборудования i-ой марки, шт.;

Vi – объем масла, заливаемого в оборудование i-ой марки при ТО, л;

L – средний годовой пробег, тыс. км/год, моточасы;

Lн – норма пробега i-ой марки до замены масла, тыс. км, моточасов;

k – коэффициент полноты слива масла, k=0,9;

ρ – плотность отработанного масла, ρ=0,9 кг/л.

Таблица 4.16 – Расчет объема образования отработанного моторного масла

| Вид транспортного средства | Кол-во, ед. | Средний годовой пробег, км, мото-час | Норма пробега до замены масла,км, мото-час | Объем масла, заливаемого в ДГУ, л | Коэф-фициент полноты слива масла | Плотность отрабо-танного масла | Кол-во отработанного моторного масла, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ni | L | Lн | Vi | k | ρ |  |
| АД 15-Т400 | 1 | 506 | 250 | 12 | 0,9 | 0,9 | 0,0197 |
| Итого: | 1 |  |  |  |  |  | 0,0197 |

Расшифровка:

Мотх = ∑ Nᵢ×Vᵢ×k×ρ×L/Lн×10⁻³ = 1×12×0,9×0,9×506 / 250×10⁻³ = 0,0197 т/год.

Отработанные теплоносители (антифриз и др.)

Расчет отработанных теплоносителей (антифриз и др.) проводился аналогично расчету отработанных масел в соответствии с п/п. 2.4 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Расчет количества отработанной охлаждающей жидкости (Мотх) выполнен с использованием формулы:

Мотх = ΣNi×Vi×k×ρ×L/Lн×10-3, т/год

где:

Ni – количество оборудования i-ой марки, шт;

Vi – объем охлаждающей жидкости, заливаемой в оборудование i-ой марки при ТО, л;

L – средний годовой пробег, тыс. км/год, моточасы;

Lн – норма пробега машины i-ой марки до замены до охлаждающей жидкости, тыс. км, моточасов;

k – коэффициент полноты слива охлаждающей жидкости, k=0,9;

ρ – плотность охлаждающей жидкости, ρ =1,087 кг/л [ГОСТ 159-52].

Таблица 4.17 – Расчет объема образования отработанных теплоносителей (антифриз и др.)

| Вид транспортного средства | Кол-во, ед. | Средний годовой пробег, км, мото-час | Норма пробега до замены ОЖ,км, мото-час | Объем ОЖ, заливаемой в ДГУ, л | Коэф-фициент полноты слива ОЖ | Плотность отрабо-танной ОЖ | Кол-во отработанной ОЖ, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ni | L | Lн | Vi | k | ρ |  |
| АД 15-Т400 | 1 | 506 | 2400 | 15 | 0,9 | 1,087 | 0,0031 |
| Итого: | 1 |  |  |  |  |  | 0,0031 |

Расшифровка:

Мотх = ∑ Nᵢ×Vᵢ×k×ρ×L/Lн×10⁻³ = 1×15×0,9×0,9×506 / 2400×10⁻³ = 0,0031 т/год.

Отработанные масляные фильтры

Расчет норматива образования фильтров масляных отработанных проведен по «Методическим рекомендациям по расчету нормативов образования отходов для автотранспортных предприятий», Санкт-Петербург, 2003 г., и определяется по формуле:

Мотх = ΣNi×Vi×k×ρ×L/Lн×10-3, т/год

где:

Ni – количество оборудования i-той марки, шт.;

ni – количество фильтров, установленных i-ой марки, шт.;

mi – вес одного фильтра i-ой марки, кг;

Li – средний годовой пробег i-ой марки, тыс.км/год, моточасы,

Lнi – норма пробега до замены фильтровальных элементов, тыс.км, моточасов.

Таблица 4.18 – Расчет объема образования фильтров масляных отработанных

| Марка транспортного средства | Коли-чество, (Ni) | Кол-во фильтров, установленных ДГУ, шт. (ni) | Масса одного фильтра, кг (mi) | Средний годовой пробег, тыс. км, моточасов (Li) | Нормативный пробег, тыс. км, моточасов (LHi) | Объем образования отработанных масляных фильтров, т/год (М) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АД 15-Т400 | 1 | 2 | 0,617 | 506 | 250 | 0,0025 |
| Итого: | 1 |  |  |  |  | 0,0025 |

Расшифровка:

Мф = ∑ Nф×n ×mф ×Кпр×Lф/Нф×10⁻3=1×2×0,617×506 / 250×10⁻3 = 0,0025 т/год.

Отработанные топливные фильтры

Расчет норматива образования фильтров топливных отработанных проведен по «Методическим рекомендациям по расчету нормативов образования отходов для автотранспортных предприятий», Санкт-Петербург, 2003 г., и определяется по формуле:

М = Σ Ni×ni×mi×Li / Lнi×10-3, т/год

где:

Ni – количество оборудования i-той марки, шт.;

ni – количество фильтров, установленных i-ой марки, шт.;

mi – вес одного фильтра i-ой марки, кг;

Li – средний годовой пробег i-ой марки, тыс.км/год, моточасы,

Lнi – норма пробега до замены фильтровальных элементов, тыс.км, моточасов.

Таблица 4.19 – Расчет объема образования фильтров топливных отработанных

| Марка транспортного средства | Коли-чество, ед. (Ni) | Кол-во фильтров, установленных на ДГУ, шт. (ni) | Масса одного фильтра, кг (mi) | Средний годовой пробег, тыс. км, моточасов (Li) | Нормативный пробег, тыс. км, моточасов (LHi) | Объем образования отработанных топливных фильтров, т/год (М) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АД 15-Т400 | 1 | 2 | 0,426 | 506 | 250 | 0,00172 |
| Итого: | 1 |  |  |  |  | 0,00172 |

Расшифровка:

Мф = ∑ Nф×n ×mф ×Кпр×Lф/Нф×10⁻3 =1×2×0,426×506 / 250×10⁻3 = 0,00172 т/год.

Отработанные воздушные фильтры

Расчет норматива образования отработанных фильтров проведен по «Временным методическим рекомендациям по расчету нормативов образования отходов производства и потребления» Санкт-Петербург, 1998, и определяется по формуле:

М = Σ Ni×ni×mi×Li / Lнi×10-3, т/год

где:

Ni – количество оборудования i-той марки, шт.;

ni – количество фильтров, установленных i-ой марки, шт.;

mi – вес одного фильтра i-ой марки, кг;

Li – средний годовой пробег i-ой марки, тыс.км/год, моточасы,

Lнi – норма пробега до замены фильтровальных элементов, тыс.км, моточасов.

Таблица 4.20 – Расчет объема образования фильтров воздушных отработанных

| Марка транспортного средства | Коли-чество, ед. (Ni) | Кол-во фильтров, установленных на ДГУ, шт. (ni) | Масса одного фильтра, кг (mi) | Средний годовой пробег, тыс. км, моточасов (Li) | Нормативный пробег, тыс. км, моточасов (LHi) | Объем образования отработанных воздушных фильтров, т/год (М) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АД 15-Т400 | 1 | 1 | 0,61 | 506 | 250 | 0,00123 |
| Итого: | 1 |  |  |  |  | 0,00123 |

Расшифровка:

Мф = ∑ Nф×n ×mф ×Кпр×Lф/Нф×10⁻3 =1×1×0,61×506 / 250×10⁻3 = 0,00123 т/год.

Уловленные нефтепродукты очистных сооружений мойки автотранспорта

Расчет образования отхода производится по «Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 года № 100-п.

Расчет образования осадка очистных сооружений рассчитывается по формуле:

Норма образования сухого осадка () составляет:

, тонн в год,

где Свзв  концентрация взвешенных веществ в сточной воде, тонн/м;

Снп  концентрация нефтепродуктов в сточной воде, т/м3;

Q  расход сточной воды, м/год;

эффективность осаждения взвешенных веществ в долях единицы;

эффективность очистки нефтепродуктов в долях единицы;

Таблица 4.21 – Расчет объема образования уловленных нефтепродуктов очистных сооружений от стоков мойки автотранспорта

| Наименование сточных вод | Годовой расход, м3/год | Конц. взвеш. веществ в сточной воде, т/м3 | Конц. нефтепродуктов в сточной воде, т/м3 | Эффект. осаждения взвешенных веществ, доли единицы | Эффект. улова нефтепродуктов, доли единицы | Объем образования твердого осадка, т/год | Объем образования нефтепродуктов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производствен-ные сточные воды от мойки | 292 | - | 0,00007 | - | 0,996 | - | 0,02036 |
| Итого: |  |  |  |  |  | - | 0,02036 |  |  |  |  | 0,029 |

Расшифровка:

Nос=0×0×0+292×0,00007×0,996=0,02036 т/год.

Твердый осадок очистных сооружений мойки автотранспорта

Расчет образования отхода производится по «Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 года № 100-п.

Расчет образования осадка очистных сооружений рассчитывается по формуле:

Норма образования сухого осадка () составляет:

, тонн в год,

где Свзв  концентрация взвешенных веществ в сточной воде, тонн/м;

Снп  концентрация нефтепродуктов в сточной воде, т/м3;

Q  расход сточной воды, м/год;

эффективность осаждения взвешенных веществ в долях единицы;

эффективность очистки нефтепродуктов в долях единицы;

Таблица 4.22 – Расчет объема образования твердых осадков очистных сооружений от стоков мойки автотранспорта

| Наименование сточных вод | Годовой расход, м3/год | Конц. взвеш. веществ в сточной воде, т/м3 | Конц. нефтепродуктов в сточной воде, т/м3 | Эффект. осаждения взвешенных веществ, доли единицы | Эффект. улова нефтепродуктов, доли единицы | Объем образования твердого осадка, т/год | Объем образо-вания нефтепродуктов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственные сточные воды от мойки | 292 | 0,002 | - | 0,995 | - | 0,5811 | - |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,5811 | - |

Расшифровка:

Nос=292×0,002×0,995+0×0×0=0,5811 т/год.

Отработанная фильтрующая загрузка пункта мойки автотранспорта

Предполагаемое количество образования отхода (M, т) рассчитывается, исходя из объема загрузки фильтрующего материала (V, м3), периодичности замены (n), средней насыпной плотности фильтрующей загрузки (q, кг/м3).

Уголь активный:

V- объем загрузки фильтрующего материала составляет 1 м3;

n- периодичность замены один раз в 5 лет;

q- средняя насыпная плотность фильтрующей загрузки составляет не более 240 кг/м3.

1 м3 × 240 кг/м3 = 240 кг / 1000 = 0,240 т

0,240 т × 0,2 год = 0,048 т/год.

Сорбент:

V- объем загрузки фильтрующего материала составляет 0,19 м3;

n- периодичность замены один раз в 5 лет;

q- средняя насыпная плотность фильтрующей загрузки составляет не более 450 кг/м3.

0,19 м3 × 450 кг/м3 = 85,5 кг / 1000 = 0,0855 т

0,0855 т × 0,2 год = 0,0171 т/год.

Объем образования отработанного фильтрующего материала очистных сооружений:

0,048 т/год+0,0171 т/год=0,0651 т/год.

Отработанные лампы, не содержащие ртуть

Расчет проводился согласно п/п. 2.43 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Норма образования отработанных ламп рассчитывается по формуле:

N = n×T/Tр, шт./год

М = N×mi×10-6, т/год

где:

n – количество работающих ламп данного типа, шт.;

Т – время работы ламп данного типа в году, ч;

Тр – ресурс времени работы ламп, ч;

mi – вес одной лампы, грамм.

Таблица 4.23 - Расчет объема образования ламп, не содержащих ртуть на период эксплуатации

| Марка ламп | Кол-во работающих ламп, шт. (n) | Ресурс времени работы ламп, ч (Tр) | Время работы ламп в году, ч (Т) | Вес одной лампы, грамм (mi) | Объем образования отработанных ламп, шт./год (N) | Объем образования отработанных ламп, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светильник светодиодный, 16 Вт, IP54 ДБО85-16-001 Tablette | 1 | 50000 | 8760 | 1920 | 0 | 0 |
| Светильник светодиодный, 40 Вт, IP54 ДО15-40-001 Kosmos 750 | 1 | 50000 | 8760 | 2700 | 0 | 0 |
| Светильник светодиодный, 64 Вт, IP65 ДСП44-76-002 Flagman F 840 | 8 | 50000 | 8760 | 4000 | 1 | 0,0040 |
| Светильник светодиодный, 200 Вт, IP65 ДКУ15-200-001 Kosmos750 | 5 | 50000 | 8760 | 7500 | 1 | 0,0075 |
| Светильник светодиодный, 200 Вт, IP65 ДКУ62-60-001 Champion 730 | 1 | 50000 | 8760 | 2000 | 0 | 0 |
| Светодиодный светильник 18Вт IP65 ДСП52-18-001 Optimа 840 | 1 | 50000 | 8760 | 600 | 0 | 0 |
| Светодиодный светильник 32 Вт IP65 с блоком аварийного питания ДСП44-38-042 Flagman F EM1 840 | 2 | 50000 | 8760 | 2600 | 0 | 0 |
| Светодиодный светильник 32Вт IP65 ДСП44-38-002 Flagman F 840 | 2 | 50000 | 8760 | 2100 | 0 | 0 |
| Светодиодный светильник 40 Вт IP20 ДПО52-40-101 Optimus 840 | 2 | 50000 | 8760 | 1300 | 0 | 0 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,0115 |

Таблица 4.24  Общее количество отходов на период эксплуатации

| № п/п | Наименование отходов | Объем образования, т/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ветошь промасленная | 0,04572 |
| 2 | Аккумуляторы отработанные | 0,0300 |
| 3 | Отработанное моторное масло | 0,0197 |
| 4 | Отработанные теплоносители (антифриз и др.) | 0,0031 |
| 5 | Отработанные масляные фильтры | 0,0025 |
| 6 | Отработанные топливные фильтры | 0,00172 |
| 7 | Отработанные воздушные фильтры | 0,00123 |
| 8 | Уловленные нефтепродукты очистных сооружений мойки автотранспорта | 0,02036 |
| 9 | Твердый осадок очистных сооружений мойки автотранспорта | 0,5811 |
| 10 | Отработанная фильтрующая загрузка пункта мойки автотранспорта | 0,0651 |
| 11 | Отработанные лампы, не содержащие ртуть | 0,0115 |
| Итого: |  | 0,78203 |

4.2 Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов)

Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов с учетом требований ст. 338 Экологического кодекса Республики Казахстан.

Согласно статье 338 Экологического кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021 г. «Виды отходов и их классификация»:

Под видом отходов понимается совокупность отходов, имеющих общие признаки в соответствии с их происхождением, свойствами и технологией управления ими.

Виды отходов определяются на основании классификатора отходов, утвержденного уполномоченным органом в области охраны окружающей среды (далее – классификатор отходов).

Классификатор отходов разрабатывается с учетом происхождения и состава каждого вида отходов и в необходимых случаях определяет лимитирующие показатели концентрации опасных веществ в целях их отнесения к опасным или неопасным.

Каждый вид отходов в классификаторе отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода.

Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов с учетом требований ст. 338 Экологического кодекса Республики Казахстан.

Отдельные виды отходов в классификаторе отходов могут быть определены одновременно как опасные и неопасные с присвоением различных кодов («зеркальные» виды отходов) в зависимости от уровней концентрации содержащихся в них опасных веществ или степени влияния опасных характеристик вида отходов на жизнь и (или) здоровье людей и окружающую среду.

Отнесение отходов к опасным или неопасным и к определенному коду классификатора отходов в соответствии со статьей 338 Экологического кодекса Республики Казахстан производится владельцем отходов самостоятельно.

Включение вещества или материала в классификатор отходов не является определяющим фактором при отнесении такого вещества или материала к категории отходов. Вещество или материал, включенные в классификатор отходов, признаются отходами, если они соответствуют определению отходов согласно требованиям статьи 317 Экологического Кодекса РК.

Период строительства:

Таблица 4.25 – Формирование классификационного кода отхода:

Тара из-под лакокрасочных материалов

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 15 | Упаковочные отходы, абсорбенты, ткани для вытирания, фильтровальные материалы и защитная одежда, не определенные иначе |
| Подгруппа | 15 01 | Упаковка (в том числе отдельно собранные упаковочные муниципальные отходы) |
| Код | 15 01 10* | Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами |

Таблица 4.26 – Формирование классификационного кода отхода:

Промасленная ветошь

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 15 | Упаковочные отходы, абсорбенты, ткани для вытирания, фильтровальные материалы и защитная одежда, не определенные иначе |
| Подгруппа | 15 02 | Упаковка (в том числе отдельно собранные упаковочные муниципальные отходы) |
| Код | 15 02 02* | Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами |

Таблица 4.27 – Формирование классификационного кода отхода:

Отходы рулонной гидроизоляции

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 17 | Отходы строительства и сноса (включая извлеченный грунт на загрязненных участках) |
| Подгруппа | 17 03 | Битумные смеси, каменноугольная смола и просмоленные продукты |
| Код | 17 03 03* | Каменноугольная смола и просмоленные продукты |

Таблица 4.28 – Формирование классификационного кода отхода:

Огарки сварочных электродов

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 12 | Отходы формирования, физической и механической обработки поверхностей металлов и пластмасс |
| Подгруппа | 12 01 | Отходы формования, физической и механической обработки поверхностей металлов и пластмасс |
| Код | 12 01 13 | Отходы сварки |

Таблица 4.29 – Формирование классификационного кода отхода:

Лом черных металлов

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 17 | Отходы строительства и сноса (включая извлеченный грунт на загрязненных участках) |
| Подгруппа | 17 04 | Металлы (в том числе их сплавы) |
| Код | 17 04 05 | Железо и сталь |

Таблица 4.30 – Формирование классификационного кода отхода:

Обрезки кабеля

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 17 | Отходы строительства и сноса (включая извлеченный грунт на загрязненных участках) |
| Подгруппа | 17 04 | Металлы (в том числе их сплавы) |
| Код | 17 04 01 | Медь, бронза, латунь |

Таблица 4.31 – Формирование классификационного кода отхода:

Древесные отходы

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 17 | Отходы строительства и сноса (включая извлеченный грунт на загрязненных участках) |
| Подгруппа | 17 02 | Дерево, стекло и пластмассы |
| Код | 17 02 01 | Дерево |

Таблица 4.32 – Формирование классификационного кода отхода:

Мешкотара бумажная

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 15 | Упаковочные отходы, абсорбенты, ткани для вытирания, фильтровальные материалы и защитная одежда, не определенные иначе |
| Подгруппа | 15 01 | Упаковка (в том числе отдельно собранные упаковочные муниципальные отходы) |
| Код | 15 01 01 | Бумажная и картонная упаковка |

Таблица 4.33 – Формирование классификационного кода отхода:

Отходы пластиковых труб

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 17 | Отходы строительства и сноса (включая извлеченный грунт на загрязненных участках) |
| Подгруппа | 17 02 | Дерево, стекло и пластмассы |
| Код | 17 02 03 | Пластмассы |

Таблица 4.34 – Формирование классификационного кода отхода:

Отходы теплоизоляции (минеральной ваты)

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 17 | Отходы строительства и сноса (включая извлеченный грунт на загрязненных участках) |
| Подгруппа | 17 06 | Изоляционные материалы; строительные материалы, содержащие асбест |
| Код | 17 06 04 | Изоляционные материалы, за исключением упомянутых в 17 06 01 и 17 06 03 |

Таблица 4.35 – Формирование классификационного кода отхода:

Строительные отходы

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 17 | Отходы строительства и сноса (включая извлеченный грунт на загрязненных участках) |
| Подгруппа | 17 09 | Другие отходы строительства и сноса |
| Код | 17 09 04 | Смешанные отходы строительства и сноса, за исключением упомянутых в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 |

Таблица 4.36 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: бумага, картон

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 20 | Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции |
| Подгруппа | 20 01 | Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01) |
| Код | 20 01 01 | Бумага и картон |

Таблица 4.37 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: пластмасса, пластик и т.п.

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 20 | Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции |
| Подгруппа | 20 01 | Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01) |
| Код | 20 01 39 | Пластмассы |

Таблица 4.38 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: пищевые отходы (в составе ТБО)

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 20 | Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции |
| Подгруппа | 20 01 | Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01) |
| Код | 20 01 08 | Поддающиеся биологическому разложению отходы кухонь и столовых |

Таблица 4.39 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: стеклобой (стеклотара)

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 20 | Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции |
| Подгруппа | 20 01 | Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01) |
| Код | 20 01 02 | Стекло |

Таблица 4.40 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: металлы

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 20 | Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции |
| Подгруппа | 20 01 | Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01) |
| Код | 20 01 40 | Металлы |

Таблица 4.41 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: древесина

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 20 | Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции |
| Подгруппа | 20 01 | Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01) |
| Код | 20 01 38 | Дерево, за исключением упомянутого в 20 01 37 |

Таблица 4.42 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: резина (каучук)

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 20 | Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции |
| Подгруппа | 20 01 | Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01) |
| Код | 20 01 99 | Другие фракции, не определенные иначе |

Таблица 4.43 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: прочие (тряпье)

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 20 | Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции |
| Подгруппа | 20 01 | Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01) |
| Код | 20 01 11 | Ткани |

Таблица 4.44  Перечень отходов и их классификационные коды на период строительства

| № п/п | Вид отхода | Код отхода | Степень опасности отхода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тара из-под лакокрасочных материалов | 15 01 10* | Опасные |
| 2 | Промасленная ветошь | 15 02 02* | Опасные |
| 3 | Отходы рулонной гидроизоляции | 17 03 03* | Опасные |
| 4 | Огарки сварочных электродов | 12 01 03 | Неопасные |
| 5 | Лом черных металлов | 17 04 05 | Неопасные |
| 6 | Обрезки кабеля | 17 04 01 | Неопасные |
| 7 | Древесные отходы | 17 02 01 | Неопасные |
| 8 | Мешкотара бумажная | 15 01 01 | Неопасные |
| 9 | Отходы пластиковых труб | 17 02 03 | Неопасные |
| 10 | Отходы теплоизоляции (минеральной ваты) | 17 06 04 | Неопасные |
| 11 | Строительные отходы | 17 09 04 | Неопасные |
| 12 | Твердые бытовые отходы (ТБО) |  |  |
|  | - бумага, картон | 20 01 01 | Неопасные |
|  | - пластмасса, пластик и т.п. | 20 01 39 | Неопасные |
|  | - пищевые отходы | 20 01 08 | Неопасные |
|  | - стеклобой (стеклотара) | 20 01 02 | Неопасные |
|  | - металлы | 20 01 40 | Неопасные |
|  | - древесина | 20 01 38 | Неопасные |
|  | - резина (каучук) | 20 01 99 | Неопасные |
|  | - прочие (тряпье) | 20 01 11 | Неопасные |

Период эксплуатации:

Таблица 4.45 – Формирование классификационного кода отхода:

Промасленная ветошь

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 15 | Упаковочные отходы, абсорбенты, ткани для вытирания, фильтровальные материалы и защитная одежда, не определенные иначе |
| Подгруппа | 15 02 | Абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда |
| Код | 15 02 02* | Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами |

Таблица 4.46 – Формирование классификационного кода отхода:

Аккумуляторы отработанные

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 16 | Отходы, не определенные иначе данным перечнем |
| Подгруппа | 16 06 | Батареи и аккумуляторы |
| Код | 16 06 01* | Свинцовые аккумуляторы |

Таблица 4.47 – Формирование классификационного кода отхода:

Отработанное моторное масло

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 13 | Отходы нефти и жидкого топлива (за исключением пищевых масел и упомянутых в 05,12 и 19) |
| Подгруппа | 13 02 | Отходы моторных, трансмиссионных и смазочных масел |
| Код | 13 02 08* | Другие моторные, трансмиссионные и смазочные масла |

Таблица 4.48 – Формирование классификационного кода отхода:

Отработанные теплоносители (антифризы и др.)

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 16 | Отходы, не определенные иначе данным перечнем |
| Подгруппа | 16 01 | Снятые с эксплуатации различные транспортные средства (включая внедорожные), отходы от демонтажа снятых с эксплуатации транспортных средств и их технического обслуживания (за исключением 13, 14, 16 06 и 16 08) |
| Код | 16 01 14* | Антифризы, содержащие опансеы вещества |

Таблица 4.49 – Формирование классификационного кода отхода:

Отработанные масляные фильтры

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 16 | Отходы, не определенные иначе данным перечнем |
| Подгруппа | 16 01 | Снятые с эксплуатации различные транспортные средства (включая внедорожные), отходы от демонтажа снятых с эксплуатации транспортных средств и их технического обслуживания (за исключением 13, 14, 16 06 и 16 08) |
| Код | 16 01 07* | Масляные фильтры |

Таблица 4.50– Формирование классификационного кода отхода:

Отработанные топливные фильтры

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 16 | Отходы, не определенные иначе данным перечнем |
| Подгруппа | 16 01 | Снятые с эксплуатации различные транспортные средства (включая внедорожные), отходы от демонтажа снятых с эксплуатации транспортных средств и их технического обслуживания (за исключением 13, 14, 16 06 и 16 08) |
| Код | 16 01 21* | Опасные составляющие компоненты, за исключением упомянутых в 16 01 07-16 01 11, 16 01 13 и 16 01 14 |

Таблица 4.51 – Формирование классификационного кода отхода:

Отработанные воздушные фильтры

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 16 | Отходы, не определенные иначе данным перечнем |
| Подгруппа | 16 01 | Снятые с эксплуатации различные транспортные средства (включая внедорожные), отходы от демонтажа снятых с эксплуатации транспортных средств и их технического обслуживания (за исключением 13, 14, 16 06 и 16 08) |
| Код | 16 01 22 | Составляющие компоненты, не определенные иначе |

Таблица 4.52 – Формирование классификационного кода отхода:

Уловленные нефтепродукты очистных сооружений мойки автотранспорта

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 19 | Отходы от сооружений по переработке отходов, внешних водоочистных станций и подготовки воды, предназначенной для потребления воды человеком и воды для промышленного применения |
| Подгруппа | 19 08 | Отходы сооружений по очистке сточных вод, не определенные иначе |
| Код | 19 08 10* | Смеси жиров и масел от сепарации вода/масло, за исключением упомянутых в 19 08 09 |

Таблица 4.53 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердый осадок очистных сооружений мойки автотранспорта

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 19 | Отходы от сооружений по переработке отходов, внешних водоочистных станций и подготовки воды, предназначенной для потребления воды человеком и воды для промышленного применения |
| Подгруппа | 19 08 | Отходы сооружений по очистке сточных вод, не определенные иначе |
| Код | 19 08 02 | Отходы от удаления песка |

Таблица 4.54 – Формирование классификационного кода отхода:

Отработанная фильтрующая загрузка пункта мойки автотранспорта

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 15 | Упаковочные отходы, абсорбенты, ткани для вытирания, фильтровальные материалы и защитная одежда, не определенные иначе |
| Подгруппа | 15 02 | Абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда |
| Код | 15 02 02* | Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами |

Таблица 4.55 – Формирование классификационного кода отхода:

Отработанные лампы, не содержащие ртуть

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 20 | Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции |
| Подгруппа | 20 01 | Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01) |
| Код | 20 01 36 | Списанное электрическое и электронное оборудование, за исключением упомянутого в 20 01 21 и 20 01 35 |

Таблица 4.56  Перечень отходов и их классификационные коды на период эксплуатации

| № п/п | Вид отхода | Код отхода | Степень опасности отхода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промасленная ветошь | 15 02 02* | Опасные |
| 2 | Аккумуляторы отработанные | 16 06 01* | Опасные |
| 3 | Отработанное моторное масло | 13 02 08* | Опасные |
| 4 | Отработанные теплоносители (антифризы и др.) | 16 01 14* | Опасные |
| 5 | Отработанные масляные фильтры | 16 01 07* | Опасные |
| 6 | Отработанные топливные фильтры | 16 01 21* | Опасные |
| 7 | Отработанные воздушные фильтры | 16 01 22 | Неопасные |
| 8 | Уловленные нефтепродукты очистных сооружений мойки автотранспорта | 19 08 10* | Опасные |
| 9 | Твердый осадок очистных сооружений мойки автотранспорта | 19 08 02 | Неопасные |
| 10 | Отработанная фильтрующая загрузка пункта мойки автотранспорта | 15 02 02* | Опасные |
| 11 | Отработанные лампы, не содержащие ртуть | 20 01 36 | Неопасные |

Опасные свойства и физическое состояние отходов:

Период строительства:

Тара из-под лакокрасочных материалов. Отходы не пожароопасны, химически неактивны. Физическое состояние: твердое состояние.

Промасленная ветошь. Отходы пожароопасны, нерастворимы в воде, химически неактивны. Физическое состояние: твердое состояние/ куски.

Отходы рулонной гидроизоляции. Отходы пожароопасны, химически неактивны. Физическое состояние: твердое состояние.

Огарки сварочных электродов. Отходы не пожароопасные, невзрывоопасные, бурная реакция с водой – отсутствует. Отходы обладают коррозионной активностью. Физическое состояние: твердое состояние/ окалина.

Лом черных металлов. Отход не пожароопасен, нерастворим в воде; в условиях хранения химически неактивен. Физическое состояние: твердое состояние/ лом+куски.

Обрезки кабеля. Отход не пожароопасен, нерастворим в воде; в условиях хранения химически неактивен. Физическое состояние: твердое состояние/ куски.

Древесные отходы. Отход пожароопасны, нерастворим в воде; в условиях хранения химически неактивен. Физическое состояние: твердое состояние/ куски.

Мешкотара бумажная. Отход пожароопасны, нерастворим в воде; в условиях хранения химически неактивен. Физическое состояние: твердое состояние.

Отходы пластиковых труб. Отходы не пожароопасные, невзрывоопасные, не обладают коррозионной активностью. Физическое состояние: твердое состояние.

Отходы теплоизоляции (минеральной ваты). Отходы не пожароопасны, нерастворимы в воде; химически неактивны. Физическое состояние: твердое состояние.

Строительные отходы. Отходы не пожароопасны, нерастворимы в воде. Физическое состояние: твердое состояние.

Твердые бытовые отходы. Опасные свойства отсутствуют. Физическое состояние: твердое состояние.

Период эксплуатации:

Промасленная ветошь. Отходы пожароопасны, нерастворимы в воде, химически неактивны. Физическое состояние: твердое состояние/ куски.

Аккумуляторы отработанные. Отходы не пожароопасны, химически неактивны. Физическое состояние: твердое состояние.

Отработанное моторное масло. Отходы взрыво-пожароопасны, практически не растворимы в воде, в условиях хранения химически неактивны. Физическое состояние: в нормальных условиях вязкое жидкое состояние.

Отработанные теплоносители (антифризы и др.). Отходы взрыво-пожароопасны, практически не растворимы в воде, в условиях хранения химически неактивны. Физическое состояние: в нормальных условиях вязкое жидкое состояние.

Отработанные масляные фильтры. Отходы пожароопасны, не растворимы в воде, химически неактивны. Физическое состояние: твердое состояние.

Отработанные топливные фильтры. Отходы пожароопасны, не растворимы в воде, химически неактивны. Физическое состояние: твердое состояние.

Фильтры воздушные отработанные. Отходы не пожароопасны, нерастворимы в воде, химически неактивны. Физическое состояние: твердое состояние.

Уловленные нефтепродукты очистных сооружений мойки автотранспорта. Отходы пожароопасны, нерастворимы в воде, химически неактивны. Физическое состояние: жидкое состояние.

Твердый осадок очистных сооружений мойки автотранспорта. Отходы не пожароопасны, нерастворимы в воде, химически неактивны. Физическое состояние: твердое состояние.

Отработанная фильтрующая загрузка пункта мойки автотранспорта. Отходы пожароопасны, нерастворимы в воде, химически неактивны. Физическое состояние: твердое состояние.

Отработанные лампы, не содержащие ртуть. Отходы не пожароопасны, невзрывоопасные, не обладают коррозионной активностью. Физическое состояние: твердое состояние.

Все образующиеся отходы, при неправильном обращении, могут оказывать негативное влияние на окружающую среду.

Безопасное обращение с отходами предполагает их накопление в специальных помещениях, контейнерах и площадках, постоянный контроль количества отходов и своевременный вывоз сторонней специализированной организацией по договору.

Влияние отходов производства и потребления на природную окружающую среду при хранении будет минимальным при условии выполнения соответствующих санитарно-эпидемиологических и экологических норм Республики Казахстан и направленных на минимизацию негативных последствий антропогенного вмешательства в окружающую среду.

Решающим фактором, обеспечивающим снижение негативного влияния на окружающую среду отходов, накапливаемых на предприятии, является процесс их утилизации.

Мероприятия, обеспечивающие снижение негативного влияния накапливаемых отходов на окружающую среду и здоровье населения, включают в себя:

1) организацию и дооборудование мест накопления отходов, отвечающих предъявляемым требованиям;

2) вывоз (с целью захоронения, переработки и др.) ранее накопленных отходов;

3) организационные мероприятия (инструктаж персонала, назначение ответственных по операциям обращения с отходами, организация селективного сбора отходов и др.).

4.3 Рекомендации по управлению отходами и вспомогательным операциям, технологии по выполнению указанных операций

Соблюдение иерархии управления отходами на всех этапах технологического (жизненного) цикла направлены на обеспечение достижения целей государственной политики в области ресурсосбережения, импортозамещения и управления отходами, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и их имущества, охраны окружающей среды, животного и растительного мира.

Под управлением отходами понимаются операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления.

К операциям по управлению отходами относятся:

1) накопление отходов на месте их образования;

2) сбор отходов;

3) транспортировка отходов;

4) восстановление отходов;

5) удаление отходов;

6) вспомогательные операции, выполняемые в процессе осуществления операций, предусмотренных подпунктами 1), 2), 4) и 5) настоящего пункта.

Накопление отходов на месте их образования

Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 статьи 320 ЭК РК, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления.

Сбор отходов

Под сбором отходов понимается деятельность по организованному приему отходов от физических и юридических лиц специализированными организациями в целях дальнейшего направления таких отходов на восстановление или удаление.

Операции по сбору отходов могут включать в себя вспомогательные операции по сортировке и накоплению отходов в процессе их сбора.

Под накоплением отходов в процессе сбора понимается хранение отходов в специально оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах, в которых отходы, вывезенные с места их образования, выгружаются в целях их подготовки к дальнейшей транспортировке на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

Транспортировка отходов

Под транспортировкой отходов понимается деятельность, связанная с перемещением отходов с помощью специализированных транспортных средств между местами их образования, накопления в процессе сбора, сортировки, обработки, восстановления и (или) удаления.

Восстановление отходов

Восстановлением отходов признается любая операция, направленная на сокращение объемов отходов, главным назначением которой является использование отходов для выполнения какой-либо полезной функции в целях замещения других материалов, которые в противном случае были бы использованы для выполнения указанной функции, включая вспомогательные операции по подготовке данных отходов для выполнения такой функции, осуществляемые на конкретном производственном объекте или в определенном секторе экономики.

К операциям по восстановлению отходов относятся:

1) подготовка отходов к повторному использованию;

2) переработка отходов;

3) утилизация отходов.

Подготовка отходов к повторному использованию включает в себя проверку состояния, очистку и (или) ремонт, посредством которых ставшие отходами продукция или ее компоненты подготавливаются для повторного использования без проведения какой-либо иной обработки.

Под переработкой отходов понимаются механические, физические, химические и (или) биологические процессы, направленные на извлечение из отходов полезных компонентов, сырья и (или) иных материалов, пригодных для использования в дальнейшем в производстве (изготовлении) продукции, материалов или веществ вне зависимости от их назначения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 ст. 323 ЭК РК от 02.01.2021 г.

Под утилизацией отходов понимается процесс использования отходов в иных, помимо переработки, целях, в том числе в качестве вторичного энергетического ресурса для извлечения тепловой или электрической энергии, производства различных видов топлива, а также в качестве вторичного материального ресурса для целей строительства, заполнения (закладки, засыпки) выработанных пространств (пустот) в земле или недрах или в инженерных целях при создании или изменении ландшафтов.

Удаление отходов

Удалением отходов признается любая, не являющаяся восстановлением операция по захоронению или уничтожению отходов, включая вспомогательные операции по подготовке отходов к захоронению или уничтожению (в том числе по их сортировке, обработке, обезвреживанию).

Захоронение отходов – складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока, без намерения их изъятия.

Уничтожение отходов – способ удаления отходов путем термических, химических или биологических процессов, в результате применения которого существенно снижаются объем и (или) масса и изменяются физическое состояние и химический состав отходов, но который не имеет в качестве своей главной цели производство продукции или извлечение энергии.

Вспомогательные операции при управлении отходами

К вспомогательным операциям относятся сортировка и обработка отходов.

Под сортировкой отходов понимаются операции по разделению отходов по их видам и (или) фракциям либо разбору отходов по их компонентам, осуществляемые отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению.

Под обработкой отходов понимаются операции, в процессе которых отходы подвергаются физическим, термическим, химическим или биологическим воздействиям, изменяющим характеристики отходов, в целях облегчения дальнейшего управления ими и которые осуществляются отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению.

Под обезвреживанием отходов понимается механическая, физико-химическая или биологическая обработка отходов для уменьшения или устранения их опасных свойств.

Поэтапное описание технологического (жизненного) цикла отходов, образующихся на период строительства и эксплуатации представлено в таблицах 4.57 и 4.58.

Таблица 4.57  Поэтапное описание технологического (жизненного) цикла отходов, образующихся на период строительства

| № | Наименование параметра | Характеристика параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Тара из-под лакокрасочных материалов |  |  |
| 1 | Образование: | Образуется при использовании лакокрасочных материалов в процессе покрасочных работ |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление тары из-под ЛКМ на месте ее образования осуществляется в металлическом контейнере на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи передачи специализированной сторонней организации по договору. |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор тары из-под ЛКМ не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка тары из-под ЛКМ не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление тары из-под ЛКМ не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями |
| Промасленная ветошь |  |  |
| 1 | Образование: | Образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление промасленной ветоши на месте ее образования осуществляется в металлическом контейнере на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор промасленной ветоши не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка промасленной ветоши не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление промасленной ветоши не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов (рекомендуемые способы): | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям |
| Огарки сварочных электродов |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате технологического процесса сварки металлов при выполнении работ |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление огарков сварочных электродов на месте их образования осуществляется в металлическом контейнере на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи передачи специализированной сторонней организации по договору. |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор огарков сварочных электродов не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка огарков сварочных электродов не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление огарков сварочных электродов не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями |
| Обрезки кабеля |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате использования кабеля и проводов при монтаже электрических сетей для электроснабжения оборудования и освещения |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление обрезков кабеля на месте их образования осуществляется в металлическом контейнере на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору. |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор обрезков кабеля не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка обрезков кабеля не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление обрезков кабеля не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям |
| Отходы древесины |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате использования брусков, досок (пиломатериалы) в качестве опалубок и других формообразующих элементов, по которым в ходе выполнения работ не исключается образование отходов, в результате их поломок |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление отходов древесины на месте их образования осуществляется в металлическом контейнере на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор отходов древесины не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка отходов древесины не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление отходов древесины не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов (рекомендуемые способы): | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям |
| Отходы пластиковых труб |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в процессе монтажа наружных сетей водопровода из полимерных труб |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление отходов пластиковых труб на месте их образования осуществляется в металлическом контейнере на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор отходов поливинилхлоридных труб не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка отходов поливинилхлоридных труб не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление отходов поливинилхлоридных труб не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям |
| Мешкотара бумажная |  |  |
| 1 | Образование: | Образуется в процессе растаривания сухих строительных смесей и цемента, поставляемых на объект в бумажной мешкотаре |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление мешкотары бумажной на месте ее образования осуществляется в металлическом контейнере на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор мешкотары бумажной не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка мешкотары бумажной не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление мешкотары бумажной не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов (рекомендуемые способы): | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям |
| Строительные отходы |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в процессе проведения строительных работ |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление строительных отходов осуществляется в соответствии с соблюдением экологических требований на специально отведенной площадке с твердым покрытием, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор строительных отходов не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка строительных отходов не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление строительных отходов не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями |
| Отходы рулонной гидроизоляции |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате использования толи и рубероида при гидроизоляции строительных конструкций |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление отходов рулонной гидроизоляции на месте их образования предусмотрено в металлическом контейнере на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору. |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор отходов рулонной гидроизоляции не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка отходов рулонной гидроизоляции не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление отходов рулонной гидроизоляции не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям |
| Отходы теплоизоляции (минеральной ваты) |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате проведения работ по устройству теплоизоляции стен и покрытий с использованием минераловатных мат |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление отходов теплоизоляции на месте их образования предусмотрено в металлическом контейнере на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору. |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор отходов теплоизоляции не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка отходов теплоизоляции не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление отходов теплоизоляции не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям |
| Лом черных металлов |  |  |
| 1 | Образование: | Образуется в результате монтажа металлоконструкций |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление лома черных металлов на месте его образования осуществляется в соответствии с соблюдением экологических требований на специально отведенной площадке на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор лома черных металлов не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка лома черных металлов не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление лома черных металлов не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям |
| Твердые бытовые отходы (ТБО) |  |  |
| Прочие (тряпье) – сухая фракция |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате непроизводственной деятельности рабочей бригады |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление твердых бытовых отходов на месте их образования осуществляется в контейнере, оснащенный крышкой, на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору. |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор твердых бытовых отходов не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка твердых бытовых отходов не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление твердых бытовых отходов не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями |
| Отходы бумаги, картона |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате непроизводственной деятельности рабочей бригады |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление отходов бумаги и картона на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в контейнере на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору. |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор отходов бумаги и картона не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка отходов бумаги и картона не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление отходов бумаги и картона не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями |
| Отходы пластмассы, пластика и т.п. |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате непроизводственной деятельности рабочей бригады |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление отходов пластмассы на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в контейнере на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору. |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор отходов пластмассы не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка отходов пластмассы, пластика не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление отходов пластмассы, пластика не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями |
| Стеклобой (стеклотара) |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате непроизводственной деятельности рабочей бригады |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление отходов стекла на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в контейнере на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору. |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор отходов стекла не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка отходов стекла не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление отходов стекла не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями |
| Металлы |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате непроизводственной деятельности рабочей бригады |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление отходов металла на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в контейнере на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору. |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор отходов металла не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка отходов металла не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление отходов металла не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями |
| Древесина |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате непроизводственной деятельности рабочей бригады |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление древесных отходов на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в контейнере на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору. |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор древесных отходов не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка древесных отходов не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление древесных отходов не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями |
| Резина (каучук) |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате непроизводственной деятельности рабочей бригады |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление отходов резины (каучука) на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в контейнере на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору. |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор отходов резины (каучука) не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка отходов резины (каучука) не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление отходов резины (каучука) не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями |
| Пищевые отходы – мокрая фракция |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате непроизводственной деятельности рабочей бригады |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление пищевых отходов на месте их образования осуществляется в контейнере, оснащенным крышкой, на участке работ, сроком накопления при температуре 0ºС и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор пищевых отходов не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка пищевых отходов не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление пищевых отходов не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями |

Таблица 4.58  Поэтапное описание технологического (жизненного) цикла отходов, образующихся на период эксплуатации

| № | Наименование параметра | Характеристика параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Промасленная ветошь |  |  |
| 1 | Образование: | Образуется в процессе использования обтирочной ветоши при проведении ремонтных работ |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление промасленной ветоши на месте ее образования осуществляется металлическом контейнере на месте технического обслуживания ДГУ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор промасленной ветоши не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка промасленной ветоши не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление промасленной ветоши не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями |
| Отработанные аккумуляторы |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются вследствие исчерпания ресурса работы свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, используемых при эксплуатации дизельно-генераторной установки |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление отработанных аккумуляторов на месте их образования осуществляется в ремпункте, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор отработанных аккумуляторов не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | При транспортировке отходов, а также к погрузочно-разгрузочным работам обязательно соблюдение требований по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление отработанных аккумуляторов не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Передача в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору |
| Отработанное моторное масло |  |  |
| 1 | Образование: | Образуется в процессе замены моторного масла после истечения срока службы и вследствие снижения параметров качества при эксплуатации дизельно-генераторной установки |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление отработанного моторного масла на месте его образования осуществляется в ремпункте в герметичных металлических бочках (таре завода изготовителя), вместимостью 200 л, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор отработанного моторного масла не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | При транспортировке отходов, а также к погрузочно-разгрузочным работам обязательно соблюдение требований по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление отработанного моторного масла не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Передача в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору |
| Отработанные теплоносители (антифризы и др.) |  |  |
| 1 | Образование: | Образуется в процессе замены охлаждающей жидкости в системе охлаждения дизельно-генераторной установки |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление отработанных теплоносителей (антифризы и др.) на месте ее образования осуществляется в ремпункте в герметичных металлических бочках (таре завода изготовителя), вместимостью 200 л, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор отработанных теплоносителей (антифризы и др.) не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка отработанных теплоносителей (антифризы и др.) не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление отработанных теплоносителей (антифризы и др.) не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями |
| Отработанные масляные фильтры |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются вследствие утраты своих функциональных свойств по очистке масла в процессе эксплуатации и технического обслуживания дизельно-генераторной установки |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление отработанных масляных фильтров осуществляется в металлическом контейнере в ремпункте, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор отработанных масляных фильтров не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка отработанных масляных фильтров не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление отработанных масляных фильтров не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями |
| Отработанные топливные фильтры |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются вследствие утраты своих функциональных свойств по очистке топлива в процессе эксплуатации и технического обслуживания дизельно-генераторной установки |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление отработанных топливных фильтров осуществляется в металлическом контейнере в ремпункте, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор отработанных топливных фильтров не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка отработанных топливных фильтров не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление отработанных топливных фильтров не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями |
| Отработанные воздушные фильтры |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются вследствие утраты своих функциональных свойств по очистке воздуха в процессе эксплуатации и технического обслуживания дизельно-генераторной установки |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление отработанных воздушных фильтров осуществляется в металлическом контейнере в ремпункте, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор отработанных воздушных фильтров не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка отработанных воздушных фильтров не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление отработанных воздушных фильтров не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями |
| Уловленные нефтепродукты очистных сооружений мойки автотранспорта |  |  |
| 1 | Образование: | Образуется в процессе очистки стоков от мойки автотранспорта |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление уловленных нефтепродуктов очистных сооружений мойки автотранспорта осуществляется в специальной емкости, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор уловленных нефтепродуктов очистных сооружений от мойки автотранспорта не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка уловленных нефтепродуктов очистных сооружений от мойки автотранспорта не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление уловленных нефтепродуктов очистных сооружений от мойки автотранспорта не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов (рекомендуемые способы): | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним специализированным организациям по договору |
| Твердый осадок очистных сооружений мойки автотранспорта |  |  |
| 1 | Образование: | Образуется в процессе очистки стоков от мойки автотранспорта |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление твердого осадка на месте его образования осуществляется в емкости, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор твердых осадков очистных сооружений от стоков мойки автотранспорта не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка твердых осадков очистных сооружений от стоков мойки автотранспорта не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление твердых осадков очистных сооружений от стоков мойки автотранспорта не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов (рекомендуемые способы): | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним специализированным организациям по договору |
| Отработанная фильтрующая загрузка пункта мойки автотранспорта |  |  |
| 1 | Образование: | Образуется в результате замены фильтрующей загрузки при износе в процессе фильтрования стоков от мойки автотранспорта |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление фильтрующей загрузки на месте ее образования осуществляется в металлическом контейнере, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор отработанной фильтрующей загрузки не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка отработанной фильтрующей загрузки не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление отработанной фильтрующей загрузки не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов (рекомендуемые способы): | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним специализированным организациям по договору |
| Отработанные лампы, не содержащие ртуть |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются вследствие исчерпания ресурса времени работы ламп, не содержащих ртуть, в процессе освещения объекта |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление отработанных ламп, не содержащих ртуть, на месте их образования осуществляется в металлическом контейнере, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор отработанных ламп, не содержащих ртуть, не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | При транспортировке отходов, а также к погрузочно-разгрузочным работам обязательно соблюдение требований по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление отработанных ламп, не содержащих ртуть не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Передача в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору |

4.4 Виды и количество отходов производства и потребления (образуемых, накапливаемых и передаваемых)

Декларируемое количество опасных отходов на период строительства представлено в таблице 4.59, декларируемое количество неопасных отходов на период строительства представлено в таблице 4.60.

Декларируемое количество опасных и неопасных отходов на период эксплуатации представлены в таблице 4.61.

Таблица 4.59  Декларируемое количество опасных отходов на период строительства (5 мес.)

| Декларируемый год (2026 г.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование отхода | Количество образования, т/год | Количество накопления, т/год |
| Всего : | 0,3729742 | 0,3729742 |
| в т.ч. отходов производства | 0,3729742 | 0,3729742 |
| отходов потребления | - | - |
| Тара из-под лакокрасочных материалов | 0,3495 | 0,3495 |
| Промасленная ветошь | 0,02159 | 0,02159 |
| Отходы рулонной гидроизоляции | 0,0018842 | 0,0018842 |

Примечание - в графе 2 указывается объем накопленных отходов на существующее положение (на момент установления)

Таблица 4.60  Декларируемое количество неопасных отходов на период строительства (5 мес.)

| Декларируемый год (2026 г.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование отхода | Количество образования, т/год | Количество накопления, т/год |
| Всего : | 33,99228 | 33,99228 |
| в т.ч. отходов производства | 33,30478 | 33,30478 |
| отходов потребления | 0,6875 | 0,6875 |
| Огарки сварочных электродов | 0,01484 | 0,01484 |
| Лом черных металлов | 0,3445 | 0,3445 |
| Обрезки кабеля | 0,022 | 0,022 |
| Древесные отходы | 0,29934 | 0,29934 |
| Мешкотара бумажная | 0,0385 | 0,0385 |
| Отходы пластиковых труб | 0,01946 | 0,01946 |
| Отходы теплоизоляции (минеральной ваты) | 0,0653 | 0,0653 |
| Строительные отходы | 32,50084 | 32,50084 |
| Твердые бытовые отходы, в том числе: | 0,6875 | 0,6875 |
| Бумага, картон | 0,2303125 | 0,2303125 |
| Пластмасса, пластик и т.д. | 0,0825 | 0,0825 |
| Пищевые отходы | 0,06875 | 0,06875 |
| Стеклобой (стеклотара) | 0,04125 | 0,04125 |
| Металлы | 0,034375 | 0,034375 |
| Древесина | 0,0103125 | 0,0103125 |
| Резина (каучук) | 0,00515625 | 0,00515625 |
| Прочие (тряпье) | 0,21484375 | 0,21484375 |

Примечание - в графе 2 указывается объем накопленных отходов на существующее положение (на момент установления)

Таблица 4.61  Декларируемое количество опасных и неопасных отходов на период эксплуатации

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего : | - | 0,78203 |
| в т.ч. отходов производства | - | 0,78203 |
| отходов потребления | - | - |
| Опасные отходы |  |  |
| Промасленная ветошь | - | 0,04572 |
| Аккумуляторы отработанные | - | 0,0300 |
| Отработанное моторное масло | - | 0,0197 |
| Отработанные теплоносители (антифриз и др.) | - | 0,0031 |
| Отработанные масляные фильтры | - | 0,0025 |
| Отработанные топливные фильтры | - | 0,00172 |
| Уловленные нефтепродукты очистных сооружений мойки автотранспорта | - | 0,02036 |
| Отработанная фильтрующая загрузка пункта мойки автотранспорта | - | 0,0651 |
| Неопасные отходы |  |  |
| Отработанные воздушные фильтры | - | 0,00123 |
| Твердый осадок очистных сооружений мойки автотранспорта | - | 0,5811 |
| Отработанные лампы, не содержащие ртуть | - | 0,0115 |
| Зеркальные отходы |  |  |
| - | - | - |

Примечание:

* - в графе 2 указывается объем накопленных отходов на существующее положение (на момент установления).

Выводы:

На период строительства прогнозируется образование 12-ти видов отходов: тара из-под ЛКМ, промасленная ветошь, отходы рулонной гидроизоляции, огарки сварочных электродов, лом черных металлов, обрезки кабеля, древесные отходы, мешкотара бумажная, отходы пластиковых труб, отходы теплоизоляции (минеральной ваты), строительные отходы, твердые бытовые отходы.

Опасные отходы – 3 вида (тара из-под лакокрасочных материалов, промасленная ветошь, отходы рулонной гидроизоляции), неопасные отходы – 9 видов (огарки сварочных электродов, лом черных металлов, обрезки кабеля, древесные отходы, мешкотара бумажная, отходы пластиковых труб, отходы теплоизоляции (минеральной ваты), строительные отходы, ТБО). Зеркальные отходы – отсутствуют.

Общий объем отходов на период строительства составит 34,3652542 т/период, из них опасные – 0,3729742 т/период, неопасные – 33,99228 т/период.

На период эксплуатации предполагается образование 11-ти видов отходов: ветошь промасленная, аккумуляторы отработанные, отработанное моторное масло, отработанные теплоносители (антифризы и др.), отработанные масляные фильтры, отработанные топливные фильтры, отработанные воздушные фильтры, уловленные нефтепродукты очистных сооружений мойки автотранспорта, твердый осадок очистных сооружений мойки автотранспорта, отработанная фильтрующая загрузка пункта мойки автотранспорта, отработанные лампы, не содержащие ртуть.

Опасные отходы – 8 видов (ветошь промасленная, аккумуляторы отработанные, отработанное моторное масло, отработанные теплоносители (антифризы и др.), отработанные масляные фильтры, отработанные топливные фильтры, уловленные нефтепродукты очистных сооружений мойки автотранспорта, отработанная фильтрующая загрузка пункта мойки автотранспорта), неопасные отходы – 3 вида (отработанные воздушные фильтры, твердый осадок очистных сооружений мойки автотранспорта, отработанные лампы, не содержащие ртуть). Зеркальные отходы – отсутствуют.

Лимит накопления отходов на период эксплуатации составит 0,78203 т/год, из них опасные – 0,1882 т/год, из них неопасные – 0,59383 т/год.

Определено, что уровень воздействия отходов производства и потребления на компоненты окружающей среды невысок, при условии соблюдения объемов накопления отходов и выполнения всех природоохранных мероприятий при обращении с отходами.

5 Оценка физических воздействий на окружающую среду

5.1 Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий

Тепловые воздействия

Тепловое загрязнение - тип физического (чаще антропогенного) загрязнения окружающей среды, характеризующийся увеличением температуры выше естественного уровня.

При осуществлении проектируемых работ источники теплового воздействия отсутствуют.

Электромагнитное излучение

Источником электромагнитного излучения являются стационарные и мобильные радиостанции, линии электропередач и электронное оборудование. Все технологическое оборудование соответствует уровням электромагнитного излучения в допустимых пределах, установленных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-19 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к радиотехническим объектам».

Шумовое воздействие

Шум является одним из наиболее распространенных и агрессивных факторов воздействия на окружающую среду. Шумом называются любые нежелательные для человека звуки, мешающие труду или отдыху, создающие акустический дискомфорт. Воздействие шума на живые организмы неоднозначно и отличается степенью восприятия. Объективными показателями шумового воздействия являются интенсивность, высота звуков и продолжительность воздействия.

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека, приведены в «Гигиенических нормативах к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 16.02.2022 года №ҚР ДСМ-15.

В период проведения строительных работ на рассматриваемом участке согласно данным рабочего проекта не будут размещаться источники, способные оказать недопустимое электромагнитное воздействие, а также способные создать аномальное магнитное поле.

Шумовое воздействие на период проведения строительства ангара для мойки горно-шахтного оборудования на руднике Саяк участок Саяк 3 Тастау

В период проведения строительных работ основными источниками шумового воздействия являются: автотранспорт и другие машины и механизмы.

Технологическое оборудование, предполагаемое к использованию при строительстве, включает двигатели внутреннего сгорания как основной источник производимого шума.

Проектными решениями предполагается использование техники, оборудования и средств защиты, обеспечивающих уровень звука на рабочих местах, не превышающий 80 дБА, согласно требованиям ГОСТа 27409-97 «Межгосударственный стандарт. Шум. Нормирование шумовых характеристик стационарного оборудования», ГОСТа 30530-97 «Шум. Методы расчета предельно допустимых шумовых характеристик стационарных машин», СН РК 2.04-02-2011 «Защита от шума.

Шумовые характеристики оборудования должны быть указаны в их паспортах.

Расчёт звука при распространении на местности выполнен в соответствии с ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) «Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета».

Общий метод расчета, с использованием программного модуля «ЭРА-Шум», предназначенного для использования совместно с ПК ЭРА-Воздух и позволяет провести расчет распространения шума от внешних источников.

Шумовые характеристики технологического оборудования и транспортных средств определялись на основании следующих справочных документов:

- Каталог шумовых характеристик технологического оборудования (Пособия к СНиП);

- Каталог источников шума и средств защиты. Воронеж, 2004 г.;

- Ю.В. Флавицкий. Шумовые характеристики различного оборудования;

- Паспорта на технические устройства и оборудования;

- Другие справочные материалы и интернет-ресурсы.

В соответствии с «Гигиеническими нормативами к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года №ҚР ДСМ-15, максимальный уровень звука непостоянного шума на рабочих местах составляет 110 дБА и менее, а максимальный уровень звука импульсного шума на рабочих местах составляет 125 дБА и менее.

Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Параметры расчетных площадок

| Наименование | Координаты срединной линии |  |  |  | Ширина, м | Высота, м | Шаг сетки, м | Расчетная зона возд, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | точка 1 |  | точка 2 |  |  |  |  |  |
|  | x1 | y1 | x2 | y2 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Расчетный прямоугольник | 673,544 | -43,235 | -764,915 | -43,235 | 1434,061 | 1,5 | 70 | 98 |

Параметры источников шума, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Параметры источников шума

| Источник | Тип | Высота, м | Координаты |  |  |  | Уровень звуковой мощности (дБ, дБ/м, дБ/м²) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LpA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x1 | y1 | ширина, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | x2 | y2 |  | 31,5 |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1. бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу | Т | 1,5 | -99,7 | -231,4 | - | 0 |  | 91,9 | 91 | 84,5 | 79 | 74,7 | 70,4 | 65,6 | 61,3 | 82,072 |  |
| 2. экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу | Т | 1,5 | -159,2 | -183,1 | - | 0 |  | 80,9 | 80 | 73,5 | 68 | 63,7 | 59,4 | 54,6 | 50,3 | 71,072 |  |
| 3. автомобили бортовые | Т | 1,5 | -136,7 | -193,1 | - | 89 |  | 89 | 86 | 86 | 95 | 92 | 84 | 78 | 71 | 95,546 |  |
| 4. автопогрузчики | Т | 1,5 | -107,6 | -213,6 | - | 0 |  | 69,8 | 72,7 | 75,6 | 78 | 79,6 | 77,9 | 75 | 69,6 | 84,067 |  |
| 5. краны на гусеничном ходу | Т | 1,5 | -143,3 | -170,6 | - | 0 |  | 79,8 | 82,7 | 85,3 | 88 | 89,6 | 87,9 | 85 | 79,6 | 94,061 |  |
| 6. краны на автомобильном ходу | Т | 1,5 | -116,2 | -175,2 | - | 0 |  | 96,6 | 96 | 89,5 | 84 | 79,7 | 75,7 | 70,6 | 66,3 | 87,093 |  |
| 7. катки дорожные самоходные | Т | 1,5 | -89,1 | -186,5 | - | 0 |  | 89,9 | 89 | 82,5 | 77 | 72,7 | 68,4 | 63,6 | 59,3 | 80,072 |  |
| 8. электростанции, сварочные агрегаты, компрессоры передвижные с ДВС | Т | 1,5 | -149,9 | -140,8 | - | 0 |  | 79,9 | 79 | 72,5 | 67 | 62,7 | 58,4 | 53,6 | 49,3 | 70,072 |  |
| 9. котел битумный на 400 л | Т | 1,5 | -55,3 | -208,9 | - | 0 |  | 40,3 | 42,5 | 45,2 | 49,5 | 52,5 | 53,8 | 52 | 47,6 | 58,954 |  |

Обозначения и расчет коэффициента затухания

Концентрацию водяных паров при заданных температуре, относительной влажности и давлении рассчитывается по формуле:

h = (hr · 10C) / (pa / pr)	(1.1)

где pa - атмосферное давление кПа;

pr - эталонное атмосферное давление.

Показатель степени C рассчитывается по формуле:

C = -6,8346(T01 / T)1,261 + 4,6151	(1.2)

где T - температура,  К;

T01 - температура в тройной точке на диаграмме изотерм, равная 273,16 К (+0,01 °С).

Переменными величинами являются частота звука f(Гц), температура воздуха T(К), концентрация водяных паров h(%) и атмосферное давление pa(кПа).

Затухание вследствие звукопоглощения атмосферой является функцией релаксационных частот fr0 и frN кислорода и азота соответственно. Релаксационные частоты рассчитывают по формулам:

frO = (pa / pr) · (24 + 4,04 · 104 · h · (0,02 + h / 0,391 + h))	(1.1)

frN = (pa / pr) · (T / T0)-1/2 · (9 + 280 · h · exp{ - 4,170[(T / T0)-1/2 - 1]})	(1.2)

Коэффициент затухания α рассчитывают по формуле:

α = 8,686 · f2 · ([1,84 · 10-11 · (pa / pr)-1] · (T / T0)-1/2 + (T / T0)-5/2 ×

× {0,01275 · [exp(-2239,1 / T)] · [frO + f2 / frO]-1 +

+ 0,1068 · [exp(-3352,0 / T)] · [frN + f2 / frN]-1})	(1.3)

В формулах (1) -(3) pr = 101,325кПа, T0 = 293,15 К.

## Расчет коэффициента затухания

При температуре воздуха T = 20°C и относительной влажности h = 70%, при давлении pa = 101,325кПа, коэффициент затухания согласно таблице 1 ГОСТ 31295.1-2005 составит:

C = -6,8346 · (273,16 / 20)1,261 + 4,6151 = -1,637;

h = 70 · 10-1,637 / (101,325 / 101,325) = 1,614 %;

frO = 101,325 / 101,325(24 + 4,04 · 104 · 1,614 · (0,02 + 1,614) / (0,391 + 1,614)) = 53173,957 Гц;

frN = 101,325 / 101,325 · (20 / 293,15)-1/2 · (9 + 280 · 1,614 · exp{-4,170[(20 / 293,15)-1/3 - 1]}) = 460,991 Гц;

α31,5 = 8,686 · 31,52 · ([1,84 · 10-11 · (101,325 / 101,325)-1] · (20 / 293,15)1/2 + (20 / 293,15)-5/2 ×

× {0,01275 · [exp(-2239,1 / 20)] · [53173,957 + 31,52 / 53173,957]-1 +

+ 0,1068 · [exp(-3352,0 / 20)] · [460,991 + 31,52 / 460,991]-1}) · 103 = 0,02265 дБ/км.

Рисунок 5 - Результаты расчета уровня звукового давления по интегральному показателю

на период строительства

Шумовое воздействие на период эксплуатации

Основное оборудование издающее шум, имеет следующие шумовые характеристики и представлено: дизель-генераторная установка Старт АД 15-Т400 с заявленным уровнем звукового давления в 96 дБ(А) [справочные данные], самосвал для подземных горных работ CAT AD45B (2 ед) - 95 дБ(А) [справочные данные], моечная машина Karcher - 65 дБ(А) [справочные данные].

Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Параметры расчетных площадок

| Наименование | Координаты срединной линии |  |  |  | Ширина, м | Высота, м | Шаг сетки, м | Расчетная зона возд, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | точка 1 |  | точка 2 |  |  |  |  |  |
|  | x1 | y1 | x2 | y2 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Расчетный прямоугольник | 529,729 | 4,037 | -591,663 | 4,037 | 860,712 | 1,5 | 70 | 100 |

Параметры источников шума, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 5.4.

Таблица 5.4 – Параметры источников шума

| Источник | Тип | Высота, м | Координаты |  |  |  | Уровень звуковой мощности (дБ, дБ/м, дБ/м²) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LpA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x1 | y1 | ширина, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | x2 | y2 |  | 31,5 |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1. Дизель-генераторная установка Старт АД 15-Т400 | Т | 1,5 | -92,7 | -145,7 | - | 0 |  | 77,3 | 79,5 | 82,2 | 86,5 | 89,5 | 90,8 | 89 | 84,6 | 95,954 |  |
| 2. Самосвал для подземных горных работ CAT AD45B (2 ед) | Т | 1,5 | -127 | -104,9 | - | 89 |  | 89 | 86 | 86 | 95 | 92 | 84 | 78 | 71 | 95,546 |  |
| 3. Моечная машина Karcher | Т | 1,5 | -121,4 | -95,6 | - | 0 |  | 69,2 | 69,3 | 67,2 | 63 | 59,3 | 53,9 | 48,2 | 42,2 | 65,023 |  |

Обозначения и расчет коэффициента затухания

Концентрацию водяных паров при заданных температуре, относительной влажности и давлении рассчитывается по формуле:

h = (hr · 10C) / (pa / pr)	(1.1)

где pa - атмосферное давление,  кПа;

pr - эталонное атмосферное давление.

Показатель степени C рассчитывается по формуле:

C = -6,8346(T01 / T)1,261 + 4,6151	(1.2)

где T - температура,  К;

T01 - температура в тройной точке на диаграмме изотерм, равная 273,16 К (+0,01 °С).

Переменными величинами являются частота звука f(Гц), температура воздуха T(К), концентрация водяных паров h(%) и атмосферное давление pa(кПа).

Затухание вследствие звукопоглощения атмосферой является функцией релаксационных частот fr0 и frN кислорода и азота соответственно. Релаксационные частоты рассчитывают по формулам:

frO = (pa / pr) · (24 + 4,04 · 104 · h · (0,02 + h / 0,391 + h))	(1.1)

frN = (pa / pr) · (T / T0)-1/2 · (9 + 280 · h · exp{ - 4,170[(T / T0)-1/2 - 1]}) (1.2)

Коэффициент затухания α рассчитывают по формуле:

α = 8,686 · f2 · ([1,84 · 10-11 · (pa / pr)-1] · (T / T0)-1/2 + (T / T0)-5/2 × {0,01275 [exp(-2239,1 / T)]  [frO + f2 / frO]-1 + 0,1068  [exp(-3352,0 / T)] · [frN + f2 / frN]-1})	(1.3)

В формулах (1)-(3) pr = 101,325кПа, T0 = 293,15 К.

Расчет коэффициента затухания

При температуре воздуха T = 20°C и относительной влажности h = 70%, при давлении pa = 101,325кПа, коэффициент затухания согласно таблице 1 ГОСТ 31295.1-2005 составит:

C = -6,8346 · (273,16 / 20)1,261 + 4,6151 = -1,637;

h = 70 · 10-1,637 / (101,325 / 101,325) = 1,614 %;

frO = 101,325 / 101,325(24 + 4,04 · 104 · 1,614 · (0,02 + 1,614) / (0,391 + 1,614)) = 53173,957 Гц;

frN = 101,325 / 101,325 · (20 / 293,15)-1/2 · (9 + 280 · 1,614 · exp{-4,170[(20 / 293,15)-1/3 - 1]}) = 460,991 Гц;

α31,5 = 8,686 · 31,52 · ([1,84 · 10-11 · (101,325 / 101,325)-1] · (20 / 293,15)1/2 + (20 / 293,15)-5/2 × {0,01275 · [exp(-2239,1 / 20)] · [53173,957 + 31,52 / 53173,957]-1 + 0,1068 · [exp(-3352,0 / 20)] · [460,991 + 31,52 / 460,991]-1}) · 103 = 0,02265 дБ/км.

Результаты уровня звукового давления в графическом виде по интегральному показателю (LрА, дБА) на период эксплуатации представлен на рисунке 6.

Рисунок 6 - Результаты расчета уровня звукового давления по интегральному показателю на период эксплуатации

Анализ расчета уровня звукового давления на период проведения строительства на расчетном прямоугольнике показал, что максимальный уровень звукового давления в октавных полосах частот на расстоянии 98 м составляет 75 дБА, что не превышает требуемых нормативных значений шума для производственных территорий предприятий.

На период эксплуатации максимальный уровень звукового давления в октавных полосах частот на расстоянии 100 м составляет 70 дБА, что не превышает требуемых нормативных значений шума.

На запроектированном объекте при выполнении требований, предъявляемых к качеству проводимых работ, и соблюдении обслуживающим персоналом требований техники безопасности, уровни вибрации и звукового давления при работе строительный техники и оборудования, не будут превышать допустимых значений, установленных гигиеническими нормативами и не окажут существенного влияния на работающий персонал, и не причинят вреда здоровью человека.

Результаты расчетов уровня звукового давления от намечаемой деятельности в виде программных распечаток и карт-схем приведены в приложении 7.

Вибрация

Вибрацию вызывают неуравновешенные силовые воздействия, возникающие при работе различных машин и механизмов. В зависимости от источника возникновения выделяют три категории вибрации:

- транспортная;

- транспортно - технологическая;

- технологическая.

Минимизация вибраций в источнике производится на этапе проектирования, и в период эксплуатации. При выборе машин и оборудования для проектируемого объекта, следует отдавать предпочтение кинематическим и технологическим схемам, которые исключают или максимально снижают динамику процессов, вызываемых ударами, резкими ускорениями и т.д. На передвижной технике применяются плавающие подвески, шарнирные сочленения оборудованы клапанами нейтрализаторами и др. Также для снижения вибрации необходимо устранение резонансных режимов работы оборудования, то есть выбор режима работы при тщательном учете собственных частот машин и механизмов.

Проектными решениями предусмотрено использование техники и оборудования, обеспечивающих уровень вибрации в допустимых пределах, согласно «Гигиенических нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.

Освещение

Санитарные нормы освещения на рабочем месте регламентируются строительными нормами Республики Казахстан СН РК 2.04-01-2011 «Естественное и искусственное освещение» и сводом правил Республики Казахстан СП РК 2.04-104-2012 «Естественное и искусственное освещение» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.08.2021 г.).

Освещение внутри выполняется с помощью переносных светильников на гибком кабеле.

Мероприятия по смягчению воздействия физических факторов

Соблюдение действующего законодательства в части использования техники и оборудования, является основным мероприятием по защите от шума персонала и населения.

Следующие меры по смягчению последствий должны использоваться в ходе строительства, чтобы свести к минимуму шум и вибрацию:

  - любая деятельность, в ходе работы в ночное время должна быть сведена к минимуму;

  - уменьшение интенсивности шума и вибрации в источнике их возникновения путем выбора специальной конструкции совершенного, бесшумного оборудования и инструмента, использование соответствующих материалов, высокого качества изготовления деталей, их правильного монтажа и оборудования;

  - использование глушителей для выхлопной системы;

  - использование звукопоглощающих материалов (войлок, минеральная шерсть, асбест, асбосиликат, арболит, пористые штукатурки и др.);

  - использование различных средств индивидуальной защиты (антифоны, беруши, шумозащитные наушники, шлемы, виброизолирующие перчатки и обувь), изготовленных из пластичных (неопрен, воск) и твердых (резина, эбонит) материалов;

  - использование гибких стыков, сцепления и т.д., если необходимо свести вибрации к минимуму.

5.2 Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения

Главной целью радиационной безопасности является охрана здоровья населения, включая персонал, от вредного воздействия ионизирующего излучения путем соблюдения основных принципов и норм радиационной безопасности без необоснованных ограничений полезной деятельности при использовании излучения в различных областях хозяйства.

Ионизирующая радиация при воздействии на организм человека может вызвать два вида эффектов, которые клинической медициной относятся к болезням: детерминированные пороговые эффекты (лучевая болезнь, лучевой дерматит, лучевая катаракта, лучевое бесплодие, аномалии в развитии плода и др.) и стохастические (вероятные) беспороговые эффекты (злокачественные опухоли, лейкозы, наследственные болезни).

Изменения радиационной обстановки под воздействием природных факторов носят крайне медленный характер и сопоставимы со скоростью геологического развития района. Однако вмешательство человека в природные процессы зачастую способно вызвать очень быстрые необратимые изменения естественной обстановки, и для избежания нежелательных последствий хозяйственной деятельности необходимо знать, как современное состояние окружающей среды, так и факторы возможного изменения ситуации.

Радиоактивным загрязнением считается повышение концентраций естественных или природных радионуклидов сверх установленных санитарно-гигиенических нормативов - предельно допустимых концентраций (ПДК) в окружающей среде (почве, воде, воздухе) и предельно допустимых уровней (ПДУ) излучения, а также сверхнормативные содержания радиоактивных элементов в строительных материалах, на поверхности технологического оборудования и в отходах промышленных производств.

Общая расчетная годовая доза облучения людей от различных природных источников радиации в районах с нормальным радиационным фоном составляет до 2,2 мЗв (милизиверт), что эквивалентно уровню радиоактивности окружающей среды до 25 мкР/Час. С учетом дополнительных «техногенных» источников радиации (радионуклиды в строительных материалах, минеральные удобрения, энергетические объекты, глобальные выпадения искусственных радионуклидов при ядерных испытаниях, радиоизотопы, рентгенодиагностика и др.) индивидуальные среднегодовые дозы облучения населения за счет всех источников определены в размере 60 мкР/Час.

Мощность смертельной дозы для млекопитающих - 100 Рентген, что соответствует поглощенной энергии излучения 5 Джоулей на 1 кг веса.

Радиационная безопасность обеспечивается соблюдением действующих Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года №ҚР ДСМ-275/2020.

Основные требования радиационной безопасности предусматривают:

• исключение всякого необоснованного облучения населения и производственного персонала предприятий;

• не превышение установленных предельных доз радиоактивного облучения;

• снижение дозы облучения до возможно низкого уровня.

Радиационный контроль является одной из важнейших составных частей комплекса мер по обеспечению радиационной безопасности. Задачей радиационного мониторинга являются охрана здоровья населения от вредного воздействия техногенных и природных источников ионизирующего излучения и защита окружающей среды от радиоактивного загрязнения. Радиационный мониторинг предусматривает контроль соблюдения норм радиационной безопасности, а также получение необходимой информации о состоянии радиационной обстановки на предприятии, в окружающей среде.

Для оценки современного состояния радиационной обстановки в районе работ предоставлены данные на основании материалов «Технический Отчет по результатам оценки уровня загрязнения окружающей среды (ОУЗОС) для рудника «Саяк» за 2024 год», выполненного ТОО НИЦ «Биосфера» /17/, которые показали, что на границах СЗЗ рудника «Саяк» (на участках Саяк – I и Тастау – Саяк III) был произведён радиационный контроль территории. Также выполнен радиологический контроль руды и вскрышной породы с участков «Саяк – I» и «Тастау Саяк-III». Согласно полученным данным, превышений нормативных показателей не выявлено.

Общий вывод:

Уровень физического воздействия проектируемых работ носит локальный и временный характер. Уровень шума, электромагнитного излучения и вибрации, создаваемый транспортом и технологическим оборудованием в период проведения проектируемых работ будет минимальным и несущественным. В целом физическое воздействие проектируемых работ на здоровье населения и персонала оценивается как допустимое.

6.Оценка воздействий на земельные ресурсы и почвы

6.1 Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории, намечаемой для размещения объекта и прилегающих хозяйств в соответствии с видом собственности, предлагаемые изменения в землеустройстве, расчет потерь сельскохозяйственного производства и убытков собственников земельных участков и землепользователей

Проектируемый объект расположен в пределах существующего земельного отвода карьера «Тастау», внутри карьера, дополнительный отвод земли не требуется.

Ситуационная схема представлена на рисунке 1.

Акты на землепользования и постановления предоставлены в приложении 9.

6.2 Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта

Согласно природному районированию РК, рассматриваемый район расположен в зоне «пустыня», провинции «Или-Балхаш-Алакольская пустынная впадина», области «Северо-Прибалхашская щебнисто-гипсовая средняя пустыня».

По механическому составу почвы территории преимущественно суглинистые.

Одной из характерных особенностей является близость коренных горных пород, на продуктах выветривания которых и развиваются почвы. Вследствие незначительной мощности эллювиально-делювиальных отложений на составе формирующихся на них почв ясно отражаются особенности подстилающих горных пород. Влияние их сказывается в высокой скелетности, а также на физико-химических свойствах почвообразующих пород и самих почв.

По мере приближения к южным пределам территории наблюдается изреженность растительного покрова, обеднение общего видового состава, понижение степени задерненности. Защебненные почвы часто характеризуются ковылковой или типцово-тонконоговой растительностью с тырсой и многими ксерофитными видами.

Зональными почвами являются бурые и серо-бурые почвы, формирующиеся под изреженной полынной и солянково-полынной растительностью, в составе которой злаки либо отсутствуют, либо встречаются в незначительных количествах (ковыль, еркек и др.).

Серо-бурые почвы, обычно неполноразвитые или малоразвитые, располагаются на плотной коренной породе (щебнистый суглинок) или ее рухляке. Содержат в своем профиле большое количество щебня и камня. В составе растительности доминируют боялычево-полынные группировки с участием эфемеров (травянистые растения с коротким вегетационным периодом). Эфемерный покров почти отсутствует, что является следствием значительной сухости почв и быстрого нарастания положительных температур от весны к лету. Растительный покров данных почв преимущественно одноаспектный, чрезвычайно изреженный с проективным покрытием поверхности почвы не более 20-30%.

Морфологические показатели данных почв определяются малой мощностью почвенного профиля, малой его гумусностью, значительным накоплением карбонатов с максимумом в верхнем горизонте и высоким содержанием гипса на небольшой глубине.

Серо-бурые неполноразвитые или малоразвитые почвы обычно слагаются на плотных породах (известняк, мел), часто обнажающихся на поверхности. Почвообразующими породами служит щебнистый элювий коренных пород с суглинистым мелкоземом. В результате щебнистости и повышенной сухости почв растительность сильно изрежена, почвы бедны гумусом и питательными веществами, содержат большое количество карбонатов и гипса.

Повсеместно среди бурых и серо-бурых почв по слабым депрессиям рельефа встречаются солонцы и солончаки. Содержание гумуса в верхнем слое 0,3-1%. Растительный покров представлен солевыносливыми злаками (кокпек, солянка, кермек, сарсазан и др.), а также редкими зарослями тамариска, карабарака, поташника.

Развитие солонцеватых почв и солонцов связано с засоленностью материнских пород, бессточностью района и сухостью климата. Легкорастворимые соли полностью не вымываются из почвы в нижележащие горизонты, а скапливаются у нижней границы гумусовых или иллювиальных горизонтов.

Солонцеватые разновидности почв и солонцы встречаются среди нормальных (автоморфных) почв незначительными по площади участками (пятнами), выделение которых в самостоятельные контуры невозможно из-за большой комплексности и пятнистости почвенного покрова.

Лишены растительности соровые солончаки, представляющие собой соленосные грязи, постоянно топкие весной и покрытые с поверхности слоем рапы. В корке сумма воднорастворимых солей достигает иногда 30-60%. Соровые солончаки слабо затронуты почвообразованием, но могут содержать до 1% гумуса, что связано с привносом в соры органического вещества вместе с атмосферными осадками и талыми водами.

Вдоль Балхаша неширокой полосой располагаются озерные песчано-галечниковые отложения, прикрытые с поверхности слоем суглинка или супеси толщиной 10-30 см. Полоса отложений прерывается выходами скальных пород.

Малое количество осадков на фоне высоких температур способствует формированию на рассматриваемой территории пустынных экосистем, сильно реагирующих на любые антропогенные воздействия. Низкое покрытие растительностью, слабая задернованность и гумусированность почв, их карбонатность и бесструктурность приводит к высокой дефляционной опасности земель, а на крутосклонных поверхностях – к развитию под действием талых вод и ливневых дождей водной эрозии. Причиной развития эрозионных процессов являются также перевыпас скота и любые техногенные нарушения.

Актуальны для рассматриваемой территории вопросы опустынивания земель, связанные с химическим загрязнением почв и растительности. Низкое содержание гумуса, небольшая емкость почвенно-поглотительного комплекса, щелочные значения почвенной среды и наличие значительных количеств воднорастворимых солей определяют их неустойчивость к загрязнению.

6.3 Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров (механические нарушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта

Проведение строительно-монтажных работ по строительству ангара для мойки горно-шахтного оборудования на участке Саяк-3 (Тастау) предусмотрено на территории действующего рудника «Саяк». Участок размещения объекта представляет собой промышленную площадку с нарушенной природной поверхностью. Почвенный покров на данной территории отсутствует вследствие предыдущей хозяйственной деятельности.

В связи с этим, нарушения почвенного покрова при производстве строительно-монтажных работ не ожидается.

Воздействие на почвенно-грунтовый слой, включая механическое разрушение, химическое загрязнение, а также изменение физических и химических свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта, осуществляться не будет.

6.4 Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы и вскрышных пород, по сохранению почвенного покрова на участках, не затрагиваемых непосредственной деятельностью, по восстановлению нарушенного почвенного покрова и приведению территории в состояние, пригодное для первоначального или иного использования (техническая и биологическая рекультивация)

Проведение строительно-монтажных работ по строительству ангара для мойки горно-шахтного оборудования на участке Саяк-3 (Тастау) предусмотрено на территории действующего рудника «Саяк». Согласно данным рабочей документации, растительный и почвенный слои на рассматриваемом участке отсутствуют, поскольку территория представляет собой промышленную зону с ранее нарушенной природной поверхностью.

В связи с этим, нарушение почвенно-растительного покрова как в период строительства, так и в процессе дальнейшей эксплуатации объекта не предусматривается.

  - Организация экологического мониторинга почв

Участок, на котором планируется выполнение работ, характеризуется нарушенным рельефом, отсутствием почвенного покрова и естественной растительности, что обусловлено его длительным промышленным использованием.

В связи с отсутствием естественных компонентов экосистемы (почв, растительности и животного мира), проведение мониторинга состояния окружающей природной среды в части почвенного, растительного и животного компонентов не требуется.

7 Оценка воздействия на растительность

7.1 Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта.

Проведение строительно-монтажных работ по строительству ангара для мойки горно-шахтного оборудования на участке Саяк-3 (Тастау) предусмотрено на территории действующего рудника «Саяк». Участок размещения объекта представляет собой промышленную площадку с нарушенной природной поверхностью. Вследствие длительной хозяйственной и промышленной деятельности естественный растительный покров на данном участке полностью утрачен.

Таким образом, в зоне предполагаемого воздействия объекта отсутствуют ценные, редкие или охраняемые виды растительности, и реализация проекта не окажет негативного влияния на растительные сообщества.

7.2 Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние

Разнообразие природных ландшафтов бассейна озера Балхаш определяет такое же разнообразие и животного мира этого региона.

Растительный мир Прибалхашья представляет собой необычное сочетание пустынно-луговых и болотных растений. Это саксаул, тамариск, различные виды полыни, солянок. Из луговых растений встречаются солодка, девясил, татарник, ферула. Из деревьев в Прибалхашье растут ивовые леса, туранговые рощи в сочетании с подлеском из чингила и тамариска. Повсеместно, где есть вода, растут камыш, рогоз, тростник.

На берегах озера произрастают туранга, ива, тростник обыкновенный, несколько видов камышей.

На территории региона встречается более 300 видов луговых и степных растений: шиповник, таволга, боярышник, жимолость, смородина, арча, или казацкий можжевельник, растущий буквально на голых скалах.

Основная растительность территории полынно-солянковая, со слабым развитием эфемеров. Основными видами являются: полынь песчаная, житняк сибирский, эбелек, кияк гигантский, джузгун, прутняк, терескен, песчаная акация, чингил, саксаул, эркек, осочка и др.

Растительный покров в районе пос. Саяк состоит из полупустынной травянистой растительности, полукустарников и редких кустарников.

Геоботанический состав территории представлен следующими видами:

Акация песчаная (Ammodéndron)

Арча (Juniperus uniperus communis)

Биюргун (Anabasis salsa)

Боялыч (Salsola laricifolia)

Боярышник (Crataégus)

Джузгун (Calligonum)

Жимолость (Lonícera)

Житняк сибирский (Agropyron fragile P.)

Ива (Salicaceae)

Камыш казахстанский (Scirpus kasachstanicus)

Камыш озёрный   (Scirpus lacustris)

Камыш приморский (Schoenoplectus littoralis)

Кияк гигантский (Leymus racemosus)

Ковыль Лессинга (Stipa Lessingiana)

Полынь австрийская (Artemisia austriaca)

Полынь песчаная (Artemisia arenaria)

Полынь полевая (Artemisia campestris)

Полынь приморская (Artemisia maritima)

Полынь сероземная (Artemisia terrae alba)

Полынь холодная (Artemisia frigida)

Полынь черная(Artemisia pauciflora)

Пузырчатка обыкновенная (Utricularia vulgaris)

Рогоз южный (Typha angustata)

Роголистник темно-зелёный (Ceratophyllum demersum)

Саксаул (Halóxylon)

Смородина (Ríbes)

Солерос европейский (Salicornia europaea L.)

Солодка (Glycyrrhiza glabra)

Таволга (Filipéndula)

Тамариск (Támarix)

Тасбиюргун (Camphorosma monspeliaca)

Тростник обыкновенный (Phragmites australis)

Туранга (Pópulus euphrática)

Ферула (Ferula assafoetida L)

Чингил (Halimodendron halodendron)

Шиповник (Rosa)

Эбелек песчанный (Ceratocarpus arenarius L.)

Подлежащие особой охране, занесенные в Красную Книгу, исчезающие, а также пищевые и лекарственные виды растений, в радиусе воздействия планируемых работ, не встречаются.

7.3 Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории, в том числе через воздействие на среду обитания растений; угроза редким, эндемичным видам растений в зоне влияния намечаемой деятельности

Основные факторы воздействия на растительность:

1. Механические нарушения, связанные со строительными, земляными работами при строительстве зданий, сооружений, коммуникаций, а также установкой технологического оборудования.

2. Дорожная дигрессия. Дорожная сеть является линейно-локальным видом воздействия, характеризующимся полным уничтожением растительности по трассам автодорог или колеям несанкционированных, временных дорог, запылением и загрязнением выхлопными газами растений вдоль трасс.

3. Загрязнение растительности. Растительный покров полосы отвода в той или иной степени испытывает постоянное химическое воздействие загрязняющих веществ.

Подлежащие особой охране виды растений, занесённые в Красную книгу, исчезающие, а также пищевые и лекарственные растения в зоне влияния планируемых работ не обнаружены.

Поскольку строительные работы осуществляются на территории действующего промышленного предприятия, где природная растительность отсутствует, отрицательное воздействие на растительные сообщества не предполагается.

7.4 Обоснование объемов использования растительных ресурсов

Обоснование объемов использования растительных ресурсов в настоящем РООС не представлено ввиду того, что реализация намечаемой деятельности не предполагает изъятие или использование растительных ресурсов.

7.5 Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность

Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность в настоящем РООС не представлено ввиду того, что отрицательное воздействие на растительные сообщества отсутствует.

7.6 Ожидаемые изменения в растительном покрове (видовой состав, состояние, продуктивность сообществ, оценка адаптивности генотипов, хозяйственное и функциональное значение, загрязненность, пораженность вредителями), в зоне действия объекта и последствия этих изменений для жизни и здоровья населения

Отрицательное воздействие на растительные сообщества отсутствует. Следовательно, не ожидаются изменения в растительном покрове (видовой состав, состояние, продуктивность сообществ, оценка адаптивности генотипов, хозяйственное и функциональное значение, загрязненность, пораженность вредителями), в зоне действия объекта и последствия этих изменений для жизни и здоровья населения.

7.7 Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и улучшению среды их обитания

С целью сохранения биоразнообразия на территории, прилегающей к проектируемому объекту, настоящими проектными решениями предусматривается перемещение спецтехники и транспорта ограничить специально отведенными дорогами.

7.8 Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, а также по мониторингу проведения этих мероприятий и их эффективности

Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации не предусмотрены.

8 Оценка воздействий на животный мир

8.1 Исходное состояние водной и наземной фауны

Среди млекопитающих в районе проектируемого объекта преобладают семейства грызунов, хищных, копытных, насекомоядных, рукокрылых, зайцеобразных и т.п. Достаточно велика численность охотничье-промысловых видов млекопитающих – волк, лисица, ондатра и др. Распространено множество птиц. Это горлицы, иволги, варакушки, славки, овсянки, каменки, чирки, фазаны, беркуты.

В естественных ландшафтах, не подвергавшихся антропогенному воздействию, обитает около 41 вида наземных млекопитающих:

- отряд насекомоядных представлен здесь ушастым ежом и малой белозубкой;

- отряд хищных – волком, корсаком, лисицей, перевязкой, степным хорьком, лаской, барсуком и выдрой;

- из отряда парнокопытных на этой территории зарегистрированы архар, джейран и сайгак;

- отряд грызунов представлен 24 видами: большой, гребенщиковой, полуденной и краснохвостой песчанками, земляным зайцем, тушканчиком Житкова, мохноногим тушканчиком, тушканчиком Северцова, малым и большим тушканчиками, обыкновенным хомяком, серым хомячком, тонкопалым, жёлтым, и краснощёким сусликами, общественной и обыкновенной полёвками, слепушонкой, селевинией и домовой мышью;

- из отряда зайцеобразных на этой территории зарегистрированы монгольская пищуха, степная пищуха и заяц-толай.

Водоемы Или-Балхашского бассейна являются одним из наиболее значимых с точки зрения биоразнообразия и воспроизводства ценных видов рыб, а также по возможностям промысла рыбы. Ихтиофауна Балхашского бассейна представлена четырьмя отрядами: карповые (сазан, лещ, жерех, вобла), отряд сомовые (сом), отряд окунеобразные (судак, берш).

Для селитебной территории характерно присутствие синантропных видов, находящих жилье или питание рядом с человеком. Наиболее распространенными из птиц являются: домовой воробей и сизый голубь. Кроме них водятся еще: полевой воробей, серая ворона.

Животный мир данной территории имеет следующий видовой состав:

Млекопитающие:

Барсук (Meles meles)

Белозубка малая (Crocidura suaveolens)

Волк (Canis lupus)

Восточная слепушонка (Ellobius tancrei)

Выдра (Lutra lutra)

Еж ушастый (Hemiechinus aethiopicus)

Заяц земляной (Allactaga)

Заяц-песчаник (Lepus tibetanus)

Заяц-толай (Lepus tolai)

Лисица-корсак (Vulpes corsac)

Малый суслик (Spermophilus pygmaeus)

Ондатра (Ondatra zibethicus)

Пеструшка степная (Lagurus lagurus)

Песчанка большая (Rhombomys opimus)

Песчанка гребенщиковая (Meriones tamariscinus)

Пищуха монгольская (Meriones unguiculatus)

Пищуха степная (Ochotonidae)

Полёвка общественная (Microtus oeconomus)

Полевка обыкновенная (Apodemus agrarius)

Суслик жёлтый (Spermophilus fulvus)

Суслик краснощёкий (Spermophilus erythrogenys)

Суслик тонкопалый (Spermophilopsis leptodactylus)

Тушканчик большой (Allactaga major)

Тушканчик Житкова (Pygeretmus zhitkovi/shitkovi)

Тушканчик малый (Allactaga elater)

Тушканчик мохноногий (Dipus sagitta)

Тушканчик Северцова (Allactaga severtzovi)

Хомяк обыкновенный (Cricetus cricetus)

Хомячок серый (Cricetulus migratorius)

Хорь степной (Mustela eversmanni)

Земноводные:

Жаба зеленая (Bufo viridis)

Лягушка озерная (Pelophylax lessonae)

Лягушка сибирская (Rana amurensis)

Пресмыкающиеся:

Агама степная (Trapelus sanguinolentus)

Гадюка обыкновенная (Vipera berus)

Геккон серый (Cyrtopodion russowi)

Круглоголовка такырная (Phrynocephalus helioscopus)

Полоз свинцовый (Coluber nummifer)

Полоз узорчатый (Elaphe dione)

Стрела-змея (Psammophis lineolatus)

Уж обыкновенный (Natrix natrix)

Щитомордник (Gloydius)

Птицы:

Беркут (Aquila chrysaetos)

Варакушка (Luscinia svecica)

Воробей полевой (Passer montanus)

Ворона серая (Corvus cornix)

Голубь сизый (Columba livia)

Горлица (Streptopelia orientalis)

Иволга (Oriolus oriolus)

Каменка (Oenanthe)

Овсянка обыкновенная (Emberiza citrinella)

Фазан обыкновенный (Phasianus colchicus)

Рыбы:

Амур белый (Ctenopharyngodon idella)

Берш (Sander volgensis)

Вобла (Rutilus caspicus)

Гольян балхашский (Phoxinus poljakowi)

Губач одноцветный (Nemachilus labiatus)

Губач пятнистый (Nemachilus strauchi)

Елец сибирский (Leuciscus leuciscus baicalensis)

Жерех (Aspius aspius)

Карась серебряный (Carassius auratus)

Лещ восточный (Abramis brama orientalis)

Маринка балхашская (Schizothorax argentatus)

Маринка илийская (Schizothorax pseudoksaiensis)

Окунь балхашский (Perca schrenkii)

Усач аральский (Barbus brachycephalus)

8.2 Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных

Среди животных, обитающих на данной территории, отсутствуют виды, занесенные в Красную Книгу. В районе объекта отсутствуют массовые пути миграции животных и птиц. Непосредственно на территории проведения работ животные отсутствуют, так как проектируемый объект размещается на территории рудника Саяк.

8.3 Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных в процессе строительства объекта, оценка адаптивности видов

В период проведения работ по реализации рассматриваемого проекта влияние на представителей животного мира может сказываться при воздействии следующих факторов:

- прямых (изъятие или вытеснение части популяций, уничтожение части мест обитания и т.д.),

- косвенных (сокращение площади мест обитания, качественное изменение среды обитания).

На миграцию птиц производимые работы существенного влияния не окажут.

В период проведения проектируемых работ изъятие территорий из площади возможного обитания мест представителей животного мира не предусматривается.

В связи со значительной отдаленностью участков планируемых работ от мест обитания редких видов животных, внесенных в Красную Книгу, реализация проекта не отразится на сохранности их видового состава.

Нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия проектируемого объекта осуществляться не будет.

Выводы:

В целом, воздействие на животный мир отсутствует.

8.4 Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия объекта, оценка последствий этих изменений и нанесенного ущерба окружающей среде

Нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия проектируемого объекта осуществляться не будет.

8.5 Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, мониторинг проведения этих мероприятий и их эффективности

Редкие и исчезающие виды животных непосредственно на территории проведения работ отсутствуют, в связи этим оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации не предусмотрены.

С целью сохранения биоразнообразия непосредственно на территории проведения работ настоящими проектными решениями предусматривается перемещение спецтехники и транспорта ограничить специально отведенными дорогами в целях сохранения среды обитания животных.

9 Оценка воздействий на ландшафты и меры по предотвращению, минимизации, смягчению негативных воздействий, восстановлению ландшафтов в случаях их нарушения

В процессе выполнения проектируемых работ природный ландшафт рассматриваемой территории нарушен не будет.

Строительно-монтажные работы по возведению ангара для мойки горно-шахтного оборудования на участке Саяк-3 (Тастау) предусмотрены на территории действующего рудника «Саяк». Место строительства располагается в пределах промышленной площадки с уже нарушенным рельефом и отсутствующей естественной растительностью.

В связи с этим намечаемые работы не окажут воздействия на природный ландшафт, не вызовут изменений рельефа и не затронут растительный покров.

10 Оценка воздействий на социально-экономическую среду

10.1 Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности

Город Балхаш расположен в 380 км на юго-восток от областного центра г. Караганды.

Основная экономическая направленность региона – обрабатывающая промышленность.

На 1 апреля 2024 количество постоянных жителей Балхаша составляет 77 407 человек.

Индекс промышленного производства по основным видам экономической деятельности в г.а. Балхаш на январь-март 2024г.  в % к январю-марту 2023г.: Промышленность-116,1%, горнодобывающая промышленность и разработка карьеров-  219,2%, обрабатывающая промышленность- 116,6 %, снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом- 103,3 %, водоснабжение; водоотведение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений-  140,8%.

Объем строительных работ (январь-март 2024г.)- 4 880,1 млн.тенге.

Выпуск продукции субъектами малого и среднего предпринимательства на январь-декабрь 2023г.- 83 383.

Занятое население в г.Балхаш в 2023 году составило 37,2 тыс.человек.

Безработное население	в г.Балхаш в 2023 году составило 1,5 тыс.человек.

Среднемесячная заработная плата в г.Балхаш за 4 квартал 2023 году составило 491 670 тенге. Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в 2022 году- 2 831,6 млн.тенге.

Информация, представленная в настоящем разделе, была приведена на основании данных, опубликованных на официальном сайте Бюро национальной статистики, Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

10.2 Обеспеченность объекта в период строительства, эксплуатации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения

На период строительства, для выполнения строительно-монтажных работ, планируется создание временных рабочих мест с привлечением 22 работников.

Создание рабочих мест – основа основ социально-экономического развития, при этом положительный эффект от их создания измеряется далеко не только заработной платой. Рабочие места – это также сокращение уровня бедности, нормальное функционирование городов, а кроме того - создание перспектив развития. По мере создания новых рабочих мест, общество процветает, поскольку создаются благоприятные условия для всестороннего развития всех членов общества, что в свою очередь, снижает социальную напряженность. Политика в области охраны окружающей среды не должна стать препятствием для создания рабочих мест.

В случае принятия решения о прекращении деятельности рассматриваемого объекта, район проектируемых работ обеспечен, в достаточной мере, местными трудовыми ресурсами.

10.3 Влияние намечаемого объекта на регионально-территориальное природопользование

Оценка воздействия намечаемой деятельности на социально-экономическую среду проводится на основе «Методических указаний по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду» (Приказ МООС РК №270-О от 29.10.2010 года).

Результаты оценки воздействия на каждый компонент социально – экономической среды оцениваются экспертно (путем качественной оценки), в масштабах: пространство – время – интенсивность.

Процесс определения состава компонентов социально-экономической среды (скопинг) является исходным в общем процессе оценки воздействия. В структурном плане в состав рассматриваемых включают компоненты двух блоков: блока «Социальная сфера» и блока «Экономическая сфера», раскрывающих социально-экономическую обстановку на территории намечаемой деятельности.

Компоненты социально-экономической среды, рассматриваемые в ходе оценки воздействия

| Компоненты социальной среды | Компоненты экономической среды |
| --- | --- |
| Трудовая занятость | Экономическое развитие территории |
| Доходы и уровень жизни населения | Промышленное рыболовство |
| Здоровье населения | Коммерческое судоходство |
| Демографическая ситуация | Наземный, воздушный и морской транспорт |
| Образование и научно - техническая сфера | Землепользование |
| Отношения населения к проектной деятельности и процессы внутренней миграции | Сельское хозяйство |
| Рекреационные ресурсы | Внешнеэкономическая деятельность |
| Памятники истории и культуры |  |

Для каждого компонента социально-экономической среды уровни значимых площадных, временных воздействий и воздействий интенсивности дифференцируются по градациям.

Каждую градацию воздействия проекта на компоненты социально - экономической среды определяют соответствующие критерии (таблицы 10.1, 10.2, 10.3). Характеристика критериев учитывает специфику социально-экономических условий республики и базируется на данных анализа многочисленных проектов, реализуемых на территории Республики Казахстан.

Таблица 10.1 – Градации пространственных масштабов воздействия на социально-экономическую сферу

| Градация пространственных воздействий | Критерий | Балл |
| --- | --- | --- |
| Нулевое | воздействие отсутствует | 0 |
| Точечное | воздействие проявляется на территории размещения объектов проекта | 1 |
| Локальное | воздействие проявляется на территории близлежащих населенных пунктов | 2 |
| Местное | воздействие проявляется на территории одного или нескольких административных районов | 3 |
| Региональное | воздействие проявляется на территории области | 4 |
| Национальное | воздействие проявляется на территории нескольких смежных областей или республики в целом | 5 |

Таблица 10.2 – Градации временных масштабов воздействия на социально-экономическую сферу

| Градация временных воздействий | Критерий | Балл |
| --- | --- | --- |
| Нулевое | воздействие отсутствует | 0 |
| Кратковременное | воздействие проявляется на протяжении менее 3-х месяцев | 1 |
| Средней продолжительности | воздействие проявляется на протяжении от одного сезона (больше 3 -х месяцев) до 1 года | 2 |
| Долговременное | воздействие проявляется в течение продолжительного периода (больше 1 года, но меньше 3-х лет). Обычно охватывает временные рамки строительства объектов проекта | 3 |
| Продолжительное | продолжительность воздействия от 3-х до 5 лет. Обычно соответствует выводу объекта на проектную мощность | 4 |
| Постоянное | продолжительность воздействия более 5 лет | 5 |

Таблица 10.3 – Градации масштабов интенсивности воздействия на социально-экономическую сферу

| Градация интенсивности воздействий | Критерий | Балл |
| --- | --- | --- |
| Нулевое | воздействие отсутствует | 0 |
| Незначительное | положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере соответствуют существовавшим до начала реализации проекта колебаниям изменчивости этого показателя | 1 |
| Слабое | положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере превышают существующие тенденции в изменении условий проживания в населенных пунктах | 2 |
| Умеренное | положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере превышают существующие условия среднерайонного уровня | 3 |
| Значительное | положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере превышают существующие условия среднеобластного уровня | 4 |
| Сильное | положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере превышают существующие условия среднереспубликанского уровня | 5 |

Интегральная оценка воздействия представляет собой 2-х ступенчатый процесс.

На первом этапе, в соответствии с градациями масштабов воздействия, представленными в таблицах 10.1, 10.2 и 10.3, суммируются баллы отдельно отрицательных и отдельно положительных пространственных, временных воздействий и интенсивности воздействий для получения комплексного балла по каждому выявленному виду воздействия для каждого рассматриваемого компонента. Получается итоговый балл отрицательных или положительных воздействий.

На втором этапе для каждого рассматриваемого компонента определяется интегрированный балл посредством суммирования итоговых отрицательных или положительных воздействий.

Балл полученной интегральной оценки позволяет определить интегрированный, итоговый уровень воздействия (высокий, средний, низкий), на конкретный компонент социально-экономической среды.

Таблица 10.4 – Определение интегрированного воздействия на социально-экономическую сферу

| Итоговый балл | Итоговое воздействие |
| --- | --- |
| от +1 до +5 | Низкое положительное воздействие |
| от +6 до +10 | Среднее положительное воздействие |
| от +11 до +15 | Высокое положительное воздействие |
| 0 | Воздействие отсутствует |
| от -1 до -5 | Низкое отрицательное воздействие |
| от -6 до -10 | Среднее отрицательное воздействие |
| от -11 до -15 | Высокое отрицательное воздействие |

Интегральная оценка воздействия на конкретные компоненты социально-экономической среды

С учетом месторасположения проектируемого объекта и характеристики намечаемой деятельности рассматриваются следующие компоненты социально-экономической среды, раскрывающие социально-экономическую обстановку на территории намечаемой деятельности:

- компоненты социальной среды: трудовая занятость, доходы населения;

- компоненты экономической среды: экономическое развитие.

Такие компоненты социальной среды, как рекреационные ресурсы и памятники истории и культуры в районе намечаемой деятельности в зоне потенциального воздействия   проектируемого объекта отсутствуют.

Такие компоненты экономической среды, как рыболовство и сельское хозяйство, коммерческое судоходство при реализации намечаемой деятельности воздействию не подвергаются.

Определение интегрального уровня воздействия на компоненты социально-экономической сферы

| Компонент социально-экономической среды: трудовая занятость |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Положительное воздействие – Рост занятости |  |  | Отрицательное воздействие – Не оправдав-шиеся надежды на получение работы |  |  |
| Баллы |  |  | Баллы |  |  |
| Пространственный | Временной | Интенсивность | Пространственный | Временной | Интенсивность |
| +1 | +2 | +1 | -1 | -1 | 0 |
| Сумма = (+1) + (+2) + (+1) = +4 |  |  | Сумма = (-1) + (-1) + (0) = -2 |  |  |
| Итоговая оценка: (+4) + (-2) = (2) |  |  |  |  |  |
| Низкое положительное воздействие |  |  |  |  |  |

| Компонент социально-экономической среды: доходы населения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Положительное воздействие – Увеличение доходов, рост благосостояния населения |  |  | Отрицательное воздействие – Снижение доходов, спад благосостояния населения |  |  |
| Баллы |  |  | Баллы |  |  |
| Пространственный | Временной | Интенсивность | Пространственный | Временной | Интенсивность |
| +1 | +2 | +1 | 0 | 0 | 0 |
| Сумма = (+1) + (+2) + (+1) = +4 |  |  | Сумма = 0 |  |  |
| Итоговая оценка: (+4) + (0) = (+4) |  |  |  |  |  |
| Низкое положительное воздействие |  |  |  |  |  |

| Компонент социально-экономической среды: экономическое развитие |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Положительное воздействие – Рост экономики |  |  | Отрицательное воздействие – Снижение экономики |  |  |
| Баллы |  |  | Баллы |  |  |
| Пространственный | Временной | Интенсивность | Пространственный | Временной | Интенсивность |
| +1 | +2 | +1 | 0 | 0 | 0 |
| Сумма = (+1) + (+2) + (+1) = +4 |  |  | Сумма = 0 |  |  |
| Итоговая оценка: (+4) + (0) = (+4) |  |  |  |  |  |
| Низкое положительное воздействие |  |  |  |  |  |

Анализ воздействий и качественная оценка позволяют сделать вывод, что намечаемая деятельность будет оказывать больше положительных воздействий на компоненты социально-экономической среды, чем отрицательных. Таким образом, планируемая хозяйственная деятельность является допустимой и желательной и экономически выгодной.

Условия регионально-территориального природопользования при реализации проектных решений изменятся не значительно и соответствуют принятым направлениям внутренней политики Республики Казахстан, направленной на устойчивое развитие и экономический рост, основанный на росте производства.

Таким образом, осуществление проектного замысла, отрицательных социально-экономических последствий не спровоцирует.

10.4 Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях)

Комплексная оценка техногенного воздействия на окружающую среду не может обойтись без анализа социально-экономических условий жизнедеятельности населения в зоне строительства объекта. Население включаются в понятие окружающей среды и именно поэтому социальные и экологические особенности рассматриваемого района в зоне возможного воздействия объекта составляют обязательную и неотъемлемую часть процедуры РООС.

В результате проведения проектируемых работ в районе размещения главного корпуса техногенная нагрузка на окружающую среду не изменится, интенсивность использования природных ресурсов не возрастет, демографические особенности не изменятся и социально-экономические условия жизни населения улучшатся.

10.5 Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности

Планируемые работы не приведут к значительному загрязнению окружающей среды, что не скажется негативно на здоровье населения.

С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в районе предусмотрены необходимые меры для обеспечения санитарно-гигиенических условий работы и отдыха персонала, его медицинского обслуживания.

Привлечение местных трудовых ресурсов снижает вероятность заболеваний среди рабочих, адаптированных к местным климатическим условиям, а также уменьшает риск привнесения инфекционных заболеваний из других регионов.

Учитывая все вышесказанное, намечаемая деятельность не окажет отрицательного влияния на санитарно-эпидемиологическое состояние региона.

10.6 Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности

Регулирование социальных отношений в процессе реализации намечаемой хозяйственной деятельности предусматривается в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Регулирование социальных отношений в процессе намечаемой деятельности это взаимодействие с заинтересованными сторонами по всем социальным и природоохранным аспектам деятельности предприятия.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами – это общее определение, под которое попадает целый спектр мер и мероприятий, осуществляемых на протяжении всего периода проведения проектируемых работ объекта:

- выявление и изучение заинтересованных сторон;

- консультации с заинтересованными сторонами;

- переговоры;

- выработка предложений по реализации государственной политики в области социально-трудовых отношений;

- взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами по социальному партнерству и регулированию социально-трудовых отношений.

- отчетность перед заинтересованными сторонами.

11 Оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности в регионе

11.1 Ценность природных комплексов (функциональное значение, особо охраняемые объекты), устойчивость выделенных комплексов (ландшафтов) к воздействию намечаемой деятельности

Природные комплексы - совокупность объектов биологического разнообразия и неживой природы, подлежащих особой охране. В районе намечаемой деятельности особо-охраняемые природные территории и земли государственного лесного фонда отсутствуют.

Устойчивое использование природных комплексов - использование биологических ресурсов природных комплексов таким образом и такими темпами, которые не приводят в долгосрочной перспективе к истощению биологического разнообразия.

Устойчивость природных комплексов к техногенным нагрузкам – это способность природного комплекса сохранять свою структуру и функциональные особенности при воздействии внешних (преимущественно антропогенных) факторов. На конкретную устойчивость территории большое влияние оказывают местные географические условия. В настоящее время существуют методы оценки потенциальной способности территориальных комплексов к самоочищению. Сравнение потенциальной способности геосистем к самоочищению с фактическим загрязнением внешней среды позволяет характеризовать антропоэкологическую обстановку по этой важной группе факторов. Скорость процессов самоочищения и самовосстановления внешней среды обусловливает устойчивость природных комплексов против антропогенных вмешательств в их функционирование. Поскольку в обеспечении устойчивости природных систем принимают участие различные компоненты среды, комплексная оценка потенциальной самоочищающей и самовосстанавливающей способности геосистем и их устойчивости к техногенным нарушениям проводится обычно в полуколичественных показателях (баллах).

Для получения региональных характеристик устойчивости природных комплексов обычно оцениваются следующие факторы:

1) общая устойчивость природной среды к любым антропогенным нагрузкам;

2) способность воздушных масс рассеивать промышленные выбросы;

3) способность почв к нейтрализации биологических и минеральных загрязнений;

4) интенсивность выноса минеральных загрязнений поверхностными водами и самоочищающая способность вод.

По общей устойчивости против техногенных вмешательств природные комплексы могут быть оценены как: крайне неустойчивые, неустойчивые, слабоустойчивые, устойчивые и очень устойчивые.

Реализация данного проекта предусматривается вдали от охраняемых объектов и не затрагивает памятников, состоящих на учете в органах охраны памятников Комитета культуры РК, имеющих архитектурно-художественную ценность и представляющих научный интерес в изучении народного зодчества Казахстана.

11.2 Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта

Способность комплексов природной экосистемы противостоять антропогенным (техногенным) нагрузкам, которые нарушают их естественное функционирование определяется степенью подверженности экосистемы внешним факторам, нарушающим ее структуру и функционирование, называется уязвимостью природной экосистемы. Нарушения функционирования приводят к потере устойчивости экосистемы. При превышении некоторой критической величины антропогенного (техногенного) воздействия и потере устойчивости экосистемы возникают обратные связи, которые могут привести к ее разрушению.

Разработаны методы оценки потенциальной способности территориальных комплексов к очищению от техногенного загрязнения. Сравнения потенциальной способности геосистем к самоочищению с фактическим загрязнением внешней среды позволяют характеризовать экологическую обстановку по этой группе факторов с использованием балльной системы.

Для оценки экологических последствий намечаемой деятельности был использован матричный анализ. На основе «Методических указаний по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду» (Приказ МООС РК №270-О от 29.10.10 года) предложена унифицированная шкала оценки воздействия на окружающую среду с использованием трех основных показателей: пространственный масштаб воздействия, временной масштаб воздействия и величины (степени интенсивности).

Определение пространственного масштаба воздействия

Определение пространственного масштаба воздействия проводится на анализе технических решений, математического моделирования, или на основании экспертных оценок и представлено в таблице 11.1.

Таблица 11.1 – Определение пространственного масштаба воздействия

| Градация | Пространственные границы воздействия* (км2 или км) |  | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| Локальное воздействие | площадь воздействия до 1 км2 | воздействие на удалении до 100 м от линейного объекта | 1 |
| Ограниченное воздействие | площадь воздействия до 10 км2 | воздействие на удалении до 1 км от линейного объекта | 2 |
| Местное воздействие | площадь воздействия от 10 до 100 км2 | воздействие на удалении от 1 до 10 км от линейного объекта | 3 |
| Региональное воздействие | площадь воздействия более 100 км2 | воздействие на удалении более 10 км от линейного объекта | 4 |
| *Примечание: Для линейных объектов преимущественно используются площадные границы, при невозможности оценить площадь воздействия используются линейная удаленность |  |  |  |

Определение временного масштаба воздействия

Определение временного масштаба воздействия на отдельные компоненты природной среды, определяется на основании технического анализа, аналитических (модельных) оценок или экспертных оценок, и представлено в таблице 11.2.

Таблица 11.2 – Определение временного масштаба воздействия

| Градация | Временной масштаб воздействия* | Балл |
| --- | --- | --- |
| Кратковременное воздействие | Воздействие наблюдается до 6 месяцев | 1 |
| Воздействие средней продолжительности | Воздействие отмечаются в период от 6 месяцев до 1 года | 2 |
| Продолжительное воздействие | Воздействия отмечаются в период от 1 до 3 лет | 3 |
| Многолетнее (постоянное) воздействие | Воздействия отмечаются в период от 3 лет и более | 4 |

Определение величины интенсивности воздействия

Шкала интенсивности определяется на основе экологических учений и рассматривается в таблице 11.3.

Таблица 11.3 – Определение величины интенсивности воздействия

| Градация | Описание интенсивности воздействия | Балл |
| --- | --- | --- |
| Незначительное воздействие | Изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости | 1 |
| Слабое воздействие | Изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости, Природная среда полностью самовосстанавливается. | 2 |
| Умеренное воздействие | Изменения в природной среде, превышающие пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению | 3 |
| Сильное воздействие | Изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям компонентов природной среды и/или экосистемы. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению (это утверждение не относится к атмосферному воздуху) | 4 |

Определение значимости воздействия

Определение значимости воздействия проводится в несколько этапов.

Этап 1. Для определения комплексного воздействия на отдельные компоненты природной среды необходимо, использовать таблицы с критериями воздействий.

Комплексный балл значимости воздействия определяется по формуле:

Oiintegr = Qti * Qsi * Qji,

где: Oiintegr – комплексный балл для заданного воздействия;

Qti – балл временного воздействия на i-й компонент природной среды;

Qsi – балл пространственного воздействия на i-й компонент природной среды;

Qji – балл интенсивности воздействия i-й компонент природной среды.

Oiintegr = 1 * 1 * 1 = 1 балл

Этап 2. Категория значимости определяется интервалом значений в зависимости от балла, полученного при расчете комплексной оценки, как показано в таблице 11.4.

Таблица 11.4 – Категория значимости воздействия

| Категории воздействия, балл |  |  | Категории значимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб | Временной Масштаб | Интенсивность воздействия | Баллы | Значимость |
| Локальное – 1 | Кратковременное – 1 | Незначительное – 1 | 1-8 | Воздействие низкой значимости |
| Ограниченное – 2 | Средней продолжительности – 2 | Слабое – 2 |  |  |
|  |  |  | 9-27 | Воздействие средней значимости |
| Местное – 3 | Продолжительное – 3 | Умеренное – 3 |  |  |
|  |  |  | 28-64 | Воздействие высокой значимости |
| Региональное – 4 | Многолетнее – 4 | Сильное – 4 |  |  |

Комплексная (интегральная) оценка воздействия на отдельные компоненты природной среды от различных источников воздействий

| Объекты воздействия | Критерии воздействия | Пространст-венный масштаб | Временной масштаб | Интенсив- ность воздействия | Комплек- сная оценка | Категория значи- мости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атмосферный воздух | Категория опасности предприятия (КОП) | 1 локальное | 2 среднее | 1 незначительное | 2 | Воздействие низкой значимости |
| Водные ресурсы | Химическое загрязнение поверхностных вод | 0 отсутствует | 0 отсутствует | 0 отсутствует | 0 | Воздействие отсутствует |
| Недра | Нарушение недр | 0 отсутствует | 0 отсутствует | 0 отсутствует | 0 | Воздействие отсутствует |
|  | Физическое присутствие |  |  |  |  |  |
| Земельные ресурсы | Изъятие земель | 0 отсутствует | 0 отсутствует | 0 отсутствует | 0 | Воздействие низкой значимости |
| Почвы | Физическое воздействие | 1 локальное | 2 среднее | 1 незначительное | 2 | Воздействие низкой значимости |
|  | Интегральная характеристика загрязнения почв | 1 локальное | 2 среднее | 1 незначительное | 2 | Воздействие низкой значимости |
| Растительность | Физическое воздействие | 0 отсутствует | 0 отсутствует | 0 отсутствует | 0 | Воздействие отсутствует |
| Наземная фауна | Интегральное воздействие | 0 отсутствует | 0 отсутствует | 0 отсутствует | 0 | Воздействие отсутствует |
| Шум | Физическое воздействие | 1 локальное | 2 среднее | 1 незначительное | 2 | Воздействие низкой значимости |
| Электромагнитное воздействие | Физическое воздействие | 1 локальное | 2 среднее | 1 незначительное | 2 | Воздействие низкой значимости |
| Вибрация | Физическое воздействие | 1 локальное | 2 среднее | 1 незначительное | 2 | Воздействие низкой значимости |

Таким образом, категория значимости объекта намечаемой деятельности определяется, как воздействие низкой значимости.

11.3 Вероятность аварийных ситуаций (с учетом технического уровня объекта и наличия опасных природных явлений)

Вероятность возникновения аварийных ситуаций на каждом конкретном объекте зависит от множества факторов, обусловленных горно-геологическими, климатическими, техническими и другими особенностями. Количественная оценка вероятности возникновения аварийной ситуации возможна только при наличии достаточно полной репрезентативной, статистической информационной базы данных, учитывающей специфику эксплуатации объекта.

Оценка вероятности возникновения аварийных ситуаций используется для определения или оценки следующих явлений:

- потенциальные события или опасности, которые могут привести к аварийной ситуации, а также к вероятным катастрофическим воздействиям на окружающую среду при осуществлении конкретного проекта;

- вероятность и возможность наступления такого события;

- потенциальная величина или масштаб экологических последствий, которые могут быть причинены в случае наступления такого события.

Потенциальные опасности, связанные с риском проведения строительных работ, могут возникнуть в результате воздействия, как природных факторов, так и антропогенных.

Природные факторы воздействия

Под природными факторами понимаются разрушительные явления, вызванные природно-климатическими причинами, которые не контролируются человеком. Иными словами, при возникновении природной чрезвычайной ситуации возникает опасность саморазрушения окружающей среды. К ним относятся:

- землетрясения;

- ураганные ветры;

- повышенные атмосферные осадки.

Сейсмическая активность. Проектируемый объект находится в сейсмобезопасном районе, поэтому исключены опасные явления экзогенного характера типа селей, наводнений, оползней и др. Степень интенсивности опасных явлений невысока.

Характер воздействия: одномоментный. Вероятность возникновения землетрясения крайне низкая.

Неблагоприятные метеоусловия. В результате неблагоприятных метеоусловий, таких как сильные ураганные ветры, повышенные атмосферные осадки, могут произойти частичные повреждения оборудования, кабельных линий силовых приводов на территории площадки.

Анализ ранее представленных природно-климатических данных показал, что для летнего периода работ характерна вероятность возникновения пожароопасных ситуаций, в связи с засушливым типом климата. Кроме того, данные аварийные ситуации могут возникнуть при неосторожном обращении персонала с огнем и нарушением правил техники безопасности.

Характер воздействия: временный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная.

Антропогенные факторы воздействия

Под антропогенными факторами понимаются быстрые разрушительные изменения окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации.

К антропогенным факторам относятся факторы производственной среды и трудового процесса.

Возможные техногенные аварии при проведении работ можно разделить на следующие категории:

- Воздействие машин и оборудования - могут возникнуть ситуации, приводящие к травмам людей в результате столкновения с движущимися частями и элементами оборудования, и причиняемыми неисправными шкивами, и лопнувшими тросами, захват одежды шестернями, сверлами. Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций мала. Для предотвращения подобных ситуаций персонал своевременно проходит инструктаж по технике безопасности.

- Воздействие электрического тока – поражения током в результате прикосновения к проводникам, находящимся под напряжением, неправильного обращения с электроинструментами, при работе во время грозы. Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная. Для предотвращения подобных ситуаций персонал своевременно проходит инструктаж по технике безопасности.

- Разливы нефтепродуктов и иных потенциально опасных веществ – эксплуатация неисправных автотранспортных средств, или их опрокидывание, также повреждение емкостей хранения ГСМ может привести к возникновению аварий и как следствие к утечке нефтепродуктов. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций крайне низкая. Для предотвращения подобных ситуаций персонал своевременно проходит инструктаж по технике безопасности, также должны осуществлять контроль за техническим состоянием транспорта во избежание проливов ГСМ.

- Человеческий фактор. Основными причинами большинства несчастных случаев, является несоответствие текущего планирования развития работ утвержденным проектным решениям, а также низкая эффективность деятельности служб ведомственного надзора. Основные причины возникновения аварийных ситуаций обусловлены недостаточной обученностью обслуживающего персонала, их эмоциональной неустойчивостью, недостаточным уровнем оперативного мышления, дефектами оперативной памяти, проявлением растерянности в чрезвычайной ситуации, а также прямым нарушением должностных инструкций вследствие безответственности и халатного отношения к своим должностным обязанностям. Профессиональный отбор, обучение работников, проверка их знаний и навыков безопасности труда.

Зона воздействия при аварийных ситуациях природного и антропогенного происхождения ограничивается пределами строительной площадки.

11.4 Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды (включая недвижимое имущество и объекты историко-культурного наследия) и населения

При проведении проектируемых работ могут иметь место рассмотренные выше возможные аварийные ситуации.

Рассмотренные модели наиболее вероятных аварийных ситуаций, их последствиях и рекомендации по их предотвращению приведены в таблице 11.5.

Таблица 11.5 – Последствия аварийных ситуаций при осуществлении проектных решений

| Опасность/событие |  | Риск | Последствия | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Природные | Антропо- генные |  |  |  |
| Сейсмическая активность |  | Низкий | Потеря контроля над работой и возможность возникновения пожара, разлива ГСМ | Площадь проектируемых работ не находится в сейсмически активной зоне. |
| Неблаго-приятные метеоусловия |  | Низкий | Наиболее неблагоприятный вариант: Повреждение оборудования, разлив ГСМ и других опасных материалов, возникновение пожара на складе ГСМ | Оборудование предназначено для работы в исключительно суровых погодных условиях; Осуществление специальных мероприятий по ликвидации последствий; Использование хранилища ГСМ полностью оборудованных в соответствии со всеми требованиями |
|  | Воздействие электрического тока | Низкий | Поражение током, несчастные случаи | Обучение персонала правилам техники безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях |
|  | Воздействие машин и технологи-ческого оборудования | Низкий | Получение травм в результате столкновения с движущимися частями и элементами оборудования | Строгое соблюдение правил техники безопасности, своевременное устранение технических неполадок |
|  | Разливы нефтепро-дуктов и иных потенциально опасных веществ | Низкий | Загрязнение почвенно-растительного покрова, подземных и поверхностных вод; Возникновение пожара | Своевременное устранение технических неполадок оборудования; Осуществление мероприятий по установке и ликвидации последствий; Строгое соблюдение правил техники безопасности |
|  | Человеческий фактор | Низкий | Случаи травматизма рабочего персонала | Строгое соблюдение принятых проектных решений по охране труда и технике безопасности |
|  | Аварии с автотранс-портной техникой | Низкий | Загрязнение почвенно-растительного покрова, подземных и поверхностных вод; Возникновение пожара | Своевременное устранение технических неполадок оборудования; Осуществление мероприятий по установке и ликвидации последствий; Строгое соблюдение правил техники безопасности |

Реализация данного проекта предусматривается вдали от охраняемых объектов и не затрагивает памятников, состоящих на учете в органах охраны памятников Комитета культуры РК, имеющих архитектурно-художественную ценность и представляющих научный интерес в изучении народного зодчества Казахстана. Последствия для объектов историко-культурного наследия отсутствуют.

Конкретные последствия аварийных ситуаций для окружающей среды будут определяться непосредственно при аварийных случаях. В рамках настоящего проекта определено, что основными прогнозируемыми последствиями могут быть загрязнения почвенного покрова и пожары. Также возможен травматизм среди рабочего персонала.

При загрязнении почвенного покрова разливами нефтепродуктов необходимо провести рекультивацию нарушенного участка (снятие загрязненного слоя). Своевременно проведенная рекультивация обеспечит недопущение проникновения нефтепродуктов в нижележащие слои почвы.

Природные условия:

- температура воздуха (чем выше температура воздуха, тем выше скорость окислительных процессов)

- ветреность (ветер обдувает верхний слой почвы, создавая динамически повышенную концентрацию кислорода над ней, способствуя окислению. Ветер создает токи воздуха в воздушной системе почвы, по крайней мере той ее части, что осталась после загрязнения. Выветривание верхнего загрязненного и окисленного слоя также содействует дальнейшему очищению)

- уровень солнечной радиации (особенно доля ультрафиолетового излучения). Ультрафиолетовое излучение способствует окислительным реакциям и поэтому сильно ускоряет разложение нефти)

- растительный покров (при сильном нефтяном загрязнении растительный покров обычно вымирает. Однако если загрязнение не очень велико, то он может способствовать очищению почвы. Образующийся от него за несколько лет растительный опад создает над загрязненным слоем чистый гумусовый слой, богатый аэробной микрофлорой, которая может вести окисление лежащих ниже нефтепродуктов).

Результаты проведенных исследований показали, что вероятность возникновения аварийных ситуаций незначительна. Предусмотрены меры по предупреждению и устранению их с целью минимизации природных опасностей при осуществлении деятельности. Анализ мер по предупреждению и ликвидации аварий, позволяет говорить о том, что при их реализации вероятность возникновения аварий будет сведена к минимуму, т.е. воздействие может соответствовать низкому экологическому риску – терпимому.

11.5 Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий

В планируемой деятельности особое внимание будет уделено мероприятиям по обеспечению безопасного ведения работ и технической надежности всех операций производственного цикла.

В целом, для предотвращения или предупреждения аварийных ситуаций при производстве планируемых работ рекомендуется следующий перечень мероприятий:

- обязательное соблюдение всех нормативных правил при строительстве;

- периодическое проведение инструктажей и занятий по технике безопасности, постоянное напоминание всему рабочему персоналу о необходимости соблюдения правил безопасности;

- все операции по заправке, хранению, транспортировке ГСМ должны проходить под контролем ответственных лиц и строго придерживаться правил техники безопасности;

- своевременное устранение утечек топлива;

- использование контейнеров для сбора отработанных масел.

При выполнении работ будут выполняться требования законодательства Республики Казахстан и международные правила в области промышленной безопасности по предотвращению аварий и ликвидации их последствий.

Список литературы

1. Экологический кодекс РК от 02.01.2021 г. №400-VI ЗРК.

2. Водный кодекс РК от 09.07.2003 г. №481-II.

3. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 13 августа 2021 года №327 «Об утверждении критериев оценки экологической обстановки территории».

4. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10 марта 2021 года № 63. «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду».

5. РНД 03.7.0.6.02-94. «Инструкция по осуществлению государственного контроля за охраной окружающей природной среды от загрязнения промышленными отходами предприятий».

6. РНД 01.01.03-94 «Правила охраны поверхностных вод РК».

7. Инструкция по организации и проведению экологической оценки, утвержденная приказом Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30 июля 2021 года № 280.

8. СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология».

9. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (Приказ и. о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2).

10. Санитарные правила «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.

11. Санитарные правила «Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70.

12. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденные приказом Министра здравоохранения РК от 20.02.2023 г. №26.

13. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» (Приказ и.о. Министра здравоохранения РК от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020).

14. Методика расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, утвержденные приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206.

15. Классификатор отходов, утвержденный приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 06 августа 2021 года № 314.

16. СП Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения», утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 03.08.2021 г. №ҚР ДСМ-72.

17. Оценка уровня загрязнения окружающей среды рудника «Саяк» за 2024 год.

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Утверждена приказом Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 г. № 221-Ө, (Приложение 8).

- Методика по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами. Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

- Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в т.ч. АБЗ., утвержденная приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. №100-п, Приложение №12.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий, утвержденная приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. №100-п, Приложение 3.

- Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004.

- Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.025.05-2004.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок, утвержденная приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. №100-п, Приложение 14.

- Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при работе с пластмассовыми материалами. Приложение №5 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005.

- Оценка уровня загрязнения окружающей среды рудника «Саяк» за 2024 год.

Приложения