Генпроектировщик: TOO "TORTAY engineering Co"

Государственная лицензия №17020571

"Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом" расположенный по адресу: г.Астана, район Есиль, ул.Ш.Айтматова, участок №19.

ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ 1

Шифр № 20/02/25-ОПЗ

Экз. № _____

Стадия: РП

| Директор |  | Ахимбеков Т. |
| --- | --- | --- |
| Гл. инженер проекта |  | Калдыгулова Э. |

Астана  2025

Генпроектировщик: TOO "TORTAY engineering Co"

"Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом" расположенный по адресу: г.Астана, район Есиль, ул.Ш.Айтматова, участок №19.

ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Шифр № 20/02/25-ПЗ                                                Стадия: РП

ТОМ 1

| Директор |  | Бегайдарова Л.С. |
| --- | --- | --- |
| ГИП |  | Бадирханов А.М. |
| ГАП |  | Камаров Р. |
| ГКП |  | Есжанов А. |
| Инженер |  | Казиева К. |
| Инженер |  | Матин А. |
| Инженер |  | Дауитали С. |
| Инженер |  | Никулин Д. |

Астана 2025

СОСТАВ ПРОЕКТА

Секция 1. Девятиэтажное двухподъездное жилое здание

Секция 2. Девятиэтажное одноподъездное жилое здание

Секция 3. Девятиэтажное двухподъездное жилое здание

Одноэтажный подземный пристроенный паркинг

Том 1. Паспорт проекта (ПП)

Том 2. Энергоэффективность. Энергетический паспорт (ЭЭ)

Том 3. Общая пояснительная записка (ОПЗ)

Том 4. Общеплощадочные материалы

Альбом 4.1 Генеральный план

Альбом 4.2.1 Тепловые сети (ТС).

Альбом 4.2.2 Тепловые сети. Конструкции железобетонные (ТС.КЖ)

Альбом 4.3 Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК)

Альбом 4.4 Наружные сети ливневой канализации (НЛК)

Альбом 4.5.1 Электроснабжение 20кВ (ЭС)

Альбом 4.5.2 Электроснабжение 0,4кВ (ЭС)

Том 5. Архитектурно-строительные решения (АС)

Альбом 5.1.1 Архитектурно-строительные решения (АС1). Секция 1

Альбом 5.2.1 Архитектурно-строительные решения (АС1). Секция 2

Альбом 5.3.1 Архитектурно-строительные решения (АС1). Секция 3

Альбом 5.4 Архитектурные решения (АР). Паркинг

Альбом 5.1.2 Архитектурно-строительные решения (АС2). Секция 1

Альбом 5.2.2 Архитектурно-строительные решения (АС2). Секция 2

Альбом 5.3.2 Архитектурно-строительные решения (АС2). Секция 3

Том 6. Конструкции железобетонные (КЖ)

Альбом 6.1 Конструкции железобетонные (КЖ). Паркинг

Том 7. Отопление и вентиляция (ОВ)

Альбом 7.1 Отопление и вентиляция (ОВ). Секция 1

Альбом 7.2 Отопление и вентиляция (ОВ). Секции 2

Альбом 7.3 Отопление и вентиляция (ОВ). Секции 3

Альбом 7.4 Отопление и вентиляция (ОВ). Паркинг

Том 8. Водопровод и канализация (ВК)

Альбом 8.1 Водопровод и канализация (ВК). Секция 1

Альбом 8.2 Водопровод и канализация (ВК). Секция 2

Альбом 8.3 Водопровод и канализация (ВК). Секция 3

Альбом 8.4 Водопровод и канализация (ВК). Паркинг

Том 9. Силовое электрооборудование и электроосвещение (ЭМиЭО)

Альбом 9.1 Силовое электрооборудование и электроосвещение (ЭМиЭО). Секция 1

Альбом 9.2 Силовое электрооборудование и электроосвещение (ЭМиЭО). Секция 2

Альбом 9.3 Силовое электрооборудование и электроосвещение (ЭМиЭО). Секция 3

Альбом 9.4 Силовое электрооборудование и электроосвещение (ЭМиЭО). Паркинг

Том 10. Фасадное освещение (ЭОФ)

Альбом 10.1 Электроосвещение фасада (ЭОФ)

Том 11. Системы связи (СС)

Альбом 11.1 Системы связи (СС). Секция 1

Альбом 11.2 Системы связи (СС). Секция 2

Альбом 11.3 Системы связи (СС). Секция 3

Альбом 11.4 Системы связи (СС). Паркинг

Том 12. Пожарная сигнализация (ПС)

Альбом 12.1 Пожарная сигнализация (ПС). Секция 1

Альбом 12.2 Пожарная сигнализация (ПС). Секция 2

Альбом 12.3 Пожарная сигнализация (ПС). Секция 3

Альбом 12.4 Пожарная сигнализация (ПС). Паркинг

Том 13. Автоматическое пожаротушение (АПТ)

Альбом 13.1 Автоматическое пожаротушение (АПТ). Паркинг

Том 14. Проект организации строительства (ПОС)

Том 15. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (МОПБ)

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Главный инженер проекта							Бадирханов А.М.

Главный архитектор проекта 						Камаров Р.Д.

Ведущий архитектор проекта 						Бейсенбеков Е.

Главный специалист ГП							Шапарев А.

Главный конструктор							Есжанов А.

Инженер конструктор							Рамазанов Д.

Инженер конструктор							Чалабаев А.Ж.

Инженер конструктор							Махмет М.

Главный специалист раздела ВК					Казиева К.

Инженер теплотехник							Такишев Ж.

Главный специалист раздела ЭОМ					Никулин Д.С.

Инженер СС									Дауитали С.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Исходные данные 									6

2. Характеристика природных условии							7

3. Инженерно-геологические условия							8

4. Генеральный план									9

5. Архитектурно-строительные решения 						11

6. Водопровод и канализация								17

7. Отопление и вентиляция								21

8. Электротехническая часть								25

9. Трансформаторная подстанция							29

10. Системы связи										33

11. Автоматическое пожаротушение							38

12. Энергоэффективность									39

13. Охрана окружающей среды								40

14. Охрана труда и техника безопасности						40

15. Гигиенические требования к организации работ

по строительству объекта									42

16. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению

чрезвычайных ситуации и по взрыво- и пожаробезопасности			42

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

- Постановление акимата о разрешении проведения изыскательских и проектных работ №510-1381 от 14 июля 2023г сроком на шесть месяцев

- Постановление акимата о внесении изменений в постановление  №510-1381 от 14 июля 2023г о разрешении проведения изыскательских и проектных работ объекта  промышленно-гражданского назначения на земельном участке сроком на 2 года

- Схема расположения земельного участка г.Астана для для проведения обследования, изыскательских и проектных работ, выполненная НИПИ Астанагенплан 13 марта 2023г

- АПЗ на проектирование KZ56VUA00952193 Дата выдачи: 09.08.2023 г.

- Задание на проектирование, утвержденное заказчиком 20 сентября 2023г

- Эскизный проект, согласованный ГУ «УАГиЗО г.Астана» за № KZ17VUA00976175 от 12 сентября 2023, выполненный ТОО «ONER_PROJECT»

- Заявление на согласование эскизного проекта № KZ70SEP00794811 от  29 августа 2023г

- Письмо ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны» KZ17VUA00976175 от 12 сентября 2023 о согласовании эскизного проекта

- Технические условия на проектирование тепловых сетей №4311-11 от 22 августа 2023г, выданные АО «Астана-Теплотранзит» сроком на 1 год

- Технические условия на забор воды из городского водопровода и сброс стоков в городскую канализацию №3-6/1197 от 01 сентября 2023, выданные ГКП «Астана Су Арнасы», сроком на 1 год

- Технические условия на электроснабжение № 5-Е-183-1187 от 17 августа 2023г, выданные АО «Астана-РЭК» сроком на весь период проектирования и строительства

- Технические условия на присоединение к сетям ливневой канализации №02-02/347 от 08 августа 2023 года, выданные ТОО «ElordaEcoSystem» сроком на весь период строительства

- Технические условия на телефонизацию №714 от 23 августа 2023г, выданные АО «Казахтелеком» Объединение «Дивизион «Сеть» Департамент эксплуатации сети доступа Астана» сроком до 01сентября 2024г

- Топографическая съемка, выполненная ТОО «GLONASS GROUP» от 13 августа 2023

- Инженерно-геологические изыскания, выполненные ТОО «Гео Терр» в июле 2023, Арх.(инв) №2/1211 - ИГИ

- Письмо ГУ «Управление контроля и качество окружающей среды города Астана» от 31 июля 2023г №ЗТ-2023-01396746 об отсутствии на отведенном участке скотомогильников и очагов сибирской язвы

- Письмо от РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов КВР МЭПР РК» № исх: 18-12-01-05/1103-И  от 14 августа 2023г о нахождении участка за пределами водоохранной зоны

- Протокол дозиметрического контроля №РО-23-48338/№238 от 07 августа 2023г, выполненный филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы»

- Протокол измерений содержания радона и продуктов его распада №РО-23-49589/№239 от 07 августа 2023г, выполненный филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы»

- Эскиз застройки ПДП №0002815 от 28 июля 2023г, выданный ТОО НИПИ Астанагенплан

- Схема вертикальной планировки ПДП №0002815 от 28 июля 2023г, выполненная ТОО НИПИ Астанагенплан

- Письмо АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» от 02 ноября 2023г №ЗТ-2023-02199284 об определении объекта не представляющего угрозу безопасности полетов воздушных судов

2. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА СТРОИТЕЛЬСТВА

2.1. Климатическая характеристика района изысканий

Исследуемая территория относится к IB климатическому подрайону, согласно схематической карте климатического районирования для строительства СП РК 2.04-01-2017.

Климат резко континентальный и засушливый. Зима холодная и продолжительная с устойчивым снежным покровом, значительными скоростями ветра и частыми метелями. Лето сравнительно короткое, но жаркое. Район относится к зоне недостаточного и неустойчивого увлажнения, довольно большая сухость воздуха.

Температура. Годовой ход температур воздуха характеризуется устойчивыми сильными морозами в зимний период, интенсивным нарастанием тепла в короткий весенний сезон и жарой в течение короткого лета.

Среднемесячная температура воздуха изменяется от -15,1 до +20,7°С (см. Таблицу 2). Самыми холодными месяцами являются зимние (декабрь-февраль), теплыми – летние (июнь-август).

Таблица 2 – Средняя месячная и годовая температура воздуха

| Средняя температура по месяцам, в °С | средне- годовая |
| --- | --- |
| I: II: III: IV: V: VI: VII: VIII: IX: X: XI: XII: |  |
| -15,1 -14,8 -7,7 +5,4 +13,8 +19,3 +20,7 +18,3 +12,4 +4,1 -5,5 -12,1 | 3,2 |

В холодный период значительные переохлаждения отмечаются в ночные часы суток, поэтому меры защиты от переохлаждения сводятся к теплозащите помещений.

| Абсолютная минимальная температура | -51,6°С |
| --- | --- |
| абсолютная максимальная температура | +41,6°С |
| Температура наружного воздуха наиболее холодных суток |  |
| обеспеченностью 0,92 | -35,8°С |
| обеспеченностью 0,98 | -40,2°С |
| Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки |  |
| обеспеченностью 0,92 | -31,2°С |
| обеспеченностью 0,98 | -37,7°С |

Продолжительность периода со среднесуточной температурой <0°С – 161 суток (см. Табл. 3).

Таблица 3 – Продолжительность периодов и температуры воздуха

| Средняя продолжительность (сут.) и температуры воздуха (°С) периодов со средней суточной температурой воздуха, °С, не выше |  |  |  |  |  | Дата начала и окончания отопительного периода (период с температурой воздуха не выше 8°С) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 8 |  | 10 |  |  |  |
| продолжит. | t° | продолжит. | t° | продолжит. | t° | начало | конец |
| 161 | -10,0 | 209 | -6,3 | 221 | -5,5 | 29.09 | 26.04 |

Средняя за месяц и год амплитуды температуры наружного воздуха приведены в Таблице 4.

Таблица 4 – Средняя за месяц и год амплитуды температуры воздуха

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,0 | 9,8 | 9,6 | 10,7 | 13,2 | 13,2 | 12,4 | 12,8 | 12,8 | 9,8 | 7,9 | 8,5 | 10,8 |

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов определена по формуле (1), согласно СП РК 5.01-102-2013:

dfn=d0 ,	(1)

где d0  –  величина, принимаемая равной, м, для:

- суглинков и глин – 0,23;

- супесей, песков мелких и пылеватых – 0,28;

- песков гравелистых, крупных и средней крупности – 0,30;

- крупнообломочных грунтов – 0,34.

Мt – безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений отрицательных температур за зиму в данном районе (принят равным 55,2 по СП РК 2.04-01-2017, пункт Астана.

Результаты подсчетов сведены в нижеследующую Таблицу 5.

Таблица 5 – Нормативная глубина промерзания

| Нормативная глубина промерзания грунтов, в м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| суглинков и глин | супесей, песков мелких и пылеватых | песков гравелистых, крупных и средней крупности | крупнообломочных грунтов |
| 1,71 | 2,08 | 2,23 | 2,53 |

Глубина проникновения нулевой изотермы 0˚С в грунт под естественной поверхностью приведена в нижеследующей Таблице 6.

Таблица 6 – Глубина проникновения нулевой изотермы 0˚С

| Глубина проникновения нулевой изотермы 0˚С в грунт, в м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| суглинки и глины | супеси, пески мелкие и пылеватые | пески гравелистые, крупные и средней крупности | крупнообломочные грунты |
| 1,88 | 2,29 | 2,45 | 2,78 |

Таблица 6.1 – Глубина нулевой изотермы в грунте, см (согласно СП РК 2.04-01-2017* табл. 3.7)

| Населенный пункт | Средняя из максимальных за год | Максимум обеспеченностью |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,90 | 0,98 |
| Астана | 142 | 190 | 219 |

Осадки. Среднее количество атмосферных осадков, выпадающих за год, составляет 319 мм. По сезонам года осадки распределяются неравномерно. Наибольшее количество осадков выпадает в теплый период года (апрель-октябрь) – 220 мм, наименьшее в холодный период – 99 мм.

Средний суточный максимум осадков за год составляет – 28 мм, наибольший суточный максимум за год – 86 мм.

Среднегодовая высота снежного покрова составляет 22 мм, запас воды в снеге 67 мм. В распределении снежного покрова на описываемой территории какой-либо закономерности не наблюдается. Снежный покров появляется в первой декаде ноября. Устойчивый снежный покров устанавливается обычно через 20-30 дней после его появления. Средняя высота снежного покрова из наибольших декадных за зиму составляет 27,2 см, максимальная из наибольших декадных – 42,0 см. Количество дней со снежным покровом в году – 147.

Согласно карте районирования (Приложение В, НТП РК 01-01-3.1(4.1)-2017) номер района по весу снегового покрова – III, снеговая нагрузка на грунт – 1,5 кПа. (СП PK EN 1991-1-3:2004/2011 «Воздействия на несущие конструкции. Часть 1-3. Общие воздействия. Снеговые нагрузки».)

Влажность воздуха. Наименьшее значение величины абсолютной влажности в январе-феврале (1,7÷1,8 мб), наибольшее – в июле (12,7 мб), (см. Таблицу 7).

Таблица 7 – Средняя за месяц абсолютная влажность наружного воздуха

| Абсолютная влажность по месяцам, мб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1,7 | 1,8 | 2,8 | 5,5 | 8,0 | 10,9 | 12,7 | 11,4 | 8,1 | 5,4 | 3,2 | 2,1 |

Наименьшая относительная влажность бывает в летние месяцы (53÷57%), наибольшая – зимой (77÷79%), среднегодовая величина относительной влажности составляет 67% (см. Таблицу 8).

Таблица 8 – Средняя за месяц и год относительная влажность

| Относительная влажность по месяцам, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| 78 | 77 | 79 | 64 | 54 | 53 | 59 | 57 | 58 | 68 | 80 | 79 | 67 |

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. для самого холодного месяца (января) составляет 74% и для самого теплого месяца (июля) – 43%.

Наиболее высокий дефицит влажности наблюдается в июне-июле (12,2-12,4 мб), низкий – в декабре-феврале (0,3-0,4 мб). Среднегодовая величина влажности составляет 4,8%. Годовое испарение с водной поверхности 680 мм, с поверхности почвы – 280 мм.

Ветер. Для исследуемого района характерны частые и сильные ветры, преимущественно северо-восточного (за июнь-август) и юго-западного (декабрь-февраль) направлений (см. Рисунок 1).

Средняя скорость за отопительный период составляет 3,8 м/с, максимальный из средних скоростей по румбам в январе – 7,2 м/с, минимальная из средних скоростей по румбам в июле – 2,2 м/с. Один раз в 5 лет возможна скорость ветра 31 м/сек, в 10 лет – 35 м/сек, в 100 лет – 40 м/сек.

В летние месяцы ветры имеют характер суховеев. Количество дней с ветром в году составляет 280-300. Среднее число дней со скоростью ≥10 м/с при отрицательной температуре воздуха равен 4. Повторяемость штилей за год – 5%.

Согласно СП РК 2.04-01-2017 номер района по средней скорости ветра за зимний период – 5, номер района по давлению ветра – IV.

Согласно карте районирования (Приложение Ж, НТП РК 01-01-3.1(4.1)-2017) ветровой район – IV. По карте районирования территории РК по базовой скорости ветра (см. Приложение Ж) давление ветра для IV ветрового района qb=0,77 Кпа.  (СП PK EN 1991-1-4:2005/2011 «Воздействия на несущие конструкции. Часть 1-4. Общие воздействия. Ветровые воздействия».)

Повторяемость направлений ветра (числитель), %

Средняя скорость ветра по направлениям (знаменатель), м/сек

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль

Январь 1/4,8 14/5,9 7/4,4 18/4,2 19/5,6 30/7,7 9/6,4 2/4,5 11 Июль 12/5,1 19/5 10/5,1 10/4,4 8/4,1 11/5 14/5,4 16/5,1 13

Рисунок 1 – Розы ветров г. Астана

Опасные атмосферные явления. Среднее число дней с атмосферными явлениями за год приведено в Таблице 9.

Таблица 9 – Среднее число дней с атмосферными явлениями за год

| Пыльная буря | Туман | Метель | Гроза |
| --- | --- | --- | --- |
| 4,8 | 23 | 26 | 24 |

Солнечное сияние и солнечная радиация. Продолжительность солнечного сияния (среднее число часов за месяц и за год) приведена в Таблице 10.

Таблица 10 – Продолжительность солнечного сияния

| Средняя за месяц и за год продолжительность солнечного сияния, часы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| 108 | 141 | 192 | 245 | 310 | 332 | 330 | 300 | 231 | 152 | 99 | 92 | 2531 |

Оценивая основные факторы климата города, необходимо особое внимание уделить снижению радиационно-температурного воздействия источника перегрева. В городе обязательна солнцезащита, как территории строительного участка, так и зданий.

Солнцезащита может решаться озеленением. Желательно, чтобы зеленые насаждения занимали не менее 70% свободной территории. Высокий уровень благоустройства территории исключает пылеперенос в условиях очень сухого климата, высоких температур воздуха и почвы.

2.2. Геоморфология

В геоморфологическом отношении территория приурочена к левобережной пойменной террасе      р. Ишим. Поверхность земли характеризуется абсолютными отметками по устьям скважин 342,81…345,89 м.

Площадка расположена в городе Астана, район "Есиль", район улицы Ч. Айтматова.

В геоморфологическом отношении территория изыскания расположена на водораздельной равнине. На период инженерно-геологических изысканий рельеф площадки частично нарушен.

Таблица 11. Абсолютные отметки инженерно-геологических скважин

| № | № скважин | Абсолютные отметки устья скважин, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3291-25 | 344,58 |
| 2 | 3292-25 | 344,31 |
| 3 | 3293-25 | 344,03 |
| 4 | 3294-25 | 343,02 |
| 5 | 3295-25 | 342,88 |
| 6 | 3296-25 | 342,81 |
| 7 | 3297-25 | 343,08 |
| 8 | 3298-25 | 343,20 |
| 9 | 3299-25 | 343,42 |
| 10 | 3300-25 | 343,34 |
| 11 | 3301-25 | 343,48 |
| 12 | 3302-25 | 343,58 |
| 13 | 3303-25 | 343,52 |
| 14 | 3304-25 | 343,80 |
| 15 | 3305-25 | 344,16 |
| 16 | 3306-25 | 345,89 |
| 17 | 3307-25 | 345,70 |

2.3. Гидрогеологические условия района

Уровень подземных вод на время настоящих изысканий («06» февраля 2025 г.) зафиксирован на глубинах 5,40 – 6,50 м, на абсолютных отметках 337,21…340,10 м.

Во время бурения инженерно-геологических скважин вдоль участка по ул. Ч. Айтматова производились роботы по водопонижению, в связи со строительством инженерных сетей. Необходимо учесть данный фактор при проектировании фундаментов.

Таблица 12. Уровень подземных вод в инженерно-геологических скважинах

| № | № скважин | Абсолютные отметки устья скважин, м | Глубина УГВ, м | Абсолютные отметки УГВ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3291-25 | 344,58 | 6,50 | 338,08 |
| 2 | 3292-25 | 344,31 | 6,00 | 338,31 |
| 3 | 3293-25 | 344,03 | 6,00 | 338,03 |
| 4 | 3294-25 | 343,02 | 5,80 | 337,22 |
| 5 | 3295-25 | 342,88 | 5,40 | 337,48 |
| 6 | 3296-25 | 342,81 | 5,60 | 337,21 |
| 7 | 3297-25 | 343,08 | 5,60 | 337,48 |
| 8 | 3298-25 | 343,20 | 5,40 | 337,80 |
| 9 | 3299-25 | 343,42 | 5,50 | 337,92 |
| 10 | 3300-25 | 343,34 | 5,50 | 337,84 |
| 11 | 3301-25 | 343,48 | 5,60 | 337,88 |
| 12 | 3302-25 | 343,58 | 5,60 | 337,98 |
| 13 | 3303-25 | 343,52 | 5,50 | 338,02 |
| 14 | 3304-25 | 343,80 | 5,40 | 338,40 |
| 15 | 3305-25 | 344,16 | 5,40 | 338,76 |
| 16 | 3306-25 | 345,89 | 6,00 | 339,89 |
| 17 | 3307-25 | 345,70 | 5,60 | 340,10 |
| Максимальное |  | 345,89 | 6,50 | 340,10 |
| Минимальное |  | 342,81 | 5,40 | 337,21 |

Подземные воды приурочены к средне-верхнечетвертичные аллювиальные отложения.

Тип режима подземных вод – террасовый, способ питания, преимущественно, инфильтрационный, в связи, с чем уровень подвержен природным сезонным и годовым колебаниям.

Поверхностный сток талых и дождевых вод с поверхности площадки затруднен, поэтому в теплый период года уровень грунтовых вод находится на поверхности земли. В зимний период года происходит снижение уровня грунтовых вод.

Режим грунтовых вод подвержен сезонным колебаниям: минимальное стояние отмечается в феврале, максимальное приходится на начало мая. Амплитуда колебания уровня подземных вод составляет 1,0 – 3,0 м.

Прогнозируемый подъем уровня подземных вод на 1,50 м выше установившегося.

Водовмещающими грунтами являются четвертичные суглинки и неоген-четвертичные глины.

Величины коэффициентов фильтрации приняты по материалам изыскания прежних лет:

•   для суглинков – 0,24 м/сутки;

•   для песков средней крупности – 25,0 м/сут;

•   для песков гравелистых – 50,0 м/сут;

•   для элювиальных суглинков – 0,034 м/сутки.

Питание грунтовых вод происходит в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков, паводковых вод, утечек из подземных коммуникаций.

Согласно СП РК 2.01-101-2013 [4] грунтовые воды – слабоминерализованные, хлоридные, сульфатно-натриевые. Степень агрессивного воздействия грунтовой воды на бетон марки по водопроницаемости W4 на портландцементе – среднеагрессивная. Степень агрессивного воздействия грунтовой воды на арматуру железобетонных конструкций при периодическом смачивании –сильноагрессивная.

Коррозионная агрессивность подземных вод по отношению к свинцовой оболочке кабеля – высокая, к алюминиевой – высокая. По отношению к стальным конструкциям (по Штаблеру) воды корродирующие.

Площадка изысканий относится к подтопленной подземными водами.

2.4. ГЕОЛОГО – ЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ

- УСЛОВИЯ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

- С ОПИСАНИЕМ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ

2.4.1. Геолого-литологическое строение

В геологическом строении участка, изученном до глубины до 20,0 м принимают участие средне-верхнечетвертичные аллювиальные отложения (аQII-III) и элювиальные отложения (еС1).

С поверхности на исследуемом участке природные отложения перекрыты насыпным грунтом и почвенно-растительным слоем.

- Точное распространение границ литологических разностей грунтов и выделенные инженерно-геологические элементы (ИГЭ) показаны на инженерно-геологическом разрезе (см. Приложение 4.9).

2.4.2. Физико-механические свойства грунтов

На основании полевого описания грунтов, подтвержденного результатами лабораторных испытаний, слагающих участок изысканий, выделены следующие инженерно-геологические       элементы (ИГЭ):

- ИГЭ – 1 (аQII-III) Суглинок, бурого цвета, от полутвердой до мягкопластичной консистенции.

- ИГЭ – 2 (аQII-III) Песок средней крупности, коричневого цвета, средней плотности, водонасыщенный.

- ИГЭ – 3 (аQII-III) Песок гравелистый, коричневого цвета, средней плотности, водонасыщенный.

- ИГЭ – 4 (еС1) Суглинок, серого и серовато-красного цвета, твердой консистенции.

Ниже приводится описание физико-механических свойств грунтов по выделенным инженерно-геологическим элементам.

Нормативные и расчетные характеристики определены по лабораторным данным и нормативным документам.

●	Современные отложения:

•	Насыпной грунт слежавшийся, представлен: суглинком. Вскрыт в скважинах №3291-25, №3292-25, №3293-25, №3302-25, №3305-25, №3306-25 и №3307-25, мощностью от 0,40 до 1,70 м.

•	Почвенно-растительный слой, aQIV, темно-серо-коричневого цвета с корнями растений и кустарников. Вскрыт во всех скважинах, мощностью от 0,20 до 0,30 м. При строительстве необходимо произвести срезку почвенно-растительного слоя.

●	Первый инженерно-геологический элемент представлен суглинком, аQII-III, бурого цвета, от полутвердой до мягкопластичной консистенции, заиленным, с частыми прослоями супеси, бурого цвета, пластичной консистенции, мощностью до 30 см, с прослойками песка мелкого, мощностью до 5 см.

Мощность ИГЭ-1 от 3,70 до 6,50 м.

●	Второй инженерно-геологический элемент представлен песком среднем крупности, аQII-III, коричневого цвета, водонасыщенный, средней плотности.

Мощность ИГЭ-2 от 1,30 до 2,40 м.

●	Третий инженерно-геологический элемент представлен песком гравелистым, аQII-III, коричневого цвета, водонасыщенный, средней плотности.

Мощность ИГЭ-3 от 1,10 до 4,20 м.

●	Четвертый инженерно-геологический элемент представлен суглинком, еС1, серого и серовато-красного цвета, твердой консистенции, с редкими прослоями глины и дресвяного грунта с суглинистым заполнителем, мощностью до 30 см.

Мощность ИГЭ-4 от 5,30 до 11,40 м.

По суммарному содержанию легко и среднерастворимых солей грунты, слагающие площадку изысканий до глубины 3,0 м, грунты незасоленные. Грунты по отношению к бетонам марки W4 среднеагрессивные на портландцемент и сильноагрессивные для железобетонных конструкций.

Степень коррозийной агрессивности грунтов по отношению к стальным конструкциям, алюминиевой и свинцовой оболочке кабеля – высокая.

Таблица 13. Нормативные и расчетные значения грунтов

Примечание: значение « * » приняты по нормативным документам.

Сейсмичность района работ: Согласно СП РК 2.03-30-2017 – район не сейсмоактивен.

Распределение грунтов на группы по трудности разработки по ЭСН РК 8.04-01-2020 составляет: одноковшовым экскаватором / вручную:

- Суглинок – I / I; п. 35в;

- Песок средней крупности – I/II; 29б;

- Песок гравелистый - I / II; п. 29в;

- Суглинок – I / I; п. 35г.

2.4.3. Статическое зондирование скважин

Для определения плотности сложения песков и расчета несущей способности свай было произведено испытание грунтов статическим зондированием в 17-ти точках - сертифицированным прибором ТЕСТ-К2, изготовленным на предприятии ЗАО «ГЕОТЕС», в г. Екатеринбург.

Результаты испытаний грунтов статическим зондированием в каждой точке приведены на листах обработки и вычерчены в виде двух графиков, из которых один отображает удельное сопротивление грунта проникновению конуса (q, Мпа) и второй – сопротивление трения грунта по боковой поверхности зонда (f, Кпа).

Предельное сопротивление забивной сваи в точке зондирования Fu, кН (тс) определено в соответствии с п.5.11 СП РК 5.01-103-2013 [16] по формуле:

Fu = RsA + fhu,

где Rs – предельное сопротивление грунта под нижним концом сваи по данным зондирования в рассматриваемой точке, кПа (тс/м2);

f – среднее значение предельного сопротивления грунта на боковой поверхности сваи по данным зондирования в рассматриваемой точке, кПа (тс/м2);

h – глубина погружения сваи от поверхности грунта около сваи, м;

u – периметр поперечного сечения ствола сваи, м.

Предельное сопротивление грунта под нижним концом забивной сваи Rs кПа (тс/м2), по данным зондирования в рассматриваемой точке определено по формуле:

Rs = β1qs,

где β1 – коэффициент перехода от qs к Rs принимаемый по табл.15 СП РК 5.01-103-2013 независимо от типа зонда (по ГОСТ 20069-81);

qs – среднее значение сопротивления грунта кПа (тс/м2), под наконечником зонда, полученное из опыта, на участке, расположенном в пределах одного диаметра d выше и четырех диаметров ниже отметки острия проектируемой сваи (где d – диаметр круглого или сторона квадратного, или большая сторона прямоугольного сечения сваи, м).

Среднее значение предельного сопротивления грунта на боковой поверхности забивной сваи f, кПа (тс/м2), по данным зондирования грунта в рассматриваемой точке определено по формуле:

,

где βi – коэффициент, принимаемый по табл.15 СП РК 5.01-103-2013;

fsi – среднее сопротивление i-го слоя грунта на боковой поверхности зонда, кПа (тс/м2);

hi – толщина i-го слоя грунта, м.

Колебания частных значений предельного сопротивления забивной сваи сечением 30х30 см, Fu, кН на глубинах 1,0 – 12,0 м приведены в Приложения 4.10.

Расчет несущей способной свай

Комментарии:

• Несущая способность свай по объекту Fd, кН рассчитана по ГОСТ 20522-2012 для n>=6,
  при доверительной вероятности 0,95.

•  В сваях, помеченных (*), расчеты ориентировочные.

•  Если в строке "кол-во" имеется индекс (vb) - значит в выборке присутствовали выбросы.

•  S – среднеквадратическое отклонение характеристики.

•  V – коэффициент вариаций.

•  Yq – коэффициент надежности по грунту, принимаемый равным 1,25.

•  Fd – несущая способность (предельное сопротивление) грунта основания одиночной сваи.

ВЫВОДЫ

1.	В геоморфологическом отношении территория приурочена к левобережной пойменной террасе        р. Ишим. Поверхность земли характеризуется абсолютными отметками по устьям скважин 342,81…345,89 м.

2. 	Уровень подземных вод на время настоящих изысканий («06» февраля 2025 г.) зафиксирован на глубинах 5,40 – 6,50 м, на абсолютных отметках 337,21…340,10 м.

Во время бурения инженерно-геологических скважин вдоль участка по ул. Ч. Айтматова производились роботы по водопонижению, в связи со строительством инженерных сетей. Необходимо учесть данный фактор при проектировании фундаментов.

3. 	Нормативные и расчетных характеристики грунтов:

Примечание: значение « * » приняты по нормативным документам.

4. 	По суммарному содержанию легко и среднерастворимых солей грунты, слагающие площадку изысканий до глубины 3,0 м, грунты незасоленные. Грунты по отношению к бетонам марки W4 среднеагрессивные на портландцемент и сильноагрессивные для железобетонных конструкций.

5.	Степень коррозийной агрессивности грунтов по отношению к стальным конструкциям, алюминиевой и свинцовой оболочке кабеля – высокая.

6. 	Согласно СП РК 2.01-101-2013 [4] грунтовые воды – слабоминерализованные, хлоридные, сульфатно-натриевые. Степень агрессивного воздействия грунтовой воды на бетон марки по водопроницаемости W4 на портландцементе – среднеагрессивная. Степень агрессивного воздействия грунтовой воды на арматуру железобетонных конструкций при периодическом смачивании –сильноагрессивная.

7.	Коррозионная агрессивность подземных вод по отношению к свинцовой оболочке кабеля - высокая, к алюминиевой – высокая. По отношению к стальным конструкциям (по Штаблеру) воды корродирующие.

8.	Сейсмичность района работ: Согласно СП РК 2.03-30-2017 – район не сейсмоактивен.

9.	Согласно СП РК 5.01-102-2013 нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, см:                   - суглинки и глины – 171; - дресвяных и щебенистых грунтов – 253.

10. 	Согласно СП РК 1.02-102-2014 из опасных геологических процессов и неблагоприятных инженерно-геологических явлений на исследуемом участке следует отметить подтопленность грунтовыми водами и морозную пучинистость грунтов в зоне сезонного промерзания. По подтоплению территория относится к I-А-2 (сезонно, ежегодно подтапливаемые в естественных условиях) области. Грунты в зоне сезонного промерзания подвержены воздействию сил морозного пучения, относятся к категории сильнопучинистым. При промерзании они способны увеличиваться в объёме, что сопровождается подъёмом поверхности грунта и развитием сил морозного пучения, действующих на конструкции сооружений. При последующем оттаивании пучинистого грунта происходит его осадка.

11.	Предусмотреть защитные покрытия и катодную поляризацию трубопроводов и подземных конструкции из стали, выполнить совместную защиту от коррозии, в соответствии с ГОСТ 9.602-2016 предусмотреть резервирование средств электрохимзащиты на участках с сопротивлением менее 20 Ом/м.

12.	Величины коэффициентов фильтрации (Кф) грунтов приняты по обобщенным фактическим данным по г. Астана: -суглинок (ИГЭ-1) – 0,24 м/сут.; -песок средней крупности (ИГЭ-2) – 25,0 м/сут.; -песок гравелистый (ИГЭ-3) – 50,0 м/сут.; -элювиальный суглинок (ИГЭ-4) – 0,034 м/сут.

13.	Для бетонных и железобетонных конструкций располагаемых ниже максимального положения уровня подземных вод в связи с агрессивным воздействием по содержанию агрессивной углекислоты следует применять бетон марки W8 по водопроницаемости.

4. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

4.1 Общая часть

рис.1

Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный: г. Астана, район Есиль, ул. Ш.Айтматова, участок №19, разработан  в пределах  границ участка, выделеных под строительство данного объекта на топографической съемке выполненной в масштабе М1:500. ТОО "Топография и Геодезия"  от 03.декобря 2024г.  Система координат  - местная.  Система высот Балтийская.

Генеральный план  разработан на основании:

-Эскизного проекта.

-Задания на проектирование утвержденного заказчиком.

-Топографической съемки.

- Действующих нормам, правилами и стандартами Республики Казахстан.

Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, представляет собой современное 12-этажное здание с двумя уровнями подземного паркинга. Здание имеет прямоугольную форму. На первом этаже высотой 6м в чистоте размещаются коммерческие помещения вдоль фасада.

Выделенный участок подстроительство имеет спокойный рельеф. Размеры здания даны в пределах осевых линии. Размерная привязка осуществлена от разбивочного базиса, которым является прямая линия между А и Б закрепленная на границе проектируемого участка.

Вертикальная планировка  разработана с учетом обеспечения отвода поверхностного стока дождевых и талых вод с территории на проезжую часть. За условную отметку 0.000 принять уровень чистого пола первого этажа, что  абсолютная отметка нуля принята 346.15.

Для доступа пожарных техники в случае пожара предусмотрен продольный проезд в доль здания. Пожарный проезд предусмотрен по эксплутируемой кровле над подземным паркингом. Ширина проездов для пожарной технике составляет 6м.

Входы в здание запроектированы с учётом требований для мобильных групп населения. При устройстве съезда с тратуара на пересечении транспортных проездов предусмотрены бардюрные пандусы с уклоном 5%

4.2 Технико-экономические показатели по разделу ГП

5. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

5.4 Технико-экономические показатели по разделу АР

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Секция 1 | Секция 2 | Секция 3 | Паркинг | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этажность здания | этаж | 9 | 9 | 9 | 1 |  |
| 2 | Площадь застройки | м2 | 1008,98 | 558,03 | 1070,29 | 2163,23 | 4800,53 |
| 3 | Площадь жилого здания, в том числе: | м2 | 7920,61 | 4061,96 | 8038,98 |  | 19460,06 |
|  | площадь ВП | м2 | 564,87 | 325,79 | 305,93 |  | 1196,59 |
|  | площадь дошкольного учреждения | м2 | _ | _ | 268,83 |  | 268,83 |
|  | площадь помещений подвала | м2 | 601,71 | 372,15 | 504,07 |  | 1477,93 |
|  | площадь общего пользования | м2 | 1437,15 | 670,54 | 1469,15 |  | 3576,84 |
|  | площадь техпомещений | м2 | 11,75 | _ | 99,9 |  | 111,65 |
|  | площадь техэтажа | м2 | 702,35 | 402,07 | 719,02 |  | 1823,44 |
|  | общая площадь квартир | м2 | 4606,16 | 2617,2 | 4672,08 |  | 11895,44 |
| 4 | Общая площадь паркинга | м2 |  |  |  | 1997,21 | 1997,21 |
| 5 | Жилая площадь квартир | м2 | 2657,28 | 1360,56 | 2666,16 |  | 6684,0 |
| 6 | Строительный объем здания, в том числе: | м3 | 29667,52 | 16425,89 | 30223,49 | 9829,8 | 86146,7 |
|  | - строительный объем выше отметки нуля | м3 | 27100,35 | 15006,34 | 27624,7 |  | 69731,39 |
|  | - строительный объем ниже отметки нуля | м3 | 2567,17 | 1419,55 | 2598,79 |  | 6585,51 |
| 7 | Количество квартир, в том числе: | шт. | 56 | 48 | 64 |  | 168 |
|  | 1-комнатных | шт. | 8 | 24 | 32 |  | 64 |
|  | 2-комнатных | шт. | 16 | 16 | _ |  | 32 |
|  | 3-комнатных | шт. | 16 | 8 | 8 |  | 32 |
|  | 4-комнатных | шт. | 16 |  | 24 |  | 40 |
| 8 | Количество машиномест, в том числе | шт. |  |  |  | 72 | 72 |
|  | для МГН | шт. |  |  |  | 5 | 5 |

Жилые блоки

Блок 1

Индивидуальный проект "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, по адресу: г. Астана, район Есиль, ул. Ш. Айтматова, участок №19". Климатический район строительства - I, подрайон I В в соответствии с СП РК 2.04-01-2017; Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 - минус 31,2 °С; Район по весу снегового покрова - III; Нормативное значения веса снегового покрова - S = 1,5 кПа (150 кгс/м2); Район по давлению ветра - IV; Базовая скоростной напор ветра - 35 м/с; Нормативное значение ветрового давления - Wо = 0,77 кПа (77 кг/м2).

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ: Уровень ответственности - II Степень огнестойкости - I Класс жилья - IV Класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3 Класс конструктивной пожарной опасности - С.0 Класс пожарной опасности материалов - К0 Класс функциональной пожарной опасности встроенных помещений - Ф 4.3

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ: Основанием для проектирования послужили следующие материалы: 1. Эскизный проект, разработанный архитектурно-проектной фирмой ТОО "Tortay Engineering" и согласованный в установленном порядке главным архитектором г. Астана. 2. Архитектурно-планировочное задание, выданное ГУ "Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Астана " KZ43VUA00220465 от 28.05.2020г. 3. Задание на проектирование от 05.06.2022г. Адрес участка: г. Астана, район Есиль, ул. Ш. Айтматова, участок №19. В здании предусмотрены следующие виды инженерного оборудования: горячее водоснабжения, водопровод, канализация, электроосвещение, электроснабжение, отопление, вентиляция и холодоснабжение, система связи. За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке на генплане 346.15

ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ: Проектируемый объект размещается на отведенной территории площадью 1,504 га. и состоит из 7 двенадцатиэтажных жилых секции и три 9-ти этажных нежилых секции (офисных) . Эксплуатируемая кровля паркинга является дворовым пространством жилого комплекса. На 1-х первых этажах жилых секций располагаются встроенные помещения (офисы), входные группы жилой части и внеквартирные хозяйственные кладовые для жителей. Выход на кровлю осуществляется непосредственно из лестничной клетки. Жилой комплекс имеет застройку с внутренним дворовым пространством, включающим зоны тихого отдыха, детские и спортивные площадки, озеленение, проезды. Проектируемая секция 1- одноподъездное, 12-ти этажное здание, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях "8с-9с"-"Ис-Е" - 29,90 м х 14,89 м. На первом этаже расположены: входная группа жилой части (с внешней стороны комплекса), тамбур, холл с доступом к лифтам, кладовые, помещение обслуживающей организации с санузлом и ПУИ, которое имеет отдельный выход во двор. На первом этаже предусмотрена функциональная связь секции с паркингом (секция Р), которая осуществляется через тамбур-шлюз. Встроенное нежилое помещение 1- го этажа имеет самостоятельную изолированную входную группу. Назначение встроенного помещения - офисное помещение. Число работающих и находящихся единовременно во встроенном помещении не более 20 человек. Встроенное помещение запроектировано в "свободной" планировке и обеспечено минимальным набором планировочных решений и средств инженерного обеспечения в соответствии с заданием на проектирование. При уточнении функционального назначения данного помещения в процессе эксплуатации, следует руководствоваться требованиями СП РК 3.02-101-2012*, приложении В. Также необходимо выполнить дополнительные работы по корректировке проектных решений. Со второго этаже предусмотрен выход в дворовое пространство комплекса (эксплуатируемая кровля секции Р - паркинга). На 2-12 этажах расположены жилые квартиры (6 квартир на каждом этаже). Входы в подъезды осуществляются как с уровня земли (основные), так и с уровня эксплуатируемой кровли паркинга (секция Р), являющейся дворовым пространством. Вертикальная связь между этажами обеспечена посредством лестницы (незадымляемая лестничная клетка типа Н1) и двух лифтов. Выход на кровлю предусмотрен из лестничной клетки. Высота этажей составляет: 1-й этаж - 4,52 м (в чистоте, от пола до потолка - 4,18 м); высота этажа группы помещений обслуживающей организации на 1-м этаже - 4,52 м (в чистоте, от пола до потолка - 4,18 м); 2-12 этажей - 3,30 м (в чистоте, от пола до потолка - 3,00 м). КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ: Здание кирпичное с поперечными несущими стенами. Фундамент - железобетонный ростверк на свайном основании: - на забивных сваях 300х300 мм по серии 1.011.1-10 выпуск 1; сваи принять на шлакопортландцементе с маркой по водонепроницаемости W8; F75; В/Ц=0,55. Ростверк из бетона класса С20/25 по СТ РК EN 206-2017 - толщиной - 600 мм, W8; F75; В/Ц=0,55 на шлакопортландцементе. Стены подвала из бетонных блоков по ГОСТ 13579-2018 из бетона класса с 8/10 по СТ РК EN 206-2017. По верху бетонных блоков подвала устраивается монолитный пояс высотой 240 мм. Стены наружные из керамического кирпича KP-p-no 250х120х88/1,4НФ/150/1,4/50/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе марки М 150,125,100 армированные через 3 ряда кладки Ø4Вр-50х50 мм по ГОСТ 6727-80, толщиной 380,510 мм. С последующим утеплением плиты из минеральной ваты ППЖ-180,γ=0,045.(АГСК 234-102-0300)(утепление наружных стен),толщина утеплителя δ=100 мм керамогранитом, хризалитцементными панелями на фасадах. Внутренние стены и перегородки из керамического кирпича KP-p-no 250х120х88/1,4НФ/100/1,4/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе марки М 50, армированные через 3 ряда кладки Ø4Вр-50х50 мм по ГОСТ 23279-2012, толщиной 120 мм; так же из газобетонныех блоков марки І/600х200х200/D600/В2,5 по ГОСТ 31360-2007, толщтной 100,200,250 мм. Шахты вентиляционных стояков выполнены из кирпича KP-p-no 250х120х88/1,4НФ/150/1,4/50/ГОСТ 530-2012, t=120мм на цементно-песчанном растворе М100. Стены лифтовых шахт - кладка из кирпича KP-p-no 250х120х88/1,4НФ/150/1,4/50/ГОСТ 530-2012, t=380мм. Перекрытия сборные ж/б плиты с круглыми пустотами высотой 220мм с типоразмерами в соответствии с ГОСТ 9561-2016. Перемычки - сборные железобетоннные по серии 1.038.1-1 вып. 1 Наружная отделка - фиброцементные панели , клинкерная плитка. Для изготовления строительных конструкций , а также материалы применяемые в проекте,предусмотреть I класса радиационной безопасности (п. 32 ГН от 27 февраля 2015 года №155) Крыльца - натуральный камень (гранит термообработанный). Цветовое решение выполнено согласно ЭП. Козырьки - стеклянные. Окна жилых помещений, лестничных клеток - металлопластиковые, двухкамерный стеклопакет, сложное открывание. Приведенное сопротивление теплопередаче (R0)=0,8 м2х0С/Вт. Витражи встроенных помещений - алюминиевые, двухкамерный стеклопакет, энергосберегающее стекло. Двери наружные на 1-ом и 2-ом этажах - алюминиевые с двойным стеклопакетом, входные двери из паркинга - металлические с доводчиком. Входные двери в квартиры - металлические, утеплённые с замками. Двери в технические помещения - металлические с замками, противопожарные. Кровля - плоская рулонная с организованным внутренним водостоком. Отмостка - бетонная, шириной 1000 мм (покрытие - гранит).

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: Проект разработан в соответствии с требованиями СН РК 2.02-01-2019 и СП РК 2.02-101-2014 "Пожарная безопасность зданий и сооружений". Строительные конструкции, принятые для строительства здания обеспечивают II степень огнестойкости. Габариты принятых дверных проемов, лестничных клеток обеспечивают эвакуацию людей. Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода. Лифты выполнить с огнестойкими дверями с пределом огнестойкости не менее EI30. Внутренняя отделка выполнена из негорючих материалов в соответствии с требованиями табл.1 Приложения 14 к Техническому регламенту "Общие требования к пожарной безопасности". Эвакуация из квартир жилой секции предусматривается по эвакуационной лестничной клетке (незадымляемая лестничная клетка типа Н1) с выходом наружу через холл с уровня 2-го этажа (1-го жилого) в дворовое пространство на уровень эксплуатируемой кровли паркинга (секция Р). Также, каждая квартира имеет аварийный выход в виде глухого простенка, шириной не менее 1,2 м на лоджии. Эвакуация из нежилого встроенного помещеня 1-го этажа осуществляется непосредственно наружу. При облицовке внешних поверхностей наружных стен следует использовать негорючие материалы. См. лист АС-15.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: Здание отрицательного воздействия на окружающую среду не оказывает (нет вредных выбросов в атмосферу). Сточные воды отводятся в существующую канализацию (сброс сточных вод в водоёмы отсутствует). Лишний строительный грунт вывозится в места специально для этого предусмотренные, мусор-на свалку. Растительный грунт срезается и хранится для использования при озеленении. Все строительные материалы приминяемые в проекте соответсвуют требованиям статьи 11 Закона Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения» от 23 апреля 1998 года № 219, п. 31 гигиенические нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» утв. приказом МЗ РК от 5 августа 2022 года № ҚР ДСМ – 71 ( Письмо от Заказчика исх№57 от 03.10.2023г). Все строительные материалы приминяемые в проекте соответсвуют требованиям статьи 11 Закона Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения» от 23 апреля 1998 года № 219, п. 31 гигиенические нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» утв. приказом МЗ РК от 5 августа 2022 года № ҚР ДСМ – 71 ( Письмо от Заказчика исх№57 от 03.10.2023г).

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ШУМА: Для предотвращения проникновения повышенного шума от оборудования систем в другие помещения следует: -виброизолировать агрегаты с помощью пружинных, резиновых или комбинированных виброизоляторов; -устанавливать гибкие вставки между вентиляторами и воздуховодами. При появлении необходимости подвески оборудования к потолку, к стенам, к конструкциям, предусмотреть использование специальных эффективных виброизолирующих устройств и вибродемпфирующих прокладок. При необходимости пол технических помещений следует выполнять"плавающим" по всей площади помещения. В квартирах, находящихся над помещениями с повышенным шумом (Встроенные помещения), конструкция пола предусмотрена с учётом укладки в стяжке пола шума-и теплоизоляции марки Технофлор Стандарт, толщиной 100мм.

ДОСТУП МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ Проект разработан в соответствии с СП РК 3.06-101-2012. В здании предусмотрены условия безпрепятственного и удобного передвижения маломобильных группнаселения. Для создания условий доступности для МГН при главном входе предусмотрен пандус, в здании лифт с необходимыми габаритами кабины.

Коммерческие блоки

Блок А

ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ: Проектируемый объект размещается на отведенной территории площадью 1,504 га. и состоит из 7 двенадцатиэтажных жилых секции и трех 9-ти этажных нежилых секции (офисных) . Эксплуатируемая кровля паркинга является дворовым пространством жилого комплекса. На первых этажах жилых секций располагаются встроенные помещения (офисы), входные группы жилой части и внеквартирные хозяйственные кладовые для жителей. Выход на кровлю осуществляется непосредственно из лестничной клетки. Жилой комплекс имеет застройку с внутренним дворовым пространством, включающим зоны тихого отдыха, детские и спортивные площадки, озеленение, проезды. Проектируемое административное здание (секция А) — 9-этажное, прямоугольной формы, в осях "1-4" – "А-Г", габаритами 17,50 × 16,32 м. Здание имеет самостоятельную входную группу и предназначено для офисного использования. Планировочная структура этажей включает: • Тамбур, • Холл и зону ожидания, • Коммерческие помещения с подсобными комнатами, • Санитарные узлы, • ПУИ. Офисные помещение запроектировано в "свободной" планировке и обеспечено минимальным набором планировочных решений и средств инженерного обеспечения в соответствии с заданием на проектирование. При уточнении функционального назначения данного помещения в процессе эксплуатации, следует руководствоваться требованиями СП РК 3.02-101-2012*, приложении В. Также необходимо выполнить дополнительные работы по корректировке проектных решений. Вертикальная связь между этажами обеспечена посредством лестницы (лестничная клетка типа Л1). Выход на кровлю предусмотрен из лестничной клетки. Высота этажей составляет: 1-й этаж - 4,2 м (в чистоте, от пола до потолка - 3,9 м); 2-9 этажей - 3,30 м (в чистоте, от пола до потолка - 3,00 м).

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ: Административное здание (секция А) решено со связевым каркасом, где основные несущие конструкции образуются системой пилонов, горизонтальных дисков-перекрытий и вертикальных диафрагм жесткости. Фундаменты -свайные по Серии 1.011.1-10 вып.1. Ростверк -монолитная железобетонная плита на свайном основании - толщиной 600мм, Колонны - монолитные железобетонные, сечение в плане: 400х400мм. Стены лестничной клетки - монолитные железобетонные, толщина- 200мм. Стены подвала - монолитные железобетонные, толщина- 200мм. Стены наружные - из газоблоков БлокI/600/250/250/D600/В3,5/F25 ГОСТ 31360-2007, толщиной 250мм. Кладку вести на клею. Частично, стены в санузлах - выполнить из кирпича керамического полнотелого марки КР-р-по 250х120х88/1.4НФ/150/2,0/50 ГОСТ 530-2012, δ=250мм. Кладку вести на цементно-песчаном растворе М 100. Наружная отделка - витраж, фиброцементные панели. Крыльца - натуральный камень (гранит термообработанный). Цветовое решение выполнено согласно ЭП. Козырьки - стеклянные. Плиты перекрытия и покрытия - монолитные железобетонные, толщина - 200мм. Парапеты - монолитные железобетонные, толщина -200мм. Лестничные марши - монолитные железобетонные. Лестничные площадки - монолитные железобетонные, толщина - 200мм. Перегородки санузлов, ПУИ - из кирпича керамического полнотелого марки КР-р-по 250х120х88/1,4НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012, δ= 120мм. Кладку вести на цементно-песчаном растворе М 100. Перегородки межофисные из блоков ячеистого бетона БлокI/600/100/250/D600/В1,5/F15 ГОСТ 31360-2007, толщина - 100мм. Кладку вести на клею. Витражи на 1-ом этаже - алюминиевые, двухкамерный стеклопакет, энергосберегающее стекло. Окна 2-9-х этажах, лестничных клеток - металлопластиковые, двухкамерный стеклопакет, сложное открывание. Приведенное сопротивление теплопередаче (R0)=0,8 м2х0С/Вт. Перемычки по Серии 1.038.1 - 1 выпуск 1, и индивидуальные. Двери наружные на 1-ом этаже - алюминиевые с двойным стеклопакетом, двери выхода из подвала - металлические с доводчиком. Двери в технические помещения - металлические с замками, противопожарные. Кровля - плоская рулонная с организованным внутренним водостоком. Отмостка - бетонная, шириной 1000 мм (покрытие - гранит).

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: Проект разработан в соответствии с требованиями СН РК 2.02-01-2019 и СП РК 2.02-101-2014 "Пожарная безопасность зданий и сооружений". Строительные конструкции, принятые для строительства здания обеспечивают I степень огнестойкости. Габариты принятых дверных проемов, лестничных клеток обеспечивают эвакуацию людей. Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода. Внутренняя отделка выполнена из негорючих материалов в соответствии с требованиями табл.1 Приложения 14 к Техническому регламенту "Общие требования к пожарной безопасности". Эвакуация из офисных помещений предусматривается по эвакуационной лестничной клетке (лестничная клетка типа Л1) с выходом наружу через холл с уровня 1-го этажа. Эвакуация из нежилого встроенного помещеня 1-го этажа осуществляется непосредственно наружу. При облицовке внешних поверхностей наружных стен следует использовать негорючие материалы. См. лист АР-5.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: Здание отрицательного воздействия на окружающую среду не оказывает (нет вредных выбросов в атмосферу). Сточные воды отводятся в существующую канализацию (сброс сточных вод в водоёмы отсутствует). Лишний строительный грунт вывозится в места специально для этого предусмотренные, мусор-на свалку. Растительный грунт срезается и хранится для использования при озеленении. Все строительные материалы приминяемые в проекте соответсвуют требованиям статьи 11 Закона Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения» от 23 апреля 1998 года № 219, п. 31 гигиенические нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» утв. приказом МЗ РК от 5 августа 2022 года № ҚР ДСМ – 71 ( Письмо от Заказчика исх№57 от 03.10.2023г). Все строительные материалы приминяемые в проекте соответсвуют требованиям статьи 11 Закона Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения» от 23 апреля 1998 года № 219, п. 31 гигиенические нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» утв. приказом МЗ РК от 5 августа 2022 года № ҚР ДСМ – 71 ( Письмо от Заказчика исх№57 от 03.10.2023г).

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ШУМА: Для предотвращения проникновения повышенного шума от оборудования систем в другие помещения следует: -виброизолировать агрегаты с помощью пружинных, резиновых или комбинированных виброизоляторов; -устанавливать гибкие вставки между вентиляторами и воздуховодами. При появлении необходимости подвески оборудования к потолку, к стенам, к конструкциям, предусмотреть использование специальных эффективных виброизолирующих устройств и вибродемпфирующих прокладок. При необходимости пол технических помещений следует выполнять"плавающим" по всей площади помещения. В квартирах, находящихся над помещениями с повышенным шумом (Встроенные помещения), конструкция пола предусмотрена с учётом укладки в стяжке пола шума-и теплоизоляции марки Технофлор Стандарт, толщиной 100мм.

ДОСТУП МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ Проект разработан в соответствии с СП РК 3.06-101-2012. В здании предусмотрены условия безпрепятственного и удобного передвижения маломобильных группнаселения. Для создания условий доступности для МГН при главном входе предусмотрен пандус, в здании лифт с необходимыми габаритами кабины.

Блок Б

ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ: Проектируемый объект размещается на отведенной территории площадью 1,504 га. и состоит из 7 двенадцатиэтажных жилых секции и трех 9-ти этажных нежилых секции (офисных) . Эксплуатируемая кровля паркинга является дворовым пространством жилого комплекса. На первых этажах жилых секций располагаются встроенные помещения (офисы), входные группы жилой части и внеквартирные хозяйственные кладовые для жителей. Выход на кровлю осуществляется непосредственно из лестничной клетки. Жилой комплекс имеет застройку с внутренним дворовым пространством, включающим зоны тихого отдыха, детские и спортивные площадки, озеленение, проезды. Проектируемое административное здание (секция Б) — 9-этажное, прямоугольной формы, в осях "1-4" – "А-Г", габаритами 17,50 × 16,32 м. Здание имеет самостоятельную входную группу и предназначено для офисного использования. Планировочная структура этажей включает: • Тамбур, • Холл и зону ожидания, • Коммерческие помещения с подсобными комнатами, • Санитарные узлы, • ПУИ. Офисные помещение запроектировано в "свободной" планировке и обеспечено минимальным набором планировочных решений и средств инженерного обеспечения в соответствии с заданием на проектирование. При уточнении функционального назначения данного помещения в процессе эксплуатации, следует руководствоваться требованиями СП РК 3.02-101-2012*, приложении В. Также необходимо выполнить дополнительные работы по корректировке проектных решений. Вертикальная связь между этажами обеспечена посредством лестницы (лестничная клетка типа Л1). Выход на кровлю предусмотрен из лестничной клетки. Высота этажей составляет: 1-й этаж - 4,2 м (в чистоте, от пола до потолка - 3,9 м); 2-9 этажей - 3,30 м (в чистоте, от пола до потолка - 3,00 м).

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ: Административное здание (секция Б) решено со связевым каркасом, где основные несущие конструкции образуются системой пилонов, горизонтальных дисков-перекрытий и вертикальных диафрагм жесткости. Фундаменты -свайные по Серии 1.011.1-10 вып.1. Ростверк -монолитная железобетонная плита на свайном основании - толщиной 600мм, Колонны - монолитные железобетонные, сечение в плане: 400х400мм. Стены лестничной клетки - монолитные железобетонные, толщина- 200мм. Стены подвала - монолитные железобетонные, толщина- 200мм. Стены наружные - из газоблоков БлокI/600/250/250/D600/В3,5/F25 ГОСТ 31360-2007, толщиной 250мм. Кладку вести на клею. Частично, стены в санузлах - выполнить из кирпича керамического полнотелого марки КР-р-по 250х120х88/1.4НФ/150/2,0/50 ГОСТ 530-2012, δ=250мм. Кладку вести на цементно-песчаном растворе М 100. Наружная отделка - витраж, фиброцементные панели. Крыльца - натуральный камень (гранит термообработанный). Цветовое решение выполнено согласно ЭП. Козырьки - стеклянные. Плиты перекрытия и покрытия - монолитные железобетонные, толщина - 200мм. Парапеты - монолитные железобетонные, толщина -200мм. Лестничные марши - монолитные железобетонные. Лестничные площадки - монолитные железобетонные, толщина - 200мм. Перегородки санузлов, ПУИ - из кирпича керамического полнотелого марки КР-р-по 250х120х88/1,4НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012, δ= 120мм. Кладку вести на цементно-песчаном растворе М 100. Перегородки межофисные из блоков ячеистого бетона БлокI/600/100/250/D600/В1,5/F15 ГОСТ 31360-2007, толщина - 100мм. Кладку вести на клею. Витражи на 1-ом этаже - алюминиевые, двухкамерный стеклопакет, энергосберегающее стекло. Окна 2-9-х этажах, лестничных клеток - металлопластиковые, двухкамерный стеклопакет, сложное открывание. Приведенное сопротивление теплопередаче (R0)=0,8 м2х0С/Вт. Перемычки по Серии 1.038.1 - 1 выпуск 1, и индивидуальные. Двери наружные на 1-ом этаже - алюминиевые с двойным стеклопакетом, двери выхода из подвала - металлические с доводчиком. Двери в технические помещения - металлические с замками, противопожарные. Кровля - плоская рулонная с организованным внутренним водостоком. Отмостка - бетонная, шириной 1000 мм (покрытие - гранит).

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: Проект разработан в соответствии с требованиями СН РК 2.02-01-2019 и СП РК 2.02-101-2014 "Пожарная безопасность зданий и сооружений". Строительные конструкции, принятые для строительства здания обеспечивают I степень огнестойкости. Габариты принятых дверных проемов, лестничных клеток обеспечивают эвакуацию людей. Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода. Внутренняя отделка выполнена из негорючих материалов в соответствии с требованиями табл.1 Приложения 14 к Техническому регламенту "Общие требования к пожарной безопасности". Эвакуация из офисных помещений предусматривается по эвакуационной лестничной клетке (лестничная клетка типа Л1) с выходом наружу через холл с уровня 1-го этажа. Эвакуация из нежилого встроенного помещеня 1-го этажа осуществляется непосредственно наружу. При облицовке внешних поверхностей наружных стен следует использовать негорючие материалы. См. лист АР-5.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: Здание отрицательного воздействия на окружающую среду не оказывает (нет вредных выбросов в атмосферу). Сточные воды отводятся в существующую канализацию (сброс сточных вод в водоёмы отсутствует). Лишний строительный грунт вывозится в места специально для этого предусмотренные, мусор-на свалку. Растительный грунт срезается и хранится для использования при озеленении. Все строительные материалы приминяемые в проекте соответсвуют требованиям статьи 11 Закона Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения» от 23 апреля 1998 года № 219, п. 31 гигиенические нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» утв. приказом МЗ РК от 5 августа 2022 года № ҚР ДСМ – 71 ( Письмо от Заказчика исх№57 от 03.10.2023г). Все строительные материалы приминяемые в проекте соответсвуют требованиям статьи 11 Закона Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения» от 23 апреля 1998 года № 219, п. 31 гигиенические нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» утв. приказом МЗ РК от 5 августа 2022 года № ҚР ДСМ – 71 ( Письмо от Заказчика исх№57 от 03.10.2023г).

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ШУМА: Для предотвращения проникновения повышенного шума от оборудования систем в другие помещения следует: -виброизолировать агрегаты с помощью пружинных, резиновых или комбинированных виброизоляторов; -устанавливать гибкие вставки между вентиляторами и воздуховодами. При появлении необходимости подвески оборудования к потолку, к стенам, к конструкциям, предусмотреть использование специальных эффективных виброизолирующих устройств и вибродемпфирующих прокладок. При необходимости пол технических помещений следует выполнять"плавающим" по всей площади помещения. В квартирах, находящихся над помещениями с повышенным шумом (Встроенные помещения), конструкция пола предусмотрена с учётом укладки в стяжке пола шума-и теплоизоляции марки Технофлор Стандарт, толщиной 100мм.

ДОСТУП МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ Проект разработан в соответствии с СП РК 3.06-101-2012. В здании предусмотрены условия безпрепятственного и удобного передвижения маломобильных группнаселения. Для создания условий доступности для МГН при главном входе предусмотрен пандус, в здании лифт с необходимыми габаритами кабины.

Блок В

ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ: Проектируемый объект размещается на отведенной территории площадью 1,504 га. и состоит из 7 двенадцатиэтажных жилых секции и трех 9-ти этажных нежилых секции (офисных) . Эксплуатируемая кровля паркинга является дворовым пространством жилого комплекса. На первых этажах жилых секций располагаются встроенные помещения (офисы), входные группы жилой части и внеквартирные хозяйственные кладовые для жителей. Выход на кровлю осуществляется непосредственно из лестничной клетки. Жилой комплекс имеет застройку с внутренним дворовым пространством, включающим зоны тихого отдыха, детские и спортивные площадки, озеленение, проезды. Проектируемое административное здание (секция В) — 9-этажное, прямоугольной формы, в осях "1-5" – "А-Г", габаритами 25,60 × 17,00 м. Здание имеет самостоятельную входную группу и предназначено для офисного использования. Планировочная структура этажей включает: • Тамбур, • Холл, • Лифтовый холл • Коммерческие помещения с подсобными комнатами, • Санитарные узлы, • ПУИ. Офисные помещение запроектировано в "свободной" планировке и обеспечено минимальным набором планировочных решений и средств инженерного обеспечения в соответствии с заданием на проектирование. При уточнении функционального назначения данного помещения в процессе эксплуатации, следует руководствоваться требованиями СП РК 3.02-101-2012*, приложении В. Также необходимо выполнить дополнительные работы по корректировке проектных решений. Вертикальная связь между этажами обеспечена посредством лестницы (лестничная клетка типа Л1). Выход на кровлю предусмотрен из лестничной клетки. Высота этажей составляет: 1-й этаж - 4,2 м (в чистоте, от пола до потолка - 3,9 м); 2-9 этажей - 3,30 м (в чистоте, от пола до потолка -3,00 м).

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ: Административное здание (секция В) решено со связевым каркасом, где основные несущие конструкции образуются системой пилонов, горизонтальных дисков-перекрытий и вертикальных диафрагм жесткости. Фундаменты -свайные по Серии 1.011.1-10 вып.1. Ростверк -монолитная железобетонная плита на свайном основании - толщиной 600мм, Колонны - монолитные железобетонные, сечение в плане: 400х400мм. Стены лестничной клетки - монолитные железобетонные, толщина- 200мм. Стены подвала - монолитные железобетонные, толщина- 200мм. Стены шахты лифта - монолитные железобетонные, толщина- 200мм. Стены наружные - из газоблоков БлокI/600/250/250/D600/В3,5/F25 ГОСТ 31360-2007, толщиной 250мм. Кладку вести на клею. Частично, стены в санузлах - выполнить из кирпича керамического полнотелого марки КР-р-по 250х120х88/1.4НФ/150/2,0/50 ГОСТ 530-2012, δ=250мм. Кладку вести на цементно-песчаном растворе М 100. Наружная отделка - витраж, фиброцементные панели. Крыльца - натуральный камень (гранит термообработанный). Цветовое решение выполнено согласно ЭП. Козырьки - стеклянные. Плиты перекрытия и покрытия - монолитные железобетонные, толщина - 200мм. Парапеты - монолитные железобетонные, толщина -200мм. Лестничные марши - монолитные железобетонные. Лестничные площадки - монолитные железобетонные, толщина - 200мм. Перегородки санузлов, ПУИ - из кирпича керамического полнотелого марки КР-р-по 250х120х88/1,4НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012, δ= 120мм. Кладку вести на цементно-песчаном растворе М 100. Перегородки межофисные из блоков ячеистого бетона БлокI/600/100/250/D600/В1,5/F15 ГОСТ 31360-2007, толщина - 100мм. Кладку вести на клею. Витражи на 1-ом этаже - алюминиевые, двухкамерный стеклопакет, энергосберегающее стекло. Окна 2-9-х этажах, лестничных клеток - металлопластиковые, двухкамерный стеклопакет, сложное открывание. Приведенное сопротивление теплопередаче (R0)=0,8 м2х0С/Вт. Перемычки по Серии 1.038.1 - 1 выпуск 1, и индивидуальные. Двери наружные на 1-ом этаже - алюминиевые с двойным стеклопакетом, двери выхода из подвала - металлические с доводчиком. Двери в технические помещения - металлические с замками, противопожарные. Кровля - плоская рулонная с организованным внутренним водостоком. Отмостка - бетонная, шириной 1000 мм (покрытие - гранит).

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: Проект разработан в соответствии с требованиями СН РК 2.02-01-2019 и СП РК 2.02-101-2014 "Пожарная безопасность зданий и сооружений". Строительные конструкции, принятые для строительства здания обеспечивают I степень огнестойкости. Габариты принятых дверных проемов, лестничных клеток обеспечивают эвакуацию людей. Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода. Внутренняя отделка выполнена из негорючих материалов в соответствии с требованиями табл.1 Приложения 14 к Техническому регламенту "Общие требования к пожарной безопасности". Эвакуация из офисных помещений предусматривается по эвакуационной лестничной клетке (лестничная клетка типа Л1) с выходом наружу через холл с уровня 1-го этажа. Эвакуация из нежилого встроенного помещеня 1-го этажа осуществляется непосредственно наружу. При облицовке внешних поверхностей наружных стен следует использовать негорючие материалы. См. лист АР-5.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: Здание отрицательного воздействия на окружающую среду не оказывает (нет вредных выбросов в атмосферу). Сточные воды отводятся в существующую канализацию (сброс сточных вод в водоёмы отсутствует). Лишний строительный грунт вывозится в места специально для этого предусмотренные, мусор-на свалку. Растительный грунт срезается и хранится для использования при озеленении. Все строительные материалы приминяемые в проекте соответсвуют требованиям статьи 11 Закона Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения» от 23 апреля 1998 года № 219, п. 31 гигиенические нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» утв. приказом МЗ РК от 5 августа 2022 года № ҚР ДСМ – 71 ( Письмо от Заказчика исх№57 от 03.10.2023г). Все строительные материалы приминяемые в проекте соответсвуют требованиям статьи 11 Закона Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения» от 23 апреля 1998 года № 219, п. 31 гигиенические нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» утв. приказом МЗ РК от 5 августа 2022 года № ҚР ДСМ – 71 ( Письмо от Заказчика исх№57 от 03.10.2023г).

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ШУМА: Для предотвращения проникновения повышенного шума от оборудования систем в другие помещения следует: -виброизолировать агрегаты с помощью пружинных, резиновых или комбинированных виброизоляторов; -устанавливать гибкие вставки между вентиляторами и воздуховодами. При появлении необходимости подвески оборудования к потолку, к стенам, к конструкциям, предусмотреть использование специальных эффективных виброизолирующих устройств и вибродемпфирующих прокладок. При необходимости пол технических помещений следует выполнять"плавающим" по всей площади помещения. В квартирах, находящихся над помещениями с повышенным шумом (Встроенные помещения), конструкция пола предусмотрена с учётом укладки в стяжке пола шума-и теплоизоляции марки Технофлор Стандарт, толщиной 100мм.

ДОСТУП МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ Проект разработан в соответствии с СП РК 3.06-101-2012. В здании предусмотрены условия безпрепятственного и удобного передвижения маломобильных группнаселения. Для создания условий доступности для МГН при главном входе предусмотрен пандус, в здании лифт с необходимыми габаритами кабины.

Паркинг

ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Проектируемый объект размещается на отведенной территории площадью 1,504 га. и состоит из 7 двенадцатиэтажных  жилых секции и  трех 9-ти  этажных нежилых секции (офисных) . Эксплуатируемая кровля паркинга является дворовым пространством жилого комплекса. На 1-х первых этажах жилых секций располагаются встроенные помещения (офисы), входные группы жилой части и внеквартирные хозяйственные кладовые для жителей. Выход на кровлю осуществляется непосредственно из лестничной клетки.

Жилой комплекс имеет застройку с внутренним дворовым пространством, включающим зоны тихого отдыха, детские и спортивные площадки, озеленение, проезды.

В данном  проекте разрабатывается паркинг, который имеет сложную форму в плане  с размерами в осях "1п-23п"-"Ап-Мп" - 146,85м х 47,50м. По осям "9п-10п"- "Дп-Мп" размещена рампа для эксплуатируемой кровли. Рампа двухпутная, прямолинейная одномаршевая, изолированная, оборудованная краевым отбойным барьером 200х100h, средним разделительным барьером 300х100h и  тротуаром (шириной 0.8м) для организации пешеходного движения . Подземный паркинг имеет одну обособленному совмещенному въезду и выезду. Въезд в подземный паркинг осуществляется по рампе с уклоном 16.67%.

Паркинг двухэтажный - 1 этаж надземный, 1 этаж подземный, в паркинге предусматриваются места для хранения автомобилей, помещения для обслуживающего и дежурного персонала, помещения технического назначения (помещения АПТ, венткамера, Электрощитовая, Помещение СС), санитарный узел (для служебного пользования), помещение уборочного инвентаря, Помещение багажа клиентов.

Кровля паркинга - эксплуатируемая, с детскими площадками и проездами, что является дворовой частью комплекса. Доступ на эксплуатируемую кровлю с уровня земли осуществляется с помощью наружного пандуса. Также жители комплекса могут попасть на уровень эксплуатируемой кровли через жилые подъезды, зайдя снаружи (с уровня земли) и поднявшись на лифте на уровень 2-го этажа, имеющего выход в дворовое пространство на уровне эксплуатируемой кровли.

Эвакуация людей из здания обеспечивается через рассредоточенные эвакуационные выходы непосредственно наружу, покрытие паркинга является эксплуатируемой кровлей жилого комплекса. Эвакуационный выход из подземного паркинга предусматривается через незадымляемые лестничные клетки, с непосредственным выходом на стилобат. Въезд и выезд в паркинг и на эксплуатируемую кровлю осуществляется при помощи рампы.

Паркинг служит простейшим укрытием, с санузлами для жителей. Площадь простейшего укрытия

(из расчета 0,5 м²) на одного укрываемого составляет = 633 жителей х 0,5= 317,0 м²,

согласно СН РК 2.04-15-2024 "Простейшие укрытия". Площадь наземного этажа паркинга составляет

2408,79 м² (без учета парковочных мест).

Вывод: Простейшие укрытия соответствуют требованиям СН РК 2.04-15-2024.

Высота паркинга надземной  части в чистоте 3,3м.

Высота паркинга подземной части в чистоте 2,45м.

Тип автостоянки - закрытая, неотапливаемая, рамповая. Предусмотренны три варианта хранения автомобтлей:  - парковочное место, размещение автомобилей на подъемнике ТР-200 (КНР). Данный вид системы хранение представляет собой двухстоечный электро-гидравлический парковочный подъемник с двумя гидроцилиндрами, предусматриваеться  для длительного хранения автомобилей, и SingleVario 2061 полуавтоматическая система многоуровневой парковки от ТОО "Klaus Multiparking", мультипаркинговая парковочная система, обеспечивающая парковочные места друг над другом.

Парковочные места на подземном этаже расположены на подъемниках 163 машино-мест SingleVario 2061 и 5 парковочных машино-мест. На надземном этаже расположены на подъемниках 196 машино-мест ТР-200 (КНР) и 8 парковочных машино-место, в том числе 5 м/м для МГН. Общая количество машино-место - 372.

Паркинг предназначен для эксплуатации автомобилей седан (без учета хранения джипов и кроссоверов).

Помещение хранения машин  паркинга не предусмотрено для хранения автомобилей с двигателями , работающими на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе. Электромобили располагаются на участке проектируемого объекта, в паркинге не предусматривается их расположение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ИЗДЕЛИЯМ

1.  Сварные швы выполнять в соответствии с ГОСТ 5264-80.

2.  Сварочные работы выполнять с применением следующих материалов:

а)  при автоматической и полуавтоматической сварке электродную проволоку СВ-08ГА    по     ГОСТ 2246-70* и флюсы ОСЦ-45 по ГОСТ 9087-81.

б)  при ручной сварке обычных углеродистых сталей - электроды типа Э-42 по ГОСТ 9467-75*. Все видимые сварные швы зачистить.

3.  Высоту шва принять не менее минимальной высоты свариваемых элементов.

4.  Сварку производить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75*.

АНТИКОРРОЗИОННАЯ  ЗАЩИТА

Все металлические детали должны быть защищены от коррозии. Закладные детали и сварные соединения  защищаются антикорозийным покрытием в соответствии с СН РК 2.01-01-2013 и СП РК 2.01-101-2013.

Стальные части, входящие в состав сварных соединений (соединительные накладки, анкерные стержни) должны иметь защитное антикоррозионное покрытие: эмаль ПФ-115 наносится по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82*. Лакокрасочные покрытия наносятся 2-мя слоями, общая толщина покрытия 55мкм.

Нарушенное в процессе электросварочных работ лакокрасочное покрытие должно быть восстановлено покраской за 2 раза. Перед выполнением работ по восстановлению антикоррозионного покрытия поврежденная поверхность должна быть зачищена щетками и произведено обеспыливание.

ВИДЫ СКРЫТЫХ РАБОТ

При производстве строительных работ согласно СН РК 1.03-00-2011* "Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений" должны быть составлены акты освидетельствования следующих видов скрытых работ:

-	о соответствии грунтов основания принятым в проекте;

-	на свайные работы ;

-	на армирование и бетонирование фундаментов;

-	на соответствие проекту установленных выпусков из монолитных фундаментов;

-	о правильности смонтированной арматуры;

-	на устройство горизонтальной и боковой гидроизоляции  фундаментов;

-	на антикоррозионное покрытие закладных деталей.

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов на предшествующие виды скрытых работ.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Проект разработан в соответствии со СН РК 2.02-01-2023 и СП РК 2.02-101-2022 "Пожарная безопасность зданий и сооружений".

Строительные конструкции, принятые для строительства здания обеспечивают II степень огнестойкости.

Металлические элементы перемычек над проемами, покрыть огнезащитным составом, который соответствует пределу огнестойкости - 1 час.

Габариты принятых дверных проемов, лестничных клеток обеспечивают эвакуацию людей.

Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода.

Из всех этажей паркинга (2-6 эт.) предусмотрены самостоятельные выходы непосредственно наружу через лестничные клетки.

ДОСТУП МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Проект разработан в соответствии с СП РК 3.03-105-2014,СП РК 3.06-101-2012

Доступ маломобильных групп населения обеспечивается посредством пандуса и лифта. Ширина дверных проемов в помещениях, перепады полов, порогов на путях движения МГН, соответствуют нормативным требованиям по обеспечению доступа МГН.

Технико-экономические показатели

| Наименование | Паркинг -1эт 1 | Паркинг 1эт | БЦ Блок А БЦ Блок Б БЦ Блок В Коммерция в теле паркинга |  |  |  | блок 1 | блок 2 | блок 3 | блок 4 | блок 5 | блок 6 | блок 7 | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этажность |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 |  |
| квартир |  |  |  |  |  |  | 2 977,05 | 2 874,34 | 2 974,22 | 2 875,63 | 2 977,51 | 2 977,51 | 2 977,51 | 20 633,77 |
| квартир |  |  |  |  |  |  | 1 711,09 | 1 413,33 | 1 718,65 | 1 413,33 | 1 709,35 | 1 709,35 | 1 709,35 | 11384 |
| 1 ком.кв |  |  |  |  |  |  | 42 | 21 | 1 | 21 | 42 | 42 | 42 | 211 |
| 2 ком.кв |  |  |  |  |  |  | 1 | 45 | 21 | 45 | 1 | 1 | 1 | 115 |
| 3 ком.кв |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 21 |
| 3Е ком.кв |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 | 22 | 22 | 88 |
| Всего квартир |  |  |  |  |  |  | 65 | 66 | 43 | 66 | 65 | 65 | 65 | 435 |
| Общая площадь здания | 4864,31 4 598,70 |  | 2 802,77 | 2 802,77 | 4 283,37 | 204,44 4 451,77 |  | 4 331,95 | 4 374,84 | 4 332,97 | 4 449,54 | 4 447,34 | 4 449,54 | 50 394,31 |
| Площадь МОП |  |  |  |  |  |  | 840,96 | 830,68 | 784,13 | 830,46 | 838,44 | 838,44 | 838,44 | 5 801,55 |
| помещений |  |  |  |  |  |  | 370,00 | 363,32 | 308,97 | 363,32 | 370,00 | 323,72 | 370,00 | 2 469,33 |
| помещений |  |  |  |  |  |  | 146,85 | 147,40 | 147,93 | 147,35 | 146,85 | 146,85 | 146,85 | 1 030,08 |
| помещений |  |  |  |  |  |  | 10,21 | 10,21 | 58,78 | 10,21 | 10,21 | 54,29 | 10,21 | 164,12 |
| помещений |  |  |  |  |  |  | 106,70 | 106,00 | 100,81 | 106,00 | 106,53 | 106,53 | 106,53 | 739,10 |
| Строительный объем | 15322,57 | 15 175,90 | 10 774,70 | 10 774,70 | 16 467,09 | 674,60 | 21 783,87 | 21 417,06 | 21 429,32 | 21 670,81 | 19 893,54 | 21 777,92 | 21 780,21 | 218 942,29 |
| в т.ч. выше отм. 0.000 |  |  | 9 840,50 | 9 840,50 | 15 039,30 | 674,60 | 20 494,47 | 20 140,85 | 20 162,29 | 20 394,60 | 18 721,36 | 20 488,31 | 20 488,68 |  |
| в т.ч. ниже отм. 0.000 |  |  | 934,20 | 934,20 | 1 427,79 |  | 1 289,40 | 1 276,21 | 1 267,03 | 1 276,21 | 1 172,18 | 1 289,61 | 1 291,53 |  |
| Площадь застройки |  | 4 848,28 | 322,27 | 327,13 | 484,07 |  | 493,53 | 503,70 | 506,56 | 466,82 | 512,39 | 512,39 | 512,39 | 9 489,53 |
| МГН) | 210 | 206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |