Республика Казахстан

ТОО «Корпорация Казахмыс»

Головной проектный институт

Рабочий проект

Капитальный ремонт здания столовой на 50 посадочных мест Нурказганской обогатительной фабрики

Раздел «Охрана окружающей среды»

(РООС)

П-25А-11/04

ТОМ 5

2025 г.

# Республика Казахстан

# ТОО «Корпорация Казахмыс»

# Головной проектный институт

Рабочий проект

Капитальный ремонт здания столовой на 50 посадочных мест Нурказганской обогатительной фабрики

Раздел «Охрана окружающей среды»

(РООС)

П-25А-11/04

ТОМ 5

2025 г.

# Состав проекта

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | П-25А-11/09-П | Паспорт рабочего проекта |  |
| 2 | П-25А-11/09-Э | Энергетический паспорт проекта |  |
| 3 | П-25А-11/09-ПЗ | Общая пояснительная записка |  |
| 4 | П-25А-11/09-ПОС | Проект организации строительства |  |
| 5 | П-25А-11/09-ООС | Охрана окружающей среды |  |
| 6 | П-25А-11/09 графическая часть | Генеральный план, механическая, строительная, электротехническая, сантехническая |  |
| 7 | П-25А-11/09 | Сметная документация |  |

Аннотация

В настоящем разделе «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «Капитальный ремонт здания столовой на 50 посадочных мест Нурказганской обогатительной фабрики» приведены основные характеристики природных условий района проведения работ, определены источники неблагоприятного воздействия на окружающую среду и степень влияния эмиссий загрязняющих веществ при проведении проектируемых работ.

Проектируемые работы, предусмотренные данным проектом, планируется начать в апреле 2026 года, продолжительность работ составит 4 месяца.

Атмосферный воздух. На период проведения капитального ремонта принято 4 источника загрязнения атмосферного воздуха, из них 2 - организованных и 2- неорганизованных.

В период проведения капитального ремонта на 2026 г. в атмосферу выбрасывается 31 загрязняющее вещество: железа оксиды, кальция оксид, марганец и его соединения, оксид олова, свинец и его неорганические соединения, хром, кальция дигидроксид, азота диоксид, азота оксид, углерод, серы диоксид, углерода оксид, фтористые газообразные соединения, фториды неорганические плохо растворимые, диметилбензол, метилбензол, хлорэтилен, бутан-1-ол, бутилацетат, проп-2-ен-1-аль, формальдегид, пропан-2-он, бензин, керосин, уайт-спирит, алканы С12-19 (углеводороды предельные С12-19), взвешенные частицы, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, пыль неорганическая гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом, пыль абразивная, пыль древесная.

Количество выбросов загрязняющих веществ:

- с учетом передвижных источников – 4.445198733 т/период;

- без учета передвижных источников – 3.856489633 т/период.

Водоснабжение и водоотведение.

На период капитального ремонта объекта

Общий расход воды в период строительства объекта составит 9,67 м3/сут., 462,0 м3/период, в т.ч., на производственные нужды – 3,32 м3/сут., 279,0 м3/период (в т.ч. на нужды строительных машин, установок, приготовление растворов и т.д. – 2,53 м3/сут., 213,0 м3/период, на мойку колес – 0,79 м3/сут., 66,0 м3/период); на гидравлическое испытание трубопроводов – 4,33 м3/сут., 13,0 м3/период; на хозяйственно-бытовые нужды – 2,02 м3/сут., 170 м3/период (в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды – 2,02 м3/сут., 170 м3/период); на наружное пожаротушение – 10 л/с.

Производственные сточные воды, образующиеся от мойки колес, в объеме 0,79 м3/сут., 66,0 м3/период будут осуществлять во временные ёмкости – септик объёмом 1,0 м3, затем в существующие сети канализации НОФ. Очистку ёмкостей осуществлять по договору с эксплуатирующей организацией.

Вода на производственные нужды в объеме 2,53 м3/сут., 213,0 м3/период используется безвозвратно.

Отвод сточных вод от гидравлического испытания в объеме 4,33 м3/сут., 13,0 м3/период будут осуществлять во временные ёмкости – септик объёмом 1,0 м3, затем в существующие сети канализации НОФ. Очистку ёмкостей осуществлять по договору с эксплуатирующей организацией.

Хозяйственно-бытовые сточные воды от временных зданий в объеме 2,02 м3/сут., 170 м3/период будут осуществлять во временные ёмкости – септик объёмом 1,0 м3, затем в существующие сети канализации НОФ. Очистку ёмкостей осуществлять по договору с эксплуатирующей организацией.

Временное обеспечение строительной площадки водой и прочими ресурсами принято согласно исходным данным от заказчика (письмо KazDoc № 45610 от 21.08.2025 г.).

Временное обеспечение водой стройплощадки на период производства работ на производственные и противопожарные цели – вода техническая оборотного водоснабжения Нурказганской обогатительной фабрики (НОФ).

Доставку воды на производственные и противопожарные нужды осуществлять автоводовозами.

На хозяйственно-бытовые и питьевые нужды – вода привозная, со скважины предприятия ТОО «Окжетпес-Т» с г. Темиртау по договору. Дальность перевозки – 28,0 км.

На хозяйственно-бытовые нужды воду доставлять в цистернах, на питьевые нужды воду – в ёмкостях 19,0 л.

Доставку воды осуществлять в ёмкостях, разрешенных к применению для этих целей на территории Республики Казахстан.

Питьевая вода на стройплощадке будет храниться в выделенных помещениях для подрядной организации в здании АБК НОФ, а также во временных модульных контейнерах на строительной площадке, вблизи участков производства работ. Хранение воды осуществлять на площадке с твердым покрытием.

Гардеробные, душевые, сушка спецодежды, уборная будут осуществлять по договору в существующем здании АБК НОФ.

Период эксплуатации

Общий расход воды на период эксплуатации объекта составит: 26,40м3/сут, 9636,0 м3/год (в т. ч. на приготовление пищи - 22,0 м3/сут, 8030,0 м3/год, для мытья посуды - 4,4 м3/сут, 1606 м3/год).

Отвод производственных сточных вод от технологического оборудования столовой в объеме 26,4 м3/сут, 9636 м3/год предусмотрен в наружные сети канализации.

Для приготовления пищи в столовой используется привозная вода питьевого качества (бутилированная объемом по 19 л).

Для мытья посуды используется привозная вода питьевого качества. Вода для этих целей хранится в проектируемом баке емкостью 4,5 м³, установленного в помещении котельной.

Далее вода из бака к потребителям подается многонасосной установкой повышения давления фирмы Grundfos HYDRO MULTI-E 2 CRE 3-4 Q=2,3 м³/час; Н = 20 м, состоящей из двух насосов (1 рабочий, 1 резервный).

Горячее водоснабжение предусматривается от электрических водонагревателей типа «Аристон».

Отвод бытовых сточных вод от санитарных приборов предусмотрен в наружные сети канализации.

Отвод производственных сточных вод от технологического оборудования столовой предусмотрен в наружные сети канализации.

На выпуске канализации производственных стоков предусмотрен жироуловитель ЛОС-Ж-3С/0,8/3,70/1,6 производительностью 3 л/с (ТОО ТД «Эколос»).

Степень очистки жироуловителя: в установке связывается 70-80% жира поступающего вместе с водой на очистку, а по взвешенным веществам до 50%.

Отвод производственных сточных вод от помещения котельной предусматривается в наружные сети канализации.

Сточных вод, непосредственно сбрасываемых в поверхностные водные объекты, в период строительства объекта не имеется.

Отходы производства и потребления. На период проведения работ по капитальному ремонту прогнозируется образование 13-ти видов отходов: тара из-под ЛКМ, промасленная ветошь, отходы рулонной гидроизоляции, огарки сварочных электродов, лом черных металлов, обрезки кабеля, древесные отходы, мешкотара бумажная, отходы пластиковых труб, отходы теплоизоляции (минеральной ваты), строительные отходы, отработанные лампы, не содержащие ртуть (демонтажные работы), твердые бытовые отходы.

Опасные отходы – 3 вида (тара из-под лакокрасочных материалов, промасленная ветошь, отходы рулонной гидроизоляции), неопасные отходы – 10 видов (огарки сварочных электродов, лом черных металлов, обрезки кабеля, древесные отходы, мешкотара бумажная, отходы пластиковых труб, отходы теплоизоляции (минеральной ваты), строительные отходы, отработанные лампы, не содержащие ртуть (демонтажные работы), ТБО). Зеркальные отходы – отсутствуют.

Общий объем отходов на период проведения работ по капитальному ремонту составит 59,15674 т/период, из них опасные – 0,4087732 т/период, неопасные – 58,7479668 т/период.

На период эксплуатации предполагается образование 3 вида отходов: отработанные лампы, не содержащие ртуть, твердый осадок жироуловителя, жиры, уловленные жироуловителем.

Неопасные отходы – 3 вида (отработанные лампы, не содержащие ртуть, твердый осадок жироуловителя, жиры, уловленные жироуловителем). Зеркальные отходы – отсутствуют.

Общий объем отходов на период эксплуатации составит 9,39042 т/год, из них опасные – 0 т/год, из них неопасные – 9,39042т/год.

Строительные работы, включающие в себя все виды работ, выполняемые на строительной площадке (объекте), не классифицируются и отсутствуют в перечне классификации производственных и других объектов Приложения 1 к Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденным приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

Рассматриваемый объект намечаемой деятельности:

- не входит в перечень видов намечаемой деятельности (раздел 1, приложение 1 к Экологическому кодексу РК), для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным;

- не входит в перечень видов намечаемой деятельности (раздел 2, приложение 1 к Экологическому кодексу РК), для которых проведение процедуры скрининга является обязательным.

Намечаемая деятельность относится к объектам III категории, в соответствии с пп. 3) накопление на объекте 10 тонн и более неопасных отходов, п.2 Иные критерии, Раздела 3, Приложения 2 к Экологическому кодексу РК.

В целях оценки воздействия проводимых работ на качество атмосферного воздуха, были проведены расчеты рассеивания химического загрязнения и физического воздействия на атмосферный воздух, результаты которых показывают, что максимальная концентрация, не превышающая 1 ПДК, по загрязняющим веществам, вносящим наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха, а также по факторам физического воздействия, установленные нормы соблюдаются на расстоянии 98 метров от источников воздействия.

Содержание

|  | Список исполнителей |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Состав проекта |  | 3 |
|  | Аннотация |  | 4 |
|  | Содержание |  | 8 |
|  | Список сокращений |  | 12 |
|  | Список условных обозначений единиц измерения |  | 12 |
|  | Введение |  | 13 |
|  | Общие сведения о предприятии и проектируемой деятельности |  | 15 |
| 1 | Оценка воздействий на состояние атмосферного воздуха |  | 19 |
| 1.1 | Характеристика климатических условий |  | 19 |
| 1.2 | Характеристика современного состояния воздушной среды |  | 21 |
| 1.3 | Источники и масштабы расчетного химического загрязнения |  | 22 |
| 1.4 | Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух |  | 38 |
| 1.5 | Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ |  | 38 |
| 1.6 | Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в целях заполнения декларации о воздействии |  | 40 |
| 1.7 | Мероприятия по снижению отрицательного воздействия |  | 46 |
| 1.8 | Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха |  | 46 |
| 1.9 | Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий |  | 46 |
| 2. | Оценка воздействий на состояние вод |  | 48 |
| 2.1 | Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства и эксплуатации, требования к качеству используемой воды |  | 48 |
| 2.2 | Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика |  | 50 |
| 2.3 | Водный баланс объекта |  | 53 |
| 2.4 | Поверхностные воды |  | 57 |
| 2.5 | Подземные воды |  | 57 |
| 2.6 | Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ |  | 58 |
| 2.7 | Расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, в целях заполнения деклорации о воздействии |  | 59 |
| 3. | Оценка воздействий на недра |  | 60 |
| 3.1 | Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта (запасы и качество) |  | 60 |
| 3.2 | Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период строительства и эксплуатации (виды, объемы, источники получения) |  | 60 |
| 3.3 | Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы |  | 60 |
| 3.4 | Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий |  | 60 |
| 3.5 | При проведении операций по недропользованию, добыче и переработке полезных ископаемых представляются следующие материалы. Характеристика используемых месторождений. |  | 61 |
| 4. | Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления |  | 62 |
| 4.1 | Виды и объемы образования отходов |  | 62 |
| 4.2 | Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов) |  | 84 |
| 4.3 | Рекомендации по управлению отходами и вспомогательным операциям, технологии по выполнению указанных операций |  | 92 |
| 4.4 | Виды и количество отходов производства и потребления (образовываемых, накапливаемых и передаваемых) |  | 102 |
| 5. | Оценка физических воздействий на окружающую среду |  | 105 |
| 5.1 | Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий |  | 105 |
| 5.2 | Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения |  | 111 |
| 6. | Оценка воздействий на земельные ресурсы и почвы |  | 113 |
| 6.1 | Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории, намечаемой для размещения объекта и прилегающих хозяйств в соответствии с видом собственности, предлагаемые изменения в землеустройстве, расчет потерь сельскохозяйственного производства и убытков собственников земельных участков и землепользователей |  | 113 |
| 6.2 | Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта |  | 113 |
| 6.3 | Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров(механические нарушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта |  | 114 |
| 6.4 | Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы и вскрышных пород, по сохранению почвенного покрова на участках, не затрагиваемых непосредственной деятельностью, по восстановлению нарушенного почвенного покрова и приведению территории в состояние, пригодное для первоначального или иного использования (техническая и биологическая рекультивация) |  | 115 |
| 6.5 | Организация экологического мониторинга почв |  | 115 |
| 7. | Оценка воздействия на растительность |  | 116 |
| 7.1 | Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта. |  | 116 |
| 7.2 | Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние |  | 116 |
| 7.3 | Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории, в том числе через воздействие на среду обитания растений; угроза редким, эндемичным видам растений в зоне влияния намечаемой деятельности |  | 118 |
| 7.4 | Обоснование объемов использования растительных ресурсов |  | 118 |
| 7.5 | Определение зоны влияния планируемой деятельностина растительность |  | 118 |
| 7.6 | Ожидаемые изменения в растительном покрове (видовой состав, состояние, продуктивность сообществ, оценка адаптивности генотипов, хозяйственное и функциональное значение, загрязненность, пораженность вредителями), в зоне действия объекта и последствия этих изменений для жизни и здоровья населения |  | 119 |
| 7.7 | Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и улучшению среды их обитания |  | 119 |
| 7.8 | Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, а также по мониторингу проведения этих мероприятий и их эффективности |  | 119 |
| 8 | Оценка воздействий на животный мир |  | 120 |
| 8.1 | Исходное состояние водной и наземной фауны |  | 120 |
| 8.2 | Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных |  | 121 |
| 8.3 | Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных в процессе строительства и эксплуатации объекта, оценка адаптивности видов |  | 121 |
| 8.4 | Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия объекта, оценка последствий этих изменений и нанесенного ущерба окружающей среде |  | 122 |
| 8.5 | Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, мониторинг проведения этих мероприятий и их эффективности |  | 122 |
| 9 | Оценка воздействий на ландшафты и меры по предотвращению, минимизации, смягчению негативных воздействий, восстановлению ландшафтов в случаях их нарушения |  | 123 |
| 10 | Оценка воздействий на социально-экономическую среду |  | 124 |
| 10.1 | Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности |  | 124 |
| 10.2 | Обеспеченность объекта в период строительства, эксплуатации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения |  | 125 |
| 10.3 | Влияние намечаемого объекта на регионально-территориальное природопользование |  | 125 |
| 10.4 | Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях) |  | 129 |
| 10.5 | Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности |  | 129 |
| 10.6 | Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности |  | 130 |
| 11 | Оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности в регионе |  | 131 |
| 11.1 | Ценность природных комплексов (функциональное значение, особо охраняемые объекты), устойчивость выделенных комплексов (ландшафтов) к воздействию намечаемой деятельности |  | 131 |
| 11.2 | Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта |  | 132 |
| 11.3 | Вероятность аварийных ситуаций (с учетом технического уровня объекта и наличия опасных природных явлений) |  | 135 |
| 11.4 | Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды (включая недвижимое имущество и объекты историко-культурного наследия) и населения |  | 137 |
| 11.5 | Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий |  | 139 |
| Список литературы |  |  | 141 |
| Приложения |  |  |  |
| Приложение 1 |  | Государственная лицензия |  |
| Приложение 2 |  | Задание на проектирование |  |
| Приложение 3 |  | Справка о климате и фоне |  |
| Приложение 4 |  | Справка о НМУ |  |
| Приложение 5 |  | Результаты расчетов валовых выбросов вредных веществ в атмосферу |  |
| Приложение 6 |  | Результаты расчётов рассеивания и карты рассеивания загрязняющих веществ |  |
| Приложение 7 |  | Расчеты шумового воздействия |  |
| Приложение 8 |  | Карта-схема |  |
| Приложение 9 |  | Экологическое разрешение |  |
| Приложение 10 |  | Дополнительные материалы |  |
| Приложение 11 |  | Акт на землю |  |

Список сокращений

| ГПИ | Головной проектный институт |
| --- | --- |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ЗВ | Загрязняющее вещество |
| РООС | Раздел «Охрана окружающей среды» |
| СП | Санитарные правила |
| ЛКМ | Лакокрасочные материалы |
| НПА | Нормативно-правовые акты |
| МРП | Минимальный расчетный показатель |
| ПДК | Предельно-допустимая концентрация |
| ПДКм.р. | Предельно-допустимая концентрация, максимально-разовая |
| ПДКс.с. | Предельно допустимая концентрация, среднесуточная |
| НДВ | Нормативы допустимых выбросов |
| НДС | Нормативы допустимых сбросов |
| ДС | Допустимый сброс |
| РК | Республика Казахстан |
| РНД | Республиканский нормативный документ |
| СЗЗ | Санитарно-защитная зона |
| ТБО | Твердые бытовые отходы |
| ЭК | Экологический кодекс |
| НК | Налоговый кодекс |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| НМУ | Неблагоприятные метеорологические условия |
| ПДУ ЭНК СПАВ М/ЭНК | Предельно-допустимый уровень Экологический норматив качества Синтетические поверхностно-активные вещества "M" - выброс ЗВ, т/год; "ЭНК" – экологический норматив качества |

Список условных обозначений единиц измерения

| % | процент |
| --- | --- |
| 0С | градус Цельсия |
| г | грамм |
| дм | дециметр |
| кг | килограмм |
| см | Сантиметр |
| мм | миллиметр |
| кВт | киловатт |
| л | литр |
| м | метр |
| мг | миллиграмм |
| с | секунда |
| т | тонна |
| тыс.т | тысяч тонн |
| га | гектар |
| т/год | тонн в год |
| маш-ч | машино-час |

Введение

Охрана окружающей среды представляет собой систему осуществляемых государством, физическими и юридическими лицами мер, направленных на сохранение и восстановление природной среды, предотвращение загрязнения окружающей среды и причинения ей ущерба в любых формах, минимизацию негативного антропогенного воздействия на окружающую среду и ликвидацию его последствий, обеспечение иных экологических основ устойчивого развития Республики Казахстан.

Раздел «Охрана окружающей среды» (далее – РООС) к рабочему проекту «Капитальный ремонт здания столовой на 50 посадочных мест Нурказганской обогатительной фабрики» разработан для оценки уровня воздейстия проектируемых работ на окружающую природную среду.

Согласно ст. 49 Экологического Кодекса РК: Экологическая оценка по упрощенному порядку проводится для намечаемой и осуществляемой деятельности, не подлежащей обязательной оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с настоящим Кодексом, при:

- разработке проектов нормативов эмиссий для объектов І и II категорий;

- разработке раздела «Охрана окружающей среды» в составе проектной документации по намечаемой деятельности и при подготовке декларации о воздействии на окружающую среду.

Раздел «Охрана окружающей среды» к проекту разработан в соответствии с Экологическим кодексом РК, Земельным кодексом РК, Водным кодексом РК, СП «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» и иных нормативных правовых актов РК.

Требования и порядок проведения экологической оценки по упрощенному порядку определяются Инструкцией по организации и проведению экологической оценки, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280.

В материалах РООС сделаны выводы о соответствии принятых проектных решений существующему природоохранному законодательству и рациональному использованию природных ресурсов.

РООС разработан лицензированным отделом ООС ГПИ 
ТОО «Корпорация Казахмыс» – государственная лицензия РГУ «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» № 02551P на природоохранное проектирование (нормирование), выданная ТОО «Корпорация Казахмыс» 04.11.2022 года (приложение 1).

| Адрес Заказчика проекта: |  | ТОО «Корпорация Казахмыс» Департамент развития капитального строительства РК, Карагандинская область, г. Караганда, проспект Строителей, 35А |
| --- | --- | --- |
| Адрес Исполнителя: | Головной проектный институт ТОО «Корпорация Казахмыс» (далее ГПИ), РК, г. Астана, пр. Туран, 37/10 тел: 8(7172)55-76-72, (вн. 10557). |  |

Общие сведения о предприятии и проектируемой деятельности

Капитальный ремонт здания столовой на 50 посадочных мест предусматривается на территории Нурказганской обогатительной фабрики рудника Нурказган.

Рудник Нурказган расположен в Карагандинской области, в Бухар-Жырауском районе, в 9 км севернее г. Темиртау. Нурказганский рудник входит в ПО «Карагандацветмет»  филиал ТОО «Корпорация Казахмыс». На Нурказганском руднике действует подземный рудник с комплексом поверхностных зданий и сооружений, построены обогатительная фабрика, постоянное хвостохранилище.

Железнодорожная магистраль Астана  Караганда проходит в 6 км к северо-востоку от месторождения «Нурказган». В настоящее время, в связи со строительством объектов и добычей медной руды, к Нурказганскому руднику построен железнодорожный путь от станции «Мырза» до станции «Нурказган».

Промышленность района хорошо развита. В г. Темиртау, расположенном на расстоянии 9,0 км к югу от месторождения, располагаются крупнейшие в республике предприятия чёрной металлургии, химической промышленности.

В п. Актау, расположенном в 7,0 км северо-восточнее месторождения – цементный завод. Южнее г. Темиртау расположены шахты и карьеры Карагандинского угольного бассейна.

Рядом с месторождением, на расстоянии 2,5 км северо-западнее от него, проходит автодорога Темиртау  Актау с асфальтобетонным покрытием, от которой построена подъездная автодорога к руднику Нурказган.

Ближайшая жилая зона – п. Актау расположен в северо-восточном направлении от проектируемого объекта, на расстоянии 5,8 км.

Рисунок 1-  Схема района проектирования

Размещение и архитектурно-планировочные решения

С северной стороны от столовой на расстоянии около 120 м находится существующее здание главного корпуса Нурказганской обогатительной фабрики. С северо-восточной стороны от здания столовой на расстоянии около 160 м расположена территория существующей ПС-110/6/0,4 кВ. С западной стороны - существующее здание корпуса тонкого дробления.  Южнее здания столовой примыкает к существующему зданию АБК обогатительной фабрики. С восточной и юго-восточной стороны расположен породный отвал. Существующая площадка ТБО около здания столовой, попадающая в зону строительства, демонтируется заказчиком перед началом строительных работ с дальнейшей установкой новой площадки ТБО на прежнем месте.

Проектируемый объект расположен на существующем земельном отводе с кадастровым номером 09-140-109-287 (площадью 1233,0115 га), дополнительный отвод земли не требуется.

Проектируемый объект располагается в существующей санитарно-защитной зоне действующего предприятия по добыче и переработке медной руды.

К зданию обеспечен проезд автомобилей для подвозки продуктов, пожарных автомобилей, специализированной техники, обеспечивающих возможность тушения пожара, вывоз материальных ценностей и эвакуацию людей.

# План организации рельефа

План организации рельефа территории, на которой размещен проектируемый объект, выполнен с учётом естественного рельефа местности, сложившейся застройки. Абсолютные отметки существующего рельефа по проектируемой площадке колеблются от 521,41 м до 522,17 м. Проектная поверхность предусматривается в абсолютных отметках 521,41-522,23 м. Общий уклон площадки предусматривается с понижением в северо-западном направлении.

Инженерные сети и коммуникации

В настоящем проекте предусмотрена прокладка силовых кабельных линий от существующих ТП 6/0,4 кВ №6 и №8 до здания столовой. Прокладка кабелей выполняется по существующей кабельной эстакаде и существующим кабельным конструкциям бронированными кабелями марки АВБбШвнг(А)-LS.

Общая протяженность кабелей – 85 п.м.

Отвод бытовых сточных вод от санитарных приборов предусмотрен в наружные сети канализации. Трубопроводы запроектированы из полиэтиленовых канализационных труб по ГОСТ 22689-2014; выпуски - из полиэтиленовых канализационных труб Корсис SN8 DN/DO 110 по ГОСТ Р 54475-2011. Сброс бытовых и производственных стоков от здания столовой предусмотрен в существующие сети бытовой канализации диаметром 150 мм. Сети бытовой канализации приняты из полиэтиленовых канализационных труб с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС" SN8 DN/OD 160 по ГОСТ Р 54475-2011. Протяженность канализационной сети 41,78 м. Глубина заложения канализационной сети принята 1,5 - 2 м.

На выпуске производственной канализации от технологического оборудования столовой предусмотрен жироуловитель ЛОС-Ж-3С/0,8-3,7/1,6 производительностью 3 л/с. Отвод производственных сточных вод от технологического оборудования столовой предусмотрен в наружные сети канализации.

Сброс производственных стоков от помещения котельной предусматривается в проектируемый мокрый колодец с последующим вывозом по договору со специализированной организацией.

Наружное пожаротушение обеспечивается от существующих пожарных гидрантов.

Благоустройство территории и озеленение

Благоустройство территории около проектируемого объекта представлено планировкой территории с устройством асфальтобетонного покрытия.

Предусматривается следующая конструкция покрытия по проездам;

- горячий пористый крупнозернистый асфальтобетонн марки 1, по ГОСТ 9128- 2013 с толщиной слоя 0,06 м;

- проливка битумной эмульсией, расход 0,9 л/м²;

- щебень (М800) трудноуплотняемый, фракции 80-120 мм, с заклинкой мелким щебнем фракции 20-40 мм, толщиной слоя 0,20 м;

- песок крупный, однородный с толщиной слоя 0,20 м;

По периметру покрытия предусматривается бортовой камень 100х30х15, общей длиной 85 п.м.;

Конструкция покрытия по тротуарам:

- асфальтобетон мелкозернистый типа А на битуме БНД 70/100, с толщиной слоя 0,04 м;

- щебень фракционный,  по ГОСТ 25607-94 с толщbной слоя 0,15 м;

- песок  по ГОСТ 8736-2014 с толщмной слоя 0,10 м;

Бетонное покрытие по площадки для ТБО:

- бетон класса В15, толщиной слоя 0,10 м;

- щебень по ГОСТ 25607-2009, фракции 10-20 мм, толщиной слоя     0,10 м;

- песок средней крупности, по ГОСТ 8736-2014, толщиной слоя 0,15 м;

Площадь, тип и конструкции покрытий  приведены на чертеже      504067-ГП.

На территории здания столовой и АБК имеются существующие     зеленые насаждения. Данным проектом озеленение не предусмотрено.

Основные показатели генерального плана

Основные показатели генерального плана приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные показатели по генеральному плану

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории в границах подсчёта объемов работ | га | 0,0312 |
| 2 | Площадь застройки | м² | 15,50 |
| 3 | Площадь покрытия по площадке | м² | 219,50 |
| 4 | Прочие территории в т.ч. отмостка | м² | 77,00 |
| 5 | Процент застройки | % | 4,97 |
| 6 | Процент использования территории | % | 75,32 |

Наружные сети канализации

## Бытовая канализация

Сброс бытовых и производственных стоков от здания столовой предусмотрен в существующие сети бытовой канализации диаметром 150 мм.

Сети бытовой канализации приняты из полиэтиленовых канализационных труб с двухслойной профилированной стенкой «КОРСИС» SN8 DN/OD 160 по ГОСТ Р 54475-2011.

Протяженность канализационной сети - 41,78 м.

Основание под полиэтиленовые трубы предусмотрено песчаное толщиной 150 мм на участках с твердыми грунтами; засыпка трубопровода предусмотрена песком толщиной не менее 300 мм.

Колодцы на сети канализации приняты круглые по т.п.р. 902-09-22.84, альбом 2 из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14.

Глубина заложения канализационной сети принята 1,5 - 2 м.

На выпуске производственной канализации от технологического оборудования столовой предусмотрен жироуловитель ЛОС-Ж-3С/0,8-3,7/1,6 производительностью 3 л/с.

## Производственная канализация

Сброс производственных стоков от помещения котельной предусматривается в проектируемый мокрый колодец с последующим вывозом их по договору со специализированной организацией.

Мокрый колодец принят круглый по т.п.р. 902-09-22.84, альбом 2 из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14.

Наружные поверхности стен и днища мокрого колодца обмазать горячим битумом марки БН70/30 по ГОСТ 6617-76 за 2 раза. Внутренние поверхности стен и днища колодца покрыть гидроизоляцией пенетрон по ГОСТ 34669-2020 за 2 раза, швы и стыки ж/б колец покрыть гидроизоляцией пенкрит по ГОСТ 31357-2007.

Люки колодцев на участках без дорожных покрытий приняты на 5 см выше поверхности земли; на площадке с твердым покрытием -  на одном уровне с ним.

Поверхность земли вокруг люков колодцев должна быть спланирована с уклоном 0,03 от колодца на 0,3 м шире пазух. Под днище колодцев предусматривается песчаная подготовка толщиной 150 мм.

При выполнении земляных работ, ширина траншеи по дну назначена в соответствии со СНиП 3.02.01-87 таблица 2.5 и принята - 1,1 м. Крутизна откосов траншей - 0,5.

В целях обеспечения сохранности инженерных сетей производство земляных работ вести по мере уточнения в натуре существующих коммуникаций и сооружений путем вскрытия их шурфованием в присутствии представителей заинтересованных организаций.

До начала строительства необходимо предусмотреть демонтаж: существующей сети канализации диаметром 150 мм; существующего выпуска канализации диаметром 100 мм и один колодец, попадающих в зону строительства.

## Водоснабжение

Для приготовления пищи в столовой используется привозная вода питьевого качества (бутилированная объемом по 19 л).

Для мытья посуды используется привозная.

Наружное пожаротушение обеспечивается от существующих пожарных гидрантов.

Основные показатели сетей канализации приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Основные показатели сетей канализации

| Наименование системы | Расчетный расход |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут | м3 /ч | л/с |  |
| Бытовая канализация | 26,4 | 7,570 | 3,135 |  |

## Объемно-планировочные и конструктивные решения

## Здание столовой на 50 мест

Проектом предусматривается капитальный ремонт здания столовой на 50 посадочных мест (инв. №ОС-11000105932) Нурказганской обогатительной фабрики.

За относительную отм. 0,000 принята отметка чистого пола здания столовой, соответствующая абсолютной отметке 522,93.

Уровень ответственности здания – II (технически и технологически не сложный).

Категория по взрывопожарной и пожарной опасности – Д.

Степень огнестойкости здания – III.

Класс функциональной пожарной опасности – Ф3.2.

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.

Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0.

Расчетный срок службы здания – не менее 50 лет по ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований».

Год постройки – 2010 г.

Степень воздействия среды на строительные конструкции – неагрессивная.

Существующие конструкции здания, расположение, оси, размеры, привязки к осям, техническое состояние и рекомендации по восстановлению работоспособности конструкций приняты на основании технического заключения «Обследование и оценка технического состояния строительных конструкций («Столовая на 50 посадочных мест» к/н 09-140-109-249 инв. №ОС-11000105932 НОФ ПО «КЦМ» ТОО «Корпорация Казахмыс»). Заказ П25-04-13/13 и дополнения к Техническому заключению Заказ: П25-04-13/13 выполненных УТН ЗиС ДБиОТ ТОО «Корпорация Казахмыс» от 28.05.2025 г.

Здание в плане прямоугольной конфигурации, одноэтажное с размерами в осях «А'-Г'»/«1'-6'» – 18,0х30,0 м, высотой 2,50 м до низа несущих балок покрытия.

По оси «Б'-В'»/«1'» здания столовой предусмотрен теплый переход в здание АБК.

Конструктивная схема существующего здания с продольным внутренним каркасом из кирпичных колонн и прогонов чердачного перекрытия и несущими наружными стенами.

Существующие конструкции здания:

- фундаменты: под колонны – сборные железобетонные стаканного типа; под стены – ленточные из бетонных блоков ФБС толщиной 400 мм;

- колонны – кирпичные сечением 510х510 мм, обрамлённые металлическими уголками 75х5 мм по ГОСТ 8509-97 и обшитые гипсокартонным материалом;

- прогоны чердачного перекрытия – сборные железобетонные сечением 400х500(h) мм;

- чердачное перекрытие здания – сборные железобетонные многопустотные плиты по серии 1.141-1.64 с монолитными участками;

- наружные стены – кирпичные толщиной 365 мм с утеплителем и обшивкой из гипсокартона с внутренней стороны общей толщиной 450 мм;

- перегородки – кирпичные толщиной 120 мм и толщиной 160 мм с обшивкой из гипсокартона толщиной 60 мм;

- крыша – чердачная, вальмовая стропильной конструкции. Стойки, связи, стропила, прогоны и обрешётка крыши – деревянные прямоугольного сечения;

- кровля – металлочерепица по деревянной обрешётке с наружным неорганизованным водостоком;

- полы – бетонные, мраморная и керамическая плитка;

- перемычки – сборные железобетонные;

- окна – металлопластиковые с двойным стеклопакетом;

- двери – деревянные, металлические, металлопластиковые;

- цоколь – бетонные блоки;

- отмостка – брусчатка, бетонные;

- крыльца – железобетонные монолитные;

- стойки и балки крылец – металлические.

Существующие конструкции теплого перехода:

- фундаменты – из бетонных блоков ФБС;

- наружные стены – кирпичные толщиной 380 мм с обшивкой из гипсокартона с внутренней стороны;

- покрытие – сборные железобетонные плоские плиты размерами 1200х3600 мм;

- кровля – мягкая, рулонная;

- полы – мраморная и керамическая плитка;

- лестницы – железобетонные монолитные;

- ограждение лестницы – металлическое;

- окна – металлопластиковые с двойным стеклопакетом;

- дверь – металлопластиковая.

Проектом предусматриваются следующие виды работ:

- перепланировка помещений в существующем здании согласно задания на проектирование;

- устройство пристройки с размерами в осях «Г'»/«5'-6'» 2,7х2,2 м;

- устройство перегородок из кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 на цементно-песчаном растворе М50 толщиной 120мм;

- замена оконных и дверных блоков;

- восстановление внутренней отделки стен и потолков по всей площади здания;

- восстановление кирпичной кладки наружной поверхности стены и тамбура в осях «В'»/«6'» и «Г'»/«4'-5'»;

- утепление наружных стен минераловатными плитами «ISOVER» ВентФасад-Оптима (плотностью γ=50 кг/м3) толщиной 50 мм;

- утепление цокольной части стен плитами «Пеноплекс Комфорт» по ТУ 5767-006-54349294-2014 толщиной 50 мм с последующим оштукатуриванием акриловой смесью по сетке «Технониколь 3600» и покраской;

- замена покрытий пола по всей площади здания;

- утепление чердачного перекрытия утеплителем из жестких минераловатных плит «ISOVER» OL-P (плотностью γ=90 кг/м3) толщиной 50 мм;

- по теплому переходу и тамбуру в осях «Г'»/«4'-5'» восстановление рулонной кровли с утеплителем из жестких минераловатных плит «ISOVER» OL-P (плотностью γ=90 кг/м3) толщиной 150 мм;

- замена покрытия чердачной кровли из металлочерепицы;

- обработка элементов деревянной стропильной системы противогрибковым и противопожарным составами;

- устройство организованного водостока кровли;

- подшивка деревянных свесов кровли софитами;

- замена вентиляционных металлических решеток на слуховых окнах;

- устройство бетонной отмостки по периметру здания;

- замена навеса над входной группой в осях «Г'»/«4'-5'»;

- замена крыльца по оси «6'».

Проектируемые конструкции:

- фундаменты под стены пристройки – ленточные из бетонных блоков ФБС по ГОСТ 13579-2018 толщиной 300 мм;

- под фундаменты выполнить щебеночную подготовку толщиной 100 мм пролитую битумом марки БН 90/10 по ГОСТ 6617-76 до полного насыщения;

- стены пристройки – кирпичные толщиной 250 мм, из кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 на цементно-песчаном растворе М50;

- покрытие пристройки – сборные железобетонные плиты (по чертежам ОБ-6115);

- кровля пристройки тамбура и теплого перехода – односкатная рулонная из Ризолина с наружным организованным водостоком, с керамзитовым гравием γ=600 кг/м3 для уклона;

- перегородки – из кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 на цементно-песчаном растворе М50 толщиной 120 мм;

- перемычки – металлические из прокатного профиля;

- окна – металлопластиковые двухкамерные с тройным остеклением по ГОСТ 30674-99;

- оконные сливы выполнить из оцинкованной кровельной стали -б= 0,8мм.

- двери внутренние – деревянные по ГОСТ 475-2016, металлопластиковые по ГОСТ 30970-2014, металлические по ГОСТ 31173-2003;

- двери наружные – металлические по ГОСТ 31173-2003.

- навесы входных групп – металлические из прокатных профилей. Покрытие козырька – из профнастила НC35-1000-0,7 Cт3пс Ц1Ц1 ПЭ RAL7004 по ГОСТ 24045-2016;

Внутренняя отделка, потолки и полы – стандартная согласно документу «Типовая отделка и оснащение социально – бытовых объектов на предприятиях компаний группы «Казахмыс Холдинг» от 29.08.2024 г.

Наружная отделка – вентилируемый фасада с обшивкой металлическим сайдингом. Цоколь – штукатурка с последующей окраской силикатной фасадной краской.

Работы, выполняемые по дефектному акту, предоставленному заказчиком (дефектный акт от 21.05.2025 г., письмо KazDoc № 29397 от 02.06.2025 г.):

- демонтаж отмостки по периметру здания;

- демонтаж заполнения окон и дверей по всему зданию;

- демонтаж кирпичных перегородок;

- демонтаж металлочерепицы кровли здания;

- демонтаж конструкций кровли до железобетонных плит покрытия по теплому переходу и по тамбуру по оси «Г'»;

- демонтаж настенных керамических плиток (в том числе ГКЛ) по всему зданию;

- демонтаж напольного покрытия (плитки, линолеум, стяжка) по всему зданию;

- демонтаж навеса входной группой в осях «Г'»/ «4'-5'»;

- демонтаж бетонного крыльца с навесом входной группы по оси «6'»;

- восстановление отделочного покрытия всех существующих металлоконструкций с предварительной очисткой и продувкой воздухом под давлением.

## Фундаменты под системы кондиционирования и жироуловитель

Проектом предусматривается разработка фундаментов под системы К1, К2 и жироуловитель.

Все отметки приняты абсолютными.

Фундаменты под оборудование – монолитные железобетонные из бетона класса С12/15 F100 W6.

Фундамент под жироуловитель – монолитные железобетонные из бетона класса С12/15 F100 W6 заглубленный на 3,7 м, размерами 1,8х1,8х0,65(h) м.

Под фундаменты выполнить подготовку из бетона класса С8/10 W4 F50 толщиной 100 мм.

Месторасположение и привязку оборудования смотреть чертеж генплана П-25А-11/04-00.00-504064-ГП.

Засыпку и трамбовку слоев обратной засыпки вокруг жироуловителя производить ручным инструментом, исключающим возможные повреждения корпуса. Применение механических вибраторов с массой более 100 кг запрещено. Для предотвращения повреждения емкости при уплотнении грунта проход вибротрамбовками ближе чем 300 мм от ёмкости запрещается.

Проезд транспорта вокруг жироуловителя ближе чем на 3,0 м от корпуса категорически запрещен. Не допускать наезд техники или установки тяжелого оборудования.

# Сантехническая часть

Рабочий проект «Капитальный ремонт здания столовой АБК Нурказганской обогатительной фабрики» выполнен на основании задания на проектирование, технических условий, технологических и архитектурно-строительных чертежей.

Рабочий проект «Капитальный ремонт здания столовой АБК разработан в соответствии с требованиями государственных нормативов, действующих на территории Республики Казахстан.

Рабочим проектом предусматриваются: отопление, вентиляция, кондиционирование, холодное и горячее водоснабжение, бытовая и производственная канализация и наружные сети бытовой и производственной канализации здания столовой АБК Нурказганской обогатительной фабрики.

До начала строительства, согласно дефектной ведомости, необходимо демонтировать существующие инженерные сети отопления, вентиляции, водопровода, горячего водоснабжения и канализации.

Расчётная температура наружного воздуха принята согласно требованиям СП РК 2.04-01-2017* «Строительная климатология», и составляет:

- для холодного периода – минус 28,9°С;

- для теплого периода – плюс 25,2°С;

- средняя температура отопительного периода – минус 4,8°С;

- продолжительность отопительного периода – 207 суток.

## Отопление, вентиляция и кондиционирование

## Отопление

Источник тепла – автономная электрическая котельная. Параметры теплоносителя 80-60°С. Водоразбор на ГВС отсутствует.

Система отопления – двухтрубная горизонтальная, тупиковая. Разводящие трубопроводы прокладываются открыто над полом.

В качестве отопительных приборов приняты алюминиевые секционные радиаторы марки Aquapex Orion.

Гидравлическая балансировка осуществляется настраиваемым запорно- измерительным клапаном ASV-I, совместно с автоматическим балансировочным клапаном APT 5-25.

Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов осуществляется термостатическими вентилями RА-N-У с термоголовкой на подающих подводках. На обратных подводках установлены запорно-присоединительные клапаны RLV-У, для отключения отдельного отопительного прибора для его демонтажа или технического обслуживания без опорожнения всей системы.

Воздух из системы отопления удаляется с помощью воздухоспускных клапанов, установленных в верхних пробках радиаторов. Для опорожнения систем отопления в низших точках систем предусмотрены дренажные вентили.

Система отопления монтируется из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* диаметром 25х3,2 мм, 20х2,8 мм, 15х2,8 мм.

Трубопроводы, прокладываемые в канале, изолируются тепловой изоляцией типа «K-Flex».

Толщина изоляционного слоя – 9,0 мм. Крепление трубопроводов выполнить по месту. Систему отопления проложить с уклоном 0,002 в сторону узла управления.

## Вентиляция

В здании столовой на 50 посадочных мест предусматриваются:

- общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением;

- местная вытяжная вентиляция для удаления тепловыделений от технологического оборудования.

Для восполнения удаляемого воздуха вытяжной вентиляцией предусматривается приточная вентиляция с механическим побуждением.

Приток воздуха рассчитан на подачу в помещения наружного воздуха с предварительной очисткой в фильтрах, подогревом в электрических калориферах в холодный период года и охлаждением в тёплый период года в фреоновых охладителях. Источником холода для охладителей DXС приточных установок являются наружные блоки MULTI V S (компрессорно-конденсаторные блоки) фирмы «LG».

В проекте приняты приточные установки фирмы VTS Kazakhstan.

Приточные установки приходят в разобранном виде (секционном) и доставляются до помещения венткамеры с помощью гидравлических тележек (рохлями).

Для забора воздуха в наружных стенах здания предусматривается установка воздухозаборных решеток РВзТ.

Воздухообмен в горячем цехе и в пекарни принят по расчету, согласно справочному пособию к СНиП 2.08.02-89 «Проектирование предприятий общественного питания».

Для улавливания избыточного тепла, влаги и улучшения микроклиматических условий в рабочей зоне горячего цеха над тепловыми оборудованиями устанавливаются приточно-вытяжные зонты ЗВК.  Улавливаемые тепло и влага выбрасываются в атмосферу системой В2. Восполнение удаляемого воздуха осуществляется системой П1.

Тип жироотводящей конструкции зонта ЗВК принят с краном (ЖЛК). По мере заполнения жиросборного лотка открывается кран и опорожняется в емкость, далее жир сбрасывается в производственную канализацию.

Воздухообмен в остальных помещениях принят по нормам воздухообменов и кратности, с учётом баланса воздуха.

Согласно п. 5.5.2.13 СН РК 3.02-21-2011 «Объекты общественного питания», в помещениях вестибюля и загрузочной для снижения потерь тепла, при проникновении холодного воздуха во время открывания дверей, устанавливается воздушно-тепловая завеса модели КЭВ-18П4050Е.

Вентиляционное оборудование подобрано с учётом обеспечения уровня шума в пределах нормы. На приточных системах установлены шумоглушители.

Воздуховоды систем общеобменной и местной вытяжной вентиляции приняты из тонколистовой оцинкованной стали, плотности класса Н (нормальные) и П (плотные) по ГОСТ 14918-2020.

Толщина воздуховодов принята согласно приложению Ж СП РК 4.02-101-2012* «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

Соединение круглых воздуховодов и их фасонных частей осуществляется ниппельным способом с использованием резиновых уплотнителей. Для прямоугольных воздуховодов применяется шиномонтажное соединение.

При креплении воздуховодов к стене расстояние от поверхности стены до воздуховода не менее 50 мм.

Воздуховоды, проложенные снаружи здания, предусмотрены из стали толщиной 1,5 мм и изолируются изделиями типа URSa, с покровным слоем по изоляции – сталь, тонколистовая оцинкованная толщиной 0,5 мм.

Приточные воздуховоды внутри здания изолируются изделиями типа фольгированная URSА толщиной 50 мм.

## Кондиционирование

Для охлаждения тепла, выделяемого оборудованием в помещениях холодных камер, в рабочем проекте предусмотрена установка сплит-систем фирмы «LG Mega Dual».

Внутренние блоки подключены к наружному блоку с помощью медных фреонопроводов в изоляции.

Установку сплит-систем выполнить по месту, согласно инструкции

завода - изготовителя.

Отвод конденсата от кондиционеров предусматривается на отмостку здания.

Таблица 3 – Основные показатели по чертежам отопления и                         вентиляции

| Наименование здания (сооружения), помещения | Объем, м3 | Периоды года, при tн, °С | Расход теплоты, Вт |  |  |  | Расход холода, Вт | Установленная мощность электродвигателей, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Общий |  |  |
| Столовая на 50 посадочных мест | 3263,85 | -28,9 | 35 000 | 113 200 | - | 148 200 | - | 7,925 |
|  |  | +25,2 | - | - | - | - | 32500 | 9,39 |

## Тепломеханические решения котельной

Рабочий проект автономной котельной с двумя электрокотлами ZOTA Lux-X-48 выполнен на основании задания на проектирование №104 от 16.08.2025г., технических условий №20308 от 16.04.25г., архитектурно-строительных чертежей и в соответствии с ПБ 10-575-0 «Правила устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных».

Электрокотлы (1 рабочий, 1 резервный) предусмотрены как источники тепла для отопления здания столовой на 50 посадочных мест.

Котлы поставляются в комплекте с датчиками температуры воздуха и блоком управления.

Циркуляция теплоносителя в системе отопления здания осуществляется циркуляционными насосами (1 рабочий, 1 резервный).

Подпитка системы отопления предусмотрена привозной водой из полиэтиленового бака для умягченной подпиточной воды, с дыхательным клапаном, дренажным краном и поплавковым уровнемером (комплектная поставка), V=300 л. Подпиточная вода подаётся в систему отопления подпиточным насосом (1 рабочий, 1 резервный находится на складе) по сигналу датчика давления, при падении давления в системе теплоснабжения ниже 7,5 м.вод.ст.

Привозная вода должна соответствовать требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» № 26 от 20.02.2023 г. Для предотвращения выпадения и оседания на внутренних поверхностях котлов солей жесткости, предпочтительней в качестве теплоносителя использовать котловой конденсат, дистиллированную или деионизированную воду.

Тепловая схема котельной обеспечивает приготовление и отпуск воды на нужды отопления по температурному графику 80-60 °С.

Пропуск воды через котёл принят постоянный. Водоразбор на горячее водоснабжение отсутствует.

Система отопления по окончании монтажа подвергается гидропневматической промывке с последующей дезинфекцией.

Дезинфекция осуществляется заполнением хозяйственно-питьевой водой с содержанием активного хлора в дозе 75-100 миллиграммов на кубический дециметр (далее – мг/дм3) при времени контакта не менее 6 часов, а также другими разрешенными средствами, согласно прилагаемой к ним инструкции.

Сброс воды от дренажных, сбросных трубопроводов котельной предусматривается с помощью шлангов в трап, устроенный в полу котельной.

Монтаж трубопроводов производить из труб соответствующего сортамента и материала, указанных в спецификации, со стопроцентным контролем качества сварных швов.

Все трубопроводы после окончания монтажа, в соответствии с «Правилами устройства и безопасности эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», должны быть подвергнуты гидравлическому испытанию давлением, равным 1,25 рабочего давления.

Перед проведением изоляционных работ трубы очистить и покрыть

## Водопровод и канализация

## Холодное и противопожарное водоснабжение

Для приготовления пищи в столовой используется привозная вода питьевого качества (бутилированная объемом по 19 л).

Для мытья посуды используется привозная вода питьевого качества. Вода для этих целей хранится в проектируемом баке емкостью 4,5 м³, установленного в помещении котельной.

Далее вода из бака к потребителям подается многонасосной установкой повышения давления фирмы Grundfos HYDRO MULTI-E 2 CRE 3-4 Q=2,3 м³/час; Н = 20 м, состоящей из двух насосов (1 рабочий, 1 резервный).

Внутреннее пожаротушение столовой не предусматривается (строительный объем здания составляет V=3947,47 м³).

Система водопровода запроектирована для подачи воды к санитарным приборам и к технологическому оборудованию.

Магистральные трубопроводы запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*; стояки и подводки к санитарным приборам - из напорных полипропиленовых труб ТПП 1 по ТУ 640 РК 38682338 ТОО-01-2000, ГОСТ 32415-2013;

Магистральные трубопроводы прокладываются под потолком первого этажа.

## Горячее водоснабжение

Горячее водоснабжение предусматривается от электрических водонагревателей типа «Аристон».

Система горячего водоснабжения запроектирована для подачи воды к санитарным приборам и к технологическому оборудованию.

Трубопроводы запроектированы из напорных полипропиленовых армированных труб ТПП 2 по ТУ 640 РК 38682338 ТОО-01-2000, ГОСТ 32415-2013.

## Бытовая канализация

Отвод бытовых сточных вод от санитарных приборов предусмотрен в наружные сети канализации.

Трубопроводы запроектированы из полиэтиленовых канализационных труб по ГОСТ 22689-2014; выпуски - из полиэтиленовых канализационных труб Корсис SN8 DN/DO 110 по ГОСТ Р 54475-2011.

Для прочистки канализационных сетей установлены ревизии и прочистки.

Сеть канализации вентилируется через стояки, которые выведены на высоту 0,5 м от уровня кровли.

## Производственная канализация

Отвод производственных сточных вод от технологического оборудования столовой предусмотрен в наружные сети канализации.

На выпуске канализации производственных стоков предусмотрен жироуловитель ЛОС-Ж-3С/0,8/3,70/1,6 производительностью 3 л/с (ТОО ТД «Эколос») (см. П-25-11/04-00.00-402070-НК).

Присоединение технологического оборудования к сетям канализации предусматривается с разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки.

Трубопроводы запроектированы из полиэтиленовых канализационных труб по ГОСТ 22689-2014; выпуски - из полиэтиленовых канализационных труб Корсис SN8 DN/DO 110 по ГОСТ Р 54475-2011.

Для прочистки канализационных сетей установлены ревизии и прочистки.

Сеть канализации вентилируется через стояк, который выведен на высоту 0,5 м от уровня кровли.

## Дренажная канализация

Отвод производственных сточных вод от помещения котельной предусматривается в наружные сети канализации.

Для сбора производственных стоков и аварийных проливов в помещении котельной предусмотрен дренажный приямок 500х500х500 (h).

В дренажный приямок в помещении котельной сбрасывается и сливная вода от бака емкостью 4,5 м³ (резиновым рукавом).

Выпуск запроектирован из полиэтиленовых канализационных труб Корсис SN8 DN/DO 110 по ГОСТ Р 54475-2011.

Таблица 4 – Основные показатели систем водопровода и канализации

| Наименование системы | Требуемое давление на вводе, МПа | Расчетный расход |  |  |  | Установ ленная мощность эл.двига теля, кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут | м3 /ч | л/с | при пожаре, л/с |  |  |
| Общий |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод В1 |  | 26,40 | 7,570 | 3,135 |  |  |  |
| Водопровод Т3 |  | 8,800 | 3,085 | 1,369 |  |  |  |
| Канализация К1 |  | 26,40 | 7,570 | 3,135 |  |  |  |
| в том числе на приготовление пищи |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод В1 |  | 22,00 | 6,628 | 2,793 |  |  |  |
| Водопровод Т3 |  | 6,600 | 2,541 | 1,154 |  |  |  |
| Канализация К3 |  | 22,00 | 6,628 | 2,793 |  |  |  |
| в том числе для мытья посуды |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод В1 | 0,07 | 4,400 | 2,282 | 1,119 |  |  |  |
| Водопровод Т3 |  | 2,200 | 1,281 | 0,649 |  |  |  |
| Канализация К3 |  | 4,400 | 2,282 | 1,119 |  |  |  |

# Электротехническая часть

Основные показатели проекта:

1. Категория надежности электроснабжения - II.

2. Напряжение сети - ~400/230 В.

3. Система заземления - TN-S.

4. Расчетная присоединенная нагрузка: Аварийный режим - 193,5 кВт, Ввод 1 -117,8 кВт, Ввод 2- 75,7 кВт;5.

5. Коэффициент мощности (cosф) - 0,93.

6. Максимальная потеря напряжения питающей сети в аварийном режиме – 1,3%.

## Электроснабжение 0,4 кВ

Согласно ТУ электроснабжение здания столовой выполняется от существующих ТП 6/0,4кВ №8 АВ№1 и ТП 6/0,4кВ №6 АВ №4.

Прокладка кабельных линий от существующих ТП 6/0,4кВ №6 и №8 до здания столовой выполняется по существующей кабельной эстакаде и существующим кабельным конструкциям бронированными кабелями марки АВБбШвнг(А)-LS.

1. Оценка воздействий на состояние атмосферного воздуха

1.1 Характеристика климатических условий

Климат района – резко-континентальный, с продолжительной холодной зимой, устойчивым снежным покровом и жарким сухим летом.

Резкие колебания температуры наблюдаются как в суточном, так и годовом плане. Максимальная годовая амплитуда экстремальных значений температур достигает 80 оС (от 38 оС в июне до минус 42 оС в январе). Средняя годовая температура воздуха составляет 2,3 оС; средние месячные температуры воздуха в январе – от минус 14,2 оС до минус 16,9 оС, в июле – от 17,5 до        20,5 оС.

Теплый период со среднемесячной температурой выше нуля продолжается 200-220 дней, безморозных дней бывает 112-130 в году.

Среднегодовое давление – около 953 мб. Абсолютная влажность воздуха изменяется в сторону увеличения от холодного к теплому периоду года.

Наибольшая абсолютная влажность наблюдается в июле-августе (10÷19 мб). Годовое количество осадков за наблюдаемый период колеблется от      231 мм (1980 г.) до 484 мм (1989 г.), среднее годовое количество осадков для района месторождения составляет 250÷300 мм.

Система высот – Балтийская.

Система координат – условная

Сейсмичность – до 5 баллов.

По климатическому району – IВ

Господствующим направлением ветра в районе является юго-восточное зимой и северное – летом. Средняя скорость ветра колеблется от 4,6 м/сек до 6,4 м/сек.

Средняя скорость ветра достигает от 4,6 до 6,4 м/сек.

В тёплый период в сухую погоду возникают пыльные бури, продолжительность которых в году колеблется от 2-3 до 10-12 дней.

Зима – холодная, преимущественно с пасмурной погодой. Температура воздуха днём – минус 10-13º С, ночью – минус 28-32º С. В суровые зимы –       возможно до минус 46º С. Осадки преимущественно в виде снега. Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября и держится до начала     марта. Толщина снежного покрова обычно около 10 см.

Весна – с неустойчивой, преимущественно пасмурной погодой. Осадки в начале весны в виде снега, в конце – в виде дождей.

Лето – сухое и жаркое. Температура воздуха днём 19-28º С, максимальная – до 41º С, ночью опускается до 0÷12º С. Дожди редкие, преимущественно в виде кратковременных ливней. Относительная влажность         воздуха –  43 %  (ночью – 60 %).

Осень – преимущественно с ясной погодой. Во второй половине октября возможны снегопады.

Преобладающее направление ветров – северо-восточное, скорость    ветра – 5-7 м/с. Туманы бывают исключительно в холодное время года, мгла наблюдается в жаркие дни при юго-западном ветре.

Для характеристики режимов температурных колебаний, ветра и инверсий в приземных слоях атмосферы использована климатическая информация, предоставленная РГП на ПХВ «Казгидромет» от 03.02.2025 г. 03-3-04/340 7FA9F9BD5B014E17 (приложение 3).

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания вредных веществ в атмосфере, приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ

| Наименование параметра |  |  | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А |  |  | 200 |
| Коэффициент рельефа местности |  |  | 1 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, С , Тнар.ж |  |  | +25,4 |
| Средняя температура наиболее холодного месяца, С , Тнар.х |  |  | минус 14,2 |
| Наибольшая в году скорость ветра с повторяемостью не менее 5% , м/с , U |  |  | 8,0 |
| среднегодовая роза ветров , % |  |  |  |
| С | 7 | Ю | 13 |
| СВ | 13 | ЮЗ | 28 |
| В | 10 | З | 15 |
| ЮВ | 8 | СЗ | 6 |
| штиль |  |  | 21 |

Среднее годовое количество осадков для района составляет 368 мм. Наибольшее количество осадков выпадает летом, но при этом осадки кратковременны, носят ливневый характер. Расходуются эти осадки в основном на испарение. Согласно СНиП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология» для целей районирования территории Республики Казахстан по зонам влажности всю территорию Республики Казахстан следует принимать как «сухую зону».

Первые снегопады и неустойчивый снежный покров наблюдаются иногда уже в конце сентября или начале октября. Образование устойчивого снежного покрова – вторая декада ноября. Среднемноголетняя продолжительность с устойчивым снежным покровом составляет 138 дней, сход снежного покрова наблюдается в конце марта, средняя продолжительность снеготаяния – 15 дней.

Накопление снега идёт постепенно, достигая максимум к концу зимы (февраль-март). Среднемноголетняя высота снежного покрова составляет 20-30 см. Глубина промерзания почвы определяется температурой воздуха, защищённостью территорий от ветров и высотой снежного покрова, её величина составляет 1,35-1,45 м достигая в отдельные годы до 2,0 м.

Роза ветров по МС Корнеевка СХОС представлена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1-Роза ветров

1.2 Характеристика современного состояния воздушной среды

Результаты мониторинга состояния качества объектов окружающей среды РК в разрезе городов и областей (1 полугодие 2025 года), выполненные специализированными подразделениями РГП «Казгидромет» показали, что по данным сети наблюдений г. Темиртау, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как высокий, он определялся значением НП=42% (высокий уровень) по фенолу в районе поста №4 и СИ=4,9 (повышенный уровень) по сероводороду в районе поста №2.

Максимально-разовые концентрации взвешенных частиц (пыль) составили 1,2 ПДКм.р., взвешенных частиц РМ-2.5 – 1,6 ПДКм.р., оксида углерода – 3,6 ПДКм.р., диоксида азота – 2,6 ПДКм.р., сероводорода – 4,9 ПДКм.р., фенола – 3,8 ПДКм.р., концентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Превышения по среднесуточным нормативам наблюдались: по взвешенным частицам (пыль) составили 1,6 ПДКс.с., взвешенным частицам РМ-2.5 – 3,3 ПДКс.с., взвешенным частицам РМ-10 – 1,9 ПДКс.с., по диоксиду азота – 1,1 ПДКс.с., по фенолу – 3,1 ПДКс.с., по аммиаку – 1,0 ПДКс.с.. По другим показателям превышений ПДКс.с. не наблюдалось.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также крастность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в таблице 1.2.

Таблица 1.2 - Характеристика загрязнения атмосферного воздуха г.Темиртау

1.3 Источники и масштабы расчетного химического загрязнения

Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период капитального ремонта

Настоящим проектом предусматривается проведение капитального ремонта здания столовой на 50 посадочных мест с выполнением ремонтно-восстановительных работ по приведению строительных конструкций в работоспособное состояние, а также перепланировку с целью расширения помещения мойки кухонной посуды.

Ближайшее жильё – жилые дома в п. Актау располагаются в северо-восточной стороне от проектируемого объекта на расстоянии около 5,8 км.

Для удобства нормирования и исключения путаницы и совпадения номеров источников выбросов вредных веществ в атмосферу, а также в связи с тем, что источники на период строительства носят временный характер, нумерация источников принята в соответствии с разъяснениями «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» НИИ «Атмосфера», СПб., 2012г., где для источников загрязнения атмосферы, которые функционируют только в период проведения строительства или капитального ремонта и в дальнейшем будут ликвидированы, целесообразно присваивать номера организованным источникам – начиная с 5501, неорганизованным источникам – начиная с 6501.

Всего принято 4 источника загрязнения атмосферного воздуха, из них 2 - организованных и 2- неорганизованных.

Срок проведения работ по капитальному ремонту здания столовой на 50 посадочных мест Нурказганской обогатительной фабрики составляет 4 месяца, начало строительных работ принято в апреле 2026 года.

Строительные работы согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям относятся к неклассифицируемым.

ПЕРИОД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Источник загрязнения 5501. Выхлопная труба

Источник выделения 5501/001. Компрессоры передвижные с ДВС. Для нужд строительных работ будут использоваться передвижные компрессорные установки с ДВС давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин. Согласно сметной документации время работы составит 30,6 маш-ч.

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания работают по принципу работы дизель-генераторной установки, только вместо выработки электроэнергии вырабатывают сжатый воздух в результате сгорания дизельного топлива в ДВС. На основании вышеизложенного, ввиду идентичности работы, расчет принят по аналогии – от дизель-генераторной установки. Технические характеристики по расходу топлива при различных режимах работы приняты по аналогичному передвижному компрессору типа ПКСД-5,25ДМ, характеризующийся следующими показателями: рабочее давление (избыточное) – 7 кгс/см2, эксплуатационная мощность 37 кВт, число оборотов в номинальном режиме – 1500 об/мин, расход топлива – 8,2 л/ч (или 6,97 кг/час). Исходя из часового расхода топлива и времени работы, потребность в дизельном топливе составит: 30,6ч * 8,2 л/ч / 1000 ≈ 0,25092м3 или, при средней плотности дизельного топлива 0,85 т/м3, расход диз.топлива 0,213282 тонн.

При проведении работ в атмосферу выбрасываются: азота диоксид, азота оксид, углерод, серы диоксид, углерода оксид, проп-2-ен-1-аль, формальдегид, алканы С12-19 (углеводороды предельные С12 –С19).

Источник загрязнения 5502. Дымовая труба

Источник выделения 5502/001. Котел битумный на 400 л. Рабочим проектом для использования битума в процессе проведения гидроизоляции строительных конструкций предусмотрен подогрев в передвижном битумном котле объемом 400 л. Время разогрева битума составляет 15,2 час, расход дизельного топлива по техн. харак-ке составляет 2л/час, исходя из времени работы 15,2 ч, расход топлива составит 30,4 литра, при плотности диз.топлива 0,85 т/м3, расход в тонн: 30,4л * 0,85т/м3 / 1000 = 0,02584 тонны. Объем подогреваемого битума нефтяного и мастики битумной для горячего применения составит 1,94 т.

При проведении работ в атмосферу выделяются: азота диоксид, азот оксид, углерод, серы диоксид, углерода оксид, алканы С12-19 (углеводороды предельные С12-19).

Источник загрязнения 6501. Площадка демонтажных работ

Источник выделения 6501/001. Демонтаж металлических конструкций. Рабочим проектом при выполнении демонтажа металлических конструкций предусмотрено применение углошлифовальной машинки типа "Болгарка". Время, затрачиваемое на проведение работ, согласно сметной документации составит 0,2 часов.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выбрасываются взвешенные частицы, пыль абразивная.

Источник выделения 6501/002. Аппарат газовой резки. При выполнении демонтажных работ металлических конструкций используется газовая резка металлов, осуществляющая с использованием сварочных технических газов, таких как: ацетилен технический газообразный в количестве 1,65 м3, кислород технический газообразный в количестве 10,57м3, пропан-бутановая смесь в количестве 25,72 кг. Время выполнения работ по газовой резке принимается в количестве 35 часов.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяются: железо оксиды, марганец и его соединения, азота диоксид, азота оксид, углерод оксид.

Источник выделения 6501/003. Разборка отбойными молотками. Рабочим проектом предусматривается демонтаж бетонного основания, фундамента бетонного, цементных и бетонных стяжек, пола из керамических плиток, облицовку стен из плит керамических. Разборка предусмотрена с использованием молотков отбойных при работе от передвижных компрессорных станций и перфоратора электрического. Время работы отбойных молотков и перфоратора электрического на период проведения капитального ремонта согласно сметной документации составит 403 часа.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяются: пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6501/004. Демонтаж трубопроводов. Рабочим проектом предусмотрено проведение демонтажа трубопроводов из полимерных труб, наружным диаметром от 20 до 100 мм, общей протяженностью 542,5 м. Время работы, затрачиваемое на разборку полимерных труб, общим объемом 0,564645 т составит 5,5 часа.

При проведении работ выделяются взвешенные частицы.

Источник выделения 6501/005. Разработка грунта экскаватором. Рабочим проектом при выполнении демонтажных работ: разборки колодца канализационного круглого сборного железобетонного и разборки трубопроводов канализации из керамических труб предусмотрена разработка грунта экскаватором. Объем грунта, разрабатываемого экскаватором, плотностью 1,78 т/м3 составит 13,6188 м3 (24,24 т).

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6501/006. Разработка грунта и засыпка вручную. Рабочим проектом при выполнении демонтажных работ принят ручной способ разработки грунта. Объем разработки грунта составит 1,83 м3 (при плотности грунта 1,78 т/м3 – 3,26 т).

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6501/007. Обратная засыпка грунта бульдозером. Рабочим проектом при выполнении демонтажных работ предусмотрена обратная засыпка грунта бульдозером. Объем работ составит 12,636 м3.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6501/008. Хранение строительных отходов (отходов демонтажа). Рабочим проектом после разборки бетонного основания, фундамента бетонного, цементных и бетонных стяжек, пола из керамических плиток, облицовку стен из плит керамических сопровождается хранением отходов демонтажа. Площадь хранения строительных отходов (отходов демонтажа) составит 100м2.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6501/009. Погрузка строительных отходов (отходов демонтажа). Рабочим проектом, после разборки и хранения отходов от демонтажа строительных конструкций предусматривается погрузка их в автосамосвалы. Общий объем составит 39,98569 т.

При проведении работ выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник загрязнения 6502. Площадка строительных работ

Источник выделения 6502/001. Выемочно-погрузочные работы. Рабочим проектом предусмотрена разработка и погрузка на автомобили-самосвалы грунта экскаваторами. Объем грунта, разрабатываемый экскаваторами, плотностью 1,78 т/м3 составит 301,344 м3 (536,4 т).

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6502/002. Разработка грунта и засыпка вручную. Рабочим проектом при выполнении земляных работ принят ручной способ разработки грунта. Объем разработки грунта составит 66,84 м3 (при плотности грунта 1,78 т/м3 – 118,98 т).

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6502/003. Разработка и засыпка бульдозером. Рабочим проектом предусмотрена разработка, засыпка и разравнивание грунта бульдозером. Объем работ составит 290,05 м3 (при плотности грунта 1,78 т/м3 – 516,29 т).

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6502/004. Планировка площади бульдозером. Рабочим проектом предусмотрена планировка площади бульдозером. Общая площадь планировки бульдозером составит 219,5 м2 (21,95 м3).

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6502/005. Разгрузка и временное хранение щебня. В процессе строительных работ используется щебень. Используется щебень фракции 5-20 мм, щебень фракции 20-40 мм и щебень фракции свыше 70 мм. Объем щебня фракции 5-20 мм плотностью 1,85 т/м3 составляет – 9,64 м3 (17,834 т), фракции 20-40 мм – 2,94 м3 (5,44 т), фракции свыше 70 мм – 44,64 м3 (82,584 т).

Процесс проведения капитального ремонта сопровождается временным хранением щебня. Площадь временного хранения материала составит 50 м2.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

# Источник выделения 6502/006. Разгрузка и временное хранение песка. В процессе проведения работ используется песок. Общий объем песка, плотностью 1,6 т/м3 составит 191,82 м3 (306,912 т).

Процесс проведения капитального ремонта сопровождается временным хранением песка. Площадь временного хранения материала составит 50 м2.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6502/007. Разгрузка и временное хранение гравия. В процессе капитального ремонта используется гравий керамзитовый марки М400, размером фракций 10-20 мм. Объем используемого гравия при плотности 1,75 т/м3 составит 16,472 м3 (28,83 т).

Процесс проведения капитального ремонта сопровождается временным хранением гравия. Площадь временного хранения материала составит 17 м2.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выбрасывается пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния.

Хранение инертных материалов на строительной площадке.

Производство работ на строительном объекте ведется с учетом технологической последовательности. Завершение предшествующих работ является условием для подготовки и выполнения последующих. Таким образом, поступление инертных материалов, используемых в строительстве, происходит непосредственно перед их использованием.

Доставка инертных материалов на площадку строительных работ будет осуществляться автотранспортом с укрытием кузова тентами, пыление от транспортировки материалов не производится.

Источник загрязнения 6502/008. Пересыпка сухих строительных смесей на основе цемента. Рабочим проектом при проведении работ предусмотрено использование сухих строительных смесей на основе цемента. Расход строительных смесей на основе цемента на период проведения работ составит: цемент, портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 – 0,0729 т, смесь сухая клеевая – 6,0259 т, смесь сухая для затирки швов плиток – 0,57 т, смесь сухая гидроизоляционная– 0,0386 т. Общий объем сухих строительных смесей на основе цемента составит 6,7074 т. Смеси доставляются в упакованном виде в бумажной мешкотаре.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выбрасывается пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния.

Источник загрязнения 6502/009. Пересыпка сухих строительных смесей на основе гипса. Рабочим проектом при проведении работ предусмотрено использование сухих строительных смесей на основе гипса. Расход строительных смесей на основе гипса на период проведения работ составит: смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе – 0,7855 т, смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов – 0,0308 т, тальк молотый– 0,0048 т, гипсовое вяжущее марки Г-3 – 0,0101 т. Общий объем сухих строительных смесей на основе гипса составит 0,8312 т. Смеси доставляются в упакованном виде в бумажной мешкотаре.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выбрасывается пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом.

Источник выделения 6502/010. Пересыпка и гашение извести. Для нужд строительных работ будет использоваться негашеная известь в количестве 0,0047 т в упакованном виде в бумажной мешкотаре.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяются кальция оксид, кальция дигидроксид.

Источник выделения 6502/011. Сварочные работы электродами. Для сварки металлических изделий и конструкций рабочим проектом предусмотрено применение ручной дуговой сварки. В качестве сварочного материала применяются электроды марок:

Электроды марки ЦЛ-11  0,0174 т (17,4 кг);

Электроды Э42 (аналог АНО-6)  0,0464 т (46,4 кг);

Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50, марки АНО-4– 0,0201 т (20,1 кг);

Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А, марки УОНИ-13/45 – 0,0516 т (51,6кг);

Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 – 0,0044 т (4,4 кг).

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяются: железа оксиды, марганец и его соединения, хром, азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, фтористые газообразные соединения, фториды неорганические плохо растворимые, пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6502/012. Сварочные работы при применении проволоки. Рабочим проектом предусмотрено применение проволоки сварочной легированной марки СВ-10НМА, диаметром 4 мм – 1,61 кг.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяются: железа оксиды, марганец и его соединения, пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6502/013. Покрасочные работы.

Процесс проведения капитального ремонта сопровождается проведением покрасочных работ. Расход материалов составляет:

- ксилол нефтяной марки А – 0,0012 т;

- растворитель Р-4 – 0,2886 т;

- уайт-спирит, олифа – 0,0022 т;

- лак битумный БТ-123, грунтовка битумная (аналог лак БТ-577) – 0,0045т;

- грунтовка ГФ-021 – 0,0075 т;

- эмаль ПФ-115 – 0,0133 т;

- эмаль ПФ-133 – 0,0024 т;

- грунтовка водно-дисперсионная акриловая, краска водно-дисперсионная акриловая (аналог грунтовка АК-070)– 0,8234 т;

- краска силикатная – 0,0256 т.

При проведении покрасочных работ в атмосферу неорганизованно выделяются: диметилбензол, метилбензол, бутан-1-ол, бутилацетат, пропан-2-он, уайт-спирит, взвешенные частицы.

Источник выделения 6502/014. Зачистка металлических изделий перед пайкой (обезжиривание). Рабочим проектом для зачистки металлических изделий предусмотрено использование бензина и керосина для технических целей марок КТ-1, КТ-2. Расход растворителей на период строительства составит бензина – 0,0064 т, керосина –0,325т.

При проведении работ в атмосферу выбрасывается бензин (нефтяной, малосернистый), керосин.

Источник выделения 6502/015. Пайка (медницкие работы). Рабочим проектом при проведении медницких работ предусмотрено использование припоев оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистых, марки ПОС30, ПОС40, ПОС61. Расход припоя, используемых для медницких работ на период капитального ремонта составляет 1,8 кг.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выбрасывается олова оксид, свинец и его неорганические соединения.

Источник выделения 6502/016. Молотки бурильные. Рабочим проектом при капитальном ремонте объекта предусмотрено использование молотков бурильных легких при работе от передвижных компрессорных станций. Время работы оборудования на период капитального ремонта согласно сметной документации составит 2 часа.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выбрасывается пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6502/017. Станки металлообрабатывающие. Рабочим проектом в процессе капитального ремонта предусмотрено использование следующих станков: станки сверлильные и дрели электрические, машинки шлифовальные электрические.

Время работы металлообрабатывающих станков на период проведения капитального ремонта, согласно сметной документации составит: станки сверлильные и дрели электрические– 98 часов, машинки шлифовальные электрические – 7,2 часа.

При проведении работ выделяются взвешенные частицы, пыль абразивная.

Источник загрязнения 6502/018. Гидроизоляционные работы битумными мастиками. В процессе проведения строительных работ используется битумная мастика при гидроизоляционных работах. Объем битумной мастики холодного применения и праймера битумного составляет – 100,6 кг. Площадь, подлежащая гидроизоляции обмазочной битумной мастикой, составляет 73 м2 за период проведения строительных работ.

При использовании битумной мастики в атмосферу неорганизованно выбрасываются алканы С12-19 (углеводороды предельные С12-19).

Источник выделения 6502/019. Сварка полиэтиленовых труб.

Процесс строительных работ сопровождается сваркой напорных труб из полипропилена, полимерных труб, труб из поливинилхлорида. Общая длина составит 1241,77 м. Время работы, согласно сметной документации составит 91 час.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выбрасываются: углерода оксид, хлорэтилен.

Источник выделения 6502/020. Деревообрабатывающие станки. Рабочим проектом на период проведения строительных работ предусмотрено использование пилы дисковой электрической и фрезы столярной. Время работы оборудования, согласно сметной документации на период проведения работ составит: пила дисковая – 2,9 ч и фреза столярная – 1,1 ч.

При проведении работ в атмосферу выбрасывается пыль древесная.

Источник выделения 6502/021. Транспортные работы (ДВС).

Проектом при проведении строительных работ, предусмотрено использование следующих строительных машин и механизмов:

- бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, мощностью свыше 66 до 96 кВт;

- экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,25 до 0,65 м3;

- автомобили бортовые 5-8т;

- автопогрузчики;

- краны на автомобильном ходу, свыше 10 т;

- катки дорожные самоходные, свыше 5;

- краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью свыше16т;

В процессе использования самоходной техники, происходят выбросы загрязняющих веществ от сжигания топлива в двигателях внутреннего сгорания (ДВС). Согласно п.17 статьи 202 Экологического кодекса РК «Нормативы допустимых выбросов для передвижных источников не устанавливаются», в связи с чем, автотранспортные средства учитывались только для оценки воздействия на атмосферный воздух, для определения максимальных разовых выбросов для расчета концентраций загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы.

При работе двигателей в атмосферу выделяются: азота диоксид, азота оксид, углерод, сера диоксид, углерода оксид, бензин, керосин.

Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (г/с, т/год) в период проведения капитального ремонта приведены в приложении 5.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Количественная характеристика (г/с, т/год) выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ определена в зависимости от расхода материалов, изменения режима работы предприятия, технологических процессов и оборудования, при максимальной нагрузке с учетом неодновременности выделений.

По степени воздействия, на организм человека, выбрасываемые вещества подразделяются в соответствии с санитарными нормами на 4 класса опасности. Для каждого из выбрасываемых веществ Минздравом РК разработаны и утверждены предельно допустимые концентрации содержания их в атмосферном воздухе для населенных мест (ПДК м.р., ПДК с.с. или ОБУВ).

В период проведения капитального ремонта на 2026 г. в атмосферу выбрасывается 31 загрязняющее вещество: железа оксиды, кальция оксид, марганец и его соединения, оксид олова, свинец и его неорганические соединения, хром, кальция дигидроксид, азота диоксид, азота оксид, углерод, серы диоксид, углерода оксид, фтористые газообразные соединения, фториды неорганические плохо растворимые, диметилбензол, метилбензол, хлорэтилен, бутан-1-ол, бутилацетат, проп-2-ен-1-аль, формальдегид, пропан-2-он, бензин, керосин, уайт-спирит, алканы С12-19 (углеводороды предельные С12-19), взвешенные частицы, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, пыль неорганическая гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом, пыль абразивная, пыль древесная.

Перечень загрязняющих веществ на период проведения строительных работ с учетом выбросов от автотранспорта представлен в таблице 1.3.

Перечень загрязняющих веществ на период проведения строительных работ без учета выбросов от автотранспорта представлен в таблице 1.4.

Группы суммации загрязняющих веществ на представлены в таблице 1.5.

Таблица 1.3 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух на период проведения капитального ремонта с учетом выбросов от автотранспорта

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, | 0.04 |  | 0.04 |  | 3 | 0.027295 | 0.0043942 | 0.109855 |
| 0128 | Кальций оксид (Негашеная известь) | 0.3 |  |  | 0.3 |  | 0.001305 | 0.00000111 | 0.0000037 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0.01 | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.0007523 | 0.0002184 | 0.02184 |
| 0168 | Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) | 0.02 |  | 0.02 |  | 3 | 0.00000332 | 0.000000043 | 0.00000215 |
| 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ | 0.001 | 0.001 | 0.0003 |  | 1 | 0.000008 | 0.0000001 | 0.0001 |
| 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) ( | 0.0015 |  | 0.0015 |  | 1 | 0.000024 | 0.000003 | 0.002 |
| 0214 | Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) | 0.03 | 0.03 | 0.01 |  | 3 | 0.000402 | 0.0000007 | 0.00002333 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0.2 | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.227453 | 0.1820599 | 0.9102995 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.4 | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.1030383 | 0.0368642 | 0.0921605 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( | 0.15 | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.026287 | 0.0189705 | 0.12647 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) | 0.5 | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.045825 | 0.028265 | 0.05653 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 5 | 5 | 3 |  | 4 | 0.335282 | 0.29721043 | 0.05944209 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/ | 0.02 | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.000157 | 0.00006245 | 0.0031225 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, | 0.2 | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.000458 | 0.0001747 | 0.0008735 |
|  | кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0.2 | 0.2 |  |  | 3 | 0.402289 | 0.486805 | 2.434025 |
| 0621 | Метилбензол | 0.6 | 0.6 |  |  | 3 | 0.344444 | 0.178932 | 0.29822 |
| 0827 | Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) | 0.01 |  | 0.01 |  | 1 | 0.0000012 | 0.0000004 | 0.00004 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) ( | 0.1 | 0.1 |  |  | 3 | 0.07525 | 0.089224 | 0.89224 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0.1 | 0.1 |  |  | 4 | 0.066667 | 0.034632 | 0.34632 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) | 0.03 | 0.03 | 0.01 |  | 2 | 0.002323 | 0.000256 | 0.00853333 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 0.05 | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.002323 | 0.000256 | 0.00512 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0.35 | 0.35 |  |  | 4 | 0.144444 | 0.216946 | 0.61984571 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ | 5 | 5 | 1.5 |  | 4 | 0.0174 | 0.0064 | 0.00128 |
| 2732 | Керосин | 1.2 |  |  | 1.2 |  | 0.083124 | 0.37799 | 0.31499167 |
| 2752 | Уайт-спирит | 1 |  |  | 1 |  | 0.138889 | 0.007001 | 0.007001 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/(Углеводороды предельные С12-С19(в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) | 1 | 1 |  |  | 4 | 0.104358 | 0.0234994 | 0.0234994 |
| 2902 | Взвешенные частицы | 0.5 | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 0.401127 | 0.0114424 | 0.0228848 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 ( | 0.3 | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 11.2349104 | 2.4405788 | 8.13526267 |
|  | шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2914 | Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0.402 | 0.00102 | 0.00204 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | 0.04 |  |  | 0.04 |  | 0.008 | 0.000458 | 0.01145 |
| 2936 | Пыль древесная | 0.1 |  |  | 0.1 |  | 0.118 | 0.001533 | 0.01533 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 14.31383952 | 4.445198733 | 14.5208059 |

Таблица 1.4 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух на период проведения капитального ремонта без учета выбросов от автотранспорта

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, | 0.04 |  | 0.04 |  | 3 | 0.027295 | 0.0043942 | 0.109855 |
| 0128 | Кальций оксид (Негашеная известь) | 0.3 |  |  | 0.3 |  | 0.001305 | 0.00000111 | 0.0000037 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0.01 | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.0007523 | 0.0002184 | 0.02184 |
| 0168 | Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) | 0.02 |  | 0.02 |  | 3 | 0.00000332 | 0.000000043 | 0.00000215 |
| 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец | 0.001 | 0.001 | 0.0003 |  | 1 | 0.000008 | 0.0000001 | 0.0001 |
| 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) ( | 0.0015 |  | 0.0015 |  | 1 | 0.000024 | 0.000003 | 0.002 |
| 0214 | Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) | 0.03 | 0.03 | 0.01 |  | 3 | 0.000402 | 0.0000007 | 0.00002333 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0.2 | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.067813 | 0.0076039 | 0.0380195 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.4 | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.0770883 | 0.0085151 | 0.02128775 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( | 0.15 | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.009801 | 0.0010765 | 0.00717667 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( | 0.5 | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.022139 | 0.002285 | 0.00457 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 5 | 5 | 3 |  | 4 | 0.070582 | 0.00817043 | 0.00163409 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/ | 0.02 | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.000157 | 0.00006245 | 0.0031225 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, | 0.2 | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.000458 | 0.0001747 | 0.0008735 |
|  | кальция фторид, натрия гексафторалюминат) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0.2 | 0.2 |  |  | 3 | 0.402289 | 0.486805 | 2.434025 |
| 0621 | Метилбензол | 0.6 | 0.6 |  |  | 3 | 0.344444 | 0.178932 | 0.29822 |
| 0827 | Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) | 0.01 |  | 0.01 |  | 1 | 0.0000012 | 0.0000004 | 0.00004 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) ( | 0.1 | 0.1 |  |  | 3 | 0.07525 | 0.089224 | 0.89224 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0.1 | 0.1 |  |  | 4 | 0.066667 | 0.034632 | 0.34632 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) | 0.03 | 0.03 | 0.01 |  | 2 | 0.002323 | 0.000256 | 0.00853333 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 0.05 | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.002323 | 0.000256 | 0.00512 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0.35 | 0.35 |  |  | 4 | 0.144444 | 0.216946 | 0.61984571 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ | 5 | 5 | 1.5 |  | 4 | 0.0174 | 0.0064 | 0.00128 |
| 2732 | Керосин | 1.2 |  |  | 1.2 |  | 0.03472 | 0.325 | 0.27083333 |
| 2752 | Уайт-спирит | 1 |  |  | 1 |  | 0.138889 | 0.007001 | 0.007001 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/(Углеводороды предельные С12-С19 | 1 | 1 |  |  | 4 | 0.104358 | 0.0234994 | 0.0234994 |
| 2902 | Взвешенные частицы | 0.5 | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 0.401127 | 0.0114424 | 0.0228848 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 ( | 0.3 | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 11.2349104 | 2.4405788 | 8.13526267 |
|  | шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2914 | Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0.402 | 0.00102 | 0.00204 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | 0.04 |  |  | 0.04 |  | 0.008 | 0.000458 | 0.01145 |
| 2936 | Пыль древесная | 0.1 |  |  | 0.1 |  | 0.118 | 0.001533 | 0.01533 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 13.77497352 | 3.856489633 | 13.3044334 |

Таблица 1.5 – Группы суммации загрязняющих веществ

| Номер | Код |  |
| --- | --- | --- |
| группы | загряз- | Наименование |
| сумма- | няющего | загрязняющего вещества |
| ции | вещества |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Площадка:01,Площадка 1 |
| 07(31) | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |
|  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, |
|  |  | Сера (IV) оксид) (516) |
| 35(27) | 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете |
|  |  | на свинец/ (513) |
|  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, |
|  |  | Сера (IV) оксид) (516) |
| 41(35) | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, |
|  |  | Сера (IV) оксид) (516) |
|  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на |
|  |  | фтор/ (617) |
| 59(71) | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на |
|  |  | фтор/ (617) |
|  | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - ( |
|  |  | алюминия фторид, кальция фторид, натрия |
|  |  | гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо |
|  |  | растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |
| Пыли | 2902 | Взвешенные частицы (116) |
|  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в |
|  |  | %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного |
|  |  | производства - глина, глинистый сланец, доменный |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей |
|  |  | казахстанских месторождений) (494) |
|  | 2914 | Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из |
|  |  | фосфогипса с цементом (1054*) |
|  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |
|  | 2936 | Пыль древесная (1039*) |

Характеристика аварийных и залповых выбросов

Анализ аварийных ситуаций и залповых выбросов

При штатной эксплуатации производственные объекты не представляют опасности для населения и окружающей среды. Учитывая специфику производства, технологически процессы и проектные решения обеспечат высокую надежность и экологическую безопасность.

Потенциальные причины аварий и аварийных выбросов.

Возможные причины возникновения аварийных ситуаций при проведении проектируемых работ условно разделяются на три взаимосвязанные группы:

- отказы оборудования;

- ошибочные действия персонала;

- внешние воздействия природного и техногенного характера.

Аварийные ситуации могут быть вызваны как природными, так и антропогенными факторами.

К природным факторам на рассматриваемой территории могут быть отнесены:

- землятрясения;

- ураганные ветры;

- повышенные атмосферные осадки и грозовые явления;

Антропогенные факторы включают в себя целый перечень причин аварий, связанных с техническими и организационными мероприятиями, в частности, внешними силовыми воздействиями, браком при монтаже и ремонте оборудования, ошибочными действиями обслуживающего персонала.

Опыт эксплуатации подобных объектов показывает, что вероятность возникновения аварий от внешних источников незначительна.

Причина аварийности из-за ошибочных действий персонала практически полностью связана с неэффективной организацией эксплуатации объектов, недостатками правового обеспечения промышленной безопасности и «человеческим фактором».

Планируемая деятельность в запланированных объемах и при выполнении технологических требований и требований по ТБ и ОЗ не должна приводить к возникновению аварийных ситуаций, и представлять опасности для населения ближайших жилых массивов и окружающей среды. Однако не исключена возможность их возникновения.

Возникновение аварий может привести как к прямому так и к косвенному воздействию на окружающую природную среду. Прямой вид воздействий является наиболее опасным по непосредственному влиянию на окружающую среду, который может сопровождаться загрязнением атмосферного воздуха.

Залповые выбросы

Залповые выбросы, согласно специфике производства и проводимых производственных процессов, не предполагаются.

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов предельно-допустимых выбросов

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, принятые в проекте для расчета нормативов предельно допустимых выбросов на период проведения капитального ремонта представлены в таблице 1.6.

Исходные данные (г/сек, тонн в год), принятые для расчета нормативов предельно допустимых выбросов, определены расчетным путем с учетом максимального режима работы предприятия, на основании методик, приведенных в списке использованной литературы. Таблица составлена с учетом требований «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10.03.2021 г. №63 г.

Таблица 1.6 – Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период проведения капитального ремонта на 2026 год

|  |  |  | Источники выделения |  |  | Число |  | Hаименование | Hомер |  | Высо |  | Диа- | Параметры газовозд. |  |  |  | Координаты источника |  |  |  |  | Hаименование |  | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Про |  |  | загрязняющих веществ |  |  | часов |  | источника выброса | источ |  | та |  | метр | смеси на выходе из трубы |  |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  | газоочистных |  | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  | Год |
| изв | Цех |  |  |  |  | рабо- |  | вредных веществ | ника |  | источ |  | устья | при макс.разов.нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  | установок |  | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  | дос- |
| одс |  |  | Hаименование |  | Коли |  | ты |  | выбро |  | ника |  | трубы | скорость, м/с (Т=293.15 К, Р=101.3 кПа) |  | объем на 1 трубу, м3/с (Т=293.15 К, Р=101.3 кПа) | тем- | точечного источ. |  |  | 2-го конца лин. |  | и мероприятий |  | произво- | очист | очистки/ | ства |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год | тиже |
| тво |  |  |  |  | чест |  | в |  | са |  | выбро |  |  |  |  |  | пер. | /1-го конца лин. |  |  | /длина, ширина |  | по сокращению |  | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  | во |  | год |  | на |  | са,м |  | м |  |  |  | оС | /центра площад- |  |  | площадного |  | выбросов |  | газо- | % | очистки |  |  |  |  |  |  | НДВ |
|  |  |  |  |  | ист. |  |  |  | карте- |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  |  | источника |  |  |  | очистка |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | схеме |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 |  | Y1 | X2 | Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  |  |  | Компрессоры | 1 |  | 30.6 | Выхлопная труба | 5501 | 2 |  | 0.04 |  | 0.31 | 0. |  | 327 | 145 | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.058083 |  | 327656.430 | 0.0063985 | 2026 |
|  |  |  |  | передвижные с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0003896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0755083 |  | 425955.615 | 0.008318 | 2026 |
|  |  |  |  | ДВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.009681 |  | 54612.226 | 0.00107 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.019361 |  | 109218.810 | 0.002133 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.048403 |  | 273049.845 | 0.0053321 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен-1-аль ( | 0.002323 |  | 13104.452 | 0.000256 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид ( | 0.002323 |  | 13104.452 | 0.000256 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.023233 |  | 131061.444 | 0.0025594 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |
| 001 |  |  |  | Котел битумный | 1 |  | 15.2 | Дымовая труба | 5502 | 2 |  | 0.1 |  | 0.11 | 0. |  | 140 | 166 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.00076 |  | 1330.876 | 0.000042 | 2026 |
|  |  |  |  | на 400 л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0008639 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.000123 |  | 215.392 | 0.000007 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.00012 |  | 210.138 | 0.0000065 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.002778 |  | 4864.701 | 0.000152 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.006579 |  | 11520.831 | 0.00036 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.0355 |  | 62165.908 | 0.00194 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |
| 001 |  |  |  | Демонтаж | 1 |  | 0.2 | Площадка | 6501 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 170 | 67 |  | 3 | 8 |  |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды | 0.02025 |  |  | 0.00255 | 2026 |
|  |  |  |  | металлических |  |  |  | демонтажных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его | 0.000306 |  |  | 0.000039 | 2026 |
|  |  |  |  | конструкций |  |  |  | работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соединения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Аппарат | 1 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.00867 |  |  | 0.001092 | 2026 |
|  |  |  |  | газовой резки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.001408 |  |  | 0.000178 | 2026 |
|  |  |  |  | Разборка | 1 |  | 403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.01375 |  |  | 0.001733 | 2026 |
|  |  |  |  | отбойными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.381727 |  |  | 0.0073804 | 2026 |
|  |  |  |  | молотками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 1.774998 |  |  | 1.1592093 | 2026 |
|  |  |  |  | Демонтаж | 1 |  | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Разработка грунта | 1 |  | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | экскаватором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Разработка грунта | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | и засыпка вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обратная засыпка | 1 |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | грунта бульдозером |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Хранение | 1 |  | 2880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | строительных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отходов (отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месторождений) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | демонтажа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная ( | 0.0046 |  |  | 0.000017 | 2026 |
|  |  |  |  | Погрузка | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Корунд белый |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | строительных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отходов (отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | демонтажа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  |  |  | Выемочно- | 1 |  | 7.93 | Площадка | 6502 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 155 | 61 |  | 15 | 10 |  |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) | 0.007045 |  |  | 0.0018442 | 2026 |
|  |  |  |  | погрузочные |  |  |  | строительных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оксиды (в пересчете |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | работы |  |  |  | работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0128 | Кальций оксид ( | 0.001305 |  |  | 0.00000111 | 2026 |
|  |  |  |  | Разработка грунта | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его | 0.0004463 |  |  | 0.0001794 | 2026 |
|  |  |  |  | и засыпка вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соединения (в |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Разработка и | 1 |  | 5.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на марганца |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | засыпка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0168 | Олово оксид (в | 0.00000332 |  |  | 0.000000043 | 2026 |
|  |  |  |  | бульдозером |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0184 | Свинец и его | 0.000008 |  |  | 0.0000001 | 2026 |
|  |  |  |  | Планировка | 1 |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | неорганические |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бульдозером |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0203 | Хром /в пересчете на | 0.000024 |  |  | 0.000003 | 2026 |
|  |  |  |  | Разгрузка и | 1 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0214 | Кальций дигидроксид ( | 0.000402 |  |  | 0.0000007 | 2026 |
|  |  |  |  | временное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.15994 |  |  | 0.1745274 | 2026 |
|  |  |  |  | хранение щебня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.025999 |  |  | 0.0283612 | 2026 |
|  |  |  |  | Разгрузка и | 1 |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.016486 |  |  | 0.017894 | 2026 |
|  |  |  |  | временное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.023686 |  |  | 0.02598 | 2026 |
|  |  |  |  | хранение песка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.26655 |  |  | 0.28978533 | 2026 |
|  |  |  |  | Разгрузка и | 1 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые | 0.000157 |  |  | 0.00006245 | 2026 |
|  |  |  |  | временное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | газообразные |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | хранение гравия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пересыпка | 1 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на фтор/ ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сухих строительных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0344 | Фториды | 0.000458 |  |  | 0.0001747 | 2026 |
|  |  |  |  | смесей на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | основе цемента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | растворимые - ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пересыпка | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сухих строительных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кальция фторид, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | смесей на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | натрия |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | основе гипса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пересыпка и | 1 |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь | 0.402289 |  |  | 0.486805 | 2026 |
|  |  |  |  | гашение извести |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0.344444 |  |  | 0.178932 | 2026 |
|  |  |  |  | Сварочные работы | 1 |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0827 | Хлорэтилен ( | 0.0000012 |  |  | 0.0000004 | 2026 |
|  |  |  |  | электродами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый | 0.07525 |  |  | 0.089224 | 2026 |
|  |  |  |  | Сварочные | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1210 | Бутилацетат (Уксусной | 0.066667 |  |  | 0.034632 | 2026 |
|  |  |  |  | работы при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кислоты бутиловый |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | применении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0.144444 |  |  | 0.216946 | 2026 |
|  |  |  |  | проволоки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2704 | Бензин (нефтяной, | 0.0174 |  |  | 0.0064 | 2026 |
|  |  |  |  | Покрасочные | 1 |  | 587 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | малосернистый) /в |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на углерод/ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Зачистка | 1 |  | 338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин (654*) | 0.083124 |  |  | 0.37799 | 2026 |
|  |  |  |  | металлических |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.138889 |  |  | 0.007001 | 2026 |
|  |  |  |  | изделий перед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.045625 |  |  | 0.019 | 2026 |
|  |  |  |  | пайкой ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обезжиривание) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пайка (медницкие | 1 |  | 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0194 |  |  | 0.004062 | 2026 |
|  |  |  |  | Молотки бурильные | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 9.4599124 |  |  | 1.2813695 | 2026 |
|  |  |  |  | Станки металлообра | 1 |  | 105.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | батывающие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гидроизоляционные | 1 |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | работы битумными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | мастиками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сварка | 1 |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | полиэтиленовых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2914 | Пыль (неорганическая) | 0.402 |  |  | 0.00102 | 2026 |
|  |  |  |  | Деревообрабаты | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гипсового вяжущего из |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вающие станки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фосфогипса с цементо |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Транспортные | 1 |  | 672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная ( | 0.0034 |  |  | 0.000441 | 2026 |
|  |  |  |  | работы (ДВС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2936 | Пыль древесная | 0.118 |  |  | 0.001533 | 2026 |

1.4 Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух

Учитывая специфику строительства, проектом предусмотрено применение современных технологий, минимизирующих образование отходов, а также предотврающих большое количество выбросов в атмосферный воздух в период строительных работ. Рабочим проектом детализированы все этапы строительства, регламентированы технологии, также при строительстве ведется контроль над соблюдением требований в области ООС и ТБ.

Надлежащее функционирование и соответствие техническим условиям применяемого на предприятии оборудования и автотранспорта будет обеспечиваться за счет регулярного ремонта и контроля исправности.

В соответствии с вышеизложенным, применяемая техника на период проведения строительных работ, вполне соответствуют предъявляемым к ним требованиям.

В качестве мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на атмосферный воздух в период капитального ремонта, предусматривается:

- применение техники с двигателями внутреннего сгорания, отвечающим требованиям ГОСТ и параметрам заводов-изготовителей по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу;

- организация технического обслуживания и ремонта дорожно-строительной техники и автотранспорта на территории производственной базы подрядной организации;

-контроль за работой техники в период вынужденного простоя или технического перерыва в работе. Стоянка техники в эти периоды разрешается только при неработающем двигателе;

- не допускать нарушения регламента разработки, транспортировки, складирования грунтов вне специально отведенных мест, с нарушением технологии складирования или с увеличением запроектированных площадей;

- контроль за точным соблюдением технологии производства работ;

- рассредоточение во времени работы строительных машин и механизмов, не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе.

1.5 Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ для объектов I и II категорий

Настоящим проектом предусматривается вид деятельности, относящийся к III категории в связи с чем нормативы допустимых выбросов не определялись. Согласно п. 11 ст. 39 Экологического кодекса РК нормативы эмиссий для объектов III и IV категорий не устанавливаются.

Сведения о санитарно-защитной зоне

Строительные работы, включающие в себя все виды работ, выполняемые на строительной площадке (объекте) при возведении, реконструкции или капитальном ремонте зданий и сооружений, действующими Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденными приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, не классифицируются и отсутствуют в перечне классификации производственных и других объектов Приложения 1 к Санитарным правилам.

Рассматриваемый объект намечаемой деятельности:

- не входит в перечень видов намечаемой деятельности (раздел 1, приложение 1 к Экологическому кодексу РК), для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным;

- не входит в перечень видов намечаемой деятельности (раздел 2, приложение 1 к Экологическому кодексу РК), для которых проведение процедуры скрининга является обязательным.

Намечаемая деятельность относится к объектам III категории, в соответствии с пп. 3) накопление на объекте 10 тонн и более неопасных отходов и 1 тонны и более опасных отходов, п.2 Иные критерии, Раздела 3, Приложения 2 к Экологическому кодексу РК.

В целях оценки воздействия проводимых работ на качество атмосферного воздуха, были проведены расчеты рассеивания химического загрязнения и физического воздействия на атмосферный воздух, результаты которых показывают, что максимальная концентрация, не превышающая 1 ПДК, по загрязняющим веществам, вносящим наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха, а также по факторам физического воздействия, установленные нормы соблюдаются на расстоянии 98 метров от источников воздействия.

1.6 Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в целях заполнения декларации о воздействии

Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ представлены в Приложении 5.

Для определения количественных выбросов использовались данные из сметной документации, Проекта организации строительства, а также нормативно-технические документы в области ООС:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Утверждена приказом Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 г. № 221-Ө, (Приложение 8);

- Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в т.ч. АБЗ., утвержденная приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. №100-п, Приложение №12;

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий, утвержденная приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. №100-п, Приложение 3;

- Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004;

- Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.025.05-2004;

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок, утвержденная приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. №100-п, Приложение 14;

- Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при работе с

пластмассовыми материалами. Утверждена приказом Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов РК от 12.06.2014 г. № 221-Ө, (Приложение №5);

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005.

Выбросы от передвижных источников учитываются только при проведении расчета приземных концентраций. Согласно ст. 202 Экологического кодекса РК «Нормативы допустимых выбросов для передвижных источников не устанавливаются».

Декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (г/сек, т/год) на период капитального ремонта (2026 г.) представлен в таблице 1.7.

Таблица 1.7 – Декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (г/сек, т/год) на период капитального ремонта (2026 г.)

| Декларируемый год: 2026 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер источника | Наименование загрязняющего | г/с | т/год |
| загрязнения | вешества |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5501 | (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0.058083 | 0.0063985 |
|  | (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0755083 | 0.008318 |
|  | (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) | 0.009681 | 0.00107 |
|  | (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) | 0.019361 | 0.002133 |
|  | (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0.048403 | 0.0053321 |
|  | (1301) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) ( | 0.002323 | 0.000256 |
|  | (1325) Формальдегид (Метаналь) | 0.002323 | 0.000256 |
|  | (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) | 0.023233 | 0.0025594 |
| 5502 | (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0.00076 | 0.000042 |
|  | (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.000123 | 0.000007 |
|  | (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) | 0.00012 | 0.0000065 |
|  | (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) | 0.002778 | 0.000152 |
|  | (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0.006579 | 0.00036 |
|  | (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в | 0.0355 | 0.00194 |
|  | пересчете на С); Растворитель РПК-265П) |  |  |
| 6501 | (0123) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на | 0.02025 | 0.00255 |
|  | железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) |  |  |
|  | (0143) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0.000306 | 0.000039 |
|  | (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0.00867 | 0.001092 |
|  | (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.001408 | 0.000178 |
|  | (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0.01375 | 0.001733 |
|  | (2902) Взвешенные частицы ( | 0.381727 | 0.0073804 |
|  | (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в%: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, | 1.774998 | 1.1592093 |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) |  |  |
|  | (2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | 0.0046 | 0.000017 |
| 6502 | (0123) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на | 0.007045 | 0.0018442 |
|  | железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) |  |  |
|  | (0128) Кальций оксид (Негашеная известь) | 0.001305 | 0.00000111 |
|  | (0143) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0.0004463 | 0.0001794 |
|  | (0168) Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) | 0.00000332 | 0.000000043 |
|  | (0184) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ | 0.000008 | 0.0000001 |
|  | (0203) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) | 0.000024 | 0.000003 |
|  | (0214) Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) | 0.000402 | 0.0000007 |
|  | (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0.0003 | 0.0000714 |
|  | (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.000049 | 0.0000121 |
|  | (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0.00185 | 0.00074533 |
|  | (0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ | 0.000157 | 0.00006245 |
|  | (0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) | 0.000458 | 0.0001747 |
|  | (0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0.402289 | 0.486805 |
|  | (0621) Метилбензол | 0.344444 | 0.178932 |
|  | (0827) Хлорэтилен (Винилхлорид, | 0.0000012 | 0.0000004 |
|  | Этиленхлорид) ( |  |  |
|  | (1042) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0.07525 | 0.089224 |
|  | (1210) Бутилацетат (Уксусной | 0.066667 | 0.034632 |
|  | кислоты бутиловый эфир) |  |  |
|  | (1401) Пропан-2-он (Ацетон) ( | 0.144444 | 0.216946 |
|  | (2704) Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ | 0.0174 | 0.0064 |
|  | (2732) Керосин | 0.03472 | 0.325 |
|  | (2752) Уайт-спирит | 0.138889 | 0.007001 |
|  | (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в | 0.045625 | 0.019 |
|  | пересчете на С); Растворитель РПК-265П) |  |  |
|  | (2902) Взвешенные частицы ( | 0.0194 | 0.004062 |
|  | (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в%: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, | 9.4599124 | 1.2813695 |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) |  |  |
|  | (2914) Пыль (неорганическая) гипсового | 0.402 | 0.00102 |
|  | вяжущего из фосфогипса с цементом |  |  |
|  | (2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) ( | 0.0034 | 0.000441 |
|  | (2936) Пыль древесная (1039*) | 0.118 | 0.001533 |
| Всего: |  | 13.77497352 | 3.856489633 |

Анализ влияния источников выбросов на загрязнение приземного слоя атмосферы и оценка последствий загрязнения

Для оценки влияния выбросов вредных веществ на качество атмосферного воздуха, в соответствии с действующими нормами проектирования, используется метод математического моделирования.

Математическое моделирование рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере и расчет величин приземных концентраций выполнено по программному комплексу «Эра», версия 3.0, разработчик фирма НПП «Логос-Плюс» (г. Новосибирск). Программа согласована с ГГО им. А.И. Воейкова, разрешена к применению в Республике Казахстан Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан письмом № 28-02-28/ЖТ-Б-13 от 23.02.2022, (ранее разрешена к применению Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды письмом №09-335 от 04.02.2002 г. «Об использовании программных продуктов по расчету рассеивания»), а также в соответствии с «Методикой расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий» Приложение 18 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п, пункта 5.12 - «Разработанные различными организациями и вычислительными центрами программы, реализующие расчетные схемы данного ОНД, должны согласовываться с Главной Геофизической Обсерваторией им. А.И. Воейкова».

ПК «ЭРА» позволяет производить расчеты разовых концентраций ЗВ, выбрасываемых точечными, линейными, плоскостными источниками, рассчитывает приземные концентрации, как отдельных веществ, так и групп веществ, обладающих эффектом суммации вредного воздействия.

Предельно-допустимые концентрации (ПДК) и коды загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, реализованные в ПК «ЭРА», приняты в соответствии с «Гигиеническими нормативами к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах», утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70.

В качестве нормативов приняты выбросы от стационарных источников загрязнения. Выбросы от передвижных источников учитываются только при проведении расчета приземных концентраций. Согласно ст. 202 Экологического кодекса РК «Нормативы допустимых выбросов от передвижных источников не устанавливаются».

Размер основного расчетного прямоугольника при расчете приземных концентраций на период проведения капитального ремонта определен с учетом влияния загрязнения со сторонами 280 м х 280 м. Шаг сетки основного прямоугольника принят 70 м.

Выбросы на период капитального ремонта носят временный, непродолжительный и неизбежный характер. Большинство процессов, при которых происходит выделение в атмосферный воздух загрязняющих веществ, происходят не одновременно.

Ближайшее жилые дома в п. Актау располагаются в северо-восточной стороне от проектируемого объекта на расстоянии около 5,8 км.

Расчет рассеивания приземных концентраций проводился без учета фоновых концентраций, т.к. согласно справки о фоновых концентрациях от 08.09.2025 г., выданной РГП «Казгидромет» в связи с отсутствием наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в Бухар-Жырауском районе, Карагандинской области, выдача справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не представляется возможным (приложение 3).

Целью нормирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для предприятия является ограничение вредного воздействия на состояние воздушного бассейна прилежащей зоны.

Расчет максимальных приземных концентраций вредных веществ позволяет выделить зоны с нормативным качеством воздуха и повышенным содержанием отдельных ингредиентов по отношению к ПДК.

Граница зоны влияния рассчитывается по каждому ЗВ, исходя из рассчитанного расстояния от площадки предприятия, на котором достигается максимальная концентрация вещества.

В разделе дается оценка локального влияния предприятия на состояние воздушного бассейна прилегающей зоны в исходный период, которая заключается в расчете рассеивания максимальных разовых выбросов в летний период работы предприятия при существующем положении.

Состояние воздушного бассейна на территории предприятия и прилегающей территории в границах расчетного прямоугольника характеризуется максимальными приземными концентрациями вредных веществ, представленными картами рассеивания максимальных приземных концентраций ЗВ.

Качество атмосферного воздуха, как одного из основных компонентов природной среды, является важным аспектом при оценке воздействия проектируемого объекта на окружающую среду и здоровье населения.

Проведение различных видов работ ведется по графику и не совпадает по времени, но для анализа воздействия принят их одновременный режим работы.

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ на период проведения капитального ремонта приведены в таблице 1.8.

Таблица 1.8 – Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ

----------------------------------------------------------------------------------------

|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    РП    | Расчетная|Колич| ПДК(ОБУВ) |Класс|

|      |     и состав групп суммаций     |          | зона возд| ИЗА |   мг/м3   |опасн|

----<-----------------------------------------------------------------------------------

| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в      |  0.836110|  0.173255|   2 | 0.4000000*|  3  |

|      | пересчете на железо) (диЖелезо  |          |          |     |           |     |

|      | триоксид, Железа оксид) (274)   |          |          |     |           |     |

| 0128 | Кальций оксид (Негашеная        |  0.052013|  0.010444|   1 | 0.3000000 |  -  |

|      | известь) (635*)                 |          |          |     |           |     |

| 0143 | Марганец и его соединения (в    |  0.618590|  0.176446|   2 | 0.0100000 |  2  |

|      | пересчете на марганца (IV)      |          |          |     |           |     |

|      | оксид) (327)                    |          |          |     |           |     |

| 0168 | Олово оксид (в пересчете на     | Cm<0.05  | Cm<0.05  |   1 | 0.2000000*|  3  |

|      | олово) (Олово (II) оксид) (446) |          |          |     |           |     |

| 0184 | Свинец и его неорганические     |  0.095656|  0.019207|   1 | 0.0010000 |  1  |

|      | соединения /в пересчете на      |          |          |     |           |     |

|      | свинец/ (513)                   |          |          |     |           |     |

| 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI)  | Cm<0.05  | Cm<0.05  |   1 | 0.0150000*|  1  |

|      | оксид/ (Хром шестивалентный)    |          |          |     |           |     |

|      | (647)                           |          |          |     |           |     |

| 0214 | Кальций дигидроксид (Гашеная    |  0.160224|  0.032172|   1 | 0.0300000 |  3  |

|      | известь, Пушонка) (304)         |          |          |     |           |     |

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |  1.136298|  0.845697|   4 | 0.2000000 |  2  |

|      | диоксид) (4)                    |          |          |     |           |     |

| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид)   |  6.198223|  0.749748|   4 | 0.4000000 |  3  |

|      | (6)                             |          |          |     |           |     |

| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)  |  5.534842|  0.463596|   3 | 0.1500000 |  3  |

|      | (583)                           |          |          |     |           |     |

| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид          |  1.281581|  0.235731|   3 | 0.5000000 |  3  |

|      | сернистый, Сернистый газ, Сера  |          |          |     |           |     |

|      | (IV) оксид) (516)               |          |          |     |           |     |

| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,  |  0.334104|  0.158495|   4 | 5.0000000 |  4  |

|      | Угарный газ) (584)              |          |          |     |           |     |

| 0342 | Фтористые газообразные          |  0.032928|  0.018104|   1 | 0.0200000 |  2  |

|      | соединения /в пересчете на фтор/|          |          |     |           |     |

|      | (617)                           |          |          |     |           |     |

| 0344 | Фториды неорганические плохо    | Cm<0.05  | Cm<0.05  |   1 | 0.2000000 |  2  |

|      | растворимые - (алюминия фторид, |          |          |     |           |     |

|      | кальция фторид, натрия          |          |          |     |           |     |

|      | гексафторалюминат) (Фториды     |          |          |     |           |     |

|      | неорганические плохо растворимые|          |          |     |           |     |

|      | /в пересчете на фтор/) (615)    |          |          |     |           |     |

| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- |  0.644805|  0.612276|   1 | 0.2000000 |  3  |

|      | изомеров) (203)                 |          |          |     |           |     |

| 0621 | Метилбензол (349)               |  0.941431|  0.667813|   1 | 0.6000000 |  3  |

| 0827 | Хлорэтилен (Винилхлорид,        | Cm<0.05  | Cm<0.05  |   1 | 0.1000000*|  1  |

|      | Этиленхлорид) (646)             |          |          |     |           |     |

| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)    |  1.234035|  0.875374|   1 | 0.1000000 |  3  |

|      | (102)                           |          |          |     |           |     |

| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты   |  1.093281|  0.775529|   1 | 0.1000000 |  4  |

|      | бутиловый эфир) (110)           |          |          |     |           |     |

| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,      |  2.535040|  0.254855|   1 | 0.0300000 |  2  |

|      | Акрилальдегид) (474)            |          |          |     |           |     |

| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609)   |  1.521024|  0.152913|   1 | 0.0500000 |  2  |

| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470)      |  1.731108|  0.951760|   1 | 0.3500000 |  4  |

| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый)| Cm<0.05  | Cm<0.05  |   1 | 5.0000000 |  4  |

|      | /в пересчете на углерод/ (60)   |          |          |     |           |     |

| 2732 | Керосин (654*)                  |  0.290561|  0.159750|   1 | 1.2000000 |  -  |

| 2752 | Уайт-спирит (1294*)             |  0.582587|  0.320305|   1 | 1.0000000 |  -  |

| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/|  0.966212|  0.257042|   3 | 1.0000000 |  4  |

|      | (Углеводороды предельные С12-С19|          |          |     |           |     |

|      | (в пересчете на С); Растворитель|          |          |     |           |     |

|      | РПК-265П) (10)                  |          |          |     |           |     |

| 2902 | Взвешенные частицы (116)        |  1.362290|  0.823216|   2 | 0.5000000 |  3  |

| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  1.147559|  0.980814|   2 | 0.3000000 |  3  |

|      | двуокись кремния в %: 70-20     |          |          |     |           |     |

|      | (шамот, цемент, пыль цементного |          |          |     |           |     |

|      | производства - глина, глинистый |          |          |     |           |     |

|      | сланец, доменный шлак, песок,   |          |          |     |           |     |

|      | клинкер, зола, кремнезем, зола  |          |          |     |           |     |

|      | углей казахстанских             |          |          |     |           |     |

|      | месторождений) (494)            |          |          |     |           |     |

| 2914 | Пыль (неорганическая) гипсового |  1.212300|  0.771914|   1 | 0.5000000 |  -  |

|      | вяжущего из фосфогипса с        |          |          |     |           |     |

|      | цементом (1054*)                |          |          |     |           |     |

| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый,  |  2.013218|  0.488142|   2 | 0.0400000 |  -  |

|      | Монокорунд) (1027*)             |          |          |     |           |     |

| 2936 | Пыль древесная (1039*)          |  1.009714|  0.737339|   1 | 0.1000000 |  -  |

|  07  | 0301 + 0330                     |  1.255107|  0.929130|   4 |           |     |

|  35  | 0184 + 0330                     |  1.289962|  0.253260|   4 |           |     |

|  41  | 0330 + 0342                     |  1.284040|  0.252397|   3 |           |     |

|  59  | 0342 + 0344                     |  0.057523|  0.023418|   2 |           |     |

| __ПЛ | 2902 + 2908 + 2914 + 2930 + 2936|  0.745682|  0.638927|   2 |           |     |

----------------------------------------------------------------------------------------

Анализ полученных результатов по расчетам величин приземных концентраций загрязняющих веществ в целом показывает, что выбросы загрязняющих веществ с учетом эффекта суммарного вредного воздействия по веществам, вносящим максимальный вклад в загрязнение атмосферного воздуха, норма в 1 ПДК соблюдается на расстоянии не превышающим 98 метров.

Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы в виде программных карт-схем рассеивания загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы приведены в приложении 6.

1.7 Мероприятия по снижению отрицательного воздействия

С целью исключения и минимизации возможного негативного воздействия на атмосферный воздух в период проведения проектируемых работ технологией производства работ предусмотрено применение специализированной техники с двигателями внутреннего сгорания, отвечающей требованиям ГОСТ и параметрам заводов-изготовителей.

При соблюдении вышеизложенных рекомендаций, а также с учетом того, что воздействие на атмосферный воздух в период проведения строительных работ будет носить временный характер, изменение фонового состояния воздушного бассейна в районе размещения проектируемого объекта не ожидается.

Мероприятия по снижению воздействия на качество атмосферного воздуха включают в себя решение следующих организационно-технологических вопросов:

- тщательная технологическая регламентация проведения работ;

- организация системы упорядоченного движения автотранспорта на территории производственных площадок;

- обязательное экологическое сопровождение всех видов деятельности.

1.8 Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха

Согласно ст. 183 Экологического кодекса РК производственный экологический контроль проводится операторами объектов I и II категорий на основе программы производственного экологического контроля, являющейся частью экологического разрешения, а также программы повышении экологической эффективности. Настоящим проектом предусматривается вид деятельности, относящийся к III категории в связи с чем организация мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха не планируется.

1.9 Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий

Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период НМУ разрабатывают предприятия, организации, учреждения, расположенные в населенных пунктах, где органами Казгидромета проводится или планируется прогнозирование НМУ.

Согласно письму №06-10/242 CEA03BE831D24175 от 27.01.2025 г. (приложение 4), выданному РГП «Казгидромет», район расположения Нурказганской обогатительной фабрики не входит в перечень населенных пунктов, в которых прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ).

Также, согласно ответу Министра энергетики РК на обращение №290626, опубликованного на официальной блог-платформе руководителей государственных органов РК, мероприятия по регулированию выбросов при НМУ разрабатываются только в том случае, если по данным местных органов РГП «Казгидромет» в данном населенном пункте прогнозируются случаи неблагоприятных метеорологических условий. Обращение №290626 представлено в приложении 4.

Таким образом, в виду отсутствия прогнозирования НМУ в данном населенном пункте, и соответственно системы оповещения от РГП «Казгидромет» и ДЧС, предприятием будут осуществляться мероприятия организационного характера:

- содержание технологического оборудования в надлежащем состоянии и регулярное проведение технического осмотра и профилактических работ;

- постоянный контроль за соблюдением требований техники безопасности и охраны труда;

- строгое соблюдение правил пожарной безопасности.

2 Оценка воздействий на состояние вод

2.1 Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период капитального ремонта, требования к качеству используемой воды

На период капитального ремонта объекта

Расчет выполнен для определения расхода воды на строительной площадке для производственных, хозяйственно-бытовых и противопожарных нужд.

Удельный расход воды на производственные нужды приведён в таблице 2.1. Расход воды на производственные нужды принят по локальным сметам и нормам водопотребления, согласно удельному расходу воды.

Таблица 2.1 – Удельный расход воды на производственные нужды

| № пп | Виды работ | Ед. изм. | Объем работ | Норма водопотребления, л | Всего, м3 qn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительные машины с двигателями внутреннего сгорания | маш-ч | 300 | 15 | 4,5 |
|  | Компрессорные установки | маш-ч | 84 | 7,5 | 0,63 |
|  | Мойка колес (среднее кол-во машин в день 2 машины, 2 х21 х 5 мес. = 210 ед. машин) | м3 | 210 | 160 | 33,6 |
|  | Расход воды на производственные нужды, учтенный в сметной части (полив грунта, полив основания, уход за бетонными конструкциями, приготовление растворов из сухих смесей, на отделочные работы) |  |  |  | 94,6 |
|  | Полив кирпича | 1000 шт. | 3,46 | 200 | 0,73 |
|  | Приготовление растворов (кладочных, цементных) | м3 | 41,13 | 210 | 8,64 |
|  | Гашение извести с приготовлением раствора 0,047т:0,9 т/м3 ≈0,05 м3 | м3 | 0,05 | 1400 | 0,07 |
|  |  |  |  | Итого: | ≈143 |
|  | Расход воды на гидравлическое испытание трубопровода (учтенный в сметной части) | м | 192 | ≈34,53 | 6,63 |
|  | Бетон на строительную площадку поступает в готовом виде. |  |  |  |  |

Расход воды для обеспечения производственных нужд:

= qn Кн.уКч; [1]

где qn – удельный расход воды на производственные нужды, м3;

Кн.у – коэффициент неучтенного расхода воды (1,2 ... 1,3);

Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды (средний-1,5);

Расход воды для производственных нужд на весь период строительства объекта:

=1431,31,5 ≈ 279 м3

Расход воды на гидравлическое испытание:

=6,631,31,5 ≈ 13 м3

Максимальный часовой расход воды на хозяйственно-питьевые нужды:

Q

где – максимальный расход воды в смену на хозяйственно-питьевые нужды;

к – коэффициент неравномерности потребления, принимаемый 3,0;

t – продолжительность потребления воды 8 часов.

Максимальный расход воды в смену на хозяйственно-питьевые нужды:

где n – количество всех рабочих на площадке, принято 45 человек;

а – норма расхода на хозяйственно-питьевые нужды, 15 л на одного работающего в смену.

Qмакс=45 ∙15=675 л

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в час:

Qхоз=675 ∙3,08 ∙3600=0,07л/ с  ≈0,253 м3/час

Расход хозяйственно-питьевой воды на весь период строительства объекта:

0,25 м3/час · 8 час · 21 раб. день · 4 мес.  ≈ 170 м3

Расход воды на наружное пожаротушение:

Расчётный противопожарный расход воды (пож) принят – 10 л/сек.

Расход воды на весь период строительства приведён в таблице 2.2 с учётом продолжительности работ 4 месяца и количеством работающих при односменной работе – 35 человек.

Таблица 2.2 – Расход воды на весь период строительства

| № п.п. | Наименование | Ед.изм. | Расход воды |
| --- | --- | --- | --- |
|  | На производственные нужды | м3 | 279 |
|  | На гидравлическое испытание | м3 | 13 |
|  | На хозяйственно-питьевые нужды | м3 | 170 |
|  | Расход воды на наружное пожаротушение | л/сек | 10 |

Период эксплуатации

Основные показатели систем водопровода и канализации на период эксплуатации объекта приведён в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Основные показатели систем водопровода и канализации на период эксплуатации объекта

| Наименование системы | Требуемое давление на вводе, МПа | Расчетный расход |  |  |  | Установленная мощностьэл.двигателя, кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут | м3 /ч | л/с | при пожаре, л/с |  |  |
| Общий |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод В1 |  | 26,40 | 7,570 | 3,135 |  |  |  |
| Водопровод Т3 |  | 8,800 | 3,085 | 1,369 |  |  |  |
| Канализация К1 |  | 26,40 | 7,570 | 3,135 |  |  |  |
| в том числе на приготовление пищи |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод В1 |  | 22,00 | 6,628 | 2,793 |  |  |  |
| Водопровод Т3 |  | 6,600 | 2,541 | 1,154 |  |  |  |
| Канализация К3 |  | 22,00 | 6,628 | 2,793 |  |  |  |
| в том числе для мытья посуды |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод В1 | 0,07 | 4,400 | 2,282 | 1,119 |  |  |  |
| Водопровод Т3 |  | 2,200 | 1,281 | 0,649 |  |  |  |
| Канализация К3 |  | 4,400 | 2,282 | 1,119 |  |  |  |

2.2 Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика

На период капитального ремонта объекта

Временное обеспечение строительной площадки водой и прочими ресурсами принято согласно исходным данным от заказчика (письмо KazDoc № 45610 от 21.08.2025 г.).

Временное обеспечение водой стройплощадки на период производства работ на производственные и противопожарные цели – вода техническая оборотного водоснабжения Нурказганской обогатительной фабрики (НОФ).

Доставку воды на производственные и противопожарные нужды осуществлять автоводовозами.

На хозяйственно-бытовые и питьевые нужды – вода привозная, со скважины предприятия ТОО «Окжетпес-Т» с г. Темиртау по договору. Дальность перевозки – 28,0 км.

На хозяйственно-бытовые нужды воду доставлять в цистернах, на питьевые нужды воду – в ёмкостях 19,0 л.

Доставку воды осуществлять в ёмкостях, разрешенных к применению для этих целей на территории Республики Казахстан.

Качество воды для хозяйственно-бытовых, питьевых нужд должно отвечать требованиям СТ РК ГОСТ Р 51232-2003 «Вода. Общие требования к организации и методам контроля качества», ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль качества».

Хранение воды, содержание и уход за ёмкостями выполнять в соответствии с санитарными правилами, утвержденными МЗ РК от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ-49.

Питьевая вода на стройплощадке будет храниться в выделенных помещениях для подрядной организации в здании АБК НОФ, а также во временных модульных контейнерах на строительной площадке, вблизи участков производства работ. Хранение воды осуществлять на площадке с твердым покрытием.

Гардеробные, душевые, сушка спецодежды, уборная будут осуществлять по договору в существующем здании АБК НОФ.

Обеспечение горячим питанием работающих осуществлять по договору со специализированной организацией с доставкой готовой горячей пищи к строительному участку.

Обслуживание по оказанию медицинских услуг, проведение ежедневных медосмотров предусмотреть по договору в существующем медпункте в АБК НОФ.

Отвод бытовых вод осуществлять во временные ёмкости – септик объёмом 1,0 м3, затем в существующие сети канализации НОФ. Очистку ёмкостей осуществлять по договору с эксплуатирующей организацией.

Обеспечение строительной площадки временными инженерными сетями выполнять согласно санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» утвержденных приказом МЗ РК от 16.06.2021 г. № КР ДСМ-49, СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

Период эксплуатации

## Холодное и противопожарное водоснабжение

Для приготовления пищи в столовой используется привозная вода питьевого качества (бутилированная объемом по 19 л).

Для мытья посуды используется привозная вода питьевого качества. Вода для этих целей хранится в проектируемом баке емкостью 4,5 м³, установленного в помещении котельной.

Далее вода из бака к потребителям подается многонасосной установкой повышения давления фирмы Grundfos HYDRO MULTI-E 2 CRE 3-4 Q=2,3 м³/час; Н = 20 м, состоящей из двух насосов (1 рабочий, 1 резервный).

Внутреннее пожаротушение столовой не предусматривается (строительный объем здания составляет V=3947,47 м³).

Система водопровода запроектирована для подачи воды к санитарным приборам и к технологическому оборудованию.

Магистральные трубопроводы запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*; стояки и подводки к санитарным приборам - из напорных полипропиленовых труб ТПП 1 по ТУ 640 РК 38682338 ТОО-01-2000, ГОСТ 32415-2013;

Магистральные трубопроводы прокладываются под потолком первого этажа.

## Горячее водоснабжение

Горячее водоснабжение предусматривается от электрических водонагревателей типа «Аристон».

Система горячего водоснабжения запроектирована для подачи воды к санитарным приборам и к технологическому оборудованию.

Трубопроводы запроектированы из напорных полипропиленовых армированных труб ТПП 2 по ТУ 640 РК 38682338 ТОО-01-2000, ГОСТ 32415-2013.

## Бытовая канализация

Отвод бытовых сточных вод от санитарных приборов предусмотрен в наружные сети канализации.

Трубопроводы запроектированы из полиэтиленовых канализационных труб по ГОСТ 22689-2014; выпуски - из полиэтиленовых канализационных труб Корсис SN8 DN/DO 110 по ГОСТ Р 54475-2011.

Для прочистки канализационных сетей установлены ревизии и прочистки.

Сеть канализации вентилируется через стояки, которые выведены на высоту 0,5 м от уровня кровли.

## Производственная канализация

Отвод производственных сточных вод от технологического оборудования столовой предусмотрен в наружные сети канализации.

На выпуске канализации производственных стоков предусмотрен жироуловитель ЛОС-Ж-3С/0,8/3,70/1,6 производительностью 3 л/с (ТОО ТД «Эколос»).

Степень очистки жироуловителя: в установке связывается 70-80% жира поступающего вместе с водой на очистку, а по взвешенным веществам до 50%.

Присоединение технологического оборудования к сетям канализации предусматривается с разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки.

Трубопроводы запроектированы из полиэтиленовых канализационных труб по ГОСТ 22689-2014; выпуски - из полиэтиленовых канализационных труб Корсис SN8 DN/DO 110 по ГОСТ Р 54475-2011.

Для прочистки канализационных сетей установлены ревизии и прочистки.

Сеть канализации вентилируется через стояк, который выведен на высоту 0,5 м от уровня кровли.

## Дренажная канализация

Отвод производственных сточных вод от помещения котельной предусматривается в наружные сети канализации.

Для сбора производственных стоков и аварийных проливов в помещении котельной предусмотрен дренажный приямок 500х500х500 (h).

В дренажный приямок в помещении котельной сбрасывается и сливная вода от бака емкостью 4,5 м³ (резиновым рукавом).

Выпуск запроектирован из полиэтиленовых канализационных труб Корсис SN8 DN/DO 110 по ГОСТ Р 54475-2011.

2.3 Водный баланс объекта

На период капитального ремонта объекта

Общий расход воды на период капитального ремонта объекта составит 9,67 м3/сут., 462,0 м3/период, в т.ч., на производственные нужды – 3,32 м3/сут., 279,0 м3/период (в т.ч. на нужды строительных машин, установок, приготовление растворов и т.д. – 2,53 м3/сут., 213,0 м3/период, на мойку колес – 0,79 м3/сут., 66,0 м3/период); на гидравлическое испытание трубопроводов – 4,33 м3/сут., 13,0 м3/период; на хозяйственно-бытовые нужды – 2,02 м3/сут., 170 м3/период (в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды – 2,02 м3/сут., 170 м3/период); на наружное пожаротушение – 10 л/с.

Производственные сточные воды, образующиеся от мойки колес, в объеме 0,79 м3/сут., 66,0 м3/период будут осуществлять во временные ёмкости – септик объёмом 1,0 м3, затем в существующие сети канализации НОФ. Очистку ёмкостей осуществлять по договору с эксплуатирующей организацией.

Вода на производственные нужды в объеме 2,53 м3/сут., 213,0 м3/период используется безвозвратно.

Отвод сточных вод от гидравлического испытания в объеме 4,33 м3/сут., 13,0 м3/период будут осуществлять во временные ёмкости – септик объёмом 1,0 м3, затем в существующие сети канализации НОФ. Очистку ёмкостей осуществлять по договору с эксплуатирующей организацией.

Хозяйственно-бытовые сточные воды от временных зданий в объеме 2,02 м3/сут., 170 м3/период будут осуществлять во временные ёмкости – септик объёмом 1,0 м3, затем в существующие сети канализации НОФ. Очистку ёмкостей осуществлять по договору с эксплуатирующей организацией.

Водный баланс на период капитального ремонта объекта 2026 г. представлен в таблице 2.4.

Период эксплуатации

Общий расход воды на период эксплуатации объекта составит: 26,40 м3/сут, 9636,0 м3/год (в т. ч. на приготовление пищи - 22,0 м3/сут, 8030,0 м3/год, для мытья посуды - 4,4 м3/сут, 1606 м3/год).

Отвод производственных сточных вод от технологического оборудования столовой в объеме 26,4 м3/сут, 9636,0 м3/год предусмотрен в наружные сети канализации.

Водный баланс на период эксплуатации представлен в таблице 2.5.

Таблица 2.4 – Водный баланс на период капитального ремонта объекта 2026 г. – 4 месяца

| Производство | Всего | Водопотребление, тыс.м3/сут. |  |  |  |  |  | Водоотведение, тыс.м3/сут. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На производственные нужды |  |  |  | На хозяйственно -бытовые нужды | Безвозвратное потребление | Всего | Объем сточной воды повторно используемой | Производственные сточные воды | Хозяйственно-бытовые сточные воды | Примечание |
|  |  | Свежая вода |  | Оборотная вода | Повторно-используемая вода |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | в т.ч. питьевого качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Производственные нужды, в т.ч. | 0,00332 | - | - | 0,00332 | - | - | 0,00253 | 0,00079 | - | 0,00079 | - |  |
| - на нужды строительных машин, установок, приготовление растворов и т.д. | 0,00253 | - | - | 0,00253 | - | - | 0,00253 | 0 | - | 0 | - | Используется безвозвратно |
| - на мойку колес | 0,00079 | - | - | 0,00079 | - | - | - | 0,00079 | - | 0,00079 | - | Будут осуществлять во временные ёмкости – септик объёмом 1,0 м3, затем в существующие сети канализации НОФ. Очистку ёмкостей осуществлять по договору с эксплуатирующей организацией |
| Хозяйственно-бытовые нужды | 0,00202 | - | - | - | - | 0,00202 | - | 0,00202 | - | - | 0,00202 | Будут осуществлять во временные ёмкости – септик объёмом 1,0 м3, затем в существующие сети канализации НОФ. Очистку ёмкостей осуществлять по договору с эксплуатирующей организацией |
| - хозяйственно-питьевые нужды | 0,00202 | - | - | - | - | 0,00202 | - | 0,00202 | - | - | 0,00202 |  |
| Гидравлическое испытание трубопроводов | 0,00433 | - | - | 0,00433 | - | - | - | 0,00433 | - | 0,00433 | - | Будут осуществлять во временные ёмкости – септик объёмом 1,0 м3, затем в существующие сети канализации НОФ. Очистку ёмкостей осуществлять по договору с эксплуатирующей организацией |
| Итого | 0,00967 | - | - | 0,00765 | - | 0,00202 | 0,00253 | 0,00714 | - | 0,00512 | 0,00202 |  |
| Расход воды на наружное пожаротушение - 10 л/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.5 – Водный баланс на период эксплуатации

| Производство | Всего | Водопотребление, тыс.м3/сут. |  |  |  |  |  | Водоотведение, тыс.м3/сут. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На производственные нужды |  |  |  | На хозяйственно -бытовые нужды | Безвозвратное потребление | Всего | Объем сточной воды повторно используемой | Производственные сточные воды | Хозяйственно-бытовые сточные воды | Примечание |
|  |  | Свежая вода |  | Оборотная вода | Повторно-используемая вода |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | в т.ч. питьевого качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Производственные нужды, в т.ч. | 0,0264 | - | 0,0264 |  | - | - | - | 0,0264 |  | 0,0264 | - |  |
| - от технологического оборудования столовой | 0,0264 | - | 0,0264 |  | - | - | - | 0,0264 |  | 0,0264 | - | Наружные сети канализации |
| Итого | 0,0264 | - | 0,0264 |  | - | - | - | 0,0264 | - | 0,0264 | - |  |

2.4 Поверхностные воды

Поверхностных водных объектов и постоянных водотоков на территории проектируемого объекта нет. Ближайшим водным объектом от существующего здания столовой на 50 посадочных мест является река Баймырза, расположенная с северо-западной стороны, на расстоянии 4,3 км (приложение 8).

Район проведения работ относится к бассейну реки Нуры, зарегулированной Самаркандским водохранилищем, примыкающим на юге к рудному полю. Самаркандское водохранилище, площадью 82 км2 является источником водоснабжения и зоной отдыха Темиртауского промышленного района. Самаркандское водохранилище расположено на расстоянии около 5,7 км южнее проектируемого объекта. В 6 км к западу находится долина реки Шокай, зарегулированная Шокайским водохранилищем, расположенным в 12 км на северо-западе.

Река Баймырза не имеет постоянного стока и является притоком р. Шокай, расположенной на расстоянии около 5 км к северо-западу.

Согласно Постановления акимата Карагандинской области от 4 октября 2024 года № 60/03 «Об установлении водоохранных зон и полос водных объектов Карагандинской области, режима и особых условий их хозяйственного использования», ширина водоохраной зоны реки Баймырза принята 500 м, ширина водоохраной полосы – 55-100 м.

Таким образом, проектируемый объект не входит в водоохранную зону и полосу реки Баймырза.

Мероприятия по охране водных ресурсов

Проведение работ по строительству и эксплуатации объекта должно соответствовать требованиям методических указаний по применению «Правил охраны поверхностных вод РК». В целях защиты подземных и поверхностных вод от загрязнения в период строительства и эксплуатации объекта предусмотрены следующие мероприятия:

– оборудование рабочих мест и бытовых помещений контейнерами для бытовых отходов для предотвращения загрязнения поверхности земли;

– содержание территории размещения объекта в соответствии с санитарными требованиями;

– своевременный вывоз отходов;

– выполнение всех работ строго в границах участков землеотводов;

– контроль за объемами водопотребления и водоотведения;

– контроль за техническим состоянием транспорта во избежание проливов ГСМ.

2.5 Подземные воды

В гидрогеологическом плане проектируемый объект располагается в пределах обширного бассейна трещинно-жильных подземных вод, состоящего из двух водоносных сред с разными гидрогеологическими параметрами. Верхняя часть разреза носит блоково-жильный характер (до 100-120 м), а нижняя представляет собой слаботрещиноватые блоки с мощными зонами эндогенной трещиноватости.

Характерной особенностью этого бассейна является высокая анизотропность фильтрационных свойств водовмещающих пород, представленных вулканогенными образованиями рудовмещающей нижнежарсорской свиты и преимущественно осадочными породами верхнежарсорской свиты нижнего девона.

Химический состав и минерализация подземных вод относительно стабильны и содержание солей редко превышает 2 г/дм3.

Резко континентальный климат с небольшим количеством средних многолетних осадков, большая степень испарения, высокое гипсометрическое положение площади объекта и отсутствие поверхностных водотоков обусловливают неблагоприятные условия питания подземных вод за счет атмосферных осадков.

Мелкосопочный рельеф, обнаженность пород, близость аллювиальной долины р. Нуры с существующим на ней Самаркандским водохранилищем, наличие в 5 км к северо-востоку Астаховской карбонатной мульды, развитие региональной тектоники с ее возможностью привлекать ресурсы подземных вод с сопредельных территорий компенсируют неблагоприятный климатический фактор и создают сравнительно хорошие условия питания подземных вод.

В целом, район можно рассматривать как крупный массив трещинных вод, на фоне которого выделяются отдельные бассейны трещинно-карстовых (карбонатные мульды) и пластовых поровых (аллювиальные долины) вод. Гидрогеологический массив, таким образом, образован различными взаимосвязанными водоносными комплексами осадочных, вулканогенных и магматических пород, характер и степень обводненности которых определяется их физическим состоянием и структурно-морфологическим положением.

Водоносная зона трещиноватости вулканогенных пород нижнежарсорской свиты развита на всей площади месторождения и Самарского рудного поля и связана с рудовмещающими вулканогенными образованиями, пронизанными многочисленной серией малых субвулканических и интрузивных тел. Породы с поверхности подвержены интенсивному выветриванию и образуют своеобразную коричнево-бурую зону окисления мощностью до 40 м глинисто-щебнистого состава, сильно ожелезненную и омарганцованную.

При проведении проектируемых работ, сброс сточных вод в водные объекты, на рельеф местности или в недра проектными решениями не предусматривается, соответственно воздействие на поверхностные и подземные воды исключаются.

Воздействия на подземные водные ресурсы оказываться не будет.

2.6 Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ

Сброс сточных вод в водные объекты, на рельеф местности или в недра проектными решениями не предусматривается. Следовательно, определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ не предполагается.

2.7 Расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, в целях заполнения декларации о воздействии для объектов III категории

Производственные сточные воды, образующиеся от мойки колес, в объеме 0,79 м3/сут., 66,0 м3/период будут осуществлять во временные ёмкости – септик объёмом 1,0 м3, затем в существующие сети канализации НОФ. Очистку ёмкостей осуществлять по договору с эксплуатирующей организацией.

Отвод сточных вод от гидравлического испытания в объеме 4,33 м3/сут., 13,0 м3/период будут осуществлять во временные ёмкости – септик объёмом 1,0 м3, затем в существующие сети канализации НОФ. Очистку ёмкостей осуществлять по договору с эксплуатирующей организацией.

Хозяйственно-бытовые сточные воды от временных зданий в объеме 2,02 м3/сут., 170 м3/период будут осуществлять во временные ёмкости – септик объёмом 1,0 м3, затем в существующие сети канализации НОФ. Очистку ёмкостей осуществлять по договору с эксплуатирующей организацией.

Отвод производственных сточных вод от технологического оборудования столовой в объеме 26,4 м3/сут, 9636 м3/год предусмотрен в наружные сети канализации.

Сброс сточных вод в водные объекты, на рельеф местности или в недра проектными решениями не предусматривается. Следовательно, расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, в целях заполнения декларации о воздействии для объектов III категории не требуется.

3 Оценка воздействий на недра

3.1. Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта (запасы и качество)

Минеральные и сырьевые ресурсы в зоне воздействия намечаемого объекта отсутствуют. В период проведения капитального ремонта здания столовой на 50 посадочных мест Нурказганской ОФ проектируемые работы будут осуществляться на территории самой Нурказганской обогатительной фабрики. Процесс проведения проектируемых работ не окажет прямого воздействия на недра и не потребует вмешательства в природные ресурсы.

3.2 Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период реконструкции и эксплуатации (виды, объемы, источники получения)

В рамках реализации намечаемой деятельности, в период проведения капитального ремонта здания столовой на 50 посадочных мест Нурказганской ОФ, потребность в использовании минеральных и сырьевых ресурсов отсутствует. Проведение работ не предусматривает разработку месторождений, добычу полезных ископаемых или использование природных минеральных компонентов в технологическом процессе. Все необходимые строительные материалы будут поставляться в готовом виде с промышленных предприятий, что исключает необходимость вовлечения дополнительных природных ресурсов в хозяйственный оборот на период капитального ремонта.

3.3 Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы

Настоящим проектом предусматриваются капитальный ремонт здания столовой на 50 посадочных мест Нурказганской ОФ.

Проект не предусматривает осуществление деятельности, связанных с добычей минеральных и сырьевых ресурсов, соответственно отсутсвует воздействие на компоненты окружающей среды и природные ресурсы.

3.4 Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий

Недрами является часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя, а при его отсутствии – ниже земной поверхности и дна морей, озер, рек и других водоемов, простирающаяся до глубин, доступных для проведения операций по недропользованию с учетом научно-технического прогресса.

Операции по недропользованию – работы, относящиеся к государственному геологическому изучению недр, разведке и (или) добыче полезных ископаемых, в том числе связанные с разведкой и добычей подземных вод, лечебных грязей, разведкой недр для сброса сточных вод, а также по строительству и (или) эксплуатации подземных сооружений, не связанные с разведкой и (или) добычей.

Требованиями в области рационального и комплексного использования недр и охраны недр являются:

- использование недр в соответствии с требованиями экологического законодательства РК;

- использование недр в соответствии с требованиями законодательств государства по охране окружающей среды, предохраняющими недра от проявлений опасных техногенных процессов;

- охрана недр от обводнения, пожаров и других стихийных факторов;

- соблюдение установленного порядка приостановления, прекращения операций по недропользованию, консервации и ликвидации объектов.

В период проведения капитального ремонта отрицательного воздействия на недра оказываться не будет, следовательно, такие последствия деятельности как изменение устойчивости и проницаемости грунтов, изменение динамики грунтовых вод, изменение условий миграции элементов в литосфере наблюдаться не будут.

3.5. При проведении операций по недропользованию, добыче и переработке полезных ископаемых представляются следующие материалы. Характеристика используемых месторождений.

В период проведения капитального ремонта здания столовой на 50 посадочных мест Нурказганской ОФ добыча и переработка полезных ископаемых в рамках данного проекта не осуществляются.

Проект не предусматривает вмешательства в недра, а также не включает мероприятия, связанные с извлечением, переработкой или складированием минерального сырья. В связи с этим отсутствуют риски, связанные с нарушением структуры или устойчивости геологических слоев, изменением гидрогеологических условий (в том числе динамики и состава грунтовых вод), увеличением миграции загрязняющих веществ в литосфере.

Таким образом, реализация проекта не приведёт к каким-либо изменениям в геологической среде и не оказывает воздействия на недра и минерально-сырьевые ресурсы.

4 Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления

4.1 Виды и объемы образования отходов

В ходе проведения работ по капитальному ремонту количество образующихся отходов зависит от продолжительности проведения работ, объемов исходного сырья и материалов, задействованных в работах.

До начала производства работ подрядная организация должна заключить договора на утилизацию отходов.

Общая продолжительность проведения работ по капитальному ремоту объекта – 4 месяца. Работы планируется начать в апреле 2026 года.

Общая численность работников на период строительства – 45 человека.

В период проведения работ по капитальному ремонту здании столовой АБК Нурказганской обогатительной фабрикинамечается образование 13 видов отходов:

- Тара из-под лакокрасочных материалов;

- Промасленная ветошь;

- Отходы рулонной гидроизоляции;

- Огарки сварочных электродов;

- Лом черных металлов;

- Обрезки кабеля;

- Древесные отходы;

- Мешкотара бумажная;

- Отходы пластиковых труб;

- Отходы теплоизоляции (минеральной ваты);

- Строительные отходы;

- Отработанные лампы, не содержащие ртуть (демонтажные работы)

- Твердые бытовые отходы.

Ремонт и обслуживание техники, используемой при строительных работах будет осуществляться собственными силами генподрядной строительной организации. В связи с этим, отходы от обслуживания автотранспорта и иной техники на строительной площадке не образуются.

На период проведения работ по капитальному ремонту:

Тара из-под лакокрасочных материалов образуется при использовании лакокрасочных материалов в процессе покрасочных работ. Накопление тары из-под ЛКМ на месте ее образования предусмотрено в металлическом контейнере на участке работ. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, тара из-под ЛКМ подлежит передаче специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): углерод – 0,094655, марганец – 0,450738, кремний – 0,099162, хром – 0,135221, сера – 0,031588, фосфор – 0,027044, никель – 0,270443, медь – 0,270488, железо – 88,768428, алюминий – 0,000009, цинк – 0,000009, мышьяк – 0,000045, свинец – 0,000181, висмут – 0,000068, сурьма – 0,000068, олово – 0,451852, диэтиламин – 0,006013, ксилол – 0,735524, присадка АФ-2К (раствор полиметилбутокситриметилсилоксисилоксанов в ксилоле) – 0,004599, сиккатив (по свинцу в составе) – 0,019309, уайт-спирит – 1,650943, углерод технический П-701 – 0,068728, ангидрид малеиновый – 0,006076, ангидрид фталевый – 0,423092, масло подсолнечное рафинированное – 0,3881, пентаэритрит – 0,371554, сода кальцинированная – 0,000364, вода – 1,331748, двуокись титана\рутил\ – 1,341555, сиккатив марганца – 0,032527, мел природный – 0,59863, раствор поливинилового спирта – 0,069434, кислоты жирные таловые – 0,31411, масло талловое дистиллированное – 0,622476, ацетон – 0,063232, бутилацетат – 0,031234, смесь спиртово-толуольная синтетическая денатурированная – 0,1125, спирт изобутиловый – 0,108636, толуол – 0,253301, пудра алюминевая – 0,062397, битум – 0,155991, дибутилфталат – 0,02496, раствор коллоксилина (НЦ-0218) - раствор нитроцеллюлозы в этилацетате – 0,416175, хлорпарафин ХП-470	 – 0,02496, этилцеллозольв – 0,049309, смола 188 (глифталевая смола)	 – 0,33294.

Промасленная ветошь образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей. Накопление промасленной ветоши на месте ее образования предусмотрено в металлическом контейнере на участке работ. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, промасленная ветошь подлежит передаче специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): органические вещества подвижные в неполярных растворителях (смазочно-охлаждающая жидкость не водорастворимая - солидол) – 12,11, органические вещества подвижные в полярных растворителях (смазочно-охлаждающая жидкость растворимая в воде - по марке СОЖ GCS) – 	0,017, вода – 2,144, твёрдый остаток (SiO) – 26,051, целлюлоза (C6H10O5)n – 57,598, лигнин (C31H34O11)n – 0,06, водорастворимые вещества (полиэтиленгликоль) C2nH4n+2On+1 – 0,967, пентозаны – 0,677, фурфурол – 0,375.

Отходы рулонной гидроизоляции образуются в результате использования толи при гидроизоляции строительных конструкций. Накопление отходов рулонной гидроизоляции на месте их образования предусмотрено в металлическом контейнере на участке работ. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, отходы рулонной гидроизоляции подлежат передаче специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): битум – 57,41, картонная основа – 12,96, посыпка – 29,63.

Огарки сварочных электродов образуются в результате технологического процесса сварки металлов с использованием сварочных электродов при проведении работ. Накопление огарок сварочных электродов на месте их образования предусмотрено в металлическом контейнере на участке работ. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, огарки сварочных электродов подлежат передаче специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): железо – 96-97, обмазка (типа Тi(СО3)2) – 2-3, прочие – 1.

Лом черных металлов. Отход образуется в процессе монтажа и демонтажа строительных металлоконструкций. Накопление лома черных металлов на месте его образования осуществляется в соответствии с соблюдением экологических требований на специально отведенной площадке на участке работ. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, лом черных металлов передается специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): железо – 95-98, оксиды железа – 2-1, углерод – до 3.

Обрезки кабеля образуются в результате использования кабеля и проводов при монтаже электрических сетей для электроснабжения оборудования и освещения, а также при деомнтажных работах. Накопление обрезков кабеля на месте их образования предусмотрено в металлическом контейнере на участке работ. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, обрезки кабеля подлежат передаче специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): медь – 40, пластмасса (ПВХ) – 60.

Древесные отходы образуются в результате использования брусков, досок и щитов из досок в качестве опалубки и других формообразующих элементов, по которым в ходе выполнения работ не исключается образование отходов, в результате их поломок, а также при демонтажных работах. Накопление отходов древесины на месте их образования предусмотрено в металлическом контейнере на участке работ. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, отходы древесины подлежат передаче специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): древесина – 83, вода – 17.

Мешкотара бумажная образуется в процессе растаривания сухих строительных смесей и цемента, поставляемых на объект в бумажной мешкотаре. Накопление мешкотары бумажной предусмотрено в металлическом контейнере на участке работ. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, мешкотара бумажная подлежит передаче специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): целлюлоза – 100.

Отходы пластиковых труб образуются в процессе монтажа и демонтажа наружных сетей водопровода из полимерных труб. Накопление отходов пластиковых труб на месте их образования предусмотрено в металлическом контейнере на участке работ. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, отходы пластиковых труб подлежат передаче специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): полипропилен – 73,06, полиэтилен – 26,94.

Отходы теплоизоляции (минеральной ваты) образуются в результате проведения работ по устройству теплоизоляции стен и покрытий с использованием минераловатных мат. Накопление отходов теплоизоляции на месте их образования предусмотрено в металлическом контейнере на участке работ. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, отходы теплоизоляции передаются специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): органические вещества подвижные в неполярных растворителях (синтетические связующие - фенолформальдегидные смолы) – 0,021, органические вещества подвижные в полярных растворителях (синтетические связующие - фенолспирты (метанол)) – 0,001, вода – 0,822, диоксид кремния – 34,024, оксид алюминия – 10,261, оксид железа – 1,437, сера – 1, оксид магния – 6,725, оксид кальция – 24,378, сульфид кальция – 2,104, сульфат кальция – 0,259, щелочи – 12,143, оксид марганца – 1,581.

Строительные отходы образуются в процессе проведения строительных и демонтажных работ. Накопление строительных отходов предусмотрено в соответствии с соблюдением экологических требований на специально отведенной площадке с твердым покрытием. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, строительные отходы подлежат передаче специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): остатки цемента – 22, бой кирпича – 24,3, лом бетона – 31,8, металл (арматура) – 5,8, стекло – 2,6, бой керамической плитки – 11, древесина – 2,5.

Отработанные лампы, не содержащие ртуть (демонтажные работы) образуются вследствие исчерпания ресурса времени работы ламп, не содержащих ртуть, в процессе освещения объекта. По мере образования отработанные лампы собирают в собственную или иную тару (упаковку). Накопление отработанных ламп, не содержащих ртуть, на месте их образования осуществляется в металлическом контейнере. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев хранения, отработанные лампы, не содержащие ртуть, передаются в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): сталь – 67,332, поликарбонат – 20,15, алюминий – 4,018, полистирол – 3,585, медь – 0,838, гетинакс – 0,723, олово – 0,084, серебро – 0,003, полимерная смола – 3,122, кремний – 0,139, люминоформ – 0,006.

Твердые бытовые отходы образуются в непроизводственной сфере деятельности рабочей бригады. Накопление твердых бытовых отходов на месте их образования предусмотрено сортированием по фракциям в контейнерах, оснащенных крышкой, на участке работ. После накопления мокрой фракции твердых бытовых отходов в контейнере при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток, отход передается сторонней специализированной организации по договору. Сухая фракция твердых бытовых отходов после накопления, но не более 6 месяцев, передается сторонней специализированной организации по договору.

Твердые бытовые отходы (ТБО) характеризуются разнообразием состава и неоднородностью, в связи с чем их относят к самому разнообразному виду мусора. Так, в Методике разработке проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. №100-п, приведен следующий состав твердых бытовых отходов, (%): бумага и древесина – 60, тряпье – 7, пищевые отходы – 10, стеклобой – 6, металлы – 5, пластмассы – 12, однако по сравнению с другими источниками, данный состав ТБО далеко не полный. По другому источнику «Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых отходов». Приложение №11 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. №221-Ө, морфологический состав ТБО представлен следующим перечнем, (%): пищевые отходы – 35-45, бумага и картон – 32-35, дерево – 1-2, черный металлолом – 3-4, цветной металлолом – 0,5-1,5, текстиль – 3-5, кости – 1-2, стекло – 2-3, кожа и резина – 0,5-1, камни и штукатурка – 0,5-1, пластмассы – 3-4, прочее – 1-2, отсев (менее 15 мм) – 5-7, аналогичный состав приведен и в РНД 03.3.0.4.01-96 «Методические указания по определению уровня загрязнения компонентов окружающей среды токсичными веществами отходов производства и потребления», КАЗМЕХАНОБР, Алматы, 1996 г. Учитывая, что предприятие относится к промышленному сектору, морфологический состав принят по Приложению №16 к приказу №100-п от 18.04.2008 г., при этом содержание отходов бумаги и древесины принято по Приложению №11 к приказу №221-Ө от 12.06.2014 г, а также включены отходы резины.

Данный морфологический состав ТБО приведен в целях соблюдения требований приказа и.о. Министра энергетики РК от 19 июля 2016 г. № 332 «Об утверждении критериев отнесения отходов потребления ко вторичному сырью».

В таблице 4.1 приведен перечень компонентов ТБО, относящихся ко вторичному сырью и запрещенных к приему для захоронения на полигонах ТБО.

Таблица 4.1 – Состав отхода ТБО (вторичное сырье)

| Наименование компонента | % содержание |
| --- | --- |
| Отходы бумаги, картона | 33,5* |
| Отходы пластмассы, пластика и т.п. | 12 |
| Пищевые отходы | 10 |
| Стеклобой (стеклотара) | 6 |
| Металлы | 5 |
| Древесина | 1,5* |
| Резина (каучук) | 0,75* |
| Итого: | 68,75 |

* - среднее содержание принято по Приложению №11 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12.06.2014 г. №221-Ө.

На территории проведения работ будет осуществляться раздельный сбор следующих компонентов ТБО: отходы бумаги, картона, отходы пластмассы, пластика, пищевые отходы, отходы стекла, металлы, древесина, резина (каучук). Сбор будет осуществляться в контейнерах, оснащенных крышкой, на участке работ. В соответствии с п.2 ст.333 Экологического кодекса РК, виды отходов, которые могут утратить статус отходов и перейти в категорию вторичного ресурса в соответствии с п.1 ст. 333, включают отходы пластмасс, пластика, полиэтилена, полиэтилентерефталатной упаковки, макулатуру (отходы бумаги и картона), использованную стеклянную тару и стеклобой, лом цветных и черных металлов, использованные шины и текстильную продукцию, а также иные виды отходов по перечню, утвержденному уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Период эксплуатации

В период эксплуатации намечается образование 3 вида отходов:

- Отработанные лампы, не содержащие ртуть;

- Твердый осадок жироуловителя;

- Жиры, уловленные жироуловителем;

Отработанные лампы, не содержащие ртуть, образуются вследствие исчерпания ресурса времени работы ламп, не содержащих ртуть, в процессе освещения объекта. По мере образования отработанные лампы собирают в собственную или иную тару (упаковку). Накопление отработанных ламп, не содержащих ртуть, на месте их образования осуществляется в металлическом контейнере. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев хранения, отработанные лампы, не содержащие ртуть, передаются в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): сталь – 67,332, поликарбонат – 20,15, алюминий – 4,018, полистирол – 3,585, медь – 0,838, гетинакс – 0,723, олово – 0,084, серебро – 0,003, полимерная смола – 3,122, кремний – 0,139, люминоформ – 0,006.

Твердый осадок жироуловителя

Твердый осадок образуется в процессе очистки хозяйственно-бытовых стоков в жироуловителе ЛОС-Ж-3С/0,8-3,7/1,6, производитель — ТОО ТД «Эколос» производительностью 3 л/с. Принцип действия жироуловителей основан на разнице удельной плотности частиц жира/масла и воды. Так как жиры гораздо легче воды, то они поднимаются на ее поверхность. При этом более тяжелые частицы (взвешенные вещества) оседают на дне. Степень очистки по взвешенным веществам составляет 70%. Образующийся осадок изымается ручным способом (не подлежит хранению), вывозится по договору сторонней организацией.

Состав отхода (%): нерастворенный осадок (песок, камни и т.д.) – 5; соединение извести, осажденные соли гидрокарбонатов и сульфатов – 20; коагулированные осажденные биологические взвеси – 75.

Жиры, уловленные жироуловителем

Уловленные жиры образуются в процессе очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, поступающих от технологического оборудования столовой. Для обеспечения нормальной работы канализационных сетей и предотвращения засоров, на выпуске производственной канализации предусмотрена установка жироуловителя. На выпуске канализации установлено оборудование, жироуловитель ЛОС-Ж-3С/0,8-3,7/1,6, производитель — ТОО ТД «Эколос» (производительность: 3 л/с).

Данный жироуловитель предназначен для очистки кухонных сточных вод от жиров и взвешенных веществ. Устройство работает по принципу механического и физико-химического отделения жиров, что позволяет эффективно снижать их концентрацию в сточной воде до нормативных показателей, обеспечивая тем самым, защиту канализационных трубопроводов от засоров, продление срока службы инженерных сетей, соответствие санитарно-экологическим требованиям.

Принцип действия жироуловителей основан на разнице удельной плотности частиц жира/масла и воды. Так как жиры гораздо легче воды, то они поднимаются на ее поверхность. Именно на этом основывается гравитационный метод очистки сточных вод от жировых загрязнений. Далее, освобожденная от жира вода отводится в канализацию, а отделенный жир периодически удаляется из системы. Степень очистки жировых веществ составляет 50%. Извлечение жиров из жироотделителя производится ручным способом (не подлежит хранению), вывозится по договору сторонней организацией.

Состав (%): жиры (органика) – 70, вода – 30.

Технико-коммерческое предложение проектируемого жироуловителя ЛОС-Ж-3С/0,8-3,7/1,6, производитель — ТОО ТД «Эколос» производительностью 3 л/с (приложение 10).

Методология расчетов образования отходов

Для расчета нормативов образования отходов производства и потребления используются различные методы и, соответственно, разные единицы их измерения.

В соответствии с технологическими особенностями производства нормативы образования отходов определяются в единицах массы (объема) либо в процентах от количества используемого сырья, материалов или от количества производимой продукции. Нормативы образования отходов, оцениваемые в процентах, определяются по тем видам отходов, которые имеют те же физико-химические свойства, что и первичное сырье. Нормативы образования отходов с измененными по сравнению с первичным сырьем характеристиками, предпочтительно представлять в следующих единицах измерения: кг/т, кг/м3 и т.д.

При определении нормативов образования отходов применяются такие методы, как метод расчета по материально-сырьевому балансу, метод расчета по удельным отраслевым нормативам образования отходов, расчетно-аналитический метод, экспериментальный метод, метод расчета по фактическим объемам образования отходов для вспомогательных и ремонтных работ.

Отраслевые нормативы образования отходов разрабатываются путем усреднения индивидуальных значений нормативов образования отходов для организаций отрасли, посредством расчета средних удельных показателей на основе анализа отчетной информации за определенный (базовый) период, выделения важнейших, (экспертно устанавливаемых) нормообразующих факторов и определения их влияния на значение нормативов на планируемый период.

Расчетно-аналитический метод применяется при наличии конструкторско-технологической документации на производство продукции, при котором образуются отходы. На основе такой документации в соответствии с установленными нормами расхода сырья (материалов) рассчитывается норматив образования отходов (Но) как разность между нормой расхода сырья (материалов) на единицу продукции и чистым (полезным) их расходом с учетом неизбежных безвозвратных потерь сырья.

Экспериментальный метод заключается в определении нормативов образования отходов на основе проведения опытных измерений в производственных условиях.

Расчет общего количества отходов, образующихся в результате планируемых работ, проведен на основании:

- представленных в рабочей документации данных, необходимых для расчетов образования отходов;

- «Методических рекомендаций по разработке проекта нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», утвержденные приказом Министра ООС РК от 18.04.2008 года №100-п (Приложение 16);

- Приказа и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 19.07.2021 года № 261 «Правила разработки и утверждения лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, представления и контроля отчетности об управлении отходами»;

- Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 22.06.2021 года № 206 «Об утверждении методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов»;

- «Методических рекомендаций по оценке объемов образования отходов производства и потребления». ГУ НИЦПУРО. Москва, 2003 года;

- РНД 03.1.0.3-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства»;

- РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве».

Расчеты и обоснование объемов образования отходов на период проведения работ по капитальному ремонту

В период проведения работ по капитальному ремонту прогнозируется образование 13-ти видов отходов: тара из-под ЛКМ, промасленная ветошь, отходы рулонной гидроизоляции, огарки сварочных электродов, лом черных металлов, обрезки кабеля, древесные отходы, мешкотара бумажная, отходы пластиковых труб, отходы теплоизоляции (минеральной ваты), строительные отходы, отработанные лампы, не содержащие ртуть (демонтажные работы), твердые бытовые отходы.

Тара из-под лакокрасочных материалов

Расчет объема образования отхода проводился согласно п/п 2.35 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 года № 100-п.

Норма образования банок из-под краски определяется по формуле:

, т/период

где:

Mi – масса i -го вида тары, т/период;

n – число тары;

Mкi – масса краски в i -ой таре, т/период;

αi – содержание остатков краски в i -той таре в долях от Mкi (0,01-0,05).

Таблица 4.2 – Расчет объема образования тары из-под лакокрасочных материалов

| Тип ЛКМ | Масса краски в i-ой таре, т | Число видов тары | Масса i-го вида тары, т | Содержание остатков краски в i-той таре в долях | Объем образования тары из-под ЛКМ, т/период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mki | n | Mi | αi | N |
| Праймер битумный | 0,0005 | 8 | 0,005 | 0,05 | 0,00425 |
| Грунтовки | 0,0005 | 79 | 0,005 | 0,05 | 0,03975 |
| Краски | 0,0005 | 95 | 0,005 | 0,05 | 0,04775 |
| Эмали | 0,0004 | 4 | 0,004 | 0,05 | 0,0018 |
| Лаки | 0,0003 | 1 | 0,003 | 0,05 | 0,00045 |
| Растворители | 0,0005 | 58 | 0,005 | 0,05 | 0,02925 |
| Мастики | 0,0005 | 250 | 0,005 | 0,05 | 0,12525 |
| Ксилол | 0,0001 | 1 | 0,001 | 0,05 | 0,00015 |
| Уайт-спирит | 0,0001 | 1 | 0,001 | 0,05 | 0,00015 |
| Олифа | 0,0001 | 1 | 0,001 | 0,05 | 0,00015 |
| Шпатлевка | 0,0005 | 212 | 0,005 | 0,05 | 0,10625 |
| Клей | 0,0005 | 5 | 0,005 | 0,05 | 0,00275 |
| Эмульсия битумная | 0,0005 | 32 | 0,005 | 0,05 | 0,01625 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,37425 |

Расшифровка:

Праймер битумный: N = ∑Mᵢ×n + ∑Mkᵢ×αᵢ = 0,0005×8 + 0,005×0,05 = 0,00425 т/период;

Грунтовки: N = ∑Mᵢ×n + ∑Mkᵢ×αᵢ = 0,0005×79 + 0,005×0,05 = 0,03975 т/период;

Краски: N = ∑Mᵢ×n + ∑Mkᵢ×αᵢ = 0,0005×95 + 0,005×0,05 = 0,04775 т/период;

Эмали: N = ∑Mᵢ×n + ∑Mkᵢ×αᵢ = 0,0004×4 + 0,004×0,05 = 0,0018 т/период;

Лаки: N = ∑Mᵢ×n + ∑Mkᵢ×αᵢ = 0,0003×1 + 0,003×0,05 = 0,00045 т/период;

Растворители: N = ∑Mᵢ×n + ∑Mkᵢ×αᵢ = 0,0005×58 + 0,005×0,05 = 0,02925 т/период;

Мастики: N = ∑Mᵢ×n + ∑Mkᵢ×αᵢ = 0,0005×250 + 0,005×0,05 = 0,12525т/период;

Ксилол: N = ∑Mᵢ×n + ∑Mkᵢ×ᵢ = 0,0001×1 + 0,001×0,05 = 0,00015 т/период;

Уайт-спирит: N = ∑Mᵢ×n + ∑Mkᵢ×αᵢ = 0,0001×1 + 0,001×0,05 = 0,00015 т/период;

Олифа: N = ∑Mᵢ×n + ∑Mkᵢ×αᵢ = 0,0001×1 + 0,001×0,05 = 0,00015 т/период;

Шпатлевка: N = ∑Mᵢ×n + ∑Mkᵢ×αᵢ = 0,0005×212 + 0,005×0,05 = 0,10625 т/период.

Клей: N = ∑Mᵢ×n + ∑Mkᵢ×αᵢ = 0,0005×5 + 0,005×0,05 = 0,00275 т/период.

Эмульсия битумная: N = ∑Mᵢ×n + ∑Mkᵢ×αᵢ = 0,0005×32 + 0,005×0,05 = 0,01625 т/период

Итого: 0,00425 + 0,03975 + 0,04775 + 0,0018 + 0,00045 + 0,02925 + 0,12525+ 0,00015+ 0,00015+ 0,00015+ 0,10625+ 0,00275+0,01625=0,37425 т/период.

Промасленная ветошь

Расчет проводился согласно п/п 2.32 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Нормативное количество отхода определяется исходя из поступающего количества ветоши (Мо, т/период), норматива содержания в ветоши масел (М) и влаги (W):

N = Мо + M + W, т/период

Мо – количество поступающей ветоши, т/период;

М – норматив содержания в ветоши масел, 0,12×Мо;

W – нормативное содержание в ветоши влаги, 0,15×Мо.

Таблица 4.3 – Расчет объема образования промасленной ветоши

| Параметры | Значение, т/период |
| --- | --- |
| Поступающее количество ветоши | 0,0257 |
| Норматив содержания в ветоши масел | 0,003084 |
| Норматив содержания в ветоши влаги | 0,003855 |
| Объем образования промасленной ветоши | 0,032639 |

Расшифровка:

N = Mo + М + W = 0,0257+ (0,12×0,0257) + (0,15×0,0257) = 0,032639 т/период.

Отходы рулонной гидроизоляции

Расчет объема образования отхода проводился согласно типовых норм трудноустранимых потерь и отходов материалов и изделий в строительстве (приложение Б РДС 82-202-96).

Норма образования отхода определяется по формуле:

Mотх = N×α, т/период

где:

N – расход материалов, т;

α – нормы потерь отходов, %.

Таблица 4.4 – Расчет объема образования отходов рулонной гидроизоляции

| Наименование видов работ и материалов | Расход материалов, м2 | Расход материалов, т | Нормы потерь и отходов, % | Объем образования отходов рулонной гидроизоляции, т/период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N | α | Мотх |
| Толь гидроизоляционный ТГ-350 | 4,032 | 0,0000071 | 3 | 0,0000002 |
| Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 | 1,03 | 0,0021 | 3 | 0,000063 |
| Гидроизоляционная мембрана Tyverk Solid | 324,862 | 0,0607 | 3 | 0,001821 |
| Итого: |  |  |  | 0,0018842 |

Расшифровка:

Толь гидроизоляционный ТГ-350: 0,0000071 т×3 % = 0,0000002 т;

Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350: 0,0021 т×3 % = 0,000063 т;

Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г: 0,0607 т×3 % = 0,001821 т.

Итого: 0,0000002 + 0,000063 + 0,001821 = 0,0018842 т/период.

Огарки сварочных электродов

Расчет объема образования отхода проводился согласно п/п 2.22 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Объем образования огарков сварочных электродов рассчитывается по формуле:

N = Мост×α, т/период

где:

Мост – фактический расход электродов, т;

α – остаток электрода, α=0,015 от массы электрода.

Таблица 4.5 – Расчет объема образования огарков сварочных электродов

| Наименование материала | Фактический расход электродов, т | Остаток от массы электрода | Объем образования огарков сварочных электродов, т/период |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mост | α | N |
| Электроды сварочные | 0,1399 | 0,015 | 0,0020985 |

Расшифровка: N = Мост×α = 0,1399×0,015 = 0,0020985 т/период.

Лом черных металлов

Расчет объема образования отхода проводился согласно типовых норм трудноустранимых потерь и отходов материалов и изделий в строительстве (приложения Б, Е, Ж, З РДС 82-202-96).

Норма образования отхода определяется по формуле:

Mотх = N×α, т/период

где:

N – расход материалов, т;

α – нормы потерь отходов, %.

Таблица 4.6 – Расчет объема образования лома черных металлов

| Наименование материалов | Расход материалов, т | Нормы потерь и отходов, % | Объем образования лома черных металлов, т/период |
| --- | --- | --- | --- |
| Уголки стальные из углеродистой стали | 0,404 | 2 | 0,00808 |
| Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 | 0,500 | 1 | 0,005 |
| Сталь арматурная класса А-I, А-III | 0,209 | 1 | 0,00209 |
| Прокат из углеродистой сталид | 1,775 | 2 | 0,0355 |
| Сварные трубы (кроме водогазопроводных) | 0,536 | 1 | 0,00536 |
| Сварные водогазопроводные трубы | 0,928 | 2,5 | 0,0232 |
| Гвозди и болты строительные | 0,011 | 1 | 0,00011 |
| Итого: |  |  | 0,07934 |

Расшифровка:

Уголки стальные из углеродистой стали: 0,404 т×2 % = 0,00808 т;

Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1: 0,500 т×1 % = 0,005 т;

Сталь арматурная класса А-I, А-III: 0,209 т×1 % = 0,00209 т;

Прокат из углеродистой стали: 1,775 т×2 % = 0,0355 т;

Сварные трубы (кроме водогазопроводных): 0,536 т×1 % = 0,00536 т;

Сварные водогазопроводные трубы: 0,928 т×2,5 % = 0,0232 т;

Гвозди и болты строительные: 0,011 т×1 % = 0,00011 т.

Итого: 0,00808 + 0,005 + 0,00209 + 0,0355 + 0,00536 + 0,0232 + 0,00011 = 0,07934 т/период.

Рабочим проектом предусмотрен демонтаж трубопровода общим объемом 0,564645 т/период.

Рабочим проектом предусмотрен демонтаж воздуховода из листовой стали общим объемом 1,10 т/период.

Рабочим проектом предусматривается разборка трубопроводов из водогазопроводных труб – 0,98 т/период.

Рабочим проектом предусмотрена установка зонта над шахтой из листовой стали круглого сечения - 0,0474 т/период

Рабочим проектом предусмотрена установка крана воздушного емкости общим объемом 0,175 т/период.

Рабочим проектом предусмотрен демонтаж центробежных вентиляторов весом до 0,05 т каждый, общим объёмом - 0,55 т/период.

Общий объем образования лома черных металлов от демонтажа составит: 0,564645 т/период +1,10 т/период + 0,98 т/период + 0,0474 т/период + 0,175 т/период +0,55 = 3,4170 т/период.

Итого общий объем образования лома черных металлов на период капитального ремонта составит: 0,07934+3,4170 т/период = 3,4964 т/период.

Обрезки кабеля

Расчет проводился согласно п/п 2.21 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Масса цветного металла в кабеле может быть определена с учетом марки кабеля, его химического состава и рассчитана исходя из массы 1 км кабеля (Mi) на основании формулы:

М = Мi×10-3×li, т/период,

где Мi – удельный вес 1 км кабеля, кг,

li – длина кабеля данной марки, накопленного в течение периода, км,

10-3 – коэффициент перевода из килограммов в тонны.

Таблица 4.7 – Общая масса кабеля

| Маркировка кабеля | Удельный вес 1 км кабеля, кг | Длина кабеля, км | Масса кабеля, т |
| --- | --- | --- | --- |
| Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, марки КВВГнг-LS 4х0,75 | 73 | 0,075 | 0,005475 |
| Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7, марки КВВГнг-LS 7х0,75 | 142 | 0,044 | 0,006248 |
| Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10, марки КВВГнг-LS 10х0,75 | 194 | 0,024 | 0,004656 |
| Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, марки КВВГнг-FRLS 4х1 | 229 | 0,275 | 0,062975 |
| Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2 | 20 | 0,015 | 0,0003 |
| Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В, марки ПВ3 сечением 6 мм2 | 74 | 0,100 | 0,0074 |
| Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В, марки ПВ3 сечением 16 мм2 | 182 | 0,005 | 0,00091 |
| Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В, марки ПВ3 сечением 25 мм2 | 266 | 0,065 | 0,01729 |
| Кабель связи витая пара UTPCat.6нг 4х2х0,57 | 233 | 0,012 | 0,002796 |
| Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, не поддерживающего горения, огнестойкий КВВГнг(A)-LS 2х0,75 | 195 | 0,130 | 0,02535 |
| Кабель силовой гибкий экранированный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающего горения КГВЭВнг 4x1,5-0,66 | 183 | 0,035 | 0,006405 |
| Кабель контрольный огнестойкий КИПэВнг(А)-LS 2х2х0,6 мм2 | 93 | 0,065 | 0,006045 |
| Кабель категории 5e для внутренней прокладки FTP Cat 5e PVC 4х2х0,52 | 36 | 0,296 | 0,010656 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг(А)-LS 4х25-0,66 | 1526 | 0,088 | 0,134288 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ, марки ВВГнг(А)-LS 4х70-1 | 1448 | 0,086 | 0,124528 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5-0,66 | 142 | 0,232 | 0,032944 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5-0,66 | 142 | 0,057 | 0,008094 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг(А)-LS 5х6-0,66 | 338 | 0,005 | 0,00169 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг(А)-LS 5х16-0,66 | 612 | 0,005 | 0,00306 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5-0,66 | 113 | 0,158 | 0,017854 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5-0,66 | 148 | 0,350 | 0,0518 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5-0,66 | 148 | 0,157 | 0,023236 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 | 188 | 0,274 | 0,051512 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5-0,66 | 145 | 0,088 | 0,01276 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5-0,66 | 331 | 0,010 | 0,00331 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ, марки АВБбШвнг(А)-LS 5х95-1 | 188 | 0,240 | 0,04512 |
| Итого: |  |  | 0,666702 |

Согласно «Нормам отходов материальных ресурсов, не учтенных в расценках на монтаж оборудования» (СНиП IV-6-82 ч.IV, глава 6, сборник 8, приложение Б), норма образования для «Кабели всех марок и сечений» составляет 2%. Соответственно, объем образования отходов обрезков кабелей на период капитального ремонта составит:

0,666702/100×2 = 0,01334 т/период.

Рабочим проектом предусмотрен демонтаж кабеля общим объёмом - 0,136 тонн/период.

Итого общий объем образования обрезков кабеля на период капитального ремонта составит: 0,01334 т/период + 0,136 т/период = 0,149334 т/период.

Древесные отходы

Расчет объема образования отхода проводился согласно типовых норм трудноустранимых потерь и отходов материалов и изделий в строительстве (приложение Б РДС 82-202-96).

Норма образования отхода определяется по формуле:

Mотх = N×α, т/период

где:

N – расход материалов, т;

α – нормы потерь отходов, %.

Таблица 4.8 – Расчет объема образования древесных отходов

| Наименование видов работ и материалов | Расход материалов, т | Нормы потерь и отходов, % | Объем образования древесных отходов, т/период |
| --- | --- | --- | --- |
| Щиты из досок | 0,019 | 4 | 0,00076 |
| Лесоматериал круглый хвойных пород | 0,026 | 3 | 0,00078 |
| Доски и бруски | 0,056 | 1,5 | 0,00084 |
| Итого: |  |  | 0,00238 |

*плотность древесины принята 0,7 т/м3

Расшифровка:

Щиты из досок: 0,193 т ×4 % = 0,00076 т;

Лесоматериал круглый хвойных пород: 0,026т×3 % = 0,00078 т;

Доски и бруски: 0,056т×1,5 % = 0,00084 т.

Итого: 0,00076 + 0,00078 + 0,00084 = 0,00238 т/период.

Рабочим проектом предусмотрены работы по демонтажу, включая снятие дверных полотен, общим объемом -  0,079 т/период.

Рабочим проектом предусматривается разборка заполнения дверного или воротного проёма (деревянного), общим объёмом - 1,17 т/период.

Общий объем отходов древесины на период демонтажных работ составит 0,079 т/период + 1,17 т/период = 1,249 т/период.

Итого общий объем отходов древесины на период капитальных работ составит 0,00238 т/период + 1,249 т/период = 1,25138 т/период.

Мешкотара бумажная

Расчет объема образования отхода проводился согласно п/п 2.47 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 года № 100-п.

Норма образования использованных мешков зависит от расхода сырья и определяется по формуле:

Mотх = N×m, т/период

где:

N – количество мешков, шт./период;

m – масса мешка, т.

Таблица 4.9 – Расчет объема образования мешкотары бумажной

| Наименование строительных материалов | Расход стройматериалов, т/период | Масса стройматериала в мешкотаре, т | Количество мешкотары | Масса мешкотары, т | Объем образования бумажной мешкотары, т/период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N | m | Мотх |
| Сухие смеси | 1,061 | 0,05 | 21 | 0,0005 | 0,0105 |
| Портландцемент бездобавочный ПЦ 400 | 0,0728713 | 0,05 | 2 | 0,0005 | 0,001 |
| Известь | 0,0046644 | 0,01 | 1 | 0,0001 | 0,0001 |
| Гипсовые вяжущие | 0,010145 | 0,01 | 1 | 0,0001 | 0,0001 |
| Гидроизоляционная добавка «Пенетрон» | 0,03863 | 0,05 | 1 | 0,0005 | 0,005 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0122 |

Расшифровка:

Сухие смеси: Мотх = N×m = 21×0,0005 = 0,0105 т;

Портландцемент бездобавочный ПЦ 400: Мотх = N×m = 2×0,0005 = 0,001 т;

Известь: Мотх = N×m = 1×0,0001 = 0,0001 т;

Гипсовые вяжущие: Мотх = N×m =1×0,0001 = 0,0001 т;

Гидроизоляционная добавка «Пенетрон»: Мотх = N×m =1×0,0005 = 0,005 т;

Итого: 0,0105 + 0,001+ 0,0001 + 0,0001 + 0,0005 = 0,0122 т/период.

Отходы пластиковых труб

Расчет объема образования отхода проводился согласно типовых норм трудноустранимых потерь и отходов материалов и изделий в строительстве (приложение З РДС 82-202-96).

Норма образования отхода определяется по формуле:

Mотх = N×α, т/период

где:

N – расход материалов, т;

α – нормы потерь отходов, %.

Таблица 4.10 – Расчет объема образования отходов пластиковых труб

| Наименование материалов | Расход материалов, т | Нормы потерь и отходов, % | Объем образования отходов пластиковых труб, т/период |
| --- | --- | --- | --- |
| Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм | 0,052 | 2,5 | 0,00130 |
| Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | 0,062 | 2,5 | 0,00155 |
| Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x1,9 мм | 0,0069 | 2,5 | 0,00017 |
| Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x2,3 мм | 0,0084 | 2,5 | 0,00021 |
| Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40x3,7 мм | 0,0063 | 2,5 | 0,00016 |
| Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x4,2 мм | 0,0024 | 2,5 | 0,00006 |
| Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x5,4 мм | 0,0045 | 2,5 | 0,00011 |
| Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм | 0,0004 | 2,5 | 0,00001 |
| Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм | 0,92814 | 2,5 | 0,0232 |
| Итого: |  |  | 0,02678 |

Рабочим проектом предусматривается демонтаж выключателей и розеток (ПВХ) общим объемом – 0,016 т/период.

Рабочим проектом предусматривается демонтаж оконных переплетов (ПВХ) общим объемом – 1,156 т/период.

Рабочим проектом предусматривается демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб – 0,565 т/период.

Общий объем отходов от демонтажных работ составит: 0,016 т/период +1,156 т/период + 0,565 т/период = 1,737 т/период.

Итого общий объем отходов пластика составит: 0,02678 т/период + 1,737 т/период = 1,76378 т/период.

Отходы теплоизоляции (минеральной ваты)

Расчет объема образования отхода проводился согласно типовых норм трудноустранимых потерь и отходов материалов и изделий в строительстве (приложение Б РДС 82-202-96).

Норма образования отхода определяется по формуле:

Mотх = N×α, т/период

где:

N – расход материалов, т;

α – нормы потерь отходов, %.

Таблица 4.11 – Расчет объема образования отходов теплоизоляции

| Наименование материалов | Расход материалов, м3 | Расход материалов, т | Нормы потерь и отходов, % | Объем образования отходов теплоизоляции, т/период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N | α | Мотх |
| Плиты и маты теплоизоляционные из минеральной ваты | 2,8968 | 0,579 | 3 | 0,0174 |

*плотность минеральной ваты принят – 0,2 т/м3

Расшифровка: 0,579 т×3 % = 0,0174 т/период.

Строительные отходы

Расчет объема образования отхода проводился согласно типовых норм трудноустранимых потерь и отходов материалов и изделий в процессе строительного производства (приложение Б РДС 82-202-96).

Норма образования отхода определяется по формуле:

Mотх = N×α, т/период

где:

N – расход материалов, т;

α – нормы потерь отходов, %.

Плотность растворов кладочных составит 1,5 т/м3.

Плотность растворов отделочных составит 1,3 т/м3.

Плотность смесей бетонных тяжелых составит 2,5 т/м3.

Вес одного кирпича составляет 0,0035 т.

Таблица 4.12 – Расчет объема образования строительных отходов

| Наименование видов работ и материалов | Расход материалов, м3 | Расход материалов, т | Нормы потерь и отходов, % | Объем образования строительных отходов, т/период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N | α | Мотх |
| Кладка стен и перегородок из кирпича | - | 12,118 | 1 | 0,121 |
| Кладка стен и перегородок кладочным раствором | 36,593 | 54,89 | 1,8 | 0,98802 |
| Оштукатуривание отделочным раствором | 4,527 | 5,88 | 1,8 | 0,106 |
| Устройство фундаментов из бетона | 9,983 | 24,96 | 1,5 | 0,374 |
| Транспортирование цемента автотранспортом в таре | - | 0,073 | 0,25 | 0,0001825 |
| Транспортирование песка автотранспортом навалом | - | 306,912 | 1,2 | 3,682944 |
| Транспортирование щебня автотранспортом навалом | - | 105,858 | 1,15 | 1,217367 |
| Транспортирование кирпича автотранспортом пакетами на поддоне | - | 12,118 | 2 | 0,24236 |
| Итого: |  |  |  | 6,7318735 |

Расшифровка:

Кладка стен и перегородок из кирпича: 12,118 т×1 % = 0,121 т;

Кладка стен и перегородок кладочным раствором: 54,89 т×1,8 % = 0,98802 т;

Оштукатуривание отделочным раствором: 5,88 т×1,8 % = 0,106 т;

Устройство фундаментов из бетона: 24,96 т×1,5 % = 0,374 т;

Транспортирование цемента автотранспортом в таре: 0,073т×0,25 % = 0,0001825 т;

Транспортирование песка автотранспортом навалом 306,912т×1,2 % = 3,682944 т;

Транспортирование щебня автотранспортом навалом: 105,858т×1,15 % = 1,217367 т;

Транспортирование кирпича автотранспортом пакетами на поддоне: 12,118 т×2 % = 0,24236 т.

Итого: 0,121+0,98802+ 0,106 + 0,374 + 0,0001825 + 3,682944 + 1,217367 + 0,24236 = 6,7318735 т/период.

Рабочим проектом предусмотрена разборка облицовки стен из плит, керамических глазурованных общим объемом - 6,484 т/период

Рабочим проектом предусмотрена разборка покрытия полов из керамических плиток общим объемом - 12,37 т/период

Рабочим проектом предусмотрена разборка стяжек цементных толщиной 20 мм общим объемом - 17,43 т/период

Рабочим проектом предусмотрена разборка бетонного фундамента общим объемом - 0,75 т/период

Рабочим проектом предусмотрена разборка основания бетонного под пол на щебне общим объемом - 1,975 т/период

Рабочим проектом предусмотрена разборка стяжек бетонных толщиной 50 мм общим объемом - 0,9825 т/период

Рабочим проектом предусматривается разборка фундамента бетонного общим объемом – 0,75 т/период.

Рабочим проектом предусмотрена разборка стяжек бетонных толщиной 50 мм, общим объемом -  0,98 т/период.

Рабочим проектом предусмотрена разборка основания бетонного под пол на щебне - 1,975 т/период.

Общий объем образования строительных отходов от демонтажа составит: 6,484 т/период + 6,484 т/период + 17,43 т/период + 0,75 т/период + 1,975 т/период + 0,9825 т/период + 0,75 т/период + 0,98 т/период + 1,975 т/период = 43,6965 т/период.

Итого общий объем образования строительных отходов на период капитального ремонта составит: 6,7318735 т/период + 43,6965 т/период = 50,42837 т/период.

Отработанные лампы, не содержащие ртуть

Рабочим проектом предусмотрен демонтаж люстр и подвесных светильников общим объемом -  0,29 т/период.

Рабочим проектом предусмотрен демонтаж бра и плафонов общим объемом - 0,212 т/период.

Общий объем отходов от демонтажных работ на период капитального ремонта 0,29 т/период + 0,212 т/период = 0,502 т/период.

Твердые бытовые отходы

Расчет объема образования ТБО проводился согласно п/п 2.44 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г № 100-п.

Норма образования бытовых отходов определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов, которые составляют 
0,3 м3/год на человека, списочной численности работающих и средней плотности отходов, которая составляет 0,25 т/м3.

Объем образования ТБО определяется по формуле:

МТБО = m×P×q, т/период

где:

m – списочная численность работающих на предприятии, 45 чел.;

q – средняя плотность отходов, т/м3;

P – годовая норма образования ТБО на промышл. предприятиях на 1 работающего, т.

Расчет образования ТБО на период капитального ремонта

МТБО (годовое) = 45 чел.×0,3 м3/год×0,25 т/м3= 3,375 т/год.

МТБО (4 мес.) = 3,375 т/год /12×4 = 1,125 т/период.

Так как состав ТБО состоит из: отходов бумаги, картона – 33,5%, отходов пластмассы, пластика и т.п. – 12%, пищевых отходов – 10%, стеклобоя (стеклотары) – 6%, металлов – 5%, древесины – 1,5%, резины (каучука) – 0,75% и прочих – 31,25%, следует, что при раздельном складировании с учетом морфологического состава данного отхода будет образовываться:

- Отходы бумаги, картона – 0,376875 т/период;

- Отходов пластмассы, пластика и т.п. – 0,135000 т/период;

- Пищевых отходов – 0,112500 т/период;

- Стеклобоя (стеклотары) – 0,067500 т/период;

- Металлов – 0,056250 т/период;

- Древесины – 0,016875 т/период;

- Резины (каучука) – 0,008438 т/период;

- Прочих (тряпье) – 0,351563 т/период.

Таблица 4.13  Общее количество отходов на период капитального ремонта

| № п/п | Наименование отходов | Объем образования, т/период |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тара из-под лакокрасочных материалов | 0,37425 |
| 2 | Промасленная ветошь | 0,032639 |
| 3 | Отходы рулонной гидроизоляции | 0,0018842 |
| 4 | Огарки сварочных электродов | 0,0020985 |
| 5 | Лом черных металлов | 3,4964 |
| 6 | Обрезки кабеля | 0,149334 |
| 7 | Древесные отходы | 1,25138 |
| 8 | Мешкотара бумажная | 0,0122 |
| 9 | Отходы пластиковых труб | 1,76378 |
| 10 | Отходы теплоизоляции (минеральной ваты) | 0,0174 |
| 11 | Строительные отходы | 50,42837 |
| 12 | Отработанные лампы, не содержащие ртуть (демонтажные работы) | 0,502 |
| 13 | Твердые бытовые отходы | 1,125 |
| Итого: |  | 59,15674 |

Расчеты и обоснование объемов образования отходов на период эксплуатации

На период эксплуатации предполагается образование 3 вида отходов: отработанные лампы, не содержащие ртуть, твердый осадок жироуловителя, жиры, уловленные жироуловителем.

Отработанные лампы, не содержащие ртуть

Расчет проводился согласно п/п. 2.43 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Норма образования отработанных ламп рассчитывается по формуле:

N = n×T/Tр, шт./год

М = N×mi×10-6, т/год

где:

n – количество работающих ламп данного типа, шт.;

Т – время работы ламп данного типа в году, ч;

Тр – ресурс времени работы ламп, ч;

mi – вес одной лампы, грамм.

Таблица 4.23 - Расчет объема образования ламп, не содержащих ртуть на период эксплуатации

| Марка ламп | Кол-во работающих ламп, шт. (n) | Ресурс времени работы ламп, ч (Tр) | Время работы ламп в году, ч (Т) | Вес одной лампы, грамм (mi) | Объем образования отработанных ламп, шт./год (N) | Объем образования отработанных ламп, т/год (М) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светодиодный светильник 10 Вт, 4000К, 1200 Лм, IP54 ДБО90-10-001 RCD 840 1157010001 | 9 | 50000 | 8760 | 800 | 2 | 0,0016 |
| Светодиодный светильник 12 Вт, 4000К, 1260 Лм, IP54 ДБО88-12-031 CDR MW 840 1140412031 | 3 | 50000 | 8760 | 900 | 1 | 0,0009 |
| Светодиодный светильник 16 Вт, 1982 Лм, IP54 ДБО85-16-001 Tablette 840 | 5 | 50000 | 8760 | 1920 | 1 | 0,00192 |
| Светодиодный светильник 19 Вт, 4000К, 2446 Лм, IP20 c БАП 1ч ДСП44-19-042 Flagman F EM1 8401044419042.41 | 2 | 50000 | 8760 | 1300 | 0 | 0 |
| Светодиодный светильник 19 Вт, 4000К, 2446 Лм, IP20 ДСП44-19-002 Flagman F 840 1044019002 | 28 | 50000 | 8760 | 1300 | 5 | 0,0065 |
| Светодиодный светильник 31 Вт, 4000К, 4116 Лм ДПО12-30-001 Universal Prizma 840 1200430001 | 2 | 50000 | 8760 | 3300 | 0 | 0 |
| Светодиодный светильник 38 Вт, 4000К, 4400 Лм, IP20 c БАП 3ч ДВО13-38-001 Panel EM3 840 11944380 | 11 | 50000 | 8760 | 2500 | 2 | 0,005 |
| Светодиодный светильник 38 Вт, 4000К, 4400 Лм, IP20 ДВО13-38-001 Panel 840 1194438001 | 62 | 50000 | 8760 | 2500 | 11 | 0,0275 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,04342 |

Твердый осадок жироуловителя

Норма образования осадка (Nос) составляет:

, т/год,

где:

Свзв  концентрация взвеш-ых веществ в сточной воде, т/м3, Свзв=0,0013 т/м3;

Q  расход сточной воды, 26,4 м3/сут, Q= 9636 м3/год;

эффективность осаждения взвешенных веществ в долях, =0,7.

Nвзвеш.в.= 0,0013 х 9636 х 0,7 = 8,7688 т/год.

Жиры, уловленные жироуловителем

Норма образования осадка (Nос) составляет:

, т/год,

где:

Сжв  концентрация жировых веществ в сточной воде, т/м3, Снп=0,00012 т/м3;

Q  расход сточной воды, 26,4 м3/год, Q= 9636 м3/год;

эффективность очистки жировых веществ в долях, =0,5.

Nж.в = 0,00012 х 9636 х 0,5 = 0,5782 т/год.

Таблица 4.24  Общее количество отходов на период эксплуатации

| № п/п | Наименование отходов | Объем образования, т/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отработанные лампы, не содержащие ртуть | 0,04342 |
| 2 | Твердый осадок жироуловителя | 8,7688 |
| 3 | Жиры, уловленные жироуловителем | 0,5782 |
| Итого: |  | 9,39042 |

4.2 Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов)

Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов с учетом требований ст. 338 Экологического кодекса Республики Казахстан.

Согласно статье 338 Экологического кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021 г. «Виды отходов и их классификация»:

Под видом отходов понимается совокупность отходов, имеющих общие признаки в соответствии с их происхождением, свойствами и технологией управления ими.

Виды отходов определяются на основании классификатора отходов, утвержденного уполномоченным органом в области охраны окружающей среды (далее – классификатор отходов).

Классификатор отходов разрабатывается с учетом происхождения и состава каждого вида отходов и в необходимых случаях определяет лимитирующие показатели концентрации опасных веществ в целях их отнесения к опасным или неопасным.

Каждый вид отходов в классификаторе отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода.

Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов с учетом требований ст. 338 Экологического кодекса Республики Казахстан.

Отдельные виды отходов в классификаторе отходов могут быть определены одновременно как опасные и неопасные с присвоением различных кодов («зеркальные» виды отходов) в зависимости от уровней концентрации содержащихся в них опасных веществ или степени влияния опасных характеристик вида отходов на жизнь и (или) здоровье людей и окружающую среду.

Отнесение отходов к опасным или неопасным и к определенному коду классификатора отходов в соответствии со статьей 338 Экологического кодекса Республики Казахстан производится владельцем отходов самостоятельно.

Включение вещества или материала в классификатор отходов не является определяющим фактором при отнесении такого вещества или материала к категории отходов. Вещество или материал, включенные в классификатор отходов, признаются отходами, если они соответствуют определению отходов согласно требованиям статьи 317 Экологического Кодекса РК.

Период капитального ремонта:

Таблица 4.25 – Формирование классификационного кода отхода:

Тара из-под лакокрасочных материалов

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 15 | Упаковочные отходы, абсорбенты, ткани для вытирания, фильтровальные материалы и защитная одежда, не определенные иначе |
| Подгруппа | 15 01 | Упаковка (в том числе отдельно собранные упаковочные муниципальные отходы) |
| Код | 15 01 10* | Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами |

Таблица 4.26 – Формирование классификационного кода отхода:

Промасленная ветошь

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 15 | Упаковочные отходы, абсорбенты, ткани для вытирания, фильтровальные материалы и защитная одежда, не определенные иначе |
| Подгруппа | 15 02 | Упаковка (в том числе отдельно собранные упаковочные муниципальные отходы) |
| Код | 15 02 02* | Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами |

Таблица 4.27 – Формирование классификационного кода отхода:

Отходы рулонной гидроизоляции

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 17 | Отходы строительства и сноса (включая извлеченный грунт на загрязненных участках) |
| Подгруппа | 17 03 | Битумные смеси, каменноугольная смола и просмоленные продукты |
| Код | 17 03 03* | Каменноугольная смола и просмоленные продукты |

Таблица 4.28 – Формирование классификационного кода отхода:

Огарки сварочных электродов

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 12 | Отходы формирования, физической и механической обработки поверхностей металлов и пластмасс |
| Подгруппа | 12 01 | Отходы формования, физической и механической обработки поверхностей металлов и пластмасс |
| Код | 12 01 13 | Отходы сварки |

Таблица 4.29 – Формирование классификационного кода отхода:

Лом черных металлов

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 17 | Отходы строительства и сноса (включая извлеченный грунт на загрязненных участках) |
| Подгруппа | 17 04 | Металлы (в том числе их сплавы) |
| Код | 17 04 05 | Железо и сталь |

Таблица 4.30 – Формирование классификационного кода отхода:

Обрезки кабеля

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 17 | Отходы строительства и сноса (включая извлеченный грунт на загрязненных участках) |
| Подгруппа | 17 04 | Металлы (в том числе их сплавы) |
| Код | 17 04 01 | Медь, бронза, латунь |

Таблица 4.31 – Формирование классификационного кода отхода:

Древесные отходы

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 17 | Отходы строительства и сноса (включая извлеченный грунт на загрязненных участках) |
| Подгруппа | 17 02 | Дерево, стекло и пластмассы |
| Код | 17 02 01 | Дерево |

Таблица 4.32 – Формирование классификационного кода отхода:

Мешкотара бумажная

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 15 | Упаковочные отходы, абсорбенты, ткани для вытирания, фильтровальные материалы и защитная одежда, не определенные иначе |
| Подгруппа | 15 01 | Упаковка (в том числе отдельно собранные упаковочные муниципальные отходы) |
| Код | 15 01 01 | Бумажная и картонная упаковка |

Таблица 4.33 – Формирование классификационного кода отхода:

Отходы пластиковых труб

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 17 | Отходы строительства и сноса (включая извлеченный грунт на загрязненных участках) |
| Подгруппа | 17 02 | Дерево, стекло и пластмассы |
| Код | 17 02 03 | Пластмассы |

Таблица 4.34 – Формирование классификационного кода отхода:

Отходы теплоизоляции (минеральной ваты)

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 17 | Отходы строительства и сноса (включая извлеченный грунт на загрязненных участках) |
| Подгруппа | 17 06 | Изоляционные материалы; строительные материалы, содержащие асбест |
| Код | 17 06 04 | Изоляционные материалы, за исключением упомянутых в 17 06 01 и 17 06 03 |

Таблица 4.35 – Формирование классификационного кода отхода:

Строительные отходы

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 17 | Отходы строительства и сноса (включая извлеченный грунт на загрязненных участках) |
| Подгруппа | 17 09 | Другие отходы строительства и сноса |
| Код | 17 09 04 | Смешанные отходы строительства и сноса, за исключением упомянутых в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 |

Таблица 4.36 – Формирование классификационного кода отхода:

Отработанные лампы, не содержащие ртуть

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 20 | Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции |
| Подгруппа | 20 01 | Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01) |
| Код | 20 01 36 | Списанное электрическое и электронное оборудование, за исключением упомянутого в 20 01 21 и 20 01 35 |

Таблица 4.37 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: бумага, картон

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 20 | Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции |
| Подгруппа | 20 01 | Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01) |
| Код | 20 01 01 | Бумага и картон |

Таблица 4.38 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: пластмасса, пластик и т.п.

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 20 | Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции |
| Подгруппа | 20 01 | Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01) |
| Код | 20 01 39 | Пластмассы |

Таблица 4.39 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: пищевые отходы (в составе ТБО)

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 20 | Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции |
| Подгруппа | 20 01 | Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01) |
| Код | 20 01 08 | Поддающиеся биологическому разложению отходы кухонь и столовых |

Таблица 4.40 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: стеклобой (стеклотара)

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 20 | Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции |
| Подгруппа | 20 01 | Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01) |
| Код | 20 01 02 | Стекло |

Таблица 4.41 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: металлы

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 20 | Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции |
| Подгруппа | 20 01 | Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01) |
| Код | 20 01 40 | Металлы |

Таблица 4.42 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: древесина

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 20 | Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции |
| Подгруппа | 20 01 | Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01) |
| Код | 20 01 38 | Дерево, за исключением упомянутого в 20 01 37 |

Таблица 4.43 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: резина (каучук)

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 20 | Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции |
| Подгруппа | 20 01 | Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01) |
| Код | 20 01 99 | Другие фракции, не определенные иначе |

Таблица 4.44 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: прочие (тряпье)

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 20 | Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции |
| Подгруппа | 20 01 | Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01) |
| Код | 20 01 11 | Ткани |

Таблица 4.45  Перечень отходов и их классификационные коды на период капитального ремонта

| № п/п | Вид отхода | Код отхода | Степень опасности отхода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тара из-под лакокрасочных материалов | 15 01 10* | Опасные |
| 2 | Промасленная ветошь | 15 02 02* | Опасные |
| 3 | Отходы рулонной гидроизоляции | 17 03 03* | Опасные |
| 4 | Огарки сварочных электродов | 12 01 03 | Неопасные |
| 5 | Лом черных металлов | 17 04 05 | Неопасные |
| 6 | Обрезки кабеля | 17 04 01 | Неопасные |
| 7 | Древесные отходы | 17 02 01 | Неопасные |
| 8 | Мешкотара бумажная | 15 01 01 | Неопасные |
| 9 | Отходы пластиковых труб | 17 02 03 | Неопасные |
| 10 | Отходы теплоизоляции (минеральной ваты) | 17 06 04 | Неопасные |
| 11 | Строительные отходы | 17 09 04 | Неопасные |
| 12 | Отработанные лампы, не содержащие ртуть (демонтажные работы) | 20 01 36 | Неопасные |
| 13 | Твердые бытовые отходы (ТБО) |  |  |
|  | - бумага, картон | 20 01 01 | Неопасные |
|  | - пластмасса, пластик и т.п. | 20 01 39 | Неопасные |
|  | - пищевые отходы | 20 01 08 | Неопасные |
|  | - стеклобой (стеклотара) | 20 01 02 | Неопасные |
|  | - металлы | 20 01 40 | Неопасные |
|  | - древесина | 20 01 38 | Неопасные |
|  | - резина (каучук) | 20 01 99 | Неопасные |
|  | - прочие (тряпье) | 20 01 11 | Неопасные |

Период эксплуатации:

Таблица 4.46 – Формирование классификационного кода отхода:

Отработанные лампы, не содержащие ртуть

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 20 | Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции |
| Подгруппа | 20 01 | Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01) |
| Код | 20 01 36 | Списанное электрическое и электронное оборудование, за исключением упомянутого в 20 01 21 и 20 01 35 |

Таблица 4.47 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердый осадок жироуловителя

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 19 | Отходы пищевой промышленности (органические остатки, жировые вещества) |
| Подгруппа | 19 08 | Отработанные жировые вещества и воски |
| Код | 19 08 09 | Жиры и масла, отделённые от сточных вод (включая осадок из жироуловителей) |

Таблица 4.48 – Формирование классификационного кода отхода:

Жиры, уловленные жироуловителем

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 19 | отходы от очистки сточных вод и шламы из систем водоочистки; |
| Подгруппа | 19 08 | осадки и шламы из очистки сточных вод; |
| Код | 19 08 09 | жиры и масла, отделённые от сточных вод (в том числе из жироуловителей). |

Таблица 4.49  Перечень отходов и их классификационные коды на период эксплуатации

| № п/п | Вид отхода | Код отхода | Степень опасности отхода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отработанные лампы, не содержащие ртуть | 20 01 36 | Неопасные |
| 2 | Твердый осадок жироуловителя | 19 08 09 | Неопасные |
| 3 | Жиры, уловленные жироуловителем | 19 08 09 | Неопасные |

Опасные свойства и физическое состояние отходов:

Период капитального ремонта:

Тара из-под лакокрасочных материалов. Отходы не пожароопасны, химически неактивны. Физическое состояние: твердое состояние.

Промасленная ветошь. Отходы пожароопасны, нерастворимы в воде, химически неактивны. Физическое состояние: твердое состояние/ куски.

Отходы рулонной гидроизоляции. Отходы пожароопасны, химически неактивны. Физическое состояние: твердое состояние.

Огарки сварочных электродов. Отходы не пожароопасные, невзрывоопасные, бурная реакция с водой – отсутствует. Отходы обладают коррозионной активностью. Физическое состояние: твердое состояние/ окалина.

Лом черных металлов. Отход не пожароопасен, нерастворим в воде; в условиях хранения химически неактивен. Физическое состояние: твердое состояние/ лом+куски.

Обрезки кабеля. Отход не пожароопасен, нерастворим в воде; в условиях хранения химически неактивен. Физическое состояние: твердое состояние/ куски.

Древесные отходы. Отход пожароопасны, нерастворим в воде; в условиях хранения химически неактивен. Физическое состояние: твердое состояние/ куски.

Мешкотара бумажная. Отход пожароопасны, нерастворим в воде; в условиях хранения химически неактивен. Физическое состояние: твердое состояние.

Отходы пластиковых труб. Отходы не пожароопасные, невзрывоопасные, не обладают коррозионной активностью. Физическое состояние: твердое состояние.

Отходы теплоизоляции (минеральной ваты). Отходы не пожароопасны, нерастворимы в воде; химически неактивны. Физическое состояние: твердое состояние.

Строительные отходы. Отходы не пожароопасны, нерастворимы в воде. Физическое состояние: твердое состояние.

Отработанные лампы, не содержащие ртуть. Отходы не пожароопасны, невзрывоопасные, не обладают коррозионной активностью. Физическое состояние: твердое состояние.

Твердые бытовые отходы. Опасные свойства отсутствуют. Физическое состояние: твердое состояние.

Период эксплуатации:

Отработанные лампы, не содержащие ртуть. Отходы не пожароопасны, невзрывоопасные, не обладают коррозионной активностью. Физическое состояние: твердое состояние.

Твёрдый осадок жироуловителя. Отходы не пожароопасны, невзрывоопасные, не обладают коррозионной активностью.

Физическое состояние: твёрдое или густое осадочное состояние.

Жиры, уловленные жироуловителем. Отходы не пожароопасны, невзрывоопасные, не обладают коррозионной активностью.

Физическое состояние: густая маслянистая масса.

Все образующиеся отходы, при неправильном обращении, могут оказывать негативное влияние на окружающую среду.

Безопасное обращение с отходами предполагает их накопление в специальных помещениях, контейнерах и площадках, постоянный контроль количества отходов и своевременный вывоз сторонней специализированной организацией по договору.

Влияние отходов производства и потребления на природную окружающую среду при хранении будет минимальным при условии выполнения соответствующих санитарно-эпидемиологических и экологических норм Республики Казахстан и направленных на минимизацию негативных последствий антропогенного вмешательства в окружающую среду.

Решающим фактором, обеспечивающим снижение негативного влияния на окружающую среду отходов, накапливаемых на предприятии, является процесс их утилизации.

Мероприятия, обеспечивающие снижение негативного влияния накапливаемых отходов на окружающую среду и здоровье населения, включают в себя:

1) организацию и дооборудование мест накопления отходов, отвечающих предъявляемым требованиям;

2) вывоз (с целью захоронения, переработки и др.) ранее накопленных отходов;

3) организационные мероприятия (инструктаж персонала, назначение ответственных по операциям обращения с отходами, организация селективного сбора отходов и др.).

4.3 Рекомендации по управлению отходами и вспомогательным операциям, технологии по выполнению указанных операций

Соблюдение иерархии управления отходами на всех этапах технологического (жизненного) цикла направлены на обеспечение достижения целей государственной политики в области ресурсосбережения, импортозамещения и управления отходами, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и их имущества, охраны окружающей среды, животного и растительного мира.

Под управлением отходами понимаются операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления.

К операциям по управлению отходами относятся:

1) накопление отходов на месте их образования;

2) сбор отходов;

3) транспортировка отходов;

4) восстановление отходов;

5) удаление отходов;

6) вспомогательные операции, выполняемые в процессе осуществления операций, предусмотренных подпунктами 1), 2), 4) и 5) настоящего пункта.

Накопление отходов на месте их образования

Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 статьи 320 ЭК РК, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления.

Сбор отходов

Под сбором отходов понимается деятельность по организованному приему отходов от физических и юридических лиц специализированными организациями в целях дальнейшего направления таких отходов на восстановление или удаление.

Операции по сбору отходов могут включать в себя вспомогательные операции по сортировке и накоплению отходов в процессе их сбора.

Под накоплением отходов в процессе сбора понимается хранение отходов в специально оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах, в которых отходы, вывезенные с места их образования, выгружаются в целях их подготовки к дальнейшей транспортировке на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

Транспортировка отходов

Под транспортировкой отходов понимается деятельность, связанная с перемещением отходов с помощью специализированных транспортных средств между местами их образования, накопления в процессе сбора, сортировки, обработки, восстановления и (или) удаления.

Восстановление отходов

Восстановлением отходов признается любая операция, направленная на сокращение объемов отходов, главным назначением которой является использование отходов для выполнения какой-либо полезной функции в целях замещения других материалов, которые в противном случае были бы использованы для выполнения указанной функции, включая вспомогательные операции по подготовке данных отходов для выполнения такой функции, осуществляемые на конкретном производственном объекте или в определенном секторе экономики.

К операциям по восстановлению отходов относятся:

1) подготовка отходов к повторному использованию;

2) переработка отходов;

3) утилизация отходов.

Подготовка отходов к повторному использованию включает в себя проверку состояния, очистку и (или) ремонт, посредством которых ставшие отходами продукция или ее компоненты подготавливаются для повторного использования без проведения какой-либо иной обработки.

Под переработкой отходов понимаются механические, физические, химические и (или) биологические процессы, направленные на извлечение из отходов полезных компонентов, сырья и (или) иных материалов, пригодных для использования в дальнейшем в производстве (изготовлении) продукции, материалов или веществ вне зависимости от их назначения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 ст. 323 ЭК РК от 02.01.2021 г.

Под утилизацией отходов понимается процесс использования отходов в иных, помимо переработки, целях, в том числе в качестве вторичного энергетического ресурса для извлечения тепловой или электрической энергии, производства различных видов топлива, а также в качестве вторичного материального ресурса для целей строительства, заполнения (закладки, засыпки) выработанных пространств (пустот) в земле или недрах или в инженерных целях при создании или изменении ландшафтов.

Удаление отходов

Удалением отходов признается любая, не являющаяся восстановлением операция по захоронению или уничтожению отходов, включая вспомогательные операции по подготовке отходов к захоронению или уничтожению (в том числе по их сортировке, обработке, обезвреживанию).

Захоронение отходов – складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока, без намерения их изъятия.

Уничтожение отходов – способ удаления отходов путем термических, химических или биологических процессов, в результате применения которого существенно снижаются объем и (или) масса и изменяются физическое состояние и химический состав отходов, но который не имеет в качестве своей главной цели производство продукции или извлечение энергии.

Вспомогательные операции при управлении отходами

К вспомогательным операциям относятся сортировка и обработка отходов.

Под сортировкой отходов понимаются операции по разделению отходов по их видам и (или) фракциям либо разбору отходов по их компонентам, осуществляемые отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению.

Под обработкой отходов понимаются операции, в процессе которых отходы подвергаются физическим, термическим, химическим или биологическим воздействиям, изменяющим характеристики отходов, в целях облегчения дальнейшего управления ими и которые осуществляются отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению.

Под обезвреживанием отходов понимается механическая, физико-химическая или биологическая обработка отходов для уменьшения или устранения их опасных свойств.

Поэтапное описание технологического (жизненного) цикла отходов, образующихся на период капитального ремонта  и эксплуатации представлено в таблицах 4.50 и 4.51.

Таблица 4.50  Поэтапное описание технологического (жизненного) цикла отходов, образующихся на период капитального ремонта

| № | Наименование параметра | Характеристика параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Тара из-под лакокрасочных материалов |  |  |
| 1 | Образование: | Образуется при использовании лакокрасочных материалов в процессе покрасочных работ |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление тары из-под ЛКМ на месте ее образования осуществляется в металлическом контейнере на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи передачи специализированной сторонней организации по договору. |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор тары из-под ЛКМ не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка тары из-под ЛКМ не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление тары из-под ЛКМ не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями |
| Промасленная ветошь |  |  |
| 1 | Образование: | Образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление промасленной ветоши на месте ее образования осуществляется в металлическом контейнере на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор промасленной ветоши не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка промасленной ветоши не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление промасленной ветоши не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов (рекомендуемые способы): | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям |
| Огарки сварочных электродов |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате технологического процесса сварки металлов при выполнении работ |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление огарков сварочных электродов на месте их образования осуществляется в металлическом контейнере на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи передачи специализированной сторонней организации по договору. |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор огарков сварочных электродов не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка огарков сварочных электродов не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление огарков сварочных электродов не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями |
| Обрезки кабеля |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате использования кабеля и проводов при монтаже электрических сетей для электроснабжения оборудования и освещения |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление обрезков кабеля на месте их образования осуществляется в металлическом контейнере на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору. |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор обрезков кабеля не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка обрезков кабеля не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление обрезков кабеля не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям |
| Отходы древесины |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате использования брусков, досок (пиломатериалы) в качестве опалубок и других формообразующих элементов, по которым в ходе выполнения работ не исключается образование отходов, в результате их поломок |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление отходов древесины на месте их образования осуществляется в металлическом контейнере на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор отходов древесины не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка отходов древесины не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление отходов древесины не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов (рекомендуемые способы): | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям |
| Отходы пластиковых труб |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в процессе монтажа наружных сетей водопровода из полимерных труб |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление отходов пластиковых труб на месте их образования осуществляется в металлическом контейнере на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор отходов поливинилхлоридных труб не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка отходов поливинилхлоридных труб не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление отходов поливинилхлоридных труб не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям |
| Мешкотара бумажная |  |  |
| 1 | Образование: | Образуется в процессе растаривания сухих строительных смесей и цемента, поставляемых на объект в бумажной мешкотаре |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление мешкотары бумажной на месте ее образования осуществляется в металлическом контейнере на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор мешкотары бумажной не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка мешкотары бумажной не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление мешкотары бумажной не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов (рекомендуемые способы): | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям |
| Строительные отходы |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в процессе проведения строительных работ |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление строительных отходов осуществляется в соответствии с соблюдением экологических требований на специально отведенной площадке с твердым покрытием, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор строительных отходов не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка строительных отходов не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление строительных отходов не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями |
| Отходы рулонной гидроизоляции |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате использования толи и рубероида при гидроизоляции строительных конструкций |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление отходов рулонной гидроизоляции на месте их образования предусмотрено в металлическом контейнере на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору. |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор отходов рулонной гидроизоляции не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка отходов рулонной гидроизоляции не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление отходов рулонной гидроизоляции не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям |
| Отходы теплоизоляции (минеральной ваты) |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате проведения работ по устройству теплоизоляции стен и покрытий с использованием минераловатных мат |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление отходов теплоизоляции на месте их образования предусмотрено в металлическом контейнере на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору. |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор отходов теплоизоляции не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка отходов теплоизоляции не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление отходов теплоизоляции не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям |
| Лом черных металлов |  |  |
| 1 | Образование: | Образуется в результате монтажа металлоконструкций |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление лома черных металлов на месте его образования осуществляется в соответствии с соблюдением экологических требований на специально отведенной площадке на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор лома черных металлов не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка лома черных металлов не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление лома черных металлов не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям |
| Твердые бытовые отходы (ТБО) |  |  |
| Прочие (тряпье) – сухая фракция |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате непроизводственной деятельности рабочей бригады |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление твердых бытовых отходов на месте их образования осуществляется в контейнере, оснащенный крышкой, на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору. |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор твердых бытовых отходов не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка твердых бытовых отходов не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление твердых бытовых отходов не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями |
| Отходы бумаги, картона |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате непроизводственной деятельности рабочей бригады |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление отходов бумаги и картона на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в контейнере на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору. |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор отходов бумаги и картона не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка отходов бумаги и картона не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление отходов бумаги и картона не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями |
| Отходы пластмассы, пластика и т.п. |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате непроизводственной деятельности рабочей бригады |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление отходов пластмассы на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в контейнере на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору. |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор отходов пластмассы не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка отходов пластмассы, пластика не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление отходов пластмассы, пластика не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями |
| Стеклобой (стеклотара) |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате непроизводственной деятельности рабочей бригады |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление отходов стекла на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в контейнере на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору. |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор отходов стекла не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка отходов стекла не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление отходов стекла не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями |
| Металлы |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате непроизводственной деятельности рабочей бригады |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление отходов металла на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в контейнере на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору. |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор отходов металла не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка отходов металла не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление отходов металла не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями |
| Древесина |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате непроизводственной деятельности рабочей бригады |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление древесных отходов на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в контейнере на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору. |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор древесных отходов не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка древесных отходов не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление древесных отходов не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями |
| Резина (каучук) |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате непроизводственной деятельности рабочей бригады |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление отходов резины (каучука) на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в контейнере на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору. |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор отходов резины (каучука) не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка отходов резины (каучука) не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление отходов резины (каучука) не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями |
| Пищевые отходы – мокрая фракция |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате непроизводственной деятельности рабочей бригады |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление пищевых отходов на месте их образования осуществляется в контейнере, оснащенным крышкой, на участке работ, сроком накопления при температуре 0ºС и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор пищевых отходов не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка пищевых отходов не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление пищевых отходов не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями |

Таблица 4.51  Поэтапное описание технологического (жизненного) цикла отходов, образующихся на период эксплуатации

| № | Наименование параметра | Характеристика параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Твердый осадок жироуловителя |  |  |
| 1 | Образование: | Образуется в процессе очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод в жироуловителях, предназначенных для отделения жиров и масел из сточной жидкости. |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Не подлежит хранению, вывозится по договору сторонней организацией. |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор твёрдого осадка жироуловителя производится вручную с соблюдением санитарных норм и правил. |
| 4 | Транспортировка отходов: | При транспортировке осадка жироуловителя должны соблюдаться требования по экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности, исключающие загрязнение окружающей среды и возможные вредные воздействия на персонал. |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление или повторное использование твёрдого осадка жироуловителя не предусмотрено. |
| 6 | Удаление отходов: | Передача твёрдого осадка жироуловителя специализированной организации, имеющей разрешение на утилизацию или обезвреживание данных видов отходов, по договору. |
| Жиры, уловленные жироуловителем |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в процессе очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод с помощью жироуловителей, предназначенных для отделения жиров и масел из сточной жидкости. |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Не подлежит хранению, вывозится по договору сторонней организацией. |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор производится вручную с соблюдением санитарных норм и правил, с использованием средств индивидуальной защиты. |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка жиров осуществляется с соблюдением требований экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности, чтобы исключить разлив и загрязнение окружающей среды. |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление или повторное использование не предусмотрено. |
| 6 | Удаление отходов: | Передача жиров, уловленных жироуловителем, специализированной организации, имеющей соответствующую лицензию, по договору. |
| Отработанные лампы, не содержащие ртуть |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются вследствие исчерпания ресурса времени работы ламп, не содержащих ртуть, в процессе освещения объекта |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление отработанных ламп, не содержащих ртуть, на месте их образования осуществляется в металлическом контейнере, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор отработанных ламп, не содержащих ртуть, не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | При транспортировке отходов, а также к погрузочно-разгрузочным работам обязательно соблюдение требований по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление отработанных ламп, не содержащих ртуть не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Передача в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору |

4.4 Виды и количество отходов производства и потребления (образуемых, накапливаемых и передаваемых)

Декларируемое количество опасных отходов на период капитального ремонта представлено в таблице 4.52, декларируемое количество неопасных отходов на период строительства представлено в таблице 4.53.

Декларируемое количество опасных и неопасных отходов на период эксплуатации представлены в таблице 4.54.

Таблица 4.52  Декларируемое количество опасных отходов на период строительства (4 мес.)

| Декларируемый год (2026 г.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование отхода | Количество образования, т/год | Количество накопления, т/год |
| Всего : | 0,4087732 | 0,4087732 |
| в т.ч. отходов производства | 0,4087732 | 0,4087732 |
| отходов потребления | - | - |
| Тара из-под лакокрасочных материалов | 0,37425 | 0,37425 |
| Промасленная ветошь | 0,032639 | 0,032639 |
| Отходы рулонной гидроизоляции | 0,0018842 | 0,0018842 |

Примечание - в графе 2 указывается объем накопленных отходов на существующее положение (на момент установления)

Таблица 4.53  Декларируемое количество неопасных отходов на период капитального ремонта (4 мес.)

| Декларируемый год (2026 г.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование отхода | Количество образования, т/год | Количество накопления, т/год |
| Всего : | 58,7479668 | 58,7479668 |
| в т.ч. отходов производства | 57,6229668 | 57,6229668 |
| отходов потребления | 1,125 | 1,125 |
| Огарки сварочных электродов | 0,0020985 | 0,0020985 |
| Лом черных металлов | 3,4964 | 3,4964 |
| Обрезки кабеля | 0,149334 | 0,149334 |
| Древесные отходы | 1,25138 | 1,25138 |
| Мешкотара бумажная | 0,0122 | 0,0122 |
| Отходы пластиковых труб | 1,76378 | 1,76378 |
| Отходы теплоизоляции (минеральной ваты) | 0,0174 | 0,0174 |
| Строительные отходы | 50,4284 | 50,4284 |
| Отработанные лампы, не содержащие ртуть (демонтажные работы) | 0,502 | 0,502 |
| Твердые бытовые отходы, в том числе: | 1,125 | 1,125 |
| Бумага, картон | 0,376875 | 0,376875 |
| Пластмасса, пластик и т.д. | 0,135000 | 0,135000 |
| Пищевые отходы | 0,112500 | 0,112500 |
| Стеклобой (стеклотара) | 0,067500 | 0,067500 |
| Металлы | 0,056250 | 0,056250 |
| Древесина | 0,016875 | 0,016875 |
| Резина (каучук) | 0,008438 | 0,008438 |
| Прочие (тряпье) | 0,351563 | 0,351563 |

Примечание - в графе 2 указывается объем накопленных отходов на существующее положение (на момент установления)

Таблица 4.54  Декларируемое количество опасных и неопасных отходов на период эксплуатации

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего : | - | 9,39042 |
| в т.ч. отходов производства | - | 9,39042 |
| отходов потребления | - | 0 |
| Неопасные отходы |  |  |
| Отработанные лампы, не содержащие ртуть | - | 0,04342 |
| Твердый осадок жироуловителя |  | 8,7688 |
| Жиры, уловленные жироуловителем |  | 0,5782 |
| Зеркальные отходы |  |  |
| - | - | - |

Примечание:

* - в графе 2 указывается объем накопленных отходов на существующее положение (на момент установления).

Выводы:

На период проведения работ по капитальному ремонту прогнозируется образование 13-ти видов отходов: тара из-под ЛКМ, промасленная ветошь, отходы рулонной гидроизоляции, огарки сварочных электродов, лом черных металлов, обрезки кабеля, древесные отходы, мешкотара бумажная, отходы пластиковых труб, отходы теплоизоляции (минеральной ваты), строительные отходы, отработанные лампы, не содержащие ртуть (демонтажные работы), твердые бытовые отходы.

Опасные отходы – 3 вида (тара из-под лакокрасочных материалов, промасленная ветошь, отходы рулонной гидроизоляции), неопасные отходы – 10 видов (огарки сварочных электродов, лом черных металлов, обрезки кабеля, древесные отходы, мешкотара бумажная, отходы пластиковых труб, отходы теплоизоляции (минеральной ваты), строительные отходы, отработанные лампы, не содержащие ртуть (демонтажные работы), ТБО). Зеркальные отходы – отсутствуют.

Общий объем отходов на период проведения работ по капитальному ремонту составит 59,15674 т/период, из них опасные – 0,4087732 т/период, неопасные – 58,7479668 т/период.

На период эксплуатации предполагается образование 3 видов отходов: отработанные лампы, не содержащие ртуть, твердый осадок жироуловителя, жиры, уловленные жироуловителем.

Неопасные отходы – 3 вида (отработанные лампы, не содержащие ртуть, твердый осадок жироуловителя, жиры, уловленные жироуловителем). Зеркальные отходы – отсутствуют.

Общий объем отходов на период эксплуатации составит 9,39042 т/год, из них опасные – 0 т/год, из них неопасные – 9,39042т/год.

Определено, что уровень воздействия отходов производства и потребления на компоненты окружающей среды невысок, при условии соблюдения объемов накопления отходов и выполнения всех природоохранных мероприятий при обращении с отходами.

5 Оценка физических воздействий на окружающую среду

5.1 Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий

Тепловые воздействия

Тепловое загрязнение – тип физического (чаще антропогенного) загрязнения окружающей среды, характеризующийся увеличением температуры выше естественного уровня.

При осуществлении проектируемых работ источники теплового воздействия отсутствуют.

Электромагнитное излучение

Источником электромагнитного излучения являются стационарные и мобильные радиостанции, линии электропередач и электронное оборудование. Все технологическое оборудование соответствует уровням электромагнитного излучения в допустимых пределах, установленных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-19 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к радиотехническим объектам».

Шумовое воздействие

Шум является одним из наиболее распространенных и агрессивных факторов воздействия на окружающую среду. Шумом называются любые нежелательные для человека звуки, мешающие труду или отдыху, создающие акустический дискомфорт. Воздействие шума на живые организмы неоднозначно и отличается степенью восприятия. Объективными показателями шумового воздействия являются интенсивность, высота звуков и продолжительность воздействия.

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека, приведены в «Гигиенических нормативах к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 16.02.2022 года №ҚР ДСМ-15.

В период проведения строительных работ на рассматриваемом участке согласно данным рабочего проекта не будут размещаться источники, способные оказать недопустимое электромагнитное воздействие, а также способные создать аномальное магнитное поле.

Шумовое воздействие на период проведения капитального ремонта здания столовой на 50 посадочных мест Нурказганской обогатительной фабрики

В период проведения капитального ремонта основными источниками шумового воздействия являются: автотранспорт и другие машины и механизмы.

Технологическое оборудование, предполагаемое к использованию при строительстве, включает двигатели внутреннего сгорания как основной источник производимого шума.

Проектными решениями предполагается использование техники, оборудования и средств защиты, обеспечивающих уровень звука на рабочих местах, не превышающий 80 дБА, согласно требованиям ГОСТа 27409-97 «Межгосударственный стандарт. Шум. Нормирование шумовых характеристик стационарного оборудования», ГОСТа 30530-97 «Шум. Методы расчета предельно допустимых шумовых характеристик стационарных машин», СН РК 2.04-02-2011 «Защита от шума.

Шумовые характеристики оборудования должны быть указаны в их паспортах.

Расчёт звука при распространении на местности выполнен в соответствии с ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) «Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета».

Общий метод расчета, с использованием программного модуля «ЭРА-Шум», предназначенного для использования совместно с ПК ЭРА-Воздух и позволяет провести расчет распространения шума от внешних источников.

Шумовые характеристики технологического оборудования и транспортных средств определялись на основании следующих справочных документов:

- Каталог шумовых характеристик технологического оборудования (Пособия к СНиП);

- Каталог источников шума и средств защиты. Воронеж, 2004 г.;

- Ю.В. Флавицкий. Шумовые характеристики различного оборудования;

- Паспорта на технические устройства и оборудования;

- Другие справочные материалы и интернет-ресурсы.

В соответствии с «Гигиеническими нормативами к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года №ҚР ДСМ-15, максимальный уровень звука непостоянного шума на рабочих местах составляет 110 дБА и менее, а максимальный уровень звука импульсного шума на рабочих местах составляет 125 дБА и менее.

Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Параметры расчетных площадок

| Наименование | Координаты срединной линии |  |  |  | Ширина, м | Высота, м | Шаг сетки, м | Расчетная зона воздействия, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | точка 1 |  | точка 2 |  |  |  |  |  |
|  | x1 | y1 | x2 | y2 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Расчетный прямоугольник | 127,685 | -18,958 | -217,053 | -18,958 | 290,183 | 1,5 | 70 | 98 |

Параметры источников шума, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Параметры источников шума

| Источник | Тип | Высота, м | Координаты |  |  |  | Уровень звуковой мощности (дБ, дБ/м, дБ/м²) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LpA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x1 | y1 | ширина, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | x2 | y2 |  | 31,5 |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1. бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу | Т | 1,5 | -11,4 | -21,5 | - | 0 |  | 91,9 | 91 | 84,5 | 79 | 74,7 | 70,4 | 65,6 | 61,3 | 82,072 |  |
| 2. экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу | Т | 1,5 | -10,6 | -25 | - | 0 |  | 80,9 | 80 | 73,5 | 68 | 63,7 | 59,4 | 54,6 | 50,3 | 71,072 |  |
| 3. автомобили бортовые 5-8т | Т | 1,5 | -13,9 | -19,6 | - | 89 |  | 89 | 86 | 86 | 95 | 92 | 84 | 78 | 71 | 95,546 |  |
| 4. автопогрузчики | Т | 1,5 | 6,9 | -13,5 | - | 0 |  | 69,8 | 72,7 | 75,6 | 78 | 79,6 | 77,9 | 75 | 69,6 | 84,067 |  |
| 5. краны на автомобильном ходу | Т | 1,5 | 6 | -17,2 | - | 0 |  | 96,6 | 96 | 89,5 | 84 | 79,7 | 75,7 | 70,6 | 66,3 | 87,093 |  |
| 6. катки дорожные самоходные | Т | 1,5 | -6,5 | -24,5 | - | 0 |  | 89,9 | 89 | 82,5 | 77 | 72,7 | 68,4 | 63,6 | 59,3 | 80,072 |  |
| 7. краны на гусеничном ходу | Т | 1,5 | -7,2 | -20,6 | - | 0 |  | 79,8 | 82,7 | 85,3 | 88 | 89,6 | 87,9 | 85 | 79,6 | 94,061 |  |

Обозначения и расчет коэффициента затухания

Концентрацию водяных паров при заданных температуре, относительной влажности и давлении рассчитывается по формуле:

h = (hr · 10C) / (pa / pr)	(1.1)

где pa - атмосферное давление кПа;

pr - эталонное атмосферное давление.

Показатель степени C рассчитывается по формуле:

C = -6,8346(T01 / T)1,261 + 4,6151	(1.2)

где T - температура,  К;

T01 - температура в тройной точке на диаграмме изотерм, равная 273,16 К (+0,01 °С).

Переменными величинами являются частота звука f(Гц), температура воздуха T(К), концентрация водяных паров h(%) и атмосферное давление pa(кПа).

Затухание вследствие звукопоглощения атмосферой является функцией релаксационных частот fr0 и frN кислорода и азота соответственно. Релаксационные частоты рассчитывают по формулам:

frO = (pa / pr) · (24 + 4,04 · 104 · h · (0,02 + h / 0,391 + h))	(1.1)

frN = (pa / pr) · (T / T0)-1/2 · (9 + 280 · h · exp{ - 4,170[(T / T0)-1/2 - 1]})	(1.2)

Коэффициент затухания α рассчитывают по формуле:

α = 8,686 · f2 · ([1,84 · 10-11 · (pa / pr)-1] · (T / T0)-1/2 + (T / T0)-5/2 ×

× {0,01275 · [exp(-2239,1 / T)] · [frO + f2 / frO]-1 +

+ 0,1068 · [exp(-3352,0 / T)] · [frN + f2 / frN]-1})	(1.3)

В формулах (1) -(3) pr = 101,325кПа, T0 = 293,15 К.

## Расчет коэффициента затухания

При температуре воздуха T = 20°C и относительной влажности h = 70%, при давлении pa = 101,325кПа, коэффициент затухания согласно таблице 1 ГОСТ 31295.1-2005 составит:

C = -6,8346 · (273,16 / 20)1,261 + 4,6151 = -1,637;

h = 70 · 10-1,637 / (101,325 / 101,325) = 1,614 %;

frO = 101,325 / 101,325(24 + 4,04 · 104 · 1,614 · (0,02 + 1,614) / (0,391 + 1,614)) = 53173,957 Гц;

frN = 101,325 / 101,325 · (20 / 293,15)-1/2 · (9 + 280 · 1,614 · exp{-4,170[(20 / 293,15)-1/3 - 1]}) = 460,991 Гц;

α31,5 = 8,686 · 31,52 · ([1,84 · 10-11 · (101,325 / 101,325)-1] · (20 / 293,15)1/2 + (20 / 293,15)-5/2 ×

× {0,01275 · [exp(-2239,1 / 20)] · [53173,957 + 31,52 / 53173,957]-1 +

+ 0,1068 · [exp(-3352,0 / 20)] · [460,991 + 31,52 / 460,991]-1}) · 103 = 0,02265 дБ/км.

Рисунок 3 - Результаты расчета уровня звукового давления по интегральному показателюна период капитального ремонта

Анализ расчета уровня звукового давления на период проведения капитального ремонта на расчетном прямоугольнике показал, что максимальный уровень звукового давления в октавных полосах частот на расстоянии 98 м составляет 70 дБА, что не превышает требуемых нормативных значений шума для производственных территорий предприятий.

Источником шумового воздействия здания столовой на 50 посадочных мест является применение бытовых приборов.

При этом, техника будет располагаться в помещении здания, соответственно шум, издаваемый оборудованием, при прохождении через перегородки и стены, будет значительно меньше, за счет снижения звуковой мощности прошедшего через преграду.

Уровень звукового давления соответствует уровню требуемых нормативных значений шума на рабочих местах, при этом значительно меньше, чем их пороговый уровень (135 дБ – для машин и оборудования). При заявленном уровне звукового давления, применяемого оборудования, шумовое воздействие будет минимальным, соответственно, проведение расчета распространения уровня звукового давления не целесообразно.

На запроектированном объекте при выполнении требований, предъявляемых к качеству проводимых работ, и соблюдении обслуживающим персоналом требований техники безопасности, уровни вибрации и звукового давления при работе строительный техники и оборудования, не будут превышать допустимых значений, установленных гигиеническими нормативами и не окажут существенного влияния на работающий персонал, и не причинят вреда здоровью человека.

Результаты расчетов уровня звукового давления от намечаемой деятельности в виде программных распечаток и карт-схем приведены в приложении 7.

Вибрация

Вибрацию вызывают неуравновешенные силовые воздействия, возникающие при работе различных машин и механизмов. В зависимости от источника возникновения выделяют три категории вибрации:

- транспортная;

- транспортно - технологическая;

- технологическая.

Минимизация вибраций в источнике производится на этапе проектирования, и в период эксплуатации. При выборе машин и оборудования для проектируемого объекта, следует отдавать предпочтение кинематическим и технологическим схемам, которые исключают или максимально снижают динамику процессов, вызываемых ударами, резкими ускорениями и т.д. На передвижной технике применяются плавающие подвески, шарнирные сочленения оборудованы клапанами нейтрализаторами и др. Также для снижения вибрации необходимо устранение резонансных режимов работы оборудования, то есть выбор режима работы при тщательном учете собственных частот машин и механизмов.

Проектными решениями предусмотрено использование техники и оборудования, обеспечивающих уровень вибрации в допустимых пределах, согласно «Гигиенических нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.

Освещение

Санитарные нормы освещения на рабочем месте регламентируются строительными нормами Республики Казахстан СН РК 2.04-01-2011 «Естественное и искусственное освещение» и сводом правил Республики Казахстан СП РК 2.04-104-2012 «Естественное и искусственное освещение» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.08.2021 г.).

В качестве источников света приняты светодиодные светильники ОАО «Ардатовский светотехнический завод».

Для аварийного освещения приняты светильники с блоком аварийного питания.

Мероприятия по смягчению воздействия физических факторов

Соблюдение действующего законодательства в части использования техники и оборудования, является основным мероприятием по защите от шума персонала и населения.

Следующие меры по смягчению последствий должны использоваться в ходе строительных работ (капитального ремонта), чтобы свести к минимуму шум и вибрацию:

  - любая деятельность, в ходе работы в ночное время должна быть сведена к минимуму;

  - уменьшение интенсивности шума и вибрации в источнике их возникновения путем выбора специальной конструкции совершенного, бесшумного оборудования и инструмента, использование соответствующих материалов, высокого качества изготовления деталей, их правильного монтажа и оборудования;

  - использование глушителей для выхлопной системы;

  - использование звукопоглощающих материалов (войлок, минеральная шерсть, асбест, асбосиликат, арболит, пористые штукатурки и др.);

  - использование различных средств индивидуальной защиты (антифоны, беруши, шумозащитные наушники, шлемы, виброизолирующие перчатки и обувь), изготовленных из пластичных (неопрен, воск) и твердых (резина, эбонит) материалов;

  - использование гибких стыков, сцепления и т.д., если необходимо свести вибрации к минимуму.

5.2 Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения

Главной целью радиационной безопасности является охрана здоровья населения, включая персонал, от вредного воздействия ионизирующего излучения путем соблюдения основных принципов и норм радиационной безопасности без необоснованных ограничений полезной деятельности при использовании излучения в различных областях хозяйства.

Ионизирующая радиация при воздействии на организм человека может вызвать два вида эффектов, которые клинической медициной относятся к болезням: детерминированные пороговые эффекты (лучевая болезнь, лучевой дерматит, лучевая катаракта, лучевое бесплодие, аномалии в развитии плода и др.) и стохастические (вероятные) беспороговые эффекты (злокачественные опухоли, лейкозы, наследственные болезни).

Изменения радиационной обстановки под воздействием природных факторов носят крайне медленный характер и сопоставимы со скоростью геологического развития района. Однако вмешательство человека в природные процессы зачастую способно вызвать очень быстрые необратимые изменения естественной обстановки, и для избежания нежелательных последствий хозяйственной деятельности необходимо знать как современное состояние окружающей среды, так и факторы возможного изменения ситуации.

Радиоактивным загрязнением считается повышение концентраций естественных или природных радионуклидов сверх установленных санитарно-гигиенических нормативов - предельно допустимых концентраций (ПДК) в окружающей среде (почве, воде, воздухе) и предельно допустимых уровней (ПДУ) излучения, а также сверхнормативные содержания радиоактивных элементов в строительных материалах, на поверхности технологического оборудования и в отходах промышленных производств.

Общая расчетная годовая доза облучения людей от различных природных источников радиации в районах с нормальным радиационным фоном составляет до 2,2 мЗв (милизиверт), что эквивалентно уровню радиоактивности окружающей среды до 25 мкР/Час. С учетом дополнительных «техногенных» источников радиации (радионуклиды в строительных материалах, минеральные удобрения, энергетические объекты, глобальные выпадения искусственных радионуклидов при ядерных испытаниях, радиоизотопы, рентгенодиагностика и др.) индивидуальные среднегодовые дозы облучения населения за счет всех источников определены в размере 60 мкР/Час.

Мощность смертельной дозы для млекопитающих - 100 Рентген, что соответствует поглощенной энергии излучения 5 Джоулей на 1 кг веса.

Радиационная безопасность обеспечивается соблюдением действующих Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года №ҚР ДСМ-275/2020.

Основные требования радиационной безопасности предусматривают:

• исключение всякого необоснованного облучения населения и производственного персонала предприятий;

• не превышение установленных предельных доз радиоактивного облучения;

• снижение дозы облучения до возможно низкого уровня.

Радиационный контроль является одной из важнейших составных частей комплекса мер по обеспечению радиационной безопасности. Задачей радиационного мониторинга являются охрана здоровья населения от вредного воздействия техногенных и природных источников ионизирующего излучения и защита окружающей среды от радиоактивного загрязнения. Радиационный мониторинг предусматривает контроль соблюдения норм радиационной безопасности, а также получение необходимой информации о состоянии радиационной обстановки на предприятии, в окружающей среде.

Общий вывод:

Уровень физического воздействия проектируемых работ носит локальный и временный характер. Уровень шума, электромагнитного излучения и вибрации, создаваемый транспортом и технологическим оборудованием в период проведения проектируемых работ будет минимальным и несущественным. В целом физическое воздействие проектируемых работ на здоровье населения и персонала оценивается как допустимое.

6.Оценка воздействий на земельные ресурсы и почвы

6.1 Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории, намечаемой для размещения объекта и прилегающих хозяйств в соответствии с видом собственности, предлагаемые изменения в землеустройстве, расчет потерь сельскохозяйственного производства и убытков собственников земельных участков и землепользователей

- Капитальный ремонт здания столовой на 50 посадочных мест Нурказганской ОФ осуществляется на территории Нурказганской ОФ, расположенной в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.

- Проектируемый объект расположен на существующем земельном отводе с кадастровым номером 09-140-109-287 (площадью 1233,0115 га), дополнительный отвод земли не требуется (приложения 11).

6.2 Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта

На рассматриваемой территории темно-каштановые карбонатные среднемощные почвы занимают всю площадь. Темно-каштановые карбонатные среднемощные почвы сформированы на слабоволнистых обширных равнинах на делювиальных отложениях. В настоящее время описываемые почвы большей частью распаханы, но не используются в качестве пашни.

Темно-каштановые карбонатные среднемощные почвы характеризуются наличием по профилю серовато-белесоватого оттенка, обусловленного присутствием карбонатов, сильной трещиноватостью, доходящей до переходных горизонтов. Содержание углекислоты в гумусовом горизонте составляет 0,91-3,42%.

Мощность гумусового горизонта «А+В2» в темно-каштановых карбонатных среднемощных почвах составляет до 40 см. Горизонт Апах мощностью 20-21 см темно-серого цвета, комковато-пороховатой структуры. Горизонт В1 мощностью 20-30 см серого цвета, комковато-призматической структуры, уплотнен. В среднемощных почвах присутствует В2 мощностью 10-15 см серовато-белесоватой окраски и светлее горизонта В1, комковатой структуры, плотный.

В данных почвах содержание гумуса вниз убывает постепенно, в связи с чем вниз по профилю постепенно стирается серый оттенок, а гумусированность выражается тонкими гумусовыми затеками.

Из подвижных элементов питания почвы обеспечены в высокой степени подвижным калием, легкоусвояемым фосфором. Механический состав описываемых почв легкоглинистый (содержание физической глины от 50%).

Темно-каштановые среднемощные почвы не солонцеваты. На долю поглощенного натрия приходится в горизонте А – 0,10-1,13%; в горизонте В1 – 0,94-1,77%; в горизонте «В2» – 0,94-2,29% от суммы поглощенных оснований.

Реакция почвенного раствора гумусового горизонта слабощелочная (Рh – 7,00-7,25), ниже по профилю – 7,60-7,70.

Таким образом, темно-каштановые карбонатные среднемощные и маломощные почвы достаточно плодородны, обладают благоприятными водно-физическими и химическими свойствами. Однако, следует отметить что в карбонатных почвах складывается иной режим питания, чем в некарбонатных аналогах. Фосфор на этих почвах обладает меньшей подвижностью, так как подвижная фосфорная кислота при иссушении почвы переходит в труднорастворимый трехкальциевый фосфат. Следовательно, они испытывают большую потребность в фосфорных удобрениях. Кроме того, они быстрее образуют корку после дождей, во влажном состоянии быстрее пересыхают, переходя в раздельно- частичные микроструктурные плодородия описываемых почв возможно, только при условии создания необходимого состояние. Поэтому, наиболее эффективное использование потенциального запаса влаги в почве.

Исследуемая территория относится к подзоне умеренно-сухих степей с темнокаштановыми почвами. В районе развития мелкосопочника на склонах преобладают темно-каштановые малоразвитые почвы, на щебнисто-глинистых покровах сопок, холмов и увалов формируются серо-бурые пустынные почвы, в межсопочных понижениях – темно-каштановые нормальные почвы. Развиты солонцы луговые солончаковые, в северо-восточной части – солонцы луговые степные солончаковые. Состав почв преимущественно тяжело- и среднесуглинистый. Средний балл бонитета земель, установленный предварительно по почвенным материалам смежно-расположенных территорий, составляет 18.

- Земли в рассматриваемом районе и на прилегающей к ней территории малоценны и для земледелия не используются. Почвы маломощны, обычно суглинистые или супесчаные с примесью обломочного материала и в основном представляют собой выгоны, засоренные камнями.

6.3 Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров (механические нарушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта

Капитальный ремонт здания столовой на 50 посадочных мест Нурказганской обогатительной фабрики осуществляется в пределах территории действующего промышленного предприятия - Нурказганской ОФ.

Почвенный покров на данной территории отсутствует, так как она представляет собой промышленную площадку с нарушенной природной поверхностью. В связи с этим нарушения почвенного покрова при производстве работ не ожидается.

Воздействие на почвенно-грунтовый слой, включая механическое нарушение, химическое загрязнение, а также изменение физических и химических свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта, осуществляться не будет.

6.4 Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы и вскрышных пород, по сохранению почвенного покрова на участках, не затрагиваемых непосредственной деятельностью, по восстановлению нарушенного почвенного покрова и приведению территории в состояние, пригодное для первоначального или иного использования (техническая и биологическая рекультивация)

## Капитальный ремонт здания столовой на 50 посадочных мест Нурказганской ОФ осуществляется в пределах территории действующего промышленного предприятия - Нурказганской ОФ.

## Почвенный покров как на период проведения капитального ремонта, так и в процессе дальнейшей эксплуатации объекта нарушен не будет, поскольку он отсутствует на территории предприятия.

  - Организация экологического мониторинга почв

Капитальный ремонт здания столовой на 50 посадочных мест Нурказганской ОФ осуществляется в пределах территории действующего промышленного предприятия - Нурказганской ОФ.

Участок, на котором планируется выполнение работ, характеризуется нарушенным рельефом, отсутствием почвенного покрова и естественной растительности, что обусловлено его длительным промышленным использованием.

В связи с отсутствием естественных компонентов экосистемы (почв, растительности и животного мира), проведение мониторинга состояния окружающей природной среды в части почвенного, растительного и животного компонентов не требуется.

7 Оценка воздействия на растительность

7.1 Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта.

Проектируемый объект расположен в пределах территории действующего промышленного предприятия - Нурказганской обогатительной фабрики, используемой под производственные нужды. Вследствие длительной хозяйственной и промышленной деятельности, на рассматриваемом участке естественный растительный покров полностью утрачен.

Таким образом, в зоне предполагаемого воздействия объекта ценные, редкие или охраняемые виды растительности отсутствуют, и проект не окажет негативного влияния на растительные сообщества.

7.2 Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние

Растительность в районе расположения объекта скудная и представлена редким типчаково-ковыльно-полынным травяным покровом (полынь, ковыль, типчак, солодка, карагана и др.).

Полынь австрийская. Многолетние травянистые растения или полукустарники с прямостоящими стеблями. Беловатое, на густых тонких стеблях с шелковистыми волосками, корневище тонкое стелящееся, деревянистое. Стебли густолиственные, ветвистые, листья нижние стеблевые короткочеренковые, остальные сидячие, с долями при основании. Растет в степной и пустынной зонах на солонцеватых лугах, в долинах рек, около дорог и на залежах.

Ковыль восточный. Многолетние травы высотой 10-30 см, стебель прямой, голый или гладкий, листья свернутые острошероховатые. Растет по сухим щебнистым степям и каменистым склонам.

Типчак, овсяница бороздчатая. Многолетние травы с плоскими или щитовидными – свернутыми листьями высотой 30-60 см, сероземное, образует плотные дерновины, стебли гладкие или слегка шероховатые, листья нитевидные, сложенные, с глубокими продольными бороздками по бокам. Растет в степях, на степных, сухих и солонцеватых лугах по степным склонам.

Солодка Коржинского. Многолетние корневищные травы высотой 40-70 см, стебель прямостоящий, ветвистый или простой, более или менее густо усаженный клейкими коричневыми железками, голый или редко и преимущественно в верхней части с рассеянными волосками. Растет в солонцеватых степях, на лугах и пустынной зоне.

Овсец пустынный. Многолетние травы высотой 30-60 см, образует плотные дерновики, стебли тонкие, голые под соцветием шероховатые, листья щитовидносвернутые, голые или слегка опущенные, равны стеблям или несколько короче. Растет в сухих степях и на сухих склонах.

Кермек солотистый. Многолетние травы с укороченным, обычно подземным, толстым корнем, высотой 6-20 см, ярко-зеленого цвета. Корень рыхло-деревянистый, черно-бурый, втягивающий, стебли многочисленные, укороченные, коротко разветвленные, образуют полную, почти подушковидную дерновину. Растет на известняковых и мергелистых склонах и шлейфах низкогорий.

Суренка прямая. Двух-многолетние травы большей частью с лировидно-перистыми листьями, голые или слабо опушенные простыми волосками высотой 50 – 100 см. Стебель маловетвистый преимущественно в верхней части вместе с листьями, голый при основании, с охватами стебель ушками, нижние на черепках. Растет на сырых и полынных лугах по берегам рек и озер, и в речных проемах.

Пырей гребневидный (Житняк). Многолетняя трава высотой 25-70 см. Образует дерновины, стебель под наклоном обычно слегка опушенный, реже голый, листья узко линейные, свернутые или плоские со свернутыми краями. Растет в сухих степях, по степным склонам гор и холмов. Кормовая трава.

Грудница мохнатая. Многолетняя трава с прямостоящим, более или менее равномерно олиственными стеблями высотой 15-35 см. Стебли обычно многочисленные, прямостоящие, в верхней части разветвленные, с косо вверх направленными веточками, заканчивающимися одной или несколькими корзинками на ножках, листья продолговатые. Растет в степях на солонцах, каменистых склонах.

Острец. Многолетний злак из рода колосняк. По внешнему виду сходен с пыреем ползучим, размножается преимущественно корневищами, злостный сорняк хлебных. Растет в степях и солонцеватых склонах.

Люцерна Траутфеттера. Многолетние травы высотой 4-80 см, стебли прямые или восходящие, сильно ветвистые, почти голые, хорошо олиственные; сверху голые снизу слабо волосистые, к верхней части мелкозубчатые. Растет на сухих солончаковых лугах и в степной зоне, на берегах рек.

Карагана. Ветвистый, слабоколючий кустарник, 0,5-2 м высотой, с прямыми пробегами и ветвями, одетыми темной, зеленовато- или желтовато- серой корой; прилистники ланцетно-шиловидные, опадающие или твердеющие и остающиеся в виде колючек. Растет зарослями на склонах, шлейфах и логах, террасах рек. Карагана – декоративный кустарник для озеленения степной зоны, молодые побеги, и листья поедаются овцами и крупным рогатым скотом.

Шиповник иглистый. Высокие или низкие кустарники с ветвями, до 2 м высотой, серовато – бурой корой; стебли и ветви покрыты шипами и шипиками, тонкими прямыми, реже слегка изогнутыми вниз, цветки чаще одиночные на довольно длинных, гладких или чаще железисто-щетинистых цветоножках. Растет на лесных склонах, опушках, по сырым кустарниковым зарослям горных ущелий и на склонах.

Подлежащие особой охране, занесенные в Красную Книгу, исчезающие, а также пищевые и лекарственные виды растений в радиусе воздействия планируемых работ не встречаются.

Проректируемый объект не находится на особо охраняемых природных территориях и землях лесного фонда. В районе расположения проектируемого объекта отсутствуют особо-охраняемые природные территории.

7.3 Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории, в том числе через воздействие на среду обитания растений; угроза редким, эндемичным видам растений в зоне влияния намечаемой деятельности

Основные факторы воздействия на растительность:

1. Механические нарушения, связанные со строительными, земляными работами при строительстве зданий, сооружений, коммуникаций, а также установкой технологического оборудования.

2. Дорожная дигрессия. Дорожная сеть является линейно-локальным видом воздействия, характеризующимся полным уничтожением растительности по трассам автодорог или колеям несанкционированных, временных дорог, запылением и загрязнением выхлопными газами растений вдоль трасс.

3. Загрязнение растительности. Растительный покров полосы отвода в той или иной степени испытывает постоянное химическое воздействие загрязняющих веществ.

Подлежащие особой охране, занесенные в Красную Книгу, исчезающие, а также пищевые и лекарственные виды растений, в зоне влияния планируемых работ, не встречаются.

Поскольку строительные работы при капитальном ремонте здания столовой на 50 посадочных мест Нурказганской ОФ осуществляются в пределах территории действующего промышленного предприятия - Нурказганской ОФ, где отсутствует природная растительность, отрицательное воздействие на растительные сообщества отсутствует.

7.4 Обоснование объемов использования растительных ресурсов

Обоснование объемов использования растительных ресурсов в настоящем РООС не представлено ввиду того, что реализация намечаемой деятельности не предполагает изъятие или использование растительных ресурсов.

7.5 Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность

Капитальный ремонт здания столовой на 50 посадочных мест Нурказганской ОФ, осуществляется в пределах территории действующего промышленного предприятия - Нурказганской ОФ, где отсутствует растительность. Отрицательного влияния на растительность при проведении проектируемых работ осуществляться не будет.

7.6 Ожидаемые изменения в растительном покрове (видовой состав, состояние, продуктивность сообществ, оценка адаптивности генотипов, хозяйственное и функциональное значение, загрязненность, пораженность вредителями), в зоне действия объекта и последствия этих изменений для жизни и здоровья населения

Капитальный ремонт здания столовой на 50 посадочных мест Нурказганской ОФ, осуществляется в пределах территории действующего промышленного предприятия - Нурказганской ОФ, где отсутствует растительность. Следовательно, не ожидаются изменения в растительном покрове (видовой состав, состояние, продуктивность сообществ, оценка адаптивности генотипов, хозяйственное и функциональное значение, загрязненность, пораженность вредителями), в зоне действия объекта и последствия этих изменений для жизни и здоровья населения.

7.7 Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и улучшению среды их обитания

Капитальный ремонт здания столовой на 50 посадочных мест Нурказганской ОФ, осуществляется в пределах территории действующего промышленного предприятия — Нурказганской обогатительной фабрики. С целью сохранения биоразнообразия в районе проведения работ, настоящими проектными решениями предусматривается перемещение спецтехники и транспорта ограничить специально отведенными дорогами.

7.8 Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, а также по мониторингу проведения этих мероприятий и их эффективности

Капитальный ремонт здания столовой на 50 посадочных мест Нурказганской ОФ, осуществляется в пределах территории действующего промышленного предприятия — Нурказганской обогатительной фабрики, где отсутствует растительность. Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации не предусмотрены.

8 Оценка воздействий на животный мир

8.1 Исходное состояние водной и наземной фауны

На рассматриваемой территории области водятся около 20 видов млекопитающих, не менее 100 видов птиц, 5 видов рептилий, 2 вида амфибий и около 10 видов рыб. В пределах района месторождения проходят границы ареала животных: западная – сурка серого, полевки плоскочерепной; южная – сурка-байбака, зайца-русака, хомячка джунгарского, куропатки белой; северная – сурка серого, суслика среднего, хомяка Эверсмана, ящурки разноцветной, дрозда пестрого каменного, пеночки индийской, горихвостки-чернушки, овсянки скалистой. Особенно характерны для данного района грызуны, хищники и зайцеобразные. Среди грызунов широко представлены различные полевки. В густом травостое разнотравно-злаковых степей живут суслик рыжеватый и тушканчик. Среди птиц распространены приуроченные к березнякам тетерев, овсянка белошапочная, иволга; из насекомых – пилильщик березовый, пяденица березовая, рогохвост березовый, хрущ майский. В безлесных участках лесостепи водится сурок-байбак. По разнотравным лугам с ивняком и на опушках колков встречается крыса водяная. Из мелких грызунов многочисленны полевка плоскочерепная и пеструшка степная. Из грызунов-семеноедов на лугах и опушках леса живут серые, обычные и белеющие на зиму хомячки джунгарские, в лесах и кустарниках – мыши. Годами бывает много зайца, особенно беляка.

После малоснежных, несуровых зим достигает высокой численности куропатка серая. Летом по лугам и луговым степям встречается перепел. Из птиц самым крупным и редким в лесостепи является орел-могильник. В березовых перелесках обитают: овсянка белошапочная, пеночка зеленая, пеночка зарничка. Зимой встречаются чечетки, снегири обыкновенный и длиннохвостый, синицы, гаички и др. В кустарниках водятся: сорокут-жулан, кукушка обыкновенная, горлицы обыкновенная и восточная. Луговые степи изобилуют жаворонками. Из хищных птиц наиболее распространены пустельга обыкновенная, менее – степная и еще реже канюк-курганник. Из насекомых многочисленны кобылки: крестовая, белополосая, сибирская, темно-красная; трещотки ширококрылые, жуки – щелкуны полосатые и темные, блошки земляные, мотыльки луговые. Видовым богатством и обилием особей обладают кровососущие двукрылые (комары, мошки, мокрецы и др.).

Степная фауна значительно отличается от лесостепной. Низкорослость травостоя способствует распространению здесь сурков-байбаков, пищухи степной и пеструшки, тушканчика большого и малого, суслика и тушканчика-прыгуна. Из птиц обитают: черный и белокрылый жаворонки, саджа, журавль-красавка, степная чечетка и полевой конек.

Из рептилий широко распространены: ящерица прыткая, гадюка степная, из амфибий – жаба зеленая, лягушка остромордая.

Рыбные богатства сосредоточены в Самаркандском водохранилище. Видовой состав рыб небогат – щука, окунь, налим, линь, карась, язь, плотва, лещ.

Непосредственно на участке животные отсутствуют в связи с близостью к действующим промышленным объектам.

Непосредственно в районе производственной деятельности, занесенные в Красную книгу, редкие и исчезающие виды животных, а также виды, подлежащие особой охране, не встречаются. Путей сезонных миграций пернатых и млекопитающих на территории расположения проектируемого объекта не отмечено.

8.2 Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных

Среди животных, обитающих на данной территории, отсутствуют виды, занесенные в Красную Книгу. В районе объекта отсутствуют массовые пути миграции животных и птиц. Непосредственно на территории проведения работ животные отсутствуют, так как проектируемый объект размещается на территории Нурказганской обогатительнй фабрики.

8.3 Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных в процессе строительства объекта, оценка адаптивности видов

В период проведения работ по реализации рассматриваемого проекта влияние на представителей животного мира может сказываться при воздействии следующих факторов:

- прямых (изъятие или вытеснение части популяций, уничтожение части мест обитания и т.д.),

- косвенных (сокращение площади мест обитания, качественное изменение среды обитания).

На миграцию птиц производимые работы существенного влияния не окажут.

В период проведения проектируемых работ изъятие территорий из площади возможного обитания мест представителей животного мира не предусматривается.

В связи со значительной отдаленностью участков планируемых работ от мест обитания редких видов животных, внесенных в Красную Книгу, реализация проекта не отразится на сохранности их видового состава.

Нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия проектируемого объекта осуществляться не будет.

Выводы:

В целом, воздействие на животный мир может быть определено в пределах от низкой значимости.

8.4 Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия объекта, оценка последствий этих изменений и нанесенного ущерба окружающей среде

Нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия проектируемого объекта осуществляться не будет.

8.5 Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, мониторинг проведения этих мероприятий и их эффективности

Редкие и исчезающие виды животных непосредственно на территории Редкие и изчезающие виды животных в рассматриваемом районе, прилегающей к территории Нурказганской ОФ, отсутствуют, в связи с этим оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации не предусмотрены.

С целью сохранения биоразнообразия в рассматриваемом районе, прилегающей к территории Нурказганской ОФ, настоящими проектными решениями предусматривается перемещение спецтехники и транспорта ограничить специально отведенными дорогами в целях сохранения среды обитания животных.

9 Оценка воздействий на ландшафты и меры по предотвращению, минимизации, смягчению негативных воздействий, восстановлению ландшафтов в случаях их нарушения

В процессе выполнения строительных работ природный ландшафт рассматриваемой территории нарушен не будет.

Капитальный ремонт здания столовой на 50 посадочных мест Нурказганской ОФ реализуются на территории с уже нарушенным рельефом и отсутствующей естественной растительностью, в пределах промышленной площадки.

В связи с этим, намечаемые работы не окажут воздействия на природный ландшафт, не вызовут изменений рельефа и не затронут растительный покров.

10 Оценка воздействий на социально-экономическую среду

10.1 Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности

Бухар-Жырауский район – один из самых крупных районов Карагандинской области. Район граничит на юге с Каркаралинским, на юго-западе с Абайским, на севере и северо-западе с Осакаровским, на востоке с Нуринским районами Карагандинской области. На севере и северо-востоке район граничит с Павлодарской областью. Районный центр поселок Ботакара расположен в 60 км от областного центра.

Базовыми отраслями промышленности являются горнодобывающая и обрабатывающая отрасли. Объем промышленного производства по району составил 45,3 млрд. тенге, индекс физического объема – 120,8%. По показателю ИФО район занимает 3 место среди 18 регионов. Так добыча медной руды составила – 4,6 млн. тонн или – 131,3%, производство меди в медном концентрате составил 34,0 тыс.тонн или 119,3% по сравнению с прошлым годом.

По уровню развития агропромышленного комплекса район занимает лидирующие позиции в области. Выпуск валовой продукции АПК по итогам 2020 года составил 41,3 млрд. тг. ИФО – 104,6%.

Необходимо отметить, что объем произведённой продукции сельхозтоваропроизводителями района является самым высоким по области, доля района в области составляет 15,2%, однако в сравнении с другими регионами по уровню ИФО район находится на 6 месте. Сельхозтоваропроизводителями района было убрано зерновых культур на площади – 128,8 тыс. га, при средней урожайности 10,1 ц/га, валовой сбор составил 129 тыс. тонн. Картофель убран с площади 3 тыс. га, валовый сбор составил 69 тыс. тонн, валовой сбор овощей составил 16,7 тыс. тонн. Заготовлено кормов 230 тыс. тонн, при плане 165 тыс. тонн, или 139,4%.

Регион обладает запасами угля, баритового концентрата, медной руды. Наряду с этим в районе осуществляют производственную деятельность предприятия недропользователи, занимающиеся разработкой нерудных материалов, такие как ТОО «Арселор Миталл» (добыча и реализация песчано-гравийной смеси), ТОО «Бахыт и К» (песчаный карьер), ТОО «Нурхан» (песчаный карьер), ТОО «Корпорация Казахмыс» (месторождение «Нурказган»), АО «ЦентралАзияЦемент» (карьер суглинников), ТОО «Горнорудная компания Кар Руда» (щебеночный карьер), АО «Дорстройматериалы» (каменный карьер), ТОО «Караганды жолдары» (добыча щебня), ТОО «Монолит»  (добыча глины), ТОО «Аргос» (Аманский щебеночный карьер), Актаское (месторождение кирпичных глин), ТОО «Импульс» (производство и реализация известняка),  КХ «Нур Адил», АО «Березняки», (добыча и реализация песка).

Обеспечение соблюдения санитарных и экологических норм и требований на всех этапах хозяйственной деятельности, предотвратит возможные аварийные ситуации и создаст благоприятные условия жизни местного населения в процессе эксплуатации объекта.

10.2 Обеспеченность объекта в период строительства (реконструкции), эксплуатации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения

На период проведения работ по капитальному ремонту здания столовой на 50 посадочных мест Нурказганской обогатительной фабрики (ОФ) планируется создание временных рабочих мест с привлечением рабочей силы в количестве 45 человек. Рабочие будут задействованы на различных этапах ремонтных работ, включая демонтажные, строительные, отделочные и монтажные процессы.

Создание рабочих мест - основа основ социально-экономического развития, при этом положительный эффект от их создания измеряется далеко не только заработной платой. Рабочие места – это также сокращение уровня бедности, нормальное функционирование городов, а кроме того - создание перспектив развития. По мере создания новых рабочих мест, общество процветает, поскольку создаются благоприятные условия для всестороннего развития всех членов общества, что в свою очередь, снижает социальную напряженность. Политика в области охраны окружающей среды не должна стать препятствием для создания рабочих мест.

На период проведения работ по капитальному ремонту здания столовой на 50 посадочных мест Нурказганской обогатительной фабрики (ОФ) дополнительный персонал привлекаться не будет.

В случае принятия решения о прекращении деятельности рассматриваемого объекта, район проектируемых работ обеспечен, в достаточной мере, местными трудовыми ресурсами.

10.3 Влияние намечаемого объекта на регионально-территориальное природопользование

Оценка воздействия намечаемой деятельности на социально-экономическую среду проводится на основе «Методических указаний по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду» (Приказ МООС РК №270-О от 29.10.2010 года).

Результаты оценки воздействия на каждый компонент социально – экономической среды оцениваются экспертно (путем качественной оценки), в масштабах: пространство - время - интенсивность.

Процесс определения состава компонентов социально - экономической среды (скопинг) является исходным в общем процессе оценки воздействия. В структурном плане в состав рассматриваемых включают компоненты двух блоков: блока «Социальная сфера» и блока «Экономическая сфера», раскрывающих социально-экономическую обстановку на территории намечаемой деятельности:

Компоненты социально-экономической среды, рассматриваемые в ходе оценки воздействия

| Компоненты социальной среды | Компоненты экономической среды |
| --- | --- |
| Трудовая занятость | Экономическое развитие территории |
| Доходы и уровень жизни населения | Промышленное рыболовство |
| Здоровье населения | Коммерческое судоходство |
| Демографическая ситуация | Наземный, воздушный и морской транспорт |
| Образование и научно - техническая сфера | Землепользование |
| Отношения населения к проектной деятельности и процессы внутренней миграции | Сельское хозяйство |
| Рекреационные ресурсы | Внешнеэкономическая деятельность |
| Памятники истории и культуры |  |

Для каждого компонента социально - экономической среды уровни значимых площадных, временных воздействий и воздействий интенсивности дифференцируются по градациям.

Каждую градацию воздействия проекта на компоненты социально - экономической среды определяют соответствующие критерии (таблицы 10.1, 10.2, 10.3). Характеристика критериев учитывает специфику социально-экономических условий республики и базируется на данных анализа многочисленных проектов, реализуемых на территории Республики Казахстан.

Таблица 10.1 Градации пространственных масштабов воздействия на социально - экономическую сферу

| Градация пространственных воздействий | Критерий | Балл |
| --- | --- | --- |
| Нулевое | воздействие отсутствует | 0 |
| Точечное | воздействие проявляется на территории размещения объектов проекта | 1 |
| Локальное | воздействие проявляется на территории близлежащих населенных пунктов | 2 |
| Местное | воздействие проявляется на территории одного или нескольких административных районов | 3 |
| Региональное | воздействие проявляется на территории области | 4 |
| Национальное | воздействие проявляется на территории нескольких смежных областей или республики в целом | 5 |

Таблица 10.2 Градации временных масштабов воздействия на социально - экономическую сферу

| Градация временных воздействий | Критерий | Балл |
| --- | --- | --- |
| Нулевое | воздействие отсутствует | 0 |
| Кратковременное | воздействие проявляется на протяжении менее 3-х месяцев | 1 |
| Средней продолжительности | воздействие проявляется на протяжении от одного сезона (больше 3 -х месяцев) до 1 года | 2 |
| Долговременное | воздействие проявляется в течение продолжительного периода (больше 1 года, но меньше 3-х лет). Обычно охватывает временные рамки строительства объектов проекта | 3 |
| Продолжительное | продолжительность воздействия от 3-х до 5 лет. Обычно соответствует выводу объекта на проектную мощность | 4 |
| Постоянное | продолжительность воздействия более 5 лет | 5 |

Таблица 10.3 Градации масштабов интенсивности воздействия на социально - экономическую сферу

| Градация интенсивности воздействий | Критерий | Балл |
| --- | --- | --- |
| Нулевое | воздействие отсутствует | 0 |
| Незначительное | положительные и отрицательные отклонения в социально- экономической сфере соответствуют существовавшим до начала реализации проекта колебаниям изменчивости этого показателя | 1 |
| Слабое | положительные и отрицательные отклонения в социально - экономической сфере превышают существующие тенденции в изменении условий проживания в населенных пунктах | 2 |
| Умеренное | положительные и отрицательные отклонения в социально- экономической сфере превышают существующие условия среднерайонного уровня | 3 |
| Значительное | положительные и отрицательные отклонения в социально- экономической сфере превышают существующие условия среднеобластного уровня | 4 |
| Сильное | положительные и отрицательные отклонения в социально - экономической сфере превышают существующие условия среднереспубликанского уровня | 5 |

Интегральная оценка воздействия представляет собой 2-х ступенчатый процесс.

На первом этапе, в соответствии с градациями масштабов воздействия, представленными в таблицах 10.1, 10.2 и 10.3, суммируются баллы отдельно отрицательных и отдельно положительных пространственных, временных воздействий и интенсивности воздействий для получения комплексного балла по каждому выявленному виду воздействия для каждого рассматриваемого компонента. Получается итоговый балл отрицательных или положительных воздействий.

На втором этапе для каждого рассматриваемого компонента определяется интегрированный балл посредством суммирования итоговых отрицательных или положительных воздействий.

Балл полученной интегральной оценки позволяет определить интегрированный, итоговый уровень воздействия (Высокий, Средний, Низкий), на конкретный компонент социально- экономической среды.

Таблица 10.4 Определение интегрированного воздействия на социально-экономическую сферу

| Итоговый балл | Итоговое воздействие |
| --- | --- |
| от +1 до +5 | Низкое положительное воздействие |
| от +6 до +10 | Среднее положительное воздействие |
| от +11 до +15 | Высокое положительное воздействие |
| 0 | Воздействие отсутствует |
| от -1 до -5 | Низкое отрицательное воздействие |
| от -6 до -10 | Среднее отрицательное воздействие |
| от -11 до -15 | Высокое отрицательное воздействие |

Интегральная оценка воздействия на конкретные компоненты социально-экономической среды

С учетом месторасположения проектируемого объекта и характеристики намечаемой деятельности рассматриваются следующие компоненты социально-экономической среды, раскрывающие социально-экономическую обстановку на территории намечаемой деятельности:

- компоненты социальной среды: трудовая занятость, доходы населения;

- компоненты экономической среды: экономическое развитие.

Такие компоненты социальной среды, как рекреационные ресурсы и памятники истории и культуры в районе намечаемой деятельности в зоне потенциального воздействия   проектируемого объекта отсутствуют.

Такие компоненты экономической среды, как рыболовство и сельское хозяйство, коммерческое судоходство при реализации намечаемой деятельности воздействию не подвергаются.

## Определение интегрального уровня воздействия на компоненты социально- экономической сферы

| Компонент социально-экономической среды: трудовая занятость |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Положительное воздействие – Рост занятости |  |  | Отрицательное воздействие – Не оправдавшиеся надежды на получение Работы |  |  |
| Баллы |  |  | Баллы |  |  |
| Пространственный | Временной | Интенсивность | Пространственный | Временной | Интенсивность |
| +1 | +2 | +1 | -1 | -1 | -1 |
| Сумма = (+1)+(+2)+(+1)= +4 |  |  | Сумма = (-1)+(-1)+(-1)= - 3 |  |  |
| Итоговая оценка: (+4) + (-3) = (+1) |  |  |  |  |  |
| Низкое положительное воздействие |  |  |  |  |  |

| Компонент социально-экономической среды: доходы населения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Положительное воздействие – Увеличение |  |  | Отрицательное воздействие – Снижение |  |  |
| доходов, рост благосостояния населения |  |  | доходов, спад благосостояния населения |  |  |
| Баллы |  |  | Баллы |  |  |
| Пространственный | Временной | Интенсивность | Пространственный | Временной | Интенсивность |
| +1 | +2 | +1 | 0 | 0 | 0 |
| Сумма = (+1)+(+2)+(+1)= +4 |  |  | Сумма = 0 |  |  |
| Итоговая оценка: (+4) + (0) = (+4) |  |  |  |  |  |
| Низкое положительное воздействие |  |  |  |  |  |

| Компонент социально-экономической среды: экономическое развитие |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Положительное воздействие – Рост экономики |  |  | Отрицательное воздействие – Снижение экономики |  |  |
| Баллы |  |  | Баллы |  |  |
| Пространственный | Временной | Интенсивность | Пространственный | Временной | Интенсивность |
| +1 | +2 | +1 | 0 | 0 | 0 |
| Сумма = (+1)+(+2)+(+1)= +4 |  |  | Сумма = 0 |  |  |
| Итоговая оценка: (+4) + (0) = (+4) |  |  |  |  |  |
| Низкое положительное воздействие |  |  |  |  |  |

Анализ воздействий и качественная оценка позволяют сделать вывод, что намечаемая деятельность будет оказывать больше положительных воздействий на компоненты социально-экономической среды, чем отрицательных. Таким образом, планируемая хозяйственная деятельность является допустимой и желательной и экономически выгодной.

Условия регионально-территориального природопользования при реализации проектных решений изменятся не значительно и соответствуют принятым направлениям внутренней политики Республики Казахстан, направленной на устойчивое развитие и экономический рост, основанный на росте производства.

Таким образом, осуществление проектного замысла, отрицательных социально-экономических последствий не спровоцирует.

10.4 Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях)

Комплексная оценка техногенного воздействия на окружающую среду не может обойтись без анализа социально-экономических условий жизнедеятельности населения в зоне строительства объекта. Население включаются в понятие окружающей среды и именно поэтому социальные и экологические особенности рассматриваемого района в зоне возможного воздействия объекта составляют обязательную и неотъемлемую часть процедуры РООС.

В результате проведения проектируемых работ в районе размещения главного корпуса техногенная нагрузка на окружающую среду не изменится, интенсивность использования природных ресурсов не возрастет, демографические особенности не изменятся и социально-экономические условия жизни населения улучшатся.

10.5 Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности

Планируемые работы не приведут к значительному загрязнению окружающей среды, что не скажется негативно на здоровье населения.

С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в районе предусмотрены необходимые меры для обеспечения санитарно-гигиенических условий работы и отдыха персонала, его медицинского обслуживания.

Привлечение местных трудовых ресурсов снижает вероятность заболеваний среди рабочих, адаптированных к местным климатическим условиям, а также уменьшает риск привнесения инфекционных заболеваний из других регионов.

Учитывая изложенное, реализация намечаемой деятельности не окажет отрицательного воздействия на санитарно-эпидемиологическое состояние территории в период проведения работ.

10.6 Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности

Регулирование социальных отношений в процессе реализации намечаемой хозяйственной деятельности предусматривается в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Регулирование социальных отношений в процессе намечаемой деятельности это взаимодействие с заинтересованными сторонами по всем социальным и природоохранным аспектам деятельности предприятия.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами – это общее определение, под которое попадает целый спектр мер и мероприятий, осуществляемых на протяжении всего периода проведения проектируемых работ объекта:

- выявление и изучение заинтересованных сторон;

- консультации с заинтересованными сторонами;

- переговоры;

- выработка предложений по реализации государственной политики в области социально-трудовых отношений;

- взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами по социальному партнерству и регулированию социально-трудовых отношений.

- отчетность перед заинтересованными сторонами.

11 Оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности в регионе

11.1 Ценность природных комплексов (функциональное значение, особо охраняемые объекты), устойчивость выделенных комплексов (ландшафтов) к воздействию намечаемой деятельности

Природные комплексы - совокупность объектов биологического разнообразия и неживой природы, подлежащих особой охране. В районе намечаемой деятельности особо охраняемые объекты отсутствуют.

Устойчивое использование природных комплексов - использование биологических ресурсов природных комплексов таким образом и такими темпами, которые не приводят в долгосрочной перспективе к истощению биологического разнообразия.

Устойчивость природных комплексов к техногенным нагрузкам – это способность природного комплекса сохранять свою структуру и функциональные особенности при воздействии внешних (преимущественно антропогенных) факторов. На конкретную устойчивость территории большое влияние оказывают местные географические условия. В настоящее время существуют методы оценки потенциальной способности территориальных комплексов к самоочищению. Сравнение потенциальной способности геосистем к самоочищению с фактическим загрязнением внешней среды позволяет характеризовать антропоэкологическую обстановку по этой важной группе факторов. Скорость процессов самоочищения и самовосстановления внешней среды обусловливает устойчивость природных комплексов против антропогенных вмешательств в их функционирование. Поскольку в обеспечении устойчивости природных систем принимают участие различные компоненты среды, комплексная оценка потенциальной самоочищающей и самовосстанавливающей способности геосистем и их устойчивости к техногенным нарушениям проводится обычно в полуколичественных показателях (баллах).

Для получения региональных характеристик устойчивости природных комплексов обычно оцениваются следующие факторы:

1) общая устойчивость природной среды к любым антропогенным нагрузкам;

2) способность воздушных масс рассеивать промышленные выбросы;

3) способность почв к нейтрализации биологических и минеральных загрязнений;

4) интенсивность выноса минеральных загрязнений поверхностными водами и самоочищающая способность вод.

По общей устойчивости против техногенных вмешательств природные комплексы могут быть оценены как: крайне неустойчивые, неустойчивые, слабоустойчивые, устойчивые и очень устойчивые.

Реализация данного проекта предусматривается вдали от охраняемых объектов и не затрагивает памятников, состоящих на учете в органах охраны памятников Комитета культуры РК, имеющих архитектурно-художественную ценность и представляющих научный интерес в изучении народного зодчества Казахстана.

11.2 Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта

Способность комплексов природной экосистемы противостоять антропогенным (техногенным) нагрузкам, которые нарушают их естественное функционирование определяется степенью подверженности экосистемы внешним факторам, нарушающим ее структуру и функционирование, называется уязвимостью природной экосистемы. Нарушения функционирования приводят к потере устойчивости экосистемы. При превышении некоторой критической величины антропогенного (техногенного) воздействия и потере устойчивости экосистемы возникают обратные связи, которые могут привести к ее разрушению.

Разработаны методы оценки потенциальной способности территориальных комплексов к очищению от техногенного загрязнения. Сравнения потенциальной способности геосистем к самоочищению с фактическим загрязнением внешней среды позволяют характеризовать экологическую обстановку по этой группе факторов с использованием балльной системы.

Для оценки экологических последствий намечаемой деятельности был использован матричный анализ. На основе «Методических указаний по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду» (Приказ МООС РК №270-О от 29.10.10 года) предложена унифицированная шкала оценки воздействия на окружающую среду с использованием трех основных показателей: пространственный масштаб воздействия, временной масштаб воздействия и величины (степени интенсивности).

Определение пространственного масштаба воздействия

Определение пространственного масштаба воздействия проводится на анализе технических решений, математического моделирования, или на основании экспертных оценок и представлено в таблице 11.1.

Таблица 11.1 – Определение пространственного масштаба воздействия

| Градация | Пространственные границы воздействия* (км2 или км) |  | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| Локальное воздействие | площадь воздействия до 1 км2 | воздействие на удалении до 100 м от линейного объекта | 1 |
| Ограниченное воздействие | площадь воздействия до 10 км2 | воздействие на удалении до 1 км от линейного объекта | 2 |
| Местное воздействие | площадь воздействия от 10 до 100 км2 | воздействие на удалении от 1 до 10 км от линейного объекта | 3 |
| Региональное воздействие | площадь воздействия более 100 км2 | воздействие на удалении более 10 км от линейного объекта | 4 |

*Примечание: Для линейных объектов преимущественно используются площадные границы, при невозможности оценить площадь воздействия используются линейная удаленность

Определение временного масштаба воздействия

Определение временного масштаба воздействия на отдельные компоненты природной среды, определяется на основании технического анализа, аналитических (модельных) оценок или экспертных оценок, и представлено в таблице 11.2.

Таблица 11.2 – Определение временного масштаба воздействия

| Градация | Временной масштаб воздействия* | Балл |
| --- | --- | --- |
| Кратковременное воздействие | Воздействие наблюдается до 6 месяцев | 1 |
| Воздействие средней продолжительности | Воздействие отмечаются в период от 6 месяцев до 1 года | 2 |
| Продолжительное воздействие | Воздействия отмечаются в период от 1 до 3 лет | 3 |
| Многолетнее (постоянное) воздействие | Воздействия отмечаются в период от 3 лет и более | 4 |

Определение величины интенсивности воздействия

Шкала интенсивности определяется на основе экологических учений и рассматривается в таблице 11.3.

Таблица 11.3 – Определение величины интенсивности воздействия

| Градация | Описание интенсивности воздействия | Балл |
| --- | --- | --- |
| Незначительное воздействие | Изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости | 1 |
| Слабое воздействие | Изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости, Природная среда полностью самовосстанавливается. | 2 |
| Умеренное воздействие | Изменения в природной среде, превышающие пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению | 3 |
| Сильное воздействие | Изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям компонентов природной среды и/или экосистемы. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению (это утверждение не относится к атмосферному воздуху) | 4 |

Определение значимости воздействия

Определение значимости воздействия проводится в несколько этапов.

Этап 1. Для определения комплексного воздействия на отдельные компоненты природной среды необходимо, использовать таблицы с критериями воздействий.

Комплексный балл значимости воздействия определяется по формуле:

Oiintegr = Qti×Qsi×Qji,

где: Oiintegr – комплексный балл для заданного воздействия;

Qti – балл временного воздействия на i-й компонент природной среды;

Qsi – балл пространственного воздействия на i-й компонент природной среды;

Qji – балл интенсивности воздействия i-й компонент природной среды.

Oiintegr = 1×2×1 = 2 балла

Этап 2. Категория значимости определяется интервалом значений в зависимости от балла, полученного при расчете комплексной оценки, как показано в таблице 11.4.

Таблица 11.4 – Категория значимости воздействия

| Категории воздействия, балл |  |  | Категории значимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб | Временной Масштаб | Интенсивность воздействия | Баллы | Значимость |
| Локальное – 1 | Кратковременное – 1 | Незначительное – 1 | 1-8 | Воздействие низкой значимости |
| Ограниченное – 2 | Средней продолжительности – 2 | Слабое – 2 |  |  |
|  |  |  | 9-27 | Воздействие средней значимости |
| Местное – 3 | Продолжительное – 3 | Умеренное – 3 |  |  |
|  |  |  | 28-64 | Воздействие высокой значимости |
| Региональное – 4 | Многолетнее – 4 | Сильное – 4 |  |  |

Комплексная (интегральная) оценка воздействия на отдельные компоненты природной среды от различных источников воздействий

| Объекты воздействия | Критерии воздействия | Пространст-венный масштаб | Временной масштаб | Интенсив- ность воздействия | Комплек- сная оценка | Категория значи- мости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атмосферный воздух | Категория опасности предприятия (КОП) | 1 локальное | 2 средней продолжительности | 1 незначительное | 2 | Воздействие низкой значимости |
| Недра | Нарушение недр | 0 отсутствует | 0 отсутствует | 0 отсутствует | 0 | Воздействие отсутствует |
|  | Физическое присутствие |  |  |  |  |  |
| Земельные ресурсы | Изъятие земель | 0 отсутствует | 0 отсутствует | 0 отсутствует | 0 | Воздействие отсутствует |
| Почвы | Физическое воздействие | 0 отсутствует | 0 отсутствует | 0 отсутствует | 0 | Воздействие отсутствует |
|  | Интегральная характеристика загрязнения почв | 0 отсутствует | 0 отсутствует | 0 отсутствует | 0 | Воздействие отсутствует |
| Растительность | Физическое воздействие | 0 отсутствует | 0 отсутствует | 0 отсутствует | 0 | Воздействие отсутствует |
| Наземная фауна | Интегральное воздействие | 0 отсутствует | 0 отсутствует | 0 отсутствует | 0 | Воздействие отсутствует |
| Шум | Физическое воздействие | 1 локальное | 2 средней продолжительности | 1 незначительное | 2 | Воздействие низкой значимости |
| Электромагнитное воздействие | Физическое воздействие | 1 локальное | 2 средней продолжительности | 1 незначительное | 2 | Воздействие низкой значимости |
| Вибрация | Физическое воздействие | 1 локальное | 2 средней продолжительности | 1 незначительное | 2 | Воздействие низкой значимости |
| Комплексная (интегральная) оценка воздействия. |  |  |  |  | 2 | Воздействие низкой значимости |

Таким образом, комплексная (интегральная) оценка воздействия составляет 2 балла, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости объекта намечаемой деятельности определяется, как воздействие низкой значимости.

  - Вероятность аварийных ситуаций (с учетом технического уровня объекта и наличия опасных природных явлений)

Вероятность возникновения аварийных ситуаций на каждом конкретном объекте зависит от множества факторов, обусловленных горно-геологическими, климатическими, техническими и другими особенностями. Количественная оценка вероятности возникновения аварийной ситуации возможна только при наличии достаточно полной репрезентативной, статистической информационной базы данных, учитывающей специфику эксплуатации объекта.

Оценка вероятности возникновения аварийных ситуаций используется для определения или оценки следующих явлений:

- потенциальные события или опасности, которые могут привести к аварийной ситуации, а также к вероятным катастрофическим воздействиям на окружающую среду при осуществлении конкретного проекта;

- вероятность и возможность наступления такого события;

- потенциальная величина или масштаб экологических последствий, которые могут быть причинены в случае наступления такого события.

Потенциальные опасности, связанные с риском проведения реконструкции, могут возникнуть в результате воздействия, как природных факторов, так и антропогенных.

Природные факторы воздействия

Под природными факторами понимаются разрушительные явления, вызванные природно-климатическими причинами, которые не контролируются человеком. Иными словами, при возникновении природной чрезвычайной ситуации возникает опасность саморазрушения окружающей среды. К ним относятся:

- землетрясения;

- ураганные ветры;

- повышенные атмосферные осадки.

К природным факторам относятся неблагоприятные метеоусловия (ураганные ветры, повышенные атмосферные осадки).

Сейсмическая активность. Проектируемый объект находится в сейсмобезопасном районе, поэтому исключены опасные явления экзогенного характера типа селей, наводнений, оползней и др. Степень интенсивности опасных явлений невысока.

Характер воздействия: одномоментный. Вероятность возникновения землетрясения крайне низкая.

Неблагоприятные метеоусловия. В результате неблагоприятных метеоусловий, таких как сильные ураганные ветры, повышенные атмосферные осадки, могут произойти частичные повреждения оборудования, кабельных линий силовых приводов на территории площадки.

Анализ ранее представленных природно-климатических данных показал, что для летнего периода работ характерна вероятность возникновения пожароопасных ситуаций, в связи с засушливым типом климата. Кроме того, данные аварийные ситуации могут возникнуть при неосторожном обращении персонала с огнем и нарушением правил техники безопасности.

Характер воздействия: временный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная.

Антропогенные факторы воздействия

Под антропогенными факторами понимаются быстрые разрушительные изменения окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации.

К антропогенным факторам относятся факторы производственной среды и трудового процесса.

Возможные техногенные аварии при проведении работ можно разделить на следующие категории:

- Воздействие машин и оборудования - могут возникнуть ситуации, приводящие к травмам людей в результате столкновения с движущимися частями и элементами оборудования, и причиняемыми неисправными шкивами, и лопнувшими тросами, захват одежды шестернями, сверлами. Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций мала. Для предотвращения подобных ситуаций персонал своевременно проходит инструктаж по технике безопасности.

- Воздействие электрического тока – поражения током в результате прикосновения к проводникам, находящимся под напряжением, неправильного обращения с электроинструментами, при работе во время грозы. Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная. Для предотвращения подобных ситуаций персонал своевременно проходит инструктаж по технике безопасности.

- Разливы нефтепродуктов и иных потенциально опасных веществ – эксплуатация неисправных автотранспортных средств, или их опрокидывание, также повреждение емкостей хранения ГСМ может привести к возникновению аварий и как следствие к утечке нефтепродуктов. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций крайне низкая. Для предотвращения подобных ситуаций персонал своевременно проходит инструктаж по технике безопасности, также должны осуществлять контроль за техническим состоянием транспорта во избежание проливов ГСМ.

- Человеческий фактор. Основными причинами большинства несчастных случаев, является несоответствие текущего планирования развития работ утвержденным проектным решениям, а также низкая эффективность деятельности служб ведомственного надзора. Основные причины возникновения аварийных ситуаций обусловлены недостаточной обученностью обслуживающего персонала, их эмоциональной неустойчивостью, недостаточным уровнем оперативного мышления, дефектами оперативной памяти, проявлением растерянности в чрезвычайной ситуации, а также прямым нарушением должностных инструкций вследствие безответственности и халатного отношения к своим должностным обязанностям. Профессиональный отбор, обучение работников, проверка их знаний и навыков безопасности труда.

Зона воздействия при аварийных ситуациях природного и антропогенного происхождения ограничивается пределами строительной площадки.

11.4 Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды (включая недвижимое имущество и объекты историко-культурного наследия) и населения

При проведении проектируемых работ могут иметь место рассмотренные выше возможные аварийные ситуации.

Рассмотренные модели наиболее вероятных аварийных ситуаций, их последствиях и рекомендации по их предотвращению приведены в таблице 11.5.

Таблица 11.5 – Последствия аварийных ситуаций при осуществлении проектных решений

| Опасность/событие |  | Риск | Последствия | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Природные | Антропо- генные |  |  |  |
| Сейсмическая активность |  | Низкий | Потеря контроля над работой и возможность возникновения пожара, разлива ГСМ | Площадь проектируемых работ не находится в сейсмически активной зоне. |
| Неблаго-приятные метеоусловия |  | Низкий | Наиболее неблагоприятный вариант: Повреждение оборудования, разлив ГСМ и других опасных материалов, возникновение пожара на складе ГСМ | Оборудование предназначено для работы в исключительно суровых погодных условиях; Осуществление специальных мероприятий по ликвидации последствий; Использование хранилища ГСМ полностью оборудованных в соответствии со всеми требованиями |
|  | Воздействие электрического тока | Низкий | Поражение током, несчастные случаи | Обучение персонала правилам техники безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях |
|  | Воздействие машин и технологи-ческого оборудования | Низкий | Получение травм в результате столкновения с движущимися частями и элементами оборудования | Строгое соблюдение правил техники безопасности, своевременное устранение технических неполадок |
|  | Разливы нефтепро-дуктов и иных потенциально опасных веществ | Низкий | Загрязнение почвенно-растительного покрова, подземных и поверхностных вод; Возникновение пожара | Своевременное устранение технических неполадок оборудования; Осуществление мероприятий по установке и ликвидации последствий; Строгое соблюдение правил техники безопасности |
|  | Человеческий фактор | Низкий | Случаи травматизма рабочего персонала | Строгое соблюдение принятых проектных решений по охране труда и технике безопасности |
|  | Аварии с автотранс-портной техникой | Низкий | Загрязнение почвенно-растительного покрова, подземных и поверхностных вод; Возникновение пожара | Своевременное устранение технических неполадок оборудования; Осуществление мероприятий по установке и ликвидации последствий; Строгое соблюдение правил техники безопасности |

Реализация данного проекта предусматривается вдали от охраняемых объектов и не затрагивает памятников, состоящих на учете в органах охраны памятников Комитета культуры РК, имеющих архитектурно-художественную ценность и представляющих научный интерес в изучении народного зодчества Казахстана. Последствия для объектов историко-культурного наследия отсутствуют.

Конкретные последствия аварийных ситуаций для окружающей среды будут определяться непосредственно при аварийных случаях. В рамках настоящего проекта определено, что основными прогнозируемыми последствиями могут быть загрязнения почвенного покрова и пожары. Также возможен травматизм среди рабочего персонала.

При загрязнении почвенного покрова разливами нефтепродуктов необходимо провести рекультивацию нарушенного участка (снятие загрязненного слоя). Своевременно проведенная рекультивация обеспечит недопущение проникновения нефтепродуктов в нижележащие слои почвы.

Природные условия:

- температура воздуха (чем выше температура воздуха, тем выше скорость окислительных процессов)

- ветреность (ветер обдувает верхний слой почвы, создавая динамически повышенную концентрацию кислорода над ней, способствуя окислению. Ветер создает токи воздуха в воздушной системе почвы, по крайней мере той ее части, что осталась после загрязнения. Выветривание верхнего загрязненного и окисленного слоя также содействует дальнейшему очищению)

- уровень солнечной радиации (особенно доля ультрафиолетового излучения). Ультрафиолетовое излучение способствует окислительным реакциям и поэтому сильно ускоряет разложение нефти)

- растительный покров (при сильном нефтяном загрязнении растительный покров обычно вымирает. Однако если загрязнение не очень велико, то он может способствовать очищению почвы. Образующийся от него за несколько лет растительный опад создает над загрязненным слоем чистый гумусовый слой, богатый аэробной микрофлорой, которая может вести окисление лежащих ниже нефтепродуктов).

Результаты проведенных исследований показали, что вероятность возникновения аварийных ситуаций незначительна. Предусмотрены меры по предупреждению и устранению их с целью минимизации природных опасностей при осуществлении деятельности. Анализ мер по предупреждению и ликвидации аварий, позволяет говорить о том, что при их реализации вероятность возникновения аварий будет сведена к минимуму, т.е. воздействие может соответствовать низкому экологическому риску – терпимому.

11.5 Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий

В планируемой деятельности особое внимание будет уделено мероприятиям по обеспечению безопасного ведения работ и технической надежности всех операций производственного цикла.

В целом, для предотвращения или предупреждения аварийных ситуаций при производстве планируемых работ рекомендуется следующий перечень мероприятий:

- обязательное соблюдение всех нормативных правил при строительстве;

- периодическое проведение инструктажей и занятий по технике безопасности, постоянное напоминание всему рабочему персоналу о необходимости соблюдения правил безопасности;

- все операции по заправке, хранению, транспортировке ГСМ должны проходить под контролем ответственных лиц и строго придерживаться правил техники безопасности;

- своевременное устранение утечек топлива;

- использование контейнеров для сбора отработанных масел.

При выполнении работ будут выполняться требования законодательства Республики Казахстан и международные правила в области промышленной безопасности по предотвращению аварий и ликвидации их последствий.

Список литературы

1. Экологический кодекс РК от 02.01.2021 г.

2. Водный кодекс РК от 09.07.2003 г. №481-II.

3. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10 марта 2021 года № 63. «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду».

5. РНД 03.7.0.6.02-94. «Инструкция по осуществлению государственного контроля за охраной окружающей природной среды от загрязнения промышленными отходами предприятий».

6. РНД 01.01.03-94 «Правила охраны поверхностных вод РК».

7. Инструкцию по организации и проведению экологической оценки, утвержденная приказом министсра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30.07.2021 г. №280.

8. СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология».

9. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (Приказ и. о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2).

10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека, приведены в «Гигиенических нормативах к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 16.02.2022 года №ҚР ДСМ-15.

11. Санитарные правила «Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70.

12. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26.

13.	Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» (Приказ и.о. Министра здравоохранения РК от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020).

14. Методика расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, утвержденные приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206.

15. Классификатор отходов, утвержденный приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 06 августа 2021 года № 314.

16. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов, утвержденная приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. №100-п, Приложение 11.

- Методика по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами. Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г;

- Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в т.ч. АБЗ., утвержденная приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. №100-п, Приложение №12;

19. Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004.

20. Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.025.05 -2004.

21. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Утвержденна приказом Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 г. № 221-О, (Приложение 8).

22. Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70.

23. СП «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения» утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72.

24. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий, утвержденная приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. №100-п, Приложение 3;

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004. Астана, 2004 г.;

- Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при работе с пластмассовыми материалами, утвержденная приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. №100-п, Приложение №7.

- Филиал РГП на ПХВ «Казгидромет» МЭГ и ПР РК по Карагандинской области «Информационный бюллетень о состоянии окружающей среды Карагандинской области. Выпуск № 4, 1 квартал 2022 года».

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-19 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к радиотехническим объектам».

ПРИЛОЖЕНИЕ