PAGE  

Республика Казахстан

ТОО «Корпорация Казахмыс»

Головной проектный институт

Раздел «Охраны окружающей среды» 
по объекту
«Ремонтно-механическое специализированное 
управление» филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - 
«Balqash Tau-ken ondirisi»
П-25А-04/18 
[image: image8.png]LuMLeHHBI MPOCMOTR)

Frasrian wnkn  Paccaincn Ansbnia Kavatosa
) 3ALLALLIEHHbIFA IPOCMOTP ygsre ocToposss i s TEpHETaMOTYT GOREpAaTs SWpyc, ST 88 H K7KHO GMEHAT 30T ACKYEHT, Tyl ABOTAT C A B PEXAME SLMLIEHNOFO TpOCHOTP, | _Paspeus peaaiuposane x
q RN R SRR SHES SRR TORE SNET SRS SRS SRR TR IRE SR R o
~ PaGounii mpoeKkT

KanaTanbHbli peMOHT 31aHAS
O0CHOBHOTO0 KOpIYyca ¢ rajepeeii (aEB. NeOC-11-000101044)
canaTopust «CocHoBbIil Gop» IO «KaparaaganserMer»

E Pasgen «OxpaBa oKpyKaomeil cpegbn
] (POOC)

E I1-22A-11/06 — TI3

kb Tom 6

1

2

18

1

W\
ay &\
2 inpextop nHeTHTy T\ \
4 T'0/10BHOTO NPOEKTHOrO uunm’nm‘."{‘ »ecfe_P.M. Canbiko
B pos MPoeXTHLIN ] ) P M. Cax ma
wHeTHTyT /)
B \ y7
2 (4
TMaBHET MEGKeHep IPOeKTa E K10 Yanma
Bl 2022rT.

Crpannya 2 w3190 Hncro cros: 55747




2025 г.

[image: image1.emf]

Аннотация 

Настоящий раздел «Охрана окружающей среды» по объекту «Ремонтно-механическое специализированное управление» филиала 
ТОО «Корпорация Казахмыс» - «Balqash Tau-ken ondirisi» выполнен Головным проектным институтом ТОО «Корпорация Казахмыс», имеющим Государственную лицензию на проектирование горных производств (приложение 1). 
Атмосферный воздух. На 2026-2035 гг. на рассматриваемых участках Ремонтно-механического специализированного управления филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - «Balqash Tau-ken ondirisi» принято 11 источников загрязнения атмосферного воздуха, из них 3 – организованных и 8 – неорганизованных.

В процессе производственной деятельности от рассматриваемых участков РМСУ на 2026-2035 гг. в атмосферу выбрасываются 23 загрязняющих вещества: железа оксиды, марганец и его соединения, хром, азота диоксид, азота оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, фтористые газообразные соединения, фториды неорганические плохо растворимые, диметилбензол, метилбензол, бутан-1-ол, этанол, 2-этоксиэтанол, бутилацетат, пропан-2-он, керосин, уайт-спирит, взвешенные частицы, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, пыль абразивная, пыль древесная.

На 2026-2035 гг. объем выбросов загрязняющих веществ составит: 

- с учетом выбросов от передвижных источников – 18,3967219 г/с, 41,63130918 т/год;

- без учета выбросов от передвижных источников – 18,2528139 г/с, 37,59457118 т/год.
Декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 2026-2035 гг. составит: 18,2528139 г/с, 37,59457118 т/год.

Ближайшая жилая зона – жилые дома в г. Балхаш располагаются в северо-восточной стороне от участка №7, на расстоянии около 500 м.
На текущий момент Ремонтно-механическое специализированное управление (РМСУ) филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - «Balqash Tau-ken ondirisi» осуществляет производственную деятельность на основании ранее поданной декларации (уведомлении) о воздействии на окружающую среду от 21.12.2021 г. (талон о приеме уведомления представлен в приложении 2).

Отходы производства и потребления. 

На период эксплуатации (2026-2035 гг.)  Ремонтно-механического специализированного управления филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - «Balqash Tau-ken ondirisi» предполагается образование 25-ти видов отходов: отработанные моторные масла, отработанные трансмиссионные масла, отработанные гидравлические масла, отработанные теплоносители (антифризы и др.), фильтры масляные отработанные, фильтры топливные отработанные, промасленная ветошь, аккумуляторы отработанные автомобильные, тара из-под лакокрасочных изделий (ЛКМ), тара металлическая из-под масел, отходы офисной техники и другого электронного оборудования, отработанные картриджи печатающих устройств и копировальной техники, уловленная пыль, шины автомобильные отработанные, фильтры воздушные отработанные, отработанные тормозные колодки, огарки сварочных электродов, лом черных металлов, лом абразивных изделий, древесные отходы, отработанные лампы, не содержащие ртуть, использованная спецодежда и обувь, отходы средств индивидуальной защиты (СИЗ), смет с территории, твердые-бытовые отходы (ТБО).

- опасные отходы – 12 видов (отработанные моторные масла, отработанные трансмиссионные масла, отработанные гидравлические масла, отработанные теплоносители (антифризы и др.), фильтры масляные отработанные, фильтры топливные отработанные, промасленная ветошь, аккумуляторы отработанные автомобильные, тара из-под лакокрасочных изделий (ЛКМ), тара металлическая из-под масел, отходы офисной техники и другого электронного оборудования, отработанные картриджи печатающих устройств и копировальной техники);
- неопасные отходы – 13 видов (уловленная пыль, шины автомобильные отработанные, фильтры воздушные отработанные, отработанные тормозные колодки, огарки сварочных электродов, лом черных металлов, лом абразивных изделий, древесные отходы, отработанные лампы, не содержащие ртуть, использованная спецодежда и обувь, отходы средств индивидуальной защиты (СИЗ), смет с территории, твердые-бытовые отходы (ТБО). 

- зеркальные отходы – отсутствуют.

Общий ежегодный объем накопления отходов производства и потребления на период эксплуатации (2026-2035 гг.) составит – 141,18625892 т/год, в том числе опасных отходов – 1,52678 т/год, неопасных отходов – 139,65547892 т/год.
Водоснабжение и водоотведение. 

На участках Ремонтно-механического специализированного управления (РМСУ) в период 2026-2035 гг.  предусматривается водоснабжение на хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды. 
Согласно исходным данным водоснабжение на хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды РМСУ в период 2026-2035 гг. осуществляется от существующих сетей ТВС БРП "Энергосервис" ТОО "Казахмыс Дистрибьюшен" и ТОО "Балхаш Су" по договорам.

Общий расход воды на хозяйственно-бытовые нужды участков РМСУ на период 2026-2035 годы составит 99,55 м3/сут., 24489,3 м3/год, в т.ч:

- на хозяйственно-питьевые нужды – 19,55 м3/сут., 4809,3 м3/год;
- на нужды душевых установок – 80 м3/сут., 19680 м3/год;

- на наружное пожаротушение – 10 л/с.
Хозяйственно-бытовые сточные воды в период 2026-2035 гг. предусматривается отводить в существующие канализационные сети ТВС БРП "Энергосервис" ТОО "Казахмыс Дистрибьюшен" по договору, в объеме 99,55 м3/сут., 24489,3 м3/год.
Сточных вод, непосредственно сбрасываемых в поверхностные водные объекты, на рельеф местности, поля фильтрации и в накопители сточных вод, при эксплуатации участков РМСУ не имеется.
Ближайший водный объект – озеро Балхаш расположен в юго-восточном направлении, на расстоянии 0,51 км от участка №7 РМСУ (Приложение 8). Рассматриваемые участки РМСУ не входят в водоохранную зону и полосу оз. Балхаш.
Санитарно-защитная зона 

Согласно заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы от 15.04.2015 №1000.Ш.КZ66VBS00001759 (Приложение 2) размер санитарно-защитной зоны для Ремонтно-механического специализированного управления (РМСУ) филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - «Balqash Tau-ken ondirisi» составляет 980 м.
В целях оценки воздействия от деятельности  Ремонтно-механического специализированного управления (РМСУ) на качество атмосферного воздуха, были проведены расчеты рассеивания химического загрязнения на атмосферный воздух, результаты которых показывают, что максимальные концентрации с учетом эффекта суммарного вредного воздействия и фонового загрязнения по веществам, вносящим максимальный вклад в загрязнение атмосферного воздуха, не превышают норму в 1 ПДК на границах санитарно-защитной и жилой зоны.

Анализ максимальных концентраций с учетом эффекта суммарного вредного воздействия и фонового загрязнения по веществам, вносящим максимальный вклад в загрязнение атмосферного воздуха, показывает, что область воздействия с нормой в 1 ПДК соблюдается на расстоянии от 93 м до 500 метров от источников воздействия.
Согласно Решению по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, от 6.09.2021 г., выданное РГУ «Департамент экологии по Карагандинской области» Комитета экологического регулирования и контроля Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, для Ремонтно-механического специализированного управления (РМСУ) филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - «Balqash Tau-ken ondirisi» определена III категория объекта (приложение 2).
Содержание
	
	Список исполнителей 
	3

	
	Аннотация 
	4

	
	Содержание 
	7

	
	Список сокращений
	11

	
	Список условных обозначений единиц измерения
	11

	
	Введение
	13

	
	Общие сведения о предприятии и проектируемой деятельности
	15

	1
	Оценка воздействий на состояние атмосферного воздуха
	17

	1.1
	Характеристика климатических условий
	17

	1.2
	Характеристика современного состояния воздушной среды
	18

	1.3
	Источники и масштабы расчетного химического загрязнения
	19

	1.4
	Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух
	42

	1.5
	Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ
	42

	1.6
	Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в целях заполнения декларации о воздействии
	43

	1.7
	Мероприятия по снижению отрицательного воздействия
	56

	1.8
	Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха
	56

	1.9
	Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий
	56

	2
	Оценка воздействий на состояние вод
	82

	2.1
	Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период капитального ремонта и эксплуатации, требования к качеству используемой воды
	82

	2.2
	Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика
	82

	2.3
	Водный баланс объекта
	83

	2.4
	Поверхностные воды
	85

	2.5
	Подземные воды
	86

	2.6
	Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ
	87

	2.7
	Расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, в целях заполнения деклорации о воздействии
	87

	3
	Оценка воздействий на недра
	88

	3.1
	Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта (запасы и качество)
	88

	3.2
	Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период строительства и эксплуатации (виды, объемы, источники получения)
	88

	3.3
	Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы
	88

	3.4
	Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий
	88

	3.5
	При проведении операций по недропользованию, добыче и переработке полезных ископаемых представляются следующие материалы. Характеристика используемых месторождений (запасы полезных ископаемых, их геологические особенности и другое)
	89

	4
	Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления
	90

	4.1
	Виды и объемы образования отходов на период эксплуатации (2026-2035 гг.)
	90

	4.2
	Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов)
	118

	4.3
	Рекомендации по управлению отходами и вспомогательным операциям, технологии по выполнению указанных операций
	128

	4.4
	Виды и количество отходов производства и потребления (образовываемых, накапливаемых и передаваемых), подлежащих включению в декларацию о воздействии на окружающую среду
	143

	5
	Оценка физических воздействий на окружающую среду
	147

	5.1
	Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий
	147

	5.2
	Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения
	154

	6
	Оценка воздействий на земельные ресурсы и почвы
	157

	6.1
	Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории, намечаемой для размещения объекта и прилегающих хозяйств в соответствии с видом собственности, предлагаемые изменения в землеустройстве, расчет потерь сельскохозяйственного производства и убытков собственников земельных участков и землепользователей
	157

	6.2
	Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта
	157

	6.3
	Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров(механические нарушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта
	159

	6.4
	Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы и вскрышных пород, по сохранению почвенного покрова на участках, не затрагиваемых непосредственной деятельностью, по восстановлению нарушенного почвенного покрова и приведению территории в состояние, пригодное для первоначального или иного использования (техническая и биологическая рекультивация)
	159

	6.5
	Организация экологического мониторинга почв
	160

	7
	Оценка воздействия на растительность
	161

	7.1
	Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта. 
	161

	7.2
	Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние
	162

	7.3
	Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории, в том числе через воздействие на среду обитания растений; угроза редким, эндемичным видам растений в зоне влияния намечаемой деятельности
	162

	7.4
	Обоснование объемов использования растительных ресурсов
	163

	7.5
	Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность
	163

	7.6
	Ожидаемые изменения в растительном покрове (видовой состав, состояние, продуктивность сообществ, оценка адаптивности генотипов, хозяйственное и функциональное значение, загрязненность, пораженность вредителями), в зоне действия объекта и последствия этих изменений для жизни и здоровья населения
	163

	7.7
	Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и улучшению среды их обитания
	163

	7.8
	Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, а также по мониторингу проведения этих мероприятий и их эффективности
	164

	8
	Оценка воздействий на животный мир
	165

	8.1
	Исходное состояние водной и наземной фауны
	165

	8.2
	Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных
	167

	8.3
	Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных в процессе эксплуатации объекта, оценка адаптивности видов
	167

	8.4
	Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия объекта, оценка последствий этих изменений и нанесенного ущерба окружающей среде
	168

	8.5
	Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, мониторинг проведения этих мероприятий и их эффективности
	168

	9
	Оценка воздействий на ландшафты и меры по предотвращению, минимизации, смягчению негативных воздействий, восстановлению ландшафтов в случаях их нарушения
	169

	10
	Оценка воздействий на социально-экономическую среду
	170

	10.1
	Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности
	170

	10.2
	Обеспеченность объекта в период эксплуатации объекта трудовыми ресурсами, участие местного населения
	171

	10.3
	Влияние намечаемого объекта на регионально-территориальное природопользование
	171

	10.4
	Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях)
	175

	10.5
	Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности
	175

	10.6
	Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности
	176

	11
	Оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности в регионе
	177

	11.1
	Ценность природных комплексов (функциональное значение, особо охраняемые объекты), устойчивость выделенных комплексов (ландшафтов) к воздействию намечаемой деятельности
	177

	11.2
	Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта
	178

	11.3
	Вероятность аварийных ситуаций (с учетом технического уровня объекта и наличия опасных природных явлений)
	181

	11.4
	Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды (включая недвижимое имущество и объекты историко-культурного наследия) и населения
	183

	11.5
	Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий
	186

	Список литературы
	187

	Приложения
	189

	Приложение 1
	Государственная лицензия 

	Приложение 2
	Заключение ГЭЭ

	Приложение 3
	Справка о климате и фоне

	Приложение 4
	Справка о НМУ

	Приложение 5
	Результаты расчетов валовых выбросов вредных веществ в атмосферу

	Приложение 6
	Результаты расчётов рассеивания и карты рассеивания загрязняющих веществ

	Приложение 7
	Расчеты шумового воздействия

	Приложение 8
	Карта схема расположения источников загрязнения, с расстояниями 

	Приложение 9
	Исходные данные от заказчика

	Приложения 10 
	Акт на землю


Список сокращений
	ГПИ
	Головной проектный институт

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ЗВ
	Загрязняющее вещество

	РООС
	Раздел «Охрана окружающей среды»

	СП
	Санитарные правила

	ЛКМ
	Лакокрасочные материалы

	НПА
	Нормативно-правовые акты

	МРП
	Минимальный расчетный показатель

	ПДК
	Предельно-допустимая концентрация

	ПДКм.р.
	Предельно-допустимая концентрация, максимально-разовая

	ПДКс.с.
	Предельно допустимая концентрация, среднесуточная

	НДВ
	Нормативы допустимых выбросов

	НДС
	Нормативы допустимых сбросов

	ДС
	Допустимый сброс

	РК
	Республика Казахстан

	РНД
	Республиканский нормативный документ

	СЗЗ
	Санитарно-защитная зона

	ТБО
	Твердые бытовые отходы

	ЭК
	Экологический кодекс 

	НК
	Налоговый кодекс

	СНиП
	Строительные нормы и правила

	НМУ
	Неблагоприятные метеорологические условия

	ПДУ
ЭНК
СПАВ

М/ЭНК               

РМСУ
МЗУ 
МК
МПЦ

МРЦ

ЦОМР

ДЦ ОФ

ЦПШ
	Предельно-допустимый уровень

Экологический норматив качества

Синтетические поверхностно-активные вещества

"M" - выброс ЗВ, т/год; "ЭНК" – экологический норматив качества  
Ремонтно-механическое специализированное участок

Монтажно-заготовительный участок
Металлургический комплекс
Медеплавильный цех
Механический ремонтный цех
Цех обогащения медных руд
Дробильный цех обогатительной фабрики
Цех подготовки шихты


Список условных обозначений единиц измерения

	% 
	процент 

	0С 
	градус Цельсия 

	г 
	грамм 

	дм 
	дециметр 

	кг 
	килограмм 

	см
	Сантиметр

	мм 
	миллиметр 

	кВт 
	киловатт 

	л 
	литр 

	м 
	метр 

	мг 
	миллиграмм 

	с 
	секунда 

	т 
	тонна 

	тыс.т
	тысяч тонн

	га
	гектар 

	т/год
	тонн в год

	маш-ч
	машино-час


Введение

Охрана окружающей среды представляет собой систему осуществляемых государством, физическими и юридическими лицами мер, направленных на сохранение и восстановление природной среды, предотвращение загрязнения окружающей среды и причинения ей ущерба в любых формах, минимизацию негативного антропогенного воздействия на окружающую среду и ликвидацию его последствий, обеспечение иных экологических основ устойчивого развития Республики Казахстан.
Раздел «Охрана окружающей среды» (далее - РООС) по объекту Ремонтно-механическое специализированное управление филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» — «Balqash Tau-ken ondirisi» разработан для оценки уровня воздействия проектируемого объекта на окружающую природную среду.

Согласно ст. 49 Экологического Кодекса РК: Экологическая оценка по упрощенному порядку проводится для намечаемой и осуществляемой деятельности, не подлежащей обязательной оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с настоящим Кодексом, при: 

- разработке проектов нормативов эмиссий для объектов І и II категорий; 

- разработке раздела «Охрана окружающей среды» в составе проектной документации по намечаемой деятельности и при подготовке декларации о воздействии на окружающую среду.

Раздел «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту разработан в соответствии с Экологическим кодексом РК, Земельным кодексом РК, Водным кодексом РК, СП «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» и иных нормативных правовых актов РК. 

Требования и порядок проведения экологической оценки по упрощенному порядку определяются Инструкцией по организации и проведению экологической оценки, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 года № 280.

В материалах РООС сделаны выводы о соответствии принятых проектных решений существующему природоохранному законодательству и рациональному использованию природных ресурсов.

РООС разработан лицензированным отделом ООС ГПИ ТОО «Корпорация Казахмыс» – государственная лицензия Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан № 02551Р на природоохранное проектирование (нормирование), выданная ТОО «Корпорация Казахмыс» 04.11.2022 года (приложение 1).
	Адрес Заказчика проекта:
	Филиал ТОО «Корпорация Казахмыс» - «Balqash Tau-ken ondirisi» – Карагандинская область, город Балхаш, улица Абай, дом 1
БИН 140641022293,  тел: 871036 61401

	Адрес Исполнителя:
	Головной проектный институт 

ТОО «Корпорация Казахмыс» (далее ( ГПИ), 

РК, г. Астана, пр. Туран, 37/10 

тел: 8(7172)55-76-72, (вн. 10557).


Общие сведения о предприятии и проектируемой деятельности
Основными задачами деятельности Ремонтно-механического специализированного управления (далее - РМСУ) являются выполнение ремонтов в соответствии с утверждённым графиком, а также проведение модернизации и реконструкции основного технологического, газоочистного оборудования, установок и сооружений Металлургического комплекса.
Целями деятельности РМСУ являются ремонт и обслуживание технологического оборудования Металлургического комплекса, необходимого для выполнения производственного плана.
Расположение предприятия показано на ситуационной карте Рисунок 1.

[image: image2.png]



Рисунок 1 – Ситуационная карта.

В состав РМСУ входят следующие подразделения: 

- участок № 1 по ремонту оборудования ГШО и ОФ - ремонт и обслуживание технологического оборудования ОФ, РМЗ, ремонт горно-шахтного оборудования, изготовление и сборка металлоконструкций;

- участок № 2 по ремонту и обслуживанию оборудования ЦОМР - ремонт и обслуживание технологического оборудования ГК, ЦПКШ ОФ;
- участок № 3 по ремонту и обслуживанию дробильного оборудования - ремонт и обслуживание технологического оборудования ДЦ ОФ;

- участок № 4 по ремонту технологического оборудования МПЦ - ремонт и обслуживание технологического оборудования МПЦ БМЗ;

- участок № 5 по ремонту газоочистного оборудования МПЦ - ремонт и обслуживание газоочистного оборудования МПЦ БМЗ

- участок № 6 по ремонту технологического оборудования ЦПШ - ремонт и обслуживание технологического оборудования ЦПШ, ЦЭМ БМЗ;
- участок № 7 монтажно-заготовительный участок (МЗУ) - производит монтажно-заготовительные работы, изготовление и сборка металлоконструкций, ремонт ГШО (кузова и ковши ПДМ, ТОРО, САТ, рабочих органов ОКНТ);

- участок № 8 механизация - перевозка металлоконструкции, кислорода, газ-пропана и прочих материалов, бесперебойная работа ГПМ, станков и электрооборудований.
Основные производственные подразделения предприятия включают:
Участки № 2, 3 по ремонту обогатительного оборудования - производят капитальные и текущие ремонты технологического оборудования – вагоноопрокидывателя ВРС-120; дробилок щековых и КСД, КМД, ККД, нордберг; трубопроводов; мельниц МШЦ, МШР, МСЦ; грохотов ГИТ-41, SКМ 5,5х1В, Мetso; флотомашин; конвейеров и транспортеров В- 800, В-1000, В-1200, В-1600, КЛС-1600, КЛС-1800; питателей; сепараторов ПБМ; керрам- фильтров и вакуум-насосов, сгустителей и др.

Участки № 4, 5, 6 по ремонту металлургического оборудования –производят капитальные и текущие ремонты технологического оборудования – агрегатов ПВ-1 и ПВ-2; конверторов; анодных печей; шихтоусреднительных машин; сушильных барабанов; водоохлождаемого напыльника и печи Кальдо; щековых дробилок и дробилок ККД; ПТС (конвейеры, транспортеры, питатели, бункера), сухих электрофильтров, газоходного тракта, анодных и катодных вагонеток, циркуляционных систем, шлаковозов и др.

Участок №1 (МРЦ) - производит капитальные и текущие ремонты технологического оборудования ОФ, МПЦ, РМЗ, ремонт горно-шахтного оборудования; а также изготовление нестандартного оборудования и металлоконструкций вышеперечисленных производств.

Участок №7 (МЗУ) - изготовление нестандартного оборудования и металлоконструкций для металлургического и обогатительного производств; ремонт ГШО (кузова и ковши ПДМ, ТОРО, САТ, рабочих органов ОКНТ).

Участок №8 (механизация) - занимается обеспечением транспортными средствами участков по их заявкам, доставкой кислорода, пропана на объекты металлургического и обогатительного производств.

1 Оценка воздействий на состояние атмосферного воздуха

1.1 Характеристика климатических условий

На территории Балхашского региона превалирует аридный климат местами с ярко выраженной семиаридностью.

Район расположения проектируемого объекта характеризуется засушливым климатом, очень низким уровнем осадков и обеспеченностью водными ресурсами, большой величиной испаряемости, значительными суточными и годовыми колебаниями температуры воздуха и почвы, отсутствием постоянных поверхностных водотоков, накоплением в верхних горизонтах почвы солей, изреженным растительным покровом.

По классификации В. П. Кёппена климат территории классифицируется как BSk (класс Б – Полупустыня).

Территория района входит в пустынную ландшафтную зону и характеризуется климатическими характеристиками, присущими данной зоне. По климатическому районированию район строительства согласно СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология» относится к району III-А.
Для характеристики режимов температурных колебаний, ветра и инверсий в приземных слоях атмосферы использована климатическая информация, предоставленная РГП на ПХВ «Казгидромет» от 03.02.2025 г. 03-3-04/340 7FA9F9BD5B014E17 (приложение 3).

Наиболее холодный месяц – январь, наиболее жаркий – июль. Среднемесячная температура наиболее холодного месяца (январь) составляет –13,6°С, а наиболее жаркого (июль) +29,4 °С.

Среднегодовое количество атмосферных осадков – 141 мм. Среднее число дней с жидкими осадками составляет 72 дня. Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова в среднем составляет 86 дней.

Наибольшее количество осадков выпадает летом, но при этом осадки кратковременны, носят ливневый характер. Расходуются эти осадки в основном на испарение. Одним из опасных атмосферных явлений являются пыльные бури. Наиболее часто пыльные бури наблюдаются с мая по сентябрь.

Для района характерны постоянно дующие ветра. На большей части рассматриваемой территории среднегодовая скорость ветра составляет 
4,4 м/с. Роза ветров рассматриваемой территории показана на рисунке 1.

Большая часть атмосферных осадков, выпадающих на территории региона в вегетационный период, быстро испаряется, не проникая вглубь корнеобитаемого слоя почвы, по причине высоких температур воздуха и сильной ветровой деятельности. Вследствие чего, значительная часть осадков расходуется на испарение, в то время как растительность испытывает недостаток во влаге.

[image: image3.emf]
Рис. 1.1 ( Роза ветров
Метеорологические характеристики района и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Метеорологические характеристики района

	Наименование параметра
	Величина

	1
	2

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
	200

	Коэффициент рельефа местности
	1

	Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года (июль), (С, Тнар.ж
	+29,4

	Средняя температура наиболее холодного месяца (январь), (С, Тнар.х
	-13,6

	Средняя скорость ветра в году, м/с
	4,4


	среднегодовая роза ветров, %
	

	С
	13
	Ю
	10

	СВ
	37
	ЮЗ
	12

	В
	10
	З
	9

	ЮВ
	4
	СЗ
	5

	Штиль
	3


1.2  Характеристика современного состояния воздушной среды
Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Балхаш за 1 полугодие 2025 года. 

По данным стационарной сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как низкий, он определялся значением СИ=0,83 (низкий уровень) по диоксиду серы в районе поста №3 и НП=0 % (низкий уровень).
Максимально-разовые концентрации не превышали ПДК.

Превышения по среднесуточным нормативам наблюдались по диоксиду серы на 1,3 ПДКс.с., по остальным показателям среднесуточные концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.
Фактические значения, а также крастность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаныв таблице 1.2.
Таблица 1.2 – Характеристика загрязнения атмосферного воздуха г. Балхаш
[image: image4.png]XapaKTepUCTHKA 3ATPAIHEHHS ATMOCHEPHOTO BO

xa r.basxam

Cpennns Makenvasno- | HIT
KouuenTpams pasosan
KonmenTpamus
Tipuvecs
e/ ""'M';':‘:"' i K‘:;:c:“ %
Bspemesmsie sactms (mouns)| 0,074 0496 | 030 | 0.60 0
Tlnokcun cepst 0,063 1253 |0413| 0826 | 0
Oxcinn yriepona 0443 0148 [3712] 072 | 0
Tlnokenn asora 0015 03700022 0612 | 0
Oxenn asora 0010 0166_[0.198] 04% | 0
Ak 0,002 0048 [0005] 0024 | 0
Kanuni 00000006 | 0.002
Comren 00002154 | 0.718
My 00000028 | 0.009
Xpow 00000003 | 0.0002
Meas 0.0000604 | 0.03





1.3 Источники и масштабы расчетного химического загрязнения

Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Фактическое расстояние до жилой зоны (ЖЗ) составляет 500 м. Расстояние определено от ближайшего источника до жилой застройки г. Балхаш.

В зоне влияния источников выбросов предприятия нет курортов, зон отдыха и объектов с повышенными требованиями к санитарному состоянию атмосферного воздуха.

Источником загрязнения атмосферы (или источником выброса загрязняющих веществ в атмосферу) является объект, от которого загрязняющие вещества поступают в атмосферу. Выбросы, поступающие в атмосферный воздух от источника выделения загрязняющих веществ через специально сооруженные устройства, классифицируются как организованные, и им присваиваются четырехразрядные номера, начиная с цифры 0001. Неорганизованными являются выбросы загрязняющих веществ без применения специально сооруженных устройств. Их обозначение начинается с цифры 6001. 

Всего на предприятии принято 11 источников загрязнения атмосферного воздуха, из них 3 - организованных и 8 - неорганизованных. Карта-схема с источниками выбросов ЗВ в приложении 8.

В состав РМСУ входят следующие подразделения: 

· участок №1 по ремонту оборудования ГШО и ОФ - ремонт и обслуживание технологического оборудования ОФ, РМЗ, ремонт горно-шахтного оборудования, изготовление и сборка металлоконструкций;

· участок №2 по ремонту и обслуживанию оборудования ЦОМР - ремонт и обслуживание технологического оборудования ГК, ЦПКШ ОФ;

· участок №3 по ремонту и обслуживанию дробильного оборудования - ремонт и обслуживание технологического оборудования ДЦ ОФ;

· участок №4 по ремонту технологического оборудования МПЦ - ремонт и обслуживание технологического оборудования МПЦ БМЗ;

· участок №5 по ремонту газоочистного оборудования МПЦ - ремонт и обслуживание газоочистного оборудования МПЦ БМЗ;

· участок №6 по ремонту технологического оборудования ЦПШ - ремонт и обслуживание технологического оборудования ЦПШ, ЦЭМ БМЗ;

· участок №7 монтажно-заготовительный участок (МЗУ) - производит монтажно-заготовительные работы, изготовление и сборка металлоконструкций, ремонт ГШО (кузова и ковши ПДМ, ТОРО, САТ, рабочих органов ОКНТ);

· участок №8 механизация - перевозка металлоконструкции, кислорода, газ-пропана и прочих материалов, бесперебойная работа ГПМ, станков и электрооборудований.

Основные производственные подразделения предприятия включают:

Участки №2,3 по ремонту обогатительного оборудования осуществляют капитальные и текущие ремонты технологического оборудования – вагоноопрокидывателя ВРС-120; дробилок щековых и КСД, КМД, ККД, нордберг; трубопроводов; мельниц МШЦ, МШР, МСЦ; грохотов ГИТ-41, SКМ 5,5х1В, Мetso; флотомашин; конвейеров и транспортеров В- 800, В-1000, В-1200, В-1600, КЛС-1600, КЛС-1800; питателей; сепараторов ПБМ; керрам- фильтров и вакуум-насосов, сгустителей и др.

Участки №4,5,6 по ремонту металлургического оборудования осуществляют капитальные и текущие ремонты технологического оборудования – агрегатов ПВ-1 и ПВ-2; конверторов; анодных печей; шихтоусреднительных машин; сушильных барабанов; водоохлождаемого напыльника и печи Кальдо; щековых дробилок и дробилок ККД; ПТС (конвейеры, транспортеры, питатели, бункера), сухих электрофильтров, газоходного тракта, анодных и катодных вагонеток, циркуляционных систем, шлаковозов и др.

Участок №1 (МРЦ) осуществляет капитальные и текущие ремонты технологического оборудования ОФ, МПЦ, РМЗ, ремонт горно-шахтного оборудования; а также изготовление нестандартного оборудования и металлоконструкций вышеперечисленных производств.

Участок №7 (МЗУ) осуществляет изготовление нестандартного оборудования и металлоконструкций для металлургического и обогатительного производств; ремонт ГШО (кузова и ковши ПДМ, ТОРО, САТ, рабочих органов ОКНТ).

Участок №8 (механизация) занимается обеспечением транспортными средствами участков по их заявкам, доставкой кислорода, пропана на объекты металлургического и обогатительного производств.

Участок №1 по ремонту оборудования ГШО и ОФ

На участке №1 осуществляются работы по металлообработке с использованием металлообрабатывающих станков, а также проводятся сварочные и покрасочные работы.

Источник загрязнения №0173, Вентиляционная система

Источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу оснащен вентиляционной системой. Вентилятор общего назначения из оцинкованной стали марки ВЦ 14-46-8. Используются в вентиляционных системах среднего давления. 

Источник выделения №0173/001, Радиально-сверлильный станок. Согласно исходных данных на участке №1 имеется радиально-сверлильный станок 2Н55, предназначенный для металлообработки – 1 шт. Время работы 4,5 ч/сут., 1638 ч/год.
При работе станка в атмосферу выбрасываются взвешенные частицы.
Источник выделения №0173/002, Вертикально-сверлильный станок. Согласно исходных данных на участке №1 имеются вертикально-сверлильные станки 2А150, предназначенные для металлообработки – 2 шт. Время работы 4,5 ч/сут., 1638 ч/год.

При работе станка в атмосферу выбрасываются взвешенные частицы.
Источник выделения №0173/003, Станок заточной для заточки режущего инструмента. Согласно исходных данных на участке №1 имеется станок заточной, предназначенный для заточки режущего инструмента – 1 шт. Время работы 4,5 ч/сут., 1638 ч/год.

При работе станка в атмосферу выбрасываются взвешенные частицы и пыль абразивная.
Источник загрязнения №6081, Участок №1

Источник выделения №6081/001, Сварочные работы. Согласно исходных данных на участке №1 проводятся сварочные работы электродами марки УОНИ-13/55, МР-3. Годовой расход электродов по маркам составит: УОНИ-13/55 – 3120 кг/год, 2,17 кг/час, МР-3 – 312 кг/год, 0,217 кг/час. Время работы сварочного поста составит 6 ч/сут., 1440 ч/год.
При проведении сварочных работ в атмосферу выбрасываются оксиды железа, марганец и его соединения, азота диоксид, азота оксид, углерод оксид, фтористые газообразные соединения, фториды неорганические плохо растворимые, пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.
Источник выделения №6081/002, Покрасочные работы. Согласно исходных данных на участке №1 проводятся покрасочные работы с использованием следующих видов лакокрасочных материалов: эмаль ПФ-115, эмаль ХВ-785, растворитель Р-4. 
Годовой расход лакокрасочных материалов составит: эмаль ПФ-115 – 0,266 т/год, 2,99 кг/час, эмаль ХВ-785 – 0,071 т/год, 0,81 кг/час, растворитель Р-4 – 0,052 т/год, 0,65 кг/час. Время работы участка покрасочных работ составит 1 ч/сут., 90 ч/год.
При проведении покрасочных работ в атмосферу выбрасываются диметилбензол, метилбензол, бутилацетат, пропан-2-он, уайт-спирит.
Участок № 2 по ремонту и обслуживанию оборудования ГК

Источник загрязнения №6084, Участок №2
Источник выделения №6084/001, Покрасочные работы. Согласно исходных данных на участке №2 проводятся покрасочные работы с использованием следующих видов лакокрасочных материалов: эмаль ПФ-115, эмаль ХВ-785, растворитель Р-4. 
Годовой расход лакокрасочных материалов составит: эмаль ПФ-115 – 0,084 т/год, 0,95 кг/час, эмаль ХВ-785 – 0,097 т/год, 1,1 кг/час, растворитель Р-4 – 0,06 т/год, 0,65 кг/час. Время работы участка покрасочных работ составит 1 ч/сут., 90 ч/год.
При проведении покрасочных работ в атмосферу выбрасываются диметилбензол, метилбензол, бутилацетат, пропан-2-он, уайт-спирит.
Участок №3 по ремонту и обслуживанию дробильного оборудования

Источник загрязнения №6085, Участок №3
Источник выделения №6085/001, Покрасочные работы. Согласно исходных данных на участке №3 проводятся покрасочные работы с использованием следующих видов лакокрасочных материалов: эмаль ПФ-115, эмаль ХВ-785, растворитель Р-4. 
Годовой расход лакокрасочных материалов составит: эмаль ПФ-115 – 0,072 т/год, 0,81 кг/час, эмаль ХВ-785 – 0,072 т/год, 0,81 кг/час, растворитель Р-4 – 0,056 т/год, 0,65 кг/час. Время работы участка покрасочных работ составит 1 ч/сут., 90 ч/год.
При проведении покрасочных работ в атмосферу выбрасываются диметилбензол, метилбензол, бутилацетат, пропан-2-он, уайт-спирит.
Участок №4 по ремонту технологического оборудования МПЦ

Источник загрязнения №6086, Участок №4
Источник выделения №6086/001, Сварочные работы. Согласно исходных данных на участке №4 проводятся сварочные работы электродами марки УОНИ-13/55, МР-3 и ОК-46. Годовой расход электродов по маркам составит: УОНИ-13/55 – 2000 кг/год, 1,39 кг/час, МР-3 – 1200 кг/год, 0,83 кг/час, ОК-46 – 850 кг/год, 0,6 кг/час. Время работы сварочного поста составит 6 ч/сут., 1440 ч/год.
При проведении сварочных работ в атмосферу выбрасываются оксиды железа, марганец и его соединения, азота диоксид, азота оксид, углерод оксид, фтористые газообразные соединения, фториды неорганические плохо растворимые, пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.
Источник выделения №6086/002, Покрасочные работы. Согласно исходных данных на участке №4 проводятся покрасочные работы с использованием следующих видов лакокрасочных материалов: эмаль ПФ-115, эмаль ХВ-785, растворитель Р-4. 
Годовой расход лакокрасочных материалов составит: эмаль ПФ-115 – 0,1 т/год, 1,11 кг/час, эмаль ХВ-785 – 0,1 т/год, 1,11 кг/час, растворитель Р-4 – 0,2 т/год, 2,22 кг/час. Время работы участка покрасочных работ составит 1 ч/сут., 90 ч/год.
При проведении покрасочных работ в атмосферу выбрасываются диметилбензол, метилбензол, бутилацетат, пропан-2-он, уайт-спирит.
Участок №5 по ремонту газоочистного оборудования МПЦ

Источник загрязнения №6087, Участок №5
Источник выделения №6087/001, Сварочные работы. Согласно исходных данных на участке №5 проводятся сварочные работы электродами марки УОНИ-13/55, МР-3. Годовой расход электродов по маркам составит: УОНИ-13/55 – 2000 кг/год, 1,39 кг/час, МР-3 – 1000 кг/год, 0,7 кг/час, ОК-46 – 650 кг/год, 0,45 кг/час, ЦЛ-11Н – 1300 кг/год, 0,9 кг/час. Время работы сварочного поста составит 6 ч/сут., 1440 ч/год.
При проведении сварочных работ в атмосферу выбрасываются оксиды железа, марганец и его соединения, хром, азота диоксид, азота оксид, углерод оксид, фтористые газообразные соединения, фториды неорганические плохо растворимые, пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.
Источник выделения №6087/002, Покрасочные работы. Согласно исходных данных на участке №5 проводятся покрасочные работы с использованием следующих видов лакокрасочных материалов: эмаль ПФ-115, эмаль ХВ-785, растворитель Р-4. 

Годовой расход лакокрасочных материалов составит: эмаль ПФ-115 – 0,3 т/год, 3,33 кг/час, эмаль ХВ-785 – 0,25 т/год, 2,77 кг/час, растворитель Р-4 – 0,2 т/год, 2,22 кг/час. Время работы участка покрасочных работ составит 1 ч/сут., 90 ч/год.

При проведении покрасочных работ в атмосферу выбрасываются диметилбензол, метилбензол, бутилацетат, пропан-2-он, уайт-спирит.
Участок №6 по ремонту технологического оборудования ЦПШ

Источник загрязнения №6088, Участок №6
Источник выделения №6088/001, Сварочные работы. Согласно исходных данных на участке №6 проводятся сварочные работы электродами марки УОНИ-13/55, ЦЛ-11Н. Годовой расход электродов по маркам составит: УОНИ-13/55 – 1300 кг/год, 0,9 кг/час, ЦЛ-11Н – 1300 кг/год, 0,9 кг/час. Время работы сварочного поста составит 6 ч/сут., 1440 ч/год.
При проведении сварочных работ в атмосферу выбрасываются оксиды железа, марганец и его соединения, хром, азота диоксид, азота оксид, углерод оксид, фтористые газообразные соединения, фториды неорганические плохо растворимые, пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.
Источник выделения №6088/002, Покрасочные работы. Согласно исходных данных на участке №6 проводятся покрасочные работы с использованием следующих видов лакокрасочных материалов: эмаль ПФ-115, эмаль ХВ-785, растворитель Р-4. 
Годовой расход лакокрасочных материалов составит: эмаль ПФ-115 – 0,3 т/год, 3,33 кг/час, эмаль ХВ-785 – 0,08 т/год, 0,88 кг/час, растворитель Р-4 – 0,08 т/год, 0,88 кг/час. Время работы участка покрасочных работ составит 1 ч/сут., 90 ч/год.
При проведении покрасочных работ в атмосферу выбрасываются диметилбензол, метилбензол, бутилацетат, пропан-2-он, уайт-спирит.
Участок №7 монтажно-заготовительный участок (МЗУ)

На участке №7 в столярной мастерской осуществляются работы по деревообработке, в механической мастерской работы по металлообработке, а также проводятся сварочные и покрасочные работы.

Столярная мастерская предназначена для осуществления производственных процессов по деревообработке и состоит из следующего оборудования:

· деревообрабатывающий станок ЦА-2А – 1 шт; 

· фуговальный станок СФ-4-4 – 1 шт; 

· рейсмусовый односторонний станок СР3-5 – 1 шт; 

· фрезерный станок Ф-4 – 1 шт.
Механическая мастерская предназначена для осуществления производственных процессов по металлообработке и состоит из следующего оборудования:

· радиально-сверлильный станок 2А554 – 1 шт; 

· станок сверлильный НС 12А – 1 шт; 

· токарно-винторезные станки – 5 шт; 

· станок поперечно-строгальный 7Б35 – 1 шт; 

· фрезерные станки – 2 шт; 

· станок для изготовления волнистого шифера – 1 шт;
· станок трубоотрезной – 1 шт.

Источник загрязнения №0171, Аспирационная система

Выбросы загрязняющих веществ от столярной мастерской осуществляются через аспирационную систему, оборудованной циклоном Гипродревпром, со средней эксплуатационной степенью очистки 70% (Приложение 9).
Источник выделения №0171/001, Деревообрабатывающий станок ЦА-2А. Согласно исходных данных в столярной мастерской имеется деревообрабатывающий станок ЦА-2А, предназначенный для деревообработки – 1 шт. Время работы 4,5 ч/сут., 1638 ч/год.

При работе станка в атмосферу выбрасывается древесная пыль.
Источник выделения №0171/002, Фуговальный станок СФ-4-4. Согласно исходных данных в столярной мастерской имеется фуговальный станок СФ-4-4, предназначенный для деревообработки – 1 шт. Время работы 4,5 ч/сут., 1638 ч/год.

При работе станка в атмосферу выбрасывается древесная пыль.
Источник выделения №0171/003, Рейсмусовый односторонний станок СР3-5. Согласно исходных данных в столярной мастерской имеется рейсмусовый односторонний станок СР3-5, предназначенный для деревообработки – 1 шт. Время работы 4,5 ч/сут., 1638 ч/год.

При работе станка в атмосферу выбрасывается древесная пыль.
Источник выделения №0171/004, Фрезерный станок Ф-4. Согласно исходных данных в столярной мастерской имеется фрезерный станок Ф-4, предназначенный для деревообработки – 1 шт. Время работы 4,5 ч/сут., 1638 ч/год.

При работе станка в атмосферу выбрасывается древесная пыль.
Источник загрязнения №0172, Вентиляционная система

Источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу оснащен вентиляционной системой. Вентилятор общего назначения из оцинкованной стали марки ВЦ 14-46-8. Используются в вентиляционных системах среднего давления.

Источник выделения №0172/001, Радиально-сверлильный станок 2А554. Согласно исходных данных в механической мастерской имеется радиально-сверлильный станок 2А554, предназначенный для металлообработки – 1 шт. Время работы 4,5 ч/сут., 1638 ч/год.

При работе станка в атмосферу выбрасываются взвешенные частицы.
Источник выделения №0172/002, Станок сверлильный НС 12А. Согласно исходных данных в механической мастерской имеется сверлильный станок НС 12А, предназначенный для металлообработки – 1 шт. Время работы 4,5 ч/сут., 1638 ч/год.

При работе станка в атмосферу выбрасываются взвешенные частицы.
Источник выделения №0172/003, Токарно-винторезные станки. Согласно исходных данных в механической мастерской имеются токарно-винторезные станки, предназначенные для металлообработки – 5 шт. Время работы 4,5 ч/сут., 1638 ч/год.

При работе станка в атмосферу выбрасываются взвешенные частицы.
Источник выделения №0172/004, Станок поперечно-строгальный 7Б35. Согласно исходных данных в механической мастерской имеется поперечно-строгальный станок 7Б35, предназначенный для металлообработки – 1 шт. Время работы 4,5 ч/сут., 1638 ч/год.

При работе станка в атмосферу выбрасываются взвешенные частицы.
Источник выделения №0172/005, Фрезерные станки. Согласно исходных данных в механической мастерской имеются фрезерные станки, предназначенные для металлообработки – 2 шт. Время работы 4,5 ч/сут., 1638 ч/год.

При работе станка в атмосферу выбрасываются взвешенные частицы.
Источник выделения №0172/006, Станок для изготовления волнистого шифера. Согласно исходных данных в механической мастерской имеется станок для изготовления волнистого шифера – 1 шт. Время работы 4,5 ч/сут., 1638 ч/год.

При работе станка в атмосферу выбрасываются взвешенные частицы.
Источник выделения №0172/007, Станок трубоотрезной. Согласно исходных данных в механической мастерской имеется станок трубоотрезной – 1 шт. Время работы 4,5 ч/сут., 1638 ч/год.

При работе станка в атмосферу выбрасываются взвешенные частицы.
Источник загрязнения №6082, Участок №7
Источник выделения №6082/001, Сварочные работы. Согласно исходных данных на участке №7 проводятся сварочные работы электродами марки УОНИ-13/55, ЦЛ-11Н, МР-3, УОНИ-13/45, ОК-46, проволока порошковая СВ-08А, проволока порошковая D1,6. Годовой расход электродов по маркам составит: УОНИ-13/55 – 11050 кг/год, 7,67 кг/час, ЦЛ-11Н – 2600 кг/год, 1,8 кг/час, МР-3 – 1000 кг/год, 0,7 кг/час, УОНИ-13/45 – 2000 кг/год, 1,38 кг/час, ОК-46 – 500 кг/год, 0,347 кг/час, проволока порошковая СВ-08А – 2860 кг/год, 1,97 кг/час, проволока порошковая D1,6 – 9100 кг/год, 6,32 кг/час. Время работы сварочного поста составит 6 ч/сут., 1440 ч/год.
При проведении сварочных работ в атмосферу выбрасываются оксиды железа, марганец и его соединения, хром, азота диоксид, азота оксид, углерод оксид, фтористые газообразные соединения, фториды неорганические плохо растворимые, пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.
Источник выделения №6082/002, Покрасочные работы. Согласно исходных данных на участке №7 проводятся покрасочные работы с использованием следующих видов лакокрасочных материалов: эмаль ПФ-115, эмаль ХВ-785, растворитель Р-4, лак БТ-577, эмаль НЦ-132, эмаль ПФ-133, растворитель 647. Годовой расход лакокрасочных материалов составит: эмаль ПФ-115 – 1 т/год, 11,11 кг/час, эмаль ХВ-785 – 0,15 т/год, 1,66 кг/час, растворитель Р-4 – 1,3 т/год, 14,4 кг/час, лак БТ-577 – 0,04 т/год, 0,44 кг/час, эмаль НЦ-132 – 1,2 т/год, 13,3 кг/час, эмаль ПФ-133 – 0,5 т/год, 5,55 кг/час, растворитель 647 – 0,1 т/год, 1,1 кг/час. Время работы участка покрасочных работ составит 1 ч/сут., 90 ч/год.
При проведении покрасочных работ в атмосферу выбрасываются диметилбензол, метилбензол, бутан-1-ол, этанол, 2-этоксиэтанол, бутилацетат, пропан-2-он, уайт-спирит.

Участок № 8 механизация

Источник загрязнения №6089, Участок №8
Источник выделения №6089/001, Покрасочные работы. Согласно исходных данных на участке №8 проводятся покрасочные работы с использованием следующих видов лакокрасочных материалов: эмаль ПФ-115, растворитель Р-4. 
Годовой расход лакокрасочных материалов составит: эмаль ПФ-115 – 0,1 т/год, 1,11 кг/час, растворитель Р-4 – 0,8 т/год, 8,88 кг/час. Время работы участка покрасочных работ составит 1 ч/сут., 90 ч/год.
При проведении покрасочных работ в атмосферу выбрасываются диметилбензол, метилбензол, бутилацетат, пропан-2-он, уайт-спирит.
Источник выделения №6089/002, Автотранспорт. Согласно исходных данных на балансе РМСУ имеется автотранспорт, представленный трактором МТЗ 82.1 – 1 ед. и трактором К-701 – 1 ед. 
При работе ДВС автотранспорта в атмосферу выбрасываются азота диоксид, азота оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, керосин.

Карта-схема с расположением источников загрязнения атмосферы при проведении расчетов представлена в Приложении 8.

Расчет выбросов загрязняющих веществ по всем источникам объекта в атмосферу приведен в приложении 5.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
Количественная характеристика (г/с, т/год) выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ определена в зависимости от расхода материалов, изменения режима работы объекта, технологических процессов и оборудования, при максимальной нагрузке с учетом неодновременности выделений.

По степени воздействия, на организм человека, выбрасываемые вещества подразделяются в соответствии с санитарными нормами на 4 класса опасности. Для каждого из выбрасываемых веществ Минздравом РК разработаны и утверждены предельно допустимые концентрации содержания их в атмосферном воздухе для населенных мест (ПДК м.р., ПДК с.с. или ОБУВ). 

В процессе производственной деятельности Ремонтно-механического специализированного управления на 2026-2035 гг. в атмосферу выбрасываются 23 загрязняющих вещества: железа оксиды, марганец и его соединения, хром, азота диоксид, азота оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, фтористые газообразные соединения, фториды неорганические плохо растворимые, диметилбензол, метилбензол, бутан-1-ол, этанол, 2-этоксиэтанол, бутилацетат, пропан-2-он, керосин, уайт-спирит, взвешенные частицы, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, пыль абразивная, пыль древесная.

Перечень загрязняющих веществ с учетом выбросов от автотранспорта представлен в таблице 1.3.

Перечень загрязняющих веществ без учета выбросов от автотранспорта представлен в таблице 1.4.

Группы суммации загрязняющих веществ представлены в таблице 1.5.
Таблица 1.3 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух с учетом выбросов от автотранспорта на 2026-2035 гг.
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности ЗВ
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0,04
	 
	0,04
	 
	3
	0,0522021
	0,5903552
	14,75888

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0,01
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,0040936
	0,0445169
	4,45169

	0203
	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)
	0,0015
	 
	0,0015
	 
	1
	0,00017
	0,000884
	0,58933333

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,2
	0,2
	0,04
	 
	2
	0,054732
	1,5697352
	7,848676

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,4
	0,4
	0,06
	 
	3
	0,0088952
	0,255082
	0,637705

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,15
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,00957
	0,26233
	1,74886667

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,5
	0,5
	0,05
	 
	3
	0,006224
	0,17511
	0,35022

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	5
	5
	3
	 
	4
	0,1094189
	1,714151
	0,3428302

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,02
	0,02
	0,005
	 
	2
	0,0035427
	0,0268879
	1,344395

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0,2
	0,2
	0,03
	 
	2
	0,0037556
	0,02607
	0,13035

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,2
	0,2
	 
	 
	3
	1,54625
	0,6394148
	3,197074

	0621
	Метилбензол (349)
	0,6
	0,6
	 
	 
	3
	5,2877387
	2,509792
	4,18298667

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	0,1
	0,1
	 
	 
	3
	0,4433333
	0,1517
	1,517

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	5
	5
	 
	 
	4
	0,5911111
	0,192
	0,0384

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)
	0,7
	 
	 
	0,7
	 
	0,23644
	0,098
	0,14

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0,1
	0,1
	 
	 
	4
	1,0234334
	0,508192
	5,08192

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,35
	0,35
	 
	 
	4
	2,2174387
	0,946916
	2,70547429

	2732
	Керосин (654*)
	1,2
	 
	 
	1,2
	 
	0,014447
	0,39756
	0,3313

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	1
	 
	 
	1
	 
	1,54625
	0,6356852
	0,6356852

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0,5
	0,5
	0,15
	 
	3
	0,15208
	0,8967854
	1,7935708

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,3
	0,3
	0,1
	 
	3
	0,0037556
	0,0235476
	0,078492

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	0,04
	 
	 
	0,04
	 
	0,00584
	0,0344373
	0,8609325

	2936
	Пыль древесная (1039*)
	0,1
	 
	 
	0,1
	 
	5,076
	29,93215668
	299,321567

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	18,3967219
	41,63130918
	352,0873487

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; в колонках 3 и 9 при отсутствии ЭНК используется ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ или ПДКс.с.

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)


Таблица 1.4 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух без учета выбросов от автотранспорта на 2026-2035 гг.
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности ЗВ
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0,04
	 
	0,04
	 
	3
	0,0522021
	0,5903552
	14,75888

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0,01
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,0040936
	0,0445169
	4,45169

	0203
	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)
	0,0015
	 
	0,0015
	 
	1
	0,00017
	0,000884
	0,58933333

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,2
	0,2
	0,04
	 
	2
	0,008112
	0,0444552
	0,222276

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,4
	0,4
	0,06
	 
	3
	0,0013182
	0,007224
	0,01806

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	5
	5
	3
	 
	4
	0,0499489
	0,285551
	0,0571102

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,02
	0,02
	0,005
	 
	2
	0,0035427
	0,0268879
	1,344395

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0,2
	0,2
	0,03
	 
	2
	0,0037556
	0,02607
	0,13035

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,2
	0,2
	 
	 
	3
	1,54625
	0,6394148
	3,197074

	0621
	Метилбензол (349)
	0,6
	0,6
	 
	 
	3
	5,2877387
	2,509792
	4,18298667

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	0,1
	0,1
	 
	 
	3
	0,4433333
	0,1517
	1,517

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	5
	5
	 
	 
	4
	0,5911111
	0,192
	0,0384

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)
	0,7
	 
	 
	0,7
	 
	0,23644
	0,098
	0,14

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0,1
	0,1
	 
	 
	4
	1,0234334
	0,508192
	5,08192

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,35
	0,35
	 
	 
	4
	2,2174387
	0,946916
	2,70547429

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	1
	 
	 
	1
	 
	1,54625
	0,6356852
	0,6356852

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0,5
	0,5
	0,15
	 
	3
	0,15208
	0,8967854
	1,7935708

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,3
	0,3
	0,1
	 
	3
	0,0037556
	0,0235476
	0,078492

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	0,04
	 
	 
	0,04
	 
	0,00584
	0,0344373
	0,8609325

	2936
	Пыль древесная (1039*)
	0,1
	 
	 
	0,1
	 
	5,076
	29,93215668
	299,321567

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	18,2528139
	37,59457118
	341,125197

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; в колонках 3 и 9 при отсутствии ЭНК используется ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ или ПДКс.с.

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)


Таблица 1.5 – Группы суммации загрязняющих веществ

	Номер
	Код
	

	группы
	загряз-
	Наименование

	сумма-
	няющего
	загрязняющего вещества

	ции
	вещества
	

	1
	2
	3

	07(31)
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

	
	
	

	41(35)
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

	
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

	
	
	

	59(71)
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

	
	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция 

	
	
	фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо 

	
	
	растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

	
	
	

	Пыли
	2902
	Взвешенные частицы (116)

	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, 

	
	
	пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, 

	
	
	песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

	
	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

	
	2936
	Пыль древесная (1039*)


Примечание: В колонке 1 указан порядковый номер группы суммации по таблице 3 Приложения 1 Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций, утвержденных приказом министра здравоохранения РК от 2.08.2022 г. №ҚР ДСМ-70. После него в круглых скобках указывается служебный код групп суммаций, использовавшийся в предыдущих сборках ПК ЭРА.

Характеристика аварийных и залповых выбросов

Анализ аварийных ситуаций и залповых выбросов

При штатной эксплуатации производственные объекты не представляют опасности для населения и окружающей среды. Учитывая специфику производства, технологически процессы и проектные решения обеспечат высокую надежность и экологическую безопасность.
Потенциальные причины аварий и аварийных выбросов.

Возможные причины возникновения аварийных ситуаций при проведении проектируемых работ условно разделяются на три взаимосвязанные группы:

- отказ оборудования;
- ошибочные действия персонала;
- внешние воздействия природного и техногенного характера.
Аварийные ситуации могут быть вызваны как природными, так и антропогенными факторами.

К природным факторам на рассматриваемой территории могут быть отнесены:

- землетрясения;
- ураганные ветры;
- повышенные атмосферные осадки и грозовые явления;
Антропогенные факторы включают в себя целый перечень причин аварий, связанных с техническими и организационными мероприятиями, в частности, внешними силовыми воздействиями, браком при монтаже и ремонте оборудования, ошибочными действиями обслуживающего персонала.

Опыт эксплуатации подобных объектов показывает, что вероятность возникновения аварий от внешних источников незначительна.

Причина аварийности из-за ошибочных действий персонала практически полностью связана с неэффективной организацией эксплуатации объектов, недостатками правового обеспечения промышленной безопасности и «человеческим фактором».

Планируемая деятельность в запланированных объемах и при выполнении технологических требований и требований по ТБ и ОЗ не должна приводить к возникновению аварийных ситуаций, и представлять опасности для населения ближайших жилых массивов и окружающей среды. Однако не исключена возможность их возникновения.

Возникновение аварий может привести как к прямому, так и к косвенному воздействию на окружающую природную среду. Прямой вид воздействий является наиболее опасным по непосредственному влиянию на окружающую среду, который может сопровождаться загрязнением атмосферного воздуха. 

Залповые выбросы

Залповые выбросы, согласно специфике производства и проводимых производственных процессов, не предполагаются.

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов предельно-допустимых выбросов

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, принятые в проекте для расчета нормативов предельно допустимых выбросов представлены в таблице 1.6.

Исходные данные (г/сек, тонн в год), принятые для расчета нормативов предельно допустимых выбросов, определены расчетным путем с учетом максимального режима работы предприятия, на основании методик, приведенных в списке использованной литературы. Таблица составлена с учетом требований «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10.03.2021 г. №63 г.

Таблица 1.6 – Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2035 гг.
	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовоздушной
	Координаты источника
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средне-
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	смеси на выходе из трубы
	на карте-схеме, м
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуа-
	ве-
	Hаименование
	
	

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	при максимальной
	
	установок,
	рому
	газо-
	тационная
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли-
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	разовой нагрузке
	точечного источ-
	2-го конца линей
	тип и
	произво-
	очист
	степень
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	тво
	
	
	чест-
	в
	
	сов
	выбро
	м
	
	ника/1-го конца
	ного источника
	мероприятия
	дится
	кой,
	очистки/
	
	
	
	
	
	дос-

	
	
	
	во,
	году
	
	на
	сов,
	
	скорость
	объемный
	темпе-
	линейного источ-
	/длина, ширина
	по сокращению
	газо-
	%
	максималь
	
	
	
	
	
	тиже

	
	
	
	шт.
	
	
	карте
	м
	
	м/с
	расход,
	ратура
	ника
	площадного
	выбросов
	очистка
	
	ная
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	схеме
	
	
	(Т =
	м3/с
	смеси,
	/центра площад-
	источника
	
	
	
	степень
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	293.15 К
	(Т =
	оС
	ного источника
	
	
	
	
	очистки%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р= 101.3
	293.15 К
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	Р= 101.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Участок №1 по ремонту оборудования ГШО и ОФ

	001
	
	Радиально-
	1
	1638
	Вентиляционная
	0173
	18
	1
	6.72
	5.28
	29.4
	-618
	719
	
	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.01728
	3.625
	0.1018967
	2026

	
	
	сверлильный
	
	
	система
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	станок 2Н55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.00584
	1.225
	0.0344373
	2026

	
	
	Вертикально-
	2
	3276
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	сверлильный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	
	
	станок 2А150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Станок
	1
	1638
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	заточной для
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	заточки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	режущего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	инструмента
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Сварочные
	1
	1440
	Участок №1
	6081
	2
	
	
	
	29.4
	-613
	723
	10
	10
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0083786
	
	0.0464162
	2026

	
	
	работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	оксиды (в пересчете
	
	
	
	

	
	
	Покрасочные
	1
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	на железо) (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.000657
	
	0.0039406
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	соединения (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид) (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.001302
	
	0.0067392
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0002116
	
	0.0010951
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0080169
	
	0.041496
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0005606
	
	0.0030264
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.0006028
	
	0.00312
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	0.186875
	
	0.05985
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(203)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0.1119444
	
	0.0643746
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1210
	Бутилацетат (Уксусной
	0.0216667
	
	0.0124596
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кислоты бутиловый
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	эфир) (110)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	0.0469444
	
	0.0269958
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(470)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.186875
	
	0.05985
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0006028
	
	0.00312
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	Участок №2 по ремонту и обслуживанию оборудования ГК

	002
	
	Покрасочные
	1
	90
	Участок №2
	6084
	2
	
	
	
	29.4
	-413
	450
	10
	10
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	0.059375
	
	0.0189
	2026

	
	
	работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(203)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0.1382944
	
	0.0811022
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1210
	Бутилацетат (Уксусной
	0.0267667
	
	0.0156972
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кислоты бутиловый
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	эфир) (110)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	0.0579944
	
	0.0340106
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(470)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.059375
	
	0.0189
	2026

	Участок №3 по ремонту и обслуживанию дробильного оборудования

	003
	
	Покрасочные
	1
	90
	Участок №3
	6085
	2
	
	
	
	29.4
	-405
	462
	10
	10
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	0.050625
	
	0.0162
	2026

	
	
	работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(203)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0.1119444
	
	0.0673072
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1210
	Бутилацетат (Уксусной
	0.0216667
	
	0.0130272
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кислоты бутиловый
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	эфир) (110)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	0.0469444
	
	0.0282256
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(470)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.050625
	
	0.0162
	2026

	Участок №4 по ремонту технологического оборудования МПЦ

	004
	
	Сварочные
	1
	1440
	Участок №4
	6086
	2
	
	
	
	29.4
	-177
	-57
	10
	10
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0053669
	
	0.0528945
	2026

	
	
	работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	оксиды (в пересчете
	
	
	
	

	
	
	Покрасочные
	1
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	на железо) (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0004209
	
	0.005667
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	соединения (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид) (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.000834
	
	0.00432
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0001355
	
	0.000702
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0051353
	
	0.0266
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0003591
	
	0.00234
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.0003861
	
	0.002
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	0.069375
	
	0.0225
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(203)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0.3823333
	
	0.16926
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1210
	Бутилацетат (Уксусной
	0.074
	
	0.03276
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кислоты бутиловый
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	эфир) (110)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	0.1603333
	
	0.07098
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(470)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.069375
	
	0.0225
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0003861
	
	0.0023485
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	Участок №5 по ремонту газоочистного оборудования МПЦ

	005
	
	Сварочные
	1
	1440
	Участок №5
	6087
	2
	
	
	
	29.4
	-1166
	-372
	10
	10
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0053669
	
	0.0597545
	2026

	
	
	работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	оксиды (в пересчете
	
	
	
	

	
	
	Покрасочные
	1
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	на железо) (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0004209
	
	0.005808
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	соединения (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид) (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0203
	Хром /в пересчете на
	0.0000425
	
	0.000221
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	хром (VI) оксид/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хром шестивалентный)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(647)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.000834
	
	0.00432
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0001355
	
	0.000702
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0051353
	
	0.0266
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0003591
	
	0.003729
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.0003861
	
	0.002
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	0.208125
	
	0.0675
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(203)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0.3823333
	
	0.23715
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1210
	Бутилацетат (Уксусной
	0.074
	
	0.0459
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кислоты бутиловый
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	эфир) (110)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	0.1603333
	
	0.09945
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(470)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.208125
	
	0.0675
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0003861
	
	0.0022665
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	Участок №6 по ремонту технологического оборудования ЦПШ

	006
	
	Сварочные
	1
	1440
	Участок №6
	6088
	2
	
	
	
	29.4
	-170
	-45
	10
	10
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.003475
	
	0.03003
	2026

	
	
	работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	оксиды (в пересчете
	
	
	
	

	
	
	Покрасочные
	1
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	на железо) (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0002725
	
	0.002236
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	соединения (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид) (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0203
	Хром /в пересчете на
	0.0000425
	
	0.000221
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	хром (VI) оксид/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хром шестивалентный)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(647)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.00054
	
	0.002808
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000878
	
	0.0004563
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.003325
	
	0.01729
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0002825
	
	0.002678
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.00025
	
	0.0013
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	0.208125
	
	0.0675
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(203)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0.1515556
	
	0.085808
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1210
	Бутилацетат (Уксусной
	0.0293333
	
	0.016608
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кислоты бутиловый
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	эфир) (110)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	0.0635556
	
	0.035984
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(470)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.208125
	
	0.0675
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00025
	
	0.0013
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	Участок №7 монтажно-заготовительный участок (МЗУ)

	007
	
	Деревообрабаты
	1
	1638
	Аспирационная
	0171
	8
	0.5
	3.11
	0.61
	29.4
	470
	81
	
	
	Циклон
	2936
	100
	70.00/70. 00
	2936
	Пыль древесная (1039*
	5.076
	9217.453
	29.93215668
	2026

	
	
	вающий станок
	
	
	система
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Гипродревпром;
	
	
	
	
	)
	
	
	
	

	
	
	ЦА-2А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Фуговальный
	1
	1638
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок СФ-4-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Рейсмусовый
	1
	1638
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	односторонний
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок СР3-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Фрезерный
	1
	1638
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок Ф-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Радиально-
	1
	1638
	Вентиляционная
	0172
	3.5
	0.5
	26.89
	5.28
	29.4
	502
	84
	
	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.1348
	28.280
	0.7948887
	2026

	
	
	сверлильный
	
	
	система
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	станок 2А554
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Станок
	1
	1638
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сверлильный НС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	12А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Токарно-
	5
	8190
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	винторезные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поперечно-
	1
	1638
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	строгальный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок 7Б35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Фрезерные
	2
	3276
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Станок для
	1
	1638
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	изготовления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	волнистого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	шифера
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Станок
	1
	1638
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	трубоотрезной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Сварочные
	1
	1440
	Участок №7
	6082
	2
	
	
	
	29.4
	455
	88
	10
	10
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0296147
	
	0.40126
	2026

	
	
	работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	оксиды (в пересчете
	
	
	
	

	
	
	Покрасочные
	1
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	на железо) (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0023223
	
	0.0268653
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	соединения (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид) (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0203
	Хром /в пересчете на
	0.000085
	
	0.000442
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	хром (VI) оксид/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хром шестивалентный)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(647)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.004602
	
	0.026268
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0007478
	
	0.0042686
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0283364
	
	0.173565
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0019814
	
	0.0151145
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.0021306
	
	0.01765
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	0.694375
	
	0.3644648
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(203)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	2.48
	
	1.30879
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый
	0.4433333
	
	0.1517
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	спирт) (102)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1061
	Этанол (Этиловый
	0.5911111
	
	0.192
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	спирт) (667)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1119
	2-Этоксиэтанол (
	0.23644
	
	0.098
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Этиловый эфир
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	этиленгликоля,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Этилцеллозольв) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1497*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1210
	Бутилацетат (Уксусной
	0.48
	
	0.27574
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кислоты бутиловый
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	эфир) (110)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	1.04
	
	0.44327
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(470)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.694375
	
	0.3607352
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0021306
	
	0.0145126
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	Участок №8 механизация

	008
	
	Покрасочные
	1
	90
	Участок №8
	6089
	2
	
	
	
	29.4
	274
	-133
	10
	10
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.04662
	
	1.52528
	2026

	
	
	работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	Автотранспорт
	1
	2804.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.007577
	
	0.247858
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.00957
	
	0.26233
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.006224
	
	0.17511
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.05947
	
	1.4286
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	0.069375
	
	0.0225
	2026


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(203)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	1.5293333
	
	0.496
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1210
	Бутилацетат (Уксусной
	0.296
	
	0.096
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кислоты бутиловый
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	эфир) (110)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	0.6413333
	
	0.208
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(470)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2732
	Керосин (654*)
	0.014447
	
	0.39756
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.069375
	
	0.0225
	2026


1.4 Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух

Учитывая специфику производства, проектом предусмотрено применение современных технологий, минимизирующих образование отходов, а также предотвращающих большое количество выбросов в атмосферный воздух в период проведения работ. Проектом детализированы все этапы производственных работ, регламентированы технологии, также ведется контроль над соблюдением требований в области ООС и ТБ.
Надлежащее функционирование и соответствие техническим условиям применяемого на предприятии оборудования и автотранспорта будет обеспечиваться за счет регулярного ремонта и контроля исправности.

В соответствии с вышеизложенным, применяемая техника и оборудование вполне соответствуют предъявляемым к ним требованиям.

В качестве мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на атмосферный воздух, предусматривается: 

- контроль состояния аспирационной установки;

- применение техники с двигателями внутреннего сгорания, отвечающим требованиям ГОСТ и параметрам заводов-изготовителей по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу; 

- контроль за точным соблюдением технологии производства работ.

1.5 Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ
Настоящим проектом предусматривается вид деятельности, относящийся к III категории в связи с чем нормативы допустимых выбросов не определялись. Согласно п. 11 ст. 39 Экологического кодекса РК нормативы эмиссий для объектов III и IV категорий не устанавливаются. 

Сведения о санитарно-защитной зоне

Согласно решению по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, от 06.09.2021 г., выданное РГУ «Департамент экологии по Карагандинской области» Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, для Ремонтно-механического специализированного управления филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - «Balqash Tau-ken ondirisi» определена III категория объекта (приложение 2).
Ближайшая жилая застройка – жилые дома в г. Балхаш располагаются в северо-восточной стороне от участка №7, на расстоянии около 500 м.
В целях оценки воздействия от деятельности  Ремонтно-механического специализированного управления (РМСУ) на качество атмосферного воздуха, были проведены расчеты рассеивания химического загрязнения на атмосферный воздух, результаты которых показывают, что максимальные концентрации с учетом эффекта суммарного вредного воздействия и фонового загрязнения по веществам, вносящим максимальный вклад в загрязнение атмосферного воздуха, не превышают норму в 1 ПДК на границах санитарно-защитной и жилой зоны.
Анализ максимальных концентраций с учетом эффекта суммарного вредного воздействия и фонового загрязнения по веществам, вносящим максимальный вклад в загрязнение атмосферного воздуха, показывает, что область воздействия с нормой в 1 ПДК соблюдается на расстоянии от 93 м до 500 метров от источников воздействия.
1.6 Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в целях заполнения декларации о воздействии

Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ представлены в Приложении 5.  

Для определения количественных выбросов использовались нормативно-технические документы в области ООС:
· Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005;

· Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005;

· Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005;

· Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями деревообрабатывающей промышленности. РНД 211.2.02.08-2004. Астана, 2005;

· Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3). Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;

· Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4). Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

Выбросы от передвижных источников учитываются только при проведении расчета приземных концентраций. Согласно ст. 202 Экологического кодекса РК «Нормативы допустимых выбросов для передвижных источников не устанавливаются».

Декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (г/сек, т/год) на 2026-2035 гг. представлено в таблицах 1.7-1.16.
Таблица 1.7 – Декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (г/сек, т/год) на 2026 – 2035 гг.
	Декларируемый год: 2026-3035 г.

	Номер источника загрязнения 
	Наименование загрязняющего вещества
	 г/сек
	т/год

	1
	2
	3
	4

	0173
	(2902) Взвешенные частицы (116)
	0,01728
	0,1018967

	
	(2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	0,00584
	0,0344373

	6081
	(0123) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0,0083786
	0,0464162

	
	(0143) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0,000657
	0,0039406

	
	(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,001302
	0,0067392

	
	(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,0002116
	0,0010951

	
	(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,0080169
	0,041496

	
	(0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,0005606
	0,0030264

	
	(0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0,0006028
	0,00312

	
	(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,186875
	0,05985

	
	(0621) Метилбензол (349)
	0,1119444
	0,0643746

	
	(1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0,0216667
	0,0124596

	
	(1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,0469444
	0,0269958

	
	(2752) Уайт-спирит (1294*)
	0,186875
	0,05985

	
	(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0006028
	0,00312

	6084
	(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,059375
	0,0189

	
	(0621) Метилбензол (349)
	0,1382944
	0,0811022

	
	(1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0,0267667
	0,0156972

	
	(1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,0579944
	0,0340106

	
	(2752) Уайт-спирит (1294*)
	0,059375
	0,0189

	6085
	(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,050625
	0,0162

	
	(0621) Метилбензол (349)
	0,1119444
	0,0673072

	
	(1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0,0216667
	0,0130272

	
	(1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,0469444
	0,0282256

	
	(2752) Уайт-спирит (1294*)
	0,050625
	0,0162

	6086
	(0123) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0,0053669
	0,0528945

	
	(0143) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0,0004209
	0,005667

	
	(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,000834
	0,00432

	
	(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,0001355
	0,000702

	
	(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,0051353
	0,0266

	
	(0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,0003591
	0,00234

	
	(0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0,0003861
	0,002

	
	(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,069375
	0,0225

	
	(0621) Метилбензол (349)
	0,3823333
	0,16926

	
	(1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0,074
	0,03276

	
	(1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,1603333
	0,07098

	
	(2752) Уайт-спирит (1294*)
	0,069375
	0,0225

	
	(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0003861
	0,0023485

	6087
	(0123) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0,0053669
	0,0597545

	
	(0143) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0,0004209
	0,005808

	
	(0203) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)
	0,0000425
	0,000221

	
	(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,000834
	0,00432

	
	(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,0001355
	0,000702

	
	(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,0051353
	0,0266

	
	(0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,0003591
	0,003729

	
	(0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0,0003861
	0,002

	
	(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,208125
	0,0675

	
	(0621) Метилбензол (349)
	0,3823333
	0,23715

	
	(1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0,074
	0,0459

	
	(1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,1603333
	0,09945

	
	(2752) Уайт-спирит (1294*)
	0,208125
	0,0675

	
	(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0003861
	0,0022665

	6088
	(0123) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0,003475
	0,03003

	
	(0143) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0,0002725
	0,002236

	
	(0203) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)
	0,0000425
	0,000221

	
	(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,00054
	0,002808

	
	(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,0000878
	0,0004563

	
	(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,003325
	0,01729

	
	(0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,0002825
	0,002678

	
	(0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0,00025
	0,0013

	
	(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,208125
	0,0675

	
	(0621) Метилбензол (349)
	0,1515556
	0,085808

	
	(1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0,0293333
	0,016608

	
	(1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,0635556
	0,035984

	
	(2752) Уайт-спирит (1294*)
	0,208125
	0,0675

	
	(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,00025
	0,0013

	0171
	(2936) Пыль древесная (1039*)
	5,076
	29,93215668

	0172
	(2902) Взвешенные частицы (116)
	0,1348
	0,7948887

	6082
	(0123) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0,0296147
	0,40126

	
	(0143) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0,0023223
	0,0268653

	
	(0203) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)
	0,000085
	0,000442

	
	(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,004602
	0,026268

	
	(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,0007478
	0,0042686

	
	(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,0283364
	0,173565

	
	(0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,0019814
	0,0151145

	
	(0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0,0021306
	0,01765

	
	(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,694375
	0,3644648

	
	(0621) Метилбензол (349)
	2,48
	1,30879

	
	(1042) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	0,4433333
	0,1517

	
	(1061) Этанол (Этиловый спирт) (667)
	0,5911111
	0,192

	
	(1119) 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)
	0,23644
	0,098

	
	(1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0,48
	0,27574

	
	(1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	1,04
	0,44327

	
	(2752) Уайт-спирит (1294*)
	0,694375
	0,3607352

	
	(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0021306
	0,0145126

	6089
	(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,069375
	0,0225

	
	(0621) Метилбензол (349)
	1,5293333
	0,496

	
	(1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0,296
	0,096

	
	(1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,6413333
	0,208

	
	(2752) Уайт-спирит (1294*)
	0,069375
	0,0225

	Всего:
	 
	18,2528139
	37,59457118


Анализ влияния источников выбросов на загрязнение приземного слоя атмосферы и оценка последствий загрязнения

Для оценки влияния выбросов вредных веществ на качество атмосферного воздуха, в соответствии с действующими нормами проектирования, используется метод математического моделирования. 

Математическое моделирование рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере и расчет величин приземных концентраций выполнено по программному комплексу «Эра», версия 3.0, разработчик фирма НПП «Логос-Плюс» (г. Новосибирск). Программа согласована с ГГО им. А.И. Воейкова, разрешена к применению в Республике Казахстан Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан письмом № 28-02-28/ЖТ-Б-13 от 23.02.2022, (ранее разрешена к применению Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды письмом №09-335 от 04.02.2002 г. «Об использовании программных продуктов по расчету рассеивания»), а также в соответствии с «Методикой расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий» Приложение 18 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п, пункта 5.12 - «Разработанные различными организациями и вычислительными центрами программы, реализующие расчетные схемы данного ОНД, должны согласовываться с Главной Геофизической Обсерваторией им. А.И. Воейкова».

ПК «ЭРА» позволяет производить расчеты разовых концентраций загрязняющих веществ, выбрасываемых точечными, линейными, плоскостными источниками, рассчитывает приземные концентрации.

Так как, в ПК «ЭРА» коды веществ приняты согласно «Перечня и кодов веществ, загрязняющих атмосферный воздух», разработанных Научно-исследовательским институтом охраны атмосферного воздуха Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации фирмой «Интеграл», в проекте использованы коды веществ, согласно данному перечню. «Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-70 от 2 августа 2022 года.

В качестве нормативов приняты выбросы от стационарных источников загрязнения. Выбросы от передвижных источников учитываются только при проведении расчета приземных концентраций. Согласно ст. 202 Экологического кодекса РК «Нормативы допустимых выбросов от передвижных источников не устанавливаются». 

Размер основного расчетного прямоугольника при расчете приземных концентраций определен с учетом влияния загрязнения со сторонами 4500 м × 3500 м. Шаг сетки основного прямоугольника принят 250 м.

Большинство процессов, при которых происходит выделение в атмосферный воздух загрязняющих веществ, происходят не одновременно.
Расчет рассеивания проводился на расчетном прямоугольнике, на границе санитарно-защитной и жилой зоны.

Ближайшая жилая зона – жилые дома в г. Балхаш располагаются в северо-восточной стороне от участка №7, на расстоянии около 500 м.
Значения существующих фоновых концентраций, принятых согласно справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ от 13.10.2025 г., выданной РГП «Казгидромет», представлены в таблице 1.17 (приложение 3).
Таблица 1.17 – Значения существующих фоновых концентраций

	Номер поста
	Примесь
	Концентрация Сф - мг/м3

	
	
	Штиль

0-2 м/сек
	Скорость ветра (3 - U*) м/сек

	
	
	
	север
	восток
	юг
	запад

	№2,1,3,4
	Азота диоксид
	0,0435
	0,0377
	0,0338
	0,0329
	0,0374

	
	Взвешенные вещества
	0,2369
	0,2907
	0,3714
	0,5525
	0,4478

	
	Диоксид серы 
	0,1251
	0,1072
	0,037
	0,1704
	0,3981

	
	Углерода оксид
	0,9945
	1,102
	0,7752
	0,8194
	0,902


Вышеуказанные фоновые концентрации рассчитаны для г. Балхаш на основании данных наблюдений стационарных постов за 2022-2024 годы.

Согласно разъяснению РГУ «Департамент по защите прав потребителей Карагандинской области», №4-10/ЮЛ-С-173 от 02.07.2015 г. при проведении расчетов в приземном слое атмосферы применяются предельно-допустимые концентрации по пыли неорганической, содержащей двуокись кремния менее 20%. Таким образом, взвешенные вещества, приведенные в справке о фоновых концентрациях загрязняющих веществ, следует применять по веществу – пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния, код 2909.

Так как в перечне ЗВ отсутствует пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, то фоновая концентрация по пыли будет отсутствовать.

Копия справки и письма о фоновых концентрациях, а также письма-разъяснения касательно применения фоновых концентраций по пыли, представлены в приложении 3.
Целью нормирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для объекта является ограничение вредного воздействия на состояние воздушного бассейна прилежащей зоны.

Расчет максимальных приземных концентраций вредных веществ позволяет выделить зоны с нормативным качеством воздуха и повышенным содержанием отдельных ингредиентов по отношению к ПДК. 
Граница зоны влияния рассчитывается по каждому ЗВ, исходя из рассчитанного расстояния от участков объекта, на котором достигается максимальная концентрация вещества. 

В разделе дается оценка локального влияния объекта на состояние воздушного бассейна прилегающей зоны в исходный период, которая заключается в расчете рассеивания максимальных разовых выбросов в летний период работы объекта при существующем положении.

Состояние воздушного бассейна на территории объекта и прилегающей территории в границах расчетного прямоугольника характеризуется максимальными приземными концентрациями вредных веществ, представленными картами рассеивания максимальных приземных концентраций ЗВ.

Качество атмосферного воздуха, как одного из основных компонентов природной среды, является важным аспектом при оценке воздействия рассматриваемого объекта на окружающую среду и здоровье населения.
Расчеты зон влияния возможного загрязнения проводились с учетом определения необходимости расчетов приземных концентраций, проведенных в соответствии с п.46 Методики расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий, Приложение 12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года №221-Ө, где зона влияния (вклада) определяется разностью между ПДК и суммой концентрации (см) вредного вещества от группы источников. При условиях, когда сумма см от них не превышает 0,05 ПДК, указанные источники могут быть исключены из рассмотрения, т.е. расчет рассеивания по данным веществам считается не целесообразным, что реализовано в программных комплексах («ЭРА», «Интеграл», «Атмосфера» и др.), где при соблюдении данного условия см ≤ 0,05 ПДК, расчет рассеивания автоматически не проводится.

Результаты определения необходимости расчетов приземных концентраций приведены в таблице 1.18.
Таблица 1.18 – Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Выброс
	Средневзве-
	М/(ПДК*Н)
	Необхо-

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	вещества
	шенная
	для  Н>10
	димость

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	г/с
	высота, м
	М/ПДК
	проведе

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	(M)
	(H)
	для  Н<10
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	расчетов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) 
	
	0.04
	
	0.0522021
	2
	0.1305
	Да

	
	(диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на
	0.01
	0.001
	
	0.0040936
	2
	0.4094
	Да

	
	марганца (IV) оксид) (327)
	
	
	
	
	
	
	

	0203
	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром
	
	0.0015
	
	0.00017
	2
	0.0113
	Нет

	
	шестивалентный) (647)
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.4
	0.06
	
	0.0088952
	2
	0.0222
	Нет

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.15
	0.05
	
	0.00957
	2
	0.0638
	Нет

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	5
	3
	
	0.1094189
	2
	0.0219
	Нет

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.2
	
	
	1.54625
	2
	7.7312
	Да

	0621
	Метилбензол (349)
	0.6
	
	
	5.2877387
	2
	8.8129
	Да

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	0.1
	
	
	0.4433333
	2
	4.4333
	Да

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	5
	
	
	0.5911111
	2
	0.1182
	Да

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля,
	
	
	0.7
	0.23644
	2
	0.3378
	Да

	
	Этилцеллозольв) (1497*)
	
	
	
	
	
	
	

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)(110)
	0.1
	
	
	1.0234334
	2
	10.2343
	Да

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.35
	
	
	2.2174387
	2
	6.3355
	Да

	2732
	Керосин (654*)
	
	
	1.2
	0.014447
	2
	0.012
	Нет

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	1
	1.54625
	2
	1.5462
	Да

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.5
	0.15
	
	0.15208
	5.15
	0.3042
	Да

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния
	0.3
	0.1
	
	0.0037556
	2
	0.0125
	Нет

	
	в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	
	

	
	доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	
	

	
	зола углей казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	
	
	0.04
	0.00584
	18
	0.0081
	Нет

	2936
	Пыль древесная (1039*)
	
	
	0.1
	5.076
	8
	50.760
	Да

	Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.2
	0.04
	
	0.054732
	2
	0.2737
	Да

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,
	0.5
	0.05
	
	0.006224
	2
	0.0124
	Нет

	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете
	0.02
	0.005
	
	0.0035427
	2
	0.1771
	Да

	
	на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые
	0.2
	0.03
	
	0.0037556
	2
	0.0188
	Нет

	
	- (алюминия фторид, кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды неорганические
	
	
	
	
	
	
	

	
	плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	


Результаты определения необходимости расчетов приземных концентраций, показывают, что расчет величин приземных концентраций необходимо провести для 14-ти вредных веществ из 23-х выбрасываемых.
В связи с одинаковыми значениями максимально-разовых выбросов на 2026-2035 годы, расчет рассеивания концентраций в приземных слоях атмосферы проводился на 2026 год.

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ с учетом фоновых концентраций приведены в таблице 1.19.

Таблица 1.19 – Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ с учетом фоновых концентраций

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    РП    |    СЗЗ   |    ЖЗ    |  Граница | ПДК(ОБУВ) |   ПДКсс   |Класс|

|      |     и состав групп суммаций     |          |          |          |  области |   мг/м3   |   мг/м3   |опасн|

|      |                                 |          |          |          |   возд.  |           |           |     |

----<---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в      |  0.087520|  0.009231|  0.007947|  0.024685| 0.4000000*| 0.0400000 |  3  |

|      | пересчете на железо) (диЖелезо  |          |          |          |          |           |           |     |

|      | триоксид, Железа оксид) (274)   |          |          |          |          |           |           |     |

| 0143 | Марганец и его соединения (в    |  0.274522|  0.028955|  0.024926|  0.077433| 0.0100000 | 0.0010000 |  2  |

|      | пересчете на марганца (IV)      |          |          |          |          |           |           |     |

|      | оксид) (327)                    |          |          |          |          |           |           |     |

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |  0.362175|  0.239513|  0.229599|  0.262377| 0.2000000 | 0.0400000 |  2  |

|      | диоксид) (4)                    |          |          |          |          |           |           |     |

| 0342 | Фтористые газообразные          |  0.068087|  0.010265|  0.008853|  0.022185| 0.0200000 | 0.0050000 |  2  |

|      | соединения /в пересчете на фтор/|          |          |          |          |           |           |     |

|      | (617)                           |          |          |          |          |           |           |     |

| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- |  2.386834|  0.372659|  0.327403|  0.915727| 0.2000000 | 0.0200000*|  3  |

|      | изомеров) (203)                 |          |          |          |          |           |           |     |

| 0621 | Метилбензол (349)               |  2.838326|  0.530723|  0.465253|  0.759282| 0.6000000 | 0.0600000*|  3  |

| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)    |  3.042980|  0.459364|  0.380788|  0.488577| 0.1000000 | 0.0100000*|  3  |

|      | (102)                           |          |          |          |          |           |           |     |

| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667)   |  0.081146|  0.012250|  0.010154|  0.013029| 5.0000000 | 0.5000000*|  4  |

| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир   |  0.231842|  0.034999|  0.029012|  0.037224| 0.7000000 | 0.0700000*|  -  |

|      | этиленгликоля, Этилцеллозольв)  |          |          |          |          |           |           |     |

|      | (1497*)                         |          |          |          |          |           |           |     |

| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты   |  3.296121|  0.616323|  0.540294|  0.881746| 0.1000000 | 0.0100000*|  4  |

|      | бутиловый эфир) (110)           |          |          |          |          |           |           |     |

| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470)      |  2.040456|  0.381533|  0.334467|  0.545843| 0.3500000 | 0.0350000*|  4  |

| 2752 | Уайт-спирит (1294*)             |  0.477367|  0.074532|  0.065481|  0.183145| 1.0000000 | 0.1000000*|  -  |

| 2902 | Взвешенные частицы (116)        |  0.282912|  0.053987|  0.049631|  0.057000| 0.5000000 | 0.1500000 |  3  |

| 2936 | Пыль древесная (1039*)          |  2.761862|  0.963705|  0.841870|  0.980726| 0.1000000 | 0.0100000*|  -  |

|  07  | 0301 + 0330                     |  0.369809|  0.240676|  0.230144|  0.264718|           |           |     |

|  41  | 0330 + 0342                     |  0.068087|  0.010733|  0.009320|  0.022405|           |           |     |

|  59  | 0342 + 0344                     |  0.080430|  0.011106|  0.009573|  0.025107|           |           |     |

| __ПЛ | 2902 + 2908 + 2930 + 2936       |  0.561981|  0.205455|  0.181283|  0.209868|           |           |     |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Анализ полученных результатов по расчетам величин приземных концентраций загрязняющих веществ в целом показывает, что выбросы загрязняющих веществ с учетом эффекта суммарного вредного воздействия и фонового загрязнения по веществам, вносящим максимальный вклад в загрязнение атмосферного воздуха, не превышают норму в 1 ПДК на границах санитарно-защитной и жилой зоны. 
Анализ максимальных концентраций с учетом эффекта суммарного вредного воздействия и фонового загрязнения по веществам, вносящим максимальный вклад в загрязнение атмосферного воздуха, показывает, что область воздействия с нормой в 1 ПДК соблюдается на расстоянии от 93 м до 500 метров от источников воздействия.
По результатам рассеивания, приведенным в таблице 1.19, следует, что вклад источников в загрязнение атмосферного воздуха значится в пределах допустимых норм. Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферного воздуха представлен в таблице 1.20.
Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы в виде программных карт-схем рассеивания загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы приведены в приложении 6.
Таблица 1.20 – Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферного воздуха

	Код
	
	Расчетная максимальная приземная
	Координаты точек
	Источники, дающие
	Принадлежность

	вещества
	Наименование
	концентрация (общая и без учета фона)
	с максимальной
	наибольший вклад в
	источника

	/
	вещества
	доля ПДК / мг/м3
	приземной конц.
	макс. концентрацию
	(производство,

	группы
	
	
	
	
	цех, участок)

	суммации
	
	в жилой
	В пределах
	в жилой
	В пределах
	N
	% вклада
	

	
	
	зоне
	зоны
	зоне
	зоны воз-
	ист.
	
	

	
	
	
	воздействия
	X/Y
	действия
	
	ЖЗ
	Область
	

	
	
	
	
	
	Х/Y
	
	
	воздей-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	ствия
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Существующее положение

	З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а :

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.229599(0.012099)/
	0.262377(0.044877)/
	907/436
	0/-349
	6089
	84.4
	96.7
	Участок №8

	
	
	0.04592( 0.00242)
	0.052475(0.008975)
	
	
	6082
	15.3
	
	Участок №7

	
	
	вклад п/п= 5.3%
	вклад п/п=17.1%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 
	0.3274029/0.0654806
	0.9157267/0.1831453
	907/436
	-286/-109
	6088
	3.8
	63.4
	Участок №6

	
	(203)
	
	
	
	
	6086
	
	22.9
	Участок №4

	
	
	
	
	
	
	6082
	90
	13.1
	Участок №7

	
	
	
	
	
	
	6089
	4
	
	Участок №8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0621
	Метилбензол (349)
	0.4652527/0.2791516
	0.7592815/0.4555689
	907/436
	-318/-78
	6086
	
	44.7
	Участок №4

	
	
	
	
	
	
	6082
	76.3
	21.5
	Участок №7

	
	
	
	
	
	
	6089
	22.1
	17.9
	Участок №8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	0.3807882/0.0380788
	0.4885774/0.0488577
	907/436
	0/263
	6082
	100
	100
	Участок №7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый
	0.5402935/0.0540294
	0.8817461/0.0881746
	907/436
	-318/-78
	6086
	
	44.7
	Участок №4

	
	эфир) (110)
	
	
	
	
	6082
	76.3
	21.5
	Участок №7

	
	
	
	
	
	
	6089
	22.1
	17.9
	Участок №8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.3344674/0.1170636
	0.545843/0.191045
	907/436
	-318/-78
	6086
	
	44.7
	Участок №4

	
	
	
	
	
	
	6082
	76.3
	21.5
	Участок №7

	
	
	
	
	
	
	6089
	22.1
	17.9
	Участок №8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.0654806/0.0654806
	0.1831453/0.1831453
	907/436
	-286/-109
	6088
	3.8
	63.4
	Участок №6

	
	
	
	
	
	
	6086
	
	22.9
	Участок №4

	
	
	
	
	
	
	6082
	90
	13.1
	Участок №7

	
	
	
	
	
	
	6089
	4
	
	Участок №8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2936
	Пыль древесная (1039*)
	0.8418697/0.084187
	0.980726/0.0980726
	907/436
	970/130
	0171
	100
	100
	Участок №7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Г р у п п ы  с у м м а ц и и :

	07(31) 0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.230145(0.012645)
	0.264718(0.047218)
	907/436
	288/-478
	6089
	85.1
	98.5
	Участок №8

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	вклад п/п= 5.5%
	вклад п/п=17.8%
	
	
	6082
	14.6
	
	Участок №7

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	П ы л и :
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.1812828
	0.2098678
	907/436
	970/130
	0171
	92.2
	93
	Участок №7

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	
	
	
	
	0172
	7.7
	6.9
	Участок №7


	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства - глина,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2936
	Пыль древесная (1039*)
	
	
	
	
	
	
	
	


1.7 Мероприятия по снижению отрицательного воздействия

Мероприятия по снижению отрицательного воздействия являются неотъемлемой частью производственных процессов, осуществляемых на рассматриваемом объекте. 

С целью исключения и минимизации возможного негативного воздействия на атмосферный воздух технологией производства работ предусмотрено применение специализированной техники с двигателями внутреннего сгорания, отвечающей требованиям ГОСТ и параметрам заводов-изготовителей.

Мероприятия по снижению воздействия на качество атмосферного воздуха включают в себя решение следующих организационно-технологических вопросов:

· тщательная технологическая регламентация проведения работ;
· организация системы упорядоченного движения автотранспорта на территории;
· контроль исправности аспирационной установки;
· обязательное экологическое сопровождение всех видов деятельности.
1.8 Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха

Согласно ст. 183 Экологического кодекса РК производственный экологический контроль проводится операторами объектов I и II категорий на основе программы производственного экологического контроля, являющейся частью экологического разрешения, а также программы повышении экологической эффективности. Настоящим проектом предусматривается вид деятельности, относящийся к III категории в связи с чем организация мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха не планируется.

Проведение контроля на источниках выбросов Ремонтно-механического специализированного управления филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - «Balqash Tau-ken ondirisi» осуществляется ежеквартально расчетным методом. Годовые выбросы на источниках не должны превышать декларируемого значения допустимых выбросов в т/год.

1.9 Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий

Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период НМУ разрабатывают предприятия, организации, учреждения, расположенные в населенных пунктах, где органами Казгидромета проводится или планируется прогнозирование НМУ.

Согласно письму №06-10/242 CEA03BE831D24175 от 27.01.2025 г. (приложение 4), выданному РГП «Казгидромет», г. Балхаш Карагандинской области входит в перечень населенных пунктов, в которых прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). 
В соответствии с РД 52.04.52-85 «Методические указания по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях», РНД 211.2.02.02-97 «Рекомендации по оформлению и содержанию проектов нормативов ПДВ в атмосферу для предприятий РК», приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду» и приказом Министра охраны окружающей среды от 29 ноября 2010 года № 298 «Методика по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» мероприятия по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу на период НМУ для предприятий разрабатывается только в том случае, если по данным местных органов, РГП на ПХВ «Казгидромет» в данном населённом пункте или местности прогнозируются случаи особо неблагоприятных метеорологических условий и проводится или планируется прогнозирование НМУ органами «Казгидромет». На основании раздела 4 приложения 40 предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеорологическими условиями составляют в прогностических подразделениях Казгидромета.

Мероприятия по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу в период неблагоприятных метеорологических условий включают 3 режима.

1. Первый режим – снижение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 15-20%. Эти мероприятия носят организационно-технический характер, их можно быстро осуществить, они не требуют существенных затрат и не приводят к снижению производительности предприятия. 

2. Второй режим – снижение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 20-40%. Эти мероприятия включают в себя все мероприятия, разработанные для первого режима, а также мероприятия, влияющие на технологические процессы и сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия.

3. Третий режим – снижение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 40-60%. Мероприятия третьего режима включают в себя все мероприятия, разработанные для первого и второго режимов, а также мероприятия, осуществление которых позволяет снизить выбросы загрязняющих веществ за счет временного сокращения производительности предприятия.

При разработке мероприятий по сокращению выбросов целесообразно учитывать рекомендации общего характера, указанные в разделе 6 приложения 40 к приказу Министра охраны окружающей среды от 29 ноября 2010 года № 298 «Методика по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях».

Однако в периоды неблагоприятных метеорологических условий (температурные инверсии, пыльные бури, штиль, туман) необходимо проведение следующих мероприятий по сокращению выбросов в период НМУ: 

- содержание технологического оборудования в надлежащем состоянии и регулярное проведение профилактических работ;

- постоянный контроль за соблюдением требований техники безопасности и охраны труда;

- строгое соблюдение правил пожарной безопасности.

Характеристика выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026-2035 годы представлена в таблице 1.21.

Таблица 1.21. Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026-2035 гг.

	График работы источника
	Цех, участок
	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий 
	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов
	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов

	
	
	
	
	 
	Координаты на карте-схеме
	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения
	Степень эффективности
 мероприятий,  %

	
	
	
	
	Номер на карте-схеме
 объекта (города)
	точечного источника,
центра группы источ-
  ников или одного  
 конца линейного    
  источника         
	второго конца линейного источника
	высота, м
	диаметр источника
 выбросов, м
	скорость, м/с
	объем, 
м3/c
	температура, 0С
	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с
	мощность выбросов после мероприятий, г/с
	

	
	
	
	
	
	X1/Y1
	X2/Y2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	69 д/год
  4.5 ч/сут
	Участок №1 по ремонту оборудования ГШО и ОФ
	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности
	Взвешенные частицы (116)
	0173
	-618,34/718,61
	 
	18
	1
	6,72
	5,28/5,28
	29,4 /29,4
	0,00228
	0,001824
	20

	60 д/год
    6 ч/сут
	
	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	6081
	-613,27/723,27
	10/10
	2
	 
	1,5
	 
	29,4 /29,4
	0,0083786
	0,00670288
	20

	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,000657
	0,0005256
	20

	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,001302
	0,0010416
	20

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0002116
	0,00016928
	20

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0080169
	0,00641352
	20

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0005606
	0,00044848
	20

	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0006028
	0,00048224
	20

	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,186875
	0,1495
	20

	
	
	
	Метилбензол (349)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,1119444
	0,08955552
	20


	
	
	
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0216667
	0,01733336
	20

	
	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0469444
	0,03755552
	20

	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,186875
	0,1495
	20

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0006028
	0,00048224
	20

	4 д/год
    1 ч/сут
	Участок №2 по ремонту и обслуживанию оборудования ГК
	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	6084
	-413 /450
	10/10
	2
	 
	1,5
	 
	29,4 /29,4
	0,059375
	0,0475
	20

	
	
	
	Метилбензол (349)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,1382944
	0,11063552
	20

	
	
	
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0267667
	0,02141336
	20

	
	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0579944
	0,04639552
	20

	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,059375
	0,0475
	20

	4 д/год
    1 ч/сут
	Участок №3 по ремонту и обслуживанию дробильного оборудования
	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	6085
	-405 /462
	10/10
	2
	 
	1,5
	 
	29,4 /29,4
	0,050625
	0,0405
	20

	
	
	
	Метилбензол (349)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,1119444
	0,08955552
	20

	
	
	
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0216667
	0,01733336
	20

	
	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0469444
	0,03755552
	20

	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,050625
	0,0405
	20

	60 д/год
    6 ч/сут
	Участок №4 по ремонту технологического оборудования МПЦ
	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	6086
	-177 /-57
	10/10
	2
	 
	1,5
	 
	29,4 /29,4
	0,0053669
	0,00429352
	20

	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0004209
	0,00033672
	20

	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,000834
	0,0006672
	20

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0001355
	0,0001084
	20

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0051353
	0,00410824
	20

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0003591
	0,00028728
	20

	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0003861
	0,00030888
	20

	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,069375
	0,0555
	20

	
	
	
	Метилбензол (349)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,3823333
	0,30586664
	20

	
	
	
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,074
	0,0592
	20

	
	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,1603333
	0,12826664
	20

	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,069375
	0,0555
	20

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0003861
	0,00030888
	20

	60 д/год
    6 ч/сут
	Участок №5 по ремонту газоочистного оборудования МПЦ
	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	6087
	-1166,1/-371,9
	10/10
	2
	 
	1,5
	 
	29,4 /29,4
	0,0053669
	0,00429352
	20

	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0004209
	0,00033672
	20

	
	
	
	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0000425
	0,000034
	20

	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,000834
	0,0006672
	20

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0001355
	0,0001084
	20

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0051353
	0,00410824
	20

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0003591
	0,00028728
	20

	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0003861
	0,00030888
	20

	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,208125
	0,1665
	20

	
	
	
	Метилбензол (349)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,3823333
	0,30586664
	20

	
	
	
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,074
	0,0592
	20

	
	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,1603333
	0,12826664
	20

	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,208125
	0,1665
	20

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0003861
	0,00030888
	20

	60 д/год
    6 ч/сут
	Участок №6 по ремонту технологического оборудования ЦПШ
	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	6088
	-169,65/-45,32
	10/10
	2
	 
	1,5
	 
	29,4 /29,4
	0,003475
	0,00278
	20

	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0002725
	0,000218
	20

	
	
	
	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0000425
	0,000034
	20

	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00054
	0,000432
	20

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0000878
	0,00007024
	20

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,003325
	0,00266
	20

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0002825
	0,000226
	20

	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00025
	0,0002
	20

	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,208125
	0,1665
	20

	
	
	
	Метилбензол (349)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,1515556
	0,12124448
	20

	
	
	
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0293333
	0,02346664
	20

	
	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0635556
	0,05084448
	20

	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,208125
	0,1665
	20

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00025
	0,0002
	20

	69 д/год
  4.5 ч/сут
	Участок №7 монтажно-заготовительный участок (МЗУ)
	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности
	Пыль древесная (1039*)
	0171
	470,35 /81,25
	 
	8
	0,5
	3,11
	0,61/0,61
	29,4 /29,4
	5,2758
	4,22064
	20

	69 д/год
  4.5 ч/сут
	
	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности
	Взвешенные частицы (116)
	0172
	502,11 /83,93
	 
	3,5
	0,5
	26,89
	5,28/5,28
	29,4 /29,4
	0,0942
	0,07536
	20

	60 д/год
    6 ч/сут
	
	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	6082
	455,47 /87,74
	10/10
	2
	 
	1,5
	 
	29,4 /29,4
	0,0296147
	0,02369176
	20

	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0023223
	0,00185784
	20

	
	
	
	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,000085
	0,000068
	20

	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,004602
	0,0036816
	20

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0007478
	0,00059824
	20

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0283364
	0,02266912
	20

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0019814
	0,00158512
	20

	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0021306
	0,00170448
	20

	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,694375
	0,5555
	20

	
	
	
	Метилбензол (349)
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,48
	1,984
	20

	
	
	
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,4433333
	0,35466664
	20

	
	
	
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,5911111
	0,47288888
	20

	
	
	
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,23644
	0,189152
	20

	
	
	
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,48
	0,384
	20

	
	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,04
	0,832
	20

	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,694375
	0,5555
	20

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0021306
	0,00170448
	20

	4 д/год
    1 ч/сут
	Участок №8 механизация
	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	6089
	273,96 /-133,3
	10/10
	2
	 
	1,5
	 
	29,4 /29,4
	0,04662
	0,037296
	20

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,007577
	0,0060616
	20

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00957
	0,007656
	20

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,006224
	0,0049792
	20

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,05947
	0,047576
	20

	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,069375
	0,0555
	20

	
	
	
	Метилбензол (349)
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,5293333
	1,22346664
	20

	
	
	
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,296
	0,2368
	20

	
	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,6413333
	0,51306664
	20

	
	
	
	Керосин (654*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,014447
	0,0115576
	20

	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,069375
	0,0555
	20

	69 д/год
  4.5 ч/сут
	Участок №1 по ремонту оборудования ГШО и ОФ
	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности
	Взвешенные частицы (116)
	0173
	-618,34/718,61
	 
	18
	1
	6,72
	5,28/5,28
	29,4 /29,4
	0,00228
	0,001368
	40

	60 д/год
    6 ч/сут
	
	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	6081
	-613,27/723,27
	10/10
	2
	 
	1,5
	 
	29,4 /29,4
	0,0083786
	0,00502716
	40

	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,000657
	0,0003942
	40

	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,001302
	0,0007812
	40

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0002116
	0,00012696
	40

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0080169
	0,00481014
	40

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0005606
	0,00033636
	40

	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0006028
	0,00036168
	40

	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,186875
	0,112125
	40

	
	
	
	Метилбензол (349)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,1119444
	0,06716664
	40

	
	
	
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0216667
	0,01300002
	40

	
	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0469444
	0,02816664
	40

	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,186875
	0,112125
	40

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0006028
	0,00036168
	40

	4 д/год
    1 ч/сут
	Участок №2 по ремонту и обслуживанию оборудования ГК
	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	6084
	-413 /450
	10/10
	2
	 
	1,5
	 
	29,4 /29,4
	0,059375
	0,035625
	40

	
	
	
	Метилбензол (349)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,1382944
	0,08297664
	40

	
	
	
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0267667
	0,01606002
	40

	
	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0579944
	0,03479664
	40

	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,059375
	0,035625
	40

	4 д/год
    1 ч/сут
	Участок №3 по ремонту и обслуживанию дробильного оборудования
	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	6085
	-405 /462
	10/10
	2
	 
	1,5
	 
	29,4 /29,4
	0,050625
	0,030375
	40

	
	
	
	Метилбензол (349)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,1119444
	0,06716664
	40

	
	
	
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0216667
	0,01300002
	40

	
	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0469444
	0,02816664
	40

	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,050625
	0,030375
	40

	60 д/год
    6 ч/сут
	Участок №4 по ремонту технологического оборудования МПЦ
	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	6086
	-177 /-57
	10/10
	2
	 
	1,5
	 
	29,4 /29,4
	0,0053669
	0,00322014
	40

	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0004209
	0,00025254
	40

	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,000834
	0,0005004
	40

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0001355
	0,0000813
	40

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0051353
	0,00308118
	40

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0003591
	0,00021546
	40

	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0003861
	0,00023166
	40

	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,069375
	0,041625
	40

	
	
	
	Метилбензол (349)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,3823333
	0,22939998
	40

	
	
	
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,074
	0,0444
	40

	
	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,1603333
	0,09619998
	40

	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,069375
	0,041625
	40

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0003861
	0,00023166
	40

	60 д/год
    6 ч/сут
	Участок №5 по ремонту газоочистного оборудования МПЦ
	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	6087
	-1166,1/-371,9
	10/10
	2
	 
	1,5
	 
	29,4 /29,4
	0,0053669
	0,00322014
	40

	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0004209
	0,00025254
	40

	
	
	
	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0000425
	0,0000255
	40

	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,000834
	0,0005004
	40

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0001355
	0,0000813
	40

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0051353
	0,00308118
	40

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0003591
	0,00021546
	40

	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0003861
	0,00023166
	40

	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,208125
	0,124875
	40

	
	
	
	Метилбензол (349)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,3823333
	0,22939998
	40

	
	
	
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,074
	0,0444
	40

	
	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,1603333
	0,09619998
	40

	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,208125
	0,124875
	40

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0003861
	0,00023166
	40

	60 д/год
    6 ч/сут
	Участок №6 по ремонту технологического оборудования ЦПШ
	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	6088
	-169,65/-45,32
	10/10
	2
	 
	1,5
	 
	29,4 /29,4
	0,003475
	0,002085
	40

	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0002725
	0,0001635
	40

	
	
	
	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0000425
	0,0000255
	40

	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00054
	0,000324
	40

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0000878
	0,00005268
	40

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,003325
	0,001995
	40

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0002825
	0,0001695
	40

	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00025
	0,00015
	40

	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,208125
	0,124875
	40

	
	
	
	Метилбензол (349)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,1515556
	0,09093336
	40

	
	
	
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0293333
	0,01759998
	40

	
	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0635556
	0,03813336
	40

	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,208125
	0,124875
	40

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00025
	0,00015
	40

	69 д/год
  4.5 ч/сут
	Участок №7 монтажно-заготовительный участок (МЗУ)
	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности
	Пыль древесная (1039*)
	0171
	470,35 /81,25
	 
	8
	0,5
	3,11
	0,61/0,61
	29,4 /29,4
	5,2758
	3,16548
	40

	69 д/год
  4.5 ч/сут
	
	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности
	Взвешенные частицы (116)
	0172
	502,11 /83,93
	 
	3,5
	0,5
	26,89
	5,28/5,28
	29,4 /29,4
	0,0942
	0,05652
	40

	60 д/год
    6 ч/сут
	
	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	6082
	455,47 /87,74
	10/10
	2
	 
	1,5
	 
	29,4 /29,4
	0,0296147
	0,01776882
	40

	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0023223
	0,00139338
	40

	
	
	
	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,000085
	0,000051
	40

	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,004602
	0,0027612
	40

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0007478
	0,00044868
	40

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0283364
	0,01700184
	40

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0019814
	0,00118884
	40

	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0021306
	0,00127836
	40

	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,694375
	0,416625
	40

	
	
	
	Метилбензол (349)
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,48
	1,488
	40

	
	
	
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,4433333
	0,26599998
	40

	
	
	
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,5911111
	0,35466666
	40

	
	
	
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,23644
	0,141864
	40

	
	
	
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,48
	0,288
	40

	
	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,04
	0,624
	40

	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,694375
	0,416625
	40

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0021306
	0,00127836
	40


	4 д/год
    1 ч/сут
	Участок №8 механизация
	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	6089
	273,96 /-133,3
	10/10
	2
	 
	1,5
	 
	29,4 /29,4
	0,04662
	0,027972
	40

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,007577
	0,0045462
	40

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00957
	0,005742
	40

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,006224
	0,0037344
	40

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,05947
	0,035682
	40

	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,069375
	0,041625
	40

	
	
	
	Метилбензол (349)
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,5293333
	0,91759998
	40

	
	
	
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,296
	0,1776
	40

	
	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,6413333
	0,38479998
	40

	
	
	
	Керосин (654*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,014447
	0,0086682
	40

	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,069375
	0,041625
	40

	69 д/год
  4.5 ч/сут
	Участок №1 по ремонту оборудования ГШО и ОФ
	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности
	Взвешенные частицы (116)
	0173
	-618,34/718,61
	 
	18
	1
	6,72
	5,28/5,28
	29,4 /29,4
	0,00228
	0,000912
	60

	60 д/год
    6 ч/сут
	
	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	6081
	-613,27/723,27
	10/10
	2
	 
	1,5
	 
	29,4 /29,4
	0,0083786
	0,00335144
	60

	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,000657
	0,0002628
	60

	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,001302
	0,0005208
	60

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0002116
	0,00008464
	60

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0080169
	0,00320676
	60

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0005606
	0,00022424
	60

	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0006028
	0,00024112
	60

	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,186875
	0,07475
	60

	
	
	
	Метилбензол (349)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,1119444
	0,04477776
	60

	
	
	
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0216667
	0,00866668
	60

	
	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0469444
	0,01877776
	60

	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,186875
	0,07475
	60


	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0006028
	0,00024112
	60

	4 д/год
    1 ч/сут
	Участок №2 по ремонту и обслуживанию оборудования ГК
	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	6084
	-413 /450
	10/10
	2
	 
	1,5
	 
	29,4 /29,4
	0,059375
	0,02375
	60

	
	
	
	Метилбензол (349)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,1382944
	0,05531776
	60

	
	
	
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0267667
	0,01070668
	60

	
	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0579944
	0,02319776
	60

	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,059375
	0,02375
	60

	4 д/год
    1 ч/сут
	Участок №3 по ремонту и обслуживанию дробильного оборудования
	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	6085
	-405 /462
	10/10
	2
	 
	1,5
	 
	29,4 /29,4
	0,050625
	0,02025
	60

	
	
	
	Метилбензол (349)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,1119444
	0,04477776
	60

	
	
	
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0216667
	0,00866668
	60

	
	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0469444
	0,01877776
	60

	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,050625
	0,02025
	60

	60 д/год
    6 ч/сут
	Участок №4 по ремонту технологического оборудования МПЦ
	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	6086
	-177 /-57
	10/10
	2
	 
	1,5
	 
	29,4 /29,4
	0,0053669
	0,00214676
	60

	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0004209
	0,00016836
	60

	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,000834
	0,0003336
	60

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0001355
	0,0000542
	60

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0051353
	0,00205412
	60

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0003591
	0,00014364
	60

	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0003861
	0,00015444
	60

	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,069375
	0,02775
	60

	
	
	
	Метилбензол (349)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,3823333
	0,15293332
	60

	
	
	
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,074
	0,0296
	60

	
	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,1603333
	0,06413332
	60

	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,069375
	0,02775
	60

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0003861
	0,00015444
	60

	60 д/год
    6 ч/сут
	Участок №5 по ремонту газоочистного оборудования МПЦ
	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	6087
	-1166,1/-371,9
	10/10
	2
	 
	1,5
	 
	29,4 /29,4
	0,0053669
	0,00214676
	60

	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0004209
	0,00016836
	60

	
	
	
	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0000425
	0,000017
	60

	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,000834
	0,0003336
	60

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0001355
	0,0000542
	60

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0051353
	0,00205412
	60

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0003591
	0,00014364
	60

	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0003861
	0,00015444
	60

	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,208125
	0,08325
	60


	
	
	
	Метилбензол (349)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,3823333
	0,15293332
	60

	
	
	
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,074
	0,0296
	60

	
	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,1603333
	0,06413332
	60

	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,208125
	0,08325
	60

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0003861
	0,00015444
	60

	60 д/год
    6 ч/сут
	Участок №6 по ремонту технологического оборудования ЦПШ
	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	6088
	-169,65/-45,32
	10/10
	2
	 
	1,5
	 
	29,4 /29,4
	0,003475
	0,00139
	60

	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0002725
	0,000109
	60

	
	
	
	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0000425
	0,000017
	60

	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00054
	0,000216
	60

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0000878
	0,00003512
	60

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,003325
	0,00133
	60

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0002825
	0,000113
	60

	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00025
	0,0001
	60

	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,208125
	0,08325
	60

	
	
	
	Метилбензол (349)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,1515556
	0,06062224
	60

	
	
	
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0293333
	0,01173332
	60

	
	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0635556
	0,02542224
	60

	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,208125
	0,08325
	60

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00025
	0,0001
	60

	69 д/год
  4.5 ч/сут
	Участок №7 монтажно-заготовительный участок (МЗУ)
	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности
	Пыль древесная (1039*)
	0171
	470,35 /81,25
	 
	8
	0,5
	3,11
	0,61/0,61
	29,4 /29,4
	5,2758
	2,11032
	60

	69 д/год
  4.5 ч/сут
	
	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности
	Взвешенные частицы (116)
	0172
	502,11 /83,93
	 
	3,5
	0,5
	26,89
	5,28/5,28
	29,4 /29,4
	0,0942
	0,03768
	60

	60 д/год
    6 ч/сут
	
	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	6082
	455,47 /87,74
	10/10
	2
	 
	1,5
	 
	29,4 /29,4
	0,0296147
	0,01184588
	60

	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0023223
	0,00092892
	60

	
	
	
	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,000085
	0,000034
	60

	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,004602
	0,0018408
	60

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0007478
	0,00029912
	60

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0283364
	0,01133456
	60

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0019814
	0,00079256
	60

	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0021306
	0,00085224
	60

	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,694375
	0,27775
	60

	
	
	
	Метилбензол (349)
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,48
	0,992
	60

	
	
	
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,4433333
	0,17733332
	60

	
	
	
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,5911111
	0,23644444
	60

	
	
	
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,23644
	0,094576
	60

	
	
	
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,48
	0,192
	60

	
	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,04
	0,416
	60

	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,694375
	0,27775
	60

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0021306
	0,00085224
	60

	4 д/год
    1 ч/сут
	Участок №8 механизация
	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	6089
	273,96 /-133,3
	10/10
	2
	 
	1,5
	 
	29,4 /29,4
	0,04662
	0,018648
	60

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,007577
	0,0030308
	60

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00957
	0,003828
	60

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,006224
	0,0024896
	60

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,05947
	0,023788
	60

	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,069375
	0,02775
	60

	
	
	
	Метилбензол (349)
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,5293333
	0,61173332
	60

	
	
	
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,296
	0,1184
	60

	
	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,6413333
	0,25653332
	60

	
	
	
	Керосин (654*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,014447
	0,0057788
	60

	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,069375
	0,02775
	60


Таблица 1.22 Характеристика выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026-2035 годы

	Наименование цеха, участка
	№ источника выброса
	Высота источ-ника, м
	Выбросы в атмосферу
	Примечание. Метод контро-
ля  на источнике

	
	
	
	При нормальных условиях
	В периоды НМУ
	

	
	
	
	г/c
	т/год
	%
	г/м3
	Первый режим
	Второй  режим
	Третий  режим
	

	
	
	
	
	
	
	
	г/c
	%
	г/м3
	г/c
	%
	г/м3
	г/c
	%
	г/м3
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	***Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)(0123)

	Участок №1 по ремонту оборудования ГШО и ОФ
	6081
	2
	0,0083786
	0,0464162
	16,1
	 
	0,00670288
	20
	 
	0,00502716
	40
	 
	0,00335144
	60
	 
	Расчетный

	Участок №4 по ремонту технологического оборудования МПЦ
	6086
	2
	0,0053669
	0,0528945
	10,3
	 
	0,00429352
	20
	 
	0,00322014
	40
	 
	0,00214676
	60
	 
	Расчетный

	Участок №5 по ремонту газоочистного оборудования МПЦ
	6087
	2
	0,0053669
	0,0597545
	10,3
	 
	0,00429352
	20
	 
	0,00322014
	40
	 
	0,00214676
	60
	 
	Расчетный

	Участок №6 по ремонту технологического оборудования ЦПШ
	6088
	2
	0,003475
	0,03003
	6,7
	 
	0,00278
	20
	 
	0,002085
	40
	 
	0,00139
	60
	 
	Расчетный

	Участок №7 монтажно-заготовительный участок (МЗУ)
	6082
	2
	0,0296147
	0,40126
	56,6
	 
	0,02369176
	20
	 
	0,01776882
	40
	 
	0,01184588
	60
	 
	Расчетный

	Всего по веществу в том числе по градациям высот
	 
	0,0522021
	0,5903552
	 
	 
	0,04176168
	 
	 
	0,03132126
	 
	 
	0,02088084
	 
	 
	 

	 
	0-10
	 
	0,0522021
	0,5903552
	100
	 
	0,04176168
	 
	 
	0,03132126
	 
	 
	0,02088084
	 
	 
	 

	***Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)(0143)

	Участок №1 по ремонту оборудования ГШО и ОФ
	6081
	2
	0,000657
	0,0039406
	16
	 
	0,0005256
	20
	 
	0,0003942
	40
	 
	0,0002628
	60
	 
	Расчетный

	Участок №4 по ремонту технологического оборудования МПЦ
	6086
	2
	0,0004209
	0,005667
	10,3
	 
	0,00033672
	20
	 
	0,00025254
	40
	 
	0,00016836
	60
	 
	Расчетный

	Участок №5 по ремонту газоочистного оборудования МПЦ
	6087
	2
	0,0004209
	0,005808
	10,3
	 
	0,00033672
	20
	 
	0,00025254
	40
	 
	0,00016836
	60
	 
	Расчетный

	Участок №6 по ремонту технологического оборудования ЦПШ
	6088
	2
	0,0002725
	0,002236
	6,7
	 
	0,000218
	20
	 
	0,0001635
	40
	 
	0,000109
	60
	 
	Расчетный

	Участок №7 монтажно-заготовительный участок (МЗУ)
	6082
	2
	0,0023223
	0,0268653
	56,7
	 
	0,00185784
	20
	 
	0,00139338
	40
	 
	0,00092892
	60
	 
	Расчетный

	Всего по веществу в том числе по градациям высот
	 
	0,0040936
	0,0445169
	 
	 
	0,00327488
	 
	 
	0,00245616
	 
	 
	0,00163744
	 
	 
	 

	 
	0-10
	 
	0,0040936
	0,0445169
	100
	 
	0,00327488
	 
	 
	0,00245616
	 
	 
	0,00163744
	 
	 
	 

	***Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)(0203)

	Участок №5 по ремонту газоочистного оборудования МПЦ
	6087
	2
	0,0000425
	0,000221
	25
	 
	0,000034
	20
	 
	0,0000255
	40
	 
	0,000017
	60
	 
	Расчетный

	Участок №6 по ремонту технологического оборудования ЦПШ
	6088
	2
	0,0000425
	0,000221
	25
	 
	0,000034
	20
	 
	0,0000255
	40
	 
	0,000017
	60
	 
	Расчетный

	Участок №7 монтажно-заготовительный участок (МЗУ)
	6082
	2
	0,000085
	0,000442
	50
	 
	0,000068
	20
	 
	0,000051
	40
	 
	0,000034
	60
	 
	Расчетный

	Всего по веществу в том числе по градациям высот
	 
	0,00017
	0,000884
	 
	 
	0,000136
	 
	 
	0,000102
	 
	 
	0,000068
	 
	 
	 

	 
	0-10
	 
	0,00017
	0,000884
	100
	 
	0,000136
	 
	 
	0,000102
	 
	 
	0,000068
	 
	 
	 

	***Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)(0301)

	Участок №1 по ремонту оборудования ГШО и ОФ
	6081
	2
	0,001302
	0,0067392
	2,4
	 
	0,0010416
	20
	 
	0,0007812
	40
	 
	0,0005208
	60
	 
	Расчетный

	Участок №4 по ремонту технологического оборудования МПЦ
	6086
	2
	0,000834
	0,00432
	1,5
	 
	0,0006672
	20
	 
	0,0005004
	40
	 
	0,0003336
	60
	 
	Расчетный

	Участок №5 по ремонту газоочистного оборудования МПЦ
	6087
	2
	0,000834
	0,00432
	1,5
	 
	0,0006672
	20
	 
	0,0005004
	40
	 
	0,0003336
	60
	 
	Расчетный

	Участок №6 по ремонту технологического оборудования ЦПШ
	6088
	2
	0,00054
	0,002808
	1
	 
	0,000432
	20
	 
	0,000324
	40
	 
	0,000216
	60
	 
	Расчетный

	Участок №7 монтажно-заготовительный участок (МЗУ)
	6082
	2
	0,004602
	0,026268
	8,4
	 
	0,0036816
	20
	 
	0,0027612
	40
	 
	0,0018408
	60
	 
	Расчетный

	Участок №8 механизация
	6089
	2
	0,04662
	1,52528
	85,2
	 
	0,037296
	20
	 
	0,027972
	40
	 
	0,018648
	60
	 
	Расчетный

	Всего по веществу в том числе по градациям высот
	 
	0,054732
	1,5697352
	 
	 
	0,0437856
	 
	 
	0,0328392
	 
	 
	0,0218928
	 
	 
	 

	 
	0-10
	 
	0,054732
	1,5697352
	100
	 
	0,0437856
	 
	 
	0,0328392
	 
	 
	0,0218928
	 
	 
	 

	***Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)(0304)

	Участок №1 по ремонту оборудования ГШО и ОФ
	6081
	2
	0,0002116
	0,0010951
	2,4
	 
	0,00016928
	20
	 
	0,00012696
	40
	 
	0,00008464
	60
	 
	Расчетный

	Участок №4 по ремонту технологического оборудования МПЦ
	6086
	2
	0,0001355
	0,000702
	1,5
	 
	0,0001084
	20
	 
	0,0000813
	40
	 
	0,0000542
	60
	 
	Расчетный

	Участок №5 по ремонту газоочистного оборудования МПЦ
	6087
	2
	0,0001355
	0,000702
	1,5
	 
	0,0001084
	20
	 
	0,0000813
	40
	 
	0,0000542
	60
	 
	Расчетный

	Участок №6 по ремонту технологического оборудования ЦПШ
	6088
	2
	0,0000878
	0,0004563
	1
	 
	0,00007024
	20
	 
	0,00005268
	40
	 
	0,00003512
	60
	 
	Расчетный

	Участок №7 монтажно-заготовительный участок (МЗУ)
	6082
	2
	0,0007478
	0,0042686
	8,4
	 
	0,00059824
	20
	 
	0,00044868
	40
	 
	0,00029912
	60
	 
	Расчетный

	Участок №8 механизация
	6089
	2
	0,007577
	0,247858
	85,2
	 
	0,0060616
	20
	 
	0,0045462
	40
	 
	0,0030308
	60
	 
	Расчетный

	Всего по веществу в том числе по градациям высот
	 
	0,0088952
	0,255082
	 
	 
	0,00711616
	 
	 
	0,00533712
	 
	 
	0,00355808
	 
	 
	 

	 
	0-10
	 
	0,0088952
	0,255082
	100
	 
	0,00711616
	 
	 
	0,00533712
	 
	 
	0,00355808
	 
	 
	 

	***Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)(0328)

	Участок №8 механизация
	6089
	2
	0,00957
	0,26233
	100
	 
	0,007656
	20
	 
	0,005742
	40
	 
	0,003828
	60
	 
	Расчетный

	Всего по веществу в том числе по градациям высот
	 
	0,00957
	0,26233
	 
	 
	0,007656
	 
	 
	0,005742
	 
	 
	0,003828
	 
	 
	 

	 
	0-10
	 
	0,00957
	0,26233
	100
	 
	0,007656
	 
	 
	0,005742
	 
	 
	0,003828
	 
	 
	 

	***Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)(0330)

	Участок №8 механизация
	6089
	2
	0,006224
	0,17511
	100
	 
	0,0049792
	20
	 
	0,0037344
	40
	 
	0,0024896
	60
	 
	Расчетный

	Всего по веществу в том числе по градациям высот
	 
	0,006224
	0,17511
	 
	 
	0,0049792
	 
	 
	0,0037344
	 
	 
	0,0024896
	 
	 
	 

	 
	0-10
	 
	0,006224
	0,17511
	100
	 
	0,0049792
	 
	 
	0,0037344
	 
	 
	0,0024896
	 
	 
	 

	***Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)(0337)

	Участок №1 по ремонту оборудования ГШО и ОФ
	6081
	2
	0,0080169
	0,041496
	7,3
	 
	0,00641352
	20
	 
	0,00481014
	40
	 
	0,00320676
	60
	 
	Расчетный

	Участок №4 по ремонту технологического оборудования МПЦ
	6086
	2
	0,0051353
	0,0266
	4,7
	 
	0,00410824
	20
	 
	0,00308118
	40
	 
	0,00205412
	60
	 
	Расчетный

	Участок №5 по ремонту газоочистного оборудования МПЦ
	6087
	2
	0,0051353
	0,0266
	4,7
	 
	0,00410824
	20
	 
	0,00308118
	40
	 
	0,00205412
	60
	 
	Расчетный

	Участок №6 по ремонту технологического оборудования ЦПШ
	6088
	2
	0,003325
	0,01729
	3
	 
	0,00266
	20
	 
	0,001995
	40
	 
	0,00133
	60
	 
	Расчетный

	Участок №7 монтажно-заготовительный участок (МЗУ)
	6082
	2
	0,0283364
	0,173565
	25,9
	 
	0,02266912
	20
	 
	0,01700184
	40
	 
	0,01133456
	60
	 
	Расчетный

	Участок №8 механизация
	6089
	2
	0,05947
	1,4286
	54,4
	 
	0,047576
	20
	 
	0,035682
	40
	 
	0,023788
	60
	 
	Расчетный

	Всего по веществу в том числе по градациям высот
	 
	0,1094189
	1,714151
	 
	 
	0,08753512
	 
	 
	0,06565134
	 
	 
	0,04376756
	 
	 
	 

	 
	0-10
	 
	0,1094189
	1,714151
	100
	 
	0,08753512
	 
	 
	0,06565134
	 
	 
	0,04376756
	 
	 
	 

	***Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)(0342)

	Участок №1 по ремонту оборудования ГШО и ОФ
	6081
	2
	0,0005606
	0,0030264
	15,8
	 
	0,00044848
	20
	 
	0,00033636
	40
	 
	0,00022424
	60
	 
	Расчетный

	Участок №4 по ремонту технологического оборудования МПЦ
	6086
	2
	0,0003591
	0,00234
	10,1
	 
	0,00028728
	20
	 
	0,00021546
	40
	 
	0,00014364
	60
	 
	Расчетный

	Участок №5 по ремонту газоочистного оборудования МПЦ
	6087
	2
	0,0003591
	0,003729
	10,1
	 
	0,00028728
	20
	 
	0,00021546
	40
	 
	0,00014364
	60
	 
	Расчетный

	Участок №6 по ремонту технологического оборудования ЦПШ
	6088
	2
	0,0002825
	0,002678
	8
	 
	0,000226
	20
	 
	0,0001695
	40
	 
	0,000113
	60
	 
	Расчетный

	Участок №7 монтажно-заготовительный участок (МЗУ)
	6082
	2
	0,0019814
	0,0151145
	56
	 
	0,00158512
	20
	 
	0,00118884
	40
	 
	0,00079256
	60
	 
	Расчетный

	Всего по веществу в том числе по градациям высот
	 
	0,0035427
	0,0268879
	 
	 
	0,00283416
	 
	 
	0,00212562
	 
	 
	0,00141708
	 
	 
	 

	 
	0-10
	 
	0,0035427
	0,0268879
	100
	 
	0,00283416
	 
	 
	0,00212562
	 
	 
	0,00141708
	 
	 
	 

	***Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды(0344)

	Участок №1 по ремонту оборудования ГШО и ОФ
	6081
	2
	0,0006028
	0,00312
	16,1
	 
	0,00048224
	20
	 
	0,00036168
	40
	 
	0,00024112
	60
	 
	Расчетный

	Участок №4 по ремонту технологического оборудования МПЦ
	6086
	2
	0,0003861
	0,002
	10,3
	 
	0,00030888
	20
	 
	0,00023166
	40
	 
	0,00015444
	60
	 
	Расчетный

	Участок №5 по ремонту газоочистного оборудования МПЦ
	6087
	2
	0,0003861
	0,002
	10,3
	 
	0,00030888
	20
	 
	0,00023166
	40
	 
	0,00015444
	60
	 
	Расчетный

	Участок №6 по ремонту технологического оборудования ЦПШ
	6088
	2
	0,00025
	0,0013
	6,7
	 
	0,0002
	20
	 
	0,00015
	40
	 
	0,0001
	60
	 
	Расчетный

	Участок №7 монтажно-заготовительный участок (МЗУ)
	6082
	2
	0,0021306
	0,01765
	56,6
	 
	0,00170448
	20
	 
	0,00127836
	40
	 
	0,00085224
	60
	 
	Расчетный

	Всего по веществу в том числе по градациям высот
	 
	0,0037556
	0,02607
	 
	 
	0,00300448
	 
	 
	0,00225336
	 
	 
	0,00150224
	 
	 
	 

	 
	0-10
	 
	0,0037556
	0,02607
	100
	 
	0,00300448
	 
	 
	0,00225336
	 
	 
	0,00150224
	 
	 
	 

	***Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)(0616)

	Участок №1 по ремонту оборудования ГШО и ОФ
	6081
	2
	0,186875
	0,05985
	12,1
	 
	0,1495
	20
	 
	0,112125
	40
	 
	0,07475
	60
	 
	Расчетный

	Участок №2 по ремонту и обслуживанию оборудования ГК
	6084
	2
	0,059375
	0,0189
	3,8
	 
	0,0475
	20
	 
	0,035625
	40
	 
	0,02375
	60
	 
	Расчетный

	Участок №3 по ремонту и обслуживанию дробильного оборудования
	6085
	2
	0,050625
	0,0162
	3,3
	 
	0,0405
	20
	 
	0,030375
	40
	 
	0,02025
	60
	 
	Расчетный

	Участок №4 по ремонту технологического оборудования МПЦ
	6086
	2
	0,069375
	0,0225
	4,5
	 
	0,0555
	20
	 
	0,041625
	40
	 
	0,02775
	60
	 
	Расчетный

	Участок №5 по ремонту газоочистного оборудования МПЦ
	6087
	2
	0,208125
	0,0675
	13,5
	 
	0,1665
	20
	 
	0,124875
	40
	 
	0,08325
	60
	 
	Расчетный

	Участок №6 по ремонту технологического оборудования ЦПШ
	6088
	2
	0,208125
	0,0675
	13,5
	 
	0,1665
	20
	 
	0,124875
	40
	 
	0,08325
	60
	 
	Расчетный

	Участок №7 монтажно-заготовительный участок (МЗУ)
	6082
	2
	0,694375
	0,3644648
	44,8
	 
	0,5555
	20
	 
	0,416625
	40
	 
	0,27775
	60
	 
	Расчетный

	Участок №8 механизация
	6089
	2
	0,069375
	0,0225
	4,5
	 
	0,0555
	20
	 
	0,041625
	40
	 
	0,02775
	60
	 
	Расчетный

	Всего по веществу в том числе по градациям высот
	 
	1,54625
	0,6394148
	 
	 
	1,237
	 
	 
	0,92775
	 
	 
	0,6185
	 
	 
	 

	 
	0-10
	 
	1,54625
	0,6394148
	100
	 
	1,237
	 
	 
	0,92775
	 
	 
	0,6185
	 
	 
	 

	***Метилбензол (349)(0621)

	Участок №1 по ремонту оборудования ГШО и ОФ
	6081
	2
	0,1119444
	0,0643746
	2,1
	 
	0,08955552
	20
	 
	0,06716664
	40
	 
	0,04477776
	60
	 
	Расчетный

	Участок №2 по ремонту и обслуживанию оборудования ГК
	6084
	2
	0,1382944
	0,0811022
	2,6
	 
	0,11063552
	20
	 
	0,08297664
	40
	 
	0,05531776
	60
	 
	Расчетный

	Участок №3 по ремонту и обслуживанию дробильного оборудования
	6085
	2
	0,1119444
	0,0673072
	2,1
	 
	0,08955552
	20
	 
	0,06716664
	40
	 
	0,04477776
	60
	 
	Расчетный

	Участок №4 по ремонту технологического оборудования МПЦ
	6086
	2
	0,3823333
	0,16926
	7,2
	 
	0,30586664
	20
	 
	0,22939998
	40
	 
	0,15293332
	60
	 
	Расчетный

	Участок №5 по ремонту газоочистного оборудования МПЦ
	6087
	2
	0,3823333
	0,23715
	7,2
	 
	0,30586664
	20
	 
	0,22939998
	40
	 
	0,15293332
	60
	 
	Расчетный

	Участок №6 по ремонту технологического оборудования ЦПШ
	6088
	2
	0,1515556
	0,085808
	2,9
	 
	0,12124448
	20
	 
	0,09093336
	40
	 
	0,06062224
	60
	 
	Расчетный

	Участок №7 монтажно-заготовительный участок (МЗУ)
	6082
	2
	2,48
	1,30879
	47
	 
	1,984
	20
	 
	1,488
	40
	 
	0,992
	60
	 
	Расчетный

	Участок №8 механизация
	6089
	2
	1,5293333
	0,496
	28,9
	 
	1,22346664
	20
	 
	0,91759998
	40
	 
	0,61173332
	60
	 
	Расчетный

	Всего по веществу в том числе по градациям высот
	 
	5,2877387
	2,509792
	 
	 
	4,23019096
	 
	 
	3,17264322
	 
	 
	2,11509548
	 
	 
	 

	 
	0-10
	 
	5,2877387
	2,509792
	100
	 
	4,23019096
	 
	 
	3,17264322
	 
	 
	2,11509548
	 
	 
	 

	***Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)(1042)

	Участок №7 монтажно-заготовительный участок (МЗУ)
	6082
	2
	0,4433333
	0,1517
	100
	 
	0,35466664
	20
	 
	0,26599998
	40
	 
	0,17733332
	60
	 
	Расчетный

	Всего по веществу в том числе по градациям высот
	 
	0,4433333
	0,1517
	 
	 
	0,35466664
	 
	 
	0,26599998
	 
	 
	0,17733332
	 
	 
	 

	 
	0-10
	 
	0,4433333
	0,1517
	100
	 
	0,35466664
	 
	 
	0,26599998
	 
	 
	0,17733332
	 
	 
	 

	***Этанол (Этиловый спирт) (667)(1061)

	Участок №7 монтажно-заготовительный участок (МЗУ)
	6082
	2
	0,5911111
	0,192
	100
	 
	0,47288888
	20
	 
	0,35466666
	40
	 
	0,23644444
	60
	 
	Расчетный

	Всего по веществу в том числе по градациям высот
	 
	0,5911111
	0,192
	 
	 
	0,47288888
	 
	 
	0,35466666
	 
	 
	0,23644444
	 
	 
	 

	 
	0-10
	 
	0,5911111
	0,192
	100
	 
	0,47288888
	 
	 
	0,35466666
	 
	 
	0,23644444
	 
	 
	 

	***2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)(1119)

	Участок №7 монтажно-заготовительный участок (МЗУ)
	6082
	2
	0,23644
	0,098
	100
	 
	0,189152
	20
	 
	0,141864
	40
	 
	0,094576
	60
	 
	Расчетный

	Всего по веществу в том числе по градациям высот
	 
	0,23644
	0,098
	 
	 
	0,189152
	 
	 
	0,141864
	 
	 
	0,094576
	 
	 
	 

	 
	0-10
	 
	0,23644
	0,098
	100
	 
	0,189152
	 
	 
	0,141864
	 
	 
	0,094576
	 
	 
	 

	***Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)(1210)

	Участок №1 по ремонту оборудования ГШО и ОФ
	6081
	2
	0,0216667
	0,0124596
	2,1
	 
	0,01733336
	20
	 
	0,01300002
	40
	 
	0,00866668
	60
	 
	Расчетный

	Участок №2 по ремонту и обслуживанию оборудования ГК
	6084
	2
	0,0267667
	0,0156972
	2,6
	 
	0,02141336
	20
	 
	0,01606002
	40
	 
	0,01070668
	60
	 
	Расчетный

	Участок №3 по ремонту и обслуживанию дробильного оборудования
	6085
	2
	0,0216667
	0,0130272
	2,1
	 
	0,01733336
	20
	 
	0,01300002
	40
	 
	0,00866668
	60
	 
	Расчетный

	Участок №4 по ремонту технологического оборудования МПЦ
	6086
	2
	0,074
	0,03276
	7,2
	 
	0,0592
	20
	 
	0,0444
	40
	 
	0,0296
	60
	 
	Расчетный

	Участок №5 по ремонту газоочистного оборудования МПЦ
	6087
	2
	0,074
	0,0459
	7,2
	 
	0,0592
	20
	 
	0,0444
	40
	 
	0,0296
	60
	 
	Расчетный

	Участок №6 по ремонту технологического оборудования ЦПШ
	6088
	2
	0,0293333
	0,016608
	2,9
	 
	0,02346664
	20
	 
	0,01759998
	40
	 
	0,01173332
	60
	 
	Расчетный

	Участок №7 монтажно-заготовительный участок (МЗУ)
	6082
	2
	0,48
	0,27574
	47
	 
	0,384
	20
	 
	0,288
	40
	 
	0,192
	60
	 
	Расчетный

	Участок №8 механизация
	6089
	2
	0,296
	0,096
	28,9
	 
	0,2368
	20
	 
	0,1776
	40
	 
	0,1184
	60
	 
	Расчетный

	Всего по веществу в том числе по градациям высот
	 
	1,0234334
	0,508192
	 
	 
	0,81874672
	 
	 
	0,61406004
	 
	 
	0,40937336
	 
	 
	 

	 
	0-10
	 
	1,0234334
	0,508192
	100
	 
	0,81874672
	 
	 
	0,61406004
	 
	 
	0,40937336
	 
	 
	 

	***Пропан-2-он (Ацетон) (470)(1401)

	Участок №1 по ремонту оборудования ГШО и ОФ
	6081
	2
	0,0469444
	0,0269958
	2,1
	 
	0,03755552
	20
	 
	0,02816664
	40
	 
	0,01877776
	60
	 
	Расчетный

	Участок №2 по ремонту и обслуживанию оборудования ГК
	6084
	2
	0,0579944
	0,0340106
	2,6
	 
	0,04639552
	20
	 
	0,03479664
	40
	 
	0,02319776
	60
	 
	Расчетный

	Участок №3 по ремонту и обслуживанию дробильного оборудования
	6085
	2
	0,0469444
	0,0282256
	2,1
	 
	0,03755552
	20
	 
	0,02816664
	40
	 
	0,01877776
	60
	 
	Расчетный

	Участок №4 по ремонту технологического оборудования МПЦ
	6086
	2
	0,1603333
	0,07098
	7,2
	 
	0,12826664
	20
	 
	0,09619998
	40
	 
	0,06413332
	60
	 
	Расчетный

	Участок №5 по ремонту газоочистного оборудования МПЦ
	6087
	2
	0,1603333
	0,09945
	7,2
	 
	0,12826664
	20
	 
	0,09619998
	40
	 
	0,06413332
	60
	 
	Расчетный

	Участок №6 по ремонту технологического оборудования ЦПШ
	6088
	2
	0,0635556
	0,035984
	2,9
	 
	0,05084448
	20
	 
	0,03813336
	40
	 
	0,02542224
	60
	 
	Расчетный

	Участок №7 монтажно-заготовительный участок (МЗУ)
	6082
	2
	1,04
	0,44327
	47
	 
	0,832
	20
	 
	0,624
	40
	 
	0,416
	60
	 
	Расчетный

	Участок №8 механизация
	6089
	2
	0,6413333
	0,208
	28,9
	 
	0,51306664
	20
	 
	0,38479998
	40
	 
	0,25653332
	60
	 
	Расчетный

	Всего по веществу в том числе по градациям высот
	 
	2,2174387
	0,946916
	 
	 
	1,77395096
	 
	 
	1,33046322
	 
	 
	0,88697548
	 
	 
	 

	 
	0-10
	 
	2,2174387
	0,946916
	100
	 
	1,77395096
	 
	 
	1,33046322
	 
	 
	0,88697548
	 
	 
	 

	***Керосин (654*)(2732)

	Участок №8 механизация
	6089
	2
	0,014447
	0,39756
	100
	 
	0,0115576
	20
	 
	0,0086682
	40
	 
	0,0057788
	60
	 
	Расчетный

	Всего по веществу в том числе по градациям высот
	 
	0,014447
	0,39756
	 
	 
	0,0115576
	 
	 
	0,0086682
	 
	 
	0,0057788
	 
	 
	 

	 
	0-10
	 
	0,014447
	0,39756
	100
	 
	0,0115576
	 
	 
	0,0086682
	 
	 
	0,0057788
	 
	 
	 

	***Уайт-спирит (1294*)(2752)

	Участок №1 по ремонту оборудования ГШО и ОФ
	6081
	2
	0,186875
	0,05985
	12,1
	 
	0,1495
	20
	 
	0,112125
	40
	 
	0,07475
	60
	 
	Расчетный

	Участок №2 по ремонту и обслуживанию оборудования ГК
	6084
	2
	0,059375
	0,0189
	3,8
	 
	0,0475
	20
	 
	0,035625
	40
	 
	0,02375
	60
	 
	Расчетный

	Участок №3 по ремонту и обслуживанию дробильного оборудования
	6085
	2
	0,050625
	0,0162
	3,3
	 
	0,0405
	20
	 
	0,030375
	40
	 
	0,02025
	60
	 
	Расчетный

	Участок №4 по ремонту технологического оборудования МПЦ
	6086
	2
	0,069375
	0,0225
	4,5
	 
	0,0555
	20
	 
	0,041625
	40
	 
	0,02775
	60
	 
	Расчетный

	Участок №5 по ремонту газоочистного оборудования МПЦ
	6087
	2
	0,208125
	0,0675
	13,5
	 
	0,1665
	20
	 
	0,124875
	40
	 
	0,08325
	60
	 
	Расчетный

	Участок №6 по ремонту технологического оборудования ЦПШ
	6088
	2
	0,208125
	0,0675
	13,5
	 
	0,1665
	20
	 
	0,124875
	40
	 
	0,08325
	60
	 
	Расчетный

	Участок №7 монтажно-заготовительный участок (МЗУ)
	6082
	2
	0,694375
	0,3607352
	44,8
	 
	0,5555
	20
	 
	0,416625
	40
	 
	0,27775
	60
	 
	Расчетный

	Участок №8 механизация
	6089
	2
	0,069375
	0,0225
	4,5
	14,55
	0,0555
	20
	11,64
	0,041625
	40
	8,73
	0,02775
	60
	5,8
	Расчетный

	Всего по веществу в том числе по градациям высот
	 
	1,54625
	0,6356852
	 
	 
	1,237
	 
	 
	0,92775
	 
	 
	0,6185
	 
	 
	 

	 
	0-10
	 
	1,54625
	0,6356852
	100
	 
	1,237
	 
	 
	0,92775
	 
	 
	0,6185
	 
	 
	 

	***Взвешенные частицы (116)(2902)

	Участок №1 по ремонту оборудования ГШО и ОФ
	0173
	18
	0,01728
	0,1018967
	11,4
	3,62
	0,001824
	20
	0,38
	0,001368
	40
	0,28
	0,000912
	60
	0,19
	Инструментальный

	Участок №7 монтажно-заготовительный участок (МЗУ)
	0172
	3,5
	0,1348
	0,7948887
	88,6
	28,27
	0,07536
	20
	15,8
	0,05652
	40
	11,85
	0,03768
	60
	7,9
	Инструментальный

	Всего по веществу в том числе по градациям высот
	 
	0,15208
	0,8967854
	 
	 
	0,077184
	 
	 
	0,057888
	 
	 
	0,038592
	 
	 
	 

	 
	0-10
	 
	0,1348
	0,7948887
	88,6
	 
	0,07536
	 
	 
	0,05652
	 
	 
	0,03768
	 
	 
	 

	 
	10-20
	 
	0,01728
	0,1018967
	11,4
	 
	0,001824
	 
	 
	0,001368
	 
	 
	0,000912
	 
	 
	 

	***Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,(2908)

	Участок №1 по ремонту оборудования ГШО и ОФ
	6081
	2
	0,0006028
	0,00312
	16,1
	 
	0,00048224
	20
	 
	0,00036168
	40
	 
	0,00024112
	60
	 
	Расчетный

	Участок №4 по ремонту технологического оборудования МПЦ
	6086
	2
	0,0003861
	0,0023485
	10,3
	 
	0,00030888
	20
	 
	0,00023166
	40
	 
	0,00015444
	60
	 
	Расчетный

	Участок №5 по ремонту газоочистного оборудования МПЦ
	6087
	2
	0,0003861
	0,0022665
	10,3
	 
	0,00030888
	20
	 
	0,00023166
	40
	 
	0,00015444
	60
	 
	Расчетный

	Участок №6 по ремонту технологического оборудования ЦПШ
	6088
	2
	0,00025
	0,0013
	6,7
	 
	0,0002
	20
	 
	0,00015
	40
	 
	0,0001
	60
	 
	Расчетный

	Участок №7 монтажно-заготовительный участок (МЗУ)
	6082
	2
	0,0021306
	0,0145126
	56,6
	3,86
	0,00170448
	20
	3,09
	0,00127836
	40
	2,32
	0,00085224
	60
	1,54
	Расчетный

	Всего по веществу в том числе по градациям высот
	 
	0,0037556
	0,0235476
	 
	 
	0,00300448
	 
	 
	0,00225336
	 
	 
	0,00150224
	 
	 
	 

	 
	0-10
	 
	0,0037556
	0,0235476
	100
	 
	0,00300448
	 
	 
	0,00225336
	 
	 
	0,00150224
	 
	 
	 


	***Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)(2930)

	Участок №1 по ремонту оборудования ГШО и ОФ
	0173
	18
	0,00584
	0,0344373
	100
	1,22
	0,00584
	 
	1,22
	0,00584
	 
	1,22
	0,00584
	 
	1,22
	 

	Всего по веществу в том числе по градациям высот
	 
	0,00584
	0,0344373
	 
	 
	0,00584
	 
	 
	0,00584
	 
	 
	0,00584
	 
	 
	 

	 
	10-20
	 
	0,00584
	0,0344373
	100
	 
	0,00584
	 
	 
	0,00584
	 
	 
	0,00584
	 
	 
	 

	***Пыль древесная (1039*)(2936)

	Участок №7 монтажно-заготовительный участок (МЗУ)
	0171
	8
	5,076
	29,93215668
	100
	9217,4
	4,22064
	20
	7664,2
	3,16548
	40
	5748,1
	2,11032
	60
	3832,1
	Инструментальный

	Всего по веществу в том числе по градациям высот
	 
	5,076
	29,93215668
	 
	 
	4,22064
	 
	 
	3,16548
	 
	 
	2,11032
	 
	 
	 

	 
	0-10
	 
	5,076
	29,93215668
	100
	 
	4,22064
	 
	 
	3,16548
	 
	 
	2,11032
	 
	 
	 

	Всего по предприятию в том числе по градациям высот
	 
	18,3967219
	41,63130918
	 
	 
	14,83390552
	20
	 
	11,12688914
	40
	 
	7,41987276
	60
	 
	 

	 
	0-10
	 
	18,3967219
	41,63130918
	100
	 
	14,83390552
	20
	 
	11,12688914
	40
	 
	7,41987276
	60
	 
	 


2 Оценка воздействий на состояние вод
2.1 Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период эксплуатации, требования к качеству используемой воды

Настоящим проектом предусматривается водоснабжение на хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды. 
Водоснабжение на хозяйственно-бытовые нужды в период 2026-2035 гг. осуществляется от существующих сетей ТВС БРП "Энергосервис" ТОО "Казахмыс Дистрибьюшен" и ТОО "Балхаш Су" по договорам. 
Водоснабжение на противопожарные нужды в период 2026-2035 гг. осуществляется от существующих сетей ТОО "Балхаш Су" по договору.
Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод в период 2026-2035 гг. производится в существующие канализационные сети ТВС БРП "Энергосервис" ТОО "Казахмыс Дистрибьюшен" по договору.

Водопотребление

В период эксплуатации Ремонтно-механического специализированного управления филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - «Balqash Tau-ken ondirisi» (далее – РМСУ филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - «Balqash TKO») на период 2026-2035 годы вода будет расходоваться на:

- хозяйственно-бытовые нужды;

- противопожарные нужды.

Водоснабжение на хозяйственно-бытовые нужды, в т.ч. на хозяйственно-питьевые нужды и нужды душевых установок
Согласно исходным данным водоснабжение участков №1-6 РМСУ на хозяйственно-бытовые нужды в период 2026-2035 гг. осуществляется от существующих сетей ТВС БРП "Энергосервис" ТОО "Казахмыс Дистрибьюшен", участков №7,8 РМСУ – от существующих сетей ТОО "Балхаш Су" по договорам, в объеме 24489,3 м3/год, в т.ч.:

- на хозяйственно-питьевые нужды, в объеме 4809,3 м3/год;

- на нужды душевых установок, в объеме 19680,96 м3/год.

Противопожарное водоснабжение

Водоснабжение на противопожарные нужды предусматривается от существующих сетей ТОО "Балхаш Су" по договору и наличием пожарных гидрантов на участках: гидрант №143 на участке №7 и гидрант №135 на участке №8. Расход воды на противопожарные нужды составит 10 л/сек.

Водоотведение

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод от участков РМСУ предусматривается в существующие канализационные сети ТВС БРП "Энергосервис" ТОО "Казахмыс Дистрибьюшен" по договору, в объеме 24489,3 м3/год.
2.2 Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика
Согласно исходным данным водоснабжение на хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды в период 2026-2035 гг. осуществляется от существующих сетей ТВС БРП "Энергосервис" ТОО "Казахмыс Дистрибьюшен" и ТОО "Балхаш Су" по договорам.
2.3 Водный баланс объекта

Общий расход воды на хозяйственно-бытовые нужды участков РМСУ на период 2026-2035 годы составит 99,55 м3/сут., 24489,3 м3/год, в т.ч:

- на хозяйственно-питьевые нужды – 19,55 м3/сут., 4809,3 м3/год;
- на нужды душевых установок – 80 м3/сут., 19680 м3/год;

- на наружное пожаротушение – 10 л/с.

Хозяйственно-бытовые сточные воды в период 2026-2035 гг. предусматривается отводить в существующие канализационные сети ТВС БРП "Энергосервис" ТОО "Казахмыс Дистрибьюшен" по договору, в объеме 99,55 м3/сут., 24489,3 м3/год.
Сточных вод, непосредственно сбрасываемых в поверхностные водные объекты, в период эксплуатации участков РМСУ не имеется.

Водный баланс участков РМСУ на период 2026-2035 гг. представлен в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Водный баланс Ремонтно-механического специализированного управления филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - «Balqash Tau-ken ondirisi» на период 2026-2035 гг.

	Производство
	Водопотребление, тыс. м3/сут.
	Водоотведение, тыс. м3/сут.

	
	Всего
	На производственные нужды
	На хозяйственно-бытовые нужды
	Безвозвратное потребление
	Всего
	Объем сточной воды повторно используемой
	Производственные сточные воды
	Хозяйственно-бытовые сточные воды
	Примечание

	
	
	Свежая вода
	Оборотная вода
	Повторно используемая
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего
	в т.ч. питьевого качества
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	2026-2035 гг.

	Хозяйственно-бытовые нужды, в т.ч.:
	0,09955
	–
	–
	–
	–
	0,09955
	–
	0,09955
	–
	–
	0,09955
	

	- хозяйственно-питьевые нужды
	0,01955
	–
	–
	–
	–
	0,01955
	–
	0,01955
	–
	–
	0,01955
	Хозяйственно-питьевая вода для участков №1-6 от существующих сетей ТВС БРП "Энергосервис" ТОО "Казахмыс Дистрибьюшен", для участков №7,8 от существующих сетей ТОО "Балхаш Су" по договору. Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод в существующие канализационные сети ТВС БРП "Энергосервис" ТОО "Казахмыс Дистрибьюшен" по договору.

	- нужды душевых установок
	0,08
	–
	–
	–
	–
	0,08
	–
	0,08
	–
	–
	0,08
	


2.4 Поверхностные воды

Производственные участки РМСУ располагаются на территории Балхашской промышленной площадки, расположенной в юго-западной части г. Балхаш, в промышленной зоне. Город Балхаш расположен на северном берегу озера Балхаш, имеет пристань для грузопассажирских грузов, к городу подходят железнодорожные и автомобильные магистрали, связывающие его на южном направлении с г. Алматы, на северо-западном направлении – с г. Караганда, на восточном направлении – с п. Саяк, г. Усть-Каменогорск и г. Семей. Поверхностных водных объектов и постоянных водотоков на территории производственных участков РМСУ нет.

Ближайший водный объект – озеро Балхаш расположен в юго-восточном направлении, на расстоянии 0,51 км от участка №7 РМСУ (Приложение 8). Озеро Балхаш – бессточное, солёность воды в западной части - 0,5 %, к востоку от пролива Узынарак вода более солёная - 1÷3 %. Береговая линия извилистая, глубина возрастает медленно до 6÷11 м. Температура поверхностного слоя воды зимой около 0 ºС, летом -  до 28 ºС.

Согласно Постановления акимата Карагандинской области от 4 октября 2024 года № 60/03 «Об установлении водоохранных зон и полос водных объектов Карагандинской области, режима и особых условий их хозяйственного использования», ширина водоохраной зоны озера Балхаш принята 500 м, ширина водоохраной полосы – 35 м.

Таким образом, рассматриваемые участки РМСУ не входят в водоохранную зону и полосу оз. Балхаш.
Сточных вод, непосредственно сбрасываемых в поверхностные водные объекты, на рельеф местности, поля фильтрации и в накопители сточных вод, при эксплуатации участков РМСУ не имеется.

При осуществлении деятельности участков РМСУ отрицательное воздействие на водную среду осуществляться не будет.
Мероприятия по охране водных ресурсов 

Деятельность объекта должна соответствовать требованиям методических указаний по применению «Правил охраны поверхностных вод РК». 

В целях защиты подземных и поверхностных вод от загрязнения в период эксплуатации объекта предусмотрены следующие мероприятия:

– оборудование рабочих мест и бытовых помещений контейнерами для бытовых отходов для предотвращения загрязнения поверхности земли;

– содержание территории размещения объекта в соответствии с санитарными требованиями; 

– своевременный вывоз отходов;

– выполнение всех работ строго в границах участков землеотводов;
– контроль за объемами водопотребления и водоотведения; 

– контроль за техническим состоянием транспорта во избежание проливов ГСМ. 

Интенсивность воздействия слабая, так как изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости.

2.5 Подземные воды

Подземные воды в районе развиты практически во всех стратиграфических подразделениях. Они отличаются большим разнообразиям по условиям залегания, химическому составу, минерализации и производительности водопунктов. Наибольшей водообильностью обладают породы, слагающие положительные структуры. Объясняется это тем, что антиклинальные структуры, а также повышенные формы рельефа, претерпели наиболее интенсивные разрушения в результате тектонических дислокаций и вследствие действия различных форм выветривания, активно подвергались эрозии и вымыванию. Кроме того, они лишены покровных отложений, препятствующих проникновению атмосферных осадков, что способствовало формированию в них пресных и слабоминерализованных вод. Отрицательные структуры и пониженные формы рельефа содействуют замедленному водообмену, обуславливающему полузастойный режим подземных вод. В связи с этим на таких участках подземные воды, чаще всего, солоноватые и соленые.

По литолого-стратиграфическому признаку и условиям формирования в пределах рассматриваемого участка выделены два водоносных горизонта:

- поровые воды в четвертичных озерных отложениях;

- воды зоны открытой трещиноватости палеозойских интрузивных и эффузивных пород.

Водоносный горизонт четвертичных озерно-аллювиальных, делювиально-пролювиальных отложений приурочен к песчано-гравийным и гравийно-галечным линзам и прослоям, залегающим среди супесей и глин. Уровень грунтовых вод залегает преимущественно на глубинах от 0,5 до 1,1 4м. Водообильность горизонта невысокая – дебиты скважин не превышают 0,5 л/с, преимущественно изменяясь от сотых до десятых долей литра в секунду.

По химическому составу воды преимущественно сульфатные натриевые с величиной общей минерализации от 5 до 46,4 г/л.

Водоносная зона трещиноватости разновозрастных интрузивных пород широко распространена на территории описываемого района. Водовмещающая толща представлена гранитами, гранодиоритами, гранодиорит-порфирами, гранит-порфирами. 

Трещиноватые, часто сильно разрушенные с поверхности гранитные массивы, занимающие обычно повышенное гипсометрическое положение, представляют собой благоприятные площади для инфильтрации атмосферных осадков. Однако небольшая глубина развития трещиноватости (35-45 м) и их залеченность вторичными образованиями не способствуют формированию значительных запасов подземных вод. Воды гранитоидов в основном безнапорные. Глубина залегания вод в зависимости от рельефа местности обычно колеблется в пределах от 1 до 6 м, реже до 8-15 м. 

Дебиты скважин в гранитоидах достигают 1,5-2 л/с, а пробуренных в зонах тектонических нарушений – до 5 л/с.

По направлению к озеру Балхаш, являющемуся базисом стока всех подземных вод района, наблюдается ухудшение условий водообмена, чему способствуют понижение и выравненность рельефа, слабая его сдренированность и наличие глинистой коры выветривания. Так, в районе развития сильнотрещиноватых интрузивов в пределах высокого мелкосопочника подземные воды имеют минерализацию до 1 г/л и преимущественно гидрокарбонатный кальциевый состав. По мере приближения к озеру Балхаш наблюдается увеличение минерализации до 3-6 г/л и метаморфизация химического состава на сульфатный натриевый. Преобладает минерализация 1-3 г/л. Повышение минерализации здесь обусловлено наличием водорастворимых солей в глинистой кровле отложений, близостью озера Балхаш, а также испарительной концентрацией неглубоко залегающих вод, образующих солончаки и соры.

При эксплуатации участков РМСУ, сброс сточных вод в водные объекты, на рельеф местности или в недра проектными решениями не предусматривается, соответственно воздействие на поверхностные и подземные воды исключаются. 

В целом воздействие на водные ресурсы можно охарактеризовать как допустимое.

2.6 Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ

Сброс сточных вод в водные объекты, на рельеф местности или в недра проектными решениями не предусматривается. Следовательно, определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ не предполагается.

2.7 Расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, в целях заполнения декларации о воздействии

Сброс сточных вод в водные объекты, на рельеф местности или в недра проектными решениями не предусматривается. Следовательно, расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, в целях заполнения декларации о воздействии не требуется.
3 Оценка воздействий на недра
3.1 Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта (запасы и качество)

Минеральные и сырьевые ресурсы в зоне воздействия деятельности объекта отсутствуют. Проведение проектируемых работ не окажет прямого воздействия на недра.

3.2 Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период эксплуатации (виды, объемы, источники получения)

Для осуществления деятельности предприятия потребность в минеральных и сырьевых ресурсах отсутствует. 
3.3 Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы

Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы не предусматривается.

3.4 Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий

Недрами является часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя, а при его отсутствии – ниже земной поверхности и дна морей, озер, рек и других водоемов, простирающаяся до глубин, доступных для проведения операций по недропользованию с учетом научно-технического прогресса.

Операции по недропользованию – работы, относящиеся к государственному геологическому изучению недр, разведке и (или) добыче полезных ископаемых, в том числе связанные с разведкой и добычей подземных вод, лечебных грязей, разведкой недр для сброса сточных вод, а также по строительству и (или) эксплуатации подземных сооружений, не связанные с разведкой и (или) добычей.

Требованиями в области рационального и комплексного использования недр и охраны недр являются: 

– использование недр в соответствии с требованиями экологического законодательства РК;

– использование недр в соответствии с требованиями законодательств государства по охране окружающей среды, предохраняющими недра от проявлений опасных техногенных процессов;

– охрана недр от обводнения, пожаров и других стихийных факторов;

– соблюдение установленного порядка приостановления, прекращения операций по недропользованию, консервации и ликвидации объектов.

В период эксплуатации объекта отрицательного воздействия на недра оказываться не будет, следовательно, такие последствия деятельности как изменение устойчивости и проницаемости грунтов, изменение динамики грунтовых вод, изменение условий миграции элементов в литосфере наблюдаться не будут.

3.5. При проведении операций по недропользованию, добыче и переработке полезных ископаемых представляются следующие материалы. Характеристика используемых месторождений (запасы полезных ископаемых, их геологические особенности и другое).
Основными задачами деятельности РМСУ являются выполнение ремонтов согласно графика, модернизации и реконструкции основного технологического, газоочистного оборудования, установок и сооружений Металлургического комплекса.

Деятельность, связанная с добычей и переработкой полезных ископаемых, РМСУ не осуществляет и не рассматривает в рамках своей компетенции.

4 Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления

4.1 Виды и объемы образования отходов на период эксплуатации (2026-2035 гг.) 

На период эксплуатации Ремонтно-механического специализированного управления филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - «Balqash Tau-ken ondirisi» образуются следующие виды отходов:

· Отработанные моторные масла;
· Отработанные трансмиссионные масла;
· Отработанные гидравлические масла;
· Отработанные теплоносители (антифризы и др.);
· Фильтры масляные отработанные;
· Фильтры топливные отработанные;
· Промасленная ветошь;
· Аккумуляторы отработанные автомобильные;
· Тара из-под лакокрасочных материалов (ЛКМ);
· Тара металлическая из-под масел;
· Отходы офисной техники и другого электронного оборудования;
· Отработанные картриджи печатающих устройств и копировальной техники;
· Уловленная пыль; 
· Шины автомобильные отработанные;
· Фильтры воздушные отработанные;
· Отработанные тормозные колодки; 
· Огарки сварочных электродов; 
· Лом черных металлов; 
· Лом абразивных изделий;
· Древесные отходы;
· Отработанные лампы, не содержащие ртуть;
· Использованная спецодежда и обувь;
· Отходы средств индивидуальной защиты (СИЗ);
· Смет с территории;
· ТБО.
Сведения о составе и качественных показателях отходов, образующихся на период эксплуатации Ремонтно-механического специализированного управления филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - «Balqash Tau-ken ondirisi», предоставлены ниже.

Отработанные моторные масла образуются в процессе замены моторного масла после истечения срока службы и вследствие снижения параметров качества при использовании их в двигателях внутреннего сгорания техники, используемой в период эксплуатации. Отработанные моторные масла образуются в результате слива использованных масел с автотранспорта и спецтехники на период эксплуатации. Временное накопление отработанных моторных масел на месте их образования осуществляется в герметичных металлических бочках (таре завода-изготовителя) V = 0,2 м3. По мере накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, отработанные масла моторные передаются в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) ПО «БЦМ» с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): масло базовое – 88,86-95,9 вода – 2, механические примеси – 1, сера – 1,1-3, хлор – 0,5, фосфор – 0,09-0,1, барий – 0,13, цинк – 0,12, кальций – 2,8, окиси Ba, Ca, Mg – 5.

Отработанные трансмиссионные масла образуются в процессе замены трансмиссионного масла после истечения срока службы и вследствие снижения параметров качества при использовании их в трансмиссиях спецтехники, используемой в период эксплуатации. Отработанные трансмиссионные масла образуются в результате слива использованных масел с автотранспорта и спецтехники на период эксплуатации. Временное накопление отработанных трансмиссионных масел на месте их образования осуществляется в герметичных металлических бочках (таре завода- изготовителя) V = 0,2 м3. По мере накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, отработанные масла трансмиссионные передаются в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) ПО «БЦМ» с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): масло базовое – 88,86-95,9 вода – 2, механические примеси – 1, сера – 1,1-3, хлор – 0,5, фосфор – 0,09-0,1, барий – 0,13, цинк – 0,12, кальций – 2,8, окиси Ba, Ca, Mg – 5.

Отработанные гидравлические масла образуются в процессе смазывания деталей двигателей, высоконагруженных зубчатых механизмов и других деталей, гидравлической системы спецтехники, используемой в период эксплуатации. Временное накопление отработанных гидравлических масел на месте их образования осуществляется в герметичных металлических бочках (таре завода-изготовителя) V = 0,2 м3. По мере накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, отработанные масла гидравлические передаются в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) ПО «БЦМ» с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): минеральные масла, углеводороды, пластификаторы – 99,477, смолы и мономеры – 0,006, сера – 0,315, хлориды – 0,005, фосфор – 0,153, вода – 0,029, механические примеси – 0,15, фенол – 0,0006734.

Отработанные теплоносители (антифриз и др.) образуются в процессе замены охлаждающей жидкости в системах охлаждения транспортных средств, используемых в период эксплуатации. Временное накопление отработанных теплоносителей на месте их образования осуществляется в герметичных металлических бочках (таре завода-изготовителя) V = 0,2 м3. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, отработанные теплоносители (антифризы и др.) передаются специализированной сторонней организации по договору.
Состав отхода (%): этиленгликоль – 52-96, вода – 3-47, декстрики -1.

Фильтры масляные отработанные образуются вследствие утраты своих функциональных свойств по очистке масла в процессе эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств и спецтехники, используемых в период эксплуатации. Временное накопление фильтров масляных отработанных на месте их образования осуществляется на территории участка в гаражном боксе в металлической емкости V = 0,2 м3. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, фильтры масляные отработанные передаются специализированной сторонней организации по договору. 
Состав отхода (%): масло – 2-5, бензин автомобильный – 0,2-0,4, механические примеси – 10-15, сталь – 60-80, алюминий – 5-8, фильтровальная 

бумага – 5-8, вкладыш полиэтиленовый – 2-5.

Отработанные топливные фильтры образуются вследствие утраты своих функциональных свойств по очистке топлива в процессе эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств и спецтехники, используемых в период эксплуатации. Временное накопление отработанных топливных фильтров на месте их образования осуществляется на территории участка в гаражном боксе в металлической емкости V = 0,2 м3. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, отработанные топливные фильтры передаются специализированной сторонней организации по договору. 

Состав отхода (%): масло – 0,2-0,4, бензин автомобильный – 5-15, механические примеси – 10-15, сталь – 60-80, алюминий – 3-5, фильтровальная 

бумага – 5-10, вкладыш полиэтиленовый – 2-3.

Промасленная ветошь образуется в процессе использования обтирочной ветоши при проведении ремонтных работ, в процессе протирки механизмов, деталей, ремонта транспортных средств, используемых в период эксплуатации. Временное накопление промасленной ветоши на месте ее образования осуществляется в герметичных ящиках V = 0,2 м3. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, промасленная ветошь передается специализированной сторонней организации по договору.
Состав отход (%): органические вещества подвижные в неполярных растворителях (смазочно-охлаждающая жидкость неворастворимая - солидол) – 12,11, органические вещества подвижные в полярных растворителях (смазочно-охлаждающая жидкость растворимая в воде - по марке СОЖ Gazpromneft Cutfluid Standard) – 0,0168, вода – 2,1441, твердый осадок – 26,0507, целлюлоза – 57,5984, лигнин – 0,0605, водорастворимые вещества (полиэтиленгликоль) – 0,9674, пентозаны – 0,6772, фурфурол – 0,3749.
Аккумуляторы отработанные автомобильные образуются в ходе эксплуатации транспорта и спецтехники по истечению срока их эксплуатации в результате утраты своих функциональных свойств - выработки своего ресурса как источника низковольтного электроснабжения. Временное накопление отработанных аккумуляторов на месте их образования осуществляется на территории участка в гаражном боксе в специально отведенном помещении. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, отработанные аккумуляторы передаются в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): свинец металлический и свинцово-сурмянистые сплавы – 40-43, двуокись свинца – 15-19, сульфат свинца – 0,7-1,5, сополимер пропилена – 5-7, электролит (раствор серной кислоты 36,9%)- 23-29, прочие окислы свинца – 0,5.

Тара из-под лакокрасочных материалов образуется в процессе покрасочных работ при текущих и плановых ремонтных работах. Временное накопление тары из-под ЛКМ на месте ее образования осуществляется в герметичной металлической емкости V = 0,2 м3. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, тара из-под ЛКМ передается специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): углерод – 0,094655, марганец – 0,450738, кремний – 0,099162, хром – 0,135221, никель – 0,270443, сера – 0,031588, фосфор – 0,027044, медь – 0,270488, железо – 88,768428, алюминий – 0,000009, цинк – 0,000009, мышьяк – 0,000045 свинец – 0,000181, висмут – 0,000068, сурьма – 0,000068, олово – 0,451852, диэтиламин – 0,006013, ксилол – 0,735524, присадка АФ-2К – 0,004599, сиккатив (по свинцу в составе) – 0,019309, уайт-спирит – 1,650943, углерод технический П-701 – 0,068728, ангидрид малеиновый – 0,006076, ангидрид фталевый – 0,423092, масло подсолнечное рафинированное – 0,3881, пентаэритрит – 0,371554, сода кальцинированная – 0,000364, вода – 1,331748, двуокись титана\рутил\ – 1,341555, сиккатив марганца – 0,032527, мел природный – 0,59863, раствор поливинилового спирта – 0,069434, кислоты жирные таловые – 0,31411, масло талловое дистиллированное – 0,622476, ацетон – 0,063232, бутилацетат – 0,031234, смесь спиртово –толуольная синтетическая денатурированная – 0,1125, спирт изобутиловый – 0,108636, толуол – 0,253301, пудра алюминиевая – 0,062397, битум – 0,155991, дибутилфталат – 0,02496, раствор Коллоксилина (НЦ-0218) – раствор нитроцеллюлозы в этилацетате – 0,416175, хлорпарафин ХП-470 – 0,02496, этилцеллозольв – 0,049309, смола 188 (глифталевая смола) – 0,33294.

Тара металлическая из-под масел образуется в процессе использования различных видов масел (моторных, трансмиссионных, гидравлических и охлаждающей жидкости), поступающих на предприятие в металлических бочках. Накопление тары металлической из-под масел на месте ее образования осуществляется на специально отведенной площадке на территории предприятия. Часть тары металлической из-под ГСМ (10%) будет повторно использоваться для нужд предприятия. По мере накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, тары металлической из-под ГСМ (90%) передается в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) ПО «БЦМ» с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.
Состав отхода (%): железо – 85, углерод – 3, нефтепродукты жидкие (по бензину) – 15. 

Отходы офисной техники и другого электронного оборудования преимущественно вышедшая из строя офисная техника и ее расходные материалы (клавиатуры, мониторы, системные блоки, копировальное оборудование, телефоны и факсы и др.), образуются в результате их поломок, замены. Временное накопление отходов офисной техники и электронного оборудования на месте их образования осуществляется в специально отведенном помещении на предприятии. По мере накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев хранения, отходы офисной техники и другого электронного оборудования, передаются в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) ПО «БЦМ» с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): пластик (полистирол) – 50,6, ткань полиэфирная техническая электротехнического назначения /по полиэтилентерефталату/ – 2,31, эпоксидная смола, отверждаемая смолой резольного типа (эпихлоргидрин) – 0,99, углерод – 0,249156, марганец – 0,3184, добавка для сыпучести тонера, кремний – 0,3274, хром – 5,174, сера – 0,02392, фосфор – 0,01194, магнетит – 34,57447, изопреновый каучук – 0,620904, оксид цинка – 0,031045, стеариновая кислота – 0,012418, TBBS - N-трет-бутил -2-бензотиазолсульфенамид – 0,004346, полимер (стирен-акриловый сополимер или полиэстер ) – 0,972, регулятор заряда (катионные и анионные соли кислот)– 0,036, воск, полипропилен, полиэтилен – 0,054, пигмент (окись цинка, двуокись титана, сернокислый барий, марсы, ультрамарин, сажа и пр.) – 0,09.

Отработанные картриджи печатающих устройств и копировальной техники образуются в результате выработки ресурса картриджа, неисправностей и поломок. По мере образования использованные картриджи упаковываются в собственную картонную упаковку. Временное накопление отработанных картриджей печатающих устройств и копировальной техники на месте их образования осуществляется в специально отведенном помещении на предприятии. По мере накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев хранения, отработанные картриджи печатающих устройств и копировальной техники передаются в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) ПО «БЦМ» с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): пластик (полистирол) – 88,4, алюминий – 2,8, полимер (стирен-акриловый сополимер или полиэстер) – 3,24, магнетит (Fe2O3), железо – 4,93, регулятор заряда (катионные и анионные соли кислот)– 0,12, воск, полипропилен, полиэтилен – 0,18, пигмент (окись цинка, двуокись титана, сернокислый барий, марсы, ультрамарин, сажа и пр.) – 0,3, добавка для сыпучести тонера, кремний – 0,03.

Уловленная пыль образуется в столярной мастерской при осуществлении производственных процессов по деревообработке. Аспирационная система оборудована циклоном Гипродревпром, со средней эксплуатационной степенью очистки 70%. Временное накопление уловленной аспирационной пыли на месте ее образования осуществляется в накопительных бункерах циклона. По мере накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, уловленная аспирационная пыль передается специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): целлюлоза – 58, вода – 1, пентоза – 11, лигнин – 28, воск (липиды) – 2. 

Шины автомобильные отработанные образуются вследствие исчерпания ресурса шин (изнашивание и повреждении), в результате ремонта и технического обслуживания транспортных средств и спецтехники, используемых в период эксплуатации. Временное накопление отработанных шин на месте их образования осуществляется на территории базы БРМСП в гаражном боксе. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, отработанные автомобильные шины передаются в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) ПО «БЦМ» с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): синтетический каучук – 96, сталь – 3, тканевая основа – 1.

Фильтры воздушные отработанные образуются вследствие утраты своих функциональных свойств по очистке воздуха в процессе эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств и спецтехники, используемых в период эксплуатации. Временное накопление отработанных воздушных фильтров на месте их образования осуществляется на территории участка в гаражном боксе металлической емкости V = 0,2 м3. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, отработанные воздушные фильтры передаются специализированной сторонней организации по договору. 

Состав отхода (%): целлюлоза – 40,356, сажа – 0,071, марганец – 0,328, железо – 49,885, шерсть – 2,945, вискозное волокно – 1,254, механические примеси – 0,086, хром – 0,076, взвешенные вещества – 5. 

Отработанные тормозные колодки образуются в результате износа тормозных колодок и их замены при эксплуатации и техническом обслуживании транспортных средств и спецтехники, используемых в период эксплуатации. Временное накопление отработанных тормозных колодок на месте их образования осуществляется на территории участка в гаражном боксе металлической емкости V = 0,2 м3. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, отработанные тормозные колодки передаются специализированной сторонней организации по договору.
Состав отхода (%): углерод – 0,47, кремний – 2,0688, марганец – 0,7480, хром – 14,72, никель – 2,3, сера – 0,1358, фосфор – 0,0354, железо – 73,3, немодифицированная фенольная смола – 0,84, волокно Арамид (по полиакриломиду) – 0,28, сульфид калия – 0,08 трисульфид сурьмы – 0,08, минеральное волокно (стекловолокно) – 0,2, магния оксид – 0,4804, слюда (калиевый полевой шпат) – 0,2, порошковый каучук – 0,36, нефтяной кокс – 0,24, бариты – 0,84, фрикционная пыль (карбид кремния) – 0,36, гашенная известь – 1,7824, оксид калия – 0,0092, натрия оксид – 0,0172, титан оксид – 0,0188. 
Огарки сварочных электродов образуются во время технологического процесса сварки металлов при выполнении работ по ремонту транспорта и спецтехники, основного и вспомогательного оборудования. Временное накопление огарков сварочных электродов на месте их образования осуществляется в металлических ящиках V = 0,5 м3, расположенных на участках проведения сварочных работ. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, огарки сварочных передаются на договорной основе для дальнейшей утилизации в РМЗ г. Балхаш. 
Состав отхода (%): железо – 96-97, обмазка (типа Тi(СО3)2) – 2-3, прочие – 1. 

Лом черных металлов образуется в результате износа и списания транспортных средств и оборудования, используемых в период эксплуатации, отдельных металлических конструкций и деталей, заменяемых при капитальных и текущих ремонтах, от износа инструмента, инвентаря и др. технологического оборудования, при механической обработке (железный лом, отработанные изделий, запчасти машин и механизмов и т.д.). Временное накопление лома черных металлов на месте его образования осуществляется в металлических тарах или емкостях. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, лом черных металлов передается на договорной основе для дальнейшей утилизации в РМЗ г.Балхаш.

Состав отхода (%): железо – 95-98, оксиды железа – 2-1, углерод – до 3. 
Лом абразивных изделий образуется в результате использования абразивных кругов для обработки деталей в виде их остатков при проведении металлообрабатывающих работ (отрезные, шлифовальные станки), в процессе которых происходит их изнашивание (стирание), поломки и др. Временное накопление лома абразивных изделий по мере образования осуществляется в металлических ящиках V = 0,1 м3. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, лом абразивных изделий передается специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): оксид кремния – 0,0949, титана оксид – 1,1389, оксид алюминия – 60,7956, диЖелезо триоксид – 10,4208, кальция оксид – 0,6644, натрия оксид – 0,1582, вода – 0,25, углеводороды (масла индустриальные) – 0,1700, фенолформальдегидная смола (бакелит) –26,3070.

Древесные отходы образуются при деревообработке, распиле деревянных заготовок и изделий в деревообрабатывающем цеху. Древесные отходы представляют собой опилки, куски, обрезки древесины. Временное накопление древесных отходов на месте их образования осуществляется в помещении цеха в специально огороженном месте и в мешках, а также в накопительном бункере циклона V = 0,75 м3. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, древесные отходы передаются специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): вода – 0,374, углеводороды (скипидар) – 0,075, целлюлоза древесная (растительный полимер) – 99,55.

Отработанные лампы, не содержащие ртуть, образуются вследствие исчерпания ресурса времени работы светильников в процессе освещения производственных помещений и территории предприятия. По мере образования отработанные лампы собирают в собственную или иную тару (упаковку). Временное накопление отработанных ламп на месте их образования осуществляется в металлических ящиках V = 0,5 м3. По мере накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев хранения, отработанные лампы, не содержащие ртуть, передаются в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) ПО «БЦМ» с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): сталь – 67,332, поликарбонат – 20,15, алюминий – 4,018, полистирол – 3,585, медь – 0,838, гетинакс – 0,723, олово – 0,084, серебро – 0,003, полимерная смола – 3,122, кремний – 0,139, люминоформ – 0,006.

Использованная спецодежда и обувь образуются в результате истечения нормативного срока носки, изнашивания, порчи спецодежды и обуви, используемой на производстве. Временное накопление использованной спецодежды и обуви на месте их образования осуществляется на стеллажах в складе. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, использованная спецодежда и обувь передается специализированной сторонней организации по договору. 

Состав отхода (%): органические вещества подвижные в неполярных растворителях (по дизельному топливу) – 0,026, органические вещества подвижные в полярных растворителях (смазочно-охлаждающая жидкость водорастворимая в воде - по марке СОЖ GCS) – 0,0036, твёрдый остаток (пыль, Si) – 17,44, целлюлоза хлопковая (ткань) – 82,2802.

Отходы средств индивидуальной защиты (СИЗ) образуются в результате истечения нормативного срока носки, изнашивания, порчи средств индивидуальной защиты, используемой на производстве. Временное накопление использованных и выбракованных СИЗ на месте их образования осуществляется на стеллажах в складе. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, отходы СИЗ передаются специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): термопластичный эластомер (Блок-сополимеры стирола (TPE-S)) – 1,4036, полиэтилен – 8,996, текстиль (полиэстер, хлопок, полиизопрен) – 76,4864, силиконовая резина – 0,1855, пластмасс (полистирол) – 5,5578, прочее (мехпримеси, в том числе сажа) – 2,0612, пластмасс (вспененный полиуретан) – 0,5647, пластмасс (поликарбонат) – 4,745.

Смет с территории образуется в процессе поддержания чистоты на территории участков предприятия, подлежащих смету. Временное накопление смета с территории на месте его образования осуществляется в металлических контейнерах. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, смет с территории передается специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): грунт – 69, растительные остатки – 12, щебень, гравий, асфальтовая крошка – 13, картон, бумага – 4, пластик – 1, стекло – 1.

Твердые бытовые отходы (ТБО) образуются в непроизводственной сфере деятельности работников предприятия. Накопление твердых бытовых отходов на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в пластиковых или металлических контейнерах, оснащенных крышками, на специально отведенных площадках с твердым покрытием, оборудованной ограждением с 3-х сторон, высотой 1,5 м на территории предприятия. После накопления твердых бытовых отходов в контейнерах при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток, сухая фракция твердых бытовых отходов передается сторонней лицензированной организации по договору для осуществления операций по восстановлению, мокрая фракция твердых бытовых отходов передается сторонней лицензированной организации по договору для осуществления операций по удалению.

Твердые бытовые отходы (ТБО) характеризуются разнообразием состава и неоднородностью, в связи с чем их относят к самому разнообразному виду мусора. Так, в Методике разработке проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. №100-п, приведен следующий состав твердых бытовых отходов, (%): бумага и древесина – 60, тряпье – 7, пищевые отходы – 10, стеклобой – 6, металлы – 5, пластмассы – 12, однако по сравнению с другими источниками, данный состав ТБО далеко не полный. По другому источнику «Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых отходов». Приложение №11 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. №221-Ө, морфологический состав ТБО представлен следующим перечнем, (%): пищевые отходы – 35-45, бумага и картон – 32-35, дерево – 1-2, черный металлолом – 3-4, цветной металлолом – 0,5-1,5, текстиль – 3-5, кости – 1-2, стекло – 2-3, кожа и резина – 0,5-1, камни и штукатурка – 0,5-1, пластмассы – 3-4, прочее – 1-2, отсев (менее 15 мм) – 5-7, аналогичный состав приведен и в РНД 03.3.0.4.01-96 «Методические указания по определению уровня загрязнения компонентов окружающей среды токсичными веществами отходов производства и потребления», КАЗМЕХАНОБР, Алматы, 1996 г. Учитывая, что предприятие относится к промышленному сектору, морфологический состав принят по Приложению №16 к приказу №100-п от 18.04.2008 г., при этом содержание отходов бумаги и древесины принято по Приложению №11 к приказу №221-Ө от 12.06.2014 г, а также включены отходы резины.

Данный морфологический состав ТБО приведен в целях соблюдения требований и положений статьи 333 Экологического кодекса РК, приказа и.о. Министра охраны окружающей среды РК от 2 августа 2007 г. № 244-п «Об утверждении перечней отходов для размещения на полигонах различных классов» (с учетом изменений и дополнений по приказу Министра энергетики РК от 24.08.2017 г. №296), приказа и.о. Министра энергетики РК от 19 июля 2016 г. № 332 «Об утверждении критериев отнесения отходов потребления ко вторичному сырью». 

В таблице 4.1 приведен перечень компонентов ТБО, относящихся к вторичному сырью и запрещенных к приему для захоронения на полигонах ТБО.

Таблица 4.1 – Морфологический состав ТБО (вторичное сырье)

	Наименование компонента
	% содержание

	Отходы бумаги, картона
	33,5*

	Отходы пластмассы, пластика и т.п.
	12

	Пищевые отходы
	10

	Стеклобой (стеклотара)
	6

	Металлы
	5

	Древесина
	1,5*

	Резина (каучук)
	0,75*

	Итого:
	68,75


* - среднее содержание принято по Приложению №11 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12.06.2014 г. №221-Ө.
На территории предприятия будет осуществляться раздельный сбор следующих компонентов ТБО: отходы бумаги, картона, отходы пластмассы, пластика, пищевые отходы, стеклобой (стеклотара), металлы, древесина, резина (каучук). Сбор будет осуществляться в контейнерах, объемом 1,1 м3, оснащенных крышками, на территории предприятия. В соответствии с п.2 ст.333 Экологического кодекса РК, виды отходов, которые могут утратить статус отходов и перейти в категорию вторичного ресурса в соответствии с п.1 ст. 333, включают отходы пластмасс, пластика, полиэтилена, полиэтилентерефталатной упаковки, макулатуру (отходы бумаги и картона), использованную стеклянную тару и стеклобой, лом цветных и черных металлов, использованные шины и текстильную продукцию, а также иные виды отходов по перечню, утвержденному уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Методология расчетов образования отходов

Для расчета нормативов образования отходов производства и потребления используются различные методы и, соответственно, разные единицы их измерения. 

В соответствии с технологическими особенностями производства нормативы образования отходов определяются в единицах массы (объема) либо в процентах от количества используемого сырья, материалов или от количества производимой продукции. Нормативы образования отходов, оцениваемые в процентах, определяются по тем видам отходов, которые имеют те же физико-химические свойства, что и первичное сырье. Нормативы образования отходов с измененными по сравнению с первичным сырьем характеристиками, предпочтительно представлять в следующих единицах измерения: кг/т, кг/м3 и т.д. 

При определении нормативов образования отходов применяются такие методы, как метод расчета по материально-сырьевому балансу, метод расчета по удельным отраслевым нормативам образования отходов, расчетно-аналитический метод, экспериментальный метод, метод расчета по фактическим объемам образования отходов для вспомогательных и ремонтных работ.

Отраслевые нормативы образования отходов разрабатываются путем усреднения индивидуальных значений нормативов образования отходов для организаций отрасли, посредством расчета средних удельных показателей на основе анализа отчетной информации за определенный (базовый) период, выделения важнейших, (экспертно устанавливаемых) нормообразующих факторов и определения их влияния на значение нормативов на планируемый период. 

Расчетно-аналитический метод применяется при наличии конструкторско-технологической документации на производство продукции, при котором образуются отходы. На основе такой документации в соответствии с установленными нормами расхода сырья (материалов) рассчитывается норматив образования отходов (Но) как разность между нормой расхода сырья (материалов) на единицу продукции и чистым (полезным) их расходом с учетом неизбежных безвозвратных потерь сырья.

Экспериментальный метод заключается в определении нормативов образования отходов на основе проведения опытных измерений в производственных условиях.

Расчет общего количества отходов, образующихся в результате деятельности предприятия, проведен на основании:

· предоставленных в рабочей документации данных, необходимых для расчетов объемов образования отходов;

· «Методических рекомендаций по разработке проекта нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», утвержденные приказом Министра ООС РК от 18.04.2008 года №100-п (Приложение 16);

–
Приказа и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 19.07.2021 года № 261 «Правила разработки и утверждения лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, представления и контроля отчетности об управлении отходами»;

– 
Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 22.06.2021 года № 206 «Об утверждении методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов»;

· «Методических рекомендаций по оценке объемов образования отходов производства и потребления». ГУ НИЦПУРО. Москва, 2003 года;

· «Методических рекомендаций по расчету нормативов образования отходов для автотранспортных предприятий» НИИ «Атмосфера», Санкт-Петербург, 2003 год;

· РНД 03.1.0.3-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства»;
· РНД 03.3.0.4.01-96 «Методические указания по определению уровня загрязнения компонентов окружающей среды токсичными веществами отходов производства и потребления», утвержденные приказом министерства экологии и биоресурсов РК от 29.08.97 года, Алматы, 1996 г.;

· «Сборника методик по расчету объемов образования отходов». Санкт-Петербург, 2003 год.; 

· «Сборника удельных показателей образования отходов производства и потребления». М., 1999 год;

· Технической документации используемой техники и оборудования;

· Справочной информации из интернет-ресурсов производителей того или иного оборудования.

Расчеты и обоснование объемов образования отходов на период эксплуатации Ремонтно-механического специализированного управления филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - «Balqash Tau-ken ondirisi»


На период эксплуатации (2026-2035 гг.)  Ремонтно-механического специализированного управления филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - «Balqash Tau-ken ondirisi» предполагается образование 25-ти видов отходов: отработанные моторные масла, отработанные трансмиссионные масла, отработанные гидравлические масла, отработанные теплоносители (антифризы и др.), фильтры масляные отработанные, фильтры топливные отработанные, промасленная ветошь, аккумуляторы отработанные автомобильные, тара из-под лакокрасочных изделий (ЛКМ), тара металлическая из-под масел, отходы офисной техники и другого электронного оборудования, отработанные картриджи печатающих устройств и копировальной техники, уловленная пыль, шины автомобильные отработанные, фильтры воздушные отработанные, отработанные тормозные колодки, огарки сварочных электродов, лом черных металлов, лом абразивных изделий, древесные отходы, отработанные лампы, не содержащие ртуть, использованная спецодежда и обувь, отходы средств индивидуальной защиты (СИЗ), смет с территории, ТБО.
ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ:

Отработанные моторные масла

Расчет отработанных моторных масел проводился согласно п/п 2.4, п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Расчет количества отработанных моторных масел (Мотх) выполнен с использованием формулы: 

Мотх = ΣNi×Vi×k×ρ×L/Lн×10-3, т/год

где:

Ni – количество автомашин i-ой марки, шт.;

Vi – объем масла, заливаемого в машину i-ой марки при ТО, л;

L – средний годовой пробег машины i-ой марки, тыс. км/год;

Lн – норма пробега машины i-ой марки до замены масла, тыс. км;

k – коэффициент полноты слива масла, k=0,9;

ρ – плотность отработанного масла, ρ=0,9 кг/л.

Таблица 4.2 – Расчет объема образования отработанных моторных масел

	Вид транспортного средства
	Кол-во ТС, ед.
	Средний годовой пробег ед. ТС, км, мото-час
	Норма пробега до замены масла, км, мото-час
	Объем масла, заливаемого в ТС, л
	Коэффициент полноты слива масла
	Плотность отработанного масла
	Кол-во отработанных моторных масел, т/год

	
	Ni
	L
	Lн
	Vi
	k
	ρ
	

	Трактор МТЗ 82.1
	1
	489,6
	250
	12
	0,9
	0,9
	0,01904

	Прицеп тракторный АЗ-8526-4
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Трактор К-701
	1
	489,6
	250
	30
	0,9
	0,9
	0,04759

	Итого:
	3
	
	0,06662


Отработанные трансмиссионные масла

Расчет отработанных трансмиссионных масел проводился согласно п/п 2.5, п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Расчет количества отработанных трансмиссионных масел (Мотх) выполнен с использованием формулы: 

Мотх = ΣNi×Vi×k×ρ×L/Lн×10-3, т/год

где:

Ni – количество автомашин i-ой марки, шт.;

Vi – объем масла, заливаемого в машину i-ой марки при ТО, л;

L – средний годовой пробег машины i-ой марки, тыс. км/год;

Lн – норма пробега машины i-ой марки до замены масла, тыс. км;

k – коэффициент полноты слива масла, k=0,9;

ρ – плотность отработанного масла, ρ=0,9 кг/л.

Таблица 4.3 – Расчет объема образования отработанных трансмиссионных масел
	Вид транспортного средства
	Кол-во ТС, ед.
	Средний годовой пробег ед. ТС, км, мото-час
	Норма пробега до замены масла,км, мото-час
	Объем масла, заливаемого в ТС, л
	Коэффициент полноты слива масла
	Плотность отработанного масла
	Кол-во отработанных трансмиссионных масел, т/год

	
	Ni
	L
	Lн
	Vi
	k
	ρ
	

	Трактор МТЗ 82.1
	1
	489,6
	750
	25
	0,9
	0,9
	0,01322

	Прицеп тракторный АЗ-8526-4
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Трактор К-701
	1
	489,6
	750
	35
	0,9
	0,9
	0,01851

	Итого:
	3
	
	0,03173


Отработанные гидравлические масла

Расчет отработанных гидравлических масел проводился согласно п/п 2.4, п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Расчет количества отработанных гидравлических масел (Мотх) выполнен с использованием формулы: 

Мотх = ΣNi×Vi×k×ρ×L/Lн×10-3, т/год

где:

Ni – количество автомашин i-ой марки, шт.;

Vi – объем масла, заливаемого в машину i-ой марки при ТО, л;

L – средний годовой пробег машины i-ой марки, тыс. км/год;

Lн – норма пробега машины i-ой марки до замены масла, тыс. км;

k – коэффициент полноты слива масла, k=0,9;

ρ – плотность отработанного масла, ρ=0,9 кг/л.

Таблица 4.4 – Расчет объема образования отработанных гидравлических масел
	Вид транспортного средства
	Кол-во ТС, ед.
	Средний годовой пробег ед. ТС, км, мото-час
	Норма пробега до замены масла,км, мото-час
	Объем масла, заливаемого в ТС, л
	Коэф-фициент полноты слива масла
	Плотность отрабо-танного масла
	Кол-во отработанных гидравлических масел, т/год

	
	Ni
	L
	Lн
	Vi
	k
	ρ
	

	Трактор МТЗ 82.1
	1
	489,6
	1500
	26
	0,9
	0,9
	0,00687

	Прицеп тракторный АЗ-8526-4
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Трактор К-701
	1
	489,6
	1500
	70
	0,9
	0,9
	0,01851

	Итого:
	3
	
	0,02538


Отработанные теплоносители (антифризы и др.)

Расчет отработанных охлаждающих жидкостей проводился аналогично расчету отработанных масел в соответствии с п/п. 2.4 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Расчет количества отработанных охлаждающих жидкостей (Мотх) выполнен с использованием формулы: 

Мотх = ΣNi×Vi×k×ρ×L/Lн×10-3, т/год

где:

Ni – количество автомашин i-ой марки, шт.;

Vi – объем антифриза, заливаемой в машину i-ой марки при ТО, л;

L – средний годовой пробег машины i-ой марки, тыс. км/год, моточас;

Lн – норма пробега машины i-ой марки до замены антифриза, тыс. км, моточас;

k – коэффициент полноты слива охлаждающей жидкости, k=0,9;

ρ – плотность охлаждающей жидкости, ρ =1,087 кг/л [ГОСТ 159-52].

Таблица 4.5 – Расчет объема образования отработанных теплоносителей

	Марка транспортных средств (ТС) и оборудования
	Количество ТС, штук
	Объем теплоносителя, заливаемого в машину при ТО, л
	Средний годовой пробег машины, тыс. км/год, моточасов
	Норма пробега машины до замены теплоносителя, тыс. км, моточасов
	Коэффициент полноты слива теплоносителя
	Плотность отработтеплоносителя
	Объем образования отработанного теплоносителя, т/год

	Трактор МТЗ 82.1
	1
	50
	489,6
	3000
	0,9
	1,087
	0,00798

	Прицеп тракторный АЗ-8526-4
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Трактор К-701
	1
	65
	489,6
	3000
	0,9
	1,087
	0,01038

	Итого:
	3
	
	0,01836


Фильтры масляные отработанные
Расчет норматива образования фильтров масляных отработанных проведен по «Методическим рекомендациям по расчету нормативов образования отходов для автотранспортных предприятий», Санкт-Петербург, 2003 г., и определяется по формуле:

М = ΣNi×ni×mi×Li/Lнi×10-3, т/год

где:

Ni – количество автомашин i-той марки, шт.;

ni – количество фильтров, установленных на автомашине i-ой марки, шт.;

mi – вес одного фильтра на автомашине i-ой марки, кг;

Li – средний годовой пробег автомобиля i-ой марки, тыс.км/год, моточасы,

Lнi – норма пробега подвижного состава i-ой марки до замены фильтровальных элементов, тыс.км, моточасов.

Таблица 4.6 – Расчет объема образования фильтров масляных отработанных

	Марка транспортного средства
	Коли-чество автомашин i-той марки, ед. (Ni)
	Кол-во фильтров, установленных на автомашине i-ой марки, шт. (ni)
	Масса одного фильтра на автомашине i-ой марки, кг (mi)
	Средний годовой пробег автомобиля i-ой марки, тыс. км, моточасов (Li)
	Нормативный пробег, тыс. км, моточасов (LHi)
	Объем образования фильтров масляных отработанных, т/год (М)

	Трактор МТЗ 82.1
	1
	3
	0,5
	489,6
	250
	0,00294

	Прицеп тракторный АЗ-8526-4
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	Трактор К-701
	1
	3
	0,5
	489,6
	250
	0,00294

	Итого:
	3
	
	0,00588


Таблица 4.7 – Расчет объема образования фильтров гидравлических отработанных

	Марка транспортного средства
	Коли-чество автомашин i-той марки, ед. (Ni)
	Кол-во фильтров, установленных на автомашине i-ой марки, шт. (ni)
	Масса одного фильтра на автомашине i-ой марки, кг (mi)
	Средний годовой пробег автомобиля i-ой марки, тыс. км, моточасов (Li)
	Нормативный пробег, тыс. км, моточасов (LHi)
	Объем образования отработанных гидравлических фильтров, т/год (М)

	Трактор МТЗ 82.1
	1
	2
	0,6
	489,6
	250
	0,00235

	Прицеп тракторный АЗ-8526-4
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	Трактор К-701
	1
	2
	0,6
	489,6
	250
	0,00235

	Итого:
	3
	
	0,00470


Итого годовой объем образования фильтров масляных отработанных: 0,00588+0,00470=0,01058 т/год.

Фильтры топливные отработанные
Расчет норматива образования фильтров топливных отработанных проведен по «Методическим рекомендациям по расчету нормативов образования отходов для автотранспортных предприятий», Санкт-Петербург, 2003 г., и определяется по формуле:

М = ΣNi×ni×mi×Li/Lнi×10-3, т/год

где:

Ni – количество автомашин i-той марки, шт.;

ni – количество фильтров, установленных на автомашине i-ой марки, шт.;

mi – вес одного фильтра на автомашине i-ой марки, кг;

Li – средний годовой пробег автомобиля i-ой марки, тыс.км/год, моточасы;

Lнi – норма пробега подвижного состава i-ой марки до замены фильтровальных элементов, тыс.км, моточасов.

Таблица 4.8 – Расчет объема образования фильтров топливных отработанных

	Марка транспортного средства
	Коли-чество автомашин i-той марки, ед. (Ni)
	Кол-во фильтров, установленных на автомашине i-ой марки, шт. (ni)
	Масса одного фильтра на автомашине i-ой марки, кг (mi)
	Средний годовой пробег автомобиля i-ой марки, тыс. км, моточасов (Li)
	Нормативный пробег, тыс. км, моточасов (LHi)
	Объем образования фильтров топливных отработанных, т/год (М)

	Трактор МТЗ 82.1
	1
	2
	2
	489,6
	250
	0,00353

	Прицеп тракторный АЗ-8526-4
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	Трактор К-701
	1
	2
	2
	489,6
	250
	0,00353

	Итого:
	3
	
	0,00705


Промасленная ветошь

Расчет проводился согласно п/п 2.32 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Нормативное количество отхода определяется исходя из поступающего количества ветоши (Мо, т/период), норматива содержания в ветоши масел (М) и влаги (W): 

N = Мо + M + W, т/год

Мо – количество поступающей ветоши, т/год;

М – норматив содержания в ветоши масел, 0,12×Мо; 

W – нормативное содержание в ветоши влаги, 0,15×Мо. 

Таблица 4.9 – Расчет объема образования промасленной ветоши 

	Параметры
	Значение, т/год

	Поступающее количество ветоши
	0,0036

	Норматив содержания в ветоши масел
	0,00043

	Норматив содержания в ветоши влаги
	0,00054

	Объем образования промасленной ветоши
	0,00457


Расшифровка: 

N=0,0036 т+(0,12×0,0036 т) + (0,15×0,0036 т)=0,00457 т/год.

Аккумуляторы отработанные автомобильные
Расчет проводился согласно п/п. 2.24 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Норма образования отхода рассчитывается исходя из числа аккумуляторов (n) для группы (i) автотранспорта, срока (τ) фактической эксплуатации (2 года для автотранспорта, 3 года для тепловозов, 15 лет для аккумуляторов подстанций), средней массы (mi) аккумулятора и норматива зачета (α) при сдаче (80-100%):

N = Σni×mi×α×10-3/τ, т/год

Таблица 4.10 – Расчет объема образования аккумуляторов отработанных автомобильных
	Марка ТС
	Кол-во ед. ТС
	Марка аккумулятора
	Кол-во аккумуляторов на одной ед. ТС (ni)
	Масса одного аккумулятора, кг (mi)
	Норматив зачета при сдаче, % (α)
	Срок фактичес-кой эксплуа-тации, лет (τ)
	Объем образования отработан-ных аккумуля-торов, т/год

	Трактор МТЗ 82.1
	1
	6СТ-88
	2
	35,7
	100
	2
	0,0357

	Прицеп тракторный АЗ-8526-4
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Трактор К-701
	1
	6СТ-190
	2
	60
	100
	2
	0,0600

	АДД-4004 М У1
	2
	6СТ-190
	1
	60
	100
	2
	0,0600

	Итого:
	5
	
	0,1557


Тара из-под лакокрасочных материалов

Расчет проводился согласно п/п 2.35 п.2 «Расчет рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 года № 100-п.

Норма образования банок из-под краски определяется по формуле:

N = ΣMi×n+ΣMki×αi, т/год

где:

Мi – масса i-го вида тары, т/год;

n – количество тары, шт.;

Мki – масса краски в i-й таре, т/год;

ai – содержание остатков краски в i -той таре в долях от Mкi (0,01-0,05).

Таблица 4.11 – Расчет объема образования тары из-под ЛКМ

	Тип краски
	Масса i-го вида тары, т, Мi
	Число видов тары, шт., n
	Масса краски в i-ой таре т, Мкi
	Содержание остатков краски в i-той таре в долях от Мкi, α
	Объем образования отхода, т/год

	Эмали
	0,001
	474
	0,01
	0,05
	0,4745

	Растворитель
	0,001
	285
	0,01
	0,05
	0,2855

	Лаки
	0,001
	4
	0,01
	0,05
	0,0045

	Итого:
	
	0,7645


Тара металлическая из-под масел
Расчет образования тары металлической из-под масел проводился согласно п. 2.49 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Норма образования отхода определяется по формуле:

Мотх = N×m, т/год

где:

N – количество тары, шт./год;

m – средняя масса единичной тары, т (средний вес 20 кг, соответствует ГОСТ 13950-91 «Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе»)

Таблица 4.12 – Расчет объема образования тары металлической из-под масел
	Параметры
	Значение

	Годовой расход (моторных, трансмиссионных, гидравлических масел и охлаждающей жидкости), л
	313

	Вместимость металлической тары (бочки), л
	200

	Количество образования металлической тары (бочек), шт.
	2

	Вес металлической тары (бочки), т
	0,02

	Объем образования тары металлической (бочки), т/год
	0,04


Отходы офисной техники и другого электронного оборудования 

Количество образующихся за год использованной офисной техники, периферийных устройств и другого электронного оборудования, рассчитывается по «МРО-10-01. Методика расчета объемов образования отходов. Отходы при эксплуатации офисной техники. СПб, 2001», по формуле:

М = m×n×0,000001 / t, т/год

где:

m – вес одного изделия i-го вида, гр.;

n – количество изделий i-го вида, шт.;

t – срок эксплуатации, лет;

0,000001 – переводной коэффициент из грамм в тонну.

Таблица 4.13 – Расчет объема образования отходов офисной техники и электронного оборудования 

	Наименование оборудования
	Вес изделия, гр.
	Количество, шт.
	Переводной коэф.
	Срок эксплуат., лет
	Объем образования отхода, т/год

	ПРИНТЕР НР-1010 
	5900
	1
	0,000001
	10
	0,00059

	МФУ CANON I-SENSYS MF-4018
	12700
	1
	0,000001
	10
	0,00127

	МОНИТОР 22 SAMSUNG 2233SN ИМП
	4800
	2
	0,000001
	10
	0,00096

	КОМПЬЮТЕР C2D 3.00 GHZ/GIGABYTE G31/250GB SEAGA  ИМП
	4800
	1
	0,000001
	10
	0,00048

	МФУ HP LASER JET M1212NF A4/ПРИНТЕР/СКАНЕР/КОПИР/ФАКС/LCD/SB 2.0/LAN/АВТОПО  ОТЧ
	8300
	1
	0,000001
	10
	0,00083

	СИСТЕМНЫЙ БЛОК HPGV901EA-DX7400MT C2Q6600 2.4GHZ/IQ33/2*1GB/250
	4200
	2
	0,000001
	10
	0,00084

	МОНИТОР HP 2311X
	5000
	4
	0,000001
	10
	0,00200

	МОНИТОР HP W2072A (B5M13AA) LED 
	4800
	7
	0,000001
	10
	0,00336

	СИСТЕМНЫЙ БЛОК HP PRODESK 490 G2 MT/FREEDOS/INTEL CORE I
	5000
	4
	0,000001
	10
	0,00200

	МОНИТОР HP ELITEDISPLAY E231 23-IN MONITOR (C9V75AA)
	3500
	5
	0,000001
	10
	0,00175

	СИСТЕМНЫЙ БЛОК НР Z210 INTEL CORE i3-2120 3.3 3MB CPU/ 500GB HDD SATA 7200/ ИМП
	5000
	4
	0,000001
	10
	0,00200

	КОМПЬЮТЕР ПК HP DS 7900NA657E7500/160G,1.0G/D ИМП
	4800
	1
	0,000001
	10
	0,00048

	МФУ HP LJ PRO M1214NFH CE842A КОПИР, ПРИНТЕР, СКАНЕР, ФАКС 
	8600
	1
	0,000001
	10
	0,00086

	СИСТЕМНЫЙ БЛОК DELL OPTIPLEX 3020 MT CORE I3-2120 3.30GHZ, 3MB, 4GB DDR3, 500GB
	5000
	3
	0,000001
	10
	0,00150

	ПРИНТЕР НР LJP1102(CE651A)
	5200
	12
	0,000001
	10
	0,00624

	Ноутбук НР PROBOOK 4540S INTEL 
	2500
	2
	0,000001
	10
	0,00050

	НОУТБУК HP 430 G1 INTEL CORE I3/I5-4005U/4020U 1,7/1,6 GHZ, 4 GB, 500 GB, 
	2000
	1
	0,000001
	10
	0,00020

	СИСТЕМНЫЙ БЛОК DELL OPTIPLEX 3020 MT CORE I3-2120 3.30GHZ, 3MB, 4GB DDR3, 500GB
	5000
	6
	0,000001
	10
	0,00300

	МОНИТОР DELL 23 E2313H BLACK 404.8 X 546.4 X 180.1 ММ №2313-3764
	3500
	6
	0,000001
	10
	0,00210

	СИСТЕМНЫЙ БЛОК HP PRODESK 400G2 MT/HV/I3-4150/4GB/500GB 7200/W8.1DGW7P64/SUPERMU
	3500
	7
	0,000001
	10
	0,00245

	КОМПЬЮТЕР  ПК HP DC 7900
	4800
	1
	0,000001
	10
	0,00048

	ПРИНТЕР HP LAZER ZET 1020
	5900
	3
	0,000001
	10
	0,00177

	КОМПЬЮТЕР Р-4-2.66/512/120/256/CD-RW/K/M/LCD17
	4800
	1
	0,000001
	10
	0,00048

	МОНИТОР 17LS F720 PFLATRON 1024x768
	3500
	1
	0,000001
	10
	0,00035

	ПРИНТЕР PH LASERJET 1018
	5000
	3
	0,000001
	10
	0,00150

	СИСТЕМНЫЙ БЛОК CEL.2.6GHZ/512MB/160GB/128VIDEO/
	5000
	1
	0,000001
	10
	0,00050

	ПРИНТЕР HP LJ 1020
	5900
	3
	0,000001
	10
	0,00177

	КОМПЬЮТЕР CEL D326(2.53)/512/80/128/CDROM/FDD/К/M/
	4800
	1
	0,000001
	10
	0,00048

	МОНИТОР 17 LG-L1717 S
	4300
	1
	0,000001
	10
	0,00043

	МФУ HP LJ M1005 AIO CB376A
	8000
	1
	0,000001
	10
	0,00080

	КОМПЬЮТЕР Е2200 2.2GHZ/DDR2 1024MB/HDD 160GB/SVGA 1024MB GF9400GT/DVDRW/K/M
	4800
	1
	0,000001
	10
	0,00048

	ПРИНТЕР CANON LBP-3010 КОРЕЯ
	6000
	1
	0,000001
	10
	0,00060

	Системный блок ПК HP DS 7900NA657E7500/160G,1.0G/D ИМП
	5000
	1
	0,000001
	10
	0,00050

	МФУ HP LJ M1005 AIO CB376A ИПМ
	8000
	3
	0,000001
	10
	0,00240

	МФУ HP LJ M1120 ИМП
	8600
	9
	0,000001
	10
	0,00774

	КОМПЬЮТЕР Е2200 2.2GHZ/DDR2 1024MB/HDD 160GB/SVGA 1024MB GF9400GT/DVDRW/K/M ИМП
	5000
	1
	0,000001
	10
	0,00050

	СКАНЕР HP SCANJET 3800 ИМП
	3100
	1
	0,000001
	10
	0,00031

	ПРОЕКТОР-EPSON ROJECTOR EB-X62 2000 ANSI-ЛЮМЕН ИМП
	2700
	2
	0,000001
	10
	0,00054

	ФАКС PANASONIC KX- FC 962 RU ИМП
	2800
	9
	0,000001
	10
	0,00252

	КОМПЬЮТЕР-NN782EA HP DX7500 MT E7500 320G 2.0G DVDRW WINXP PRO 
	4800
	2
	0,000001
	10
	0,00096

	Системный блок -NN782EA HP DX7500 MT E7500 320G 2.0G DVDRW WINXP 
	5000
	3
	0,000001
	10
	0,00150

	МОНИТОР 19» SAMSUNG 940N, 0,294MM, 1280X1024@75HZ ИМП
	5500
	4
	0,000001
	10
	0,00220

	МФУ HP LASERJET M1132 MFP, A4, PRINT 600x600DPI, 18PPM, SCAN 1200x1200, + USBИМП
	7000
	3
	0,000001
	10
	0,00210

	СИСТЕМНЫЙ БЛОК HP FU216EA DC7900 CORE2DUO3000/2GB/160 Х16-
	5000
	1
	0,000001
	10
	0,00050

	СКАНЕР HP SCANJET G4050
	5300
	1
	0,000001
	10
	0,00053

	NOTEBOOK HP PROBOOK 4520S, CELERON P4600-2.0GHZ/15.6HD/2GB/250GB/INTEL 
	2200
	1
	0,000001
	10
	0,00022

	МОНИТОР DELL 23 E2313H BLACK 404.8 X 546.4 X 180.1 ММ №2313-3764
	4000
	1
	0,000001
	10
	0,00040

	МОНИТОР HP W2072A (B5M13AA) LED 
	3500
	1
	0,000001
	10
	0,00035

	МОНИТОР HP ELITEDISPLAY E232 (M1N98AA) 23ДЮЙМА
	5900
	4
	0,000001
	10
	0,00236

	МФУ HP LASERJET PRO MFP M127FN
	9100
	1
	0,000001
	10
	0,00091

	МОНИТОР HP PRODISPLAY P240VA
	3000
	7
	0,000001
	10
	0,00210

	СИСТЕМНЫЙ БЛОК HP 290 G1 COREI3 7100 3,9GHZ 4GB 500GB HDD DVD+/-RW GRAPHICS HD63
	5000
	8
	0,000001
	10
	0,00400

	КОМПЬЮТЕР P 4-630 3.0/512*2/120/128/DVDR/RW/FDD/K/M/19 LCD XP PROF/SP2/OFF.2003
	4800
	1
	0,000001
	10
	0,00048

	МФУ ЛАЗЕРНЫЙ МОНОХРОМНЫЙ A4 23 СТР./МИН.,ADF,256 МБ,6-СТРОЧ
	19800
	2
	0,000001
	10
	0,00396

	Итого:
	
	0,08013


Отработанные картриджи печатающих устройств и копировальной техники

Количество образующихся использованных картриджей (масса) рассчитывается по «МРО-10-01. Методика расчета объемов образования отходов. Отходы при эксплуатации офисной техники. СПб, 2001», по следующему выражению: 
М = m×0,000001×k×n / r, 
т/год

где:

0.000001 – переводной коэффициент из грамм в тонну;

k – количество листов в пачке бумаги (стандартное кол-во листов - 500 шт.), (для рулонов указаны - метры);

n – количество использованных пачек бумаги, шт., (для плоттера - рулоны);

m – вес использованного картриджа, гр.;

r – ресурс картриджа, листов на одну заправку (среднее 5000 листов), для рулонов указаны метры.

Таблица 4.14 – Расчет объема образования использованных картриджей печатающих устройств и копировальной техники

	Коэфф.
	Формат бумаги
	k, (А4), шт.
	n, шт.
	m, гр.
	R, ресурс (лист)
	Выход отхода, тонн

	0,000001
	А4
	500
	1200
	2718
	5000
	0,32616

	Итого:
	0,32616


НЕОПАСНЫЕ ОТХОДЫ:

Уловленная пыль
Годовой объем уловленной аспирационной пыли принимается согласно расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и составляет 69,84169892 т/год. 
Шины автомобильные отработанные 

Расчет проводился согласно п. 2.26 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Объем образования отработанных шин рассчитывается по формуле:

Мотх = 0,001×Пср×К×k×М/H, т/год

где:

Пср – среднегодовой пробег машины, тыс. км, моточас;

К – количество транспорта, ед;

k – количество шин, шт.;

М – масса шины, кг (принимается в зависимости от марки шины);

H – нормативный пробег шины, тыс.км, моточас.

Таблица 4.15 – Расчет объема образования шин автомобильных отработанных

	Марка ТС
	Кол-во ТС, ед. (K)
	Кол-во шин на одной ед. ТС, шт. (k)
	Масса шины, кг (M)
	Среднегодовой пробег машины, моточас, (Пср)
	Нормативный пробег шины, моточас (H)
	Объем образования отработанных автошин, т/год (Мотх)

	Трактор МТЗ 82.1
	1
	2
	48
	489,6
	3000
	0,01567

	
	
	2
	75
	
	
	

	Прицеп тракторный АЗ-8526-4
	1
	4
	35
	489,6
	3000
	0,02448

	Трактор К-701
	1
	4
	255
	489,6
	3000
	0,16646

	АДД-4004 М У1
	2
	2
	26
	200
	3000
	0,00693

	Итого:
	5
	
	0,21354


Фильтры воздушные отработанные
Расчет норматива образования фильтров воздушных отработанных проведен по «Методическим рекомендациям по оценке объемов образования отходов производства и потребления» Москва, 2003г., и определяется по формуле:

М = Σ Ni×ni×mi×Li / Lнi×10-3, т/год

где:

Ni – количество автомашин i-той марки, шт,

ni – количество фильтров, установленных на автомашине i-ой марки, шт.;

mi – вес одного фильтра на автомашине i-ой марки, кг;

Li – средний годовой пробег автомобиля/факт.мото-час i-ой марки,

Lнi – норма пробега/нормат.моточас подвижного состава i-ой марки, до замены фильтровальных элементов.

Таблица 4.16 – Расчет объема образования фильтров воздушных отработанных

	Марка транспортного средства
	Коли-чество автомашин i-той марки, ед. (Ni)
	Кол-во фильтров, установленных на автомашине i-ой марки, шт. (ni)
	Масса одного фильтра на автомашине i-ой марки, кг (mi)
	Средний годовой пробег автомобиля i-ой марки, моточасов (Li)
	Нормативный пробег, моточасов (LHi)
	Объем образования фильтров воздушных отработанных т/год (М)

	Трактор МТЗ 82.1
	1
	2
	1,5
	489,6
	250
	0,00588

	Прицеп тракторный АЗ-8526-4
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	Трактор К-701
	1
	2
	1,5
	489,6
	250
	0,00588

	Итого:
	3
	
	0,01175


Отработанные тормозные колодки 

Расчет проводился согласно «Методическим рекомендациям по расчету нормативов образования отходов для автотранспортных предприятий» НИИ «Атмосфера», Санкт-Петербург, 2003 год.

Расчет количества отработанных тормозных колодок производится по формуле:

М = ΣNi×ni×mi×Li/Lнi×10-3, т/год

где:

Ni - количество автомашин i-й марки, шт.;

ni - количество тормозных колодок на автомашине i-ой марки, шт.;

mi - вес одной тормозной колодки на автомашине i-й марки, кг;

Li - средний годовой пробег автомобиля i-й марки, тыс. км/год, моточас;

Lнi - норма пробега подвижного состава i-ой марки до замены тормозных колодок, тыс. км, моточас.

Таблица 4.17 – Расчет объема образования отработанных тормозных колодок

	Марка транспортного средства
	Коли-чество автомашин i-той марки, ед. (Ni)
	Кол-во колодок, установленных на автомашине i-ой марки, шт. (ni)
	Масса одной колодки на автомашине i-ой марки, кг (mi)
	Средний годовой пробег автомобиля i-ой марки, тыс. км, моточасов (Li)
	Нормативный пробег, тыс. км, моточасов (LHi)
	Объем образования отработанных тормозных колодок, т/год (М)

	Трактор МТЗ 82.1
	1
	4
	1,1
	489,6
	1000
	0,00215

	Прицеп тракторный АЗ-8526-4
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	Трактор К-701
	1
	4
	1,1
	489,6
	1000
	0,00215

	Итого:
	3
	
	0,00431


Огарки сварочных электродов

Расчет проводился согласно п/п 2.22 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Объем образования огарков сварочных электродов рассчитывается по формуле:

N = Мост×α, т/год 
где:

Мост – фактический расход электродов, т;

α – остаток электрода, α=0,015 от массы электрода.

Таблица 4.18 – Расчет объема образования огарков сварочных электродов 

	Марка сварочных электродов
	Фактический расход электродов, т
	Остаток от массы электрода
	Объем образования огарков сварочных электродов, т/год

	Электроды 
	32,182
	0,015
	0,48273

	Итого:
	
	0,48273


Лом черных металлов

Кусковой лом черных металлов образуется в результате ремонта и обслуживания технологического оборудования. Согласно данным предоставленным предприятием планируемое количество лома черных металлов на предприятии составляет 32 тонн/год. 

Лом абразивных изделий 

Расчет образования лома абразивных изделий выполнен в соответствии с п.2.30 п. 2 «Методики разработки проектов нормативов размещения отходов производства и потребления» Приложение №16 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008г. №100-п, и рассчитывается по формуле:

N = n×m, т/год

где:

 n – количество используемых кругов в год, шт.;

m – масса остатка одного круга, принимается в 33% от массы круга.

Таблица 4.19 – Расчет объема образования отработанных лома абразивных изделий 
	Характеристика
	Символ
	Ед.изм
	Объем образования лома абразивных изделий, т/год

	Диаметр круга
	 
	 мм
	230
	125

	Количество использованных кругов в год
	n
	шт.
	111
	111

	Масса одного круга
	 m
	т
	0,0032
	0,0016

	масса остатка одного круга, принимается 33% от массы круга
	 
	%
	33
	33

	Норма образования абразивных кругов
	N
	т/год
	0,11722
	0,05861

	Итого: 
	т/год
	0,17583


Древесные отходы

Согласно данным предоставленным предприятием планируемое количество древесных отходов на предприятии составляет 0,5 тонн/год. 

Отработанные лампы, не содержащие ртуть 

Расчет проводился согласно п/п. 2.43 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Норма образования отработанных ламп рассчитывается по формуле:

N = n×T/Tр, шт./год

М = N×mi×10-6, т/год

где: 

n – количество работающих ламп данного типа, шт.;

Т – время работы ламп данного типа в году, ч;

Тр – ресурс времени работы ламп, ч;

mi – вес одной лампы, грамм.

Таблица 4.20 - Расчет объема образования отработанных ламп, не содержащих ртуть 

	Марка ламп
	Кол-во работающих ламп, шт. (n)
	Ресурс времени работы ламп, ч (Tр)
	Время работы ламп в году, ч (Т)
	Вес одной лампы, грамм (mi)
	Объем образования отработанных ламп, шт./год (N)
	Объем образования отработанных ламп, т/год

	Лампа LED E27 7ВТ 36В
	40
	30000
	8760
	100
	12
	0,00120

	Лампа LED E27 3ВТ 12В
	20
	30000
	8760
	20
	6
	0,00012

	Лампа LED Е27 40ВТ 6500К
	66
	30000
	8760
	300
	19
	0,00570

	Лампа LED E14 7ВТ 2700K 
	14
	25000
	8760
	30
	5
	0,00015

	Лампа Н4 12-60/55
	20
	25000
	8760
	30
	7
	0,00021

	Лампа LED E27 9ВТ 12В LS
	10
	30000
	8760
	50
	3
	0,00015

	Светильник LED 40ВТ 6000-6500К 595Х595
	10
	30000
	8760
	1000
	3
	0,00300

	Светильник LS ОА39 36ВТ 176-264В/AC 
	50
	30000
	8760
	2500
	15
	0,03750

	Итого:
	 
	0,04803


Расшифровка:

N = n×T/Tр=40×8760/30000=12 шт./год, М = N×mᵢ×10ˉ⁶=12×100×10ˉ⁶=0,00120 т/год;

N = n×T/Tр=20×8760/30000=6 шт./год, М = N×mᵢ×10ˉ⁶=6×20×10ˉ⁶=0,00012 т/год;

N = n×T/Tр=66×8760/30000=19 шт./год, М = N×mᵢ×10ˉ⁶=19×300×10ˉ⁶=0,00570 т/год;

N = n×T/Tр=14×8760/25000=5 шт./год, М = N×mᵢ×10ˉ⁶=5×30×10ˉ⁶=0,00015 т/год;

N = n×T/Tр=20×8760/25000=7 шт./год, М = N×mᵢ×10ˉ⁶=7×30×10ˉ⁶=0,00021 т/год;

N = n×T/Tр=10×8760/30000=3 шт./год, М = N×mᵢ×10ˉ⁶=3×50×10ˉ⁶=0,00015 т/год;
N = n×T/Tр=10×8760/30000=3 шт./год, М = N×mᵢ×10ˉ⁶=3×1000×10ˉ⁶=0,00300 т/год;
N = n×T/Tр=50×8760/30000=15 шт./год, М = N×mᵢ×10ˉ⁶=15×2500×10ˉ⁶=0,03750 т/год.

Итого: N = 12+6+19+5+7+3+3+15=70 шт./год.
М = 0,0012+0,00012+0,0057+0,00015+0,00021+0,00015+0,003+0,0375=0,04803 т/год.
Использованная спецодежда и обувь
Расчет объемов образования отходов спецодежды проводился согласно п.53 таблицы 3.6.1 «Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и потребления». ГУ НИЦПУРО. Москва, 2003 год.

Объем образования отходов спецодежды определяется по формуле:

Q = Мсод×(Рф/Тн)×Kизн×Kзагр×10-3, 

т/год

где:

Q – масса вышедшей из употребления спецодежды, т/год;

Мсод – масса единицы изделия спецодежды i-го вида в исходн. состоянии, кг;

Рф – количество изделий i-го вида, находящихся в носке, шт;

Тн – нормативный срок носки изделий i-го вида, лет;

Kизн – коэффициент, учитывающий потери массы изделия i-го вида, д.ед. (принимается 0,9 по шелку, как наибольшее приближенному к искусственным волокнам);

Kзагр – коэффициент, учитывающий загрязненность спецодежды i-того вида, 1,15 доли ед. (Kзагр = 1,10…1,15, принимается наибольший исходя из условий подземного ведения работ).

Таблица 4.21 – Расчет объема образования использованной спецодежды и обуви 

	Вид спецодежды
	Масса единицы, кг,

(Мсод)*
	Количество спецодежды  находящейся в носке, шт., (Рф)
	Норматив-ный срок ношения, лет (Тн)
	Коэфф. износа, д.ед.(Кизн)
	Коэфф. загрязнения, д.ед.(Кзагр)
	Объем образования отходов, т/год

	Комплект летней спецодежды
	1,5
	350
	1
	0,9
	1,15
	0,54338

	Комплект зимней спецодежды
	4
	350
	2
	0,9
	1,15
	0,72450

	Рукавицы/ перчатки из хлопчатобумажной ткани
	0,08
	350
	0,5(1)
	0,9
	1,15
	0,05796

	Ботинки с жестким подноском
	1,2
	350
	2
	0,9
	1,15
	0,21735

	Сапоги резиновые бензостойкие
	1,8
	350
	2
	0,9
	1,15
	0,32603

	Итого:
	1,86922


* - вес указан для комплектов и парных видов спецодежды

(1) – периодичность выдачи 1 раз в полгода.

Отходы средств индивидуальной защиты (СИЗ)

Расчет объемов образования отходов СИЗ проводился согласно п.53 таблицы 3.6.1 «Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и потребления». ГУ НИЦПУРО. Москва, 2003 год.

Объем образования отходов СИЗ определяется по формуле:

Q = Мсиз×(Рф/Тн)×Kизн×Kзагр×10-3, 

т/год

где:

Q – масса отходов СИЗ, т/год;

Мсиз – масса единицы СИЗ, кг;

Рф – количество СИЗ находящейся в носке, шт;

Тн – нормативный срок носки СИЗ, лет;

Kизн – коэффициент износа, 0,9 д. ед.;

Kзагр – коэффициент загрязнения, 1-1,15 д. ед.;

Таблица 4.22 – Расчет объема образования отходов СИЗ 

	Вид спецодежды
	Масса единицы, кг, (Мсиз)
	Количество СИЗ находящейся в носке, шт., (Рф)
	Норматив-ный срок ношения, лет (Тн)
	Коэфф. износа, д.ед.(Кизн)
	Коэфф. загрязнения, д.ед.(Кзагр)
	Объем образования отходов СИЗ, т/год

	Каска защитная
	0,4
	350
	2
	0,9
	1
	0,06300

	Очки с поликарбонатным стеклом
	0,08
	350
	0,5(1)
	0,9
	1
	0,05040

	Респиратор 
	0,022
	350
	0,083(2)
	0,9
	1,15
	0,09602

	Наушники противошумные
	0,148
	350
	0,5(1)
	0,9
	1
	0,09324

	Перчатки защитные прорезиненные
	0,12*
	350
	0,17(3)
	0,9
	1,15
	0,25571

	
	0,55837


* - для парных СИЗ, вес принят для одной пары

(1) – периодичность выдачи 1 раз в полгода.

(2) – периодичность выдачи 1 раз в месяц.
(3) - периодичность выдачи 1 раз в 2 месяца.

Смет с территории
Расчет объема образования выполнен в соответствии с п/п 2.45, п. 2 «Расчет рекомендованных нормативов образования отходов», «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 года №100-п. 

Ежегодно в течение теплого времени года (7 месяцев согласно СН РК 2.04-21-2004) производится уборка территории. В результате образуется отход – смет с территории. Площадь убираемой территории ориентировочно составляет – 1200 м2.

Норма образования смета с территории определяется с учетом площади убираемой территории – S м2. Нормативное количество смета – 0,005 т/м в год. 

М = S×0,005, т/год

1200×0,005 = 6 т/год.

Норма образования смета с территории за 7 месяцев составит:

6/12×7 = 3,5 т/год.

Твердые бытовые отходы 

Расчет образования ТБО проводился согласно п/п 2.44 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г № 100-п.

Норма образования бытовых отходов определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов, которые составляют 
0,3 м3/год на человека, списочной численности работающих и средней плотности отходов, которая составляет 0,25 т/м3. 

Объем образования ТБО определяется по формуле: 

МТБО = m × P × q, т/год

где m – списочная численность работающих на предприятии, чел.;

q – средняя плотность отходов, т/м3;

P – годовая норма образования ТБО на промышленных предприятиях на 1 работающего, т.

Расчет образования ТБО на период эксплуатации 

МТБО = 406 чел. × 0,3 м3/год × 0,25 т/м3 = 30,45 т/год.

Морфологический состав ТБО (вторичное сырье)

	Наименование компонента
	% содержание

	Отходы бумаги, картона
	33,5*

	Отходы пластмассы, пластика и т.п.
	12

	Пищевые отходы
	10

	Стеклобой 
	6

	Металлы
	5

	Древесина
	1,5*

	Резина 
	0,75*

	Итого:
	68,75


* - среднее содержание принято по Приложению №11 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12.06.2014 г. №221-Ө.

Так как состав ТБО состоит из: отходов бумаги, картона – 33,5%, отходов пластмассы, пластика и т.п. – 12%, пищевых отходов – 10%, стеклобоя (стеклотары) – 6%, металлов – 5%, древесины – 1,5%, резины (каучука) – 0,75% и прочих – 31,25%, следует, что при раздельном складировании с учетом морфологического состава данного отхода будет образовываться:

–
Бумага, картон – 10,20075 т/год;

–
Пластмассы, пластик и т.п. – 3,654 т/год;

–
Пищевые отходы – 3,045 т/год;

–
Стеклобой (стеклотара)– 1,827 т/год;

–
Металлы – 1,5225 т/год;

–
Древесина – 0,45675 т/год;

–
Резина (каучук)– 0,228375 т/год;
–
Прочие (тряпье) – 9,515625 т/год.

Таблица 4.23 ( Общее количество отходов на период эксплуатации (2026-2035 гг.)

	№ п/п
	Наименование отходов
	Объем образования, т/год

	1
	Отработанные моторные масла
	0,06662

	2
	Отработанные трансмиссионные масла
	0,03173

	3
	Отработанные гидравлические масла
	0,02538

	4
	Отработанные теплоносители (антифризы и др.)
	0,01836

	5
	Фильтры масляные отработанные
	0,01058

	6
	Фильтры топливные отработанные
	0,00705

	7
	Промасленная ветошь
	0,00457

	8
	Аккумуляторы отработанные автомобильные
	0,1557

	9
	Тара из-под лакокрасочных материалов (ЛКМ)
	0,7645

	10
	Тара металлическая из-под масел
	0,04

	11
	Отходы офисной техники и другого электронного оборудования
	0,08013

	12
	Отработанные картриджи печатающих устройств и копировальной техники
	0,32616

	13
	Уловленная пыль
	69,84169892

	14
	Шины автомобильные отработанные
	0,21354

	15
	Фильтры воздушные отработанные
	0,01175

	16
	Отработанные тормозные колодки
	0,00431

	17
	Огарки сварочных электродов
	0,48273

	18
	Лом черных металлов
	32

	19
	Лом абразивных изделий
	0,17583

	20
	Древесные отходы
	0,5

	21
	Отработанные лампы, не содержащие ртуть
	0,04803

	22
	Использованная спецодежда и обувь
	1,86922

	23
	Отходы средств индивидуальной защиты (СИЗ)
	0,55837

	24
	Смет с территории
	3,5

	25
	Твердые бытовые отходы (ТБО)
	30,45

	Итого:
	141,18625892


4.2 Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов)

Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов с учетом требований ст. 338 Экологического кодекса Республики Казахстан.

Согласно статье 338 Экологического кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021 г. «Виды отходов и их классификация»:

Под видом отходов понимается совокупность отходов, имеющих общие признаки в соответствии с их происхождением, свойствами и технологией управления ими.

Виды отходов определяются на основании классификатора отходов, утвержденного уполномоченным органом в области охраны окружающей среды (далее - классификатор отходов).

Классификатор отходов разрабатывается с учетом происхождения и состава каждого вида отходов и в необходимых случаях определяет лимитирующие показатели концентрации опасных веществ в целях их отнесения к опасным или неопасным.

Каждый вид отходов в классификаторе отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода.

Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов с учетом требований ст. 338 Экологического кодекса Республики Казахстан.

Отдельные виды отходов в классификаторе отходов могут быть определены одновременно как опасные и неопасные с присвоением различных кодов («зеркальные» виды отходов) в зависимости от уровней концентрации содержащихся в них опасных веществ или степени влияния опасных характеристик вида отходов на жизнь и (или) здоровье людей и окружающую среду.

Отнесение отходов к опасным или неопасным и к определенному коду классификатора отходов в соответствии со статьей 338 Экологического кодекса Республики Казахстан производится владельцем отходов самостоятельно.

Включение вещества или материала в классификатор отходов не является определяющим фактором при отнесении такого вещества или материала к категории отходов. Вещество или материал, включенные в классификатор отходов, признаются отходами, если они соответствуют определению отходов согласно требованиям статьи 317 Экологического Кодекса РК.

Таблица 4.24 – Формирование классификационного кода отхода:
Отработанные моторные масла
	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	13
	Отходы нефти и жидкого топлива (за исключением пищевых масел и упомянутых в 05, 12 и 19)

	Подгруппа
	13 02
	Отходы моторных, трансмиссионных и смазочных масел

	Код
	13 02 08*
	Другие моторные, трансмиссионные и смазочные масла


Таблица 4.25 – Формирование классификационного кода отхода:
Отработанные трансмиссионные масла
	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	13
	Отходы нефти и жидкого топлива (за исключением пищевых масел и упомянутых в 05, 12 и 19)

	Подгруппа
	13 02
	Отходы моторных, трансмиссионных и смазочных масел

	Код
	13 02 08*
	Другие моторные, трансмиссионные и смазочные масла


Таблица 4.26 – Формирование классификационного кода отхода:
Отработанные гидравлические масла
	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	13
	Отходы нефти и жидкого топлива (за исключением пищевых масел и упомянутых в 05, 12 и 19)

	Подгруппа
	13 01
	Отходы гидравлических масел

	Код
	13 01 13*
	Другие гидравлические масла


Таблица 4.27 – Формирование классификационного кода отхода:
Отработанные теплоносители (антифриз и др.)

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	16
	Отходы, не определенные иначе данным перечнем

	Подгруппа
	16 01
	Снятые с эксплуатации различные транспортные средства (включая внедорожные), отходы от демонтажа снятых с эксплуатации транспортных средств и их технического обслуживания (за исключением 13, 14, 16 06 и 16 08)

	Код
	16 01 14*
	Антифризы, содержащие опасные вещества


Таблица 4.28 – Формирование классификационного кода отхода:
Фильтры масляные отработанные
	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	16
	Отходы, не определенные иначе данным перечнем

	Подгруппа
	16 01
	Снятые с эксплуатации различные транспортные средства (включая внедорожные), отходы от демонтажа снятых с эксплуатации транспортных средств и их технического обслуживания (за исключением 13, 14, 16 06 и 16 08)

	Код
	16 01 07*
	Масляные фильтры


Таблица 4.29 – Формирование классификационного кода отхода:
Фильтры топливные отработанные
	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	16
	Отходы, не определенные иначе данным перечнем

	Подгруппа
	16 01
	Снятые с эксплуатации различные транспортные средства (включая внедорожные), отходы от демонтажа снятых с эксплуатации транспортных средств и их технического обслуживания (за исключением 13, 14, 16 06 и 16 08)

	Код
	16 01 21*
	Опасные составляющие компоненты, за исключением упомянутых в 16 01 07-16 01 11, 16 01 13 и 16 01 14


Таблица 4.30 – Формирование классификационного кода отхода: 

Промасленная ветошь

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	15
	Упаковочные отходы, абсорбенты, ткани для вытирания, фильтровальные материалы и защитная одежда, не определенные иначе

	Подгруппа
	15 02
	Абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда

	Код
	15 02 02*
	Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами


Таблица 4.31 – Формирование классификационного кода отхода:
Аккумуляторы отработанные автомобильные

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	16
	Отходы, не определенные иначе данным перечнем

	Подгруппа
	16 06
	Батареи и аккумуляторы

	Код
	16 06 01*
	Свинцовые аккумуляторы


Таблица 4.32 – Формирование классификационного кода отхода: 

Тара из-под лакокрасочных материалов

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	15
	Упаковочные отходы, абсорбенты, ткани для вытирания, фильтровальные материалы и защитная одежда, не определенные иначе

	Подгруппа
	15 01
	Упаковка (в том числе отдельно собранные упаковочные муниципальные отходы)

	Код
	15 01 10*
	Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами


Таблица 4.33 – Формирование классификационного кода отхода:

Тара металлическая из-под масел

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	15
	Упаковочные отходы, абсорбенты, ткани для вытирания, фильтровальные материалы и защитная одежда, не определенные иначе

	Подгруппа
	15 01
	Упаковка (в том числе отдельно собранные упаковочные муниципальные отходы)

	Код
	15 01 10*
	Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами


Таблица 4.34 – Формирование классификационного кода отхода:

Отходы офисной техники и другого электронного оборудования

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	20
	Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции

	Подгруппа
	20 01
	Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01)

	Код
	20 01 35*
	Списанное электрическое и электронное оборудование, за исключением упомянутого в 20 01 21, содержащие опасные составляющие


Таблица 4.35 – Формирование классификационного кода отхода:

Отработанные картриджи печатающих устройств и копировальной техники

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	08
	Отходы производства, обработки, распространения и использования (ПОРИ) покрытий (красок, лаков и эмалей), клеев, герметиков и печатных красок

	Подгруппа
	08 03
	Отходы ПОРИ печатных красок

	Код
	08 03 17*
	Отходы тонера, содержащие опасные вещества


Таблица 4.36 – Формирование классификационного кода отхода: 

Уловленная пыль

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	03
	Отходы от переработки древесины и производства панелей и мебели, целлюлозы, бумаги и картона

	Подгруппа
	03 01
	Отходы от обработки древесины и производства панелей и мебели

	Код
	03 01 99
	Отходы, не указанные иначе


Таблица 4.37 – Формирование классификационного кода отхода:
Шины автомобильные отработанные

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	16
	Отходы, не определенные иначе данным перечнем

	Подгруппа
	16 01
	Снятые с эксплуатации различные транспортные средства (включая внедорожные), отходы от демонтажа снятых с эксплуатации транспортных средств и их технического обслуживания (за исключением 13, 14, 16 06 и 16 08)

	Код
	16 01 03
	Отработанные шины


Таблица 4.38 – Формирование классификационного кода отхода:

Фильтры воздушные отработанные

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	16
	Отходы, не определенные иначе данным перечнем

	Подгруппа
	16 01
	Снятые с эксплуатации различные транспортные средства (включая внедорожные), отходы от демонтажа снятых с эксплуатации транспортных средств и их технического обслуживания (за исключением 13, 14, 16 06 и 16 08)

	Код
	16 01 22
	Составляющие компоненты, не определенные иначе


Таблица 4.39 ( Формирование классификационного кода отхода: 

Отработанные тормозные колодки

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	16
	Отходы, не определенные иначе данным перечнем

	Подгруппа
	16 01
	Снятые с эксплуатации различные транспортные средства (включая внедорожные), отходы от демонтажа снятых с эксплуатации транспортных средств и их технического обслуживания (за исключением 13, 14, 16 06 и 16 08)

	Код
	16 01 12
	Тормозные колодки, за исключением упомянутых в 16 01 11


Таблица 4.40 – Формирование классификационного кода отхода: 

Огарки сварочных электродов

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	12
	Отходы формирования, физической и механической обработки поверхностей металлов и пластмасс

	Подгруппа
	12 01
	Отходы формования, физической и механической обработки поверхностей металлов и пластмасс

	Код
	12 01 13
	Отходы сварки


Таблица 4.41 ( Формирование классификационного кода отхода: 

Лом черных металлов 

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	16
	Отходы, не определенные иначе данным перечнем

	Подгруппа
	16 01
	Снятые с эксплуатации различные транспортные средства (включая внедорожные), отходы от демонтажа снятых с эксплуатации транспортных средств и их технического обслуживания (за исключением 13, 14, 16 06 и 16 08)

	Код
	16 01 17
	Черные металлы


Таблица 4.42 ( Формирование классификационного кода отхода: 

Лом абразивных изделий 

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	12
	Отходы формирования, физической и механической обработки поверхностей металлов и пластмасс

	Подгруппа
	12 01
	Отходы формования, физической и механической обработки поверхностей металлов и пластмасс

	Код
	12 01 21
	Использованные мелющие тела и шлифовальные материалы, за исключением упомянутых в 12 01 20


Таблица 4.43 – Формирование классификационного кода отхода:

Древесные отходы

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	03
	Отходы от переработки древесины и производства панелей и мебели, целлюлозы, бумаги и картона

	Подгруппа
	03 01
	Отходы от обработки древесины и производства панелей и мебели

	Код
	03 01 05
	Опилки, стружка, обрезки, дерево, ДСП и фанеры, за исключением указанных в 03 01 04


Таблица 4.44 – Формирование классификационного кода отхода: 

Отработанные лампы, не содержащие ртуть

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	20
	Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции

	Подгруппа
	20 01
	Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01)

	Код
	20 01 36
	Списанное электрическое и электронное оборудование, за исключением упомянутого в 20 01 21 и 20 01 35


Таблица 4.45 – Формирование классификационного кода отхода:

Использованная спецодежда и обувь
	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	15
	Упаковочные отходы, абсорбенты, ткани для вытирания, фильтровальные материалы и защитная одежда, не определенные иначе

	Подгруппа
	15 02
	Абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда

	Код
	15 02 03
	Абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда, за исключением упомянутых в 15 02 02


Таблица 4.46 – Формирование классификационного кода отхода:

Отходы средств индивидуальной защиты (СИЗ)
	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	15
	Упаковочные отходы, абсорбенты, ткани для вытирания, фильтровальные материалы и защитная одежда, не определенные иначе

	Подгруппа
	15 02
	Абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда

	Код
	15 02 03
	Абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда, за исключением упомянутых в 15 02 02


Таблица 4.47 – Формирование классификационного кода отхода:

Смет с территории

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	20
	Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции

	Подгруппа
	20 03
	Другие коммунальные отходы

	Код
	20 03 03
	Отходы уборки улиц


Таблица 4.48 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: бумага, картон

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	20
	Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции

	Подгруппа
	20 01
	Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01)

	Код
	20 01 01
	Бумага и картон


Таблица 4.49 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: пластмассы, пластика и т.п.

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	20
	Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции

	Подгруппа
	20 01
	Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01)

	Код
	20 01 39
	Пластмассы


Таблица 4.50 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: пищевые отходы

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	20
	Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции

	Подгруппа
	20 01
	Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01)

	Код
	20 01 08
	Поддающиеся биологическому разложению отходы кухонь и столовых


Таблица 4.51 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: стеклобой (стеклотара)

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	20
	Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции

	Подгруппа
	20 01
	Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01)

	Код
	20 01 02
	Стекло


Таблица 4.52 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: металлы

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	20
	Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции

	Подгруппа
	20 01
	Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01)

	Код
	20 01 40
	Металлы


Таблица 4.53 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: древесина

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	20
	Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции

	Подгруппа
	20 01
	Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01)

	Код
	20 01 38
	Дерево, за исключением упомянутого в 20 01 37


Таблица 4.54 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: резина (каучук)

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	20
	Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции

	Подгруппа
	20 01
	Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01)

	Код
	20 01 99
	Другие фракции, не определенные иначе


Таблица 4.55 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: прочие (тряпье)

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	20
	Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции

	Подгруппа
	20 01
	Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01)

	Код
	20 01 11
	Ткани


Таблица 4.56 – Перечень отходов и их классификационные коды 

	№ п/п
	Вид отхода
	Код отхода
	Степень опасности отхода

	1
	Отработанные моторные масла
	13 02 08*
	Опасные

	2
	Отработанные трансмиссионные масла
	13 02 08*
	Опасные

	3
	Отработанные гидравлические масла
	13 01 13*
	Опасные

	4
	Отработанные теплоносители (антифриз и др.)
	16 01 14*
	Опасные

	5
	Фильтры масляные отработанные
	16 01 07*
	Опасные

	6
	Фильтры топливные отработанные
	16 01 21*
	Опасные

	7
	Промасленная ветошь
	15 02 02*
	Опасные

	8
	Аккумуляторы отработанные автомобильные
	16 06 01*
	Опасные

	9
	Тара из-под ЛКМ
	15 01 10*
	Опасные

	10
	Тара металлическая из-под масел
	05 01 10*
	Опасные

	11
	Отходы офисной техники и другого электронного оборудования
	20 01 35*
	Опасные

	12
	Отработанные картриджи печатающих устройств и копировальной техники
	08 03 17*
	Опасные

	13
	Уловленная пыль
	03 01 99
	Неопасные

	14
	Шины автомобильные отработанные
	16 01 03
	Неопасные

	15
	Фильтры воздушные отработанные
	16 01 22
	Неопасные

	16
	Отработанные тормозные колодки
	16 01 12
	Неопасные

	17
	Огарки сварочных электродов
	12 01 13
	Неопасные

	18
	Лом черных металлов
	16 01 17
	Неопасные

	19
	Лом абразивных изделий
	12 01 21
	Неопасные

	20
	Древесные отходы
	03 01 05
	Неопасные

	21
	Отработанные лампы, не содержащие ртуть
	20 01 36
	Неопасные

	22
	Использованная спецодежда и обувь
	15 02 03
	Неопасные

	23
	Отходы средств индивидуальной защиты (СИЗ)
	15 02 03
	Неопасные

	24
	Смет с территории
	20 03 03
	Неопасные

	25
	Твердые бытовые отходы (ТБО)
	
	

	
	- отходы бумаги и картона
	20 01 01
	Неопасные

	
	- отходы пластмассы, пластика и т.п.
	20 01 39
	Неопасные

	
	- пищевые отходы (в составе ТБО)
	20 01 08
	Неопасные

	
	- отходы стекла
	20 01 02
	Неопасные

	
	- металлы
	20 01 40
	Неопасные

	
	- древесина
	20 01 38
	Неопасные

	
	- резина (каучук)
	20 01 99
	Неопасные

	
	- прочие (тряпье)
	20 01 11
	Неопасные


Все образующиеся отходы, при неправильном обращении, могут оказывать негативное влияние на окружающую среду.

Безопасное обращение с отходами предполагает их накопление в специальных помещениях, контейнерах и площадках, постоянный контроль количества отходов и своевременный вывоз сторонней специализированной организацией по договору.

Влияние отходов производства и потребления на природную окружающую среду при хранении будет минимальным при условии выполнения соответствующих санитарно-эпидемиологических и экологических норм Республики Казахстан и направленных на минимизацию негативных последствий антропогенного вмешательства в окружающую среду.

Решающим фактором, обеспечивающим снижение негативного влияния на окружающую среду отходов, накапливаемых на предприятии, является процесс их утилизации. 

Мероприятия, обеспечивающие снижение негативного влияния накапливаемых отходов на окружающую среду и здоровье населения, включают в себя:

1) организацию и дооборудование мест накопления отходов, отвечающих предъявляемым требованиям;

2) вывоз (с целью захоронения, переработки и др.) ранее накопленных отходов;

3) организационные мероприятия (инструктаж персонала, назначение ответственных по операциям обращения с отходами, организация селективного сбора отходов и др.).

4.3 Рекомендации по управлению отходами и вспомогательным операциям, технологии по выполнению указанных операций

Соблюдение иерархии управления отходами на всех этапах технологического (жизненного) цикла направлены на обеспечение достижения целей государственной политики в области ресурсосбережения, импортозамещения и управления отходами, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и их имущества, охраны окружающей среды, животного и растительного мира.

Под управлением отходами понимаются операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления.

К операциям по управлению отходами относятся:

1) накопление отходов на месте их образования;

2) сбор отходов;

3) транспортировка отходов;

4) восстановление отходов;

5) удаление отходов;

6) вспомогательные операции, выполняемые в процессе осуществления операций, предусмотренных подпунктами 1), 2), 4) и 5) настоящего пункта;

Накопление отходов на месте их образования

Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 статьи 320 ЭК РК, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления.

Сбор отходов

Под сбором отходов понимается деятельность по организованному приему отходов от физических и юридических лиц специализированными организациями в целях дальнейшего направления таких отходов на восстановление или удаление.

Операции по сбору отходов могут включать в себя вспомогательные операции по сортировке и накоплению отходов в процессе их сбора.

Под накоплением отходов в процессе сбора понимается хранение отходов в специально оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах, в которых отходы, вывезенные с места их образования, выгружаются в целях их подготовки к дальнейшей транспортировке на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

Транспортировка отходов

Под транспортировкой отходов понимается деятельность, связанная с перемещением отходов с помощью специализированных транспортных средств между местами их образования, накопления в процессе сбора, сортировки, обработки, восстановления и (или) удаления.

Восстановление отходов

Восстановлением отходов признается любая операция, направленная на сокращение объемов отходов, главным назначением которой является использование отходов для выполнения какой-либо полезной функции в целях замещения других материалов, которые в противном случае были бы использованы для выполнения указанной функции, включая вспомогательные операции по подготовке данных отходов для выполнения такой функции, осуществляемые на конкретном производственном объекте или в определенном секторе экономики.

К операциям по восстановлению отходов относятся:

1) подготовка отходов к повторному использованию;

2) переработка отходов;

3) утилизация отходов.

Подготовка отходов к повторному использованию включает в себя проверку состояния, очистку и (или) ремонт, посредством которых ставшие отходами продукция или ее компоненты подготавливаются для повторного использования без проведения какой-либо иной обработки.

Под переработкой отходов понимаются механические, физические, химические и (или) биологические процессы, направленные на извлечение из отходов полезных компонентов, сырья и (или) иных материалов, пригодных для использования в дальнейшем в производстве (изготовлении) продукции, материалов или веществ вне зависимости от их назначения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 ст. 323 ЭК РК от 02.01.2021 г.

Под утилизацией отходов понимается процесс использования отходов в иных, помимо переработки, целях, в том числе в качестве вторичного энергетического ресурса для извлечения тепловой или электрической энергии, производства различных видов топлива, а также в качестве вторичного материального ресурса для целей строительства, заполнения (закладки, засыпки) выработанных пространств (пустот) в земле или недрах или в инженерных целях при создании или изменении ландшафтов.

Удаление отходов

Удалением отходов признается любая, не являющаяся восстановлением операция по захоронению или уничтожению отходов, включая вспомогательные операции по подготовке отходов к захоронению или уничтожению (в том числе по их сортировке, обработке, обезвреживанию).

Захоронение отходов – складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока, без намерения их изъятия.

Уничтожение отходов – способ удаления отходов путем термических, химических или биологических процессов, в результате применения которого существенно снижаются объем и (или) масса и изменяются физическое состояние и химический состав отходов, но который не имеет в качестве своей главной цели производство продукции или извлечение энергии.

Вспомогательные операции при управлении отходами

К вспомогательным операциям относятся сортировка и обработка отходов.

Под сортировкой отходов понимаются операции по разделению отходов по их видам и (или) фракциям либо разбору отходов по их компонентам, осуществляемые отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению.

Под обработкой отходов понимаются операции, в процессе которых отходы подвергаются физическим, термическим, химическим или биологическим воздействиям, изменяющим характеристики отходов, в целях облегчения дальнейшего управления ими и которые осуществляются отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению.

Под обезвреживанием отходов понимается механическая, физико-химическая или биологическая обработка отходов для уменьшения или устранения их опасных свойств.

Поэтапное описание технологического (жизненного) цикла отходов, образующихся на предприятии на период эксплуатации Ремонтно-механического специализированного управления филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - «Balqash Tau-ken ondirisi» представлено в таблице 4.57.

Таблица 4.57 ( Поэтапное описание технологического (жизненного) цикла отходов, образующихся на период эксплуатации Ремонтно-механического специализированного управления филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - «Balqash Tau-ken ondirisi»

	№
	Наименование параметра
	Характеристика параметра

	1
	2
	3

	Отработанные моторные масла

	1
	Образование:
	Образуются в процессе замены моторного масла после истечения срока службы и вследствие снижения параметров качества при использовании их в двигателях внутреннего сгорания техники, используемой в период эксплуатации

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Временное накопление отработанных моторных масел на месте их образования осуществляется в герметичных металлических бочках (таре завода-изготовителя) V = 0,2 м3, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) ПО «БЦМ» с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору

	3
	Сбор отходов:
	Сбор отработанных моторных масел не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	При транспортировке отходов, а также к погрузочно-разгрузочным работам обязательно соблюдение требований по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление отработанных моторных масел не осуществляется 

	6
	Удаление отходов (рекомендуемые способы):
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Отработанные трансмиссионные масла

	1
	Образование:
	Образуются в процессе замены трансмиссионного масла после истечения срока службы и вследствие снижения параметров качества при использовании их в трансмиссиях спецтехники, используемой в период эксплуатации

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Временное накопление отработанных трансмиссионных масел на месте их образования осуществляется в герметичных металлических бочках (таре завода изготовителя), V = 0,2 м3, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) ПО «БЦМ» с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору

	3
	Сбор отходов:
	Сбор отработанных трансмиссионных масел не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	При транспортировке отходов, а также к погрузочно-разгрузочным работам обязательно соблюдение требований по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление отработанных трансмиссионных масел не осуществляется 

	6
	Удаление отходов (рекомендуемые способы):
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Отработанные гидравлические масла

	1
	Образование:
	Образуются в процессе смазывания деталей двигателей, высоконагруженных зубчатых механизмов и других деталей, гидравлической системы спецтехники, используемой в период эксплуатации

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Временное накопление отработанных гидравлических масел на месте их образования осуществляется в герметичных металлических бочках (таре завода -изготовителя), V = 0,2 м3, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) ПО «БЦМ» с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору

	3
	Сбор отходов:
	Сбор отработанных гидравлических масел не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	При транспортировке отходов, а также к погрузочно-разгрузочным работам обязательно соблюдение требований по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление отработанных гидравлических масел не осуществляется 

	6
	Удаление отходов (рекомендуемые способы):
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Отработанные теплоносители (антифриз и др.)

	1
	Образование:
	Образуется в процессе замены охлаждающей жидкости в системах охлаждения транспортных средств, используемых в период эксплуатации

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Временное отработанных теплоносителей (антифриза и др.) на месте их образования осуществляется в герметичных металлических бочках (таре завода- изготовителя), V = 0,2 м3, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору

	3
	Сбор отходов:
	Сбор отработанных теплоносителей (антифриза и др.) не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка отработанных теплоносителей (антифриза и др.) не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление отработанных теплоносителей (антифриза и др.) не осуществляется 

	6
	Удаление отходов (рекомендуемые способы):
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Фильтры масляные отработанные

	1
	Образование:
	Образуются вследствие утраты своих функциональных свойств по очистке масла в процессе эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств, используемых в период эксплуатации 

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Временное накопление отработанных масляных фильтров на месте их образования осуществляется на территории участка в гаражном боксе металлической емкости V = 0,2 м3, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору

	3
	Сбор отходов:
	Сбор фильтров масляных отработанных не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка отработанных масляных фильтров не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление фильтров масляных отработанных не осуществляется 

	6
	Удаление отходов (рекомендуемые способы):
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Фильтры топливные отработанные

	1
	Образование:
	Образуются вследствие утраты своих функциональных свойств по очистке топлива в процессе эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств и спецтехники, используемых в период эксплуатации 

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Временное накопление фильтров топливных отработанных на месте их образования осуществляется на территории участка в гаражном боксе металлической емкости V = 0,2 м3, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору

	3
	Сбор отходов:
	Сбор фильтров топливных отработанных не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка отработанных теплоносителей (антифриза и др.) не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление фильтров топливных отработанных не осуществляется 

	6
	Удаление отходов (рекомендуемые способы):
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Промасленная ветошь

	1
	Образование:
	Образуется в процессе использования обтирочной ветоши при проведении ремонтных работ, в процессе протирки механизмов, деталей, ремонта транспортных средств, используемых в период эксплуатации

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Временное накопление промасленной ветоши на месте ее образования осуществляется в герметичных ящиках V = 0,2 м3, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору

	3
	Сбор отходов:
	Сбор промасленной ветоши не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка промасленной ветоши не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление промасленной ветоши не осуществляется 

	6
	Удаление отходов (рекомендуемые способы):
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Аккумуляторы отработанные автомобильные

	1
	Образование:
	Образуются в ходе эксплуатации транспорта и спецтехники по истечению срока их эксплуатации в результате утраты своих функциональных свойств - выработки своего ресурса как источника низковольтного электроснабжения

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Временное накопление отработанных аккумуляторов на месте их образования осуществляется на территории участка в гаражном боксе в специально отведенном помещении, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) ПО «БЦМ» с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору

	3
	Сбор отходов:
	Сбор отработанных аккумуляторов не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	При транспортировке отходов, а также к погрузочно-разгрузочным работам обязательно соблюдение требований по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление отработанных аккумуляторов не осуществляется 

	6
	Удаление отходов (рекомендуемые способы):
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Тара из-под лакокрасочных материалов

	1
	Образование:
	Образуется в процессе покрасочных работ при текущих и плановых ремонтных работах

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Временное накопление тары из-под ЛКМ на месте ее образования осуществляется в герметичной металлической емкости V = 0,2 м3, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору

	3
	Сбор отходов:
	Сбор тары из-под ЛКМ не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка тары из-под ЛКМ не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление тары из-под ЛКМ не осуществляется 

	6
	Удаление отходов (рекомендуемые способы):
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Тара металлическая из-под масел

	1
	Образование:
	Образуется в процессе использования различных видов масел (моторных, трансмиссионных, гидравлических и охлаждающей жидкости), поступающих на предприятие в металлических бочках

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Накопление тары металлической из-под масел на месте ее образования осуществляется на специально отведенной площадке на территории предприятия, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору. 10% от годового объема образования тары из-под масел используется повторно для нужд предприятия

	3
	Сбор отходов:
	Сбор тары металлической из-под масел не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	При транспортировке отходов, а также к погрузочно-разгрузочным работам обязательно соблюдение требований по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление тары металлической из-под масел не осуществляется 

	6
	Удаление отходов:
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача специализированной сторонней организации

	Отходы офисной техники и другого электронного оборудования

	1
	Образование:
	Преимущественно вышедшая из строя офисная техника и ее расходные материалы (клавиатуры, мониторы, системные блоки, копировальное оборудование, телефоны и факсы и др.), образуются в результате их поломок, замены

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Временное накопление отходов офисной техники и электронного оборудования на месте их образования осуществляется в специально отведенном помещении на предприятии, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) ПО «БЦМ» с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору

	3
	Сбор отходов:
	Сбор отходов офисной техники и электронного оборудования не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	При транспортировке отходов, а также к погрузочно-разгрузочным работам обязательно соблюдение требований по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление отходов офисной техники и электронного оборудования не осуществляется 

	6
	Удаление отходов (рекомендуемые способы):
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Отработанные картриджи печатающих устройств и копировальной техники

	1
	Образование:
	Образуются в результате выработки ресурса картриджа, неисправностей и поломок

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Временное накопление отработанных картриджей печатающих устройств и копировальной техники на месте их образования осуществляется в специально отведенном помещении на предприятии, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) ПО «БЦМ» с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору

	3
	Сбор отходов:
	Сбор отработанных картриджей печатающих устройств и копировальной техники не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	При транспортировке отходов, а также к погрузочно-разгрузочным работам обязательно соблюдение требований по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление отработанных картриджей печатающих устройств и копировальной техники не осуществляется 

	6
	Удаление отходов (рекомендуемые способы):
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Уловленная пыль

	1
	Образование:
	Образуется в столярной мастерской при осуществлении производственных процессов по деревообработке. Аспирационная система оборудована циклоном Гипродревпром, со средней эксплуатационной степенью очистки 70%.

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Временное уловленной пыли на месте ее образования осуществляется в накопительных бункерах циклона, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору.

	3
	Сбор отходов:
	Сбор уловленной пыли не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка уловленной пыли не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление уловленной пыли не осуществляется 

	6
	Удаление отходов (рекомендуемые способы):
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Шины автомобильные отработанные

	1
	Образование:
	Образуются вследствие исчерпания ресурса шин (изнашивание и повреждении), в результате ремонта и технического обслуживания транспортных средств и спецтехники, используемых в период эксплуатации

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Временное накопление отработанных шин на месте их образования осуществляется на территории базы БРМСП в гаражном боксе, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) ПО «БЦМ» с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.

	3
	Сбор отходов:
	Сбор шин автомобильных отработанных не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	При транспортировке отходов, а также к погрузочно-разгрузочным работам обязательно соблюдение требований по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление шин автомобильных отработанных не осуществляется 

	6
	Удаление отходов (рекомендуемые способы):
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Фильтры воздушные отработанные

	1
	Образование:
	Образуются вследствие утраты своих функциональных свойств по очистке воздуха в процессе эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств и спецтехники, используемых в период эксплуатации

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Временное накопление отработанных воздушных фильтров на месте их образования осуществляется на территории участка в гаражном боксе металлической емкости V = 0,2 м3, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору.

	3
	Сбор отходов:
	Сбор фильтров воздушных отработанных не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка фильтров воздушных отработанных не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление фильтров воздушных отработанных не осуществляется 

	6
	Удаление отходов (рекомендуемые способы):
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Отработанные тормозные колодки

	1
	Образование:
	Образуются в результате износа тормозных колодок и их замены при эксплуатации и техническом обслуживании транспортных средств и спецтехники, используемых в период эксплуатации

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Временное накопление отработанных тормозных колодок на месте их образования осуществляется на территории участка в гаражном боксе металлической емкости V = 0,2 м3, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору.

	3
	Сбор отходов:
	Сбор отработанных тормозных колодок не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка отработанных тормозных колодок не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление отработанных тормозных колодок не осуществляется 

	6
	Удаление отходов (рекомендуемые способы):
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Огарки сварочных электродов

	1
	Образование:
	Образуются во время технологического процесса сварки металлов при выполнении работ по ремонту транспорта и спецтехники, основного и вспомогательного оборудования

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Временное накопление огарков сварочных электродов на месте их образования осуществляется в металлических ящиках V = 0,5 м3, расположенных на участках проведения сварочных работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи на договорной основе для дальнейшей утилизации в РМЗ г. Балхаш

	3
	Сбор отходов:
	Сбор огарков сварочных электродов не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка огарков сварочных электродов не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление огарков сварочных электродов не осуществляется 

	6
	Удаление отходов (рекомендуемые способы):
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Лом черных металлов

	1
	Образование:
	Образуется в результате износа и списания транспортных средств и оборудования, используемых в период эксплуатации, отдельных металлических конструкций и деталей, заменяемых при капитальных и текущих ремонтах, от износа инструмента, инвентаря и др. технологического оборудования, при механической обработке (железный лом, отработанные изделий, запчасти машин и механизмов и т.д.)

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Временное накопление лома черных металлов на месте его образования осуществляется в металлических тарах или емкостях, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи на договорной основе для дальнейшей утилизации в РМЗ г. Балхаш

	3
	Сбор отходов:
	Сбор лома черных металлов не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	При транспортировке отходов, а также к погрузочно-разгрузочным работам обязательно соблюдение требований по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление лома черных металлов не осуществляется 

	6
	Удаление отходов (рекомендуемые способы):
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Лом абразивных изделий

	1
	Образование:
	Образуется в результате использования абразивных кругов для обработки деталей в виде их остатков при проведении металлообрабатывающих работ (отрезные, шлифовальные станки), в процессе которых происходит их изнашивание (стирание), поломки и др.

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Временное накопление лома абразивных изделий по мере образования осуществляется в металлических ящиках V = 0,1 м3, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору

	3
	Сбор отходов:
	Сбор лома абразивных изделий не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка лома абразивных изделий не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление лома абразивных изделий не осуществляется 

	6
	Удаление отходов (рекомендуемые способы):
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Древесные отходы

	1
	Образование:
	Образуются при деревообработке, распиле деревянных заготовок, деталей и изделий в деревообрабатывающем цеху. Древесные отходы представляют собой опилки, куски, обрезки древесины.

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Временное накопление древесных отходов на месте их образования осуществляется в помещении цеха в специально огороженном месте и в мешках, а также в накопительном бункере циклона V = 0,75 м3, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору.

	3
	Сбор отходов:
	Сбор древесных отходов не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка древесных отходов не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление древесных отходов не осуществляется 

	6
	Удаление отходов (рекомендуемые способы):
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Отработанные лампы, не содержащие ртуть

	1
	Образование:
	Образуются вследствие исчерпания ресурса времени работы светильников в процессе освещения производственных помещений и территории предприятия

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	По мере образования отработанные лампы собирают в собственную или иную тару (упаковку). Временное накопление отработанных ламп на месте их образования осуществляется в металлических ящиках V = 0,5 м3, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) ПО «БЦМ» с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.

	3
	Сбор отходов:
	Сбор отработанных ламп, не содержащих ртуть, не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	При транспортировке отходов, а также к погрузочно-разгрузочным работам обязательно соблюдение требований по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление отработанных ламп, не содержащих ртуть, не осуществляется 

	6
	Удаление отходов (рекомендуемые способы):
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Использованная спецодежда и обувь

	1
	Образование:
	Образуются в результате истечения нормативного срока носки, изнашивания, порчи спецодежды и обуви, используемой на производстве

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Временное накопление использованной спецодежды и обуви на месте их образования осуществляется на стеллажах в складе, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору.

	3
	Сбор отходов:
	Сбор использованной спецодежды и обуви не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка использованной спецодежды и обуви не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление использованной спецодежды и обуви  не осуществляется 

	6
	Удаление отходов (рекомендуемые способы):
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Отходы средств индивидуальной защиты (СИЗ)

	1
	Образование:
	Образуются в результате истечения нормативного срока носки, изнашивания, порчи отходов СИЗ, используемой на производстве

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Временное накопление использованных и выбракованных СИЗ на месте их образования осуществляется на стеллажах в складе, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору.

	3
	Сбор отходов:
	Сбор отходов СИЗ не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка отходов СИЗ не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление отходов СИЗ не осуществляется 

	6
	Удаление отходов (рекомендуемые способы):
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Смет с территории

	1
	Образование:
	Образуется в процессе поддержания чистоты на территории участков предприятия, подлежащих смету

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Временное накопление смета с территории на месте его образования осуществляется в металлических контейнерах, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору

	3
	Сбор отходов:
	Сбор смета с территории не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка смета с территории не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление смета с территории не осуществляется 

	6
	Удаление отходов (рекомендуемые способы):
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Твердые бытовые отходы (ТБО)

	Прочие (тряпье) – сухая фракция

	1
	Образование:
	Образуются в результате непроизводственной деятельности работников предприятия

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Накопление ТБО на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в пластиковых или металлических контейнерах, оснащенных крышками, при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток, на специально отведенной площадке с твердым покрытием, оборудованной ограждением с 3-х сторон, высотой 1,5 м на территории предприятия. По мере накопления транспортной партии передаются специализированной сторонней организации по договору

	3
	Сбор отходов:
	Сбор твердых бытовых отходов не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка твердых бытовых отходов не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление твердых бытовых отходов не осуществляется 

	6
	Удаление отходов:
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями

	Отходы бумаги, картона

	1
	Образование:
	Образуются в результате непроизводственной деятельности персонала

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Накопление ТБО на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в пластиковых или металлических контейнерах, оснащенных крышками, при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток, на специально отведенной площадке с твердым покрытием, оборудованной ограждением с 3-х сторон, высотой 1,5 м на территории предприятия. По мере накопления транспортной партии передаются специализированной сторонней организации по договору

	3
	Сбор отходов:
	Сбор отходов бумаги и картона не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка отходов бумаги и картона не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление отходов бумаги и картона не осуществляется 

	6
	Удаление отходов:
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями

	Отходы пластмассы, пластика и т.п.

	1
	Образование:
	Образуются в результате непроизводственной деятельности персонала

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Накопление ТБО на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в пластиковых или металлических контейнерах, оснащенных крышками, при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток, на специально отведенной площадке с твердым покрытием, оборудованной ограждением с 3-х сторон, высотой 1,5 м на территории предприятия. По мере накопления транспортной партии передаются специализированной сторонней организации по договору

	3
	Сбор отходов:
	Сбор отходов пластмассы, пластика и т.п. не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка отходов пластмассы, пластика и т.п. не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление отходов пластмассы, пластика и т.п. не осуществляется 

	6
	Удаление отходов:
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями

	Стеклобой (стеклотара)

	1
	Образование:
	Образуются в результате непроизводственной деятельности персонала

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Накопление ТБО на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в пластиковых или металлических контейнерах, оснащенных крышками, при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток, на специально отведенной площадке с твердым покрытием, оборудованной ограждением с 3-х сторон, высотой 1,5 м на территории предприятия. По мере накопления транспортной партии передаются специализированной сторонней организации по договору

	3
	Сбор отходов:
	Сбор отходов стеклобоя (стеклотары) не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка отходов стеклобоя (стеклотары)  не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление отходов стеклобоя (стеклотары)  не осуществляется 

	6
	Удаление отходов:
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями

	Металлы

	1
	Образование:
	Образуются в результате непроизводственной деятельности персонала

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Накопление ТБО на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в пластиковых или металлических контейнерах, оснащенных крышками, при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток, на специально отведенной площадке с твердым покрытием, оборудованной ограждением с 3-х сторон, высотой 1,5 м на территории предприятия. По мере накопления транспортной партии передаются специализированной сторонней организации по договору

	3
	Сбор отходов:
	Сбор отходов металла не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка отходов металла не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление отходов металла не осуществляется 

	6
	Удаление отходов:
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями

	Древесина

	1
	Образование:
	Образуются в результате непроизводственной деятельности персонала

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Накопление ТБО на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в пластиковых или металлических контейнерах, оснащенных крышками, при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток, на специально отведенной площадке с твердым покрытием, оборудованной ограждением с 3-х сторон, высотой 1,5 м на территории предприятия. По мере накопления транспортной партии передаются специализированной сторонней организации по договору

	3
	Сбор отходов:
	Сбор древесных отходов не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка древесных отходов не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление древесных отходов не осуществляется 

	6
	Удаление отходов:
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями

	Резина (каучук)

	1
	Образование:
	Образуются в результате непроизводственной деятельности персонала

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Накопление ТБО на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в пластиковых или металлических контейнерах, оснащенных крышками, при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток, на специально отведенной площадке с твердым покрытием, оборудованной ограждением с 3-х сторон, высотой 1,5 м на территории предприятия. По мере накопления транспортной партии передаются специализированной сторонней организации по договору

	3
	Сбор отходов:
	Сбор отходов резины (каучука) не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка отходов резины (каучука) не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление отходов резины (каучука) не осуществляется 

	6
	Удаление отходов:
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями

	Пищевые отходы – мокрая фракция

	1
	Образование:
	Образуются в результате непроизводственной деятельности персонала

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Накопление пищевых отходов (мокрая фракция) на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в пластиковых или металлических контейнерах, оснащенных крышками, при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток, на специально отведенной площадке с твердым покрытием, оборудованной ограждением с 3-х сторон, высотой 1,5 м на территории предприятия. По мере накопления транспортной партии передаются специализированной сторонней организации по договору

	3
	Сбор отходов:
	Сбор пищевых отходов не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка пищевых отходов не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление пищевых отходов не осуществляется 

	6
	Удаление отходов:
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями


4.4 Виды и количество отходов производства и потребления (образовываемых, накапливаемых и передаваемых), подлежащих включению в декларацию о воздействии на окружающую среду

Настоящим проектом предусматривается вид деятельности, относящийся к III категории в связи с чем лимиты накопления отходов не определялись. Согласно п. 11 ст. 39 Экологического кодекса РК нормативы эмиссий для объектов III и IV категорий не устанавливаются.
Декларируемое количество опасных отходов на период эксплуатации Ремонтно-механического специализированного управления филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - «Balqash Tau-ken ondirisi» представлено в таблице 4.58, декларируемое количество неопасных отходов на период эксплуатации представлено в таблице 4.59.

Таблица 4.58 ( Декларируемое количество опасных отходов на период эксплуатации (т/год)
	Декларируемый год (2026-2035 гг.)

	Наименование отхода
	Количество образования, т/год
	Количество накопления, т/год*

	1
	2
	3

	Всего :
	1,52678
	1,52678

	в т.ч. отходов производства
	1,52678
	1,52678

	отходов потребления
	-
	-

	Отработанные моторные масла
	0,06662
	0,06662

	Отработанные трансмиссионные масла
	0,03173
	0,03173

	Отработанные гидравлические масла
	0,02538
	0,02538

	Отработанные теплоносители (антифриз и др.)
	0,01836
	0,01836

	Фильтры масляные отработанные
	0,01058
	0,01058

	Фильтры топливные отработанные
	0,00705
	0,00705

	Промасленная ветошь
	0,00457
	0,00457

	Аккумуляторы отработанные автомобильные
	0,1557
	0,1557

	Тара из-под лакокрасочных материалов (ЛКМ)
	0,7645
	0,7645

	Тара металлическая из-под масел
	0,036**
	0,036**

	Отходы офисной техники и другого электронного оборудования
	0,08013
	0,08013

	Отработанные картриджи печатающих устройств и копировальной техники
	0,32616
	0,32616


Примечание:

* - в графе 3 указывается объем накопленных отходов на существующее положение (на момент установления).

** - без учета объема, который будет повторно использоваться для нужд предприятия: тара металлическая из-под масел – 0,004 т (10% от ежегодного объема).
Таблица 4.59 ( Декларируемое количество неопасных отходов на период эксплуатации (т/год)
	Декларируемый год (2026-2035 гг.)

	Наименование отхода
	Количество образования, т/год
	Количество накопления, т/год

	1
	2
	3

	Всего :
	139,65547892
	139,65547892

	в т.ч. отходов производства
	109,20547892
	109,20547892

	отходов потребления
	30,45
	30,45

	Уловленная пыль
	69,84169892
	69,84169892

	Шины автомобильные отработанные
	0,21354
	0,21354

	Фильтры воздушные отработанные
	0,01175
	0,01175

	Отработанные тормозные колодки
	0,00431
	0,00431

	Огарки сварочных электродов
	0,48273
	0,48273

	Лом черных металлов
	32
	32

	Лом абразивных изделий
	0,17583
	0,17583

	Древесные отходы
	0,5
	0,5

	Отработанные лампы, не содержащие ртуть
	0,04803
	0,04803

	Использованная спецодежда и обувь
	1,86922
	1,86922

	Отходы средств индивидуальной защиты (СИЗ)
	0,55837
	0,55837

	Смет с территории
	3,5
	3,5

	Твердые бытовые отходы, в том числе:
	30,45
	30,45

	- отходы бумаги, картона
	10,20075
	10,20075

	- отходы пластмассы, пластика и т.п.
	3,654
	3,654

	- пищевые отходы
	3,045
	3,045

	- стеклобой (стеклотара)
	1,827
	1,827

	- металлы
	1,5225
	1,5225

	- древесина
	0,45675
	0,45675

	- резина (каучук)
	0,228375
	0,228375

	- прочие (тряпье)
	9,515625
	9,515625


Примечание:

* - в графе 3 указывается объем накопленных отходов на существующее положение (на момент установления).

Выводы: 


На период эксплуатации (2026-2035 гг.)  Ремонтно-механического специализированного управления филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - «Balqash Tau-ken ondirisi» предполагается образование 25-ти видов отходов: отработанные моторные масла, отработанные трансмиссионные масла, отработанные гидравлические масла, отработанные теплоносители (антифризы и др.), фильтры масляные отработанные, фильтры топливные отработанные, промасленная ветошь, аккумуляторы отработанные автомобильные, тара из-под лакокрасочных изделий (ЛКМ), тара металлическая из-под масел, отходы офисной техники и другого электронного оборудования, отработанные картриджи печатающих устройств и копировальной техники, уловленная пыль, шины автомобильные отработанные, фильтры воздушные отработанные, отработанные тормозные колодки, огарки сварочных электродов, лом черных металлов, лом абразивных изделий, древесные отходы, отработанные лампы, не содержащие ртуть, использованная спецодежда и обувь, отходы средств индивидуальной защиты (СИЗ), смет с территории, ТБО.

- опасные отходы – 12 видов (отработанные моторные масла, отработанные трансмиссионные масла, отработанные гидравлические масла, отработанные теплоносители (антифризы и др.), фильтры масляные отработанные, фильтры топливные отработанные, промасленная ветошь, аккумуляторы отработанные автомобильные, тара из-под лакокрасочных изделий (ЛКМ), тара металлическая из-под масел, отходы офисной техники и другого электронного оборудования, отработанные картриджи печатающих устройств и копировальной техники);
- неопасные отходы – 13 видов (уловленная пыль, шины автомобильные отработанные, фильтры воздушные отработанные, отработанные тормозные колодки, огарки сварочных электродов, лом черных металлов, лом абразивных изделий, древесные отходы, отработанные лампы, не содержащие ртуть, использованная спецодежда и обувь, отходы средств индивидуальной защиты (СИЗ), смет с территории, твердые-бытовые отходы). 

- зеркальные отходы – отсутствуют.

Общий ежегодный объем накопления отходов производства и потребления на период эксплуатации (2026-2035 гг.) составит – 141,18625892 т/год, в том числе опасных отходов – 1,52678 т/год, неопасных отходов – 139,65547892 т/год.
В соответствии со ст. 336 Кодекса субьекты предпринимательства, занимающимся выполнением работ (оказанием услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов обязаны получить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям Закона РК «О разрешениях и уведомлениях». 

Заявка на заключение договора на реализацию проектных решений будет подаваться после получения всей разрешительной документации. Договора со сторонними организациями заключаются посредством электронных торгов, поэтому невозможно предугадать какие именно организации будут привлечены к данной работе (услуге). Также стоит отметить, что в условиях договора в разделе «Права и обязанности сторон» прописываются следующие требования: «Право собственности на отходы производства и потребления, образованные в рамках выполнения Исполнителем (Подрядчиком) работ/услуг, принадлежит Исполнителю (Подрядчику)».

Определено, что уровень воздействия отходов производства и потребления на компоненты окружающей среды невысок, при условии соблюдения объемов накопления отходов и выполнения всех природоохранных мероприятий при обращении с отходами.
5 Оценка физических воздействий на окружающую среду
5.1 Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий
Тепловые воздействия 

Тепловое загрязнение - тип физического (чаще антропогенного) загрязнения окружающей среды, характеризующийся увеличением температуры выше естественного уровня. 

При осуществлении проектируемых работ источники теплового воздействия отсутствуют.

Электромагнитное излучение

Источником электромагнитного излучения являются стационарные и мобильные радиостанции, линии электропередач и электронное оборудование. Все технологическое оборудование соответствует уровням электромагнитного излучения в допустимых пределах, установленных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-19 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к радиотехническим объектам».
Шумовое воздействие

Шум является одним из наиболее распространенных и агрессивных факторов воздействия на окружающую среду. Шумом называются любые нежелательные для человека звуки, мешающие труду или отдыху, создающие акустический дискомфорт. Воздействие шума на живые организмы неоднозначно и отличается степенью восприятия. Объективными показателями шумового воздействия являются интенсивность, высота звуков и продолжительность воздействия.

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека, приведены в «Гигиенических нормативах к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 16.02.2022 года №ҚР ДСМ-15.

Проектными решениями предполагается использование техники, оборудования и средств защиты, обеспечивающих уровень звука на рабочих местах, не превышающий 80 дБА, согласно требованиям ГОСТа 27409-97 «Межгосударственный стандарт. Шум. Нормирование шумовых характеристик стационарного оборудования», ГОСТа 30530-97 «Шум. Методы расчета предельно допустимых шумовых характеристик стационарных машин», СН РК 2.04-02-2011 «Защита от шума». Шумовые характеристики оборудования должны быть указаны в их паспортах. 

Расчёт звука при распространении на местности выполнен в соответствии с ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) «Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета». 

Общий метод расчета, с использованием программного модуля «ЭРА-Шум», предназначенного для использования совместно с ПК ЭРА-Воздух и позволяет провести расчет распространения шума от внешних источников.

Шумовые характеристики технологического оборудования и транспортных средств определялись на основании следующих справочных документов:

- Каталог шумовых характеристик технологического оборудования (Пособия к СНиП);

- Каталог источников шума и средств защиты. Воронеж, 2004 г.;

- Ю.В. Флавицкий. Шумовые характеристики различного оборудования;

- Паспорта на технические устройства и оборудования;

- Другие справочные материалы и интернет-ресурсы.

В соответствии с «Гигиеническими нормативами к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года №ҚР ДСМ-15, максимальный уровень звука непостоянного шума на рабочих местах составляет 110 дБА и менее, а максимальный уровень звука импульсного шума на рабочих местах составляет 125 дБА и менее. 

Основное оборудование издающее шум, имеет следующие шумовые характеристики и представлено: 

Участок №1 по ремонту оборудования ГШО и ОФ

- радиально-сверлильный станок 2Н55 – 78 дБА, 

- 2 вертикально-сверлильных станка 2А150 – 80 дБА, 

- станок заточной– 74 дБА.

Участок №7 монтажно-заготовительный участок (МЗУ)

- деревообрабатывающий станок ЦА-2А – 85 дБА, 

- фуговальный станок СФ-4-4 – 75 дБА, 

- рейсмусовый односторонний станок СР3-5 – 75 дБА, 

- фрезерный станок Ф-4 – 79 дБА, 

- радиально-сверлильный станок 2А554 – 78 дБА, 

- станок сверлильный НС 12А – 79 дБА, 

- 5 токарно-винторезных станка – 80 дБА, 

- станок поперечно-строгальный 7Б35 – 85 дБА, 

- 2 фрезерных станка – 79 дБА, 

- станок для изготовления волнистого шифера – 91 дБА,

- станок трубоотрезной – 75 дБА.
Участок № 8 механизация

- трактор МТЗ 82.1 – 93 дБА, 

- трактор К-701 – 89 дБА. 

Фактическое расстояние до жилой зоны (ЖЗ) составляет 500 м. Расстояние определено от ближайшего источника до жилой застройки г. Балхаш.

Значения параметров звукового давления оборудования, которое расположено в закрытых помещениях, принимаются с учетом снижения звуковой мощности прошедшего преграду. 

Расчет снижения звуковой мощности прошедшего преграду проводится по следующим уравнениям:

Согласно п. 4.6 СНиП II-12-77 «Нормы проектирования. Защита от шума» октавный уровень звуковой мощности шума LРпр в дБ, прошедшего через преграду (ограждающую конструкцию помещения), следует определять по формуле:

LРпр = L + 10lgSп – ΔLР – δД

(1)

где L – октавный уровень звукового давления в дБ у преграды, определяемый по формуле (2);

Sп – площадь преграды в м2;

ΔLР – снижение уровня звуковой мощности шума в дБ при прохождении звука через преграду;

δД – поправка в дБ, учитывающая характер звукового поля при падении звуковых волн на преграду (при падении звуковых волн из помещения на преграду поправка δД = 6 дБ).

L = Lр – 10lgB + 10lgψ + 6

(2)

где Lр – октавный уровень звуковой мощности в дБ источника шума;

В – постоянная помещения в м2, определяется по формуле (3);

ψ – коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля в помещении, принимаемый по графику на рис.3.

В = В1000µ

(3)
где В1000 – постоянная помещения в м2 на среднегеометрической частоте 1000 Гц, определяемая по табл. 3 [СНиП] в зависимости от объема помещения V в м3 и типа помещения;

µ – частотный множитель, определяемый по табл. 4.

Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 5.3.

Таблица 5.1 – Параметры расчетных площадок

	Наименование
	Координаты срединной линии
	Ширина, м
	Высота, м
	Шаг сетки, м
	СЗЗ, м

	
	точка 1
	точка 2
	
	
	
	

	
	x1
	y1
	x2
	y2
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Расчетный прямоугольник
	2767,938
	370,317
	-2275,921
	370,317
	3271,003
	1,5
	250
	980


Параметры источников шума, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 5.4.

Таблица 5.2 – Параметры источников шума
	Источник
	Тип
	Высота, м
	Координаты
	Уровень звуковой мощности (дБ, дБ/м, дБ/м²) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц
	LpA

	
	
	
	x1
	y1
	ширина, м
	
	

	
	
	
	x2
	y2
	
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Участок №1 по ремонту оборудования ГШО и ОФ

	1. Радиально-сверлильный станок 2Н55
	Т
	1,5
	-501,9
	962,6
	-
	0
	63,8
	66,7
	69,6
	72
	73,6
	71,9
	69
	63,6
	78,067

	2. Вертикально-сверлильный станок
	Т
	1,5
	-524,4
	927,5
	-
	0
	64,8
	67,7
	70,6
	73
	74,6
	72,9
	70
	64,6
	79,067

	3. Вертикально-сверлильный станок
	Т
	1,5
	-534,3
	903,7
	-
	0
	64,8
	67,7
	70,6
	73
	74,6
	72,9
	70
	64,6
	79,067

	4. Станок заточной
	Т
	1,5
	-510,5
	947,4
	-
	0
	59,8
	62,7
	65,6
	68
	69,6
	67,9
	65
	59,6
	74,067

	Участок №7 монтажно-заготовительный участок (МЗУ)

	5. Деревообрабатывающий станок ЦА-2А
	Т
	1,5
	602,1
	259,7
	-
	0
	78,3
	79,7
	81
	81,3
	80,9
	77,6
	73,4
	68,9
	85,009

	6. Фуговальный станок СФ-4-4
	Т
	1,5
	560
	260,1
	-
	0
	60,8
	63,7
	66,6
	69
	70,6
	68,9
	66
	60,6
	75,067

	7. Рейсмусовый односторонний станок СР3-5
	Т
	1,5
	554
	237,1
	-
	0
	60,8
	63,7
	66,6
	69
	70,6
	68,9
	66
	60,6
	75,067

	8. Фрезерный станок Ф-4
	Т
	1,5
	591,3
	253
	-
	0
	64,8
	67,7
	70,6
	73
	74,6
	72,9
	70
	64,6
	79,067

	9. Радиально-сверлильный станок 2А554
	Т
	1,5
	589,4
	257,7
	-
	0
	63,8
	66,7
	69,6
	72
	73,6
	71,9
	69
	63,6
	78,067

	10. Станок сверлильный НС 12А
	Т
	1,5
	526,3
	222,4
	-
	0
	64,8
	67,7
	70,6
	73
	74,6
	72,9
	70
	64,6
	79,067

	11. Токарно-винторезный станок
	Т
	1,5
	504
	222,4
	-
	0
	65,8
	68,7
	71,6
	74
	75,6
	73,9
	71
	65,6
	80,067

	12. Токарно-винторезный станок
	Т
	1,5
	517,1
	238,7
	-
	0
	65,8
	68,7
	71,6
	74
	75,6
	73,9
	71
	65,6
	80,067

	13. Токарно-винторезный станок
	Т
	1,5
	548,9
	257,3
	-
	0
	65,8
	68,7
	71,6
	74
	75,6
	73,9
	71
	65,6
	80,067

	14. Токарно-винторезный станок
	Т
	1,5
	547,2
	235,6
	-
	0
	65,8
	68,7
	71,6
	74
	75,6
	73,9
	71
	65,6
	80,067

	15. Токарно-винторезный станок
	Т
	1,5
	510,1
	217,1
	-
	0
	65,8
	68,7
	71,6
	74
	75,6
	73,9
	71
	65,6
	80,067

	16. Станок поперечно-строгальный 7Б35
	Т
	1,5
	561,6
	239,5
	-
	0
	70,8
	73,7
	76,6
	79
	80,6
	78,9
	76
	70,6
	85,067

	17. Фрезерный станок
	Т
	1,5
	534,2
	243
	-
	0
	64,8
	67,7
	70,6
	73
	74,6
	72,9
	70
	64,6
	79,067

	18. Фрезерный станок
	Т
	1,5
	500,5
	230,7
	-
	0
	64,8
	67,7
	70,6
	73
	74,6
	72,9
	70
	64,6
	79,067

	19. Станок для изготовления волнистого шифера
	Т
	1,5
	572,3
	259,4
	-
	0
	76,8
	79,7
	82,6
	85
	86,6
	84,9
	82
	76,6
	91,067

	20. Станок трубоотрезной
	Т
	1,5
	592,1
	270
	-
	0
	56,3
	58,5
	61,2
	65,5
	68,5
	69,8
	68
	63,6
	74,954

	Участок № 8 механизация

	21. Трактор МТЗ 82.1
	Т
	1,5
	249,5
	120,5
	-
	0
	102,9
	102
	95,5
	90
	85,7
	81,4
	76,6
	72,3
	93,072

	22. Трактор К-701
	Т
	1,5
	254,8
	131,1
	-
	0
	98,9
	98
	91,5
	86
	81,7
	77,4
	72,6
	68,3
	89,072


Обозначения и расчет коэффициента затухания

Концентрацию водяных паров при заданных температуре, относительной влажности и давлении рассчитывается по формуле:
h = (hr · 10C) / (pa / pr)
(1.1)

где pa - атмосферное давление,  кПа;

pr - эталонное атмосферное давление.

Показатель степени C рассчитывается по формуле:

C = -6,8346(T01 / T)1,261 + 4,6151
(1.2)

где T - температура,  К;

T01 - температура в тройной точке на диаграмме изотерм, равная 273,16 К (+0,01 °С).

Переменными величинами являются частота звука f(Гц), температура воздуха T(К), концентрация водяных паров h(%) и атмосферное давление pa(кПа).

Затухание вследствие звукопоглощения атмосферой является функцией релаксационных частот fr0 и frN кислорода и азота соответственно. Релаксационные частоты рассчитывают по формулам:

frO = (pa / pr) · (24 + 4,04 · 104 · h · (0,02 + h / 0,391 + h))
(1.1)

frN = (pa / pr) · (T / T0)-1/2 · (9 + 280 · h · exp{ - 4,170[(T / T0)-1/2 - 1]}) (1.2)

Коэффициент затухания α рассчитывают по формуле:

α = 8,686 · f2 · ([1,84 · 10-11 · (pa / pr)-1] · (T / T0)-1/2 + (T / T0)-5/2 × {0,01275 [exp(-2239,1 / T)]  [frO + f2 / frO]-1 + 0,1068  [exp(-3352,0 / T)] · [frN + f2 / frN]-1})
(1.3)

В формулах (1)-(3) pr = 101,325кПа, T0 = 293,15 К.

Расчет коэффициента затухания

При температуре воздуха T = 20°C и относительной влажности h = 70%, при давлении pa = 101,325кПа, коэффициент затухания согласно таблице 1 ГОСТ 31295.1-2005 составит:
C = -6,8346 · (273,16 / 20)1,261 + 4,6151 = -1,637;

h = 70 · 10-1,637 / (101,325 / 101,325) = 1,614 %;

frO = 101,325 / 101,325(24 + 4,04 · 104 · 1,614 · (0,02 + 1,614) / (0,391 + 1,614)) = 53173,957 Гц;

frN = 101,325 / 101,325 · (20 / 293,15)-1/2 · (9 + 280 · 1,614 · exp{-4,170[(20 / 293,15)-1/3 - 1]}) = 460,991 Гц;

α31,5 = 8,686 · 31,52 · ([1,84 · 10-11 · (101,325 / 101,325)-1] · (20 / 293,15)1/2 + (20 / 293,15)-5/2 × {0,01275 · [exp(-2239,1 / 20)] · [53173,957 + 31,52 / 53173,957]-1 + 0,1068 · [exp(-3352,0 / 20)] · [460,991 + 31,52 / 460,991]-1}) · 103 = 0,02265 дБ/км.

Результаты уровня звукового давления в графическом виде по интегральному показателю (LрА, дБА) представлен на рисунке 3.
[image: image5.jpg]LpA

-250
-500 |
-750

-1000

-1250 7”/’1

-20a750 -1500 -1250 -1000 -750 -500 -250 0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 225

MacwTa6b 1:30000
YCnoBHble 0603HaYeHNs:

KapTorpamma 3HaueHuii ypOBHS 3ByKOBOrO AaBneHus, Ab

.15—20 .30—35 .40—45 50 - 55

I15~20 l30-35 .40-45 55-60

.20—25 .30—35 45-50 55 - 60
20-25 30-35 45-50 60 - 65

il B

'25—30 .35—40 50 - 55




Рисунок 3 - Результаты расчета уровня звукового давления по интегральному показателю 

Анализ расчета уровня звукового давления на расчетном прямоугольнике показал, что максимальный уровень звукового давления в октавных полосах частот на границе санитарно-защитной зоны (980 м) составляет 50 дБА, что не превышает требуемых нормативных значений шума для производственных территорий предприятий.

На запроектированном объекте при выполнении требований, предъявляемых к качеству проводимых работ, и соблюдении обслуживающим персоналом требований техники безопасности, уровни вибрации и звукового давления при работе строительный техники и оборудования, не будут превышать допустимых значений, установленных гигиеническими нормативами и не окажут существенного влияния на работающий персонал, и не причинят вреда здоровью человека. 

Результаты расчетов уровня звукового давления от намечаемой деятельности в виде программных распечаток и карт-схем приведены в приложении 7.
Вибрация

Вибрацию вызывают неуравновешенные силовые воздействия, возникающие при работе различных машин и механизмов. В зависимости от источника возникновения выделяют три категории вибрации:

- транспортная;

- транспортно - технологическая;

- технологическая.

Минимизация вибраций в источнике производится на этапе проектирования, и в период эксплуатации. При выборе машин и оборудования для проектируемого объекта, следует отдавать предпочтение кинематическим и технологическим схемам, которые исключают или максимально снижают динамику процессов, вызываемых ударами, резкими ускорениями и т.д. На передвижной технике применяются плавающие подвески, шарнирные сочленения оборудованы клапанами нейтрализаторами и др. Также для снижения вибрации необходимо устранение резонансных режимов работы оборудования, то есть выбор режима работы при тщательном учете собственных частот машин и механизмов. 

Проектными решениями предусмотрено использование техники и оборудования, обеспечивающих уровень вибрации в допустимых пределах, согласно «Гигиенических нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.

Освещение

Санитарные нормы освещения на рабочем месте регламентируются строительными нормами Республики Казахстан СН РК 2.04-01-2011 «Естественное и искусственное освещение» и сводом правил Республики Казахстан СП РК 2.04-104-2012 «Естественное и искусственное освещение» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.08.2021 г.).

Мероприятия по смягчению воздействия физических факторов 
Соблюдение действующего законодательства в части использования техники и оборудования, является основным мероприятием по защите от шума персонала и населения.

Следующие меры по смягчению последствий должны использоваться чтобы свести к минимуму шум и вибрацию: 

· любая деятельность, в ходе работы в ночное время должна быть сведена к минимуму; 

· уменьшение интенсивности шума и вибрации в источнике их возникновения путем выбора специальной конструкции совершенного, бесшумного оборудования и инструмента, использование соответствующих материалов, высокого качества изготовления деталей, их правильного монтажа и оборудования;

· использование глушителей для выхлопной системы; 

· использование звукопоглощающих материалов (войлок, минеральная шерсть, асбест, асбосиликат, арболит, пористые штукатурки и др.);

· использование различных средств индивидуальной защиты (антифоны, беруши, шумозащитные наушники, шлемы, виброизолирующие перчатки и обувь), изготовленных из пластичных (неопрен, воск) и твердых (резина, эбонит) материалов;

· использование гибких стыков, сцепления и т.д., если необходимо свести вибрации к минимуму.

5.2 Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения

Главной целью радиационной безопасности является охрана здоровья населения, включая персонал, от вредного воздействия ионизирующего излучения путем соблюдения основных принципов и норм радиационной безопасности без необоснованных ограничений полезной деятельности при использовании излучения в различных областях хозяйства.

Ионизирующая радиация при воздействии на организм человека может вызвать два вида эффектов, которые клинической медициной относятся к болезням: детерминированные пороговые эффекты (лучевая болезнь, лучевой дерматит, лучевая катаракта, лучевое бесплодие, аномалии в развитии плода и др.) и стохастические (вероятные) беспороговые эффекты (злокачественные опухоли, лейкозы, наследственные болезни).

Изменения радиационной обстановки под воздействием природных факторов носят крайне медленный характер и сопоставимы со скоростью геологического развития района. Однако вмешательство человека в природные процессы зачастую способно вызвать очень быстрые необратимые изменения естественной обстановки, и для избежания нежелательных последствий хозяйственной деятельности необходимо знать, как современное состояние окружающей среды, так и факторы возможного изменения ситуации.

Радиоактивным загрязнением считается повышение концентраций естественных или природных радионуклидов сверх установленных санитарно-гигиенических нормативов - предельно допустимых концентраций (ПДК) в окружающей среде (почве, воде, воздухе) и предельно допустимых уровней (ПДУ) излучения, а также сверхнормативные содержания радиоактивных элементов в строительных материалах, на поверхности технологического оборудования и в отходах промышленных производств.

Общая расчетная годовая доза облучения людей от различных природных источников радиации в районах с нормальным радиационным фоном составляет до 2,2 мЗв (милизиверт), что эквивалентно уровню радиоактивности окружающей среды до 25 мкР/Час. С учетом дополнительных «техногенных» источников радиации (радионуклиды в строительных материалах, минеральные удобрения, энергетические объекты, глобальные выпадения искусственных радионуклидов при ядерных испытаниях, радиоизотопы, рентгенодиагностика и др.) индивидуальные среднегодовые дозы облучения населения за счет всех источников определены в размере 60 мкР/Час.

Мощность смертельной дозы для млекопитающих - 100 Рентген, что соответствует поглощенной энергии излучения 5 Джоулей на 1 кг веса.

Радиационная безопасность обеспечивается соблюдением действующих Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020.
Основные требования радиационной безопасности предусматривают:
• исключение всякого необоснованного облучения населения и производственного персонала предприятий;

• не превышение установленных предельных доз радиоактивного облучения;

• снижение дозы облучения до возможно низкого уровня.

Радиационный контроль является одной из важнейших составных частей комплекса мер по обеспечению радиационной безопасности. Задачей радиационного мониторинга являются охрана здоровья населения от вредного воздействия техногенных и природных источников ионизирующего излучения и защита окружающей среды от радиоактивного загрязнения. Радиационный мониторинг предусматривает контроль соблюдения норм радиационной безопасности, а также получение необходимой информации о состоянии радиационной обстановки на предприятии, в окружающей среде.
Результаты мониторинга состояния качества объектов окружающей среды РК в разрезе городов и областей за I квартал 2025 года, выполненные специализированными подразделениями РГП «Казгидромет» показали, что по г. Балхаш среднее значение радиационного гамма – фона приземного слоя атмосферы находились в пределах 0,06 – 0,35 мкЗв/ч, а среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы колебалась в пределах 1,5 – 2,9 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений составила 2,0 Бк/м2, что не превышает предельно – допустимый уровень [16].

Общий вывод:

Уровень физического воздействия проектируемых работ носит локальный и временный характер. Уровень шума, электромагнитного излучения и вибрации, создаваемый транспортом и технологическим оборудованием, будет минимальным и несущественным. В целом физическое воздействие проектируемого объекта на здоровье населения и персонала оценивается как допустимое.

6 Оценка воздействий на земельные ресурсы и почвы


6.1 Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории, намечаемой для размещения объекта и прилегающих хозяйств в соответствии с видом собственности, предлагаемые изменения в землеустройстве, расчет потерь сельскохозяйственного производства и убытков собственников земельных участков и землепользователей
Рассматриваемый участок - Ремонтно-механическое специализированное управление (РМСУ) расположен в Карагандинской области, г. Балхаш, на территории промышленной зоны, в пределах существующего земельного отвода с кадастровым номером 09-108-005-393-1. Дополнительный отвод земли не требуется.
6.2 Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта

Согласно природному районированию РК, рассматриваемый район расположен в зоне «пустыня», провинции «Или-Балхаш-Алакольская пустынная впадина», области «Северо-Прибалхашская щебнисто-гипсовая средняя пустыня».

По механическому составу почвы территории преимущественно суглинистые.

Одной из характерных особенностей является близость коренных горных пород, на продуктах выветривания которых и развиваются почвы. Вследствие незначительной мощности эллювиально-делювиальных отложений на составе формирующихся на них почв ясно отражаются особенности подстилающих горных пород. Влияние их сказывается в высокой скелетности, а также на физико-химических свойствах почвообразующих пород и самих почв.

По мере приближения к южным пределам территории наблюдается изреженность растительного покрова, обеднение общего видового состава, понижение степени задерненности. Защебненные почвы часто характеризуются ковылковой или типцово-тонконоговой растительностью с тырсой и многими ксерофитными видами.

Зональными почвами являются бурые и серо-бурые почвы, формирующиеся под изреженной полынной и солянково-полынной растительностью, в составе которой злаки либо отсутствуют, либо встречаются в незначительных количествах (ковыль, еркек и др.). 

Серо-бурые почвы, обычно неполноразвитые или малоразвитые, располагаются на плотной коренной породе (щебнистый суглинок) или ее рухляке. Содержат в своем профиле большое количество щебня и камня. В составе растительности доминируют боялычево-полынные группировки с участием эфемеров (травянистые растения с коротким вегетационным периодом). Эфемерный покров почти отсутствует, что является следствием значительной сухости почв и быстрого нарастания положительных температур от весны к лету. Растительный покров данных почв преимущественно одноаспектный, чрезвычайно изреженный с проективным покрытием поверхности почвы не более 20-30%.

Морфологические показатели данных почв определяются малой мощностью почвенного профиля, малой его гумусностью, значительным накоплением карбонатов с максимумом в верхнем горизонте и высоким содержанием гипса на небольшой глубине.

Серо-бурые неполноразвитые или малоразвитые почвы обычно слагаются на плотных породах (известняк, мел), часто обнажающихся на поверхности. Почвообразующими породами служит щебнистый элювий коренных пород с суглинистым мелкоземом. В результате щебнистости и повышенной сухости почв растительность сильно изрежена, почвы бедны гумусом и питательными веществами, содержат большое количество карбонатов и гипса.

Повсеместно среди бурых и серо-бурых почв по слабым депрессиям рельефа встречаются солонцы и солончаки. Содержание гумуса в верхнем слое 0,3-1%. Растительный покров представлен солевыносливыми злаками (кокпек, солянка, кермек, сарсазан и др.), а также редкими зарослями тамариска, карабарака, поташника.

Развитие солонцеватых почв и солонцов связано с засоленностью материнских пород, бессточностью района и сухостью климата. Легкорастворимые соли полностью не вымываются из почвы в нижележащие горизонты, а скапливаются у нижней границы гумусовых или иллювиальных горизонтов.

Солонцеватые разновидности почв и солонцы встречаются среди нормальных (автоморфных) почв незначительными по площади участками (пятнами), выделение которых в самостоятельные контуры невозможно из-за большой комплексности и пятнистости почвенного покрова.

Лишены растительности соровые солончаки, представляющие собой соленосные грязи, постоянно топкие весной и покрытые с поверхности слоем рапы. В корке сумма воднорастворимых солей достигает иногда 30-60%. Соровые солончаки слабо затронуты почвообразованием, но могут содержать до 1% гумуса, что связано с привносом в соры органического вещества вместе с атмосферными осадками и талыми водами.

Вдоль Балхаша неширокой полосой располагаются озерные песчано-галечниковые отложения, прикрытые с поверхности слоем суглинка или супеси толщиной 10-30 см. Полоса отложений прерывается выходами скальных пород.

Малое количество осадков на фоне высоких температур способствует формированию на рассматриваемой территории пустынных экосистем, сильно реагирующих на любые антропогенные воздействия. Низкое покрытие растительностью, слабая задернованность и гумусированность почв, их карбонатность и бесструктурность приводит к высокой дефляционной опасности земель, а на крутосклонных поверхностях – к развитию под действием талых вод и ливневых дождей водной эрозии. Причиной развития эрозионных процессов являются также перевыпас скота и любые техногенные нарушения.

Актуальны для рассматриваемой территории вопросы опустынивания земель, связанные с химическим загрязнением почв и растительности. Низкое содержание гумуса, небольшая емкость почвенно-поглотительного комплекса, щелочные значения почвенной среды и наличие значительных количеств воднорастворимых солей определяют их неустойчивость к загрязнению.
6.3 Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров
(механические нарушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта
Ремонтно-механическое специализированное управление расположено в Карагандинской области, г. Балхаш, на территории промышленной зоны, почвенный покров на участке отсутствует, вследствие чего его нарушение исключено.

Воздействие на почвенный покров, в том числе механические повреждения, химическое загрязнение, а также изменение физических и химических свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта не предполагается.

6.4 Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы и вскрышных пород, по сохранению почвенного покрова на участках, не затрагиваемых непосредственной деятельностью, по восстановлению нарушенного почвенного покрова и приведению территории в состояние, пригодное для первоначального или иного использования (техническая и биологическая рекультивация)
Рассматриваемое предприятие - Ремонтно-механическое специализированное управление, расположен в Карагандинской области, г. Балхаш, на территории промышленной зоны. В связи с отсутствием плодородного слоя почвы на данной территории, работы по его снятию, транспортировке и хранению не предусмотрены.

Также мероприятия по сохранению почвенного покрова на участках, не затрагиваемых непосредственной деятельностью, а также по восстановлению нарушенного почвенного слоя и проведению рекультивации (технической и биологической) - не требуются, так как почвенный покров в пределах участка отсутствует.
Таким образом, влияние на почвы и грунты в зоне реализации проекта минимально и исключает нарушения, подлежащие рекультивации.

6.5 Организация экологического мониторинга почв


С учётом особенностей осуществляемой деятельности предприятия, а также отсутствия почвенного покрова на территории размещения объекта, проведение экологического мониторинга почв не предусматривается и не требуется.

7 Оценка воздействия на растительность

7.1  Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта. 
Разнообразие природных ландшафтов бассейна озера Балхаш определяет такое же разнообразие и животного мира этого региона.
Растительный мир Прибалхашья представляет собой необычное сочетание пустынно-луговых и болотных растений. Это саксаул, тамариск, различные виды полыни, солянок. Из луговых растений встречаются солодка, девясил, татарник, ферула. Из деревьев в Прибалхашье растут ивовые леса, туранговые рощи в сочетании с подлеском из чингила и тамариска. Повсеместно, где есть вода, растут камыш, рогоз, тростник. 

На берегах озера произрастают туранга, ива, тростник обыкновенный, несколько видов камышей.

На территории региона встречается более 300 видов луговых и степных растений: шиповник, таволга, боярышник, жимолость, смородина, арча, или казацкий можжевельник, растущий буквально на голых скалах.
Основная растительность территории полынно-солянковая, со слабым развитием эфемеров. Основными видами являются: полынь песчаная, житняк сибирский, эбелек, кияк гигантский, джузгун, прутняк, терескен, песчаная акация, чингил, саксаул, эркек, осочка и др.

Геоботанический состав территории представлен следующими видами:

Акация песчаная (Ammodéndron)
Арча (Juniperus uniperus communis)
Биюргун (Anabasis salsa)
Боялыч (Salsola laricifolia)
Боярышник (Crataégus)
Джузгун (Calligonum)
Жимолость (Lonícera)
Житняк сибирский (Agropyron fragile P.)
Ива (Salicaceae)
Камыш казахстанский (Scirpus kasachstanicus)

Камыш озёрный   (Scirpus lacustris)
Камыш приморский (Schoenoplectus littoralis)
Кияк гигантский (Leymus racemosus)
Ковыль Лессинга (Stipa Lessingiana)
Полынь австрийская (Artemisia austriaca)
Полынь песчаная (Artemisia arenaria)
Полынь полевая (Artemisia campestris)
Полынь приморская (Artemisia maritima)
Полынь сероземная (Artemisia terrae alba)
Полынь холодная (Artemisia frigida)
Полынь черная(Artemisia pauciflora)
Пузырчатка обыкновенная (Utricularia vulgaris)
Рогоз южный (Typha angustata)
Роголистник темно-зелёный (Ceratophyllum demersum)
Саксаул (Halóxylon)
Смородина (Ríbes)
Солерос европейский (Salicornia europaea L.)
Солодка (Glycyrrhiza glabra)
Таволга (Filipéndula)
Тамариск (Támarix)
Тасбиюргун (Camphorosma monspeliaca)
Тростник обыкновенный (Phragmites australis)
Туранга (Pópulus euphrática)
Ферула (Ferula assafoetida L)
Чингил (Halimodendron halodendron)
Шиповник (Rosa)
Эбелек песчанный (Ceratocarpus arenarius L.)
Рассматриваемый учассток к местам произрастания растений и ареалам обитания животных, занесенных в Красную Книгу не относится.
7.2
Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние
В районе г. Балхаш растения находятся под влиянием континентального климата с жарким сухим летом и холодной зимой, а также низкого уровня осадков. Почвенный покров на территории промышленной зоны минимален или отсутствует, представлен техногенными и каменистыми грунтами. Гидрологический режим мало влияет на растительность из-за глубокого залегания грунтовых вод. Интенсивное антропогенное воздействие промышленности снижает биоразнообразие и ухудшает состояние растительного покрова.

7.3 Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории, в том числе через воздействие на среду обитания растений; угроза редким, эндемичным видам растений в зоне влияния намечаемой деятельности
Основные факторы воздействия на растительность:

1. Механические нарушения, связанные со строительными, земляными работами при строительстве зданий, сооружений, коммуникаций, а также установкой технологического оборудования. 

2. Дорожная дигрессия. Дорожная сеть является линейно-локальным видом воздействия, характеризующимся полным уничтожением растительности по трассам автодорог или колеям несанкционированных, временных дорог, запылением и загрязнением выхлопными газами растений вдоль трасс. 

3. Загрязнение растительности. Растительный покров полосы отвода в той или иной степени испытывает постоянное химическое воздействие загрязняющих веществ.
При соблюдении природоохранных мер изменения в почвенно-растительного покрове будут несущественными (незначительными). Воздействие на почвенно-растительный покров носит допустимый характер. Воздействие носит локальный, точечный характер. По продолжительности воздействия – временный.
Подлежащие особой охране, занесенные в Красную Книгу, исчезающие, а также пищевые и лекарственные виды растений, в зоне влияния предприяти, не встречаются.

7.4 Обоснование объемов использования растительных ресурсов



Обоснование объемов использования растительных ресурсов в настоящем РООС не представлено ввиду того, что осуществляемая деятельность предприятия не предполагает изъятие или использование растительных ресурсов.
      7.5 Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность

Определение зоны влияния осуществляемой деятельности предприятия на растительность в настоящем РООС не представлено ввиду того, что отрицательное воздействие на растительные сообщества не предполагается.

      7.6 Ожидаемые изменения в растительном покрове (видовой состав, состояние, продуктивность сообществ, оценка адаптивности генотипов, хозяйственное и функциональное значение, загрязненность, пораженность вредителями), в зоне действия объекта и последствия этих изменений для жизни и здоровья населения

Отрицательное воздействие на растительные сообщества отсутствует. Следовательно, не ожидаются изменения в растительном покрове (видовой состав, состояние, продуктивность сообществ, оценка адаптивности генотипов, хозяйственное и функциональное значение, загрязненность, пораженность вредителями), в зоне действия объекта и последствия этих изменений для жизни и здоровья населения.
Редкие и исчезающие виды растений на рассматриваемой территории отсутствуют, в связи с этим оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации не предусмотрены.

7.7 Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и улучшению среды их обитания

С целью сохранения биоразнообразия на территории, прилегающей к рассматриваемому объекту, при осуществлении деятельности предусматривается перемещение спецтехники и транспорта ограничить специально отведенными дорогами.


     7.8 Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, а также по мониторингу проведения этих мероприятий и их эффективности

Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации не предусмотрены.
         8 Оценка воздействий на животный мир
8.1 Исходное состояние водной и наземной фауны

Среди млекопитающих в районе проектируемого объекта преобладают семейства грызунов, хищных, копытных, насекомоядных, рукокрылых, зайцеобразных и т.п. Достаточно велика численность охотничье-промысловых видов млекопитающих – волк, лисица, ондатра и др. Распространено множество птиц. Это горлицы, иволги, варакушки, славки, овсянки, каменки, чирки, фазаны, беркуты. 

В естественных ландшафтах, не подвергавшихся антропогенному воздействию, обитает около 41 вида наземных млекопитающих: 

- отряд насекомоядных представлен здесь ушастым ежом и малой белозубкой;

- отряд хищных – волком, корсаком, лисицей, перевязкой, степным хорьком, лаской, барсуком и выдрой;

- из отряда парнокопытных на этой территории зарегистрированы архар, джейран и сайгак;

- отряд грызунов представлен 24 видами: большой, гребенщиковой, полуденной и краснохвостой песчанками, земляным зайцем, тушканчиком Житкова, мохноногим тушканчиком, тушканчиком Северцова, малым и большим тушканчиками, обыкновенным хомяком, серым хомячком, тонкопалым, жёлтым, и краснощёким сусликами, общественной и обыкновенной полёвками, слепушонкой, селевинией и домовой мышью;

- из отряда зайцеобразных на этой территории зарегистрированы монгольская пищуха, степная пищуха и заяц-толай.

Водоемы Или-Балхашского бассейна являются одним из наиболее значимых с точки зрения биоразнообразия и воспроизводства ценных видов рыб, а также по возможностям промысла рыбы. Ихтиофауна Балхашского бассейна представлена четырьмя отрядами: карповые (сазан, лещ, жерех, вобла), отряд сомовые (сом), отряд окунеобразные (судак, берш). 

Для селитебной территории характерно присутствие синантропных видов, находящих жилье или питание рядом с человеком. Наиболее распространенными из птиц являются: домовой воробей и сизый голубь. Кроме них водятся еще: полевой воробей, серая ворона. 

Животный мир данной территории имеет следующий видовой состав:

Млекопитающие: 

Барсук (Meles meles)
Белозубка малая (Crocidura suaveolens)
Волк (Canis lupus)
Восточная слепушонка (Ellobius tancrei)

Выдра (Lutra lutra)
Еж ушастый (Hemiechinus aethiopicus)
Заяц земляной (Allactaga)
Заяц-песчаник (Lepus tibetanus)
Заяц-толай (Lepus tolai)
Лисица-корсак (Vulpes corsac)
Малый суслик (Spermophilus pygmaeus)
Ондатра (Ondatra zibethicus)

Пеструшка степная (Lagurus lagurus)
Песчанка большая (Rhombomys opimus)

Песчанка гребенщиковая (Meriones tamariscinus)
Пищуха монгольская (Meriones unguiculatus)
Пищуха степная (Ochotonidae)
Полёвка общественная (Microtus oeconomus)
Полевка обыкновенная (Apodemus agrarius) 

Суслик жёлтый (Spermophilus fulvus)
Суслик краснощёкий (Spermophilus erythrogenys)
Суслик тонкопалый (Spermophilopsis leptodactylus)
Тушканчик большой (Allactaga major)
Тушканчик Житкова (Pygeretmus zhitkovi/shitkovi)
Тушканчик малый (Allactaga elater)
Тушканчик мохноногий (Dipus sagitta)
Тушканчик Северцова (Allactaga severtzovi)
Хомяк обыкновенный (Cricetus cricetus)
Хомячок серый (Cricetulus migratorius)

Хорь степной (Mustela eversmanni)
Земноводные: 

Жаба зеленая (Bufo viridis)
Лягушка озерная (Pelophylax lessonae)
Лягушка сибирская (Rana amurensis)
Пресмыкающиеся:

Агама степная (Trapelus sanguinolentus)

Гадюка обыкновенная (Vipera berus)
Геккон серый (Cyrtopodion russowi)

Круглоголовка такырная (Phrynocephalus helioscopus)
Полоз свинцовый (Coluber nummifer)
Полоз узорчатый (Elaphe dione)
Стрела-змея (Psammophis lineolatus)

Уж обыкновенный (Natrix natrix)
Щитомордник (Gloydius)

Птицы:

Беркут (Aquila chrysaetos)

Варакушка (Luscinia svecica)
Воробей полевой (Passer montanus)

Ворона серая (Corvus cornix)

Голубь сизый (Columba livia)
Горлица (Streptopelia orientalis)
Иволга (Oriolus oriolus)
Каменка (Oenanthe)

Овсянка обыкновенная (Emberiza citrinella)
Фазан обыкновенный (Phasianus colchicus)
Рыбы:

Амур белый (Ctenopharyngodon idella)
Берш (Sander volgensis)
Вобла (Rutilus caspicus)
Гольян балхашский (Phoxinus poljakowi)
Губач одноцветный (Nemachilus labiatus)
Губач пятнистый (Nemachilus strauchi) 

Елец сибирский (Leuciscus leuciscus baicalensis)
Жерех (Aspius aspius)
Карась серебряный (Carassius auratus)
Лещ восточный (Abramis brama orientalis)
Маринка балхашская (Schizothorax argentatus)
Маринка илийская (Schizothorax pseudoksaiensis) 

Окунь балхашский (Perca schrenkii)
Усач аральский (Barbus brachycephalus)
8.2 Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных

Среди животных, обитающих на данной территории, отсутствуют виды, занесенные в Красную Книгу. В районе объекта отсутствуют массовые пути миграции животных и птиц. Непосредственно на территории рассматриваемого объекта животные отсутствуют, так как РМСУ размещается на территории промышленной зоны.

8.3 Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных в процессе эксплуатации объекта, оценка адаптивности видов

В период осуществления деятельности предприятия, в общем, влияние на представителей животного мира может сказываться при воздействии следующих факторов:
– прямых (изъятие или вытеснение части популяций, уничтожение части мест обитания и т.д.),
– косвенных (сокращение площади мест обитания, качественное изменение среды обитания).

В период осуществления деятельности предприятия изъятие территорий из площади возможного обитания мест представителей животного мира не предусматривается. 

В связи со значительной отдаленностью участков осуществляемой деятельности от мест обитания редких видов животных, внесенных в Красную Книгу, деятельность объекта не отразится на сохранности их видового состава.

Выводы:

В целом, отрицательное воздействие на животный мир осуществляться не будет, так как рассматриваемый объект - РМСУ расположен на территории промышленной зоны.

8.4 Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия объекта, оценка последствий этих изменений и нанесенного ущерба окружающей среде

Нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия рассматриваемого объекта осуществляться не будет.
8.5 Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, мониторинг проведения этих мероприятий и их эффективности
Рассматриваемый объект - Ремонтно-механическое специализированное управление (РМСУ), расположенный в Карагандинской области, г. Балхаш, на территории промышленной зоны, не является местом обитания представителей животного мира.

Редкие и исчезающие виды животных на территории, прилегающей к объекту, отсутствуют.

В связи с этим оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации не предусмотрены.

Дополнительные экологические мероприятия не планируются.

9 Оценка воздействий на ландшафты и меры по предотвращению, минимизации, смягчению негативных воздействий, восстановлению ландшафтов в случаях их нарушения

Учитывая характеристики территории, эксплуатация объекта не окажет значительного влияния на ландшафты. 

На весь период эксплуатации объекта необходимо обеспечение выполнения постоянных мероприятий по восстановлению нарушенных участков местности и своевременному устранению неизбежных загрязнений и промышленно-бытовых отходов со всей площади, затронутой хозяйственной деятельностью.

10 Оценка воздействий на социально-экономическую среду

10.1 Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности
Город Балхаш расположен в 380 км на юго-восток от областного центра г. Караганды. 

Основная экономическая направленность региона – обрабатывающая промышленность. Промышленный потенциал города определяют крупные, средние и малые предприятия обрабатывающего и добывающего секторов экономики. Основная доля сосредоточена в производстве цветных и редкоземельных металлов.
В Карагандинской области город является крупнейшим производителем меди с полным циклом производства: от добычи руды до производства готовой продукции, где занята треть жителей города.

Численность населения составляет 77,8 тысячи человек, в том числе рабочая сила – 39,8 тысячи человек. Учитывая демографический сдвиг в положительную сторону и развитие города в целом, в первую очередь требуются улучшение качества жизни местного населения, принятие соответствующих мер по развитию социальной сферы, экологии, жилья, инфраструктуры и дорожной отрасли.

      Реализация новых проектов обеспечит создание более 4 тысяч новых рабочих мест (из них постоянные – 450), что позволит снизить уровень безработицы с 4,7 % до 4 %, в том числе среди молодежи с 4,6 % до 4 %.

За пять лет планируется реализация комплексного индустриального развития города, особое внимание будет уделено интенсивному развитию металлургической промышленности, туризма, социальной инфраструктуры и решению экологических проблем.

Индекс промышленного производства по основным видам экономической деятельности в г.а. Балхаш на январь-март 2024г.  в % к январю-марту 2023г.: Промышленность-116,1%, горнодобывающая промышленность и разработка карьеров-  219,2%, обрабатывающая промышленность- 116,6 %, снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом- 103,3 %, водоснабжение; водоотведение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений-  140,8%.
Выпуск продукции субъектами малого и среднего предпринимательства на январь-декабрь 2023г.- 83 383.
Занятое население в г.Балхаш в 2023 году составило 37,2 тыс.человек.


Безработное население
в г.Балхаш в 2023 году составило 1,5 тыс.человек.
Среднемесячная заработная плата в г.Балхаш за 4 квартал 2023 году составило 491 670 тенге. Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в 2022 году- 2 831,6 млн.тенге. 
Информация, представленная в настоящем разделе, была приведена на основании данных, опубликованных на официальном сайте Бюро национальной статистики, Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.
10.2 Обеспеченность объекта в период эксплуатации трудовыми ресурсами, участие местного населения

Численность работников ремонтаного-механического управления составляет 406 человек. Рабочие места – это сокращение уровня бедности, нормальное функционирование городов, а кроме того - создание перспектив развития. По мере создания новых рабочих мест, общество процветает, поскольку создаются благоприятные условия для всестороннего развития всех членов общества, что в свою очередь, снижает социальную напряженность. Политика в области охраны окружающей среды не должна стать препятствием для создания рабочих мест.
10.3 Влияние намечаемого объекта на регионально-территориальное природопользование

Оценка воздействия намечаемой деятельности на социально-экономическую среду проводится на основе «Методических указаний по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду» (Приказ МООС РК №270-О от 29.10.10 года). 

Результаты оценки воздействия на каждый компонент социально – экономической среды оцениваются экспертно (путем качественной оценки), в масштабах: пространство - время - интенсивность. 

Процесс определения состава компонентов социально - экономической среды (скопинг) является исходным в общем процессе оценки воздействия. В структурном плане в состав рассматриваемых включают компоненты двух блоков: блока «Социальная сфера» и блока «Экономическая сфера», раскрывающих социально-экономическую обстановку на территории намечаемой деятельности:

Компоненты социально-экономической среды, рассматриваемые в ходе оценки воздействия
 

	Компоненты социальной среды
	Компоненты экономической среды

	Трудовая занятость
	Экономическое развитие территории

	Доходы и уровень жизни населения
	Промышленное рыболовство

	Здоровье населения
	Коммерческое судоходство

	Демографическая ситуация
	Наземный, воздушный и морской транспорт

	Образование и научно - техническая сфера
	Землепользование

	Отношения населения к проектной деятельности и процессы внутренней миграции
	Сельское хозяйство

	Рекреационные ресурсы
	Внешнеэкономическая деятельность

	Памятники истории и культуры
	


Для каждого компонента социально - экономической среды уровни значимых площадных, временных воздействий и воздействий интенсивности дифференцируются по градациям. 

Каждую градацию воздействия проекта на компоненты социально - экономической среды определяют соответствующие критерии (таблицы 10.1, 10.2, 10.3). Характеристика критериев учитывает специфику социально-экономических условий республики и базируется на данных анализа многочисленных проектов, реализуемых на территории Республики Казахстан.

Таблица 10.1 Градации пространственных масштабов воздействия на социально - экономическую сферу
	 Градация пространственных воздействий
	Критерий
	Балл

	Нулевое
	воздействие отсутствует 
	0

	Точечное
	воздействие проявляется на территории размещения объектов проекта
	1

	Локальное
	воздействие проявляется на территории близлежащих населенных пунктов
	2

	Местное
	воздействие проявляется на территории одного или нескольких административных районов
	3

	Региональное
	воздействие проявляется на территории области
	4

	Национальное
	воздействие проявляется на территории нескольких смежных областей или республики в целом
	5


 

Таблица 10.2 Градации временных масштабов воздействия на социально - экономическую сферу
	 Градация временных воздействий
	Критерий
	Балл

	Нулевое
	воздействие отсутствует 
	0

	Кратковременное 
	воздействие проявляется на протяжении менее 3-х месяцев 
	1

	Средней продолжительности 
	воздействие проявляется на протяжении от одного сезона  (больше 3 -х месяцев) до 1 года
	2

	Долговременное
	воздействие проявляется в течение продолжительного периода  (больше 1 года, но меньше 3-х лет). Обычно охватывает временные рамки строительства объектов проекта
	3

	Продолжительное
	продолжительность воздействия от 3-х до 5 лет. Обычно соответствует выводу объекта на проектную мощность
	4

	Постоянное
	продолжительность воздействия более 5 лет 
	5


 

Таблица 10.3 Градации масштабов интенсивности воздействия на социально - экономическую сферу
	 Градация интенсивности воздействий
	Критерий
	Балл

	Нулевое
	воздействие отсутствует 
	0

	Незначительное 
	положительные и отрицательные отклонения в социально- экономической сфере соответствуют существовавшим до начала реализации проекта колебаниям изменчивости этого показателя 
	1

	Слабое
	положительные и отрицательные отклонения в социально - экономической сфере превышают существующие тенденции в изменении условий проживания в населенных пунктах
	2

	Умеренное
	положительные и отрицательные отклонения в социально- экономической сфере превышают существующие условия среднерайонного уровня
	3

	Значительное 
	положительные и отрицательные отклонения в социально- экономической сфере превышают существующие условия среднеобластного уровня
	4

	Сильное
	положительные и отрицательные отклонения в социально - экономической сфере превышают существующие условия среднереспубликанского уровня
	5


Интегральная оценка воздействия представляет собой 2-х ступенчатый процесс.

На первом этапе, в соответствии с градациями масштабов воздействия, представленными в таблицах 10.1, 10.2 и 10.3, суммируются баллы отдельно отрицательных и отдельно положительных пространственных, временных воздействий и интенсивности воздействий для получения комплексного балла по каждому выявленному виду воздействия для каждого рассматриваемого компонента. Получается итоговый балл отрицательных или положительных воздействий.

На втором этапе для каждого рассматриваемого компонента определяется интегрированный балл посредством суммирования итоговых отрицательных или положительных воздействий.

Балл полученной интегральной оценки позволяет определить интегрированный, итоговый уровень воздействия (Высокий, Средний, Низкий), на конкретный компонент социально- экономической среды.

 

Таблица 10.4 Определение интегрированного воздействия на социально-экономическую сферу
	 Итоговый балл
	Итоговое воздействие

	от +1 до +5 
	Низкое положительное воздействие

	от +6 до +10
	Среднее положительное воздействие

	от +11 до +15
	Высокое положительное воздействие

	0
	Воздействие отсутствует

	от -1 до -5
	Низкое отрицательное воздействие

	от -6 до -10
	Среднее отрицательное воздействие

	от -11 до -15
	Высокое отрицательное воздействие



Интегральная оценка воздействия на конкретные компоненты социально-экономической среды

С учетом месторасположения проектируемого объекта и характеристики намечаемой деятельности рассматриваются следующие компоненты социально-экономической среды, раскрывающие социально-экономическую обстановку на территории намечаемой деятельности:

· компоненты социальной среды: трудовая занятость, доходы населения;

· компоненты экономической среды: экономическое развитие.

Такие компоненты социальной среды, как рекреационные ресурсы и памятники истории и культуры в районе намечаемой деятельности в зоне потенциального воздействия   проектируемого объекта отсутствуют.

Такие компоненты экономической среды, как рыболовство и сельское хозяйство, коммерческое судоходство при реализации намечаемой деятельности воздействию не подвергаются.

Определение интегрального уровня воздействия на компоненты социально- экономической сферы

	Компонент социально-экономической среды: трудовая занятость

	Положительное воздействие – Рост занятости
	Отрицательное воздействие – Не оправдавшиеся надежды на получение

Работы

	Баллы
	Баллы

	Пространственный
	Временной
	Интенсивность
	Пространственный
	Временной
	Интенсивность

	+1
	+3
	+1
	-1
	-1
	0

	Сумма = (+1)+(+3)+(+1)= +5
	Сумма = (-1)+(-1)+(0)= -2

	Итоговая оценка: (+5) + (-2) = (+3)

	Низкое положительное воздействие


	Компонент социально-экономической среды: доходы населения

	Положительное воздействие – Увеличение
	Отрицательное воздействие – Снижение

	доходов, рост благосостояния населения
	доходов, спад благосостояния населения

	Баллы
	Баллы

	Пространственный
	Временной
	Интенсивность
	Пространственный
	Временной
	Интенсивность

	+1
	+2
	+1
	0
	0
	0

	Сумма = (+1)+(+2)+(+1)= +4
	

	Итоговая оценка: (+4) + (0) = (+4)

	Низкое положительное воздействие


	Компонент социально-экономической среды: экономическое развитие

	Положительное воздействие – Рост экономики
	Отрицательное воздействие – Снижение

экономики

	Баллы
	Баллы

	Пространственный
	Временной
	Интенсивность
	Пространственный
	Временной
	Интенсивность

	+1
	+3
	+1
	0
	0
	0

	Сумма = (+1)+(+3)+(+1)= +5
	

	Итоговая оценка: (+5) + (0) = (+5)

	Низкое положительное воздействие


Анализ воздействий и качественная оценка позволяют сделать вывод, что деятельность предприятия будет оказывать больше положительных воздействий на компоненты социально-экономической среды, чем отрицательных. Таким образом, хозяйственная деятельность предприятия является допустимой и желательной, и экономически выгодной.

Условия регионально-территориального природопользования при осуществлении деятельности предприятия изменятся незначительно и соответствуют принятым направлениям внутренней политики Республики Казахстан, направленной на устойчивое развитие и экономический рост, основанный на росте производства.

Таким образом, осуществление деятельности предприятия, отрицательных социально-экономических последствий не спровоцирует.

10.4 Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях)


Комплексная оценка техногенного воздействия на окружающую среду не может обойтись без анализа социально-экономических условий жизнедеятельности населения в зоне расположения объекта. Население включаются в понятие окружающей среды и именно поэтому социальные и экологические особенности рассматриваемого района в зоне возможного воздействия объекта составляют обязательную и неотъемлемую часть процедуры ОВОС.


В деятельности объекта в районе его размещения техногенная нагрузка на окружающую среду изменится незначительно, интенсивность использования природных ресурсов не возрастет, демографические особенности не изменятся и социально-экономические условия жизни населения улучшатся.
10.5 Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности

Деятельность предприятия не приведет к значительному загрязнению окружающей среды, что не скажется негативно на здоровье населения.

С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в районе предусмотрены необходимые меры для обеспечения санитарно-гигиенических условий работы и отдыха персонала, его медицинского обслуживания.

Привлечение местных трудовых ресурсов снижает вероятность заболеваний среди рабочих, адаптированных к местным климатическим условиям, а также уменьшает риск привнесения инфекционных заболеваний из других регионов. 

Учитывая все вышесказанное, намечаемая деятельность не окажет отрицательного влияния на санитарно-эпидемиологическое состояние территории в период эксплуатации.

10.6 Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности

Регулирование социальных отношений в процессе реализации хозяйственной деятельности предприятия предусматривается в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Регулирование социальных отношений в процессе деятельности предприятия — это взаимодействие с заинтересованными сторонами по всем социальным и природоохранным аспектам деятельности предприятия.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами – это общее определение, под которое попадает целый спектр мер и мероприятий, осуществляемых на протяжении всего периода строительства объекта:

- выявление и изучение заинтересованных сторон;

- консультации с заинтересованными сторонами;

- переговоры;

- выработка предложений по реализации государственной политики в области социально-трудовых отношений;

- взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами по социальному партнерству и регулированию социально-трудовых отношений.

-     отчетность перед заинтересованными сторонами.
11 Оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности в регионе

11.1 Ценность природных комплексов (функциональное значение, особо охраняемые объекты), устойчивость выделенных комплексов (ландшафтов) к воздействию намечаемой деятельности

Природные комплексы - совокупность объектов биологического разнообразия и неживой природы, подлежащих особой охране. В районе намечаемой деятельности особо-охраняемые природные территории и земли государственного лесного фонда отсутствуют.
Устойчивое использование природных комплексов - использование биологических ресурсов природных комплексов таким образом и такими темпами, которые не приводят в долгосрочной перспективе к истощению биологического разнообразия.

Устойчивость природных комплексов к техногенным нагрузкам – это способность природного комплекса сохранять свою структуру и функциональные особенности при воздействии внешних (преимущественно антропогенных) факторов. На конкретную устойчивость территории большое влияние оказывают местные географические условия. В настоящее время существуют методы оценки потенциальной способности территориальных комплексов к самоочищению. Сравнение потенциальной способности геосистем к самоочищению с фактическим загрязнением внешней среды позволяет характеризовать антропоэкологическую обстановку по этой важной группе факторов. Скорость процессов самоочищения и самовосстановления внешней среды обусловливает устойчивость природных комплексов против антропогенных вмешательств в их функционирование. Поскольку в обеспечении устойчивости природных систем принимают участие различные компоненты среды, комплексная оценка потенциальной самоочищающей и самовосстанавливающей способности геосистем и их устойчивости к техногенным нарушениям проводится обычно в полуколичественных показателях (баллах).

Для получения региональных характеристик устойчивости природных комплексов обычно оцениваются следующие факторы:

1) общая устойчивость природной среды к любым антропогенным нагрузкам; 

2) способность воздушных масс рассеивать промышленные выбросы; 

3) способность почв к нейтрализации биологических и минеральных загрязнений;

4) интенсивность выноса минеральных загрязнений поверхностными водами и самоочищающая способность вод. 

По общей устойчивости против техногенных вмешательств природные комплексы могут быть оценены как: крайне неустойчивые, неустойчивые, слабоустойчивые, устойчивые и очень устойчивые.

Осуществление деятельности объекта предусматривается вдали от охраняемых объектов и не затрагивает памятников, состоящих на учете в органах охраны памятников Комитета культуры РК, имеющих архитектурно-художественную ценность и представляющих научный интерес в изучении народного зодчества Казахстана.
11.2 Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта

Способность комплексов природной экосистемы противостоять антропогенным (техногенным) нагрузкам, которые нарушают их естественное функционирование определяется степенью подверженности экосистемы внешним факторам, нарушающим ее структуру и функционирование, называется уязвимостью природной экосистемы. Нарушения функционирования приводят к потере устойчивости экосистемы. При превышении некоторой критической величины антропогенного (техногенного) воздействия и потере устойчивости экосистемы возникают обратные связи, которые могут привести к ее разрушению.  

Разработаны методы оценки потенциальной способности территориальных комплексов к очищению от техногенного загрязнения. Сравнения потенциальной способности геосистем к самоочищению с фактическим загрязнением внешней среды позволяют характеризовать экологическую обстановку по этой группе факторов с использованием балльной системы. 

Для оценки экологических последствий намечаемой деятельности был использован матричный анализ. На основе «Методических указаний по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду» (Приказ МООС РК №270-О от 29.10.10 года) предложена унифицированная шкала оценки воздействия на окружающую среду с использованием трех основных показателей: пространственный масштаб воздействия, временной масштаб воздействия и величины (степени интенсивности). 

Определение пространственного масштаба воздействия 

Определение пространственного масштаба воздействия проводится на анализе технических решений, математического моделирования, или на основании экспертных оценок и представлено в таблице 11.1. 

Таблица 11.1 – Определение пространственного масштаба воздействия
	Градация
	Пространственные границы воздействия* (км2 или км)
	Балл

	Локальное воздействие
	площадь 

воздействия до 1 км2
	воздействие на удалении до 100 м 

от линейного объекта
	1

	Ограниченное воздействие
	площадь 

воздействия до 10 км2
	воздействие на удалении до 1 км 

от линейного объекта
	2

	Местное воздействие
	площадь 

воздействия от 10 до 100 км2
	воздействие на удалении от 1 

до 10 км от линейного объекта
	3

	Региональное воздействие
	площадь 

воздействия более 100 км2
	воздействие на удалении более 

10 км от линейного объекта
	4


 
*Примечание: Для линейных объектов преимущественно используются площадные границы, при невозможности оценить площадь воздействия используются линейная удаленность

Определение временного масштаба воздействия 
Определение временного масштаба воздействия на отдельные компоненты природной среды, определяется на основании технического анализа, аналитических (модельных) оценок или экспертных оценок, и представлено в таблице 11.2.

Таблица 11.2 – Определение временного масштаба воздействия

	Градация
	Временной масштаб воздействия*
	Балл

	Кратковременное воздействие 
	Воздействие наблюдается до 6 месяцев
	1

	Воздействие средней продолжительности
	Воздействие отмечаются в период от 6 месяцев до 1 года
	2

	Продолжительное воздействие
	Воздействия отмечаются в период от 1 до 3 лет
	3

	Многолетнее (постоянное) воздействие
	Воздействия отмечаются в период от 3 лет и более 
	4


 
Определение величины интенсивности воздействия 

Шкала интенсивности определяется на основе экологических учений и рассматривается в таблице 11.3.

Таблица 11.3 – Определение величины интенсивности воздействия

	Градация
	Описание интенсивности воздействия
	Балл

	Незначительное воздействие
	Изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости
	1

	Слабое воздействие
	Изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости, Природная среда полностью самовосстанавливается.
	2

	Умеренное воздействие
	Изменения в природной среде, превышающие пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению
	3

	Сильное воздействие
	Изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям компонентов природной среды и/или экосистемы. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению (это утверждение не относится к атмосферному воздуху)
	4


Определение значимости воздействия

Определение значимости воздействия проводится в несколько этапов.

Этап 1. Для определения комплексного воздействия на отдельные компоненты природной среды необходимо, использовать таблицы с критериями воздействий.

Комплексный балл значимости воздействия определяется по формуле: 

Oiintegr = Qti×Qsi×Qji,

где: Oiintegr – комплексный балл для заданного воздействия;

Qti – балл временного воздействия на i-й компонент природной среды;

Qsi – балл пространственного воздействия на i-й компонент природной среды;

Qji – балл интенсивности воздействия i-й компонент природной среды.

Oiintegr = 1×1×1 = 1 балл

Этап 2. Категория значимости определяется интервалом значений в зависимости от балла, полученного при расчете комплексной оценки, как показано в таблице 11.4.

Таблица 11.4 – Категория значимости воздействия

	Категории воздействия, балл
	Категории значимости

	Пространственный масштаб
	Временной 

Масштаб
	Интенсивность воздействия
	Баллы
	Значимость

	Локальное – 1
	Кратковременное – 1
	Незначительное – 1
	1-8
	Воздействие низкой значимости

	Ограниченное – 2
	Средней продолжительности – 2
	Слабое – 2
	
	

	
	
	
	9-27
	Воздействие средней значимости

	Местное – 3
	Продолжительное – 3
	Умеренное – 3
	
	

	
	
	
	28-64
	Воздействие высокой значимости

	Региональное – 4
	Многолетнее – 4
	Сильное – 4
	
	


Комплексная (интегральная) оценка воздействия на отдельные компоненты природной среды от различных источников воздействий

	Объекты воздействия
	Критерии воздействия
	Пространст-венный масштаб
	Временной масштаб
	Интенсив-

ность воздействия
	Комплек-
сная 
оценка
	Категория значи-
мости

	Атмосферный воздух
	Категория опасности предприятия (КОП)
	1
локальное
	3
продолжите

льное
	1

незначительное
	3
	Воздействие низкой значимости

	Недра
	Нарушение недр
	0

отсутствует
	0

отсутствует
	0

отсутствует
	0
	Воздействие отсутствует

	
	Физическое присутствие
	
	
	
	
	

	Земельные ресурсы
	Изъятие земель
	1

локальное
	3

продолжите

льное
	1

незначительное
	3
	Воздействие низкой значимости

	Почвы
	Физическое воздействие 
	1

локальное
	3

продолжите

льное
	1

незначительное
	3
	Воздействие низкой значимости

	
	Интегральная характеристика загрязнения почв
	1

локальное
	3

продолжите

льное
	1

незначительное
	3
	Воздействие низкой значимости

	Растительность
	Физическое воздействие 
	1

локальное
	3

продолжите

льное
	1

незначительное
	3
	Воздействие низкой значимости

	Наземная фауна
	Интегральное воздействие
	1

локальное
	3

продолжите

льное
	1

незначительное
	3
	Воздействие низкой значимости

	Шум
	Физическое воздействие
	1

локальное
	3

продолжите

льное
	1

незначительное
	3
	Воздействие низкой значимости

	Электромагнитное воздействие
	Физическое воздействие
	1

локальное
	3

продолжите

льное
	1

незначительное
	3
	Воздействие низкой значимости

	Вибрация
	Физическое воздействие
	1

локальное
	3

продолжите

льное
	1

незначительное
	3
	Воздействие низкой значимости


Таким образом, категория значимости рассматриваемого определяется, как воздействие низкой значимости.

11.3 Вероятность аварийных ситуаций (с учетом технического уровня объекта и наличия опасных природных явлений)
Вероятность возникновения аварийных ситуаций на каждом конкретном объекте зависит от множества факторов, обусловленных горно-геологическими, климатическими, техническими и другими особенностями. Количественная оценка вероятности возникновения аварийной ситуации возможна только при наличии достаточно полной репрезентативной, статистической информационной базы данных, учитывающей специфику эксплуатации объекта.

Оценка вероятности возникновения аварийных ситуаций используется для определения или оценки следующих явлений:

· потенциальные события или опасности, которые могут привести к аварийной ситуации, а также к вероятным катастрофическим воздействиям на окружающую среду при осуществлении конкретного проекта;

· вероятность и возможность наступления такого события;

· потенциальная величина или масштаб экологических последствий, которые могут быть причинены в случае наступления такого события.

Потенциальные опасности, связанные с риском проведения строительных работ, могут возникнуть в результате воздействия, как природных факторов, так и антропогенных.

Природные факторы воздействия
Под природными факторами понимаются разрушительные явления, вызванные природно-климатическими причинами, которые не контролируются человеком. Иными словами, при возникновении природной чрезвычайной ситуации возникает опасность саморазрушения окружающей среды. К ним относятся:

· землетрясения;

· ураганные ветры;

· повышенные атмосферные осадки.

Сейсмическая активность. Проектируемый объект находится в сейсмобезопасном районе, поэтому исключены опасные явления экзогенного характера типа селей, наводнений, оползней и др. Степень интенсивности опасных явлений невысока.
Характер воздействия: одномоментный. Вероятность возникновения землетрясения крайне низкая.

Неблагоприятные метеоусловия. В результате неблагоприятных метеоусловий, таких как сильные ураганные ветры, повышенные атмосферные осадки, могут произойти частичные повреждения оборудования, кабельных линий силовых приводов на территории площадки.

Анализ ранее представленных природно-климатических данных показал, что для летнего периода работ характерна вероятность возникновения пожароопасных ситуаций, в связи с засушливым типом климата. Кроме того, данные аварийные ситуации могут возникнуть при неосторожном обращении персонала с огнем и нарушением правил техники безопасности. 

Характер воздействия: временный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная.

Антропогенные факторы воздействия

Под антропогенными факторами понимаются быстрые разрушительные изменения окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации.

К антропогенным факторам относятся факторы производственной среды и трудового процесса.

Возможные техногенные аварии при проведении работ можно разделить на следующие категории:

· Воздействие машин и оборудования - могут возникнуть ситуации, приводящие к травмам людей в результате столкновения с движущимися частями и элементами оборудования, и причиняемыми неисправными шкивами, и лопнувшими тросами, захват одежды шестернями, сверлами. Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций мала. Для предотвращения подобных ситуаций персонал своевременно проходит инструктаж по технике безопасности.

· Воздействие электрического тока – поражения током в результате прикосновения к проводникам, находящимся под напряжением, неправильного обращения с электроинструментами, при работе во время грозы. Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная. Для предотвращения подобных ситуаций персонал своевременно проходит инструктаж по технике безопасности. 

· Разливы нефтепродуктов и иных потенциально опасных веществ – эксплуатация неисправных автотранспортных средств, или их опрокидывание, также повреждение емкостей хранения ГСМ может привести к возникновению аварий и как следствие к утечке нефтепродуктов. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций крайне низкая. Для предотвращения подобных ситуаций персонал своевременно проходит инструктаж по технике безопасности, также должны осуществлять контроль за техническим состоянием транспорта во избежание проливов ГСМ.

· Человеческий фактор. Основными причинами большинства несчастных случаев, является несоответствие текущего планирования развития работ утвержденным проектным решениям, а также низкая эффективность деятельности служб ведомственного надзора. Основные причины возникновения аварийных ситуаций обусловлены недостаточной обученностью обслуживающего персонала, их эмоциональной неустойчивостью, недостаточным уровнем оперативного мышления, дефектами оперативной памяти, проявлением растерянности в чрезвычайной ситуации, а также прямым нарушением должностных инструкций вследствие безответственности и халатного отношения к своим должностным обязанностям. Профессиональный отбор, обучение работников, проверка их знаний и навыков безопасности труда.
Зона воздействия при аварийных ситуациях природного и антропогенного происхождения ограничивается пределами территории рассматриваемого объекта. 

11.4 Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды (включая недвижимое имущество и объекты историко-культурного наследия) и населения

При деятельности объекта могут иметь место рассмотренные выше возможные аварийные ситуации. 

Рассмотренные модели наиболее вероятных аварийных ситуаций, их последствиях и рекомендации по их предотвращению приведены в таблице 11.5.
Таблица 11.5 - Последствия аварийных ситуаций при осуществлении проектных решений

	Опасность/событие
	Риск
	Последствия
	Комментарии

	Природные
	Антропо-

генные
	
	
	

	Сейсмическая

активность
	
	Низкий
	Потеря контроля над

работой и возможность

возникновения пожара,

разлива ГСМ
	Объект строительства не находится в

сейсмически активной

зоне.

	Неблагоприятные

метеоусловия
	
	Низкий
	Наиболее неблагоприятный вариант:

Повреждение  оборудования, разлив ГСМ и других опасных материалов, возникновение пожара на складе ГСМ
	Оборудование

предназначено для работы

в исключительно суровых погодных условиях;

Осуществление специальных мероприятий по ликвидации последствий

Использование хранилища ГСМ полностью оборудованных в соответствии со всеми требованиями

	
	Воздействие

электрического тока
	Низкий
	Поражение током,

несчастные случаи
	Обучение персонала правилам техники безопасности и действиям

в чрезвычайных ситуациях

	
	Воздействие машин и технологического

оборудования
	Низкий
	Получение травм в

результате столкновения с

движущимися частями и элементами оборудования
	Строгое соблюдение

правил техники

безопасности,

своевременное устранение

технических неполадок

	
	Разливы нефтепродуктов и иных потенциально опасных веществ
	Низкий 
	Загрязнение почвенно-

растительного покрова,

подземных и

поверхностных вод;

Возникновение пожара 
	Своевременное

устранение технических

неполадок оборудования;

Осуществление

мероприятий по установке

и ликвидации последствий;

 Строгое соблюдение

правил техники

безопасности

	
	Человеческий

фактор
	Низкий
	Случаи травматизма

рабочего персонала
	Строгое соблюдение

принятых проектных

решений по охране труда

и технике безопасности

	
	Аварии с

автотранспортной

техникой
	Низкий
	Загрязнение почвенно-

растительного покрова,

подземных и

поверхностных вод;

Возникновение пожара
	Своевременное

устранение технических

неполадок оборудования;

Осуществление

мероприятий по установке

и ликвидации последствий;

 Строгое соблюдение

правил техники

безопасности


Деятельность рассматриваемого проекта предусматривается вдали от охраняемых объектов и не затрагивает памятников, состоящих на учете в органах охраны памятников Комитета культуры РК, имеющих архитектурно-художественную ценность и представляющих научный интерес в изучении народного зодчества Казахстана. Последствия для объектов историко-культурного наследия отсутствуют.

Конкретные последствия аварийных ситуаций для окружающей среды будут определяться непосредственно при аварийных случаях. В рамках настоящего проекта определено, что основными прогнозируемыми последствиями могут быть загрязнения почвенного покрова и пожары. Также возможен травматизм среди рабочего персонала. 

При загрязнении почвенного покрова разливами нефтепродуктов необходимо провести рекультивацию нарушенного участка (снятие загрязненного слоя). Своевременно проведенная рекультивация обеспечит недопущение проникновения нефтепродуктов в нижележащие слои почвы. Природные условия: 

· температура воздуха (чем выше температура воздуха, тем выше скорость окислительных процессов) 

· ветреность (ветер обдувает верхний слой почвы, создавая динамически повышенную концентрацию кислорода над ней, способствуя окислению. Ветер создает токи воздуха в воздушной системе почвы, по крайней мере той ее части, что осталась после загрязнения. Выветривание верхнего загрязненного и окисленного слоя также содействует дальнейшему очищению)

· уровень солнечной радиации (особенно доля ультрафиолетового излучения). Ультрафиолетовое излучение способствует окислительным реакциям и поэтому сильно ускоряет разложение нефти) 

· растительный покров (при сильном нефтяном загрязнении растительный покров обычно вымирает. Однако если загрязнение не очень велико, то он может способствовать очищению почвы. Образующийся от него за несколько лет растительный опад создает над загрязненным слоем чистый гумусовый слой, богатый аэробной микрофлорой, которая может вести окисление лежащих ниже нефтепродуктов). 

Результаты проведенных исследований показали, что вероятность возникновения аварийных ситуаций незначительна. Предусмотрены меры по предупреждению и устранению их с целью минимизации природных опасностей при осуществлении деятельности. Анализ мер по предупреждению и ликвидации аварий, позволяет говорить о том, что при их реализации вероятность возникновения аварий будет сведена к минимуму, т.е. воздействие может соответствовать низкому экологическому риску – терпимому. 
11.5 Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий

В планируемой деятельности особое внимание будет уделено мероприятиям по обеспечению безопасного ведения работ и технической надежности всех операций производственного цикла.



В целом, для предотвращения или предупреждения аварийных ситуаций при производстве планируемых работ рекомендуется следующий перечень мероприятий: 

· обязательное соблюдение всех нормативных правил при строительстве; 

· периодическое проведение инструктажей и занятий по технике безопасности, постоянное напоминание всему рабочему персоналу о необходимости соблюдения правил безопасности; 

· все операции по заправке, хранению, транспортировке ГСМ должны проходить под контролем ответственных лиц и строго придерживаться правил техники безопасности; 

· своевременное устранение утечек топлива; 

· использование контейнеров для сбора отработанных масел. 

При выполнении работ будут выполняться требования законодательства Республики Казахстан и международные правила в области промышленной безопасности по предотвращению аварий и ликвидации их последствий.

Список литературы

1. Экологический кодекс РК от 02.01.2021 г. №400-VI ЗРК.

2. Водный кодекс РК от 09.07.2003 г. №481-II.

3. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 13 августа 2021 года №327 «Об утверждении критериев оценки экологической обстановки территории».

4. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10 марта 2021 года № 63. «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду».

5. РНД 03.7.0.6.02-94. «Инструкция по осуществлению государственного контроля за охраной окружающей природной среды от загрязнения промышленными отходами предприятий».

6. РНД 01.01.03-94 «Правила охраны поверхностных вод РК».

7. Инструкция по организации и проведению экологической оценки, утвержденная приказом Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30 июля 2021 года № 280.

8. СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология».

9. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (Приказ и. о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2).

10. Санитарные правила «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утвержденные приказом Министра здравоохранения РК от 16.02.2022 года №ҚР ДСМ-15.
11. Санитарные правила «Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70.

12. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26.

13.
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» (Приказ и.о. Министра здравоохранения РК от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020).

14. Методика расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, утвержденные приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206.

15. Классификатор отходов, утвержденный приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 06 августа 2021 года № 314.

16. Филиал РГП на ПХВ «Казгидромет» МЭГ и ПР РК по

Карагандинской области «Информационный бюллетень о состоянии окружающей среды Карагандинской и Улытауской областей. Выпуск №4, 1 квартал  2025 года».

17. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Утвержденна приказом Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 г. № 221-Ө, (Приложение 8);

18. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в т.ч. АБЗ., утвержденная приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. №100-п, Приложение №12;

19. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий, утвержденная приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. №100-п, Приложение 3;

20. Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004;

21. Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.025.05-2004;

22. Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при работе с пластмассовыми материалами. Утверждена приказом Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 г. № 221-Ө, (Приложение 5);

23. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок, утвержденная приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. №100-п, Приложение 14;

24. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005.
Приложения


[image: image6.png]


[image: image7.wmf]пр

Q


Республика Казахстан


ТОО «Корпорация Казахмыс»


Головной проектный институт






































Раздел «Охраны окружающей среды» 


по объекту


«Ремонтно-механическое специализированное 


управление» филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - 


«Balqash Tau-ken ondirisi»














П-25А-04/18














�


  




















2025 г.








PAGE  
Ремонтно-механическое специализированное управление филиала 
ТОО «Корпорация Казахмыс» — «Balqash Tau-ken ondirisi». РООС

