Республика Казахстан

Акмолинская область

Раздел «Охрана окружающей среды»

к проекту ликвидации участка добычи гравийно-песчаной смеси месторождения «Садовое» в Целиноградском районе, Акмолинской области.

Разработчик: ТОО «Компания Агропромпроект»

Директор

ТОО «Компания Агропромпроект»                                     Прокопенко А. В.

г. Кокшетау – 2025

CОСТАВ ПРОЕКТА

Экологическая оценка воздействия на окружающую среду разработана в соответствии с требованиями экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных и других правил и норм, действующих на территории Республики Казахстан, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья эксплуатацию объекта при соблюдении всех проектных решений.

Ответственный исполнитель: Прокопенко А.В. (8-716-2-76-03-81, +7-705-745-75-83)

АННОТАЦИЯ

Экологическим кодексом Республики Казахстан от 1.07.2021 г. определены правовые, экономические и социальные основы охраны окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, предотвращение вредного воздействия хозяйственной или иной деятельности на естественные экологические системы, сохранение биологического разнообразия и организацию рационального природопользования, которые соблюдены в настоящем проекте оценки воздействия на окружающую среду (III стадия ОВОС).

Оценка воздействия на окружающую среду – процедура, в рамках которой оцениваются возможные последствия хозяйственной и иной деятельности для окружающей среды и здоровья человека, разрабатываются меры по предотвращению неблагоприятных последствий хозяйственной и иной деятельности для окружающей среды и здоровья человека, разрабатываются меры по предотвращению неблагоприятных последствий (уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов), оздоровлению окружающей среды с учетом требований экологического законодательства Республики Казахстан.

Оценка воздействия на окружающую среду является обязательной для любых видов хозяйственной и иной деятельности, которые могут оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду и здоровье населения. Результаты оценки воздействия являются неотъемлемой частью предплановой, плановой, предпроектной и проектной документации.

Целью экологического нормирования является регулирование качества окружающей среды и установление допустимого воздействия на нее, обеспечивающих экологическую безопасность, сохранение экологических систем и биологического разнообразия.

Месторождение расположено в Целиноградском районе Акмолинской области.

Раздел "Охрана окружающей среды" (стадия 3) в составе рабочего проекта, содержит технические решения по предотвращению неблагоприятных воздействий на окружающую среду:

- приведены основные характеристики природных условий района проведения работ;

- определены источники неблагоприятного воздействия на окружающую среду и степень влияния выбросов на загрязнение атмосферы в период работ;

- содержатся решения по охране природной среды от загрязнения.

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу будет осуществляться в 2025-2026 году.

Плата за выбросы от транспорта и техники производится от количества фактически сожженного топлива по ставкам платы и размеру МРП установленным на расчетный год.

Проектом предусмотрено 2 вида ведения работ по ликвидации сельскохозяйственное направление рекультивации с использованием обваловки и водохозяйственное направление рекультивации с использованием обваловки.

Второй вариант ликвидации выгоден для предприятия по финансовой части, а также при проведении общественных слушаний, было выбрано и утверждено водохозяйственное направление так как это более альтернативный вариант как для местного населения, так и для предприятия ТОО «Сәби - Құрылыс». Поэтому для расчета приблизительной стоимости по ликвидации последствий произведенных операций по добыче и операций, планируемых на предстоящие три года, принимаем второй вариант.

Нарушаемые земли после проведения рекультивации предусматривается использовать для водохозяйственных целей. Рекультивируемые земли, на которых расположена промышленная площадка карьера рекомендуется использовать в качестве водохозяйственного назначения.

Согласно пп. 9 ст. 87 Экологического кодекса Республики Казахстан обязательной экологической экспертизе подлежат проектные документы для видов деятельности, не требующих экологического разрешения, для которых законами Республики Казахстан предусмотрено обязательное наличие положительного заключения ГЭЭ.

| АННОТАЦИЯ |  |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ОГЛАВЛЕНИЕ |  |  | 5 |
| 1 | ВВЕДЕНИЕ |  | 10 |
| 2 | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ |  | 11 |
| 3 | КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ |  | 11 |
|  | 3.1 | Технологические и архитектурно-инженерные решения по объекту | 11 |
|  | 3.2 | Организация строительства | 13 |
| 4 | ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА |  | 13 |
|  | 4.1 | Характеристика климатических условий необходимых для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду | 13 |
|  | 4.2 | Характеристика современного состояния воздушной среды | 15 |
|  | 4.3 | Источники и масштабы расчетного химического загрязнения: при предусмотренной проектом максимальной загрузке оборудования, а также при возможных залповых и аварийных выбросах | 15 |
|  | 4.4 | Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух, обеспечивающие соблюдение в области воздействия намечаемой деятельности экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей его качества, а до их утверждения – гигиенических | 16 |
|  | 4.5 | Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ | 17 |
|  | 4.6 | Расчеты ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха с учетом действующих, строящихся и намеченных к строительству предприятий (объектов) и существующего фонового загрязнения | 17 |
|  | 4.7 | Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия | 22 |
|  | 4.8 | Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха | 23 |
|  | 4.9 | Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий, обеспечивающих соблюдение экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей его качества, а до их утверждения – гигиенических нормативов | 23 |
| 5 | ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД |  | 23 |
|  | 5.1 | Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период ликвидации, требования к качеству используемой воды | 24 |
|  | 5.2 | Водный баланс объекта | 24 |
|  | 5.3 | Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика. | 24 |
|  | 5.4 | Поверхностные воды | 25 |
|  | 5.5 | Подземные воды | 27 |
|  |  | Мероприятия по защите поверхностных и подземных вод | 27 |
|  | 5.6 | Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ | 28 |
| 6 | ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА |  | 28 |
|  | 6.1 | Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта | 28 |
|  | 6.2 | Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период ликвидации | 29 |
|  | 6.3 | Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы | 29 |
|  | 6.4 | Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий | 27 |
|  | 6.5 | Радиационная характеристика полезных ископаемых | 27 |
| 7 | ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ |  | 30 |
|  | 7.1 | Виды и объемы образования отходов | 30 |
|  | 7.2 | Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов) | 30 |
|  | 7.3 | Рекомендации по управлению отходами: накоплению, сбору, транспортировке, восстановлению или удалению | 30 |
|  | 7.4 | Виды и количество отходов производства и потребления (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами), подлежащих включению в декларацию о воздействии на окружающую среду. | 31 |
| 8 | ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ |  | 31 |
| 8.1 | Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий; |  | 31 |
| 8.2 | Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения. |  | 32 |
| 9 | ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ |  | 32 |
|  | 9.1 | Состояние и условия землепользования | 32 |
|  | 9.2 | Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта | 32 |
|  | 9.3 | Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров | 33 |
|  | 9.4 | Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы | 33 |
|  | 9.5 | Организация экологического мониторинга почв | 34 |
| 10 | ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ |  | 34 |
|  | 10.1 | Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта | 34 |
|  | 10.2 | Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние | 34 |
|  | 10.3 | Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории, в том числе через воздействие на среду обитания растений; угроза редким, эндемичным видам растений в зоне влияния намечаемой деятельности | 35 |
|  | 10.4 | Обоснование объемов использования растительных ресурсов; | 35 |
|  | 10.5 | Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность; | 35 |
|  | 10.6 | Ожидаемые изменения в растительном покрове (видовой состав, состояние, продуктивность сообществ, оценка адаптивности генотипов, хозяйственное и функциональное значение, загрязненность, пораженность вредителями), в зоне действия объекта и последствия этих изменений для жизни и здоровья населения | 36 |
|  | 10.7 | Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и улучшению среды их обитания | 36 |
|  | 10.8 | Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, а также по мониторингу проведения этих мероприятий и их эффективности | 37 |
| 11 | ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР |  | 38 |
|  | 11.1 | Исходное состояние водной и наземной фауны | 38 |
|  | 11.2 | Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных | 38 |
|  | 11.3 | Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных в процессе ликвидации объекта | 38 |
|  | 11.4 | Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия объекта, оценка последствий этих изменений и нанесенного ущерба окружающей среде | 39 |
|  | 11.4 | Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизация и смягчение | 39 |
| 12 | ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛАНДШАФТЫ |  | 40 |
| 13 | ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ |  | 40 |
|  | 13.1 | Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности | 40 |
|  | 13.2 | Обеспеченность объекта в период ликвидации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения | 40 |
|  | 13.3 | Влияние намечаемого объекта на регионально-территориальное природопользование | 41 |
|  | 13.4 | Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях ликвидации объекта и возможных аварийных ситуациях) | 41 |
|  | 13.5 | Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности | 41 |
|  | 13.6 | Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности | 41 |
| 14 | ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |  | 41 |
|  | 14.1 | Ценность природных комплексов (функциональное значение, особо охраняемые объекты), устойчивость выделенных комплексов (ландшафтов) к воздействию намечаемой деятельности | 41 |
|  | 14.2 | Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме ликвидации объекта | 42 |
|  | 14.3 | Вероятность аварийных ситуаций (с учетом технического уровня объекта и наличия опасных природных явлений), при этом определяются источники, виды аварийных ситуаций, их повторяемость, зона воздействия | 42 |
|  | 14.4 | Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды (включая недвижимое имущество и объекты историко-культурного наследия) и население | 43 |
|  | 14.5 | Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий | 43 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ |  |  | 44 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ |  |  |  |
| Приложение 1 Спутниковая карта района расположения месторождения |  |  | 46 |
| Приложение 2 Лицензия ТОО «Компания Агропромпроект» |  |  | 47 |

1. ВВЕДЕНИЕ

Месторождение гравийно-песчаной смеси «Садовое» административно расположено на территории Новоишимского сельского округа Целиноградского района Акмолинской области.

Настоящий раздел подготовлен в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан, «Инструкции по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу», а также иных нормативных и законодательных актов Республики Казахстан.

Ликвидация последствий недропользования относится к видам деятельности, не требующим получения экологического разрешения (пункт 9 статьи 87 Экологического кодекса Республики Казахстан). При этом выполнение данных работ допускается только при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.

Работы по ликвидации объектов недропользования не относятся к видам деятельности, для которых проведение процедуры оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и скрининга является обязательным.

В то же время проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным для всех видов хозяйственной и иной деятельности, способных оказать прямое либо косвенное влияние на окружающую среду и здоровье населения. Результаты ОВОС включаются в состав предплановой, плановой, предпроектной и проектной документации.

Согласно статье 12 Экологического кодекса РК п.2 виды деятельности, не указанные в приложении 2 к настоящему Кодексу или не соответствующие изложенным в нем критериям, относятся к объектам IV категории. В связи с этим объем выбросов не нормируется. Приблизительные выбросы загрязняющих веществ на период проведения работ 2025-2026 год без учета автотранспорта составляет 0.23993 т/год.

Раздел «Охрана окружающей среды» к проекту ликвидации участка добычи гравийно-песчаной смеси месторождения «Садовое» в Целиноградском районе, Акмолинской области выполнен на основании исходных данных предоставленных заказчиком ТОО «Сәби - Құрылыс».

Раздел «Охрана окружающей среды» к проекту ликвидации участка добычи гравийно-песчаной смеси месторождения «Садовое» в Целиноградском районе, Акмолинской области разработан согласно договору.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

В административном положении месторождение Садовое гравийно-песчанной смеси находится на территории Новоишимского сельского округа Целиноградского района, Акмолинской области. Ближайший населенный пункт – в 1,5 км к востоку от месторождения расположен п. Семеновка, в 52 км к северо-западу от г. Астана.

Район характеризуется спокойным рельефом, отсутствием сейсмической активности и благоприятными природно-климатическими условиями для ведения хозяйственной деятельности.

Площадка отвечает санитарно-гигиеническим, пожаро-взрывобезопасным, экологическим, социальным, экономическим, функциональным, технологическим и инженерно-техническим требованиям. Ликвидационные работы на месторождении намечено осуществлять так, чтобы минимизировать воздействие на окружающую природную среду.

Жилые здания, а также объекты, к которым установлены повышенные санитарно-эпидемиологические требования (зоны отдыха, территории курортов, садоводческие товарищества, образовательные, детские и оздоровительные учреждения), в пределы санитарно-защитной зоны месторождения не входят.

Территория расположения объекта не попадает в границы санитарно-защитных зон и санитарных разрывов предприятий и сооружений, являющихся потенциальными источниками воздействия на окружающую среду и здоровье населения (в том числе СТО и иные производственные объекты). В непосредственной близости от площадки отсутствуют автозаправочные станции (на расстоянии более 2500 м) и кладбища (на расстоянии свыше 10 000 м).

На исследуемом участке также отсутствуют скотомогильники и места захоронения животных, неблагополучных по сибирской язве и другим особо опасным инфекционным заболеваниям.

Ближайший водный объект-река Ишим-расположен на расстоянии более 1500 м к югу от исследуемого участка. В соответствии с постановлением акимата Акмолинской области от 03.05.2022 г. № А-5/222 «Об установлении водоохранных зон и полос водных объектов Акмолинской области, режима и особых условий их хозяйственного использования», ширина водоохранной зоны реки Ишим установлена в размере 1000 м, а водоохранной полосы-в пределах от 35 до 100 м.

3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

3.1. Технологические и архитектурно-инженерные решения по объекту

Проект ликвидации участка добычи гравийно-песчаной смеси месторождения «Садовое», расположенного в Целиноградском районе Акмолинской области, разработан с целью завершения горнодобычных работ и восстановления нарушенных земель в соответствии с требованиями экологического законодательства Республики Казахстан.

Основной задачей ликвидационных мероприятий является обеспечение безопасного завершения эксплуатации месторождения, восстановление природного рельефа и предотвращение негативного воздействия на окружающую среду.

Работы по ликвидации месторождения предусматриваются выполнять поэтапно и включают подготовительный, технический, водохозяйственный и биологический этапы.

На подготовительном этапе выполняются работы по инженерно- геодезической съемке территории, уточнению границ участка и подгортовке площадки к проведению рекультационных мероприятий. Территория освобождается от горнотранспортного оборудования, временных строений, бытовых помещений и санитарных объектов. Производится сбор, сортировка и вывоз отходов эксплуатации на специализированные полигоны. Также предусматривается организация временных подъездных путей для транспортировки оборудования и материалов.

Технический этап включает в себя комплекс работ по восстановлению рельефа местности и обеспечению безопасного состояния территории, а именно:

- освобождение участка нарушенных земель от горнотранспортного оборудования, временных строений (бытовок, уборных) и прочих вспомогательных сооружений;

- выполаживание вскрышного горизонта карьера до ландшафта пологого типа с углом откоса 15°. Работы выполняются экскаватором: грунт срезается с верхней части уступа и укладывается на расстоянии около 5,0 м от верхней бровки, формируя защитную обваловку высотой до 2,5 м;

- планировка поверхности вскрышного горизонта до пологого рельефа, включая выравнивание дна участка горных работ, с целью предотвращения застоя воды и улучшения устойчивости откосов;

- нанесение плодородного слоя почвы толщиной 0,4 м на рекультивируемые участки для подготовки территории к биологическому восстановлению.

После окончания технического этапа предусматривается водохозяйственный этап. На данном этапе выполняются мероприятия по организации поверхностного водоотвода для предотвращения застоя воды и размыва откосов. Обеспечивается направление стока ливневых и талых вод за пределы рекультивируемого участка, а также контроль состояния дренажной системы в период восстановления. Эти работы позволяют стабилизировать гидрологический режим и создать условия для последующего проведения биологического восстановления.

После завершения водохозяйственного этапа предусматривается биологический этап рекультивации.

Его основная цель-восстановление растительного покрова, улучшение структуры почвы и повышение её плодородия. На данном этапе выполняются агротехнические работы: рыхление и боронование поверхности, внесение удобрений, посев многолетних трав, устойчивых к местным климатическим условиям (овсяница луговая, кострец безостый, клевер ползучий и другие). Работы проводятся с учётом рекомендаций по зональной агротехнике. В результате формируется устойчивый травяной покров, предотвращающий эрозию и обеспечивающий экологическую устойчивость восстановленной территории.

После завершение всех этапов ликвидации участок будет приведён в состояние, максимально приближённое к природному ландшафту. Территория станет экологически безопасной, устойчивой к воздействию внешних факторов и пригодной для дальнейшего использования в рекреационных или природоохранных целях.

Объемы работ на техническом этапе рекультивации и применяемое оборудование

Проектные решения по направлению рекультивации в конечной цели будут предполагать устройство объектов сельскохозяйственного назначения, согласно ГОСТу 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации».

Режим работы на техническом этапе рекультивации принят аналогичный режиму работы карьера в эксплуатационный период.

Снятый ПРС в необходимом объеме будет использован для покрытия земельного участка нарушенных горными работами.

Транспортировка ПРС, заскладированного на складах, будет осуществляться посредством погрузчика ZL-50G, автосамосвала КамАЗ 5511.

Выполаживание и планировочные работы будут произведены с помощью бульдозера Т-170М.

Расчет сменной производительности экскаватора при выполаживании вскрышного горизонта

В процессе завершения горных работ предусмотрено выполнение выполаживания вскрышного горизонта карьера с применением экскаватора. Работы осуществляются с формированием плавных сопряжений откосов с естественным рельефом местности, что обеспечивает устойчивость и безопасность откосов после завершения эксплуатации карьера.

Выполаживание и последующая планировка поверхности выполняются по принципу нулевого баланса-объём срезаемого грунта соответствует объёму выемки.

Объём земляных работ по выполаживанию вскрышного горизонта на один погонный метр определён графическим методом. Общий объём срезаемой и перемещаемой земляной массы при проведении данных работ составляет 12 000 м³,что соответствует объёму вынимаемого грунта при выполаживании вскрышного горизонта.

Наружное водоснабжение.

Питьевая вода доставляется в емкостях объемом 30 л, которые не реже одного раза в неделю промываются горячей водой или подвергаются дезинфекции. Расход питьевой воды составляет 25 л/чел. в сутки.

Поставка питьевой воды осуществляется с ближайшего населенного пункта а. Караменды батыра. Контроль за качеством воды осуществляется районной санитарно-эпидемиологической службой путем ежеквартального отбора проб для бактериологического и химического анализа.

Качество питьевой воды должно соответствовать требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» и СанПиН РК № 3.01.067-97 «Вода питьевая».

Для хозяйственно-бытовых нужд работающих используется привозная вода. Работа пищеблока и душевых на территории карьера не предусматривается.

Наружное электроснабжение.

Электроснабжение на территории месторождения не предусмотрено, необходимости в электричестве нет, все процессы и механизмы работают от двигателей внутреннего сгорания.

3.2. Организация строительства

Строительные работы на месторождении отсутствуют.

4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

4.1. Характеристика климатических условий необходимых для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду

Климат Целиноградского района отличается резко континентальным характером, типичным для территории Акмолинской области. Он характеризуется значительными суточными и годовыми колебаниями температуры воздуха, продолжительной (до 6-7 месяцев) холодной и малоснежной зимой, а также сравнительно коротким, сухим и жарким летом.

Самым холодным месяцем является январь со средней температурой воздуха -15,7 °С, а наиболее тёплым- июль со средней максимальной температурой +25,9 °С. Заморозки, как правило, наблюдаются во второй половине сентября, а устойчивый снежный покров формируется в конце октября- начале ноября. Толщина снежного покрова в среднем составляет до 39 мм, при высоте не более 0,5-0,6 м. Полное таяние снега происходит, как правило, к началу мая.

Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет около 335 мм, из которых 60-70 % выпадает в тёплый период года. Средняя продолжительность тёплого сезона (со среднесуточной температурой выше 0 °С) составляет порядка 190 дней. Глубина промерзания грунтов варьируется в пределах 1,1-2,0 м, в зависимости от толщины снежного покрова.

Для района характерна повышенная ветровая активность: среднегодовая скорость ветра достигает 3,2-4,8 м/с. В зимний период преобладают ветры южных направлений (Ю, ЮЗ, З), а летом усиливаются северные и западные ветра. Сильные ветры нередко вызывают снежные заносы и бураны зимой, а также пыльные бури и суховеи в летний период. Количество дней с ветровой активностью достигает 280-300 в год.

Согласно климатическому районированию, территория относится к I климатическому району, подрайону 1В (в соответствии с СП РК 2.04.01-2017 «Строительная климатология»). Район является несейсмичным, рельеф местности-равнинный, что способствует активному развитию ветровых процессов. Безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности, составляет 1,0.

Сейсмические условия

В соответствии с требованиями СНиП РК 2.03-04-2001 «Строительство в сейсмических районах» и данными карты сейсмического районирования Республики Казахстан, рассматриваемая территория расположена вне зоны проявления сейсмической активности, что исключает вероятность развития сейсмических процессов.

Радиационные условия

Территория Акмолинской области характеризуется относительно повышенным естественным радиационным фоном, обусловленным наличием урановых, ториевых и редкометальных рудных провинций, а также распространением грунтовых и подземных вод с повышенным содержанием природных радионуклидов.

Средний уровень природного радиационного фона составляет около 0,25 мкЗв/час, повышаясь на отдельных участках северной части региона до 0,35 мкЗв/час и снижаясь в южной части до 0,15 мкЗв/час.

Основные метеорологические характеристики района приведены в таблице 4.1.1 СП РК 2.04.01-2017 «Строительная климатология».

Таблица 4.1.1

| Метеорологические характеристики |  |
| --- | --- |
| Акмол.обл., Целиноградский р-н |  |
| Акмол.обл., Целиноградский р-н |  |
| Hаименование характеристик | Величина |
| Коэффициент, зависящий от стратификации | 200 |
| атмосферы, А |  |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1.00 |
| Средняя максимальная температура наружного | 27.0 |
| воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С |  |
| Средняя температура наружного воздуха наибо- | -15.9 |
| лее холодного месяца (для котельных, работа- |  |
| ющих по отопительному графику), град С |  |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |
| С | 6.0 |
| СВ | 12.0 |
| В | 11.0 |
| ЮВ | 12.0 |
| Ю | 14.0 |
| ЮЗ | 20.0 |
| З | 17.0 |
| СЗ | 8.0 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с | 4.8 |
| Скорость ветра (по средним многолетним | 12.0 |
| данным), повторяемость превышения которой |  |
| составляет 5 %, м/с |  |

Таким образом, климатические условия Целиноградского района характеризуются умеренно-континентальным климатом с холодной зимой, жарким летом и преобладанием ветров юго-западного направления.

4.2. Характеристика современного состояния воздушной среды

В соответствии с районированием территории Республики Казахстан, выполненным Казахским научно-исследовательским гидрометеорологическим институтом, рассматриваемый район отнесён ко II зоне по потенциалу загрязнения атмосферы, что соответствует умеренному уровню загрязнения. Природно-климатические условия территории в целом способствуют эффективному самоочищению атмосферного воздуха от вредных примесей.

Метеорологические (климатические) условия оказывают существенное влияние на процессы переноса и рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. Основными факторами, определяющими интенсивность рассеивания примесей, являются скорость и направление ветра, а также температурная стратификация атмосферы. Дополнительное воздействие на уровень загрязнения воздуха оказывают метеорологические явления, такие как туманы, осадки и радиационный режим.

Оценка состояния окружающей среды проводится без учётом фоновых концентраций загрязняющих веществ. Численность населения в ближайшем к объекту населенном пункте составляет менее 10 000 человек.

4.3. Источники и масштабы расчетного химического загрязнения: при предусмотренной проектом максимальной загрузке оборудования, а также при возможных залповых и аварийных выбросах

На карьере по окончанию добычных работ предусматриваются следующие виды работ:

- освобождение участка нарушенных земель от горнотранспортного оборудования, временных сооружений (бытовок, уборных и т.п)

- выполаживание вскрышного горизонта карьера до ландшафта пологого типа с углом откоса 15° (экскаватором грунт срезается с верхней бровки уступа, тем самым создавая обваловку карьера высотой 1м)

- планировка поверхности вскрышного горизонта до пологого типа, включая до участка горных работ

- нанесение плодородного слоя почвы толщиной 0,4 м на рекультируемые участки.

Погрузка плодородного слоя почвы (ПСП) из отвалов временного хранения будет производиться погрузчиком (объем ковша - 3,0 м³, источник №6012). Далее ПСП транспортируется к участку рекультивации автосамосвалами грузоподъемностью 20 тонн (источник №6013).

Планировка поверхности суглинками осуществляется бульдозером (источник №6014). Перемещение ПСП на рекультивируемый участок также производится бульдозером (источник №6015). Прикатывание поверхности выполняется катком на пневмоходу после завершения планировочных работ в целях предотвращения эрозионных процессов.

Материалы для рекультивации представлены плодородным слоем почвы мощностью 0,2 м и суглинками мощностью до 2,0 м.

Работа передвижных источников сопровождается выделением в атмосферный воздух следующих загрязняющих веществ: диоксид азота (NO₂); оксид углерода (CO); углеводороды предельные C₁₂–C₁₉.

Валовый выброс загрязняющих веществ при работе передвижных источников не нормируется; при расчетах учитывается только максимальный выброс (г/с) для целей моделирования рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

После завершения технического этапа рекультивации предусматривается проведение биологического этапа.

Для разработки наиболее эффективных и рациональных методов восстановления нарушенного ландшафта необходимо учитывать процессы естественной эволюции и восстановления растительного покрова. Биологическая рекультивация нарушенных земель направлена на улучшение качества земельных ресурсов и, по возможности, восстановление почвенного плодородия.

Биологический этап рекультивации является завершающим и проводится с учетом зональных агротехнических рекомендаций, утвержденных для соответствующей природно-климатической зоны. Работы включают посев трав для формирования растительных сообществ декоративного и озеленительного назначения.

Пылеулавливающее оборудование

Пылеулавливающее и газоочистное оборудование на источниках выбросов загрязняющих веществ отсутствует.

Залповые и аварийные выбросы

Условия работы и применяемые технологические процессы при ликвидации месторождения не предусматривают возможности залповых и аварийных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

4.4. Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух, обеспечивающие соблюдение в области воздействия намечаемой деятельности экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей его качества, а до их утверждения – гигиенических нормативов

В рамках ликвидации месторождения гравийно-песчаной смеси «Садовое» и проведения рекультивационных мероприятий предусматривается внедрение малоотходных и экологически эффективных технологий, направленных на снижение негативного воздействия на атмосферный воздух, почвенно-растительный покров и прилегающую территорию.

Основным направлением экологической политики предприятия является минимизация образования загрязняющих веществ и обеспечение соблюдения нормативов качества атмосферного воздуха в зоне влияния объекта.

При реализации технологических операций применяется техника и оборудование, соответствующие требованиям безопасности и экологическим нормам. Все механизмы проходят своевременное техническое обслуживание, что исключает повышенные выбросы выхлопных газов и утечки горюче-смазочных материалов.

Ликвидационные работы на участке выполняются с использованием рациональных режимов эксплуатации машин и механизмов. Режим работы двигателей внутреннего сгорания организован таким образом, чтобы минимизировать холостой ход и тем самым снизить расход топлива и объёмы выбросов.

Для предотвращения вторичного пылеобразования предусмотрен комплекс пылеподавляющих мероприятий:

- регулярное орошение технологических дорог и рабочих площадок в сухую и ветреную погоду

- уплотнение и планировка поверхностей с целью снижения ветровой эрозии;

ограничение скорости движения автотранспорта по территории участка

- минимизация высоты падения при погрузке и выгрузке песчано-гравийной смеси

- проведение работ преимущественно в периоды с низкой ветровой активностью.

Кроме того, по мере выполнения технического этапа рекультивации применяется технология повторного использования снятого плодородного слоя почвы (ПРС) для покрытия нарушенных земель, что исключает образование отходов и способствует восстановлению почвенного покрова.

Принятая технология добычи и рекультивации характеризуется низким уровнем образования отходов и соответствует принципам рационального природопользования и наилучших доступных технологий (НДТ). Данный подход обеспечивает комплексное использование сырьевых и энергетических ресурсов, способствует снижению удельных выбросов загрязняющих веществ и повышает общую экологическую эффективность производства.

Применяемые методы организации работ и технические решения направлены на исключение залповых и неорганизованных выбросов пыли и выхлопных газов.

Воздействие на атмосферный воздух в период проведения ликвидационных мероприятий носит кратковременный и локальный характер, не оказывая существенного влияния на санитарно-гигиеническое состояние приземного слоя атмосферы.

Технологический процесс рекультивации полностью соответствует современным требованиям природоохранного законодательства Республики Казахстан и обеспечивает достижение установленных экологических и гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха.

4.5. Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ

Для рассматриваемой деятельности нормативы допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферный воздух не устанавливаются.

Согласно пункту 2 статьи 12 Экологического кодекса Республики Казахстан, виды деятельности, не указанные в приложении 2 к настоящему Кодексу и не соответствующие изложенным в нём критериям, относятся к объектам IV категории, оказывающим незначительное воздействие на окружающую среду.

В соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 «Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» (с изменениями, внесёнными приказом и.о. Министра от 19 октября 2021 года № 408), рассматриваемая деятельность по ликвидации месторождения и рекультивации земель относится к объектам IV категории.

Основанием для отнесения является то, что:

-вид деятельности не включён в перечень, приведённый в приложении 2 к Экологическому кодексу РК;

- суммарный объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух составляет менее 10 тонн в год

- характер выбросов носит временный, нестационарный и локальный характер, без превышения нормативов качества атмосферного воздуха.

Таким образом, установление нормативов допустимых выбросов (НДВ) для рассматриваемого объекта не требуется, и деятельность осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к объектам IV катег

4.6. Расчеты ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха с учетом действующих, строящихся и намеченных к строительству предприятий (объектов) и существующего фонового загрязнения

Расчет ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха выполнен с учетом совокупного воздействия действующих, строящихся и проектируемых объектов, а также существующего фонового загрязнения на исследуемой территории. При расчете учитывались стационарные источники выбросов загрязняющих веществ, расположенные в пределах санитарно-защитной зоны предприятия, и данные о метеорологических условиях распространения примесей в приземном слое атмосферы.

Расчет выполнен согласно:

1) Приложение № 11 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов»

2) Приложение №12 к приказу Министра ООС РК от18.04.2008г № 100-п п.4 Расчет выбросов загрязняющих веществ от дорожно-строительной техники.

Валовый выброс от техники  и транспорта не рассчитывался, т.к. плата за выбросы от передвижных источников рассчитывается  от фактически сожженного топлива.

Источник загрязнения N 6010 , Пылящая поверхность

Источник выделения 01, Погрузка  ПСП  из отвалов временного хранения

Mмax=Pl*P2*P3*P4*G*106/3600, г/сек.

Мвал=Р1*Р2*РЗ*Р4* G * Т, т/год.

Р1- содержание пыли размером 0-200 мкм (таб 5,3)

Р2- доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размером частиц 0-50 мкм (таб. 5,3)

РЗ- коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы техники (таб. 5,2)

Р4- коэффициент, учитывающий влажность материала (таб. 5,5)

G - количество перерабатываемой породы т/час.

Т - количество рабочих часов в год.

12000мЗ в год (плотность 1,85 г/см3) = 22 200 тонн в год = 40,54 тонн в час

Коэффициент гравитационного оседания К=0,4

Пылеподавление – гидрообеспылевание

КПД очистки, n=85%

Ммах = 0,06*0,04*1,5*0,01*40,54*1000000*0,4/3600*(1-0,85) = 0,024 г/с

Мвал= 0,06*0,04*1,5*0,01*40,54*547*(1-0,85) = 0,1197 т/год

Расчет выброса загрязняющих веществ при работе погрузчика рассчитывается по формуле: gco=	f2*w2*mco/3600 г/с

gno=  f4*w2*mno/3600 г/с g(альд)=  f6*w2*m(альд)/3600  г/с

f2, f4, f6, - коэффициенты учитывающие влияния режима работы двигателя на выход токсич- ных компонентов в выхлопе (таб. 5,12), г

m со m по m (альд) - массы токсичных компонентов, выделяемых при сгорании 1 кг дизельного топ- лива в режиме малого хода (таб. 5,12), г

w2 - соответственно расход дизельного топлива, кг/час.

На карьере работы будут производиться погрузчиком мощность двигателя 100 л.сил

По данным НИПИОТстром /14/ расход топлива в кг/час на 1 л.с. мощности двигателя составляет для дизельных -0,25 кг/л.с.ч. Количество выделяющихся газов при работе карь- ерных машин принимается 17,5 кг на 1 кг израсходованного топлива. Характерных состав выхлопных газов приведен в таблице 5,11.

W2 = 100*0.25=25 кг/час.

gco=	1*25*20/3600=0,14 г/с

gno=	1*25*2/3600 =0,014 г/с

g (альд) = 1 *25* 1/3600 =0,0069 г/с

ИТОГО:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0,014 | Валовый выброс не рассчи- тывался, т.к. выбросы от передвижных источников не нормируются. Расчет платы ведется от ко- личества сожженного топлива |
| 0337 | Углерод оксид | 0,14 |  |
| 2754 | Углеводороды предельные С12- С19 | 0,0069 |  |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% дву- окиси кремния | 0,024 | 0,1197 |

Источник загрязнения N 6011 , Пылящая поверхность

Источник выделения 02, Транспортировка ПСП из отвалов временного хранения к участку рекультивации

Движение автотранспорта в карьере сопровождается пылевыделением, пыль выде- ляется  в  результате  взаимодействия  колес с полотном  дороги  и  сдувания ее с поверх- ности материала, груженного в кузов автомобиля. Общее валовое выделение пыли от авто- транспорта в пределах карьера определяется по формуле: MMax=Cl*C2*C3*N*Z*gl/3600+C4*C5*C6* g 2*f0*n r/c,

Мвал=Ммах*Т*3600/1000000 т/год Где:

С1- коэффициент  учитывающий   среднюю   грузоподъемность   единицы  автотранспорта (таб.5,7)

С2- коэффициент учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта в карьере и принимается в соответствии с таблицей 5,8. Средняя скорость ветра определяется по формуле:

Vcp=N*Z/n, км/час

N-число ходок туда и обратно всего в час N= 4

Z- средняя протяженность одной ходки в пределах карьера, км. Z=0,3км n -число автомашин , работающих в карьере. n=4

СЗ- коэффициент учитывающий состояние дорог таб.5.9 СЗ=1

С4- коэффициент учитывающий профиль поверхности материала на платформе С4=1,45 С5- коэффициент учитывающий скорость обдува материала таб. 5.10 С5=1,5

С6- коэффициент учитывающий влажность поверхностного материала, таб. 5.5 С6=0,01

g 1- пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега приС1=С2=СЗ принимаем равным 1450 г/км.

g 2- пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на платформе g 2=0,003 f0- средняя площадь платформы, м2; f0= 12

Коэффициент гравитационного оседания К=0,4

Пылеподавление – гидрообеспылевание

КПД очистки, n=85%

Ммах=(1,6*2,0*1,0*4*0,3*1450/3600+1,45*1,5*0,01*0,003*12*4)*0,4=(1,5467+0,00313)*0,4= 1,54983*0,4*(1-0,85) = 0,0929 г/с

Мвал= 0,0929*1*3600/1000000= 0,00033 т/г

Расчет выброса загрязняющих веществ при работе автосамосвала рассчитывается по фор- муле:

gco=	f2*w2*mco/3600 г/с

gno=  f4*w2*mno/3600 г/с

g(альд)=  f6*w2*m(альд)/3600  г/с

f2, f4, f6, - коэффициенты учитывающие влияния режима работы двигателя на выход токсич- ных компонентов в выхлопе (таб. 5,12), г

m со m по m (альд) - массы токсичных компонентов, выделяемых при сгорании 1 кг дизельного топ- лива в режиме малого хода (таб. 5,12), г

w2 - соответственно расход дизельного топлива, кг/час.

На карьере работы будут производиться автосамосвалами мощность двигателя 320 л.сил

По данным НИПИОТстром /14/ расход топлива в кг/час на 1 л.с. мощности двигателя составляет для дизельных -0,25 кг/л.с.ч. Количество выделяющихся газов при работе карь- ерных машин принимается 17,5 кг на 1 кг израсходованного топлива. Характерных состав выхлопных газов приведен в таблице 5,11.

W2 = 320*0.25=80 кг/час.

gco=	1*20*80/3600=0,44 г/с

gno=	1*80*2/3600 =0,044 г/с

g (альд) = 1 *80* 1/3600 =0,022 г/с

ИТОГО:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0,044 | Валовый выброс не рассчитывался, т.к. выбросы от передвижных источников не нормируются. Расчет платы ведется от количества сожженного топлива |
| 0337 | Углерод оксид | 0,44 |  |
| 2754 | Углеводороды предельные С12- С19 | 0,022 |  |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% дву- окиси кремния | 0,0929 | 0,23993 |

Источник загрязнения N 6012 , Пылящая поверхность

Источник выделения 03, Планировка участка суглинками

Mмax=Pl*P2*P3*P4* P5*G*Н*106/3600, г/сек.

Мвал=Р1*Р2*РЗ*Р4* P5*G*Н* Т, т/год.

Р1- содержание пыли размером 0-200 мкм (таб 5,3)

Р2- доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размером частиц 0-50 мкм (таб. 5,3)

РЗ- коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы техники (таб. 5,2)

Р4- коэффициент, учитывающий влажность материала (таб. 5,5)

G - количество перерабатываемой породы т/час.

Н - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таб. 5,6)

Т - количество рабочих часов в год. Т=60

Коэффициент гравитационного оседания К=0,4

12000 мЗ в год (плотность 1,85 г/см3) = 22200 тонн в год = 370 тонн в час

Пылеподавление – гидрообеспылевание

КПД очистки, n=85%

Ммах = 0,06*0,06*1,5*1*0,01*370*0,4*1000000*0,4/3600*(1-0,85) = 0,1332 г/с

Мвал = 0,06*0,06*1,5*1*0,01*370*0,4*60*(1-0,85) = 0,0719 т/год

Расчет выброса загрязняющих веществ при работе бульдозером вычисляется по формуле: gco=	f2*w2*mco/3600 г/с

gno=  f4*w2*mno/3600 г/с g(альд)=  f6*w2*m(альд)/3600  г/с

f2, f4, f6, - коэффициенты учитывающие влияния режима работы двигателя на выход токсич- ных компонентов в выхлопе (таб. 5,12), г

m со m по m (альд) - массы токсичных компонентов, выделяемых при сгорании 1 кг дизельного топ- лива в режиме малого хода (таб. 5,12), г

w2 - соответственно расход дизельного топлива, кг/час.

На карьере работы будут производиться бульдозером мощность двигателя 170 л.сил

По данным НИПИОТстром /14/ расход топлива в кг/час на 1 л.с. мощности двигателя составляет для дизельных -0,25 кг/л.с.ч. Количество выделяющихся газов при работе карь- ерных машин принимается 17,5 кг на 1 кг израсходованного топлива. Характерных состав выхлопных газов приведен в таблице 5,11.

W2 = 170*0.25=42,5 кг/час.

gco= 1*20*42,5/3600=0,236 г/с

gno=    1*42,5*2/3600 =0,0236 г/с

g (альд) = 1 *42,5* 1/3600 =0,012 г/с

ИТОГО:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0,0236 | Валовый выброс не рассчитывался, т.к. выбросы от передвижных источников не нормируются. Расчет платы ведется от количества сожженного топлива |
| 0337 | Углерод оксид | 0,236 |  |
| 2754 | Углеводороды предельные С12- С19 | 0,012 |  |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% дву- окиси кремния | 0,1332 | 0,0719 |

Источник загрязнения N 6013, Пылящая поверхность

Источник выделения 04, Планировка участка ПСП

Выбросы при перевалке- перемещении материала определяются по формуле: Mмax=Pl*P2*P3*P4*P5*G*H*106/3600, г/сек.

Мвал=Р1*Р2*РЗ*Р4*Р5* G *Н*Т, т/год.

Р1- содержание пыли размером 0-200 мкм (таб 5,3)

Р2- доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размером частиц 0-50 мкм (таб. 5,3)

РЗ- коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы техники (таб. 5,2)

Р4- коэффициент, учитывающий влажность материала (таб. 5,5)

Р5- коэффициент, учитывающий местные условия (таб. 5,4)

G - количество перерабатываемой породы т/час.

Н - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таб. 5,6)

Т - количество рабочих часов в год. Т= 60

12000 мЗ в год (плотность 1,85 г/см3) = 22200 тонн в год = 370 тонн в час Коэффициент гравитационного оседания К=0,4

Пылеподавление – гидрообеспылевание

КПД очистки, n=85%

Ммах = 0,06*0,04*1,5*1*0,01*370*0,4*1000000*0,4/3600*(1-0,85) = 0,0888 г/с

Мвал=  0,06*0,04*1,5*1*0,01*370*0,4*60*(1-0,85) = 0,0480 т/год

Расчет выброса загрязняющих веществ при работе бульдозера вычисляется по формуле: gco=	f2*w2*mco/3600 г/с

gno=  f4*w2*mno/3600 г/с g(альд)=  f6*w2*m(альд)/3600  г/с

f2, f4, f6, - коэффициенты учитывающие влияния режима работы двигателя на выход токсич- ных компонентов в выхлопе (таб. 5,12), г

m со m по m (альд) - массы токсичных компонентов, выделяемых при сгорании 1 кг дизельного топ- лива в режиме малого хода (таб. 5,12), г

w2 - соответственно расход дизельного топлива, кг/час.

На карьере работы будут производиться бульдозером мощность двигателя 170 л.сил

По данным НИПИОТстром /14/ расход топлива в кг/час на 1 л.с. мощности двигателя составляет для дизельных -0,25 кг/л.с.ч. Количество выделяющихся газов при работе карь- ерных машин принимается 17,5 кг на 1 кг израсходованного топлива. Характерных состав выхлопных газов приведен в таблице 5,11.

W2 = 170*0.25=42,5 кг/час.

gco= 1*20*42,5/3600=0,236 г/с

gno=    1*42,5*2/3600 =0,0236 г/с

g (альд) = 1 *42,5* 1/3600 =0,012 г/с

ИТОГО:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0,0236 | Валовый выброс не рассчитывался, т.к. выбросы от передвижных источников не нормируются. Расчет платы ведется от количества сожженного топлива |
| 0337 | Углерод оксид | 0,236 |  |
| 2754 | Углеводороды предельные С12- С19 | 0,012 |  |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% дву- окиси кремния | 0,0888 | 0,0480 |

ВСЕГО по работам рекультивации:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0,1052 | Валовый выброс не рассчитывался, т.к. выбросы от передвижных источников не нормируются. Расчет платы ведется от количества сожженного топлива |
| 0337 | Углерод оксид | 1,052 |  |
| 2754 | Углеводороды предельные С12- С19 | 0,0529 |  |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% дву- окиси кремния | 0,3389 | 0,23993 |

4.7. Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия

В ходе проведения ликвидационных и рекультивационных работ воздействие на атмосферный воздух и другие компоненты окружающей среды будет носить временный, локальный и незначительный характер.

Основными источниками загрязнения являются передвижные механизмы и техника, работающие на дизельном топливе, а также пылевые выбросы при перемещении грунта и сыпучих материалов.

В качестве территориальной характеристики воздействия производственных объектов на состояние воздушного бассейна прилежащей зоны используется зона влияния - участок местности, где загрязнение приземного слоя воздуха от совокупности источников выбросов данного предприятия (без учёта фонового загрязнения) не превышает 1,0 ПДК.

Анализ состояния окружающей природной среды под воздействием выбросов загрязняющих веществ в период проведения работ показал, что объект оказывает кратковременное и незначительное воздействие на компоненты окружающей среды. При этом сохраняются структура и функционирование экосистем с обратимыми изменениями, не оказывающими негативного влияния на здоровье населения и санитарно-гигиеническое состояние территории.

Мероприятия по снижению отрицательного воздействия на период ликвидации.

Для минимизации негативного влияния на атмосферный воздух и другие природные компоненты предусмотрен комплекс организационно-технических мероприятий:

- проведение регулярного технического обслуживания автотранспортных и строительных машин для исключения повышенных выбросов выхлопных газов;

-организация рациональных маршрутов движения техники и ограничение скорости передвижения по технологическим дорогам;

-орошение пыльных участков, дорог и площадок в сухую и ветреную погоду;

- планировка и уплотнение поверхностей для предотвращения ветрового пылеобразования;

- исключение сжигания отходов на открытых площадках;

- проведение работ преимущественно в светлое время суток при благоприятных метеорологических условиях;

- соблюдение требований экологической и промышленной безопасности персоналом.

Реализация указанных мероприятий позволит снизить выбросы загрязняющих веществ до минимально возможных значений и исключить негативное воздействие на атмосферный воздух, почвенный покров и здоровье населения прилегающих территорий.

4.8. Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха

Производственный экологический контроль представляет собой систему мер, направленных на наблюдение за состоянием окружающей среды и соблюдение предприятием экологических требований в процессе ликвидации участка добычи месторождения «Садовое».

Так как объект относится к IV категории, нормативы допустимых выбросов для данной деятельности не устанавливаются, а проведение инструментального мониторинга атмосферного воздуха не требуется.

Контроль состояния атмосферного воздуха в период ликвидационных работ будет осуществляться по средствам

- визуальных наблюдений за запылённостью и загазованностью воздуха на рабочей площадке

- контроля технического состояния автотранспорта и механизмов, исключающего превышение выбросов от двигателей внутреннего сгорания

- периодического орошения рабочих участков и временных дорог с целью снижения пылеобразования

- соблюдения технологии проведения работ и сроков их выполнения для минимизации воздействия на атмосферный воздух.

По завершении ликвидационных мероприятий воздействие на атмосферный воздух прекратится, что обеспечит восстановление исходного состояния окружающей среды.

4.9. Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий, обеспечивающих соблюдение экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей его качества, а до их утверждения – гигиенических нормативов

Для участка ликвидации добычи гравийно-песчаной смеси месторождения «Садовое» Целиноградского района проведение специальных мероприятий по регулированию выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) не требуется, так как территория района не относится к зонам с прогнозированием НМУ, согласно данным Казгидромета.

Тем не менее, в случае возникновения кратковременных неблагоприятных погодных явлений (штиль, пыльная буря, туман), предприятием могут быть приняты временные меры по снижению пылеобразования и уменьшению выбросов:

-ограничение движения автотранспорта и работы погрузочно-разгрузочной техники;

- сокращение объёмов работ, связанных с перемещением грунтов и вскрышных пород;

- при необходимости - временная приостановка пылеобразующих операций.

Постоянное наблюдение за метеоусловиями осуществляется на основании официальных данных территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу природной среды.

Таким образом, мероприятия по регулированию выбросов в период НМУ для данного объекта не обязательны, однако предусмотрены оперативные меры реагирования в случае возникновения погодных условий, способствующих кратковременному ухудшению качества атмосферного воздуха.

5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД

5.1. Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период ликвидации, требования к качеству используемой воды.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение будет обеспечиваться за счет привозной питьевой бутилированной воды. Качество воды используемой для питьевых нужд должно соответствовать требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 209 от 16.03.2015 года.

Потребность в хозяйственно-питьевой воде на период его ликвидации приведена в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Норма | Кол-во дней | м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период ликвидации | м3 | 5 чел. | 0,025 м3/сутки* | 130 | 16,3 |

Примечание: *Нормы расхода воды приняты согласно СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений»

Техническое водоснабжение. Схема водоснабжения карьера будет заключаться в следующем:

- проведение работ по пылеподавлению рабочей зоны карьера, внутриплощадочных и внутрикарьерных дорог планируется производить поливомоечной машиной КамАЗ 6520-023, принадлежащей сторонней организации. Суточный расход воды составит -7,2 м3/сут. Всего за период рекультивации расход воды на орошение водой с помощью поливооросительной автомашины составит 338,4 м3, период пылеподавления составит 47 дней.

5.2 Водный баланс объекта

Водопотребление на период ликвидации объекта включает следующие направления использования воды:

- хозяйственно-питьевые нужды -16,3 м³/год;

- технические нужды (пылеподавление) - 338,4 м³ за период работ.

Общий объём водопотребления составит 354,7 м³ на весь период ликвидации.

Канализационная система на территории отсутствует. На территории карьера предусмотрено устройство переносного туалета на одно очко. По мере продвижения фронта горных работ туалет будет переноситься, с таким расчетом, чтобы расстояние от зоны ведения работ до туалета не превышало 70 м.

Сточные воды, непосредственно сбрасываемые в поверхностные и подземные водные объекты, отсутствуют. Отведение хозяйственно-бытовых стоков осуществляется посредством специализированной организации, имеющей соответствующую лицензию. Загрязнение водных объектов в результате намечаемой деятельности не предусмотрено.

5.3 Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения на период ликвидации является привозная питьевая бутилированная вода, приобретаемая у специализированной организации, имеющей санитарно-эпидемиологическое заключение на реализуемую продукцию.

Подача воды осуществляется централизованно, по мере необходимости, в таре установленного объёма. Водозабор на площадке отсутствует.

Техническое водоснабжение для пылеподавления будет осуществляться за счёт привозной технической воды, поставляемой сторонней организацией в объёме, определённом расчётами водопотребления. Водозабор сторонней организации расположен вне территории проектируемого объекта и имеет действующее разрешение на специальное водопользование в соответствии со статьями 93-99 и 107-111 Водного кодекса Республики Казахстан от 9 апреля 2025 года № 178-VIII.

5.2. Поверхностные воды

Гидрографическая характеристика территории

Площадь работ расположена в восточной части Тенгизской впадины, в пределах равнинной территории с незначительным уклоном рельефа в сторону бассейна реки Ишим. Абсолютные отметки территории изменяются в пределах 315–335 м над уровнем моря.

Рельеф местности преимущественно слабоволнистый, местами мелкосопочный, с отдельными понижениями и овражно-балочной сетью. В рельефе отмечаются слабовыраженные водораздельные гряды и широкие пологие лощины, по которым осуществляется поверхностный сток талых и дождевых вод.

Речная сеть в районе развита слабо и представлена бассейном реки Ишим, а также истоками реки Селеты и множеством временных водотоков, логов и балок. В верховьях логи имеют вид широких долин с пологими задернованными склонами, а в нижних частях переходят в овраги и понижения, где формируются временные и постоянные водоёмы с пресной либо слабосолоноватой водой.

Питание водных объектов в основном снеговое, дождевые и подземные воды принимают незначительное участие в формировании стока. В период весеннего половодья происходит кратковременное наполнение логов и временных водотоков, летом большинство из них пересыхает.

Климат района резко континентальный, с холодной малоснежной зимой и жарким засушливым летом. Среднегодовая температура воздуха составляет около +1,4 °С, среднемесячная температура января - -17,4 °С, июля -+20,2 °С. Среднегодовое количество осадков- около 410 мм, среднегодовая скорость ветра - 5,3 м/с.

Почвенно-растительный покров представлен тёмно-каштановыми глинистыми и супесчаными почвами, в понижениях рельефа- лугово-болотными и солончаковыми. Растительность - типичная сухостепная, представлена злаками (ковыль, типчак, овсец). Древесно-кустарниковая растительность встречается преимущественно в понижениях, по берегам рек и оврагов.

Поверхностные воды в пределах района в целом характеризуются неустойчивым режимом, сезонностью и ограниченным развитием гидрографической сети. Постоянных крупных водотоков в непосредственной близости от участка работ не наблюдается. Наиболее значимый водный объект- река Ишим, протекающая южнее района, сток которой зарегулирован системой водохранилищ.

Характеристика водных объектов, потенциально затрагиваемых намечаемой деятельностью.

В соответствии с требованиями Водного Кодекса Республики Казахстан ( от 9  июля 2003 г. № 481- II) в целях поддержания благоприятного водного режима поверхностных водоемов, предупреждения их заиления, зарастания, водной эрозии почв, ухудшение условий обитания водной эрозии почв, ухудшения условий обитания водных животных и птиц, а также для сохранения экологической устойчивости водных экосистем устанавливаются водоохранные зоны и полосы.

Водоохранная зона- территория, прилегающая к акватории рек, озер, водохранилищ и других водных объектов, на которой действуют особые условия хозяйственного пользования, направленные на предотвращение загрязнения, засорение и истощение вод.

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные водоохранные полосы, где хозяйственная деятельность ограничивается наиболее строго и имеет санитарно- защитное значение.

Согласно Водному кодексу Республики Казахстан, минимальная ширина водоохранных зон по каждому берегу от уреза среднемноголетнего меженного уровня воды (включая пойму и надпойменные террасы) принимается:

- для малых рек (длиной до 200 км) - 500 м;

- для озёр и водохранилищ - 200 м;

- для ручьёв и балок- 50 м.

В пределах водоохранных зон запрещается:

эксплуатация и строительство объектов без систем предотвращения загрязнения водных объектов

производство строительных, взрывных и добычных работ без согласованных проектов

размещение площадок для хранения или обслуживания автотранспорта, способных привести к загрязнению вод.

Территория намечаемой деятельности (месторождение «Садовое») не располагается в пределах водоохранных зон или прибрежных водоохранных полос, установленных для рек и озёр.
Ближайший постоянный водный объект - река Ишим, находится на значительном удалении от участка добычи и не испытывает прямого техногенного воздействия со стороны предприятия.

В границах участка отсутствуют поверхностные водотоки с постоянным стоком; временные логи и понижения заполняются талыми и дождевыми водами только в весенний период. Производственная деятельность не предусматривает сброс сточных вод в поверхностные водные объекты. Все воды, образующиеся при эксплуатации карьера, будут использоваться в оборотной системе или направляться на естественное испарение и фильтрацию в пределах промышленной площадки.

Таким образом, реализация намечаемой деятельности не окажет прямого влияния на состояние поверхностных вод и не приведёт к нарушению водоохранного режима территории.

Количество и характеристика сбрасываемых сточных вод.

Сбросы хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод в поверхностные водные источники проектом не предусматриваются.

Оценка воздействия намечаемого объекта на водную среду в процессе его ликвидации.

Проектируемая деятельность по ликвидации участка добычи гравийно-песчаной смеси месторождения «Садовое» не предусматривает забор воды из поверхностных водных источников и не предполагает сброс сточных вод в поверхностные водные объекты прилегающей территории.

В связи с этим, прямое воздействие на поверхностные и подземные воды отсутствует.
Все технологические операции будут выполняться в пределах существующей промышленной площадки с соблюдением требований Водного и Экологического кодексов Республики Казахстан.

При реализации проекта и выполнении предусмотренных мероприятий по охране водных ресурсов, включая предотвращение попадания загрязняющих веществ в грунт и поверхностные стоки, не ожидается отрицательного влияния на качество и режим водных объектов района.

Таким образом, в процессе ликвидации участка добычи ущерба водным источникам не прогнозируется, а воздействие на водную среду оценивается как незначительное и обратимое.

Рекомендации по организации производственного мониторинга воздействия на поверхностные водные объекты.

С учетом характера намечаемой деятельности и отсутствия водопользования (забора воды и сбросов сточных вод), проведение производственного экологического мониторинга поверхностных вод не предусматривается.

Воздействие на водные объекты в процессе ликвидации участка добычи гравийно-песчаной смеси отсутствует, так как работы осуществляются вне водоохранных зон и не затрагивают русла водных потоков и водоемов.

Вместе с тем, в целях обеспечения экологической безопасности рекомендуется:

-соблюдать требования Водного кодекса Республики Казахстан

- не допускать попадания нефтепродуктов, смазочных и других химических веществ в почву и поверхностные стоки

- проводить визуальный контроль состояния прилегающей территории после выпадения атмосферных осадков или таяния снега, с целью исключения признаков загрязнения.

Таким образом, необходимость организации постоянного производственного мониторинга отсутствует, а контроль за состоянием водных объектов будет осуществляться в рамках общего экологического надзора.

5.3. Подземные воды

Гидрогеологические параметры района

Территория месторождения согласно Протоколу № 1990-18-У заседания Государственной комиссии по экспертизе недр от 29.11.2018 года расположена в пределах месторождения подземных вод «Кенжебай» с балансовыми запасами в количестве 12,42 тыс.м³/сутки.
На основании обнаружения подземных вод на территории месторождения проводится ликвидация участка добычи.

Оценка влияния объекта в период ликвидации на качество и количество подземных вод, вероятность их загрязнения.

Ликвидация участка добычи гравийно-песчаной смеси не предполагает негативного воздействия на подземные воды. В процессе работ исключается использование токсичных материалов и сброс сточных вод, что исключает возможность загрязнения подземных горизонтов.
Воздействие на гидрогеологические условия и изменение уровня подземных вод не прогнозируется.

Рекомендации по организации производственного мониторинга воздействия на подземные воды.

С учетом характера ликвидационных работ и отсутствия прямого водопользования, проведение производственного экологического мониторинга подземных вод не предусматривается.
Контроль за состоянием подземных водных горизонтов может осуществляться в рамках общего экологического надзора и визуального контроля состояния почв и дренажных стоков в районе работ.

5.4. Мероприятия по защите поверхностных и подземных вод

С целью минимизации влияния ликвидационных работ на поверхностные и подземные воды предусмотрено выполнение комплекса технических и организационных мер по их защите.

К основным мероприятиям относятся:

- устройство защитной гидроизоляции стен и днищ сооружений, предотвращающей фильтрацию загрязняющих веществ в грунт

- строгое соблюдение технологического регламента выполнения работ и эксплуатации оборудования

- поддержание технологического оборудования, трубопроводов и механизмов в технически исправном состоянии

- организация регулярного контроля герметичности трубопроводов и ёмкостей, используемых при производственных операциях

- своевременное устранение возможных аварийных ситуаций и утечек;

- предотвращение попадания нефтепродуктов и химических веществ в почву и поверхностный сток

- организация системы сбора, временного хранения и последующего вывоза отходов, образующихся при ликвидации объекта, на специализированные полигоны.

5.5. Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ

Проектируемая деятельность по ликвидации участка добычи гравийно-песчаной смеси не предусматривает забор воды из поверхностных источников и не предполагает сброс сточных вод в поверхностные либо подземные водные объекты прилегающей территории.

В связи с отсутствием водопользования и водоотведения, установление нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ (НДС) для данного объекта не требуется.

Реализация проекта и выполнение предусмотренных мероприятий по охране водных ресурсов обеспечивают отсутствие отрицательного влияния на поверхностные и подземные воды. Таким образом, ущерба водным объектам не прогнозируется, а воздействие оценивается как незначительное и обратимое.

6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА

6.1. Характеристика используемых месторождений. Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта

Построение границ контура месторождения в плане производилось по контуру утвержденных запасов.

Площадь месторождения составляет 0,295 кв. км (29,5 га).

Координаты угловых точек месторождения приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Координаты угловых точек контура месторождения

| №№ точек | Географические координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Северная широта | Восточная долгота |
| 1 | 51° 19' 37.0" | 70° 43' 34.0" |
| 2 | 51° 19' 37.0" | 70° 44' 00.0" |
| 3 | 51° 19' 18.0" | 70° 44' 00.0" |
| 4 | 51° 19' 18.0" | 70° 43' 34.0" |

Средне-верхнечетвертичные эоловые отложения месторождения представлены мелкозернистыми песками желтовато-белого цвета.

Коэффициент фильтрации песков 3,5 м/сутки, что позволяет отнести пески к сильно водопроницаемым грунтам (ГОСТ 25100-95, таблица Б.б, п 1.6).

Качество и состав песка изучены в лабораторных условиях на материале 10 рядовых, 1 групповой, 2 лабораторно-технологическим пробам 39 рядовым пробам. изученным в 1969 году.

Качественные параметры сырья с учетом направления использования изучались в соответствии со следующими ГОСТами:

- ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация»;

- ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ»;

- ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»;

- ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные и асфальтовые»;

- ГОСТ 23735-79 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ».

Оценка результатов лабораторных исследований строительного песка и сопоставления их с требованиями перечисленных ГОСТов приводится в таблице 4

По своему составу пески кварц-полевошпатовые.

Качество песков на основании лабораторных испытаний. Петрографический и минералогический составы полезной толщи определены в результате полевой разборки фракций крупнее 5 мм и камеральной разборки фракций менее 5 мм. Исходя из проведенных испытаний в сырье песков преобладает кварц (32-85%, ср.54%).

Существенную роль в составе песков играют песчаники (до 18%, ср.9,0%). Остальные горные породы и минералы находятся в подчиненном количестве и не влияют на качественную характеристику песков. Слюда и опал в песках отсутствуют.

В итоге можно сделать вывод о пригодности песков по петрографическому и минералогическому составам для строительных работ, в соответствии с действующими ГОСТами.

В зависимости от зернового состава проанализированных проб, вошедших в подсчет запасов, песок представлен группами: повышенной крупности, крупный – 5 проб (38,5%), средним – 7 (53,8%) и мелким – 1 (7,7%). Из этого следует, что в зерновом составе преобладающими являются пески средние.

Природные пески по содержанию зерен свыше 10 и 5 мм соответствуют требованиям ГОСТа 8736-93 (не более 0,5 и 10) в 100%. Содержание зерен крупности менее 0,16 мм от 8 до 63%, среднее 19%, в групповой пробе 19%, лабораторно-технологической – 32% (норма 20%). По содержанию зерен менее 0,16 мм пески не соответствуют требованиям ГОСТа в 29% случаев (14 проб), соответствуют требованиям в 71% случаев (35 проб).

6.2. Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период ликвидации

Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах отсутствует.

6.3 Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на

различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы;

В период ликвидации объекта добыча минеральных и сырьевых ресурсов не производится, следовательно, техногенное воздействие на окружающую среду отсутствует.

6.4. Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий

При проведении работ, предусмотренных проектом и при ликвидации объекта каких-либо нарушений геологической среды не ожидается. Работы на объекте планируется проводить в пределах контуров горного отвода месторождения Садовое. Технологические процессы в период ликвидации не выходят за пределы территории предприятия, что исключает какое-либо негативное воздействие на компоненты окружающей среды.

6.4. Радиационная характеристика полезных ископаемых

Оценка радиоактивности пород участка месторождения «Садовое» выполнена на основании материалов геологоразведочных работ и данных радиометрического контроля, приведённых в экологическом проекте.
Прослушивание керна радиометром показало, что радиоактивных аномалий не выявлено, гамма-активность пород не превышает 28 мкР/ч.

По результатам определения содержания основных радионуклидов (Ra, Th, K⁴⁰) в двух пробах удельная эффективная активность естественных радионуклидов составила 12 Бк/кг.

В соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов по радиационной безопасности населения» (Постановление Правительства РК от 03.02.2012 г. № 201) и Законом РК от 23.04.1998 г. № 219-I «О радиационной безопасности населения», продуктивная толща месторождения по радиационно-гигиеническим показателям относится к строительным материалам I класса и может использоваться без ограничений.

7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

7.1. Виды и объемы образования отходов

В процессе проведения ликвидационных работ на участке добычи гравийно-песчаной смеси предусматривается образование твёрдых бытовых отходов (код 20 03 01), образующихся в результате жизнедеятельности работников.

Твёрдые бытовые отходы относятся к неопасным (IV класс опасности) и не оказывают значительного негативного воздействия на окружающую среду при условии соблюдения установленных требований обращения с отходами.

Количество образующихся ТБО определяется численностью персонала, занятого на ликвидационных работах, и продолжительностью периода их проведения.

Сбор и временное хранение отходов осуществляется на специально оборудованных площадках с твёрдым покрытием и защитой от атмосферных осадков, с последующей передачей специализированной организации, имеющей лицензию на обращение с отходами.

Работы выполняются в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI (в редакции 2025 года).

7.2. Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов).

Твёрдые бытовые отходы (код 20 03 01) формируются в процессе эксплуатации временных бытовых помещений и хозяйственно-бытовой деятельности работников.

Отходы имеют твёрдое физическое состояние, не содержат опасных компонентов и относятся к IV классу опасности (неопасные). При соблюдении норм хранения, сбора и утилизации они не представляют угрозы для окружающей среды и здоровья населения.

Накопление и удаление отходов осуществляется в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан и Санитарных правил, утверждённых приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020

7.3. Рекомендации по управлению отходами: накоплению, сбору, транспортировке, восстановлению или удалению

Управление отходами на период ликвидации должно осуществляться в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI (в редакции 2025 года) и Санитарных правил, утверждённых приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020.

Рекомендуется:

осуществлять раздельный сбор отходов по видам (твердые бытовые, строительные, металлолом, отработанные масла и др.);

организовать временное хранение отходов на специально оборудованных площадках с твёрдым покрытием и защитой от осадков (срок хранения - не более 6 месяцев);

обеспечивать транспортировку отходов специализированным транспортом, исключающим их рассеивание и загрязнение окружающей среды;

передавать отходы на утилизацию, переработку или захоронение только организациям, имеющим разрешительные документы на обращение с отходами;

вести учёт образующихся отходов и отражать сведения в декларации о воздействии на окружающую среду;

при возможности - направлять отходы IV-V классов опасности на вторичное использование (в качестве вторичного сырья или инертного строительного материала).

Реализация данных мероприятий обеспечит экологическую безопасность при ликвидации объекта и исключит негативное воздействие отходов на компоненты окружающей среды.

7.4 Виды и количество отходов производства и потребления (образовываемых,накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами), подлежащих включению в декларацию о воздействии на окружающуюсреду

В процессе проведения ликвидационных работ на участке добычи гравийно-песчаной смеси образуются твёрдые бытовые отходы (код 20 03 01), возникающие в результате жизнедеятельности работников.

Отходы относятся к IV классу опасности (неопасные) и подлежат учёту и включению в декларацию о воздействии на окружающую среду.

Накопление отходов осуществляется в контейнерах на специально оборудованных площадках с твёрдым покрытием и защитой от атмосферных осадков. Срок временного хранения - не более 6 месяцев.

По мере накопления ТБО передаются специализированной организации, имеющей лицензию на обращение с отходами, для дальнейшей утилизации или захоронения.

Учёт образования и передачи отходов ведётся в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI (в редакции 2025 года).

8. ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

8.1.Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий

К основным физическим факторам, потенциально воздействующим на окружающую среду при ликвидации месторождения, относятся тепловое, электромагнитное, световое, шумовое и вибрационное загрязнение.

Тепловое воздействие на окружающую среду незначительно и связано с эксплуатацией теплоэнергетических агрегатов строительной техники. Тепловые выбросы быстро рассеиваются и не оказывают существенного влияния на экологическое состояние территории.

Электромагнитное воздействие при ликвидации минимально. Используемое оборудование и электротехника имеют соответствующие сертификаты и оснащены средствами защиты от электромагнитного излучения. Для предупреждения поражения электрическим током предусмотрено заземление и зануление электроустановок и металлических конструкций.

Световое загрязнение исключается за счёт применения современного осветительного оборудования и соблюдения режима освещения - отключения неиспользуемых приборов, рационального направления светового потока и минимизации освещённости в нерабочее время.

Шумовое и вибрационное воздействие формируется в основном при работе строительных машин и транспортных средств. Уровни шума и вибрации не превышают предельно допустимых значений, установленных Гигиеническим нормативами к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека (приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15).

Для минимизации воздействия предусмотрены следующие мероприятия:

- применение строительной техники, допущенной к эксплуатации на территории Республики Казахстан;

- регулярное техническое обслуживание и своевременный ремонт оборудования;

- использование шумопоглощающих и виброизолирующих устройств;

- обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты и ограничение времени пребывания в зоне шума;

- проведение медицинских осмотров работников.

При соблюдении предусмотренных проектных решений при ликвидации месторождения вредные факторы физического воздействия на окружающую среду исключаются.

8.2. Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения.

Радиационная обстановка на территории ликвидируемого участка является благоприятной и стабильной.

По результатам радиационного обследования:

- интенсивность гамма-излучения составляет 22-30 мкР/ч,

- удельная активность природных радионуклидов - до 250 Бк/кг, что не превышает допустимого уровня 370 Бк/кг;

- используемые материалы относятся к 1 классу радиационной опасности.

Природных или техногенных источников радиационного загрязнения на участке не выявлено. Радиационный фон однородный и соответствует естественным значениям, ограничения по радиационному фактору отсутствуют.

Радиационная безопасность обеспечивается в соответствии с:

- Законом Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения»;

- Санитарными правилами № ҚР ДСМ-275/2020 от 15 декабря 2020 года «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности».

9. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ

9.1. Состояние и условия землепользования

Территория участка ликвидации располагается на значительном удалении от жилых и общественных застроек. В пределах отведённой площади отсутствуют здания, сооружения, инженерные коммуникации и лесонасаждения, подлежащие сносу или вырубке. Проведение ликвидационных мероприятий не затрагивает объекты инфраструктуры и не приводит к нарушению существующих форм землепользования.

9.2. Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта

По почвенно-географическому районированию территория района относится к подзоне обыкновенных среднегумусных черноземов. Большинство местных черноземов в той или иной степени солонцеватые. Встречаются карбонатные и карбонатно-солонцеватые черноземы. Среди черноземов очень широко распространены лугово-черноземные почвы, которые, как и черноземы, часто бывают солонцеватыми.

Почвенный покров сформировался в условиях резко континентального климата, который отличается высокой сухостью и резкой сменной температурных условий. В зимний период температура воздуха может опускаться до – 400С и ниже. В условиях невысокого снежного покрова это способствует глубокому промерзанию почв (до 1,5-2,0 м) и накладывает свои особенности на процессы почвообразования. Максимальное выпадение годовых осадков приходится на июнь-июль месяцы. Для территории объекта характерна высокая ветровая активность, что является одной из причин интенсивного развития процессов дефляции почв.

9.3. Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров

На земельном участке предполагается антропогенный физический фактор воздействия, который характеризуется механическим воздействием на почво-грунты (земляные работы, движение автотранспорта, и пр.).

План организации рельефа участка разработан с учетом прилегающей территории и решен исходя из условий разработки минимального объема земляных работ, обеспечения водоотвода с рельефа местности и защиты грунтов от замачивания и заболачивания.

Минимизация площади нарушенных земель будет обеспечиваться тем, что будет контролироваться режим землепользования и не допущения производства каких-либо работ за пределами установленных границ земельного участка.

При оценке ожидаемого воздействия на почвенный покров в части химического загрязнения прогнозируется, что при реализации проектных решений загрязнение почв не ожидается. Загрязнение почвенного покрова отходами производства также не ожидается, в виду того, что отходы будут строго складироваться в специальных контейнерах, с недопущением разброса мусора по территории участка.

При ликвидации месторождения значительного воздействия на почво-грунты и земельные ресурсы не прогнозируется. При выполнении проектных решений и предложенных мероприятий по охране почвенного покрова ущерба не ожидается.

9.4. Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по сохранению почвенного покрова

В соответствии со статьёй 238 Экологического кодекса Республики Казахстан физические и юридические лица при использовании земель обязаны не допускать загрязнение земель, захламление земной поверхности, деградацию и истощение почв.

При выполнении работ, с целью снижения негативного воздействия на почвенный покров необходимо предусмотреть следующие технические и организационные мероприятия:

- исключить попадание в почвы отходов вредных материалов, используемых в ходе работ;

- выполнить устройство гидроизоляции сооружений;

- складировать отходы на специально оборудованных площадках, с последующим вывозом согласно заключенных договоров.

При выполнении работ запрещается:

- нарушение растительного покрова и почвенного слоя за пределами отведенного земельного участка;

При ликвидации объекта, с целью снижения негативного воздействия на почвенный покров необходимо:

- содержать занимаемый земельный участок в состоянии, пригодном для дальнейшего использования его по назначению;

- после завершения добычи выполнить на территории объекта планировочные работы, ликвидацию ненужных выемок и насыпей, организовать уборку мусора и благоустройство земельного участка;

- обеспечить защиту земель от водной и ветровой эрозии, селей, оползней, подтопления, затопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими веществами, захламления, биогенного загрязнения, а также других негативных воздействий;

- обеспечить защиту земель от заражения карантинными объектами, чужеродными видами и особо опасными вредными организмами, не допускать их распространение, зарастание сорняками, кустарником и мелколесьем, а также не допускать другие виды ухудшения состояния земель;

- обеспечить складирование отходов производства и потребления в специально-отведенных местах, с последующим вывозом согласно заключаемых договоров.

9.5. Организация экологического мониторинга почв

Организация мониторинга почв при реализации проектных решений не предусматривается.

10. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

10.1. Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта

Растительный покров Целиноградского района Акмолинской области формируется под влиянием резко континентального климата, характеризующегося холодной малоснежной зимой и жарким сухим летом. Равнинный рельеф территории способствует выраженной широтной зональности растительности и закономерной смене ее типов с севера на юг.

Территория района относится преимущественно к степной зоне, с элементами лесостепи в северной части. В степных участках доминируют злаково-разнотравные и типчаково-ковыльные сообщества, представленные такими видами, как ковыль перистый (Stipa pennata), типчак (Festuca valesiaca), овсец (Helictotrichon desertorum), мятлик луговой (Poa pratensis), пырей ползучий (Elytrigia repens), костер безостый (Bromopsis inermis), а также разнообразное разнотравье - лютик, лапчатка, василек, астрагал, морковник.

В понижениях рельефа и по берегам временных водотоков встречаются луговые и лугово-болотные сообщества, включающие камыш (Scirpus lacustris), осоку (Carex sp.), таволгу (Filipendula ulmaria), вейник, подмаренник, горошек мышиный и другие виды влаголюбивой травянистой растительности.

Древесно-кустарниковая растительность развита слабо и приурочена к ложбинам стока и понижениям рельефа в виде небольших рощ («колков»). Преобладающей породой является берёза повислая (Betula pendula), встречается осина (Populus tremula), ива (Salix sp.), черёмуха (Padus avium), шиповник (Rosa sp.), смородина (Ribes sp.). В наиболее увлажнённых местах отмечаются заросли ивы, таволги и жимолости.

На нарушенных участках (вдоль дорог, карьерных площадок и складов) наблюдается развитие вторичной растительности, представленной сорно-полевыми видами -полынью (Artemisia sp.), марью (Chenopodium sp.), молочаем (Euphorbia sp.), осотом (Cirsium arvense), щавелем и пижмой.

В целом, для территории характерен естественно-преобразованный тип растительности, находящийся под влиянием антропогенной нагрузки, связанной с землепользованием и горными работами. При реализации мероприятий по ликвидации месторождения и проведении рекультивации нарушенных земель восстановление растительного покрова предполагается путем посева травяных смесей, характерных для степных сообществ региона.

10.2. Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние

Факторы среды обитания растений на рассматриваемой территории формируются под влиянием естественных природно-климатических условий и антропогенной деятельности, связанной с эксплуатацией месторождения.

К основным природным факторам, определяющим состояние растительного покрова, относятся:

1. резко континентальный климат Целиноградского района, характеризующийся холодной малоснежной зимой и жарким засушливым летом;

2.  равнинный рельеф, способствующий развитию степных и луговых растительных сообществ;

3. ограниченное увлажнение и наличие временных водотоков, влияющих на распространение влаголюбивых видов растений;

4. средняя мощность и состав почвенного покрова, представленного каштановыми и тёмно-каштановыми почвами с умеренным содержанием гумуса.

К антропогенным факторам, оказывающим негативное воздействие на растительность в период эксплуатации месторождения, относятся:

- механическое нарушение почвенно-растительного слоя в результате горных работ;

- уплотнение и деградация почв при движении техники;

- повышенная запылённость воздуха и поверхностей растений;

В настоящее время, после завершения добычных работ, отрицательное антропогенное воздействие на растительный покров прекращено. Основное влияние на среду обитания растений оказывают мероприятия по рекультивации земель, направленные на: восстановление плодородного слоя почвы; планировку нарушенных участков и улучшение условий для закрепления растительности; посев травяных смесей, характерных для степных сообществ региона; создание благоприятных условий для естественного возобновления флоры.

Таким образом, в период ликвидации факторы среды обитания растений приобретают восстановительный характер, способствующий постепенному восстановлению биологического разнообразия и продуктивности растительного покрова.

Работы выполняются в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI (в ред. 2025 г.) и Правил проведения рекультивации земель, утверждённых приказом Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 21 апреля 2023 года № 142-НҚ

10.3. Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории, в том числе через воздействие на среду обитания растений; угроза редким, эндемичным видам растений в зоне влияния намечаемой деятельности

Рассматриваемая территория находится вне земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан. Реликтовая растительность, а также растительность, занесенная в Красную Книгу РК, на исследуемой территории отсутствует.

10.4. Обоснование объемов использования растительных ресурсов

В ходе ликвидации участка добычи гравийно-песчаной смеси месторождения «Садовое» использование растительных ресурсов в хозяйственных целях не предусматривается. Вырубка, заготовка или иное изъятие естественной растительности на территории работ не выполняются.

10.5. Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность

Зона влияния планируемой деятельности в период ликвидации объекта ограничивается территорией промышленной площадки и прилегающими землями, ранее подвергшимися нарушению в процессе эксплуатации.В пределах этой зоны ранее наблюдались механическое разрушение почвенно-растительного слоя, уплотнение грунта, а также замещение естественной растительности вторичными видами (сорно-полевыми травами).

На этапе ликвидации и рекультивации отрицательное воздействие на растительность отсутствует, а зона влияния деятельности приобретает восстановительный характер. Восстановление почвенного слоя, планировка территории и посев травяных смесей способствуют естественному возобновлению растительного покрова.

За пределами участка карьера и временных производственных площадок влияние на растительность не проявляется. Зона воздействия ограничивается контуром нарушенных земель, общая площадь которых составляет 5,427 га.

Таким образом, зона влияния планируемой деятельности на растительность определяется в границах ликвидируемого участка, где проводятся рекультивационные работы, и не распространяется на прилегающие природные территории

10.6 Ожидаемые изменения в растительном покрове (видовой состав, состояние, продуктивность сообществ, оценка адаптивности генотипов, хозяйственное и функциональное значение, загрязненность, пораженность вредителями), в зоне действия объекта и последствия этих изменений для жизни и здоровья населения

В период ликвидации объекта отрицательное воздействие на растительный покров отсутствует, так как добычные и иные производственные процессы прекращены. Все намечаемые мероприятия направлены на восстановление природных свойств территории и возобновление растительности.

После проведения рекультивации на нарушенных землях ожидается формирование устойчивого травянистого покрова, представленного злаково-разнотравными степными видами, характерными для природных условий региона: типчак (Festuca valesiaca), овсец (Helictotrichon desertorum), пырей ползучий (Elytrigia repens), костёр безостый (Bromopsis inermis), мятлик луговой (Poa pratensis) и др.

Высеваемые травы отличаются высокой адаптивностью к местным климатическим условиям, устойчивостью к засушливости и температурным колебаниям, что обеспечит восстановление продуктивности растительного покрова и защиту почвы от эрозии.

Через три года после проведения рекультивации, при стабильном развитии травостоя, допускается сенокосное использование территории, а в дальнейшем - ограниченный выпас скота. Это позволит закрепить созданную устойчивую дернину, улучшить структуру почв и повысить их биологическую активность.

Ожидается улучшение состояния почвенного слоя, снижение запылённости, повышение биоразнообразия и восстановление хозяйственной ценности земель. Воздействие на здоровье населения отсутствует; изменения в растительном покрове носят положительный и восстановительный характер, способствуя экологической стабилизации территории.

10.4. Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их

состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и

улучшению среды их обитания

Согласно статьям 242–244 Экологического кодекса Республики Казахстан, при осуществлении хозяйственной деятельности необходимо обеспечивать сохранение биологического разнообразия и предотвращение деградации природных экосистем.

В период проведения работ рекомендуется:
- не допускать расширения производственной деятельности и передвижения техники за пределы установленных границ земельного участка
- строго соблюдать технологическую дисциплину и последовательность выполнения ликвидационных мероприятий, исключающих уничтожение или повреждение естественного растительного покрова вне контура горных работ
-  проводить своевременную уборку отходов и мусора, предотвращая их распространение по территории и засорение прилегающих площадей;
- избегать складирования грунтов и инертных материалов на участках с естественной растительностью
-  по завершении работ произвести планировку территории и проведение биологического этапа рекультивации с посевом трав, характерных для степных сообществ региона (ковыль, типчак, овсец, костер, пырей).

Для восстановления и улучшения состояния флоры рекомендуется:
- использовать при рекультивации семена местных степных видов, адаптированных к климатическим условиям Акмолинской области;
- осуществлять мероприятия по борьбе с сорной и инвазивной растительностью, предотвращая её распространение;
- при необходимости проводить дополнительное озеленение участков травянистыми растениями декоративно-защитного значения;
- обеспечить контроль за приживаемостью растительности и сохранением растительных сообществ в первые годы после завершения ликвидационных работ.

Сохранение среды обитания растительных сообществ будет обеспечиваться за счёт минимизации механического воздействия на почвенно-растительный слой, предотвращения загрязнения территории и поддержания естественного гидрологического режима.

10.4. Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, а также по мониторингу проведения этих мероприятий и их эффективности

В целях сохранения и минимизации возможного влияния на объекты флоры и фауны предусматривается реализация комплекса природоохранных мероприятий, разработанных в соответствии со статьями 242-247 Экологического кодекса Республики Казахстан, направленных на сохранение, рациональное использование и восстановление биологических ресурсов.

Мероприятия по предотвращению и минимизации воздействии:

- использование только исправного технологического оборудования и автотранспорта, что снижает уровень шума, вибрации и выбросов загрязняющих веществ

- применение экологически безопасных и сертифицированных материалов, не оказывающих вредного воздействия на флору и фауну

- ограничение движения техники строго в границах отведенного участка

- исключение сжигания отходов и растительных остатков на открытой территории

- восстановление растительного покрова на рекультивируемых участках с использованием местных степных видов растений, характерных для региона.

Оценка потерь биоразнообразия:

Потери биоразнообразия в границах участка ликвидации оцениваются как минимальные и обратимые, поскольку хозяйственная деятельность не затрагивает природные биотопы, лесные насаждения и водно- болотные угодья. После завершения ликвидационных мероприятий и проведения рекультивации произойдёт постепенное восстановление растительного и животного мира.

Меры компенсационного характера:

- проведение биологической рекультивации с посевом травяных смесей местных видов

- поддержание условий для восстановления растительного

- соблюдение санитарно- защитных зон и предотвращение негативного воздействия на прилегающие природные экосистемы.

Мониторинг эффективности мероприятий:

Систематический мониторинг состояния биоразнообразия на рассматриваемом объекте не предусматривается, поскольку объект относится к IV категории по степени воздействия на окружающую среду (в соответствии с Приложением 2 к Экологическому кодексу РК). Контроль состояния почвенного и растительного покрова осуществляется в рамках производственного экологического контроля, при котором фиксируются результаты рекультивационных работ и состояние восстановленных земель

11. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР

11.1. Исходное состояние водной и наземной фауны

Животный мир Целинаградского района Акмолинской области характеризуется значительным видовым разнообразием и отражает особенности степных экосистем. На территории региона обитает около 55 видов млекопитающих, более 180 видов птиц, около 30 видов рыб, а также многочисленные виды насекомых, рептилий и земноводных.

Животный мир района тесно связан с ландшафтно- растительными условиями. Основную часть территории занимают разнотравно- злаковые степи, где преобладают лугово- степные зеленоядные виды, питающиеся травянистой растительностью и семенами злаков. Среди млекопитающих широко распространены полевки, суслики, степные сурки, зайцы- русаки, а также лисица обыкновенная, хорь степной, корсак, барсук.

Из птиц наиболее многочисленны жаворонки, жаворонок полевой, кулики, трепетун, серые куропатки, перепела, пустельга обыкновенная, канюк, степной лунь и другие виды, обитающие на открытых степных пространствах. Вблизи водоёмов встречаются утки, гуси, цапли, лысуха и чайковые виды.

В водоёмах района (река Ишим, старицы и пойменные озёра) водятся щука, карась, плотва, окунь, язь, ерш, линь и другие типичные представители ихтиофауны северных степей.

К промысловым видам животных и птиц в Акмолинмкой области относятся:

Млекопитающие: лось, косуля сибирская, кабан, барсук, лисица, корсак, заяц-русак, сурок-байбак, ондатра.

Птицы: гусь серый, кряква, чирок, лысуха, тетерев, серая куропатка, перепел.

Редкие и находящиеся под охраной виды фауны (согласно Красной книге Республики Казахстан) на территории намечаемого объекта не зарегистрированы. Территория характеризуется умеренной антропогенной нагрузкой, при этом условия для сохранения видового разнообразия степных животных в целом сохраняются.

11.2. Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных

На территории предприятия и в зоне предполагаемого воздействия отсутствуют виды животных, занесённые в Красную книгу Республики Казахстан, что свидетельствует об отсутствии угрозы для редких и исчезающих представителей фауны и мест их обитания.

Таким образом, при соблюдении предусмотренных проектных решений и природоохранных мероприятий негативное воздействие на фауну, её численность, генофонд и среду обитания не ожидается.

11.3. Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных в процессе ликвидации объекта

Значительного негативного воздействия на животный мир в период ликвидационных работ не прогнозируется. Работы проводятся в пределах ранее нарушенной территории, где естественные экосистемы уже частично трансформированы в результате хозяйственной деятельности человека.

Производственные операции не предусматривают выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сбросов в поверхностные или подземные водные объекты, а также деградации почвенного покрова, что исключает ухудшение условий обитания, размножения и миграции животных.

Кратковременные факторы беспокойства, связанные с шумом и присутствием техники, будут носить временный и обратимый характер. После завершения работ и выполнения рекультивационных мероприятий ожидается восстановление естественных условий существования животных.

Редкие и исчезающие виды, занесённые в Красную книгу Республики Казахстан, в зоне воздействия отсутствуют, что подтверждает отсутствие угрозы для охраняемых видов и мест их обитания.

Таким образом, при соблюдении предусмотренных проектных решений и природоохранных мероприятий негативное воздействие на фауну, её численность, генофонд и среду обитания не ожидается.

11.4. Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды  обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия объекта, оценка последствий этих изменений и нанесенного ущерба окружающей среде

В период проведения ликвидационных работ существенных нарушений целостности естественных сообществ и среды обитания животных не прогнозируется, поскольку все мероприятия выполняются в пределах ранее нарушенной территории, подвергшейся техногенному воздействию в период эксплуатации месторождения.

Проведение работ не сопровождается выбросами загрязняющих веществ, сбросами сточных вод или дополнительным нарушением почвенного и растительного покрова, что исключает ухудшение условий для существования и размножения животных.

Кратковременные факторы беспокойства (движение техники, шум) могут вызвать временное рассеивание отдельных особей из зоны работ, однако после завершения ликвидации и проведения рекультивации территории возможна естественная миграция фауны и восстановление устойчивых биоценозов.

Пути миграции и места концентрации животных не пересекаются с зоной выполнения работ, а редкие и исчезающие виды, занесённые в Красную книгу Республики Казахстан, на обследуемой территории не выявлены.

Таким образом, в ходе ликвидации объекта не ожидается сокращения видового разнообразия и численности животных, а также нанесения ущерба окружающей среде. Напротив, в результате выполнения рекультивационных мероприятий будут созданы условия для постепенного восстановления природных сообществ и повышения биоразнообразия в пределах восстановленной территории.

11.5. Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизация и смягчение

Для предотвращения и минимизации возможного негативного воздействия на биоразнообразие в процессе ликвидационных работ рекомендуется реализовать следующий комплекс природоохранных мероприятий:

- строго соблюдать технологию ведения ликвидационных работ, обеспечивая рациональное использование природных ресурсов;

-  использовать технические средства и оборудование, соответствующие требованиям по уровню шума и выбросов, не превышающих установленные гигиенические нормативы;

- ограничить передвижение автотранспорта и строительной техники исключительно в пределах утверждённых производственных площадок и подъездных путей, исключив выезд за границы отведённой территории;

-  обеспечить контроль за недопущением загрязнения окружающей среды отходами, ГСМ и другими вредными веществами;

-  проводить инструктаж и просветительскую работу среди работников предприятия в области экологической культуры и бережного отношения к объектам животного мира;

- при обнаружении на территории участков, где обитают животные или птицы, — исключить проведение работ до их естественного покидания участка, либо временно приостановить деятельность в соответствии с требованиями природоохранных органов.

При условии выполнения всех предусмотренных проектом и законодательством природоохранных мероприятий отрицательное воздействие на животный мир исключается.

Проведение отдельной программы мониторинга животного мира не требуется, учитывая кратковременный и локальный характер деятельности, а также отсутствие природных местообитаний редких и исчезающих видов.

12. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛАНДШАФТЫ

При ликвидации проектируемого объекта негативного воздействия на ландшафт территории не ожидается.

13. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ

13.1. Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности

Целиноградский район расположен в юго-восточной части Акмолинской области и граничит с Карагандинской областью. Территория района разделяется на две части городом республиканского значения - Астана (ранее имевшей названия Акмолинск, Целиноград, Акмола, Нур-Султан).

Общая площадь района составляет около 7,8 тыс. км². Земельный фонд включает сельскохозяйственные угодья, земли населённых пунктов, лесного и водного фондов, а также земли запаса и несельскохозяйственного назначения.

Район образован в 1928 году на базе Акмолинской, Ерейменской и Ишимской волостей бывшего Акмолинского уезда. С момента основания административный центр несколько раз менялся: до 1949 года им являлось село Новоишимка, затем - посёлок Коктал, а с 2007 года - село Акмол (бывшая Малиновка).

Район граничит с Шортандинским, Ерейментауским, Аршалинским, Кургальджинским и Астраханским районами, а также с Карагандинской областью.

В административное подчинение района входят 49 населённых пунктов, включая 44 села, 3 аула и 2 станции. Все населённые пункты имеют сельский статус.

На территории района функционируют 92 дошкольных учреждения, в том числе 76 детских садов (12 государственных и 64 частных) и 16 мини-центров.

Система образования представлена 47 школами, из которых 45 государственных и 2 частные; в 15 школах обучение ведётся на казахском языке, в 3 - на русском, в остальных - на двух языках.

Экономика района имеет аграрно-промышленную направленность. В сельском хозяйстве действуют 28 сельхозформирований и 216 крестьянских хозяйств, специализирующихся на производстве зерновых и масличных культур, животноводстве и переработке сельхозпродукции.

13.2. Обеспеченность объекта в период ликвидации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения

При ликвидации объекта рабочими местами будет обеспечено 5 человек. Потребность в кадрах обеспечивается за счет работников, находящихся в штатах существующих подразделений.

13.3. Влияние намечаемого объекта на регионально-территориальное природопользование

Прогноз воздействия намечаемых работ на регионально-территориальное природопользование оценивается как положительный. При выполнении работ в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан, нормами техники безопасности, санитарными и противопожарными правилами не ожидается дополнительной нагрузки на социально- экономическую инфраструктуру района и окружающую природную среду.

13.4. Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях ликвидации объекта и возможных аварийных ситуациях)

Реализация проектных решений не окажет отрицательного влияния на социально-экономические условия района. Проведение ликвидационных работ будет способствовать улучшению ситуации за счёт создания временных рабочих мест и поступлений налоговых отчислений в бюджет.

Для предотвращения возможных негативных последствий все технологические процессы будут выполняться с соблюдением норм техники безопасности, промышленной санитарии и противопожарных требований. Это обеспечит безопасное проведение работ и исключит дополнительную нагрузку на социально-бытовую инфраструктуру района.

Возможные аварийные ситуации маловероятны и при их возникновении не окажут существенного влияния на условия жизнедеятельности населения.

13.5. Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности

Изменение санитарно-эпидемиологического состояния территории в результате намечаемой деятельности не прогнозируется.

13.6. Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности

Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности не разрабатываются, так как проведение ликвидационных работ не вызывает неблагоприятных социальных последствий. Реализация проектных решений не спровоцирует отрицательного влияния на социально-экономические условия района.

14. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

14.1. Ценность природных комплексов (функциональное значение, особо

охраняемые объекты), устойчивость выделенных комплексов (ландшафтов) к

воздействию намечаемой деятельности

На участке проведения ликвидационных работ не выявлены редкие и исчезающие виды флоры и фауны, а также растительные сообщества, обладающие особой экологической ценностью или представляющие генетический фонд. Территория расположена за пределами земель лесного фонда, особо охраняемых природных территорий, водоохранных зон и полос водных объектов. В пределах участка отсутствуют объекты историко-культурного наследия, подлежащие специальной охране.

Хозяйственная деятельность будет осуществляться строго в границах установленного земельного отвода, что исключает негативное воздействие на прилегающие природные экосистемы. Проведение ликвидационных работ не приведёт к нарушению мест обитания и миграционных путей диких животных.

Прямое воздействие на объекты животного мира, включая их изъятие из естественной среды обитания, не предусматривается. Намечаемая деятельность не затрагивает значимые или чувствительные экосистемы, а ландшафт территории отличается достаточной устойчивостью к антропогенному воздействию.

14.2. Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме ликвидации объекта

Результаты рассмотрения комплексной оценки воздействия на окружающую природную среду показывают:

Атмосферный воздух. Основной вклад в выбросы в атмосферу дают источники загрязняющих веществ, связанные с основными технологическими процессами. Вклад остальных источников незначителен. Как показали расчеты загрязнения предприятие не оказывает значительного влияния на качество атмосферного воздуха на границе СЗЗ и жилой зоны.

Водные объекты. Использование водных ресурсов будет осуществляться в рамках необходимой потребности. Сброс производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в поверхностные и подземные водные источники не производится. Негативное воздействие на водные ресурсы отсутствует.

Отходы. Предполагаемые к образованию отходы будут временно (не более 6 месяцев) храниться в специально отведенных организованных местах, а затем передаваться для дальнейшей утилизации, переработки или захоронения сторонним организациям согласно договоров.

Животный и растительный мир. На рассматриваемой территории дикие животные, гнездовья птиц и растения, занесенные в Красную книгу РК отсутствуют.

Охраняемые природные территории и объекты. На рассматриваемой территории природные зоны, памятники истории и культуры, входящие в список охраняемых государством объектов отсутствуют.

Аварийные ситуации. Во избежание возникновения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности на всех этапах работ необходимо соблюдение проектных норм. Для снижения степени риска при организации работ следует предусмотреть меры по предотвращению (снижению) аварийных ситуаций, которые включают организационные меры, перечень ответственности лиц, план передачи сообщений, подробные данные об аварийной службе и др.

Население и здоровье населения. Ввиду незначительности вклада объекта в общее состояние окружающей природной среды существенного воздействия на здоровье населения не ожидается.

14.3. Вероятность аварийных ситуаций (с учётом технического уровня объекта и наличия опасных природных явлений), источники, виды аварийных ситуаций, их повторяемость и зона воздействия

В период проведения ликвидационных работ вероятность возникновения аварийных ситуаций оценивается как минимальная, поскольку деятельность осуществляется в ограниченных масштабах и не предусматривает эксплуатации горного, взрывного или химически опасного оборудования.

Потенциальные источники возникновения аварий могут быть связаны с:

- неисправностью техники и механизмов (разлив топлива, поломка гидравлических систем);

- возгоранием ГСМ при нарушении правил пожарной безопасности;

- неблагоприятными природными явлениями (сильный ветер, ливневые осадки, грозовые разряды).

Все возможные происшествия носят локальный и кратковременный характер, зона их воздействия ограничена территорией производственной площадки. Вероятность повторяемости подобных ситуаций крайне низкая при условии соблюдения установленных инструкций и технических регламентов.

14.4. Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды (включая недвижимое имущество и объекты историко-культурного наследия) и население

Возможные последствия аварийных ситуаций ограничиваются локальными воздействиями на окружающую среду в пределах участка проведения работ.

При гипотетическом возникновении аварии (например, утечка топлива или возгорание техники) возможны кратковременное загрязнение почвы и воздуха в непосредственной зоне происшествия. Распространение загрязняющих веществ за пределы площадки исключено благодаря отсутствию постоянных водотоков и малой площади воздействия.

Объекты недвижимого имущества, историко-культурного наследия и населённые пункты в зоне воздействия отсутствуют, поэтому угрозы для населения и культурных объектов нет.

После устранения последствий аварии и выполнения восстановительных мероприятий экологическое состояние территории полностью восстанавливается.

14.5. Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий

Для предотвращения и минимизации последствий аварийных ситуаций предусматривается выполнение следующих организационно-технических мероприятий:

1. проведение инструктажей по охране труда, пожарной и экологической безопасности перед началом и в процессе работ;

2. обеспечение техники исправными средствами пожаротушения и системами заземления;

3. хранение горюче-смазочных материалов в герметичных ёмкостях на специально оборудованных площадках;

4. регулярный контроль технического состояния оборудования и своевременное устранение неисправностей;

5. оперативное информирование ответственных лиц и местных органов уполномоченных служб при возникновении нештатных ситуаций;

6. локализация и сбор загрязнённых материалов при разливах топлива с их последующей передачей специализированной организации для утилизации;

7. проведение аварийно-восстановительных мероприятий в кратчайшие сроки для предотвращения вторичных загрязнений.

Реализация указанных мер обеспечивает исключение или существенное снижение вероятности аварийных ситуаций и гарантирует экологическую безопасность при ликвидации объекта.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кодекс Республики Казахстан «Экологический кодекс Республики Казахстан» от 2 января 2021 года № 400-VI (с изменениями и дополнениями по состоянию на 2025 год)

2.   Кодекс Республики Казахстан «Водный кодекс Республики Казахстан» от 9 апреля 2025 года № 178-VIII (действующий)

3.  Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 280 от 30 июля 2021 года «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (в редакции с учётом изменений)

4.  Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 246 от 13 июля 2021 года «Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду»

5.  Приказ Министра охраны окружающей среды (или соответствующий орган) «Методика расчёта концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий» (утверждённый приказом № 100-п от 18 апреля 2008 года)

6.  Методические указания по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нормальных метеоусловиях (НМУ) (утверждены Казгидрометом / профильным органом)

7.  Санитарные правила № 3.01.067-97 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения»

8.  Санитарные правила № ҚР ДСМ-135/2020 от 17 августа 2020 года «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасности поверхностных и подземных вод»

9.  Санитарные правила № ҚР ДСМ-275/2020 от 15 декабря 2020 года «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности»

10.  Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-16 от 17 февраля 2022 года «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» (с изменениями, действующая редакция)

11.  Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II (с изменениями и дополнениями по состоянию на 2025 год)

12.  Региональные нормативные акты, например: постановление акимата Акмолинской области № А-5/222 от 3 мая 2022 года «Об установлении водоохранных зон и полос водных объектов Акмолинской области…»

13.  СП РК 2.04.01-2017 «Строительная климатология»

14.  СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений»

15.  ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация»

16.  ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ»

17.  ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжёлые и мелкозернистые. Технические условия»

18.  ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные и асфальтовые»

19.  ГОСТ 23735-79 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ»

20.  ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации»

21.  ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель»

22. Приказ и. о. Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-2 от 11 января 2022 года «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека»

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Спутниковая карта района расположения месторождения.

Акмолинская область, Целиноградский р-н.

Приложение 2

ЛИЦЕНЗИЯ ТОО «КОМПАНИЯ АГРОПРОМПРОЕКТ»