# РАЗДЕЛ

# ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

# для

# Производственной базы Макат

# Западной дирекции филиала

# ТОО Integra Construction KZ

г. Атырау 2025г.

# Раздел охраны окружающей среды

# Для производственной базыМакатЗападной дирекции  филиала

# ТОО «IntegraConstructionKZ»

| # Менеджер ОТиЭ Западной дирекции филиала ТОО «IntegraConstructionKZ» |  | # Шиганбаева С. Ж. |
| --- | --- | --- |

Индивидуальный

предприниматель 							 Усеинова Л.А.

г. Атырау 2025г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ:	5

1.	ОЦЕНКАВОЗДЕЙСТВИЙНАСОСТОЯНИЕАТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА.	6

1.1.	Характеристика климатических условий	6

1.2.	Источники и масштабы расчётного химического загрязнения	9

1.3.1.	Общие сведения о объекте	9

1.3.2.	Оценка воздействия на окружающую среду	10

1.3.3.	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	14

1.3.4.	Проведение расчетов и предложения по нормативам ПДВ	23

1.3.	Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух	26

1.4.	Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ	26

1.5.	Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в целях заполнения декларации о воздействии или нормативы выбрсоов	27

1.6.	Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия	30

1.7.	Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха	30

1.8.	Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий	31

2.	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД.	32

2.1.	Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства и эксплуатации, требования к качеству используемой воды	32

2.2.	Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика	32

2.3.	Водный баланс объекта, с обязательным указанием динамики ежегодного объема забираемой свежей воды, как основного показателя экологической эффективности системы водопотребления и водоотведения	32

2.4.	Поверхностные и подземные воды	34

2.4.1.	Природоохранные мероприятия по защите поверхностных вод	34

2.4.2.	Производственный мониторинг воздействия на водные ресурсы	35

2.5.	Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ	35

3.	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА НЕДРА.	36

4.	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ	37

4.1.	Виды и объемы образования отходов	37

4.2.	Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов)	39

4.3.	Рекомендации по управлению отходами и по вспомогательным операциям, технологии по выполнению указанных операций	41

4.4.	Виды и количество отходов производства и потребления (образовываемых, накапливаемых и передаваемых), подлежащих включению в декларацию о воздействии на окружающую среду.	44

5.	ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.	45

5.1.	Оценка возможного  теплового, электромагнитного,  шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий	45

5.1.1.	Шумовое воздействие	45

5.1.2.	Вибрация	45

5.1.3.	Электромагнитные излучения.	45

5.2.	Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения	46

5.2.1.	Радиационная обстановка.	46

6.	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ.	47

6.1.	Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта	47

6.2.	Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров (механические нарушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта	48

6.3.	Планируемые мероприятия и проектные решения (техническая и биологическая рекультивация)	48

6.4.	Организация экологического мониторинга почв.	48

7.	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ.	48

7.1.	Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта	48

7.2.	Обоснование объёмов использования растительных ресурсов	48

7.3.	Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность	49

7.4.	Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие	49

8.	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЖИВОТНЫЙ МИР.	50

8.1.	Исходное состояние водной и наземной фауны	50

8.2.	Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных	51

8.3.	Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации	51

9.	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ НАРУШЕНИЯ.	52

10.	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ	53

10.1.	Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности	53

Экономическая структура и условия	54

11.	ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ	55

11.1.	Ценность природных комплексов (функциональное значение, особо охраняемые объекты)	55

11.2.	Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта	55

11.3.	Вероятность аварийных ситуаций (с учётом технического уровня объекта и наличия опасных природных явлений)	58

11.4.	Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды (включая недвижимое имущество и объекты историко-культурного наследия) и население	58

11.5.	Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий	59

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	61

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	62

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Лицензия проектировщика	63

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Расчет выбросов	66

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – Результаты рассеивания	76

ВВЕДЕНИЕ

Раздел «Охраны окружающей среды» - это процесс оценки состояния окружающей среды в какой - либо зоне в интересах определения необходимости принятия природоохранных мер, сверх общих норм и стандартов, в конкретных местных зонах в результате проведения рассматриваемой деятельности.

Главная цель проекта заключается в охране окружающей среды.

Основная цель – оценка современного состояния природных, социальных и экономических условий рассматриваемой территории. Прогноз изменения качества окружающей среды с учетом исходного его состояния, выработка рекомендаций по снижению различных видов воздействия на компоненты окружающей среды и здоровья населения.

Раздел ООС  выполнен согласно:

- Инструкции по организации и проведению экологической оценки,  утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 с изменениями

- Экологического кодекса РК  от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК. (статьи 72)

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 11.01.2022 г. № ҚР ДСМ-2

- Инструкция по организации и проведению экологической оценки (Утверждена приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280);

Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду (утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63).

На основании существующей экологической информации и раздела ООС  производиться оценка воздействия  от производственной базы..

Приводятся мероприятия по охране окружающей среды и рекомендации для возможного уменьшения воздействия.

В современных условиях все большее значение приобретает научно обоснованное прогнозирование развития крупных территориально-экономических зон на длительные сроки.

Раздел «Охраны окружающей среды» включает в себя следующие этапы ее проведения:

- характеристика  и  оценка современного состояния окружающей среды, включая атмосферу, гидросферу, литосферу, флору и фауну выявление  приоритетных   по   степени   антропогенной   нагрузки природных     средств     и     объектов,     ранжирования  факторов воздействия.

- анализ природо - пространственной организации  с    целью  установления    видов интенсивности воздействия на окружающую среду, пространственного распределения   источников воздействия на окружающую среду, пространственного распределения источников воздействия и ранжирования по их значимости;

- оценка воздействия на социально-экономическую среду.

- природоохранные рекомендации по снижению антропогеннсй нагрузки на окружающую среду и человека.

Раздел «Охраны окружающей среды» разработан для эксплуатации действующего объекта в связи с удалением источников (0002, 0003, 0005, 0011, 0012, 6014, 6015,6016) и окончанием срока действия заключения экологической экспертизы .

Основной производственной деятельностью является строительство новых железнодорожных путей, работы по реконструкции, капитальному и среднему ремонту ж/д путей. Производственная база рассчитана на хранение материалов и проведение мелких работ.

Согласно Экологического кодекса от 02.01.2021, деятельность предприятия не попадает под раздел 1 и 2  Приложения 1 и не принадлежит к объекту для которых проведение ОВОС или скрининга воздействия  является обязательным.

Согласно приложения 2 ЭкоКодекса деятельность предприятия отсутствует в разделах 1-2-3.

Категория объекта определена на основании Инструкции по определению категории объекта, оказывающее негативное воздействие в ос от 13.07.2021г. №246 глава 2 п 12, по критериям:

-  отсутствие вида деятельности в Приложения 2 Кодекса

- более 10 тонн выбросов, более 10 тон .

Следовательно, объект относиться к III категории.

Основными вредными веществами, выбрасываемыми в атмосферу от эксплуатации производственной базы,  являются  Железо оксиды, марганец и его соединения, азота диоксид, азот оксид, серная кислота, сажа, сера диоксид, углерод оксид, фтористые газообразные соединения, формальдегид, уайт-спирит, углеводороды предельные С12-С19

Пыль неорганическая %: 70-20 (углеводороды, сероводород, сажа, мазутная зола, диоксид серы, оксиды азота, оксид углерода, пыль неорганическая, взвешенные вещества, марганец и его соединения, фтористый водород.

Веществами, обладающие эффектом суммации, являются  - диоксид азота и диоксид серы, аэрозоль пятиокиси ванадия и окислов марганца, аэрозоль пятиокиси ванадия и серы диоксида, диоксид серы и фтористый водород, диоксид серы и сероводород.

Всего на предприятие 14 источника выбросов, из них 9 организованных и 5 неорганизованных источника, выбросы от их работы составляют ежегодно 2.14118477667г/сек и 11.3487869 тн/год.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ:

Разработка проекта осуществлялась индивидуальным предприятием  «УСЕИНОВА», на основании  свидетельства о государственной регистрации ИП серии № 1510 № 0005368 выданное 04.09.2014 года и государственной лицензии № 02369Р от 11.06.2015 года.

| Исполнитель: ИП «УСЕИНОВА» Республика Казахстан Атырауская область г.Атырау с/о Рыбник 262 e-mail: ysseinova@mail.ru тел.; 8(701) 4756861 Руководитель: Усеинова Л.А | Заказчик: ТОО «Integra Construction KZ» Западная дирекция» Республика Казахстан г.Караганда, улица Желтоксан, здание 11Б e-mail:wd@inconkz.com тел.; 8(7242) 71-04-90? 27-61-46 Исполнительный директор Салтамуратов Д.С. |
| --- | --- |

    - ОЦЕНКАВОЗДЕЙСТВИЙНАСОСТОЯНИЕАТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА.

    - Характеристика климатических условий

Климат района резко континентальный, с большими колебаниями сезонных и суточных температур, с частыми сильными ветрами, переходящими зачастую в пыльные бури. Максимальная температура летом +30 -  40 0С, минимальная зимой -35 – 40 0С. Годовое количество осадков обычно не превышает 149 мм.

Атмосферный воздух. Внутриматериковое положение и особенности орографии предопределяют резкую континентальность климата, основными чертами которого являются преобладание антициклонических условий, резкие температурные изменения в течение года и суток, жесткий ветровой режим и дефицит осадков.

Западный Казахстан, в пределах которого находится рассматриваемая территория, находится почти в центре обширного Евразийского материка. В связи с этим он является малодоступной областью для влажных воздушных атлантических масс. Количество осадков здесь не велико. Не формируется и мощная облачность, которая могла бы создать защитный экран от  притока прямой солнечной радиации.

Ветровой режим. Территория Атырауской области располагает большими энергетическими запасами ветра. Характерны сильные ветры и бури. Режим ветра в районе носит материковый характер и характеризуется преобладанием  восточных, юго-восточных ветров зимой и западных, северо-западных ветров - летом.

По данным наблюдений, преобладающим, в среднем за год, является восточное, северо-восточное направление ветра.  В течение года, направление ветра меняется.

Анализируемый район характеризуется малой повторяемостью штилевых, слабых и комфортных ветров. Повторяемость слабых ветров составляет 10 % от всех зафиксированных скоростей, комфортных – 65%. Большую часть времени года ветры являются дискомфортно-активными. Скорости ветра в диапазоне 8-11 отмечаются в 45% случаев. Наиболее велики скорости ветра в зимне-весенний периоды года, когда даже средние месячные значения скоростей превышают 7 м/с. В этот же период наибольшую повторяемость имеют сильные ветры, скорость которых превышает 20 м/с. В среднем сильные ветры в этот период фиксируются в течение 4-5 дней в месяц.

Летом  средние месячные скорости ветра несколько ниже. Они лежат в пределах 6,0- м/с. Наиболее вероятны сильные ветры в мае, июле, декабре, январе, наименее – в  апреле марте, августе. Сильные ветры обычно имеют северо-восточное и юго-восточное направление, ветры ураганной силы (свыше 29 м/сек), вызывают сильное сдувание снега с полей. В летний период, в условиях высоких температур, постоянно господствующие ветры представляют собой суховеи, которые выжигают растительность.

Температура и влажность воздуха. Анализ хода среднемесячных температур воздуха в Атырауской области свидетельствует, что самыми холодными месяцами являются январь-февраль, самым теплым – июнь,  июль и август.

Зимой  преобладают антициклональный тип погоды и восточные и юго-восточные ветры. Это снижает возможность для проникновения холодных арктических масс, поэтому средние месячные значения температур воздуха зимой относительно велики. Самым холодным месяцем является январь, но его средние месячные значения температур  лежат в пределах – -10,00С. В ночные часы температура снижается до – 8-90С, а днем повышается до – 1-40С. Абсолютная минимальная температура -380С.

Антициклональная, ясная и устойчивая погода зимой благоприятствует интенсивному радиационному выхолаживанию земной поверхности. В связи с этим в данном районе следует ожидать образования температурных инверсий, когда температура воздуха над землей выше, чем у земли. Но наблюдения за инверсиями в данном районе отсутствуют.  Они отмечаются, как правило, в ночное время и очень быстро разрушаются в утренние часы.

Весна и осень в районе характеризуются быстрым переходом температур от морозных к жарким и наоборот. Это сезоны с частой сменой и неустойчивостью погод. Весной часты возвраты холода, осенью – ранние заморозки. Более благоприятным является осенний период, когда температуры воздуха и скорости ветра более часто лежат в комфортных пределах (менее 27,40С и 3 м/с соответственно).

Летом на территории района устанавливается малооблачная жаркая погода. Все три летних месяца днём на территории района преобладает дискомфортная перегревшая погода, когда температура воздуха превышает +27,20С и погоды жёсткого перегрева, когда температура выше +330С. Самым жарким месяцем является август, когда в дневные часы температуры воздуха лежат в пределах +32 - +34.20С, снижаясь ночью до +19 - +220С. Абсолютный максимум температур +45 - +470С.

Изучение распространения влаги (в мм) за многолетний период показало, что вынос её с моря на восток является наибольшим по сравнению с другими направлениями.

Среднее годовое количество осадков не превышает 140-200 мм. Максимальное влияние местного испарения на осадки отмечается в июле – августе. С удалением на 150-200 км вглубь материка количество осадков снижается до 130-140 мм в год, а максимум их смещается на весенние месяцы.

Холодный период, когда преимущественно выпадают твёрдые осадки, продолжается с декабря по март. В этот период на территории района отмечается относительно устойчивый снежный покров. Высота снежного покрова 10-15 см., запасы воды в снеге невелики 25-40 мм.

Осадки являются одним из важнейших факторов самоочищения атмосферы, особенно интенсивные и ливневые осадки. В данном районе число дней с осадками интенсивностью > 5мм составляет только 8-9 дней за год, а интенсивностью >30 мм 0,1-0,5 дней за год. В годовом ходе максимум ливневых осадков приходится на май – июль месяцы.

Одной из характеристик степени насыщения воздуха водяным паром является относительная влажность. Для неё разработаны гигиенические критерии дискомфортности. Таким критерием является относительная влажность менее 30%, при которой происходит обезвоживание организма, порой даже наносящее вред здоровью.

По условиям же самоочищения атмосферы от промышленных выбросов – это относительно благоприятный район. Высокая динамика атмосферы создаёт условия для быстрого рассеивания вредных промышленных выбросов. Не очень значительный, но дополнительный вклад по созданию условий самоочищения атмосферы в приземном слое вносят такие климатические факторы, как осадки, метели, грозы и град.

Годовой ход влажности хорошо отражает континентальные условия климата Атырауской области, при котором морозному зимнему периоду соответствует высокое значение относительной влажности. Летом широтные градиенты парциального давления водяного пара уменьшаются. Абсолютное содержание влаги достигает максимальных значений,  а относительная влажность уменьшается под влиянием сухого континентального воздуха. Относительная влажность воздуха увеличивается от побережья к открытому морю.

Атмосферные осадки.

Распределение осадков в течение года неравномерное. В годовом ходе г.Атырау наблюдается два максимума осадков: в зимние месяцы (октябрь –ноябрь- декабрь– январь - февраль) и весной (март-апрель-май). В отдельные засушливые годы количество осадков может снижаться довольно значительно.

Максимальное количество осадков по Атырауской области выпадает обычно в октябре месяце. Зимний минимум осадков связан с развитием азиатского антициклона.

Преобладание осадков в жидкой форме в годовом количестве осадков в Атырауской области напрямую связано с более длительным периодом положительных температур воздуха. Выпадение осадков по временам года неодинаково. Наибольшая продолжительность осадков приходится на зиму. Непродолжительны, хотя и более интенсивны летние дожди.

Снежный покров. Устойчивый снежный покров описываемой территории устанавливается в первой декаде декабря. Средняя высота за зиму по метеостанциям Атырау составляет  10 см. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом, по многолетним данным, составляет: по Атырауской области – более 70 дней. Снег, крупа, снежные зерна – твердые осадки наблюдаются  с октября – ноября по март-апрель месяцы. Продолжительность снежного периода и количество выпавших осадков в Атырауской области уменьшается по мере смещения на юг.

Для описываемого района характерно непостоянство условий залегания снежного покрова, чередование бесснежных и относительно многоснежных зим.

Климатическая характеристика  и фоновые концентрации района расположения объекта

Климатические характеристики, принимаемые для проведения расчетов рассеивания вредных веществ в атмосфере, приняты по данным Филиала РГП «Казгидромет» по Атырауской области

Таблица 1.3.1.

| Наименование характеристик | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации | 200 |
| атмосферы, А |  |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1.00 |
| Средняя максимальная температура наружного | 34.1 |
| воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С |  |
| Средняя температура наружного воздуха наибо- | -8,6 |
| лее холодного месяца (для котельных, работа- |  |
| ющих по отопительному графику), град С |  |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |
| С | 10.0 |
| СВ | 11,0 |
| В | 15.0 |
| ЮВ | 16.0 |
| Ю | 8.0 |
| ЮЗ | 12.0 |
| З | 14.0 |
| СЗ | 14.0 |
| Скорость ветра (по средним многолетним | 7,0 |
| данным), повторяемость превышения которой |  |
| составляет 5 %, м/с |  |

Характеристика современного состояния воздушной среды

Современное     качество     воздушного     бассейна     исследуемой     площади определяется взаимодействием ряда факторов, обусловленных как природными, так и антропогенными процессами.

Основными природными факторами, определяющими состояние воздушного бассейна,  является   ветровой  и  температурный  режимы,   количество  и  характер выпадения осадков. Антропогенное влияние на качество атмосферы определяется наличием    и    характером    источников    загрязнения,    состава    и    количеством	продуцируемых выбросов.

Сведения о современном состоянии атмосферного воздуха в районе взяты с ежемесячной  информационной бюллетени о состоянии окружающей среды Атырауской области разработанной Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК РГП «Казгидромет» департамент экологического мониторинга.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории Макатского района проводится на 1 компактной станции наблюдения (Приложение 1).

В целом по району Макат определяется до 3 показателей: 1) диоксид серы; 2)диоксид азота; 3) оксид углерода.

В таблице 6 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

Таблица 1.3.2.

| Номер поста | Сроки отбора | Проведение наблюдений | Адрес поста | Определяемые примеси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | каждые 20 минут | Вне прерывном режиме | Макатский район, п.Макат ул.Алаш 23, дом культуры. | диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, озон |

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в п. Макат за 1 квартал 2025 года.

По данным стационарной сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как повышенное, он определялся значением СИ равным 3,1 (повышенный уровень) по оксиду углерода и НП=0% (низкий уровень).

Максимально-разовые концентрации составили: оксиду углерода-3,1 ПДКм.р..,по другим показателям превышений ПДК не наблюдалось. Средние концентрации диоксида азота составила – 2,52 ПДКс.с., концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 7.

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Таблица 1.3.3.

| Примесь | Средняя концентрация |  | Максимально- разовая концентрация |  | НП | Число случаев превышения ДКм.р. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мг/м3 | Кратнос ть ПДКс.с. | мг/м3 | Кратнос ть ПДКм.р. | % | >ПД К | >5 ПД К | >10 ПД К |
| Диоксид серы | 0,001 | 0,02 | 0,247 | 0,5 |  |  |  |  |
| Оксид углерода | 0,233 | 0,08 | 15,7076 | 3,1 | 0,0 | 2 |  |  |
| Диоксид азота | 0,1008 | 2,52 | 0,1448 | 0,7 |  |  |  |  |

    - Источники и масштабы расчётного химического загрязнения

- Общие сведения о объекте

Основной производственной деятельностью является строительство новых железнодорожных путей, работы по реконструкции, капитальному и среднему ремонту ж/д путей.

Производственная база необходима для подготовки секций рельсового пути (рельсовые решетки), подготовки и ремонта железнодорожных машин (путеукладчик, балластоукладчик), автотранспорта, спецтехники.

Рассматриваемая промплощадка используется как производственная база, где дислоцируется подвижной состав, а также производится незначительный ремонт путевых машин. Отопление и подогрев воды  административного здания, душевой осуществляется с помощью газового котла. У КПП имеется котел работающий на угле. Вагоны проживания персонала в местах строительных работ отапливаются твердым топливом (уголь).

Характеристика района размещения промплощадки предприятия

Промплощадка ПБ Макат  расположена в Жылыойском районе Атырауской области, в 10 км от станции Макат (402 разъезд).

В ближайшей селитебной зоной расположены жилые дома работников разъезда железной дороги  и  ПБ Макат. Железнодорожная станция Макат,  расположена на расстоянии  более 5 км северо- восточнее  границ промплощадки.

Санаториев, зон отдыха, школ в районе расположения производственной площадки нет.

- Оценка воздействия на окружающую среду

Деятельность предприятия оказывает периодическое, иногда комплексное воздействие на окружающую среду.

Основным фактором неблагоприятного воздействия на окружающую среду являются выбросы в атмосферу, которые прямо или косвенно влияют на компоненты окружающей среды – почву, гидросферу, биосферу, социальные условия.

Кроме выбросов загрязняющих веществ атмосферу, определенное влияние на отдельные компоненты природной среды оказывают отходы производства, деятельность инфраструктуры.

Основными объектами неблагоприятных воздействий будет воздушный бассейн.

Всего на предприятие 14 источника выбросов, из них 9 организованных и 5 неорганизованных источника, выбросы от их работы составляют ежегодно 0,72910944 г/сек и 11.3487869тн/год.

Организованные источники

Источник 0001 - Котельная административного здания – установлен 1 котел работающий на природном газе предназначенный для отопления.

Источник 0002 –Резервуар хранения бензина  - удален

Источник 0003 – Резервуар хранения дизтоплива – удален

Источник 0004 Бытовая печь КПП– в бытовом помещении установлен котел работающий на угле. Котел предназначен для работы в зимнее время для снабжения теплом.

Источник 0005- бытовая печь механического цеха - удален

Источник 0006-0010 – Водогрейные котлы для отопления вагонов – имеется 5 вагонов предназначенных для использования в местах проведения ремонтных работ . каждый вагон снабжен печью работающей на угле.

Источник 0011-0012  Водогрейные котлы для отопления вагонов– удален

Источник 0013 – Котельная душевой – для снабжения душевой отоплением и горячей водой установлен 1 котел работающие на природном газе.

Источник 0014 – Резервный дизельный генератор – предназначен для снабжения электроэнергией производственную базу в случае отключения центрального электроснабжения.

Неорганизованные источники

Источник 6001-6012 источники удалены давно

Источник 6013 Склад угля – на территории имеется склад угля. Уголь используют для котельных.

Источник 6014 – 6015-6016 – Станки – удалены

Источник 6017 – Сварочный пост

Источник 6018 – Пост ацетиленовой  сварки и резки

Источник 6019 – Покрасочные работы

Источники необходимы для проведения ремонтных работ как на территории предприятия так и на строительных участках.   Сварочные работы проводят с использование электродов типа МР-4, сварка и резка также проводится ацетиленокислородным пламенем, покрасочные работы представляют с собой полировку пастой.

Источник 6020 –Зарядка аккумуляторов. Зарядка аккумуляторов производится в помещении. Для зарядки используется один пост, одновременно возможна зарядка 2 аккумуляторов.

Карта расположения источников производственной базы.

Рисунок 1

| ЭРА v3.0 ИП "Усеинова" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атыраускаяобласть, ТОО "Integra Construction KZ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества |  | Значение |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом |  | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.00275 | 0.00495 |  | 0.12375 |
|  | пересчете на железо) (диЖелезо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | триоксид, Железа оксид) (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения (в |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.0003056 | 0.00055 |  | 0.55 |
|  | пересчете на марганца (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.110378 | 0.588084 |  | 14.7021 |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.5395233 | 0.0956549 |  | 1.59424833 |
| 0322 | Серная кислота (517) |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.00000095 | 0.0000086 |  | 0.000086 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.035 | 0.015 |  | 0.3 |
|  | 583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.2067804 | 1.88491 |  | 37.6982 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 0.78582696 | 5.503654 |  | 1.83455133 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения |  | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.0001111 | 0.0002 |  | 0.04 |
|  | /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0.000001 |  | 1 | 0.0000008 | 0.0000004 |  | 0.4 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.008 | 0.004 |  | 0.4 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0.04166666667 | 0.0015 |  | 0.0015 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 0.201 | 0.092 |  | 0.092 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.209841 | 3.158275 |  | 31.58275 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шамот, цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭРА v3.0 ИП "Усеинова" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1. |  |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атыраускаяобласть, ТОО "Integra Construction KZ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 2.14118477667 | 11.3487869 |  | 89.3191857 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Исходными данными для заполнения таблицы «Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ» в части оценки существующего положения послужили данные инвентаризации о выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и результатов расчета выбросов.  При этом были учтены все организованные и неорганизованные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Таблица составлена в соотвествии с приложением 1 к Методике определения нормативов эмиссии в окружающую среду  утвержденой приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК № 63 от 10.03.2021г.

| ЭРА v3.0 ИП "Усеинова" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атыраускаяобласть, ТОО "Integra Construction KZ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Произ-водство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбросов на карте-схеме | Высота источника выбросов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  |
|  |  | Наименование | Количество, шт. |  |  |  |  |  | Скорость, м/с | Объем смеси, м3/с | Темпе-ратура смеси, оС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 001 |  | Котельная адм.здния | 1 | 6000 | Котельная | 0001 | 5 | 0,14 | 0,77 | 0,0118532 | 90 |
| 001 |  | Бытовая печь КПП | 1 | 2200 |  | 0004 | 3,5 | 0,15 | 1,14 | 0,0201455 | 90 |
| 001 |  | Водогрейный котел для обогрева вагонов | 1 | 4380 |  | 0006 | 3,5 | 0,15 | 1,14 | 0,0201455 | 90 |
| 001 |  | Водогрейный котел для обогрева вагонов | 1 | 4380 |  | 0007 | 3,5 | 0,15 | 1,14 | 0,0201455 | 90 |
| 001 |  | Водогрейный котел для обогрева вагонов | 1 | 4380 |  | 0008 | 3,5 | 0,15 | 1,14 | 0,0201455 | 90 |
| 001 |  | Водогрейный котел для обогрева вагонов | 1 | 4380 |  | 0009 | 3,5 | 0,15 | 1,14 | 0,0201455 | 90 |
| 001 |  | Водогрейный котел для обогрева вагонов | 1 | 4380 |  | 0010 | 3,5 | 0,15 | 1,14 | 0,0201455 | 90 |
| 001 |  | Котельная душевой | 1 | 4380 | Котельная | 0013 | 5 | 0,14 | 0,91 | 0,0140084 | 90 |
| 001 |  | Резервный генератор | 1 | 200 |  | 0014 | 2,5 | 0,05 | 106,14 | 0,2084101 | 450 |
| 001 |  | Склад угля | 1 | 8760 |  | 6013 | 2 |  |  |  | 25 |
| 001 |  | Сварочные работы | 1 | 500 |  | 6017 | 2 |  |  |  | 25 |
| 001 |  | Пост ацетиленовой сварки и резки | 1 | 30 |  | 6018 | 2 |  |  |  | 25 |
| 001 |  | Покрасочные работы | 1 | 10 |  | 6019 | 2 |  |  |  | 25 |
| 001 |  | Зарядка аккумуляторов | 1 | 1936 |  | 6020 | 2 |  |  |  | 25 |

Продолжение таблицы

| Координаты источника на карте-схеме,м |  |  |  | Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество, по которому производится газоочистка | Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, % | Среднеэксплуа-тационная степень очистки/ максимальная степень очистки, % | Код вещества | Hаименование вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  |  | Год дости-жения ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 464 | 154 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,001 | 83,33 | 0,0151 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0002 | 16,67 | 0,0025 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0008 | 66,67 | 0,0128 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0044 | 366,67 | 0,0687 |  |
| 467 | 119 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,001968 | 129,895 | 0,015656 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0003198 | 21,108 | 0,0025441 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0128304 | 846,849 | 0,10206 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,036337 | 2398,361 | 0,289044 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,02178 | 1437,553 | 0,17325 |  |
| 407 | 164 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,003704 | 244,476 | 0,058 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0006019 | 39,727 | 0,009425 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,02187 | 1443,493 | 0,34263 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,061938 | 4088,115 | 0,970362 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,037125 | 2450,374 | 0,581625 |  |
| 397 | 172 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,003704 | 244,476 | 0,058 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0006019 | 39,727 | 0,009425 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,02187 | 1443,493 | 0,34263 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,061938 | 4088,115 | 0,970362 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,037125 | 2450,374 | 0,581625 |  |
| 387 | 178 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,003704 | 244,476 | 0,058 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0006019 | 39,727 | 0,009425 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,02187 | 1443,493 | 0,34263 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,061938 | 4088,115 | 0,970362 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,037125 | 2450,374 | 0,581625 |  |
| 391 | 176 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,003704 | 244,476 | 0,058 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0006019 | 39,727 | 0,009425 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,02187 | 1443,493 | 0,34263 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,061938 | 4088,115 | 0,970362 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,037125 | 2450,374 | 0,581625 |  |
| 407 | 164 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,003704 | 244,476 | 0,058 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0006019 | 39,727 | 0,009425 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,02187 | 1443,493 | 0,34263 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,061938 | 4088,115 | 0,970362 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,037125 | 2450,374 | 0,581625 |  |
| 427 | 176 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,001 | 83,33 | 0,0208 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0002 | 16,67 | 0,0034 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0008 | 66,67 | 0,0179 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0044 | 366,67 | 0,0941 |  |
| 485 | 119 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,083 | 136,07 | 0,246 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,535 | 877,05 | 0,04 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,035 | 57,38 | 0,015 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,083 | 136,07 | 0,039 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,431 | 706,56 | 0,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,0000008 | 0,001 | 0,0000004 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,008 | 13,11 | 0,004 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,201 | 329,51 | 0,092 |  |
| 305 | 221 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,002436 |  | 0,0769 |  |
| 424 | 131 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,00275 |  | 0,00495 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,0003056 |  | 0,00055 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,0001111 |  | 0,0002 |  |
| 415 | 141 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,00489 |  | 0,000528 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,000794 |  | 0,0000858 |  |
| 482 | 103 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0,0416667 |  | 0,0015 |  |
| 456 | 164 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0322 | Серная кислота (517) | 9,5E-07 |  | 0,0000086 |  |

- Проведение расчетов и предложения по нормативам ПДВ

Название использованной программы автоматизированного расчета загрязнения атмосфер.

Прогнозирование загрязнения атмосферы выполнено по программному комплексу «Эра», версия 3.0 разработанной ООО НПП «Логос – Плюс» (г, Новосибирск, РФ), согласованному в установленном порядке в ГГО им, А,И, Воейкова и разрешен к применению на территории РК.

В соответствии с нормами проектирования в Казахстане, для оценки влияния выбросов загрязняющих   веществ на качество атмосферного воздуха используется математическое моделирование.

Метеорологические характеристики и коэффициенты,  определяющие условия рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере города.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие  условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере города указаны в таблице, составленные по приложение 8 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду «63 от 10.03.2021г.

Таблица 3.4.

| Наименование характеристик | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1.00 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С | 34.1 |
| Средняя температура наружного воздуха наибо- лее холодного месяца (для котельных, работа- ющих по отопительному графику), град С | -8,6 |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |
| С | 10.0 |
| СВ | 11,0 |
| В | 15.0 |
| ЮВ | 16.0 |
| Ю | 8.0 |
| ЮЗ | 12.0 |
| З | 14.0 |
| СЗ | 14.0 |
| Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с | 7,0 |

Расчеты загрязнения приземного слоя воздуха на ЭВМ

Организация расчетов

Расчеты проводились на основании действующих методик, с учетом исходных данных по параметрам выбросов вредных веществ в атмосферу.

Результаты расчетов максимальных приземных концентраций вредных веществ  на существующее положение

По результатам расчетов рассеивания автоматически сформированы таблицы и карты с детальным описанием концентраций, выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представленные в  Приложение 4.

Для более понятного восприятия сформирована  сводная таблица в которой указаны основные итоги рассеивания.

Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ  в приземном слое атмосферы проводился для площадки на период эксплуатации при максимальной нагрузке.

Выводы по рассеиванию:

Выбросы загрязняющих веществ в атмосфере определены при наихудших метеорологических условиях и максимально возможных выбросах от оборудования, Расчеты выполнены по всем ингредиентам и группам суммаций, присутствующим в выбросах от источников загрязнения атмосферы с учетом одновременности работы всех источников.

В соответствии с санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 11.01.2022 г., № ҚР ДСМ-2, деятельность предприятия нет в Приложение 1 и  воздействие устанавливается согласно результатам рассеивания. Область воздействия принята с максимальными концентрациями менее 1 доли ПДК.

Анализ результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы показал что максимальная концентрация  от предприятия составляет диоксид азота  3,27 доли ПДК и пыль неорганическая 7,24 доли ПДК у источника. На границе территории предприятия максимальная концентрация составит 0,65 доли ПДК, что является допустимой.

Ближайшая жилая зона располагается на расстоянии более 10 км, но на расстоянии 68 метров от границы территории предприятии располагаются постройки для проживания персонала и концентрации на данной селитебной зоне составляют 0,2 ПДК.

Таким образом, существенного влияния на качество воздушного бассейна района действие предприятия не окажет.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

(сформирована 26.11.2025 4:44)

Город     :006  Атырауская область.

Объект    :0063 ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    существующее положение (2025 год)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    Cm    |    РП    |    СЗЗ   |    ЖЗ    |    ФТ    |  Граница |Территория|Колич| ПДК(ОБУВ) |Класс|

|      |     и состав групп суммаций     |          |          |          |          |          |  области |предприяти| ИЗА |   мг/м3   |опасн|

|      |                                 |          |          |          |          |          |   возд.  |     я    |     |           |     |

----<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в      |  0.736653|  0.041548|нет расч. |  0.025761|нет расч. |нет расч. |  0.069897|   1 | 0.4000000*|  3  |

|      | пересчете на железо) (диЖелезо  |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | триоксид, Железа оксид) (274)   |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0143 | Марганец и его соединения (в    |  3.274491|  0.184685|нет расч. |  0.114509|нет расч. |нет расч. |  0.310698|   1 | 0.0100000 |  2  |

|      | пересчете на марганца (IV)      |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | оксид) (327)                    |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |  1.332395|  0.195272|нет расч. |  0.089791|нет расч. |нет расч. |  0.322273|   4 | 0.2000000 |  2  |

|      | диоксид) (4)                    |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид)   |  0.111411|  0.016179|нет расч. |  0.007657|нет расч. |нет расч. |  0.027321|   4 | 0.4000000 |  3  |

|      | (6)                             |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид          |  0.805630|  0.271481|нет расч. |  0.060293|нет расч. |нет расч. |  0.236589|   3 | 0.5000000 |  3  |

|      | сернистый, Сернистый газ, Сера  |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | (IV) оксид) (516)               |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,  |  0.242779|  0.078730|нет расч. |  0.017963|нет расч. |нет расч. |  0.071193|   3 | 5.0000000 |  4  |

|      | Угарный газ) (584)              |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0342 | Фтористые газообразные          |  0.198405|  0.029769|нет расч. |  0.015912|нет расч. |нет расч. |  0.054826|   1 | 0.0200000 |  2  |

|      | соединения /в пересчете на фтор/|          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | (617)                           |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  7.242966|  0.799909|нет расч. |  0.212984|нет расч. |нет расч. |  0.650765|   2 | 0.3000000 |  3  |

|      | двуокись кремния в %: 70-20     |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | (шамот, цемент, пыль цементного |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | производства - глина, глинистый |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | сланец, доменный шлак, песок,   |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | клинкер, зола, кремнезем, зола  |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | углей казахстанских             |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | месторождений) (494)            |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

|  07  | 0301 + 0330                     |  2.138025|  0.458986|нет расч. |  0.120703|нет расч. |нет расч. |  0.372385|   4 |           |     |

|  41  | 0330 + 0342                     |  1.004035|  0.286904|нет расч. |  0.060528|нет расч. |нет расч. |  0.236589|   4 |           |     |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечания:

1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ

2. Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДКмр) - только для модели МРК-2014

3. "Звездочка" (*) в графе "ПДКмр(ОБУВ)" означает, что соответствующее значение взято как 10ПДКсс.

4. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в

жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек), на границе области воздействия и зоне "Территория предприятия" приведены в

долях ПДКмр.

    - Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух

Объект имеет источники в виде генераторов и котельных. Данные источники практически не образуют отходы, только при ремонте. Снабжение дополнительно фильтрами генераторов не предусмотрено.

    - Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ

Расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу произведены в соответствии с требованиям:

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. (Дополненное и переработанное)  С-П 2013г.

- РНД 211.2 04-2004 «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок» Астана   2004 г.

- РНД 211.2.02.03-2004 «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)» Астана 2004 г.

- Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах  производительностью менее 30 тонн пара в час или 20 гкал в час Москва 1999 г.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение 11 к приказу МООС РК от 18.04.2008 №100-п.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов Приложение 12 от 18.04.2008 №100-п

Расчетная часть представлена в Приложении 5

    - Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в целях заполнения декларации о воздействии или нормативы выбросов

Лица, осуществляющие деятельность на объектах IV категории, не нормируют и не декларируют выбросы.

Перечень источников и объемы выбросов

| ЭРА v3.0 ИП "Усеинова" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблица 2. Декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |
| в атмосферный воздух по (г/сек, т/год) |  |  |  |
| Атырауская область, ТОО "Integra Construction KZ" |  |  |  |
| Декларируемый год: 2025 |  |  |  |
| Номер источника | Наименование загрязняющего | г/с | т/год |
| загрязнения | вещества |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0001 | (0301) Азота (IV) диоксид ( | 0.001 | 0.0151 |
|  | Азота диоксид) (4) |  |  |
|  | (0304) Азот (II) оксид (Азота | 0.0002 | 0.0025 |
|  | оксид) (6) |  |  |
|  | (0330) Сера диоксид (Ангидрид | 0.0008 | 0.0128 |
|  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  | (0337) Углерод оксид (Окись | 0.0044 | 0.0687 |
|  | углерода, Угарный газ) (584) |  |  |
| 0004 | (0301) Азота (IV) диоксид ( | 0.001968 | 0.015656 |
|  | Азота диоксид) (4) |  |  |
|  | (0304) Азот (II) оксид (Азота | 0.0003198 | 0.0025441 |
|  | оксид) (6) |  |  |
|  | (0330) Сера диоксид (Ангидрид | 0.0128304 | 0.10206 |
|  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  | (0337) Углерод оксид (Окись | 0.03633696 | 0.289044 |
|  | углерода, Угарный газ) (584) |  |  |
|  | (2908) Пыль неорганическая, | 0.02178 | 0.17325 |
|  | содержащая двуокись кремния в |  |  |
|  | %: 70-20 (шамот, цемент, пыль |  |  |
|  | цементного производства - |  |  |
|  | глина, глинистый сланец, |  |  |
|  | доменный шлак, песок, |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, |  |  |
|  | зола углей казахстанских |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |
| 0006 | (0301) Азота (IV) диоксид ( | 0.003704 | 0.058 |
|  | Азота диоксид) (4) |  |  |
|  | (0304) Азот (II) оксид (Азота | 0.0006019 | 0.009425 |
|  | оксид) (6) |  |  |
|  | (0330) Сера диоксид (Ангидрид | 0.02187 | 0.34263 |
|  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  | (0337) Углерод оксид (Окись | 0.061938 | 0.970362 |
|  | углерода, Угарный газ) (584) |  |  |
|  | (2908) Пыль неорганическая, | 0.037125 | 0.581625 |
|  | содержащая двуокись кремния в |  |  |
|  | %: 70-20 (шамот, цемент, пыль |  |  |
|  | цементного производства - |  |  |
|  | глина, глинистый сланец, |  |  |
|  | доменный шлак, песок, |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, |  |  |
|  | зола углей казахстанских |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |
| 0007 | (0301) Азота (IV) диоксид ( | 0.003704 | 0.058 |
|  | Азота диоксид) (4) |  |  |
|  | (0304) Азот (II) оксид (Азота | 0.0006019 | 0.009425 |
|  | оксид) (6) |  |  |
|  | (0330) Сера диоксид (Ангидрид | 0.02187 | 0.34263 |
|  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  | (0337) Углерод оксид (Окись | 0.061938 | 0.970362 |
|  | углерода, Угарный газ) (584) |  |  |
|  | (2908) Пыль неорганическая, | 0.037125 | 0.581625 |
|  | содержащая двуокись кремния в |  |  |
|  | %: 70-20 (шамот, цемент, пыль |  |  |
|  | цементного производства - |  |  |
|  | глина, глинистый сланец, |  |  |
|  | доменный шлак, песок, |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, |  |  |
|  | зола углей казахстанских |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |
| 0008 | (0301) Азота (IV) диоксид ( | 0.003704 | 0.058 |
|  | Азота диоксид) (4) |  |  |
|  | (0304) Азот (II) оксид (Азота | 0.0006019 | 0.009425 |
|  | оксид) (6) |  |  |
|  | (0330) Сера диоксид (Ангидрид | 0.02187 | 0.34263 |
|  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  | (0337) Углерод оксид (Окись | 0.061938 | 0.970362 |
|  | углерода, Угарный газ) (584) |  |  |
|  | (2908) Пыль неорганическая, | 0.037125 | 0.581625 |
|  | содержащая двуокись кремния в |  |  |
|  | %: 70-20 (шамот, цемент, пыль |  |  |
|  | цементного производства - |  |  |
|  | глина, глинистый сланец, |  |  |
|  | доменный шлак, песок, |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, |  |  |
|  | зола углей казахстанских |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |
| 0009 | (0301) Азота (IV) диоксид ( | 0.003704 | 0.058 |
|  | Азота диоксид) (4) |  |  |
|  | (0304) Азот (II) оксид (Азота | 0.0006019 | 0.009425 |
|  | оксид) (6) |  |  |
|  | (0330) Сера диоксид (Ангидрид | 0.02187 | 0.34263 |
|  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  | (0337) Углерод оксид (Окись | 0.061938 | 0.970362 |
|  | углерода, Угарный газ) (584) |  |  |
|  | (2908) Пыль неорганическая, | 0.037125 | 0.581625 |
|  | содержащая двуокись кремния в |  |  |
|  | %: 70-20 (шамот, цемент, пыль |  |  |
|  | цементного производства - |  |  |
|  | глина, глинистый сланец, |  |  |
|  | доменный шлак, песок, |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, |  |  |
|  | зола углей казахстанских |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |
| 0010 | (0301) Азота (IV) диоксид ( | 0.003704 | 0.058 |
|  | Азота диоксид) (4) |  |  |
|  | (0304) Азот (II) оксид (Азота | 0.0006019 | 0.009425 |
|  | оксид) (6) |  |  |
|  | (0330) Сера диоксид (Ангидрид | 0.02187 | 0.34263 |
|  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  | (0337) Углерод оксид (Окись | 0.061938 | 0.970362 |
|  | углерода, Угарный газ) (584) |  |  |
|  | (2908) Пыль неорганическая, | 0.037125 | 0.581625 |
|  | содержащая двуокись кремния в |  |  |
|  | %: 70-20 (шамот, цемент, пыль |  |  |
|  | цементного производства - |  |  |
|  | глина, глинистый сланец, |  |  |
|  | доменный шлак, песок, |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, |  |  |
|  | зола углей казахстанских |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |
| 0013 | (0301) Азота (IV) диоксид ( | 0.001 | 0.0208 |
|  | Азота диоксид) (4) |  |  |
|  | (0304) Азот (II) оксид (Азота | 0.0002 | 0.0034 |
|  | оксид) (6) |  |  |
|  | (0330) Сера диоксид (Ангидрид | 0.0008 | 0.0179 |
|  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  | (0337) Углерод оксид (Окись | 0.0044 | 0.0941 |
|  | углерода, Угарный газ) (584) |  |  |
| 0014 | (0301) Азота (IV) диоксид ( | 0.083 | 0.246 |
|  | Азота диоксид) (4) |  |  |
|  | (0304) Азот (II) оксид (Азота | 0.535 | 0.04 |
|  | оксид) (6) |  |  |
|  | (0328) Углерод (Сажа, Углерод | 0.035 | 0.015 |
|  | черный) (583) |  |  |
|  | (0330) Сера диоксид (Ангидрид | 0.083 | 0.039 |
|  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  | (0337) Углерод оксид (Окись | 0.431 | 0.2 |
|  | углерода, Угарный газ) (584) |  |  |
|  | (0703) Бенз/а/пирен (3,4- | 0.0000008 | 0.0000004 |
|  | Бензпирен) (54) |  |  |
|  | (1325) Формальдегид ( | 0.008 | 0.004 |
|  | Метаналь) (609) |  |  |
|  | (2754) Алканы С12-19 /в | 0.201 | 0.092 |
|  | пересчете на С/ (Углеводороды |  |  |
|  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  | пересчете на С); Растворитель |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |
| 6013 | (2908) Пыль неорганическая, | 0.002436 | 0.0769 |
|  | содержащая двуокись кремния в |  |  |
|  | %: 70-20 (шамот, цемент, пыль |  |  |
|  | цементного производства - |  |  |
|  | глина, глинистый сланец, |  |  |
|  | доменный шлак, песок, |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, |  |  |
|  | зола углей казахстанских |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |
| 6017 | (0123) Железо (II, III) | 0.00275 | 0.00495 |
|  | оксиды (в пересчете на |  |  |
|  | железо) (диЖелезо триоксид, |  |  |
|  | Железа оксид) (274) |  |  |
|  | (0143) Марганец и его | 0.0003056 | 0.00055 |
|  | соединения (в пересчете на |  |  |
|  | марганца (IV) оксид) (327) |  |  |
|  | (0342) Фтористые газообразные | 0.0001111 | 0.0002 |
|  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  | фтор/ (617) |  |  |
| 6018 | (0301) Азота (IV) диоксид ( | 0.00489 | 0.000528 |
|  | Азота диоксид) (4) |  |  |
|  | (0304) Азот (II) оксид (Азота | 0.000794 | 0.0000858 |
|  | оксид) (6) |  |  |
| 6019 | (2752) Уайт-спирит (1294*) | 0.04166666667 | 0.0015 |
| 6020 | (0322) Серная кислота (517) | 0.00000095 | 0.0000086 |
| Всего: |  | 2.14118477667 | 11.3487869 |

    - Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия

Период эксплуатации вносит свой вклад в загрязнение атмосферного  воздуха. Территория объекта расположена на территории рядом с поселком для проживания сотрудников. Ближайшая жилая зона располагается поселок Макат на расстоянии более 5 км. Воздействие на жилую зону отсутствует, на территорию вахтового городка воздействие также минимально.

С целью охраны окружающей природной среды и обеспечения нормальных условий работы обслуживающего персонала необходимо принять меры по соблюдению нормативов.

# Природоохранные мероприятия по защите атмосферного воздуха

Основными мероприятиями по контролю и сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются:

- исправное техническое состояние используемой техники и транспорта;

- хранить образованные отходы в строго определенных местах.

- обучение персонала реагированию на аварийные ситуации;

- соблюдение норм и правил противопожарной безопасности;

- не допускать разлива топлива

В результате осуществления этих мероприятий, выбросы в атмосферу значительно сократятся.

    - Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха

Физические и юридические лица, осуществляющие специальное природопользование, обязаны осуществлять производственный экологический контроль (статья 182 ЭкоКодекса РК от 02.01.2021).

Контроль должны вести все природопользователи. Согласно экологического кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021г., Главы 13  объекты 1-2 категории обязаны вести производственный контроль, но объект отнесён к 3 категории и соответственно производственный контроль носит добровольный порядок.

Экологический контроль – важнейшая правовая мера обеспечения рационального природопользования и охраны окружающей среды от вредных воздействий, функция государственного управления и правовой институт права окружающей среды.

Целями производственного экологического контроля являются:

- получение информации для принятия решений в отношении экологической политики природопользователя, целевых показателей качества окружающей среды и инструментов регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;

- обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;

- сведение к минимуму воздействия производственных процессов природопользователя на окружающую среду и здоровье человека;

- повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;

- оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;

- формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников природопользователей;

- информирование общественности об экологической деятельности предприятий и рисках для здоровья населения;

- повышение уровня соответствия экологическим требованиям;

- повышение производственной и экологической эффективности системы управления охраной окружающей среды;

Основные задачи:

При проведении производственного экологического контроля основными задачами являются:

- Систематически оценивать результаты производственного экологического контроля и принимать меры по устранению выявленных несоответствий требованиям экологического законодательства Республики Казахстан;

- Обеспечение качества получаемых данных.  Сбор, хранение и обработка достоверных данных о состоянии окружающей среды.

Ожидаемые результаты

Количественные и качественные характеристики состояния основных компонентов окружающей среды.

Выводы

Производственный экологический контроль будет нести контрольный характер, а именно:

-  Введение осмотра и контроля чистоты территории, отсутствие разливов и прочих загрязнений.

- проведение расчёта выбросов для контроляотсутствия превышения лимита данного проекта.

    - Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий

Проведение мероприятий на период НМУ для данного производства не целесообразно, источники которые не являются жизненно-необходимыми прекращают свою работы. Котельные и генератор будут работать в штатном режиме в связи с жизненной необходимостью. Снижение работы ведёт к снижению подачи электричества и тепла в холодное время, что не допустимо.

Также, согласно приложения 3 пункт 9 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду № 63 от 10 марта 2021 года -  Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (далее – НМУ) разрабатывают проектная организация совместно с оператором при наличии в данном населённом пункте или местности стационарных постов наблюдения. Ближайший пост наблюдения Казгидромед  находится в поселке Макат расположенного на расстоянии более 7 км.

    - ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД.

    - Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства и эксплуатации, требования к качеству используемой воды

Для производства работ предусмотрено использование воды для хоз бытовых, питьевых нужд.

    - Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика

Водоснабжение

Водоснабжение (для технических и хоз-питьевых нужд) – приобретается у поставщиков. Вода привозится на объект и хранится в ёмкости 60м3. Расчет водопотребления для хозяйственно-питьевых и технических нужд рассчитывается по факту, исходя из численности персонала.

Канализация

На площадке имеется сантехнические узлы и септик, который по мере наполнения вывозиться по договору со спецпредприятие имеющих разрешительные документы.

Расход воды на хоз-бытовые нужды

Расчетные расходы на хозяйственно-бытовые нужды персонала определены из расчета 6 человека в смену. Продолжительность смены 8-часов.

Согласно СНиП  РК 4.01-41-2006 «Внутренний водопровод и канализация зданий» СН РК4.01.02-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений»

Норма расхода воды на человека – 25л/сут

Количество людей – 30 человек

G =25*30*365 = 273750литров =273,75 м3

Расход воды на питьевые нужды

Норма водопотребления на питьевые нужды – 2 литра на человека в смену.

Исходные данные: W = N * M * T/365,

где: N – норма водопотребления, 2 л/сут. на человека;

M – численность рабочего персонала, 30 человек;

T – период 365 дней.

W = 2 * 30*365= 21900 л или 21,9 м3.

Расход воды для душевой

Ориентировочная норма водопотребления  при использовании бани – 180 литра на человека в смену (СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»).

Исходные данные:

W = N * M * T/365,

где: N – норма водопотребления, 180 л/сут. на человека;

M – численность рабочего персонала, 30 человек;

T – период 365 дней.

W = 180 * 30*365 = 1971000 л  или 1971 м3.

Итого на хозбытовые нужды 2266,65 м3

Расход воды на производственные нужды, мойка инвентаря, обеспыливание территории

500 м3 в год (с ориентировочным суточных расходом 1370 л/сут)

    - Водный баланс объекта, с обязательным указанием динамики ежегодного объема забираемой свежей воды, как основного показателя экологической эффективности системы водопотребления и водоотведения

Ниже представлена таблица баланса водопотребления и водоотведения.

Баланс водопотребления и водоотведения

| Производство | Всего | Водопотребление, тыс.м3/сут |  |  |  |  |  | Водоотведение, тыс.м3/период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На производственные нужды |  |  |  | На хозяйственно-бытовые нужды | Безвозвратное потребление | всего | Объем сточной воды повторно используемой | Производственные сточные воды | Хозяйственно-бытовые сточные воды | Примечание |
|  |  | Свежая вода |  | Оборотная вода | Повторно-используемая |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | В т.ч питьевого качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Хозбытовые нужды | 273,75 м3/год |  |  |  |  | 0,000025 |  | 0,000025 |  |  | 0,000025 | Сливется в септик |
| Питьевые нужды | 21,9 м3/год |  |  |  |  | 0,000002 | 0,000002 |  |  |  |  | Водя на питьевые нужды считается условно безвовратно потребленной |
| Расход воды на дшевую | 1971 м3/год |  |  |  |  | 0,00018 |  | 0,00018 |  |  | 0,00018 | Сливется в септик |
| Производственные нужды | 500 м3/год | 0,0014 |  |  |  |  | 0,00007 | 0,00133 |  | 0,00133 |  | Сливется в септик |
| Итого | 2766,65 м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Поверхностные и подземные воды

Поверхностные воды

По минерализации грунтовые воды относятся к рассолам (сухой остаток- 50,81- 53,10 г/л). По химическому составу воды хлоридно-натриевые. Такие сильно минерализованные, близко залегающие грунтовые воды оказывают неблагоприятное влияние на грунты,  тем самым снижая прочность как самих грунтов, так и фундаментов сооружений и подземных коммуникаций.

Грунтовые воды, согласно СниП 2.03..11- 85 табл. 5 и 6, для сооружений при марке бетона по водонепроницаемости  W4  обладают следующими видами агрессивности:

по содержанию бикарбонатной щелочной (HCO3-)- слабоагрессивные;

-по водородному показателю pH- неагрессивные;

-по содержанию магнезиальных солей в пересчете на ион Mg2+ - от средне- до сильноагрессивных (Mg2+=2626-3162мг/л);

-по отношению к сульфатостойким цементам по содержанию сульфатов- слабоагрессивные (SO42-=10365-11089 мг/л).

Основным источником питания грунтовых вод являются атмосферные осадки и утечки из подземных коммуникаций

Гидрографическая сеть.

Урал – одна из крупнейших рек Казахстана – начинается далеко за пределами области и республики, в Башкирии. В пределах Атырауской области располагается нижнее течение р. Урал, где река течет в меридиальном направлении по плоской Прикаспийской неизменности, не принимая не единого притока, и является равнинной рекой.

Участок перехода приурочен к приустьевой, дельтовой части реки. В этой части реки очертания ее долины совершенно теряются и сливаются с прилегающей местностью.

Преобладающая ширина высокой поймы 30-40км. На всем протяжении она пресечена рукавами, дельтовыми протоками, наиболее крупной из которых является система Старый и Новый Сокол, старицами и пойменными озерами. Затопление ее полностью происходит в весеннее половодье только при высоких уровнях.

Затопление поймы по длине  реки происходит медленно и в устьевой части нередко затягивается до середины мая. Продолжительность затопление поймы. В среднем составляет 30-35 дней. В середине по водности годы она затопляется преимущественно по протокам и старицам, которые, как видно на космических снимках, начиная за 100 км от устья, тянутся до самой дельты, соединяясь с системой ирригационных каналов и протокой Новый Сокол.

р. Урал преимущественно снегового питания. По характеру весеннего половодья она стоит ближе к рекам Западносибирского типа, но более высокой волной весеннего половодья.

По режиму  летне-осеннего и зимнего периодов р. Урал значительно приближается к рекам Казахстанского типа, не со значительным меженным стоком.

Река Урал судоходная судоходная, имеет большое рыбохозяйственное значение.

Для города Атырау и его окрестностей является единственным источником водоснабжения.

В близи территории отсутсвуют водоемы, подземные воды не подвергаются воздействию, в виду отсуствия подземных работ.

    - Природоохранные мероприятия по защите поверхностных вод

2. Охрана водных объектов

3. Охрана от воздействия на прибрежные и водные экосистемы

Природоохранные мероприятия по защите поверхностных вод не проводятся, так как площадки находиться в дали от водоемов.

Нарушение подземных вод невозможно в виду того, установка располагается в существующем помещении имеющее твердое основание.

Для недопущения какихто аварийных ситуаций необходимо соблюдать следующие мероприятия:

- случайные утечки ГСМ  растворов должны быть оперативно ликвидированы места загрязнения для недопущения попадания в грунтовые воды;

- складирование отходов должно быть в строго-отведенных для этих целей местах;

- необходим контроль над техническим состоянием автотранспорта и техники, исключающий утечки горюче-смазочных материалов;

- вывоз отходов спецпредприятием на утилизацию, исключить пролив на почву или слив в водоем.

    - Производственный мониторинг воздействия на водные ресурсы

Производственный мониторинг водных ресурсов не проводиться в виду отсутствия воздействия на них.

    - Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ

В виду передачи всех образующихся вод специализированным предприятиям, сброс  не планируется,  соответственно нормативы допустимых сбросов не устанавливаются.

    - ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА НЕДРА.

Деятельность предприятия не связана с воздействием на недра, в связи с этим данный раздел не рассматривается

    - ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

    - Виды и объемы образования отходов

Образование, временное хранение отходов, планируемых в процессе работы объекта, являются источниками воздействия на компоненты окружающей среды.

При строительстве объекта должен проводиться строгий учет и постоянный контроль за технологическими процессами, где образуются различные отходы, до их утилизации.

Эксплуатация объекта будет связано с образованием следующих отходов:

- промышленные отходы (отходы производства);

- твердые бытовые отходы (отходы потребления);

Необходимо обеспечение нормального санитарного содержания территории без ущерба для окружающей среды, особую актуальность при этом приобретают вопросы сбора и временного складирования, а в дальнейшем утилизации отходов потребления.

В образовании объема отходов производства и их качества особое значение имеет соблюдение регламента производства, обуславливающего объем и состав образующихся отходов.

В обращении с отходами потребления важное значение имеют такие показатели, как нормы образования и накопления, динамика изменения объема, состава и свойств отходов, на которые оказывают влияние количество, место сбора и образования отходов.

Потенциальным источником воздействия на различные компоненты окружающей среды могут стать различные виды отходов, место их образования и временного хранения, способ транспортировки, которые планируются в процессе строительства объекта.

Опасные отходы согласно требованиям экологического кодекса, передаются в спецпредприятие имеющие лицензию на вид деятельности.

Расчеты и обоснование объемов образования отходов производства и потребления

Возможно образование следующих видов отходов:

Промасленные отходы образуется на предприятии в процессе использования текстиля при техническом обслуживании транспорта, а также при работе на металлообрабатывающих станках. По мере образования промасленная ветошь хранится в контейнере. Код по классификатору отходов 15 02 02*. Вид – опасные отходы.

Нормативное количество отхода определяется исходя из поступающего количества ветоши (М0), т/год), норматива содержания в ветоши масел (М0) и влаги (W):

N = М0 + М + W, т/год,

где М = 0,12* М0 , W =0,15* М0

Общий объем образования 0,7 тонны.

Отработанные масла образуются после истечения срока годности и в процессе эксплуатации находящегося на балансе предприятий автотранспорта, а также в процессе замены индустриальных масел в металлообрабатывающем оборудовании. По мере образования отработанные масла накапливаются в герметичных емкостях. В дальнейшем отработанные масла передаются по договору в специализированное предприятие. Код по классификатору отходов 13 02 06*. Вид – опасные отходы.

Количество отработанного масла может быть определено также по формуле: , где 0.25 - доля потерь масла от общего его количества;  - нормативное количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на дизельном топливе,  (здесь:  - расход дизельного топлива за год, м,  - норма расхода масла, 0.032 л/л расхода топлива;  - плотность моторного масла, 0.930 т/м);  - нормативное количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на бензине,  (здесь:  - расход бензина за год, м;  - норма расхода масла, 0.024 л/л расхода топлива).

В среднем 1 кг масла = 1,09 литрам.

Общий объем образования отработанных масел 0,654 тонн.

Коммунальные отходы (ТБО)образуются в результате непроизводственной деятельности персонала предприятия, а также при уборке помещений и территорий. ТБО накапливаются в металлическом контейнере на площадке предприятия. По мере накопления ТБО вывозятся по договору. Срок хранения не более 5-7 дней.

Код по классификатору отходов 20 03 01.

Вид – не опасные отходы.

Расчёт проведён согласно РНД 03.1.0.3.01-96 Порядок нормирования объёмов образования и размещения отходов производства.

Средние нормы накопления ТБО на 1 человека в год составляют -1,06м3 / год (318 кг), удельный вес составляет 0,3 т/м3.

Количество человек на объекте – 30

Время работы – 365 дней

30чел х 318 кг /1000= 9,54 тонн

Ртутьсодержащие отходы образуются вследствие исчерпания ресурса времени работы в процессе освещения открытых площадок, производственных и административных помещений предприятия. По мере выхода из строя люминесцентные лампы складируют в таре завода-изготовителя в специализированном помещении, предназначенном для их хранения (склад временного хранения (кирпичный бокс). По мере накопления, отработанные люминесцентные лампы передаются по договору в специализированное предприятие. Срок хранения не более 6 месяцев. Код по классификатору отходов 20 01 21*. Вид – опасные отходы.

Количество образующихся отработанных ламп определяется по формуле:

N = n · Т/ТР, шт./год,

где n - количество работающих ламп данного типа;

т Р - ресурс времени работы ламп;

Т - время работы ламп данного типа ламп в году.

Общий объем образования ртутьсодержащих ламп 350 штук

Средний вес одной лампы 200 грамм.

Итого 0,07 тонн.

Металлолом на предприятии образуется при проведении ремонта специализированной техники, а также при списании оборудования. Лом черных металлов временно накапливается на площадках территории предприятия. По мере накопления передается в специализированное предприятие на договорной основе. Код по классификатору отходов 170407. Вид – не опасные отходы.

Общий объем образования металлолома 200 тонн.

Огарки сварочных электродов на предприятие образуются в результате проведения сварочных работ. Отход представляет собой остатки электродов. Огарки сварочных электродов временно накапливаются в контейнере на складе временного хранения (кирпичный бокс). По мере накопления огарки сварочных электродов сдаются в специализированное предприятие по договору. Срок хранения не более 6 месяцев. Код по классификатору отходов 12 01 13. Вид – не опасные отходы.

Норма образования отхода составляет: N = Mост*α,

где: Mост -  расход электродов, 0,1 т/год;

α- остаток электрода, 0,015.

Общий объем образования огарков сварочных электродов 0,02 тонн.

Отработанные шины образуются после истечения срока годности или повреждений в процессе эксплуатации находящегося на балансе предприятия автотранспорта. По мере образования отработанные шины накапливаются на отведенных площадках, на территории предприятия (склад временного хранения (кирпичный бокс) и по мере накопления передаются в специализированное предприятие по договору. Срок хранения не более 6 месяцев. Код по классификатору отходов  16 01 03. Вид – не опасные отходы.

Расчет норматива образования произведен, согласно методическим рекомендациям по разработке проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления.

Расчет норм образования ведется по видам автотранспорта ( i ). Результаты расчета суммируются.

Норма образования отработанных шин определяется по формуле:

Мотх=0,001*Пср*К*k*М/Н, т/год

где k -количество шин;

М -масса шины (принимается в зависимости от марки шины),

К -количество машин, Пер -среднегодовой пробег машины (тыс.км), Н -нормативный пробег шины (тыс.км).

Общий объем образования отработанных шин 1,25 тонн.

Отработанные аккумуляторы

Количество отработанных аккумуляторов, определяется по формуле:

N = ΣNавтi×ni / Тi		т/год

где:

Nавтi – количество автомашин, снабженных аккумуляторами i-того типа;

ni – количество аккумуляторов в автомашине, шт.;

Тi – эксплуатационный срок службы аккумуляторов i-ой марки, год; 2

М = ΣNi×mi×10-3		т/год

Ni – количество отработанных аккумуляторов i-ой марки, шт./год;

mi – вес одного аккумулятора i-ой марки с электролитом, кг. (макс)

25*20/1000 = 0,5 тн

Объем образования отходов – 0,5 т/год

Код 160601* (Свинцовые аккумуляторы)

Уровень опасности отхода – «опасный».

Строительные отходы

Ориентировочный объем строительных отходов – 100 т/год

Код 170904 (Смешанные отходы строительства и сноса)

Уровень опасности отхода – «неопасный».

Отходы бумаги

Ориентировочный объем отходы бумаги – 2 т/год

Код 200101 (Бумага и картон)

Уровень опасности отхода – «неопасный».

Отходы пластика

Средний вес пластиковой бутылки 500 г

Количество раб – 100 чел

В год на человека приходиться -40 емкости в среднем

500*40*100/1000000 = 2 т

Отходы пластика – 2 т/год

Код 200139 (Пластмассы)

Уровень опасности отхода – «неопасный».

    - Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов)

Процесс формирования системы управления отходами является многостадийным. На первой стадии (организационной, административной) предприятие ориентируется на исполнение требований, предъявляемых законодательством РК в области обращения с отходами.

Эти требования включают: организацию и ведение первичного учета отходов на предприятии; установление свойств отходов и их классов опасности для окружающей природной среды; паспортизацию отходов; профессиональную подготовку лиц, допущенных к обращению с опасными отходами; получение всех необходимых разрешительных документов на обращение с отходами (лимитов и т.п.); представление ежегодной отчетности по обращению с отходами, а также организацию текущего производственного контроля образования отходов и обращения с ними. Эта стадия является фундаментом для разработки будущей системы управления отходами на предприятии как части системы управления окружающей средой.

Согласно Экологическому кодексу РК и нормативных правовых актов, принятых в Республике Казахстан, все отходы производства и потребления должны собираться, храниться, обезвреживаться, транспортироваться и в крайнем случае проводить их захаранение с учетом их воздействия на окружающую среду.

Управление отходами включает в себя организацию сбора отходов, хранения, вывоза и размещения, а также реализацию мероприятий по уменьшению количества образования отходов.

Необходимо использовать следующие эффективные методы управления:

Размещать и управлять отходами только на специально предназначенных для этого площадках;

Минимизация отходов - максимально возможное снижение объемов образования отходов.

Мероприятия, которые ведут к снижению объемов образования отходов или их токсичности:

- рациональная закупка материалов в таких количествах, которые реально используются на протяжении определённого промежутка времени, в течение которого они не испортятся и не будут переведены в разряд отходов;

- закупка материалов без упаковки или в контейнерах многоразового пользования для снижения отходов в виде упаковочного материала или пустых контейнеров;

- предпринять меры предосторожности во избежание утечек и проливов. Утечки и проливы образуют отходы.

Повторное использование или обработка отходов.

Этим достигается не только снижение использования сырьевых материалов, но и отпадает необходимость в утилизации отходов.

Обработка отходов для уменьшения их объёмов или токсичности. В случаях, когда отходы не удаётся удалить или уменьшить их объем за счёт снижения объёмов образования отходов, необходимо предпринять меры по снижению их объёмов, токсичности или физически опасных факторов до уровня, требуемого для безопасного обращения с ними. В некоторых случаях объем, токсичность и опасные факторы можно также снизить для повторного использования отходов.

Классификация и характеристика отходов

Для удовлетворения требований Республики Казахстан по недопущению загрязнения окружающей среды, должна проводиться политика управления отходами, которая позволит минимизировать риск для здоровья и безопасности работников и природной среды. Система управления отходами контролирует безопасное размещение различных типов отходов.

При деятельности образуются отходы, которые при неправильном обращении и хранении могут оказать негативное воздействие на природную среду.

Согласно Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" по степени воздействия на здоровье человека и окружающую среду отходы распределяются на следующие пять классов опасности:

1) 1 класс – чрезвычайно опасные;

2) 2 класс – высоко опасные;

3) 3 класс – умеренно опасные;

4) 4 класс – мало опасные;

5) 5 класс – неопасные

Отходы производства и потребления – это остатки продуктов, образующиеся в процессе или по завершении производственной и другой деятельности, в том числе и потребление продукции. Соответственно различают отходы производства и потребления.

Перечень отходов производства и потребления определён в соответствии со спецификой производства, нормативными документами, действующими в РК, Классификатором отходов, утверждённым приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 № 314

Производственные отходы

Состав и количество промышленных отходов будет зависеть от используемого сырья и материалов, продолжительности и видов работ, количества персонала, задействованного в работах.

Отходы потребления

К отходам потребления (бытовым, коммунальным) относятся твёрдые бытовые отходы, образующиеся в результате амортизации предметов и самой жизнедеятельности персонала.

Отходы классифицируются по совокупности приоритетных признаков: происхождению, местонахождению, количеству, агрегатному и физическому состоянию, опасным свойствам, степени вредного воздействия на окружающую природную среду.

Расчёты и обоснование объёмов образования отходов

Расчёт количества образующихся отходов произведён на основании технологического регламента работы предприятия и технических характеристик установленного оборудования, утверждённых норм расхода сырья, удельных норм образования отходов по отрасли иудельных показателей по справочным данным. Все образующие отходы подлежат накоплению на территории предприятия только в специально отведённых и оборудованных для этих целей местах. Отходы передаются сторонним организация на дальнейшую переработку, согласно специализированному договору.

Расчёты производились согласно методики:

«Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» (Приложение 16 к Приказу МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г.).

«Порядок нормирования объёмов образования и размещения отходов производства» РНД 03.1.0.3.01-96.

Все виды отходов, образованные при работах, будут вывозится транспортом подрядной организацией, на утилизацию согласно договору со специализированной организацией.

    - Рекомендации по управлению отходами и по вспомогательным операциям, технологии по выполнению указанных операций

Принципы обращения с отходами

В соответствии с требованиями ПУО предприятия должны быть реализованы следующие принципы:

1. Соблюдение требований

Полное соблюдение требований нормативных документов, условий природоохранных разрешений, ОВОС и прочих требований законодательства имеет наивысший приоритет, сохраняемый при применении всех принципов. Экологический кодекс должен рассматриваться как основополагающий документ в законодательстве РК в области охраны окружающей среды.

2. Жизненный цикл обращения с отходами и исключительная ответственность.

Потоки отходов, варианты обращения с отходами и требования к мощностям должны быть определены по возможности на более ранней стадии процесса проектирования. Обращение с отходами должно осуществляться в течение всего их жизненного цикла вплоть до окончательного удаления.

Такой комплексный подход должен включать выбор процессов образования отходов, операций и химических продуктов, методик эксплуатации и технического обслуживания, хранения, сбора, восстановления (с целью повторного использования или утилизации) и переработки отходов.

Применительно к обращению с отходами термин «исключительная ответственность» означает, что компания, в результате деятельности которой образуются отходы, несет ответственность за их надлежащее и безопасное размещение даже после передачи отходов другой стороне; иными словами, Компания несёт ответственность за свои отходы на протяжении всего их жизненного цикла.

3. Иерархия вариантов обращения с отходами

Основным принципом в иерархии обращения с отходами, является уменьшение загрязнения за счёт отмены, изменения или сокращения количества технологий, ведущих к эмиссиям в землю, воздух или воду.

В тех случаях, когда избежать отходов не удаётся, их количество должно быть сведено к минимуму, следуя принципу иерархии отходов, как указано в табл. 2.

Таблица 2. Иерархия вариантов обращения с отходами

| Предотвращение | Замена отхода на менее опасные; предотвращение образования отходов за счёт разработки технологий и выбора материалов | Некоторые отходы являются неизбежными, в этом случае необходимо рассмотреть возможность восстановления отходов |
| --- | --- | --- |
| Сокращение | Сокращение объёмов образующихся отходов |  |
| Повторное | Повторное использование материалов или продуктов, которые пригодны для повторного использования в их исходном виде |  |
| Утилизация или восстановление | Утилизация предусмотрена путём передачи сторонним организациям для восстановления отходов на комплексах. | Восстановление отходов для их повторного использования и утилизации позволяет продлить полезный срок службы материалов, идущих в отход, и сократить объёмы отходов, подлежащие размещению. Восстановление отходов может быть привлекательным, как с экономической, так и с экологической точки зрения. Возможности повторного использования и восстановления отходов рассматриваются в данный момент. |
| Переработка | Переработка отходов на производстве не предусмотрена. Отходы, которые могут быть переработаны по возможности будут передаваться сторонним организациям. | После максимального использования возможностей по повторному использованию, утилизации и извлечению ресурсов может остаться некоторое количество отходов, требующих переработки и (или) размещения В тех случаях, когда это целесообразно, перед размещением отходы перерабатываются с целью уменьшения или устранения любого возможного вреда для окружающей среды (например снижение объёмов токсичности, стабилизации, сжигания и т.п.) |
| Размещение | Размещение отходов не планируются, все отходы передаются по договору со специализированными организациями. | Переработка и утилизация отходов провеяться только с отходами, имеющие все соответствующие разрешения или утверждённые установки для обращения с отходами. Эксплуатация этих установок осуществляется в соответствии с условиями соответствующих разрешений и применимыми нормативными требованиями. |

Выбор удаления отходов

При выборе отдавать предпочтение методам, которые утилизируют отходы методом переработки (вторичное использование, сортировка, рекуперация, рафинирование и прочие). Данные процессы сократят захоронение отходов на полигонах и свалках, что приведёт к улучшению окружающей среды. Такие виды отходов как пластик, картон и бумага, дерево, металлолом по возможности должны передаваться на вторичную переработку в специализированные компании.

Цель, задачи и целевые показатели

Цель - достижение установленных показателей, направленных на постепенное сокращение объёмов или снижения уровня опасных свойств образуемых отходов, а также отходов, находящихся в процессе обращения.

Задачи - определить пути достижения постановленной цели наиболее эффективными и экономически обоснованными методами, с прогнозированием достижимых объёмов (этапов) работ в рамках планового периода. Задачи направлены на снижение объёмов образуемых и накопленных отходов, с учётом:

- внедрение системы вторичного использования, обезвреживания отходов

- минимизация объёмов отходов, передаваемых на полигоны

Целевые показатели

Основной стратегической целью при обращении с потоками твёрдых отходов является сокращение, утилизация и переработка всех отходов, чтобы все передаваемые для размещения на полигонах материалы стали менее опасными или неопасными, если это практически осуществимо.

Согласно прогнозам, большое количество опасных отходов образуется при выполнении нескольких операций. Поэтому важно, чтобы размещение данных отходов осуществлялось в соответствии с требованиями международных стандартов и стандартов Компании, действующих в отношении соответствующих типов отходов.

Внедрение мероприятий в первую очередь должно быть направлено на снижение негативного воздействия на окружающую среду и достижение социально- экономического эффекта в природоохранной деятельности компании по следующим составляющим:

Качественные показатели (экологическая безопасность):

    - Достижение соблюдения персоналом нормативных актов и правил, регламентирующих порядок обращения с отходами, обеспечивающий экологическую безопасность на территории предприятия

    - Минимизация загрязнения окружающей среды отходами и материальных затрат на устранение их последствий (разливы ведут к образованию опасных отходов минимум двух видов загрязненный грунт и промасленный материал)

Количественные показатели (ресурсосбережение):

- Максимально возможное использование отходов в качестве вторичных материальных и энергетических ресурсов (передача на вторичное использование бумаги, пластика, стекло и прочие).

- Уменьшение объёма размещения отходов во временных хранилищах, на свалках или полигонах. (Размещение отходов не планируется, имеется временное хранение не более 6 мес. и после дальнейшая передача на переработку).

    - Виды и количество отходов производства и потребления (образовываемых, накапливаемых и передаваемых), подлежащих включению в декларацию о воздействии на окружающую среду.

Объемы представлены в ниже приведенных таблицах.

Декларируемое количество опасных отходов (т/год) на 2026-2035 гг (ежегодно)

| Наименование отходов | Количество образования, т/год | Количество накопления, т/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Промасленные отходы | 0,7 | 0,7 |
| Отработанные масла | 0,654 | 0,654 |
| Ртутьсодержащие отходы | 0,07 | 0,07 |
| Отработанные аккумуляторы | 0,5 | 0,5 |
| ИТОГО | 1,924 | 1,924 |

Декларируемое количество не опасных отходов (т/год) на 2026-2035гг (ежегодно)

| Наименование отходов | Количество образования, т/год | Количество накопления, т/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Коммунальные отходы (ТБО) | 9,54 | 9,54 |
| Металлолом | 200 | 200 |
| Огарки сварочных электродов | 0,015 | 0,015 |
| Отработанные шины | 1,25 | 1,25 |
| Строительные отходы | 100 | 100 |
| Отходы бумаги | 2 | 2 |
| Отходы пластика | 2 | 2 |
| Картридж | 0,05 | 0,05 |
| ИТОГО | 314,855 | 314,855 |

    - ОЦЕНКА	ФИЗИЧЕСКИХ	ВОЗДЕЙСТВИЙ	НА	ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.

    - Оценка возможного	 теплового, электромагнитного,	 шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий

    - Шумовое воздействие

Производственный шум

Проведение различных процессов могут являться источником сильного шумового воздействия на здоровье людей, а также на флору и фауну. Интенсивность внешнего шума зависит от типа оборудования, его рабочего органа, вида привода, режима работы и расстояния от места работы. Особенно сильный шум создаётся при работе   спец.техники и автотранспорта и др.

Снижение уровня звука от источника при беспрепятственном распространении происходит примерно на 3 дБ при каждом двухкратном увеличении расстояния, снижение пиковых уровней звука происходит примерно на 6 дБ. Поэтому с увеличением расстояния происходит постепенное снижение среднего уровня звука.

При удалении источника шума на расстоянии до 200метров происходит быстрое затухание шума, при дальнейшем увеличении расстояния снижение уровня звука происходит медленнее. Проектом производства работ следует учитывать изменение уровня звука в зависимости от направления и скорости ветра, характер и состояние прилегающей территории, наличие звукоотражающих и поглощающих сооружений и объектов, рельеф территории.

Мероприятия по снижению уровня шума при выполнении технологических процессов сводятся к снижению шума в его источнике применение, при необходимости, звукоотражающих или звукопоглощающих экранов на пути распространения звука или шумозащитных мероприятий на самом защищаемом объекте. В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности» уровни звука на рабочих местах не должны превышать 85 дБ. Шумовые характеристики оборудования должны быть указаны в их паспортах.

Источники шума является транспорт и техника, которые носят кратковременный не постоянный характер.

    - Вибрация

Вибрацию вызывают неуравновешенные силовые воздействия, возникающие при работе различных машин и механизмов.

В зависимости от источника возникновения выделяют три категории вибрации:

- транспортная;

- транспортно – технологическая;

- технологическая.

При выборе машин и оборудования для объекта, следует отдавать предпочтение кинематическим и технологическим схемам, которые исключают или максимально снижают динамику процессов, вызываемых ударами, резкими ускорениями и т.д.

Вибрация как и шум происходит от транспорта и техники. Уровень не превышает нормативы и происходят в пределах площадки.

    - Электромагнитные излучения.

Неконтролируемый постоянный рост числа источников электромагнитных излучений (ЭМИ), увеличение их мощности приводят к тому, что возникает электромагнитное загрязнение окружающей среды. Высоковольтные линии электропередачи, трансформаторные станции, электрические двигатели, персональные компьютеры (ПК) широко используемые в производстве – все это источники излучений. Беспокойство за здоровье, предупреждение жалоб должно стимулировать поведение мероприятий по электромагнитной безопасности. В этой связи определяются наиболее важные задачи по профилактике:

- заболевание глаз, в том числе хронических;

- зрительного дискомфорта;

- изменение в опорно-двигательном аппарате;

- кожно-резорбтивных проявлений;

- стрессовых состояний;

- изменение мотиваций поведения;

- эндокринных нарушений.

Вследствие влияния электромагнитных полей, как основного и главного фактора, провоцирующего заболевания, особенно у лиц с неустойчивым нервно-психологическим или гормональным статусом, все мероприятия должны проводиться комплексно, в том числе:

- возможные системы защиты, а т.ч. временем и расстоянием;

- противопоказания для работы у конкретных лиц;

- соблюдение основ нормативной базы электромагнитной безопасности.

Выводы

Работы и оборудования при которых возможно повышения уровня электромагнитного излучения не проводиться и не применяются.

    - Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения

    - Радиационная обстановка.

Санитарно- эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности при выборе земельного участка, при проектировании, вводе в эксплуатацию и содержании радиационных объектов, выводе из эксплуатации радиационных объектов, обращении с источниками ионизирующего излучения (закрытыми и открытыми радионуклидными источниками, радиоактивными веществами, радиоизотопными приборами, устройствами, генерирующими ионизирующее излучение), обращении с радиоактивными отходами, применении материалов и изделий, загрязненных или содержащих радионуклиды, осуществлении производственного радиационного контроля на объектах

Радиационная безопасность персонала, населения и окружающей природной среды обеспечивается при соблюдении основных принципов радиационной безопасности: обоснование, оптимизация, в соответствии с документами санитарно-эпидемиологического нормирования, утверждаемыми уполномоченным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В качестве допустимого и контролируемого уровня естественного фона устанавливается мощность экспозиционной дозы внешнего гамма-излучения (МЭД).

Выводы:

В процессе работы применение радиационных веществ, оборудования не предусмотрено.

    - ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ.

    - Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта

Географическое положение:

Макатский район расположен в западной части Казахстана, в пределах сухой континентальной зоны Прикаспийской низменности, с резко континентальным климатом, малым количеством осадков и жарким летом.

Типология и основные свойства почвенного покрова

Почвы в зоне воздействия поселка Макат слагаются преимущественно из:солончаковых, солонцеватых, бурых полупустынных почв.

Характерные признаки почв Маката

Механический состав: глинистый и тяжелосуглинистый, реже лёгкосуглинистый грунт.

Засоленность: почвы сильно или умеренно засоленные и солончаковые, что ограничивает плодородие. Гумус и органическое вещество: содержание гумуса низкое или очень низкое (на песчаных участках — порядка 0,1–0,2 %).

Плодородность: в целом низкая, почвы малопродуктивны, используются преимущественно как пастбищные угодья.

Типичные почвенные ассоциации

Солонцы и солончаковые гиперсолончаковые почвы в низинах и пойменных зонах.

Приморские солончаки и бурые луговые солонцы ближе к водоразделам.

Комплексы растительности и связь с почвенным покровом

Растительный покров сформирован растениями, устойчивыми к сухим условиям: Ксерофильные кустарнички, полынь, биюргун и другие заросли растут на засоленных участках. Пойменные почвы могут иметь лужные солончаковые травостоя, приуроченные к более низким и влажным местам.

Антропогенное воздействие и состояние почв

Современное состояние почв в зоне поселка Макат находится под влиянием хозяйственной и промышленной деятельности, в основном нефтегазового комплекса:

Загрязнение тяжёлыми металлами и нефтепродуктами выявляется в пробах почвы, но обычно не превышает предельно допустимые уровни.

Техногенное засоление и деградация — одна из главных проблем: засоленные почвы сохраняют низкую биологическую продуктивность.

Физическое воздействие (строительство дорог, индустриальная эксплуатация) нарушает естественный почвенный покров и уменьшает плодородный слой. Государственные услуги+1

Современные экологические характеристики

| Показатель | Характеристика |
| --- | --- |
| Типы почв | Солончаки, солонцы, бурые полупустынные почвы |
| Засоленность | Высокая или умеренная |
| Гумус | Низкий, часто < 0,5% |
| Продуктивность | Малопродуктивные, пригодны главным образом для пастбищ |
| Загрязнение | Превышений ПДК обычно нет (легкая контаминация тяжёлыми металлами и нефтепродуктами) |

Выводы

Современное состояние почвенного покрова зоны влияния поселка Макат характеризуется:

Низким плодородием, обусловленным засолением, скудным содержанием гумуса и тяжелым механическим составом почв. Доминированием интразональных типов почв (солонцы и солончаковые комплексы). Ограниченным сельскохозяйственным потенциалом, использование — в основном пастбища и ограниченные сельхозпроекты.

Частично техногенно трансформированной средой, но при этом уровень загрязнения почв остаётся контролируемым.

    - Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров (механические нарушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта

Почвенный покров, в отличие от атмосферы и гидросферы, является естественным депонентом большинства антропогенных загрязнителей, поступающих в воздушный бассейн, поверхностные и подземные воды. Процессы самоочищения, характерные для атмосферы и, в определённой мере, для водных ресурсов, в почвах протекают или крайне медленно, или вообще не возможны. Кроме того, почвам присущ характер отдалённого негативного воздействия, когда последствия загрязнения проявляются через десятки и сотни лет после загрязнения.

Как показывает практика, загрязнение почв в процессе промышленного производства всегда значительно проще и дешевле предотвратить, чем бороться с его последствиями – реабилитация загрязненных участков почв экономически не выгодна, малоэффективна и зачастую просто невозможна без полного уничтожения присущих почвам свойств.

Площадка является существующей и воздействие н почвенный покров вне территории не предусмотрен. Часть территории имеет твёрдое покрытие.

    - Планируемые мероприятия и проектные решения (техническая и биологическая рекультивация)

Воздействие на почвенный покров возможно в случае аварийной ситуации. Чтоб исключить образования аварийных ситуаций или быстро устранить ее необходимо соблюдать ряд мероприятий

- контроль соединений трубопроводов, емкостей, насосов.

- установка поддонов в местах возможного пролива в процессе технологической операции

- быстрое изъятие участка земли при проливе

- движение техники только в метах для этого предназначенных.

    - Организация экологического мониторинга почв.

Мониторинг будет проводится в случае наличия аварийных разливов.

    - ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ.

    - Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта

В соответствии с «Природно-сельскохозяйственным районированием земельного фонда Республики Казахстан», характеризуемая территория относится к Арало-Каспийской провинции пустынной зоны с зональными бурыми почвами.

По своему назначению, земли характеризуемой территории относятся к категории промышленной зоны. В процессе строительства структура почвенно -растительного покрова и свойства почв претерпели значительные антропогенные изменения. Естественный почвенно-растительный покров на территории городской застройки был практически полностью уничтожен и сохранился небольшими участками по берегам реки и водоемов.

В составе растительности пойменных луговых почв доминируют луговые злаки, солодка, лебеда и др.

Территория, свободная от асфальта и застройки покрыта редкой растительностью, представленной дигрессивными видами - адраспаном (Peganumharmala), клоповником	пронзенолистным (Lepidiumperfoliatum), бурачком пустынным (Allisumdesertorum),	верблюдкой     восточной     (Corispermumorientalis),     петросимонией     сибирской(Petrosimoniasibirica) и др. Среди редких древесных насаждений преобладает карагач(Ulmuspumila). Более разнообразна растительность в парках и скверах..

Почвенно-растительный покров рассматриваемого региона подвержен техногенезу и в настоящее время отличается от своего естественного природного состояния.

    - Обоснование объёмов использования растительных ресурсов

Использование растительных ресурсов или их изъятие не планируется.

    - Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность

Влияние на растительность не панируется в виду ведения работ на существующей территории.

    - Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие

Воздействие исключено, и мероприятия не предусматриваются.

    - ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЖИВОТНЫЙ МИР.

    - Исходное состояние водной и наземной фауны

Наиболее часто встречающимися видами на территории изысканий является разноцветная ящурка, в песках - быстрая ящурка и круглоголовки - вертихвостка и ушастая.

В  количественном отношении в пустынях разного типа достаточно обычны малые жаворонки, пустынные каменки и плясуньи, желчные овсянки и степные орлы. С постройками человека (животноводческие фермы, колодцы и дp.) на гнездовье связаны в основном синантропные виды птиц (воробьи, деревенские ласточки, хохлатые жаворонки, домовые сычи и удоды). На участках с открытой водой у ферм и колодцев на водопое и кормежке встречаются многие виды, обитатели пустынных ландшафтов. Плотность населения птиц на большинстве территории региона в гнездовой период составляет от 8 до 50 птиц на 1 км (в среднем 17 особей/км).

В период миграций (апрель - май, конец августа - октябрь) численность птиц возрастает до 70-100 птиц/км. Причем здесь встречаются как типичные обитатели пустынь, так и птицы древесно-кустарниковых насаждений и околоводные птицы (особенно в весенний период). Особое место в период весенней миграции представляют временные водоемы в понижениях рельефа и вдоль чинков. В зависимости от обводненности птицы могут задерживаться здесь до конца мая - середины июня.

Основные пути миграций водоплавающих и околоводных птиц проходят в стороне от исследуемого региона

Редкие и исчезающие птицы, занесённые в Красную книгу Республики Казахстан.

Степной орёл. Один из самых многочисленных орлов нашей фауны. В регионе встречается с апреля по октябрь.

Могильник. Повсеместно редок, в регионе встречается с апреля по октябрь, в небольшом числе гнездится в поймах Эмбы и Сагиза.

Беркут. Одна из самых крупных птиц нашей фауны, масса до 6,5 кг, размax крыльев до 2 м. В регионе встречается только на пролёте в марте и в октябре-ноябре.

Орлан-белохвост. Крупная лтица отряда соколоообразных, масса до 7 кг. Встречается на пролете и кочевках в апреле и в сентябре-октябре.

Балобан. Средних размеров сокол, в регионе встречается с апреля по октябрь, в небольшом числе гнездится в обрывистых берегах Эмбы и Сагиза.

Млекопитающие. Териофауна региона достаточна многообразна и представлена 40 видами млекопитающих, их них 2 вида относятся к категории редких и исчезающих видов, занесенных в Красную книгу РК - кожанок Бобринского и перевязка. Основу фауны составляют пустынные виды, которых здесь насчитывается не менее 20, в том числе 11 видов широко распространённых.

Из промысловых видов млекопитающих (11 видов) лишь волк, лисица и степной хорёк,  а из копытных сайгак имеют определённое хозяйственной значение. Остальные из-за своей малочисленности практически не используются.

Наиболее важное место в народном хозяйстве региона имеет сайгак, численность которого по материалам многолетнего мониторинга поддерживается на уровне 250-300 тыс. голов.

Особое место среди млекопитающих занимают виды, занесённые в Красную книгу РК, которые требуют бережного отношения и охраны.

В целом млекопитающие, как и другие группы наземных позвоночных животных, играют заметную роль в биоценозах исследуемой территории и в народном хозяйстве региона. Особенно ценные промысловые млекопитающие - сайгак, лисица, степной хорь и волк являются объектом охотничьего промысла.

    - Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных

Прямого воздействие на животных не оказывается.

    - Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации

В виду того что участок располагается на существующей территории имеющей ограждения, воздействие на животный мир отсутствует.

    - ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ НАРУШЕНИЯ.

Под природным ландшафтом понимается территория, которая не подверглась изменению в результате деятельности человека и характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических условиях.

Работы проводятся на отведенной территории и вне ее работы проводиться не будут, соответственно никакого воздействия на ландшафты не планируется.

    - ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ

    - Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности

Согласно сведениям взятых с источников articlekz.com «Здоровье населения и проблемы устойчивого развития Атырауской области», stat.gov.kz Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан  Журнал «Социально-экономическое развитие Атырауской области» а также Официального сайта Министерства здравоохранения РК // mz.gov.kz. получили сведения о социально экономической сфере Атырауской области.

Население и миграция

Численность населения области на 1 сентября 2025 года составила 713,9 тыс. человек, из них городских — 392,1 тыс. (≈ 54,9 %), сельских — 321,8 тыс. (≈ 45,1 %). Статистика Ресублики Қазақстан+2Статистика Ресублики Қазақстан+2

Естественный прирост в январе–августе 2025 года составил 6 788 человек (в аналогичный период 2024 года было 7 819) Статистика Ресублики Қазақстан+1

В январе–августе 2025 года родилось 9 100 человек (что на 11 % меньше, чем за аналогичный период 2024 года), умерло — 2 312 человек (уменьшение на 3,9 %). Статистика Ресублики Қазақстан+1

Трудовая деятельность и доходы

Трудовая деятельность населения Атырауской области характеризуется высокой занятостью в промышленном секторе, прежде всего в нефтегазовой отрасли, которая является основной составляющей экономики региона. На долю добычи и переработки нефти и газа приходится более 90 % объёма промышленного производства. В области сосредоточены крупнейшие нефтегазовые предприятия Казахстана — Тенгизшевройл, НКОК, Атырауский нефтеперерабатывающий завод, а также множество подрядных и сервисных организаций, обеспечивающих эксплуатацию, строительство и обслуживание объектов нефтегазового комплекса.

Помимо нефтегазового сектора, в структуре занятости населения значительное место занимают:

Строительство — развитие инфраструктуры, жилищное и промышленное строительство, объекты социальной сферы;

Транспорт и логистика — морской порт в г. Атырау, автомобильные и железнодорожные магистрали, обеспечивающие экспорт нефти и снабжение предприятий;

Сфера услуг и торговли, включая малый и средний бизнес, предприятия общественного питания и бытового обслуживания;

Образование, здравоохранение и государственное управление, где занята значительная часть женского населения региона;

Сельское хозяйство — развивается в Жылыойском, Индерском и Курмангазинском районах, где основное направление — животноводство и растениеводство, ориентированные на местные потребности.

По данным Бюро национальной статистики, уровень занятости населения составляет около 96 % экономически активного населения. Средняя номинальная заработная плата в регионе превышает 340–350 тыс. тенге, что является одним из самых высоких показателей по стране. При этом наблюдается неравномерность доходов: в крупных промышленных компаниях заработная плата значительно выше, чем в бюджетной сфере и сельском хозяйстве.

Для региона характерна высокая доля трудовой миграции: значительное число работников привлекается из других областей Казахстана, а также из-за рубежа для участия в проектах нефтегазового комплекса. В то же время часть местного населения занята в обслуживающих и вспомогательных отраслях.

В последние годы отмечается тенденция диверсификации занятости — развитие малых предприятий, сферы услуг, переработки сельхозпродукции, цифровизации и автоматизации производства. Государственные программы направлены на повышение квалификации работников, создание рабочих мест и обеспечение занятости молодёжи.

  Уровень безработицы во II квартале 2025 года составил 5 % от численности рабочей силы.

  Численность безработных во II квартале 2025 года: 18 523 человека.

  Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости как безработные на 1 октября 2025 года составила 21 044 человека, или 5,7 % от рабочей силы.

  Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (без малых предприятий) во II квартале 2025 года составила 585 172 тенге.

  Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в I квартале 2025 года — 323 307 тенге.

Экономическая структура и условия

Объём промышленного производства и ВРП региона остаётся высоким благодаря добыче и переработке углеводородов.

Однако из отчётов: аграрный сектор области тоже демонстрирует рост — по одним данным, производство сельскохозяйственной продукции выросло на ~10,4 % по итогам пяти месяцев одного из лет.

В части социальной инфраструктуры: отмечается, что уровень газификации достиг ~99,7 % населения, охват централизованным водоснабжением — ~99,3 %.

Деятельность предприятия не оказывают существенного влияния на население, так как выбросы от основного производства происходит только в пределах площадки и жилой район расположенболее чем в 5 км. В плане социального воздействия компания оказывает благоприятное воздействие предоставляя рабочие места

.

    - ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ

    - Ценность природных комплексов (функциональное значение, особо охраняемые объекты)

В районе промплощадки объектов историко-культурного значения нет. На границе с предприятием особо охраняемые природные комплексы, заповедники и памятники архитектуры отсутствуют (Согласно постановления акимата Атырауской области от 14.09.2020г. №169 «Об утверждении государственного списка памятников истории и культуры местного значения Атырауской области» и Постановления Правительства РК от 26.09.2017 г. №593 «Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий республиканского значения».

    - Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта

В целом, антропогенные воздействия на окружающую среду могут быть как положительные, так и отрицательные. Однако, оценить положительные моменты воздействия на исторически сложившиеся экосистемы чрезвычайно сложно, так как единого мнения общества, какие аспекты изменений относить к положительным, а какие к отрицательным, в настоящее время нет. Кроме того, положительность изменений практически всегда оценивается с точки зрения сиюминутной выгоды для какой-либо социальной группы или общества без учёта долговременных последствий и общей эволюции экосистемы.

В разделе даётся оценка воздействия рассматриваемого проекта на компоненты окружающей среды и дана оценка воздействия при реализации проектных решений по каждой составляющей.

Методика оценки воздействия на окружающую среду

По данной методологии анализируются - уровни воздействия, планируемые меры по их снижению, с определением степени остаточного воздействия.

При характеристике воздействия на окружающую среду основное внимание уделяется негативным последствиям, для оценки которых разработан ряд количественных характеристик, отражающих эти изменения.

Наиболее приемлемым для решения задач оценки воздействия на природную среду представляется использование трёх основных показателей: пространственного и временного масштабов воздействия и его величины (интенсивности).

Методика основывается на бальной системе оценок. Принятая система градации в баллах позволяет унифицировать оценки, получаемые для различных компонентов природной среды и обеспечить их сравнимость между собой. В данной работе использовано пять уровней оценки. Шкала масштабов воздействия и градация экологических последствий приведена в таблице 14.1.

Приведённое в таблице разделение пространственных масштабов опирается на характерные размеры площади воздействия, которые известны из практики. В таблице также приведена количественная оценка пространственных параметров воздействия в условных баллах (рейтинг относительного воздействия).

Временной параметр воздействия на отдельные компоненты природной среды определяется на основе технического анализа, аналитических или экспертных оценок и выражается в пяти категориях.

Величина (интенсивность) воздействия также оценивается в баллах.

Оценка воздействия по различным показателям (пространственный и временной масштаб, степень воздействия) рассматривается как можно более независимо. Только при этом условии можно получить объективное представление об экологической значимости того или иного вида воздействия, так как даже наиболее радикальные воздействия, если они кратковременны или имеют локальный характер, могут быть экологически приемлемы.

Для определения значимости (интегральной оценки) воздействия деятельности предприятия на отдельный элемент окружающей среды выполняется комплексирование полученных для данного компонента окружающей среды показателей воздействия. Комплексный балл воздействия определяется путём перемножения баллов показателей воздействия по площади, по времени и интенсивности. Значимость воздействия определяется по пяти критериям экологической значимости, их ранжирование приведено в  таблице 14.2.

Таблица 9.1 - Шкала масштабов воздействия и градация экологических последствий

| Масштаб воздействия (рейтинг относительного воздействия и нарушения) | Показатели воздействия и ранжирование потенциальных нарушений |
| --- | --- |
| Пространственный масштаб воздействия |  |
| Точечный (1) | Площадь воздействия менее 1 Га (0.01 км2) для площадных объектов или в границах зоны отчуждения для линейных, но на удалении менее 10 м от линейного объекта |
| Локальный (2) | Площадь воздействия 0.01-1 км2 для площадных объектов или в границах зоны отчуждения для линейных, но на удалении 10-100 м от линейного объекта |
| Ограниченный (3) | Площадь воздействия 1-10 км2 для площадных объектов или на удалении 100-1000 м от линейного объекта |
| Территориальный (4) | Площадь воздействия в пределах 10-100 км2 для площадных объектов или 1-10 км от линейного объекта |
| Региональный (5) | Площадь воздействия более 100 км2 для площадных объектов или менее 100 км от линейного объекта |
| Временной масштаб воздействия |  |
| Кратковременный (1) | Длительность воздействия менее 10 суток |
| Временный (2) | От 10 суток до 3-х месяцев |
| Продолжительный (3) | От 3-х месяцев до 1 года |
| Многолетний (4) | От 1 года до 3 лет |
| Постоянный (5) | Продолжительность воздействия более 3 лет |
| Интенсивность воздействия (обратимость изменения) |  |
| Незначительная (1) | Изменения среды не выходят за пределы естественных флуктуации |
| Слабая (2) | Изменения среды превышают естественные флуктуации, но среда полностью восстанавливается |
| Умеренная (3) | Изменения среды превышают естественные флуктуации, но способность к полному восстановлению повреждённых элементов сохраняется частично |
| Сильная (4) | Изменения среды значительны, самовосстановление затруднено |
| Экстремальная (5) | Воздействие на среду приводит к её необратимым изменениям, самовосстановление невозможно |
| Интегральная оценка воздействия (суммарная значимость воздействия) |  |
| Незначительная (1) | Негативные изменения в физической среде мало заметны (не различимы на фоне природной изменчивости) или отсутствуют |
| Низкая (2-8) | Изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным уровням на следующий год после происшествия |
| Средняя (9-27) | Изменения в среде превышает цепь естественных изменений. Среда восстанавливается без посторонней помощи частично или в течение нескольких лет |
| Высокая (28-64) | Изменения среды значительно выходят за рамки естественных изменений. Восстановление может занять до 10-ти лет |
| Чрезвычайная (65-125) | Проявляются устойчивые структурные и функциональные перестройки. Восстановление займёт более 10-ти лет |

Результаты комплексной оценки воздействия на окружающую среду в штатном режиме работ представляются в табличной форме в порядке их планирования. Для каждого вида работ определяются основные технологические процессы. Для каждого процесса определяются источники и факторы воздействия. С учётом природоохранных мер по уменьшению воздействия определяются последствия на ту или иную природную среду и этим воздействиям даётся интегральная оценка.

В результате получается матрица, в которой в горизонтальных графах даётся перечень природных сред, а по вертикали - перечень операций и соответствующие им источники и факторы воздействия. На пересечении этих граф выставляется показатель интегральной оценки (т.е. чрезвычайный, высокий, средний, низкий, незначительный).

Клетки закрашиваются разными цветами в зависимости от уровня комплексной оценки воздействия. Такая «картинка» даёт наглядное представление о воздействиях на компоненты окружающей среды.

Таблица 9.2 - Ранжирование критериев по экологической значимости

| Категории воздействия, балл |  |  | Интегральная оценка балл | Категория значимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пространственный масштаб | временной масштаб | интенсивность воздействия |  | баллы | значимость |
| Точечный 1 | Кратковременный 1 | Незначительная 1 | 1 | 1 | незначительная |
| Локальный 2 | Временный 2 | Слабая 2 | 8 | 2-8 | низкая |
| Ограниченный 3 | Положительный 3 | Умеренная 3 | 27 | 9-27 | средняя |
| Территориальный 4 | Многолетний 4 | Сильная 4 | 64 | 28-64 | высокая |
| Региональный 5 | Постоянный 5 | Экстремальная 5 | 125 | 65-125 | чрезвычайная |

Таблица 9.3

Матрица прогнозируемого воздействия на окружающую среду

| Компонент окружающей среды | Действия | Показатели воздействия |  |  | Интегральная оценка воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность |  |
| Атмосферный воздух | Выбросы загрязняющих веществ от организованных и неорганизованных источников | Локальный (2) | Постоянный (5) | незначительная (1) | Низкое (8) |
| Подземные воды | Загрязнение отходами потребления и сточными водами | точечный (1) | кратковременный (1) | незначительная (1) | Низкое (3) |
| Почвы | Загрязнение почвенного субстрата и физическое присутствие | Локальный (2) | Постоянный (5) | незначительная (1) | Низкое (3) |

В матрице прогнозируемого воздействия на окружающую среду (таблица 9.3) отмечены факторы, которые, могут оказать воздействие на окружающую природную среду в той или иной степени. С помощью данной матрицы определялись те виды, которые могут подпадать под воздействия «средней» и «высокой» значимости и могут быть снижены за счёт реализации дополнительных природоохранных мероприятий, рекомендуемых в ходе оценки.

Исходя из вышеприведённой матрицы (таблица 9.3) покомпонентного и интегрального воздействия на окружающую среду можно сделать вывод о том, что деятельность при условии соблюдения технических решений (штатная ситуация) не оказывает значимого негативного воздействия на окружающую среду.

В результате рассмотрения технического проекта установлено, что в целом воздействие на окружающую среду от реализации проекта будет варьировать от низкого до среднего, а результат социально-экономического воздействия будет иметь позитивный эффект.

Проведённая оценка показала отсутствие возможных необратимых воздействий на окружающую среду, даже при возникновении аварийных ситуаций данные процессы для окружающей среды являются обратимыми и подлежат восстановлению.

    - Вероятность аварийных ситуаций (с учётом технического уровня объекта и наличия опасных природных явлений)

Вероятностьвозникновенияаварийныхситуацийнакаждомконкретномобъекте зависит от разных условий. Оценка вероятности возникновения аварийной ситуации возможна только при учёте всех специфик, полной мощности и последствий работы объекта.

Главная задача заключается в проведении работ таким образом, чтобы предупредить риск возникновения аварийных ситуаций.

Характеристика аварийных и залповых выбросов.

Залповые выбросы на предприятии не предусмотрены и отсутствуют.

# Аварийные выбросы

Аварийные выбросы на предприятии возможны

- в случае разлива топлива, раствора, отходов. Разгерметизация оборудования и выброс в атмосферу. При соблюдении ниже приведённых мероприятий аварийные выбросы практически отсутствуют.

Мероприятия по предупреждению аварийных выбросов:

- Своевременный ремонт оборудования

- Защита от коррозий. Контроль сварных соединений

- Установка топливного оборудования и техники на твёрдое основание

    - Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды (включая недвижимое имущество и объекты историко-культурного наследия) и население

При проведении работ могут иметь место рассмотренные выше возможные аварийные ситуации. В результате анализа непредвиденных обстоятельств выявлены основные источники (факторы) их возникновения.

Рассмотренные модели наиболее вероятных аварийных ситуаций, их последствиях и рекомендации по их предотвращению приведены в таблице 11.4.1.

Таблица 11.4.1

| Причины | Уровень опасности | Аварийная ситуация | Предусмотренные защитные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Природные явления | Маловероятный | Повреждение оборудования, пожар, разнос, разлив. | Полная остановка производства работ. План ликвидации пожара и разливов. Соблюдение требований законодательства по установке оборудований. |
| Не соблюдение техники безопасности на рабочем месте персоналом. | Возможный | Получение физических травм персонала Пожар Разлив | Проведение инструктажей по правилам ТБ и действиям при ЧС |
| Выход из строя оборудования | Возможный | Разлив Несанкционированный выброс ЗВ в атмосферу | Своевременный ремонт оборудования. |

    - Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий

План действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствии загрязнения окружающей среды.

| №пп | Аварийная ситуация | Окружающая среда, план действий |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Земельные ресурсы | Атмосферный воздух |
| 1 | Аварийные разливы с нефтепродуктами, с автотранспорта, ёмкостей. | 1. Срочное изъятие загрязненного участка 2. Проведение анализа загрязненной почвы если данное произошло на почве для подтверждения концентрации нефтепродукта 3. Проведение анализа очищенного участка для подтвержденияотсутствия превышения концентрации нефтепродуктов 4. При необходимости проведение рекультивации участка 5. Обратная засыпка 6. Рассчитать ущерб принесенный | Расчёт ущерба |
| 2. | Возникновение пожара | 1.Исключить распространения пожара методом распашки 2. При возможности устранить источник пожара 3. Произвести рекультивацию участка 4. Восстановить плодородный слой если пожар причинил вред. 5. Проведение расчёта ущерба | Расчёт ущерба |
| 3. | Природные явления Ураганный ветер Молния Долгие проливные дожди | До возникновения данных явлений предусмотреть. 1 Укрепление оборудования, ограждения надёжным способом 2. Произвести заземление необходимого оборудования Остальные действия предусмотреть по разделам 1,2 в соответствиес явлениями. |  |

Согласностатьи 211 Экологического кодекса РК пункт 2 «При возникновении аварийной ситуации, в результате которой происходит или может произойти нарушение установленных экологических нормативов, оператор объекта безотлагательно, но в любом случае в срок не более двух часов с момента обнаружения аварийной ситуации обязан сообщить об этом в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и предпринять все необходимые меры по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха вплоть до частичной или полной остановки соответствующих стационарных источников или объекта в целом, а также по устранению негативных последствий для окружающей среды, вызванных такой аварийной ситуацией.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В проведении раздела ООС была дана характеристика окружающей среды размещения площадок и рассмотрены все возможные потенциальные воздействия при работе, комплексная оценка на природные среды и рекомендуемые меры по снижению этих воздействий.

Работа оборудования и механизмов всегда сопряжена с незначительными неблагоприятными воздействиями на окружающую среду, но это является той неизбежной данью, которое человечество вынуждено платить за развитие цивилизации.

Предложенные проектом технические решения находятся на уровне современных технологий и позволяют максимально снизить неблагоприятное влияние производства на окружающую среду.

Выполненная оценка воздействия на окружающую среду позволила описать неблагоприятные изменения окружающей среды, которые возможны при работе источников выбросов, определить и рекомендовать природоохранные мероприятия по их минимизации.

Целенаправленные исследования позволили разработать мероприятия по уменьшению возможных негативных последствий для всех компонентов окружающей среды. Также была проведена детальная количественная оценка воздействия на окружающую среду с предложениями по объёмам ПДВ.

Приведённыерасчёты наглядно показывают, что работа всех источников не окажет воздействие на качество атмосферного воздуха ближайших населённых пунктах, тем более, что имеющиеся выделенные загрязняющие вещества даже при максимальной загрузке до населённого пункта получат концентрацию допустимую экологическими нормами.

В целом, воздействие источников на окружающую среду можно оценить, как не значительное.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Экологический Кодекс Республики Казахстан

- АфанасьевА.В. Зоография Казахстана. Изд-во Академии Наук КазахскойССР, Алма-Ата, 1960

- Ботаническая география Казахстана и Средней Азии.- С.- П., 2003

- Быков Б.А. Вводный очерк флоры и растительности Казахстана. // Растительный покров Казахстана. Алма-Ата, 1966

- Гаврилов Э.И. «Фауна и распространение птиц Казахстана», Алматы, 1999

- Геологическое строение Казахстана /Бекжанов Г.Р., Кошкин В.Я., Никитченко И.И. и др. -Алматы: Академия минеральных ресурсов Республики Казахстан, 2000

- ГОСТ17.2.3.02-78.Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями. М., Госстандарт, 1978

- Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280

- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека".

- Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий ОНД-86. П., Гидрометеоиздат, 1986;

- Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух С-П.,1995

- Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства (РНД 03.1.0.3.01-96). Алматы, 1996

- СНиП 2.04.03-85 Строительные нормы и правила «Канализация. Наружные сети сооружения»

- СНиП2.01.01-82."Строительные климатология и геофизика"

- Публикация «Эпидемиологическая ситуация в Республике Казахстан» РГКП

- «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга»

- Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления, Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от«18 » 04 2008г. № 100-п

- Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства РНД 03.1.0.3.01-96, Алматы 1996

- Информационный бюллетеня о состоянии окружающей среды Республики Казахстан

- Правила «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» утверждённые Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 177.

- Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63.

- Расчёт произведён  по «Методическому пособию по расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» С-П.2005г.

- Методические указания по сферам деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Лицензия проектировщика

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Расчет выбросов

Источник загрязнения N 0001, Котельная адм.здания

Источник выделения N 001,Котел

Список литературы

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов Приложение 12 от 18.04.2008 №100-п

Для отопления административного здания производственной базы  предусмотрена котельная. Котельная

расположена в отдельном помещении. В котельной установлен 1 котел с горелкой

Выброс вредных веществ производится через дымовую трубу

Высотой – 5 метров

Диаметром - 0,14 метра

Часовой расход газа - 2,35 м3/час или 1,93 кг/час

Расход природного газа в год – 10 тм3/год или 8,45тн/год

Плотность природного газа - 0,82

Время работы котельной 4380 часов в год

Валовые выбросы составляют:

Выбросы

оксидов углерода:

рассчитываются по формуле: Мсо = 0,001 * С со * В * ( 1- q4 /100),

Где:

В - расход топлива тыс.м3/год

Ссо - выход оксида углерода при сжигании топлива  кг/тыс.м3

С со = q3 * R * Qнр , ( 1,3,11)

где:

q3 - потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива %

R - коэффициент, учитывающий потери теплоты, обусловленные присутствием в продуктах  неполного сгорания оксидов углерода, принимается для газа 0,5.

Qнр - низшая теплота сгорания топлива , МДж/м3

q4 - потери теплоты, вызванные механической неполнотой  сгорания топлива, %

по таблице 3,25

q4 =  0

R = 0,5 %

Qнр  = 32,5 Мдж/м3

Тогда: С со = 0,5 * 0,5 * 32,5 = 8,125

Выбросы

Оксидов углерода:

Мсо = 0,001*8,125*8,45т *( 1 - 0 ) = 0,0687 т/год

0,0044 г/сек

Выбросы

Диоксидов азота рассчитывается по формуле: МNO2   = 0,001*В * Qн *  kNO2  (1 - &}

где:

В - расход топлива

k  - параметр, характеризующий количество оксидов азота, NO2 - образующихся на 1 гДж тепла. - 0,069 ( по таблице 1,3,2)

& - коэффициент, учитывающий степень снижения выбросов оксидов азота в результате реализации технических решений. равен 0

Выбросы

диоксидов азота М = 0,001* 8,45т*32,5*0,069*(1-0) =0,0189 т/год

0,0012 г/сек

С учетом трансформации оксидов азота в атмосферном воздухе суммарные выбросы оксидов азота делятся на составляющие:

оксиды азота (0,13) 0,0025 т/год и 0,0002 г/сек

диоксиды азота (0,8) 0,0151 т/год и 0,001 г/сек

Выбросы

диоксиды серы

Расчет выбросов оксидов серы в пересчете на SO (т/год, т/час, г/сек) при наличии

в топливе сероводорода как в нашем случаи, в пересчете на SО ведется по формуле: Пso = 1,88*0,01(H2 S) B

где:

Н2 S  - содержание сероводорода в топливе % Согласно ГОСТа 5542-87  предельное содержание сероводорода 0,02 г/м3, меркаптановой серы 0,036г/м3, всего 0,056 г/м3, что при плотности  газа 0,82 г/л составляет 0,068%

Пso = 1,88*0,01*0,068*10тм3= 0,0128 т/год

0,0008 г/сек

| Всего выбросов по источнику : | г/сек | мг/м3 | т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Оксидов углерода: | 0,0044 | 366,6700 | 0,0687 |
| диоксидов азота | 0,0010 | 83,3300 | 0,0151 |
| оксид азота | 0,0002 | 16,6700 | 0,0025 |
| диоксид серы | 0,0008 | 66,6700 | 0,0128 |
| Итого выбросов | 0,0064 | 533,3400 | 0,0991 |

Источник загрязнения: 0004

Источник выделения: 0004 01, Бытовая печь КПП

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Твердое (уголь, торф и др.)

Расход топлива, т/год, BT = 7

Расход топлива, г/с, BG = 0.88

Месторождение, M = Карагандинский бассейн

Марка угля (прил. 2.1), MY1 = К,К2,концентрат

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = 5300

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 5300 · 0.004187 = 22.19

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 22.5

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 22.5

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0.81

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0.81

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 25

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 30

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 25

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.132

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.132 · (25 / 30) = 0.126

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 7 · 22.19 · 0.126 · (1-0) = 0.01957

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 0.88 · 22.19 · 0.126 · (1-0) = 0.00246

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.01957 = 0.015656

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.00246 = 0.001968

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.01957 = 0.0025441

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.00246 = 0.0003198

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.1

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 7 · 0.81 · (1-0.1) + 0.0188 · 0 · 7 = 0.10206

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 0.88 · 0.81 · (1-0.1) + 0.0188 · 0 · 0.88 = 0.0128304

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 7

Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 2

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 1

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 2 · 1 · 22.19 = 44.4

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 7 · 44.4 · (1-7 / 100) = 0.289044

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 0.88 · 44.4 · (1-7 / 100) = 0.03633696

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.0011

Тип топки: Слоевые топки бытовых теплогенераторов

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 7 · 22.5 · 0.0011 = 0.17325

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 0.88 · 22.5 · 0.0011 = 0.02178

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.001968 | 0.015656 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0003198 | 0.0025441 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0128304 | 0.10206 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.03633696 | 0.289044 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.02178 | 0.17325 |

Источник загрязнения: 0006, 0007, 0008, 0009, 0010

Источник выделения: 0006-0010 01, Водогрейный котел для обогрева вагонов

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Твердое (уголь, торф и др.)

Расход топлива, т/год, BT = 23.5

Расход топлива, г/с, BG = 1.5

Месторождение, M = Карагандинский бассейн

Марка угля (прил. 2.1), MY1 = К,К2,концентрат

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = 5300

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 5300 · 0.004187 = 22.19

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 22.5

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 22.5

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0.81

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0.81

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 50

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 45

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.1427

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.1427 · (45 / 50) = 0.139

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 23.5 · 22.19 · 0.139 · (1-0) = 0.0725

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 1.5 · 22.19 · 0.139 · (1-0) = 0.00463

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.0725 = 0.058

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.00463 = 0.003704

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.0725 = 0.009425

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.00463 = 0.0006019

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.1

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 23.5 · 0.81 · (1-0.1) + 0.0188 · 0 · 23.5 = 0.34263

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 1.5 · 0.81 · (1-0.1) + 0.0188 · 0 · 1.5 = 0.02187

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 7

Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 2

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 1

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 2 · 1 · 22.19 = 44.4

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 23.5 · 44.4 · (1-7 / 100) = 0.970362

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 1.5 · 44.4 · (1-7 / 100) = 0.061938

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.0011

Тип топки: Слоевые топки бытовых теплогенераторов

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 23.5 · 22.5 · 0.0011 = 0.581625

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 1.5 · 22.5 · 0.0011 = 0.037125

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.003704 | 0.058 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0006019 | 0.009425 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.02187 | 0.34263 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.061938 | 0.970362 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.037125 | 0.581625 |

Источник загрязнения N 0013, Котельная душевой

Источник выделения N 001,Котел

Список литературы

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов Приложение 12 от 18.04.2008 №100-п

Для отопления административного здания производственной базы  предусмотрена котельная. Котельная

расположена в отдельном помещении. В котельной установлен 1 котел с горелкой

Выброс вредных веществ производится через дымовую трубу

Высотой – 5 метров

Диаметром - 0,13 метра

Часовой расход газа - 2,35 м3/час или 1,93 кг/час

Расход природного газа в год – 14 тм3/год или 11,58т/год

Плотность природного газа - 0,82

Время работы котельной 6000 часов в год

Валовые выбросы составляют:

Выбросы

оксидов углерода:

рассчитываются по формуле: Мсо = 0,001 * С со * В * ( 1- q4 /100),

Где:

В - расход топлива тыс.м3/год

Ссо - выход оксида углерода при сжигании топлива  кг/тыс.м3

С со = q3 * R * Qнр , ( 1,3,11)

где:

q3 - потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива %

R - коэффициент, учитывающий потери теплоты, обусловленные присутствием в продуктах  неполного сгорания оксидов углерода, принимается для газа 0,5.

Qнр - низшая теплота сгорания топлива , МДж/м3

q4 - потери теплоты, вызванные механической неполнотой  сгорания топлива, %

по таблице 3,25

q4 =  0

R = 0,5 %

Qнр  = 32,5 Мдж/м3

Тогда: С со = 0,5 * 0,5 * 32,5 = 8,125

Выбросы

Оксидов углерода:

Мсо = 0,001*8,125*11,58т *( 1 - 0 ) = 0,0941 т/год

0,0044 г/сек

Выбросы

Диоксидов азота рассчитывается по формуле: МNO2   = 0,001*В * Qн *  kNO2  (1 - &}

где:

В - расход топлива

k  - параметр, характеризующий количество оксидов азота, NO2 - образующихся на 1 гДж тепла. - 0,069 ( по таблице 1,3,2)

& - коэффициент, учитывающий степень снижения выбросов оксидов азота в результате реализации технических решений. равен 0

Выбросы

диоксидов азота М = 0,001* 11,58т*32,5*0,069*(1-0) =0,026 т/год

0,0012 г/сек

С учетом трансформации оксидов азота в атмосферном воздухе суммарные выбросы оксидов азота делятся на составляющие:

оксиды азота (0,13) 0,0034 т/год и 0,0002 г/сек

диоксиды азота (0,8) 0,0208 т/год и 0,001 г/сек

Выбросы

диоксиды серы

Расчет выбросов оксидов серы в пересчете на SO (т/год, т/час, г/сек) при наличии

в топливе сероводорода как в нашем случаи, в пересчете на SО ведется по формуле: Пso = 1,88*0,01(H2 S) B

где:

Н2 S  - содержание сероводорода в топливе % Согласно ГОСТа 5542-87  предельное содержание сероводорода 0,02 г/м3, меркаптановой серы 0,036г/м3, всего 0,056 г/м3, что при плотности  газа 0,82 г/л составляет 0,068%

Пso = 1,88*0,01*0,068*10тм3= 0,0179 т/год

0,0008 г/сек

| Всего выбросов по источнику : | г/сек | мг/м3 | т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Оксидов углерода: | 0,0044 | 366,6700 | 0,0941 |
| диоксидов азота | 0,0010 | 83,3300 | 0,0208 |
| оксид азота | 0,0002 | 16,6700 | 0,0034 |
| диоксид серы | 0,0008 | 66,6700 | 0,0179 |
| Итого выбросов | 0,0064 | 533,3400 | 0,1362 |

Источник загрязнения N 0014,Резервный дизельный генератор (ДЭС)

Источник выделения N 001,ДЭС

Список литературы

РНД 211.2 04-2004 «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок» Астана   2004 г.

Для обеспечения электроэнергией базы при отключении

центрального электроснабжения предназначен дизельный генератор мощностью 250 кВт.

Часовой расход дизельного топлива 45 л/час или 0,0387 т/час

Ориентировочное время работы 200 часов в год

Годовой  расход топлива 7,7 т/год

Выброс газовоздушной смеси производиться через трубу

Высотой 2,5 метра

Диаметр 0,05 метра

Расчет произведен  по РНД 211.2.02.04-2004

Мсек = еi х Рэ/3600, г/с .(1)

Мгод = q1 х В год/1000; т/год.(2)

где:

еi -

выброс i-ного вредного вещества на единицу полезной работы стационарной

дизельной установки в режиме номинальной мощности, г/кВт-ч

таб.1

Рэ - Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки 250 кВт-ч

q1 - выброс i-ного вредного вещества г/кг топлива таблица 3

Вгод - расход дизельного топлива за год 7,7 т

Дизельные установки  предприятия относятся группе "Б"

| Удельные выбросы: | г/кг топлива | г/кВт-ч |
| --- | --- | --- |
| СО - оксид углерода | 26 | 6,2 |
| Оксиды азота с учетом трансформа | 40 | 9,6 |
| NO2 - диоксид азота | 32 | 1,2 |
| NO - оксид азота | 5,2 | 7,7 |
| CH - углеводороды | 12 | 2,9 |
| C - сажа | 2 | 0,5 |
| SO2 - диоксид серы | 5 | 1,2 |
| CH2O - формальдегид | 0,5 | 0,12 |
| БН - бенз(а)пирен | 0,000055 | 0,000012 |

Следовательно, удельные выбросы   составят:

|  | т/год | г/сек | мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| СО - оксид углерода | 0,200 | 0,431 | 706,56 |
| NO2 - диоксид азота | 0,246 | 0,083 | 136,07 |
| NO - оксид азота | 0,040 | 0,535 | 877,05 |
| CH - углеводороды | 0,092 | 0,201 | 329,51 |
| C - сажа | 0,015 | 0,035 | 57,38 |
| SO2 - диоксид серы | 0,039 | 0,083 | 136,07 |
| CH2O - формальдегид | 0,004 | 0,008 | 13,11 |
| БН - бенз(а)пирен | 0,0000004 | 0,0000008 | 0,0013 |
| итого выбросов | 0,6360004 | 1,3760008 | 2255,7513 |

Источник загрязнения N 6013,Склад угля

Источник выделения N 001,Склад угля

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Уголь

Влажность материала в диапазоне: 7.0 - 8.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 = 0.7

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4) , K4 = 1

Высота падения материала, м , GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , K5 = 0.5

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т , Q = 3

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N = 0

Количество материала, поступающего на склад, т/год , MGOD = 147

Максимальное количество материала, поступающего на склад, т/час , MH = 5

Удельная сдуваемость твердых частиц с поверхности

штабеля материала, w = 1*10^-6 кг/м2*с

Коэффициент измельчения материала , F = 0.1

Площадь основания штабелей материала, м2 , S = 20

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала , K6 = 1.45

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Количество твердых частиц, выделяющихся в процессе формирования склада:

Валовый выброс, т/год (9.18) , M1 = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6 = 0.7 * 1.2 * 1 * 0.5 * 3 * 147 * (1-0) * 10 ^ -6 = 0.0001852

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.19) , G1 = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MH * (1-N) / 3600 = 0.7 * 1.2 * 1 * 0.5 * 3 * 5 * (1-0) / 3600 = 0.00175

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада:

Валовый выброс, т/год (9.20) , M2 = 31.5 * K0 * K1 * K4 * K6 * W * 10 ^ -6 * F * S * (1-N) * 1000 = 31.5 * 0.7 * 1.2 * 1 * 1.45 * 1 * 10 ^ -6 * 0.1 * 20 * (1-0) * 1000 = 0.0767

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.22) , G2 = K0 * K1 * K4 * K6 * W * 10 ^ -6 * F * S * (1-N) * 1000 = 0.7 * 1.2 * 1 * 1.45 * 1 * 10 ^ -6 * 0.1 * 20 * (1-0) * 1000 = 0.002436

Итого валовый выброс, т/год , _M_ = M1 + M2 = 0.0001852 + 0.0767 = 0.0769

Максимальный из разовых выброс, г/с , _G_ = G2 = 0.002436

наблюдается в процессе сдувания

Итого выбросы:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) | 0.002436 | 0.0769 |

Источник загрязнения: 6017

Источник выделения: 6017 01, Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-4

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 500

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 11

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 9.9

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 10 · (1-) = 9.9 · 500 / 10 · (1-0) = 0.00495

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 9.9 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.00275

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 10 · (1-) = 1.1 · 500 / 10 · (1-0) = 0.00055

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.1 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.0003056

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.4

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 10 · (1-) = 0.4 · 500 / 10 · (1-0) = 0.0002

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.4 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.0001111

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.00275 | 0.00495 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.0003056 | 0.00055 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.0001111 | 0.0002 |

Источник загрязнения: 6018

Источник выделения: 6018 01, Пост ацетиленовой сварки и резки

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали ацетилен-кислородным пламенем

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 30

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

-----------------------------

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 22

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 10 · (1-) = 0.8 · 22 · 30 / 10 · (1-0) = 0.000528

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 22 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.00489

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 10 · (1-) = 0.13 · 22 · 30 / 10 · (1-0) = 0.0000858

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 22 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.000794

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00489 | 0.000528 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.000794 | 0.0000858 |

Источник загрязнения: 6019

Источник выделения: 6019 01, Покрасочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.01

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 1

Марка ЛКМ: Паста полировочная

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 15

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 = 0.01 · 15 · 100 · 100 · 10 = 0.0015

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10) = 1 · 15 · 100 · 100 / (3.6 · 10) = 0.04166666667

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.04166666667 | 0.0015 |

Источник загрязнения N 6020,

Источник выделения N 001, Аккумуляторная

Во время зарядки АКБ выделяются следующие загрязняющие вещества:

- серная кислота – при зарядке кислотных аккумуляторных батарей (АКБ)

Валовый выброс загрязняющих веществ рассчитывается по формуле:

МiA=0,9*g*(Q1*a1+Q2*a2+…+Qn*an)*10-9, т/год

Где,

g – удельное выделение серной кислоты

1 мг/Ач – для серной кислоты

Q1+n – номинальная емкость каждого типа АКБ, обслуживаемых предприятием:

6СТ-190 Ач;

a1+n– количество проведенных зарядок батарей соответствующей емкости за год;

6СТ-190, 50 раз в год;

Аэрозоль серной кислоты

MiA=0,9*1*(50*190)*10-9=0,0000086 т/год

Расчет максимально разового выброса загрязняющих веществ производится исходя из условий, что мощность зарядных устройств используется с максимальной нагрузкой. При этом сначала определяется валовый выброс за день:

MAсут=0,9*g*(Q*n)*10-9, т/день

Где,

Q – номинальная емкость наиболее емких АКБ, имеющихся на предприятии; 190 Ач

N – максимальное количество вышеуказанных батарей, которые можно одновременно подсоединять к зарядному устройству. 2

Аэрозоль серной кислоты

MAсут=0,9*1*(190*1)*10-9=0.000000171 т/день

Максимально разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле:

GAраз= MAсут *106/3600*m, г/с

Где,

m – цикл проведения зарядки в день. 5 час

GAраз =0,0000000171*106/3600*5=0,00000095, г/с

Итого от аккумуляторной:

| Наименование загрязняющего вещества | Выброс |  |
| --- | --- | --- |
|  | г/сек | т/год |
| Аэрозоль серной кислоты | 0,00000095 | 0,0000086 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – Результаты рассеивания

1. Общие сведения.

Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

Расчет выполнен ИП "Усеинова"

-----------------------------------------------------------------------------------------

| Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета                    |

| № 01-03436/23и выдано 21.04.2023                                                        |

-----------------------------------------------------------------------------------------

2. Параметры города

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Название:  Атырауская область

Коэффициент А = 200

Скорость ветра Uмр =  12.0 м/с

Средняя скорость ветра = 5.0 м/с

Температура летняя =  25.0 град.C

Температура зимняя =  -25.0 град.C

Коэффициент рельефа =  1.00

Площадь города =  0.0 кв.км

Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:37:

Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6017  П1    2.0                      25.0     424.00     131.00       1.00       1.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0027500

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:37:

Сезон     :ЗИМА (температура воздуха -25.0 град.С)

Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6017 |    0.002750| П1 |   0.736653 |   0.50  |     5.7  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.002750 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.736653 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:37:

Сезон     :ЗИМА (температура воздуха -25.0 град.С)

Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2184x1680 с шагом 168

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:37:

Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 583, Y= 81

размеры: длина(по Х)= 2184, ширина(по Y)= 1680, шаг сетки= 168

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   921 : Y-строка  1  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=185)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   753 : Y-строка  2  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=187)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   585 : Y-строка  3  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=189)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   417 : Y-строка  4  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=195)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.005: 0.009: 0.009: 0.006: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   249 : Y-строка  5  Cmax=  0.025 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=212)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.009: 0.023: 0.025: 0.010: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.004: 0.009: 0.010: 0.004: 0.002: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=    81 : Y-строка  6  Cmax=  0.042 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=304)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.011: 0.034: 0.042: 0.012: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.004: 0.014: 0.017: 0.005: 0.002: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   -87 : Y-строка  7  Cmax=  0.013 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=341)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.003: 0.007: 0.013: 0.013: 0.007: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.003: 0.005: 0.005: 0.003: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -255 : Y-строка  8  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=349)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -423 : Y-строка  9  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=352)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -591 : Y-строка 10  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=354)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -759 : Y-строка 11  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=355)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   499.0 м,  Y=    81.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0415481 доли ПДКмр|

|       0.0166192 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   304 град.

и скорости ветра  6.17 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 6017 | П1|   0.002750|   0.0415481 | 100.00 | 100.00 |   15.1083879  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:37:

Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=      583 м;  Y=       81 |

|  Длина и ширина     : L=   2184 м;  B=   1680 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    168 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-|  .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .     .    |- 1

|                                                                                     |

2-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .    |- 2

|                                                                                     |

3-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001  .     .    |- 3

|                                                                                     |

4-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.005 0.009 0.009 0.006 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000  .    |- 4

|                                                                                     |

5-| 0.001 0.001 0.002 0.003 0.009 0.023 0.025 0.010 0.004 0.002 0.001 0.001 0.001  .    |- 5

|                                                                                     |

6-C 0.001 0.001 0.002 0.004 0.011 0.034 0.042 0.012 0.004 0.002 0.001 0.001 0.001  .    C- 6

|                                      ^                                              |

7-| 0.001 0.001 0.001 0.003 0.007 0.013 0.013 0.007 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001  .    |- 7

|                                                                                     |

8-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.005 0.005 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000  .    |- 8

|                                                                                     |

9-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .    |- 9

|                                                                                     |

10-|  .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .     .    |-10

|                                                                                     |

11-|  .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .     .     .    |-11

|                                                                                     |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0415481 долей ПДКмр

=  0.0166192 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =   499.0 м

( X-столбец 7, Y-строка 6)       Yм =    81.0 м

При опасном направлении ветра  :     304 град.

и "опасной" скорости ветра    :  6.17 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:37:

Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 16

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    274:   258:   295:   264:   303:   188:   330:   209:   356:   360:   356:   318:   231:   215:   320:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    464:   473:   508:   533:   560:   605:   670:   731:   798:   818:   820:   835:   856:   879:   907:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.023: 0.026: 0.018: 0.020: 0.014: 0.017: 0.008: 0.008: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:

Cc : 0.009: 0.010: 0.007: 0.008: 0.006: 0.007: 0.003: 0.003: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    234:

----------:

x=    925:

----------:

Qc : 0.002:

Cc : 0.001:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   472.8 м,  Y=   258.4 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0257609 доли ПДКмр|

|       0.0103043 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   201 град.

и скорости ветра 10.93 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 6017 | П1|   0.002750|   0.0257609 | 100.00 | 100.00 |    9.3675900  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:37:

Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6017  П1    2.0                      25.0     424.00     131.00       1.00       1.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0003056

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:37:

Сезон     :ЗИМА (температура воздуха -25.0 град.С)

Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6017 |    0.000306| П1 |   3.274491 |   0.50  |     5.7  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.000306 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     3.274491 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:37:

Сезон     :ЗИМА (температура воздуха -25.0 град.С)

Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2184x1680 с шагом 168

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:37:

Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 583, Y= 81

размеры: длина(по Х)= 2184, ширина(по Y)= 1680, шаг сетки= 168

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   921 : Y-строка  1  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=185)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   753 : Y-строка  2  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=187)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   585 : Y-строка  3  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=189)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.005: 0.007: 0.010: 0.013: 0.014: 0.010: 0.007: 0.005: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   417 : Y-строка  4  Cmax=  0.039 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=195)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.004: 0.006: 0.010: 0.023: 0.038: 0.039: 0.026: 0.011: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   249 : Y-строка  5  Cmax=  0.111 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=212)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.004: 0.007: 0.015: 0.041: 0.103: 0.111: 0.046: 0.017: 0.007: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   97 :   99 :  101 :  105 :  114 :  142 :  212 :  244 :  254 :  258 :  261 :  263 :  264 :  265 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.24 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=    81 : Y-строка  6  Cmax=  0.185 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=304)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.004: 0.007: 0.016: 0.047: 0.153: 0.185: 0.052: 0.019: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.002: 0.002: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   87 :   86 :   85 :   83 :   79 :   62 :  304 :  282 :  277 :  275 :  274 :  273 :  273 :  272 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.80 : 6.17 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   -87 : Y-строка  7  Cmax=  0.058 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=341)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.004: 0.006: 0.012: 0.031: 0.056: 0.058: 0.033: 0.013: 0.007: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   77 :   74 :   70 :   63 :   50 :   23 :  341 :  312 :  298 :  291 :  286 :  283 :  281 :  280 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -255 : Y-строка  8  Cmax=  0.022 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=349)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.008: 0.013: 0.021: 0.022: 0.014: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -423 : Y-строка  9  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=352)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -591 : Y-строка 10  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=354)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -759 : Y-строка 11  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=355)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   499.0 м,  Y=    81.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1846849 доли ПДКмр|

|       0.0018468 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   304 град.

и скорости ветра  6.17 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 6017 | П1| 0.00030560|   0.1846849 | 100.00 | 100.00 |  604.3354492  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:37:

Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=      583 м;  Y=       81 |

|  Длина и ширина     : L=   2184 м;  B=   1680 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    168 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 |- 1

|                                                                                     |

2-| 0.002 0.003 0.003 0.004 0.006 0.006 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 0.001 |- 2

|                                                                                     |

3-| 0.003 0.003 0.005 0.007 0.010 0.013 0.014 0.010 0.007 0.005 0.003 0.003 0.002 0.002 |- 3

|                                                                                     |

4-| 0.003 0.004 0.006 0.010 0.023 0.038 0.039 0.026 0.011 0.006 0.004 0.003 0.002 0.002 |- 4

|                                                                                     |

5-| 0.003 0.004 0.007 0.015 0.041 0.103 0.111 0.046 0.017 0.007 0.004 0.003 0.002 0.002 |- 5

|                                                                                     |

6-C 0.003 0.004 0.007 0.016 0.047 0.153 0.185 0.052 0.019 0.008 0.005 0.003 0.002 0.002 C- 6

|                                      ^                                              |

7-| 0.003 0.004 0.006 0.012 0.031 0.056 0.058 0.033 0.013 0.007 0.004 0.003 0.002 0.002 |- 7

|                                                                                     |

8-| 0.003 0.004 0.005 0.008 0.013 0.021 0.022 0.014 0.008 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 |- 8

|                                                                                     |

9-| 0.002 0.003 0.004 0.005 0.007 0.008 0.008 0.007 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 |- 9

|                                                                                     |

10-| 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 |-10

|                                                                                     |

11-| 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 |-11

|                                                                                     |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1846849 долей ПДКмр

=  0.0018468 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =   499.0 м

( X-столбец 7, Y-строка 6)       Yм =    81.0 м

При опасном направлении ветра  :     304 град.

и "опасной" скорости ветра    :  6.17 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:37:

Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 16

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    274:   258:   295:   264:   303:   188:   330:   209:   356:   360:   356:   318:   231:   215:   320:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    464:   473:   508:   533:   560:   605:   670:   731:   798:   818:   820:   835:   856:   879:   907:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.104: 0.115: 0.080: 0.087: 0.063: 0.077: 0.035: 0.035: 0.016: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.013: 0.010:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:  196 :  201 :  207 :  219 :  218 :  253 :  231 :  256 :  239 :  240 :  240 :  246 :  257 :  260 :  249 :

Uоп:12.00 :10.93 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    234:

----------:

x=    925:

----------:

Qc : 0.010:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   472.8 м,  Y=   258.4 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1145094 доли ПДКмр|

|       0.0011451 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   201 град.

и скорости ветра 10.93 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 6017 | П1| 0.00030560|   0.1145094 | 100.00 | 100.00 |  374.7035828  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:37:

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

0001  Т     5.0  0.14 0.770  0.0119  90.0     464.00     154.00                             1.0 1.00 0  0.0010000

0004  Т     3.5  0.15  1.14  0.0201  90.0     467.00     119.00                             1.0 1.00 0  0.0019680

0013  Т     5.0  0.14 0.910  0.0140  90.0     427.00     176.00                             1.0 1.00 0  0.0010000

6018  П1    2.0                      25.0     415.00     141.00       1.00       1.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0048900

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:37:

Сезон     :ЗИМА (температура воздуха -25.0 град.С)

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.001000| Т  |   0.086690 |   0.50  |    13.3  |

|   2 | 0004 |    0.001968| Т  |   0.287922 |   0.57  |    11.2  |

|   3 | 0013 |    0.001000| Т  |   0.084514 |   0.50  |    13.5  |

|   4 | 6018 |    0.004890| П1 |   0.873269 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.008858 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     1.332395 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.51 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:37:

Сезон     :ЗИМА (температура воздуха -25.0 град.С)

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2184x1680 с шагом 168

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.51 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:37:

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 583, Y= 81

размеры: длина(по Х)= 2184, ширина(по Y)= 1680, шаг сетки= 168

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   921 : Y-строка  1  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=185)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   753 : Y-строка  2  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=   331.0; напр.ветра=171)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.006: 0.008: 0.010: 0.013: 0.014: 0.014: 0.013: 0.011: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004: 0.004:

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   585 : Y-строка  3  Cmax=  0.022 долей ПДК (x=   331.0; напр.ветра=168)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.008: 0.011: 0.015: 0.019: 0.022: 0.022: 0.019: 0.015: 0.011: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:

Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   417 : Y-строка  4  Cmax=  0.036 долей ПДК (x=   331.0; напр.ветра=161)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.009: 0.013: 0.020: 0.029: 0.036: 0.035: 0.028: 0.020: 0.014: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004:

Cc : 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   249 : Y-строка  5  Cmax=  0.084 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=215)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.010: 0.015: 0.024: 0.041: 0.082: 0.084: 0.039: 0.025: 0.016: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004:

Cc : 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.008: 0.016: 0.017: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Фоп:   97 :   98 :  100 :  104 :  113 :  139 :  215 :  246 :  255 :  259 :  262 :  263 :  264 :  265 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.65 : 1.28 : 0.85 :10.21 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.005: 0.007: 0.010: 0.017: 0.030: 0.062: 0.059: 0.030: 0.017: 0.010: 0.007: 0.005: 0.003: 0.003:

Ки : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 :

Ви : 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.008: 0.010: 0.011: 0.004: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0013 : 0001 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.006: 0.008: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :

Ки : 0013 : 0013 : 0001 : 0001 : 0001 : 0013 : 0001 : 0004 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=    81 : Y-строка  6  Cmax=  0.195 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=315)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.010: 0.015: 0.025: 0.042: 0.122: 0.195: 0.048: 0.027: 0.017: 0.011: 0.007: 0.005: 0.004:

Cc : 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.008: 0.024: 0.039: 0.010: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Фоп:   86 :   86 :   84 :   82 :   77 :   55 :  315 :  283 :  278 :  276 :  275 :  274 :  273 :  273 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :10.58 : 1.02 : 0.77 : 9.47 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.005: 0.007: 0.010: 0.018: 0.032: 0.104: 0.095: 0.032: 0.018: 0.010: 0.007: 0.005: 0.003: 0.003:

Ки : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 0004 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 :

Ви : 0.001: 0.002: 0.002: 0.004: 0.005: 0.006: 0.083: 0.013: 0.006: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0013 : 6018 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.006: 0.009: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :

Ки : 0013 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0013 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   -87 : Y-строка  7  Cmax=  0.040 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=341)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.009: 0.014: 0.021: 0.031: 0.040: 0.040: 0.035: 0.023: 0.015: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004:

Cc : 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.008: 0.007: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -255 : Y-строка  8  Cmax=  0.026 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=350)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.008: 0.011: 0.015: 0.021: 0.025: 0.026: 0.023: 0.017: 0.012: 0.009: 0.006: 0.005: 0.004:

Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -423 : Y-строка  9  Cmax=  0.016 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=353)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.007: 0.009: 0.011: 0.014: 0.016: 0.016: 0.015: 0.012: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.004:

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -591 : Y-строка 10  Cmax=  0.011 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=355)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -759 : Y-строка 11  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=356)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   499.0 м,  Y=    81.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1952724 доли ПДКмр|

|       0.0390545 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   315 град.

и скорости ветра  0.77 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0004 | Т |   0.001968|   0.0954430 |  48.88 |  48.88 |   48.4974785  |

|  2 | 6018 | П1|   0.004890|   0.0828247 |  42.41 |  91.29 |   16.9375725  |

|  3 | 0013 | Т |   0.001000|   0.0088633 |   4.54 |  95.83 |    8.8632536  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.1871310    95.83                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0081414     4.17 (1 источник)             |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:37:

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=      583 м;  Y=       81 |

|  Длина и ширина     : L=   2184 м;  B=   1680 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    168 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.004 0.005 0.006 0.008 0.009 0.009 0.009 0.009 0.008 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 |- 1

|                                                                                     |

2-| 0.005 0.006 0.008 0.010 0.013 0.014 0.014 0.013 0.011 0.008 0.007 0.005 0.004 0.004 |- 2

|                                                                                     |

3-| 0.006 0.008 0.011 0.015 0.019 0.022 0.022 0.019 0.015 0.011 0.008 0.006 0.005 0.004 |- 3

|                                                                                     |

4-| 0.006 0.009 0.013 0.020 0.029 0.036 0.035 0.028 0.020 0.014 0.009 0.007 0.005 0.004 |- 4

|                                                                                     |

5-| 0.007 0.010 0.015 0.024 0.041 0.082 0.084 0.039 0.025 0.016 0.010 0.007 0.005 0.004 |- 5

|                                      ^                                              |

6-C 0.007 0.010 0.015 0.025 0.042 0.122 0.195 0.048 0.027 0.017 0.011 0.007 0.005 0.004 C- 6

|                                      ^                                              |

7-| 0.007 0.009 0.014 0.021 0.031 0.040 0.040 0.035 0.023 0.015 0.010 0.007 0.005 0.004 |- 7

|                                                                                     |

8-| 0.006 0.008 0.011 0.015 0.021 0.025 0.026 0.023 0.017 0.012 0.009 0.006 0.005 0.004 |- 8

|                                                                                     |

9-| 0.005 0.007 0.009 0.011 0.014 0.016 0.016 0.015 0.012 0.009 0.007 0.005 0.004 0.004 |- 9

|                                                                                     |

10-| 0.004 0.005 0.007 0.008 0.010 0.011 0.011 0.010 0.009 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 |-10

|                                                                                     |

11-| 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.003 0.003 |-11

|                                                                                     |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1952724 долей ПДКмр

=  0.0390545 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =   499.0 м

( X-столбец 7, Y-строка 6)       Yм =    81.0 м

При опасном направлении ветра  :     315 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.77 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:37:

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 16

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    274:   258:   295:   264:   303:   188:   330:   209:   356:   360:   356:   318:   231:   215:   320:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    464:   473:   508:   533:   560:   605:   670:   731:   798:   818:   820:   835:   856:   879:   907:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.079: 0.090: 0.056: 0.060: 0.045: 0.055: 0.034: 0.036: 0.024: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.023: 0.019:

Cc : 0.016: 0.018: 0.011: 0.012: 0.009: 0.011: 0.007: 0.007: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:

Фоп:  197 :  203 :  211 :  220 :  222 :  256 :  233 :  257 :  240 :  241 :  241 :  246 :  258 :  261 :  249 :

Uоп: 0.94 : 0.87 : 5.73 : 0.93 : 7.63 : 6.25 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.056: 0.064: 0.049: 0.039: 0.039: 0.045: 0.026: 0.025: 0.017: 0.016: 0.015: 0.016: 0.016: 0.015: 0.013:

Ки : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 :

Ви : 0.012: 0.014: 0.006: 0.008: 0.004: 0.007: 0.003: 0.006: 0.004: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.004: 0.004:

Ки : 0013 : 0013 : 0013 : 0001 : 0013 : 0001 : 0001 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.006: 0.006:      : 0.007: 0.001: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Ки : 0004 : 0004 :      : 0004 : 0001 : 0004 : 0004 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    234:

----------:

x=    925:

----------:

Qc : 0.020:

Cc : 0.004:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   472.8 м,  Y=   258.4 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0897910 доли ПДКмр|

|       0.0179582 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   203 град.

и скорости ветра  0.87 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 6018 | П1|   0.004890|   0.0643187 |  71.63 |  71.63 |   13.1531162  |

|  2 | 0013 | Т |   0.001000|   0.0139954 |  15.59 |  87.22 |   13.9953880  |

|  3 | 0004 | Т |   0.001968|   0.0059972 |   6.68 |  93.90 |    3.0473471  |

|  4 | 0001 | Т |   0.001000|   0.0054797 |   6.10 | 100.00 |    5.4796844  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:38:

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

0001  Т     5.0  0.14 0.770  0.0119  90.0     464.00     154.00                             1.0 1.00 0  0.0002000

0004  Т     3.5  0.15  1.14  0.0201  90.0     467.00     119.00                             1.0 1.00 0  0.0003198

0013  Т     5.0  0.14 0.910  0.0140  90.0     427.00     176.00                             1.0 1.00 0  0.0002000

6018  П1    2.0                      25.0     415.00     141.00       1.00       1.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0007940

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:37:

Сезон     :ЗИМА (температура воздуха -25.0 град.С)

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.000200| Т  |   0.008669 |   0.50  |    13.3  |

|   2 | 0004 |    0.000320| Т  |   0.023394 |   0.57  |    11.2  |

|   3 | 0013 |    0.000200| Т  |   0.008451 |   0.50  |    13.5  |

|   4 | 6018 |    0.000794| П1 |   0.070897 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.001514 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.111411 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.51 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:38:

Сезон     :ЗИМА (температура воздуха -25.0 град.С)

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2184x1680 с шагом 168

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.51 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:37:

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 583, Y= 81

размеры: длина(по Х)= 2184, ширина(по Y)= 1680, шаг сетки= 168

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   921 : Y-строка  1  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=185)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   753 : Y-строка  2  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=   331.0; напр.ветра=171)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   585 : Y-строка  3  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=   331.0; напр.ветра=168)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   417 : Y-строка  4  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=   331.0; напр.ветра=161)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   249 : Y-строка  5  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=215)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.007: 0.007: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.003: 0.003: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=    81 : Y-строка  6  Cmax=  0.016 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=315)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.010: 0.016: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.004: 0.006: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   -87 : Y-строка  7  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=   331.0; напр.ветра= 21)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -255 : Y-строка  8  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=350)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -423 : Y-строка  9  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=353)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -591 : Y-строка 10  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=355)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -759 : Y-строка 11  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=356)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   499.0 м,  Y=    81.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0161794 доли ПДКмр|

|       0.0064718 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   315 град.

и скорости ветра  0.77 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0004 | Т | 0.00031980|   0.0077547 |  47.93 |  47.93 |   24.2487431  |

|  2 | 6018 | П1| 0.00079400|   0.0067242 |  41.56 |  89.49 |    8.4687872  |

|  3 | 0013 | Т | 0.00020000|   0.0008863 |   5.48 |  94.97 |    4.4316268  |

|  4 | 0001 | Т | 0.00020000|   0.0008141 |   5.03 | 100.00 |    4.0706749  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:37:

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=      583 м;  Y=       81 |

|  Длина и ширина     : L=   2184 м;  B=   1680 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    168 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-|  .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .     .     .    |- 1

|                                                                                     |

2-|  .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .     .    |- 2

|                                                                                     |

3-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .    |- 3

|                                                                                     |

4-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001  .     .    |- 4

|                                                                                     |

5-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.007 0.007 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001  .     .    |- 5

|                                      ^                                              |

6-C 0.001 0.001 0.001 0.002 0.004 0.010 0.016 0.004 0.002 0.001 0.001 0.001  .     .    C- 6

|                                      ^                                              |

7-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001  .     .    |- 7

|                                                                                     |

8-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .    |- 8

|                                                                                     |

9-|  .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .     .    |- 9

|                                                                                     |

10-|  .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .     .     .    |-10

|                                                                                     |

11-|  .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .     .     .     .    |-11

|                                                                                     |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0161794 долей ПДКмр

=  0.0064718 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =   499.0 м

( X-столбец 7, Y-строка 6)       Yм =    81.0 м

При опасном направлении ветра  :     315 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.77 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:38:

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 16

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    274:   258:   295:   264:   303:   188:   330:   209:   356:   360:   356:   318:   231:   215:   320:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    464:   473:   508:   533:   560:   605:   670:   731:   798:   818:   820:   835:   856:   879:   907:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.008: 0.005: 0.005: 0.004: 0.005: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    234:

----------:

x=    925:

----------:

Qc : 0.002:

Cc : 0.001:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   472.8 м,  Y=   258.4 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0076575 доли ПДКмр|

|       0.0030630 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   203 град.

и скорости ветра  0.85 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 6018 | П1| 0.00079400|   0.0052010 |  67.92 |  67.92 |    6.5504203  |

|  2 | 0013 | Т | 0.00020000|   0.0013998 |  18.28 |  86.20 |    6.9988117  |

|  3 | 0001 | Т | 0.00020000|   0.0005586 |   7.29 |  93.50 |    2.7927547  |

|  4 | 0004 | Т | 0.00031980|   0.0004981 |   6.50 | 100.00 |    1.5575660  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:38:

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

0001  Т     5.0  0.14 0.770  0.0119  90.0     464.00     154.00                             1.0 1.00 0  0.0008000

0004  Т     3.5  0.15  1.14  0.0201  90.0     467.00     119.00                             1.0 1.00 0  0.0128304

0013  Т     5.0  0.14 0.910  0.0140  90.0     427.00     176.00                             1.0 1.00 0  0.0008000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:38:

Сезон     :ЗИМА (температура воздуха -25.0 град.С)

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.000800| Т  |   0.027741 |   0.50  |    13.3  |

|   2 | 0004 |    0.012830| Т  |   0.750845 |   0.57  |    11.2  |

|   3 | 0013 |    0.000800| Т  |   0.027045 |   0.50  |    13.5  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.014430 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.805630 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.56 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:38:

Сезон     :ЗИМА (температура воздуха -25.0 град.С)

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2184x1680 с шагом 168

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.56 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:38:

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 583, Y= 81

размеры: длина(по Х)= 2184, ширина(по Y)= 1680, шаг сетки= 168

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   921 : Y-строка  1  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=182)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   753 : Y-строка  2  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=183)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:

Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   585 : Y-строка  3  Cmax=  0.013 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=184)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.010: 0.013: 0.013: 0.011: 0.009: 0.006: 0.005: 0.003: 0.003: 0.002:

Cc : 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   417 : Y-строка  4  Cmax=  0.024 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=186)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.005: 0.007: 0.010: 0.016: 0.022: 0.024: 0.019: 0.013: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002:

Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.008: 0.011: 0.012: 0.010: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   249 : Y-строка  5  Cmax=  0.063 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=194)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.005: 0.008: 0.012: 0.021: 0.042: 0.063: 0.031: 0.017: 0.010: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002:

Cc : 0.002: 0.002: 0.004: 0.006: 0.011: 0.021: 0.031: 0.015: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:

Фоп:   97 :   99 :  101 :  105 :  113 :  133 :  194 :  237 :  251 :  257 :  260 :  262 :  263 :  264 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.24 : 3.76 :10.52 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.80 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.003: 0.005: 0.007: 0.011: 0.020: 0.039: 0.060: 0.030: 0.016: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001:      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      : 0001 : 0001 : 0013 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      : 0.000: 0.001:      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      : 0013 : 0001 :      :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=    81 : Y-строка  6  Cmax=  0.271 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=320)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.005: 0.008: 0.013: 0.023: 0.057: 0.271: 0.037: 0.018: 0.010: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002:

Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.012: 0.028: 0.136: 0.018: 0.009: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:

Фоп:   88 :   87 :   86 :   85 :   83 :   74 :  320 :  281 :  276 :  274 :  273 :  273 :  272 :  272 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 4.51 : 0.88 : 8.52 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.79 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.003: 0.005: 0.007: 0.012: 0.022: 0.056: 0.265: 0.036: 0.017: 0.010: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви :      :      :      : 0.000: 0.001:      : 0.004: 0.000: 0.001:      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      : 0001 : 0001 :      : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      : 0.003:      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      : 0013 :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   -87 : Y-строка  7  Cmax=  0.037 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=351)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.005: 0.007: 0.011: 0.018: 0.030: 0.037: 0.026: 0.015: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002:

Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.006: 0.009: 0.015: 0.019: 0.013: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -255 : Y-строка  8  Cmax=  0.018 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=355)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.012: 0.017: 0.018: 0.015: 0.011: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:

Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.009: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -423 : Y-строка  9  Cmax=  0.010 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=356)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.010: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:

Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -591 : Y-строка 10  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=357)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -759 : Y-строка 11  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=358)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   499.0 м,  Y=    81.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2714808 доли ПДКмр|

|       0.1357404 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   320 град.

и скорости ветра  0.88 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0004 | Т |     0.0128|   0.2645680 |  97.45 |  97.45 |   20.6203995  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.2645680    97.45                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0069128     2.55 (2 источника)            |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:38:

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=      583 м;  Y=       81 |

|  Длина и ширина     : L=   2184 м;  B=   1680 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    168 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 |- 1

|                                                                                     |

2-| 0.003 0.003 0.004 0.005 0.007 0.008 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 |- 2

|                                                                                     |

3-| 0.003 0.004 0.005 0.007 0.010 0.013 0.013 0.011 0.009 0.006 0.005 0.003 0.003 0.002 |- 3

|                                                                                     |

4-| 0.003 0.005 0.007 0.010 0.016 0.022 0.024 0.019 0.013 0.008 0.006 0.004 0.003 0.002 |- 4

|                                                                                     |

5-| 0.004 0.005 0.008 0.012 0.021 0.042 0.063 0.031 0.017 0.010 0.006 0.004 0.003 0.002 |- 5

|                                      ^                                              |

6-C 0.004 0.005 0.008 0.013 0.023 0.057 0.271 0.037 0.018 0.010 0.006 0.004 0.003 0.002 C- 6

|                                      ^                                              |

7-| 0.003 0.005 0.007 0.011 0.018 0.030 0.037 0.026 0.015 0.009 0.006 0.004 0.003 0.002 |- 7

|                                                                                     |

8-| 0.003 0.004 0.006 0.009 0.012 0.017 0.018 0.015 0.011 0.008 0.005 0.004 0.003 0.002 |- 8

|                                                                                     |

9-| 0.003 0.004 0.005 0.006 0.008 0.010 0.010 0.009 0.007 0.006 0.004 0.003 0.003 0.002 |- 9

|                                                                                     |

10-| 0.002 0.003 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 |-10

|                                                                                     |

11-| 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 |-11

|                                                                                     |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.2714808 долей ПДКмр

=  0.1357404 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =   499.0 м

( X-столбец 7, Y-строка 6)       Yм =    81.0 м

При опасном направлении ветра  :     320 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.88 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:38:

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 16

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    274:   258:   295:   264:   303:   188:   330:   209:   356:   360:   356:   318:   231:   215:   320:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    464:   473:   508:   533:   560:   605:   670:   731:   798:   818:   820:   835:   856:   879:   907:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.053: 0.060: 0.043: 0.049: 0.037: 0.051: 0.025: 0.026: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.015: 0.012:

Cc : 0.026: 0.030: 0.022: 0.025: 0.018: 0.025: 0.012: 0.013: 0.008: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006:

Фоп:  179 :  182 :  193 :  205 :  207 :  244 :  224 :  251 :  235 :  236 :  236 :  242 :  254 :  257 :  246 :

Uоп: 5.32 : 4.21 : 7.00 : 5.74 : 8.57 : 5.52 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.050: 0.057: 0.042: 0.048: 0.035: 0.050: 0.024: 0.025: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.014: 0.011:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    234:

----------:

x=    925:

----------:

Qc : 0.013:

Cc : 0.006:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   472.8 м,  Y=   258.4 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0602925 доли ПДКмр|

|       0.0301463 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   182 град.

и скорости ветра  4.21 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0004 | Т |     0.0128|   0.0571915 |  94.86 |  94.86 |    4.4574986  |

|  2 | 0001 | Т | 0.00080000|   0.0031011 |   5.14 | 100.00 |    3.8763242  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|       Остальные источники не влияют на данную точку (1 источников)        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:38:

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

0001  Т     5.0  0.14 0.770  0.0119  90.0     464.00     154.00                             1.0 1.00 0  0.0044000

0004  Т     3.5  0.15  1.14  0.0201  90.0     467.00     119.00                             1.0 1.00 0  0.0363370

0013  Т     5.0  0.14 0.910  0.0140  90.0     427.00     176.00                             1.0 1.00 0  0.0044000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:38:

Сезон     :ЗИМА (температура воздуха -25.0 град.С)

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.004400| Т  |   0.015257 |   0.50  |    13.3  |

|   2 | 0004 |    0.036337| Т  |   0.212647 |   0.57  |    11.2  |

|   3 | 0013 |    0.004400| Т  |   0.014875 |   0.50  |    13.5  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.045137 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.242779 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.56 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:38:

Сезон     :ЗИМА (температура воздуха -25.0 град.С)

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2184x1680 с шагом 168

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.56 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:38:

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 583, Y= 81

размеры: длина(по Х)= 2184, ширина(по Y)= 1680, шаг сетки= 168

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   921 : Y-строка  1  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=183)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   753 : Y-строка  2  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=183)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.012: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   585 : Y-строка  3  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=184)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.005: 0.006: 0.008: 0.012: 0.016: 0.020: 0.020: 0.017: 0.013: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   417 : Y-строка  4  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=186)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.007: 0.007: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.005: 0.007: 0.010: 0.015: 0.024: 0.034: 0.036: 0.028: 0.019: 0.013: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   249 : Y-строка  5  Cmax=  0.018 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=194)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.004: 0.006: 0.012: 0.018: 0.009: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.005: 0.008: 0.012: 0.018: 0.032: 0.062: 0.092: 0.044: 0.025: 0.015: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=    81 : Y-строка  6  Cmax=  0.079 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=320)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.004: 0.007: 0.016: 0.079: 0.011: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.005: 0.008: 0.012: 0.019: 0.033: 0.080: 0.394: 0.053: 0.027: 0.016: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004:

Фоп:   87 :   87 :   86 :   85 :   82 :   74 :  320 :  281 :  276 :  275 :  274 :  273 :  272 :  272 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 4.37 : 0.88 : 8.48 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.79 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.006: 0.016: 0.075: 0.010: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви :      :      :      :      :      :      : 0.002:      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      : 0001 :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      : 0.002:      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      : 0013 :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   -87 : Y-строка  7  Cmax=  0.011 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=351)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.009: 0.011: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.005: 0.007: 0.011: 0.017: 0.027: 0.043: 0.055: 0.039: 0.023: 0.014: 0.009: 0.006: 0.005: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -255 : Y-строка  8  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=355)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.005: 0.006: 0.009: 0.013: 0.018: 0.025: 0.027: 0.023: 0.017: 0.011: 0.008: 0.006: 0.004: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -423 : Y-строка  9  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=356)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.012: 0.015: 0.016: 0.014: 0.011: 0.009: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -591 : Y-строка 10  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=357)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -759 : Y-строка 11  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=358)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   499.0 м,  Y=    81.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0787303 доли ПДКмр|

|       0.3936515 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   320 град.

и скорости ветра  0.88 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0004 | Т |     0.0363|   0.0749283 |  95.17 |  95.17 |    2.0620377  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0749283    95.17                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0038020     4.83 (2 источника)            |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:38:

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=      583 м;  Y=       81 |

|  Длина и ширина     : L=   2184 м;  B=   1680 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    168 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 1

|                                                                                     |

2-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 2

|                                                                                     |

3-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 3

|                                                                                     |

4-| 0.001 0.001 0.002 0.003 0.005 0.007 0.007 0.006 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 4

|                                                                                     |

5-| 0.001 0.002 0.002 0.004 0.006 0.012 0.018 0.009 0.005 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 5

|                                      ^                                              |

6-C 0.001 0.002 0.002 0.004 0.007 0.016 0.079 0.011 0.005 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 C- 6

|                                      ^                                              |

7-| 0.001 0.001 0.002 0.003 0.005 0.009 0.011 0.008 0.005 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 7

|                                                                                     |

8-| 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.005 0.005 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 8

|                                                                                     |

9-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 9

|                                                                                     |

10-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-10

|                                                                                     |

11-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-11

|                                                                                     |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0787303 долей ПДКмр

=  0.3936515 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =   499.0 м

( X-столбец 7, Y-строка 6)       Yм =    81.0 м

При опасном направлении ветра  :     320 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.88 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:38:

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 16

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    274:   258:   295:   264:   303:   188:   330:   209:   356:   360:   356:   318:   231:   215:   320:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    464:   473:   508:   533:   560:   605:   670:   731:   798:   818:   820:   835:   856:   879:   907:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.016: 0.018: 0.013: 0.014: 0.011: 0.014: 0.007: 0.007: 0.005: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:

Cc : 0.078: 0.090: 0.063: 0.071: 0.053: 0.072: 0.036: 0.037: 0.024: 0.022: 0.022: 0.023: 0.024: 0.022: 0.018:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    234:

----------:

x=    925:

----------:

Qc : 0.004:

Cc : 0.019:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   472.8 м,  Y=   258.4 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0179627 доли ПДКмр|

|       0.0898134 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   183 град.

и скорости ветра  3.90 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0004 | Т |     0.0363|   0.0160996 |  89.63 |  89.63 |  0.443063080  |

|  2 | 0001 | Т |   0.004400|   0.0018631 |  10.37 | 100.00 |  0.423431724  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|       Остальные источники не влияют на данную точку (1 источников)        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:38:

Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6017  П1    2.0                      25.0     424.00     131.00       1.00       1.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0001111

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:38:

Сезон     :ЗИМА (температура воздуха -25.0 град.С)

Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6017 |    0.000111| П1 |   0.198405 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.000111 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.198405 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:38:

Сезон     :ЗИМА (температура воздуха -25.0 град.С)

Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2184x1680 с шагом 168

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:38:

Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 583, Y= 81

размеры: длина(по Х)= 2184, ширина(по Y)= 1680, шаг сетки= 168

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   921 : Y-строка  1  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=185)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   753 : Y-строка  2  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=187)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   585 : Y-строка  3  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=189)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   417 : Y-строка  4  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=195)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   249 : Y-строка  5  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=212)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.007: 0.014: 0.015: 0.007: 0.004: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=    81 : Y-строка  6  Cmax=  0.030 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=304)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.007: 0.023: 0.030: 0.008: 0.004: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   -87 : Y-строка  7  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=341)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.008: 0.008: 0.006: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -255 : Y-строка  8  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=349)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -423 : Y-строка  9  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=352)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -591 : Y-строка 10  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=354)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -759 : Y-строка 11  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=355)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   499.0 м,  Y=    81.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0297687 доли ПДКмр|

|       0.0005954 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   304 град.

и скорости ветра  1.15 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 6017 | П1| 0.00011110|   0.0297687 | 100.00 | 100.00 |  267.9446411  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0297687   100.00                          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:38:

Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=      583 м;  Y=       81 |

|  Длина и ширина     : L=   2184 м;  B=   1680 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    168 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 |- 1

|                                                                                     |

2-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 2

|                                                                                     |

3-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 3

|                                                                                     |

4-| 0.001 0.001 0.002 0.003 0.005 0.006 0.006 0.005 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 4

|                                                                                     |

5-| 0.001 0.001 0.002 0.004 0.007 0.014 0.015 0.007 0.004 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 5

|                                                                                     |

6-C 0.001 0.001 0.002 0.004 0.007 0.023 0.030 0.008 0.004 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 C- 6

|                                      ^                                              |

7-| 0.001 0.001 0.002 0.003 0.005 0.008 0.008 0.006 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 7

|                                                                                     |

8-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 8

|                                                                                     |

9-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 9

|                                                                                     |

10-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 |-10

|                                                                                     |

11-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  .    |-11

|                                                                                     |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0297687 долей ПДКмр

=  0.0005954 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =   499.0 м

( X-столбец 7, Y-строка 6)       Yм =    81.0 м

При опасном направлении ветра  :     304 град.

и "опасной" скорости ветра    :  1.15 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:38:

Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 16

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    274:   258:   295:   264:   303:   188:   330:   209:   356:   360:   356:   318:   231:   215:   320:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    464:   473:   508:   533:   560:   605:   670:   731:   798:   818:   820:   835:   856:   879:   907:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.014: 0.016: 0.011: 0.012: 0.009: 0.011: 0.006: 0.006: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    234:

----------:

x=    925:

----------:

Qc : 0.003:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   472.8 м,  Y=   258.4 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0159124 доли ПДКмр|

|       0.0003182 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   201 град.

и скорости ветра  3.75 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 6017 | П1| 0.00011110|   0.0159124 | 100.00 | 100.00 |  143.2258759  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0159124   100.00                          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:38:

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

0004  Т     3.5  0.15  1.14  0.0201  90.0     467.00     119.00                             3.0 1.00 0  0.0217800

6013  П1    2.0                      25.0     305.00     221.00       2.00       2.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0024360

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:38:

Сезон     :ЗИМА (температура воздуха -25.0 град.С)

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0004 |    0.021780| Т  |   6.372911 |   0.57  |     5.6  |

|   2 | 6013 |    0.002436| П1 |   0.870054 |   0.50  |     5.7  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.024216 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     7.242966 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.56 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:38:

Сезон     :ЗИМА (температура воздуха -25.0 град.С)

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2184x1680 с шагом 168

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.56 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:38:

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 583, Y= 81

размеры: длина(по Х)= 2184, ширина(по Y)= 1680, шаг сетки= 168

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   921 : Y-строка  1  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=182)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   753 : Y-строка  2  Cmax=  0.011 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=183)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:

Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   585 : Y-строка  3  Cmax=  0.021 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=184)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.007: 0.009: 0.012: 0.015: 0.019: 0.021: 0.017: 0.012: 0.009: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:

Cc : 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   417 : Y-строка  4  Cmax=  0.068 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=186)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.007: 0.011: 0.021: 0.031: 0.058: 0.068: 0.043: 0.020: 0.012: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003:

Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.006: 0.009: 0.017: 0.020: 0.013: 0.006: 0.004: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

Фоп:  106 :  110 :  114 :  122 :  136 :  155 :  186 :  214 :  231 :  241 :  247 :  252 :  254 :  257 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.004: 0.006: 0.009: 0.014: 0.025: 0.058: 0.068: 0.043: 0.020: 0.012: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.003: 0.007: 0.005:      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   249 : Y-строка  5  Cmax=  0.224 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=194)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.008: 0.012: 0.021: 0.061: 0.169: 0.224: 0.100: 0.033: 0.015: 0.009: 0.006: 0.005: 0.004:

Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.006: 0.018: 0.051: 0.067: 0.030: 0.010: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:

Фоп:   97 :   98 :  100 :  104 :  112 :  223 :  194 :  237 :  251 :  257 :  260 :  262 :  263 :  264 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.98 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.005: 0.007: 0.010: 0.018: 0.056: 0.169: 0.224: 0.100: 0.033: 0.014: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 6013 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.005:      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=    81 : Y-строка  6  Cmax=  0.800 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=320)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.007: 0.011: 0.020: 0.066: 0.210: 0.800: 0.129: 0.040: 0.016: 0.009: 0.006: 0.005: 0.004:

Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.006: 0.020: 0.063: 0.240: 0.039: 0.012: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:

Фоп:   87 :   87 :   86 :   85 :   83 :   74 :  320 :  281 :  276 :  274 :  273 :  273 :  272 :  272 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.51 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.005: 0.007: 0.011: 0.020: 0.066: 0.210: 0.798: 0.128: 0.039: 0.015: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.001:      :      :      :      :      : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :

Ки : 6013 :      :      :      :      :      : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   -87 : Y-строка  7  Cmax=  0.123 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=351)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.007: 0.010: 0.017: 0.040: 0.094: 0.123: 0.075: 0.029: 0.014: 0.009: 0.006: 0.005: 0.004:

Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.012: 0.028: 0.037: 0.023: 0.009: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:

Фоп:   77 :   75 :   72 :   66 :   56 :   33 :  351 :  316 :  299 :  291 :  287 :  284 :  281 :  280 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.005: 0.006: 0.010: 0.017: 0.040: 0.094: 0.123: 0.073: 0.027: 0.013: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви :      :      :      :      :      :      :      : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -255 : Y-строка  8  Cmax=  0.037 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=355)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.006: 0.008: 0.012: 0.019: 0.031: 0.037: 0.027: 0.017: 0.011: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003:

Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.004: 0.006: 0.009: 0.011: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -423 : Y-строка  9  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=357)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.009: 0.011: 0.014: 0.015: 0.013: 0.011: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:

Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -591 : Y-строка 10  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=357)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -759 : Y-строка 11  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=358)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   499.0 м,  Y=    81.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.7999085 доли ПДКмр|

|       0.2399726 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   320 град.

и скорости ветра  1.51 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0004 | Т |     0.0218|   0.7982379 |  99.79 |  99.79 |   36.6500435  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.7982379    99.79                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0016706     0.21 (1 источник)             |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:38:

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=      583 м;  Y=       81 |

|  Длина и ширина     : L=   2184 м;  B=   1680 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    168 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 |- 1

|                                                                                     |

2-| 0.004 0.005 0.007 0.008 0.009 0.010 0.011 0.010 0.008 0.007 0.005 0.004 0.004 0.003 |- 2

|                                                                                     |

3-| 0.005 0.007 0.009 0.012 0.015 0.019 0.021 0.017 0.012 0.009 0.006 0.005 0.004 0.003 |- 3

|                                                                                     |

4-| 0.005 0.007 0.011 0.021 0.031 0.058 0.068 0.043 0.020 0.012 0.008 0.006 0.004 0.003 |- 4

|                                                                                     |

5-| 0.006 0.008 0.012 0.021 0.061 0.169 0.224 0.100 0.033 0.015 0.009 0.006 0.005 0.004 |- 5

|                                ^                                                    |

6-C 0.005 0.007 0.011 0.020 0.066 0.210 0.800 0.129 0.040 0.016 0.009 0.006 0.005 0.004 C- 6

|                                      ^                                              |

7-| 0.005 0.007 0.010 0.017 0.040 0.094 0.123 0.075 0.029 0.014 0.009 0.006 0.005 0.004 |- 7

|                                                                                     |

8-| 0.005 0.006 0.008 0.012 0.019 0.031 0.037 0.027 0.017 0.011 0.008 0.006 0.004 0.003 |- 8

|                                                                                     |

9-| 0.004 0.005 0.006 0.009 0.011 0.014 0.015 0.013 0.011 0.008 0.006 0.005 0.004 0.003 |- 9

|                                                                                     |

10-| 0.004 0.004 0.005 0.006 0.008 0.009 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 |-10

|                                                                                     |

11-| 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 |-11

|                                                                                     |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.7999085 долей ПДКмр

=  0.2399726 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =   499.0 м

( X-столбец 7, Y-строка 6)       Yм =    81.0 м

При опасном направлении ветра  :     320 град.

и "опасной" скорости ветра    :  1.51 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:38:

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 16

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    274:   258:   295:   264:   303:   188:   330:   209:   356:   360:   356:   318:   231:   215:   320:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    464:   473:   508:   533:   560:   605:   670:   731:   798:   818:   820:   835:   856:   879:   907:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.187: 0.213: 0.152: 0.180: 0.125: 0.189: 0.071: 0.077: 0.029: 0.026: 0.026: 0.027: 0.030: 0.027: 0.019:

Cc : 0.056: 0.064: 0.046: 0.054: 0.038: 0.057: 0.021: 0.023: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.008: 0.006:

Фоп:  179 :  182 :  193 :  204 :  207 :  243 :  224 :  251 :  234 :  236 :  236 :  242 :  254 :  257 :  246 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.187: 0.213: 0.152: 0.180: 0.125: 0.189: 0.071: 0.077: 0.029: 0.026: 0.026: 0.027: 0.030: 0.027: 0.019:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    234:

----------:

x=    925:

----------:

Qc : 0.020:

Cc : 0.006:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   472.8 м,  Y=   258.4 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2129844 доли ПДКмр|

|       0.0638953 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   182 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0004 | Т |     0.0218|   0.2129844 | 100.00 | 100.00 |    9.7788973  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|       Остальные источники не влияют на данную точку (1 источников)        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:38:

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

--------- Примесь 0301--------

0001  Т     5.0  0.14 0.770  0.0119  90.0     464.00     154.00                             1.0 1.00 0  0.0010000

0004  Т     3.5  0.15  1.14  0.0201  90.0     467.00     119.00                             1.0 1.00 0  0.0019680

0013  Т     5.0  0.14 0.910  0.0140  90.0     427.00     176.00                             1.0 1.00 0  0.0010000

6018  П1    2.0                      25.0     415.00     141.00       1.00       1.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0048900

--------- Примесь 0330--------

0001  Т     5.0  0.14 0.770  0.0119  90.0     464.00     154.00                             1.0 1.00 0  0.0008000

0004  Т     3.5  0.15  1.14  0.0201  90.0     467.00     119.00                             1.0 1.00 0  0.0128304

0013  Т     5.0  0.14 0.910  0.0140  90.0     427.00     176.00                             1.0 1.00 0  0.0008000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:38:

Сезон     :ЗИМА (температура воздуха -25.0 град.С)

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      |

|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          |

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.006600| Т  |   0.114430 |   0.50  |    13.3  |

|   2 | 0004 |    0.035501| Т  |   1.038767 |   0.57  |    11.2  |

|   3 | 0013 |    0.006600| Т  |   0.111559 |   0.50  |    13.5  |

|   4 | 6018 |    0.024450| П1 |   0.873269 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.073151  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |

|Сумма Cм по всем источникам =     2.138025 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.53 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:38:

Сезон     :ЗИМА (температура воздуха -25.0 град.С)

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2184x1680 с шагом 168

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.53 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:38:

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 583, Y= 81

размеры: длина(по Х)= 2184, ширина(по Y)= 1680, шаг сетки= 168

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| 301- % вклада NO2 в суммарную концентрацию |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   921 : Y-строка  1  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=184)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.013: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   753 : Y-строка  2  Cmax=  0.021 долей ПДК (x=   331.0; напр.ветра=170)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.008: 0.010: 0.012: 0.016: 0.019: 0.021: 0.021: 0.019: 0.016: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   585 : Y-строка  3  Cmax=  0.033 долей ПДК (x=   331.0; напр.ветра=166)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.009: 0.012: 0.016: 0.022: 0.029: 0.033: 0.033: 0.028: 0.023: 0.017: 0.012: 0.009: 0.007: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   417 : Y-строка  4  Cmax=  0.053 долей ПДК (x=   331.0; напр.ветра=159)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.014: 0.020: 0.030: 0.044: 0.053: 0.046: 0.041: 0.031: 0.021: 0.015: 0.011: 0.008: 0.006:

Фоп:  107 :  110 :  115 :  122 :  136 :  159 :  190 :  218 :  234 :  243 :  249 :  252 :  255 :  257 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.76 :

301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.004: 0.006: 0.009: 0.013: 0.020: 0.024: 0.025: 0.019: 0.014: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003:

Ки : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.004: 0.006: 0.008: 0.013: 0.019: 0.022: 0.014: 0.016: 0.012: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:      :

Ки : 0013 : 0013 : 0013 : 0013 : 0013 : 0013 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   249 : Y-строка  5  Cmax=  0.118 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=206)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.015: 0.022: 0.036: 0.063: 0.112: 0.118: 0.056: 0.040: 0.025: 0.016: 0.012: 0.008: 0.006:

Фоп:   97 :   98 :  101 :  104 :  113 :  137 :  206 :  241 :  253 :  258 :  261 :  263 :  264 :  265 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.29 : 0.72 :10.31 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.005: 0.007: 0.010: 0.017: 0.030: 0.059: 0.050: 0.033: 0.020: 0.012: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003:

Ки : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.004: 0.006: 0.010: 0.015: 0.028: 0.039: 0.044: 0.018: 0.015: 0.010: 0.007: 0.005: 0.003: 0.003:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.010: 0.016: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

Ки : 0013 : 0013 : 0001 : 0001 : 0001 : 0013 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=    81 : Y-строка  6  Cmax=  0.459 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=318)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.015: 0.023: 0.036: 0.059: 0.149: 0.459: 0.084: 0.045: 0.027: 0.017: 0.012: 0.009: 0.007:

Фоп:   87 :   86 :   85 :   83 :   79 :   60 :  318 :  282 :  277 :  275 :  274 :  273 :  273 :  272 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.79 : 0.84 : 0.82 : 9.06 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.005: 0.007: 0.010: 0.017: 0.029: 0.095: 0.362: 0.049: 0.024: 0.013: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003:

Ки : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.004: 0.006: 0.009: 0.015: 0.025: 0.039: 0.071: 0.031: 0.017: 0.010: 0.007: 0.005: 0.003: 0.003:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.009: 0.013: 0.002: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   -87 : Y-строка  7  Cmax=  0.063 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=349)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.014: 0.020: 0.030: 0.043: 0.047: 0.063: 0.060: 0.038: 0.024: 0.016: 0.011: 0.008: 0.006:

Фоп:   77 :   74 :   70 :   64 :   51 :   31 :  349 :  315 :  299 :  291 :  287 :  284 :  282 :  280 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :10.57 : 8.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.004: 0.006: 0.009: 0.013: 0.020: 0.037: 0.045: 0.033: 0.020: 0.012: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003:

Ки : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.004: 0.006: 0.008: 0.013: 0.017: 0.006: 0.009: 0.021: 0.015: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0013 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -255 : Y-строка  8  Cmax=  0.040 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=352)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.009: 0.012: 0.017: 0.023: 0.030: 0.037: 0.040: 0.037: 0.028: 0.020: 0.014: 0.010: 0.008: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -423 : Y-строка  9  Cmax=  0.025 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=354)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.008: 0.010: 0.013: 0.017: 0.021: 0.024: 0.025: 0.023: 0.019: 0.015: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -591 : Y-строка 10  Cmax=  0.017 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=356)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.015: 0.016: 0.017: 0.016: 0.014: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -759 : Y-строка 11  Cmax=  0.011 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=356)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Условие на доминирование NO2 (0301)

в 2-компонентной группе суммации 6007

НЕ выполнено (вклад NO2 < 80%) в 56 расчетных точках из 154.

Группу суммации НЕОБХОДИМО учитывать (согласно примеч. табл.3 к приказу

Министра здравоохранения РК от 02.08.2008 №КР ДСМ-70).

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   499.0 м,  Y=    81.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.4589857 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   318 град.

и скорости ветра  0.82 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0004 | Т |     0.0355|   0.3619438 |  78.86 |  78.86 |   10.1953716  |

|  2 | 6018 | П1|     0.0245|   0.0707997 |  15.43 |  94.28 |    2.8956916  |

|  3 | 0001 | Т |   0.006600|   0.0134516 |   2.93 |  97.21 |    2.0381172  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.4461951    97.21                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0127906     2.79 (1 источник)             |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:38:

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=      583 м;  Y=       81 |

|  Длина и ширина     : L=   2184 м;  B=   1680 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    168 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.007 0.008 0.010 0.011 0.013 0.014 0.014 0.013 0.012 0.010 0.008 0.007 0.006 0.005 |- 1

|                                                                                     |

2-| 0.008 0.010 0.012 0.016 0.019 0.021 0.021 0.019 0.016 0.013 0.010 0.008 0.007 0.006 |- 2

|                                                                                     |

3-| 0.009 0.012 0.016 0.022 0.029 0.033 0.033 0.028 0.023 0.017 0.012 0.009 0.007 0.006 |- 3

|                                                                                     |

4-| 0.010 0.014 0.020 0.030 0.044 0.053 0.046 0.041 0.031 0.021 0.015 0.011 0.008 0.006 |- 4

|                                                                                     |

5-| 0.010 0.015 0.022 0.036 0.063 0.112 0.118 0.056 0.040 0.025 0.016 0.012 0.008 0.006 |- 5

|                                      ^                                              |

6-C 0.010 0.015 0.023 0.036 0.059 0.149 0.459 0.084 0.045 0.027 0.017 0.012 0.009 0.007 C- 6

|                                      ^                                              |

7-| 0.010 0.014 0.020 0.030 0.043 0.047 0.063 0.060 0.038 0.024 0.016 0.011 0.008 0.006 |- 7

|                                                                                     |

8-| 0.009 0.012 0.017 0.023 0.030 0.037 0.040 0.037 0.028 0.020 0.014 0.010 0.008 0.006 |- 8

|                                                                                     |

9-| 0.008 0.010 0.013 0.017 0.021 0.024 0.025 0.023 0.019 0.015 0.011 0.009 0.007 0.006 |- 9

|                                                                                     |

10-| 0.007 0.008 0.010 0.012 0.015 0.016 0.017 0.016 0.014 0.011 0.009 0.007 0.006 0.005 |-10

|                                                                                     |

11-| 0.006 0.007 0.008 0.009 0.011 0.011 0.011 0.011 0.010 0.009 0.007 0.006 0.006 0.005 |-11

|                                                                                     |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14

В целом по расчетному прямоугольнику:

Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  0.4589857

Достигается в точке с координатами:  Xм =   499.0 м

( X-столбец 7, Y-строка 6)       Yм =    81.0 м

При опасном направлении ветра  :     318 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.82 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:38:

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 16

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| 301- % вклада NO2 в суммарную концентрацию |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    274:   258:   295:   264:   303:   188:   330:   209:   356:   360:   356:   318:   231:   215:   320:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    464:   473:   508:   533:   560:   605:   670:   731:   798:   818:   820:   835:   856:   879:   907:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.108: 0.121: 0.079: 0.090: 0.062: 0.091: 0.047: 0.055: 0.037: 0.035: 0.035: 0.036: 0.039: 0.037: 0.030:

Фоп:  191 :  195 :  202 :  214 :  214 :  249 :  228 :  254 :  238 :  239 :  239 :  245 :  256 :  259 :  248 :

Uоп: 0.78 : 0.72 : 0.85 : 0.86 : 0.90 : 1.09 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.046: 0.049: 0.033: 0.041: 0.028: 0.052: 0.026: 0.031: 0.017: 0.016: 0.017: 0.017: 0.020: 0.018: 0.014:

Ки : 6018 : 6018 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.038: 0.045: 0.030: 0.032: 0.022: 0.028: 0.016: 0.020: 0.015: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.014: 0.012:

Ки : 0004 : 0004 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 : 6018 :

Ви : 0.014: 0.013: 0.009: 0.012: 0.007: 0.008: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:

Ки : 0013 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    234:

----------:

x=    925:

----------:

Qc : 0.032:

~~~~~~~~~~~

Условие на доминирование NO2 (0301)

в 2-компонентной группе суммации 6007

НЕ выполнено (вклад NO2 < 80%) в 15 расчетных точках из 16.

Группу суммации НЕОБХОДИМО учитывать (согласно примеч. табл.3 к приказу

Министра здравоохранения РК от 02.08.2008 №КР ДСМ-70).

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   472.8 м,  Y=   258.4 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1207025 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   195 град.

и скорости ветра  0.72 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 6018 | П1|     0.0245|   0.0491719 |  40.74 |  40.74 |    2.0111203  |

|  2 | 0004 | Т |     0.0355|   0.0449632 |  37.25 |  77.99 |    1.2665403  |

|  3 | 0001 | Т |   0.006600|   0.0134138 |  11.11 |  89.10 |    2.0323882  |

|  4 | 0013 | Т |   0.006600|   0.0131537 |  10.90 | 100.00 |    1.9929794  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:38:

Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

--------- Примесь 0330--------

0001  Т     5.0  0.14 0.770  0.0119  90.0     464.00     154.00                             1.0 1.00 0  0.0008000

0004  Т     3.5  0.15  1.14  0.0201  90.0     467.00     119.00                             1.0 1.00 0  0.0128304

0013  Т     5.0  0.14 0.910  0.0140  90.0     427.00     176.00                             1.0 1.00 0  0.0008000

--------- Примесь 0342--------

6017  П1    2.0                      25.0     424.00     131.00       1.00       1.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0001111

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:38:

Сезон     :ЗИМА (температура воздуха -25.0 град.С)

Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      |

|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          |

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.001600| Т  |   0.027741 |   0.50  |    13.3  |

|   2 | 0004 |    0.025661| Т  |   0.750845 |   0.57  |    11.2  |

|   3 | 0013 |    0.001600| Т  |   0.027045 |   0.50  |    13.5  |

|   4 | 6017 |    0.005555| П1 |   0.198405 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.034416  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |

|Сумма Cм по всем источникам =     1.004035 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.55 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:38:

Сезон     :ЗИМА (температура воздуха -25.0 град.С)

Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2184x1680 с шагом 168

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.55 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:38:

Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 583, Y= 81

размеры: длина(по Х)= 2184, ширина(по Y)= 1680, шаг сетки= 168

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   921 : Y-строка  1  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=183)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   753 : Y-строка  2  Cmax=  0.010 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=184)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.010: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   585 : Y-строка  3  Cmax=  0.016 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=185)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.005: 0.007: 0.010: 0.013: 0.015: 0.016: 0.014: 0.011: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   417 : Y-строка  4  Cmax=  0.027 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=187)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.006: 0.008: 0.013: 0.019: 0.026: 0.027: 0.022: 0.015: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   249 : Y-строка  5  Cmax=  0.064 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=196)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.006: 0.010: 0.016: 0.028: 0.047: 0.064: 0.034: 0.020: 0.012: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003:

Фоп:   97 :   99 :  101 :  105 :  113 :  135 :  196 :  238 :  251 :  257 :  260 :  262 :  263 :  264 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 6.84 : 1.44 :10.52 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.78 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.003: 0.005: 0.007: 0.011: 0.020: 0.038: 0.055: 0.030: 0.016: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.006: 0.007: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 :

Ви :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.004: 0.001: 0.001:      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      : 0001 : 0001 : 0013 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=    81 : Y-строка  6  Cmax=  0.287 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=319)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.007: 0.010: 0.016: 0.029: 0.066: 0.287: 0.044: 0.022: 0.013: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003:

Фоп:   87 :   87 :   86 :   85 :   82 :   70 :  319 :  281 :  276 :  274 :  273 :  273 :  272 :  272 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.14 : 0.85 : 8.67 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.78 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.003: 0.005: 0.007: 0.012: 0.022: 0.046: 0.264: 0.036: 0.017: 0.010: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.006: 0.018: 0.016: 0.008: 0.004: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 :

Ви :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.002: 0.003: 0.000: 0.001:      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   -87 : Y-строка  7  Cmax=  0.039 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=351)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.006: 0.009: 0.014: 0.022: 0.032: 0.039: 0.030: 0.019: 0.012: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -255 : Y-строка  8  Cmax=  0.021 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=354)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.005: 0.008: 0.011: 0.015: 0.019: 0.021: 0.018: 0.013: 0.009: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -423 : Y-строка  9  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=356)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.010: 0.012: 0.012: 0.011: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -591 : Y-строка 10  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=357)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -759 : Y-строка 11  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=   499.0; напр.ветра=357)

----------:___________________________________________________________________________________________

x=  -509 :  -341:  -173:    -5:   163:   331:   499:   667:   835:  1003:  1171:  1339:  1507:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   499.0 м,  Y=    81.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2869045 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   319 град.

и скорости ветра  0.85 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0004 | Т |     0.0257|   0.2638294 |  91.96 |  91.96 |   10.2814178  |

|  2 | 6017 | П1|   0.005555|   0.0164364 |   5.73 |  97.69 |    2.9588468  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.2802658    97.69                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0066387     2.31 (2 источника)            |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:38:

Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=      583 м;  Y=       81 |

|  Длина и ширина     : L=   2184 м;  B=   1680 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    168 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 |- 1

|                                                                                     |

2-| 0.003 0.004 0.005 0.007 0.008 0.010 0.010 0.009 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 0.003 |- 2

|                                                                                     |

3-| 0.004 0.005 0.007 0.010 0.013 0.015 0.016 0.014 0.011 0.008 0.006 0.004 0.003 0.003 |- 3

|                                                                                     |

4-| 0.004 0.006 0.008 0.013 0.019 0.026 0.027 0.022 0.015 0.010 0.007 0.005 0.004 0.003 |- 4

|                                                                                     |

5-| 0.005 0.006 0.010 0.016 0.028 0.047 0.064 0.034 0.020 0.012 0.008 0.005 0.004 0.003 |- 5

|                                      ^                                              |

6-C 0.005 0.007 0.010 0.016 0.029 0.066 0.287 0.044 0.022 0.013 0.008 0.005 0.004 0.003 C- 6

|                                      ^                                              |

7-| 0.004 0.006 0.009 0.014 0.022 0.032 0.039 0.030 0.019 0.012 0.007 0.005 0.004 0.003 |- 7

|                                                                                     |

8-| 0.004 0.005 0.008 0.011 0.015 0.019 0.021 0.018 0.013 0.009 0.006 0.005 0.004 0.003 |- 8

|                                                                                     |

9-| 0.004 0.005 0.006 0.008 0.010 0.012 0.012 0.011 0.009 0.007 0.005 0.004 0.003 0.003 |- 9

|                                                                                     |

10-| 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 0.003 0.003 |-10

|                                                                                     |

11-| 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 |-11

|                                                                                     |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14

В целом по расчетному прямоугольнику:

Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  0.2869045

Достигается в точке с координатами:  Xм =   499.0 м

( X-столбец 7, Y-строка 6)       Yм =    81.0 м

При опасном направлении ветра  :     319 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.85 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0063  ТОО "Integra Construction KZ".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 26.11.2025 4:38:

Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 16

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    274:   258:   295:   264:   303:   188:   330:   209:   356:   360:   356:   318:   231:   215:   320:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    464:   473:   508:   533:   560:   605:   670:   731:   798:   818:   820:   835:   856:   879:   907:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.053: 0.061: 0.044: 0.050: 0.038: 0.054: 0.028: 0.030: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.018: 0.015:

Фоп:  179 :  183 :  193 :  205 :  207 :  244 :  225 :  252 :  235 :  237 :  237 :  243 :  255 :  258 :  246 :

Uоп: 5.32 : 3.92 : 6.99 : 5.76 : 8.54 : 4.39 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.050: 0.057: 0.042: 0.048: 0.035: 0.050: 0.023: 0.025: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.014: 0.011:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.004: 0.003: 0.005: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 :

Ви :      :      : 0.000: 0.000: 0.001:      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

Ки :      :      : 6017 : 6017 : 0001 :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    234:

----------:

x=    925:

----------:

Qc : 0.015:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   472.8 м,  Y=   258.4 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0605280 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   183 град.

и скорости ветра  3.92 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0004 | Т |     0.0257|   0.0568593 |  93.94 |  93.94 |    2.2158034  |

|  2 | 0001 | Т |   0.001600|   0.0033810 |   5.59 |  99.52 |    2.1131105  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0602403    99.52                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0002877     0.48 (2 источника)            |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~