Краткое нетехническое резюме

Раздел «Охраны окружающей среды» выполнен в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан от 2 января 2021 года и другими действующими в Республике Казахстан нормативными и методическими документами для существующего предприятия ТОО «Анко», расположенного по адресу г. Алматы, Жетысуский район, ул. Казыбаева, 24.

Основной вид деятельности предприятия ТОО «Анко» - это изготовление мебельных заготовок из ЛДСП, ДВП и МДФ.

В проекте определены выбросы на период эксплуатации, приводятся данные по водопотреблению и водоотведению; проведён расчёт объёмов образования отходов, образующихся на территории; произведена оценка воздействия на поверхностные и подземные воды, на почвы, растительный и животный мир; описаны социальные аспекты воздействия.

Выполнена инвентаризация источников эмиссий загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- произведена статистическая обработка результатов инвентаризации с составлением ситуационного плана размещения источников выбросов;

- выполнены расчёты по декларированию выбросов загрязняющих веществ от источников загрязнения атмосферы;

- определен перечень и количество основных ингредиентов - загрязняющих веществ в составе выбросов;

- произведен расчёт рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы;

- разработаны рекомендации по охране атмосферного воздуха.

В процессе выполнения инвентаризации объекта выявлено 8 организованных источников, 4 неорганизованных источников, выбрасываемых загрязняющие вещества в атмосферный воздух 6 наименований, из которых класс опасности выбрасываемых вредных веществ:

1 класс – 1 вещество (Хлорэтилен (Винилхлорид));

2 класс – 1 вещество (Cероводород);

4 класс – 1 вещество (Алканы С12-19);

ОБУВ – 3 вещества (Пыль поливинилхлорида, пыль древесная, пыль фенолформальдегидной смолы).

В соответствии с ст.39 п.11 Экологического Кодекса нормативы эмиссий не устанавливаются для объектов III и IV категорий.

Предприятие существующие, ранее не нормировалось. Согласно договора аренды №1 от 04.06.2019 г (приложение 2). ТОО «Анко» арендует:

- Административное здание (Литер А) общей площадью 562,6 м2;

- Административное здание (Литер Б) общей площадью 532,2 м2;

- Нежилое строение (Литер В) общей площадью 154,6 м2;

- Нежилое строение (Литер Д) общей площадью 130,4 м2;

- Нежилое строение (Литер Л) общей площадью 11,3 м2;

- Нежилое строение (Литер З) общей площадью 417,0 м2;

- Нежилое строение (Литер И) общей площадью 83,8 м2;

- Нежилое строение (Литер К) общей площадью 545,4 м2;

- С прилегающим земельным участком мерою 1,4401 га. В соответствии с Актом на право частной собственности на земельный участок №0074631 кадастровый номер 20-314-013-280 (приложение 3). Целевое назначение «для эксплуатации и обслуживания производственной базы».

Основные показатели по генеральному плану приведены в таблице 0.1.

Таблица 0.1

| Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год |
| 1 | 2 | 4 |
| Общая площадь | га | 1,4401 |
| Площадь зданий* | га | 0,2437 |
| Площадь асфальтированного покрытия | га | 0,3899 |
| Асфальтированного проезжая часть | га | 0,8 |
| Площадь озеленения на территории | га | 0,0065 |

- Озеленение участка предусмотрено в виде травяного покрытия, клён - 3 шт, карагач – 11 шт, катальпа – 3 шт, сирень – 3 шт, елка – 1 шт, клумба роз – 3 шт, шиповник – 1 шт.

Местоположение объекта

В административном отношении площадка находится в г. Алматы, Жетысуский район, ул. Казыбаева, 24. Въезд на территорию предприятия со стороны улицы Казыбаева. Ближайшая жилая застройка от крайних источников расположена:

- С северной стороны ближайшая жилая зона расположена на расстоянии 273м от цеха №1 Кромкооблицовочный станок (ист.№ 0001);

- С северо-восточной стороны ближайшая жилая зона на расстоянии 336м от цеха №1 Ручная обработка заготовок (ист.№ 6004);

- С восточной стороны ближайший жилая зона на расстоянии 1100м от цеха №2 Ручная обработка заготовок (ист.№ 6007);

- С юго - восточной стороны ближайшая жилая зона на расстоянии 748м от цеха №3 Форматно-раскроечный станок (ист.№ 0010);

- С южной стороны ближайшая жилая зона расположена на расстоянии более 141м от цеха №3 Ручная обработка заготовок (ист.№ 6011);

- С юго – западной стороны ближайшая жилая зона расположена на расстоянии 230м от цеха №3 Ручная обработка заготовок (ист.№ 6011);

- С западной стороны ближайшая жилая зона на расстоянии более 336м от цеха №1 Раскроечный станок (ист.№ 0003);

- С северо-западной стороны жилая зона расположена на расстоянии 327м от цеха №1 Кромкооблицовочный станок (ист. № 0001).

Организация рельефа площадки была выполнена при строительстве сооружений.

Рельеф площадки равнинный с общим уклоном в северно-восточную сторону.

Категория объекта.

Согласно приложения 2 Раздела 3 Экологического кодекса РК п. 42. Объекты столярно-плотничные, мебельные, паркетные, ящичные, относится к объектам III категории опасности.

Согласно приложения 1 к Санитарным правилам «Сенитарно-Эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровья человека» утвержденными Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2024 года № ҚР ДСМ-2 с изменениями от 4 мая 2024 года №18 Раздел 5 п.22 класс объекта по санитарной классификации – V-СЗЗ 50 м.

Санитарно-защитная зона выдержана. Ближайшая жилая зона расположена с южной стороны на расстоянии 141м от цеха №3 Ручная обработка заготовок (ист.№ 6011).

Расчетами установлено, что приземные концентрации вредных веществ, создаваемые выбросами объекта, не превышают допустимых значений <1 ПДК (РНД 211.2.01.01-97) на границе СЗЗ и селитебной зоны, что обеспечивают необходимый критерий качества воздуха на прилегающей территории объекта.

Инженерное обеспечение объекта

-Электроснабжение – от городских сетей согласно договора с ТОО «АлматыЭнергоСбыт» (см приложение 4);

-Теплоснабжение – от городских сетей согласно договора с ТОО «Алматинские тепловые сети» (см приложение 5);

-Водоснабжение и водоотведения – от городских сетей согласно договора с ГКП на ПХВ «Алматы СУ» (см приложение 6).

Характеристика объекта

Существующее предприятие ТОО «Анко» ранее не нормировалось, специализируется на изготовление мебельных заготовок из ЛДСП, ДВП и МДФ. Общий объем перерабатываемого материала составляет-141 м3 в год.

На территории ТОО «Анко» размещены:

- Цеха 1, 2, 3 для изготовление мебельных заготовок с помощью:

- раскроечных станков (ист.№ 0003, 0006, 0008). Для раскройки применяются станки SAWTEQ B-130, которые подходят для раскроя мягких материалов, таких как ДСП, ЛДСП, МДФ. Они оснащены современным программным блоком управления и широким набором инструментов, позволяющих выполнить различные операции. Специалист, задействованный в производстве, может задать необходимые для изготовления деталей параметры, которые будут применяться программой автоматически.

- форматно-раскроечного станка (ист.№ 0010), форматно-раскройный деревообрабатывающий станок WA 8 с наклоном длина каретки 3000 м, который предназначен для распиловки плит ДСП, МДФ.

- Кромкооблицовочных станков (ист.№ 0001, 0002, 0005, 0009), Кромкооблицовочный станок MXN-F350A предназначен для облицовывания прямолинейных и криволинейных кромок мебельных щитов и заготовок натуральным полосовым или синтетическим рулонным материалом типа ПВХ.
Приклеивание ведется при ручной подаче заготовки. Подача кромочного материала в зону приклеивания осуществляется автоматически из магазина.

- ручная обработка заготовок с помощью шлифовальной машинки (время работы 120 ч/год), лобзика (время работы 40 ч/год) и фрезерной машинки (время работы 40 ч/год) (ист.№ 6004, 6007, 6011);

- Заправка автопогрузчиков и хранение дизельного топлива в канистрах (ист.№ 6012) которые размещаются на складе;

- Склады хранения листов ЛДСП, ДВП и МДФ.

Для снижения выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух на станках установлены пылеулавливающие мешки типа FT200, с эффективностью очистки 98%.

Численный состав работающих на предприятии персонала составляет 52 человека, из них: рабочих - 13 чел.; АУП – 39 чел.

Используемые материалы

Основные показатели по расходу вспомогательных материалов приведены в таблице 0.2

Таблица 0.2

| № п/п | Наименование материалов | Годовой расход 2026-2035 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЛДСП, ДВП, МДФ | 141 м3 |
| 2 | Дизельное топливо для заправки автопогрузчиков | 18000 литров |

ТОО «Анко» арендует автопогрузчики в количестве 6 единиц и 1 на балансе предприятия. Автопогрузчик заправляются дизельным топливом канистрами.

Общая характеристика воздействия предприятия на окружающую среду

Общая характеристика воздействия на окружающую среду приведена в таблице 0.3

Таблица 0.3.

| № п/п | Наименование показателя | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь, га | 1,4401 |
| 2 | Общее количество выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников, г/сек /т/год | 0,149639 0,580407 |
| 3 | Расход воды питьевого качества, м3/год | 228,38 |
| 4 | Количество отходов всего ТБО, т/г | 39,78 |

Фоновое загрязнение:

Фоновое загрязнение района расположения существующего объекта, установлено письмом от 20.11.2025 РГП «Казгидромет» для поста № 6.1.12.26, выданные с учетом вклада данного предприятия. Фон выдан по основным загрязняющим веществам, которые участвуют в расчетах. (Приложение 9)

Значения существующих фоновых концентраций для указанного поста при штиле составляют, мг/м3 (доли ПДК):

- Взвешенные вещества – 0,4076 (0.8152 ПДК).

В проекте определен комплекс мероприятий по защите окружающей среды, включающий ряд задач по охране земель, недр, вод, атмосферы. Мероприятия обеспечивают безопасность условий труда. На основании приведенных оценок установлены требования обеспечения минимизации воздействия на окружающую среду во время эксплуатации производственного объекта.

Природоохранные мероприятия

- производить очистку фильтров на деревообрабатывающих станках, для обеспечения нормативов НДВ;

- вывоз мусора и отходов производства осуществляется по мере накопления, согласно договоров;

- осуществлять уход за зеленными насаждениями, произрастающими на территории;

- производить полив твердых покрытий на территории технической водой.