РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ на 2025 год

Источник загрязнения N 6001. Карьер «Притрассовый карьер 88 км»

Источник выделения N 001. Подготовительные работы (Снятие ПРС)

Список литературы:

Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, п. 9.3.1 (Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками) - Алматы, 1996 г.

Вид работ: Расчет выбросов твердых частиц с породных отвалов (п. 9.3.1) Влажность материала в диапазоне: более 10.0 % (горная часть)

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1) , K0 = 0.1 Скорость ветра в диапазоне: 7.0 - 10.0 м/с, (по климат.справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 = 1.7 Наименование оборудования: Бульдозер

Удельное выделения твердых частиц с пылящей г/м3 (табл. 9.3), Q = 5.6 Кол-во породы, подаваемой на отвал, м3/год, MGOD = 10745

Максимальное количество породы, поступающей в отвал, м3/час, МН = 37.31

Эф-ть применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Валовый выброс, т/год (9.12) ,

Ml = K0 * K1 * Q * MGOD * (1-N) * 10 А -6 = 0.1 * 1.4 * 5.6 * 10745* (1-0) * 10 л -6 = 0.139291

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.13) ,

G1 = K0 * K1 * Q * MH * (1-N) /3600 = 0.1 * 1.4 * 5.6 * 37,31* (1-0) / 3600 =

0.007221

Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.139291 | 0.007221 |

Источник загрязнения N 6001. Карьер «Притрассовый карьер 88 км»

Источник выделения N 002. Погрузочно-разгрузочные работы ПРС

Список литературы:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от

- №100-п

Тип источника выделения: Карьер Материал: ПРС

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Выемочно-погрузочные работы Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4),

K5 = 0.01 Доля пылевой фракции в материале(табл.1),

P1 = 0.05 Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1),

P2 = 0.02 Скорость ветра в зоне работы экскаватора (средняя), м/с, G3SR = 2.3 Коэфф.учитывающий среднюю скорость ветра(табл.2),

P3SR = 1.2 Скорость ветра в зоне работы экскаватора (максимальная), м/с, G3 = 7 Коэфф. учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2),

P3 = 1.7 Коэффициент, учитывающий местные условия(табл.З),

P6 = 1 Размер куска материала, мм, G7 = 50

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5),

P5 = 0.5 Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.7 Количество перерабатываемой экскаватором породы, т/час, G = 77.603 Максимальный разовый выброс, г/с (8), _G_ = P1 • P2 • P3 • K5 • P5 • P6 • B • G • 106 / 3600 = 0.05 • 0.02 • 1.4 • 0.01 • 0.5 • 1 • 0.7 • 77.603 • 106 / 3600 = 0,105626

Время работы экскаватора в год, часов, RT = 288

Валовый выброс, т/год, _M_ = P1 • P2 • P3SR • K5 • P5 • P6 • B • G • RT = 0.05 •

- 02 • 1.2 • 0.01 • 0.5 • 1 • 0.7 • 77.603 • 288 = 0.093869

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,105626 | 0,093869 |

Источник загрязнения N 6001. Карьер «Притрассовый карьер 88 км»

Источник выделения N 003. Транспортировка ПРС (Подготовительные работы)

Список литературы:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от

- №100-п

Тип источника выделения: Карьер Материал: ПРС

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Автотранспортные работы Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4),  K5 = 0.01

Число автомашин, работающих в карьере, N = 5

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час, N1 = 2

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км,  L = 0.5

Средняя грузопод'емность единицы автотранспорта, т, G1 = 20

Коэфф. учитывающий среднюю грузопод'емность автотранспорта(табл.9), C1 = 1.6

Средняя скорость движения транспорта в карьере, км/ч, G2 = N1 • L / N = 2 •0.5/ 5 = 0.2

Данные о скорости движения 1 км/ч отсутствуют в таблице 010

Коэфф. учитывающий среднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.10), C2 = 30

Коэфф. состояния дорог (1 - для грунтовых, 0.5 - для щебеночных, 0.1 - щебеночных, обработанных)(табл.11),

C3 = 1 Средняя площадь грузовой платформы, м2, F = 20

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (1.3-1.6),

C4 = 1.45 Скорость обдувки материала, м/с,

G5 = 4.655 Коэфф. учитывающий скорость обдувки материала(табл.12), C5 = 1.2 Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала, г/м2*с,

Q2 =0.004

Коэфф. учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 0.01

Количество рабочих часов в году, RT = 288

Максимальный разовый выброс пыли, г/сек (7), _G_ = (C1 • C2 • C3 • K5 • N1 • L • C7 • 1450 / 3600 + C4 • C5 • K5 • Q2 • F • N) = (1.6 • 30 • 1 • 0.01 • 2 • 0.5 •0.01 • 1450 / 3600 + 1.45 • 1.2 • 0.01 • 0.004 • 20 • 5) = 0.008893

Валовый выброс пыли, т/год, _M_ = 0.0036 • _G_ • RT = 0.0036 • 0.01523 • 288 = 0.001316

Итого выбросы от источника выделения

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.008893 | 0.009220 |

Источник загрязнения N 6001. Карьер Притрассовый карьер 88 км

Источник выделения N 004. Выемка и погрузка глины

Список литературы:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от

- №100-п

Тип источника выделения: Карьер Материал: Глина

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Выемочно-погрузочные работы Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.01

Доля пылевой фракции в материале(табл.1), P1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), P2 = 0.02

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (средняя), м/с, G3SR = 2.3 Коэфф.учитывающий среднюю скорость ветра(табл.2), P3SR = 1.2

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (максимальная), м/с, G3 = 7

Коэфф. учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), P3 = 1.7 Коэффициент, учитывающий местные условия(табл.З), P6 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 50

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), P5 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.7 Количество перерабатываемой экскаватором породы, т/час, G = 323.28 Максимальный разовый выброс, г/с (8), _G_ = P1 • P2 • P3 • K5 • P5 • P6 • B • G • 106 / 3600 = 0.05 • 0.02 • 1.4 • 0.01 • 0.5 • 1 • 0.7 • 323.28 • 106 / 3600 = 0.44002

Время работы экскаватора в год, часов, RT = 1600

Валовый выброс, т/год, _M_ = P1 • P2 • P3SR • K5 • P5 • P6 • B • G • RT = 0.05 • 0.02 • 1.2 • 0.01 • 0.5 • 1 • 0.7 • 323.28• 1600 = 2.17244

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.44002 | 2.17244 |

Источник загрязнения N 6001. Карьер «Притрассовый карьер 88 км»

Источник выделения N 005. Транспортировка глины

Список литературы:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к

Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от

- №100-п

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Глина

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Автотранспортные работы Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.01

Число автомашин, работающих в карьере, N = 5

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час, N1 = 2

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, L = 0.5

Средняя грузопод'емность единицы автотранспорта, т, G1 = 20 Коэфф. учитывающий среднюю грузопод'емность автотранспорта(табл.9), C1 = 1.6

Средняя скорость движения транспорта в карьере, км/ч, G2 = N1 • L / N = 2 •

0.5/ 5 = 0.2

Данные о скорости движения 1 км/ч отсутствуют в таблице 010

Коэфф. учитывающий среднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.10), C2 = 3.5

Коэфф. состояния дорог (1 - для грунтовых, 0.5 - для щебеночных, 0.1 - щебеночных, обработанных)(табл.11), C3 = 1

Средняя площадь грузовой платформы, м2, F = 20

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (1.3-1.6), C4 = 1.45 Скорость обдувки материала, м/с, G5 = 4.655

Коэфф. учитывающий скорость обдувки материала(табл.12), C5 = 1.2 Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала, г/м2*с, Q2 =

0.004

Коэфф. учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 0.01 Количество рабочих часов в году, RT = 1600

Максимальный разовый выброс пыли, г/сек (7), _G_ = (C1 • C2 • C3 • K5 • N1 • L • C7 • 1450 / 3600 + C4 • C5 • K5 • Q2 • F • N) = (1.6 • 3.5 • 1 • 0.01 • 2 • 0.5 •0.01 • 1450 / 3600 + 1.45 • 1.2 • 0.01 • 0.004 • 20 • 4) = 0. 007186

Валовый выброс пыли, т/год,_M_ = 0.0036 • _G_ • RT = 0.0036 • 0.0067 • 1600 = 0.0473

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,007186 | 0.0074500 |

Источник загрязнения N 6001. Карьер «Притрассовый карьер 88 км»

Источник выделения N 006. Автотранспорт

Список литературы:

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Перечень транспортных средств

| Марка автомобиля | Марка топлива | Всего | Макс |
| --- | --- | --- | --- |
| Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ) |  |  |  |
| Автосамосвала HOWO | Дизельное топливо | 5 | 5 |
| Трактор (Г), NДВС = 101 -160 кВт |  |  |  |
| Экскаватор Kamatsu PC-400 | Дизельное топливо | 2 | 2 |
| ИТОГО: 7 |  |  |  |

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

Выбросы по периоду: Теплый период (t>5)

| Тип машины: Грузовые автомо |  |  |  |  |  |  |  | били дизельные свыше 16 т (СНГ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, 1 сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 153 |  |  | 1.00 |  | 5 | 0.2 | 0.2 | 5 | 0.2 | 0.2 | 5 |  |
| ЗВ | Mxx, г/мин |  |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 | 2.9 |  |  | 7.5 |  | 0.0399 |  |  | 0.011 |  |  |  |
| 2732 | 0.45 |  |  | 1.1 |  | 0.00612 |  |  | 0.001687 |  |  |  |
| 0301 | 1 |  |  | 4.5 |  | 0.01256 |  |  | 0.003464 |  |  |  |
| 0304 |  | 1 |  | 4.5 |  | 0.00204 |  |  | 0.000563 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.04 |  | 0.4 |  | 0.000853 |  |  | 0.000235 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.1 |  | 0.78 |  | 0.00191 |  |  | 0.000526 |  |  |  |

| Тип машины: Трактор (Г), NД |  |  |  |  |  |  | ВС = 101 -160 кВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут i | Nk, шт | A |  | Nk1 шт. | 1, н > s | 1n, н IS a | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | m, н м a £ 3 |  |
| 153 |  | 1.00 |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| ЗВ | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 | 3.91 |  | 2.09 |  | 0.0242 |  |  | 0.00667 |  |  |  |
| 2732 | 0.49 |  | 0.71 |  | 0.0059 |  |  | 0.001623 |  |  |  |
| 0301 | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.02224 |  |  | 0.00612 |  |  |  |
| 0304 | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.003614 |  |  | 0.000995 |  |  |  |
| 0328 | 0.1 |  | 0.45 |  | 0.003156 |  |  | 0.000869 |  |  |  |
| 0330 | 0.16 |  | 0.31 |  | 0.002425 |  |  | 0.000668 |  |  |  |

| ВСЕГО по периоду: Теплый период (t>5) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0641 | 0.01766 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.01202 | 0.00331 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0348 | 0.009584 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.004009 | 0.001104 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.004335 | 0.001194 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.005654 | 0.001558 |

Выбросы по периоду: Холодный период (t<-5)

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = -20.3

| о ом 1 а е ы о £ Гр : ы н и ш а м п й |  |  |  |  |  |  |  | били дизельные свыше 16 т (СНГ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, 1 сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 92 |  |  | 1.00 |  | 5 | 0.2 | 0.2 | 5 | 0.2 | 0.2 | 5 |  |
| ЗВ | Mxx, г/мин |  |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 | 2.9 |  |  | 9.3 |  | 0.0417 |  |  | 0.00691 |  |  |  |
| 2732 | 0.45 |  |  | 1.3 |  | 0.00633 |  |  | 0.00105 |  |  |  |
| 0301 | 1 |  |  | 4.5 |  | 0.01256 |  |  | 0.00208 |  |  |  |
| 0304 | 1 |  |  | 4.5 |  | 0.00204 |  |  | 0.000338 |  |  |  |
| 0328 | 0.04 |  |  | 0.5 |  | 0.000956 |  |  | 0.0001582 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.1 |  | 0.97 |  | 0.0021 |  |  | 0.000348 |  |  |  |

| Тип машины: Трактор (Г), NД |  |  |  |  |  |  | ВС = 101 -160 кВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут i | Nk, шт | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | 1n, н v1 и | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 92 |  | 1.00 |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| ЗВ | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 | 3.91 |  | 2.55 |  | 0.02717 |  |  | 0.0045 |  |  |  |
| 2732 | 0.49 |  | 0.85 |  | 0.0068 |  |  | 0.001125 |  |  |  |
| 0301 | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.02224 |  |  | 0.00368 |  |  |  |
| 0304 | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.003614 |  |  | 0.000598 |  |  |  |
| 0328 | 0.1 |  | 0.67 |  | 0.00456 |  |  | 0.000754 |  |  |  |
| 0330 | 0.16 |  | 0.38 |  | 0.00287 |  |  | 0.000476 |  |  |  |

| ВСЕГО по периоду: Холодный (1=-20,град.С) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.06887 | 0.01141 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.01313 | 0.002174 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0348 | 0.00576 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.005516 | 0.0009122 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.004972 | 0.000824 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.005654 | 0.000936 |

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0348000 | 0.0153440 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0056540 | 0.0024940 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0055160 | 0.0020162 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0049720 | 0.0020180 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0688700 | 0.0290700 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.0131300 | 0.0054840 |

Максимальные разовые выбросы достигнуты в холодный период

при температуре -20 градусов C

Источник загрязнения N. 6001, Карьер «Притрассовый карьер 88 км»

Источник выделения N 007. Планировка карьерных дорог

Список литературы:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от

- №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов Материал: Грунт

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.01 Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 2.3

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.2 Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 7

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.7 Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 50

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.5

Доля пылевой фракции в материале(табл.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), K2 = 0.02

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 5

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.7

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), GC = K1 • K2 • K3 • K4 • K5 • K7 • G • 106 • B / 3600 = 0.05 • 0.02 • 1.7 • 1 • 0.01 • 0.5 • 5 • 106 • 0.7 / 3600 = 0.00826

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 175.5

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), MC = K1 • K2 • K3SR • K4 •

K5 • K7 • G • B • RT2 = 0.05 • 0.02 • 1.2 • 1 • 0.01 • 0.5 • 5 • 0.7 • 175.5 = 0.003685

Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.00826

Валовый выброс , т/год , M = 0.003685

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0082600 | 0.0036850 |

Источник загрязнения N 6002. Отвал ПРС №1

Источник выделения N 001. Разгрузочные работы ПРС (объем 22349.6 т)

Список литературы:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от

- №100-п

Тип источника выделения: Карьер Материал: ПРС

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Выемочно-погрузочные работы Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.01

Доля пылевой фракции в материале(табл.1), P1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), P2 = 0.02

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (средняя), м/с, G3SR = 2.3 Коэфф.учитывающий среднюю скорость ветра(табл.2), P3SR = 1.2

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (максимальная), м/с, G3 = 7

Коэфф. учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), P3 = 1.7 Коэффициент, учитывающий местные условия(табл.3), P6 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 50

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), P5 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.7 Количество перерабатываемой экскаватором породы, т/час, G = 77.603 Максимальный разовый выброс, г/с (8), _G_ = P1 • P2 • P3 • K5 • P5 • P6 • B • G • 106 / 3600 = 0.05 • 0.02 • 1.4 • 0.01 • 0.5 • 1 • 0.7 • 77.603 • 106 / 3600 = 0.336

Время работы экскаватора в год, часов, RT = 286

Валовый выброс, т/год, _M_ = P1 • P2 • P3SR • K5 • P5 • P6 • в • G • RT = 0.05 •

- 02 • 1.2 • 0.01 • 0.5 • 1 • 0.7 • 77.603 • 286 = 0.02048

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.3360000 | 0.0204800 |

Источник загрязнения N 6002. Отвал ПРС №1

Источник выделения N 002. Хранение ПРС (объем 22349.6т)

Список литературы:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от

- №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов Материал: ПРС

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.01

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 2.3

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.2 Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 7

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.7 Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 50

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.5

Поверхность пыления в плане, м2, F = 6972

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 =

1.45

Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек, Q = 0.004 Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1),

GC = K3 • K4 • K5  K6 • K7 • Q • F = 1.7 • 1 • 0.01 • 1.45 • 0.5 • 0.004 • 6972 = 0.2830

Время работы склада в году, часов, RT = 8760

Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1),

MC = K3SR • K4 • K5 • K6 • K7 Q • F • RT • 0.0036 = 1.2 • 1 • 0.01 • 1.45 • 0.5 • 0.004 • 6972 • 8760 • 0.0036 = 7.651440

Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.0345 Валовый выброс , т/год , M = 0.768

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.2830 | 7.651440 |

Источник загрязнения N 6003. Площадка складирования глины

Источник выделения N 001. Разгрузочные работы глины

Список литературы:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от

- №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов Материал: Глина

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.01

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 2.3

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.2 Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 7

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.4

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 50

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.5

Доля пылевой фракции в материале(табл.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), K2 = 0.02

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 323.28

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.7

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1),

GC = K1 • K2 • K3 • K4 • K5 • K7 • G • 106 • B / 3600 = 0.05 • 0.02 • 1.4 • 1 • 0.01 • 0.5 • 323.28 • 106 • 0.7 / 3600 = 0.308014

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 1600

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1),

MC = K1 • K2 • K3SR • K4 •K5 • K7 • G • B • RT2 = 0.05 • 0.02 • 1.2 • 1 • 0.01 • 0.5 • 323.28 • 0.7 • 1600 = 0.1147

Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.308014

Валовый выброс , т/год , M = 1,52070

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.308014 | 1,52070 |

Источник загрязнения N 6004. Карьер «Притрассовый карьер 79 км»

Источник выделения N 001. Подготовительные работы (Снятие ПРС)

Список литературы:

Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, п. 9.3.1 (Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками) - Алматы, 1996 г.

Вид работ: Расчет выбросов твердых частиц с породных отвалов (п. 9.3.1) Влажность материала в диапазоне: более 10.0 % (горная часть)

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1) , K0 = 0.1

Скорость ветра в диапазоне: 7.0 - 10.0 м/с, (по климат.справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 = 1.7 Наименование оборудования: Экскаватор

Удельное выделения твердых частиц с пылящей г/м3 (табл. 9.3), Q = 5.6

Кол-во породы, подаваемой на отвал, м3/год, MGOD = 5372,5

Максимальное количество породы, поступающей в отвал, м3/час, МН = 18,65

Эф-ть применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Валовый выброс, т/год (9.12) ,

Ml = K0 * K1 * Q * MGOD * (1-N) * 10 А -6 = 0.1 * 1.4 * 5.6 * 5372,5* (1-0) * 10 л -6 = 0.06963

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.13) ,

G1 = K0 * K1 * Q * MH * (1-N) /3600 = 0.1 * 1.4 * 5.6 * 18,65* (1-0) / 3600 =

0.00361

Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.06963 | 0.00361 |

Источник загрязнения N 6004. Карьер «Притрассовый карьер 79 км»

Источник выделения N 002. Погрузочно-разгрузочные работы ПРС

Список литературы:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от

- №100-п

Тип источника выделения: Карьер Материал: ПРС

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Выемочно-погрузочные работы Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4),

K5 = 0.01 Доля пылевой фракции в материале(табл.1),

P1 = 0.05 Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1),

P2 = 0.02 Скорость ветра в зоне работы экскаватора (средняя), м/с, G3SR = 2.3 Коэфф.учитывающий среднюю скорость ветра(табл.2),

P3SR = 1.2 Скорость ветра в зоне работы экскаватора (максимальная), м/с, G3 = 7 Коэфф. учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2),

P3 = 1.7 Коэффициент, учитывающий местные условия(табл.З),

P6 = 1 Размер куска материала, мм, G7 = 50

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5),

P5 = 0.5 Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.7 Количество перерабатываемой экскаватором породы, т/час, G = 38.615 Максимальный разовый выброс, г/с (8), _G_ = P1 • P2 • P3 • K5 • P5 • P6 • B • G • 106 / 3600 = 0.05 • 0.02 • 1.4 • 0.01 • 0.5 • 1 • 0.7 • 77.603 • 106 / 3600 = 0.05256

Время работы экскаватора в год, часов, RT = 216

Валовый выброс, т/год, _M_ = P1 • P2 • P3SR • K5 • P5 • P6 • B • G • RT = 0.05 •0.02 • 1.2 • 0.01 • 0.5 • 1 • 0.7 • 38.615 • 216 = 0.03503

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,05256 | 0,03503 |

Источник загрязнения N 6004. Карьер «Притрассовый карьер 79 км»

Источник выделения N 003. Транспортировка ПРС (Подготовительные работы)

Список литературы:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от

- №100-п

Тип источника выделения: Карьер Материал: ПРС

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Автотранспортные работы Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4),  K5 = 0.01

Число автомашин, работающих в карьере, N = 5

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час, N1 = 2

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км,  L = 0.5

Средняя грузопод'емность единицы автотранспорта, т, G1 = 20

Коэфф. учитывающий среднюю грузопод'емность автотранспорта(табл.9), C1 = 1.6

Средняя скорость движения транспорта в карьере, км/ч, G2 = N1 • L / N = 2 •0.5/ 5 = 0.2

Данные о скорости движения 1 км/ч отсутствуют в таблице 010

Коэфф. учитывающий среднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.10), C2 = 30

Коэфф. состояния дорог (1 - для грунтовых, 0.5 - для щебеночных, 0.1 - щебеночных, обработанных)(табл.11),

C3 = 1 Средняя площадь грузовой платформы, м2, F = 20

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (1.3-1.6),

C4 = 1.45 Скорость обдувки материала, м/с,

G5 = 4.655 Коэфф. учитывающий скорость обдувки материала(табл.12), C5 = 1.2 Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала, г/м2*с,

Q2 =0.004

Коэфф. учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 0.01

Количество рабочих часов в году, RT = 216

Максимальный разовый выброс пыли, г/сек (7), _G_ = (C1 • C2 • C3 • K5 • N1 • L • C7 • 1450 / 3600 + C4 • C5 • K5 • Q2 • F • N) = (1.6 • 30 • 1 • 0.01 • 2 • 0.5 •0.01 • 1450 / 3600 + 1.45 • 1.2 • 0.01 • 0.004 • 20 • 5) = 0.008893

Валовый выброс пыли, т/год, _M_ = 0.0036 • _G_ • RT = 0.0036 • 0.01523 • 216 = 0.001316

Итого выбросы от источника выделения

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.008893 | 0,0069152 |

Источник загрязнения N 6004. Карьер Притрассовый карьер 79 км

Источник выделения N 004. Выемка и погрузка глины

Список литературы:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от

- №100-п

Тип источника выделения: Карьер Материал: Глина

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Выемочно-погрузочные работы Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.01

Доля пылевой фракции в материале(табл.1), P1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), P2 = 0.02

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (средняя), м/с, G3SR = 2.3 Коэфф.учитывающий среднюю скорость ветра(табл.2), P3SR = 1.2

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (максимальная), м/с, G3 = 7

Коэфф. учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), P3 = 1.4 Коэффициент, учитывающий местные условия(табл.З), P6 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 50

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), P5 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.7 Количество перерабатываемой экскаватором породы, т/час, G = 163.55 Максимальный разовый выброс, г/с (8), _G_ = P1 • P2 • P3 • K5 • P5 • P6 • B • G • 106 / 3600 = 0.05 • 0.02 • 1.4 • 0.01 • 0.5 • 1 • 0.7 • 163.55 • 106 / 3600 = 0.44002

Время работы экскаватора в год, часов, RT = 1600

Валовый выброс, т/год, _M_ = P1 • P2 • P3SR • K5 • P5 • P6 • B • G • RT = 0.05 • 0.02 • 1.2 • 0.01 • 0.5 • 1 • 0.7 • 163.55 • 1600 = 1,09906

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.44002 | 1,09906 |

Источник загрязнения N 6004. Карьер «Притрассовый карьер 79 км»

Источник выделения N 005. Транспортировка глины

Список литературы:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к

Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от

- №100-п

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Глина

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Автотранспортные работы Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.01

Число автомашин, работающих в карьере, N = 5

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час, N1 = 2

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, L = 1

Средняя грузопод'емность единицы автотранспорта, т, G1 = 20 Коэфф. учитывающий среднюю грузопод'емность автотранспорта(табл.9), C1 = 1.6

Средняя скорость движения транспорта в карьере, км/ч, G2 = N1 • L / N = 2 •

1/ 5 = 0.4

Данные о скорости движения 1 км/ч отсутствуют в таблице 010

Коэфф. учитывающий среднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.10), C2 = 3.5

Коэфф. состояния дорог (1 - для грунтовых, 0.5 - для щебеночных, 0.1 - щебеночных, обработанных)(табл.11), C3 = 1

Средняя площадь грузовой платформы, м2, F = 20

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (1.3-1.6), C4 = 1.45 Скорость обдувки материала, м/с, G5 = 4.655

Коэфф. учитывающий скорость обдувки материала(табл.12), C5 = 1.2 Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала, г/м2*с, Q2 =

0.004

Коэфф. учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 0.01 Количество рабочих часов в году, RT = 1600

Максимальный разовый выброс пыли, г/сек (7), _G_ = (C1 • C2 • C3 • K5 • N1 • L • C7 • 1450 / 3600 + C4 • C5 • K5 • Q2 • F • N) = (1.6 • 3.5 • 1 • 0.01 • 2 • 0.5 •0.01 • 1450 / 3600 + 1.45 • 1.2 • 0.01 • 0.004 • 20 • 5) = 0.010827

Валовый выброс пыли, т/год,_M_ = 0.0036 • _G_ • RT = 0.0036 • 0.0067 • 1600 = 0.051224

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,010827 | 0.051224 |

Источник загрязнения N 6004. Карьер «Притрассовый карьер 79 км»

Источник выделения N 008. Автотранспорт

Список литературы:

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Перечень транспортных средств

| Марка автомобиля | Марка топлива | Всего | Макс |
| --- | --- | --- | --- |
| Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ) |  |  |  |
| Автосамосвала HOWO | Дизельное топливо | 5 | 5 |
| Трактор (Г), NДВС = 101 -160 кВт |  |  |  |
| Экскаватор Kamatsu PC-400 | Дизельное топливо | 2 | 2 |
| ИТОГО: 7 |  |  |  |

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

Выбросы по периоду: Теплый период (t>5)

| Тип машины: Грузовые автомо |  |  |  |  |  |  |  | били дизельные свыше 16 т (СНГ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, 1 сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 153 |  |  | 1.00 |  | 5 | 0.2 | 0.2 | 5 | 0.2 | 0.2 | 5 |  |
| ЗВ | Mxx, г/мин |  |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 | 2.9 |  |  | 7.5 |  | 0.0399 |  |  | 0.011 |  |  |  |
| 2732 | 0.45 |  |  | 1.1 |  | 0.00612 |  |  | 0.001687 |  |  |  |
| 0301 | 1 |  |  | 4.5 |  | 0.01256 |  |  | 0.003464 |  |  |  |
| 0304 |  | 1 |  | 4.5 |  | 0.00204 |  |  | 0.000563 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.04 |  | 0.4 |  | 0.000853 |  |  | 0.000235 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.1 |  | 0.78 |  | 0.00191 |  |  | 0.000526 |  |  |  |

| Тип машины: Трактор (Г), NД |  |  |  |  |  |  | ВС = 101 -160 кВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут i | Nk, шт | A |  | Nk1 шт. | 1, н > s | 1n, н IS a | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | m, н м a £ 3 |  |
| 153 |  | 1.00 |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| ЗВ | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 | 3.91 |  | 2.09 |  | 0.0242 |  |  | 0.00667 |  |  |  |
| 2732 | 0.49 |  | 0.71 |  | 0.0059 |  |  | 0.001623 |  |  |  |
| 0301 | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.02224 |  |  | 0.00612 |  |  |  |
| 0304 | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.003614 |  |  | 0.000995 |  |  |  |
| 0328 | 0.1 |  | 0.45 |  | 0.003156 |  |  | 0.000869 |  |  |  |
| 0330 | 0.16 |  | 0.31 |  | 0.002425 |  |  | 0.000668 |  |  |  |

| ВСЕГО по периоду: Теплый период (t>5) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0641 | 0.01766 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.01202 | 0.00331 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0348 | 0.009584 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.004009 | 0.001104 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.004335 | 0.001194 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.005654 | 0.001558 |

Выбросы по периоду: Холодный период (t<-5)

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = -20.3

| о ом 1 а е ы о £ Гр : ы н и ш а м п й |  |  |  |  |  |  |  | били дизельные свыше 16 т (СНГ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, 1 сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 92 |  |  | 1.00 |  | 5 | 0.2 | 0.2 | 5 | 0.2 | 0.2 | 5 |  |
| ЗВ | Mxx, г/мин |  |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 | 2.9 |  |  | 9.3 |  | 0.0417 |  |  | 0.00691 |  |  |  |
| 2732 | 0.45 |  |  | 1.3 |  | 0.00633 |  |  | 0.00105 |  |  |  |
| 0301 | 1 |  |  | 4.5 |  | 0.01256 |  |  | 0.00208 |  |  |  |
| 0304 | 1 |  |  | 4.5 |  | 0.00204 |  |  | 0.000338 |  |  |  |
| 0328 | 0.04 |  |  | 0.5 |  | 0.000956 |  |  | 0.0001582 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.1 |  | 0.97 |  | 0.0021 |  |  | 0.000348 |  |  |  |

| Тип машины: Трактор (Г), NД |  |  |  |  |  |  | ВС = 101 -160 кВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут i | Nk, шт | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | 1n, н v1 и | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 92 |  | 1.00 |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| ЗВ | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 | 3.91 |  | 2.55 |  | 0.02717 |  |  | 0.0045 |  |  |  |
| 2732 | 0.49 |  | 0.85 |  | 0.0068 |  |  | 0.001125 |  |  |  |
| 0301 | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.02224 |  |  | 0.00368 |  |  |  |
| 0304 | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.003614 |  |  | 0.000598 |  |  |  |
| 0328 | 0.1 |  | 0.67 |  | 0.00456 |  |  | 0.000754 |  |  |  |
| 0330 | 0.16 |  | 0.38 |  | 0.00287 |  |  | 0.000476 |  |  |  |

| ВСЕГО по периоду: Холодный (1=-20,град.С) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.06887 | 0.01141 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.01313 | 0.002174 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0348 | 0.00576 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.005516 | 0.0009122 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.004972 | 0.000824 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.005654 | 0.000936 |

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0348000 | 0.0153440 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0056540 | 0.0024940 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0055160 | 0.0020162 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0049720 | 0.0020180 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0688700 | 0.0290700 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.0131300 | 0.0054840 |

Максимальные разовые выбросы достигнуты в холодный период

при температуре -20 градусов C

Источник загрязнения N. 6004, Карьер «Притрассовый карьер 79 км»

Источник выделения N 007. Планировка карьерных дорог

Список литературы:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от

- №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов Материал: Грунт

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.01 Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 2.3

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.2 Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 7

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.7 Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 50

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.5

Доля пылевой фракции в материале(табл.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), K2 = 0.02

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 5

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.7

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), GC = K1 • K2 • K3 • K4 • K5 • K7 • G • 106 • B / 3600 = 0.05 • 0.02 • 1.7 • 1 • 0.01 • 0.5 • 5 • 106 • 0.7 / 3600 = 0.00826

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 175.5

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), MC = K1 • K2 • K3SR • K4 •

K5 • K7 • G • B • RT2 = 0.05 • 0.02 • 1.2 • 1 • 0.01 • 0.5 • 5 • 0.7 • 175.5 = 0.003685

Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.00826

Валовый выброс , т/год , M = 0.003685

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0082600 | 0.0036850 |

Источник загрязнения N 6005. Отвал ПРС №2

Источник выделения N 001. Разгрузочные работы ПРС (объем 11121,08 т)

Список литературы:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от

- №100-п

Тип источника выделения: Карьер Материал: ПРС

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Выемочно-погрузочные работы Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.01

Доля пылевой фракции в материале(табл.1), P1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), P2 = 0.02

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (средняя), м/с, G3SR = 2.3 Коэфф.учитывающий среднюю скорость ветра(табл.2), P3SR = 1.2

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (максимальная), м/с, G3 = 7

Коэфф. учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), P3 = 1.7 Коэффициент, учитывающий местные условия(табл.3), P6 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 50

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), P5 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.7 Количество перерабатываемой экскаватором породы, т/час, G = 38.61 Максимальный разовый выброс, г/с (8), _G_ = P1 • P2 • P3 • K5 • P5 • P6 • B • G • 106 / 3600 = 0.05 • 0.02 • 1.4 • 0.01 • 0.5 • 1 • 0.7 • 38.61 • 106 / 3600 = 0.05255

Время работы экскаватора в год, часов, RT = 216

Валовый выброс, т/год, _M_ = P1 • P2 • P3SR • K5 • P5 • P6 • в • G • RT = 0.05 •

- 02 • 1.2 • 0.01 • 0.5 • 1 • 0.7 • 38.61 • 216 = 0.03503

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.05255 | 0.03503 |

Источник загрязнения N 6005. Отвал ПРС №2

Источник выделения N 002. Хранение ПРС (объем 11121.08 т)

Список литературы:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от

- №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов Материал: ПРС

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.01

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 2.3

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.2 Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 7

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.7 Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 50

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.5

Поверхность пыления в плане, м2, F = 3675

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 =

1.45

Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек, Q = 0.004 Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1),

GC = K3 • K4 • K5  K6 • K7 • Q • F = 1.7 • 1 • 0.01 • 1.45 • 0.5 • 0.004 • 3675 = 0.14921

Время работы склада в году, часов, RT = 8760

Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1),

MC = K3SR • K4 • K5 • K6 • K7 Q • F • RT • 0.0036 = 1.2 • 1 • 0.01 • 1.45 • 0.5 • 0.004 • 3675 • 8760 • 0.0036 =4.03314

Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.0345 Валовый выброс , т/год , M = 0.768

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.14921 | 4.03314 |

Источник загрязнения N 6006. Площадка складирования глины

Источник выделения N 001. Разгрузочные работы глины

Список литературы:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от

- №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов Материал: Глина

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.01

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 2.3

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.2 Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 7

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.4

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 50

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.5

Доля пылевой фракции в материале(табл.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), K2 = 0.02

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 163.55

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.7

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1),

GC = K1 • K2 • K3 • K4 • K5 • K7 • G • 106 • B / 3600 = 0.05 • 0.02 • 1.4 • 1 • 0.01 • 0.5 • 163.55  • 106 • 0.7 / 3600 = 0.15583

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 1600

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1),

MC = K1 • K2 • K3SR • K4 •K5 • K7 • G • B • RT2 = 0.05 • 0.02 • 1.2 • 1 • 0.01 • 0.5 • 163.55 • 0.7 • 1600 = 0.76934

Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.15583

Валовый выброс , т/год , M = 0.76934

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,15583 | 0,76934 |

Источник загрязнения N 6007. Карьер «Притрассовый карьер 76 км»

Источник выделения N 001. Подготовительные работы (Снятие ПРС)

Список литературы:

Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, п. 9.3.1 (Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками) - Алматы, 1996 г.

Вид работ: Расчет выбросов твердых частиц с породных отвалов (п. 9.3.1) Влажность материала в диапазоне: более 10.0 % (горная часть)

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1) , K0 = 0.1

Скорость ветра в диапазоне: 7.0 - 10.0 м/с, (по климат.справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 = 1.7 Наименование оборудования: Экскаватор

Удельное выделения твердых частиц с пылящей г/м3 (табл. 9.3), Q = 5.6

Кол-во породы, подаваемой на отвал, м3/год, MGOD = 5372,5

Максимальное количество породы, поступающей в отвал, м3/час, МН = 18,65

Эф-ть применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Валовый выброс, т/год (9.12) ,

Ml = K0 * K1 * Q * MGOD * (1-N) * 10 А -6 = 0.1 * 1.4 * 5.6 * 5372,5* (1-0) * 10 л -6 = 0.06963

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.13) ,

G1 = K0 * K1 * Q * MH * (1-N) /3600 = 0.1 * 1.4 * 5.6 * 18,65* (1-0) / 3600 =

0.00361

Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.06963 | 0.00361 |

Источник загрязнения N 6007. Карьер «Притрассовый карьер 76 км»

Источник выделения N 002. Погрузочно-разгрузочные работы ПРС

Список литературы:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от

- №100-п

Тип источника выделения: Карьер Материал: ПРС

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Выемочно-погрузочные работы Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4),

K5 = 0.01 Доля пылевой фракции в материале(табл.1),

P1 = 0.05 Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1),

P2 = 0.02 Скорость ветра в зоне работы экскаватора (средняя), м/с, G3SR = 2.3 Коэфф.учитывающий среднюю скорость ветра(табл.2),

P3SR = 1.2 Скорость ветра в зоне работы экскаватора (максимальная), м/с, G3 = 7 Коэфф. учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2),

P3 = 1.7 Коэффициент, учитывающий местные условия(табл.З),

P6 = 1 Размер куска материала, мм, G7 = 50

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5),

P5 = 0.5 Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.7 Количество перерабатываемой экскаватором породы, т/час, G = 38.615 Максимальный разовый выброс, г/с (8), _G_ = P1 • P2 • P3 • K5 • P5 • P6 • B • G • 106 / 3600 = 0.05 • 0.02 • 1.4 • 0.01 • 0.5 • 1 • 0.7 • 77.603 • 106 / 3600 = 0.05256

Время работы экскаватора в год, часов, RT = 216

Валовый выброс, т/год, _M_ = P1 • P2 • P3SR • K5 • P5 • P6 • B • G • RT = 0.05 •0.02 • 1.2 • 0.01 • 0.5 • 1 • 0.7 • 38.615 • 216 = 0.03503

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,05256 | 0,03503 |

Источник загрязнения N 6007. Карьер «Притрассовый карьер 76 км»

Источник выделения N 003. Транспортировка ПРС (Подготовительные работы)

Список литературы:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от

- №100-п

Тип источника выделения: Карьер Материал: ПРС

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Автотранспортные работы Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4),  K5 = 0.01

Число автомашин, работающих в карьере, N = 5

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час, N1 = 2

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км,  L = 0.5

Средняя грузопод'емность единицы автотранспорта, т, G1 = 20

Коэфф. учитывающий среднюю грузопод'емность автотранспорта(табл.9), C1 = 1.6

Средняя скорость движения транспорта в карьере, км/ч, G2 = N1 • L / N = 2 •0.5/ 5 = 0.2

Данные о скорости движения 1 км/ч отсутствуют в таблице 010

Коэфф. учитывающий среднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.10), C2 = 30

Коэфф. состояния дорог (1 - для грунтовых, 0.5 - для щебеночных, 0.1 - щебеночных, обработанных)(табл.11),

C3 = 1 Средняя площадь грузовой платформы, м2, F = 20

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (1.3-1.6),

C4 = 1.45 Скорость обдувки материала, м/с,

G5 = 4.655 Коэфф. учитывающий скорость обдувки материала(табл.12), C5 = 1.2 Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала, г/м2*с,

Q2 =0.004

Коэфф. учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 0.01

Количество рабочих часов в году, RT = 216

Максимальный разовый выброс пыли, г/сек (7), _G_ = (C1 • C2 • C3 • K5 • N1 • L • C7 • 1450 / 3600 + C4 • C5 • K5 • Q2 • F • N) = (1.6 • 30 • 1 • 0.01 • 2 • 0.5 •0.01 • 1450 / 3600 + 1.45 • 1.2 • 0.01 • 0.004 • 20 • 5) = 0.008893

Валовый выброс пыли, т/год, _M_ = 0.0036 • _G_ • RT = 0.0036 • 0.01523 • 216 = 0.001316

Итого выбросы от источника выделения

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.008893 | 0,0069152 |

Источник загрязнения N 6007. Карьер «Притрассовый карьер 76 км»

Источник выделения N 004. Выемка и погрузка глины

Список литературы:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от

- №100-п

Тип источника выделения: Карьер Материал: Глина

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Выемочно-погрузочные работы Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.01

Доля пылевой фракции в материале(табл.1), P1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), P2 = 0.02

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (средняя), м/с, G3SR = 2.3 Коэфф.учитывающий среднюю скорость ветра(табл.2), P3SR = 1.2

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (максимальная), м/с, G3 = 7

Коэфф. учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), P3 = 1.4 Коэффициент, учитывающий местные условия(табл.З), P6 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 50

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), P5 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.7 Количество перерабатываемой экскаватором породы, т/час, G = 163.55 Максимальный разовый выброс, г/с (8), _G_ = P1 • P2 • P3 • K5 • P5 • P6 • B • G • 106 / 3600 = 0.05 • 0.02 • 1.4 • 0.01 • 0.5 • 1 • 0.7 • 163.55 • 106 / 3600 = 0.44002

Время работы экскаватора в год, часов, RT = 1600

Валовый выброс, т/год, _M_ = P1 • P2 • P3SR • K5 • P5 • P6 • B • G • RT = 0.05 • 0.02 • 1.2 • 0.01 • 0.5 • 1 • 0.7 • 163.55 • 1600 = 1,09906

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.44002 | 1,09906 |

Источник загрязнения N 6007. Карьер «Притрассовый карьер 76 км»

Источник выделения N 005. Транспортировка глины

Список литературы:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к

Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от

- №100-п

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Глина

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Автотранспортные работы Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.01

Число автомашин, работающих в карьере, N = 5

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час, N1 = 2

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, L = 1

Средняя грузопод'емность единицы автотранспорта, т, G1 = 20 Коэфф. учитывающий среднюю грузопод'емность автотранспорта(табл.9), C1 = 1.6

Средняя скорость движения транспорта в карьере, км/ч, G2 = N1 • L / N = 2 •

1/ 5 = 0.4

Данные о скорости движения 1 км/ч отсутствуют в таблице 010

Коэфф. учитывающий среднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.10), C2 = 3.5

Коэфф. состояния дорог (1 - для грунтовых, 0.5 - для щебеночных, 0.1 - щебеночных, обработанных)(табл.11), C3 = 1

Средняя площадь грузовой платформы, м2, F = 20

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (1.3-1.6), C4 = 1.45 Скорость обдувки материала, м/с, G5 = 4.655

Коэфф. учитывающий скорость обдувки материала(табл.12), C5 = 1.2 Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала, г/м2*с, Q2 =

0.004

Коэфф. учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 0.01 Количество рабочих часов в году, RT = 1600

Максимальный разовый выброс пыли, г/сек (7), _G_ = (C1 • C2 • C3 • K5 • N1 • L • C7 • 1450 / 3600 + C4 • C5 • K5 • Q2 • F • N) = (1.6 • 3.5 • 1 • 0.01 • 2 • 0.5 •0.01 • 1450 / 3600 + 1.45 • 1.2 • 0.01 • 0.004 • 20 • 5) = 0.010827

Валовый выброс пыли, т/год,_M_ = 0.0036 • _G_ • RT = 0.0036 • 0.0067 • 1600 = 0.051224

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,010827 | 0.051224 |

Источник загрязнения N 6007. Карьер «Притрассовый карьер 76 км»

Источник выделения N 008. Автотранспорт

Список литературы:

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Перечень транспортных средств

| Марка автомобиля | Марка топлива | Всего | Макс |
| --- | --- | --- | --- |
| Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ) |  |  |  |
| Автосамосвала HOWO | Дизельное топливо | 5 | 5 |
| Трактор (Г), NДВС = 101 -160 кВт |  |  |  |
| Экскаватор Kamatsu PC-400 | Дизельное топливо | 2 | 2 |
| ИТОГО: 7 |  |  |  |

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

Выбросы по периоду: Теплый период (t>5)

| Тип машины: Грузовые автомо |  |  |  |  |  |  |  | били дизельные свыше 16 т (СНГ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, 1 сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 153 |  |  | 1.00 |  | 5 | 0.2 | 0.2 | 5 | 0.2 | 0.2 | 5 |  |
| ЗВ | Mxx, г/мин |  |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 | 2.9 |  |  | 7.5 |  | 0.0399 |  |  | 0.011 |  |  |  |
| 2732 | 0.45 |  |  | 1.1 |  | 0.00612 |  |  | 0.001687 |  |  |  |
| 0301 | 1 |  |  | 4.5 |  | 0.01256 |  |  | 0.003464 |  |  |  |
| 0304 |  | 1 |  | 4.5 |  | 0.00204 |  |  | 0.000563 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.04 |  | 0.4 |  | 0.000853 |  |  | 0.000235 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.1 |  | 0.78 |  | 0.00191 |  |  | 0.000526 |  |  |  |

| Тип машины: Трактор (Г), NД |  |  |  |  |  |  | ВС = 101 -160 кВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут i | Nk, шт | A |  | Nk1 шт. | 1, н > s | 1n, н IS a | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | m, н м a £ 3 |  |
| 153 |  | 1.00 |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| ЗВ | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 | 3.91 |  | 2.09 |  | 0.0242 |  |  | 0.00667 |  |  |  |
| 2732 | 0.49 |  | 0.71 |  | 0.0059 |  |  | 0.001623 |  |  |  |
| 0301 | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.02224 |  |  | 0.00612 |  |  |  |
| 0304 | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.003614 |  |  | 0.000995 |  |  |  |
| 0328 | 0.1 |  | 0.45 |  | 0.003156 |  |  | 0.000869 |  |  |  |
| 0330 | 0.16 |  | 0.31 |  | 0.002425 |  |  | 0.000668 |  |  |  |

| ВСЕГО по периоду: Теплый период (t>5) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0641 | 0.01766 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.01202 | 0.00331 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0348 | 0.009584 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.004009 | 0.001104 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.004335 | 0.001194 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.005654 | 0.001558 |

Выбросы по периоду: Холодный период (t<-5)

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = -20.3

| о ом 1 а е ы о £ Гр : ы н и ш а м п й |  |  |  |  |  |  |  | били дизельные свыше 16 т (СНГ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, 1 сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 92 |  |  | 1.00 |  | 5 | 0.2 | 0.2 | 5 | 0.2 | 0.2 | 5 |  |
| ЗВ | Mxx, г/мин |  |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 | 2.9 |  |  | 9.3 |  | 0.0417 |  |  | 0.00691 |  |  |  |
| 2732 | 0.45 |  |  | 1.3 |  | 0.00633 |  |  | 0.00105 |  |  |  |
| 0301 | 1 |  |  | 4.5 |  | 0.01256 |  |  | 0.00208 |  |  |  |
| 0304 | 1 |  |  | 4.5 |  | 0.00204 |  |  | 0.000338 |  |  |  |
| 0328 | 0.04 |  |  | 0.5 |  | 0.000956 |  |  | 0.0001582 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.1 |  | 0.97 |  | 0.0021 |  |  | 0.000348 |  |  |  |

| Тип машины: Трактор (Г), NД |  |  |  |  |  |  | ВС = 101 -160 кВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут i | Nk, шт | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | 1n, н v1 и | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 92 |  | 1.00 |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| ЗВ | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 | 3.91 |  | 2.55 |  | 0.02717 |  |  | 0.0045 |  |  |  |
| 2732 | 0.49 |  | 0.85 |  | 0.0068 |  |  | 0.001125 |  |  |  |
| 0301 | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.02224 |  |  | 0.00368 |  |  |  |
| 0304 | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.003614 |  |  | 0.000598 |  |  |  |
| 0328 | 0.1 |  | 0.67 |  | 0.00456 |  |  | 0.000754 |  |  |  |
| 0330 | 0.16 |  | 0.38 |  | 0.00287 |  |  | 0.000476 |  |  |  |

| ВСЕГО по периоду: Холодный (1=-20,град.С) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.06887 | 0.01141 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.01313 | 0.002174 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0348 | 0.00576 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.005516 | 0.0009122 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.004972 | 0.000824 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.005654 | 0.000936 |

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0348000 | 0.0153440 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0056540 | 0.0024940 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0055160 | 0.0020162 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0049720 | 0.0020180 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0688700 | 0.0290700 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.0131300 | 0.0054840 |

Максимальные разовые выбросы достигнуты в холодный период

при температуре -20 градусов C

Источник загрязнения N 6007. Карьер «Притрассовый карьер 76 км»

Источник выделения N 007. Планировка карьерных дорог

Список литературы:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от

- №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов Материал: Грунт

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.01 Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 2.3

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.2 Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 7

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.7 Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 50

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.5

Доля пылевой фракции в материале(табл.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), K2 = 0.02

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 5

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.7

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), GC = K1 • K2 • K3 • K4 • K5 • K7 • G • 106 • B / 3600 = 0.05 • 0.02 • 1.7 • 1 • 0.01 • 0.5 • 5 • 106 • 0.7 / 3600 = 0.00826

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 175.5

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), MC = K1 • K2 • K3SR • K4 •

K5 • K7 • G • B • RT2 = 0.05 • 0.02 • 1.2 • 1 • 0.01 • 0.5 • 5 • 0.7 • 175.5 = 0.003685

Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.00826

Валовый выброс , т/год , M = 0.003685

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0082600 | 0.0036850 |

Источник загрязнения N 6008. Отвал ПРС №3

Источник выделения N 001. Разгрузочные работы ПРС (объем 11121,08 т)

Список литературы:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от

- №100-п

Тип источника выделения: Карьер Материал: ПРС

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Выемочно-погрузочные работы Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.01

Доля пылевой фракции в материале(табл.1), P1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), P2 = 0.02

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (средняя), м/с, G3SR = 2.3 Коэфф.учитывающий среднюю скорость ветра(табл.2), P3SR = 1.2

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (максимальная), м/с, G3 = 7

Коэфф. учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), P3 = 1.7 Коэффициент, учитывающий местные условия(табл.3), P6 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 50

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), P5 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.7 Количество перерабатываемой экскаватором породы, т/час, G = 38.61 Максимальный разовый выброс, г/с (8), _G_ = P1 • P2 • P3 • K5 • P5 • P6 • B • G • 106 / 3600 = 0.05 • 0.02 • 1.4 • 0.01 • 0.5 • 1 • 0.7 • 38.61 • 106 / 3600 = 0.05255

Время работы экскаватора в год, часов, RT = 216

Валовый выброс, т/год, _M_ = P1 • P2 • P3SR • K5 • P5 • P6 • в • G • RT = 0.05 •

- 02 • 1.2 • 0.01 • 0.5 • 1 • 0.7 • 38.61 • 216 = 0.03503

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.05255 | 0.03503 |

Источник загрязнения N 6008. Отвал ПРС №3

Источник выделения N 002. Хранение ПРС (объем 11121.08 т)

Список литературы:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от

- №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов Материал: ПРС

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.01

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 2.3

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.2 Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 7

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.7 Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 50

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.5

Поверхность пыления в плане, м2, F = 3675

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 =

1.45

Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек, Q = 0.004 Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1),

GC = K3 • K4 • K5  K6 • K7 • Q • F = 1.7 • 1 • 0.01 • 1.45 • 0.5 • 0.004 • 3675 = 0.14921

Время работы склада в году, часов, RT = 8760

Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1),

MC = K3SR • K4 • K5 • K6 • K7 Q • F • RT • 0.0036 = 1.2 • 1 • 0.01 • 1.45 • 0.5 • 0.004 • 3675 • 8760 • 0.0036 =4.03314

Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.0345 Валовый выброс , т/год , M = 0.768

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.14921 | 4.03314 |

Источник загрязнения N 6009. Площадка складирования глины

Источник выделения N 001. Разгрузочные работы глины

Список литературы:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от

- №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов Материал: Глина

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.01

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 2.3

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.2 Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 7

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.4

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 50

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.5

Доля пылевой фракции в материале(табл.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), K2 = 0.02

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 163.55

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.7

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1),

GC = K1 • K2 • K3 • K4 • K5 • K7 • G • 106 • B / 3600 = 0.05 • 0.02 • 1.4 • 1 • 0.01 • 0.5 • 163.55  • 106 • 0.7 / 3600 = 0.15583

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 1600

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1),

MC = K1 • K2 • K3SR • K4 •K5 • K7 • G • B • RT2 = 0.05 • 0.02 • 1.2 • 1 • 0.01 • 0.5 • 163.55 • 0.7 • 1600 = 0.76934

Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.15583

Валовый выброс , т/год , M = 0.76934

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,15583 | 0,76934 |