Краткое нетехническое резюме

Раздел «Охраны окружающей среды»  для ИП “QOOB BETON”, разрабатывается впервые, объект действующий, существует с 2019 года. Производственная деятельность которого подтверждена  талоном  № KZ87TWQ00870316 о государственной регистрации индивидуального предпринимателя.

Классификация намечаемой деятельности в соответствии с Экологическим кодексом РК [1]:
Согласно экологического кодекса Приложению № 1   раздел 3, п.1.  п.п 37 производство бетона и бетонных изделий относиться к III категории.

Санитарная классификация:

Согласно Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологических требований к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, СЗЗ с внесением изменений Приказа и.о. Министра здравоохранения РК от 4 мая 2024 года № 18. Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 6 мая 2024 года № 34340 устанавливается расчетная СЗЗ размером 100 м, раздел 4, п.17, п.п..4 (установка по производству бетона).

На основании  Санитарно-эпидемиологического заключения № KZ91VBZ00067284 дата: 29.07.2025 ж. (г.) (см. приложения 1.4), выданное РГУ «Енбекшиказахское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерство здравоохранения РК» для ИП “QOOB BETON” объект относится к IV классу санитарной опасности.

Основной вид деятельности ИП “QOOB BETON” выпуск товарного бетона, разных марок (М100; М150; М200; М250; М300; М350; М400; М450), производительностью 35м3час. На территории предприятия предусмотрена  установка по производству товарного бетона.

В процессе выполнения инвентаризации объекта выявлено 20 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, из них 6 организованных, 14 неорганизованных источников выброса, 1 ненормируемый неорганизованный источник выброса.

Перечень загрязняющих веществ, предполагающих к выбросу в атмосферу: всего 19 наименований    диНатрий карбонат; азота (IV) диоксид; азот (II) оксид; сера диоксид (ангидрид сернистый); углерод оксид;  бенз/а/пирен (3,4-бензпирен); этанол (Этиловый спирт); проп-2-ен-1-аль (Акролеин); пропаналь (Пропионовый альдегид); Ацетальдегид (этаналь); гексановая кислота (капроновая кислота); уксусная кислота (этановая кислота); керосин; масло минеральное нефтяное; взвешенные частицы;  пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: более 70; пыль неорганическая, содержащая SiO2 в %: 70-20; Пыль мыльного порошка; пыль мучная.

Предполагаемый выброс составит 8.78900216141 т/год.

Настоящий раздел ООС разработан для определения ущерба, наносимого источниками загрязнения объекта окружающей среде района.

В разделе охрана окружающей среды представлены:

1. Воздушная среда

2. Водные ресурсы

3. Недра

4. Отходы производства и потребления

5. Физические воздействия

6. Земельные ресурсы и почвы

7. Растительность

8. Животный мир

9. Социально-экономическая среда

10. Оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности

Согласно акта на право частной собственности на земельный участок, под территорию производства товарного бетона имеет площадь -0,8 га (см. раздел Документы). На основании Акта на земельный участок № 03-044-023-1066 от 07 октября 2021г, целевое назначение земельного участка – для обслуживания объекта производственной базы.  Категория земель –земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов), расположенной по адресу адресу Алматинская область, Енбекшиказахский район, Аватский с.о..

| Наименование | Единицы измерения | на существующее |
| --- | --- | --- |
| Площадь участка, в т.ч. | га | 0,8 |
| Площадь зданий и сооружений | га | 0,0189 |
| Площадь твердого покрытия | га | 0,1655 |
| Площадь гравийного покрытия | га | 0,3 |
| Площадь озеленения | га | 0,3156 |
| Процент озеленения | % | 39,4 |

Характеристика объекта

На территории предприятия предусмотрены: административно - производственное здание, производственный цех, складские помещения, вспомогательное помещение.

Производственный цех.

Основной вид деятельности производственной базы выпуск товарного бетона, разной марки (М100; М150; М200; М250; М300; М350 М400; М450).

На территории предприятия предусмотрена установка по производству товарного бетона, 2 силосные банки, объемом 80 тонн для хранения цемента, склады песка, щебня, также открытая автостоянка для рабочего персонала.

Песок и щебень завозится на автосамосвалах КАМАЗ грузоподъемностью свыше 10тонн. Песок складируется на площадке перед приемным бункером линии песка. Подается автопогрузчиком в бункер песка. Щебень складируется перед ленточным транспортером линии щебня электротельфером на ленточный конвейер. Выбросы пыли песка и щебня происходит при разгрузке, погрузке и хранении. Складирование инертных материалов закрыт с 3-ех сторон.

Цемент завозится автоцементовозом грузоподъемностью 10тонн и выгружается в силосные банки, емкостью 80 тонн пневматранспортером цементовоза. Выброс пыли цемента происходит при закачке цемента из автоцементовоза в силосную банку. При этом загрязненный воздух из емкости вытесняется через верхнее отверстие, имеющее тканевый рукавный фильтр с эффективностью очистки 98%. Из силосных банок цемент шнеком подается на весы дозаторы, подсоединение весов дозаторов осуществляется посредством тканевых рукавов, эффективность очистки 96%, после весов дозаторов цемент засыпается в смеситель. Изготовление товарного бетона производится на БСУ, оборудованный смесителем на 3 м3.  Хранения инертных материалов осуществляется на площадке территории предприятия.  Инертные материалы  в зависимости от потребности погрузчиком, подаются в приемные бункеры. Далее песок и щебень высыпается из бункеров на транспортер весы-дозаторы. Затем отдозированные песок и щебень на один замес поочередно подаются в смеситель.

Вспомогательные производства:

Отопление административно-производственного здания осуществляется от собственной котельной, топливом является природный газ. Также предусмотрено резервное топливо – уголь. Дымовые газы удаляются через дымовую трубу, высотой 10м, выше конька крыши.

Прием, хранение и отпуск угля осуществляется под навесом, хранение прием и отпуск  золы предусматривается в контейнере временного хранения.

Для приготовления горячих блюд на территории предприятия предусмотрена столовая на 10 посадочных мест.

Также для стирки спецодежды предусмотрена мини прачечная, где имеется стиральная машина, объемом 5кг.

На балансе предприятия имеется следующий вид автотехники:

Бетоновоз    – 2 ед

Камаз           – 2ед

Погрузчик   – 1ед.

Заправка аккумуляторов и техническое обслуживание автотранспорта производится в специализированных организациях и СТО. Заправка техники осуществляется на ближайших АЗС.

На въезде территории предусмотрен контрольно- пропускной пункт, в холодный период обогрев рабочих мест осуществляется электрическими маслеными радиаторами.

На открытой территории предприятия для сотрудников предприятия имеется открытая автостоянка для легкового автотранспорта.  При работе двигателя автомобиля выделяются продукты горения топлива. Открытая стоянка как неорганизованный источник выброса, ненормируемый.

Режим работы  производственных подразделений предприятия односменный – 8 часов в сутки, 300 дней в году. Численный состав работающего персонала на предприятии составляет 9 человек из них: рабочие – 5человек; ИТР- 4 человека.