ПЛАН ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВЯЗАННОЙ С ПРОВЕДЕНИЕМ добычи соли на месторождении  соли «Улкен Сор» в Сузакском  районе, Туркестанской области

РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

Исп.: Акылбекова Г.К.

моб.:8-778-152-45-35

г. Шымкент 2025 г.

«Охрана окружающей среды»	1

Список исполнителей проекта

ТОО «Эко-Инновация» ГЛ №01818Р от 04.03.2016г. на природоохранное проектирование, нормирование для 1 категории хозяйственной и иной деятельности

г. Шымкент, Каратауский район, мкр. Мирас,ул.Сак ели, дом №52

БИН 151040010425

ИИК KZ4496516F0007725569 в АО «ForteBank»

БИК IRTYKZKA

E_mail: основной: gulnaz__91@mail.ru

Тел.: Основной: +7 (778) 152-45-35

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Сведения об исполнителях | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Аннотация | 5 |
|  | Введение | 8 |
| 1 | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ | 13 |
| 1.1 | Характеристика местоположения | 13 |
| 1.2 | Краткое описание ликвидации | 14 |
| 1.3 | Выполаживание и планировка месторождения до 30 градусов (первый вариант ликвидации) | 15 |
| 1.4. | Затопление карьера (второй вариант ликвидации) | 18 |
| 2 | Оценка воздействий на состояние атмосферного воздуха | 18 |
| 2.1. | Характеристика климатических условий необходимых для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду | 18 |
| 2.2. | Характеристика современного состояния воздушной среды | 18 |
| 2.3. | Источники и масштабы расчетного химического загрязнения | 18 |
| 2.4. | Характеристика аварийных и залповых выбросов | 19 |
| 2.5. | Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух | 19 |
| 2.5.1 | Краткая характеристика существующего пылегазоочистного оборудования | 19 |
| 2.6. | Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ для объектов для объектов I и II категорий | 20 |
| 2.7. | Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного Воздействия | 43 |
| 2.8. | Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного Воздуха | 43 |
| 2.9. | Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо НМУ, обеспечивающих соблюдение экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей его качества, а до их утверждения - гигиенических Нормативов | 45 |
| 3. | Оценка воздействий на состояние вод | 46 |
| 3.1. | Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства и эксплуатации, требования к качеству используемой воды | 46 |
| 3.2. | Характеристика источников водоснабжения | 46 |
| 3.3. | Водный баланс объекта | 46 |
| 3.4. | Поверхностные и подземные воды | 47 |
| 4. | Оценка воздействия на недра | 49 |
| 4.1. | Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия планируемого объекта | 49 |
| 4.2. | Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период строительства и эксплуатации (виды, объемы, источники получения) | 49 |
| 4.3. | Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы | 49 |
| 4.4. | Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий | 51 |
| 4.5. | Виды и объемы операции по ликвидации | 52 |
| 4.6. | Подсчет запасов | 54 |
| 4.7. | Каленьдарный план | 55 |
| 4.8. | Радиационная характеристика полезных ископаемых | 56 |
| 5. | Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления | 56 |
| 5.1. | Виды и объемы образования отходов | 56 |
| 5.2. | Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов) | 58 |

| 5.3. | Рекомендации по управлению отходами | 59 |
| --- | --- | --- |
| 6. | Оценка физических воздействий на окружающую среду | 60 |
| 6.1. | Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий | 60 |
| 6.2. | Мероприятия по защите от шума, вибрации и электромагнитного воздействия | 63 |
| 6.3. | Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения | 63 |
| 6.4. | Оценка возможных физических воздействий и их последствий | 64 |
| 7 | Оценка воздействий на земельные ресурсы и почвы | 64 |
| 7.1. | Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта | 64 |
| 7.2. | Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров | 65 |
| 7.3. | Мероприятия по уменьшению воздействия на почвенный покров | 66 |
| 7.4. | Мониторинг почв | 67 |
| 8. | Оценка воздействия на растительность | 68 |
| 9. | Оценка воздействия на животный мир | 69 |
| 10. | Оценка воздействий на ландшафты и меры по предотвращению, минимизации, смягчению негативных воздействий, восстановлению ландшафтов в случаях их нарушения | 70 |
| 11. | Оценка воздействий на социально-экономическую среду | 72 |
| 11.1 | Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности | 72 |
| 11.2 | Обеспеченность объекта трудовыми ресурсами | 72 |
| 11.3 | Влияние намечаемой деятельности на регионально территориальное Природопользование | 73 |
| 11.4 | Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения | 73 |
| 11.5 | Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности | 73 |
| 11.6 | Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности | 74 |
| 12. | Оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности в регионе | 74 |
| 12.1 | Ценность природных комплексов и их устойчивость к воздействию намечаемой Деятельности | 74 |
| 12.2. | Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта | 77 |
| 12.3. | Вероятность аварийных ситуаций | 78 |
| 12.4. | Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды | 78 |
| 12.5. | Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий | 78 |
| 12.6 | Оборудования и приборы, применяемые для инструментальных измерений | 79 |
| 12.7 | Мероприятия по охране земель | 79 |
| 12.8 | Предложения по организации экологического мониторинга почв | 80 |
| 13 | Оценка неизбежного ущерба, наносимого окружающей среде | 81 |
| 14 | Список использованных источников | 82 |
|  | Приложение 1.Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу | 83 |
|  | Приложение 2.Государственная лицензия на выполнение природоохранных работ | 103 |

АННОТАЦИЯ

Настоящий План ликвидации месторождения соли «Улкен Сор» в Сузакском  районе, Туркестанской области составлен с целью планирования работ по ликвидации объекта недропользования.

План ликвидации разработан в соответствии со статьей 217 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» и Инструкцией по составлению плана ликвидации и Методики расчета приблизительной стоимости ликвидации последствий операций по добыче твердых полезных ископаемых.

Цель данного плана заключается в правильном подборе мероприятии по возврату участка недр в состояние, насколько возможно, самодостаточной, совместимой с окружающей средой и деятельностью человека.

В соответствии пп. 1 п. 2 ст. 217 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании»: Недропользователь обязан вносить изменения в план ликвидации, включая внесение изменения в расчет стоимости работ по ликвидации последствий операций по добыче, не позднее трех лет со дня получения последних положительных заключений экспертизы промышленной безопасности и государственной экологической экспертизы.

Охрана окружающей природной среды при проведении ликвидационных работ на месторождения соли «Улкен Сор» в Сузакском  районе, Туркестанской области, заключается   в осуществлении комплекса технических решений по рациональному использованию природных ресурсов и мероприятий по предотвращению отрицательного воздействия проектируемого предприятия    на окружающую природную среду. Раздел «Охраны окружающей среды» разработан на основании:

- Плана ликвидации и чертежей;

- Технического задания на проектирование Инновационный комплекс «Састобе».

Раздел ООС выполнен в соответствии с требованиями Законов Республики Казахстан:

«Экологический кодекс РК» от 2 января 2021 года № 400-VI, Инструкция по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, Приложение к приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246, «Инструкции по организации и проведению экологической оценки», утвержденного приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 года за №280 и определены предложения по охране природной среды, приведены основные характеристики проведения работ, рассмотрены вопросы водоснабжения и водоотведения, использования плодородного слоя почвы, воздействия отходов предприятия на окружающую среду.

В административном отношении площадь месторождение соли «Улкен Сорь» расположено в Сузакском районе Туркестанской области Республики Казахстан, в 9 км к юго-востоку.

Месторождение расположено вдали от населенных пунктов. Ближайщая жилая застройка расположена в с.Тасты на расстоянии 18 км к северу от месторождения.

Общая площадь участка составляет 129,6 га (19-297-089-005).

Географические координаты: С.Ш.44°36'59.2", В.Д.69°15'05.3".

Срок недропользования - 10 лет с 2025 года по 2034 год. Вид недропользования добыча соли. Объемы добычи соли в количестве 50,0 тыс.м3 , а вскрыши – 0,1 тыс.м3

Сырье месторождения реализуется на местном рынке.

Основными потребителями поваренной соли являются промышленность, рынок (для населения) и сельское хозяйство.

Предусмотренная рекультивация должна осуществляться в два последовательных этапа: технического и биологического.

При проведении технического этапа рекультивации будут проведены следующие основные работы:

- ГОСТа 17.5.3. 04-83. Охрана природы земли.

- Общие требования к рекультивации земель, нарушенных при открытых горных работах.

- Требования к рекультивации земель по направлению исполнения.

Технический этап рекультивации с последующим использованием под пастбище должен отвечать следующим требованиям:

- Отвалы вскрышных пород необходимо разместить на сухих участках поверхности, с также площадях, где имеется возможность организовать, горизонтальную поверхность «впадины, овраги, откосы и т.п.)

- Для предупреждения развития эрозионных процессов в связи с длительным хранением пород необходимо, по мере отсыпки до проектной высоты производить планировку поверхности (уклон не более 1˚)

- С целью создания корне образующего слоя и рационального использования вскрышных пород (ПРС), последние наносить на поверхность, отвала и выглаженные борта

- В связи с планируемым объемом вскрышных пород предусматривается неоднократная их планировка

- Угол окончательно спланированной поверхности не должен превышать 15˚.

После отработки карьера до проектируемых отметок производится его рекультивация путем выглаживания бортов карьера до углов 12˚ и планировка рекультивируемых поверхностей с помощью бульдозера.

Режим работы на техническом этапе рекультивации принят аналогичный режиму работы карьера в эксплуатационный период. Работы по рекультивации выполняются теми же механизмами, которые использовались на горных работах в карьере.

Ранее снятый ПРС в необходимом объеме будет использован для покрытия земельного участка нарушенных горными работами.

Транспортировка ПРС, ранее заскладированного в буртах, будет осуществляться посредством одного бульдозера NEW HOLLAND.

Планировочные работы будут произведены с помощью одного бульдозера NEW HOLLAND.

Проектом принимается сезонный режим работы в светлое время года (12 часов в сутки), 240 дней с учетом выходных и праздничных дней.

Cрок существования карьера – 4 лет, согласно Лицензии.

Участок развития поваренной соли месторождения поваренной соли «Жаксыкылыш» участка (озера) № 14 сложен современными аллювиальными отложениями. Морфологически эти отложения приурочены к современной аллювиальной равнине.

Котловины озер заполнены озерными отложениями, среди которых развиты илы, илистые пески и глины, а также соли в виде галита, слагающего соляные залежи озер. Поверхность озер, как правило, ровная, покрыта плотным твердым слоем галита – садки и лишь ближе к берегам разбита трещинами на множество многоугольников, по которым выступает полужидкий ил, образуя на поверхности валики высотой 5-10 см

Продуктивная толща представляет собой пластообразную горизонтально залегающую залежь отдельных мелки озер, относительно выдержанной мощности и выдержанным качеством полезного ископаемого. Мощность полезной толщи от 0,5 до 1,0 м.

Полезное ископаемое не обводнено.

По размерам, сложности геологического строения со сравнительно незначительными колебаниями мощности разведуемой залежи, а также с учетом небольших размеров участков, представляющих собой изолированные небольшие озера, месторождения поваренной соли «Жаксыкылыш» участка (озера) № 14 согласно инструкции ГКЗ, следует отнести ко второй группе месторождений озерных солей, содержащих соли в донных отложениях, измененные в многолетних колебаниях.

Мощность полезной толщи (грунтов) в контурах подсчета запасов от 0,5 м до 1,0 м. Прослои некондиционных пород внутри полезной толщи отсутствуют. Мощность вскрыши по участку 0,1-0,55м, коэффициент вскрыши 0,16.

В процессе проведения геологоразведочных работ на месторождении поваренной соли «Жаксыкылыш» участка (озера) № 14 по состоянию на 22.07.2010г. (Протокол ГКЗ № 1456 заседания Южно-Казахстанской межрегиональной комиссии по запасам полезных ископаемых), были утверждены запасы соли в качестве сырья пригодного для пищи по категории С1 – 39,2 тыс.т.

Основные характеристики нарушаемого земельного участка на момент окончания проведения работ по добыче соли месторождения «Жаксыкылыш» участка (озера) № 17, расположенного в Аральском районе, Кызылординской области

1. Утвержденные запасы месторождения поваренной соли «Жаксыкылыш» участка (озера) № 14 в утвержденные экспертным заключением № 1456 заседания Южно-Казахстанской межрегиональной комиссии по запасам полезных ископаемых. по категории С1 – 39,2 тыс. м3.

2. Предполагаемая Инновационный комплекс «Састобе» добыча соли – 39,2 тыс. м3.

4. Мощность супеси в среднем составляет – 0,1 м.

5. Площадь месторождения составляет – 7,07 га.

6. Количество отработанных уступов открытых горных работ – 1 шт.

7. Средняя глубина месторождения составила 1,0 м.

8. Угол погашения бортов участков открытых горных работ - 60° (средний).

Разработка месторождения согласно календарному графику разработки запроектирована на срок 4 лет с 2025 года по 2028 год.

Расчет сметной документации на ликвидацию должен быть рассчитан не менее чем за три года до начала ликвидации и данный план ликвидации будет пересмотрен и повторно пройдет комплексную экспертизу в соответствии с Кодексом «О Недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 г. №125-IV. В связи с тем, что ликвидация месторождении будут проводится в 2031 году в данном разделе приведены расчеты приблизительной стоимости мероприятий по ликвидации. Стоимость ликвидации последствий недропользования за весь период отработки – 637810,0 тенге.

Участок развития поваренной соли месторождения поваренной соли «Жаксыкылыш» участка (озера) № 14 сложен современными аллювиальными отложениями. Морфологически эти отложения приурочены к современной аллювиальной равнине.

Котловины озер заполнены озерными отложениями, среди которых развиты илы, илистые пески и глины, а также соли в виде галита, слагающего соляные залежи озер. Поверхность озер, как правило, ровная, покрыта плотным твердым слоем галита – садки и лишь ближе к берегам разбита трещинами на множество многоугольников, по которым выступает полужидкий ил, образуя на поверхности валики высотой 5-10 см

Продуктивная толща представляет собой пластообразную горизонтально залегающую залежь отдельных мелки озер, относительно выдержанной мощности и выдержанным качеством полезного ископаемого. Мощность полезной толщи от 0,5 до 1,0 м.

Полезное ископаемое не обводнено.

По размерам, сложности геологического строения со сравнительно незначительными колебаниями мощности разведуемой залежи, а также с учетом небольших размеров участков, представляющих собой изолированные небольшие озера, месторождения поваренной соли «Жаксыкылыш» участка (озера) № 14 согласно инструкции ГКЗ, следует отнести ко второй группе месторождений озерных солей, содержащих соли в донных отложениях, измененные в многолетних колебаниях.

Горные работы за период эксплуатации месторождений будут проводиться выше уровня подземных вод, таким образом при проведении ликвидационных работ прямого воздействия на состояние подземных вод оказано не будет.

Для предотвращения косвенного загрязнения подземных вод в ходе рекультивационных работ на месторождении предусмотрены следующие мероприятия:

- во время эксплуатации горно-транспортного оборудования не допускать течи горюче-смазочных материалов на поверхность земли;

- ремонт, заправку спецтехники производить на специальной оборудованной площадке.

Максимальные углы откоса забоя при работе бульдозера не должны превышать: на подъем 25° и под уклон 30°.

Интенсивными источниками пылеобразования на территории ликвидируемого карьера являются:

Ист. 6001 – вскрышные работы.

Ист. 6002 – добычные работы 2025-2027гг. участок добычи соли.

Ист. 6002 – добычные работы 2028г. участок добычи соли.

После подготовки нормированного вскрытого объема полезного ископаемого будет осуществляться добыча полезного ископаемого. Добыча будет производиться механическим способом экскаватором солекомбайном, который будет осуществлять рыхление галита фрезой, всасывание разрыхленной соли с рапой, перекачку в зумпф насосом, где соль будет отделяться от рапы. При добычных работах в атмосферный воздух неорганизованно будут выделяться: натрий хлорид (поваренная соль).

Ист. 6002 – добычные работы солекомбайн.

На участке предусмотрена транспортная система разработки с применением солекомбайнов. В процессе отработки траншеи солекомбайн производит разрушение пласта, извлечение пласта разрушенной соли, обезвоживание, первичное обогащение и погрузку. При работе автономного генератора в атмосферный воздух выделяются следующие вредные вещества: сажа, формальдегиды, оксиды серы, углерода, азота, бенз(а)пирен и углево- дороды. Источником выброса загрязняющих веществ является выхлопная труба.

Ист. 6003 – транспортные работы

Горнотранспортное оборудование устанавливается на поверхности пласта. Добычу производят верным продвиганием забоя. Добычные работы ведутся экскаватором на гусеничном ходу без предварительного рыхления. Затем она будет погружаться в машины обезвоживающим многоковшовым экскаватором ТО-49. В атмосферный воздух выделяется пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния. Неорганизованный источник загрязнения. При движении автотранспорта в атмосферный воздух неорганизованно будут выделяться: пыль неорганическая содержащая двуокись кремния 70-20 %.

Ист. 6004 – Горнокапитальные работы

Для транспортировки соли на заводы предусмотрены автосамосвалы, грузоподъемностью 15 тонн. Добыча производится траншеями с оставлением полосы шириной 1 м для ускорения образования новых наносов соли. При движении автотранспорта в атмосферный воздух неорганизованно будут выделяться: пыль неорганическая содержащая двуокись кремния 70-20 %.

Ист. 6005 – пыление при движении транспорта

Для транспортировки соли на заводы предусмотрены автосамосвалы, грузоподъемностью 15 тонн. Добыча производится траншеями с оставлением полосы шириной 1 м для ускорения образования новых наносов соли. При движении автотранспорта в атмосферный воздух неорганизованно будут выделяться: пыль неорганическая содержащая двуокись кремния 70-20 %.

Ист. 6006 – участок погрузки соли 2025-2027гг.

Ист. 6006 – участок погрузки соли 2028 г.

При работе вышеперечисленных источников в атмосферу будут выбрасываться: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20, натрий хлорид. Общий выброс при ликвидационных работах

На 2025-2027 гг-0.17253 г/сек, 1.401646 т/год.

На 2028 год - 0.08613 г/сек, 0.779646 т/год (без учета валового выброса от автотранспорта).

Теплоснабжение- отсутствует. Специального строительства производственных объектов при ликвидации месторождения не предусматривается.

Электроснабжение- ликвидационные работы будут вестись в одну смену и в светлое время суток.

Водоснабжение. Питьевое водоснабжение карьера будет осуществляться путем подвоза с близ лежащего населенного пункта.

Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляются в биотуалет размещенного на борту карьера. Проектом предусмотрена откачка сточных вод, накапливаемых в выгребе, ассенизаторской машиной и вывоз их на ближайшие очистные сооружения по договору.

Отходы (объемы образования, утилизация, размещение) – При производстве ликвидационных работ, образуются смешанные коммунальные отходы. Для сбора ТБО и производственных отходов на специально отведенных площадке с твердым основанием, установлены металлические контейнеры с крышками. По мере накопления ТБО вывозятся на ближайший полигон ТБО по договору со специализированной организацией.

Категория объекта - Рассматриваемый объект не классифицируется. Как вид деятельности – отсутствует в приложениях 1 и 2 к ЭК РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК. Проектируемый объект не входит в перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным.

Выполненный в составе раздела выполнен анализ покомпонентного и интегрального воздействия на окружающую среду позволяет сделать вывод о том, что намечаемая деятельность при условии соблюдения технических решений не оказывает значимого негативного воздействия на окружающую среду. В то же время, оказывается умеренное положительное воздействие на социально-экономическую сферу.

На основании проведенной интегральной оценки можно сделать вывод, что планируемое воздействие на компоненты окружающей среды при проведении ликвидационных работ на месторождений оценивается как «допустимое» при выполнении всех намечаемых природоохранных мероприятий и соблюдении природоохранного законодательства Республики Казахстан.

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с пунктом 3 статьи 48 Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI «Экологический кодекс Республики Казахстан» (далее – Кодекс) и приложения 11 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки определяет порядок проведения экологической оценки.

Экологической оценкой понимается процесс выявления, изучения, описания и оценки возможных прямых и косвенных существенных воздействий реализации намечаемой и осуществляемой деятельности или разрабатываемого документа на окружающую среду.

Целью экологической оценки является подготовка материалов, необходимых для принятия отвечающих цели и задачам экологического законодательства Республики Казахстан решений о реализации намечаемой деятельности или разрабатываемого документа.

Экологическая оценка по ее видам организуется и проводится в соответствии с настоящим Кодексом и инструкцией, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды (далее – инструкция по организации и проведению экологической оценки).

Термины и определения инструкции:

- экологическая оценка – процесс выявления, изучения, описания и оценки возможных прямых и косвенных существенных воздействий реализации намечаемой и осуществляемой деятельности или разрабатываемого документа на окружающую среду. Видами экологической оценки являются стратегическая экологическая оценка, оценка воздействия на окружающую среду, оценка трансграничных воздействий и экологическая оценка по упрощенному порядку;

- стратегическая экологическая оценка – процесс выявления, изучения, описания и оценки на основе соответствующих исследований возможных существенных воздействий реализации государственных программ в отраслях, перечисленных в пункте 3 статьи 52 Кодекса, программ развития территорий и генеральных планов населенных пунктов (далее – Документы) на окружающую среду, включающий в себя стадии, предусмотренные статьей 53 Кодекса;

- оценка воздействия на окружающую среду – процесс выявления, изучения, описания и оценки на основе соответствующих исследований возможных существенных воздействий на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности, включающий в себя стадии, предусмотренные статьей 67 Кодекса;

- оценка трансграничных воздействий – процесс выявления, изучения, описания и оценки на основе соответствующих исследований возможных существенных негативных воздействий, в районе, находящемся под юрисдикцией одного государства (затрагиваемой стороны), от источника, который связан с реализацией плана, программы или намечаемой деятельности и физически расположен под юрисдикцией другого государства (стороны происхождения);

- экологическая оценка по упрощенному порядку – вид экологической оценки, который проводится для намечаемой и осуществляемой деятельности, не подлежащей, в соответствии с Кодексом, обязательной оценке воздействия на окружающую среду, при разработке проектов нормативов эмиссий для объектов I и II категорий, а также при разработке раздела "Охрана окружающей среды" в составе проектной документации по намечаемой деятельности и при подготовке декларации о воздействии на окружающую среду.

Принципы экологической оценки:

Экологическая оценка осуществляется с соблюдением следующих специальных принципов:

- принцип потенциальной экологической опасности: экологическая оценка проводится исходя из предположения о том, что реализация намечаемой деятельности или разрабатываемого документа может вызвать негативные воздействия на окружающую среду, и необходимости изучения таких потенциальных воздействий, их существенности и вероятности наступления для определения необходимых мер по их предотвращению, минимизации или смягчению;

- принцип предупредительной   функции:   применение   экологической   оценки   для

формирования экологически обоснованных решений на самых ранних этапах планирования намечаемой деятельности или разработки документа;

- принцип альтернативности: оценка воздействий должна основываться на обязательном рассмотрении нескольких альтернативных вариантов реализации намечаемой деятельности или разрабатываемого документа, включая вариант отказа от их реализации ("нулевой" вариант);

- принцип долгосрочного прогнозирования: экологическая оценка должна учитывать влияние реализации намечаемой деятельности или разрабатываемого документа с учетом объективно прогнозируемого социально-экономического развития и качества окружающей среды в долгосрочной перспективе;

- принцип комплексности: рассмотрение в рамках экологической оценки во взаимосвязи всех экологических, технологических, технических, организационно-производственных, социальных и экономических аспектов реализации намечаемой деятельности или разрабатываемого документа;

- принцип совместимости: реализация намечаемой деятельности или разрабатываемого документа не должна приводить к ухудшению качества жизни местного населения и условий осуществления других видов деятельности, в том числе в сферах сельского, водного и лесного хозяйств;

- принцип гибкости: виды воздействий на окружающую среду, подлежащие рассмотрению в рамках экологической оценки, а также масштаб, глубина и направления необходимых исследований определяются индивидуально в каждом случае в зависимости от конкретного характера намечаемой деятельности или разрабатываемого документа, в том числе путем определения сферы охвата в соответствии с настоящим Кодексом.

Процедура оценки воздействия на окружающую среду:

- Экологическая оценка в зависимости от предмета оценки проводится в виде:

  - стратегической экологической оценки;

  - оценки воздействия на окружающую среду;

  - оценки трансграничных воздействий;

  - экологической оценки по упрощенному порядку.

- Стратегическая экологическая оценка и (или) оценка воздействия на окружающую среду включают в себя проведение оценки трансграничных воздействий на окружающую среду в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

- Экологическая оценка по упрощенному порядку проводится для намечаемой и осуществляемой деятельности, не подлежащей обязательной оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с настоящим Кодексом, при:

  - разработке проектов нормативов эмиссий для объектов I и II категорий;

  - разработке раздела "Охрана окружающей среды" в составе проектной документации по намечаемой деятельности и при подготовке декларации о воздействии на окружающую среду.

Требования и порядок проведения экологической оценки по упрощенному порядку определяются инструкцией по организации и проведению экологической оценки.

Участники проведения оценки воздействия на окружающую среду:

В процессе проведения ООС заказчик проектной документации, обосновывающей хозяйственную и иную деятельность:

- организовывает выполнение всех необходимых экологических изысканий, исследований и работ (процедур) по ООС на всех этапах подготовки документации;

- обеспечивает информирование и участие общественности в процессе осуществления ООС;

- обеспечивает доступ к материалам ООС;

- учитывает	результаты	ООС	при	выборе	варианта	намечаемой	(предлагаемой) деятельности;

- представляет материалы ООС государственным органам контроля и надзора в соответствии с утвержденным в Республике Казахстан порядком и процедурами;

- выполняет условия, рекомендации и предложения компетентных органов на всех этапах прохождения (согласования, утверждения) предплановой, предпроектной и проектной документации;

- несет ответственность за достаточность и эффективность мер по предотвращению (снижению до нормативных уровней) негативных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду.

Критерии значимости оценки воздействия на окружающую среду:

Значимость воздействий на окружающую среду оценивается, основываясь на: возможности воздействия; последствии воздействия.

Оценка происходит по локальному, ограниченному, местному и региональному уровню воздействия. Особое внимание при оценке воздействий уделяется локальному и ограниченному уровням воздействия. Так же уделяется внимание уязвимым ресурсам (например, виды, занесенные в Красную Книгу).

При большинстве оценок воздействий на природную среду трудно определить количественное значение экологических изменений. Предлагаемая методология является полуколичественной оценкой основанной на баллах и дается ниже.

Значимость антропогенных нарушений природной среды на всех уровнях оценивается по следующим параметрам:

- пространственный масштаб;

- временной масштаб;

- интенсивность.

Сопоставление значений степени воздействия по каждому параметру оценивается по бальной системе по разработанным критериям. Каждый критерий базируется на практическом опыте специалистов; полученном при выполнении аналогичных проектов. В отличие от социальной сферы, где принята 5-ти бальная система критериев, для природной среды - принята 4-х бальная система. Это связано с тем, что в отличие от социальной сферы, при любой деятельности будет оказываться воздействие на природную среду. Нулевое воздействие будет только при отсутствии технической деятельности или воздействием, связанным с естественной природной изменчивостью. Поэтому в дальнейшем для комплексной оценки воздействия на природную среду применяется мультипликативная (умножение) методология расчета, в отличие от аддитивной (сложение), принятой для социальной сферы.

Определение пространственного масштаба воздействия

Определение пространственного масштаба воздействий проводится на анализе технических решений, математического моделирования, или на основании экспертных оценок и представлено в таблице 1.

Шкала оценки пространственного масштаба (площади) воздействия

Таблица 1.

| Градация | Пространственные границы воздействия (км2или км) |  | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| Локальное воздействие | площадь воздействия до 1 км2 | воздействие на удалении до 100 м от линейного объекта | 1 |
| Ограниченное воздействие | площадь воздействия до 10 км2 | воздействие на удалении до 1 км от линейного объекта | 2 |
| Местное (территориальное) воздействие | площадь воздействия от 10 до 100 км2 | воздействие на удалении от 1 до 10 км от линейного объекта | 3 |
| Региональное воздействие | площадь воздействия более 100 км2 | воздействие на удалении более 10 км от линейного объекта | 4 |

Локальное воздействие - воздействие, оказывающие влияние на компоненты природной среды, ограниченные рамками территории (акватории) непосредственного размещения объекта или незначительно превышающими его по площади (до 1 км2), оказывающие влияние на элементарные природно-территориальные комплексы на суше на уровне фаций или урочищ.

Ограниченное воздействие   -   воздействия,   оказывающие   влияние   на   компоненты

природной среды на территории (акватории) до 10 км2, оказывающие влияние на природно- территориальные комплексы на суше на уровне групп урочищ или местности.

Местное (территориальное) воздействие - воздействия, оказывающие влияние на компоненты природной среды на территории (акватории) до 100 км2, оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне ландшафта.

Региональное воздействие - воздействия, оказывающие влияние на компоненты природной среды в региональном масштабе на территории (акватории) более 100 км2, оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне ландшафтных округов или провинции.

Определение временного масштаба воздействия

Определение временного масштабных воздействий на отдельные компоненты природной среды, определяется на основании технического анализа, аналитических (модельных) оценок или экспертных оценок, и представлено в таблице 1.1.

Шкала оценки временного воздействия

Таблица 1.1

| Градация | Временной масштаб воздействия | Балл |
| --- | --- | --- |
| Кратковременное воздействие | Воздействие наблюдается до 3 месяцев | 1 |
| Воздействие средней Продолжительности | Воздействие наблюдается от 3 месяцев до 1 года | 2 |
| Продолжительное воздействие | Воздействия наблюдается от 1 до 3 лет | 3 |
| Многолетнее (постоянное) воздействие | Воздействия наблюдается от З до 5 лет и более | 4 |

Кратковременное воздействие - воздействие, наблюдаемое ограниченный период времени (например, в ходе строительства, бурения или вывода из эксплуатации), но, как правило, прекращающееся после завершения рабочей операции, продолжительность не превышает один сезон (допускается 3 месяца)

Воздействие средней продолжительности - воздействие, которое проявляется на протяжении от одного сезона (3 месяца) до 1 года

Продолжительное воздействие - воздействие, наблюдаемое продолжительный период времени (более 1 года, но менее 3 лет) и обычно охватывает период строительства запроектированного объекта

Многолетнее (постоянное) воздействие - воздействия, наблюдаемый от 3 до 5 лет и более (например, шум от эксплуатации), и которые могут быть скорее периодическими или повторяющимися (например, воздействия в результате ежегодных работ по техническому обслуживанию). В основном относится к периоду, когда достигается проектная мощность.

Определение величины интенсивности воздействия

Шкала интенсивности определяется на основе экологически-токсикологических учений, рассматривается в таблице 1.2.

Шкала величины интенсивности воздействия

Таблица 1.2

| Градация | Описание интенсивности воздействия | Балл |
| --- | --- | --- |
| Незначительное воздействие | Изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости | 1 |
| Слабое воздействие | Изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости, Природная среда полностью самовосстанавливается. | 2 |
| Умеренное воздействие | Изменения в природной среде превышающие пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению | 3 |

| Сильное воздействие | Изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям компонентов природной среды и/или экосистем. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению | 4 |
| --- | --- | --- |

Комплексная (интегральная) оценка воздействия на отдельные компоненты природной среды от различных источников воздействий:

Комплексная оценка - это многоступенчатый процесс.

Этап 1. Для определения комплексного воздействия на отдельные компоненты природной среды необходимо, использовать таблицы с критериями воздействий. Комплексный балл определяется по формуле:

Qi	 Qt  Qs  Qj

int egr	i	i	i

где:

Qi

integr - комплексный оценочный балл для заданного воздействия;

i

Qt - временного воздействия на 1-й компонент природной среды;

i

Qs - балл пространственного воздействия на 1-й компонент природной среды;

i

Q j - балл интенсивности воздействия на 1-й компонент природной среды.

Этап 2. Категория значимости определяется интервалом значений в зависимости от балла, полученного при расчете комплексной оценки, как показано в таблице 1.3.

Категории значимости воздействий

Таблица 1.3

| Категории воздействия, балл |  |  |  | Категории значимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пространст. масштаб | Временной Масштаб | Интенсивность воздействия | Интегральная оценка, балл | Баллы | Значимость |
| Локальное 1 | Кратковременно е 1 | Незначительное 1 | 1 | 1-8 | Воздействие низкой значимости |
| Ограниченное 2 | Средней продолжительно сти 2 | Слабое 2 | 8 | 9-27 | Воздействие средней значимости |
| Местное 3 | Продолжительно е 3 | Умеренное 3 | 27 | 28-64 | Воздействие высокой Значимости |
| Региональное 4 | Многолетнее 4 | Сильное 4 | 64 |  |  |

Воздействие низкой значимости имеет место, когда последствия испытываются, но величина воздействия достаточно низка (при смягчении или без смягчения), а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность ценность.

Воздействие средней значимости может иметь широкий диапазон, начиная от порогового значения, ниже которого воздействие является низким, до уровня, почти нарушающего узаконенный предел. По мере возможности необходимо показывать факт снижения воздействия средней значимости.

Воздействие высокой значимости имеет место, когда превышены допустимые пределы или когда отмечаются воздействия большого масштаба, особенно в отношении ценных чувствительных ресурсов.

Категории значимости определяются для следующих экологических компонентов: воздействия на почвы и недра; воздействия на поверхностные и морские воды; воздействия на подземные воды; воздействие на донные отложения; воздействие на качество атмосферного воздуха; воздействие на биологические ресурсы моря и суши; воздействия на ландшафты;

А также для оценки физических факторов воздействия (шумовые и электромагнитные воздействия, вибрация и др.).

  - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ

Наименование юридического лица                Адрес места нахождение

ТОО «Инновационный комплекс «Састобе»

Туркестанская область, Тюлькубасский район, Балыктинский сельский округ, село Балыкты, квартал 69, строение 1203.

БИН	190440025501

Данные	о	первом руководителе

Естемесов Б.Ш

Телефон	8-775-666-11-65

Адрес электронной почты

sc-lawyer@mail.ru.

Месторождения поваренной соли «Жаксыкылыш» участок (озера) № 14  расположено в Аральском районе Кызылординской области, в 9 км к юго-востоку от п. Аралсульфат. Лист L-41-VIII.

Площадь разведки составляет более 7,07 га и определена 4-мя угловыми точками.

Таблица 1.1

Координаты лицензионной площади

| Угловые точки | Координаты угловых точек |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | северная широта |  |  | восточная долгота |  |  |
|  | градусы | минуты | секунды | градусы | Минуты | секунды |
| 1 | 46 | 46 | 33,6 | 61 | 55 | 28,5 |
| 2 | 46 | 46 | 39,0 | 61 | 56 | 0,0 |
| 3 | 46 | 46 | 26,8 | 61 | 56 | 11,2 |
| 4 | 46 | 46 | 17,8 | 61 | 55 | 45,1 |

Рис. 1. Ситуационная схема расположения проектируемого объекта

Карта-схема расположения источников

  - Краткое описание ликвидации

В соответствии с Кодексом «О недрах и недропользовании» № 125-VI ЗРК от 27.12.2017 года, предприятия по добыче полезных ископаемых при прекращении, либо приостановлении проведения операций по недропользованию должны быть приведены в состояние, обеспечивающее безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей природной среды.

Все работы по рекультивации и ликвидации карьера будут производиться только после полной отработки запасов полезного ископаемого.

При ликвидации предприятия пользователь недр обязан о беспечить соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил), регламентирующ их условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод, а также зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами, а также привести участки земли и другие природные объекты, нарушенные при пользовании недр, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования.

Ликвидация предприятия – карьера на участке открытой отработки будет рассмотрена отдельным проектом после завершения горных работ. Работы, предусматриваемые проектом при ликвидации карьера, будут приняты в соответствии с «Правилами ликвидации и консервации объектов недропользования».

Наиболее эффективной мерой снижения отрицательного влияния открытых горных разработок на окружающую среду является своевременная рекультивация нарушенных земель, которая обеспечивает не только создание оптимальных ландшафтов с соответствующей организацие й территории, флорой, фауной, но и способствует надежно й охране воздушного бассейна и водных ресурсов. При этом техническая рекультивация рассматривается как неотъемлемая часть процесса горного производства, а качество и организация рекультивационных работ - как один из показателей культуры производства.

Возможны следующие направления рекультивации:

- сельскохозяйственное – с целью создания на нарушенных землях сельскохозяйственных угодий;

- лесохозяйственное - с целью создания лесных насаждений различного типа;

- рыбохозяйственное - с целью создания в пониже ниях техногенного рельефа рыбоводческих водоемов;

- водохозяйственное - с целью создания в понижениях техногенного рельефа водоемов различного назначения;

- рекрационное - с целью создания на нарушенных землях объектов отдыха;

- санитарно-гигиеническое - с целью биологической или техническо й консервации нарушенных земель, оказывающих отрицательное воздействие на окружающую среду, рекультивация которых для использования в народном хозяйстве экономически неэффективна или нецелесообразна в связи с относительно й кратковременностью существования и последующей утилизацие й этих объектов;

- строительное - с целью приведения нарушенных земель в состояние, пригодное для промышленного и гражданского строительства.

Выбор направления рекультивации земель осуществляется с учетом следующих факторов:

- природных условий района (климат, почвы, геологические, гидрогеологические и гидрологические условия, растительность, рельеф, определяющие геосистемы или ландшафтные комплексы);

- агрохимические и агрофизические свойства пород и их смесей в отвалах, гидроотвалах, хвостохранилищах;

- хозяйственных, социально-эко номических и санитарно-гигие ничес к их условий в районе размещения нарушенных земель;

- срока существования рекультивационных земель и возможности их повторных нарушений:

- технологии производства комплекса горных и рекультивационных работ;

- требований по охране окружающей среды;

- планов перспективного развития территории района горных разработок;

- состояния ранее нарушенных земель, т.е. состояния техногенных ландшафтов карьерно- отвального типа, степени и интенсивности их самовозгорания.

Анализ факторов, влияющих на выбор направления рекультивации земель, нарушенных горными работами, показал приемлемым сельскохозяйственное направление рекультивации, полностью отвечающее природным, социальным условиям и целенаправленности рекультивации.

Учитывая изложенное, настоящим планом ликвидации предусматривается сельскохозяйственное направление рекультивации земель, занятых открытыми горными работами. Проектные решения по направлению рекультивации в конечной цели будут предполагать карьер и отвал вскрышных пород, выполаживание бортов отвала вскрышных пород, планировка отвала.

Выполаживание будет произведено с помощью бульдозера NEW HOLLAND. – 1ед. Планировочные работы будут произведены с помощью бульдозера. Погрузка и транспортировка вскрышных пород осуществляется экскаватором типа ВЭКС-30L  и автосамосвалами Камаз 5511.

Ликвидация карьера на участке открытой отработки меняет характер техногенной нагрузки на  окружающую среду в регионе.

При технической рекультивации участок покрывается вскрышными породами и оставляется под самозарастание, специально не благоустраивается, для использования в хозяйственных и рекреационных целях. Процесс самозарастания нарушенных земель, широко распространенное в природе явление. На территории, оставленной под самозарастание ожидается медленное, поэтапное зарастание. Растительный покров на участках самозарастания будет представлен местными растениями

План ликвидации разрабатывается в первый раз. Для разработки Проекта ликвидации или в случае прироста запасов для следующего Плана ликвидации предусмотрен план исследования.

  - Выполаживание и планировка месторождения до 30 градусов (первый

вариант ликвидации)

В период отработки месторождения соли «Жаксыкылыш» участка (озера) № 14, расположенного в Аральском районе Кызылординской области, недропользователем будет добыто 39,2 тыс. м3.

Добыча соли будет производится по лицензии, выданному Управлением индустриально-инновационного развития Кызылординской области.

Подстилаются соли супесями.

Дальнейшее использование карьера на месторождении соли «Жаксыкылыш» участка (озера) № 14, расположенного в Аральском районе, Кызылординской области в иных хозяйственных целях не предусматривается.

Строительство производственных объектов (сооружений) на участках в период эксплуатации не предусматривается, линии электропередач на карьере отсутствуют.

Восстановленная площадь нарушенных земель может использоваться в качестве пастбищ. Общая площадь месторождения – 7,07 га, из них под пастбища будет использовано – 7,07 га.

Планом предусматривается проведение мероприятий по восстановлению нарушенных земель в два этапа:

  - первый – технический этап рекультивации земель;

  - второй – биологический этап рекультивации земель;

Технический	этап	рекультивации	нарушенных	земель	сельскохозяйственного направления включает следующие виды работ:

  - срезка плодородного слоя почв и складирование его во временные отвалы;

  - выполаживание откосов бортов карьера;

  - нанесение плодородного слоя почвы на подготовленную поверхность;

  - прикатывание плодородного слоя почвы.

Завершающим этапом восстановления нарушенных земель является биологический этап рекультивации. Выполнение биологического этапа рекультивации позволяет снизить выбросы пыли в атмосферу и улучшить микроклимат района.

Биологический этап рекультивации включает в себя посев многолетних трав, травы быстрее, чем деревья и кустарники закрепляют рыхлые породы предотвращая процессы их смыва и развеяния.

Технический этап рекультивации. Технический этап рекультивации предусматривает подготовку земель для последующего целевого использования и включает выполнение указанных ниже работ.

По карьеру:

предусматривается засыпка

а) вскрышными породами,

б) плодородным слоем почвы (в дальнейшем именуемые грунтом)

  - разгрузка привозного грунта, взятого из отвалов, автосамосвалами:

-разгрузка вскрышных пород, взятых при разработке карьера, автосамосвалами:

  - разработка насыпного и перемещенного грунта бульдозером;

  - планировка поверхности бульдозером;

  - прикатывание поверхности насыпного грунта катком на пневмоходу.

  - выполаживание бортов и откосов осуществляется путем срезки почво-грунтов с прилегающих к ним земель.

По отвалу:

-разработка и погрузка грунта, необходимого для засыпки глубоких частей карьера погрузчиком;

-транспортировка автосамосвалами грунта, прикрытого сверху брезентом, до места его разгрузки – более глубоких частей карьера;

-разработка и перемещение грунта, необходимого для засыпки карьера бульдозером;

-планировка поверхности бульдозером.

Согласно, заданию на разработку плана рекультивации нарушенных земель, работы технического этапа рекультивации намечается проводить поэтапно с завершением работ по объекту в течение календарного года после завершения разработки карьера.

Работы, связанные с перемещением грунта и отсыпкой качественной насыпи, будут выполняться в теплое время года.  Продолжительность рекультивации составит 1,0. Объемы работ по технической рекультивации приводятся в таблице № 4.

Таблица 4.

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие плодородного слоя | м3 | 4400 |
| 2 | Перевозка и складирование в отвалы | м3 | 4400 |
| 3 | Разработка и погрузка вскрышных пород для засыпки карьера | м3 | 5400 |
| 4 | Разработка грунта бульдозером при дальности перемещения; |  |  |
|  | -10м | м3 | - |
| 5 | Планировочные работы бульдозером | га | 3,5 |
| 6 | Прикатывание поверхности катком на пневмоходу | га | 3,5 |
| 7 | Перевозка автосамосвалом для засыпки карьера: |  |  |
|  | строительство отходов | м3 | - |
|  | вскрышных работ | м3 | 4400 |
|  | плодородного слоя | м3 | 4400 |
| 8 | Разгрузка автосамосвалом для засыпки карьера: |  |  |
|  | строительство отходов | м3 | - |
|  | вскрышных работ | м3 | 4400 |
|  | плодородного слоя | м3 | 4400 |

Технологические схемы производства работ выбирались с учетом факторов, влияющих на производительность конкретного комплекса машин и механизмов обеспечивающие высокую интенсивность и оптимальные сроки рекультивационных работ. Сменная производительность автосамосвала, катка на пневмоходу и бульдозера при планировочных работах принята по технической характеристике механизмов. Потребность в строительных машинах и механизмах рекультивации отражено в таблице № 4.

| ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к проекту ликвидации земель, нарушенных горными работами при разработке соли месторождения «Жаксыкылыш» участка (озера) № 14, Кызылординской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| технический и биологический этапы рекультивации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость – |  |  |  |  |  |  |  | 5620,044 | тыс.тг. |
| Нормативная трудоемкость – |  |  |  |  |  |  |  | 278,933 | тыс.чел/час |
| Сметная зарплата - |  |  |  |  |  |  |  | 1386,997 | тыс.тг. |
| Составлена в ценах 2001 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ п/п | № смет и расчетов | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. тенге |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость тыс. чел/час | Сметная зарплата тыс.тенге |
|  |  |  | строитель-ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Лок. см. №1 | Рекультивация нарушаемых земель (технический этап) | 2969,30 |  |  |  | 2969,30 | 270,553 | 585,713 |
| 2 | Лок. см. №2 | Рекультивация нарушаемых земель (биологический этап) | 2434,000 |  |  |  | 2434,000 | 0,483 | 752,660 |
|  | ИТОГО |  | 5403,300 |  |  |  | 5403,300 | 271,036 | 1338,373 |
| 3 | СНРК 8.02-09-02 табл.1 | Средства на покрытие лимитированных затрат: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Временные здания и сооружения 2,9% | 156,696 |  |  |  | 156,696 |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  | 6,234 |  |
|  |  | Сметная зарплата |  |  |  |  |  |  | 32,177 |
|  |  | Итого с временными | 5559,996 |  |  |  | 5559,996 | 277,270 | 1370,550 |
|  |  | Прочие работы и затраты: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | НДЗ-2001 табл.3 II.2 | Затраты на зимнее удорожание 1,2% К=0,9 | 60,048 |  |  |  | 60,048 |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  | 1,664 |  |
|  |  | Сметная зарплата |  |  |  |  |  |  | 16,447 |
|  |  | Всего по смете | 5620,044 |  |  |  | 5620,044 | 278,933 | 1386,997 |
|  |  | Возвратные суммы 15% от ст-ти временных зданий и сооружений | 23,504 |  |  |  | 23,504 |  |  |

| Локальная смета № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| технический этап рекультивации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  | 2969,3 | тыс.тг. |
|  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  | 270,553 | тыс.чел/час |
|  |  |  |  |  |  |  | Сметная зарплата - |  |  | 585,713 | тыс.тг. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Составлена в ценах 2001 года. |  |  |  |
| № | № прескурантов, | Наименование работ | Единицы измерения | Количество | Стоимость единицы, |  | Общая стоимость, |  |  | Затраты труда, чел/час |  |
| п/п | укрупненных | и затрат |  |  | тенге |  | тенге |  |  | не занятых обслуж. маш. |  |
|  | сметных норм, |  |  |  |  | эксплуат. |  |  | эксплуат. | Обслуживание |  |
|  | расценок и др. |  |  |  | ВСЕГО | машин | ВСЕГО | основная | машин | машин |  |
|  |  |  |  |  | основная | в т.ч. |  | зарплата | в т.ч. | на един. | ВСЕГО |
|  |  |  |  |  | зарплата | зарплата |  |  | зарплата |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Погрузочные и транспортные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СНиП-2002 | Погрузка плодородного слоя почвы из временного отвала погрузчиком в самосвалы и транспортивка на участки | м3 | 76930 | 18,13 | 18,13 | 1394741 | 95393,2 | 1394741 | 2,18 | 167707 |
|  |  |  |  |  | 1,24 | 4,95 |  |  | 380804 |  |  |
| 2. Выполаживание бортов карьера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | СНиП-2002 | Выполаживание бортов бульдозером | м3 | 44367 | 18,13 | 18,13 | 804374 | 55015 | 804374 | 2,18 | 96720 |
|  |  |  |  |  | 1,24 | 4,95 |  |  | 219617 |  |  |
| 3. Нанесение ПСП на подготовленную поверхность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | СНиП-2002 | Нанесение ПСП бульдозером, планировка поверхности | га | 49,0 | 168,02 | 168,02 | 7174 | - | 7174 | 0,45 | 19 |
|  |  |  |  |  | - | 64,7 |  |  | 2763 |  |  |
| 4 | СНиП-2002 | Прикатывание поверхности катком на пневмоходу | га | 49,0 | 168,02 | 168,02 | 7174 | - | 7174 | 0,54 | 23 |
|  |  |  |  |  | - | 64,7 |  |  | 2763 |  |  |
|  |  | Итого по локальной смете №1: |  |  |  |  | 2213464 | 150408 | 2213464 |  | 264470 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605946 |  |  |
|  |  | Накладные расходы 97% от з∕п |  |  |  |  | 587767 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная зарплата |  |  |  |  |  | 435305 |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  | 6083 |
|  |  | Итого с накладными |  |  |  |  | 2801231 |  |  |  |  |
|  |  | Непредвиденные расходы |  |  |  |  | 168074 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  |  | 2969305 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная зарплата |  |  |  |  |  | 585713 |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  | 270553 |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальные сметы и сметные расчёты на отдельные виды строительных работ, а также на стоимость оборудования составляются в базисных ценах 2001 года. Сметная стоимость строительства в сметной документации определяется базисно-индексным методом, который основан на использовании текущих индексов по отношению к стоимости, определённой в базисном уровне цен 2001 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переход на уровень сметной стоимости строительства от базисного уровня цен 2001 года осуществляется через индекс изменения месячного расчетного показателя (Имрп), устанавливаемого ежегодно согласно бюджетному законодательству: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Имрп = МРПтек / МРП2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Локальная смета № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| биологический этап рекультивации (залужение и уход за травостоем в течение мелиоративного периода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  | 2434 | тыс.тг. |
|  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  | 0,483 | тыс.чел/час |
|  |  |  |  |  |  |  | Сметная зарплата - |  |  | 752,660 | тыс.тг. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Составлена в ценах 2001 года. |  |  |  |
| № | № прескурантов, | Наименование работ | Единицы измерения | Количество | Стоимость единицы, |  | Общая стоимость, |  |  | Затраты труда, чел/час |  |
| п/п | укрупненных | и затрат |  |  | тенге |  | тенге |  |  | не занятых обслуж. маш. |  |
|  | сметных норм, |  |  |  |  | эксплуат. |  |  | эксплуат. | Обслуживание |  |
|  | расценок и др. |  |  |  | ВСЕГО | машин | ВСЕГО | основная | машин | машин |  |
|  |  |  |  |  | основная | в т.ч. |  | зарплата | в т.ч. | на един. | ВСЕГО |
|  |  |  |  |  | зарплата | зарплата |  |  | зарплата |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Залужение и уход за посевами в течение мелиоративного периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СНиП – 2002 | Глубокое рыхление | га | 49,0 | 1489,21 | 1489,21 | 63589 | - | 63589 | 2,18 | 93 |
|  | 47-104-2 | почвы |  |  | - | 562,41 |  |  | 24015 |  |  |
| 2 | 47-107-6 | Боронование почвы | га | 49,0 | 93,95 | 93,95 | 4012 | - | 4012 | 0,15 | 6 |
|  |  |  |  |  | - | 38,01 |  |  | 1623 |  |  |
| 3 | 47-299-1 | Дробление мин.удобрений | т | 137,2 | 209,59 | 209,59 | 3752 | - | 3752 | 0,34 | 6 |
|  |  |  |  |  | - | 66,19 |  |  | 1185 |  |  |
| 4 | 47-300-2 | Внесение мин. удобрений | га | 49,0 | 690,93 | 690,93 | 29503 | - | 29503 | 1,14 | 49 |
|  |  |  |  |  | - | 216,9 |  |  | 9262 |  |  |
| 5 | ССЦ на перевозки грузов | Перевозка удобрений и семян (до 50 км) | т | 0,746 | _____ | - | 5086 | 96640 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 267,7 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Рыночная цена | Стоимость аммиачной селитры, суперфосфата | т | 88,2 | 22100 | - | 1949220 | - | - | - | - |
|  |  |  | т | 49,0 | 60600 |  | 2969400 |  |  |  |  |
| 7 | 47-152-2 | Посев семян многолетних трав | га | 49,0 | 293,31 | 293,31 | 12524 | - | 12524 | 0,45 | 19 |
|  |  |  |  |  | - | 117,45 |  |  | 5015 |  |  |
| 8 | 47-152-3 | Прикатывание посевов | га | 49,0 | 292,82 | 292,82 | 12503 | - | 12503 | 0,54 | 23 |
|  |  |  |  |  | - | 122,7 |  |  | 5239 |  |  |
| 9 | Рыночная цена | Стоимость семян | т | 0,764 | 300000 | - | 229200 | - | - | - | - |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 1102959 | 96640 | 125883 |  | 197 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46339 |  |  |
|  |  | Итого с повторным циклом: |  |  |  |  | 2205918,7 | 193279 | 251766 |  | 393 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92678 |  |  |
|  |  | Накладные расходы 97% от з∕п |  |  |  |  | 89897 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная зарплата |  |  |  |  |  | 559381 |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |
|  |  | Итого с накладными |  |  |  |  | 2295816 |  |  |  |  |
|  |  | Непредвиденные расходы |  |  |  |  | 137749 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  |  | 2433565 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная зарплата |  |  |  |  |  | 752660 |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  | 483 |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальные сметы и сметные расчёты на отдельные виды строительных работ, а также на стоимость оборудования составляются в базисных ценах 2001 года. Сметная стоимость строительства в сметной документации определяется базисно-индексным методом, который основан на использовании текущих индексов по отношению к стоимости, определённой в базисном уровне цен 2001 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переход на уровень сметной стоимости строительства от базисного уровня цен 2001 года осуществляется через индекс изменения месячного расчетного показателя (Имрп), устанавливаемого ежегодно согласно бюджетному законодательству: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Имрп = МРПтек / МРП2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Биологический этап рекультивации поверхности. Для разработки наиболее эффективных и рациональных методов рекультивации нарушенного ландшафта большое значение имеет знание процессов их естественной эволюции, в частности восстановление растительного покрова.

Рекультивация нарушенных земель позволяет восполнить земельные ресурсы.

Завершающим этапом восстановления плодородия нарушенных земель является биологическая рекультивация, включающая в себя мероприятия, направленные на восстановление продуктивности рекультивируемых земель и предотвращению Затопление карьера (второй вариант ликвидации)

После планировочных работ на внешнем отвале и карьере – этапе технической рекультивации, предусматривается этап частичной биологической рекультивации, заключающейся в нанесении в планируему поверхность почвенно-растительного слоя, который призван восстановить структуру и плодородие почвы, подвергшейся неоднократному механическому воздействию с целю создания растительного покрова на всей востанавливаемой поверхности. В связи с незначительным значением рекультивируемых площадей, которые будут использоваться как малопродуктивные пастбища, после нанесения почвенно-растительного слоя, земли будут оставлены на естественное самозаростание травами.

Биологический этап рекультивации является завершающим этапом программы ликвидация последствий горно-добычной деятельности недропользователя на месторождении соли «Жаксыкылыш» участка (озера) №14 в связи с окончанием работ по недропользованию.

Рекультивация нарушенных земель позволяет восполнить земельные ресурсы. Как указывалось, ранее, настоящим проектом для карьеров месторождений соли принято сельскохозяйственное направление рекультивации по восстановлению исходного вида земельных угодий – создание пастбищ.

Для участков нарушенных земель принято санитарно-гигиеническое направление рекультивации с техническим и биологическим этапами работ.

Биологический этап рекультивации начинается после окончания технического этапа. Биологический этап рекультивации проводится с целью создания, на подготовленной в ходе проведения технического этапа поверхности, корнеобитаемого слоя, предотвращающего эрозию почв, снос мелкозема с восстановленной поверхности.

Выполнение биологического этапа рекультивации позволяет снизить выбросы пыли в атмосферу и улучшить микроклимат района.

Для разработки наиболее эффективных и рациональных методов рекультивации нарушенного ландшафта большое значение имеет знание процессов их естественной эволюции, в частности восстановление растительного покрова.

Согласно почвенно-климатическим условиям района рекультивации, принятого направления рекультивации, а также, поскольку основным фоном почвенного покрова являются соли и супеси, основным мероприятием биологического этапа является посев многолетних трав на горизонтальной и слабонаклонной поверхности.

Травы быстрее, чем деревья и кустарники закрепляют рыхлые породы и предотвращают процессы их смыва и развеивания. Лучше всего с этим справляются злаково-бобовые травосмеси. Более устойчивые урожаи и наиболее полное агротехническое воздействие трав на почву достигается при совместном посеве рыхло кустовых и корневищных злаковых и бобовых со стержневой корневой системой.

Работы, входящие в состав биологического этапа рекультивации, должны проводиться с учетом рекомендаций по зональной агротехнике.

При включении того или иного вида трав в травосмесь учитываются следующие биологические признаки: зимостойкость, засухоустойчивость, солевыносливость, устойчивость к повышенной или пониженной реакции среды.

В качестве мелиоративных культур предусматриваются многолетние травы, образующие мощную надземную массу.

Своевременная и качественная обработка почвы способствует приданию почве надлежащего агрофизического состояния, тщательному очищению от сорняков, накоплению и сбережению влаги.

Безотвальное рыхление необходимо проводить в летнее время с расчетом прохождения в более глубокие слои почвы выпадающих осенних осадков.

Посев трав следует проводить сразу после предпосевного боронования и прикатывания зернотуковой сеялкой. Посев трав проводится на 1-1,5 недели раньше, чем на естественных почвах.

Республиканской опытной станцией для района расположения карьера рекомендуется посев житняк гребенчатый.

Для повышения биологической способности нарушенных земель предусматривается внесение минеральных удобрений.

Внесение минеральных удобрений производится с учетом плодородия почвогрунтов и ботанического состава возделываемых культур. Для определения количества вносимого удобрения необходимо учитывать свойства пород, содержание в них доступных для растений элементов: азота, фосфора, калия, кислотности, механического состава, содержания гумуса и видового состава растений.

Для нормального роста и развития растения нуждаются в определенном количестве воды. Потребность растения в воде зависит от целого ряда факторов, главнейшими из которых являются: температура и влажность воздуха; влажность почвы и ее водно-физические свойства; вид и сорт возделываемых культур; уровень агротехники.

Для успешного произрастания растительности необходимо прибегнуть к искусственному увлажнению почвы (поливу).

Полив обеспечивает наиболее благоприятные для роста растений водный и связанный с ним питательный, воздушный, тепловой, солевой, микробиологический режим почвы.

Полив должен проводиться на горизонтальных рекультивируемых поверхностях во время всего вегетационного периода травянистой растительности для обеспечения нормальной ее жизнедеятельности, роста и развития.

В составе биологического этапа рекультивации предусматривается посев многолетних трав на всей технически рекультивируемой площади 7,7 га с учётом нарушенных земель за пределами горного отвода.

На основании научных рекомендаций в условиях юга Казахстана норма высева семян житняка 12,0 кг/га. При посеве трав на рекультивируемых землях необходимо увеличивать норму высева семян. На участках, покрытых почвой, нормы увеличиваются до 30 %:

- житняка - 15,6 кг/га

Минеральные удобрения вносятся в основную обработку почвы, учитывая рекомендации по применению удобрений на юге Казахстане, проектом предусматривается внесение на участке биологического освоения минеральных и фосфорных удобрений.

С целью повышения биологической способности нарушенных земель в первый год и мелиоративный период необходимо внесение удобрений в количестве: карбамид (мочевина) – 1,8 ц/га; суперфосфат - 1,0 ц/га.

На участках, расположенных в почвенно-климатических зонах с количеством осадков более 300 мм, нормы внесения минеральных удобрений увеличиваются в 1,5 раза. В данном случае среднегодовое количество осадков составляет 108-111мм, следовательно, объем семян и удобрений рассчитывается без повышающих коэффициентов.

Объемы работ и потребность в семенах и удобрениях представлены в сводной таблице:

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Нормативная потребность | Площадь биологической рекультивации, га | Потребность всего, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребность в семенах |  |  |  |  |  |
| 1 | Житняк | кг/га | 15,6 | 7,07 | 0,110 |
| Потребность в удобрениях |  |  |  |  |  |
| 2 | Карбамид (мочевина) | ц/га | 1,8 | 7,07 | 12.72 |

В связи с отсутствием водных объектов рядом с месторождением для затопления карьера, и отсутствием водоносного горизонта для подпитки вод затопленного карьера рекомендуется применить первый вариант ликвидации.

  - ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

    - Характеристика климатических условий необходимых для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду

Геологическое строение месторождения поваренной соли «Жаксыкылыш» участок (озера) № 14 приурочено к современным прирусловым четвертичным отложениям залегающей под незначительными по мощности супесями.  Рельеф равнинный, осложненный грядово-бугристыми песками.

Абсолютные отметки не превышают 60 м. Относительные превышения колеблются в пределах 5-15 м.Современные рельефообразующие процессы связаны с обмелением Аральского моря и развитием эоловых процессов. Город Аральск, находившийся ранее на берегу моря, теперь оказался среди песчаной пустыни.

Гидрография района отличается отсутствием рек с постоянным водотоком. Только в период таяния снега и весенних дождей наблюдается сток по многочисленным мелким долинам временного водотока. Немногочисленные родники стока не имеют.

Район характеризуется высокоразвитой инфраструктурой, наличием линий электропередач и асфальтированных дорог.

Административным центром района и  наиболее близким населенным пунктом к участку является город Аральск.

Район работ расположен в зоне внутриматериковых пустынь, для которых характерен резко континентальный климат с высокими амплитудами колебаний суточных, годовых температур, холодной малоснежной зимой, коротким весенним периодом и жарким засушливым летом. Самым холодным месяцем является январь, самым теплым – июль. Абсолютный минимум теиператур января -25˚ С, максимум июля +43˚ С. Глубина промерзания грунта – 1,0 м.

Среднегодовое количество осадков составляет 108-111 мм, их максимум приходится на весну и зиму. Средняя толщина снегового покрова 5-20 см, но в конце февраля он обычно исчезает. Характерны частые и сильные ветры, преимущественно северо-восточного направления, средняя скорость 4-5 м/сек. Осенью и зимой наблюдаются сильные штормовые ветры со скоростью до 15 м/сек, иногда бывают песчаные бури со скоростью ветра до 25 м/сек.

Почвенный покров развит слабо, что объясняется крайней сухостью климата и в среднем составляет 15 см. В большей части земли бедны, малопродуктивны и для земледелия не пригодны.

Растительность довольно разнообразная. Она состоит из большого количества группировок, которые либо резко, либо незаметно сменяют друг друга. Тугайная растительность (кустарниковые заросли) развита вдоль русла р. Сырдарья, где произрастает джигида, ива, жынгыл, реже туранга, солодка и др. По мере удаления от русла реки она сменяется низкой полынно-солодковой растительностью – белой полынью, баялычом. На фоне ее отчетливо выделяются заросли саксаула и реже жынгыла.

Животный мир здесь разнообразен. Встречаются кабаны, волки, лисы, зайцы, из птиц – фазаны, утки, гуси.

По сейсмичности, согласно СНиП II-7-81 район относится к пятибалльной зоне.

    - Характеристика современного состояния воздушной среды

В районе проектируемого объекта крупные предприятия – источники загрязнения атмосферного воздуха отсутствуют. Локальными источниками загрязнения атмосферного воздуха в районе объекта являются автотранспорт и автономные системы отопления индивидуальной застройки и отдельных общественных зданий. Карьер на месторождения суглинков Акжар в Толебийском районе, Туркестанской области (ныне г. Шымкент), является новым производственным объектом. На данном участке проектируемых работ производственная деятельность не производилась. Таким образом, атмосферный воздух в данном регионе, ввиду отсутствия антропогенной деятельности, находится в качественном состоянии, ниже или в пределах нормативов предельно- допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест. В связи с тем, что в рассматриваемом районе уполномоченной гидрометеорологической службой Республики Казахстан не проводятся наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха, учет фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе ввиду отсутствия возможности легитимного их выявления не ведется.

Анализ покомпонентного и интегрального воздействия на окружающую среду позволяет заключить,   что   реализация   проекта   при   условии    соблюдения    проектных технических решений не окажет значимого негативного воздействия на окружающую среду.

    - Источники и масштабы расчетного химического загрязнения

Настоящим проектом ООС определяются выбросы вредных веществ в атмосферу на период ликвидационных работ.

Проектом принято выполаживание борта карьера до 30о. Режим работы на ликвидации месторождения принят аналогичный режиму работы карьера в эксплуатационный период. Настоящим проектом предусматриваются работы по техническому этапу рекультивации производить в 1 смену продолжительностью 8 часов. Работы по ликвидации месторождения проводятся в теплое время года и выполняются теми же механизмами, которые использовались на горных работах в карьере.

Интенсивными источниками пылеобразования на территории ликвидируемого карьера являются:

Ист. 6001 – вскрышные работы.

Ист. 6002 – добычные работы 2025-2027гг. участок добычи соли.

Ист. 6002 – добычные работы 2028г. участок добычи соли.

После подготовки нормированного вскрытого объема полезного ископаемого будет осуществляться добыча полезного ископаемого. Добыча будет производиться механическим способом экскаватором солекомбайном, который будет осуществлять рыхление галита фрезой, всасывание разрыхленной соли с рапой, перекачку в зумпф насосом, где соль будет отделяться от рапы. При добычных работах в атмосферный воздух неорганизованно будут выделяться: натрий хлорид (поваренная соль).

Ист. 6002 – добычные работы солекомбайн.

На участке предусмотрена транспортная система разработки с применением солекомбайнов. В процессе отработки траншеи солекомбайн производит разрушение пласта, извлечение пласта разрушенной соли, обезвоживание, первичное обогащение и погрузку. При работе автономного генератора в атмосферный воздух выделяются следующие вредные вещества: сажа, формальдегиды, оксиды серы, углерода, азота, бенз(а)пирен и углево- дороды. Источником выброса загрязняющих веществ является выхлопная труба.

Ист. 6003 – транспортные работы

Горнотранспортное оборудование устанавливается на поверхности пласта. Добычу производят верным продвиганием забоя. Добычные работы ведутся экскаватором на гусеничном ходу без предварительного рыхления. Затем она будет погружаться в машины обезвоживающим многоковшовым экскаватором ТО-49. В атмосферный воздух выделяется пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния. Неорганизованный источник загрязнения. При движении автотранспорта в атмосферный воздух неорганизованно будут выделяться: пыль неорганическая содержащая двуокись кремния 70-20 %.

Ист. 6004 – Горнокапитальные работы

Для транспортировки соли на заводы предусмотрены автосамосвалы, грузоподъемностью 15 тонн. Добыча производится траншеями с оставлением полосы шириной 1 м для ускорения образования новых наносов соли. При движении автотранспорта в атмосферный воздух неорганизованно будут выделяться: пыль неорганическая содержащая двуокись кремния 70-20 %.

Ист. 6005 – пыление при движении транспорта

Для транспортировки соли на заводы предусмотрены автосамосвалы, грузоподъемностью 15 тонн. Добыча производится траншеями с оставлением полосы шириной 1 м для ускорения образования новых наносов соли. При движении автотранспорта в атмосферный воздух неорганизованно будут выделяться: пыль неорганическая содержащая двуокись кремния 70-20 %.

Ист. 6006 – участок погрузки соли 2025-2027гг.

Ист. 6006 – участок погрузки соли 2028 г.

При работе вышеперечисленных источников в атмосферу будут выбрасываться: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20, натрий хлорид. Общий выброс при ликвидационных работах

На 2025-2027 гг-0.17253 г/сек, 1.401646 т/год.

На 2028 год - 0.08613 г/сек, 0.779646 т/год (без учета валового выброса от автотранспорта).

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу припроведении горных работ, представлен в таблицах 3.1.

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлены в таблицах 3.3. Количественные и качественные характеристики выбросов в атмосферу от источников выбросов загрязняющих веществ определены теоретическим методом согласно методикам расчета выбросов вредных веществ в атмосферу, утвержденных в РК. Расчет валовых выбросов произведен с помощью программного комплекса «ЭРА-Воздух» V – 3.0.

    - Характеристика аварийных и залповых выбросов

Планом ликвидации не прогнозирует заполвых и аваийриных выбросов, учитывая технологических процессов проекта.

    - Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух

В настоящем проекте не используются малоотходные и безотходные технологии, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух на уровне, соответствующем передовому мировому опыту.

      - Краткая характеристика существующего пылегазоочистного оборудования

На территории на месторождении  пыле- газоулавливающие установки отсутствуют.

    - Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ для

объектов I и II категорий

В проекте рассмотрен уровень загрязнения воздушного бассейна и проведен расчет вредных веществ в период ликвидации месторождения, с целью определения нормативов НДВ для источников выбросов.

Прогнозирование загрязнения воздушного бассейна производилось по унифицированной программе расчета величин приземных концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе «ЭРА» версия 3.0. Программа предназначена для расчета полей концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы, содержащихся в выбросах предприятий, с целью установления предельно допустимых выбросов (ПДВ). Использованная программа внесена в список программ, разрешенных к использованию в Республике Казахстан МООС РК.

Для	данного объекта нормативы эмиссий не устанавливаются, так как объект не классифицируется.

Расчет валовых выбросов

Город  Кызылорда

Объект план горных работ поваренной соли

Источник загрязнения N 6001,неорганизованный

Источник выделения N 002,вскрышные работы

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Соль

Влажность материала в диапазоне: 1.0 - 3.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 = 1.3

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 2-х сторон полностью

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4) , K4 = 0.6

Высота падения материала, м , GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , K5 = 0.4

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т , Q = 60

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год , MGOD = 100

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час , MH = 1

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24) , _M_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6 = 1.3 * 1.2 * 0.6 * 0.4 * 60 * 100 * (1-0) * 10 ^ -6 = 0.002246

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25) , _G_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MH * (1-N) / 3600 = 1.3 * 1.2 * 0.6 * 0.4 * 60 * 1 * (1-0) / 3600 = 0.00624

Итого выбросы:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) | 0.00624 | 0.002246 |

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной  отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Перечень транспортных средств

| Марка автомобиля | Марка топлива | Всего | Макс |
| --- | --- | --- | --- |
| ДЗ-126В-1 | Дизельное топливо | 1 | 1 |
| ИТОГО : 1 |  |  |  |

______________________________________________________________________

Расчетный период: Переходный период (t>-5 и t<5)

______________________________________________________________________

Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = 30

______________________________________________________________________

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (иномарки)

______________________________________________________________________

Тип топлива: Дизельное топливо

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин , NK1 = 1

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , NK = 1

Коэффициент выпуска (выезда) , A = 1

Экологический контроль не проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день , L1N = 20

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день , TXS = 20

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км , L2N = 10

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин , TXM = 10

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км , L1 = 20

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км , L2 = 10

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11) , ML = 4.41

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12) , MXX = 0.54

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 4.41 * 20 + 1.3 * 4.41 * 20 + 0.54 * 20 = 213.7

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 213.7 * 1 * 198 * 10 ^ (-6) = 0.0423

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 4.41 * 10 + 1.3 * 4.41 * 10 + 0.54 * 10 = 106.8

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 106.8 * 1 / 30 / 60 = 0.0593

Примесь: 2732 Керосин (660*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11) , ML = 0.63

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12) , MXX = 0.27

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.63 * 20 + 1.3 * 0.63 * 20 + 0.27 * 20 = 34.4

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 34.4 * 1 * 198 * 10 ^ (-6) = 0.00681

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.63 * 10 + 1.3 * 0.63 * 10 + 0.27 * 10 = 17.2

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 17.2 * 1 / 30 / 60 = 0.00956

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11) , ML = 3

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12) , MXX = 0.29

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 3 * 20 + 1.3 * 3 * 20 + 0.29 * 20 = 143.8

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 143.8 * 1 * 198 * 10 ^ (-6) = 0.0285

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 3 * 10 + 1.3 * 3 * 10 + 0.29 * 10 = 71.9

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 71.9 * 1 / 30 / 60 = 0.03994

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.8 * M = 0.8 * 0.0285 = 0.0228

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.03994 = 0.03195

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.13 * M = 0.13 * 0.0285 = 0.003705

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.03994 = 0.00519

Примесь: 0328 Углерод (593)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11) , ML = 0.207

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12) , MXX = 0.012

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.207 * 20 + 1.3 * 0.207 * 20 + 0.012 * 20 = 9.76

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 9.76 * 1 * 198 * 10 ^ (-6) = 0.001932

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.207 * 10 + 1.3 * 0.207 * 10 + 0.012 * 10 = 4.88

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 4.88 * 1 / 30 / 60 = 0.00271

Примесь: 0330 Сера диоксид (526)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11) , ML = 0.45

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12) , MXX = 0.081

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.45 * 20 + 1.3 * 0.45 * 20 + 0.081 * 20 = 22.3

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 22.3 * 1 * 198 * 10 ^ (-6) = 0.004415

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.45 * 10 + 1.3 * 0.45 * 10 + 0.081 * 10 = 11.16

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 11.16 * 1 / 30 / 60 = 0.0062

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (иномарки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 198 | 1 |  | 1.00 |  | 1 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 0.54 |  | 4.41 |  | 0.0593 |  |  | 0.0423 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.27 |  | 0.63 |  | 0.00956 |  |  | 0.00681 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.29 |  | 3 |  | 0.03195 |  |  | 0.0228 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.29 |  | 3 |  | 0.00519 |  |  | 0.003705 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.012 |  | 0.207 |  | 0.00271 |  |  | 0.001932 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.081 |  | 0.45 |  | 0.0062 |  |  | 0.004415 |  |  |  |

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.03195 | 0.0456 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.00519 | 0.00741 |
| 0328 | Углерод (593) | 0.00271 | 0.003864 |
| 0330 | Сера диоксид (526) | 0.0062 | 0.00883 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 0.0593 | 0.0846 |
| 2732 | Керосин (660*) | 0.00956 | 0.01362 |

Максимальные разовые выбросы достигнуты в переходный период

Источник загрязнения N 6002,неорганизованный

Источник выделения N 003,добычные работы 2025-2027гг. участок добычи соли

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Соль

Влажность материала в диапазоне: 3.0 - 5.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 = 1.2

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 3-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4) , K4 = 0.8

Высота падения материала, м , GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , K5 = 0.4

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т , Q = 60

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год , MGOD = 20000

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час , MH = 10

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24) , _M_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6 = 1.2 * 1.2 * 0.8 * 0.4 * 60 * 20000 * (1-0) * 10 ^ -6 = 0.553

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25) , _G_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MH * (1-N) / 3600 = 1.2 * 1.2 * 0.8 * 0.4 * 60 * 10 * (1-0) / 3600 = 0.0768

Итого выбросы:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0152 | Натрий хлорид (422) | 0.0768 | 0.553 |

Источник загрязнения N 6002,неорганизованный

Источник выделения N 004,добычные работы 2028г. участок добычи соли

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Соль

Влажность материала в диапазоне: 0.5 - 1.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 = 1.5

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 3-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4) , K4 = 0.8

Высота падения материала, м , GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , K5 = 0.4

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т , Q = 60

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год , MGOD = 7000

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час , MH = 3.5

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24) , _M_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6 = 1.5 * 1.2 * 0.8 * 0.4 * 60 * 7000 * (1-0) * 10 ^ -6 = 0.242

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25) , _G_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MH * (1-N) / 3600 = 1.5 * 1.2 * 0.8 * 0.4 * 60 * 3.5 * (1-0) / 3600 = 0.0336

Итого выбросы:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0152 | Натрий хлорид (422) | 0.0336 | 0.242 |

Источник загрязнения N 6002,неорг

Источник выделения N 002,добычные работы солекомбайн

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной  отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Перечень транспортных средств

| Марка автомобиля | Марка топлива | Всего | Макс |
| --- | --- | --- | --- |
| Трактор (К), N ДВС = 36 - 60 кВт |  |  |  |
| ЭО-2621В-3 | Дизельное топливо | 1 | 1 |
| ИТОГО : 1 |  |  |  |

______________________________________________________________________

Расчетный период: Переходный период (t>-5 и t<5)

______________________________________________________________________

Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = 30

______________________________________________________________________

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

______________________________________________________________________

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн. , DN = 250

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин , NK1 = 1

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , NK = 1

Коэффициент выпуска (выезда) , A = 1

Экологический контроль не проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день , L1N = 10

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день , TXS = 10

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км , L2N = 10

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин , TXM = 10

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км , L1 = 10

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км , L2 = 10

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 6.66

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 2.9

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 6.66 * 10 + 1.3 * 6.66 * 10 + 2.9 * 10 = 182.2

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 182.2 * 1 * 250 * 10 ^ (-6) = 0.04555

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 6.66 * 10 + 1.3 * 6.66 * 10 + 2.9 * 10 = 182.2

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 182.2 * 1 / 30 / 60 = 0.1012

Примесь: 2732 Керосин (660*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 1.08

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 0.45

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 1.08 * 10 + 1.3 * 1.08 * 10 + 0.45 * 10 = 29.34

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 29.34 * 1 * 250 * 10 ^ (-6) = 0.00734

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 1.08 * 10 + 1.3 * 1.08 * 10 + 0.45 * 10 = 29.34

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 29.34 * 1 / 30 / 60 = 0.0163

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 4

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 1

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 4 * 10 + 1.3 * 4 * 10 + 1 * 10 = 102

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 102 * 1 * 250 * 10 ^ (-6) = 0.0255

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 4 * 10 + 1.3 * 4 * 10 + 1 * 10 = 102

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 102 * 1 / 30 / 60 = 0.0567

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.8 * M = 0.8 * 0.0255 = 0.0204

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.0567 = 0.0454

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.13 * M = 0.13 * 0.0255 = 0.003315

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.0567 = 0.00737

Примесь: 0328 Углерод (593)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.36

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 0.04

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.36 * 10 + 1.3 * 0.36 * 10 + 0.04 * 10 = 8.68

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 8.68 * 1 * 250 * 10 ^ (-6) = 0.00217

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.36 * 10 + 1.3 * 0.36 * 10 + 0.04 * 10 = 8.68

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 8.68 * 1 / 30 / 60 = 0.00482

Примесь: 0330 Сера диоксид (526)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.603

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 0.1

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.603 * 10 + 1.3 * 0.603 * 10 + 0.1 * 10 = 14.87

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 14.87 * 1 * 250 * 10 ^ (-6) = 0.00372

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.603 * 10 + 1.3 * 0.603 * 10 + 0.1 * 10 = 14.87

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 14.87 * 1 / 30 / 60 = 0.00826

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 250 | 1 |  | 1.00 |  | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 2.9 |  | 6.66 |  | 0.1012 |  |  | 0.04555 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.45 |  | 1.08 |  | 0.0163 |  |  | 0.00734 |  |  |  |
| 0301 |  | 1 |  | 4 |  | 0.0454 |  |  | 0.0204 |  |  |  |
| 0304 |  | 1 |  | 4 |  | 0.00737 |  |  | 0.003315 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.04 |  | 0.36 |  | 0.00482 |  |  | 0.00217 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.1 |  | 0.603 |  | 0.00826 |  |  | 0.00372 |  |  |  |

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.0454 | 0.0204 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.00737 | 0.003315 |
| 0328 | Углерод (593) | 0.00482 | 0.00217 |
| 0330 | Сера диоксид (526) | 0.00826 | 0.00372 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 0.1012 | 0.04555 |
| 2732 | Керосин (660*) | 0.0163 | 0.00734 |

Максимальные разовые выбросы достигнуты в переходный период

Источник загрязнения N 6003

Источник выделения N 003,транспортные работы

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при транспортных работах

Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: >5 - < = 10 тонн

Коэфф., учитывающий грузоподъемность(табл.3.3.1) , C1 = 1

Средняя скорость передвижения автотранспорта: >5 - < = 10 км/час

Коэфф., учитывающий скорость передвижения(табл.3.3.2) , C2 = 1

Состояние дороги: Дорога без покрытия (грунтовая)

Коэфф., учитывающий состояние дороги(табл.3.3.3) , C3 = 1

Число автомашин, одновременно работающих в карьере, шт. , N1 = 1

Средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км , L = 2

Число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час , N = 2

Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу , C7 = 0.01

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 = 1450

Влажность поверхностного слоя дороги, % , VL = 10

Коэфф., учитывающий увлажненность дороги(табл.3.1.4) , K5 = 0.1

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала на платформе , C4 = 1.45

Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с , V1 = 3.2

Средняя скорость движения транспортного средства, км/час , V2 = 10

Скорость обдува, м/с , VOB = (V1 * V2 / 3.6) ^ 0.5 = (3.2 * 10 / 3.6) ^ 0.5 = 2.98

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала в кузове(табл.3.3.4) , C5 = 1.13

Площадь открытой поверхности материала в кузове, м2 , S = 8

Перевозимый материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1) , Q = 0.002

Влажность перевозимого материала, % , VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность перевозимого материала(табл.3.1.4) , K5M = 0.1

Количество дней с устойчивым снежным покровом , TSP = 90

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год , TO = 90

Количество дней с осадками в виде дождя в году , TD = 2 * TO / 24 = 2 * 90 / 24 = 7.5

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.3.1) , _G_ = C1 * C2 * C3 * K5 * C7 * N * L * Q1 / 3600 + C4 * C5 * K5M * Q * S * N1 = 1 * 1 * 1 * 0.1 * 0.01 * 2 * 2 * 1450 / 3600 + 1.45 * 1.13 * 0.1 * 0.002 * 8 * 1 = 0.00423

Валовый выброс, т/год (3.3.2) , _M_ = 0.0864 * _G_ * (365-(TSP + TD)) = 0.0864 * 0.00423 * (365-(90 + 7.5)) = 0.0978

Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) | 0.00423 | 0.0978 |

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной  отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Перечень транспортных средств

| Марка автомобиля | Марка топлива | Всего | Макс |
| --- | --- | --- | --- |
| Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (иномарки) |  |  |  |
| "ИФА-W50LK" | Дизельное топливо | 1 | 1 |
| ИТОГО : 1 |  |  |  |

______________________________________________________________________

Расчетный период: Переходный период (t>-5 и t<5)

______________________________________________________________________

Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = 30

______________________________________________________________________

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

______________________________________________________________________

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн. , DN = 250

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин , NK1 = 1

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , NK = 1

Коэффициент выпуска (выезда) , A = 1

Экологический контроль не проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день , L1N = 10

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день , TXS = 10

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км , L2N = 10

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин , TXM = 10

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км , L1 = 10

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км , L2 = 10

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 6.66

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 2.9

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 6.66 * 10 + 1.3 * 6.66 * 10 + 2.9 * 10 = 182.2

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 182.2 * 1 * 250 * 10 ^ (-6) = 0.04555

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 6.66 * 10 + 1.3 * 6.66 * 10 + 2.9 * 10 = 182.2

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 182.2 * 1 / 30 / 60 = 0.1012

Примесь: 2732 Керосин (660*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 1.08

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 0.45

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 1.08 * 10 + 1.3 * 1.08 * 10 + 0.45 * 10 = 29.34

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 29.34 * 1 * 250 * 10 ^ (-6) = 0.00734

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 1.08 * 10 + 1.3 * 1.08 * 10 + 0.45 * 10 = 29.34

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 29.34 * 1 / 30 / 60 = 0.0163

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 4

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 1

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 4 * 10 + 1.3 * 4 * 10 + 1 * 10 = 102

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 102 * 1 * 250 * 10 ^ (-6) = 0.0255

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 4 * 10 + 1.3 * 4 * 10 + 1 * 10 = 102

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 102 * 1 / 30 / 60 = 0.0567

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.8 * M = 0.8 * 0.0255 = 0.0204

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.0567 = 0.0454

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.13 * M = 0.13 * 0.0255 = 0.003315

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.0567 = 0.00737

Примесь: 0328 Углерод (593)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.36

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 0.04

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.36 * 10 + 1.3 * 0.36 * 10 + 0.04 * 10 = 8.68

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 8.68 * 1 * 250 * 10 ^ (-6) = 0.00217

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.36 * 10 + 1.3 * 0.36 * 10 + 0.04 * 10 = 8.68

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 8.68 * 1 / 30 / 60 = 0.00482

Примесь: 0330 Сера диоксид (526)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.603

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 0.1

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.603 * 10 + 1.3 * 0.603 * 10 + 0.1 * 10 = 14.87

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 14.87 * 1 * 250 * 10 ^ (-6) = 0.00372

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.603 * 10 + 1.3 * 0.603 * 10 + 0.1 * 10 = 14.87

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 14.87 * 1 / 30 / 60 = 0.00826

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 250 | 1 |  | 1.00 |  | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 2.9 |  | 6.66 |  | 0.1012 |  |  | 0.04555 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.45 |  | 1.08 |  | 0.0163 |  |  | 0.00734 |  |  |  |
| 0301 |  | 1 |  | 4 |  | 0.0454 |  |  | 0.0204 |  |  |  |
| 0304 |  | 1 |  | 4 |  | 0.00737 |  |  | 0.003315 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.04 |  | 0.36 |  | 0.00482 |  |  | 0.00217 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.1 |  | 0.603 |  | 0.00826 |  |  | 0.00372 |  |  |  |

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.0454 | 0.0204 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.00737 | 0.003315 |
| 0328 | Углерод (593) | 0.00482 | 0.00217 |
| 0330 | Сера диоксид (526) | 0.00826 | 0.00372 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 0.1012 | 0.04555 |
| 2732 | Керосин (660*) | 0.0163 | 0.00734 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) | 0.00423 | 0.0978 |

Максимальные разовые выбросы достигнуты в переходный период

Источник загрязнения N 6004

Источник выделения N 003,горнокапитальные работы

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при транспортных работах

Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: >5 - < = 10 тонн

Коэфф., учитывающий грузоподъемность(табл.3.3.1) , C1 = 1

Средняя скорость передвижения автотранспорта: >5 - < = 10 км/час

Коэфф., учитывающий скорость передвижения(табл.3.3.2) , C2 = 1

Состояние дороги: Дорога без покрытия (грунтовая)

Коэфф., учитывающий состояние дороги(табл.3.3.3) , C3 = 1

Число автомашин, одновременно работающих в карьере, шт. , N1 = 1

Средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км , L = 2

Число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час , N = 2

Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу , C7 = 0.01

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 = 1450

Влажность поверхностного слоя дороги, % , VL = 10

Коэфф., учитывающий увлажненность дороги(табл.3.1.4) , K5 = 0.1

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала на платформе , C4 = 1.45

Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с , V1 = 3.2

Средняя скорость движения транспортного средства, км/час , V2 = 10

Скорость обдува, м/с , VOB = (V1 * V2 / 3.6) ^ 0.5 = (3.2 * 10 / 3.6) ^ 0.5 = 2.98

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала в кузове(табл.3.3.4) , C5 = 1.13

Площадь открытой поверхности материала в кузове, м2 , S = 8

Перевозимый материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1) , Q = 0.002

Влажность перевозимого материала, % , VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность перевозимого материала(табл.3.1.4) , K5M = 0.1

Количество дней с устойчивым снежным покровом , TSP = 90

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год , TO = 90

Количество дней с осадками в виде дождя в году , TD = 2 * TO / 24 = 2 * 90 / 24 = 7.5

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.3.1) , _G_ = C1 * C2 * C3 * K5 * C7 * N * L * Q1 / 3600 + C4 * C5 * K5M * Q * S * N1 = 1 * 1 * 1 * 0.1 * 0.01 * 2 * 2 * 1450 / 3600 + 1.45 * 1.13 * 0.1 * 0.002 * 8 * 1 = 0.00423

Валовый выброс, т/год (3.3.2) , _M_ = 0.0864 * _G_ * (365-(TSP + TD)) = 0.0864 * 0.00423 * (365-(90 + 7.5)) = 0.0978

Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) | 0.00423 | 0.0978 |

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной  отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Перечень транспортных средств

| Марка автомобиля | Марка топлива | Всего | Макс |
| --- | --- | --- | --- |
| Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (иномарки) |  |  |  |
| "ИФА-W50LK" | Дизельное топливо | 1 | 1 |
| ИТОГО : 1 |  |  |  |

______________________________________________________________________

Расчетный период: Переходный период (t>-5 и t<5)

______________________________________________________________________

Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = 30

______________________________________________________________________

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

______________________________________________________________________

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн. , DN = 250

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин , NK1 = 1

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , NK = 1

Коэффициент выпуска (выезда) , A = 1

Экологический контроль не проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день , L1N = 10

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день , TXS = 10

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км , L2N = 10

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин , TXM = 10

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км , L1 = 10

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км , L2 = 10

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 6.66

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 2.9

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 6.66 * 10 + 1.3 * 6.66 * 10 + 2.9 * 10 = 182.2

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 182.2 * 1 * 250 * 10 ^ (-6) = 0.04555

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 6.66 * 10 + 1.3 * 6.66 * 10 + 2.9 * 10 = 182.2

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 182.2 * 1 / 30 / 60 = 0.1012

Примесь: 2732 Керосин (660*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 1.08

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 0.45

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 1.08 * 10 + 1.3 * 1.08 * 10 + 0.45 * 10 = 29.34

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 29.34 * 1 * 250 * 10 ^ (-6) = 0.00734

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 1.08 * 10 + 1.3 * 1.08 * 10 + 0.45 * 10 = 29.34

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 29.34 * 1 / 30 / 60 = 0.0163

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 4

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 1

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 4 * 10 + 1.3 * 4 * 10 + 1 * 10 = 102

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 102 * 1 * 250 * 10 ^ (-6) = 0.0255

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 4 * 10 + 1.3 * 4 * 10 + 1 * 10 = 102

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 102 * 1 / 30 / 60 = 0.0567

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.8 * M = 0.8 * 0.0255 = 0.0204

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.0567 = 0.0454

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.13 * M = 0.13 * 0.0255 = 0.003315

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.0567 = 0.00737

Примесь: 0328 Углерод (593)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.36

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 0.04

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.36 * 10 + 1.3 * 0.36 * 10 + 0.04 * 10 = 8.68

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 8.68 * 1 * 250 * 10 ^ (-6) = 0.00217

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.36 * 10 + 1.3 * 0.36 * 10 + 0.04 * 10 = 8.68

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 8.68 * 1 / 30 / 60 = 0.00482

Примесь: 0330 Сера диоксид (526)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.603

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 0.1

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.603 * 10 + 1.3 * 0.603 * 10 + 0.1 * 10 = 14.87

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 14.87 * 1 * 250 * 10 ^ (-6) = 0.00372

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.603 * 10 + 1.3 * 0.603 * 10 + 0.1 * 10 = 14.87

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 14.87 * 1 / 30 / 60 = 0.00826

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 250 | 1 |  | 1.00 |  | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 2.9 |  | 6.66 |  | 0.1012 |  |  | 0.04555 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.45 |  | 1.08 |  | 0.0163 |  |  | 0.00734 |  |  |  |
| 0301 |  | 1 |  | 4 |  | 0.0454 |  |  | 0.0204 |  |  |  |
| 0304 |  | 1 |  | 4 |  | 0.00737 |  |  | 0.003315 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.04 |  | 0.36 |  | 0.00482 |  |  | 0.00217 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.1 |  | 0.603 |  | 0.00826 |  |  | 0.00372 |  |  |  |

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.0454 | 0.0204 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.00737 | 0.003315 |
| 0328 | Углерод (593) | 0.00482 | 0.00217 |
| 0330 | Сера диоксид (526) | 0.00826 | 0.00372 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 0.1012 | 0.04555 |
| 2732 | Керосин (660*) | 0.0163 | 0.00734 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) | 0.00423 | 0.0978 |

Максимальные разовые выбросы достигнуты в переходный период

Источник загрязнения N 6005

Источник выделения N 003,пыление при движении транспорта

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при транспортных работах

Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: >5 - < = 10 тонн

Коэфф., учитывающий грузоподъемность(табл.3.3.1) , C1 = 1

Средняя скорость передвижения автотранспорта: >5 - < = 10 км/час

Коэфф., учитывающий скорость передвижения(табл.3.3.2) , C2 = 1

Состояние дороги: Дорога без покрытия (грунтовая)

Коэфф., учитывающий состояние дороги(табл.3.3.3) , C3 = 1

Число автомашин, одновременно работающих в карьере, шт. , N1 = 1

Средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км , L = 2

Число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час , N = 2

Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу , C7 = 0.01

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 = 1450

Влажность поверхностного слоя дороги, % , VL = 10

Коэфф., учитывающий увлажненность дороги(табл.3.1.4) , K5 = 0.1

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала на платформе , C4 = 1.45

Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с , V1 = 3.2

Средняя скорость движения транспортного средства, км/час , V2 = 10

Скорость обдува, м/с , VOB = (V1 * V2 / 3.6) ^ 0.5 = (3.2 * 10 / 3.6) ^ 0.5 = 2.98

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала в кузове(табл.3.3.4) , C5 = 1.13

Площадь открытой поверхности материала в кузове, м2 , S = 8

Перевозимый материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1) , Q = 0.002

Влажность перевозимого материала, % , VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность перевозимого материала(табл.3.1.4) , K5M = 0.1

Количество дней с устойчивым снежным покровом , TSP = 90

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год , TO = 90

Количество дней с осадками в виде дождя в году , TD = 2 * TO / 24 = 2 * 90 / 24 = 7.5

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.3.1) , _G_ = C1 * C2 * C3 * K5 * C7 * N * L * Q1 / 3600 + C4 * C5 * K5M * Q * S * N1 = 1 * 1 * 1 * 0.1 * 0.01 * 2 * 2 * 1450 / 3600 + 1.45 * 1.13 * 0.1 * 0.002 * 8 * 1 = 0.00423

Валовый выброс, т/год (3.3.2) , _M_ = 0.0864 * _G_ * (365-(TSP + TD)) = 0.0864 * 0.00423 * (365-(90 + 7.5)) = 0.0978

Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) | 0.00423 | 0.0978 |

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной  отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Перечень транспортных средств

| Марка автомобиля | Марка топлива | Всего | Макс |
| --- | --- | --- | --- |
| Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (иномарки) |  |  |  |
| "ИФА-W50LK" | Дизельное топливо | 1 | 1 |
| ИТОГО : 1 |  |  |  |

______________________________________________________________________

Расчетный период: Переходный период (t>-5 и t<5)

______________________________________________________________________

Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = 30

______________________________________________________________________

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

______________________________________________________________________

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн. , DN = 250

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин , NK1 = 1

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , NK = 1

Коэффициент выпуска (выезда) , A = 1

Экологический контроль не проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день , L1N = 10

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день , TXS = 10

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км , L2N = 10

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин , TXM = 10

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км , L1 = 10

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км , L2 = 10

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 6.66

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 2.9

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 6.66 * 10 + 1.3 * 6.66 * 10 + 2.9 * 10 = 182.2

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 182.2 * 1 * 250 * 10 ^ (-6) = 0.04555

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 6.66 * 10 + 1.3 * 6.66 * 10 + 2.9 * 10 = 182.2

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 182.2 * 1 / 30 / 60 = 0.1012

Примесь: 2732 Керосин (660*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 1.08

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 0.45

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 1.08 * 10 + 1.3 * 1.08 * 10 + 0.45 * 10 = 29.34

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 29.34 * 1 * 250 * 10 ^ (-6) = 0.00734

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 1.08 * 10 + 1.3 * 1.08 * 10 + 0.45 * 10 = 29.34

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 29.34 * 1 / 30 / 60 = 0.0163

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 4

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 1

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 4 * 10 + 1.3 * 4 * 10 + 1 * 10 = 102

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 102 * 1 * 250 * 10 ^ (-6) = 0.0255

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 4 * 10 + 1.3 * 4 * 10 + 1 * 10 = 102

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 102 * 1 / 30 / 60 = 0.0567

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.8 * M = 0.8 * 0.0255 = 0.0204

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.0567 = 0.0454

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.13 * M = 0.13 * 0.0255 = 0.003315

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.0567 = 0.00737

Примесь: 0328 Углерод (593)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.36

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 0.04

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.36 * 10 + 1.3 * 0.36 * 10 + 0.04 * 10 = 8.68

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 8.68 * 1 * 250 * 10 ^ (-6) = 0.00217

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.36 * 10 + 1.3 * 0.36 * 10 + 0.04 * 10 = 8.68

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 8.68 * 1 / 30 / 60 = 0.00482

Примесь: 0330 Сера диоксид (526)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.603

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 0.1

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.603 * 10 + 1.3 * 0.603 * 10 + 0.1 * 10 = 14.87

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 14.87 * 1 * 250 * 10 ^ (-6) = 0.00372

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.603 * 10 + 1.3 * 0.603 * 10 + 0.1 * 10 = 14.87

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 14.87 * 1 / 30 / 60 = 0.00826

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 250 | 1 |  | 1.00 |  | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 2.9 |  | 6.66 |  | 0.1012 |  |  | 0.04555 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.45 |  | 1.08 |  | 0.0163 |  |  | 0.00734 |  |  |  |
| 0301 |  | 1 |  | 4 |  | 0.0454 |  |  | 0.0204 |  |  |  |
| 0304 |  | 1 |  | 4 |  | 0.00737 |  |  | 0.003315 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.04 |  | 0.36 |  | 0.00482 |  |  | 0.00217 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.1 |  | 0.603 |  | 0.00826 |  |  | 0.00372 |  |  |  |

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.0454 | 0.0204 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.00737 | 0.003315 |
| 0328 | Углерод (593) | 0.00482 | 0.00217 |
| 0330 | Сера диоксид (526) | 0.00826 | 0.00372 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 0.1012 | 0.04555 |
| 2732 | Керосин (660*) | 0.0163 | 0.00734 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) | 0.00423 | 0.0978 |

Максимальные разовые выбросы достигнуты в переходный период

Источник загрязнения N 6006,неорганизованный

Источник выделения N 003,участок погрузки соли 2025-2027гг.

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Соль

Влажность материала в диапазоне: 3.0 - 5.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 = 1.2

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 3-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4) , K4 = 0.8

Высота падения материала, м , GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , K5 = 0.4

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т , Q = 60

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год , MGOD = 20000

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час , MH = 10

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24) , _M_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6 = 1.2 * 1.2 * 0.8 * 0.4 * 60 * 20000 * (1-0) * 10 ^ -6 = 0.553

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25) , _G_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MH * (1-N) / 3600 = 1.2 * 1.2 * 0.8 * 0.4 * 60 * 10 * (1-0) / 3600 = 0.0768

Итого выбросы:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0152 | Натрий хлорид (422) | 0.0768 | 0.553 |

Источник загрязнения N 6006,неорганизованный

Источник выделения N 004, участок погрузки соли 2028г.

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Соль

Влажность материала в диапазоне: 0.5 - 1.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 = 1.5

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 3-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4) , K4 = 0.8

Высота падения материала, м , GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , K5 = 0.4

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т , Q = 60

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год , MGOD = 7000

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час , MH = 3.5

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24) , _M_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6 = 1.5 * 1.2 * 0.8 * 0.4 * 60 * 7000 * (1-0) * 10 ^ -6 = 0.242

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25) , _G_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MH * (1-N) / 3600 = 1.5 * 1.2 * 0.8 * 0.4 * 60 * 3.5 * (1-0) / 3600 = 0.0336

Итого выбросы:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0152 | Натрий хлорид (422) | 0.0336 | 0.242 |

ЭРА v2.0; Таблица 3.1. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу. на существующее положение. план горных работ поваренной соли 2025-2027гг.. Код; Н а и м е н о в а н и е; ПДК; ПДК; ОБУВ; Класс; Выброс; Выброс; Значение; Выброс. загр.; вещества; максим.; средне-; ориентир.; опас-; вещества; вещества,; КОВ; вещества,. веще-; разовая,; суточная,; безопасн.; ности; г/с; т/год; (M/ПДК)**а; усл.т/год. ства; мг/м3; мг/м3; УВ,мг/м3. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 0152; Натрий хлорид (422); 0.5; 0.15; 3; 0.1536; 1.106; 7.3733; 7.37333333. 2908; Пыль неорганическая: 70-20%; 0.3; 0.1; 3; 0.01893; 0.295646; 2.9565; 2.95646. двуокиси кремния (шамот, цемент,. пыль цементного производства -. глина, глинистый сланец, доменный. шлак, песок, клинкер, зола,. кремнезем, зола углей казахстанских. месторождений) (503). В С Е Г О:; 0.17253; 1.401646; 10.3; 10.3297933. Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии. ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ. 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1). ЭРА v2.0; Таблица 3.1. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу. на существующее положение. план горных работ поваренной соли 2028г.. Код; Н а и м е н о в а н и е; ПДК; ПДК; ОБУВ; Класс; Выброс; Выброс; Значение; Выброс. загр.; вещества; максим.; средне-; ориентир.; опас-; вещества; вещества,; КОВ; вещества,. веще-; разовая,; суточная,; безопасн.; ности; г/с; т/год; (M/ПДК)**а; усл.т/год. ства; мг/м3; мг/м3; УВ,мг/м3. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 0152; Натрий хлорид (422); 0.5; 0.15; 3; 0.0672; 0.484; 3.2267; 3.22666667. 2908; Пыль неорганическая: 70-20%; 0.3; 0.1; 3; 0.01893; 0.295646; 2.9565; 2.95646. двуокиси кремния (шамот, цемент,. пыль цементного производства -. глина, глинистый сланец, доменный. шлак, песок, клинкер, зола,. кремнезем, зола углей казахстанских. месторождений) (503). В С Е Г О:; 0.08613; 0.779646; 6.2; 6.18312667. Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии. ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ. 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1).

| ЭРА v2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план горных работ поваренной соли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Чис | Hо- | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | ло | мер | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ист | ист. | источ | устья |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Ко- | ты |  | выб | выб- | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го кон |
| тво |  |  | лич | в |  | ро- | роса | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ш |
|  |  |  | ист | год |  | са |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадн |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источни |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 001 |  | вскрышные | 1 | 100 | неорганизованный | 1 | 6001 | 4 |  |  |  | 30 | 100 | 50 | 80 |
|  |  | работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вскрышные | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | добычные работы | 1 | 2000 | неорганизованный | 1 | 6002 | 4 |  |  |  | 30 | 100 | 50 | 80 |
|  |  | солекомбайн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | добычные работы | 1 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025-2027гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участок добычи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | добычные работы | 1 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028г. участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| для расчета на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hаименование | Вещества | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |
|  | газоочистных | по котор. | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |
|  | установок | производ. | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |
| ца лин. | и мероприятий | г-очистка | очистки/ | ства |  | г/с | мг/м3 | т/год | Год |
| ирина | по сокращению | к-т обесп | max.степ |  |  |  |  |  | дос- |
| ого | выбросов | газоо-й % | очистки% |  |  |  |  |  | тиже |
| ка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
| Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 40 |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.03195 |  | 0.0456 |  |
|  |  |  |  |  | 4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.00519 |  | 0.00741 |  |
|  |  |  |  | 0328 | Углерод (593) | 0.00271 |  | 0.003864 |  |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (526) | 0.0062 |  | 0.00883 |  |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (594) | 0.0593 |  | 0.0846 |  |
|  |  |  |  | 2732 | Керосин (660*) | 0.00956 |  | 0.01362 |  |
|  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: | 0.00624 |  | 0.002246 |  |
|  |  |  |  |  | 70-20% двуокиси |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кремния (шамот, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | месторождений) (503) |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  | 0152 | Натрий хлорид (422) | 0.1104 |  | 0.795 |  |
|  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0454 |  | 0.0204 |  |
|  |  |  |  |  | 4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.00737 |  | 0.003315 |  |
|  |  |  |  | 0328 | Углерод (593) | 0.00482 |  | 0.00217 |  |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (526) | 0.00826 |  | 0.00372 |  |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (594) | 0.1012 |  | 0.04555 |  |
|  |  |  |  | 2732 | Керосин (660*) | 0.0163 |  | 0.00734 |  |

| ЭРА v2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план горных работ поваренной соли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  | добычи соли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | транспортные | 1 | 2000 | неорганизованный | 1 | 6003 | 4 |  |  |  | 30 | 100 | 50 | 80 |
|  |  | работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | горнокапитальны | 1 | 2000 | неорганизованный | 1 | 6004 | 4 |  |  |  | 30 | 100 | 50 | 80 |
|  |  | е работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| для расчета на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 40 |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0454 |  | 0.0204 |  |
|  |  |  |  |  | 4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.00737 |  | 0.003315 |  |
|  |  |  |  | 0328 | Углерод (593) | 0.00482 |  | 0.00217 |  |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (526) | 0.00826 |  | 0.00372 |  |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (594) | 0.1012 |  | 0.04555 |  |
|  |  |  |  | 2732 | Керосин (660*) | 0.0163 |  | 0.00734 |  |
|  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: | 0.00423 |  | 0.0978 |  |
|  |  |  |  |  | 70-20% двуокиси |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кремния (шамот, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | месторождений) (503) |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0454 |  | 0.0204 |  |
|  |  |  |  |  | 4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.00737 |  | 0.003315 |  |
|  |  |  |  | 0328 | Углерод (593) | 0.00482 |  | 0.00217 |  |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (526) | 0.00826 |  | 0.00372 |  |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (594) | 0.1012 |  | 0.04555 |  |
|  |  |  |  | 2732 | Керосин (660*) | 0.0163 |  | 0.00734 |  |
|  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: | 0.00423 |  | 0.0978 |  |
|  |  |  |  |  | 70-20% двуокиси |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кремния (шамот, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план горных работ поваренной соли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 001 |  | пыление при | 1 | 2000 | неорганизованный | 1 | 6005 | 4 |  |  |  | 30 | 100 | 50 | 80 |
|  |  | движении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | участок | 1 | 2000 | неорганизованный | 1 | 6006 | 4 |  |  |  | 30 | 100 | 50 | 80 |
|  |  | погрузки соли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025-2027гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участок | 1 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | погрузки соли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| для расчета на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | месторождений) (503) |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0454 |  | 0.0204 |  |
|  |  |  |  |  | 4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.00737 |  | 0.003315 |  |
|  |  |  |  | 0328 | Углерод (593) | 0.00482 |  | 0.00217 |  |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (526) | 0.00826 |  | 0.00372 |  |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (594) | 0.1012 |  | 0.04555 |  |
|  |  |  |  | 2732 | Керосин (660*) | 0.0163 |  | 0.00734 |  |
|  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: | 0.00423 |  | 0.0978 |  |
|  |  |  |  |  | 70-20% двуокиси |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кремния (шамот, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | месторождений) (503) |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  | 0152 | Натрий хлорид (422) | 0.1104 |  | 0.795 |  |

Таблица 6

| ЭРА v2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план горных работ поваренной соли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Выброс | Средневзве- | М/(ПДК*Н) |  |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | вещества | шенная | для Н>10 | Примечание |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | г/с | высота, | М/ПДК |  |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  | м | для Н<10 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.4 | 0.06 |  | 0.01993 | 4.0000 | 0.0498 | - |
| 0328 | Углерод (593) | 0.15 | 0.05 |  | 0.01235 | 4.0000 | 0.0823 | - |
| 2732 | Керосин (660*) |  |  | 1.2 | 0.04216 | 4.0000 | 0.0351 | - |
| Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.2 | 0.04 |  | 0.12275 | 4.0000 | 0.6137 | Расчет |
| 0330 | Сера диоксид (526) |  | 0.125 |  | 0.02272 | 4.0000 | 0.0182 | - |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 5 | 3 |  | 0.2617 | 4.0000 | 0.0523 | - |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси | 0.3 | 0.1 |  | 0.12087 | 4.0000 | 0.4029 | Расчет |
|  | кремния (шамот, цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый сланец, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доменный шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (503) |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание. 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.5.21 ОНД-86.Cредневзвешенная высота ИЗА определяет- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ся по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - 10*ПДКс.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет категории источников, подлежащих контролю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план горных работ поваренной соли 2025-2027гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер | Наименование | Высота | КПД | Код | ПДКм.р | Масса | М*100 | Максимальная | Cм*100 | Катего- |
| исто- | источника | источ- | очистн. | веще- | ( ОБУВ, | выброса (M) |  | приземная | -------- | рия |
| чника | выброса | ника, | сооруж. | ства | 10*ПДКс.с.) | c учетом | ПДК*Н*(100- | концентрация | ПДК*(100- | источ- |
|  |  | м | % |  | мг/м3 | очистки,г/с | -КПД) | (См) мг/м3 | КПД) | ника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6001 | неорганизованный | 4.0 |  | 2908 | 0.3 | 0.00624 | 0.0021 | 0.1327 | 0.4422 | 2 |
| 6002 | неорганизованный | 4.0 |  | 0152 | 0.5 | 0.1104 | 0.0221 | 2.3472 | 4.6945 | 1 |
| 6003 | неорганизованный | 4.0 |  | 2908 | 0.3 | 0.00423 | 0.0014 | 0.0899 | 0.2998 | 2 |
| 6004 | неорганизованный | 4.0 |  | 2908 | 0.3 | 0.00423 | 0.0014 | 0.0899 | 0.2998 | 2 |
| 6005 | неорганизованный | 4.0 |  | 2908 | 0.3 | 0.00423 | 0.0014 | 0.0899 | 0.2998 | 2 |
| 6006 | неорганизованный | 4.0 |  | 0152 | 0.5 | 0.1104 | 0.0221 | 2.3472 | 4.6945 | 1 |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. М и См умножаются на 100/100-КПД только при значении КПД очистки >75%. (ОНД-90,Iч.,п.5.6.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. К 1-й категории относятся источники с См/ПДК>0.5 и М/(ПДК*Н)>0.01. При Н<10м принимают Н=10. (ОНД-90,Iч.,п.5.6.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Способ сортировки: по возрастанию кода ИЗА и кода ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план горных работ поваренной соли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | Расчетная максимальная приземная |  | Координаты точек |  | Источники, дающие |  |  | Принадлежность |  |
| вещества | Наименование | концентрация (общая и без учета фона) |  | с максимальной |  | наибольший вклад в |  |  | источника |  |
| / | вещества | доля ПДК / мг/м3 |  | приземной конц. |  | макс. концентрацию |  |  | (производство, |  |
| группы |  |  |  |  |  |  |  |  | цех, участок ) |  |
| суммации |  | в жилой | на границе | в жилой | на грани | N | % вклада |  |  |  |
|  |  | зоне | санитарно - | зоне | це СЗЗ | ист. |  |  |  |  |
|  |  |  | защитной зоны | X/Y | Х/Y |  | ЖЗ | СЗЗ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З а г р я з н я ю щ и е в е щ е с т в а : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая: |  | 0.1276/0.03828 |  | 100/-270 | 6002 |  | 91.3 | карьер |  |
|  | 70-20% двуокиси кремния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цементного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (503) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6001 |  | 5.2 | карьер |  |
| Г р у п п ы с у м м а ц и и : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 0301 | Азота (IV) диоксид (4) |  | 0.25704 |  | 437/30 | 6002 |  | 37 | карьер |  |
| 0330 | Сера диоксид (526) |  |  |  |  | 6003 |  | 37 | карьер |  |
|  |  |  |  |  |  | 6001 |  | 26.1 | карьер |  |
| 41 0337 | Углерод оксид (594) |  | 0.14775 |  | 437/30 | 6002 |  | 83.7 | карьер |  |
| 2908 | Пыль неорганическая: |  |  |  |  | 6003 |  | 8.6 | карьер |  |
|  | 70-20% двуокиси кремния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цементного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (503) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6001 |  | 7.7 | карьер |  |
| Примечание:В таблице представлены вещества (группы веществ), максимальная расчетная концентрация которых >= 0.01 ПДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на существующее положение и на год достижения ПДВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план горных работ поваренной соли 2025-2027гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- |  |  | на 2025 -2027 годы |  | П Д В |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  | ния |
|  | роса |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| (0152) Натрий хлорид (422) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| карьер | 6002 |  |  | 0.0768 | 0.553 | 0.0768 | 0.553 |  | 2025 |
|  | 6006 |  |  | 0.0768 | 0.553 | 0.0768 | 0.553 |  | 2025 |
| Итого: |  |  |  | 0.1536 | 1.106 | 0.1536 | 1.106 |  |  |
| (2908) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного(503) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| карьер | 6001 |  |  | 0.00624 | 0.002246 | 0.00624 | 0.002246 |  | 2025 |
|  | 6003 |  |  | 0.00423 | 0.0978 | 0.00423 | 0.0978 |  | 2025 |
|  | 6004 |  |  | 0.00423 | 0.0978 | 0.00423 | 0.0978 |  | 2025 |
|  | 6005 |  |  | 0.00423 | 0.0978 | 0.00423 | 0.0978 |  | 2025 |
| Итого: |  |  |  | 0.01893 | 0.295646 | 0.01893 | 0.295646 |  |  |
| Всего по предприятию: |  |  |  | 0.17253 | 1.401646 | 0.17253 | 1.401646 |  |  |
| Т в е р д ы е: |  |  |  | 0.17253 | 1.401646 | 0.17253 | 1.401646 |  |  |
| Газообразные, ж и д к и е: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на существующее положение и на год достижения ПДВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план горных работ поваренной соли 2028г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- |  |  | на 2028 год |  | П Д В |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  | ния |
|  | роса |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| (0152) Натрий хлорид (422) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| карьер | 6002 |  |  | 0.0336 | 0.242 | 0.0336 | 0.242 |  | 2028 |
|  | 6006 |  |  | 0.0336 | 0.242 | 0.0336 | 0.242 |  | 2028 |
| Итого: |  |  |  | 0.0672 | 0.484 | 0.0672 | 0.484 |  |  |
| (2908) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного(503) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| карьер | 6001 |  |  | 0.00624 | 0.002246 | 0.00624 | 0.002246 |  | 2028 |
|  | 6003 |  |  | 0.00423 | 0.0978 | 0.00423 | 0.0978 |  | 2028 |
|  | 6004 |  |  | 0.00423 | 0.0978 | 0.00423 | 0.0978 |  | 2028 |
|  | 6005 |  |  | 0.00423 | 0.0978 | 0.00423 | 0.0978 |  | 2028 |
| Итого: |  |  |  | 0.01893 | 0.295646 | 0.01893 | 0.295646 |  |  |
| Всего по предприятию: |  |  |  | 0.08613 | 0.779646 | 0.08613 | 0.779646 |  |  |
| Т в е р д ы е: |  |  |  | 0.08613 | 0.779646 | 0.08613 | 0.779646 |  |  |
| Газообразные, ж и д к и е: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия

Оценка последствий загрязнения атмосферного воздуха осуществляется согласно Методических указаний по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. Результаты оценки сведены в таблице 2.

Таблица 2. Оценка значимости воздействия на атмосферный воздух

| Компо |  |  |  |  | Значимось | Категория значимости воздействи я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ненты | Источник и вид | Пространств | Временно | Интенсивност | воздейств |  |
| природ | воздействия | енный | й масштаб | ь воздействия | ия в |  |
| ной |  | масштаб |  |  | баллах |  |
| среды |  |  |  |  |  |  |
| Атмос ферны й воздух | Выбросы загрязняющих веществпри рекультивации карьера | Локальное воздействие 1 | Кратковре менное воздейств ие 1 | Незначительно е воздействие 1 | 1 | Низкая значимость |
|  | Выбросы загрязняющих веществ при работе транспорта в период рекультивационных работ | Локальное воздействие 1 | Кратковре менное воздейств ие 1 | Незначительно е воздействие 1 | 1 | Низкая значимость |
| Результирующая значимость воздействия: |  |  |  |  |  | Низкая значимость |

Таким образом, общее воздействие намечаемой деятельности на воздушную среду оценивается как «допустимое» (низкая значимость воздействия).

    - Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием

атмосферного воздуха

Можно выделить три основные функции мониторинга атмосферного воздуха:

- получение первичной информации о содержании вредных веществ в атмосферном воздухе и принятие на основе этой информации решений по предотвращению дальнейшего поступления этих веществ в воздух;

- получение вторичной информации об эффективности мероприятий, осуществленных на основе первичной информации;

- формирование исходных данных для принятия решений экономического, правового, социального и экологического характера по отношению к природопользователям, районам и регионам со сложной экологической обстановкой.

Во многих случаях мониторинг не ограничивается решением традиционных аналитических задач (чем, что и в какой мере загрязнено) и должен дать информацию для ответа на не менее важные вопросы об источниках и путях попадания загрязнителей в окружающую среду (откуда и как). В промежутке между стадиями получения первичной и вторичной информации мониторинг является своеобразным индикатором динамики изменения воздействий источников загрязнения, т.е. позволяет судить об ухудшении или улучшении экологической обстановки на каждом конкретном объекте.

Мониторинг воздействия в районе месторождения будет проводиться балансовым методом. Балансовый метод заключается в расчёте объёмов выбросов загрязняющих веществ по фактическим данным: количества сжигаемого топлива, расхода сырья.

План – график контроля над соблюдением нормативов ПДВ на предприятии представлен в таблице №3.10.

ПЛАН технических мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с целью достижения нормативов НДВ

| Наименование мероприятий | Наименование вещества | N источ выбро са на карте схеме | З н а ч е н и е в ы б р о с о в |  |  |  | Сроки выполнен. кв.,год |  | Затраты на ре- ализ.мероприя- тий, тыс.тенге |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до реализации мероприятия |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на- чало | окон чан. | капита- ловлож. | основн деят. |
|  |  |  | г/сек | т/год | г/сек | т/год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятия по пылеподавлению | (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезём, зола углей казахстанских месторож- дений) (494) | 6001 6003 6004 6005 | 0.17253 | 1.401646 | 0.17253 | 1.401646 | 1кв 2025 | 4 кв 2028 | 0.1 | 0.1 |
|  | В целом по предприятию в результате реализации всех мероприятий: |  | 0.17253 | 1.401646 | 0.17253 | 1.401646 |  |  | 0.5 | 0.5 |

| ЭРА v2.0 |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план горных работ поваренной соли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N исто |  |  | Периодичность | Норматив |  |  |  |  |
| чника | Производство, | Контролируемое |  | допустимых выбросов |  | Кем |  | Методика |
|  | цех, участок. | вещество |  |  |  | осуществляет |  | проведения |
|  |  |  |  |  |  | ся контроль |  | контроля |
|  |  |  |  | г/с | мг/м3 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 6001 | карьер | Азота (IV) диоксид (4) | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.03195 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Азот (II) оксид (6) |  | 0.00519 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Углерод (593) |  | 0.00271 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Сера диоксид (526) |  | 0.0062 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Углерод оксид (594) |  | 0.0593 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Керосин (660*) |  | 0.00956 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Пыль неорганическая: 70-20% |  | 0.00624 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | двуокиси кремния (шамот, цемент, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пыль цементного производства - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |  |
|  |  | казахстанских месторождений) (503) |  |  |  |  |  |  |
| 6002 | карьер | Натрий хлорид (422) |  | 0.1104 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Азота (IV) диоксид (4) |  | 0.0454 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Азот (II) оксид (6) |  | 0.00737 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Углерод (593) |  | 0.00482 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Сера диоксид (526) |  | 0.00826 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Углерод оксид (594) |  | 0.1012 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Керосин (660*) |  | 0.0163 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
| 6003 | карьер | Азота (IV) диоксид (4) |  | 0.0454 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Азот (II) оксид (6) |  | 0.00737 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Углерод (593) |  | 0.00482 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Сера диоксид (526) |  | 0.00826 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Углерод оксид (594) |  | 0.1012 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Керосин (660*) |  | 0.0163 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Пыль неорганическая: 70-20% |  | 0.00423 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | двуокиси кремния (шамот, цемент, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пыль цементного производства - | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт |  |  |  |  |  |
|  |  | глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |  |
|  |  | казахстанских месторождений) (503) |  |  |  |  |  |  |
| 6004 | карьер | Азота (IV) диоксид (4) |  | 0.0454 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Азот (II) оксид (6) |  | 0.00737 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Углерод (593) |  | 0.00482 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Сера диоксид (526) |  | 0.00826 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Углерод оксид (594) |  | 0.1012 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Керосин (660*) |  | 0.0163 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Пыль неорганическая: 70-20% |  | 0.00423 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | двуокиси кремния (шамот, цемент, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пыль цементного производства - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |  |
|  |  | казахстанских месторождений) (503) |  |  |  |  |  |  |
| 6005 | карьер | Азота (IV) диоксид (4) |  | 0.0454 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Азот (II) оксид (6) |  | 0.00737 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Углерод (593) |  | 0.00482 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Сера диоксид (526) |  | 0.00826 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Углерод оксид (594) |  | 0.1012 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Керосин (660*) |  | 0.0163 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Пыль неорганическая: 70-20% |  | 0.00423 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | двуокиси кремния (шамот, цемент, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пыль цементного производства - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |  |
|  |  | казахстанских месторождений) (503) |  |  |  |  |  |  |
| 6006 | карьер | Натрий хлорид (422) |  | 0.1104 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Методики проведения контроля:

6001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров,

входящих в расчетные формулы.

    - Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий, обеспечивающих соблюдение

экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей его качества, а до их утверждения - гигиенических нормативов

В зависимости от состояния атмосферы создаются различные условия рассеивания загрязняющих веществ в воздухе. В связи с этим могут наблюдаться и различные уровни загрязнения.

В период неблагоприятных метеорологических условий, то есть при поднятой инверсии выше источника, туманах, предприятия должны осуществлять временные мероприятия по дополнительному снижению выбросов в атмосферу.

Мероприятия выполняются после получения от органов Казгидромета заблаговременного предупреждения. В состав предупреждения входят:

- ожидаемая длительность особо неблагоприятных метеорологических условий;

- ожидаемая кратность увеличения приземных концентраций по отношению к фактической.

В зависимости от ожидаемой кратности увеличения приземных концентраций вводят в действие мероприятия 1, 2 или 3-ей группы.

Мероприятия 1-ой группы - меры организованного характера, не требующие существенных затрат и не приводящие к снижению объемов производства, позволяют обеспечить снижение выбросов на 10-20%. Они включают в себя: обеспечение бесперебойной работы пылеулавливающих и газоулавливающих установок, не допуская их отключение на профилактические работы, ревизию, ремонты; усиление контроля за соблюдением технологического режима, не допуская работы оборудования на форсированных режимах; в случаях, когда начало планово-принудительно ремонта технологического оборудования достаточно близко совпадает с наступлением НМУ, приурочить остановку оборудования к этому сроку.

Мероприятия 2-ой группы связаны с созданием дополнительных установок и разработкой специальных режимов работ технологического оборудования, дополнительных газоочистных устройств временного действия. Выполнение мероприятий по второму режиму должно временно сократить выбросы на 20-30%.

Мероприятия 3-ей группы связаны со снижением объемов производства и должны обеспечить временное сокращение выбросов на 40-60%.

Мероприятия по НМУ необходимо проводить только на тех объектах, в зоне влияния которых находится населенный пункт, где объявлен режим НМУ.

Статистических данных по превышению уровня загрязнения в период опасных метеоусловий нет.

Мероприятия по НМУ будут носить организационный характер, для 1-го режима без снижения мощности производства.

Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеоусловиях по 2-му и 3-му режимам не разрабатываются.

В данном населенном пункте или местности отсутствуют стационарных постов наблюдения.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД

  - Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства и эксплуатации, требования к качеству используемой воды

Потребность карьера в технической и питьевой воде принята:

1. Гидрообеспыливание горной массы в карьере не производится в связи с незначительными выделениями пыли.

Работники будут обеспечены водой, удовлетворяющей требованиям СанПиН “Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством” (№ 3.01.067-97).

Расход воды на одного работающего не менее 25л/смену. Питьевая вода будет доставляться к местам работы в закрытых емкостях, которые снабжены кранами или бутылированная. Емкости изготовляются из материалов, разрешенных Минздравом РК.

- Годовой расход на питьевое водоснабжение составит:

25 л/сут х 17 х 240 = 102 м3/период

- Сосуды для питьевой воды будут изготовляться из оцинкованного железа или по согласованию с Государственной санитарной инспекцией из других материалов, легко очищаемых и дезинфицируемых.

- Сосуды для питьевой воды будут снабжены кранами фонтанного типа. Сосуды будут защищаться от загрязнений крышками, запертыми на замок, и не реже одного раза в неделю промываться горячей водой или дезинфицироваться.

- Сосуды с питьевой водой будут размещаться на участках работ таким образом, чтобы обеспечить водой всех рабочих предприятия.

- Вода доставляется в спецмашине АВВ-3,6. На рабочих местах питьевая вода хранится в специальных термосах емкостью 30 л. Аварийная емкость для хранения воды (V=5 м3) обрабатывается и хлорируется один раз в год.

- На карьере будет храниться аварийный запас воды в ёмкости, изготовленной из нержавеющей или оцинкованной стали, V = 5,0 м3.

Воздействие проектируемого объекта на водные ресурсы определяется оценкой рационального использования водных ресурсов.

Жаксыкылыш» расположено в Аральском районе Кызылординской области Республики Казахстан, в 9 км к юго-востоку от п. Аралсульфат. Лист L-41-VIII.

Гидрография района отличается отсутствием рек с постоянным водотоком. Только в период таяния снега и весенних дождей наблюдается сток по многочисленным мелким долинам временного водотока. Немногочисленные родники стока не имеют.

Поверхностные водотоки отсутствуют.

Водоснабжение населенных пунктов питьевой и технической водой осуществляется, в основном, за счёт водозаборов эксплуатируемых месторождений подземных вод.

  - Характеристика источников водоснабжения

На участках месторождения источники воды отсутствуют. Пресной воды нет. Питьевая вода на месторождение будет доставляться в автоцистернах из водовода, проходящего вдоль автомобильной дороги. Техническое и хозяйственно-питьевое водоснабжение будет осуще- ствлятся путем подвоза воды из водозаборных скважин и колодцев, находяйщихся на бли- жайщих населенных пунктов. Пылеподавление при добычных работах осуществляется с поливомоечной машиной. На территории карьера для нужд рабочих временно размещен надворный биотуалет.

  - Водный баланс объекта

- Гидрообеспыливание горной массы в карьере не производиться в связи с незначи- тельными выделениями пыли.

Предотвращение пыли на подъездные дорогах к месторождению будет заключаться в систематическом проведении пылеподавления путем полива дорог карьерного поля и отва- лов.

Расход воды на полив подъездной дороги к площадке добычи, согласно проектных ре- шений составляет 120 м3/период. Полив карьерных дорог осуществляется с апреля по сен- тябрь, 1 раз в сутки.

Вода используется безвозвратно, сточные воды не образуются.

Водопотребление для хозяйственно-бытовых и питьевых нужд

Для хозпитьевых нужд персонала используется привозная бутилированная вода. При расчете объемов потребления воды для хозяйственно-питьевых нужд персонала учтен рас- ход на хозяйственно-питьевые нужды. Расчет потребности выполнен в соответствии с [20], при этом значения нормативов и объемные показатели по каждому процессу приняты по Таблице В.1 [20].

Исходные данные для расчета хозяйственно-питьевой воды:

- Численность персонала карьера составляет 17 человек.

- Основные сменные графики:

- 1 смена в сутки по 8 часов с 5-ти дневной рабочей неделей - 17 человек. Количество смен в среднем на одного человека составляет 240 смен в год.

25 л/сут х 17 = 0,425 м3/сут

0,425 х 240 = 102 м3/период

Результаты расчета расхода питьевой воды приведены в Таблице 2.1.

Баланс водопотребления и водоотведения в период эксплуатации

Баланс водопотребления и водоотведения приведен в Таблице 2.2.

Таблица 2.1

Водопотребление и водоотведение в период эксплуатации, м3/год

| Назначение использования воды | Водопотребление |  | Безвозвратное водопотребление | Водоотведение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Питьевая | Техническая |  |  |  |
| Хозяйственно- питьевые нужды персонала | 102 | - | - | 86,7 | Отвод в сеп- тик с вывозом на договор- ной основе |
| Производственные нужды | - | 120,0 | 120,0 | - | Безвозвратное потребление |
| ВСЕГО | 102 | 120,0 | 120,0 | 86,7 |  |

Расчетное нормативное водоотведение определяется на основании нормативного водо- потребления

Примечание: ввиду того, что вода на предприятии так же используется в качестве питья, то 15% от общего водоотведения приняли как безвозвратные потери.

Таким образом, объем водопотребления и водоотведения составит:

- расчет водопотребления – 102  м3/период;

- расчет водоотведения – 86,7 м3/год.

Таблица2.2

.

Расчет потребности хозяйственно-питьевой воды

| № п/п | Виды по- требления | Обоснование норм расхо- да | Режим рабо- ты |  |  | Ед. изм. | Кол-во ед. измерения | Норма рас- хода воды на ед. из- мерения, л | водопотребление |  | Безвозвратные потери, м3/год | Водоотведение в септик, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сутки в год | кол- во смен |  |  |  |  | м3/сут | м3/год |  |  |
| 1 | Хозпитьевые нужды | СП РК 4.01- 101-2012 Таблица В.1 | 240 | 1 |  | 1 человек в смену | 9 | 25 | 0,1 | 25,0 | - | 21,3 |
|  | Итого: |  |  |  |  | м3 |  |  | 0,1 | 25,0 | - | 21,3 |

  - Поверхностные и подземные воды

3.4.1.	Гидрографическая характеристика территории

При проведении геологоразведочных работ на месторождении ни одной выработкой подземные воды не были встречены, поэтому никаких гидрогеологических работ не проводилось.

Гидрогеологические условия района изучены достаточно хорошо ранее проведёнными работами.

Водоотвод и водоотлив

Горными выработками подземных вод не встречено.

Атмосферные осадки редкие и небольшой интенсивности. Максимальная месячная норма осадков по данным метеослужбы до 40 мм.

Учитывая общий уклон карьера с естественным стоком, опасности затопления карье- ра ливневыми водами нет.

При условии, что максимальная месячная норма осадков выпадает за сутки, то суточное количество воды на всю площадь месторождения, рассчитанное по формуле.

QМАКС = S x M/ 1000	(5)

где: S - площадь месторождения, м2 М - количество осадков, мм/сут.

и будет равно: QMАКС = 70700 х 40/ 1000 = 2828,0 м3/сут = 2,828 м3/час

Исходя из весьма незначительных водопритоков, мероприятий по водоотливу можно не предусматривать, за исключением одной водосборной и трех - четырех водоотводных канав сечением 0,2-0,4м2.

Поверхностные воды

Организации зоны санитарной охраны водозабора (зумпфа) не требуется, т. к. он не явля- ется источником хозяйственно-питьевого водоснабжения.

При обводненности участка допустимо применение простейших из обязательных гидро- технических мероприятий при ведении открытых горных работ - обваловка борта карьера, а также проходка дренажных канав, предназначенных для перехвата вод поверхностного стока на склонах и отвода этих вод за пределы карьерного поля.

Для предотвращения загрязнения водных объектов планом горных работ предусматрива- ются следующие водоохранные мероприятия:

- Для сбора воды служат временные водосборники.Затем с помощью насосов вода из во- досборника выводится за пределы карьерного поля и используется для пылеподавления.

- сброс сточных вод в водоемы, рельеф местности, пруды-накопители ПГР не преду- сматривается;

- привозная питьевая вода будет использоваться в пределах санитарных нормативов и только по назначению;

- водоотведение хозбытовых сточных вод будет осуществляться через септик и по мере накопления вывозиться на договорной основе.

Охрана поверхностных и подземных вод

Охрана подземных вод от загрязнения осуществляется в соответствии с «Правилами охра- ны от загрязнения сточными водами». При работе экскаватора в забое необходимо:

- не допускать утечку горюче-смазочных материалов и других нефтепродуктов;

- сбрасывать в талые воды или оставлять в забое технологические отходы (обтирочный материал, ветошь и т.п.).

На основании вышеизложенного, можно прогнозировать, что в результате производст- венной деятельности предприятия прямого влияния на качество поверхностных и под- земных вод оказываться не будет.

Сведения о воздействии деятельности на состояние поверхностных и подземных вод

Мониторинг воздействия на поверхностные и подземные воды на участках работ не осуществляется, так как при ведении работ по отработке карьеров предприятием выполняются все мероприятия по охране поверхностных и подземных вод, предусмотренные данным планом.

Технология ведения работ разработана с учётом возможности минимального воздействия на окружающую природную среду.

Воздействие намечаемой деятельности на поверхностную водную среду исключается. Намечаемая деятельность не окажет значительного воздействия на качество подземных вод и вероятность их загрязнения.

Для организации водоотлива достаточно предусмотреть строительство зумпфа объёмом 28,2 м3 в пониженной части карьера с установкой насоса мощностью не менее 20 м3/час.

При отработке верхних горизонтов карьера, расположенных выше нижней точки рельефа месторождения, вода будет стекать естественным путём в пониженные участки поверхности. При дальнейшем углублении карьера вода будет собираться в зумпфе, затем откачиваться оттуда насосом и для технических нужд.

Для предотвращения попадания в карьер воды при таянии снега и ливневых вод с окружающей территории достаточно построить по бортам карьера водоотводную канаву и предохранительный вал.

При изучении поверхностных вод в отбираемых пробах воды определяются 40 физико- химические показателей качества (температура воды, растворенный кислород, водородный показатель, взвешенные вещества, прозрачность, БПК5 и ХПК, главные ионы, биогенные (аммоний-, нитрит-, нитрат-ионы, фосфаты и общий фосфор) и органические вещества (нефтепродукты, СПАВ, фенолы), тяжелые металлы (медь, цинк, свинец, кадмий, хром, никель, ртуть), пестициды (ДДТ, ДДЕ, альфа и гамма ГХЦГ).

В пробе донных отложений проведен анализ тяжелых металлов (свинец, кадмий, марганец, медь, цинк, никель, хром) и органических веществ (нефтепродукты).

Основными загрязняющими веществами в водных объектах Туркестанской области являются магний, взвешенные вещества, сульфаты. Превышения нормативов качества по данным показателям в основном характерны для и бытовых, индустриальных и сельскохозяйственных сбросов.

Угроза загрязнения подземных и поверхностных вод в процессе эксплуатации карьера сведена к минимуму, учитывая особенности технологических операция, не предусматривающих образование производственных стоков. Предприятие не будет осуществлять сбросов непосредственно в поверхностные водные объекты прилегающей территории, поэтому прямого воздействия на поверхностные воды не окажет.

Учитывая гидрогеологические условие района расположения месторождения, настоящим Планом ликвидации не предусмотрено сбросов на рельеф местности, пруды испарители, зумпфы и т.д. ввиду отсутствия подземных вод.

- ОХРАНА НЕДР

  - Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия

планируемого объекта

Геологическая среда является системой чрезвычайной сложности и в сравнении с другими составляющими окружающей среды, обладает некоторыми особенностями, определяющими специфику геоэкологических прогнозов, важнейшими из которых являются:

-необратимость процессов, вызванных внешними воздействиями (полная и частичная).

О восстановлении состояния и структуры геологической среды после их нарушений мож- но говорить с определенной дозой условности лишь по отношению к подземным водам, час- тично почвам;

-инерционность, т. е. способность в течение определенного времени противостоять дей- ствию внешних факторов без существенных изменений своей структуры и состояния;

-разная по времени динамика формирования компонентов - полихронность. Породная компонента, сформировавшаяся, в основном, в течение многих миллионов лет находятся, в рав- новесии (преимущественно статическом) с окружающей средой, газовая компонента более ди- намична, промежуточное положение занимают почвы;

-низкая способность к саморегулированию или самовосстановлению по сравнению с био- логической компонентой экосистем.

В результате техногенных воздействий на геологическую среду при производстве различ- ных работ в ней происходят или могут происходить изменения, существенным образом ме- няющие ее свойства.

Оценка воздействия на геологическую среду базируется на требованиях к охране недр, включающих систему правовых, организационных, экономических, технологических и других мероприятий, направленных на сохранение свойств энергетического состояния верхних частей недр с целью предотвращения землетрясений, оползней, подтоплений, просадок грунтов.

Продуктивная толща галита представляет типичную линзообразную пластовую залежь, характеризующуюся простым геологическим строением, относительно выдержанным качест- вом полезного ископаемого и мощностью и закономерным уменьшением мощности в сторону береговой линии. Выдержанность основных параметров залежи, влияющих на количественную и качественную оценку полезного ископаемого, была установлена в предварительную оценоч- ную стадию геологоразведочных работ по изучению озера.

По условиям залегания соли, относительной выдержанности их химического состава при изменении мощностей пластовых тел, слагающих полезную толщу, месторождение относится ко второй группе, а по запасам к мелким.

Полезное ископаемое месторождения представлено однородной залежью галита пластовой формы, подстилаемых илом или иногда астраханитом, слагающим маломощные, но довольно устойчивые к механическому разрушению слои и линзы. Условия залегания полезного иско- паемого на месторождения озеро Восточное предполагают ведение разработки открытым спо- собом. Запасы подчитаны категории В и С1.

Сырье месторождения используется для реализации на рынке.

Каждый выделенный подсчетный блок характеризует одинаковой степенью изученности параметров, определяющих качество сырья и горнотехнические условия его разработки. Балансовые запасы полезного ископаемого подсчитаны по промышленной категории С1.

Расстояния между разведочными линиями колеблются от 100 до 200 м.

Расстояния между шурфами в разведочных профилях, пройденных вкрест основных структур и рельефа, составили: с юго-запада (230-2500) на северо-восток (50-700) 100-110 м. Разведочная сеть определялась размерами и особенностями рельефа и геологического строения каждого участка в соответствии с требованием инструкции ГКЗ для солей.

Границы между выделяемыми разновидностями пород проведены по данным документации и опробования горных выработок.

Участок (озеро) №14

В соответствии со степенью разведанности и геометрией блоков в плане на участке № 14 выделены 4 блока запасов категории С1. Контуры блоков проведены по шурфам и скважинам.

Блок С1-I занимает центр восточной части площади подсчета запасов и ограничен разведочными линиями II- II – IV- IV и шурфами № 10, 15, 11, 14, 16, 13. Запасы полезного ископаемого в этом блоке опираются на 6 шурфов (4,9 п.м.) и охарактеризованы: 17 рядовыми пробами на химический состав, 2 пробами рапы и валовой пробой, отправленной на заводские испытания. Снизу полезная толща ограничена слоем ила или слоем астраханита, сверху-зеркалом озера. Степень изученности качества сырья, структуры и морфологии залежи, позволяет классифицировать запасы по категории В.

Блок С1-II примыкает к блоку С1-I с запада и ограничен разведочными линиями I- I и II- II и шурфами № 9, 10, 13, 12. Запасы полезного ископаемого этого блока опираются на вышеперечисленные шурфы (2,9 п.м.), пройденные по разведочным профилям. Качество соли охарактеризовано: 11 рядовыми пробами, 2 пробами рапы и одной валовой пробой. Снизу полезная толща ограничена слоем ила или слоем астраханита, а сверху-зеркалом озера. Степень изученности качества сырья, структуры и морфологии залежи, позволяет классифицировать запасы по категории С1.

Блок С1-III занимает северную часть площади подсчета запасов и ограничен разведочными линиями I-I – IV-IV и шурфами № 3, 11, 15, 10, 9. Запасы полезного ископаемого в этом блоке опираются на 5 шурфов (3,6 п.м.) охарактеризованы: 14 рядовыми пробами на химический состав. Снизу полезная толща ограничена слоем ила или слоем астраханита, сверху-зеркалом озера. Степень изученности качества сырья, структуры и морфологии залежи, позволяет классифицировать запасы по категории С1.

Блок С1-IV примыкает к блоку С1-II и С1-I с юга и ограничен разведочными линиями I- I и IV-IV и шурфами № 12, 13, 16, 14 и скважиной № 3. Запасы полезного ископаемого этого блока опираются на вышеперечисленные шурфы (3,7 п.м.) и скважину № 3 (1,5 п.м.), пройденные по разведочным профилям. Качество соли охарактеризовано: 15 рядовыми пробами, 3 пробами рапы. Снизу полезная толща ограничена слоем ила или слоем астраханита, а сверху-зеркалом озера. Степень изученности качества сырья, структуры и морфологии залежи, позволяет классифицировать запасы по категории С1.

Определение объёма полезного ископаемого

Таблица 6.1

| № Участка | Категория запасов | № блока | Площадь блока, м2 | Средняя мощность, м | Количество запасов, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок № 14 (озера № 14) | С1 | С1-I | 20 000 | 0,57 | 11 400 |
|  |  | С1- II | 20 000 | 0,53 | 10 600 |
|  |  | С1- III | 10 749 | 0,49 | 4670 |
|  |  | С1-IV | 20 000 | 0,63 | 12 600 |
|  |  | Итого | 70749,0 |  | 39 270 |

Таким образом, запасы поваренной соли участка № 14 месторождения Жаксыкылыш, подсчитанные по промышленным категориям составляют      (в тыс. м3); С1-39 270.

Учитывая удельный вес соли, равный 1,7 т/м3, получаем

С1=39 270 тыс. м3 *1,7 т/м3= 66750 тыс. тонн

В ходе разработки карьера предусматривается соблюдение требований по охране недр, обеспечение рационального и комплексного использования полезных ископаемых.

Рабочим проектом предусматривается следующие мероприятия по предотвращению по- терь минерального сырья.

а) строгий маркшейдерский контроль за вынесением в натуру положения забоя выра- боток с целью полноты извлечения согласно геологических рекомендаций;

б) контроль за отработкой запасов по горизонту в проектных контурах и отметках во избежание потерь в бортах и кровле карьера;

в) наиболее полное извлечение полезного ископаемого из недр и уменьшение потерь при разработке;

г) отработку месторождения проводить исправным оборудованием, не допускать по- падание и отработанное пространство, на почву нефтепродуктов-заправочные станции распола- гать только за пределами 300 метровой зоны санитарного надзора;

д) тщательный контроль за состояние кузовов транспортных средств и откаточных путях и своевременный ремонт для сокращения потерь от просыпания горной массы и ко- нечной продукции при транспортировке;

е) некондиционные породы отгружаются потребителем в качестве материала для исполь- зования в других целях.

Таким образом, при производстве добычных работ будет разработан и принят к выполне- нию ряд мероприятий, направленных на охрану и рациональное использование недр, а также недопущение сверхнормативных потерь и разубоживания минеральных запасов. При соблюде- нии технологического регламента планируемых работ и при неукоснительном выполнении раз- работанных мероприятий можно говорить о допустимом воздействии проектируемого произ- водства на недра, при котором их структура и качество сохраняется с незначительными (обра- тимыми) изменениями геологической среды.

Рекультивационные работы будут проводиться по мере продвижения фронта работ и ос- вобождения площадей параллельно, с добычными.

Выбор вида рекультивации, ее целесообразность определяется совокупностью природно- климатических, экологических и технологических факторов, а также хозяйственной инфра- структурой. Рекультивируемый карьер находится на полупустынной зоне на землях, характери- зующихся низким естественным плодородием, подверженных эрозии, в связи с чем имеющих ограниченное хозяйственное использование в качестве сезонных пастбищ с бедным видовым составом трав.

Планом горных работ предусматривается раздельная разработка полезной толщи и внеш- ней вскрыши. После отработки карьера образуются котлованы глубиной до 56,0 метров.

Кроме того, в районе карьера в составе сельскохозяйственных угодий ведущее место за- нимают пастбища, поэтому предусматривается освоение части рекультивируемых земель в по- рядке коренного улучшения пастбищных земель посевом перспективных полупустынных полу- кустарниковых растений.

Затраты на производство работ по рекультивации и выполняемые в ходе эксплуатации ме- сторождения, включаются в смету эксплуатационных расходов и относятся на себестоимость продукции предприятия. Более подробное рекультивационные работы описаны в плане ликви- дации.

Рабочим проектом предусматривается следующие мероприятия по предотвращению потерь ми- нерального сырья.

а) строгий маркшейдерский контроль за вынесением в натуру положения забоя выработок с це- лью полноты извлечения согласно геологических рекомендаций;

б) контроль за отработкой запасов по горизонту в проектных контурах и отметках во избежание потерь в бортах и кровле карьера;

в) наиболее полное извлечение полезного ископаемого из недр и уменьшение потерь при разра- ботке;

г) отработку месторождения проводить исправным оборудованием, не допускать попадание и отработанное пространство, на почву нефтепродуктов -заправочные станции располагать толь- ко за пределами 300 метровой зоны санитарного надзора;

д) тщательный контроль за состояние кузовов транспортных средств и откаточных путях и своевременный ремонт для сокращения потерь от просыпания горной массы и конечной про- дукции при транспортировке;

е) некондиционные породы отгружаются потребителем в качестве материала для использования в других целях.

Режим работы предприятия принимается 250 рабочих дня в одну 8 часовую смену.

  - Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период строительства и эксплуатации (виды, объемы, источники получения)

Планом ликвидации не предусмотрено в потребности в минеральных и сырьевых ресурсах в период эксплуатации объекта.

  - Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы

В геологическом отношении район изучен довольно хорошо.

Первые сведения о геологическом строении хребта Каратау содержатся в работах И.Л. Северцева, Д.М. Романовского, И.В. Мушкетова, Р. Фрезе и А.П. Татарникова (1866-1877гг.). Последними было составлено наиболее полное, по тому времени, описание геологического строения Ачисайского и Турланского месторождений.

Вначале двадцатого века в горах Каратау проводили работы М.М. Бронников, В.Н. Вебер, Д.В. Наливкин. В 1925-26гг. В 1926г. И.И. Князевым была проведена разведка полиметаллического месторождения Ачисай (Турланское). После открытия Ачисайского месторождения интерес к Каратаускому региону резко возрос. Первые планомерные геологические исследования в Большом Каратау начались в 1932-33гг. съемочными работами масштаба 1:200 000 и проводились Н.В. Дорофеевым, Н.М. Саловым, И.И. Машкарой, В.С. Малявкиным, Т.А. Мордвилко и др. Ими дано краткое описание геологического строения хребта Каратау и составлена геологическая карта масштаба 1:200 000. В период с 1934 по 1949гг. проводятся крупномасштабные геолого-съемочные исследования масштаба 1:50000, в которых приняли участие В.В. Галицкий, Н.А. Ноздрев, А.С. Пирго, И.И. Бок, Е.А. Анкинович, М.А. Сенкевич и др.

В 1953-1962гг. съемочными партиями Казгеолуправления (Н.В. Седов, Х.Д. Лем, М.А. Студенина, А.И. Красильникова) и Казахского политехнического института (Г.А. Ярмак, К.А. Лисогор, С.К. Чехович, Т.И. Альжанов, С.Б. Бакиров), под общим руководством Г.Ц. Медоева, была проведена комплексная геологическая съемка масштаба 1:500 000 на территории всего хребта Каратау.  В результате этих работ внесены большие изменения в стратиграфию Каратау.

В 1970-1975гг. Л.И. Боровиковым и Л.Н. Краськовым проведены тематические работы по детальному изучению литологии и стратиграфии докембрийских и нижнепалеозойских отложений хребта Каратау и формационное расчленение этих образований. Л.И. Боровиковым предложена новая стратиграфическая схема хребта Каратау.

В 1971-74гг. сотрудниками КазИМСа под руководством Е.С. Зорина проводились исследования с целью оценки перспектив свинцово-цинковых месторождений в хр. Каратау. В результате были составлены прогнозная карта масштаба 1:100 000, литофациальные карты турнейских и визейских отложений, карты интенсивности пликативной и дизъюнктивной нарушенности фамен-каменноугольных отложений.

В 1971-73гг. геологи Аралтауской ПСП (З.П. Щербакова и др.) на планшете листа К-42-44-Б, К-42-45-А-в проводили геологическую съемку масштаба 1:50 000. В стратиграфии девон-каменноугольных отложений попытались выделить подразделения, распространенные в Центральном Каратау и отказаться от стратиграфической схемы М.И. Арсовски для данной площади.

Стратиграфия нижнего карбона на протяжении многих лет изучалась М.М. Марфенковой. Ею предложена новая схема местных стратиграфических подразделений каменноугольного возраста.

В период с 1975 по 1979гг. Центральная тематическая партия ЮКТГУ под руководством Н.Н. Севрюгина провела аэрофотогеологическое картирование хр. Каратау с проведением большого объема полевых редакционных работ. В результате этих работ составлена геологическая карта масштаба 1:200 000, в которой были учтены материалы геологических съемок и доизучения масштаба 1:50 000. Авторы выделили в Каратау 4 структурно-формационные зоны, что получило свое отражение в сложной стратиграфической колонке. Составлена карта металлогенической специализации с выделением перспективных площадей на золото, медь и полиметаллы.

В 1986-87гг. вышла в свет двухтомная монография «Геология и металлогения Каратау», являющаяся обобщением последних на тот период времени геологических данных о строении и металлогении района. Описаны все стратиграфические подразделения, указаны для них типовые разрезы, даны фаунистические обоснования и литолого-фациальная характеристика, охарактеризованы геологические формации и магматические комплексы Каратау. В ее создании принимали участие коллектив авторов ИГН АН КазССР, КазИМСа, ПГО «Южказгеология».

Научным руководителем монографии являлся академик АН КазССР А.А. Абдуллин.

В 1986 году вышла карта хр. Каратау масштаба 1:200 000, составленная коллективом ИГНа под редакцией А.А. Абдуллина, М.А. Чимбулатова (составители Ф.Я. Валеев, И.В. Евсеев).

В результате проведенного в 1990-1996гг. Шалкиинской партией (ответственный исполнитель В.М. Бувтышкин) геологического доизучения масштаба 1:50 000 в Юго-Восточном Каратау были получены новые данные по стратиграфии, тектонике и металлогении этого района. Проведены литолого-фациальные и биостратиграфические исследования карбонатных пород фамен-каменноугольного возраста. Проведена переоценка перспектив и прогнозных ресурсов части объектов, перспективных на поиски свинца и цинка, а также полностью переоценены перспективы и прогнозные ресурсы золоторудных объектов Кокджотского рудного поля. Проектом предусматривается отработка месторождения одним уступом без применения буровзрывных работ. В результате отработки образовалась выемка глубиной 5 м с углами откоса бортов карьера 70о. Вскрышные породы месторождения представлены почвенно-растительным слоем мощностью 0,3 м. Полезное ископаемое представлено суглинками.

По результатам геологоразведочных работ во вскрышных породах и полезном ископаемом отсутствуют радиационное, химическое и токсическое загрязнение. В процессе разведки месторождения подземные воды на глубину разведки не встречены. Водоприток в карьер возможен за счет атмосферных твердых и ливневых осадков, выпадающих непосредственно на площадь карьера.

Учитывая рельеф местности, планируемые высотные отметки дна карьера и основной вид деятельности местного населения - животноводство, были рассмотрен вариант ликвидации по техническим этапам рекультивации, в соответствии с ГОСТ 17.5.1.02-85 предусматривается проведение выполаживания бортов карьера с углом откоса после выполаживания 300, проведение планировочных работ и нанесение почвенно-растительного слоя с последующей посадкой травосмеси на биологическом этапе. Сельскохозяйственное направление рекультивации земель. План карьера после проведения работ по ликвидации последствий недропользования представлен на чертеже ГП-06.

Высота отвала составит 2,5 метра, крутизна откосов 45°. Так как ПРС будет использован для проведения рекультивационных работ, в результате образуется относительно ровная поверхность. Проектом в соответствии с ГОСТ 17.5.1.02-85 предусматривается использование их под пастбища с проведением сплошной планировки и посадкой травосмеси на биологическом этапе. По отвалу принято сельскохозяйственное направление рекультивации земель.

Влияние проектируемых работ на геологическую среду. Результаты оценки на недра представлены в таблице 5.

Таблица 5. Оценка значимости воздействия на недра

| Компон енты природн ой среды | Источник и вид воздействия | Пространствен ный масштаб | Временной масштаб | Интенсивно сть воздействия | Значимость воздействия в баллах | Категория значимости воздействи я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недра | Ликвидационны е работы | - | - | - | - | Воздействие отсутствует |
| Результирующая значимость воздействия: |  |  |  |  | Отсутствует |  |

Открытые горно-добычные работы в соответствии с нормами технологического проектирования должны начинаться на запасах более высоких категорий в наиболее доступных их частях.

Условия залегания полезного ископаемого на участке № 14 месторождения Жаксыкылыш предполагает ведение разработки открытым способом. Добыча будет производиться механическим способом солекомбайном, который будет осуществлять рыхление галита фрезой, всасывание разрыхленной соли с рапой, перекачку в зумпф насосом, где соль будет отделяться от рапы, затем она будет погружаться в машины обезвоживающим многоковшовым экскаватором. Промывка массы рапой позволяет удалить частицы ила, а промывка пресной водой снижает содержание других вредных компонентов, например, магния, сульфата и пр. Доставка сырья от карьера до завода будет осуществляться автомобильным транспортом. Такому способу отработки способствуют благоприятные горно-геологические и горнотехнические условия месторождения.

Полезное ископаемое месторождения представлено однородной залежью галита пластовой формы, подстилаемых илом или иногда астраханитом, слагающим маломощные, но довольно устойчивые к механическому разрушению слои и линзы.

Режим работы и производительность карьера

Согласно рабочей программе годовая производительность карьера по добыче полезного ископаемого задана в объеме.

| Годовая производительность | 2025 год – 20 тыс. т или 11,7 тыс. м3; 2026 год – 20 тыс. т или 11,7 тыс. м3; 2027 год – 20 тыс. т или 11,7 тыс. м3; 2028 год – 7 тыс. т или 4,1 тыс. м3; |
| --- | --- |

Проектом принимается сезонный режим работы в светлое время года (12 часов в сутки), 240 дней с учетом выходных и праздничных дней.

Примечание: Геологическое и маркшейдерское обслуживание карьера осуществляется соответствующими специалистами производственных объединений, в состав которых не включены также рабочие подрядных организаций, персонал, занятый на транспортировке горной массы, ремонте карьерных машин.

Запасы полезного ископаемого

Подсчет запасов солей выполнен в пределах участка № 14 ограниченных разведочными выработками – шурфами.

Участок № 14 месторождения самосадочной соли Жаксыкылыш представляет собой пластообразные залежи отдельных мелких озер, относительно выдержанной мощности и выдержанным качеством полезного ископаемого. Согласно «Инструкции по применению классификации запасов к месторождениям озерной соли» месторождение относится ко второй группе.

Основными подсчетными чертежами является:

- план блокировки запасов соли участка № 14 масштаб 1:2 000;

- вертикальные геолого-литологические разрезы по разведочным линиям масштаб 1:2 000.

Масштаб графических приложений соответствует условиям подсчета запасов.

При выборе способа подсчета запасов наиболее целесообразным является тот, который позволяет учитывать и отражать геологические особенности строения месторождения, его структуру, распределение сортов и типов минерального сырья и в то же время сократить объем подсчетных операций.

Горизонтальное залегание полезного толщи, устойчивость ее петрографо-литологических и химических свойств, равномерное распределение выработок на площади запасов позволяют применить при подсчете метод геологических блоков, которые является наиболее простым, достаточно надежным и многократно опробованным для месторождений подобного типа.

Выделение подсчетных блоков произведено согласно Инструкции ГКЗ по применению классификации запасов к месторождениям озерной соли в донных отложениях.

Каждый выделенный подсчетный блок характеризует одинаковой степенью изученности параметров, определяющих качество сырья и горнотехнические условия его разработки. Балансовые запасы полезного ископаемого подсчитаны по промышленной категории С1.

Расстояния между разведочными линиями колеблются от 100 до 200 м.

Расстояния между шурфами в разведочных профилях, пройденных вкрест основных структур и рельефа, составили: с юго-запада (230-2500) на северо-восток (50-700) 100-110 м. Разведочная сеть определялась размерами и особенностями рельефа и геологического строения каждого участка в соответствии с требованием инструкции ГКЗ для солей.

Границы между выделяемыми разновидностями пород проведены по данным документации и опробования горных выработок.

Участок (озеро) №14

В соответствии со степенью разведанности и геометрией блоков в плане на участке № 14 выделены 4 блока запасов категории С1. Контуры блоков проведены по шурфам и скважинам.

Блок С1-I занимает центр восточной части площади подсчета запасов и ограничен разведочными линиями II- II – IV- IV и шурфами № 10, 15, 11, 14, 16, 13. Запасы полезного ископаемого в этом блоке опираются на 6 шурфов (4,9 п.м.) и охарактеризованы: 17 рядовыми пробами на химический состав, 2 пробами рапы и валовой пробой, отправленной на заводские испытания. Снизу полезная толща ограничена слоем ила или слоем астраханита, сверху-зеркалом озера. Степень изученности качества сырья, структуры и морфологии залежи, позволяет классифицировать запасы по категории В.

Блок С1-II примыкает к блоку С1-I с запада и ограничен разведочными линиями I- I и II- II и шурфами № 9, 10, 13, 12. Запасы полезного ископаемого этого блока опираются на вышеперечисленные шурфы (2,9 п.м.), пройденные по разведочным профилям. Качество соли охарактеризовано: 11 рядовыми пробами, 2 пробами рапы и одной валовой пробой. Снизу полезная толща ограничена слоем ила или слоем астраханита, а сверху-зеркалом озера. Степень изученности качества сырья, структуры и морфологии залежи, позволяет классифицировать запасы по категории С1.

Блок С1-III занимает северную часть площади подсчета запасов и ограничен разведочными линиями I-I – IV-IV и шурфами № 3, 11, 15, 10, 9. Запасы полезного ископаемого в этом блоке опираются на 5 шурфов (3,6 п.м.) охарактеризованы: 14 рядовыми пробами на химический состав. Снизу полезная толща ограничена слоем ила или слоем астраханита, сверху-зеркалом озера. Степень изученности качества сырья, структуры и морфологии залежи, позволяет классифицировать запасы по категории С1.

Блок С1-IV примыкает к блоку С1-II и С1-I с юга и ограничен разведочными линиями I- I и IV-IV и шурфами № 12, 13, 16, 14 и скважиной № 3. Запасы полезного ископаемого этого блока опираются на вышеперечисленные шурфы (3,7 п.м.) и скважину № 3 (1,5 п.м.), пройденные по разведочным профилям. Качество соли охарактеризовано: 15 рядовыми пробами, 3 пробами рапы. Снизу полезная толща ограничена слоем ила или слоем астраханита, а сверху-зеркалом озера. Степень изученности качества сырья, структуры и морфологии залежи, позволяет классифицировать запасы по категории С1.

Определение объёма полезного ископаемого

Таблица 6.1

| № Участка | Категория запасов | № блока | Площадь блока, м2 | Средняя мощность, м | Количество запасов, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок № 14 (озера № 14) | С1 | С1-I | 20 000 | 0,57 | 11 400 |
|  |  | С1- II | 20 000 | 0,53 | 10 600 |
|  |  | С1- III | 10 749 | 0,49 | 4670 |
|  |  | С1-IV | 20 000 | 0,63 | 12 600 |
|  |  | Итого | 70749,0 |  | 39 270 |

Таким образом, запасы поваренной соли участка № 14 месторождения Жаксыкылыш, подсчитанные по промышленным категориям составляют   (в тыс. м3); С1-39 270.

Учитывая удельный вес соли, равный 1,7 т/м3, получаем

С1=39 270 тыс. м3 *1,7 т/м3= 66750 тыс. тонн

Границы месторождения и промышленные запасы

Продуктивная толща представляет собой пластообразную горизонтально залегающую залежь отдельных мелки озер, относительно выдержанной мощности и выдержанным качеством полезного ископаемого. Мощность полезной толщи от 0,5 до 1,0 м.

Полезное ископаемое не обводнено.

По размерам, сложности геологического строения со сравнительно незначительными колебаниями мощности разведуемой залежи, а также с учетом небольших размеров участков, представляющих собой изолированные небольшие озера, месторождения поваренной соли «Жаксыкылыш» участка (озера) № 14 согласно инструкции ГКЗ, следует отнести ко второй группе месторождений озерных солей, содержащих соли в донных отложениях, измененные в многолетних колебаниях.

Горнотехнические условия разработки месторождения

Условия залегания полезного ископаемого на участке № 14 месторождения Жаксыкылыш предполагает ведение разработки открытым способом. Добыча будет производиться механическим способом солекомбайном, который будет осуществлять рыхление галита фрезой, всасывание разрыхленной соли с рапой, перекачку в зумпф насосом, где соль будет отделяться от рапы, затем она будет погружаться в машины обезвоживающим многоковшовым экскаватором. Промывка массы рапой позволяет удалить частицы ила, а промывка пресной водой снижает содержание других вредных компонентов, например, магния, сульфата и пр. Доставка сырья от карьера до завода будет осуществляться автомобильным транспортом. Такому способу отработки способствуют благоприятные горно-геологические и горнотехнические условия месторождения.

Полезное ископаемое месторождения представлено однородной залежью галита пластовой формы, подстилаемых илом или иногда астраханитом, слагающим маломощные, но довольно устойчивые к механическому разрушению слои и линзы.

Оценка подготовленности месторождения для промышленного освоения

Геологоразведочными работами, выполненными на участках (озерах)

№№12-16 поваренной соли месторождении «Жаксыкылыш» обеспечены все основные требования инструкций ГКЗ к его геологической изученности, вещественному составу полезного ископаемого, физико-химическим и технологическим свойствам солей, гидрогеологическим, горно-геологическим

и горнотехническим условиям разработки объекта.

По условиям залегания соли, относительной выдержанности их химического состава при изменении мощностей пластовых тел, слагающих полезную толщу, месторождение относится ко второй группе, а по запасам к мелким. Принятая при разведке плотность разведочной сети и последующее оконтуривание выявленных запасов позволили достоверно классифицировать

запасы по промышленной категории С1.

Запасы, подготовленные к непосредственному освоению, изучены с

детальностью, соответствующей особенностям геологического строения

участков №№12-16 месторождения.

Качество соли изучено в соответствии с требованиями ГОСТов:

ГОСТ 13830-97 «Соль поваренная пищевая. Общие технические условия».

ГОСТ 18-87-85 «Соль кормовая. Физико-химические свойства».

ТУ 18-11-3-85 «Соль, поваренная для промышленного потребления».

Поваренная соль мелких озер, как правило, реализуется на местном рынке цене от 8 до 12 тенге. При проведении геолого-экономической оценки

отработки месторождения возможно применить лишь укрупненную схему.

    - Вещественный состав и технологические свойства полезного ископаемого

      - Требования промышленности к качеству сырья

Пищевая поваренная соль должна быть изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ 13,830-97 «Соль поваренная пищевая. Общие технические условия», по технической документации, с соблюдением санитарных норм и правил, утвержденных в установленном порядке.

По органолептическим показателями пищевая поваренная соль должна соответствовать требованиями, указанным в таблице 4.1.1.

Органолептические показатели пищевой поваренной соли

Таблица 4.1.1

| Наименование показателя | Характеристика для соли сортов |  | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Экстра и высшего | Первого и второго |  |
| Внешний вид | Кристаллический сыпучий продукт. Наличие посторонних механических, на связанных с происхождением соли, не допускается |  | По ГОСТ 13685 |
| Вкус | Соленый без постороннего привкуса |  | По ГОСТ 13685 |
| Цвет | Белый | Белый с оттенками: сероватым, желтоватым в зависимости от происхождения соли | По ГОСТ 13685 |
| Запах | Отсутствует |  | По ГОСТ 13685 |
| Примечания - В самосадочный соли допускается наличие темных частиц в пределах нормы содержания нерастворимого в воде остатка, установленного для каждого сорта. - При введении в соль йодирующей добавки допускается слабый запах йода. |  |  |  |

По физико-химическим показателям пищевая поваренная соль без добавок должна соответствовать нормам, указанным в таблице 4.1.2.

Физико-химические показатели пищевой поваренной соли

Таблица 4.1.2

| Наименование показателя | Норма в пересчете на сухое вещество |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | экстра | высшего | первого | второго |
| Массовая доля хлористого натрия, %, не менее | 99,50 | 98,20 | 97,50 | 97 |
| Массовая доля кальций-иона, %, не более | 0,02 | 0,35 | 0,55 | 0,70 |
| Массовая доля магний-иона, % не более | 0,01 | 0,08 | 0,10 | 0,25 |
| Массовая доля сульфат-иона, %, не более | 0,20 | 0,85 | 1,2 | 1,5 |
| Массовая доля калий-иона (для продукта без йодирующей добавки), %, не более | 0,02 | 0,10 | 0,20 | 0,40 |
| Массовая доля оксида железа (ТП), % не более | 0,005 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Массовая доля сульфата натрия, % не более | 0,20 | Не регламентируется |  |  |
| Массовая доля нерастворимого в воде остатка (НО), %, не более | 0,03 | 0,25 | 0,45 | 0,85 |
| Массовая доля влаги, % не более выварочной соли Каменной соли Самосадочной и садочной соли | 0,10 - - | 0,70 0,25 3,2 | 0,70 0,25 4,00 | 0,71 0,25 5,00 |
| рН раствора | 6,5 | Не регламентируется |  |  |
| Примечания - Допускается массовая доля калий-иона в соли Дрогобычского сользавода, Долинского солекомбината и калийных комбинатов не более 0,42% пересечёте на сухое вещество. - Допускается массовая доля магний-иона в соли первого сорта комбината Куулисоль не более 0,15% пересчете на сухое вещество. - Допускается массовая доля влаги в несушеной выварочной соли 3,00% пересчете на сухое вещество. |  |  |  |  |

Пищевую поваренную соль сортов экстра, высший и первый помолов 0 и 1 для лечебных и профилактических целей выпускают с добавлением йода и фтора (йодировано-фторированная соль).

В качестве добавок используют вещества, разрешенные органами здравоохранения.

Массовая доля влаги в соли с добавками не должна превышать 1,00%.

По согласованию с потребителями пищевую поваренную соль вырабатывается с противослеживающей добавкой. В качестве добавки используют 3 водный железистосинеродистый калий, ферроцианид калия по ГОСТ 4207.  Массовая доля добавки не должна превышать 0,001%.

По крупности пищевая поваренная соль должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 4.1.3.

Крупность зерен пищевой поваренной соли

Таблица 4.1.3

| Крупность | Норма |
| --- | --- |
| Сорт экстра: до 0,8 мм включ., % не менее св. 0,8 до 1,2 мм, % не более | 75,0 25,0 |
| Высший и первый сорт: помол 0: до 0,8 мм включ., % не менее св. 0,8 до 1,2 мм, % не более | 70,0 10,0 |
| Высший и первый сорт: помол 1: до 1,2 мм включ., % не менее св. 2,5 мм, % не более помол 2: до 2,5 мм включ., % не менее св. 4,0 мм, % не более помол 3: до 4,0 мм включ., % не менее св. 4,0 мм, % не более | 85,0 3,0 90,0 5,0 85,0 15,0 |

Требования к качеству пищевой соли для эксперта, ее маркировке, упаковке и транспортированию могут быть изменены в соответствии с требованиями, предусмотренными контрактом с иностранными партнерами. Содержание токсичных элементов и радионуклидов в пищевой поваренной соли не должно превышать допустимые уровни, установленные органами здравоохранения, а именно: допускается массовая доля мышьяка не более 1,0х10-4 %, ртути-0,1х10-4%, и меди -2х10-4%.

Для соли кормовой требования к физико-механическим свойствам отражены в ГОСТ 18-87-85.

Требования к физико-химическим свойствам кормовой соли

Таблица 4.1.4

| Наименование показателя | Норма в пересчете на сухое вещество |
| --- | --- |
| Массовая доля хлористого натрия, % | 93,0 |
| Массовая доля иона кальция, % | 0,50 |
| Массовая доля магния-иона | 0,50 |
| Массовая доля сульфат иона, % | 0,50 |
| Массовая доля нерастворимого остатка, % | 5,0 |
| Массовая доля влаги в самосадочной соли, % не более | 5,0 |
| Кислотность среды, рН | 6,5-8,0 |

Допускается (%): мышьяка -1,0х10-4%, кадмия-0,2х10-4%, ртути-0,01х10-4%, и свинца-0,2х10-4%.

Соль, поваренная для промышленного потребления должна соответствовать требованиям ТУ 18-11-3-85.

Требования к поваренной соли для промышленного потребления.

Таблица 4.1.5

| Сорт соли | Компоненты |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NaCl не менее | Ca не более | Mg не более | SO4 не более | K не более | Fe2O3 не более | Na2SO4 не более | H2O не более |
| Высший | 97,7 | 0,5 | 0,85 | 0,85 | 0,20 | 0,005 | 0,85 | 0,8 |
| Первый | 90,0 | 2,8 | 2,20 | 2,20 | 0,40 | 0,10 | 0,50 | 5,0 |
| Второй | 80,0 | 1,10 | 7,0 | 7,0 | 0,90 | 0,50 | 1,50 | 12,0 |

Минералого-петрографическая характеристика

Лабораторными исследованиями установлено, что в пределах подсчетных блоков содержание основных полезных ископаемых и вредных компонентов солей изменяется следующих пределах (%): NaCl – от 93,23 до 98,58; Са – 0,02 до 1,3; Mg – 0,07 до 0.94; SO4 – 0,4-0,8; К-0,01-0,13; HO - 0.03-1.12.

В результате промывки соли рапой и пресной водой (для снижения содержания магния) с последующим выдерживанием в кучах и дальнейшей обработки на солеперерабатывающем заводе в п. Жанакорган с использованием разработанной для солей месторождения Жаксыкылыш технологии обогащения, качество соли заметно улучшается, что нашло отражение в Протоколе испытаний № 122 от 12 апреля 2010 г.

Представленный образец соли соответствует СТ РК ГОСТ Р 51574-2003 и Сан ПиН 4.01.071.03, а именно: является кристаллическими сыпучим продуктом без металлических примесей, не связанных с происхождением соли. Вкус соленый без постороннего привкуса. Цвет белый. Слабый запах йода. По ГОСТ 13685-84: массовая доля (%): хлористого натрия-97,75; кальций-иона-0,32; магний-иона-0,09; сульфат-иона-1,13; калий-иона-0,07; оксида железа-0,005; сульфат натрия (не нормируется)-0,08; НО -0,08; влаги-0,62; йода на тонну-31,2х10-4, рН раствора (не нормируется)-7,2; токсичные элементы (мг/кг): свинец – 0,081; кадмий -0,022; мышьяк-не обнаружен; ртуть-не обнаружена.

Соль соответствует поваренной пищевой йодированной соли 1 сорта, помол № 1.

Таким образом, технологическим показателям соль, прошедшая стадию обогащения и переработки, существенно улучшает свои качественные показатели и может быть использована не только в качестве кормовой и технической, но и пищевой. Потери при переработке соли составили 9%.

Полезное ископаемое месторождения представлено однородной залежью поваренной соли пластовой формы, ограниченной дневной поверхностью- зеркалом озера. Снизу полезная толща подстилается илом или астраханитом.

Химический состав соли приводится полностью в приложении. Анализ результатов опробования дается в разрезе требований ГОСТ по каждому участку (озеру). Эти данные сведены в таблицу 4.2.1.

Результаты химического анализа водных вытяжек солей по выработкам при бортовом содержании NaCl в пробах более 80%

Таблица 4.2.1

| №№ Пробы | Массовая доля % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NaCl | Са | Mg | SO4 | К | НО | Н2О |
| Участок № 14 (озера № 14) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-1 | 94,72 | 0,08 | 1,13 | 2,07 | 0,09 | 0,20 | 11,45 |
| 3-2 | 97,03 | 0,32 | 0,28 | 1,12 | 0,02 | 0,46 | 4,13 |
| 3-3 | 97,68 | 0,38 | 0,09 | 1,02 | 0,01 | 0,24 | 0,54 |
| 428 | 97,14 | 0,016 | 0,510 | 0,823 | 0,054 | 0,07 | 3,448 |
| 429 | 97,96 | 0,160 | 0,180 | 0,564 | 0,013 | 0,86 | 0,730 |
| 430 | 82,70 | 3,368 | 0,923 | 8,226 | 0,046 | 1,2 | 7,85 |
| 431 | 97,89 | 0,241 | 0,151 | 0,770 | 0,017 | 0,52 | 1,292 |
| 432 | 96,47 | 0,537 | 0,219 | 1,601 | 0,023 | 0,20 | 1,308 |
| 433 | 97,21 | 0,257 | 0,185 | 0,926 | 0,019 | 0,51 | 1,676 |
| 434 | 96,46 | 0,561 | 0,219 | 1,650 | 0,032 | 0,37 | 1,260 |
| 435 | 96,79 | 0,024 | 0,583 | 0,807 | 0,062 | 0,09 | 6,934 |
| 436 | 95,57 | 0,714 | 0,267 | 1,959 | 0,019 | 1,04 | 1,760 |
| 437 | 96,99 | 0,257 | 0,301 | 1,486 | 0,030 | 0,58 | 4,122 |
| 438 | 97,66 | 0,032 | 0,350 | 0,548 | 0,042 | 0,07 | 9,222 |
| 439 | 97,05 | 0,337 | 0,258 | 1,276 | 0,017 | 0, 84 | 1,050 |
| 440 | 95,46 | 0,537 | 0,379 | 1,918 | 0,039 | 0,98 | 7,284 |
| 443 | 97,08 | 0,096 | 0,457 | 0,786 | 0,048 | 0,07 | 4,224 |
| 444 | 98,37 | 0,136 | 0,102 | 0,288 | 0,008 | 0,27 | 1,252 |
| 445 | 96,72 | 0,273 | 0,355 | 1,737 | 0,034 | 0,59 | 5,998 |
| 446 | 96,03 | 0,080 | 0,714 | 1,173 | 0,073 | 0,02 | 7,114 |
| 447 | 97,83 | 0,123 | 0,083 | 0,136 | 0,003 | 0,78 | 0,316 |
| 448 | 95,17 | 0,257 | 0,685 | 2,214 | 0,070 | 0,65 | 5,262 |
| 453 | 95,10 | 0,072 | 0,914 | 1,428 | 0,095 | 0,10 | 8,658 |
| 454 | 96,65 | 0,072 | 0,520 | 0,700 | 0,058 | 0,20 | 3,450 |
| 455 | 95,97 | 0,602 | 0,379 | 2,226 | 0,031 | 0,26 | 1,578 |
| 456 | 95,51 | 0,064 | 0,880 | 1,407 | 0,091 | 0,08 | 6,590 |
| 457 | 96,91 | 0,128 | 0,384 | 0,704 | 0,043 | 0,27 | 2,880 |
| 458 | 97,59 | 0,305 | 0,233 | 1,074 | 0,023 | 0,24 | 0,952 |
| Среднее | 96,2 | 0,36 | 0,42 | 1,45 | 0,04 | 0,42 | 4,01 |

Природная поваренная соль озера № 14 по химическому составу не отвечает требованиям ГОСТов для пищевой и кормовой соли, в основном по содержанию SO4.

Для контроля результатов лабораторных исследований дубликаты проб, отобранных в 2008 г., были направлены в лабораторию ТОО ПИЦ «Геоаналитика».

С поверхности солевая залежь сложена плотным белым слоем галита-новосадки и старосадки. Мощность слоя несколько сантиметров.

Ниже залегает слой рыхлого галита - гранатки прозрачного или молочно-белого цвета. Кристаллы галита имеют размеры в основном 0,7-1,0 см и реже крупнее. В низах залежи иногда встречаются мелкие пластинки гипса. Прерывистый маломощный слой астраханита подстилает залежь соли.

Система разработки месторождения Основными факторами, влияющими на выбор системы разработки являются: а) горно-геологические условия залегания полезного ископаемого;

б) физико-механические свойства горных пород; в) заданная производительность месторождения.

Условия залегания полезного ископаемого на месторождения озеро Восточное предпола- гают ведение разработки открытым способом.

Технология горных работ

На выбор технологии производства горных работ оказывает влияние рельеф участка (озера) № 14 месторождения Жаксыкылыш строение и виды карьерных механизмов.

Проектом принята транспортная система разработки цикличным забойно–транспортным оборудованием (погрузчик – самосвал).

В проекте принимается следующий порядок отработки полезного ископаемого:

- выемка и погрузка грунтов в транспортные средства;

-транспортировка добытого общераспространенного ПИ (соли) до места укладки.

Добычные работы

При выборе элементов системы разработки учитывались следующие факторы:

-  горнотехнические условия месторождения;

-  физико-механические свойства разрабатываемых пород;

-  обеспечение безопасности выполняемых работ.

Основные производственно-технологические показатели

Объёмная масса соли 1,7 т/м3, коэффициент разрыхления – 1,327.

Согласно «Нормам технологического проектирования предприятий промышленности нерудных строительных материалов, п. 3.2» потери ПИ определяются по двум классам:

1. Общекарьерные потери

2. Эксплуатационные потери

Общекарьерные потери часть балансовых запасов, теряемых в охранных целиках капитальных горных выработок, зданий, технических и хозяйственных сооружений.

В настоящем проекте общекарьерные потери при транспортировке принимаются 1%.

| Наименование потерь | Месторождения соли |
| --- | --- |
| Потери ПИ на транспортных путях от карьера до потребителя | 1,5 |

Основные показатели по добыче

Таблица 7.4

| № | Показатели | Ед.изм | Добыча |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимальная годовая производит. по соли | тыс.м3 | 2025 год –11,7 2026 год –11,7 2027 год –11,7 2028 год –4,1 |
| 2 | Число рабочих дней в году | дни | 240 |
| 3 | Суточная производительность карьеров по добыче | тыс,м3 | 2025- 0,083 2026-0,083 2027-0,083 2028-0,029 |
| 4 | Число смен в сутки | смен | 1 |
| 5 | Сменная производительность карьеров по добыче | тыс.м3 | 2025- 0,083 2026-0,083 2027-0,083 2028-0,029 |
| 6 | Емкость ковша погрузчика | м3 | 3.5 |
| 7 | Расчетная сменная производительность экскаватора | м3 | 2025- 0,083 2026-0,083 2027-0,083 2028-0,029 |
| 8 | Нормативное количество смен в году | смен | 240 |
| 9 | Годовая норма выработки | тыс.м3 | 2025 год –11,7 2026 год –11,7 2027 год –11,7 2028 год –4,1 |
| 10 | Принимаемое число погрузчиков | шт. | 1 |
| 11 | Резервный погрузчик | шт | 1 |

Расчет необходимого числа погрузчиков произведен из расчета объема полезного ископаемого по карьеру.

Согласного произведенного расчета для выемки соли в течении года необходим 1 погрузчик.

Расчетная сменная производительность погрузчика определена по формуле:

Нв= (Тсм-Тп.з-Тлн ) Окпк :  (Тпс + Туп);

Нв–норма выработки в смену, м3;

Тсм - продолжительность смены, мин;

Тпз -время на выполнение подготовительно-заключительных операций, мин;

Тлн –время на личные надобности;

Тпс – время погрузки одного самосвала;

Туп – время установки автосамосвала под погрузку;

Ок – объем горной массы в одном ковше с учетом коэффициент использования ковша:

пк – число ковшей, погружаемых в один самосвал;

Нв = (480-35-10) * 3,5 * 6: (1,7+0,3) =30 000 м3;

При расчете сменной производительности были учтены все табличные данные и коэфф. согласно норм технологического проектирования

КАРЬЕРНЫЙ ТРАНСПОРТ

- Общие сведения и исходные данные

Согласно заданию, на проектирование транспортирование общераспространенного полезного ископаемого (соли) с места добычи до места переработки осуществляется автотранспортом, а именно автосамосвалами.

Данные по расчету необходимого количества автотранспорта сведены в таблице 8.1

Таблица 8.1

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Грузоподъемность Емкость кузова | тн. м3 | 14 9.8 |
| 2. | Сменный объем транспортировки горной массы | м3 | 375 |
| 3. | Среднее расстояние транспортирования | м | 5000 |
| 4. | Сменная норма выработки автосамосвала | м3 | 878 |
| 5. | Принимаемое количество автосамосвалов | шт | 13 |

Количество самосвалов определено из расчета максимальной добычи в первый год отработки п.и.

Производительность автосамосвала определена по формуле:

Па=600хА/40х8=600х9.8/21х8=375 м3/смену:

где:      А – объем горной массы в кузове автосамосвала ;

Т – продолжительность рейса в мин.

Т= 2 х 5 х60/С+Тп+Тм+Тпр=2х5х60/20+5+2+2=21;

Где: Е – приведенное расстояние транспортировки;

С – среднерейсовая скорость движения, а/самосвала, км/ч;

Тп – времени погрузки и разгрузки автомобиля;

Тм – времени маневров и ожидания;

Тпр – времени простоев в течении рейса.

Организацию работы автотранспорта в карьере осуществляют инженерно-технические работники- дорожные мастера.

Диспетчерская служба находится рядом с карьером.  Связь с водителями осуществляется по мобильной связи с диспетчером.

Транспортирование соли от карьера до места сбора будет осуществляться по временным автодорогам, проложенным с учетом особенностей рельефа, а также по существующим дорогам. Временные карьерные дороги строятся путем планировки грунта бульдозером.

В летнее время для обеспыливания необходимо проводить поливку автодорог водой.

Параметры автодорог должны соответствовать требованиям СНиП П.

Д.58-72 «Автомобильные дороги. Нормы проектирования»:

-ширина проезжей части при однополосном движении -8 м: при двухполосном движении -12 м;

-минимальный радиус поворота кривых в плане – 21 м;

-наибольший допустимый продольный уклон с грунтовым покрытием от 70 до 100 промилей.

Для обеспечения безопасности движения автотранспорта, автодороги обставляются дорожными знаками.

В этих случаях каждому виду планово-технического обслуживания в зависимости от по- следовательности его проведения присваивается порядковый номер, начиная с первого, напри- мер: ТО-1; ТО-2, ТО-3 и т.д.

Ремонт машин должен восстанавливать их исправность и работоспособность путем ком- плексных работ, обеспечивающего устранение повреждений и отказов.

Т - это текущий ремонт для машин на базе тракторов или с двигателями тракторного типа, ко- торый совпадает по периодичности с третьим техническим обслуживанием - ТО-3 и они прово- дятся одновременно.

Организации, имеющие машины на балансе, разрабатывают годовые планы ТО и ремонта и месячные планы - графики. Годовым планом определяется число плановых ТО и ремонтов.

Годовой план составляется на основании следующих исходных данных:

Фактическая наработка машин и часах на начало планируемого года с начала эксплуатации или со временем проведения соответствующего ТО, ремонта;

Планируемая наработка машин на год в часах; Периодичность ТО и ремонта данной машины.

Приемка машин после ТО и текущего ремонта производится машинистом и механиком эксплуатационного подразделения, за которым она закреплена.

К - капитальный ремонт машин или сборочных единиц производится, как правило, централизо- вано на ремонтных предприятиях в соответствии с требованиями ремонтной документации, ут- вержденной изготовителем.

Сдача машин в капитальный ремонт на ремонтное предприятие и приемке их после ремонта осуществляются в соответствии с ГОСТ 19504-74 «Система технического обслуживания и ре- монта техники. Порядок сдачи в ремонт и приемки из ремонта. Общие требования».

Календарный план добычных работ

Календарный   план горных работ отражает принципиальный порядок отработки всего объема грунтов с использованием горно-транспортного оборудования.

В основу составления календарного плана положены:

1. Режим работы карьера

2. Годовая производительность карьеров с учетов необходимого объема соли.

3. Горно-технические условия разработки.

4. Тип и производительность горно-транспортного оборудования.

5. Обеспечение   безопасных условий при работе горно-транспортного

оборудования

Развитие добычных работ по выемке грунта отражены на графических материалах, прилагаемых к пояснительной записке

Календарный план горных работ составлен на 2025-2028 года

Таблица 7.5ё

| Годы отработки | Горная масса, тыс. м3 | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | соли, тыс. м3 | вскрыша, тыс. м3 |
| 2025 2026 2027 2028 | 11,7 11,7 11,7 4,1 | 11,7 11,7 11,7; 4,1 | 0,01 0,01 0,01 0,010 |
| ИТОГО | 39,2 | 39,2 | 0,04 |

Геолого-маркшейдерская служба

Основной задачей геолого-маркшейдерской службы на карьере является проверка пра- вильности отработки месторождения. Данная работа выполняется в виде маркшейдерских за- меров, которые производятся в соответствие с "Инструкцией по приемке горных работ, марк- шейдерскому замеру и учету добычи полезных ископаемых на горнорудных предприятиях Рес- публики Казахстан.

Маркшейдерский замер производится один раз в квартал, путем тахеометрической съемки масштаба 1:1000 (1:500) в соответствии с действующей инструкции по производству маркшей- дерских работ. В связи с простой морфологией и однородностью полезного ископаемого геоло- гическое обслуживание карьера не предусматривается.

В своей работе маркшейдерская служба руководствуется действующим законодательст- вом об охране земли и недр, "Технической инструкцией по производству маркшейдерских ра- бот", "Межотраслевой инструкцией по определению и контролю добычи и вскрыши на карье- рах", "Едиными правилами безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом", строительными нормами и правилами, "Едиными условными обозначе- ниями для горной графической документации", проектом промышленной разработки карьера, рабочей программой, приказами и распоряжениями руководителей вышестоящих компетент- ных органов, которые относятся к маркшейдерской службе и не противоречат вышеперечис- ленным документам.

Основными задачами маркшейдерской службы являются:

а) Разработка предложений рационального и комплексного использования полезного ископаемого;

б) Установление основных закономерностей и процессов сдвижения горных пород и деформации земной поверхности проявлений горного давления;

в) Решение вопросов, связанных с геометризацией месторождения полезных ископаемых на всех стадиях освоения месторождения, очередностью и порядком отработки месторождения; г) Изучение, совместно с геологической службой структуры, размеров, формы, качества границ, контактов и свойств полезного ископаемого и вмещающих, вскрышных и подстилающих пород, горно-геологических и горнотехнических условий разработки месторождений по-

лезных ископаемых, определение и учет движения запасов, потерь;

д) Контроль за проведением горных, строительных, строительно-монтажных и геологоразведочных работ в соответствии с утвержденным проектом или календарным планом;

е) Создание, пополнение и обновление маркшейдерских опорных сетей на земной поверхности и в горных выработках;

ж) Перенесение в натуру геометрических элементов проекта, изыскание и вынос на местности подъездных автодорог, отвалов и пустых пород и т.д.;

з) Составление и пополнение горной графической документации и отражение на ней динамики производственных процессов.

Подсчет объемов добытого полезного ископаемого определение способом горизонталь- ных параллельных сечений, либо способом вертикальных сечений (поперечников).

Горючие и смазочные материалы. Запасные части

Заправка техники ГСМ осуществляется на заправочных станциях. Хранение материалов, предназначенных для производства мелких ремонтов механизмов и оборудования, на период работы смены осуществляется на площадках, расположенных на поверхности карьера и доставляется, и увозится вспомогательным транспортом. В связи с небольшим количеством используемой техники, строительство специальных гаражей не предусмотрено.

На производственной площадке карьера не предусматривается размещение автозаправки и склада ГСМ.

Хранение горюче-смазочных материалов, запасных частей предусматривается, централизовано на складах организации, занимающиеся производством работ.

Ремонтно-механическая служба

На проектируемом карьере по добыче общераспространенных ПИ (соли) строительство ремонтной мастерской, стоянки технологического транспорта, склада ГСМ не предусматривается.

Техническое обслуживание и текущие ремонты карьерного оборудования производятся в ремонтной мастерской, находящейся на производственной базе. Капитальные ремонты – на специализированных заводах по ремонту горно-шахтного оборудования.

Задача технического обслуживания - содержание машин в исправном техническом состоянии и постоянной готовности к выполнению работ.

Техническая эксплуатация машин производится по системе плановопредупредительного ремонта (ППР), сущность которой заключается в комплексе организационно-технических мероприятий, проводимых в плановом порядке после выработки заданного числа часов и выполнении ремонта потребности в определенные сроки.

Система ППР предусматривает проведение ежемесячных технических обслуживании (ЕО), периодических технических обслуживании (ТО), сезонных (СО), текущих (Т) и капитальных (К) ремонтов.

ЕО - это выполнение перед началом, в течении или после смены работ по заправке, смазке машин, контрольный осмотр с целью проверки исправности ее основных агрегатов;

ТО - это очистка и мойка машин, контроль, технического состояния агрегатов и машин в целом, смазка, заправка, крепление и регулировочные операции, мелкие ремонтные работы, два раза в год и при подготовке машин к использованию в период последующего летнего или зимнего сезона.

Электроснабжение.

В рамках данного плана горных работ вся техника, используемая при производстве добычных работ, работает на автономном питании (дизельное топливо, бензин), поэтому планом горных работ строительство отдельных подстанций и КПП не предусматривается. Электроснабжение - дизельные электростанции, ЛЭП 10 кв. При необходимости освещение производится прожекторами и лампами, установленными непосредственно на работающем оборудовании. Рабочие, занятые на подсобных работах, используют индивидуальные светильники.

Ведение горных работ

Для безопасного ведения горных работ на карьере следует обеспечить выполнение следующих мероприятий.

На предприятии должен быть утвержденный в установленном порядке Проект, включающий в себя раздел по технике безопасности.

При выборе основных параметров карьере должны учитываться требования «Единых Правил безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом».

Высота рабочих уступов не должна превышать более чем в 1,5 раза высоту черпания экскаватора или предусматриваться послойной его отработки.

Протяженность временно нерабочих площадок устанавливается проектом в зависимости от требуемой интенсивности разработки, высоты рабочих уступов и применяемого оборудования, но не должна превышать 20% активного фронта работ.

Суммарная протяженность активного фронта должна обеспечивать каждый забойный экскаватор длиной до 300 м в зависимости от вместимости ковша и вида транспорта.

Ширина рабочих площадок на протяжении активного фронта должна быть не менее 14-35м. Минимальная ширина разрезных и въездных траншей должна определяться с учетом пара-

метром применяемого оборудования и принятых транспортных схем, а также свободного дополнительного прохода шириной не менее 1,5м.

Ширина рабочей площадки должна определяться расчетом - в соответствии с нормами технологического проектирования.

Углы наклона бортов устанавливаются на основании анализа геологических, гидрогеологических, горнотехнических условий месторождения, включающих на устойчивость горных пород в откосах.

Величина коэффициента запаса устойчивости борта карьера, должен быть не менее 1,2. Запыленность воздуха и количество вредных веществ на рабочих местах не должны пре-

вышать величин, установленных санитарными нормами.

Горные выработки карьера в местах, представляющих опасность падения в них людей, животных, а также провалы, оползневые участки, воронки должны быть ограждены предупреждающими знаками, освещенными в темное время суток.

К управлению горными и транспортными машинами допускаются лица прошедшие специальное обучение, сдавшие экзамены и получившие удостоверение на право управления соответствующей техникой.

Краткое описание используемых технологических решений

Условия залегания полезного ископаемого на месторождения озеро Восточное предполагают ведение разработки открытым способом. Добыча будет производиться механическим способом солекомбайном, который будет осуществлять рыхление галита фрезой, всасывание разрыхленной соли с рапой, перекачку в зумпф насосом, где соль будет отделяться от рапы, затем она будет погружаться в машины обезвоживающим многоковшовым экскаватором. Промывка массы рапой позволяет удалять частицы ила, а промывка пресной водой снижает содержание других вредных компонентов, например, магния, сульфата и пр. Доставка сырья от карьера до завода будет осуществляться автомобильным транспортом. Такому способу отработки способствуют благоприятные горно-геологические и горнотехнические условия месторождения.

Полезное ископаемое месторождения представлено однородной залежью галита пластовой формы, подстилаемых илом или иногда астраханитом, слагающим маломощные, но довольно устойчивые к механическому разрушению слои и линзы.

  - Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий

Для предотвращения возможных отрицательных воздействий при ведении работ по добыче полезных ископаемых на водные ресурсы, настоящим проектом предусмотрены водоохранные мероприятия. согласно требований статей 112,113,114,115 Водного Кодекса Республики Казахстан.

Работы на объектах планируется проводить в пределах контуров горного отвода. Технологические процессы в период проведения работ на карьерах не выходят за их пределы и позволят исключить воздействие на компоненты окружающей среды.

Намечаемые работы будут производиться с учетом требований «Единых правил охраны недр при разработке месторождений твердых полезных ископаемых» и других руководящих материалов по охране недр при разработке месторождений полезных ископаемых.

Охрана водных объектов:

С целью снижения негативного воздействия на водные ресурсы проектными решениями предусматриваются следующие мероприятия:

- внедрение технически обоснованных норм водопотребления;

- сбор хозяйственно-бытовых стоков в специальный герметичный выгреб с последующей откачкой и вывозом в спец. места, специализированной организацией на основании договора;

- на территории промплощадки предусмотрено устройство туалета с выгребной ямой, размерами: длина 2,5м, ширина 2м, глубина 2м, обсаженные железобетонными плитами, которые ежедневно дезинфицируются, периодически промываются каналопромывочной машиной и вычищаются ассенизационной машиной, содержимое вывозится специализированной организацией на основании договора;

- планировка территории с целью организованного отведения ливневых стоков с площадки предприятия;

- при производстве работ предусмотрены механизмы и материалы исключающие загрязнения территории;

- контроль за состоянием автотранспорта горной техники карьера будет производиться ежесменно, перед выездом на участок, заправка автотранспорта будет осуществлять за пределами карьера, на бетонированной площадке, для исключения возможности пролива топлива на почвы, воды и т.д.

  - Виды и объемы операции по ликвидации

Объект недропользования на конец отработки обязательно подлежит ликвидации.

Данным	планом	ликвидации	предусматривается	проведение	технического	и биологического этапа рекультивации.

Планом	предусматривается	проведение	мероприятий	по	восстановлению нарушенных земель в два этапа:

- первый – технический этап рекультивации земель;

- второй – биологический этап рекультивации земель;

Технический	этап	рекультивации	нарушенных	земель	сельскохозяйственного направления включает следующие виды работ:

- срезка плодородного слоя почв и складирование его во временные отвалы;

- выполаживание откосов бортов карьера;

- нанесение плодородного слоя почвы на подготовленную поверхность;

- прикатывание плодородного слоя почвы.

Завершающим этапом восстановления нарушенных земель является биологический этап рекультивации. Выполнение биологического этапа рекультивации позволяет снизить выбросы пыли в атмосферу и улучшить микроклимат района.

Биологический этап рекультивации включает в себя посев многолетних трав, травы быстрее, чем деревья и кустарники закрепляют рыхлые породы предотвращая процессы их смыва и развеяния.

Реализация вышеприведенных мероприятий по ликвидации объекта недропользования позволит ликвидировать последствия производственной деятельности предприятия, без нанесения ущерба окружающей среде, обитания животных и здоровью людей.

| Задачи ликвидации | Мероприятия по обеспечению выполнения | Результаты выполнения | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Восстановление растительности | Озеленение территорий деятельности | Систематический контроль | постоянно |
| Выбросы вредных веществ в окружающую среду | Недопущение превышения допустимых концентраций | Представление в уполномоченные органы установленную отчетность | Ежеквартально |
| Восстановление ландшафтной ситуации | Восстановление нарушенных площадей или рекультивация | Возврат территорий по акту приемки. | При возврате территорий. |

    - Краткая геологическая характеристика района

В геологическом отношении район изучен довольно хорошо.

Первые сведения о геологическом строении хребта Каратау содержатся в работах И.Л. Северцева, Д.М. Романовского, И.В. Мушкетова, Р. Фрезе и А.П. Татарникова (1866-1877гг.). Последними было составлено наиболее полное, по тому времени, описание геологического строения Ачисайского и Турланского месторождений.

Вначале двадцатого века в горах Каратау проводили работы М.М. Бронников, В.Н. Вебер, Д.В. Наливкин. В 1925-26гг. В 1926г. И.И. Князевым была проведена разведка полиметаллического месторождения Ачисай (Турланское). После открытия Ачисайского месторождения интерес к Каратаускому региону резко возрос. Первые планомерные геологические исследования в Большом Каратау начались в 1932-33гг. съемочными работами масштаба 1:200 000 и проводились Н.В. Дорофеевым, Н.М. Саловым, И.И. Машкарой, В.С. Малявкиным, Т.А. Мордвилко и др. Ими дано краткое описание геологического строения хребта Каратау и составлена геологическая карта масштаба 1:200 000. В период с 1934 по 1949гг. проводятся крупномасштабные геолого-съемочные исследования масштаба 1:50000, в которых приняли участие В.В. Галицкий, Н.А. Ноздрев, А.С. Пирго, И.И. Бок, Е.А. Анкинович, М.А. Сенкевич и др.

В 1953-1962гг. съемочными партиями Казгеолуправления (Н.В. Седов, Х.Д. Лем, М.А. Студенина, А.И. Красильникова) и Казахского политехнического института (Г.А. Ярмак, К.А. Лисогор, С.К. Чехович, Т.И. Альжанов, С.Б. Бакиров), под общим руководством Г.Ц. Медоева, была проведена комплексная геологическая съемка масштаба 1:500 000 на территории всего хребта Каратау.  В результате этих работ внесены большие изменения в стратиграфию Каратау.

В 1970-1975гг. Л.И. Боровиковым и Л.Н. Краськовым проведены тематические работы по детальному изучению литологии и стратиграфии докембрийских и нижнепалеозойских отложений хребта Каратау и формационное расчленение этих образований. Л.И. Боровиковым предложена новая стратиграфическая схема хребта Каратау.

В 1971-74гг. сотрудниками КазИМСа под руководством Е.С. Зорина проводились исследования с целью оценки перспектив свинцово-цинковых месторождений в хр. Каратау. В результате были составлены прогнозная карта масштаба 1:100 000, литофациальные карты турнейских и визейских отложений, карты интенсивности пликативной и дизъюнктивной нарушенности фамен-каменноугольных отложений.

В 1971-73гг. геологи Аралтауской ПСП (З.П. Щербакова и др.) на планшете листа К-42-44-Б, К-42-45-А-в проводили геологическую съемку масштаба 1:50 000. В стратиграфии девон-каменноугольных отложений попытались выделить подразделения, распространенные в Центральном Каратау и отказаться от стратиграфической схемы М.И. Арсовски для данной площади.

Стратиграфия нижнего карбона на протяжении многих лет изучалась М.М. Марфенковой. Ею предложена новая схема местных стратиграфических подразделений каменноугольного возраста.

В период с 1975 по 1979гг. Центральная тематическая партия ЮКТГУ под руководством Н.Н. Севрюгина провела аэрофотогеологическое картирование хр. Каратау с проведением большого объема полевых редакционных работ. В результате этих работ составлена геологическая карта масштаба 1:200 000, в которой были учтены материалы геологических съемок и доизучения масштаба 1:50 000. Авторы выделили в Каратау 4 структурно-формационные зоны, что получило свое отражение в сложной стратиграфической колонке. Составлена карта металлогенической специализации с выделением перспективных площадей на золото, медь и полиметаллы.

В 1986-87гг. вышла в свет двухтомная монография «Геология и металлогения Каратау», являющаяся обобщением последних на тот период времени геологических данных о строении и металлогении района. Описаны все стратиграфические подразделения, указаны для них типовые разрезы, даны фаунистические обоснования и литолого-фациальная характеристика, охарактеризованы геологические формации и магматические комплексы Каратау. В ее создании принимали участие коллектив авторов ИГН АН КазССР, КазИМСа, ПГО «Южказгеология».

Научным руководителем монографии являлся академик АН КазССР А.А. Абдуллин.

В 1986 году вышла карта хр. Каратау масштаба 1:200 000, составленная коллективом ИГНа под редакцией А.А. Абдуллина, М.А. Чимбулатова (составители Ф.Я. Валеев, И.В. Евсеев).

В результате проведенного в 1990-1996гг. Шалкиинской партией (ответственный исполнитель В.М. Бувтышкин) геологического доизучения масштаба 1:50 000 в Юго-Восточном Каратау были получены новые данные по стратиграфии, тектонике и металлогении этого района. Проведены литолого-фациальные и биостратиграфические исследования карбонатных пород фамен-каменноугольного возраста. Проведена переоценка перспектив и прогнозных ресурсов части объектов, перспективных на поиски свинца и цинка, а также полностью переоценены перспективы и прогнозные ресурсы золоторудных объектов Кокджотского рудного поля.

  - Подсчет запасов

Геологоразведочные работы на контрактной площади ТОО «Кристалл Туз» в пределах участков (озера) № 12-17 на месторождении соли Жаксыкылыш с подсчетом запасов поваренной соли по состоянию на 01.04.2010 г., проводились в два этапа: в 2004-2007 гг. ТОО «Капчагайская ГПЭ» и в 2008-2010 гг. ТОО «Ареал» в соответствии с условиями геологического задания. Участки расположены в Аральском районе Кызылординской области.

  - Каленьдарный план

Настоящий Плана ликвидации разработан на начальном этапе недропользования, поэтому в настоящем проекте рассматриваются задачи ликвидации общего характера. В период активного недропользования задачи ликвидации должны быть определены четко с участием заинтересованных сторон с учетом наилучших технологий, доступных на тот момент, и данных.

Задачей настоящего Плана ликвидации является восстановление естественной экосистемы до максимального сходства с экосистемой, существовавшей до проведения операций по недропользованию. Для этого, на месторождении предусматривается проведение технического этапа рекультивации нарушенной площади, которая заключающегося в следующем:

  - сглаживание откосов (бортов) карьера до угла 30°;

  - восстановление растительности на площади месторождения путем нанесения ранее снятого потенциально плодородного слоя почвы (пород вскрыши) на подготовленную поверхность;

  - планировка поверхности;

В течение 2-3 лет после технического этапа рекультивации происходит самозарастание

рекультивированной площади полупустынной растительностью.

Глубина карьера на конец отработки составит 4 м. Угол наклона борта 70о. Проектом принято выполаживание борта карьера до 30о.

Режим работы на ликвидации месторождения принят аналогичный режиму работы карьера в эксплуатационный период.

Настоящим	проектом	предусматриваются	работы	по	техническому	этапу рекультивации производить в 1 смену продолжительностью 8 часов.

Работы по ликвидации месторождения проводятся в теплое время года и выполняются теми же механизмами, которые использовались на горных работах в карьере.

Освобождение территории от оборудования и очистка от мусора производится до начала нанесения рекультивационного слоя.          Календарный   план горных работ отражает принципиальный порядок отработки всего объема грунтов с использованием горно-транспортного оборудования.

В основу составления календарного плана положены:

1. Режим работы карьера

2. Годовая производительность карьеров с учетов необходимого объема соли.

3. Горно-технические условия разработки.

4. Тип и производительность горно-транспортного оборудования.

5. Обеспечение   безопасных условий при работе горно-транспортного

оборудования

Развитие добычных работ по выемке грунта отражены на графических материалах, прилагаемых к пояснительной записке

Календарный план горных работ составлен на 2025-2028 года

Таблица 7.5ё

| Годы отработки | Горная масса, тыс. м3 | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | соли, тыс. м3 | вскрыша, тыс. м3 |
| 2025 2026 2027 2028 | 11,7 11,7 11,7 4,1 | 11,7 11,7 11,7; 4,1 | 0,01 0,01 0,01 0,010 |
| ИТОГО | 39,2 | 39,2 | 0,04 |

Работы по ликвидации месторождения будут проведены после окончания работ по добыче.

План ликвидации разрабатывается впервые. Планом ликвидации предусмотрены ежегодные мероприятия по ликвидационному мониторингу каждый год, заключающиеся проведении мониторинга воздействия производства на окружающую среду для проведения дальнейшей ликвидации. При мониторинге ежегодно, 1 раз в год осуществляется отбор проб воды, воздуха, почвы, радиологические испытания.

Согласно инструкции по составлению плана ликвидации в целях проверки соответствия выполняемых мероприятия по окончательной ликвидации и графику мероприятий, в 2028 году не позднее первого марта должно представить уполномоченному органу в области твердых полезных ископаемых отчет о прогрессе окончательной ликвидации и о завершенных мероприятиях в предыдущем календарном году.

При представлении плана ликвидации на очередную комплексную экспертизу к нему прилагаются отчеты о выполнении мероприятий согласно графику мероприятий, включая проведенные исследования по ликвидации.

Таблица 7.1

| №№ п/п | Планируемо е время | Наименование работ | Периодичность мониторинга | Планируемое время начала | Планируемое время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начала и завершения работ по мониторингу |  |  | работ | завершения работ |
| 1 |  | Ликвидационны й мониторинг | 1 раз в год | Апрель 2025 г | Апрель 2028 г |

  - Радиационная характеристика полезных ископаемых

Все проектные решения по проектированию ликвидации карьера на месторождении  приняты на основании следующих нормативных документов:

«Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих взрывные работы», «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы», Санитарно-эпидемиологические правила и нормы «Гигиенические нормативы уровней шума на рабочих местах»; Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, хозяйственно-питьевому водоснабжению, местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов»; СНиП РК 3.03-09-2006 «Автомобильные дороги»; Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности»; Закона Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения»; Закон РК «О гражданской защите» и других нормативных документах, действующих на территории Республики Казахстан.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

  - Виды и объемы образования отходов

Образование, временное хранение, отходов, планируемых в процессе отработки отвала, являются источниками воздействия на компоненты окружающей среды.

При работе объекта должен проводиться строгий учет и постоянный контроль за техноло- гическими процессами, где образуются различные отходы, до их утилизации или захоронения.

Отработка карьера будет связана с образованием следующих отходов:

твердые бытовые отходы (отходы потребления);

- Смет с территории (производственные отходы);

- вскрышная порода (производственные отходы).

При работе объекта, необходимо обеспечение нормального санитарного содержания тер- ритории без ущерба для окружающей среды, особую актуальность при этом приобретают во- просы сбора и временного складирования, а в дальнейшем утилизации отходов потребления.

В образовании объема отходов производства и их качества особое значение имеет соблю- дение регламента производства, обуславливающего объем и состав образующихся отходов.

В обращении с отходами потребления важное значение имеют такие показатели, как нор- мы образования и накопления, динамика изменения объема, состава и свойств отходов, на ко- торые оказывают влияние количество, место сбора и образования отходов.

Потенциальным источником воздействия на различные компоненты окружающей среды могут стать различные виды отходов, место их образования и временного хранения, способ транспортировки, которые планируются в процессе строительства объекта.

Особенности загрязнения территории отходами

Твердо-бытовые отходы (ТБО) образуются в процессе непроизводственной деятельности персонала, а также при уборке помещений и территории. Типичный состав твердых бытовых отходов: древесина - 60 %, пищевые отходы – 10%, текстиль – 7%, стекло – 6%, железо – 5%, полимеры - 12 %. ТБО не только загрязняют окружающую среду определенными фракциями своего механического состава, но и содержат большое количество легко загнивающих органи- ческих веществ повышенной влажности, которые, разлагаясь, выделяют гнилостные запахи, жидкость и продукты неполного разложения.

Временное хранение твердых бытовых отходов на территории производится в герметично закрытых контейнерах, устанавливаемых на специально отведенных выгороженных заасфаль- тированных площадках, расположенных с подветренной стороны площадки в соответствии с розой ветров. По договору вывозятся на полигон ТБО.

Рекомендации по управлению отходами

Целью Программы управления отходами является создание и внедрение эффективной системы, позволяющей обеспечить выполнение экологических требований по обращению с от- ходами производства и потребления на новом предприятии.

Достижение данной цели обеспечивается выполнением следующих задач:

- минимизация объемов отходов, вывозимых на полигон ТБО, за счет отсортировки из ТБО всех видов вторсырья с последующей передачей специализированным предприятиям на переработку;

- 100%-ная переработка и утилизация отходов производства посредством передачи отхо- дов производства специализированным предприятиям;

- формирование экологической грамотности и культуры у работников предприятия в сфе- ре обращения с отходами.

Система управления отходов включает в себя 10 этапов технологического цикла отходов: образование; сбор и/или накопление; идентификация; сортировка; паспортизация; упаковка (и

маркировка); транспортирование; складирование (упорядоченное размещение); хранение; уда- ление.

Образование

Образование отходов происходит в процессе производственной и хозяйственно- бытовой деятельности предприятия.

Сбор и накопление

Раздельный сбор отходов производится по мере их образования в идентифицированные контейнеры, установленные на рабочей площадке с подъездами для транспорта.

Идентификация

Идентификация отходов проводится по признакам, параметрам, показателям, критериям и требованиям, необходимым для подтверждения соответствия конкретного отхода и его свойств документированному описанию.

Сортировка

Сортировка отходов предполагает разделение и/или смешение отходов согласно опреде- ленным критериям на качественно различающиеся составляющие для их дальнейшего исполь- зования, переработки, обезвреживания, захоронения и уничтожения. При сортировке отходов целью является получение вторсырья - промежуточного продукта, имеющего материальную ценность.

На предприятии должна осуществляться сортировка (раздельный сбор) вторсырья – отхо- дов пластмассы, бумаги, картона, стекла.

Паспортизация

В течение трех месяцев с момента образования отходов будут разработаны паспорта опасных отходов и переданы в Департамент экологии по Кызылординской области. Паспорта содержат информацию о происхождении отходов; перечень их опасных свойств; химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов; рекомендуемый способ перера- ботки отходов; необходимые меры предосторожности при обращении с отходами; требования к транспортировке отходов и проведению погрузо-разгрузочных работ; меры по предупрежде- нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их послед- ствий; дополнительную информацию.

Упаковка и маркировка

Упаковка и маркировка отходов будут производиться в соответствии с правилами пере- возки опасных грузов.

Транспортирование

Порядок транспортировки отходов на транспортных средствах, требования к выполнению погрузочно-разгрузочных работ и другие требования по обеспечению экологической и санитар- но-эпидемиологической безопасности определяются нормами и правилами, утверждаемыми уполномоченным государственным органом в области транспорта и коммуникаций и согласо- ванными с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Складирование (упорядоченное размещение)

Отходы производства и потребления, вторсырье накапливаются в идентифициро- ванных контейнерах, установленных на рабочей площадке.

Хранение

Выбор метода хранения отходов зависит от агрегатного состояния, токсичности, пожар- ной безопасности и других свойств отходов. Безопасное хранение отходов осуществляется в идентифицированных контейнерах в срок не более шести месяцев до их передачи на утилиза- цию, переработку, размещение.

Удаление

Удаление отходов с территории предприятия производится посредством их передачи спе- циализированным предприятиям.

Сведения о системе управления отходами приведены в Таблице 4.1

Таблица 4.1

| №№ | Технологический этап | Описание |
| --- | --- | --- |
| Бытовые отходы |  |  |
| 1 | Образование | В результате непроизводственной деятельности работников |
| 2 | Сбор и накопление: | В герметичные контейнеры,установленные на специальных площадках с подъездами для транспорта |
| 3 | Идентификация | Твердые не опасные отходы |
| 4 | Сортировка (собезвреживанием) | Не сортируются |
| 5 | Паспортизация | Не требуется |
| 6 | Упаковка и маркировка | Не упаковываются и не маркируются |
| 7 | Транспортирование | Автотранспортом |
| 8 | Складирование (упорядоченное размещение) | В идентифицированных контейне- рах,установленных на рабочих пло- щадках |
| 9 | Хранение | В идентифицированных контейнерах, установленных на рабочих площадках |
| 10 | Удаление | Передача на полигон ТБО |

Виды и количество отходов производства и потребления

Твердо-бытовые отходы (ТБО) образуются в процессе непроизводственной деятельности персонала, а также при уборке помещений и территории. Типичный состав твердых бытовых отходов: древесина - 60 %, пищевые отходы – 10%, текстиль – 7%, стекло – 6%, железо – 5%, полимеры - 12 %. ТБО не только загрязняют окружающую среду определенными фракциями своего механического состава, но и содержат большое количество легко загнивающих органи- ческих веществ повышенной влажности, которые, разлагаясь, выделяют гнилостные запахи, жидкость и продукты неполного разложения.

Временное хранение твердых бытовых отходов на территории производится в герметично закрытых контейнерах, устанавливаемых на специально отведенных выгороженных заасфаль- тированных площадках, расположенных с подветренной стороны площадки в соответствии с розой ветров. По договору вывозятся на полигон ТБО.

Расчет образования твердо-бытовых отходов

Расчет Твердо-бытовых отходов зависит от количества работников.

Твердые бытовые отходы

Расчет выполнен согласно Приложению №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008г. № 100-п.

Норма образования бытовых отходов (Вгод, т/год) определяется с учетом удельных сани- тарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях – 0,3 м3/год на че- ловека, списочной численности работающих и средней плотности отходов, которая составляет 0,25 т/м3.

В период отработки отвала количество образующихся коммунально бытовых отходов, исходя из количества задействованных на участке работников в количестве 17 человек, объем ТБО составит:

Вгод= 17чел*0,3 м3/год*0,25*240/365 т/м3= 0,838 т/год

Количество образования коммунально-бытовых отходов варьирует в зависимости от ко- личества работников

Итоговая таблица:

| Код | Отход | Кол-во, т/год |
| --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Смешанные коммунальные отходы | 0.838 |

Таблица 4.2

Лимиты накопления отходов на 2025-2028 годы

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на сущест- вующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего | - | 0,838 |
| в том числе отходов производства | - |  |
| отходов потребления | - | 0,838 |
| Опасные отходы |  |  |
| Перечень отходов | - | - |
| Не опасные отходы |  |  |
| Смешанные коммунальные отходы (20 03 01) | - | 0,838 |
| Зеркальные |  |  |
| Перечень отходов | - | - |

Классификация отходов

| Наименование отходов |  | Классификационный код отхода |
| --- | --- | --- |
| 1 | Смешанные коммунальные отходы | 200301 |
| Инертные отходы |  |  |
| Отсутствуют |  |  |

  - Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов)

Все образующиеся отходы на месторождении, при неправильном обращении, могут оказывать негативное влияние на окружающую среду.

Безопасное обращение с отходами предполагает их временное хранение в специальных помещениях, контейнерах и площадках, постоянный контроль количества отходов и своевременный вывоз на переработку или захоронение на полигоны на договорной основе.

Предусмотрено контроль:

- за объемом образования отходов;

- за транспортировкой отходов на месторождении;

- за временным хранением и отправкой отходов на спецпредприятия.

На предприятии ведется работа по внедрению системы управления отходами, полностью соответствующей действующим нормативам РК и международным стандартам. В целях минимизации экологической опасности и предотвращения отрицательного воздействия на окружающую среду в части образования, обезвреживания, временного складирования и утилизации отходов на месторождении налажена система внутреннего и внешнего учета и слежения за движением производственных и бытовых отходов.

Влияние отходов производства и потребления на природную окружающую среду при хранении будет минимальным при условии выполнения соответствующих санитарноэпидемиологических и экологических норм Республики Казахстан и направленных на минимизацию негативных последствий антропогенного вмешательства в окружающую среду.

В случае неправильного сбора, хранения и транспортировки всех видов отходов может наблюдаться негативное влияние на все компоненты окружающей среды: атмосферный воздух, подземные воды, почвенный покров, животный и растительный мир.

Эффективная система управления отходами является одним из ключевых моментов разрабатываемых природоохранных мероприятий. Складирование, размещение, а в дальнейшем по мере накопления вывоз на договорной основе сторонними организациями на утилизацию или захоронение отходов, осуществляемых на месторождении суглинков Акжар расположено в г. Шымкент в настоящее время и планируемых в ближайшее время, производится для сведения к минимуму негативного воздействия на окружающую среду.

Правильная организация размещения, хранения и удаления отходов максимально предотвращает загрязнения окружающей среды. Это предполагает исключение, изменение или сокращение видов работ, приводящих к загрязнению отходами почвы, атмосферы или водной среды. Планирование операций по снижению количества отходов, их повторному использованию, утилизации, регенерации создают возможность минимизации воздействия на компоненты окружающей среды.

В компании имеется «Программа производственного экологического.

Контроль за отходами производства потребления будет сводиться к учету движения (поступление, хранение и вывоз) всех видов отходов, с указанием даты образования, краткой характеристики (тип), маркировки с учетом класса опасности, даты и способа хранения, утилизации.

Основными принципами проведения работ в области обращения с отходами являются:

- охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного состояния окружающей природной среды и сохранение биологического разнообразия;

- комплексная переработка или утилизация отходов в целях уменьшения количества отходов на территории участка.

Воздействие на окружающую среду отходов, которые будут образовываться в процессе проведения работ, будет сведено к минимуму при условии соблюдения правил сбора, складирования, вывоза, утилизации и захоронения всех видов отходов.

Таблица 9. Оценка значимости воздействия на почвы и земельные ресурсы

| Компонент ы природной среды | Источники их воздействия | Пространст венный масштаб | Временной масштаб | Интенсивност ь воздействия | Значимост ь воздейств ия в баллах | Категория значимост и воздейств ия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория | Месторождени е | Локальное воздействи е 1 | Кратковремен ное воздействие 1 | Незначительн о е воздействие 1 | 1 | Низкая значимость |
| Результирующая значимость воздействия: |  |  |  |  | Низкая значимость |  |

Таким образом, воздействие физических факторов на окружающую среду оценивается как «допустимое» (низкая значимость воздействия).

  - Рекомендации по управлению отходами

Весь объем отходов, образующийся при ликвидации месторождения будет передан на основе договоров в специализированные организации, имеющие разрешительные документы на их захоронение, переработку и утилизацию.

Предложения по управлению отходами

Весь объем отходов, образующийся при эксплуатации, будет передан на основе договоров в специализированные организации, имеющие разрешительные документы на их захоронение,

переработку и утилизацию. В соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 апреля 2018 года № 187 «Об утверждении Санитарных правил

«Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», на производственных объектах сбор и временное хранение отходов производства проводится на специальных площадках (местах), соответствующих классу опасности отходов. Отходы по мере их накопления собирают раздельно для каждой группы отходов в соответствии с классом опасности.

Согласно п.п. 30-1 ст. 1 Экологического Кодекса РК:

- временное хранение отходов – это складирование отходов производства и потребления лицами, в результате деятельности которых они образуются, в местах временного хранения и на сроки, определенные проектной документацией (но не более шести месяцев), для их последующей передачи организациям, осуществляющим операции по утилизации, переработке, а также удалению отходов, не подлежащих переработке или утилизации;

- размещение отходов – хранение или захоронение отходов производства и потребления;

- хранение отходов – складирование отходов в специально установленных местах для последующей утилизации, переработки и (или) удаления

- захоронение отходов – складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока.

- ФИЗИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

  - Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий

Тепловое воздействие. Тепловое загрязнение - тип физического (чаще антропогенного) загрязнения окружающей среды, характеризующийся увеличением температуры выше естественного уровня. Потенциальными источниками теплового воздействия могут быть искусственные твердые покрытия, стены многоэтажных зданий, объекты предприятия с высокотемпературными выбросами. Усугубить ситуацию с тепловым загрязнением на территории предприятия может неправильная застройка, с нарушением условий аэрации, безветренная погода, недостаток открытых пространств, неблагоустроенные территории (отсутствие газонов, водных поверхностей и др.). Учитывая условия застройки территории предприятия, а также отсутствие многоэтажных зданий, искусственных твердых покрытий, объектов с высокотемпературными выбросами, на месторождении теплового воздействия на окружающую среду оказано не будет.

Рассматриваемый карьер не относится к категории крупных промышленных предприятий и превышение теплового загрязнения на его территории наблюдаться не будет.

Шумовое воздействие. Территория размещения производственного объекта расположена на открытой местности. Непосредственно на прилегающей территории отсутствуют какие-либо здания, сооружения, ВЛЭ. Учитывая условия застройки территории предприятия (благоприятная аэрация), а также отсутствие многоэтажных зданий, искусственных твердых покрытий, объектов с высокотемпературными выбросами, на объекте теплового воздействия на окружающую среду оказано не будет. На территории промплощадки предприятия отсутствуют источники высоковольтного напряжения. К потенциальным источникам шумового воздействия на территории проектируемого участка отработки карьера будет относиться применяемое горнотранспортное оборудование. Все оборудование, эксплуатируемое на территории предприятия, новое и его эксплуатация проведится в соответствии с техническими требованиями.

Интенсивность внешнего шума зависит от типа оборудования, его рабочего органа, вида привода, режима работы и расстояния от места работы.

Уровень шума от различных технических средств, применяемых при ведении горных работ, приведен в таблице10.

Таблица 10

| Уровни шума от техники Вид Деятельности | Уровень шума (дБ) |
| --- | --- |
| Автотранспорт | 90 |
| Бульдозер | 91 |
| Экскаватор | 92 |

Снижение уровня звука от источника при беспрепятственном распространении происходит

примерно на 3 дБ при каждом двукратном увеличении расстояния.

Снижение пиковых уровней звуков происходит примерно на 6 дБ. Поэтому, с увеличением расстояния происходит постепенное снижение среднего уровня звука.

При удалении от источника шума на расстояние до 200 метров происходит быстрое затухание шума, при дальнейшем увеличение расстояния снижения уровня звука происходит медленнее. Также следует учитывать изменение уровня звука в зависимости от направления и скорости ветра, характера и состояния прилегающей территории, рельефа территории.

Проектными решениями применены строительные машины, которые обеспечивают уровень звука на рабочих местах, не превышающих 95 дБ, согласно требованиям ГОСТа 12.1.003-83

«ССБТ. Шум. Общие требования безопасности». Шумовые характеристики оборудования должны быть указаны в их паспортах.

Так как ближайшая селитебная зона находится на расстоянии 1,8 км от промплощадки, настоящим проектом специальные мероприятия по снижению шумового воздействия не разрабатываются.

Расчет уровня шума от отдельных точечных источников ведётся по формуле:

В качестве контрольной точки для определения уровней шумового воздействия от предприятия выбрана точка на расстоянии 1000 метров (расстояние от источников шума до границ СЗЗ). Согласно техническим характеристикам оборудования, уровень шума от грузового автотранспорта составляет 90 дБ, уровень шума от экскаваторов – 92 дБ, уровень шума от бульдозера – 91 дБ.

Результаты расчетов уровня шума в расчетной точке на границе СЗЗ и сравнение с нормативными показателями позволяет сделать вывод, что расчетный уровень шума на границе СЗЗ, при работе предприятия будет ниже установленных предельно допустимых уровней (ПДУ).

Для подтверждения расчетных данных по шумовому воздействию предприятия, необходимо ежегодно производить натурные исследования и измерения уровней физических воздействий на границе СЗЗ.

Для ограничения шума и вибрации на карьере необходимо предусмотреть ряд таких мероприятий, как:

  - содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение технического осмотра и ремонта, правильное осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка;

  - обеспечение персонала при необходимости противошумными наушниками или шлемами;

  - прохождение обслуживающим персоналом медицинского осмотра не реже 1-го раза в год;

  - проведение систематического контроля за параметрами шума и вибрации, выполняемого по договору со специализированной организацией.

Обслуживающий персонал должен иметь средства индивидуальной защиты от вредного воздействия пыли, шума и вибрации: комбинезоны из пыленепроницаемой ткани, респираторы, противошумовые наушники, антифоны, специальные кожаные ботинки с 4-х, 5- слойной резиновой подошвой.

В карьере должен быть разработан и утвержден порядок работы в шумных условиях. Обеспечен контроль уровней шума и вибрации на рабочих местах, а также при вводе объекта в эксплуатацию и при замене оборудования.

Мероприятия по ограничению неблагоприятного влияния шума на работающих должны проводиться в соответствии с действующим стандартом «Шум. Общие требования безопасности». В связи с воздействием, на работающих шума и вибраций на территории промплощадки предусмотрено помещение – бытовой вагончик для периодического отдыха и проведения профилактических процедур. По возможности звуковые сигналы должны заменяться световыми.

Вибрация. По своей физической природе вибрация тесно связана с шумом. Вибрация представляет собой колебание твердых тел или образующих их частиц. В отличие от звука, вибрации воспринимаются различными органами и частями тела. При низкочастотных колебаниях вибрации воспринимаются вестибулярным аппаратом человека, нервными окончаниями кожного покрова, а вибрации высоких частот воспринимаются подобно ультразвуковым колебаниям, вызывая тепловое ощущение. Вибрация подобно шуму, приводит к снижению производительности труда, нарушая деятельность центральной и вегетативной нервной системы, приводит к заболеваниям сердечнососудистой системы. Вибрация возникает вследствие вращательного или поступательного движения неуравновешенных масс двигателя и механических систем машин.

Борьба с вибрационными колебаниями заключается в снижение уровня вибрации самого источника возбуждения, а также применении конструктивных мероприятий на пути распространения колебаний. В плотных грунтах вибрационные колебания затухают медленнее и передаются на большие расстояния, чем в дискретных, например, в гравелистых.

Для ограничения интенсивности шума и вибрации настоящей корректировкой пересмотра проекта предусматриваются следующие мероприятия:

- установка на вентиляторы местного проветривания глушителей шума;

- не допускается работа добычных и проходческих комбайнов, погрузочных машин и вентиляторов, генерирующих шумы выше санитарных норм;

- оборудование звукопоглощающими кожухами редукторов и других источников шума, где это возможно;

- применение дистанционных методов управления высокошумными агрегатами (вентиляторы, компрессоры и др.);

- проведение своевременного и качественного ремонта оборудования;

- использование	пневматических	перфораторов	и	колонковых	электросверл	с пневмоподдержками и виброгасящими приспособлениями;

- при работе с пневмоперфораторами, отбойными молотками и электросверлами суммарное время контакта рук рабочего с ними не должно превышать 2/3 длительности рабочей смены;

- обеспечение всех рабочих, имеющих контакт с виброинструментами, специальными рукавицами из виброгасящих материалов, допущенных к применению органами санитарного надзора;

- оборудование с повышенными шумовыми характеристиками (вентиляторы, компрессоры и др.) размещено в выгороженных помещениях со звукоизоляцией.

Согласно проведенным научным исследованиям, уровни вибрации, развиваемые при эксплуатации горно-транспортного оборудования в пределах, не превышающих 63Гц (согласно ГОСТ 12.1.012-90), при условии соблюдения обслуживающим персоналом требований техники безопасности, не могут причинить вреда здоровью человека и негативно отразиться на состоянии фауны.

Для отдыха должны быть отведены места, изолированные от шума и вибрации; по возможности звуковые сигналы должны заменяться световыми.

На территории производственного участка отсутствует источник высоковольтного напряжения свыше 300 кв, поэтому специальных мероприятий по снижению неблагоприятного воздействия электромагнитного излучения на здоровье персонала не разрабатываются.

При эксплуатации предприятия, необходимо ежегодно производить натурные исследования и измерения уровней физических воздействий на границе СЗЗ.

  - Мероприятия по защите от шума, вибрации и электромагнитного

воздействия

Поскольку производственная площадка предприятия не граничит с жилыми массивами и находится на значительном расстоянии от жилой застройки, а анализ уровня воздействия объекта на границе области воздействия и жилой зоны показал отсутствие превышений нормативных показателей, как по выбросам химических примесей, так и по уровню физического воздействия, рекомендуется регулярно производить мониторинг технологических процессов с целью недопущения отклонений от регламента производства, своевременно осуществлять плановый ремонт существующих механизмов. Соблюдение технологии производства и техники безопасности позволит избежать нештатных ситуаций, сверхнормативных выбросов и превышения показателей гигиенических нормативов на границе СЗЗ и жилой застройке.

В период отработки производственного объекта также необходимо предусмотреть мероприятия организационного характера: регулярный текущий ремонт и ревизия всего применяемого оборудования с целью недопущения возникновения аварийных ситуаций; тщательная технологическая регламентация проведения работ, визуально обследование территории на соответствие содержания промплощадки санитарным и экологическим требованиям.

Учитывая условие отсутствия на промплощадке источников высоковольтного напряжения, специальных мероприятий по снижению неблагоприятного воздействия электромагнитного излучения на здоровье персонала не разрабатываются.

Для ограничения шума и вибрации на объекте необходимо предусмотреть ряд таких мероприятий, как:

- содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение технического осмотра и ремонта, правильное осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка;

- обеспечение	персонала	при	необходимости	противошумными	наушниками	или шлемами;

- прохождение обслуживающим персоналом медицинского осмотра;

- проведение систематического контроля за параметрами шума и вибрации;

- для отдыха должны быть отведены места, изолированные от шума и вибрации.

Данные мероприятия   должны   соблюдаться   согласно   ст.43   Санитарные   правила

«Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктов, условиями работы с источнками физических факторов, оказывающих воздействие на человека» утвержденные постановлением Правительства РК от 25 января 2012 года №168 и соответствовать Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения», утвержденые приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №174.

  - Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения

Радиационное воздействие. Наблюдения за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Туркестанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 14.4). На станции проводился пятисуточный отбор проб. Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,5- 4,7 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 2,3Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень. Промышленные источники эмиссий радиоактивных веществ в районе намечаемой деятельности отсутствуют. С учетом специфики намечаемой деятельности при реализации проектных решений источники радиационного воздействия отсутствуют.

  - Оценка возможных физических воздействий и их последствий

Оценка значимости физических факторов воздействия на природную среду осуществляется на основании методологии, рекомендованной в «Методических указаниях по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду». Результаты расчётов представлены в таблице 11.

Таблица 11. Оценка значимости физических факторов воздействия

| Компоненты природной среды | Источник и вид воздействия | Пространствен ный масштаб | Временной масштаб | Интенсивност ь воздействия | Значимость воздействия в баллах | Категория значимост и воздейств ия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Физические факторы воздействия | Шум от работы автотранспортного оборудования | Локальное воздействие 1 | Кратковрем енное воздействие 1 | Незначитель но е воздействие 1 | 1 | Низкая значимост ь |
|  | Электромагнитное воздействие | - | - | - | - | - |
|  | Вибрация | Локальное воздействие 1 | Кратковрем енное воздействие 1 | Незначитель но е воздействие 1 | 1 | Низкая значимост ь |
|  | Инфракрасное излучение (тепловое) | - | - | - | - | - |
|  | Ионизирующее излучение | - | - | - | - | - |
| Результирующая значимость воздействия: |  |  |  |  | Низкая значимость |  |

Таким образом, воздействие физических факторов на окружающую среду оценивается как «допустимое» (низкая значимость воздействия).

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ

  - Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта

Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров (механические на- рушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта в результате изменения геохимических процессов, созданием новых форм рельефа обусловлен- ное перепланировкой поверхности территории, активизацией природных процессов, загрязне- нием отходами производства и потребления; Антропогенная трансформация почвенного покро- ва участка вызвана техногенными факторами. Ведущей как по интенсивности, так и по охваты- ваемой площади на территории участка является техногенная деградация почвенного покрова. Техногенная деградация почвенного покрова проявляется в виде линейной - дорожная сеть. Механическое воздействие на почвы характеризуется полным уничтожением почвенного по- крова с разрушением исходного микро- и нанорельефа и образованием техногенного рельефа положительных (насыпи, валы) и отрицательных форм (выемки, амбары, траншеи), сопровож- даемым техногенной турбацией (потеря горизонтальной стратификации, уплотнение, переме- шивание субстратов разных горизонтов), денудацией (формирование почв с неполным или уко- роченным профилем) и погребением почв извлеченными на поверхность подстилающими по- родами. В соответствии с «Инструкцией по осуществлению государственного контроля за ох- раной и использованием земельных ресурсов» основными критериями оценки деградации поч- вы, в зависимости от ее типа, являются:

- Перекрытость поверхности почв абиотическими насосами;

- Степень и глубина нарушения земельных ресурсов (провалы, траншеи, карьеры и т.п.;

- Увеличение плотности почвы;

- Опесчаненность верхнего горизонта почвы;

- Уменьшение мощности гнетических горизонтов;

- Уменьшение содержания гумуса и основных элементов питания растений;

- Степень развития эрозионных процессов и соотношение эродированных почв;

- Увеличение содержания воднорастворимых солей;

- Изменение состава обменных оснований;

- Изменение уровня почвенно-грунтовых вод;

- Превышение ПДК загрязняющих веществ в контролируемых земельных ресурсах. До- рожная дигрессия почв является неизбежной составляющей любого вида антропогенного воз- действия. Нарушения почвенного покрова в результате транспортных нагрузок проявляются, прежде всего, в деградации физического состояния почв, под которой понимается устойчивое ухудшение их физических свойств, в первую очередь структурного состояния и сложения, при- водящее к ухудшению водного, воздушного, питательного режимов и в конечном итоге – к снижению уровня естественного плодородия.

Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы и вскрышных пород, по сохране- нию почвенного покрова на участках, не затрагиваемых непосредственной деятельно- стью, по восстановлению нарушенного почвенного покрова и приведению территории в состояние, пригодное для первоначального или иного использования (техническая и био- логическая рекультивация); Для эффективной охраны почв от загрязнения и нарушения не- обходимо разработать план-график конкретных мероприятий, который наряду с имеющимися проектными решениями, направленными на охрану почв, должен включать следующие меро- приятия: – своевременный контроль состояния существующих дорог для транспортировки вре- менных сооружений, оборудования, материалов, людей; – использование автотранспорта с низ- ким давлением шин; – принятие мер по оперативной очистке территории, загрязнённой нефте- продуктами и другими загрязнителями; – неукоснительное выполнение мер по охране земель от загрязнения, разрушения и истощения; – необходимо неукоснительное соблюдение санитарно-

гигиенических требований, норм по хранению ГСМ, утилизации отходов, хранения и транспор- тировки бытовых и технологических отходов и пр.; - при проведении планировочных работ в случае возникновения очагов ветровой и водной эрозии после интенсивных механических воз- действий на почвенный покров необходима рекультивация нарушенных участков; - использо- вание в исправном техническом состоянии используемой техники и автотранспорта, для сни- жения выбросов загрязняющих веществ.

Организация экологического мониторинга почв. Для оценки изменения структуры почвы, ее плодородия и загрязнения отбирают образцы на ключевых участках и пробных пло- щадях. Расположение участков и глубина взятия образцов зависят от определяемых ингредиен- тов и видов землепользования.

  - Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров

Растительность является основным блоком экосистемы. Она участвует в формировании почв, влияет на круговорот вещества и энергии, служит биоклиматическим и экологическим индикатором. Такие её функции, как аккумуляция солнечной энергии, синтез органических ве- ществ, регуляция газового баланса биосферы обеспечивают существование всех живых орга- низмов. Благодаря физиономическим и индикационным свойствам, растительность является самым информативным компонентом экосистем. По её состоянию, флористическому и ценоти- ческому разнообразию можно судить о скорости и направленности антропогенных и атропо- генностимулированных процессов, о динамике других компонентов экосистем (почв, грунто- вых и поверхностных вод и т.д.). Основными функциями естественного растительного покрова являются две: ландшафтостабилизирующая и ресурсная, которые могут рассматриваться как определяющие при выборе путей использования и охраны растительности. Нарушение ланд- шафтостабилизирующей функции всегда проявляется в усилении негативных явлений, напри- мер, активизации процессов денудации и дефляции. Основными факторами воздействия на рас- тительность месторождения являются:

- Механические нарушения, связанные со строительными работами при установки тех- нологического оборудования. Сильные нарушения непосредственно в местах строительства всегда сопровождаются менее сильными, но большими по площади нарушениями на приле- гающих территориях и являются одним из самых мощных факторов полного уничтожения рас- тительности, так как в пустынной зоне плодородный слой почвы ничтожно мал. Вследствие лёгкого механического состава нижних горизонтов и природноклиматических особенностей региона (недостаток влаги, активная ветровая деятельность) почвенный покров подвержен де- фляции, препятствующей укоренению растений, поэтому зарастание практически отсутствует. Кроме того, сорные эрозиофильные виды, которые являются пионерами зарастания подобных местообитаний, могут развиваться не каждый год. В неблагоприятные для их развития годы почва остаётся оголенной и еще сильнее подвергается дефляции. Мощным лимитирующим фактором поселения растений является сильное засоление почвогрунтов. Но в то же время од- нолетнесолянковые группировки на нарушенном субстрате имеют лучшую жизненность и про- ективное покрытие, чем в естественных травостоях.

- Дорожная дигрессия. Дорожная сеть является линейно-локальным видом воздействия, характеризующимся полным уничтожением растительности по трассам автодорог или колеям несанкционированных, временных дорог, запылением и загрязнением выхлопными газами рас- тений вдоль трасс. Наиболее интенсивно это может проявляться при строительстве скважин и в районе расположения вахтового поселка.

- Загрязнение растительности. Загрязнение растительных экосистем химическими ве- ществами может происходить непосредственно путем разлива нефти вблизи скважин и при ее транспортировке. Источниками загрязнения являются также твердые и жидкие отходы произ- водства. Наиболее опасными потенциальными источниками химического загрязнения на произ- водстве являются утечки при отгрузке и транспортировки нефтепродуктов, места складирова- ния отходов и др. Растительный покров полосы отвода территории в той или инойстепени ис- пытывает постоянное химическое воздействие загрязняющих веществ: нефтепродуктов их сго- рания и выхлопных газов автомашин. Выделяющиеся при горении так называемые кислые сер- нистый и серный газы обладают большой токсичностью. Среднесуточная норма загрязнения этими газами для человека составляет 0,15 мг/м3, допустимая максимальная разовая доза за- грязнения SO2 – 0,5 мг/м3. Влияние на растения проявляется в первую очередь на биохимиче- ском и физиологическом уровнях: снижается интенсивность фотосинтеза, содержание углерода, хлорофилла, нарушается азотный и углеводный обмен, в зоне сильных газовых воздействий на 20-25 % повышается интенсивность дыхания, возрастает интенсивность транспирации. Диоксид серы и продукты его окисления вызывает ожог листьев растений с последующей их гибелью. Для его концентрации свойственна сезонная изменчивость, она значительно меньше в тёплый период, что связанно частично с фотохимическим окислением его до сульфатов, включая сер- ную кислоту, так как сера является активным участником различных биохимических процессов

в растениях и почвенных микроорганизмах. Аномально высокие концентрации загрязняющих веществ в растениях ведут к фенологическим изменениям: растения имеют более ускоренный ритм сезонного развития, когда начальные и конечные фенофазы наступают раньше, а фазы цветения и плодоношения ослаблены; вегетация сокращается на 9-15 суток; на 10-25% снижа- ется годичный прирост побегов. При обследовании подобные явления наблюдались у сарсазана. Отмечено, что у растений существуют пределы пороговых концентраций химических элемен- тов, выше или ниже которых проявляются характерные внешние симптома биологической ре- акции. Превышение пороговой концентрации приводит кразличного рода патологическим из- менениям – уродствам различного происхождения и локализации, образованию многообразных галл, опухолей, каллюсов, клубеньков. Механизмы регуляции, препятствующие накоплению химических элементов в большом количестве, существуют не у всех растений и загрязняющие вещества через трофические цели питания могут попадать в организм человека. Поэтому хими- ческое загрязнение в высокой степени создаёт экологическую опасность использования терри- тории под сельское хозяйство. Восстановление растительности до состояния близкого к исход- ному длится не один десяток лет, а при продолжающемся воздействии не происходит никогда. Воздействие эксплуатации на территории дробильного комплекса на растительный покров можно оценить по каждому из вариантов разработки как: • пространственный масштаб воздей- ствия – ограниченный (2) – площадь воздействия до 10 км2 для площадных объектов или на удалении до 1 км от линейного объекта;

  - временной масштаб воздействия – многолетний (4) – продолжительность воздействия от 3-ех лет и более.

  - интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабая (2) – изменения среды превышают пределы природной изменчивости, но среда полностью самовосстанавливается.

Таким образом, интегральная оценка составляет 16 баллов, соответственно по показате- лям матрицы оценки воздействия, категория значимости воздействия на месторождении отно- сится к воздействию средней значимости.

Оценка значимости воздействия намечаемой деятельности на почвы и земельные

ресурсы осуществляется на основании методологии, рекомендованной в «Методических указаниях по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду». Результаты расчётов представлены в таблице 12.

Таблица 12. Оценка значимости воздействия на почвы и земельные ресурсы

| Компонент ы природной среды | Источники их воздействия | Пространст венный масштаб | Временной масштаб | Интенсивност ь воздействия | Значимост ь воздейств ия в баллах | Категория значимост и воздейств ия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Почвы | Возможное нарушение почвенного покрова в результате производства работ | Локальное воздействи е 1 | Кратковремен ное воздействие 1 | Незначительн о е воздействие 1 | 1 | Низкая значимост ь |
| Результирующая значимость воздействия: |  |  |  |  | Низкая значимость |  |

Таким образом, воздействие физических факторов на окружающую среду оценивается как «допустимое» (низкая значимость воздействия).

  - Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы и вскрышных пород, по

сохранению почвенного покрова на участках, не затрагиваемых непосредственной деятельностью, по восстановлению нарушенного почвенного покрова и приведению территории в состояние, пригодное для первоначального или иного использования (техническая и биологическая рекультивация)

Все работы по рекультивации и ликвидации карьера будут производиться только после полной отработки запасов полезного ископаемого.

При ликвидации предприятия пользователь недр обязан о беспечить соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил), регламентирующ их условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод, а также зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами, а также привести участки земли и другие природные объекты, нарушенные при пользовании недр, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования.

Ликвидация предприятия – карьера на участке открытой отработки будет рассмотрена отдельным проектом после завершения горных работ. Работы, предусматриваемые проектом при ликвидации карьера, будут приняты в соответствии с «Правилами ликвидации и консервации объектов недропользования».

Наиболее эффективной мерой снижения отрицательного влияния открытых горных разработок на окружающую среду является своевременная рекультивация нарушенных земель, которая обеспечивает не только создание оптимальных ландшафтов с соответствующей организацие й территории, флорой, фауной, но и способствует надежно й охране воздушного бассейна и водных ресурсов. При этом техническая рекультивация рассматривается как неотъемлемая часть процесса горного производства, а качество и организация рекультивационных работ - как один из показателей культуры производства.

Возможны следующие направления рекультивации:

- сельскохозяйственное – с целью создания на нарушенных землях сельскохозяйственных угодий;

- лесохозяйственное - с целью создания лесных насаждений различного типа;

- рыбохозяйственное - с целью создания в пониже ниях техногенного рельефа рыбоводческих водоемов;

- водохозяйственное - с целью создания в понижениях техногенного рельефа водоемов различного назначения;

- рекрационное - с целью создания на нарушенных землях объектов отдыха;

- санитарно-гигиеническое - с целью биологической или техническо й консервации нарушенных земель, оказывающих отрицательное воздействие на окружающую среду, рекультивация которых для использования в народном хозяйстве экономически неэффективна или нецелесообразна в связи с относительно й кратковременностью существования и последующей утилизацие й этих объектов;

- строительное - с целью приведения нарушенных земель в состояние, пригодное для промышленного и гражданского строительства.

Выбор направления рекультивации земель осуществляется с учетом следующих факторов:

- природных условий района (климат, почвы, геологические, гидрогеологические и гидрологические условия, растительность, рельеф, определяющие геосистемы или ландшафтные комплексы);

- агрохимические и агрофизические свойства пород и их смесей в отвалах, гидроотвалах, хвостохранилищах;

- хозяйственных, социально-эко номических и санитарно-гигие ничес к их условий в районе размещения нарушенных земель;

- срока существования рекультивационных земель и возможности их повторных нарушений:

- технологии производства комплекса горных и рекультивационных работ;

- требований по охране окружающей среды;

- планов перспективного развития территории района горных разработок;

- состояния ранее нарушенных земель, т.е. состояния техногенных ландшафтов карьерно- отвального типа, степени и интенсивности их самовозгорания.

Анализ факторов, влияющих на выбор направления рекультивации земель, нарушенных горными работами, показал приемлемым сельскохозяйственное направление рекультивации, полностью отвечающее природным, социальным условиям и целенаправленности рекультивации.

Учитывая изложенное, настоящим планом ликвидации предусматривается сельскохозяйственное направление рекультивации земель, занятых открытыми горными работами. Проектные решения по направлению рекультивации в конечной цели будут предполагать карьер и отвал вскрышных пород, выполаживание бортов отвала вскрышных пород, планировка отвала и нанесение ПРС на отвал.

Выполаживание будет произведено с помощью бульдозера Т-170 – 1ед. Планировочные работы будут произведены с помощью бульдозера, транспортировка ПРС будет произведено с помощью автосамосвала КАМАЗ 5511.

Ликвидация карьера на участке открытой отработки меняет характер техногенной нагрузки на окружающую среду в регионе.

После проведения работ по ликвидации и технической рекультивации поверхности отвала предусматривается биологический этап рекультивации.

План ликвидации разрабатывается в первый раз. Для разработки Проекта ликвидации или в случае прироста запасов для следующего Плана ликвидации предусмотрен план исследования.

  - Организация экологического мониторинга почв

Для выявления изменений состояния почв, как компонента окружающей среды, их оценки и прогноза дальнейшего развития, необходим мониторинг почв.

Мониторинг воздействия на почву - оценка фактического состояния загрязнения почвы в конкретных точках наблюдения на местности.

Мониторинг почв осуществляется с целью сохранения их ресурсного потенциала, обеспечения экологической безопасности условий проживания и ведения производственной деятельности.

Производственный экологический комплекс за состоянием почвенного покрова включает в себя:

-оценка санитарной обстановки на территории;

-разработка рекомендации по улучшению состояния почв и предотвращению загрязняющего воздействия объектов на природные компоненты комплекса.

Для полного контроля за состоянием почв необходимо проводить ряд наблюдений: Система наблюдений за почвами и грунтами - литомониторинг, заключающийся в контроле показателей состояния грунтов на участках, подвергнувшихся техногенному нарушению, на предмет определения их загрязнения вредными веществами, химическими реагентами, солями, тяжелыми металлами и т.д.

На первом этапе мониторинговых наблюдений проводится визуальное обследование выявленных при производстве экологического аудита пятен загрязнения. Визуальное обследование проводится с целью определения возможного распространения загрязнения по площади в результате гравитационного растекания или под воздействием атмосферных осадков. Такие наблюдения проводятся раз в квартал. При обнаружении признаков распространения загрязнения проводится отбор проб из верхнего горизонта почв.

Сеть стационарных постов (пунктов мониторинга почв) располагается таким образом, чтобы охватить места повышенного риска загрязнения почв. При оценке учитываются требования

«Правил ведения мониторинга земель и пользования его данными в Республике Казахстан» утвержденного приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 декабря 2014 года № 159, а также требования других действующих законодательных и нормативных документов Республики Казахстан.

Отбор проб и изучение почво-грунтов проводится по сети, размещение которых, относительно источников воздействия, обеспечивает, с учетом реальной возможности проведения наблюдений, объективную оценку происходящих изменений. На каждой точке выполняется описание почвенного разреза, его идентификация, отбор пробы верхнего горизонта и дополнительно пробы с более низкого горизонта на загрязненной площади.

Производственный экологический контроль должен проводиться природопользователем на основе программы производственного экологического контроля, разрабатываемой природопользователем и согласованной с органом в области охраны окружающей среды.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Воздействие на растительный покров выражается двумя факторами: через нарушение растительного покрова и посредством выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, которые оседая, накапливаются в почве и растениях.

Первым фактором, является нарушение растительного покрова. Нарушения растительного покрова происходит, т.к. проводится добыча полезного ископаемого.

Вторым фактором влияния на растительный покров, является выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. По результатам проекта предельно-допустимых выбросов видно, что выбросы загрязняющих веществ существенно не влияют на растительный мир. Проведение мониторинга не требуется.

Оценивая в целом воздействие на растительный покров прилегающей территории, можно сделать вывод, карьер не оказывает существенного влияние на благоприятное состояние растительного покрова.

В принятой шкале оценок, воздействие растительность района при реализации проектных решений будет выражаться в следующем:

Масштаб воздействия – локальный;

Временный аспект – постоянно;

Анализ современного состояния растительного покрова показывает, что значительная его часть деградирована в результате процессов опустынивания, основная причина которого – хозяйственная деятельность человека. Происходит изреживание растительного покрова. Уменьшается количество видов растений, отдельные виды выпадают из покрова полностью, увеличивается количество сорных растений. Каждые 25-30 лет происходит смена доминантов на 25-30% площади.

Воздействие на растительность обычно выражается двумя факторами: через нарушение растительного покрова и посредством выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, которые, оседая, накапливаются в почве и растениях.

На территории расположения предприятия преобладает растительность, характерная для данного региона Туркестанской области.

По окончании ликвидации будут проведены фитомелиоративные мероприятия и пострекультивационный мониторинг.

Грамотная технологическая организация работ, соблюдение техники безопасности обслуживающим персоналом, выполнение мер по охране окружающей среды обеспечат экологически безопасное ликвидацию последствий и минимизацию воздействия на почвенно- растительный покров. Организация мониторинга за состоянием растительного покрова сводится к визуальному наблюдению за растениями в теплый период года в период проведения работ.

Оценка значимости воздействия намечаемой деятельности на растительность осуществляется на основании методологии, рекомендованной в «Методических указаниях по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду». Результаты расчётов представлены в таблице 13.

Таблица 13. Оценка значимости воздействия на растительность

| Компоненты природной среды | Источник и вид воздействия | Пространствен ный масштаб | Временной масштаб | Интенсивност ь воздействия | Значимость воздействи я в баллах | Категория значимости воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Растительность | - | - | - | - | - | Отсутствует |
| Результирующая значимость воздействия: |  |  |  |  | Отсутствует |  |

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР

Исходное состояние водной и наземной фауны; Основой существования и территори- ального распределения животного мира являются экосистемы, существующие за счет расти- тельности, как основного производителя биомассы в начале пищевых цепей. Животный мир в районе ведения работ беден (пахотные земли), представлен следующими видами: хищники – лисы, волки, корсаки; грызуны – сурки, зайцы, суслики, мыши.Из птиц распространены: кор- шуны, сороки, жаворонки, воробьи, трясогузки и т.д. Пресмыкающиеся представлены ящери- цами и змеями (гадюки и ужи).

С началом разработки месторождения суглинков и вскрышных пород одним из неизбежных видов воздействия на окружающую среду явилось отчуждение земель для размещения производ- ственных мощностей предприятия, что сократило места обитания животных и привело к естест- венному уменьшению их кормовой базы.

Добыча доломитов и вскрышных пород планируется проводить строго в пределах производ- ственной площадки.

На прилегающих территориях и на основной площадке отсутствуют пути миграции живот- ных и птиц, а также места выпаса скота.

В технологическом процессе не используются вещества, приборы и препараты, представ- ляющие большую опасность фауне.

За пределами промышленной зоны отсутствуют каналы, проволочные заграждения и другие искусственные сооружения, препятствующие передвижению и миграции животных.

Шумовое воздействие от одновременной работы спецтехники и оборудования будет значи- тельно ниже допустимого уровня звукового давления на границе СЗЗ предприятия в ночное время.

Наряду с этим, предусмотрен ряд мероприятий по охране животного мира:

-ограничение скорости передвижения автотранспорта по внутрикарьерным и прилегающим дорогам;

-исключение несанкционированных проездов вне дорожной сети;

-размещение пищевых отходов в специальных закрытых контейнерах и их своевременный вывоз;

-запрещение кормления и приманки диких и домашних животных;

-сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции животных за пределами промплощадки предприятия;

-инструктаж персонала о бережном отношении к животным, о недопущении охоты и разоре- ния птичьих гнезд.

При условии выполнения данных мероприятий, и принимая во внимание отсутствие живот- ных на территории карьера, крайне низкий уровень шумового воздействия, добыча доломитов и вскрышных породзначительного влияния на биоразнообразие фауны оказывать не будет.

Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных; Че- тыре вида по Кызылординской области млекопитающих занесены в Красную книгу.

Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее ге- нофонд, среду обитания, условия размножения, путей миграции и места концентрации животных в процессе строительства и эксплуатации, оценка адаптивности видов; За по- следние десятилетия по естественным причинам и вследствие влияния антропогенных факторов на рассматриваемой территории изменились как ареалы ряда видов животных, так и их числен- ность. Антропогенное воздействие на ландшафты повлияло и на пролет птиц в рассматривае- мом районе. Возникшие специфические элементы ландшафта отличаются усложненным релье- фом, нарушенным и загрязненным почвенным покровом, разреженной вторичной растительно- стью. Птиц здесь обычно немного, так как к прочим условиям добавляется еще постоянное при- сутствие человека и работающей техники. В результате производственной деятельности техно- генное преобразование может оказаться одной из причин, способной сократить места обитания, на которых могут жить в состоянии естественной свободы различные виды животных. При этом возможно как уничтожение или разрушение критических биотопов (мест размножения, нор, гнезд и т.д.), так и подрыв кормовой базы и уничтожение отдельных особей. Частичная

трансформация ландшафта обычно сопровождается загрязнением территории, что обуславлива- ет их совместное действие. Вместе с тем, производственная деятельность может привести к созданию новых местообитаний (различные насыпи, канавы, карьеры, насыпные грунтовые до- роги и т.д.), способствующих проникновению и расселению ряда видов животных на освоен- ную территорию. Воздействие на животный мир может быть прямым, косвенным, кумулятив- ным, остаточным:

- прямое воздействие будет проявляться через вытеснение, сублетальную деградацию здоровья, гибель представителей животного мира;

- косвенное воздействие возможно в результате изменения естественной среды обитания (создание, потеря, улучшение, деградация или разделение), появлении новых видов животных и насекомых;

- кумулятивное воздействие возможно впериодической потери мест обитания связанной с проведением работ в прошлом и будущем;

- остаточное воздействие проявится в интродукции (акклиматизации) чуждых видов жи- вотных. Основными составляющими проявления фактора беспокойства являются шум и вибра- ция работающей техники и оборудования, передвижение людей и транспортных средств, свет. Факторы беспокойства также могут повлиять на снижение численности популяций различных представителей фауны. Загрязнение территории ГСМ при работе автотранспорта может вызы- вать интоксикацию и гибель животных, преимущественно мелких млекопитающих, наземно гнездящихся птиц, насекомых и пресмыкающихся. Вибрация может послужить причиной суб- летальной деградации здоровья животных и птиц:

- неудачной беременности, повышения количества выкидышей у млекопитающих;

- снижения кладки яиц у птиц и рептилий;

- меньших кормовых ресурсов близ гнездования/лежки, что приводит к повышенному со- перничеству между потомством птиц;

- покидания гнезд.

Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, усло- вий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, со- кращения их видового многообразия в зоне воздействия объекта, оценка последствий этих изменений и нанесенного ущерба окружающей среде;

Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращения их видового многообразия в зоне воздействия объекта, оценка последствий этих изменений и на- несенного ущерба окружающей среде не будет, так как строительные работы планируется про- извести на селитебной территории.

Мероприятия по сохранению и восстановлению целостности естественных сооб- ществ и видового многообразия водной и наземной фауны, улучшение кормовой базы; Охрана окружающей среды и предотвращение ее загрязнения в процессе ведения работ сводит- ся к определению предполагаемого воздействия на компоненты окружающей природной среды (в т.ч. животный мир), разработке природоохранных мероприятий, сводящих к минимуму воз- можное воздействие. Основные мероприятия по минимизации отрицательного антропогенного воздействия на животный мир должны включать:

- инструктаж персонала о недопустимости охоты на животных, бесцельном уничтожении пресмыкающихся;

- строгое соблюдение технологии;

- запрещение кормления и приманки диких животных;

- запрещение браконьерства и любых видов охоты;

- использование техники, освещения, источников шума должно быть ограничено мини- мумом;

- работы по восстановлению деградированных земель.

Для сохранения среды обитания животных необходимо ограничить количество подъезд- ных дорог. Рекомендуется предусматривать следующие меры: защита птиц от поражения элек-

трическим током, путем применения "холостых" изоляторов; ограждение всех технологических площадок, исключающее случайное попадание на них животных. Процессы работ характери- зуются высокими темпами работ, минимальной численностью одновременно занятых работни- ков, минимизацией монтажных операций на территории ремонтной базы, высокой квалифика- цией персонала, минимальной площадью земель, отводимых во временное пользование для технологических и социальных нужд работников на время работ, оптимизация транспортной схемы и др. Необходимо обратить особое внимание на снижение отрицательного воздействия на особо охраняемые виды животных, занесенных в Красную книгу РК. В частности пропаган- дировать среди обслуживающего персонала недопустимость отлова и уничтожения пресмы- кающихся. Предотвратить фактор беспокойства для птиц в гнездовой период. Проводить разъ- яснительную работу о предотвращении разорения легкодоступных гнезд и необходимости ох- раны хищных птиц. При условии выполнения всех природоохранных мероприятий влияние от деятельности предприятия можно будет свести к минимуму.

Программа для мониторинга животного мира. Мониторинг животного мира не требуется, так как влияние на животный мир не будет

Нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращения их видового многообразия в зоне воздействия объекта не ожидается, так как ликвидационные работы носят положительное воздействие на окружающую среду.

Оценка значимости воздействия намечаемой деятельности на животный мир осуществляется на основании методологии, рекомендованной в «Методических указаниях по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду». Результаты расчётов представлены в таблице 14.

Таблица 14. Оценка значимости воздействия на животный мир

| Компоненты природной среды | Источник и вид воздействия | Пространствен ный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия | Значимост ь воздействи я в баллах | Категория значимости воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Животный мир | Воздействие на наземную фауну | Локальное воздействие 1 | Кратковременное воздействие 1 | Незначитель но е воздействие 1 | 1 | Низкая значимость |
|  | Воздействие на орнитофауну | Локальное воздействие 1 | Кратковременное воздействие 1 | Незначитель но е воздействие 1 | 1 | Низкая значимость |
|  | Изменение численности биоразнообразия | Локальное воздействие 1 | Кратковременное воздействие 1 | Незначитель но е воздействие 1 | 1 | Низкая значимость |
|  | Изменение плотности популяции вида | Локальное воздействие 1 | Кратковременное воздействие 1 | Незначитель но е воздействие 1 | 1 | Низкая значимость |
| Результирующая значимость воздействия: |  |  |  |  |  | Низкая значимость |

Таким образом, общее воздействие намечаемой деятельности на животный мир оценивается как допустимое.

В целом реализация проектных решений не окажет значимого негативного воздействия на животный мир района и будет ограничиваться только на незначительной части территории.

Основные мероприятия по снижению отрицательного воздействия на животный мир должны включать:

- максимальное уменьшение площадей нарушенного почвенно-растительного слоя;

- ограничение доступа животных к местам хранения производственных и бытовых отходов;

- поддержание в чистоте территорий промышленных площадок и прилегающих площадей;

- сведение к минимуму передвижения транспортных средств ночью; - передвижение транспортных средств только по дорогам;

- сведение	к	минимуму	проливов	нефтепродуктов;	-	полное	исключение	случаев браконьерства;

- проведение просветительской работы экологического содержания. - запрещение кормления и приманки диких животных;

- запрещение браконьерства и любых видов охоты;

- использование техники, освещения, источников шума должно быть ограничено минимумом.

Охрана окружающей среды и предотвращение ее загрязнения в процессе реализации проекта сводится к определению предполагаемого воздействия на компоненты окружающей природной среды (в т.ч. животный мир), разработке природоохранных мероприятий, сводящих к минимуму предполагаемое воздействие.

Производство работ, движение механизмов и машин, складирование материалов в местах, не предусмотренных проектом, должно быть запрещено.

При условии выполнения всех природоохранных мероприятий отрицательное влияние

на животный мир исключается.

Организация мониторинга за состоянием животного мира сводится к визуальному наблюдению за птицами в весенний и осенний период их перелетов и организации визуального наблюдения за появлением на территории объекта животных в период работ.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ

НАРУШЕНИЯ

При разработке месторождений полезных ископаемых важнейшее значение придается комплексному и рациональному использованию минерального сырья.

Требованиями в области рационального и комплексного использования и охраны недр являются:

- обеспечение полноты опережающего геологического изучения недр для достоверной оценки величины и структуры запасов полезных ископаемых, месторождений и участков недр, предоставляемых для проведения операций по недропользованию, в том числе для целей, не связанных с добычей;

- обеспечение рационального и комплексного использования ресурсов недр на всех этапах проведения операций по недропользованию;

- обеспечение полноты извлечения из недр полезных ископаемых, не допуская выборочную отработку богатых участков;

- достоверный учет извлекаемых и погашенных в недрах запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов, в том числе продуктов переработки минерального сырья и отходов производства при разработке месторождений;

- исключение корректировки запасов полезных ископаемых, числящихся на государственном балансе, по данным первичной переработки;

- предотвращение накопления промышленных и бытовых отходов на площадях водосбора и в местах залегания подземных вод, используемых для питьевого или промышленного водоснабжения;

- охрана недр от обводнения, пожаров и других стихийных факторов, осложняющих эксплуатацию и разработку месторождений;

- предотвращение загрязнения недр, особенно при подземном хранении нефти, газа или иных веществ и материалов, захоронении вредных веществ и отходов;

- соблюдение установленного порядка приостановления, прекращения операций по недропользованию, консервации и ликвидации объектов разработки месторождений;

- обеспечение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при складировании и размещении отходов.

Принимаемые технологии добычи полезного ископаемого должны обеспечить полноту его выемки, сохранение его качества, безопасные условия для окружающей среды, людей.

С целью снижения потерь и сохранения качественных и количественных характеристик полезного ископаемого, т.е. рационального использования недр и охраны недр необходимо:

- Вести строгий контроль за правильностью отработки месторождения;

- Учет количества, добываемого полезного ископаемого производить двумя способами: по маркшейдерской съемке горных выработок и оперативным учетом (оперативный учет должен обеспечивать определение объемов, вынутых каждой выемочно-погрузочной единицей с погрешностью не более 5%);

- Проводить регулярную маркшейдерскую съемку;

- Обеспечить опережающее ведение вскрышных работ;

- Следить за состоянием автомобильных дорог, предусмотреть регулярное орошение и планировку полотна автодорог, тем самым снизить величину транспортных потерь, увеличить пробег автотранспорта и уменьшить вредное воздействие выхлопов на окружающую среду;

- Вести постоянную работу среди ИТР, служащих и рабочих карьера по пропаганде экологических знаний;

- Разработать комплекс мероприятий по охране недр и окружающей среды;

- Наиболее полное извлечение полезного ископаемого с применением рациональной технологии горных работ, что позволит свести потери до минимума;

- Предотвращение загрязнения окружающей среды при проведении добычи полезного ископаемого (разлив нефтепродуктов и т.д.);

- Обеспечение экологических требований при складировании и размещении промышленных и бытовых отходов;

- Сохранение естественных ландшафтов.

И другие требования согласно Кодексу «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 г. и Законодательству РК об охране окружающей среды.

Таблица 15. Оценка значимости воздействия на ландшафт

| Компоненты природной среды | Источник и вид воздействия | Пространствен ный масштаб | Временной масштаб | Интенсивност ь воздействия | Значимость воздействи я в баллах | Категория значимости воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ландшафт | Работа автотранспорта, воздействие на ландшафты | Локальное воздействие 1 | Кратковре менное воздействи е 1 | Незначитель но е воздействие 1 | 1 | Низкая значимость |
| Результирующая значимость воздействия: |  |  |  |  | Низкая значимость |  |

При соблюдении инструкций по охране окружающей среды и мероприятий по охране почвы, воздействие будет минимальным.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ

  - Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности

Крупным административным центром района является город Кызылорда, связанный с различными областями страны железнодорожным и воздушным транспортом. В городе имеется рисоочистительная фабрика, мясокомбинат, кирпичный завод и много других мелких предпри- ятий, перерабатывающий местное сырьё.

Район экономически освоен слабо. Промышленность района сосредоточена в основном в областном   центре   –   в   г.   Кызылорде   (380   км   от   участка   работ). В г. Аральске имеются предприятия местной промышленности. Местное население района за- нято, в основном, животноводством.

Транспортные условия благоприятны – крупные населенные пункты областной центр г.

Кызылорда и районный центр г. Аральск связаны железной и асфальтированной дорогой.

Электроэнергию район получает от Среднеазиатской энергетической системы, топливо и лесоматериалы завозятся из других регионов Республики.

Пресной воды нет. Питьевая вода на карьер и на производственную базу будет достав- ляться в автоцистернах из водовода, проходящего вдоль автомобильной дороги. Из-за малочис- ленности населения и занятости его в сельском хозяйстве район испытывает острый недостаток в рабочей силе. Инженерно-технический и рабочий персонал на предприятии будет задейство- ван из г. Аральска и южных горнорудных районов - региона Каратау. Проживать рабочие и ИТР будут в вахтовом поселке Акирек.

Водоснабжение населенных пунктов питьевой и технической водой осуществляется, в ос- новном, за счёт водозаборов эксплуатируемых месторождений подземных вод.

Реализация проекта позволит создать дополнительно 4 рабочих мест для жителей района, испытывающего проблему с занятостью местного населения, что, несомненно,является поло- жительным социальным фактором. В свою очередь, это позволит сократить уровень миграции трудоспособного населения из района.

Любая хозяйственная деятельность влечет за собой изменение социальных условий ре- гиона, как в сторону улучшения благ и увеличения выгод местного населения в сферах эконо-

мики, просвещения, здравоохранения и других, так и в сторону ухудшения, как результат не- предвиденных неблагоприятных последствий.

При работе предприятия будут производиться дополнительные регулярные отчисления в местный бюджет,что позволит местным исполнительным органам реализовать социальные про- екты в близлежащих населенных пунктах.

Резюмируя изложенное,можно прогнозировать,что добыча суглинков и вскрышных пород будет оказывать положительное воздействие на уровень благосостояния населения,на социаль- ную и экономическую среду района в целом.

Обеспеченность объекта в период строительства, эксплуатации и ликвидации трудо- выми ресурсами, участие местного населения; Наиболее явным положительным воздействием проектируемых работ на трудовую занятость населения - это создание некоторого числа рабо- чих мест в области. Количество обслуживающего персонала в период строительства объекта составит 4 человек. Рабочий персонал будет наниматься из местного населения.

Влияние планируемого объекта на регионально-территориальное природопользова- ние; Влияние планируемого объекта на регионально-территориальное природопользование бу- дет незначительным, выбросы загрязняющих веществ на период добычи составит:

на 2025-2027 годы

- Максимальный выброс загрязняющих веществ составляет  0,17253 г/с;

- Валовый выброс загрязняющих веществ составит  1,401646 т/год.

- на 2028 год

- Максимальный выброс загрязняющих веществ составляет  0,08613 г/с;

- Валовый выброс загрязняющих веществ составит  1,779646т/год.

В установленных нормативах валовый выброс от спецтехники не учитывается, выбросы оплачиваются по фактическому объёму сожженного топлива, максимально-разовый же выброс включён в расчёт рассевания, чтобы оценить воздействие объекта в целом на ОС.

Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта(при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях); Создание новых рабочих мест и сопутствующее этому повышение личных доходов персонала, занятого в реализации проекта, будут неиз- бежно сопровождаться мероприятиями по улучшению социальнобытовых условий проживания, активизацией сферы обслуживания. Образование новых рабочих мест, повышение доходов час- ти населения, увеличение социально-экономической привлекательности региона, приток при- езжих, занятых в рамках проекта, на территорию проектируемых работ являются прямым воз- действием на демографическую ситуацию.

Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в ре- зультате намечаемой деятельности; При проведении строительных работ, выбросы загряз- няющих веществ в атмосферу не будут достигать 1 ПДК и воздействовать на здоровье населе- ния. Санитарно-эпидемиологическое состояние территории не измениться. В целом, проведен- ная оценка воздействия реализации проекта на социально - экономическую среду позволяет сделать вывод, что данный объект не окажет негативного воздействия на социально- экономическую сферу и воздействие проекта в целом будет положительное.

Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хо- зяйственной деятельности. Хозяйственная деятельность с использованием рекомендуемых техники и технологий не окажет отрицательного воздействия на санитарно-экологические ус- ловия проживания местного населения, обеспечит незначительное воздействие на окружающую среду, при несомненно значимом социальноэкономическом эффекте - обеспечение занятости населения с вытекающими из этого другими положительными последствиями (платежи в бюд- жет, социальная стабильность и др.). Регулирование социальных отношений в процессе наме- чаемой хозяйственной деятельности будет производиться согласно Трудового кодекса Респуб- лики Казахстан от 23 ноября 2015 года No 414-V ЗРК.

  - Обеспеченность объекта трудовыми ресурсами

Район работ полностью обеспечен трудовыми ресурсами. При проведении работ дополнительно будет создано 4 рабочих мест. Рабочая сила будет привлекаться из местного населения.

  - Влияние намечаемой деятельности на регионально-территориальное

природопользование

Негативное влияние планируемого объекта на регионально территориальное природопользование в период эксплуатации и реконструкции будет находиться в пределах допустимых норм.

На период эксплуатации будут созданы дополнительные рабочие места, что положительно отразиться на экономическом положении местного населения.

Прогноз социально-экономических последствий от деятельности предприятия - благоприятен. Проведение работ с соблюдением норм и правил техники безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности обеспечит безопасное проведение планируемых работ и не вызовет дополнительной, нежелательной нагрузки на социально- бытовую сферу.

Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности не не разрабатываются, в связи с отсутствием неблагоприятных социальных прогнозов.

Таким образом, осуществление проектного замысла, отрицательных социальноэкономических последствий не спровоцирует.

  - Прогноз изменений социально-экономических условий жизни

местного населения

В социально-экономической сфере реализация проекта должна сыграть существенную положительную роль в развитии территорий. Ожидается положительное воздействие проектируемых работ на социальную среду, поскольку повысится уверенность в надежности и экологической безопасности применяемых технологий.

Предприятие высокой степенью ответственности относится к воздействию на социально-экономические условия жизни населения.

Реализация проекта может потенциально оказать положительное, воздействие на социально-экономические условия жизни местного населения. Создание новых рабочих мест и увеличение личных доходов граждан будут сопровождаться мерами по повышению благосостояния и улучшению условий проживания населения, что следует отнести к прямому положительному воздействию. Кроме того, как показывает опыт реализации подобных проектов, создание одного рабочего места на основном производстве обычно сопровождается созданием нескольких рабочих мест в сфере недропользования.

Создание рабочих мест позволит привлекать на работу местное население, что повлияет на благосостояние ближайших населенных пунктов. Рост доходов позволит повысить возможности персонала и местного населения, занятого в проектируемых работах, по самостоятельному улучшению условий жизни, поднять инициативу и творческий потенциал. За счет роста доходов повысится их покупательская способность, соответственно улучшится состояние здоровья людей.

Таким образом, воздействие на социально-экономические условия территории имеет положительные последствия.

  - Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогнозего изменений в результате намечаемой деятельности

При реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях); ухудшение со циально-экономических условий жизни местного населения не прогнозируется. Санитарно-эпидемиологическое состояние территории в результате намечаемой деятельности не ухудшится ввиду значительной удаленности жилой застройки от предприятия.

  - Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности

Регулирование социальных отношений в процессе реализации намечаемой хозяйственной деятельности предусматривается в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Условия регионально-территориального природопользования при реализации проектных решений изменятся незначительно и соответствуют принятым направлениям внутренней политики Республики Казахстан, направленной на устойчивое развитие и экономический рост, основанный на росте производства.

Регулирование социальных отношений в процессе намечаемой деятельности это взаимодействие с заинтересованными сторонами по всем социальным и природоохранным аспектам деятельности предприятия.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами – это общее определение, под которое попадает целый спектр мер и мероприятий, осуществляемых на протяжении всего периода реализации проекта:

- выявление и изучение заинтересованных сторон;

- консультации с заинтересованными сторонами;

- переговоры;

- процедуры урегулирования конфликтов;

- отчетность перед заинтересованными сторонами.

При реализации проекта в регионе может возникнуть обострение социальных отношений. Основными причинами могут быть:

- конкуренция за рабочие места;

- диспропорции в оплате труда в разных отраслях;

- внутренняя миграция на территорию осуществления проектных решений, с целью получения работы или для предоставления своих услуг и товаров;

- преобладающее привлечение к работе приезжих квалифицированных специалистов;

- несоответствие квалификации местного населения требованиям подрядных компаний к персоналу;

- опасение ухудшения экологической обстановки и качества окружающей среды в результате планируемых работ.

Однако, возможное обострение социальной напряженности может быть практически полностью снято целенаправленным упреждающим разрешением потенциальных проблем путем тесного сотрудничества подрядных компаний с местными властями и общественностью, проведением открытой информационной политики.

Отдельные негативные моменты в социальных отношениях будут полностью компенсированы теми выгодами экономического и социального плана, которые в случае реализации проекта очевидны.

Повышение уровня жизни вследствие увеличения доходов неизбежно скажется на демографической ситуации. Наличие стабильной, относительно высокооплачиваемой работы, не будет способствовать оттоку местного населения, а наоборот может послужить причиной

увеличения интенсивности миграции привлекаемых к работам не местных работников.

- ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

  - Ценность природных комплексов и их устойчивость к воздействию намечаемой деятельности

Экологический риск-вероятность неблагоприятных изменений состояния окружающей среды и (или) природных объектов вследствие влияния определенных факторов.

Оценка экологического риска последствий решений, принимаемых в сфере планируемой деятельности, приобретает все большее значение в связи с повышением требований экологического законодательства, а также с вероятностью значительных экономических потерь в будущем, которые могут резко снизить рентабельность проекта.

Экологический риск всегда предопределен, так как, во-первых, его следствия многомерны, и, во-вторых, каждое из последствий ведет к другим следствиям, образуя цепные реакции, проследить которые трудно и часто невозможно. Многомерность проявляется в воздействии страховых случаев на многие компоненты ландшафта и на здоровье человека, учесть которые заранее чрезвычайно трудно ввиду отсутствия информации и проведения опережающих экологических работ.

Природоохранная ценность экосистем (природных комплексов) определяется следующими критериями: наличие мест обитания редких видов флоры и фауны, растительных сообществ, ценного генофонда, средоформирующих функций, стокоформирующего потенциала, полифункциональности экосистем, степени их антропогенной трансформации, потенциала естественного восстановления и т.п.

По зональному разделению природные комплексы в районе месторождения относятся к полупустыне и является переходной зоной между степями и пустынями. Изначальное функциональное назначение природного комплекса в районе месторождения – пастбищное животноводство. В настоящее время ввиду антропогенной нарушенности данные территории утеряли свою ценность как пастбища.

Непосредственно на участке добычи отсутствуют места обитания редких видов флоры и фауны, растительных сообществ, ценного генофонда. Участок находится за пределами земель лесного фонда, особо охраняемых природных территорий, водоохранных зон и полос водных объектов.

Природоохранная значимость территории месторождения относится к низкозначимым частично деградированным полупустыням. Они обладают потенциалом естественного восстановления и нуждаются в улучшении путем проведения рекультивации.

Все наземные объекты проектируемого участка размещаются на землях, относящихся к низкозначимым экосистемам, обладающим потенциалом естественного восстановления.

Намечаемой деятельностью не будут затронуты высокозначимые, высокочувствительные и среднезначимые экосистемы.

    - Оценка риска здоровью населения

Оценка риска для здоровья человека - это количественная и/или качественная характеристика вредных эффектов, способных развиться в результате воздействия факторов среды обитания человека при специфических условиях воздействия. То есть, в процессе проведения оценки риска устанавливается вероятность развития и степень выраженности неблагоприятных изменений в состоянии здоровья, обусловленных воздействием факторов окружающей среды.

В рамках данного проекта рассматривается конкретно уровень воздействия карьера добычи известняка и оценка риска здоровью местного населения (ближайшей жилой застройки) в результате намечаемой деятельности.

Оценка риска проводилась в соответствии с «Руководством по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду» (P 2.1.10.1920-04) и «Методическими указаниями по оценке риска для здоровья населения химических факторов окружающей среды» (утв. Приказом ПКГСЭН МЗ РК №117 от 28.12.2007 г.).

Оценка риска здоровью населения осуществляется в соответствии со следующими этапами: Идентификация опасности (выявление потенциально вредных факторов, составление перечня приоритетных химических веществ).

Оценка зависимости "доза-ответ": выявление количественных связей между показателями состояния здоровья и уровнями экспозиции.

Оценка воздействия (экспозиции) химических веществ на человека: характеристика источников загрязнения, маршрутов движения загрязняющих веществ от источника к человеку, пути и точки воздействия, определение доз и концентраций, которые возможно будут воздействовать в будущем, установление уровней экспозиции для населения.

Характеристика риска: анализ всех полученных данных, сравнение рисков с допустимыми (приемлемыми) уровнями.

Идентификация опасности

В результате эксплуатации производственного объекта ведущим фактором воздействия будет являться химическое загрязнение (выброс химических ЗВ в атмосферный воздух).

К загрязняющим веществам, выбрасываемым в атмосферу в период добычных работ относятся загрязняющие вещестав, для которого разработаны нормативы: Азота (IV) диоксид; Азот (II) оксид; Углерод (Сажа, Углерод черный); Сера диоксид; Углерод оксид; Керосин; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20. В выбросах объекта намечаемой деятельности отсутствуют вещества-канцерогены, а также химические вещества, выбросы которых запрещены.

Оценка зависимости "доза-ответ"

Характеристикой зависимостей «доза-ответ» являются система ПДК и методика ЕРА. Основу системы ПДК составляют следующие положения:

принцип пороговости распространяется на все эффекты неблагоприятного воздействия; соблюдение норматива (ПДК и др.) гарантирует отсутствие неблагоприятных для здоровья эффектов;

превышение норматива может вызвать неблагоприятные для здоровья эффекты.

Основываясь на положения данной системы, по результатам проведенных расчетов рассеивания ЗВ на территории ближайшей жилой застройки, установлено, что содержание концентраций ЗВ не превышает ПДК воздуха населенных мест, и, следовательно, носит допустимый характер.

В методологии ЕРА оценка зависимости «доза-ответ» различается для канцерогенов и неканцерогенов;

- для канцерогенных веществ считается, что их вредные эффекты могут возникать при любой дозе, вызывающей повреждений генетического материала;

- для неканцерогенных веществ существуют пороговые уровни и считается, что ниже порогов вредные эффекты не возникают.

Учитывая отсутствие выбросов канцерогенных веществ, целесообразности в расчете канцерогенных рисков нет.

Расчет неканцерогенных рисков проводится на основе расчета коэффициента опасности

HQ:

НQ = СФАКТ/RfС, где

С - фактическая концентрация вещества в воздухе;

RfC - референтная концентрация (приложение 2 к «Методическим указаниям по оценке риска для здоровья населения химических факторов окружающей среды»).

Условие: при HQ равном или меньшем 1,0 риск вредных эффектов рассматривается как предельно малый, с увеличением HQ вероятность развития вредных эффектов возрастает. Только HQ>1,0 рассматривается как свидетельство потенциального риска для здоровья.

При расчете коэффициента опасности, в качестве фактической концентрации вещества в воздухе принимается концентрация ЗВ на ближайшей жилой застройке, выявленная в результате расчета рассеивания ЗВ на данной территории.

Оценка экспозиции химических веществ

Факторами воздействия на экспонируемую группу населения будут являться химические вещества, выделяющиеся в период эксплуатации проектируемого объекта.

Учитывая что пыление незначительное и условия рассеивания ЗВ в приземном слое атмосферы (благоприятные условия аэрации), достигая территории жилой застройки, концентрация ЗВ здесь не превышает допустимых.

Характеристика риска

Результаты проведенной оценки риска здоровью населения на всех этапах ее определения показали:

ведущим фактором воздействия является химическое воздействие;

в выбросах проектируемого предприятия отсутствуют вещества-канцерогены;

содержание концентраций ЗВ на территории жилой застройки (зоны влияния на население) не превышает ПДК воздуха населенных мест, и, следовательно, носит допустимый характер;

коэффициент опасности по всем ЗВ HQ<1, т.е. риск вредных эффектов предельно мал.

Таким образом, риск здоровью населения определен как приемлемый, т.е. как уровень риска развития неблагоприятного эффекта, который не требует принятия дополнительных мер по его снижению и оцениваемый как независимый, незначительный по отношению к рискам, существующим в повседневной деятельности и жизни населения.

  - Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта

При разработке ООС были соблюдены основные принципы проведения ООС, а именно:

- интеграции (комплексности) - рассмотрение вопросов воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду, местное население, сельское хозяйство и промышленность осуществляется в их взаимосвязи с технологическими, техническими, социальными, экономическими планировочными и другими решениями;

- учет экологической ситуации на территории проведения работ, оказывающейся в зоне влияния намечаемой деятельности;

- информативность при проведении ООС;

- понимание целостного характера проводимых процедур, выполнение их с учетом взаимосвязи возникающих экологических последствий с социальными, экологическими и экономическими факторами.

Объем и полнота содержания представленных в ООС материалов отвечают требованиям инструкции по разработке ООС, действующей в настоящее время в РК.

В материалах ООС проведена оценка современного состояния окружающей среды района проведения работ с привлечением имеющегося информационного материала последних лет.

Для выделения зон и оценки результирующего воздействия от реализации проектируемой деятельности предлагается шкала оценочных критериев. В оценочных критериях учитывается баланс действия природных и антропогенных факторов. Прогноз составлен методом экспертных оценок.

Крайне незначительное – воздействие фиксируется слабо, либо совсем не фиксируется современными средствами контроля, хотя определенно существует;

Незначительное – воздействие уверенно фиксируется на уровне значительно ниже допустимых норм;

Среднее – воздействие средней степени, которое приближается к верхнему пределу допустимого или несущественно превышает его;

Значительное – сильное воздействие, с существенным превышением допустимых норм; Исключительно сильное – воздействие, многократно превышающее допустимые нормы (может быть катастрофическим).

Анализ	всех	производственных	факторов	влияния	на	окружающую	среду	с применением данной оценочной шкалы позволяет сделать следующие выводы:

- Общее воздействие при реализации проектных решений на компоненты окружающей природной среды с учетом проведения природоохранных мероприятий оценивается как незначительное.;

- Нарушения экологического равновесия не произойдет. Возможно формирование отдельных участков экосистемы с более низкой биологической продуктивностью;

- Дополнительная антропогенная нагрузка не приведет к значительному ухудшению существующего состояния природной среды при условии соблюдения технологических дисциплин и соблюдения нормативных документов и природоохранного законодательства Республики Казахстан.

  - Вероятность аварийных ситуаций

Вероятность аварийных ситуаций (с учетом технического уровня объекта и наличия опасных природных явлений), определяются источники, виды аварийных ситуаций, их повторяемость, зона воздействия.

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на территории месторождения могут являться нарушения технологических процессов на предприятии, механические ошибки обслуживающего персонала, нарушение противопожарных правил и правил техники безопасности.

Анализ сценариев наиболее вероятных аварийных ситуаций констатирует о возможности возникновения локальной по характеру аварии, которая не приведет к катастрофическим или необратимым последствиям.

Необходимо отметить, что рассматриваемое производство находится далеко от населенных пунктов в безлюдном месте и в случае возникновения чрезвычайной ситуации на рассматриваемом объекте она не окажет неблагоприятного воздействия на городское и сельское население.

На территории карьеров исключены опасные геологические и геотехнические явления типа селей, обвалов, оползней и другие.

В технологических процессах и в технологическом оборудовании, предусмотренных проектом не используются вещества и материалы, которые при определенных условиях могут вызвать аварийную ситуацию.

  - Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды

Аварийные ситуации при реализации намечаемой деятельности исключены. Деятельность предприятия не окажет отрицательного воздействия на окружающую среду и население. В технологических процессах и в технологическом оборудовании, предусмотренных проектом не используются вещества и материалы, которые при определенных условиях могут вызвать аварийную ситуацию.

  - Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их

последствий

С учетом вероятности возникновения аварийных ситуаций, одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним, разработка сценариев возможного развития событий при аварии и сценариев реагирования на

них.

Основными мерами предупреждения возможных аварийных ситуаций является строгое

исполнение технологической и производственной дисциплины, выполнение проектных решений и оперативный контроль.

Руководство предприятия в полной мере должно осознавать свою ответственность поданной проблеме, и обеспечить безопасность деятельности, взаимодействуя с органами надзора и инспекциями, отвечающими за экологическую безопасность и здоровье местного населения и работающего персонала, соблюдать все нормативные требования Республики Казахстан к инженерно-экологической безопасности ведения работ на всех этапах осуществляемой деятельности.

Для того чтобы минимизировать процент возникновения аварийных ситуаций необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

Для промплощадок месторождений должен быть разработан план ликвидации аварий, предусматривающий:

  - все возможные аварии на объекте и места их возникновения;

  - порядок действий обслуживающего персонала в аварийных ситуациях;

  - мероприятия по ликвидации аварий в начальной стадии их возникновения;

  - мероприятия по спасению людей, застигнутых аварией, места нахождения средств - спасения людей и ликвидации аварий.

Разработанные планы должны утверждаться руководством предприятия, согласовываться с подразделением ВГСЧ. Также руководством предприятия должен быть разработан план эвакуации с территории объекта на случай возникновения аварийной ситуации и согласовываться с территориальными органами ЧС.

Строгое соблюдение всех правил технической безопасности и своевременное применение мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций позволят дополнительно уменьшить их возможные негативные влияния на окружающую среду, снизить уровни экологического риска.

  - Оборудования и приборы, применяемые для инструментальных измерений

Контроль за качеством атмосферного воздуха будет проводиться с помощью электрохимических многокомпонентных газоанализаторов и аспираторов. В процессе проведения измерений так же будут фиксироваться климатические параметры, влияющие на концентрацию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе: погодные условия, скорость и направление ветра, атмосферное давление, влажность воздуха, температура. Измерения концентраций загрязняющих веществ будут производиться по аттестованным методикам.

Отбор проб, их хранение, транспортировка и подготовка к анализу будет осуществляться в соответствии с утвержденными стандартами:

Для подземных вод:

- методические рекомендации по отбору, обработке и хранению проб подземных вод. ВСЕГИНГЕО, М., 1990.

Для атмосферного воздуха:

- РД 52. 04. 186-89;

- ГОСТ 17.2.4.02-81 «Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ в воздухе населенных мест»;

- «Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах». Л. Гидрометеоиздат, 1987;

- ГОСТ 17.2.3.01-77 «Отбор и подготовка проб воздуха».

Для почв:

- ГОСТ 17.4.4.02 – 84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического и гельминтологического анализа»;

- ГОСТ 17.4.2.01 – 81 «Охрана природы. Почвы. Показатели, подлежащие контролю»;

- ГОСТ 17.4.3.01 – 83 «Охрана природы. Почвы. Расположение пробных площадок»;

- ГОСТ 17.4.3.06 – 86 «Охрана природы. Почвы. Устойчивость почв к загрязнению»;

Для радиологических исследованй:

- средства измерений должны применяться по назначению и периодически проходить поверку, калибровку в порядке, установленном законодательством РК.

В случае отсутствия аккредитованной лаборатории объемы эмиссий могут учитываться расчетным путем по фактическим выбросам сожженного топлива и времени работы технологического оборудования.

  - Мероприятия по охране земель

В рамках проекта рекомендуется проведение мероприятий при временном складировании и хранении отходов с целью уменьшения и сокращения вредного влияния на окружающую среду. Основными мероприятиями являются: тщательная регламентация проведения работ, связанных с загрязнением и нарушением рельефа, организация систем сбора, транспортировки и утилизации отходов

Отходы должны быть защищены от влияния атмосферных осадков и не воздействовать на почву, атмосферу, подземные и поверхностные воды.

При необходимости, в процессе эксплуатации предприятия, с целью предупреждения или смягчения возможных экологических последствий образования и размещения отходов, должны	быть	предусмотрены	и	осуществлены	дополнительные,	соответствующие современному уровню и стадии производства инженерные и природоохранные мероприятия. Влияние на земельные ресурсы будет минимальным при условии строгого выполнения проектных решений и соблюдения всех санитарно-эпидемиологических и экологических норм.

Влияние отходов производства и потребления будет минимальным при строгом выполнении проектных решений и соблюдения всех санитарно-эпидемиологических и экологических норм. Таким образом, можно сделать вывод, что намечаемая деятельность значительного влияния на почвы отходами производства и потребления оказывать не будет.

  - Предложения по организации экологического мониторинга почв

Для выявления изменений состояния почв, как компонента окружающей среды, их оценки и прогноза дальнейшего развития, необходим мониторинг почв.

Мониторинг воздействия на почву - оценка фактического состояния загрязнения почвы в конкретных точках наблюдения на местности.

Мониторинг почв осуществляется с целью сохранения их ресурсного потенциала, обеспечения экологической безопасности условий проживания и ведения производственной деятельности. Производственный экологический комплекс за состоянием почвенного покрова включает в себя:

- оценка санитарной обстановки на территории;

- разработка рекомендации по улучшению состояния почв и предотвращению загрязняющего воздействия объектов на природные компоненты комплекса.

Для полного контроля за состоянием почв необходимо проводить ряд наблюдений:

Система наблюдений за почвами и грунтами - литомониторинг, заключающийся в контроле показателей состояния грунтов на участках, подвергнувшихся техногенному нарушению, на предмет определения их загрязнения вредными веществами, химическими реагентами, солями, тяжелыми металлами и т.д.

На первом этапе мониторинговых наблюдений проводится визуальное обследование выявленных при производстве экологического аудита пятен загрязнения. Визуальное обследование проводится с целью определения возможного распространения загрязнения по площади в результате гравитационного растекания или под воздействием атмосферных

осадков. Такие наблюдения проводятся раз в квартал. При обнаружении признаков распространения загрязнения проводится отбор проб из верхнего горизонта почв.

Сеть стационарных постов (пунктов мониторинга почв) располагается таким образом, чтобы охватить места повышенного риска загрязнения почв. При оценке учитываются требования

«Порядка ведения мониторинга земель в Республике Казахстан» утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 17.09.1997 г., а также требования других действующих законодательных и нормативных документов Республики Казахстан.

Отбор проб и изучение почво-грунтов проводится по сети, размещение которых, относительно источников воздействия, обеспечивает, с учетом реальной возможности проведения наблюдений, объективную оценку происходящих изменений. На каждой точке выполняется описание почвенного разреза, его идентификация, отбор пробы верхнего горизонта и дополнительно пробы с более низкого горизонта на загрязненной площади.

- ОЦЕНКА НЕИЗБЕЖНОГО УЩЕРБА, НАНОСИМОГО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Оценка неизбежного ущерба, наносимого окружающей среде и здоровью населения в результате намечаемой хозяйственной деятельности осуществляется в виде ориентировочного расчета нормативных платежей за специальное природопользование, а также в виде расчетов размеров возможных компенсационных выплат за сверхнормативный ущерб окружающей среде в результате возможных аварийных ситуаций, расчеты технологически и статистически обоснованных компенсационных выплат, используемые при определении размеров экологической страховки.

Настоящим проектом не планируются компенсационные выплаты, поэтому оценка неизбежного ущерба определяется в виде в виде ориентировочного расчета нормативных платежей за специальное природопользование Определение платы за эмиссии в окружающую среду при добычных работах выполняется в соответствии «Методикой расчета платы за эмиссии в окружающую среду», утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 8 апреля 2009 года № 68-п Объектом обложения является фактический объем эмиссий в окружающую среду в пределах и (или) сверх установленных нормативов эмиссий в окружающую среду.

Ставки платы определяются исходя из размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете (МРП) на первое число налогового периода, с учетом положений ст. 576 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года

№ 120-VI ЗРК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.07.2018 г.).

Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников составляют:

| № п/п | Виды загрязняющих веществ | Ставки платы за 1 тонну, (МРП) | МРП на 2025г. | Выброс вещества, т/год | Плата за выбросы, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси Кремния | 10 | 3932 | 0.591292 | 23249,60144 |
|  | Всего: |  |  | 0.591292 | 23249,60144 |

Плата за размещение на период ликвидационных работ составит 23249,60144 тенге.

- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР

  - Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.

  - «Инструкция по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» (Приложение к приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 13 июля 2021 года № 246).

  - Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442.

  - Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63.

  - О здоровье народа и системе здравоохранения Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года № 193-IV.

  - Закон Об особо охраняемых природных территориях Республики Казахстан от 7 июля 2006 года N 175.

  - Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2022 года № 280.

  - Об утверждении Классификатора отходов. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314.

  - Об утверждении Методики расчета платы за эмиссии в окружающую среду Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 8 апреля 2009 года № 68-п.

  - Об утверждении Правил ведения автоматизированного мониторинга эмиссий в окружающую среду при проведении производственного экологического контроля и требований к отчетности по результатам производственного экологического контроля Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 7 сентября 2018 года № 356.

  - Об утверждении Санитарных правил "Санитарно- эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, яв-яющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

  - Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 168.

  - Об утверждении гигиенических нормативов "Санитарно- эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности" Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 155.

  - Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факто рам, оказывающим воздействие на человека. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 169.

  - Об утверждении Санитарных правил "Санитарно- эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно- питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объек тов" Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209.

  - Об утверждении Санитарных правил "Санитарно- эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 апреля 2018 года № 187.

  - Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра ООС РК от «18» 04 2008 года №100 –п.

Приложение 1

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ

1. Общие сведения.

Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v2.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

Расчет выполнен ТОО "Эко-Инновация"

-----------------------------------------------------------------------------------------

| Сертифицирована Госстандартом РФ рег.N РОСС RU.СП09.H00090 до 05.12.2015                |

| Согласовывается в ГГО им.А.И.Воейкова начиная с 30.04.1999                              |

| Разрешено к использованию в органах и организациях Роспотребнадзора: свидетельство N 17 |

| от 14.12.2007. Действует до 15.11.2010.                                                 |

| Последнее согласование: письмо ГГО N 1661/25 от 01.11.2012 на срок до 31.12.2013        |

-----------------------------------------------------------------------------------------

Pабочие файлы созданы по следующему запросу:

Расчёт на существующее положение.

Город = ТО_______________________ Расчетный год:2025 Режим НМУ:0

Базовый   год:2024 Учет мероприятий:нет

Объект   NG1  NG2  NG3  NG4  NG5  NG6  NG7  NG8  NG9

0189

Примесь = 2908  ( Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, з& ) Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =0.3000000  ПДКс.с. =0.1000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Гр.суммации = __31 Коэфф. совместного воздействия = 1.00

Примесь - 0301 ( Азота (IV) диоксид (4) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =0.2000000  ПДКс.с. =0.0400000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Примесь - 0330 ( Сера диоксид (526) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =1.2500000 ( = 10*ПДКс.с.)  ПДКс.с. =0.1250000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Гр.суммации = __41 Коэфф. совместного воздействия = 1.00

Примесь - 0337 ( Углерод оксид (594) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =5.0000000  ПДКс.с. =3.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 4

Примесь - 2908 ( Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, з& ) Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =0.3000000  ПДКс.с. =0.1000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

2. Параметры города

УПРЗА ЭРА v2.0

Название ТО

Коэффициент А = 200

Скорость ветра U* = 12.0 м/с

Средняя скорость ветра=   5.0 м/с

Температура летняя = 25.0 град.C

Температура зимняя = -25.0 град.C

Коэффициент рельефа = 1.00

Площадь города =   0.0 кв.км

Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов

Фоновые концентрации на постах не заданы

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :752  ТО.

Объект    :0189 план горных работ поваренной соли.

Вар.расч. :3     Расч.год: 2024      Расчет проводился 07.10.2025 10:13

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный из города

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

----______________

x=    629:   688:

----------:------:

Приложение 2. Государственная лицензия на проектирование

Приложение 3. Координаты расположения Горного отвода

Координаты расположения Горного отвода участок №14 озеро Жаксыкылыш