2
Список исполнителей
[image: image13.emf]    


ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»
ТОО «GEO PROJECT» 

[image: image14.emf]
РАЗДЕЛ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
К  «ПРОЕКТУ БУРЕНИЕ РАЗВЕДОЧНОЙ СКВАЖИНЫ №8 НА СТРУКТУРЕ МАЛДЫБАЙ»
[image: image15.png]GE\A/

PROJECT




Директор ТОО «ГеоПроект» 


Ұлықпан М.Е.

г. Актау

2025 г

Список исполнителей
Руководитель службы ООС                                               
Ведущий специалист службы ООС                                    
СОДЕРЖАНИЕ

7Введение


91.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


112.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


203. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ


201.1
Характеристика климатических условий необходимых для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду


231.2
Характеристика современного состояния воздушной среды


251.3
Источники и масштабы расчетного химического загрязнения


291.4
Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух


301.5
Предложения по установлению нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ


361.6
Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу


363.6.1 Анализ расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ


383.6.2 Обоснование размера санитарно-защитной зоны


421.7
Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия


451.8
Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха


581.9
Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий


602.
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД


602.1
Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства и эксплуатации, требования к качеству используемой воды


602.2
Водный баланс объекта


602.2.1
Водоснабжение на период сейсморазведочных работ.


612.2.2
Водопотребление на период строительства скважин.


632.3
Поверхностные воды


632.4
Подземные воды


662.5
Характеристика источников воздействия на повехностные и подземные воды


662.6
Оценка влияния объекта на качество и количество подземных вод


672.7
Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения и истощения


682.8
Рекомендации по организации производственного мониторинга воздействия на подземные воды


682.9
Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ


682.10
Расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду


695. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА


695.1
Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта


775.2
Газоносность


815.3
Физико-химические свойства газа


815.4
Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период строительства и эксплуатации


815.5
Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы


855.6
Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий


896 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ


896.1
Виды и объемы образования отходов производства и потребления


966.2
Программа управления отходами на предприятии


1026.3
Производственный контроль при обращении с отходами


1026.4
Рекомендации по обезвреживанию, утилизации и захоронению всех видов отходов


1036.5
Рекультивация


1046.6
Качественные показатели системы управления отходами на предприятии


1066.7. Оценка воздействия отходов на окружающую среду


1076.8. Мероприятия по защите окружающей среды от негативного действия отходов.


1086.9. Предложения по организации экологического контроля


1107. ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ


1107.1
Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий


1287.2
Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения


1327.3. Мероприятия по снижению радиационного риска


1327.4. Предложения к радиометрическому контролю


1348.
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ


1348.1 Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории, намечаемой для размещения объекта


1388.2
Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта


1418.3
Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров


1448.4
Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы


1488.5
Организация экологического мониторинга почв


1498.6. Оценка воздействия на почвенный покров проектируемых работ


1519. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ


1519.1
Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта


1559.2
Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние


1569.3
Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории


1579.4
Обоснование объемов использования растительных ресурсов


1579.5
Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность


1579.6
Ожидаемые изменения в растительном покрове


1589.7
Оценка воздействие на растительный мир


1599.8
Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и улучшению среды их обитания


1619.9
Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, а также по мониторингу проведения этих мероприятий и их эффективности


16510
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР


16510.1 Исходное состояние водной и наземной фауны


17110.2
Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных


17210.3
Характеристика воздействия объекта на видовой состав


17810.4
Возможные нарушения целостности естественных сообществ


17810.5
Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие


18311. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ НАРУШЕНИЯ


18412 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ


19212.1. Обеспеченность объекта в период строительства, эксплуатации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения


19212.2. Влияние намечаемого объекта на регионально-территориальное природопользование


19412.3. Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях)


19612.4. Оценка воздействия объекта на социально-экономическую среду


20012.5. Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности


20112.6. Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности


20213 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ


20213.1
Ценность природных комплексов, устойчивость выделенных комплексов (ландшафтов) к воздействию намечаемой деятельности


20213.2
Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта


20213.2.1 Методика оценки воздействия на окружающую природную среду


20513.2.2 Оценка воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме реализации проектных решений


20813.3
Вероятность аварийных ситуаций


20813.3.1 Методика оценки степени экологического риска аварийных ситуаций


20913.3.2 Анализ возможных аварийных ситуаций


21013.3.3 Оценка риска аварийных ситуаций


21113.4
Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды


21313.5
Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий


21714 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ


21714.1  Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу


21814.2 Расчет платы за размещение отходов


21915. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА


22516. ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ


22717. ЗАКЛЮЧЕНИЕ


22918 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ


231ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – РАСЧЕТЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ


231Строительно-монтажные работы


238Бурение и крепление.


257Испытание (освоение)


278ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – КАРТЫ-СХЕМЫ ИЗОЛИНИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА РАССЕИВАНИЯ


279ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ


283ПРИЛОЖЕНИЕ 6 – КОПИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРИРОДООХРАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И НОРМИРОВАНИЕ




Список таблиц

10Таблица 1 - Координаты скважин


13Таблица 2- -Общие сведения


14Таблица 3 - Сведения о районе буровых работ


14Таблица 3 Сведения о площадке строительства буровой


15Таблица 5 - Сведения о подъездных путях


15Таблица 6 - Сведения о магистральных дорогах и водных транспортных путях


16Таблица 7 - Характеристика и устройство шахтового направления


16Таблица 8 - Глубина спуска и характеристика обсадных колонн


17Таблица 9 - Суммарная потребность компонентов бурового раствора на скважину


18Таблица 10 - Отработка газовых (газоконденсатных) объектов на факел


19Таблица 11  - Сварочные работы при монтаже бурового оборудования


19Таблица 12 - Продолжительность бурения скважины


19Таблица 13 - Продолжительность бурения и крепления по интервалам глубин


20Таблица 14 - Расход ГСМ при бурении скважины


22Таблица 15 – Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха (%)


22Таблица 16 - Средняя годовая повторяемость направлений ветра и штилей (%)


22Таблица 17 – Число дней с пыльной бурей


22Таблица 18 – Среднее число дней с метелью


23Таблица 19 – Среднее многолетнее количество осадков


23Таблица 20 – Среднее число дней с грозой


23Таблица 21 – Среднее число дней с градом


23Таблица 22 – Даты появления и схода снежного покрова (средняя)


23Таблица 23 – Среднее число дней с туманом


25Таблица 24 – Результаты замеров атмосферного воздуха за 3 квартал 2025 года


28Таблица 25 - Перечень и суммарное количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух


32Таблица 26 - Нормативы выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферу


41Таблица 3.6.127 - Сводная таблица результатов расчета рассеивания и значения максимальной концентрации в расчетном прямоугольнике и концентрации загрязняющих веществ на границе СЗЗ


48Таблица 28 - План-график контроля на предприятии за соблюдением НДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)


62Таблица 29 - Расчет расхода воды на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды


62Таблица 30 - Показатели качества воды, используемой на технологические нужды


64Таблица 31 - Общее потребление воды на скважину при бурении 1 скважины.


81Таблица 32 - Признаки нефтегазоносности в раннее пробуренных скважинах


97Таблица 33 - Нормативы размещения отходов производства и потребления


119Таблица 34 - Предельно допустимые дозы шумов


119Таблица 35 - Предельные уровни шума


120Таблица 36 - Уровни звуковой мощности (УЗМ) при работе технологического оборудования в процессе бурения


120Таблица 37 - Уровни звукового давления, создаваемые технологическим оборудованием на границе области воздействия


121Таблица 38 - Уровни звукового давления, создаваемые технологическим Оборудованием на границе промплощадки (100м.)


140Таблица 39 – Результаты лабораторных испытаний почв за 3 квартал 2025 года


169Таблица 40 – Видовой состав млекопитающих


196Таблица 41 - Шкала масштабов воздействия и градация экологических последствий на социально-экономическую среду


197Таблица 42 -  Матрица оценки воздействия на социально-экономическую сферу в штатном режиме


198Таблица 43 - Оценка воздействия на компоненты социально-экономической среды, мероприятия по снижению негативного воздействия


204Таблица 44 - Шкала масштабов воздействия и градация экологических последствий


205Таблица 45 - Матрица оценки воздействия на окружающую среду в штатном режиме


207Таблица 46 - Оценка воздействия на компоненты окружающей среды, мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду


211Таблица 47


211Таблица 48


212Таблица 49 - Матрица оценки риска аварии


216Таблица 50 - Мероприятия по ликвидации аварий




Введение

Раздел охраны окружающей среды (далее РООС) к «Проекту бурения разведочной скважины №8 на структуре Малдыбай» разработан в рамках договора, заключенных между ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» и ТОО «Geo Project». 

Заказчиком на проектирование выступает ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz».

Проект РООС выполнен ТОО «Geo Project», г. Актау, имеющим лицензию Министерства охраны окружающей среды РК 02173Р № 20004078 от 14.12.2012 года.

В проекте представлены сведения по оценке воздействия на окружающую среду, в которой определяются и оцениваются возможные экологические и социально-экономические последствия реализации намечаемых работ, а также мероприятия по предотвращению и ограничению воздействия на компоненты окружающей среды.

Основанием для разработки настоящегопроекта являются:

- Договор на разработку проекта РООС; 

- «Проект бурения разведочной скважины №8 на структуре Малдыбай».

В процессе работы по РООС была изучена доступная фондовая и изданная литература по состоянию компонентов окружающей среды в районе месторождения, метеоклиматические характеристики, социально-экономические характеристики и прочее. 

Все собранные данные были обобщены и систематизированы. По собранным материалам был сделан анализ параметров существующего состояния различных компонентов окружающей среды.

Основная цель данной работы является – оценка всех факторов возможного воздействия на компоненты окружающей среды, прогноз изменения качества окружающей среды при реализации проекта с учетом исходного ее состояния, выработка рекомендаций по снижению или ликвидации различных видов воздействий на компоненты окружающей среды и здоровье населения.
В настоящей работе охвачены и освещены основные разделы:

· Общие сведения о территории;
· Характеристика и оценка современного состояния окружающей природной среды;

· Характеристика и оценка современного состояния социально-экономической сферы;

· Анализ производственной деятельности для установления видов и интенсивности воздействия на объекты природной среды, территориального распределения источников воздействия;

· Оценка воздействия на окружающую среду при возможных аварийных ситуациях;

· Природоохранные мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.

РООС разработан в соответствии с действующими нормами и правилами в Республике Казахстан:

· «Экологический Кодекс Республики Казахстан» от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК;
· «Инструкции по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, плановой, предпроектной и проектной документации», утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.

Данный проект выполнен в соответствии с действующими нормативными и законодательными документами в Республике Казахстан.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
В административном отношении участок Малдыбай находится в Мойынкумском районе Жамбылской области Республики Казахстан.

Площадь участка недр (геологического отвода) за вычетом исключения месторождения подземных вод для разведки составляет 3319,1 км2. Глубина – до кровли кристаллического фундамента. 
Рельеф представлен полузакрепленными барханными песками с относительным превышением песчаных гряд до 20 м. Абсолютные отметки рельефа местности в районе месторождения составляют +350 - +360 м и увеличиваются в районе г. Тараз до +600 м. Местность равнинная, вздымающаяся к югу, в сторону Тянь-Шаня. 
Севернее протекает река Чу, которая пересыхает летом. Источниками водоснабжения являются колодцы и артезианские скважины, пробуренные на водоносный горизонт верхнего мела с уровнем воды на глубине 60-80 м. Водоснабжение бурения обеспечивается за счёт водяных скважин.
К северу от г.Тараз -210 км, пос. Малый Камкалы (20 км) и пос. Уланбель в 50 км на северо-запад от площади работ. Главной отраслью сельского хозяйства является животноводство, а также - земледелие.

На юго-западе, в 40-50 км, находится обустроенное месторождение Амангельды, где через него проходит высоковольтная линия электропередач (ЛЭП) районного значения.  В 40-50 км проходит шоссейная дорога, которая соединяет обл. центр, г. Тараз, с с. Акколь, Уюк, Уланбель.

Ближайшая железнодорожная станция разгрузок - Джамбул. 

С глинокарьера Кенес подвозится глина для бурового раствора (135 км к югу от месторождения). Стройматериалы - гравий, песок в избытке имеется в русле р.Чу.  Бутовый камень разрабатывается в 50 км на севере с.Уланбель. Расположение объекта показано на ситуационной схеме (Приложение 2). 
Географические координаты скважин представлены в таблице 1.1.

Таблица 1 - Координаты скважин

	Скважина №
	Вост.долгота
	Сев.широта

	№8 (проектная)
	71,759319
	44,606318


[image: image1.png]T T

I OG3opuas kapra paitona pador ¢ BLiecennoii nudpa-crpyKTypoit
HEIAHOI 1 R3O0l IPOMBIILICHHOCTH

Ma

Adipakrer

Veaosusie
obosuauenns

raonpoBO

astozoporn

Mecropomaenms = menemsie 10poru

T .

— cdrrenponon

— * Fasonponos ot
W porcpRyapiLc evkocTH " Twionponotor amite
- ILIOWIAIH X MATTCTPRITBHOMY

nomeMHse rasonponony
rasoxparsa





Рисунок 1 - Обзорная карта района работ
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Участок Малдыбай относится к северо-западной части Мойынкумской впадины, которая является структурой второго порядка Шу-Сарысуского бассейна, расположенного между южным окончанием Казахской складчатой системы и передовыми каледонскими антиклинориями северного Тянь-Шаня (Большой и Малый Каратау, Киргизский антикли-норий).

Площадь участка недр (геологического отвода) за вычетом исключения месторож-дения подземных вод для разведки составляет 3315,4 км2. Глубина – до кровли кристалли-ческого фундамента.

Контракт 5379-УВС от 01.11.2024 года на разведку и добычу углеводородов по сложным проектам на участке Малдыбай в Жамбылской области Республики Казахстан подписан между Министерством Энергетики Республики Казахстан и АО «Национальная компания «QazaqGaz». В рамках Дополнения №1 (гос.рег. №5400-УВС от 26.12.2024г.) к Контракту 5379-УВС от 01.11.2024г. права недропользования переданы в ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz». Срок действия Контракта является совмещенным и состоит из пери-ода разведки продолжительностью восемнадцать (18) лет и периода добычи продолжи-тельностью двадцать пять (25) лет. Срок действия Контракта исчисляется с 01 ноября 2024 года и действует до 01 ноября 2067 года. Период разведки состоит из первоначально-го этапа разведки, равного девяти (9) годам, этапа оценки, равного шести (6) годам, и эта-па пробной эксплуатации, равного трем (3) годам.

Ранее контрактная территория принадлежала сначала АО «КазТрансГаз», далее в 2012 году ТОО «Амангельды Газ», которое в 2023 году переименовано в ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz». Согласно условиям контракта осуществлялся возврат частей кон-трактной территории трижды в 2007, 2010 и 2023 годах, государству были возвращены 2923 кв.км, 4521,36 кв.км и 1827,579кв.км территории соответственно за исключением месторождений, на которые получены горные отводы, это Жаркум, Барханная, Анабай и Айракты.

За период разведки 2000-2022 гг. в пределах участка Малдыбай недропользовате-лями проведен комплекс геолого-геофизических работ, включающих сейсморазведочные работы 2Д, переобработку и переинтерпретацию данных 2Д.

В 2020 г. на основании договора №339605/2019/1 от 05 ноября 2019 г. компанией «Schlumberger» выполнен отчет «Технико-экономическое обоснование на поиски и раз-ведку перспективных участков, находящихся вблизи контрактный территорий ТОО «Амангельды Газ» в Шу-Сарысуском бассейне».

Перспективность данного участка можно расценивать как высокую, так как в пре-делах геологического отвода Малдыбай расположены месторождения Амангельды, Ай-ракты, Жаркум, Анабай, Барханная, по которым осуществлён подсчет запасов углеводо-родов.

В 2024 году составлен «Проект разведочных работ по поиску углеводородов участка Малдыбай». Проектом предусматривалась бурение и испытание одной независимой разведочной скважины № 8, и одной зависимой разведочной скважины № 9 с проектными глубинами 3500 м (±250 м).
В технический проект составлен на основании вышеупомянутого проектного доку-мента, планируется бурение независимой разведочной скважины № 8 с проектной усред-ненной глубиной - 3500 м, проектным горизонтом – верхний девон D3.
Таблица 2- -Общие сведения

	п/п

№
	Наименование
	Значение

	1 
	 Номера скважин, строящаяся по данному типовому проекту
	№ 8

	2 
	 Площадь (месторождение)
	Участок Малдыбай

	3 
	 Расположение (суша, море)
	Суша

	4 
	 Глубина Балтийского моря на точке бурения, м
	-

	5 
	 Цель бурения и назначенные скважины
	Выяснение перспектив газоносности C1sr, C1v1, D3fm

	6 
	 Проектный горизонт:
	D3fm

	7 
	 Средняя проектная глубина (от уровня моря), м

 по вертикали

 по стволу
	3500 (+/-250м)

-

	8 
	 Число объектов испытания:

 в колонне: 

в открытом стволе
	3




	9 
	 Вид скважины (вертикальная, наклонно-направленная, кустовая)
	Вертикальная

	10 
	 Тип профиля
	-

	11 
	 Азимут бурения, град
	-

	12 
	 Максимальный зенитный угол, град
	-

	13 
	 Максимальная интенсивность изменения зенитного угла, град/10 м
	-

	14 
	 Глубина по вертикали кровли продуктивного (базисного) пласта, м
	3025

	15 
	 Допустимое отклонение заданной точки входа в кровлю продуктивного (базисного) пласта от проектного положения (радиус круга допуска), м
	10

	16 
	 Способ бурения
	Роторный/ВЗД ВП (верхний привод)

	17 
	 Вид привода
	Дизельэлектрический

	18 
	 Вид монтажа (первичный, повторный)
	повторный

	19 
	Тип буровой установки
	6 класса по ГОСТ 16293-89 (СТ СЭВ 2446-88)

	20 
	 Максимальная масса колонны, т:

 обсадной

 бурильной
	138

121

	21 
	Тип установки для испытаний
	УПА-60/80 

	22 
	Продолжительность цикла бурения скважин, сут.:

в том числе:
	440

	23 
	строительно-монтажные работы
	6,0

	24 
	подготовительные работы к бурению
	4,0

	25 
	бурение и крепление
	130

	26 
	испытание всего:
	300

	27 
	Подготовительные работы к испытанию
	30

	28 
	Испытание на режимах
	270


Таблица 3 - Сведения о районе буровых работ

	Наименование
	Значение (текст, название, величина)

	1
	2

	 Площадь (месторождение)
	Участок Малдыбай, структура Малдыбай

	 Блок (номер или название)
	-

	 Административное расположение:

 Республика

 Область (край)

 Район
	Казахстан

Жамбылская

Мойынкумский

	 Расположение (суша, море)
	Суша

	 Температура воздуха, 0С

 среднегодовая

 наибольшая летняя

 наименьшая зимняя
	+ 15°С

+ 44°С

- 40°С

	Животный мир
	Фауна представлена характерными для полупустыни образцами.

	 Среднегодовое количество осадков, мм
	150-330

	 Максимальная глубина промерзания грунта, м
	0,8

	 Продолжительность отопительного периода в году, сут.
	180

	 Продолжительность зимнего периода в году, сут.
	122

	 Азимут преобладающего направления ветра, град 
	северо-восточный

	Максимальная скорость ветра, м/с
	18,0 м/с


Таблица 3 Сведения о площадке строительства буровой

	Наименование
	Значение (текст, названия, величина)

	1
	2

	 Рельеф местности
	Барханные пески

	 Состояние местности
	полупустынная

	 Толщина снежного покрова, см
	Холодная малоснежная зима

	 Почвенного слоя
	отсутствует

	 Растительный покров (гумус)
	засушливый район с растительностью, характерной для пустынь и полупустынь. На склонах барханов растут саксаул, астрагалы; в понижениях - жузгун, полынь.

	 Категория грунта
	Вторая


Скважина 8 – разведочная, независимая, закладывается между скважинами 1 и 4 в присводовой части поднятия по девонскому отражающему горизонту, на расстоянии 1,025 км к северо-востоку от скважины 4, и на расстояние 2,02 км к юго-востоку от скважины 1. Скважина 8 закладывается с целью подтверждения перспектив газонасыщенных горизонтов в серпуховских, нижневизейских и верхнедевонских отложений.

Проектная глубина - 3500 м (±250 м), проектный горизонт – верхний девон. 
Таблица 3 - Источник и характеристики водо- и энергоснабжения, связи и местных стройматериалов

	Название вида снабжения:

(ВОДОСНАБЖЕНИЕ:

для бурения,

для дизелей,

питьевая вода,

для бытовых нужд,

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ, СВЯЗЬ,

МЕСТНЫЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ) и т.д.
	Источник заданного вида снабжения
	Расстояние от источника до буровой, км
	Характеристика водо и энергопривода, связи и стройматериалов

	1
	2
	3
	4

	Водоснабжение:
	
	
	

	Техническая вода для бурения
	Водяная скважина 

м. Амангельды
	40- 50 км
	Автотранспорт

	Пресная вода:

1. Для котельной и хозбытовых нужд;

2. Для питьевых целей
	Водяная скважина 

м. Амангельды 

г. Тараз
	40- 50 км

210 км
	Автотранспорт

	Энергоснабжение
	Дизель электростанция
	На буровой площадке
	

	Местные стройматериалы:
	
	
	

	а) грунт
	Местный карьер
	н/д
	Автосамосвал

	б) песчано-гравийная смесь
	Местный карьер
	н/д
	Автосамосвал

	Связь
	Спутниковая, радиостанция, 
	-
	Связь с головным офисом и представительством


Таблица 5 - Сведения о подъездных путях

	Протяженность, км
	Характер покрытия (гравийное, из лесоматериалов и т.д.)
	Ширина, м
	Высота насыпи, см
	Характеристика дороги

	1
	2
	3
	4
	5

	до 20 км.
	Песчано-гравийная смесь
	6,0
	20
	временный


Примечание: Подъездные пути будут определены во время переезда станка. 

Предварительный маршрут: от городо Тараз до м. Амангельды 200км асфальтированная дорога, от м. Амангельды до м. Анабай 50 км дорога с покрытией щебеночно гравино-песчаной смеси- категории IV-В. От м. Анабай до проектной точки необходимо строительство подъездной дороги до 20 км.
Таблица 6 - Сведения о магистральных дорогах и водных транспортных путях

	Магистральные дороги
	Водные транспортные пути

	Наличие (ДА, НЕТ)
	название
	расстояние до буровой, км
	Наличие (ДА, НЕТ)
	название
	расстояние до буровой, км

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	Да
	
	200
	нет
	-
	-


Примечание: От города Тараз до месторождений Амангельды асфальтированная дорога 200 км. От м. Амангельды до скважины м.Анабай дорога с покрытией щебеночно гравино-песчаной смеси- категории IV-В.

КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИНЫ

Конструкция скважины выбрана согласно геологическим данным в соответствии с «Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности»

Конструкция скважин обеспечивает надежность, технологичность и безопасность их бурения и эксплуатации, в том числе:

1.
 Максимально возможное использование продуктивности объектов разработки в процессе эксплуатации скважин за счет оптимальных диаметров эксплуатационных колонн и конструкций забоя;

2.
 Возможность применения эффективного оборудования для оптимальных способов и режимов эксплуатации скважин в условиях применения запроектированных методов воздействия на пласты или использования природных режимов залежей;

3.
 Безопасное ведение работ без аварий и осложнений на всех этапах бурения и эксплуатации скважин;

4.
 Получение необходимой горно-геологической информации по вскрываемому разрезу;

5.
 Охрану недр, в первую очередь за счет прочности и долговечности крепи скважин, герметичности обсадных колонн и перекрываемых ими кольцевых пространств для изоляции флюидосодержащих горизонтов друг от друга и от дневной поверхности;

6.
 Максимальную унификацию по типоразмерам обсадных труб и ствола скважин;

7.
 Условия для производства в скважинах при их эксплуатации ремонтных и исследовательских работ;

8.
 Возможность установки клапанов-отсекателей, пакерующих и других устройств.
Таблица 7 - Характеристика и устройство шахтового направления

	Характеристика трубы
	Подготовка шахты или ствола, спуск и крепление направления

	Наружный диаметр, м
	Длина, м
	Марка (группа прочности) материала
	Толщина стенки, мм
	Масса, т
	ГОСТ, ОСТ, ТУ, МРТУ, МУ и т.д. на изготовление
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	426
	30
	Д
	10,0
	4,2
	
	1. Устройство шахты 2,2 м х 2,5 м  х 2 м.

2. Направление цементируется до устья, устанавливается с целью предотвращения размыва устья при бурении под кондуктор и возврата восходящего потока бурового раствора из скважины в циркуляционную систему.


Примечание: при необходимости добурить до твердой породы дополнительно 10-20 м.

Таблица 8 - Глубина спуска и характеристика обсадных колонн

	[image: image16.emf]Номер колонны в порядке спуска
	Наименование колонны (направление, кондуктор, эксплуатационная колонна)
	Интервал по стволу скважины (установка колонны или открытый ствол), м
	Номинальный диаметр ствол скважины (долота) в интервале, мм
	Расстояние от устья скважины до уровня подъема цементного раствора за колонной (от стола ротора), м
	Интервал установки раздельно спускаемой части, м
	Необходимость (причина) спуска колонны ( в том числе в один прием или секциями), установки, надбавки смены или поворота секции

	
	
	от (верх)
	до (низ)
	
	
	от (верх)
	до (низ)
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 

	1
	Кондуктор Ø 324,0 мм
	0
	400
	393,7
	0
	0
	400
	Цементируется до устья, кондуктор спускается с целью перекрытия верхних неустойчивых и поглощающих горизонтов. Устье скважины после спуска кондуктора оборудуется противовыбросовым оборудованием.

	2
	Промежуточная колонна Ø 244,5 мм
	0
	1700
	295,3
	0
	0
	1700
	Цементируется до устья, спускается с целью перекрытия поглощающих горизонтов, предотвращения гидроразрыва пород в процессе ликвидации возможных нефтегазоводопроявлений при бурении под эксплуатационную колонну.  Устье скважины после спуска промежуточной колонны оборудуется противовыбросовым оборудованием.


	3
	Эксплуатационная колонна Ø 168,3 мм 
	0
	3500
	215,9
	0
	0
	3500
	Цементируется до устья, спускается с целью разобщения продуктивных и водоносных горизонтов, а также добычи газа.


Таблица 9 - Суммарная потребность компонентов бурового раствора на скважину

	Название компонентов бурового раствора
	Потребность компонентов бурового раствора, кг

	
	Единицы измерения
	Номера интервала
	Суммарная на скважину

	
	
	1 (0-30)
	2 (30-400)
	3 (400-1700)
	4 (1700-3500)
	

	1 
	
	
	
	2 
	3 
	4 

	Каустическая сода
	кг
	118,5
	352,5
	534
	472,5
	1477,5

	Кальцинированная сода
	кг
	118,5
	352,5
	534
	472,5
	1477,5

	полианионная целлюлоза Н
	кг
	553
	1645
	2492
	2205
	6895

	Бикарбонат натрия
	кг
	
	352,5
	356
	315
	1023,5

	полианионная целлюлоза В
	кг
	
	705
	1068
	945
	2718

	Модифицированный лигносульфонат
	кг
	
	705
	1068
	945
	2718

	биополимер структурообразователь
	кг
	
	117,5
	178
	157,5
	453

	KCL
	кг
	
	16450
	24920
	22050
	63420

	NаCL
	кг
	
	23500
	35600
	31500
	90600

	Жидкость гидрофобизирующая
	кг
	
	4700
	3560
	3150
	11410

	Смазывающая добавка («Лубрикон»)
	кг
	
	
	
	9450
	9450

	противосальниковая добавка
	кг
	
	470
	
	
	470

	утяжелитель
	кг
	
	23500
	35600
	31500
	90600

	Вода
	м3
	75,05
	223,25
	338,2
	299,25
	935,75


Примечание: Типы буровых растворов и компонентный состав могут быть изменены, на раствор улучшающий качество проводки скважины, по согласованию.

Будут уточнены в программе по буровым растворам. Дополнительно иметь запас кислоторастворимого утяжелителя (карбонат кальция) в количестве 50 т.

Таблица 10 - Отработка газовых (газоконденсатных) объектов на факел

	Номер объекта 
	Продолжительность, сут
	Диаметр штуцера, мм
	Свободный дебит, тыс. м3 /сут
	Всего, тыс. м3

	1 
	2 
	3
	4
	5

	1
	90
	3-11
	30
	2700

	2
	90
	3-11
	40
	3600

	3
	90
	3-11
	3
	270


Примечание:

· таблица составлена на основании данных Таблица 4.6. Газоносность.

· максимальная продолжительность отработки объектов на факел принята в соответствии с Кодексом Республики Казахстан О НЕДРАХ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ Статья 146. Сжигание сырого газа

Основным критериями выбора буровой установки являются: глубина скважины, вес спускаемых обсадных и бурильных колонн, грузоподъемность, мобильность, экологическая безопасность, экономичность, эксплуатации, уровень механизации технологических процессов. Выбор буровой установки регламентируется ГОСТ 16293-89 (СТ СЭВ 2446-88) «Установки буровые комплектные для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения основные параметры».

Согласно «Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр»: выбор типа буровой установки производится, исходя из максимально допустимой рабочей нагрузки на крюке от веса бурильной колонны в воздухе или веса наиболее тяжелой обсадной колонны и ее секции. Допустимая нагрузка на крюке должна превышать вес наиболее тяжелой бурильной колонны в воздухе не менее чем на 40 %.

Для бурения скважин могут применяться буровые установки 6 класса по ГОСТ 16293-89 (СТ СЭВ 2446-88) с допускаемой нагрузкой на крюке не менее 2500 кН на дизельном или дизельэлектрическом приводе с достаточным уровнем механизации работ.

Буровая установка до начала бурения укомплектовывается долотами, бурильными трубами, обсадными трубами под кондуктор и первой промежуточной колонной (если до ее спуска менее 30 суток), приспособлениями малой механизации, набором ручного ин-струмента, КИПиА, блокирующими и предохранительными устройствами, ловильным инструментом, противопожарным инвентарем, аварийной сигнализацией, переговорными устройствами, средствами защиты, а также запасом быстроизнашивающихся деталей и узлов, материалов и химических реагентов для приготовления бурового раствора под кондуктор и первую промежуточную колонну. Емкости для бурового раствора должны обеспечивать 2 кратный объем скважины.

Буровая установка оснащается средствами проветривания рабочей зоны площадки буровой, подвышечного пространства и помещений буровой, включая помещения насосного блока и очистки бурового раствора, необходимыми средствами механизации рабочих процессов, контроля и управления процессами бурения.

Система приготовления, циркуляции и приготовления бурового раствора исключает загрязнение почвы буровым раствором и химическими реагентами, используемыми для обработки бурового раствора и обеспечивает высокую очистку бурового раствора от выбуренной породы. В холодное время буровая обогревается электрическим паровым котлом.

Расчёт потребления горюче-смазочных материалов производится по максимальному количеству и параметрам используемых при буроении скважин ДВС.

Сбор отходов бурения предусматривается в шламосборники с последующим вывозом к месту захоронения.

Монтаж и размещение бурового оборудования производится с использованием:

Автокран г/п 25-50 тн. Использования -0,7

Таблица 11  - Сварочные работы при монтаже бурового оборудования
	Наименование работ
	Потребность на весь объем

	
	электросварочный агрегат, маш/час
	электроды кг

	Спускные линии
Монтаж циркуляционной системы
Обвязка емкостей для запаса воды
Обвязка емкостей для запаса топлива
Обвязка оборудования водопроводом
Обвязка оборудования воздухопроводом
Обвязка оборудования паропроводом
Выкидная линия бурового насоса
Выкидная линия Ø = 406 мм 
Контур заземления
Всего вторичный монтаж
	12 ч
	63


Таблица 12 - Продолжительность бурения скважины

	Продолжительность цикла строительства скважин, сут.

	Всего
	в том числе

	
	строительно-монтажные работы
	подготовительные работы
	бурение и крепление (в том числе бурение с отбором керна)
	испытание в колонне

	
	
	
	
	всего
	гидроразрыв пласта
	в эксплуатационной колонне

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	440
	6,0
	4,0
	130
	300
	30
	270


Примечание: Заказчик, исходя из условий проводки скважины, может изменить продолжительность операций при бурении скважины. Продолжительность бурения будет уточняться в ТС.
Таблица 13 - Продолжительность бурения и крепления по интервалам глубин

	Номер обсадной колонны
	Название колонны
	Продолжи​тельность крепления, сут.
	Интервал бурения, м
	Продолжительность бурения, сут.

	
	
	
	от (верх)
	до (низ)
	Забой​ным двига​телем
	Ротор​ным способом
	Совмеще​нным способом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Направление 
	1,0
	0
	30
	
	1,0
	

	2
	Кондуктор 
	2,0
	30
	400
	
	
	7,0

	3
	Промежуточная колонна
	3,0
	400
	1700
	
	
	32,0

	4
	Эксплуатационная колонна 
	4,0
	1700
	3500
	
	
	80

	
	ИТОГО:
	10,0
	0
	3500
	120


Таблица 14 - Расход ГСМ при бурении скважины

	Агрегат
	Двигатель
	Количество двигателей
	Мощность двигателя, N (кВт)
	Удельный расход топлива, q (г/кВт*час)
	Удельный расход масла, qм  (г/кВт*час)
	Продолжительность работы двигателя (сут)
	Общий расход топлива (тн)
	Общий расход масла (тн)

	сварочный агрегат АДД-3124У1
	Д144-81-1 
	1
	37
	133
	0,399
	0,5
	0,0591
	0,0002

	подготовительные работы + бурение + крепление









	БУРОВАЯ УСТАНОВКА 

	Буровая установка
	 Caterpillar
	2
	370
	220,0
	0,66000
	150
	586,080
	1,7582

	Буровые насосы
	 Caterpillar
	2
	600
	220,0
	0,702
	150
	950,400
	3,0326

	Дизельная электростанция 
	 Caterpillar
	2
	250
	220,0
	0,660
	10,00
	26,400
	0,0792

	Цементировочный агрегат
	 Caterpillar
	1
	398
	220,0
	0,660
	150
	315,216
	0,9456

	испытание скважины









	Установка для освоения (испытания)
	ЯМЗ
	1
	294
	200
	0,600
	30,0
	42,336
	0,127

	Цементировочный агрегат ЦА-320М
	ЯМЗ
	1
	169
	197
	0,5910
	30,0
	23,971
	0,072

	Дизельная электростанция АД-200
	ЯМЗ
	1
	229
	204
	0,612
	300,0
	336,355
	1,009


Примечание

Удельный расход масла составляет 0,3%
 от расхода топлива

Продолжительность работы агрегатов при операциях по креплению – [Таблица 13.2 Продолжительность бурения и крепления по интервалам глубин]

Продолжительность работы сварочного агрегата – [Таблица 12.1 Сварочные работы при монтаже бурового оборудования]

3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Повышение техногенных нагрузок на природно-территориальные комплексы при освоении месторождений, добыче, переработке и транспортировке углеводородного сырья, при невыполнении экологических требований по охране окружающей среды, могут вызвать негативные изменения качества атмосферного воздуха в районе их расположения.

Загрязнение атмосферного воздуха воздействует на здоровье человека и на окружающую природную среду различными способами - от прямой и немедленной угрозы (смог и др.) до медленного и постепенного разрушения различных систем жизнеобеспечения организма. 

При реализации данных проектных решений предполагается загрязнение атмосферы в процессе бурения скважин. 

При производстве работ по бурению и испытанию скважин на рассматриваемой территории основное воздействие на атмосферу будет происходить в процессе работы дизель-генераторных установок.

Проектом предусматривается бурение разведочной скважины №8.
1.1 Характеристика климатических условий необходимых для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду

Климат исследуемого района так же, как и всего региона, резко континентальный. Для климатической характеристики изучаемого района использовались многолетние данные ближайшей метеорологической станции Ойык.

Температурный режим воздуха формируется под влиянием радиационного баланса, циркуляционных процессов и сложных условий подстилающей поверхности.

На территории исследуемого района лето жаркое и продолжительное, среднегодовая температура воздуха 10,8 °С. Среднемесячная температура самого жаркого месяцы июля составляет 27 °С, средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца составляет 34,3 °С, абсолютный максимум – +46 °С. Суточные колебания температуры воздуха достигают 14-16 °С. Зимой температуры имеют отрицательные значения, так средняя температура самого холодного месяца января составляет -6,3 °С, а средние из минимумов температуры воздуха января – 10,4 °С, абсолютный минимум -49 °С. 

Влажность воздуха. Относительная влажность воздуха, характеризующая степень насыщения воздуха водяным паром, меняется в течение года в широких пределах. Относительная влажность  30 % и более 80 % считается дискомфортной. Так, в изучаемом районе среднемесячная относительная влажность летом достигает 28-34 %, а зимой - 72-86 % и составляет 153 дня с влажностью менее 30 % и 60,3 дня с влажностью более 80 %. Следовательно, 213,3 дней в году данный район дискомфортен для проживания человека.

Таблица 15 – Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха (%)

	Наименование
станции
	Месяцы, год

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	Ойык
	80
	78
	72
	56
	47
	37
	32
	33
	38
	53
	74
	81
	57


Ветровой режим. Для изучаемого района, как и для всей области, характерны частые и сильные ветры северо-восточного и восточного направления. Наибольшую повторяемость за год имеют ветры восточного направления. Более наглядное представление о характеристике распределения ветра по румбам дает роза ветров, представленная на рисунке ниже.

Таблица 16 - Средняя годовая повторяемость направлений ветра и штилей (%)

	Наименование
станций
	Направление ветра

	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	Ойык
	5
	17
	32
	6
	3
	7
	19
	11
	52


Годовая скорость ветра в районе исследований 1,4 м/сек. В теплый период сильные ветры вызывают пыльные бури, а в холодный – метели.

Таблица 17 – Число дней с пыльной бурей

	Наименование
станции
	Месяцы, год

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	Ойык
	0,02
	0,02
	0,04
	0,3
	0,5
	0,4
	0,5
	0,6
	0,5
	0,5
	0,1
	0,02
	3,5


Таблица 18 – Среднее число дней с метелью

	Наименование
станции
	Месяцы, год

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	Ойык
	0,4
	0,1
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,04
	0,5
	1


Атмосферные осадки. Засушливость – одна из отличительных черт климата района. Осадков выпадает мало, и они распределяются по сезонам года крайне неравномерно: 60 % всех осадков приходится на зимне-весенний период. Осадки летнего периода не имеют существенного значения, как для увлажнения почвы, так и для развития культурных растений.

Снежный покров незначителен и неустойчив; образуется он во второй – третьей декаде декабря. Средняя высота его 10-25 см. Устойчиво снег лежит 2,5 месяца. Средние запасы воды в снеге составляют 30-60 мм.

Изучаемый регион отличается выраженной засушливостью с годовым количеством осадков 236 мм. Объясняется это тем, что район расположен почти в центре Евразии, малодоступен непосредственному воздействию влажных атлантических масс воздуха, являющихся основным источником увлажнения. Характер годового распределения месячных сумм осадков также неоднороден: летом 5-17 мм, зимой 17-37 мм. Осадки ливневого характера с грозами и градом наблюдаются в теплое время года. Зимой ливневые осадки наблюдаются значительно реже.

Таблица 19 – Среднее многолетнее количество осадков

	Наименование
станции
	Месяцы, год

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	Ойык
	22
	22
	30
	37
	25
	14
	6
	5
	5
	17
	28
	25
	236


Таблица 20 – Среднее число дней с грозой

	Наименование
станции
	Месяцы, год

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	Ойык
	-
	1
	3
	7
	10
	11
	9
	7
	4
	2
	2
	-
	31


Таблица 21 – Среднее число дней с градом

	Наименование
станции
	Месяцы, год

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	Ойык
	-
	0,04
	-
	0,01
	0,3
	0,1
	0,1
	-
	0,1
	-
	-
	-
	0,7


Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние на формирование климата в зимний период, главным образом, вследствие большой отражательной способности поверхности снега. Небольшое количество солнечной радиации, поступающей зимой на подстилающую поверхность, почти полностью отражается.

Снежный покров в исследуемом районе образуется в третьей декаде ноября, а сходит во второй декаде марта.

В холодный период наблюдаются туманы, в среднем их бывает 22 дня в году.

Таблица 22 – Даты появления и схода снежного покрова (средняя)

	Наименование станции
	Число дней со снежным покровом
	Дата появления
	Дата разрушения

	Ойык
	71
	16/XI
	14/III


Таблица 23 – Среднее число дней с туманом

	Наименование
станции
	Месяцы, год

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	Ойык
	5
	4
	2
	0,6
	0,1
	0,04
	-
	0,02
	0,1
	0,6
	4
	5
	22


[image: image2.png]



Рисунок 2 - Годовая роза ветров

[image: image17.emf]
Рисунок 3 - Климатическая карта

1.2 
Характеристика современного состояния воздушной среды
Для характеристики современного состояния атмосферного воздуха были использованы данные мониторинговых исследований, проведенных в 3 квартале 2025 года специалистами Почвенно-экологической лаборатории ТОО «ГЭСПОЛ» для месторождения Анабай, как ближайшего к месторождению Малдыбай по местонахождению.

На границе санитарно-защитной зоны месторождений, мониторинговые точки для предприятия выбираются по периметру СЗЗ в репрезентативных точках, так, чтобы сеть наблюдательных (контрольных) пунктов на границе санитарно-защитной зоны охватывала все многообразие природных условий территории, которая являются ареной первичного и вторичного распределения и миграции загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

Наблюдения проводились на 4-х контрольных точках, расположенных на границе СЗЗ месторождения Анабай. Точки контроля выбирались в соответствии с «Программой экологического контроля (ПЭК) на месторождениях ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz». Наблюдения за качеством атмосферного воздуха осуществлялись в соответствии с «Руководством по контролю загрязнения атмосферы» СТ РК 2.302-2021. 

Для оценки качества атмосферного воздуха производился отбор проб с определением содержания следующих загрязняющих веществ: азот диоксид, диоксид серы, углерод оксид, углеводороды.
При исследовании загрязнения приземного слоя атмосферы в районе расположения месторождения проводились метеорологические наблюдения: измерение температуры, относительной влажности воздуха, скорости и направления ветра, а также учитывалось общее состояние погоды (облачность, осадки и т.д.). 

Согласно справке Филиала РГП «Казгидромет» по Жамбылской области в районе проведения работ не ведется наблюдения за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе из-за отсутствия стационарного поста. Постоянное наблюдение за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе ведутся только на расстоянии 5,0 км стационарного поста города и/или областного центра, и детализация фона по направлениям ветра нецелесообразна. В связи с этим, при моделировании рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере в фоновые концентрации по метеостанции «Казгидромет» не учитывались. Для учета влияния существующего оборудования и учета существующего фонового загрязнения на территории месторождения в качестве фоновых значений приняты средние значения результатов мониторинговых исследований на границе СЗЗ месторождения Анабай из «Отчета по производственному экологическому контролю на объектах ТОО «Разведка и добыча QAZAQGAZ» за 3 квартал 2025 года»
Таблица 24 – Результаты замеров атмосферного воздуха за 3 квартал 2025 года 

	Точка отбора проб
	Наименование ЗВ
	Фактическая концентрация
	Норма ПДК м.р., мг/м3

	СЗЗ м/р Анабай

Контрольная точка №1
	Азот (Ⅳ) диоксид
	0,00171
	0,2

	
	Диоксид серы
	0,005
	0,5

	
	Углерод оксид
	0,748
	5,0

	
	Углеводороды С1-С5
	25,8
	50

	
	Углеводороды С6-С10
	14,2
	30

	
	Углеводороды С12-С19
	0,311
	1,0

	СЗЗ м/р Анабай

Контрольная точка №2
	Азот (Ⅳ) диоксид
	0,00183
	0,2

	
	Диоксид серы
	0,007
	0,5

	
	Углерод оксид
	0,795
	5,0

	
	Углеводороды С1-С5
	24,8
	50

	
	Углеводороды С6-С10
	13,9
	30

	
	Углеводороды С12-С19
	0,295
	1,0

	СЗЗ м/р Анабай

Контрольная точка №3
	Азот (Ⅳ) диоксид
	0,00205
	0,2

	
	Диоксид серы
	0,007
	0,5

	
	Углерод оксид
	0,785
	5,0

	
	Углеводороды С1-С5
	26,1
	50

	
	Углеводороды С6-С10
	14,5
	30

	
	Углеводороды С12-С19
	0,274
	1,0

	СЗЗ м/р Анабай

Контрольная точка №4
	Азот (Ⅳ) диоксид
	0,00152
	0,2

	
	Диоксид серы
	0,01
	0,5

	
	Углерод оксид
	0,778
	5,0

	
	Углеводороды С1-С5
	27,2
	50

	
	Углеводороды С6-С10
	13,7
	30

	
	Углеводороды С12-С19
	0,281
	1,0


Инструментальные замеры атмосферного воздуха месторождения Анабай на границе санитарно-защитной зоны проводились на четырёх точках КТ-1, КТ-2, КТ-3, КТ-4. Замеры проводились согласно требованиям «Руководства по контролю загрязнения атмосферы», СТ РК 2.302-2021. При проведении замеров превышение нормативов ПДК не выявлено. Качество атмосферного воздуха соответствовало санитарным нормам.

1.3 
Источники и масштабы расчетного химического загрязнения
В условиях увеличения добычи нефти и газа важнейшей экологической и социальной задачей является охрана окружающей среды в районах размещения предприятий нефтегазовой промышленности.

Основной предпосылкой для защиты атмосферы от загрязнения является инвентаризация источников выбросов, то есть получение и систематизация сведений о 

составе и количестве промышленных выбросов, распределении источников выбросов по территории предприятия и учет мероприятий по улавливанию и обезвреживанию вредных веществ.

При строительстве скважины основное загрязнение атмосферного воздуха предполагается в результате выделения:

· пыли в процессе строительно-монтажных работ (планировка площадки);

· продуктов сгорания дизельного топлива (привод лебедки и ротора, привод буровых насосов, дизель-генераторы);

· легких фракций углеводородов от технологического оборудования (емкости для хранения горюче-смазочных материалов, технологические емкости);

Процесс строительства скважин состоит из следующих работ: строительно-монтажные, подготовительные работы, бурение и крепление, испытание.

· Строительство скважин планируется начать в первом полугодии 2026 году и завершить в 2027 году, согласно данным Заказчика  предусмотрено бурение :

В 2026 – скв.№8
Общая продолжительность строительства 1-ой скважины составляет 440 суток.

Источниками загрязнения атмосферы в процессе строительства разведочной скважины на месторождении Малдыбай являются:

Строительно-монтажные работы
· Источник № 0101 – Дизельный двигатель САГ Д-144-81-1;

· Источник № 6101 – Бульдозер;

· Источник № 6102 – Экскаватор;

· Источник № 6103 – Сварочные работы;

· Источник № 6104 – Емкость для масла, V=5 м3;

· Источник № 6105 – Емкость дизтоплива, V=40 м3;

· Источник № 6106 – Емкость отработанного масла, V=5м3. 

Подготовительные работы, бурение-крепление

· Источники №№ 0201-0202 – Двигатель САТ 3512 (привод буровой установки);

· Источники №№ 0203-0204 – Двигатель Caterpiller (привод насоса)
· Источники №№ 0205-0206 – Дизельная электростанция

· Источник № 0207– Цементировочный агрегат САТ С15; 

· Источники №№ 6201,6202,6203,6204,6205 – Ёмкость для бурового раствора, V=116,4 м3;
· Источник № 6206 – Емкость для бурового шлама;

· Источник № 6207 – Емкость для бурового шлама;

· Источник № 6208 – Доливная емкость ;

· Источник № 6209 – Ваккумный дегазатор;

· Источник № 6210 – Газосепаратор;

· Источник № 6211 – Емкость для масла, V=5 м3;

· Источник № 6212 – Емкость для дизтоплива, V=40 м3;

· Источник № 6213 – Емкость отработанного масла, 5м3.

Испытание/освоение скважины
· Источник № 0301 – Установка для освоения (испытания) двигатель ЯМЗ-6581;

· Источник № 0302 – Цементировочный агрегат ЦА -320М ЯМЗ-236НЕ2;

· Источник № 0303 – ДЭС АД-200 двигатель ЯМЗ-6503;

· Источник № 0304 – Факельная установка

· Источник № 6301 – Газосепаратор;

· Источник № 6302 – Емкость для раствора, V=150 м3;

· Источник № 6303 – Емкость дизтоплива, V=40 м3;

· Источник № 6304 – Емкость масла, V=5 м3;

· Источник № 6305 – Емкость отработанного масла, V=5м3. 

· Источник № 6306– ДВС передвижных источников.

Общее количество источников выбросов составляет 36 ед. Из них 12 источников – организованных, и 24 – неорганизованные источники выбросов. 

Расположение источников выбросов загрязняющих веществ при строительстве скважины представлено в приложении 4.
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, представлен в таблице 3.3.1.

Таблица 25 - Перечень и суммарное количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
КОВ
(M/ПДК)**а
	Выброс ЗВ, условных тонн

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды 
	 
	0,04
	 
	3
	0,03563333333
	0,00067347
	0
	0,016837

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,00306666667
	0,00005796
	0
	0,05796

	0301
	Азота (IV) диоксид 
	0,2
	0,04
	 
	2
	8,860022754
	83,470835687
	20668,89
	2086,771

	0304
	Азот (II) оксид 
	0,4
	0,06
	 
	3
	1,438941199
	13,563995443
	226,0666
	226,0666

	0328
	Углерод 
	0,15
	0,05
	 
	3
	1,530528221
	12,647536756
	252,9507
	252,9507

	0330
	Сера диоксид 
	0,5
	0,05
	 
	3
	1,187972221
	11,53605595
	230,7211
	230,7211

	0333
	Сероводород 
	0,008
	 
	 
	2
	0,00011564999
	0,00102570611
	0
	0,128213

	0337
	Углерод оксид 
	5
	3
	 
	4
	16,5283377773
	140,31915346
	31,8417
	46,77305

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	0,02
	0,005
	 
	2
	0,0025
	0,00004725
	0
	0,00945

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые 
	0,2
	0,03
	 
	2
	0,011
	0,0002079
	0
	0,00693

	0410
	Метан (727*)
	 
	 
	50
	 
	0,258264
	2,008260864
	0
	0,040165

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 
	 
	 
	50
	 
	0,09902723199
	2,07894576
	0
	0,041579

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 
	 
	 
	30
	 
	0,04482122667
	0,74755264
	0
	0,024918

	0602
	Бензол (64)
	0,3
	0,1
	 
	2
	0,00011172
	0,003038
	0
	0,03038

	0616
	Диметилбензол 
	0,2
	 
	 
	3
	0,000035112
	0,0009548
	0
	0,004774

	0621
	Метилбензол 
	0,6
	 
	 
	3
	0,000070224
	0,0019096
	0
	0,003183

	0703
	Бенз/а/пирен 
	 
	0,000001
	 
	1
	0,000011899
	0,000126896
	3765,837
	126,896

	1325
	Формальдегид 
	0,05
	0,01
	 
	2
	0,119208332
	1,15361446
	479,3789
	115,3614

	2735
	Масло минеральное нефтяное 
	 
	 
	0,05
	 
	0,0012
	0,00006262904
	0
	0,001253

	2754
	Алканы С12-19 
	1
	 
	 
	4
	2,902420861
	27,77700797
	19,9213
	27,77701

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
	0,3
	0,1
	 
	3
	0,82926666667
	0,1051882
	1,0519
	1,051882

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	33,8525551
	295,4162514
	25676,7
	3114,73

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) 0,1*ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) 0,1*ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)


Количество и перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при бурении скважин №8 глубиной 3500 м на участке Малдыбай составляет 33,852555 г/сек или 295,41625 т/год. В процессе бурения скважины общее количество источников выбросов составляет 36 ед. Из них 12 источников – организованные, и 24 – неорганизованные источники выбросов.

Согласно календарному плану графику выполнения работ: 

· в 2026-2027 гг. планируется бурение разведочной скважины №8 на структуре Малдыбай.
1.4 Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух
Используемые технологические оборудования при строительстве скважин зарубежного и российского производства соответствуют стандарту ИСО 9001:2000, противопожарным, санитарным и экологическим требованиям и при использовании оборудований с соблюдением правил безопасности, и согласно инструкции по эксплуатации гарантийный срок службы увеличивается в несколько раз.

Критериями для выбора оборудований являются:

• характер работ;

• производительность технологических оборудований;

• малоотходность или безотходность технологий;

• минимум затрат на приобретение и эксплуатацию оборудования.

На случай возникновения аварийной ситуации в скважине, грозящей газонефтеводопроявлением или открытым фонтанированием, на БУ устанавливается комплекс противовыбросового оборудования. Он включает в себя превенторную установку со станцией управления и штуцерный манифольд. Конструкция универсального превентора позволяет герметизировать скважину при наличии в ней труб любого диаметра при давлении скважин до 700 кгс/см2. Штуцерный манифольд с рабочим давлением 700 кгс/см позволяет плавно регулировать давление в скважине при проведении работ по глушению нефтегазопроявлений. Отходы производства и потребления должны собираться, храниться, обезвреживаться, транспортироваться в места утилизации или захоронения (или после переработки использоваться повторно).

Применение передовых технологий и надежного оборудования значительно снижают риск загрязнения окружающей среды вследствие аварий. Поэтому основным фактором воздействия на окружающую среду при проведении буровых работ остается сбор отходов и их утилизация. Применение малотоксичных реагентов для приготовления и обработки буровых растворов, безусловно, снижают отрицательное воздействие на окружающую среду. Учитывая особое значение экосистемы площади, буровая компания будет работать по принципу «безамбарный» метод.

Техническая характеристика выбранной буровой установки и бурового оборудования должны соответствовать требованиям «Единых технических правил при строительстве нефтяных и газовых скважин». Технологические оборудования (дизельный генератор и др.) приняты по всем рассматриваемым вариантам, исходя из оценки местных условий и возможностей по перечисленным критериям, концентрация вредных выбросов в пределах допустимого и дополнительные мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не требуются.

При строительстве объекта не предусмотрено внедрение малоотходных и безотходных технологий, т.к. все отходы, образующиеся на площадке строительства, передаются сторонней организации на договорной основе и не наносят ущерб окружающей среде.

Также проектом предусмотрены специальные мероприятия по сокращению выбросов, перечень основных мероприятий по снижению отрицательного воздействия представлен в разделе 3.9
1.5 Предложения по установлению нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ 
Результаты расчётов приземных концентраций, создаваемых всеми источниками по всем ингредиентам, показывают, что при проектируемых работах максимальная концентрация вредных выбросов в приземном слое на границе СЗЗ не превышает ПДК, следовательно, расчётные значения выбросов загрязняющих веществ можно признать допустимыми выбросами.

Нормативы допустимых выбросов представлены в таблице ниже.
Таблица 26 - Нормативы выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферу 
	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ
	 
	год
дос-
тиже
ния
ПДВ

	
	
	существующее положение
	на 2026 год
	на 2027 год
	ПДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	СМР
	0101
	
	
	0,084688889
	0,00203304
	0,084688889
	0,00203304
	0,084688889
	0,00203304
	2027

	подготовительные работы к бурению, бурение и крепление
	0201
	
	
	0,789333333
	9,37728
	0,789333333
	9,37728
	0,789333333
	9,37728
	2027

	
	0202
	
	
	0,789333333
	9,37728
	0,789333333
	9,37728
	0,789333333
	9,37728
	2027

	
	0203
	
	
	1,28
	15,2064
	1,28
	15,2064
	1,28
	15,2064
	2027

	
	0204
	
	
	1,28
	15,2064
	1,28
	15,2064
	1,28
	15,2064
	2027

	
	0205
	
	
	0,533333333
	0,8448
	0,533333333
	0,8448
	0,533333333
	0,8448
	2027

	
	0206
	
	
	0,533333333
	0,8448
	0,533333333
	0,8448
	0,533333333
	0,8448
	2027

	
	0207
	
	
	0,849066667
	10,086912
	0,849066667
	10,086912
	0,849066667
	10,086912
	2027

	Подготовительные работы к испытанию, Испытание на режимах
	0301
	
	
	0,6272
	1,354752
	0,6272
	1,354752
	0,6272
	1,354752
	2027

	
	0302
	
	
	0,360533333
	0,767072
	0,360533333
	0,767072
	0,360533333
	0,767072
	2027

	
	0303
	
	
	0,488533333
	10,76336
	0,488533333
	10,76336
	0,488533333
	10,76336
	2027

	Всего
	 
	
	
	7,615355554
	73,83108904
	7,615355554
	73,83108904
	7,615355554
	73,83108904
	 

	 (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

	СМР
	0101
	
	
	0,013761944
	0,000330369
	0,013761944
	0,000330369
	0,013761944
	0,000330369
	2027

	подготовительные работы к бурению, бурение и крепление
	0201
	
	
	0,128266667
	1,523808
	0,128266667
	1,523808
	0,128266667
	1,523808
	2027

	
	0202
	
	
	0,128266667
	1,523808
	0,128266667
	1,523808
	0,128266667
	1,523808
	2027

	
	0203
	
	
	0,208
	2,47104
	0,208
	2,47104
	0,208
	2,47104
	2027

	
	0204
	
	
	0,208
	2,47104
	0,208
	2,47104
	0,208
	2,47104
	2027

	
	0205
	
	
	0,086666667
	0,13728
	0,086666667
	0,13728
	0,086666667
	0,13728
	2027

	
	0206
	
	
	0,086666667
	0,13728
	0,086666667
	0,13728
	0,086666667
	0,13728
	2027

	
	0207
	
	
	0,137973333
	1,6391232
	0,137973333
	1,6391232
	0,137973333
	1,6391232
	2027

	Подготовительные работы к испытанию, Испытание на режимах
	0301
	
	
	0,10192
	0,2201472
	0,10192
	0,2201472
	0,10192
	0,2201472
	2027

	
	0302
	
	
	0,058586667
	0,1246492
	0,058586667
	0,1246492
	0,058586667
	0,1246492
	2027

	
	0303
	
	
	0,079386667
	1,749046
	0,079386667
	1,749046
	0,079386667
	1,749046
	2027

	Всего 
	 
	
	
	1,237495279
	11,99755197
	1,237495279
	11,99755197
	1,237495279
	11,99755197
	 

	 (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

	СМР
	0101
	
	
	0,007194444
	0,0001773
	0,007194444
	0,0001773
	0,007194444
	0,0001773
	2027

	подготовительные работы к бурению, бурение и крепление
	0201
	
	
	0,051388889
	0,58608
	0,051388889
	0,58608
	0,051388889
	0,58608
	2027

	
	0202
	
	
	0,051388889
	0,58608
	0,051388889
	0,58608
	0,051388889
	0,58608
	2027

	
	0203
	
	
	0,083333333
	0,9504
	0,083333333
	0,9504
	0,083333333
	0,9504
	2027

	
	0204
	
	
	0,083333333
	0,9504
	0,083333333
	0,9504
	0,083333333
	0,9504
	2027

	
	0205
	
	
	0,034722222
	0,0528
	0,034722222
	0,0528
	0,034722222
	0,0528
	2027

	
	0206
	
	
	0,034722222
	0,0528
	0,034722222
	0,0528
	0,034722222
	0,0528
	2027

	
	0207
	
	
	0,055277778
	0,630432
	0,055277778
	0,630432
	0,055277778
	0,630432
	2027

	Подготовительные работы к испытанию, Испытание на режимах
	0301
	
	
	0,040833333
	0,084672
	0,040833333
	0,084672
	0,040833333
	0,084672
	2027

	
	0302
	
	
	0,023472222
	0,047942
	0,023472222
	0,047942
	0,023472222
	0,047942
	2027

	
	0303
	
	
	0,031805556
	0,67271
	0,031805556
	0,67271
	0,031805556
	0,67271
	2027

	Всего
	
	
	
	0,497472221
	4,6144933
	0,497472221
	4,6144933
	0,497472221
	4,6144933
	 

	 (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

	СМР
	0101
	
	
	0,011305556
	0,00026595
	0,011305556
	0,00026595
	0,011305556
	0,00026595
	2027

	подготовительные работы к бурению, бурение и крепление
	0201
	
	
	0,123333333
	1,4652
	0,123333333
	1,4652
	0,123333333
	1,4652
	2027

	
	0202
	
	
	0,123333333
	1,4652
	0,123333333
	1,4652
	0,123333333
	1,4652
	2027

	
	0203
	
	
	0,2
	2,376
	0,2
	2,376
	0,2
	2,376
	2027

	
	0204
	
	
	0,2
	2,376
	0,2
	2,376
	0,2
	2,376
	2027

	
	0205
	
	
	0,083333333
	0,132
	0,083333333
	0,132
	0,083333333
	0,132
	2027

	
	0206
	
	
	0,083333333
	0,132
	0,083333333
	0,132
	0,083333333
	0,132
	2027

	
	0207
	
	
	0,132666667
	1,57608
	0,132666667
	1,57608
	0,132666667
	1,57608
	2027

	Подготовительные работы к испытанию, Испытание на режимах
	0301
	
	
	0,098
	0,21168
	0,098
	0,21168
	0,098
	0,21168
	2027

	
	0302
	
	
	0,056333333
	0,119855
	0,056333333
	0,119855
	0,056333333
	0,119855
	2027

	
	0303
	
	
	0,076333333
	1,681775
	0,076333333
	1,681775
	0,076333333
	1,681775
	2027

	Всего
	 
	
	
	1,187972221
	11,53605595
	1,187972221
	11,53605595
	1,187972221
	11,53605595
	 

	 (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

	СМР
	0101
	
	
	0,074
	0,001773
	0,074
	0,001773
	0,074
	0,001773
	2027

	подготовительные работы к бурению, бурение и крепление
	0201
	
	
	0,637222222
	7,61904
	0,637222222
	7,61904
	0,637222222
	7,61904
	2027

	
	0202
	
	
	0,637222222
	7,61904
	0,637222222
	7,61904
	0,637222222
	7,61904
	2027

	
	0203
	
	
	1,033333333
	12,3552
	1,033333333
	12,3552
	1,033333333
	12,3552
	2027

	
	0204
	
	
	1,033333333
	12,3552
	1,033333333
	12,3552
	1,033333333
	12,3552
	2027

	
	0205
	
	
	0,430555556
	0,6864
	0,430555556
	0,6864
	0,430555556
	0,6864
	2027

	
	0206
	
	
	0,430555556
	0,6864
	0,430555556
	0,6864
	0,430555556
	0,6864
	2027

	
	0207
	
	
	0,685444444
	8,195616
	0,685444444
	8,195616
	0,685444444
	8,195616
	2027

	Подготовительные работы к испытанию, Испытание на режимах
	0301
	
	
	0,506333333
	1,100736
	0,506333333
	1,100736
	0,506333333
	1,100736
	2027

	
	0302
	
	
	0,291055556
	0,623246
	0,291055556
	0,623246
	0,291055556
	0,623246
	2027

	
	0303
	
	
	0,394388889
	8,74523
	0,394388889
	8,74523
	0,394388889
	8,74523
	2027

	Всего
	 
	
	
	6,153444444
	59,987881
	6,153444444
	59,987881
	6,153444444
	59,987881
	 

	 (0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

	СМР
	0101
	
	
	0,000000134
	0,000000003
	0,000000134
	0,000000003
	0,000000134
	0,000000003
	2027

	подготовительные работы к бурению, бурение и крепление
	0201
	
	
	0,000001233
	0,000016117
	0,000001233
	0,000016117
	0,000001233
	0,000016117
	2027

	
	0202
	
	
	0,000001233
	0,000016117
	0,000001233
	0,000016117
	0,000001233
	0,000016117
	2027

	
	0203
	
	
	0,000002
	0,000026136
	0,000002
	0,000026136
	0,000002
	0,000026136
	2027

	
	0204
	
	
	0,000002
	0,000026136
	0,000002
	0,000026136
	0,000002
	0,000026136
	2027

	
	0205
	
	
	0,000000833
	0,000001452
	0,000000833
	0,000001452
	0,000000833
	0,000001452
	2027

	
	0206
	
	
	0,000000833
	0,000001452
	0,000000833
	0,000001452
	0,000000833
	0,000001452
	2027

	
	0207
	
	
	0,000001327
	0,000017337
	0,000001327
	0,000017337
	0,000001327
	0,000017337
	2027

	Подготовительные работы к испытанию, Испытание на режимах
	0301
	
	
	0,00000098
	0,000002328
	0,00000098
	0,000002328
	0,00000098
	0,000002328
	2027

	
	0302
	
	
	0,000000563
	0,000001318
	0,000000563
	0,000001318
	0,000000563
	0,000001318
	2027

	
	0303
	
	
	0,000000763
	0,0000185
	0,000000763
	0,0000185
	0,000000763
	0,0000185
	2027

	Всего
	 
	
	
	0,000011899
	0,000126896
	0,000011899
	0,000126896
	0,000011899
	0,000126896
	 

	 (1325) Формальдегид (Метаналь) (609)

	СМР
	0101
	
	
	0,001541667
	0,00003546
	0,001541667
	0,00003546
	0,001541667
	0,00003546
	2027

	подготовительные работы к бурению, бурение и крепление
	0201
	
	
	0,012333333
	0,14652
	0,012333333
	0,14652
	0,012333333
	0,14652
	2027

	
	0202
	
	
	0,012333333
	0,14652
	0,012333333
	0,14652
	0,012333333
	0,14652
	2027

	
	0203
	
	
	0,02
	0,2376
	0,02
	0,2376
	0,02
	0,2376
	2027

	
	0204
	
	
	0,02
	0,2376
	0,02
	0,2376
	0,02
	0,2376
	2027

	
	0205
	
	
	0,008333333
	0,0132
	0,008333333
	0,0132
	0,008333333
	0,0132
	2027

	
	0206
	
	
	0,008333333
	0,0132
	0,008333333
	0,0132
	0,008333333
	0,0132
	2027

	
	0207
	
	
	0,013266667
	0,157608
	0,013266667
	0,157608
	0,013266667
	0,157608
	2027

	Подготовительные работы к испытанию, Испытание на режимах
	0301
	
	
	0,0098
	0,021168
	0,0098
	0,021168
	0,0098
	0,021168
	2027

	
	0302
	
	
	0,005633333
	0,0119855
	0,005633333
	0,0119855
	0,005633333
	0,0119855
	2027

	
	0303
	
	
	0,007633333
	0,1681775
	0,007633333
	0,1681775
	0,007633333
	0,1681775
	2027

	Всего
	 
	
	
	0,119208332
	1,15361446
	0,119208332
	1,15361446
	0,119208332
	1,15361446
	 

	 (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10)

	СМР
	0101
	
	
	0,037
	0,0008865
	0,037
	0,0008865
	0,037
	0,0008865
	2027

	подготовительные работы к бурению, бурение и крепление
	0201
	
	
	0,298055556
	3,51648
	0,298055556
	3,51648
	0,298055556
	3,51648
	2027

	
	0202
	
	
	0,298055556
	3,51648
	0,298055556
	3,51648
	0,298055556
	3,51648
	2027

	
	0203
	
	
	0,483333333
	5,7024
	0,483333333
	5,7024
	0,483333333
	5,7024
	2027

	
	0204
	
	
	0,483333333
	5,7024
	0,483333333
	5,7024
	0,483333333
	5,7024
	2027

	
	0205
	
	
	0,201388889
	0,3168
	0,201388889
	0,3168
	0,201388889
	0,3168
	2027

	
	0206
	
	
	0,201388889
	0,3168
	0,201388889
	0,3168
	0,201388889
	0,3168
	2027

	
	0207
	
	
	0,320611111
	3,782592
	0,320611111
	3,782592
	0,320611111
	3,782592
	2027

	Подготовительные работы к испытанию, Испытание на режимах
	0301
	
	
	0,236833333
	0,508032
	0,236833333
	0,508032
	0,236833333
	0,508032
	2027

	
	0302
	
	
	0,136138889
	0,287652
	0,136138889
	0,287652
	0,136138889
	0,287652
	2027

	
	0303
	
	
	0,184472222
	4,03626
	0,184472222
	4,03626
	0,184472222
	4,03626
	2027

	Всего
	 
	
	
	2,880611111
	27,6867825
	2,880611111
	27,6867825
	2,880611111
	27,6867825
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 (0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274)

	СМР
	6103
	
	
	0,03563333333
	0,00067347
	0,03563333333
	0,00067347
	0,03563333333
	0,00067347
	2027

	Всего
	 
	
	
	0,03563333333
	0,00067347000
	0,03563333333
	0,00067347000
	0,03563333333
	0,00067347000
	 

	 (0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

	СМР
	6103
	
	
	0,00306666667
	0,00005796
	0,00306666667
	0,00005796
	0,00306666667
	0,00005796
	2027

	Всего
	 
	
	
	0,00306666667
	0,00005796000
	0,00306666667
	0,00005796000
	0,00306666667
	0,00005796000
	 

	 (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	СМР
	6103
	
	
	0,005
	0,0000945
	0,005
	0,0000945
	0,005
	0,0000945
	2027

	Всего
	 
	
	
	0,00500000000
	0,00009450000
	0,00500000000
	0,00009450000
	0,00500000000
	0,00009450000
	 

	 (0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	СМР
	6105
	
	
	0,000028
	3,15E-09
	0,000028
	3,15E-09
	0,000028
	3,15E-09
	2027

	подготовительные работы к бурению, бурение и крепление
	6209
	
	
	0,00001813333
	0,00020994048
	0,00001813333
	0,00020994048
	0,00001813333
	0,00020994048
	2027

	
	6210
	
	
	0,00001813333
	0,00020994048
	0,00001813333
	0,00020994048
	0,00001813333
	0,00020994048
	2027

	
	6212
	
	
	0,000028
	0,00005255
	0,000028
	0,00005255
	0,000028
	0,00005255
	2027

	Подготовительные работы к испытанию, Испытание на режимах
	6301
	
	
	0,00001813333
	0,000352512
	0,00001813333
	0,000352512
	0,00001813333
	0,000352512
	2027

	
	6401
	
	
	0,00000525
	0,00020076
	0,00000525
	0,00020076
	0,00000525
	0,00020076
	2027

	Всего
	 
	
	
	0,0001156
	0,0010257
	0,0001156
	0,0010257
	0,0001156
	0,0010257
	 

	 (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

	СМР
	6103
	
	
	0,044333
	0,000838
	0,044333
	0,000838
	0,044333
	0,000838
	2027

	Всего
	 
	
	
	0,044333
	0,000838
	0,044333
	0,000838
	0,044333
	0,000838
	 

	 (0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

	СМР
	6103
	
	
	0,0025
	0,00004725
	0,0025
	0,00004725
	0,0025
	0,00004725
	2027

	Всего
	 
	
	
	0,0025
	0,00004725
	0,0025
	0,00004725
	0,0025
	0,00004725
	 

	 (0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,(615)

	СМР
	6103
	
	
	0,011
	0,0002079
	0,011
	0,0002079
	0,011
	0,0002079
	2027

	Всего
	 
	
	
	0,011
	0,0002079
	0,011
	0,0002079
	0,011
	0,0002079
	 

	 (0415) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

	подготовительные работы к бурению, бурение и крепление
	6201
	
	
	0,002957
	0,0932
	0,002957
	0,0932
	0,002957
	0,0932
	2027

	
	6202
	
	
	0,002957
	0,0932
	0,002957
	0,0932
	0,002957
	0,0932
	2027

	
	6203
	
	
	0,002957
	0,0932
	0,002957
	0,0932
	0,002957
	0,0932
	2027

	
	6204
	
	
	0,002957
	0,0932
	0,002957
	0,0932
	0,002957
	0,0932
	2027

	
	6205
	
	
	0,002957
	0,0932
	0,002957
	0,0932
	0,002957
	0,0932
	2027

	
	6206
	
	
	0,011564616
	0,3144764
	0,011564616
	0,3144764
	0,011564616
	0,3144764
	2027

	
	6207
	
	
	0,011564616
	0,3144764
	0,011564616
	0,3144764
	0,011564616
	0,3144764
	2027

	
	6208
	
	
	0,001183
	0,0373
	0,001183
	0,0373
	0,001183
	0,0373
	2027

	
	6209
	
	
	0,01813333333
	0,20994048
	0,01813333333
	0,20994048
	0,01813333333
	0,20994048
	2027

	
	6210
	
	
	0,01813333333
	0,20994048
	0,01813333333
	0,20994048
	0,01813333333
	0,20994048
	2027

	Подготовительные работы к испытанию, Испытание на режимах
	6301
	
	
	0,01813333333
	0,352512
	0,01813333333
	0,352512
	0,01813333333
	0,352512
	2027

	
	6302
	
	
	0,00553
	0,1743
	0,00553
	0,1743
	0,00553
	0,1743
	2027

	Всего
	 
	
	
	0,099027232
	2,07894576
	0,099027232
	2,07894576
	0,099027232
	2,07894576
	 

	 (0416) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

	подготовительные работы к бурению, бурение и крепление
	6206
	
	
	0,004277
	0,116312
	0,004277
	0,116312
	0,004277
	0,116312
	2027

	
	6207
	
	
	0,004277
	0,116312
	0,004277
	0,116312
	0,004277
	0,116312
	2027

	
	6209
	
	
	0,012089
	0,139960
	0,012089
	0,139960
	0,012089
	0,139960
	2027

	
	6210
	
	
	0,012089
	0,139960
	0,012089
	0,139960
	0,012089
	0,139960
	2027

	Подготовительные работы к испытанию, Испытание на режимах
	6301
	
	
	0,012089
	0,235008
	0,012089
	0,235008
	0,012089
	0,235008
	 

	Всего
	 
	
	
	0,044821
	0,747553
	0,044821
	0,747553
	0,044821
	0,747553
	 

	 (0602) Бензол (64)

	подготовительные работы к бурению, бурение и крепление
	6206
	
	
	0,00005586
	0,001519
	0,00005586
	0,001519
	0,00005586
	0,001519
	2027

	
	6207
	
	
	0,00005586
	0,001519
	0,00005586
	0,001519
	0,00005586
	0,001519
	2027

	Всего
	 
	
	
	0,00011172
	0,003038
	0,00011172
	0,003038
	0,00011172
	0,003038
	 

	 (0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

	подготовительные работы к бурению, бурение и крепление
	6206
	
	
	0,000017556
	0,0004774
	0,000017556
	0,0004774
	0,000017556
	0,0004774
	2027

	
	6207
	
	
	0,000017556
	0,0004774
	0,000017556
	0,0004774
	0,000017556
	0,0004774
	2027

	Всего
	 
	
	
	0,000035112
	0,0009548
	0,000035112
	0,0009548
	0,000035112
	0,0009548
	 

	 (0621) Метилбензол (349)

	подготовительные работы к бурению, бурение и крепление
	6206
	
	
	0,000035112
	0,0009548
	0,000035112
	0,0009548
	0,000035112
	0,0009548
	2027

	
	6207
	
	
	0,000035112
	0,0009548
	0,000035112
	0,0009548
	0,000035112
	0,0009548
	2027

	Всего
	 
	
	
	0,000070224
	0,0019096
	0,000070224
	0,0019096
	0,000070224
	0,0019096
	 

	 (2735) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

	СМР
	6104
	
	
	0,00020
	0,00000
	0,00020
	0,00000
	0,00020
	0,00000
	2027

	
	6106
	
	
	0,00020
	0,00000
	0,00020
	0,00000
	0,00020
	0,00000
	2027

	подготовительные работы к бурению, бурение и крепление
	6211
	
	
	0,00020
	0,00000
	0,00020
	0,00000
	0,00020
	0,00000
	2027

	
	6213
	
	
	0,00020
	0,00000
	0,00020
	0,00000
	0,00020
	0,00000
	2027

	Подготовительные работы к испытанию, Испытание на режимах
	6402
	
	
	0,00020
	0,00005
	0,00020
	0,00005
	0,00020
	0,00005
	2027

	
	6403
	
	
	0,00020
	0,00001
	0,00020
	0,00001
	0,00020
	0,00001
	2027

	Всего
	 
	
	
	0,00120
	0,00006
	0,00120
	0,00006
	0,00120
	0,00006
	 

	 (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10)

	СМР
	6105
	
	
	0,00997
	0,00001123
	0,00997
	0,00001123
	0,00997
	0,00001123
	2027

	подготовительные работы к бурению, бурение и крепление
	6212
	
	
	0,00997
	0,018715
	0,00997
	0,018715
	0,00997
	0,018715
	2027

	Подготовительные работы к испытанию, Испытание на режимах
	6401
	
	
	0,00186975
	0,07149924
	0,00186975
	0,07149924
	0,00186975
	0,07149924
	2027

	Всего
	 
	
	
	0,02180975
	0,09022547
	0,02180975
	0,09022547
	0,02180975
	0,09022547
	 

	 (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)

	СМР
	6101
	
	
	0,1226
	0,0458
	0,1226
	0,0458
	0,1226
	0,0458
	2027

	
	6102
	
	
	0,702
	0,0593
	0,702
	0,0593
	0,702
	0,0593
	2027

	
	6103
	
	
	0,004667
	0,000088
	0,004667
	0,000088
	0,004667
	0,000088
	2027

	Всего
	 
	
	
	0,829267
	0,105188
	0,829267
	0,105188
	0,829267
	0,105188
	 

	 Всего по предприятию:      
	
	
	33,85256
	295,41625
	33,85256
	295,41625
	33,85256
	295,41625
	 

	Итого по факелам:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	Подготовительные работы к испытанию, Испытание на режимах
	0304
	
	
	1,2396672
	9,639652147
	1,2396672
	9,639652147
	1,2396672
	9,639652147
	2027

	 (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

	Подготовительные работы к испытанию, Испытание на режимах
	0304
	
	
	0,20144592
	1,566443474
	0,20144592
	1,566443474
	0,20144592
	1,566443474
	2027

	 (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

	Подготовительные работы к испытанию, Испытание на режимах
	0304
	
	
	1,033056
	8,033043456
	1,033056
	8,033043456
	1,033056
	8,033043456
	2027

	 (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

	Подготовительные работы к испытанию, Испытание на режимах
	0304
	
	
	10,33056
	80,33043456
	10,33056
	80,33043456
	10,33056
	80,33043456
	2027

	 (0410) Метан (727*)

	Подготовительные работы к испытанию, Испытание на режимах
	0304
	
	
	0,258264
	2,008260864
	0,258264
	2,008260864
	0,258264
	2,008260864
	2027

	Всего по факелам
	 
	
	
	13,062993
	101,577835
	13,062993
	101,577835
	13,062993
	101,577835
	 

	Итого по организованным источникам:
	
	
	19,691571
	190,807595
	19,691571
	190,807595
	19,691571
	190,807595
	 

	Итого по неорганизованным источникам:
	
	
	1,097991
	3,030822
	1,097991
	3,030822
	1,097991
	3,030822
	 


1.6 Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
Для количественной и качественной оценки выбросов загрязняющих веществ по каждому источнику проведены их расчеты.

Расчет выбросов загрязняющих веществ, проводился в соответствии со следующими, утвержденными в Республике Казахстан нормативно методическими документами:

· «Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов» Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;

· Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004". Астана, 2004 г.;

· «Сборник методик по расчету выбросов загрязняющих веществ от различных производств», Алматы 1996;

·  «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок», РНД 211.2.02.04-2004 Астана, 2004;

· Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников, Астана, 2014 г;

· Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров, Астана 2004 г;

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух представлен в Приложении 1.

Таблица с параметрами выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух представлена в Приложении 2.
Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников представлены в таблице.

3.6.1 Анализ расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ
В соответствии с нормами проектирования в Казахстане, для оценки влияния вы​бросов загрязняющих веществ на качество атмосферного воздуха используется мате​матическое моделирование. Расчет содержания вредных веществ в атмосферном воздухе должен проводиться в соответствии с требованиями "Методики расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий". Астана 2014 г. Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемого выбросами промышленных объектов, зависит от объемов и условий выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, природно-климатических условий и особенностей циркуляции атмосферы.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы проводился на программном комплексе «Эра» версии v3.0, разработчик фирма «Логос-Плюс» г. Новосибирск.

Проведенные расчеты в программном комплексе ЭРА позволяют получить следующие данные:

· уровни концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы по всем источникам, полученные в узловых точках контролируемой зоны с использованием средних метеорологических данных по 8-румбовой розе ветров и при штиле;

· максимальные концентрации в узлах прямоугольной сетки;

· степень опасности источников загрязнения;

· расчёт приземных концентраций.

Расчет приземных концентраций в атмосферном воздухе вредных химических веществ, проведен в полном соответствии с методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия.

Значение коэффициента А, зависящего от стратификации атмосферы и соответ​ствующего неблагоприятным метеорологическим условиям, принято в расчетах равным 200.

Расчет рассеивания не производился, ввиду их кратковременности. Согласно Приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447 "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека", сам процесс строительных работ не классифицируется по классу опасности и санитарно-защитная зона на период строительных работ не устанавливается.

Для оценки воздействия источников выбросов на атмосферный воздух, концентрации загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предприятия по результатам расчета рассеивания были сопоставлены с установленными для каждого вещества предельно-допустимыми концентрациями (ПДК).

Размер расчетного прямоугольника и шаг расчетной сетки выбраны с учетом взаимного расположения оборудования. На период подготовительных работ, бурения и крепления размер расчетного прямоугольника принят размерами – 3000 м х 2500 м, с расчетным шагом 200 м. На период испытания/освоения размер расчетного прямоугольника принят размерами – 2500 м х 2500 м, с расчетным шагом 200 м.
3.6.2 Обоснование размера санитарно-защитной зоны

Работы по строительно-монтажным работам не классифицируются, санитарно-защитная зона на период строительства не устанавливается.
Размер санитарно-защитной зоны месторождения Малдыбай - 1000 м в соответствии санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

Для оценки воздействия источников выбросов на атмосферный воздух, концентрация загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) площади были сопоставлены с установленными для каждого вещества предельно-допустимыми концентрациями (ПДК). 

Максимальные концентрации в расчетном прямоугольнике и на расстоянии 1000 метров от источников выбросов загрязняющих веществ представлены соответственно в таблицах ниже по результатам расчета рассеивания в период расконсервации/восстановлении скважин в 2024-2026 гг.

Карты рассевания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы и результаты расчета загрязнения атмосферы представлены в приложении 3.
Расчетами рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере определены максимальные концентрации всех загрязняющих веществ в расчетных точках, выбрасываемых всеми источниками, и расстояния достижения максимальных концентраций загрязняющих веществ.

Анализ результатов расчета рассеивание, показал, что при планируемых работах на местрождении Малдыбай превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосфере по всем ингредиентам на границе санитарно-защитной зоны не наблюдается.

Загрязнения атмосферного воздуха сопредельных территорий в результате трансграничного переноса воздушных масс, содержащих вредные выбросы, не прогнозируется.
Казахстан принимает меры по снижению и предотвращению негативного воздействия на биоразнообразие и экосистемы. Охрана природы регулируется Законом «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» (2004 г.), Законом «Об особо охраняемых природных территориях» (2006 г.) и Лесным кодексом (2003 г.). Благоустройство СЗЗ на месторождении осуществляется посредством озеленения. Организация и благоустройство санитарно-защитной зоны должны предусматривать озеленение территории в зависимости от климатических условий района. 
Таблица 3.6.127 - Сводная таблица результатов расчета рассеивания и значения максимальной концентрации в расчетном прямоугольнике и концентрации загрязняющих веществ на границе СЗЗ 

	Код ЗВ
	Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций
	Cm 
	РП
	СЗЗ
	ЖЗ
	ФТ
	Граница области возд.
	Терри тория предпри ятия
	Колич. ИЗА
	ПДКмр (ОБУВ)  мг/м3
	Класс опасн.

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 
	0,058273
	0,520968
	0,519508
	нет расч. 
	0,519504
	0,519502
	0,000018
	4
	50
	-

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 
	0,035187
	0,470071
	0,469172
	нет расч. 
	0,469169
	0,469168
	0,000011
	3
	30
	-

	2754
	Алканы С12-19 
	0,585815
	0,339395
	0,290901
	нет расч. 
	0,290521
	0,29048
	0,001529
	8
	1
	4

	0337
	Углерод оксид
	0,771306
	0,216536
	0,156061
	нет расч. 
	0,155643
	0,155607
	0,001832
	10
	5
	4

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	4119,32275
	67,102783
	0,114195
	нет расч. 
	0,066574
	0,03717
	0,17306
	4
	0,3
	3

	6007
	0301 + 0330
	7,037318
	1,158854
	0,033671
	нет расч. 
	0,027742
	0,027082
	0,023739
	10
	 
	 

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	6,749418
	1,088208
	0,018646
	нет расч. 
	0,013024
	0,012403
	0,02251
	10
	0,2
	2

	6041
	0330 + 0342
	0,652504
	0,070645
	0,015026
	нет расч. 
	0,014719
	0,014682
	0,001231
	7
	 
	 

	0330
	Сера диоксид 
	0,287899
	0,070645
	0,015026
	нет расч. 
	0,014719
	0,014682
	0,00123
	6
	0,5
	3

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	7,265553
	0,400007
	0,002063
	нет расч. 
	0,000832
	0,000681
	0,003042
	9
	0,15
	3

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,542465
	0,088273
	0,001322
	нет расч. 
	0,00056
	0,000477
	0,001829
	9
	0,4
	3

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,331911
	0,067787
	0,000898
	нет расч. 
	0,000372
	0,000315
	0,001266
	6
	0,05
	2

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0,465391
	0,042126
	0,000212
	нет расч. 
	0,000074
	0,000058
	0,00031
	6
	0.00001*
	1

	6359
	0342 + 0344
	0,845889
	0,04432
	0,000199
	нет расч. 
	0,000089
	0,00005
	0,000279
	2
	 
	 

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,364606
	0,030124
	0,000172
	нет расч. 
	0,000083
	0,000047
	0,000239
	1
	0,02
	2

	0143
	Марганец и его соединения 
	2,683501
	0,096163
	0,000155
	нет расч. 
	0,000037
	0,000018
	0,000246
	1
	0,01
	2

	2735
	Масло минеральное нефтяное 
	0,742904
	0,009182
	0,000104
	нет расч. 
	0,000081
	0,000045
	0,000127
	4
	0,05
	-

	0123
	Железо (II, III) оксиды 
	0,779528
	0,027934
	0,000045
	нет расч. 
	0,000011
	0,000005
	0,000071
	1
	0.4*
	3

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые 
	0,48128
	0,017247
	0,000028
	нет расч. 
	0,000007
	0,000003
	0,000044
	1
	0,2
	2

	0410
	Метан (727*)
	0,00145
	 Cm<0.05  
	 Cm<0.05  
	нет расч. 
	 Cm<0.05  
	 Cm<0.05  
	 Cm<0.05  
	3
	50
	-

	0602
	Бензол (64)
	0,045953
	 Cm<0.05  
	 Cm<0.05  
	нет расч. 
	 Cm<0.05  
	 Cm<0.05  
	 Cm<0.05  
	3
	0,3
	2

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,021663
	 Cm<0.05  
	 Cm<0.05  
	нет расч. 
	 Cm<0.05  
	 Cm<0.05  
	 Cm<0.05  
	3
	0,2
	3

	0621
	Метилбензол (349)
	0,014442
	 Cm<0.05  
	 Cm<0.05  
	нет расч. 
	 Cm<0.05  
	 Cm<0.05  
	 Cm<0.05  
	3
	0,6
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примечания:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Таблица отсортирована по уменьшению значений концентраций на границе санитарно-защитной зоны.

	2.
	Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДКмр) - только для модели МРК-2014

	3.
	"Звездочка" (*) в графе "ПДКмр(ОБУВ)" означает, что соответствующее значение взято как 10ПДКсс.

	4.
	Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек), на границе области воздействия и зоне "Территория предприятия" приведены в долях ПДКмр.


1.7 Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия
Проанализировав полученные результаты и используя шкалу масштабов воздействия, можно сделать вывод, что воздействие строительства скважины будет следующим:

· пространственный масштаб воздействия – локальный (1) – площадь воздействия до 1 км2 для площадных объектов или на удалении до 100 м от линейного объекта;

· временной масштаб воздействия – продолжительный (3) – продолжительность воздействия от 1 года до 3 лет;

· интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабая (2) – Изменения среды превышают пределы природной изменчивости, но среда полностью самовосстанавливается
Таким образом, интегральная оценка составляет 6 балла, категория значимости воздействия на атмосферный воздух разработки присваивается низкая (1-8). Последствия испытываются, но величина воздействия находится в пределах допустимых стандартов.
Мероприятия по снижению отрицательного воздействия

С целью охраны окружающей природной среды и обеспечения нормальных условий работы обслуживающего персонала необходимо принять меры по уменьшению выбросов загрязняющих веществ.

Предусматриваемые в проектах технические средства, технологические процессы и материалы имеют инженерные обоснования, обеспечивающие предупреждение и исключение нарушений природной среды.

Для уменьшения влияния работающего технологического оборудования предприятия на состояние атмосферного воздуха, сокращения объемов выбросов загрязняющих веществ, снижения их приземных концентраций и предотвращения сверхнормативных и аварийных выбросов вредных веществ в атмосферу проектом предусматривается комплекс планировочных мероприятий.

К планировочным мероприятиям, влияющим на уменьшение воздействия выбросов предприятия на жилую зону, относятся:
− проведение работ по пылеподавлению буровой площадки;

− упорядоченное движение транспорта и другой техники по территории производства работ, разработка оптимальных схем движения.

Основными, принятыми в проекте мероприятиями, направленных на снижение выделения вредных веществ и обеспечение безопасных условий труда при проведении строительных работ являются:

- применение высокопроизводительного отечественного и импортного геологоразведочного оборудования (бурового, опробовательского и др.), силовых агрегатов в соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих вопросы безопасности и охраны окружающей среды;

- применение дизель-генераторов, надежных, экономичных и неприхотливых в эксплуатации, включая дизели с низким уровнем токсичности выхлопа и удельным расходом топлива, которыми будет оснащен энергоблок буровой установки;

- тщательную технологическую регламентацию проведения работ;

- обучение рабочих и служащих правилам техники безопасности, пожарной безопасности и соблюдению правил при выполнении работ;

- ежедневный контроль оборудования буровой площадки для своевременного обнаружения утечек ГСМ, реагентов, контроль за работой контрольно- измерительных приборов и автоматических систем управления технологическими процессами;

- бурение с применением бурового раствора, исключающего выбросы пыли;

- приготовление и обработка бурового раствора в циркуляционной системе;

- применение системы контроля загазованности;

- поддержание в полной технической исправности резервуаров и технологическогооборудования, обеспечение их герметичности; хранение материалов и химических реагентов в закрытых помещениях;

- применение герметичной системы хранения дизельного топлива с установкой дыхательных клапанов на резервуарах; применение на дизельных установках выхлопных труб высотой не менее 6 м, обеспечивающих улучшение условий рассеивания отходящих газов в атмосфере;

- применение герметичной системы хранения дизельного топлива, добытой нефти с установкой дыхательных клапанов на резервуарах;

- подбор оборудования, запорной арматуры и предохранительных и регулирующих клапанов в строгом соответствии с давлениями, на которое рассчитано используемое оборудование;

- установка на устье скважины противовыбросового оборудования, которое перекрывает устье скважины в случае газопроявлений и препятствует выбросам газа в атмосферу;

- своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и профилактики технологического оборудования и трубопроводов;

- слив топлива из автоцистерн только с применением быстроразъемных муфт герметичного слива;

- соответствие параметров применяемых машин, оборудования, транспортных средств в части состава отработавших газов в процессе эксплуатации установленным стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя;

- правильная эксплуатация двигателя, своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива, а также регулировка системы зажигания, что является определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отработавшими газами двигателей автотранспорта;

- стоянка техники в период технического простоя или техперерыва в работе только при неработающем двигателе;

- техосмотр и техобслуживание автотранспорта и спецтехники, а также контроль токсичности выбросов, что обеспечивается плановыми проверками работающего на участках работ транспорта ит.д.

- предупреждение открытого фонтанирования скважины в процессе бурения и проведения технологических работ в скважине;

- установка и применение на устье скважины сертифицированного противовыбросового оборудования (ПВО);

- в целях предотвращения выбросов пластового флюида при вскрытии продуктивных горизонтов при углублении скважины предусматривается создание противодавления столба бурового раствора в скважине, превышающего пластовое давление;

- применение герметичной системы хранения буровых реагентов. Доставка реагентов на буровую в герметичной заводской упаковке. Хранение в закрытых бункерах 

- необходимого для цикла бурения запаса реагентов. Подача реагентов из бункеров в затворный узел по замкнутой системе пневмотранспортом, что исключает пыление в процессе операций по приготовлению растворов или промывочных жидкостей;

- подача дизельного топлива к дизельным агрегатам по герметичным топливо- и маслопроводам;

- в целях снижения вредных выбросов в атмосферу для работы двигателей применение качественного сертифицированного дизельного топлива;

- проведение обязательной опрессовки и проверка на герметичность всего оборудования для исключения возможных утечек и выбросов вредных веществ в атмосферу;

- обеспечение прочности и герметичности соединений трубопроводов;

- своевременное проведение планово-профилактического ремонта бурового оборудования;

- использование стационарных дизельных установок зарубежного производства, отвечающих требованиям природоохранного законодательства;

- содержание дизельных двигателей в исправном состоянии и своевременный ремонт поршневой системы;

- для предотвращения повышенного загрязнения атмосферы выбросами необходимо проводить контроль на содержание выхлопных газов от дизельных двигателей на соответствие нормам и систематически регулировать аппаратуру;

- для поддержания консистенции смазочных масел применение специальных присадок;

- проверка готовности систем извещения об аварийной ситуации.

Соблюдение этих мер позволит избежать ситуаций, при которых возможно превышение установленных нормативо НДВ и позволит дополнительное сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

1.8 Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха
Согласно статье 153 п.4 Экологического Кодекса РК, физические и юридические лица, осуществляющие специальное природопользование, обязаны осуществлять производственный контроль.

Контроль за источниками выбросов проводится в соответствии с «Временным руководством по контролю источников загрязнения атмосферы», РНД 211.3.01.06-97.

Контроль за соблюдением нормативов ПДВ на рассматриваемом предприятии должен осуществляться на неорганизованных источниках выбросов расчетным методом.

Согласно типовой инструкции по организации системы контроля промышленных выбросов в атмосферу в отраслях промышленности, контролю подлежат источники, для которых выполняется неравенство:

М/ ПДК * Н > 0.01, при Н > 10 м или

М/ ПДК * Н > 0.1, при Н < 10 м где

М – суммарная величина выбросов вредного вещества от всех источников предприятия, г/с;

ПДК – максимально разовая предельно-допустимая концентрация, мг/куб.м.;

Н – средняя по предприятию высота источников выбросов, м.

Источники 1 категории контролируются не реже 1 раза в квартал. Источники 2 категории, более мелкие, могут контролироваться эпизодически.

Различают 2 вида контроля: государственный и производственный.

Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность по результатам возлагается на администрацию предприятия. Результаты контроля заносятся в журналы учета, включаются в технические отчеты предприятия и учитываются при оценке его деятельности.

Контроль выбросов осуществляется лабораторией предприятия, либо организацией, привлекаемой предприятием на договорных началах. При необходимости, дополнительные контрольные исследования осуществляются территориальными контрольными службами: Департаментом экологии, Управлением охраны общественного здоровья Жамбылской области.

Контроль за соблюдением НДВ может проводиться на специально оборудованных точках контроля, на источниках выбросов и контрольных точках.

Частота государственного контроля на период проведения работ по строительству скважины составляет 1 раз/период строительства скважины (1 раз/квартал).

В соответствии с нормативными требованиями на предприятии должен осуществляться производственный контроль, ответственность за проведение которого ложится на руководство предприятия.

Основной задачей производственного контроля является выбор конкретных источников, подлежащих систематическому контролю. Для этого выявляют источники, относящиеся к первой категории опасности.

План-график контроля за соблюдением НДВ по источникам выбросов составляется экологическими службами предприятия представлен в таблице.
Таблица 28 - План-график контроля на предприятии за соблюдением НДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax) 
	N исто
чника,
N конт
роль-
ной
точки
	Производство,
цех, участок.
/Координаты
контрольной
точки
	Контролируемое
вещество
	Периоди
чность
контроля
	Периодич
ность
контроля
в перио-
ды НМУ
раз/сутки
	Норматив
выбросов ПДВ
	Кем
осуществляет
ся  контроль
	Методика проведения контроля

	
	
	
	
	
	г/с
	мг/м3
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I.  На источниках выброса.

	0101
	СМР
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,084688889
	1876,752
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,013761944
	304,9722
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,007194444
	159,4328
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,011305556
	250,5373
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,074
	1639,881
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,000000134
	0,00297
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,001541667
	34,16419
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,037
	819,9403
	Силами предприятия
	0002

	0201
	подготовительные работы к бурению, бурение и крепление
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,789333333
	1057,474
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,128266667
	171,8396
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,051388889
	68,84598
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,123333333
	165,2304
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,637222222
	853,6902
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,000001233
	0,001652
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,012333333
	16,52303
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,298055556
	399,3067
	Силами предприятия
	0002

	0202
	подготовительные работы к бурению, бурение и крепление
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,789333333
	1057,474
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,128266667
	171,8396
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,051388889
	68,84598
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,123333333
	165,2304
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,637222222
	853,6902
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,000001233
	0,001652
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,012333333
	16,52303
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,298055556
	399,3067
	Силами предприятия
	0002

	0203
	подготовительные работы к бурению, бурение и крепление
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	1,28
	1057,474
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,208
	171,8396
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,083333333
	68,84598
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,2
	165,2304
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	1,033333333
	853,6902
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,000002
	0,001652
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,02
	16,52304
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,483333333
	399,3067
	Силами предприятия
	0002

	0204
	подготовительные работы к бурению, бурение и крепление
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	1,28
	1057,474
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,208
	171,8396
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,083333333
	68,84598
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,2
	165,2304
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	1,033333333
	853,6902
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,000002
	0,001652
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,02
	16,52304
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,483333333
	399,3067
	Силами предприятия
	0002

	0205
	подготовительные работы к бурению, бурение и крепление
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,533333333
	1057,474
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,086666667
	171,8396
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,034722222
	68,84598
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,083333333
	165,2304
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,430555556
	853,6902
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,000000833
	0,001652
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,008333333
	16,52303
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,201388889
	399,3067
	Силами предприятия
	0002

	0206
	подготовительные работы к бурению, бурение и крепление
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,533333333
	1057,474
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,086666667
	171,8396
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,034722222
	68,84598
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,083333333
	165,2304
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,430555556
	853,6902
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,000000833
	0,001652
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,008333333
	16,52303
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,201388889
	399,3067
	Силами предприятия
	0002

	0207
	подготовительные работы к бурению, бурение и крепление
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,849066667
	1057,474
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,137973333
	171,8396
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,055277778
	68,84598
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,132666667
	165,2304
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,685444444
	853,6902
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,000001327
	0,001653
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,013266667
	16,52304
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,320611111
	399,3067
	Силами предприятия
	0002

	0301
	Подготовительные работы к испытанию, Испытание на режимах
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,6272
	1163,222
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,10192
	189,0235
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,040833333
	75,73058
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,098
	181,7534
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,506333333
	939,0592
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,00000098
	0,001818
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,0098
	18,17534
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,236833333
	439,2374
	Силами предприятия
	0002

	0302
	Подготовительные работы к испытанию, Испытание на режимах
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,360533333
	1180,936
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,058586667
	191,9021
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,023472222
	76,88384
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,056333333
	184,5212
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,291055556
	953,3596
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,000000563
	0,001844
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,005633333
	18,45212
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,136138889
	445,9263
	Силами предприятия
	0002

	0303
	Подготовительные работы к испытанию, Испытание на режимах
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,488533333
	1140,413
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,079386667
	185,3172
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,031805556
	74,24567
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,076333333
	178,1896
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,394388889
	920,6463
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,000000763
	0,001781
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,007633333
	17,81896
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,184472222
	430,6249
	Силами предприятия
	0002

	0304
	Подготовительные работы к испытанию, Испытание на режимах
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	1,2396672
	3634,873
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,20144592
	590,6669
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	1,033056
	3029,061
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	10,33056
	30290,61
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Метан (727*)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,258264
	757,2652
	Силами предприятия
	0002

	6101
	СМР
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,1226
	 
	Силами предприятия
	0002

	6102
	СМР
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,702
	 
	Силами предприятия
	0002

	6103
	СМР
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,03563333333
	 
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,00306666667
	 
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,005
	 
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,04433333333
	 
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Фтористые газообразные соединения 
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,0025
	 
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые 
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,011
	 
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,00466666667
	 
	Силами предприятия
	0002

	6201
	подготовительные работы к бурению, бурение и крепление
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,002957
	 
	Силами предприятия
	0002

	6202
	подготовительные работы к бурению, бурение и крепление
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,002957
	 
	Силами предприятия
	0002

	6203
	подготовительные работы к бурению, бурение и крепление
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,002957
	 
	Силами предприятия
	0002

	6204
	подготовительные работы к бурению, бурение и крепление
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,002957
	 
	Силами предприятия
	0002

	6205
	подготовительные работы к бурению, бурение и крепление
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,002957
	 
	Силами предприятия
	0002

	6206
	подготовительные работы к бурению, бурение и крепление
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,011564616
	 
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,00427728
	 
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,00005586
	 
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,000017556
	 
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,000035112
	 
	Силами предприятия
	0002

	6207
	подготовительные работы к бурению, бурение и крепление
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,011564616
	 
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,00427728
	 
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,00005586
	 
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,000017556
	 
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,000035112
	 
	Силами предприятия
	0002

	6208
	подготовительные работы к бурению, бурение и крепление
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,001183
	 
	Силами предприятия
	0002

	6209
	подготовительные работы к бурению, бурение и крепление
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,00001813333
	 
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,01813333333
	 
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,01208888889
	 
	Силами предприятия
	0002

	6301
	Подготовительные работы к испытанию, Испытание на режимах
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,00001813333
	 
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,01813333333
	 
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,01208888889
	 
	Силами предприятия
	0002

	6302
	Подготовительные работы к испытанию, Испытание на режимах
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,00553
	 
	Силами предприятия
	0002

	6401
	 
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,00000525
	 
	Силами предприятия
	0002

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,00186975
	 
	Силами предприятия
	0002

	6402
	 
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,0002
	 
	Силами предприятия
	0002

	6403
	 
	Масло минеральное нефтяное 
	1 раз/ кварт
	1 раз
	0,0002
	 
	Силами предприятия
	0002

	ПРИМЕЧАНИЕ:

	Методики проведения контроля:

	0002 - Инструментальным методом,согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю.


1.9 Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий
Уровень загрязнения приземных слоев атмосферы во многом зависит от метеорологических условий. В некоторых случаях метеорологические условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в районе расположения объекта, т.е. концентрации примесей могут резко возрасти. Для предупреждения возникновения высокого уровня загрязнения осуществляются регулирование и кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ. 

Неблагоприятными метеорологическими условиями при проектируемых работах могут быть:

­
штиль,

­
температурная инверсия.

Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений со стороны Казгидромета о возможном опасном росте в воздухе концентраций примесей вредных химических веществ из-за формирования неблагоприятных метеоусловий.

Прогноз наступления НМУ и регулирование выбросов являются составной частью комплекса мероприятий по обеспечению чистоты воздушного бассейна.

Исходя из специфики работ, в период НМУ предусмотрены три режима работы:

Первый – предусматривает сокращение выбросов ЗВ на 15–20 %, носит организационно-технический характер и не приводит к существенным затратам и снижению производительности.

Второй – предусматривает сокращение выбросов ЗВ на 20–40 % за счет сокращения производительности производства:

­
усиление контроля за всеми технологическими процессами;

­
ограничение движения и использования транспорта на территории предприятия согласно ранее разработанных схем маршрутов;

­
проверку автотранспорта на содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах.

­
сокращение объемов погрузочно-разгрузочных работ.

Третий – предусматривает сокращение выбросов вредных веществ на 40-60 %:

­
ограничение работ, связанных с перемещением грунта на площадке, остановка работы автотранспорта и механизмов;

­
прекращение погрузочно-разгрузочных работ;

­
ограничение строительных работ вплоть до полной остановки.

­
запрещение погрузочно-разгрузочных работ, отгрузки сыпучего сырья, являющихся источниками загрязнения; 

­
остановку пусковых работ на аппаратах и технологических линиях, сопровождающихся выбросами в атмосферу;

­
запрещение выезда на линии автотранспортных средств с не отрегулированными двигателями.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, обусловливающее ухудшение качества воздуха в приземном слое атмосферы. Предотвращению опасного загрязнения воздуха в периоды неблагоприятных метеоусловий (НМУ) способствует регулирование выбросов или их кратковременное снижение. В периоды НМУ максимальная приземная концентрация примеси может увеличиться в 1,5-2,0 раза. Определение периода действия и режима НМУ находится в ведении органов Казгидромета. В обязанности этих органов входит оповещение предприятия о наступлении и завершении периода НМУ и режима НМУ. Учитывая то, что работы по строительству скважин носит временный характер, удаленность населенных пунктов от места проведения работ и отсутствии в данном объекте системы наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, позволяющих прогнозировать увеличение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, в связи, чем отсутствует система оповещения наступления НМУ на данном этапе нормирования нецелесообразно разрабатывать мероприятия по кратковременному снижению выбросов в периоды наступления НМУ. При необходимости, мероприятия по снижению выбросов в периоды НМУ будут разрабатываться при последующем проектировании в проекте нормативов НДВ.
В целях снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу необходимо соблюдать следующие мероприятия:

– исключения пыления с автомобильной дороги (с колес и др.) и защиты почвенных ресурсов – гидроподавление;

– при перевозке твердых и пылевидных отходов транспортное средство обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом согласно п. 23 санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержд. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года №ҚР ДСМ-331/2020.
2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД

2.1 Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства и эксплуатации, требования к качеству используемой воды
Источниками воздействия на подземные воды, являются, прежде всего, сами скважины, нарушающие целостность геологической среды. Загрязнение грунтовых и подземных вод может происходить в результате утечек жидких нефтепродуктов и попутных вод при испытании и эксплуатации скважин, при нарушении правил обращения с отходами. Углеводороды, просачивающиеся в подземные воды, вступают в физико-химическое, геохимическое и биогенное взаимодействие с системой порода-почва-вода-воздух. Следствием этого является изменение химического состава и качества воды.

Проведение буровых работ включает следующие операции, которые могут оказать негативное влияние на состояние поверхностных и подземных вод:

• бурение скважин, в результате которого может произойти нарушение естественной защищённости водоносных горизонтов и загрязнение их буровыми растворами и пластовыми флюидами;

• испытание скважин, когда в случаях аварийных ситуаций могут произойти утечки горюче-смазочных веществ, случайные проливы буровых растворов;

• смыв загрязнений с территории буровой площадки ливневыми водами.

2.2 Водный баланс объекта
2.2.1 Водоснабжение.
Согласно стандарту обустройства полевой базы для сбора ЖБО организованы гидроизолированные септики у бани, столовой, прачечной и жилых вагонов-домов. Гидроизоляция септиков выполнена полиэтиленом. По мере наполнения септиков производится их откачка, с дальнейшим вывозом на специально отведенные места (очистные сооружения месторождения Амангельды). 

Расчет потребления воды для коммунально-бытовых целей произведен, исходя из норм потребления воды для полевого лагеря с временным пребыванием персонала согласно СНиП РК 4.01-41-2006, в размере 25 л/сут на 1 человека. 

В полевом лагере будут обустроены душевые в вагончиках. Вагоны будут оборудованы умывальниками и туалетами. Будет функционировать прачечная. 

Производственных сточных вод не будет. В течение всего процесса работ сброс неочищенных сточных вод в поверхностные водные источники производиться не будет. По мере наполнения септиков производится их откачка, с дальнейшим вывозом на специально отведенные места (очистные сооружения на месторождении Амангельды). 
Объемы потребляемой воды на территории объектов с учетом продолжительности работ, представлены в таблице ниже. Объемы потребляемой воды приведены на максимальное потребление. 

Таблица 29 - Расчет расхода воды на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды 
	Потребитель
	Кол-во, чел
	Норма водопотребления, л
	Сроки стр-ва скв-ны
	Водопотребление
	Водоотведение

	
	
	
	
	м3/сут
	м3/год
	м3/сут
	м3/год

	питьевые нужды
	30
	2
	440
	0,06
	26,4
	0,06
	26,4

	хозяйственно-бытовые нужды
	30
	25
	440
	0,75
	330
	0,75
	330

	душевая сетка (количество сеток)
	2
	500
	440
	1
	440
	1
	440

	столовая (количество блюд)
	5
	12
	440
	1,8
	792
	1,8
	792

	прачечная (количество белья, кг)
	0,5
	40
	440
	0,6
	264
	0,6
	264

	Всего
	 
	 
	 
	4,21
	1852,4
	4,21
	1852,4

	непредвиденные расходы 5%
	 
	 
	 
	0,21
	92,62
	0,2105
	92,62

	Итого на 1 скважину:
	 
	 
	 
	4,42
	1945,02
	4,42
	1945,02


Потребляемая свежая вода для охлаждения механизмов на промплощадке проведения работ, осуществляется по замкнутой циркуляционной системе, качество которой должно соответствовать показателям отраженных в таблице.

Таблица 30 - Показатели качества воды, используемой на технологические нужды             
	Вид потребления
	Требования к качеству воды

	1
	2

	1. Приготовление глинистого и тампонажного растворов
	Может использоваться пресная и морская

вода без механических примесей

	2. Промывка вибросит, прессовка бурильного инструмента и обсадных труб, испытание скважин, охлаждение штоков бурильных насосов, гидротормоза, обмыв бурового

оборудования
	С целью предотвращения коррозии оборудования должна использоваться вода с низкой минерализацией

	3. Хозяйственно-питьевые нужды
	В соответствии   ГОСТ   2874-82 «Вода

питьевая»

	4. Получение пара
	В соответствии   ГОСТ   2874-82 «Вода

питьевая»


2.2.2 Водопотребление на период строительства скважин.

Расчет воды, используемой на питьевые нужды

Потребности в питьевой воде на период строительно-монтажных работ будут обеспечены за счет бутилированной питьевой воды.

Для расчета потребности в воде использованы следующие показатели:

Норма водопотребления на питьевые нужды - 2 литра на человека в смену согласно СП РК «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения» от 28 февраля 2015г №174, п.100;

Норма расхода воды на 1-го работающего в сутки:

· питьевые нужды – 2 л;

2 * 30 * 10-3 = 0,06 м3/сут или 0,06 * 440 дн = 26,4 м3/скв/цикл;

Расчет воды, используемой на хозяйственно-бытовые нужды

Вода питьевого качества используется на хозяйственно-питьевые нужды.

Расчет расхода воды, используемой на хозяйственно-бытовые нужды, выполнен в соответствии с нормами СП РК 4.01-101-2012.

Норма расхода воды на 1-го работающего в сутки:

· хозяйственно-бытовые нужды – 25 л;

25 * 30 * 10-3 = 0,75 м3/сут или 0,75 * 440 дн = 330,0 м3/скв/цикл;

Норма расхода воды на бытовые нужды (душевая сетка) в смену:

· бытовые нужды – 500 л;

· душевая сетка – 2 места.

500 * 2 * 10-3 =   1 м3/сут или 1 * 440 дн = 440 м3/скв/цикл;

Расход воды на столовую при норме расхода 12 л/усл. блюдо.

Количество блюд – 5.

12* 5 * 30 * 10-3 = 1,8 м3/сут или 1,8 * 440 дн = 792,0 м3/скв/цикл;

Расход воды на прачечную при норме расхода 40 л/кг сухого белья.

Норма сухого белья на человека – 0,5 кг:


40 * 0,5 * 30 * 10-3 = 0,6 м3/сут или 0,6 * 440 дн = 264 м3/скв/цикл;

Баланс водопотребления и водоотведения при бурении 1 скважины представлен в таблице ниже.

Расчет воды, необходимый при бурении скважины

1. Расчет потребности технической воды, используемой для обмыва технологического оборудования, при норме расхода 1 м3/сут:

· 1 м3 х 0,5 х 434 сут =217,0 м3/цикл,
где: 434 - кол-во суток без периода строительно-монтажных работ, 

0,5 - коэф-т работы в дневное время.

2. Расход технической воды, используемой для приготовления бурового раствора – 935,75 м3.

3. Расход воды, используемой для приготовления цементного раствора – 167,2 м3;

4. Расход воды, используемой для испытания (освоения) скважины в эксплуатационной колонне – 217 м3;

5. Расход воды, используемой для котельной установки – 195 м3.
Общее потребление воды при бурении 1 скважины и 4 скважин, а также по годам бурения скважин представлено в таблице.

Таблица 31 - Общее потребление воды на скважину при бурении 1 скважины.
	Общее потребление воды на скважину, из них:
	Количество 
	Объем

	
	(1 скв.)
	

	вода на технические нужды
	1319,95
	м3

	для обмыва технологического оборудования
	217
	м3

	для приготовления бурового раствора
	935,75
	м3

	для приготовления цементного раствора
	167,2
	м3

	вода питьевого качества в том числе:
	2140,020
	м3

	на хозяйственно-бытовые нужды
	1945,02
	м3

	на котельную
	195
	м3

	ИТОГО:
	3459,970
	м3


Сбор хозяйственно-бытовых сточных вод будет осуществляться в обустроенный септик, с последующим вывозом на очистные сооружения, согласно заключенному договору со сторонней организацией.

Производственные сточные воды будут собираться в емкости и вывозиться на утилизацию сторонней организацией на договорной основе.

2.3 Поверхностные воды
Географически месторождение расположено в юго-западной части песков Мойынкум, которые в рассматриваемом районе занимают междуречье Шу и Таласа, с юго-запада к ним примыкает предгорная равнина Малого Каратау, являющегося ветвью Большого Каратау.

Поверхностные водные источники на территории отсутствуют.

При бурении разведочных скважин необходимо попутно вести поиски пресных вод для хозяйственно-питьевого, технического и мелиоративного водоснабжения. Питьевое водоснабжение на месторождении обеспечивается бутилированной водой. Хозбытовые и вспомогательные нужды обеспечиваются питьевой привозной водой, которая будет доставляться водовозами термосного типа из близлежайшего поселка. Техническое водоснабжение осуществляется за счёт водяных скважин. 

2.4 Подземные воды
В пределах территории можно выделить 6 основных водоносных горизонтов: водоносный горизонт среднеэоценовых отложений; неогеновый водоносный горизонт; средневерхнекаменноугольный - нижнепермский водоносный горизонт; верхнепермский водоносный горизонт; средневизейский водоносный горизонт; нижневизейкий водоносный горизонт.

Характеристика водоносных горизонтов

Среднеэоценовый водоносный горизонт представлен толщей слабосцементированных разнозернистых песчаников с прослойками глин, алевролитов. Мощность горизонта изменяется по площади Мойынкумской впадины, составляет в ее южной и юго-восточной части 120-160 м (в т.ч. на месторождении Амангельды).

Неогеновый водоносный горизонт приурочен к слоям слабосцементированных 
песчаников в низах неогене (мощностью до 15 м), подстилается глинами олигоцена, и перекрыт суглинками верхней части неогена.

Верхнепермский водоносный горизонт представлен песчаниками в основании надсоленосной толщи верхней перми и перекрыт аргилитами этой же толщи.

Средневерхнекаменноугольный-нижнепермский водоносный горизонт приурочен к слоям пористых песчаников среднего и верхнего карбона, а также к трещиноватым породам нижней перми. Он перекрывается соленосной толщей нижней перми и подстилается толщей аргиллитов, мергелей с прослоями известняка и ангидрита башкирского и верхней части серпуховского ярусов. Нижний, каменноугольный водоносный комплекс, повсеместно, характеризуется хлоридно-натриевым типом вод по классификации А. В. Сулина.

Средневизейский водоносный горизонт представлен прослоями мелкообломопористых и трещиноватых известняков в средней части глинисто-карбонатной толщи визейского яруса.

Нижневизейский горизонт представлен слоями песчаников, перекрыт пачкой переслаивающихся аргиллитов, ангидритов и известняков, и содержит залежи газа на месторождениях Жаркум, Амангельды-Малдыбай, Барханная-Султанкудук, Учарал-Учарал-Северный и Кумырлы-Коскудук. Пористые песчаники на площади месторождений, в пределах Мойынкумской впадины и смежных с ней районов развиты локально.

[image: image3.jpg]Oy
b

1.2 PMEPOrEGRONUMECKIE NOBPASTENENMA.
BRI A i€ e

e

« ROROMHUATE R 8 AN
[





Рисунок 4- Карта подземных вод.
2.5 Характеристика источников воздействия на повехностные и подземные воды
Водные объекты подлежат охране от:

1) природного и техногенного загрязнения вредными опасными химическими и токсическими веществами и их соединениями, теплового, бактериального, радиационного и другого загрязнения;

2) засорения твердыми, нерастворимыми предметами, отходами производственного, бытового и иного происхождения;

3) истощения.

Загрязнением водных объектов признается сброс или поступление иным способом в водные объекты предметов или загрязняющих веществ, ухудшающих качественное состояние и затрудняющих использование водных объектов.

Охрана водных объектов осуществляется от всех видов загрязнения, включая загрязнение через поверхность земли и воздух.

Источниками воздействия на подземные воды, являются, прежде всего, сами скважины, нарушающие целостность геологической среды. Загрязнение грунтовых и подземных вод может происходить в результате утечек жидких нефтепродуктов и попутных вод при испытании и эксплуатации скважин, при нарушении правил обращения с отходами. Углеводороды, просачивающиеся в подземные воды, вступают в физико-химическое, геохимическое и биогенное взаимодействие с системой порода-почва-вода-воздух. Следствием этого является изменение химического состава и качества воды.

Проведение буровых работ включает следующие операции, которые могут оказать негативное влияние на состояние поверхностных и подземных вод:

· бурение скважин, в результате которого может произойти нарушение естественной защищённости водоносных горизонтов и загрязнение их буровыми растворами и пластовыми флюидами;

· испытание скважин, когда в случаях аварийных ситуаций может произойти загрязнение водоносных горизонтов;

· утечки горюче-смазочных веществ, случайные проливы буровых растворов;

· смыв загрязнений с территории буровой площадки ливневыми водами.

2.6 Оценка влияния объекта на качество и количество подземных вод
Качество подземных вод изменяется под воздействием природных и техногенных факторов.

В целом при строительстве скважины при соблюдении запланированных технологий и мероприятий, не предвидится сильных воздействий на водные ресурсы. Комплекс водоохранных мероприятий, предусмотренных во время буровых операций, в значительной мере смягчит возможные негативные последствия. 

При соблюдении природоохранных мероприятий влияние строительства скважины на водные ресурсы можно оценить как:
· пространственный масштаб воздействия – локальный (1) – площадь воздействия до 1 км2 для площадных объектов или на удалении 100 м от линейного объекта;

· временной масштаб воздействия – продолжительный (3) – продолжительность воздействия от 1 года до 3 лет;

· интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабая (2) – изменения среды превышают пределы природной изменчивости, но среда полностью самовосстанавливается. Природная среда сохраняет способность к самовостановлению поврежденных элементов.
Таким образом, интегральная оценка составляет 6 балла, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости присваивается низкая (1-8) – последствия испытываются, но величина воздействия находится в пределах допустимых стандартов.

2.7 Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения и истощения

Для предотвращения загрязнения подземных вод предпринят ряд проектных решений, обеспечивающий их безопасность:

· гидроизоляция синтетической пленкой и укладка железобетонных плит под вышечным блоком, блоком приготовления раствора, буровыми насосами;

· цементирование заколонного пространства до земной поверхности – до устья;

· применение качественного цемента с улучшающими химическими добавками; 

· изоляции флюидосодержащих горизонтов путем их перекрытие обсадными колоннами;

· приготовление и обработка бурового раствора осуществлять в циркуляционной системе;

· оборудование скважины специальными устройствами, предотвращающими внезапные нефтегазопроявления на устьях и их, излив на дневную поверхность;

· транспортировка и хранение химических реагентов в закрытой таре (мешки, бочки);

· четкая организация учета водопотребления и водоотведения;

· сбор хозяйственно-бытовых стоков в обустроенный септик, с последующим вывозом на очистные сооружения;

· использование воды для технических целей во время буровых работ повторно 
по замкнутому циклу;

· обустройство мест локального сбора и хранения отходов;

· раздельное хранение отходов в соответственно маркированных контейнерах и емкостях;

· применение безамбарного метода бурения, при котором буровой шлам, отработанный буровой раствор и буровые сточные воды собираются в соответствующие металлические емкости, с последующим вывозом на специализированные предприятия, имеющие экологическое разрешение на сброс сточных вод;

· устройство насыпи и обваловки у склада ГСМ;

· хранение ГСМ в специальных закрытых емкостях, от которых по герметичным топливопроводам производится питание ДВС;

· предотвращение разливов ГСМ.
2.8 Рекомендации по организации производственного мониторинга воздействия на подземные воды

Мониторинг подземных вод, проводится с целью определения качества грунтовых вод. Согласно «Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр» - Недропользователем осуществляется контроль через сеть инженерных скважин за состоянием грунтовых вод (по периметру месторождения).

Химический состав воды контролируется по следующим параметрам: макро-микрохимического состава, нефтепродукты, фенолы, СПАВ, тяжелые металлы.

Частота отбора проб подземных вод должна быть не реже чем 1 раз в квартал. Мониторинг должен осуществляться аккредитованной лабораторией.

2.9 Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ

На территории проектируемого объекта сброс загрязняющих веществ на рельеф местности не производится, следовательно определение нормативов допустимых сбросов ЗВ не требуется.

2.10 Расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду
На территории проектируемого объекта сброс загрязняющих веществ на рельеф местности не производится. Расчет количества сбросов не требуется.

5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА
5.1 Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта
Участок Малдыбай относится к северо-западной части Мойынкумской впадины, которая является структурой второго порядка Шу-Сарысуского бассейна, расположенного между южным окончанием Казахской складчатой системы и передовыми каледонскими антиклинориями северного Тянь-Шаня (Большой и Малый Каратау, Киргизский антиклинорий). Она ориентирована на северо-запад, имеет размеры около 30000 км2 и осложнена многочисленными валами, прогибами и локальными структурами (рис.ниже). 

Результаты региональных геофизических исследований и параметрического бурения показывают, что складчатый фундамент синеклизы обладает неоднородным строением, в связи с тем, что он многократно перестраивался под влиянием геологических процессов. В пределах Шу-Сарысуского осадочного бассейна выделяют добайкальские погруженные массивы с добайкальским фундаментом (Мойынкумский и Улытауский), разделенные Макбельским каледонским поднятием (Тастинское и Таласское поднятие).

Мойынкумская впадина рассматривается в рамках крупного блока, ограниченного разломами и флексурами по структурной поверхности каледонского фундамента, который в пределах прогиба залегает на глубинах от 2500 м до 4300 м, плавно погружаясь с юга на север (рис.4). Складчатый фундамент во впадине скважинами не вскрыт, за исключением скважины 12-С Акыр-Тобе. Здесь кристаллический фундамент является продолжением Макбельского антиклинория.

В основании разреза Мойынкумской впадины повсеместно развита осадочно-вулканогенная формация девона, которая выделяется в качестве самостоятельного яруса, сформированного в эпигеосинклинальном орогенном тектоническом режиме (ранне-орогенном нижне-среднего девона и поздне-орогенном живетско-франского веков). В условиях платформенного режима формировались вышележащие отложения верхнего девона, карбона и перми, которые подвергались незначительной переработке позднегерцинскими тектоническими блоковыми движениями. Активность указанных тектонических движений была обусловлена близостью интенсивных орогенных дислокаций в пределах горных сооружений, обрамляющих впадину. С юга на север, так же как и поверхность залегания фундамента, увеличивается глубина залегания нижнекарбоновых отложений.

Платформенные образования отделены от осадочно-вулканогенных формаций региональным перерывом в осадконакоплении, стратиграфическим и угловым несогласием, обусловленным сменой орогенного тектонического режима платформенным. Накопление средне - верхнепалеозойских отложений в Шу-Сарысуском бассейне происходило в условиях дифференцированных движений отдельных блоков на фоне общего.

[image: image4.png]



Рисунок 5 - Структурно-тектоническая схема каменноугольных отложений Шу-Сарысуской впадины
[image: image5.jpg]TaccyekoBuHCKAi
BLICTYM

HagBakwe pervioHanbHBIX 1 NOKansHIX
FEOCTPYKTYPHbIX INIEMEHTOB

I Hixwemyitcsse nomearie
1- Becrofe

Ta - Kalbsoctsckas crmctman,
2- lllyicran
3 - K0mno-lliyiicxan

16 - Keissurryscxas sy
4- Auuryms

11- Aerineiati naxposan
Tla - Kosmsyysesonit wn
5 - Komswyityx

U1 - Moy npornd
lla - Miumitacias oToBisa
6- Bapxannas
7 - Beypar
- Avanrenua

AlfpakTiscxi Bat
sEGai

16a - Mapseus
T - Cannarickiii wan

- Keymuprode
- Vaapan Sanazssii
- Kisuraap

- Vaapan





Рисунок 6 -  Схема тектонического районирования Шу-Сарысуской впадины
В конце перми, начале мезозоя под влиянием заключительных фаз складчатости герцинского тектогенеза дифференциальные движения блоков фундамента сменилось общим подниманием. Этими движениями, толща среднего-верхнего палеозоя была смята в пологие складки, разорвана серией нарушений с унаследованным развитием структурного плана. В позднепермское время выделенные на поверхность верхние толщи герцинского промежуточного этажа подвергались интенсивному размыву. 

С верхнего мела началось отложение платформенного мезозой-кайнозойского чехла небольшой мощности с малыми углами падения, в условиях трансгрессии моря. По формационному признаку породы промежуточного этажа между фундаментом и верхним платформенным этажом подразделяются на: молассовую терригенно-эффузивную нижнего-среднего низов верхнего девона, галогенно-терригенную верхнего девона, карбонатно-терригенную нижнего карбона, преимущественно терригенную среднего-верхнего карбона и галогенно-терригенную пермского возраста.     

Мойынкумская впадина осложнена целым рядом положительных структур второго порядка. Одним из них является крупный структурный элемент нижнекарбонового заложения, имеющий северо-западное простирание - Мойынкумский вал. На этом валу располагаются структуры Жуалы, Айракты, Жаркум, Кашкынбай. 

В раннепермское время, а в последующем и в позднепермское время, Мойынкумский прогиб был осложнен положительными элементами северо-восточного простирания. Одним из таких крупных элементов является Таскудукский вал, который осложнен локальными структурами третьего порядка: Бестас, Орынбай, Амангельды, Жаркум, Кашкынбай, Саякпай, Бособа и Сулушокы. При этом структура Жаркум находится на пересечении двух практически ортогонально расположенных валов. Поэтому ее простирание отличается от простирания обоих валов, занимая промежуточное положение. Двумя валообразными выступами – Таскудукским (северо-восточного простирания) и Мойынкумским (северо-западного простирания) впадина расчленяется на мульды: Миштинскую (на северо-западе), Фурмановскую и Айрактинскую (на востоке и юго-востоке). Локальные структуры приурочены к вилообразным выступам и осложняют внутренние части 40 синклинальных форм. В пределах последних также имеются подчиненные структурные выступы, осложненные локальными складками. 

В пределах Мойынкумского прогиба на изучаемые структуры компанией «Schlumberger» проведен анализ и интерпретация сейсмических данных. В настоящей работе для структур Малдыбай, Саякбай, Колгалы, Бособа принимаются структурные построения, полученные в результате этих сейсмических данных 2020 г., где выделяются следующие отражающие горизонты в масштабе 1:50 000:

IIIk - кровля карбонатов серпуховского яруса C1sr;

III – кровля основного продуктивного горизонта нижневизейского возраста C1v1;

IV – кровля девонских отражений D3.

В структурном плане на рассматриваемом участке развиты брахиантиклинальные складки, типа Малдыбай, Саякбай, Бособа, Колгалы. 

На отражающих горизонтах были выделены параллельные друг другу основные тектонические нарушения F1, F2, F3, которые прослеживаются от девонских до серпуховских отложений, включительно. 


По отражающему горизонту IV, приуроченному к кровле девонских отложений, структура Малдыбай представляет собой брахиантиклинальную складку северовосточного простирания, осложненную на северо-западе и юго-востоке тектоническими нарушениями F2 и F3. Наиболее граничная оконтуривающая отметка поднятия составляет минус 3120 м, размеры 24,7 х 7 км, амплитуда порядка 580 м. (рис.5.3)


Структура Малдыбай с юго-востока упирается на малоамплитудное нарушение F4, на границе которого начинает прослеживаться поднятие Колгалы. Структура Колгалы представляет собой брахиантиклинальное поднятие неправильной формы. В контуре изогипсы минус 3180 м размеры составляют 8 х 4,5 км амплитудой 180 м.  


Структура Саякбай, которое отделяется от структурой Малдыбай разломом F1, имеет валообразное поднятие ассиметричной формы субмеридионального простирания. Поднятие, оконтуренное изогипсой минус 1900 м, имеет размеры 17,6 х 6,4 км при амплитуде 240 м.

[image: image6.jpg]prs—





Рисунок 7 - Структурная карта по девонским отложениям D3


Структура Саякбай имеет неглубокое замыкание и продолжается к структуре Бособа. Бособа симметричной, купольной формы размерами 9,8 х 6,1 км при амплитуде 200 м.

По отражающему горизонту III, приуроченному к кровле нижневизейских отложений C1v1, структурный план в целом унаследован от нижележащего отражающего горизонта IV. Структура Малдыбай осложнена двумя поднятиями северовосточного простирания, и с юго-востока и северо-запада двумя продольными нарушениями F2 и F3 амплитудой порядка 20 м. Юго-западное поднятие, в контуре изогипсы минус 1940 м, имеет размеры 11 х 3,7 км при амплитуде 260 м. Северо-восточное поднятие имеет двухкупольное строение, размеры которого составляют 9,2х2,7 км при амплитуде 80 м. (рис.6)


Структура Колгалы предсталена двухкупольной структурой. Купола имеют симметричную овальную форму небольших размеров. Так как покрытие сейсмическими данными недостаточно, вполне вероятно, что Колгалы, как и остальные структуры в северо-восточной части изучаемой территории, имеет вытянутую форму.

[image: image7.jpg]Bocoba

paviow





Рисунок 8 - Структурная карта по нижневизейским отложениям С1v1

Структура Саякбай представлена валообразным поднятием ассиметричной формы. По С1v1 в контуре изогипсы минус 1220 м, Саякбай имеет размеры 17,8 х 6 км, амплитудой 280 м. В северном направлении структуры Саякбай в сторону структуры Бособа протягивается тектоническое нарушение F5 незначительной амплитудой. 


Структура Бособа расположена в северо-восточной части изучаемой территории, и не определено замыкание структуры. Так как 2Д профиль захватил только самую малую часть структуры, то сложно строить дальнейшие догадки касательно ее строения.


По кровле серпуховского горизонта С1sr структурный план, в целом, имеет унаследованный характер. Структура Малдыбай имеет такое же строение, как и в нижележащих горизонтах. Кроме основных двух куполов, третий северный купол уже хорошо выражен по сравнению с нижневизейским горизонтом. Поднятие Малдыбай, оконтуренное граничной изогипсой минус 1300 м, имеет размеры 24 х 5,2 км, амплитудой 300 м. 


Остальные структуры повторяют структурный план нижележащих отложений. Только структура Саякбай, как видно по рисунку, не замыкается к структуре Бособа, и имеет единую структуру.  (рис.5.5)


По структурным построениям видно, что исследуемый участок покрыт редкой сетью профилей 2Д, что не дало полную информацию про строение и ее замыкание, также имеются небольшие структуры протяженностью не более 3-х км. Таким образом, следует более детально изучить участок Малдыбай-Саякбай проведением сейсморазведочных работ 2Д/3Д. 
[image: image8.jpg]/ Konranb!





Рисунок 9 - Структурная карта по серпуховским отложениям С1sr
Для структур Кашкынбай и Западный Султанкудук принимаются структурные карты, полученные в результате обработки и интерпретации данных сейсморазведочных работ МОГТ 3Д, выполненные ТОО «PGS» 2022 г. (26). В результате этих работ были выделены семь отражающих горизонтов:
ОГ C2+3 – подошва нерасчлененного среднего и верхнего карбона;

ОГ C1sr – подошва серпуховского яруса нижнего карбона;

ОГ C1v1 – подошва нижневизейского яруса нижнего карбона;

ОГ C1t2 – подошва среднетурнейского яруса нижнего карбона;

ОГ C1t1 – подошва низов турнейского яруса нижнего карбона;

ОГ D3 – подошва верхнего девона –фаменский ярус;

ОГ D2 – подошва среднего девона – кровля ордовикской и силурийской систем (О – S, кровля дислоцированного нижнего палеозоя).


Отражающий горизонт D2, приуроченный к подошве среднего девона – кровля ордовикской и силурийской систем структуры Султанкудук Западный представлен линейной антиклинальной структурой. Свод структуры находится на глубине - -3310 м, амплитуда составляет около 30 м при размерах структуры 1,8х1,2 км по контуру - -3350 м.

Структура Кашкынбай располагается гипсометрически выше структуры Западный Султанкудук, и имеет антиклинальную куполовидную форму, вытянутую в северо-западное направление. Свод структуры находится на глубине - -2590 м. В районе скважин Кашкынбай-1 и 2 выделяются два разлома F2 и F3. С юго-востока поднятие ограничено разломом F1. 


Все эти нарушения прослеживаются и на вышележащих горизонтах, кроме нарушения F3, который затухает на ОГ C2+3. Амплитуда структуры по изогипсе минус -2900 м составляет 310 м при размерах 13,77х9,2 км.


Все вышележащие отражающие горизонты имеют унаследованный характер.


По отражающему горизонту D3, приуроченный к подошве верхнего девона –фаменский ярус структуры Султанкудук Западный свод сместился в сторону скважины R-1. Размеры поднятия по изогипсе минус -3000 м составляет 3,8х2 км, при амплитуде 50 м.


Структура Кашкынбай представлена также как и на ОГ Д2 антиклинальной куполовидной формой. Размеры по изогипсе минус -2650 м составляет 13,9х7,86 км при амплитуде 200 м.


Отражающий горизонт C1t1, приуроченный к подошве низов турнейского яруса нижнего карбона на структуре Султанкудук Западный представлен также линейной антиклинальной структурой. Свод структуры находится на глубине - -2850 м, амплитуда составляет около 30 м, при размерах структуры 2,5х1,3 км. Северо-западная часть структуры рассечена высокоамплитудным разломом F4 северо-восточного направления, но контур - -2800 м разломом не пересекается.


Структура Кашкынбай по замкнутой изогипсе минус -2250 м имеет размеры 3,8х3,7 км при амплитуде 20-30 м.


ОГ C1t2, приуроченный к подошве среднетурнейского яруса нижнего карбона имеет такое же строение, как и на ОГ C1t1. Размеры поднятия Султанкудук Западный по замкнутой изогипсе минус -2650 м составляют 3,4х2 км при амплитуде 50 м.

На структуре Кашкынбай свод находится на отметке минус -2050 м, размеры которого составляют 2,5х1,4 км амплитудой 20-30 м.


ОГ C1v1, приуроченный к подошве нижневизейского яруса нижнего карбона (граф.прил. 11) Высота структуры Султанкудук Западный составляет 75 м при площади структуры 9 кв.км (4,5х2 км). При этом северо-западная часть структуры рассечена высокоамплитудным разломом северо-восточного направления. 


На структуре Кашкынбай выделяется полуантиклинальная структура, ограниченная с юга-востока разломом F1. Размеры структуры по изогипсе минус – 1850 м составляет 7,5х4,25 км при амплитуде 50 м.

ОГ C1sr, приуроченный к подошве серпуховского яруса нижнего карбона (граф.прил.10) достаточно полно совпадает со строением с нижележащим горизонтом, но находится на 400-450 м выше. 


ОГ C2+3, приуроченный к подошве нерасчлененного среднего и верхнего карбона (граф.прил.9) структуры Султанкудук Западный представлен также линейной антиклинальной структурой: амплитуда составляет 20 м при размерах структуры 2,4х0,5 км. На северо-западной части структуры поднятие также рассечена высокоамплитудным разломом северо-восточного направления.


Структура Кашкынбай по отражающему горизонту C2+3 представлена незамкнутой антиклинальной куполовидной формой, ограниченная с юго-востока разломом F1. По изогипсе минус -1300 м амплитуда составляет 100 м при размерах 10,2х4,76 км.  
5.2 Газоносность

Перспективы Мойынкумского прогиба доказаны открытием ряда месторождений и залежей природного газа азотного, азотно-углеводородного и углеводородного составов с низким содержанием конденсата преимущественно в двух газоносных комплексах, приуроченных к нижнекаменноугольным и нижнепермским отложениям.

Притоки газа здесь получены на структурах Жаркум, Жуалы, Саякбай, Малдыбай, Анабай. Разведаны месторождения Айракты, Амангельды, Жаркум т.д. (юго-восточный борт Миштинского прогиба).

[image: image9.png]yany

6:

B Adpaxmei 'r"“; {

< \
W > o
\1¥

AMPAKTUHCKAS [

MYNbAA
ce ak;
St

K bl

TYNEHBb

Kepanamay \L'
\ N
|
e, %
=, %
A
Ao N e
Y v
L. L
N
(eroan ™
PTIHOBUHCKA, ‘\
|2

) Aessfimiose
S ————
P W
Tapas, XPKMPTU3ICKUM ANATAY

CTPYKTYPHO - TEKTOHUYECKAH KAPTA
N TA3OHOCHOCTb
MOWHKYMCKOIO MPOIrvIBA

MACIUTAB 1:1000000
Cocrasun: H.I. flassigos
20051

YCNOBHbIE OBO3HAYEHNA

~_ Pasnomb!
T Hapsurn
Cpsuru

—ay | MPaHMug! BNaAUHb!

= PaHULIb! KPYMHBIX CTPYKTYPHBIX
Y~v] enemenTos | nopsiaka

paHmLbl CTPYKTYPHBIX
e, anemenToB |l nopsiaka

) TlokanbHble CTPYKTYpb!

- la30Bble MECTOPOXAEHMS!
r TasonposiBnenus
H Hedrenposisnenns

Tapas lopoga

Pexn

/

KenesHble goporu





Рисунок 10 - Структурно-тектоническая карта и газоносность Мойынкумского прогиба

В пределах Шу-Сарысуйского бассейна можно выделить 3 основных газоносных комплекса: 

- доказанные каменноугольные отложения с промышленными дебитами в нижневизейском горизонте и непромышленными притоками в турнейском, средневизейском, серпуховском горизонтах; 

- доказанные пермские отложения азотно-гелиевого состава с содержанием УВ газов в пределах от 1 до 40%; 

- перспективные девонские отложения в северо-восточной части Мойынкумского прогиба, где пробурены скважины 2 и 12 с промышленными дебитами на структуре Анабай. 

Газоупором является соленосная толща нижней перми за исключением юго-восточных прибортовых зон, где она замещается фациальными аналогами сульфатно-терригенного состава, а также глинистые и глинисто-карбонатные засульфатизированные прослои в нижнем карбоне.

Региональным флюидоупором являются также отложения серпуховского яруса (карбонатно-аргиллитовая пачка) и среднего-верхнего карбона. Даже песчаники и алевролиты в них плотно сцементированы глинистым и сульфатным цементами, они имеют параметры покрышек высокого качества.

Результаты исследований коллекторских толщ и условия залегания их среди газоупорных отложений в комплексе с геохимическими данными позволяют многим исследователям высоко оценивать перспективы газоносности среднего-верхнего палеозоя Мойынкумского прогиба.  Относительно источника этих газов существует предположение об их глубинном происхождении. 

В нижеследующей информации приведены сведения о газоносности по структурам в пределах контрактной территории.

На структуре Малдыбай газоносность установлена в отложениях нижнего визея, серпуховского яруса и тускудукской свиты. Также фаменские отложения верхнего девона являются перспективными на газ. 

Нижневизейский горизонт. В отложениях нижнего визе газовая залежь находится в линзах песчаниках, перекрытых углистыми аргиллитами, мощность коллектора 1,2 м в скважине №1 интервал 2188,8-2190 м, 2,6 м в скважине №4 интервал 2096,4-2097,8 м, 2188,8- 2190 м и в скважине №7 2234,8-2235 м. По простиранию не выдерживается, замещается глинистыми песчаниками и аргиллитом углистым. 

Залежь открыта опробованием (КИИ-146) открытого ствола в скважине №1 и подтверждена получением притоков газа при испытании в эксплуатационной колонне скважин №№ 1, 4. Дебиты незначительные. При пакеровке скважины №1 получен дебит до 40 тыс.м3 /сут.(визуально). При испытаниях в эксплуатационной колонне получены дебиты до 3 тыс.м3 /сут. Притоков воды при испытании не получено. Минимальная глубина залегания газового горизонта установлена на глубине 2095 м в скважине № 4. Высота газовой залежи составляет 135 м. Залежь пластово-массивная. Размеры залежи составляют 2,15 км х 6,75 км. 

Серпуховский горизонт. Литологическим представлен карбонатами, аргиллитами и ангидритом. Наличие газовой залежи установлено в скважине № 3 газовым каратажом, зафискировавшим с глубины 1270 м. Содержание газа до 0,4-0,8 % при фоне 0,08 %. Отбор проб ОПН показал присутствие газа во вскрытой части разреза. При испытании в интервале 1284-1316 м в эксплуатационной колонне получен слабый приток газа. При достреле колонны в интервалах 1260-1284 м, 1148-1180 м, 1316-1333 м дебит газа не вырос. По ГИС коллектора в этом интервале не выделяются. Залежь газа находиться в низкопористых известняках с глубиной в своде 1284 м. Промышленного значения залежь не имеет. 

Тускудукская свита. В подошвенной части верхних каменноугольных отложениях, приуроченных к тускудукской свите, газопроявляения отмечались в скважине 3 при отборе проб в открытом стволе (ОПН-4-10 13 точек) в интервале 1150-1314 м. Получен газ с фильтратом в 9-ти точек.
Фаменский горизонт. На соседнем месторождении Анабай газоносность установлена в отложениях фаменского яруса. Продуктивность доказана в скважине №2 получением притока газа с интервала 3484-3513 м дебитом порядка 30 тыс.м3 /сут. (визуально). На структуре Малдыбай фаменский горизонт вскрыт только скважинами №№ 1 и 7. Данные скважины оказались в худших структурно-геологических условиях, поэтому продуктивных интервалов не было выявлено, соответственно опробования в них не проводилось. Остальные скважины не вскрыли отложения фаменского яруса. В связи с этим, на структуре Малдыбай проектируется заложение двух поисковых скважин с проектным горизонтом - D3fm. 
То, что на Анабай девонская залежь продуктивна, увеличивает перспективы газоносности и для структур Кашкынбай и Саякпай, несмотря на отсутствие полного покрытия сейсмическими профилями для более надежного оконтуривания крыльев структуры для изучения высоты замыкания структуры.
Структура Саякбай

Из отчетов 1980-х гг. есть информация, что в скв.1 Саякбай был приток 200 тыс.м3 при опробовании, интервал которого вероятнее всего относится к средневизейскому горизонту. Средневизейский горизонт повторяет строение нижневизейского, следовательно, залежь возможно более пологая и имеет меньшую высоту.
Результаты скважинных данных с указанием проведенного опробования и их результаты приведены в таблице.
Таблица 32 - Признаки нефтегазоносности в раннее пробуренных скважинах

	Наименование

площади
	№№

скв.
	Интервалы отбора керна с признаками УВ
	Признаки УВ и состав породы
	Результаты опробования и испытания

	1
	2
	3
	4
	5

	Малдыбай
	1


	2188-2193 м
	приток газа дебитом 40-50 тыс.м3/сут, С1v1-2
	2051-2252 м – 40-50 тыс.м3/сут



	
	
	
	слабый приток газа, в пределах 3 тыс. м3/сут. C1v1, C1v2
	2184-2194; 2210-2215; 2215-2230; 2230-2239; 2239-2242 м

	
	3
	
	слабый приток газа дебитом около до 3 тыс.м3/сут, C2sr
	1148-1180; 1260-1284; 1284-1316 м

	
	4


	2094-2102,3 м

2187-2194 м
	приток газа дебитом 2 тыс. м3/сут, C1v1+2
	в инт. 1284-1316 м

	
	
	
	приток газа дебитом 8,0 тыс.м3/сут, C1v1
	в инт. 2040-2076

2095-2103 м

	
	
	
	приток газа дебитом 8,0 тыс.м3/сут, C1v1
	2083-2094 м

	
	
	
	слабый приток газа дебитом 1 тыс. м3/сут, C1v1
	В инт. 2182-2195 м

	
	7
	
	слабый приток газа дебитом 2-3 тыс. м3/сут, C1v1-2
	2142-2331

	Саякбай
	1
	
	слабый приток газа, C1v1-2
	в инт. 1015-1470 м

	
	2
	
	слабый приток газа, C1v1+ C1t
	в инт. 1393-1722 м

	
	3
	
	слабый приток газа, C1v1-2
	в инт. 1110-1570 м

	Колгалы
	2
	
	
	2940-3070 м – разгазированный раствор

	Барханная
	1
	
	приток газа дебитом 100 тыс.м3/сут из нижневизейских песчаников
	2520-2560 м – промышленный приток газа



	Анабай
	1
	
	Приток газа дебитом 50-60 тыс. м3/сут, C1v2
	2482-2491; 2499-2511; 2524-2534 м

	
	2
	
	Приток газа дебит до 30 тыс. м3/сут, D3fm
	3484-3513 м 

	
	3


	
	Дебит газа до 3 тыс. м3/сут C1v2
	2581-2620; 2633-2643 м

	
	
	
	Дебит газа до 2 тыс. м3/сут C1v3
	2294-2305; 2313-2328 м



	
	4

	
	Дебит газа 15-25 тыс. м3/сут C1v2

	2566-2641 м

	
	
	
	Дебит газа до 40 тыс. м3/сут C1v2
	2580-2600 м

	
	
	
	Дебит газа до 100-180 тыс. м3/сут  D3fm
	3493-3497; 3504-3506; 3507-3515; 3518-3526; 3540-3565

	
	12
	
	Дебит газа 95-120 тыс. м3/сут  D3fm
	3429-3435; 3437-3445; 3448-3454; 3456-3465; 3466-3471; 3473-3480 м


5.3 Физико-химические свойства газа

Изучение физико-химических свойств газа на площади Малдыбай проводилось в лаборатроиях СредАЗНИИГаз и ПГО «Южказгеология».

Пробы газа отбирались при проведении испытаний на устье. Глубинные пробы не отбирались. 

Газ нижневизейского горизонта существенно метановый. Суммарное содержание этана, пропана, бутана не прывышает 1,5 %, а высших-0,4 %. Содержание азота 3-16 %, углекислого газа 0,02-1,8 %, гелия и редких 0,1-0,37 % объемных. Теплотворная способность (низшая) 6740-7485 ккал ст. м3. Удельный вес колеблется от 0,591 до 0,644. 

По составу газ серпуховского горизонта метановый. По сравнению с нижневизейским горизонтом отмечается повышенным содержание метана, пропана, бутана, сумма которых достигает 4,9 %. Относительно удельный вес 0,623. 
5.4 Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период строительства и эксплуатации

В период проведения работ потребность в минерально-сырьевых ресурсах отсутствует.

5.5 Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы

Процесс проведения разведочных работ будет сопровождаться отрицательными воздействиями на геологическую среду.

Негативное воздействие на геологическую среду в процессе строительства скважин выражается в следующем: 

· нарушение сплошности горных пород;

· использование буровых растворов с добавлением токсичных компонентов; 

· загрязнение почв отходами бурения; 

· загрязнение земной поверхности углеводородами; 

· нарушение изоляции водоносных горизонтов открытыми стволами скважин в процессе их проходки; 

· усиление дефляции и водной эрозии почв на участках нарушения почвенно-растительного слоя;

· возможные перетоки жидкостей в затрубном пространстве и химическое загрязнение водоносных горизонтов.

Воздействия, которые приводят к изменениям свойств геологической среды при эксплуатации скважин, главным образом, возможны в процессе поступления углеводородов из подземного коллектора в затрубное пространство, и связанное с этим загрязнение вышележащих горизонтов подземных водоносных комплексов, является одним из наиболее опасных в экологическом отношении аспектов. 

В связи с этим, вопросы, направленные на обеспечение надежной изоляции водоносных горизонтов, являются приоритетными при разработке технологических схем конструкция скважин и методики цементирования колонн.

Загрязнение вредными химическими веществами почв является одним из наиболее широко распространенных в практике и одним из наиболее опасных видов воздействия на геологическую среду.
Большое влияние на гидрологический режим местности оказывают выемки в процессе строительства площадок под технологическое оборудование. При пересечении водоносного горизонта выемка оказывает мощное осушающее воздействие. При этом может прекратиться полностью или частично поступление грунтовой воды в водоносный слой, расположенный с низовой (по направлению движения грунтовой воды) стороны выемки. В зависимости от вида и состояния грунта зона действия выемки распространяется на десятки и сотни метров в каждую сторону. На прилегающей территории резко меняются условия произрастания растений, создаются благоприятные условия для эрозии почвы.

Влияние автотранспорта в процессе проведения проектных работ включает:

· нарушение почвообразующего субстрата;

· воздействие на рельеф;

· загрязнение почв продуктами сгорания топлива;

· загрязнение почв ГСМ.

Степень воздействия, его интенсивность и масштабы зависят от конкретных условий производства работ.

Воздействие на геологическую среду проектных решений на месторождении   будет складываться:

· воздействий на рельеф и почвообразующий субстрат;

· воздействий на недра.

Воздействие на рельеф и почвообразующий субстрат

При реализации комплекса работ, предусмотренного настоящим проектом, значимых изменений рельефа не ожидается.

Проведение работ по строительству площадки скважины на месторождении будет сопровождаться разрушением почвенно-растительного слоя, что может способствовать усилению процессов дефляции.

При соблюдении мероприятий по охране почвенно-растительного слоя от разрушения и загрязнения реализация проекта заметных изменений рельефа земной поверхности не вызовет.

Такие изменения земной поверхности, как деформации в результате техногенно-обусловленных землетрясений и проседания земной поверхности, вызывающие разрушения эксплуатационных колонн, маловероятны.

Химическое загрязнение территорий производственных площадок при соблюдении принятых проектом технических решений будет минимальным.

Воздействие проектируемых работ на недра 

Основным объектом воздействия проектируемых работ на недра являются продуктивные нефтегазоносные горизонты. 

Неблагоприятные изменения геологической среды в процессе проходки ствола скважины могут проявляться в виде неконтролируемых межпластовых перетоках в скважинах с негерметизированными колоннами. Поступление высокоминерализованных вод и пластовых 
жидкостей из продуктивных горизонтов в водоносные комплексы может привести к их загрязнению и невозможности использования в целях питьевого и технического водоснабжения в будущем. 

В связи с этим необходимо предусмотреть:

· использование промывочных жидкостей, затрудняющих поглощения, без токсичных добавок;

· надежная изоляция в пробуренных скважинах нефтеносных и водоносных горизонтов по всему вскрытому разрезу;

· надежная герметичность обсадных колонн, спущенных в скважину, их качественное цементирование.

Принятая проектом конструкция скважин исключат возможность межпластовых перетоков.

Воздействие на другие компоненты недр будет очень незначительным ввиду того, что почти весь технологический цикл протекает в закрытом скважинном пространстве, надежно изолированном от остальной геологической среды стальными трубами и цементацией нарушенных при проходке интервалов горных пород.

В целом, воздействие на недра при проведении основного комплекса проектируемых работ оценивается как значительное по отношению к продуктивным горизонтам, и незначительное по отношению к другим компонентам геологической среды контрактной территории.

Учитывая особенности геологического строения и принятых проектных решений месторождения, можно отметить следующие моменты:

· возникновение опасных геодинамических явлений, при проведении проектных решений, не ожидается;

· передвижение автотранспорта в значительной мере предусматривается в пределах, нарушенных в процессе предшествующей деятельности зон, нарушение почвенно-растительного слоя на других участках будет минимальным;

· существенного влияния на рельеф и почвообразующий субстрат, проектируемые работы не окажут.

Влияние проектируемых работ на геологическую среду можно оценить как:

· пространственный масштаб воздействия – локальный (1) – площадь воздействия до 1 км2 для площадных объектов или на удалении 100 м от линейного объекта.

· временной масштаб воздействия – продолжительный (3) – продолжительность воздействия от 1 года до 3 лет;

· интенсивность воздействия (обратимость изменения) – сильная (4) – изменения среды превышают естественные флуктуации, но среда полностью восстанавливается.

Таким образом, интегральная оценка составляет 12 балла, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости присваивается средняя (9-27) – Может иметь широкий диапазон, начиная от порогового значения, ниже которого воздействие является низким, до уровня, почти нарушающего узаконенный предел. По мере возможности необходимо показывать факт снижения воздействия средней значимости.

5.6 Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий

Мероприятия по охране недр являются важным элементом и составной частью всех основных технологических процессов на всех этапах разведочных работ.

На стадии разработки проекта разрабатываются и внедряются следующие технологические решения и природоохранные мероприятия, позволяющие минимизировать экологический вред недрам при реализации проектных решений:

· конструкции скважины в части надежности, технологичности и безопасности должны обеспечивать условия охраны недр и окружающей природной среды, в первую очередь за счет прочности и долговечности крепи скважин, герметичности обсадных колонн и перекрываемых ими кольцевых пространств, а также изоляции флюидосодержащих горизонтов друг от друга, от проницаемых пород и дневной поверхности;

· обеспечение комплекса мер по предотвращению выбросов, открытого фонтанирования, грифонообразования, обвалов стенок скважин, поглощения промывочной жидкости и других осложнений. Для этого нефтяные, газовые и водоносные интервалы изолируются друг от друга, обеспечивается герметичность колонн, крепление ствола скважин кондуктором, промежуточными эксплуатационными колоннами с высоким качеством их цементажа;

· при нефтегазопроявлениях герметизируется устье скважины, и в дальнейшем работы ведутся в соответствии с планом ликвидации аварий.

При проведении любых видов работ должны соблюдаться «Правила охраны поверхностных вод Республики Казахстан», РНД 1.01.03-94 и следующие технические и организационные мероприятия, предупреждающие возможное негативное воздействие на подземные воды и временные поверхностные водотоки: 

· При работе спецтехники соблюдать недопущение пролива нефтепродуктов в водный объект. 
· Запрещается заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов вблизи водоохраной зоны; 

· Контроль за водопотреблением и водоотведением; 

· Не допускать загрязнения воды и береговой полосы водоема используемыми материалами для строительных работ (асфальтобетонные смеси, инертные материалы - песок, щебень, гравий и т.д.) 

· Своевременная ликвидация проливов (аварийная ситуация) ГСМ при работе транспорта; 

· Организация системы сбора, хранения и своевременный вывоз производственных и бытовых отходов, образованные твердо-бытовые отходы (ТБО) и строительный мусор будут вывезены на специализированные предприятия для дальнейшего размещения или утилизации; 

· Проведение всех видов деятельности в соответствии с требованиями экологических положений Республики Казахстан и т.д. 

Реализация мероприятий будет способствовать минимальному воздействию на окружающую среду.
Мероприятия по защите недр от негативного воздействия
Мероприятия по охране недр являются важным элементом и составной частью всех основных технологических процессов на всех этапах проведения работ.

В процессе проектирования бурения и крепления скважины конструкция скважины, система буровых растворов и технология бурения принимается обеспечивающей предупреждение вредного влияния на пласты и недра земли. Также будут соблюдены экологические требования, предусмотренные ст.397 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI при проведении операций по недропользованию.
При подготовительных и строительно-монтажных (демонтажных) работах предусматривается:

- сбор технологических отходов осуществляется в специальных металлических емкостях

- колонны цементируются до устья с целью надежной изоляции пластовых вод и предупреждению их перетоков;

- опрессовка колонны, на которой установлено ПВО, производится согласно действующих инструкций, что обеспечивает надежную изоляцию водоносных горизонтов от проникновения пластового флюида из-за негерметичности обсадной колонны;

- бурение под все колонны ведется на малотоксичном буровом растворе;

- регулярно производится контроль за водоотдачей, не допускается превышение ее сверх установленного настоящим проектом;

- в случае опробования (испытания) скважины сбор пластовой жидкости производится в установленные для этой цели емкости;

- ликвидация или консервация скважин производится строго в соответствии с действующей инструкцией;

- техническая вода используется экономно, в пределах технически обоснованных норм; плата за воду производится по действующим нормативам.

- обеспечение полноты геологического изучения для достоверной оценки площади, предоставленного в недропользование;

- обеспечение рационального и комплексного использования ресурсов недр на всех этапах недропользования;

- сохранение свойств энергетического состояния верхних частей недр на уровне, предотвращающем появление техногенных процессов;

- защита недр от обводнения, пожаров и других стихийных факторов, осложняющих производство работ при бурении скважин;

- достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов;

- надежную изоляцию в пробуренной скважине нефтеносных и водоносных горизонтов по всему вскрытому разрезу;

- надежную герметичность обсадных колонн, спущенных в скважину, их качественное цементирование;

- предотвращение ухудшения коллекторских свойств продуктивных пластов, сохранение их естественного состояния при вскрытии, креплении и освоении;

- мероприятия по предупреждению осложнений в процессе строительства скважин и проведения ремонтно-изоляционных работ при некачественном креплении обсадных колонн.

Работы по освоению скважин будут проводиться на высоком технико- экономическом уровне, с использованием всех достижений науки и техники, при достаточно высокой экологической культуре персонала. Предприятием будет обращено особое внимание на технологию и организацию работ по бурению скважин, с целью предотвращения образования межпластовых перетоков.

Выбор конструкции скважины. Конструкция скважин в части надежности и безопасности обеспечивает условия охраны недр. В первую очередь, за счет прочности и долговечности обсадных колонн в скважине, герметичности обсадных колонн и перекрываемых ими кольцевых пространств, а также изоляции флюидосодержащих горизонтов друг от друга, от проницаемых пород и дневной поверхности.

При проектировании скважин учитывались требования «Единых технических правил при строительстве скважин на нефть и газ», горно-геологические условия и опыт бурения скважин, пробуренных ранее на данной и смежной площадях.

Перед спуском обсадных колонн ствол скважины прорабатывается специальными компоновками бурильной колонны. Для равномерного расположения цемента в кольцевом пространстве на обсадной колонне устанавливаются специальные фонари, центраторы.

Предложения по организации экологического контроля

Производственный контроль в области охраны недр в общем случае включает в себя:

- Контроль за загрязнением подземных вод нефтепродуктами, химическими веществами входящими в состав бурового раствора посредством наблюдательных скважин;

- Контроль за загрязнением территории буровой установки и устьев скважин;

- Контроль за хранением сухих реагентов;

- Контроль за обеспечением за замкнутой циркуляционной системой и системой сбора сточных вод и шлама.

6 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
6.1 Виды и объемы образования отходов производства и потребления
В процессе производственной деятельности образуются определенное количество отходов производства и потребления, которые могут оказывать негативное влияние на компоненты природной среды: воздушную и водную среду, почвенный покров.

Характеристика отходов производства и потребления, их качественный и количественный состав определены в соответствии с «Классификатором отходов», утвержденным и.о. министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314.

Отходы производства и потребления – это остатки сырья, материалов, химических соединений, образовавшиеся при производстве продукции, выполнении технологических работ и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства, необходимые для применения в соответствующем производстве, включая техногенные минеральные образования и отходы сельскохозяйственного производства.

К отходам производства относятся остатки сырья, материалов, веществ, предметов, изделий, образовавшиеся в процессе производства продукции, выполнения работ (услуг) и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства. К отходам производства относятся как отходы, образующиеся при основном производстве, так и отходы вспомогательного производства.

К отходам потребления относятся остатки веществ, материалов, предметов, изделий, товаров, частично или полностью утративших свои первоначальные потребительские свойства для использования по прямому или косвенному назначению в результате физического или морального износа в процессах общественного и личного потребления (жизнедеятельности), использования и эксплуатации.

Определение объемов образования отходов выполнено на основании приложения № 16 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө.

Управление отходами горнодобывающей промышленности предусмотрено соответствие с гл.26 ЭК РК.
Процесс сейсморазведочных работ, строительства и расконсервации скважин будет сопровождаться образованием различных видов отходов.

Основными источниками воздействия на почвенный покров в ходе реализации проектных решений будут являться:

- транспорт и механизмы, задействованные при установке технологического оборудования и строительстве скважин;

- весь комплекс технологического оборудования, при условии нарушения технологии, возможных аварийных проливов и утечек нефтепродуктов; 

- отходы производства и потребления.

Потенциальная возможность негативного воздействия отходов на все компоненты окружающей среды (атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвенно- растительный покров, животный и растительный мир) может проявляться в результате непредвиденных ситуаций на отдельных стадиях сбора, хранения и утилизации отходов производства и потребления, или при несоблюдении технологического регламента и техники безопасности.

Для рационального управления отходами необходим строгий учет и контроль над всеми видами отходов, образующихся в процессе деятельности предприятия. Система управления отходами включает в себя организационные меры отслеживания образования отходов, контроль за их сбором и хранением, утилизацией и обезвреживанием.

На объектах для производственных и коммунальных отходов с целью оптимизации организации их обработки и удаления, а также облегчения утилизации должен быть предусмотрен отдельный сбор различных типов отходов в отдельные емкости с четкой идентификацией для каждого типа отхода.

На контрактной территории нет собственных полигонов. Отходы производства и потребления будут собираться в отдельные емкости с четкой идентификацией для каждого типа отходов, и будут вывозиться специализированными организациями на договорной основе в согласованные места временного хранения или утилизации. При реализации проектных решений должна применяется следующая методика разделения отходов:

· промышленные отходы на местах хранятся в специально маркированных, окрашенных контейнерах для каждого вида отхода. Контейнеры устанавливаются на специально организованных и оборудованных площадках;

· отходы имеют предупредительные надписи с соответствующей табличкой опасности (огнеопасные, взрывчатые, ядовитые и т.д.), согласно требованиям, установленным в спецификации материалов по классификации. Смешивание различных отходов не разрешается.

С целью охраны почв от возможного загрязнения отходами производства предъявляются повышенные требования к надежности специально организованных и оборудованных площадкам. Сбор отходов в контейнерах позволяет предотвратить утечки, уменьшить уровень их воздействия на окружающую среду, а также воздействие погодных условий на состояние отходов.

В процессе строительства скважин образуются следующие группы отходов:

· производственные;

· коммунальные.

Все виды и типы образующихся отходов, в первую очередь, зависят от осуществляемых технологических процессов и выполняемых производственных операций:
· при приготовлении бурового и тампонажного растворов;

· в процессе строительства и освоения скважины;

· при вспомогательных работах.

Основными эмиссиями при бурении скважины являются:

· отработанный буровой раствор;

· буровой шлам;

· металлолом (лом черных металлов);

· промасленная ветошь;

· огарки электродов;

· использованная тара;

· отработанные масла;

· коммунальные отходы.

Отработанный буровой раствор (ОБР) – один из видов отходов при строительстве скважины. О загрязняющей способности отработанного бурового раствора судят по содержанию в нем нефти и органических примесей, оцениваемых по показателю ХПК, по значению водородного показателя рН и минерализации жидкой фазы. 

Буровой шлам (БШ) – выбуренная порода, отделенная от буровой промывочной жидкости очистным оборудованием. Буровой шлам по минеральному составу нетоксичен. 

Металлолом – образуется в результате износа машин, оборудования, отдельных металлических конструкций и деталей, заменяемых при капитальных и текущих ремонтах, ремонта скважин, от износа инструмента, инвентаря и другого технологического оборудования. Металлолом хранится на специальной площадке с твердым покрытием, ограждением, препятствующему развалу отходов. Лом черных металлов передается по договору со специализированной организацией.

В отходе присутствуют также TiO2, MnO, Na2O, V2О5, Cr, СО, Мо. Класс опасности 4. Отходы планируется складировать в специальный контейнер с маркировкой для мелкого металлолома, большие куски помещать на специальную площадку временного хранения с последующим вывозом на дальнейшую утилизацию.
Промасленная ветошь образуется в процессе использования тряпья для протирки работающего автотранспорта и спецтехники. Состав: тряпье – 73%, масло – 12%, влага – 15%.  Данный отход – пожароопасный, нерастворим в воде, химически неактивен. 

Отработанные масла образуются в процессе эксплуатации автотранспорта, при работе двигателей. Отработанные масла собираются в герметичную емкость, вывозятся специализированной организацией. 

Использованная тара (металлические бочки, мешки из-под химреагентов) - Твёрдые, металлические или пластмассовые инертные емкости. Подлежат передаче специализированным предприятиям для переработки.
Коммунальные отходы – упаковочная тара продуктов питания, бумага. Твердые бытовые отходы, нетоксичные, будут размещаться в специальных контейнерах и по мере накопления будут вывозиться собственный полигон ТБО, расположенный на м. Амангельды.
Безопасное обращение с отходами предполагает их хранение в специальных помещениях, контейнерах и площадках, постоянный контроль количества отходов, особенно коммунальных отходов, и своевременный вывоз на переработку или захоронение на предприятия, которые имеют собственные полигоны либо на собственный полигон. Вещества, содержащиеся в отходах, не могут мигрировать в грунтовые воды и почвы, т.к. обеспечивается их соответствующее хранение. При передаче отходов подрядным организациям для вывоза, следует предварительно подготовить отходы к транспортировке. Упаковка должна обеспечивать экологически безопасную транспортировку. Компании, оказывающие услуги по вывозу отходов, предоставляют контейнеры/бункеры для сбора и транспортировки опасных видов отходов.
Оператор объекта согласно пункта 1 статьи 336 Кодекса заключает договор с субъектами предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов имеющих лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды.

Расчет объемов образования отходов бурения и производственных отходов представлен в приложении 5.
Используемая методика для расчетов количества образуемых отходов «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства РНД 03.1.0.3.01.-96».
Классификация отходов производства и потребления

В соответствии с новым Экологическим кодексом РК от 02.01.2021 г. № 400-V и Классификатором отходов, утвержденным приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314, отходы производства и потребления разделяются на опасные, не опасные и зеркальные.

В соответствии со ст. 338 п. 4 ЭК РК, отдельные виды отходов в классификаторе отходов могут быть определены одновременно как опасные и неопасные с присвоением различных кодов («зеркальные» виды отходов) в зависимости от уровней концентрации содержащихся в них опасных веществ или степени влияния опасных характеристик вида отходов на жизнь и (или) здоровье людей и окружающую среду.

В процессе строительства скважины, ожидается образования 5 видов отходов, обладающих опасными свойствами, не опасных отходов – 3 вида (табл. 6.1).

Характеристика отходов, их качественный и количественный состав определены на основании Классификатора отходов, утвержденного Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года №314.

Классификация отходов основана на последовательном рассмотрении и определении основных признаков отходов. Классификации подлежат местонахождение, состав, количество, агрегатное состояние отходов, а также их токсикологические, экологические и другие опасные характеристики. Установленные в настоящем стандарте признаки классификации не исключают дополнительных, отражающих отраслевую, региональную или иную специфику отходов.

Образующиеся отходы передаются сторонним специализированным организациям на договорной основе по мере их накопления (хранение наттерритории не более 6-ти месяцев согласно ст.320 ЭК РК). В соответствии с п. 3 статьи 319 Экологического кодекса РК, лица,тосуществляющие операции по управлению отходами, за исключениемтдомовых хозяйств, обязаны при осуществлении соответствующейтдеятельности соблюдать национальные стандарты в области управлениятотходами, включенные в перечень, утвержденный уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

В связи с этим, при разработке данной Программы управлениятотходами были учтены основные положения национального стандарта РК СТРК 3129-2018 «Масла смазочные отработанные». Требования к сбору, хранению, транспортировке, приему и переработке» в целях обеспечения раздельного сбора и временного хранения отработанных масел по группам, видам внутри групп, и недопущения их смешивания. Таким образом, учитывая вышеизложенное, объединенный вид отхода «отработанные масла» поделен на 3 вида: «отработанное моторное масло», «отработанное трансмиссионное масло», «отработанное гидравлическое масло». Объединенный вид отхода «фильтры, промасленные отработанные» поделен на 2 вида - «отработанные масляные фильтры», «отработанные топливные фильтры». 

Также учтены требования п.2 ст. 321 ЭК РК к раздельному сбору отходов, в том числе к видам или группам (совокупности видов) отходов, подлежащих обязательному раздельному сбору. Осуществление раздельного сбора твердых бытовых отходов приводит к сокращению объемов накопления отходов, ввиду утраты статуса отходов большей части твердых бытовых отходов и перехода в категорию вторичного ресурса в соответствии с п. 2 ст. 333 ЭК РК.

Таблица 6.1 - Количество образования отходов бурения и производственных отходов, а также уровень опасности отхода и методы утилизации всех, образуемых видов отходов при сейсморазведочных работах, строительстве и расконсервации скважин.
	Процесс образования отходов
	Наименование отхода
	Количество отхода при строительстве скважины, тонн
	Морфологический (химический) состав отхода
	Скорость образования отхода, сут.
	Классификация отхода
	Опасные свойства
	Способ накопления
	Способ сбора/ транспортировки/ обезвреживания/ восстановления/ удаления

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	При строительстве 1 скважины

	При бурении скважины
	Буровой шлам
	466,565
	Выбуренная порода, отделенная от буровой промывочной жидкости очистным оборудованием
	225
	01 05 05*
	Н6, Н14
	В металлических контейнерах
	Раздельный сбор

	Один из видов отходов при строительстве скважины
	Отработанный буровой раствор
	399,699
	нефть и органические примесей, оцениваемых по показателю ХПК, по значению водородного показателя рН и минерализации жидкой фазы.
	225
	01 05 06*
	Н6, Н14
	В металлических контейнерах
	Раздельный сбор

	Замена масла при работе спецтехники 
	Отработанное масло
	1,7677
	масло - 78%, продукты разложения - 8%, вода - 4%, механические примеси - 3%, присадки - 1%, горючее - до 6%
	225
	13 02 08*
	Н3, Н14
	В герметичных емкостях
	Раздельный сбор

	Обслуживание/ обтирка производственного оборудования
	Промасленная ветошь
	0,0254
	ткань (ткань -73%, масло 12%, влага - 15%)
	225
	15 02 02*
	Н3, Н14
	В металлических контейнерах
	Раздельный сбор

	При использовании химических реагентов
	Использованная тара химических реагентов
	7,61663
	металлические бочки, мешки из-под химреагентов
	225
	15 01 10*
	Н4, Н14 
	В металлических контейнерах
	Раздельный сбор

	Проведение сварочных работ
	Огарки сварочных электродов
	0,000945
	железо - 96-97%, обмазка (типа Ti(CO₃)₂ ) - 2-3%, прочие - 1%
	225
	12 01 13
	-
	В металлических контейнерах
	Раздельный сбор

	Строительные работы
	Металлолом (лом черных металлов)
	0,1
	металлические куски, детали (Fe2O3 – 88,43 %, Al2O3 – 4,29 %)
	225
	16 01 17
	-
	На специализированных огражденных промплощадках на территории месторождений
	Раздельный сбор

	Жизнедеятельность персонала 
	Коммунальные (смешанные отходы и раздельно собранные отходы, которые по своему характеру и составу сходны с отходами домашних хозяйств)
	14,863562
	(полиэтилен – 35,7%, целлюлоза – 35%)
	225
	20 03 01
	-
	В металлических контейнерах объемом 1м3
	Раздельный сбор "сухая" фракция (бумага, картон, металл, пластик, стекло)


Таблица 33 - Нормативы размещения отходов производства и потребления 
	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимит накопления, тонн/год
	Лимит накопления от 2 скважин

	Всего
	-
	890,63972
	1781,27944

	в том числе отходов производства
	-
	875,776161
	1751,55232

	отходов потребления
	-
	14,863562
	29,72712

	Опасные отходы
	 

	Буровой шлам**
	-
	466,565885
	933,13177

	Отработанный буровой раствор
	-
	399,699498
	799,39900

	Промаслянная ветошь**
	 
	0,025400
	0,05080

	Отработанные масла**
	-
	1,767799
	3,53560

	Использованная тара**
	 
	7,616633
	15,23327

	Не опасные отходы
	 

	Металлолом
	-
	0,1
	0,20000

	Огарки сварочных электродов
	-
	0,000945
	0,00189

	Коммунальные (смешанные отходы и раздельно собранные отходы, которые по своему характеру и составу сходны с отходами домашних хозяйств)
	-
	9,583562
	19,16712

	Пищевые отходы
	-
	5,280000
	10,56000

	Зеркальные
	 

	-
	-
	-
	 


Примечание: 

*нормативы размещения отходов производства не устанавливаются на те отходы, которые передаются сторонним организациям.

**Передачу произвести в срок не позднее 6 месяцев с момента начала временного хранения. Места временного хранения отходов предназначены для безопасного сбора отходов в срок не более шести месяцев 

до их передачи третьим лицам.  Экологический кодекс статья 320, пункт 2-1.

*** Передачу произвести в срок не позднее 3-х дней, в жаркие месяцы передачу произвести ежедневно.

6.2 Программа управления отходами на предприятии

Для удовлетворения требований Республики Казахстан по недопущению загрязнения окружающей среды, должна проводиться политика управления отходами.

Проведение политики управления отходами позволит минимизировать риск для здоровья и безопасности работников и природной среды. Составной частью этой политики является система управления отходами, контролирующая безопасное размещение различных типов отходов.

Согласно ряду законодательных и нормативных правовых актов, принятых в Республике, все отходы производства и потребления образующиеся в производственной деятельности по мере накопления должны собираться, храниться, обезвреживаться, сдаваться для утилизации, транспортироваться в соответствии с договорами, сторонним организациям, имеющим лицензию на данный вид деятельности в места утилизации или захоронения.

Существующая на предприятии схема управления отходами на предприятии должна включать в себя следующие этапы технологического цикла отходов согласно требованиям ЭК РК:

Владельцы отходов - Статья 318. 1. Под владельцем отходов понимается образователь отходов или любое лицо, в чьем законном владении находятся отходы. 2. Образователем отходов признается любое лицо, в процессе осуществления деятельности которого образуются отходы (первичный образователь отходов), или любое лицо, осуществляющее обработку, смешивание или иные операции, приводящие к изменению свойств таких отходов или их состава (вторичный образователь отходов). 

Накопление отходов - статья 320. пункт 1. Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления. 2. Места накопления отходов предназначены для: 1) временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению; 2) временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению; 3) временного складирования отходов на объекте, где 
данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление. 

Для вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники срок временного складирования в процессе их сбора не должен превышать шесть месяцев;

4) временного складирования отходов горнодобывающих и горноперерабатывающих производств, в том числе отходов металлургического и химико-металлургического производств, на месте их образования на срок не более двенадцати месяцев до даты их направления на восстановление или удаление.

3. Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

4. Запрещается накопление отходов с превышением сроков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, и (или) с превышением установленных лимитов накопления отходов (для объектов I и II категорий) или объемов накопления отходов, указанных в декларации о воздействии на окружающую среду (для объектов III категории).

Сбор отходов – статья 321. 1. Под сбором отходов понимается деятельность по организованному приему отходов от физических и юридических лиц специализированными организациями в целях дальнейшего направления таких отходов на восстановление или удаление. Под накоплением отходов в процессе сбора понимается хранение отходов в специально оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах, в которых отходы, вывезенные с места их образования, выгружаются в целях их подготовки к дальнейшей транспортировке на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению. 2. Лица, осуществляющие операции по сбору отходов, обязаны обеспечить раздельный сбор отходов в соответствии с требованиями настоящего Кодекса. 3. Требования к раздельному сбору отходов, в том числе к видам или группам (совокупности видов) отходов, подлежащих обязательному раздельному сбору, определяются уполномоченным органом в области охраны окружающей среды в соответствии с требованиями настоящего Кодекса и с учетом технической, экономической и экологической целесообразности. 5. Запрещается смешивание отходов, подвергнутых раздельному сбору, на всех дальнейших этапах управления отходами.

Транспортировка отходов - статья 321. 1. Под транспортировкой отходов понимается деятельность, связанная с перемещением отходов с помощью специализированных транспортных средств между местами их образования, накопления в процессе сбора, сортировки, обработки, восстановления и (или) удаления.
Восстановление отходов - Статья 323. Восстановлением отходов признается любая операция, направленная на сокращение объемов отходов, главным назначением которой является использование отходов для выполнения какой-либо полезной функции в целях замещения других материалов, которые в противном случае были бы использованы 

для выполнения указанной функции, включая вспомогательные операции по подготовке данных отходов для выполнения такой функции, осуществляемые на конкретном производственном объекте или в определенном секторе экономики. К операциям по восстановлению отходов относятся: 1) подготовка отходов к повторному использованию;2) переработка отходов; 3) утилизация отходов.

Удаление отходов - Статья 325. 1. Удалением отходов признается любая, не являющаяся восстановлением операция по захоронению или уничтожению отходов, включая вспомогательные операции по подготовке отходов к захоронению или уничтожению (в том числе по их сортировке, обработке, обезвреживанию). 2. Захоронение отходов - складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока, без намерения их изъятия. 3. Уничтожение отходов - способ удаления отходов путем термических, химических или биологических процессов, в результате применения которого существенно снижаются объем и (или) масса и изменяются физическое состояние и химический состав отходов, но который не имеет в качестве своей главной цели производство продукции или извлечение энергии.

Вспомогательные операции при управлении отходами - Статья 326. 1. К вспомогательным операциям относятся сортировка и обработка отходов. 2. Под сортировкой отходов понимаются операции по разделению отходов по их видам и (или) фракциям либо разбору отходов по их компонентам, осуществляемые отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению.3. Под обработкой отходов понимаются операции, в процессе которых отходы подвергаются физическим, термическим, химическим или биологическим воздействиям, изменяющим характеристики отходов, в целях облегчения дальнейшего управления ими и которые осуществляются отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению. Под обезвреживанием отходов понимается механическая, физико-химическая или биологическая обработка отходов для уменьшения или устранения их опасных свойств.

Основополагающее экологическое требование к операциям по управлению отходами

Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, обязаны выполнять соответствующие операции таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без:

1) риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира;

2) отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории.

Принципы государственной экологической политики в области управления отходами

В дополнение к общим принципам, изложенным в статье 5 Экологического Кодекса, государственная экологическая политика в области управления отходами основывается на следующих специальных принципах:

1) иерархии;

2) близости к источнику;

3) ответственности образователя отходов;

4) расширенных обязательств производителей (импортеров).

Принцип иерархии

Образователи и владельцы отходов должны применять следующую иерархию мер по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами в порядке убывания их предпочтительности в интересах охраны окружающей среды и 

обеспечения устойчивого развития Республики Казахстан:

1) предотвращение образования отходов;

2) подготовка отходов к повторному использованию;

3) переработка отходов;

4) утилизация отходов;

5) удаление отходов.

Принцип близости к источнику

Образовавшиеся отходы должны подлежать восстановлению или удалению как можно ближе к источнику их образования, если это обосновано с технической, экономической и экологической точки зрения.

Принцип ответственности образователя отходов

Субъекты предпринимательства, являющиеся образователями отходов, несут ответственность за обеспечение надлежащего управления такими отходами с момента их образования до момента передачи в соответствии с пунктом 3 статьи 339 Экологического Кодекса во владение лица, осуществляющего операции по восстановлению или удалению отходов на основании лицензии.

Принцип расширенных обязательств производителей (импортеров)

Физические и юридические лица, которые осуществляют на территории Республики Казахстан производство отдельных видов товаров по перечню, утверждаемому в соответствии с пунктом 1 статьи 386 Экологического Кодекса, или ввоз 

таких товаров на территорию Республики Казахстан, несут расширенные обязательства в соответствии с Экологическим Кодексом, в том числе в целях снижения негативного воздействия таких товаров на жизнь и (или) здоровье людей и окружающую среду.

Нормирование в области управления отходами

Лимиты накопления отходов и лимиты на их захоронение устанавливаются для объектов I и II категорий на основании соответствующего экологического разрешения.

Разработка и утверждение лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, представление и контроль отчетности об управлении отходами осуществляются в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Операторы объектов I и (или) II категорий, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, обязаны разрабатывать программу управления отходами в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Программа управления отходами является неотъемлемой частью экологического разрешения.

Паспорт опасных отходов - Статья 343. 1. Паспорт опасных отходов составляется и утверждается физическими и юридическими лицами, в процессе деятельности которых образуются опасные отходы. 2. Паспорт опасных отходов должен включать следующие обязательные разделы: 

1) наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов;

2) реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения;

3) место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы;

4) происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции);

5) перечень опасных свойств отходов;

6) химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов;

7) рекомендуемые способы управления отходами;

8) необходимые меры предосторожности при управлении отходами;

9) требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ;

10) меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ;

11) дополнительную информацию (иную информацию, которую сообщает образователь отходов).

3. Форма паспорта опасных отходов утверждается уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, заполняется отдельно на каждый вид опасных отходов и представляется в порядке, определяемом статьей 384 ЭК, в течение трех месяцев с момента образования отходов.

Паспорт опасных отходов является бессрочным документом.

В случае изменения опасных свойств отходов, вызванного изменением технологического регламента процесса, при котором возникло такое изменение свойств отходов, или поступления более подробной и конкретной дополнительной информации 

паспорт опасных отходов подлежит пересмотру.

Обновленный паспорт опасных отходов в течение трех месяцев направляется в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды.

Образователь отходов обязан представлять копии паспортов опасных отходов физическому или юридическому лицу, транспортирующему партию таких отходов или ее часть, а также каждому грузополучателю такой партии (части партии) опасных отходов.

При переработке полученной партии опасных отходов, включая их смешивание с другими материалами, образователь таких отходов обязан оформить новый паспорт опасных отходов и направить его в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды.

Химический и компонентный составы опасного отхода подтверждаются протоколами испытаний образцов данного отхода, выполненных аккредитованной лабораторией. Для опасных отходов, представленных товарами (продукцией), утратившими (утратившей) свои потребительские свойства, указываются сведения о компонентном составе исходного товара (продукции) согласно техническим условиям.

Программа управления отходами - статья 335. 1. Операторы объектов I и (или) II категорий, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, обязаны разрабатывать программу управления отходами в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Программа управления отходами разрабатывается согласно Приказа И.о. министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 09 августа 2021 года № 318 Об утверждении Правил разработки программы управления отходами.

6.3 Производственный контроль при обращении с отходами

Производственный контроль при обращении с отходами предусматривает ведение учета объема, состава, режима их образования, хранения и отгрузки с периодичностью, 
достаточной для заполнения форм внутрипроизводственной и государственной статистической отчетности, которые регулярно направляются в территориальные природоохранные органы. 

Параметры образования отходов производства и потребления, их циркуляция и удаление будут контролироваться, и регулироваться в ходе основных технологических процессов.

Обращение со всеми видами отходов, их захоронение будет осуществляться в соответствии с документом, регламентирующим процедуры по обращению с отходами. Выполнение положений данного документа по организации сбора и удаления отходов обеспечит:

· соответствие природоохранному законодательству и нормативным документам по обращению с отходами в РК;

· соответствие политике по контролю рисков для здоровья, техники безопасности и окружающей среды;

· предотвращения загрязнения окружающей среды.

Для каждого типа отхода, образующегося на предприятии, будет составляться, и утверждаться паспорт опасных отходов в процессе хозяйственной деятельности предприятия. Копии паспортов опасных отходов в обязательном порядке будут предоставляться предприятию, транспортирующему данный вид отхода, а также каждому грузополучателю данной партии отходов.
6.4 Рекомендации по обезвреживанию, утилизации и захоронению всех видов отходов

В целях предупреждения нарушения растительно-почвенного покрова в процессе сейсморазведочных работ, строительства, расконсервации скважин необходимо осуществление следующих мероприятий: 

· систематизировать движение наземных видов транспорта;

· движение наземных видов транспорта осуществлять только по имеющимся и отведенным дорогам;

· производить захоронение отходов только на специально оборудованных полигонах.

Комплекс природоохранных мероприятий по защите земельных ресурсов и восстановлению земельного участка в процессе буровых работ включает в себя:

· формирование искусственной насыпной площадки под буровую;

· бетонирование буровой площадки под основные крупные блоки буровой установки;

· обустройство земельного участка защитными канавами или обваловкой;

· для предотвращения загрязнения почв химическими реагентами, их транспортировка и хранение производится в закрытой таре (мешки, бочки);

· приготовление бурового раствора осуществляется в блоке приготовления 
раствора, со сливом в циркуляционную систему по металлическим желобам. Хранится буровой раствор в металлических емкостях;

· циркуляция бурового раствора осуществляется по замкнутой системе: скважина-блок очистки (по металлическим желобам) – металлические емкости – насосы – манифольд - скважина;

· буровой раствор с выбуренной породой пропускаются через две центрифуги, установленные после вибросит. Жидкая фаза раствора подается в циркуляционную систему для повторного использования; 

· выбуренная порода на блоке очистки (вибросито, пескоотделитель, илоотделитель, центрифуга) отделяется от бурового раствора и сбрасывается в шламовые емкости;

· предусмотрен безамбарный метод бурения - сбор отходов бурения (БШ, ОБР, БСВ) в емкости, с последующим вывозом; 

· сооружение систем накопления и хранения отходов бурения и систем инженерной канализации стоков буровой в места их организованного сбора;

· обустройство мест локального сбора и хранения отходов;

· ГСМ привозятся на буровую в автоцистернах и перекачиваются в специальные закрытые емкости для ГСМ, от которых по герметичным топливопроводам производится питание ДВС.

6.5 Рекультивация

Рекультивации подлежат нарушенные земли всех категорий, и прилегающие к ним земельные участки, полностью или частично утратившие сельскохозяйственную продуктивность в результате техногенного воздействия (строительство скважин, установка технологического оборудования). Рекультивация нарушенных и загрязненных земель проводится в соответствии с требованиями «Инструкции по разработке проектов рекультивации нарушенных земель» (№346 от 17.04.2015 года) по отдельным, специально разрабатываемым проектам в два этапа: технический и биологический.

Сроки и этапность рекультивации намечаются в соответствии с предполагаемым уровнем загрязнения для данной природной зоны и состоянием биогеоценоза.

Технический этап рекультивации земель включает следующие работы:

· уборка строительного мусора, удаление с территории строительной полосы всех временных устройств;

· засыпка ликвидируемых амбаров, канав, траншей грунтом, с отсыпкой валика, обеспечивающего создание ровной поверхности после уплотнения грунта;

· распределение оставшегося грунта по рекультивируемой площади месторождения равномерным слоем или транспортирование его в специально отведенные места, указанные в проекте рекультивации;

· оформление откосов кавальеров, насыпей, выемок, засыпка или выравнивание рытвин и ям;

· мероприятия по предотвращению эрозионных процессов.

Если на данном этапе работ будут обнаружены загрязненные углеводородами участки почвы, то необходимо провести очистку территории. Все большее значение в последнее время приобретают биологические методы очистки загрязненной почвы от нефтеотходов – отработанных масел и др. в обычных условиях этот процесс протекает медленно – в течение столетий. Основными условиями, обеспечивающими биоразложение нефтепродуктов, являются присутствие воды, минеральных солей, источников азота и свободного кислорода.

Оптимальная температура биоразложения 20 – 35оС, т.е. метод биологической очистки проводят в летний период. Процесс ускоряется при диспергировании. Для его интенсификации микроорганизмам необходима дополнительная питательная среда.

Биологический этап рекультивации проводится после технического этапа и включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление плодородия земель. К биологическому этапу будут относиться только полив и посев районированной растительности. Биологическая рекультивация будет произведена после окончания разработки месторождения.

6.6 Качественные показатели системы управления отходами на предприятии

Индикатором качественных показателей системы управления отходами является внедренный в ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» и успешно действующий в настоящее время документооборот по обращению с отходами. К качественным показателям действенности системы управления отходами на предприятии также можно отнести и контроль над исполнением договорных обязательств подрядными организациями по вывозу и утилизации отходов.

Разработаны процедуры по обращению с отходами. В основе указанных процедур лежат следующие принципы:

− весь персонал Компании и подрядчики, принимающие участие в операциях по обращению с отходами (хранение, транспортировка, переработка, вторичное использование и размещение), несут ответственность за их надлежащее размещение;

− все отходы должны правильно идентифицироваться и описываться с целью их надлежащей переработки и размещения;

− опасные и несовместимые отходы должны храниться отдельно. На буровых площадках предусмотреть временные средства хранения, чтобы различные типы отходов не смешивались и не представляли угрозу окружающей среде или персоналу в процессе разделения, хранения и обработки. Все опасные отходы должны иметь предупредительные надписи с соответствующей табличкой опасности (огнеопасные, взрывчатые, ядовитые и т.д.) согласно требованиям, установленным в спецификации материалов по классификации. Смешивание различных материалов не разрешается;

− все неопасные отходы так же должны храниться в специально предназначенных контейнерах с маркировкой хранимого отхода;

− территории хранения должны быть предоставлены под контейнеры для отходов до отправки их к месту размещения и предусмотрен комплекс мер по предотвращению разливов опасных отходов;

− весь груз с отходами, покидающий объекты Компании, должен иметь справку об их перемещении. Справка должна содержать полное описание отходов, количество,

− степень опасности, химический состав, объект и процесс, где он образован, и любую другую имеющую отношение информацию;

− на каждом объекте, где образуются отходы, должны вестись записи об их перемещении;

− отходы должны перевозиться в приспособленных для этого транспортных средствах;

− на объектах должны проводиться производственные проверки/аудиты.

ТБО (коммунальные отходы) будут раздельно собираться в накопительные контейнеры, расположенные на специально отведенных площадках в местах проживания персонала и периодически вывозиться для дальнейшей утилизации.

Основной гарантией предотвращения аварийных ситуаций является соблюдение правил эксплуатации транспортных средств и соблюдение требований и правил техники безопасности обращения с отходами при перевозке.

При обращении с отходами осуществляется контроль технического состояние машин, механизмов и транспортных средств, которые используются для транспортировки, погрузки и разгрузки отходов. Работа механизмов и машин осуществляется в соответствии с требованиями инструкции по технике безопасности для данного вида работ. Технически неисправные машины и механизмы не допускаются к работе. Также к работе не допускаются лица, не имеющие разрешения на обслуживание транспорта, погрузочно- разгрузочных машин и механизмов.

При транспортировке отходов обязательным требованием является соблюдение правил загрузки отходов в кузовы и прицепы автотранспортных средств. В случае возникновения ситуации, связанной с частичным или полным выпадением перевозимых отходов, все выпавшие отходы полностью собираются, а участок зачищается.

6.7. Оценка воздействия отходов на окружающую среду

Потенциальная возможность негативного воздействия отходов на компоненты ОС может проявляться в результате непредвиденных ситуаций на отдельных стадиях сбора, хранения либо утилизации отходов производства и потребления или при несоблюдении надлежащих требований, заложенных в проектных решениях.

Основными моментами экологической безопасности, соблюдения которых следует придерживаться на любом производстве, являются:

✓исключение образования экологически опасных видов отходов путем перехода на использование менее опасных веществ, материалов, технологий;

✓предупреждение образования отдельных видов отходов и уменьшение объемов образования других;

✓организация максимально возможного вторичного использования образующихся отходов по прямому назначению и других целей;

✓снижение негативного воздействия отходов на компоненты окружающей среды при хранении, транспортировке и захоронении отходов.

Потенциальным источником воздействия на различные компоненты окружающей среды могут стать различные виды отходов, образование, временное хранение, транспортировка, захоронение и утилизация которых планируется в период строительства скважины.

Негативное воздействие отходов может проявляться при несоблюдении надлежащих требований, а также в результате непредвиденных ситуаций на отдельных стадиях сбора, хранения либо утилизации отходов производства и потребления.

В случае неправильного сбора, хранения, транспортировки и захоронения всех видов планируемых отходов может наблюдаться негативное влияние на все компоненты экологической системы: почвенно-растительный покров; животный и растительный мир; атмосферный воздух; поверхностные и подземные воды.

При неправильном расположении временных накопителей отходов, а также при несвоевременном вывозе отходов на свалку хранения и утилизации их воздействие на окружающую среду будет значительным. При накоплении ТБО на открытых, стихийных свалках, без учёта их происхождения, степени токсичности, условий естественного

обезвреживания создаются антисанитарные условия, что способствует отрицательному воздействию на качество воздушного бассейна, грунтовые и поверхностные воды, а также на продуктивный почвенный слой на площадке свалки и на прилегающих к ней территориях.

При условии выполнения всеми подрядными организациями соответствующих норм и правил в период строительства и испытания скважин воздействие отходов на почвенно-растительный покров, животный и растительный мир, атмосферный воздух и водную среду будет незначительным.

Оценивая потенциальный ущерб окружающей среде, возможный при образовании отходов производства и потребления, можно констатировать, что негативное воздействие от их образования будет минимальным и кратковременным.

В целом воздействие в период проведения проектируемых работ на контрактной территории на окружающую среду отходами производства и потребления, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно оценить:

✓пространственный масштаб воздействия – локальное (1);

✓временной масштаб воздействия – средней продолжительности (2);

✓интенсивность воздействия (обратимость изменения) – незначительное (1) – изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости. Природная среда полностью самовостанавливается.

Таким образом, интегральная оценка составляет 2 баллов, категория значимости воздействия на атмосферный воздух разработки присваивается низкой (1-8).

6.8. Мероприятия по защите окружающей среды от негативного действия отходов.

Для уменьшения негативного влияния отходов на окружающую среду на предприятии разработана инструкция по управлению отходами. Основное назначение инструкции – обеспечение сбора, хранения и размещения отходов в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм.

Экологической службой предприятия, в соответствии с инструкцией проводится учет и контроль над всеми этапами, начиная с образования отходов и до их утилизации. Экологом предприятия ежеквартально проводится инструктаж сотрудников по правилам сбора отходов, контролируется соблюдение графика вывоза отходов, контроль мест временного размещения отходов производства и потребления.

Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления включают следующие эффективные меры:

− размещение отходов только на специально предназначенных для этого площадках и емкостях;

− содержание территории промплощадки в должном санитарном состоянии;

− повышение профессионального уровня персонала;

− обеспечение надежной и безаварийной работы технологического оборудования и спецтехники, включая выбор качественного оборудования, надежного в эксплуатации, организация технологического процесса в соответствии с нормами технологического проектирования, внедрение автоматизированных систем управления технологическими процессами;

Кроме технологических методов сокращения объемов отходов также имеются следующие возможности сокращения объемов отходов:

− рациональное использование сырья и материалов, используемых в производстве;

− при ремонтных работах технологического оборудования завозятся готовые детали, узлы металлоконструкций и оборудования, что уменьшает количество отходов сварочных работ и прочих металлических отходов.

− Соответственно предотвращается образование металлолома, огарков сварочных электродов;

− применение качественных материалов и оборудования с более продолжительным сроком эксплуатации;

− приготовление пищи предусматривается по количеству работающего персонала, что сократит объем ТБО.

6.9. Предложения по организации экологического контроля

Производственный контроль в области обращения с отходами в общем случае включает в себя:

− проверка порядка и правил обращения с отходами;

− учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам отходов согласно приказу №250 от 14.07.2021 года;

− ликвидация мест, загрязненных отходами производства и потребления;

− проверку выполнения планов мероприятий по внедрению малоотходных технологических процессов.

7. ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

7.1
Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий

Из физических факторов воздействия на окружающую среду и людей, в процессе проектируемых работ, можно выделить:

•
тепловое излучение;

•
электромагнитное излучение;

•
воздействие шума;

•
воздействие вибрации.

Тепловое излучение

Тепловое излучение или более известное как инфракрасное излучение (ИК) можно разделить на две группы: естественного и техногенного происхождения.

Главным естественным источником ИК излучения является Солнце, также относятся действующие вулканы, термальные воды, процессы тепломассопереноса в атмосфере, все нагретые тела, пожары и т.п.

Исследование ИК спектров различных астрономических объектов позволило установить космические источники ИК излучения, присутствие в них некоторых химических соединений и определить температуру этих объектов.

К космическим источникам ИК излучения относятся холодные красные карлики, ряд планетарных туманностей, кометы, пылевые облака, ядра галактик, квазары и т.д.

К числу источников ИК техногенного происхождения относятся лампы накаливания, газоразрядные лампы, электрические спирали из нихромовой проволоки, нагреваемые пропускаемым током, электронагревательные приборы, печи самого различного назначения с использованием различного топлива (газа, угля, нефти, мазута и т.д.), электропечи, различные двигатели, реакторы атомных станций и т.д.

Чрезмерное увлечение ИК может привести к ожогам кожи, расстройствам нервной системы, общему перегреву тела человека, нарушению водосолевого баланса, работы сердца, тепловому удару и т.д.

Исследование теплового излучения человеческого тела с помощью тепловизоров дает информацию при диагностике различных заболеваний и контроле динамики их развития.

Солнечное излучение

Основным источником энергии для всех процессов, происходящих в биосфере, является солнечное излучение. Атмосфера, окружающая Землю, слабо поглощает коротковолновое (КВ) излучение Солнца, которое, в основном, достигает земной поверхности.  

Под воздействием падающего солнечного потока в результате его поглощения земная поверхность нагревается и становится источником длинноволнового (ДВ) излучения, направленного к атмосфере. Атмосфера, с другой стороны, также является источником ДВ излучения, направленного к Земле. При этом возникает взаимный теплообмен между земной поверхностью и атмосферой. 

Разность между КВ излучением, поглощенным земной поверхностью и эффективным излучением называется радиационным балансом. Преобразование энергии КВ солнечной радиации при поглощении ее земной поверхностью и атмосферой, теплообмен между ними составляет тепловой баланс Земли.

Главной особенностью радиационного режима атмосферы является парниковый эффект, который заключается в том, что КВ радиации большей частью доходит до земной поверхности, вызывая ее нагрев, а ДВ излучение от Земли задерживается атмосферой, уменьшая при этом теплоотдачу Земли в космос. Увеличение процентного содержания СО2, паров Н2О, аэрозолей и т.п. будет усиливать парниковый эффект, что приводит к увеличению средней температуры нижнего слоя атмосферы и потеплению климата.

Тепловые загрязнения

Помимо роли атмосферы как теплозащитной оболочки и действия парникового эффекта, усугубляемого хозяйственной деятельностью человека, определенное влияние на тепловой баланс нашей планеты оказывают тепловые загрязнения в виде сбросового тепла в водоемы, реки, в атмосферу, главным образом, топливно-энергетического комплекса и, в меньшей степени, от промышленности.

Известно, что потребность населения в энергии удовлетворяется за счет электрической энергии. Значительная часть электрической энергии получается за счет преобразования тепловой энергии, выделяющегося при сгорании органического топлива. При этом примерно 30% энергии топлива превращается в электрическую энергию, а 2/3 энергии поступает в окружающую среду в виде теплового загрязнения и загрязнения атмосферы продуктами сгорания. При увеличении энергии потребления будет увеличиваться загрязнение окружающей среды, если не принимать специальных мер.

В настоящее время установлена закономерность общего повышения температуры водоемов, рек, атмосферы особенно в местах нахождения электростанций, промышленных предприятий и крупных индустриальных районов.

Повышение температуры в атмосфере приводит к возникновению нежелательных воздушных потоков, изменению влажности воздуха и солнечной радиации и, конечном итоге, к изменению микроклимата.

Свет 

Световое воздействие ожидается в ночное время в процессе производства строительных работ, а также при передвижении автотранспорта.

Наибольшее беспокоящее влияние световое воздействие будет оказать в периоды весенних и осенних миграций животных и птиц. На дорогах возможны случаи гибели животных, попавших под колеса автотранспорта, и птиц, погибающих от удара о корпус автомобиля.

Введение специальных ограничений значительно уменьшит гибель животных и птиц:

•
запрет на проезд постороннего транспорта;

•
проезд только по отведенным дорогам;

•
запрет на ночной проезд (кроме спецтранспорта и в исключительных случаях);

•
ограничение скорости движения автотранспорта.

В целом воздействие источников света в процессе проектируемых работ будет носить незначительный и локальный характер.

Электромагнитное излучение

Постоянный рост числа источников электромагнитных излучений, возрастание их мощности приводит к тому, что возникает электромагнитное загрязнение окружающей среды. Высоковольтные линии электропередач, трансформаторные подстанции, электрические двигатели, персональные компьютеры – все это источники электромагнитных излучений.

Электромагнитные поля (ЭМП)

Вследствие научно-технического прогресса электромагнитный фон Земли в настоящее время претерпел не только количественные, но качественные изменения. Появились электромагнитные излучения таких длин волн, которые имеют искусственное происхождение.

К основным источникам ЭМП антропогенного происхождения относятся телевизионные станции, мощные радиотехнические объекты, промышленное технологическое оборудование, высоковольтные линии электропередач промышленной частоты, термические цеха, плазменные, лазерные и рентгеновские установки, атомные и ядерные реакторы и т.п. Следует также отметить техногенные источники 

электромагнитных и других физических полей специального назначения, применяемые в радиоэлектронном противодействии и размещенные на стационарных и передвижных объектах на земле, воде, под водой, в воздухе.

Биологическое действие ЭМП

Влияние электромагнитных полей на биосферу разнообразно и многогранно. Для решения этой трудной и важной проблемы требуется комплексный подход при участии широкого круга специалистов: биологов, медиков, геофизиков, биофизиков и т.д.

Взаимодействие электромагнитных полей с биологическим объектом определяется:

•
параметрами излучения (частоты или длины волны, когерентностью колебания, скоростью распространения, поляризацией волны);

•
физическими и биохимическими свойствами биологического объекта, как среды распространения ЭМП (диэлектрической проницаемостью, электрической проводимостью, длиной электромагнитной волны в ткани, глубиной проникновения, коэффициентом отражения от границы воздух-ткань).

Весь диапазон воздействия ЭМП на биообъекты можно условно разделить на три группы:

•
постоянные и низкочастотные поля (до метрового диапазона длин волн);

•
СВЧ диапазон (длины волны от 1 м до 1 см);

•
миллиметровый и субмиллиметровый диапазон (длины волны от 10 мм до 0,1 мм).

Влияние ЭМП на человеческий организм может быть как полезным (лечебным), так и вредным.

Лечебное воздействие ЭМП используется в гипертермии, лазерной хирургии, физиотерапии, диатермии и т.д. Полезное действие ЭМП используется в медицинской диагностике.

При взаимодействии ЭМП с биологическим объектом излучения разделяют на ионизирующие и неионизирующие.

К ионизирующим относятся УФ, рентгеновские и -излучение.

Длинноволновые излучения (СВЧ, миллиметровые, субмиллиметровые) относятся к неионизирующим излучениям. 

Энергетическое воздействие. Этот вид воздействия заключается в переходе поглощенной электромагнитной волны в тепло биоткани. Вредны для организма интенсивные ЭМП в любом диапазоне частот с плотностью мощности, превышающей десятки милливатт на 1см2 облучаемой площади.

Информационное воздействие. К такому виду воздействия ЭМП на биологический объект относится тот случай, когда падающее излучение низкой интенсивности не вызывает нагрев ткани, но полезный эффект оказывается значительным.

При информационном характере действия ЭМП изменяются характер и скорость передачи информации внутри организма, процесс формирования условных рефлексов, количество ключевых ферментов энергетического обмена и т.д.

Действие статического электрического поля. Статическое электрическое поле существенно влияет на живые организмы. Разряды, возникающие при стекании статических зарядов, вызывают испуг, раздражение, могут быть причиной пожара, взрыва, травмы, порчи микроэлектронных устройств и т.п. Длительное воздействие статических электрических полей с напряженностью более 1000 В/м вызывает у человека головную боль, утомленность, нарушение обмена веществ, раздражительность.

Защита от воздействия ЭМП

Для оценки воздействия ЭМП на человеческий организм с целью выбора способа защиты проводится сравнение фактических уровней излучателей с нормативными.

Измерение уровней излучений производится в порядке текущего санитарного надзора, при сдаче в эксплуатацию новых или реконструированных источников ЭМП и общественных зданий и сооружений, расположенных на прилегающей к электромагнитным излучателям территории.

Нормированию подлежит также вся бытовая и компьютерная техника, которая является техногенным источником ЭМП. Общие рекомендации по безопасности этого класса оборудования и приборов могут быть выражены следующим образом:

•
использовать модели электроприборов и ПК с меньшим уровнем электропотребления;

•
размещать приборы, работающие длительное время (холодильник, телевизор, СВЧ-печь, электропечь, электрообогреватели, ПК, воздухоочистители, аэроионизаторы), на расстоянии не менее 1,5 м от мест постоянного пребывания или ночного отдыха;

•
в случае большого числа электробытовой техники в жилом помещении одновременно включать как меньше приборов;

•
использовать монитор ПК с пониженным уровнем излучения;

•
заземлять ПК и приборы на контур заземления здания;

•
использовать при работе с ПК заземленные защитные фильтры для экрана монитора, снижающие уровень ЭМП;

•
по возможности использовать приборы с автоматическим управлением, 

позволяющие не находится рядом с ними во время работы.

Способ защиты расстоянием и временем. Этот способ защиты окружающей среды от воздействия ЭМП является основным, включающим в себя как технические, так и организационные мероприятия.

С целью уменьшения ЭМП промышленной частоты увеличивают высоту подвеса ВЛ, удаляют жилую застройку от линии передач, применяют экранирующие устройства.

Способ защиты временем состоит в том, что находиться вблизи источника ЭМП как можно меньше времени.

Способ экранирования ЭМП. Этот способ защиты от электромагнитных излучений использует процессы отражения и поглощения электромагнитных волн.

При испытаниях технологического, радиотехнического и СВЧ оборудования часто используют полностью экранированные помещения, стены и потолки которых полностью покрыты металлическим листом, облицованным поглощающими материалами. Такая экранировка полностью исключает проникновение электромагнитных волн в окружающую среду. Обслуживающий персонал при этом пользуется индивидуальными средствами защиты.

На открытых территориях, расположенных в зонах с повышенным уровнем ЭМП, применяются экранирующие устройства в виде железобетонных заборов, экранирующих сеток, высоких деревьев и т.п.

Радиопоглощающие материалы (РПМ) используют для поглощения электромагнитных волн и средств защиты от воздействия ЭМП.

По принципу действия РПМ делятся на две большие группы: объемные поглотители и резонансные (интерференционные) поглотители.

В объемных поглотителях используется объемное поглощение электромагнитной энергии за счет внесения электрических или магнитных потерь. Поглощающие материалы этого типа состоят из основы и наполнителя. 

В качестве основы используются различные каучуки, пенопласты и другие органические связующие.

В качестве наполнителей используются порошки графита, угольной и ацетиленовой сажи, порошки карбонильного железа, ферриты, тонкие металлические волокна и т.п. Количество наполнителя достигает 40%. Внешняя поверхность объемных поглотителей часто выполняют в виде щипов, имеющих форму конуса или пирамиды.

Для защиты от внешних источников ЭМП стены зданий можно покрывать бетоном с примесью графита, волосяными матами, пропитанными неопреном и угольной сажей, многослойными строительными материалами и т.п.

Резонансные (интерференционные) поглотители представляют собой композиции из чередующих слоев диэлектрика и проводящих пленок металла. Толщина диэлектрика составляет четверть длины волны падающего излучения или кратна нечетному числу /4. 
Принцип действия таких систем основан на интерференции падающей волны и образовании в них стоячих волн. Такие поглотители обладают низким коэффициентом отражения, малой массой, компактностью, но недостаточной широкополостностью.

В целях снижения воздействия электромагнитных излучений на работающий персонал крайне необходимо проведение следующего комплекса мероприятий:

•
соблюдение основ нормативной базы электромагнитных источников излучения;

•
выявление противопоказаний у персонала;

•
ограничения во времени воздействия электромагнитных излучений и увеличение расстояний от источников излучений.

Отсутствие мощных источников электромагнитного излучения при проведении работ позволяет предположить, что данный вид воздействия будет иметь малое значение и на ограниченных участках.

Шумы

Слышимые звуковые непериодические колебания с непрерывным спектром воспринимаются как шумы. Интенсивность шумов может быть самой различной, от шелеста листьев на деревьях до шума грозового разряда. Различают источники шума естественного и техногенного происхождения.

Источники шума естественного происхождения. В реальной атмосфере вне зависимости от человека всегда присутствуют шумы естественного происхождения с весьма широким спектральным диапазоно м от инфразвука с частотами 3*10-3 Гц до ультразвука и гиперзвука.

Источниками инфразвуковых шумов могут быть различные метеорологические и географические явления, такие, как магнитные бури, полярные сияния, движения воздуха в кучевых и грозовых облаках, ураганы, землетрясения. В слышимой области частот под действием ветра всегда создается звуковой фон. В природе при обтекании потоком воздуха различных тел (углов зданий, гребней морских волн и т.п.) за счет отрыва вихрей образуется инфразвуковые колебания и слышимые низкие частоты. 

Источники шума техногенного происхождения. К источникам шума техногенного происхождения относятся все применяемые в современной технике механизмы, оборудование и транспорт, которые создают значительное загрязнение окружающей среды.

Техногенный шумовой фон создается источниками, находящимися в постройках, сооружениях, зданиях и на территориях между ними.

Примерами источников шумов техногенного происхождения являются: рельсовый, водный, авиационный и колесный транспорт, техническое оборудование промышленных и бытовых объектов, вентиляционные установки, санитарно-техническое оборудование, теплоэнергетические системы, электромеханические устройства и т.д.


Техногенные шумы по физической природе происхождения могут быть квалифицированы на следующие группы:

•
механические шумы, возникающие при взаимодействии различных деталей в механизмах, (одиночные или периодические удары), а также при вибрациях поверхностных устройств, машин, оборудования и т.п.;

•
электромагнитные шумы, возникающие вследствие колебаний деталей и элементов электромагнитных устройств под действием электромагнитных полей (дроссели, трансформаторы, статоры, роторы и т.п.);

•
аэродинамические шумы, возникающие в результате вихревых процессов в газах (адиабатическое расширение сжатого газа или пара из замкнутого объема в атмосферу; возмущения, возникающие при движении тел с большими скоростями в газовой среде, при вращении лопаток турбин и т.п.);

•
гидродинамические шумы, вызываемые различными процессами в жидкостях (возникновение гидравлического удара при быстром сокращении кавитационных пузырей, кавитация в ультразвуковом технологическом оборудовании и т.п.).

Биологическое действие шумов

Шумы, особенно техногенного происхождения, вредно действуют на организм человека, которое проявляется в специфическом поражении слухового аппарата и неспецифических изменений других органов и систем человека. В медицине существует термин «шумовая болезнь», сопровождаемая гипертонией, гипотонией и другими расстройствами.

При воздействии на человека шумов имеют значения их уровень, характер, спектральный состав, продолжительность воздействия и индивидуальность чувствительности.

При продолжительном воздействии интенсивных шумов могут быть значительные расстройства деятельности нервной и эндокринной систем, сосудистого тонуса, желудочно-кишечного тракта, прогрессирующая тугоухость, обусловленная невритом преддверноулиткового нерва. При профессиональной тугоухости, как правило, происходит нарушение восприятия частот в диапазоне от 4000 до 8000  Гц.

При уровне звукового давления более 100 дБ на частотах 2-5 Гц происходит осязаемое движение барабанных перепонок, головная боль, затруднение глотания. При повышении уровня до 125-137 дБ на указанных частотах могут возникать вибрация грудной клетки, летаргия, чувство «падения».

Инфразвук неблагоприятно действует на вестибулярный аппарат и приводит к уменьшению слуховой чувствительности, а с частотами 15-20 Гц вызывает чувство страха.

Естественные природные звуки на экологическом благополучии человека, как правило, не отражаются. Звуковой дискомфорт создают антропогенные источники шума, которые повышают утомляемость человека, снижают его умственные возможности, значительно понижают производительность труда, вызывают нервные перегрузки, шумовые стрессы и т. д. 

Высокие уровни шума (> 60 дБ) вызывают многочисленные жалобы, при 90 дБ органы слуха начинают деградировать, 110-120 дБ считается болевым порогом, а уровень антропогенного шума свыше 130 дБ - разрушительный для органа слуха предел. Замечено, что при силе шума в 180 дБ в металле появляются трещины.

При длительном воздействии техногенных шумов возникает бессонница, расстройство органов пищеварения, нарушение вкусовых ощущений и зрения, появление повышенной нервозности, раздражительности и т.п. При воздействии интенсивных шумов (взрыв, ударная волна и т.д.) с уровнем звука до 130 дБ возникает болевое ощущение, а при уровнях звука более 140 дБ происходит поражение слухового аппарата. Предел переносимости интенсивного шума определяется величиной 154 дБ. При этом появляется удушье, сильная головная боль, нарушение зрительных восприятий, тошнота и т.д.

В связи с тем, что шум является вредным производственным фактором, а в ряде случаев и опасным, предельно допустимые уровни для шумов разных видов сравнивают с эквивалентными уровнями непрерывных шумов.

Предельно допустимые дозы в зависимости от продолжительности воздействия представлены в таблице.

Таблица 34 - Предельно допустимые дозы шумов

	Продолжительность

воздействия, ч
	8
	4
	2
	1
	0,5
	0,25
	0,12
	0,02
	0,01

	Предельно допустимые дозы  (по шкале А), дБ
	90
	93
	96
	99
	102
	105
	108
	117
	120


Предельные уровни шума в некоторых частотных интервалах представлены в таблице.

Таблица 35 - Предельные уровни шума

	Частота, Гц
	1 -7
	8 - 11
	12 - 20
	20 - 100

	Предельные уровни шума, дБ
	150
	145
	140
	135


Для оценки источников шума на территории буровой с дизельным приводом, как вариант максимального шумового воздействия, приняты замеры уровней шума на рабочих местах аналогичных буровых по литературным источникам.

Таблица 36 - Уровни звуковой мощности (УЗМ) при работе технологического оборудования в процессе бурения
	Наименование
	Уровни звукового давления в октавных полосах со

среднегеометрическими частотами, Гц
	Корректи рованныйУЗМ, дБА

	
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Измерения
	89
	89
	89
	87
	87
	78
	75
	71
	63
	88

	Норма для рабочей зоны
	107
	95
	87
	82
	78
	75
	73
	71
	69
	80


Определение ожидаемых уровней шума, создаваемых в процессе бурения Октавные уровни звукового давления, создаваемые работой технологического оборудования буровой установки, рассчитывается по формуле:

L = Lp + 10 lgφ - 10 IgΩ - 20 Igr - βα*r/1000 + ΔLотр. - ΔLc,

Где, Lp - октавный уровень звуковой мощности БУ, дБ;

φ - фактор направленности БУ;

Ω - пространственный угол (в стерадианах), в который излучается шум;

βα - коэффициент затухания звука в атмосфере, дБ/км;

г - расстояние до расчетной точки, м;

ΔLотр. - повышение уровня звукового давления вследствие отражения от больших поверхностей, расположенных на расстоянии от расчетной точки, не превышающем 0,l r; ΔLотр.=0;

ΔLc = ΔLэкр. + ΔLпов + βзел.;

где ΔLэкр. - снижение уровня звукового давления экранами, расположенными между источником шума и расчетной точкой;

ΔLпов - снижение уровня звукового давления поверхностью земли;

βзел - коэффициент ослабления звука полосой лесонасаждений, дБ/м.

Ввиду отсутствия экранов и лесополос ΔLc = 0.

Таблица 37 - Уровни звукового давления, создаваемые технологическим оборудованием на границе области воздействия

	№
	Наименование параметра
	Среднегеометрическая частота октавных полос, Гц
	Коррект. УЗМ,

дБА

	
	
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	УЗМ, Lp, дБ
	89
	89
	89
	87
	87
	78
	75
	71
	63
	88

	2
	βα, дБ/км
	
	
	0,3
	1,1
	2,8
	5,2
	9,6
	25
	83
	5

	3
	r, м
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000

	4
	βα*r/1000, дБ/км
	0
	0
	0,45
	1,65
	4,2
	7,8
	14,4
	37,5
	124,5
	7,5

	5
	10 lgφ, дБ/км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	10 IgΩ, дБ/км
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	7
	20 Igr
	59
	59
	59
	59
	59
	59
	59
	59
	59
	59

	8
	L, дБ
	22
	22
	22
	19
	17
	6
	
	
	
	12

	9
	Норма для рабочей зоны
	107
	95
	87
	82
	78
	75
	73
	71
	69
	80

	10
	Норма для территорий прилегающих к жилым зонам
	83
	67
	57
	49
	44
	40
	37
	35
	33
	45


Таблица 38 - Уровни звукового давления, создаваемые технологическим Оборудованием на границе промплощадки (100м.)

	№№ ПП
	Наименование параметра
	Среднегеометрическая частота октавных полос, Гц
	Коррект. УЗМ, дБА

	
	
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	УЗМ, Lp, дБ
	89
	89
	89
	87
	87
	78
	75
	71
	63
	88

	2
	βα, дБ/км
	
	
	0,3
	1,1
	2,8
	5,2
	9,6
	25
	83
	5

	3
	r, м
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4
	βα*r/1000, дБ/км
	0
	0
	0,45
	1,65
	4,2
	7,8
	14,4
	37,5
	124,5
	7,5

	5
	10 lgφ, дБ/км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Теоритический расчет

В целях определения общего шумового воздействия на окружающую среду от объектов МН был проведен расчет общего уровня шума, создаваемого основными источниками предприятия при условии их одновременной работы. Общий уровень звуковой мощности (шума) LAi, создаваемый одинаковыми по уровню интенсивности звука источниками в равноудаленной от них точке, определен по формуле:

L A   Li +10 lg n, дБ где:

Li - уровень звуковой мощности одного источника, дБ;

n – число источников.

Уровень шума от одного источника принят максимально возможным (69 дБ). 

Таким образом, общий уровень шума, при его работе, составит: 

LAi = 69 + 10 lg34 = 79,15 дБ

Ожидаемый уровень шумового воздействия на расстоянии 1000 метров от источников воздей-ствия (СЗЗ) определен по формуле:

L = Lw – 15lg r + 10lg Ф – (βα * r)/1000 – 10lg Ω 

где Lw – уровень звуковой мощности, дБ;

 Ф – фактор направленности источника шума (для источников с равномерным излучением Ф = 1); 

Ω - пространственный угол излучения источника, рад (принимают по таблице 3 МСН 2.04-03-2005). Принят равным 2π. 

r – положение акустического центра неизвестно, он принимается совпадающим с геометриче-ским центром); 

βα - затухание звука в атмосфере, дБ/км, принимаемое по таблице 5 МСН 2.04-03-2005. Принято равным 24. 

Таким образом, уровень шумового воздействия от источников шума на расстоянии 200 метров будет равен:

L = 79,15 – 15lg1000 + 10lg34 – (24*1000)/1000 – 10lg2,915 = 21,62 дБ

Согласно МСН 2.04-03-2005, нормативным уровнем шума (ПДУ) на территории промплощадки предприятия и границе санитарно-защитной зоны является уровень 80 Дб. 

Уровень шумового воздействия от источников шума на расстоянии 200 м составляет 21,62 дБ. Исходя из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что уровень шумового воздействия, создаваемый источниками предприятия, носит допустимый характер и не ведет к шумовому загрязнению атмосферного воздуха района расположения предприятия, таким образом, предлагается установить границу санитарнозащитной зоны на уровне нормативной.

Анализ результатов расчетов уровней шума, создаваемых работой технологического оборудования буровой установки, показывает, что в радиусе 200 м (на границе промплощадки) уровень звука (L) ниже предельно-допустимых значений по всем среднегеометрическим частотам октавных полос.

Шумовой эффект будет наблюдаться непосредственно вблизи источников шума. Для защиты рабочих от превышения уровня шума на рабочих местах, необходимо обеспечить обслуживающий персонал средствами индивидуальной защиты (наушниками).

В зоне акустического дискомфорта снижение шумового воздействия осуществляется следующими способами:

✓снижение шума в источнике (усовершенствование производственных процессов, использование малошумных транспортных средств, регламентация интенсивности движения и т.д.);

✓в результате снижения шума на пути его распространения (применение специальных искусственных сооружений, использование рельефа местности);

✓следить за исправным техническим состоянием двигателей, используемой строительной техники и транспорта;

✓использование мер личной профилактики, в том числе лечебно- профилактических мер, средств индивидуальной защиты и т.д.

Звукопоглощение. Звукопоглощением называется процесс перехода части энергии звуковой волны в тепловую энергию среды, в которой распространяется звук. Применение звукопоглощения позволяет уменьшить уровень шума от источников, расположенных в том или другом помещении. Звукопоглощающие материалы применяются как в объеме, где находится источник шума, так и в изолируемых помещениях. В зависимости от механизма звукопоглощения механизмы делятся на несколько видов.

К первому виду относятся материалы, в которых поглощение осуществляется за счет вязкого трения воздуха в порах (волокнистые пористые материалы типа ультратонкого стеклянного и базальтового волокна), в результате чего кинетическая энергия падающей звуковой волны переходит в тепловую энергию материала.

Ко второму виду звукопоглощающих материалов относятся материалы, в которых помимо вязкого трения в порах происходят релаксационные потери, связанные с деформацией нежесткого скелета (войлок, минеральная вата и т.п.).

К третьему виду относятся панельные материалы, звукопоглощение которых обусловлено деформацией всей поверхности или некоторых ее участков (фанерные щиты, плотные шторы и т.п.).

Для увеличения поглощения пористых материалов на низких частотах либо увеличивают их толщину, либо используют воздушные промежутки между материалом и ограждением. Максимум поглощения наблюдается тогда, когда воздушный зазор между поверхностями конструкции и материала равен половине длины волны падающего звукового колебания.

Относительные поглощающие материалы не дают необходимого поглощения на всех частотах звукового диапазона. С этой целью применяются звукопоглощающие конструкции. Конструктивно звукопоглощающие материалы выполняются нескольких типов: резонансные, слоистые, пирамидальные.

Звукоизоляция. Под звукоизоляцией понимается процесс снижения уровня шума, проникающего через ограждение в помещение. Акустический эффект при звукоизоляции обеспечивается процессом отражения звуковой волны от ограждения.

К средствам звукоизоляции относятся ограждения, звукоизолирующие кожухи и акустические экраны.

Звукоизолирующие ограждения. Ограждающая конструкция должна обладать такой звукоизоляцией, при которой уровень громкости проникающего через них шума не превышал допускаемого (нормируемого) шума.

Для увеличения звукоизолирующих свойств сплошного заграждения от импульсного шума, возникающего от непосредственных ударов по ограждению, последние выполняют их чередующихся модулей, резко отличающимися по объемному весу и модулю упругости.

Для увеличения звукоизоляции в области низких частот следует применять

прокладки из материалов с меньшим модулем упругости и большей толщиной (древесноволокнистые, минераловатные плиты толщиной 2-4 см, плотностью 200-400кг/м3, резиновые прокладки).

Звукоизолирующие кожухи. Для эффективной борьбы с шумом машин, различных устройств и оборудования применяются звукоизолирующие кожухи, которые полностью закрывают источники шума, не давая распространяться звуковым колебаниям в свободном пространстве или в производственных помещениях. Конструкция кожухов отличается большим разнообразием в соответствии с типом механизма и может быть стационарной, разборной, съемной, иметь смотровые окна, двери и т.п.

Звукоизолирующие кожухи применяются совместно с поглощающими материалами и глушителями шума.

Акустические экраны. Звукоизолирующие конструкции в виде акустических экранов применяются для снижения уровня шумов в окружающей среде, создаваемых открыто установленными источниками шума на территории предприятия. Использование акустических экранов целесообразно в том случае, если уровень шума источника превышает более чем на 10 дБ уровня шумов, создаваемых другими источниками в рассматриваемой зоне.

Конструкция акустических экранов может быть самой различной формы либо стационарного исполнения, либо передвижная. Звукоизолирующие поверхности экранов изготовляются из металла, бетона, пластмассы и т.д. Поверхность со стороны падающего звукового поля облицовывается звукопоглощающим материалом. Для увеличения зоны акустической тени размеры экранов (ширина и высота) должны более чем в 3 раза превышать размеры установки, производящей шум. При низких частотах размеры экранов тоже должны увеличиваться для получения требуемого уровня снижения.

Применение современного оборудования, применяемые меры по минимизации воздействия шума позволяют говорить о том, что на рабочих местах не будут превышаться установленные нормы. В связи с этим, сверхнормативное воздействие шумовых факторов на людей и другие живые организмы за пределами СЗЗ не ожидается.

Основное шумовое воздействие связано с работой автотранспорта, строительной техники, дизельных установок и на ограниченных участках. По окончанию работ воздействие шумовых эффектов прекратиться.

Многочисленные эксперименты и практика подтверждают, что антропогенное шумовое воздействие неблагоприятно сказывается на организме человека и сокращает продолжительность его жизни, ибо привыкнуть к шуму физически невозможно. Человек может субъективно не замечать звуки, но от этого разрушительное действие его на органы слуха не только не уменьшается, но и усугубляется.

Неблагоприятно влияет на питание тканей внутренних органов и на психическую сферу человека и звуковые колебания с частотой менее 16 Гц (инфразвуки). Так, например, исследования, проведенные датскими учеными, показали, что инфразвуки вызывают у людей состояние, аналогичное морской болезни, особенно при частоте менее 12 Гц.

Шумовое антропогенное воздействие небезразлично и для животных. В литературе имеются данные о том, что интенсивное звуковое воздействие ведет к снижению удоев, яйценоскости кур, потере ориентирования у пчел и к гибели их личинок, преждевременной линьке у птиц, преждевременным родам у зверей, и т. д. 

В США установлено, что беспорядочный шум мощностью 100 дБ приводит к запаздыванию прорастания семян и к другим нежелательным эффектам.

Комплекс мероприятий по снижению шума

При разработке или выборе методов защиты окружающей среды от шумов принимается целый комплекс мероприятий, включающий:

•
выбор соответствующего оборудования и оптимальных режимов работы:

•
снижение коэффициента направленности шумового излучения относительно интересующей территории;

•
организационно-технические мероприятия по профилактике в части своевременного ремонта и смазки оборудования;

•
запрещение работы на устаревшем оборудовании, производящего повышенный уровень шума.

Вибрация 

Особенность действия вибраций заключается в том, что эти упругие механические колебания распространяются по грунту и оказывают свое воздействие на фундаменты различных сооружений, вызывая затем звуковые колебания в виде структурного шума.

Основными источниками вибраций являются: рельсовый транспорт, различные технологические установки (компрессоры, двигатели), кузнечно-прессовое оборудование, строительная техника (молоты, пневмовибрационная техника), системы отопления и водопровода, насосные станции и т.д. Вибрации делятся на вредные и полезные.

Вредные вибрации создают не только шумовые загрязнения окружающей среды, неблагоприятно воздействуя на человеческий организм, но и представляют определенную опасность для различных инженерных сооружений, вызывая в ряде случаев их разрушения.

Полезные вибрации используются в ряде технологических процессов (виброуплотнение бетона, вибровакуумные установки и т.д.), но и в этом случае необходимо применение соответствующих мер защиты.

Одной из основных причин появления низкочастотных вибраций при работе различных механизмов является дисбаланс вращающихся деталей, возникающий в результате смещения центра масс относительно оси вращения. Возникновение дисбаланса при вращении может быть вызвано:

•
несимметричным распределением вращающихся масс, из-за искривления валов машин, наличия несимметричных крепежных деталей и т.д.;

•
неоднородной плотностью материала, из-за наличия раковин, шлаковых включений и других неоднородностей в материале конструкции;

•
наличие люфтов, зазоров и других дефектов, возникающих при сборке и эксплуатации механизмов и т.п.

Другой причиной появления вибраций являются процессы ударного типа, наблюдаемые при работе кузнечнопрессового оборудования, при забивании молотом железобетонных свай при строительстве и т.п.

Источником вибрации также являются различного рода резонансные колебания деталей, конструкций, механизмов, установок и т.п.

Биологическое действие вибраций

Действие вибраций на организм проявляется по-разному в зависимости от того, как действует вибрация. 

Общая вибрация воздействует на весь организм. Этот вид вибрации проявляется на транспорте, в ряде производственных и строительных работ.

Локальная (местная) вибрация воздействует на отдельные участки тела (при работе с пневмоинструментом, виброуплотнителями и т.д.).

В зависимости от продолжительности воздействия вибрации, частоты и силы колебаний возникает ощущение сотрясения (паллестезия), а при длительном воздействии возникают изменения в опорно-двигательной, сердечно-сосудистой и нервной системах. Действие вибраций в диапазоне частот до 15 Гц проявляется в нарушении вестибулярного аппарата, смещении органов. Вибрационные колебания до 25 Гц вызывают костно-суставные изменения. Вибрации в диапазоне от50 до 250 Гц вредно воздействуют на сердечно-сосудистую и нервную системы, часто вызывают вибрационную болезнь, которая проявляется болями в суставах, повышенной чувствительностью к охлаждению, судорогах. Эти изменения наблюдаются вместе с расстройствами нервной системы, головными болями, нарушениями обмена веществ, желез внутренней секреции.

Методы и средства защиты от вибраций

Методы защиты от вибраций включают в себя способы и приемы по снижению вибраций как в источнике их возникновения, так и на путях распространения упругих колебаний в различных средах.

При установке и эксплуатации оборудования, имеющего вращающиеся детали, производят их балансировку. Большое внимание уделяется регулировочным и профилактическим работам по устранению люфтов и зазоров в механизмах.

Эффективным методом снижения вибраций в источнике является выбор оптимальных режимов работы, состоящих в устранении резонансных явлений в процессе эксплуатации механизмов.

Для понижения уровня вибраций, распространяющихся в упругих различных средах (грунте, фундаменте), применяют виброгашение, виброизоляцию, вибродемпфирование. 

Виброгашение

Этот метод снижения вибраций заключается в увеличении массы и жесткости конструкций путем объединения механизма с фундаментом, опорной плитой или виброгасящими основаниями. Устройства виброгашения и их установка требуют в ряде случаев (например, для молотов) больших затрат и громоздких конструкций, превышающих стоимость самих механизмов.

Виброизоляция

Данный метод снижения вибраций заключается в установке различного оборудования не на фундаменте, а на виброизолирующих опорах. Такой способ размещения оборудования оказывается проще и дешевле метода виброгашения и позволяет получить любую степень виброгашения.

В качестве виброизоляторов используют различные материалы и устройства: резиновые и пластмассовые прокладки, листовые рессоры, одиночные и составные цилиндрические рессоры, комбинированные виброизоляторы (пружинно-рессорные, пружинно-резиновые, пружинно-пластмассовые и т.д.), пневматические виброизоляторы (с использованием воздушных подушек).

Вибродемпфирование

Механизм снижения уровня вибраций за счет вибродемпфирования состоит в увеличении активных потерь колебательных систем. Практически вибродемпфирование реализуется в механизмах с большими динамическими нагрузками с использованием материалов с большим внутренним трением.

Большим внутренним трением обладают сплавы цветных металлов, чугуны с малым содержанием углерода и кремния. Большой эффект при вибродемпфировании достигается при достижении специальных покрытий на магистрали, по которым распространяются структурные колебания (трубопроводы, воздуховоды и т.п.).

Проектируемые работы создадут определенное беспокойство живым организмам, вследствие повышения уровня шума, вибрации, искусственного освещения, движения автотранспорта и физической активности персонала.

Применение современного оборудования на всех технологических процессах, применяемые меры по минимизации воздействия шума, вибрации и практическое отсутствие мощных источников электромагнитного излучения на период проведения работ позволяет говорить о том, что на рабочих местах не будут превышаться установленные нормы.

В связи с этим, сверхнормативное воздействие данных физических факторов на людей и другие живые организмы вблизи и за пределами санитарно-защитной зоны площади работ не ожидается.

В процессе строительства скважины величина воздействия вибрации от дизельных установок и буровых насосов будет незначительная, и прекратиться после окончания планируемых работ.

Вибрационная безопасность труда на участке должна обеспечиваться:

• соблюдением правил и условий эксплуатации технологического оборудования и введения производственных процессов;

• исключением контакта работающих с вибрирующими поверхностями за пределами рабочего места или зоны введением ограждений, предупреждающих знаков, использованием предупреждающих надписей, окраски, сигнализации, блокировки и т.п.;

• применением средств индивидуальной защиты от вибрации;

• введением и соблюдением режимов труда и отдыха, в наибольшей мере снижающих неблагоприятное воздействие вибрации на человека;

• контролем вибрационных характеристик машин и вибрационной нагрузки на оператора, соблюдением требований вибробезопасности и выполнением предусмотренных для условий эксплуатации мероприятий.

В целом же воздействие физических факторов на состояние окружающей среды при строительстве и восстановлении скважин может быть оценено как:

• пространственный масштаб воздействия – локальный (1) –площадь воздействия до 1 км2 для площадных объектов или на удалении до 100 м от линейного объекта;

• временной масштаб воздействия – многолетнее (4) – продолжительность воздействия постоянное;

• интенсивность воздействия – незначительный (1) – изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости;

Таким образом, интегральная оценка составляет 4 балла, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости присваивается низкая (1-8).

7.2
Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения

Согласно санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020, радиационная безопасность персонала, населения и окружающей природной среды обеспечивается при соблюдении основных принципов радиационной безопасности: обоснование, оптимизация, в соответствии с документами санитарно-эпидемиологического нормирования, утверждаемыми уполномоченным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В последнее время в нефтегазовой отрасли возникла проблема радиоактивного загрязнения окружающей среды. Практически на всех месторождениях, где проводились радиоэкологические исследования, были зафиксированы аномальные концентрации природных радионуклидов.

При добыче, переработке и транспортировке нефти и газа в окружающую среду поступают природные радионуклиды семейств урана-238 и тория-232, а также калия-40. Радионуклиды осаждаются на внутренних поверхностях оборудования (насосно-компрессорные трубы, резервуары и другие), на территории организаций и поверхностях рабочих помещений, концентрируясь в ряде случаев до уровней, при которых возможно повышенное облучение работников, населения, а также загрязнение окружающей среды.

На рабочих местах по технологическому процессу добычи и первичной переработки минерального органического сырья основными природными источниками облучения работников организаций нефтегазовой отрасли в производственных условиях могут быть:

1)  промысловые воды, содержащие природные радионуклиды;

2) загрязненные природными радионуклидами территории (отдельные участки территорий) нефтегазодобывающих и перерабатывающих организаций;

3) отложения солей с высоким содержанием природных радионуклидов на технологическом оборудовании, на территории организаций и поверхностях рабочих помещений;

4) производственные отходы с повышенным содержанием природных радионуклидов;

5) загрязненные природными радионуклидами транспортные средства и технологическое оборудование в местах их ремонта, очистки и временного хранения;

6) технологические процессы, связанные с распылением воды с высоким содержанием природных радионуклидов;

7) технологические участки, в которых имеются значительные эффективные площади испарений (открытые хранилища и поля испарений, места утечек продукта и 

технологических вод, резервуары и хранилища продукта), и возможно интенсивное испарение отдельных фракций нефти, аэрация воды;

8) технологические процессы, в результате которых в воздух рабочих помещений могут интенсивно поступать изотопы радона (радон-222 и торон-220), а также образующиеся из них короткоживущие дочерние продукты распада радона и торона;

9) производственная пыль с высоким содержанием природных радионуклидов в воздухе рабочей зоны;

10) в некоторых случаях источником внешнего облучения могут оказаться и используемые баллоны со сжиженным газом (при высоких концентрациях радона в газе источниками гамма-излучения являются дочерние продукты радона - свинец-214 и висмут-214).

Суммарная эффективная доза производственного облучения работников формируется за счет внешнего облучения гамма-излучением природных радионуклидов и внутреннего облучения при ингаляционном поступлении изотопов радона и их короткоживущих дочерних продуктов и долгоживущих природных радионуклидов с производственной пылью.

Радиационная безопасность населения и работников организаций НГК обеспечивается за счет:

1) не превышения установленных пределов индивидуальных эффективных доз облучения работников и критических групп населения природными источниками излучения;

2) обоснования мероприятий по радиационной безопасности на стадии проектирования объектов НГК и учета требований по обращению с производственными отходами с повышенным содержанием природных радионуклидов в процессе деятельности организаций, а также при реабилитации территории объектов после вывода их из эксплуатации (консервации);

3) разработки и осуществления мероприятий по поддержанию на низком уровне индивидуальных доз облучения и численности работников организаций НГК и уровней облучения критических групп населения природными источниками излучения, а также загрязнения объектов среды обитания людей природными радионуклидами.

Индивидуальная годовая эффективная доза облучения природными источниками излучения работников НГК в производственных условиях не должна превышать 5 мЗв.

Среднегодовые значения радиационных факторов, соответствующие эффективной дозе 5 мЗв, при воздействии каждого из них в отдельности при продолжительности работы 2000 часов в год и средней скорости дыхания работников 1,2 метра кубических в час (далее - м3/ч) составляют:

1) мощность эффективной дозы гамма-излучения на рабочем месте - 2,5 микроЗиверт в час (далее - мкЗв/ч);

2) эквивалентная равновесная объемная активность (далее - ЭРОА) радона в воздухе зоны дыхания - 310 Беккерель на кубический метр (далее - Бк/м3);

3) эквивалентная равновесная объемная активность торона в воздухе зоны дыхания - 68 Бк/м3;

4) удельная активность в производственной пыли урана - 238 в радиоактивном равновесии с членами своего ряда - 40/f кило Беккерель на килограмм (далее - кБк/кг), где f - среднегодовая общая запыленность воздуха в зоне дыхания работников, миллиграмм на кубический метр (далее - мг/м3);

5) удельная активность в производственной пыли тория - 232 в радиоактивном равновесии с членами своего ряда - 27/f кБк/кг, где f - среднегодовая общая запыленность воздуха в зоне дыхания работников, мг/м3. При одновременном воздействии на рабочих местах нескольких радиационных факторов сумма отношений величины воздействующих факторов к приведенным выше значениям не должна превышать 1;

6) при облучении работников в условиях, отличающихся от перечисленных в Санитарных правил, среднегодовые значения радиационных факторов устанавливаются по согласованию с ведомством государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Обеспечение радиационной безопасности при обращении с производственными отходами организаций нефтегазовой отрасли с повышенным содержанием природных радионуклидов осуществляется в соответствии с документами нормирования. Если по результатам первичного обследования не обнаружено повышенное облучение работников, а эффективная удельная активность природных радионуклидов в производственных отходах не превышает 1,5 кБк/кг, то дальнейший радиационный контроль не обязателен.

При дозах облучения более 1 мЗв/год работники относятся к лицам, подвергающимся повышенному производственному облучению природными источниками излучения.

Радиационная безопасность на объектах нефтегазовой отрасли осуществляются в соответствии с документами нормирования.

На предприятии штатной службой радиационной безопасности должен производиться систематический радиационный контроль. Объем, характер и периодичность проведения, учет и порядок регистрации результатов, формы отчетной документации, а также установленные контрольный и допустимый уровни контролируемых параметров необходимо утвердить и согласовать с органами Госсаннадзора.
В случае обнаружения поступления из скважины, по результатам анализа, бурового раствора, шлама, пластового флюида с повышенной радиоактивностью необходимо:

•
 получить разрешение областной санэпидемстанции на дальнейшее углубление скважины;

•
вокруг буровой обозначить санитарно-защитную и наблюдательную зоны, размеры которых согласовать с СЭС, в зависимости от степени радиоактивности, поступающих из скважины веществ, дозы внешнего излучения и распространения выбросов радиоактивности в атмосферу;

•
отходы бурения с повышенной радиоактивностью собирать в специальные контейнеры и вывозить в места захоронения радиоактивных отходов;

•
сбор, транспортировка радиоактивных отходов должны производиться специализированной бригадой (категория А) при наличии санитарных паспортов у каждого члена бригады на право производства этих работ;

•
предельная доза облучения для членов буровой бригады - 0,5 БЭР за календарный год.

Радиологические исследования, которые необходимо проводить на скважине, включают в себя следующие измерения: 

•
МЭД (по гамма-излучателям);

•
Удельная альфа-активность;

•
Удельная бета-активность;

•
Эффективная удельная активность;

•
Исследование флоры участков техногенного воздействия.

На предприятии штатной службой радиационной безопасности должен производиться систематический радиационный контроль. Объем, характер и периодичность проведения, учет и порядок регистрации результатов, формы отчетной документации, а также установленные контрольный и допустимый уровни контролируемых параметров необходимо утвердить и согласовать с органами Госсаннадзора.

7.3. Мероприятия по снижению радиационного риска

Общеизвестно, что природные органические соединения, в том числе нефть и газ являются естественными активными сорбентами радиоактивных элементов. Их накопление в нефти, газоконденсате, пластовых водах является закономерным геохимическим процессом. Поэтому проектом предусматриваются следующие мероприятия по радиационной безопасности:

− Проведение замеров радиационного фона на территории участка (по плану мониторинга).

− Ежемесячный отбор проб бурового раствора, шлама для определения концентрации в них радионуклидов.

− Проведение инструктажа обслуживающего персонала о правилах и режиме работы в случае обнаружения пластов (вод) с повышенным уровнем радиоактивности.

− В случае вскрытия пласта с повышенной радиоактивностью предусматривается произвести отбор проб на исследование следующих компонентов: шлама или керна горных пород, бурового раствора на выходе скважин, отходов бурения.

− Проведение замеров удельной и эффективной удельной активности природных радионуклидов в производственных отходах.

− Определение мощности дозы гамма-излучения, содержащихся в производственных отходах природных радионуклидов на расстоянии 0,1 метра от поверхности отходов и на рабочих местах (профессиональных маршрутах)

− С обязательным оформлением санитарных паспортов на право производства с радиоактивными веществами соответствующего класса. Для уточнения радиоактивных свойств пластового флюида необходимо проводить анализ пластовых вод.

Радиологические исследования извлекаемых нефти при появлении пластовых вод необходимо дополнить следующими измерениями:

•
удельной альфа-активностью;

•
удельной бета-активностью;

•
эффективной удельной активности.

7.4. Предложения к радиометрическому контролю

Комплекс радиометрических исследований обычно включает в себя следующие работы:

− Дозимитрический контроль;

− Радиологическое опробование;

− Проведение лабораторных анализов по определению содержания радионуклидов в пробах воды, почв, отходов.

Если по результатам обследования будет обнаружено превышение выше указанных пределов, проводится детальное обследование радиационной обстановки.

Естественная радиоактивность обусловлена элементами уранорадиевого и ториевого рядов, генетически связанных с образованием литологических разностей, слагающих территорию Казахстана.

Объектами радиометрического контроля должны быть места и средства хранения нефти, средства ее транспортировки, оборудование и металлоконструкции, контактирующие с нефтью и пластовыми водами, места разливов нефти и пластовых вод.

При организации радиометрического контроля, в список его объектов должны войти завозимые приборы, оборудование, конструкции, вещества и материалы, в том числе исходные для приготовления буровых растворов. ля сохранения здоровья персонала на нефтегазовых промыслах необходимо организовывать мероприятия по обеспечению радиационной безопасности и по нормализации радиационно-экологической обстановки.

Согласно санитарным правилам, устанавливаются следующие категории облучаемых лиц:

•
персонал (группы А и Б);

•
все население, включая лиц из персонала, вне сферы и условий их производственной деятельности.

Эффективная доза облучения для персонала группы А – 20 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 50 мЗв в год.

Эффективная доза облучения для персонала группы Б – 5 мЗв в год.

Основные пределы доз облучения не включают в себя дозы от природного и медицинского облучения, а также дозы вследствие радиационных аварий.

Эффективная доза облучения, природными источниками всех работников, включая персонал, не должна превышать – 5 мЗв в год в производственных условиях.

Эффективная доза облучения при проведении профилактических медицинских рентгеновских исследований не должна превышать – 1мЗв в год.

8. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ

8.1 Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории, намечаемой для размещения объекта
Основными экологическими требованиями по оптимальному землепользованию являются:

1) научное обоснование и прогнозирование экологических последствий предлагаемых земельных преобразований и перераспределения земель;

2) обоснование и реализация единой государственной экологической политики при планировании и организации использования земель и охраны всех категорий земель;

3) обеспечение целевого использования земель;

4) формирование и размещение экологически обоснованных компактных и оптимальных по площади земельных участков;

5) разработка комплекса мер по поддержанию устойчивых ландшафтов и охране земель;

6) разработка мероприятий по охране земель;

7) сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-эпидемиологических, оздоровительных и иных полезных природных свойств лесов в интересах охраны здоровья человека и окружающей среды;

8) сохранение биоразнообразия и обеспечение устойчивого функционирования экологических систем.

Предоставление земельных участков для размещения и эксплуатации предприятий, сооружений и иных объектов производится с соблюдением экологических требований и учетом экологических последствий деятельности указанных объектов.

Для строительства и возведения объектов, не связанных с сельскохозяйственным производством, должны отводиться земли, не пригодные для сельскохозяйственных целей, с наименьшим баллом бонитета почвы.

Жамбылская область граничит на севере с Джезказганской областью, на востоке с Алматинской, на юге с Кыргыстаном и на западе с Шымкентской областью.

Занимает площадь 14.5 млн. га, из них 38 % составляют серо-бурые и такыровидные почвы пустынь, 19 % - сероземы, 17 % - пески, 10 % - гидроморфные, 7 % - горные, 5 % - засоленные, 2 % - горные черноземы и каштановые почвы.

· Темно-каштановые почвы формируются под полынно-типчаковой растительностью, мощность перегнойного профиля равна 65-70 см.

· Светло-каштановые карбонатные почвы с гумусовым профилем, мощностью 35-50 см.

· Сероземы темные с гумусовым профилем мощностью 40-55 см формируются эфимерово-полынной растительностью.

· Сероземы обыкновенные формируются на лессах под эфимерово-полынной растительностью (с примесью ячменя, костра, мятлика, эбелека, мака) и отличаются от темных сероземов меньшей мощностью перегнойного горизонта.

· Серо-бурые почвы характеризуются высокой карбонатностью и повышенной щелочностью, бедны гумусом и безструктурны, сверху имеют пористую корочку.

· Сероземы светлые северные формируются под мятликово-эбелеково-полынной растительностью, мощность гумусового слоя равна 25-35 см.

· Лугово-сероземные почвы отличаются довольно мощным (до 50-60 см) темноокрашенным гумусовым горизонтом, порошисто-комковатой структуры.

· На низких террасах рек луговые почвы сочетаются с лугово-болотными, различной степени заболоченности и засоленности.

· Пустынная зона с серо-бурыми, такыровидными почвами, такырами, солончаками и солонцами, луговыми и аллювиально-луговыми, лугово-болотными почвами и песками замыкает вертикальную зональность области.

· В пустынной зоне широко распространены такыровидные почвы, большие площади на аллювиально-дельтовых равнинах занимают солонцы и солончаки (вдоль Моюнкумов, соленых озер)

Моюнкумский район грядово-бугристых песков занимает обширную территорию  в междуречье Чу-Талас. В районе широко распространены древнеэловые грядово-бугристые, бугристые и мелко грядовые полузакрепленные растительностью пески с отдельными 
барханами на разбитых участках.

Согласно почвенно-географического районирования рассматриваемая территория находится в Чу-Мойынкумской провинции бугристо-грядовых песков, такыровидных и серо-бурых почв. Основным зональным типом почв на данной территории являются бурые почвы, они представлены подтипом серо-бурых почв.

Песчаный массив Мойынкумы располагается в пределах двух природных зон – пустынной и низкотравных полусаванн. В соответствии с этим выделяются пески пустынные и пески сероземные. Пески сероземные занимают восточную часть Мойынкумов. Они представлены спокойными пологоувалистыми, а в периферических частях и равнинными формами рельефа.

Содержание гумуса в песках очень низкое, что связано не только с низким содержанием в них поверхностно активных тонкодисперсных механических частиц, но и свидетельствует об относительной молодости этих образований. Равнинные пески хорошо закреплены растительностью, поэтому количество органического вещества в них достигает 0,35 %, а в грядово-бугристых песках оно значительно ниже. Пески содержат около 1,0 % СаСО3 по всей глубине профиля. Реакция почвенных суспензий щелочная. 

Емкость обмена очень низкая, не превышает 5.0 мг-экв. на 100 г почвы. По гранулометрическому составу пески на 65-75 % состоят из частиц песка мелкого. Содержание тонкодисперсных фракций очень низкое.

Пески Мойынкум имеют полевошпатово-кварцевый состав. Содержание кварца колеблется от 55 до 80 %, полевого шпата – от 10 до 18 %, обломков пород – от 6 до 21 %.

Песок состоит из прозрачных остроугольных, часто неправильной формы, зерен кварца. Значительно более выветрелыми и окатанными являются зерна полевого шпата и обломки пород. В верхней части эоловых песков окатанность минералов, включая и зерна кварца, заметно повышается.

Процессы почвообразования на песках проявляются очень слабо. Пески не имеют выраженной дифференциации на генетические горизонты, часто несут в себе отражение зональных условий почвообразования. В закрепленных песках можно наблюдать некоторые слабые признаки гумусовых горизонтов зональных почв – «посерение» верхней части профиля, где сосредоточено максимальное количество корней и слабое «побурение» горизонта, залегающего ниже. В межгрядовых понижениях, хорошо заросших растительностью, эти признаки становятся более отчетливыми, а на некоторой глубине появляется белесоватый оттенок от пропитки карбонатами. Так как в понижениях преобладают, как правило, пылеватые пески, то в сложении их профиля наблюдается 
некоторое уплотнение. Уплотненные пески в крупных понижениях и на равнинах с хорошо выраженным гумусовым горизонтом и уплотненным карбонатно-иллювиальным горизонтом часто выделяются уже как те или иные зональные песчаные почвы.

Пески Мойынкумы очень слабо гумусированы. не содержат заметных количеств легкорастворимых солей, карбонатны. обладают щелочной реакцией водных растворов, по гранулометрическому составу мелкозернистые.

Территория подзоны серо-бурых почв включает в себя ландшафты равнин преимущественно аллювиально-аккумулятивного происхождения. Зональные серо-бурые почвы встречаются здесь островными массивами, занимая более древние по возрасту и более высокие по уровню поверхности аридно-денудационных плато, мелкосопочные возвышенности и делювиально-пролювиальные шлейфы, подгорные покатости гор юга и юго-востока Казахстана.

Район развития рассматриваемых почв сложен элювиальными, элювиально-делювиальными, делювиально-пролювиальными и древнеаллювиальными отложениями, различающимися по возрасту, механическому и минералогическому составу. Общей особенностью почвообразующих пород этих почв является их карбонатность и 

присутствие гипса, причем содержание карбонатов с глубиной часто уменьшается, а гипса – возрастает.

По механическому составу они представлены, в основном, среднесуглинистыми и легкосуглинистыми пылеватыми разновидностями; значительно меньше - легкими почвами (супесчаными и песчаными), приуроченными обычно к окраинам песчаных массивов. 

Наряду с серо-бурыми почвами здесь широко распространены такыровидные, такыры и пустынные песчаные почвы.

Такыровидные почвы широко распространены в подзоне серо-бурых почв, где встречаются довольно крупными массивами на аллювиальных равнинах. Это бывшие пойменные аллювиально-луговые почвы, сильно опустыненные в результате изменения гидрологического режима реки. Эти почвы занимают плоские пониженные элементы рельефа, включая сухие русла, котловины выдувания, террасы и другие элементы рельефа, сложенные преимущественно легкими (песчаными, супесчаными) пылевато-песчаными, реже суглинистыми отложениями. 

В хозяйственном отношении закрепленные кустарниковой и особенно полукустарничковой и травянистой растительностью грядово-бугристые пески представляют собой ценные пастбищные угодья, которые могут быть использованы для выпаса скота в течение круглого года.

Таким образом, в изучаемом регионе почвы представлены луговыми и такыровидными почвами, сероземами, такырами, солонцами, солончаками и песками.

Песчаный массив имеет грядово-бугристый рельеф, хорошо закрепленный растительностью. В ненарушенных песках лишь изредка на вершинах гряд встречаются развеваемые формы. Пески имеют полевошпато-кварцевый состав. Процессы почвообразования на песках проходят очень слабо. Пески очень бедны гумусом, тем не менее, эти территории, закрепленные травянистой и кустарниковой растительностью, имеют большое значение в качестве пастбищных угодий, особенно в зимнее время. В связи с этим для предотвращения деградации почвы и, как следствие этого, растительного покрова, желательно в летний период эти земли исключить из пастбищеоборота.

Основными экологическими требованиями по оптимальному землепользованию являются: 

1) научное обоснование и прогнозирование экологических последствий предлагаемых земельных преобразований и перераспределения земель; 

2) обоснование и реализация единой государственной экологической политики при планировании и организации использования земель и охраны всех категорий земель; 

3) обеспечение целевого использования земель; 

4) формирование и размещение экологически обоснованных компактных и оптимальных по площади земельных участков; 

5) разработка комплекса мер по поддержанию устойчивых ландшафтов и охране земель; 

6) разработка мероприятий по охране земель; 

7) сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарноэпидемиологических, оздоровительных и иных полезных природных свойств лесов в интересах охраны здоровья человека и окружающей среды; 

8) сохранение биоразнообразия и обеспечение устойчивого функционирования экологических систем. 

Предоставление земельных участков для размещения и эксплуатации предприятий, сооружений и иных объектов производится с соблюдением экологических требований и учетом экологических последствий деятельности указанных объектов. 

Для строительства и возведения объектов, не связанных с сельскохозяйственным производством, должны отводиться земли, не пригодные для сельскохозяйственных целей, с наименьшим баллом бонитета почвы.
8.2 Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта
На данном этапе проведения разведочных работ эксплуатация месторождения Малдыбай еще не начата. Соответственно мониторинговые данные за состоянием почвенного покрова отсутствуют. 

Для характеристики современного состояния почвенного покрова были использованы данные мониторинговых исследований, проведенных в 3 квартале 2024 года специалистами Почвенно-экологической лаборатории ТОО «ГЭСПОЛ» для месторождения Анабай, как ближайшего к месторождению Малдыбай по местонахождению.

Таблица 39 – Результаты лабораторных испытаний почв за 3 квартал 2025 года 

	№
п/п
	Место отбора
	Определяемые
показатели, ед. изм
	НД на методы испытаний
	Результат испытаний
	ПДК,
не
более

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Граница СЗЗ, м/е Анабай, Т-1
	Нефтепродукты, мг/г
	СТ РК 2.378-2015
	0,005
	10
мг/дм3

	2
	Граница СЗЗ, м/е Анабай, Т-2
	
	
	0,004
	

	3
	Граница СЗЗ, м/е Анабай, Т-3
	
	
	0,003
	

	4
	Граница СЗЗ, м/е Анабай, Т-4
	
	
	0,002
	


Для оценки фактического состояния почвенного покрова произведен отбор проб на содержание следующего ингредиента:

- нефтепродукты.
Оценка качества почвенного покрова проводилась по кратности превышения ПДК, которая устанавливается в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 апреля 2021 года № ҚР ДСМ-32
Об утверждении Гигиенических нормативов к безопасности среды обитания.
Концентрации нефтепродуктов в почве, взято с ближайшего месторождения Анабай, согласно анализов за 3 квартал 2025 года были ниже предела обнаружения прибора, следовательно на основании результатов проведенных мониторинговых наблюдений за состоянием почв м/р Малдыбай, можно сделать вывод, что концентрации загрязняющих веществ в пробах почв не превышали предельно допустимых концентраций (ПДК) и почва на территории месторождения по степени опасности относится к безопасной, по степени загрязнения – к чистой.
[image: image10.jpg]MOYBEHHAS KAPTA
115000 00
D i
\

c

(<]
*
<
=

TYPKMEHUCTA

I
i
i





Рисунок 11 - Почвенная карта

8.3 Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров
Антропогенные факторы воздействия выделяются в две большие группы: физические и химические. Воздействие физических факторов в большей степени характеризуется механическим воздействием на почвенный покров, его нарушением. Воздействие химических факторов характеризуется внесением загрязняющих веществ в окружающую среду и в отдельные ее компоненты, одним из которых являются почвы.

Механическое уничтожение грунта - это один из самых мощных факторов уничтожения растительности, так как в пустынной зоне плодородный слой почвы ничтожно мал. При дорожной дигрессии изменениям подвержены все системы экосистем растительность, почвы и даже литогенная основа. При этом происходит частичное или полное уничтожение растительности, разрушение почвенных горизонтов, их распыление и уплотнение.

Механические нарушения почв, сопровождаемые резким снижением их устойчивости к действию природных факторов, в дальнейшем становятся первопричиной дефляции, эрозии, плоскостного смыва и т.д. Степень изменения свойств почв находится в прямой связи с их удельным сопротивлением, глубиной разрушения профиля, перемещением и перемешиванием почвенных горизонтов. Удельное сопротивление почв к деформации зависит от их генетических свойств. При этом очень важное значение имеют показатели механического состава, влажности, содержания водопрочных агрегатов и высокомолекулярных соединений.

Большой вред почвенному покрову наносится неупорядоченными полевыми дорогами. Подъездные дороги должны прокладываться с учетом особенностей экосистем участков их устойчивости к антропогенным воздействиям.

Загрязнение почв в результате газопылевых осаждений из атмосферы пропорционально объемам газопылевых выбросов и концентрации в них веществ- загрязнителей. Обычно состав осаждений из атмосферы, в которых присутствует значительная доля антропогенных выбросов, резко отличается от состава фоновых осаждений, обусловленных естественными процессами.

Источниками загрязнения через твердые выпадения из атмосферы являются все источники выбросов. В силу временного характера, периодичности их действия, сравнительно низкой интенсивности выбросов и благоприятных для рассеивания метеоклиматических условий, воздействие на почвенный покров этих факторов будет крайне незначительным и практически неуловимым.

Основным депонентом выпадений из атмосферы является самый верхний почвенный горизонт. Перераспределение загрязнителей по вертикали почвенного профиля зависит, в основном, от ландшафтно-геохимических условий и свойств самого загрязнителя. Условия миграции, наряду с содержанием загрязнителя в осаждениях, определяют скорость достижения критического уровня концентраций, установленного действующими нормативами или носящего рекомендательный характер.

Химическое загрязнение в результате потерь веществ, при транспортировке, несанкционированном складировании отходов, авариях носит, в основном, случайный характер. Его интенсивность может быть очень высока, масштабы невелики, места локализации - вдоль транспортных путей, трубопроводов, места складирования веществ, материалов и отходов. Этот фактор загрязнения относится к немногочисленной группе факторов, легко поддающихся регулированию и контролю.

Загрязнение почв в результате миграции загрязнителей из участков техногенного загрязнения, мест складирования отходов производства и потребления, складов готовой продукции является вторичным загрязнением. Интенсивность его может быть высокой, масштабы в основном точечные.

Для снижения негативных последствий от проведения намечаемых работ необходимо строгое соблюдение технологического плана работ и использование только специальной техники.

С соблюдением всех технологических решений можно обеспечить устойчивость природной среды к техническому воздействию с минимальным ущербом для окружающей среды.

Экологические проблемы при работе оборудования могут возникнуть при сливе с оборудования на грунт, сбросе эмульсии на земную поверхность. Потери могут происходить на запорно-регулирующей арматуре в сальниковых уплотнениях.

Соблюдение регламента работ, осуществление ряда дополнительных технологических решений с целью увеличения надежности работы оборудования и проведения природоохранных мероприятий сведут к минимуму воздействие на почвенный покров.

По окончании планируемых работ должны быть проведены техническая и биологическая рекультивация отведенных земель.

При соблюдении предусмотренных работ по рекультивации, работ по защите почвенно-растительного покрова, а также продолжении мониторинговых работ неблагоприятное воздействие возможного химического загрязнения и механических нарушений возможно будет значительно снизить. В целом воздействие на состояние растительного и почвенного покрова, можно принять как слабое, локальное, продолжительное. Для минимизации воздействия на почвы потребуется выполнение ряда природоохранных мероприятий, направленных на сохранение почв. Мероприятия включают пропаганду охраны животного мира и бережного отношения к существующей фауне.

Основными источниками воздействия на почвенный покров в ходе реализации проектных решений будут являться:

- транспорт и механизмы, задействованные при установке технологического оборудования и строительстве скважин;

- весь комплекс технологического оборудования, при условии нарушения технологии, возможных аварийных проливов и утечек нефтепродуктов; 

- отходы производства и потребления.

Принимая во внимание источники, оказывающее негативное влияние на почвенный покров, воздействие на почвенный покров будет связано с:

- изъятием земель, для размещения технологического оборудования для строительства скважин, в том числе опосредованно, вследствие потери ими своей ценности при их загрязнении и деградации;

- механическими нарушениями почвенно-растительного покрова ввиду нарушения целостности почвенного профиля, вследствие передвижения автотранспорта и строительной техники по не санкционированным дорогам и бездорожью, что приводит к трудно восстанавливаемым, часто необратимым, изменениям почвенно-растительных экосистем, уничтожению коренной растительности, нарушению морфологических и биохимических свойств почвы, уплотнению поверхностных слоев, стимулированию развития ветровой эрозии;

- загрязнением почв, которое может происходить: непосредственно при разливе пластовых вод, углеводородного сырья вблизи скважин и при его транспортировке, химических реагентов, растворов, применяемые при бурении скважины, а также в случае нарушения условий и сроков временного хранения отходов производства и потребления.

Соблюдение всех проектируемых решений в процессе строительства скважины позволит обеспечить устойчивость природной среды к тех​ническому воздействию с минимальным ущербом для окружающей среды.

Соблюдение регламента работ, осуществление ряда дополни​тельных технологических решений с целью увеличения надежности работы оборудования и проведения природоохранных мероприятий сведут к минимуму воздействие проектируемых работ на почвенный покров.

В целом, при строительстве скважины при соблюдении запланированных технологий и мероприятий, воздействие проектируемых работ (в том числе и образование отходов) на почвенный покров будет следующим:

· пространственный масштаб воздействия – локальный (1) – площадь воздействия до 1 км2 для площадных объектов или на удалении до 100 м от линейного объекта.

· временной масштаб воздействия – продолжительный (3) – продолжительность воздействия от 1 года до 3 лет;

· интенсивность воздействия (обратимость изменения) – умеренная (3) – временное выведение почв из оборота вследствие расположения временных объектов, с рекультивацией, но без биологической стадии.

Таким образом, интегральная оценка составляет 9 балла, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости присваивается средней (9-27) – может иметь широкий диапазон, начиная от порогового значения, ниже которого воздействие является низким, до уровня, почти нарушающего узаконенный предел. По мере возможности необходимо показывать факт снижения воздействия средней значимости.
8.4 Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы

Технические решения и меры по сокращения воздействия на почвы

Для снижения негативного воздействия на почвенный покров на площади планируется проводить следующие мероприятия:

− своевременный контроль состояния существующих временных (полевых) дорог для транспортировки временных сооружений, оборудования, материалов, людей;

− организация передвижения техники исключительно по санкционированным маршрутам с сокращением до минимума движения по бездорожью;

− использование автотранспорта с низким давлением шин;

− принятие мер по ограничению распространения загрязнений в случаях разливе нефтепродуктов (ГСМ), сточных вод и различных химических веществ;

− принятие мер по оперативной очистке территории, загрязненной нефтепродуктами и другими загрязнителями; неукоснительное выполнение мер по охране земель от загрязнения, разрушения и истощения;

− разработать и осуществить мероприятия по ликвидации очагов нефтезагрязнения и по рекультивации замазученных участков, в случае возникновения.

Таким образом, исходя из информации о характере намечаемой производственной деятельности можно предположить, что изменения в химическом составе почв зоны воздействия проекта возможны только на уровне тенденций без превышения пороговых значений загрязняющих веществ, что обеспечит сохранение природного статуса местных почв.

Сколько-нибудь значимого дополнительного воздействия со стороны строительных площадок на почвенный покров и земли прилегающих территорий (возрастанию фитотоксичности, сброс загрязняющих веществ в грунтовые воды и др.) не ожидается.

Мероприятия по охране почв и грунтов

Мероприятиями по охране почв и грунтов при ликвидации объектов предусматриваются:

− планировка и обваловка площадок;

− рациональное использование земельного фонда;

− полная утилизация отходов, образовавшихся в процессе строительства скважин;

− регламентация передвижения транспорта; проезд транспортной техники по бездорожью исключается;

− установление научно обоснованных нормативов образования и лимитов размещения отходов;

− обязательное проведение работ по рекультивации нарушенных земель. оздоровление экологической обстановки предполагает в первую очередь проведение рекультивационных работ на поврежденном участке.

− использование современной и надежной системы сбора сточных вод;

− пылеподавление посредством орошения территории;

− устройство временных площадок для мытья колес автомобилей и строительной техники;

− оперативная ликвидация загрязнений на площадках строительства;

− освещение прожекторами рабочих мест (в темное время суток);

− оснащение временных сооружений первичными средствами пожаротушения в соответствии с типовыми правилами пожарной безопасности на весь период строительства;

− необходимо неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических требований, норм по хранению ГСМ, утилизации отходов, хранения и транспортировки бытовых и промышленных отходов.

Все твердые отходы складируются в контейнеры для дальнейшей транспортировки к полигонам захоронения.

В соответствии с экологическим кодексом рекультивация земель, восстановление плодородия, других полезных свойств земли, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ является одним из наиболее важных природоохранных мероприятий.

Согласно ст.122 Экологическому Кодексу РК обязательным условием проведения разведки и добычи углеводородов является обеспечение охраны недр включающий систему правовых, организационных, экономических, технологических и других мероприятий, направленных на сохранение естественных ландшафтов и рекультивацию нарушенных земель и иных геоморфологических структур.

При выборе направления рекультивации нарушенных земель должны быть учтены:

1) характер нарушения поверхности земельного участка;

2) природные и физико-географические условия района расположения объекта;

3) социально-экономические особенности расположения объекта с учетом перспектив развития района и требований охраны окружающей среды;

4) необходимость восстановления основной площади нарушенных земель под пахотные угодья в зоне распространения черноземов и интенсивного сельского хозяйства;

5) необходимость восстановления нарушенных земель в непосредственной близости от населенных пунктов под сады, подсобные хозяйства и зоны отдыха, включая создание водоемов в выработанном пространстве и декоративных садово-парковых комплексов на отвалах вскрышных пород и отходов обогащения;

6) выполнение на территории промышленного объекта планировочных работ, ликвидации ненужных выемок и насыпи, уборка строительного мусора и благоустройство земельного участка;

7) овраги и промоины на используемом земельном участке, которые должны быть засыпаны или выположены;

До начала строительства скважины: планировка площадки под буровое оборудование 50 м х 80 м и под склад ГСМ 15 м х 20 м.

По окончании строительства скважины производится техническая рекультивация отведенных земель. Техническая рекультивация включает в себя следующие виды работ:

− очистку территории от мусора и остатков материалов;

− сбор, резку и вывоз металлолома;

− очистку почвы от замазученного песка и вывоз его для дальнейшей утилизации;

− планировку площадки.

Техника, используемая при технической рекультивации – бульдозер, автокран, автосамосвал.

Биологическая рекультивация не проводится в связи с ее нецелесообразностью.

Проектируемые мероприятия по рекультивации нарушаемых земель принимаются в соответствии с требованиями законодательства и охране окружающей природной среды и другими нормативами, с учетом природно- климатических условий района расположения нарушаемых участков, хозяйственных, социально-экономических и санитарно-гигиенических работ.

В целях предупреждения нарушения растительно-почвенного покрова в процессе строительства скважины необходимо осуществление следующих мероприятий: 

•
систематизировать движение наземных видов транспорта;

•
движение наземных видов транспорта осуществлять только по имеющимся и отведенным дорогам;

•
производить захоронение отходов только на специально оборудованных полигонах.

Комплекс природоохранных мероприятий по защите земельных ресурсов и восстановлению земельного участка в процессе буровых работ включает в себя:

•
формирование искусственной насыпной площадки под буровую;

•
бетонирование буровой площадки под основные крупные блоки буровой установки;

•
обустройство земельного участка защитными канавами или обваловкой;

•
для предотвращения загрязнения почв химическими реагентами, их транспортировка и хранение производится в закрытой таре (мешки, бочки);

•
приготовление бурового раствора осуществляется в блоке приготовления раствора, со сливом в циркуляционную систему по металлическим желобам. Хранится буровой раствор в металлических емкостях;

•
циркуляция бурового раствора осуществляется по замкнутой системе: скважина-блок очистки (по металлическим желобам) – металлические емкости – насосы – манифольд - скважина;

•
буровой раствор с выбуренной породой пропускаются через две центрифуги, установленные после вибросит. Жидкая фаза раствора подается в циркуляционную систему для повторного использования; 

•
выбуренная порода на блоке очистки (вибросито, пескоотделитель, илоотделитель, центрифуга) отделяется от бурового раствора и сбрасывается в шламовые емкости;

•
предусмотрен безамбарный метод бурения - сбор отходов бурения (БШ, ОБР, БСВ) в емкости, с последующим вывозом; 

•
сооружение систем накопления и хранения отходов бурения и систем инженерной канализации стоков буровой в места их организованного сбора;

•
обустройство мест локального сбора и хранения отходов;

ГСМ привозятся на буровую в автоцистернах и перекачиваются в специальные закрытые емкости для ГСМ, от которых по герметичным топливопроводам производится питание ДВС.

8.5 Организация экологического мониторинга почв
Мониторинг состояния почв - система наблюдений за состоянием техногенного загрязнения почв и грунта. Литомониторинг заключается в контроле показателей состояния грунтов на участках, подвергнувшихся техногенному нарушению, на предмет определения их загрязнения суммарными нефтяными углеводородами, солями тяжелых металлов и т.д.

Отбор проб и изучение почвогрунтов проводится по сети станций, размещение которых проводится относительно источников воздействия, с учетом реальной возможности проведения наблюдений и обеспечивает объективную оценку происходящих изменений.

Производственный мониторинг почвенного покрова должен проводиться в соответствии с «Программой производственного экологического контроля...» на стационарных экологических площадках (СЭП).

Пункты мониторинга почв должны располагаться в типичном месте ландшафта с учетом пространственного распространения основных почвенных разностей, направления их производственного использования и характера техногенных нарушений, с таким расчетом, чтобы полученная информация характеризовала процессы, происходящие в почвах на территории участка, его объектах и прилегающих участках.

Работы по контролю загрязнения почв, и оценки их качественного состояния регламентируются ГОСТом 17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб».

Состояние химического состава почв измеряется по следующим ингредиентам: нефтепродукты, тяжелые металлы (свинец, медь, ртуть, цинк, кобальт, никель). Периодичность наблюдений за загрязнением почв – 2 раза в год. Интерпретация полученных аналитических данных проводится путем сравнения с нормативными показателями.

На месторождении для наблюдения за динамикой изменения свойств почв должны быть созданы площадки для отбора проб грунта. Географические координаты площадок соответствуют координатам точек (постов) атмосферного мониторинга.

Контроль загрязнения почв на месторождении проводится с учетом определения в пробах: концентрации тяжелых металлов, концентрации углеводородов, удельной радиоактивности естественных радионуклидов.

Наблюдения за загрязнением почв общими нефтепродуктами и тяжелыми металлами (отбор проб) проводится, учитывая возможные сезонные колебания.

8.6. Оценка воздействия на почвенный покров проектируемых работ

Принимая во внимание источники, оказывающее негативное влияние на почвенный покров, воздействие на почвенный покров будет связано с:

- изъятием земель, для размещения технологического оборудования для строительства скважины, в том числе опосредованно, вследствие потери ими своей ценности при их загрязнении и деградации;

- механическими нарушениями почвенно-растительного покрова ввиду нарушения целостности почвенного профиля, вследствие передвижения автотранспорта и строительной техники по не санкционированным дорогам и бездорожью, что приводит к трудно восстанавливаемым, часто необратимым, изменениям почвенно-растительных экосистем, уничтожению коренной растительности, нарушению морфологических и биохимических свойств почвы, уплотнению поверхностных слоев, стимулированию развития ветровой эрозии;

- загрязнением почв, которое может происходить: непосредственно при разливе пластовых вод, углеводородного сырья вблизи скважин и при его транспортировке, 

химических реагентов, растворов, применяемые при бурении скважины, а также в случае нарушения условий и сроков временного хранения отходов производства и потребления.

Соблюдение всех проектируемых решений в процессе строительства скважины позволит обеспечить устойчивость природной среды к тех​ническому воздействию с минимальным ущербом для окружающей среды.

Соблюдение регламента работ, осуществление ряда дополни​тельных технологических решений с целью увеличения надежности работы оборудования и проведения природоохранных мероприятий сведут к минимуму воздействие 

проектируемых работ на почвенный покров.

В целом, при строительстве скважины при соблюдении запланированных технологий и мероприятий, воздействие проектируемых работ (в том числе и образование отходов) на почвенный покров будет следующим:

· пространственный масштаб воздействия – локальный (1) – площадь воздействия до 1 км2 для площадных объектов или на удалении до 100 м от линейного объекта.

· временной масштаб воздействия – продолжительный (3) – продолжительность воздействия от 1 года до 3 лет;

· интенсивность воздействия (обратимость изменения) – умеренная (3) – временное выведение почв из оборота вследствие расположения временных объектов, с рекультивацией, но без биологической стадии.

Таким образом, интегральная оценка составляет 9 балла, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости присваивается слабая (9-27) – Может иметь широкий диапазон, начиная от порогового значения, ниже которого воздействие является низким, до уровня, почти нарушающего узаконенный предел. По мере возможности необходимо показывать факт снижения воздействия средней значимости
Территория месторождения Малдыбай не входит в земли лесного фонда.

9. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
9.1 Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта
Согласно современной схеме ботанико-географического районирования данный регион относится к северным пустыням и входит в состав СахароГобийской пустынной области, Ирано-туранской подобласти, Северо-туранской провинции, Западно-северо-туранской подпровинции. В районе месторождения преобладают пустынные растительные сообщества с включением полукустарничков и кустарничков. Они занимает основные площади растительности и объединяет сообщества полыни, многолетней солянки и ксерофитных кустарников (саксаул). Господствующими пустынными формациями являются туранскополынные боялычники, занимающие большие площади. Биюргуновая ландшафтная формация также является ведущей. Биюргунники приурочены к эродированным склонам плато с выходами глин, к солонцам на равнинах низкого гипсометрического уровня. На супесчаных серо-бурых почвах по останцам и равнинам распространены чисто белоземельнополынные и кеурековобелоземельнополынные типы пустынных сообществ. Исследованная территория газовых месторождений занимает обширную территорию в междуречье Чу-Талас и представлена песчано-пустынным массивом Мойынкум, своеобразие растительности которого определяется положением песков в центральной части Туранских пустынь, большим перепадом высот 180-420м. Растительный покров сформирован в жестких природных условиях широтной пустынной зоны. Определяющими факторами являются засушливость климата, большие амплитуды колебания температур, резкий недостаток влаги, бедность почв в сочетании с широким распространением почвообразующих пород. На исследованной территории месторождения преобладают следующие жизненные формы: псаммофильные кустарники, ксерофильные и галофитные полукустарники (полыни и солянки), многолетние коротковегетирующие и однолетние травы (эфемеры и эфемероиды), реже – длительно вегетирующие многолетники. Ландшафтными растениями, участвующими в сложении наиболее широко распространенных сообществ, являются элементы песчаной саванны – жузгуны, саксаул персидский (белый), песчаная акация, представитель северотуранской флоры – полынь белоземельная; саксаул безлистный (черный) – представитель реликтовой саванновой средиземноморской флоры.

По предварительным данным на территории месторождения, редкие и охраняемые виды расстении, занесенные в Красную Книгу РК отсутствуют.

Растительный покров Мойынкумов сформирован в суровых природных условиях засушливого климата с большими амплитудами колебания температур и резким недостатком влаги. Своеобразие растительности Мойынкумов связано с его тремя основными особенностями: положением Мойынкумов в центральной части Туранских пустынь, большим перепадом высот, с чем связана хорошо выраженная террасовидность поверхности, а также выклиниванием транзитных грунтовых вод в чуротном районе песков на юго-западе.

Песчаная пустыня Мойынкум представлена массивом бугристо-грядовых песков. Сложность и разнообразие рельефа в различных частях песков обусловливает характерное сочетание растительных сообществ и комплексность растительного покрова в целом.

Мойынкумы очень разнообразны по уровню расположения зеркала грунтовых вод, что также отражается на растительном покрове.

Грядовые и бугристые пески характеризуются преобладанием по склонам и вершинам кустарниковой растительности. Из кустарников обильны жузгуны (Calligonum aphyllum, Calligonum alatum, Calligonum leucocladum), саксаулы (Haloxylon aphyllum, Haloxylon persi-cum), по склонам и котловинам выдувания - кустарниковые астрагалы (Astragalus ammodendron, Astragalus brachypus), песчаная акация серебристая (Ammodendron argenteum). Преобладающими типами являются кустарниково-еркековый с разнотравьем, кустарниково-полынно-ранговый, кустарниково-злаковый, местами кустарниково-терескеновый с разнотравьем, биюргуном.

В песках, прилегающих к реке Шу, зеркало грунтовых вод располагается близко к поверхности. Несмотря на то, что грунтовые воды минерализованные, а рельеф выровнен, здесь располагаются знаменитые Коскудукские саксаульники.

В центральной части песков и в западной, помимо кустарниковой растительности встречаются черносаксаульники (черносаксаулово-белоземельнополынно-эфемеровый, черносаксаулово-терескеново-белоземельнополынный, черносаксаулово-солянковый, черносаксаулово-эфемеровый типы), причем, в периферийной западной части они приурочены к равнинным участкам с зональными почвами.

По склонам и межбугровым понижениям распространена полынная (Artemisia terrae-albae, Artemisia leucodes, Artemisia scoparia,. эфемеровая (Carex physodes, Poa bulbosa), терескеновая (Eurotia ceratoides), еркековая (Agropyron fragile) растительность со значительным участием сорнотравья (Echynops ritro. Zygophyllum macropterum. 

Heliotropium dasycaipum. Euphorbia sequieriana). Основными типами здесь являются полынно-жузгуновый, полынно-ранговый, еркеково-белоземельнополынный, терескеново-белоземельнополынный, эфемерово-copнoтравный, белоземельнополынно-эбелеково-ранговый. Крутые северные склоны гряд обычно заняты еркековой растительностью. Кроме того, для Мойынкумов характерны изенники (Kochia prostrata), а также сорные сообщества дикой ржи (Secale silvestris), полыней метельчатой и беловатой (Artemisia scoparia, Artemisia leucodes).

Центральная часть песков Мойынкум представлена бугристыми кустарниковыми песками с чуротами. В чуротной части песков в понижениях с выклиниванием на поверхность грунтовых вод встречаются тростниковые (Phragmites communis), вейниковые (Calamagrostis epigeios), ажрековые (Aeluropus litoralis) луга с разнотравьем, в основном сорным (Goebelia alopecuroides. Glycyrrhiza glabra).

Юго-восточная часть занята полынно-злаково-разнотравной растительностью с кустарниковыми сообществами по грядам. Здесь выделяются сообщества полыней (ass. Artemisia), ржи дикой (ass. Secale silvestris), эфедры (ass. Ephedra lomatolepis), злаков (ass. Agropyron fragile, Stipa hohenackeriana), по понижениям распространены ковыльники с осочкой.

Для западной части характерны крупные гряды и бугры с крутыми северными склонами, прерываемые широкими долинами. Здесь по более разбитым пескам распространены саксаульники, жузгунники, еркечники, по широким межгрядовым долинам и межбугровым понижениям - белоземельнополынники в различных сочетаниях с терескеном, изенем и сорными группировками из эбелека (Ceratocarpus arenarius), полыни беловатой и метельчатой.

Южная и восточная окраины песков сильно сбиты и по характеру растительного покрова резко отличаются от остального массива. Здесь преобладают полынные, эфемеровые и сорнотравные сообщества, причем вместе с полынью белоземельной или без нее господствует полынь беловатая, много бургуна (Artemisia scoparia).

Территория, где расположено месторождение характеризуется ячеисто-бугристыми песками с полынной, кустарниковой, терескеновой, изеневой, редко еркековой растительностью.

Характерной особенностью изменения растительности песков Мойынкум является резкое сокращение еркечников, являющихся наиболее ценными пастбищами, а также уменьшение количества полыни белоземельной и резкое увеличение полыни беловатой, практически не поедаемой скотом. Обилие однолетников (Ceratocarpus arenarius, Anisantha tеctorum), сорного разнотравья (Corispermum lemannii, Echinops ritro, Horaninovia ulicina и 

др.) говорит об ухудшении видового состава растительности в результате перевыпаса.

Редкие, исчезающие, реликтовые и эндемичные виды растений, занесенные в Красную Книгу Казахстана.

На исследованной территории выявлено 4 вида растений, относящихся к группе редких, реликтовых и эндемичных, встречающихся в различной степени обилия и играющих различную роль в растительном покрове. Ниже приводится краткое описание этих растений, сведения об их распространении (виды перечисляются в систематическом порядке).

Эминиум Леманва – Eminium lehmannii (Виngе) O.Kuntze (сем. – Агасеае).

Многолетник, имеет сплюснутый шаровидный ядовитый клубень. Листья треугольно-ланцетные. Цветоносный стебель до 40 см высотой заканчивается початком. Плоды белые, ягодообразные. Растение ядовитое. Размножается семенами. Эфемероид.

Обитает в песчаных пустынях Казахстана и Средней Азии. Встречается в Мойынкумах и Кызылкумах. Довольно редок, так как его корни постоянно выкапываются. Необходима охрана вида в районах его местонахождения.

Статус – редкий вид, с сокращающимся ареалом.

Ферула гладкая – Ferula glaberrina Korov (сем. Зонтичные - Apiaceae). 

Многолетнее, около 50 см высоты растение. Стебель одиночный, тонкий, листья с тройчаторассеченной пластинкой. Соцветия - зонтики. Плоды плоские, яйцевидные, около 1см длиной.

Обитает по шлейфам песчаных бугров, межгрядовым понижениям единичными экземплярами в Мойынкумах.

Статус – редкий, узкоэндемичный вид.

Кучкоцветник Мейера – Soranthus meyeri Ledeb (сем. Зонтичные - Apiacea)

Крупное, до 1 м высоты многолетнее растение. Корень мощный, цилиндрический, стебель одиночный, сизоватый, в верхней части ветвящийся. Листья в очертании широкотреугольные, тройчаторассеченные, верхние – упрощенные, сидячие. Плоды широкоовальные. Размножается семенами, плодоносит в июле.

Обитает на песчаных почвах, барханах. Статус – редкий вид с малой численностью.

Хондрилла Кузнецова – Chondrilla kusnczovii Нуin (сем. Сложноцветные – Asteraceae). 

Многолетнее растение до 1м высоты. Стебель ветвистый, негустопаутинисто-опущенный. Нижние стеблевые листья до 0,5 см длиной и 1 см шириной, струговидные, реже цельнокрайние. Корзинки 9-11 цветковые, семянки около 7 мм длиной. Каучуконос.

Обитает по бугристым и грядовым пескам в Мойынкумах, галечникам рек. Псаммофит. Статус – редкий, узкоэндемичный вид.

Таким образом, обследование непосредственно территории месторождения, а также прилегающих территорий, показало, что неблагоприятные природные условия (большой перепад температур и резкий недостаток влаги) сформировали неплохой травяной и кустарниковый растительный покров, однако состав флоры относительно небогатый и однообразный. На территории месторождения распространена полынная, кустарниковая, тересковая, изеневая и изредко ериковая растительность.

Однако, видовое соотношение растительности свидетельствует об ухудшении видового состава растительности вследствие перевыпаса скота, поскольку практически исчезла ериковая растительность. Редко встречается полынь белоземельная. Наиболее ярким подтверждением деградации растительного покрова является обилие однолетников и сорного разнотравья.

9.2  Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние
Растительный покров территории формируется в экстремальных природных условиях (аридность климата, засоление, недостаточная водообеспеченность). К настоящему времени он частично трансформирован под влиянием различных видов хозяйственной деятельности. Кроме того, компенсационные возможности местной флоры невелики в силу экологических природных условий территории.

Для предотвращения нежелательных последствий при проведении планируемых работ и сокращения площадей с уничтоженной и трансформированной растительностью, проектом предусмотрено выполнение следующего комплекса мероприятий по охране растительности:

−Осуществить профилактические мероприятия, способствующие прекращению роста площадей, подвергаемых воздействию при проведении работ;

−Во избежание возгорания кустарников и травы необходимо соблюдать правила по технике безопасности;

−Запретить ломку кустарниковой флоры для хозяйственных нужд;

−В результате механических нарушений активизировались процессы дефляции почв района, разрушение почвенных горизонтов, их распыление и уплотнение.

Основными факторами химического воздействия являются выбросы от стационарных источников и от транспортных средств (выхлопные газы, утечки топлива). При проведении работ необходимо строгое соблюдение технологии работ.

Учитывая все факторы при реализации намечаемых работ, можно сказать, что значительного нового воздействия на растительный покров, месторождении не будет.

Процесс строительства скважины и размещение технологического оборудования, окажет определенное воздействие на состояние растительности. Данное воздействие можно рассматривать, как совокупность механического воздействия и химического загрязнения.

При строительстве площадки скважины растительности будет нанесен урон – будет уничтожено или засыпано некоторое количество растений. 

Загрязнение растительных экосистем химическими веществами может происходить непосредственно путем разлива углеводородов вблизи скважины и при их транспортировке. Источниками загрязнения являются также твердые и жидкие отходы производства. Наиболее опасными потенциальными источниками химического загрязнения являются скважины (при бурении скважин), места складирования отходов и др.
9.3 Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории
Во время строительства скважины растительность прилегающих участков будет испытывать воздействие загрязнителей атмосферного воздуха, т.е. на растительность окажут влияние выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Химическое загрязнение растительности в процессе осуществления проектируемых работ будет при испарениях нефтепродуктов из емкостей, аварийных разливах и утечках нефтепродуктов, фланцевые соединения и сальниковые уплотнения.

 Воздействие вредных выбросов на растительность происходит как путем прямого их воздействия на растительность, так и путем косвенного воздействия через почву.

Попадание нефтепродуктов на почву, прежде всего, сказывается на гумусовом горизонте: количество углеродов в нем резко увеличивается, ухудшая свойства почв как питательного субстрата для растений. 

Обволакивая корни растений, нефтепродукты резко снижают поступление влаги, что приводит к физиологическим изменениям и возможной гибели растений. 
Главными причинами угнетения растений и их гибели в результате загрязнения служат нарушения в поступлении воды, питательных веществ и кислородное голодание. Вследствие подавления процессов нитрификации и аммонофикации в почве нарушается азотный режим, что в свою очередь вызывает азотное голодание. Интенсивное развитие нефтеокисляющих микроорганизмов сопряжено с активным потреблением ими элементов минерального питания, из-за чего может наблюдаться ухудшение пищевого режима растений.

Вредное влияние токсичных газов приводит к отмиранию отдельных частей растений, ухудшению роста и урожайности. Накопление вредных веществ в почве спо​собствует уменьшению почвенного плодородия, нарушению минерального питания, отравлению корневых систем и нарушению роста и гибели растения. 

Учитывая компенсационные возможности местной флоры при соблюдении предусмотренных мероприятий можно сделать вывод, что выбросы загрязняющих веществ не окажут значительного химического влияния на состояние растительности. 


При механических нарушениях короткоживущие виды растений на данной территории, восстанавливаются медленно, образуя переходные группировки с гос​подством сорных видов, которые в дальнейшем сменяются зональным типом. Восстановление растительности в результате естественных процессов зани​мает длительное время: от 3-4 лет - для заселения пионерными видами и до 10 лет - для формирования сомкнутых сообществ.

Таким образом, механическое воздействие будет иметь место в период строительства. По окончании этих работ величина механического воздействия пре​кратится.

Влияние проектируемых работ на растительный покров можно оценить как:

· пространственный масштаб воздействия – локальный (1) – площадь воздействия до 1 км2 для площадных объектов или на удалении до 100 м от линейного объекта.

· временной масштаб воздействия – продолжительный (3) – продолжительность воздействия от 1 года до 3 лет;

· интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабая (2) – изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости. Природная среда полностью самовосстанавливается.

Таким образом, интегральная оценка составляет 6 балла, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости присваивается низкая (1-8). 

9.4 Обоснование объемов использования растительных ресурсов
Обоснование объемов использования растительных ресурсов в настоящем РООС не представлено. Ввиду того что реализация намечаемой деятельности не предполагает изъятие или использование растительных ресурсов.
9.5 Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность
Зона влияния планируемой деятельности на растительность в качественной оценке предполагается локальной и не выходящей за границы лицензионного участка, на период проведения работ влияние на растительность низко, в целом на период строительства проектом не предусмотрен снос зеленых насаждений.
9.6 Ожидаемые изменения в растительном покрове
Значимых изменений в растительном покрове (видовой состав, состояние, продуктивность сообществ, оценка адаптивности генотипов, хозяйственное и функциональное значение, загрязненность, пораженность вредителями), в зоне строительства объекта не ожидается, в связи с чем, последствия для жизни и здоровья населения отсутствуют.

9.7 Оценка воздействие на растительный мир

Процесс бурении скважин и размещение технологических оборудовании, окажет определенное воздействие на состояние растительности. Данное воздействие можно рассматривать, как совокупность механического воздействия и химического загрязнения.

Особенно отрицательно этот фактор сказывается на состоянии почв и растительного покрова. На состояние растительности в процессе строительства скважин оказывают влияние следующие факторы:

• механическое воздействие при проведении строительных работ;

• химическое воздействие, произведенное вследствие выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Механическое воздействие связано с уничтожением растительного покрова при планировании территории под бурением, проведением сплошных отсыпок.

Серьезные воздействия на растительный покров также может вызвать внедорожный проезд строительной техники и автотранспорта.

Неорганизованное складирование твердых отходов строительства также может привести к уничтожение растительного покрова.

Растительный покров территории при строительстве проектируемых объектов в различной степени будет трансформирован.

В основном это транспортный (дорожная сеть) фактор трансформации - преимущественно с полным уничтожением растительного покрова по трассам беспорядочной сети автодорог без покрытия.

Дорожная сеть является линейно-локальным видом воздействия, характеризующимся полным уничтожением растительности по трассам автодорог или колеям несанкционированных, временных дорог, запылением и загрязнением выхлопными газами растений вдоль трасс.

Химическое воздействие на растительность происходит как путем прямого их воздействия на растительность, так и путем косвенного воздействия через почву.

Кроме того, могут возникнуть косвенные воздействия в связи с загрязнением атмосферного воздуха и размещением коммунальных и промышленных отходов. Химическое воздействие на растительный покров возможно при нарушении правил хранения горючемазочных материалов и заправки техники, использовании неисправных землеройных машин, проведении обслуживания и ремонта техники вне специально оборудованных площадок.

Химическое загрязнение растительности в процессе проведения строительства скважин будет в основном от ДЭС и автотранспорта – выбросы азотистых и углеродных соединений.

Основными функциями естественного растительного покрова являются две: ландшафтно стабилизирующая и ресурсная, которые могут рассматриваться как определяющие при выборе путей использования и охраны растительности. Нарушение ландшафтно стабилизирующей функции всегда проявляется в усилении негативных явлений, например, активизации процессов денудации и дефляции. Влияние на растения проявляется в первую очередь на биохимическом и физиологическом уровнях: снижается интенсивность фотосинтеза, содержание углерода, хлорофилла, нарушается азотный и углеродный обмен, в зоне сильных газовых воздействий на 20-25% повышается интенсивность дыхания, возрастает интенсивность транспирации.

В целом воздействие бурение скважин на растительность, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно оценить:

✓пространственный масштаб воздействия – ограниченный (2) – площадь воздействия до 10 км2, воздействие на удалении до 1 км от линейного объекта;

✓временной масштаб воздействия – продолжительный (3) – продолжительность воздействия от 1 года до 3 лет;

✓интенсивность воздействия (обратимость изменения) – умеренная (3) – изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости.

Таким образом, интегральная оценка составляет 18 баллов, категория значимости воздействия на атмосферный воздух присваивается средней (9-27).

9.8 Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и улучшению среды их обитания

Охрана растительных сообществ при осуществлении работ на рассматриваемом участке может существенно ограничить негативные экологические последствия. 
Комплекс проектных технических решений по защите растительных ресурсов от загрязнения и истощения и минимизации последствий при проведении проектируемых работ включает в себя: 
· Перед началом проведения работ, обустройство площадок, упорядочение и обустройство основных дорог к ним, необходимо производить с учетом ландшафтных особенностей территории и ее устойчивости к техногенным воздействиям. 
· Недопустимо движение автотранспорта и выполнение работ, связанных с строительством за пределами проектируемой площадки. 
· Перед началом выполнения земляных работ, необходимо снять верхний, плодородный растительный слой, складировать его и в дальнейшем использовать при благоустройстве и озеленении территории. 
· Повсеместно на рабочих местах соблюдать правила пожарной безопасности и технику безопасности. Необходимо так же провести инструктаж персонала о бережном отношении к природе, указать места, где работы должны быть проведены с особой тщательностью и осторожностью. 
· После завершения работ осуществить очистку загрязненных участков, вывести отходы, бытовой и строительный мусор, уничтожить антропогенный рельеф (ямы, рытвины) и осуществить планировку территории. 
· В местах загрязнения почв ГСМ провести механическую рекультивацию и, по возможности, произвести озеленение и благоустройство территории. 
Проведение организационных мероприятий, направленных на упорядочение дорожной сети, сведение к минимуму количества проходов автотранспорта по бездорожью является важным фактором охраны почв и растительности - от деградации и необоснованного разрушения. 
Подъездные дороги должны прокладываться с учетом особенностей экосистем участков их устойчивости к антропогенным воздействиям. 
По окончании планируемых работ должна быть проведена техническая рекультивация отведенных земель. 
Для эффективной охраны растительности от загрязнения и нарушения необходимо разработать план-график конкретных мероприятий, который наряду с имеющимися проектными решениями, будет включать следующие мероприятия: 
· своевременный контроль состояния существующих временных (полевых) дорог для транспортировки временных сооружений, оборудования, материалов, людей; 
· организация передвижения техники исключительно по санкционированным маршрутам с сокращением до минимума движения по бездорожью; 
· принятие мер по ограничению распространения загрязнений в случаях разлива нефтепродуктов, сточных вод и различных химических веществ; 
· принятие мер по оперативной очистке территории, загрязненной нефтепродуктами и другими загрязнителями; 
· проведение просветительской работы по охране почв; 
· неукоснительное выполнение мер по охране земель от загрязнения, разрушения и истощения. 
Для предотвращения нежелательных последствий при проведении планируемых работ и сокращения площадей с уничтоженной и трансформированной растительностью необходимо выполнение комплекса мероприятий по охране растительности: 
· свести к минимуму количество вновь прокладываемых грунтовых дорог; 
· не допускать расширения дорожного полотна; 
· осуществить профилактические мероприятия, способствующие прекращению роста площадей, подвергаемых воздействию при проведении работ; 
· во избежание возгорания кустарников и травы необходимо соблюдать правила по технике безопасности.

9.9 Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, а также по мониторингу проведения этих мероприятий и их эффективности
Биологическое разнообразие означает вариабельность живых организмов из всехисточников, в том числе наземных, морских и иных водных экосистем и экологических комплексов, частью которых они являются, и включает в себя разнообразие в рамках вида, между видами и разнообразие экосистем.

Под экологической системой (экосистемой) понимается являющийся объективно существующей частью природной среды динамичный комплекс сообществ растений, животных и иных организмов, неживой среды их обитания, взаимодействующих как единое функциональное целое и связанных между собой обменом веществом и энергией, который имеет пространственно- территориальные границы.

Под средой обитания понимается тип местности или место естественного обитания того или иного организма или популяции.

Под природным ландшафтом понимается территория, которая не подверглась изменению в результате деятельности человека и характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических условиях.

Под биологическими ресурсами понимаются генетические ресурсы, организмы или их части, популяции или любые другие биотические компоненты экологических систем, имеющие фактическую или потенциальную полезность либо ценность для человечества.

Запрещается деятельность, вызывающая угрозу уничтожения генетического фонда живых организмов, потерю биоразнообразия и нарушение устойчивого функционирования экологических систем.

убывания их предпочтительности:

1) первоочередными являются меры по предотвращению негативного воздействия;

2) когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить, должны быть приняты меры по его минимизации;

3) когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить или свести к минимуму, должны быть приняты меры по смягчению его последствий;

4) в той части, в которой негативные воздействия на биоразнообразие не были предупреждены, сведены к минимуму или смягчены, должны быть приняты меры по компенсации потери биоразнообразия.

Под мерами по предотвращению негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры, направленные на то, чтобы с самого раннего этапа планирования деятельности и в течение всего периода ее осуществления избегать любые воздействия на биоразнообразие.

Под мерами по минимизации негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры по сокращению продолжительности, интенсивности и (или) уровня воздействий (прямых и косвенных), которые не были предотвращены.

Под мерами по смягчению последствий негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры, направленные на создание благоприятных условий для сохранения и восстановления биоразнообразия.

К числу мероприятий по снижению воздействия на растительный мир следует отнести:

- Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия на участке работ;

- Мероприятия по предупреждению пожаров, которые могут повлечь на растительные сообщества;

- Мероприятия по предупреждению химического загрязнения воздуха, которые могут повлечь на растительные сообщества;

- Запрещается выжиг степной растительности;

- Запрещается загрязнение земель отходами производства и потребления;

- Запрещается уничтожение растительного покрова;

- Запрещение возникновения стихийных (непроектных) мест хранения отходов.

Запрещается деятельность, вызывающая угрозу уничтожения генетического фонда живых организмов, потерю биоразнообразия и нарушение устойчивого функционирования экологических систем. 
В целях сохранения биоразнообразия применяется следующая иерархия мер в порядке убывания их предпочтительности: 
1) первоочередными являются меры по предотвращению негативного воздействия; 
2) когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить, должны быть приняты меры по его минимизации; 
3) когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить или свести к минимуму, должны быть приняты меры по смягчению его последствий; 
4) в той части, в которой негативные воздействия на биоразнообразие не были предупреждены, сведены к минимуму или смягчены, должны быть приняты меры по компенсации потери биоразнообразия. 
Под мерами по предотвращению негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры, направленные на то, чтобы с самого раннего этапа планирования деятельности и в течение всего периода ее осуществления избегать любые воздействия на биоразнообразие. 
Под мерами по минимизации негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры по сокращению продолжительности, интенсивности и (или) уровня воздействий (прямых и косвенных), которые не были предотвращены. 
Под мерами по смягчению последствий негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры, направленные на создание благоприятных условий для сохранения и восстановления биоразнообразия.

К числу мероприятий по снижению воздействия на растительный мир в процессе проектируемых работ можно отнести: 

· движение автотранспорта только по отведенным дорогам;

· раздельный сбор отходов в специальных контейнерах;

· захоронение отходов производства и потребления на специально оборудованных полигонах;

· запрет на вырубку кустарников и разведение костров;

· проведение поэтапной технической рекультивации.

Мониторинг растительного покрова и мониторинг почв, как два взаимосвязанных компонента природной среды проводятся одновременно на стационарных экологических площадках. 

Мониторинг растительности должен производиться в комплексе с изучением почвенного покрова. Это даст возможность более детально определить направление процессов природной и антропогенной динамики растительности и выявить негативные тенденции.

Интенсивность наблюдения также приурочена к периодичности отбора проб почв, но не менее 1 раза в год. 

Слежение за растительным покровом осуществляется методом периодического описания фитоценозов, с указанием видового состава, обилия, общего и частного проективного покрытия растениями почвы, размещения видов, их фенологического развития и общего состояния. 

Так же описываются экологические особенности местообитания, где особо отмечаются различные антропогенные воздействия, в том числе и загрязнения.

Результаты наблюдений регистрируются в специальных журналах. По результатам наблюдений определяется уровень воздействия объектов месторождения на состояние растительного покрова.
Территория месторождения Малдыбай не входит в земли лесного фонда.

10 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР

10.1 Исходное состояние водной и наземной фауны
В районе расположения объекта животный мир представлен довольно большим количеством видов, как оседлых, так и широко мигрирующих. На этой территории сходятся фауны сопредельных территорий, поэтому их представители придают животному миру региона смешанный характер. Учитывая это обстоятельство, дать обзор беспозвоночных, обитающих непосредственно на территории месторождения невозможно. Более полно осветить видовой состав, место обитания и экологическое значение групп позвоночных животных, обитающих в непосредственной близости от контрактной территории, невозможно без описания обитателей сопредельных территорий. Фауна этих районов довольно тесно связана между собой, особенно авифауна.

Под воздействием региональных природно-климатических особенностей (резкий недостаток влаги, большие суточные и годовые колебания температуры воздуха, достаточно холодная зима и продолжительное жаркое лето) сформировался не только однообразный и относительно небогатый состав флоры, но и более бедный (по сравнению с другими регионами Казахстана) видовой состав животного мира.

Наиболее многочисленными животными, обитающими в регионе, являются птицы (161 вид), млекопитающие (34 вида) и пресмыкающиеся (21 вид).

С целью охраны и воспроизводства редких и исчезающих видов животных (кулана, джейрана, архара, сайги, кабана, стрепета и хищных птиц) Постановлением Совета Министров КазССР от 29.03.66 г. №220 сроком на 20 лет в регионе был организован Андасайский государственный зоологический заказник Республиканского значения, имеющий статус особо охраняемой природной территории. По истечении срока действия Постановления, решением Жамбылского Облисполкома от 29.06.1986г. №178 статус заказника продлен, а Постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 июня 2001 года №877 и включен в перечень государственных природных заказников Республиканского значения. Расположен в Моюнкумском районе и занимает площадь 1 млн. гектаров. Южная граница заказника находится в 70 км на север от границы Амангельдинского месторождения.

Млекопитающие

В пустынной зоне региона обитает 34 вида млекопитающих. Из насекомоядных - это ушастый еж, малая белозубка, пегий путорак. Летучие мыши – нетопырь-карлик, поздний кожан, пустынный кожан, двухцветный кожан, усатая ночница. Псовые – шакал, лисица, корсак, волк. Куньи – ласка, горностай, степной хорек, барсук, занесенная в Красную Книгу перевязка (Vormela peregusna). Из кошачьих – пятнистая или степная кошка. Копытные - кабан, джейран (Gazella subgutturosa), занесенный в Красную Книгу. В регион в зимний период заходят мигрирующие сайгаки. Из грызунов обычны тонкопалый и желтый суслик, тушканчики – малый, большой, Северцова, Лихтенштейна, мохноногий. Обитают серый хомячок, полевая и домовая мыши. В богатых растительностью водоемах водится ондатра и водяная полевка. Из зайцеобразных - заяц-толай. Из песчанковых - тамариксовая или гребенщиковая, краснохвостая, полуденная и большая песчанки.

Ёж живет в основном оседло, ведет ночной и сумеречный образ жизни, зимой залегает в спячку. Всеяден, но основу питания составляют насекомые.

Малая белозубка также ведет оседлый образ жизни, в пищу употребляет почти все виды беспозвоночных, которые удастся обнаружить.

Пегому путораку, как почти всем землеройкам, характерна сумеречная и ночная активность, основу питания составляют жуки и их личинки. Тяготеем к песчаному грунту.

Нетопырь-карлик – типичный синантроп, обитает в постройках человека. Зимоспящий вид. Является носителем некоторых заболеваний человека. 

Усатая ночница также зимоспящая. Питается насекомыми.

Поздний, пустынный и двухцветный кожаны зимой также впадают в спячку. Основу их питания составляют насекомые. Могут участвовать в распространении опасных для человека заболеваний. Имеют экологическое и научное значение.

Все представители псовых, обитающих в регионе, активны круглый год. Для шакала характерны сезонные перемещения и дальние кочевки при недостатке корма. Питается грызунами, типами, зайцами и другими мелкими животными, падалью. Вредит сельскому и охотничьему хозяйству, одновременно являясь объектом промысла. Является разносчиком особо опасных инфекций (бешенство).

Волк живет оседло, только часть зверей кочует вслед за копытными. Основа питания - любые доступные животные: копытные, зайцы, птицы, грызуны, домашние животные, тем самым волк вредит животноводству. Служит объектом охоты. Переносчик бешенства, имели место случаи нападения волков на людей. В последние годы численность значительно возросла в виду отсутствия планового отстрела и удорожания технических средств.

Лисица и корсак, также как шакал, мигрируют на различные расстояния в поисках лучшей кормовой базы. Хищники в голодные годы и сезоны всеядны. Являются объектами пушного промысла. В свою очередь болеют и могут распространять бешенство, чуму плотоядных, сибирскую язву.

Куньи. Ласка активна круглогодично, постоянно перемещается в поисках лучшей кормовой базы. Питается мышевидными грызунами, птицами, яйцами.

Горностай живет оседло, активен круглый год. Питается мышевидными грызунами, насекомыми. Является объектом пушного промысла.

Степной хорек активен круглогодично, постоянно перемещается в поисках наиболее кормового участка. Является объектом пушного промысла.

Перевязка сходна по образу жизни со степным хорьком, включена в Красную Книгу Республики Казахстан.

Барсук отличается от других представителей куньих региона тем, что впадает в зимнюю спячку, является практически всеядным. В прошлом был многочислен и являлся объект промысла в виду ценного жира.

Степная кошка оседлая, как объект промысла значения не имеет.

В прошлом по прибрежным тугаям р. Шу, озерам, протокам кабан был многочислен, являлся предметом трофейной и лицензионной охоты. Совершает трофические кочевки, на равнине живет оседло, практически всеяден. Естественных врагов кроме человека не имеет. Перспективен для разведения как охотничье-промысловый вид.

Джейран совершает сезонные миграции, занесен в Красную Книгу РК. В прошлом многочислен. Теперь практически истреблен местным населением как ценный пищевой и трофейный объект.

В зимний период в регион исследования откочевывают сайгаки Бетпакдалинской популяции (группировки). До середины 90-х годов сайгак был самым многочисленным видом копытных, численность в предпромысловый период достигала полутора миллионов голов. Проводилась плановая заготовка мяса и шкур. В середине 90-х годов резко выросла международная торговля рогами сайги как сырьем для медицинских препаратов. Произошло массовое истребление самцов-рогачей. Сайгак служит живым примером варварского истребления животных. Пока промысел проводился на основании научных рекомендаций по численности и половозрастному составу добываемых зверей, численность оставалась стабильной. Массовое браконьерство на самцов нарушило баланс, и численность сайгаков в Казахстане сократилась во много раз.

Тонкопалый и желтый суслики являются дневными животными, в отличие от тушканчиков.

Грызуны в целом, наверно самые многочисленные из групп млекопитающих. Являясь носителями и разносчиками особо опасных инфекций, таких как чума, грызуны, представляют опасность как распространители инфекционных заболеваний. Таковыми 

являются песчанки, в особенности большая.

Таблица 40 – Видовой состав млекопитающих 

	№ п/п
	Вид млекопитающих
	Образ обитания

	Отр. Насекомоядные • Insectivora

	1.
	Ушастый еж
	Оседлый, спячка зимой

	2.
	Малая белозубка
	Оседлый

	3.
	Пегий путорак (Красная книга РК)
	Оседлый

	4.
	Усатая ночница
	Спячка зимой

	Отр. Рукокрылые • Chiroptera

	5.
	Нетопырь-карлик
	Спячка зимой

	6.
	Поздний кожан
	Спячка зимой

	7.
	Пустынный кожан
	Спячка зимой

	8.
	Двухцветный кожан
	Спячка зимой

	Отр. Хищные • Carnivora

	9.
	Шакал
	Активен круглый год

	10.
	Волк
	Активен круглый год

	11.
	Корсак
	Активен круглый год

	12.
	Лисица
	Активен круглый год

	13.
	Ласка
	Активен круглый год

	14.
	Горностай
	Оседлый

	15.
	Степной хорек
	Оседлый

	16.
	Перевязка (Красная книга РК)
	Оседлый

	17.
	Барсук
	Активен круглый гол

	18.
	Степная кошка
	Активен круглый год

	19.
	Кабан
	Оседлый

	Отр. Парнокопытные • Artiodactyla

	20.
	Джейран (Красная книга РК)
	Мигрирует

	21.
	Сайгак
	Мигрирует

	Отр. Грызуны -Rotlentia

	22.
	Тонкопалый суслик
	Активен круглый год

	23.
	Желтый суслик
	Спячка зимой

	24.
	Малый тушканчик-
	Оседлый

	25.
	Большой тушканчик
	Оседлый

	26.
	Тушканчик Северцова
	Оседлый

	27.
	Тушканчик-прыгун (Носитель чумы)
	Оседлый

	28.
	Мохноногий тушканчик (Носитель чумы)
	Оседлый

	29.
	Водяная полевка
	Оседлый

	30.
	Краснохвостая песчанка (Носитель чумы)
	Оседлый

	31.
	Полуденная песчанка (Носитель чумы)
	Оседлый

	32.
	Большая песчанка
	Оседлый

	33.
	Домовая мышь (Носитель чумы)
	Оседлый

	Отр. Зайцеобразные -Lagomorpha

	34.
	Заяц-толай
	Оседлый


Видовой состав птиц разнообразен. В различные сезоны здесь встречается более 220 видов. Часть из них гнездится в различных биотопах региона, есть виды оседлые, есть зимующие, однако большинство из них – пролетные (более 50%).

Видовое разнообразие охватывает большинство семейств птиц. Это и поганковые, пеликановые, баклановые, цаплевые, ибисовые, аистовые, утиные, ястребиные, соколиные, фазановые, журавлиные, дрофиные, пастушковые. Представители отрядов ржанкообразных, голубеобразных, совообразных, козодоеобразных, воробьиных. Среди них отмечены виды, занесенные в Красную Книгу РК, такие как кудрявый (Pelecanus 

crispus) и розовый пеликаны (Pelecanus onocrotalus), черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus), дрофа (Otis tarda), стрепет (Otis tetrax), дрофа-красотка или джек (Chlamiydotis undulata), лебедь-кликун (Cygnus cygnus), колпица (Platalea leucorodia), белоглазая чернеть (Aythya nyroca), савка (Oxyura leucocephala), серый журавль (Grus grus), красавка (Anthropoides virgo), чернобрюхий рябок (Pterocles orientalis), белобрюхий рябок (Pterocles alchata), саджа (Syrrhaptes paradoxus), бурый голубь (Columba eversmanni), филин (Bubo bubo), степной орел (Aquila rapax), беркут( Aquila chrysaetus), могильник (Aquila heliaca), орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla), змееяд (Circaetus gallicus), балобан (Falco cherrug), сапсан (Falco peregrinus), шахин (Falco pelegrinoides).

Из краснокнижных пролетными являются пеликаны, черноголовый хохотун, белоглазая чернеть, дрофа, стрепет, джек, орел могильник, орлан-белохвост, савка. Остальные - гнездятся. Из видов, не являющихся краснокнижными, гнездятся птицы всех упомянутых отрядов и семейств. Кормовая база полупустынной зоны, примыкающей к пойме реки и временным водоемам высокопродуктивна и разнообразна. Это позволяет гнездиться и успешно выводить потомство сотням видам птиц, многие из которых являются массовыми. В пойме реки и на берегах водоемов в массе обитают кулики, воробьиные, утки, поганки, пастушковые и другие группы птиц. Хищники гнездятся либо на одиночных деревьях, или на земле, некоторые виды предпочитают тростниковые заросли. Рябки гнездятся исключительно на земле, мелкие воробьиные предпочитают кустарники. Каждый вид птиц находит подходящую для него стацию.

Также эти ареалы являются в весенне-осенний период местами кормежки и отдыха мигрирующим видам – ржанкоообразным, утиным, хищным.

Ряд видов уток, куликов, ржанок и др. являются охотничьими. Однако под выстрел, зачастую браконьерский, попадают также и не охотничьи виды птиц, в том числе и внесенные в Красную Книгу. Это дрофа, численность которой крайне низкая, более благополучные стрепет и джек, все виды рябков, бурый голубь, гуси и многие крупные хищники.

Необходимо отметить, что особое, пристальное внимание привлекают к себе филин и дневные хищники. В филине браконьеров интересуют перья, являющиеся предметом торговли - ими украшаются различные предметы быта и национальные костюмы. Такие глобально значимые виды дневных хищных птиц как балобан, шахин и сапсан последнее десятилетие пользуются спросом у арабских соколятников, что порождает нездоровый ажиотаж среди местного населения и приезжих браконьеров. При этом часто по 

некомпетентности отлавливаются, а также опустошаются гнезда всех хищников, при этом абсолютное большинство птенцов и яиц гибнет. Если не принять срочных мер по охране гнездовых ареалов и реализации мероприятий, направленных на воспроизводство подорванных популяций - вероятность исчезновения данных видов в ближайшие годы весьма высока. Так, по данным Института Зоологии МОП РК, за последние 7 лет количество гнездящихся крупных соколообразных сократилось в республике в 10-12 раз.

Роль птиц в природе многогранна. Так, например, основу питания многих воробьиных, журавлеобразных, ржанковых, утиных птиц, особенно в период выкармливания птенцов, составляют насекомые. Значительный урон, наносимый регулярно повторяющимися в последние годы массовыми вспышками численности саранчовых в ряде регионов страны, может быть значительно сокращен естественными лимитирующими факторами, и в частности - птицами.

Птицы, питающиеся останками животных, такие как черный гриф, орел могильник, сип, врановые, оздоровляют общую обстановку, поедая падаль, гниющую в степи. Ряд видов специализируется на паразитах растений, например, дятел белокрылый, обитающий в пустыне.

В то же время сами птицы являются переносчиками ряда беспозвоночных паразитов. В силу чего птицы являются носителями арбовирусов и распространителями особо опасных инфекций, таких как малярия, лихорадка «Ку», орнитоз, кокцидиоз, таксоплазмоз и ряда других заболеваний. Вспышку подобных заболеваний может спровоцировать любое непродуманное воздействие на окружающую среду.

Земноводные и пресмыкающиеся

Земноводные в исследуемом регионе активны с апреля по ноябрь и представлены двумя видами амфибий: лягушка озерная (Rana ridibunda) и жаба зеленая (Bufo viridis). Если озерная лягушка ведет водный образ жизни и активна днем, то зеленая жаба активна преимущественно в сумерки и ночью, населяет более засушливую полупустынную и пустынную зону. Оба вида используют для икрометания временные водоемы. Амфибии являются регуляторами численности вредных беспозвоночных, составляющих основу их питания. Значительная часть озерных лягушек ежегодно заготавливается в больших количествах с целью зооторговли.

Пресмыкающиеся также активны с апреля по ноябрь и представлены 8 семействами и 21 видом, постоянно населяющим данный регион. Среднеазиатская черепаха, ночные и дневные виды ящериц – гекконы, геккончик пискливый, ящурки, всего 13 видов.

Змеи представлены 7 видами – восточный удавчик, водяной уж, полозы -поперечнополосчатый, узорчатый и разноцветный, стрела-змея, и единственная ядовитая змея в регионе – щитомордник обыкновенный. Все пресмыкающиеся являются неотъемлемой частью экосистем и играют большую роль в трофических связях. 

Ихтиофауна

В бассейне р. Шу обитает 23 вида рыб, из которых 2 занесены в Красную Книгу Республики Казахстан. Это туркестанский усач (Barbus caito conocephalus) – 2 категория, и чуйская остролучка (Capoetobrata kuschakewitschi orientalis) – 1 категория. Оба вида находятся на грани исчезновения, численность и состояние популяции в настоящее время неизвестно, находки спорадичны и недостоверны.

Фоновые виды, такие как плотва, язь лещ, сазан, сом и др. являются объектами рыбной ловли. Другие непромысловые виды рыб – гольян обыкновенный, красноперка, амурский чебачок, пескарь, китайский лжепескарь, тибетский и серый голец и др. – играют значительную роль в биоценозе водоемов как фито- и зоофаги.

Таким образом, анализ фаунистической характеристики региона показывает, что животный мир региона несколько беднее по сравнению с другими регионами Казахстана. Тем не менее, в районе месторождения животный мир представлен 161 видом птиц, 34 видами млекопитающих и 21 видом пресмыкающихся. Для ряда представителей животного мира (млекопитающие и пресмыкающиеся) этот регион является средой постоянного обитания. Многие птицы встречаются на пролете, большая часть из которых здесь гнездится. Среди представителей животного мира немало видов, занесенных в Красную Книгу РК.

Для охраны и воспроизводства редких и исчезающих животных на севере от границы Контрактной территории расположен Андасайский государственный природный заказник республиканского значения.

В регионе повсеместно распространены грызуны, являющиеся потенциальными носителями и разносчиками чумы и др. опасных инфекционных заболеваний. С этой точки зрения опасность для человека представляют: волк, шакал, лисица, корсак. Многие птицы являются переносчиками абровирусов, что также не безопасно для человека. С другой стороны, птицы, питающиеся останками животных и паразитами растений оздоравливают санитарную обстановку.

10.2 Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных

Животный мир региона по видовому составу сравнительно беден, что объясняется суровыми условиями местообитания и представлен, в основном, специфичными видами, приспособившимися в процессе эволюции к жизни в экстремальных условиях.

Ведущую роль среди животного мира играют млекопитающие и птицы. Другие представители фауны обычно не имеют такого хозяйственного значения, хотя во всей трофической цепи имеют первостепенное значение, составляя основу питания как для первых, так и для вторых.

Членистоногие представлены паукообразными (скорпион, тарантул, фаланга, клещи), многоножками и разнообразным видовым составом насекомых (саранчовые, муравьи, клопы, мухи, стрекозы, чешуекрылые и перепончатокрылые).

Пресмыкающиеся представлены на глинистых и песчаных почвах с зарослями полыни, тамариска среднеазиатской черепахой, разнообразным видовым составом ящериц (каспийский и серый галопалыйгекконы, степная агама, ушастая и песчаная круглоголовки, обыкновенная или прыткая ящерица, а также ящурки - быстрая, полосатая, средняя и линейчатая), и змеями (песчаный удавчик, степная гадюка, четырехполосый полоз, щитомордник).

Законодательством запрещается всякая деятельность, ведущая к сокращению численности объектов животного и растительного мира, включенных в Красную книгу, и ухудшающая среду их обитания. (Красная книга РК, 2010).

10.3 Характеристика воздействия объекта на видовой состав
Воздействие на животный мир в период строительства скважин, будет обусловлено природными и антропогенными факторами.

Природные факторы. К природным факторам относятся климатические условия, характеризующиеся колебаниями температуры воздуха, интенсивные процессы дефляции и т.д. Влияние изменения природных условий сказывается на численности и видовом разнообразии животных.

Одни животные вытесняются и гибнут, для других складываются благоприятные условия.

Антропогенные факторы. Антропогенное воздействие осуществляется в ходе любой хозяйственной деятельности, связанной с природопользованием.

Наиболее сильное и действенное влияние техногенных факторов обычно испытывают пресмыкающиеся.

Представители этой группы животных тесно привязаны к участку своего обитания и в период экстремальных ситуаций не способны избежать влияния каких-либо внешних воздействий путем миграций на дальние расстояния.

Наиболее существенное влияние на животных могут оказать следующие виды подготовительных и текущих работ:

− изъятие земель (утрата мест обитания);

− проведение земляных строительных работ;

− использование дорог и внедорожное использование транспортных средств;

− производственный шум, искусственное освещение, служащей факторами беспокойства для многих видов птиц и млекопитающих;

− складирование вспомогательного оборудования;

− загрязнение территории нефтепродуктами и тяжелыми металлами, химреагентами, промышленно-бытовыми отходами, выбросами токсичных веществ.

Воздействие на животный мир при строительстве скважин, приводит к временной или постоянной утрате мест обитания популяций животных, причиняет беспокойство и физический ущерб живым организмам вследствие повышения уровня шума, искусственного освещения.

В результате изъятия земель для строительства скважин и сооружений происходит сокращение кормовой базы, ведущее к перестройке структуры зооценоза.

Наибольшее воздействие на фауну происходит как правило в процессе земляных работ.

В результате происходит гибель представителей беспозвоночных и незначительная гибель представителей земноводных, пресмыкающихся и некоторых видов фоновых грызунов.

В результате земляных работ уничтожается до 90% насекомых, паукообразных и мелких наземных ракообразных, являющихся кормовой базой для позвоночных и важным компонентом пустынного и приморского биоценозов, обитающих в пределах коридора строительства.

Автомобильные дороги с интенсивным движением и большой скоростью автотранспорта являются угрозой для жизни животных.

Воздействие такого фактора, как перемещение автотранспорта при транспортировке грузов выражается в виде гибели насекомых, земноводных и пресмыкающихся, а, реже, копытных, грызунов, мелких хищников и пернатых, под колѐсами.

Одним из значимых факторов воздействия является искусственное освещение в ночное время. Поскольку кроме гибели насекомых, летящих к источникам освещения, в ночное время больший процент млекопитающих будет гибнуть под колѐсами автомашин в результате ослепления светом фар.

Пресмыкающиеся. Основными источниками воздействия на животных являются строительные машины и механизмы автодороги, строительный персонал.

Сокращение площади местообитаний и трансформация биотоповокажут наиболее значимое воздействие, что повлечет за собой снижение численности земноводных, пресмыкающихся и млекопитающих пропорционально изъятым под бурением землям и уменьшение биологического разнообразия.

Для пресмыкающихся техногенная трансформация субстрата и сам процесс земляных работ, при значительном механическом воздействии оказываемом землеройной техникой, является фактором, вызывающим резкое снижение численности, вплоть до полного исчезновения на некоторых участках ящериц и змей.

Обычно, в процессе земляных работ, в пределах строительной площадки, землеройной техникой уничтожаются земноводные - 90%, пресмыкающиеся - 70%, мелкие фоновые грызуны - 70%.

Птицы. Воздействие на птиц, в основном, будет связано с утратой мест обитаний. Помимо потери местообитания, возможным фактором негативного воздействия на птиц может быть фактор беспокойства, вызванного присутствием человека, передвижением автотранспортных средств, работой строительной техники.

Имеет место косвенное воздействие в виде временного разрушения мест гнездования и кратковременного ухудшения кормовой базы на ограниченном участке.

Поскольку участок строительства расположен на территории промышленно освоенной территории, путей миграции диких животных в пределах территории, отведенной под бурение нет. Редкие и подлежащие особой охране виды животных в пределах изученной площадки отсутствуют. Влияние от реализации проекта на охотничье-промысловых животных исключено.

На стадии завершения работ по бурению скважин прямого воздействия на птиц не ожидается.

Факторы беспокойства будут такими же, как на стадии строительства. При этом площадь, на которой воздействие может проявляться, существенно снизится.

Дальнейших утрат (после окончания строительства) территорий местообитаний на стадии завершения работ по бурению скважин не предполагается.

В ходе проведения производственных работ должны выполняться и соблюдаться требования статьи 17 Закона Республики Казахстан от 09 июля 2004 года №593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира»:

- При размещении, проектировании и строительстве населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов, осуществлении производственных процессов и эксплуатации транспортных средств, совершенствовании существующих и внедрении новых технологических процессов, введении в хозяйственный оборот неиспользуемых, прибрежных, заболоченных, занятых кустарниками территорий, мелиорации земель, пользовании лесными ресурсами и водными объектами, проведении геолого-разведочных работ, добыче полезных ископаемых, определении мест выпаса и прогона сельскохозяйственных животных, разработке туристских маршрутов и организации мест массового отдыха населения должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных.

- При эксплуатации, размещении, проектировании и строительстве железнодорожных, шоссейных, трубопроводных и других транспортных магистралей, линий электропередачи и связи, каналов, плотин и иных водохозяйственных сооружений должны разрабатываться и осуществляться мероприятия, обеспечивающие сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации животных.

- Субъекты, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, указанную в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, обязаны:

1) по согласованию с уполномоченным органом при разработке технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации предусматривать средства для осуществления мероприятий по обеспечению соблюдения требований подпунктов 2) и 5) пункта 2 статьи 12 настоящего Закона;

2) возмещать компенсацию вреда, наносимого и нанесенного рыбным ресурсам и другим водным животным, в том числе и неизбежного, в размере, определяемом в соответствии с методикой, утвержденной уполномоченным органом, путем выполнения мероприятий, предусматривающих выпуск в рыбохозяйственные водоемы рыбопосадочного материала, восстановление нерестилищ, рыбохозяйственную мелиорацию водных объектов, бурение инфраструктуры воспроизводственного комплекса или реконструкцию действующих комплексов по воспроизводству рыбных ресурсов и других водных животных, финансирование научных исследований, а также создание искусственных нерестилищ в пойме рек и морской среде (рифы), на основании договора, заключенного с ведомством уполномоченного органа.

Строительство скважин окажет определенное воздействие на животный мир.  Данное воздействие можно рассматривать, как совокупность механического воздействия и 

химического загрязнения.

Механическое воздействие на фауну связано с нанесением беспокойства и возможно причинением физического ущерба, также выражается во временной потере мест обитания и мест кормления травоядных животных и, в свою очередь, утраты мест охоты хищных животных. И все это вследствие повышенного уровня шума, наличия техники, искусственного освещения и физической деятельности людей

Причинами механического воздействия на животный мир или беспокойства представителям фауны становится движение транспорта, погребение флоры (и некоторых представителей фауны – насекомых, пресмыкающихся) при строительстве подъездных дорог и площадок. За исключением погребения, остальные виды воздействия носят временный и краткосрочный характер.

Химическое загрязнение может иметь место при случайном или аварийном разливе углеводородов и химических реагентов. 

До минимума сократить химическое воздействие на животный мир можно строжайшим соблюдением норм и правил, технологии производства, профилактическим осмотром и ремонтом оборудования.

Практика многолетних наблюдений показывает, что распределение животных на территории месторождения неравномерное. 

Особое место в распространении животных занимают преобразованные ландшафты (насыпи дорог, линии электропередач, нефтепроводы, промышленные сооружения), которые в целом имеют положительное значение, обогащая порой безжизненные пространства (особенно солончаковой пустыни) новыми экологическими нишами для обитания некоторых представителей животного мира (ящериц, змей). Плотность населения пресмыкающихся в преобразованных ландшафтах, как правило, выше. Однако здесь животные подвержены угрозе загрязнения нефтью (трубопроводы) при разливах, травмирования и гибели на автомобильных дорогах.

Для мелких грызунов и пресмыкающихся работы по строительству подъездных дорог и площадок могут грозить физической гибелью в незначительных пределах. 

Таким образом, влияние проектируемых работ на животный мир можно оценить как:

•
пространственный масштаб воздействия – локальное (1) – площадь воздействия до 1 км2 для площадных объектов или на удалении до 100 м от линейного объекта;

•
временной масштаб воздействия – кратковременный (1) – продолжительность воздействия до 6 месяцев;

•
интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабая (2) – изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости. Природная среда полностью самовостанавливается.

Таким образом, интегральная оценка составляет 2 балла, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости присваивается низкая (1-8).

Строительство скважин окажет определенное воздействие на животный мир.  Данное воздействие можно рассматривать, как совокупность механического воздействия и 
химического загрязнения.

Механическое воздействие на фауну связано с нанесением беспокойства и возможно причинением физического ущерба, также выражается во временной потере мест обитания и мест кормления травоядных животных и, в свою очередь, утраты мест охоты хищных животных. И все это вследствие повышенного уровня шума, наличия техники, искусственного освещения и физической деятельности людей

Причинами механического воздействия на животный мир или беспокойства представителям фауны становится движение транспорта, погребение флоры (и некоторых представителей фауны – насекомых, пресмыкающихся) при строительстве подъездных дорог и площадок. За исключением погребения, остальные виды воздействия носят временный и краткосрочный характер.

Химическое загрязнение может иметь место при случайном или аварийном разливе углеводородов и химических реагентов. 

До минимума сократить химическое воздействие на животный мир можно строжайшим соблюдением норм и правил, технологии производства, профилактическим осмотром и ремонтом оборудования.

Практика многолетних наблюдений показывает, что распределение животных на территории месторождения неравномерное. 

Особое место в распространении животных занимают преобразованные ландшафты (насыпи дорог, линии электропередач, нефтепроводы, промышленные сооружения), которые в целом имеют положительное значение, обогащая порой безжизненные пространства (особенно солончаковой пустыни) новыми экологическими нишами для обитания некоторых представителей животного мира (ящериц, змей). Плотность населения пресмыкающихся в преобразованных ландшафтах, как правило, выше. Однако здесь животные подвержены угрозе загрязнения нефтью (трубопроводы) при разливах, травмирования и гибели на автомобильных дорогах.

Для мелких грызунов и пресмыкающихся работы по строительству подъездных дорог и площадок могут грозить физической гибелью в не​значительных пределах. 

Таким образом, влияние проектируемых работ на животный мир можно оценить как:

· пространственный масштаб воздействия – локальное (1) – площадь воздействия до 1 км2 для площадных объектов или на удалении до 100 м от линейного объекта;

· временной масштаб воздействия – кратковременный (1) – продолжительность воздействия до 6 месяцев;

· интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабая (2) – изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости. Природная среда полностью самовосстанавливается.

Таким образом, интегральная оценка составляет 2 балла, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости присваивается низкая (1-8). 

10.4 Возможные нарушения целостности естественных сообществ
Нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращения их видового многообразия в зоне воздействия объекта не ожидается, так как работы носят незначительный и кратковременный характер.
10.5 Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие

Биологическое разнообразие означает вариабельность живых организмов из всех источников, в том числе наземных, морских и иных водных экосистем и экологических комплексов, частью которых они являются, и включает в себя разнообразие в рамках вида, между видами и разнообразие экосистем.

Под экологической системой (экосистемой) понимается являющийся объективно существующей частью природной среды динамичный комплекс сообществ растений, животных и иных организмов, неживой среды их обитания, взаимодействующих как единое функциональное целое и связанных между собой обменом веществом и энергией, который имеет пространственно- территориальные границы.

Под средой обитания понимается тип местности или место естественного обитания того или иного организма или популяции.

Под природным ландшафтом понимается территория, которая не подверглась изменению в результате деятельности человека и характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических условиях.

Под биологическими ресурсами понимаются генетические ресурсы, организмы или их части, популяции или любые другие биотические компоненты экологических систем, имеющие фактическую или потенциальную полезность либо ценность для человечества.

Запрещается деятельность, вызывающая угрозу уничтожения генетического фонда живых организмов, потерю биоразнообразия и нарушение устойчивого функционирования экологических систем.

В целях сохранения биоразнообразия применяется следующая иерархия мер в порядке убывания их предпочтительности:

1) первоочередными являются меры по предотвращению негативного воздействия;

2) когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить, должны быть приняты меры по его минимизации;

3) когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить или свести к минимуму, должны быть приняты меры по смягчению его последствий;

4) в той части, в которой негативные воздействия на биоразнообразие не были предупреждены, сведены к минимуму или смягчены, должны быть приняты меры по компенсации потери биоразнообразия.

Под мерами по предотвращению негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры, направленные на то, чтобы с самого раннего этапа планирования деятельности и в течение всего периода ее осуществления избегать любые воздействия на биоразнообразие.

Под мерами по минимизации негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры по сокращению продолжительности, интенсивности и (или) уровня воздействий (прямых и косвенных), которые не были предотвращены.

Под мерами по смягчению последствий негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры, направленные на создание благоприятных условий для сохранения и восстановления биоразнообразия.

Для снижения негативного воздействия на животных и на их местообитания при проведении работ, складировании производственнобытовых отходов необходимо учитывать наличие на территории самих животных, их гнезд, нор и избегать их уничтожения или разрушения.

Особое внимание должно быть уделено охране такого ценного и исчезающего в настоящее время, ранее широко распространенного в республике реликтового животного, как сайга.

Важно обеспечить контроль за случайной (не планируемой) деятельностью нового населения (нелегальная охота и т.п.). На весь период работ необходимо проведение постоянных мероприятий по восстановлению нарушенных участков местности и своевременному устранению неизбежных загрязнений и промышленно-бытовых отходов со всей площади, затронутой хозяйственной деятельностью.

Мероприятия, обеспечивающие защиту почвы, флоры и фауны складываются из организационно - технологических; проектно - конструкторских; санитарно-противоэпидемических.

Организационно-технологические:

− организация упорядоченного движения автотранспорта и техники по территории, согласно разработанной и утвержденной оптимальной схеме движения;

− тщательная регламентация проведения работ, связанных с загрязнением рельефа при производстве земляных работ; технической рекультивации.

Проектно-конструкторские:

− согласование и экспертиза проектных разработок в контролирующих природоохранных органах и СЭС;

− проектно-конструкторские решения, направленные на снижение загрязнения почв.

Санитарно-противоэпидемические - обеспечение противоэпидемической защиты персонала от особо опасных инфекций.

В районе проведения запроектированных работ необходимо обеспечение следующих мероприятий по охране животного мира:

− защита окружающей воздушной среды;

− защиту поверхностных, подземных вод от техногенного воздействия;

− ограждение всех возможных технологических площадок, исключающее случайное попадание на них животных;

− движение автотранспорта осуществлять только по отсыпанным дорогам с небольшой скоростью, с ограничением подачи звукового сигнала;

− ввести на территории СМР запрет на охоту;

− строгое запрещение кормления диких животных персоналом, а также надлежащее хранение отходов, являющихся приманкой для диких животных.

Основными требованиями по сохранению объектов флоры и фауны является:

− сохранение фрагментов естественных экосистем,

− предотвращение случайной гибели животных и растений,

− создание условий производственной дисциплины, исключающих нарушения законодательства по охране животного и растительного мира со стороны производственного персонала.

В целях предупреждения нарушения почвенно-растительного покрова и для охраны животного мира в районе СМР намечаются нижеследующие мероприятия:

− ограничения техногенной деятельности вблизи участков с большим биологическим разнообразием;

− принятие административных мер в целях пресечения браконьерства на территории СМР;

− захоронение промышленных и хозяйственно-бытовых отходов производить только на специально оборудованных полигонах;

− поддержание в чистоте территории площадок и прилегающих площадей;

− исключение проливов нефтепродуктов (ГСМ), своевременная их ликвидация.

Для минимизации воздействия проектируемых работ на животный мир потребуется выполнение ряда природоохранных мероприятий, направленных на сохранение видового многообразия животных, охрану среды их обитания, условий размножения и путей миграции животных, сохранения целостности естественных сообществ. 

Мероприятия должны включать следующие положения: 

· пропаганда охраны животного мира;

· ограничения техногенной деятельности вблизи участков с большим биологическим разнообразием;

· маркировка и ограждение опасных участков;

· создание ограждений для предотвращения попадания животных на производственные объекты;

· запрет на охоту в районе контрактной территории;

· разработка оптимальных маршрутов движения автотранспорта;

· ограничение скорости движения автотранспорта и снижение интенсивности движения в ночное время на месторождении.
Мониторинг состояния животного мира
Основными задачами производственного мониторинга за состоянием животного мира являются:

· оценка состояния животного мира на стационарных экологических площадках;

· определение особо чувствительных для представителей животного мира участков на месторождении.

Основной методикой сбора материала служат стандартные маршрутные пешие учеты земноводных, пресмыкающихся, птиц и отчасти млекопитающих.

Для установления видового состава и численности пресмыкающихся в биотопах с обнаженной почвенной поверхностью учетная полоса составляет в ширину 6-8 м, а на участках, сплошь покрытых растительностью, до 2 м. Длина маршрутов определяется емкостью биотопов. Данные учетов пересчитываются на 1 га.

Основным способом учета крупных хищных млекопитающих служит подсчет жилых нор и регистрация свежих следов. Мелких млекопитающих учитывают по стандартным методикам (ловушко-линии) с использованием ловушек «Геро» и капканов малого размера. Помимо этого, проводится сбор и анализ погадок хищных птиц (отрыгивание, непереваренные остатки пищи – шерсть, кости). Идентификация костных остатков в погадках хищных птиц, позволяет дополнить или уточнить фаунистический состав мелких млекопитающих в том или ином районе.

Для учета численности мелких грызунов (песчанок) используют маршрутно-колониальный метод, на основе которого вычисляют плотность зверьков на 1 га.

Птиц учитывают по общепринятым методам в полосе шириной 10-50 м, иногда до 500 м (в зависимости от особенностей местности и размеров птиц). Полученные данные пересчитывают на 1 га. Кроме того, проводятся визуальные наблюдения за позвоночными животными и следами их жизнедеятельности при обходах местности и во время переездов на автомобиле. Наблюдения на СЭП рекомендуется проводить не реже 1 раза в год.

Места закладки контрольных и мониторинговых площадок совпадают с участками, на которых проводится мониторинг почв и растительности. Данные наблюдений на площадках регистрируются и служат в последующем для сравнительного анализа.
11. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ НАРУШЕНИЯ

Под природным ландшафтом понимается территория, которая не подверглась изменению в результате деятельности человека и характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических условиях. Лица, осуществляющие операции по проектируемым работам, обязаны выполнять соответствующие операции таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без: 

1) риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира; 

2) отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории.

При проведении работ рекомендуется выполнять рекомендации для сохранения целостности ландшафта:

- Вести строгий контроль за правильностью проведения земляных работ;

- Следить за состоянием автомобильных дорог, предусмотреть регулярное орошение и планировку полотна автодорог, тем самым снизить величину транспортных потерь, увеличить пробег автотранспорта и уменьшить вредное воздействие выхлопов на окружающую среду;

- Вести постоянную работу среди ИТР, служащих и рабочих по пропаганде экологических знаний;

- Разработать комплекс мероприятий по охране недр и окружающей среды;

- Предотвращение загрязнения окружающей среды при проведении работ (разлив нефтепродуктов и т.д.);

- Сохранение естественных ландшафтов.

И другие требования согласно Кодексу «О недрах и недропользовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.03.2022 г.) и Законодательству РК об охране окружающей среды.

12 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ 

Любая хозяйственная деятельность может иметь последствиями изменение социальных условий региона как в сторону увеличения благ и выгод местного населения в сфере экономики, просвещения, здравоохранения, так и в сторону ухудшения социальной и экологической ситуации в результате непредвиденных последствий.

Проведение работ прямо или косвенно касается следующих аспектов, затрагивающих интересы проживающего в районе влияния проектируемой деятельности населения:

· традиционные и юридические права на пользование земельными ресурсами;

· использование территории лицами, не проживающей на ней постоянно;

· характер использования природных ресурсов;

· состояние объектов социальной инфраструктуры;

· состояние здоровья населения.

Социально-экономическое положение

Жамбылская область занимает территорию площадью 144,264 тысяч квадратных километров, что составляет 5,3% от общей площади территории Казахстана. В области расположены 1 город, 10 сельских района.
Административный центр области расположен в городе Тараз.

Социально-демографические показатели

Естественный прирост населения за январь-сентябрь 2023 года по сравнению с соответствующим периодом 2022 года уменьшился на 677 человек или на 4,5%.  

По данным РАГС в январе-сентябре 2023 года родилось 19,8 тыс. человек, что на 3338 человек или 14,4% меньше, чем за соответствующий период 2023ьгода.

За рассматриваемый период число умерших составило 5,5 тыс. человек, что на 2661 человек или 32,4% меньше, чем за соответствующий период 2023 года. Основными причинами смерти являются болезни системы кровообращения - 18,4%, болезни органов дыхания - 13,3%, новообразования - 10,9%, болезни органов пищеварения - 8,9% и несчастные случаи, отравления и травмы - 10%. Число умерших до 1 года составило 135 младенцев, что на 36 младенцев или 21,1% меньше, чем за январь-сентябрь 2023 года. Коэффициент младенческой смертности - 6,81 на 1000 живорожденных.

В сравнении с январем-сентябрем 2023 года число зарегистрированных браков уменьшилось на 205 единиц или 3,6% и в январе-сентябре 2023 года составило 5,5 тыс. браков. Общий коэффициент брачности составил 6,18 на 1000 человек.

Здравоохранение

В III квартале 2023г. объем оказанных услуг по основному виду деятельности организациями здравоохранения и социальных услуг Жамбылской области составил 27360,3 млн. тенге, из которых 87,1% за счет  бюджета, 8,7% - за счет средств, полученных от населения, 4,2% - за счет средств предприятий.

Наибольший объем услуг по основному виду деятельности формировался за счет 

деятельности больничных организаций, ими оказано услуг на сумму 18194,6 млн. тенге (66,5%). Организациями, занимающимися общей врачебной практикой, оказали услуги на сумму 3625,6 млн. тенге (13,2%), занимающиеся прочей деятельностью по охране здоровья человека, оказали услуги на сумму 2325,6 млн. тенге (8,5%), предоставление социальных услуг с обеспечением проживания на сумму 1147,3 млн. тенге (4,2%).

Наименьшие объемы услуг по основному виду деятельности оказаны организациями, занимающимися специальной врачебной практикой - на сумму 849,2 млн. тенге (3,1%), организациями, оказывающими социальные услуги без беспечением проживания - на сумму 392,6 млн. тенге (1,4%).

По итогам III квартала 2023 года 72,3% объема оказанных услуг по основному виду деятельности предоставлены организациями государственной собственности, 27,7% - организациями частной собственности.

В отчетном периоде объем оказанных услуг по основному виду деятельности, предоставленных крупными предприятиями составил 17462,1 млн. тенге (63,8%), средними предприятиями – 5528,6 млн. тенге (20,2%) и малыми предприятиями – 4369,6 млн. тенге (16%).

Промышленность 

В январе-ноябре 2023г. произведено промышленной продукции в действующих ценах на 788903,1 млн. тенге, что к уровню января-ноября 2023 года составило 110,6%.

Рост производства наблюдался в г.Тараз и 6 районах области.

В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров индекс промышленного производства в январе-ноябре 2023г. к аналогичному периоду 2023г. составил 98,2% за счет уменьшения добычи прочих полезных ископаемых.

В обрабатывающей промышленности индекс промышленного производства составил 110,9%. Увеличилось производство продуктов питания.

В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом индекс промышленного производства в январе-ноябре 2023г. к аналогичному периоду 2022г. составил 122,6%.

В водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений индекс промышленного производства в январе-ноябре 2023г. по сравнению с январем-ноябрем 2022г. составил 103,9%.

Инвестиции в основной капитал 

В январе-октябре 2023 года объем инвестиций в основной капитал составил 311681 млн. тенге, что на 3,1% больше, чем за январь-октябрь 2022 года.

Увеличение инвестиций в основной капитал по сравнению с январем-октябрем 2022 года отмечено в городе Тараз и в 5 районах области: в г. Тараз (103,8%), в Кордайском (185,1%), Шуском (150,2%), Байзакском (113,7%), Меркенском (110%) и Т.Рыскуловском (109,6%) районах.

За январь-октябрь 2023 года объем работы по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений составил 228476,6 млн. тенге.

Строительство

В январе-ноябре 2023 года объем строительных работ (услуг) составил 174609,9 млн. тенге, что на 1,6% больше, чем в январе-ноябре 2022 года.

Увеличение объема строительных работ наблюдается в городе Тараз (101,2%) и 9 районах области.   При этом наибольший рост объема строительных работ наблюдался в Шуском (в 2,3 раза), Кордайском (107,5%), Сарысуском (102,5%), Байзакском (102,2%), Жуалынском (101,2%), Жамбылском (100,7%), Т.Рыскуловском (100,5%), Меркенском (100,5%), Таласском (100,2%) районах.

В январе-ноябре 2023г. общая площадь введенных в эксплуатацию новых объектов составила 758,2 тыс. кв. м.

В январе-ноябре 2023г.  в жилищное строительство было направлено инвестиций на сумму 60592,8 млн. тенге, что на 3,8% меньше, чем в январе-ноябре 2022г.

Сельское хозяйство

На 1 декабря 2023 г. по сравнению с аналогичной датой прошлого года во всех категориях хозяйств численность лошадей увеличилась на 10,1% и составила 160,2 тыс.голов, крупного рогатого скота – соответственно на 0,7% и 469,2 тыс. голов; верблюдов – на 0,7% и 8,1 тыс. голов; овец – на 6,4% и 3161,4 тыс. голов; птицы - на 7,1% и составило 2005,7 тыс. голов. Поголовье свиней уменьшилось на 25,8% и составило 8,8 тыс. голов; козы - на 3,5% и 229,3 тыс. голов.

На 1 декабря 2023 г. 49,5% крупного рогатого скота числилось в хозяйствах населения; 43,7% - в крестьянских или фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей; 6,8% - в сельскохозяйственных предприятиях; по овцам - соответственно 40%, 57,8% и 2,2%; козам – 53%, 47%; свиньям – 63,9%, 10,8% и 25,3%; 

лошадям - 45,1%, 53,6% и 1,3%; птице – 41,7%, 2,8% и 55,5%.

За январь-ноябрь 2023 г. объем забоя в хозяйствах или реализации на убой всех видов скота и птицы в живом весе составил 122 тыс. тонн, что на 0,4% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, производство коровьего молока увеличилось на 1,9% и составило 312,2 тыс. тонн. Производство куриных яиц уменьшилось на 5,2% и составило 130,3 млн. штук.

Посевная площадь сельскохозяйственных культур (предварительная) в 2023 году составила 756 тыс. га, в том числе у сельскохозяйственных предприятий 86,2 тыс. га, индивидуальных предпринимателей и крестьянских или фермерских хозяйств – 654,4 тыс. га, хозяйств населения – 15,4 тыс. га.

От всей посевной площади зерновыми и бобовыми культурами засеяно 390,1 тыс. га или 51,6,2%, кормовыми культурами – 215,2 тыс. га или 28,5%, масличными культурами – 72,4 тыс. га или 9,6%, овощными и бахчевыми, корнеплодами и клубнеплодами – 78,3 тыс. га или 10,4%.

Основная часть зерновых и бобовых культур приходится на районы Т.Рыскулова – 109 тыс. га (27,9%), Кордайский – 76,4 тыс. га (19,6%), Меркенский – 57,4 тыс. га (14,7%).

Основная часть кормовых культур приходится на Шуский –   41,6 тыс. га (19,3%), Кордайский – 40,9 тыс. га (19%), Жуалынский – 29,7 тыс. га (13,8%) районы.

Основная часть масличных культур приходится на Жуалынский район 22,1 тыс. га (30,6%), Т. Рыскулова – 17,1 тыс. га (23,6%), Шуский – 11,1 тыс. га (15,4%).

Основная часть овощных и бахчевых, корнеплодов и клубнеплодов приходится на Шуский район – 32,6 тыс. га (41,6%), Жамбылский – 10,9 тыс. га (14%), Кордайский – 10,6 тыс. га (13,5%).

Занятость

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в 3 квартале 2023 года составила 216422 тенге. Индекс номинальной заработной платы к соответствующему кварталу прошлого года составил 117,4%, реальной – 102,2%. Различия в оплате труда характерны для работников, занятых в различных сферах деятельности. Максимальная величина оплаты труда отмечена в транспорте и складировании – 319968 тенге, минимальная – в операциях с недвижимым имуществом - 123660 тенге.

Списочная численность работников, на предприятиях и организациях (без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью) за 3 квартал 2023 года составила 180781 человек.

В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.

В 3 квартале 2023 года на предприятия и организации было принято 8,4 тыс. человек. Выбыло по различным причинам 9,2 тыс. человек, из них в связи с сокращением численности персонала или ликвидацией предприятия – 99 человек, по причинам текучести (по собственному желанию и в связи с нарушением трудовой дисциплины) 7,4 тыс. человек.

Число вакантных рабочих мест на конец 3 квартала составило 976 единиц.

В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.

В 3 квартале 2023 года совокупный ежемесячный доход 70,8% других категорий занятого населения не превысил 100000 тенге, ежемесячный доход 29,2% составил более 100000 тенге.

Наибольшая численность продуктивно занятых 87,1 тыс. человек или 54,2% сконцентрирована в интервале доходов от 60000 до 100000 тенге, наибольшая численность непродуктивно занятых 2 тыс. человек или 24,4% сконцентрирована в интервале доходов отот 60000 до 100000 тенге.

В третьем квартале 2023 года численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше достигла 529,8 тыс. человек. В общей численности рабочей силы городское население составило 214,4 тыс. человек (40,5%), женщины – 252,9 человек (47,7%). Доля рабочей силы в численности населения сложился в 70,3%.

В экономике области были заняты 503,6 тыс. человек. Уровень занятости к рабочей силе достиг 95,1%. Среди занятого населения численность наемных работников составила 334,5 тыс. человек или 66,4%, индивидуальные предприниматели - 120,3 тыс. человек или 23,9%, независимые работники - 48,8 тыс. человек или 9,7%. В общем числе занятого населения численность мужчин составила 263,6 тыс. человек или более половины, женщин – 240 тыс. человек (47,6%).

Уровень жизни

По итогам выборочного обследования 630 домашних хозяйств доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума в Жамбылской области в III квартале 2023 года составила 5,1%, что на 0,1 процентных пункта выше, чем в соответствующем периоде 2023 года.

В сельской местности доля населения, имеющего доходы ниже величины 

прожиточного минимума, превысила долю населения, имеющего низкие доходы в городской местности на 3,9 процентных пункта и составила 6,8%.

По республике наибольшие доли населения, с доходами ниже величины прожиточного минимума, в III квартале 2023 года наблюдаются в Туркестанской (9,1%), 

Мангистауской (8,8%) областях, а наименьшая - в Улытауской области (2%).

По данным обследования домашних хозяйств денежные расходы населения Жамбылской области в среднем на душу за III   квартал 2023 года составили 186675 тенге, что на 16,3% выше, чем в соответствующем квартале 2023 года. Увеличение денежных расходов наблюдается за счет налогов, платежей и других выплат в 2,4 раза.

В структуре денежных расходов наибольшая доля приходится на продовольственные товары - 58,9%.          

В отчетном периоде денежные доходы населения в среднем на душу составили 188073 тенге, что на 20,5% выше, чем в соответствующем квартале 2023 года. В денежных доходах можно отметить значительный рост доходов от работы по найму (36,2%).    

  Доход, использованный на потребление в среднем на душу за III квартал 2023 года составил 188828 тенге, что на 15,6% выше, чем в соответствующем квартале предыдущего года.    

Цены

  Величина прожиточного минимума по Жамбылской области в среднем на душу населения в ноябре 2023 года составила 41 964 тенге и относительно предыдущего месяца снизилась на 6,4%. В ее структуре стоимость продуктов питания занимает 23 080 тенге, непродовольственных товаров и платных услуг - 18 884 тенге.

Социальные аспекты воздействия 

Традиционными и основными в настоящее время занятиями населения района работ является разведка и добыча углеводородного сырья, в развитии которого наблюдается определенный рост. 

В природно-ландшафтном плане территория участков проведения работ представляет собой однообразную слегка волнистую равнину с полынной растительностью. Особого интереса для посещения людьми, не связанными с производственной деятельностью, эта территория не представляет.

Реализация проекта никак не отразится на интересах людей, проживающих в окрестностях месторождения в области их права на хозяйственную деятельность или отдых.

Ландшафтно-климатические условия и местоположение территории месторождения не исключают ее рентабельное использование для сельскохозяйственных целей.  Кроме 

того, после проведения данных работ, здесь возможно выявление перспективных участков 

с новыми запасами углеводородного сырья, то есть реализация конечных прямых целей проекта.

Степень развития коммуникаций и наличие полезных ископаемых региона определяет и степень развития района в целом, его привлекательность для инвестиций и развития социальной инфраструктуры.

Инвестиции в месторождение будут способствовать увеличению поступлений денежных средств в местный бюджет. Таким, образом, реализация намечаемой хозяйственной деятельности при незначительном воздействии на окружающую среду в области социальных отношений будет иметь, несомненно, положительную роль. 

С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в районе будут предусмотрены необходимые меры для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий работы и отдыха персонала, его медицинского обслуживания.

Вопросы оказания неотложной медицинской помощи с последующей эвакуацией должны решаться на договорной основе, на базе действующих местных медицинских учреждений.

Обязательным, так же, является организация связи и транспорта для оказания неотложной медицинской помощи.

Состояние здоровья населения

Загрязнение окружающей среды, как отрицательно влияющий на состояние здоровья населения фактор, на территории области играет неоднозначную роль. 

При проведении буровых работ и обустройстве месторождения загрязнение воздушного бассейна в результате работы автотранспорта, спецтехники, наряду с нарушением почвенно-растительного покрова, также является наиболее значимым последствием реализации проекта.

 Объемы коммунальных и производственных отходов, образующиеся в процессе проведения работ, собираются и утилизируются в установленном порядке, обеспечивающем минимальное воздействие на окружающую среду и здоровье населения.

 Таким образом, принятые проектом технические решения обезвреживания отходов производства и потребления полностью исключают их неблагоприятное воздействие на здоровье проживающего в районе населения.

Памятники истории и культуры

В соответствии с законом Республики Казахстан «Об охране и использовании историко-культурного наследия», принятом 02.07.1992 г, все виды материальных 

памятников изначально имеют историко-культурную и научную ценность и подлежат обязательной защите и сохранению в порядке предусмотренном настоящем законом.

По своему статусу территории расположения памятников истории и культуры подразделяются на несколько групп, отличающихся режимом охраны памятников:

- зона строго охраняемых памятников не подлежит изменению и нарушению в результате любой хозяйственной деятельности - строительства новых зданий и сооружений, проложения дорог и коммуникаций, использования для других целей, не связанных с археологическими и историко-культурными исследованиями, работами по воссозданию утраченных частей памятников, их реставрацией и консервацией;

- зона охраняемых памятников не может использоваться для размещения в ней промышленных объектов и складских помещений. Режим охраны предусматривает сохранение исторической среды и исторического облика в зависимости от научной ценности памятника;

- зоны памятников, научная и историческая ценность которых пока не определена, подлежат сохранению от разрушений и искажений.

В пределах охранных зон памятников архитектуры запрещается хозяйственная деятельность, движение автотранспортных средств должно быть ограничено.

Требования, предъявляемые к любой хозяйственной деятельности в части охраны памятников истории и культуры, регламентируются также Законом «Об охране и использовании памятников истории и культуры». Реализация закона контролируется Министерством культуры Республики Казахстан, исполнительными местными и представительными органами.

При проведении любых работ, в случае обнаружения каких-либо археологических объектов необходимо произвести:

- уведомление соответствующих органов (отделы по охране памятников истории и культуры);

- приглашение сотрудника отдела по охране памятников истории и культуры для произведения осмотра и документации находки на месте;

- прекращение всех работ вблизи места, где была совершена находка до прибытия специалиста;

- принятие специалистом отдела по охране памятников истории и культуры решения по режиму охраны обнаруженного объекта.

При проведении полевых работ и обнаружении археологических находок желательно фиксировать фотоснимком местоположение замеченных памятников, что позволит предохранить производителей работ от возможных обвинений в небрежности или в злом умысле. 

Следует учесть, что кроме законодательных актов ответственность за сохранность памятников предусмотрена и в административном праве, а также в Законе «Об архитектуре и градостроительстве в Республике Казахстан». Статья 37 данного Закона предусматривает, что нарушения архитектурно-градостроительного законодательства, включающие нарушения законодательства по охране памятников истории, культуры и архитектуры влекут за собой установленную законом материальную, административную и уголовную ответственность.

Территория региона, в силу определенных физико-географических и исторических условий, является местом сохранения значительного количества весьма интересных архитектурных и археологических памятников истории и культуры. Длительная история развития сменяющих одна другую цивилизаций, оставила большое количество материальных объектов историко-культурного наследия, представляющих ценность для современного общества и подлежит охране.

В Жамбылской области имеется 1080 памятников истории и культуры. В их числе 844 памятника археологии, 111 - истории, 97 - архитектуры, 28 - монументального искусства.

Наиболее известны мавзолеи «Карахан», «Айша Биби», «Бабаджа-хатун», Тектурмас, комплекс Акыр-тас, мечети Каракожа, Абдыкадыра, тюркский культово-мемориальный комплекс «Святилище «Жайсан» в горах Меркенского района и др.

Предприятия, организации и граждане в случае обнаружения в процессе ведения работ археологических и других объектов, имеющих историческую, научную, художественную и иную культурную ценность, обязаны сообщить об этом государственному органу по охране и использованию историко-культурного наследия и приостановить дальнейшее ведение работ.

На проектируемой территории в настоящее время памятников материальной культуры, являющихся объектами охраны, не зарегистрировано.

12.1. Обеспеченность объекта в период строительства, эксплуатации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения
Район работ полностью обеспечен трудовыми ресурсами. При проведении работ будут созданы дополнительные рабочие места, рабочая сила будет привлекаться из местного населения.
12.2. Влияние намечаемого объекта на регионально-территориальное природопользование

Традиционными и основными в настоящее время занятиями населения района работ является разведка и добыча углеводородного сырья, в развитии которого наблюдается определенный рост. 

В природно-ландшафтном плане территория участков проведения работ представляет собой однообразную слегка волнистую равнину с полынной растительностью. Особого интереса для посещения людьми, не связанными с производственной деятельностью, эта территория не представляет.

Реализация проекта никак не отразится на интересах людей, проживающих в окрестностях месторождения в области их права на хозяйственную деятельность или отдых.

Ландшафтно-климатические условия и местоположение территории месторождения не исключают ее рентабельное использование для сельскохозяйственных целей.  Кроме того, после проведения данных работ, здесь возможно выявление перспективных участков с новыми запасами углеводородного сырья, то есть реализация конечных прямых целей проекта.

Степень развития коммуникаций и наличие полезных ископаемых региона определяет и степень развития района в целом, его привлекательность для инвестиций и развития социальной инфраструктуры.

Инвестиции в месторождение будут способствовать увеличению поступлений денежных средств в местный бюджет. Таким, образом, реализация намечаемой хозяйственной деятельности при незначительном воздействии на окружающую среду в области социальных отношений будет иметь, несомненно, положительную роль. 

С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в районе будут предусмотрены необходимые меры для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий работы и отдыха персонала, его медицинского обслуживания.

Вопросы оказания неотложной медицинской помощи с последующей эвакуацией должны решаться на договорной основе, на базе действующих местных медицинских учреждений.

Обязательным, так же, является организация связи и транспорта для оказания неотложной медицинской помощи.

Проведение работ с соблюдением норм и правил техники безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности обеспечит безопасное проведение планируемых работ и не вызовет дополнительной, нежелательной нагрузки на социально-бытовую сферу. 

12.3. Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях)

Проведение строительных работ окажет положительный эффект в первую очередь, на областном и местном уровне воздействий, а также в целом на государственном.

В регионе может незначительно увеличиться первичная и вторичная занятость местного населения, что приведет к увеличению доходов населения и росту благосостояния.

Экономическая деятельность оказывает прямое и косвенное благоприятное воздействие на финансовое положение области (увеличению поступлений денежных средств в местный бюджет, развитию системы пенсионного обеспечения, образования и здравоохранения).
Методика оценки воздействия на социально-экономическую сферу

При оценке изменений в состоянии показателей социально - экономической среды в данной методике используются приемы получения полуколичественной оценки в форме баллов.

Значимость воздействия непосредственно зависит от его физической величины. Понятие величины охватывает несколько факторов, среди которых основными являются:

· масштаб распространения воздействия (пространственный масштаб);

· масштаб продолжительности воздействия (временной масштаб);

· масштаб интенсивности воздействия.

Для каждого компонента социально - экономической среды уровни значимых площадных, временных воздействий и воздействий интенсивности дифференцируются по градациям. Для оценки всей совокупности последствий намечаемой деятельности на социальные и экономические условия, принимается пятиуровневая градация (с 1 до 5 баллов, с отрицательным и положительным знаком, ранжирующая как отрицательные, так и положительные факторы воздействия. Балл «0» проявляется в том случае, когда отрицательные воздействия компенсируются тем же уровнем положительных воздействий).

Каждую градацию воздействия проекта на компоненты социально - экономической среды определяют соответствующие критерии, представленные в таблице. Характеристика критериев учитывает специфику социально-экономических условий республики и базируется на данных анализа многочисленных проектов, реализуемых на территории Республики Казахстан.

Таблица 41 - Шкала масштабов воздействия и градация экологических последствий на социально-экономическую среду

	Масштаб воздействия (рейтинг относительного воздействия и нарушения)
	Показатели воздействия и ранжирование потенциальных нарушений

	Пространственный масштаб воздействия

	Нулевое (0)
	Воздействие отсутствует 

	Точечное (1)
	Воздействие проявляется на территории размещения объектов проекта

	Локальное (2)
	Воздействие проявляется на территории близлежащих населенных пунктов

	Местное (3)
	Воздействие проявляется на территории одного или нескольких административных районов

	Региональное (4)
	Воздействие проявляется на территории области

	Национальное (5)
	Воздействие проявляется на территории нескольких смежных областей или республики в целом

	Временной масштаб воздействия 

	Нулевое (0)
	Воздействие отсутствует 

	Кратковременное (1)
	Воздействие проявляется на протяжении менее 3-х месяцев

	Средней продолжительности (2)
	Воздействие проявляется на протяжении от одного сезона (больше 3 –х месяцев) до 1 года

	Долговременное (3)
	Воздействие проявляется в течение продолжительного периода (больше 1 года, но меньше 3-х лет). Обычно охватывает временные рамки строительства объектов проекта

	Продолжительное (4)
	Продолжительность воздействия от 3-х до 5 лет. Обычно соответствует выводу объекта на проектную мощность

	Постоянное (5)
	Продолжительность воздействия более 5 лет 

	Интенсивность воздействия (обратимость изменения)

	Нулевое (0)
	Воздействие отсутствует

	Незначительное (1)
	Положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере соответствуют существовавшим до начала реализации проекта колебаниям изменчивости этого показателя

	Слабое (2)
	Положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере превышают существующие тенденции в изменении условий проживания в населенных пунктах

	Умеренное (3)
	Положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере превышают существующие условия среднерайонного уровня

	Значительное (4)
	Положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере превышают существующие условия среднеобластного уровня

	Сильное (5)
	Положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере превышают существующие условия среднереспубликанского уровня


Интегральная оценка воздействия представляет собой 2-х ступенчатый процесс.

На первом этапе, в соответствии с градациями масштабов воздействия, представленными в таблице, суммируются баллы отдельно отрицательных и отдельно положительных пространственных, временных воздействий и интенсивности воздействий для получения комплексного балла по каждому выявленному виду воздействия для каждого рассматриваемого компонента. Получается итоговый балл отрицательных или положительных воздействий.

На втором этапе для каждого рассматриваемого компонента определяется интегрированный балл посредством суммирования итоговых отрицательных или положительных воздействий.

Балл полученной интегральной оценки позволяет определить интегрированный, итоговый уровень воздействия (высокий, средний, низкий) на конкретный компонент социально- экономической среды, представленный в таблице.

Таблица 42 -  Матрица оценки воздействия на социально-экономическую сферу в штатном режиме

	Итоговый балл
	Итоговое воздействие

	от плюс 1 до плюс 5
	Низкое положительное воздействие

	от плюс 6 до плюс 10
	Среднее положительное воздействие

	от плюс 11 до плюс 15
	Высокое положительное воздействие

	0
	Воздействие отсутствует

	от минус 1 до минус 5
	Низкое отрицательное воздействие

	от минус 6 до минус 10
	Среднее отрицательное воздействие

	от минус 11 до минус 15
	Высокое отрицательное воздействие


12.4. Оценка воздействия объекта на социально-экономическую среду

Основным показателем состояния изменений социально-экономической среды может считаться уровень жизни населения, который состоит из набора признаков, отражающих реально выражаемые в количественном отношении показатели и вытекающие из них экономические последствия.

Основные компоненты социально-экономической среды, которые будут подвергаться тем или иным воздействиям при строительстве скважины представлены в таблице.

Производственная деятельность в рамках реализации проекта будет осуществляться в пределах Жамбылской области и может повлечь за собой изменение социальных условий региона как в сторону улучшения благ и увеличения выгод местного населения в сферах экономики, просвещения, здравоохранения и других, так и сторону ухудшения социальной и экологической ситуации в результате непредвиденных неблагоприятных последствий аварийных ситуаций. Однако вероятность возникновения аварийных ситуаций незначительна.

В целом, проектируемые работы, согласно интегральной оценке, внесут низкое отрицательное воздействие по некоторым компонентам, и низкие положительные изменения в социально-экономическую сферу региона в зависимости от компонента.

Таблица 43 - Оценка воздействия на компоненты социально-экономической среды, мероприятия по снижению негативного воздействия 

	Компоненты социально-экономической среды
	Характеристика воздействия на социально-экономическую среды
	Мероприятия по снижению отрицательного техногенного воздействия на социально-экономическую среду
	Категории воздействия, балл
	Категория значимости, балл

	
	
	
	Пространственный масштаб
	Временной масштаб
	Интенсивность воздействия
	

	Трудовая занятость
	Дополнительные рабочие места
	Положительное воздействие
	Точечное
	Кратковременное воздействие (воздействие проявляется на протяжении менее 3-х месяцев)
	Незначительное 
	Низкое положительное воздействие

	
	
	
	+1
	+1
	+1
	+3

	Доходы и уровень жизни населения
	Увеличение доходов населения, увеличение покупательской способности, повышение уровня и качества жизни, развитие инфраструктуры
	Положительное воздействие
	Точечное
	Кратковременное воздействие (воздействие проявляется на протяжении менее 3-х месяцев)
	Незначительное 
	Низкое положительное воздействие

	
	
	
	+1
	+1
	+1
	+3

	Здоровье населения
	Профессиональные заболевания
	Соблюдение правил техники безопасности и охраны труда
	Точечное
	Кратковременное воздействие (воздействие проявляется на протяжении менее 3-х месяцев)
	Незначительное 
	Низкое отрицательное воздействие

	
	
	
	-1
	-1
	-1
	-3

	Демографическая ситуация
	Приток молодежи 
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	-
	-
	-
	-

	Образование и научно-техническая сфера
	Потребность в квалифицированных специалистах, улучшение качества знаний 
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	-
	-
	-
	-

	Рекреационные ресурсы
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Памятники истории и культуры
	«Случайные археологические находки»
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	-
	-
	-
	-

	Экономическое развитие территории
	Инвестиционная привлекательность региона, экономический и промышленный потенциал региона, поступление налоговых поступлений в местный бюджет
	Положительное воздействие
	Точечное
	Кратковременное воздействие (воздействие проявляется на протяжении менее 3-х месяцев)
	Незначительное 
	Низкое положительное воздействие

	
	
	
	+1
	+1
	+1
	+3

	Наземный транспорт
	Дополнительные средства из местного бюджета для финансирования ремонта и строительства дорог
	Положительное воздействие
	Точечное
	Кратковременное воздействие (воздействие проявляется на протяжении менее 3-х месяцев)
	Незначительное 
	Низкое положительное воздействие

	
	
	
	+1
	+1
	+1
	+3

	Землепользование 
	Изъятие во временное  пользование и частную собственность земель сельскохозяйственного назначения
	Оптимизация размещения площадок и прочих объектов. Рекультивация земель.
	Точечное
	Кратковременное воздействие (воздействие проявляется на протяжении менее 3-х месяцев)
	Незначительное 
	Низкое отрицательное воздействие

	
	
	
	-1
	-1
	-1
	-3

	Сельское хозяйство
	Изъятие во временное  пользование и частную собственность земель сельскохозяйственного назначения
	Оптимизация размещения площадок и прочих объектов. Рекультивация земель.
	Точечное
	Кратковременное воздействие (воздействие проявляется на протяжении менее 3-х месяцев)
	Незначительное 
	Низкое отрицательное воздействие

	
	
	
	-1
	-1
	-1
	-3

	Внешнеэкономическая деятельность
	Экономический и промышленный потенциал региона, инвестиционная привлекательность региона
	Положительное воздействие
	Точечное
	Кратковременное воздействие (воздействие проявляется на протяжении менее 3-х месяцев)
	Незначительное 
	Низкое положительное воздействие

	
	
	
	+1
	+1
	+1
	+3


12.5. Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности
Планируемые работы, связанные с проведение строительных работ, не приведут к значительному загрязнению окружающей среды, что не скажется негативно на здоровье населения.

Все работники пройдут необходимую вакцинацию и инструктаж по соблюдению правил личной гигиены, с учетом региональных особенностей, поэтому повышение эпидемиологического риска в районе работ мало вероятно.

С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в районе предусмотрены необходимые меры для обеспечения санитарно-гигиенических условий работы и отдыха персонала, его медицинского обслуживания.

Привлечение местных трудовых ресурсов снижает вероятность заболеваний среди рабочих, адаптированных к местным климатическим условиям, а также уменьшает риск привнесения инфекционных заболеваний из других регионов.

Учитывая все вышесказанное, в процессе проектируемых работ вероятность ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в исследуемом районе очень низкая.

Эпидемиологическая ситуация по группе острых кишечных инфекций (ОКИ) в основном определяется уровнем санитарной благоустроенности населенных мест.

Заболеваемость ОКИ, связанная с водным фактором распространения инфекции, регистрируется, преимущественно, в летне-осенний период, что обусловлено большей степенью контакта населения с водой.

Нахождение персонала предусматривается в вагончиках, где расположены, аптечки для оказания первой медицинской помощи.

Питание обслуживающего персонала предполагается в столовой.

Медицинское обслуживание персонала предусматривается в медицинских учреждениях ближайшего поселка, города. При обнаружении серьезных заболеваний, представляющих угрозу жизни, предусматривается транспортировка больных средствами санавиации. Планируемые работы не приведут к значительному загрязнению окружающей среды, что не скажется негативно на здоровье населения. 

Все работники пройдут необходимую вакцинацию и инструктаж по соблюдению правил личной гигиены, с учетом региональных особенностей, поэтому повышение эпидемиологического риска в районе работ мало вероятно. 

С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в районе предусмотрены необходимые меры для обеспечения санитарно-гигиенических условий работы и отдыха персонала, его медицинского обслуживания. 

Привлечение местных трудовых ресурсов снижает вероятность заболеваний среди рабочих, адаптированных к местным климатическим условиям, а также уменьшает риск привнесения инфекционных заболеваний из других регионов. 

Учитывая все вышесказанное, в процессе проектируемых работ вероятность ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в исследуемом районе очень низкая. 

12.6. Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности
Основными предложениями по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности, связанную со строительством являются: 

1) создание эффективного механизма развития социального партнерства и регулирования социальных, трудовых и связанных с ними экономических отношений; 

2) содействие обеспечению социальной стабильности и общественного согласия на основе объективного учета интересов всех слоев общества; 

3) содействие в обеспечении гарантий прав работников в сфере труда, осуществлении их социальной защиты; 

4) содействие процессу консультаций и переговоров между Сторонами социального партнерства на всех уровнях; 

5) содействие разрешению коллективных трудовых споров; 

6) выработка предложений по реализации государственной политики в области социально-трудовых отношений; 

7) взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами по социальному партнерству и регулированию социально-трудовых отношений. 

13 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ

13.1 Ценность природных комплексов, устойчивость выделенных комплексов (ландшафтов) к воздействию намечаемой деятельности
Природоохранная ценность экосистем (природных комплексов) определяется следующими критериями: наличие мест обитания редких видов флоры и фауны, растительных сообществ, ценного генофонда, средоформирующих функций, стокоформирующего потенциала, полифункциональности экосистем, степени их антропогенной трансформации, потенциала естественного восстановления и т.п. 

Непосредственно на участке работ отсутствуют места обитания редких видов флоры и фауны, растительных сообществ, ценного генофонда. Участок находится за пределами земель лесного фонда, особо охраняемых природных территорий.
Отрицательное воздействие намечаемой деятельности на ООПТ не прогнозируется. 

Природоохранная значимость территории месторождения относится к низкозначимым полупустыням. Они обладают потенциалом естественного восстановления и нуждаются в улучшении путем проведения рекультивации. 

Все наземные объекты проектируемого участка размещаются на землях, относящихся к низкозначимым экосистемам, обладающим потенциалом естественного восстановления. 

Намечаемой деятельностью не будут затронуты высокозначимые, высокочувствительные и среднезначимые экосистемы.
13.2  Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта
Экологические системы основаны на сложных взаимодействиях связанных индивидуальных компонентов и подсистем. Поэтому воздействие на один компонент может иметь эффект и на другие, которые могут быть в пространственном и временном отношении удалены от компонентов, которые подвергаются непосредственному воздействию.

13.2.1 Методика оценки воздействия на окружающую природную среду

Как показывает практика, наиболее приемлемым для решения комплексной оценки воздействия представляется использование трех основных показателей: пространственного и временного масштабов, и величины воздействия. 

В таблице ниже представлены количественные характеристики критериев оценки.

Пространственный параметр воздействия определяется на основе анализа проектных технологических решений, математического моделирования процессов распространения загрязнения в окружающей среде или на основе экспертных оценок возможных последствий от воздействия намечаемой деятельности.

Приведенное в таблице разделение пространственных масштабов опирается на характерные размеры площади воздействия, которые известны из практики. В таблице также приведена количественная оценка пространственных параметров воздействия в условных баллах (рейтинг относительного воздействия).

Временной параметр воздействия на отдельные компоненты природной среды определяется на основе технического анализа, аналитических или экспертных оценок и выражается в четырёх категориях.

Величина (интенсивность) воздействия также оценивается в баллах.

Для определения значимости (интегральной оценки) воздействия намечаемой деятельности на отдельный элемент окружающей среды выполняется комплексирование полученных для данного компонента окружающей среды показателей воздействия. Комплексный балл воздействия определяется путем перемножения баллов показателей воздействия по площади, по времени и интенсивности. Значимость воздействия определяется по трем градациям. Градации интегральной оценки приведены в таблице.
Результаты комплексной оценки воздействия производственных работ на окружающую среду в штатном режиме работ представляются в табличной форме. Для каждого вида деятельности определяются основные технологические процессы. Для каждого процесса определяются источники и факторы воздействия. С учетом природоохранных мер по уменьшению воздействия определяются ожидаемые последствия на ту или иную природную среду, и этим воздействиям дается интегральная оценка. В результате получается матрица, в которой в горизонтальных графах дается перечень природных сред, а по вертикали – перечень видов деятельности и соответствующие им источники и факторы воздействия. На пересечении этих граф выставляется показатель интегральной оценки (воздействие высокой, средней и низкой значимости). Такая таблица дает наглядное представление о прогнозируемых воздействиях на компоненты окружающей среды.
Таблица 44 - Шкала масштабов воздействия и градация экологических последствий

	Масштаб воздействия (рейтинг относительного воздействия и нарушения)
	Показатели воздействия и ранжирование потенциальных нарушений

	Пространственный масштаб воздействия

	Локальный (1)
	Площадь воздействия до 1 км2 для площадных объектов или в границах зоны отчуждения для линейных, но на удалении до 100 м от линейного объекта

	Ограниченный (2)
	Площадь воздействия до 10 км2 для площадных объектов или на удалении до 1 км от линейного объекта 

	Местный (3)
	Площадь воздействия в пределах 10-100 км2 для площадных объектов или 1-10 км от линейного объекта

	Региональный (4)
	Площадь воздействия более 100 км2 для площадных объектов или на удалении более 10 км от линейного объекта

	Временной масштаб воздействия 

	Кратковременный (1)
	Длительность воздействия до 6 месяцев

	Средней продолжительности (2)
	От 6 месяцев до 1 года

	Продолжительный (3)
	От 1 года до 3-х лет

	Многолетний (4)
	Продолжительность воздействия от 3-х лет и более

	Интенсивность воздействия (обратимость изменения)

	Незначительная (1)
	Изменения среды не выходят за существующие пределы природной изменчивости

	Слабая (2)
	Изменения среды превышают пределы природной изменчивости, но среда полностью самовосстанавливается

	Умеренная (3)
	Изменения среды превышают пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению поврежденных элементов

	Сильная (4)
	Изменения среды приводят к значительным нарушениям компонентов природной среды и/или экосистемы. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению (это утверждение не относится к атмосферному воздуху)

	Интегральная оценка воздействия (суммарная значимость воздействия)

	Воздействие низкой значимости (1-8)
	Последствия воздействия испытываются, но величина воздействия достаточно низка, а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность / ценность

	Воздействие средней значимости (9-27)
	Может иметь широкий диапазон, начиная от порогового значения, ниже которого воздействие является низким, до уровня, почти нарушающего узаконенный предел. По мере возможности необходимо показывать факт снижения воздействия средней значимости

	Воздействие высокой значимости (28-64)
	Имеет место, когда превышены допустимые пределы интенсивности нагрузки на компонент природной среды или когда отмечаются воздействия большого масштаба, особенно в отношении ценных / чувствительных ресурсов


Таблица 45 - Матрица оценки воздействия на окружающую среду в штатном режиме

	Категория воздействия, балл
	Категория значимости

	Пространственный масштаб
	Временной масштаб
	Интенсивность воздействия
	Баллы
	Значимость

	Локальный
	Кратковременный 
	Незначительная
	1-8
	Воздействие низкой значимости

	1
	1
	1
	
	

	Ограниченный
	Средней продолжительности
	Слабая
	
	

	2
	2
	2
	9-27
	Воздействие средней значимости

	Местный
	Продолжительный
	Умеренная
	
	

	3
	3
	3
	28-64
	Воздействие высокой значимости

	Региональный
	Многолетний
	Сильная
	
	

	4
	4
	4
	
	


В отличие от социальной сферы, для природной среды не учитывается нулевое воздействие. Это связано с тем, что в отличие от социальной сферы, при любой деятельности будет оказываться воздействие на природную среду. Нулевое воздействие будет только при отсутствии планируемой деятельности.

13.2.2 Оценка воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме реализации проектных решений
Анализ рассмотренных материалов позволил сделать выводы по поводу воздействия намечаемой деятельности на основные компоненты окружающей среды.

Перечисленные выше, и иные негативные дополнительные источники и факторы воздействия на компоненты окружающей среды, основные мероприятия по снижению воздействия представлены в таблице.

Таблица 46 - Оценка воздействия на компоненты окружающей среды, мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду

	Компоненты окружающей среды
	Факторы воздействия на окружающую среду
	Мероприятия по снижению отрицательного техногенного воздействия на окружающую среду
	Категории воздействия, балл
	Категория значимости, балл

	
	
	
	Пространственный масштаб
	Временной масштаб
	Интенсивность воздействия
	

	Атмосфера
	Работа основного и вспомогательного оборудования. Шумовые воздействия.
	Профилактика и контроль оборудования. Использование противовыбросового оборудования. Контроль за состоянием атмосферного воздуха.
	Локальное воздействие (площадь воздействия до 1 км2 или на удалении до 100 м от линейного объекта)
	Продолжительное (от 1 года до 3 лет)
	Умеренное воздействие (изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости)
	Воздействие низкой значимости

	
	
	
	1
	3
	3
	9

	Грунтовые и подземные воды
	Возможное аварийное загрязнение вод.
	Размещение объекта с учетом инженерно-геологических условий. Применение конструктивных решений, исключающих подпор грунтовых вод или уменьшение инфильтрационного питания. Оперативная ликвидация аварийных разливов.
	Локальное воздействие (площадь воздействия до 1 км2 или на удалении до 100 м от линейного объекта)
	Продолжительное (от 1 года до 3 лет)
	Умеренное воздействие (изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости)
	Воздействие низкой значимости

	
	
	
	1
	3
	3
	9

	Недра
	Термоэрозия. Просадки. Грифонообразование. Внутрипластовые перетоки флюида.


	Изоляция водоносных горизонтов. Герметичность подземного и наземного оборудования. Тщательное планирование размещения различных сооружений.


	Локальное  воздействие (площадь воздействия до 1 км2 или на удалении до 100 м от линейного объекта)
	Продолжительное (от 1 года до 3 лет)
	Сильное воздействие (компонент природной среды теряет способность к самОВВстановлению)
	Воздействие низкой значимости

	
	
	
	1
	3
	4
	12

	Почвы
	Нарушение и загрязнение почвенно-растительного слоя.
	Создание системы контроля за состоянием почв. Профилактика и ликвидация аварийных разливов. Запрет на движение транспорта вне дорог.
	Локальное  воздействие (площадь воздействия до 1 км2 или на удалении до 100 м от линейного объекта)
	Продолжительное (от 1 года до 3 лет)
	Умеренное воздействие (механическими воздействиями нарушены гумусо-аккумулятивный горизонт, нарушено его сложение и структура, уплотнение иллювиального горизонта, активизируются эрозионные процессы,
	Воздействие низкой значимости

	
	
	
	
	
	без образования новых форм, загрязнение почв нефтяными углеводородами и/или другими веществами вызывает  изменение физико-химических свойств с сохранением направленности основных почвообразовательных процессов и режимов, приобретенные свойства не доминируют над природными, сохраняется способность почв к самовосстановлению)
	

	
	
	
	1
	3
	3
	9

	Физические факторы

(тепловое, электромагнитное излучение, шум, вибрация)
	Тепловое и электромагнитное воздействие, шум и вибрация от работающих агрегатов.
	Использовать ПК, приборы и оборудования с меньшим уровнем электропотребления, заземлять приборы, ПК на контур заземления здания, снижение коэффицента направленности шумового излучения относительно интересующей территории.
	Локальное воздействие (площадь воздействия до 1 км2 или на удалении до 100 м от линейного объекта)
	Продолжительное (от 1 года до 3 лет)
	Слабое воздействие (Изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости. Природная среда полностью самовосстанавливается.)
	Воздействие низкой значимости

	
	
	
	1
	3
	2
	6

	Растительность
	Уничтожение травяного покрова. Химическое, тепловое и электромагнитное воздействие. Иссушение.
	Противопожарные мероприятия. Запрет на движение транспорта вне дорог.
	Локальное воздействие (площадь воздействия до 1 км2 или на удалении до 100 м от линейного объекта)
	Продолжительное (от 1 года до 3 лет)
	Слабое воздействие (Изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости. Природная среда полностью самовосстанавливается.)
	Воздействие низкой значимости

	
	
	
	1
	3
	2
	6

	Животный мир
	Незначительное уменьшение мест обитания. Фактор беспокойства. Шум от работающих агрегатов.
	Строительство специальных ограждений. Обустройство мест на размещение отходов. Создание маркировок на объектах и сооружениях.
	Локальное воздействие (площадь воздействия до 1 км2 или на удалении до 100 м от линейного объекта)
	Продолжительное (от 1 года до 3 лет)
	Слабое воздействие (Изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости. Природная среда полностью самовосстанавливается.)
	Воздействие низкой значимости

	
	
	
	1
	3
	2
	6


Таким образом, влияние проектируемых работ на окружающую среду согласно интегральной оценке равна 19 баллам (среднее значение 2,7 балла).

Анализируя степень вышеперечисленных критериев на каждый компонент окружающей среды, можно сказать, что ожидаемое экологическое воздействие на окружающую среду на контрактной территории месторождений допустимо принять как: 

- Локальное воздействие (площадь воздействия до 1 км2 или на удалении до 100 м от линейного объекта);

- Умеренное воздействие (среда сохраняет способность к самовосстановлению);

- Продолжительное воздействие (от 1 года до 3 лет).

Таким образом, интегральная оценка воздействия строительства скважины на месторождении оценивается как воздействие низкой значимости.

13.3 Вероятность аварийных ситуаций
13.3.1 Методика оценки степени экологического риска аварийных ситуаций
Проведение проектных работ в процессе разработки месторождения требует оценки экологического риска данного вида работ. Оценка экологического риска необходима для предотвращения и страхования возможных убытков и ответственности за экологические последствия аварий, которые потенциально возможны при проведении, практически, любого вида человеческой производственной деятельности.

Оценка экологического риска намечаемых проектных решений в процессе проведения проектируемых работ включает в себя рассмотрение следующих аспек​тов воздействия: 

· комплексную оценку последствий воздействия на окружающую среду при нормальном ходе проектируемых работ; 

· оценку вероятности аварийных ситуаций с учетом технического уровня оборудования;

· оценку вероятности аварийных ситуаций с учетом наличия опасных природных явлений;

· оценку ущерба природной среде и местному населению; 

· мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций;

· мероприятия по ликвидации по​следствий возможных аварийных ситуаций.

Оценка уровня экологического риска для каждого сценария аварии определяется исходя из матрицы.

В матрице по горизонтали показана вероятность (частота возникновения) аварийной ситуации, по вертикали – интенсивность воздействия на компонент окружающей среды. 

Аварии, для которых характерна частота возникновения первой и второй градации, маловероятны в течение производственной деятельности предприятия. 

Аварии, характеризующиеся средней и высокой вероятности, возможны в течение срока производственной деятельности.

Уровень тяжести воздействия определяется, в соответствии с методом оценки воздействия на окружающую среду, для каждого из компонентов.

Уровень экологического риска (высокий, средний и низкий) для каждого сценария определяется ячейкой на пересечении соответствующего ряда матрицы со столбцом установленной частоты возникновения аварии.

Результирующий уровень экологического риска для каждого сценария аварий определяется следующим образом:

· низкий - приемлемый риск/воздействие.

· средний – риск/воздействие приемлем, если соответствующим образом управляем;

· высокий – риск/воздействие не приемлем.

13.3.2 Анализ возможных аварийных ситуаций
Добыча нефти и газа, в соответствии с принятыми в Республике Казахстан нормативами, относится к экологически опасным видам хозяйственной деятельности, сопряженным с высоким риском для окружающей среды в результате возникновения аварийных ситуаций.

С учетом вероятности возникновения аварийных ситуаций одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним – разработка вариантов возможного развития событий при аварии и методов реагирования на них.

В процессе строительства скважины могут возникнуть следующие осложнения процесса бурения:

· открытое фонтанирование,

· поглощение промывочной жидкости – частичное или катастрофическое,

· поглощение тампонажного раствора – частичное или катастрофическое,

· нарушение устойчивости пород стенок скважины,

· искривление вертикальности скважины.

Для предупреждения оставления шарошек при разбуривании цементных пробок необходимо не передерживать работу долота на забое, не использовать долото вторично. 

Для предупреждения падения посторонних предметов необходимо предусмотреть использование устройства, предупреждающего падение посторон​них предметов в скважину.

13.3.3 Оценка риска аварийных ситуаций
В процессе проведения проектируемых работ существуют природные и техногенные опасности, каждая из которых может стать причиной возникновения аварийной ситуации.

Природные опасности отличаются очень низкой вероятностью за год и в условиях Жамбыльской области наиболее вероятными могут быть сильные ветра и высокая температура. 

Антропогенные опасности создают более значительный риск возникновения аварийных ситуаций, таких как: нарушение технологии, пожары из-за курения или работы в зимнее время с открытым огнем, технологическая недисциплинированность и др. 

Экологические последствия таких ситуаций очень серьезны. Вероятность наступления подобных ситуаций целиком зависит от уровня руководства коллективом и профессионализма персонала.

Уровень тяжести воздействия на компоненты окружающей среды (без учета воздействия на работающий персонал и геологическую среду) при возникновении аварийных ситуаций, представлен в таблице.

Таблица 47
	Компонент окружающей

среды
	Масштаб воздействия
	Суммарная значимость воздействия

	
	интенсивность

воздействия
	пространственный 
	временной
	

	Атмосферный воздух
	Слабая (2)
	Точечный (1)
	Продолжительный (3)
	Низкая (6)

	Подземные воды
	Слабая (2)
	Локальная (2)
	Продолжительный (3)
	Низкая (6)

	Почва
	Слабая (2)
	Локальная (2)
	Продолжительный (3)
	Низкая (6)

	Растительность
	Слабая (2)
	Локальная (2)
	Продолжительный (3)
	Низкая (6)

	Животный мир
	Слабая (2)
	Локальная (2)
	Продолжительный (3)
	Низкая (6)


Уровень тяжести воздействия на геологическую среду при возникновении аварийных ситуаций, связанных с поглощением буровых растворов и межпластовых перетоков в процессе строительства скважин, представлен в таблице.

Таблица 48
	Компонент окружающей

среды
	Масштаб воздействия
	Суммарная значимость воздействия

	
	интенсивность

воздействия
	пространственный 
	временной
	

	Подземные воды
	Умеренная (3)
	Локальная (2)
	Продолжительный (3)
	Средняя (18)

	Геологическая среда
	Умеренная (3)
	Локальная (2)
	Продолжительный (3)
	Средняя (18)


Оценка уровня экологического риска приведена в таблице.

Уровень экологического риска аварий в процессе разработки месторождения является «низкий» - приемлемый риск/воздействие.

Уровень экологического риска аварий, связанных с поглощением буровых растворов и межпластовых перетоков, в процессе строительства скважин является «средний» - риск/воздействие приемлем, если соответствующим образом управляем.

Таблица 49 - Матрица оценки риска аварии 

	Последствия (воздействия) в баллах
	Частота аварий (число случаев в год)

	Значимость воздействия
	Компоненты природной среды
	<10-6
	>10-6<10-4
	>10-4<10-3
	>10-3<10-1
	>10-1<1
	>1

	
	Атмосферный воздух
	Поверхностные воды
	Подземные воды
	Недра
	Почвенный покров
	Ландшафт
	Растительный мир
	Животный мир
	Практически невозможная авария
	Редкая авария
	Маловероятная авария
	Случайная авария
	Вероятная авария
	Частая

	0-10
	х
	
	х
	
	х
	
	х
	х
	
	
	
	ххххх
	
	

	11-21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22-32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33-43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44-54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55-64
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-
	Низкий риск (терпимый)

	
	
	-
	Средний риск (требуется снижение воздействия)

	
	
	-
	Высокий риск (неприемлемый) 


13.4 Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды
В условиях интенсивной антропогенной деятельности, базирующейся, к сожалению, на недостаточно высоком уровне научной и технической оснащенности народного хозяйства и связанной с серьезными ошибками в технической и экологической политике, проблема экологической безопасности окружающей природной среды представляется одной из наиболее актуальных. Следует подчеркнуть, что реализация крупных народно-хозяйственных проектов, помимо достижения планируемых положительных моментов, сопровождается возникновением негативных природно-антропогенных процессов, приводящих, в частности, к ухудшению качества водных и земельных ресурсов и снижению экологической устойчивости природной среды.


С развитием высоких технологий и производством высококачественной техники значительные требования предъявляются работающему персоналу на всех стадиях от ее изготовления до эксплуатации. На первое место выходит человеческий фактор, не только профессионализм работника, но и его физическое состояние, обусловленное условиями работы.

Неблагоприятные метеорологические условия работы на открытом воздухе могут отрицательно повлиять на здоровье рабочих. 

В осенне-зимний период года возможны переохлаждения, случаи отморожения и даже замерзания. Случаи переохлаждения нередки и даже весной, особенно в сырую погоду.

В результате длительного воздействия солнечных лучей у работающего в летний период может быть солнечный удар. Прогревание организма возможно в жару в плохо вентилируемых помещениях.

Углеводороды при определенных концентрациях в воздухе оказывают вредное воздействия на организм человека и могут вызывать острое отравление и заболевания.

Жидкие углеводороды оказывают слабое раздражающее действие на слизистую оболочку дыхательных путей, а при длительном соприкосновении действуют как раздражающее вещество. Они вызывают судороги, поражают центральную нервную систему, кроветворные органы.

Не маловажную роль играет и моральное состояние работника. Все эти причины сказываются на работоспособности, умение реально оценивать создавшуюся обстановку, быстро и верно принимать правильные решения. В противном случае неадекватное поведение работающего, как правило, становится причиной возникновения аварийной ситуации того или иного масштаба.

Ежегодно стихийные бедствия, возникающие в различных странах, производственные аварии на производственных объектах, коммунально-энергетических системах городов вызывают крупномасштабные разрушения, гибель людей, большие потери материальных ценностей.

Стихийные бедствия по природе возникновения и вызываемому ущербу могут быть самыми разнообразными. К ним относятся: землетрясения, извержения вулканов, наводнения, пожары, ураганы, бури, штормы.

Наиболее объективной оценкой уровня экологической безопасности антропогенной деятельности, объединяющей различные ее аспекты: технический, экономический, экологический и социальный, является оценка суммарного риска, под которым понимается вероятность возникновения и развития, неблагоприятных природно-техногенных процессов, сопровождающихся, как правило, существенными экологическими последствиями. При этом уровень экологического риска возрастает из-за невозможности предвидеть весь комплекс неблагоприятных процессов и их развития, из-за недостаточной информации о свойствах и показателях отдельных компонентов природной среды, необходимых для построения оперативных, среднесрочных и долгосрочных прогнозов развития каждого из природно-техногенных процессов. Существенно возрастает уровень экологического риска из-за того, что практически невозможно оценить обобщенную реакцию природной среды от суммарного воздействия отдельных видов антропогенной деятельности и способной привести к катастрофическим последствиям.
Скрининговая оценка риска на этапе идентификации согласно расчетным данным моделирования рассеивания выбросов от месторождения Малдыбай не проводилось, в связи удаленностью ближайших населенных пунктов (поселок Малый Камкалы (20 км) и поселок Уланбель в 37 км на северо-западе от площади работ).

В этой связи более целесообразно проведение расчетов уровней рисков здоровью после ввода в эксплуатацию и достижения проектной мощности предприятия с использованием данных регулярно проводимого мониторинга состояния окружающей среды.

Расчетный метод просчета риска считается не целесообразным, так как фактические данные могут свидетельствовать в пользу возможного уменьшения истинного значения риска на несколько десятков процентов, по сравнению с расчетным.

13.5 Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий
В целях предотвращения и ликвидации осложнений в скважине при различной интенсивности поглощений или при полном прекращении циркуляции промывочной жидкости предпринимаются следующие меры:

· уменьшение перепада давления в системе «скважина-пласт» путем изменения параметров промывочной жидкости; 
· изоляция поглощающего пласта путем закупорки каналов пласта специальными наполнителями, цементными растворами или пастами;

· бурение без выхода циркуляции, с последующим спуском обсадной колонны.

При газопроявлениях необходимо предпринять следующие меры:

· повысить плотность бурового раствора (в случаях, когда поступления пластового флюида во время проявления приводит к увеличению уровня в приемных емкостях и появлению избыточного давления в бурильных трубах при закрытой скважине);

· подъем инструмента, во избежание проявления, производить только после выравнивания показателей бурового раствора до установленной величины;

· установить интенсивность проявления в процессе бурения и промывок. Для этого углубление скважины прекращается и ведется промывка в течение одного цикла циркуляции;

· после закрытия превентора и стабилизации давления необходимо при​нять меры по ликвидации проявления; 

· при появлении признаков начавшегося проявления при подъеме труб необходимо остановить подъем. При отсутствии перелива сразу же приступить к спуску труб в башмак обсадной колонны;

· о замеченных признаках проявлений необходимо немедленно поставить в известность инженерную службу.

При начавшемся поглощении необходимо предпринять следующие меры:

· поднять бурильную колонну в башмак обсадной колонны или в прихвато-безопасный интервал и приступить к ликвидации поглощения;

· процесс бурения с частичной потерей циркуляции или без выхода циркуляции производить по специальному проекту;

· долив скважины при подъеме бурильной колонны необходимо производить периодически после подъема расчетного количества свечей;

· подъем и спуск бурильной колонны производить с такой скоростью, при которой сумма гидростатического и гидродинамического давлений была бы выше пластового давления и меньше давления гидроразрыва пород.

При начавшемся поглощении необходимо предпринять следующие меры:

· поднять бурильную колонну в башмак обсадной колонны или в прихвато-безопасный интервал и приступить к ликвидации поглощения;

· процесс бурения с частичной потерей циркуляции или без выхода цирку​ляции производить по специальному проекту;

· долив скважины при подъеме бурильной колонны необходимо производить периодически после подъема расчетного количества свечей;

· подъем и спуск бурильной колонны производить с такой скоростью, при которой сумма гидростатического и гидродинамического давлений была бы выше пластового давления и меньше давления гидроразрыва пород;

· длительные ремонтные или профилактические работы, не связанные с ремонтом устья скважины, необходимо производить при нахождении бурильной колонны в башмаке обсадной колонны с обязательной установкой шарового крана. Если ремонт устья скважины или противовыбросового оборудования продолжителен и нет возможности промыть скважину, то нужно установить отсекающий цементный мост.

Одним из основных видов аварий являются возможные разливы нефтепродуктов, выделение газа при открытом фонтанировании скважины.

Произведенная своевременно ликвидация аварий уменьшает степень отрицательного воздействия на окружающую среду. 

Перечень неотложных мероприятий по ликвидации аварии приведен в таблице ниже.

Таблица 50 - Мероприятия по ликвидации аварий

	Перечень мероприятий
	Сроки проведения

	1. Ликвидировать (отключить, перекрыть, заглушить) источник выделения нефтепродукта, газа.
	в течение 1 суток

	2. Локализовать разлив, преградив растекание нефтепродукта по поверхности земли сооружением валов, насыпей, дамб, прокладкой сборных канав, устройством ям-ловушек.
	в течение 2-х суток

	3. Выполнить противопожарное устройство участка, оградив базовый лагерь лигнерализованными полосами шириной не менее 1,4 м, установить предупредительные знаки о запрете сжигания, разведения огня, организовать сторожевую охрану.
	в течение 2-х суток

	4. Осуществить сбор замазученного грунта и вывоз в пункты утилизации.
	в течение 10 суток


В случае возникновения аварий, мероприятия по их ликвидации проводятся по дополнительным планам.

Нефтегазовые операции на месторождении ведутся уже несколько лет, поэтому недропользователи имеют разработанный и утвержденный “План проведения работ по предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций” в соответствии со следующими положениями:

· возможные аварийные ситуации при намечаемой хозяйственной деятельности;

· методы реагирования на аварийные ситуации;

· создание аварийной бригады (численность, состав, руководители, метод оповещения и т.д.);

· фазы реагирования на аварийную ситуацию;

· оснащенность оборудованием, материалами и техникой бригады для локализации и ликвидации разливов;
· методы локализации очагов загрязнения.
Мероприятия по снижению экологического риска
Основными мерами по предупреждению аварийных ситуаций является строгое соблюдение технологической и производственной дисциплины, выполнение проектных решений и оперативный контроль.

В целях предотвращения аварийных ситуаций на предприятии разработаны специальные мероприятия:

·  все конструкции рассчитаны и запроектированы с учетом сейсмических нагрузок; 

· установку бурового и технологического оборудования производить на фундаментах, на основе сульфатостойкого портландцемента, с покрытием подземной частим горячим битумом за 2 раза;

· применять буровой раствор без высокотоксичных химических реагентов.

Специалисты недропользователей уверены, что технологические решения и меры безопасности, реализуемые ими при осуществлении данного проекта, обеспечат безопасность работ, гарантируют защиту здоровья персонала и окружающей среды, осуществят надлежащее и своевременное реагирование на аварийные ситуации в случае их возникновения.

14 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Для компенсации неизбежного ущерба естественным ресурсам вводятся экономические методы воздействия на предприятия. В качестве таких мер с предприятия взимается плата за пользование природными ресурсами и плата за эмиссии загрязняющих веществ. 

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ и размещение отходов произведен в соответствии со статьей 576 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», пунктом 5 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении в Республике Казахстан» и Методики расчета платы за эмиссии в окружающую среду (Утвержденной приказом Министра ООС Республики Казахстан от 08.04.09 года № 68-п). 

14.1  Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу определяются исходя из размера месячного расчетного показателя (МРП), установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. В 2025 году МРП составляет 3692 тенге.
Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников при строительстве скважин за 2024 год приведен в таблице ниже.

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников при эксплуатации (испытание/освоение) за 2024 год приведен в таблице ниже.

Таблица 14.1 – Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ 
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Ставка платы за 1 тонну, (МРП)
	Минимальный расчетный показатель, тг
	Размер платы, тенге

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0,00067347
	30
	3932
	79

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0,00005796
	0
	3932
	0

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	83,470835687
	20
	3932
	6564147

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	13,563995443
	20
	3932
	1066673

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	12,647536756
	24
	3932
	1193523

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	11,53605595
	20
	3932
	907195

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,00102570611
	124
	3932
	500

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	140,31915346
	0,32
	3932
	176555

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,00004725
	 
	3932
	0

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0,0002079
	 
	3932
	0

	0410
	Метан (727*)
	2,008260864
	0,02
	3932
	158

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	2,07894576
	0,32
	3932
	2616

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,74755264
	0,32
	3932
	941

	0602
	Бензол (64)
	0,003038
	0,32
	3932
	4

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,0009548
	0,32
	3932
	1

	0621
	Метилбензол (349)
	0,0019096
	0,32
	3932
	2

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0,000126896
	996600
	3932
	497259

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1,15361446
	332
	3932
	1505956

	2735
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	0,00006262904
	0,32
	3932
	0

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	27,77700797
	0,32
	3932
	34950

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,1051882
	10
	3932
	4136

	 
	В С Е Г О :
	295,4162514
	 
	 
	11954695


14.2 Расчет платы за размещение отходов

Собственные полигоны для размещения отходов на контрактной территории ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» отсутствуют. Плата за размещение отходов будет осуществляться по факту образования.
15. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
Согласно Главе 13 Экологического Кодекса Республики Казахстан ст. 182 п.1 «Операторы объектов І и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль».

Целями производственного экологического контроля являются:

-получение информации для принятия решений в отношении экологической политики природопользователя, целевых показателей качества окружающей среды и инструментов регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;

- обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;

- сведение к минимуму воздействия производственных процессов природопользователя на окружающую среду и здоровье человека;

- повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;

- оперативное упреждающее реагирование на внештатные ситуации;

- формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников природопользователей;

- информирование общественности об экологической деятельности предприятий и рисках для здоровья населения;

- повышение уровня соответствия экологическим требованиям;

- повышение производственной и экологической эффективности системы управления охраной окружающей среды;

- учет экологических рисков при инвестировании и кредитовании.

Производственный экологический контроль проводится природопользователем на основе программы производственного экологического контроля, разрабатываемой природопользователем.

С целью выполнения экологических требований предприятием разрабатывается программа производственного экологического контроля окружающей среды месторождения.

Программа определяет порядок и методы:

• проведение мониторинга за состоянием компонентов природной среды - атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв, растительного и животного мира;

• выявления последствий аварийных и нештатных ситуаций, связанных с нарушением и загрязнением компонентов окружающей среды;

• проведения отбора проб воздуха, воды, почв, лабораторных исследований и обработки полученных результатов;

• число и месторасположение пунктов наблюдения;

• периодичность отбора проб;

• описание методики отбора проб, проведения анализов и интерпретации результатов;

• составления необходимых документов по результатам проведенного мониторинга.

Согласно разработанной программе, должен быть предусмотрен:

Контроль атмосферного воздуха

Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха в период строительства скважины рекомендуется проводить ежеквартально на границе санитарно-защитной зоны месторождения с определением следующих загрязняющих веществ: диоксида серы, диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, нефтяных углеводородов.

Замеры концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе должны выполняться с помощью специальных газоанализаторов, либо с отбором проб и последующим их химическим анализом в аккредитованной лаборатории, имеющей сертифицированное оборудование.

Мониторинговые исследования на объектах будут обеспечивать преемственность подходов и контролируемых параметров с ныне действующей системой мониторинга, и включать в себя систематические измерения качественных и количественных показателей компонентов природной среды в зоне техногенного воздействия и на фоновых участках.

Полученные результаты замеров сравниваются с максимально разовыми предельно-допустимыми концентрациями (ПДКм.р.) или ориентировочно безопасными уровнями воздействия загрязняющих веществ (ОБУВ).

Усредненные за сутки значения концентраций сопоставляются со среднесуточными значениями ПДКс.с. для населенных мест.

Исследования атмосферного воздуха проводятся путем измерения приземных концентраций загрязняющих веществ в свободной атмосфере.

Отбор проб, их хранение, транспортировка и подготовка к анализу осуществляется в соответствии с утвержденными стандартами:

ГОСТ 17.2.4.02-81 «Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ в воздухе населенных мест»;

ГОСТ 17.2.3.01-77 «Отбор и подготовка проб воздуха».

Кроме контроля качества атмосферного воздуха, предусматривается контроль на основных источниках загрязнения атмосферы, для которых установлены нормативы допустимых выбросов (НДВ). Производственный контроль проводится непосредственно на источниках загрязнения на специально оборудованных точках отбора.

Перечень замеряемых ингредиентов принят по проекту НДВ. мониторинг эмиссий – наблюдения на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в целях контроля за наблюдением НДВ;

Контроль за качеством подземных вод

Мониторинг подземных вод, проводится с целью определения качества грунтовых вод. Согласно «Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр» - Недропользователем осуществляется контроль через сеть инженерных скважин за состоянием грунтовых вод (по периметру месторождения).

Химический состав воды контролируется по следующим параметрам: макро-микрохимического состава, нефтепродукты, фенолы, СПАВ, тяжелые металлы.

Частота отбора проб подземных вод должна быть не реже чем 1 раз в квартал. Мониторинг должен осуществляться аккредитованной лабораторией.

Мониторинг почв

На месторождении для наблюдения за динамикой изменения свойств почв должны быть созданы площадки для отбора проб грунта. Географические координаты площадок соответствуют координатам точек (постов) атмосферного мониторинга.

Контроль загрязнения почв на месторождении проводится с учетом определения в пробах: концентрации тяжелых металлов, концентрации углеводородов, удельной радиоактивности естественных радионуклидов.

Наблюдения за загрязнением почв общими нефтепродуктами и тяжелыми металлами (отбор проб) проводится, учитывая возможные сезонные колебания.

Мониторинг растительного покрова

Мониторинг растительного покрова и мониторинг почв, как два взаимосвязанных компонента природной среды проводятся одновременно на стационарных экологических площадках.

Мониторинг растительности должен производиться в комплексе с изучением почвенного покрова. Это даст возможность более детально определить направление процессов природной и антропогенной динамики растительности и выявить негативные тенденции.

Интенсивность наблюдения также приурочена к периодичности отбора проб почв, но не менее 1 раза в год.

Слежение за растительным покровом осуществляется методом периодического описания фитоценозов, с указанием видового состава, обилия, общего и частного проективного покрытия растениями почвы, размещения видов, их фенологического развития и общего состояния.

Так же описываются экологические особенности местообитания, где особо отмечаются различные антропогенные воздействия, в том числе и загрязнения.

Результаты наблюдений регистрируются в специальных журналах. По результатам наблюдений определяется уровень воздействия объектов месторождения на состояние растительного покрова.

Мониторинг состояния животного мира

Основными задачами производственного мониторинга за состоянием животного мира являются:

• оценка состояния животного мира на стационарных экологических площадках;

• определение особо чувствительных для представителей животного мира участков на месторождениях.

Основной методикой сбора материала служат стандартные маршрутные пешие учеты земноводных, пресмыкающихся, птиц и отчасти млекопитающих.

Для установления видового состава и численности пресмыкающихся в биотопах с обнаженной почвенной поверхностью учетная полоса составляет в ширину 6-8 м, а на участках, сплошь покрытых растительностью, до 2 м. Длина маршрутов определяется емкостью биотопов. Данные учетов пересчитываются на 1 га.

Основным способом учета крупных хищных млекопитающих служит подсчет жилых нор и регистрация свежих следов. Мелких млекопитающих учитывают по стандартным методикам (ловушко-линии) с использованием ловушек «Геро» и капканов малого размера. Помимо этого, проводится сбор и анализ погадок хищных птиц (отрыгивание, непереваренные остатки пищи – шерсть, кости). Идентификация костных остатков в погадках хищных птиц, позволяет дополнить или уточнить фаунистический состав мелких млекопитающих в том или ином районе.

Для учета численности мелких грызунов (песчанок) используют маршрутно-колониальный метод, на основе которого вычисляют плотность зверьков на 1 га.

Птиц учитывают по общепринятым методам в полосе шириной 10-50 м, иногда до 500 м (в зависимости от особенностей местности и размеров птиц). Полученные данные пересчитывают на 1 га.

Кроме того, проводятся визуальные наблюдения за позвоночными животными и следами их жизнедеятельности при обходах местности и во время переездов на автомобиле.

Наблюдения на СЭП рекомендуется проводить не реже 1 раза в год.

Места закладки контрольных и мониторинговых площадок совпадают с участками, на которых проводится мониторинг почв и растительности. Данные наблюдений на площадках регистрируются и служат в последующем для сравнительного анализа.

Мониторинг обращения с отходами

На месторождении внедрена система, включающая контроль: за объемом образования отходов, за сбором и накоплением отходов, за состоянием площадок, где расположены контейнеры/емкости для хранения отходов, за транспортировкой отходов на месторождении, за временным хранением и отправкой отходов на специальные предприятия, за выполнением проектных решений по процедурам обработки, вывоза и утилизации отходов.

В целях минимизации экологической опасности и предотвращения отрицательного воздействия на окружающую среду в части образования, обезвреживания, утилизации и захоронения отходов должна быть налажена система внутрипромыслового и внешнего учета, контроля и слежения за движением производственных и бытовых отходов.

Мониторинг в период нештатных (аварийных) ситуаций

В случае возникновения аварийной ситуации на объектах месторождения должны руководствоваться разработанным «Планом ликвидации аварии», в котором определяются организация и производство аварийно-восстановительных работ, а также обязанности должностных лиц, участвующих в ликвидационных работах.

По окончании оперативных аварийно-восстановительных работ, мониторинг состояния окружающей среды будет заключаться в проведении комплексного обследования площади, подвергшейся неблагоприятному воздействию. После определения фактических нарушений, разрабатывается План мероприятий по очистке и восстановлению (реабилитации) территории, частью которого является Программа мониторинговых работ на данной территории.

Мониторинговые наблюдения планируются в зависимости от характера и масштабов нештатных ситуаций. При этом определяются природные среды, состояние которых будет наблюдаться, частота измерений по каждой среде и измеряемые ингредиенты. Мониторинговые работы в период аварийной ситуации отличаются, прежде всего, увеличением частоты измерений (до ежедневных в первые две недели после аварии и еженедельных на протяжении всего цикла реабилитационных работ). Также расширением числа измеряемых загрязняющих веществ. Методы отбора и анализа те же, что предусмотрены в период обычных мониторинговых работ.

После ликвидации аварийной ситуации решается вопрос о переходе вышеуказанных видов наблюдений на постоянно действующий режим мониторинга с корректировкой точек наблюдений (отбора проб) в границах зоны влияния аварии. Данные наблюдения проводятся на протяжении всего цикла реабилитации территории.
16. ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Предприятием предусматривается ряд мероприятий по технике безопасности и промышленной санитарии в целях предупреждения несчастных случаев и обеспечения нормальных условий труда и отдыха в соответствии с действующими в Республике Казахстан стандартами и нормами.

Руководствуясь действующими правилами безопасности труда при проведении геологоразведочных работ, на площади строительства скважин будет планомерно вестись работа, направленная на обеспечение безопасных и здоровых условий труда.

Эксплуатируемое оборудование должно быть оснащено средствами, повышающими безопасность труда, согласно «Нормативам оснащения».

Организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасных условий труда включают следующее:

- При поступлении на работу, трудящиеся проходят предварительный медицинский осмотр, а в дальнейшем - периодические медосмотры, согласно приказу Минздрава Республики Казахстан «О проведении обязательных предварительных медицинских осмотров работников, подвергшихся воздействию вредных, опасных и неблагоприятных производственных факторов».

- Рабочие, поступающие на работу, проходят обучение общим правилам безопасности и будут проинструктированы согласно «Положению по безопасному ведению работ» и «Правилам оказания первой помощи пострадавшим», после чего проходят вводный инструктаж и инструктаж на рабочих местах с последующей сдачей экзаменов. На все производственные профессии разрабатываются «Инструкции по безопасности труда».

- Ответственность за обеспечение и соблюдение правил безопасности труда возлагается на главного инженера работ по строительству скважин.

Санитарно-бытовое обслуживание

В базовом лагере будут устроены бытовое помещение, оборудованное душевыми и комнатами для хранения и сушки одежды. Будет организован медпункт, оборудованный всеми необходимыми средствами для оказания первой помощи.

На рабочих местах, где концентрация пыли превышает установленные ПДК, обслуживающий персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания (противопылевыми респираторами). Обслуживающий персонал будут оснащен индивидуальными средствами защиты.

Обслуживание и эксплуатация электрооборудования

При обслуживании и эксплуатации электрооборудования будут выполняться все мероприятия по технике безопасности в соответствии с ПУЭ и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок». Эти мероприятия в обязательном порядке включают: защитные средства, защитное отключение, пониженное напряжение, заземление.
17. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При составлении проекта были соблюдены основные принципы проведения РООС то есть интеграции (комплексности) – рассмотрение вопросов воздействия планируемой деятельности на окружающую среду, местное население, сельское хозяйство и промышленность осуществляется в их взаимосвязи с технологическими, техническими, социальными, экономическими планировочными и другими решениями, учет экологической ситуации на территории, оказывающейся в зоне влияния деятельности, информативность при проведении РООС, также понимание целостного характера проводимых процедур, выполнение их с учетом взаимосвязи возникающих экологических последствий с социальными, экологическими и экономическими факторами.

Оценка воздействия на атмосферный воздух. В период проектируемых работ наиболее существенным загрязняющим фактором следует считать работу буровой установки, дизельных генераторов, емкости для хранения дизельного топлива, сварочные и газосварочные работы и т.д. Расчеты рассеивания выбросов в атмосфере показали, что населенные пункты не попадают в зону воздействия выбросов от источников в период строительства скважины.

Учитывая, что ближайшие населенный пункты находится на значительном удалении от проектируемого учаска, можно сделать вывод о том, что выбросы в период строительства скважин не окажут отрицательного воздействия на населенные пункты.

Оценка воздействия на поверхностные водные объекты. Сброс производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в поверхностные и подземные водные источники не предусматривается.

Подземные воды. Загрязнение подземных вод не прогнозируется, так как сточные воды предусматривается собирать в отдельные емкости, а затем, по мере их накопления, вывозить на собственные биопруды.

Почвенно-растительный покров. При проведении планируемых работ воздействие на растительность будет выражаться двумя основными направлениями: механическом воздействии и химическом загрязнении почв; на почву ограниченное - незначительные изменения рельефа, не влияющие на сток, техногенные новообразования локализованы, незначительные изменения почв за счет уплотнения и частичного уничтожения надпочвенного покрова, не приводящие к изменению структуры почв, почвообразовательных процессов.

Животный мир. Основными факторами воздействия на большинство представителей фауны при планируемой деятельности будут: потеря мест обитания и нарушение мест обитания, также физическое присутствие объекта и физические факторы воздействия – шум и свет.

Охраняемые природные территории и объекты. В районе проведения работ отсутствуют природные зоны, памятники истории и культуры, входящие в список охраняемых государством объектов.

Население и здоровье населения. Ввиду того, что населенный пункт расположен на значительном удалении от территории планируемых работ, существенного воздействия на здоровье населения не ожидается.

Аварийные ситуации. Во избежание возникновения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности на всех этапах работ необходимо соблюдение проектных норм. Для снижения степени риска при организации работ предусмотрены меры по предотвращению (снижению) аварийных ситуаций, которые включают организационные меры, перечень ответственности лиц, план передачи сообщений, подробные данные об аварийной службе и др.

В целом, оценка воздействия на окружающую среду в районе предполагаемых работ показала, что последствия планируемой деятельности будут, не столь значительны при соблюдении рекомендуемых природоохранных мероприятий.

18 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 Экологический кодекс Республики Казахстан, Астана, 2021 г. (с изменениями и дополнениями от 27.12.2021 г.);

2 Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства. РНД 03.1.0.3.01-96, Алматы, 1996 г.;

3 Внутренний водопровод и канализация зданий, СП РК 4.01-101-2012;
4 Сборник методик по расчету выбросов загрязняющих веществ от различных производств, Алматы 1996; 

5 Методика расчета выбросов загрязяющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных ус​тановок, РНД 211.2.02.04-2004 Астана, 2004;

6 Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников, Астана, 2008 г.; 

7 Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004". Астана, 2004 г.;

8 Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров, Астана, 2004;
9 Методика расчета объемов образования эмиссий (в части отходов производства, сточных вод) от бурения скважин (Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 3 мая 2012 года № 129-ө).

10 Методика расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206.   

11 Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах. ГН Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 168.

12 Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.

13 Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020.

14 Красная Книга Казахстана. Алматы, 2010.

15 Месторождения нефти и газа Казахстана. Справочник. Алматы, 1998 год.

16 Г.М Сухарев. Гидрогеология нефтяных и газовых месторождений. Москва, Недра. 1971. 

17 В.Н Корценштейн. Гидрогеология Бухаро-Хивинской газонефтеносной области. Москва, Недра. 1964. 

18 А.Ф. Ковшарь Редкие животные Казахстана, Алма-Ата, 1986. 

19 Редкие птицы и звери Казахстана, Алма-Ата, изд. «Галым», 1991. 

20 Млекопитающие Казахстана, 1-4 том, Алма-Ата, изд. «Наука», 1982.

21 Жизнь животных в 7 томах, Москва. Просвещение, 1985. 

22 Ковшарь А.Ф. Заповедники Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1989.

23 Млекопитающие Казахстана. Алма-Ата, 1969-1985 годы. Т. 1-6.

24 К.Т. Параскив. Пресмыкающиеся Казахстана. Алма-Ата, 1956.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – РАСЧЕТЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
2026 г.  
Строительно-монтажные работы 

Источник загрязнения № 0101 - Сварочный агрегат АДД-3124У1

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный 

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 0.0591

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 37

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 133

Температура отработавших газов Tог , K, 723

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 133 * 37 = 0.04291112    (А.3)

Удельный вес отработавших газов (ог , кг/м3:

(ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 723 / 273) = 0.359066265    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / (ог = 0.04291112 / 0.359066265 = 0.119507523    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	A
	7.2
	10.3
	3.6
	0.7
	1.1
	0.15
	1.3E-5


Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	A
	30
	43
	15
	3
	4.5
	0.6
	5.5E-5


Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO 
Итого выбросы по веществам:

	Код
	Примесь
	г/сек

без

очистки
	т/год

без

очистки
	%

очистки


	г/сек

c

очисткой
	т/год

c

очисткой

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.084688889
	0.00203304
	0
	0.084688889
	0.00203304

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.013761944
	0.000330369
	0
	0.013761944
	0.000330369

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.007194444
	0.0001773
	0
	0.007194444
	0.0001773

	0330
	Сера диоксид 
	0.011305556
	0.00026595
	0
	0.011305556
	0.00026595

	0337
	Углерод оксид
	0.074
	0.001773
	0
	0.074
	0.001773

	0703
	Бенз/а/пирен 
	0.000000134
	0.000000003
	0
	0.000000134
	0.000000003

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.001541667
	0.00003546
	0
	0.001541667
	0.00003546

	2754
	Алканы С12-19 
	0.037
	0.0008865
	0
	0.037
	0.0008865


Источник загрязнения № 6101 - Пыление при планировочных работах бульдозером

При расчёте выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников

№ 6101 (бульдозер) и № 6102 (экскаватор) учтены климатические характеристики региона, принятые для села Уланбель Мойынкумского района.

В расчётах использованы метеорологические параметры, характерные для данного района (температурный режим, скорость и роза ветров, повторяемость штилей), в соответствии с действующими методическими требованиями.
Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Песок природный и из отсевов дробления

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1), K1 = 0.1

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1), K2 = 0.05

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 9.5

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), K3 = 1.7

Влажность материала, %, VL = 2.9

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 1

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), K7 = 0.8

Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7), B = 0.4

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 3.38

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 496.65

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0.85

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.1 · 0.05 · 1.7 · 1 · 0.8 · 0.8 · 1 · 1 · 1 · 0.4 · 3.38 · 106 / 3600 · (1-0.85) = 0.3065

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.1 · 0.05 · 1.2 · 1 · 0.8 · 0.8 · 1 · 1 · 1 · 0.4 · 496.65 · (1-0.85) = 0.1144

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.3065

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.1144 = 0.1144

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый выброс, т/год, M = KOC · M = 0.4 · 0.1144 = 0.0458

Максимальный разовый выброс, G = KOC · G = 0.4 · 0.3065 = 0.1226

Итоговая таблица выбросов

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	0.1226
	0.0458


Источник загрязнения № 6102 - Пыление при разработке грунта экскаватором

При расчёте выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников

№ 6101 (бульдозер) и № 6102 (экскаватор) учтены климатические характеристики региона, принятые для села Уланбель Мойынкумского района.

В расчётах использованы метеорологические параметры, характерные для данного района (температурный режим, скорость и роза ветров, повторяемость штилей), в соответствии с действующими методическими требованиями.
Источник выделения: 6102 01, пыль неорганическая

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Песок природный и из отсевов дробления

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1), K1 = 0.1

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1), K2 = 0.05

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 9.5

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), K3 = 1.7

Влажность материала, %, VL = 2.9

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 1

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), K7 = 0.8

Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7), B = 0.4

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 19.36

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 643.5

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0.85

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.1 · 0.05 · 1.7 · 1 · 0.8 · 0.8 · 1 · 1 · 1 · 0.4 · 19.36 · 106 / 3600 · (1-0.85) = 1.755

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.1 · 0.05 · 1.2 · 1 · 0.8 · 0.8 · 1 · 1 · 1 · 0.4 · 643.5 · (1-0.85) = 0.1483

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 1.755

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.1483 = 0.1483

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый выброс, т/год, M = KOC · M = 0.4 · 0.1483 = 0.0593

Максимальный разовый выброс, G = KOC · G = 0.4 · 1.755 = 0.702

Итоговая таблица выбросов

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	0.702
	0.0593


Источник загрязнения № 6103 - Сварочные работы

Источник выделения: 6103 01, неорганизованный источник

Список литературы:

"Методика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах

(по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004)

п.5.1 на единицу массы расходуемых материалов

Расход электрода, кг/год, BE = 63

Расход электродов, кг/час, BG = 12

марка электродов: УОНИ 13/45

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды 

Выброс, т/год, _M_ = BE · 10.69 / 106 = 63 · 10.69 / 106 = 0.00067347

Выброс, г/с, _G_ = BG · 10.69 / 3600 = 12 · 10.69 / 3600 = 0.03563333333

Примесь: 0143 Марганец и его соединения 

Выброс, т/год, _M_ = BE · 0.92 / 106 = 63 · 0.92 / 106 = 0.00005796

Выброс, г/с, _G_ = BG · 0.92 / 3600 = 12 · 0.92 / 3600 = 0.00306666667

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 

Выброс, т/год, _M_ = BE · 1.4 / 106 = 63 · 1.4 / 106 = 0.0000882

Выброс, г/с, _G_ = BG · 1.4 / 3600 = 12 · 1.4 / 3600 = 0.00466666667

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые

Выброс, т/год, _M_ = BE · 3.3 / 106 = 63 · 3.3 / 106 = 0.0002079

Выброс, г/с, _G_ = BG · 3.3 / 3600 = 12 · 3.3 / 3600 = 0.011

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 0.75 / 106 = 63 · 0.75 / 106 = 0.00004725

Выброс, г/с, _G_ = BG · 0.75 / 3600 = 12 · 0.75 / 3600 = 0.0025

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 1.5 / 106 = 63 · 1.5 / 106 = 0.0000945

Выброс, г/с, _G_ = BG · 1.5 / 3600 = 12 · 1.5 / 3600 = 0.005

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 13.3 / 106 = 63 · 13.3 / 106 = 0.0008379

Выброс, г/с, _G_ = BG · 13.3 / 3600 = 12 · 13.3 / 3600 = 0.04433333333

Итого:

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды 
	0.03563333333
	0.00067347

	0143
	Марганец и его соединения 
	0.00306666667
	0.00005796

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.005
	0.0000945

	0337
	Углерод оксид 
	0.04433333333
	0.0008379

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	0.0025
	0.00004725

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые
	0.011
	0.0002079

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	0.00466666667
	0.0000882


Источник загрязнения: 6104 - Емкость для масла, V = 5м3

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Масла

Расчет выбросов от резервуаров

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 15), CMAX = 0.24

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 0.0023

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15), COZ = 0.15

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 0.0023

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15), CVL = 0.15

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 3

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1)

GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (0.24 · 3) / 3600 = 0.0002

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4)

MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.15 · 0.0023 + 0.15 · 0.0023) · 10-6 = 0.00000000069

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 12.5

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5)

MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 12.5 · (0.0023 + 0.0023) · 10-6 = 0.00000002875

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.0000000007 + 0.0000000288 = 0.00000002944

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное 

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0000000294 / 100 = 0.00000002944

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0002 / 100 = 0.0002000

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2735
	Масло минеральное нефтяное 
	0.0002
	0,00000002944


Источник загрязнения: 6105 - Емкость для дизтоплива, V = 40м3

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 15), CMAX = 2.25

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 0.1047

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15), COZ = 1.19

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 0.1047

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15), CVL = 1.6

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 16

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (2.25 · 16) / 3600 = 0.01

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (1.19 · 0.1047 + 1.6 · 0.1047) · 10-6 = 0.000000292

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (0.1047 + 0.1047) · 10-6 = 0.00000524

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.000000292 + 0.00000524 = 0.00000553

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 3.92

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15), CAMOZ = 1.98

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15), CAMVL = 2.66

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 0.4

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта, NN = 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2), GB = NN · CMAX · VTRK / 3600 = 1 · 3.92 · 0.4 / 3600 = 0.0004356

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ · QOZ + CAMVL · QVL) · 10-6 = (1.98 · 0.1047 + 2.66 · 0.1047) · 10-6 = 0.000000486

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (0.1047 + 0.1047) · 10-6 = 0.00000524

Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.000000486 + 0.00000524 = 0.00000573

Суммарные валовые выбросы из резервуаров и ТРК (9.2.9), M = MR + MTRK = 0.00000553 + 0.00000573 = 0.00001126

Максимальный из разовых выброс, г/с, G = 0.01

Наблюдается при закачке в резервуары

Примесь: 2754 Алканы С12-19

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.00001126 / 100 = 0.00001123

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.01 / 100 = 0.0099700

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.00001126 / 100 = 0.0000000315

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.01 / 100 = 0.0000280

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.000028
	3.15e-8

	2754
	Алканы С12-19 
	0.00997
	0.00001123


Источник загрязнения: 6106 - Емкость для отработанного масла, V = 5м3

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Масла

Расчет выбросов от резервуаров

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 15), CMAX = 0.24

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 0.0006

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15), COZ = 0.15

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 0.0006

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15), CVL = 0.15

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 3

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (0.24 · 3) / 3600 = 0.0002

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.15 · 0.0006 + 0.15 · 0.0006) · 10-6 = 0.00000000018

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 12.5

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 12.5 · (0.0006 + 0.0006) · 10-6 = 0.0000000075

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.0000000002 + 0.0000000075 = 0.00000000768

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное 

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0000000077 / 100 = 0.00000000768

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0002 / 100 = 0.0002000

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2735
	Масло минеральное нефтяное 
	0.0002
	0,00000000768


Бурение и крепление.
Источник загрязнения N 0201-0202 -  Буровая установка

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный 

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 293.04

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 370.

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 220

Температура отработавших газов Tог , K, 723

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 220 * 370. = 0.709808    (А.3)

Удельный вес отработавших газов (ог , кг/м3:

(ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 723 / 273) = 0.359066265    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / (ог = 0.709808 / 0.359066265 = 1.976816173    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	6.2
	9.6
	2.9
	0.5
	1.2
	0.12
	1.2E-5


Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	26
	40
	12
	2
	5
	0.5
	5.5E-5


Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO 
Итого выбросы по веществам:

	Код
	Примесь
	г/сек

без

очистки
	т/год

без

очистки
	%

очистки


	г/сек

c

очисткой
	т/год

c

очисткой

	0301
	Азота (IV) диоксид 
	0.789333333
	9.37728
	0
	0.789333333
	9.37728

	0304
	Азот (II) оксид
	0.128266667
	1.523808
	0
	0.128266667
	1.523808

	0328
	Углерод
	0.051388889
	0.58608
	0
	0.051388889
	0.58608

	0330
	Сера диоксид 
	0.123333333
	1.4652
	0
	0.123333333
	1.4652

	0337
	Углерод оксид
	0.637222222
	7.61904
	0
	0.637222222
	7.61904

	0703
	Бенз/а/пирен 
	0.000001233
	0.000016117
	0
	0.000001233
	0.000016117

	1325
	Формальдегид 
	0.012333333
	0.14652
	0
	0.012333333
	0.14652

	2754
	Алканы С12-19
	0.298055556
	3.51648
	0
	0.298055556
	3.51648


Источник загрязнения №№ 0203 – 0204 - Буровые насосы

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный 

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 475.2

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 600

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 220

Температура отработавших газов Tог , K, 723

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 220 * 600 = 1.15104    (А.3)

Удельный вес отработавших газов (ог , кг/м3:

(ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 723 / 273) = 0.359066265    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / (ог = 1.15104 / 0.359066265 = 3.205647848    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	6.2
	9.6
	2.9
	0.5
	1.2
	0.12
	1.2E-5


Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	26
	40
	12
	2
	5
	0.5
	5.5E-5


Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO 
Итого выбросы по веществам:

	Код
	Примесь
	г/сек

без

очистки
	т/год

без

очистки
	%

очистки


	г/сек

c

очисткой
	т/год

c

очисткой

	0301
	Азота (IV) диоксид 
	1.28
	15.2064
	0
	1.28
	15.2064

	0304
	Азот (II) оксид
	0.208
	2.47104
	0
	0.208
	2.47104

	0328
	Углерод 
	0.083333333
	0.9504
	0
	0.083333333
	0.9504

	0330
	Сера диоксид 
	0.2
	2.376
	0
	0.2
	2.376

	0337
	Углерод оксид
	1.033333333
	12.3552
	0
	1.033333333
	12.3552

	0703
	Бенз/а/пирен
	0.000002
	0.000026136
	0
	0.000002
	0.000026136

	1325
	Формальдегид 
	0.02
	0.2376
	0
	0.02
	0.2376

	2754
	Алканы С12-19 
	0.483333333
	5.7024
	0
	0.483333333
	5.7024


Источник загрязнения №№ 0205 - 0206, Дизельная электростанция

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный 

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 26.4

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 250

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 220

Температура отработавших газов Tог , K, 723

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 220 * 250 = 0.4796    (А.3)

Удельный вес отработавших газов (ог , кг/м3:

(ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 723 / 273) = 0.359066265    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / (ог = 0.4796 / 0.359066265 = 1.335686603    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	6.2
	9.6
	2.9
	0.5
	1.2
	0.12
	1.2E-5


Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	26
	40
	12
	2
	5
	0.5
	5.5E-5


Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO 
Итого выбросы по веществам:

	Код
	Примесь
	г/сек

без

очистки
	т/год

без

очистки
	%

очистки


	г/сек

c

очисткой
	т/год

c

очисткой

	0301
	Азота (IV) диоксид 
	0.533333333
	0.8448
	0
	0.533333333
	0.8448

	0304
	Азот (II) оксид 
	0.086666667
	0.13728
	0
	0.086666667
	0.13728

	0328
	Углерод 
	0.034722222
	0.0528
	0
	0.034722222
	0.0528

	0330
	Сера диоксид 
	0.083333333
	0.132
	0
	0.083333333
	0.132

	0337
	Углерод оксид
	0.430555556
	0.6864
	0
	0.430555556
	0.6864

	0703
	Бенз/а/пирен 
	0.000000833
	0.000001452
	0
	0.000000833
	0.000001452

	1325
	Формальдегид 
	0.008333333
	0.0132
	0
	0.008333333
	0.0132

	2754
	Алканы С12-19
	0.201388889
	0.3168
	0
	0.201388889
	0.3168


Источник загрязнения № 0207 - Цементировочный агрегат

Источник выделения N 001,труба

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный 

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 315.216

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 398

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 220

Температура отработавших газов Tог , K, 723

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 220 * 398 = 0.7635232    (А.3)

Удельный вес отработавших газов (ог , кг/м3:

(ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 723 / 273) = 0.359066265    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / (ог = 0.7635232 / 0.359066265 = 2.126413073    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	6.2
	9.6
	2.9
	0.5
	1.2
	0.12
	1.2E-5


Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	26
	40
	12
	2
	5
	0.5
	5.5E-5


Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO 
Итого выбросы по веществам:

	Код
	Примесь
	г/сек

без

очистки
	т/год

без

очистки
	%

очистки


	г/сек

c

очисткой
	т/год

c

очисткой

	0301
	Азота (IV) диоксид 
	0.849066667
	10.086912
	0
	0.849066667
	10.086912

	0304
	Азот (II) оксид
	0.137973333
	1.6391232
	0
	0.137973333
	1.6391232

	0328
	Углерод
	0.055277778
	0.630432
	0
	0.055277778
	0.630432

	0330
	Сера диоксид 
	0.132666667
	1.57608
	0
	0.132666667
	1.57608

	0337
	Углерод оксид
	0.685444444
	8.195616
	0
	0.685444444
	8.195616

	0703
	Бенз/а/пирен 
	0.000001327
	0.000017337
	0
	0.000001327
	0.000017337

	1325
	Формальдегид 
	0.013266667
	0.157608
	0
	0.013266667
	0.157608

	2754
	Алканы С12-19
	0.320611111
	3.782592
	0
	0.320611111
	3.782592


Источник загрязнения №№ 6201-6205 - Емкость для бурового раствора , 60 м3

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от объектов очистных сооружений

Вид нефтепродукта: Сырая нефть

Очистное сооружение: Пруд-отстойник

Поверхность испарения, м2, F = 21.12

Среднегодовая температура воздуха, град. С, T1 = 15

Степень укрытия поверхности испарения, %, ST = 0

Количество углеводородов, испаряющихся с 1 м2 открытой поверхности, г/м2*ч (табл.6.3), QСР = 0.504

Коэффициент, учитывающий степень укрытия поверхности испарения (табл.6.4), NU = 1

Максимальный разовый выброс, г/с (6.5.2), G = NU · (QСР · F / 3600) = 1 · (0.504 · 21.12 / 3600) = 0.002957

Валовый выброс, т/год (6.5.1), M = 8.76 · QСР · NU · F · 10-3 = 8.76 · 0.504 · 1 · 21.12 · 10-3 = 0.0932

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.002957 / 100 = 0.002957

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0932 / 100 = 0.0932000

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0 · 0.002957 / 100 = 0

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0 · 0.0932 / 100 = 0

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0 · 0.002957 / 100 = 0

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0 · 0.0932 / 100 = 0

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0 · 0.002957 / 100 = 0

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0 · 0.0932 / 100 = 0

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0 · 0.002957 / 100 = 0

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0 · 0.0932 / 100 = 0

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0 · 0.002957 / 100 = 0

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0 · 0.0932 / 100 = 0

Итоговая таблица выбросов

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0.002957
	0.0932


Источник загрязнения №№ 6206 -6207 - Емкость бурового шлама, 40 м3 

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от шламонакопителей (земляные амбары для мазута)

Вид нефтепродукта: Сырая нефть

Площадь испарения поверхности, м2, F = 14.36

Норма естественной убыли в осенне-зимний период, кг/м2 в месяц (табл. 6.5), N1 = 2.16

Норма естественной убыли в весенне-летний период, кг/м2 в месяц (табл. 6.5), N2 = 2.88

Коэффициент перевода кг/мес в г/с 2592.

Максимальный разовый выброс, г/с (6.6.1), G = N2 · F / 2592 = 2.88 · 14.36 / 2592 = 0.01596

Валовый выброс, т/год (6.6.2), M = 6 · F · (N1 + N2) · 10-3 = 6 · 14.36 · (2.16 + 2.88) · 10-3 = 0.434

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.01596 / 100 = 0.011564616

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.434 / 100 = 0.3144764

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.01596 / 100 = 0.00427728

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.434 / 100 = 0.1163120

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.01596 / 100 = 0.00005586

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.434 / 100 = 0.0015190

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.01596 / 100 = 0.000035112

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.434 / 100 = 0.0009548

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.01596 / 100 = 0.000017556

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.434 / 100 = 0.0004774

Итоговая таблица выбросов

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0.011564616
	0.3144764

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0.00427728
	0.116312

	0602
	Бензол (64)
	0.00005586
	0.001519

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.000017556
	0.0004774

	0621
	Метилбензол (349)
	0.000035112
	0.0009548


Источник загрязнения№ 6208 - Доливная емкость, 20 м3

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от объектов очистных сооружений

Вид нефтепродукта: Сырая нефть

Очистное сооружение: Пруд-отстойник

Поверхность испарения, м2, F = 8.45

Среднегодовая температура воздуха, град. С, T1 = 15

Степень укрытия поверхности испарения, %, ST = 0

Количество углеводородов, испаряющихся с 1 м2 открытой поверхности, г/м2*ч (табл.6.3), QСР = 0.504

Коэффициент, учитывающий степень укрытия поверхности испарения (табл.6.4), NU = 1

Максимальный разовый выброс, г/с (6.5.2), G = NU · (QСР · F / 3600) = 1 · (0.504 · 8.45 / 3600) = 0.001183

Валовый выброс, т/год (6.5.1), M = 8.76 · QСР · NU · F · 10-3 = 8.76 · 0.504 · 1 · 8.45 · 10-3 = 0.0373

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.001183 / 100 = 0.001183

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0373 / 100 = 0.0373000

Итоговая таблица выбросов

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0.001183
	0.0373


Источник загрязнения№ 6209 -  Вакуумный дегезатор

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

различными производствами", Алматы, 1996г.

Большая часть вещества в аппарате находится в основном в парогазовой фазе

Давление в аппарате, гПа, P = 12000

Объем аппарата, м3, V = 0.7

Средняя молярная масса паров нефтепродуктов, в зависимости

от температуры кипения (табл.5.2) г/моль, MN = 87

Средняя температура в аппарате, К, T = 298

Время работы оборудования, час, _T_ = 3216

Суммарное количество выбросов, кг/час, 

N = 0.037 · (P · V / 1011)0.8 ·  EQ \R(;MN / T)  = 0.037 · (12000 · 0.7 / 1011)0.8 ·  EQ \R(;87 / 298)  = 0.1088

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента, %, C1 = 60

Выброс, т/год, _M_ = C1 / 100 · N · _T_ / 1000 = 60 / 100 · 0.1088 · 3216 / 1000 = 0.20994048

Выброс, г/с, _G_ = _M_ · 106 / _T_ / 3600 = 0.20994048 · 106 / 3216 / 3600 = 0.01813333333

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента, %, C2 = 40

Выброс, т/год, 

M = C2 / 100 · N · _T_ / 1000 = 40 / 100 · 0.1088 · 3216 / 1000 = 0.13996032

Выброс, г/с,

G = _M_ · 106 / _T_ / 3600 = 0.13996032 · 106 / 3216 / 3600 = 0.01208888889

V = 333

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

C3 = 0.06

M = C3 / 100 · N · _T_ / 1000 = 0.06 / 100 · 0.1088 · 3216 / 1000 = 0.00020994048

G = M · 106 / T / 3600 = 0.00020994048 · 106 / 3216 / 3600 = 0.00001813333

Итого выбросы:

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.00001813333
	0.00020994048

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0.01813333333
	0.20994048

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0.01208888889
	0.13996032


Источник загрязнения №6210 - Газосепаратор

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

различными производствами", Алматы, 1996г.

Большая часть вещества в аппарате находится в основном в парогазовой фазе

Давление в аппарате, гПа, P = 3000

Объем аппарата, м3, V = 2

Средняя молярная масса паров нефтепродуктов, в зависимости

от температуры кипения (табл.5.2) г/моль, MN = 72

Средняя температура в аппарате, К, T = 298

Время работы оборудования, час, _T_ = 1440

Суммарное количество выбросов, кг/час, N = 0.037 · (P · V / 1011)0.8 ·  EQ \R(;MN / T)  = 0.037 · (3000 · 2 / 1011)0.8 · 0.4915392 = 0.0756

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента, %, C1 = 60

Выброс, т/год, _M_ = C1 / 100 · N · _T_ / 1000 = 60 / 100 · 0.0756 · 1056 / 1000 = 0.0479000

Выброс, г/с, _G_ = _M_ · 106 / _T_ / 3600 = 0.0479 · 106 / 1056 / 3600 = 0.0126000

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента, %, C2 = 40

Выброс, т/год, _M_ = C2 / 100 · N · _T_ / 1000 = 40 / 100 · 0.0756 · 1056 / 1000 = 0.0319300

Выброс, г/с, _G_ = _M_ · 106 / _T_ / 3600 = 0.03193 · 106 / 1056 / 3600 = 0.0084000

Итого выбросы:

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0.0126
	0.0479

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0.0084
	0.03193


Источник загрязнения № 6211 - Емкость для масла, V = 5м3

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Масла

Расчет выбросов от резервуаров

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 15), CMAX = 0.24

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 0.98915

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15), COZ = 0.15

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 0.98915

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15), CVL = 0.15

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 3

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (0.24 · 3) / 3600 = 0.0002

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.15 · 0.98915 + 0.15 · 0,98915) · 10-6 = 0.000000296745

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 12.5

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 12.5 · (0,98915 + 0,98915) · 10-6 = 0.00001236437

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.000000296745 + 0.0000123643 = 0.00001266

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.00001266/ 100 = 0.0000001266

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0002 / 100 = 0.0002000

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2735
	Масло минеральное нефтяное 
	0.0002
	0.0000001266


Источник загрязнения № 6212 - Емкость для дизтоплива, V = 40м3

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 15), CMAX = 2.25

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 174,7395

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15), COZ = 1.19

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 174,7395

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15), CVL = 1.6

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 16

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (2.25 · 16) / 3600 = 0.01

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (1.19 · 174,7395 + 1.6 · 174,7395) · 10-6 = 0.0004875

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (174,7395 + 174,7395) · 10-6 = 0.008736975

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.0004875 + 0.008736975 = 0.00922

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 3.92

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15), CAMOZ = 1.98

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15), CAMVL = 2.66

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 0.4

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта, NN = 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2), GB = NN · CMAX · VTRK / 3600 = 1 · 3.92 · 0.4 / 3600 = 0.0004356

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ · QOZ + CAMVL · QVL) · 10-6 = (1.98 · 174,7395 + 2.66 · 174,7395) · 10-6 = 0.000811

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (174,7395 + 174,7395) · 10-6 = 0.008736975

Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.000811 + 0.008736975 = 0.009548

Суммарные валовые выбросы из резервуаров и ТРК (9.2.9), M = MR + MTRK = 0.00922 + 0.009548 = 0.018768

Максимальный из разовых выброс, г/с, G = 0.01

Наблюдается при закачке в резервуары

Примесь: 2754 Алканы С12-19 

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.018768 / 100 = 0.018715

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.01 / 100 = 0.0099700

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5)

M = CI · M / 100 = 0.28 · 0.018768 / 100 = 0.00005255

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4)

G = CI · G / 100 = 0.28 · 0.01 / 100 = 0.0000280

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.000028
	0,00005255

	2754
	Алканы С12-19 
	0.00997
	0,018715


Источник загрязнения №6213 - Емкость для отработанного масла, V = 5м3

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Масла

Расчет выбросов от резервуаров

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 15), CMAX = 0.24

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 0.1035

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15), COZ = 0.15

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 0.1035

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15), CVL = 0.15

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 3

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (0.24 · 3) / 3600 = 0.0002

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.15 · 0.1035 + 0.15 · 0.1035) · 10-6 = 0.00000003105

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 12.5

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 12.5 · (0.1035 + 0.1035) · 10-6 = 0.000001294

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.0000000311 + 0.000001294 = 0.000001325

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.000001325 / 100 = 0.000001325

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0002 / 100 = 0.0002000

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2735
	Масло минеральное нефтяное 
	0.0002
	0.000001325


Источник загрязнения № 0301 - Установка для освоения (испытания)

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный 

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 42.336

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 294

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 200

Температура отработавших газов Tог , K, 723

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 200 * 294 = 0.512736    (А.3)

Удельный вес отработавших газов (ог , кг/м3:

(ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 723 / 273) = 0.359066265    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / (ог = 0.512736 / 0.359066265 = 1.427970405    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	6.2
	9.6
	2.9
	0.5
	1.2
	0.12
	1.2E-5


Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	26
	40
	12
	2
	5
	0.5
	5.5E-5


Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO 
Итого выбросы по веществам:

	Код
	Примесь
	г/сек

без

очистки
	т/год

без

очистки
	%

очистки


	г/сек

c

очисткой
	т/год

c

очисткой

	0301
	Азота (IV) диоксид 
	0.6272
	1.354752
	0
	0.6272
	1.354752

	0304
	Азот (II) оксид
	0.10192
	0.2201472
	0
	0.10192
	0.2201472

	0328
	Углерод 
	0.040833333
	0.084672
	0
	0.040833333
	0.084672

	0330
	Сера диоксид 
	0.098
	0.21168
	0
	0.098
	0.21168

	0337
	Углерод оксид 
	0.506333333
	1.100736
	0
	0.506333333
	1.100736

	0703
	Бенз/а/пирен 
	0.00000098
	0.000002328
	0
	0.00000098
	0.000002328

	1325
	Формальдегид 
	0.0098
	0.021168
	0
	0.0098
	0.021168

	2754
	Алканы С12-19
	0.236833333
	0.508032
	0
	0.236833333
	0.508032


Источник загрязнения № 0302 - Цементировочный агрегат ЦА-320М

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный 

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 23.971

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 169

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 197

Температура отработавших газов Tог , K, 723

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 197 * 169 = 0.29031496    (А.3)

Удельный вес отработавших газов (ог , кг/м3:

(ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 723 / 273) = 0.359066265    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / (ог = 0.29031496 / 0.359066265 = 0.808527529    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	6.2
	9.6
	2.9
	0.5
	1.2
	0.12
	1.2E-5


Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	26
	40
	12
	2
	5
	0.5
	5.5E-5


Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO 
Итого выбросы по веществам:

	Код
	Примесь
	г/сек

без

очистки
	т/год

без

очистки
	%

очистки


	г/сек

c

очисткой
	т/год

c

очисткой

	0301
	Азота (IV) диоксид 
	0.360533333
	0.767072
	0
	0.360533333
	0.767072

	0304
	Азот (II) оксид 
	0.058586667
	0.1246492
	0
	0.058586667
	0.1246492

	0328
	Углерод
	0.023472222
	0.047942
	0
	0.023472222
	0.047942

	0330
	Сера диоксид 
	0.056333333
	0.119855
	0
	0.056333333
	0.119855

	0337
	Углерод оксид
	0.291055556
	0.623246
	0
	0.291055556
	0.623246

	0703
	Бенз/а/пирен 
	0.000000563
	0.000001318
	0
	0.000000563
	0.000001318

	1325
	Формальдегид 
	0.005633333
	0.0119855
	0
	0.005633333
	0.0119855

	2754
	Алканы С12-19
	0.136138889
	0.287652
	0
	0.136138889
	0.287652


Источник загрязнения № 0303 - Дизельная электростанция АД-200

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный 

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 336.355

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 229

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 204

Температура отработавших газов Tог , K, 723

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 204 * 229 = 0.40736352    (А.3)

Удельный вес отработавших газов (ог , кг/м3:

(ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 723 / 273) = 0.359066265    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / (ог = 0.40736352 / 0.359066265 = 1.134507916    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	6.2
	9.6
	2.9
	0.5
	1.2
	0.12
	1.2E-5


Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	26
	40
	12
	2
	5
	0.5
	5.5E-5


Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO 
Итого выбросы по веществам:

	Код
	Примесь
	г/сек

без

очистки
	т/год

без

очистки
	%

очистки


	г/сек

c

очисткой
	т/год

c

очисткой

	0301
	Азота (IV) диоксид 
	0.488533333
	10.76336
	0
	0.488533333
	10.76336

	0304
	Азот (II) оксид 
	0.079386667
	1.749046
	0
	0.079386667
	1.749046

	0328
	Углерод 
	0.031805556
	0.67271
	0
	0.031805556
	0.67271

	0330
	Сера диоксид 
	0.076333333
	1.681775
	0
	0.076333333
	1.681775

	0337
	Углерод оксид 
	0.394388889
	8.74523
	0
	0.394388889
	8.74523

	0703
	Бенз/а/пирен 
	0.000000763
	0.0000185
	0
	0.000000763
	0.0000185

	1325
	Формальдегид 
	0.007633333
	0.1681775
	0
	0.007633333
	0.1681775

	2754
	Алканы С12-19
	0.184472222
	4.03626
	0
	0.184472222
	4.03626


Источник загрязнения №0304 – Факельная установка

Список литературы:

1."Методика расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей". Министерство охраны окружающей среды РК. РНД. Астана 2008г.

 2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.(дополненное и  переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005 

Тип: Высотная

Тип сжигаемой смеси: Некондиционная газовая и газоконденсатная смесь

Тип месторождения: бессернистое

Таблица процентного содержания составляющих смеси.

Состав смеси задавался в массовых долях.

	Компонент
	[%]об.
	[%]мас.
	Молек.мас.
	Плотность

	Метан(CH4)
	92.9001566
	88
	16.043
	0.7162

	Этан(C2H6)
	0.94622672
	1.68
	30.07
	1.3424

	Пропан(C3H8)
	0.07681398
	0.2
	44.097
	1.9686

	Бутан(C4H10)
	0.01748296
	0.06
	58.124
	2.5948

	Пентан(C5H12)
	0.01408407
	0.06
	72.151
	3.2210268

	Азот(N2)
	6.04523557
	10
	28.016
	1.2507


Молярная масса смеси M, кг/моль (прил.3,(5)): 16.93633197

Плотность сжигаемой смеси Rо , кг/м3: 0.612

Показатель адиабаты K (23): 

K =  EQ \o\ac(\s\do12(i = 1);(;\s\up12( N)) (Ki * [i]о) = 1.314287113

где (Ki ) - показатель адиабаты для индивидуальных углеводородов;

    [i]о  - объемные единицы составляющих смеси, %;

Скорость распространения звука в смеси Wзв , м/с (прил.6):

Wзв = 91.5 * (K * (Tо + 273) / M)0.5 = 91.5 * (1.314287113 * (30 + 273) / 16.93633197)0.5 = 443.6881749

где Tо  - температура смеси, град.C;

Объемный расход B, м3/с: 0.347

Скорость истечения смеси Wист , м/с (20):

Wист = 4 * B / (pi * d2) = 4 * 0.347 / (3.141592654 * 0.12) = 44.1814122

Массовый расход G, г/с (2):

G = 1000 * B * Rо = 1000 * 0.347 * 0.612 = 212.364

Проверка условия бессажевого горения, т.к. Wист /Wзв  = 0.099577619 < 0.2 , горение сажевое.

2.РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Полнота сгорания углеводородной смеси n: 0.9984

Массовое содержание углерода [C]м , % (прил.3,(8)):

[C]м = 100 * 12 *  EQ \o\ac(\s\do12(i = 1);(;\s\up12( N)) (xi * [i]о) / ((100-[нег]о) * M) = 100 * 12 *  EQ \o\ac(\s\do12(i = 1);(;\s\up12( N)) (xi * [i]о) / ((100-100) * 16.9363320) = 0

где xi  - число атомов углерода;

    [нег]о  - общее содержание негорючих примесей, %: 100;

Расчет мощности выброса метана, оксида углерода, оксидов азота, сажи Mi , г/с: (1)

Mi = УВi * G
где УВi  - удельные выбросы вредных веществ, г/г;

0.8, 0.13 - коэффициенты трансформации оксидов азота в атмосфере ([2],п.2.2.4)

	Код
	Примесь
	УВ г/г
	M г/с

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	0.02
	4.2472800

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.8*0.003
	0.5096736

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.13*0.003
	0.0828220

	0410
	Метан (727*)
	0.0005
	0.1061820

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.002
	0.4247280


Мощность выброса диоксида углерода Mco2 , г/с (6):

Mco2 = 0.01 * G * (3.67 * n * [C]м + [CO2]м)-Mco-Mch4-Mc = 0.01 * 212.3640000 * (3.67 * 0.9984000 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  + 0.0000000)-4.2472800-0.1061820-0.4247280 = 0

где [CO2]м  - массовое содержание диоксида углерода, %;

    Mco  -  мощность выброса оксида углерода, г/с;

    Mch4  - мощность выброса метана, г/с;

    Mc  - мощность выброса сажи, г/с;

3.РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

Низшая теплота сгорания Qнг , ккал/м3 (прил.3,(1)):

Qнг = 85.5 * [CH4]о + 152 * [C2H6]о + 218 * [C3H8]о + 283 * [C4H10]о + 349 * [C5H12]о + 56 * [H2S]о = 85.5 * 92.90015668 + 152 * 0.946226728 + 218 * 0.076813987 + 283 * 0.017482966 + 349 * 0.014084073 + 56 * 0 = 8113.398329

где [CH2]о  - содержание метана, %;

    [C2H6]о  - содержание этана, %;

    [C3H8]о  - содержание пропана, %;

    [C4H10]о  - содержание бутана, %;

    [C5H12]о  - содержание пентана, %;

Низшая теплота сгорания с учетом влажности Qнгн , ккал/м3 (прил.3):

Qнгн = Qнг * 100 / (100 + 0.124 * () = 8113.398329 * 100 / (100 + 0.124 * 1) = 8103.350175

где ( - влажность, г/м3;

Доля энергии теряемая за счет излучения E (11):

E = 0.048 * (M)0.5 = 0.048 * (16.93633197)0.5 = 0.198

Объемное содержание кислорода [O2]о , %:

[O2]о =  EQ \o\ac(\s\do12(i = 1);(;\s\up12( N)) ([i]о * Ao * xi / Mo) =  EQ \o\ac(\s\do12(i = 1);(;\s\up12( N)) ([i]о * 16 * xi / Mo) = 0

где Ao  - атомная масса кислорода;

    xi  - количество атомов кислорода;

    Mo  - молярная масса составляющей смеси содержащая атомы кислорода;

Стехиометрическое количество воздуха для сжигания 1 м3 углеводородной смеси и природного газа Vo , м3/м3 (13):

Vo = 0.0476 * (1.5 * [H2S]о +  EQ \o\ac(\s\do12(i = 1);(;\s\up12( N)) ((x + y / 4) * [CxHy]о)-[O2]о) = 0.0476 * (1.5 * 0 +  EQ \o\ac(\s\do12(i = 1);(;\s\up12( N)) ((x + y / 4) * [CxHy]о)-0) = 9.030790462

где x - число атомов углерода;

    y - число атомов водорода;

Количество газовоздушной смеси, полученное при сжигании 1 м3 углеводородной смеси и природного газа Vпс , м3/м3 (12):

Vпс = 1 + Vo = 1 + 9.030790462 = 10.03079046

Предварительная теплоемкость газовоздушной смеси Cпс , ккал/(м3*град.С): 0.4

Ориентировочное значение температуры горения Тг , град.С (10): 
Тг = То + (Qнг * (1-E) * n) / (Vпс * Cпс) = 30 + (8103.350175 * (1-0.198) * 0.9984) / (10.03079046 * 0.4) = 1647.142898

где To  - температура смеси или газа, град.C;

при условие, что 1500< =  To <1800 , Cпс = 0.39

Температура горения Тг , град.С (10): 
Тг = То + (Qнг * (1-E) * n) / (Vпс * Cпс) = 30 + (8103.350175 * (1-0.198) * 0.9984) / (10.03079046 * 0.39) = 1688.6081

4.РАСЧЕТ РАСХОДА ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

Расход выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси V1 , м3/c (14): 
V1 = B * Vпс * (273 + Tг) / 273 = 0.347 * 10.03079046 * (273 + 1688.6081) / 273 = 25.01003113

Длина факела Lфн , м:

Lфн = 15 * d = 15 * 0.1 = 1.5

Высота источника выброса вредных веществ H, м (16):

H = Lфн + hв = 1.5 + 5 = 6.5

где hв  - высота факельной установки от уровня земли, м;

5.РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ В АТМОСФЕРУ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ ИЗ ИСТОЧНИКА ВЫБРОСА (Wo)

Диаметр факела Dф , м (29):

Dф = 0.14 * Lфн + 0.49 * d = 0.14 * 1.5 + 0.49 * 0.1 = 0.259

Средняя скорость поступления в атмосферу газовоздушной смеси (Wo ), (м/с):

Wo = 1.27 * V1 / Dф2 = 1.27 * 25.01003113 / 0.2592 = 473.498301

6.РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Валовый выброс i-ого вредного вещества рассчитывается по формуле Пi , т/год (30):

Пi = 0.0036 * ( * Mi
где ( - продолжительность работы факельной установки, ч/год: 2160;

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	4.24728
	33.02684928

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.5096736
	3.963221914

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.08282196
	0.644023561

	0410
	Метан (727*)
	0.106182
	0.825671232

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.424728
	3.302684928


Источник загрязнения №0304 – Факельная установка

Список литературы:

1."Методика расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей". Министерство охраны окружающей среды РК. РНД. Астана 2008г.

 2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.(дополненное и  переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005 

Тип: Высотная

Тип сжигаемой смеси: Некондиционная газовая и газоконденсатная смесь

Тип месторождения: бессернистое

1.РАСЧЕТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Таблица процентного содержания составляющих смеси.

Состав смеси задавался в массовых долях.

	Компонент
	[%]об.
	[%]мас.
	Молек.мас.
	Плотность

	Метан(CH4)
	92.9001566
	88
	16.043
	0.7162

	Этан(C2H6)
	0.94622672
	1.68
	30.07
	1.3424

	Пропан(C3H8)
	0.07681398
	0.2
	44.097
	1.9686

	Бутан(C4H10)
	0.01748296
	0.06
	58.124
	2.5948

	Пентан(C5H12)
	0.01408407
	0.06
	72.151
	3.2210268

	Азот(N2)
	6.04523557
	10
	28.016
	1.2507


Молярная масса смеси M, кг/моль (прил.3,(5)): 16.93633197

Плотность сжигаемой смеси Rо , кг/м3: 0.612

Показатель адиабаты K (23): 

K =  EQ \o\ac(\s\do12(i = 1);(;\s\up12( N)) (Ki * [i]о) = 1.314287113

где (Ki ) - показатель адиабаты для индивидуальных углеводородов;

    [i]о  - объемные единицы составляющих смеси, %;

Скорость распространения звука в смеси Wзв , м/с (прил.6):

Wзв = 91.5 * (K * (Tо + 273) / M)0.5 = 91.5 * (1.314287113 * (30 + 273) / 16.93633197)0.5 = 443.6881749

где Tо  - температура смеси, град.C;

Объемный расход B, м3/с: 0.463

Скорость истечения смеси Wист , м/с (20):

Wист = 4 * B / (pi * d2) = 4 * 0.463 / (3.141592654 * 0.12) = 58.95099092

Массовый расход G, г/с (2):

G = 1000 * B * Rо = 1000 * 0.463 * 0.612 = 283.356

Проверка условия бессажевого горения, т.к. Wист /Wзв  = 0.132865815 < 0.2 , горение сажевое.

2.РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Полнота сгорания углеводородной смеси n: 0.9984

Массовое содержание углерода [C]м , % (прил.3,(8)):

[C]м = 100 * 12 *  EQ \o\ac(\s\do12(i = 1);(;\s\up12( N)) (xi * [i]о) / ((100-[нег]о) * M) = 100 * 12 *  EQ \o\ac(\s\do12(i = 1);(;\s\up12( N)) (xi * [i]о) / ((100-100) * 16.9363320) = 0

где xi  - число атомов углерода;

    [нег]о  - общее содержание негорючих примесей, %: 100;

Расчет мощности выброса метана, оксида углерода, оксидов азота, сажи Mi , г/с: (1)

Mi = УВi * G
где УВi  - удельные выбросы вредных веществ, г/г;

0.8, 0.13 - коэффициенты трансформации оксидов азота в атмосфере ([2],п.2.2.4)

	Код
	Примесь
	УВ г/г
	M г/с

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	0.02
	5.6671200

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.8*0.003
	0.6800544

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.13*0.003
	0.1105088

	0410
	Метан (727*)
	0.0005
	0.1416780

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.002
	0.5667120


Мощность выброса диоксида углерода Mco2 , г/с (6):

Mco2 = 0.01 * G * (3.67 * n * [C]м + [CO2]м)-Mco-Mch4-Mc = 0.01 * 283.3560000 * (3.67 * 0.9984000 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  + 0.0000000)-5.6671200-0.1416780-0.5667120 = 0

где [CO2]м  - массовое содержание диоксида углерода, %;

    Mco  -  мощность выброса оксида углерода, г/с;

    Mch4  - мощность выброса метана, г/с;

    Mc  - мощность выброса сажи, г/с;

3.РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

Низшая теплота сгорания Qнг , ккал/м3 (прил.3,(1)):

Qнг = 85.5 * [CH4]о + 152 * [C2H6]о + 218 * [C3H8]о + 283 * [C4H10]о + 349 * [C5H12]о + 56 * [H2S]о = 85.5 * 92.90015668 + 152 * 0.946226728 + 218 * 0.076813987 + 283 * 0.017482966 + 349 * 0.014084073 + 56 * 0 = 8113.398329

где [CH2]о  - содержание метана, %;

    [C2H6]о  - содержание этана, %;

    [C3H8]о  - содержание пропана, %;

    [C4H10]о  - содержание бутана, %;

    [C5H12]о  - содержание пентана, %;

Низшая теплота сгорания с учетом влажности Qнгн , ккал/м3 (прил.3):

Qнгн = Qнг * 100 / (100 + 0.124 * () = 8113.398329 * 100 / (100 + 0.124 * 1) = 8103.350175

где ( - влажность, г/м3;

Доля энергии теряемая за счет излучения E (11):

E = 0.048 * (M)0.5 = 0.048 * (16.93633197)0.5 = 0.198

Объемное содержание кислорода [O2]о , %:

[O2]о =  EQ \o\ac(\s\do12(i = 1);(;\s\up12( N)) ([i]о * Ao * xi / Mo) =  EQ \o\ac(\s\do12(i = 1);(;\s\up12( N)) ([i]о * 16 * xi / Mo) = 0

где Ao  - атомная масса кислорода;

    xi  - количество атомов кислорода;

    Mo  - молярная масса составляющей смеси содержащая атомы кислорода;

Стехиометрическое количество воздуха для сжигания 1 м3 углеводородной смеси и природного газа Vo , м3/м3 (13):

Vo = 0.0476 * (1.5 * [H2S]о +  EQ \o\ac(\s\do12(i = 1);(;\s\up12( N)) ((x + y / 4) * [CxHy]о)-[O2]о) = 0.0476 * (1.5 * 0 +  EQ \o\ac(\s\do12(i = 1);(;\s\up12( N)) ((x + y / 4) * [CxHy]о)-0) = 9.030790462

где x - число атомов углерода;

    y - число атомов водорода;

Количество газовоздушной смеси, полученное при сжигании 1 м3 углеводородной смеси и природного газа Vпс , м3/м3 (12):

Vпс = 1 + Vo = 1 + 9.030790462 = 10.03079046

Предварительная теплоемкость газовоздушной смеси Cпс , ккал/(м3*град.С): 0.4

Ориентировочное значение температуры горения Тг , град.С (10): 
Тг = То + (Qнг * (1-E) * n) / (Vпс * Cпс) = 30 + (8103.350175 * (1-0.198) * 0.9984) / (10.03079046 * 0.4) = 1647.142898

где To  - температура смеси или газа, град.C;

при условие, что 1500< =  To <1800 , Cпс = 0.39

Температура горения Тг , град.С (10): 
Тг = То + (Qнг * (1-E) * n) / (Vпс * Cпс) = 30 + (8103.350175 * (1-0.198) * 0.9984) / (10.03079046 * 0.39) = 1688.6081

4.РАСЧЕТ РАСХОДА ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

Расход выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси V1 , м3/c (14): 
V1 = B * Vпс * (273 + Tг) / 273 = 0.463 * 10.03079046 * (273 + 1688.6081) / 273 = 33.37073318

Длина факела Lфн , м:

Lфн = 15 * d = 15 * 0.1 = 1.5

Высота источника выброса вредных веществ H, м (16):

H = Lфн + hв = 1.5 + 5 = 6.5

где hв  - высота факельной установки от уровня земли, м;

5.РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ В АТМОСФЕРУ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ ИЗ ИСТОЧНИКА ВЫБРОСА (Wo)

Диаметр факела Dф , м (29):

Dф = 0.14 * Lфн + 0.49 * d = 0.14 * 1.5 + 0.49 * 0.1 = 0.259

Средняя скорость поступления в атмосферу газовоздушной смеси (Wo ), (м/с):

Wo = 1.27 * V1 / Dф2 = 1.27 * 33.37073318 / 0.2592 = 631.7859175

6.РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Валовый выброс i-ого вредного вещества рассчитывается по формуле Пi , т/год (30):

Пi = 0.0036 * ( * Mi
где ( - продолжительность работы факельной установки, ч/год: 2160;

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	5.66712
	44.06752512

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.6800544
	5.288103014

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.11050884
	0.85931674

	0410
	Метан (727*)
	0.141678
	1.101688128

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.566712
	4.406752512

	0380
	Диоксид углерода
	0
	0


Источник загрязнения №0304 – Факельная установка

Список литературы:

1."Методика расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей". Министерство охраны окружающей среды РК. РНД. Астана 2008г.

 2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.(дополненное и  переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005 

Наименование: факел

Тип: Высотная

Тип сжигаемой смеси: Некондиционная газовая и газоконденсатная смесь

Тип месторождения: бессернистое

1.РАСЧЕТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Таблица процентного содержания составляющих смеси.

Состав смеси задавался в массовых долях.

	Компонент
	[%]об.
	[%]мас.
	Молек.мас.
	Плотность

	Метан(CH4)
	92.9001566
	88
	16.043
	0.7162

	Этан(C2H6)
	0.94622672
	1.68
	30.07
	1.3424

	Пропан(C3H8)
	0.07681398
	0.2
	44.097
	1.9686

	Бутан(C4H10)
	0.01748296
	0.06
	58.124
	2.5948

	Пентан(C5H12)
	0.01408407
	0.06
	72.151
	3.2210268

	Азот(N2)
	6.04523557
	10
	28.016
	1.2507


Молярная масса смеси M, кг/моль (прил.3,(5)): 16.93633197

Плотность сжигаемой смеси Rо , кг/м3: 0.612

Показатель адиабаты K (23): 

K =  EQ \o\ac(\s\do12(i = 1);(;\s\up12( N)) (Ki * [i]о) = 1.314287113

где (Ki ) - показатель адиабаты для индивидуальных углеводородов;

    [i]о  - объемные единицы составляющих смеси, %;

Скорость распространения звука в смеси Wзв , м/с (прил.6):

Wзв = 91.5 * (K * (Tо + 273) / M)0.5 = 91.5 * (1.314287113 * (30 + 273) / 16.93633197)0.5 = 443.6881749

где Tо  - температура смеси, град.C;

Объемный расход B, м3/с: 0.034

Скорость истечения смеси Wист , м/с (20):

Wист = 4 * B / (pi * d2) = 4 * 0.034 / (3.141592654 * 0.12) = 4.329014452

Массовый расход G, г/с (2):

G = 1000 * B * Rо = 1000 * 0.034 * 0.612 = 20.808

Проверка условия бессажевого горения, т.к. Wист /Wзв  = 0.009756885 < 0.2 , горение сажевое.

2.РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Полнота сгорания углеводородной смеси n: 0.9984

Массовое содержание углерода [C]м , % (прил.3,(8)):

[C]м = 100 * 12 *  EQ \o\ac(\s\do12(i = 1);(;\s\up12( N)) (xi * [i]о) / ((100-[нег]о) * M) = 100 * 12 *  EQ \o\ac(\s\do12(i = 1);(;\s\up12( N)) (xi * [i]о) / ((100-100) * 16.9363320) = 0

где xi  - число атомов углерода;

    [нег]о  - общее содержание негорючих примесей, %: 100;

Расчет мощности выброса метана, оксида углерода, оксидов азота, сажи Mi , г/с: (1)

Mi = УВi * G
где УВi  - удельные выбросы вредных веществ, г/г;

0.8, 0.13 - коэффициенты трансформации оксидов азота в атмосфере ([2],п.2.2.4)

	Код
	Примесь
	УВ г/г
	M г/с

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	0.02
	0.4161600

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.8*0.003
	0.0499392

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.13*0.003
	0.0081151

	0410
	Метан (727*)
	0.0005
	0.0104040

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.002
	0.0416160


Мощность выброса диоксида углерода Mco2 , г/с (6):

Mco2 = 0.01 * G * (3.67 * n * [C]м + [CO2]м)-Mco-Mch4-Mc = 0.01 * 20.8080000 * (3.67 * 0.9984000 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  + 0.0000000)-0.4161600-0.0104040-0.0416160 = 0

где [CO2]м  - массовое содержание диоксида углерода, %;

    Mco  -  мощность выброса оксида углерода, г/с;

    Mch4  - мощность выброса метана, г/с;

    Mc  - мощность выброса сажи, г/с;

3.РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

Низшая теплота сгорания Qнг , ккал/м3 (прил.3,(1)):

Qнг = 85.5 * [CH4]о + 152 * [C2H6]о + 218 * [C3H8]о + 283 * [C4H10]о + 349 * [C5H12]о + 56 * [H2S]о = 85.5 * 92.90015668 + 152 * 0.946226728 + 218 * 0.076813987 + 283 * 0.017482966 + 349 * 0.014084073 + 56 * 0 = 8113.398329

где [CH2]о  - содержание метана, %;

    [C2H6]о  - содержание этана, %;

    [C3H8]о  - содержание пропана, %;

    [C4H10]о  - содержание бутана, %;

    [C5H12]о  - содержание пентана, %;

Низшая теплота сгорания с учетом влажности Qнгн , ккал/м3 (прил.3):

Qнгн = Qнг * 100 / (100 + 0.124 * () = 8113.398329 * 100 / (100 + 0.124 * 1) = 8103.350175

где ( - влажность, г/м3;

Доля энергии теряемая за счет излучения E (11):

E = 0.048 * (M)0.5 = 0.048 * (16.93633197)0.5 = 0.198

Объемное содержание кислорода [O2]о , %:

[O2]о =  EQ \o\ac(\s\do12(i = 1);(;\s\up12( N)) ([i]о * Ao * xi / Mo) =  EQ \o\ac(\s\do12(i = 1);(;\s\up12( N)) ([i]о * 16 * xi / Mo) = 0

где Ao  - атомная масса кислорода;

    xi  - количество атомов кислорода;

    Mo  - молярная масса составляющей смеси содержащая атомы кислорода;

Стехиометрическое количество воздуха для сжигания 1 м3 углеводородной смеси и природного газа Vo , м3/м3 (13):

Vo = 0.0476 * (1.5 * [H2S]о +  EQ \o\ac(\s\do12(i = 1);(;\s\up12( N)) ((x + y / 4) * [CxHy]о)-[O2]о) = 0.0476 * (1.5 * 0 +  EQ \o\ac(\s\do12(i = 1);(;\s\up12( N)) ((x + y / 4) * [CxHy]о)-0) = 9.030790462

где x - число атомов углерода;

    y - число атомов водорода;

Количество газовоздушной смеси, полученное при сжигании 1 м3 углеводородной смеси и природного газа Vпс , м3/м3 (12):

Vпс = 1 + Vo = 1 + 9.030790462 = 10.03079046

Предварительная теплоемкость газовоздушной смеси Cпс , ккал/(м3*град.С): 0.4

Ориентировочное значение температуры горения Тг , град.С (10): 
Тг = То + (Qнг * (1-E) * n) / (Vпс * Cпс) = 30 + (8103.350175 * (1-0.198) * 0.9984) / (10.03079046 * 0.4) = 1647.142898

где To  - температура смеси или газа, град.C;

при условие, что 1500< =  To <1800 , Cпс = 0.39

Температура горения Тг , град.С (10): 
Тг = То + (Qнг * (1-E) * n) / (Vпс * Cпс) = 30 + (8103.350175 * (1-0.198) * 0.9984) / (10.03079046 * 0.39) = 1688.6081

4.РАСЧЕТ РАСХОДА ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

Расход выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси V1 , м3/c (14): 
V1 = B * Vпс * (273 + Tг) / 273 = 0.034 * 10.03079046 * (273 + 1688.6081) / 273 = 2.4505506

Длина факела Lфн , м:

Lфн = 15 * d = 15 * 0.1 = 1.5

Высота источника выброса вредных веществ H, м (16):

H = Lфн + hв = 1.5 + 5 = 6.5

где hв  - высота факельной установки от уровня земли, м;

5.РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ В АТМОСФЕРУ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ ИЗ ИСТОЧНИКА ВЫБРОСА (Wo)

Диаметр факела Dф , м (29):

Dф = 0.14 * Lфн + 0.49 * d = 0.14 * 1.5 + 0.49 * 0.1 = 0.259

Средняя скорость поступления в атмосферу газовоздушной смеси (Wo ), (м/с):

Wo = 1.27 * V1 / Dф2 = 1.27 * 2.4505506 / 0.2592 = 46.39464621

6.РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Валовый выброс i-ого вредного вещества рассчитывается по формуле Пi , т/год (30):

Пi = 0.0036 * ( * Mi
где ( - продолжительность работы факельной установки, ч/год: 2160;

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	0.41616
	3.23606016

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.0499392
	0.388327219

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.00811512
	0.063103173

	0410
	Метан (727*)
	0.010404
	0.080901504

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.041616
	0.323606016


Источник загрязнения № 6301 - Газосепаратор

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

различными производствами", Алматы, 1996г.

Большая часть вещества в аппарате находится в основном в парогазовой фазе

Давление в аппарате, гПа, P = 12000

Объем аппарата, м3, V = 0.7

Средняя молярная масса паров нефтепродуктов, в зависимости

от температуры кипения (табл.5.2) г/моль, MN = 87

Средняя температура в аппарате, К, T = 298

Время работы оборудования, час, _T_ = 5400

Суммарное количество выбросов, кг/час, 

N = 0.037 · (P · V / 1011)0.8 ·  EQ \R(;MN / T)  = 0.037 · (12000 · 0.7 / 1011)0.8 ·  EQ \R(;87 / 298)  = 0.1088

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента, %, C1 = 60

Выброс, т/год, _M_ = C1 / 100 · N · _T_ / 1000 = 60 / 100 · 0.1088 · 5400 / 1000 = 0.3525120

Выброс, г/с, _G_ = _M_ · 106 / _T_ / 3600 = 0.352512 · 106 / 5400 / 3600 = 0.01813333333

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента, %, C2 = 40

Выброс, т/год, _M_ = C2 / 100 · N · _T_ / 1000 = 40 / 100 · 0.1088 · 5400 / 1000 = 0.2350080

Выброс, г/с, _G_ = _M_ · 106 / _T_ / 3600 = 0.235008 · 106 / 5400 / 3600 = 0.01208888889

V = 333

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

C3 = 0.06

M = C3 / 100 · N · _T_ / 1000 = 0.06 / 100 · 0.1088 · 5400 / 1000 = 0.000352512

G = M · 106 / T / 3600 = 0.000352512 · 106 / 5400 / 3600 = 0.00001813333

Итого выбросы:

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.00001813333
	0.000352512

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0.01813333333
	0.352512

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0.01208888889
	0.235008


Источник загрязнения № 6302 - Емкости для раствора, 150 м3

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от объектов очистных сооружений

Вид нефтепродукта: Сырая нефть

Очистное сооружение: Пруд-отстойник

Поверхность испарения, м2, F = 39.49

Среднегодовая температура воздуха, град. С, T1 = 15

Степень укрытия поверхности испарения, %, ST = 0

Количество углеводородов, испаряющихся с 1 м2 открытой поверхности, г/м2*ч (табл.6.3), QСР = 0.504

Коэффициент, учитывающий степень укрытия поверхности испарения (табл.6.4), NU = 1

Максимальный разовый выброс, г/с (6.5.2), G = NU · (QСР · F / 3600) = 1 · (0.504 · 39.49 / 3600) = 0.00553

Валовый выброс, т/год (6.5.1), M = 8.76 · QСР · NU · F · 10-3 = 8.76 · 0.504 · 1 · 39.49 · 10-3 = 0.1743

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.00553 / 100 = 0.00553

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.1743 / 100 = 0.1743000

Итоговая таблица выбросов

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0.00553
	0.1743


Источник загрязнения № 6401 - Емкость для дизтоплива, 40м3

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 2.25

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 1357.629

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 1.19

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 1357.629

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 1.6

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 3

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (2.25 · 3) / 3600 = 0.001875

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (1.19 · 1357.629 + 1.6 · 1357.629) · 10-6 = 0.00379

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (1357.629 + 1357.629) · 10-6 = 0.0679

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.00379 + 0.0679 = 0.0717

Примесь: 2754 Алканы С12-19 

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.0717 / 100 = 0.07149924

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.001875 / 100 = 0.00186975

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.0717 / 100 = 0.00020076

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.001875 / 100 = 0.00000525

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.00000525
	0.00020076

	2754
	Алканы С12-19 
	0.00186975
	0.07149924


Источник загрязнения№ 6402 - Емкость моторного масла, 5м3

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Масла

Расчет выбросов от резервуаров

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 0.24

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 3.776

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.15

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 3.776

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 0.15

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 3

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (0.24 · 3) / 3600 = 0.0002

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.15 · 3.776 + 0.15 · 3.776) · 10-6 = 0.000001133

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 12.5

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 12.5 · (3.776 + 3.776) · 10-6 = 0.0000472

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.000001133 + 0.0000472 = 0.0000483

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0000483 / 100 = 0.0000483

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0002 / 100 = 0.0002

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2735
	Масло минеральное нефтяное
	0.0002
	0.0000483


Источник загрязнения № 6403 - Емкость отработанного масла, 5м3

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Масла

Расчет выбросов от резервуаров

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 0.24

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 0.944059

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.15

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 0.944059

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 0.15

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 3

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (0.24 · 3) / 3600 = 0.0002

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.15 · 0.944059 + 0.15 · 0.944059) · 10-6 = 0.000000283

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 12.5

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 12.5 · (0.944059 + 0.944059) · 10-6 = 0.0000118

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.000000283 + 0.0000118 = 0.00001208

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.00001208 / 100 = 0.00001208

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0002 / 100 = 0.0002

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2735
	Масло минеральное нефтяное
	0.0002
	0.00001208


2027 год
Испытание (освоение)

Источник загрязнения № 0301 - Установка для освоения (испытания)

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный 

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 42.336

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 294

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 200

Температура отработавших газов Tог , K, 723

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 200 * 294 = 0.512736    (А.3)

Удельный вес отработавших газов (ог , кг/м3:

(ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 723 / 273) = 0.359066265    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / (ог = 0.512736 / 0.359066265 = 1.427970405    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	6.2
	9.6
	2.9
	0.5
	1.2
	0.12
	1.2E-5


Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	26
	40
	12
	2
	5
	0.5
	5.5E-5


Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO 
Итого выбросы по веществам:

	Код
	Примесь
	г/сек

без

очистки
	т/год

без

очистки
	%

очистки


	г/сек

c

очисткой
	т/год

c

очисткой

	0301
	Азота (IV) диоксид 
	0.6272
	1.354752
	0
	0.6272
	1.354752

	0304
	Азот (II) оксид 
	0.10192
	0.2201472
	0
	0.10192
	0.2201472

	0328
	Углерод 
	0.040833333
	0.084672
	0
	0.040833333
	0.084672

	0330
	Сера диоксид 
	0.098
	0.21168
	0
	0.098
	0.21168

	0337
	Углерод оксид
	0.506333333
	1.100736
	0
	0.506333333
	1.100736

	0703
	Бенз/а/пирен
	0.00000098
	0.000002328
	0
	0.00000098
	0.000002328

	1325
	Формальдегид 
	0.0098
	0.021168
	0
	0.0098
	0.021168

	2754
	Алканы С12-19
	0.236833333
	0.508032
	0
	0.236833333
	0.508032


Источник загрязнения №0302 - Цементировочный агрегат ЦА-320М

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный 

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 23.971

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 169

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 197

Температура отработавших газов Tог , K, 723

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 197 * 169 = 0.29031496    (А.3)

Удельный вес отработавших газов (ог , кг/м3:

(ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 723 / 273) = 0.359066265    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / (ог = 0.29031496 / 0.359066265 = 0.808527529    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	6.2
	9.6
	2.9
	0.5
	1.2
	0.12
	1.2E-5


Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	26
	40
	12
	2
	5
	0.5
	5.5E-5


Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO 
Итого выбросы по веществам:

	Код
	Примесь
	г/сек

без

очистки
	т/год

без

очистки
	%

очистки


	г/сек

c

очисткой
	т/год

c

очисткой

	0301
	Азота (IV) диоксид 
	0.360533333
	0.767072
	0
	0.360533333
	0.767072

	0304
	Азот (II) оксид 
	0.058586667
	0.1246492
	0
	0.058586667
	0.1246492

	0328
	Углерод
	0.023472222
	0.047942
	0
	0.023472222
	0.047942

	0330
	Сера диоксид 
	0.056333333
	0.119855
	0
	0.056333333
	0.119855

	0337
	Углерод оксид
	0.291055556
	0.623246
	0
	0.291055556
	0.623246

	0703
	Бенз/а/пирен 
	0.000000563
	0.000001318
	0
	0.000000563
	0.000001318

	1325
	Формальдегид 
	0.005633333
	0.0119855
	0
	0.005633333
	0.0119855

	2754
	Алканы С12-19
	0.136138889
	0.287652
	0
	0.136138889
	0.287652


Источник загрязнения № 0303 - Дизельная электростанция АД-200

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный 

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 336.355

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 229

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 204

Температура отработавших газов Tог , K, 723

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 204 * 229 = 0.40736352    (А.3)

Удельный вес отработавших газов (ог , кг/м3:

(ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 723 / 273) = 0.359066265    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / (ог = 0.40736352 / 0.359066265 = 1.134507916    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	6.2
	9.6
	2.9
	0.5
	1.2
	0.12
	1.2E-5


Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	26
	40
	12
	2
	5
	0.5
	5.5E-5


Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO 
Итого выбросы по веществам:

	Код
	Примесь
	г/сек

без

очистки
	т/год

без

очистки
	%

очистки


	г/сек

c

очисткой
	т/год

c

очисткой

	0301
	Азота (IV) диоксид 
	0.488533333
	10.76336
	0
	0.488533333
	10.76336

	0304
	Азот (II) оксид 
	0.079386667
	1.749046
	0
	0.079386667
	1.749046

	0328
	Углерод 
	0.031805556
	0.67271
	0
	0.031805556
	0.67271

	0330
	Сера диоксид 
	0.076333333
	1.681775
	0
	0.076333333
	1.681775

	0337
	Углерод оксид
	0.394388889
	8.74523
	0
	0.394388889
	8.74523

	0703
	Бенз/а/пирен 
	0.000000763
	0.0000185
	0
	0.000000763
	0.0000185

	1325
	Формальдегид 
	0.007633333
	0.1681775
	0
	0.007633333
	0.1681775

	2754
	Алканы С12-19
	0.184472222
	4.03626
	0
	0.184472222
	4.03626


Источник загрязнения: 6301, Газосепаратор

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

различными производствами", Алматы, 1996г.

Большая часть вещества в аппарате находится в основном в парогазовой фазе

Давление в аппарате, гПа, P = 12000

Объем аппарата, м3, V = 0.7

Средняя молярная масса паров нефтепродуктов, в зависимости

от температуры кипения (табл.5.2) г/моль, MN = 87

Средняя температура в аппарате, К, T = 298

Время работы оборудования, час, _T_ = 1800

Суммарное количество выбросов, кг/час, 

N = 0.037 · (P · V / 1011)0.8 ·  EQ \R(;MN / T)  = 0.037 · (12000 · 0.7 / 1011)0.8 ·  EQ \R(;87 / 298)  = 0.1088

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента, %, C1 = 60

Выброс, т/год, _M_ = C1 / 100 · N · _T_ / 1000 = 60 / 100 · 0.1088 · 1800 / 1000 = 0.1175040

Выброс, г/с, _G_ = _M_ · 106 / _T_ / 3600 = 0.117504 · 106 / 1800 / 3600 = 0.01813333333

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента, %, C2 = 40

Выброс, т/год, _M_ = C2 / 100 · N · _T_ / 1000 = 40 / 100 · 0.1088 · 1800 / 1000 = 0.0783360

Выброс, г/с, _G_ = _M_ · 106 / _T_ / 3600 = 0.078336 · 106 / 1800 / 3600 = 0.01208888889

V = 333

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

C3 = 0.06

M = C3 / 100 · N · _T_ / 1000 = 0.06 / 100 · 0.1088 · 1800 / 1000 = 0.000117504

G = _M_ · 106 / _T_ / 3600 = 0.000117504 · 106 / 1800 / 3600 = 0.00001813333

Итого выбросы:

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.00001813333
	0.000117504

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0.01813333333
	0.117504

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0.01208888889
	0.078336


Источник загрязнения № 6302 - Емкости для раствора, 150 м3

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от объектов очистных сооружений

Вид нефтепродукта: Сырая нефть

Очистное сооружение: Пруд-отстойник

Поверхность испарения, м2, F = 39.49

Среднегодовая температура воздуха, град. С, T1 = 15

Степень укрытия поверхности испарения, %, ST = 0

Количество углеводородов, испаряющихся с 1 м2 открытой поверхности, г/м2*ч (табл.6.3), QСР = 0.504

Коэффициент, учитывающий степень укрытия поверхности испарения (табл.6.4), NU = 1

Максимальный разовый выброс, г/с (6.5.2), G = NU · (QСР · F / 3600) = 1 · (0.504 · 39.49 / 3600) = 0.00553

Валовый выброс, т/год (6.5.1), M = 8.76 · QСР · NU · F · 10-3 = 8.76 · 0.504 · 1 · 39.49 · 10-3 = 0.1743

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.00553 / 100 = 0.00553

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.1743 / 100 = 0.1743000

Итоговая таблица выбросов

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0.00553
	0.1743


Источник загрязнения № 6401 - Емкость для дизтоплива, 40м3

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчет по п. 9

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 2.25

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 479.360

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 1.19

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 479.360

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 1.6

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 3

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (2.25 · 3) / 3600 = 0.001875

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (1.19 · 479.36 + 1.6 · 479.36) · 10-6 = 0.001337

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (479.36 + 479.36) · 10-6 = 0.02397

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.001337 + 0.02397 = 0.0253

Примесь: 2754 Алканы С12-19 

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.0253 / 100 = 0.02522916

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.001875 / 100 = 0.00186975

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.0253 / 100 = 0.00007084

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.001875 / 100 = 0.00000525

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород 
	0.00000525
	0.0002716

	2754
	Алканы С12-19
	0.00186975
	0.0967284


Источник загрязнения№ 6402 - Емкость моторного масла, 5м3

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 0.24

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 1.299

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.15

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 1.299

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 0.15

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 3

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (0.24 · 3) / 3600 = 0.0002

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.15 · 1.299 + 0.15 · 1.299) · 10-6 = 0.00000039

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 12.5

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 12.5 · (1.299 + 1.299) · 10-6 = 0.00001624

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.00000039 + 0.00001624 = 0.00001663

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное 

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.00001663 / 100 = 0.00001663

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0002 / 100 = 0.0002

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2735
	Масло минеральное нефтяное 
	0.0002
	0.00001663


Источник загрязнения № 6403 - Емкость отработанного масла, 5м3

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 0.24

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 0.325

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.15

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 0.325

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 0.15

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 3

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (0.24 · 3) / 3600 = 0.0002

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.15 · 0.325 + 0.15 · 0.325) · 10-6 = 0.0000000975

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 12.5

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 12.5 · (0.325 + 0.325) · 10-6 = 0.00000406

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.0000000975 + 0.00000406 = 0.00000416

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.00000416 / 100 = 0.00000416

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0002 / 100 = 0.0002

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2735
	Масло минеральное нефтяное
	0.0002
	0.00000416


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ПАРАМЕТРЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ РАСЧЕТА НДВ
ПАРАМЕТРЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ДЛЯ РАСЧЕТА НДВ 
	Произ-водство
	Цех
	Источник выделения загрязняющих веществ
	Число часов  работы в году
	Наименование  источника выброса вредных веществ
	Номер источника выбросов на карте-схеме
	Высота источника выбросов, м
	Диаметр устья трубы, м
	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке
	Координаты источника на карте-схеме,м
	Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов
	Вещество, по которому производится газоочистка
	Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, %
	Среднеэксплуа-тационная степень очистки/            максимальная степень очистки, %
	Код вещества
	Hаименование вещества
	Выбросы загрязняющего вещества
	Год дости-жения ПДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника
	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Наименование
	Количество, шт.
	
	
	
	
	
	Скорость, м/с
	Объем смеси,                м3/с
	Темпе-ратура смеси, оС
	Х1
	Y1
	Х2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	г/с             
	мг/нм3
  
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Площадка 1

	001
	 
	Сварочный агрегат АДД-3124У1
	1
	12
	труба
	0101
	3
	0,1
	15,22
	0,1195379
	450
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,0846889
	1876,275
	0,00203304
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,0137619
	304,895
	0,00033037
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0071944
	159,392
	0,0001773
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,0113056
	250,474
	0,00026595
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,074
	1639,463
	0,001773
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1,34E-07
	0,003
	3E-09
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,0015417
	34,155
	0,00003546
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,037
	819,732
	0,0008865
	 

	002
	 
	Буровая установка
	1
	1800
	труба
	0201
	3
	0,1
	15,22
	1,9768162
	450
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,7893333
	1057,474
	9,37728
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,1282667
	171,84
	1,523808
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0513889
	68,846
	0,58608
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,1233333
	165,23
	1,4652
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,6372222
	853,69
	7,61904
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1,233E-06
	0,002
	1,6117E-05
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,0123333
	16,523
	0,14652
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,2980556
	399,307
	3,51648
	 

	002
	 
	Буровая установка
	1
	1800
	труба
	0202
	3
	0,1
	15,22
	1,9768162
	450
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,7893333
	1057,474
	9,37728
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,1282667
	171,84
	1,523808
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0513889
	68,846
	0,58608
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,1233333
	165,23
	1,4652
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,6372222
	853,69
	7,61904
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1,233E-06
	0,002
	1,6117E-05
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,0123333
	16,523
	0,14652
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,2980556
	399,307
	3,51648
	 

	002
	 
	Буровые насосы
	1
	1800
	труба
	0203
	3
	0,1
	15,22
	3,2056478
	450
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1,28
	1057,474
	15,2064
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,208
	171,84
	2,47104
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0833333
	68,846
	0,9504
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,2
	165,23
	2,376
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1,0333333
	853,69
	12,3552
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0,000002
	0,002
	2,6136E-05
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,02
	16,523
	0,2376
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,4833333
	399,307
	5,7024
	 

	002
	 
	Буровые насосы
	1
	1800
	труба
	0204
	3
	0,1
	408,15
	3,2056478
	450
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1,28
	1057,474
	15,2064
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,208
	171,84
	2,47104
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0833333
	68,846
	0,9504
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,2
	165,23
	2,376
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1,0333333
	853,69
	12,3552
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0,000002
	0,002
	2,6136E-05
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,02
	16,523
	0,2376
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,4833333
	399,307
	5,7024
	 

	002
	 
	ДЭС (электростанция)
	1
	120
	труба
	0205
	3
	0,1
	170,06
	1,3356866
	450
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,5333333
	1057,474
	0,8448
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,0866667
	171,84
	0,13728
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0347222
	68,846
	0,0528
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,0833333
	165,23
	0,132
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,4305556
	853,69
	0,6864
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	8,33E-07
	0,002
	1,452E-06
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,0083333
	16,523
	0,0132
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,2013889
	399,307
	0,3168
	 

	002
	 
	ДЭС (электростанция)
	1
	120
	труба
	0206
	3
	0,1
	15,22
	0,1195379
	450
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,5333333
	11815,953
	0,8448
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,0866667
	1920,092
	0,13728
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0347222
	769,268
	0,0528
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,0833333
	1846,243
	0,132
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,4305556
	9538,92
	0,6864
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	8,33E-07
	0,018
	1,452E-06
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,0083333
	184,624
	0,0132
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,2013889
	4461,753
	0,3168
	 

	002
	 
	Цементиворочный агрегат
	1
	3600
	труба
	0207
	3
	0,1
	270,74
	2,1264131
	450
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,8490667
	1057,474
	10,086912
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,1379733
	171,84
	1,6391232
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0552778
	68,846
	0,630432
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,1326667
	165,23
	1,57608
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,6854444
	853,69
	8,195616
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1,327E-06
	0,002
	1,7337E-05
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,0132667
	16,523
	0,157608
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,3206111
	399,307
	3,782592
	 

	003
	 
	Установка для освоения (испытания)
	1
	720
	труба
	0301
	3
	0,1
	181,81
	1,4279357
	450
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,6272
	1163,25
	1,354752
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,10192
	189,028
	0,2201472
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0408333
	75,732
	0,084672
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,098
	181,758
	0,21168
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,5063333
	939,082
	1,100736
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	9,8E-07
	0,002
	2,328E-06
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,0098
	18,176
	0,021168
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,2368333
	439,248
	0,508032
	 

	003
	 
	Цементировочный агрегат ЦА-320М
	1
	720
	труба
	0302
	3
	0,1
	102,94
	0,8085275
	450
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,3605333
	1180,936
	0,767072
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,0585867
	191,902
	0,1246492
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0234722
	76,884
	0,047942
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,0563333
	184,521
	0,119855
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,2910556
	953,36
	0,623246
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	5,63E-07
	0,002
	1,318E-06
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,0056333
	18,452
	0,0119855
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,1361389
	445,926
	0,287652
	 

	003
	 
	ДЭС (электростанция)
	1
	7200
	труба
	0303
	3
	0,1
	144,45
	1,1345103
	450
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,4885333
	1140,411
	10,76336
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,0793867
	185,317
	1,749046
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0318056
	74,246
	0,67271
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,0763333
	178,189
	1,681775
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,3943889
	920,644
	8,74523
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	7,63E-07
	0,002
	0,0000185
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,0076333
	17,819
	0,1681775
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,1844722
	430,624
	4,03626
	 

	003
	 
	Факельная установка
Факельная установка
Факельная установка
	1
1
1
	2160
2160
2160
	труба
	0304
	6,5
	0,259
	46,39
	2,4440765
	1688,6
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1,2396672
	3644,501
	9,63965215
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,2014459
	592,231
	1,56644347
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1,033056
	3037,084
	8,03304346
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	10,33056
	30370,845
	80,3304346
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0410
	Метан (727*)
	0,258264
	759,271
	2,00826086
	 

	001
	 
	Пыление при планировочных работах бульдозером
	1
	146,84
	неорганиз.выброс
	6101
	2
	 
	 
	 
	30
	2
	2
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,1226
	 
	0,0458
	 

	001
	 
	Пыление при разработке грунта экскаватором
	1
	33,23
	неорганиз.выброс
	6102
	2
	 
	 
	 
	30
	2
	2
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,702
	 
	0,0593
	 

	001
	 
	Сварочные работы
	1
	12
	неорганиз.выброс
	6103
	2
	 
	 
	 
	30
	2
	2
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0,0356333
	 
	0,00067347
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0,0030667
	 
	0,00005796
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,005
	 
	0,0000945
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,0443333
	 
	0,0008379
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,0025
	 
	0,00004725
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0,011
	 
	0,0002079
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0046667
	 
	0,0000882
	 

	001
	 
	Емкость для масла
	1
	8760
	неорганиз.выброс
	6104
	6,5
	 
	 
	 
	30
	2
	2
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	2735
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	0,0002
	 
	2,944E-08
	 

	001
	 
	Емкость для дизтоплива
	1
	8760
	неорганиз.выброс
	6105
	6,5
	 
	 
	 
	30
	2
	2
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,000028
	 
	3,15E-09
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,00997
	 
	0,00001123
	 

	001
	 
	Емкость для отработанного масла
	1
	8760
	неорганиз.выброс
	6106
	6,5
	 
	 
	 
	30
	2
	2
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	2735
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	0,0002
	 
	7,68E-07
	 

	002
	 
	Емкость для бурового раствора
	1
	3216
	неорганиз.выброс
	6201
	2
	 
	 
	 
	30
	2
	2
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,002957
	 
	0,0932
	 

	002
	 
	Емкость для бурового раствора
	1
	3216
	неорганиз.выброс
	6202
	3
	 
	 
	 
	30
	2
	2
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,002957
	 
	0,0932
	 

	002
	 
	Емкость для бурового раствора
	1
	3216
	неорганиз.выброс
	6203
	3
	 
	 
	 
	30
	2
	2
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,002957
	 
	0,0932
	 

	002
	 
	Емкость для бурового раствора
	1
	3216
	неорганиз.выброс
	6204
	3
	 
	 
	 
	30
	2
	2
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,002957
	 
	0,0932
	 

	002
	 
	Емкость для бурового раствора
	1
	3216
	неорганиз.выброс
	6205
	3
	 
	 
	 
	30
	2
	2
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,002957
	 
	0,0932
	 

	002
	 
	Емкость бурового шлама, 40 м3
	1
	3216
	неорганиз.выброс
	6206
	3
	 
	 
	 
	30
	2
	2
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,0115646
	 
	0,3144764
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,0042773
	 
	0,116312
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	5,586E-05
	 
	0,001519
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1,756E-05
	 
	0,0004774
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	3,511E-05
	 
	0,0009548
	 

	002
	 
	Емкость бурового шлама, 40 м3
	1
	3216
	неорганиз.выброс
	6207
	3
	 
	 
	 
	30
	2
	2
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,0115646
	 
	0,3144764
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,0042773
	 
	0,116312
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	5,586E-05
	 
	0,001519
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1,756E-05
	 
	0,0004774
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	3,511E-05
	 
	0,0009548
	 

	002
	 
	Доливная емкость, 20 м3
	1
	3216
	неорганиз.выброс
	6208
	3
	 
	 
	 
	30
	2
	2
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,001183
	 
	0,0373
	 

	002
	 
	Вакуумный дегазатор
	1
	3216
	неорганиз.выброс
	6209
	3
	 
	 
	 
	30
	2
	2
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1,813E-05
	 
	0,00020994
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,0181333
	 
	0,20994048
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,0120889
	 
	0,13996032
	 

	002
	 
	Газосепаратор
	1
	3216
	неорганиз.выброс
	6210
	3
	 
	 
	 
	30
	2
	2
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1,813E-05
	 
	0,00020994
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,0181333
	 
	0,20994048
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,0120889
	 
	0,13996032
	 

	002
	 
	Емкость для масла
	1
	8760
	неорганиз.выброс
	6211
	6,5
	 
	 
	 
	30
	2
	2
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	2735
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	0,0002
	 
	1,266E-07
	 

	002
	 
	Емкость для дизтоплива
	1
	8760
	неорганиз.выброс
	6212
	6,5
	 
	 
	 
	30
	2
	2
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,000028
	 
	0,00005255
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,00997
	 
	0,018715
	 

	002
	 
	Емкость для отработанного масла
	1
	8760
	неорганиз.выброс
	6213
	6,5
	 
	 
	 
	30
	2
	2
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	2735
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	0,0002
	 
	1,325E-06
	 

	003
	 
	Газосепаратор
	1
	5400
	неорганиз.выброс
	6301
	6,5
	 
	 
	 
	30
	2
	2
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1,813E-05
	 
	0,00035251
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,0181333
	 
	0,352512
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,0120889
	 
	0,235008
	 

	003
	 
	Емкость для раствора
	1
	5400
	неорганиз.выброс
	6302
	6,5
	 
	 
	 
	30
	2
	2
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,00553
	 
	0,1743
	 

	003
	 
	Емкость для дизтоплива, 40м3
	1
	8760
	неорганиз.выброс
	6401
	6,5
	 
	 
	 
	1688,6
	2
	2
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	5,25E-06
	 
	0,00020076
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,0018698
	 
	0,07149924
	 

	003
	 
	Емкость моторного масла, 5м3
	1
	8760
	неорганиз.выброс
	6402
	6,5
	 
	 
	 
	30
	2
	2
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	2735
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	0,0002
	 
	0,0000483
	 

	003
	 
	Емкость отработанного масла, 5м3
	1
	8760
	неорганиз.выброс
	6403
	6,5
	 
	 
	 
	1688,6
	2
	2
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	2735
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	0,0002
	 
	0,00001208
	 


ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – КАРТЫ-СХЕМЫ ИЗОЛИНИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА РАССЕИВАНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ 
	Интервал
	Конструкция ствола скважины

	 
	Кондуктор  0-61
	Кондуктор 61-400
	 
	Промежуточная колонна 400-429
	Промежуточная колонна 429-1354
	Промежуточная колонна 1354-1628
	Промежуточная колонна 1628-1700
	Эксплуатационная колонна  1700-1179
	Эксплуатационная колонна  1779-2075
	Эксплуатационная колонна  2075-2323
	Эксплуатационная колонна  2323-2914
	Эксплуатационная колонна  2914-3500

	Диаметр долота, мм
	393,7
	393,7
	 
	295,3
	295,3
	295,3
	295,3
	215,9
	215,9
	215,9
	215,9
	215,9

	L,  Длина интервала,   м
	61
	339
	 
	29
	925
	274
	72
	79
	296
	248
	591
	586

	К, Коэффициент кавернозности
	1,33
	1,33
	 
	1,33
	1,24
	1,21
	1,23
	1,23
	1,15
	1,22
	1,24
	1,23

	r, радиус, м
	0,03875
	0,03875
	 
	0,02180
	0,02180
	0,02180
	0,02180
	0,01165
	0,01165
	0,01165
	0,01165
	0,01165

	Vскв = К • π • R2 • L
	9,871473
	54,859498
	 
	2,640257
	########
	########
	6,062254
	3,555553
	12,455595
	11,070990
	26,815389
	26,374101

	Итого:
	201,727066


	1. 
	Объем бурового шлама, м3:
	242,072479

	 
	Объем бурового шлама определяется по формуле:
	 

	 
	Vш  =  Vскв • 1,2, м3 
	 

	 
	где: 1,2 - коэффициент, учитывающий разуплотнение выбуренной породы (согласно Методике);
	 

	 
	Vскв - объем скважины.
	201,727066

	 
	Масса бурового шлама, т:
	466,565885

	 
	 
	 

	2.
	Объем  отработанного бурового раствора, м3:
	332,160248

	 
	Объем отработанного бурового раствора рассчитывается по формуле:
	 

	 
	Vобр  =  1,2 • Vскв  • К1 + 0,5 • Vц,
	 

	 
	где: К1 – коэффициент, учитывающий потери бурового раствора, уходящего со шламом при очистке на вибросите,
	 

	 
	 пескоотделителе и илоотделителе, (согласно Методике) 1,052; 
	 

	 
	Vц - объем циркуляционной системы буровой установки
	155

	 
	 
	 

	 
	Масса отработанного бурового раствора, т:
	399,699498

	 
	 
	 

	3.
	Количество образования отходов бурения, т:
	866,2653836

	 
	Количество образования отходов бурения (буровой шлам, отработанный буровой раствор) определяется по формуле:
	 

	 
	Q = Vш • rш + Vобр • rобр 
	 

	 
	где: Vш - объем шлама, м3;
	242,072479

	 
	rш  - удельный вес бурового шлама:  т/м3 удельная плотность горных пород по разрезу скважины согласно таблице 4.3 технического проекта с учетом коэффициента разбухания породы (РНД 03.1.0.3.01-96) равного 1,2
	1,9274

	 
	Vобр  - объем отработанного бурового раствора, м3; 
	332,160248

	 
	rобр  - удельный вес отработанного бурового раствора, согласно таблице 7.1 технического проекта т/м3 .
	1,2033

	 
	 
	 

	4.
	Количество отработанного масла при строительстве скважины (от работы дизель-генератора и от работы спецтехники), т:
	1,767799

	 
	Отработанное масло от работы дизель-генератора.
	1,755950

	 
	Количество отработанных масел при работе дизель-генераторов определяется по формуле:     
	 

	 
	N =  Nм * 0,25
	 

	 
	где: N  -  количество отработанного моторного масла, тонн; 
	 

	 
	Nм – количество израсходованного моторного масла, необходимое для работы дизель-генератора, согласно (сведения расхода ГСМ) технического проекта, тонн 
	7,023800

	 
	Отработанное масло от работы спецтехники, т, 
	0,011849

	 
	M1 = (MDT + MBZ) · 0.25
	 

	 
	Расход дизельного топлива при работе спецтехники, т, MD
	1,337759

	 
	Расход бензина, при работе спецтехники т, MB
	0

	 
	Плотность дизельного топлива, т/м3, QD = 0.84
	 

	 
	Плотность бензина, т/м3, QB = 0.74
	 

	 
	Плотность моторного масла, т/м3, QM = 0.93
	 

	 
	Норма расхода масла (при работе транспорта на дизтопливе), л/л, HD = 0.032
	 

	 
	Норма расхода масла (при работе транспорта на бензине), л/л, HB = 0.024
	 

	 
	Расход моторного масла при работе техники на дизтопливе, т, 
	 

	 
	MDT = MD / QD · HD · QM 
	0,047395

	 
	Расход моторного масла при работе техники на бензине, т, 
	 

	 
	MBZ = MB / QB · HB · QM
	0

	 
	 
	 

	5.
	Промасленная ветошь, т:
	0,025400

	 
	Количество промасленной ветоши определяется по формуле:
	 

	 
	N= Mo + M + W т/год,
	 

	 
	где: Mo - количество поступающей ветоши, т/год;
	 

	 
	М – норматив содержания в ветоши масла (М= Mo*0,12);
	 

	 
	W  - норматив содержания в ветоши влаги  (W = Mo*0,15);
	 

	 
	N = 0,02 + (0,02*0,12) + (0,02*0,15) =  0,0254 т
	 

	 
	 
	 

	6.
	Использованная тара, т:
	7,616633

	 
	Nи.т. = М × а, т/год,
	 

	 
	где: Nи.т. - масса образующейся использованной тары химических реагентов, т/год;
	 

	 
	М - расход сырья при производстве, согласно таблиц 7.6, 9.15 технического проекта, тонн/год; 
	507,77556

	 
	а - коэффициент образования тары принимается равным 0,015.
	 

	 
	 
	 

	7.
	Огарки сварочных электродов, т:
	0,000945

	 
	Огарки образуются в зависимости от расхода электродов, и определяются по формуле:  
	 

	 
	N = Мост*Q
	 

	 
	где: Мост – расход электродов на 1 скважину, согласно 12 раздела технического проекта, тонн; 
	0,063

	 
	Q – остаток электрода, 0,015 т. 
	 

	 
	 
	 

	8.
	Коммунальные (смешанные отходы и раздельно собранные отходы, которые по своему характеру и составу сходны с отходами домашних хозяйств), т: 
	9,583562

	 
	Расчет объема образования коммунальных отходов произведен согласно «Порядка нормирования объемов образования и размещения отходов производства» РНД 03.1.0.3.01-96.
	 

	 
	Количество образования коммунальных отходов определяется по формуле: 
	 

	 
	QКом = (Р*М*N*ρ)/365,
	 

	 
	где: Р - норма накопления отходов на 1 чел в год, 1,06 м3/чел;
	 

	 
	М - численность работающего персонала, чел; 
	30

	 
	N – время работы, сут;
	440

	 
	ρ – плотность отходов, 0,25 т/м3. 
	 

	 
	 
	 

	9.
	Пищевые отходы (образуются при приготовлении и приеме пищи в столовой, либо на кухне).
	5,280000

	 
	Норма накопления пищевых отходов:
	 

	 
	Мп.о. = N × m × ρ × k × 10-3, т/год, 
	 

	 
	где:
	 

	 
	Мп.о. - количество образования пищевых отходов, т/год;
	 

	 
	m - количество человек, посещающих столовую, чел.;
	30

	 
	ρ - норма образования отходов на 1 блюдо, 0,08 кг/сут;
	 

	 
	k - количество дней работы столовой в году, продолжительность строительства скважины  сут.
	440

	 
	N - среднее количество блюд, употребляемых 1 чел. в сутки, 5 блюд;
	 

	 
	 
	 

	10.
	Металлолом
	0,1

	 
	Количество металлолома в процессе строительства скважины ориентировочно составит – 0,1 т.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 6 – КОПИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРИРОДООХРАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И НОРМИРОВАНИЕ
[image: image11.png]®aiin  PepakTuposaHue

A MnasHas

e Q

YyeTHas sanuck

| M SonomusK...

& NMuuensusiva... x  +

\1,{_]5 %@@@'80%

S ‘ B Onvacrpanuuav H ([ MpovasonsHuiii pasmep v ‘

JMUEH3US

e
P AYMCTADIN OPHIIIVTR KOWE KHOMETTEPI KopeeTy

wopray can

TS S AR A KRR P S e SRS AT S

SpT—p—
060021, Kasaxeran P
i

Smmcaces, Arispay ofnscu, Arispay K ., Arspay , Capsansic larss ayaanse,
2 19 yi, BCH: 950740004456 Gepiasi

T AT (o TR TR S YA T SR, e, G SRSy W
YA e <SAAGCTIIP Vel G XAF AL - WETGATK M TV AT oM ORI G
iy RO pioae RN TS T, s, SRS 1 G S RA), ACRE CONGCIONEDY P

Epexne maprrapu
RIS o SR Ty Kk P e R S

rey

Eexepry Heaikren urapuavaian, 1-cumn

Iwororus, revionus Home TourH

periey wome Gakmaay
meeweei . Kuaxeran

Tuennap

T

bacuns (yawiaer Tyara) AGayamen Aiaap Ceiicenbexon

Aavausas Gepiaren syl 04122012

Er—
Koanay kesenl
Beplaren xep Hyp-Cymn s,

20004075

;
&
:

> WHCTpymeHThI

MpUMeHNTL KO BCeM OTKPbITbIM PDF-
aitnam

Konseptuposate U3 PDF v
"/ PDFBIPG

“[m POF & Word

@ PDF s Excel

@ PDF & PowerPoint

@ POF & PDFIA

Pepaktuposats PDF v

TMosepHyTs PDF

[]-]

B8 Howmepa crpanmy

B BonsHoii 3Hak

OnTumusaums PDF v
EH cxame POF

E3 Boccrarosuts POF
EN Ann e

2

20.102025




[image: image12.png]®aiin  Pepaktuposawve  YuetWas samuce  Crpaska

A Tnaskas | B OonomsK.. x @ Mauewwmswa.. x | +

e a 1T ¢ u 6 NMhoo (0% | S ‘ = Opwa crpannuav H [0 NpovasonsHiii pasmep v‘\

&
> (O} &
— &

@ JMUEH3US

e

Toapuecrno ¢ orpanwcuo ormercrRenNocTHI0 "Teollpackt”
060021, PecnyGama Kasaxcran, Avspayeras ofmcrs, Arupay TA. 5 Arispay,
Minsopaiion Capukasie, i Tauin, 404 Ns 19

B 950740004456

Tromoe e oA e e

e ————-r——

frpm— Bumomemie paGoT i OKaTANME YEAYT B OBIACT 0XpaL ONpY KA
cpeam

Ocobure yeromms

oo o ST T8 oo Pocmy G R 0 e

[Lr— Heorayaaewas, kraee |

T e e

Er— PecnyGmcanckoe  rocymaperne yapexrenne  dKowrer
KOIOTIIEEKOTO peryAMpORAI W KONTPO1H MumnCTepeTna Koo,
Teoorun W mpupoxnax  pecypeon  Pecnybamsn  Kasaxeram.
MUNNCTCpCTRO  JK0d0rMH,  TCOTOTMN W NDHPOLIY  DecypCon
PecuyGamu Kusaxeran.
oo T ST

Pyxosourren, ABayamen Aliaap Cefcentexons
[ — s, o, orvcies (s s ey

o nepawnof naaan 04,12.2012

Cpox neticraun

Meero s LHyp-Cyanan

> WHCTpymeHThI

MpUMeHNTL KO BCeM OTKPbITbIM PDF-
aitnam

Konseptuposate U3 PDF v

5

n PDF B JPG

[w] PDF 8 Word

[ x] PDF 8 Excel

7] PDF 8 PowerPoint

4] PDF B PDF/A

Pepaktuposats PDF v

MosepHyTs PDF
=g Homepa cTpaHmLy

B BonsHoii 3Hak

OnTumusaums PDF v
EH cxame POF

E3 Boccrarosuts POF





[image: image18.emf][image: image19.emf] РАЗДЕЛ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

[image: image20.emf][image: image21.emf][image: image22.emf][image: image23.emf][image: image24.emf][image: image25.emf][image: image26.emf][image: image27.emf][image: image28.emf][image: image29.emf][image: image30.emf][image: image31.emf][image: image32.emf][image: image33.emf][image: image34.emf][image: image35.emf][image: image36.png]KIMMATHYECKAA KAPTA

Macwra6 1:16 000 000

YCNOBHbIE 0BO3HAYEHNS

KonnyecTBo 0CaAKoB B MUANMMETPAX

/ W30nukuu ropoBOR MCNApAEMOCTH
N 4 g 00  Gonee
o B MUAAUMeTpax (B ropHbix ofnac- -

/ TAX He NOKa3aHbl)




[image: image37.png]


[image: image38.png]«YTBEPKAAIO»
3amecturens I'enepaabnoro
JTHPEKTOPA 110 IPOH3BOJICTBY
TOO « Pa3Benxa u 1o0b14a
Z»
axbeprenos A.JK.

» 2025 .




[image: image39.png]GE\A/

PROJECT



_1822131989

_1822129381

