РАЗДЕЛ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ к рабочему проекту

Реконструкция (модернизация) железнодорожного вокзала Жалтыр,

Акмолинская область, Астраханский Район, Жалтырский с.о., с.Жалтыр, Ленина, 10

Настоящий проект РООС выполнен к рабочему проекту «Реконструкция (модернизация) железнодорожного вокзала Жалтыр, Акмолинской области, Астраханский Район, Жалтырский с.о., с.Жалтыр, Ленина, 10.»

Начало реконструкции объекта планируется в 1 квартале 2026 года. Общая продолжительность работ – 7 месяцев.

В период реконструкции на площадке будет 1 организованный и 10 неорганизованных временных источников выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, включающий 10 источников выделений. В процессе работы источников в атмосферный воздух выделяется 18 загрязняющих веществ, с учетом автотранспорта, из них 2 группа веществ, обладающих эффектом суммации вредного действия.

Объем выбросов вредных веществ отходящих от источников загрязнения атмосферы на период реконструкции составит:

- максимально разовый - 6.066734 г/с.

- валовый выброс – 2.1696256  т/г	 (без учета передвижных источников).

В период реконструкции объекта негативное воздействие на атмосферный воздух возможно при производстве строительно-монтажных работ, связанных с транспортировкой конструкций и строительных материалов автотранспортом, разгрузочных работ инертных материалов, разработкой и перемещением грунта спецтехникой, работе ДВС автотранспорта и спецтехники, монтаже сборных и железобетонных конструкций, выполнении сварочных и покрасочных работ.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на строительной площадке являются:

- Работа битумного котла

- Земляные работы

- Сварочные работы

- Порасочные работы.

- Газовая резка

- Молотки отбойные

- Перфоратор электрический

Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух при работе автотранспорта не нормируются. Плата за выбросы производится по фактически израсходованному топливу.

На период эксплуатации выбросов вредных веществ не ожидается.

Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух при работе автотранспорта не нормируются. Плата за выбросы производится по фактически израсходованному топливу.

Забор воды из поверхностных водных источников, сброс сточных вод в поверхностные водные объекты и на рельеф местности при реконструкции объекта не производится.

Ближайший водный объект – оз. Шукырколь ь находится на расстоянии около 4 км в западном направлении от реконструируемого объекта. Согласно Приложение 1 к постановлению акимата Акмолинской области от 18 августа 2025 года № А-8/440 ширина водоохранной зоны оз.Шукырколь не определна водоохранная зона. Таким образом, реконструируемый объект не входит в водоохранную зону и полосу объекта.

Площадь земельного участка Вокзала - 0,3594 га. Площадь земельного участка платформы - 0,1845га.

Проектом реконструкции предусмотрены следующие изменения:

1. Капитальный ремонт здания вокзала;

2. Перепланировка здания в том числе:

- добавлена комната для транзитных пассажиров с детьми;

- добавлена комната ожидания ЛСИ;

- добавлено помещение уборочного инвентаря;

- санузлы приведены в соответствие санитарными нормами и требованиям к помещениям для МГН;

3. Ремонт платформ c заменой брусчатки.

4. Благоустройство территории.

Перед началом работ по строительству предусматривается демонтаж дефектов в виде деформаций, просадок здания железнодорожного вокзала и платформы.

Конструктивные характеристики демонтируемого здания:

- Стеновые конструкции шлакоблочные.

- Внутренние стены кирпичные

- Железобетонных многопустотных плит.

- Кровля и конструкция чердака.

- Полы.

- Оконные блоки.

- Дверные блоки.

- Лестницы и перильных ограждений.

- Благоустройство.

- Перрон.

- Система электросети.

- Система отопления.

- Система водоснабжения и канализации.

- Система слаботочных сетей.

До начала строительства необходимо выполнить подготовку площадки: ограждение участка застройки, обустройство временных зданий.

В период реконструкции на площадке будет 1 организованный и 10 неорганизованных временных источников выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, включающий 10 источников выделений. В процессе работы источников в атмосферный воздух выделяется 18 загрязняющих веществ, с учетом автотранспорта, из них 2 группа веществ, обладающих эффектом суммации вредного действия.

Объем выбросов вредных веществ отходящих от источников загрязнения атмосферы на период реконструкции составит:

- максимально разовый - 6.066734 г/с.

- валовый выброс – 2.1696256  т/г	 (без учета передвижных источников).

Организованными источника выбросов является битумный котел (№0001/003). При работе битумного котла 300 л в атмосферный воздух организованно поступают вредные вещества: азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерод оксид, углерод (сажа). Источники загрязнения атмосферного воздуха - №0001/003. При нагреве битума и приготовлении асфальтобетона выделяются углеводороды – источник загрязнения №6003/002.

Источниками неорганизованных выбросов при строительстве являются разработка грунта в отвал экскаваторами (№6001/005), обратная засыпка грунта бульдозерами (№6001/006), разгрузка щебня (№6001/002), разгрузка песка (№6001/003). Выемочно-погрузочные, погрузочно-разгрузочные работы сопровождаются выделением пыли неорганической с содержанием кремния. Пересыпка мусора строительного также сопровождается выделением пыли (№6001/003)

Для выполнения сварочных работ предусмотрены: сварочные аппараты с применением электродов типа Э42 (№6001/007), Также используется аппарат для газовой сварки и резки - источник загрязнения №6001/008. Осуществляется работа молотков отбойных (№6002/006), Перфоратора электрического (№6002/005), Машины шлифовальной(№6002/004).

Покрасочные работы осуществляются такими материалами, как грунтовка ГФ-021, ХВ-124 (источник загрязнения  №6001/009-010).

Размещение зданий и сооружений с источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период реконструкции, дано на карте-схеме предприятия в приложении 3.

Условия работы и технологические процессы, применяемые при реконструкции объекта, не допускают возможности залповых и аварийных выбросов.

На период реконструкции, образуются следующие отходы: смешанные коммунальные отходы, строительный мусор, лакокрасочные отходы, огарки сварочных электродов, промасленная ветошь. Твердо-бытовые отходы будут складироваться в металлический контейнер временного хранения, установленный на асфальтобетонном покрытие. Вывоз отходов осуществляется по договору со спец.организацией. В соответствии с Правилами санитарного содержания территорий населенных мест № 3.01.007.97*п.2.2 рекомендуемый срок хранения ТБО в холодный период года не более 3-х суток, в теплое время года - ежедневный вывоз.

Неопасные – ТБО (20 03 01)  – 4,5 т, образуются в непосредственной сфере деятельности персонала предприятия. Огарки сварочных электродов (12 01 13) – 0,00075 т, образуется в процессе сварочных работ. Строительный мусор (17 01 07) – 50 тонн на период реконструкции, образуется в результате демонтажа.

Опасные – Жестяные банки из под краски (15 01 10*) – 0,037 т, образуется в результате покрасочных работ. Промасленная ветошь (15 02 02*) -0,248 т, образуется в результате использования чистой ветоши для протирки деталей оборудования, механизмов и транспортных средств от масел и смазок.

На период эксплуатации образуются следующие отходы: Неопасные - ТБО(20 03 01) – 11,31 т, образуются в непосредственной сфере деятельности персонала предприятия. Смет с территории (20 03 03) – 5,17 т, образуется в процессе уборки прилегающей территории здания. Отработанные светодиодные лампы (20 01 36) – 0,03 т, образуются в результате утраты потребительских свойств ламп

На территории объекта будут установлены контейнеры объемом 0,75 м3,  вмещающие в себя 0,1875 тонн ТБО, вывоз контейнеров будет осущетвлятся ежедневно.

В целом, строительство объекта не относится к категории опасных экологических видов деятельности. Строгое соблюдение природоохранных мероприятий предусмотренных данным проектом позволяет максимально снизить негативные последствия для окружающей среды.

Руководство предприятия несет ответственность по предотвращению аварийных ситуаций на проектируемом объекте, и обязано обеспечить полную безопасность намечаемой деятельности, взаимодействуя с органами надзора и инспекциями, отвечающими за экологическую безопасность и здоровье людей, работающих на объектах, соблюдать все нормативные требования Республики Казахстан к инженерно-экологической безопасности ведения работ на всех этапах намечаемой деятельности.

Реализация данного проекта необходима с целью улучшения социальных условий населения.

Планируемые к реализации в рамках настоящего проекта мероприятия не предусматривают организацию или развитие производства какого-либо товара, а также не предполагает предоставление услуг, влияющих на размеры валового внутреннего продукта страны, из чего следует, что в случае реализации настоящего проекта, а также при его нереализации, экономическая ситуация или экономическое положение в стране не изменится. При выполнении требований нормативных документов по охране окружающей среды ожидаемое воздействие на компоненты окружающей среды в период строительства проектируемого объекта незначительные и временные в допустимых пределах.

Незначительные изменения в почвенно-растительном покрове в последующем восстанавливаются. Намечаемые строительные работы не окажут влияния на условия жизни и здоровье населения.

Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

для реконструкции (модернизации) железнодорожного вокзала Жалтыр,

Акмолинская область, Астраханский район, Жалтырский с.о., с.Жалтыр, Ленина, 10

В период реконструкции объекта негативное воздействие на атмосферный воздух возможно при производстве строительно-монтажных работ, связанных с транспортировкой конструкций и строительных материалов автотранспортом, разгрузочных работ инертных материалов, разработкой и перемещением грунта спецтехникой, работе ДВС автотранспорта и спецтехники, монтаже сборных и железобетонных конструкций, выполнении сварочных и покрасочных работ.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на строительной площадке являются:

- Работа битумного котла

- Земляные работы

- Сварочные работы

- Покрасочные работы.

- Газовая резка

- Молотки отбойные

- Перфоратор электрический

Начало строительства 1 квартал 2026 года. Продолжительность строительства 7 месяцев.

До начала строительства необходимо выполнить подготовку площадки: ограждение участка застройки, обустройство временных зданий.

Организованными источника выбросов является битумный котел (№0001/003). При работе битумного котла 300 л в атмосферный воздух организованно поступают вредные вещества: азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерод оксид, углерод (сажа). Источники загрязнения атмосферного воздуха - №0001/003. При нагреве битума и приготовлении асфальтобетона выделяются углеводороды – источник загрязнения №6003/002.

Источниками неорганизованных выбросов при строительстве являются разработка грунта в отвал экскаваторами (№6001/005), обратная засыпка грунта бульдозерами (№6001/006), разгрузка щебня (№6001/002), разгрузка песка (№6001/003). Выемочно-погрузочные, погрузочно-разгрузочные работы сопровождаются выделением пыли неорганической с содержанием кремния. Пересыпка мусора строительного также сопровождается выделением пыли (№6001/003)

Для выполнения сварочных работ предусмотрены: сварочные аппараты с применением электродов типа Э42 (№6001/007), Также используется аппарат для газовой сварки и резки - источник загрязнения №6001/008. Осуществляется работа молотков отбойных (№6002/006), Перфоратора электрического (№6002/005), Машины шлифовальной(№6002/004).

Покрасочные работы осуществляются такими материалами, как грунтовка ГФ-021, ХВ-124 (источник загрязнения №6001/009-010).

Размещение зданий и сооружений с источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период реконструкции, дано на карте-схеме предприятия в приложении 3.

Условия работы и технологические процессы, применяемые при реконструкции объекта, не допускают возможности залповых и аварийных выбросов.

Пылегазоочистное оборудование на предприятии отсутствует. Условия работы и технологические процессы, применяемые на предприятии, не допускают возможности залповых и аварийных выбросов.

В случае несоблюдения нормативов выбросов загрязняющих веществ или выброса их в атмосферу без разрешения на выброс, выдаваемого в установленном порядке на основании разработанного проекта нормативов эмиссий, вся масса загрязняющих веществ рассматривается как сверхнормативная. Предприятию, согласно временному порядку определения размера ущерба причиненного природной среде нарушением природоохранного законодательства.

Программа управления отходами (ПУО) для реконструкции железнодорожного вокзала Жалтыр, Акмолинская область, Астраханский Район, Жалтырский с.о., с.Жалтыр, Ленина, 10

В период реконструкции на площадке будут образовываться следующие виды отходов: смешанные коммунальные отходы, строительный мусор, лакокрасочные отходы, огарки сварочных электродов, промасленная ветошь.

На период эксплуатации образуются следующие отхода: смешанные коммунальные отходы, смет с территории, светодиодные лампы.

Смешанные коммунальные отходы образуются при обеспечении жизнедеятельности обслуживающего персонала. Смешанные коммунальные отходы могут находиться как в твердом, так и жидком состояниях. Смешанные коммунальные отходы – это совокупность твердых веществ (пластмасса, бумага, стекло, кожа и др.) и пищевых отбросов, образующихся в бытовых условиях. Жидкие смешанные коммунальные отходы представлены в основном сточными водами хозяйственно-бытового назначения. Смешанные коммунальные отходы  допускаются к складированию на городском полигоне твердых бытовых отходов.

Отходы от упаковки, содержащей остатки или загрязнения образуются в процессе использования лакокрасочных материалов при строительстве МЖК.

Другие отходы строительства и сноса образуется после строительства, ремонта помещений и оборудования, проведения штукатурных и облицовочных работ. В состав отхода могут входить, например, остатки цемента - 10%, песок - 30%, бой керамической плитки - 5%, штукатурка - 55%. По мере накопления вывозится с территории.

Отход сварки представляет собой остатки электродов после использования их при сварочных работах в процессе строительства, ремонта основного и вспомогательного оборудования.

Отработанные светодиодные лампы входят в состав смешанных коммунальных отходов.

Отходы от уборки улиц образуются в процессе уборки территории.

Твердо-бытовые отходы будут складироваться в металлический контейнер временного хранения, установленный на асфальтобетонном покрытие. Вывоз отходов осуществляется по договору со спец.организацией. В соответствии с Правилами санитарного содержания территорий населенных мест № 3.01.007.97*п.2.2 рекомендуемый срок хранения ТБО в холодный период года не более 3-х суток, в теплое время года - ежедневный вывоз.

Неопасные – ТБО (20 03 01)  – 4,5 т, образуются в непосредственной сфере деятельности персонала предприятия. Огарки сварочных электродов (12 01 13) – 0,00075 т, образуется в процессе сварочных работ. Строительный мусор (17 01 07) – 50 тонн на период реконструкции, образуется в результате демонтажа.

Опасные – Жестяные банки из под краски (15 01 10*) – 0,037 т, образуется в результате покрасочных работ. Промасленная ветошь (15 02 02*) -0,248 т, образуется в результате использования чистой ветоши для протирки деталей оборудования, механизмов и транспортных средств от масел и смазок.

На период эксплуатации образуются следующие отходы: Неопасные - ТБО(20 03 01) – 11,31 т, образуются в непосредственной сфере деятельности персонала предприятия. Смет с территории (20 03 03) – 5,17 т, образуется в процессе уборки прилегающей территории здания. Отработанные светодиодные лампы (20 01 36) – 0,03 т, образуются в результате утраты потребительских свойств ламп.

На реализацию Программы управления отходами будут использованы собственные бюджетные средства.

Объём финансирования будет уточняться при формировании бюджета на соответствующий год.

Программа производственного экологического контроля для реконструкции (модернизации) железнодорожного вокзала Жалтыр, Акмолинская область, Астраханский район, Жалтырский с.о., с.Жалтыр, Ленина, 10 на 2026 гг.

Реконструкцию планируется вести с учетом возможного минимального воздействия на окружающую природную среду. Экологический контроль на предприятии проводится в соответствии со статьями 182, 183 «Экологического кодекса» с целью установления воздействия деятельности предприятия на ОС и предупреждения, а при необходимости, приостановки деятельности объектов, эксплуатирующихся с нарушениями, и, следовательно, наносящими ущерб окружающей среде.

Экологический контроль на территории объекта предусматривает наблюдение за состоянием окружающей среды, своевременное выполнение мероприятий по охране и оздоровлению окружающей среды, соблюдение нормативов ее качества и экологических требований.

Производственный экологический контроль представляет собой комплексную систему мер, которые выполняются предприятием в соответствии с требованиями экологического законодательства РК.

Технические средства, применяемые для решения задач производственно экологического контроля окружающей среды, должны быть представлены оборудованием и приборами в соответствии с требованиями закона «О единстве средств измерения».

Схема расположения пунктов наблюдений должна обеспечивать получение данных о загрязнении окружающей среды путем непосредственных измерений (контактными методами) характеристик выбросов, сбросов, размещения отходов, измерения косвенных характеристик с последующим расчетом параметров загрязнения окружающей среды.

В случаях невозможности проведения инструментальных замеров на источниках загрязнения объектов окружающей среды, производится определение отдельных параметров загрязнения расчетным методом .

Для проведения инструментальных замеров предприятие заключает договор с аккредитованной лабораторией.

Организация мониторинговых работ на предприятии предусмотрена с учетом расположения источников воздействия на окружающую среду, режима работы, производительности оборудования и организации работ по жизнеобеспечению персонала. Производственный контроль может быть плановым и внеплановым.

На период проведения строительно-монтажных работ стационарных источников водоснабжения не требуется, так как данные работы на площадке являются временными. Вода для строительной бригады будет доставляться автоводовозами и храниться в специальных емкостях.

Предварительный расчет расхода воды, используемый на питьевые нужды, выполнен в соответствии с нормами. Нормы расхода приняты для районов застройки зданиями с водопользованием, водопотребление на одного жителя - 25 л/сутки. Расчетное число работающих на реконструкции составляет 100 человек, строительные работы ведутся в одну смену. Продолжительность строительных работ – 7 месяцев (210 дней).

В период эксплуатации забор воды из поверхностных или подземных водоисточников не производится. Воздействия на грунтовые воды не будет.

На период эксплуатации проектом предусматривается проектирование хозяйственно-питьевого, противопожарного водопроводов; бытовой канализационной сети.

В период эксплуатации забор воды из поверхностных или подземных водоисточников не производится. Воздействия на грунтовые воды не будет.

Сточные воды, непосредственно сбрасываемые в поверхностные водные объекты, отсутствуют.

Открытые водоемы в непосредственной близости строительной площадки отсутствуют.

В период эксплуатации забор воды из поверхностных или подземных водоисточников не производится. Воздействия на грунтовые воды не будет.

Выпуски на объекте отсутствуют.

Контроль за состоянием объектов окружающей среды на границе строительной площадки выполняются расчетным методом.

В ходе выполнения исследований анализ процессов воздействия предприятия на компоненты ОС осуществляется посредством визуальных наблюдений за состоянием и изменением атмосферного воздуха, подземных вод , почв, флоры и фауны.

Мониторинг воздействия - оценка фактического состояния атмосферного воздуха, которое предусматривает измерение количественного и качественного состава загрязняющих веществ. Контроль осуществляется на источниках очистных сооружений по ингредиентам, согласно графику контроля.

План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха с количеством точек отбора, периодичностью и определяемыми веществами показан в таблице 8.

В случае выявления превышений установленных нормативов по какому-либо загрязняющему веществу, устанавливается причина превышения. Для выяснения причины должны быть обследованы:

- источники выделения загрязняющих веществ;

- соблюдение технологического регламента;

- качество используемого сырья, топлива;

- эффективность газоочистного оборудования.

При реконструкции значительного воздействия на почвы, растительность в районе проведения работ не прогнозируется. Для охраны почв от негативного воздействия отходов, образующихся при строительстве объекта, предусматривается организованный сбор, временное накопление и утилизация образующихся отходов. Накопление отходов предполагается осуществлять в контейнеры, исключающие возможное загрязнение почв территории занятой под строительство.

Уровень шума на предприятии незначителен, в связи с чем инструментальный контроль за ним на СЗЗ Программой ПЭК не предусматривается.

В случае фиксирования аварийных ситуаций, связанных с загрязнением окружающей среды, руководство предприятия должно проинформировать о данных фактах территориальный орган в области охраны окружающей среды, принять меры по ликвидации последствий после аварий, определить размер ущерба, причиненного компонентам окружающей среды (атмосферному воздуху, почвам, подземным и поверхностным водам), осуществить соответствующие платежи в налоговый комитет. После устранения аварийной ситуации на предприятии должны быть откорректированы мероприятия по предупреждению подобных ситуаций. После ликвидации аварийной ситуации вышеуказанные виды наблюдений переходят на постоянно действующий режим мониторинга в границах зоны влияния аварии.

Внутренние проверки проводятся силами сотрудников службы по ООС, внутренними аудиторами, прошедшими обучение, ответственными за охрану окружающей среды и функционирования системы управления охраной окружающей среды (экологический менеджмент) в подразделениях, при необходимости привлекаются технические специалисты предприятия, компетентные в данной области.

План-график внутренних проверок утверждается руководителем. Сроки проведения внутренних проверок  могут корректироваться.

По результатам проверок составляется отчет, один экземпляр которого направляется в проверяемое подразделение, второй хранится в службе по ООС.

Программа внутренних проверок включает контроль за соблюдением требований Экологического кодекса, законодательства в области охраны окружающей среды и ранее выданных предписаний.

Для устранения выявленных несоответствий руководством подразделения, где выявлены несоответствия, инициируется процесс разработки корректирующих действий.

ППМ для реконструкции (модернизации) железнодорожного вокзала Жалтыр, Акмолинская область, Астраханский район, Жалтырский с.о., с.Жалтыр, Ленина, 10 на 2026 гг.

В рамках проведения плана природоохранных мероприятий  (ППМ) при выполнении земляных работ предусматривается организация пылеподавления, включающая увлажнение поверхности разрабатываемых и временно складируемых грунтов, орошение открытых грунтов и разгружаемых сыпучих материалов в период строительства.

Образующиеся отходы производства и потребления подлежат сбору, временному хранению в установленном порядке и передаче специализированным организациям, имеющим соответствующие лицензии, для дальнейшего обращения с отходами.