ГЛ № 02974Р от 31.10.2025г.

Раздел «Охрана окружающей среды» к Плану ликвидации последствий операций по недропользованию

на месторождении общераспространенных полезных ископаемых «Кызылту»

Директор ТОО «РУДПРОЕКТ»                                        Оразбеков Е.Б.

Астана 2026г

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- |
| Инженер-эколог |  | Рахимжанова Л.Р. |

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	6

ВВЕДЕНИЕ	7

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О	ПЛАНИРУЕМОЙ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ПРЕДПРИЯТИЯ	9

  - Описание недропользования	10

  - Цель плана ликвидации	10

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ	НА	СОСТОЯНИЕ	АТМОСФЕРНОГО	ВОЗДУХА	12

  - Характеристика климатических условий необходимых для оценки воздействия намечаемой деятельности на среду 	12

  - Характеристика современного состояния воздушной среды 	 13

  - Источники и масштабы расчетного химического загрязнения предусмотренном проектной документации при максимальной нагрузке предприятия 	13

  - Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух, обеспечивающие соблюдение в области воздействия намечаемой деятельности экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей его качества 	14

    - Краткая характеристика существующего пылегазоочистного оборудования	14

    - Сведения о залповых и аварийных выбросах объекта 	14

    - ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ РАЗМЕРОВ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ	14

  - Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ 	15

  - Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия 	15

  - Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха 	16

  - Мероприятия по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) 	16

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ ВОД	17

  - Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства и эксплуатации, требования к качеству используемой воды 	17

  - Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика 	18

  - Водный баланс объекта, с обязательным указанием динамики ежегодного объема забираемой свежей воды, как основного показателя экологической эффективности системы водопотребления и водоотведения... 19

  - Поверхностные воды	20

  - Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий 	 20

  - Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ 	 22

- ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА НЕДРА	23

  - Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта (запасы и качество) .. 23

  - Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период строительства и эксплуатации (виды, объемы, источники получения) 	25

  - Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы 	 25

  - Виды и объемы операции по ликвидации последствий эксплуатации пространства недр 	26

    - ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБВАЛОВКИ ВСКРЫШНЫМИ ПОРОДАМИ (1-вариант) 	28

      - Обеспечение исполнения обязательства по ликвидации, ликвидационный мониторинг и техническое обслуживание (1 вариант) 	39

    - СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РЕКУЛЬТИВАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ЗАСЫПКИ КАРЬЕРА ПОРОДАМИ ВСКРЫШИ 2-вариант 	42

      - Обеспечение исполнения обязательства по ликвидации, ликвидационный мониторинг и техническое обслуживание (2 вариант) 	49

    - Расчет суммы обеспечения 	52

    - Гидрогеологические условия 	53

  - Характеристика принятых проектных	решений 	53

  - Радиационная характеристика 	54

    - Требования обеспечения мероприятий по радиационной безопасности 	 54

  - Рекомендации по составу и размещению режимной сети скважин для изучения, контроля и оценки состояния горных пород и подземных вод в процессе эксплуатации объектов 	55

  - Предложения по максимально возможному извлечению полезных ископаемых из недр, исключающие снижение запасов подземных ископаемых на соседних участках и в районе их добычи (в результате обводнения, выветривания, окисления, возгорания) 	55

    - Объемы работ на техническом этапе рекультивации и применяемое оборудование. 	55

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ	57

  - Виды и объемы образования отходов 	57

  - Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов)	57

  - Рекомендации по управлению отходами: накоплению, сбору, транспортировке, восстановлению (подготовке отходов к повторному использованию, переработке, утилизации отходов) или удалению

(захоронению, уничтожению), а также вспомогательным операциям: сортировке, обработке, обезвреживанию); технологии по выполнению указанных операций 	59

  - Виды и количество отходов производства и потребления (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами), подлежащих включению в декларацию о воздействии на окружающую среду	63

- ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ	64

  - Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий	64

    - Тепловое воздействие 	 64

    - Шумовое воздействие 	64

    - Мероприятия по защите от шума, вибрации и электромагнитного воздействия	65

  - ХАРАКТЕРИСТИКА РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ В РАЙОНЕ РАБОТ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ РАДИАЦИОННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 66

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ	67

  - Общие сведения о состоянии и условиях землепользования 	 67

  - Характеристика современного состояния почвенного покрова в районе деятельности 	 67

  - Ожидаемое воздействие деятельности на почвенный покров 	68

  - Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы и вскрышных пород, по сохранению почвенного покрова на участках, не затрагиваемых непосредственной деятельностью, по восстановлению нарушенного почвенного покрова и приведению территории в состояние, пригодное для первоначального или иного использования (техническая и биологическая рекультивация) 	 68

    - Мероприятия по снижению воздействия на земельные ресурсы и почвы 	69

  - Организация экологического мониторинга почв	 71

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ	72

  - Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта 	 72

  - Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние 	 72

  - Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории 	 73

  - Обоснование объемов использования растительных ресурсов 	 73

  - Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность 	 73

  - Ожидаемые изменения в растительном покрове (видовой состав, состояние, продуктивность сообществ, оценка адаптивности генотипов, хозяйственное и функциональное значение, загрязненность, пораженность вредителями), в зоне действия объекта и последствия этих изменений для жизни и здоровья населения 	 74

  - Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и улучшению среды их обитания 	 74

  - Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, а также по мониторингу проведения этих мероприятий и их эффективности 	 74

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЖИВОТНЫЙ МИР	75

  - Исходное состояние водной и наземной фауны 	 75

  - Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных	 75

  - Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных в процессе

строительства и эксплуатации объекта, оценка адаптивности видов 	 75

  - Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия объекта, оценка последствий этих изменений и нанесенного ущерба окружающей среде 	 76

  - Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, мониторинг проведения этих мероприятий и их эффективности (включая мониторинг уровней шума, загрязнения окружающей среды, неприятных запахов, воздействий света, других негативных воздействий на животных) 	 76

  - Программа для мониторинга животного мира 	 77

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ НАРУШЕНИЯ	77

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ	79

  - Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности 	 79

  - Обеспеченность объекта в период строительства, эксплуатации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения 	80

  - Влияние намечаемого объекта на регионально-территориальное природопользование 	80

  - Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях) 	 80

  - Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности 	81

  - Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности 	 81

- ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В

РЕГИОНЕ	83

  - .1 Оценка риска здоровью населения 	 84

  - Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта 	86

  - Вероятность аварийных ситуаций (с учетом технического уровня объекта и наличия опасных

природных явлений), при этом определяются источники, виды аварийных ситуаций, их повторяемость, зона воздействия 	 87

  - Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды (включая недвижимое имущество и объекты историко-культурного наследия) и население 	 87

  - Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствии 	 88

- ОЦЕНКА НЕИЗБЕЖНОГО УЩЕРБА, НАНОСИМОГО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	88

  - Сводный расчет платежей за загрязнение окружающей природной среды 	88

  - ЫВОДЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА КОМПОНЕНТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ	89

  - Рекомендуемые мероприятия по снижению	негативного влияния деятельности на окружающую среду ... 90

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	91

ПРИЛОЖЕНИЯ	93

ПРИЛОЖЕНИЕ 1	94

Копия государственной лицензии ТОО «РУДПРОЕКТ» №02974 Р от 31.10.2025 года на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды 	94

АННОТАЦИЯ

Основная цель экологической оценки – определение экологических и иных последствий вариантов, принимаемых управленческих и хозяйственных решений, разработка рекомендаций по оздоровлению окружающей среды, предотвращение уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов. Раздел «Охрана окружающей среды» выполнен в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан от 2 января 2021 года и другими действующими в республике нормативными и методическими документами.

Состав и содержание документа полностью отвечают требованиям Экологического Кодекса Республики Казахстан. Документ разработан согласно «Инструкции по организации и проведению экологической оценки», утвержденной приказом МЭГиПР РК от 30.07.2021 г. №280.

Согласно п. 1 ст. 217 Кодекса о недрах и недропользовании Республики Казахстан, «План ликвидации подлежит экспертизе промышленной безопасности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о гражданской защите, а после ее проведения – государственной экологической экспертизе в соответствии с экологическим законодательством Республики Казахстан».

Согласно ст. 87 Экологического кодекса Республики Казахстан, п. 9, «План ликвидации последствий операций по добыче строительного камня на месторождение «Кызылту», Кенесский сельский округ, Аккольского района Акмолинской области» «относится к проектным документам для видов деятельности, не требующих экологического разрешения, для которых законами Республики Казахстан предусмотрено обязательное наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы».

Характеристики и параметры воздействия на окружающую среду определялись в соответствии с проектом «к Плану ликвидации последствий операций по недропользованию на месторождении общераспространенных полезных ископаемых «Кызылту», Кенесский сельский округ, Аккольский район, Акмолинская область» и предоставленными исходными данными на разработку раздела.

Объем изложения достаточен для анализа принятых решений и обеспечения охраны окружающей среды от негативного воздействия объекта исследования на компоненты окружающей среды.

ВВЕДЕНИЕ

Защита окружающей среды является важнейшей социально-экономической задачей общества. Одной из проблем которой является ликвидация возможных негативных экологических последствий.

Охрана окружающей среды от загрязнения - не только важная социальная задача, но и серьезный фактор повышения эффективности общественного производства.

В соответствии с Кодексом «О недрах и недропользовании» № 125-VI ЗРК от 27.09.2017 года, предприятия по добыче полезных ископаемых при прекращении, либо приостановлении проведения операций по недропользованию должны быть приведены в состояние, обеспечивающее безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей природной среды к Плану ликвидации последствий операций по недропользованию на месторождении общераспространенных полезных ископаемых «Кызылту» Кенесский сельский округ, Акмолинская область, разработан ТОО «РУДПРОЕКТ» (гос. лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды ГЛ 02974Р от 31.10.2025г.), в соответствии со статьей 217 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» и Инструкцией по составлению плана ликвидации и Методики расчета приблизительной стоимости ликвидации последствий операций по добыче твердых полезных ископаемых.

Все работы по рекультивации и ликвидации карьера будут производиться только после полной отработки запасов полезного ископаемого.

При ликвидации предприятия пользователь недр обязан обеспечить соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил), регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод, а также зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами, а также привести участки земли и другие природные объекты, нарушенные при пользовании недр, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования.

Ликвидация предприятия - карьера на участке открытой отработки будет рассмотрена отдельным проектом после завершения горных работ.

Наиболее эффективной мерой снижения отрицательного влияния открытых горных разработок на окружающую среду является своевременная рекультивация нарушенных земель, которая обеспечивает не только создание оптимальных ландшафтов с соответствующей организацией территории, флорой, фауной, но и способствует надежной охране воздушного бассейна и водных ресурсов. При этом техническая рекультивация рассматривается как неотъемлемая часть процесса горного производства, а качество и организация рекультивационных работ - как один из показателей культуры производства.

Раздел «Охрана окружающей среды» (далее РООС) к Плану ликвидации последствий операций по недропользованию на месторождении общераспространенных полезных ископаемых «Кызылту», Кенесский сельский округ, Акмолинская область выполнен на основании:

- Плана ликвидации последствий операций по недропользованию на месторождении общераспространенных полезных ископаемых «Кызылту» Кенесский сельский округ, Акмолинская область в;

-    Задания на проектирование.

Планом ликвидации последствий операций по недропользованию на месторождении общераспространенных полезных ископаемых «Кызылту», предусматриваются два варианта ликвидации последствий операций по добыче.

В настоящем плане содержится характеристика объемов и видов работ по ликвидации проектного карьера, обоснование ликвидационного фонда недропользователя.

План ликвидации разработан ТОО «РУДПРОЕКТ» (гос. лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды ГЛ 02974Р от 31.10.2025 г.), в соответствии со статьей 217 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» и Инструкцией по составлению плана ликвидации и Методики расчета приблизительной стоимости ликвидации последствий операций по добыче твердых полезных ископаемых.

Для выработки оптимальной технологии рассматривается два варианта ликвидации:

- выполаживание откосов верхних бортов очистного пространства, с последующей рекультивацией, и постепенное естественное затопление выемок очистного пространства;

- выполаживание всех откосов бортов очистного пространства и их рекультивация.

В связи с трудоемкостью, большими финансовыми, рабочими и временными затратами реализации второго варианта, на данном этапе рассматривается как оптимальный первый вариант.

В пользу первого варианта также говорит сам рельеф местности, с учетом высотных отметок которого прогнозируется, что в будущем очистное пространство будет аккумулировать в себе все талые и дождевые воды, выступая в роли водосборника.

В разделе РООС приведены основные характеристики природных условий района, проведения работ, определены предложения по охране природной среды, в том числе:

- охране атмосферного воздуха и предложения по нормативам эмиссий;

- охране поверхностных и подземных вод;

- охране почв, утилизации отходов;

- охране растительного и животного мира.

Разработчиком проекта является ТОО «РУДПРОЕКТ», действующее на основании Государственной лицензии ГЛ 02974Р от 31.10.2025 года на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды на территории Республики Казахстан, выданной Министерством охраны окружающей среды РК (приложение 1).

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Месторождение Кызылту строительного камня расположено в административном отношении район работ расположен в пределах Аккольского района Акмолинской области, в 16 км северо-восточнее г. Акколь и в 95км севернее г. Астана. Ближайшим от участка работ крупным населенным пунктом является г.Акколь (15км), ближайшие поселки с.Малый Барап (8км), с.Кайнар (4.5км), с.Красный Горняк (11км), с.Кенес (9км), с.Домбыралы (11км). Ближайшая железнодорожная станция находится в г. Акколь. Район месторождения относится к северной части Центрального Казахстана, который занимает Казахское холмистое нагорье, ограниченное с востока Чингизской грядой, с юга - Алаколь-Балхашской и Чуйскими впадинами, с северо-востока и севера Сибирской низменностью с Иртышской ветвью, на западе – Тургайской и Приаральской впадинами.

Рельеф описываемой территории мелкосопочный, переходящий участками в равнину. Юго-восточнее участка работ проходит гряда Ерементауских гор, служащая водоразделом для ряда рек, текущих на СВ. Средние высоты водораздела колеблются в пределах 260-450м. (единичные достигают 516 м); относительные превышения – 20-100м. Намечается общее понижение рельефа с юга на север.

Гидрографическая сеть развита слабо. Имеется незначительное количество малых речек, которые представляют собой ряд разрозненных засоленных плесов. Существенное значение для района имеют озера: Барап (9км), Кенды (13,5км), Канжыгалы(12,5 км) и др. Большинство мелких озер питаются поверхностными весенними водами с окружающих их участков и лишь небольшая часть озер питается небольшими речками. Подавляющее количество озер - мелкие, с соленой или горько-соленой водой. Ближайшим водным объектом к горному отводу является р.Аксуат(0,5 км), зона проведения работ расположена на расстоянии не менее 500 м от водного обьекта.  Население района малочисленное, сконцентрированов селах и на участках отгонного животноводства. Состав смешанный, интернациональный, с господствующим преобладанием коренного населения. Основное занятие - растениеводство и животноводство.

В экономическом отношении район сельскохозяйственный, особенностью которого является резко выраженное зерновое направление и хорошо развитое мясомолочное скотоводство и овцеводство.

Работы по ликвидации должны проводиться в теплое время года.

Данный план ликвидации предусматривает начало проведения работ по ликвидации с марта 2031года.  Рекультивационные работы производятся после завершения горных работ. Разработка карьера и работы по ликвидации будут проходить в пределах площади, ограниченной координатами, представленными в Разделе 4 настоящего Плана ликвидации. Граница участка добычи по глубине принята по нижней границе контура подсчета утвержденных запасов.

Ликвидации последствий операций по добыче подлежит участок, нарушенный горными работами, а также площадь, занимаемая складом ПРС.

При производстве ликвидационных работ жители близлежащих населенных пунктов будут обеспечены рабочими местами.

Учитывая изложенное, настоящим планом ликвидации в качестве первого варианта предусматривается водохозяйственное направление рекультивации с применением обваловки по периметру карьера, в качестве второго варианта планом ликвидации предусматривается сельскохозяйственное направление рекультивации с засыпкой карьера вскрышными породами.

  - Описание недропользования

Товарищество с ограниченной ответственностью «МЖК Gruop».

Запасы месторождения утверждены по стандартам KAZRC в объеме 1305,8 тыс.м3, из них 650 тыс. м3 строительного камня и 655,8 м3 песчанно-гравийной смеси (ПГС). Разработка карьера планом горных работ планируется по 2031 год и к ликвидации планируется приступить с марта 2031 года. В результате выполнения горных работ будет подтверждена промышленная ценность месторождения, отработан метод извлечения, получен товарный продукт (щебень). Работы осуществляются с соблюдением всех норм безопасности, экологических и производственных стандартов. Срок отработки месторождения   5,5 календарных лет со дня выдачи Лицензии на добычу.

На данном этапе разработан план ликвидации последствий операций по разработке месторождения в период 2026-2030 гг, а также разрабатываются разрешительные документы по экологии.

План ликвидации последствий операций по недропользованию содержит:

- описание видов, методов и способов ликвидации последствий операций по недропользованию;

- примерные объемы и сроки проведения работ;

Используемые технологические решения; в результате выполнения горных работ будет подтверждена промышленная ценность месторождения, отработан метод извлечения, получен товарный продукт (строительный камень, щебень, пески отсевов дробления, песчанно-гравийная смесь (ПГС), строительный песок). Объём добычи — 1305,8 тыс.м3  , из них 650 тыс. м3 строительного камня и 655,8 тыс. м3 песчанно-гравийной смеси (ПГС). Работы осуществляются с соблюдением всех норм безопасности, экологических и производственных стандартов. Срок отработки месторождения 5,5 календарных лет со дня выдачи Лицензии на добычу.

Координаты угловых точек горного отвода приведены в таблице

| № п/п | Восточная долгота | Северная широта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 71°07'22.22" | 52°06'08.76" |
| 2 | 71°07'28.30" | 52°06' 08.97" |
| 3 | 71°07'31.20" | 52°06'06.20" |
| 4 | 71°07'28.67" | 52°06'04.70" |
| 5 | 71°07'30.40" | 52°06'00.00" |
| 6 | 71°07'21.61" | 52°06'00.00" |

  - Цель плана ликвидации

Настоящий План ликвидации составлен с целью планирования работ по ликвидации объекта недропользования.

При ликвидации предприятия пользователь недр обязан обеспечить соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил), регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод, а также зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами, а также привести участки земли и другие природные объекты, нарушенные при пользовании недр в состояние, пригодное для их дальнейшего использования. Цель данного плана заключается в правильном подборе мероприятия по возврату участка недр в состояние, насколько возможно, самодостаточной, совместимой с окружающей средой и деятельностью человека.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

  - Характеристика климатических условий необходимых для оценки воздействия намечаемой деятельности на среду

Климат района резко-континентальный, засушливый с коротким сравнительно жарким летом, холодной продолжительной зимой и часто дующими ветрами северо-восточного направления. Зима (середина октября - март) холодная, с устойчивыми морозами, обычно малоснежная, с частыми метелями и буранами. В отдельные холодные зимы абсолютный минимум температуры воздуха достигает -35-48°С. Средняя температура воздуха в январе колеблется от -16,0°С до-18,6°С. Глубина промерзания грунтов 1,5- 2,0м. Весна (апрель-май) сухая, прохладная, иногда с заморозками в мае. Лето (июнь-август) нередко засушливое, с частыми ветрами, суховеями. Наиболее теплый месяц – июль со среднемесячной температурой воздуха +18,9°С. Осень (сентябрь-середина октября) прохладная пасмурная, иногда дождливая, затяжная.

Важную роль в водном балансе территории играют атмосферные осадки, обеспечивающие потенциальную возможность питания подземных вод. Среднемноголетнее годовое количество их измеряется от 300мм. до 500мм., в среднем составляет 310мм. Снежный покров устанавливается к середине ноября и сохраняется до конца марта – начала апреля. Высота снежного покрова на открытых площадях не превышает 20-30см., в среднем составляет 14-16 см, а на участках с лесными массивами достигает 45-60см. Среднегодовая температура воздуха за многолетие составляет 1,5-1,80 С. Наиболее высокая среднемесячная температура приходится на июнь-июль (17-190С), наиболее низкая – на январь-февраль (-15-160С). Зимой в отдельные дни температура падает до -460С, летом повышается до +37,60 С. Годовая величина испаряемости с поверхности почвы изменяется от 600 до 730мм

По информации Филиал РГП «Казгидромет»

Таблица 2.1.1

| ЭРА v3.0 |  | Таблица 3.4 |
| --- | --- | --- |
| ТОО "РУДПРОЕКТ" |  |  |
| Метеорологические характеристики и коэффициенты, |  |  |
| определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ |  |  |
| в атмосфере города Акколь |  |  |
| Акколь, ТОО МЖК Групп месторождение Кызылту |  |  |
| Hаименование характеристик | Величина |  |
| Коэффициент, зависящий от стратификации | 200 |  |
| атмосферы, А |  |  |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1.00 |  |
| Средняя максимальная температура наружного | 21.0 |  |
| воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С |  |  |
| Средняя температура наружного воздуха наибо- | 18.0 |  |
| лее холодного месяца (для котельных, работа- |  |  |
| ющих по отопительному графику), град С |  |  |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |  |
| С | 0.8 |  |
| СВ | 5.7 |  |
| В | 16.1 |  |
| ЮВ | 15.1 |  |
| Ю | 23.0 |  |
| ЮЗ | 23.3 |  |
| З | 12.6 |  |
| СЗ | 3.3 |  |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с | 5.0 |  |
| Скорость ветра (по средним многолетним | 12.0 |  |
| данным), повторяемость превышения которой |  |  |
| составляет 5 %, м/с |  |  |

  - Характеристика современного состояния воздушной среды

Метеорологические (климатические) условия оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание вредных примесей, поступающих в атмосферу. К основным факторам, определяющим рассеивание примесей в атмосфере, относятся ветра и температурная стратификация атмосферы. На формирование уровня загрязнения воздуха оказывают также влияние туманы, осадки и радиационный режим.

Характеристика состояния окружающей природной среды определяется значениями фоновых концентраций загрязняющих веществ.

Месторождение Кызылту:

Ближайшим от участка работ крупным населенным пунктом является г.Акколь (15км), ближайшие поселки с.Малый Барап (8км), с.Кайнар (4.5км), с.Красный Горняк (11км), с.Кенес (9км), с.Домбыралы (11км). Ближайшая железнодорожная станция находится в г. АккольВ связи с отсутствием наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в Костанайской области, села Ащутасты выдача справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не представляется возможным. Справка от РГП «Казгидромет» представлена в приложении. Согласно приложению №18 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п «Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий» концентрация каждого вредного вещества не должна превышать 1,0 ПДК (п. 8.1.).

  - . Источники и масштабы расчетного химического загрязнения предусмотренном проектной документации при максимальной нагрузке предприятия

Все работы по ликвидации карьера будут производиться только после полной отработки запасов полезного ископаемого.

Планом ликвидации предусмотрены ежегодные мероприятия по ликвидационному мониторингу каждый год, заключающиеся проведении мониторинга воздействия производства на окружающую среду для проведения дальнейшей ликвидации. При мониторинге ежегодно, 1 в год осуществляется отбор проб воды, воздуха, почвы, радиологические испытания.

Объект недропользования на конец отработки обязательно подлежит ликвидации.

Планом предусматриваются два варианта ликвидации. Оба варианта обеспечат жизнеспособное состояние выработанного пространства после его отработки.

Количественная и качественная характеристика, всех источников выделения вредных веществ и выбросов их в атмосферу на период ликвидации будет представлена после полной отработки карьера в проекте ликвидации месторождения. Ликвидация карьера на участке открытой отработки будет рассмотрена отдельным проектом после завершения горных работ.

На период проведения работ будут образованы 3 источника загрязняющих веществ 6001(Погрузка ПРС), 6002 (Транспортировка ПРС), 6003 (Выполаживание). В атмосферный воздух будет выбрасываться 1 наименование загрязняющего вещество 2908 Пыль неорганическая. Валовый выброс составит 18,33563696 т/год.

ЭРА v3.0.405

Дата:20.01.26 Время:16:11:30

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 005, Акколь

Объект: 0003, Вариант 1 ТОО МЖК Групп месторождение Кызылту План ликивидации

Источник загрязнения: 6001, Рекультивация

Источник выделения: 6001 01, Фронтальный погрузчик

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Влажность материала в диапазоне: 9.0 - 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 0.2

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.7

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 120

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.5

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 153837

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 53.4

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 0.2 · 1.2 · 1 · 0.7 · 120 · 153837 · (1-0.5) · 10-6 = 1.55067696

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 0.2 · 1.2 · 1 · 0.7 · 120 · 53.4 · (1-0.5) / 3600 = 0.14952

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.14952 | 1.55067696 |

ЭРА v3.0.405

Дата:20.01.26 Время:16:06:19

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 005, Акколь

Объект: 0003, Вариант 1 ТОО МЖК Групп месторождение Кызылту План ликивидации

Источник загрязнения: 6002, Выполаживание

Источник выделения: 6002 01, Бульдозер

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Влажность материала в диапазоне: 9.0 - 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 0.2

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.7

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 120

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.7

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 520000

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 13.3

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 0.2 · 1.2 · 1 · 0.7 · 120 · 520000 · (1-0.7) · 10-6 = 3.14496

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 0.2 · 1.2 · 1 · 0.7 · 120 · 13.3 · (1-0.7) / 3600 = 0.022344

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.022344 | 3.14496 |

ЭРА v3.0.405

Дата:20.01.26 Время:16:08:59

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 005, Акколь

Объект: 0003, Вариант 1 ТОО МЖК Групп месторождение Кызылту План ликивидации

Источник загрязнения: 6003, Самосвал

Источник выделения: 6003 01, Самосвал

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при транспортных работах

Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: >20 - < = 25 тонн

Коэфф., учитывающий грузоподъемность (табл.3.3.1), C1 = 1.9

Средняя скорость передвижения автотранспорта: >10 - < = 20 км/час

Коэфф., учитывающий скорость передвижения (табл.3.3.2), C2 = 2

Состояние дороги: Дорога без покрытия (грунтовая)

Коэфф., учитывающий состояние дороги (табл.3.3.3), C3 = 1

Число автомашин, одновременно работающих в карьере, шт., N1 = 1

Средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км, L = 1

Число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час, N = 1357

Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 0.01

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, Q1 = 1450

Влажность поверхностного слоя дороги, %, VL = 0.3

Коэфф., учитывающий увлажненность дороги (табл.3.1.4), K5 = 1

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала на платформе, C4 = 1.45

Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с, V1 = 5

Средняя скорость движения транспортного средства, км/час, V2 = 20

Скорость обдува, м/с, VOB = (V1 · V2 / 3.6)0.5 = (5 · 20 / 3.6)0.5 = 5.27

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала в кузове (табл.3.3.4), C5 = 1.26

Площадь открытой поверхности материала в кузове, м2, S = 1

Перевозимый материал: Материалы из отсевов дробления

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с (табл.3.1.1), Q = 0.002

Влажность перевозимого материала, %, VL = 0

Уточненная влажность материала, не более, % (табл.3.1.4), VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность перевозимого материала (табл.3.1.4), K5M = 0.1

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 170

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 60

Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 60 / 24 = 5

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Максимальный разовый выброс, г/с (3.3.1), G = KOC · (C1 · C2 · C3 · K5 · C7 · N · L · Q1 / 3600 + C4 · C5 · K5M · Q · S · N1) = 0.4 · (1.9 · 2 · 1 · 0.1 · 0.01 · 1357 · 1 · 1450 / 3600 + 1.45 · 1.26 · 0.1 · 0.002 · 1 · 1) = 0.831

Валовый выброс, т/год (3.3.2), M = 0.0864 · G · (365-(TSP + TD)) = 0.0864 · 0.831 · (365-(170 + 5)) = 13.64

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.831 | 13.64 |

  - . Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух, обеспечивающие соблюдение в области воздействия намечаемой деятельности экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей его качества

В настоящем проекте не используются малоотходные и безотходные технологии, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух на уровне, соответствующем передовому мировому опыту.

    - Краткая характеристика существующего пылегазоочистного оборудования

На территории разработки месторождения, пыле-, газоулавливающие установки отсутствуют, для снижения негативного воздействия на предприятии будет применяться пылеподавление поливомоечной машиной.

Процент пылеподавления (гидрообеспыливание) принят согласно приложению №11 к Приказу Министра ООС РК №100-п от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

    - Сведения о залповых и аварийных выбросах объекта

Принятые проектные решения в части режима работы и системы ликвидации пространства недр в целом, исключает образование аварийных и залповых выбросов при ликвидации месторождения.

    - Обоснование принятых размеров санитарно-защитной зоны

В настоящее время в Республике Казахстан действуют Санитарноэпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека, утвержденные Приказ И.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11.01.2022 г. №ҚР ДСМ-2. Для предприятий с технологическими процессами, являющимися источниками производственных вредностей, устанавливается ориентировочно-нормативный минимальной размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ), включающий в себя зону загрязнения. Устройство санитарно-защитной зоны между предприятием и жилой застройкой является одним из основных воздухоохранных мероприятий, обеспечивающих требуемое качество воздуха в населенных пунктах.

В приложении 1 и 2 Экологического кодекса РК отсутствует классификация работ по ликвидации, как категория объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду.

Согласно ст.87 п.9 ЭК РК для плана ликвидации не требуется экологическое разрешение, но предусмотрено обязательное наличие положительного заключение государственной экологической экспертизы.

  - . Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ

Предельно допустимым для предприятия считается суммарный выброс загрязняющего вещества в атмосферу от всех источников данного предприятия, установленный с учетом перспективы развития данного предприятия.

Рассчитанные значения НДВ являются научно обоснованной технической нормой выброса промышленным предприятием вредных химических веществ, обеспечивающей соблюдения требований санитарных органов по чистоте атмосферного воздуха населенных мест и промышленных площадок.

Основными критериями качества атмосферного воздуха при установлении НДВ для источников загрязнения атмосферы являются ПДК.

Для населенных мест требуется выполнение соотношения: См/ПДК < 1

Выбросы загрязняющих веществ (г/с, т/год) на период ликвидации последствий эксплуатации пространства недр, будут предложены в качестве нормативов НДВ и установлены согласно Методике определения нормативов эмиссий, в окружающую среду, утвержденной приказом МЭГиПР РК от 10.03.2021 г. №63.

Планом ликвидации предусмотрены ежегодные мероприятия по ликвидационному мониторингу до 2034 года, заключающиеся проведении мониторинга воздействия производства на окружающую среду для проведения дальнейшей ликвидации.

В соответствии с п. 5 ст. 39 Экологического кодекса Республики Казахстан, нормативы допустимых выбросов (НДВ) при производстве работ по ликвидации последствий эксплуатации пространства недр будут разрабатываться отдельным документом в привязке к проекту ликвидации.

  - . Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия

Оценка последствий загрязнения атмосферного воздуха осуществляется на основании Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.

Таблица 2.6.1

Оценка значимости воздействия на атмосферный воздух

| Компонен ты природно й среды | Источник и вид воздействия | Пространст венный масштаб | Временный масштаб | Интенсивн ость воздействи я | Значимо сть воздейст вия в баллах | Категори я значимос ти воздейст вия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атмосфер ный воздух | Выбросы загрязняющи х веществ при ликвидации последствий эксплуатации пространства недр | Локальное воздействие 1 | Продолжител ьное воздействие 1 | Незначитель ное воздействие 1 | 1 | Низкая значимос ть |
| Результирующая значимость воздействия |  |  |  |  | Низкая значимость |  |

Таким образом, общее воздействие намечаемой деятельности на воздушную среду оценивается как допустимое (низкая значимость воздействия).

  - . Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха

Можно выделить три основные функции мониторинга атмосферного воздуха:

- получение первичной информации о содержании вредных веществ в атмосферном воздухе и принятие на основе этой информации решений по предотвращению дальнейшего поступления этих веществ в воздух;

- получение вторичной информации об эффективности мероприятий, осуществленных на основе первичной информации;

- формирование исходных данных для принятия решений экономического, правового, социального и экологического характера по отношению к природопользователям, районам и регионам со сложной экологической обстановкой.

Во многих случаях мониторинг не ограничивается решением традиционных аналитических задач (чем, что и в какой мере загрязнено) и должен дать информацию для ответа на не менее важные вопросы об источниках и путях попадания загрязнителей в окружающую среду (откуда и как). В промежутке между стадиями получения первичной и вторичной информации мониторинг является своеобразным индикатором динамики изменения воздействий источников загрязнения, т.е. позволяет судить об ухудшении или улучшении экологической обстановки на каждом конкретном объекте.

  - Мероприятия по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)

В зависимости от состояния атмосферы создаются различные условия рассеивания загрязняющих веществ в воздухе. В связи с этим могут наблюдаться и различные уровни загрязнения.

В период неблагоприятных метеорологических условий, то есть при поднятой инверсии выше источника, туманах, предприятия должны осуществлять временные мероприятия по дополнительному снижению выбросов в атмосферу.

Мероприятия выполняются после получения от органов Казгидромета заблаговременного предупреждения. В состав предупреждения входят:

- ожидаемая длительность особо неблагоприятных метеорологических условий;

- ожидаемая кратность увеличения приземных концентраций по отношению к фактической.

В зависимости от ожидаемой кратности увеличения приземных концентраций вводят в действие мероприятия 1, 2 или 3-ей группы.

Мероприятия 1-ой группы - меры организованного характера, не требующие существенных затрат и не приводящие к снижению объемов производства, позволяют обеспечить снижение выбросов на 10-20%. Они включают в себя: обеспечение бесперебойной работы пылеулавливающих и газоулавливающих установок, не допуская их отключение на профилактические работы, ревизию, ремонты; усиление контроля за соблюдением технологического режима, не допуская работы оборудования на форсированных режимах; в случаях, когда начало планово-

принудительно ремонта технологического оборудования достаточно близко совпадает с наступлением НМУ, приурочить остановку оборудования к этому сроку.

Мероприятия 2-ой группы связаны с созданием дополнительных установок и разработкой специальных режимов работ технологического оборудования, дополнительных газоочистных устройств временного действия. Выполнение мероприятий по второму режиму должно временно сократить выбросы на 20-30%.

Мероприятия 3-ей группы связаны со снижением объемов производства и должны обеспечить временное сокращение выбросов на 40-60%.

Мероприятия по НМУ необходимо проводить только на тех объектах, в зоне влияния которых находится населенный пункт, где объявлен режим НМУ.

Статистических данных по превышению уровня загрязнения в период опасных метеоусловий нет.

Мероприятия по НМУ будут носить организационный характер, для 1-го режима без снижения мощности производства.

Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеоусловиях по 2-му и 3-му режимам не разрабатываются.

В данном населенном пункте или местности отсутствуют стационарных постов наблюдения.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ ВОД

  - Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства и эксплуатации, требования к качеству используемой воды

Расчетный расход воды на месторождении принят:

- на хозяйственно-питьевые нужды – будет соответствовать Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года №26. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 февраля 2023 года №31934 – 25 л/сут. на одного работающего;

- на нужды пылеподавления пылящих поверхностей;

- на нужды наружного пожаротушения 10л/с в течении 3 часов (п.5.27 СниП РК 4.01-02-2009).

Питьевая вода должна соответствовать Санитарным правилам «Санитарноэпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года №26. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 февраля 2023 года №31934.

Расход воды на пожаротушение 10 л/сек. Противопожарный запас воды заливается в резервуар объемом 50 м3 и используется только по назначению.

Заполнение противопожарных резервуаров производится привозной водой, автоцистерной.

  - Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика

вода питьевого качества доставляется из ближайшего населенного пункта. В нарядной предусматривается установка эмалированной закрытой ёмкости объёмом 0,5м3;

- Вода для орошения пылящих поверхностей, а также для технических нужд и пожаротушения будет закупаться по договору у коммунальных служб, имеющие техническое водоснабжение.

Запрещается использование воды питьевого качества для технических нужд. Также при необходимости недропользователем будет предусмотрено оформление специального водопользования согласно статье 66 Водного кодекса РК.

- пылеподавление рабочей зоны карьера, бурта ПРС, внутриплощадочных и внутрикарьерных дорог планируется производить поливомоечной машиной КО- 806. В качестве альтернативного варианта для пылеподавления возможен пользования ливневых осадков и талых вод. Пылеподавление будет производиться в течение теплого периода времени, с учетом климатических условий района этот период составит 185 дней.

- для хозяйственных нужд в нарядной устанавливается умывальник.

При наличии внешних источников запыления и загазования атмосферы должны быть предусмотрены мероприятия, снижающие поступление пыли и газов от них в карьер.

При транспортировке ПРС с целью снижения выделения пыли предусмотрено укрытие брезентом кузова автосамосвала.

При интенсивном сдувании пыли с обнаженных или измельченных горных пород должно применяться покрытие поверхности таких участков карьера связывающими растворами. Для этой же цели на отработанных уступах и отсыпанных отвалах из рыхлых отложений можно сеять траву и сажать деревья.

Расчет водопотребления

Годовой расход воды приведен в таблице 3.2.1

Таблица 3.2.1

| Наименование | Кол-во чел. дней | норма л/сутки | м3/сутк и | Кол-во дней (факт) | м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевые и хозяйственно-бытовые нужды |  |  |  |  |  |
| 1.Хозяйственно-питьвые нужды | 21 | 25 | 0,025 | 240 | 126,0 |
| Технические нужды |  |  |  |  |  |
| 2.На орошение пылящих поверхностей при ведении горных и рекультивационных работ |  |  | 7,2 | 240 | 1728 |
| 3. На гидросеяние |  |  | 62,1 | 36 | 2,2356 |
| 4. На нужды пожаротушения |  |  | 50 |  | 50 |
| Итого: |  |  |  |  | 1906,2 |

  - Водный баланс объекта, с обязательным указанием динамики ежегодного объема забираемой свежей воды, как основного показателя экологической эффективности системы водопотребления и водоотведения

Для снижения загрязненности воздуха до санитарных норм в настоящем плане ликвидации предлагаются мероприятия по борьбе с пылью (гидроорошение) поливомоечной машиной.

Общая длина автодорог и забоев составит 1,5 км. Расход воды при поливе – 0,2л/м2.

Общая площадь орошаемой части автодорог:

Sоб=1500м х 20м = 30000 м2

где: 20м – ширина поливки.

Площадь автодороги, орошаемой одной машиной за один рейс:

S = Q /q = 16000 /0,2 = 80000 м2

где: Q = 16000 л – емкость цистерны КО-806;

q = 0,2 л/м2 – расход воды на поливку.

Потребное количество поливомоечных машин КО-806:

N = Sоб / (Sсм х n х Nсм), шт

N = 30000 / 80000*1*2 = 0,75 шт

где: n = кратность заправки поливомоечной машины.

Nсм = 2 – количество смен поливки автодорог.

Планом принята одна поливомоечная машина КО-806 для орошения и пылеподавления, с учетом использования на орошении горной массы, складируемой на отвалах и складах.

Суточный расход воды на орошение:

Vсут = Sоб*q*n*Nсм = 30000*0,2*1*2 = 12000 = 12 м3

Водоотведение.

Для сбора сточно-бытовых вод от мытья рук работников карьера и мытья полов на промплощадке предусмотрено устройство туалета с выгребной ямой (септиком) обсаженными железобетонными плитами, с водонепроницаемым выгребом объемом 6м3 и наземной частью с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций, на расстоянии 25 метров от бытового вагончика (нарядной).

Стоки из ёмкости будут откачиваться ассенизационной машиной, заказываемой по договору с коммунальным предприятием района на основе договора по факту выполнения услуг. Периодически будет производиться дезинфекция емкости хлорной известью. Для уборки помещений, туалетов (очистка, хлорирование) предусмотрена уборщица.

  - .Поверхностные воды

Сведения о воздействии деятельности на состояние поверхностных и подземных вод

Поверхностные водные объекты: По информации исх. ЗТ-2025-01124789 от 23.04.2025г. РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан», рассмотрев Ваше обращение №ЗТ-2025-01124789 от 08 апреля 2025 года, касательно предоставления разъяснения о ближайших водных объектах к лицензионной площади, называемой «Кызылту», по разведке твердых полезных ископаемых, в одном геологическом блоке: N-42-143-(10г-5б-18), расположенный на территории Аккольского района, Акмолинской области, сообщает следующее. Согласно предоставленным географическим координатам (1) 71° 07' 22.22" 52° 06' 8.76"; 2) 71° 07' 28.30" 52° 06' 8.97"; 3) 71° 07' 31.20" 52° 06' 6.20"; 4) 71° 07' 28.67" 52° 06' 4.70"; 5) 71° 07' 30.05" 52° 06' 1.07"; 6) 71° 07' 22.61" 52° 06' 1.06"), на участок проведения работ ближайшим водным объектом является река Аксуат, которая находится на расстоянии около 502 метров. На сегодняшний день, водоохранные зоны и полосы на вышеуказанный водный объект не установлено. В соответствии с Приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 мая 2015 года № 19-1/446 «Об утверждении Правил установления водоохранных зон и полос», для малых рек (длиной до 200 километров) принимается 500 метров и водоохранных полос 35 метров. Таким образом, участок работ находится за пределами потенциальной водоохранной зоны вышеуказанного водного объекта. В связи с этим отрицательное влияние на поверхностные и подземные воды проектируемые работы оказывать не будут, и попадание ГСМ, нечистот в них исключено. (см. Приложения). При проведении работ будут учтены требованием статьи статьи 223 Кодекса. А также с целью предотвращения подтопления работы будут вести за пределами водоохранной зоны и получены согласования от ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан».

Подземные воды. По информации АО «Национальная   геологическая служба» исх. № №ЗТ-2025-02052286 от 10.07.2025 г. следующее, в пределах указанных координат, месторождения «Кызылту», которое расположено в Акмолинской области - месторождения подземных вод состоящие на Государственном учете РК по состоянию на 01.01.2024 г. отсутствуют.

  - . Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий

Проектом предусмотрено соблюдение мероприятий для недопущения нанесения ущерба водной акватории района работ.

- Соблюдать специальный режим хозяйственной деятельности для предотвращения загрязнения, засорения и истощения рек;

- Соблюдать требования «Правил установления водоохранных зон и полос», утвержденных приказом Министра сельского хозяйства РК от 18 мая 2015 года № 19-1/446;

- Исключить изменение русел рек, а также их водохозяйственного режима и гидрологических характеристик;

- Соблюдать требования статей 112-116, 119, 125, 126 Водного кодекса РК;

- Все мероприятия и работы организовывать в строгом соответствие проектным решениям.

Для предотвращения возможных отрицательных воздействий при проведении работ на водные ресурсы, настоящим проектом предусмотрены водоохранные мероприятия, согласно требованиям статей 112,113,114,115 Водного Кодекса Республики Казахстан.

Намечаемые работы будут производиться с учетом требований «Единых правил охраны недр при разработке месторождений твердых полезных ископаемых» и других руководящих материалов по охране недр при разработке месторождений полезных ископаемых.

Проектом предусмотрены следующие водоохранные мероприятия (подземные и поверхностные источники):

С целью снижения негативного воздействия на водные ресурсы проектными решениями предусматриваются следующие мероприятия:

- внедрение технически обоснованных норм водопотребления;

- сбор хозяйственно-бытовых стоков в специальный герметичный выгреб с последующей откачкой и вывозом в спец. места, специализированной организацией на основании договора;

- планировка территории с целью организованного отведения ливневых стоков с площадки предприятия;

- при производстве работ предусмотрены механизмы и материалы исключающие загрязнения территории;

- контроль за состоянием автотранспорта будет производиться ежесменно, перед выездом на участок, заправка автотранспорта будет осуществлять на бетонированной площадке, для исключения возможности пролива топлива на почвы, воды и т.д.

Истощения водных ресурсов не будет, вода будет доставляться из ближайшего населенного пункта.

Водные объекты подлежат охране с целью предотвращения:

- нарушения экологической устойчивости природных систем;

- причинения вреда жизни и здоровью населения;

- уменьшения рыбных ресурсов и других водных животных;

- ухудшения условий водоснабжения;

- снижения способности водных объектов к естественному воспроизводству и очищению;

- ухудшения гидрологического и гидрогеологического режима водных объектов;

- других неблагоприятных явлений, отрицательно влияющих на физические, химические и биологические свойства водных объектов.

Охрана водных объектов от загрязнения выполняется за счет мероприятий:

Загрязнением водных объектов через сброс или поступление иным способом в водные объекты предметов или загрязняющих веществ, ухудшающих качественное состояние и затрудняющих использование водных объектов, не происходит, так как образование производственных сточных вод не происходит, так как технология производства работ не предусматривает этого. Сброс сточных вод в поверхностные и подземные водные источники производиться не будет.

Прямого воздействия на состояние водных ресурсов оказываться не будет, водообеспечение осуществляется за счет привозной воды.

Интенсивность воздействия слабая, так как изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости.

Сброс в водные объекты и захоронение в них твердых, производственных, бытовых и других отходов не производится.

Засорение водосборных площадей водных объектов, ледяного покрова водных объектов, ледников твердыми, производственными, бытовыми и другими

отходами, смыв которых повлечет ухудшение качества поверхностных и подземных водных объектов не происходит.

Эксплуатация месторождения не приведет к загрязнению водных объектов через сброс или диффузно через поверхность земли и воздух.

Таким образом, проведение работ с учетом предусмотренных мероприятий исключает воздействие на поверхностные и подземные воды.

  - Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ

Учитывая гидрогеологические условие района расположения эксплуатации пространства недр, настоящим планом ликвидации не предусмотрено сбросов на рельеф местности, пруды испарители, зумпфы и т.д. ввиду отсутствия подземных вод.

Таблица 3.6.1

Оценка значимости воздействия на водные ресурсы

| Компонент ы природной среды | Источник и вид воздейств ия | Пространствен ный масштаб | Временн ый масштаб | Интенсивно сть воздействия | Значимос ть воздейств ия в баллах | Категори я значимос ти воздейств ия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сбросы загрязняющ их веществ | отсутству ют | - | - | - | - | - |
| Результирующая значимость воздействия |  |  |  |  | отсутствует |  |

Таким образом, общее воздействие намечаемой деятельности на водные ресурсы отсутствует.

- ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА НЕДРА

  - Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта (запасы и качество)

Многие особенности геологического строения, магматизма и металлогении таких крупных палеозойских структур каледонид Северного Казахстана как Степнякский синклинорий, Ишкеольмесский антиклинорий и Селетинский синклинорий к настоящему времени в значительной мере освещены в работах авторских коллективов и отдельных ученых.

Площадное геологическое исследование описываемых территорий началось в тридцатые годы двадцатого века. Оно проводилась с целью изучения стратиграфии палеозоя, составления геологических карт, а также в связи с поисками месторождений полезных ископаемых. В первую очередь из этих работ следует отметить работы Ю.А. Билибина (1940,1947), Г.И. Водорезова (1939), Т.М. Дембо (1938,1940,1947), Н.Г. Кассина (1933-1939), П.Г. Корейшо (1939), Р.Э. Квятковского (1937, 1947) и особенно работы Е.Д. Шлыгина (1932-1941).

В середине двадцатого века были выполнены площадные поисковые работы, сопровождавшиеся схематическим геологическим картированием. В них приняли участие В.С. Коптев-Дворников и О.С. Полквой (1950), К.Н. Типкельман (1949), З.М. Усачева и Л.А. Карнаева (1953), Н.А. Фогелман (1946), Щувальский и др. (1948).

К более позднему периоду относится исследования М.А. Абдулкабировой (1956), Ю.А. Билибина (1957), Р.А. Борукаева (1955,1965), Л.В. Булыго и В.М. Щульги (1963,1965,1966,1968,1971), О.П. Елисеевой (1965), Н.К. Ившина (1960, 1971), В.С. Коптаева-Дворникова (1967), Г.К. Лисициной (1965), И.Ф. Никитина (1964,1966,1968), Мазуркевич М.В. (1959-1961), и других работников Целинного Горно-химического комбината, Целиноградской геоло-горазведочной экспедиции. Они послужили основой для современных представлений о геологическом строении и полезных ископаемых территории Ишкеольмессского антиклинория и сопредельных районов.

Геофизические работы на отчетной территории ведутся с начала 60-х годов. Аэромагнитной съемкой лист N-42-XXXVI перекрыт лишь на 15%, в отличие от листа М-42-VI. Аэромагнитные съемки масштабов 1:25000, 1:50000 проводились в 1963 году, средняя погрешность которых находилась в пределах от 3нТл до 15 нТл, выполнялась Кайнарской поисково-съемочной партией (Козлов В.Н. к. 209). Высота полетов 25-30 метров, аппаратура – АМФ-1, С2П-1,  = ± от 3,0 нТл до 13,7 нТл. Съемки этой категории занимают 90% листа М-42-VI.

Соответствующими современным кондициям можно признать только съемки, выполненные в 1980-82г., масштаба 1:10000, 1:5000 – Посметный Н.Ф., к. 317, Каршин А.А., к. 467, Спиридонов Э. М., к.322. В комплексе с другими методами проводятся с целью выявления рудопроявлений золота, редких металлов, подземных вод, спецсырья. В основном же, многие организации предпочитали проводить профильные работы, шагом 50-100 м. Точность работ высока -± 3гаммы.

В пределах исследуемой территории на всей площади обобщения проведены гравиметрические исследования различных масштабов. Основные гравиметрические исследования выполнены в масштабе 1:200000 в период с 1959 по 1961 года Северо-Казахстанской геофизической экспедицией КГТ (Колик А.Л., 1959) для решения задач структурного картирования, тектонического районирования, определялось дальнейшее направление геолого-геофизических исследований. Съемки проводились приборами СН-3, позднее ГАК-4М, ГАК-ПТ

В последующие годы до 1982 года включительно, исследуемая площадь была покрыта гравиметрической съемкой масштаба 1:25000-1:50000 силами Северо-Казахстанской ГЭК (Костюкова Н.Н, к. 175, Лозовой А.Г., к. 184), Целиноградской ГРЭ (Посметный Н.Ф., к. 317) и экспедиции № 33 (Корниенко А.И. , к. 319, 1980 г.), в основном на листе М-42-VI. При съемках использовались гравиметры ГАК-ПТ, ГАК-7Т,ГР/К-2, Дельта-2. Точность съемок менялась в различные годы от 0,06 до 0,11 мГал. На этой основе были составлены гравиметрические карты в редукции Буге масштаба 1:200000, 12-ой партией под руководством Шнейдера И.Ю. и изданы в 1983 году. Крупномасштабные работы выполнены в 1981-83 гг. (Шульга В.М., к. 319, Спиридонов Э.О., к. 322) и 1985-95 гг. (Поречин А.А., к. 345) позволили детализировать гравитационные карты.

Литохимические поиски на отчетных листах проводились с 1952г. В комплексе литохимических поисков ведущее место принадлежит наземным поискам по вторичным ореолам рассеяния. К настоящему времени литохимическая съемка масштаба 1:50000 -1:25000 проведена почти на всей площади (контуры 69, 107, 121, 137, 166). 1966 год является этапом совершенствования методики литохимических поисков, аналитических работ и интерпретации полученных данных. В 1963-66гг. в центральной части листа N-42-XXXVI выполнена съемка в масштабе 1:25000 (к. 184,190). Кондиционные литохимические поиски по вторичным ореолам масштаба 1:50000, отвечающие современным требованиям, проведены лишь на листах N-42-144-В-в, г (к. 317, Посметный Н.Ф., Спиридонов Э.Н., к. 322).

На отчетной территории выполнен значительный объем тематических работ. Обобщение геофизических и геохимических данных по работам Северо-Казахстанской геофизической экспедиции выполнены Гончаром А.А. в 1966 г. В результате обобщения составлены кадастры недетализированных перспективных геофизических аномалий, ореолов и рудопроявлений на обширную площадь, в том числе и на листы N-42-XXXVI и М-42-VI. Кроме того, в 1979г. Боронаевым В.А. были составлены сводные карты вторичных ореолов рассеяния на 20 элементов на всю площадь обобщения по Селеты Степняковскому синклинорию масштабами 1:200000-1:2500.

  - Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период строительства и эксплуатации (виды, объемы, источники получения)

Планом ликвидации не предусмотрено в потребности в минеральных и сырьевых ресурсах в период ликвидации объекта.

4.5. Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы

Объект недропользования на конец отработки обязательно подлежит ликвидации. Данным планом предусматривается проведение технической и биологической этапов рекультивации. Нарушенная земельная площадь: отработанный карьер на момент завершения горных работ будет представлять собой геометрическую выемку, характеризованную в плане длиной, шириной и глубиной, а также отвалы и склады характеризованную в плане длиной, шириной и высотой. Нарушаемые земли после проведения рекультивации предусматривается использовать для сельскохозяйственного целевого назначения.

Таблица 4.3.1

Оценка значимости воздействия на недра

| Компонен ты природно й среды | Источни к и вид воздейст вия | Пространствен ный масштаб | Временный масштаб | Интенсивно сть воздействи я | Значимос ть воздейст вия в баллах | Категори я значимос ти воздейст вия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| недра | Добычны е работы | Локальное воздействие 1 | Продолжител ьное воздействие 1 | Незначитель ное воздействие 1 | 1 | Низкая значимос ть |
| Результирующая значимость воздействия |  |  |  |  | Низкая значимость |  |

Таким образом, общее воздействие намечаемой деятельности на недра оценивается как допустимое (низкая значимость воздействия).

  - Виды и объемы операции по ликвидации последствий эксплуатации пространства недр

Объект недропользования на конец отработки обязательно подлежит ликвидации. Данным планом предусматривается проведение технической и биологической этапов рекультивации. Нарушенная земельная площадь: отработанный карьер на момент завершения горных работ будет представлять собой геометрическую выемку, характеризованную в плане длиной, шириной и глубиной, а также отвалы и склады характеризованную в плане длиной, шириной и высотой.

При имеющихся условиях разработки месторождения были рассмотрены два варианта ликвидации карьера:

- Устройство предохранительного вала по периметру карьера;

- Засыпка карьера вскрышными породами.

Первым вариантом на карьерах по окончании добычных работ предусматриваются следующие виды работ:

- устройство предохранительного вала по периметру карьера;

- выполаживание откосов отвала до угла откоса в 15°;

- нанесение почвенно-растительного слоя на площадь отвала;

- планировка поверхности отвала;

- посев многолетних трав на площадь отвала.

Вторым вариантом на карьере по окончании добычных работ предусматриваются следующие виды работ:

- засыпка карьера вскрышными породами;

- нанесение почвенно-растительного слоя на площадь карьера, отвала;

- посев многолетних трав на площадь карьера, отвала, склада ПРС.

Для разработки наиболее эффективных и рациональных методов рекультивации нарушенного ландшафта большое значение имеет знание процессов их естественной эволюции, в частности восстановление растительного покрова.

Биологическая рекультивация нарушенных земель позволяет улучшить ценность земельных ресурсов, по возможности восстановить прежнее состояние почвенного покрова.

Биологический этап рекультивации является завершающим этапом восстановления нарушенных земель. Работы, входящие в состав биологического этапа рекультивации, должны проводиться с учетом рекомендаций по зональной агротехнике. Работы по биологическому восстановлению земель ведутся для создания растительных сообществ декоративного и озеленительного назначения.

Биологический этап начинается после окончания технического этапа и проводится с целью создания на подготовленной в ходе проведения технического этапа поверхности корнеобитаемого почвенного слоя. На данном этапе предусматривается посев трав.

Реализация вышеприведенных мероприятий по ликвидации объекта недропользования позволит ликвидировать последствия производственной деятельности предприятия, без нанесения ущерба окружающей среде, обитания животных и здоровью людей.

Основной задачей ликвидации является описание возможного достижения с помощью выбранных мероприятий по ликвидации. Планом ликвидации предусматриваются два варианта ликвидации: санитарно-гигиеническое направление рекультивации земель и рекультивация вскрышными и пустыми породами. Оба варианта обеспечат жизнеспособное состояние выработанного пространства после его отработки.

Работы, связанные с выбранными мероприятиями по ликвидации описаны ниже.

Таблица 5.1

| Задачи ликвидации | Индикативные критерии выполнения | Критерии выполнения | Способы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача плана ликвидации направлена на оздоровление окружающей среды, очищение атмосферного воздуха от пыли и других вредных веществ, а также для естественного благоустройства рекультивируемой поверхности. | Проектные решения по направлению рекультивации в конечной цели будут предполагать рекультивацию карьера обваловкой. Ликвидация площади отвалов. Планировка поверхности и нанесение ПРС. Планом рекомендуется производить посев многолетних трав методом гидропосева. | Выполнение биологического этапа рекультивации позволяет снизить выбросы пыли в атмосферу и улучшить микроклимат района. Планом ликвидации предусматривается посев многолетних трав в весенне-осенний период на общей рекультивируемой поверхности. | Учитывая климатические условия района, планом ликвидации рекомендуется посев следующих видов многолетних трав в составе травосмеси: житняк, люцерна, донник. |
| 2.Восстановленная экосистема имеет эквивалентные функции и устойчивость, что и целевая экосистема | Предусматриваемые виды многолетних трав (житняк, люцерна, донник) имеют способность задерживать воду и питательные вещества соответствующие | Показатели качественного состояния почвенного покрова будут значительно приближены к зональным показателям. Отсутствие источников | Полевое обследование почв, лабораторные исследования агрохимического состава почв, проведение мониторинга за состоянием |

|  | целевым экосистемам | загрязнения окружающей среды | компонентов окружающей среды. |
| --- | --- | --- | --- |

    - ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

Работы, связанные с выбранными мероприятиями по ликвидации

Площадь нарушенной почвы не превысит 43,53 тыс. м2, из расчета, что планируемая глубина выемки ПИ, в целях промышленной добычи, не превысит 30 м от самой нижней точки земной поверхности участка недр, и общий объем извлеченной горной массы в процессе промышленной добычи не превысит 1305,8 тыс. м3, ПРС мощностью 0,2-05 м, прогнозная площадь обнажения около 0,04353 км2. ПРС мощностью 0,2-0,5 м. Общий прогнозный объем снимаемого ПРС с участка недр ‒ 13,1 тыс. м3; ПРС складируется на территории горного отвода, за пределами участка минеральных ресурсов (запасов), в виде вала. С западной стороны месторождения. Общий прогнозный объем ПРС – 13,1 тыс.м3, из него, 4,5 тыс. м3 образуется в период подготовительных работ (заложения промплощадки и технологической дороги в пределах горного отвода), в первый год освоения месторождения, остальной объем образуется при снятии ПРС в последующие три года. ПРС складируется в виде вала высотой до 12-15 м в пределах горного отвода. Общая прогнозная площадь обваловки 1000 м2.

Мероприятия по ликвидации очистного пространства месторождения предусмотрено выполнять в два этапа - технический и биологический.

Технический этап включает в себя выполнение следующих работ:

- выполаживание откосов бортов очистного пространства;

- возведение оградительного вала по периметру борта карьера;

- нанесение потенциально-плодородной слоя (ППС);

- чистовую планировку поверхности почвы.

Биологический этап проводится с целью создания на подготовленной, в ходе проведения технического этапа, поверхности корнеобитаемого слоя, предотвращающего эрозию почв, снос мелкозема с восстановленной поверхности.

В плане ликвидации по завершению добычных работ будет предусматриваться техническая рекультивация по восстановлению и подготовке земель. В имеющихся условиях разработки месторождения были рассмотрены два варианта ликвидации очистного пространства:

- выполаживание откосов верхних бортов очистного пространства, с последующей рекультивацией, и постепенное естественное затопление выемок очистного пространства;

- выполаживание всех откосов бортов очистного пространства и их рекультивация.

В связи с трудоемкостью, большими финансовыми, рабочими и временными затратами реализации второго варианта, на данном этапе рассматривается как оптимальный первый вариант.

В пользу первого варианта также говорит сам рельеф местности, с учетом высотных отметок которого прогнозируется, что в будущем очистное пространство будет аккумулировать в себе все талые и дождевые воды, выступая в роли водосборника со всех прилегающих к горному участку территорий, нельзя также исключать поступление грунтовых вод, учитывая гидрогеологию района, а именно близость бассейна реки Ащытасты.

Для предотвращения падения людей и животных в выемки очистного пространства откосы верхних бортов очистного пространства выполаживаются до угла откоса в 20°. Выположенные откосы бортов и прилегающие площади, после планирования их поверхности, покрываются слоем плодородной почвы (ПРС) из отвала ПРС мощностью 0,3 м, площадь выемок очистного пространства оставляется под естественное затопление. Учитывая уровень залегания грунтовых вод и атмосферные осадки, прогнозируемое затопление произойдет до уровня выположенного уступа.

Схема ликвидации карьеров:

Объем работ по выполаживанию откосов верхних бортов очистного пространства:

С учетом нижней границы участка добычи общераспространенных полезных ископаемых, которая располагается на глубине не ниже тридцати метров от самой нижней точки земной поверхности участка недр

(H) - Глубина разработки месторождения: 30 м

(θ) - Угол выположенного откоса: 20°

(Кр) - Коэффициент разрыхления горной массы: 1,5

(V) - Объём отработанного очистного пространства, с учетом объема опытно-промышленной добыче при геологоразведочных работах: 1305,8 тыс. м³

(S₁) -  Площадь основания очистного пространства: ≈ 43,53 тыс. м² (±5%)

Горизонтальное заложение откоса зависит от угла выполаживания: -  для 20°:

L20°=H⋅tan(20°)≈30⋅0.3640≈10.92м​

(L) - Горизонтальное заложение откоса: ≈ 10,92 м

Увеличение каждой стороны контура очистного пространства на 2L (по 10.92 м с каждой стороны) приводит к увеличению длины и ширины:

(S₂) -  Площадь верхнего контура: ≈ 48,34 тыс. м² (±5%)

Площадь боковых откосов как разность между площадью верхнего контура и площадью основания:

(S₃) - Площадь выположенных откосов: ≈ 3,38 тыс. м² (±7%)

Объём, необходимый для выполаживания откосов:

(V₁) -  Объём земляных работ (в плотном теле): ≈ 38, 4 тыс. м³ (±10%)

(V₂) -  Объём в разрыхлённом состоянии: ≈ 57,6 тыс. м³ (±10%)

Эти расчёты являются приближёнными и предназначены для предварительной оценки объёмов работ. Более точного планирование будет произведено на основании детальных геодезических данных, полученных при освоении месторождения, обработанных с использованием специализированного программного обеспечения для моделирования, при создании окончательного Проекта ликвидации последствий операций по недропользованию к концу срока Лицензии на добычу.

Чистовая планировка - окончательное выравнивание поверхности, которое сводится к исправлению микрорельефа и перемещению незначительных объемов горной массы.

Необходимость проведения чистовой планировки возникает, как правило, после отработки месторождения и достижения ее нижней границы, в результате БВР поверхность значительно деформируется. Чистовую планировку рекомендуется производить перед нанесением ППС, ПРС.

Планировочные работы рекомендуется выполнять только на площадях, нарушенных и «не забронированных» под какие-либо объекты.

Прогнозная площадь чистовой планировки горизонтальных поверхностей нарушенных земель, подлежащая рекультивации, по всему участку не превысит 43,53  тыс. м2.

Необходимо учитывать, что при горно-планировочных работах возможно обнажение корнеобитаемого слоя, сформировавшегося в процессе естественного зарастания. Поэтому перед планировкой таких участков рекомендуется проводить почвенно-агрохимическое и геоботаническое обследование. Работы по планировке будут вестись бульдозер.

После чистовой планировки горизонтальной площади необходимо осуществить комплекс технических и агротехнических мероприятий.

В период технической рекультивации предусматривается выполнение работ по влаго-накоплению, что удачно сочетается с работами по противоэрозийному (ветровая и водная эрозия) устройству территории. Так, задержание водных потоков на откосах и склонах способствует поглощению грунтом влаги, которая впоследствии используется растениями. Одновременно с этим исключается усиление водных потоков, предотвращая разрушение поверхности.

Как известно, большое влияние на задержание талых вод и дождевых (ливневых) осадков и последующее поглощение их почво-грунтом, оказывает совокупность неровностей в виде валов и понижений, устраиваемых на поверхности. Эффективность поглощения влаги значительно увеличивается также при глубоко разрыхленной поверхности.

На рекультивируемой поверхности должен быть создан вало- и микро- рельеф.

Технические мероприятия по улучшению водно-питьевого режима и противоэрозионному устройству территории должны складываться из системы валов, ограничивающих площадь отвалов с одинаковыми отметками. Склоны, расположенные различно в отношении сторон света, получают неодинаковый запас влаги: южные склоны - меньше, северные больше. При этом необходимо учитывать направление господствующих ветров.

В связи с вышеизложенным настоящей работой на возвышенных участках поверхности предусматривается обвалование и строительство водоудерживающих канав.

Сечение водоудерживающей канавы принято следующее:

- глубина - 0,5 м;

- ширина по дну - 0,5 м;

- заложение откосов - 1:1,5.

Типовое поперечное сечение водоотводных канав и водоудерживающих дамб:

Грунт, вынутый из канавы, укладывается в вал водоудерживающий, устраиваемый с низовой стороны параллельно канавам.

Параметры водоудерживающего вала следующие:

- высота ограждающей дамбы - 0,5 м;

- заложение откосов - 1:1,5;

- ширина по основанию - 2,0 м;

- ширина по гребню - 0,5 м.

Необходимость сооружения, а также длина водоудерживающего вала и водоприемной канавы по отвалу будет окончательно определена в Проекте ликвидации.

Объемы работ на техническом этапе рекультивации и применяемое оборудование

При производстве ликвидационных работ Планом предусмотрено использование технологического оборудования, спецтехники и грузового автотранспорта, задействованного на горных работах.

Снятый ПРС в необходимом объеме будет использован для покрытия отвала.

Погрузка и транспортировка ПРС, заскладированного на складе, будет осуществляться посредством погрузчика ZL50GN и самосвалов SHACMAN X3000, Бульдозер XCMG TY230S грузоподъемностью 30 тонн.

Расчет производительности и необходимого количества экскаваторов при погрузке ПРС

При производстве ликвидационных работ Планом предусмотрено использование технологического оборудования, спецтехники и грузового автотранспорта, задействованного на горных работах.

Необходимость дизельного топлива на обеспечение ликвидационных работ:

Для расчёта необходимого количества самосвалов SHACMAN X3000 и расхода топлива при транспортировке плодородно-растительного слоя (ПРС) в тяжёлых условиях эксплуатации, принимаем следующие параметры:

- Объём транспортируемого плодородно-растительного слоя (ПРС):

22620 м³;

- Плотность ПРС: 1,5 т/м³;

- Расстояние транспортировки ПРС: 1 км;

- Рабочих дней в году: 270

- Количество смен в день: 2

- Продолжительность смены: 12 часов

- Коэффициент эксплуатации: 0,85

- Грузоподъёмность самосвала SHACMAN X3000: 25 т

- Средний расход топлива: 36 л/100 км

- Время погрузки одним фронтальным погрузчиком SHANTUI SL30WN: приблизительно 5 минут, так как время полного цикла (подъём, перемещение, выгрузка) ≈ 10,2 с;

Общий вес ПРС 22620 м3 × 1,5т/м3 = 33930 т

Количество рейсов, необходимых для перевозки всего объёма ПРС:
33930 т / 25 т = 1357 рейсов

Расчёт времени на один рейс

Время на один рейс (включая погрузку, транспортировку, разгрузку и возвращение):

Погрузка: приблизительно 5 минут

Транспортировка до места выгрузки (1 км): приблизительно 3 минуты

Разгрузка: приблизительно 2 минуты

Возвращение (1 км): приблизительно 3 минуты

Итого: 5 + 3 + 2 + 3 = 13 минут

Расчёт количества рейсов в смену

Общее время работы в смену с учётом коэффициента эксплуатации:
12 часов × 60 минут × 0,85 = 612 минут

Количество рейсов в смену одним самосвалом:
612 минут / 13 минут ≈ 47 рейсов

Расчёт общего количества смен

Общее количество смен в году:
270 дней × 2 смены = 540 смен

Расчёт необходимого количества самосвалов

Общее количество рейсов, которые может выполнить один самосвал в год:
47 рейсов/смену × 540 смен = 25 380 рейсов

Необходимое количество самосвалов:
1357 рейсов / 25 380 рейсов ≈ 0,053

Поскольку дробное количество самосвалов невозможно, потребуется 1 самосвал SHACMAN X3000 для выполнения всей работы в течение года.

Расчёт расхода топлива

Расстояние в один рейс: 1 км (туда) + 1 км (обратно) = 2 км

Общее расстояние для всех рейсов: 1357 рейсов × 2 км = 2714 км

Общий расход топлива:
(2714 км × 36 л/100 км) = 977 л

Итоговые данные

Необходимое количество самосвалов SHACMAN X3000: 1

Общее количество рейсов: 1357

Общий расход топлива: приблизительно 977 литр *0,85 кг/л=831 кг=0,83 т

Фронтальный погрузчик SHANTUI SL30WN ‒ 1,8 м3.

Объем ковша: 1,8 м³

Коэффициент наполнения ковша: 1,3

Время полного цикла: 10,2 секунды

Исходные данные

Общий объем ПРС: 22620 м³

Площадь планировки: 75400 м²

Глубина планировки: 0,3 м

Расход топлива: 6 литров в час (средний показатель для SL30WN)

Расчет количества погрузок

Эффективный объем ковша: 1,8 м³ × 1,3 = 2,34 м³

Количество погрузок: 22620 м³ / 2,34 м³ ≈ 9667 погрузок

Расчет времени на погрузку

Общее время: 9667 погрузок × 10,2 секунды ≈ 98603 секунды ≈ 27,4 часа

Расход топлива на погрузку

Общий расход топлива: 27,4 часа × 6 л/ч ≈ 164,4 литра

Расчет объема планировки

Объем планировки: 75400 м² × 0,3 м = 22620 м³

Количество погрузок: 22620 м³ / 2,34 м³ ≈ 9667 погрузок

Общее время: 9667 погрузок × 10,2 секунды ≈ 98603 секунды ≈ 27,4 часа

Расход топлива: 27,4 часа × 6 л/ч ≈ 164,4 литра

Общий расход топлива

Погрузка: 164,4 литра

Планировка: 164,4 литра

Итого: 164,4 + 164,4 ≈ 328,8 литра*0,85 кг/л=0,28 тонны

Фронтальный погрузчик SHANTUI SL30WN израсходует приблизительно 328,8 литра = 0,28 тонны дизельного топлива для выполнения погрузки 22620 м³ ПРС и его планировки на площади 75400 м².

Бульдозер XCMG TY230S

Двигатель: Cummins NT855-C280S10

Мощность: 162 кВт при 1800 об/мин

Удельный расход топлива: ≤218 г/кВт·ч

Объём отвала: 7,7 м³

Эксплуатационная масса: 25,7 т

Максимальный преодолеваемый уклон: 30°

Расчёт расхода топлива

Общий объём работ: 57600 м³

Производительность бульдозера: 505 м³/ч (при перемещении на 30 м)

Общее время работы: 57600 м³ / 505 м³/ч ≈ 114 ч

Удельный расход топлива: 218 г/кВт·ч

Общий расход топлива:

162 кВт × 218 г/кВт·ч = 35 316 г/ч = 35,316 кг/ч

35,316 кг/ч × 114 ч ≈ 4026 кг = 4 тонны

Перевод в литры: 4026 кг / 0,85 кг/л ≈ 4736 л

Итог

Общий расход топлива: ≈4736 литров = 4 тонны

Средний расход топлива: ≈41,5 л/ч

Необходимое количество дизельного топлива на безотвальное рыхление, предпосевное боронование, прикатывание и посев трав зернотуковой сеялкой СПТ-3,6. Глубина заделки семян -2-4 см

Для расчета необходимого количества дизельного топлива на выполнение сельскохозяйственных операций на площади 34,52 га, включая:

- Безотвальное рыхление;

- Предпосевное боронование;

- Прикатывание;

- Посев трав зернотуковой сеялкой СПТ-3,6;

- Внесение минеральных удобрений;

используем нормативы расхода топлива на гектар для каждой операции.

Нормативы расхода топлива на гектар:

| Операция | Расход топлива, л/га | Источник |
| --- | --- | --- |
| Безотвальное рыхление | 22,5–23,5 | promintel-agro.ru |
| Предпосевное боронование | 4–6 | sudact.ru |
| Прикатывание | 1–3 | docs.cntd.ru |
| Посев трав сеялкой СПТ-3,6 | 6–8 | docs.cntd.ru |
| Внесение минеральных удобрений | 0,2–0,35 | minsk.pegas-agro.ru |

Расчет общего расхода топлива на 7,54 га:

| Операция | Средний расход, л/га | Общий расход, л |
| --- | --- | --- |
| Безотвальное рыхление | 23,0 | 173 |
| Предпосевное боронование | 5,0 | 38 |
| Прикатывание | 2,0 | 15 |
| Посев трав сеялкой СПТ-3,6 | 7,0 | 53 |
| Внесение минеральных удобрений | 0,3 | 3 |
| Итого |  | 280 |

Для выполнения указанных сельскохозяйственных операций на площади 7,54 га потребуется приблизительно 280 л*0,85 кг/л= 0,24 тонны дизельного топлива.

Общая прогнозная необходимость в дизельном топливе на обеспечение ликвидационных работ составляет 5,5 тонны

Расчет потребности машин и механизмов на биологическом этапе рекультивации

Таблица 4.4.1.4.

Расчет потребности машин и механизмов на биологическом этапе
рекультивации

| Наимено вание машин и механизмов | Марка тип | Объем работ, м2 | Смен ная производ итель ность | Кол- во смен в сутки | Выработ ка машин и механизмов за сутки, | Потребное число машин- см | Срок работы, дн | Потреб ное кол-во машин, механи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | м2/смена |  | м2/сутки |  |  | змов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гидросеялка | ДЗ-16 | 345200 | 13894,7 | 1 | 13894,7 | 12 | 24 | 1 |

Расчет водопотребления

Для снижения загрязненности воздуха до санитарных норм в настоящем плане ликвидации предлагаются мероприятия по борьбе с пылью (гидроорошение) поливомоечной машиной КО-806.

Общая длина автодорог и забоев составит 2,0 км. Расход воды при поливе – 0,2л/м2.

Общая площадь орошаемой части автодорог:

Sоб=2000м х 20м = 40000 м2

где: 20м – ширина поливки.

Площадь автодороги, орошаемой одной машиной за один рейс:

S = Q /q = 16000 /0,2 = 80000 м2

где: Q = 16000 л – емкость цистерны КО-806;

q = 0,2 л/м2 – расход воды на поливку.

Потребное количество поливомоечных машин КО-806:

N = Sоб / (Sсм х n х Nсм), шт

N = 40000 / 80000*1*2 = 0,3 шт

где: n = кратность заправки поливомоечной машины.

Nсм = 2 – количество смен поливки автодорог.

Планом принята одна поливомоечная машина КО-806 для орошения и пылеподавления, с учетом использования на орошении горной массы, складируемой на отвалах и складах.

Суточный расход воды на орошение:

Vсут = Sоб*q*n*Nсм = 40000*0,2*1*2 = 16000 = 16 м3

Таблица 4.4.1.5.

| Наименование | Кол-во, чел. | Норма водопотребления в л | Водопотребление |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/сут | м3/период | м3/сут | м3/период |
| Вода питьевая | 24 | 25 л | 0,6 | 162,0 | - | - |
| ИТОГО: |  |  | 0,6 | 16,02 | - | - |
| Хоз-бытовые нужды | 24 | 500 л | 12,0 | 3240,0 | 12,0 | 3240 |
| ИТОГО: |  |  | 12,6 | 3256,0 | 12,6 | 3240 |

      - Обеспечение исполнения обязательства по ликвидации, ликвидационный мониторинг и техническое обслуживание

Обеспечение исполнения обязательства по ликвидации

Финансирование мероприятий по ликвиации последствий недропользования на месторождении осуществляется недропользователем. Для этих целей недропользователь, в соответствии с условиями Лицензии на добычу, ежегодно осуществляет отчисления в ликвидационный фонд. Отчисления в ликвидационный фонд будет производиться недропользователем на специальный депозитный счет в банке второго уровня РК.

Стоимость и условия финансирования ликвидационных работ будет определена Лицензией на добычу, в соответствии с действующим законодательством РК.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан если фактические затраты на ликвидацию последствий недропользования превысят размер ликвидационного фонда, недропользователь обязан осуществлять дополнительное финансирование ликвидации объектов недропользования.

Работы по ликвидации планируется выполнить самим недропользователем.

4.4.2	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ	НАПРАВЛЕНИЕ

РЕКУЛЬТИВАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ЗАСЫПКИ КАРЬЕРА ПОРОДАМИ

На карьере по окончании добычных работ предусматриваются следующие виды работ:

- транспортировка вскрышных пород в выработанное пространство карьера;

- планировка рекультивируемой поверхности, которая заключается в выравнивании поверхности нарушенных земель;

- нанесение плодородного слоя почвы толщиной 0,1 м на рекультивируемые участки;

- посев многолетних трав на площадь карьера, отвала, склада ПРС.

После посева многолетних трав будет произведено прикатывание слоя почвы легкими катками в целях предупреждения ветровой эрозии.

Окончательный расчет стоимости:

Для подготовки окончательного расчета стоимости обеспечения необходимо произвести следующие типы сводных расчетов обеспечения:

- сводный расчет затрат по каждой задаче ликвидации и рекультивации: промежуточная эксплуатация и техническое обслуживание; опасные материалы; очистка воды; снос, удаление и утилизация незагрязненных конструкций, оборудования и материалов; земляные работы; восстановление растительности; смягчение последствий; долгосрочная эксплуатация, техническое обслуживание и мониторинг;

- сводный расчет затрат, связанных с ликвидацией и рекультивацией каждого объекта;

- сводный расчет прямых затрат;

4)сводный расчет косвенных х затрат.

В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», Инструкции по составлению плана ликвидации и Методики расчета приблизительной стоимости ликвидации последствий операций по добыче твердых полезных ископаемых, окончательный расчет стоимости ликвидации последствий недропользования будет осуществлен при составлении окончательного Проекта ликвидации, не ранее чем за три года до завершения недропользования.

Оборудование, используемое на ликвидации последствий разработки открытым способом месторождения «Кызылту», является собственностью ТОО «МЖК Group».

    - Гидрогеологические условия

Разработку карьера предусматривается проводить в границах горного отвода. Географические координаты угловых точек участков добычи представлены в Разделе 4 настоящего Плана ликвидации.

  - Характеристика принятых проектных решений

Работы по ликвидации должны проводиться в теплое время года.

Работы по добыче на месторождении будут проводиться до 2031 г. включительно.

Данный план ликвидации предусматривает начало проведения работ по ликвидации с марта 2031 года. Рекультивационные работы производятся после завершения горных работ.

В календарный график ведения ликвидационных работ по горному участку включены следующие объемы:

- выполаживания откосов бортов очистного пространства;

- устройство водоприемных канав и водоудерживающих валов на поверхности возвышенных участков;

- ликвидация отвала ПРС, временно сформированного в границах горного отвода путем его распланирования по поверхности нарушенных земель;

- биологический этап рекультивации нарушенных земель.

  - Радиационная характеристика

Радиационная характеристика. Участок планируемых работ не является объектом с повышенным радиационным фоном, на объекте не используются источники радиационного излучения. Радиационная обстановка в районе работ благополучна, природные и техногенные источников радиационного загрязнения отсутствует.

    - Требования обеспечения мероприятий по радиационной безопасности

Требования обеспечения мероприятий по радиационной безопасности должны соблюдаться в соответствии с санитарными правилами «Санитарноэпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» утвержденные постановлением Правительства РК.

Радиационная безопасность персонала, населения и окружающей природной среды обеспечивается при соблюдении основных принципов радиационной безопасности: обоснование, оптимизация, нормирование.

Принцип обоснования применяется на стадии принятия решения уполномоченными органами при проектировании новых источников излучения и радиационных объектов, выдаче лицензий, разработке и утверждении правил и гигиенических нормативов по радиационной безопасности, а также при изменении условий их эксплуатации.

Принцип оптимизации предусматривает поддержание на возможно низком и достижимом уровне как индивидуальных (ниже пределов, установленных «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к обеспечению радиационной безопасности»), так и коллективных доз облучения, с учетом социальных и экономических факторов.

Принцип нормирования обеспечивается всеми лицами, от которых зависит уровень облучения людей, который предусматривает не превышение установленных Законом Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения» и НРБ индивидуальных пределов доз облучения граждан от всех источников ионизирующего излучения и других нормативов радиационной безопасности.

Оценка радиационной безопасности на объекте осуществляется на основе:

- характеристики радиоактивного загрязнения окружающей среды;

- анализа обеспечения мероприятий по радиационной безопасности и выполнения норм, правил и гигиенических нормативов в области радиационной безопасности;

- вероятности радиационных аварий и их масштабе;

- степени готовности к эффективной ликвидации радиационных аварий и их последствий;

- анализа доз облучения, получаемых отдельными группами населения от всех источников ионизирующего излучения;

- числа лиц, подвергшихся облучению выше установленных пределов доз облучения;

- эффективности обеспечения мероприятий по радиационной безопасности и соблюдению санитарных правил, гигиенических нормативов по радиационной безопасности.

Производственный объект – не является объектом с повышенным радиационным фоном, на объекте не используются источники радиационного

излучения. Значение эффективной удельной активности естественных радионуклидов не превышает 370 Бк/кг. По данным показателям грунты данного месторождения соответствуют первому классу радиационной безопасности, отвечают требованиям «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27.02.2015 года №155 грунты месторождения соответствуют первому классу и могут использоваться без ограничений.

В связи с вышеизложенным, специальных мероприятий по радиационной безопасности населения и работающего персонала при эксплуатации карьера не требуется.

  - Рекомендации по составу и размещению режимной сети скважин для изучения, контроля и оценки состояния горных пород и подземных вод в процессе эксплуатации объектов

Состав и размещение режимной сети скважин для изучения, контроля и оценки состояния горных пород и подземных вод в процессе эксплуатации объектов не предусмотрено

  - Предложения по максимально возможному извлечению полезных ископаемых из недр, исключающие снижение запасов подземных ископаемых на соседних участках и в районе их добычи (в результате обводнения, выветривания, окисления, возгорания)

Планом ликвидации не предусмотрено добыча полезных ископаемых.

    - Объемы работ на техническом этапе рекультивации и применяемое оборудование.

На карьере по окончании добычных работ предусматриваются следующие виды работ:

- транспортировка вскрышных пород в выработанное пространство карьера;

- планировка рекультивируемой поверхности, которая заключается в выравнивании поверхности нарушенных земель;

- нанесение плодородного слоя почвы толщиной 0,1 м на рекультивируемые участки;

- посев многолетних трав на площадь карьера, отвала, склада ПРС.

После посева многолетних трав будет произведено прикатывание слоя почвы легкими катками в целях предупреждения ветровой эрозии.

После окончания технического этапа, предусматривается биологический этап.

Для разработки наиболее эффективных и рациональных методов рекультивации нарушенного ландшафта большое значение имеет знание процессов их естественной эволюции, в частности восстановление растительного покрова.

Биологическая рекультивация нарушенных земель позволяет улучшить ценность земельных ресурсов, по возможности восстановить прежнее состояние почвенного покрова.

Биологический этап рекультивации является завершающим этапом восстановления нарушенных земель. Работы, входящие в состав биологического этапа рекультивации, должны проводиться с учетом рекомендаций по зональной агротехнике. Работы по биологическому восстановлению земель ведутся для создания растительных сообществ декоративного и озеленительного назначения.

Биологический этап начинается после окончания технического этапа и проводится с целью создания на подготовленной в ходе проведения технического этапа поверхности корнеобитаемого почвенного слоя. На данном этапе предусматривается посев трав.

Реализация вышеприведенных мероприятий по ликвидации объекта недропользования позволит ликвидировать последствия производственной деятельности предприятия, без нанесения ущерба окружающей среде, обитания животных и здоровью людей.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ
ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

  - Виды и объемы образования отходов

Образование отходов производства и потребления, таких как твердые бытовые (коммунальные) отходы от пребывания рабочих, которые будут складироваться в специальные контейнеры и по мере накопления передаваться по договору со специализированной организацией. Временное хранение отходов на территории промплощадки предусматривается не более 6 месяцев. Операции по обращению с отходами предусмотрены в соответствии с природоохранным законодательством РК. Воздействие оценивается как допустимое.

Риски загрязнения земель, возникающие в результате попадания в них загрязняющих веществ, в ходе выполнения операций в рамках рассматриваемой намечаемой деятельности отсутствуют.

В процессе производственной и жизнедеятельности человека образуются различные виды отходов производства и потребления, которые могут стать потенциальными источниками вредного воздействия на окружающую среду.

Для обеспечения нормального санитарного содержания территории особую актуальность приобретают вопросы сбора, временного складирования, транспортировки и захоронения отходов производства и потребления.

В результате накопления отходов нарушается природное равновесие, потому что природные процессы воспроизводства не способны самостоятельно справиться с накопленными и качественно измененными отходами.

Численность персонала, задействованного на работах по ликвидации последствий недропользования, составит 24 человек.

В результате производственной деятельности на территории предприятия образуются следующие виды отходов:

Смешанные коммунальные отходы (твердые бытовые отходы) образуются в процессе жизнедеятельности рабочего персонала предприятия и работы столовой. Отходы неоднородные, в их состав входят: бумага и древесина, тряпье, пищевые отходы, стеклобой, металл, пластмассы. Отходы нетоксичны, пожароопасны.

На территории карьера выделена специальная площадка для размещения контейнера для сбора отходов с подъездом для транспорта. Площадка с водонепроницаемым покрытием и сплошным ограждением. Образующиеся ТБО временно складируются в стандартном металлическом контейнере с крышкой с водонепроницаемым покрытием на специально отведенной площадке для сбора мусора и пищевых отходов, огражденной с трех сторон бетонной сплошной стеной.

В дальнейшем, по договору со сторонней организацией, мусор и пищевые отходы по мере заполнения контейнера вывозятся, для их дальнейшей утилизации, с последующей обработкой и дезинфекцией контейнера хлорсодержащими средствами.

Площадка расположена на расстоянии 25 м от административно-бытовых вагончиков.

Код отхода – 20 03 01.

Хранение ТБО на промплощадке участка предусмотрено менее 6 месяцев, далее по договору со специализированной организацией ТБО вывозятся с территории предприятия.

Договор со специализированной организацией, занимающейся вывозом твердых бытовых отходов будет заключен после согласования проектной документации.

При соблюдении всех мероприятий накопление отходов будет безопасным, и воздействие на окружающую среду будет незначительным.

  - Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов)

Все образующиеся отходы, при неправильном обращении, могут оказывать негативное влияние на окружающую среду. Безопасное обращение с отходами предполагает их временное хранение в специальных помещениях, контейнерах и площадках, постоянный контроль количества отходов и своевременный вывоз на переработку или захоронение на полигоны на договорной основе.

Предусмотрен контроль:

- за объемом образования отходов;

- за транспортировкой отходов;

- за временным хранением и отправкой отходов на спец. предприятия.

На предприятии ведется работа по внедрению системы управления отходами, полностью соответствующей действующим нормативам РК и международным стандартам. В целях минимизации экологической опасности и предотвращения отрицательного воздействия на окружающую среду в части образования, обезвреживания, временного складирования и утилизации отходов налажена система внутреннего и внешнего учета и слежения за движением производственных и бытовых отходов.

Влияние отходов производства и потребления на природную окружающую среду при хранении будет минимальным при условии выполнения соответствующих санитарно-эпидемиологических и экологических норм Республики Казахстан и направленных на минимизацию негативных последствий антропогенного вмешательства в окружающую среду.

В случае неправильного сбора, хранения и транспортировки всех видов отходов может наблюдаться негативное влияние на все компоненты окружающей среды: атмосферный воздух, подземные воды, почвенный покров, животный и растительный мир.

Эффективная система управления отходами является одним из ключевых моментов разрабатываемых природоохранных мероприятий. Складирование, размещение, а в дальнейшем по мере накопления вывоз на договорной основе сторонними организациями на утилизацию или захоронение отходов, осуществляемых на объекте. Предприятие в настоящее время и планируемых в ближайшее время, производится для сведения к минимуму негативного воздействия на окружающую среду.

Правильная организация размещения, хранения и удаления отходов максимально предотвращает загрязнения окружающей среды. Это предполагает исключение, изменение или сокращение видов работ, приводящих к загрязнению отходами почвы, атмосферы или водной среды. Планирование операций по снижению количества отходов, их повторному использованию, утилизации, регенерации создают возможность минимизации воздействия на компоненты окружающей среды.

На предприятии имеется «Программа производственного экологического контроля. Контроль за отходами производства потребления будет сводиться к учету движения (поступление, хранение и вывоз) всех видов отходов, с указанием даты образования, краткой характеристики (тип), маркировки с учетом класса опасности, даты и способа хранения, утилизации.

Основными принципами проведения работ в области обращения с отходами являются:

- охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного состояния окружающей природной среды и сохранение биологического разнообразия;

- комплексная переработка или утилизация отходов в целях уменьшения количества отходов на территории участка.

Воздействие на окружающую среду отходов, которые будут образовываться в процессе проведения работ, будет сведено к минимуму при условии соблюдения правил сбора, складирования, вывоза, утилизации и захоронения всех видов отходов. В целом же воздействие отходов на состояние окружающей среды по каждому из рассматриваемых вариантов может быть оценено как:

- пространственный масштаб воздействия - ограниченный (2) - площадь воздействия до 10 км 2 для площадных объектов или на удалении до 3 км от линейного объекта.

- временной масштаб воздействия - кратковременный (1) - продолжительность воздействия до 6 месяцев.

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) - умеренная (3) - изменения среды превышают пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды, природная среда сохраняет способность к самовосстановлению поврежденных элементов.

Таким образом, интегральная оценка составляет 6 баллов, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости присваивается низкая (2-8) – последствия воздействия испытываются, но величина достаточно низка, а также, находится в пределах допустимых стандартов

  - Рекомендации по управлению отходами: накоплению, сбору, транспортировке, восстановлению (подготовке отходов к повторному использованию, переработке, утилизации отходов) или удалению (захоронению, уничтожению), а также вспомогательным операциям: сортировке, обработке, обезвреживанию); технологии по выполнению указанных операций

Весь объем отходов, образующийся при ликвидации последствий эксплуатации пространства недр будет передан на основе договоров в специализированные организации, имеющие разрешительные документы на их захоронение, переработку и утилизацию.

Предложения по управлению отходами

Весь объем отходов, образующийся при строительстве и эксплуатации, будет передан на основе договоров в специализированные организации, имеющие разрешительные документы на их захоронение, переработку и утилизацию.

На производственных объектах сбор и временное хранение отходов производства проводится на специальных площадках (местах), соответствующих классу опасности отходов. Отходы по мере их накопления собирают раздельно для каждой группы отходов в соответствии с классом опасности.

Согласно Экологического Кодекса РК:

- временное хранение отходов - это складирование отходов производства и потребления лицами, в результате деятельности которых они образуются, в местах временного хранения и на сроки, определенные проектной документацией (но не более шести месяцев), для их последующей передачи организациям, осуществляющим операции по утилизации, переработке, а также удалению отходов, не подлежащих переработке или утилизации;

- размещение отходов - хранение или захоронение отходов производства и потребления;

- хранение отходов - складирование отходов в специально установленных местах для последующей утилизации, переработки и (или) удаления

- захоронение отходов - складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока.

При проведении работ учесть требования статьи 397. Экологические требования при проведении операций по недропользованию:

- Проектные документы для проведения операций по недропользованию должны предусматривать следующие меры, направленные на охрану окружающей среды:

- применение методов, технологий и способов проведения операций по недропользованию, обеспечивающих максимально возможное сокращение площади нарушаемых и отчуждаемых земель (в том числе опережающее до начала проведения операций по недропользованию строительство подъездных автомобильных дорог по рациональной схеме, применение кустового способа строительства	скважин,	применение технологий	с	внутренним

отвал образованием, использование отходов производства в качестве вторичных ресурсов, их переработка и утилизация, прогрессивная ликвидация последствий операций по недропользованию и другие методы) в той мере, в которой это целесообразно с технической, технологической, экологической и экономической точек зрения, что должно быть обосновано в проектном документе для проведения операций по недропользованию;

- по предотвращению техногенного опустынивания земель в результате проведения операций по недропользованию;

- по предотвращению загрязнения недр, в том числе при использовании пространства недр;

- по охране окружающей среды при приостановлении, прекращении операций по недропользованию, консервации и ликвидации объектов разработки месторождений в случаях, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании";

- по предотвращению ветровой эрозии почвы, отвалов вскрышных и вмещающих пород, отходов производства, их окисления и самовозгорания;

- по изоляции поглощающих и пресноводных горизонтов для исключения их загрязнения;

- по предотвращению истощения и загрязнения подземных вод, в том числе применение нетоксичных реагентов при приготовлении промывочных жидкостей;

- по очистке и повторному использованию буровых растворов;

- по ликвидации остатков буровых и горюче-смазочных материалов экологически безопасным способом;

- по очистке и повторному использованию нефтепромысловых стоков в системе поддержания внутрипластового давления месторождений углеводородов.

- При проведении операций по недропользованию недропользователи обязаны обеспечить соблюдение решений, предусмотренных проектными документами для проведения операций по недропользованию, а также следующих требований:

- конструкции скважин и горных выработок должны обеспечивать выполнение требований по охране недр и окружающей среды;

- при бурении и выполнении иных работ в рамках проведения операций по недропользованию с применением установок с дизель-генераторным и дизельным

приводом выброс неочищенных выхлопных газов в атмосферный воздух от таких установок должен соответствовать их техническим характеристикам и экологическим требованиям;

- при строительстве сооружений по недропользованию на плодородных землях и землях сельскохозяйственного назначения в процессе проведения подготовительных работ к монтажу оборудования снимается и отдельно хранится плодородный слой для последующей рекультивации территории;

- для исключения перемещения (утечки) загрязняющих веществ в воды и почву должна предусматриваться инженерная система организованного накопления и хранения отходов производства с гидроизоляцией площадок;

- в случаях строительства скважин на особо охраняемых природных территориях необходимо применять только безамбарную технологию;

- при проведении операций по разведке и (или) добыче углеводородов должны предусматриваться меры по уменьшению объемов размещения серы в открытом виде на серных картах и снижению ее негативного воздействия на окружающую среду;

- при проведении операций по недропользованию должны проводиться работы по утилизации шламов и нейтрализации отработанного бурового раствора, буровых, карьерных и шахтных сточных вод для повторного использования в процессе бурения, возврата в окружающую среду в соответствии с установленными требованиями;

- при применении буровых растворов на углеводородной основе (известково-битумных, инвертно-эмульсионных и других) должны быть приняты меры по предупреждению загазованности воздушной среды;

- захоронение пирофорных отложений, шлама и керна в целях исключения возможности их возгорания или отравления людей должно производиться согласно проекту и по согласованию с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, государственным органом в сфере санитарноэпидемиологического благополучия населения и местными исполнительными органами;

- ввод в эксплуатацию сооружений по недропользованию производится при условии выполнения в полном объеме всех экологических требований, предусмотренных проектом;

- после окончания операций по недропользованию и демонтажа оборудования проводятся работы по восстановлению (рекультивации) земель в соответствии с проектными решениями, предусмотренными планом (проектом) ликвидации;

- буровые скважины, в том числе самоизливающиеся, а также скважины, не пригодные к эксплуатации или использование которых прекращено, подлежат оборудованию недропользователем регулирующими устройствами, консервации или ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

- бурение поглощающих скважин допускается при наличии положительных заключений уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды, использования и охраны водного фонда, по изучению недр, государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выдаваемых после проведения специальных обследований в районе предполагаемого бурения этих скважин;

- консервация и ликвидация скважин в пределах контрактных территорий осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании.

- Запрещаются:

- допуск буровых растворов и материалов в пласты, содержащие хозяйственно питьевые воды;

- бурение поглощающих скважин для сброса промышленных, лечебных минеральных и теплоэнергетических сточных вод в случаях, когда эти скважины могут являться источником загрязнения водоносного горизонта, пригодного или используемого для хозяйственно-питьевого водоснабжения или в лечебных целях;

- устройство поглощающих скважин и колодцев в зонах санитарной охраны источников водоснабжения;

- сброс в поглощающие скважины и колодцы отработанных вод, содержащих радиоактивные вещества.

- есть требования ст. 320 Экологического Кодекса РК. Накопление отходов:

- Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления.

- Места накопления отходов предназначены для:

- временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

- временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

- временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.

- Для вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники срок временного складирования в процессе их сбора не должен превышать шесть месяцев;

- временного складирования отходов горнодобывающих и горноперерабатывающих производств, в том числе отходов металлургического и химикометаллургического производств, на месте их образования на срок не более двенадцати месяцев до даты их направления на восстановление или удаление.

- ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

  - Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий

    - Тепловое воздействие

Тепловое загрязнение - тип физического (чаще антропогенного) загрязнения окружающей среды, характеризующийся увеличением температуры выше естественного уровня.

Потенциальными источниками теплового воздействия могут быть искусственные твердые покрытия, стены многоэтажных зданий, объекты предприятия с высокотемпературными выбросами. Усугубить ситуацию с тепловым загрязнением на территории предприятия может неправильная застройка, с нарушением условий аэрации, безветренная погода, недостаток открытых пространств, неблагоустроенные территории (отсутствие газонов, водных поверхностей и др.).

Учитывая условия застройки территории предприятия, а также отсутствие многоэтажных зданий, искусственных твердых покрытий, объектов с высокотемпературными выбросами, теплового воздействия на окружающую среду оказано не будет.

Рассматриваемый участок ликвидации не относится к категории крупных промышленных предприятий и превышение теплового загрязнения на его территории наблюдаться не будет.

    - Шумовое воздействие

Территория размещения проектируемого объекта расположена на открытой местности, вдали от селитебной зоны. Непосредственно на прилегающей территории отсутствуют какие-либо здания, сооружения, высоковольтные линии электропередач.

Учитывая условия застройки территории предприятия (благоприятная аэрация), а также отсутствие многоэтажных зданий, искусственных твердых покрытий, объектов с высокотемпературными выбросами, на объекте теплового воздействия на окружающую среду оказано не будет.

На территории промплощадки предприятия отсутствуют источники высоковольтного напряжения.

К потенциальным источникам шумового воздействия на территории ликвидации участка будет относиться применяемое горнотранспортное оборудование. Все оборудование, эксплуатируемое на территории предприятия, новое и его эксплуатация будет проведена в соответствии с техническими требованиями.

Для исключения превышения предельно-допустимых уровней шума и вибрации необходимо поддерживать в рабочем состоянии шумогасящие и виброизолирующие устройства основного технологического оборудования. После капитального ремонта горные машины подлежат обязательному контролю на уровни шума и вибрации.

В случае невозможности снизить уровни шума и вибрации с помощью технических средств, рекомендуются к использованию соответствующие средства индивидуальной защиты. Так, применение антифонов в виде наушников при уровне шума более 85 дБ, позволяет снизить ощущение громкости шума в различных частотах от 15 до 30 дБ. Для ограничения шума и вибрации необходимо предусмотреть ряд таких мероприятий, как:

- содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение технического осмотра и ремонта, правильное осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка;

- обеспечение персонала при необходимости противошумными наушниками или шлемами;

- прохождение обслуживающим персоналом медицинского осмотра не реже 1-го раза в год;

- проведение систематического контроля за параметрами шума и вибрации, выполняемого по договору со специализированной организацией.

Обслуживающий персонал должен иметь средства индивидуальной защиты от вредного воздействия пыли, шума и вибрации: комбинезоны из пыленепроницаемой ткани, респираторы, противошумовые наушники, антифоны, специальные кожаные ботинки с 4-х, 5-слойной резиновой подошвой.

На территории ликвидации последствий эксплуатации пространства недр должен быть разработан и утвержден порядок работы в шумных условиях. Обеспечен контроль уровней шума и вибрации на рабочих местах, а также при вводе объекта в эксплуатацию и при замене оборудования.

Мероприятия по ограничению неблагоприятного влияния шума на работающих должны проводиться в соответствии с действующим стандартом «Шум. Общие требования безопасности». В связи с воздействием на работающих шума и вибраций на территории промплощадки предусмотрено помещение – бытовой вагончик для периодического отдыха и проведения профилактических процедур. По возможности звуковые сигналы должны заменяться световыми.

    - Мероприятия по защите от шума, вибрации и электромагнитного воздействия

В целях снижения пылевыделения на территории промплощадки предусмотрено гидроорошение пылящих поверхностей, внутриплощадочного и дорожного полотна посредством поливомоечной машины.

Применение пылеподавления позволит значительно снизить нагрузку намечаемой деятельности на атмосферный воздух прилегающей территории, в т.ч. жилой застройки.

Поскольку производственная площадка предприятия не граничит с жилыми массивами и находится на значительном расстоянии от жилой застройки, а анализ уровня воздействия объекта на границе СЗЗ и жилой зоны показал отсутствие превышений нормативных показателей, как по выбросам химических примесей, так и по уровню физического воздействия, рекомендуется регулярно производить мониторинг технологических процессов с целью недопущения отклонений от регламента производства, своевременно осуществлять плановый ремонт существующих механизмов. Соблюдение технологии производства и техники безопасности позволит избежать нештатных ситуаций, сверхнормативных выбросов и превышения показателей гигиенических нормативов на границе СЗЗ и жилой застройке.

В период ликвидационных работ также необходимо предусмотреть мероприятия организационного характера: регулярный текущий ремонт и ревизия всего применяемого оборудования с целью недопущения возникновения аварийных ситуаций; тщательная технологическая регламентация проведения работ, визуально обследование территории на соответствие содержания промплощадки санитарным и экологическим требованиям.

Учитывая условие отсутствия на промплощадке источников высоковольтного напряжения, специальных мероприятий по снижению неблагоприятного воздействия электромагнитного излучения на здоровье персонала не разрабатываются.

Для ограничения шума и вибрации на объекте необходимо предусмотреть ряд таких мероприятий, как:

- содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение технического осмотра и ремонта, правильное осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка;

- обеспечение персонала при необходимости противошумными наушниками или шлемами;

- прохождение обслуживающим персоналом медицинского осмотра;

- проведение систематического контроля за параметрами шума и вибрации;

- для отдыха должны быть отведены места, изолированные от шума и вибрации.

  - Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения

Радиационная обстановка в районе работ благополучны, природные и техногенные источников радиационного загрязнения отсутствует.

Требования обеспечения мероприятий по радиационной безопасности должны соблюдаться в соответствии с санитарными правилами «Санитарноэпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» утвержденные постановлением Правительства РК и Законом РК «О радиационной безопасности населения».

Радиационный мониторинг проводится для изучения радиационной обстановки на производственных объектах и в санитарно-защитной зоне.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ

  - Общие сведения о состоянии и условиях землепользования

В административном отношении район работ расположен в пределах Аккольского района Акмолинской области, в 16 км северо-восточнее г. Акколь и в 95км севернее г. Астана. Ближайшим населенным пунктом является пос. Кенес и Малый Барап.

Аккольский район Акмолинской области — динамично развивающийся индустриально-аграрный регион с устойчивым ростом, демонстрирующий положительную динамику в 2025 году. Экономика базируется на сельском хозяйстве, пищевой промышленности и обрабатывающем секторе, с более чем 1700 действующими объектами предпринимательства, включая крупные проекты.

Аккольский район Акмолинской области характеризуется преимущественно южными карбонатными черноземами с гумусовым горизонтом 45-47 см, подходящими для земледелия, и богатыми недрами общераспространенных полезных ископаемых (щебень, песок, глины). Климат резко континентальный, влагообеспеченность в период вегетации — 0,90-0,98. Почти все населенные пункты района соединены между собой грейдерными дрогами. Собственными топливными ресурсами район не обеспечен. Нефтепродукты, уголь, дрова, а также значительное количество стройматериалов привозные. Основными почвами являются черноземы южные карбонатные, формирующиеся в условиях засушливой степи. Содержание гумуса на целине составляет 5-7%, на старопашне — 4-5%. Почвы характеризуются низким содержанием фосфора, карбонатность обнаруживается с поверхности или с глубины 28-30 см Район располагает запасами строительных материалов: щебень, песок, каолин, глины, известняк, кварцит. Умеренно засушливый климат, влагообеспеченность считается достаточной, повторяемость засухи — один раз в 5-8 лет.

  - Характеристика современного состояния почвенного покрова в районе деятельности

Рельеф Аккольского района (Акмолинская область) характеризуется преимущественно равнинным типом с элементами холмистой местности, являясь частью Северо-Казахской равнины. Территория представляет собой плоскую или слегка волнистую равнину, характерную для лесостепной зоны, с наличием небольших повышений и понижений, часто занятых озёрами.

Почвенный покров Аккольского района Акмолинской области преимущественно представлен черноземами (маломощными, обыкновенными и южными), лугово-черноземными почвами, а также участками солонцов и солодей.

Растительность Аккольского района Акмолинской области представлена преимущественно ковыльно-разнотравной степью, переходящей в березовые и сосновые леса (боры), особенно вблизи водоемов. Характерно разнообразие флоры, включая астровые, злаковые и бобовые виды, а также наличие растений, занесенных в Красную книгу.

Настоящим планом ликвидации предусмотрены исследования почв. Будут отобраны пробы почв, для составления карты почв, что благоприятно скажется на устойчивости рекультивационных работах.

  - Ожидаемое воздействие деятельности на почвенный покров

Наибольшее воздействие объекта на земельные ресурсы связано с процессом выполаживания откосов бортов карьера методом «сплошной срезки» до ландшафта пологого типа, перемещение ранее складируемого ПРС на ликвидируемые участки, планировочные работы поверхности механизированным способом, выбросы токсичных веществ, при работе горнотранспортного оборудования.

Минимизация площади нарушенных земель будет обеспечиваться тем, что будет контролироваться режим землепользования, не допускается производство каких-либо работ за пределами установленных границ работ без предварительного согласования с контролирующими органами.

В пределах промышленной площадки отсутствуют памятники археологии, особо охраняемые территории и другие объекты, ограничивающие его эксплуатацию.

Эксплуатация объекта будет выполняться с учетом технологической взаимосвязи между объектами и соблюдением санитарных и противопожарных требований.

Настоящим проектом рекомендуется производить выпас скота на площади ликвидируемых карьеров после проведения рекультивации, только через три года сенокосного использования, с чередованием сроков сенокошения, с целью создания условий для само обсеменения участков и образования устойчивой дернины, выпас скота в течение данного периода времени должен быть ограничен.

Вышеуказанные агротехнические мероприятия направлены на оздоровление окружающей среды, очищение атмосферного воздуха от пыли и других вредных веществ, а также для естественного благоустройства рекультивируемой поверхности.

  - Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы и вскрышных пород, по сохранению почвенного покрова на участках, не затрагиваемых непосредственной деятельностью, по восстановлению нарушенного почвенного покрова и приведению территории в состояние, пригодное для первоначального или иного использования (техническая и биологическая рекультивация)

По окончанию горных работ на месторождении недропользователь обязан провести рекультивацию (восстановление) нарушенных участков.

Направление рекультивации нарушенных земель для объектов недропользования определяется инженерно-геологическими и горнотехническими условиями на момент завершения горных работ.

В соответствии с кодексом «О недрах и недропользовании» № 125-VI ЗРК от 27.12.2017 года, предприятия по добыче полезных ископаемых при прекращении, либо приостановлении проведения операций по недропользованию должны быть приведены в состояние, обеспечивающее безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей природной среды. Все работы по рекультивации и ликвидации карьера будут производиться только после полной отработки запасов полезного ископаемого. При ликвидации предприятия пользователь недр обязан обеспечить соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил), регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод, а также зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами, а также привести участки земли и другие природные объекты, нарушенные при пользовании недр, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования. Ликвидация предприятия – карьера на участке открытой отработки будет рассмотрена отдельным проектом после завершения горных работ. Работы, предусматриваемые проектом при ликвидации карьера, будут приняты в соответствии с «Правилами ликвидации и консервации объектов недропользования».

    - Мероприятия по снижению воздействия на земельные ресурсы и почвы

Согласно статье 238 Экологического Кодекса РК физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламление земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери.

Заправка механизмов на участке ликвидации предусматривается топливозаправщиком, оборудованным специальными наконечниками на наливных шлангах, с применением масло улавливающих поддонов, а также установкой специальных емкостей для опускания в них шлангов во избежание утечки горючего.

Недропользователи при проведении операций по недропользованию, а также иные лица при выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, обязаны:

- содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению;

- до начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодородный слой почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации нарушенных земель;

- проводить рекультивацию нарушенных земель.

При проведении операций по недропользованию, выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, запрещается:

- нарушение растительного покрова и почвенного слоя за пределами земельных участков (земель), отведенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан под проведение операций по недропользованию, выполнение строительных и других соответствующих работ;

- снятие плодородного слоя почвы в целях продажи или передачи его в собственность другим лицам.

При выборе направления рекультивации нарушенных земель должны быть учтены:

- характер нарушения поверхности земель;

- природные и физико-географические условия района расположения объекта;

- социально-экономические особенности расположения объекта с учетом перспектив развития такого района и требований по охране окружающей среды;

- необходимость восстановления основной площади нарушенных земель под пахотные угодья в зоне распространения черноземов и интенсивного сельского хозяйства;

- необходимость восстановления нарушенных земель в непосредственной близости от населенных пунктов под сады, подсобные хозяйства и зоны отдыха, включая создание водоемов в выработанном пространстве и декоративных садовопарковых комплексов, ландшафтов на отвалах вскрышных пород и отходов обогащения;

- выполнение на территории промышленного объекта планировочных работ, ликвидации ненужных выемок и насыпи, уборка строительного мусора и благоустройство земельного участка;

- овраги и промоины на используемом земельном участке, которые должны быть засыпаны или выположены;

- обязательное проведение озеленения территории.

В случае использования земельных участков для накопления, хранения, захоронения промышленных отходов они должны отвечать следующим требованиям:

- соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам проектирования, строительства и эксплуатации полигонов захоронения промышленных отходов;

- иметь слабофильтрующие грунты при стоянии грунтовых вод не выше двух метров от дна емкости с уклоном на местности 1,5 процента в сторону водоема, сельскохозяйственных угодий, лесов, промышленных предприятий;

- размещаться с подветренной стороны относительно населенного пункта и ниже по направлению потока подземных вод;

- размещаться на местности, не затапливаемой паводковыми и ливневыми водами;

- иметь инженерную противофильтрационную защиту, ограждение и озеленение по периметру, подъездные пути с твердым покрытием;

- поверхностный и подземный стоки с земельного участка не должны поступать в водные объекты.

Внедрение новых технологий, осуществление мероприятий по мелиорации земель и повышению плодородия почв запрещаются в случае их несоответствия экологическим требованиям, санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, иным требованиям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

Порядок использования земель, подвергшихся радиоактивному и (или) химическому загрязнению, установления охранных зон, сохранения на этих землях жилых домов, объектов производственного, коммерческого и социально-культурного назначения, проведения на них мелиоративных и технических работ определяется с учетом предельно допустимых уровней радиационного и химического воздействий.

На землях населенных пунктов запрещается использование поваренной соли для борьбы с гололедом.

7.5 Организация экологического мониторинга почв

Для выявления изменений состояния почв, как компонента окружающей среды, их оценки и прогноза дальнейшего развития, необходим мониторинг почв.

Мониторинг воздействия на почву - оценка фактического состояния загрязнения почвы в конкретных точках наблюдения на местности.

Мониторинг почв осуществляется с целью сохранения их ресурсного потенциала, обеспечения экологической безопасности условий проживания и ведения производственной деятельности.

Производственный экологический комплекс за состоянием почвенного покрова включает в себя:

- оценка санитарной обстановки на территории;

- разработка рекомендации по улучшению состояния почв и предотвращению загрязняющего воздействия объектов на природные компоненты комплекса.

Для полного контроля за состоянием почв необходимо проводить ряд наблюдений:

Система наблюдений за почвами и грунтами - литомониторинг, заключающийся в контроле показателей состояния грунтов на участках, подвергнувшихся техногенному нарушению, на предмет определения их загрязнения вредными веществами, химическими реагентами, солями, тяжелыми металлами и т.д.

На первом этапе мониторинговых наблюдений проводится визуальное обследование выявленных при производстве экологического аудита пятен загрязнения. Визуальное обследование проводится с целью определения возможного распространения загрязнения по площади в результате гравитационного растекания или под воздействием атмосферных осадков. Такие наблюдения проводятся раз в квартал. При обнаружении признаков распространения загрязнения проводится отбор проб из верхнего горизонта почв.

Сеть стационарных постов (пунктов мониторинга почв) располагается таким образом, чтобы охватить места повышенного риска загрязнения почв. При оценке учитываются требования «Правил ведения мониторинга земель и пользования его данными в Республике Казахстан» утвержденного приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 декабря 2014 года № 159, а также требования других действующих законодательных и нормативных документов Республики Казахстан.

Отбор проб и изучение почво-грунтов проводится по сети, размещение которых, относительно источников воздействия, обеспечивает, с учетом реальной возможности проведения наблюдений, объективную оценку происходящих изменений. На каждой точке выполняется описание почвенного разреза, его идентификация, отбор пробы верхнего горизонта и дополнительно пробы с более низкого горизонта на загрязненной площади.

Производственный экологический контроль должен проводиться природопользователем на основе программы производственного экологического контроля, разрабатываемой природопользователем и согласованной с органом в области охраны окружающей среды.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

  - Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта

На территории Акмолинская области выделены следующие обобщенные категории зонального порядка: лесостепь, степь и полупустыня.

Степная зона на территории области подразделяется на подзоны умеренно - засушливых богаторазнотравно-ковыльных степей на обыкновенных черноземах, засушливых разнотравно-ковыльных степей на 35 южных черноземах, умеренносухих типчаково-ковыльных степей на темно-каштановых почвах, сухих ксерофитноразнотравно-типчаково-ковыльных степей на каштановых почвах, опустыненных полынно-ковыльно-типчаковых степей на светло-каштановых почвах. Зональные типы степей разнообразны, что обусловлено различиями почвенных условий и региональными особенностями состава сообществ.

Для луговых и аллювиально-луговых почв характерны злаковые луга - пырейные, вейниковые, острецовые, костровые и разнотравно-злаковые. На засоленных гидроморфных почвах развиты галофитные луга, преобладающая растительность которых состоит из ячменя, лисохвоста, ломкоколостика, остреца, чия и других видов. Повсеместное распространение получили травяные болота – тростниковые, пырейно-тростниковые и осоковые. Большое разнообразие представляют растительные группировки на солонцах. Степные солонцы черноземной зоны покрыты ковыльно-типчаковыми, грудницево-типчаковыми и полынно-типчаковыми группировками.

Растительность района довольно разнообразная, наблюдаются как лесостепные, так и полупустынные ассоциации.

Естественный растительный покров присутствует на незастроенных участках и представлен травянистой растительностью.

Редко встречающаяся, занесенная в Красную книгу, растительность на исследуемом участке не зарегистрирована. Естественные пищевые и лекарственные растения отсутствуют.

На участке проектируемого объекта нет особо охраняемых территорий (памятников природы, природных гос. заказников и т.д.), памятников архитектуры и исторических памятников.

  - Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние

Древесная и кустарниковая растительность непосредственно на прилегающей территории проведения горных работ отсутствует.

Естественные пищевые и лекарственные растения отсутствуют. Согласно кадастрам учетной документации сельскохозяйственные угодья (кроме пастбищ) в рассматриваемом районе отсутствуют.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на растительный мир.

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что влияние на растительность оценивается как допустимое.

  - Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории

Нарушение естественной растительности возможно, в первую очередь, как следствие движения транспортных средств. Нарушение поверхности почвы происходит при образовании подъездных путей.

При проведении работ допустимо нарушение небольших участков растительности в результате передвижения транспорта.

Для уменьшения нарушений поверхности принимаются меры смягчения: движение транспортных средств ограничивается пределами отведенных территорий, перемещение по полосе отвода сводится к минимуму, работы проводятся в короткий период времени.

Осуществление этих мер смягчения позволит привести остаточные воздействия на растительный покров в первоначальное состояние за короткий промежуток времени.

Захламление прилегающей территории также исключено, т.к. на прилегающей территории производится регулярная санитарная очистка. Таким образом, засорение территории не оказывает негативное воздействие на растительность в зоне действия предприятия.

Планом горных работ не предусматривает негативное влияния на растительный мир. Воздействия на среду обитания растений будут минимальным. Работы на производственном объекте планируется проводить в пределах производственной площадки. Технологические процессы в период проведения работ, позволят рационально использовать проектируемые площади и объекты, внедрить замкнутую систему оборотного процесса, все это приведет к минимальному воздействию на растительный и животный мир. Угроза редким и эндемичным видам растений отсутствует.

  - Обоснование объемов использования растительных ресурсов

Настоящим планом ликвидации не предусмотрено использование

растительных ресурсов.

  - Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность

Зона влияния планируемой деятельности на растительность в качественной оценке предполагается локальной и не выходящей за границы отвода.

На период ликвидации последствий эксплуатации пространства недр, влияние на растительность крайне низко.

Расположение участка работ не связано с местами размножения, питания, отстоя животных и путями их миграции.

Прямого ущерба видовому и численному составу, а также генофонду наземной фауны не прогнозируется.

Увеличения существующего воздействия на растительный мир при проведении работ по ликвидации не ожидается.

  - Ожидаемые изменения в растительном покрове (видовой состав, состояние, продуктивность сообществ, оценка адаптивности генотипов, хозяйственное и функциональное значение, загрязненность, пораженность вредителями), в зоне действия объекта и последствия этих изменений для жизни и здоровья населения

Изменения в растительном покрове (видовой состав, состояние, продуктивность сообществ, оценка адаптивности генотипов, хозяйственное и функциональное значение, загрязненность, пораженность вредителями), в зоне действия объекта не ожидаются, в связи с чем, последствия для жизни и здоровья населения отсутствуют.

  - Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и улучшению среды их обитания

По окончании ликвидации будут проведены фитомелиоративные мероприятия и пострекультивационный мониторинг.

Грамотная технологическая организация работ, соблюдение техники безопасности обслуживающим персоналом, выполнение мер по охране окружающей среды обеспечат экологически безопасное ликвидацию последствий и минимизацию воздействия на почвенно-растительный покров.

  - Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, а также по мониторингу проведения этих мероприятий и их эффективности

Для разработки наиболее эффективных и рациональных методов рекультивации нарушенного ландшафта большое значение имеет знание процессов их естественной эволюции, в частности восстановление растительного покрова.

Рекультивация нарушенных земель позволяет восполнить земельные ресурсы.

Завершающим этапом восстановления нарушенных земель является проведение биологического этапа рекультивации. Работы по биологическому восстановлению земель ведутся для создания растительных сообществ декоративного и озеленительного назначения.

Биологический этап начинается после окончания технического этапа и проводится с целью создания на подготовленной в ходе проведения технического этапа поверхности корнеобитаемого слоя, предотвращающего эрозию почв, снос мелкозема с восстановленной поверхности. Биологический этап рекультивации должен включать обработку почвы глубокорыхлителем, боронование, посев семян, внесение минеральных удобрений, снегозадержание. Обработка почвы глубокорыхлителем не предусматривается, так как почвенный слой укладывается из склада на рекультивируемую поверхность и дополнительное разрыхление почвы не требуется. Боронование не предусматривается, так как на техническом этапе рекультивации предусмотрена планировка поверхности и посев семян выполняется способом гидропосева.

Выполнение биологического этапа рекультивации позволяет снизить выбросы пыли в атмосферу и улучшить микроклимат района.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЖИВОТНЫЙ МИР

  - Исходное состояние водной и наземной фауны

Акмолинская область, характеризуется разнообразием флоры и фауны, что обуславливается его уникальным географическим положением и климатическими условиями.

Млекопитающие

На территории района можно встретить различные виды млекопитающих, такие как:

Зайцы — привычные представители фауны, обитающие в степных зонах.

Лисицы — еще один нередкий вид, который хорошо чувствует себя в этих условиях.

Норки и бобры — встречаются вблизи водоемов.

Птицы

Костанайский район является важным местом для миграции многих видов птиц. Здесь можно увидеть:

Фламинго и журавли — они часто останавливаются в районе во время миграции.

Крахали и бекасы — типичные для водоемов и болотистых местностей.

Рептилии

Встречаются различные виды ящериц и змей, например, уж и гадюка — могут быть найдены в более сухих и теплых регионах.

Рыбы

В водоемах района обитают:

Карпы, щуки, окунь и другие пресноводные виды рыб.

Животные, занесенные в Красную Книгу, на территории отсутствуют.

  - Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных

На рассматриваемой территории дикие животные, гнездовья птиц и растения, занесенные в Красную книгу РК отсутствуют.

Ввиду отсутствия существенного воздействия объекта на состояние фауны, изменений в животном мире и последствий этих изменений не ожидается.

  - Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных в процессе строительства и эксплуатации объекта, оценка адаптивности видов

Путей миграции животных, крупных ареалов обитания животных на данной территории нет.

Воздействие на животный мир выражается через нарушение привычных мест обитания животных, а также влияния внешнего шума.

Одним из факторов, влияющих на состояние животного мира, является нарушение привычных, и свойственных каждому виду мест обитания животных.

Реализация проекта не повлечет за собой вытеснение и нарушения мест обитания животных.

Обитающие здесь животные приспособились к измененным условиям на прилегающих территориях. Такими животными являются мыши, полевки, птицы отряда воробьиных и другие. Немаловажную роль во влиянии на состояние животного мира играет фактор внешнего шума. Обитающие, на близ существующих путей животные адаптировались к шуму транспорта. Проектные решения не повлекут за собой существенного отрицательного влияния шума на животный мир.           В целом оценивая воздействие на животных, обитающих на прилегающей территории, можно сделать вывод, что негативные факторы влияния на животный мир улучшатся по сравнению с существующим положением.

  - Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия объекта, оценка последствий этих изменений и нанесенного ущерба окружающей среде

Нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращения их видового многообразия в зоне воздействия объекта не ожидается, так как ликвидационные работы носят положительное воздействие на окружающую среду.

  - Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, мониторинг проведения этих мероприятий и их эффективности (включая мониторинг уровней шума, загрязнения окружающей среды, неприятных запахов, воздействий света, других негативных воздействий на животных)

В целом, ликвидация последствий эксплуатации пространства недр не окажет значимого негативного воздействия на животный мир района и будет ограничиваться только на незначительной части территории.

Основные мероприятия по снижению отрицательного воздействия на животный мир должны включать:

- максимальное уменьшение площадей нарушенного почвеннорастительного слоя;

- ограничение доступа животных к местам хранения производственных и бытовых отходов;

- поддержание в чистоте территорий промышленных площадок и прилегающих площадей;

- сведение к минимуму передвижения транспортных средств ночью; - передвижение транспортных средств только по дорогам;

- сведение к минимуму проливов нефтепродуктов; - полное исключение случаев браконьерства;

- проведение просветительской работы экологического содержания. - запрещение кормления и приманки диких животных;

- запрещение браконьерства и любых видов охоты;

- использование техники, освещения, источников шума должно быть ограничено минимумом.

Охрана окружающей среды и предотвращение ее загрязнения в процессе реализации проекта сводится к определению предполагаемого воздействия на

компоненты окружающей природной среды (в т.ч. животный мир), разработке природоохранных мероприятий, сводящих к минимуму предполагаемое воздействие.

Производство работ, движение механизмов и машин, складирование материалов в местах, не предусмотренных проектом, должно быть запрещено.

При условии выполнения всех природоохранных мероприятий отрицательное влияние на животный мир исключается

  - Программа для мониторинга животного мира

Организация мониторинга за состоянием животного мира сводится к визуальному наблюдению за птицами в весенний и осенний период их перелетов и организации визуального наблюдения за появлением на территории объекта животных в период работ.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ

НАРУШЕНИЯ

Рекомендации по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций и снижению экологического риска.

С учетом вероятности возникновения аварийных ситуаций, одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним, разработка сценариев возможного развития событий при аварии и сценариев реагирования на них.

Основными мерами предупреждения возможных аварийных ситуаций является строгое исполнение технологической и производственной дисциплины, выполнение проектных решений и оперативный контроль.

Руководство предприятия в полной мере должно осознавать свою ответственность поданной проблеме, и обеспечить безопасность деятельности, взаимодействуя с органами надзора и инспекциями, отвечающими за экологическую безопасность и здоровье местного населения и работающего персонала, соблюдать все нормативные требования Республики Казахстан к инженерно-экологической безопасности ведения работ на всех этапах осуществляемой деятельности.

Для того чтобы минимизировать процент возникновения аварийных ситуаций необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

При проведении работ должен быть разработан план ликвидации аварий, предусматривающий:

- все возможные аварии на объекте и места их возникновения;

- порядок действий обслуживающего персонала в аварийных ситуациях;

- мероприятия по ликвидации аварий в начальной стадии их возникновения;

- мероприятия по спасению людей, застигнутых аварией, места нахождения средств – спасения людей и ликвидации аварий.

Разработанные планы должны утверждаться руководством предприятия, согласовываться с подразделением ВГСЧ. Также руководством предприятия должен быть разработан план эвакуации с территории объекта на случай возникновения аварийной ситуации и согласовываться с территориальными органами ЧС. Механические нарушения будут выражаться в нарушении структурного состояния и переуплотнения почв, изменении микрорельефа местности. Дорожная дигрессия вызовет изменения во всех компонентах экосистем – растительности, почвах, а также подстилающих породах. При этом произойдет уменьшение проективного покрытия растительного покрова и его полное уничтожение. Минимизация площади нарушенных земель будет обеспечена тем, что добычу полезного ископаемого планируется осуществлять строго в отведенных границах площади проведения добычи. В период ликвидации последствий эксплуатации пространства недр будет контролироваться режим землепользования, не допускается производство каких-либо работ за пределами установленных границ отвода без предварительного согласования с контролирующими органами. Для уменьшения нарушений	поверхности	необходимо применение следующих мер смягчения:

- использование транспортных	средства при проведении работ на

широкопрофильной пневматике;

- движение транспортных средств ограничивается пределами отведенных территорий;

- перемещение в пределах территории сводиться к минимуму.

Осуществление этих мер смягчения позволит привести состояние почвенного и растительного покрова в первоначальное состояние за короткий промежуток времени после окончания эксплуатации.

Положительным моментом является рекультивация нарушенных земель, после которой выбитые участки поверхности достаточно быстро начнут зарастать местными районированными видами трав.

Осуществление производственного процесса будет оказывать влияние на окружающую среду только в пределах территории предприятия.

Для исключения захламления территории необходимо проводить регулярную санитарную очистку территории производства.

Ожидаемое воздействие горных работ на почвы и растительный мир будет малоинтенсивное, локального масштаба.

При проведении производственной деятельности техногенное преобразование территории является одной их ведущих причин, способной сократить места обитания, на которых могут жить в состоянии естественной свободы различные виды животных. При этом важно учитывать, что возможно, как уничтожение или разрушение критических биотопов, так и подрыв кормовой базы, и уничтожение отдельных особей. Частичная трансформация ландшафта сопровождается загрязнением территории, что обусловливает их совместное действие.

Строгое соблюдение всех правил технической безопасности и своевременное применение мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций позволят дополнительно уменьшить их возможные негативные влияния на окружающую среду, снизить уровни экологического риска.

Основные решения по снижению отрицательных последствий от реализации намечаемой деятельности

При проведении работ по ликвидации, с целью снижения пылевыделения в атмосферу проектом ликвидации предусмотрено гидроорошение при проведении выполаживания бортов и планировочных работах посредством орошения водой с помощью поливомоечной машины. Учитывая короткие сроки проведения

намечаемой деятельности и незначительные объемы проведения работ, дополнительных мероприятия по снижению выбросов не предусматриваются.

К решениям по снижению отрицательных последствий от реализации намечаемой деятельности отнесены меры предупреждения возможных аварийных ситуаций. Для минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним, разработка сценариев возможного развития событий при аварии и сценариев реагирования на них.

Основными мерами предупреждения возможных аварийных ситуаций является строгое исполнение технологической и производственной дисциплины, выполнение проектных решений и оперативный контроль.

Строгое соблюдение всех правил технической безопасности и своевременное применение мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций позволят дополнительно уменьшить их возможные негативные влияния на окружающую среду, снизить уровни экологического риска.

Предупреждающими природоохранными мероприятиями являются: предупреждение загрязнения земельных ресурсов горюче-смазочными материалами, мероприятия, направленные на снижение токсичности выбросов машин и механизмов.

Планом ликвидации предусматривается комплекс работ, способствующий приведению территории в состояние, максимально близкое к исходному. Результатом работ по реализации мероприятий по ликвидации последствий недропользования будет территория с устойчивым ландшафтом, пригодная к дальнейшему использованию в народном хозяйстве.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ

  - Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности

Социально-экономические условия в Аккольском районе (Акмолинская область) характеризуются развитием агропромышленного комплекса, металлургии и строительной индустрии, поддерживаемым близостью к Астане Район демонстрирует рост номинальной зарплаты (средняя по области 366 тыс. тенге в III кв. 2025 г.) Экономика и занятость: Базируется на сельском хозяйстве, производстве продуктов питания и металлургии. Отмечается рост доходов, с увеличением номинальной заработной платы на 11,7% к предыдущему году. Социальная поддержка: проводятся мероприятия по обеспечению социальной поддержки специалистов, что включает помощь в приобретении жилья и другие льготы для привлечения кадров в регион демография и инфраструктура: входит в состав Акмолинской области, где проживает более 118 тысяч пенсионеров, с населением, отличающимся многонациональным составом. Развитие: Близость к столице способствует развитию производственной и строительной индустрии. В экономическом отношении район сельскохозяйственный, особенностью которого является резко выраженное зерновое направление и хорошо развитое мясомолочное скотоводство и овцеводство. Почти все населенные пункты района соединены между собой грейдерными дрогами. Собственными топливными ресурсами район не обеспечен. Нефтепродукты, уголь, дрова, а также значительное количество стройматериалов привозные.

  - Обеспеченность объекта в период строительства, эксплуатации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения

Район работ полностью обеспечен трудовыми ресурсами.

Анализ факторов, влияющих на выбор направления рекультивации хвостохранилища, показал приемлемым сельскохозяйственное направление рекультивации, полностью отвечающее природным, социальным условиям и целенаправленности рекультивации.

Все дороги и съезды будут рекультивироваться и возвращаться в состав прежних угодий (пастбища).

  - Влияние намечаемого объекта на регионально-территориальное природопользование

Негативное влияние планируемого объекта на регионально территориальное природопользование в период ликвидации будет находиться в пределах допустимых норм.

На период ликвидации последствий эксплуатации недр будут созданы дополнительные рабочие места, что положительно отразиться на экономическом положении местного населения.

Прогноз социально-экономических последствий от деятельности предприятия - благоприятен. Проведение работ с соблюдением норм и правил техники безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности обеспечит безопасное проведение планируемых работ и не вызовет дополнительной, нежелательной нагрузки на социально-бытовую сферу.

Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности не разрабатываются, в связи с отсутствием неблагоприятных социальных прогнозов.

Таким образом, осуществление проектного замысла, отрицательных социально экономических последствий не спровоцирует.

  - Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях)

В социально-экономической сфере реализация проекта должна сыграть существенную положительную роль в развитии территорий. Ожидается положительное воздействие проектируемых работ на социальную среду, поскольку повысится уверенность в надежности и экологической безопасности применяемых технологий.

Предприятие высокой степенью ответственности относится к воздействию на социально-экономические условия жизни населения.

Реализация проекта может потенциально оказать положительное, воздействие на социально-экономические условия жизни местного населения.

Создание новых рабочих мест и увеличение личных доходов граждан будут сопровождаться мерами по повышению благосостояния и улучшению условий проживания населения, что следует отнести к прямому положительному воздействию.

Кроме того, как показывает опыт реализации подобных проектов, создание одного рабочего места на основном производстве обычно сопровождается созданием нескольких рабочих мест в сфере недропользования.

Создание рабочих мест позволит привлекать на работу местное население, что повлияет на благосостояние ближайших населенных пунктов. Рост доходов позволит повысить возможности персонала и местного населения, занятого в проектируемых работах, по самостоятельному улучшению условий жизни, поднять инициативу и творческий потенциал. За счет роста доходов повысится их покупательская способность, соответственно улучшится состояние здоровья людей.

Таким образом, воздействие на социально-экономические условия территории имеет положительные последствия.

  - Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности

Изменение санитарно-эпидемиологического состояния территории в результате ликвидации последствий операций по эксплуатации карьера – полностью отсутствует.

  - Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности

Регулирование социальных отношений в процессе реализации намечаемой хозяйственной деятельности предусматривается в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Условия регионально-территориального природопользования при реализации проектных решений изменятся незначительно и соответствуют принятым направлениям внутренней политики Республики Казахстан, направленной на устойчивое развитие и экономический рост, основанный на росте производства.

Регулирование социальных отношений в процессе намечаемой деятельности это взаимодействие с заинтересованными сторонами по всем социальным и природоохранным аспектам деятельности предприятия.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами – это общее определение, под которое попадает целый спектр мер и мероприятий, осуществляемых на протяжении всего периода реализации проекта:

- выявление и изучение заинтересованных сторон;

- консультации с заинтересованными сторонами;

- переговоры;

- процедуры урегулирования конфликтов;

- отчетность перед заинтересованными сторонами.

При реализации проекта в регионе может возникнуть обострение социальных отношений. Основными причинами могут быть:

- конкуренция за рабочие места;

- диспропорции в оплате труда в разных отраслях;

- внутренняя миграция на территорию осуществления проектных решений, с целью получения работы или для предоставления своих услуг и товаров;

- преобладающее привлечение к работе приезжих квалифицированных специалистов;

- несоответствие квалификации местного населения требованиям подрядных компаний к персоналу;

- опасение ухудшения экологической обстановки и качества окружающей среды в результате планируемых работ.

Однако, возможное обострение социальной напряженности может быть практически полностью снято целенаправленным упреждающим разрешением потенциальных проблем путем тесного сотрудничества подрядных компаний с местными властями и общественностью, проведением открытой информационной политики.

Отдельные негативные моменты в социальных отношениях будут полностью компенсированы теми выгодами экономического и социального плана, которые в случае реализации проекта очевидны.

Повышение уровня жизни вследствие увеличения доходов неизбежно скажется на демографической ситуации. Наличие стабильной, относительно высокооплачиваемой работы, не будет способствовать оттоку местного населения, а наоборот может послужить причиной увеличения интенсивности миграции привлекаемых к работам не местных работников.

- ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ

  - Ценность природных комплексов (функциональное значение, особо охраняемые объекты), устойчивость выделенных комплексов (ландшафтов) к воздействию намечаемой деятельности

Экологический риск-вероятность неблагоприятных изменений состояния окружающей среды и (или) природных объектов вследствие влияния определенных факторов.

Оценка экологического риска последствий решений, принимаемых в сфере планируемой деятельности, приобретает все большее значение в связи с повышением требований экологического законодательства, а также с вероятностью значительных экономических потерь в будущем, которые могут резко снизить рентабельность проекта.

Экологический риск всегда предопределен, так как, во-первых, его следствия многомерны, и, во-вторых, каждое из последствий ведет к другим следствиям, образуя цепные реакции, проследить которые трудно и часто невозможно. Многомерность проявляется в воздействии страховых случаев на многие компоненты ландшафта и на здоровье человека, учесть которые заранее чрезвычайно трудно ввиду отсутствия информации и проведения опережающих экологических работ.

Природоохранная ценность экосистем (природных комплексов) определяется следующими критериями: наличие мест обитания редких видов флоры и фауны, растительных сообществ, ценного генофонда, средоформирующих функций, стокоформирующего потенциала, полифункциональности экосистем, степени их антропогенной трансформации, потенциала естественного восстановления и т.п.

Изначальное функциональное назначение природного комплекса в районе месторождения - пастбищное животноводство. В настоящее время ввиду антропогенной нарушенности данные территории утеряли свою ценность как пастбища.

Непосредственно на участке работ отсутствуют места обитания редких видов флоры и фауны, растительных сообществ, ценного генофонда. Участок находится за пределами земель лесного фонда, особо охраняемых природных территорий, водоохранных зон и полос водных объектов.

Природоохранная значимость территории относится к низкозначимым частично деградированным полупустыням. Они обладают потенциалом естественного восстановления и нуждаются в улучшении путем проведения рекультивации.

Все наземные объекты проектируемого участка размещаются на землях, относящихся к низкозначимым экосистемам, обладающим потенциалом естественного восстановления.

В пределах эксплуатации пространства недр и на прилегающей территории нет особо охраняемых объектов и ценных природных комплексов.

Намечаемой деятельностью не будут затронуты высоко значимые, высокочувствительные и средне значимые экосистемы.

    - Оценка риска здоровью населения

Оценка риска для здоровья человека — это количественная и/или качественная характеристика вредных эффектов, способных развиться в результате воздействия факторов среды обитания человека при специфических условиях воздействия. То есть, в процессе проведения оценки риска устанавливается вероятность развития и степень выраженности неблагоприятных изменений в состоянии здоровья, обусловленных воздействием факторов окружающей среды.

В рамках данного проекта рассматривается конкретно уровень воздействия и оценка риска здоровью местного населения (ближайшей жилой застройки) в результате намечаемой деятельности.

Оценка риска проводилась в соответствии с «Руководством по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду» (P 2.1.10.1920-04) и «Методическими указаниями по оценке риска для здоровья населения химических факторов окружающей среды» (утв. Приказом ПКГСЭН МЗ РК №117 от 28.12.2007 г.).

Оценка риска здоровью населения осуществляется в соответствии со следующими этапами:

Идентификация опасности (выявление потенциально вредных факторов, составление перечня приоритетных химических веществ).

Оценка зависимости "доза-ответ": выявление количественных связей между показателями состояния здоровья и уровнями экспозиции.

Оценка воздействия (экспозиции) химических веществ на человека: характеристика источников загрязнения, маршрутов движения загрязняющих веществ от источника к человеку, пути и точки воздействия, определение доз и концентраций, которые возможно будут воздействовать в будущем, установление уровней экспозиции для населения.

Характеристика риска: анализ всех полученных данных, сравнение рисков с допустимыми (приемлемыми) уровнями.

Идентификация опасности

В результате эксплуатации производственного объекта ведущим фактором воздействия будет являться химическое загрязнение (выброс химических ЗВ в атмосферный воздух).

В выбросах объекта намечаемой деятельности отсутствуют вещества- канцерогены, а также химические вещества, выбросы которых запрещены.

Оценка зависимости "доза-ответ"

Характеристикой зависимостей «доза-ответ» являются система ПДК и методика ЕРА.

Основу системы ПДК составляют следующие положения:

- принцип пороговости распространяется на все эффекты неблагоприятного воздействия;

- соблюдение норматива (ПДК и др.) гарантирует отсутствие неблагоприятных для здоровья эффектов;

- превышение норматива может вызвать неблагоприятные для здоровья эффекты.

Основываясь на положения данной системы, по результатам проведенных расчетов рассеивания ЗВ на территории ближайшей жилой застройки, установлено, что содержание концентраций ЗВ не превышает ПДК воздуха населенных мест, и, следовательно, носит допустимый характер.

В методологии ЕРА оценка зависимости «доза-ответ» различается для канцерогенов и не канцерогенов:

- для канцерогенных веществ считается, что их вредные эффекты могут возникать при любой дозе, вызывающей повреждений генетического материала;

- для не канцерогенных веществ существуют пороговые уровни и считается, что ниже порогов вредные эффекты не возникают.

Учитывая отсутствие выбросов канцерогенных веществ, целесообразности в расчете канцерогенных рисков нет.

Расчет не канцерогенных рисков проводится на основе расчета коэффициента опасности HQ:

НQ = СФАКТ/RfС, где

- - фактическая концентрация вещества в воздухе;

RfC - референтная концентрация (приложение 2 к «Методическим указаниям по оценке риска для здоровья населения химических факторов окружающей среды»).

Условие: при HQ равном или меньшем 1,0 риск вредных эффектов рассматривается как предельно малый, с увеличением HQ вероятность развития вредных эффектов возрастает. Только HQ>1,0 рассматривается как свидетельство потенциального риска для здоровья.

При расчете коэффициента опасности, в качестве фактической концентрации вещества в воздухе принимается концентрация ЗВ на ближайшей жилой застройке, выявленная в результате расчета рассеивания ЗВ на данной территории. Оценка экспозиции химических веществ

Факторами воздействия на экспонируемую группу населения будут являться химические вещества, выделяющиеся в период эксплуатации проектируемого объекта.

Маршрут движения ЗВ от источников к человеку приведет на блок-схеме 1.

Маршрут воздействия ЗВ

Источники выбросов ЗВ

Первично загрязненная среда (территория

Транспортирующая среда (воздушные массы, приземный слой атмосферы)

Человек (точка контакта-

Путь поступления (ингаляционно)

। i i

Учитывая, что пыление незначительное и условия рассеивания ЗВ в приземном слое атмосферы (благоприятные условия аэрации), достигая территории жилой застройки, концентрация ЗВ здесь не превышает допустимых.

Характеристика риска

Результаты проведенной оценки риска здоровью населения на всех этапах ее

определения показали:

- ведущим фактором воздействия является химическое воздействие;

- в выбросах проектируемого предприятия отсутствуют вещества- канцерогены;

- содержание концентраций ЗВ на территории жилой застройки (зоны влияния на население) не превышает ПДК воздуха населенных мест, и, следовательно, носит допустимый характер;

- коэффициент опасности по всем ЗВ HQ <1, т.е. риск вредных эффектов предельно мал.

Таким образом, риск здоровью населения определен как приемлемый, т.е. как уровень риска развития неблагоприятного эффекта, который не требует принятия дополнительных мер по его снижению и оцениваемый как независимый, незначительный по отношению к рискам, существующим в повседневной деятельности и жизни населения.

  - Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта

При разработке проекта были соблюдены основные принципы проведения ОВОС, а именно:

- интеграции (комплексности) - рассмотрение вопросов воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду, местное население, сельское хозяйство и промышленность осуществляется в их взаимосвязи с технологическими, техническими, социальными, экономическими планировочными и другими решениями;

- учет экологической ситуации на территории проведения работ, оказывающейся в зоне влияния намечаемой деятельности;

- информативность при проведении ОВОС;

- понимание целостного характера проводимых процедур, выполнение их с учетом взаимосвязи возникающих экологических последствий с социальными, экологическими и экономическими факторами.

Объем и полнота содержания представленных в ОВОС материалов отвечают требованиям инструкции по разработке ОВОС, действующей в настоящее время в РК.

В материалах ОВОС проведена оценка современного состояния окружающей среды района проведения работ с привлечением имеющегося информационного материала последних лет.

Для выделения зон и оценки результирующего воздействия от реализации проектируемой деятельности предлагается шкала оценочных критериев. В оценочных критериях учитывается баланс действия природных и антропогенных факторов. Прогноз составлен методом экспертных оценок.

Крайне незначительное – воздействие фиксируется слабо, либо совсем не фиксируется современными средствами контроля, хотя определенно существует;

Незначительное – воздействие уверенно фиксируется на уровне значительно ниже допустимых норм;

Среднее – воздействие средней степени, которое приближается к верхнему пределу допустимого или несущественно превышает его;

Значительное – сильное воздействие, с существенным превышением допустимых норм;

Исключительно сильное	– воздействие, многократно	превышающее

допустимые нормы (может быть катастрофическим).

Анализ всех производственных факторов влияния на окружающую среду с применением данной оценочной шкалы позволяет сделать следующие выводы:

- Общее воздействие при реализации проектных решений на компоненты окружающей природной среды с учетом проведения природоохранных мероприятий оценивается как незначительное.;

- Нарушения экологического равновесия не произойдет. Возможно формирование отдельных участков экосистемы с более низкой биологической продуктивностью;

- Дополнительная антропогенная нагрузка не приведет к значительному ухудшению существующего состояния природной среды при условии соблюдения технологических дисциплин и соблюдения нормативных документов и природоохранного законодательства Республики Казахстан.

  - Вероятность аварийных ситуаций (с учетом технического уровня объекта и наличия опасных природных явлений), при этом определяются источники, виды аварийных ситуаций, их повторяемость, зона воздействия

Вероятность аварийных ситуаций (с учетом технического уровня объекта и наличия опасных природных явлений), определяются источники, виды аварийных ситуаций, их повторяемость, зона воздействия.

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на территории могут являться нарушения технологических процессов на предприятии, механические ошибки обслуживающего персонала, нарушение противопожарных правил и правил техники безопасности.

Анализ сценариев наиболее вероятных аварийных ситуаций констатирует о возможности возникновения локальной по характеру аварии, которая не приведет к катастрофическим или необратимым последствиям.

Необходимо отметить, что рассматриваемое производство находится далеко от населенных пунктов в безлюдном месте и в случае возникновения чрезвычайной ситуации на рассматриваемом объекте она не окажет неблагоприятного воздействия на городское и сельское население.

На территории участка ликвидации последствий по эксплуатации пространства недр исключены опасные геологические и геотехнические явления типа селей, обвалов, оползней и другие.

В технологических процессах и в технологическом оборудовании, предусмотренных проектом не используются вещества и материалы, которые при определенных условиях могут вызвать аварийную ситуацию.

На хвостохранилище, отсутствует водопровод, газопровод, поэтому исключены аварийные прорывы воды, газов, распространение подземных пожаров.

  - Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды (включая недвижимое имущество и объекты историко-культурного наследия) и население

Аварийные ситуации при ликвидации деятельности исключены.

Деятельность предприятия не окажет отрицательного воздействия на окружающую среду и население. В технологических процессах и в технологическом оборудовании, предусмотренных проектом не используются вещества и материалы, которые при определенных условиях могут вызвать аварийную ситуацию.

  - Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствии

С учетом вероятности возникновения аварийных ситуаций, одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним, разработка сценариев возможного развития событий при аварии и сценариев реагирования на них.

Основными мерами предупреждения возможных аварийных ситуаций является строгое исполнение технологической и производственной дисциплины, выполнение проектных решений и оперативный контроль.

Руководство предприятия в полной мере должно осознавать свою ответственность поданной проблеме, и обеспечить безопасность деятельности, взаимодействуя с органами надзора и инспекциями, отвечающими за экологическую безопасность и здоровье местного населения и работающего персонала, соблюдать все нормативные требования Республики Казахстан к инженерно-экологической безопасности ведения работ на всех этапах осуществляемой деятельности.

Для того чтобы минимизировать процент возникновения аварийных ситуаций необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

При проведении работ должен быть разработан план ликвидации аварий, предусматривающий:

- все возможные аварии на объекте и места их возникновения;

- порядок действий обслуживающего персонала в аварийных ситуациях;

- мероприятия по ликвидации аварий в начальной стадии их возникновения;

- мероприятия по спасению людей, застигнутых аварией, места нахождения средств - спасения людей и ликвидации аварий.

Строгое соблюдение всех правил технической безопасности и своевременное применение мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций позволят дополнительно уменьшить их возможные негативные влияния на окружающую среду, снизить уровни экологического риска.

- ОЦЕНКА НЕИЗБЕЖНОГО УЩЕРБА, НАНОСИМОГО
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

  - Сводный расчет платежей за загрязнение окружающей природной

среды

Согласно Экологическому кодексу Республики Казахстан для каждого предприятия органами охраны природы устанавливаются лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на основе нормативов допустимых выбросов.

На период достижения нормативов предельно допустимых выбросов устанавливаются лимиты природопользования с учетом экологической обстановки в регионе, видов используемого сырья, технического уровня, применяемого природоохранного оборудования, проектных показателей и особенностей технологического режима работы предприятия. В случае достижения предприятием норм ПДВ, лимит выбросов загрязняющих веществ на последующие годы устанавливается на уровне ПДВ и не меняется до их очередного пересмотра.

Плата за эмиссии в окружающую среду устанавливается налоговым законодательством Республики Казахстан. Платежи взимаются как заустановленные лимиты выбросов загрязняющих веществ, так и за их превышение. Плата за выбросы загрязняющих веществ, в пределах установленных лимитов рассматривается как плата за использование природного ресурса (способности природной среды к нейтрализации вредных веществ).

Плата за выбросы загрязняющих веществ сверхустанавливаемых лимитов применяется в случаях невыполнения предприятия обязательств по соблюдению согласованных лимитов выбросов загрязняющих веществ. Величина платежей за превышение лимитов загрязняющих веществ определяется в кратном размере по отношению к нормативу платы за допустимое загрязнение среды. Согласно Экологическому кодексу РК ставки платы определяются исходя из размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. В период разработки проектной документации (2026 год) один установленный МРП составляет 4325 тенге.

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ от стационарных
источников предприятия

Расчет платы за эмиссии в атмосферу рассчитывается исходя из произведенных выбросов предприятия в год (тонн) и ставки платы за конкретное загрязняющее вещество.

Плата = МРП * ставка платы (ЗВ) * выброс (тонн/год), тенге

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ от передвижных
источников предприятия

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта предприятия производится исходя из количества, сжигаемого автотранспортом топлива за период его эксплуатации на предприятии.

Плата = МРП * ставка платы * кол-во сжигаемого топлива, т/год

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников производится по фактическому объему израсходованного топлива. В случае превышения установленных лимитов эмиссий загрязняющих веществ на предприятие накладываются штрафные санкции, согласно Экологическому и Налоговому Кодексам РК. Размер и ставка платы за сверхлимит устанавливаются уполномоченными компетентными государственными органами.

14.ВЫВОДЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА
КОМПОНЕНТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Целью выполненной работы являлась оценка воздействия ликвидаций последствий операции по эксплуатации пространства недр на окружающую среду.

Раздел «Охрана окружающей среды» выполнен в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан от 2 января 2021 года, Инструкцией по организации и проведению экологической оценки, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов №280 от 30 июля 2021 года, и другими действующими в республике нормативными и методическими документами.

В Разделе «Охрана окружающей среды» проведена оценка воздействия объекта на атмосферный воздух, приводятся данные по водопотреблению и

водоотведению, описаны виды отходов, образующихся на предприятии в период работ; произведена оценка воздействия на поверхностные и подземные воды, на почвы, растительный и животный мир; описаны социальные аспекты воздействия. В РООС определены нежелательные и иные отрицательные последствия от осуществления производственной деятельности, разработаны предложения и рекомендации по оздоровлению окружающей среды, предотвращению уничтожения, деградации, повреждения и истощения экологических систем и природных ресурсов, обеспечению нормальных условий жизни и здоровья проживающего населения в районе проектируемых работ.

Планируемы работы по ликвидации последствий горной деятельности будут способствовать приведению земель, занятых под объекты недропользования, в состояние, пригодное для их дальнейшего хозяйственного использования, а также устранению вредных воздействий на компоненты окружающей среды после окончания отработки месторождения

  - Рекомендуемые мероприятия по снижению негативного влияния деятельности на окружающую среду

При разработке проекта были предложены природоохранные мероприятия по снижению негативного влияния деятельности и снижению выбросов веществ, загрязняющих природную среду такие как: увлажнение при транспортировании ранее складируемого ПРС, на внутренних и подъездных дорогах с проведением орошения водой со степенью пылеочистки до 85%.

При образовании сточно-бытовых вод и твердо-бытовых отходов в результате хозяйственно-бытовых и гигиенических нужд рабочего персонала предусмотрен сбор сточных вод в отведенное место (выгреб), откачка и утилизация сточных вод по договору, своевременный вывоз твердо-бытовых отходов при их образовании. Снижение риска загрязнения почв, подземных вод сточными водами, уменьшение негативного влияния отходов на почвенный покров.

Список использованной литературы

- Экологический кодекс Республики Казахстан от 02.01.2021 г №400- VI ЗРК;

- Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду утвержденная Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63;

- Об утверждении Классификатора отходов Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 августа 2021 года № 23903;

- Об утверждении методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 июля 2021 года № 23235;

- Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду утвержденная Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246;

- РНД 211.02.02. – 97. Рекомендации по оформлению и содержанию проектов нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятий Республики Казахстан. Алматы, 1997.

- Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2;

- Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами. Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996.

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

- Программный комплекс «ЭРА» Версия 3.0. Расчет приземных концентраций и выпуск томов НДВ. Новосибирск 2004;

- СНиП РК – 2.04.01. 2017 «Строительная климатология»;

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов п.5. От предприятий по переработке нерудных материалов и производству пористых заполнителей. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;

- Гигиенические нормативы («Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года №155;

- Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, утвержденные Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 168;

- Об утверждении Инструкции по разработке проектов рекультивации нарушенных земель утвержденная Приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года № 346;

- Налоговый кодекс РК.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Копия государственной лицензии ТОО «РУДПРОЕКТ» №02974Р от 31.10.2025г. на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды