# ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

## 1. Общие данные и назначение проекта

Проект направлен на комплексное повышение устойчивости гидрологических систем рек Текелинка и Чажа, а также на создание надежной системы отвода поверхностных и ливневых вод города Текели.
Основные цели:

- снижение риска паводкового подтопления городской территории;

- обеспечение сохранности инженерных коммуникаций, мостовых переходов, дорог и жилой застройки;

- повышение пропускной способности русел;

- инженерная защита и берегоукрепление;

- организация надежного водоотведения за счёт отводного/промливневого канала.

# 2. Берегоукрепление рек Текелинка и Чажа

## 2.1. Тип конструкции: Габионные сооружения

Выбор конструкции обоснован:

- устойчивость к подвижкам грунта, просадкам;

- высокая водопроницаемость → предотвращение размыва;

- долговечность (покрытие Galfan, оцинковка);

- простота монтажа в условиях пересечённого рельефа.

## 2.2. Конструкция габиона

### Сетчатая оболочка

- Проволока двойного кручения / сварная.

- Покрытие: оцинковка или Galfan (Zn-Al).

- Ячейка: 60×80, 80×100 или 100×120 мм.

- Тип: коробчатый габион высотой 0,5–1 м.

### Каменная набивка

- Природный камень прочных пород: гранит, базальт, диабаз.

- Фракция 150–300 мм.

- Морозостойкость F200 и выше.

## 2.3. Конструктивная схема берегоукрепления

- Нижний ряд — матрасные габионы (в основании откоса).

- Верхние ряды — коробчатые габионы, уложенные в 1–3 яруса.

- Между ярусами — перевязка проволокой или спиральными фиксаторами.

- Посадка в грунт не менее 0,3 м.

## 2.4. Технология производства работ

- Подготовка основания и планировка откоса.

- Укладка геотекстиля плотностью 300 г/м².

- Сборка габионов, установка диафрагм через 1 м.

- Укладка и выравнивание пустых габионов.

- Заполнение камнем с послойным уплотнением.

- Закрытие крышек и фиксация стыков.

- Засев откосов травой (биоармирование).

# 3. Расчистка и углубление русел рек

## 3.1. Мероприятия

- Удаление наносов, ила, песчаных отложений;

- Снятие валежника, заторов, водной растительности;

- Придание руслу проектного профиля (трапециевидного);

- Ширина русла и глубина — согласно гидравлическому расчету;

- Очистка производится экскаваторами-драглайнами и гидромониторами (при необходимости).

## 3.2. Ожидаемый эффект

- Увеличение пропускной способности;

- Снижение уровня воды в паводковый период;

- Исключение разливов и подтопления улиц.

# 4. Строительство отводного (промливневого) канала

## 4.1. Назначение

- Приём и отвод поверхностного, дождевого и талого стока;

- Недопущение запруживания малых рек в дождевые периоды;

- Организация регулируемого водосброса.

## 4.2. Конструкция канала

- Тип: открытый земляной канал, облицованный железобетонными лотками / каменной наброской и габионами.

- Сечение: трапецеидальное или прямоугольное (по расчёту).

- Материалы облицовки:

  - Лотки ЛР6 — на прямых участках;

  - Габионы — на кривых и в зонах размыва;

  - Арычные блоки Б-3 — вдоль дорог и улиц.

## 4.3. Технология устройства канала

- Разработка трассы, корчевание кустарника.

- Земляные работы и планировка откосов 1:1,5–1:2.

- Укладка геотекстиля.

- Монтаж ЛР6/Б-3 на щебёночное основание 10–15 см.

- Заделка стыков цементным раствором.

- Обратная засыпка пазух.

- Укрепление откосов каменной наброской или сеткой-матрасом.

# 5. Устройство переездов с укладкой труб ТС 80.25-3

## 5.1. Технические характеристики труб

- Диаметр: 800 мм

- Длина: 2,5 м

- Тип: напорная/безнапорная

- Пропускная способность — достаточная для местного водосброса

- Применение: переезды через каналы и русла малых водотоков

## 5.2. Конструкция переезда

- Труба, уложенная на песчаную подушку 20 см;

- Герметизация стыков;

- Формирование входного и выходного оголовков;

- Обратная засыпка ПГС;

- Формирование дорожной насыпи и покрытия.

## 5.3. Укрепление

- Габионы, ПТ-плиты или каменная наброска на откосах;

- Геотекстиль под основанием и боковыми пазухами.

# 6. Устройство водоотводных линий из лотков ЛР-6

## 6.1. Основание

- Щебень фр. 20–40, толщина 10–15 см;

- Геотекстиль под основанием.

## 6.2. Монтаж

- Укладка по уклону 0,3–1%;

- Стыковка лотков;

- Расшивка стыков раствором;

- Засыпка пазух щебнем;

- Устройство дорожного покрытия или тротуара.

# 7. Монтаж арычных блоков Б-3

## 7.1. Применение

- Вдоль дорог, внутриквартальных территорий, в промзонах.

- Для сбора поверхностного стока.

## 7.2. Монтаж

- Траншея по уклону;

- Песчано-щебёночная подсыпка;

- Укладка блоков вручную;

- Выравнивание и заделка стыков;

- Обратная засыпка пазух грунтом.

# 8. Экологические и инженерные преимущества решения

- Минимизация размыва берегов;

- Предотвращение аварийных ситуаций на ВЛ, теплотрассах, дорогах;

- Снижение уровня паводковых рисков на 60–80%;

- Улучшение водообмена и экологического состояния русел;

- Долговечность конструкций более 40 лет.

# 9. Итоговое решение

Проект предусматривает создание комплексной системы инженерной защиты, включающей:

✔ берегоукрепление габионами;
✔ расчистку и профилирование русел;
✔ строительство отводного канала;
✔ устройство переездов с ж/б трубами ТС 80.25-3;
✔ монтаж лотков ЛР6 и арычных блоков Б-3;
✔ укрепление откосов и оголовков;
✔ создание устойчивой системы ливневого водоотвода.

Результат — надёжная гидротехническая инфраструктура, обеспечивающая защиту города Текели от паводков и повышение уровня безопасности населения.