ТОО «Morion LTD»

ТОО «Геоплазма»

Утверждаю:

Директор

ТОО «Morion LTD»

_____Тлеуов А.Ж					                             	«____»__________2026г

Раздел Охраны Окружающей Среды к «Плану

разведки твердых полезных ископаемых по Лицензии №3635-ЕL от 20.09.2025 г. (геологические блоки М–40–120-(10д–5а-20), М–40–120-(10д–5б-16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25), М–40–120-(10д–5г-1 (частично), М–40–120-(10д–5г-2 (частично), М–40–120-(10е–5а-14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 (частично), 25 (частично), М–40–120-(10е–5б-11, 12), М–40–120-(10е–5б-16, 17), М–40–120-(10е–5б-21(частично), М–40–120-(10е–5б-22 (частично)

с целью обнаружения месторождения марганца и попутных компонентов в Актюбинской области РК»

Генеральный директор

ТОО «Геоплазма»        		                            		Сарсенбаев С.К.

г. Актобе- 2026 год

АННОТАЦИЯ

РООС к «Плану разведки твердых полезных ископаемых по Лицензии №3635-Еl от 20.09.2025 г. (геологические блоки М–40–120-(10д–5а-20), М–40–120-(10д–5б-16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25), М–40–120-(10д–5г-1 (частично),М–40–120-(10д–5г-2 (частично), М–40–120-(10е–5а-14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 (частично), 25 (частично), М–40–120-(10е–5б-11, 12), М–40–120-(10е–5б-16, 17), М–40–120-(10е–5б-21(частично), М–40–120-(10е–5б-221(частично) с целью обнаружения месторождения марганца и попутных компонентов в Актюбинской области РК» включает в себя разделы:

- Оценка воздействий на состояние атмосферного воздуха;

- Оценка воздействий на состояние вод;

- Оценка воздействий на недра;

- Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления;

- Оценка физических воздействий на окружающую среду;

- Оценка воздействий на земельные ресурсы и почвы;

- Оценка воздействия на растительность;

- Оценка воздействий на животный мир;

- Оценка воздействий на ландшафты и меры по предотвращению, минимизации, смягчению негативных воздействий, восстановлению ландшафтов в случаях их нарушения;

- Оценка воздействий на социально-экономическую среду;

- Оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности в регионе.

В процессе работ техногенному воздействию могут подвергнуться преимущественно атмосферный воздух и в меньшей мере почвенно-растительный покров.

Период разведки составляет 6 лет с момента получения лицензии. Ориентировочно проведение работ 2026 - 2028 гг.

По результатам инвентаризации согласно проекта: на площади работ выявлено 20 стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха, из них: 8 организованных – 0001 – 0004 (0101-0104) и 12 неорганизованных 6001-6006 (6101-6106).

К организованным отнесены выхлопные трубы силового дизель-генератора, дизельных электростанций; к неорганизованным – емкости склада ГСМ, пыление при планировке площадки и при технической рекультивации, а также сварочный пост.

В результате деятельности проектируемых объектов в атмосферный воздух будут выбрасываться загрязняющие вещества 21-го наименований - Азот (II) оксид, Азота (IV) диоксид, Углерод, Сера диоксид, Сероводород (Дигидросульфид), Углерод оксид, Фтористые газообразные соединения; Смесь углеводородов предельных С1-С5, Смесь углеводородов предельных С6-С10, Пентилены (амилены - смесь изомеров), Бензол, Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров), Метилбензол, Этилбензол,  Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/); Керосин; бенз/а/пирен, Формальдегид, Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.), Углеводороды предельные С12-19; Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид); Марганец и его соединения; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20

4-х групп суммаций - 1. 30 (0330 Сера диоксид +0333 Сероводород); 2. 31 (0301 Азота (IV) диоксид +0330 Сера диоксид); 3. 35 (0330 Сера диоксид + 342 Фтористые газообразные соединения; 4. 39 (0333 Сероводород +1325 Формальдегид).

В РООС выполнены расчеты объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при ведении полевых работ в 2026-2027 гг.

Валовый выброс за период реализации проекта (2026-2027 гг) составит 16.909852708 тонн.

Предлагается один этап установления нормативов НДВ на уровне расчетных, так как работы являются временными и приземные концентрации загрязняющих веществ не превышают нормативных значений на границе расчетной СЗЗ 1000 метров.

СОКРАЩЕНИЯ В РАЗДЕЛЕ

ГИС – геоинформационная система

ГТИ – геолого-технологические исследования

РООС – раздел охраны окружающей среды

МООС – Министерство охраны окружающей среды

СНиП – санитарные нормы и правила

ПЗА – потенциал загрязнения атмосферы

ОС – окружающая среда

СЭЗ – специально-экономическая зона

ИЗА – индекс загрязнения атмосферы

ПДК – предельно-допустимая концентрация

ПДК м.р. – предельно-допустимая максимальная разовая концентрация

ПДК с.с – предельно-допустимая средне суточная концентрация

НДВ – норматив-допустимого выброса

ОБУВ – ориентировочный безопасный уровень воздействия

СЗЗ – санитарно-защитная зона

ПЭК – производственный экологический контроль

ЗВ – загрязняющее вещество

НРБ – норма радиационной безопасности

Аэфф – удельная и эффективная удельная активность

ГСМ – горюче-смазочные материалы

ДГ – дизель-генератор

ДЭС – дизельная электростанция

ДВС – двигатель внутреннего сгорания

ГВС – газо-воздушная смесь

НМУ – неблагоприятные метеорологические условия

СМР – строительно-монтажные работы

ЦПС – центральный пункт сбора

БСВ – буровые сточные воды

БШ – буровой шлам

ОБР – отработанный буровой раствор

ТБО – твердо-бытовые отходы

ЭМП – электромагнитные поля

ЛЭП – линии электропередач

МЭД – мощность эквивалентной дозы

МРП – месячный расчетный показатель

СЭП - стационарные экологические площадки

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	7

I ОБЗОР НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	9

Обзор нормативных документов по охране окружающей среды	9

Стандарты оценки воздействия на окружающую среду	10

II ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ РАБОТ	11

III Характеристика проектируемых работ	15

Объемы и виды работ, оказывающих воздействие на окружающую среду	15

Организация полевых работ	15

1.	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА	19

1.1. Характеристика климатических условий необходимых для воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду	19

1.2. Характеристика современного состояния воздушной среды по данным близлежащей метеостанции	20

1.3.	Источники и масштабы расчетного химического загрязнения	20

1.3.1. Инвентаризация источников загрязнения атмосферного воздуха	21

1.3.2. Характеристика аварийных и залповых выбросов	25

1.4.	Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух	26

1.5.	Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, для заполнения декларации о воздействии на окружающую среду для объектов III категории	26

1.5.11. Воздействие на атмосферный воздух передвижных источников загрязнения	52

1.6.	Моделирование рассеивания загрязняющих веществ в зависимости от природных условий	53

1.6.1. Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе	53

1.6.2. Обоснование размера санитарно-защитной зоны	63

1.7. Оценка последствий загрязнения атмосферного воздуха и мероприятия по снижению на него отрицательного воздействия	63

1.7.1. Мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух, обеспечивающие соблюдение в области воздействия намечаемой деятельности	63

1.8. Организация контроля за состоянием атмосферного воздуха	64

1.9. Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий, обеспечивающих соблюдение экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей	64

2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ ВОД	65

2.1. Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности. Требования к качеству используемой воды	65

2.2. Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование. Местоположение водозабора, его характеристика	65

2.3. Водный баланс объекта, с обязательным указанием динамики ежегодного объема забираемой свежей воды	68

2.4. Поверхностные воды	69

2.5. Подземные воды	70

2.6. Оценка воздействия намечаемой деятельности на поверхностные и подземные воды района	70

2.7. Мероприятия по охране водных объектов	71

3 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА	72

3.1. Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта (запасы и качество)	72

3.2. Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период геологоразведочных работ (виды, объемы, источники получения)	74

3.3. Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий	74

4.	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ	75

4.1. Виды и объемы образования отходов	75

4.2. Расчет объемов образования планируемых отходов	76

4.2.1. Расчет объёма отработанного масла	76

4.2.3. Расчет объёма образования промасленной ветоши	77

4.2.4. Расчет объёма образования металлолома	77

4.2.5. Расчет объёма образования использованной тары	78

4.2.6. Расчет объёма образования твердо-бытовых отходов	78

4.3. Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов)	82

4.4. Рекомендации по управлению отходами и по вспомогательным операциям, технологии по выполнению указанных операций	83

4.5. Виды и количества отходов производства и потребления (образовываемых, накапливаемых и передаваемых), подлежащих включению в декларацию о водействии на окружающую среду	86

5. ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	88

5.1. Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий	88

5.2. Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения	92

6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ	94

6.1. Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта	94

6.2. Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров (механические нарушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта	94

6.3. Планируемые мероприятия и проектные решения	96

7 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ	97

7.1. Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объета	97

7.2. Мероприятия по сохранению и улучшению состояния растительности	97

8 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР	99

8.1. Мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных	99

9 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ НАРУШЕНИЯ	101

10 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ	102

10.1. Оценка воздействия на социально-экономическую сферу	103

11 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	106

11.1 Оценка риска в процессе работ	106

11.2.	Мероприятия по снижению экологического риска	108

12. АНАЛИЗ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ	109

13. ВОЗМОЖНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА  ОКРУЖАЮЩУЮ  СРЕДУ	110

14. АНАЛИЗ ПРИМЕНЯЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА ПРЕДМЕТ СООТВЕТСТВИЯ НАИЛУЧШИМ ДОСТУПНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ И ТЕХНИЧЕСКИМ УДЕЛЬНЫМ НОРМАТИВАМ, А ТАКЖЕ СООТВЕТСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТАМ И ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ К ТЕХНОЛОГИЯМ, ТЕХНИКЕ И ОБОРУДОВАНИЮ	111

15. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	112

16.	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	113

Лицензия ТОО «ГЕОПЛАЗМА» на природоохранное проектирование	115

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий проект РООС к «Плану разведки твердых полезных ископаемых по Лицензии №3635-ЕL от 20.09.2025 г. (геологические блоки М–40–120-(10д–5а-20), М–40–120-(10д–5б-16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25), М–40–120-(10д–5г-1 (частично), М–40–120-(10д–5г-2 (частично), М–40–120-(10е–5а-14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 (частично), 25 (частично), М–40–120-(10е–5б-11, 12), М–40–120-(10е–5б-16, 17), М–40–120-(10е–5б-21(частично), М–40–120-(10е–5б-221(частично) с целью обнаружения месторождения марганца и попутных компонентов в Актюбинской области РК» выполнен по договору между ТОО «Morion LTD» и ТОО «Геоплазма».

В состав ГРР по настоящему проекту включены полевые работы, которые могут оказывать негативное влияние на окружающую среду: пыление при планировке площадок, бурении поисковых скважин. Проектируемые лабораторные исследования и камеральные работы, проводимые вне полевого периода, негативного воздействия на окружающую среду не оказывают, поэтому в данном разделе не рассматриваются.

Площадь отводимой площадки под геологоразведочные работы составляет 71,61 км2.

Таблица 1

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ ПЛОЩАДИ РАБОТ

| № угловых точек | Географические координаты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  |
|  | градус | минута | секунда | градус | минута | секунда |
| 1 | 48 | 47 | 00 | 59 | 44 | 00 |
| 2 | 48 | 47 | 00 | 59 | 53 | 00 |
| 3 | 48 | 48 | 00 | 59 | 53 | 00 |
| 4 | 48 | 48 | 00 | 59 | 57 | 00 |
| 5 | 48 | 45 | 00 | 59 | 57 | 00 |
| 6 | 48 | 45 | 00 | 59 | 47 | 00 |
| 7 | 48 | 44 | 00 | 59 | 47 | 00 |
| 8 | 48 | 44 | 00 | 59 | 45 | 00 |
| 9 | 48 | 46 | 00 | 59 | 45 | 00 |
| 10 | 48 | 46 | 00 | 59 | 44 | 00 |

Основанием для постановки разведочных работ на твердые полезные ископаемые на лицензионной площади в пределах 21 блока: М–40–120-(10д–5а-20), М–40–120-(10д–5б-16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25), М–40–120-(10д–5г-1 (частично), М–40–120-(10д–5г-2 (частично), М–40–120-(10е–5а-14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 (частично), 25 (частично), М–40–120-(10е–5б-11, 12), М–40–120-(10е–5б-16, 17), М–40–120-(10е–5б-21(частично), М–40–120-(10е–5б-221(частично) Актюбинской области РК является Лицензия на разведку№3635-EL от 20 сентября 2025 года, выданное Министерством промышленности и строительства РК.

При составлении РООС в качестве исходной информации использовались:

План разведки твердых полезных ископаемых по Лицензии №3635-ЕL от 20.09.2025 г. (геологические блоки М–40–120-(10д–5а-20), М–40–120-(10д–5б-16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25), М–40–120-(10д–5г-1 (частично), М–40–120-(10д–5г-2 (частично), М–40–120-(10е–5а-14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 (частично), 25 (частично), М–40–120-(10е–5б-11, 12), М–40–120-(10е–5б-16, 17), М–40–120-(10е–5б-21(частично), М–40–120-(10е–5б-221(частично) с целью обнаружения месторождения марганца и попутных компонентов в Актюбинской области РК.

Данные государственной статистической отчетности Актюбинского областного управления по статистике за 2025 год.

Разработчик проекта: ТОО «Геоплазма»

Юридический адрес: РК, г. Актобе, пр-т А. Молдагуловой, д. 57В, помещение 68

Фактический адрес: РК, г. Актобе, ул. А.Бокейханова, 17, офис 39

Телефон: 40 63 43

E-mail: geoplazma@geoplazma.kz

Государственная лицензия: №00961 Р, от 24.05.2007 г.

Список исполнителей:

- Конакбаева Карима Туребаевна - ведущий инженер-геолог;

- Жубаназарова Жанат Тажибаевна – инженер-эколог;

- Минсеитов Нурахмет Алтаевич – инженер по бурению.

I ОБЗОР НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Развитие нормативно-правовой, методической базы в Республике Казахстан находится в процессе становления; разработки новых и совершенствования существующих регуляторных актов. Рассмотренные ниже положения основаны на законах Республики Казахстан и нормативных документах в области охраны окружающей природной среды и природопользования, а также на нормативных документах. Ниже приводится краткое описание Законов, обеспечивающих основу экологически безопасной хозяйственной деятельности и экологического мониторинга природной среды. Перечень соответствующих нормативно-методических документов приведен ниже.

- Обзор нормативных документов по охране окружающей среды

Основой природоохранного законодательства является Экологический Кодекс. Кроме этого, существующая нормативно-правовая база устанавливает ряд ограничений на реализацию проектов, регламентирующих процедуру проектирования, строительства, эксплуатации сооружений, а также определяет порядок выдачи разрешений на эмиссии.

Ниже приводится краткий перечень ключевых законов и нормативно-правовых актов РК, относящихся к охране окружающей среды и экологической безопасности, при проведении какой-либо хозяйственной деятельности, а также экологических изысканий и исследований:

- Экологический Кодекс Республики Казахстан, от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРКг.

- Земельный Кодекс Республики Казахстан, № 442-II от 20.06.2003 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.09.2023 г.);

- Лесной Кодекс Республики Казахстан, № 477-II от 8 июля 2003 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.05.2023 г.);

- Водный Кодекс Республики Казахстан, №481-II от 09 июля 2003 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.05.2023 г.);

- Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», № 125-VI ЗРК от 27 декабря 2017 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2023 г.);

- Закон Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях», №175-III от 7 июля 2006 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.05.2023 г.);

- Закон Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», от 09 июля 2004 г. № 593-II (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.09.2023 г.);

- Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения». Кодекс принят 07 июля 2020 г. № 360-VI (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.09.2023 г.);

- Закон Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения», №219-I от 23 апреля 1998 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.02.2021 г.);

- Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 августа 2021 года № 327 «Об утверждении критериев оценки экологической обстановки территорий». Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 августа 2021 года № 23994

- Приказ Министра энергетики РК от 15 июня 2018 года № 239 «Об утверждении Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр при разведке и пе полезных ископаемых» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.08.2021 г.).

  - Стандарты оценки воздействия на окружающую среду

При разработке проекта «Раздела охраны окружающей среды» руководствовались Инструкцией по организации и проведению экологической оценки (утверждена приказом Министром экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30 июля 2021г. №280) (с изменениями и дополнениями от 26.10.2021 г.)

Кроме перечисленных законов в процедуре оценки воздействия руководствовались следующими нормативными документами:

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года №63, об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду.

# II ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ РАБОТ

В административном положении территории листов М-40-120-В и Г входит в Шалкарский район Актюбинской области Казахской ССР и ограничена координатами 48°44'-48°48' северной широты и 59°44'-59°57' восточной долготы (от Гринвича).

Исследованный район расположен на правом борту долины р. Иргиз, в ее среднем течении, регионально является юго-западной частью Тургайской впадины. В морфологическом отношении представляет собой полого наклоненную на юго-восток слабо всхолмленную Замугоджарскую равнину. Максимальные абсолютные отметки (217,0 м) приурочены к центральной части листа М-40-120-Г. Максимальное абсолютное превышение составляет порядка 100 м, а относительные превышения отдельных возвышенностей над окружающей местностью обычно в пределах 10-50 м. Невысокие пологие холмы чередуются с плоскими, широкими по размерам озерными котловинами, дно которых в большинстве случаев покрыто солонцами.

Гидрографическая сеть района за пределами лицензионной площади представлена типичными полупустынными реками Каинды, Карасай, Шетиргиз и Ащысай, две последние из которых являются правыми притоками р. Иргиз. Все реки постоянного водотока не имеют, очень водообильны во время весеннего снеготаяния, а в середине лета (июнь-июль), как правило, все они пересыхают и распадаются на отдельные, изолированные друг от друга плесы. Сезонность рек чувствительно влияет на минерализацию поверхностных вод. Так, ранней весной и в начале лета, минерализация вод составляет 1,865 г/л, а в конце лета вода в плесах имеет минерализацию часто превышающую 23,0 г/л (в зависимости от толщины снежного покрова и количества выпадаемых за лето атмосферных осадков). Минерализация грунтовых вод речных долин варьирует в пределах от 0,523 г/л до 5,045 г/л. По составу преобладают воды хлоридно-сульфатно-карбонатно-натриевые. Почти все воды района характеризуются высокой жесткостью – от 1,18 мг. экв.л до 26,6 мг.экв.л, в связи с чем могут быть использованы только для хозяйственных нужд и водопоя скота. Пресные питьевые воды имею ограниченное распространение в виде изолированных линз, в пределах которых местным населением для забора воды проходятся колодцы, реже скважины. Дебит колодцев и скважин незначительный.

Климат района резко континентальный, с жарким сухим летом и продолжительной суровой зимой, характеризуется большой амплитудой суточных и сезонных температур. По многолетним данным Талдыкской метеостанции, максимальная среднемесячная температура приходится на июль и равна +23°С, минимальная среднемесячная температура в январе и составляет -16°С. Абсолютный максимум температуры в июле превышает +42°С, абсолютный минимум в январе -45°С, среднегодовая температура +6,6°С.

Первые заморозки начинаются со второй половины сентября, устойчивая положительная температура начинается в конце марта – начале апреля. Местность закрывается снежным покровом во второй половине ноября-начале декабря, толщина снежного покрова на протяжении всей зимы не превышает 30 см. Осенью и зимой часты сильные, нередко шквальные ветры юго-западного и северо-западного направлений. Весна в районе бурная и дружная, что часто приводит к значительным паводкам и затрудняет нормальную хозяйственную деятельность близрасположенных совхозов.

Растительность и животный мир типичные для степной засушливой зоны.

В экономическом отношении в изученном районе развито исключительно сельское хозяйство, основным направлением которого является отгонное животноводство. Заселенность слабая, огромные пространства полностью лишены населенных пунктов даже временного характера (зимовок).

Ближайшая железнодорожная станция Шалкар Казахской ж.д. удалена от района работ на 125 км. В 50 км к западу от лицензионной площади проходит магистраль газопровода Бухара-Урал, на которой расположен поселок газовиков – Новогодний.

Областной центр (г. Актобе) удален от площади на 410 км, транспортная связь с которым будет осуществляться, в основном, грунтовыми дорогами, пригодными для движения только в относительно сухое время года. Площадь проектируемых работ относится к числу полностью закрытых районов с двухярусным геологическим строением.

В геологическом отношении площадь относится к категории простого геологического строения.

Отложения покровного мезо-кайнозойского комплекса изучались на полную мощность разреза, а породы складчатого фундамента подвергались изучению, за редким исключением, в среднем на глубину 20 м. Изучение геологического строения и поиски полезных ископаемых рассматриваемого района проводились групповым методом геологического картирования, как наиболее прогрессивного и эффективного в настоящее время.

В подготовительный период проводилось изучение фондовых и опубликованных материалов, касающихся района исследований и смежных территорий, изучение технико-методических требований к организации и производству работ.

III Характеристика проектируемых работ

- Объемы и виды работ, оказывающих воздействие на окружающую среду

Данный раздел Охраны окружающей среды разработан для оценки влияния проектируемых полевых работ на все компоненты окружающей среды.

В рамках данного проекта, воздействие на окружающую среду (ОС) ожидается только в период полевых работ.

Основным видом работ, негативно влияющим на ОС, является бурение поисковых скважин, с проектными глубинами 100 м. Бурение сопровождается геофизическими исследованиями в скважинах, геологической документацией керна скважин, опробованием, которые не оказывают негативного влияния на ОС.

Рис. 3. Местоположение площади работ

Этапы работ, такие как лабораторные исследования и камеральные работы в данном разделе не оцениваются, т.к. они проводятся специализированными организациями, которые, в случае влияния на ОС, имеют специальные разрешительные документы на свою деятельность.

- Организация полевых работ

Организация полевых работ включает составление полевого отряда из специалистов, обеспечение его транспортом, необходимыми материалами, спецодеждой, инструментарием и полевым снаряжением.

Организационные работы включают: объезд ближайших населенных пунктов с целью выбора места базирования геологического отряда; поиски и дополнительное принятие на работу повара, разнорабочих и других необходимых специалистов; регистрацию полевых работ в Акимате района и подачу списков сотрудников геологического отряда в правоохранительные органы района, где будут проводиться полевые работы; определение ближайших медицинских учреждений и оптимальных путей эвакуации и доставки сотрудников в случае экстренных ситуаций, а также рекогносцировочные поездки по площади исследований с ознакомительной целью.

Состав ликвидации полевых работ: подготовка оборудования и снаряжения к отправке на базу предприятия после окончания полевых работ, демонтаж машин, оборудования, сооружений, консервация материальных ценностей, транспортировка персонала к месту базирования, составление и сдача материального, финансового и информационного отчетов о результатах полевых работ.

В соответствии со стадией геологического изучения, планом работ, физико-географическим положением участка работ и инфраструктурой района, планируется сезонная организация геологоразведочных работ (вахтовым способом).

Затраты на организацию и ликвидацию определяются согласно «Инструкции по составлению проектно-сметной документации на проведение геологического изучения недр» по установленному проценту от сметной стоимости полевых работ в размере 1,5 % на организацию и 1,0 % на ликвидацию работ.

Работы будут выполняться в два этапа в соответствии с утвержденным Планом разведки силами подрядных организаций, имеющих соответствующие лицензии, опыт работ и технические возможности.

На первом – полевом этапе выполняются все запроектированные полевые и лабораторные работы, производится полевая камеральная обработка полученных материалов.

На втором – камеральном этапе выполняется камеральная обработка полевых материалов, оцениваются параметры выявленных рудопроявлений расположенных в пределах лицензионной территории, по результатам которых будет сделан вывод о целесообразности проведения дальнейших детальных работ для оценки промышленных кондиций и подсчет запасов, составляется и утверждается отчёт о результатах проведенных работ в соответствии с Казахстанским Кодексом публичной отчетности о результатах геологоразведочных работ, Минеральных Ресурсах и Минеральных Запасах (Кодекс KAZRS).

Таблица 3.1.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ

| Время работ | 1-й сезон | 2-й сезон |
| --- | --- | --- |
| Полевой сезон, суток | 184 | 184 |
| к-во одновременно работающих станков | 1 | 1 |
| 1. Буровые работы 25 м/сутки на 1 станок | 28,5 | 6,7 |

Таблица 3.2.

ОБЪЕМ БУРЕНИЯ ПОИСКОВЫХ СКВАЖИН

| Наименование работ | Кол-во, ед | 1-й сезон | 2-й сезон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Монтаж-демонтаж, ед. скважин |  | 131 | 30 |
| 2. Поисковые скважины гл. 25 м., в пог.метрах | 30 | 2139 | 500 |
| Общий объем бурения, п.м. |  | 2139 | 500 |

Санитарно-бытовые условия для работников при проведении работ

На период полевых работ будет оборудован временный полевой лагерь (база партии), обустроенный в соответствии с требованиями санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства" Приаз Министра здравоохранения РК от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ – 49.

Территория лагеря будет оснащена жилыми помещениями, соответствующими ожидаемым условиям окружающей среды, емкостями для питьевой воды, помещениями и средствами связи, средствами подачи электроэнергии.

Обеспечение. Организация питания – трехразовое. Продукты планируется, что будут доставляться из ближайшего поселка по договору с компанией.

Электроснабжение полевого лагеря. Система энергоснабжения состоит из двух (1 резервный) электрогенераторов мощностью 100 кВт.

Таблица 3.3.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПОЛЕВОГО ЛАГЕРЯ

| № п/п | Наименование | Полевой лагерь |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вагон-домик для персонала | 6 |
| 2 | Кухня и столовая для приема пищи (15 человек) | 1 |
| 3 | Камеральное помещение | 1 |
| 4 | Вагон-склад | 2 |
|  | Всего | 10 |

Транспортные средства. Проектом предусматривается использование автомобильного транспорта для транспортировки грузов и персонала.

Для санитарно-бытового обеспечения производственной деятельности и отдыха персонала бригады, других работников, участвующих в процессе работ по действующим СНиП должно предусматриваться:

- Устройство полевого лагеря по расчетной численности мест жилья, отдыха, душевой, шкафами для хранения спецодежды, умывальниками, туалетами, закрытой системой канализации;

- Устройство емкости для хранения пресной воды с герметичным люком и устройством для отбора проб воды, а также кипятильников (типа “Титан”) для круглосуточного обеспечения кипяченой водой;

- Устройство склада для продуктов с холодильниками;

  - Устройство мест для сбора, временного хранения отходов, мусора на удалении не менее 30 м от мест проживания;

- Обеспечение сменными спальными принадлежностями;

- Обеспечение инвентарем для отдыха (телевизор, настольные игры, спортивный инвентарь);

- Обеспечение системами кондиционирования (вентиляции) и обогрева жилых и производственных помещений.

Для защиты персонала от воздействия ОВПФ и травмоопасных ситуаций проектом предусматривается обеспечение членов бригады по «Отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и др. средств индивидуальной защиты работникам предприятия» утвержденной Министерством труда и социальной защиты населения РК 14.10.2003 г.

Персонал обязан носить средства индивидуальной защиты в местах обязательного использования СИЗ, а также в условиях появления опасных факторов, которые могут нанести ущерб здоровью человека в результате прямого физического контакта, либо через органы дыхания или контакт с кожей.

Для объектов, расположенных на территории участка, таких как: объекты, строительные участки, складских помещений и баз, обязательно ношение следующих видов СИЗ:

- каска;

- защитные очки;

- защитная обувь

Для отдельных видов работ или на определенных производственных участках сверх предписанного минимума могут потребоваться дополнительные СИЗ. В таком случае использование дополнительных СИЗ должно оговариваться в наряде-допуске на проведение работ или же предписываться специальным знаком.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Атмосферный воздух является одним из главных и значительных компонентов окружающей среды. В мероприятиях, связанных с охраной окружающей среды, особое место занимает защита атмосферного воздуха от загрязнения.

Критериями качества состояния воздушного бассейна являются значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест.

- 1.1. Характеристика климатических условий необходимых для воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду

Климат резко континентальный: суровая малоснежная зима (до -42°С), жаркое (до +42°С) сухое лето. Среднегодовая температура района от -4° до +6°С. Средняя температура наиболее жаркого месяца июля составляет + 26°С, а наиболее холодного – января -22°С. Характерны постоянно дующие ветра (скорость их 3-6 м/сек до 17-20 м/сек), метели. Годовое количество осадков составляет 150-300 мм, выпадающие в основном весной и осенью.

Высота снежного покрова колеблется от 240 до 370 мм. Зимой обычны ураганы, заносы с высотой снежного покрова 0,6-1,0 м. Постоянный ледостав устанавливается с середины ноября. Паводок на р. Орь происходит обычно с 1-го по 10-е апреля. Толщина льда в разные годы колеблется от 0,8 м до 1,2-1,3 м. Глубина промерзания грунта 0,7-1,0 м.

Большая часть территории представляет собой сухую травянистую степь на темно-каштановых почвах. Кустарниковая растительность представлена спиреей. В долинах рек наблюдаются заросли кустарника караганы, талы, а также разнотравно-злаковые луга (в пойме).

Степи используются местным населением под пастбище, как сенокосные угодья, а местами - под распашку. Район работ асейсмичен.

Таблица 1.1.1.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКА И КОЭФФИЦИЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УСЛОВИЯ РАССЕИВАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

| Hаименование характеристик | Величина |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С | 25 |
| Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), град С | -25 |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |
| С | 11 |
| СВ | 18 |
| В | 17 |
| ЮВ | 10 |
| Ю | 6 |
| ЮЗ | 10 |
| З | 17 |
| СЗ | 11 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с | 5 |
| Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с | 12 |

- 1.2. Характеристика современного состояния воздушной среды по данным близлежащей метеостанции

Ниже указанные фоновые концентрации рассчитаны на основании данных наблюдений за 2024-2025 годы

Таблица 1.2.1

Значения существующих фоновых концентраций

| Номер поста | Примесь | Концентрация Сф - мг/м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Штиль 0-2 м/сек | Скорость ветра (3 - U*) м/сек |  |  |  |
|  |  |  | север | восток | юг | запад |
| Актобе | Азота диоксид | 0.167 | 0.115 | 0.13 | 0.132 | 0.125 |
|  | Углерода оксид | 0.195 | 0.112 | 1.208 | 0.374 | 1.362 |
|  | Азота оксид | 0.124 | 0.123 | 0.147 | 0.137 | 0.129 |
|  | Сероводород | 3.508 | 2.54 | 1.171 | 2.545 | 2.62 |

Источниками загрязняющих веществ в воздухе являются выхлопы автотранспорта, котельные установки, которые сконцентрированы в большом количестве именно в населенных пунктах, где рассеивание ЗВ еще и затруднено плотным размещением зданий и сооружений.

Т.к. на площади работ не имеется никаких промышленных объектов и селитебных зон, источников загрязняющих веществ не имеется. Проектируемые работы не предусматривают использование источников, выбрасывающих сероводород.

  - Источники и масштабы расчетного химического загрязнения

Целью оценки воздействия на окружающую среду является предварительное определение количественных и качественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период проведения технологических и производственных процессов, предусмотренных проектом. Определение уровня загрязнения атмосферного воздуха и проведения предварительной оценки воздействия проводимых работ на район расположения объекта.

Проектирование произведено в соответствии с Экологическим кодексом РК (глава 7) от 02.01.2021 года, введенным в действие 01.07.2021 года, требований инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК № 280 от 30.07.2021 года, рекомендаций по оформлению и содержанию проектов нормативов выбросов для предприятия РК (РНД 211.2.02.02-97)

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе прилегающих территорий произведен по программному комплексу «ЭРА», версия 3.0.405, разработанному фирмой «Логос-Плюс», г. Новосибирск. Программный комплекс имеет согласование ГГО им. А.И. Воейкова и Министерством охраны окружающей среды РК.

1.3.1. Инвентаризация источников загрязнения атмосферного воздуха

В данном разделе рассмотрено влияние выбросов загрязняющих веществ на состояние атмосферного воздуха при проведении полевых работ.

В ходе работ планируются: изучение геологического строения площади, выявление проявлений полезных ископаемых, выяснение основных закономерностей локализации и условий залегания встреченного оруденения; выделение рудных зон и отдельных оруденелых участков; определение основных параметров рудных участков; предварительное изучение вещественного состава руд; определение возможных масштабов оруденения; выделение первоочередных участков под постановку поисково-оценочных работ.

Допускается применение других современных типов буровых установок, в т.ч. иностранного производства, имеющих аналогичные или лучшие технические параметры эксплуатации и обеспечивающих колонковое бурение скважин до проектных глубин с высоким показателем по выходу керна.

К стационарным источникам загрязнения при проведении работ относятся:

Таблица 1.3.1.

РАСХОД ТОПЛИВА НА ДВС И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № источника | Наименование источника выделения | Мощность двигателя, N, кВт | Коэф-т использов. Двигат. | Удельн. Расход топлива | Расход топлива |  | Время работы, Т |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по паспорту | K | g, г/кВт.ч | B=N x k x g, г/час | Bг=BxT x24 /106, т/год | суток | часов | часов в сутки |
| 2026 год, БУ СКБ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дизельные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | ДЭС (1 резервная) | 100 | 1 | 215 | 21500 | 94,94 | 184 | 4416,0 | 24,0 |
| 0002 | ДВС бурового насоса №1 | 22 | 1 | 209,5 | 4609 | 3,15 | 28,52 | 684,5 | 24,0 |
| 0003 | ДВС силового привода лебедки и ротора буровой установки | 29,5 | 1 | 209,5 | 6180,3 | 4,23 | 28,52 | 684,5 | 24,0 |
| 0004 | ДЭС гидросистемы | 3 | 1 | 209,5 | 628,5 | 0,43 | 28,52 | 684,5 | 24,0 |
|  | Всего диз. топлива |  |  |  |  | 102,76 |  |  |  |
| 2027 год, БУ СКБ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | ДЭС (1 резервная) | 100 | 1 | 215 | 21500 | 94,94 | 184 | 4416,0 | 24,0 |
| 0002 | ДВС бурового насоса №1 | 22 | 1 | 209,5 | 4609 | 0,74 | 6,6666667 | 160,0 | 24,0 |
| 0003 | ДВС силового привода лебедки и ротора буровой установки | 29,5 | 1 | 209,5 | 6180,3 | 0,99 | 6,6666667 | 160,0 | 24,0 |
| 0004 | ДЭС гидросистемы | 3 | 1 | 209,5 | 628,5 | 0,10 | 6,6666667 | 160,0 | 24,0 |
|  | Всего диз. топлива |  |  |  |  | 96,77 |  |  |  |

К передвижным источникам относится задействованный при производстве запланированных видов работ автотранспорт.

Таблица 1.3.2.

РАСХОД ГСМ НА АВТОТРАНСПОРТ ЗАДЕЙСТВОВАННЫЙ В ПЕРИОД РАБОТ

| Наименование механизмов | Единица измерения | Расход дизтоплива, | Единица измерения времени | 1-й сезон |  | 2-й сезон |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Время работы | Расход дизтоплива, тонн | Время работы | Расход дизтоплива, тонн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Автомобили |  |  |  |  |  |  |  |
| Камаз 5350 (Урал 4320) | л/сутки | 60 | суток | 184 | 9,16 | 184 | 9,16 |
| Автомобиль ЗиЛ (12 часов в сутки) | л/сутки | 60 | суток | 184 | 9,16 | 184 | 9,16 |
| Дежурный автотранспорт (пикап 8 часов в сутки) | л/сутки | 60 | суток | 184 | 9,16 | 184 | 9,16 |
| Автомашина водовоз | л/сутки | 60 | суток | 184 | 9,16 | 184 | 9,16 |
| Итого дизтоплива |  |  |  |  | 36,65 |  | 36,65 |
| Газ-66 (8-12 часов в сутки) | л/сутки | 60 | суток | 184 | 8,06 | 184 | 8,06 |
| Автомашина УАЗ | л/сутки | 60 | суток | 184 | 8,06 | 184 | 8,06 |
| Итого бензина |  |  |  |  | 16,12 |  | 16,12 |

*Приведенный перечень автотранспорта ориентировочный, будет уточняться на момент проведения работ.

Для хранения ГСМ сооружается гидроизолированный склад из емкостей общим объемом достаточным для бесперебойной работы. Доставка ГСМ будет осуществляться специальным автотранспортом.

Предположительно общий объем емкостей для хранения дизтоплива составит 50 м3, для хранения бензина –25 м3 и масла – 1,5 м3.

Таблица 1.3.3.

ОБЪЕМ ГСМ РАССЧИТАННЫЙ НА ПЕРИОД РАБОТ

| Потребитель | 2026 г. |  |  | 2027 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дт | масло | бенз. | дт | масло | бенз. |
| Источники | 6001 | 6002 | 6003 | 6001 | 6002 | 6003 |
| Выработка энергии | 102,76 | 1,35 | − | 96,77 | 1,27 | − |
| Автотранспорт | 36,65 | 0,48 | 16,12 | 36,65 | 0,48 | 16,12 |
| Всего, тонн | 139,41 | 1,83 | 16,12 | 133,42 | 1,75 | 16,12 |
| Всего, куб. м | 167,97 | 1,96 | 22,08 | 160,75 | 1,88 | 22,08 |

При планировке площадки, а также при обратной засыпке грунта ожидается пыление на площади работ. Объемы перемещаемого грунта представлены в таблице 1.3.4.

Таблица 1.3.4.

ОБЪЕМЫ ПЕРЕМЕЩАЕМОГО ГРУНТА

| Наименование земляных работ | Объем земляных работ, м3 |  |
| --- | --- | --- |
| Год проведения работ | 2026 | 2027 |
| 1 | 3 | 4 |
| Подготовительные работы_источник | 6004 | 6004 |
| Устройство площадки под буровую (Снятие ПСП 25 м2 х 0,2м) х n (к-во скважин) | 655 | 150 |
| Итого | 655 | 150 |
| Плотность глины сухой, т/м3 | 1,38 | 1,38 |
| Итого, тонн | 903,9 | 207 |
| Тонн/час | 1,150 | 1,150 |
| Рекультивационные работы_источник | 6006 | 6006 |
| Перемещение грунта (рекультивация вручную) | 903,9 | 207 |
| Тонн/час | 1,15 | 1,15 |

Рис. 1.3.1. Карта-схема размещения источников выбросов ЗВ

1.3.2. Характеристика аварийных и залповых выбросов

Под аварией понимают существенные отклонения от нормативно-проектных или допустимых эксплуатационных условий производстенно-хозяйственной деятельности по причинам, связанным с действиями человека или техническими средствами, а также в результате любых природных явлений (наводнение, землетрясение, оползни, ураганы и другие стихийные бедствия). К главным причинам аварий следует отнести:

- полные или частичные отказы технических систем и транспортных средств;

- пожары, которые могут быть вызваны различными причинами;

- ошибки обслуживающего персонала;

- природные явления.

Аварийным выбросом является любой выброс вредных веществ, произошедший в ходе нарушения технологии или в результате аварии.

Для снижения риска возникновения аварий и снижения ущерба от их последствий, выявляются проблемы, анализируются ситуации и разрабатывается комплекс мер по обеспечению безопасности и оптимизации средств подавления и локализации аварий, разрабатываются планы мероприятий на случай любых аварийных ситуаций.

План содержит требования об оповещении и действиях персонала, необходимых для проведения аварийных работ с целью защиты персонала, объектов и окружающей среды.

Первоочередные и последующие действия разработаны для каждого объекта, установки, системы в случае: пожара, дорожно-транспортных происшествий, несчастного случая с людьми, угрозы взрыва.

Для предотвращения опасности аварийных выбросов из разрушенных или горящих объектов предусматривается обеспечение прочности и эксплуатационной надежности всех систем объекта. Надежность оборудования в целом определяется при их выборе и заказе.

Меры безопасности предусматривают соблюдение действующих противопожарных норм и правил на объекте, в том числе:

- соблюдение необходимых расстояний между объектами и опасными участками потенциальных источников возгорания;

- обеспечение беспрепятственного проезда аварийных служб к любой точке производственного участка;

- обеспечение безопасности производства на наиболее опасных участках и системах контрольно – измерительными приборами и автоматикой;

- обучение персонала правилам техники безопасности, пожарной безопасности и соблюдение правил эксплуатации при выполнении работ;

- регулярные технические осмотры оборудования, ремонт и замена неисправных материалов и оборудования;

- применение материалов, оборудования и арматуры, обеспечивающих надежность эксплуатации, термоизоляции горячих поверхностей.

Для борьбы с возможным пожаром предусматривается достаточное количество противопожарного оборудования, средств индивидуальной защиты и медикаментов.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха при аварийных ситуациях

- обучение обслуживающего персонала реагированию на аварийные ситуации;

- автоматизация технологического процесса, предупреждающая аварийный ситуации.

  - Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух

Пылевыделение в виде неорганизованных выбросов будет происходить от стационарных источников загрязнения атмосферы.

Для снижения пылеобразования предусматриваются следующие мероприятия: орошение для пылеподавления рабочих площадок, подъездных автодорог.

Необходимости в дополнительных мерах и/или внедрении малоотходных и безотходных технологий нет.

  - Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, для заполнения декларации о воздействии на окружающую среду для объектов III категории

Современное состояние воздушной среды характеризуется следующими факторами:

- наличие загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух и их концентраций;

- наличие источников химического загрязнения;

- уровень электромагнитного излучения;

- уровень шумового воздействия;

- радиационный фон.

Расчёт выбросов загрязняющих веществ выполнен согласно техническим характеристикам применяемого оборудования согласно инвентаризации источников загрязнения атмосферного воздуха в подразделе 1.3.1.

Источник загрязнения N 0001

Источник выделения N 001,ДЭС полевого лагеря

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 94.94

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 100

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 215

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 215 * 100 = 0.18748    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.18748 / 0.378044397 = 0.495920588    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.213333333 | 3.03808 | 0 | 0.213333333 | 3.03808 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.034666667 | 0.493688 | 0 | 0.034666667 | 0.493688 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.013888889 | 0.18988 | 0 | 0.013888889 | 0.18988 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.033333333 | 0.4747 | 0 | 0.033333333 | 0.4747 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.172222222 | 2.46844 | 0 | 0.172222222 | 2.46844 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000333 | 0.000005222 | 0 | 0.000000333 | 0.000005222 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.003333333 | 0.04747 | 0 | 0.003333333 | 0.04747 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.080555556 | 1.13928 | 0 | 0.080555556 | 1.13928 |

Источник загрязнения N 0002

Источник выделения N 001,ДВС бурового насоса

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 3.15

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 22

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 209.5

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 209.5 * 22 = 0.04019048    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.04019048 / 0.378044397 = 0.106311534    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.050355556 | 0.10836 | 0 | 0.050355556 | 0.10836 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.008182778 | 0.0176085 | 0 | 0.008182778 | 0.0176085 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.004277778 | 0.00945 | 0 | 0.004277778 | 0.00945 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.006722222 | 0.014175 | 0 | 0.006722222 | 0.014175 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.044 | 0.0945 | 0 | 0.044 | 0.0945 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000079 | 0.000000173 | 0 | 0.000000079 | 0.000000173 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.000916667 | 0.00189 | 0 | 0.000916667 | 0.00189 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.022 | 0.04725 | 0 | 0.022 | 0.04725 |

Источник загрязнения N 0003

Источник выделения N 001,ДВС силового привода лебедки и ротора буровой установки

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 4.23

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 29.5

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 209.5

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 209.5 * 29.5 = 0.05389178    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.05389178 / 0.378044397 = 0.142554103    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.067522222 | 0.145512 | 0 | 0.067522222 | 0.145512 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.010972361 | 0.0236457 | 0 | 0.010972361 | 0.0236457 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.005736111 | 0.01269 | 0 | 0.005736111 | 0.01269 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.009013889 | 0.019035 | 0 | 0.009013889 | 0.019035 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.059 | 0.1269 | 0 | 0.059 | 0.1269 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000107 | 0.000000233 | 0 | 0.000000107 | 0.000000233 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.001229167 | 0.002538 | 0 | 0.001229167 | 0.002538 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0295 | 0.06345 | 0 | 0.0295 | 0.06345 |

Источник загрязнения N 0004

Источник выделения N 001,ДЭС гидросистемы

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 0.43

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 3

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 209.5

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 209.5 * 3 = 0.00548052    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.00548052 / 0.378044397 = 0.014497027    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.006866667 | 0.014792 | 0 | 0.006866667 | 0.014792 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.001115833 | 0.0024037 | 0 | 0.001115833 | 0.0024037 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.000583333 | 0.00129 | 0 | 0.000583333 | 0.00129 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.000916667 | 0.001935 | 0 | 0.000916667 | 0.001935 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.006 | 0.0129 | 0 | 0.006 | 0.0129 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000011 | 0.000000024 | 0 | 0.000000011 | 0.000000024 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.000125 | 0.000258 | 0 | 0.000125 | 0.000258 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.003 | 0.00645 | 0 | 0.003 | 0.00645 |

Источник загрязнения: 6001

Источник выделения: 6001 02, Емкости ДТ

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 1.86

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 0

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.96

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 167.97

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 1.32

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 20

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (1.86 · 20) / 3600 = 0.01033

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.96 · 0 + 1.32 · 167.97) · 10-6 = 0.0002217

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (0 + 167.97) · 10-6 = 0.0042

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.0002217 + 0.0042 = 0.00442

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

____________________________________________________________

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 3.14

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), CAMOZ = 1.6

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CAMVL = 2.2

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 0.4

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта, NN = 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2), GB = NN · CMAX · VTRK / 3600 = 1 · 3.14 · 0.4 / 3600 = 0.000349

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ · QOZ + CAMVL · QVL) · 10-6 = (1.6 · 0 + 2.2 · 167.97) · 10-6 = 0.0003695

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (0 + 167.97) · 10-6 = 0.0042

Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.0003695 + 0.0042 = 0.00457

Суммарные валовые выбросы из резервуаров и ТРК (9.2.9), M = MR + MTRK = 0.00442 + 0.00457 = 0.00899

Максимальный из разовых выброс, г/с, G = 0.01033

Наблюдается при закачке в резервуары

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.00899 / 100 = 0.008964828

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.01033 / 100 = 0.010301076

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.00899 / 100 = 0.000025172

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.01033 / 100 = 0.000028924

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000028924 | 0.000025172 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.010301076 | 0.008964828 |

Источник загрязнения: 6002

Источник выделения: 6002 03, Емкости масла

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Масла

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 0.2

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 0

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.12

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 1.96

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 0.12

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 1

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (0.2 · 1) / 3600 = 0.0000556

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.12 · 0 + 0.12 · 1.96) · 10-6 = 0.000000235

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 12.5

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 12.5 · (0 + 1.96) · 10-6 = 0.00001225

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.000000235 + 0.00001225 = 0.00001249

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.00001249 / 100 = 0.00001249

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0000556 / 100 = 0.0000556

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.0000556 | 0.00001249 |

Источник загрязнения: 6003

Источник выделения: 6003 01, Емкости бензина

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Бензины автомобильные низкооктановые (до 90)

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 580

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 0

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 250

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 22.08

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 310

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 20

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (580 · 20) / 3600 = 3.22

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (250 · 0 + 310 · 22.08) · 10-6 = 0.00684

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 125

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 125 · (0 + 22.08) · 10-6 = 0.00138

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.00684 + 0.00138 = 0.00822

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 75.47

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 75.47 · 0.00822 / 100 = 0.006203634

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 75.47 · 3.22 / 100 = 2.430134

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 18.38

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 18.38 · 0.00822 / 100 = 0.001510836

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 18.38 · 3.22 / 100 = 0.591836

Примесь: 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 2.5

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2.5 · 0.00822 / 100 = 0.0002055

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2.5 · 3.22 / 100 = 0.0805

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 2

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2 · 0.00822 / 100 = 0.0001644

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2 · 3.22 / 100 = 0.0644

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 1.45

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 1.45 · 0.00822 / 100 = 0.00011919

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 1.45 · 3.22 / 100 = 0.04669

Примесь: 0627 Этилбензол (675)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.05

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.05 · 0.00822 / 100 = 0.00000411

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.05 · 3.22 / 100 = 0.00161

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.15

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.15 · 0.00822 / 100 = 0.00001233

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.15 · 3.22 / 100 = 0.00483

Примесь: 0192 Тетраэтилсвинец (549)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.02

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.02 · 0.00822 / 100 = 0.000001644

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.02 · 3.22 / 100 = 0.000644

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0192 | Тетраэтилсвинец (549) | 0.000644 | 0.000001644 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 2.430134 | 0.006203634 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.591836 | 0.001510836 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 0.0805 | 0.0002055 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0644 | 0.0001644 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00483 | 0.00001233 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.04669 | 0.00011919 |
| 0627 | Этилбензол (675) | 0.00161 | 0.00000411 |

Источник загрязнения: 6004

Источник выделения: 6004 01, Пыление при планировке площадки

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 0.5 - 1.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.5

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 903.9

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 1.15

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 80 · 903.9 · (1-0) · 10-6 = 0.07809696

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 80 · 1.15 · (1-0) / 3600 = 0.0276

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0276 | 0.07809696 |

Источник загрязнения: 6005

Источник выделения: 6005 01, Пыление при технической рукультивации

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 0.5 - 1.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.5

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 903.9

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 1.15

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 80 · 903.9 · (1-0) · 10-6 = 0.07809696

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 80 · 1.15 · (1-0) / 3600 = 0.0276

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0276 | 0.07809696 |

Источник загрязнения: 6006

Источник выделения: 6006 01, Сварочный пост

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-3

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 92

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 11.5

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 9.77

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 9.77 · 92 / 106 · (1-0) = 0.000899

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 9.77 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.002714

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.73

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.73 · 92 / 106 · (1-0) = 0.0001592

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.73 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.000481

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.4

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.4 · 92 / 106 · (1-0) = 0.0000368

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.4 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.0001111

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.002714 | 0.000899 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.000481 | 0.0001592 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.0001111 | 0.0000368 |

Качественный и количественный состав загрязняющих веществ приведен в таблице 1.5.12.

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу источников загрязнения на период геологоразведочных работ 2026-2027 гг. представлен в таблице 1.5.13.

Таблица 1.5.12.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ВЫБРАСЫВАЕМЫХ В АТМОСФЕРУ 2026 г.

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,002714 | 0,000899 | 0,022475 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,000481 | 0,0001592 | 0,1592 |
| 0192 | Тетраэтилсвинец (549) |  | 0,0001 | 0,00004 |  | 1 | 0,000644 | 1,644E-06 | 0,0411 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,338077778 | 3,306744 | 82,6686 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,054937639 | 0,5373459 | 8,955765 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,024486111 | 0,21331 | 4,2662 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,049986111 | 0,509845 | 10,1969 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,000028924 | 2,5172E-05 | 0,0031465 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 0,281222222 | 2,70274 | 0,90091333 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,0001111 | 0,0000368 | 0,00736 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 2,430134 | 0,00620363 | 0,00012407 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  | 30 |  | 0,591836 | 0,00151084 | 0,00005036 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) |  | 1,5 |  |  | 4 | 0,0805 | 0,0002055 | 0,000137 |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,0644 | 0,0001644 | 0,001644 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,00483 | 0,00001233 | 0,00006165 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,04669 | 0,00011919 | 0,00019865 |
| 0627 | Этилбензол (675) |  | 0,02 |  |  | 3 | 0,00161 | 0,00000411 | 0,0002055 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,00000053 | 5,652E-06 | 5,652 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,005604167 | 0,052156 | 5,2156 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  | 0,05 |  | 0,0000556 | 0,00001249 | 0,0002498 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 0,145356632 | 1,26539483 | 1,26539483 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,0552 | 0,15619392 | 1,5619392 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 4,1789058 | 8,7530896 | 120,919265 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ВЫБРАСЫВАЕМЫХ В АТМОСФЕРУ 2027 г.

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,002714 | 0,000899 | 0,022475 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,000481 | 0,0001592 | 0,1592 |
| 0192 | Тетраэтилсвинец (549) |  | 0,0001 | 0,00004 |  | 1 | 0,000644 | 1,644E-06 | 0,0411 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,338077778 | 3,135432 | 78,3858 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,054937639 | 0,5095077 | 8,491795 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,024486111 | 0,19837 | 3,9674 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,049986111 | 0,487435 | 9,7487 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,000028924 | 0,00002408 | 0,00301 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 0,281222222 | 2,55334 | 0,85111333 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,0001111 | 0,0000368 | 0,00736 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 2,430134 | 0,00620363 | 0,00012407 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  | 30 |  | 0,591836 | 0,00151084 | 0,00005036 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) |  | 1,5 |  |  | 4 | 0,0805 | 0,0002055 | 0,000137 |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,0644 | 0,0001644 | 0,001644 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,00483 | 0,00001233 | 0,00006165 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,04669 | 0,00011919 | 0,00019865 |
| 0627 | Этилбензол (675) |  | 0,02 |  |  | 3 | 0,00161 | 0,00000411 | 0,0002055 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,00000053 | 5,378E-06 | 5,378 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,005604167 | 0,049168 | 4,9168 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  | 0,05 |  | 0,0000556 | 0,00001198 | 0,0002396 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 0,145356632 | 1,19030592 | 1,19030592 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,0552 | 0,0238464 | 0,238464 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 4,1789058 | 8,1567631 | 113,404184 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ВЫБРАСЫВАЕМЫХ В АТМОСФЕРУ ЗА 2026-2027 гг.

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,005428 | 0,001798 | 0,04495 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,000962 | 0,0003184 | 0,3184 |
| 0192 | Тетраэтилсвинец (549) |  | 0,0001 | 0,00004 |  | 1 | 0,001288 | 3,288E-06 | 0,0822 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,676155556 | 6,442176 | 161,0544 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,109875278 | 1,0468536 | 17,44756 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,048972222 | 0,41168 | 8,2336 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,099972222 | 0,99728 | 19,9456 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,000057848 | 4,9252E-05 | 0,0061565 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 0,562444444 | 5,25608 | 1,75202667 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,0002222 | 0,0000736 | 0,01472 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 4,860268 | 0,01240727 | 0,00024815 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  | 30 |  | 1,183672 | 0,00302167 | 0,00010072 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) |  | 1,5 |  |  | 4 | 0,161 | 0,000411 | 0,000274 |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,1288 | 0,0003288 | 0,003288 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,00966 | 0,00002466 | 0,0001233 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,09338 | 0,00023838 | 0,0003973 |
| 0627 | Этилбензол (675) |  | 0,02 |  |  | 3 | 0,00322 | 0,00000822 | 0,000411 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,00000106 | 0,00001103 | 11,03 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,011208334 | 0,101324 | 10,1324 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  | 0,05 |  | 0,0001112 | 0,00002447 | 0,0004894 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 0,290713264 | 2,45570075 | 2,45570075 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,1104 | 0,18004032 | 1,8004032 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 8,3578116 | 16,909853 | 234,323449 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.5.13.

ПАРАМЕТРЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ 2026 ГОД

| Производство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбросов на карте-схеме | Высота источника выбросов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме,м |  |  |  | Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество, по которому производится газоочистка | Коэффициент обеспеченности газо-очисткой, % | Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, % | Код вещества | Hаименование вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  |  | Год достижения ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование | Количество, шт. |  |  |  |  |  | Скорость, м/с | Объем смеси, м3/с | Темпе-ратура смеси, оС | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | ДЭС полевого лагеря | 1 | 4416 |  | 0001 | 4 | 0,2 | 15,78 | 0,4959206 | 400 | 80434 | 42745 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2133333 | 1060,471 | 3,03808 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0346667 | 172,327 | 0,493688 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0138889 | 69,041 | 0,18988 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0333333 | 165,699 | 0,4747 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,1722222 | 856,11 | 2,46844 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 3,33E-07 | 0,002 | 5,222E-06 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0033333 | 16,57 | 0,04747 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0805556 | 400,438 | 1,13928 | 2026 |
| 001 |  | ДВС бурового насоса | 1 | 684,5 |  | 0002 |  | 0,15 | 39,16 | 0,1063115 | 400 | 80434 | 42745 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,0503556 | 1167,669 | 0,10836 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0081828 | 189,746 | 0,0176085 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0042778 | 99,195 | 0,00945 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0067222 | 155,878 | 0,014175 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,044 | 1020,293 | 0,0945 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 7,90E-08 | 0,002 | 1,73E-07 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0009167 | 21,256 | 0,00189 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,022 | 510,146 | 0,04725 | 2026 |
| 001 |  | ДВС силового привода лебедки и ротора буровой установки | 1 | 684.5 |  | 0003 |  | 0,15 | 31,98 | 0,1425541 | 400 | 80434 | 42745 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,0675222 | 1167,668 | 0,145512 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0109724 | 189,746 | 0,0236457 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0057361 | 99,195 | 0,01269 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0090139 | 155,878 | 0,019035 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,059 | 1020,293 | 0,1269 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,07E-07 | 0,002 | 2,33E-07 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0012292 | 21,256 | 0,002538 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0295 | 510,146 | 0,06345 | 2026 |
| 001 |  | ДЭС гидросистемы | 1 | 684,5 |  | 0004 |  | 0,15 | 31,98 | 0,014497 | 400 | 80434 | 42745 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,0068667 | 1167,67 | 0,014792 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0011158 | 189,746 | 0,0024037 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0005833 | 99,195 | 0,00129 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0009167 | 155,878 | 0,001935 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,006 | 1020,294 | 0,0129 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,10E-08 | 0,002 | 2,40E-08 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,000125 | 21,256 | 0,000258 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,003 | 510,147 | 0,00645 | 2026 |
| 001 |  | Емкости ДТ | 1 | 4416 |  | 6001 | 2 |  |  |  | 400 | 80434 | 42745 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 2,892E-05 |  | 2,5172E-05 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0103011 |  | 0,00896483 | 2026 |
| 001 |  | Емкости масла | 1 | 4416 |  | 6002 | 2 |  |  |  | 400 | 80434 | 42745 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,0000556 |  | 0,00001249 | 2026 |
| 001 |  | Емкости бензина | 1 | 4416 |  | 6003 | 2 |  |  |  | 400 | 80434 | 42745 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0192 | Тетраэтилсвинец (549) | 0,000644 |  | 1,644E-06 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 2,430134 |  | 0,00620363 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,591836 |  | 0,00151084 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 0,0805 |  | 0,0002055 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0644 |  | 0,0001644 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,00483 |  | 0,00001233 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,04669 |  | 0,00011919 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0627 | Этилбензол (675) | 0,00161 |  | 0,00000411 | 2026 |
| 001 |  | Пыление при планировке площадки | 1 | 4416 |  | 6004 | 2 |  |  |  | 400 | 80434 | 42745 | 80 | 80 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,0276 |  | 0,07809696 | 2026 |
| 001 |  | Пыление при технической рукультивации | 1 | 4416 |  | 6005 | 2 |  |  |  | 400 | 80434 | 42745 | 80 | 80 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,0276 |  | 0,07809696 | 2026 |
| 001 |  | Сварочный пост | 1 | 92 |  | 6006 | 2 |  |  |  | 400 | 80434 | 66989 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,002714 |  | 0,000899 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,000481 |  | 0,0001592 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,0001111 |  | 0,0000368 | 2026 |

ПАРАМЕТРЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ 2027 ГОД

| Производство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбросов на карте-схеме | Высота источника выбросов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме,м |  |  |  | Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество, по которому производится газоочистка | Коэффициент обеспеченности газо-очисткой, % | Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, % | Код вещества | Hаименование вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  |  | Год достижения ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование | Количество, шт. |  |  |  |  |  | Скорость, м/с | Объем смеси, м3/с | Темпе-ратура смеси, оС | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | ДЭС полевого лагеря | 1 | 4416 |  | 0101 | 4 | 0,2 | 15,78 | 0,4959206 | 400 | 80434 | 42745 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2133333 | 1060,471 | 3,03808 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0346667 | 172,327 | 0,493688 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0138889 | 69,041 | 0,18988 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0333333 | 165,699 | 0,4747 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,1722222 | 856,11 | 2,46844 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 3,33E-07 | 0,002 | 5,222E-06 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0033333 | 16,57 | 0,04747 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0805556 | 400,438 | 1,13928 | 2027 |
| 002 |  | ДВС бурового насоса | 1 | 160 |  | 0102 |  | 0,15 | 39,16 | 0,1063115 | 400 | 80434 | 42745 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,0503556 | 1167,669 | 0,025456 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0081828 | 189,746 | 0,0041366 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0042778 | 99,195 | 0,00222 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0067222 | 155,878 | 0,00333 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,044 | 1020,293 | 0,0222 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 7,90E-08 | 0,002 | 4,10E-08 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0009167 | 21,256 | 0,000444 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,022 | 510,146 | 0,0111 | 2027 |
| 002 |  | ДВС силового привода лебедки и ротора буровой установки | 1 | 160 |  | 0103 |  | 0,15 | 31,98 | 0,1425541 | 400 | 80434 | 42745 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,0675222 | 1167,668 | 0,034056 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0109724 | 189,746 | 0,0055341 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0057361 | 99,195 | 0,00297 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0090139 | 155,878 | 0,004455 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,059 | 1020,293 | 0,0297 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,07E-07 | 0,002 | 5,40E-08 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0012292 | 21,256 | 0,000594 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0295 | 510,146 | 0,01485 | 2027 |
| 002 |  | ДЭС гидросистемы | 1 | 160 |  | 0104 |  | 0,15 | 31,98 | 0,014497 | 400 | 80434 | 42745 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,0068667 | 1167,67 | 0,03784 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0011158 | 189,746 | 0,006149 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0005833 | 99,195 | 0,0033 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0009167 | 155,878 | 0,00495 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,006 | 1020,294 | 0,033 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,10E-08 | 0,002 | 6,10E-08 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,000125 | 21,256 | 0,00066 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,003 | 510,147 | 0,0165 | 2027 |
| 002 |  | Емкости ДТ | 1 | 4416 |  | 6101 | 2 |  |  |  | 400 | 80434 | 42745 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 2,892E-05 |  | 0,00002408 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0103011 |  | 0,00857592 | 2027 |
| 002 |  | Емкости масла | 1 | 4416 |  | 6102 | 2 |  |  |  | 400 | 80434 | 42745 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,0000556 |  | 0,00001198 | 2027 |
| 002 |  | Емкости бензина | 1 | 4416 |  | 6103 | 2 |  |  |  | 400 | 80434 | 42745 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0192 | Тетраэтилсвинец (549) | 0,000644 |  | 1,644E-06 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 2,430134 |  | 0,00620363 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,591836 |  | 0,00151084 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 0,0805 |  | 0,0002055 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0644 |  | 0,0001644 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,00483 |  | 0,00001233 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,04669 |  | 0,00011919 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0627 | Этилбензол (675) | 0,00161 |  | 0,00000411 | 2027 |
| 002 |  | Пыление при планировке площадки | 1 | 4416 |  | 6104 | 2 |  |  |  | 400 | 80434 | 42745 | 80 | 80 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,0276 |  | 0,0119232 | 2027 |
| 002 |  | Пыление при технической рукультивации | 1 | 4416 |  | 6105 | 2 |  |  |  | 400 | 80434 | 42745 | 80 | 80 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,0276 |  | 0,0119232 | 2027 |
| 002 |  | Сварочный пост | 1 | 92 |  | 6106 | 2 |  |  |  | 400 | 80434 | 66989 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,002714 |  | 0,000899 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,000481 |  | 0,0001592 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,0001111 |  | 0,0000368 | 2027 |

1.5.11. Воздействие на атмосферный воздух передвижных источников загрязнения

При производстве геологоразведочных работ предусмотрено использование спецтехники и автотранспорта для доставки грузов и персонала, проведения геофизических работ, для подвоза воды и т.п.

Таблица 1.5.14.

ВЫБРОСЫ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЗА ПЕРИОД ПОЛЕВЫХ РАБОТ

| Наименование веществ | Удельные выбросы вредных веществ | Выбросы ЗВ 1-й сезон |  |  | Выбросы ЗВ 2-й сезон |  |  | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рас-ход, т, | г/сек. | т/год | Рас-ход, т, | г/сек. | т/год |  |
| дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Углерода оксид- СО | 0,047 | 18,33 | 0,236424 | 0,8613408 | 36,45 | 0,236424 | 1,7133192 | 4 |
| 2. Углеводороды (СхНу) | 0,019 | 18,33 | 0,095576 | 0,3482016 | 36,45 | 0,095576 | 0,6926184 | 4 |
| 3. Азота диоксид- NOx | 0,033 | 18,33 | 0,166000 | 0,6047712 | 36,45 | 0,166000 | 1,2029688 | 2 |
| 4. Серы диоксид (SO2) | 0,01 | 18,33 | 0,050303 | 0,183264 | 36,45 | 0,050303 | 0,364536 | 3 |
| 5. Сажа | 0,0092 | 18,33 | 0,046279 | 0,1686029 | 36,45 | 0,046279 | 0,3353731 | 3 |
| 6. Формальдегиды | 0,0027 | 18,33 | 0,013582 | 0,0494813 | 36,45 | 0,013582 | 0,0984247 | 2 |
| 7. Бенз(а)пирен | 1,4E-07 | 18,33 | 0,000001 | 2,566E-06 | 36,45 | 0,000001 | 5,104E-06 | 2 |
| Итого: |  |  | 0,608164 | 2,2156643 |  | 0,608164 | 4,4072453 |  |
| бензин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Углерода оксид- СО | 0,42 | 8,06 | 0,929091 | 3,38486 | 16,03 | 0,929091 | 6,73294 | 4 |
| 2. Углеводороды (СхНу) | 0,046 | 8,06 | 0,101758 | 0,37072 | 16,03 | 0,101758 | 0,73742 | 4 |
| 3. Азота диоксид- NOx | 0,027 | 8,06 | 0,059727 | 0,21760 | 16,03 | 0,059727 | 0,43283 | 2 |
| 4. Серы диоксид (SO2) | 0,0015 | 8,06 | 0,003318 | 0,01209 | 16,03 | 0,003318 | 0,02405 | 3 |
| 5. Сажа | 0,0011 | 8,06 | 0,002433 | 0,00887 | 16,03 | 0,002433 | 0,01763 | 3 |
| 6. Формальдегиды | 0,0034 | 8,06 | 0,007521 | 0,02740 | 16,03 | 0,007521 | 0,05450 | 2 |
| 7. Бенз(а)пирен | 0,0000001 | 8,06 | 0,000000 | 0,00000 | 16,03 | 0,000000 | 0,00000 | 2 |
| Итого: |  |  | 1,1038487 | 4,0215416 |  | 1,103849 | 7,999371 |  |

Таблица 1.5.15.

СУММАРНЫЕ ВЫБРОСЫ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ

| Наименование веществ | 1 сезон |  | 2 сезон |  | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г/сек. | т/год | г/сек. | т/год |  |
| 1. Углерода оксид- СО | 1,165515 | 4,246205 | 1,165515 | 8,446255 | 4 |
| 2. Углеводороды (СхНу) | 0,197333 | 0,718925 | 0,197333 | 1,430035 | 4 |
| 3. Азота диоксид- NOx | 0,225727 | 0,822370 | 0,225727 | 1,635800 | 2 |
| 4. Серы диоксид (SO2) | 0,053621 | 0,195353 | 0,053621 | 0,388582 | 3 |
| 5. Сажа | 0,048712 | 0,177468 | 0,048712 | 0,353007 | 3 |
| 6. Формальдегиды | 0,021103 | 0,076883 | 0,021103 | 0,152929 | 2 |
| 7. Бенз(а)пирен | 0,000001 | 0,000003 | 0,000001 | 0,000007 | 2 |
| Итого: | 1,712013 | 6,237206 | 1,712013 | 12,406616 |  |

  - Моделирование рассеивания загрязняющих веществ в зависимости от природных условий

Значение коэффициента А, зависящего от стратификации атмосферы и соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, принято в расчетах равным 200.

Так как территория работ характеризуется относительно ровной местностью с перепадами высот, не превышающими 50 м на 1 км, то поправка на рельеф к значениям концентраций вредных веществ не вводилась.

Для расчетов рассеивания принят расчетный прямоугольник размером 115500 * 44000 м и с шагом расчетной сетки – 500 м. В пределах участка работ, и расчетного прямоугольника, населенных пунктов нет.

По результатам расчета рассеивания ЗВ максимально допустимая концентрация 1 ПДК отмечается на расстоянии менее 500 метров по пыли неорганической, по другим загрязняющим веществам на расстоянии менее 200 м. Размер расчетной Санитарно-защитной зоны - 1000 метров. Результаты расчета рассеивания ЗВ, максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ приведены в таблице 1.5.16.

Так как полевой лагерь будет перемещаться на площади работ, в зависимости от расположения объектов геологоразведки, точно нельзя указать удаленность от населенных пунктов.

Обязательным условием в период работ, является размещения источников загрязнения на удалении не менее 500 метров и с подветренной стороны поселка, с учетом розы ветров местности.

Критерием качества атмосферного воздуха приняты предельно допустимые концентрации (ПДКмр) и ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

1.6.1. Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

Расчет содержания вредных веществ в атмосферном воздухе выполнен в соответствии с требованиями «Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий». (Приложение №12 к приказу Министра ООС РК от 12.06. 2014 г. №221- Ө).

Прогнозирование загрязнениямммм атмосферы выполнено по программному комплексу «Эра», версия 3.0.405, разработанному фирмой «Логос-Плюс», г. Новосибирск, согласованному с ГГО им. А.И.Воейкова и Министерством охраны окружающей среды РК.

Степень опасности загрязнения атмосферного воздуха характеризуется максимальным значением концентрации, соответствующей стандартным неблагоприятным условиям, в том числе, опасной скоростью ветра, встречающихся примерно в (1-2%) случаев.

Методики предназначены для расчета приземных концентраций стационарных источников загрязнения в двухметровом слое над поверхностью земли. При этом степень опасности загрязнения атмосферного воздуха характеризуется наибольшим рассчитанным значением концентрации, соответствующим неблагоприятным метеоусловиям, в том числе опасной скорости ветра.

Расчет рассеивания выполнен на максимальную нагрузку, при одновременной работе буровой установки и ДЭС.

Расчет выполнен по всем веществам и группам суммации.

В расчётах рассеивания критериями качества атмосферного воздуха являются максимально разовыe предельно допустимые концентрации (ПДКмр).

Размеры расчетных прямоугольников выбраны в зависимости от размера промплощадок из условия полной картины влияния предприятия. Выбранный размер прямоугольников показывает полную картину характера размещения изолиний. Для анализа расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы шаг расчетных точек по осям координат X и Y принят 500 м.

Таблица 1.6.1.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ

| Код ЗВ | Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций | Cm | РП | СЗЗ | ЖЗ | ФТ | Территория предприятия | Колич.ИЗА | ПДКмр (ОБУВ) мг/м3 | ПДКсс мг/м3 | Класс опасн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,72701 | 0,027 | 0,0000647 | 1,05E-07 | 0,00000512 | нет расч. | 1 | 0.4* | 0,04 | 3 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 5,153894 | 0,188 | 0,000459 | 7,44E-07 | 0,0000363 | нет расч. | 1 | 0,01 | 0,001 | 2 |
| 0192 | Тетраэтилсвинец (549) | 690,043213 | 25,063 | 0,061 | 0,0000997 | 0,005 | нет расч. | 1 | 0,0001 | 0,00004 | 1 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 8,946774 | 2,961 | 0,023 | 0,000106 | 0,004 | нет расч. | 4 | 0,2 | 0,04 | 2 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,726925 | 0,241 | 0,002 | 0,0000086 | 0,000314 | нет расч. | 4 | 0,4 | 0,06 | 3 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 2,927553 | 0,368 | 0,000811 | 0,00000152 | 0,000074 | нет расч. | 4 | 0,15 | 0,05 | 3 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,490651 | 0,168 | 0,001 | 0,00000645 | 0,000226 | нет расч. | 4 | 0,5 | 0,05 | 3 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,129133 | 0,011 | 0,000083 | 3,57E-07 | 0,0000174 | нет расч. | 1 | 0,008 | 0.0008* | 2 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,30893 | 0,101 | 0,000788 | 0,00000347 | 0,00013 | нет расч. | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,198405 | 0,017 | 0,000128 | 5,48E-07 | 0,0000267 | нет расч. | 1 | 0,02 | 0,005 | 2 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1,735919 | 0,146 | 0,001 | 0,00000479 | 0,000234 | нет расч. | 1 | 50 | 5.0* | - |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,704611 | 0,059 | 0,000453 | 0,00000195 | 0,0000949 | нет расч. | 1 | 30 | 3.0* | - |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 1,916787 | 0,161 | 0,001 | 0,00000529 | 0,000258 | нет расч. | 1 | 1,5 | 0.15* | 4 |
| 0602 | Бензол (64) | 7,667147 | 0,646 | 0,005 | 0,0000212 | 0,001 | нет расч. | 1 | 0,3 | 0,1 | 2 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,862554 | 0,073 | 0,000555 | 0,00000238 | 0,000116 | нет расч. | 1 | 0,2 | 0.02* | 3 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 2,779341 | 0,234 | 0,002 | 0,00000768 | 0,000374 | нет расч. | 1 | 0,6 | 0.06* | 3 |
| 0627 | Этилбензол (675) | 2,87518 | 0,242 | 0,002 | 0,00000794 | 0,000387 | нет расч. | 1 | 0,02 | 0.002* | 3 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,84802 | 0,115 | 0,000256 | 5,19E-07 | 0,0000253 | нет расч. | 4 | 0.00001* | 0,000001 | 1 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,636832 | 0,204 | 0,002 | 0,0000068 | 0,00026 | нет расч. | 4 | 0,05 | 0,01 | 2 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,039717 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | нет расч. | 1 | 0,05 | 0.005* | - |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1,132855 | 0,277 | 0,002 | 0,00000835 | 0,000363 | нет расч. | 5 | 1 | 0.1* | 4 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 19,715519 | 0,292 | 0,002 | 0,00000285 | 0,000139 | нет расч. | 2 | 0,3 | 0,1 | 3 |
| 6007 | 0301 + 0330 | 9,43742 | 3,129 | 0,025 | 0,000112 | 0,004 | нет расч. | 4 |  |  |  |
| 6037 | 0333 + 1325 | 0,765964 | 0,215 | 0,002 | 0,00000685 | 0,000277 | нет расч. | 5 |  |  |  |
| 6041 | 0330 + 0342 | 0,689054 | 0,185 | 0,001 | 0,00000653 | 0,000253 | нет расч. | 5 |  |  |  |
| 6044 | 0330 + 0333 | 0,619782 | 0,179 | 0,001 | 0,0000065 | 0,000243 | нет расч. | 5 |  |  |  |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДКмр) - только для модели МРК-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | "Звездочка" (*) в графе "ПДКмр(ОБУВ)" означает, что соответствующее значение взято как 10ПДКсс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | "Звездочка" (*) в графе "ПДКcc" означает, что соответствующее значение взято как ПДКмр/10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек) и зоне "Территория предприятия" приведены в долях ПДКмр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис. 1.6.1

Рис. 1.6.2.

Рис. 1.6.3.

Рис. 1.6.4.

Рис. 1.6.5.

Рис. 1.6.6.

1.6.2. Обоснование размера санитарно-защитной зоны

Санитарно-защитная зона устанавливается в соответствии с санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденными Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) устанавливается с целью исключения воздействия выбросов вредных веществ на население.

На основании результатов расчета рассевания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе максимальная допустимая концентрация 1 ПДК по пыли неорганической (2908) достигается на расстоянии менее 500 м от источника загрязнения.

Уровень шума ограничивается промплощадкой 100 м.

Согласно Санитарным правилам: «санитарно-защитная зона - территория, отделяющая зоны специального назначения, а также промышленные организации и другие производственные, коммунальные и складские объекты в населенном пункте от близлежащих селитебных территорий, зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения в целях ослабления воздействия на них неблагоприятных факторов».

Ближайшим к площади работ населенным пунктом является, пос. Каратогай на юго-западе от участка, на расстоянии более 9 км.

На период проведения геологоразведочных работ по настоящему проекту предлагается принять размер санитарно-защитной зоны расчетный, т.е. 500 м.

1.7. Оценка последствий загрязнения атмосферного воздуха и мероприятия по снижению на него отрицательного воздействия

Оценка последствий загрязнения атмосферного воздуха осуществляется на основании методологии, рекомендованной в «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утверждены приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК 30 июля 2021 года № 280).

РАСЧЕТ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

| Компоненты природной среды | Источник и вид воздействия | Простран- ственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия | Значимость воздействия в баллах | Категория значимости воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атмосферный воздух | Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников | Локальный - 2 | Продолжительный -3 | Незначительное воздействие - 1 | 6 | Низкая значимость |

Таким образом, общее воздействие намечаемой деятельности на воздушную среду оценивается как допустимое (низкая значимость воздействия).

1.7.1. Мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух, обеспечивающие соблюдение в области воздействия намечаемой деятельности

Основными источниками выброса вредных веществ в атмосферу при проектируемых работах является автотранспорт, самоходные буровые установки и другая техника. В результате сжигания горючего при работе двигателей в атмосферу выбрасывается большое количество вредных веществ, основными из которых являются окись углерода, углеводороды и двуокись азота. Наибольшее количество вредных веществ выбрасывается при разгоне автомобиля, а также при движении с малой скоростью.

В связи с тем, что источники выбросов в атмосферу имеют передвижной характер и учитывая немногочисленность техники, можно утверждать, что сосредоточения и скопления вредных выбросов в определенной точке не будет. Поэтому специальных мероприятий по охране воздушного бассейна не требуется.

В целях уменьшения выбросов от работающей техники будут выполняться следующие мероприятия:

- сокращение до минимума работы бензиновых и дизельных агрегатов на холостом ходу;

- произведена регулировка топливной аппаратуры дизельных двигателей;

- движение автотранспорта будет осуществляться на оптимальной скорости.

Для уменьшения выбросов в атмосферу будут проводиться систематические профилактические осмотры и ремонты двигателей, проверка токсичности выхлопных газов.

Загрязнение атмосферы пылеобразующими частицами при проходке горных выработок незначительно.

1.8. Организация контроля за состоянием атмосферного воздуха

Контроль токсичности выхлопных газов спецтехники и автотранспорта проводится при проведении технического осмотра в установленном порядке.

С учетом низкой значимости оказываемого при реализации проектных решений воздействия на воздушную среду, система контроля влияния намечаемой деятельности на атмосферный воздух не разрабатывается.

1.9. Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий, обеспечивающих соблюдение экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей

В соответствие с методическими указаниями «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеоусловиях, мероприятия по сокращению выбросов в период НМУ разрабатываются для предприятий, расположенных в населенных пунктах, где проводиться или планируется прогнозирование НМУ органами РГП «Казгидромет».

В районе проведения работ прогнозирование НМУ в настоящее время не проводится и не планируется. По продолжительности работы являются временными и краткосрочными.

В связи с этим нет необходимости разработки мероприятий на период НМУ.

- 2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ ВОД

Возможные воздействия на водные ресурсы при проведении геологоразведочных работ заключаются в потреблении водных ресурсов, загрязнении и истощении вод за счет инициирования межпластовых перетоков.

- 2.1. Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности. Требования к качеству используемой воды

Максимальное количество работающих в период полевых работ составит 16 человек. Суточное потребление воды составляет 0,15 м3/сут на 1-го человека.

Качество питьевой воды будет соответствовать согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан №26 от 20 февраля 2023 года.

Объемы потребляемой воды на территории объектов с учетом продолжительности работ, представлены в табл. 2.1.1. Объемы потребляемой воды приведены на максимальное потребление

Таблица 2.1.1.

РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

| Нормативная потребность воды, м3 | 1-й сезон | 2-й сезон |
| --- | --- | --- |
| Техническая вода |  |  |
| Поисковые скважины гл. 25 м  - 0,026 л/1 м скв. | 55,614 | 13 |
| Полив при пылении на площадке, м3 | 92 | 92 |
| Всего | 147,614 | 105 |
| Вода для хозбытовых нужд |  |  |
| Персонал: ИТР и рабочие | 16 | 16 |
| 0,15 на 1 человека (СП №209 от 16.03.2015 г) Полевая бригада на 1 вахту 16 человек | 441,6 | 441,6 |

- 2.2. Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование. Местоположение водозабора, его характеристика

Водопотребление: При проведении разведочных работ требуется вода технического качества на производственные нужды и вода питьевого качества на питьевые и хозбытовые нужды.

В период полевых работ техническая вода, используемая в основоном для пылеподавления и частично как промывочная жидкость при бурении, а также вода для хозбытовых нужд полевой бригады, будет использоваться привозная по договору, из ближайшего населенного пункта по договору.

На промплощадках для хранения воды устанавливаются специальные, маркированные емкости.

Для хранения хозбытовой воды будут использоваться специальные емкости, изготовленные из легко очищаемых материалов, защищенные от загрязнения крышками, запирающимися на замок. Емкости будут хорошо промываться и дезинфицироваться. Смена воды и промывка сосудов будут производиться ежедневно.

Обеспечение питьевой водой предусматривается бутылированное из ближайшего поселка по договору.

Таблица 2.2.1.

ОБЪЕМА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ НА ПЕРИОД ПОЛЕВЫХ РАБОТ

| Потребление | за 1-й сезон, м3 |  | за 2-й сезон, м3 |  | Итого, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 1 сутки | Всего | 1 сутки |  |
| Бурение скважины | 55,61 | 0,30 | 13,00 | 0,07 | 68,61 |
| Полив | 92,00 | 0,50 | 92,00 | 0,50 | 184,00 |
| Всего | 147,61 | 0,80 | 105,00 | 0,57 | 252,61 |
| Хозбытовая вода | 441,60 | 2,40 | 441,60 | 2,40 | 883,20 |

Водоотведение: В процессе проектируемых работ планируются следующие виды сточных вод:

- производственные стоки;

- хозяйственно-бытовые сточные воды.

Производственные стоки представлены буровыми сточными водами, образующимися в процессе бурения скважин.

Ливневые воды и стоки, возможно загрязненные нефтепродуктами, будут собираться системой ливневой канализации в дренажную ёмкость и по мере накопления вывозиться специализированными организациями. Производственные стоки в период бурения будут использоваться в оборотном водоснабжении.

Для нужд работников будут устанавливаться уборные с водонепроницаемыми выгребами на территории площадки скважины.

Сбор хозяйственно-бытовых стоков будет осуществляться в выгребы. Конструкция выгребов исключает фильтрацию жидкости в соседствующие с ними слои почвы и грунт. По мере накопления стоки из выгребов будут откачиваться, и вывозиться специальным автотранспортом на существующие очистные сооружения по договору специализированными организациями. Вывозить на очистные сооружения сточные воды планируется ежедневно, с помощью специализированного транспорта (ассмашина).

Хозяйственно-бытовые сточные воды Хозяйственно-бытовые стоки будут собираться в специальные септики, оборудованные в соответствие с санитарными требованиями, с дальнейшим вывозом по договорам.

Объем хозбытовых стоков принят с учетом потерь из расчета 70% от всего объема водопотребления.

Разрешение на обустройство временных септиков будет получено у санитарно - эпидемиологической службы района.

Договора на вывоз сточных вод будут заключены до начала  полевых работ.

Таблица 2.2.2

объемЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ на период полевых работ

| Расход воды, м3 | Водопотребление |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 1 сутки | всего | 1 сутки |
| 1-й сезон |  |  |  |  |
| Техническая вода | 147,61 | 0,802 | 13,90 | 0,08 |
| Вода для хозбытовых нужд | 441,60 | 2,400 | 309,12 | 1,680 |
| 2-й сезон |  |  |  |  |
| Техническая вода | 105,00 | 0,571 | 3,25 | 0,018 |
| Вода для хозбытовых нужд | 441,60 | 2,400 | 309,12 | 1,680 |
| Итого |  |  |  |  |
| Техническая вода | 252,61 |  | 17,15 |  |
| Вода для хозбытовых нужд | 883,20 |  | 618,24 |  |

- 2.3. Водный баланс объекта, с обязательным указанием динамики ежегодного объема забираемой свежей воды

Применяемая в процессе работ техническая вода небольшого объема и целесообразности организации оборотного водоснабжения нет, поэтому договор на организацию водоснабжения будет заключен до начала работ, на весь проектируемый  объем водопотребления.

Таблица 2.3.1.

Баланс водопотребления на период работ

| Расход воды, м3 | Водопотребление |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 1 сутки | всего | 1 сутки |
| Техническая вода | 252,61 | 1,37 | 17,15 | 0,09 |
| Вода для хозбытовых нужд | 883,20 | 4,80 | 618,24 | 3,36 |

- 2.4. Поверхностные воды

Гидрографическая сеть района за пределами лицензионной площади представлена типичными полупустынными реками Каинды, Карасай, Шетиргиз и Ащысай, две последние из которых являются правыми притоками р. Иргиз. Все реки постоянного водотока не имеют, очень водообильны во время весеннего снеготаяния, а в середине лета (июнь-июль), как правило, все они пересыхают и распадаются на отдельные, изолированные друг от друга плесы. Сезонность рек чувствительно влияет на минерализацию поверхностных вод. Так, ранней весной и в начале лета, минерализация вод составляет 1,865 г/л, а в конце лета вода в плесах имеет минерализацию часто превышающую 23,0 г/л (в зависимости от толщины снежного покрова и количества выпадаемых за лето атмосферных осадков). Минерализация грунтовых вод речных долин варьирует в пределах от 0,523 г/л до 5,045 г/л. По составу преобладают воды хлоридно-сульфатно-карбонатно-натриевые. Почти все воды района характеризуются высокой жесткостью – от 1,18 мг.экв.л до 26,6 мг.экв.л, в связи с чем могут быть использованы только для хозяйственных нужд и водопоя скота. Пресные питьевые воды имею ограниченное распространение в виде изолированных линз, в пределах которых местным населением для забора воды проходятся колодцы, реже скважины. Дебит колодцев и скважин незначительный.

Река используется для водоснабжения населенных пунктов, расположенных на её берегах, а также для водопоя скота, полива огородов и лиманного орошения.

Хотя риски загрязнения поверхностных вод небольшие, т.к. полевые работы будут проводиться в летнее время, в период межени, все же при проведении работ необходимо строгое соблюдение мер безопасности, нужно исключить загрязнение поверхностных вод при фильтрации через загрязненные участки почв, смыве загрязнителей с искусственных твердых поверхностей, при контакте с отходами производства и потребления, с материалами, содержащими вредные химические вещества.

Потенциальными источниками загрязнения поверхностных вод при реализации проекта являются:

- Площадка размещения бурового оборудования;

- Склады ГСМ и места заправки техники;

- Площадки техобслуживания автотранспорта;

- Места утилизации и складирования отходов производства и потребления.

В процессе работ необходимо предотвратить транспортирование поверхностного стока в период дождевого стока.

Места хранения горюче-смазочных материалов и заправки автотехники топливом будут оборудованы специальными защитными приспособлениями (поддоны, бермы, и т.п.). Склад ГСМ будет обвалован земляной насыпью, исключающей разлив нефтепродуктов при аварийных ситуациях на не защищенные участки почвы.

Контактов дождевых вод с твердыми бытовыми отходами не будет, так как сбор и предварительная обработка отходов на специальной площадке в полевом лагере с последующей утилизацией в установленном порядке.

Согласно "Санитарно-эпидемиологическим требованиям по охране поверхностных вод от загрязнений" вблизи поверхностных водных источников устанавливаются водоохранные зоны и полосы.

Водоохранные зоны, полосы и режим их хозяйственного использования устанавливаются местными исполнительными органами в соответствии с «Правилами установления водоохранных зон и полос», утвержденными Приказам Миннистра сельского хозяйства РК от 18 мая 2015 года №19-1/446.

Минимальная ширина водоохранных зон по каждому берегу от уреза среднемноголетнего меженного уровня воды, включая пойму реки, надпойменные террасы, крутые склоны коренных берегов, овраги и балки, принимается для малых рек (длиной до 200 километров) - 500 м.

Минимальная ширина водоохранных полос определяется с учетом формы и типа речных долин, крутизны прилегающих склонов, прогноза переработки берегов и состава сельхозугодий. При крутизне склонов до 3° минимальная ширина водоохраной полосы принимается 50 м.

Проектные скважины будут располагаться за пределами водоохранных зон.

- 2.5. Подземные воды

Воздействие от проектируемых работ может наблюдаться только в верхней зоне, ограниченной водосодержащей толщей, которая характеризуется свободной уровневой поверхностью и относительно небольшой мощностью.

При проходке скважин в качестве промывочной жидкости использовать техническую воду. Таким образом, технические воды (как компонент бурового раствора) не привнесут в водоносные горизонты каких-либо новых компонентов.

- 2.6. Оценка воздействия намечаемой деятельности на поверхностные и подземные воды района

Предварительная оценка воздействия намечаемой деятельности на водные ресурсы включает рассмотрение потенциальной вероятности воздействия по ряду критериев, основные из которых для рассматриваемого объекта не применимы:

- вероятность загрязнения поверхностных вод путем сбросов сточных вод в водные объекты;

- вероятность воздействия на гидрологический режим поверхностных водотоков;

- вероятность воздействия на ихтиофауну;

- воздействием на гидрогеологический режим и возможность загрязненения водоносных комплексов.

В процессе работ исключается сброс любого вида отходов (жидких, твердых) в водотоки. Недопустима организация мойки автотранспорта. Для этого будет обустроена специальная площадка, оборудованная ливневой канализацией и системой сбора загрязненных стоков. Кроме того, движение производственного транспорта не должно будет совершаться через русла водотоков во избежание нарушения целостности берегов.

Опасные отходы собираются в герметичную тару, и вывозятся по мере заполнения на базу предприятия для утилизации. Твёрдо-бытовые отходы будут собираться в закрытые баки-контейнеры, располагаемые на оборудованных площадках и в дальнейшем вывозиться на полигон ТБО и промотходов по договору (по мере накопления).

С целью исключения засорения водных объектов в процессе осуществления намечаемой деятельности предусматривается проведение плановой уборки территории. Не допускается открытое размещение отходов на территории участка.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

| Источники и виды воздействия | Пространственный масштаб | Временный масштаб | Интенсивность воздействия | Значимость воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подземные воды |  |  |  |  |  |
| Загрязнение поверхностных и подземных вод сточными водами, возможными разливами ГСМ | Локальный - 2 | Продолжительный -3 | Незначительное воздействие - 1 | 6 |

- 2.7. Мероприятия по охране водных объектов

При выполнении данного Проекта будут применяться правила по соблюдению зон санитарной охраны.

Во избежание загрязнения поверхностных вод бытовыми отходами все производственные, жилые и хозяйственные помещения будут располагаться не ближе 500 м, за пределами водоохранной зоны. Сброс сточных и туалетных вод будет производиться в септики-гидроотстойники, где будет производиться их механическая очистка методом естественного отстоя.

- 3 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА

- 3.1. Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта (запасы и качество)

Охрана недр при проведении поисково-разведочных работ на твердые полезные ископаемые будет осуществляться в строгом соответствии с Законом Республики Казахстан, № 125-VІ ЗРК от 27.12.2017 г. «О недрах и недропользовании», «Едиными правилами по рациональному и комплексному использованию недр», утвержденные Приказом Министра Энергетики Республики Казахстан № 239 от 15.06. 2018 г.

Систематические геолого-съемочные и поисковые работы в Мугоджарах начались в 1932 году (Г.И. Водорезов) маршрутным обследованием обширного, но почти не исследованного в то время, района с целью написания статьи о геологии Мугоджар к ХХ тому «Геология СССР». Благодаря интересным материалам по геологии и полезным ископаемым, было принято решение о площадном геологическом изучении всего района Мугоджар.

В 1939 году первые геологические исследования в районе работ начаты И. Б. Раховским, который провел картирование в пределах юго-западного Примугоджарья обширной площади олигоценовых песков, в которых отметил многочисленные находки конкреций марганца. Местами марганцем обогащен цемент гравелитов и песчаников. Химический анализ марганцевых конкреций: Mn - 62.9 Fe - 1,7%.

Начиная с 1950 года, поисково-съемочные и разведочные работы проведены геологами Актюбинской комплексной геологоразведочной экспедиции (Объединение «Запказгеология»).

В 1954 году (Бойцов Е.П) при выполнении геологической съемки масштаба 1:200000 листов М-41-ХХⅤ, соседних с восточной стороны лицензионной площади, в олигоценовых отложениях выявлено перспективное проявление железо-марганцевых руд Коныр-Тобе, расположенное в 12 км на восток от г. Коныр-Тобе. В обнажении на глинах чеганской свиты мощностью17м залегает 3-метровый слой ожелезненных песчаников, железистых песков и марганцевых руд. Эти породы выступают по склону в виде крупных глыб, покрытых железистой коркой. Химический анализ проб, отобранных с марганцевых конкреций: Mn – от 8,8 до 26,0, Fe - 0,86 до 3,65%.

1956 году Л.И. Киселев приступил к составлению Государственной геологической карты масштаба 1:200000 листа М-40-ХХХ. В 1960 году эти работы были закончены Р.А. Сегединым. В результате проведенных исследований составлена по имеющимся геологическим картам с изменениями, основанными на дешифровании аэрофотоматериалов (площадь листа М-40-120) карта на топооснове масштаба 1:100000 и по детальности соответствует масштабу 1:200000.

По результатам работ Р.А. Сегедина, в пределах рассматриваемого района, были выделены докембрийские отложения, представленные двумя формациями: гнейсовой, предположительно, археозойской и сланцевой, протерозойской; отложения нерасчлененного нижнего палеозоя; шилысайская; шебектинская; и тойманская свиты; силурийские образования; девонские, представленные средним отделом; каменноугольные отложения, представленные нижным отделом - балаталдыкской свитой и объединенными визейским и намюрским ярусами.

В составе покровных отложений выделены меловые породы, представленные нижним отделом – альбским ярусом и верхним отделом – туронским, сантонским и компанским ярусами. Иргизская серия морского палеогена и Тургайская серия континентального олигоцена. Среди Иргизской серии морского палеогена выделены тасаранская свита среднего и низов верхнего эоцена, саксаульская свита верхнего эоцена, чеганская свита верхов верхнего эоцена и нижнего олигоцена. Среди Тургайской серии континентального олигоцена выделены средний и верхний олигоцен. Средний олигоцен сопоставлен с чиликтинской, а верхний – с чаграйской свитами Северного Приаралья.

На предложенной схематической тектонической карте выделено северное центральное замыкание Шалкарского прогиба и крупные разломы меридионального направления. По аэрофотоматериалам и данным бурения установлено, что по некоторым разломам происходило смещение палеогеновых платформенных образований.

В 1961-1964 гг. Тереклинская поисково-разведочная партия проводила поисковые работы на биотиты в междуречье Шетиргиз и Ащисай.

В 1976-1980г (Данилин Б.Ф., Акопов Т.Р.) проведена ГДП-50 листов М-40-120-А, -Б, -В, -Г масштаба 1:50 000 в междуречье р.Шетиргиз и Ащисай близ впадения их в Иргиз на палеогеновом плато в песчано-глинистых отложениях олигоцена в шурфе и обнажениях были установлены псиломелан-пиролюзитовые руды и железо-марганцевые конкреции площадью около 30 кв. км., продуктивной толщи около 150 кв.км, содержанием марганца 30%.

В период 2010-2012гг. проведены геологическое доизучение с оценкой прогнозных ресурсов Мугоджар масштаба 1:200 000 (М-40-ХХХ).

В результате работ получены новые данные по стратиграфии района работ, в  корне меняющее представление о геологическом и тектоническом строении, магматизме, метаморфизме и геодинамическом развитии Мугоджар и Прииргизья. Рекомендованы проведение ГГК и поисковых работ в зонах глубинных региональных разломов и в приконтактовоых зонах интрузий гранитоидлов, в пределах которых, весьма вероятно, выявление месторождений золота, меди, молибдена, вольфрама и других полезных ископаемых.

В системе международной разграфки геологические блоки Лицензии №3635-ЕL составляют юго-восточную часть площади листа М-40-ХХХ (М-40-120-В,-Г), геологическая изученность которого исследована в недостаточной степени.

При производстве планируемых исследований все работы будут проводиться в соответствии с кодексом РК «О недрах и недропользовании», экологическим кодексом РК и «Инструкцией по организации и проведению экологической оценки».

В процессе полевых работ осуществляется воздействие на атмосферный воздух, поверхность земли и воды поверхностных источников. При проведении работ по Плану предусмотрены следующие основные мероприятия по минимизации вредного воздействия на окружающую среду:

- компактное размещение полевых лагерей в долинах рек в 150 м от их русел;

- приготовление пищи будет производиться на газовых печах с использованием жидкого газа в баллонах;

- питьевое и техническое водоснабжение будет доставляться по договору со специализированной организацией, в зависимости от места проведения работ;

- устройство уборных и мусорных ям для сбора отходов будет проводиться в местах, исключающих загрязнение водоемов, в плотном грунте и будет иметь разовое применение. С поверхности ямы будут перекрыты деревянными закрывающимися люками. После наполнения они будут обрабатываться хлорной известью и засыпаться плотным грунтом;

- сброса воды из столовой не будет ввиду малочисленности отрядов и малых объемов ее использования;

- предусматривается строгий запрет на охоту и рыбалку на все полевые периоды.

- 3.2. Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период геологоразведочных работ (виды, объемы, источники получения)

Необходимость в изъятие земельных ресурсов, почвы, полезных ископаемых, растительности при реализации намечаемой деятельности отсутствует. Потребность в сырьевых ресурсах в процессе работ  отсутствует.

- 3.3. Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий

Обеспечение водой в период проектируемых работ планируется по договору специализированной организацией. Использование нарушенных территорий проектными решениями не предусматривается.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

- 4.1. Виды и объемы образования отходов

В процессе геологоразведочных работ образуются различные виды отходов, на промплощадке будет осуществляться временное их хранение. Транспортировка, захоронение и утилизация отходов на контрактной территории в период проведения работ будет осуществляется по результатам тендера со специализированной организацией в соответствии с СП "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" утвержденными Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года №ҚР ДСМ-331/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 декабря 2020 года №21934.

Исходя из состава работ предполагается образование следующих основных групп отходов:

- отработанные масла;

- промасленная ветошь;

- отходы бурения (остатки керна);

- металлолом;

- отходы тары;

- твердые бытовые отходы.

Для удовлетворения требований Республики Казахстан по недопущению загрязнения окружающей среды, должна проводиться политика управления отходами на предприятии. Она минимизирует риск для здоровья и безопасности работников и природной среды. Составной частью этой политики является система управления отходами, контролирующая безопасное размещение различных типов отходов.

Источниками образования отходов производства и потребления (ОПП) являются: площадки скважин, сервисные службы, пункты питания, полевой лагерь и т.д.

Отработанные масла. Так как работы связаны с использованием транспорта и оборудования, смонтированного на автомобилях, работающих на дизтопливе будут образовываться отработанные моторные масла.

Сбор отработанных моторных масел будет производиться в специальные емкости или контейнеры. По окончании работ на скважине будет производиться их вывоз с мест сбора для утилизации на специально оборудованном полигоне или сдаваться специализированным организациям.

Металлолом к этому виду отходов будут относиться металлические отходы в виде бурильных и обсадных труб, обрезков балок, швеллеров, проволока, собранные в процессе рекультивации.

При сдаче во вторичное использование металлолом в обязательном порядке должен пройти радиометрический контроль на наличие радиационного фона, характерного для инструментов и материалов, задействованных при бурении и испытании скважин

Использованная тара. В этот вид отходов входят использованные или вышедшие из строя металлические или пластмассовые бочки, банки, вёдра, использованные грузовые ящики и поддоны и т.п.

Временное складирование будет осуществляться на специально оборудованной площадке в пределах земельного отвода под промплощадку. По мере накопления предполагается вывоз на спецполигон для утилизации по договору.

Отходы потребления

Источники образования отходов потребления являются столовая, жилые корпуса, офисы (пищевые отходы, вторсырье, горючие неутильные вещества).

Отходы потребления представляют собой продукты, образующиеся в процессе функционирования хозяйственно-бытового блока, обеспечивающего необходимые условия для проживания и рабочего состояния штата, занятого на производстве и проживающих в полевом лагере. Данный вид отходов представлен твердыми бытовыми отходами.

Информация по жидким отходам приводится в последующих разделах.

Для сбора ТБО предусмотрены стандартные контейнера емкостью 0,75 мЗ. Производственные отходы хранятся в металлических емкостях на гидроизолированных площадках и по мере накопления вывозятся, по договорам, заключенным до начала работ. ТБО и сточные воды вывозятся также по договору. Металлолом сдается во вторчермет.

- 4.2. Расчет объемов образования планируемых отходов

4.2.1. Расчет объёма отработанного масла

Расчет объёма отработанного масла

Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. № 100-п. Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления.

Так как работы связаны с использованием транспорта и оборудования, смонтированного на автомобилях, работающих на дизтопливе и бензине, будут образовываться отработанные моторные масла.

Таблица 4.2.1.

РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ОТРАБОТАННЫХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ

| Вид топлива | тонн | Расход топлива, Yd м3 | норма расхода масла, Нd л/л | Плотность масла, т/м3 | Отработанное моторное масло, Nd = Yd * Нd * ρ * 0,25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3 | тонн |
| 1-й сезон |  |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 135,71 | 163,5 | 0,032 | 0,93 | 1,308 | 1,216 |
| Бензин | 16,12 | 22,1 | 0,024 | 0,93 | 0,132 | 0,123 |
| Всего |  |  |  |  | 1,441 | 1,340 |
| 2-й сезон |  |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 135,71 | 163,5 | 0,032 | 0,93 | 1,308 | 1,216 |
| Бензин | 16,12 | 22,08 | 0,024 | 0,93 | 0,132 | 0,123 |
| Всего |  |  |  |  | 1,44 | 1,34 |
| Итого |  |  |  |  | 2,88 | 2,68 |

4.2.3. Расчет объёма образования промасленной ветоши

Расчет объёма образования промасленной ветоши

Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления, Приложение 16 к приказу МООС РК 18.04.2008г. №100-п.

Ветошь, промасленная образуется при использовании тканевого материала для протирки оборудования, деталей и машин.

Количество промасленной ветоши определяется в зависимости от поступающего объема ветоши (Pcв) и содержания в ветоши (См) нефтепродукта (12 %) и влаги (Св) (15 %)

Таблица 4.2.2.

РАСЧЕТ ОТХОДОВ ПРОМАСЛЕННОЙ ВЕТОШИ

| Период | Кол. израсходо-ванного обти-рочного мате-риала, кг | % содержание нефтепродуктов в отходе | % содержание воды в отходе | Отходы промасленной ветоши, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-й сезон | 36,8 | 12 | 15 | 0,050 |
| 2-й сезон | 36,8 | 12 | 15 | 0,050 |
| Итого |  |  |  | 0,101 |

4.2.4. Расчет объёма образования металлолома

Расчет объёма отходов металлолома

Расчет образования металлалома выполнен согласно «Методике разработки проекта нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Металлолом образуется при ремонте бурового оборудования, вследствие истечения эксплуатационного срока службы оборудования, повреждений.

Таблица 4.2.3.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ОБЪЕМОВ МЕТАЛЛОЛОМА

| Вид топлива | единиц | м3 | Продолжительность, кг/год | Металлолом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кг | тонн |
| 1-й сезон |  |  |  |  |  |
| Грузовой автотранспорт | 4 | 0,5 | 20,2 | 40,400 | 0,040 |
| Буровая установка | 2 | 0,5 | 20,2 | 20,200 | 0,020 |
| Легковой автотранспорт | 2 | 0,5 | 8 | 8,000 | 0,008 |
| Всего |  |  |  | 68,600 | 0,069 |
| 2-й сезон |  |  |  |  |  |
| Грузовой автотранспорт | 4 | 0,5 | 20,2 | 40,400 | 0,040 |
| Буровая установка | 2 | 0,5 | 20,2 | 20,200 | 0,020 |
| Легковой автотранспорт | 2 | 0,5 | 8 | 8,000 | 0,008 |
| Всего |  |  |  | 68,600 | 0,069 |

4.2.5. Расчет объёма образования использованной тары

Отходы использованной тары

Расчет образования используемой тары выполнен согласно «Методике разработки проекта нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 16.04.08 г. № 100-п.

В этот вид отходов входят использованные или вышедшие из строя металлические или пластмассовые бочки, банки, использованные грузовые ящики и поддоны, использованная тара и т.п.

Ввиду отсутствия данных о количестве поступающей тары объем данного вида отходов принят условно) в количестве – 0,1 тонн/ст.мес.

За один сезон/год отхода составит: 0,01 * 5 = 0,05 тонн

За время реализации проекта соответственно 0,05 + 0,05 = 0,1 тонн

4.2.6. Расчет объёма образования твердо-бытовых отходов

Расчет объема твердых бытовых отходов

Отходы потребления представляют собой продукты, образующиеся в процессе функционирования хозяйственно-бытового блока, обеспечивающего необходимые условия для проживания и рабочего состояния штата, занятого на производстве и проживающих в полевом лагере. Данный вид отходов представлен твердыми бытовыми отходами.

Количество образующихся твёрдых бытовых отходов определено с учётом привлечения 16 человек (макс), на период полевых работ и продолжительности полевого сезона 6 месяцев (184 суток).

Объемы образования твёрдых бытовых отходов определены по нормам накопления мусора на 1 человека в год (0,36 тонн в год) для кварталов неблагоустроенного жилого фонда, принятым РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объёмов образования и размещения отходов производства. Алматы, 1996.

Таблица 4.2.4.

РАСЧЕТ ТВЕРДО-БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

| Полевой сезон | Норма накопл. на чел. | Полевая бриг., чел. | Время, сут. | ТБО, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | скв/год |
| Первый сезон | 0,36 | 16 | 184 | 2,90 |
| Второй сезон | 0,36 | 16 | 184 | 2,90 |
| Итого |  |  |  | 5,81 |

Таблица 4.2.5.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОБЪЕМОВ ОТХОДОВ

| Вид отхода | 1-й сезон | 2-й сезон | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Отработанные масла, тонн | 1,340 | 1,340 | 2,68 |
| Промасленная ветошь и рукавицы, тонн | 0,050 | 0,050 | 0,10 |
| Отходы керна, тонн | 199,749 | 30,496 | 230,24 |
| Металлолом, тонн | 0,069 | 0,069 | 0,14 |
| Использованная тара, и прочее, тонн | 0,600 | 0,600 | 1,20 |
| ТБО, тонн | 2,904 | 2,904 | 5,81 |
| Итого: | 204,711 | 35,458 | 240,17 |

Таблица 4.2.7.

ВИД, КОД ОТХОДОВ

| Вид отхода | Код отхода в соответствии с классификатором отходов | Вид операции, которому подвергается отход |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Отработанные масла | 13 02 06* | Вывоз согласно договору со сторонней организацией |
| Промасленная ветошь и рукавицы | 15 02 02* | Вывоз согласно договору со сторонней организацией |
| Отходы керна | 01 05 99 | Вывоз согласно договору со сторонней организацией |
| Металлолом | 16 01 17 | Вывоз согласно договору со сторонней организацией |
| Отходы использованной тары | 15 01 06 | Вывоз согласно договору со сторонней организацией |
| ТБО | 20 03 01 | Вывоз согласно договору со сторонней организацией |

Таблица 4.2.8.

КЛАССИФИКАЦИЯ ОТХОДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

| № | Наименование отходов | Объем образования, т/год |  | Уровень опасности | Физическое состояние | содержание основных компонентов, % | Условия временного хранения | Рекомендуемое место размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й сезон | 2-й сезон |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Отработанные масла, тонн | 1,340 | 1,340 | Опасные | жидкие, нерастворимые, летучие | Углеводороды предельные С6-С10 80 , углеводороды непредельные С2-С5 16,57 | Емкости в специально отведенном месте | Сдача для утилизации специализированным предприятиям |
| 2 | Промасленная ветошь и рукавицы, тонн | 0,050 | 0,050 | Опасные | твердые, нерастворимые, нелетучие | Ткань 73, масло 12, влага 15 | Контейнер на специально отведенной площадке | Сдача для утилизации специализированным предприятиям |
| 3 | Отходы бурения (остатки керна) | 199,749 | 30,496 | Неопасные | твердые, нерастворимые, нелетучие | SiO2 - 72; Al2 O3 - 15;Оксиды железа -3: CaO -2; Na 2 O - 4;K 2 O - 4, | На промплощадке скважины | Сдача для утилизации специализированным предприятиям.Можно использовать для отсыпки подъездных дорог |
| 4 | Металлолом, тонн | 0,069 | 0,069 | Неопасные | твердые, нерастворимые, нелетучие | Железо-95, углерод -3, Fe2O3 - 2 | Складируется на специальной площадке. | Сдача для утилизации специализированным предприятиям |
|  | Использованная тара, тонн | 0,600 | 0,600 | Неопасные | твердые, нерастворимые, нелетучие | Полимеры, целюлоза, древесина | Складируется на специальной площадке. | Сдача на полигон ТБО |
| 3 | ТБО, тонн | 2,904 | 2,904 | Неопасные | твердые, нерастворимые, нелетучие | Органические материалы-77, полимеры-12, стекло - 6 | Контейнер на специально отведенной площадке | Сдача на полигон ТБО |
|  | Итого | 204,711 | 35,458 |  |  |  |  |  |

- 4.3. Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов)

Под отходами понимаются любые вещества, материалы или предметы, образовавшиеся в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления (в том числе товары, утратившие свои потребительские свойства), которые их владелец прямо признает отходами либо должен направить на удаление или восстановление в силу требований закона или намеревается подвергнуть, либо подвергает операциям по удалению или восстановлению.

Под управлением отходами понимаются операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления.

К операциям по управлению отходами относятся:

1) накопление отходов на месте их образования;

2) сбор отходов;

3) транспортировка отходов;

4) восстановление отходов;

5) удаление отходов;

6) вспомогательные операции, выполняемые в процессе осуществления операций, предусмотренных подпунктами 1), 2), 4) и 5) настоящего пункта;

7) проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и (или) удалению отходов;

8) деятельность по обслуживанию ликвидированных (закрытых, выведенных из эксплуатации) объектов удаления отходов.

Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, за исключением домовых хозяйств, обязаны при осуществлении соответствующей деятельности соблюдать национальные стандарты в области управления отходами, включенные в перечень, утвержденный уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Нарушение требований, предусмотренных такими национальными стандартами, влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, за исключением домашних хозяйств, обязаны представлять отчетность по управлению отходами в порядке, установленном уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Характеристика всех видов отходов, образующихся на объекте и получаемых от третьих лиц, а также накопленных отходов и отходов, подвергшихся захоронению. Всего в процессе геологоразведочных работ на поиски редкометальных ПИ в 2025-2026 гг образуется 6 наименований отходов.

Отработанные масла образуются после истечения срока годности и в процессе эксплуатации находящегося на балансе предприятий автотранспорта, а также в процессе замены индустриальных масел в металлообрабатывающем оборудовании. По мере образования отработанные масла накапливаются в герметичных емкостях. В дальнейшем отработанные масла передаются по договору в специализированноепредприятие.

Промасленная ветошь. Процесс, при котором происходит образование отхода: различные вспомогательные работы, эксплуатация и ремонт станков, оборудования, спецтехники и автотранспорта. Опасным компонентом являются нефтепродукты.

Раздельный сбор и хранения отходов предусматривается в специальных контейнерах и на специально отведенных площадках, с последующей передачей сторонней организацией по договору.

Тара (мешки) из-под используемых материалов, образуется при расходовании химических реагентов в технологическом процессе производства. По мере накопления отходы передаются сторонним организациям.

Металлолом на предприятии образуется при проведении ремонта специализированной техники, а также при списании оборудования. Лом черных металлов временно накапливается на площадках территории предприятия. По мере накопления передается в специализированное предприятие на договорной основе.

Твердо-бытовые отходы собираются в металлических контейнерах, установленные на бетонные покрытия. Образуются в результате непроизводственной деятельности персонала предприятия, а также при уборке помещений и территорий.

- 4.4. Рекомендации по управлению отходами и по вспомогательным операциям, технологии по выполнению указанных операций

Система управления отходами является основным информационным звоном в системе управления окружающей средой на предприятии и имеет следующие цели:

- уменьшение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК;

- систематизация процессов образования, удаления и обезвреживания всех видовотходов в соответствии с действующими нормативными документами РК.

Концепция управления отходами базируется на, так называемом, понятии «3Rs» - reduce (сокращение), reuse (повторное использование) и recycling (переработка). Наиболее предпочтительным является, безусловно, полное предотвращениевыбросов или их сокращение, далее, вниз по иерархии, следуют повторноеиспользование, переработка, энергетическая утилизация отходов и уничтожение.

Работа любого предприятия неизбежно влечет за собой образование отходов производства и потребления (ОПП) и создает проблему их размещения, утилизацииили захоронения. Первым законодательным документом в области управленияотходами является Директива европейского Союза 75/442/ЕЭС от 15 июля 1975 года, в которой впервые были сформулированы и законодательно закреплены принципы обращения с отходами так называемая Иерархия управления отходами. Безопасное обращение с отходами с учетом международною опыта основывается на следующихосновных принципах (ст 329 Экологического кодекса РК):

- предотвращение образования отходов (уменьшаяих количество и вредность,

- используя замкнутый цикл производства);

- утилизация отходов до полного извлечения полезных свойств веществ

- (повторное использование сырья);

- безопасное размещение отходов;

- приоритет утилизации нал их размещением;

- исключение из хозяйственного оборота не утилизируемых отходов (опасных,

- токсичных, радиоактивных);

- размещение отходов без причинения вреда здоровью населения и нанесения

- ущерба окружающей среде.

Рис. 4.1. Иерархия с обращениями отходами

При применении принципа иерархии должны быть приняты во внимание принциппредосторожности и принцип устойчивого развития, технические возможности и экономическая целесообразность, а также общий уровень воздействия на окружающую среду, здоровье людей и социально-экономическое развитие страны.

Система управления предусматривает девять этапов технологического цикла отходов:

1 этап – появление отходов, происходящее в технологических и эксплуатационных процессах, а также от объектов в период их ликвидации;

2 этап – сбор и (или) накопление отходов, которые должны проводиться в установленных местах на территории владельца или другой санкционированной территории;

3 этап – идентификация отходов, которая может быть визуальной;

4 этап – сортировка, разделение и (или) смешение отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие;

5 этап - паспортизация. Паспорт опасных отходов составляется и утверждается физическими и юридическими лицами, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются опасные отходы;

6 этап – упаковка отходов, которая состоит в обеспечении установленными методами средствами (с помощью укладки в тару или другие емкости, пакетированием, брикетированием с нанесением соответствующей маркировки) целостности и сохранности отходов в период их сортировки, погрузки, транспортирования, складирования, хранения в установленных местах;

7 этап – складирование и транспортирование отходов. Складирование должно осуществляться в установленных (санкционированных) местах, где отходы собираются в специальные контейнеры. Транспортировку отходов следует производить в специально оборудованном транспорте, исключающем возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды, а также обеспечивающем удобства при перегрузке;

8 этап – хранение отходов. В зависимости от вида отходов хранение может быть открытым способом, под навесом, в контейнерах, шахтах или других санкционированных местах;

9 этап – утилизация отходов. На первом подэтапе утилизации может быть произведена переработка бракованных или вышедших из употребления изделий, их составных частей и отходов от них путем разработки (разкрупнения), переплавки, использования других технологий с обеспечением рециркуляции (восстановления) органической и неорганической составляющих, металлов и металлосоединений для повторного пименения в народном хозяйстве, а также с ликвидацией вновь образующихся отходов. Вторым подэтапом технологического цикла ликвидации опасных и других отходов является их безопасное размещение на соответствующих полигонах или уничтожение.

Отходы, образующиеся при нормальном режиме эксплуатации из-за их незначительного и постепенного накопления, сразу не вывозятся в места ихутилизации, а собираются в пронумерованные контейнеры и хранятся на отведенныхдля этих целей площадок. Все образующиеся отходы на предприятии временнохранятся на площадках, но не более 6-ти месяцев согласно статьи 320 Экологического кодекса РК,  с последующей передачей специализированным организациям.

Обращение с отходами осуществляется согласно разработанным внутренним инструкциям по обращению с отходами. Договора на вывоз и дальнейшую утилизацию всех образующихся отходов производства и потребления будут заключаться ежегодно.

Система управления отходами на предприятии:

- расчет объемов образования отходов и корректировка объемов в соответствиис появлением новых технологий утилизации отходов и совершенствования технологических процессов на предприятии.

- сбор и хранение отходов в специальные контейнеры или емкости для временного хранения отходов

- вывоз отходов на утилизацию/переработку и в места захоронения по разработанным и согласованным графикам.

- оформление документации на вывоз отходов с указанием объемов вывозимых отходов

- регистрация информации о вывозе отходов в журналы учета и базу данных напредприятии.

- составление отчетов, предоставление отчетных данных в госорганы

- заключение договоров на вывоз с территории предприятия образующихся отходов.

Инвентаризация отходов

Инвентаризация отходов на объектах предприятия проводится ежегодно, и представляется установленный перечень всех отходов, образующихся в подразделениях предприятия.

Результаты инвентаризации учитывают при установлении стратегических экологических целей и на их основе разрабатывают мероприятия по регенерации, утилизации, обезвреживанию, реализации и отправке на специализированные предприятия отходов производства, которые включаются в программу достижениястратегических экологических целей.

Учет отходов

Ответственным по учету всех отходов производства и потребления иосуществлению взаимоотношений со специализированными организациями является ответственный по ООС на предприятии.

Каждое производственное подразделение организации, назначает ответственного заобращение с отходами. Ответственный за обращение с отходами, на основании инвентаризации отходов, ведет первичный учет объемов образования, сдачи нарегенерацию, утилизации, реализации, отправки на специализированныепредприятия и размещения на полигонах отходов, образованных в результатепроизводственной и хозяйственной деятельности производственного подразделения.

Инженер по ООС готовит сводный отчет и представляет в областной статистический орган отчет по опасным отходам, выполняет расчеты платежей за размещение отходов в ОС.

Сбор, сортировка и транспортировка отходов

Порядок сбора, сортировки, хранения, утилизации, нейтрализации, реализации, размещения отходов и транспортировки производится в соответствии с требованиямик обращению с отходами, исходя из их уровня опасности («абсолютно» безопасные; «абсолютно» опасные; «Зеркальные»)

На предприятии сбор отходов производится раздельно, в соответствии с требованиями к обращению с отходами по уровню опасности, видом отходов, методами реализации, хранения и размещения отходов. Для сбора отходов выделены специально отведенные места с установленными контейнерами для сбора отходов.

Контейнеры должны быть маркированы и окрашены в определенные цвета.

По мере наполнения тары транспортировка отходов организуется силами подразделения в соответствующие места временного сбора и хранения на предприятии.

Отходы, не подлежащие размещению на полигонах или регенерации напредприятии, должны транспортироваться на специализированные предприятия для утилизации, обезвреживания или захоронения.

Оформление документов на вывоз и погрузку отходов в автотранспорт осуществляет ответственный за обращение с отходами в производственномподразделении.

Транспортировку всех видов отходов следует производить автотранспортом, исключающим возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающейсреды.

Транспортирование опасных отходов на специализированные предприятия и их реализация осуществляются на договорной основе.

Утилизация и размещение отходов

Утилизация и размещение отходов должны осуществляться способами, прикоторых воздействие на здоровье людей и окружающую среду не превышаетустановленных нормативов, а также предусматривается минимальный объем вновьобразующихся отходов.

Утилизация отходов производства в подразделениях предприятия проводится в тех направлениях и объемах, которые соответствуют существующим производственным условиям.

Обезвреживание отходов

Обезвреживание отходов - обработка отходов, имеющая целью исключение их опасности или снижения уровня опасности до допустимого значения.

Для ликвидации возможной аварийной ситуации, связанной с проливомэлектролита от аккумуляторных батарей в помещении, предназначенном дляхранения, предусмотрено наличие необходимого количества извести, соды, воды для нейтрализации.

Производственный контроль при обращении с отходами

На территории предприятия предусмотрен производственный контроль за безопасным обращением отходов. Должностное лицо, ответственное за надлежащее содержание мест для временного хранения (накопления) отходов, контроль и первичный учет движения отходов, а также ответственный за безопасное обращениес отходами на территории предприятия ведут постоянный учет.

- 4.5. Виды и количества отходов производства и потребления (образовываемых, накапливаемых и передаваемых), подлежащих включению в декларацию о водействии на окружающую среду

Лица, осуществляющие деятельность на объектах III категории (далее – декларант), представляют в местный исполнительный орган соответствующей административно- территориальной единицы декларацию о воздействии на окружающую среду.

Декларация о воздействии на окружающую среду представляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью.

Декларация о воздействии на окружающую среду должна содержать следующие сведения:

1) наименование, организационно-правовую форму, бизнес-идентификационный номер и адрес (место нахождения) юридического лица или фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), индивидуальный идентификационный номер, место жительства индивидуального предпринимателя;

2) наименование и краткую характеристику объекта;

3) вид основной деятельности, виды и объем производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг;

4) декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ, количество и виды отходов (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами);

5) для намечаемой деятельности – номер и дату выдачи положительного заключения государственной экологической экспертизы для объектов III категории.

Декларация о воздействии на окружающую среду представляется:

1) перед началом намечаемой деятельности;

2) после начала осуществления деятельности – в случае существенного изменения технологических процессов основных производств, качественных и количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ и стационарных источников, отходов (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами).

В случае существенного изменения технологических процессов, качественных и количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ и стационарных источников, отходов (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами) декларант обязан в течение трех месяцев с даты внесения соответствующих существенных изменений представить новую декларацию о воздействии на окружающую среду.

Форма декларации о воздействии на окружающую среду и порядок ее заполнения устанавливаются правилами выдачи экологических разрешений.

За непредставление декларации о воздействии на окружающую среду или предоставление недостоверной информации, содержащейся в этой декларации, лица несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Местные исполнительные органы ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляют в территориальное подразделение уполномоченного органа в области охраны окружающей среды сводные данные по принятым декларациям о воздействии на окружающую среду по форме, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Информация по видам и количеству отходов производства и потребления (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами), представлено в разделе 4.1 настоящего РООС.

- 5. ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

- 5.1. Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий

Технологические процессы при производстве геологоразведочных работ могут сопровождаться негативными физическими воздействиями на компоненты окружающей среды и персонал.

Одной из форм физического воздействия на окружающую среду являются упругие колебания, распространяющиеся в виде звуковых и вибрационных волн.

В процессе производства работ будут создаваться такие факторы физических воздействий, как шум и вибрация.

Шкала измерения уровня интенсивности шума, заключенная в пределах между «порогом слышимости» и «порогом болевого ощущения» изменяется от 0 до 140 дБ.

Основным источником шума на промплощадках является работа технологического оборудования – ДВС и дизельных установок.

В соответствие с требованиями «Санитарно-эпидемиологических требований к объектам промышленности» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года № ҚР ДСМ -13 «Общие требования безопасности» уровни звука на рабочих местах не должны превышать 80 дБА. Шумовые характеристики оборудования указываются в технических паспортах.

Для оценки источников шума на территории буровой с дизельным приводом, как вариант максимального шумового воздействия, приняты замеры уровней шума на рабочих местах буровых установок по литературным источникам.

Таблица 5.1.1.

УРОВНИ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ (УЗМ) ПРИ РАБОТЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ

| Наименование | Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Корректи рованный УЗМ, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Измерения | 89 | 89 | 89 | 87 | 87 | 78 | 75 | 71 | 63 | 88 |
| Норма для рабочей зоны | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |

Определение ожидаемых уровней шума, создаваемых в процессе бурения

Октавные уровни звукового давления, создаваемые работой технологического оборудования буровой установки, рассчитывается по формуле:

L = Lp + 10 lgφ - 10 IgΩ - 20 Igr - βα*r/1000 + ΔLотр. - ΔLc,

Где, Lp - октавный уровень звуковой мощности БУ, дБ;

φ - фактор направленности БУ;

Ω - пространственный угол (в стерадианах), в который излучается шум;

βα - коэффициент затухания звука в атмосфере, дБ/км;

г - расстояние до расчетной точки, м;

ΔLотр. - повышение уровня звукового давления вследствие отражения от больших поверхностей, расположенных на расстоянии от расчетной точки, не превышающем 0,l r; ΔLотр.=0;

ΔLc = ΔLэкр. + ΔLпов + βзел.;

где ΔLэкр. - снижение уровня звукового давления экранами, расположенными между источником шума и расчетной точкой;

ΔLпов - снижение уровня звукового давления поверхностью земли;

βзел - коэффициент ослабления звука полосой лесонасаждений, дБ/м.

Ввиду отсутствия экранов и лесополос ΔLc = 0.

Таблица 5.1.2.

УРОВНИ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ, СОЗДАВАЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ НА ГРАНИЦЕ ПРОМПЛОЩАДКИ

| №№ ПП | Наименование параметра | Среднегеометрическая частота октавных полос, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Коррект. УЗМ, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | УЗМ, Lp, дБ | 89 | 89 | 89 | 87 | 87 | 78 | 75 | 71 | 63 | 88 |
| 2 | βα, дБ/км |  |  | 0,3 | 1,1 | 2,8 | 5,2 | 9,6 | 25 | 83 | 5 |
| 3 | r, м | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 | βα*r/1000, дБ/км | 0 | 0 | 0,45 | 1,65 | 4,2 | 7,8 | 14,4 | 37,5 | 124,5 | 7,5 |
| 5 | 10 lgφ, дБ/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 10 IgΩ, дБ/км | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | 20 Igr | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 8 | L, дБ | 19 | 19 | 19 | 16 | 14 | 2 |  |  |  | 12 |
| 9 | Норма для рабочей зоны | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |
| 10 | Норма для территорий прилегающих к жилым зонам | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 |

Анализ результатов расчетов уровней шума, создаваемых работой технологического оборудования буровой установки показывает, что в радиусе 100 м (на границе промплощадки) уровень звука (L) ниже предельно-допустимых значений по всем среднегеометрическим частотам октавных полос.

Шумовой эффект будет наблюдаться непосредственно вблизи источников шума. Для защиты рабочих от превышения уровня шума на рабочих местах, необходимо обеспечить обслуживающий персонал средствами индивидуальной защиты (наушниками).

Характер рассматриваемого воздействия будет локальный и кратковременный.

Вибрация

Наряду с шумом, опасным и вредным фактором производственной среды, воздействующим на персонал, является вибрация – колебания рабочего места.

Наибольшие уровни вибрации обычно наблюдаются в помещениях дизель-генераторов, где уровни виброскорости 103 дБ в октавной полосе со среднегеометрической частотой 16 Гц, уровни вибрации в насосной станции, оборудование в которых смонтировано на бетонных фундаментах, не превышают допустимые нормы.

Борьба с вибрационными колебаниями заключается в снижении уровня вибрации самого источника возбуждения, а также применении конструктивных мероприятий на пути распространения колебаний. При расположении противовибрационных экранов дальше 5 - 6 м от источника колебаний их эффективность резко падает.

На участке проведения геологоразведочных работ для снижения вибрации от технологического оборудования необходимо предусмотреть: тяжелое вибрирующее оборудование устанавливается на самостоятельные фундаменты, сокращение времени пребывания в условиях вибрации, применение средств индивидуальной защиты.

Электромагнитное излучение

Опасным и вредным производственным фактором, оказывающим влияние на организм человека, является воздействие электромагнитных полей (ЭМП), источниками которых являются радиопередающие устройства и линии электропередач.

Измерения напряженности поля в районе прохождения высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) показали, что под линией она может достигать нескольких тысяч и даже десятков тысяч вольт на метр. Волны этого диапазона сильно поглощаются почвой, поэтому на небольшом удалении от линии 50-100 м напряженность поля падает до нескольких сотен и даже нескольких десятков вольт на метр. Наибольшая напряженность поля наблюдается в месте максимального провисания проводов, в точке проекции крайних проводов на землю и в 5 м от нее снаружи от продольной оси: для ЛЭП 330 кВ – 3,5-5,0 кВ/м, для ЛЭП 500 кВ – 7,6-8,0 кВ/м и для ЛЭП 750 – 10,0-15,0 кВ/м. При удалении от проекции крайнего провода на землю напряженность электрического поля заметно снижается.

Деревья, высокие кустарники и строительные конструкции существенно изменяют картину поля, оказывают экранирующий эффект.

Рельеф местности, где проходит трасса, также может влиять на интенсивность ЭМП.

Повышение уровня местности по отношению к условной прямой, соединяющей основания двух соседних опор, приводит к приближению к поверхности земли токонесущих проводов и увеличению напряженности поля, понижение уровня местности – к снижению напряженности поля. Таким образом, напряженность поля под линией и вблизи нее зависит от напряжения на ней, а также от расстояния между проводами и точкой измерения.

Уровни предельно-допустимого излучения электромагнитных волн представлены в таблице 5.1.3.

Таблица 5.1.3.

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ИЗЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН

| Наименование диапазона волн | Частота, Гц | Предельно допустимые уровни облучения |
| --- | --- | --- |
| Средние | 105-1,5х106 | 10 |
| Короткие | 6х106-3х107 | 4 |
| Ультракороткие | 3х107-3х108 | 2 |

Мероприятия по снижению акустического, вибрационного и электромагнитного воздействия

При организации рабочего места следует принимать все необходимые меры по снижению шума, воздействующего на человека на рабочих местах до значений непревышающих допустимые:

- применение средств и методов коллективной защиты;

- применение средств индивидуальной защиты.

Зоны с уровнем звука или эквивалентным уровнем звука выше 80 дБ должны быть обозначены знаками безопасности. Работающих в этих зонах администрация должна снабжать средствами индивидуальной защиты.

В зоне акустического дискомфорта снижение шумового воздействия осуществляется следующими способами:

- снижение шума в источнике (усовершенствование производственных процессов);

- использование малошумных транспортных средств (регламентация интенсивности движения и т.д.);

- в результате снижения шума на пути его распространения (применение специальных искусственных сооружений, использование рельефа местности);

- следить за исправным техническим состоянием двигателей, используемой строительной техники и транспорта;

- использование мер личной профилактики, в том числе лечебно-профилактических мер, средств индивидуальной защиты и т.д.

Вибрационная безопасность труда должна обеспечиваться:

- соблюдением правил и условий эксплуатации технологического оборудования и введения производственных процессов;

- исключением контакта работающих с вибрирующими поверхностями за пределами рабочего места или зоны введением ограждений, предупреждающих знаков, использованием предупреждающих надписей, окраски, сигнализации, блокировки и т.п.;

- применением средств индивидуальной защиты от вибрации;

- введением и соблюдением режимов труда и отдыха, в наибольшей мере снижающих неблагоприятное воздействие вибрации на человека;

- контролем вибрационных характеристик машин и вибрационной нагрузки на оператора, соблюдением требований вибробезопасности и выполнением предусмотренных для условий эксплуатации мероприятий.

Уровни электромагнитных полей на рабочих местах контролируются измерением в диапазоне частот 60 кГц – 300 мГц напряженности электрической и магнитной составляющих, в диапазоне частот 300 мГц – 300 гГц плотности потока энергии ЭМП с учетом времени пребывания персонала в зоне облучения.

Для измерений в диапазоне частот 60 кГц – 300 мГц следует использовать приборы, предназначенные для определения среднего квадратического значения напряженности электрической и магнитной составляющих поля с погрешностью ≤ 30 %.

В целом же воздействие физических факторов (шум, вибрация и электромагнитное излучение) на состояние окружающей среды может быть оценено как:

- пространственный масштаб воздействия – локальный;

- временной масштаб воздействия – временное;

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабая.

Применение современного оборудования на всех технологических процессах, применяемые меры по минимизации воздействия шума, вибрации и практическое отсутствие мощных источников электромагнитного излучения на период проведения работ, позволяет говорить о том, что на рабочих местах не будут превышаться установленные нормы.

В связи с этим, сверхнормативное воздействие данных физических факторов на людей и другие живые организмы вблизи и за пределами санитарно-защитной зоны площади работ не ожидается.

- 5.2. Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения

По данным отчета «Информационного бюллетеня о состоянии окружающей среды Республики Казахстан за 2023 год», выполненного Департаментом экологического мониторинга РГП «Казгидромет» МЭиПР РК (Астана, 2024 год), в 2023 году наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись Наблюдения за уровнем гамма-излучения на местности осуществлялись ежедневно на 9-ти метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда, Корнеевка, свх. Родниковский, Каркаралинск, Сарышаган, Жана–Арка, Киевка) и одном автоматическом посту наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в г. Караганде (ПНЗ №6).

Средние значения радиационного гамма–фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,03 – 0,41 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма– фон составил 0,15 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

Наблюдения за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Карагандинской области измерялиясь на 3–х метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда) путем пятисуточного отбора проб воздуха горизонтальными планшетами.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 1,3–2,6 Бк/м2

. Средняя величина плотности выпадений по

области составила 1,8 Бк/м2

, что не превышает предельно допустимый уровень.

Оценка потенциального радиационного воздействия осуществляется на основе изучения аспектов воздействия ионизирующих излучений (радиации) на компоненты окружающей среды.

Ионизирующее излучение - излучение, которое способно разрывать химические связи в молекулах живых организмов, вызывая тем самым биологически важные изменения. К ионизирующему излучению относятся: ультрафиолетовое излучение с высокой частотой, рентгеновское излучение, гамма-излучение.

С учетом специфики намечаемой деятельности при реализации проектных решений источники рационного воздействия отсутствуют. Радиационный фон, присутствующий на рассматриваемой территории, является естественным, сложившимся для данного района местности.

Радиационный фон подлежащих к разведки полезных ископаемых - не превышает установленных уровней допустимого воздействия. В связи с этим оценка воздействия потенциальных ионизирующих излучений не проводится. Нормирование допустимых радиационного воздействия и эмиссий радиоактивных веществ не выполняется ввиду отсутствия источников радиационного воздействия.

При реализации проектных решений воздействие по радиационному фону:

- пространственный масштаб воздействия - местное воздействие по радиационному фактору оценивается как: (3) до 100 км2;

- временной масштаб воздействия – воздействие средней продолжительности (2) продолжительностью воздействия до 1-го года;

- интенсивность воздействия - (1) 1 мв/год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5мв/год.

Таким образом, интегральная оценка составляет 6 баллов, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости присваивается низкая (1-8).

- 6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ

- 6.1. Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта

Почвы обычно бурые, желто-бурые малогумусовые, засолоненные. Характерны полынно-солончаковая растительность. Для приподнятых участков, сложенных песчаными и супесчаными почвами, обычен полынно-типчаковый комплекс. В пойменных участках рек характерно злаковое разнотравье. Здесь уже встречаются заросли кустарников.

Временное складирование отходов предусматривается в специально отведенных местах и контейнерах. Данные решения исключат образование неорганизованных свалок.

Влияние отходов производства и потребления будет минимальным при строгом выполнении проектных решений и соблюдении всех санитарно-эпидемиологических и экологических норм.

В связи с вышесказанным, организация экологического мониторинга почв не требуется.

Намечаемая деятельность значительного влияния на почвы, посредством отходов производства и потребления, оказывать не будет.

- 6.2. Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров (механические нарушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта

Антропогенные факторы воздействия выделяются в две большие группы: физические и химические. Воздействие физических факторов в большей степени характеризуется механическим воздействием на почвенный покров, его нарушением. Воздействие химических факторов характеризуется внесением загрязняющих веществ в окружающую среду и в отдельные ее компоненты, одним из которых являются почвы.

Механическое уничтожение грунта - это один из самых мощных факторов уничтожения растительности, так как в пустынной зоне плодородный слой почвы ничтожно мал. При дорожной дигрессии изменениям подвержены все системы экосистем -растительность, почвы и даже литогенная основа. При этом происходит частичное илиполное уничтожение растительности, разрушение почвенных горизонтов, их распыление иуплотнение.

Механические нарушения почв, сопровождаемые резким снижением их устойчивости к действию природных факторов, в дальнейшем становятся первопричиной дефляции, эрозии, плоскостного смыва и т.д. Степень изменения свойств почв находится в прямой связи с их удельным сопротивлением, глубиной разрушения профиля, перемещением и перемешиванием почвенных горизонтов. Удельное сопротивление почв к деформации зависит от их генетических свойств. При этом очень важное значение имеют показатели механического состава, влажности, содержания водопрочных агрегатов и высокомолекулярных соединений.

Большой вред почвенному покрову наносится неупорядоченными полевыми дорогами. Подъездные дороги должны будут прокладываться с учетом особенностей экосистем участков их устойчивости к антропогенным воздействиям.

Загрязнение почв в результате газопылевых осаждений из атмосферы пропорционально объемам газопылевых выбросов и концентрации в них веществ- загрязнителей. Обычно состав осаждений из атмосферы, в которых присутствует значительная доля антропогенных выбросов, резко отличается от состава фоновых осаждений, обусловленных естественными процессами.

Источниками загрязнения через твердые выпадения из атмосферы являются все источники выбросов. В силу временного характера, периодичности их действия, сравнительно низкой интенсивности выбросов и благоприятных для рассеивания метеоклиматических условий, воздействие на почвенный покров этих факторов будет крайне незначительным и практически неуловимым.

Основным депонентом выпадений из атмосферы является самый верхний почвенный горизонт. Перераспределение загрязнителей по вертикали почвенного профиля зависит, в  основном, от ландшафтно-геохимических условий и свойств самого загрязнителя. Условия миграции, наряду с содержанием загрязнителя в осаждениях, определяют скорость достижения критического уровня концентраций, установленного действующими нормативами или носящего рекомендательный характер.

Химическое загрязнение в результате потерь веществ, при транспортировке, несанкционированном складировании отходов, авариях носит, в основном, случайный характер. Его интенсивность может быть очень высока, масштабы невелики, места локализации - вдоль транспортных путей, трубопроводов, места складирования веществ, материалов и отходов. Этот фактор загрязнения относится к немногочисленной группе факторов, легко поддающихся регулированию и контролю.

Загрязнение почв в результате миграции загрязнителей из участков техногенного загрязнения, мест складирования отходов производства и потребления, складов готовой продукции является вторичным загрязнением. Интенсивность его может быть высокой, масштабы в основном точечные.

Для снижения негативных последствий от проведения намечаемых работ необходимо строгое соблюдение технологического плана работ и использование только специальной техники.

С соблюдением всех технологических решений можно обеспечить устойчивость природной среды к техническому воздействию с минимальным ущербом для окружающей среды.

Экологические проблемы при работе оборудования могут возникнуть при сливе с оборудования на грунт, сбросе эмульсии на земную поверхность. Потери могут происходить на запорно-регулирующей арматуре в сальниковых уплотнениях.

Соблюдение регламента работ, осуществление ряда дополнительных технологических решений с целью увеличения надежности работы оборудования и проведения природоохранных мероприятий сведут к минимуму воздействие на почвенный покров.

По окончании планируемых работ будет проведена рекультивация отведенных земель.

При соблюдении предусмотренных работ по рекультивации, работ по защите почвенно-растительного покрова, а также продолжении мониторинговых работ, неблагоприятное воздействие возможного химического загрязнения и механических нарушений, возможно будет значительно снизить. В целом воздействие на состояние растительного и почвенного покрова, можно принять как слабое, локальное, продолжительное. Для минимизации воздействия на почвы потребуется выполнение ряда природоохранных мероприятий, направленных на сохранение почв.

Мероприятия включают пропаганду охраны животного мира и бережного отношения к существующей фауне.

Для характеристики состояния почвенного покрова в рамках мониторинга эмиссий и мониторинга воздействия на окружающую среду объектов рассматриваемого участка должен проводится отбор проб по стационарной экологической площадке (СЭП), характеризующей преобладающим почвы площади работ  и разнообразие техногенного воздействия на них. Техногенное воздействие на земли проявляется главным образом в механических нарушениях почвенно-растительных экосистем, обусловленных дорожной дигрессией. В период работ вводится строгий запрет езды автотранспорта и строительной техники по несанкционированным дорогам и бездорожью.

На нарушенных участках необходимо проведение рекультивации земель с возвращением исходного состояния.

Интегральная оценка выражается 6 баллами – воздействие низкое.

Вывод. При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на следующий год после реализации проектируемых работ.

- 6.3. Планируемые мероприятия и проектные решения

Проведение организационных мероприятий, направленных на упорядочение дорожной сети, сведение к минимуму количества проходов автотранспорта по бездорожью является важным фактором охраны почв от деградации и необоснованного разрушения. Подъездные дороги будут прокладываться с учетом особенностей экосистем участков и их устойчивости к антропогенным воздействиям.

В соответствии с Законодательством Республики Казахстан рекультивация нарушенных земель, повышение их плодородия, использование и сохранение плодородного слоя почвы являются природоохранными мероприятиями. Восстановление нарушенных земель направлено на устранение неблагоприятного влияния геологоразведочных работ на окружающую среду, улучшение санитарно-гигиенических условий жизни населения, сохранение эстетической ценности ландшафтов. Рекультивации подлежат все участки площади, нарушенные в процессе работ.

Буровые работы будут проводиться с соблюдением мер, обеспечивающих сохранение почв. При производстве работ не используются химические реагенты, все механизмы обеспечиваются маслоулавливающими поддонами. Заправка механизмов и автотранспорта топливом будет производиться из автозаправщика. После проведения работ с участков будут удалены все механизмы, оборудование и отходы производства, зумпфы будут ликвидированы путем засыпки вручную.

Проходки горных выработок проектом не предусматривается. При подготовке площадок под бурение - плодородный слой будет временно складироваться отдельно. После завершения буровых работ плодородный слой возвращается на сесто. Работы по ликвидации и рекультивации будут проводиться в следующем порядке: сначала они засыпаются вынутой породой, остатками керна, затем наносится и разравнивается плодородный слой почвы.

- 7 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

- 7.1. Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объета

Растительный покров территории формируется в экстремальных природных условиях (аридность климата, засоление, недостаточная водообеспеченность). К настоящему времени он частично трансформирован под влиянием различных видов хозяйственной деятельности. Кроме того, компенсационные возможности местной флоры невелики в силу экологических природных условий территории.

Достаточно устойчива к антропогенной нагрузке ксерофитная полукустарничковая растительность пустынь, формирующаяся на зональных и серо-бурых и бурых почвах.

Сообщества отличаются также многоярусной структурой, полидоминантны и характеризуются наличием синузий эфемеров и однолетних солянок, которые являются потенциальными пионерами зарастания.

Галофитная растительность солончаковых пустынь (включая растительность вокруг соров) отличается слабой устойчивостью. Сообщества обычно монодоминантные, сопутствующих видов очень мало, а условия экотопов (засоление) лимитируют поселение видов - эрозиофиллов. Поэтому единственным компенсационным механизмов в них является вегетативное размножение полукустарников, которые хорошо разрастаются при помощи укоренения стеблей и развивающихся многочисленных придаточных корней.

Для предотвращения нежелательных последствий при проведении планируемых работ и сокращения площадей с уничтоженной и трансформированной растительностью, проектом предусмотрено выполнение следующего комплекса мероприятий по охране растительности:

- Осуществить профилактические мероприятия, способствующие прекращению роста площадей, подвергаемых воздействию при проведении работ;

- Во избежание возгорания кустарников и травы необходимо соблюдать правила по технике безопасности;

- Запретить ломку кустарниковой флоры для хозяйственных нужд;

- В результате механических нарушений активизировались процессы дефляции почв района, разрушение почвенных горизонтов, их распыление и уплотнение.

В межколейных пространствах сохраняется хорошо развитая фоновая растительность. Это явление объясняется тем, что в результате смыва мелкозема и гумуса с колеи здесь образуются более благоприятные условия (обогащение почвы органическими веществами, микроэлементами, более рыхлый верхний слой почвы). Кроме того, межколейное пространство собирает влагу, которая скапливается в колее.

Основными факторами химического воздействия являются выбросы от стационарных источников и от транспортных средств (выхлопные газы, утечки топлива).

При проведении работ необходимо строгое соблюдение технологии работ по бурению скважин.

В целом с учетом специфики нефтедобывающей отрасли экологическое состояние растительности обследованной территории характеризуется, как среднее и хорошее.

Обнаруженные на данной территории флористические сообщества, жизненное состояние растений без особых признаков нарушенности. Однако, в связи с быстро меняющимися экологическими условиями, растительность характеризуется неустойчивостью во времени состава и структуры и поэтому уязвима к любым видам хозяйственного воздействия.

Учитывая все факторы при реализации намечаемой деятельности можно сказать, что значительного нового воздействия на растительный покров, участка не будет.

Подъездные дороги опережающего начало работ до буровых площадок предусматриваются отдельным проектом обустройства.

Проектом предусмотрены мероприятия по уменьшению воздействия на почвенно - растительный покров.

- 7.2. Мероприятия по сохранению и улучшению состояния растительности

Для уменьшения техногенного воздействия на растительные сообщества рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- использование только необходимых дорог, обустроенных твердым покрытием;

- строго регламентировать проведение работ, связанных с загрязнением почвенно - растительного покрова;

- выделение и оборудование специальных мест для приготовления и дозировки химических реагентов, исключающих попадание их на рельеф.

- 8 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР

Животный и растительный мир области разнообразен. Сайгаки, волки, лисы, зайцы, косули, кабаны, хорьки, джейраны и пресмыкающиеся, такие как гадюка степная, ящерица, желтопузик, являются распространенными. Встречаются несколько видов птиц: утки, лебеди, орлы, совы, филины, дикие гуси, журавли, дрофы, дятлы, кукушки и другие.

Одним из основных факторов воздействия на животный мир является фактор вытеснения животных за пределы их мест обитания.

Вытеснению животных способствует непосредственно изъятие участка земель под постройки и автодороги, сокращение в результате этой кормовой базы. Прежде всего, в таком случае, страдают животные с малым радиусом активности (беспозвоночные, пресмыкающиеся, мелкие млекопитающие). Птицы вытеснены вследствие фактора беспокойства.

Воздействия на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных в процессе проведения осуществления проектного замысла оказываться не будет.

Нарушения целостности естественных сообществ, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия объекта исключены.

В связи с вышесказанным, мероприятия по сохранению и восстановлению целостности естественных сообществ и видового многообразия водной и наземной фауны, улучшение кормовой базы, программа для мониторинга животного мира не разрабатываются. В целом, предварительная оценка воздействия намечаемой деятельности на животный мир характеризуется как допустимая.

- 8.1. Мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных

Воздействие в процессе работ на животный мир можно будет значительно снизить, если соблюдать следующие требования:

- ограничить подъездные пути и не допускать движение транспорта по бездорожью;

- своевременно рекультивировать участки с нарушенным почвенно-растительным покровом;

- разработка строго согласованных маршрутов передвижения техники, не пресекающих миграционные пути животных;

- запретить несанкционированную охоту, разорение птичьих гнезд и т.д.;

- соблюдение норм шумового воздействия;

- создание ограждений для предотвращения попадания животных на производственные объекты;

- изоляция источников шума: насыпями, экранизирующими устройствами и заглублениями;

- 9 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ НАРУШЕНИЯ

Природными объектами признаются естественные экологические системы и природные ландшафты, а также составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства.

Под природным ландшафтом понимается территория, которая не подверглась изменению в результате деятельности человека и характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических условиях.

Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, обязаны выполнять соответствующие операции таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без:

- риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира;

- отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории.

Реализация намечаемой деятельности не окажет значительного отрицательного воздействия на ландшафты, при условии выполнения природоохранных мероприятий.

- 10 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ

Обязательным при разработке проекта РООС является рассмотрение социально-демографических показателей, санитарно-гигиенических условий проживания населения в регионе проведения работ.

Социально-экономическая ситуация в Шалкарском районе определяется развитием горнодобывающей промышленности, являющейся основной отраслью, и направлена на повышение уровня жизни населения через улучшение социальных сфер, таких как здравоохранение, образование и инфраструктура. Для оценки ситуации используются показатели валового внутреннего продукта, объемов производства и инвестиций.

Численность населения Актюбинской области

Таблица 12.1

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Актюбинская | 881 096 | 893 785 | 916 750 | 928 159 | 939 405 | 949 524 |
| г. Актобе | 500 635 | 512 878 | 549 381 | 559 934 | 570 475 | 584 723 |
| Шалкарский | 45 776 | 45 685 | 42 562 | 42 574 | 42 362 | 41 988 |

Миграция населения Актюбинской области

Таблица 12.2

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыло |  |  |  |  |  |
| Актюбинская | 33 924 | 28 527 | 30 584 | 37 459 | 59 985 |
| Актобе г.а. | 22 283 | 19 950 | 21 339 | 25 516 | 43 043 |
| Шалкарский | 948 | 767 | 871 | 1 101 | 1 596 |
| Выбыло |  |  |  |  |  |
| Актюбинская | 35 571 | 31 110 | 32 832 | 39 617 | 61 942 |
| Актобе г.а. | 18 720 | 17 953 | 18 899 | 23 054 | 36 155 |
| Шалкарский | 1 776 | 1 532 | 1 600 | 2 053 | 2 586 |

Общий объем розничной торговли

Таблица 12.3

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Актюбинская | 615 305 848 | 722 327 789 | 684 645 142 | 651 346 818 | 687 836 172 |
| г.Актобе | 538 176 855 | 641 776 441 | 593 200 487 | 543 798 705 | 568 257 557 |
| Шалкарский | х | 8 333 828 | 9 833 731 | 11 133 841 | 10 736 430 |

Естественный прирост населения Актюбинской области

Таблица 12.4

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Актюбинская | 14 336 | 14 471 | 13 657 | 13 404 | 12076 |
| г. Актобе | 8 680 | 8 676 | 8 113 | 8 079 | 7360 |
| Шалкарский | 737 | 799 | 741 | 740 | 616 |

Число зарегистрированных браков в Актюбинской области

Таблица 12.5

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Актюбинская | 6 474 | 6 632 | 5 741 | 5 489 | 5316 |
| Актобе г.а. | 4 460 | 4 724 | 3 537 | 3 633 | 3574 |
| Шалкарский | 253 | 245 | 246 | 218 | 197 |

- 10.1. Оценка воздействия на социально-экономическую сферу

В структурном плане в состав рассматриваемых включают компоненты двух блоков: блока «Социальная сфера» и блока «Экономическая сфера», раскрывающих социально-экономическую обстановку на территории намечаемой деятельности:

- компоненты социальной среды:

- трудовая занятость;

- здоровье населения;

- доходы населения;

- рекреационные ресурсы;

- памятники истории и культуры;

- компоненты экономической среды:

- экономическое развитие;

- наземная транспортная инфраструктура;

- рыболовство;

- структура землепользования;

- сельское хозяйство.

Таблица 10.1.1.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО УРОВНЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОМПОНЕНТЫ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ

| Компонент социально-экономической среды: трудовая занятость |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Положительное воздействие – Рост занятости |  |  |  | Отрицательное воздействие – Не оправдавшиеся надежды на получение работы |  |  |
| Баллы |  |  |  | Баллы |  |  |
| Пространственный | Временной |  | Интенсивность | Пространственный | Временной | Интенсивность |
| +3 | +5 |  | +3 | -2 | -4 | -1 |
| Сумма = (+3)+(+5)+(+3)= +11 |  |  |  | Сумма = (-2)+(-4)+(-1)=-7 |  |  |
| Итоговая оценка: (+11) + (-7) = (+4) |  |  |  |  |  |  |
| Низкое положительное воздействие |  |  |  |  |  |  |
| Компонент социально-экономической среды: здоровье населения |  |  |  |  |  |  |
| Положительное воздействие – Улучшение санитарных условий проживания |  |  |  | Отрицательное воздействие – Ухудшение санитарных условий проживания |  |  |
| Баллы |  |  |  | Баллы |  |  |
| Пространственный |  | Временной | Интенсивность | Пространственный | Временной | Интенсивность |
| +2 |  | +5 | +3 | -1 | -5 | -1 |
| Сумма = (+2)+(+5)+(+3)= +10 |  |  |  | Сумма = (-1)+(-5)+(-1)=-7 |  |  |
| Итоговая оценка: (+10) + (-7) = (+3) |  |  |  |  |  |  |
| Низкое положительное воздействие |  |  |  |  |  |  |
| Компонент социально-экономической среды: доходы населения |  |  |  |  |  |  |
| Положительное воздействие – Увеличение доходов, рост благосостояния населения |  |  |  | Отрицательное воздействие – Снижение доходов, спад благосостояния населения |  |  |
| Баллы |  |  |  | Баллы |  |  |
| Пространственный |  | Временной | Интенсивность | Пространственный | Временной | Интенсивность |
| +3 |  | +5 | + 3 | 0 | 0 | 0 |
| Сумма = (+3)+(+5)+(+3)=+11 |  |  |  | Сумма = 0 |  |  |
| Итоговая оценка: (+11) + (0) = (+11) |  |  |  |  |  |  |
| Высокое положительное воздействие |  |  |  |  |  |  |
| Компонент социально-экономической среды: экономическое развитие |  |  |  |  |  |  |
| Положительное воздействие - Создание новых производственных объектов, рост налогообложения |  |  |  | Отрицательное воздействие - Снижение налогообложения, остановка производственных объектов |  |  |
| Баллы |  |  |  | Баллы |  |  |
| Пространственный |  | Временной | Интенсивность | Пространственный | Временной | Интенсивность |
| +3 |  | +5 | +3 | 0 | 0 | 0 |
| Сумма = (+3)+(+5)+(+3)= +11 |  |  |  | Сумма = 0 |  |  |
| Итоговая оценка: (+11) + (0) = (+11) |  |  |  |  |  |  |
| Высокое положительное воздействие |  |  |  |  |  |  |
| Компонент социально-экономической среды: наземная транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| Положительное воздействие – Развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  | Отрицательное воздействие – Ухудшение существующей транспортной инфраструктуры |  |  |
| Баллы |  |  |  | Баллы |  |  |
| Пространственный |  | Временной | Интенсивность | Пространственный | Временной | Интенсивность |
| +3 |  | +5 | +3 | 0 | 0 | 0 |
| Сумма = (+3)+(+5)+(+3)= +11 |  |  |  | Сумма = 0 |  |  |
| Итоговая оценка: (+11) + (0) = (+11) |  |  |  |  |  |  |
| Высокое положительное воздействие |  |  |  |  |  |  |
| Компонент социально-экономической среды: структура землепользования |  |  |  |  |  |  |
| Положительное воздействие - Оптимизация условий землепользования, улучшение характеристик земель |  |  |  | Отрицательное воздействие – Вывод земель из оборота |  |  |
| Баллы |  |  |  | Баллы |  |  |
| Пространственный |  | Временной | Интенсивность | Пространственный | Временной | Интенсивность |
| +1 |  | +5 | +2 | -1 | -5 | -1 |
| Сумма = (+1)+(+5)+(+2)=+8 |  |  |  | Сумма = (-1)+(-5)+(-1)=-7 |  |  |
| Итоговая оценка: (+8) + (-7) = (+1) |  |  |  |  |  |  |
| Низков положительное воздействие |  |  |  |  |  |  |

В целом, воздействие намечаемой деятельности на социально-экономическую среду носит положительный характер, способствуя росту налогооблагаемой базы, увеличению доходов и общему росту благосостояния населения, а также развитию экономического потенциала региона.

Регулирование социальных отношений в процессе реализации намечаемой хозяйственной деятельности предусматривается в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Условия регионально-территориального природопользования при реализации проектных решений изменятся не значительно и соответствуют принятым направлениям внутренней политики Республики Казахстан, направленной на устойчивое развитие и экономический рост, основанный на росте производства.

Мероприятия по смягчению воздействий. Мероприятия по смягчению воздействий - это система действий, используемая для управления воздействиями - снижения потенциальных отрицательных воздействий или усиления положительных воздействий в интересах как затрагиваемого проектом населения, так и региона, области, республики в целом.

Иерархия смягчающих мероприятий включает:

-	составление проекта таким образом, чтобы минимизировать потенциальные отрицательные последствия от возможных воздействий;

-	добавление дополнительных разработок, уменьшающих отрицательное воздействие;

По своей структуре система мероприятий по смягчению воздействий может включать:

-	мероприятия производственного характера, связанные с усовершенствованием технологическогo процесса и направленные на снижение выбросов и сбросов в окружающую среду (для оптимизации воздействий, связанных со здоровьем, и на оптимизацию отношения населения к намечаемой деятельности);

-	мероприятия организационного, регулирующего и контролирующего характера, направленныe на предотвращение воздействий, не связанных напрямую с технологическим процессом.

Эта категория мероприятий связана, в основном, работой инициатора намечаемой деятельности среди населения, работой с органами местного управления и другими внешними заинтересованными сторонами.

- 11 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для повышения надежности работы и предотвращения аварийных ситуаций, геологоразведочные работы будут выполнены в строгом соответствии с действующими нормами.

В процессе работ сверхнормативного влияния на окружающую среду оказываться не будет.

Влияния на ценные природные комплексы оказываться не будет.

С учетом минимальной вероятности возникновения аварийных ситуаций, одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним, разработка сценариев возможного развития событий при аварии и сценариев реагирования на них.

Ввиду минимальной вероятности возникновения аварий, отсутствия значительного воздействия на атмосферу, отсутствия воздействия на гидросферу, а также принимая во внимание, что данные работы призваны улучшить экологическую обстановку в районе, прогноз последствий аварийных ситуаций на окружающую среду и население в рамках данного проекта не разрабатывается.

Таким образом, реализация проекта не спровоцирует дополнительных экологических рисков для населения района рассматриваемого участка.

- 11.1 Оценка риска в процессе работ

В период геологоразведочных работ могут иметь место:

Природные факторы воздействия:

- ураганные ветры;

- повышенные атмосферные осадки.

Антропогенные факторы воздействия:

- аварийные ситуации с автотранспортной техникой;

- аварийные ситуации при проведении работ на скважинах: воздействие электрического тока кабельных линий силовых приводов и генератора; человеческий фактор;

- аварии и пожары на хранилищах горюче-смазочных материалов (ГСМ).

В результате анализа непредвиденных обстоятельств выявлены основные источники (факторы) их возникновения.

Рассмотренные модели наиболее вероятных аварийных ситуаций, их последствиях и рекомендации по их предотвращению приведены в таблице 11.1.1.

Таблица 11.1.1.

ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

| Опасность/событие |  | Риск | Последствия | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| природные | антропогенные |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| НМУ |  | Низкий | Наиболее неблагоприятный вариант: повреждение оборудования, разлив ГСМ и других опасных материалов, возникновение пожара на складе ГСМ | •Оборудование предназначено для работы в исключительно суровых погодных условиях; • Осуществление специальных мероприятий по ликвидации последствий; • Использование хранилища ГСМ и химических реагентов бурового раствора, полностью оборудованных в соответствии со всеми требованиями |
|  | Воздействие электрического тока | Низкий | Поражение током, несчастные случаи | •Обучение персонала правилам техники безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях |
|  | Воздействие машин и технологического оборудования | Низкий | Получение травм в результате столкновения с движущимися частями и элементами оборудования | •Строгое соблюдение правил техники безопасности, своевременное устранение технических неполадок |
|  | Человеческий фактор | Низкий | Случаи травматизма рабочего персонала | •Строгое соблюдение принятых проектных решений по охране труда и технике безопасности |
|  | Разлив ГСМ, буровых растворов | Низкий | Разлив ГСМ при перекачке топлива, разливы буровых растворов, шламов | •Во время проведения работ должны строго соблюдаться правила перекачки ГСМ с целью предотвращения любых разливов топлива. •Обученный персонал и оснащение необходимыми средствами по борьбе с разливами, обеспечивающими минимизацию загрязнений. |
|  | Аварии с автотранспортной техникой | Очень низкий | Загрязнение почвенно- растительного покрова, подземных и поверхностных вод Возникновение пожара | •Своевременное устранение технических неполадок оборудования; •Осуществление мероприятий по установке и ликвидации последствий •Строгое соблюдение правил техники безопасности |

  - Мероприятия по снижению экологического риска

Важнейшую роль в обеспечении безопасности рабочего персонала и местного населения и охраны окружающей природной среды при проведении работ играет система правил, нормативов, инструкций и стандартов, соблюдение которых обязательно руководителями и всем персоналом. При проведении работ необходимо уделять первоочередное внимание монтажу, проверке и техническому обслуживанию всех видов оборудования, требуемых в соответствии с правилами техники безопасности и охраны труда, обучению персонала и проведению практических занятий.

Мероприятия по устранению несчастных случаев на производстве. Для обеспечения безопасных условий труда рабочие должны знать назначение установленной арматуры, приборов, инструкций по эксплуатации и выполнять все требования инструкций.

Мероприятия по устранению аварийных ситуаций при работе на скважине. При проведении работ основное внимание следует уделять таким элементам бурового оборудования и методам обеспечения безопасности, как буровые станки, дизельные агрегаты, насосы, противопожарное оборудование, индивидуальные средства защиты, устройства для экстренной эвакуации рабочего персонала.

На ликвидацию аварий затрачивается много времени и средств, поэтому при производстве планируемых работ необходимо уделять первоочередное внимание предупреждению аварий.

В целом, для предотвращения или предупреждения аварийных ситуаций при производстве планируемых работ рекомендуется следующий перечень мероприятий:

- обязательное соблюдение всех нормативных правил;

- периодическое проведение инструктажей и занятий по технике безопасности, постоянное напоминание всему рабочему персоналу о необходимости соблюдения правил безопасности;

- гидроизоляция грунта под буровым оборудованием;

- химреагенты и запасы бурового раствора должны храниться в металлических емкостях, в специальных складах на бетонных площадках;

- отделение твердой фазы отходов бурения и транспортировка их на спецполигон;

- все операции по заправке, хранению, транспортировке ГСМ должны проходить под контролем ответственных лиц и строго придерживаться правил техники безопасности;

- размещение резервного склада с топливом на отдаленном расстоянии от жилых вагончиков;

- своевременное устранение утечек топлива;

- использование контейнеров для сбора отработанных масел.

- 12. АНАЛИЗ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Запланированные работы призваны улучшить экологическую обстановку с точки зрения социально-экономических условий жизни местного населения. А технологический процесс работ полностью исключает возможность залповых и аварийных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и в гидросферу. Аварийная ситуация на объекте может возникнуть только в результате неблагоприятных природных воздействий (землетрясение, ураган и т.п.).

12.1. План мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций

Мероприятия по предупреждению производственных аварий и пожаров:

- Наличие согласованных с пожарными частями района оперативных планов пожаротушения.

- Обеспечение соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности.

- Исправность оборудования и средств пожаротушения.

- Соответствие объектов требованиям правил технической эксплуатации.

- Организация обучения обслуживающего персонала и периодичность сдачи ими зачѐтов соответствующим комиссиям с выдачей им удостоверений.

- Прохождение работниками всех видов инструктажей по безопасности и охране труда.

- Организация проведения инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение потерь людских и материальных ценностей.

- Наличие «узких мест» и принимаемые меры по их устранению, включение мероприятий по устранению «узких мест» в годовые планы социального и экономического развития.

- Наличие планов ликвидации аварий, согласованных с аварийно-спасательными формированиями.

- Организация режима охраны, состояние ограждения, внедрение и совершенствование инженерно-технических средств охраны объектов.

- 13. ВОЗМОЖНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА  ОКРУЖАЮЩУЮ  СРЕДУ

13.1. Описание возможных воздействий деятельности на окружающую среду, здоровье населения и социально-экономические условия

В следствие реализации проекта сверхнормативного воздействия на атмосферный воздух не произойдет, в связи с чем, ухудшение характеристик атмосферного воздуха и увеличение содержания в нем загрязняющих веществ не ожидаются.

Проведенные работы не обусловят создание дополнительных источников сбросов, что исключает негативное воздействие на водную среду и почву.

Новые источники сбросов и накопители отходов не создаются.

Таким образом, реализация проекта не окажет негативного воздействия на окружающую среду, здоровье населения и социально- экономические условия.

13.2. Неясные воздействия проектируемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду

При выполнении настоящего РООС, неясные воздействия проектируемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду не выявлены.

13.3. Влияние на здоровье человека

Влияние на здоровье человека может осуществляться через две среды: гидросферу и атмосферу. Загрязнение гидросферы происходить не будет, так как сбросы на рассматриваемом объекте не предусмотрены.

По результатам оценки воздействия на атмосферный воздух реализация проекта сверхнормативного воздействия на атмосферный воздух не произведет, в связи с чем, ухудшение характеристик атмосферного воздуха и увеличение содержания в нем загрязняющих веществ не ожидаются.

Общая концентрация загрязняющих веществ на период работ, не превысит допустимых норм, следовательно, негативное влияние на здоровье человека будет отсутствовать.

- 14. АНАЛИЗ ПРИМЕНЯЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА ПРЕДМЕТ СООТВЕТСТВИЯ НАИЛУЧШИМ ДОСТУПНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ И ТЕХНИЧЕСКИМ УДЕЛЬНЫМ НОРМАТИВАМ, А ТАКЖЕ СООТВЕТСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТАМ И ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ К ТЕХНОЛОГИЯМ, ТЕХНИКЕ И ОБОРУДОВАНИЮ

Технические удельные нормативы эмиссий устанавливаются в технических регламентах и являются основой комплексных экологических разрешений.

Применяемые в данном проекте технологии, техника и оборудование полностью соответствуют техническим регламентам и экологическим требованиям.

Таким образом, исходя из возможности обеспечения конкретными техническими средствами при приемлемых затратах, применяемая технология соответствует существующему мировому уровню.

14.1. Информация об альтернативных вариантах и указание на основные причины выбора проектного варианта

Для данного проектного решения альтернативные варианты не разрабатывались.

- 15. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

При производстве планируемых исследований все работы будут проводиться в соответствии с кодексом РК «О недрах и недропользовании», экологическим кодексом РК и «Инструкцией по организации и проведению экологической оценки».

В процессе полевых работ осуществляется воздействие на атмосферный воздух, поверхность земли и воды поверхностных источников. При проведении работ по Проекту предусмотрены следующие основные мероприятия по минимизации вредного воздействия на окружающую среду:

- компактное размещение полевых лагерей в долинах рек за пределами водоохранных зон -500 м;

- приготовление пищи будет производиться на газовых печах с использованием жидкого газа в баллонах;

- питьевое и техническое водоснабжение будет осуществляться по договору специализированной организацией;

- устройство уборных будет проводиться в местах, исключающих загрязнение водоемов, в плотном грунте и будет иметь разовое применение. С поверхности ямы будут перекрыты деревянными закрывающимися люками. После наполнения они будут засыпаться сверху плотным грунтом и поверхность обрабатываться хлорной известью;

- накопление отходов будет осуществляться в специальные закрывающиеся контейнеры, на оборудованных гидроизолированных площадках и вывозиться по мере накопления специализированными организациями;

- сброса хозбытовой воды и из столовой не будет, т.к. все хозбытовые стоки по мере накопления будут вывозиться специализированной организацие по договору, ввиду малочисленности отрядов ожидается малый объем сточных вод;

- предусматривается строгий запрет на охоту и рыбалку на все полевые периоды.

Таким образом, при соблюдении соответствующих норм и правил во время проведения геологоразведочных работ, выполнении предусматриваемых технологических решений и рационального использования природных ресурсов, осуществление проекта не нарушит существующего экологического состояния, не даст материальных изменений в окружающей среде, отрицательного воздействия на здоровье населения не окажет.

Необратимый вред окружающей среде нанесен не будет.

- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- «Единые правила по рациональному и комплексному использованию недр». Министра энергетики РК от 15 июня 2018 года №239.

- Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК.

- Инструкция по организации и проведению экологической оценки. Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК, N 280 от 30.07.2021 (с изменениями и дополнениями от 26.10.2021 г.).

- Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду, №63 от 10 марта 2021 г.

- Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, РНД 211.2.01.01-97.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004. Астана, 2004 год.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов), РНД 211.2.02.03-2004, Астана, 2004 год.

- Методические рекомендации, по экологической оценке, состояния природной среды и биологических ресурсов МНР. - Москва-Улан-Батор, 1989.

- Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004 Астана, 2004 год.

- Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов. Новороссийск, 1989 год.

- Нормы естественной убыли на предприятии «Госкомнефтепродукт», РСФСР, 1988.

- ОНД-90 «Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы», С.-П., 1992.

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» Пр. №26 от 20 февраля 2023 г.;

- СП «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности» Приказ и.о. МЗ РК от 11 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-13

- . СП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» Приказ и.о. МЗ РК от 11 января 2022 года №ҚР ДСМ-2

- СП «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» Приказ МЗ РК от 15 декабря 2020 года №ҚР ДСМ-275/2020

- Об утверждении «Гигиенических норм нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» Приказ МЗ РК от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15

- «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» от 15.12.2020 года пр. №ҚР ДСМ-275/2020.

- Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления". Пр № ҚР ДСМ-331/2020 от 25 декабря 2020	 года.

- Сборник «Социально-экономическое развитие Актюбинской области» Департамент статистики Актюбинской области за 2025 год.

Приложение №1 Декларация

Декларация о воздействии на окружающую среду геологоразведочных работ твердые полезные ископаемые в Шалкарском районе Актюбинской области в период полевых работ 2026-2027 гг.

Наименование, организационно-правовая форма, бизнес-идентификационный номер и адрес (место нахождения) юридического лица:

ТОО «Morion LTD» БИН 180940034359, Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, ул.Алихана Бокейханова 17, тел:

наименование и краткая характеристика объекта;

План разведки твердых полезных ископаемых по Лицензии №3635-ЕL от 20.09.2025 г. (геологические блоки М–40–120-(10д–5а-20), М–40–120-(10д–5б-16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25), М–40–120-(10д–5г-1 (частично), М–40–120-(10д–5г-2 (частично), М–40–120-(10е–5а-14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 (частично), 25 (частично), М–40–120-(10е–5б-11, 12), М–40–120-(10е–5б-16, 17), М–40–120-(10е–5б-21(частично), М–40–120-(10е–5б-221(частично) с целью обнаружения месторождения марганца и попутных компонентов в Актюбинской области РК.

Целевое назначение: По плану разведки. планируется провести геологоразведочные в пределах 21 блока: М–40–120-(10д–5а-20), М–40–120-(10д–5б-16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25), М–40–120-(10д–5г-1 (частично), М–40–120-(10д–5г-2 (частично), М–40–120-(10е–5а-14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 (частично), 25 (частично), М–40–120-(10е–5б-11, 12), М–40–120-(10е–5б-16, 17), М–40–120-(10е–5б-21(частично), М–40–120-(10е–5б-221(частично) Актюбинской области РК является Лицензия на разведку№3635-EL от 20 сентября 2025 года, выданное Министерством промышленности и строительства РК.

вид основной деятельности, виды и объем производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг;

План Разведки на твердые полезные ископаемые по Лицензии №3635-EL от 20.09.2025 г. включает:

-комплекс топографо-геодезических работ;

-рекогносцировочные маршруты;

- поисковые маршруты;

-поисковое бурение скважин;

-документация керна скважин;

-фотодокументация керна разведочных скважин;

-отбор проб;

-обработка проб;

-лабораторные работы;

-камеральные работы (офисные);

-транспортировка грузов и персонала партии

-другие виды работ и затрат.

-составление окончательного геологического отчета с доведением до стадии обоснования коммерческого обнаружения по отдельным перспективным участкам и в целом по площади; защита отчета в межрегиональном департаменте «Запказнедра».

Воздействие на окружающую среду ожидается в период полевых геологоразведочных работ с 2026 и 2027 гг, на площади в 71,61 км².

Проектируемое бурение колонковое, с извлечением керна для опробования и химического анализа проб в лаборатории в городе.

В результате жизнедеятельности полевой бригады в полевом лагере, ожидается воздействие на ОС от работы дизельной электростанции и обслуживания автотранспорта: источников склада ГСМ, сварочного поста. Т.к. работы планируются в теплый период года, использование котельных проектом не предусматривается.

Геофизические, каротажные работы, рекогносцировочные и поисковые маршруты воздействия на окружающую среду не окажут.

Декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ

| Деклари-руемый год | Номер источника выброса | Код и наименование загрязняющего вещества | г/c | т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |
| 2026 | 0001 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2133333 | 3,03808 |
| 2026 | 0001 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0346667 | 0,493688 |
| 2026 | 0001 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0138889 | 0,18988 |
| 2026 | 0001 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0333333 | 0,4747 |
| 2026 | 0001 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,1722222 | 2,46844 |
| 2026 | 0001 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 3,33E-07 | 5,222E-06 |
| 2026 | 0001 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0033333 | 0,04747 |
| 2026 | 0001 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0805556 | 1,13928 |
| 2026 | 0002 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,0503556 | 0,10836 |
| 2026 | 0002 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0081828 | 0,0176085 |
| 2026 | 0002 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0042778 | 0,00945 |
| 2026 | 0002 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0067222 | 0,014175 |
| 2026 | 0002 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,044 | 0,0945 |
| 2026 | 0002 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 7,90E-08 | 1,73E-07 |
| 2026 | 0002 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0009167 | 0,00189 |
| 2026 | 0002 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,022 | 0,04725 |
| 2026 | 0003 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,0675222 | 0,145512 |
| 2026 | 0003 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0109724 | 0,0236457 |
| 2026 | 0003 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0057361 | 0,01269 |
| 2026 | 0003 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0090139 | 0,019035 |
| 2026 | 0003 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,059 | 0,1269 |
| 2026 | 0003 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,07E-07 | 2,33E-07 |
| 2026 | 0003 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0012292 | 0,002538 |
| 2026 | 0003 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0295 | 0,06345 |
| 2026 | 0004 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,0068667 | 0,014792 |
| 2026 | 0004 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0011158 | 0,0024037 |
| 2026 | 0004 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0005833 | 0,00129 |
| 2026 | 0004 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0009167 | 0,001935 |
| 2026 | 0004 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,006 | 0,0129 |
| 2026 | 0004 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,10E-08 | 2,40E-08 |
| 2026 | 0004 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,000125 | 0,000258 |
| 2026 | 0004 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,003 | 0,00645 |
| Итого по организованным источникам: |  |  | 0,8893701 | 8,57857655 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |
| 2026 | 6001 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 2,892E-05 | 2,5172E-05 |
| 2026 | 6001 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0103011 | 0,00896483 |
| 2026 | 6002 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,0000556 | 0,00001249 |
| 2026 | 6003 | Тетраэтилсвинец (549) | 0,000644 | 1,644E-06 |
| 2026 | 6003 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 2,430134 | 0,00620363 |
| 2026 | 6003 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,591836 | 0,00151084 |
| 2026 | 6003 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 0,0805 | 0,0002055 |
| 2026 | 6003 | Бензол (64) | 0,0644 | 0,0001644 |
| 2026 | 6003 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,00483 | 0,00001233 |
| 2026 | 6003 | Метилбензол (349) | 0,04669 | 0,00011919 |
| 2026 | 6003 | Этилбензол (675) | 0,00161 | 0,00000411 |
| 2026 | 6004 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494) | 0,0276 | 0,07809696 |
| 2026 | 6005 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494) | 0,0276 | 0,07809696 |
| 2026 | 6006 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0,002714 | 0,000899 |
| 2026 | 6006 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0,000481 | 0,0001592 |
| 2026 | 6006 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,0001111 | 0,0000368 |
| Итого по неорганизованным источникам: |  |  | 3,2895357 | 0,17451305 |
| Всего по предприятию за 2026 г: |  |  | 4,1789058 | 8,75308961 |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |
| 2027 | 0101 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2133333 | 3,03808 |
| 2027 | 0101 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0346667 | 0,493688 |
| 2027 | 0101 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0138889 | 0,18988 |
| 2027 | 0101 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0333333 | 0,4747 |
| 2027 | 0101 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,1722222 | 2,46844 |
| 2027 | 0101 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 3,33E-07 | 5,222E-06 |
| 2027 | 0101 | Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 0,0033333 | 0,04747 |
| 2027 | 0101 | (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0805556 | 1,13928 |
| 2027 | 0102 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,0503556 | 0,025456 |
| 2027 | 0102 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0081828 | 0,0041366 |
| 2027 | 0102 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0042778 | 0,00222 |
| 2027 | 0102 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0067222 | 0,00333 |
| 2027 | 0102 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,044 | 0,0222 |
| 2027 | 0102 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 7,90E-08 | 4,10E-08 |
| 2027 | 0102 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0009167 | 0,000444 |
| 2027 | 0102 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,022 | 0,0111 |
| 2027 | 0103 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,0675222 | 0,034056 |
| 2027 | 0103 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0109724 | 0,0055341 |
| 2027 | 0103 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0057361 | 0,00297 |
| 2027 | 0103 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0090139 | 0,004455 |
| 2027 | 0103 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,059 | 0,0297 |
| 2027 | 0103 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,07E-07 | 5,40E-08 |
| 2027 | 0103 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0012292 | 0,000594 |
| 2027 | 0103 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0295 | 0,01485 |
| 2027 | 0104 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,0068667 | 0,03784 |
| 2027 | 0104 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0011158 | 0,006149 |
| 2027 | 0104 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0005833 | 0,0033 |
| 2027 | 0104 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0009167 | 0,00495 |
| 2027 | 0104 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,006 | 0,033 |
| 2027 | 0104 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,10E-08 | 6,10E-08 |
| 2027 | 0104 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,000125 | 0,00066 |
| 2027 | 0104 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,003 | 0,0165 |
| Итого по организованным источникам: |  |  | 0,8893701 | 8,11498808 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |
| 2027 | 6101 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 2,892E-05 | 0,00002408 |
| 2027 | 6101 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0103011 | 0,00857592 |
| 2027 | 6102 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,0000556 | 0,00001198 |
| 2027 | 6103 | Тетраэтилсвинец (549) | 0,000644 | 1,644E-06 |
| 2027 | 6103 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 2,430134 | 0,00620363 |
| 2027 | 6103 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,591836 | 0,00151084 |
| 2027 | 6103 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 0,0805 | 0,0002055 |
| 2027 | 6103 | Бензол (64) | 0,0644 | 0,0001644 |
| 2027 | 6103 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,00483 | 0,00001233 |
| 2027 | 6103 | Метилбензол (349) | 0,04669 | 0,00011919 |
| 2027 | 6103 | Этилбензол (675) | 0,00161 | 0,00000411 |
| 2027 | 6104 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494) | 0,0276 | 0,0119232 |
| 2027 | 6105 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494) | 0,0276 | 0,0119232 |
| 2027 | 6106 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0,002714 | 0,000899 |
| 2027 | 6106 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0,000481 | 0,0001592 |
| 2027 | 6106 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,0001111 | 0,0000368 |
| Итого по неорганизованным источникам: |  |  | 3,2895357 | 0,04177502 |
| Всего по предприятию за 2026 г: |  |  | 4,1789058 | 8,1567631 |

Декларируемое количество и виды отходов (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами)

| Деклари-руемый год | Вид отхода | к-во образования | к-во накопления | к-во передаваемых на утилизацию по договору |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Опасные отходы |  |  |  |  |
| 2026 | Отработанные масла, тонн | 1,340 | 0,00 | 1,340 |
| 2026 | Промасленная ветошь и рукавицы, тонн | 0,050 | 0,00 | 0,050 |
|  | Итого: | 1,390 | 0,000 | 1,390 |
| Неопасные отходы |  |  |  |  |
| 2026 | Отходы керна, тонн | 199,749 | 0,00 | 199,749 |
| 2026 | Металлолом, тонн | 0,069 | 0,00 | 0,069 |
| 2026 | Использованная тара, и прочее, тонн | 0,600 | 0,00 | 0,600 |
| 2026 | ТБО, тонн | 2,904 | 0,00 | 2,904 |
|  | Итого: | 203,321 | 0,000 | 203,321 |
|  | Всего за 2026 г: | 204,711 | 0,000 | 204,711 |
| Опасные отходы |  |  |  |  |
| 2027 | Отработанные масла, тонн | 1,340 | 0,00 | 1,340 |
| 2027 | Промасленная ветошь и рукавицы, тонн | 0,050 | 0,00 | 0,050 |
|  | Итого: | 1,390 | 0,000 | 1,390 |
| Неопасные отходы |  |  |  |  |
| 2027 | Отходы керна, тонн | 30,496 | 0,00 | 30,496 |
| 2027 | Металлолом, тонн | 0,069 | 0,00 | 0,069 |
| 2027 | Использованная тара, и прочее, тонн | 0,600 | 0,00 | 0,600 |
| 2027 | ТБО, тонн | 2,904 | 0,00 | 2,904 |
|  | Итого: | 34,068 | 0,000 | 34,068 |
|  | Всего за 2027 г: | 35,458 | 0,000 | 35,458 |

Лицензия ТОО «ГЕОПЛАЗМА» на природоохранное проектирование