Индивидуальный предприниматель «Жолдыбаев Ө.Д.»

Государственная лицензия №02293Р от 04.09.2013 г.

РАЗДЕЛ «ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» (РООС) разработан для ТОО «ЦемСтройСнаб», расположенный по адресу: г. Актобе, Промзона, район АЗХС, участок №449.

Заказчик:

Директор

ТОО «ЦемСтройСнаб»						Дусаков А.

Разработчик:

Индивидуальный предприниматель	Жолдыбаев Ө.Д.

г. Актобе, 2026 г.

Содержание

| ВВЕДЕНИЕ | 5 |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ РАБОТ |  |
| Географическое и административное положение | 6 |
| Краткая характеристика природно-климатических особенностей района | 6 |
| РАЗДЕЛ 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ |  |
| 2.1. Общие сведения о предприятии | 14 |
| РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ |  |
| 3.1. Воздействие на атмосферный воздух | 38 |
| 3.1.1. Краткая характеристика источников выбросов загрязняющих веществ | 38 |
| 3.1.2. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу | 41 |
| 3.1.3. Моделирование и анализ расчетных приземных концентраций загрязняющих веществ | 46 |
| 3.1.4. Предложение по нормативам НДВ | 59 |
| 3.1.5. Обоснование размера санитарно-защитной зоны на период строительства | 62 |
| 3.1.6. Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях | 67 |
| 3.1.7. Контроль соблюдения нормативов ПДВ на предприятии | 67 |
| РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ |  |
| 4.1.1. Водопотребление, водоотведение | 71 |
| 4.1.2. Источники воздействия на поверхностные и подземные воды | 72 |
| 4.1.3. Влияние строительных работ на поверхностные и подземные воды | 72 |
| 4.1.4. Мероприятия по охране водных ресурсов | 72 |
| РАЗДЕЛ 5. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ |  |
| 5.1.1. Характеристика факторов воздействия на почвенный покров | 73 |
| 5.1.2. Влияние строительных работ на почвенный покров | 73 |
| 5.1.3. Мероприятия по защите и восстановлению почвенного покрова | 74 |
| РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ |  |
| 6.1.1. Факторы воздействия на растительность | 75 |
| 6.1.2. Оценка воздействия деятельности предприятия на растительный покров | 75 |
| 6.1.3. Мероприятия по минимизации воздействия на растительность | 76 |
| РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР |  |
| 7.1.1.Факторы воздействия на животный мир | 77 |
| 7.1.2. Оценка воздействия деятельности предприятия на животный мир | 77 |
| 7.1.3. Рекомендации по снижению воздействия работ на животный мир | 77 |
| РАЗДЕЛ 8. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ |  |
| 8.1.1. Источники и объемы образования отходов | 78 |
| 8.1.2.Расчет образования отходов | 79 |
| 8.1.3. Мероприятия по минимизации объёмов отходов производства и потребления | 83 |
| 8.1.4. Оценка воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду при строительстве | 84 |
| РАЗДЕЛ 9. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ |  |
| 9.1. Акустическое воздействие | 85 |
| 9.1.2. Вибрация | 85 |
| 9.1.3. Электромагнитное воздействие | 86 |

| 9.1.4. Оценка физического воздействия на окружающую среду | 86 |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 10. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА | 87 |
| РАЗДЕЛ 11. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА | 94 |
| РАЗДЕЛ 12. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ | 96 |
| СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | 102 |
| Приложение |  |

1. ВВЕДЕНИЕ

Разработка раздела «Охрана окружающей среды» заключается в осуществлении комплекса технических решений по рациональному использованию природных ресурсов и мероприятий по предотвращению отрицательного воздействия на окружающую среду при реализации проекта.

Основная цель Раздела «Охрана окружающей среды» – оценка всех факторов воздействия на компоненты окружающей среды (ОС), прогноз изменения качества ОС при реализации проекта с учетом исходного ее состояния, выработка рекомендаций по снижению или ликвидации различных видов воздействий на компоненты окружающей среды и здоровье населения. В соответствии с вышеизложенными основными целями раздела являются:

• изучение доступной фондовой и изданной литературы по состоянию компонентов окружающей среды в районе проведения работ, обобщение и анализ собранных данных, выявление динамики современных природных процессов и компенсаторных возможностей компонентов ОС переносить техногенные воздействия различных видов и интенсивности;

• разработка предложений по нормативам выбросов, сбросов загрязняющих веществ в атмосферу источниками предприятия;

• разработка оценки воздействия на окружающую среду по компонентам и комплексной оценке.

Раздел «Охрана окружающей среды» разработан в соответствии с требованиями:

- Экологического кодекса Республики Казахстан от 02.01.2025 года № 400-VI ЗРК;

- Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30.07.2025 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки»;

- Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13.07.2025 года № 246 «Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду».

Содержание и состав раздела определялись требованиями вышеуказанной инструкции с учетом расположения, масштабности и значимости объекта. Характеристики и параметры воздействия на окружающую среду (ОС): на почвенный покров, атмосферный воздух, подземные воды и т.д. приняты согласно фондовым материалам в соответствии с исходными данными заказчика.

Раздел «Охрана окружающей среды» – это выявление, анализ, оценка и учёт в проектных решениях предполагаемых воздействий намечаемой хозяйственной деятельности, вызываемых ими изменений в окружающей среде, а также последствий для общества.

В настоящем разделе рассмотрены вопросы охраны окружающей среды, определены нежелательные и иные отрицательные последствия при реализации проекта, разработаны предложения и рекомендации по оздоровлению окружающей среды.

Предложение по нормативам НДВ

Согласно решением Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан РГУ "Департамент экологии по Актюбинской области" Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду относится к объектам III категории, оказывающей незначительное негативное воздействие на окружающую среду. (см. в приложении решение по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду)

Согласно п. 11 ст. 39 настоящего Экологического Кодекса, нормативы эмиссий для объектов III категории не устанавливаются.

Согласно п.1 ст. 110 настоящего Экологического Кодекса, Лица, осуществляющие деятельность на объектах III категории, представляют в местный исполнительный орган соответствующей административно-территориальной единицы декларацию о воздействии на окружающую среду.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ РАБОТ

  - Географическое и административное положение

Место расположение предприятия — г. Актобе. Территория характеризуется степным климатом, с резкими континентальными проявлениями: жаркое лето и холодная зима.

Темирский район имеет развитую транспортную инфраструктуру — через него проходит автомагистраль республиканского значения Атырау – Актобе. Местность вблизи села преимущественно равнинная, пригодна для размещения временных производственных объектов.

Рельеф местности преимущественно равнинный, с участками слабоволнистых форм, не подверженных оползням и другим опасным геодинамическим процессам. Почвы — каштановые и светло-каштановые, слабо засоленные. Район относится к зоне резко континентального климата: летом температура может достигать +40 °C, зимой опускается до -35 °C, среднегодовое количество осадков составляет 250–300 мм.

Площадка для размещения асфальтосместительной установки ДС-158 не относится к особо охраняемым природным территориям, не затрагивает земли сельскохозяйственного назначения высокой продуктивности и не пересекается с водоохранными или санитарно-защитными зонами. Ближайшие жилые строения расположены на расстоянии, соответствующем санитарным нормам.

  - Краткая характеристика природно-климатических особенностей района

Климат района резко континентальный, сухой. Характерной особенностью его являются постоянно дующие ветры. Летом часты суховеи и пыльные бури, зимой – метели. Средняя температура июля 23,3 °C, января соответственно −15,6 °C. Среднегодовое количество осадков составляет 307,8мм. Вегетационный период составляет в среднем от 175 – 190 дней.

Ветровой режим

Значительная орографическая однородность района характеризует относительную устойчивость режимов ветра. Это особенно хорошо прослеживается по основным сезонам года – зимой и летом, резко отличающимся по барико-циркуляционным и термическим условиям.

Зимой наблюдается повышенная повторяемость ветров восточных румбов.

Летом режим ветра резко изменяется. В это время преобладают ветры западного, южного направления.

Ветровые условия весны и осени занимают промежуточное положение. В мае наблюдается тенденция поворота преобладающих зимних направлений ветра с восточных румбов на северо-западные румбы. В июне эта перестройка почти завершается, а в октябре летняя система ветров перестраивается на зимнею.

Скорость ветра - другой характерный показатель переноса воздушных масс – также подвергается значительным изменениям по сезонам года. Наибольшие в году среднемесячные скорости ветра отмечаются во второй половине зимы (февраль и март), когда средние их значения составляют 5-7,4 м/сек. К концу лета (август – сентябрь), средние скорости ветра уменьшаются до 4 – 3 м/сек. В остальное время года средние скорости ветра варьируют между летним минимумом и зимним максимумом. Довольно четко выражен также суточный ход скоростей ветра. В таблице 1.2.1. приведена средняя многолетняя повторяемость направлений и скорости ветра по 8 румбам.

Средняя многолетняя повторяемость направления ветра по румбам

Таблица 1.

| Штиль | Средняя годовая повторяемость (%) направлений ветра и штилей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
|  | 7 | 15 | 15 | 12 | 14 | 11 | 16 | 10 |
| Средняя скорость ветра по направлениям (м/с) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 4,2 | 3,6 | 2,9 |

Температурный режим

Температура воздуха колеблется по среднегодовым значениям от 2,5 до 6,3 при среднемноголетнем значении 4,2 оС. Минимальные температуры воздуха от минус 29,3 оС до минус 40,5 оС, максимальные – от +34 оС до +39,9 оС. Переход средних суточных температур от отрицательным в апреле, от положительных к отрицательным – в октябре. Самые низкие температуры устанавливаются в конце декабря и держатся в течение января и февраля, когда в отдельные дни температура понижается до минус 40°С.

С увеличением прихода солнечной радиации от февраля к марту почти повсеместно температура воздуха заметно повышается, когда приращение среднемесячной ее величины составляет 6,7-7°С на западе и 7,5-8,5°С на востоке. Более резкое повышение температуры происходит от марта к апрелю, когда разница среднемесячных температур вследствие смены отрицательного радиационного баланса положительным и значительной перестройки барико-циркуляционных условий достигает наибольших в году значений. С апреля интенсивность ее роста от месяца к месяцу постепенно уменьшается, и температура имеет наименьшее значение (2,7 - 3°) от июня к июлю, наиболее жаркому месяцу лета. От июля к августу начинается сначала медленный, а затем более интенсивный спад температуры, которая уже в ноябре почти повсеместно приобретает отрицательное значение.

Суммарная солнечная радиация изменяется за год от 108 ккал/см2 до 125 ккал/см2. Наибольшее количество солнечного тепла получает поверхность земли летом (май- август).

Влажность воздуха

Влажность воздуха по среднемесячным данным в абсолютных значениях достигает максимума в летний период и изменяется в разные годы от 11 мб (1968г.) до 41,5 мб (1963г.), минимум приходится на зимний период: 0,4 мб в 1978г. Относительная влажность воздуха от 73 – 85 % в зимний период по мере нарастания температур уменьшается летом до 28 – 50 %, дефицит влажности колеблется от 23,8 до 13,4 мб.

В холодное время года (в январе – феврале) влагосодержание воздуха сильно уменьшается, абсолютная влажность имеет наименьшее значение (0,4-1,7 мб). С повышением температуры и количества осадков в марте величина ее возрастает (3,1 - 3,7 мб). В дальнейшем величина абсолютной влажности постепенно возрастает, максимальное значение ее достигает в июле – августе.

Географическое расположение района обуславливает и специфику относительной влажности воздуха. Максимум ее устанавливается в начале зимы: в декабре – январе. Уже весной воздух становится сухим и недонасыщенным. В летние месяцы суммарное число сухих дней варьируют от 60 – 90 на севере до 115 – 125 на юго-востоке.

Атмосферные осадки

Основную часть водного баланса территории составляют атмосферные осадки, величина и внутригодовое распределение которых определяют условия увлажненности района и питание подземных вод.

Годовая сумма осадков за последние 50 лет (с 1958 года по 2007 года) колебалась от

205 (1972 г.) до 451,7 мм (1996г.) при среднем многолетнем значении 307,8 мм. Максимальное количество осадков приходится на июль – август. В накоплении влаги в почве и в формировании речного и подземного стока участвуют преимущественно зимние осадки.

Снежный покров устанавливается в ноябре – декабре, сходит в апреле. Высота снежного покрова в среднем составляет 30 см, средний многолетний запас воды в снежном покрове – 80 мм. Максимальная глубина промерзания почвы 180 см.

РАЗДЕЛ 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

  - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Основная деятельность ТОО «ЦемСтройСнаб» оптовая торговля цементом, песком и гравием.

Объект расположен по адресу: г. Актобе, промзона, район АЗХС, 449, арендодателем данной производственной базы является ИП Береговой А.Б., согласно договора аренды №15 от 01.03.2014 года.

Общая площадь земельного участка составляет 1.2827 га.

По периметру территория предприятия граничит: с западной стороны пустырь, согласно описания смежеств на плане земельного участка земли ТОО «Актобе-Кунай» с северной до восточной стороны, на юго-западе ТОО «Спецстроймонтаж», с юго-востока железнодорожный подъездной путь.

На территории предприятия расположены административно-бытовой корпус /АБК/, гараж, контейнерная АЗС, склады хранения цемента в мешках, приемный бункер цемента с железнодорожных вагонов оборудованный пневмонасосами, силоса 150, 40 тонн для приема, хранения и загрузки цемента в автоцементовозы. Для отопления здания АБК установлен котел марки КОВ-100 - 1 ед. Для ремонта, а также обслуживания оборудования и автотранспорта предприятия в гараже имеется электросварочный аппарат, газорезка, заточной станок.

Режим работы предприятия: односменный - 8 часов в день. При пятидневном рабочем дне в неделю, время работы котла отопительный период.

Ближайшее жилье расположено на расстоянии 0,9 км к юго-востоку от территории предприятия.

Карта-схема расположения объектов с указанием источников выброса представлена на рисунке 2.1.

Ситуационная карта-схема расположения предприятия представлена на рисунке 2.2.

Сведения об эпидемиологическом благополучии территории по особо опасным инфекциям, показатели здоровья населения приведены в разделе 9.

Почтовый адрес предприятия - заказчика:

ТОО «ЦемСтройСнаб»

РК, г. Актобе, промзона, район АЗХС 449.

тел/факс: 773-755

Наличие оборудования по очистке выбросов, эффективность очистки и ее соответствие современным требованиям:

Пылегазоочистные установки на рассматриваемых источниках выбросов вредных веществ имеются на технологической линии по приему и хранению цемента (источник 6001, 6002), с коэффициентом очистки 90%. На организованном источнике, т.е. на дымовой трубе котла отопления не предусмотрено заводом-изготовителем, на остальных неорганизованных источниках (металлообработка, электросварочные работы, контейнерная АЗС) установка очистных установок не представляется возможным.

Карта-схема предприятия

Характеристика технологического процесса

Производственная база предприятия расположена в промзоне г.Актобе, на территории базы имеются:

 административно-бытовой корпус (АБК);

 гаражи;

 склады;

 силоса хранения цемента;

 контейнерная АЗС.

В здании АБК для отопления помещения имеется отопительный котел марки КОВ-100 СТн - 1 ед. Для производственных нужд предприятия в гараже имеются электросварочный аппарат, газорезка, заточной станок. На территории предприятия имеется приемный бункер цемента с железнодорожных вагонов, силоса для приема, хранения и загрузки цемента в автоцементовозы, контейнерная АЗС.

Отопительный котел марки КОВ-100 СТн

Использование котлов КОВ-100 СТн позволяет произвести отопление помещений с общей площадью до 1000 квадратных метров. Для работы оборудования необходимо подключение к системе подачи природного газа.

Возможность охвата больших площадей позволяет применять котлы в производственных целях, чем они и заслужили свое признание среди потребителей. Так как техника создается одноконтурной, то и применяться она может только для одной цели, либо для отопления, либо для снабжения горячей водой. Если необходимы сразу две функции, то стоит воспользоваться возможностью подключения дополнительного бойлера.

Для производства котлов компания Honeywell обеспечивает непрерывную поставку автоматики, которая отвечает всем европейским стандартам. За счет этого достигается повышенная безопасность и простота использования.

В устройство включены различные датчики слежения, не позволяющие ему работать в неправильном режиме. При возникновении экстренной ситуации котел отключается. После этого можно будет провести все необходимые работы по осмотру и дальнейшему ремонту, так как все части конструкции находятся в свободном доступе.

Производители заботятся о своих покупателях, поэтому создают технику, позволяющую экономить на расходах газа, тем самым уменьшаются денежные расходы. Как и во многих других моделях, котлы КОВ-100 СТн оснащены системой автоматического поддержания заданной температуры. Теперь человек может самостоятельно контролировать, какое тепло будет поступать в помещение.

Датчики тяги не дают распространяться продуктам горения вне отведенного для этого пространства. При установке газовых котлов стоит помнить, что лучше производить монтаж в отдельном помещении. Это позволит обеспечить правильную работу оборудования.

- Одноконтурный

- Энергонезависимый с пьезорозжигом

- Автоматика: Honeywell (США)

- Мощность: 100 кВт

- Площадь отопления до 1000 м²

- Номин. расход газа: 11,9 м³/ч

- Диапазон регулирования температуры: 50-90 °C

- КПД не менее 87%

- Рабочее давление контура отопления: 0,2-1,9 бар

- Диаметр дымохода: 220 мм

- Диаметр патрубка системы газоснабжения: 1"

- Диаметр патрубков системы отопления: 2"

- Габариты (ВхШхГ): 1253х680х837 мм

- Вес: 200 кг.

Контейнерная АЗС

Размещение заправочного технологического оборудования предусматривает контейнерную установку.

Источники выделения ЗВ на КАЗС:

 1 топливораздаточная колонка (ТРК) - дизтопливо;

 1 резервуар горизонтальный, 4.0 м3 под дизтопливо.

Конструкция резервуара предусматривает контейнерную установку.

Транспортировка ГСМ на предприятие производится автоцистернами. Герметизированный слив топлива из автоцистерны в сливной колодец осуществляется под «слой» топлива с помощью быстроразъемных муфт и через фильтры механической очистки.

Заправка автомашин осуществляется через топливораздаточную колонку, оснащенная пультом управления. Дизтопливо из емкости к топливораздаточной колонке подается самовсасывающим электронасосным агрегатом.

Силос цемента - сама ёмкость (бункер) в которой хранится цемент, оканчивающаяся снизу конусом гидравлического истечения и установленная на опорах. Секторный (шиберный) затвор - установлен в нижней конусообразной части силоса. Предназначен для отсечения подачи цемента (оборудуется электро или пнемоприводом). Вибраторы - электрические вибраторы необходимы для обрушения массы цемента в нижнюю часть силоса. Цементопровод - трубы, при помощи которых в склад подаётся цемент из приемного бункера. Колпак с фильтром - верхняя оконечность склада цемента, оборудованная специальным фильтром, препятствующим выбросу из бункера в окружающую среду (в воздух) цементной пыли при загрузке склада.

Электросварка - один из способов сварки, использующий для нагрева и расплавления металла электрическую дугу.

Температура электрической дуги (до 5000°С) превосходит температуры плавления всех существующих металлов.

К электроду и свариваемому изделию для образования и поддержания электрической дуги от сварочного трансформатора подводится электроэнергия. Под действием теплоты электрической дуги (до 7000°С) кромки свариваемых деталей и электродный металл расплавляются, образуя сварочную ванну, которая некоторое время находится в расплавленном состоянии. В сварочной ванне металл электрода смешивается с расплавленным металлом изделия (основным металлом), а расплавленный шлак всплывает на поверхность, образуя защитную плёнку. При затвердевании металла образуется сварное соединение. Энергия, необходимая для образования и поддержания электрической дуги, получается, от специальных источников питания постоянного или переменного тока.

В процессе электросварки могут быть использованы плавящиеся и неплавящиеся электроды. В первом случае формирование сварного шва происходит при расплавлении самого электрода, во втором случае - при расплавлении присадочной проволоки (прутков и т.п.), которую вводят непосредственно в сварочную ванну.

Газовая резка металла применяется для сталей, которые характеризуются массовым содержанием углерода, равняющимся менее 0,8%, а также определенных сортов низколегированных сталей. При работе резка металла пропаном осуществляется при помощи режущих специализированных горелок, которые снабжены каналами для кислородной подачи.

Режущий газ пропан позволяет рез плоского проката с толщиной менее 300 миллиметров без какого-либо ограничения по длине.

При разрезании металла пропаном сначала разогревают верхнюю кромку до температуры возгорания примерно 1000-1250 градусов, в зависимости от металла. Когда металл воспламеняется на него подается узконаправленная мощная струя кислорода при таком воздействии достигается температура плавления металла, после чего расплавленный метал расходится по сторонам режущей кромки, методом полного прогрева и окисления достигается разрезание металла.

Заточной станок - станок для заточки и переточки металлорежущего инструмента.

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

При эксплуатации объекта загрязнение атмосферы предполагается в результате выделения:

− пыли при приеме, хранении и отгрузке цемента.

− продуктов сгорания при сжигании попутного газа в котлах.

− углеводородов при хранении и отпуске дизтоплива.

− газа и сварочного аэрозоля, при работе поста электросварки и газорезки.

− взвешенных частиц и пыли абразивной при работе заточного станка.

Организованные источники выбросов:

− дымовая труба ø0.150 м, h= 4.0 м – 1 ед. (0001);

Неорганизованные источники выбросов:

− приемный бункер (6001);

− силоса цемента 150,40 тонн (6002);

− пост электросварки и газорезки (6003);

− заточной станок (6004);

− контейнерная АЗС (6005).

Количество выбрасываемых загрязняющих веществ определялось расчетным методом по утвержденной методике (приложение 3).

От источников предприятия выбрасываются в атмосферу загрязняющие вещества 12-ти наименований, в том числе 8 веществ, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия, которые создают 5 групп суммации от 6-ти стационарных источников выброса, 1 из которых организованный.

Количественные и качественные характеристики источников выделения и выбросов объектов приведены в таблице 3.1 и разделах бланка инвентаризации.

Количественные и качественные характеристики сбросов проектом не предусматриваются, так как разрабатывается проект нормативов предельно-допустимых выбросов от источников.

3.1.2. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период строительства и на период эксплуатации. Перечень составлен по расчетам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по действующим нормативно-методическим документам. Наряду с загрязняющими веществами, их кодами и классами опасности приведены общие значения максимально- разовых и годовых выбросов предприятия в целом по видам загрязняющих веществ, а также определены коэффициенты опасности каждого вещества и выброс вещества в усл. т/год.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| ЭРА v3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Класс | Выброс | Выброс | Значение |  | Выброс |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | опас- | вещества | вещества, | КОВ |  | вещества, |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | ности | г/с | т/год | (M/ПДК)**а |  | усл.т/год |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды /в |  | 0.04 |  | 3 | 0.0002714 | 0.0001465 | 0 |  | 0.0036625 |
|  | пересчете на железо/ (277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения /в | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.0000481 | 0.00002595 | 0 |  | 0.02595 |
|  | пересчете на марганца (IV) оксид/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (332) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.9365 | 1.65023 | 125.9302 |  | 41.25575 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.1446 | 0.26 | 4.3333 |  | 4.33333333 |
| 0328 | Углерод (593) | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.006664 | 0.012 | 0 |  | 0.24 |
| 0330 | Сера диоксид (526) |  | 0.125 |  | 3 | 2.09611 | 3.675 | 29.4 |  | 29.4 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (528) | 0.008 |  |  | 2 | 0.000008307 | 0.00000806 | 0 |  | 0.0010075 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 5 | 3 |  | 4 | 4.9537 | 8.6817 | 2.6022 |  | 2.8939 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.00001111 | 0.000006 | 0 |  | 0.0012 |
|  | /в пересчете на фтор/ (627) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 /в | 1 |  |  | 4 | 3.873958 | 4.005872 | 3.4868 |  | 4.005872 |
|  | пересчете на С/ (592) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 5.819962 | 25.894478 | 258.9448 |  | 258.94478 |
|  | двуокиси кремния (шамот, цемент, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пыль цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (503) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О: |  |  |  |  | 17.831832917 | 44.17946651 | 424.7 |  | 341.105455 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го кон |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ш |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадн |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источни |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 001 |  | Сушильный | 1 | 300 | Дымовая труба | 0001 | 16 | 0.793 | 7.5 | 3.704235 | 75 | 1 | 2 |  |
|  |  | агрегат ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | барабан) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | асфальтосмесите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | льной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сушильный | 1 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | агрегат ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | барабан) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | асфальтосмесите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | льной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Смеситель | 1 | 300 | Дымовая труба | 0002 | 16 | 0.793 | 7.5 | 3.704235 | 75 | 1 | 2 |  |
|  |  | асфальтосмесите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | льной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Битумоплавитель | 1 | 300 | Дымовая труба | 0003 | 16 | 0.793 | 7.5 | 3.704235 | 75 | 1 | 2 |  |
|  |  | ная установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| феру для расчета ПДВ на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |
|  | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |
|  | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |
| ца лин. | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год | Год |
| ирина | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  | дос- |
| ого | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  | тиже |
| ка |  | очистка, |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
| Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  | Циклон СЦН-40; | 0328 | 0 | 92.0/92.0 | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.89 | 306.273 | 1.6 | 2025 |
|  | Циклоны СЦН-40, | 2908 | 100 | 98.0/98.0 |  | 4) |  |  |  |  |
|  | 793 мм - 4 шт. |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.1446 | 49.761 | 0.26 | 2025 |
|  | и Скуббер " |  |  |  | 0328 | Углерод (593) | 0.006664 | 2.293 | 0.012 | 2025 |
|  | Вентури"; |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (526) | 1.96 | 674.488 | 3.528 | 2025 |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (594) | 4.632 | 1593.994 | 8.34 | 2025 |
|  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: | 0.0194 | 6.676 | 0.02105 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 70-20% двуокиси |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния (шамот, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (503) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0465 | 16.002 | 0.05023 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (526) | 0.13611 | 46.839 | 0.147 | 2025 |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (594) | 0.3217 | 110.705 | 0.3417 | 2025 |
|  |  |  |  |  | 2754 | Углеводороды | 3.472 | 1194.807 | 3.75 | 2025 |

| ЭРА v3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 001 |  | Силос | 1 | 300 | Дымовая труба | 0004 | 12 | 0.15 | 1 | 0.0176715 |  | 1 | 2 |  |
|  |  | минерального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | порошка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Элеватор | 1 | 300 | Дымовая труба | 0005 | 16 | 0.793 | 0.57 | 0.2815219 |  | 1 | 2 |  |
|  |  | подающий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инертные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Элеватор | 1 | 300 | Дымовая труба | 0006 | 16 | 0.793 | 0.57 | 0.2815219 |  | 1 | 2 |  |
|  |  | подающий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | минеральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | порошок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| феру для расчета ПДВ на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-19 /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ (592) |  |  |  |  |
|  | Очищающий | 2908 | 100 | 92.0/92.0 | 2908 | Пыль неорганическая: | 0.002072 | 117.251 | 0.00224 | 2025 |
|  | фильтр; |  |  |  |  | 70-20% двуокиси |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния (шамот, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (503) |  |  |  |  |
|  | Циклон СИОТ; | 2908 | 100 | 92.0/92.0 | 2908 | Пыль неорганическая: | 0.1456 | 517.189 | 0.157248 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 70-20% двуокиси |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния (шамот, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (503) |  |  |  |  |
|  | Циклон СИОТ; | 2908 | 100 | 92.0/92.0 | 2908 | Пыль неорганическая: | 0.1456 | 517.189 | 0.157248 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 70-20% двуокиси |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния (шамот, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 001 |  | Грохот | 1 | 300 | Дымовая труба | 0007 | 16 | 0.793 | 1.96 | 0.9680401 |  | 1 | 2 |  |
|  |  | гирационный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Емкость для | 1 | 8760 | Дыхательный | 0008 | 2 | 0.025 | 1 | 0.0004909 |  | 1 | 2 |  |
|  |  | хранения |  |  | клапан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дизтоплива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Закачивание | 1 | 2353 | Дыхательный | 0009 | 1 | 0.05 | 0.5 | 0.0009818 |  | 1 | 2 |  |
|  |  | топливо в |  |  | клапан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | топливный бак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | асфальтосмесите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | льной уст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Приемный бункер | 1 | 300 | Неорганизованный | 6001 | 2 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  |  | песка и щебня |  |  | источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Конвейер | 1 | 300 | Неорганизованный | 6002 | 2 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  |  | наклонный |  |  | источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| феру для расчета ПДВ на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (503) |  |  |  |  |
|  | Циклон СИОТ; | 2908 | 100 | 92.0/92.0 | 2908 | Пыль неорганическая: | 1.707 | 1763.357 | 3.687552 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 70-20% двуокиси |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния (шамот, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (503) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород ( | 0.00000733 | 14.932 | 0.00000392 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (528) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2754 | Углеводороды | 0.00261 | 5316.765 | 0.001396 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-19 /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ (592) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород ( | 0.000000977 | 0.995 | 0.00000414 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (528) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2754 | Углеводороды | 0.000348 | 354.451 | 0.001476 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-19 /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ (592) |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: | 0.698 |  | 0.454 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 70-20% двуокиси |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния (шамот, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (503) |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: | 0.02117 |  | 0.0205 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 70-20% двуокиси |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  | подающий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инертные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Конвейер | 1 | 300 | Неорганизованный | 6003 | 2 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  |  | агрегата |  |  | источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Битумохранилище | 1 | 150 | Неорганизованный | 6004 | 2 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  | источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Склад хранения | 1 | 8760 | Неорганизованный | 6005 | 2 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  |  | песка |  |  | источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| феру для расчета ПДВ на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | кремния (шамот, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (503) |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: | 0.01512 |  | 0.01464 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 70-20% двуокиси |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния (шамот, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (503) |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 2754 | Углеводороды | 0.399 |  | 0.253 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-19 /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ (592) |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: | 1.332 |  | 9.48 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 70-20% двуокиси |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния (шамот, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (503) |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 001 |  | Склад хранения | 1 | 8760 | Неорганизованный | 6006 | 2 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  |  | щебня |  |  | источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Электросварочны | 1 | 150 | Неорганизованный | 6007 | 2 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  |  | е работы |  |  | источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| феру для расчета ПДВ на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 4 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: | 1.734 |  | 11.9 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 70-20% двуокиси |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния (шамот, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (503) |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) | 0.0002714 |  | 0.0001465 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | оксиды /в пересчете |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на железо/ (277) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его | 0.0000481 |  | 0.00002595 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на марганца |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (IV) оксид/ (332) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые | 0.00001111 |  | 0.000006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | газообразные |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на фтор/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 627) |  |  |  |  |

Раздел охраны окружающей среды (РООС) к рабочему проекту

3.1.3. Моделирование и анализ расчетных приземных концентраций загрязняющих веществ на период строительства и эксплуатации

Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.5.21 «Методики расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий, Астана, 2008». Для ускорения и упрощения расчетов приземной концентрации на каждом предприятии рассматриваются те из выбрасываемых вредных веществ, для которых выполняется условие:

M	 Ф ;

ПДК

Ф  0,01 H

при

H  10 м ,

Ф  0,1

при

H  10 м .

где, М – суммарное значение выброса от всех источников предприятия, соответствующее наиболее неблагоприятным из установленных условий выброса, включая вентиляционные источники и неорганизованные выбросы, (г/с);

ПДК – максимальная разовая предельно допустимая концентрация, (мг/м3); Н – средневзвешенная по предприятию высота источников выброса, (м).

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе представлены в таблице 1.2.1, раздел 1.2.

Расчётами рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере определены максимальные концентрации всех загрязняющих веществ, выбрасываемых всеми источниками и расстояния достижения максимальных концентраций загрязняющих веществ. При проведении расчетов учитывалась одновременность проведения технологических операций.

Моделирование максимальных расчетных приземных концентраций разработано для наиболее неблагоприятных условий рассеивания. В программе «Эра. V 3.0» применена методика расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере ОНД-86 (РНД 211.2.01.01-97 РК). Методика предназначена для расчета приземных концентраций в двухметровом слое над поверхностью земли, а также вертикального распределения концентраций.

Программа автоматически подбирает наиболее неблагоприятные условия рассеивания, в том числе, опасную скорость (от 0,5 до U* м/с) и направление ветра (от 0 до 359 градусов), при которых достигается максимум концентрации на выбранной расчетной                          зоне.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| ЭРА v3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Выброс | Средневзве- | М/(ПДК*Н) |  |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | вещества | шенная | для Н>10 | Примечание |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | г/с | высота, | М/ПДК |  |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  | м | для Н<10 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды /в пересчете на |  | 0.04 |  | 0.0002714 | 2.0000 | 0.0007 | - |
|  | железо/ (277) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на | 0.01 | 0.001 |  | 0.0000481 | 2.0000 | 0.0048 | - |
|  | марганца (IV) оксид/ (332) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.4 | 0.06 |  | 0.1446 | 16.0000 | 0.0226 | Расчет |
| 0328 | Углерод (593) | 0.15 | 0.05 |  | 0.006664 | 16.0000 | 0.0028 | - |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 /в | 1 |  |  | 3.873958 | 14.5473 | 0.2663 | Расчет |
|  | пересчете на С/ (592) |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.2 | 0.04 |  | 0.9365 | 16.0000 | 0.2927 | Расчет |
| 0330 | Сера диоксид (526) |  | 0.125 |  | 2.09611 | 16.0000 | 0.1048 | Расчет |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (528) | 0.008 |  |  | 0.000008307 | 1.8824 | 0.001 | - |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 5 | 3 |  | 4.9537 | 16.0000 | 0.0619 | Расчет |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в | 0.02 | 0.005 |  | 0.00001111 | 2.0000 | 0.0006 | - |
|  | пересчете на фтор/ (627) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси | 0.3 | 0.1 |  | 5.819962 | 6.8569 | 19.3999 | Расчет |
|  | кремния (шамот, цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый сланец, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доменный шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (503) |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание. 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.5.21 ОНД-86.Cредневзвешенная высота ИЗА определяет- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ся по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - 10*ПДКс.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.4.	Предложение по нормативам НДВ на период строительства

Согласно п. 11 ст. 39 настоящего Экологического Кодекса, нормативы эмиссий для объектов III и IV категории не устанавливаются.

Согласно п.1 ст. 110 настоящего Экологического Кодекса, Лица, осуществляющие деятельность на объектах III категории, представляют в местный исполнительный орган соответствующей административно-территориальной единицы декларацию о воздействии на окружающую среду.

Деятельность по эксплуатации объектов III категории может осуществляться при условии подачи декларации о воздействии на окружающую среду в соответствии со статьей 110 настоящего Кодекса.

В связи с вышеизложенным установление нормативов предельно допустимых выбросов не целесообразно.

3.1.5. Обоснование размера санитарно-защитной зоны на период строительства и эксплуатации

Этап строительства

Такие виды работ, как строительные работы, не включены в «Санитарную классификацию производственных и других объектов…» (Приложение 1 к Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.).

Выводы. Проектируемые работы не окажут значительного воздействия на качество атмосферного воздуха в ближайших населенных пунктах ввиду локального характера воздействия указанных источников выбросов. Состояние атмосферного воздуха останется на прежнем уровне.

- к 3 категории по уровню воздействия на окружающую среду в соответствии с Экологическим

кодексом РК № 400-VI от 02.01.2021 года;

- к 1 классу санитарной опасности согласно действующим санитарным правилам.

Озеленение СЗЗ для объектов I класса опасности – не менее 40 % площади, с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. Проектом предусмотрено озеленение территории саженцами 100 шт. ежегодно с поливом и уходом за зеленными насаждениями.

Основные мероприятия по озеленению и благоустройству СЗЗ включают:

1. Создание защитной полосы: Организация полосы древесно-кустарниковых насаждений вдоль границы с жилыми территориями для снижения негативного воздействия на население.

2. Ежегодная посадка саженцев: Планируется высадка не менее 100 саженцев деревьев и кустарников ежегодно, с учетом местных климатических условий и устойчивости растений к промышленным загрязнениям.

3. Уход за зелеными насаждениями: Регулярный полив, прополка, санитарная обрезка, внесение удобрений и защита от вредителей для обеспечения здорового роста растений.

4. Дополнение насаждений: В случае выпадения или повреждения растений предусмотрена дополнительная посадка для поддержания необходимой плотности зеленых насаждений.

5. Сохранение существующей растительности: Максимальное сохранение уже имеющихся зеленых насаждений на территории СЗЗ и их интеграция в общую систему озеленения.

6. Мониторинг состояния растительности: Периодическая оценка состояния зеленых насаждений и принятие необходимых мер по их восстановлению и уходу.

Реализация указанных мероприятий направлена на улучшение санитарно-гигиенических условий, снижение уровня шума и запыленности, а также создание благоприятной экологической обстановки в прилегающих к объекту жилых районах.

3.1.5. Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях

Предотвращению опасного загрязнения воздуха в периоды неблагоприятных метеоусловий (НМУ) способствует регулирование выбросов или их кратковременное снижение. В периоды НМУ максимальная приземная концентрация примеси может увеличиться в 1,5-2,0 раза.

На основании этого на период НМУ – при сильных ветрах и туманах предлагаются мероприятия организационно-технического характера по первому режиму работы со снижением выбросов порядка 15-20% согласно «Методических указаний регулирования выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях», РД 52.04.52-85.

Главное условие: выполнение мероприятий при НМУ не должно приводить к нарушению технологического процесса, следствием которого могут явиться аварийные ситуации. Исходя из специфики работы предприятия, предложен следующий план мероприятий:

усиление контроля за работой измерительных приборов и оборудования; запрещение работы оборудования в форсированном режиме; ограничение ремонтных работ;

ограничение движения и использования автотранспорта и других передвижных источников на территории предприятия согласно ранее разработанной схеме маршрутов; усиление контроля за соблюдением правил техники безопасности и противопожарной безопасности;

Выше перечисленные мероприятия не требуют существенных затрат и не приводят к снижению производительности предприятия.

Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеоусловиях (НМУ) предусматривают кратковременное сокращение выбросов в атмосферу в период НМУ. Неблагоприятными	метеорологическими	условиями	при	строительстве	объекта являются:

- пыльные бури;

- штиль;

- снегопад, метель;

- температурная инверсия;

- высокая относительная влажность (выше 70%).

Регулирование выбросов должно осуществляться с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений со стороны РГП «Казгидромет» о возможном опасном росте концентраций примесей в воздухе вредных химических веществ в связи с формированием неблагоприятных условий.

Прогноз наступления НМУ и регулирование выбросов являются составной частью комплекса мероприятий по обеспечению чистоты воздушного бассейна.

Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий сводятся к следующему:

отмена всех профилактических работ на технологическом оборудовании на всем протяжении НМУ;

отмена	сварочных,	покрасочных	и	других	работ,	не	связанных	с	основным технологическим процессом;

запрет работы автотранспорта на холостом ходу;

снижение производительности отдельных технологических участков, аппаратов до безопасных значений в соответствии с интенсивностью НМУ;

ограничение движения автотранспорта по территории предприятия; разработка технологического регламента на период НМУ;

обучение обслуживающего персонала реагированию на аварийные ситуации; проверка готовности систем извещения об аварийной ситуации;

заблаговременное оповещение обслуживающего персонала о методах реагирования на внештатную ситуацию;

усиление контроля за выбросами на источниках, дающих максимальное количество загрязняющих веществ.

прекращение погрузочно-разгрузочных работ.

Комплекс мероприятий по уменьшению выбросов в атмосферу

Сокращение объемов выбросов и снижение их приземных концентраций обеспечивается комплексом планировочных и технологических мероприятий.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение выделений вредных веществ на период строительства, являются:

высокий уровень автоматизации производственного процесса;

применение оборудования и приборов в коррозионностойком исполнении, обеспечение коррозионной защиты металлоконструкций.

Автоматизация технологических процессов, обеспечивающая стабильность работы всего оборудования, с контролем и аварийной сигнализацией при нарушении заданного режима, позволит обслуживающему персоналу предотвратить возникновение аварийных ситуаций.

Выводы

На период строительства по результатам проведенного анализа уровня вредных веществ в атмосфере можно сделать вывод, что по всем ингредиентам приземные концентрации не превышают критериев качества атмосферного воздуха для населенных мест, т.е. на границе расчетной санитарно-защитной зоны, за ее пределами и по всему расчетному прямоугольнику при строительстве объектов приземные концентрации будут иметь величины меньше нормативных критериев качества по атмосферному воздуху, как по отдельным ингредиентам.

Источники предприятия вносят незначительный вклад в величину приземной концентрации.

В период строительства объектов необходимо проводить увлажнение площадки района работ.

4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Воздействие	строительства	на	водные	ресурсы	обычно	определяется	оценкой рационального использования водных ресурсов, степени загрязнения сточных вод.

На период строительства вода используется для строительных работ, а также для питьевых нужд рабочих.

На период эксплуатации вода используется для технологических нужд (увлажнение, пылеподавление), а также для питьевых нужд работников.

В проекте предусмотрены технологические решения, исключающие нерациональное и неэкономное использование водных ресурсов, а также попадание загрязнённых производственных стоков в поверхностные и подземные воды. Технические решения по водопотреблению и водоотведению приведены ниже.

    - Водопотребление, водоотведение

Период строительства

На период строительства вода используется для строительных работ, а также для питьевых нужд рабочих.

Для строительных работ согласно исходным данным от заказчика вода будет использоваться технического качества (на договорных основах со специализированной организацией), привозная. Для питьевых нужд вода будет использоваться – привозная бутилированная.

Расход воды на хозяйственно – питьевые нужды в период строительства объекта определен по нормам водопотребление в соответствии СниП 2.04.02.84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Согласно данному документу удельное хозяйственно- питьевое водопотребление на одного человека принято 130 литров в сутки. Объем воды на хозяйственно-питьевые нужды в период строительства приведены в таблице 4.1.:

Объем воды на хозяйственно-питьевые нужды

Таблица 4.1.

| Специфика потребления | Норма расхода воды м3/сутки | Количество /показатель | Количество дней | Всего за год, м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хозяйственно-питьевые нужды для персонала | 0,130 | 12 | 120 | 187,2 |

Объемы водопотребления и водоотведения представлены в нижеследующей таблице

Водопотребление и водоотведение

Таблица 4.2.

| Качество воды | Водопотребление, м3/период | Водоотведение, м3/период |
| --- | --- | --- |
| Вода питьевая | 187,2 | 131,04 (70% от количества питьевой воды) |
| Всего | 187,2 | 131,04 |

Хозяйственно-бытовые сточные воды будут отводиться в биотуалеты, по мере заполнения будут вывозиться сторонними организациями. При этом исключается сброс бытовых сточных вод на рельеф местности и в водотоки.

Объем сточных вод на период строительства составит 187,2 м3/период.

На период эксплуатации

В период эксплуатации асфальтобетонной установки вода будет доставляться привозным способом:

- Питьевая вода подвозится специализированным транспортом — автоцистерной с санитарным сертификатом из лицензированного централизованного источника водоснабжения.

- Техническая вода для производственных нужд (увлажнение, пылеподавление) поставляется отдельной автоцистерной с ближайшего водозабора.

Вся привозная вода хранится в специально оборудованных герметичных резервуарах на территории установки с соблюдением санитарных норм и правил.

Объем воды на хозяйственно-питьевые нужды

Таблица 4.3.

| Специфика потребления | Норма расхода воды м3/сутки | Количество /показатель | Количество дней | Всего за год, м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хозяйственно-питьевые нужды для персонала | 0,130 | 10 | 365 | 474,5 |

Объемы водопотребления и водоотведения представлены в нижеследующей таблице

Водопотребление и водоотведение

Таблица 4.4.

| Качество воды | Водопотребление, м3/период | Водоотведение, м3/период |
| --- | --- | --- |
| Вода питьевая | 474,5 | 332,15 (70% от количества питьевой воды) |
| Всего | 474,5 | 332,15 |

На период эксплуатации хозяйственно-бытовые сточные воды будут направляться в септик и по мере его заполнения вывозиться специализированными организациями. При этом исключается сброс бытовых стоков на поверхность земли и в водные объекты.

    - Источники воздействия на поверхностные и подземные воды

Ближайщий водный объект р. Уил находится в 2 км от участка строительства.

Основными источниками воздействия на подземные воды в процессе работ являются: несоблюдение технологических норм работы;

дождевые стоки;

Строительные и эксплуатационные работы прямого негативного влияния на поверхностные воды не окажут, так как в радиусе воздействия поверхностные воды отсутствуют.

    - Влияние строительства и эксплуатации на поверхностные и подземные воды

На территории предприятия поверхностных водотоков не имеется, в связи с этим прямого воздействия деятельность предприятия на качество поверхностных вод не оказывает. Также прямого воздействия деятельность предприятия на качество подземных вод не окажет. Площадь влияния строительных работ ограничена площадью распространения пыли в атмосферном воздухе. Попадание загрязняющих веществ в водные ресурсы ливневыми водами исключается. При проведении работ с условием соблюдения технологического регламента и контроля природоохранных мероприятий загрязнение природных вод не ожидается. Эксплуатация асфальтобетонной установки не оказывает негативного влияния на поверхностные и подземные воды.

Все технологические процессы организованы с соблюдением действующих нормативов и правил, что исключает попадание загрязняющих веществ в водные объекты. Обеспечивается надлежащая организация сбора и утилизации отходов, а также принимаются меры по предотвращению разливов и утечек.

В связи с этим, эксплуатация объекта не приводит к ухудшению качества водных ресурсов в районе строительства.

    - Мероприятия по охране водных ресурсов

Для уменьшения загрязнения окружающей территории предусматривается комплекс следующих основных мероприятий:

соблюдение технологического регламента при выполнении работ; своевременный ремонт оборудования;

недопущение сброса бытовых сточных вод на рельеф местности;

основанием	под	трубопроводы	и	сооружения	служит	песчаная	подготовка	и утрамбованный естественный грунт

канализационные колодцы и выгребы покрываются усиленной гидроизоляцией.

Предусмотренные инженерные решения по водоснабжению, водоотведению и утилизации сточных вод соответствуют требованиям водоохранного законодательства РК.

Влияние строительных работ на предприятии на качество вод при применении предлагаемой схемы водоотведения с учетом запланированных природоохранных мероприятий, соблюдение технологического регламента, быстрой оперативной ликвидации аварийных ситуаций будет носить характер косвенного воздействия небольшой продолжительности и зоны локального распространения.

РАЗДЕЛ 5. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВА

    - Характеристика факторов воздействия на почвенный покров

Антропогенные факторы воздействия на почвенный покров подразделяются на две большие группы: физические и химические.

Влияние физических факторов в большей степени характеризуется механическим воздействием на почвенный покров, вызывающим механические нарушения. Химическое воздействие рассматривается как загрязнение почв токсичными веществами в ходе производственной деятельности и происходит путем осаждения из атмосферы загрязняющих веществ, твердыми отходами производства и сточными водами (вторичное воздействие). Химическое загрязнение вызывает изменение химического состава почв в результате антропогенной деятельности, которое может привести к загрязнению смежных природных сред, ухудшению жизнедеятельности растительности и животных, включая человека.

По видам воздействие на почвенный покров можно разделить на две категории:

прямое, т.е. осуществляется прямой контакт источников воздействия с почвенным покровом;

опосредованное (вторичное), т.е. осуществляется косвенная передача воздействия через сопредельные среды.

По продолжительности воздействие на почвенный покров подразделяется на краткосрочное и долгосрочное; по масштабу воздействия – на точечное, локальное, региональное.

В целом потенциально возможными источниками воздействия на почвенный покров являются:

дорожная дегрессия; использование земельных ресурсов; механические нарушения;

выбросы химических загрязняющих веществ в атмосферу; твердо-бытовые, производственные отходы, сточные воды.

    - Влияние строительных работ на почвенный покров

Влияние строительных работ на почвенный покров связано преимущественно с факторами механического воздействия. Механическое воздействие на почвенный покров обусловлено объемами земляных работ: горизонтальной и вертикальной планировкой территории, перемещением и отсыпкой грунта. При этом прогнозируется, что воздействие ограничится площадью строительной площадки. Одним из наиболее распространенных последствий механического воздействия является активизации процессов эрозии почвы.

При строительных работах движение техники только по запланированным дорожным схемам.

Строительство планируется осуществить в пределах отвода земельного участка под строительство предприятия на землях несельскохозяйственного значения.

В целом при реализации комплекса мероприятий, направленных на минимизацию воздействия на почвенный покров, проведение рекультивации нарушенных земель можно прогнозировать умеренное воздействие на почвенный покров.

После завершения всех работ и рекультивации почвенный покров в течение короткого времени восстановит свое первоначальное состояние.

Все отходы предприятия будут временно храниться на специально оборудованных площадках и, по мере накопления, будут вывозиться на полигоны.

Таким образом, общее воздействие проектируемых работ на почвенно-растительный покров оценивается как кратковременное и умеренное. Учитывая компенсационные возможности почвенно-растительного покрова и при соблюдении предусмотренных мероприятий по его восстановлению, воздействие при проектируемой схеме в период проведения работ, незначительное и прогнозируется в дальнейшем не критическим. Неблагоприятные изменения в почвенно-растительном покрове могут быть оценены, как локальные и слабые.

Эксплуатация асфальтобетонной установки оказывает минимальное воздействие на почвенный покров. Вся работа ведётся на подготовленной площадке, что исключает разрушение и эрозию почвы за пределами территории установки.

Меры по предотвращению загрязнения почвы включают организацию сбора и утилизации отходов, предотвращение разливов горюче-смазочных материалов и контроль за соблюдением технологических норм.

Таким образом, эксплуатация объекта не приводит к значительным нарушениям или деградации почвенного покрова в районе строительства.

    - Мероприятия по защите и восстановлению почвенного покрова

С целью снижения отрицательного техногенного воздействия на почвенный растительный покров настоящим проектом предусмотрено выполнение экологических требований и проведение природоохранных мероприятий, основными из которых являются:

Ведение работ в пределах отведенной территории.

Создание системы сбора, транспортировки и утилизации твердых отходов, вывоза их в установленные места хранения, исключающих загрязнение почв.

Своевременное проведение технического обслуживания и проверки оборудования, исправное техническое состояние используемой техники и транспорта.

Будет произведена Срезка ПРС, растительный грунт затем будет возвращен методом производства Возврата ПРС при благоустройстве.

Размещение объектов выполнено при соблюдении санитарных и противопожарных норм.

Для минимизации воздействия на почвенный покров в период эксплуатации асфальтобетонной установки предусмотрен следующий комплекс мероприятий:

- проведение всех работ на заранее подготовленной и уплотнённой площадке с защитным покрытием;

- предотвращение проливов ГСМ и других загрязняющих веществ за счёт регулярного технического обслуживания оборудования;

- организация мест временного хранения отходов с твёрдым основанием и ограждением, исключающим контакт с грунтом;

- вывоз и утилизация отходов в соответствии с нормативными требованиями;

- по окончании эксплуатации — рекультивация территории при необходимости (планировка, завоз плодородного слоя, озеленение).

Эти меры направлены на предотвращение деградации почв и обеспечение сохранности окружающей среды.

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ

    - Факторы воздействия на растительность

Строительные работы в разной мере оказывает негативное воздействие на растительный мир. Воздействие на растительный покров связано с рядом прямых и косвенных факторов, включая:

механические повреждения;

пожары в результате аварийных ситуаций; загрязнение и засорение;

изменение физических свойств почв; изменение содержания питательных веществ. Воздействие транспорта.

Значительный вред растительному покрову наносится при передвижении транспорта. По степени воздействия выделяют участки:

с уничтоженной растительностью (действующие дороги); с нарушенной растительностью (разовые проезды).

Механическое воздействие

При механическом воздействии на почвенно-растительный покров уничтожается слой растительности, также возможно развитие процессов эрозии почв, что способствует изменению видового состава растительности. Кроме этого, ввиду непродолжительного периода вегетации, на нарушенных участках автохтонная растительность восстанавливается крайне медленно.

Захламление территории

Значительный вред растительному покрову наносится при засорении площадок. В результате загрязнения отходами почвенно-растительного покрова возможна необратимая инвазия в экосистемы видов растений, не характерных для данного биоценоза (сукцессия растительности).

Химическое загрязнение

При проведении работ может происходить загрязнение приземного слоя воздуха. Отсутствие интенсивного проветривания приземных слоев атмосферы приводит к осаждению многих компонентов газовых потоков вместе с аэрозолями на поверхности растительного слоя. Абсолютно устойчивых к загрязнителям растений не существует, так как они не имеют ни наследственных, ни индуцированных защитных свойств.

    - Оценка воздействия деятельности предприятия на растительный покров Воздействие строительных работ на растительный покров складывается из нарушений почвенно-растительного	покрова	при	движении	автотранспортных		средств,	при случайных	разливах	горюче-смазочных		материалов	и	выпадении	загрязнений	с атмосферными осадками.

При проведении строительных работ будут выполнены земляные работы, планировочные работы. Данные виды работ сопровождаются скоплением автотранспортной техники, что в совокупности, приведет к перепланировке поверхности участка и уничтожению, и погребению растительности. В результате данного воздействия и при наличии повышенного ветрового режима будет наблюдаться локальный вынос солей и усиление развития солонцовых процессов.

На прилегающей территории растительность механического воздействия испытывать практически не будет. Возможно незначительное химическое воздействие выхлопных газов строительной и транспортной техники на близлежащую растительность. Но никаких морфологических изменений в растениях наблюдаться не будет.

Степень химического воздействия на растительный покров зависит от соблюдения технологического регламента и надежности используемого оборудования.

Учитывая повышенный ветровой фон в районе работ, воздействие продуктов сгорания расценивается как допустимое. При несоблюдении технологии строительства возможно химическое загрязнение оставшихся фрагментов растительности углеводородами на самой площадке, а при аварийных ситуациях - и на прилегающей к площадке территории. Восстановление растительности в зоне прямого химического воздействия крайне затруднено в связи с тем, что, попадая в больших количествах в почву, углеводороды изменяют в ней азотно-углеродный баланс; это ведет к снижению питательных веществ, засолению и повышению токсичности почв. Единственным эффективным способом восстановления растительности в данном случае, является рекультивация и фитомелиорация.

Несомненно, перечисленные выше виды антропогенного воздействия относятся к сильным. Однако их воздействие ограничится стройплощадкой и имеет узколинейный характер, и соответствует технологическим нормам строительства. При выполнении природоохранных мероприятий, строительные работы не окажут негативного воздействия на прилегающие территории.

Строительные работы дополнительного отрицательного воздействия на растительность не окажут.

Перечисленные виды воздействия являются обязательным условием технологического цикла и носят узколинейный и узкоплощадной характер, ограничиваясь территорией строительной площадки.

    - Мероприятия по минимизации воздействия на растительность

Воздействие строительных работ окажет минимальное воздействие на растительный покров территории при выполнении следующих мероприятий:

обустройство мест временного сбора и хранения отходов; организация автомобильного движения по автомобильным дорогам; соблюдение правил пожарной безопасности и техники безопасности; неукоснительное соблюдение технологического регламента.

В целом при строительстве объекта с учетом проведения рекомендованных природоохранных мероприятий, воздействие на растительный покров будет ограниченным и фрагментарным.

В период эксплуатации асфальтобетонной установки воздействие на растительность будет минимальным, однако для сохранения окружающей растительности предусматриваются следующие меры:

- строгое соблюдение границ производственной площадки, без выхода за пределы отведённой территории;

- регулярный контроль за техническим состоянием оборудования во избежание утечек топлива, масел и других загрязняющих веществ;

- предотвращение загрязнения почвы и растительности продуктами сгорания, отходами и пылевыми выбросами;

- проведение своевременной уборки мусора и производственных отходов;

- организация зон с минимальной нагрузкой вдоль границ площадки для естественного восстановления растительности;

- по окончании эксплуатации — проведение мероприятий по рекультивации территории, включая восстановление растительного слоя.

Эти меры обеспечивают минимизацию негативного влияния на растительный покров в процессе эксплуатации объекта.

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР

    - Факторы воздействия на животный мир

При проведении производственной деятельности техногенное преобразование территории является одной их ведущих причин, способной сократить места обитания, на которых могут жить в состоянии естественной свободы различные виды животных. При этом важно учитывать, что возможно, как уничтожение или разрушение критических биотопов, так и подрыв кормовой базы, уничтожение отдельных особей. Частичная трансформация ландшафта сопровождается загрязнением территории, что обусловит их совместное действие.

Однако, вместе с тем, хозяйственная деятельность приводит к созданию новых местообитаний (земляные валы, различные насыпи, канавы и др.), способствующих проникновению и расселению ряда видов на осваиваемую территорию.

Максимальное влияние на группировки наземных животных оказывают такие виды работ, как нарушение плодородного слоя почвы, изъятие земель, внедорожное использование транспортных средств, загрязнение территории разливами ГСМ, а также производственный шум. Важнейшими факторами воздействия на животный мир при строительстве будут: возможное загрязнение территории ГСМ и отходами;

выбросы вредных веществ от стационарных и передвижных источников;

шумовые и вибрационные эффекты при эксплуатации оборудования при строительных работах.

    - Оценка воздействия деятельности предприятия на животный мир

Рассматриваемый объект расположен в районе, где в предыдущие отрезки времени животный мир претерпел значительные качественные и количественные изменения в результате деятельности человека. Животные в основном приспособились к новым условиям обитания, имеют небольшую численность, и ареалы их обитания тяготеют к тем местам, где сохранился почвенно-растительный слой и изреженная древесно- кустарниковая растительность.

В тоже время антропогенный рельеф благоприятен для мышевидных грызунов и птиц по причине образования в большом количестве хозяйственно-бытовых отходов. Одной из причин привлекательности для некоторых грызунов придорожных участков можно считать более разрыхленный грунт, облегчающий устройство нор, и лучшие кормовые условия вследствие изменения растительного покрова за счет вселения рудеральных форм и хорошего развития различных эфемеров.

Ведущим фактором, оказывающим воздействие на фауну на сопредельных с промплощадкой территориях, является фактор беспокойства. Следует отметить, что на синантропные виды животных фактор беспокойства практически не воздействует.

В целом, воздействие на животный мир строительных работ незначительно, обеднение видового состава и значительное сокращение ареалов основных групп животных не прогнозируется.

    - Рекомендации по снижению воздействия работ на животный мир

В целом строительство не окажет значимого негативного воздействия на животный мир района расположения предприятия.

Однако для снижения влияния на фауну района в целом представляется целесообразным разработать и выполнять ряд мероприятий, позволяющих уменьшить негативные воздействия, сопутствующие эксплуатационным работам:

поддержание в чистоте территорий промышленных площадок и прилегающих площадей; передвижение транспортных средств только по дорогам;

сведение к минимуму проливов нефтепродуктов на почвенный покров; проведение просветительской работы экологического содержания.

Для минимизации возможного воздействия на животный мир в период эксплуатации рекомендуется:

- Осуществлять работы строго в пределах отведённой территории, исключая захват природных участков;

- Соблюдать тишину в ночное время и минимизировать шумовое воздействие при эксплуатации оборудования;

- Исключить сброс отходов и сточных вод в окружающую среду;

- Не допускать загрязнения почвы и растительности горюче-смазочными материалами;

- Обеспечить регулярный экологический контроль на объекте;

- При выявлении диких животных вблизи производственной зоны — исключить вмешательство и обеспечить беспрепятственный уход.

Соблюдение этих мер позволит сохранить стабильное состояние местной фауны.

РАЗДЕЛ 8. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

    - Источники и объемы образования отходов

Образование, временное хранение отходов, планируемых в процессе, являются источниками воздействия на компоненты окружающей среды.

В период строительства объекта должен проводиться строгий учет и постоянный контроль за технологическими процессами, где образуются различные отходы, до их утилизации или захоронения.

При строительстве объекта будет связана с образованием следующих отходов:

твердые бытовые отходы; тара из - под ЛКМ;

огарки сварочных электродов;

При строительстве и эксплуатации объекта, необходимо обеспечение нормального санитарного содержания территории в условиях эксплуатации без ущерба для окружающей среды, особую актуальность при этом приобретают вопросы сбора и временного складирования, а в дальнейшем утилизации отходов потребления.

В обращении с отходами потребления важное значение имеют такие показатели, как нормы образования и накопления, динамика изменения объема, состава и свойств отходов, на которые оказывают влияние количество, место сбора и образования отходов. Потенциальным источником воздействия на различные компоненты окружающей среды могут стать различные виды отходов, место их образования и временного хранения, способ транспортировки, которые планируются в процессе строительства объекта.

Твердые бытовые отходы

К твердым бытовым отходам (ТБО) относятся все отходы сферы потребления, которые образуются при строительстве объекта.

В состав отходов входят следующие группы компонентов: пищевые отходы, бумага, дерево, металл, текстиль, кости, бой стекла, пластмасса и прочие не классифицируемые части и отсев (частицы размером менее 15 мм). Бытовые отходы имеют высокое содержание органического вещества (55 – 79 %).

ТБО не только загрязняют окружающую среду определенными фракциями своего механического состава, но и содержат большое количество легко загнивающих органических веществ повышенной влажности, которые, разлагаясь, выделяют гнилостные запахи, жидкость и продукты неполного разложения.

Временное хранение твердых бытовых отходов на территории производится в герметично закрытых контейнерах, устанавливаемых на специально отведенных выгороженных заасфальтированных площадках, расположенных с подветренной стороны площадки в соответствии с розой ветров.

Норма накопления твердых бытовых отходов на человека, приведена в соответствии со СНиП 2.07.01-89. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В соответствии с Правилами санитарного содержания территорий населенных мест № 3.01.007.97*п.2.2 рекомендуемый срок хранения ТБО в холодный период года не более 3-х суток, в теплое время года - ежедневный вывоз.

Площадка для размещения контейнеров ТБО должна иметь твердое водонепроницаемое (асфальтовое или бетонное) покрытие. Площадка должна быть выгорожена и иметь вокруг мусорных контейнеров свободное пространство не менее 1м.

Для данного объекта объем отходов составит:

- при строительстве 0,543 т/период.

- при эксплуатации 46,799312 т/год.

    - Расчет образования отходов

Ниже приведён перечень отходов хозяйственной деятельности с указанием источников образования и операций по обращению с конкретными видами отходов. Наименования отходов приняты в соответствии с классификатором отходов (согласно Приказу и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314)

ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА

- Твердые бытовые отходы

Согласно Приложению №16 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 г. № 100-п. «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления»

норма образования бытовых отходов – 0,3 м3/год на человека.

Средняя плотность отхода 0,25 т/м3.

Количество человек, человек=12 Период строительства, дн. = 120

Объем образующегося отхода, т/год = 0,3 м3/год * 12 чел. * 0,25 т/м3 = 0,9т/год.

Объем образующегося отхода, т/период = 0,9 т/год / 365 * 120 = 0,29 т/период.

- Огарки сварочных электродов

Объем образования огарков сварочных электродов рассчитывается по формуле:

Мобр=М*ά т/период, где:

М – фактический расход электродов, т/период ά- доля электрода в остатке, равна 0,015 Мобр= 5,867*0,015=0,088 т/период.

- Тара из-под краски

При распаковке сырья и материалов образуется отходы тары, представляющие собой бочки, жестяные банки ящики, мешкотару, стеклотару и др.

Количество образующихся отходов тары определяется по формуле:

Р=ΣQi/ Мi* mi* 10-3 ;

где;

Qi – расход сырья i-го вида, кг,

Мi – вес сырья i-го вида в упаковке, кг,

mi– вес пустой упаковки из-под сырья i-го вида, кг. Р = 1240/5*0,1*10-3 = 0,025 т/период.

- Ветошь

«Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. № 100-п.

Промасленная ветошь образуется в процессе использования тряпья для протирки деталей и механизмов автотранспортных средств и спецтехники. Ветошь содержит до 20% нефтепродуктов. Имеет состав: тряпье -73 %, масло - I2%, влага -15%.

Представляет собой твердые вещества, огнеопасна, не растворима в воде, взрывобезопасна, химически неактивна.

Для временного размещения предусматривается специальная металлическая емкость с крышкой. По мере накопления сдается на специализированное предприятие.

Годовое количество образующейся промасленной ветоши рассчитывается по формуле:

N = M0 + M + W, т/год

М = 0,12 * M0, W = 0,15* M0.

где М0 – поступающее количество ветоши, т/год; М – содержание в ветоши масел;

W - содержание в ветоши влаги.

Расчет объема образования промасленной ветоши представлен в таблице 1 Таблица 1.

Объем образования промасленной ветоши

| Год | Кол-во поступающей ветоши, т | Норма содержания в ветоши масел, т/год | Норма содержания в ветоши влаги, т/год | Норма образования отхода за период строительства, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 0,1118 | 0,0134 | 0,017 | 0,14 |

По мере заполнения контейнеров отходы будут вывозиться на полигон по договору.

При эксплуатации

- Твердые бытовые отходы

Согласно Приложению №16 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18». 04. 2008г. № 100-п. «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления»

норма образования бытовых отходов – 0,3 м3/год на человека. Средняя плотность отхода 0,25 т/м3.

Количество человек, человек=10

Объем образующегося отхода, т/год = 0,3 м3/год * 10 чел. * 0,25 т/м3 = 0,75 т/год.

Твердые бытовые отходы (ТБО) образуются в результате жизнедеятельности персонала предприятия, а также в процессе содержания административно-бытовых помещений.

Годовой объем образования ТБО составляет 0,75 тонн. Сбор отходов осуществляется раздельно, в соответствии с санитарными нормами, в специально предназначенные контейнеры, размещенные на территории предприятия. Контейнеры оборудованы крышками и находятся на твердом покрытии в зоне временного накопления отходов.

Временное хранение ТБО осуществляется на территории предприятия, Период хранения не превышает 7 дней, что соответствует санитарным нормам.

Транспортирование и удаление ТБО осуществляются специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию, на основании заключенного договора с ТОО «Caspian Bitum» №СВ-19/25, от «29» июля 2025г. Вывоз отходов осуществляется на специализированный полигон для размещения твердых коммунальных отходов.

- Пыль улова:

Отходы этого вида образуются в процессе очистки воздуха, загрязненного пылью отходящего оборудования асфальтобетонного завода. Согласно из технических характеристик рукавного фильтра, установленного в сушильном барабане коэффициент улавливания пыли, составляет 92%. Очистка осуществляется в газоочистном оборудовании.

Объем образования отходов рассчитан исходя из разницы концентрации пыли валовых выбросов, образующихся при работе оборудования асфальтобетонного завода, до и после прохождения системы газоочистного оборудования.

Количество пыли – 46,049312 т/год;

Уловленная пыль используется путем подачи ее в элеватор агрегата пыли или временно хранится в бункере не более 6 месяцев. При невозможности немедленного использования, пыль временно хранится в герметичных бункерах, размещенных на территории предприятия. Срок временного хранения не превышает 6 месяцев с момента образования отхода.

Размещение отходов производства и потребления на период строительства и эксплуатации

| Наименование отходов | Образование, т/период | Размещение, т/период | Передача сторонним организациям, т/период |
| --- | --- | --- | --- |
| Период строительства |  |  |  |
| Всего | 0,543 | - | 0,543 |
| в т.ч. отходов производства | 0,253 | - | 0,253 |
| отходов потребления | 0,29 | - | 0,29 |
| количество неопасных отходов |  |  |  |
| Твердые бытовые отходы 20 03 01 | 0,29 | - | 0,29 |
| Огарки сварочных электродов 12 01 13 | 0,088 | - | 0,088 |
| количество опасных отходов |  |  |  |
| Тара из-под ЛКМ 08 01 11* | 0,025 | - | 0,025 |
| Ветошь промасленная 15 02 02* | 0,14 | - | 0,14 |
| При эксплуатации |  |  |  |
| Всего | 46,799312 | - | 46,799312 |
| в т.ч. отходов производства | 46,049312 | - | 46,049312 |
| отходов потребления | 0,75 | - | 0,75 |
| количество неопасных отходов |  |  |  |
| Твердые бытовые отходы 20 03 01 | 0,75 | - | 0,75 |
| Пыль улова 10 07 04 | 46,049312 |  | 46,049312 |

Декларируемое количество опасных отходов (на период строительства)

| 2025 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование отходов | Количество образования т/год | Количество накопления т/год |
| Тара из-под ЛКМ 08 01 11* | 0,025 | 0,025 |
| Ветошь промасленная 15 02 02* | 0,14 | 0,14 |

Декларируемое количество неопасных отходов (на период строительства)

| 2025 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование отходов | Количество образования т/год | Количество накопления т/год |
| Твердые бытовые отходы 20 03 01 | 0,29 | 0,29 |
| Огарки сварочных электродов 12 01 13 | 0,088 | 0,088 |

Декларируемое количество неопасных отходов (на период эксплуатации)

| 2025 (бессрочно) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование отходов | Количество образования т/год | Количество накопления т/год |
| Твердые бытовые отходы 20 03 01 | 0,75 | 0,75 |
| Пыль улова 10 07 04 | 46,049312 | 46,049312 |

    - Мероприятия по минимизации объёмов отходов производства и потребления

В Экологическом Кодексе определено, что “обращение с отходами - это виды деятельности, связанные с отходами, включая предупреждение и минимизацию образования отходов, учет и контроль, накопление отходов, а также сбор, переработку, утилизацию, обезвреживание, транспортировку, хранение (складирование) и удаление отходов”.

Обращение отходов на предприятии планируется осуществлять следующим образом: передача для утилизации сторонним организациям - при строительстве 0,543 т/период, при эксплуатации 46,799312 т/г.

В целях более полного обеспечения защиты окружающей среды от отрицательного воздействия отходов настоящим разделом разработаны дополнительные организационно- технические мероприятия по снижению негативного воздействия и предотвращению загрязнения компонентов окружающей природной среды отходами производства и потребления: содержание территории строительных работ в должном санитарном состоянии; организация сбора,  хранения и удаления отходов в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм; своевременное заключение необходимых договоров на утилизацию отходов производства и потребления;  контроль места размещения отходов.

    - Оценка воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду при строительстве предприятия

Строительство планируется осуществить в пределах отвода земельного участка под строительство предприятия на землях несельскохозяйственного значения. В целом при реализации комплекса мероприятий, направленных на минимизацию и временного хранения отходов, можно прогнозировать умеренное воздействие на окружающую среду.

Все отходы предприятия будут временно храниться на специально оборудованных площадках и, по мере накопления, будут вывозиться на полигоны.

При соблюдении экологических норм и требований влияние образующихся отходов при строительстве не влечет за собой сильного влияния на окружающую среду.

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

9.1. Акустическое воздействие

Технологические процессы могут являться источником сильного шумового воздействия на здоровье людей, непосредственно принимающих участие в технологических процессах, а также на флору и фауну. Интенсивность внешнего шума зависит от типа оборудования, его рабочего органа, вида привода, режима работы и расстояния от места работы. Особенно сильный внешний шум создается при работе компрессоров, насосов, транспорта и другой техники.

Снижение уровня звука от источника при беспрепятственном распространении происходит примерно на 3 дБ при каждом двукратном увеличении расстояния, снижениепиковых уровней звука - примерно на 6 дБ. Поэтому с увеличением расстояния происходит постепенное снижение среднего уровня звука.

При удалении от источника шума на расстояние до двухсот метров происходит быстрое затухание шума, при дальнейшем увеличении расстояния снижение уровня звука происходит медленнее. Проектом производства работ следует учитывать изменение уровня звука в зависимости от направления и скорости ветра, характера и состояния прилегающей территории, наличия звукоотражающих и поглощающих сооружений и объектов, рельеф территории.

Мероприятия по снижению уровня шума при выполнении технологических процессов сводятся к снижению шума в его источнике, применение, при необходимости, звукоотражающих или звукопоглощающих экранов на пути распространения звука или шумозащитных мероприятий на самом защищаемом объекте.

В соответствие с требованиями ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности» уровни звука на рабочих местах не должны превышать 85 дБ. Шумовые характеристики оборудования должны быть указаны в их паспортах.

    - Вибрация

По своей физической природе вибрация тесно связана с шумом. Вибрация представляет собой колебания твердых тел или образующих их частиц. В отличие от звука вибрации воспринимаются различными органами и частями тела. При низкочастотных колебаниях, вибрации воспринимаются отолитовым и вестибулярным аппаратом человека, нервными окончаниями кожного покрова, а вибрации высоких частот воспринимаются подобно ультразвуковым колебаниям, вызывая тепловое ощущение. Вибрация, подобно шуму, приводит к снижению производительности труда, нарушает деятельность центральной и вегетативной нервной системы, приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Вибрации возникают, главным образом, вследствие вращательного или поступательного движения неуравновешенных масс двигателя и механических систем машин.

Борьба с вибрационными колебаниями заключается в снижении уровня вибрации самого источника возбуждения, а также применении конструктивных мероприятий на пути распространения колебаний. В плотных грунтах вибрационные колебания затухают медленнее и передаются на большие расстояния, чем в дискретных, например, в гравелистых. На этом явлении основано широко применяемое и высокоэффективное мероприятие - устройство противовибрационных экранов, т.е. траншей в грунте, заполненных дискретными материалами. Ширина траншеи должна быть не менее половины длины продольной волны или не менее 0,5 метров, а глубина должна быть не меньше длины поперечной волны и составлять в среднем от 2 м до 5 м. Данные противовибрационные экраны уменьшают передачу колебаний через грунт приблизительно на 80%. Противовибрационные экраны должны располагаться как можно ближе к источнику колебаний, что повышает их эффективность при одновременном уменьшении глубины траншеи. При расположении противовибрационных экранов дальше

- - 6 м от источника колебаний их эффективность резко падает. Для снижения вибрации от технологического оборудования предусмотрено: установление гибких связей, упругих прокладок и пружин; тяжелое вибрирующее оборудование устанавливается на самостоятельные фундаменты; сокращение времени пребывания в условиях вибрации; применение средств индивидуальной защиты.

    - Электромагнитное воздействие

Неконтролируемый   постоянный   рост    числа    источников электромагнитных излучений (ЭМИ), увеличение их мощности приводят к тому, что возникает электромагнитное загрязнение окружающей среды. Высоковольтные линии электропередач, трансформаторные станции, электрические двигатели, персональные компьютеры (ПК), широко используемые в производстве - все это источники электромагнитных излучений. Беспокойство за здоровье, предупреждение жалоб должно стимулировать проведение мероприятий по электромагнитной безопасности. В этой связи определяются наиболее важные задачи по профилактике:

заболеваний глаз, в том числе хронических; зрительного дискомфорта;

изменения в опорно-двигательном аппарате; кожно-резорбтивных проявлений; стрессовых состояний;

изменений мотивации поведения; неблагополучных исходов беременности; эндокринных нарушений и т.д.

Вследствие влияния электромагнитных полей, как основного и главного фактора, провоцирующего заболевания, особенно у лиц с неустойчивым нервно-психологическим или гормональным статусом все мероприятия должны проводиться комплексно, в том числе:

возможные системы защиты, в т.ч. временем и расстоянием; противопоказания для работы у конкретных лиц;

соблюдение основ нормативной базы электромагнитной безопасности.

Применение современного оборудования для всех технологических процессов и применяемые меры по минимизации воздействия шума и практическое отсутствие мощных источников электромагнитного излучения, позволяют говорить о том, что на рабочих местах не будут превышаться установленные нормы. В связи с этим, сверхнормативное воздействие данных физических факторов на людей и другие живые организмы за пределами СЗЗ не ожидается.

    - Оценка физического воздействия на окружающую среду

Шумовой эффект и вибрация будет наблюдаться непосредственно, в пределах промплощадки предприятия. По продолжительности воздействие будет временным. Характер воздействия будет локальным.

Уровень шума и параметры вибрации на рабочих местах не превышает норм, указанных в

«Санитарных   нормах   и   правилах   по   ограничению   шума   при   производстве»  и

«Санитарных нормах и правилах при работе с инструментами, механизмами и оборудованием, создающими вибрации, передаваемые на руки работающих». Уровень воздействия – умеренный.

РАЗДЕЛ 10. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА

Численность и миграция населения

Численность населения Актюбинской области на 1 мая 2025 года составила 951,4 тыс. человек, в том числе 720,9 тыс. человек (75,8%) – городских, 230,5 тыс. человек (24,2%) – сельских жителей.

Естественный прирост населения в январе-апреле 2025 года составил 3255 человек (в соответствующем периоде предыдущего года – 4168 человек).

За январь-апрель 2025 года число родившихся составило 5047 человек (на 16,8% меньше чем в январе-апреле 2024 года), число умерших составило 1792 человека (на 5,7% меньше, чем в январе-апреле 2024 года).

Сальдо миграции отрицательное и составило – -1367 человек (в январе-апреле 2024 года – -903 человека), в том числе во внешней миграции – положительное сальдо 118 человек (188), во внутренней – -1485 человек (-1091).

Труд и доходы

Численность безработных в I квартале 2025 года составила 23 тыс. человек.

Уровень безработицы составил 4,7 % к численности рабочей силы.

Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на 1 июня 2025 года составила 21075 человек, или 4,3% к численности рабочей силы.

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам (без малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью), в I квартале 2025 года составила 385569 тенге, прирост к І кварталу 2024 года составил 11,5%.

Индекс реальной заработной платы в I квартале 2025 года составил 101,8%.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в IV квартале 2024 года составили 205010 тенге, что на 14,8% выше, чем в IV квартале 2023 года, темп роста реальных денежных доходов за указанный период – 5,7%.

Отраслевая статистика

Объем промышленного производства в январе-мае 2025 года составил 1155331,9 млн. тенге в действующих ценах, что на 2,6% больше, чем в январе-мае 2024 года.

В горнодобывающей промышленности объемы производства выросли на 2,6%, в обрабатывающей промышленности рост – на 6,3%. В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом снижение - на 21,1%, а водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений снижение - на 20,9%.

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства в январе-мае 2025 года составил 78921,9 млн. тенге, или 102,3% к январю-маю 2024 года.

Объем грузооборота в январе-мае 2025 года составил 18580,6 млн. ткм (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками), или 108,7% к январю-маю 2024 года.

Объем пассажирооборота –1436,3 млн. пкм, или 108,7% к январю-маю 2024 года

Объем строительных работ (услуг) составил 82353,1 млн. тенге, или 114,9% к январю-маю 2024 года

В январе-мае 2025 года общая площадь введенного в эксплуатацию жилья увеличилась на 6,2% и составила 315,6 тыс. кв.м, из них в многоквартирных жилых домах уменьшилась – на 20,4% (116,6 тыс. кв. м.). При этом, общая площадь введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов увеличилась – на 35,7% (199,1 тыс. кв. м.).  Объем инвестиций в основной капитал в январе-мае 2025 года составил 322159,1 млн. тенге, или 134,7% к январю-маю 2024 года.

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 июня 2025 года составило 19293 единицы и уменьшилось по сравнению с соответствующей датой предыдущего года на 1,7% в том числе 18904 единиц с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 15725 единиц, среди которых 15337 единиц – малые предприятия. Количество зарегистрированных предприятий малого и среднего предпринимательства (юридические лица) в области составило 16423 единицы и уменьшилось по сравнению с соответствующей датой предыдущего года на 2%.

Экономика

Объем валового регионального продукта за январь-декабрь 2024 года составил в текущих ценах 4976390,9 млн. тенге. По сравнению с предыдущим годом реальный ВРП увеличился на 6,3%. В структуре ВРП доля производства товаров составила 44,6%, услуг –55,4%.

Индекс потребительских цен в мае 2025 года по сравнению декабрем 2024 года составил 106%.

Цены на продовольственные товары выросли на 5,9%, непродовольственные товары – на 4,1%, платные услуги для населения – на 7,6%.

Цены предприятий-производителей промышленной продукции в мае 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года снизились на 1,8%.

Объем розничной торговли в январе-мае 2025 года составил 309357 млн. тенге, или на 2,3% больше соответствующего периода 2024 года.

Объем оптовой торговли в январе-мае 2025 года составил 574679,4 млн. тенге, и больше на 0,7% к соответствующему периоду 2024 года.

По предварительным данным в январе-апреле 2025 года взаимная торговля со странами ЕАЭС составила 246,6 млн. долларов CША и по сравнению с январем-апрелем 2024 года уменьшилась на 53,8%, в том числе экспорт – 49,4 млн. долларов США (на 70,8% меньше), импорт – 197,2 млн. долларов США (на 45,9% меньше).

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА

Численность и миграция населения

Население округа составляет около 5 000 человек. В последние годы наблюдается умеренный отток населения в крупные города в поисках работы и образования, однако сохраняется стабильная численность за счёт естественного прироста и внутренней миграции из соседних населённых пунктов.

Труд и доходы

Основными источниками занятости населения являются сельское хозяйство, бюджетная сфера (образование, здравоохранение), торговля и мелкий бизнес. Средний уровень доходов ниже среднего по области, но в целом достаточный для удовлетворения базовых потребностей. Уровень безработицы остаётся на приемлемом уровне, при этом часть населения занята в сезонных работах.

Отраслевая статистика и экономика

Экономика сельского округа в основном ориентирована на сельское хозяйство — животноводство и растениеводство. Также развиваются небольшие перерабатывающие и строительные предприятия. Внедрение проекта по установке мобильной асфальтобетонной установки способствует созданию новых рабочих мест, привлечению подрядчиков, росту налоговых поступлений и улучшению транспортной инфраструктуры, что положительно влияет на социально-экономическое развитие округа.

РАЗДЕЛ 11. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА

11.1. Факторы возникновения аварийных ситуаций

Экологический риск – это вероятность неблагоприятных изменений состояния окружающей среды и (или) природных объектов вследствие влияния определенных факторов, а экологическая опасность характеризуется наличием или вероятностью разрушения, изменения состояния окружающей среды под влиянием антропогенных и природных воздействий, в том числе обусловленных бедствиями и катастрофами, включая стихийные, угрожающее жизненно важным интересам личности и общества.

Риск экологический – это количественная характеристика экологической опасности объекта, оцениваемая произведением вероятности возникновения на объекте аварии (инцидента, происшествия) на ущерб, причиненный природной среде этой аварией и ее непосредственными последствиями.

Авария – это опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного и транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей природной среде.

Возможные причины возникновения аварийных ситуаций при проведении проектируемых работ условно разделяются на три взаимосвязанные группы:

отказы оборудования; ошибочные действия персонала;

внешние воздействия природного и техногенного характера.

Аварийные ситуации могут быть вызваны как природными, так и антропогенными факторами.

Антропогенные факторы включают в себя целый перечень причин аварий, связанных с техническими и организационными мероприятиями, в частности, внешними силовыми воздействиями, браком при монтаже и ремонте оборудования, коррозийности металла, ошибочными действиями обслуживающего персонала.

Опыт эксплуатации подобных объектов показывает, что вероятность возникновения аварий от внешних источников незначительна.

Причина аварийности из-за ошибочных действий персонала практически полностью связана с неэффективной организацией эксплуатации объектов, недостатками правового обеспечения промышленной безопасности и «человеческим фактором».

Деятельность предприятия в запланированных объемах при выполнении технологических требований не должна приводить к возникновению аварийных ситуаций, поэтому не представляет опасности для населения ближайших населенных пунктов и окружающей среды. Однако не исключена возможность их возникновения. Возникновение аварий может привести как к прямому, так и к косвенному воздействию на окружающую природную среду. Прямой вид воздействий является наиболее опасным по непосредственному влиянию на окружающую среду, который может сопровождаться загрязнением атмосферного воздуха, подземных вод, почвенно-растительного покрова.

Риск возникновения аварийных ситуаций на производственной базе не высок. Возникшие аварии не приведут к значительному загрязнению атмосферного воздуха, учитывая их кратковременный характер в связи с оперативным реагированием служб предприятия и ликвидацией аварийных ситуаций в кратчайшие сроки.

Для предотвращения развития аварийных ситуаций, их локализации и ликвидации негативных последствий на предприятии предусмотрены следующие меры:

разработан	специализированный		План	аварийного	реагирования	(мероприятия	по ограничению, ликвидации и устранения последствий потенциально возможной аварии); объект	оснащены	оборудованием	(огнетушители,	пожарные	гидранты)		и	транспортными средствами по ограничению очага и ликвидации аварий;

в случае возникновения аварии предусматривается проведение восстановительных работ; предусмотрено обучение персонала борьбе с последствиями аварий;

ведется постоянный мониторинг за состоянием окружающей среды;

Своевременное применение мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций позволит дополнительно уменьшить их неблагоприятные последствия, что должны обеспечить допустимые уровни экологического риска проводимых работ.

РАЗДЕЛ 12. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

В рамках данного проекта РООС была проведена оценка воздействия на состояние окружающей среды при строительстве и эксплуатации объекта.

При разработке проекта РООС было изучено современное состояние окружающей среды.

Атмосферный воздух

Интенсивность выбросов загрязняющих веществ от источников загрязнения атмосферного воздуха при строительстве и эксплуатации носит умеренный характер.

Отходы

При соблюдении экологических норм и требований влияние образующихся отходов при строительстве и эксплуатации не влечет за собой сильного влияния на окружающую среду.

Водные ресурсы

Прямого воздействия строительство на качество подземных и поверхностных вод не окажет. Площадь влияния строительных работ ограничена площадью распространения пыли в атмосферном воздухе. Попадание загрязняющих веществ в водные ресурсы ливневыми водами исключается. При проведении работ с условием соблюдения технологического регламента и контроля природоохранных мероприятий загрязнение природных вод не ожидается.

Животный и растительный мир

Строительные работы и эксплуатация объекта не окажут существенного воздействия на животный и растительный мир, так как предприятие расположено в зоне расположения, которого животный и растительный мир претерпели значительные изменения в результате антропогенного воздействия.

Охраняемые природные территории и объекты

В районе расположения объекта отсутствуют природные зоны, памятники истории и культуры, входящие в список охраняемых государством объектов и требующие особого режима охраны.

Население и здоровье населения

Строительство и эксплуатация не окажет негативного воздействия на здоровье населения. Строительные работы носят временный характер. При эксплуатации жилая зона, отделена от производственной территории предприятия, санитарно-защитной зоной.

Почвенный покров

Воздействие на почвенный покров ограничится территорией предприятия.

Аварийные ситуации

Во избежание возникновения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности на территории предприятия необходимо соблюдение нормативных требований. Экологическая безопасность на предприятии обеспечивается за счет соблюдения соответствующих организационных мероприятий.

При соблюдении требований нормативных документов по охране окружающей среды и выполнении предусмотренных природоохранных мероприятий ожидаемое воздействие на компоненты окружающей среды в период строительства ожидается в допустимых пределах.

12.1. Мероприятия по пылеподавлению

В рамках реализации проекта предусмотрены организационно-технические меры по пылеподавлению с целью минимизации воздействия пыли на окружающую среду и здоровье населения.

1. Полив дорог и рабочих площадок – регулярное орошение технической водой, особенно в сухую и ветреную погоду, для предотвращения подъема пыли.

2. Ограничение скорости движения техники – не более 20 км/ч на территории объекта.

3. Контроль за сыпучими материалами – хранение в укрытых местах или с навлажнением поверхности; снижение высоты при погрузке/выгрузке.

4. Очистка территории – своевременная уборка загрязнённых участков и мест скопления пыли.

5. Озеленение – устройство зеленой защитной полосы вдоль границ участка (кустарники, деревья), что снижает распространение пыли.

6. Применение пылеподавляющих составов – при необходимости использование специальных нетоксичных реагентов.

Указанные мероприятия предусмотрены проектом по всем источникам загрязняющих веществ и соответствуют требованиям санитарных правил и расчетной методики. Реализация комплекса мер обеспечит допустимый уровень запылённости как на территории предприятия, так и за её пределами.

CПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Экологический кодекс РК №400-VI ЗРК от 02.01.2021 г.

Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду

Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 2021 года № 22317.

Классификатор отходов утвержденного Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314.

Инструкция по организации и проведению экологической оценки утвержденного Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.

Инструкция по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, утвержденная Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, №516-п от 21.12.2000 г. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий. МООС РК

18.04.08 года № 100-п

«Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами» Алматы,1996 г.

Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

«Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. № 100-п.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

При строительстве

Источник загрязнения N 0001, Выхлопная труба Источник выделения N 001, Компрессора передвижные

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 0.0425 Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 1 Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 234

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

- Оценка расхода и температуры отработавших газов Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 234 * 1 = 0.00204048	(А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3 :

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559	(А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3 ;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3 /с:

Qог = Gог / ог = 0.00204048 / 0.653802559 = 0.003120942	(А.4)

- Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600	(1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000	(2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.002288889 | 0.001462 | 0 | 0.002288889 | 0.001462 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.000371944 | 0.000237575 | 0 | 0.000371944 | 0.000237575 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.000194444 | 0.0001275 | 0 | 0.000194444 | 0.0001275 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.000305556 | 0.00019125 | 0 | 0.000305556 | 0.00019125 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.002 | 0.001275 | 0 | 0.002 | 0.001275 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) | 0.000000004 | 0.000000002 | 0 | 0.000000004 | 0.000000002 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.000041667 | 0.0000255 | 0 | 0.000041667 | 0.0000255 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) | 0.001 | 0.0006375 | 0 | 0.001 | 0.0006375 |

Источник загрязнения N 0002, Выхлопная труба

Источник выделения N 002, Электростанции передвижные дизельные

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 0.0425 Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 1 Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 234

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

- Оценка расхода и температуры отработавших газов Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 234 * 1 = 0.00204048	(А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3 :

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559	(А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3 ;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3 /с:

Qог = Gог / ог = 0.00204048 / 0.653802559 = 0.003120942	(А.4)

- Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600	(1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000	(2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.002288889 | 0.001462 | 0 | 0.002288889 | 0.001462 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.000371944 | 0.000237575 | 0 | 0.000371944 | 0.000237575 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.000194444 | 0.0001275 | 0 | 0.000194444 | 0.0001275 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.000305556 | 0.00019125 | 0 | 0.000305556 | 0.00019125 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.002 | 0.001275 | 0 | 0.002 | 0.001275 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) | 0.000000004 | 0.000000002 | 0 | 0.000000004 | 0.000000002 |
| 1325 | Формальдегид | 0.000041667 | 0.0000255 | 0 | 0.000041667 | 0.0000255 |

|  | (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) | 0.001 | 0.0006375 | 0 | 0.001 | 0.0006375 |

Источник загрязнения N 0003, Выхлопная труба Источник выделения N 0003 03, Битумные котлы Список литературы:

- Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно- строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

- "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе асфальтобетонных заводов

Тип источника выделения: Битумоплавильная установка Время работы оборудования, ч/год, _T_ = 2880

Расчет выбросов при сжигания топлива Вид топлива: жидкое

Марка топлива : Дизельное топливо Зольность топлива, %(Прил. 2.1), AR = 0.1 Сернистость топлива, %(Прил. 2.1), SR = 0.3

Содержание сероводорода в топливе, %(Прил. 2.1), H2S = 0 Низшая теплота сгорания, МДж/кг(Прил. 2.1), QR = 42.75 Расход топлива, т/год, BT = 0.085

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля диоксида серы, связываемого летучей золой топлива, N1SO2 = 0.02 Валовый выброс ЗВ, т/год (3.12), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-N1SO2) · (1-N2SO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 0.085 · 0.3 · (1-0.02) · (1-0) + 0.0188 · 0 · 0.085 = 0.0005

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/c (3.14), _G_ = _M_ · 106 / (3600 · _T_) =

0.0005 · 106 / (3600 · 2880) = 0.0000482

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива, %, Q3 =

0.5

Потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива, %, Q4

= 0

Коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива, R = 0.65

Выход оксида углерода, кг/т (3.19), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.65 · 42.75 = 13.9 Валовый выброс, т/год (3.18), _M_ = 0.001 · CCO · BT · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 13.9 · 0.085 · (1-0 / 100) = 0.001182

Максимальный разовый выброс, г/с (3.17), _G_ = _M_ · 106 / (3600 · _T_) = 0.001182

· 106 / (3600 · 2880) = 0.000114

NOX = 1

Выбросы оксидов азота

Производительность установки, т/час, PUST = 0.5

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (табл. 3.5), KNO2 = 0.047

Коэфф. снижения выбросов азота в результате технических решений, B = 0 Валовый выброс оксидов азота, т/год (ф-ла 3.15), M = 0.001 · BT · QR · KNO2 · (1-B) = 0.001 · 0.085 · 42.75 · 0.047 · (1-0) = 0.0001708

Максимальный разовый выброс оксидов азота, г/с, G = M · 106 / (3600 · _T_) =

0.0001708 · 106 / (3600 · 2880) = 0.00001647

Коэффициент трансформации для диоксида азота, NO2 = 0.8

Коэффициент трансформации для оксида азота, NO = 0.13

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс диоксида азота, т/год, _M_ = NO2 · M = 0.8 · 0.0001708 =

0.0001366

Максимальный разовый выброс диоксида азота, г/с, _G_ = NO2 · G = 0.8 · 0.00001647 = 0.00001318

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс оксида азота, т/год, _M_ = NO · M = 0.13 · 0.0001708 = 0.0000222

Максимальный разовый выброс оксида азота, г/с, _G_ = NO · G = 0.13 · 0.00001647

= 0.00000214

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Об'ем производства битума, т/год, MY = 36.599

Валовый выброс, т/год (ф-ла 6.7[1]), _M_ = (1 · MY) / 1000 = (1 · 36.599) / 1000 =

0.0366

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = _M_ · 106 / (_T_ · 3600) = 0.0366 · 106 / (2880

· 3600) = 0.00353

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00001318 | 0.0001366 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00000214 | 0.0000222 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0000482 | 0.0005 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.000114 | 0.001182 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.00353 | 0.0366 |

Источник загрязнения N 6001, Неорганизованный источник Источник выделения N 6001 01, Земляные работы

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC =

0.4

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Глина

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.02

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 2

Влажность материала, %, VL = 8

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.4

Размер куска материала, мм, G7 = 3

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.7

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 0.3 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 63830 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9

· KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 2 · 1 · 0.4 · 0.7 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 0.3 · 106 /

3600 · (1-0) = 0.03267

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.4 · 0.7 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 63830 · (1-0) = 15

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.0327

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 15 = 15

С учетом коэффициента гравитационного осаждения Валовый выброс, т/год, M = KOC · M = 0.4 · 15 = 6

Максимальный разовый выброс, G = KOC · G = 0.4 · 0.0327 = 0.01308

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.01308 | 6 |

Источник загрязнения N 6002, Неорганизованный источник Источник выделения N 6002 02, Пересыпка пылящих материалов Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC =

0.4

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Щебень из изверж. пород крупн. от 20мм и более

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.02

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.01

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 2

Влажность материала, %, VL = 5

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.7

Размер куска материала, мм, G7 = 20

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 0.05 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 991.8 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9

· KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.02 · 0.01 · 2 · 1 · 0.7 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 0.05 · 106 /

3600 · (1-0) = 0.00136

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.02 · 0.01 · 1.2 · 1 · 0.7 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 991.8 · (1-0) = 0.0583

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.00136

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.0583 = 0.0583

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Гравий

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.001

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 2

Влажность материала, %, VL = 6

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.6

Размер куска материала, мм, G7 = 10

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 0.05 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 548.2 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9

· KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.01 · 0.001 · 2 · 1 · 0.6 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 0.05 · 106 /

3600 · (1-0) = 0.0000583

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.01 · 0.001 · 1.2 · 1 · 0.6 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 548.2 · (1-0) = 0.001381

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.00136

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.0583 + 0.001381 = 0.0597

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Песок природный обогащен. и обогащ. из отсевов дробления Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.02

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 2

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 3

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.7

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 0.1 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 242.55 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9

· KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 2 · 1 · 0.8 · 0.7 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 0.1 · 106 /

3600 · (1-0) = 0.02178

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.8 · 0.7 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 242.55 · (1-0) = 0.114

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.0218

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.0597 + 0.114 = 0.1737

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.03

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.04

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 2

Влажность материала, %, VL = 5

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.7

Размер куска материала, мм, G7 = 10

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 0.1 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 4792.57 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9

· KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.03 · 0.04 · 2 · 1 · 0.7 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 0.1 · 106 /

3600 · (1-0) = 0.01633

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.03 · 0.04 · 1.2 · 1 · 0.7 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 4792.57 · (1-0) = 1.69

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.0218

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.1737 + 1.69 = 1.864

С учетом коэффициента гравитационного осаждения Валовый выброс, т/год, M = KOC · M = 0.4 · 1.864 = 0.746

Максимальный разовый выброс, G = KOC · G = 0.4 · 0.0218 = 0.00872

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00872 | 0.746 |

Источник загрязнения N 6003, Неорганизованный Источник выделения N 001, Машины шлифовальные Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Круглошлифовальные станки, с диаметром шлифовального круга - 350 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_ = 1750

Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 3

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV = 0.018

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB = 0.2 Валовый выброс, т/год (1) , _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 * 0.2 * 0.018 * 1750 * 3 / 10 ^ 6 = 0.068

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , _G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.018

* 1 = 0.0036

Примесь: 2902 Взвешенные частицы РМ-10

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV = 0.029

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB = 0.2 Валовый выброс, т/год (1) , _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 * 0.2 * 0.029 * 1750 * 3 / 10 ^ 6 = 0.1096

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , _G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.029

* 1 = 0.0058

ИТОГО:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы РМ-10 | 0.0058 | 0.1096 |
| 2930 | Пыль абразивная | 0.0036 | 0.068 |

Источник загрязнения N 6004, Неорганизованный

Источник выделения N 001, Фреза столярная

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей Вид станков: Фрезерные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год

, _T_ = 0.13

Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы РМ-10

Удельный выброс, г/c (табл. 4) , GV = 0.0139

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB = 0.2

Валовый выброс, т/год (1) , _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 * 0.2 * 0.0139 * 0.13 * 1 / 10 ^ 6 = 0.0000013

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , _G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.0139 * 1 =

0.00278

ИТОГО:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы РМ-10 | 0.00278 | 0.0000013 |

Источник загрязнения N 6005, Неорганизованный источник Источник выделения N 6005 05, Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Электрод (сварочный материал): АНО-6

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 1486.4

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.05

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.7

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 14.97

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 14.97 · 1486.4 / 106 = 0.02225 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 14.97 · 0.05 / 3600 = 0.000208

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.73

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.73 · 1486.4 / 106 = 0.00257

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.73 · 0.05

/ 3600 = 0.00002403

Вид сварки: Дуговая металлизация при применении проволоки: СВ-08Г2С Расход сварочных материалов, кг/год, B = 1222.1

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.05

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 38

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 35

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 35 · 1222.1 / 106 = 0.0428 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 35 · 0.05 / 3600 = 0.000486

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на  марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.48

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.48 · 1222.1 / 106 = 0.00181

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.48 · 0.05

/ 3600 = 0.00002056

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.16

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.16 · 1222.1 / 106 = 0.0001955

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.16 · 0.05

/ 3600 = 0.00000222

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Электрод (сварочный материал): МР-3

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 112.7

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.05

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 11.5

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 9.77

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 9.77 · 112.7 / 106 = 0.0011

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 9.77 · 0.05

/ 3600 = 0.0001357

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.73

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.73 · 112.7 / 106 = 0.000195

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.73 · 0.05

/ 3600 = 0.00002403

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.4

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.4 · 112.7 / 106 = 0.0000451 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.4 · 0.05 / 3600 = 0.00000556

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 7

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.05

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.31

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 10.69

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 10.69 · 7 / 106 = 0.0000748 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 10.69 · 0.05 / 3600 = 0.0001485

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.92

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.92 · 7 / 106 = 0.00000644

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.92 · 0.05

/ 3600 = 0.00001278

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.4

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.4 · 7 / 106 = 0.0000098 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.4 · 0.05 / 3600 = 0.00001944

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 3.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 3.3 · 7 / 106 = 0.0000231 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 3.3 · 0.05 / 3600 = 0.0000458

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.75

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.75 · 7 / 106 = 0.00000525

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.75 · 0.05

/ 3600 = 0.00001042

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.5

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106 = 0.8 · 1.5 · 7 / 106 =

0.0000084

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8

· 1.5 · 0.05 / 3600 = 0.00001667

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 = 0.13 · 1.5 · 7 / 106 =

0.000001365

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13

· 1.5 · 0.05 / 3600 = 0.00000271

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.3 · 7 / 106 = 0.0000931

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 · 0.05

/ 3600 = 0.0001847

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Электрод (сварочный материал): АНО-4

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 231

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.05

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 17.8

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 15.73

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 15.73 · 231 / 106 = 0.00363 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 15.73 · 0.05 / 3600 = 0.0002185

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.66

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.66 · 231 / 106 = 0.0003835

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.66 · 0.05

/ 3600 = 0.00002306

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.41

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.41 · 231 / 106 = 0.0000947

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.41 · 0.05

/ 3600 = 0.0000057

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.000486 | 0.0698548 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.00002403 | 0.00496494 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00001667 | 0.0000084 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00000271 | 0.000001365 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0001847 | 0.0000931 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.00001042 | 0.00005035 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.0000458 | 0.0000231 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00001944 | 0.0003 |

Источник загрязнения N 6006, Неорганизованный источник Источник выделения N 6006 06, Лакокрасочные работы Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.347

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.0002

Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021 Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.347 · 45 · 100 · 100 · 10-6 = 0.156

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 ·

106) = 0.0002 · 45 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.000025

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.000025 | 0.156 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.016

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.0002

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-133

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 50

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.016 · 50 · 50 · 100

· 10-6 = 0.004

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 ·

106) = 0.0002 · 50 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0000139

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.016 · 50 · 50 · 100

· 10-6 = 0.004

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 ·

106) = 0.0002 · 50 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0000139

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.000025 | 0.16 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.0000139 | 0.004 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.071

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.0002

Марка ЛКМ: Растворитель Уайт-спирит Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.071 · 100 · 100 · 100 · 10-6 = 0.071

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 ·

106) = 0.0002 · 100 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0000556

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.000025 | 0.16 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.0000556 | 0.075 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0795

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.0002

Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-0119

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 47

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0795 · 47 · 100 · 100 · 10-6 = 0.0374

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 ·

106) = 0.0002 · 47 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0000261

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0000261 | 0.1974 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.0000556 | 0.075 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.2548

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.0002

Марка ЛКМ: Эмаль ХВ-16

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 78.5

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 13.33

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.2548 · 78.5 · 13.33

· 100 · 10-6 = 0.02666

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 ·

106) = 0.0002 · 78.5 · 13.33 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00000581

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 30

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.2548 · 78.5 · 30 · 100 · 10-6 = 0.06

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 ·

106) = 0.0002 · 78.5 · 30 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00001308

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 34.45

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.2548 · 78.5 · 34.45

· 100 · 10-6 = 0.0689

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 ·

106) = 0.0002 · 78.5 · 34.45 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00001502

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 22.22

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.2548 · 78.5 · 22.22

· 100 · 10-6 = 0.0444

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.0002 · 78.5 · 22.22 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0000097

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0000261 | 0.2663 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000097 | 0.0444 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0.00001308 | 0.06 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.00000581 | 0.02666 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.0000556 | 0.075 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.001

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.0002

Марка ЛКМ: Лак БТ-577

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 63

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 57.4

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.001 · 63 · 57.4 · 100 · 10-6 = 0.0003616

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 ·

106) = 0.0002 · 63 · 57.4 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0000201

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 42.6

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.001 · 63 · 42.6 · 100 · 10-6 = 0.0002684

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 ·

106) = 0.0002 · 63 · 42.6 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0000149

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0000261 | 0.2666616 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000097 | 0.0444 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0.00001308 | 0.06 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.00000581 | 0.02666 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.0000556 | 0.0752684 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.471

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.0002

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.471 · 45 · 50 · 100

· 10-6 = 0.106

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 ·

106) = 0.0002 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0000125

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.471 · 45 · 50 · 100

· 10-6 = 0.106

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 ·

106) = 0.0002 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0000125

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0000261 | 0.3726616 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000097 | 0.0444 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0.00001308 | 0.06 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.00000581 | 0.02666 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.0000556 | 0.1812684 |

Источник загрязнения N 6007, Неорганизованный источник Источник выделения N 6007 07, Нанесение битума

Список литературы:

- Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно- строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

- "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе асфальтобетонных заводов

Тип источника выделения: Битумоплавильная установка Время работы оборудования, ч/год, _T_ = 2880

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Обьем производства битума, т/год, MY = 22.179

Валовый выброс, т/год (ф-ла 6.7[1]), _M_ = (1 · MY) / 1000 = (1 · 22.179) / 1000 =

0.0222

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = _M_ · 106 / (_T_ · 3600) = 0.0222 · 106 / (2880

· 3600) = 0.00214

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды | 0.00214 | 0.0222 |

Источник загрязнения N 6008, Неорганизованный источник Источник выделения N 6008 08, Нанесение Мастики

Список литературы:

- Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно- строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

- "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе асфальтобетонных заводов

Тип источника выделения: Битумоплавильная установка Время работы оборудования, ч/год, _T_ = 2880

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Об'ем производства битума, т/год, MY = 14.420

Валовый выброс, т/год (ф-ла 6.7[1]), _M_ = (1 · MY) / 1000 = (1 · 14.42) / 1000 =

0.01442

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = _M_ · 106 / (_T_ · 3600) = 0.01442 · 106 / (2880 · 3600) = 0.00139

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.00139 | 0.01442 |

Источник загрязнения N 6009, Неорганизованный источник

Источник выделения N 001, Спецтехника

Список литературы:

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно- строительной отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Стоянка: Расчетная схема 1. Обособленная, имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

Расчетный период: Переходный период (t>-5 и t<5) Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = 10

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные до 2 т (СНГ)

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн. , DN = 12

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа ,

NK1 = 3

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , NK =

3

Коэффициент выпуска (выезда) , A = 3

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20) , TPR = 4

Время работы двигателя на холостом ходу, мин , TX = 1

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LB1 = 0.3

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LD1 = 0.3

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км , LB2 = 0.3

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км , LD2 = 0.3

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.5) ,

L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.3 + 0.3) / 2 = 0.3

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.6) ,

L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.3 + 0.3) / 2 = 0.3

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 2.16

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 2.52 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 0.8

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 +

MXX * TX = 2.16 * 4 + 2.52 * 0.3 + 0.8 * 1 = 10.2

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX = 2.52

* 0.3 + 0.8 * 1 = 1.556

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 3 * (10.2 + 1.556) * 3 * 15 * 10 ^ (-6) = 0.001587

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 =

10.2 * 3 / 3600 = 0.0085

Примесь: 2732 Керосин (660*)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.45

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.63 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 0.2

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 +

MXX * TX = 0.45 * 4 + 0.63 * 0.3 + 0.2 * 1 = 2.19

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX = 0.63

* 0.3 + 0.2 * 1 = 0.389

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 3 * (2.19 + 0.389) * 3 * 15 * 10 ^ (-6) = 0.000348

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 =

2.19 * 3 / 3600 = 0.001825

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.6

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 2.2 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 0.16

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 +

MXX * TX = 0.6 * 4 + 2.2 * 0.3 + 0.16 * 1 = 3.22

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX = 2.2 * 0.3 + 0.16 * 1 = 0.82

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 3 * (3.22 + 0.82) * 3 * 15 * 10 ^ (-6) = 0.000545

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 =

3.22 * 3 / 3600 = 0.002683

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.8 * M = 0.8 * 0.000545 = 0.000436

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.002683 = 0.002146

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.13 * M = 0.13 * 0.000545 = 0.0000709

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.002683 = 0.000349

Примесь: 0328 Углерод (593)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.036

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.18 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 0.015

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 +

MXX * TX = 0.036 * 4 + 0.18 * 0.3 + 0.015 * 1 = 0.213

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX = 0.18

* 0.3 + 0.015 * 1 = 0.069

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 3 * (0.213 + 0.069) * 3 * 15 * 10 ^ (-6) = 0.0000381

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 =

0.213 * 3 / 3600 = 0.0001775

Примесь: 0330 Сера диоксид (526)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR =

0.0585

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.369 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 0.054

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 +

MXX * TX = 0.0585 * 4 + 0.369 * 0.3 + 0.054 * 1 = 0.399

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX = 0.369

* 0.3 + 0.054 * 1 = 0.1647

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 3 * (0.399 + 0.1647) * 3 * 15 * 10 ^ (-6) = 0.0000761

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 =

0.399 * 3 / 3600 = 0.0003325

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (СНГ)

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн. , DN = 15

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа ,

NK1 = 2

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , NK =

2

Коэффициент выпуска (выезда) , A = 2

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20) , TPR = 4

Время работы двигателя на холостом ходу, мин , TX = 1

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LB1 = 0.3

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LD1 = 0.3

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км , LB2 = 0.3

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км , LD2 = 0.3

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.5) ,

L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.3 + 0.3) / 2 = 0.3

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.6) ,

L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.3 + 0.3) / 2 = 0.3

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 2.79

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 3.87 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 1.5

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 +

MXX * TX = 2.79 * 4 + 3.87 * 0.3 + 1.5 * 1 = 13.82

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX = 3.87

* 0.3 + 1.5 * 1 = 2.66

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 2 * (13.82 + 2.66) * 2 * 15 * 10 ^ (-6) = 0.000989

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 =

13.82 * 2 / 3600 = 0.00768

Примесь: 2732 Керосин (660*)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.54

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.72 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 0.25

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 +

MXX * TX = 0.54 * 4 + 0.72 * 0.3 + 0.25 * 1 = 2.626

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX = 0.72

* 0.3 + 0.25 * 1 = 0.466

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 2 * (2.626 + 0.466) * 2 * 15 * 10 ^ (-6) = 0.0001855

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 =

2.626 * 2 / 3600 = 0.00146

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.7

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 2.6 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 0.5

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 +

MXX * TX = 0.7 * 4 + 2.6 * 0.3 + 0.5 * 1 = 4.08

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX = 2.6 * 0.3 + 0.5 * 1 = 1.28

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 2 * (4.08 + 1.28) * 2 * 15 * 10 ^ (-6) = 0.0003216

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 =

4.08 * 2 / 3600 = 0.002267

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.8 * M = 0.8 * 0.0003216 = 0.0002573

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.002267 = 0.001814

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.13 * M = 0.13 * 0.0003216 = 0.0000418

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.002267 = 0.000295

Примесь: 0328 Углерод (593)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.072

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.27 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 0.02

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 +

MXX * TX = 0.072 * 4 + 0.27 * 0.3 + 0.02 * 1 = 0.389

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX = 0.27

* 0.3 + 0.02 * 1 = 0.101

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 2 * (0.389 + 0.101) * 2 * 15 * 10 ^ (-6) = 0.0000294

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 =

0.389 * 2 / 3600 = 0.000216

Примесь: 0330 Сера диоксид (526)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR =

0.0774

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.441 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 0.072

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 +

MXX * TX = 0.0774 * 4 + 0.441 * 0.3 + 0.072 * 1 = 0.514

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX = 0.441

* 0.3 + 0.072 * 1 = 0.2043

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 2 * (0.514 + 0.2043) * 2 * 15 * 10 ^ (-6) = 0.0000431

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 =

0.514 * 2 / 3600 = 0.0002856

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (СНГ)

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн. , DN = 15

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа ,

NK1 = 2

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , NK =

2

Коэффициент выпуска (выезда) , A = 2

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20) , TPR = 4

Время работы двигателя на холостом ходу, мин , TX = 1

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LB1 = 0.3

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LD1 = 0.3

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км , LB2 = 0.3

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км , LD2 = 0.3

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.5) ,

L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.3 + 0.3) / 2 = 0.3

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.6) ,

L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.3 + 0.3) / 2 = 0.3

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 3.96

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 5.58 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 2.8

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 +

MXX * TX = 3.96 * 4 + 5.58 * 0.3 + 2.8 * 1 = 20.3

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX = 5.58

* 0.3 + 2.8 * 1 = 4.47

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 2 * (20.3 + 4.47) * 2 * 15 * 10 ^ (-6) = 0.001486

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 =

20.3 * 2 / 3600 = 0.01128

Примесь: 2732 Керосин (660*)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.72

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.99 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 0.35

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 +

MXX * TX = 0.72 * 4 + 0.99 * 0.3 + 0.35 * 1 = 3.53

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX = 0.99

* 0.3 + 0.35 * 1 = 0.647

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 2 * (3.53 + 0.647) * 2 * 15 * 10 ^ (-6) = 0.0002506

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 =

3.53 * 2 / 3600 = 0.00196

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.8

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 3.5 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 0.6

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 +

MXX * TX = 0.8 * 4 + 3.5 * 0.3 + 0.6 * 1 = 4.85

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX = 3.5 * 0.3 + 0.6 * 1 = 1.65

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 2 * (4.85 + 1.65) * 2 * 15 * 10 ^ (-6) = 0.00039

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 =

4.85 * 2 / 3600 = 0.002694

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.8 * M = 0.8 * 0.00039 = 0.000312

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.002694 = 0.002155

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.13 * M = 0.13 * 0.00039 = 0.0000507

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.002694 = 0.00035

Примесь: 0328 Углерод (593)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.108

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.315 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 0.03

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 +

MXX * TX = 0.108 * 4 + 0.315 * 0.3 + 0.03 * 1 = 0.557

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX = 0.315

* 0.3 + 0.03 * 1 = 0.1245

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 2 * (0.557 + 0.1245) * 2 * 15 * 10 ^ (-6) = 0.0000409

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 =

0.557 * 2 / 3600 = 0.0003094

Примесь: 0330 Сера диоксид (526)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR =

0.0972

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.504 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 0.09

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 +

MXX * TX = 0.0972 * 4 + 0.504 * 0.3 + 0.09 * 1 = 0.63

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX = 0.504

* 0.3 + 0.09 * 1 = 0.241

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 2 * (0.63 + 0.241) * 2 * 15 * 10 ^ (-6) = 0.0000523

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 =

0.63 * 2 / 3600 = 0.00035

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн. , DN = 15

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа ,

NK1 = 2

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , NK =

2

Коэффициент выпуска (выезда) , A = 2

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20) , TPR = 4

Время работы двигателя на холостом ходу, мин , TX = 1

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LB1 = 0.3

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LD1 = 0.3

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км , LB2 = 0.3

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км , LD2 = 0.3

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.5) ,

L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.3 + 0.3) / 2 = 0.3

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.6) ,

L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.3 + 0.3) / 2 = 0.3

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 7.38

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 6.66 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 2.9

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 +

MXX * TX = 7.38 * 4 + 6.66 * 0.3 + 2.9 * 1 = 34.4

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX = 6.66

* 0.3 + 2.9 * 1 = 4.9

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 2 * (34.4 + 4.9) * 2 * 15 * 10 ^ (-6) = 0.00236

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 =

34.4 * 2 / 3600 = 0.0191

Примесь: 2732 Керосин (660*)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.99

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 1.08 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 0.45

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 +

MXX * TX = 0.99 * 4 + 1.08 * 0.3 + 0.45 * 1 = 4.73

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX = 1.08

* 0.3 + 0.45 * 1 = 0.774

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 2 * (4.73 + 0.774) * 2 * 15 * 10 ^ (-6) = 0.00033

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 =

4.73 * 2 / 3600 = 0.00263

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 2

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 4 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 1

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 +

MXX * TX = 2 * 4 + 4 * 0.3 + 1 * 1 = 10.2

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX = 4 * 0.3 + 1 * 1 = 2.2

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 2 * (10.2 + 2.2) * 2 * 15 * 10 ^ (-6) = 0.000744

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 =

10.2 * 2 / 3600 = 0.00567

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.8 * M = 0.8 * 0.000744 = 0.000595

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.00567 = 0.00454

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.13 * M = 0.13 * 0.000744 = 0.0000967

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.00567 = 0.000737

Примесь: 0328 Углерод (593)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.144

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.36 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 0.04

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 +

MXX * TX = 0.144 * 4 + 0.36 * 0.3 + 0.04 * 1 = 0.724

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX = 0.36

* 0.3 + 0.04 * 1 = 0.148

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 2 * (0.724 + 0.148) * 2 * 15 * 10 ^ (-6) = 0.0000523

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 =

0.724 * 2 / 3600 = 0.000402

Примесь: 0330 Сера диоксид (526)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR =

0.1224

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.603 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 0.1

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 +

MXX * TX = 0.1224 * 4 + 0.603 * 0.3 + 0.1 * 1 = 0.77

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX = 0.603

* 0.3 + 0.1 * 1 = 0.281

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 2 * (0.77 + 0.281) * 2 * 15 * 10 ^ (-6) = 0.000063

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 =

0.77 * 2 / 3600 = 0.000428

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ)

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн. , DN = 15

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа ,

NK1 = 2

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , NK =

2

Коэффициент выпуска (выезда) , A = 2

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20) , TPR = 4

Время работы двигателя на холостом ходу, мин , TX = 1

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LB1 = 0.3

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LD1 = 0.3

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км , LB2 = 0.3

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км , LD2 = 0.3

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.5) ,

L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.3 + 0.3) / 2 = 0.3

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.6) ,

L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.3 + 0.3) / 2 = 0.3

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 7.38

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 8.37 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 2.9

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 +

MXX * TX = 7.38 * 4 + 8.37 * 0.3 + 2.9 * 1 = 34.9

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX = 8.37

* 0.3 + 2.9 * 1 = 5.41

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 2 * (34.9 + 5.41) * 2 * 15 * 10 ^ (-6) = 0.00242

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 =

34.9 * 2 / 3600 = 0.0194

Примесь: 2732 Керосин (660*)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.99

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 1.17 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 0.45

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 +

MXX * TX = 0.99 * 4 + 1.17 * 0.3 + 0.45 * 1 = 4.76

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX = 1.17

* 0.3 + 0.45 * 1 = 0.801

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 2 * (4.76 + 0.801) * 2 * 15 * 10 ^ (-6) = 0.0003337

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 =

4.76 * 2 / 3600 = 0.002644

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 2

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 4.5 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 1

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 +

MXX * TX = 2 * 4 + 4.5 * 0.3 + 1 * 1 = 10.35

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX = 4.5 * 0.3 + 1 * 1 = 2.35

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 2 * (10.35 + 2.35) * 2 * 15 * 10 ^ (-6) = 0.000762

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 =

10.35 * 2 / 3600 = 0.00575

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.8 * M = 0.8 * 0.000762 = 0.00061

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.00575 = 0.0046

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.13 * M = 0.13 * 0.000762 = 0.000099

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.00575 = 0.000748

Примесь: 0328 Углерод (593)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.144

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.45 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 0.04

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 +

MXX * TX = 0.144 * 4 + 0.45 * 0.3 + 0.04 * 1 = 0.751

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX = 0.45

* 0.3 + 0.04 * 1 = 0.175

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 2 * (0.751 + 0.175) * 2 * 15 * 10 ^ (-6) = 0.0000556

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 =

0.751 * 2 / 3600 = 0.000417

Примесь: 0330 Сера диоксид (526)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR =

0.1224

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.873 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 0.1

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 +

MXX * TX = 0.1224 * 4 + 0.873 * 0.3 + 0.1 * 1 = 0.851

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX = 0.873

* 0.3 + 0.1 * 1 = 0.362

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 2 * (0.851 + 0.362) * 2 * 15 * 10 ^ (-6) = 0.0000728

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 =

0.851 * 2 / 3600 = 0.000473

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 36 - 60 кВт

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = 0

Количество рабочих дней в периоде , DN = 15

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт. , NK = 2

Коэффициент выпуска (выезда) , A = 2

Наибольшее количество дорожных машин , выезжающих со стоянки в течении часа,шт , NK1 = 2

Время прогрева машин, мин , TPR = 6

Время работы машин на хол. ходу, мин , TX = 1

Пробег машины от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LB1 = 0.3

Пробег машины от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LD1 = 0.3

Пробег машины от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км , LB2 = 0.3

Пробег машины от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км , LD2 = 0.3

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.5) ,

L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.3 + 0.3) / 2 = 0.3

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.6) ,

L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.3 + 0.3) / 2 = 0.3

Cкорость движения машин по территории, км/час(табл.4.7 [2]) , SK = 5

Время движения машин по территории стоянки при выезде, мин , TV1 = L1 / SK *

60 = 0.3 / 5 * 60 = 3.6

Время движения машин по территории стоянки при возврате, мин , TV2 = L2 /

SK * 60 = 0.3 / 5 * 60 = 3.6

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 2.8 Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 1.44 Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.94 Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин , MPR = 0.9 * MPR = 0.9 * 2.8 = 2.52 Пробеговый выброс машин при движении, г/мин , ML = 0.9 * ML = 0.9 * 0.94 = 0.846 Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , M1 = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX = 2.52 * 6 + 0.846 * 3.6 + 1.44 * 1 = 19.6

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , M2 = ML * TV2 + MXX * TX = 0.846 * 3.6 + 1.44 * 1 = 4.49

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN / 10 ^ 6 = 2 * (19.6 + 4.49) * 2 * 15 / 10 ^ 6 = 0.001445

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 19.6 * 2 / 3600 = 0.01089

Примесь: 2732 Керосин (660*)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.47 Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 0.18 Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.31 Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин , MPR = 0.9 * MPR = 0.9 * 0.47 =

0.423

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин , ML = 0.9 * ML = 0.9 * 0.31 = 0.279 Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , M1 = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX = 0.423 * 6 + 0.279 * 3.6 + 0.18 * 1 = 3.72

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , M2 = ML * TV2 + MXX * TX = 0.279 * 3.6 + 0.18 * 1 = 1.184

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN / 10 ^ 6 = 2 * (3.72 + 1.184) * 2 * 15 / 10 ^ 6 = 0.000294

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 3.72 * 2 / 3600 = 0.002067

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.44 Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 0.29 Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 1.49 Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , M1 = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX = 0.44 * 6 + 1.49 * 3.6 + 0.29 * 1 = 8.3

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , M2 = ML * TV2 + MXX * TX = 1.49 * 3.6 + 0.29 * 1 = 5.65

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN / 10 ^ 6 = 2 * (8.3 + 5.65) * 2 * 15 / 10 ^ 6 = 0.000837

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 8.3 * 2 / 3600 = 0.00461

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.8 * M = 0.8 * 0.000837 = 0.00067

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.00461 = 0.00369

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.13 * M = 0.13 * 0.000837 = 0.0001088

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.00461 = 0.000599

Примесь: 0328 Углерод (593)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.24 Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 0.04 Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.25 Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин , MPR = 0.9 * MPR = 0.9 * 0.24 =

0.216

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин , ML = 0.9 * ML = 0.9 * 0.25 = 0.225 Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , M1 = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX = 0.216 * 6 + 0.225 * 3.6 + 0.04 * 1 = 2.146

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , M2 = ML * TV2 + MXX * TX = 0.225 * 3.6 + 0.04 * 1 = 0.85

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN / 10 ^ 6 = 2 * (2.146

+ 0.85) * 2 * 15 / 10 ^ 6 = 0.0001798

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 2.146 * 2 / 3600 = 0.001192

Примесь: 0330 Сера диоксид (526)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.072 Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 0.058 Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.15 Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин , MPR = 0.9 * MPR = 0.9 * 0.072 =

0.0648

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин , ML = 0.9 * ML = 0.9 * 0.15 = 0.135 Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , M1 = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX = 0.0648 * 6 + 0.135 * 3.6 + 0.058 * 1 = 0.933

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , M2 = ML * TV2 + MXX * TX = 0.135 * 3.6 + 0.058 * 1 = 0.544

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN / 10 ^ 6 = 2 * (0.933

+ 0.544) * 2 * 15 / 10 ^ 6 = 0.0000886

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 0.933 * 2 / 3600 = 0.000518

Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 36 - 60 кВт

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = 0

Количество рабочих дней в периоде , DN = 15

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт. , NK = 2

Коэффициент выпуска (выезда) , A = 2

Наибольшее количество дорожных машин , выезжающих со стоянки в течении часа,шт , NK1 = 2

Время прогрева машин, мин , TPR = 6

Время работы машин на хол. ходу, мин , TX = 1

Пробег машины от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LB1 = 0.3

Пробег машины от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LD1 = 0.3

Пробег машины от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км , LB2 = 0.3

Пробег машины от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км , LD2 = 0.3

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.5) ,

L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.3 + 0.3) / 2 = 0.3

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.6) ,

L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.3 + 0.3) / 2 = 0.3

Cкорость движения машин по территории, км/час(табл.4.7 [2]) , SK = 10 Время движения машин по территории стоянки при выезде, мин , TV1 = L1 / SK * 60 = 0.3 / 10 * 60 = 1.8

Время движения машин по территории стоянки при возврате, мин , TV2 = L2 /

SK * 60 = 0.3 / 10 * 60 = 1.8

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 2.8 Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 1.44 Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.94 Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин , MPR = 0.9 * MPR = 0.9 * 2.8 = 2.52 Пробеговый выброс машин при движении, г/мин , ML = 0.9 * ML = 0.9 * 0.94 = 0.846 Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , M1 = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX = 2.52 * 6 + 0.846 * 1.8 + 1.44 * 1 = 18.1

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , M2 = ML * TV2 + MXX * TX = 0.846 * 1.8 + 1.44 * 1 = 2.96

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN / 10 ^ 6 = 2 * (18.1 + 2.96) * 2 * 15 / 10 ^ 6 = 0.001264

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 18.1 * 2 / 3600 = 0.01006

Примесь: 2732 Керосин (660*)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.47 Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 0.18 Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.31 Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин , MPR = 0.9 * MPR = 0.9 * 0.47 =

0.423

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин , ML = 0.9 * ML = 0.9 * 0.31 = 0.279 Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , M1 = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX = 0.423 * 6 + 0.279 * 1.8 + 0.18 * 1 = 3.22

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , M2 = ML * TV2 + MXX * TX = 0.279 * 1.8 + 0.18 * 1 = 0.682

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN / 10 ^ 6 = 2 * (3.22 + 0.682) * 2 * 15 / 10 ^ 6 = 0.000234

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 3.22 * 2 / 3600 = 0.00179

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.44 Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 0.29 Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 1.49 Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , M1 = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX = 0.44 * 6 + 1.49 * 1.8 + 0.29 * 1 = 5.61

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , M2 = ML * TV2 + MXX * TX = 1.49 * 1.8 + 0.29 * 1 = 2.97

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN / 10 ^ 6 = 2 * (5.61 + 2.97) * 2 * 15 / 10 ^ 6 = 0.000515

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 5.61 * 2 / 3600 = 0.003117

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.8 * M = 0.8 * 0.000515 = 0.000412

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.003117 = 0.002494

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.13 * M = 0.13 * 0.000515 = 0.000067

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.003117 = 0.000405

Примесь: 0328 Углерод (593)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.24 Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 0.04 Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.25 Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин , MPR = 0.9 * MPR = 0.9 * 0.24 =

0.216

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин , ML = 0.9 * ML = 0.9 * 0.25 = 0.225 Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , M1 = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX = 0.216 * 6 + 0.225 * 1.8 + 0.04 * 1 = 1.74

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , M2 = ML * TV2 + MXX * TX = 0.225 * 1.8 + 0.04 * 1 = 0.445

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN / 10 ^ 6 = 2 * (1.74 + 0.445) * 2 * 15 / 10 ^ 6 = 0.000131

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 1.74 * 2 / 3600 = 0.000967

Примесь: 0330 Сера диоксид (526)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.072 Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 0.058 Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.15 Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин , MPR = 0.9 * MPR = 0.9 * 0.072 =

0.0648

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин , ML = 0.9 * ML = 0.9 * 0.15 = 0.135 Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , M1 = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX = 0.0648 * 6 + 0.135 * 1.8 + 0.058 * 1 = 0.69

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , M2 = ML * TV2 + MXX * TX = 0.135 * 1.8 + 0.058 * 1 = 0.301

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN / 10 ^ 6 = 2 * (0.69 + 0.301) * 2 * 15 / 10 ^ 6 = 0.0000595

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 0.69 * 2 / 3600 = 0.000383

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные до 2 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. |  | L1, км |  | L2, км |  |  |  |  |
| 15 | 3 |  | 3.00 |  | 3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  |  |
| ЗВ |  | Tpr мин |  | Mpr, г/мин |  | Tx, мин |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с | т/год |
| 0337 |  | 4 |  | 2.16 |  | 1 |  | 0.8 |  | 2.52 |  | 0.0085 | 0.001587 |
| 2732 |  | 4 |  | 0.45 |  | 1 |  | 0.2 |  | 0.63 |  | 0.001825 | 0.000348 |
| 0301 |  | 4 |  | 0.6 |  | 1 |  | 0.16 |  | 2.2 |  | 0.002146 | 0.000436 |
| 0304 |  | 4 |  | 0.6 |  | 1 |  | 0.16 |  | 2.2 |  | 0.000349 | 0.0000709 |
| 0328 |  | 4 |  | 0.036 |  | 1 |  | 0.015 |  | 0.18 |  | 0.0001775 | 0.0000381 |
| 0330 |  | 4 |  | 0.059 |  | 1 |  | 0.054 |  | 0.369 |  | 0.0003325 | 0.0000761 |

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт | A | Nk1 шт. | L1, км | L2, км |  |
| 15 | 2 | 2.00 | 2 | 0.3 | 0.3 |  |

| ЗВ | Tpr мин | Mpr, г/мин | Tx, мин | Mxx, г/мин | Ml, г/км | г/с | т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0337 | 4 | 2.79 | 1 | 1.5 | 3.87 | 0.00768 | 0.000989 |
| 2732 | 4 | 0.54 | 1 | 0.25 | 0.72 | 0.00146 | 0.0001855 |
| 0301 | 4 | 0.7 | 1 | 0.5 | 2.6 | 0.001814 | 0.0002573 |
| 0304 | 4 | 0.7 | 1 | 0.5 | 2.6 | 0.000295 | 0.0000418 |
| 0328 | 4 | 0.072 | 1 | 0.02 | 0.27 | 0.000216 | 0.0000294 |
| 0330 | 4 | 0.077 | 1 | 0.072 | 0.441 | 0.0002856 | 0.0000431 |

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. |  | L1, км |  | L2, км |  |  |  |  |
| 15 | 2 |  | 2.00 |  | 2 |  | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  |  |
| ЗВ |  | Tpr мин |  | Mpr, г/мин |  | Tx, мин |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с | т/год |
| 0337 |  | 4 |  | 3.96 |  | 1 |  | 2.8 |  | 5.58 |  | 0.01128 | 0.001486 |
| 2732 |  | 4 |  | 0.72 |  | 1 |  | 0.35 |  | 0.99 |  | 0.00196 | 0.0002506 |
| 0301 |  | 4 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.6 |  | 3.5 |  | 0.002155 | 0.000312 |
| 0304 |  | 4 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.6 |  | 3.5 |  | 0.00035 | 0.0000507 |
| 0328 |  | 4 |  | 0.108 |  | 1 |  | 0.03 |  | 0.315 |  | 0.0003094 | 0.0000409 |
| 0330 |  | 4 |  | 0.097 |  | 1 |  | 0.09 |  | 0.504 |  | 0.00035 | 0.0000523 |

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. |  | L1, км |  | L2, км |  |  |  |  |
| 15 | 2 |  | 2.00 |  | 2 |  | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  |  |
| ЗВ |  | Tpr мин |  | Mpr, г/мин |  | Tx, мин |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с | т/год |
| 0337 |  | 4 |  | 7.38 |  | 1 |  | 2.9 |  | 6.66 |  | 0.0191 | 0.00236 |
| 2732 |  | 4 |  | 0.99 |  | 1 |  | 0.45 |  | 1.08 |  | 0.00263 | 0.00033 |
| 0301 |  | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 0.00454 | 0.000595 |
| 0304 |  | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 0.000737 | 0.0000967 |
| 0328 |  | 4 |  | 0.144 |  | 1 |  | 0.04 |  | 0.36 |  | 0.000402 | 0.0000523 |
| 0330 |  | 4 |  | 0.122 |  | 1 |  | 0.1 |  | 0.603 |  | 0.000428 | 0.000063 |

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. |  | L1, км |  | L2, км |  |  |  |  |
| 15 | 2 |  | 2.00 |  | 2 |  | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  |  |
| ЗВ |  | Tpr мин |  | Mpr, г/мин |  | Tx, мин |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с | т/год |
| 0337 |  | 4 |  | 7.38 |  | 1 |  | 2.9 |  | 8.37 |  | 0.0194 | 0.00242 |
| 2732 |  | 4 |  | 0.99 |  | 1 |  | 0.45 |  | 1.17 |  | 0.002644 | 0.000334 |
| 0301 |  | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 4.5 |  | 0.0046 | 0.00061 |
| 0304 |  | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 4.5 |  | 0.000748 | 0.000099 |
| 0328 |  | 4 |  | 0.144 |  | 1 |  | 0.04 |  | 0.45 |  | 0.000417 | 0.0000556 |
| 0330 |  | 4 |  | 0.122 |  | 1 |  | 0.1 |  | 0.873 |  | 0.000473 | 0.0000728 |

| Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 36 - 60 кВт |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт | A | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv2, мин |  |

| 15 | 2 |  | 2.00 |  | 2 |  | 3.6 |  | 3.6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ |  | Tpr мин |  | Mpr, г/мин |  | Tx, мин |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с | т/год |
| 0337 |  | 6 |  | 2.52 |  | 1 |  | 1.44 |  | 0.846 |  | 0.0109 | 0.001445 |
| 2732 |  | 6 |  | 0.423 |  | 1 |  | 0.18 |  | 0.279 |  | 0.002067 | 0.000294 |
| 0301 |  | 6 |  | 0.44 |  | 1 |  | 0.29 |  | 1.49 |  | 0.00369 | 0.00067 |
| 0304 |  | 6 |  | 0.44 |  | 1 |  | 0.29 |  | 1.49 |  | 0.000599 | 0.0001088 |
| 0328 |  | 6 |  | 0.216 |  | 1 |  | 0.04 |  | 0.225 |  | 0.001192 | 0.0001798 |
| 0330 |  | 6 |  | 0.065 |  | 1 |  | 0.058 |  | 0.135 |  | 0.000518 | 0.0000886 |

| Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 36 - 60 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. |  | Tv1, мин |  | Tv2, мин |  |  |  |  |
| 15 | 2 |  | 2.00 |  | 2 |  | 1.8 |  | 1.8 |  |  |  |  |
| ЗВ |  | Tpr мин |  | Mpr, г/мин |  | Tx, мин |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с | т/год |
| 0337 |  | 6 |  | 2.52 |  | 1 |  | 1.44 |  | 0.846 |  | 0.01006 | 0.001264 |
| 2732 |  | 6 |  | 0.423 |  | 1 |  | 0.18 |  | 0.279 |  | 0.00179 | 0.000234 |
| 0301 |  | 6 |  | 0.44 |  | 1 |  | 0.29 |  | 1.49 |  | 0.002494 | 0.000412 |
| 0304 |  | 6 |  | 0.44 |  | 1 |  | 0.29 |  | 1.49 |  | 0.000405 | 0.000067 |
| 0328 |  | 6 |  | 0.216 |  | 1 |  | 0.04 |  | 0.225 |  | 0.000967 | 0.000131 |
| 0330 |  | 6 |  | 0.065 |  | 1 |  | 0.058 |  | 0.135 |  | 0.000383 | 0.0000595 |

| ВСЕГО по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 0.08691 | 0.011551 |
| 2732 | Керосин (660*) | 0.014376 | 0.0019758 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.021439 | 0.0032923 |
| 0328 | Углерод (593) | 0.0036809 | 0.0005271 |
| 0330 | Сера диоксид (526) | 0.0027701 | 0.0004554 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.003483 | 0.0005349 |

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.021439 | 0.0032923 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.003483 | 0.0005349 |
| 0328 | Углерод (593) | 0.0036809 | 0.0005271 |
| 0330 | Сера диоксид (526) | 0.0027701 | 0.0004554 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 0.08691 | 0.011551 |
| 2732 | Керосин (660*) | 0.014376 | 0.0019758 |

Максимальные разовые выбросы достигнуты в переходный период

При эксплуатации

Источник загрязнения N 0001, Дымовая труба

Источник выделения N 001-002, Сушильный агрегат (барабан) асфальтосмесительной установки ДС-158

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах паропроизводительностью до 30 т/час

Вид топлива , K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)

Расход топлива, т/год , BT = 300

Расход топлива, г/с , BG = 166.6

Марка топлива , M = Дизельное топливо

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг(прил. 2.1) , QR = 10210

Пересчет в МДж , QR = QR * 0.004187 = 10210 * 0.004187 = 42.75

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1) , AR = 0.025

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1) , A1R = 0.025

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1) , SR = 0.3

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1) , S1R = 0.3

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт , QN = 85

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт , QF = 85

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2) , KNO = 0.078

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений , B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а) , KNO = KNO * (QF / QN) ^ 0.25 = 0.078 * (85 / 85) ^ 0.25 = 0.078

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7) , MNOT = 0.001 * BT * QR * KNO * (1-B) = 0.001 * 300 * 42.75 * 0.078 * (1-0) = 1

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7) , MNOG = 0.001 * BG * QR * KNO * (1-B) = 0.001 * 166.6 * 42.75 * 0.078 * (1-0) = 0.556

Выброс азота диоксида (0301), т/год , _M_ = 0.8 * MNOT = 0.8 * 1 = 0.8

Выброс азота диоксида (0301), г/с , _G_ = 0.8 * MNOG = 0.8 * 0.556 = 0.445

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год , _M_ = 0.13 * MNOT = 0.13 * 1 = 0.13

Выброс азота оксида (0304), г/с , _G_ = 0.13 * MNOG = 0.13 * 0.556 = 0.0723

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (526)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2) , NSO2 = 0.02

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1) , H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2) , _M_ = 0.02 * BT * SR * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BT = 0.02 * 300 * 0.3 * (1-0.02) + 0.0188 * 0 * 300 = 1.764

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2) , _G_ = 0.02 * BG * S1R * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BG = 0.02 * 166.6 * 0.3 * (1-0.02) + 0.0188 * 0 * 166.6 = 0.98

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2) , Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2) , Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла , R = 0.65

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5) , CCO = Q3 * R * QR = 0.5 * 0.65 * 42.75 = 13.9

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4) , _M_ = 0.001 * BT * CCO * (1-Q4 / 100) = 0.001 * 300 * 13.9 * (1-0 / 100) = 4.17

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4) , _G_ = 0.001 * BG * CCO * (1-Q4 / 100) = 0.001 * 166.6 * 13.9 * (1-0 / 100) = 2.316

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Примесь: 0328 Углерод (593)

Коэффициент (табл. 2.1) , F = 0.01

Тип топки: Камерная топка

Наименование ПГОУ: Циклон СЦН-40

Фактическое КПД очистки, % , _KPD_ = 92

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1) , _M_ = BT * AR * F = 300 * 0.025 * 0.01 = 0.075

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1) , _G_ = BG * A1R * F = 166.6 * 0.025 * 0.01 = 0.04165

Валовый выброс с учетом очистки, т/год , M = _M_ * (1-_KPD_ / 100) = 0.075 * (1-92 / 100) = 0.006

Максимальный разовый выброс с учетом очистки, г/с , G = _G_ * (1-_KPD_ / 100) = 0.04165 * (1-92 / 100) = 0.003332

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.445 | 0.8 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.0723 | 0.13 |
| 0328 | Углерод (593) | 0.04165 | 0.075 |
| 0330 | Сера диоксид (526) | 0.98 | 1.764 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 2.316 | 4.17 |

Итого (с учетом очистки):

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.445 | 0.8 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.0723 | 0.13 |
| 0328 | Углерод (593) | 0.003332 | 0.006 |
| 0330 | Сера диоксид (526) | 0.98 | 1.764 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 2.316 | 4.17 |

Источник загрязнения N 0002, Дымовая труба

Источник выделения N 001, Смеситель асфальтосмесительной установки ДС-158

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1. Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Щебень из изверж. пород крупн. до 20мм

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 = 0.03

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0.015

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: закрыт с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 0.005

Площадка закрыта с 4-х сторон, метеоусловия не учитываются

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра , K3SR = 1

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра , K3 = 1

Влажность материала, % , VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.8

Размер куска материала, мм , G7 = 15

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0.5

Высота падения материала, м , GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , B = 0.7

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , GMAX = 15

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 4500

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0

Вид работ: Погрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.03 * 0.015 * 1 * 0.005 * 0.8 * 0.5 * 1 * 1 * 1 * 0.7 * 15 * 10 ^ 6 / 3600 * (1-0) = 0.002625

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1-NJ) = 0.03 * 0.015 * 1 * 0.005 * 0.8 * 0.5 * 1 * 1 * 1 * 0.7 * 4500 * (1-0) = 0.002835

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = G + GC = 0 + 0.002625 = 0.002625

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = M + MC = 0 + 0.002835 = 0.002835

п.3.1. Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Щебень из изверж. пород крупн. от 20мм и более

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 = 0.02

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0.01

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: закрыт с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 0.005

Площадка закрыта с 4-х сторон, метеоусловия не учитываются

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра , K3SR = 1

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра , K3 = 1

Влажность материала, % , VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.8

Размер куска материала, мм , G7 = 20

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0.5

Высота падения материала, м , GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , B = 0.7

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , GMAX = 11.6

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 3500

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0

Вид работ: Погрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.02 * 0.01 * 1 * 0.005 * 0.8 * 0.5 * 1 * 1 * 1 * 0.7 * 11.6 * 10 ^ 6 / 3600 * (1-0) = 0.000902

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1-NJ) = 0.02 * 0.01 * 1 * 0.005 * 0.8 * 0.5 * 1 * 1 * 1 * 0.7 * 3500 * (1-0) = 0.00098

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = G + GC = 0.002625 + 0.000902 = 0.00353

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = M + MC = 0.002835 + 0.00098 = 0.003815

п.3.1. Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Песок природный обогащен. и обогащ. из отсевов дробления

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0.02

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: закрыт с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 0.005

Площадка закрыта с 4-х сторон, метеоусловия не учитываются

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра , K3SR = 1

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра , K3 = 1

Влажность материала, % , VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.8

Размер куска материала, мм , G7 = 1

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0.8

Высота падения материала, м , GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , B = 0.7

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , GMAX = 16.6

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 5000

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0

Вид работ: Погрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.05 * 0.02 * 1 * 0.005 * 0.8 * 0.8 * 1 * 1 * 1 * 0.7 * 16.6 * 10 ^ 6 / 3600 * (1-0) = 0.01033

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1-NJ) = 0.05 * 0.02 * 1 * 0.005 * 0.8 * 0.8 * 1 * 1 * 1 * 0.7 * 5000 * (1-0) = 0.0112

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = G + GC = 0.00353 + 0.01033 = 0.01386

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = M + MC = 0.003815 + 0.0112 = 0.015

п.3.1. Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Цемент

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 = 0.04

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0.03

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: закрыт с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 0.005

Площадка закрыта с 4-х сторон, метеоусловия не учитываются

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра , K3SR = 1

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра , K3 = 1

Влажность материала, % , VL = 1

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.9

Размер куска материала, мм , G7 = 1

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0.8

Высота падения материала, м , GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , B = 0.7

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , GMAX = 6.6

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 2000

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0

Вид работ: Погрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.04 * 0.03 * 1 * 0.005 * 0.9 * 0.8 * 1 * 1 * 1 * 0.7 * 6.6 * 10 ^ 6 / 3600 * (1-0) = 0.00554

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1-NJ) = 0.04 * 0.03 * 1 * 0.005 * 0.9 * 0.8 * 1 * 1 * 1 * 0.7 * 2000 * (1-0) = 0.00605

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = G + GC = 0.01386 + 0.00554 = 0.0194

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = M + MC = 0.015 + 0.00605 = 0.02105

Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) | 0.0194 | 0.02105 |

Источник загрязнения N 0003, Дымовая труба

Источник выделения N 001, Битумоплавительная установка

Список литературы:

1.Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно- строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2."Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе асфальтобетонных заводов

Тип источника выделения: Битумоплавительная установка

Время работы оборудования, ч/год, _T_ = 300

Расчет выбросов при сжигании топлива

Вид топлива: жидкое

Марка топлива: Дизельное топливо

Зольность топлива, % (Прил. 2.1), AR=0.1

Сернистость топлива, % (Прил. 2.1), SR=0.3

Содержание сероводорода в топливе, % (Прил. 2.1), H2S=0

Низшая теплота сгорания, МДж/кг (Прил. 2.1), QR=42.75

Расход топлива, т/год, ВТ=25

Примесь: 0330 Сера диоксид (526)

Доля диоксида сера, связываемого летучей золой топлива, N1SO2=0.02

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.12), _M_=0,02*ВТ*SR* (1-N1SO2)* (1-N2SO2) + 0.0188 * H2S*BT=0.02*25*0.3*(1-0.02)*(1-0)+0.0188*0*25=0.147

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.14), _G_ = _M_*106/(3600*_T_)= 0.147*106/(3600*300)=0.13611

Примесь:0337 Углерод оксид (594)

Потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива, %, Q3=0.5

Потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива, %, Q4=0

Коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива, R=0.65

Выход оксида углерода, кг/т (3.19), ССО= Q3*R*QR=0.5*0.65*42.75=13.9

Валовый выброс, т/год (3.18), _M_=0,001*ССО*ВТ*(1-Q4/100) = 0.001*13.9*25*(1-0/100)=0.3475

Максимальный разовый выброс, г/с (3.17), _G_ = _M_*106/(3600*_T_) = 0.3475*106/(3600*300)=0.3217

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Производительность установки, т/час , PUST=0.5

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (табл. 3.5), KNO2=0.047

Коэфф. снижения выбросов азота в результате технических решений, В=0

Валовый выброс, т/год (ф-ла 3.15), _M_=0.001*ВТ*QR*KNO2*(1-B)= 0.001*25*42.75*0.047*(1-0)=0.05023

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = _M_*106/(3600*_T_)= 0.05023*106/(3600*300)=0.0465

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19/ в пересчете на С/(592)

Объем производства битума, т/год, MY=3750

Валовый выброс, т/год (ф-ла 6.7 [1]), _M_=(1*MY)/1000=(1*3750)/1000=3.75

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = _M_*106/(_T_*3600)= 3.75*106/(300*3600)= 3.472

Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.0465 | 0.05023 |
| 0330 | Сера диоксид (526) | 0.13611 | 0.147 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 0.3217 | 0.3417 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19/ в пересчете на С/(592) | 3.472 | 3.75 |

Источник загрязнения N 0004, Дымовая труба

Источник выделения N 001, Силос минерального порошка

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п.4. Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству железобетона

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Основные технологические переделы при пр-ве ЖБИ

Источник выделения: Перекачивание цемента пневмотранспортом

Удельный показатель выделения, кг/т(табл.4.5.2) , Q = 0.8

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Продолжительность технологического процесса или "чистое" время работы технологического оборудования, час/год , _T_ = 300

Общее кол-во данного сырья или материалов, используемых в технологическом процессе, т/год , B = 35

Валовый выброс, т/год (4.5.4) , _M_ = Q * B / 1000 = 0.8 * 35 / 1000 = 0.028

Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = _M_ * 10 ^ 6 / (_T_ * 3600) = 0.028 * 10 ^ 6 / (300 * 3600) = 0.0259

Наименование ПГОУ: Очищающий фильтр

Фактическое КПД очистки в сумме всех ступеней, % , _KPD_ = 92

Валовый выброс, с учетом очистки, т/год , M = _M_ * (1-_KPD_ / 100) = 0.028 * (1-92 / 100) = 0.00224

Максимальный разовый выброс, с учетом очистки, г/с , G = _G_ * (1-_KPD_ / 100) = 0.0259 * (1-92 / 100) = 0.002072

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) | 0.0259 | 0.028 |

Итого (с учетом очистки):

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) | 0.002072 | 0.00224 |

Источник загрязнения N 0005, Дымовая труба

Источник выделения N 001, Элеватор подающий инертные материалы

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

п.5. От предприятий по переработке нерудных материалов и производству пористых заполнителей.

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Технологический процесс: Переработка нерудных строительных материалов. Дробильно-сортировочные предприятия

Агрегат, установка, устройство, аппарат (вид работ): Элеватор ковшовый высотой до 20 м и при длине ковша 500 мм

Примечание: 2. Отсос от верхней части кожуха элеватора

Объем ГВС, м3/с(табл.5.1) , _VO_ = 0.28

Удельный выброс ЗВ, г/с(табл.5.1) , G = 1.82

Общее количество агрегатов данной марки, шт. , _KOLIV_ = 1

Количество одновременно работающих агрегатов данной марки, шт. , N1 = 1

Время работы одного агрегата, ч/год , _T_ = 300

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Максимальный из разовых выбросов, г/с , _G_ = G * N1 = 1.82 * 1 = 1.82

Валовый выброс, т/год , _M_ = G * _KOLIV_ * _T_ * 3600 / 10 ^ 6 = 1.82 * 1 * 300 * 3600 / 10 ^ 6 = 1.9656

Тип аппарата очистки: Циклон СИОТ

Степень пылеочистки, %(табл.4.1) , _KPD_ = 92

Максимальный из разовых выбросов, с очисткой, г/c , G = _G_ * (100-_KPD_) / 100 = 1.82 * (100-92) / 100 = 0.1456

Валовый выброс, с очисткой, т/год , M = _M_ * (100-_KPD_) / 100 = 1.9656 * (100-92) / 100 = 0.157248

Итого выбросы от: Элеватор. подающий инертные материалы

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) | 1.82 | 1.9656 |

Итого (с учетом очистки):

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) | 0.1456 | 0.157248 |

Источник загрязнения N 0006, Дымовая труба

Источник выделения N 001, Элеватор подающий минеральный порошок

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

п.5. От предприятий по переработке нерудных материалов и производству пористых заполнителей.

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Технологический процесс: Переработка нерудных строительных материалов. Дробильно-сортировочные предприятия

Агрегат, установка, устройство, аппарат (вид работ): Элеватор ковшовый высотой до 20 м и при длине ковша 500 мм

Примечание: 2. Отсос от верхней части кожуха элеватора

Объем ГВС, м3/с(табл.5.1) , _VO_ = 0.28

Удельный выброс ЗВ, г/с(табл.5.1) , G = 1.82

Общее количество агрегатов данной марки, шт. , _KOLIV_ = 1

Количество одновременно работающих агрегатов данной марки, шт. , N1 = 1

Время работы одного агрегата, ч/год , _T_ = 300

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Максимальный из разовых выбросов, г/с , _G_ = G * N1 = 1.82 * 1 = 1.82

Валовый выброс, т/год , _M_ = G * _KOLIV_ * _T_ * 3600 / 10 ^ 6 = 1.82 * 1 * 300 * 3600 / 10 ^ 6 = 1.9656

Тип аппарата очистки: Циклон СИОТ

Степень пылеочистки, %(табл.4.1) , _KPD_ = 92

Максимальный из разовых выбросов, с очисткой, г/c , G = _G_ * (100-_KPD_) / 100 = 1.82 * (100-92) / 100 = 0.1456

Валовый выброс, с очисткой, т/год , M = _M_ * (100-_KPD_) / 100 = 1.9656 * (100-92) / 100 = 0.157248

Итого выбросы от: Элеватор. подающий инертные материалы

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) | 1.82 | 1.9656 |

Итого (с учетом очистки):

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) | 0.1456 | 0.157248 |

Источник загрязнения N 0007, Дымовая труба

Источник выделения N 008, Грохот гирационный

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

п.5. От предприятий по переработке нерудных материалов и производству пористых заполнителей.

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Технологический процесс: Переработка нерудных строительных материалов. Дробильно-сортировочные предприятия

Агрегат, установка, устройство, аппарат (вид работ): Грохот вибрационный при площади сита более 2 кв.м

Примечание: При сплошном укрытии грохота (камера)

Объем ГВС, м3/с(табл.5.1) , _VO_ = 0.97

Удельный выброс ЗВ, г/с(табл.5.1) , G = 10.67

Общее количество агрегатов данной марки, шт. , _KOLIV_ = 4

Количество одновременно работающих агрегатов данной марки, шт. , N1 = 2

Время работы одного агрегата, ч/год , _T_ = 300

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Максимальный из разовых выбросов, г/с , _G_ = G * N1 = 10.67 * 2 = 21.34

Валовый выброс, т/год , _M_ = G * _KOLIV_ * _T_ * 3600 / 10 ^ 6 = 10.67 * 4 * 300 * 3600 / 10 ^ 6 = 46.0944

Тип аппарата очистки: Циклон СИОТ

Степень пылеочистки, %(табл.4.1) , _KPD_ = 92

Максимальный из разовых выбросов, с очисткой, г/c , G = _G_ * (100-_KPD_) / 100 = 21.34 * (100-92) / 100 = 1.707

Валовый выброс, с очисткой, т/год , M = _M_ * (100-_KPD_) / 100 = 46.0944 * (100-92) / 100 =

Итого выбросы от: Грохот гирационный

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) | 21.34 | 46.0944 |

Итого (с учетом очистки):

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) | 1.707 | 3.687552 |

Источник загрязнения N 0008, Дыхательный клапан

Источник выделения N 001, Емкость для хранения дизтоплива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт , NP = Дизельное топливо

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12) , C = 3.14

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12) , YY = 1.9

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т , BOZ = 27.5

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12) , YYY = 2.6

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т , BVL = 27.5

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч , VC = 3

Коэффициент(Прил. 12) , KNP = 0.0029

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют

Объем одного резервуара данного типа, м3 , VI = 25

Количество резервуаров данного типа , NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии , KNR = 1

Категория веществ: Б - Нефть после электрообессоливающей установки, бензины товарные, бензины широкой фракции и др. при T закач. жидкости не превышающей Tвозд. на 30C

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8) , KPM = 1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8) , KPSR = 0.7

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13) , GHRI = 0.22

GHR = GHR + GHRI * KNP * NR = 0 + 0.22 * 0.0029 * 1 = 0.000638

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют

Объем одного резервуара данного типа, м3 , VI = 15

Количество резервуаров данного типа , NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии , KNR = 1

Категория веществ: Б - Нефть после электрообессоливающей установки, бензины товарные, бензины широкой фракции и др. при T закач. жидкости не превышающей Tвозд. на 30C

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8) , KPM = 1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8) , KPSR = 0.7

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13) , GHRI = 0.22

GHR = GHR + GHRI * KNP * NR = 0.000638 + 0.22 * 0.0029 * 1 = 0.001276

Проводился  дополнительный расчет по формуле 5.1.7

Коэффициент Kpsr = сумма((Kpsr(i)*V(i)*Nr(i))/(V(i)*Nr(i))) , KPSR = 0.7

Коэффициент , KPMAX = 1

Общий объем резервуаров, м3 , V = 40

Сумма Ghri*Knp*Nr , GHR = 0.001276

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1) , G = C * KPMAX * VC / 3600 = 3.14 * 1 * 3 / 3600 = 0.002617

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2) , M = (YY * BOZ + YYY * BVL) * KPMAX * 10 ^ (-6) + GHR = (1.9 * 27.5 + 2.6 * 27.5) * 1 * 10 ^ (-6) + 0.001276 = 0.0014

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 99.72 * 0.0014 / 100 = 0.001396

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 99.72 * 0.002617 / 100 = 0.00261

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (528)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 0.28 * 0.0014 / 100 = 0.00000392

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 0.28 * 0.002617 / 100 = 0.00000733

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (528) | 0.00000733 | 0.00000392 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592) | 0.00261 | 0.001396 |

Источник загрязнения N 0009, Дыхательный клапан

Источник выделения N 001, Закачивание топливо в топливный бак асфальтосмесительной уст.

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

____________________________________________________________

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12) , CMAX = 3.14

Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3 , QOZ = 27.5

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15) , CAMOZ = 1.6

Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3 , QVL = 27.5

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15) , CAMVL = 2.2

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час , VTRK = 0.4

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта , NN = 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2) , GB = NN * CMAX * VTRK / 3600 = 1 * 3.14 * 0.4 / 3600 = 0.000349

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7) , MBA = (CAMOZ * QOZ + CAMVL * QVL) * 10 ^ -6 = (1.6 * 27.5 + 2.2 * 27.5) * 10 ^ -6 = 0.0001045

Удельный выброс при проливах, г/м3 , J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8) , MPRA = 0.5 * J * (QOZ + QVL) * 10 ^ -6 = 0.5 * 50 * (27.5 + 27.5) * 10 ^ -6 = 0.001375

Валовый выброс, т/год (9.2.6) , MTRK = MBA + MPRA = 0.0001045 + 0.001375 = 0.00148

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 99.72 * 0.00148 / 100 = 0.001476

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 99.72 * 0.000349 / 100 = 0.000348

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (528)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 0.28 * 0.00148 / 100 = 0.00000414

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 0.28 * 0.000349 / 100 = 0.000000977

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (528) | 0.00000098 | 0.00000414 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592) | 0.000348 | 0.001476 |

Источник загрязнения N 0010, Выхлопная труба

Источник выделения N 001, Работа спецтехники на территории базы

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной  отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Стоянка: Расчетная схема 1. Обособленная, имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

Перечень транспортных средств

| Марка автомобиля | Марка топлива | Всего | Макс |
| --- | --- | --- | --- |
| Грузовые автомобили карбюраторные до 2 т (СНГ) |  |  |  |
| А/п 4092 | Дизельное топливо | 1 | 1 |
| Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (СНГ) |  |  |  |
| КамАЗ-5320 | Дизельное топливо | 5 | 1 |
| ИТОГО : 6 |  |  |  |

______________________________________________________________________

Расчетный период: Теплый период (t>5)

______________________________________________________________________

Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = 5

______________________________________________________________________

Тип машины: Грузовые автомобили карбюраторные до 2 т (СНГ)

______________________________________________________________________

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн. , DN = 120

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа , NK1 = 1

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , NK = 1

Коэффициент выпуска (выезда) , A = 1

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20) , TPR = 4

Время работы двигателя на холостом ходу, мин , TX = 1

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LB1 = 0.05

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до  выезда со стоянки, км , LD1 = 0.05

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км , LB2 = 0.05

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км , LD2 = 0.05

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.5) , L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.05 + 0.05) / 2 = 0.05

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.6) , L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.05 + 0.05) / 2 = 0.05

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 5

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 22.7

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 4.5

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX = 5 * 4 + 22.7 * 0.05 + 4.5 * 1 = 25.64

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX = 22.7 * 0.05 + 4.5 * 1 = 5.64

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (25.64 + 5.64) * 1 * 120 * 10 ^ (-6) = 0.00375

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 25.64 * 1 / 3600 = 0.00712

Примесь: 2732 Керосин (660*)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.65

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 2.8

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 0.4

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX = 0.65 * 4 + 2.8 * 0.05 + 0.4 * 1 = 3.14

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX = 2.8 * 0.05 + 0.4 * 1 = 0.54

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (3.14 + 0.54) * 1 * 120 * 10 ^ (-6) = 0.000442

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 3.14 * 1 / 3600 = 0.000872

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.05

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.6

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 0.05

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX = 0.05 * 4 + 0.6 * 0.05 + 0.05 * 1 = 0.28

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX = 0.6 * 0.05 + 0.05 * 1 = 0.08

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (0.28 + 0.08) * 1 * 120 * 10 ^ (-6) = 0.0000432

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 0.28 * 1 / 3600 = 0.0000778

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.8 * M = 0.8 * 0.0000432 = 0.00003456

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.0000778 = 0.0000622

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.13 * M = 0.13 * 0.0000432 = 0.00000562

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.0000778 = 0.00001011

Примесь: 0330 Сера диоксид (526)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.013

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.09

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 0.012

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX = 0.013 * 4 + 0.09 * 0.05 + 0.012 * 1 = 0.0685

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX = 0.09 * 0.05 + 0.012 * 1 = 0.0165

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (0.0685 + 0.0165) * 1 * 120 * 10 ^ (-6) = 0.0000102

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 0.0685 * 1 / 3600 = 0.00001903

______________________________________________________________________

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (СНГ)

______________________________________________________________________

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн. , DN = 120

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа , NK1 = 1

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , NK = 5

Коэффициент выпуска (выезда) , A = 1

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20) , TPR = 4

Время работы двигателя на холостом ходу, мин , TX = 1

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LB1 = 0.05

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до  выезда со стоянки, км , LD1 = 0.05

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км , LB2 = 0.05

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км , LD2 = 0.05

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.5) , L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.05 + 0.05) / 2 = 0.05

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.6) , L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.05 + 0.05) / 2 = 0.05

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 2.8

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 5.1

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 2.8

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX = 2.8 * 4 + 5.1 * 0.05 + 2.8 * 1 = 14.26

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX = 5.1 * 0.05 + 2.8 * 1 = 3.055

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (14.26 + 3.055) * 5 * 120 * 10 ^ (-6) = 0.01039

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 14.26 * 1 / 3600 = 0.00396

Примесь: 2732 Керосин (660*)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.38

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.9

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 0.35

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX = 0.38 * 4 + 0.9 * 0.05 + 0.35 * 1 = 1.915

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX = 0.9 * 0.05 + 0.35 * 1 = 0.395

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (1.915 + 0.395) * 5 * 120 * 10 ^ (-6) = 0.001386

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 1.915 * 1 / 3600 = 0.000532

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.6

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 3.5

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 0.6

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX = 0.6 * 4 + 3.5 * 0.05 + 0.6 * 1 = 3.175

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX = 3.5 * 0.05 + 0.6 * 1 = 0.775

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (3.175 + 0.775) * 5 * 120 * 10 ^ (-6) = 0.00237

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 3.175 * 1 / 3600 = 0.000882

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.8 * M = 0.8 * 0.00237 = 0.001896

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.000882 = 0.000706

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.13 * M = 0.13 * 0.00237 = 0.000308

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.000882 = 0.0001147

Примесь: 0328 Углерод (593)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.03

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.25

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 0.03

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX = 0.03 * 4 + 0.25 * 0.05 + 0.03 * 1 = 0.1625

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX = 0.25 * 0.05 + 0.03 * 1 = 0.0425

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (0.1625 + 0.0425) * 5 * 120 * 10 ^ (-6) = 0.000123

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 0.1625 * 1 / 3600 = 0.0000451

Примесь: 0330 Сера диоксид (526)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.09

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.45

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 0.09

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX = 0.09 * 4 + 0.45 * 0.05 + 0.09 * 1 = 0.4725

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX = 0.45 * 0.05 + 0.09 * 1 = 0.1125

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (0.4725 + 0.1125) * 5 * 120 * 10 ^ (-6) = 0.000351

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 0.4725 * 1 / 3600 = 0.0001313

ИТОГО выбросы по периоду: Теплый период (t>5)

| Тип машины: Грузовые автомобили карбюраторные до 2 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. |  | L1, км |  | L2, км |  |  |  |  |
| 120 | 1 |  | 1.00 |  | 1 |  | 0.05 |  | 0.05 |  |  |  |  |
| ЗВ |  | Tpr мин |  | Mpr, г/мин |  | Tx, мин |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с | т/год |
| 0337 |  | 4 |  | 5 |  | 1 |  | 4.5 |  | 22.7 |  | 0.00712 | 0.00375 |
| 2732 |  | 4 |  | 0.65 |  | 1 |  | 0.4 |  | 2.8 |  | 0.000872 | 0.000442 |
| 0301 |  | 4 |  | 0.05 |  | 1 |  | 0.05 |  | 0.6 |  | 0.0000622 | 0.00003456 |
| 0304 |  | 4 |  | 0.05 |  | 1 |  | 0.05 |  | 0.6 |  | 0.00001011 | 0.00000562 |
| 0330 |  | 4 |  | 0.013 |  | 1 |  | 0.012 |  | 0.09 |  | 0.00001903 | 0.0000102 |

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. |  | L1, км |  | L2, км |  |  |  |  |
| 120 | 5 |  | 1.00 |  | 1 |  | 0.05 |  | 0.05 |  |  |  |  |
| ЗВ |  | Tpr мин |  | Mpr, г/мин |  | Tx, мин |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с | т/год |
| 0337 |  | 4 |  | 2.8 |  | 1 |  | 2.8 |  | 5.1 |  | 0.00396 | 0.0104 |
| 2732 |  | 4 |  | 0.38 |  | 1 |  | 0.35 |  | 0.9 |  | 0.000532 | 0.001386 |
| 0301 |  | 4 |  | 0.6 |  | 1 |  | 0.6 |  | 3.5 |  | 0.000706 | 0.001896 |
| 0304 |  | 4 |  | 0.6 |  | 1 |  | 0.6 |  | 3.5 |  | 0.0001147 | 0.000308 |
| 0328 |  | 4 |  | 0.03 |  | 1 |  | 0.03 |  | 0.25 |  | 0.0000451 | 0.000123 |
| 0330 |  | 4 |  | 0.09 |  | 1 |  | 0.09 |  | 0.45 |  | 0.0001313 | 0.000351 |

| ВСЕГО по периоду: Теплый период (t>5) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 0.01108 | 0.01414 |
| 2732 | Керосин (660*) | 0.001404 | 0.001828 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.0007682 | 0.00193056 |
| 0328 | Углерод (593) | 0.0000451 | 0.000123 |
| 0330 | Сера диоксид (526) | 0.00015033 | 0.0003612 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.00012481 | 0.00031362 |

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.0007682 | 0.00193056 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.00012481 | 0.00031362 |
| 0328 | Углерод (593) | 0.0000451 | 0.000123 |
| 0330 | Сера диоксид (526) | 0.00015033 | 0.0003612 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 0.01108 | 0.01414 |
| 2732 | Керосин (660*) | 0.001404 | 0.001828 |

Максимальные разовые выбросы достигнуты в теплый период

Источник загрязнения N 6001, Неорганизованный источник

Источник выделения N 001, Приемный бункер песка и щебня

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Песок природный обогащен. и обогащ. из отсевов дробления

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0.02

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 1-й стороны

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 0.1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 2

Влажность материала, % , VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.8

Размер куска материала, мм , G7 = 1

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0.8

Высота падения материала, м , GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , B = 0.5

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , GMAX = 16.6

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 5000

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.05 * 0.02 * 2 * 0.1 * 0.8 * 0.8 * 1 * 1 * 1 * 0.5 * 16.6 * 10 ^ 6 / 3600 * (1-0) = 0.295

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1-NJ) = 0.05 * 0.02 * 1.2 * 0.1 * 0.8 * 0.8 * 1 * 1 * 1 * 0.5 * 5000 * (1-0) = 0.192

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = G + GC = 0 + 0.295 = 0.295

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = M + MC = 0 + 0.192 = 0.192

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Щебень из осад. пород крупн. до 20мм

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 = 0.06

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0.03

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 1-й стороны

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 0.1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 2

Влажность материала, % , VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.8

Размер куска материала, мм , G7 = 15

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0.5

Высота падения материала, м , GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , B = 0.5

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , GMAX = 15

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 4500

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.06 * 0.03 * 2 * 0.1 * 0.8 * 0.5 * 1 * 1 * 1 * 0.5 * 15 * 10 ^ 6 / 3600 * (1-0) = 0.3

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1-NJ) = 0.06 * 0.03 * 1.2 * 0.1 * 0.8 * 0.5 * 1 * 1 * 1 * 0.5 * 4500 * (1-0) = 0.1944

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = G + GC = 0.295 + 0.3 = 0.595

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = M + MC = 0.192 + 0.1944 = 0.3864

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Щебень из осад. пород крупн. от 20мм и более

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 = 0.04

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0.02

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 1-й стороны

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 0.1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 2

Влажность материала, % , VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.8

Размер куска материала, мм , G7 = 20

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0.5

Высота падения материала, м , GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , B = 0.5

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , GMAX = 11.6

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 3500

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.04 * 0.02 * 2 * 0.1 * 0.8 * 0.5 * 1 * 1 * 1 * 0.5 * 11.6 * 10 ^ 6 / 3600 * (1-0) = 0.1031

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1-NJ) = 0.04 * 0.02 * 1.2 * 0.1 * 0.8 * 0.5 * 1 * 1 * 1 * 0.5 * 3500 * (1-0) = 0.0672

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = G + GC = 0.595 + 0.1031 = 0.698

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = M + MC = 0.3864 + 0.0672 = 0.454

Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) | 0.698 | 0.454 |

Источник загрязнения N 6002, Неорганизованный источник

Источник выделения N 001, Конвейер наклонный подающий инертные материалы

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли от ленточных конвейеров

Место эксплуатации ленточного конвейера: На открытом воздухе

Удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, г/м2*с , Q = 0.003

Время работы конвейера, час/год , _T_ = 300

Ширина ленты конвейера, м , B = 0.5

Длина ленты конвейера, м , L = 14

Степень открытости: с 4-х сторон

Коэффициент, учитывающий степень укрытия конвейера(табл.3.1.3) , K4 = 1

Скорость движения ленты конвейера, м/с , V2 = 1.6

Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с , V1 = 5

Скорость обдува, м/с , VOB = (V1 * V2) ^ 0.5 = (5 * 1.6) ^ 0.5 = 2.83

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала(табл.3.3.4) , C5S = 1.13

Максимальная, в 5% случаев, для данного района скорость ветра, м/с , V1 = 12

Максимальная скорость обдува, м/с , VOB = (V1 * V2) ^ 0.5 = (12 * 1.6) ^ 0.5 = 4.38

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала(табл.3.3.4) , C5 = 1.26

Влажность материала, % , VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.8

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.7.1) , _G_ = Q * B * L * K5 * C5 * K4 * (1-NJ) = 0.003 * 0.5 * 14 * 0.8 * 1.26 * 1 * (1-0) = 0.02117

Валовый выброс, т/год (3.7.2) , _M_ = 3.6 * Q * B * L * _T_ * K5 * C5S * K4 * (1-NJ) * 10 ^ -3 = 3.6 * 0.003 * 0.5 * 14 * 300 * 0.8 * 1.13 * 1 * (1-0) * 10 ^ -3 = 0.0205

Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) | 0.02117 | 0.0205 |

Источник загрязнения N 6003, Неорганизованный источник

Источник выделения N 001, Конвейер агрегата питания

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли от ленточных конвейеров

Место эксплуатации ленточного конвейера: На открытом воздухе

Удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, г/м2*с , Q = 0.003

Время работы конвейера, час/год , _T_ = 300

Ширина ленты конвейера, м , B = 0.5

Длина ленты конвейера, м , L = 10

Степень открытости: с 4-х сторон

Коэффициент, учитывающий степень укрытия конвейера(табл.3.1.3) , K4 = 1

Скорость движения ленты конвейера, м/с , V2 = 1.6

Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с , V1 = 5

Скорость обдува, м/с , VOB = (V1 * V2) ^ 0.5 = (5 * 1.6) ^ 0.5 = 2.83

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала(табл.3.3.4) , C5S = 1.13

Максимальная, в 5% случаев, для данного района скорость ветра, м/с , V1 = 12

Максимальная скорость обдува, м/с , VOB = (V1 * V2) ^ 0.5 = (12 * 1.6) ^ 0.5 = 4.38

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала(табл.3.3.4) , C5 = 1.26

Влажность материала, % , VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.8

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.7.1) , _G_ = Q * B * L * K5 * C5 * K4 * (1-NJ) = 0.003 * 0.5 * 10 * 0.8 * 1.26 * 1 * (1-0) = 0.01512

Валовый выброс, т/год (3.7.2) , _M_ = 3.6 * Q * B * L * _T_ * K5 * C5S * K4 * (1-NJ) * 10 ^ -3 = 3.6 * 0.003 * 0.5 * 10 * 300 * 0.8 * 1.13 * 1 * (1-0) * 10 ^ -3 = 0.01464

Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) | 0.01512 | 0.01464 |

Источник загрязнения N 6004, Неорганизованный источник

Источник выделения N 001, Битумохранилище

Список литературы:

1.Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно- строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №1.

Исходные данные для расчета:

- Время работы в течение года Т = 150 час/год.

- Плотность битума(ρж), 0.95 т/м3

- Максимальный объем ПВС, вытесняемой из резервуаров во время его закачки (Vчmax), 12 м3/час

- Минимальная температура жидкости (tжmin), 100°C

- Максимальная температура жидкости (tжmах), 140°C

Производства битума в год – 900 т/год.

Выбросы при хранении битума (гудрона, дегтя) в одном резервуаре:

Максимальные выбросы (М, г/сек)

М=0,445 х Рt х m х Крmax x КВ x Vчmax =

102 х(273+tжmax)

= 0,445·19,91·187·0,83·1·12=0.399 г/с

102·(273+140)

Годовые выбросы (G, т/год)

G = 0,160·(Ptmax·KB + Ptmin)·m·Kpcp·Kоб·В =

104·ρж (546+ tжmах+ tжmin)

= 0,160·(19,91·1+4,26)·187·0,58·1,50·900 = 0.253 т/год

104·0,95·(546+140+100)

Где: m=187 – молекулярная масса битума (принята по температуре начала кипения Ткип=280°С);

Годовая оборачиваемость резервуаров, следовательно Коб=1,50.

Рtmin, Ptmax – по таблице П1.1.

Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19/ в пересчете на С/(592) | 0.399 | 0.253 |

Источник загрязнения N 6005, Неорганизованный источник

Источник выделения N 001, Склад хранения песка

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Песок природный обогащен. и обогащ. из отсевов дробления

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0.02

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 2

Влажность материала, % , VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.8

Размер куска материала, мм , G7 = 1

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0.8

Высота падения материала, м , GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , B = 0.5

Грузоподьемность одного автосамосвала до 10 т, коэффициент , K9 = 0.2

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , GMAX = 16.6

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 5000

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0

Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.05 * 0.02 * 2 * 1 * 0.8 * 0.8 * 1 * 0.2 * 1 * 0.5 * 16.6 * 10 ^ 6 / 3600 * (1-0) = 0.59

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1-NJ) = 0.05 * 0.02 * 1.2 * 1 * 0.8 * 0.8 * 1 * 0.2 * 1 * 0.5 * 5000 * (1-0) = 0.384

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = G + GC = 0 + 0.59 = 0.59

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = M + MC = 0 + 0.384 = 0.384

п.3.2.Статическое хранение материала

Материал: Песок природный обогащен. и обогащ. из отсевов дробления

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 2

Влажность материала, % , VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.8

Размер куска материала, мм , G7 = 1

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0.8

Поверхность пыления в плане, м2 , S = 200

Kоэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала , K6 = 1.45

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1) , Q = 0.002

Количество дней с устойчивым снежным покровом , TSP = 110

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год , TO = 220

Количество дней с осадками в виде дождя в году , TD = 2 * TO / 24 = 2 * 220 / 24 = 18.33

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3) , GC = K3 * K4 * K5 * K6 * K7 * Q * S * (1-NJ) = 2 * 1 * 0.8 * 1.45 * 0.8 * 0.002 * 200 * (1-0) = 0.742

Валовый выброс, т/год (3.2.5) , MC = 0.0864 * K3SR * K4 * K5 * K6 * K7 * Q * S * (365-(TSP + TD)) * (1-NJ) = 0.0864 * 1.2 * 1 * 0.8 * 1.45 * 0.8 * 0.002 * 200 * (365-(110 + 18.33)) * (1-0) = 9.1

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = G + GC = 0.59 + 0.742 = 1.332

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = M + MC = 0.384 + 9.1 = 9.48

Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) | 1.332 | 9.48 |

Источник загрязнения N 6006, Неорганизованный источник

Источник выделения N 001, Склад хранения щебня

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Щебень из осад. пород крупн. до 20мм

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 = 0.06

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0.03

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 2

Влажность материала, % , VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.8

Размер куска материала, мм , G7 = 15

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0.5

Высота падения материала, м , GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , B = 0.5

Грузоподьемность одного автосамосвала до 10 т, коэффициент , K9 = 0.2

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , GMAX = 15

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 4500

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0

Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.06 * 0.03 * 2 * 1 * 0.8 * 0.5 * 1 * 0.2 * 1 * 0.5 * 15 * 10 ^ 6 / 3600 * (1-0) = 0.6

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1-NJ) = 0.06 * 0.03 * 1.2 * 1 * 0.8 * 0.5 * 1 * 0.2 * 1 * 0.5 * 4500 * (1-0) = 0.389

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = G + GC = 0 + 0.6 = 0.6

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = M + MC = 0 + 0.389 = 0.389

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Щебень из осад. пород крупн. от 20мм и более

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 = 0.04

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0.02

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 2

Влажность материала, % , VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.8

Размер куска материала, мм , G7 = 20

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0.5

Высота падения материала, м , GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , B = 0.5

Грузоподьемность одного автосамосвала до 10 т, коэффициент , K9 = 0.2

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , GMAX = 11.6

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 3500

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0

Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.04 * 0.02 * 2 * 1 * 0.8 * 0.5 * 1 * 0.2 * 1 * 0.5 * 11.6 * 10 ^ 6 / 3600 * (1-0) = 0.2062

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1-NJ) = 0.04 * 0.02 * 1.2 * 1 * 0.8 * 0.5 * 1 * 0.2 * 1 * 0.5 * 3500 * (1-0) = 0.1344

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = G + GC = 0.6 + 0.2062 = 0.806

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = M + MC = 0.389 + 0.1344 = 0.523

п.3.2.Статическое хранение материала

Материал: Щебень из осад. пород крупн. до 20мм

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 2

Влажность материала, % , VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.8

Размер куска материала, мм , G7 = 15

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0.5

Поверхность пыления в плане, м2 , S = 200

Kоэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала , K6 = 1.45

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1) , Q = 0.002

Количество дней с устойчивым снежным покровом , TSP = 110

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год , TO = 220

Количество дней с осадками в виде дождя в году , TD = 2 * TO / 24 = 2 * 220 / 24 = 18.33

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3) , GC = K3 * K4 * K5 * K6 * K7 * Q * S * (1-NJ) = 2 * 1 * 0.8 * 1.45 * 0.5 * 0.002 * 200 * (1-0) = 0.464

Валовый выброс, т/год (3.2.5) , MC = 0.0864 * K3SR * K4 * K5 * K6 * K7 * Q * S * (365-(TSP + TD)) * (1-NJ) = 0.0864 * 1.2 * 1 * 0.8 * 1.45 * 0.5 * 0.002 * 200 * (365-(110 + 18.33)) * (1-0) = 5.69

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = G + GC = 0.806 + 0.464 = 1.27

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = M + MC = 0.523 + 5.69 = 6.21

п.3.2.Статическое хранение материала

Материал: Щебень из осад. пород крупн. от 20мм и более

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 2

Влажность материала, % , VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.8

Размер куска материала, мм , G7 = 20

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0.5

Поверхность пыления в плане, м2 , S = 200

Kоэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала , K6 = 1.45

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1) , Q = 0.002

Количество дней с устойчивым снежным покровом , TSP = 110

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год , TO = 220

Количество дней с осадками в виде дождя в году , TD = 2 * TO / 24 = 2 * 220 / 24 = 18.33

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3) , GC = K3 * K4 * K5 * K6 * K7 * Q * S * (1-NJ) = 2 * 1 * 0.8 * 1.45 * 0.5 * 0.002 * 200 * (1-0) = 0.464

Валовый выброс, т/год (3.2.5) , MC = 0.0864 * K3SR * K4 * K5 * K6 * K7 * Q * S * (365-(TSP + TD)) * (1-NJ) = 0.0864 * 1.2 * 1 * 0.8 * 1.45 * 0.5 * 0.002 * 200 * (365-(110 + 18.33)) * (1-0) = 5.69

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = G + GC = 1.27 + 0.464 = 1.734

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = M + MC = 6.21 + 5.69 = 11.9

Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) | 1.734 | 11.9 |

Источник загрязнения N 6007, Неорганизованный источник

Источник выделения N 007, Электросварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2 , KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO , KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-3

Расход сварочных материалов, кг/год , B = 15

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX = 0.1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 11.5

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 9.77

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 9.77 * 15 / 10 ^ 6 = 0.0001465

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 9.77 * 0.1 / 3600 = 0.0002714

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 1.73

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 1.73 * 15 / 10 ^ 6 = 0.00002595

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 1.73 * 0.1 / 3600 = 0.0000481

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0.4

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 0.4 * 15 / 10 ^ 6 = 0.000006

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 0.4 * 0.1 / 3600 = 0.00001111

ИТОГО:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277) | 0.0002714 | 0.0001465 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332) | 0.0000481 | 0.00002595 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627) | 0.00001111 | 0.000006 |

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере и карта изолинии

1. Общие сведения.

Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

Расчет выполнен

2. Параметры города

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Название:  Темирский район

Коэффициент А =  200

Скорость ветра Uмр = 12.0 м/с

Средняя скорость ветра = 5.0 м/с

Температура летняя =  25.0 град.C

Температура зимняя =  -25.0 град.C

Коэффициент рельефа = 1.00

Площадь города = 0.0 кв.км

Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов

Фоновые концентрации на постах не заданы

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :002 Темирский район.

Объект    :0018 Строительство и эксплуатация АБЗ -.

Вар.расч. :3    Расч.год: 2025      Расчет проводился 22.07.2025 18:38

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

001801 0001 Т    16.0  0.79  7.50    3.70  75.0        1        2                       1.0 1.000 0  1.147730

001801 0003 Т    16.0  0.79  7.50    3.70  75.0        1        2                       1.0 1.000 0 0.1481000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :002 Темирский район.

Объект    :0018 Строительство и эксплуатация АБЗ -.

Вар.расч. :3    Расч.год: 2025      Расчет проводился 22.07.2025 18:38

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

_______________________________________________________________________

|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |001801 0001|    1.147730| Т  |   0.026328 |   1.47  |   165.9  |

|   2 |001801 0003|    0.148100| Т  |   0.003397 |   1.47  |   165.9  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    1.295830 г/с                                   |

|    Сумма Cм по всем источникам =      0.029725 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------|

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   1.47 м/с         |

|---------------------------------------------------------------------|

|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |

|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :002 Темирский район.

Объект    :0018 Строительство и эксплуатация АБЗ -.

Вар.расч. :3    Расч.год: 2025      Расчет проводился 22.07.2025 18:38

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2770x2770 с шагом 277

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.47 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :002 Темирский район.

Объект    :0018 Строительство и эксплуатация АБЗ -.

Вар.расч. :3    Расч.год: 2025      Расчет проводился 22.07.2025 18:38

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :002 Темирский район.

Объект    :0018 Строительство и эксплуатация АБЗ -.

Вар.расч. :3    Расч.год: 2025      Расчет проводился 22.07.2025 18:38

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :002 Темирский район.

Объект    :0018 Строительство и эксплуатация АБЗ -.

Вар.расч. :3    Расч.год: 2025      Расчет проводился 22.07.2025 18:38

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :002 Темирский район.

Объект    :0018 Строительство и эксплуатация АБЗ -.

Вар.расч. :3    Расч.год: 2025      Расчет проводился 22.07.2025 18:38

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в

пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

001801 0003 Т    16.0  0.79  7.50    3.70  75.0        1        2                       1.0 1.000 0 0.3332000

001801 0008 Т     2.0 0.025  1.00  0.0005   0.0        1        2                       1.0 1.000 0 0.0069600

001801 0009 Т     1.0 0.050 0.500  0.0010   0.0        1        2                       1.0 1.000 0 0.0003480

001801 6004 П1    1.0                       0.0        1        2        3        4   0 1.0 1.000 0 0.3990000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :002 Темирский район.

Объект    :0018 Строительство и эксплуатация АБЗ -.

Вар.расч. :3    Расч.год: 2025      Расчет проводился 22.07.2025 18:38

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в

пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

_______________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |

|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |001801 0003|    0.333200| Т  |   0.038217 |   1.47  |   165.9  |

|   2 |001801 0008|    0.006960| Т  |   0.248587 |   0.50  |    11.4  |

|   3 |001801 0009|    0.000348| Т  |   0.012429 |   0.50  |    11.4  |

|   4 |001801 6004|    0.399000| П1 |  14.250892 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    0.739508 г/с                                   |

|    Сумма Cм по всем источникам =     14.550124 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------|

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |

|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :002 Темирский район.

Объект    :0018 Строительство и эксплуатация АБЗ -.

Вар.расч. :3    Расч.год: 2025      Расчет проводился 22.07.2025 18:38

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в

пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2770x2770 с шагом 277

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :002 Темирский район.

Объект    :0018 Строительство и эксплуатация АБЗ -.

Вар.расч. :3    Расч.год: 2025      Расчет проводился 22.07.2025 18:38

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в

пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 34, Y= -117

размеры: длина(по Х)= 2770, ширина(по Y)= 2770, шаг сетки= 277

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  1268 : Y-строка  1  Cmax=  0.048 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=181)

----------:______________________________________________________________________

x= -1351 : -1074:  -797:  -520:  -243:    34:   311:   588:   865:  1142:  1419:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.027: 0.032: 0.037: 0.042: 0.047: 0.048: 0.046: 0.041: 0.036: 0.030: 0.025:

Cc : 0.027: 0.032: 0.037: 0.042: 0.047: 0.048: 0.046: 0.041: 0.036: 0.030: 0.025:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   991 : Y-строка  2  Cmax=  0.074 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=182)

----------:______________________________________________________________________

x= -1351 : -1074:  -797:  -520:  -243:    34:   311:   588:   865:  1142:  1419:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.031: 0.038: 0.048: 0.060: 0.070: 0.074: 0.068: 0.057: 0.045: 0.036: 0.030:

Cc : 0.031: 0.038: 0.048: 0.060: 0.070: 0.074: 0.068: 0.057: 0.045: 0.036: 0.030:

Фоп:  126 :  133 :  141 :  152 :  166 :  182 :  197 :  211 :  221 :  229 :  235 :

Uоп: 1.24 : 0.94 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.01 : 1.31 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.028: 0.035: 0.042: 0.053: 0.064: 0.067: 0.061: 0.051: 0.040: 0.033: 0.026:

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :

Ви : 0.003: 0.003: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.003: 0.003:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

Ки : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   714 : Y-строка  3  Cmax=  0.133 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=183)

----------:______________________________________________________________________

x= -1351 : -1074:  -797:  -520:  -243:    34:   311:   588:   865:  1142:  1419:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.036: 0.046: 0.065: 0.091: 0.121: 0.133: 0.113: 0.084: 0.059: 0.043: 0.034:

Cc : 0.036: 0.046: 0.065: 0.091: 0.121: 0.133: 0.113: 0.084: 0.059: 0.043: 0.034:

Фоп:  118 :  124 :  132 :  144 :  161 :  183 :  204 :  220 :  231 :  238 :  243 :

Uоп: 1.03 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.12 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.032: 0.041: 0.058: 0.083: 0.113: 0.124: 0.104: 0.076: 0.053: 0.038: 0.030:

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :

Ви : 0.003: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.003:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   437 : Y-строка  4  Cmax=  0.287 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=184)

----------:______________________________________________________________________

x= -1351 : -1074:  -797:  -520:  -243:    34:   311:   588:   865:  1142:  1419:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.040: 0.056: 0.086: 0.144: 0.236: 0.287: 0.212: 0.127: 0.077: 0.051: 0.037:

Cc : 0.040: 0.056: 0.086: 0.144: 0.236: 0.287: 0.212: 0.127: 0.077: 0.051: 0.037:

Фоп:  108 :  112 :  119 :  130 :  151 :  184 :  215 :  233 :  243 :  249 :  253 :

Uоп: 0.89 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.97 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.036: 0.050: 0.079: 0.135: 0.225: 0.275: 0.201: 0.118: 0.070: 0.045: 0.034:

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :

Ви : 0.003: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.003:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.005: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   160 : Y-строка  5  Cmax=  0.950 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=192)

----------:______________________________________________________________________

x= -1351 : -1074:  -797:  -520:  -243:    34:   311:   588:   865:  1142:  1419:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.043: 0.063: 0.105: 0.207: 0.479: 0.950: 0.389: 0.173: 0.092: 0.057: 0.040:

Cc : 0.043: 0.063: 0.105: 0.207: 0.479: 0.950: 0.389: 0.173: 0.092: 0.057: 0.040:

Фоп:   97 :   98 :  101 :  107 :  123 :  192 :  243 :  255 :  260 :  262 :  264 :

Uоп: 0.81 :12.00 :12.00 :12.00 :11.41 : 4.90 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.89 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.038: 0.056: 0.096: 0.196: 0.464: 0.919: 0.375: 0.163: 0.084: 0.050: 0.036:

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :

Ви : 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.016: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.003:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0008 : 0008 : 0008 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.006: 0.014: 0.006: 0.003: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0003 : 0003 : 0003 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -117 : Y-строка  6  Cmax=  1.353 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=344)

----------:______________________________________________________________________

x= -1351 : -1074:  -797:  -520:  -243:    34:   311:   588:   865:  1142:  1419:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.043: 0.063: 0.106: 0.213: 0.517: 1.353: 0.411: 0.177: 0.093: 0.057: 0.040:

Cc : 0.043: 0.063: 0.106: 0.213: 0.517: 1.353: 0.411: 0.177: 0.093: 0.057: 0.040:

Фоп:   85 :   84 :   82 :   77 :   64 :  344 :  291 :  281 :  278 :  276 :  275 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :10.51 : 2.55 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.89 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.038: 0.057: 0.097: 0.202: 0.501: 1.303: 0.398: 0.167: 0.085: 0.051: 0.036:

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :

Ви : 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.009: 0.026: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.003:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0008 : 0003 : 0008 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.006: 0.023: 0.006: 0.003: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0003 : 0008 : 0003 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -394 : Y-строка  7  Cmax=  0.327 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=355)

----------:______________________________________________________________________

x= -1351 : -1074:  -797:  -520:  -243:    34:   311:   588:   865:  1142:  1419:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.040: 0.057: 0.089: 0.153: 0.262: 0.327: 0.234: 0.135: 0.080: 0.052: 0.038:

Cc : 0.040: 0.057: 0.089: 0.153: 0.262: 0.327: 0.234: 0.135: 0.080: 0.052: 0.038:

Фоп:   74 :   70 :   64 :   53 :   32 :  355 :  322 :  304 :  295 :  289 :  286 :

Uоп: 0.87 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.96 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.036: 0.051: 0.082: 0.144: 0.250: 0.314: 0.222: 0.125: 0.072: 0.046: 0.034:

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :

Ви : 0.003: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.003:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.003: 0.004: 0.005: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -671 : Y-строка  8  Cmax=  0.146 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=357)

----------:______________________________________________________________________

x= -1351 : -1074:  -797:  -520:  -243:    34:   311:   588:   865:  1142:  1419:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.036: 0.048: 0.067: 0.097: 0.132: 0.146: 0.125: 0.089: 0.062: 0.044: 0.034:

Cc : 0.036: 0.048: 0.067: 0.097: 0.132: 0.146: 0.125: 0.089: 0.062: 0.044: 0.034:

Фоп:   64 :   58 :   50 :   38 :   20 :  357 :  335 :  319 :  308 :  301 :  295 :

Uоп: 1.01 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.10 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.033: 0.042: 0.061: 0.089: 0.123: 0.137: 0.116: 0.081: 0.055: 0.039: 0.031:

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :

Ви : 0.003: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.003:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -948 : Y-строка  9  Cmax=  0.080 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=358)

----------:______________________________________________________________________

x= -1351 : -1074:  -797:  -520:  -243:    34:   311:   588:   865:  1142:  1419:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.032: 0.039: 0.050: 0.063: 0.075: 0.080: 0.073: 0.060: 0.047: 0.037: 0.030:

Cc : 0.032: 0.039: 0.050: 0.063: 0.075: 0.080: 0.073: 0.060: 0.047: 0.037: 0.030:

Фоп:   55 :   49 :   40 :   29 :   14 :  358 :  342 :  328 :  318 :  310 :  304 :

Uоп: 1.21 : 0.91 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.97 : 1.28 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.028: 0.035: 0.044: 0.056: 0.068: 0.072: 0.066: 0.053: 0.041: 0.034: 0.027:

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :

Ви : 0.003: 0.003: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.003: 0.003:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

Ки : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y= -1225 : Y-строка 10  Cmax=  0.051 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=358)

----------:______________________________________________________________________

x= -1351 : -1074:  -797:  -520:  -243:    34:   311:   588:   865:  1142:  1419:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.027: 0.032: 0.038: 0.044: 0.049: 0.051: 0.048: 0.043: 0.037: 0.031: 0.026:

Cc : 0.027: 0.032: 0.038: 0.044: 0.049: 0.051: 0.048: 0.043: 0.037: 0.031: 0.026:

Фоп:   48 :   41 :   33 :   23 :   11 :  358 :  346 :  334 :  325 :  317 :  311 :

Uоп: 1.44 : 1.18 : 0.95 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.80 : 1.00 : 1.24 : 1.51 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.024: 0.029: 0.034: 0.039: 0.043: 0.045: 0.042: 0.038: 0.033: 0.028: 0.023:

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :

Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :

Ки :      : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y= -1502 : Y-строка 11  Cmax=  0.037 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=359)

----------:______________________________________________________________________

x= -1351 : -1074:  -797:  -520:  -243:    34:   311:   588:   865:  1142:  1419:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.023: 0.027: 0.030: 0.034: 0.036: 0.037: 0.036: 0.033: 0.029: 0.026: 0.022:

Cc : 0.023: 0.027: 0.030: 0.034: 0.036: 0.037: 0.036: 0.033: 0.029: 0.026: 0.022:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=    34.0 м,  Y=  -117.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.35316 доли ПДК  |

|       1.35316 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   344 град.

и скорости ветра  2.55 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |001801 6004| П1|     0.3990|   1.303244 |  96.3  |  96.3 |   3.2662745  |

|                        В сумме =   1.303244    96.3                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.049917     3.7                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :002 Темирский район.

Объект    :0018 Строительство и эксплуатация АБЗ -.

Вар.расч. :3    Расч.год: 2025      Расчет проводился 22.07.2025 18:38

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в

пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=       34 м;  Y=     -117 |

|  Длина и ширина     : L=   2770 м;  B=   2770 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    277 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

*--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.027 0.032 0.037 0.042 0.047 0.048 0.046 0.041 0.036 0.030 0.025 |- 1

|                                                                   |

2-| 0.031 0.038 0.048 0.060 0.070 0.074 0.068 0.057 0.045 0.036 0.030 |- 2

|                                                                   |

3-| 0.036 0.046 0.065 0.091 0.121 0.133 0.113 0.084 0.059 0.043 0.034 |- 3

|                                                                   |

4-| 0.040 0.056 0.086 0.144 0.236 0.287 0.212 0.127 0.077 0.051 0.037 |- 4

|                                                                   |

5-| 0.043 0.063 0.105 0.207 0.479 0.950 0.389 0.173 0.092 0.057 0.040 |- 5

|                                                                   |

6-C 0.043 0.063 0.106 0.213 0.517 1.353 0.411 0.177 0.093 0.057 0.040 C- 6

|                                ^                                  |

7-| 0.040 0.057 0.089 0.153 0.262 0.327 0.234 0.135 0.080 0.052 0.038 |- 7

|                                                                   |

8-| 0.036 0.048 0.067 0.097 0.132 0.146 0.125 0.089 0.062 0.044 0.034 |- 8

|                                                                   |

9-| 0.032 0.039 0.050 0.063 0.075 0.080 0.073 0.060 0.047 0.037 0.030 |- 9

|                                                                   |

10-| 0.027 0.032 0.038 0.044 0.049 0.051 0.048 0.043 0.037 0.031 0.026 |-10

|                                                                   |

11-| 0.023 0.027 0.030 0.034 0.036 0.037 0.036 0.033 0.029 0.026 0.022 |-11

|                                                                   |

|--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =1.35316 долей ПДК

=1.35316 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =    34.0 м

( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =  -117.0 м

При опасном направлении ветра  :     344 град.

и "опасной" скорости ветра    :  2.55 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :002 Темирский район.

Объект    :0018 Строительство и эксплуатация АБЗ -.

Вар.расч. :3    Расч.год: 2025      Расчет проводился 22.07.2025 18:38

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в

пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 65

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  -1196: -1204: -1204: -1204: -1202: -1202: -1186: -1155: -1109: -1048:  -975:  -889:  -792:  -686:  -572:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    334:   209:    -2:  -212:  -212:  -275:  -400:  -521:  -638:  -748:  -850:  -941: -1021: -1089: -1142:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.049: 0.051: 0.052: 0.051: 0.051: 0.050: 0.049: 0.048: 0.047: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.047: 0.047:

Cc : 0.049: 0.051: 0.052: 0.051: 0.051: 0.050: 0.049: 0.048: 0.047: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.047: 0.047:

Фоп:  344 :  350 :    0 :   10 :   10 :   13 :   19 :   24 :   30 :   36 :   41 :   47 :   52 :   58 :   63 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.044: 0.045: 0.046: 0.045: 0.045: 0.044: 0.043: 0.042: 0.042: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.042:

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :

Ви : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -453:  -329:  -204:   -22:   159:   159:   222:   347:   468:   585:   695:   797:   888:   968:  1036:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  -1181: -1204: -1212: -1212: -1212: -1210: -1210: -1195: -1163: -1117: -1057:  -983:  -897:  -800:  -694:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.048: 0.049: 0.050: 0.052: 0.051: 0.051: 0.050: 0.050: 0.049: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.049: 0.049:

Cc : 0.048: 0.049: 0.050: 0.052: 0.051: 0.051: 0.050: 0.050: 0.049: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.049: 0.049:

Фоп:   69 :   75 :   80 :   89 :   97 :   97 :  100 :  106 :  112 :  118 :  123 :  129 :  135 :  140 :  146 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.042: 0.043: 0.045: 0.046: 0.045: 0.045: 0.045: 0.044: 0.043: 0.043: 0.042: 0.043: 0.043: 0.043: 0.044:

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :

Ви : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1089:  1128:  1151:  1159:  1159:  1159:  1157:  1157:  1142:  1110:  1064:  1004:   930:   844:   747:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -580:  -461:  -338:  -212:    -2:   209:   209:   272:   396:   518:   635:   745:   846:   938:  1018:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.050: 0.051: 0.053: 0.054: 0.056: 0.055: 0.055: 0.054: 0.052: 0.051: 0.050: 0.049: 0.049: 0.049: 0.048:

Cc : 0.050: 0.051: 0.053: 0.054: 0.056: 0.055: 0.055: 0.054: 0.052: 0.051: 0.050: 0.049: 0.049: 0.049: 0.048:

Фоп:  152 :  158 :  164 :  170 :  180 :  190 :  190 :  193 :  199 :  205 :  211 :  217 :  222 :  228 :  234 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.045: 0.046: 0.047: 0.048: 0.050: 0.049: 0.049: 0.048: 0.046: 0.045: 0.044: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043:

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :

Ви : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    641:   527:   408:   285:   159:   -22:  -204:  -204:  -267:  -392:  -513:  -630:  -740:  -842:  -933:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   1085:  1139:  1178:  1201:  1209:  1209:  1209:  1207:  1207:  1191:  1160:  1114:  1053:   979:   893:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.048: 0.049: 0.050: 0.050: 0.051: 0.052: 0.051: 0.051: 0.050: 0.049: 0.048: 0.047: 0.047: 0.046: 0.046:

Cc : 0.048: 0.049: 0.050: 0.050: 0.051: 0.052: 0.051: 0.051: 0.050: 0.049: 0.048: 0.047: 0.047: 0.046: 0.046:

Фоп:  239 :  245 :  251 :  257 :  263 :  271 :  280 :  280 :  283 :  288 :  294 :  300 :  305 :  311 :  316 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.043: 0.043: 0.044: 0.044: 0.045: 0.046: 0.045: 0.045: 0.044: 0.043: 0.042: 0.042: 0.041: 0.041: 0.041:

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :

Ви : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________

y=  -1013: -1080: -1134: -1173: -1196:

----------:------:------:------:------:

x=    797:   691:   577:   458:   334:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.047: 0.047: 0.048: 0.048: 0.049:

Cc : 0.047: 0.047: 0.048: 0.048: 0.049:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=    -2.0 м,  Y=  1159.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.05619 доли ПДК  |

|       0.05619 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   180 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |001801 6004| П1|     0.3990|   0.050023 |  89.0  |  89.0 | 0.125369698  |

|  2 |001801 0003| Т |     0.3332|   0.005253 |   9.3  |  98.4 | 0.015764184  |

|                        В сумме =   0.055275    98.4                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000916     1.6                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :002 Темирский район.

Объект    :0018 Строительство и эксплуатация АБЗ -.

Вар.расч. :3    Расч.год: 2025      Расчет проводился 22.07.2025 18:38

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,

клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

001801 0001 Т    16.0  0.79  7.50    3.70  75.0        1        2                       2.0 1.000 0  2.258335

001801 0002 Т    16.0  0.79  7.50    3.70  75.0        1        2                       3.0 1.000 0 0.0066642

001801 0004 Т    12.0  0.15  1.00  0.0177   0.0        1        2                       2.0 1.000 0 0.0056520

001801 0005 Т    16.0  0.79 0.570  0.2815   0.0        1        2                       2.0 1.000 0 0.1097400

001801 0006 Т    16.0  0.79 0.570  0.2815   0.0        1        2                       2.0 1.000 0 0.1103000

001801 0007 Т    16.0  0.79  1.96  0.9680   0.0        1        2                       2.0 1.000 0  1.707000

001801 6001 П1    1.0                       0.0        1        2        3        4   0 3.0 1.000 0 0.2006000

001801 6002 П1    1.0                       0.0        1        2        3        4   0 3.0 1.000 0 0.0211700

001801 6003 П1    1.0                       0.0        1        2        3        4   0 3.0 1.000 0 0.0151200

001801 6005 П1    1.0                       0.0        1        2        3        4   0 3.0 1.000 0 0.9020000

001801 6006 П1    1.0                       0.0        1        2        3        4   0 3.0 1.000 0 0.9280000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :002 Темирский район.

Объект    :0018 Строительство и эксплуатация АБЗ -.

Вар.расч. :3    Расч.год: 2025      Расчет проводился 22.07.2025 18:38

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,

клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

_______________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |

|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |001801 0001|    2.258335| Т  |   1.726808 |   1.47  |   124.4  |

|   2 |001801 0002|    0.006664| Т  |   0.007644 |   1.47  |    82.9  |

|   3 |001801 0004|    0.005652| Т  |   0.020573 |   0.50  |    51.3  |

|   4 |001801 0005|    0.109740| Т  |   0.204142 |   0.50  |    68.4  |

|   5 |001801 0006|    0.110300| Т  |   0.205184 |   0.50  |    68.4  |

|   6 |001801 0007|    1.707000| Т  |   3.175422 |   0.50  |    68.4  |

|   7 |001801 6001|    0.200600| П1 |  71.647339 |   0.50  |     5.7  |

|   8 |001801 6002|    0.021170| П1 |   7.561187 |   0.50  |     5.7  |

|   9 |001801 6003|    0.015120| П1 |   5.400338 |   0.50  |     5.7  |

|  10 |001801 6005|    0.902000| П1 | 322.163025 |   0.50  |     5.7  |

|  11 |001801 6006|    0.928000| П1 | 331.449310 |   0.50  |     5.7  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    6.264581 г/с                                   |

|    Сумма Cм по всем источникам =    743.560974 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------|

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |

|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :002 Темирский район.

Объект    :0018 Строительство и эксплуатация АБЗ -.

Вар.расч. :3    Расч.год: 2025      Расчет проводился 22.07.2025 18:38

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,

клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2770x2770 с шагом 277

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :002 Темирский район.

Объект    :0018 Строительство и эксплуатация АБЗ -.

Вар.расч. :3    Расч.год: 2025      Расчет проводился 22.07.2025 18:38

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,

клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 34, Y= -117

размеры: длина(по Х)= 2770, ширина(по Y)= 2770, шаг сетки= 277

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  1268 : Y-строка  1  Cmax=  0.721 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=181)

----------:______________________________________________________________________

x= -1351 : -1074:  -797:  -520:  -243:    34:   311:   588:   865:  1142:  1419:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.418: 0.491: 0.571: 0.648: 0.706: 0.721: 0.694: 0.631: 0.552: 0.473: 0.401:

Cc : 0.125: 0.147: 0.171: 0.194: 0.212: 0.216: 0.208: 0.189: 0.166: 0.142: 0.120:

Фоп:  133 :  140 :  148 :  158 :  169 :  181 :  194 :  205 :  214 :  222 :  228 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.103: 0.120: 0.137: 0.155: 0.173: 0.178: 0.169: 0.151: 0.133: 0.116: 0.099:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви : 0.097: 0.111: 0.133: 0.153: 0.168: 0.173: 0.165: 0.150: 0.128: 0.106: 0.094:

Ки : 0007 : 6006 : 6006 : 0001 : 6005 : 6005 : 6005 : 0001 : 6006 : 6006 : 0007 :

Ви : 0.092: 0.109: 0.129: 0.151: 0.164: 0.167: 0.162: 0.146: 0.124: 0.106: 0.088:

Ки : 6006 : 0007 : 6005 : 6005 : 0001 : 0001 : 0001 : 6005 : 6005 : 0007 : 6006 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   991 : Y-строка  2  Cmax=  1.015 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=182)

----------:______________________________________________________________________

x= -1351 : -1074:  -797:  -520:  -243:    34:   311:   588:   865:  1142:  1419:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.485: 0.591: 0.720: 0.858: 0.975: 1.015: 0.950: 0.825: 0.688: 0.564: 0.463:

Cc : 0.146: 0.177: 0.216: 0.258: 0.293: 0.304: 0.285: 0.247: 0.206: 0.169: 0.139:

Фоп:  126 :  133 :  141 :  152 :  166 :  182 :  197 :  211 :  221 :  229 :  235 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.118: 0.141: 0.177: 0.222: 0.262: 0.276: 0.253: 0.211: 0.167: 0.136: 0.113:

Ки : 0001 : 0001 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 0001 : 0001 :

Ви : 0.110: 0.139: 0.172: 0.216: 0.254: 0.268: 0.246: 0.205: 0.163: 0.131: 0.104:

Ки : 6006 : 6006 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6006 : 0007 :

Ви : 0.108: 0.135: 0.167: 0.191: 0.208: 0.214: 0.205: 0.185: 0.161: 0.128: 0.104:

Ки : 0007 : 6005 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6005 : 6006 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   714 : Y-строка  3  Cmax=  1.616 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=183)

----------:______________________________________________________________________

x= -1351 : -1074:  -797:  -520:  -243:    34:   311:   588:   865:  1142:  1419:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.555: 0.703: 0.912: 1.189: 1.493: 1.616: 1.421: 1.113: 0.854: 0.665: 0.525:

Cc : 0.166: 0.211: 0.274: 0.357: 0.448: 0.485: 0.426: 0.334: 0.256: 0.200: 0.157:

Фоп:  118 :  124 :  132 :  144 :  161 :  183 :  204 :  220 :  231 :  238 :  243 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.134: 0.172: 0.240: 0.339: 0.457: 0.508: 0.429: 0.312: 0.221: 0.161: 0.127:

Ки : 0001 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 0001 :

Ви : 0.128: 0.167: 0.233: 0.330: 0.445: 0.494: 0.417: 0.303: 0.214: 0.157: 0.120:

Ки : 6006 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 0001 : 6006 :

Ви : 0.125: 0.164: 0.199: 0.234: 0.261: 0.269: 0.255: 0.226: 0.190: 0.156: 0.117:

Ки : 6005 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6005 : 6005 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   437 : Y-строка  4  Cmax=  4.107 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=184)

----------:______________________________________________________________________

x= -1351 : -1074:  -797:  -520:  -243:    34:   311:   588:   865:  1142:  1419:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.616: 0.817: 1.138: 1.745: 3.015: 4.107: 2.624: 1.555: 1.046: 0.761: 0.579:

Cc : 0.185: 0.245: 0.342: 0.524: 0.905: 1.232: 0.787: 0.467: 0.314: 0.228: 0.174:

Фоп:  108 :  112 :  119 :  130 :  151 :  184 :  215 :  233 :  243 :  249 :  253 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.147: 0.208: 0.321: 0.560: 1.110: 1.598: 0.937: 0.483: 0.287: 0.190: 0.139:

Ки : 0001 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 0001 :

Ви : 0.146: 0.202: 0.312: 0.545: 1.079: 1.553: 0.911: 0.470: 0.279: 0.185: 0.135:

Ки : 6006 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6006 :

Ви : 0.142: 0.184: 0.229: 0.277: 0.315: 0.345: 0.307: 0.265: 0.218: 0.174: 0.132:

Ки : 6005 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6005 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   160 : Y-строка  5  Cmax= 21.542 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=192)

----------:______________________________________________________________________

x= -1351 : -1074:  -797:  -520:  -243:    34:   311:   588:   865:  1142:  1419:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.653: 0.891: 1.333: 2.540: 9.574:21.542: 7.223: 2.088: 1.194: 0.824: 0.611:

Cc : 0.196: 0.267: 0.400: 0.762: 2.872: 6.463: 2.167: 0.626: 0.358: 0.247: 0.183:

Фоп:   97 :   98 :  101 :  107 :  123 :  192 :  243 :  255 :  260 :  262 :  264 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.157: 0.233: 0.394: 0.899: 4.088: 9.562: 3.009: 0.704: 0.342: 0.210: 0.146:

Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 0001 :

Ви : 0.154: 0.226: 0.383: 0.874: 3.973: 9.294: 2.925: 0.685: 0.332: 0.205: 0.145:

Ки : 0001 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6006 :

Ви : 0.153: 0.196: 0.248: 0.306: 0.884: 2.067: 0.650: 0.292: 0.235: 0.185: 0.141:

Ки : 6005 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6005 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -117 : Y-строка  6  Cmax= 29.002 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=344)

----------:______________________________________________________________________

x= -1351 : -1074:  -797:  -520:  -243:    34:   311:   588:   865:  1142:  1419:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.657: 0.897: 1.345: 2.630:10.629:29.002: 7.778: 2.135: 1.208: 0.829: 0.614:

Cc : 0.197: 0.269: 0.403: 0.789: 3.189: 8.701: 2.334: 0.641: 0.362: 0.249: 0.184:

Фоп:   85 :   84 :   82 :   77 :   64 :  344 :  291 :  281 :  278 :  276 :  275 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 9.26 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.158: 0.235: 0.399: 0.939: 4.572:12.889: 3.263: 0.725: 0.347: 0.212: 0.146:

Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 0001 :

Ви : 0.155: 0.228: 0.388: 0.913: 4.444:12.528: 3.172: 0.705: 0.337: 0.206: 0.145:

Ки : 0001 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6006 :

Ви : 0.154: 0.197: 0.249: 0.308: 0.988: 2.786: 0.705: 0.293: 0.236: 0.186: 0.141:

Ки : 6005 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6005 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -394 : Y-строка  7  Cmax=  5.363 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=355)

----------:______________________________________________________________________

x= -1351 : -1074:  -797:  -520:  -243:    34:   311:   588:   865:  1142:  1419:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.622: 0.830: 1.171: 1.848: 3.511: 5.363: 2.967: 1.636: 1.071: 0.772: 0.584:

Cc : 0.187: 0.249: 0.351: 0.554: 1.053: 1.609: 0.890: 0.491: 0.321: 0.232: 0.175:

Фоп:   74 :   70 :   64 :   53 :   32 :  355 :  322 :  304 :  295 :  289 :  286 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.148: 0.212: 0.333: 0.603: 1.331: 2.164: 1.088: 0.515: 0.296: 0.194: 0.140:

Ки : 0001 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 0001 :

Ви : 0.148: 0.206: 0.323: 0.586: 1.294: 2.103: 1.058: 0.501: 0.288: 0.188: 0.137:

Ки : 6006 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6006 :

Ви : 0.144: 0.186: 0.232: 0.282: 0.321: 0.468: 0.314: 0.271: 0.221: 0.176: 0.133:

Ки : 6005 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6005 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -671 : Y-строка  8  Cmax=  1.765 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=357)

----------:______________________________________________________________________

x= -1351 : -1074:  -797:  -520:  -243:    34:   311:   588:   865:  1142:  1419:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.563: 0.722: 0.943: 1.250: 1.609: 1.765: 1.526: 1.169: 0.883: 0.677: 0.533:

Cc : 0.169: 0.217: 0.283: 0.375: 0.483: 0.529: 0.458: 0.351: 0.265: 0.203: 0.160:

Фоп:   64 :   58 :   50 :   38 :   20 :  357 :  335 :  319 :  308 :  301 :  295 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.135: 0.178: 0.250: 0.362: 0.504: 0.569: 0.471: 0.332: 0.230: 0.164: 0.129:

Ки : 0001 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 0001 :

Ви : 0.131: 0.173: 0.243: 0.352: 0.490: 0.553: 0.458: 0.323: 0.224: 0.160: 0.122:

Ки : 6006 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6006 :

Ви : 0.127: 0.167: 0.204: 0.241: 0.269: 0.278: 0.263: 0.232: 0.195: 0.159: 0.119:

Ки : 6005 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6005 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -948 : Y-строка  9  Cmax=  1.073 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=358)

----------:______________________________________________________________________

x= -1351 : -1074:  -797:  -520:  -243:    34:   311:   588:   865:  1142:  1419:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.495: 0.605: 0.744: 0.896: 1.025: 1.073: 1.001: 0.859: 0.709: 0.578: 0.472:

Cc : 0.149: 0.182: 0.223: 0.269: 0.307: 0.322: 0.300: 0.258: 0.213: 0.173: 0.142:

Фоп:   55 :   49 :   40 :   29 :   14 :  358 :  342 :  328 :  318 :  310 :  304 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.121: 0.144: 0.185: 0.234: 0.279: 0.296: 0.271: 0.222: 0.174: 0.139: 0.115:

Ки : 0001 : 0001 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 0001 : 0001 :

Ви : 0.112: 0.143: 0.180: 0.228: 0.272: 0.288: 0.263: 0.216: 0.169: 0.135: 0.106:

Ки : 6006 : 6006 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6006 : 6006 :

Ви : 0.110: 0.139: 0.171: 0.197: 0.215: 0.221: 0.212: 0.191: 0.165: 0.131: 0.106:

Ки : 0007 : 6005 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6005 : 0007 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y= -1225 : Y-строка 10  Cmax=  0.753 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=358)

----------:______________________________________________________________________

x= -1351 : -1074:  -797:  -520:  -243:    34:   311:   588:   865:  1142:  1419:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.427: 0.504: 0.590: 0.674: 0.735: 0.753: 0.724: 0.653: 0.569: 0.485: 0.410:

Cc : 0.128: 0.151: 0.177: 0.202: 0.221: 0.226: 0.217: 0.196: 0.171: 0.146: 0.123:

Фоп:   48 :   41 :   33 :   23 :   11 :  358 :  346 :  334 :  325 :  317 :  311 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.105: 0.123: 0.141: 0.163: 0.182: 0.188: 0.178: 0.157: 0.137: 0.118: 0.101:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви : 0.098: 0.115: 0.139: 0.158: 0.177: 0.182: 0.173: 0.154: 0.133: 0.110: 0.095:

Ки : 0007 : 6006 : 6006 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 0001 : 6006 : 6006 : 0007 :

Ви : 0.094: 0.112: 0.135: 0.158: 0.170: 0.173: 0.168: 0.153: 0.129: 0.108: 0.090:

Ки : 6006 : 6005 : 6005 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6005 : 6005 : 0007 : 6006 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y= -1502 : Y-строка 11  Cmax=  0.567 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=359)

----------:______________________________________________________________________

x= -1351 : -1074:  -797:  -520:  -243:    34:   311:   588:   865:  1142:  1419:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.365: 0.418: 0.474: 0.523: 0.557: 0.567: 0.550: 0.512: 0.461: 0.406: 0.352:

Cc : 0.110: 0.125: 0.142: 0.157: 0.167: 0.170: 0.165: 0.153: 0.138: 0.122: 0.106:

Фоп:   42 :   36 :   28 :   19 :    9 :  359 :  348 :  339 :  330 :  323 :  317 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.090: 0.103: 0.116: 0.127: 0.134: 0.136: 0.133: 0.124: 0.113: 0.100: 0.087:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви : 0.087: 0.097: 0.107: 0.120: 0.129: 0.132: 0.127: 0.117: 0.104: 0.095: 0.085:

Ки : 0007 : 0007 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 0007 : 0007 : 0007 :

Ви : 0.079: 0.092: 0.106: 0.116: 0.126: 0.128: 0.124: 0.113: 0.103: 0.089: 0.076:

Ки : 6006 : 6006 : 0007 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6006 : 6006 : 6006 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=    34.0 м,  Y=  -117.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=  29.00169 доли ПДК  |

|       8.70051 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   344 град.

и скорости ветра  9.26 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |001801 6006| П1|     0.9280|  12.888924 |  44.4  |  44.4 |  13.8889265  |

|  2 |001801 6005| П1|     0.9020|  12.527812 |  43.2  |  87.6 |  13.8889265  |

|  3 |001801 6001| П1|     0.2006|   2.786119 |   9.6  |  97.2 |  13.8889256  |

|                        В сумме =  28.202854    97.2                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.798838     2.8                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :002 Темирский район.

Объект    :0018 Строительство и эксплуатация АБЗ -.

Вар.расч. :3    Расч.год: 2025      Расчет проводился 22.07.2025 18:38

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,

клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=       34 м;  Y=     -117 |

|  Длина и ширина     : L=   2770 м;  B=   2770 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    277 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

*--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.418 0.491 0.571 0.648 0.706 0.721 0.694 0.631 0.552 0.473 0.401 |- 1

|                                                                   |

2-| 0.485 0.591 0.720 0.858 0.975 1.015 0.950 0.825 0.688 0.564 0.463 |- 2

|                                                                   |

3-| 0.555 0.703 0.912 1.189 1.493 1.616 1.421 1.113 0.854 0.665 0.525 |- 3

|                                                                   |

4-| 0.616 0.817 1.138 1.745 3.015 4.107 2.624 1.555 1.046 0.761 0.579 |- 4

|                                                                   |

5-| 0.653 0.891 1.333 2.540 9.57421.542 7.223 2.088 1.194 0.824 0.611 |- 5

|                                                                   |

6-C 0.657 0.897 1.345 2.63010.62929.002 7.778 2.135 1.208 0.829 0.614 C- 6

|                                ^                                  |

7-| 0.622 0.830 1.171 1.848 3.511 5.363 2.967 1.636 1.071 0.772 0.584 |- 7

|                                                                   |

8-| 0.563 0.722 0.943 1.250 1.609 1.765 1.526 1.169 0.883 0.677 0.533 |- 8

|                                                                   |

9-| 0.495 0.605 0.744 0.896 1.025 1.073 1.001 0.859 0.709 0.578 0.472 |- 9

|                                                                   |

10-| 0.427 0.504 0.590 0.674 0.735 0.753 0.724 0.653 0.569 0.485 0.410 |-10

|                                                                   |

11-| 0.365 0.418 0.474 0.523 0.557 0.567 0.550 0.512 0.461 0.406 0.352 |-11

|                                                                   |

|--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =29.0016 долей ПДК

=8.70051 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =    34.0 м

( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =  -117.0 м

При опасном направлении ветра  :     344 град.

и "опасной" скорости ветра    :  9.26 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :002 Темирский район.

Объект    :0018 Строительство и эксплуатация АБЗ -.

Вар.расч. :3    Расч.год: 2025      Расчет проводился 22.07.2025 18:38

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,

клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 65

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  -1196: -1204: -1204: -1204: -1202: -1202: -1186: -1155: -1109: -1048:  -975:  -889:  -792:  -686:  -572:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    334:   209:    -2:  -212:  -212:  -275:  -400:  -521:  -638:  -748:  -850:  -941: -1021: -1089: -1142:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.740: 0.758: 0.774: 0.758: 0.759: 0.749: 0.732: 0.720: 0.711: 0.703: 0.701: 0.698: 0.702: 0.705: 0.712:

Cc : 0.222: 0.227: 0.232: 0.227: 0.228: 0.225: 0.220: 0.216: 0.213: 0.211: 0.210: 0.210: 0.210: 0.212: 0.214:

Фоп:  344 :  350 :    0 :   10 :   10 :   13 :   19 :   24 :   30 :   36 :   41 :   47 :   52 :   58 :   63 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.183: 0.189: 0.194: 0.189: 0.190: 0.186: 0.181: 0.177: 0.175: 0.172: 0.171: 0.171: 0.172: 0.173: 0.175:

Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :

Ви : 0.178: 0.184: 0.189: 0.184: 0.184: 0.181: 0.176: 0.172: 0.170: 0.167: 0.166: 0.166: 0.167: 0.168: 0.170:

Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :

Ви : 0.170: 0.174: 0.177: 0.174: 0.174: 0.172: 0.169: 0.167: 0.165: 0.164: 0.163: 0.163: 0.164: 0.164: 0.166:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -453:  -329:  -204:   -22:   159:   159:   222:   347:   468:   585:   695:   797:   888:   968:  1036:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  -1181: -1204: -1212: -1212: -1212: -1210: -1210: -1195: -1163: -1117: -1057:  -983:  -897:  -800:  -694:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.723: 0.735: 0.751: 0.767: 0.757: 0.759: 0.752: 0.741: 0.733: 0.725: 0.724: 0.724: 0.726: 0.731: 0.740:

Cc : 0.217: 0.221: 0.225: 0.230: 0.227: 0.228: 0.225: 0.222: 0.220: 0.218: 0.217: 0.217: 0.218: 0.219: 0.222:

Фоп:   69 :   75 :   80 :   89 :   97 :   97 :  100 :  106 :  112 :  118 :  123 :  129 :  135 :  140 :  146 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.178: 0.182: 0.187: 0.192: 0.189: 0.190: 0.187: 0.184: 0.181: 0.179: 0.179: 0.179: 0.179: 0.181: 0.183:

Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :

Ви : 0.173: 0.177: 0.182: 0.187: 0.184: 0.184: 0.182: 0.179: 0.176: 0.174: 0.174: 0.174: 0.174: 0.176: 0.178:

Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :

Ви : 0.168: 0.170: 0.173: 0.176: 0.174: 0.174: 0.173: 0.171: 0.169: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.169: 0.171:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1089:  1128:  1151:  1159:  1159:  1159:  1157:  1157:  1142:  1110:  1064:  1004:   930:   844:   747:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -580:  -461:  -338:  -212:    -2:   209:   209:   272:   396:   518:   635:   745:   846:   938:  1018:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.751: 0.763: 0.779: 0.799: 0.819: 0.801: 0.803: 0.791: 0.773: 0.759: 0.747: 0.736: 0.731: 0.729: 0.727:

Cc : 0.225: 0.229: 0.234: 0.240: 0.246: 0.240: 0.241: 0.237: 0.232: 0.228: 0.224: 0.221: 0.219: 0.219: 0.218:

Фоп:  152 :  158 :  164 :  170 :  180 :  190 :  190 :  193 :  199 :  205 :  211 :  217 :  222 :  228 :  234 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.187: 0.191: 0.196: 0.202: 0.209: 0.203: 0.204: 0.200: 0.194: 0.190: 0.186: 0.182: 0.181: 0.180: 0.180:

Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :

Ви : 0.182: 0.185: 0.190: 0.197: 0.203: 0.197: 0.198: 0.194: 0.189: 0.184: 0.180: 0.177: 0.176: 0.175: 0.175:

Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :

Ви : 0.173: 0.175: 0.177: 0.181: 0.184: 0.181: 0.182: 0.180: 0.177: 0.174: 0.172: 0.170: 0.169: 0.169: 0.168:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    641:   527:   408:   285:   159:   -22:  -204:  -204:  -267:  -392:  -513:  -630:  -740:  -842:  -933:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   1085:  1139:  1178:  1201:  1209:  1209:  1209:  1207:  1207:  1191:  1160:  1114:  1053:   979:   893:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.727: 0.733: 0.741: 0.750: 0.761: 0.772: 0.756: 0.758: 0.746: 0.733: 0.722: 0.711: 0.707: 0.703: 0.702:

Cc : 0.218: 0.220: 0.222: 0.225: 0.228: 0.232: 0.227: 0.227: 0.224: 0.220: 0.217: 0.213: 0.212: 0.211: 0.211:

Фоп:  239 :  245 :  251 :  257 :  263 :  271 :  280 :  280 :  283 :  288 :  294 :  300 :  305 :  311 :  316 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.180: 0.181: 0.184: 0.187: 0.190: 0.193: 0.189: 0.189: 0.186: 0.181: 0.178: 0.175: 0.173: 0.172: 0.172:

Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :

Ви : 0.175: 0.176: 0.178: 0.181: 0.185: 0.188: 0.183: 0.184: 0.180: 0.176: 0.173: 0.170: 0.168: 0.167: 0.167:

Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :

Ви : 0.168: 0.169: 0.171: 0.172: 0.174: 0.176: 0.173: 0.174: 0.172: 0.169: 0.167: 0.165: 0.164: 0.164: 0.164:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________

y=  -1013: -1080: -1134: -1173: -1196:

----------:------:------:------:------:

x=    797:   691:   577:   458:   334:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.705: 0.708: 0.718: 0.727: 0.740:

Cc : 0.212: 0.212: 0.215: 0.218: 0.222:

Фоп:  322 :  327 :  333 :  339 :  344 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :

Ви : 0.173: 0.174: 0.176: 0.179: 0.183:

Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :

Ви : 0.168: 0.169: 0.172: 0.174: 0.178:

Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :

Ви : 0.164: 0.165: 0.167: 0.168: 0.170:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=    -2.0 м,  Y=  1159.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.81911 доли ПДК  |

|       0.24573 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   180 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |001801 6006| П1|     0.9280|   0.208770 |  25.5  |  25.5 | 0.224967152  |

|  2 |001801 6005| П1|     0.9020|   0.202920 |  24.8  |  50.3 | 0.224967137  |

|  3 |001801 0001| Т |     2.2583|   0.184473 |  22.5  |  72.8 | 0.081685118  |

|  4 |001801 0007| Т |     1.7070|   0.149166 |  18.2  |  91.0 | 0.087384686  |

|  5 |001801 6001| П1|     0.2006|   0.045128 |   5.5  |  96.5 | 0.224967167  |

|                        В сумме =   0.790457    96.5                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.028652     3.5                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :002 Темирский район.

Объект    :0018 Строительство и эксплуатация АБЗ -.

Вар.расч. :3    Расч.год: 2025      Расчет проводился 22.07.2025 18:38

Группа суммации :__31=0301

0330

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

--------- Примесь 0301--------

001801 0001 Т    16.0  0.79  7.50    3.70  75.0        1        2                       1.0 1.000 0 0.2036300

001801 0003 Т    16.0  0.79  7.50    3.70  75.0        1        2                       1.0 1.000 0 0.0148100

--------- Примесь 0330--------

001801 0001 Т    16.0  0.79  7.50    3.70  75.0        1        2                       1.0 1.000 0 0.0444300

001801 0003 Т    16.0  0.79  7.50    3.70  75.0        1        2                       1.0 1.000 0 0.0444300

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :002 Темирский район.

Объект    :0018 Строительство и эксплуатация АБЗ -.

Вар.расч. :3    Расч.год: 2025      Расчет проводился 22.07.2025 18:38

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Группа суммации :__31=0301

0330

_______________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная |

|   концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn                         |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |001801 0001|    1.107010| Т  |   0.126969 |   1.47  |   165.9  |

|   2 |001801 0003|    0.162910| Т  |   0.018685 |   1.47  |   165.9  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    1.269920  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |

|    Сумма Cм по всем источникам =      0.145654 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------|

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   1.47 м/с         |

|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :002 Темирский район.

Объект    :0018 Строительство и эксплуатация АБЗ -.

Вар.расч. :3    Расч.год: 2025      Расчет проводился 22.07.2025 18:38

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Группа суммации :__31=0301

0330

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2770x2770 с шагом 277

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.47 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :002 Темирский район.

Объект    :0018 Строительство и эксплуатация АБЗ -.

Вар.расч. :3    Расч.год: 2025      Расчет проводился 22.07.2025 18:38

Группа суммации :__31=0301

0330

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 34, Y= -117

размеры: длина(по Х)= 2770, ширина(по Y)= 2770, шаг сетки= 277

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  1268 : Y-строка  1  Cmax=  0.023 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=181)

----------:______________________________________________________________________

x= -1351 : -1074:  -797:  -520:  -243:    34:   311:   588:   865:  1142:  1419:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.013: 0.015: 0.018: 0.020: 0.022: 0.023: 0.022: 0.020: 0.017: 0.014: 0.012:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   991 : Y-строка  2  Cmax=  0.034 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=182)

----------:______________________________________________________________________

x= -1351 : -1074:  -797:  -520:  -243:    34:   311:   588:   865:  1142:  1419:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.015: 0.018: 0.023: 0.028: 0.032: 0.034: 0.032: 0.027: 0.022: 0.017: 0.014:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   714 : Y-строка  3  Cmax=  0.053 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=183)

----------:______________________________________________________________________

x= -1351 : -1074:  -797:  -520:  -243:    34:   311:   588:   865:  1142:  1419:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.017: 0.022: 0.030: 0.040: 0.050: 0.053: 0.048: 0.037: 0.028: 0.021: 0.016:

Фоп:  118 :  124 :  132 :  144 :  161 :  183 :  204 :  220 :  231 :  238 :  243 :

Uоп: 4.30 : 3.28 : 2.85 : 2.52 : 2.34 : 2.27 : 2.36 : 2.59 : 2.92 : 3.50 : 5.12 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.015: 0.020: 0.026: 0.035: 0.043: 0.046: 0.041: 0.033: 0.024: 0.018: 0.014:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   437 : Y-строка  4  Cmax=  0.090 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=184)

----------:______________________________________________________________________

x= -1351 : -1074:  -797:  -520:  -243:    34:   311:   588:   865:  1142:  1419:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.019: 0.027: 0.038: 0.057: 0.080: 0.090: 0.074: 0.052: 0.035: 0.024: 0.018:

Фоп:  108 :  112 :  119 :  130 :  151 :  184 :  215 :  233 :  243 :  249 :  253 :

Uоп: 3.75 : 2.99 : 2.58 : 2.24 : 1.98 : 1.89 : 2.03 : 2.31 : 2.67 : 3.17 : 4.11 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.017: 0.023: 0.033: 0.049: 0.069: 0.078: 0.065: 0.045: 0.030: 0.021: 0.016:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви : 0.002: 0.003: 0.005: 0.007: 0.010: 0.012: 0.010: 0.007: 0.004: 0.003: 0.002:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   160 : Y-строка  5  Cmax=  0.146 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=192)

----------:______________________________________________________________________

x= -1351 : -1074:  -797:  -520:  -243:    34:   311:   588:   865:  1142:  1419:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.021: 0.029: 0.045: 0.073: 0.119: 0.146: 0.107: 0.065: 0.040: 0.027: 0.019:

Фоп:   97 :   98 :  101 :  107 :  123 :  192 :  243 :  255 :  260 :  262 :  264 :

Uоп: 3.52 : 2.87 : 2.43 : 2.04 : 1.69 : 1.47 : 1.76 : 2.13 : 2.50 : 2.98 : 3.76 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.018: 0.026: 0.039: 0.063: 0.104: 0.127: 0.093: 0.056: 0.035: 0.023: 0.017:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви : 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.015: 0.019: 0.014: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -117 : Y-строка  6  Cmax=  0.138 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=345)

----------:______________________________________________________________________

x= -1351 : -1074:  -797:  -520:  -243:    34:   311:   588:   865:  1142:  1419:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.021: 0.030: 0.045: 0.074: 0.123: 0.138: 0.110: 0.066: 0.041: 0.027: 0.019:

Фоп:   85 :   84 :   82 :   77 :   64 :  345 :  291 :  281 :  278 :  276 :  275 :

Uоп: 3.52 : 2.86 : 2.40 : 2.03 : 1.68 : 1.47 : 1.75 : 2.12 : 2.51 : 2.98 : 3.77 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.018: 0.026: 0.039: 0.065: 0.108: 0.120: 0.096: 0.057: 0.035: 0.024: 0.017:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви : 0.003: 0.004: 0.006: 0.010: 0.016: 0.018: 0.014: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -394 : Y-строка  7  Cmax=  0.097 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=355)

----------:______________________________________________________________________

x= -1351 : -1074:  -797:  -520:  -243:    34:   311:   588:   865:  1142:  1419:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.019: 0.027: 0.039: 0.059: 0.085: 0.097: 0.079: 0.054: 0.036: 0.025: 0.018:

Фоп:   74 :   70 :   64 :   53 :   32 :  355 :  322 :  304 :  295 :  289 :  286 :

Uоп: 3.67 : 2.98 : 2.53 : 2.21 : 1.92 : 1.84 : 1.98 : 2.28 : 2.64 : 3.11 : 3.97 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.017: 0.024: 0.034: 0.052: 0.074: 0.085: 0.069: 0.047: 0.031: 0.022: 0.016:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви : 0.002: 0.003: 0.005: 0.008: 0.011: 0.012: 0.010: 0.007: 0.005: 0.003: 0.002:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -671 : Y-строка  8  Cmax=  0.057 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=357)

----------:______________________________________________________________________

x= -1351 : -1074:  -797:  -520:  -243:    34:   311:   588:   865:  1142:  1419:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.017: 0.023: 0.031: 0.042: 0.053: 0.057: 0.051: 0.039: 0.029: 0.021: 0.016:

Фоп:   64 :   58 :   50 :   38 :   20 :  357 :  335 :  319 :  308 :  301 :  295 :

Uоп: 4.23 : 3.27 : 2.79 : 2.49 : 2.29 : 2.23 : 2.33 : 2.56 : 2.89 : 3.36 : 4.77 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.015: 0.020: 0.027: 0.037: 0.046: 0.050: 0.044: 0.034: 0.025: 0.019: 0.014:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -948 : Y-строка  9  Cmax=  0.036 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=358)

----------:______________________________________________________________________

x= -1351 : -1074:  -797:  -520:  -243:    34:   311:   588:   865:  1142:  1419:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.015: 0.019: 0.024: 0.029: 0.034: 0.036: 0.033: 0.028: 0.023: 0.018: 0.014:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y= -1225 : Y-строка 10  Cmax=  0.024 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=358)

----------:______________________________________________________________________

x= -1351 : -1074:  -797:  -520:  -243:    34:   311:   588:   865:  1142:  1419:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.013: 0.015: 0.018: 0.021: 0.024: 0.024: 0.023: 0.021: 0.018: 0.015: 0.013:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y= -1502 : Y-строка 11  Cmax=  0.018 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=359)

----------:______________________________________________________________________

x= -1351 : -1074:  -797:  -520:  -243:    34:   311:   588:   865:  1142:  1419:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.011: 0.013: 0.014: 0.016: 0.017: 0.018: 0.017: 0.016: 0.014: 0.012: 0.011:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=    34.0 м,  Y=   160.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.14562 доли ПДК  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   192 град.

и скорости ветра  1.47 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |001801 0001| Т |     1.1070|   0.126936 |  87.2  |  87.2 | 0.114665672  |

|  2 |001801 0003| Т |     0.1629|   0.018680 |  12.8  | 100.0 | 0.114665665  |

|                        В сумме =   0.145616   100.0                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :002 Темирский район.

Объект    :0018 Строительство и эксплуатация АБЗ -.

Вар.расч. :3    Расч.год: 2025      Расчет проводился 22.07.2025 18:38

Группа суммации :__31=0301

0330

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=       34 м;  Y=     -117 |

|  Длина и ширина     : L=   2770 м;  B=   2770 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    277 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

*--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.013 0.015 0.018 0.020 0.022 0.023 0.022 0.020 0.017 0.014 0.012 |- 1

|                                                                   |

2-| 0.015 0.018 0.023 0.028 0.032 0.034 0.032 0.027 0.022 0.017 0.014 |- 2

|                                                                   |

3-| 0.017 0.022 0.030 0.040 0.050 0.053 0.048 0.037 0.028 0.021 0.016 |- 3

|                                                                   |

4-| 0.019 0.027 0.038 0.057 0.080 0.090 0.074 0.052 0.035 0.024 0.018 |- 4

|                                                                   |

5-| 0.021 0.029 0.045 0.073 0.119 0.146 0.107 0.065 0.040 0.027 0.019 |- 5

|                                                                   |

6-C 0.021 0.030 0.045 0.074 0.123 0.138 0.110 0.066 0.041 0.027 0.019 C- 6

|                                ^                                  |

7-| 0.019 0.027 0.039 0.059 0.085 0.097 0.079 0.054 0.036 0.025 0.018 |- 7

|                                                                   |

8-| 0.017 0.023 0.031 0.042 0.053 0.057 0.051 0.039 0.029 0.021 0.016 |- 8

|                                                                   |

9-| 0.015 0.019 0.024 0.029 0.034 0.036 0.033 0.028 0.023 0.018 0.014 |- 9

|                                                                   |

10-| 0.013 0.015 0.018 0.021 0.024 0.024 0.023 0.021 0.018 0.015 0.013 |-10

|                                                                   |

11-| 0.011 0.013 0.014 0.016 0.017 0.018 0.017 0.016 0.014 0.012 0.011 |-11

|                                                                   |

|--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

В целом по расчетному прямоугольнику:

Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =0.14562

Достигается в точке с координатами:  Xм =    34.0 м

( X-столбец 6, Y-строка 5)       Yм =   160.0 м

При опасном направлении ветра  :     192 град.

и "опасной" скорости ветра    :  1.47 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :002 Темирский район.

Объект    :0018 Строительство и эксплуатация АБЗ -.

Вар.расч. :3    Расч.год: 2025      Расчет проводился 22.07.2025 18:38

Группа суммации :__31=0301

0330

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 65

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  -1196: -1204: -1204: -1204: -1202: -1202: -1186: -1155: -1109: -1048:  -975:  -889:  -792:  -686:  -572:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    334:   209:    -2:  -212:  -212:  -275:  -400:  -521:  -638:  -748:  -850:  -941: -1021: -1089: -1142:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.024: 0.024: 0.025: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -453:  -329:  -204:   -22:   159:   159:   222:   347:   468:   585:   695:   797:   888:   968:  1036:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  -1181: -1204: -1212: -1212: -1212: -1210: -1210: -1195: -1163: -1117: -1057:  -983:  -897:  -800:  -694:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.023: 0.024: 0.024: 0.025: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1089:  1128:  1151:  1159:  1159:  1159:  1157:  1157:  1142:  1110:  1064:  1004:   930:   844:   747:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -580:  -461:  -338:  -212:    -2:   209:   209:   272:   396:   518:   635:   745:   846:   938:  1018:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.024: 0.025: 0.025: 0.026: 0.027: 0.026: 0.026: 0.026: 0.025: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.023:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    641:   527:   408:   285:   159:   -22:  -204:  -204:  -267:  -392:  -513:  -630:  -740:  -842:  -933:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   1085:  1139:  1178:  1201:  1209:  1209:  1209:  1207:  1207:  1191:  1160:  1114:  1053:   979:   893:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.025: 0.025: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_______________________________________

y=  -1013: -1080: -1134: -1173: -1196:

----------:------:------:------:------:

x=    797:   691:   577:   458:   334:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.022: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=    -2.0 м,  Y=  1159.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.02666 доли ПДК  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   180 град.

и скорости ветра  2.99 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |001801 0001| Т |     1.1070|   0.023243 |  87.2  |  87.2 | 0.020995760  |

|  2 |001801 0003| Т |     0.1629|   0.003420 |  12.8  | 100.0 | 0.020995757  |

|                        В сумме =   0.026663   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Государственная лицензия на проектную деятельность