| РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ТОО Инжиниринговая Компания «КазНефтеПроект» Государственная лицензия № 18016569 от 03.09.2018г.. РАБОЧИЙ ПРОЕКТ Модернизация компрессорного оборудования ВКУ ПТиЭЭ на ТОО «Атырауский НПЗ» ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 1073366-2025-1-02-ОПЗ Том I. Книга 3. Атырау, 2025 г. |
| --- |
| РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ТОО Инжиниринговая Компания «КазНефтеПроект» Государственная лицензия № 18016569 от 03.09.2018г.. РАБОЧИЙ ПРОЕКТ Модернизация компрессорного оборудования ВКУ ПТиЭЭ на ТОО «Атырауский НПЗ» ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 1073366-2025-1-02-ОПЗ Том I. Книга 3. Генеральный директор Бөтекенова С.А. Главный инженер проекта Көптілеуов Р.М. Атырау, 2025 г. |
| Модернизация компрессорного оборудования ВКУ ПТиЭЭ на ТОО «Атырауский НПЗ» ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1073366-2025-1-02-ОПЗ |  |  |  |
| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| Разработал |  | Көптілеуов Р. |  |  |  | Модернизация компрессорного оборудования ВКУ ПТиЭЭ на ТОО «Атырауский НПЗ» | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил |  | Темирханов О. |  |  |  |  | РП | 3 | 69 |
| ГИП |  | Көптілеуов Р. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Общая пояснительная записка | ТОО ИК «КазНефтепроект» |  |  |
| Док.контр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Список исполнителей

| № п/п | Раздел | Исполнитель | Должность | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение | Темирханов О.С. | Менеджер проекта |  |
| 2 | Общая часть | Көптілеуов О.С. | Менеджер проекта |  |
|  |  | Мухангалиев Б.Б. | Рук-ль ИИ |  |
|  |  | Көптілеуов Р. | ГИП |  |
| 3 | Генеральный план | Көптілеуов Р | ГИП |  |
|  |  | Курмангалиев Н. | Вед. Инженер по ГП |  |
| 4 | Технолоичесие решения | Булекбаев Р. | Вед. Инженер ТХ |  |
| 5 | Архитектурно-строительная часть | Кашауова М | Ведущий инженер-строитель |  |
| 6 | Отопление и вентиляция | Нурситова Р. | Инженер по трубопроводам |  |
| 7 | Автоматизация технологического процесса | Шәріпов Ж. | Вед. Инженер КИПиА |  |
| 8 | Автоматизированная пожарная сигнализация | Шәріпов Ж. | Вед. Инженер КИПиА |  |
| 9 | Электроснабжение и освещение | Айдаров Э. | Гл.спец по ЭС |  |
| 10 | Мероприятия по противопожарной безопасности | Көптілеуов Р | ГИП |  |
| 11 | Охрана труда и ТБ. Производственная сакнитария | Көптілеуов Р | ГИП |  |
| 12 | Мероприятия по предупреждению ЧС | Көптілеуов Р | ГИП |  |

АННОТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПРОЕКТЕ, СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ, ПРОТИВОПОЖАРНЫХ И ДРУГИХ НОРМ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, И ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЕЗОПАСНУЮ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТА ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ПРОЕКТЕ МЕРОПРИЯТИЙ.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА  ____________________  КӨПТІЛЕУОВ Р.М.

СОСТАВ ПРОЕКТА

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ	10

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ	11

1.1	Основание для проектирования	11

1.2	Основные технические решения	11

1.2.1	Месторасположение	11

1.2.2	Режим работы	12

1.3	Современное состояние окружающей природной среды	13

1.3.1	Административное положение	13

1.3.2	Гидрогеологические условия	13

1.3.3	Гидрогеологические условия	13

1.3.4	Сейсмичность территории	13

1.3.5	Физико-механические свойства грунтов	14

1.4	Сейсмичность участка работ	18

1.5	Климатическая справка.	18

1.6	Температура воздуха.	19

1.7	Полевые работы	21

1.8	Бурение инженерно-геологических скважин	21

1.8.1	Отбор проб образцов грунтов в стволе скважины	22

1.9	Лабораторные работы.	22

1.10	Камеральные работы	23

РАЗДЕЛ 2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН	24

2.1	Введение	24

2.2	Планировочные решения	24

2.3	Организации рельефа	25

2.4	Инженерные сети	25

2.5	Благоустройство территории	26

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ	27

3.1	Введение	27

3.2	Назначение установки	27

3.3	Блочно-модульная градирня «NWN-1150-Z7-S»	29

3.4	Насосная циркуляционный воды	30

3.5	Блок осушки и очистки воздуха	30

3.6	Трубопроводы и фасонные приварные детали	31

3.7	Перечень используемой литературы:	32

РАЗДЕЛ 4. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ	33

4.1	Введение	33

4.2	Фундамент под компрессорную установку ВК №2	33

4.3	Фундаменты под насосы циркуляционной воды Ф1 (в кол-ве 2 шт.) и Ф2	34

4.4	Фундамент под блочно-модульную градирню NSH IOM	34

4.5	Блок осушки и очистки воздуха (БООВ)	34

4.6	Перечень используемой литературы:	36

РАЗДЕЛ 5. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ	37

5.1	Исходные данные	37

5.2	Объекты и объемы автоматизации и контроля	37

5.2.1	Компрессорный агрегат воздуха SM5000	37

5.2.2	Насосная циркуляционной воды.	37

5.2.3	Блок осушки и очистки воздуха.	38

5.2.4	Блочно-модульная градирня NSH IOM.	38

5.3	Основные технические решения	38

5.3.1	Средства автоматизации нижнего уровня	38

5.3.2	Средства автоматизации среднего уровня	39

5.3.3	Средства автоматизации верхнего уровня	39

5.4	Размещение и монтаж КТС на объекте	39

5.4.1	Расположение средств КИПиА	39

5.4.2	Электропроводки автоматизации	40

5.4.3	Электропитания и заземления	40

РАЗДЕЛ 6. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	41

6.1	Исходные данные	41

6.2	Основные технические решения	41

6.3	Функции системы автоматической пожарной сигнализации	42

6.3.1	Обнаружение возгорания	42

6.3.2	Оповещение о пожаре	42

6.3.3	Интеграция с другими системами безопасности	42

6.4	Основные решения по автоматической пожарной сигнализации	42

6.5	Особенности монтажа средств пожарной сигнализации	43

6.6	Шлейфы пожарной сигнализации	44

6.7	Электропитание системы	44

6.8	Заземление	44

6.9	Перечень нормативной литературы	45

РАЗДЕЛ 7. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	46

7.1	Исходные данные	46

7.2	Электроснабжение насосной	46

7.3	Электроснабжение градирни	46

7.4	Электроснабжение блока очистки и осушки воздуха	46

7.5	Электроснабжение турбокомпрессора SM 5000-1250	47

7.6	Электрообогрев трубопроводов	47

7.7	Питание модульного РУ-6 кВ	47

7.8	Системы освещения	47

7.9	Заземление	47

7.10	Требования к электромонтажным работам	48

РАЗДЕЛ 8. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА	49

8.1	Исходные данные	49

8.2	Здание блока очистки и осушки воздуха	49

8.2.1	Расчетные параметры внутреннего воздуха:	49

8.2.2	Отопления	49

8.2.3	Вентиляция	49

8.2.4	Основные требования к монтажу.	50

8.3	Здание насосной церкуляции система охлажденной воды	50

8.3.1	Расчетные параметры наружного воздуха приняты для города Атырау:	50

8.3.2	Расчетные параметры внутреннего воздуха:	50

8.3.3	Отопления	51

8.3.4	Вентиляция	51

8.3.5	Основные требования к монтажу.	51

РАЗДЕЛ 9. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	53

9.1	Исходные данные	53

9.2	Основные технические решения здания блока очистки и осушки воздуха	53

9.3	Основные технические решения здания насосной церкуляции система охлажденной воды	53

РАЗДЕЛ 10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	54

10.1	Основные сведения	54

10.2	Мероприятия по противопожарной безопасности в период эксплуатации	55

10.3	Мероприятия по противопожарной безопасности в период эксплуатации	55

10.3.1	Оснащение огнетушителями	55

10.3.2	Противопожарный инвентарь	55

10.3.3	Эксплуатация и обслуживание	55

10.3.4	Обучение и действия при пожаре	56

РАЗДЕЛ 11. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	57

11.1	Общие требования	57

11.2	Организация и оснащение рабочих мест	57

11.3	Режим труда и отдыха	58

11.4	Охрана труда и Техника Безопасности при строительстве	58

11.5	Мероприятия по технике безопасности	59

11.6	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	60

11.7	Мероприятия по промышленной безопасности	61

11.8	Производственная санитария, здравоохранение и медицинское обслуживание	63

11.9	Мероприятия по обеспечению нормальных санитарно-гигиенических и безопасных условий труда	64

11.10	Средства индивидуальной защиты	64

11.11	Льготы и компенсации за работу в неблагоприятных условиях труда	65

11.12	Режим труда при строительстве и эксплуатации	65

11.13	Эксплуатация строительных машин и механизмов	65

11.14	Погрузочно-разгрузочные работы	66

11.15	Земляные работы	66

11.16	Бетонные и железобетонные работы	67

11.17	Электросварочные работы	67

11.18	Изоляционные работы	68

11.19	Монтажные работы	68

11.20	Электромонтажные работы	69

11.21	Перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) попадания загрязняющих веществ в окружающую среду	70

11.22	Результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники	70

11.23	Перечень мероприятий, направленных на предотвращение несанкционированного доступа на объект физических лиц и транспортных средств	71

РАЗДЕЛ 12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧС и ГО	73

12.1	Анализ условий возникновения и развития аварий	73

12.2	Инженерно-технические мероприятия ГО и предупреждения ЧС	73

12.3	Защита персонала при возможных аварийных ситуациях	74

12.4	Организация медицинского обеспечения в случае аварий и ЧС	75

12.5	Основные  мероприятия  по  безопасности  при строительстве объектов	75

12.6	Страхование жизни.	76

12.7	Список используемой литературы	76

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

РК – Республика Казахстан;

ГОСТ – Государственный стандарт;

СНиП – Строительные нормы и правила;

СН – Строительные нормы;

СП – Свод правил;

СПДС – Система проектной документации для строительства;

НТД – Нормативно-техническая документация;

ВСН – Ведомственные строительные нормы;

ТОО – Товарищество с ограниченной ответственностью;

СП – Состав проекта;

ЗнП – Задание на проектирование;

ТУ – Технические условия;

ОПЗ – Общая пояснительная записка;

ПП – Паспорт проекта;

ПУЭ – Правила устройства электроустановок;

ПТЭ – Правила технической эксплуатации;

ПТБ – Правила техники безопасности;

ППБ – Правила пожарной безопасности;

ППР – Проект производства работ;

СМР – Строительно-монтажные работы;

ИИ – Инженерные изыскания;

ОВОС – Оценка Воздействия на Окружающую Среду;

ООС – Охрана Окружающей среды;

ОЗТОС – Охрана здоровья, труда и окружающей среды;

ТБ – Техника безопасности;

СИЗ – Средства индивидуальной защиты;

ИТМ – Инженерно-техническое мероприятия;

ГО – Гражданская оборона;

ЧС – Чрезвычайная ситуация;

КТП – Комплектная трансформаторная подстанция;

ПЭ - Полиэтилен

Инженерное проектирование выполнено следующими дисциплинами

ГП – Генеральный план

АС – Архитектурно-строительные решения

ПТ – Пожаротушение

НК – Напорная канализация

ЭС – Электроснабжение

ПС – Пожарная сигнализация

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

  - Основание для проектирования

Рабочий проект РП «Модернизация компрессорного оборудования ВКУ ПТиЭЭ на ТОО Атырауский НПЗ» разработан в соответствии с договором о закупке работ №1073366/2025/1 от 17.04.2025г., заключённым между ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (Заказчик и инвестор) и ТОО Инжиниринговая компания «КазНефтеПроект» (Генеральный проектировщик), на основании:

- выданного Задания на проектирование от 27.06.2024г.;

- Протокола рабочего совещания по организации дальнейших работ на компрессоре ВК-2 ВКУ ПТиЭЭ от 25.04.2024г.

Заказчик рабочего проекта – ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод».

Генеральный проектировщик – ТОО Инжиниринговая компания «КазНефтеПроект».

Вид строительства - Модернизация

Согласно Заданию на проектирование проектом предусматриваются модернизация следующие сооружения и модернизация оборудовании:

- Компрессорный агрегат воздуха SM5000;

- Насосная циркуляционной воды;

- Блочно-модульная градирня NSH IOM;

- Блок осушки и очистки воздуха.

В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденным приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 14.02.2023 г.), разработчиком проекта определён объект II (нормального) уровня ответственности объекты II (нормального) уровня ответственности.

  - Основные технические решения

Настоящий проект разработан в связи с вводом в эксплуатацию новых объектов и увеличением потребности завода в сжатом воздухе при действующем производстве. Проектом предусмотрены установка многоступенчатого центробежного воздушного компрессора марки SM5000 фирмы SAMSUNG TECHWIN, а также строительство площадки под новую градирню, насосной системы циркуляции охлаждающей воды и блока очистки и осушки воздуха с их последующей интеграцией в существующую технологическую схему производства технического воздуха и воздуха КИП.

    - Режим работы

Согласно общим техническим требованиям к регламенту работы завода, строительных норм и правил режим работы предприятия- круглогодичный, круглосуточный.

    - Месторасположение

Модернизируемый объект расположен на территории Атырауского нефтеперерабатывающего завода, одного из ключевых промышленных комплексов Атырауской области.

Площадка отличается высокой степенью развитости производственной инфраструктуры, наличием действующих технологических установок, инженерных сетей и обеспечивающих коммуникаций, что создаёт условия для размещения, подключения и дальнейшей эксплуатации планируемого оборудования.

Территория завода является режимной зоной с организованной системой контроля доступа, внутренними транспортными путями и инфраструктурой для безопасного перемещения персонала и доставки материалов.

Расположение объекта внутри действующего производства требует соблюдения строгих норм промышленной безопасности, координации с эксплуатационными службами завода и учета существующих инженерных и технологических связей при разработке проектных решений.

Земельный участок (Акт на право частной собственности на земельноый участок, кадастровый номер №04-066-039-460).

Рисунок 1. Ситуационный план расположения объекта

  - Физико-географические условия

    - Административное положение

Исследованная территория расположена на юго-восточной окраине города Атырау и находится в пределах действующего нефтеперерабатывающего завода, вступившего в

эксплуатацию в1944году.

Город Атырау- областной центр Атырауской области Республики Казахстан, является крупным административным, промышленным и культурным центром Западного Казахстана, нефтяной столицей РК.

Здесь развита нефтеперерабатывающая, машиностроительная, химическая и другие отрасли промышленности. Город Атырау является крупным железнодорожным узлом, связанным как со всеми внутренними регионами РК, так и с ближним и дальним зарубежьем.

Международный аэропорт Атырау также связан воздушными авиалиниями, как с внутренними регионами республики, так и с ближним и дальним зарубежьем.

    - Гидрогеологические условия

В пределах исследуемой площадки вскрыт горизонт грунтовых вод, приуроченный к песчано-глинистым отложениям верхнего плейстоцена.

Установившийся уровень грунтовых вод на момент изысканий зафиксирован на глубине около 1,10 м от поверхности, что соответствует абсолютным отметкам –25,42…–25,45 м. Зеркало грунтовых вод имеет слабый уклон с юга на север, коэффициент уклона составляет 0,0004.

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет атмосферных осадков и регионального притока с севера и северо-востока. Сезонные колебания уровня грунтовых вод при естественном режиме составляют 0,5–0,7 м. В последние десятилетия отмечается искусственное подтопление территории, обусловленное утечками из инженерных сетей и поливом прилегающих сельскохозяйственных угодий.

Грунтовые воды по минерализации относятся к рассолам слабым, с сухим остатком порядка 56 г/л, по химическому составу — хлор-кальциевые. Реакция среды близка к нейтральной (pH ≈ 7,8).

По степени агрессивного воздействия грунтовые воды:

к бетону — от средне- до сильноагрессивных (в зависимости от марки бетона);

к арматуре железобетонных конструкций — слабоагрессивные при постоянном погружении и сильноагрессивные при периодическом смачивании;

по отношению к свинцовой и алюминиевой оболочке кабелей — среднеагрессивные.

По классификации Ф.П. Саваренского грунтовые воды относятся к нисходящим, с ламинарным характером движения потока.

    - Сейсмичность участка работ

По карте сейсмического районирования территория Атырауской области относится к пятибалль-ной зоне. Согласно СП РК 2.03.30 – 2017, в пределах участка в инженерно-геологическом разрезе преобладают грунты II категории по сейсмическим свойствам.

Расчетное значение сейсмичности территории следует принимать равным 6 баллов, категорию грунтов по сейсмическим свойствам - II. Расчетное ускорение ag на площадке строительства с II типом грунтовых условий – 0,039.

Согласно карте сейсмического районирования Атырауской области, разработанной Институтом сейсмологии МОН РК, сейсмичность района оценивается в 5 баллов по шкале MSK-64 с учетом местных грунтовых условий.

Данные значения подтверждаются картой общего сейсмического районирования Северной Евразии ОСР-97 (карта С).

Проектируемая площадка относится к районам низкой сейсмической активности, специальных сейсмозащитных мероприятий, сверх нормативных требований, не требуется.

    - Климатическая справка.

Климат района отличается резкой континентальностью, аридностью, проявляющейся в больших годовых и суточных амплитудах температуры воздуха и в неустойчивости климатических показателей во времени (из года в год).

Для района характерным является изобилие тепла и преобладание ясной сухой погоды. Годовое число часов солнечного сияния составляет 2600 - 2700. Влияние Каспийского моря на климат весьма ограничено и какого-либо заметного увеличения осадков в прибрежной зоне не отмечается.

Основные показатели:

Среднегодовая температура воздуха: +10,7 °C

Абсолютный максимум: +41,4 °C

Абсолютный минимум: –36,5 °C

Средняя температура наиболее холодной пятидневки: –19,4 °C

Продолжительность периода с t < 0 °C: 88 суток

Продолжительность периода с t < +8 °C: 166 суток

Годовое число часов солнечного сияния: 2600–2700 ч

Осадки и влажность:

Среднегодовое количество осадков: около 180 мм

Осадки холодного периода: 77 мм

Осадки теплого периода: 103 мм

Среднегодовая относительная влажность воздуха: 62 %

Климат засушливый, с низкой относительной влажностью в летний период

Снежный покров:

Средняя высота снежного покрова: 11 см

Максимальная высота: до 30 см

Установление снежного покрова: 23 декабря

Сход снежного покрова: 27 февраля

Ветровой режим:

Среднегодовая скорость ветра: около 4,1 м/с

Район по ветровой нагрузке: III

Район по гололёду: II

Климатический район для строительства: IVг

Дорожно-климатическая зона: V

Промерзание грунтов (нормативное):

Суглинки и глины: 0,92 м

Супеси и мелкие пески: 1,12 м

Крупные и гравелистые пески: 1,20 м

Крупнообломочные грунты: 1,36 м

Данные ДГП «Атырауского центра гидрометеорологии филиала РГП «Казгидромет» за 2021 год

    - Растительность и почвы. Гидрографическая сеть. Природные  экосистемы.

Исследуемая территория расположена в зоне распространения аллювиально-луговых приморских солончаковатых почв. Преобладают луговые приморские солончаковые почвы, залегающие в комплексе с солончаками и солонцами. Мощность почвенно-растительного слоя составляет 10–15 см. Согласно ГОСТ 17.5.1.03-86 почвы относятся к категории малопригодных.

Растительность представлена солончаковыми и галофитными ассоциациями: ажрек, лебеда солончаковая, различные виды солянок и эфемеров. Почвы используются в основном как сенокосы и пастбищные угодья. Вовлечение их в сельскохозяйственный оборот возможно лишь при условии проведения мелиоративных мероприятий по рассолению и отводу минерализованных грунтовых вод.

Гидрографическая сеть в пределах площадки отсутствует. Территория приурочена к пойменной террасе реки Урал, однако постоянные поверхностные водотоки и водоемы в границах участка не выявлены.

Природные экосистемы территории характеризуются как неустойчивые, значительно нарушенные в результате длительной и интенсивной инженерно-хозяйственной деятельности. Отмечается риск деградации почв и опустынивания при дополнительном техногенном воздействии

    - Геоморфология и рельеф.

Геоморфологический облик исследованной территории тесным образом связан с историей ее геологического развития и определяется поверхностью аккумулятивной морской террасы, в которую вложен мощный эрозионный врез современной дельты реки Урал.

Проектируемая площадка приурочена к поверхности левой пойменной террасы реки Урал, представляющей собой слабоволнистую равнину, с общим уклоном на восток и юго-восток. Для неё характерны пологоувалистые формы рельефа, при которых отдельные субширотно ориентировочные увалы чередуются с обширными равнинными участками.

Абсолютные отметки местности в центральной и восточной части площадки имеют значения от минус -24,32м до минус -24,35м; по мере движения на запад местность постепенно повышается.

Следует отметить, что рельеф поверхности, в пределах существующей АНПЗ, в  значительной степени нарушен в результате инженерно-хозяйственной деятельности человека.

  - Полевые работы

Основной вид полевых исследований - инженерно-геологическая разведка, заключавшаяся в бурении инженерно-геологических скважин до 10,0 м.

При производстве полевых работ строго соблюдались правила техники безопасности и охраны труда, а также мероприятия по охране окружающей и геологической среды.

Основной вид полевых исследований - инженерно-геологическая разведка, заключавшаяся в выполнении следующих видов работ:

- Бурение инженерно-геологических скважин;

- Отбор проб образцов грунтов в стволе скважины.

- Отбор проб грунтовых вод.

Перечень мероприятий, которые завершены до начала производства работ, указаны ниже:

- Мобилизация персонала и техники;

- Прохождение тренингов по ТБ персонала;

- Прохождение технического осмотра техники и оборудования с точки зрения безопасности;

- Ознакомление со всеми правилами, процедурами, подземными коммуникациями, рабочими часами, характерных для зоны действия проекта.

- Проверка выполнения полевых работ согласно технического задания.

Все полевые инженерно-геологические работы выполнены 15.06.2025 года.

  - Бурение инженерно-геологических скважин

Бурение инженерно-геологических скважин глубиной до 10,0 м выполнено вращательным способом диаметром 168 мм с применением самоходной многоцелевой буровой установки ПБУ-2, разработанной и изготовленной ЗАО «Геомаш» (г. Шигры, РФ).

Производство буровых работ и отбор образцов грунтов включали следующие этапы:

- планово-высотную привязку инженерно-геологических скважин;

- доставку и подготовку бурового оборудования и инструмента;

- установку бурового оборудования в точке бурения;

- бурение инженерно-геологических скважин;

- проверку пробоотборных устройств (трубок) перед началом отбора проб и их замену при выявлении дефектов;

- отбор образцов грунтов нарушенной и ненарушенной структуры;

- отбор проб грунтовых вод;

- замеры уровня грунтовых вод (УГВ);

- извлечение бурового инструмента из скважины;

- демонтаж бурового оборудования;

- ликвидацию скважин путем обратной засыпки выбуренной породой с послойным уплотнением;

- перемещение буровой установки на следующую точку бурения;

- передачу отобранных образцов в испытательную лабораторию для проведения лабораторных исследований.

Колонки инженерно-геологических скважин приведены в приложении 1.
Номера, абсолютные отметки устьев и глубины скважин приведены в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1 – Характеристика инженерно-геологических скважин

| № п/п | Номер скважины | Абс. отметка устья, м | Глубина, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скв.1А | –24,38 | 10,0 |
| 2 | Скв.2А | –24,38 | 10,0 |
| Итого |  |  | 20,0 |

    - Отбор проб грунтов в стволе скважин

В процессе бурения отобраны образцы грунтов нарушенной и ненарушенной структуры (монолиты) с использованием забивного (задавливаемого) грунтоноса ГК-123 конструкции АО «Гидропроект».

Шаг опробования составлял 1,5 м, а также выполнялся при изменении литологического состава грунтов.

Отобранные образцы герметично упаковывались в пластмассовые гильзы и оформлялись в соответствии с требованиями СТ РК 1289-2004 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов». Образцы были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, экстремальных температур, влаги и замораживания.

Замеры уровня грунтовых вод выполнялись:

- непосредственно после завершения бурения;

- через 24 часа после окончания буровых работ.

Отбор проб грунтовых вод и замеры установившегося уровня грунтовых вод (УГВ) выполнены с применением пробоотборного устройства ПЭ-1220. Сведения о количестве отобранных образцов грунтов и грунтовых вод приведены в таблице 1.5.2.

Таблица 1.8.2 – Количество отобранных проб

| № п/п | Номер скважины | Глубина, м | Грунты, шт | Грунтовая вода, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скв.1А | 10,0 | 7 | 1 |
| 2 | Скв.2А | 10,0 | 7 | – |

  - Лабораторные работы

Лабораторные исследования образцов грунтов и проб грунтовых вод выполнены аккредитованной испытательной лабораторией.

Все виды испытаний и анализов проводились в соответствии с требованиями государственных и межгосударственных нормативных документов Республики Казахстан с применением сертифицированного оборудования, прошедшего метрологическую поверку. В ходе лабораторных исследований определены:

- физико-механические свойства грунтов;

- химический состав грунтов;

- химический состав подземных вод.

Объём выполненных лабораторных исследований приведён в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1 – Объем лабораторных исследований

| Свойства грунтов | Виды испытаний | Индекс | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Физические | Естественная влажность | W | анализ | 14 |
|  | Граница текучести | WL | анализ | 14 |
|  | Граница раскатывания | WP | анализ | 14 |
|  | Число пластичности | IP | анализ | 14 |
|  | Показатель текучести | IL | анализ | 14 |
|  | Плотность грунта (объёмный вес) | ρ | анализ | 14 |
|  | Плотность частиц грунта | ρs | анализ | 14 |
|  | Плотность сухого грунта | ρd | анализ | 14 |
|  | Пористость | n | анализ | 14 |
|  | Коэффициент пористости | e | анализ | 14 |
|  | Коэффициент водонасыщения | Sr | анализ | 14 |
|  | Гранулометрический состав | % | анализ | 14 |
| Химические | Химический анализ водной вытяжки грунта | – | анализ | 2 |
|  | Химический анализ грунтовой воды | – | анализ | 1 |

Все лабораторные работы выполнены в период с 16.06.2025 по 26.06.2025 г.

  - Камеральные работы

На камеральном этапе работ обработаны все полученные материалы полевых работ и все результаты лабораторных исследований. В результате установлены:

- физико-географические условия;

- административное положение;

- климатическая характеристика,

- гидрологические условия;

- геологическое строение;

- гидрогеологические условия;

- физико-механические и химические свойства грунтов;

- построены геолого-литологические колонки, разрез по которым разрабатывался инженерно-геологический отчет

Определение нормативных и расчетных характеристик грунтов  выполнен в соответствии с требованиями Межгосударственного стандарта «ГОСТ 20522-2012. Грунты. Методы статической обработки результатов испытаний».

Камеральная обработка материалов полевых и лабораторных работ и составление настоящего отчета завершены в третьей декаде июня 2025 года. При составлении отчета использовались данные по смежным объектам.

РАЗДЕЛ 2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

  - Введение

Раздел «Генеральный план» рабочего проекта «Модернизация компрессорного оборудования ВКУ ПТиЭЭ на Атырауском НПЗ» разработан согласно договора   №107366/2025/1 между ТОО Инжиниринговая компания «КазНефтеПроект» и ТОО Атырауский «НПЗ».

Исходные данные для проектирования:

- Утверждённое задание на проектирование, выданное ТОО Атырауский «НПЗ»

- Отчёт топографо-геодезических изысканий по рабочему проекту «Модернизация компрессорного оборудования ВКУ ПТиЭЭ на Атырауском НПЗ» выполненной ТОО ИК "КазНефтеПроект";

- Отчёт инженерно-геологических изысканий по рабочему проекту «Модернизация компрессорного оборудования ВКУ ПТиЭЭ на Атырауском НПЗ» выполненной ТОО ИК "КазНефтеПроект";

- Исходных данных и технических условий, выданные ТОО Атырауский «НПЗ».

- Архитектурно-планировочное задание (АПЗ), выданное отделом архитектуры и градостроительства.

Данная проектная документация по представленным разделам выполнена на стадии «Рабочий проект» в соответствии с нормативными требованиями РК.

При разработке рабочей документации использовалась следующая нормативная документация:

- CH PK 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»;

- ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»;

- СН РК 2.02-03-2019 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы»;

- СН РК 3.01-03-2011 «Генеральные планы промышленных предприятий»;

- УСН РК 8.02-03-2023 Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ.

  - Планировочные решения

Разбивочный план разработан в соответствии с требованиями р.5 ГОСТ 21.508-93.

Соответствует всем Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны.

Разбивку проектируемых объектов везти от координатных точек. На территории предусмотрена внутриплощадочная автодорога для доступа персонала. Ширина проезжей части дороги составляет 6,0м с обочиной по 2.0м по обеим сторонам. Для данной территории проектом предусмотрено один въезд и пожарного въезда/выезда.

Проектирование внутриплощадочных дорог, разрывов между зданиями и сооружениями, а также расположение подземных коммуникаций осуществлено в соответствии с требованиями. К зданиям и сооружениям по всей их длине обеспечен подъезд пожарных машин.

На проектируемой площадке размещены  следующие здания и сооружения:

- Модернизация компрессорной установки;

- Градирня;

- Здание насосной циркуляции. Система охлажденной воды;

- Здание блока очистки и осушки воздуха.

  - Организации рельефа

При вертикальной планировке применен способ, при котором поверхность определяется проектными отметками и красными горизонталями.

Поверхность участка предусмотрена с минимальным уклоном 0,005, в сторону наклона естественного рельефа местности. Проектные горизонтали проведены через 0.1 метров.

Уровень поверхности выбран таким, чтобы исключить подтопление при выпадении большого количества атмосферных осадков в штормовых погодных условиях.

Проектные отметки указаны в ключевых точках участка земли, проездов, площадок, также указаны проектные отметки уровня площадок.

Проезды решены с допустимыми уклонами. Подсчет объемов земляных масс выполнен методом квадратов. Привязку сетки квадратов производить от координатных точек. Черные отметки в углах сетки получены путем интерполяции между отметками плана топографической съемки. Объемы земляных работ подсчитаны по верху покрытия дорог.

  - Инженерные сети

Сводный план инженерных сетей разработан в составе раздела «Генеральный план» на основании утверждённых архитектурно-планировочных решений, технологической схемы предприятия, технических условий на подключение, а также проектных решений смежных разделов.

На сводном плане показано размещение существующих и проектируемых инженерных сетей с учётом их способа прокладки, в том числе:

•	технологические трубопроводы, проложенные надземно по низким опорам;

•	трубопроводы теплоснабжения, проложенные надземно по низким опорам;

•	сети электроснабжения, проложенные по существующим и проектируемым эстакадам;

•	сети пожарной сигнализации и автоматики, проложенные по существующим и проектируемым эстакадам;

Размещение инженерных сетей выполнено с учётом рельефа территории, существующей застройки, проездов, технологических площадок и оборудования, а также с соблюдением нормативных расстояний между инженерными коммуникациями, зданиями и сооружениями в соответствии с требованиями действующих нормативных документов Республики Казахстан.

Надземная прокладка инженерных сетей по низким опорам и эстакадам принята в целях обеспечения технологической целесообразности, удобства эксплуатации, осмотра и ремонта, а также для исключения пересечений с подземными коммуникациями и обеспечения безопасности эксплуатации.

Пересечения инженерных сетей между собой, а также с проездами и площадками предусмотрены с соблюдением требований по вертикальной и горизонтальной разводке, с учётом приоритетности сетей. Проектными решениями обеспечен беспрепятственный проезд транспорта и движение пешеходов по территории предприятия.

Проектом предусмотрены мероприятия, обеспечивающие:

•	эксплуатационную доступность инженерных сетей;

•	возможность поэтапного строительства и реконструкции;

•	исключение взаимного влияния инженерных коммуникаций;

•	соблюдение требований пожарной безопасности, охраны труда и промышленной безопасности.

Размещение инженерных сетей не нарушает функциональное зонирование территории и соответствует принятым решениям генерального плана.

  - Благоустройство территории

Перед началом строительства, с поверхности основания насыпи удаляют кустарники, деревья, камни, мусор и другие посторонние предметы. Благоустройство территории начинать после выноса всех подземных коммуникаций.

Внутриплощадочная дорога из бетона шириной проезжей части 6.0м. обеспечивает беспрепятственный доступ к открытым оборудованию и сооружениям, как в обычных условиях, так и в аварийных ситуациях.

Подъезды обеспечивают перевозку вспомогательных и хозяйственных грузов, проезд пожарных, ремонтных и аварийных машин и отнесены к служебным автомобильным дорогам по СН РК 3.03.22-2013, СП РК 3.03-101-2013 «Промышленный транспорт». Расчетные скорости движения специализированных автотранспортных средств следует принимать в соответствии с технологическими требованиями данного производства 5 км/ч. Поперечный профиль проезжей части дорог запроектирован  с открытым водоотводом.

Заложение откосов дороги и всей насыпи территории 1:1.5. Минимальный требуемый коэффициент уплотнения насыпи – 0,95.

Для доступа персонала к проектируемым зданиям и сооружениям предусмотрены тротуарное покрытие из плит 8К.10 шириной 1.5м.

Уплотнение предусмотрено катками на пневмоколёсном ходу весом 25 т, толщиной уплотняемого слоя 30 см за 6 проходов по одному следу. Коэффициент уплотнения земляного полотна принят 0,95 в соответствии со СНиП РК 3.03-01-2013. Уплотнение грунтов следует производить при влажности, близкой к оптимальной.

Проектной документацией предусмотрены следующие типы покрытий:

Тип-1 Бетонное покрытие

Конструкция покрытия:

- Бетон С20/25 с армированной сеткой ∅12 А400 ш.200х200мм h=0.20м

- Щебеночно-песчаная смесь С4 h=0.20м (щебень фракции 0-80мм-65%, песок-35%) по СТ РК 1549-2006;

- Бортовой камень БУ 100.30.15;

- Бетон С12/15

Тип-2 Тротуарное покрытие

Конструкция покрытия:

- Тротуарная плита 8К.10

- Щебеночно-песчаная смесь С4 h=0.10м (щебень фракции 0-80мм-65%, песок-35%) по СТ РК 1549-2006;

- Бортовой камень БУ 100.20.8;

- Бетон С12/15

Технико-экономические показатели:

| № | Наименование | Единицы измерения | Количество | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь в условных границах проектирования | га | 0.0775 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | м2 | 220.0 | 28 |
| 3 | Площадь покрытия | м2 | 555.00 | 72 |

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

  - Введение

Данная проектная документация по представленным разделам выполнена на стадии «Рабочий проект» в соответствии с нормативными требованиями РК.

Настоящий проект разработан в связи с вводом в эксплуатацию новых объектов и увеличением потребности завода в сжатом воздухе при действующем производстве. Проектом предусмотрены установка многоступенчатого центробежного воздушного компрессора марки SM5000 фирмы SAMSUNG TECHWIN, а также строительство площадки под новую градирню, насосной системы циркуляции охлаждающей воды и блока очистки и осушки воздуха с их последующей интеграцией в существующую технологическую схему производства технического воздуха и воздуха КИП.

Проектируемые сооружения:

- Компрессорный агрегат воздуха SM5000;

- Насосная циркуляционной воды;

- Блочно-модульная градирня NSH IOM;

- Блок осушки и очистки воздуха.

  - Назначение установки

Данным проектом предусматривается монтаж многоступенчатого центробежного воздушного компрессора компании «Samsung Techwin» с включением его в существующую технологическую схему получения технического воздуха и воздуха КИП.

В связи с вводом в эксплуатацию новых объектов, с учетом действующего производства потребность в сжатом воздухе для нужд завода возросла.

В проекте предусматривается демонтаж существующего компрессора 2ВМ10-63/9 позиции №2 в здании воздушной компрессорной ВКУ ТЭЦ взамен компрессора компании «Samsung Techwin» SM5000 большой производительности. В рабочем проекте обвязка компрессора SM5000 технологическими трубопроводами по воздуху, охлаждению, конденсату и воздуху КИП выполнена на основании «Руководство по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию и технической спецификации SM5000».

Компрессор SM5000 оснащён основным и вспомогательным маслонасосами. Объем ёмкости системы смазочного масла составляет 368 л, используется масло марки Oil SCL-32. Периодичность замены масла каждые 2000–3000 моточасов, либо не реже одного раза в год, в зависимости от условий эксплуатации и рекомендаций производителя. Фильтры маслосистемы выполнены по одинарной схеме, корпус изготовлен из легкого алюминия, а фильтрующий элемент состоит из стекловолокна с фильтровальной тканью класса 10.

Система впускных трубопроводов компрессора включает в себя следующее

Воздухозабор для компрессора осуществляется вне помещения на высоте 3.080м. через фильтр. Диаметр трубопровода – 400 мм

Фильтр. Фильтр забирает твердые частички из воздуха, приводящие к эрозии аэродинамических компонентов и отложениям в каналах. На всасывании воздуха, перед его входом в компрессор, предусмотрен прямой участок трубы длиной не менее пяти диаметров трубы.

Система выпускных трубопроводов компрессора включает в себя следующее:

Глушитель. Глушитель уменьшает шум, создаваемый движущимся с высокой скоростью воздухом.

Обратный клапан. Предотвращает затекание наружного сжатого воздуха обратно в компрессор, и сводит к минимуму ударные потоки при вытекании из компрессора сжатого воздуха.

Продувочный клапан (BOV). Если давление сжатого воздуха превышает определенный предел, часть его будет выпускаться наружу для регулировки давления и для предотвращения помпажа компрессора.

Компенсатор температурного расширения. Сжатый воздух имеет высокое давление и температуру, поэтому труба, по которой проходит воздух, будет многократно расширяться и сжиматься в зависимости от изменений температуры. Для к минимуму воздействия сжатия и расширения трубы, вызываемое сжатым воздухом, между трубами вертикально устанавливается компенсатор температурного расширения.

Система охлаждения компрессора.

В проекте предусмотрены градирни «NWN-1150-Z7-S» замкнутого контура с противоточной схемой охлаждения, обеспечивающие эффективное охлаждение технологической воды компрессорной установки.

Подача воды от градирни на охлаждающую установку Ду100, t=22 С.  На компрессор жидкость подается через охлаждающую установку Ду100, t=22С. С компрессора теплая жидкость возвращается для циркуляции на охлаждающую установку Ду100, t= 32С, с последующим возвратом на градирню Ду200, t=32С.

На компрессоре имеются общие коллектора, объединяющие входы и выходы охлаждающей жидкости из теплообменных аппаратов. К каждому коллектору присоединяется трубопровод (Ду = 100 мм). Нижний коллектор – подвод жидкости, верхний – отвод жидкости от компрессора. Для контроля системы охлаждения и температуры воды перед входным соединением труб с компрессором в трубопровод устанавливается манометр и термометр.  Подводящие и отводящие трубопроводы для компрессоров имеют запорно-регулирующую арматуру (Ду -100) позволяющую отключать оборудование от оборотной системы, регулировать проток воды через теплообменные аппараты.  Также обеспечены подходящие открытые дренажи для удаления конденсата от промежуточных и концевых теплообменников.  Сброс конденсата осуществляется в существующий дренаж (Ду 200). Конденсат, поступающий из компрессора «Samsung Techwin SM5000», абсолютно не содержит масла и безопасен для окружающей среды.

В комплект поставки компрессора входит: фильтр, глушитель, обратный клапан, продувочный клапан (BOV), компенсатор температурного расширения.

Характеристика продукта

Среда – сжатый воздух

Температура – 25 0С

Давление – 8 кгс/см2.

Категория трубопровода – ВV

Техническая характеристика компрессора «Samsung Techwin SM5000»

| Параметр | Ед.изм. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Исходные данные |  |  |
| Рабочий газ | - | Воздух |
| Барометрическое давление | Бар | 1,013 |
| Рабочая температура | оС | 25 |
| Температура охлаждающей воды | оС | 22 |
| Относительная влажность | % | 60 |
| Требуемое давление на выходе | кгс/см2 | 8.0 |
| Требуемая производительность компрессорной станции | Нм3/ч | 10000 |
| Напряжение питания | кВт | 1044.4 |
| Расчетные характеристики компрессора |  |  |
| Модель компрессора | - | SM5000 |
| Количество ступеней | шт | 3 |
| Давление на нагнетании | кгс/см2 | 8.0 |
| Расчетная производительность (100%) | Нм3/ч | 10000 |
| Диапазон регулирования | % | 38 |
| Потребляемая мощность при расчетной производительности | кВт | 979.93 |
| Потребляемая мощность при максимальной производительности | кВт | 1051.1 |
| Расход охлаждающей воды | м3/час | 99.21 |
| Расчетные характеристики электродвигателя |  |  |
| Номинальная мощность | кВт | До 1000 |
| Коэффициент запаса | - | 1,15 |
| Питание | - | 3ф/50Гц/6000В |
| Габаритные размеры и масса (ориентировочные) |  |  |
| Длина х ширина х высота | мм | 5850х2250х2503 |
| Масса с электродвигателем | кг | 12.800 |

Техническая характеристика оборудования

| Индекс по схеме | Наименование | Количество шт. | Привод | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SM5000 | Воздушный компрессор «турбокомпрессор SM5000» Q=10000.0 н.м3/ч, Р=8 кгс/см | 1 | N=979.93 кВт | «Samsung Techwin» |

  - Блочно-модульная градирня «NWN-1150-Z7-S»

Тип установки закрытая градирня (closed circuit cooling tower). Противоточный теплообмен через змеевик/coil, без прямого контакта охлаждаемой воды с воздухом теплообмен происходит через стенку теплообменника, что предотвращает загрязнение рабочего теплоносителя.

- Корпус - оцинкованная сталь/сталь с антикоррозионным покрытием, опционально - нержавеющая сталь.

- Теплообменник (змеевик) - нержавеющая сталь/медь (в зависимости от исполнения).

- Осевые вентиляторы - алюминиевый сплав с IP55 двигателями.

Основные узлы:

- корпус градирни;

- система циркуляции оросительной воды (2 шт насоса);

- теплообменник (coil);

- осевой вентилятор(ы);

- распределительная (распылительная) система;

- эллеминатор капель/улавливатель дрифта

В проекте предусмотрена раздельная поставка двух насосов системы циркуляции оросительной воды. Насосы включены в состав насосной системы охлаждения воды.

Параметры работы (температура вход/выход, расход воздуха/воды по проекту):

- температура на входе теплообменника: 37 °C;

- температура на выходе теплообменника: 32 °C;

- температура сухого воздуха: ≈ 31.5 °C;

- температура мокрого термометра воздуха: ≈ 28 °C.

Вентиляторы в градирнях закрытого типа стандартно осевые с высокоэффективным профилем лопастей и электродвигателями промышленного исполнения.

Для надежной эксплуатации и минимизации риска образования накипи и коррозии важно соблюдать параметры воды в циркуляционном контуре. Общие рекомендации по качеству воды для градирен и систем охлаждения приведены в паспортных данных оборудования. Требования к воде следующие pH 6.5–8.5, TDS ≤1500–2500 ppm, жесткость <200 ppm и др.

Реагентная обработка воды для исключения коррозии и накипи: — антинакипные, ингибиторы коррозии, биоциды, pH-регуляция.

  - Насосная циркуляционный воды

Насосная циркуляционной воды предназначена для обеспечения непрерывной циркуляции охлаждающей воды между компрессорной установкой и градирней.

В состав насосной входят:

- циркуляционные насосы, обеспечивающие подачу охлаждающей воды к теплообменникам компрессорной установки;

- запорная и регулирующая арматура, необходимая для управления потоками воды и проведения ремонтных операций;

- система трубопроводов подачи и обратного потока воды;

- контрольно-измерительные приборы для мониторинга давления и температуры охлаждающей воды.

Марка циркуляционных насосов Grundfos_NK-125-250-220-A2-F-A-E-BAQE, в количестве 2 шт, мощный центробежный агрегат для перекачки воды с расходом ~221 м³/ч и напором ~13 м, рассчитанный на работу в диапазоне температур до 120 °C и давлении до 16 бар.

Работа насосной организована по замкнутому циклу: нагретая в процессе охлаждения оборудования вода направляется в градирню для снижения температуры, после чего вновь подается к компрессору. Такое решение обеспечивает стабильный температурный режим работы оборудования, повышает его надежность и снижает риск перегрева.

  - Блок осушки и очистки воздуха

Блок осушки и очистки воздуха предназначен для подготовки сжатого воздуха, поступающего от компрессорной установки, до параметров, необходимых для технологических и пневматических систем завода, включая воздух КИП.

В состав блока входят:

- Циклонный сепаратор предназначен для предварительного удаления из сжатого воздуха механических примесей и капельной влаги перед подачей его в систему очистки и осушки;

- фильтры предварительной и тонкой очистки, обеспечивающие удаление механических примесей, масла и аэрозолей;

- осушители воздуха (адсорбционного типа), снижающие содержание влаги до требуемого уровня во избежание конденсации в трубопроводах и пневмооборудовании;

- маслоотделители и коалесцентные фильтры для дополнительного удаления остаточных частиц масла и влаги;

- система автоматического дренажа для отвода конденсата;

- контрольно-измерительные приборы для контроля давления, температуры, точки росы и расхода воздуха.

После прохождения блока осушки и очистки воздух поступает в коллектор чистого воздуха, откуда распределяется по технологическим потребителям и системам КИП.
Такая схема обеспечивает стабильное качество сжатого воздуха, повышает надежность работы пневмосистем и продлевает срок службы оборудования.

Осушители воздуха серии HDR-900HXF удаляют влагу из сжатого воздуха посредством адсорбции. Осушитель воздуха состоит из двух адсорбционных колонн. Одна адсорбционная колонна адсорбирует влагу, другая регенерируется. Башни работают поочередно каждые четыре часа. При регенерации часть осушенного воздуха расходуется для продувки насыщенной влагой зоны в колонне — это называется purge air.

Адсорбционный осушитель с температурой -40°C (-40°F) содержит активированный оксид алюминия. Температура точки росы составляет от -20°C (-4°F) до -40°C (-40°F). Адсорбционный осушитель с температурой -70°C (-94°F) содержит активированный оксид алюминия и молекулярные сита. Температура точки росы составляет от -50°C (-58°F) до -70°C (-94°F).

Фильтры серии HDR-1800Q/P/S используются для очистки сжатого воздуха в компрессорных системах и обеспечивают различные уровни очистки воздуха от твёрдых частиц и масла. Номинальная производительность - 180 m³/мин (~10 800 м³/ч).

Нормальный перепад давления (ΔP) на чистом фильтрующем элементе обычно невысок, однако при его засорении может достигать 0,6–0,9 бар и более.

Фильтры HDR-1800Q/P/S обычно требуют замены картриджа (элемента) каждые ~6000–8000 моточасов, или примерно 1 раз в год, при нормальных условиях эксплуатации. Почистить/заменить раньше рекомендуется, если условия тяжёлые (грязный воздух, повышенные нагрузки).

  - Трубопроводы и фасонные приварные детали

- на приемной линии компрессора использованы трубопроводы по ГОСТ 9941-81 изготовленный из коррозионностойкого материала. Сталь 08Х18Н10Т  426х7.0, 273х6.5.

- на выкидной линии компрессора использованы трубопроводы стальные бесшовные горячедеформированные, сталь 20 ГОСТ 8732-2001 159х6.0.

- на линии глушителя компрессора использованы трубопроводы стальные бесшовные горячедеформированные, сталь 20 ГОСТ 8732-2001 377х9.0.

- на линии воздух КИП и слива конденсата компрессора использованы трубопроводы ГОСТ 9941-81 изготовленный из коррозионностойкого материала. Сталь 08Х18Н10Т  57х5.0, 20х2.0.

- Отводы крутоизогнутые приняты стальные бесшовные приварные 90 377х10, 159х8.0, 108х8.0, по ГОСТ 17375-2001.

- Отводы крутоизогнутые приняты из стали 08Х18Н10Т   9057х5.0, 20х3.2, по ГОСТ 17375-2001.

- Фланцы стальные приварные встык 1-350-16, 1-200-16 по ГОСТ 12821 – 80.

- Фланцы из стали 08Х18Н10Т приварные встык 1-400-16, 1-250-16 по ГОСТ 12821 – 80.

- Переходы стальные бесшовные приварные концентрические К 219х10-159х8.0 по ГОСТ 17378-83.

- Переходы из стали 08Х18Н10Т бесшовные приварные эксцентрические Э 426х12-273х8.0 по ГОСТ 17378-83.

- Заглушки эллиптические из стали 08Х18Н10Т  57х5.0 по ГОСТ 17379-2001

- Задвижки Ду 100 Ру 16 30с41нж.

- Вентиль Ду 15 Ру 16 15нж65бк.

- Опоры подвижные из углеродистой стали ОПБ2-426, ОПБ2-273, ОПБ2-159, ОПБ1-108, ОПБ1-57 по ГОСТ 14911-82.

В верхних и нижних точках трубопроводов установить воздушники и спускники марки 15с57нж Ду20 Ру160, 15с57нж Ду15 Ру160, 30с41нж Ду100 Ру16, 30нж41нж Ду100 Ру16, 31с45нж Ду50 Ру16, 31с45нж Ду40 Ру16, 15с57нж Ду25 Ру160, 31с45нж Ду32 Ру16, во время гидравлического испытания.

Для защиты металлоконструкций от атмосферной коррозии применяется краска ПФ-115 ГОСТ 6465-76* в два слоя по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82.

  - Перечень используемой литературы:

При разработке рабочей документации использовалась следующая нормативная документация:

- CH PK 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»;

- ВУПП-88 Ведомственные указания по противопожарному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности;

- СН РК 2.02-03-2023 "Склады нефти и нефтепродуктов Противопожарные нормы";

- СП РК 2.02-103-2012 "Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы";

- СП РК 3.05-103-2014 "Технологическое оборудование и технологические трубопроводы";

- Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности»;

- СН 52780 Ру до 10 МПа «Инструкция по проектированию технологических стальных трубопроводов».

РАЗДЕЛ 4. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

  - Введение

Раздел «Архитектурно-Строительные решения» рабочего проекта «Модернизация компрессорного оборудования ВКУ ПТиЭЭ на Атырауском НПЗ» разработан на основании договора №1073366/2025/1 от 17.04.2025г. и задания на проектирование ТОО «АНПЗ».

Исходные данные для проектирования:

- Задание на проектирование выданное ТОО «АНПЗ»;

- Отчет топогеодезических изысканий «Модернизация компрессорного оборудования ВКУ ПТиЭЭ на Атырауском НПЗ»;

- Технический отчет инженерно-геологических изысканий по рабочему проекту: «Модернизация компрессорного оборудования ВКУ ПТиЭЭ на Атырауском НПЗ»;

- Исходных данных и технических условий, выданных ТОО «АНПЗ».

Данная проектная документация по представленным разделам выполнена на стадии «Рабочий проект» в соответствии с нормативными требованиями РК.

При разработке рабочей документации использовалась следующая нормативная документация:

- CH PK 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»;

- ВУПП-88 Ведомственные указания по противопожарному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности;

- Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности»;

Настоящий проект разработан в связи с вводом в эксплуатацию новых объектов и увеличением потребности завода в сжатом воздухе при действующем производстве.

Проектируемые сооружения:

- Фундамент под компрессорный агрегат воздуха SM5000;

- Фундамент под насосы циркуляционной воды;

- Фундамент под блочно-модульную градирню NSH IOM;

- Фундамент под блок осушки и очистки воздуха.

  - Фундамент под компрессорную установку ВК №2

Фундамент под ВК №2 - представляет собой массивный блок прямоугольной формы с размерами в плане 6250х2650мм, высотой 1600мм с горячеоцинкованными фундаментными шпильками M20x1170мм в кол-ве 10 шт. Под фундаментом предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100мм, а также основание из уплотненного щебня толщиной 150мм. Бетон должен быть изготовлен из сульфатостойкого цемента на уплотненном основании. Поверхности ниже отметки земли покрываются 3 слоями битума общей толщиной 1.0 мм. Все углы незащищенного бетона выше нулевой отметки должны иметь фаску 25мм под углом 45. Наружные открытые поверхности бетона на 150мм ниже и на 300мм выше отметки земли грунтуются маловязкой грунтовкой и покрываются 2 слоями светло-серой эпоксидной краской. Армирование фундамента Ф1 следует выполнять из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-ІІІ по ГОСТ 5781-82.

  - Фундаменты под насосы циркуляционной воды Ф1 (в кол-ве 2 шт.) и Ф2

Фундамент Ф1 представляет собой массивный блок прямоугольной формы с размерами в плане размерами в плане 1700х900мм, высотой 800мм с горячеоцинкованными фундаментными болтами M20x700мм в кол-ве 4 шт. Под фундаментом предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100мм, а также основание из уплотненного щебня толщиной 150мм. Бетон должен быть изготовлен из сульфатостойкого цемента. Поверхности ниже отметки земли покрываются 3 слоями битума общей толщиной 1.0 мм. Все углы незащищенного бетона выше нулевой отметки должны иметь фаску 25мм под углом 45. Наружные открытые поверхности бетона на 150мм ниже и на 300мм выше отметки земли грунтуются маловязкой грунтовкой и покрываются 2 слоями светло-серой эпоксидной краской.

Фундамент Ф2 представляет собой массивный блок прямоугольной формы с размерами в плане размерами в плане 1300х500мм, высотой 600мм. Под фундаментом предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100мм, а также основание из уплотненного щебня толщиной 150мм. Бетон должен быть изготовлен из сульфатостойкого цемента. Поверхности ниже отметки земли покрываются 3 слоями битума общей толщиной 1.0 мм. Все углы незащищенного бетона выше нулевой отметки должны иметь фаску 25мм под углом 45. Наружные открытые поверхности бетона на 150мм ниже и на 300мм выше отметки земли грунтуются маловязкой грунтовкой и покрываются 2 слоями светло-серой эпоксидной краской.

Под здание насосной заливается плитный фундамент прямоугольной формы с размерами в плане размерами в плане 6700х5900мм, высотой 400мм.

  - Фундамент под блочно-модульную градирню NSH IOM

Фундамент под блочно-модульную градирню предусматривается столбчатого типа размерами в плане 7050х4200мм, высотой 2200мм. Под фундаментом предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100мм, а также основание из уплотненного щебня толщиной 150мм.

Бетон должен быть изготовлен из сульфатостойкого цемента. Поверхности ниже отметки земли покрываются 3 слоями битума общей толщиной 1.0 мм. Все углы незащищенного бетона выше нулевой отметки должны иметь фаску 25мм под углом 45. Наружные открытые поверхности бетона на 150мм ниже и на 300мм выше отметки земли грунтуются маловязкой грунтовкой и покрываются 2 слоями светло-серой эпоксидной краской.

  - Блок осушки и очистки воздуха (БООВ)

Под блок осушки и очистки воздуха предусматриваются:

Фундамент Ф1 представляет собой массивный блок прямоугольной формы размерами в плане 4400х3600мм, высотой 400мм. Под фундаментом предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100мм, а также основание из уплотненного щебня толщиной 150мм. Бетон должен быть изготовлен из сульфатостойкого цемента. Поверхности ниже отметки земли покрываются 3 слоями битума общей толщиной 1.0 мм. Все углы незащищенного бетона выше нулевой отметки должны иметь фаску 25мм под углом 45. Наружные открытые поверхности бетона на 150мм ниже и на 300мм выше отметки земли грунтуются маловязкой грунтовкой и покрываются 2 слоями светло-серой эпоксидной краской.

Фундамент Ф2 столбчатого типа в кол-ве 3 шт. размерами основания 1600х1600мм, высотой 1400мм. Под фундаментом предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100мм, а также основание из уплотненного щебня толщиной 150мм. Бетон должен быть изготовлен из сульфатостойкого цемента. Поверхности ниже отметки земли покрываются 3 слоями битума общей толщиной 1.0 мм. Все углы незащищенного бетона выше нулевой отметки должны иметь фаску 25мм под углом 45. Наружные открытые поверхности бетона на 150мм ниже и на 300мм выше отметки земли грунтуются маловязкой грунтовкой и покрываются 2 слоями светло-серой эпоксидной краской.

Фундамент Ф3 блочного типа в кол-ве 2 шт. размерами в плане 800х700мм, высотой 600мм. Под фундаментом предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100мм, а также основание из уплотненного щебня толщиной 150мм. Бетон должен быть изготовлен из сульфатостойкого цемента. Поверхности ниже отметки земли покрываются 3 слоями битума общей толщиной 1.0 мм. Все углы незащищенного бетона выше нулевой отметки должны иметь фаску 25мм под углом 45. Наружные открытые поверхности бетона на 150мм ниже и на 300мм выше отметки земли грунтуются маловязкой грунтовкой и покрываются 2 слоями светло-серой эпоксидной краской. На фундаменты Ф3 устанавливаются опоры ОП-1 из квадратной трубы -4х80х80 для проектируемого трубопровода тепловых сетей. Основанием стойки служит закладная деталь Зд-1.

Фундамент Ф4 столбчатого типа в кол-ве 4 шт. размерами основания 800х800мм, высотой 1000мм. Под фундаментом предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100мм, а также основание из уплотненного щебня толщиной 150мм. Бетон должен быть изготовлен из сульфатостойкого цемента. Поверхности ниже отметки земли покрываются 3 слоями битума общей толщиной 1.0 мм. Все углы незащищенного бетона выше нулевой отметки должны иметь фаску 25мм под углом 45. Наружные открытые поверхности бетона на 150мм ниже и на 300мм выше отметки земли грунтуются маловязкой грунтовкой и покрываются 2 слоями светло-серой эпоксидной краской.

Под здание БООВ заливается плитный фундамент прямоугольной формы с размерами в плане размерами в плане 8500х8500мм, высотой 800мм.

На фундаменты Ф4 устанавливаются стойки Ст-1 из сдвоенного швеллера П18, соединенные между собой листовой сталью. Основанием стойки служит листовая сталь

– 16х500х500мм.  На стойки Ст-1 приваривается швеллер П16 в горизонтальном положении для крепления лотков под электрические кабели.

Сварку конструкций производить электродами Э-46 по ГОСТ 9467-75. Для сварных соединений предпочтительно применение полуавтоматической сварки. При ручной сварке следует применять электроды Э42. Швы должны отвечать требованиям ГОСТ 14771-76. Высоту шва принимать не более 1,2 минимальной толщины свариваемых конструкций. Металлоконструкции окрасить эмалью ПФ-15 по ГОСТ 6465-70 за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 по подготовленной поверхности.

Для обеспечения требуемой величины защитного слоя бетона должны применяться фиксаторы растворные или бетонные, имющие малую поверхность контакта с опалубкой.

Обратную засыпку котлована производить местным грунтом без включения строительного мусора. Засыпку следует выполнить слоями 25-30см с послойным уплотнением при оптимальной влажности до Купл=0.95.

  - Перечень используемой литературы:

- CH PK 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»;

- ВУПП-88 Ведомственные указания по противопожарному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности;

- ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных

конструкций. Технические условия»;

- ГОСТ 24379.1-2012 «Болты фундаментные. Конструкция и размеры»;

- СН РК 1.03-05-2011 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

- ГОСТ 8240-97 «Швеллеры стальные горячекатаные»;

- ГОСТ 19903-2015 «Прокат листовой горячекатаный»;

- ГОСТ 30245-2012 «Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций. Технические условия»;

- ГОСТ 5915-70 «Гайки шестигранные класса точности B»;

- ГОСТ 11371-78 «Шайбы. Технические условия»;

- СН РК 2.01-01-2013 «Общие требования к пожарной безопасности»;

РАЗДЕЛ 5. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

  - Исходные данные

Раздел «Автоматизация технологических процессов» рабочего проекта «Модернизация компрессорного оборудования ВКУ ПТиЭЭ на Атырауском НПЗ» разработан на основании технического задания на проектирование и задания технологической части, технической документации на технологическое оборудование и системы управления технологическими процессами, согласно действующим нормативно-техническим документам Республики Казахстан и международным стандартам.

В настоящем проекте принятые технические решения по контролю и автоматизации технологических процессов проектируемых объектов разработаны в полном соответствии со следующими действующими нормами и правилами:

Перечень использованной нормативной документации:

- ВНТП 3-85. Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений;

- ГОСТ 21.408-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов»;

- СН РК 4.02-03-2012. Системы автоматизации;

- ПУЭ РК Правила устройства электроустановок;

- СН РК 4.04-07-2019 Электротехнические устройства.

  - Объекты и объемы автоматизации и контроля

Разделом предусматривается оснащение средствами автоматизации и контроля следующих проектируемых технологических сооружений и оборудования:

- Компрессорный агрегат воздуха SM5000;

- Насосная циркуляционной воды;

- Блочно-модульная градирня NSH IOM;

- Блок осушки и очистки воздуха.

    - Компрессорный агрегат воздуха SM5000

Компрессорный агрегат воздуха SM5000 оснащён комплектом локальной автоматики, в состав которого входят датчики, исполнительные механизмы, а также локальный блок управления и контроля. Блок управления обеспечивает автоматический контроль и управление всеми процессами подогревателя, а при возникновении неисправности передаёт аварийный сигнал на контроллер.

Проектом на компрессорный агрегат воздуха SM5000 также предусматривается:

- измерение расхода воздуха.

    - Насосная циркуляционной воды.

Проектом предусматривается контроль следующих параметров:

- температуры воды на входе и на выходе — по месту;

- давления воды на входе — по месту;

- давления воды на выходе — по месту и дистанционно.

    - Блок осушки и очистки воздуха.

Проектом предусматривается контроль следующих параметров:

- давления воздуха на входе и на выходе — по месту.

    - Блочно-модульная градирня NSH IOM.

Предусматривается контроль следующих параметров:

- давления на входе и на выходе — по месту;

- температуры на входе и на выходе — по месту и дистанционно.

  - Основные технические решения

Структура комплекса технических средств (КТС)

Проектируемые средства контроля и автоматики на месторождении представляют собой трёхуровневую систему:

Нижний уровень — полевые контрольно-измерительные приборы (КИП), датчики, исполнительные механизмы и сигнализаторы.

Средний уровень — программируемые логические контроллеры (ПЛК) с расширениями.

Верхний уровень — рабочая станция оператора, состоящая из панелей визуализации и специализированного программного обеспечения.

Средства передачи данных обеспечивают обмен информацией между всеми подсистемами программно-технического комплекса.

    - Средства автоматизации нижнего уровня

Полевой уровень управления включает в себя контрольно-измерительные приборы (КИП), включая приборы, поставляемые комплектно с технологическим оборудованием. Эти приборы предназначены для сбора информации о параметрах технологических процессов объекта управления, её передачи на верхний уровень, а также для отображения параметров на месте.

На полевом уровне используются следующие средства измерения и сигнализации:

- манометры и термометры — для отображения параметров по месту;

- аналоговые датчики — для преобразования измеряемых значений давления, температуры и расхода в аналоговые сигналы, передаваемые на видеорегистратор (или другой прибор верхнего уровня);

- исполнительные механизмы дискретных сигналов — светозвуковые оповещатели аварийных или предельных значений давления и температуры, которые получают сигналы от видеорегистратора при выходе контролируемых параметров за установленные пределы.

Выбор оборудования выполнен с учётом:

- Обеспечения взрывобезопасности;

- Устойчивости к механическим воздействиям;

- Соответствия предельным значениям измеряемых параметров и характеристикам среды (температура, давление, расход);

- Сертификации в Государственном реестре средств измерений РК.

Обязательные требования, предъявляемые заказчиком к оборудованию КИПиА:

Все приборы КИП, показывающие параметры на месте, и датчики с дистанционной передачей данных, а также контроллерное (ПЛК) оборудование должны иметь:

- Сертификаты о внесении в реестр РК (СТ РК 2.21-2007; СТ РК 2.30-2007).

- Сертификат о происхождении товара.

- Сертификат о заводской поверке.

- Сертификаты о двухлетней гарантии.

Полевые КИП могут работать в промышленной, влажной и коррозионно-активной атмосфере в температурном диапазоне от -40°C до +50°C.

Для оборудования на открытых площадках предусмотрена степень защиты от влаги и пыли не ниже IP65.

Электрические приборы, предназначенные для размещения в опасных зонах, имеют соответствующий уровень взрывозащиты, такие как искробезопасная цепь (EEx ia) и взрывонепроницаемая оболочка (EEx d).

Все приборы и средства контроля монтируются с учетом удобства обслуживания.

    - Средства автоматизации среднего уровня

Средний уровень системы (средства автоматизации) строится на базе многоканального видеорегистратора, типа 706581.

Все проектируемые преобразователи и исполнительные механизмы подключены к многоканальному видеорегистратору с помощью входных и выходных модулей.

Многоканальный видеорегистратор обеспечивают сбор и первичную обработку сигналов от датчиков и преобразователей нижнего уровня, выполнение заданных уставок параметров технологических процессов и реализацию управляющих воздействий на объекты управления.

    - Средства автоматизации верхнего уровня

Верхний уровень системы включает:

- HDMI-панель многоканального видеорегистратора.

- На уровне технологических блоков и установок реализуются следующие функции:

- Контроль состояния технологического оборудования;

- Измерение, первичная обработка и преобразование технологических параметров;

- Передача полученной от датчиков информации на уровень технического комплекса;

- Кратковременное хранение информации в памяти контроллера;

- Прием уставок значений контролируемых параметров и команд отключения оборудования от уровня технического комплекса;

- Защита и блокировка технологического оборудования;

- Автотестирование.

  - Размещение и монтаж КТС на объекте

    - Расположение средств КИПиА

Средства КИП полевого уровня для контроля давления, температуры и расхода устанавливаются на технологическом оборудовании и трубопроводах.

В рабочем проекте применены контрольно-измерительные приборы зарубежного производства. Первичные преобразователи давления и уровня имеют защиту класса Exd. Все первичные преобразователи используют унифицированный токовый сигнал 4…20 мА.

Сигнализаторы и электроприводы, оснащенные защитой класса Exd, подключены к релейным входам и выходам на дискретный и цифровой модули.

Приборы, устанавливаемые на месте (манометры и термометры), выполнены в общепромышленном исполнении.

Подключение преобразователей давления и манометров к процессу осуществляется через двухвентильный манифольд, а преобразователей температуры и термометров — через защитную гильзу. Остальные приборы КИП (уровнемеры, расходомеры) и исполнительные механизмы на емкостях и трубопроводах подключаются к технологическому процессу через ответные фланцы.

Контрольно-измерительные приборы располагаются на открытых площадках и могут функционировать в промышленной, влажной и коррозионно-активной атмосфере при температуре от -40℃ до +45℃.

Электронные и электрические приборы, предназначенные для размещения в опасных зонах, имеют степень взрывозащиты, соответствующую этим зонам.

Приемлемая степень защиты от влаги и проникновения пыли для оборудования, размещенного на открытых площадках, должна быть не ниже IP55.

Электронные контрольно-измерительные приборы защищаются от электромагнитных и высокочастотных помех.

Все приборы и средства автоматизации монтируются с учетом удобства обслуживания. Для недоступных по высоте приборов предусматриваются площадки обслуживания, если это необходимо.

При выполнении работ по монтажу и наладке систем автоматизации должны соблюдаться требования СНиП и ПУЭ РК.

Монтаж приборов и средств автоматизации, электрических и трубных проводок необходимо выполнить в соответствии со схемами внешних проводок, кабельным журналом и планом расположения оборудования и проводок.

Бобышки, гильзы и другие устройства для монтажа первичных приборов на технологических трубопроводах и оборудовании должны быть установлены до начала монтажа приборов организациями, изготавливающими и монтирующими технологическое оборудование и трубопроводы, в соответствии с заданием на размещение элементов автоматики на технологическом оборудовании и трубопроводах.

Установку приборов и средств автоматизации на технологическом оборудовании и трубопроводах следует выполнять в соответствии с инструкциями по эксплуатации и технической документацией приборов.

    - Электропроводки автоматизации

Кабельные трассы цепей управления, сигнализации и питания выполнены контрольными кабелями с медными жилами типа КВВГЭнг-LS 4х1,5.

Прокладка кабеля от площадок до операторной осуществляется в проектируемых и частично существующих лотках и эстакадах.

Внутри операторной кабели прокладываются в кабельных каналах.

Проводки искробезопасные (незащищенные, напряжением до 42 В) и силовые (напряжением 220 В, 380 В) прокладываются в отдельных кабелях для исключения помех.

    - Электропитания и заземления

Питание приборов КИПиА и газовой сигнализации осуществляется от существующего источника бесперебойного питания через блок питания.

Комплекс технических средств, конструкции для установки контроллеров и монтажные изделия подлежат надежному заземлению. Контур заземления РЕ (защитное заземление) и контур ТЕ (инструментальное заземление) обеспечиваются Заказчиком. Комплекс технических средств и вычислительная аппаратура в операторной должны быть подключены к индивидуальной магистрали заземления (PЕ). Согласно ПУЭ, общее сопротивление заземления не должно превышать 4 Ом.

РАЗДЕЛ 6. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

  - Исходные данные

Проект отопления, вентиляции и кондиционирования выполнен на основании задания на проектирование и в соответствии с действующими на территории Республики Казахстан нормативными документами. Для разработки данного раздела использованы следующие нормативные документы:

- СП РК 4.02-101-2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха";

- СН РК 2.04-07-2022 " Тепловая защита зданий";

- СП РК 2.02-101-2022 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- Климатологические данные приняты в соответствии со СП РК 2.04.01-2017 «Строительная климатология» для г. Актау (Мангистауская область).

Сведения о расчетных параметрах для систем отопления и вентиляция приведены в таблице:

| Наименование | Расчетная величина в период года |  |
| --- | --- | --- |
|  | теплый | холодный |
| 1 | 2 | 3 |
| Отопление |  |  |
| Расчетная температура, 0С | - | -14,9 |
| Средняя температура отопительного периода, 0С | - | 1,9 |
| Продолжительность отопительного периода, сутки | - | 145 |
| Вентиляция |  |  |
| Расчетная температура, 0С | +28,7 | -14,9 |

Параметры воздуха в зданиях принимаются в соответствии с действующей нормативной документацией, а также по заданию технологических отделов.

  - Основные технические решения

Раздел «Автоматическая пожарная сигнализация» рабочего проекта «Модернизация компрессорного оборудования ВКУ ПТиЭЭ на Атырауском НПЗ» разработан на основе технического задания на проектирование, задания технологической части, а также технической документации на оборудование и средства пожарной сигнализации, в соответствии с действующими нормативно-техническими документами Республики Казахстан и международными стандартами.

Данная проектная документация по представленным разделам выполнена на стадии «Рабочий проект» в соответствии с нормативными требованиями Республики Казахстан.

При разработке рабочей документации использовалась следующая нормативная документация:

- CH PK 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»;

- ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»;

- СН РК 2.02-02-2012 и СП РК 2.02-102-2014 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»;

- СН РК 2.02-11-2002 «Нормы оборудования зданий, помещений автоматической пожарной сигнализации, пожаротушения и оповещения людей о пожаре»;

- ГОСТ 21.408-2013 «СПДС. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов»;

- СН РК 4.02-03-2012 «Системы автоматизации»;

- РМ 14-11-95 «Заземление электрических сетей управления и автоматики»;

- ПУЭ РК 2015 «Правила устройства электроустановок».

  - Функции системы автоматической пожарной сигнализации

Целью разработки настоящего раздела к проекту является создание автоматизированной системы пожарной сигнализации, способной обеспечить раннее предупреждение о возгорании.

Создаваемая система АПС будет состоять из следующих подсистем:

  - Системы обнаружения очага возгорания;

  - Системы светозвукового оповещения;

  - Системы передачи данных.

    - Обнаружение возгорания

  - Мониторинг параметров окружающей среды (дым, температура, наличие пламени) с использованием установленных датчиков.

    - Оповещение о пожаре

  - Автоматическая подача звуковых и/или световых сигналов для информирования персонала о возникновении пожара;

  - Передача сигналов тревоги на центральный пульт управления или диспетчерский пункт.

    - Интеграция с другими системами безопасности

  - Взаимодействие с системой управления доступом для эвакуации людей.

  - Синхронизация с аварийным освещением и системами оповещения.

  - Основные решения по автоматической пожарной сигнализации

Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) предназначена для своевременного обнаружения и оповещения о возникновении пожара в автоматическом режиме.

Принятая степень автоматизации позволяет эффективно эксплуатировать проектируемые установки при заданных режимах работы без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Реализована возможность дистанционного контроля и управления технологическим процессом, что дополнительно повышает эффективность систем.

Полевой комплекс оборудования включает:

- Извещатель пламени, обеспечивающие обнаружение возгораний на технологических объектах.

- Ручные пожарные извещатели, позволяющие персоналу оперативно уведомить о пожаре.

- Светозвуковые оповещатели, предупреждающие персонал об опасности посредством звуковых и визуальных сигналов.

Решения по установке оборудования пожарной сигнализации

Размещение ручных пожарных извещателей

Проектом предусмотрено размещение ручных пожарных извещателей на выходе обвалования резервуара на высоте 1,5 метра от уровня земли.

Извещатели устанавливаются в зонах, исключающих воздействие электромагнитных помех или других факторов, способных вызвать ложное срабатывание.

Монтирование светозвуковых оповещателей

Светозвуковые оповещатели устанавливаются на высоте, обеспечивающей их видимость и слышимость во всех зонах объекта.

Уровень звукового сигнала оповещателей:

Не менее 75 дБ на расстоянии 3 метров.

Не более 110 дБ в любом месте помещения.

Сигналы оповещения четко отличаются от других звуковых сигналов, что исключает путаницу в аварийной ситуации.

Устройства не оснащены регуляторами громкости и подключаются к электросети без использования разъемных соединений для обеспечения надежной работы.

В качестве объектовых приёмно-контрольных приборов используются три контроллера двухпроводной адресной линии С2000-КДЛ.

При поступлении сигнала «Пожар» от пожарных извещателей автоматически включается предупредительная световая и звуковая сигнализация.

Сигналы о пожаре и состоянии автоматической газовой пожаротушащей системы (АГПТ) передаются в диспетчерскую по интерфейсу RS-485.

Кабельные связи системы выполняются в виде огнестойкой кабельной линии.

Контроллер двухпроводной линии связи "С2000-КДЛ" предназначен для использования в составе интегрированной системы охраны "Орион". Он является составляющим блоком совмещённого расширяемого адресно-аналогового прибора для охраны объектов от проникновения и пожаров.

Проектируемый сигнально-пусковой адресный блок «С2000-КПБ» предназначен для работы в составе систем охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией.

Контроллер сигнально-пускового блока «С2000-КПБ» необходимо установить в существующий шкаф пожарной сигнализации, расположенный на стене электрощитовой. Все приборы внутри объекта соединены кабельной линией связи с интерфейсом RS-485, работающим по протоколу «Орион».

Передача сигналов от пульта С2000М осуществляется по кабельной линии связи на блок индикации С2000-БИ, обеспечивающий отображение информации о состоянии системы.

Передача дублирующего сигнала «Пожар» в пункт связи ЗФ ТОО «Семсер-Өрт сөндіруші» ПЧ-14 по охране объектов ТОО «АНПЗ» осуществляется посредством прибора «Сириус». Сигнал от пульта контроля и управления С2000М поступает на прибор «Сириус», установленный в конторе АДХ, и далее по существующей линии связи передаётся в пункт связи ПЧ-14.

Для обеспечения бесперебойного электропитания предусмотрены блоки бесперебойного электропитания «МИП-24 исполнения 06». Блоки бесперебойного электропитания «МИП-24 исполнения 06» укомплектовать две аккумуляторной батареей емкостью 7А/ч.

  - Особенности монтажа средств пожарной сигнализации

Работы по монтажу технических средств автоматической установки пожарной сигнализации должны выполняться в строгом соответствии с утвержденной проектной документацией, строительными нормами и правилами (СНиП), правилами устройства электроустановок (ПУЭ 2022 РК), действующими государственными стандартами и другими нормативными документами.

Отступления от рабочей документации в процессе монтажа технических средств сигнализации не допускаются без согласования с:

- заказчиком;

- проектной организацией – разработчиком проекта;

- органами государственного пожарного надзора.

Все изделия и материалы, используемые при производстве работ, должны соответствовать спецификациям проекта, государственным стандартам и техническим условиям. Они также должны иметь необходимые сертификаты, технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество.

  - Шлейфы пожарной сигнализации

Выбор проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации, произведен в соответствии с ПУЭ РК от 2022, СН РК 4.04-07-2023 «Электротехнические устройства», требованиями СН РК 2.02-02-2023 и СП РК 2.02-102-2022 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» и технической документацией на приборы и оборудование системы.

Шлейфы пожарной сигнализации прокладываются отдельно от всех силовых, осветительных кабелей и проводов. При параллельной открытой прокладке расстояние между проводами и кабелями шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий с силовыми и осветительными проводами должны быть не менее 0,5 м. При необходимости прокладки этих проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных проводов они должны иметь защиту от наводок.

Допускается уменьшить расстояние до 0,25 м от проводов и кабелей АСУТП и соединительных линий без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей.

Расстояние от кабелей и изолированных проводов, прокладываемых открыто, непосредственно по элементам строительных конструкций помещений до мест открытого хранения (размещения) горючих материалов, должно быть не менее 0,6 м. При пересечении проводов и кабелей с трубопроводами расстояние между ними в свету должны быть не менее 50мм. При параллельной прокладке расстояние от проводов до трубопроводов должно быть не менее 10 мм. Кабели питания 220В прокладываются отдельно от слаботочных цепей.

В данном проекте предусматривается строительство кабельной эстакады, разрабатываемой в части проекта по марке, АС. Все кабельные лотки учтено в разделе ЭС.

Основные высоты от принятой нулевой отметки до кабеля несущих конструкций принимаются 2.5м. При переходах через дорогу принимается высота 4.5м.

  - Электропитание системы

По степени обеспечения надежности электроснабжения проектируемые установки относятся к 1 категории согласно ПУЭ РК от 2022г.

Для обеспечения бесперебойного электропитания предусмотрено использование резервированных источников питания.

Для защиты от поражения электрическим током предусматривается использование существующих контуров заземления зданий и сооружения.

  - Заземление

Для обеспечения безопасности людей все электрооборудование установок автоматической пожарной сигнализации должно быть надежно заземлено в соответствии с требованиями ПУЭ 2022 и СН РК 4.04-07-2023. Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями «Инструкции по выполнению сети заземления в электроустановках» – СН РК 4.04-07-2023. Сопротивление заземляющего устройства, используемого для заземления электрооборудования, должно быть не более 4 Ом. В качестве заземляющего устройства используются устройства, предусмотренные в электротехнической части проекта.

  - Перечень нормативной литературы

- СП РК 2.02-101-2022 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СН РК 2.02-02-2023 и CП РК 2.02-102-2022 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»;

- ПУЭ 2022 РК «Правила устройства электроустановок Республики Казахстан»;

- СН РК 4.04-07-2023 «Электротехнические устройства»;

- СП РК 4.04-106-2013 «Электрооборудование жилых и общественных зданий. Правила проектирования.

РАЗДЕЛ 7. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

  - Исходные данные

Электрическая часть проекта разработана на основании задания на проектирование, технологической части проекта и в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории Республики Казахстан.

Проектом предусматривается электроснабжение объекта
«Модернизация компрессорного оборудования ВКУ ПТиЭЭ на Атырауском НПЗ»
в соответствии с:

- Заданием на проектирование, выданным ТОО «Атырауский НПЗ»;

- Техническими условиями на подключение объекта;

- Данных Заказчика по расчётным нагрузкам;

- Заданиями смежных подразделений.

Проектные решения разработаны в соответствии со следующими нормативными документами:

- ПУЭ РК – 2015 «Правила устройства электроустановок»;

- СН РК 4.04-07-2023 «Электротехнические устройства»;

- СН РК 4.04-08-2023 «Проектирование электроснабжения промышленных предприятий»;

- ГОСТ 21.613-2014 «Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи»;

- СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

  - Электроснабжение насосной

Проектом предусматривается питание электроприводов насосов мощностью 22 кВт и 2,2 кВт, а также электрооборудования насосной и системы освещения.

- Электроснабжение осуществляется от проектируемых распределительных устройств ПР-1 и ПР-2, питаемых от ЩСУ-ВК 0,4 кВ.

- Для подключения насосов предусмотрена установка дополнительных автоматических выключателей в ПР-1 и ПР-2.

- Управление насосами P001A (рабочий) и P001B (резервный) выполняется через щиты ЩУН-1 и ЩУН-2, устанавливаемые в насосной на высоте 1,5 м от пола.

Освещение выполняется светодиодными светильниками. Прокладка кабелей осуществляется по существующим и проектируемым кабельным конструкциям.

Защита от поражения электрическим током обеспечивается устройством защитного заземления.

  - Электроснабжение градирни

Проектом предусматривается питание электропривода градирни мощностью 20,5 кВт, а также системы освещения.

- Электроснабжение выполняется от ПР-1, питаемого от ЩСУ-ВК (0,4 кВ).

- Для подключения оборудования предусмотрена установка дополнительных автоматических выключателей.

- Управление оборудованием осуществляется через шкаф управления, входящий в состав поставляемого технологического оборудования.

Заземление оборудования выполняется подключением к проектируемому заземляющему устройству насосной.

  - Электроснабжение блока очистки и осушки воздуха

Предусматривается электроснабжение здания блока очистки и осушки воздуха установленной мощностью 150 кВт, а также электроприводов В1 и П1 по 0,55 кВт, освещения и вспомогательных систем.

- Питание осуществляется кабелем ВБбШвнг-LS 4×95 мм² от ПР-2, питаемого от ЩСУ-ВК 0,4 кВ.

- Устанавливаются дополнительные автоматические выключатели для подключения оборудования.

- Управление технологическим оборудованием выполняется через шкаф управления производителя.

Заземление блока выполняется подключением к существующему заземляющему устройству здания ВКУ.

  - Электроснабжение турбокомпрессора SM 5000-1250

Проектом предусматривается подключение электропривода турбокомпрессора мощностью 1044 кВт, напряжением 6 кВ.

- Электроснабжение электродвигателя осуществляется от РУ-6 кВ РП-ВК, ячейка №9.

- Питание шкафа управления турбокомпрессора выполняется от ПР-1 (380 В), установленного на стене здания ЩСУ-ВК.

Проектом предусмотрена замена оборудования в ячейке №9:

- трансформаторы тока ТОЛ-10 100/5 → ТОЛ-10 150/5,

- амперметр ЭА0700 100/5 → ЭА0700 150/5.

Заземление выполняется от существующего внутреннего контура заземления здания воздушной компрессорной.

  - Электрообогрев трубопроводов

Греющие саморегулируемые кабели укладываются продольно по трубопроводу и закрываются теплоизоляцией.

- Питание щита электрообогрева PDB-ABT-001 осуществляется от ЩУН-1 кабелем ВБбШвнг-LS 4×16 мм².

- Питание распределительных коробок PJB-001, 002, 003, 011 выполняется:

- силовыми кабелями ВБбШвнг-LS 3×10 мм²,

- контрольными кабелями КВБбШвнг-LS 4×2,5 мм².

  - Питание модульного РУ-6 кВ

Питание ячеек №1 и №2 модульного РУ-6 кВ обеспечивается от существующих ячеек №13 и №40 ЦРП-2 двумя кабелями ВБбШвнг-LS 6 кВ 3×240 мм².

Кабели прокладываются:

- по существующим кабельным каналам ЦРП-2,

- по существующим кабельным конструкциям на территории,

- внутри здания воздушного компрессора — по проектируемым кабельным полкам.

От модульного РУ-6 кВ до оборудования прокладываются кабели:

- ВБбШнг-LS-6 3×95 мм²,

- КВБбШвнг-LS 10×1,5 мм²,

- КВБбШвнг-LS 4×2,5 мм²,

- КВБбШвнг-LS 7×1,5 мм².

  - Системы освещения

Для освещения насосной и блока очистки применяются светодиодные светильники.

Кабели питания освещения — ВБбШвнг(А)-LS 3×2,5 мм².

Выбор сечения кабелей выполнен по экономической плотности тока с последующей проверкой по нагреву и допустимой потере напряжения.

  - Заземление

Вновь устанавливаемое оборудование подлежит обязательному подключению к существующему или проектируемому контуру заземления.

Защита персонала от поражения электрическим током обеспечивается выполнением защитного заземления и устройством автоматического отключения питания.

  - Требования к электромонтажным работам

Электромонтажные работы должны выполняться в соответствии с:

- ПУЭ РК,

- СН РК 4.04-07-2023,

- СН РК 4.04-08-2023,

- СН РК по охране труда,

- действующими стандартами Республики Казахстан.

РАЗДЕЛ 8. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

  - Исходные данные

Рабочий проект объекта "Модернизация компрессорного оборудования ВКУ ПТиЭЭ на Атырауском НПЗ“ выполнен на основании:

Технологического задания и архитектурно-строительных чертежей;

- СН РК 4.02-01-2011* "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха";

- СН РК 2.04-04-2011  "Тепловая защита зданий";

- СП РК 4.02-101-2012* "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха";

- СП РК 2.04-01-2017* "Строительная климатология";

- CП РК 2.04-107-2022 "Тепловая защита зданий";

- СН РК 2.02-01-2023 "Пожарная безопасность зданий и сооружений".

Расчетные параметры наружного воздуха приняты для города Атырау:

- для проектирования отопления (минус) 24.9 °С

- для проектирования зимой вентиляции (минус) 24.9 °С

- для проектирования вентиляции летом 31.0 °С;

- для проектирования кондиционирования летом 34.1°C;

- Средняя температура отопительного периода tср.= (минус) 1.5 °С;

- Продолжительность отопительного периода 172 суток;

  - Здание блока очистки и осушки воздуха

    - Расчетные параметры внутреннего воздуха:

Проект выполнен в рамках действующего предпрития/произдводства.

Внутренние параметры воздуха приняты с учетом назначения помещений, в соответствии с ГОСТ 30494-2011 и соответствующих нормативных документов. Среда - Вода.

    - Отопления

Источником теплоснабжения является установка ТЭЦ, расположенная на территории завода.

Теплоснабжение здания насосной циркуляции системы охлаждённой воды осуществляется от системы ТЭЦ

В здании предусмотрена двухтрубная горизонтальная система водяного отопления тупикового типа с нижней разводкой. Трубопроводы системы отопления запроектированы из стальных бесшовных горячедеформированных труб из стали марки 20 по ГОСТ 8732-78 и ГОСТ 8734-75. Соединение труб — сварное.

В качестве отопительных приборов приняты чугунные секционные радиаторы с боковым подключением. На подающем трубопроводе каждого отопительного прибора установлены ручные терморегуляторы с термостатическими головками, обеспечивающие регулирование теплоотдачи

    - Вентиляция

В помещениях промышленных зданий предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с естественным и механическим побуждением, выполненная в соответствии с требованиями действующих санитарных норм и правил.

Проектом предусмотрены приточные и вытяжные системы вентиляции, обеспечивающие необходимый воздухообмен в производственных и вспомогательных помещениях. Габаритные и присоединительные размеры вентиляционного оборудования приняты по паспортным данным заводов-изготовителей.

Воздухообмен рассчитан по кратности, на ассимиляцию избыточных тепловыделений, по условиям разбавления и удаления вредных веществ, а также в соответствии с санитарными и технологическими требованиями.

Подача и удаление воздуха осуществляются через регулируемые вентиляционные решётки, обеспечивающие равномерное распределение воздуха по помещению.

В качестве оборудования для приточных систем предусмотрены приточные установки, оснащённые водяными калориферами для работы в холодный период года. Водяные калориферы вентиляционных установок подключены к системе теплоснабжения (отопления) здания.

Воздуховоды приточных и вытяжных систем, выполняются из тонколистовой оцинкованной стали класса «П» по ГОСТ 14918-80. Воздуховоды, прокладываемые вне отапливаемых помещений и выводимые наружу здания, подлежат теплоизоляции материалом толщиной 25 мм.

    - Основные требования к монтажу.

Монтаж внутренних санитарно-технических систем производить согласно СП РК 4.01-102-2013.

После окончания монтажа все проходы трубопроводов через перегородки и перекрытия  заделать несгораемыми материалами (например: базальтовым волокном), обеспечивающими необходимый предел огнестойкости ограждающих конструкций.

Предусмотреть заземление всех систем вентиляции и оборудования.

ВНИМАНИЕ!

При монтаже выполнять требования фирм-изготовителей оборудования и материалов. Внесение изменений в проектные решения допускается только после согласования с разработчиком проекта.

Проект выполнен в рамках действующего предприятие/производства

Эксплуатировать оборудования систем отопления должен квалифицированный персонал, прошедший соответствующее обучение. При эксплуатации обязательно руководствоваться инструкциями по эксплуатации фирм-изготовителей оборудования и устройств, входящих в состав систем отопления. Капитальный ремонт должны выполнять специализированные организации.

  - Здание насосной церкуляции система охлажденной воды

    - Расчетные параметры наружного воздуха приняты для города Атырау:

- для проектирования отопления (минус) 24.9 °С

- для проектирования зимой вентиляции (минус) 24.9 °С

- для проектирования вентиляции летом 31.0 °С;

- для проектирования кондиционирования летом 34.1°C;

- Средняя температура отопительного периода tср.= (минус) 1.5 °С;

- Продолжительность отопительного периода 172 суток;

    - Расчетные параметры внутреннего воздуха:

Проект выполнен в рамках действующего предпрития/произдводства.

Внутренние параметры воздуха приняты с учетом назначения помещений, в соответствии с ГОСТ 30494-2011 и соответствующих нормативных документов. Среда - Вода.

    - Отопления

Источником теплоснабжения является установка ТЭЦ, расположенная на территории завода.

Теплоснабжение здания насосной циркуляции системы охлаждённой воды осуществляется от системы ТЭЦ

В здании предусмотрена двухтрубная горизонтальная система водяного отопления тупикового типа с нижней разводкой. Трубопроводы системы отопления запроектированы из стальных бесшовных горячедеформированных труб из стали марки 20 по ГОСТ 8732-78 и ГОСТ 8734-75. Соединение труб — сварное.

В качестве отопительных приборов приняты чугунные секционные радиаторы с боковым подключением. На подающем трубопроводе каждого отопительного прибора установлены ручные терморегуляторы с термостатическими головками, обеспечивающие регулирование теплоотдачи

    - Вентиляция

В помещениях промышленных зданий предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с естественным и механическим побуждением, выполненная в соответствии с требованиями действующих санитарных норм и правил.

Проектом предусмотрены приточные и вытяжные системы вентиляции, обеспечивающие необходимый воздухообмен в производственных и вспомогательных помещениях. Габаритные и присоединительные размеры вентиляционного оборудования приняты по паспортным данным заводов-изготовителей.

Воздухообмен рассчитан по кратности, на ассимиляцию избыточных тепловыделений, по условиям разбавления и удаления вредных веществ, а также в соответствии с санитарными и технологическими требованиями.

Подача и удаление воздуха осуществляются через регулируемые вентиляционные решётки, обеспечивающие равномерное распределение воздуха по помещению.

В качестве оборудования для приточных систем предусмотрены приточные установки, оснащённые водяными калориферами для работы в холодный период года. Водяные калориферы вентиляционных установок подключены к системе теплоснабжения (отопления) здания.

Воздуховоды приточных и вытяжных систем, выполняются из тонколистовой оцинкованной стали класса «П» по ГОСТ 14918-80. Воздуховоды, прокладываемые вне отапливаемых помещений и выводимые наружу здания, подлежат теплоизоляции материалом толщиной 25 мм.

    - Основные требования к монтажу.

Монтаж внутренних санитарно-технических систем производить согласно СП РК 4.01-102-2013.  После окончания монтажа все проходы трубопроводов через перегородки и перекрытия  заделать несгораемыми материалами (например: базальтовым волокном), обеспечивающими необходимый предел огнестойкости ограждающих конструкций.

Предусмотреть заземление всех систем вентиляции и оборудования.

ВНИМАНИЕ!

При монтаже выполнять требования фирм-изготовителей оборудования и материалов. Внесение изменений в проектные решения допускается только после согласования с разработчиком проекта.

Проект выполнен в рамках действующего предприятие/производства

Эксплуатировать оборудования систем отопления должен квалифицированный персонал, прошедший соответствующее обучение. При эксплуатации обязательно руководствоваться инструкциями по эксплуатации фирм-изготовителей оборудования и устройств, входящих в состав систем отопления. Капитальный ремонт должны выполнять специализированные организации.

РАЗДЕЛ 9. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

  - Исходные данные

Рабочий проект объекта "Модернизация компрессорного оборудования ВКУ ПТиЭЭ на Атырауском НПЗ“ выполнен на основании:

Технологического задания и архитектурно-строительных чертежей;

- СН РК 4.02-04-2013  "Тепловые сети";

- СН РК 4.02-02-2011  "Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов";

- СП РК 4.02-104-2013*  "Тепловые сети";

- СП РК 4.02-102-2013*  "Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов";

- СП РК 2.04-01-2017* "Строительная климатология".

Расчетные параметры наружного воздуха приняты для города Атырау:

- для проектирования отопления (минус) 24.9 °С

- Средняя температура отопительного периода tср.= (минус) 1.5 °С;

- Продолжительность отопительного периода 172 суток;

  - Основные технические решения здания блока очистки и осушки воздуха

Источником теплоснабжения является ближайшее существующее здание, от которого предусмотрено подключение и прокладка тепловой сети.

Тепловая сеть проектируется преимущественно в надземном исполнении на металлических опорах.

Теплоноситель — вода с параметрами 80/60 °С.

Трубопроводы тепловых сетей проектируются из стальных бесшовных горячедеформированных труб из стали марки 20 по ГОСТ 8732–78 и ГОСТ 8734–75. Соединение труб — сварное.

Теплоизоляция выполняется из матов минеральной ваты толщиной 40–60 мм с наружным покрывным слоем из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм.

Строительно-монтажные работы по устройству тепловых сетей следует выполнять под надзором технической службы с привлечением эксплуатирующей организации.

Испытания тепловых сетей на прочность проводить давлением, равным 1,25 рабочего, но не менее 1,6 МПа.

  - Основные технические решения здания насосной церкуляции система охлажденной воды

Источником теплоснабжения является существующая теплотрасса от ТЭЦ, расположенная на территории завода. От указанной теплотрассы предусматривается врезка и последующая прокладка новой тепловой сети. Теплоноситель — вода с параметрами 80/60 °С.

Тепловая сеть проектируется в надземном исполнении на металлических опорах.

Трубопроводы тепловых сетей проектируются из стальных бесшовных горячедеформированных труб из стали марки 20 по ГОСТ 8732–78 и ГОСТ 8734–75. Соединение труб — сварное. Теплоизоляция выполняется из матов минеральной ваты толщиной 40–60 мм с наружным покрывным слоем из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм.

Строительно-монтажные работы по устройству тепловых сетей следует выполнять под надзором технической службы с привлечением эксплуатирующей организации. Испытания тепловых сетей на прочность проводить давлением, равным 1,25 рабочего, но не менее 1,6 МПа.

РАЗДЕЛ 10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Основные сведения

Рабочий проект РП «Модернизация компрессорного оборудования ВКУ ПТиЭЭ на ТОО Атырауский НПЗ» разработан в соответствии с договором о закупке работ №1073366/2025/1 от 17.04.2025г., заключённым между ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (Заказчик и инвестор) и ТОО Инжиниринговая компания «КазНефтеПроект» (Генеральный проектировщик), на основании:

- выданного Задания на проектирование от 27.06.2024г.;

- Протокола рабочего совещания по организации дальнейших работ на компрессоре ВК-2 ВКУ ПТиЭЭ от 25.04.2024г.

Заказчик рабочего проекта – ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод».

Генеральный проектировщик – ТОО Инжиниринговая компания «КазНефтеПроект».

Вид строительства - Модернизация

Согласно Заданию на проектирование проектом предусматриваются модернизация следующие сооружения и модернизация оборудовании:

- Компрессорный агрегат воздуха SM5000;

- Насосная циркуляционной воды;

- Блочно-модульная градирня NSH IOM;

- Блок осушки и очистки воздуха.

В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденным приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 14.02.2023 г.), разработчиком проекта определён объект II (нормального) уровня ответственности объекты II (нормального) уровня ответственности.

Данным проектом предусматривается монтаж многоступенчатого центробежного воздушного компрессора компании «Samsung Techwin» с включением его в существующую технологическую схему получения технического воздуха и воздуха КИП.

В связи с вводом в эксплуатацию новых объектов, с учетом действующего производства потребность в сжатом воздухе для нужд завода возросла.

В проекте предусматривается демонтаж существующего компрессора 2ВМ10-63/9 позиции №2 в здании воздушной компрессорной ВКУ ТЭЦ взамен компрессора компании «Samsung Techwin» SM5000 большой производительности. В рабочем проекте обвязка компрессора SM5000 технологическими трубопроводами по воздуху, охлаждению, конденсату и воздуху КИП выполнена на основании «Руководство по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию и технической спецификации SM5000».

| № | Наименование | Единицы измерения | Количество | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь в условных границах проектирования | га | 0.0671 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | м2 | 171.0 | 25 |
| 3 | Площадь покрытия | м2 | 500.00 | 75 |

Ситуационный план расположения объекта представлена на риснуке 1 (Раздел «Общая часть»), разбивочный план на рисунке 3 (Раздел ГП).

  - Мероприятия по противопожарной безопасности в период эксплуатации

В целях обеспечения пожарной безопасности на объекте в период его эксплуатации предусмотрен следующий комплекс организационно-технических мероприятий:

- Обеспечение нормативных расстояний и проездов;

- Обеспечение первичными средствами пожаротушения;

- Электробезопасность и защита от возгораний;

- Контроль и предупреждение возгораний;

- Обучение и инструктаж персонала;

- Запрет открытого огня и курения вне отведённых зон.

  - Мероприятия по противопожарной безопасности в период эксплуатации

В соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Республике Казахстан, утверждённых постановлением Правительства РК № 1077 от 09.10.2014 г., на территории временного полевого городка, рассчитанного на 12 человек, предусматривается наличие и использование первичных средств пожаротушения для локализации возможных очагов возгорания на ранней стадии до прибытия пожарных подразделений.

    - Оснащение огнетушителями

Каждое помещение оснащается переносными огнетушителями в соответствии с характером возможных возгораний:

Вблизи зоны размещения электросилового оборудования (если имеется) — углекислотный огнетушитель типа ОУ-5.

Все огнетушители устанавливаются в доступных и видимых местах, на креплениях или специальных подставках, с обязательной маркировкой и инструкцией по применению.

    - Противопожарный инвентарь

Для обеспечения оперативного реагирования при возникновении пожара, дополнительно предусматривается размещение противопожарного щита, на котором размещаются:

Ведро (металлическое) — 2 шт.;

Лом и багор — по 1 шт.;

Лопата совковая — 1 шт.;

Ящик с сухим песком объёмом не менее 0,5 м³.

Противопожарный щит устанавливается на открытой территории, вблизи зоны с наибольшим риском возгорания (например, в районе дизель-генератора или кухонного блока, если они имеются).

    - Эксплуатация и обслуживание

Эксплуатация проектируемого объекта осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан в области технической эксплуатации инженерных систем, санитарных и экологических требований, а также требований по охране труда и промышленной безопасности.

Все элементы объекта (водозабор, трубопровод, полевой лагерь) подлежат регулярному техническому обслуживанию и контролю.

Эксплуатация осуществляется обученным персоналом, прошедшим инструктаж по технике безопасности и правилам эксплуатации соответствующего оборудования.

Санитарное обслуживание помещений, организация сбора и вывоза отходов.

Обеспечение бесперебойного электроснабжения, водоснабжения и освещения.

Проведение сезонных работ – утепление (зимой), вентиляция (летом), обработка от насекомых.

Ответственный за пожарную безопасность проводит ежемесячный визуальный осмотр огнетушителей и инвентаря.

Ежегодно осуществляется поверка и перезарядка огнетушителей в специализированной организации.

Ведётся журнал контроля состояния первичных средств пожаротушения.

    - Обучение и действия при пожаре

Все проживающие и обслуживающий персонал проходят вводный инструктаж по применению первичных средств пожаротушения.

На видных местах размещаются схемы эвакуации и памятки о порядке действий при возникновении пожара.

При возникновении очага возгорания незамедлительно применяются первичные средства и осуществляется вызов пожарных по номеру 101 или 112.

РАЗДЕЛ 11. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

  - Общие требования

Численность и профессионально-квалификационный состав рабочих и служащих соответствует установленному количеству рабочих мест с учетом круглосуточной работы воздушнокомпрессорной установки в две смены, исходя из двенадцатичасового рабочего дня. Продолжительность рабочего времени руководителей, специалистов - 8 часов, при соблюдении недельной нормы 40 часов.

Организация и оснащение рабочих мест осуществляется с учетом их назначения по ква-

лификации и профессиям, уровню специализации, механизации и автоматизации работ, количеству обслуживаемого оборудования.

Технологическое оборудование на проектируемом объекте расположено с учетом удобного доступа к органам управления с соблюдением норм и требований техники безопасности, оснащено средствами контроля и регулирования параметров с целью обеспечения строгого соблюдения технологической дисциплины, поддержания качества показателей продукции на заданном уровне, а также с целью обеспечения безопасной работы обслуживающего персонала.

Для обеспечения нормальными условиями труда в соответствии с нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, и во избежание несчастных случаев в процессе производства данным проектом предусматриваются мероприятия по охране труда и технике безопасности.

Организация рабочих мест должны обеспечивать безопасность труда работников.

В процессе строительства необходимо применять строительные машины, не превышающие уровень звука на рабочих местах 85 дБ согласно требованиям ГОСТ 12.1.003-2014 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности». Шумовые характеристики оборудования указаны в их паспортах.

Вибрационные характеристики механизмов должны соответствовать ГОСТ 12.1.012-2004 «ССБТ. Вибрация. Общие требования безопасности».

Нормы электрического освещения рабочих мест следует принимать согласно ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ «Строительство. Нормы освещения строительных площадок». Для строительных площадок и участков работ необходимо предусматривать общее равномерное освещение. При этом освещенность должна быть не менее 2 лк независимо от применяемых источников света.

Все рабочие места должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты, без которых допуск к работе категорически запрещается.

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски по ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ «Строительство. Каски строительные. Технические условия».

При выполнении всех видов работ на объекте должны выполняться следующие основные мероприятия по противопожарной безопасности:

- отведение для курения специально оборудованных мест;

- обеспечение объекта знаками пожарной безопасности;

- инструктаж по противопожарной безопасности;

- назначение лиц, ответственных за противопожарную безопасность;

- запрещение использования инвентаря не по прямому назначению.

  - Организация и оснащение рабочих мест

Численность и профессионально-квалификационный состав рабочих и служащих соот-

ветствует установленному количеству рабочих мест с учетом круглосуточной работы воздушно-компрессорной установки в две смены, исходя из двенадцатичасового рабочего дня. Продолжительность рабочего времени руководителей, специалистов - 8 часов, при соблюдении недельной нормы 40 часов.

Организация и оснащение рабочих мест осуществляется с учетом их назначения по ква-

лификации и профессиям, уровню специализации, механизации и автоматизации работ, количеству обслуживаемого оборудования.

Технологическое оборудование на проектируемом объекте расположено с учетом удобного доступа к органам управления с соблюдением норм и требований техники безопасности, оснащено средствами контроля и регулирования параметров с целью обеспечения строгого соблюдения технологической дисциплины, поддержания качества показателей продукции на заданном уровне, а также с целью обеспечения безопасной работы обслуживающего персонала.

  - Режим труда и отдыха

Время начала и окончания смены предусматривается правилами внутреннего распорядка и графиками сменности. Графики сменности устанавливаются руководителями с учетом соблюдения установленной продолжительности рабочей недели и мнения трудового коллектива.

Графики сменности доводятся до сведения работников не позже чем за месяц до введения их в действие. Работники по сменам чередуются равномерно, назначение работника на работу в течение 2-х смен подряд запрещается. Инженерно-техническим работникам установлена пятидневная рабочая неделя (40 часов). В течение рабочего дня им предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью 60 минут. Перерыв не включается в рабочее время.

В целях оптимизации напряженности трудовой деятельности следует предусматривать  рациональное чередование работы с перерывами на отдых. Продолжительность отдыха между сменами должна быть вдвое больше продолжительности работы. Сверхурочные работы допускаются только для предотвращения чрезвычайных ситуаций, стихийного бедствия или произ водственной аварии.

Работникам предоставляется перерыв в течение смены для отдыха и приема пищи. Рекомендуемое время перерывов для отдыха в течение смены от 3 до 7% рабочего времени и составляет 1 час для всех работающих.

Перерыв для отдыха и приема пищи должен устанавливаться не ранее чем через три часа и не позднее чем через четыре часа после начала ежедневной работы (рабочей смены).

Всем работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска продолжительностью, установленной Трудовым Кодексом Республики Казахстан.

  - Охрана труда и Техника Безопасности при строительстве

Все строительные работы будут выполняться таким образом, чтобы устранить или максимально снизить риск для здоровья, безопасности и экологии. Для достижения этих целей также будут проведены оценки рисков и приняты соответствующие меры по их снижению. Все участники строительства будут снабжаться средствами индивидуальной защиты:

- спецодеждой;

- касками;

- рукавицами;

- обувью;

- средствами защиты слуха, зрения, органов дыхания (при необходимости).

При выборе средств индивидуальной защиты будет обращено должное внимание на климатические условия летнего и зимнего периодов. На месте проведения работ предусматривается создание аварийного запаса спецодежды, спецобуви и аптечек для оказания  первой медицинской помощи, а также норм питья на смену. Стирка спецодежды проводится в прачечных по договору со специализированными предприятиями.

При строительстве будут применяться процессы и процедуры обеспечения техники безопасности, предназначенные конкретно для данных работ. Подрядчик обеспечит функционирование на объекте соответствующих систем информации. С помощью этих систем группы, занятые в изготовлении, строительстве, монтаже и сдаче в эксплуатацию, смогут запрашивать информацию у соответствующих групп проектировщиков.

Безопасность производства и состояния условий труда на объекте, выработка рекомендаций и предложений в этой области обеспечиваются постоянно действующими комиссиями и ответственными по контролю за состоянием условий труда.

Система управления в области охраны здоровья (ОЗ), техники безопасности (ТБ) и охраны окружающей среды (ОС) для вновь проектируемого объекта должна быть разработана и согласована с соответствующими государственными контролирующими органами на стадии эксплуатации объекта.

Все принятые проектные решения направлены на обеспечение безопасности производства должны неукоснительно выполняться и соблюдаться во время всего периода проводимых работ.

  - Мероприятия по технике безопасности

Основные технические решения, принятые в проекте, обеспечивают необходимую безопасность труда и производства.

Обеспечение безопасности персонала при строительстве будет достигнуто путем применения на месте соответствующих административных методов управления и практических технических методов, удовлетворяющих требованиям, принятым в компании, стандартов и юридических обязательств.

Все строительно-монтажные работы будут выполняться таким образом, чтобы уменьшить риск ухудшения условий здравоохранения и безопасности персонала. Работа будет выполняться строго в соответствии с рабочими чертежами и письменными инструкциями, переданными подрядчику представителем Компании.

Готовность начать работу подтверждается аудитом по ОЗТОС перед мобилизацией персонала на строительно-монтажную площадку. Аудит проводится персоналом Компании с обращением особого внимания на:

- совместные работы при строительстве и безостановочной работе производства;

- безопасность при транспортировке и перемещении грузов;

- меры безопасности при проведении работ;

- здравоохранение;

- способы эвакуации и пункты сбора;

- спасательные средства;

- средства пожаротушения;

- связь.

На основании «Трудового кодекса РК» от  06.04.2016 г. и СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» подрядчики будут выполнять свою работу в соответствии с типовым положением, утверждаемым государственным уполномоченным органом по охране труда.

Подрядчик разработает следующие основные официальные письменные процедуры:

- вводный курс по ОЗТОС для всех участников;

- действия при аварийных и непредвиденных ситуациях;

- порядок эвакуации или покидания;

- порядок по сообщению о происшествиях и несчастных случаях;

- руководство по разрешенным работам;

- хранение опасных материалов;

- связь в аварийных ситуациях;

- обучение по Технике Безопасности;

- землеройные работы;

- грузоподъемные работы;

- электрические работы;

- работа в зонах с допустимым превышением уровня шума.

Для всех мест выполнения работ будет разработан план реагирования на чрезвычайные ситуации, который будет обновляться, регулярно проверяться и доводиться персоналу. На всех объектах будет обеспечена безопасность проведения работ, будет осуществляться управление и контроль в отношении сооружений и методов работ для защиты персонала от травм или ухудшения состояния здоровья.

Работы в зонах постоянного действия опасных факторов должны проводиться только после выдачи допуска на ведение работ. Процедура выдачи допуска будет охвачена программой проверки и инспекцией. Над всеми веществами, квалифицированными как вредные для здоровья, которые транспортируются, используются или создаются в процессе работы по проекту, будет осуществляться контроль, сводящий к минимуму риск для здоровья сотрудников, населения и окружающей среды, в соответствии с нормами Республики Казахстан или эквивалентными нормами.

Все строительные работы при производстве работ на объекте будут проведены подрядчиками. Подрядчик по строительству и монтажу предоставит необходимое оборудование и жилые помещения для своего персонала.

Подрядчик проводит все работы таким образом, чтобы предупредить случаи телесных повреждений или порчи имущества. Подрядчик осуществляет постоянный контроль за производством всех видов работ, за материалами и оборудованием; производит своевременное обследование рабочих зон на предмет соответствия требованиям безопасности для здоровья; а также подрядчик несет исключительную ответственность за выявление, определение и корректирование условий, которые создают риск телесных повреждений или порчи имущества. Данная программа по безопасности и охране труда устанавливает минимум требований, применимых в отношении всех подрядных организаций, работающих на строительной площадке. Подрядчик должен предоставить все необходимое безопасное оснащение типа: защитных ограждений, знаков, охрану, чтобы обеспечить адекватную защиту людей и собственности.

  - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

    - Инженерно-технические мероприятия

Территория объекта огорожена ограждением, высотой 2,38 м и на въездах установлены ворота, которые закрываются на замок. Доступ на территорию в период эксплуатации объекта только обслуживающему персоналу.

Учитывая характеристику объекта и отсутствие источников возгорания, не требуется каких-либо технических мероприятий.

При выполнении строительно-монтажных работ на запроектированном объекте, подрядчиком предусматривается применение большого количества техники и персонала.

Обеспечение мер противопожарной безопасности в данном случае обязателен.

К основным мероприятия противопожарной безопасности в период СМР относится:

- Обустройство временного строительного городка с соблюдение противопожарных разрывов;

- Обустройство специальных мест заправки строительной техники ГСМом;

- Обустройство специальных мест для курения;

- Оснащение всей строительной техники искрогасителями и огнетушителями;

- Обеспечение всех помещении огнетушителями;

- Обустройство пожарного щита на территории временного городка;

- Применение исправных электрических приборов и ДЭС;

- Применение закрытых отопительных приборов;

    - Администраивно-организационные мероприятия

На стадии строительно-монтажных работ не маловажное значение имеет административно-организационные мероприятия.

Установленные в ыременного городке и на строительной площадке основные правила с требованиями пожарной безопасности являются обязательными для всех инженерно-технических работников и рабочих,.

В соответствии с действующим законодательством РК ответственность за противопожарное состояние временных задний и сооружений возлагается на руководителя работ.

Основными административно-организационными мероприятиями в период строительства на запроектированном объекте являются:

- Разработка и утверждение всех необходимых внутренних актов и процедур, определяющие все внутренние операционные мероприятия и действия персонала в случае возникновения чрезвычайных ситуации на объекте;

- Внешние и внутренние обучение и тренинги по охране труда, технике безопасности, пожарно-техническому минимуму, а также промышленной безопасности;

- Инструктажи по охране труда и противопожарному минимуму для действующего персонала и посетителей;

- Разработка и утверждение схем движения транспорта, персонала и противопожарных машин и бригад при тушении пожара;

- Организация мест отдыха и курения для рабочего персонала с запретом курения в неотведённых местах на территории полигона;

- Постоянное поддержание в чистоте всей территорий временного городка и строительной площадки;

- Поддержание первичных средств пожаротушения в постоянном рабочем состоянии;

- Оснащение персонала антистатической огнеупорной спецодеждой с светоотражательными вставками и спецобувью;

- Оснащение искрогасителями строительной и специальной техники, применяемую при выполнении различных механизированных операции в период СМР;

- Содержание в чистоте всей техники и оборудования, применяемых при СМР;

- Системный мониторинг всех средств и систем обеспечения безопасности и противопожарной защиты объекта;

- Противогололёдные мероприятия на территории объекта в зимнее время года;

- Запрет на разжигание любых видов костров на территории объекта;

- На все огневые работы должны оформлятся специальные наряды-допуски;

- Повторные инструктажи и тренировки по пожарной безопасности;

- Приказом руководства предприятия назначение ответвенных сотрудников за пожарную безопасность каждого здания и сооружения;

- Изготовление и вывеска табличек с категорией пожарной безопасности и данными отвественного за пожарную безопасность объекта и номером телефона.

Выполнение всех вышеуказнных мероприятий обеспечит минимальную вероятность возникновения очагов возгарания и других чрезвычайных ситуации и плановую эксплуатацию полигона без потери рабочего времени и вреда их здоровью и жизни, а также окружающей природной среде.

  - Мероприятия по промышленной безопасности

Для обеспечения безопасных условий ведения строительно-монтажных работ, исключающих возможность возникновения пожаров, травм, а также для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий  труда работников, необходимо соблюдение правил и норм, отраженных в производственных стандартах и инструкциях по охране труда.

Мероприятия по противоаварийной защите объекта направлены на предотвращение возникновения аварийных ситуаций.

Аварии на производстве могут произойти вследствие: неправильной эксплуатации оборудования, нарушения норм технологического режима, нарушения правил пожарной безопасности. Также могут возникнуть аварии, связанные с эксплуатацией машин и механизмов в период СМР.

Для предотвращения возникновения аварийных ситуаций, для обеспечения безопасности и нормальных условий труда предусматриваются следующие мероприятия:

- аттестация руководства и инженерно-технических работников Комплекса по промышленной безопасности и охране труда в соотвествии с требованиями Закона о Гражданской защите.

- все оборудование и технические устройства должны иметь разрешение на применение (сертификаты соответствия - ТР ТС);

- применение безопасного производственного оборудования и строительной техники, предусмотренных соответствующими Планами производства работ (ППР), должно обеспечивать безопасность работающих при монтаже и вводе в эксплуатацию;

- производственный персонал должен быть обеспечен специальной одеждой и индивидуальными средствами защиты по действующим в РК нормам;

- первичные средства пожаротушения всегда должны находиться в предназначенных для них местах и обозначены условными обозначениями;

- персонал должен выполнять все необходимые меры предосторожности при проведении работ с использованием горючих жидкостей и материалов;

- должен быть исключен непосредственный контакт работающих с вредными и (или) опасными производственными факторами, как при нормальном течении производственного процесса, так и в аварийных ситуациях;

- рабочие допускаются для ведения строительных работ после проведения инструктажа по условиям промышленной безопасности в соответствии с требованиями государственных норм и правил;

- применяемое технологическое оборудование, КИПиА, электросети, должны соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ);

- должно быть предусмотрено заземление электроприборов, используемых в временных зданиях и сооружениях, соблюдение правил их эксплуатации;

Периодичность уборки помещений:

- влажная уборка помещений – ежедневно;

- генеральная уборка - 1 раз в квартал.

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожаробезопасности на проектируемом объекте включают в себя:

- своевременное проведение необходимых испытаний и освидетельствований технических устройств, применяемых на производстве, ремонтных работ и поверки средств измерений;

- применение безопасных способов транспортировки и хранения ТБО, вспомогательных материалов;

- обучение, проверку знаний и допуск персонала к работе в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-2015;

- обеспечение соблюдения технологической дисциплины.

Опасности производства могут быть обусловлены также:

- при поражении работников электрическим током вследствие несоблюдения работниками правил электробезопасности, нарушения целостности электропроводки или замыкания на корпус электроустановок;

- возникновение зарядов статического электричества при сортировке и обработке мусора;

- при травмировании работников при перемещении транспорта с грузом по территории;

- при травмировании работников в результате падения тяжелых грузов вследствие неисправности грузозахватных приспособлений;

При работе с электротехническими приборами рекомендуется соблюдать положения «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» № 903н от 15.12.2020 г. и действующих нормативных документов.

Необходимо соблюдать общие требования безопасности и типовых инструкций по охране труда при работе с машинами и механизмами (бульдозерами, экскаваторами, катком, трактором, автосамосвалом).

Для соблюдения требований промышленной безопасности, установленных действующим законадательством РК и иными нормативными актами, необходимо координировать работу, направленную на предупреждение аварий и обеспечивать готовность к локализации аварий и ликвидации последствий.

  - Производственная санитария, здравоохранение и медицинское обслуживание

В соотвествии с письмом №ЗТ-2025-01316360 от 23.04.2025г., полученное от ГУ «Управление ветеринарии Мангистауской области», на территории отсутствуют скотомогильники, очаги опасных инфекционных заболеваний.

На участке строительства запроектированного объекта выявлены следующие внешние факторы опасности для здоровья персонала, связанные с условиями труда:

- погодные условия;

- физические факторы:

- излучение ионизирующее (радиоактивное) и неионизирующее (ультрафиолетовое, солнечное);

- грузоподъемные работы;

- земляные работы;

- транспорт.

Вредное влияние погодных условий будет снижено за счет использования средств индивидуальной защиты, спецодежды, перчаток, средств первой медицинской помощи и обучения мерам по предотвращению последствий опасных погодных условий.

Работы в условиях нагревающего микроклимата будут проводиться при соблюдении мер профилактики перегревания.

Работы в холодное время года проводятся при соблюдении требований к мерам защиты работников от охлаждения.

Шумовое воздействие на рабочий персонал может быть от строительной техники и оборудования. Персонал, подвергающийся воздействию высокого уровня шума будет обеспечен средствами защиты органов слуха, и проходить ежегодное обследование для обнаружения слуховых отклонений. Уровни шума, в основном, были оценены как соответствующие стандартам. Для зон, в которых снижение звукового давления до предельных уровней, установленных стандартами, невозможно, будут установлены предупреждающие плакаты и применятся индивидуальные слуховые средства защиты и ограничение времени нахождения в этих зонах.

Выбранный для работы персонал должен пройти вакцинацию в соответствии с рекомендациями и требованиями контролирующих органов с выдачей подтверждающего документа.

Питание технического персонала будет осуществляться один раз в день (обед), согласно договору на оказание услуг по питанию. При выполнении строительно-монтажных работ проживание на территории не предусматривается, местный контингент (проживание на дому). Обеспечение питьевой водой на весь период строительства – бутилированной водой.

Подрядная организация предусматривает организацию перевозки сотрудников до места выполнения работ и обратно домой без учета рабочего времени.

Регламентируемые перерывы предусматриваются для работников согласно внутреннего трудового распорядка.

Для санитарно-бытового обслуживания рабочего персонала данная территория обеспечена всеми необходимыми помещениями, оборудованием и средствами для соблюдения личной гигиены, включая вешалки для верхней одежды, уборные, умывальные и курительные для персонала. Санитарно-бытовые помещения состоят из:

- комнаты обогрева и отдыха с размещения приборов для приготовления горячего чая или кофе и вешалки для верхней одежды;

- умывальные и сушки (по необходимости);

- офисные помещения.

Для естественных нужд работников предусмотрены мобильные биотуалеты с организацией вывоза бытовых стоков спецавтотранспортом. Вывоз отходов на утилизацию по договору.

Воздух рабочей зоны на всех объектах должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005-88. Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать условиям выполняемой работы и обеспечивать в течение заданного времени снижение воздействия вредных и опасных факторов производства на организм человека до допустимых величин.

Медицинский пункт по оказанию первой медицинской помощи соответствует местным стандартам.

Подрядчик обеспечит страхование своих работников, включая медицинскую эвакуацию к месту постоянного жительства.

Медицинские специалисты проводят периодические медицинские обследования офисов, производственных объектов в части, касающейся обеспечения и поддержания требуемого уровня санитарии, охраны здоровья.

В системе медицинского обслуживания ведется постоянный учет и регистрация профессиональных заболеваний и травм для принятия соответствующих медицинских или других мер в регионе или на конкретном объекте.

Регистрируемые случаи включаются в годовой отчёт по ОЗТОС.

  - Мероприятия по обеспечению нормальных санитарно-гигиенических и безопасных условий труда

Проектом предусматривается разработка комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение нормальных санитарно-гигиенических условий труда и безопасной работы производства в период СМР.

Для размещения работающего персонала и обеспечение нормальных условий труда на участке строительства предусматривается размещение административных и бытовых блоков – вагон-контейнеров. Для обеспечения оптимального микроклимата и санитарно-гигиенических условий труда в мобильнеых зданиях предусмотрено устройство систем вентиляции, отопления, освещения, по необходимости водопровод и канализация.

Все строительно-монтажные работы на запроектированном объекте выполняются механизировано.

Эксплуатация строительной и специальной техники на площадке строительства должна проводиться с соблюдением инструкций по охране труда для работников: машинистов бульдозеров, катка, экскаватора, водителей погрузчиков и водителей грузовых автомобилей.

К работе с техникой допускаются мужчины не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие профессиональные навыки машиниста, прошедшие обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда. Для работников подрядчика должна быть разработана инструкция по обеспечению безопасности и охране труда.

Руководство подрядчика обязана обеспечить инструктаж и обучение рабочих и служащих по безопасности работы, производственной санитарии, методам пожарной безопасности и другим правилам охраны труда.

Работающий персонал проходит следующие виды инструктажа:

- вводный (при поступлении на работу);

- первичный (на рабочем месте);

- повторный (дополнительный).

  - Средства индивидуальной защиты

Все работающие на проектируемом объекте должны быть обеспечены защитной спецодеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты (респираторы) с учетом специфики выполняемой работы и требованиями нормативно-правовой документации, в том числе для работы на открытой площадке в условиях пониженной температуры.

Для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий машинистам бульдозеров и водителям грузовых автомашин должна предусматриваться выдача хлопчатобумажных комбинезонов, резиновых сапог, комбинированных рукавиц, а в зимнее время, кроме того - костюмов на утепляющей прокладке и валенки.

Во всех зданиях временного городка следует поместить аптечку первой медицинской помощи.

  - Льготы и компенсации за работу в неблагоприятных условиях труда

Режим работы пруда испарителя не предусматривает постоянного пребувания персонала на рабочем месте.

Дополнительные отпуска для персонала и досрочная пенсия не предусматриваются.

  - Эксплуатация строительных машин и механизмов

Эксплуатацию строительных машин и механизмов, включая их техническое обслуживание, следует осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.033 «ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации», СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

Эксплуатация грузоподъемных машин должна производиться с учетом требований «Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов», утвержденных Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 359.

Машины с работающим (включенным) двигателем запрещается оставлять без присмотра.

Для предупреждения опрокидывания или самопроизвольного перемещения под действием ветра при эксплуатации машин должны быть предприняты соответствующие меры: вся технологическая оснастка в процессе эксплуатации должна подвергаться регулярному техническому осмотру.

Автомобили-самосвалы должны быть снабжены специальными упорами для поддержания кузова в необходимых случаях в поднятом положении. Техническое обслуживание автомобиля с поднятым кузовом без установки упора не допускается. Не допускается осуществлять движение автомобилей-самосвалов с поднятым кузовом.

  - Погрузочно-разгрузочные работы

Погрузо-разгрузочные работы должны производиться, как правило, механизированным способом согласно требованиям «Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов», утвержденных Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 359, ГОСТ 12.3.009-76 «ССБТ. Работы погрузо-разгрузочные. Общие требования безопасности» и СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

Грузоподъемные машины, грузозахватные устройства, применяемые при выполнении погрузо-разгрузочных работ, должны удовлетворять требованиям государственных стандартов или технических условий на них.

К работе на подъемно-транспортных механизмах допускаются только специально подготовленные и аттестованные на такие работы лица. Запрещается находиться грузчику под поднимаемым или опускаемым грузом.

При загрузке автомобилей экскаваторами или кранами водителю и другим лицам запрещено находиться в кабине автомобиля, не защищенной козырьком.

По проведению разгрузочных работ:

- транспортное средство, поставленное под разгрузку, должно быть надежно заторможено;

- при размещении автомобилей на разгрузочной площадке друг за другом расстояние между транспортными средствами (в глубину) должно быть не менее 2 м, а между стоящими рядом (по фронту) - не менее 4 м;

- освещенность разгрузочных площадок в темное время суток должна обеспечивать нормальные условия производства работ (не менее 5 лк).

  - Земляные работы

Организация и выполнение земляных работ должны осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов Республики Казахстан в области охраны труда, а также с учетом специфики местных условий.

По организации работ:

- К выполнению земляных работ допускаются только обученные и проинструктированные работники, прошедшие медицинский осмотр и вводный инструктаж по охране труда.

- Ответственный за производство работ обязан обеспечить:

- наличие технической документации;

- соблюдение границ выемок и котлованов;

- безопасный подход и подъезд к месту работ;

- освещение при выполнении работ в темное время суток;

- присутствие посторонних на участке строительства запрещается.

Провести обследование участка: наличие подземных коммуникаций, грунтовых вод, опасных склонов и др.

Получить разрешение (ордер) на производство земляных работ от соответствующих служб (водоканал, электросети, газовые службы и др.).

Обеспечить ограждение котлованов и траншей, установить предупреждающие знаки.

Разработать мероприятия по предотвращению обрушений, особенно при глубине более 1,5 м.

Меры при аварийных ситуациях:

- При возникновении обрушения, обнажения коммуникаций или выброса газа работы немедленно прекращаются, персонал удаляется из опасной зоны.

- О происшествии немедленно сообщается ответственному за охрану труда и руководству.

- Возобновление работ возможно только после устранения опасности и письменного разрешения.

  - Бетонные и железобетонные работы

Бетонные и железобетонные работы должны выполняться в соответствии с требованиями СН РК 5.03-24-2004 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01-87, а также Техническим регламентом и рабочей проектной документацией.

Материалы и контроль качества

Бетонные смеси должны поставляться с паспортами качества, подтверждающими соответствие проектной марке по прочности, подвижности и морозостойкости.

Перед началом работ проводится контроль подвижности бетонной смеси (конус), температуры смеси (не ниже +5°C при укладке), соблюдения сроков транспортировки.

Опалубка и армирование

Установка опалубки осуществляется в точном соответствии с проектом. Поверхность опалубки должна быть прочной, герметичной и гладкой.

Арматурные работы выполняются в соответствии с чертежами КЖ:

Используется сталь предусмотренной проектом марки и диаметра;

Устанавливаются все закладные элементы;

Армирование фиксируется вязальной проволокой либо сваркой (если предусмотрено проектом);

Контроль защитного слоя производится дистанционными фиксаторами (пластиковыми или бетонными).

Укладка бетонной смеси

Перед укладкой опалубка и арматура очищаются от грязи, снега, мусора.

Бетон укладывается послойно с обязательным вибрированием каждого слоя с помощью глубинных или площадочных вибраторов.

Не допускается перерыв в бетонировании более допустимого времени, без устройства рабочих швов согласно проекту.

Уход за бетоном

После укладки бетон необходимо укрывать влагосберегающими материалами (пленка, мешковина и т.д.) и регулярно увлажнять.

В холодный период используются противоморозные добавки или обогрев бетона греющими проводами/термоодеялами.

Распалубка допускается после достижения бетоном проектной прочности, либо временной прочности, необходимой для безопасного снятия опалубки.

Безопасность работ

Все работы выполняются обученным персоналом в соответствии с ППБ и охраной труда.

При работах на высоте, у кромок плит, на лестничных маршах используются предохранительные ограждения.

При работе с вибраторами необходимо применять средства защиты органов слуха и рук (наушники, перчатки).

  - Электросварочные работы

Электросварочные работы выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.003-86* и ГОСТ 12.3.036-84, Технического регламента «Общие требования пожарной безопасности», а также санитарными правилами при сварке, наплавке и резке металлов, утвержденными Минздравом РК. Кроме того, при выполнении электросварочных работ следует выполнять требования СТ РК 12.1.013-2002, ППБС Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.

Места производства электросварочных работ на данном, а также на нижерасположенных ярусах (при отсутствии несгораемого защитного настила, или настила, защищенного несгораемым материалом) должны быть освобождены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных материалов и установок (в том числе газовых баллонов и газогенераторов) – 10 м.

При резке элементов конструкции должны быть приняты меры против случайного обрушения отрезанных элементов.

Металлические части электросварочного оборудования, не находящиеся под напряжением, а также свариваемые изделия и конструкции на все время сварки должны быть заземлены, а у сварочного трансформатора, кроме того, необходимо соединить заземляющий болт корпуса с зажимом вторичной обмотки, к которому подключается обратный провод.

Производство электросварочных работ во время дождя или снегопада при отсутствии навесов над электросварочным оборудованием и рабочим местом электросварщика не допускается.

  - Изоляционные работы

При выполнении изоляционных работ (гидроизоляционных, теплоизоляционных, антикоррозионных) с применением огнеопасных материалов, а также выделяющих вредные вещества, следует обеспечивать защиту работающих от воздействия вредных веществ, а также от термических и химических ожогов.

Антикоррозионные работы выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.016.

При применении пека или каменноугольной смолы необходимо соблюдать «Санитарные правила при транспортировке и работе с пеками», утвержденные Минздравом РК.

При необходимости перемещения горячего битума на рабочих местах вручную следует применять металлические бочки, имеющие форму усеченного конуса, обращенного широкой частью вниз, с плотно зaкpывaющимися крышками и запорными устройствами.

Не допускается использовать в работе битумные мастики температурой выше 89 С.

Установку битумных котлов и производство по приготовлению битумных мастик проводить согласно требованию СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» и ТР «Общие требования пожарной безопасности».

Теплоизоляционные работы на технологическом оборудовании и трубопроводах должны выполняться  как правило, до их установки или после постоянного закрепления в соответствии с проектом.

При приготовлении грунтовки, состоящей из растворителя и битума, следует расплавленный битум вливать в растворитель.

Не допускается вливать растворитель в расплавленный битум.

  - Монтажные работы

На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.

Способы строповки элементов конструкций и оборудования должны обеспечивать их подачу к месту установки в положении, близком к проектному.

Запрещается подъем сборных железобетонных конструкций, не имеющих монтажных петель или меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж.

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи следует производить до их подъема.

Строповку конструкций и оборудования следует производить грузозахватывающими средствами, удовлетворяющим требованиям Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 359, обеспечивающими возможность дистанционной расстроповки с рабочего горизонта в случаях, когда высота до замка грузозахватного средства превышает 2м, и с соблюдением требований п.7 СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве». (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.12.2020 г.)

Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками.

Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования во время их подъема или перемещения.

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций и оборудования на весу.

При необходимости перехода монтажников с одной конструкций на другую следует применять инвентарные лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждение.

Не допускается переход монтажников по установленным конструкциям и их элемента, на которых невозможно установить ограждение, обеспечивающее соответствующую ширину прохода, без применения специальных предохранительных приспособлений (надежно натянутого вдоль конструкции каната для закрепления карабина предохранительного пояса и др.).

Установленные в проектное положение элементы конструкций или оборудования должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая неизменяемость.

Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в проектное положение, следует производить после постоянного или временного надежного их закрепления. Перемещать установленные элементы конструкций или оборудования после их расстроповки, за исключением случаев, обоснованных ППР, не допускается.

Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более, при гололедице, грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ. Работы по перемещению и установке вертикальных панелей и подобных им конструкций с большой парусностью следует прекратить при скорости ветра 10 м/с и более.

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций и оборудования до установки их в проектное положение и закрепления.

Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, необходимые для работы монтажников на высоте, следует устанавливать и закреплять на монтируемых конструкциях до их подъема.

Монтаж конструкций каждого последующего яруса сооружения следует производить только после надежного закрепления всех элементов предыдущего яруса (участка) согласно проекту.

  - Электромонтажные работы

При монтаже электрооборудования следует выполнять требования ГОСТ 12.3.032 и общие требования, предъявляемые к монтажным работам.

Не допускается использовать не принятые в эксплуатацию в установленном порядке электрические сети, распределительные устройства, щиты, панели и их отдельные ответвления и присоединять их в качестве временных электрических сетей и установок, а также производить электромонтажные работы на смонтированной и переданной под наладку электроустановке без разрешения наладочной организации.

Перемещение, подъем и установка разъединителей и других аппаратов рубящего типа производятся в положении «Включено», а снабженных возвратными пружинами или механизмами свободного распределения - в положении «Отключено».

При производстве работ по регулировке выключателей и разъединителей, соединенных с приводами, должны быть приняты меры, предупреждающие возможность непредвиденного включения или отключения.

Предохранители цепей управления монтируемого аппарата должны быть сняты на все время монтажа.

При необходимости подачи оперативного тока для опробования электрических цепей и аппаратов на них следует установить предупредительные плакаты, знаки или надписи, а работы, не связанные с опробованием, должны быть прекращены, и люди, занятые на этих работах, выведены.

Подача напряжения для опробования электрооборудования производится по письменной заявке ответственного лица, назначенного специальным распоряжением.

На монтируемых трансформаторах выводы первичных и вторичных обмоток должны быть закорочены и заземлены на все время производства электромонтажных работ.

Прокладка кабеля, находившегося в эксплуатации, разрешается только после его отключения и заземления.

  - Перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) попадания загрязняющих веществ в окружающую среду

В целях минимизации негативного воздействия на окружающую среду в период строительства и эксплуатации предусмотрены следующие природоохранные мероприятия:

1. Атмосферный воздух

Использование исправной строительной техники с нормативным уровнем выбросов (не ниже Евро-4/Евро-5).

Регулярное техническое обслуживание двигателей внутреннего сгорания.

Организация складирования сыпучих материалов (цемент, песок, ПГС) под навесом или в закрытых емкостях.

Увлажнение пылящих поверхностей (дороги, насыпи, складские зоны) при сухой погоде.

Организация маршрутов движения техники с минимальным пылевым воздействием.

2. Водные ресурсы

Устройство временных ливнеприемников и отстойников перед сбросом воды с территории строительства.

Герметизация топливных и смазочных емкостей.

Оборудование зон слива/заправки техники специальными поддонами и гидроизоляцией.

Запрет сброса сточных, промывочных, битумных и бетонных вод на грунт или в водоемы.

Устройство защитной зоны (санитарного разрыва) от стройплощадки до водотоков и береговой линии.

3. Почва и грунты

Снятие и временное складирование плодородного слоя почвы на специально выделенной площадке с укрытием геотекстилем.

Использование настилов (щитовых дорожек) под тяжелую технику для предотвращения уплотнения и загрязнения почвы.

Обратная рекультивация территорий после окончания работ: планировка, засев трав.

4. Обращение с отходами

Сбор строительных отходов раздельно по видам: древесные, пластик, металл, бетон, ТБО.

Установка контейнеров с маркировкой для временного хранения отходов.

Заключение договора с лицензированной организацией на вывоз и утилизацию отходов.

Запрет на сжигание отходов на территории объекта.

5. Химическая безопасность

Все химические вещества (бетонные добавки, масла, краски) хранятся в герметичных емкостях с поддонами.

Ведение журналов учета поступления, хранения и расходования опасных веществ.

Проведение инструктажей персонала по обращению с опасными материалами.

6. Шум и вибрация

Использование техники с шумоглушителями.

Ограничение режима работы шумной техники (с 8:00 до 20:00).

Установка временных шумозащитных экранов при работе вблизи жилых объектов (если есть).

  - Результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники

Выбросы в атмосферный воздух:

Расчёты проводились с учетом применения строительной техники, выполнения работ на открытой территории, а также функционирования полевого лагеря. Основные источники загрязнения воздуха — это:

- выхлопные газы автотранспорта и спецтехники;

- пыление при погрузочно-разгрузочных и земляных работах;

- выбросы при сварке, приготовлении бетона и окраске конструкций.

Сбросы в водные объекты:

Проектом не предусмотрен прямой сброс сточных вод в поверхностные водные объекты. Все сточные воды (бытовые, ливневые) собираются и отводятся в локальные системы накопления или испарения, с последующей вывозкой специализированной организацией.

Тем не менее, ориентировочные объемы образования сточных вод следующие:

| Источник образования | Объем, м³/год | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| Бытовые сточные воды | ~45,0 | Органика, БПК<300 мг/л |
| Ливневые (условно чистые) | ~90,0 | Мутность, песок, нефть<0,05 мг/л |

Превышения ПДК по показателям БПК, ХПК, нефтепродуктов не ожидается — благодаря применению герметичных емкостей, отсутствию сброса в естественные водотоки и минимизации загрязнения при хранении ГСМ.

  - Перечень мероприятий, направленных на предотвращение несанкционированного доступа на объект физических лиц и транспортных средств

Ограждение территории

Устройство сплошного ограждения по периметру объекта (забор, бетонное или металлическое ограждение) с высотой не менее 2 метров.

Установка дополнительных защитных элементов (колючей проволоки, сетки) на ограждении при необходимости.

Контрольные пункты и пропускной режим

Организация КПП на въездах и входах с оборудованием для проверки документов и транспорта.

Ведение журнала регистрации посетителей и транспорта.

Пропуск на территорию только по пропускам или при предварительном согласовании.

Системы видеонаблюдения

Установка камер видеонаблюдения на въездах, выходах и вдоль периметра.

Организация круглосуточного мониторинга видеооператорами или автоматизированными системами.

Освещение территории

Обеспечение достаточного освещения территории, особенно в местах входа и вдоль ограждений, для повышения видимости и снижения риска проникновения.

Охрана объекта

Привлечение физической охраны для патрулирования территории и контроля доступа.

Использование средств связи для быстрого реагирования на попытки несанкционированного проникновения.

Информационные таблички

Размещение предупреждающих знаков о запрете прохода, видеонаблюдении и ответственности за нарушение режима.

РАЗДЕЛ 12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧС и ГО

  - Анализ условий возникновения и развития аварий

Выявление возможных причин возникновения и развития аварийных ситуаций, с учетом отказов и неполадок оборудования, возможных ошибочных действий персонала, внешних воздействий природного и техногенного характера необходимо для анализа условий

возникновения и развития этих аварий.

Возможными причинами аварий на площадке являются:

- разрушение корпуса электрооборудований, электроприборов вследствие механического износа, коррозии, поломки отдельных деталей;

- короткое замыкание электропроводов;

- отказ защитных устройств;

- природный фактор (гроза, молния);

- человеческий фактор (невнимательность/рассеяность или нарушение/не соблюдение требований техники безопасности;

- и / или другое внешнее воздействие.

  - Инженерно-технические мероприятия ГО и предупреждения ЧС

Инженерно-технические мероприятия (ИТМ) гражданской обороны и предупреждение чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) – совокупность реализуемых при строительстве проектных решений, направленных на обеспечение защиты населения и территории и снижение материального ущерба от ЧС техногенного и природного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и террористических актах.

Гражданская оборона (ГО) – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Республики Казахстан от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам.

По масштабу распространения ЧС разделяются на:

- объектовые (распространение последствий ограничено установкой, цехом, объектом);

- местные (распространение последствий ограничено населенным пунктом, районом, областью);

- региональные (распространение последствий ограничено несколькими областями);

- глобальные (распространение последствий, охватывает территории Республики Казахстан и сопредельных государств).

В зону поражающих факторов могут попасть:

- обслуживающий персонал объектов;

- люди, оказавшиеся в районе расположения технологических площадок и радиусе действия поражающих факторов;

- здания и сооружения, техника и оборудование;

- компоненты окружакющей природной среды.

Мероприятия для предупреждения, предполагаемых ЧС природного и техногенного характера на запроектированном объекте сведены в таблицу 16.1

Таблица 9.1 Мероприятия по предупреждению ЧС на запроектированном объекте

| № п/п | Описание потенциально-опасной ситуации природного или техногенного явления | Принятое в проекте мероприятие/ инженерно-техническое решение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Молния | Заземление всего электрического оборудования, опор освещения, металлических конструкций сооружения. Установка электрической и молниезащиты. |
| 2 | Пожар | Проектируемое сооружение размещено на безопасном расстоянии от существующих промышленных сооружений и зданий в соответствии с санитарно-защитными зонами и противопожарных разрывов. На территорий пруда отсутствуют источники возгорания. Персонал объекта при приёме на работу проходит соответствующие инструктажи и подготовку. |
| 3 | Разрушение корпуса стальных ёмкостей | На территорий отсутствуют резервуары и ёмкости с хранением пожароопасных и взрывоопасных жидкостей. Службы, ответственные за эксплуатацию и обслуживание запроектированных объектов, обеспечивают систематический профилактический осмотр технического состояния. Выявленные в ходе осмотра недостатки и отклонения должны своевременно исправляться. |

  - Защита персонала при возможных аварийных ситуациях

Основными мероприятиями по предупреждению и снижению последствий ЧС на участке строительства и эксплуатаций запроектированной полевого лагеря:

- размещение объекта на безопасном расстоянии от существующих объектов, в соответствии с санитарно-защитными зонами и противопожарными расстояниями;

- периодический визуальный осмотр объекта;

- система молниезащиты и заземления всего металлического оборудования и конструкции;

- наличие необходимого противопожарного оборудования и комплектация пожарными бригадами для немедленного реагирования на случай возгорания из специально обученного персонала;

- разработка плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС на объекте;

- подготовка системы управления к функционированию и ликвидации ЧС;

- подготовка обслуживающего персонала к действиям в ЧС;

- Система оповещения и эвакуации персонала при ЧС.

Подготовка персонала по вопросам безопасности и охраны труда проводится в специализированных учебных центрах. Обслуживающий персонал допускается к самостоятельной работе после обучения, стажировки на рабочем месте, проверки знаний, проведения производственного инструктажа и при наличии удостоверения, дающего право допуска к определенному виду работ. Все работы по эксплуатации и обслуживанию объектов должны производиться в строгом соответствии с инструкциями, определяющими основные положения по эксплуатации, инструкциями по технике безопасности, эксплуатации и ремонту оборудования, составленными с учетом местных условий  для всех видов работ, утвержденными соответствующими службами.

Основными мероприятиями, обеспечивающими защиту обслуживающего персонала при возможных аварийных ситуациях, являются:

- предварительное планирование мероприятий направленных на защиту персонала при   возможных  аварийных  ситуациях;

- подготовка работающих по вопросам  возможной опасности, включая отработку практических навыков действий в аварийных ситуациях;

- использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), контроля  воздушной  среды;

- применение средств коллективной защиты и укрытий для  персонала;

- разработка схем эвакуации в безопасную зону и пункты сбора.

  - Организация медицинского обеспечения в случае аварий и ЧС

Обслуживающий персонал регулярно проходит тренировки по оказанию первой помощи пострадавшим от травм, ожогов, отравлений и т.д. Квалифицированная помощь пострадавшим  оказывается  персоналом  медицинского пункта предприятия.

При необходимости для оказания помощи пострадавшим будут привлекаться  территориальные  медицинские  учреждения.

Транспортирование пострадавших в медицинские учреждения осуществляется собственным автомобильным транспортом или машинами скорой помощи.

  - Основные  мероприятия  по  безопасности  при строительстве объектов

Мероприятия разрабатываются при монтаже и строительстве зданий и сооружений на территории существующей производственной базы, в соответствии со СН РК 1.03-05-2011 и другими НТД по следующим основным направлениям:

- организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест, с указанием опасных зон и порядка производства работ в опасных зонах;

- применение строительных машин, механизмов, оборудования, технологической  оснастки и инструмента, соответствующих действующим требованиям технической безопасности и условиям работы;

- безопасное ведение сварочных, погрузочно-разгрузочных работ, земляных работ, изоляционных работ, бетонных и железобетонных работ, монтажных и электромонтажных работ, кровельных и отделочных работ, устройство искусственных оснований и подземных работ.

Ответственность за соблюдение требований промышленной и пожарной безопасности определяется производственными инструкциями, разработанными в соответствии с действующими правилами пожарной и технической безопасности при эксплуатации объектов очистных сооружений, системой управления  охраной  труда,  действующей  в  организации.

Для устранения неблагоприятного воздействия климатических условий необходимо:

- на рабочих местах применять солнцезащитные и пылезащитные устройства;

- строительные машины и оборудование использовать по назначению;

- предусмотреть  мероприятия  для  предохранения  от  перегрева работников  в  жаркие  летние  дни  на  открытом  воздухе и от охлаждения в холодный период работ.

Указанные мероприятия разрабатываются и утверждаются подрядчиком.

Основные мероприятия по технике безопасности при строительстве объектов  включают следующие основные условия:

- создание безопасных условий труда рабочих, занятых строительством объекта;

- обучение персонала безопасному ведению работ, проверка знаний правил техники безопасности при поступлении на работу и прохождение всех видов инструктажа, согласно ГОСТ 12.0.004-2015 действующих правил и системы управления охраной труда;

- соблюдение технических условий и норм, обеспечивающих надежность и безопасность эксплуатации строительных машин и механизмов;

- для создания безопасных условий труда при строительстве, использовании и применении землеройных машин, грузоподъемных механизмов, очистных и изоляционных машин, сварочных агрегатов и другого оборудования, необходимо обучать рабочих безопасности при обслуживании машин и механизмов, правильно организовать работы, технический надзор и контроль за производственными процессами;

- все работники, занятые строительством объекта, кроме общих требований техники безопасности, должны знать и соблюдать правила безопасности, касающиеся каждого выполняемого процесса;

- персонал, обслуживающий грузоподъемные механизмы, должен иметь соответствующую квалификацию, пройти проверку знаний специальных правил и инструкций в установленном порядке;

- такелажные приспособления (канаты, тросы, стропы, цепи) и грузоподъемные механизмы  (тали, лебедки, краны) перед работой должны быть проверены и снабжены бирками или клеймами с датой проведенного испытания и указанием о  допустимой нагрузке, если нагрузка превышает грузоподъемность этих приспособлений и механизмов, то их применять запрещается;

- электрооборудование (электроприборы, аппараты, светильники и т.д.), применяемое во взрывопожароопасных установках должны быть взрывозащищенными, и соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси, что должно подтверждаться соответствующими сертификатами (паспортом);

- применять стационарные светильники в качестве ручных переносных ламп запрещается, должны применяться переносные светильники напряжением не выше 12 В, во взрывозащищенном исполнении;

- в местах, где предусмотрена возможность подключения к сети переносных светильников, вывешиваются соответствующие надписи, штепсельные соединения на 12В  и 36В должны иметь окраску, отличающуюся от окраски соединений на 220В.

  - Страхование жизни.

Законы Республики Казахстан определяют правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов.

В соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Законом РК «О страховой деятельности» № 126-II от 18 декабря 2000 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.09.2022 г.), Законом Республики Казахстан от 7 февраля 2005 года № 30-III «Об обязательном   страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.09.2022 г.), « Законом Республики Казахстан от 7 июля 2004 года № 580-II Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.09.2022 г.)» и Закона РК «О Государственных закупках»  предусматривается обязательное страхование  ответственности за причинение вреда при эксплуатации  производственного объекта.

В трудовых договорах с работниками должно быть зафиксировано право работника на возмещение ущерба, причиненного его жизни и здоровью при выполнении им обязанностей по трудовому договору.

В соответствии с Законами Республики Казахстан, необходимо осуществлять обязательное страхование  обслуживающего персонала за причинение вреда жизни и здоровью  работников при исполнении им трудовых обязанностей.

  - Список используемой литературы

- ТРУДОВОЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН (с изменениями и дополнениями по  состоянию на 18.11.2022 г.);

- Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования  к производственному оборудованию № 1.01.002-94 утвержденные 22.08.1994г;

- Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014  года № 359 Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов;

- ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и  классификация;

- ГОСТ 12.3.033-84 «ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации»;

- ГОСТ 12.3.009-76 «ССБТ. Работы погрузо-разгрузочные. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 12.4.026-2015 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная;

- ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия;

- ГОСТ 12.1.012-2004«ССБТ. Вибрационная безопасность.Общие требования»;

- ГОСТ 12.1.003-2014 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 12.1.046-2014 «ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок»;

- ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»;

- ГОСТ 23337-2014 «ШУМ. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий;

- Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.11.2022 г.);

- Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года № 126-II «О страховой деятельности»  (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.09.2022 г.);

- Закон Республики Казахстан от 7 февраля 2005 года № 30-III «Об обязательном   страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.09.2022 г.);

- СН РК 3.01-03-2011 «Генеральные планы промышленных предприятий»;

- СН РК 2.02-01-2019 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приложение 1 к  приказу председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 11 декабря 2019 года № 209-НҚ);

- СП РК 3.04-101-2013 «Гидротехнические сооружения»;

- ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- СН РК 3.03-01-2013 «Автомобильные дороги»;

- СП РК 3.02-142-2014 «Проектирование ограждений площадок и участков предприятий,  зданий и сооружений» (с изменениями от 05.03.2018 г.);

- СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;

- СН РК EN 1992 «Проектирование железобетонных конструкций»;

- ГОСТ 21.508-2020 «СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных   планов предприятий, сооружений и жилищно -гражданских объектов»;

- СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной  документации на строительство»;

- ГОСТ 33148-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные железобетонные;

- СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» (с  изменениями и дополнениями по состоянию на 20.12.2020 г.);

- Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405 Об утверждении технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» (с изменениями от 14.10.2022 г.);

- ПУЭ РК «Правила устройства электроустановок Республики Казахстан»;

- СП РК 4.01-103-2013 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» (с  изменениями и дополнениями по состоянию на 25.12.2017 г.);

- СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология» (с изменениями от 01.04.2019 г.);

- СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (с изменениями по  состоянию на 13.06.2017 г.);

- СН РК 4.01-03-2011 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения» (с изменениями и  дополнениями по состоянию на 29.12.2021 г.);

- СП PK 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений» (с  изменениями от 25.12.2017 г.);

- СП РК 4.01-106-2018 «Проектирование сооружений для очистки поверхностных сточных  вод»;

- СН РК 3.01-01-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских  населенных пунктов» (с изменениями от 05.03.2018 г.);

- СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;

- СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;

- СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

- СН РК 2.01-01-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

- Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 230 Об утверждении Правил устройства электроустановок (с изменениями по состоянию на 25.12.2017 г.);

- СП РК 4.04-109-2013 «Правила проектирования силового и осветительного оборудования промышленных предприятий»;

- ГОСТ 21.210-2014 «Система проектной документации для строительства. Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах»;

- СН РК 4.04-07-2019 «Электротехнические устройства»;

- СП РК 2.04-104-2012 «Естественное и искусственное освещение» (с изменениями и    дополнениями по состоянию на 12.08.2021 г.);

- ГОСТ 21.210-2014« Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах»;

- А10-93 «Защитное заземление и зануление электрооборудования»;

- СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.11.2022 г.);

- СН РК 1.03.05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»;

- СП 11-107-98 «Свод правил по проектированию и строительству. Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ-49 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства»;

- Краткий справочник «Строительная, дорожная и специальная техника» Глазов А., 1998 г.