Товарищество с ограниченной ответственностью «КазСервисГрупп»

Индивидуальный предприниматель «Уткелбаев Н.Т.»

РАЗДЕЛ

охраны окружающей среды

для источников выбросов на промышленной площадке АБЗ

ТОО «КазСервисГрупп» на 2026-2035 г.

Директор

ТОО «КазСервисГрупп»:							Ноғай Т.К.

Индивидуальный

предприниматель:								Уткелбаев Н.Т.

г.Атырау-2026 г.

2. СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Исполнитель -		Уткелбаев Н.Т.

Государственная лицензия № 02080Р

от 14 декабря 2010 года

Согласно «Перечень работ и услуг…» № 0074641

3. АННОТАЦИЯ

Раздел охраны окружающей среды (далее- Раздел ООС) разработана для источников выбросов на промышленной площадке АБЗ ТОО «КазСервисГрупп».

Разработка настоящего раздела ООС для источников выбросов на промышленной площадке АБЗ ТОО «КазСервисГрупп» на 2026-2035 гг. предусматривается в связи с увеличением источников выбросов загрязняющших веществ.

Раздел ООС включает в себя общие сведения о предприятии и площадке, характеристики источников загрязнения атмосферы, расчеты выбросов загрязняющих веществ, расчет рассеивания в приземном слое атмосферы, по унифицированной программе УПРЗА «ЭКОЛОГ» (версия 3.0), определение критерии опасности предприятия.

Проектирование производится в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК и нормативно-техническими документациями, утвержденными Министерством охраны окружающей среды РК.

Согласно инвентаризации, в атмосферный воздух выбрасываются загрязняющие вещества               7 наименований I-IV класса опасности. Общий валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферу на существующее положение определен в количестве 40,70103 т/год, из них газообразные 13,35719 т/год и твердые вещества 27,34384 т/год.

По результатам расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от предприятия предлагается установить с 2026 по 2035 год следующие нормативы НДВ:

| Класс опасности | Наименование вещества | г/сек | т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| II | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0,554435 | 1,75513 |
| III | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,090096 | 0,28521 |
| III | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) | 1,309930 | 4,51499 |
| II | Сероводород | 0,000120 | 0,00246 |
| IV | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 1,991271 | 6,25946 |
| IV | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) | 0,027413 | 0,53994 |
| III | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 2,957011 | 27,34384 |
|  | ВСЕГО: | 6,930276 | 40,70103 |

4. СОДЕРЖАНИЕ

| № | ОГЛАВЛЕНИЕ |  |  | СТР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ |  |  | 1 |
| 2 | СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ |  |  | 2 |
| 3 | АННОТАЦИЯ |  |  | 3 |
| 4 | СОДЕРЖАНИЕ |  |  | 4 |
| 5 | ВВЕДЕНИЕ |  |  | 5 |
| 6 | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИЕ |  |  | 6 |
|  | 6.1 | Почтовый адрес предприятия |  | 6 |
|  | 6.2 | Ситуационная карта-схема предприятия |  | 6 |
|  | 6.3 | Карта-схема предприятия |  | 6 |
| 7 | ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ, КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ |  |  | 7 |
|  | 7.1 | Краткая характеристика технологии производства |  | 7 |
|  | 7.2 | Характеристика источников выбросов |  | 15 |
|  | 7.3 | Стационарные источники выбросов |  | 15 |
|  | 7.4 | Характеристика залповых выбросов |  | 18 |
|  | 7.5 | Передвижные источники выбросов |  | 18 |
|  | 7.6 | Обоснование полноты и достоверности исходных данных |  | 18 |
|  | 7.7 | Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ |  | 18 |
|  | 7.8 | Проведение расчетов и определение предложений нормативов НДВ |  | 18 |
|  |  | 7.8.1 | Расчет приземных концентраций | 18 |
|  |  | 7.8.2 | Предложения по установлению нормативов НДВ | 19 |
|  |  | 7.8.3 | Уточнение границ области воздействия объекта (СЗЗ) | 19 |
|  | 7.9 | Мероприятия по регулированию выбросов при НМУ |  | 20 |
|  | 7.10 | Контроль за соблюдением нормативов НДВ |  | 21 |
|  | 7.11 | Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  | 22 |
|  | 7.12 | Декларируемые лимиты объемов |  | 22 |
| 8 | ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ |  |  | 24 |
| 9 | ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ |  |  | 25 |
|  | 9.1. | Современные социально-экономические условия жизни местного населения |  | 25 |
|  | 9.2. | Оценка влияния реализации проекта на социально-экономическую ситуацию в регионе |  | 26 |
|  | ИНВЕНТИРИЗАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ |  |  | 27 |
|  | СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ |  |  | 53 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЯ |  |  | 55 |

5. ВВЕДЕНИЕ

Раздел охраны окружающей среды (ООС) для промышленной площадки АБЗ ТОО «КазСервисГрупп» разработан ИП «Уткелбаев Н.Т.» на основании договора (Государственная Лицензия, выданная МООС РК за № 02080Р от 14 декабря 2010 года).

При выполнении настоящей работы проведена инвентаризация источников выбросов в соответствии с требованиями «Инструкция по инвентаризации выбросов вредных веществ в атмосферу» (РНД 211.1.02.03-97), также разработка данного проекта осуществлялась в соответствии со следующими нормативными документами:

- Экологический кодекс Республики Казахстан, от 02.01.2021 г.;

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов РеспубликиКазахстан от 10 марта 2021 года № 63 «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду»;

- Приказ Министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 26 октября 2021 года № 424 «Об утверждении Инструкции по организации проведению экологической оценки»;

- Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 319 «Об утверждении Правил выдачи экологических разрешений, представления декларации о воздействии на окружающую среду, а также форм бланков экологического разрешения на воздействие и порядка их заполнения»;

- Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 9 августа 2021 года № 318 «Об утверждении Правил разработки программы управления отходами»;

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года №250 «Об утверждении Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля»;

- Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 6 августа 2021 года № 314 «Об утверждении Классификатора отходов»;

Расчетные формулы, используемые при определении мощности выбросов вредных веществ и их концентрации в атмосферном воздухе, а также термины и условные обозначения, применяемые в прилагаемых таблицах, приняты в соответствии с региональными и отраслевыми методиками, утвержденными в Республике Казахстан.

Заказчик – Юридический адрес:	ТОО «КазСервисГрупп»

Республика Казахстан Атырауская область

Жылыойский район, г.Кульсары, 7 уч, дом 192

тел: 8(7122) 24-37-94

Факт. адрес:		г.Атырау п.Ширина, Промзона, стр-95

Исполнитель -			ИП «Уткелбаев Н.Т.»

Республика Казахстан г.Атырау,

п.Геолог,

ул.Жаналы, 27-1

ИП «Уткелбаев Н.Т.»

8 701 742 28 11

6. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Основной вид деятельности ТОО «КазСервисГрупп» - является выпуск асфальта и холодных асфальтовых смесей для дорожного строительства.

Промышленная площадка ТОО «КазСервисГрупп» расположена на арендованной территории у ТОО «ТМК», расположенного по следующему адресу: Республика Казахстан, город Атырау, район «Черной речки», станции «Махамбет». п.з. Сары-Озек, улица 2 строение 29

Для выработки асфальтовой смеси на участке будет установлена мобильная асфальтосмесительная установка RD130 модульного типа, производительностью 130 тонн/час.

Асфальтобетонный завод (АБЗ) - это сложнейшая система, состоящая из комплекса машин, оборудования, со сложной автоматизированной частью производства.

Удаленность завода от места укладки горячей или теплой смеси определяет продолжительность ее транспортирования, которая не должна превышать 1,5 ч. Целесообразный радиус обслуживания строящихся автомобильных дорог с одного АБЗ составляет 50...60 км. Расстояние транспортирования холодной асфальтобетонной смеси не имеет ограничения.

По количеству валового и видового состава предприятие относится к 3-й категорий опасности.

Все источники выбросов в атмосферу согласованы совместно со специалистами                       ТОО «КазСервисГрупп».

Площадка расположения предприятия ровная, коэффициент рельефа местности принимается равным 1,0.

6.1. Почтовый адрес предприятия

Юридический адрес:			Республика Казахстан Атырауская область

Жылыойский район, г.Кульсары, 7 уч, дом 192.

Промышленная площадка:	Республика Казахстан, город Атырау, район «Черной речки», станции «Махамбет». п.з. Сары-Озек, улица 2 строение 29.

6.2. Ситуационная карта-схема расположения предприятия

Ситуационная карта-схема района расположения предприятия приведены на рисунках.

6.3. Карта-схема предприятия

Карта-схема района расположения источников выбросов предприятие приведены на рисунках.

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ, КАК ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ

7.1. Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования

Проектом предусматривается выпуск асфальта и холодных асфальтовых смесей для дорожного строительства.

Для выработки асфальтовой смеси на участке будет установлена асфальтосмесительная установка RD130 модульного типа, производительностью 130 тонн/час.

Быстровозводимая асфальтосмесительная установка (завод) модели RD-130, производительностью 130 тонн/час, это специальный набор агрегатов, для получения готового асфальта. Асфальтосмесительные установки предназначены для производства асфальтовых смесей, широко используемых для строительства и ремонта автомобильных дорог. Завод обеспечивает безопасный, оперативный и качественный производственный процесс. Данный завод также не требует капитального строительства при монтаже, в связи с чем, легко демонтируется и может быть возведен на новом участке.

Технология производства асфальтобетона заключается в постадийной подготовке компонентов, водящих в рецептуру «холодных» и «горячих» асфальтобетонных смесей, классификация по крупности и дозирования их в смеситель, смешении при заданной температуре и загрузке готовой смеси.

Основные технические характеристики RD130:

Стационарный асфальтобетонный завод RD130 модульного типа – это производственный комплекс, обеспечивающий складирование и подготовку сырья, дозирование и смешивание состава, а также временное хранение готовой асфальтобетонной смеси.

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятия являются:

- склады инертных материалов (для АБЗ);

- работа погрузчика;

- участок по производству горячего и холодного асфальта на установке типа AP-2000 FFW;

- нагреватели битума;

- нагреватели теплоносителя (природный газ);

- площадка хранения готовой асфальтобетонной смеси;

- работа вспомогательной спец. техники (автотранспорты);

- резервуары хранения битума.

Асфальтосмесительная установка RD130 состоит из:

- Система подачи инертного материала

- Наклонный транспортер

- Сушильный барабан

- Система горелки – газ

- Элеватор горячего материала

- Система фильтрации

- Смесительная башня

- Виброгрохот с четырьмя ситами

- Бункера инертного материала

- Дозаторы инертного материала

- Дозировочный бункер минерального порошка

- Дозировочный бункер битума мешалка

- Битумные насосы с трубопроводами

- Система подачи минерального порошка

- Бункер минерального порошка – 30 м3

- Система подачи битума

- Маслогрейные станция

- Битумные емкости

- Система управления. Кабина управления.

- Агрегат целлюлозной добавки

| Производительность | 130 т/ч (ст.усл), |
| --- | --- |
| нижний предел номинальной производительности | 1654 т/ч |
| Бункера инертных материалов | 4 бункера по 8 куб.м. каждый |
| Ширина загрузочного бункера | 3000 мм |
| Сушильный барабан (диаметр х длина ) | 2200 x 9000 мм |
| Расход топлива горелки сушильного барабана | Газ - 151 м3/ч, ДТ – 1280 кг/ч |
| Виброгрохот | 5,8 кВт |
| Дозатор заполнителя | 2000 кг |
| Дозатор пыли и минерального порошка | 300 кг |
| Дозатор битума | 160 кг |
| Мощность подогревателя термального масла | 1000000 ккал |
| Смеситель | 2300 кг |
| Панель управления | автоматическая система управления |

В примененной установке RD 130 обеспечено:

- автоматическое дозирование каменных материалов, битума, минерального порошка, их перемешивание и выдача в бункер агрегата готовой смеси;

- автоматический контроль температуры каменных материалов на выходе из сушильного барабана;

- дистанционное и автоматическое управление всеми основными механизмами.

Управление установкой RD 130 производится централизовано и осуществляется из кабины оператора.

Процесс приготовления асфальтобетонной смеси состоит из следующих операций:

- предварительное дозирование каменных материалов в агрегате питания и подача их к сушильному агрегату;

- просушивание и нагрев каменных материалов до рабочей температуры в сушильном агрегате и подача нагретых материалов к грохоту смесительного агрегата;

- сортировка нагретых каменных материалов на четыре фракции, дозирование и выдача их в смеситель;

- очистка отходящих из сушильного барабана дымовых газов в высокоэффективных циклонах и агрегате мокрой газоочистки;

- использование уловленной пыли путем подачи ее в отсек "горячего" бункера смесительного агрегата; - прием, хранение, нагрев до рабочей температуры битума, дозирование и подача его в смеситель;

- прием минерального порошка из автоцементовозов в бункер, хранение, дозирование и выдача его в смеситель;

- смешивание каменных материалов с минеральным порошком и битумом, выдача асфальтобетонной смеси скиповым подъемником в бункер агрегата готовой смеси, а из него - в автотранспорт.

Сырьем для производства асфальта являются:

- Клинец

- Щебень фракции 20-40 мм3.

- Щебень фракции 10-20 мм3.

- Минеральный порошок

- Битум

Доставка исходного сырья производится:

- Щебень на предприятии доставляется ж/д путем.

- Минеральный порошок доставляется ж/д путем и пневмосистемой машины загружается в агрегат минерального порошка.

- Битум на предприятие доставляется ж/д путем и в битумовозе и перекачиваются в цистерны для битума.

Система предварительного дозирования, 4*8 м3

Система предварительного дозирования включает в себя 4 бункера -дозаторов *8 м3 каждый, сборный конвейер, собирающий материал под дозаторами, направляющий его на наклонный конвейер, подающий материал в сушильный барабан на двух дозаторах установлены вибраторы для песка и отсева.

| Марка стали | СТЗ |
| --- | --- |
| Толщина | 6 мм |
| Количество бункеров | 4 шт |
| Ширина и высота загрузки | 3.2*3.4 м |
| объем бункеров | 4*8 м3 |
| Мощность электродвигателя привода | 4*1.5 кВт |
| Вибратор на стенке бункера | 2*0,25 кВт |
| Сборный конвейер | ленточный |
| Толщина ленты | 10 мм |
| Ширина ленты сборного конвейера | 650 мм |
| Мощность электродвигателя привода | 5.5 кВт |
| Наклонный конвейер | ленточный |
| Ширина ленты сборного конвейера | 650 мм |

Барабан сушильный с горелкой с комбинированной горелкой.

Сушильный барабан непрерывного действия с противоточной системой сушки. Состоит из сушильного барабана с коваными бандажами, имеющего теплоизоляцию, поверх которой закреплены стальные оцинкованные листы, приводных роликов, закрепленных на раме, которые приводятся в движение мотор редукторами мощностью по 18.5 кВт каждый и горелка работающей на газе и мазуте.

| Производительность при 5 % влажности минералов | 130 т/ч |
| --- | --- |
| Размеры барабана (диаметр* длина) | 2200*9000 мм |
| Толщина стали | 14 мм |
| Мощность электродвигателя привода | 4*18.5 кВт |

Горелка EFC2000

| Мощность | 14.57 VВт |
| --- | --- |
| Расход газа | Газ - 151 м3/ч, |

Элеватор горячих материалов

Элеватор вертикального типа, Цепной, Ковшовый. Имеющий в своем составе мотор- редуктор. Горячий элеватор предназначен для транспортировки горячих материалов с выхода сушильного барабана в грохот. Натяжение пластинчатой цепи осуществляется с помощью пружин. В верхней части элеватора расположен привод и площадка обслуживания, обеспечивающая доступ персонала для выполнения работ по техническому обслуживанию.

| Производительность | 130 т/ч |
| --- | --- |
| Мощность электродвигателя привода | 18.5 кВт |

Грохот 4 фракции – 5.8кВт

Грохот наклонный вибрационный. В грохоте нет механических частей, работающих в горячей зоне (валов, подшипников, моторов). В конструкции предусмотрена большая площадка для обслуживания грохота и замены сит.

| Марка стали (корпус) | СТЗ |
| --- | --- |
| Толщина | 6 мм |
| Марка стали (ситовая рама) | СТ65 |
| Толщина ситовой рамы | 8 мм |
| Тип грохота | вибрационный |
| Количество дек | 4 |
| Площадь рассеивания | 28 м2 |

Бункер горячих минералов, 4 фракции

Бункер горячих минералов в своем составе имеет четыре секции, каждая из которых оборудована ротационными датчиками максимального уровня, сигнализирующими о наполнении секций.

| Марка стали (корпус) | СТЗ |
| --- | --- |
| Толщина корпус | 6-8 мм |
| Датчики температуры материала, двойные цилиндры для точного дозирования | да |

Весы

Устройство взвешивания включает в себя автоматические высокоточные весы минерала, заполнителя, битума и целлюлозной добавки тензометрического действия.

| Весовая инертного материала | Номинальная вместимость | 2000 кг |
| --- | --- | --- |
| Весовая наполнителя (мин порошок, пыль) | Номинальная вместимость | 300 кг |
|  | Мощность вибратора | 0,12 кВт |
| Весовая битума | Номинальная вместимость | 160 кг |
|  | Датчик перелива | Да |

Смеситель 2300 кг

Смеситель установки предоставляет собой двухвальный смеситель принудительного действия. Привод смесителя осуществляется от двух мотор-редукторов, которые синхронизированы. Износостойкость смесителя достигается за счет применения высококачественной брони. Форма и конструктивные особенности смесителя обеспечивают быстрое и качественное перемешивание минералов и наполнителей. Затвор смесителя с электропневматическим приводом.

| Масса одного замеса | 2300 кг |
| --- | --- |
| Время одного замеса | 45 с |
| Мощность электродвигателя привода | 2*37 кВт |

Устройство пылеочистки, 110 кВт

Устройство пылеочистки включает в себя пылеуловитель с выводом крупной пыли и рукавный фильтр с пылесборником в корпусе и совместным выводом тонкой пыли. Фильтр собран в комплекте с дымососом, что позволяет снизить его стоимость и уменьшит срок монтажа.

| Общая площадь фильтрующих элементов | 586 м2 |
| --- | --- |
| Термостойкость фильтрующего полотна | 250 град С |
| Температура отходящих газов не более | 150 град С |

Шнек подачи пыли в элеватор

Шнек подает собственную пыль из пылесборника установки пылеочистки в элеватор пыли. Высокая надежность в работе шнеков обеспечена их конструктивными особенностями, которые позволяют обойтись без промежуточной опоры.

| Марка стали (корпус) | СТЗ |
| --- | --- |
| Толщина (корпус) | 4 мм |
| Мощность электродвигателя привода | 4 кВт |
| Шнек подачи пыли на весовую пыль | 4 кВт |

Элеватор пыли, 5.5 кВт

Элеватор пыли цепной, ковшовый, вертикального типа с мотор-редуктором. Осуществляет подачу собственного заполнителя в промежуточный бункер. Мощность электродвигателя привода 5.5 кВт

Емкость собственного заполнителя, 16. м3

Емкость собственного заполнителя вертикальная, круглого сечения с шиберами, аэрацией фильтром, датчиками наполнения и сбросом. Ротационные датчики сигнализируют о достижении максимального и минимального уровня собственного заполнителя в емкости.

| Марка стали (корпус) | СТЗ |
| --- | --- |
| Толщина (корпус) | 4 -5 мм |
| Объем емкости собственного заполнителя | 16 м3 |
| Количество емкостей собственного заполнителя | 1 шт |
| Шнек выгрузки из силоса | 4 кВт |

Емкость привозного заполнителя, 30 м3

Емкость привозного заполнителя вертикальная круглого сечения, устанавливается сверху на емкость собственного заполнителя с шиберами аэрацией, фильтром и датчиками наполнения. Уровень привозного заполнителя измеряется надежными датчиками с помощью системы управления. Привозной заполнитель подается с помощью шнека в промежуточный бункер.

| Марка стали (корпус) | СТЗ |
| --- | --- |
| Толщина (корпус) | 4 -5 мм |
| Объем емкости собственного заполнителя | 16 м3 |
| Количество емкостей собственного заполнителя | 2 шт |
| Шнек выгрузки из силоса | 4 кВт |

Шнек подачи привозного заполнителя, 5.5 кВт

Шнек подает минеральный порошок из емкости привозного заполнителя непосредственно в промежуточный бункер.

| Мощность электродвигателя привода | 5.5 кВт |
| --- | --- |
| Диаметр Шнека | 219 мм |

Емкости для битума (горизонтальные), 50 м3

Емкость битумная горизонтального исполнения с утеплителем, обшита оцинкованными листами, нагрев битума осуществляется термальным маслом.

| Марка стали (корпус) | СТЗ |
| --- | --- |
| Толщина (корпус) | 4 мм |
| Марка стали труба | Ст 20 б/ш 57*3.5 |
| Количество битумных емкостей | 10 шт |
| Общий объем битумной емкости | 500 м3 |

Маслонагревательная станция с комбинированной горелкой

Предоставляет собой установку, внутри которой расположен котел с базальтовым утеплителем. Высококачественная изоляция обеспечивает низкие потери тепла. Большая площадь разогрева и объем теплоносителя. Полностью автономная система управления, контроля температуры и давления масла.

| Мощность установки | 814 кВт |
| --- | --- |
| Мощность привода насоса | 7.5 кВт |
| Вид топлива | Газ/ ДТ |
| Горелка | Riello |

Битумный насос с трубопроводами, 7.5. кВт

Битумный насос предназначен для обеспечения циркуляции битума и его подачи в весы битума. Подача битума осуществляется по трубопроводам, обогреваемым термальным маслом.

Мощность привода битумного насоса 7.5 кВт

Компрессор с дополнительным осушителем, 22 кВт

Компрессор с дополнительным осушителем предназначен для обеспечения сжатым воздухом всего пневматического оборудования асфальтосмесительной установки

| Мощность электродвигателя установки | 22 кВт |
| --- | --- |
| Производительность | 5 м3/мин |
| Номинальное давление | 10 бар |

Агрегат подачи целлюлозной добавки, 18.5 кВт

Агрегат подачи целлюлозной добавки обеспечивает подачу добавок при производстве щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей. Состоит из приемного бункера питателя с подающим вентилятором высокого давления и трубопровода подачи целлюлозных добавок непосредственно в весы, которые входят в комплектацию установки. Объем емкости приемного бункера – 1.5 м3, мощность привода – 18,5 кВт

Технология производства асфальта

Складирование сырья осуществляется на складах щебня, клинца размером 100м² (ист 6001). Распределение материала по поверхности склада и слоевое складирование осуществляется с использованием погрузчика.

При запуске производства асфальта, со склада щебня и клинца при помощи фронтального погрузчика производится подача смеси щебня и клинца в четыре приемных бункера объемом 8 м3 каждый, оснащенных решетками, с целью предотвращения попадания в бункера негабаритного материала.

Из бункеров агрегата питания предназначенных для предварительного дозирования исходных материалов (щебня, клинца) с помощью дозатора с применением конвейерных лент с гофрированным бортом отмеряется заранее запрограммированное оператором количество материала и подаётся на ленточный конвейер. Конвейер перемещает каменный материал от агрегата питания к приемному устройству сушильного барабана. Конвейер оснащен стопорными устройствами, препятствующими перемещению груженой ветви ленты в обратном направлении при остановке конвейера.

Попав в сушильный барабан производительностью, материал подвергается нагреванию (просушке) с помощью горелки, установленной в одном конце барабана и подающей поток пламени в его глубь. Асфальтосмесительная установка RD130 барабанного типа оснащена горелкой, работающей на газу и дизельном топливе. Внешняя сторона сушильного барабана закрыта теплоизолирующим слоем толщиной 50 мм. Внутри барабана смонтированы лопасти, перемещающие инертный материал в зоне нагрева. Барабан приводится в движение четырьмя ведущими роликами, обеспечивающими равномерное движение. Температура материалов на выходе может регулироваться в диапазоне 160 градусов. Барабан устроен таким образом, что пламя из горелки напрямую не попадает на фракции каменных материалов, что очень важно для производства качественного асфальта. Для этого на внутренней стенке барабана, в той его части, что расположена ближе к горелке, имеются специальные металлические полукоробы, которые прикрывают материалы от прямого попадания на них пламени. Сушка смеси осуществляется за счет выработки тепла, образующегося при сжигании топлива в топке сушильного барабана. После окончания просушки материал скапливается в разгрузочной области, в том конце барабана, где находится горелка и выгружается в элеватор горячих материалов, который поднимает их на самый верх и подаёт их в вибрационный грохот. Вибрационный грохот разделяет каменные материалы на фракции, которые затем попадают в бункер горячих материалов с отсеками для фракций для их кратковременного хранения.

В смесительной установке обеспечено: автоматическое дозирование каменных материалов, битума, минерального порошка, их перемешивание и выдачу в агрегат готовой смеси или непосредственно в автотранспорт; дистанционное управление всеми основными механизмами; маслообогрев битумных коммуникаций. Управление всей установкой централизовано и осуществляется с пульта управления, размещенного в кабине оператора.

Из сушильного барабана высушенная смесь подается в смеситель. Мешалка выполнена по европейской технологии, с синхронизацией вращения и пневматической системой заслонки. Привод через двойной редуктор, два вала вращаются в разные стороны, что позволяет достичь равномерного перемешивания. Для производства асфальтобетона в миксер также подается разогретый битум. Насосами закачивает его по трубам в дозировочный бак из цистерны битума.

Готовая продукция после перемешивания поступает в бункер готовой продукции. При приготовлении определенных сортов асфальта, в смеситель системой винтовых транспортеров и элеваторов подается минеральный порошок. Расход добавки осуществляется из закрытого металлического бункера объемом 16м3. Технологическая пыль от пылеочистного оборудования АСУ хранится в емкости собственного заполнителя (технологической пыли) объемом 16 м3.

Технологическая пыль используется в производстве асфальтобетона в качестве дополнительного порошкового заполнителя. Цистерна технологической пыли оснащена датчиками верхнего заполнения и опустошения. Доставка технологической пыли в дозировочный бак осуществляется шнековым конвейером. Из дозировочного бака технологическая пыль в заданных пропорциях подается в миксер.

Готовая асфальтобетонная смесь высыпается на ковшовый подъёмник. Ковшовый подъёмник, установленный на направляющие колеи, доставляет асфальтобетонную смесь в бункер готовой продукции. Разгрузка готового асфальта осуществляется за счет выгрузки из нижнего люка.

Приготовленная партия асфальтовой смеси выгружается в автотранспорт и вывозится на место строительства дороги. Хранение готового асфальта на территории производственной площадки предусматривается в объеме не более 10%.

Длительность кратковременного хранения асфальтобетонной смеси в бункере агрегата готовой смеси определяется в соответствии с указаниями ГОСТ 9128-2009, "Руководства по строительству дорожных асфальтобетонных покрытий" и зависит от типа приготавливаемой смеси, дальности транспортирования смеси к месту укладки и погодных условий (температуры воздуха, скорости ветра)

Места пересыпки с элеватора на сушильный барабан, и с барабана в смеситель оборудованы системой пылеулавливания. Система пылеудаления и вентиляции состоит из инерционной машины ступень 1, пылеудаляющей машины с мешками вторая ступень, винтового транспортера, воздушного трубопровода и вентилятора. Пыль, уловленная в пылеулавливающем оборудовании, подаются через обратный трубопровод на вход подъемный машины горячего заполнителя смесительной башни. Уловленные вещества подаются винтовым транспортером на взвешивание и смешение.

Подогретый битум подается битумными насосами из резервуаров хранения битума объемами 50 м³ каждый в количестве 10 единиц в смесительный агрегат. Резервуары хранения битума оснащены теплообменником, нагрев осуществляется посредством расположенной сбоку нагревателя масла термального АМТ-300. - котел Riello. Нагреватель масла работает на газу.

На территории АБЗ установлены наземные резервуары для хранения битума общим объемом 500 м3 с соответствующей системой обогрева. Резервуар хранения битума оснащен теплообменником, нагрев осуществляется посредством расположенной сбоку нагревателя масла термального АМТ-300. - котел Riello RS-70 M. Нагреватель масла работает на газе.

Битумные коммуникации (битумопроводы, краны, насосы) оснащены рубашками для обогрева, соединенные трубопроводами для циркуляции теплоносителя.

Принцип работы маслонагревательных станций следующий:

- Изначально масло находится в расширительном бачке, из которого с помощью циркуляционного насоса оно перемещается в змеевик.

- В змеевике, беспрерывно циркулируя по нему, масло постепенно нагревается до необходимой температуры и поступает дальше по трубам, нагревая битум

Битум на площадку доставляется ж/д путем и битумовозами, оснащенные системой подогрева битума для легкости слива из емкости.

Режим работы.

Холодному асфальтобетону не нужен предварительный разогрев, достаточно примерно 20°C. Еще одна особенность холодного асфальтобетона в том, что его можно класть весной и осенью, а также зимой, при минусовой температуре, но не меньше десяти градусов (ниже нуля) и при наличии осадков более 5 мм.

Для расчетов принят режим работы круглогодичный, с вычетом неблагоприятных погодных условий. В зимний период производятся ремонтные работы и подготовка к новому сезону. Режим работы односменный. Численность работающих АБЗ определена в количестве 6 человек. (4 человека, обслуживающих установку и 2 человека охраны).

АБК- предназначено для бытового обслуживания рабочих АБЗ. Бытовые помещения предусмотрены в составе мужского отделения, включающего в себя гардеробные домашней и рабочей одежды, душевые, комнату обогрева, санузел. Обслуживаемый контингент рабочих - операторы технологических узлов, водители погрузчиков, автомобилей, технический персонал, охранники.

Автовесовая. Весы автомобильные общей грузоподъемностью 100 тонн, для взвешивания автомобилей с каменным материалом, готовой асфальтовой смесью, битумом и т.д. В весах применены тензодатчики, используется индикатор электронный, повышенной степени защиты и повышенной точности. Тензодатчики подсоединяются к весоизмерительному прибору через соединительную коробку.

Весоизмерительный прибор позволяет:

- производить выборку массы тары;

- устанавливать индикацию на нуль;

- производить автоподстройку нуля;

- диагностировать состояние сигналов и индицировать возникающие неисправности

- выводить данные о взвешиваниях на компьютер

- производить распечатку результатов взвешивания.

Заложенная в проекте автоматизированная система позволяет считывать номера автотранспорта, регистрировать взвешивания и хранить информацию о автомашинах в базе данных, также производить запись видео с камер наружного наблюдения в автоматическом режиме, что обеспечивает полный контроль за происходящей загрузкой/выгрузкой.

Управление автовесами производится из КПП, расположенного на территории АБЗ. Производство асфальта осуществляется с использованием щебня и клинца, битума, минерального порошка доставляемого на площадку ж/д путем и автотранспортом.

Ресурсы и материалы

| наименование | количество |
| --- | --- |
| Щебень т/г | 45 000 |
| Клинец , т/г | 45 000 |
| Битум т/г | 5 000 |
| Минеральный порошок т/г | 5 000 |
| Газ, тыс м3 | 899 444 |
| Время работы, час | 305 дней, 8 часов/сут 2440 час/год |

Состав персонала, управляющего установкой:

- оператор – 1 чел,

- помощник оператора – 1 чел

- водитель – 1 чел

- электрик – 1 чел

Краткая характеристика существующих установок очистки газов.

Удаление топочных газов после горелки и неорганической пыли от сушильного барабана и грохота осуществляется через двухступенчатую очистную систему и далее через вытяжную трубу выбрасываются в атмосферу. Все газопылевые потоки обвязаны в одну пневматическую сеть и направляются на очистку. Предварительная пыле очистка в центробежном циклоне (первая ступень очистки) перед главным аспиратором очищает запыленный воздушный поток от крупнодисперсных взвесей, облегчает нагрузку на тканевые фильтры главного аспиратора (вторая ступень очистки). Двуступенчатая аспирационная система является поставщиком уловленной пыли, в качестве технологической пыли, для смесительного бункера Асфальтоустановки. КПД очистки аспирационной системы может составлять до 98%.

Также используется пылеподавление территории базы и склада хранения инертных материалов. Эффективность пылеподавления принята 85 %

7.2. Характеристика источников выбросов

Объекты основного и вспомогательного производства, необходимые для организации работ сопровождается образованием и загрязнением окружающей природной среды вредными газообразными и твердыми веществами. Источники загрязнения компонентов природной среды различаются по количественному и качественному составу выделяемых загрязнителей, подразделяются как неорганизованные и организованные. Ниже приводится перечень воздействий на окружающую природную среду объектов предприятия, в том числе возможные – от потенциальных источников воздействия при условии нарушения режима работы.

7.3. Стационарные источники выбросов

Стационарные источники выбросов в свою очередь делятся на организованные и неорганизованные.

На период эксплуатации будет задействовано 5 организованных и 12 неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна, которые выбрасывают 7 наименований загрязняющих веществ

Силос для минерального порошка (ист.0001).

Суммарное количество хранения минерального порошка в течение года 5000 тонн. Организованный источник выбросов - труба. Высота трубы 12 м, диаметр – 0,2 м. Продолжительность хранения материала 5856 час/год. При хранении материала в атмосферу выбрасываются: Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20.

АБЗ (ист.0002) С ковшевого элеватора смесь поступает в сушильный барабан. Сушильный барабан оснащен пылегазоулавливающим устройством входящим в комплект асфальтобетонной установки. Сушка смеси осуществляется за счет выработки тепла, образующегося при сжигании природного газа в топке сушильного барабана. При сушке инертных материалов в атмосферу выбрасываются: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, сернистый газ

Организованный источник выбросов - труба. Высота трубы 20 м, диаметр – 1 м., скорость отходящих газов – 12,1 м/с, объем отходящих газов 5,63 м3/сек, эффективность средства пылеподавления составляет 98 %.

Продолжительность сушки материала, 2440 час/год. Работа сушильного барабана осуществляется на природном газе – 368,44 тыс.м3/год.

Нагреватель жидкого теплоносителя при работе на газе (ист.0003)

Из сушильного барабана высушенная смесь подается в смеситель, куда подается разогретый битум. Для снабжения битумом АБЗ предусмотрено битумное оборудование с 10 резервуарами емкостью по 50 м³, битума. Резервуары хранения битума оснащены теплообменником, нагрев осуществляется посредством расположенной сбоку нагревателя масла термального АМТ-300. - котел Riello RS-70 M (ист 0003). Нагреватель масла работает на газе.

Номинальный расход газа 81,4 м3/ч, при КПД 0,85 головой расход газа составит 177 тыс.м3/год, продолжительность работы оборудования 2560 ч/год. Организованный источник выбросов - труба. Высота трубы 10 м, диаметр – 0,35 м. При сушке инертных материалов в атмосферу выбрасываются: диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода.

Нагреватель жидкого теплоносителя (на газе) (ист.0004)

На территории АБЗ установлены наземные емкости общим объемом 500 м3 с соответствующей системой обогрева. Нагреватель (котел Riello RS-70 M) жидкого теплоносителя предназначен для предварительного нагрева битума с помощью жидкого теплоносителя – масло термальное АМТ-300, работает установка на природном газе 177 тыс.м3/год, продолжительность работы оборудования 2560 ч/год. Организованный источник выбросов - труба. Высота трубы 10м, диаметр – 0,35м. При сушке инертных материалов в атмосферу выбрасываются: диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода.

Нагреватель жидкого теплоносителя (на газе) (ист.0005)

На территории АБЗ установлен наземный стальной вертикальный резервуар РВС объемом 10 м3 с соответствующей системой обогрева. Нагреватель (котел Riello RS-70 M) жидкого теплоносителя предназначен для предварительного нагрева битума с помощью жидкого теплоносителя – масло термальное АМТ-300, работает установка на природном газе 177 тыс.м3/год, продолжительность работы оборудования 2560 ч/год. Организованный источник выбросов - труба. Высота трубы 6м, диаметр – 0,1м. При сушке инертных материалов в атмосферу выбрасываются: диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода.

Склад инертных материалов - щебня фр. (10-20, 20-40 мм) и клинца (ист.6001).

Суммарное количество хранения материалов в течение года щебень 45 000 тонн, клинца- 45 000 тонн. Неорганизованный источник выбросов. Продолжительность хранения материалов, 8640 час/год. При разгрузке инертного материала в атмосферу выбрасываются: Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20.

Емкость для битума (ист.6002).

Для снабжения битумом АБЗ предусмотрено битумное оборудование с 10 резервуарами емкостью на 500 м³, битума. Суммарное количество поступающего битума в течение года, 5000 тонн. Неорганизованный источник выбросов. Продолжительность разгрузки материала, 8640 час/год. При хранении битума в атмосферу выбрасываются: Алканы С12-19 /в пересчете на С/.

Пыление от погрузчика (ист.6003).

Работа погрузчика на площадке заключается в погрузке инертных материалов и транспортировка его в приемный бункер АБЗ. Неорганизованный источник выбросов. Продолжительность разгрузки материала, 1800 час/год. При погрузке инертного материала в атмосферу выбрасываются: Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20.

Погрузка щебня фр. (10-20, 20-40мм), клинца и минерального порошка в приемный бункер АБЗ (ист.6004).

Погрузка готовой продукции в приемный бункер Асфальтобетонного завода. Суммарное количество разгружаемого щебня в течение года, 45 000 тонн, клинца- 45 000 тонн, минерального порошка- 5000 тонн. Все источники выбросов являются неорганизованными. Продолжительность разгрузки материалов, 2440 час/год. При разгрузке инертного материала в атмосферу выбрасываются: Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20.

Бункер приема клинца (ист.6005)

Годовой объем приема 45000 т/год продолжительность работы 2440 ч/год. Неорганизованный источник выбросов. При разгрузке и хранении в атмосферу выбрасываются: пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния.

Бункер приема минерального порошка (ист.6006)

Годовой объем приема 5000 т/год продолжительность работы 2440 ч/год. Неорганизованный источник выбросов. При разгрузке и хранении в атмосферу выбрасываются: пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния.

Погрузка битума в приемный бункер АБЗ (ист.6007).

Погрузка готовой продукции в приемный бункер Асфальтобетонного завода. Суммарное количество разгружаемого материала в течение года, 5000 тонн. Неорганизованный источник выбросов. Продолжительность разгрузки материала, 2440 час/год. При разгрузке битума в атмосферу выбрасываются: Алканы С12-19 /в пересчете на С/.

Транспортер инертных материалов (ист.6008).

Неорганизованный источник выбросов. Продолжительность транспортировки инертных материалов, 2440 час/год. При транспортировке инертных материалов в атмосферу выбрасываются: Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20.

РВС для хранения битума (ист.6009).

На территории АБЗ установлены наземные емкости для хранения битума объемом 500 м3 с соответствующей системой обогрева Неорганизованный источник выбросов. При сливе и хранении битума в атмосферу выбрасываются: алканы С12-С19.

Разгрузка холодного асфальта (ист.6010)

Пандус для хранения готовой продукции холодного асфальта не боле 10% от общего годового объема (остальной объем транспортируется из АБЗ на объект ремонта дорог). Годовой объем хранения сырья 39040 т/год продолжительность работы 1800 ч/год. Неорганизованный источник выбросов. При разгрузке и хранении асфальтобетонной смеси в атмосферу выбрасываются: пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния.

Битумный насос (ист 6011).

Насос закачивает разогретый битум по трубам в дозировочный бак из цистерны битума в миксер.

Емкость для масла (ист 6012)

Нагреватель (котел Riello RS-70 M) жидкого теплоносителя предназначен для предварительного нагрева битума с помощью жидкого теплоносителя – масло.

Изначально масло термальное АМТ-300 находится в расширительном бачке, из которого с помощью циркуляционного насоса оно перемещается в змеевик. В змеевике, беспрерывно циркулируя по нему, масло постепенно нагревается до необходимой температуры и поступает дальше по трубам, нагревая битум

Всего в атмосферу будет выбрасываться вредные вещества 7 наименований, из них 6 газообразных. В том числе, 2 класса опасности - 1 вещество, 3 класса опасности – 3 вещества, ингредиентов 4 класса опасности - 2 вещества.

Расчет выбросов от выявленных в результате инвентаризации источников выбросов приводится в таблице 3.3 и «Бланке инвентаризации источников выбросов по состоянию на 1 января 2025 года».

7.4. Характеристика залповых выбросов

Залповые выбросы на территории предприятия отсутствуют, так как предприятие не имеет оборудования работающее под высоким давлением.

7.5. Передвижные источники выбросов

Нормативы эмиссий от передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не устанавливаются.

Расчет платы эмиссий в окружающую среду от передвижных (автотранспорта) источников рассчитывается от фактически сожженного топлива.

7.6. Обоснование полноты и достоверности исходных данных (г/с, т/г) принятых для расчета НДВ

Данные, заложенные в расчетах, получены на основании расчетов по утвержденным методикам, представленным в «Сборнике методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами» Алматы, 1996г.; Справочник «Охрана атмосферного воздуха. Расчет содержания вредных веществ и их распределения в воздухе»; Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. РНД 211.2.02.09-2004.

7.7. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ

Результаты расчетов выбросов от организованных и неорганизованных стационарных источников представлены в виде таблицы 3.3. Таблица составлена с учетом требований.

7.8. Проведение расчетов и определение предложений нормативов НДВ

7.8.1. Расчет приземных концентраций

В соответствии с нормативными документами для оценки влияния выбросов вредных веществ, на качество атмосферного воздуха проводимых работ используется математическое моделирование. Моделирование уровня загрязнения атмосферного воздуха и расчет величин приземных концентраций выполнены по унифицированной программе расчета рассеивания УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 3.0, разработанной ООО «Интеграл» (г.Санкт-Петербург) и согласованной с ГГО им. Воейкова (СПб) и МООС РК.

Расчет содержания вредных веществ в атмосферном воздухе проводился в соответствии с требованиями «Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» РНД 211.2.01.01-97 (ОНД-86).

Данная методика предназначена для расчета приземных концентраций в двухметровом слое над поверхностью земли. При этом «степень опасности загрязнения атмосферного воздуха характеризуется наибольшим рассчитаннымзначением концентрации, соответствующим неблагоприятным метеорологическим параметрам, в том числе опасной скорости ветра.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере представлены в таблице 7.8.1.

Таблица 7.8.1. Метеорологические характеристики и коэффициент, определяющий условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

| Наименование | Обозначение, ед.изм. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы | А | 200 |
| Коэффициент учета рельефа местности | Н | 1,0 |
| Широта местности | град | 47 |
| Средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца | tл,°С | 29,8 |
| Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца | tз, °С | -6,1 |
| Безразмерный коэфф., учит.скорость оседания газообр.веществ в атмосфере | F | 1 |
| Средняя роза ветров C | % | 12 |
| СВ | % | 11 |
| В | % | 26 |
| ЮВ | % | 15 |
| Ю | % | 8 |
| ЮЗ | % | 7 |
| З | % | 12 |
| СЗ | % | 9 |
| Штиль | % | 21 |
| Средняя годовая скорость ветра | U, м/с | 3,6 |

| Таблица 7.8.2. Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование вещества | ПДКм/р, мг/м3 | ПДК с/с, мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Выброс вещества, г/с | Средне взвешенная высота, м | М/ПДК*Н для Н>10 М/ПДК для Н<10 | Примечание |
| 1 | Азот (IV) диоксид | 0,2 | 0,4 | - | 0,554435 | 0,5 | 2,77218 | Расчет |
| 2 | Азот (II) оксид | 0,4 | 0,06 | 0,06 | 0,090096 | 0,5 | 0,22524 | Расчет |
| 3 | Сера диоксид | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 1,309930 | 0,5 | 2,61986 | Расчет |
| 4 | Сероводород | 0,008 | - | - | 0,000120 | 0,5 | 0,01500 | - |
| 5 | Углерод оксид | 5 | 3 | 3 | 1,991271 | 0,5 | 0,39825 | Расчет |
| 6 | Углеводороды С12-С19 | 1 | - | - | 0,027413 | 0,5 | 0,02741 | - |
| 7 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3 | 0,1 | - | 2,957011 | 0,5 | 9,85670 | Расчет |
| Примечание. 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.5.21 РНД 211.2.01.01-97 (взамен ОНД-86). 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ – 10*ПДКс.с.Средневзвешенная высота ИЗА по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Определена зона влияния выбросов, создающих максимальные приземные концентрации более 0,05 ПДК.

Расчеты рассеивания выбросов от источников выбросов проводятся только для тех веществ, доля которых М/ПДК > Ф (таблица 7.6.2).

7.8.2. Предложения по установлению нормативов НДВ

Предложения по нормативам НДВ по каждому источнику и ингредиенту отражены в таблицах 3.3 и 3.6.Согласно «Рекомендаций по содержанию и оформлению проекта нормативов НДВ для предприятий» и «Рекомендаций по делению предприятий на категории опасности…» на основе проведенных расчетов и максимальные приземные концентрации вредных веществ, предлагается установить нормативы НДВ для источников                              ТОО «КазСервисГрупп», по расчетным выбросам.

7.8.3. Уточнение границ области воздействия объекта (СЗЗ)

Данные о пределах области воздействия (СЗЗ)

В соответствии с Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду, (утв. приказом Министра ЭГиПР РК от 10 марта 2021 года № 63) при нормировании допустимых выбросов осуществляется оценка достаточности области воздействия объекта.

Областью воздействия является территория, подверженная антропогенной нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ.

Граница области воздействия на атмосферный воздух объекта определяется как проекция замкнутой линии на местности, ограничивающая область, за границей которого соблюдаются установленные экологические нормативы качества и/или целевые показатели качества окружающей среды с учетом индивидуального вклада объекта в общую нагрузку на атмосферный воздух (Сiпр/Сiзв≤1). Для совокупности стационарных источников область воздействия рассчитывается как сумма областей воздействия отдельных стационарных источников выбросов.

Согласно Приложению 2 ЭК РК №400-VI от 02.01.2021 г.: Раздел 3 «Виды намечаемой деятельности и иные критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам III категории» п.37.(производство бетона и бетонных изделий).

7.9. Мероприятия по регулированию выбросов при НМУ

Загрязненные приземного слоя воздуха, создаваемое выбросами промышленных предприятий в большой степени зависит от метеорологических условий.

В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрастать.

В соответствии с Приложением 40 к приказу Министра охраны  окружающей среды № 298 от 29 ноября 2010 г. (Методика по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях) Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу понимается их кратковременное сокращение в периоды неблагоприятных метеорологических условий, приводящих к формированию высокого уровня загрязнения воздуха.

Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений о возможном опасном росте концентрации загрязняющих веществ в воздухе с целью его предотвращения.

В настоящее время в системе Госкомгидромета Республики Казахстан разработаны методы прогноза загрязнения воздуха являются основанием для регулирования выбросов.

Основные принципы разработки мероприятий по регулированию выбросов

Все работы по предприятию должны осуществлять соответствии с нормативными документами, акт положениями и правилами по охране окружающей среды действующими на территории РК.

Природоохранные мероприятия должны учитывать специфические особенности производства, время года, природно-климатические условия района ведения работ.

А) Основные принципы разработки мероприятий регулированию выбросов.

При разработке мероприятий по регулированию выбросов следует учитывать вклад различных источников в создании приземных концентраций примесей. В каждом конкретном случай необходимо определить, на каких источниках следует сокращать выбросы в первую очередь, чтобы получить наибольший эффект.

Для эффективного предотвращения повышения уровня загрязнения воздуха в периоды НМУ следует в первую очередь сокращать низкие, рассредоточенные, холодные выбросы.

При разработке мероприятий по кратковременному сокращению выбросов в периоды НМУ необходимо учитывать следующее:

- Мероприятия должны быть достаточно эффективными и практически выполнимыми;

- Мероприятия должны учитывать специфику конкретных производств.

Степень предупреждения и соответствующий ей режим работы предприятий в каждом конкретном населенном пункте устанавливают местные органы Казгидромета:

Предупреждения первой степени составляются, если предсказывается один из приведенных комплексов НМУ, при этом ожидаются (обнаруживаются) концентрации в воздухе одного или нескольких контролируемых веществ выше ПДК;

Второй степени – если предсказывается два комплекса одновременно (например, при опасной скорости ожидается и приподнятая инверсия), и неблагоприятная направление ветра, когда ожидается концентрации одного или нескольких контролируемых веществ выше 3 ПДК.

Предупреждение третьей степени составляется в случае, если при сократившихся НМУ ожидается концентрации в воздухе одного или нескольких вредных веществ выше 5 ПДК.

Размер сокращения выбросов для каждого предприятия в каждом конкретном случае устанавливают и корректируют местные органы Казгидромета. Снижение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое должны составлять:

- по первому режиму – 15-20%;

- по второму режиму – 20-40%;

- по третьему режиму – 40-60%.

Б) Мероприятия по сокращению выбросов.

- Запретить работу ДВС на форсированном режиме; - Строгий режим сжигание топлива.

Мероприятие по 2-му режиму работы предприятие в условиях НМУ включает в себе мероприятия 1-го режима идополнительные мероприятия по предприятию сократить выбросы на 40%.

- Остановить работу генераторов.

Мероприятия по 3-му режиму работы предприятий в периоде НМУ включает в себе мероприятия по первому и второму режимам, а также дополнительные мероприятие в том, что сократить выбросы вредных веществ в атмосферу 40-60%.

Для данного случая предупреждается

- Отключение полностью отдельных агрегатов технологических линии;

- Отключение аппарата и оборудованияпериодической действии и др.

Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период НМУпредставленыв таблице 3.8.

Характеристика выбросов вредных веществ в атмосферу в периоде НМУ представлена в таблице 3.9.

7.10. Контроль за соблюдением нормативов НДВ на предприятии

Контроль за соблюдением нормативов НДВ должен осуществляться в соответствии с рекомендациями РНД 211.2.02.02-97 и РНД 211.3.01.06-97.

Различают 2 вида контроля: государственный и производственный.

Для определения частоты планового государственного контроля предприятия определяют категорию его опасности.

Определение категории опасности источников выбросов вредных веществ проведено на основании «Рекомендаций по делению предприятий на категории опасности».

Категория опасности предприятия рассчитывается по формуле:

,

где: М  - масса выброса i-того вещества, т/г;

ПДКс/с- среднесуточная ПДК i-того вещества, мг/м3;

q - константа, позволяющая соотнести степень вредности;

i - того вещества с вредностью сернистого газа.

Таблица 7.10.1

| Класс опасности | Класс опасности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Q | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 0,9 |

Расчет критериев опасности выбрасываемых веществ в атмосферу произведен в соответствии с требованиями «Руководства по контролю источников загрязнения атмосферы».

Категорию опасности выбросов от представленного объекта определяют, исходя из полученного значения критерия опасности КОВ в соответствии с таблицей 7.10.2.

Расчет критериев опасности (КОВ) на существующее положение

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 7.10.2. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ от предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Класс | ПДК |  | Выбросы |  | М/ПДК |  | q |  | KOBi |  |
|  | загрязняющих | опас | среднее- |  | вредных |  | среднее- |  |  |  |  |  |
|  | веществ | ности | суточный |  | веществ |  | суточный |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мг/м3, (ОБУВ) |  | в год, тонн |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 3 | 0,4 |  | 1,75513 |  | 4,38783 |  | 1,0 |  | 4,3878 |  |
| 2 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 2 | 0,06 |  | 0,28521 |  | 4,7535 |  | 1,3 |  | 7,5878 |  |
| 3 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) | 1 | 0,05 |  | 4,51499 |  | 90,29980 |  | 1,7 |  | 2111,8717 |  |
| 4 | Сероводород | 2 | 0,008 |  | 0,00246 |  | 0,30750 |  | 1,3 |  | 0,2159 |  |
| 5 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 3 | 3 |  | 6,25946 |  | 2,08649 |  | 1,0 |  | 2,0865 |  |
| 6 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) | 2 | 1 |  | 0,53994 |  | 0,53994 |  | 1,3 |  | 0,4488 |  |
| 7 | Пыль неорганическая: SiO2 70-20% (шамот, цемент и др.) | 3 | 0,3 |  | 27,34384 |  | 91,1461 |  | 1,0 |  | 91,1461 |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2217,7447 |  |

Расчет критериев опасности выбрасываемых в атмосферу веществ, произведен для ингредиентов, дающих максимальный вклад в величину выброса.

7.11. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 7.11.1. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код ЗВ | Наименование загрязняющих веществ | ЭНК, мг/м3 | ПДК м.р, мг/м3 | ПДК с.с, мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ |  | Выбросы вещества с учетом очистки, г/с |  | Выбросы вещества с учетом очистки, т/год |  | Значение М/Э НК |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | - | 0,2 | 0,4 | - | 2 |  | 0,554435 |  | 1,75513 |  | 4,38783 |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | - | 0,4 | 0,06 | - | 3 |  | 0,090096 |  | 0,28521 |  | 4,75350 |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) | - | 0,5 | 0,05 | - | 3 |  | 1,30993 |  | 4,51499 |  | 90,29980 |  |
| 333 | Сероводород | - | 0,008 | - | - | 2 |  | 0,000120 |  | 0,00246 |  | 0,30750 |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | - | 5 | 3 | - | 4 |  | 1,991271 |  | 6,25946 |  | 2,08649 |  |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) | - | 1 | - | - | 4 |  | 0,027413 |  | 0,53994 |  | 0,53994 |  |
| 2908 | Пыль неорганическая: SiO2 70-20% (шамот, цемент и др.) | - | 0,3 | 0,1 | - | 4 |  | 2,957011 |  | 27,34384 |  | 91,14613 |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  | 6,930276 |  | 40,70103 |  | 193,52119 |  |

7.12. Декларируемые лимиты объемов

Декларируемые лимиты объемов выбросов загрязняющих веществ и отходов по годам:

Таблица 7.12.1. Декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по (г/сек, т/год)

| 7.12. Декларируемые лимиты объемов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Декларируемый год, 2026-2035 |  |  |  |
| Номер источника загрязнения | Наименование загрязняющего вещества | г/сек | т/год |
| 0001 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,000114 | 0,00240 |
| 0002 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0,083143 | 0,73032 |
|  | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,013511 | 0,11868 |
|  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) | 0,252153 | 2,21491 |
|  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0,291933 | 2,56434 |
|  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 2,662000 | 23,38301 |
| 0003 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0,157098 | 0,34160 |
|  | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,025528 | 0,05551 |
|  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) | 0,352592 | 0,76669 |
|  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0,566446 | 1,23171 |
| 0004 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0,157098 | 0,34160 |
|  | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,025528 | 0,05551 |
|  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) | 0,352592 | 0,76669 |
|  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0,566446 | 1,23171 |
| 0005 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0,157098 | 0,34160 |
|  | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,025528 | 0,05551 |
|  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) | 0,352592 | 0,76669 |
|  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0,566446 | 1,23171 |
| 6001 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,141705 | 2,52079 |
| 6002 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 0,001913 | 0,01680 |
| 6003 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,008389 | 0,22107 |
| 6004 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,000615 | 0,00540 |
| 6005 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,081967 | 0,72000 |
| 6006 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,000683 | 0,00600 |
| 6007 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 0,000273 | 0,00240 |
| 6008 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,037500 | 0,32940 |
| 6009 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 0,000347 | 0,01080 |
| 6010 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,024039 | 0,15577 |
| 6011 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,000120 | 0,00246 |
|  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 0,024880 | 0,50994 |
| 6012 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 0,0000000193 | 0,0000006 |

| Таблица 7.12.2. Декларируемое количество опасных отходов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Декларируемый год, 2026-2035 |  |  |
| Наименование отхода | Количество образования, т/год | Количество накопления, т/год |
| Использованные мешки, тара из-под химреагентов (15 01 10*) | 5,0 | 5,0 |

| Таблица 7.12.3. Декларируемое количество неопасных отходов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Декларируемый год, 2026-2035 |  |  |
| Наименование отхода | Количество образования, т/год | Количество накопления, т/год |
| Частицы и пыль 10 12 03 | 918,55 | 918,55 |
| Коммунальные отходы 20 03 01 | 16,0 | 16,0 |

Внедрение малоотходных и безотходных технологий.

АБЗ применяет современную европейскую технику, скомбинировав множества преимущества зарубежных типов подобного оборудования.

Теплосиловая система отвечает и стандартам. Низкий расход топлива, электричества и т.д Основные загрязняющие вещества при производстве асфальтобетона являются пыль неорганическая, оксиды углерода и сера диоксид.

Для очистки отходящих газов от асфальтобетонной установки предусмотрена двухступенчатая очистка. В целях снижения воздействия на окружающую среду предусмотрено вторичное использование пыли неорганической, то есть используется повторно на производстве в качестве миндобавки.

В процессе проведения работ будут образовываться опасные и неопасные отходы.

Перечень отходов определен в соответствии со спецификой проведения работ, нормативными документами, действующими в РК, в соответствии с Классификатором отходов 6 августа 2021 года № 314.

Отходы подлежат раздельному временному складированию в специальных контейнерах на отведенных местах территории проведения работ, с последующим вывозом согласно договору (п. 2 статьи 320 ЭК РК), места накопления отходов предназначены для временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

Предусмотрена передача отходов специализированным организациям имеющие лицензию по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов, по результатам проведения тендера.

Согласно Экологического Кодекса РК статьи 331 субъекты предпринимательства, являющиеся образователями отходов, несут ответственность за обеспечение надлежащего управления такими отходами с момента их образования до момента передачи, также  в соответствии с пунктом 3 статьи 339  Кодекса РК во владение лица, осуществляющего операции по восстановлению или удалению отходов на основании лицензии.

- ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вода на АБЗ используется на хозяйственно-питьевые. На производственные нужды вода не используется.

Качество воды на хозяйственно-питьевые нужды должно соответствовать Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно- бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденным приказом министра здравоохранения РК от 20 февраля 2023 года № 26.

Для бытовых нужд намечаемой деятельности используется привозная вода питьевого качества, согласно нормативам водопотребления 25л на человека в смену, сброс осуществляется в бетонированный септик с последующим вывозом сточных вод на очистные сооружения.

Баланс водопотребления и водоотведения

| Наименование потребителей | Кол-во | Норма расхода воды на ед. | Кол-во дней работы | Водопотребление |  | Водоотведение |  | Безвозвратное потребление, м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут | м3/год | м3/сут | м3/год | м3/сут | м3/год |
| Питьевые нужды | 6 чел | 25 л/сут | 365 | 0,15 | 54,75 | 0,15 | 54,75 |  |  |
| Производственные нужды (полив территории) | 200 м2 | 0,5 л/ч | 125 | 0,3 | 37,5 |  |  | 0,3 | 37,5 |

Сброс сточных вод объекта.

На территории будут устанавливаться биотуалеты для нужд рабочих. На предприятии образуются хозяйственно-бытовые сточные воды в количестве 54,75 м3/год, которые сбрасываются в бетонированный приямок для бытовых сточных вод с последующей их ассенизацией и вывозом, специализированной организацией имеющее очистное сооружение, лицензию и экологическое разрешение, по результатам проведения тендера.

Производственные сточные воды на предприятии отсутствуют.

На этапе эксплуатации негативное воздействие на подземные воды отсутствует

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ

  - Современные социально-экономические условия жизни местного населения

Численность и миграция населения

Численность населения Атырауской области на 1 января 2025 г. составила 710,9 тыс. человек, в том числе 391 тыс. человек (55%) – городских, 319,9 тыс. человек (45%) – сельских жителей.

Естественный прирост населения в январе-декабре 2024г. составил 11489 человек (в соответствующем периоде предыдущего года – 13053 человека).

За январь-декабрь 2024г. число родившихся составило 15159 человек (на 8,32% меньше чем в январе-декабре 2023г.), число умерших составило 3670 человек (на 5,4% больше чем в январе- декабре 2023г.).

Сальдо миграции составило – -4687 человек (в январе-декабре 2023г. – -2054 человека), в том числе во внешней миграции – 678 человек (502), во внутренней – -5365 человек (-2556).

Труд и доходы

Численность безработных в IV квартале 2024г. составила 17477 человек. Уровень безработицы составил 4,8% к численности рабочей силы. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на 1 февраля 2025г. составила 17307 человек, или 4,7% к численности рабочей силы.

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам (без малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью), в IV квартале 2024г. составила 640938 тенге, прирост к IV кварталу 2023г. составил 8,3%. Индекс реальной заработной платы в IV квартале 2024г. составил 99,8%.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в III квартале 2024г. составили 336743 тенге, что на 4,8% выше, чем в III квартале 2023г., реальные денежные доходы за указанный период уменьшились на 3,9%.

Отраслевая статистика

Объем промышленного производства в январе 2025г. составил 1030883 млн. тенге в действующих ценах, или 100% к январю 2024г.

В горнодобывающей промышленности объемы производства снизились на 1,2%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 9,1%, в обрабатывающей промышленности возросли на 12,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 10,2%.

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства в январе 2025г. составил 4064,6

млн.тенге, или 112,7% к январю 2024г.

Объем грузооборота в январе 2025г. составил 5020,4 млн. ткм (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками), или 129,2% к январю 2024г.

Объем пассажирооборота – 516,7 млн.пкм, или 150,4% к январю 2024г.

Объем строительных работ (услуг) составил 18398,7 млн.тенге или 41,3% к январю 2024г.

В январе 2025г. общая площадь введенного в эксплуатацию жилья уменьшилась на 9,3% и составила 27,5 тыс.кв.м. При этом, общая площадь введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов уменьшилась на 13,5% (26,3 тыс. кв.м.).

Объем инвестиций в основной капитал в январе 2025г. составил 100940 млн.тенге, или 50,7% к январю 2024г.

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 февраля 2025г. составило 14531 единицу и уменьшилось по сравнению с соответствующей датой предыдущего года на 0,7%, из них 14133 единицы с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 11384 единицы, среди которых 10986 единиц – малые предприятия. Количество зарегистрированных предприятий малого и среднего предпринимательства (юридические лица) в области составило 12475 единиц и уменьшилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 1%.

Экономика

Объем валового регионального продукта за январь-сентябрь 2024г. (по оперативным данным) составил в текущих ценах 9864759,3 млн. тенге. По сравнению с январем-сентябрем 2023г. реальный ВРП составил 95,1%. В структуре ВРП доля производства товаров составила 57,5%, услуг – 33,9%.

Индекс потребительских цен в январе 2025г. по сравнению с декабрем 2024г. составил 102,2%.

Цены на платные услуги для населения выросли на5,5%,продовольственные товары - на 1,2%,

непродовольственные товары - на 0,9%.

Цены предприятий-производителей промышленной продукции в январе 2025г. по сравнению с декабрем 2024г. понизилисьна 2,1%.

Объем розничной торговли в январе 2025г. составил 39316,7 млн. тенге, или на 11,8% больше соответствующего периода 2024г.

Объем оптовой торговли в январе 2025г. составил 515786,4 млн. тенге, или 91% к соответствующему периоду 2024г.

По предварительным данным в январе-декабре 2024г. взаимная торговля со странами ЕАЭС составила 356 млн. долларов CША и по сравнению с январем-декабрем 2023г. уменьшилась на 9,6%, в том числе экспорт – 92,8 млн. долларов США (на 4,3% больше), импорт – 263,2 млн. долларов США (на 13,7% меньше).

  - Оценка влияния реализации проекта на социально-экономическую ситуацию в регионе

В настоящем разделе дается описание основных воздействий на социально - экономическую среду при работе объектов. Население, инфраструктура и местная сфера услуг здесь будут задействованы как в строительных операциях, так и на вспомогательных и обслуживающих работах.

Источниками разной значимости положительных воздействий для экономики и социальной сферы будет являться привлечение местного населения к работам по основным и вспомогательным видам деятельности, связанным с проектом.

Инвентаризация источников выбросов

Расчет выбросов от выявленных источников

Параметры выбросов:

- n- количество штук;

- w- скорость, м/с;

- v- объем, м3/с;

- t- температура, С;

- d- диаметр, м;

- h- высота, м;

- T- время работы

| Источник загрязнения: 0001, труба |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 0001 01, силос для минпорошка |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |
| 1. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно- строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. |  |  |  |  |
| Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п |  |  |  |  |
| 2. "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |  |
| п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе асфальтобетонных заводов |  |  |  |  |
| Тип источника выделения: Место разгрузки и складирования минерального материала |  |  |  |  |
| Время работы оборудования, ч/год, _T_ = |  |  |  | 5856 |
| Материал: Минеральный порошок |  |  |  |  |
| Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |
| Вид хранения: Закрытые склады силосного типа Операция: Складское хранение |  |  |  |  |
| Убыль материала, %(табл.3.1), P = |  |  |  | 0,1 |
| Масса материала, т/год, Q = |  |  |  | 5000 |
| Местные условия: Склад, хранилище закрытый с 4-х сторон Коэффициент, зависящий от местных условий (табл. 3.3), K2X = |  |  |  | 0,005 |
| Коэффициент, учитывающий убыль материалов в виде пыли, долях единицы, B = |  |  |  | 0,12 |
| Влажность материала, %, VL = 1 |  |  |  | 1 |
| Коэфф., учитывающий влажность материала (табл. 3.2), K1W = 0.8 |  |  |  | 0,8 |
| Валовый выброс, т/г (ф-ла 3.5), MC0 = B · P · Q · K1W · K2X · 10-2 = |  |  |  | 0,0024 |
| Макс. разовый выброс , г/с, _G_ = MC0 · 106 / (3600 · _T_) = |  |  |  | 0,000114 |
| Итого: |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,000114 | 0,00240 |  |

| Источник загрязнения: 0002, труба |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 0002 02, АБЗ |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |
| 1. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно- строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. |  |  |  |  |
| Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п |  |  |  |  |
| 2. "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |  |
| п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе асфальтобетонных заводов |  |  |  |  |
| Тип источника выделения: Асфальтосмесительная установка |  |  |  |  |
| Время работы оборудования, ч/год, _T_ = |  |  |  | 2440 |
| Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |
| Производительность установки, т/час(табл.2.4), PUST = |  |  |  | 130 |
| Очистная установка: инерционная машиня ступень 1, пылеудаляющая машина с мешками вторая ступен |  |  |  | 0,1 |
| Коэффициент очистки, %(табл.2.4), _KPD_ = |  |  |  | 98 |
| Высота источника, м(табл.2.4), _H_ = |  |  |  | 18,9 |
| Диаметр, м(табл.2.4), _D_ = |  |  |  | 1,6 |
| Скорость, м/с(табл.2.4), _W_ = |  |  |  | 5,63 |
| Температура, гр.С(табл.2.4), _TIZ_ = |  |  |  | 100 |
| Об`ем отходящих газов, м3/сек(табл.2.4), _VO_ = |  |  |  | 12,1 |
| Концентрация пыли, поступающей на очистку, г/м3(табл.2.4), C = |  |  |  | 11 |
| Валовый выброс, т/год,_M_ = 3600 · 10-6 · _T_ · _VO_ · C = |  |  |  | 1169,150 |
| Максимальный разовый выброс, г/с (3.2), _G_ = _VO_ · C = |  |  |  | 133,1 |
| Валовый выброс, с учетом очистки, т/год,M=_M_·(1-_KPD_ /100)= |  |  |  | 23,38 |
| Максимальный разовый выброс, с учетом очистки, г/сек, G = _G_ · (1-_KPD_ / 100) = |  |  |  | 2,662 |
| Расчет выбросов при сжигания топлива Вид топлива: газ |  |  |  |  |
| Месторождение : Бухара-Урал |  |  |  |  |
| Зольность топлива, %(Прил. 2.1), AR = |  |  |  | 0 |
| Сернистость топлива, %(Прил. 2.1), SR = |  |  |  | 0,3 |
| Содержание сероводорода в топливе, %(Прил. 2.1), H2S = |  |  |  | 0,007 |
| Низшая теплота сгорания, МДж/м3(Прил. 2.1), QR = |  |  |  | 27,84 |
| Расход топлива, тыс.м3/год, BT = |  |  |  | 368,44 |
| Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
| Доля диоксида серы, связываемого летучей золой топлива, N1SO2 = |  |  |  | 0,02 |
| Валовый выброс ЗВ, т/год (3.12), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-N1SO2) · (1-N2SO2) + 0.0188 · H2S · BT = |  |  |  | 2,21 |
| Максимальный разовый выброс ЗВ, г/c (3.14), _G_ = _M_ · 106 / (3600 · _T_) = |  |  |  | 0,252 |
| Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |
| Потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива, %, Q3 = |  |  |  | 0,5 |
| Потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива, %, Q4 = |  |  |  | 0 |
| Коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива, R = |  |  |  | 0,5 |
| Выход оксида углерода, кг/тыс.м3 (3.19), CCO = Q3 · R · QR = |  |  |  | 6,96 |
| Валовый выброс, т/год, _M_ =0.001·CCO · BT · (1-Q4 / 100)= |  |  |  | 2,56 |
| Максимальный разовый выброс, г/с,_G =_M_·106 / (3600 · _T_)= |  |  |  | 0,29 |
| Выбросы оксидов азота |  |  |  |  |
| Производительность установки, т/час, PUST = |  |  |  | 175 |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (табл. 3.5), KNO2 = |  |  |  | 0,089 |
| Коэфф. снижения выбросов азота в результате технических решений, B = |  |  |  | 0 |
| Валовый выброс оксидов азота, т/год (ф-ла 3.15), M = 0.001 · BT · QR · KNO2 · (1-B) = |  |  |  | 0,91 |
| Максимальный разовый выброс оксидов азота, г/с, G = M · 106 / (3600 · _T_) = |  |  |  | 0,104 |
| Коэффициент трансформации для диоксида азота, NO2 = |  |  |  | 0,8 |
| Коэффициент трансформации для оксида азота, NO = |  |  |  | 0,13 |
| Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
| Валовый выброс диоксида азота, т/год, _M_ = NO2 · M = |  |  |  | 0,7303 |
| Максимальный разовый выброс диоксида азота, г/с, _G_ = NO2 · G = |  |  |  | 0,0831 |
| Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| Валовый выброс оксида азота, т/год, _M_ = NO · M = |  |  |  | 0,1187 |
| Максимальный разовый выброс оксида азота, г/с, _G_ = NO · G = |  |  |  | 0,0135 |
| Итого: |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,083143 | 0,73032 |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,013511 | 0,11868 |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ) (516) | 0,252153 | 2,21491 |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,291933 | 2,56434 |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 2,662000 | 23,38301 |  |

| Источник загрязнения: 0003, труба |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 0003 03, нагреватель масла |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/час |  |  |  |  |
| Вид топлива, K3 = Газ (природный) |  |  |  |  |
| Расход топлива, тыс.м3/год, BT = |  |  |  | 177 |
| Расход топлива, л/с, BG = |  |  |  | 81,4 |
| Месторождение, M = Бухара-Урал |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3(прил. 2.1), QR = |  |  |  | 6648 |
| Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = |  |  |  | 27,84 |
| Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = |  |  |  | 0 |
| Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), A1R = |  |  |  | 0 |
| Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = |  |  |  | 0,3 |
| Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), S1R = |  |  |  | 0,3 |
| Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = |  |  |  | 814 |
| Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = |  |  |  | 700 |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = |  |  |  | 0,09 |
| Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = |  |  |  | 0 |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = |  |  |  | 0,0867 |
| Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = |  |  |  | 0,427 |
| Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = |  |  |  | 0,1964 |
| Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = |  |  |  | 0,3416 |
| Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = |  |  |  | 0,1571 |
| Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = |  |  |  | 0,0555 |
| Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = |  |  |  | 0,0255 |
| Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
| Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2), NSO2 = 0.3 |  |  |  | 0,3 |
| Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S = 0.007 |  |  |  | 0,007 |
| Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = |  |  |  | 0,7667 |
| Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = |  |  |  | 0,3526 |
| Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |
| Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 0 |  |  |  | 0 |
| Тип топки: Камерная топка |  |  |  |  |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q3 = 0.5 |  |  |  | 0,5 |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5 |  |  |  | 0,5 |
| Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3, CCO=Q3 · R · QR = 0.5 · 0.5 · 27.84 = 6.96 |  |  |  | 6,96 |
| Выбросы окиси углерода, т/год, _M_= 0.001·BT·CCO· (1-Q4 / 100) = 0.001·177·6.96 ·(1-0 / 100) = 1.232 |  |  |  | 1,232 |
| Выбросы окиси углерода, г/с, _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 81.4 · 6.96 · (1-0 / 100) = 0.567 |  |  |  | 0,566 |
| Итого: |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,157098 | 0,34160 |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,025528 | 0,05551 |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ) (516) | 0,352592 | 0,76669 |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,566446 | 1,23171 |  |

| Источник загрязнения: 0004, труба |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 0004 04, нагреватель масла |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/час |  |  |  |  |
| Вид топлива, K3 = Газ (природный) |  |  |  |  |
| Расход топлива, тыс.м3/год, BT = |  |  |  | 177 |
| Расход топлива, л/с, BG = |  |  |  | 81,4 |
| Месторождение, M = Бухара-Урал |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3(прил. 2.1), QR = |  |  |  | 6648 |
| Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = |  |  |  | 27,84 |
| Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = |  |  |  | 0 |
| Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), A1R = |  |  |  | 0 |
| Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = |  |  |  | 0,3 |
| Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), S1R = |  |  |  | 0,3 |
| Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = |  |  |  | 814 |
| Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = |  |  |  | 700 |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = |  |  |  | 0,09 |
| Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = |  |  |  | 0 |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = |  |  |  | 0,0867 |
| Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = |  |  |  | 0,427 |
| Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = |  |  |  | 0,1964 |
| Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = |  |  |  | 0,3416 |
| Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = |  |  |  | 0,1571 |
| Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = |  |  |  | 0,0555 |
| Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = |  |  |  | 0,0255 |
| Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
| Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2), NSO2 = 0.3 |  |  |  | 0,3 |
| Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S = 0.007 |  |  |  | 0,007 |
| Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = |  |  |  | 0,7667 |
| Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = |  |  |  | 0,3526 |
| Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |
| Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 0 |  |  |  | 0 |
| Тип топки: Камерная топка |  |  |  |  |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q3 = 0.5 |  |  |  | 0,5 |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5 |  |  |  | 0,5 |
| Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3, CCO=Q3 · R · QR = 0.5 · 0.5 · 27.84 = 6.96 |  |  |  | 6,96 |
| Выбросы окиси углерода, т/год, _M_= 0.001·BT·CCO· (1-Q4 / 100) = 0.001·177·6.96 ·(1-0 / 100) = 1.232 |  |  |  | 1,232 |
| Выбросы окиси углерода, г/с, _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 81.4 · 6.96 · (1-0 / 100) = 0.567 |  |  |  | 0,566 |
| Итого: |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,157098 | 0,34160 |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,025528 | 0,05551 |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ) (516) | 0,352592 | 0,76669 |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,566446 | 1,23171 |  |

| Источник загрязнения: 0005, труба |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 0005 05, нагреватель масла |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/час |  |  |  |  |
| Вид топлива, K3 = Газ (природный) |  |  |  |  |
| Расход топлива, тыс.м3/год, BT = |  |  |  | 177 |
| Расход топлива, л/с, BG = |  |  |  | 81,4 |
| Месторождение, M = Бухара-Урал |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3(прил. 2.1), QR = |  |  |  | 6648 |
| Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = |  |  |  | 27,84 |
| Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = |  |  |  | 0 |
| Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), A1R = |  |  |  | 0 |
| Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = |  |  |  | 0,3 |
| Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), S1R = |  |  |  | 0,3 |
| Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = |  |  |  | 814 |
| Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = |  |  |  | 700 |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = |  |  |  | 0,09 |
| Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = |  |  |  | 0 |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = |  |  |  | 0,0867 |
| Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = |  |  |  | 0,427 |
| Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = |  |  |  | 0,1964 |
| Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = |  |  |  | 0,3416 |
| Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = |  |  |  | 0,1571 |
| Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = |  |  |  | 0,0555 |
| Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = |  |  |  | 0,0255 |
| Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
| Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2), NSO2 = 0.3 |  |  |  | 0,3 |
| Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S = 0.007 |  |  |  | 0,007 |
| Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = |  |  |  | 0,7667 |
| Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = |  |  |  | 0,3526 |
| Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |
| Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 0 |  |  |  | 0 |
| Тип топки: Камерная топка |  |  |  |  |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q3 = 0.5 |  |  |  | 0,5 |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5 |  |  |  | 0,5 |
| Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3, CCO=Q3 · R · QR = 0.5 · 0.5 · 27.84 = 6.96 |  |  |  | 6,96 |
| Выбросы окиси углерода, т/год, _M_= 0.001·BT·CCO· (1-Q4 / 100) = 0.001·177·6.96 ·(1-0 / 100) = 1.232 |  |  |  | 1,232 |
| Выбросы окиси углерода, г/с, _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 81.4 · 6.96 · (1-0 / 100) = 0.567 |  |  |  | 0,566 |
| Итого: |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,157098 | 0,34160 |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,025528 | 0,05551 |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ) (516) | 0,352592 | 0,76669 |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,566446 | 1,23171 |  |

| Источник загрязнения: 6001, неорганизованный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 6001 склад инертных материалов |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |
| 1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов |  |  |  |
| Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п |  |  |  |
| Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = |  |  | 0,4 |
| Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов |  |  |  |
| п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Песок |  |  |  |
| Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = |  |  | 0,05 |
| Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = |  |  | 0,03 |
| Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |
| Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 |  |  | 1 |
| Степень открытости: с 2-х сторон |  |  |  |
| Загрузочный рукав не применяется |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = |  |  | 0,2 |
| Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = |  |  | 3,2 |
| Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = |  |  | 1,2 |
| Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = |  |  | 9 |
| Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = |  |  | 1,7 |
| Влажность материала, %, VL = |  |  | 2 |
| Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = |  |  | 0,8 |
| Размер куска материала, мм, G7 = |  |  | 1 |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = |  |  | 0,8 |
| Высота падения материала, м, GB = |  |  | 2 |
| Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = |  |  | 0,7 |
| Грузоподьемность одного автосамосвала до 10 т, коэффициент, K9 = |  |  | 0,2 |
| Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = |  |  | 19,7 |
| Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = |  |  | 45000 |
| Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = |  |  | 0,85 |
| Вид работ: Разгрузка |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, |  |  |  |
| г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = |  |  | 0,0375 |
| Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) |  |  | 0,218 |
| Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = |  |  | 0,0375 |
| Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = |  |  | 0,218 |
| п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Щебень из осад. пород крупн. от 20мм и более |  |  |  |
| Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = |  |  | 0,04 |
| Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = |  |  | 0,02 |
| Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |
| Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным |  |  | 1 |
| Степень открытости: с 2-х сторон |  |  |  |
| Загрузочный рукав не применяется |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = |  |  | 0,2 |
| Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = |  |  | 3,2 |
| Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = |  |  | 1,2 |
| Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = |  |  | 9 |
| Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = |  |  | 1,7 |
| Влажность материала, %, VL = |  |  | 10 |
| Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = |  |  | 0,1 |
| Размер куска материала, мм, G7 = |  |  | 20 |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = |  |  | 0,5 |
| Высота падения материала, м, GB = |  |  | 2 |
| Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = |  |  | 0,7 |
| Грузоподьемность одного автосамосвала до 10 т, коэффициент, K9 = |  |  | 0,2 |
| Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = |  |  | 34,7 |
| Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = |  |  | 45000 |
| Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = |  |  | 0,75 |
| Вид работ: Разгрузка |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), |  |  |  |
| GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = |  |  | 0,00459 |
| Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) |  |  | 0,01512 |
| Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = |  |  | 0,0375 |
| Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = |  |  | 0,2328 |
| п.3.2.Статическое хранение материала |  |  |  |
| Материал: Щебень из осад. пород крупн. до 20мм |  |  |  |
| Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |
| Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 2-х сторон |  |  | 1 |
| Загрузочный рукав не применяется |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = |  |  | 0,2 |
| Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = |  |  | 3,2 |
| Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = |  |  | 1,2 |
| Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = |  |  | 9 |
| Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = |  |  | 1,7 |
| Влажность материала, %, VL = |  |  | 10 |
| Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = |  |  | 0,1 |
| Размер куска материала, мм, G7 = |  |  | 10 |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = |  |  | 0,5 |
| Поверхность пыления в плане, м2, S = |  |  | 100 |
| Kоэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = |  |  | 1,45 |
| Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1), Q = |  |  | 0,002 |
| Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = |  |  | 45 |
| Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = |  |  | 70 |
| Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = |  |  | 5,83 |
| Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = |  |  | 0,75 |
| Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (1-NJ) = |  |  | 0,001233 |
| Валовый выброс, т/год (3.2.5), MC = 0.0864 · K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (365-(TSP + TD)) · (1-NJ) = |  |  | 0,0236 |
| Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = |  |  | 0,0387 |
| Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = |  |  | 0,2565 |
| п.3.2.Статическое хранение материала |  |  |  |
| Материал: Щебень из осад. пород крупн. до 20мм |  |  |  |
| Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |
| Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон |  |  | 1 |
| Загрузочный рукав не применяется |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = |  |  | 1 |
| Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = |  |  | 3,2 |
| Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = |  |  | 1,2 |
| Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = |  |  | 9 |
| Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = |  |  | 1,7 |
| Влажность материала, %, VL = |  |  | 2 |
| Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = |  |  | 0,8 |
| Размер куска материала, мм, G7 = |  |  | 2 |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = |  |  | 0,8 |
| Поверхность пыления в плане, м2, S = |  |  | 100 |
| Kоэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = |  |  | 1,45 |
| Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1), Q = |  |  | 0,002 |
| Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = |  |  | 45 |
| Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = |  |  | 70 |
| Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = |  |  | 5,83 |
| Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = |  |  | 0 |
| Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (1-NJ) = |  |  | 0,3155 |
| Валовый выброс, т/год (3.2.5), MC = 0.0864 · K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (365-(TSP + TD)) · (1-NJ) = |  |  | 6,05 |
| Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = |  |  | 0,3543 |
| Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = |  |  | 6,3020 |
| Валовый выброс, т/год, M = KOC · M = 0.4 · 7.05 = 2.82 |  |  | 2,521 |
| Максимальный разовый выброс, G = KOC · G = 0.4 · 0.354 = 0.1416 |  |  | 0,1417 |
| Итого: |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,141705 | 2,52079 |

| Источник загрязнения: 6002, неорганизованный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 6002 10, емкость для битума |  |  |  |
| 1. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно- строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. |  |  |  |
| Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п |  |  |  |
| 2. "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |
| п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе асфальтобетонных заводов |  |  |  |
| Тип источника выделения: Место разгрузки и складирования минерального материала |  |  |  |
| Время работы оборудования, ч/год, _T_ = |  |  | 2440 |
| Материал: Битум,деготь,эмульсия,смазочные материалы и т.п. |  |  |  |
| Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  |  |  |
| Вид хранения: Ямные хранилища закрытого типа или резервуары Операция: Складское хранение |  |  |  |
| Убыль материала, %(табл.3.1), P = |  |  | 0,5 |
| Операция: Разгрузка |  |  |  |
| Убыль материала, %(табл.3.1), P = |  |  | 0,2 |
| Масса материала, т/год, Q = |  |  | 5000 |
| Местные условия: Склад, хранилище закрытый с 4-х сторон Коэффициент, зависящий от местных условий (табл. 3.3), K2X = |  |  | 0,005 |
| Коэффициент, учитывающий убыль материалов в виде пыли, долях единицы, B = |  |  | 0,12 |
| Влажность материала, %, VL = |  |  | 2 |
| Коэфф., учитывающий влажность материала (табл. 3.2), K1W = |  |  | 0,8 |
| Валовый выброс пыли от всех операций, т/г (ф-ла 3.5), MC0 = B · PS · Q · K1W · K2X · 10-2 = |  |  | 0,0168 |
| Макс. разовый выброс (все операции), г/с, _G_ = MC0 · 106 / (3600 · _T_) = |  |  | 0,00191 |
| Итого: |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 0,001913 | 0,01680 |

| Источник загрязнения: 6003, пыление от погрузчика |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 6003 08, пыление от погрузчика |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |
| Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 |  |  |  |  |
| Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов |  |  |  |  |
| Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п |  |  |  |  |
| Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = |  |  |  | 0,4 |
| Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при транспортных работах |  |  |  |  |
| Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: >25 - < = 30 тонн |  |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий грузоподъемность(табл.3.3.1), C1 = |  |  |  | 2,5 |
| Средняя скорость передвижения автотранспорта: < = 5 км/час |  |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий скорость передвижения(табл.3.3.2), C2 = |  |  |  | 0,6 |
| Состояние дороги: Дорога со щебеночным покрытием, обработанная каким-либо пылеподавляющим раствором |  |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий состояние дороги(табл.3.3.3), C3 = |  |  |  | 0,1 |
| Число автомашин, одновременно работающих в карьере, шт., N1 = |  |  |  | 1 |
| Средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км, L = |  |  |  | 0,5 |
| Число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час, N = |  |  |  | 5 |
| Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = |  |  |  | 0,01 |
| Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, Q1 = |  |  |  | 1450 |
| Влажность поверхностного слоя дороги, %, VL = |  |  |  | 10 |
| Коэфф., учитывающий увлажненность дороги(табл.3.1.4), K5 = |  |  |  | 0,1 |
| Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала на платформе, C4 = |  |  |  | 1,45 |
| Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с, V1 = |  |  |  | 5 |
| Средняя скорость движения транспортного средства, км/час, V2 = |  |  |  | 5 |
| Скорость обдува, м/с, VOB = (V1 · V2 / 3.6)0.5 = (5 · 5 / 3.6)0.5 = |  |  |  | 2,635 |
| Коэфф., учитывающий скорость обдува материала в кузове(табл.3.3.4), C5 = |  |  |  | 1,13 |
| Площадь открытой поверхности материала в кузове, м2, S = |  |  |  | 8 |
| Перевозимый материал: Щебень из осад. пород крупн. до 20мм |  |  |  |  |
| Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1), Q = |  |  |  | 0,002 |
| Влажность перевозимого материала, %, VL = |  |  |  | 2 |
| Коэфф., учитывающий влажность перевозимого материала(табл.3.1.4), K5M = |  |  |  | 0,8 |
| Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = |  |  |  | 55 |
| Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = |  |  |  | 60 |
| Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = |  |  |  | 5 |
| Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |
| С учетом коэффициента гравитационного осаждения |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с (3.3.1), |  |  |  |  |
| G = KOC · (C1 · C2 · C3 · K5 · C7 · N · L · Q1 / 3600 + C4 · C5 · K5M · Q · S · N1) = |  |  |  | 0,00839 |
| Валовый выброс, т/год (3.3.2), M = 0.0864 · G · (365-(TSP + TD)) = |  |  |  | 0,22107 |
| Итого: |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,008389 | 0,22107 |  |

| Источник загрязнения: 6004, неорганизованный |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 6004 09, бункер приема щебня |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |
| 1. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно- строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. |  |  |  |  |
| Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п |  |  |  |  |
| 2. "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |  |  |
| п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе асфальтобетонных заводов |  |  |  |  |
| Тип источника выделения: Место разгрузки и складирования минерального материала |  |  |  |  |
| Время работы оборудования, ч/год, _T_ = |  |  |  | 2440 |
| Материал: Щебень, в том числе черный |  |  |  |  |
| Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |
| Вид хранения: Открытый склад в штабелях |  |  |  |  |
| Операция: Погрузка |  |  |  |  |
| Убыль материала, %(табл.3.1), P = |  |  |  | 0,4 |
| Масса материала, т/год, Q = |  |  |  | 45000 |
| Местные условия: Склад, хранилище открытый с 1-й стороны |  |  |  |  |
| Коэффициент, зависящий от местных условий (табл. 3.3), K2X = |  |  |  | 0,1 |
| Коэффициент, учитывающий убыль материалов в виде пыли, долях единицы, B = |  |  |  | 0,03 |
| Влажность материала, %, VL = |  |  |  | 10 |
| Коэфф., учитывающий влажность материала (табл. 3.2), K1W = |  |  |  | 0,01 |
| Валовый выброс, т/г (ф-ла 3.5), MC0 = B · P · Q · K1W · K2X · 10-2 = |  |  |  | 0,0054 |
| Макс. разовый выброс , г/с,_G_ = MC0 · 106 / (3600 · _T_) = |  |  |  | 0,0006 |
| Итого: |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,000615 | 0,00540 |  |

| Источник загрязнения: 6005, неорганизованный |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 6005 10, бункер приема клинца |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |
| 1. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно- строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. |  |  |  |  |
| Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п |  |  |  |  |
| 2. "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |  |
| п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе асфальтобетонных заводов |  |  |  |  |
| Тип источника выделения: Место разгрузки и складирования минерального материала |  |  |  |  |
| Время работы оборудования, ч/год, _T_ = |  |  |  | 2440 |
| Материал: Гравий, песок |  |  |  |  |
| Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |
| Вид хранения: Открытый склад в штабелях |  |  |  |  |
| Операция: Погрузка |  |  |  |  |
| Убыль материала, %(табл.3.1), P = |  |  |  | 0,4 |
| Масса материала, т/год, Q = |  |  |  | 45000 |
| Местные условия: Склад, хранилище открытый с 1-й стороны |  |  |  |  |
| Коэффициент, зависящий от местных условий (табл. 3.3), K2X = |  |  |  | 0,1 |
| Коэффициент, учитывающий убыль материалов в виде пыли, долях единицы, B = |  |  |  | 0,05 |
| Влажность материала, %, VL = |  |  |  | 2 |
| Коэфф., учитывающий влажность материала (табл. 3.2), K1W = |  |  |  | 0,8 |
| Валовый выброс, т/г (ф-ла 3.5), MC0 = B · P · Q · K1W · K2X · 10-2 = |  |  |  | 0,72 |
| Макс. разовый выброс , г/с,_G_ = MC0 · 106 / (3600 · _T_) = |  |  |  | 0,0820 |
| Итого: |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,081967 | 0,72000 |  |

| Источник загрязнения: 6006, неорганизованный |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 6006 11, бункер приема минпорошка |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |
| 1. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно- строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. |  |  |  |  |
| Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п |  |  |  |  |
| 2. "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |  |
| п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе асфальтобетонных заводов |  |  |  |  |
| Тип источника выделения: Место разгрузки и складирования минерального порошка |  |  |  |  |
| Время работы оборудования, ч/год, _T_ = |  |  |  | 2440 |
| Материал: Гравий, песок |  |  |  |  |
| Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |
| Вид хранения: Открытый склад в штабелях |  |  |  |  |
| Операция: Погрузка |  |  |  |  |
| Убыль материала, %(табл.3.1), P = |  |  |  | 0,25 |
| Масса материала, т/год, Q = |  |  |  | 5000 |
| Местные условия: Склад, хранилище открытый с 1-й стороны |  |  |  |  |
| Коэффициент, зависящий от местных условий (табл. 3.3), K2X = |  |  |  | 0,005 |
| Коэффициент, учитывающий убыль материалов в виде пыли, долях единицы, B = |  |  |  | 0,12 |
| Влажность материала, %, VL = |  |  |  | 1 |
| Коэфф., учитывающий влажность материала (табл. 3.2), K1W = |  |  |  | 0,8 |
| Валовый выброс, т/г (ф-ла 3.5), MC0 = B · P · Q · K1W · K2X · 10-2 = |  |  |  | 0,006 |
| Макс. разовый выброс , г/с,_G_ = MC0 · 106 / (3600 · _T_) = |  |  |  | 0,00068 |
| Итого: |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,000683 | 0,00600 |  |

| Источник загрязнения: 6007, неорганизованный |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 6007 12, бункер приема Битума |  |  |  |  |
| 1. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно- строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. |  |  |  |
| Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п |  |  |  |
| 2. "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |
| п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе асфальтобетонных заводов |  |  |  |  |
| Тип источника выделения: Место разгрузки и складирования минерального материала |  |  |  |  |
| Время работы оборудования, ч/год, _T_ = |  |  | 2440 |  |
| Материал: Битум,деготь,эмульсия,смазочные материалы и т.п. |  |  |  |  |
| Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  |  |  |  |
| Вид хранения: Ямные хранилища закрытого типа или резервуары Операция: Складское хранение |  |  |  |  |
| Убыль материала, %(табл.3.1), P = |  |  | 0,1 |  |
| Масса материала, т/год, Q = |  |  | 5000 |  |
| Местные условия: Склад, хранилище закрытый с 4-х сторон Коэффициент, зависящий от местных условий (табл. 3.3), K2X = |  |  | 0,005 |  |
| Коэффициент, учитывающий убыль материалов в виде пыли, долях единицы, B = |  |  | 0,12 |  |
| Влажность материала, %, VL = |  |  | 2 |  |
| Коэфф., учитывающий влажность материала (табл. 3.2), K1W = |  |  | 0,8 |  |
| Валовый выброс пыли от всех операций, т/г (ф-ла 3.5), MC0 = B · PS · Q · K1W · K2X · 10-2 = |  |  | 0,0024 |  |
| Макс. разовый выброс (все операции), г/с, _G_ = MC0 · 106 / (3600 · _T_) = |  |  | 0,000273 |  |
| Итого: |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |  |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 0,000273 | 0,00240 |  |

| Источник загрязнения: 6008, неорганизованный |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 6008 13, ленточный транспортер |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |
| 1. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно- строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. |  |  |  |  |
| Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п |  |  |  |  |
| 2. "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |  |
| п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе асфальтобетонных заводов |  |  |  |  |
| Тип источника выделения: Ленточный транспортер |  |  |  |  |
| Время работы оборудования, ч/год, _T_ = |  |  |  | 2440 |
| Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |
| Удельная сдуваемость пыли, кг/м2*с, W = 3 · 10-5 = |  |  |  | 0,00003 |
| Длина конвейерной ленты, м, A = |  |  |  | 25 |
| Ширина конвейерной ленты, м, L = |  |  |  | 0,5 |
| Показатель измельчения горной породы (для ленточных трансп. = 0.1), J = |  |  |  | 0,1 |
| Максимальный разовый выброс, г/с,_G_ =W L·A ·J · 1000 = |  |  |  | 0,0375 |
| Валовый выброс, т/год, _M_ = (_T_ · _G_ · 3600) / 106 = |  |  |  | 0,3294 |
| Итого: |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,037500 | 0,32940 |  |

| Источник загрязнения: 6009, неорганизованный |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 6009 14, резвуар хранения битума РВС |  |  |  |  |
| 1. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно- строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. |  |  |  |
| Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п |  |  |  |
| 2. "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |
| п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе асфальтобетонных заводов |  |  |  |  |
| Тип источника выделения: Место разгрузки и складирования минерального материала |  |  |  |  |
| Время работы оборудования, ч/год, _T_ = |  |  | 8640 |  |
| Материал: Битум,деготь,эмульсия,смазочные материалы и т.п. |  |  |  |  |
| Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  |  |  |  |
| Операция: Складское хранение |  |  |  |  |
| Убыль материала, %(табл.3.1), P = |  |  | 0,5 |  |
| Операция: Погрузка |  |  |  |  |
| Убыль материала, %(табл.3.1), P = |  |  | 0,1 |  |
| Масса материала, т/год, Q = |  |  | 5000 |  |
| Местные условия: Склад, хранилище закрытый с 4-х сторон |  |  |  |  |
| Местные условия: Склад, хранилище закрытый с 4-х сторон Коэффициент, зависящий от местных условий (табл. 3.3), K2X = |  |  | 0,005 |  |
| Коэффициент, учитывающий убыль материалов в виде пыли, долях единицы, B = |  |  | 0,12 |  |
| Влажность материала, %, VL = |  |  | 5 |  |
| Коэфф., учитывающий влажность материала (табл. 3.2), K1W = |  |  | 0,6 |  |
| Валовый выброс пыли от всех операций, т/г (ф-ла 3.5), MC0 = B · PS · Q · K1W · K2X · 10-2 = |  |  | 0,0108 |  |
| Макс. разовый выброс (все операции), г/с, _G_ = MC0 · 106 / (3600 · _T_) = |  |  | 0,000347 |  |
| Итого: |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |  |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 0,000347 | 0,01080 |  |

| Источник загрязнения: 6010, неорганизованный |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 6010 15, пандус для хранения холодного асфальта |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |
| 1. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно- строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. |  |  |  |  |
| Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п |  |  |  |  |
| 2. "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |  |
| п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе асфальтобетонных заводов |  |  |  |  |
| Тип источника выделения: Место разгрузки и складирования минерального материала |  |  |  |  |
| Время работы оборудования, ч/год, _T_ = |  |  |  | 1800 |
| Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |
| Вид хранения: Открытый склад (в штабелях или под навесом) |  |  |  |  |
| Операция: Складское хранение |  |  |  |  |
| Убыль материала, %(табл.3.1), P = |  |  |  | 0,7 |
| Операция: Погрузка |  |  |  |  |
| Убыль материала, %(табл.3.1), P = |  |  |  | 0,25 |
| Масса материала, т/год, Q = |  |  |  | 39040 |
| Местные условия: Склад, хранилище закрытый с 2-х сторон |  |  |  |  |
| Коэффициент, зависящий от местных условий (табл. 3.3), K2X = |  |  |  | 0,005 |
| Коэффициент, учитывающий убыль материалов в виде пыли, долях единицы, B = |  |  |  | 0,12 |
| Влажность материала, %, VL = |  |  |  | 4 |
| Коэфф., учитывающий влажность материала (табл. 3.2), K1W = |  |  |  | 0,7 |
| Валовый выброс пыли от всех операций, т/г (ф-ла 3.5), MC0 = B · PS · Q · K1W · K2X · 10-2 |  |  |  | 0,1558 |
| Макс. разовый выброс (все операции), г/с, _G_ = MC0 · 106 / (3600 · _T_) = |  |  |  | 0,02404 |
| Итого: |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,024039 | 0,15577 |  |

| Источник загрязнения: 6011, неорганизованный |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 6011 16, насосное оборудование |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |
| Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 |  |  |  |  |
| Выбросы от теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |
| Нефтепродукт: Мазут |  |  |  |  |
| Наименование оборудования: Насос центробежный |  |  |  |  |
| Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = |  |  |  | 2440 |
| Общее количество оборудования данного типа, шт., N = |  |  |  | 7 |
| Количество одновременно работающего оборудования, шт., N1 = |  |  |  | 3 |
| Удельный выброс, кг/час(табл. 6.1), Q = |  |  |  | 0,03 |
| Максимальный разовый выброс, г/с (6.2.1), G = Q · N1 / 3.6 = |  |  |  | 0,02500 |
| Валовый выброс, т/год (6.2.2), M = (Q · N · _T_) / 1000 = |  |  |  | 0,5124 |
| Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = |  |  |  | 99,52 |
| Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = CI · G / 100 = |  |  |  | 0,02488 |
| Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = |  |  |  | 0,50994 |
| Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = |  |  |  | 0,48 |
| Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = CI · G / 100 = |  |  |  | 0,00012 |
| Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = |  |  |  | 0,002460 |
| Итого: |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |  |
| 333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,000120 | 0,00246 |  |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 0,024880 | 0,50994 |  |

| Источник загрязнения: 6012, неорганизованный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 6012 17, емкость для масла |  |  |  |
| 1. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно- строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. |  |  |  |
| Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п |  |  |  |
| 2. "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |
| п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе асфальтобетонных заводов |  |  |  |
| Тип источника выделения: Место разгрузки и складирования минерального материала |  |  |  |
| Время работы оборудования, ч/год, _T_ = |  |  | 8640 |
| Материал: Битум,деготь,эмульсия,смазочные материалы и т.п. |  |  |  |
| Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  |  |  |
| Операция: Складское хранение |  |  |  |
| Убыль материала, %(табл.3.1), P = |  |  | 0,5 |
| Масса материала, т/год, Q = |  |  | 20 |
| Местные условия: Склад, хранилище закрытый с 4-х сторон |  |  |  |
| Местные условия: Склад, хранилище закрытый с 4-х сторон Коэффициент, зависящий от местных условий (табл. 3.3), K2X = |  |  | 0,005 |
| Коэффициент, учитывающий убыль материалов в виде пыли, долях единицы, B = |  |  | 0,12 |
| Влажность материала, %, VL = |  |  | 10 |
| Коэфф., учитывающий влажность материала (табл. 3.2), K1W = |  |  | 0,01 |
| Валовый выброс пыли от всех операций, т/г (ф-ла 3.5), MC0 = B · PS · Q · K1W · K2X · 10-2 = |  |  | 0,00000060 |
| Макс. разовый выброс (все операции), г/с, _G_ = MC0 · 106 / (3600 · _T_) = |  |  | 0,0000000193 |
| Итого: |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 0,0000000193 | 0,00000060 |

Таблица 3.3. Параметры источников выброса вредных веществ в атмосферу

| Произ | Цех | Источник |  |  | Число |  | Наименование |  | Номер |  | Высота |  | Диаметр |  | Параметры газовоздушной |  |  |  | Координаты источника на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| водства |  | выделения |  |  | часов |  | источников |  | источника |  | источника |  | устья |  | смеси на выходе из трубы |  |  |  | точечного источника |  |  | 2-го конца линейно- |  |
|  |  | ЗВ |  |  | работы |  | выброса |  | выбросов |  | выбросов, |  | трубы, |  | при максиально разовой |  |  |  | /1-го конца линейного |  |  | го /длина, ширина |  |
|  |  | наимено- | кол- | в год |  | вредных |  | на карте- |  | м |  | м |  | нагрузке |  |  |  | источника /центра |  |  | площадного |  |  |
|  |  | вание | во, |  |  | веществ |  | схеме |  |  |  |  |  | скорость, |  | объем, | темп., | площадного источника |  |  | источника |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  | м3/с | 0С | Х1 |  | У1 | Х1 |  | У1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 |
| ТОО "КазСервисГрупп" | АБЗ | Силос для мин порошка | 1 | 5856 |  | Площадной |  | 0001. |  | 12 |  | 0,2 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | АБЗ | АБЗ | 1 | 2440 |  | Дым.труба |  | 0002. |  | 20 |  | 1 |  |  |  | 12,1 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | АБЗ | Нагреватель жидкого теплоносителя | 1 | 2560 |  | Дым.труба |  | 0003. |  | 10 |  | 0,35 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | АБЗ | Нагреватель жидкого теплоносителя | 1 | 2560 |  | Дым.труба |  | 0004. |  | 10 |  | 0,35 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | АБЗ | Нагреватель жидкого теплоносителя | 1 | 2560 |  | Дым.труба |  | 0005. |  | 6 |  | 0,1 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | АБЗ | Склад инерт материалов | 1 | 8640 |  | Площадной |  | 6001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | АБЗ | Емкость для битума | 10 | 8640 |  | Дых.клапан |  | 6002 |  | 3 |  | 0,5 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | АБЗ | Пыление от погрузчика | 1 | 1800 |  | Площадной |  | 6003 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | АБЗ | АБЗ | 1 | 2440 |  | Площадной |  | 6004 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | АБЗ | Бункер приема клинца | 1 | 2440 |  | Площадной |  | 6005 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | АБЗ | Бункер приема мин порошка | 1 | 2440 |  | Площадной |  | 6006 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | АБЗ | Погрузка битума в прием бункер | 1 | 2440 |  | Площадной |  | 6007 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | АБЗ | Транспортер инерт материалов | 1 | 2440 |  | Площадной |  | 6008 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | АБЗ | Резервуары хранения битума | 1 | 1800 |  | Дых.клапан |  | 6009 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | АБЗ | Разгрузка холодного асфальта | 1 | 1800 |  | Площадной |  | 6010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | АБЗ | Битумный насос | 1 | 2440 |  | ЗРА |  | 6011 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | АБЗ | Емкость для масла | 1 | 2560 |  | Дых.клапан |  | 6012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |

Продолжениетаблицы 3.3.

| Наименование газо- | Вещество, | Коэффициент | Среднеэксплуатацион- | Код | Наименование | Выбросы загрязняющего вещества |  |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| очистных установок, | по которому | обеспеченности | ная степень очистки | вещества | вещества |  |  |  | дост-я |
| тип и мероприятия по | производится | газоочисткой | / максимальная |  |  |  |  |  | ПДВ |
| сокращению выбросов | газоочистка |  | степень очистки, % |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 25 | 26 |
|  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,00014 |  | 0,00240 | 2035 |
|  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0,083143 | 2188 | 0,73032 | 2035 |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,013511 | 356 | 0,11868 | 2035 |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,252153 | 6636 | 2,21491 | 2035 |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0,291933 | 7682 | 2,56434 | 2035 |
|  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 2,662000 |  | 23,38301 | 2035 |
|  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0,157098 | 4134 | 0,34160 | 2035 |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,025528 | 672 | 0,05551 | 2035 |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,352592 | 9279 | 0,76669 | 2035 |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0,566446 | 14906 | 1,23171 | 2035 |
|  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0,157098 | 4134 | 0,34160 | 2035 |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,025528 | 672 | 0,05551 | 2035 |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,352592 | 9279 | 0,76669 | 2035 |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0,566446 | 14906 | 1,23171 | 2035 |
|  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0,157098 | 4134 | 0,34160 | 2035 |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,025528 | 672 | 0,05551 | 2035 |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,352592 | 9279 | 0,76669 | 2035 |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0,566446 | 14906 | 1,23171 | 2035 |
|  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,141705 |  | 2,52079 | 2035 |
|  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) | 0,001913 |  | 0,0168 | 2035 |
|  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,008389 |  | 0,22107 | 2035 |
|  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,000615 |  | 0,00540 | 2035 |
|  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,081967 |  | 0,72000 | 2035 |
|  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,000683 |  | 0,00600 | 2035 |
|  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) | 0,000273 |  | 0,00240 | 2035 |
|  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,037500 |  | 0,32940 | 2035 |
|  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) | 0,000347 |  | 0,01080 | 2035 |
|  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,024039 |  | 0,15577 | 2035 |
|  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 0,000120 |  | 0,00246 | 2035 |
|  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) | 0,024880 |  | 0,50994 | 2035 |
|  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) | 0,0000000193 |  | 0,00000060 | 2035 |

| Таблица 3.6. Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство, цех, участок |  | Номер | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  | Год |
|  |  | источника | Существующее |  | на 2026-2035 г.г. |  | ПДВ |  | достижения |
| Код и наименование |  | выбросов | положение |  | ежегодно |  |  |  | НДВ |
| загрязняющего вещества |  |  | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Организованные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азот (IV) диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АБЗ |  | 0002. | 0,083143 | 0,73032 | 0,083143 | 0,73032 | 0,083143 | 0,73032 | 2035 |
| Нагреватель жидкого теплоносителя |  | 0003. | 0,157098 | 0,34160 | 0,157098 | 0,34160 | 0,157098 | 0,34160 | 2035 |
| Нагреватель жидкого теплоносителя |  | 0004. | 0,157098 | 0,34160 | 0,157098 | 0,34160 | 0,157098 | 0,34160 | 2035 |
| Нагреватель жидкого теплоносителя |  | 0005. | 0,157098 | 0,34160 | 0,157098 | 0,34160 | 0,157098 | 0,34160 | 2035 |
| 304 | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АБЗ |  | 0002. | 0,013511 | 0,11868 | 0,013511 | 0,11868 | 0,013511 | 0,11868 | 2035 |
| Нагреватель жидкого теплоносителя |  | 0003. | 0,025528 | 0,05551 | 0,025528 | 0,05551 | 0,025528 | 0,05551 | 2035 |
| Нагреватель жидкого теплоносителя |  | 0004. | 0,025528 | 0,05551 | 0,025528 | 0,05551 | 0,025528 | 0,05551 | 2035 |
| Нагреватель жидкого теплоносителя |  | 0005. | 0,025528 | 0,05551 | 0,025528 | 0,05551 | 0,025528 | 0,05551 | 2035 |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АБЗ |  | 0002. | 0,252153 | 2,21491 | 0,252153 | 2,21491 | 0,252153 | 2,21491 | 2035 |
| Нагреватель жидкого теплоносителя |  | 0003. | 0,352592 | 0,76669 | 0,352592 | 0,76669 | 0,352592 | 0,76669 | 2035 |
| Нагреватель жидкого теплоносителя |  | 0004. | 0,352592 | 0,76669 | 0,352592 | 0,76669 | 0,352592 | 0,76669 | 2035 |
| Нагреватель жидкого теплоносителя |  | 0005. | 0,352592 | 0,76669 | 0,352592 | 0,76669 | 0,352592 | 0,76669 | 2035 |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АБЗ |  | 0002. | 0,291933 | 2,56434 | 0,291933 | 2,56434 | 0,291933 | 2,56434 | 2035 |
| Нагреватель жидкого теплоносителя |  | 0003. | 0,566446 | 1,23171 | 0,566446 | 1,23171 | 0,566446 | 1,23171 | 2035 |
| Нагреватель жидкого теплоносителя |  | 0004. | 0,566446 | 1,23171 | 0,566446 | 1,23171 | 0,566446 | 1,23171 | 2035 |
| Нагреватель жидкого теплоносителя |  | 0005. | 0,566446 | 1,23171 | 0,566446 | 1,23171 | 0,566446 | 1,23171 | 2035 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Силос для мин порошка |  | 0001. | 0,000140 | 0,00240 | 0,000140 | 0,00240 | 0,000140 | 0,00240 | 2035 |
| АБЗ |  | 0002. | 2,662000 | 23,38301 | 2,662000 | 23,38301 | 2,662000 | 23,38301 | 2035 |
| Итого: |  |  | 6,607872 | 36,200190 | 6,607872 | 36,200190 | 6,607872 | 36,200190 |  |
| Неорганизованные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 333 | Сероводород |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Битумный насос |  | 6011 | 0,000120 | 0,00246 | 0,000120 | 0,00246 | 0,000120 | 0,00246 | 2035 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкость для битума |  | 6002 | 0,001913 | 0,01680 | 0,001913 | 0,01680 | 0,001913 | 0,01680 | 2035 |
| Погрузка битума в прием бункер |  | 6007 | 0,000272 | 0,00240 | 0,000272 | 0,00240 | 0,000272 | 0,00240 | 2035 |
| Резервуары хранения битума |  | 6009 | 0,000347 | 0,01080 | 0,000347 | 0,01080 | 0,000347 | 0,01080 | 2035 |
| Битумный насос |  | 6011 | 0,024880 | 0,50994 | 0,024880 | 0,50994 | 0,024880 | 0,50994 | 2035 |
| Емкость для масла |  | 6012 | 0,0000000193 | 0,0000006 | 0,0000000193 | 0,0000006 | 0,0000000193 | 0,0000006 | 2035 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Склад инерт материалов |  | 6001. | 0,141705 | 2,52079 | 0,141705 | 2,52079 | 0,141705 | 2,52079 | 2035 |
| Пыление от погрузчика |  | 6003. | 0,008389 | 0,22107 | 0,008389 | 0,22107 | 0,008389 | 0,22107 | 2035 |
| АБЗ |  | 6004. | 0,000615 | 0,00540 | 0,000615 | 0,00540 | 0,000615 | 0,00540 | 2035 |
| Бункер приема клинца |  | 6005. | 0,081967 | 0,72000 | 0,081967 | 0,72000 | 0,081967 | 0,72000 | 2035 |
| Бункер приема мин порошка |  | 6006. | 0,000683 | 0,00600 | 0,000683 | 0,00600 | 0,000683 | 0,00600 | 2035 |
| Транспортер инерт материалов |  | 6008. | 0,037500 | 0,32940 | 0,037500 | 0,32940 | 0,037500 | 0,32940 | 2035 |
| Разгрузка холодного асфальта |  | 6010. | 0,024039 | 0,15577 | 0,024039 | 0,15577 | 0,024039 | 0,15577 | 2035 |
| Итого: |  |  | 0,322430 | 4,500831 | 0,322430 | 4,500831 | 0,322430 | 4,500831 |  |
| ВСЕГО: |  |  | 6,930302 | 40,70103 | 6,930302 | 40,70103 | 6,930302 | 40,70103 |  |

| Таблица 3.8. Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период НМУ (В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| График |  | Цех, участок | Меропр | Вещества | Характеристика источника, на которых |  |  |  |  | Параметры газовоздушной смеси на выходе из |  |  |  |  | Степень |
| работы |  |  | иятие | по которым | проводится снижение выбросов |  |  |  |  | источника и харак-ка выбросов после их сокращ-ия |  |  |  |  | эффектив- |
| источника |  |  | на | проводится | номер на | координаты карте- |  | высота, | диаметр | скорость | объем, | темп/ра | мощность | мощность | ности |
| (день/год; |  |  | период | сокращение | карте-схеме | схеме предприятия |  |  | ИВ, |  |  |  | выбросов | выбросов | мероп- |
| час/сутки) |  |  | НМУ | выбросов | предприятия | (города), м, точный; |  | м | м | м/с | м3/с | 0С | без учета | после | риятий, |
|  |  |  |  |  |  | одного конца линей ного / второго конца |  |  |  |  |  |  | меропр-ий г/с | меропр-ий г/с | % |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.9.  Характеристика выбросов вредных веществ в атмосферу в период НМУ (Г)

| Наименование | № | Высота | Выбросы в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| цеха, участка | источника | источника, | При нормальных |  |  |  | В периоды НМУ |  |  |  |  |  |  |  |  | Метод |
|  | выброса | м | метеоусловиях |  |  |  | Первый режим |  |  | Второй режим |  |  | Третий режим |  |  | контроля |
|  |  |  | г/с | т/год | % | мг/м3 | т/год | % | мг/м3 | т/год | % | мг/м3 | т/год | % | мг/м3 | на источнике |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.10. План-график контроля за соблюдением нормативов НДВ на источниках выбросов

| № источника | Производство, | Контролируемое | Периодичность | Нормативы допусти- |  | Кем | Методика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | цех, участок | вещества |  | мых выбросов |  | осуществляется | проведения |
|  |  |  |  | г/с | мг/м3 | контроль | контроля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0001. | Силос для мин порошка | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1 раз в квартал | 0,00014 |  | Отвественными за ООС на предприятии | Расчетно-балансовым методом |
|  |  |  |  |  |  | Отвественными за ООС на предприятии | Расчетно-балансовым методом |
| 0002. | АБЗ | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 1 раз в квартал | 0,083143 |  | Отвественными за ООС на предприятии | Расчетно-балансовым методом |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  | 0,013511 |  | Отвественными за ООС на предприятии | Расчетно-балансовым методом |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) |  | 0,252153 |  | Отвественными за ООС на предприятии | Расчетно-балансовым методом |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) |  | 0,291933 |  | Отвественными за ООС на предприятии | Расчетно-балансовым методом |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  | 2,662000 |  | Отвественными за ООС на предприятии | Расчетно-балансовым методом |
|  |  |  |  |  |  | Отвественными за ООС на предприятии | Расчетно-балансовым методом |
| 0003. | Нагреватель жидкого теплоносителя | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 1 раз в квартал | 0,157098 |  | Отвественными за ООС на предприятии | Расчетно-балансовым методом |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  | 0,025528 |  |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) |  | 0,352592 |  | Отвественными за ООС на предприятии | Расчетно-балансовым методом |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) |  | 0,566446 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Отвественными за ООС на предприятии | Расчетно-балансовым методом |
| 0004. | Нагреватель жидкого теплоносителя | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 1 раз в квартал | 0,157098 |  | Отвественными за ООС на предприятии | Расчетно-балансовым методом |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  | 0,025528 |  | Отвественными за ООС на предприятии | Расчетно-балансовым методом |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) |  | 0,352592 |  | Отвественными за ООС на предприятии | Расчетно-балансовым методом |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) |  | 0,566446 |  | Отвественными за ООС на предприятии | Расчетно-балансовым методом |
|  |  |  |  |  |  | Отвественными за ООС на предприятии | Расчетно-балансовым методом |
| 0005. | Нагреватель жидкого теплоносителя | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 1 раз в квартал | 0,157098 |  | Отвественными за ООС на предприятии | Расчетно-балансовым методом |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  | 0,025528 |  | Отвественными за ООС на предприятии | Расчетно-балансовым методом |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) |  | 0,352592 |  |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) |  | 0,566446 |  | Отвественными за ООС на предприятии | Расчетно-балансовым методом |
|  |  |  |  |  |  | Отвественными за ООС на предприятии | Расчетно-балансовым методом |
| 6001 | Склад инерт материалов | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1 раз в квартал | 0,141705 |  | Отвественными за ООС на предприятии | Расчетно-балансовым методом |
|  |  |  |  |  |  | Отвественными за ООС на предприятии | Расчетно-балансовым методом |
| 6002 | Емкость для битума | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) | 1 раз в квартал | 0,001913 |  | Отвественными за ООС на предприятии | Расчетно-балансовым методом |
|  |  |  |  |  |  | Отвественными за ООС на предприятии | Расчетно-балансовым методом |
| 6003 | Пыление от погрузчика | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1 раз в квартал | 0,008389 |  | Отвественными за ООС на предприятии | Расчетно-балансовым методом |
|  |  |  |  |  |  | Отвественными за ООС на предприятии | Расчетно-балансовым методом |
| 6004 | АБЗ | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1 раз в квартал | 0,000615 |  | Отвественными за ООС на предприятии | Расчетно-балансовым методом |
| 6005 | Бункер приема клинца | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1 раз в квартал | 0,081967 |  | Отвественными за ООС на предприятии | Расчетно-балансовым методом |
| 6006 | Бункер приема мин порошка | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1 раз в квартал | 0,000683 |  | Отвественными за ООС на предприятии | Расчетно-балансовым методом |
|  |  |  |  |  |  | Отвественными за ООС на предприятии | Расчетно-балансовым методом |
| 6007 | Погрузка битума в прием бункер | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) | 1 раз в квартал | 0,000273 |  | Отвественными за ООС на предприятии | Расчетно-балансовым методом |
|  |  |  |  |  |  | Отвественными за ООС на предприятии | Расчетно-балансовым методом |
| 6008 | Транспортер инерт материалов | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1 раз в квартал | 0,037500 |  | Отвественными за ООС на предприятии | Расчетно-балансовым методом |
|  |  |  |  |  |  | Отвественными за ООС на предприятии | Расчетно-балансовым методом |
| 6009 | Резервуары хранения битума | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) | 1 раз в квартал | 0,000347 |  | Отвественными за ООС на предприятии | Расчетно-балансовым методом |
|  |  |  |  |  |  | Отвественными за ООС на предприятии | Расчетно-балансовым методом |
| 6010 | Разгрузка холодного асфальта | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  | 0,024039 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Отвественными за ООС на предприятии | Расчетно-балансовым методом |
| 6011 | Битумный насос | Сероводород | 1 раз в квартал | 0,000120 |  | Отвественными за ООС на предприятии | Расчетно-балансовым методом |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) |  | 0,024880 |  | Отвественными за ООС на предприятии | Расчетно-балансовым методом |
|  |  |  |  |  |  | Отвественными за ООС на предприятии | Расчетно-балансовым методом |
| 6012 | Емкость для масла | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) | 1 раз в квартал | 0,0000000193 |  | Отвественными за ООС на предприятии | Расчетно-балансовым методом |

Утверждаю

Директор

ТОО «КазСервисГрупп»

____________ Ноғай Т.К.

«____» ____________ 2026 г.

Бланки инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих)

веществ в атмосферный воздух и их источников

для АБЗ ТОО «КазСервисГрупп»

на 01.01.2026 г.

Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

| Номер источника | Наименование и тип пылегазо- | КПД аппаратов, % |  | Код загрязняющего вещества, | Коэффициент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выделения | очистного оборудования | Проектный | Фактический | по которому происходит очистка | обеспеченности К(1), % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Отсутствуют |  |  |  |  |  |

| Глава 4. Cуммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Количество, загрязняющих веществ отходящих от источника выделения | В том числе: |  | Из поступивших на отчистку |  |  | Всего |
| загрязняющего | загрязняющего |  |  |  | выброшено | уловлено и обезврежено |  | выброшено |
| вещества | вещества |  | выбрасывается | поступает | в | факти- | из них | в атмосферу |
|  |  |  | без очистки | на очистку | атмосферу | чески | утилизировано |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ВСЕГО: |  | 40,701030 | 40,701030 |  |  |  |  | 40,701030 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 1,75513 | 1,75513 |  |  |  |  | 1,75513 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,28521 | 0,28521 |  |  |  |  | 0,28521 |
| 0328 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 4,51499 | 4,51499 |  |  |  |  | 4,51499 |
| 0333 | Сероводород | 0,00246 | 0,00246 |  |  |  |  | 0,00246 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода) | 6,25946 | 6,25946 |  |  |  |  | 6,25946 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) | 0,53994 | 0,53994 |  |  |  |  | 0,53994 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 27,34384 | 27,34384 |  |  |  |  | 27,34384 |
| твердые |  | 27,343840 | 27,343840 |  |  |  |  | 27,343840 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 27,34384 | 27,34384 |  |  |  |  | 27,34384 |
| газообразные |  | 13,35719 | 13,35719 |  |  |  |  | 13,35719 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 1,75513 | 1,75513 |  |  |  |  | 1,75513 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,28521 | 0,28521 |  |  |  |  | 0,28521 |
| 0328 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 4,51499 | 4,51499 |  |  |  |  | 4,51499 |
| 0333 | Сероводород | 0,00246 | 0,00246 |  |  |  |  | 0,00246 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода) | 6,25946 | 6,25946 |  |  |  |  | 6,25946 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) | 0,53994 | 0,53994 |  |  |  |  | 0,53994 |

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Экологический кодекс Республики Казахстан, Астана от 02.01.2021г. №400-IV ЗРК;

- ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе, вредных веществ содержащихся в выбросах предприятий» М.Гидрометиздат.1987г.;

- Унифицированная программа расчета загрязнения атмосферы «Эколог» версия 3,00;

- РНД 211.2.02.02-97. «Рекомендации по оформлению и содержанию проектов нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу (НДВ) для предприятия Республики Казахстан», А.1997г.;

- «Рекомендации по делению предприятий на категории опасности в зависимости от массы и видового состава выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ». Алма-Ата,1991г.;

- «Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами», А., 1996г.;

- РД 52.04.52-85 «Методические указания. Регулирование выбросов в атмосферу при НМУ». Новосибирск.1986г.;

- Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов. Новороссийск, 1989г.;

- «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», Список № 5158-89 от 24.11.89г.;

- «Положение о взаимодействии и разграничение функций Минздрава и Минэкобиоресурсов Республики Казахстан», А., 1994г.;

- «Перечень таблиц, прилагаемых к проекту нормативов НДВ»;

- РНД 211.3.02.01-97. «Методика определения удельных выбросов вредных веществ в атмосферу и ущерба от вида используемого топлива Республики Казахстан», А., 1997г.;

- Методика определения валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от котельных установок ТЭС. РД 34.02.305-98;

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах. РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004г.;

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004. Астана, 2004г.;

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2004г.;

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2004г.;

- Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2004г.;

- Методика определения выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы городов. РНД 211.2.02.11-2004. Астана, 2004г.;

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к приказу МООС РК от 18.04.2008г. №100-п;

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение №13 к приказу МООС РК от 18.04.2008г. №100-п;

- «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» утвержденный приказом от 10.03.2021 г. №63;

- Инструкция по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, предпроектной и проектной документации. (28.06.2007г. №204-п);

- Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при работе с пластмассовыми материалами. Приложение № 7 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008г. №100 -п.;

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» утвержденным Приказом Министра национальной экономики РК от 28.02.2015г. №174;

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК от   28.02.2015г. №168;

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим фактором, оказывающим воздействие на человека», утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК от   28.02.2015г. №169;

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» утвержденным Приказом Министра национальной экономики РК от 20.03.2015г. №237.

- Стандарт государственной услуги «Выдача санитарно-эпидемиологического заключения на проекты строительства, реконструкции и расширения объектов высокойэпидемической значимости, подлежащих государственномусанитарно-эпидемиологическому контролю и надзору, проектыгенеральных планов застройки городских и сельских населенныхпунктов, курортных зон и планов детальной планировки», утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК от  03.04.2015г. №307.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Ситуационная карта-схема района расположения промплощадки