Нетехническое резюме

Товарищество с ограниченной ответственностью "СТСМ-С.К" расположенное по адресу: Карасайский  район, Алматинской области, Ассоциация крестьянских хозяйств «Ленинский».

Основной вид деятельности предприятия - выпуск труб полиэтиленовых для воды, для верхней оболочке электрокабелей диаметрами  16-160 мм, 16-110 мм, трубы для теплых полов 16-32 мм, а также для крупных водопроводных сетей диаметрами 110-450 мм.

Для предприятия ТОО «СТМС-С.К» было выдано  Заключение ГЭЭ № 25-06-25/5724/42 от 08.01.2016       и разрешение  ГЭЭ № KZ22VDD00049355  28.01.2016 г на эмиссии загрязняющих веществ.

Определена категория III согласно  решению по определению категории объекта оказывающего негативное воздействие  на окружающую среду от 22 сентября 2021 года.

Территория граничит

С северной стороны предприятия находятся поля  Карасайского района, жилая зона на расстоянии 113 м.,

С восточной стороны на расстоянии 109 м. жилой дом,

С южной стороны на расстоянии 750 м. пос.Шалкар,

С южной стороны на 208 метров частный жилой дом

С  западной стороны на расстоянии 166 м.частный жилой дом

Организация рельефа площадки была выполнена при строительстве.

Рельеф площадки равнинный с общим уклоном на северо-восток. Организация рельефа площадки была выполнена при строительстве сооружений.

Характеристика объекта

Предприятие  ТОО «СТМС-С.К.» занимается выпуском труб полиэтиленовых размерами от 16 до 450 мм.

Режим работы 8 часов в сутки 300 суток в год.

В настоящее время установлено 6 линии по производству полиэтиленовых труб.

I линия – выпуск полиэтиленовых труб диаметром от 16-160 мм

II линия – выпуск полиэтиленовых труб диаметром от 16-110 мм

III линия – выпуск полиэтиленовых труб диаметром от 16-32 мм

IV линия – выпуск полиэтиленовых труб  диаметром 110-450 мм

V линия – выпуск полиэтиленовых труб диаметром 15-110 мм

VI линия – выпуск полиэтиленовых труб  диаметром 15-32 мм

Полиэтиленовое сырье-гранулят доставляется автопогрузчиком на участок изготовления пластиковых труб. Разгрузка сырья осуществляется в приемный бункер, установленный на каждой линии,  где смешивается с красителем и далее подготовленное сырье подается на линию для изготовления труб требуемого диаметра.

Установлены  шесть автоматических линий с одношнековым экструдером для изготовления полиэтиленовых труб используемых при прокладке электротехнических кабелей, водопроводов и отопительных труб используемых  при обогреве полов. Расход полиэтилена по всем линиям 4600 т/год. Производительность установок 300- 900 кг/час. Расплавленный полимер выдавливается из фильера экструдера в виде непрерывной трубчатой заготовки, которая тянущим устройством протягивается через калибрующую насадку, где с помощью матрицы и дорна труба калибруется по наружному и внутреннему диаметрам и частично охлаждается. Затем труба поступает в охлаждающую ванну, в которой она окончательно охлаждается водой. После прохождения через маркирующее устройство готовая труба наматывается в бухту. Контроль за работой линии осуществляется автоматически, получающая информацию от 15-20 термопар, расположенных в различных зонах технологического процесса, информацию о двух значениях давления расплава до и после фильтра, о двух, трех значениях частоты вращения шнека и тянущего устройства, о толщине стенки, о диаметре трубы, о давлении масла в системе смазки. Таким образом, система автоматически перенастраивает себя под оптимальный режим работы для обеспечения наивысшего качества .

Для разрезки получаемых труб установлен отрезной агрегат на выходе труб. Отходы сырья (полиэтилена) поступают на участок дробления. Дробилка подключена к рециркуляционной пылеочистной установки  ПОУ состоящей из циклона отделителя и тканевого фильтра. Количество повторно используемых отходов составляют 138 т/год. Эффективность очистки - 96%.

Для ремонта оборудования в фитинговом цехе  имеется механическая мастерская, оборудована заточным станком и сварочным постом. От заточного станка с двумя кругами диаметром 200 мм предусмотрен местный отсос пылевоздушной смеси  центробежным вентилятором.

В механической мастерской для осуществления собственных ремонтных работ установлены настольный сверлильный станок. Производятся сварочные работы  электродами марки МР-3 зачистка сварочных швов осуществляется зачистным станком типа «Болгарка». Из помещения механической мастерской проектом предусматривается  общеобменная вытяжная вентиляция осевым вентилятором.

Режим работы и численный состав работающих

Режим работы 8 часов в сутки 300 суток в год

Численный состав работающих на предприятии персонала составляет 48 человека, из них: рабочих - 35 чел.; АУП – 13 чел

Категория объекта

Согласно приложения 2 Раздела 3 Экологического кодекса РК п. 17. Производство по переработке пластмасс (литье, экструзия, прессование, вакуумирование) относится к объектам III категории опасности

Определена категория  согласно  решению по определению категории объекта оказывающего негативное воздействие  на окружающую среду от 22 сентября 2021 года - III (приложение 5)

Класс опасности, категория вида деятельности и размер нормативной санитарно-защитная зоны (СЗЗ)

Согласно приложения 1 к Санитарным правилам «Санитарно-Эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровья человека» утвержденными Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2024 года № ҚР ДСМ-2 с изменениями от 4 мая 2024 года №18 Раздел 4 п.18 класс объекта по санитарной классификации – IV-СЗЗ 100 м.

Санитарно-защитная зона выдержана. Ближайшая жилая зона расположена с восточной стороны на расстоянии 109 м от цеха производства пластмассовых труб.

Расчетами установлено, что приземные концентрации вредных веществ, создаваемые выбросами объекта, не превышают допустимых значений <1 ПДК (РНД 211.2.01.01-97) на границе СЗЗ и селитебной зоны, что обеспечивают необходимый критерий качества воздуха на прилегающей территории объекта.

Выбросы загрязняющих веществ на период  с 2026 года по 2035 год составили:

Общее	количество	выбросов	загрязняющих	веществ от стационарных источников  0.540175г/сек  5.525603/т/год

Источники загрязнения атмосферы на период эксплуатации.

В период эксплуатации в атмосферу выбрасываются 20 загрязняющих веществ, определены 6 организованных источников, 1 неорганизованный ненормируемый источник загрязнения атмосферного воздуха, выбрасываемых загрязняющие вещества в атмосферный воздух 19  наименований, из которых класс опасности выбрасываемых вредных веществ:

1 класс – 1 вещество (бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен));

2 класс – 5 вещества (марганец и его соединения , азота диоксид, фтористые газообразные соединения, проп-2-ен-1-аль (акролеин), формальдегид (метаналь) );

3 класс – 7 веществ 7(железо оксид, углерод (сажа, углерод черный), сера диоксид (ангидрид сернистый), Диметилбензол, Уксусная кислота, взвешенные частицы, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20)

4  класс –2 веществ (алканы С12-19, углерод оксид (окись углерода);

ОБУВ – 4 вещества (полиэтилен, уайт-спирит, эмульсол,  пыль абразивная).

Площадь земельного участка

Согласно Акта на право частной собственности на земельный участок № 0573614 от 28 апреля 2012 года (приложение 1.1), площадь земельного участка составляет 1,0 га.

Целевое назначение земельного участка – под размещение цеха по производству полиэтиленовых труб.

Основные показатели по генеральному плану приведены в таблице

| Наименование | Ед.изм. | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2026 год |
| Площадь участка | га | 1,0 | 1,0 |
| Площадь зданий и сооружений | га | 0,21948 | 0,21948 |
| Асфальтовая территория | га | 0,088 | 0,088 |
| Гравийная территория | га | 0,659 | 0,659 |
| Площадь озеленения на территории | га | 0,034 | 0,034 |
| Процент озеленения | % | 3,5 | 3,5 |

Озеленение

Зеленые насаждения на территории посажены в виде травяного покрытия  и цветников площадью -  0,034 га.

Характеристика предприятия

Основные показатели по расходу  природных  и сырьевых ресурсов и вспомогательным   материалам для ТОО «СТМС-С.К.»  на период 2016 и 2026 гг приведены в таблице

| Наименование расходуемых сырья, материалов и природных ресурсов | Ед.изм | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2026 год |
| Полиэтилен в/д | т/год | 2000 | 4600 |
| Электроды МР-3 | т/год | 1,0 | 1,5 |