Нетехническое резюме

Раздел «Охраны окружающей среды» выполнен в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан от 2 января 2021 года и другими действующими в Республике Казахстан нормативными и методическими документами для ТОО «Zhana Beton Construction», расположенный по адресу Алматинская область, Карасайский район, Иргелинский с.о., с. Коксай, к.х. АКХ Казмис, уч. 2936. Раздел «Охраны окружающей среды»  для ТОО «Zhana Beton Construction», разрабатывается впервые.

ТОО «Zhana Beton Construction», расположен по адресу Алматинская область, Карасайский район, Иргелинский с.о., с. Коксай, к.х. АКХ Казмис, уч. 2936.

Ближайшая селитебная зона (жилые дома) расположены в восточном и западном направлении на расстоянии 100м от территории предприятия.

Предполагаемое количество работников – 13 человек. Для условия труда рабочего персонала на участке предусмотрены вагончики.

Согласно акта на земельный участок ТОО «Zhana Beton Construction» составляет -1,44 га (см. раздел Документы). На основании Акта на земельный участок № 2025-5663220 от 23 июля 2025г, целевое назначение земельного участка – для обслуживания объекта-цехов по выпуску строительных материалов, весовой и гостиницы.  Категория земель – земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов).

Категория и класс опасности объекта

Согласно пп4., п.17, раздела 4 санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, данный объект относится III классу опасности.

Согласно пп. 37 п. 1 раздела 3 приложения 2 к Экологическому кодексу РК [1] производство бетона относится к III категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Действующий объект по производству товарного бетона на «Бетоносмесительной установки, расположенный по адресу: Алматинская область, Карасайский район, Иргелинский с.о., с. Коксай, к.х. АКХ Казмис, уч. 2936, согласно Приложение 1, Раздел 1 и 2 ЭК РК от 02.01.2021 г. не относится к видам деятельности, для которых проведение процедуры оценки воздействий намечаемой деятельности или скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным

Цель деятельности

Основной вид деятельности ТОО «Zhana Beton Construction» выпуск товарного бетона, общей производительностью 360 000м3/год.

Характеристика объекта

БСУ

Рецептура изготовления бетона предусматривает использование следующих компонентов: щебень, песок и цемент. На территории предприятия предусмотрен бетонно-смесительный узел для производства бетонного раствора.

Разгрузка цемента производится в  банку 90 т посредством цементовоза, выдавливание запыленного воздуха происходит через двухслойный каркасный тканевый фильтр, установленный на банке. Эффективность очистки 96%. Из банки цемент шнеком подается на весы дозаторы, подсоединение весов дозаторов осуществляется посредством тканевых рукавов, после весов дозаторов цемент засыпается в смеситель. Изготовление товарного бетона производится на БСУ, оборудованной смесителем на 3 м3.  Хранения инертных материалов осуществляется на площадке территории предприятия.  Инертные материалы  в зависимости от потребности погрузчиком, подаются в приемные бункеры. Далее песок и щебень высыпается из бункеров на транспортер весы-дозаторы. Затем отдозированные песок и щебень на один замес поочередно подаются в смеситель. Общая производительность бетона 75м3/час (360000м3/год).

Вспомогательные производства:

Для рабочего персонала имеется комната проживания. Также имеется предусмотрена комната приема пищи, где предусмотрен разогрев еды. Ремонтный бокс – предусматривается замена масло.

На балансе предприятия имеется следующий вид автотехники:

бетоновоз    – 2 ед

Камаз           – 2ед

Погрузчик   – 1ед.

Заправка автотранспорта производится на АЗС.

На территории предприятия имеется открытая автостоянка на 20 парковочных мест.

На въезде территории предусмотрен контрольно- пропускной пункт, в холодный период обогрев рабочих мест осуществляется электрическими маслеными радиаторами.

В случаи отключения электроэнергии предусмотрен аварийный дизель-генератор

Отопление административно-бытового корпуса осуществляется от собственной котельной, топливом является природный газ. Также предусмотрено резервное топливо – уголь.

В процессе выполнения инвентаризации объекта выявлено 17 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, из них 5 организованных, 12 неорганизованных, один ненормируемый источник выброса, загрязнениями атмосферного воздуха ожидается веществами 11 наименованиями, из которых класс опасности выбрасываемых вредных веществ:

1 класс – 1 вещество (бензапирен);

2 класс – 3 веществ (азота диоксид, сероводород, формальдегид);

3 класс – 5 веществ (оксид азота, сажа, ангидрид сернистый, пыль неорганическая более содержащая SiO2 более 70%, пыль неорганическая содержащая SiO2 70-20%);

4 класс – 2 вещества (окись углерода, углеводороды предельные);