АННОТАЦИЯ

Настоящий раздел «Охрана окружающей среды» (далее – РООС) разработан для действующего объекта – открытой площадки ТОО «Пассажирская Компания «Туран Экспресс», расположенного по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, ул. Сортировочная, д. 1/2. Объект представляет собой арендованный земельный участок (площадь – 1524,92 м²) с открытой площадкой под навесом и контейнером; покрытие – щебёночное с отсевом. Численность персонала, работающего на площадке, составляет 6 человек.

В разделе приведены общие сведения об объекте, характеристика природно-климатических условий района, рассмотрены источники и факторы воздействия на компоненты окружающей среды (атмосферный воздух, водные объекты, почвы, растительный и животный мир), вопросы образования и обращения с отходами, физические факторы воздействия. Проведена комплексная качественная оценка экологических рисков и предложены мероприятия по предотвращению или снижению негативного влияния.

Разработка настоящего РООС выполнена с целью оценки существующего состояния компонентов окружающей среды и влияния деятельности объекта для подготовки Декларации о воздействии на окружающую среду в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК. Объект относится к малым по производственной нагрузке: стационарные источники выбросов загрязняющих веществ отсутствуют, водопотребление и канализование на площадке не предусмотрены (санитарно-бытовое обслуживание персонала осуществляется на инфраструктуре арендодателя), основным экологическим аспектом является обращение с отходами (твердыми бытовыми). Согласно п.11 ст.39 Экологического кодекса РК [1] для объектов III категории нормативы эмиссий в окружающую среду не устанавливаются, также не требуется проведение обязательной ОВОС при подготовке экологической декларации.

Реквизиты: ТОО «Пассажирская Компания «Туран Экспресс», БИН 060540004487; юридический адрес: 050050, РК, г. Алматы, ул. Ахтанова, 43; тел. 8 (727) 234-34-65, 66,67,68,70; факс 8 (727) 234-33-65.

Объект: открытая производственная площадка по адресу: г. Алматы, Турксибский район, ул. Сортировочная, д. 1/2.

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие сведения о предприятии и объекте     7

- Местоположение объекта (схема)         8

- Характеристика деятельности предприятия       9
3.1. Производственная мощность предприятия      9
3.2. Инженерное обеспечение      9
3.3. Режим работы и численность сотрудников      9
3.4. Бытовое обслуживание персонала      9
3.5. Ремонтные работы      9

- Характеристика природно-климатических условий района расположения      10

- Воздействие на атмосферный воздух    13
5.1. Источники выбросов и их воздействие     13
5.2. Мероприятия по уменьшению выбросов     13

- Оценка влияния на поверхностные и подземные воды    14
6.1. Потребность в водных ресурсах     14
6.2. Влияние на водные объекты     14
6.3. Мероприятия по охране водной среды     14

- Воздействие на недра     15

- Отходы производства и потребления     16
8.1. Виды образующихся отходов и места их хранения     16
8.2. Расчет объемов образования отходов (2026–2035 гг.)     16
8.3. Накопление отходов     17
8.4. Лимиты накопления отходов     17

- 8.4.1. Отходы ТБО     17

- 8.4.2. Отходы металлолома     18
8.5. Управление отходами     18
8.6. Мероприятия по снижению влияния отходов    19
8.7. Виды и количество отходов, включаемых в декларацию     19

- Оценка воздействия на почву   21
9.1. Современное состояние почвенного покрова    21
9.2. Ожидаемое воздействие на почву     21
9.3. Мероприятия по охране почв     22
9.4. Мониторинг состояния почв     22

- Оценка воздействия на растительный мир     23
10.1. Воздействие на растительные сообщества     23
10.2. Обоснование использования растительных ресурсов     23
10.3. Зона влияния на растительность     23
10.4. Ожидаемые изменения растительного покрова     23
10.5. Мероприятия по защите растительного мира     23

- Воздействие на животный мир     25
11.1. Мероприятия по защите животного мира     25

- Социально-экономическая обстановка в регионе     26
12.1. Обеспеченность объекта трудовыми ресурсами     26
12.2. Влияние предприятия на региональное природопользование     26
12.3. Прогноз изменений условий жизни местного населения     26
12.4. Санитарно-эпидемиологическое состояние территории     27
12.5. Предложения по регулированию социальных аспектов     27

- Оценка физических воздействий     28

- Комплексная оценка экологических рисков     30

Заключение     32
Список использованных источников     33
Приложения     35

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В данном отчете применяются следующие обозначения и сокращения:

| ООС | окружающая среда |
| --- | --- |
| РООС | раздел «Охрана окружающей среды» |
| ЗВ | загрязняющие вещества |
| ПДК | предельно допустимая концентрация |
| ТБО | твердые бытовые отходы |
| СЗЗ | санитарно-защитная зона |
| ЭК РК | Экологический кодекс Республики Казахстан |

ВВЕДЕНИЕ

Раздел «Охрана окружающей среды» подготовлен для обоснования экологических аспектов эксплуатации арендованной открытой площадки ТОО «Пассажирская Компания «Туран Экспресс» в г. Алматы (Турксибский район, ул. Сортировочная, д. 1/2). Деятельность объекта характеризуется минимальным воздействием на окружающую среду: стационарные источники выбросов отсутствуют, технологические процессы, связанные с сжиганием топлива или использованием химических веществ, не осуществляются. Водопотребление и водоотведение в пределах площадки не предусмотрены – санитарно-бытовые нужды персонала обеспечиваются на инфраструктуре балансодержателя (арендодателя). Основной экологический аспект эксплуатации – это образование твердых бытовых отходов (ТБО) от жизнедеятельности работников и поддержание санитарного состояния территории. В производственном процессе образуется металлолом, временно собирающийся и накапливающийся на площадке площадью 150 м2 предприятия для передачи на переработку другим спецпредприятиям в объеме до 1000 т/год. Материалы по природно-климатическим условиям и характеристика почв приведены на основе фондовых данных и данных РГП «Казгидромет».

Согласно Экологическому кодексу РК объект не подлежит обязательной государственной экологической экспертизе (ОВОС) и относится к III категории по уровню воздействия на окружающую среду (наименьшее воздействие). Нормативы допустимых выбросов для таких объектов не устанавливаются (п.11 ст.39 ЭК РК [1]), экологическое регулирование осуществляется посредством подачи декларации о воздействии. РООС разработан в рамках упрощенной экологической оценки для включения полученных данных в экологическую декларацию.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ И ОБЪЕКТЕ

Наименование предприятия: ТОО «Пассажирская Компания «Туран Экспресс».

Юридический адрес: 050050, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Ахтанова, 43. БИН: 060540004487. Руководитель: Генеральный директор Ботабеков Р.Б.

Местонахождение объекта: Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, ул. Сортировочная, д. 1/2.

Характеристика объекта: арендованный земельный участок, тип – открытая производственно-складская площадка под навесом. Площадь участка: 1524,92 м² (согласно договору имущественного найма №55044-ЭТП). По информации заказчика, фактически используемая зона размещения контейнеров и рабочая зона персонала меньше общей площади участка и составляет 100-150 м2.

Численность персонала, задействованного на площадке: 6 человек. Площадка эксплуатируется в постоянном режиме (повседневная деятельность персонала в пределах одной смены).

Категория опасности предприятия: категория опасности предприятия определяется в соответствии с Приложением 2 к ЭК РК. Для ТОО «Пассажирская Компания «Туран Экспресс» должна быть принята III категория в соответствии с пп.3) п.2 Раздела 3 «накопление на объекте 10 тонн и более неопасных отходов» и также в соответствии с Приложением к Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду (утв. Приказом Министра экологии и природных ресурсов РК от 13 ноября 2023 г. № 317) по п.12 пп 7) «накопление на объекте отходов: для неопасных отходов - от 10 до 100000 т/год».

2 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА (СХЕМА)

Объект расположен в промышленно-складской зоне Турксибского района г. Алматы. Территория площадки ограждена, обеспечена электроснабжением (подключение к городской сети) и наружным освещением. Покрытие площадки – преимущественно щебень с отсевом; местами возможны участки твердого покрытия (бетон, асфальт на пандусах или подъездах) в зависимости от фактического состояния территории. Вблизи площадки отсутствуют жилые дома; ближайшие селитебные территории отделены другими производственными и складскими зонами.

Рисунок 1 – Схема (спутниковый снимок) расположения площадки по адресу: ул. Сортировочная, д. 1/2, г. Алматы.

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1 Производственная мощность предприятия. Данная площадка используется для хозяйственных нужд предприятия и не имеет производственных мощностей как таковых. Специализированные технологические процессы на объекте отсутствуют. Территория служит местом временного хранения имущества и материалов компании. Каких-либо видов продукции объект не выпускает; производственная нагрузка минимальна.

3.2 Инженерное обеспечение. Площадка обеспечена электрической энергией для освещения и возможного подключения инструмента (подведена линия электропередачи стандартного напряжения). Систем водоснабжения и канализации на площадке нет – потребность в воде для персонала и бытовые стоки обеспечиваются вне участка (на территории арендодателя). Отопления, вентиляции и других инженерных коммуникаций на открытой площадке не предусмотрено.

3.3 Режим работы и численность сотрудников. Эксплуатация площадки осуществляется в дневное время. Персонал (6 человек) работает, как правило, в одну смену по стандартному графику, без организации ночных работ. В случае необходимости (например, прием или отправка имущества) могут привлекаться автотранспортные средства, но регулярного круглосуточного режима работы нет. Имеющегося штата сотрудников достаточно для текущей деятельности; потребность в дополнительных трудовых ресурсах не возникает.

3.4 Бытовое обслуживание персонала. Поскольку объект представляет собой открытую площадку без стационарных зданий, бытовые условия для работников обеспечиваются за счет инфраструктуры арендодателя. Персонал пользуется санузлами, помещениями для приема пищи и отдыха, расположенными вне площадки (в административном здании балансодержателя, либо по месту постоянной дислокации работников). На самой площадке имеются только минимальные условия – навес от осадков, контейнер для отходов. Таким образом, соблюдение санитарно-гигиенических норм для персонала достигается использованием внешней инфраструктуры.

3.5 Ремонтные работы. Специализированные ремонтно-технические работы на данной площадке не проводятся. Обслуживание и ремонт автотранспорта, погрузочной техники или оборудования, принадлежащего предприятию, выполняется вне площадки – на сторонних СТО или в местах постоянного базирования техники. Заправка топливом, замена масел или иных технических жидкостей на территории объекта запрещены в целях соблюдения экологической и пожарной безопасности. В случае необходимости проведения мелких ремонтных операций (например, сборочные либо монтажные работы) используется переносной инструмент, не требующий специального стационарного оснащения.

4 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ

Климатические условия. Район г. Алматы характеризуется резко континентальным климатом с выраженной сезонностью. Зима относительно мягкая, нередко происходят оттепели; лето жаркое и продолжительное. Средняя температура наиболее холодной пятидневки зимы составляет около –25°С, тогда как средняя максимальная температура самого жаркого месяца (июля) достигает +29…+30°С. Отопительный период длится ~166 суток, безморозный период – около 5 месяцев (в среднем 150 дней). В зимнее время возможны резкие смены похолоданий и потеплений, что сопровождается гололедом и оттепелями.

Ветер и метеорологические условия. Средние годовые скорости ветра в городе Алматы невелики – порядка 1,0–1,1 м/с, с усилением летом до ~3 м/с (максимально повторяющиеся значения) и значительным ослаблением зимой (преобладание штилевых условий). Суммарная повторяемость штилей и очень слабых ветров составляет около 28% за год, причем зимой доля маловетреной погоды достигает ~77% дней. Преобладающие направления ветра как зимой, так и летом – южные и юго-восточные, что обусловлено горно-долинной циркуляцией воздуха. Сильные ветры (порывы ≥15 м/с) – редкое явление, наблюдаются в среднем не более 10–15 дней в году (летом 2–3 дня ежегодно, зимой – 1–3 дня раз в 10 лет). При летних шквалах иногда возникают пыльные бури. В целом же почвенно-климатические условия города (небольшие скорости ветра, значительные осадки, растительность) ограничивают развитие пыльных бурь – в среднем регистрируется не более 7–8 пыльных бурь в год.

Осадки и влажность. Город Алматы расположен в предгорьях, для которых характерно значительное количество атмосферных осадков. Годовая сумма осадков составляет порядка 700–800 мм. Максимум осадков приходится на весенний период – около 40–45% годового количества (особенно обильны осадки в апреле-мае, месячные нормы ~100 мм). Летом выпадает около 20% годовых осадков, дожди обычно ливневого характера. Осенью и зимой осадки более скудны (по 15–20% в каждый период); в холодное время часть осадков выпадает в виде снега. Средняя высота снежного покрова в январе–феврале достигает 10–15 см, максимум – до 30–35 см, к марту снег обычно сходит. В целом снежный покров неустойчивый вследствие частых оттепелей.

Другие природные факторы. Район расположения объекта относится к сейсмоактивной зоне (южная часть Алматинской области – 9-балльная сейсмичность). Однако рассматриваемый объект не включает капитальных строений, поэтому сейсмический риск для него минимален. Территория не подвержена опасным геологическим процессам (карст, оползни) ввиду равнинного рельефа в зоне городской черты. Почвы и грунты местности – преимущественно аллювиальные отложения с плодородным верхним слоем, но в городской зоне они сильно трансформированы антропогенной деятельностью.

Ниже приведены климатографические характеристики (направление и скорость ветра, температура воздуха, осадки и снежный покров) (см. Рис. 2 и таблицы 4.1–4.5).

Рисунок 2 – Среднегодовая повторяемость направления ветра (г. Алматы)

Таблица 4.1 – Средняя годовая повторяемость (%) направлений ветра и штилей

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 9 | 6 | 24 | 15 | 9 | 6 | 8 | 28 |

Таблица 4.2 – Температура воздуха (г. Алматы)

| Показатель | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IХ | Х | ХI | ХII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя месячная температура, °C | -3,1 | -1,5 | 5,3 | 10,9 | 17,5 | 21,9 | 23,1 | 23,3 | 17,9 | 9,5 | 3,5 | -3,5 |
| Средняя максимальная температура, °C | 2,3 | 4,1 | 11,0 | 16,9 | 23,6 | 28,0 | 29,1 | 29,7 | 24,5 | 15,7 | 8,7 | 1,5 |
| Средняя минимальная температура, °C | -6,6 | -5,6 | 0,5 | 5,6 | 11,7 | 16 | 17,5 | 17,4 | 11,8 | 4,5 | -0,1 | -6,7 |

Таблица 4.3 – Осадки (мм) и снежный покров (см), г. Алматы

| Показатель | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IХ | Х | ХI | ХII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месячное количество осадков, мм | 45 | 49 | 85 | 107 | 101 | 78 | 59 | 31 | 32 | 75 | 65 | 47 |
| Максимальное суточное количество осадков, мм | 16 | 31 | 31,0 | 29 | 34 | 43,0 | 24 | 54 | 38 | 29 | 35 | 21 |
| Средняя высота снежного покрова, см | 11 | 13 | 8,0 | 5 |  |  |  |  |  | 1 | 5 | 11 |
| Максимальная высота снежного покрова, см | 33 | 32 | 30 | 14 | - | - | - | - | - | 3 | 20 | 28 |

Таблица 4.4 – Средняя месячная скорость ветра (м/с), г. Алматы

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IХ | Х | ХI | ХII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя скорость ветра, м/с | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,6 |

Таблица 4.5 – Средняя месячная повторяемость направления ветра и штилей (%), г. Алматы

| Месяц/направление | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 27 | 6 | 4 | 22 | 15 | 11 | 6 | 9 | 34 |
| Февраль | 27 | 8 | 4 | 20 | 14 | 11 | 6 | 10 | 32 |
| Март | 29 | 7 | 4 | 25 | 13 | 8 | 5 | 9 | 23 |
| Апрель | 22 | 12 | 4 | 23 | 17 | 11 | 4 | 7 | 20 |
| Май | 17 | 8 | 8 | 28 | 15 | 9 | 6 | 9 | 19 |
| Июнь | 19 | 9 | 9 | 29 | 19 | 7 | 3 | 5 | 23 |
| Июль | 22 | 8 | 5 | 26 | 16 | 9 | 6 | 8 | 26 |
| Август | 16 | 7 | 10 | 35 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 |
| Сентябрь | 19 | 9 | 6 | 33 | 14 | 7 | 6 | 6 | 25 |
| Октябрь | 24 | 10 | 7 | 26 | 15 | 7 | 5 | 6 | 33 |
| Ноябрь | 24 | 10 | 3 | 18 | 15 | 12 | 9 | 9 | 34 |
| Декабрь | 31 | 11 | 4 | 14 | 11 | 13 | 7 | 9 | 45 |
| Год | 23 | 9 | 6 | 24 | 15 | 9 | 6 | 8 | 28 |

5 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

5.1 Источники выбросов и их воздействие. Стационарные источники выбросов загрязняющих веществ на площадке отсутствуют. В эксплуатации объекта не используются какие-либо топливосжигающие установки, технологические нагревательные процессы или растворители, которые могли бы быть источниками вредных веществ. Потенциальное воздействие на атмосферный воздух связано только с передвижными источниками – автотранспортом, заезжающим на территорию, – а также с незначительным запылением воздуха при движении транспорта по щебеночному покрытию и выполнении погрузочно-разгрузочных операций. Эти воздействия носят эпизодический кратковременный характер и отличаются малой интенсивностью. Выбросы от выхлопных газов автотранспорта (двигатели стандартов Евро) оцениваются как минимальные и локальные, а пыление ограничивается непосредственной зоной работы (пыль оседает в пределах площадки). Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ за пределами площадки не формируются, так как нет организованных выбросов; общее влияние на фон городского воздуха пренебрежимо мало.

Следует отметить, что автотранспорт на площадке относится к перемещающимся (нестационарным) источникам, для которых нормативы устанавливаются по общим требованиям (ст. 202 ЭК РК). С учетом отсутствия стационарных источников можно сделать вывод, что качество атмосферного воздуха в районе объекта определяется в основном фоновыми загрязнениями городского воздуха и другими промышленными объектами района. В непосредственной же зоне объекта (площадка и прилегающая территория) состояние воздушной среды оценивается как удовлетворительное; превышений ПДК вредных веществ в воздухе не ожидается.

5.2 Мероприятия по уменьшению выбросов. Несмотря на незначительное воздействие объекта на атмосферу, на площадке предусмотрен ряд мероприятий, направленных на дополнительное снижение выбросов пыли и выхлопных газов:

- Ограничение скорости движения автотранспорта по территории до 5–10 км/ч (уменьшение пылеобразования и снижения выбросов от двигателей при резком разгоне).

- Регулярная уборка территории от мусора и мелких фракций, способных пылить; поддержание чистоты покрытия.

- Увлажнение покрытия при необходимости в сухую и ветреную погоду (полив щебёночного настила для подавления пыли).

- Запрет длительной работы двигателей на холостом ходу во время погрузочно-разгрузочных операций или стоянки транспорта на территории.

Реализация указанных мер позволит свести к минимуму кратковременные выбросы пыли и выхлопных газов, обеспечив соблюдение гигиенических нормативов качества воздуха на границе санитарно-защитной зоны. Специальных систем очистки выбросов на объекте не требуется ввиду отсутствия организованных источников.

6 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

6.1 Потребность в водных ресурсах. Эксплуатация рассматриваемого объекта не требует использования водных ресурсов. Производственных и технологических процессов, нуждающихся в воде (охлаждение, мойка, технологическая вода и пр.), на площадке нет. Также отсутствует постоянное водоснабжение для хозяйственно-питьевых нужд – эти потребности обеспечиваются вне территории. Таким образом, водопотребление на площадке равно нулю, что исключает и образование сточных вод. Требования к качеству воды на объекте специально не устанавливаются (нет водопользования).

6.2 Влияние на водные объекты. Прямые сбросы сточных вод при функционировании площадки не происходят. Возможное косвенное воздействие на поверхностные и подземные воды связано только с ливневым стоком атмосферных осадков с территории. Дождевая вода, стекающая с открытой площадки, может механически увлекать частицы грунта, щебня, пыли или случайно попавших загрязняющих веществ. Однако площадь участка невелика (≈0,15 га), а какие-либо существенные источники загрязнения на ней отсутствуют. При отсутствии разливов горюче-смазочных материалов (ГСМ) либо химических веществ качество поверхностного стока будет практически идентично фоновой дождевой воде. Фильтрация осадков через грунт на площадке также не приведёт к заметному загрязнению подземных вод, поскольку загрязняющие компоненты отсутствуют либо их количество ничтожно. Таким образом, влияние объекта на водные ресурсы оценивается как незначительное. Ближайшие открытые поверхностные водоемы (реки, каналы) отсутствуют в непосредственной близости, поэтому риск прямого сброса загрязненной воды отсутствует.

6.3 Мероприятия по охране водной среды. Чтобы исключить даже минимальную возможность загрязнения дождевого стока и грунтовых вод, на площадке внедряются профилактические меры:

- Содержание территории в чистоте. Регулярная уборка исключает накопление мусора, пылящих материалов, разливов ГСМ, которые могли бы попасть в ливневый сток.

- Запрет технического обслуживания техники на площадке. Ремонт транспортных средств, замена масла, заправка топливом на территории не допускаются, во избежание пролива нефтепродуктов.

- Готовность к локализации протечек. На объекте предусмотрено наличие абсорбирующего материала (сорбента) и ветоши для оперативной ликвидации случайных подтеков ГСМ или химических жидкостей, если таковые произойдут. Загрязнённые сборные материалы затем собираются и удаляются как отходы.

Кроме того, поверхность площадки частично укрыта навесом, что уменьшает размыв осадками. Соблюдение перечисленных мер обеспечивает защиту водной среды: дождевой сток с территории по составу будет близок к обычной дождевой воде и не ухудшит состояние окружающей среды.

7 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА НЕДРА

Хозяйственная деятельность на объекте не сопряжена с использованием недр. Добыча полезных ископаемых, бурение скважин, геологоразведочные работы или иные формы недропользования на площадке не осуществляются. Территория уже давно отведена под промышленное использование и не представляет интереса в части минеральных ресурсов. Следовательно, воздействие на геологическую среду (недра) отсутствует. Фундаментные конструкции или подземные коммуникации на участке не возводятся, вибрационные нагрузки на грунт минимальны (только от проезда автотранспорта по поверхности). Таким образом, риск негативных последствий для структуры недр, включая подземные воды, отсутствует.

8 ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

8.1 Виды образующихся отходов и места их хранения.

Виды отходов определяются на основании классификатора отходов, утвержденного уполномоченным органом в области охраны окружающей среды (далее – классификатор отходов).

Каждый вид отходов в классификаторе отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода.

Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов с учетом требований настоящего Кодекса.

В процессе эксплуатации площадки образуются в основном твердые бытовые отходы (ТБО) от жизнедеятельности персонала, классифицируемые как смешанные коммунальные отходы (код 20 03 01). Иные виды отходов (производственные, опасные) при нормальном режиме работы не формируются. Перечень возможных отходов ограничивается бытовым мусором: бумага, пластик, пищевые и прочие коммунальные отходы, образующиеся от пребывания людей. Данная категория отходов относится к неопасным отходам.

Образующиеся ТБО собираются на площадке раздельно в закрывающийся контейнер объемом ~0,75–1 м³, расположенный под навесом. Место для контейнера оборудовано таким образом, чтобы исключить разлет легкого мусора ветром и попадание осадков (навес). Вывоз накопившихся ТБО осуществляется специализированной организацией по договору, с передачей отходов в городскую систему обращения с коммунальными отходами (полигон или сортировочный комплекс). В табл. 8.1 приведены данные по образованию и обращению с отходами на объекте.

Таблица 8.1 – Образование и обращение с отходами

| Вид отходов | Источник образования | Код отхода | Объем, м³/год | Масса, т/год | Обращение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТБО (отходы жизнедеятельности персонала) | Бытовая деятельность работников на площадке | 200301 | 9,06 | 1,90 | Сбор в закрытом контейнере; вывоз по договору спецорганизацией на полигон/сортировку |

Примечание: Нормативы образования ТБО приняты согласно установленным для г. Алматы нормам накопления коммунальных отходов (1,51 м³ в год на 1 человека при плотности 0,21 т/м³). На площадке трудятся 6 человек, отсюда рассчитано годовое образование: 9,06 м³ или ~1,90 т ТБО.

8.2 Расчет объемов образования отходов (2026–2035 гг.). Планируемый срок деятельности объекта – не менее ближайших 10 лет. Ниже приведен прогноз образования ТБО на период 2026–2035 гг. исходя из текущих норм и численности персонала (6 человек). Поскольку численность и род деятельности планируются без изменений, объём отходов в каждом году будет одинаковым.

| Год | Ориентировочный объем ТБО, м³ | Ориентировочная масса ТБО, т |
| --- | --- | --- |
| 2026 | 9,06 | 1,90 |
| 2027 | 9,06 | 1,90 |
| 2028 | 9,06 | 1,90 |
| 2029 | 9,06 | 1,90 |
| 2030 | 9,06 | 1,90 |
| 2031 | 9,06 | 1,90 |
| 2032 | 9,06 | 1,90 |
| 2033 | 9,06 | 1,90 |
| 2034 | 9,06 | 1,90 |
| 2035 | 9,06 | 1,90 |
| Итого (10 лет) | 90,6 | 19,0 |

Как следует из расчета, при стабильной работе объекта ожидаемое образование твердых бытовых отходов составляет порядка 1,9 тонны в год (около 2 т/год). Суммарно за 10-летний период образуется до ~19 тонн ТБО. Фактически образуемое количество может незначительно колебаться (в зависимости от реальной посещаемости и активности персонала), однако не превысит приведенных ориентировочных значений. Данный объем относительно невелик и сопоставим, к примеру, с количеством коммунальных отходов небольшого офисного здания.

8.3 Накопление отходов. На объекте предусмотрено временное накопление образующихся ТБО в специально оборудованном месте – в контейнере с крышкой. Накопление носит краткосрочный характер: отходы хранятся до вывоза специализированной организацией. Согласно экологическим требованиям, срок временного хранение отходов не превышает 6 месяцев с момента образования. В случае данного объекта вывоз ТБО организован, как правило, ежемесячно либо по мере заполнения контейнера (что наступает примерно раз в 2–3 недели). Таким образом, длительного складирования отходов не происходит. Место накопления содержится в чистоте; после опустошения контейнера при вывозе выполняется его очистка при необходимости. Объем контейнера (≈1 м³) ограничивает количество одновременного хранения отходов – на площадке не может одновременно накопиться более ~0,2 т ТБО (что существенно ниже годового образования). Это обеспечивает дополнительный запас по времени и безопасности хранения. Накопление отходов осуществляется строго в отведенном контейнере, с исключением рассеивания или размывания отходов в окружающую среду.

8.4 Лимиты накопления отходов.

8.4.1. Отходы ТБО.

В соответствии с экологическим законодательством, лимиты на накопление и захоронение отходов для объектов III и IV категорий не устанавливаются и не подлежат экологическому нормированию (п.8 ст.41 ЭК РК [1]). Поэтому для данного объекта нормативы предельно допустимого накопления отходов ТБО в рамках проекта не рассчитывались. Имеющееся количество отходов (≈1,9 т/год) незначительно и полностью удаляется с территории в установленные сроки. Временное хранение происходит в специально предназначенной таре (контейнере), объем которой заведомо ограничивает накопление сверх меры. Таким образом, можно считать, что фактические лимиты накопления отходов определяются вместимостью контейнера и частотой вывоза по договору. Предприятие не планирует размещать или захоранивать отходы на собственной территории, поэтому лимиты размещения на полигонах устанавливаются для полигона (а не для данного объекта).

8.4.2. Отходы металлолома.

Металлолом, временно собирающийся и накапливающийся на площадке предприятия для передачи на переработку другим спецпредприятиям относится к неопасным отходам (код по Классификатору отходов 16 01 17) в объеме до 1000 т/год, также не подлежит нормированию, так как предприятия, относящиеся к объектам III и IV категорий, лимиты на накопление и захоронение отходов не устанавливают и не подлежат экологическому нормированию (п.8 ст.41 ЭК РК [1]). Временное хранение происходит в на площадке с гравийным покрытием площадью около 150 м2. Таким образом, можно считать, что фактические лимиты накопления отходов определяются вместимостью площадки и частотой вывоза по договорам на переработку.

8.5 Управление отходами. На предприятии внедрена система управления отходами, соответствующая требованиям Экологического кодекса РК и санитарных правил. Основные процессы включают инвентаризацию образующихся отходов, их идентификацию (отнесение к классу опасности, присвоение кода по классификатору), сбор, надлежащее хранение и своевременную передачу специализированным организациям для утилизации или захоронения. Руководство предприятия осознает ответственность за охрану компонентов окружающей среды (атмосферы, почв, вод) от загрязнения отходами производства и потребления. В сфере обращения с отходами реализуются следующие принципиальные подходы:

- Минимизация образования отходов. За счет оптимизации внутренних процессов, повторного использования материалов и экономного потребления ресурсов достигается сокращение количества отходов.

- Раздельный сбор и первичная сортировка отходов. При наличии технической возможности, отходы разделяются по видам для облегчения их последующей переработки (бумага, пластик, металл и т.д.).

- Утилизация и переработка. Отходы, пригодные для вторичного использования или переработки, направляются на соответствующие предприятия (например, макулатура, пластмассы могут быть переданы на переработку по отдельным договорам).

- Безопасное удаление. Отходы, которые не могут быть утилизированы, передаются на лицензированный полигон коммунальных отходов, обеспечивающий их захоронение с соблюдением экологических норм.

На предприятии назначены ответственные лица за обращение с отходами. Проводится регулярный учет и отчетность по отходам в соответствии с требованиями (годовая форма отчетности в уполномоченные органы). Все образующиеся виды отходов отражаются в журнале учета отходов. Для опасных отходов (если такие появятся в будущем) оформляются паспорта опасных отходов установленного образца. В настоящее время в деятельности объекта отсутствуют отходы, требующие специальных условий (I–III классы опасности/опасные отходы). Тем не менее, предприятие готово внедрить необходимые процедуры паспортизации и обращения, если подобные отходы образуются (например, замена люминесцентных ламп, аккумуляторов и др. в будущем).

Временное хранение ТБО на площадке осуществляется в контейнере, отвечающем санитарно-эпидемиологическим требованиям: контейнер имеет крышку, исключающую распространение запахов и разлета мусора, и размещен на ровной площадке под навесом. Контейнер промаркирован (надпись о виде отходов). После накопления оптимального количества отходов, не превышающего вместимости контейнера, производится вывоз согласно заключенному договору. Информация о каждом вывозе (дата, объем) фиксируется в журнале учета.

8.6 Мероприятия по снижению влияния отходов. Для минимизации возможного негативного влияния образующихся отходов на окружающую среду и санитарное состояние, на объекте реализуются следующие меры:

- Раздельный сбор мусора. При наличии возможности, работники разделяют отходы по видам (бумага, пластик, металл) в отдельные емкости. Это повышает долю утилизируемых фракций и снижает объем захораниваемых отходов.

- Использование закрытой тары. Все бытовые отходы сбрасываются в контейнер с плотно закрывающейся крышкой, что предотвращает разлет легкого мусора ветром и ограничивает доступ птиц и животных к отходам.

- Регулярный вывоз. Заключен договор со специализированной компанией на вывоз ТБО. Вывоз производится не реже 1 раза в месяц (при накоплении – чаще), что предупреждает переполнение контейнера и длительное лежание отходов.

- Инструктаж персонала. Работникам даны указания по правилам обращения с отходами: складывать мусор только в контейнер, не оставлять его на территории, уведомлять ответственное лицо при заполнении контейнера для своевременного вывоза.

Эти мероприятия позволяют поддерживать чистоту на территории и сводят к минимуму риск попадания отходов в окружающую среду. В результате обеспечивается соответствие требованиям санитарных правил при обращении с отходами производства и потребления.

8.7 Виды и количество отходов, включаемых в декларацию. Согласно Экологическому кодексу, предприятие при подготовке декларации о воздействии на окружающую среду должно отразить сведения о образующихся отходах. На основе проведенной инвентаризации, в декларацию будут включены следующие виды отходов:

- Твердые бытовые отходы (ТБО) – ориентировочное количество 1,9 т/год (9,06 м³/год), класс опасности IV. Данный вид отходов образуется постоянно в процессе эксплуатации (жизнедеятельность сотрудников). Все образующиеся ТБО вывозятся по договору на лицензированный полигон.

Иных видов отходов, подлежащих декларированию, в деятельности объекта не предусмотрено. В случае если в период действия декларации начнут образовываться новые виды отходов (например, отработанные шины, аккумуляторы и т.п.), предприятие внесет соответствующие изменения и проведет дополнительную оценку воздействия согласно требованиям законодательства.

9 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОЧВУ

9.1 Современное состояние почвенного покрова. Почвенно-геологические условия в границах городской черты и промышленно-складских зон заметно изменены техногенной деятельностью. По данным мониторинговых исследований, почвы территории г. Алматы представлены горными черноземами (средне- и малогумусными), темно-каштановыми и лугово-каштановыми видами, местами – сероземами. Однако в районах застройки естественные почвы часто перекрыты строительными и бытовыми отвальными грунтами либо уплотнены покрытием. Непосредственно на площадке “Туран Экспресс” плодородный слой практически отсутствует: поверхностный горизонт снят или смешан с щебнем при планировке территории. Окраины участка могут сохранять небольшие участки грунта, на которых произрастают единичные сорные травы. Растительность представлена в основном рудеральными видами (сорная растительность, устойчивая к антропогенному воздействию: полынь, лебеда, пырей и пр.). Деревья и кустарники на территории объекта отсутствуют, за исключением, возможно, отдельных зеленых насаждений по периметру ограждения. Грунтовые условия участка – насыпные и планировочные слои толщиной 0,5–1 м, подстилаемые галечно-песчаными отложениями аллювиального происхождения.

В целом, фоновые почвы в районе (за пределами промзоны) характеризуются нейтральной или слабощелочной реакцией, хорошим естественным плодородием (черноземы), но в городской черте их плодородные свойства утрачены из-за смешения с техногенными материалами. Проведенный производственный мониторинг ТОО «Кастинг» в 2024 г. показал отсутствие опасных тенденций изменения качества почвенно-растительного покрова в районе – техногенное загрязнение не выходит за границы санитарно-защитных зон предприятий и в целом состояние почвы удовлетворительное.

9.2 Ожидаемое воздействие на почву. Эксплуатация площадки при соблюдении регламента не приводит к значимому загрязнению или деградации почв. Большая часть поверхности укрыта щебеночным покрытием, что снижает контакт потенциальных загрязняющих веществ с естественным грунтом. Возможные негативные влияния могут быть связаны лишь со случайными аварийными ситуациями – проливами технических жидкостей (топлива, масла) с транспортных средств, либо с несанкционированным размещением отходов на грунте. Такие ситуации маловероятны и носят разовый характер. При нормальной организации работы (отсутствие техобслуживания на грунте, уборка мусора) воздействие на почвенный слой ограничивается механическим уплотнением верхнего слоя почвы (от проезда техники по щебню) и незначительным загрязнением пылью. Распыленная пыль оседает на поверхности щебня и периодически удаляется уборкой или смывается дождем. Локальное загрязнение почвы возможно только при проливе ГСМ, но в этом случае загрязненный грунт оперативно собирается и вывозится как отход. Таким образом, степень воздействия на почву оценивается как незначительная. За пределами площадки (в прилегающих зонах) влияние объекта на почвы фактически отсутствует, так как выбросов и сбросов загрязняющих веществ нет, а загрязнение возможно только внутри границ территории.

9.3 Мероприятия по охране почв. Для предупреждения даже потенциального загрязнения почвы на площадке реализуются следующие меры:

- Запрет хранения ГСМ и химических веществ на открытом грунте. Все горюче-смазочные материалы, технические жидкости и прочие химвещества не хранятся под открытым небом. При необходимости хранения небольшого количества (например, канистры с топливом для генератора) – используются герметичные емкости, помещенные на поддон или в контейнер, исключающий протечки в грунт.

- Незамедлительная ликвидация разливов. В случае утечки топлива, масла или другого вещества на покрытие – проводится оперативная локализация: пятно засыпается сорбентом (например, песком или специальным абсорбентом), затем загрязненный сорбент и слой щебня собираются и удаляются в контейнер для последующей передачи на утилизацию. Таким образом, загрязняющее вещество не попадает глубоко в грунт.

- Контроль состояния территории. Периодически (не реже раза в неделю) ответственный сотрудник осматривает покрытие и прилегающие к площадке грунтовые полосы на наличие замусоренности, пятен нефтепродуктов и др. Выявленные нарушения устраняются: мусор собирается, при необходимости проводится очистка участка. Постоянное поддержание чистоты исключает накопление загрязняющих веществ в почве.

9.4 Мониторинг состояния почв. Учитывая малый масштаб возможного воздействия, проведение специального (инструментального) мониторинга состояния почвы на площадке не требуется. Тем не менее, предприятие осуществляет визуальный контроль: ответственные лица наблюдают за тем, чтобы на грунте не появлялись нефтяные пятна, не происходило захламления территории. В случае каких-либо инцидентов (например, разлив значительного объема ГСМ) возможно привлечение лаборатории для анализа проб почвы на наличие загрязняющих веществ, с целью оценки последствий и эффективности очистки. Также, в рамках общего экологического мониторинга предприятия, периодически может проводиться проверка радиационного фона грунтов (при необходимости) и контроль соблюдения условий хранения отходов на площадке. В целом, учитывая отсутствие значимых источников загрязнения, специальный мониторинг почвенного покрова не регламентируется и ограничивается вышеуказанными мерами контроля со стороны экологической службы предприятия.

10 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР

10.1 Воздействие на растительные сообщества. Объект расположен в полностью урбанизированной зоне, где естественные растительные сообщества практически отсутствуют. Территория самой площадки не имеет растительного покрова (она засыпана щебнем). В непосредственной окрестности произрастают лишь отдельные экземпляры древесно-кустарниковой растительности (если они сохранились по краям промзоны) и небольшие группы сорных трав. Ценных или редких видов флоры на территории и рядом нет. Таким образом, эксплуатация объекта не оказывает существенного влияния на растительный мир, поскольку практически не взаимодействует с каким-либо значимым фитоценозом. Возможное воздействие ограничивается локальным вытаптыванием травы на обочинах при движении и оседанием незначительного количества пыли на придорожной растительности. Это воздействие минимально и не приводит к заметному угнетению растений.

10.2 Обоснование использования растительных ресурсов. В рамках функционирования площадки не предусматривается использование или изъятие каких-либо растительных ресурсов. Нет необходимости вырубки деревьев, покоса трав или сбора растений. Плодородный слой почвы не разрабатывается, зеленые насаждения не эксплуатируются. Соответственно, отсутствует потребность в компенсационных посадках или специальных разрешениях на пользование объектами растительного мира. Все существующие растения на прилегающей территории сохраняются в естественном состоянии.

10.3 Зона влияния на растительность. Учитывая очень ограниченное воздействие (пыль, шум) и малый масштаб работ, зона влияния деятельности на растительный мир ограничивается границами производственной площадки и ближайшей прилегающей полосой (несколько метров от ограждения). За пределами этой зоны влияние не прослеживается. Концентрации загрязняющих веществ в воздухе вне площадки находятся на фоновом уровне, не отличаясь от обычных городских условий, поэтому дистанционного воздействия (на десятки или сотни метров) на растения нет. Следовательно, не формируется какая-либо отдельная зона загрязнения или повреждения растительности, выходящая за границы территории объекта.

10.4 Ожидаемые изменения растительного покрова. В связи с отсутствием прямого изъятия земель и крайне низким техногенным прессом, можно прогнозировать, что растительный покров в районе объекта практически не изменится. Единственным изменением может быть улучшение санитарного состояния: за счет уборки мусора и благоустройства территории прилегающие сорные растения могут получить более благоприятные условия (меньше бытового мусора, меньше пыли). Существенных отрицательных изменений (усыхание деревьев, деградация травостоя) не ожидается, поскольку факторов, вызывающих такие эффекты, объект не создает. Таким образом, состояние растительности сохранится близким к исходному (для данной урбанизированной местности).

10.5 Мероприятия по защите растительного мира. Несмотря на минимальное воздействие, предприятием предусмотрены меры, направленные на недопущение даже локального повреждения зеленых насаждений:

- Сохранение существующей зелени. Все имеющиеся на границах площадки зеленые насаждения (деревья, кустарники, трава) по возможности сохраняются. Работы, связанные с вырубкой или повреждением деревьев, не проводятся. Если по периметру растут деревья, сотрудники обеспечивают их защиту при выполнении работ (например, не складируют тяжелые предметы на корнях, не повреждают стволы).

- Запрет складирования отходов на озелененных участках. Ни бытовые отходы, ни какие-либо материалы не размещаются на прилегающих озелененных территориях (например, на участках с травой или кустарником вне площадки). Это предотвращает засорение и деградацию этих участков. Весь мусор собирается только в контейнер, не допуская его раздувания на газоны.

Дополнительно, при наличии на территории сорной растительности, при уборке не используются химические средства (гербициды) – сорняки удаляются механически, чтобы не вносить в среду лишние реагенты. В случае если в будущем планируется озеленение территории (например, посадка деревьев вдоль ограждения), предприятие обеспечит уход за ними. В целом, принимаемые меры гарантируют, что негативного воздействия на биоразнообразие и растительный мир не происходит: природные растительные сообщества в районе объекта и так трансформированы городской средой, а деятельность площадки не ухудшает их состояние.

11 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЖИВОТНЫЙ МИР

Основная территория, на которой расположен объект, – урбанизированная зона, давно освоенная под промышленность. Постоянные места обитания диких животных здесь отсутствуют. Нет поблизости ни лесных массивов, ни водоемов, ни иных естественных биотопов, которые могли бы привлекать или поддерживать значительную фауну. На самой площадке и прилегающей промзоне могут встречаться лишь отдельные синантропные виды животных – те, что приспособились жить рядом с человеком. К ним относятся некоторые виды птиц (воробьи, голуби, вороны), мелкие грызуны (домовые мыши, серые крысы) и бездомные животные (коты, собаки). Эти виды не являются редкими или охраняемыми; их присутствие зависит от наличия пищи и убежищ. Эксплуатация объекта не создает условий, существенно меняющих численность таких животных: при поддержании чистоты территории не происходит привлечения животных (например, мышей или птиц) из-за кормовой базы, так как все отходы хранятся закрыто. Шум и периодическое движение транспорта могут даже отгонять осторожных животных от площадки. Таким образом, влияние деятельности предприятия на животный мир оценивается как незначительное. Оно проявляется только в локальном масштабе: возможно, птицы не будут гнездиться непосредственно под навесом из-за присутствия людей, а грызуны не появятся из-за отсутствия доступа к мусору. В масштабах региона или даже района города это влияние несущественно.

11.1 Мероприятия по защите животного мира. Специальные меры по защите или восстановлению животного мира в данном случае не требуются, так как предприятие практически не затрагивает фауну. Тем не менее, соблюдаются общие экологические и санитарные правила, которые косвенно защищают животных:

- Содержание территории без пищевых отходов. Регулярный вывоз мусора предотвращает скопление пищевых отбросов, которые могли бы привлечь грызунов или бродячих животных. Отсутствие пропитания не привлекает их на площадку, что снижает риск их гибели или конфликта с людьми.

- Гуманное отношение. Персоналу предписано не проявлять жестокость к случайно появившимся животным. Если на площадку забредет, например, бездомная собака или кошка, работники уведомляют соответствующие городские службы при необходимости, либо просто выдворяют животное за пределы территории, не нанося вреда.

- Исключение факторов травмирования диких животных. На территории не используются капканы, отравленные приманки или другие опасные средства борьбы с животными. При необходимости контролировать численность грызунов привлекаются профессиональные дератизаторы, но с соблюдением мер, исключающих вторичное отравление хищников и птиц.

Перечисленные меры позволяют поддерживать санитарное благополучие без ущерба для окружающей фауны. В целом, можно заключить, что деятельность объекта не создает угрозы для животного мира и не требует специальных мероприятий компенсационного характера (таких, как создание новых мест обитания или расселение животных).

12 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В РЕГИОНЕ

Объект расположен в пределах города Алматы – крупнейшего мегаполиса Казахстана, являющегося одним из ключевых экономических, транспортных и логистических центров страны. Турксибский район г. Алматы сочетает в себе жилую застройку (микрорайоны, частный сектор) и значительные территории промышленно-складского назначения, включая транспортную инфраструктуру (железнодорожные узлы, логистические базы). Рассматриваемая площадка находится в зоне промышленного использования, вдали от мест компактного проживания населения. В связи с этим прямая социально-экономическая значимость деятельности объекта для местного населения невелика.

12.1 Обеспеченность объекта трудовыми ресурсами. Для обслуживания деятельности площадки выделен небольшой штат – 6 человек, которые являются работниками предприятия. Никаких проблем с обеспеченностью трудовыми ресурсами не наблюдается: требуемая квалификация – стандартная (обслуживающий персонал, кладовщики и т.д.), специалисты доступны на местном рынке труда. Все сотрудники, работающие на площадке, проживают в г. Алматы, то есть предприятие привлекает местные кадры. Потребность в дополнительной рабочей силе отсутствует, так как масштабы деятельности стабильны. В случае расширения (маловероятного) в мегаполисе имеется достаточный резерв рабочих рук. Таким образом, объект не создает существенной нагрузки на рынок труда, но и не решает сколько-нибудь заметно проблему занятости – воздействие на сферу трудовых ресурсов минимальное (6 рабочих мест, которые уже заняты).

12.2 Влияние предприятия на региональное природопользование. Деятельность объекта не связана с добычей природных ресурсов или использованием значительных земельных, водных, лесных угодий. Площадка арендуется на территории промышленной зоны, ранее уже отведенной под аналогичные нужды. Воздействие на региональное природопользование фактически отсутствует: нет влияния на сельское хозяйство, на состояние рек или лесов, на рекреационные зоны. Объект не препятствует другим видам территориального природопользования – например, не мешает прилегающим предприятиям, не ограничивает доступ к природным объектам. Экологический пресс на окружающую среду ничтожен, поэтому совокупное воздействие на природу региона равно нулю. Предприятие функционирует в рамках существующей индустриальной инфраструктуры, дополняя её, но не изменяя структуры природопользования.

12.3 Прогноз изменений условий жизни местного населения. Поскольку объект расположен в промышленном районе, непосредственного соседства с жилыми кварталами нет. Условия жизни населения (экологические, санитарные, социальные) в ближайшем жилом секторе не претерпят изменений вследствие работы площадки. Отсутствуют выбросы и шум, могущие достигать жилых домов, а небольшое количество отходов вывозится своевременно и не влияет на коммунальные услуги. Таким образом, для жителей города влияние предприятия незаметно. В экономическом плане тоже нет ощутимого эффекта: предприятие скромного масштаба, не создающее значительного притока инвестиций или массовой занятости. Косвенно можно отметить небольшой положительный эффект – предприятие платит налоги (в местный бюджет), обеспечивая 6 рабочих мест, что хоть и незначительно, но добавляет стабильности в экономику района. Негативных же последствий (ухудшение экологии, увеличение нагрузки на дороги, рост социальной напряженности) не прогнозируется. Можно заключить, что эксплуатация объекта не оказывает существенного влияния на социально-экономические условия жизни населения ближайших населённых пунктов и города в целом.

12.4 Санитарно-эпидемиологическое состояние территории. Территория объекта и прилегающая зона находятся под контролем как предприятия, так и местных коммунальных служб. Площадка поддерживается в чистоте; несанкционированных свалок или скопления отходов вокруг нет. Отсутствие выбросов и сточных вод означает, что санитарно-эпидемиологическая обстановка не ухудшается. В районе предприятия не фиксируется превышений санитарных нормативов по шуму, воздуху, воде – смежные с объектом территории остаются в благоприятном состоянии (насколько это применимо к индустриальной зоне). Санитарно-защитная зона предприятия (ориентировочно 50 м, как для прочих промплощадок без значимых выбросов) располагается в пределах промышленной зоны и не затрагивает жилую застройку. Эпидемиологических факторов (скопления стоячей воды, приток насекомых, грызунов) объект не создает. Состояние территории с санитарно-гигиенической точки зрения стабильное и удовлетворительное. Контроль за ним осуществляют как внутренние службы предприятия (регулярная уборка), так и при необходимости – органы санитарно-эпидемиологического надзора (плановые проверки). Поддержание хорошего санитарного состояния – одно из приоритетных условий работы площадки.

12.5 Предложения по регулированию социальных аспектов. Учитывая минимальное социальное влияние объекта, специальных мер регулирования социальных отношений не требуется. Тем не менее, предприятие стремится соблюдать все нормативные требования, что само по себе положительно сказывается на социальной сфере (не возникает жалоб населения, не требуется вмешательство надзорных органов по нарушениям). В случае появления обращений от граждан или организаций, связанных с деятельностью площадки (например, по вопросам шума, загрязнения или иным) – руководство предприятия готово оперативно реагировать и принимать меры к устранению причин беспокойства. Для поддержания благоприятных отношений с местным сообществом, ТОО «Туран Экспресс» может участвовать в благоустройстве территории (в пределах своей ответственности) – содержать в порядке прилегающую улицу, осуществлять уборку мусора не только на своем участке, но и возле него. Также, при необходимости, предприятие взаимодействует с районным акиматом и экологическими органами, предоставляя достоверную информацию о своей деятельности. Таким образом, социальная ответственность предприятия выражается в обеспечении экологической безопасности работы и готовности к диалогу с населением. Эти меры являются достаточными, поскольку негативных социальных факторов проект не вносит.

13 ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Источники физических факторов. К потенциальным физическим факторам воздействия данного объекта относятся: шум и вибрация, возникающие при работе автотранспорта и проведении погрузочно-разгрузочных работ, а также световое воздействие от наружного освещения площадки в темное время суток. Другие возможные физические факторы – электромагнитные поля, тепловое излучение, ионизирующие излучения – в деятельности объекта отсутствуют либо пренебрежимо малы. Так, небольшое электромагнитное поле создается лишь местной линией электропередачи и электрическим оборудованием (осветительными приборами), однако уровень электромагнитной напряженности от них не выходит за пределы допустимых норм и не представляет опасности для персонала и окружающей среды (напряженность поля у источников мала и быстро спадает с расстоянием).

Шумовое и вибрационное воздействие. Основным источником шума на площадке является движение транспортных средств (грузовые автомобили, автомашины) и работа их двигателей. Кроме того, шум может создаваться при разгрузке или погрузке тяжелых предметов (удары, скрежет). Периодически используется ручной электроинструмент (дрели, болгарки) – кратковременно, нечасто. Все эти шумовые воздействия носят непостоянный, эпизодический характер: в течение большей части времени на площадке тихо, шум появляется лишь во время проведения конкретных операций. По спектральному составу шум широкополосный, периодический, дневной. Вибрация может возникать от проезда автомобиля по неровному покрытию или при падении тяжелого предмета, однако она локализуется непосредственно у источника и не распространяется на значительное расстояние.

Уровни шума, генерируемые подобной деятельностью, сравнительно невысоки – оцениваются порядка 70–80 дБ(A) в непосредственной близости от работающего двигателя или механизма. Для рабочих, находящихся постоянно на площадке, это может вызывать утомление при длительном воздействии. Однако следует подчеркнуть, что длительного шума нет: техника работает от случая к случаю, большую часть смены тишина или фоновый городской шум. По санитарным нормам для промплощадок дневной эквивалентный уровень шума не должен превышать 80 дБ – данный критерий соблюдается. Вблизи жилых зон (которых нет вплотную) расчетные уровни еще ниже. Таким образом, шумовая нагрузка от объекта считается допустимой. Тем не менее, персонал проинструктирован о средствах защиты: при использовании громкого электроинструмента рекомендуются беруши или наушники (СИЗ органов слуха).

Влияние на население. Ближайшая жилоя застройка расположена на значительном расстоянии (свыше 300–500 м, за пределами промышленной зоны). С учетом расстояния и наличия между объектом и жильем других построек шум от работы площадки не достигает селитебной территории в заметных уровнях. Даже в наиболее шумные моменты (например, прибытие грузовика) уровень звука на таком удалении растворяется в общем городском фоне. Световое излучение от прожекторов площадки также не направлено на жилые окна. Следовательно, физические факторы объекта не влияют на условия проживания населения.

Мероприятия по снижению физических воздействий. Для обеспечения нормативного уровня физических факторов на территории и минимизации возможного дискомфорта предусмотрены следующие меры:

- Соблюдение дневного режима работы. Все погрузочно-разгрузочные и другие шумные работы осуществляются только в дневное время (как правило, в пределах 9:00–18:00). В ночные часы деятельность на площадке не ведется, поэтому не возникает риска нарушения покоя населения в ночное время.

- Контроль технического состояния оборудования. Автотранспорт и погрузочные механизмы поддерживаются в исправном состоянии, своевременно проходят ТО. Это исключает появление чрезмерного шума (например, из-за неисправного глушителя) и вибрации от разбалансированных узлов. Ровное покрытие площадки также снижает лишние вибрации и шум от тряски машин.

- Рациональное освещение. На площадке установлено направленное наружное освещение – светильники расположены таким образом, чтобы световой поток был направлен вниз на рабочую зону, не ослепляя водителей на прилегающих дорогах и не создавая засветки на соседних территориях. Используются светильники в защитных плафонах, исключающих прямое излучение выше горизонтали.

- Средства индивидуальной защиты. При проведении при необходимости очень шумных операций (например, резки металла переносной пилой) работники обеспечиваются СИЗ (противошумные наушники). Однако на практике такая необходимость возникает редко из-за отсутствия постоянных шумных процессов.

- Организационные меры. Рабочие информированы об опасности длительного шума для здоровья – поэтому стараются не находиться близко к работающему двигателю без причины, распределяют обязанности так, чтобы никто не подвергался шуму длительно. При разгрузке тяжелых грузов применяются мягкие прокладки или амортизирующие проставки (чтобы снизить ударный шум при опускании на землю).

Эффективность перечисленных мер подтверждается тем, что уровни физических воздействий остаются в пределах допустимых как для работников, так и для окружающей среды. Нормативы по шуму на границе СЗЗ и на рабочих местах выдерживаются (при необходимости будет проведена инструментальная проверка уровня шума в рабочих зонах). В результате, отрицательное влияние физических факторов сведено к минимуму.

14 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ

В целях обобщенной оценки влияния объекта на окружающую среду выполнена качественная оценка экологических рисков. Рассмотрены потенциальные нежелательные события, связанные с деятельностью площадки, оценена их вероятность и тяжесть последствий, определены уровни риска и меры управления. Результаты приведены в таблице ниже.

| Событие / опасность | Вероятность | Последствия | Уровень риска | Меры управления риском |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пыление при движении транспорта по щебню | Низкая–средняя | Локальное ухудшение качества воздуха (пыль) | Низкий | Ограничение скорости; регулярная уборка и при необходимости увлажнение покрытия |
| Случайный разлив ГСМ / техжидкостей | Низкая | Локальное загрязнение покрытия и почвы | Низкий–средний | Запрет ремонта техники на площадке; наличие сорбента; оперативная ликвидация и вывоз загрязнённых материалов |
| Загрязнение территории ТБО | Средняя | Нарушение санитарного состояния, привлечение синантропных животных (грызуны, птицы) | Средний | Использование закрытых контейнеров; регулярный вывоз отходов; инструктаж персонала по уборке мусора |
| Пожар (по вине человека или техники) | Низкая | Выбросы продуктов горения, ущерб имуществу | Средний | Соблюдение правил пожарной безопасности; наличие исправных огнетушителей; запрет открытого огня на территории |

Анализ таблицы: Все рассмотренные риски имеют низкий или средний уровень. Наиболее вероятное событие – это засорение территории мусором (если не проводить уборку), но его последствия не критичны и легко устранимы, к тому же меры управления (контейнеры, вывоз) позволяют держать риск под контролем. Риск пожара и аварийных разливов оценивается как низкий по вероятности благодаря соблюдению предписаний (нет хранимых ГСМ, проводится инструктаж по ПБ). Даже в случае реализации таких событий их воздействие будет локальным. В целом, экологические риски деятельности объекта находятся на приемлемом уровне. Реализация предложенных мероприятий снижает вероятность и масштабы негативных событий до минимально возможных значений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эксплуатация арендованной площадки ТОО «Пассажирская Компания «Туран Экспресс» по адресу: г. Алматы, Турксибский район, ул. Сортировочная, д. 1/2 характеризуется минимальным воздействием на окружающую среду. Стационарные источники выбросов загрязняющих веществ отсутствуют, специальные сбросы сточных вод не осуществляются. Основные экологические аспекты деятельности – это обращение с твёрдыми бытовыми отходами и поддержание надлежащего санитарного состояния территории. Проведенная оценка показала, что качественное состояние компонентов окружающей среды в районе объекта соответствует нормативным требованиям и не выходит за рамки фоновых колебаний.

Реализация комплекса предложенных природоохранных мероприятий (регулярная уборка, ограничение пыления, правильное обращение с отходами, меры пожарной безопасности и др.) позволяет свести возможные воздействия и экологические риски до допустимого уровня. Оставшееся влияние носит локальный и незначительный характер (в пределах территории предприятия) и не приводит к ухудшению состояния окружающей природной среды или условий жизни населения. Учитывая категорию и масштабы объекта, можно заключить, что деятельность площадки экологически приемлема и соответствует критериям, предъявляемым к объектам III категории воздействия на ОС.

В дальнейшем предприятие планирует продолжать экологически ответственную практику эксплуатации, выполнять мониторинг ключевых аспектов (отходов, состояния территории) и при необходимости внедрять дополнительные природоохранные меры. Полученные в рамках данного РООС сведения и выводы будут использованы при подготовке декларации о воздействии на окружающую среду, как это требуется законодательством.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Экологический кодекс Республики Казахстан №400-VI ЗРК от 02.01.2021 г.

- «Инструкция по организации и проведению экологической оценки», утверждённая Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.

- Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө «Об утверждении отдельных методических документов в области охраны окружающей среды».

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утверждённые приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70 «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населённых пунктах, на территориях промышленных организаций».

- Сборник методик по расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Включен в перечень действующих НПА в области ООС, приказ МООС № 324-п от 27.10.2006 г.

- «Методики расчетов концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий», РНД 211.2.01.01-97.

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду».

- Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду. Утверждена Приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 16 апреля 2012 года № 110-П.

- ГОСТ 17.2.104-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы, термины и определения».

- Методика расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов. Утверждена Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206.

- Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства. РНД 03.1.0.3.01-96.

- Классификатор отходов. Утверждён приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314.

- Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 169 «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека».

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утверждённые приказом Министра национальной экономики РК № 209 от 16.03.2015 г.

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утверждённые Приказом МЗ РК № КР ДСМ-331/2020 от 25.12.2020 г.

- Типовой договор имущественного найма (аренды) № 55044-ЭТП (земельный участок: г. Алматы, ул. Сортировочная, д. 1/2).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А Правоустанавливающие документы на земельный участок (договор аренды №55044-ЭТП, кадастровые сведения).

Приложение Б Объявление (сообщение) о проведении общественных слушаний по проекту РООС, объявление в газете «Вечерний Алматы».

Объявление

ТОО «Пассажирская Компания «Туран Экспресс»» проводит общественные слушания в форме публичного обсуждения на Едином экологическом портале (ecoportal.kz) по разделу «Охрана окружающей среды (РООС)» проектной документации по адресу: г. Алматы, Турксибский район, ул. Сортировочная, д. 1/2.

Проектные материалы будут доступны для ознакомления с 27 февраля по 13 марта на следующих ресурсах:

- «Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и сохранении ресурсов» — https://hearings.ndbecology.gov.kz (раздел «Публичные слушания»);

- Единый экологический портал — https://ecoportal.kz;

- сайт ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы».

Замечания и предложения принимаются через функционал порталов в указанный период.

Инициатор намечаемой деятельности:
ТОО «Пассажирская Компания «Туран Экспресс»», БИН 060540004487, 050050, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Ахтанова, 43.
Тел.: 8 (727) 234-34-65, 66, 67, 68, 70; факс: 8 (727) 234-33-65.

Хабарландыру

«Пассажирская Компания «Туран Экспресс»» ЖШС «Бірыңғай экологиялық портал» (https://ecoportal.kz/) платформасында жария талқылау форматында, жобаның «Қоршаған ортаны қорғау бөлімі (РООС)» бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізеді. Жоба іске асырылатын мекенжай: Алматы қ., Түрксіб ауданы, Сортировочная көш., 1/2 үй.

Жобалық материалдармен 27 ақпаннан 13 наурызға дейін төмендегі ресурстарда танысуға болады:

- «Қоршаған ортаның жай-күйі және ресурстарды сақтау туралы ұлттық деректер банкі» — https://hearings.ndbecology.gov.kz ( «Жария тыңдаулар» бөлімі);

- «Бірыңғай экологиялық портал» — https://ecoportal.kz;

- «Алматы қаласының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ сайты.

Ескертулер мен ұсыныстар көрсетілген кезең ішінде порталдардың функционалы арқылы қабылданады.

Жоспарланып отырған қызметтің бастамашысы:
«Пассажирская Компания «Туран Экспресс»» ЖШС, БСН 060540004487, 050050, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Ахтанов көш., 43.
Тел.: 8 (727) 234-34-65, 66, 67, 68, 70; факс: 8 (727) 234-33-65.