Содержание

| 1. Общие данные |  | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Общая характеристика района |  | 3 |  |  |
| 2.1. Климат |  | 3 |  |  |
| 2.2. Инженерно-геологические условия |  | 8 |  |  |
| 3. Принятые основные конструктивные решения |  | 9 |  |  |
| 3.1 Основные предпосылки и обоснование решений |  | 9 |  |  |
| 3.2 Пролетное строение |  | 11 |  |  |
| 3.3 Мостовое полотно |  | 13 |  |  |
| 3.4. Опоры путепровода |  | 14 |  |  |
| 3.5. Сопряжение путепровода с насыпью |  | 15 |  |  |
| 3.6. Подходы к путепроводу |  | 16 |  |  |
| 4. Основные положения по организации строительства |  | 18 |  |  |
| 4.1. Общие положения |  | 18 |  |  |
| 4.2. Организация и технология строительства |  | 20 |  |  |
| 4.2.1. Ремонт опор 4.2.2 Монтаж оголовков опор |  | 20 24 |  |  |
| 4.2.3. Монтаж пролетного строения |  | 24 |  |  |
| 4.2.4. Устройство плиты мостового полотна |  | 26 |  |  |
| 4.2.5. Нанесение гидроизоляционного слоя из Техноэластмост С |  | 28 |  |  |
| 4.2.6. Устройство асфальтобетонного покрытия |  | 29 |  |  |
| 4.2.7. Устройство деформационных швов 4.2.8. Устройство сопряжения путепровода с насыпью 4.2.9. Объездная дорога на период строительства |  | 30 33 33 |  |  |
| 4.3. Безопасность при строительстве и работе с материалами |  | 34 |  |  |
| 4.4. Защита окружающей среды |  | 36 |  |  |
| 5. Безопасность дорожного движения |  | 37 |  |  |
| 6. Технико-экономические показатели |  | 37 |  |  |
| Приложения: |  | 38 |  |  |
| Приложение 1. Техническое задание от 01.03.2021г |  | 39 |
| Приложение 2. Технические условия от собственников коммуникаций: - №4-12-25/К от 15.12.2025г., от начальника управления «ПТС» ТОО «Karaganda Komir»; - Письмо от 15.12.2025г., от командира воинской части 44803; - №ШЧ 19/27 от 30.12.2025г, из Карагандинской дистанции сигнализации и связи филиала АО НК КТЖ «Карагандинское отделение магистральные сети»; - №26/658 от 29.12.2025г, от Главного инженера Карагандинской дистанции пути. |  | 41 |

1. Общие данные

Рабочий проект «Разработка ПСД на реконструкцию путепровода автодороги Сарань-РТИ» разработан на основании договора №248 от 03.10.2025г с Государственным учреждением "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Сарани".

При разработке рабочего проекта согласно заданию Заказчика приняты следующие исходные данные:

- категория автодороги -  II;

- число полос движения - 2;

- габарит проезжей части на путепроводе - Г-11,5 м, в том числе ширина проезжей части 2×3,75 м и ширина полос безопасности - 2,0 м;

- габарит приближения конструкций под путепроводом - 6,9 м;

- ширина тротуаров на путепроводе – 2х1,5 м;

- покрытие проезжей части – асфальтобетон.

Состав проектной документации принят в соответствии с указаниями СН РК 1.02-03-2011 с учетом ведомственной специфики и содержит следующие разделы:

- Паспорт рабочего проекта;

- Общая пояснительная записка;

- Рабочие чертежи. Путепровод;

- Ведомость объемов работ. Путепровод;

- Рабочие чертежи. Подходы;

- Ведомость объемов работ. Подходы;

- Переустройство сетей;

- Проект организации строительства;

- Сметная документация;

- Оценка воздействия на окружающую среду.

Основные нормативные документы:

- СН РК 3.03-12-2013 «Мосты и трубы»

- СП РК 3.03-112-2013 «Мосты и трубы»

- СП РК 3.03-101-2013 «Автомобильные дороги»

- СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений»

- СП РК 3.03-113-2014 «Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний»

- СНиП 3.06.04-91 «Мосты и трубы»

- СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»

- СП РК 5.01-102-2013 «Основания зданий и сооружений»

- СНиП РК 2.04-01-2010 «Строительная климатология»

- СП РК 5.01-103-2013 «Свайные фундаменты»

- СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии»

- СП РК 1.02-102-2014 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»

- СТ РК 1684-2017 «Мостовые сооружения и водопропускные трубы на автомобильных дорогах»

- СТ РК 1685-2007 «Мостовые сооружения и водопропускные трубы на автомобильных дорогах. Правила выполнения и приемки работ при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте. Производственный контроль»

- СТ РК 1380-2017 «Мостовые сооружения и водопропускные трубы на автомобильных дорогах. Нагрузки и воздействия»

- СТ РК 1379-2012 «Мостовые сооружения и водопропускные трубы
на автомобильных дорогах. Габариты приближения конструкций»

- СП РК 1.03-102-2014 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»

- ВСН 32-81 «Инструкции по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах»

- ТУ 5774-004-17925162-2003 ФГУП "СоюздорНИИ" Технические условия. Техноэластмост Б и С

- Р РК 218-135-2017 «Полиуретановые опорные части пролетных строений автодорожных мостовых сооружений»

- ВСН 86-83 «Инструкция по проектированию и установке полимерных опорных частей мостов»

- ВСН 159-79 «Указания по производству работ в зимних условиях»

- ВСН 159-81 «Инструкция по применению добавок в цементных растворах при возведении жилых и общественных зданий в зимних и летних условиях»

- ВСН 136-78 «Инструкция по проектированию вспомогательных сооружений и устройств для строительства мостов»

- ПР РК 218-21-02 «Инструкция. Охрана окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог в Республике Казахстан»

- Сборник типовых технических спецификаций по строительству и ремонту автомобильных дорог. Часть I – Общие положения. 01.06.2004»

- ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»

- СТ РК 1412-2017 «Технические средства регулирования дорожного движения. Правила применения»

- СТ РК 2368-2013 «Дороги автомобильные. Требования по проектированию барьерных ограждений»

- СТ РК 1125-2021 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»

- СТ РК 1124-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная»

- ГОСТ 25192-2012 «Бетоны. Классификация и общие технические требования»

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 16 июня 2021 года №ҚР ДСМ-49

- Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения" утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от от 3 августа 2021 года №ҚР ДСМ-72.

2. Общая характеристика района

2.1. Климат

Участок работ характеризуется резко континентальным климатом, которому присущи суровые зимы, знойное сухое лето и малое годовое количество осадков. Летом от суховеев трескается земля и выгорает растительность. Удаленность на тысячи километров от теплых морей и океанов, дает открытый доступ холодным ветрам Арктики, горячему воздуху пустынь.

Континентальность климата проявляется не только в резких сменах погоды, а также в значительных колебаниях климатических показателей от одного года к другому.

Климат (данные метеостанции г. Караганды):

- дорожно-климатическая зона по ВН РК 3.1-001-2024 «Автомобильные дороги» - IV;

- строительно-климатическая зона – IВ;

- ветровой район – II (по СП РК 2.04-01-2017);

- район по давлению ветра - IV (СП РК 2.04-01-2017). Нормативное значение ветрового давления Wо=0,48кПа (48кгс/см2);

- район по толщине стенки гололеда – V (СНиП 2.01.07-85);

- район по весу снегового покрова - III (СП РК 2.04-01-2017).  Расчетное значение веса снегового покрова Sg=0.8кПа (80кгс/м2).

Согласно СП РК 2.03-30-2017 район не имеет сейсмичность.

Климатические условия:

- по требованиям к дорожно-строительным материалам – суровые;

- по требованиям к материалам для бетона – суровые;

- среднегодовая температура воздуха: плюс 3,7оС;

- температура воздуха наиболее холодных суток:

- обеспеченностью 0,98 – минус 37,6оС;

- обеспеченностью 0,92 – минус 34,7оС;

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки:

- обеспеченностью 0,98 – минус 35,4оС;

- обеспеченностью 0,92 – минус 28,9оС;

- наиболее холодный месяц – январь, средняя температура – минус 13,6оС;

- наиболее жаркий месяц – июль, средняя температура – плюс 20,4оС;

- абсолютный максимум температуры воздуха – плюс 40,2оС;

- абсолютный минимум температуры воздуха – минус 42,9оС.

Характерные периоды по температуре воздуха представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Характерные периоды по температуре воздуха

| Средняя температура периода | Данные о периоде |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | начало (дата) | конец (дата) | продолжение, дней |
| Выше 0°С | 07.04 | 25.10 | 157 |
| Выше +5°С | 20.04 | 08.10 | 207 |
| Выше +10°С | 04.05 | 22.09 | 221 |
| Ниже +8°С | 30.09 | 25.04 | 208 |

Нормативная глубина промерзания грунта (см):

- суглинки и глины – 161см;

- супеси, пески мелкие и пылеватые – 196см;

- пески средние, крупные и гравелистые – 210см; крупнообломочные грунты – 238см.

Среднегодовое количество осадков – 332мм, в т.ч. в зимний период – 105мм.

Толщина снежного покрова (с 5% вероятностью превышения) – 44см.

Количество дней с гололёдом – 9, градом – 2,9, туманами – 15, метелями – 18, с ветрами свыше 15м/с – 50, с пыльными бурями – 3,4.

Расчётные объёмы снегопереноса представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Расчётные объёмы снегопереноса, м3/п.м.

| Наименование метеостанции | РУМБЫ |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |  |
| г. Караганды | 18 | 44 | 36 | 475 | 142 | 326 | 70 | 31 | 1142 |

Повторяемость направлений ветра и штилей, (годовая)%

| МС Караганда | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 13 | 13 | 12 | 17 | 18 | 11 | 6 | 13 |

График повторяемости направлений ветра и штилей,(годовая) %

МС Караганда

С

20

СЗ

З

15

10

5

0

СВ

В

ЮЗ

ЮВ

Ю

Повторяемость направлений ветра и штилей, % (июль)

| МС Караганда | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17 | 17 | 13 | 8 | 9 | 10 | 13 | 13 | 15 |

График повторяемости направлений ветра и штилей, %(июль)

МС Караганда

С

20

СЗ

З

15

10

5

0

СВ

В

ЮЗ

ЮВ

Ю

Повторяемость направлений ветра и штилей, % (январь)

| МС Караганда | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 9 | 12 | 16 | 27 | 26 | 5 | 1 | 14 |

МС Караганда

С

30

СЗ

З

20

10

0

СВ

В

ЮЗ

ЮВ

Ю

График повторяемости направлений ветра и штилей, %(январь)

2.2. Инженерно-геологические условия

Притрассовая полоса

Грунты притрассовой полосы представлены:

1. С ПК 0+00 до ПК 1+12,89- суглинок тяжелый;

2. С ПК 1+12,89 до ПК 1+48,95- путепровод через железную дорогу;

3. С ПК 1+48,95 до ПК 2+55,1- суглинок тяжёлый;

Существующие притрассовые резервы и откосы земляного полотна, заросшие густой травяной растительностью, мощностью 0,15м.

На указанных участках рекомендуется:

- произвести снятие растительного слоя на толщину 0,20м;

Подробная характеристика грунтов земляного полотна приведена в «Ведомости строительных свойств грунтов притрассовой полосы».

Искусственное сооружение

Участок проектируемого путепровода через железную дорогу представляет собой долину реки Карагандинка. В геологическом строении участка принимают участие: четвертичные аллювиальные отложения- суглинки, которые подстилаются на глубине 2,4-3,2м четвертичными супесями обводнёнными, с включением прослоек песка мелкого и плотных глин, на глубине 10,0-13,5 супеси подстилаются неогеновыми образованиями-глинами полутвёрдыми и твёрдыми, и очень плотными.  Водоносный горизонт приурочен к супесчаным отложениям с прослойками песков мелких. Грунтовые воды вскрыты всеми скважинами. Установившийся уровень грунтовых вод на глубине 3,0-3,2м, на абсолютной отметке 478,90-478,93м.

По химическому составу грунтовые воды обладают слабой сульфатной агрессивностью к бетону марок W4, W6 на обычном портландцементе, и не агрессивные к бетонам марки W8 на обычном портландцементе и к бетонам на сульфатостойких цементах. По отношению к железобетонным конструкциям вода средне агрессивная при периодическом смачивании и не агрессивная при постоянном погружении.

Грунты элементов №1 обладают слабой сульфатной агрессивностью к бетонам марок W4, на обычном портландцементе и не агрессивные к бетонам марок W6, W8 на обычном портландцементе, и к бетонам на сульфатостойких цементах.

Степень агрессивности грунтов элементов №2 (Согласно табл.Б.4 СП РК 2.01-101-2013) по отношению к бетонам марки W4, W6 по водонепроницаемости на портландцементе – сильная и средняя, по отношению к бетонам марки W8 по водонепроницаемости на портландцементе - средняя, на сульфатостойких цементах - не агрессивны, по отношению к железобетонным конструкциям - средняя.

Степень агрессивности грунтов элементов №3, №4 (Согласно табл.Б.4 СП РК 2.01-101-2013) по отношению к бетонам марки W4, W6 по водонепроницаемости на портландцементе – слабая, по отношению к бетонам марки W8 по водонепроницаемости на портландцементе – не агрессивны, на сульфатостойких цементах - не агрессивны, по отношению к железобетонным конструкциям – слабая.

Степень коррозионной агрессивности грунтов (ГОСТ 9.602-2016, таблицы 1,2,4) по отношению к стальным конструкциям - высокая, к свинцовой- высокая, к алюминиевой оболочке кабеля – высокая.

3. Принятые основные конструктивные решения

3.1. Основные предпосылки и обоснование решений

В 15.10.2025 году специалистами ТОО «Мостдорпроект» было проведено предпроектное техническое обследование путепровода с целью определения технического состояния путепровода и подходов к нему, выявления дефектов, разработки рекомендаций по реконструкции и дальнейшей эксплуатации сооружения. В ходе обследования определены основные критерии, по которым выполняется проект реконструкции сооружения:

- Ширина путепровода = 27,85м, габарит путепровода составляет Т1,5 + Г11,7 + 0,2 + Г12,45 + Т1,5, что соответствует I-ой технической категории автомобильных дорог по габариту. Проезжая часть путепровода делится на 2 части:

- Эксплуатируемую «рабочую часть» с габаритом Т1,5 + Г11,7 – по которой двигается транспорт и пешеходы, к которой подходят асфальтированные подходы;

- Неэксплуатируемую «нерабочую часть» с габаритом Г12,45 + Т1,5 – которая стоит в заброшенном состоянии со дня окончания строительства (на которой отсутствует асфальтобетонное покрытие, сопряжения разрушены, подходы без покрытия и т.д.)

2) Определена интенсивность движения автотранспорта – 1840 авт/сутки, что соответствует в перспективе II-ой технической категории автомобильных дорог по интенсивности.

3) Год постройки путепровода – 1983. Нагрузка, на которую проектировался путепровод – Н-30 НК-80;

4) Состояние путепровода предаварийное, состояние всех элементов путепровода – аварийное, кроме стоек и фундаментов, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, так же выявлено что стойка №3 на опоре №3 имеет прочность бетона - 236кг/см2.

На основании выявленных критериев, можно сделать следующие выводы:

- В соответствии с фактической интенсивностью движения ширину проезжей части проектируемого путепровода принять 11,5м, как для II-ой технической категории автомобильных дорог;

- Проектируемый путепровод расположить на месте «рабочей части», и конструкции путепровода рассчитать на нормативные нагрузки;

- Для экономии средств использовать существующие стойки и фундаменты под «рабочей частью» путепровода, ввиду того, что есть подтверждение их характеристик испытанием (несущей способности, просадки и пр.). Заменить существующие аварийные оголовки и пролетные строения, отремонтировать стойку №3 на опоре №3 и усилить остальные 11 стоек промежуточных опор;

- Высоту подмостового габарита принять по ТУ «Казакстан Темир Жолы»;

- Половину путепровода «неработающей части» полностью разобрать;

- Длину подходов к путепроводу принять минимальную.

3.2 Пролетное строение

Принятая в проекте продольная схема путепровода 12,0+11,85+12,0 м представляет собой разрезную балочную статически определимую систему, расположенную на четырех опорах.

Путепровод будет находиться на автомобильной дороге 2 категории с 2 полосами движения. Габарит проезжей части принят 11,5 м, а ширина тротуаров - 2х1,5 м.

Существующие пролетные строения заменяются на пустотные железобетонные предварительно напряженные мостовые плиты П12-А14. Пролетные строения выполнены по Типовому проекту "Пролетные строения автодорожных мостов из пустотных плит длиной 12 и 18 м под нагрузку А14, НК-120 и НК-180" Длина пролета 12,0 м (по заказу №01-08), ТОО "Каздорпроект", г. Алматы".

Мостовые плиты устанавливается на полиуретановые опорные части марки ЛП 24.460.65. В поперечном сечении пролета содержится 15 плит с шагом 1,0 м. Плиты в поперечном направлении располагаются ступенчато, с превышением каждой над предыдущей на 2,0 см, начиная от краев пролета к оси, что обеспечивает поперечный уклон проезжей части 20 ‰ без устройства на пролетном строении плиты мостового полотна в виде сточного треугольника.

Плиты объединяются между собой при помощи швов и плиты мостового полотна.

Согласно «Инструкции по применению габаритов приближения строения», высота от головки рельса до низа пролетного строения должна быть не менее 5,45 м. В проекте минимальная высота подмостового габарита принята 6,9 м.

3.3. Мостовое полотно

Мостовое полотно пролетного строения моста будет иметь следующие основные элементы:

- плиту мостового полотна;

- гидроизоляционный слой по верху плиты;

- ездовое полотно;

- тротуары;

- ограждение проезжей части;

- перильное ограждение.

Плита мостового полотна устраивается из монолитного железобетона пониженной водонепроницаемости, объединяется с пустотными плитами пролетного строения в единую силовую конструкцию, выполняет гидроизолирующие функции и служит основанием для расположения на пролетном строении других элементов мостового полотна. Минимальная толщина плиты 12 см. Для устройства плиты применяется бетон класса В30, F300, W8.

Гидроизоляционный слой с применением Техноэластмост С толщиной 5 мм наносится на поверхность плиты способом наплавления.

Поверх гидроизоляционного слоя устраивается защитный слой из бетона В25, F300, W8.

Ездовое полотно шириной 12,0 м имеет 2-х слойное асфальтобетонное покрытие толщиной 80 (40+40) мм, из горячей мелкозернистой смеси тип Б марки 1 по СТ РК 1225-2019 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия».

Деформационные швы проезжей части - щебеночно-мастичной конструкции.

Тротуары шириной по 1,5 м устраиваются на мостовом сооружении с двух сторон. Покрытие на них толщиной 40 мм выполняется из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси.

Конструкция ограждения проезжей части на мосту выполняется из элементов по СТ РК 2368-2013, дата введения 01.01.2015 года, приказ №534-од от 19 ноября 2013 г. Применяется одностороннее ограждение марки 11МО-300-2Е-0,5-0,78 со стойками СМ-1. Уровень удерживающей способности – У4. Группа дорожных условий – Д. Шаг стоек – 2 м. Высота ограждения – 0,75 м.

Перильное ограждение - стальное сварной конструкции.

3.4. Опоры путепровода

Проектом предусмотрена замена оголовков, ремонт и усиление стоек опор. Разборка стоек и фундаментов опор не предусмотрена.

Согласно Экспертного заключения по обследованию путепровода были установлены дефекты на стойках крайних и промежуточных опор - выявлены небольшие трещины с раскрытием до 0,2-0,3 мм длиной до 20 см и локальные сколы в бетоне защитного слоя (на поверхности бетона стоек).

Согласно Экспертного заключения по обследованию путепровода (приложение 5) на отдельных стойках крайних и промежуточных опор было установлено, что прочность бетона у 25% стоек имеет марку прочности немного ниже проектной М300/В22,5, а стойка №3 на опоре №3 имеет прочность бетона - 236кг/см2, что соответствует прочности М200/В15.

Учитывая все вышеописанное, было принято решение о необходимости ремонта стойки №3 на опоре №3 тремя слоями углеродного волокна, а остальные 11 стоек промежуточных опор усилить одним слоем углеродного волокна.

Стойки крайних и промежуточных опор ремонтируются путем восстановления бетона защитного слоя и дополнительной наклейки углеродных волокон, подробнее описано в разделе 4.2.1.

Для ремонта стоек крайних и промежуточных опор необходимо разобрать конус насыпи на 0,5м ниже подошвы устраиваемого оголовка.

На участке стоек с дефектом (трещины и сколы) бетон защитного слоя срубается, после чего пескоструйным аппаратом очищается от пыли и слабого бетонного слоя, от ржавчины (при ее наличии) на арматуре. На очищенную, обеспыленную и увлажненную поверхность наносится быстротвердеющая и безусадочная смесь тиксотропного типа.

Существующие оголовки разбираются, и на их месте устраиваются новые железобетонные оголовки из бетона класса В25.

Оголовки на промежуточных опорах путепроводов состоят из двух элементов: ригелей с размерами 1,55х0,7 м и подферменников.

Оголовки крайних опор имеют ригель с размерами 1,0х0,7м, шкафную и боковые стенки, открылков и подферменников.

3.5. Сопряжение путепровода с насыпью

В проекте предусматривается устройство сопряжения с переходными плитами длиной 8 м полузаглубленной конструкции по типовому проекту серии 3.503.1-96. Плиты располагаются на ширине габарита проезжей части моста.

На сопряжении с насыпью тротуаров в пределах длины открылков опоры устраиваются монолитные бетонные плиты с асфальтобетонным покрытием толщиной 40 мм.

Конусы насыпи устраиваются с уклоном 1:1,5 и укрепляются на всю высоту монолитным бетоном.

3.6. Подходы к путепроводу

3.6.1 Краткие сведения о существующей дороге

Автомобильная дорога «Сарань-РТИ» продолжение ул.Рабочей, построена в 1983г имеет общее протяжение 3,6 км. Реконструируемый путепровод располагается на км 1+700. Высота существующей насыпи у путепровода – 7,0 – 7,5 м. Земляное полотно шириной от 15,0 до 31,0м, в удовлетворительном состоянии. Существующая дорожная одежда шириной 7,3м, представлена двумя слоями асфальтобетона, средняя толщина покрытия – 12 см. Основание представлено смесью щебня с ГПС, общей толщиной в среднем 18 см. Дорожная одежда на подходах в неудовлетворительном состоянии: наблюдаются просадки, трещины, неукрепленные обочины отсутствие барьерных ограждений.

Существующие тротуары шириной 1,5м, с толщиной асфальтобетонного покрытия – 4см.

3.6.2 Основные проектные решения

Подходы к путепроводу, согласно задания на проектирование, запроектированы по нормам для II категории автодорог общего пользования по требованиям СП РК 3.03-101-2013 «Автомобильные дороги».

Основные технические показатели, принятые для проектирования приведены в таблице 1.

Таблица 1. Основные технические показатели

| № п.п | Наименование параметров | Нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по СНиП РК 3.03-101-2013 | Принятые в РП |
| 1. | Категория дороги | II категория | II категория |
| 2. | Расчетная интенсивность движения на 20-летнюю перспективу авт/сутки | от 6000 до 14000 | 1912 |
| 3. | Расчетная скорость движения, км/ч. | 120 | 120 |
| 4. | Число полос движения, шт. | 2 | 2 |
| 5. | Ширина полосы движения, м. | 3,75 | 3,75 |
| 6. | Ширина проезжей части, м. | 7,5 | 7,5 |
| 7. | Ширина дорожной одежды, м | 7,5 | 9,0 |
| 8. | Ширина обочины, м. | 3.75 | 3.75 |
| 9. | Ширина земляного полотна, м | 15 | 17,25 |
| 10. | Поперечный уклон проезжей части и укрепительной полосы, ‰ | 20 | 20 |
| 11. | Поперечный уклон обочины, ‰ | 40 | 40 |
| 12. | Наибольший продольный уклон, ‰ | 40 | 18,6 |
| 13. | Наименьший радиус кривых в плане, м | 250 | - |

План трассы

Начало подхода к путепроводу соответствует ПК 0+00.

Конец подхода к путепроводу соответствует ПК 2+35,5.

Направление трассы – юго-восточное.

Общее протяжение трассы 235,5 м, в том числе

ПК 0 – ПК 1+00 – подход до путепровода (длинна участка - 100 м).

ПК 1+00 – ПК 1+42,06 – путепровод (длинна участка - 42,06 м).

ПК 1+42,06 – ПК 2+35,5 – подход после путепровода (длинна участка - 93,44 м).

Пикетаж сквозной.

Трасса подъездов имеет в плане 2 угла поворота: Угол поворота № 1, величиной 3°43ꞌ на ПК 0+90 и угол поворота № 2, величиной 1°08ꞌ на ПК 1+67,06. Углы поворота приняты без разбивки.

Закрепление трассы и описание плановой и высотной увязки

Начало трассы, осевое положение и конец трассы закреплены знаками с биркой. По закрепленным точкам теодолитных ходов было выполнено техническое нивелирование.  В плановом и высотном отношении точки теодолитных ходов увязаны с условными реперами.

3.6.3 Продольный профиль

Продольный профиль составлен в балтийской системе высот. На продольном профиле указаны естественные грунты, отметки земли, отметки существующей оси проезжей части и проектные отметки по оси проезжей части.

Продольный профиль запроектирован по обертывающей.

Максимальный продольный уклон - 18,6 ‰.

3.6.4 Искусственные сооружения

Работы по строительству искусственных сооружений в виде водопропускных труб в данном проекте не предусмотрены.

3.6.5 Земляное полотно

Типовые поперечные профили насыпи приняты по типовому проекту 503-0-48-87 с учетом требований СНиП РК 3.03-09-2006 и СТ РК 1413-2005.

Ширина проектируемого земляного полотна принята 17,25 м.

В проекте принят один тип поперечных профилей земляного полотна:

Тип 4 – насыпь высотой более 6 м безрезервного профиля с переменным заложением откоса: до 6 м – 1:1,5, более 6 м – 1:1,75.

Грунт (суглинок легкий пылеватый) для досыпки земляного полотна и присыпных обочин доставляется на расстояние 300 м автотранспортом от участка разборки существующей насыпи автодороги. В автосамосвалы грунт загружается экскаватором емкостью ковша 0,65 м3.

Объем земляных работ определен по поперечникам.

Всего оплачиваемых земляных работ: 1200 м2, в том числе экскаваторные:

- для досыпки земляного полотна 566 м3;

- для устройства присыпных обочин – 634 м3.

При определении оплачиваемых земляных работ исходили из условия обеспечения коэффициента уплотнения земляного полотна Купл= 0,95.

3.6.6 Дорожная одежда.

Интенсивность движения

Согласно проведенного учета, интенсивность составляет 1800 единиц в сутки, из них

80% - легковые, 15% -  автобусы и 5% - грузовой транспорт.

Расчетная интенсивность движения автомобильного транспорта в первый год службы, приведенная к расчетной нагрузке с учетом количества полос движения:

Np=0,55 х (1440х1 + 270х3 + 90х1,5) = 0,55 х 2385 = 1312 авт/сут,

где 1440 – количество легковых автомобилей в составе движения;

270 – количество автобусов в составе движения;

90 – количество грузовых автомобилей в составе движения;

1, 3, 1.5 – коэффициенты приведения по табл. 2 СП РК 3.03-101-2013

Расчетная приведенная интенсивность на последний год службы:

= 1312 х 1,0220-1=1312 х 1,457 = 1912 авт/сут,

где 1312 – расчетная интенсивность движения автомобильного транспорта в первый год службы, приведенная к расчетной нагрузке;

q – коэффициент изменения интенсивности движения, приведенной к расчетной нагрузке, 1,02;

Т – расчетный срок службы, 20 лет.

3.6.7 Обустройство дороги, организация и безопасность движения

Перед и за путепроводом предусмотрено уширение дорожной одежды до 11,5 м на участках длиной 25 м.

Ограждение проезжей части на участках насыпи высотой более 3 м устраивается из стальных элементов по СТ РК 2368-2013, дата введения 01.01.2015 года, приказ №534-од от 19 ноября 2013.

Применяется одностороннее ограждение марки 11ДО-200-2А-1,25-0,75 со стойками СД-1 с шагом 2,0 м. Уровень удерживающей способности – У3. Группа дорожных условий - Д. Высотой 0,75м.

Запроектировано нанесение горизонтальной дорожной разметки, согласно требований СТ РК 1412-2017.

3.6.8 Расчет дорожной одежды

- Дорожно-климатическая зона IV;

- Техническая категория автомобильной дороги - II;

- Тип местности по условиям увлажнения – 1;

- Требуемый коэффициент прочности – 1.0 ;

- Коэффициент проектной надежности – 0,95;

- Расчетная нагрузка – А1;

- Тип дорожной одежды - Капитальный;

- Требуемый модуль упругости дорожной одежды, Е=220 МПа;

- Грунт рабочего слоя верхней части существующего земляного полотна –

суглинок легкий пылеватый

- Dд  – 37 см;

- p – 0,6 МПа.

Расчетная влажность грунта рабочего слоя:

,

При заданном уровне надежности Кн = 0,95, коэффициент нормированного отклонения

t = 1,71

Таким образом Егр=68.4 МПа, φгр=23.4˚, Сгр=0,0288 МПа.

Предварительно назначаем конструкцию и значения расчетных параметров:

- для расчета по допускаемому упругому прогибу и сдвигоустойчивости

- для расчета на изгиб

- для расчета на сдвиг в грунте

Данные для расчета сведены в таблицу 2:

Таблица 2. Данные для расчета дорожной одежды

| Материал | h слоя, см | Е, МПа, при расчете |  | Расчет на растяжение при изгибе и сдвиге |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по допустимому упругому прогибу | по сдвигоустой-чивости | Е, МПа | МПа | о | С, МПа |
| Горячая плотная мелкозернистая а/б смесь на БНД 70/100 марка III ГОСТ 9128-2013 | 4 | 3200 | 550 | 4500 | 2,8 | - | - |
| Горячая пористая крупнозернистая а/б смесь на БНД 70/100 марка II ГОСТ 9128-2013 | 8 | 2000 | 460 | 2800 | 1,6 | - | - |
| Черный щебень СТ РК 1215-2003 | 12 | 900 | 900 | - | - | - | - |
| ГПС оптимального состава ГОСТ 23735-2014 | 25 | 180 | 180 | - | - | - | - |
| суглинок легкий пылеватый | - | 68.4 | - | - | - | 23,4 | 0,0288 |

Расчет по допускаемому упругому прогибу

Расчёт производится послойно снизу-вверх, начиная от грунта земляного полотна, с использованием номограммы (рисунок 6.1). Данные расчета сведены в таблицу 3.

Таблица 3. Данные для расчета дорожной одежды по упругому прогибу

| Модуль упругости слоя (Ес), МПа | Толщина Слоя (h),см | Отношение |  |  | Общий модуль упругости (Еобщ.), МПа | Материал слоя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h/D | Ен/Ес | Еобщ./Ес |  |  |
| 3200 | 4 | 0,108 | 0,08 | 0,097 | 310 | Горячая плотная мелкозернистая а/б смесь на БНД 70/100 марка II ГОСТ 9128-2013 |
| 2000 | 8 | 0,216 | 0.094 | 0,134 | 268 | Горячая пористая крупнозернистая а/б смесь на БНД 70/100 марка II ГОСТ 9128-2013 |
| 900 | 12 | 0,32 | 0.122 | 0.208 | 187,2 | Черный щебень СТ РК 1215-2003 |
| 180 | 25 | 0,676 | 0,38 | 0,61 | 109,8 | ГПС оптимального состава ГОСТ 23735-2014 |
| 68.4 |  |  |  |  |  | суглинок легкий пылеватый |

Требуемый модуль упругости для расчета по допускаемому упругому прогибу равен 220 МПа.

=310/220 = 1,41 >

Следовательно, выбранная конструкция удовлетворяет условию прочности по допускаемому упругому прогибу.

Проверка конструкции на сдвигоустойчивость грунта

Для определения  предварительно назначенную дорожную конструкцию приводим к двухслойной расчетной модели.

Нижний слой - грунт земляного полотна (суглинок легкий пылеватый) со следующими характеристиками  Ен=68,4 МПа;  =  23,4 ;    Сгр = 0,0288 МПа

Модуль упругости верхнего слоя модели вычисляем по формуле, где значения модулей упругости материалов, содержащих органическое вяжущее, назначаем при расчетной температуре +40С (для IV ДКЗ).

По отношениям  и  при 0 по номограмме находим активное удельное напряжение сдвига от единичной нагрузки  и активное напряжение сдвига от веса дорожной одежды

Расчётное активное напряжение сдвига в грунте рассчитывается по формуле (6.10):

Тр = 0,0315*0,6-0,001=0,0179 МПа

Допускаемое напряжение сдвига в грунте рабочего слоя определяем по формуле (6.11), Тдоп = Сгр* k1* k2* k3 , где:

Сгр= 0,0288 МПа;

k1=0,6;

k2=0,84

k3=1,5

Тдоп = 0,02880,60,691,5 = 0,0179 МПа

Тдоп/Тр = 0,0179/0,0179= 1,00 =

Следовательно, конструкция удовлетворяет условию сдвигоустойчивости грунта земляного полотна.

Проверка покрытия из горячего асфальтобетона на растяжение при изгибе

Расчётное растягивающее напряжение определяется по формуле:

σ  = σ* Р*Кб, где

σ -растягивающее напряжение от единичной нагрузки по номограмме определяется в зависимости от Ев /Е ниж. и  h/D

Р - расчётное удельное давление колеса на покрытие =0,6 МПа (табл. 1.1 Приложения 1)

Кб –коэффициент, учитывающий особенности напряжённого состояния покрытия под колесом со спаренным баллоном = 0,85

Е ниж=187,2  МПа

Ев /Е ниж = 3366,67/187,2= 17,98

h/D =12/37=0,32

σ = 2,09

σr= 2,09*0.6*0.85= 1,07

- Расчётное сопротивление асфальтобетона растяжению при изгибе R N определяется по формуле

Rn = Rу (1 –tν) * Kу*Km, где

Rу – среднее значение сопротивления асфальтобетона мелкозернистого растяжению при изгибе = 2,8 МПа, асфальтобетона крупнозернистого = 1,6 МПа

Kу – коэффициент усталости по формуле в зависимости от Nt=1912 и Ф= -0,16 (для плотных асфальтобетонов), Ку= 0,901

Km –коэффициент снижения прочности от воздействия погодно-климатических факторов,0.9

R N = 1,6*(1-0,1*1,71) * 0,902*0,9 =1,08 МПа

R N / σ= 1,08/1,07 = 1,01>

Данная конструкция удовлетворяет всем требованиям прочности от воздействия нагрузок:

- К прочности по модулю упругости - 1,41;

- К прочности на сдвигоустойчивость грунта -  1,00;

- К прочности на растяжение асфальтобетонного покрытия при изгибе - 1,01.

Запроектировано устройство тротуара, шириной 1,5м с правой стороны по ходу пикетажа.

Дорожная одежда на тротуарах состоит из следующих слоев:

- основание из гравийно-песчаной смеси, толщиной 12 см;

- покрытие из плотной асфальтобетонной смеси (песчаной) марки 2, тип Д, толщиной 3см.

С двух сторон тротуара предусмотрено устройство бортовых камней марки БР 100.20.8. Марка бетона В22,5. Для обеспечения устойчивости в стыках бортовых камней устраивается монолитных «замок» из бетона марки В15.

Обочины укрепляются на толщину 10 см гравийно-песчаной смесью.

3.6.9 Объездная дорога

При ремонте путепровода предусмотрено закрытие проезда по «рабочей половине», в связи с демонтажем пролетного строения и оголовков опор. Оставшуюся «нерабочую» половину путепровода использовать как объезд на время строительства, с устройством объездной дорого общей длинной 240,0м. После окончания строительства объездную дорогу и «нерабочую» половину демонтировать, конуса укрепить монолитным бетоном.

Для устройства насыпи объездной дороги и реконструируемых подходов предусмотрено использовать грунт из «нерабочей» части земляного полотна насыпи, в 300м от путепровода в сторону РТИ. По окончании работ уположить существующую насыпь и оградить место котлована старыми барьерными ограждениями.

Согласно листа «Стройгенплан» предусмотрены мероприятия и объемы работ для организации проезда транспортных средств, см. в Томе 3 Книга 2 АД - Подходы.

3.7 Вынос и защита линий связи

1. Вынос воздушных линий «Карагандинской дистанции сигнализации и связи» выполнен на основании технических условий ШЧ № 19/27 от 30.12.2025г, см. Приложение 4.

Проектом предусмотрен демонтаж воздушной линии связи между опорами №570 и №574. На месте существующих опор проектом предусмотрена установка:

- полуанкерных железобетонных опор в количестве 4 штук длиной 5,5м;

- стальных штырей ШТ-20Д диаметром 16мм., установка глухарей;

- изоляторов типа ТФ-20 (32 шт.), установка полиэтиленовых колпачков (32 шт.) на штыри для изоляторов, прокладка для проводника (100 м.) типа гупер по опоре, траверсы (4 шт) штырные, лежень ж/б для крепления оттяжек (4 шт.), проволока диаметром 6 мм. (30 м.), труба полиэтиленовая (100 м.);

-2 шкафа магистральной связи (ШМС) устанавливаемых на опоры: в том, числе разрядники типа Р-350, предохранитель 1А спирального типа, бокс БМ ескостью 10 на 2, заземление шкафов предусмотрено в виде контура из полосовой стали, с выноской заземляющего штыря (угловая сталь 50х50х5, длина не менее 2,5 м.) не менее 5 м. от устройств и с углублением 80 см от поверхности грунта, деревянные брусы для крепления 100х100 длиной 2,5 м. (4 шт.);

-укладка кабеля типа МКПАБ 7х4, указательные столбики (5 шт.).

2. Защита кабеля управления «ПТС» ТОО «Karaganda Komir» выполнено на основании технических условий ТУ №4-12-25/К от 05.05.2021 года, см. Приложение 4.

В соответствии с пп.3.4. Технических условий - При приближении к трассе прохождения оптоволоконного кабеля, работы проводить без раскопки грунта с организацией насыпи, принадлежащего Управлению «ПТС» ТОО «Karaganda Komir», на расстояние от 2 метров и менее, работы по раскопке грунта производить вручную. Без применения землеройной техники, в присутствии работника управления «ПТС» ТОО «Karaganda Komir». В случае размещения строительной техники над кабелем предусмотреть защиту железобетонными плитами.

Объемы работ по укреплению линии связи учтены в Томе 2 Книга 2 «Ведомость объемов работ. Мост» Раздел 1 «Укрепление основания, установка МИК-С».

4. Основные положения по организации строительства

4.1. Общие положения

Строительные работы должны производиться специализированной строительной организацией, имеющей квалифицированный кадровый состав и необходимое техническое оснащение для выполнения предусмотренных проектом видов работ.

Строительную площадку рекомендуется разместить согласно листа Рабочих чертежей Стройгенплана.

Продолжительность ремонта путепровода определена согласно «Нормы продолжительности капитального ремонта жилых и общественных зданий и объектов городского благоустройства, Москва, 1982» с учетом выполнения строительных работ при движении по железной дороге в «окна» и составляет 3,5 месяцев.

Работы необходимо производить в соответствии с указаниями и требованиями, изложенными на чертежах и в пояснительной записке настоящего проекта, а также в соответствии с положениями СНиП 3.06.04-91.

Скрытые работы должны быть освидетельствованы контролирующими лицами с составлением актов на выполнение этих работ.

Ход работ должен контролироваться со стороны заказчика (технический контроль) и разработчика проекта (авторский надзор).

Вынужденные отступления от проектных решений, необходимость в которых может возникнуть по ходу работ, должны согласовываться с разработчиком проекта и заказчиком.

4.2. Организация и технология строительства

Строительство сооружения следует выполнять в следующем порядке:

1 этап. Разборка мостового полотна и покрытия на подходах, демонтаж балок пролетного строения, разборка оголовков опор путепровода.

2 этап. Устройство новых оголовков опор.

3 этап. Монтаж плит пролетного строения.

4 этап. Устройство мостового полотна и покрытия на подходах.

5 этап. Ремонт стоек опор.

5 этап. Переустройство воздушной линии связи (ВЛС).

6 этап. Обустройство путепровода с подходами.

4.2.1. Ремонт опор

Стойки промежуточных опор ремонтируются путем восстановления бетона защитного слоя и дополнительной наклейки ламелей (ламината).

Работы по ремонту опор выполняются в следующем составе:

- Перед началом ремонта, под каждой стойкой необходимо разработать грунт на глубину 0,5м, и выполнить очистку бетонных поверхностей стоек опор при помощи пескоструйной обработки;

- ремонт глубоких трещин методом инъектирования с помощью мелкодисперсного безусадочного полимербетона, типа MasterEmaco A 640;

Трещины с раскрытием более 0,2 мм должны быть расшиты и зачеканены полимербетоном, типа MasterEmaco S 5400;

- демонтаж слабого бетона на стойках существующих опор, легкими перфораторами, и выполнить пескоструйную очистку или очистку металлическими щетками;

- антикоррозионная обработка оголенной арматуры, составом типа MasterEmaco P 5000 AP;

- ремонт разрушенных железобетонных поверхностей и сколов при помощи безусадочного полимербетона тиксотропного типа, типа MasterEmaco S 5400, с толщиной слоя от 0,5 до 30мм;

- поверхность бетона должна быть очищена от краски, масла, жирных пятен, цементной пленки и других источников загрязнения пескоструйной очисткой или металлическими щетками. Оставшиеся мелкие дефекты (сколы, раковины, каверны) не должны быть глубже 5 мм и площадью не более 25 см2;

- в процессе обследования выявлено, что прочность бетона стойки №3 на опоре №3 составляет - 236кг/см2. Для увеличения прочности бетона стойки принято решение отремонтировать стойку обернув её тремя слоями углеводородного волокна FIB Arm Tape 530/300. Все остальные стойки опор №2 и №3 (всего 11 стоек) усиливаем одним слоем углеводородного волокна FIB Arm Tape 530/300.

- при оборачивании конструкций в поперечном направлении лентой, на наружных углах конструкции необходимо выполнить фаски с катетом 1-2 см, либо скругления с радиусом 1-2 см;

-  после очистки поверхность бетона обеспыливается и обрабатывается грунтовочным составом Fib Arm Resin 300+ с целью упрочнения основания и улучшения сцепления адгезива с бетонной поверхностью;

- на поверхность основания мелом наносятся линии разметки в соответствии с принятой проектом схемой наклейки элементов усиления;

- раскрой ленты производится в соответствии с принятой проектом схемой наклейки и осуществляется на гладком столе (верстаке), покрытом полиэтиленовой пленкой. При использовании ленты стол должен быть снабжен приспособлением для разматывания ленты с бобины. Для резки ленты следует использовать ножницы или острый нож. Ленту нежелательно разрезать в продольном направлении, поскольку она распускается на отдельные пряди. При необходимости резки в продольном направлении (вдоль волокон) лента по линии разрезки должна быть предварительно обработана клеем БФ, предотвращающим распускание волокон в поперечном направлении.

- заготовки лент каждого размера нарезаются в требуемом количестве; ленты сматываются в рулон, снабжаются этикеткой с указанием номера, размера и количества заготовок и помещаются в мешок.

- приготовление адгезива Fib Arm Resin 300+ производится в чистой металлической, фарфоровой, стеклянной или полиэтиленовой емкости объемом не менее 3-х литров. Дозирование компонентов А и Б (А = 15кг, Б = 7,5кг) осуществляется взвешиванием каждого компонента отдельно. Пропорция смешивания А:Б = 2:1

- в емкость для приготовления адгезива выливается дозированное количество компонентов. Компоненты тщательно перемешивают вручную деревянной или алюминиевой лопаткой, либо с помощью низкооборотной дрели с насадкой при 300-400 об/мин. (с целью ограничения аэрации смеси). Емкость с приготовленным адгезивом закрывают крышкой, снабжают этикеткой и передают к месту производства работ;

- наклейка углеродного волокна выполняют в следующей последовательности - первый слой адгезива наносят на основание с помощью шпателя, кисти, валика с коротким ворсом;

- усиление стоек можно производить сверху вниз и снизу-вверх методом намотки или наклеки фрагментов длинной 2,1-2,3м т.к. отсутствует нагрузка. Время выдержки перед наклейкой каждого последующего слоя определяется опытным путем, обеспечивая отсутствие оползания ленты и нарушения ее фиксации.

- ткань (лента) должна всегда укладываться на слой адгезива. Делается это тыльной стороной руки путем постепенного размещения ткани с одного края основания до другого. В процессе укладки необходимо следить, чтобы кромка полотнища была параллельна линии разметки на основании, либо кромке предыдущего полотнища. Лента может быть предварительно нарезана на отрезки проектной длины (заготовками), либо постепенно разматываться с бобины и обрезаться по месту в процессе наклейки.

- ткань (лента) должна укладываться без складок и без излишнего натяжения. После укладки осуществляется прикатка ткани (ленты), в процессе которой происходит ее пропитка. Пропитка осуществляется с помощью жесткого резинового валика или шпателя от центра к краям строго в продольном направлении (вдоль волокон). После пропитывания ткань должна быть слегка липкой на ощупь, но без явно видимого присутствия адгезива. Укладка и прикатка второго и последующих слоев производится аналогичным образом;

- расход клея FIB Arm Resin 530+: первый слой 0.5-0.8кг/м2, средний 0,9кг/м2 финишный как 0,4-0,5 кг/м2;

- после укладки последнего слоя ленты на поверхность ленты наносится финишный слой адгезива из расчета 0,5 кг/м2. Поверх жидкого адгезива (в течение 40мин после нанесения и до наступления полимеризации) наносится кварцевый песок фракцией 2-5мм, при помощи мастерка и тёрки, создавая вандалоустойчивую поверхность. После отвердения поверхности выполняют оштукатуривание улучшенным цементно-песчаным раствором М200 толщиной до 3 см;

- при многослойной конструкции усиливающего элемента наклейку всех слоев ткани (ленты) предпочтительно выполнить в течение одной рабочей смены с последующим отверждением всего сечения. В случае, если указанное невозможно по условиям производства работ (например, усиление пространственных конструкций с разным направлением лент по слоям), следует выполнить наклейку одного слоя по всей площади усиления, дождаться отверждения его, после чего таким же образом наклеить 2-ой и последующие слои.

Качество работ по устройству усиливающих накладок в значительной мере зависит от температуры и относительной влажности окружающей среды, температуры поверхности бетона и его влажности, соотношения температуры поверхности бетона и точки росы. Операции по наклейке лент должны выполняться при температуре окружающей среды в диапазоне +5 градусов Цельсия - +45 градусов Цельсия; при этом температура основания бетона должна быть не ниже +5 градусов Цельсия и выше температуры точки росы на 3 градуса Цельсия. Если температура поверхности бетона ниже допустимого уровня, может произойти недостаточное насыщение волокон клеевым составом и низкая степень отверждения смолы, что отрицательно скажется на работе системы усиления. Для повышения температуры бетона могут быть использованы дополнительные локальные источники тепла.

Грунтовочные и адгезивные составы нельзя наносить на мокрую поверхность. Открытая влага должна быть удалена, поверхность бетона вытерта и продута сжатым воздухом. Допустимая влажность поверхности не должна быть более 5%.

Полное отверждение адгезивных составов в естественных условиях происходит в течение нескольких суток и в значительной мере зависит от температуры окружающей среды. Как правило, время отверждения должна составлять не менее 24 часов при температуре выше 20 градусов Цельсия и не менее 36 часов при температуре от 5 градусов Цельсия до 20 градусов Цельсия.

Обеспечение безопасности

Для обеспечения пожарной безопасности и защиты от вандализма или по эстетическим соображениям элементы усиления на заключительной стадии работ могут быть дополнены различными покрытиями (полимерцементными, полиуретановыми, специальными огнеупорными составами, совместными с используемым адгезивом). Для лучшего сцепления этих покрытий с накладкой поверхность последней в процессе укладки финишного слоя присыпается (чипсуется) тонким слоем сухого песка крупностью 0,5 - 1,5 мм.

Внешний вид поверхности (отсутствие загрязнений, масляных пятен и др.) оценивается визуально, плоскостность - с помощью металлической линейки и щупа.

Прочность бетона основания определяется одним из методов неразрушающего контроля прочности в соответствии с ГОСТ 22690-88 или ультразвуковым методом в соответствии с ГОСТ 17624-87.

В процессе приготовления адгезива контролируется точность дозирования компонентов, однородность массы после перемешивания, отсутствие посторонних включений и сгустков (визуально).

При нанесении адгезива на поверхность бетона визуально и по весовому расходу контролируются толщина и равномерность слоя, отсутствие непокрытых участков.

При укладке и пропитке лент визуально и по весовому расходу контролируются толщина и равномерность слоя адгезива, отсутствие непропитанных участков, складок, ориентация волокон. Отклонение волокон от принятой проектом ориентации не должно превышать 5-ти градусов.

В процессе наклейки и отверждения усиливающих элементов регистрируется температура окружающей среды, влажность, температура на поверхности бетона и продолжительность отверждения.

Контроль качества

По завершении отверждения осуществляется визуальный контроль с целью выявления внешних дефектов (раковин, выступающей текстуры армирующего наполнителя).

Контроль внутренних дефектов (не проклеенных мест, расслоений) осуществляется путем акустического зондирования, легкого простукивания поверхности накладки молотком, либо другим методом неразрушающего контроля.

По результатам контроля производится оценка влияния расслоений на конструкционную целостность усиливающего элемента. При этом учитывается размер расслоений, их расположение и количество относительно общей площади усиливающего элемента.

Допускаются расслоения площадью каждое менее 10 см2, суммарная площадь расслоений должна быть менее 3% общей площади накладки.

Расслоения площадью более 10 см2 должны быть отремонтированы путем вырезания дефектных участков и установки заплатки с таким же количеством слоев.

4.2.2 Монтаж оголовков опор

После ремонта стоек переходят к монтажу временных инвентарных конструкций МИК-С для установки опалубки оголовков опор и дальнейшему монтажу ригелей, подферменных площадок и шкафных стенок из монолитного железобетона.

4.2.3. Монтаж пролетного строения

Установка плит пролетного строения на опоры предусмотрена с помощью стрелового крана.

Мостовые плиты устанавливаются на полиуретановые опорные части, которые должны располагаться на расстоянии 30 см от торцов плит.

Бетонные поверхности подферменников в местах расположения опорных частей и опорных узлов плит должны быть плоскими и ровными. Местные неровности (выступы и углубления) не должны превышать 1 мм. Поверхности следует очистить от пыли, грязи и жира.

Выравнивание поверхностей производится слоем цементного раствора, который наносится на увлажненную поверхность. Не допускается установка опорных частей на подсыпку из сухого цемента.

Между опорными частями и поверхностями опирания не допускается наличие зазоров, должно быть обеспечено плотное прилегание.

Опускать плиты на опорные части следует вертикально. Взаимное превышение концов плиты не должно превышать 25 см. Не допускается поворачивать плиты в плане после их установки на опорные части.

Установку плит на опорные части следует производить при температуре от +10С до +20С.

В журналах производства работ при установке плит отмечается дата и температура воздуха.

4.2.4. Устройство плиты мостового полотна

Плита мостового полотна, выполняющая функции усиления пролетного строения и гидроизоляционного слоя, устраивается из бетона В30 F300 W8.

Состав бетона должен соответствовать требованиям «Технических указаний по проектированию и сооружению пролетных строений автодорожных и городских мостов с железобетонной плитой проезжей части без оклеечной гидроизоляции» - ВСН 85-68.

Укладка бетона производится на увлажненную бетонную поверхность, предварительно выдержанную во влажном состоянии в течение 30 минут. При укладке бетона наличие воды на поверхности не допускается.

Укладка бетона должна производиться в пределах пролета непрерывно без образования рабочих швов.

Уход за свежеуложенным бетоном производится в соответствии с требованиями п.4.2.8 СНиП 3.06.09-91.

4.2.5. Нанесение гидроизоляционного слоя из Техноэластмост С

Поверхность плиты мостового полотна должна быть ровной и чистой.

Выпуклости на поверхности срубаются или шлифуются. Углубления и трещины заделываются шпаклевкой. Масляные пятна удаляются моющими средствами или вырубаются с последующим выравниванием поверхности шпаклевкой. Шпаклевка должна быть на полимерной основе. Применение для удаления масляных пятен бензина, уайт-спирита или других растворителей не допускается.

До начала нанесения гидроизоляционного слоя бетон должен набрать прочность не менее 80% от проектной. Поверхность бетона должна быть хорошо просушена и не иметь трещин. Температура поверхности при устройстве гидроизоляции должна быть не менее +5С.

1. Работы должны выполняться квалифицированными работниками, имеющими удостоверение на право производства работ.

2. Должны соблюдаться требования пунктов Р РК 218-41-2005 «Рекомендации по устранению дефектов автодорожных мостов при строительстве и ремонте мостовых сооружений на автомобильных дорогах».

4. При установке и применении рабочего оборудования следует принимать меры по предотвращению загрязнения изолируемой поверхности и повреждению гидроизоляционного слоя. С этой целью рекомендуется оборудование располагать вне зоны производства работ или устанавливать на поддоны во избежание загрязнения поверхности маслянистыми веществами.

4.2.6. Устройство асфальтобетонного покрытия

Перед укладкой асфальтобетона у граней парапетов ограждения проезжей части должны быть установлены рейки шириной 3 см и высотой 6 см для образования в покрытии штрабы, заполняемой впоследствии тиоколовой мастикой.

При укладке асфальтобетонной смеси механизированным способом асфальтоукладчики должны быть на пневматическом или гусеничном ходу с накладками на траках.

Заполнение бункера асфальтоукладчика следует производить на 50% для уменьшения давления на гидроизоляцию.

Протекторы шин на всем оборудовании при въезде на гидроизоляцию должны проверяться на предмет обнаружения застрявших камней или других твердых предметов.

Не допускается движение транспортных средств по слою гидроизоляции за исключением подвозящих асфальтобетонную смесь. При этом движение автомобилей должно выполняться без резкого торможения и разворотов.

Запрещается проход по гидроизоляции каткой с металлическими вальцами.

Температура асфальтобетонной смеси при укладке должна быть не более 160С. Во избежание солнечного нагрева материала гидроизоляции укладку асфальтобетонной смеси следует выполнять в утренние часы или вечером.

В случае, если под колесами автоукладчика гидроизоляционный слой заминается или рвется, работы следует остановить, снизить массу укладчика или дождаться снижения температуры солнечного нагрева гидроизоляции.

4.2.7. Устройство деформационных швов

При устройстве щебеночно-мастичного деформационного шва применяются следующие материалы:

- уплотнение зазора между торцами пролетов или торцом пролета и шкафной стенки крайней опоры производится термостойкими уплотнителями, такими как пропитанная битумом крученая пенька, пористый полиуретан, пороизол и др.;

- зазоры перекрывают полосой из дюралюминия или стального листа с антикоррозионным покрытием;

- для заполнения шва применяют щебень из базальта, кремния и габродиабаза или гранита, обработанного поверхностно-активными веществами для обеспечения требуемой адгезии;

- пропитку щебня производят тиоколовой мастикой.

Щебень должен соответствовать требованиям согласно таблицам 4 и 5.

Таблица 4 - Марки щебня

| Горная порода | Марка |  |
| --- | --- | --- |
|  | по износу | по прочности |
| 1. Изверженные пород, кристаллические без следов выветривания | И1 | 1400 1200 |
| 2. Метаморфические породы с кристаллической структурой без следов выветривания | И1 | 1200 |
| 3. Изверженные породы с кристаллической и порфировой структурой | И2 | 1000 |

Таблица 5

| Диаметр отверстия стандартного сита | Проход через сито, в % по массе |
| --- | --- |
| 20 | 100 |
| 14 | 85-100 |
| 10 | 0-35 |
| 6,3 | 0-7 |
| 5 | - |
| 3,35 | - |
| 2,36 | 0-2 |
| 0,6 | 0 |

При устройстве деформационных швов следует строго соблюдать требования по качеству применяемых материалов и технологии производства работ.

4.2.8. Устройство сопряжения путепровода с насыпью

Работы по устройству сопряжения путепровода с насыпью следует производить до устройства оголовков крайних опор.

Грунт дренирующей засыпки за опорами и досыпки конусов необходимо уплотнять до коэффициента уплотнения 0,98-1,0. В связи тем, что плотность грунта на сопряжении играет основную роль в надежной и долговечной работе узла сопряжения, выполнение работ предусматривается вручную с помощью пневматических или электрических трамбовок.

При досыпке конусов на откосах существующей насыпи должны устраиваться уступы шириной не менее 2,0 м.

4.2.9. Объездная дорога на период строительства

На период строительства проезд автотранспортных средств будет осуществляться по «нерабочему» путепроводу.

Согласно листа «Стройгенплан» предусмотрены мероприятия и объемы работ для организации проезда транспортных средств, см. в Томе 3 Книга 2 АД - Подходы.

4.3. Безопасность при строительстве и работе с материалами

Проектом предусматривается применение строительных материалов III класса радиационной безопасности: щебень, песок, гравий, цементное сырье и другие.

Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов в строительных материалах и готовой продукции не должна превышать:

Аэфф ≤1500 Бк/кг

В процессе выполнения работ по устройству гидроизоляции и укладке асфальтобетонного покрытия следует руководствоваться требованиями раздела 5 Р РК 218-141-2017 «Рекомендации по устранению дефектов автодорожных мостов».

При устройстве деформационных швов с использованием тиоколовой мастики следует руководствоваться требованиями техники безопасности, предусмотренными ГОСТ 12.1.005, а также требованиями противопожарной защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.004.

При работе с клеями все работающие с клеями должны пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте по технике безопасности и проходить повторный инструктаж не реже одного раза в три месяца. Все процессы, связанные с приготовлением клея, рекомендуется выполнять в изолированных помещениях, снабжённых приточно-вытяжной вентиляцией. В помещении, где работают с эпоксидными составами, запрещается принимать пищу, курить, пользоваться открытым огнём (паяльные лампы, различные горелки, газо- и электросварка и т.д.)

Летом рекомендуется приготавливать клеи на открытом воздухе. Рабочие должны находиться с наветренной стороны, чтобы ветер уносил от них токсичные пары, выделяющиеся из клея. В близи места работ не должны находиться посторонние люди.

При подготовке поверхности к нанесению клеев на эпоксидной основе необходимо соблюдать требования безопасности по ГОСТ 9.402.

Компоненты клея должны храниться на складе в герметичных ёмкостях.

Производственный персонал не должен допускаться к выполнению работ по подготовке составов; их нанесению на поверхности конструкций без индивидуальной защиты, соответствующей требованиям ГОСТ 12.4.011.

Запрещается сливать использованный растворитель и неиспользованные эпоксидные составы в водоёмы. Они должны закапываться или сжигаться в специально отведенном месте. В зоне, где проводится работа по приготовлению клея, запрещается принимать пищу, курить, пользоваться открытым огнём.

При работе с эпоксидными смолами и их отвердителями требуется аккуратность и строгое соблюдение правил безопасности. Необходимо следить за чистотой рук, полотенец, спецодежды, рабочих столов. Инструментов и посуды.

При работе с клеем необходимо пользоваться защитными очками Спецодежду необходимоменять не реже одного раза в неделю.

Тщательное мытье рук должно производиться не только во время перерывов (туалет, приём пищи) и после окончания работы, но и после случайного загрязнения рук смолой и отвердителем.

При попадании на кожный покров эпоксидной смолы или отвердителя необходимо немедленно промыть это место теплой водой и протереть тампоном, смоченным в этиловом спирте. Для защиты кожи рук необходимо применять резиновые перчатки или защитные мази и пасты по ГОСТ 12.4068 типа ИЭР-1, силиконовый крем и др.

При попадании клея в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством тёплой воды и немедленно обратиться к врачу.

Попавшую на рабочее место или инструмент эпоксидную смолу следует удалить ацетоном, а затем этот предмет или место вымыть теплой водой с мылом. После окончания работы необходимо произвести уборку рабочего места, очистку спецодежды и защитных средств.

Погрузочно-разгрузочные работы материалов должны производиться с соблюдением требований ГОСТ 12.3.009.

При производстве работ необходимо руководствоваться требованиями следующих нормативных документов:

СН РК 1.03-00-2011 «Организация строительства»;

СНиП 3.06.04-91 «Мосты и трубы»;

СП РК 5.03-107-2013 «Несущие и ограждающие конструкции»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

ГОСТ 12.3.002-75* ССБТ «Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

ГОСТ 12.3.002-2014 «Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации»;

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ «Средства защиты работающих. Общие требования и классификация»;

ГОСТ 24258-88 «Средства подмащивания. Общие технические требования»;

ГОСТ 12.0.001-2005    ССБТ. Система стандартов безопасности труда. Общие требования к системе управления охранной труда в организации.

ГОСТ 12.0.002-2003 ССБТ. Термины и определения.

ГОСТ 12.0.003-74* Изм. 1-IX-78. ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.

ГОСТ 12.1.003-2014. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.004-91* Изм. 1-I-95. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 Изм. 1- IХ-2001. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007-76* Изм. 1-ХII-81, 2-VI-90. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.010-76* Изм. 1-VI-83 ССБТ. Взрывоопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.012-2004 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.013-78 (Изд.2003) ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования.

СТ РК 12.1.013-2002 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Электробезопасность.

ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация.

ГОСТ 12.1.044-2018. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.1.046-2014. Строительство. Нормы освещения строительных площадок.

ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением 1000В.

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.2.010-75* Изм. 1-V-82, 2- II-87, 3-V-92. ССБТ. Машины ручные пневматические. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.2.011-75* ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. Изм. 1-ХI-79, 2-VI-82, 3-VII-84, 4-IV-85, 5-Х-89, 6-ХII-91.

ГОСТ IEC 60745-1-2011. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний.

ГОСТ 12.2.041-79 ССБТ. Оборудование буровое. Требования безопасности.

ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам.

ГОСТ 12.3.002-2014  Процессы производственные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.003-86* ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности. Изм. 1-VII-89.

ГОСТ 12.3.005-75* ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности. Изм. 1-III-83, 2-III-84, 3-VIII-90.

ГОСТ 12.3.009-76* ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности. Изм. 1-ХI-82.

ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации.

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

ГОСТ 12.4.026-2015. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.

ГОСТ 12.4.034-2017 Система стандартов безопасности труда
Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка

ГОСТ 12.4.059-89 (Изд. 2003) ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия.

ГОСТ 12.4.089-86 ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия.

ГОСТ 12.4.107-2012 Система стандартов безопасности труда. Строительство
Канаты страховочные. Технические условия.

ГОСТ 12.4.125-83 ССБТ. Средства коллективной защиты работающих от воздействий механических факторов. Классификация.

ГОСТ 27321-2018 Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия.

СТ РК ГОСТ Р 50906-2005 Оборудование сваебойное. Общие требования безопасности.

«Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов»;

«Правила по охране труда при сооружении мостов»;

Мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии:

рабочие места, проезды, проходы, склады освещаются в соответствии с ГОСТ 12.1.046-2014 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных площадок;

подъездные дороги обеспечивают свободный проезд ко всем сооружениям на площадке и строящимся объектам;

опасные зоны производства работ обозначаются хорошо видимыми знаками и надписями;

предусматриваются мероприятия, исключающие опасность повреждения электрическим током (заземление строительных механизмов и ограждение электроустановок);

применяемые механизмы и оборудования должны соответствовать характеру выполняемых работ и находиться в исправном состоянии;

рабочие и машинисты обеспечиваются спецобувью и спецодеждой, предусмотренной отраслевыми нормами.

Особое внимание должно быть обращено на безопасную работу кранов и грузоподъемных механизмов, на строгое соблюдение требований, предъявляемых “Правилами устройства и безопасности эксплуатации грузоподъемных кранов”.

При работе крана нельзя допускать пребывание людей в зоне действия крана, переносить груз над людьми. Работа крана при ветре силой более 6 баллов (10-12 м/сек) должна быть прекращена.

Такелажные приспособления должны иметь бирки с указанием грузоподъемности и даты последних испытаний. Все стропы регистрируются в специальном журнале.

Все инженерно-технические работники и рабочие должны быть ознакомлены с правилами техники безопасности.

Ответственность за соблюдением правил техники безопасности возлагается на главного инженера строительной организации.

4.4. Защита окружающей среды

При выполнении работ в целях охраны окружающей среды должны выполняться следующие основные требования.

К выполнению строительных и ремонтных работ должны допускаться строительные организации, имеющие соответствующие лицензии и прошедшие экологическую паспортизацию в местных природоохранительных органах в соответствии с ГОСТ 17.0.0.04-90.

Все работники строительной организации должны быть проинструктированы по требованиям и правилам охраны окружающей природной среды на рабочем месте.

Место расположения строительной площадки указано на чертеже «Стройгенплан». Территория площадки должна обеспечивать поверхностный сток воды, позволяющий вести ее очистку в случае необходимости. Мусор и осадки, образующиеся при очистке вод необходимо вывозить и уничтожать в порядке, установленном органами саннадзора. Сброс очищенных вод в реку можно производить только с разрешения учреждений санитарно-эпидемиологической службы в местах, указанных этими органами.

На участках производства работ должны иметься емкости для сбора мусора, загрязненных обтирочных материалов и слива загрязненных жидкостей. Мусор и другие отходы должны уничтожаться в согласованных с санитарной службой местах. Беспорядочная свалка мусора не допускается.

Заправку машин топливом, маслом следует производить на заправочных станциях. Заправка стационарных машин и машин с ограниченной подвижностью должна производиться автозаправщиком только с помощью шлангов, имеющих запорные устройства у выпускного отверстия. Применение для заправки открытых емкостей типа ведер не допускается.

Отработанные масла следует собирать в специальные емкости. Слив масел на землю запрещается.

Машины и оборудование в зоне работ должны находиться только в период их использования.

Загромождать производственную площадку неиспользуемым или неисправным оборудованием, машинами и механизмами, а также излишними технологическими материалами и отходами производства запрещается.

При приготовлении технологических материалов следует строго соблюдать установленный технологический режим. Исходное сырье и топливо должно соответствовать производственному процессу. Производственная и технологическая дисциплина должны строго соблюдаться.

Доставку технологических смесей на место работ следует осуществлять в специально оборудованных транспортных средствах, а выгрузку производить в специальные расходные емкости или на подготовленное основание. Выгрузка смесей на землю не допускается.

Очистку и промывку машин, перевозивших технологические смеси следует производить в специально отведенных местах. Воду после промывки сливают в отстойные емкости.

Параметры применяемых машин, механизмов, оборудования и транспортных средств в части состава отработавших газов, шума, вибрации и других факторов, влияющих на окружающую среду в процессе их эксплуатации, должны соответствовать установленным нормам.

5. Безопасность дорожного движения

Безопасность дорожного движения на путепроводе обеспечивается следующими средствами:

- габаритом проезжей части по ширине Г-11,5, соответствующим требованиям СТ РК 1379-2012 «Габариты приближения конструкций», включающим проезжую часть шириной 7,5 м и полосы безопасности по обеим сторонам каждого проезда шириной 2,0 м;

- наличием тротуаров за пределами проезжей части;

- установкой энергопоглащающего металлического барьерного ограждения проезжей части;

- устройством переходных плит на сопряжении путепровода с подходами, обеспечивающих плавный въезд на путепровод и съезд с него;

- устройством на путепроводе дорожной разметки.

6. Технико-экономические показатели

Длина путепровода -  42,05 м.

Габарит путепровода - Г-11,5.

Ширина тротуаров – 2х1,5 м.

Продольная схема путепровода – 12,0+11,85+12,0 м.

Количество плит в поперечном сечении - 15.

Тип пролетного строения - железобетонные предварительно-напряженные плиты длиной 12,0 (11,85) м.

Расчетные временные нагрузки - А-14, НК-120, НК-180.

Категория подходов – II.

Длина реконструируемых подходов – 195,44м

Продолжительность ремонта путепровода – 3,5 месяца.

Начало строительства - 1 июня 2026 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Техническое задание от 01.03.2021г

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Технические условия от собственников коммуникаций

- №5-072-21/Л от 05.05.2021г., от Директора Карагандинского ТУМС Центральной региональной дирекция телекоммуникаций филиал АО «Казактелеком».

- №ШЧ 19/435-И от 19.04.2021г, из Карагандинской дистанции сигнализации и связи филиала АО НК КТЖ «Карагандинское отделение магистральные сети»;

- №26/448 от 13.08.2021г, от Начальника Карагандинской дистанции пути.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Акт на земельный участок на временное пользование.

Письмо об отводе земли на постоянное пользование.