ТОО «Building FS»

171/24-ПЖ

РП «Строительство подъездного железнодорожного пути по адресу: Алматинская область, г. Алатау, мкр. Арна, п.з. Арна, уч.204А»

Рабочий проект

Пояснительная записка

171/24-ПЖ.ПЗ

ТОО «Building FS»

171/24-ПЖ

РП «Строительство подъездного железнодорожного пути по адресу: Алматинская область, г. Алатау, мкр. Арна, п.з. Арна, уч.204А»

Рабочий проект

Пояснительная записка

171/24-ПЖ.ПЗ

Главный инженер проекта	Айтбаев А.Т.

состав проекта

Строительство подъездного железнодорожного пути

| Обозначение | Наименование | Организация – Исполнитель |
| --- | --- | --- |
|  | Текстовая часть: |  |
| 171/24-ПЖ.ПЗ | Пояснительная записка | ТОО «Building FS» |
| 171/24-ПЖ.ВР | Ведомости объемов работ | ТОО «Building FS» |
| 171/24-ПЖ.ПП | Паспорт проекта | ТОО «Building FS» |
|  | Комплекты чертежей: | ТОО «Building FS» |
| 171/24-ПЖ | Пути железнодорожные | ТОО «Building FS» |
| 171/24-ПОС | Проект организации строительства | ТОО «Building FS» |

Настоящий раздел разработан на основании следующих действующих в РК норм технологического проектирования, инструкций и правил эксплуатации и других нормативных международных, государственных и ведомственных документов:

СП РК3.03. -122-2013 «Промышленный транспорт»

СН РК 1413-2005 «Дороги автомобильные и железные»

ВСН 56-78 «Инструкция по проектированию станций и узлов на железных дорогах Союза ССР»;

СТ РК 1413-2005 «Дороги автомобильные и железные, требования по проектированию земляного полотна»;

ГОСТ 21.702-2013 «Правила выполнения рабочей документации железнодорожных путей»;

ГОСТ 9238-2013 «Габариты железнодорожного подвижного составаи приближения строений»;

ВСН 186-75 «Технические указания по технологии сооружения железнодорожного земляного полотна»;

Ответственные разработчики:

| № п/п | Наименование разделов | Должность | Ф. И. О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ПЖ | ГИП | Айтбаев А. |  |
| 3. | ПОС | Главный специалист | Чиркова Г. |  |

Технические решения, принятые в рабочем проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и другим нормам, действующих на территории Республики Казахстан и обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта при соблюдении, предусмотренных рабочими чертежами мероприятий

Главный инженер проекта                                                 Айтбаев А.Т.

Краткое описание проекта

Проект ж.д. пути относится к II (нормальному) уровню ответственности и является технически и технологически сложным объектом транспортной инфраструктуры.

Проектируемый железнодорожный путь предназначен для слива-налива сжиженного газа и погрузки-выгрузки тарно-штучного товара и товаров народного потребления.

Предусматривается строительство подъездного железнодорожного пути с путевым развитием. Подъездной железнодорожный путь устраивается путем отмыкания от существующего железнодорожного пути станции Илийская.

Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство (новых путей) | км. | 0,228 |
| 2. | Объем земляных работ: всего, в том числе: - насыпь | м3 | 753 |
| 3. | Количество укладываемых стрелочных переводов: | шт. | 1 |

содержание

ВВЕДЕНИЕ	7

1.	Существующее состояние района проектирования	7

1.1.	Транспортная сеть района	7

1.2.	Сведения о годовом грузообороте	8

2.	Общие сведения и исходные данные	8

2.1.	Природно-климатические условия	8

2.2.	Геолого-геоморфологическая характеристика района	13

2.3.	Геолого-литологическое строение	14

2.4.	Мероприятия по проектированию земляного полотна в сейсмических районах	14

3.	подъездной ж.д. путь	15

3.1.	Нормы проектирования	15

3.2.	Технические параметры, принятые при проектировании	15

3.3.	План, профиль и земляное полотно	16

3.4. Сравнительная таблица основных показателей	19

3.5. Защитные устройства земляного полотна от снега и воды	20

3.6.	Верхнее строение пути	20

3.7.	Электротехническая часть……………………………………………………...23

3.8.	Устройство связи…………………………………………………………………25

3.9. Система обслуживания и организации движения, принятые проектные решения по обеспечению безопасности движения.	25

3.10. Организация маневровой и грузовой работы	26

3.11.	Методы производства работ	26

3.12.	Мероприятия по охране труда и технике безопасности	26

П Р И Л О Ж Е Н И Я	29

1.	Техническое задание на проектирование

2.	Технические условия на примыкание пути

3.	Справка о грузообороте

4.	Лицензия проектной организации………………………………………………..

ВВЕДЕНИЕ

Рабочий проект «Строительство подъездного железнодорожного пути по адресу : Алматинская область, г. Алатау, мкр. Арна, п.з. Арна, уч. 204А» разработанной проектной организацией ТОО «Building FS».

Проект ж.д. пути относится к II (нормальному) уровню ответственности и технически и технологически сложным объектом транспортной инфраструктуры.

При разработке проектно-сметной документации использованы материалы топографо-геодезических и инженерно-геологических изысканий, выполненных ТОО «Изыскатель-ГЕО Ком».

Проект разработан в соответствии с действующими в Республике Казахстан нормами и правилами.

- Существующее состояние района проектирования

Проектируемый железнодорожный путь расположен на частном участке не подалеку от действующей ж.д. станции Илийская в г. Алатау, Алматинской области.

Ситуационная схема приведена на рисунке 1

Рисунок 1

  - Транспортная сеть района

Транспортная сеть района представлена автомобильной и железной дорогой.

- Автодорожная сеть района, представлена автодорогой районного значения Алматы - Конаев.

- Железнодорожная сеть района представлена железнодорожной станцией Илийская АО «НК «Қазақстан темiр жолы»

Место примыкание проектируемого пути выполнено к существующему действующему пути №200. Железнодорожный путь имеет верхнее строение пути состоящее:

- Шпалы деревянные и железобетонные

- Рельс Р-65

- Балласт – щебеночный

  - Сведения о годовом грузообороте

Прогнозируемый грузооборот погрузка-выгрузка на ж.д. путях составит 32 тыс. тонн/год (справка от 17декабря 2024 года.).

Годовая потребность составит (ориентировочно):

Крытые вагоны – тарно-штучные грузы 32000 тонн.

- Общие сведения и исходные данные

  - Природно-климатические условия

Климатическая характеристика района приводится по данным СПРК 2.04-01– 2017.

В соответствии со СП РК 2.04 – 01 – 2017 район изысканий расположен в III климатическом районе, подрайон В.

Температура наружного воздуха по месяцам приводится в таблице №2.

Таблица №2

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -5,3 | -3,6 | 2,9 | 11,5 | 16,5 | 21,5 | 23,8 | 22,7 | 17,5 | 9,9 | 2,6 | -2,9 | 9,8 |

Температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98–(-26,9ºС).

Температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,92–(-23,4ºС).

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью0,98–(-23,3º С).

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 – ( - 20,1º С).

Температура воздуха теплого периода с обеспеченностью 0,95–(28,2ºС).

Температура воздуха теплого периода с обеспеченностью 0,96–(28,9ºС).

Температура воздуха теплого периода с обеспеченностью 0,98–(30,8ºС).

Температура воздуха теплого периода с обепеченностью0,95–(32,4ºС).

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца года(июль) – 30,0º С.

Абсолютная минимальная температура воздуха–(-37,7ºС).

Абсолютная максимальная температура воздуха теплого периода–43,4°С.

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца-(- 2,9º С).

Продолжительность периода со средней суточной температурой<0º С составляет 105 суток.

Средняя температура этого периода – ( -2,9ºС ) Средняя месячная относительная влажность воздуха: наиболее холодного месяца –75%.

Наиболее теплого месяца– 36%.

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15часов: Наиболее холодного месяца – 65%.

Наиболее теплого месяца– 36%.

Количество осадков:

за ноябрь-март-249мм .

за апрель- октябрь -429 мм.

Преобладающее направление ветра:

за декабрь- февраль-Ю

за июнь- август–Ю

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь–2,0м/с Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль – 1,0 м/с Средняя скорость ветра за отопительный сезон – 0,8 м/с.

РайонированиеповетровойиснеговойнагрузкеприводитсяпоНТПРК01-01- 3.1(4.1)-2017.

Ветровой район–II.

Давление ветра при базовой скорости ветра 25м/с-0,39кПа. Снеговой район – II

Снеговая нагрузка –1,20кПа. Толщина стенки гололеда–10мм.

Нормативная глубина промерзания грунтов определена с использованием данных таблицы №2 данного отчета и по СП РК 5.01-102-2013, составляет:

0,96м – для песков пылеватых и мелких 1,03м–для песков крупных и гравелистых Глубина нулевой изотермы в грунте:

по схематической карте максимальной глубины проникновения нулевой изотермы в грунт (Рисунок А-2) СП РК 2.04 – 01 – 2017:

максимальная глубина проникновения нулевой изотермы в грунт с обеспеченностью 0,90-100см, с обеспеченностью 0,98 - 150см.

  - Геолого-геоморфологическая характеристика района

В административном отношении участок работ расположен в Алматинской области, г. Алатау, мкр. Арна, п.з Арна,.

В геоморфологическом отношении площадка расположена в пределах террасированной аккумулятивной равнины. Абсолютные отметки поверхности колеблются в пределах: 516,0-518,0м.

  - Геолого-литологическое строение

В геолого-литологическом строении площадки принимают участие аллювиально-пролювиальные отложения верхнечетвертичного возраста (арQIII), представленные песками разной крупности.

Грунтовые воды на момент изысканий (сентябрь 2024г)  вскрыты на глубинах 5,5м.

Участок строительства потенциально не подтопляемый.

Геолого-литологический разрез площадки строительства представляется в следующем виде (сверху вниз):

Песок пылеватый, светло-коричневого цвета, средней плотности маловланый. Вскрытая мощность	1,8-2,0м.

Песок мелкий, светло- коричневого цвета, средней плотности, маловлажный Вскрытая мощность 1,0-2,0м.

Песок крупный, светло-коричневого цвета, с включениями гравия до 5%, во-донасыщенный, до уровня грунтовых вод маловлажный. Вскрытая мощность 1,7м.

Песок гравелистый, светло-коричневого цвета, с включениями гравия до 10%, водонасыщенный. Вскрытая мощность	0,5м.

Подробный инженерно-геологический разрез представлен в прилагаемом пас- порте застройки площадки.

Физико-механические свойства грунтов.

По результатам инженерно-геологических изысканий и лабораторных исследований грунтов на площадке строительства выделены четыре инженерно-геологические элемента (ИГЭ).

ИГЭ-1 Песок пылеватый

ИГЭ-2 Песок мелкий

ИГЭ-3 Песок крупный

ИГЭ-4 Песок гравелистый

Физико-механические свойства грунтов приводятся в таблице №3.

Таблица №3

| N ин ж. геол слоя | Наиме- нование грунта | Плотность грунта-ρ, т/м3 |  |  | Удельное сцепление- С, кПа |  | Угол внутреннего трения - φ, градус |  | Модуль дефор. грунта-Е, МПа | Расчетное со- противление,R0кПа. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | норм | ρII | ρI | СII | СI | φII | φI | Е | R0 |
| 1 | Песок пыле- ватый | 1,68 | 1,68 | 1,66 | 4 | 2,6 | 30 | 27 | 18,0 | 250 |
| 2 | Песок мел- кий | 1,60 | 1,60 | 1,58 | 2 | 1,3 | 32 | 28 | 28,0 | 300 |
| 3 | Песок круп- ный | 1,60 | 1,60 | 1,58 | - | - | 38 | 33 | 30,0 | 500 |
| 4 | Песок граве- листый | 1,60 | 1,60 | 1,58 | - | - | 38 | 33 | 30,0 | 500 |

Заключение

По строительно-климатическому районированию площадка застройки отно- сится к подрайону III В.

В геоморфологическом отношении площадка расположена в пределах террасированной аккумулятивной равнины. Абсолютные отметки поверхности колеблются в пределах: 516,0-518,0м.

В геолого-литологическом строении площадки принимают участие аллювиально-пролювиальные отложения верхнечетвертичного возраста (арQIII), представленные песками разной крупности.

На основании инженерно-геологических изысканий и лабораторных исследо- ваний грунтов выделены четыре инженерно-геологических элемента (ИГЭ), для них нормативные и расчетные характеристики приведены в тексте. 5,5м.

Грунтовые воды на момент изысканий (сентябрь2024г) вскрыты на глубинах Участок строительства потенциально не подтопляемый.

ПоГОСТ25100-2020грунтынезасоленные.

Коррозионная активность грунтов к металлическим конструкциям:

К свинцовой оболочке кабеля–низкая;

К алюминиевой оболочке кабеля–средняя;

к углеродистой стали методом удельного электрического сопротивления – средняя.

Степень агрессивного воздействия грунтов на бетонные и железобетонные конструкции (СП РК 2.01-101-2013, таблица Б.1) по содержанию сульфатов для бетонов марки W4, W6, W8 на портландцементе, на шлакопортландцементе и сульфатостойких цементах - неагрессивны.

По содержанию хлоридов (таблица Б.2) - неагрессивны на железобетонные конструкции.

Химический анализ в количественном выражении: (мг/кг)

Cl-	-	40,0

SO42+	-	190,0

Сумма легкорастворимых солей - 0,056%

Давление ветра по карте районирования территории РК согласно НТПРК01- 01-3.1(4.1) – 2017при базовой скорости ветра25м/с - 0,39 кПа

Снеговая нагрузка для II снегового района–(характеристическое значение, определяемое с годовой вероятностью 0,02) по карте районирования территории РК согласно НТП РК 01-01-3.1(4.1) – 2017 составляет – 1,2кПа.

Высота снежного покрова:

-средняя из наибольших декадных за зиму-22,5см

-максимальная из наибольших декадных–43см

Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова - 102дня

Толщина стенки гололеда не менее 10мм

Нормативная глубина промерзания составляет(СПРК5.01-102-2013):

- 0,96м – для песков пылеватых и мелких

- 1,03м–для песков крупных и гравелистых

Строительные категории грунтов по трудности разработки(ЭСНРК8.04-01-2015):

- Пески - I/I

Сейсмичность зоны (района) строительства согласно СП РК 2.03-30-2017 – 8 (восемь) баллов. Тип грунтовых условий	по сейсмическим свойствам в пределах площадки–II. Уточненное значение сейсмичности площадки-8(восемь)баллов.

Значение расчетного ускорения ag (в долях g)-0,256. Значение расчетного вертикального пикового ускорения agv(в долях g) -0,230.

3.	подъездной ж.д. путь

3.1.	Нормы проектирования

Принятые при проектировании основные параметры железной дороги

Таблица 2.1-1

| № п/п | Наименование показателей | Един. изм. | Подъездные ж. д. пути | Нормы в соответствии с СП,СН и т.д |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Категория пути | Катег. | III-п | III-п |
| 2. | Максимальный продольный уклон | О/ОО | 0 | 30 |
| 3. | Минимальный радиус кривых | м | 250 | 200 основной, 160 особо трудных условиях |
| 4. | Ширина земляного полотна: – из обыкновенных грунтов | м | 6,0 | 6,0 |
| 5. | Тип рельсов | тип | Р-65 (старогодные) | -: - |
| 6. | Тип шпал | тип | ж. б. деревянн. | Тех.задание |
| 7. | Эпюра шпал - на прямых и кривых радиусом более 350 м - на кривых радиусом менее 350 м | шт/км | 1600 1840 | 1600 1840 |
| 8. | Род балласта |  | щебеночный | -: - |
| 9. | Толщина балласта под шпалой | см | 30 | 30 |
| 10. | Ширина балластной призмы | м | 3,20 | 3,20 |

3.2.	Технические параметры, принятые при проектировании

Проектом предусматривается проектирование ж. д. пути, примыкающего к существующему подъездному пути по станции Илийская и частичной его разборки для врезки стрелочного перевода.

Место примыкание проектируемого пути выполнено к существующему действующему подъездному пути №200.

Внутриплощадочные ж. д. пути проектируются по нормам СП РК 3.03-122-2013 «Промышленный транспорт».

Принятые технические параметры для проектирования приведены в таблице 3.2-1.

Технические параметры

Таблица 3.2-1

| № п/п | Наименование показателей | Един. изм. | Подъездные ж. д. пути | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Категория пути | Катег. | III-п | СП РК3.03-122-2013 |
| 2. | Максимальный продольный уклон | О/ОО | 0 | - : - |
| 3. | Минимальный радиус кривых | м | 250 | -: - |
| 4. | Ширина земляного полотна: – из обыкновенных грунтов | м | 6,0 | -: - |
| 5. | Тип рельсов | тип | Р-65 (старогодные) | -: - |
| 6. | Тип шпал | тип | ж. б. деревянн. | - : - |
| 7. | Эпюра шпал - на прямыхи кривых радиусом более 350 м - на кривых радиусом менее 350 м | шт/км | 1600 1840 | - : - |
| 8. | Род балласта |  | щебеночный | -: - |
| 9. | Толщина балласта под шпалой | см | 30 | -: - |
| 10. | Ширина балластной призмы | м | 3,20 | ВСН-56-78 |

3.3.	План, профиль и земляное полотно

В плане путь в пределах полезной длины, расположены на прямой.

План и продольный профиль ж.д. пути выполнен с соблюдением габарита приближения строений по ГОСТ 9238-2013.

Пикетаж разбит главному пути №1:

За ПК0+00 принят стык рамного рельса проектируемого стрелочного перевода № 1.

Продольный профиль запроектирован по главному пути, Продольный профиль имеет уклон в пределах полезной длины путей, 0 ‰.

Проектом предусмотрено строительство ж.д. пути:

Путь№ 1(назначение погрузочно-выгрузочный) ПСРР СП 1-  упор, полная длина – 228 м, полезная длина - 126м, укладываемая – 197м, имеет в плане кривую радиус – 250м, длина кривой – 27,66м. Наибольший продольный уклон профиля 0‰,

Стрелочные переводы:

Проектируемые:

М1/9, Р65 – 1 шт.

Земляное полотно

Земляное полотно запроектировано в соответствии с требованиями CП РК 3.03-122-2013 «Промышленный транспорт», СН449-72 «Указания по проектированию земляного полотна железных дорог», СТ РК 1413-2005 «Дороги автомобильные и железные. Требования по проектированию земляного полотна».

Земляное полотно под путевое развитие запроектировано в насыпи:

ПК0+00 – ПК 2+28высотой от0,98до 1,87м.

Граница подсчета объемов работ ПК0+00.00 – ПК2+28.00.

Поперечные профили разработаны индивидуальные и в соответствии сСТ РК 1413-2005.

Отсыпка насыпи земляного полотна предусматривается обыкновенным грунтом (супесь 36б) из карьера, c инженерно-геологическими характеристиками согласно паспорту карьера, приведенному в «Отчете о результатах инженерно-геологических работ» (см.приложение).

Услуги на разведку и разработку документации (разрешение на недропользование) на добычу строительного грунта производятся по отдельному проекту.

Инженерно-геологические работы на месте предполагаемого карьера строительного грунта произведены полностью, сделаны необходимые лабораторные исследования для определения физико-механических характеристик грунтов для применения в проектировании земляного полотна.

Для обеспечения надежности земляного полотна проектом предусматривается:

уплотнение грунтов, в зоне основной площадки, естественных оснований насыпей. Коэффициент уплотнения принят 0,95;

вырезка почвенно-растительного грунта в основании земляного полотна;

Крутизна откосов принята при высоте насыпи до 6м, 1:1,5,

При сооружении насыпи в зимнее время количество мерзлого грунта не должно превышать 30%. Наличие снега и льда в насыпи не допускается. Выпавший снег должен быть удален. Отсыпку насыпи во время снегопада не производить.

Грунт, укладываемый в насыпь, уплотняется частично ходовыми частями транспортных средств при послойной отсыпке земляного полотна с поливом.  Вода доставляется поливомоечными машинами. Коэффициент уплотнения принят 0,98 от максимальной плотности. Планировку насыпи предусмотрено производить бульдозером и автогрейдером. Эти работы учтены в сопутствующих работах.

Основные объёмы земляных работ приведены в таблице 3.3-1.

Объёмы земляных работ

Таблица 3.3-1

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Срезка почвенно-растительного грунта | м3 |  |
| 2. | Отсыпка насыпи из обыкновенных грунтов | м3 | 753 |
| 3. | Планировка верха земполотна | м2 | 1 282 |
| 4. | Планировка откосов | м2 | 231 |

План и подробный продольный профиль подъездных ж. д. путей приведены на чертежах соответствующих комплектов рабочего проекта.

Исходя из стесненных условий (ограниченная площадь территории) в плане не предусмотрены переходные кривые (согласно СН РК 3.03-22-2013 промышленный транспорт, СП РК 3.03-122-2013 Промышленный транспорт)

3.4.Сравнительная таблица основных показателей

сравнительная таблица основных показателей

Таблица 2.5-1

| № п/п | Наименование показателей | Един. изм. | Значение Принятые показатели подъездного пути | Минимально допустимые показатели, согласно СП РК 3.03-122-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Категория пути | кат. | III-п | СП РК3.03-122-2013 |
| 2. | Максимальный продольный уклон | О/ОО | 0 | 30 |
| 3. | Минимальный радиус кривых в плане | м | 250 | 160 |
| 4. | Ширина земляного полотна: | м | 6,0 | 6,0 |
| 5. | Тип рельсов | тип | Р-65 (старогодные) | -: - |
| 6. | Тип шпал | тип | ж.б/дер. | - : - |
| 7. | Эпюра шпал - на прямых - на кривых радиусом менее 350 м | шт/км | 1600 1840 | 1600 1840 |
| 8. | Род балласта |  | щебеночный | -: - |
| 9. | Толщина балласта под шпалой | см | 30 | -: - |
| 10. | Ширина балластной призмы | м | 3,20 | ВСН-56-78 СП РК 3.03-122-2013 |

3.5.Защитные устройства земляного полотна от снега и воды

При эксплуатации ж.д. пути необходимо предусматривать следующие мероприятия по защите их от снега и воды:

в зимнее время года производить своевременную очистку путей от снежных заносов.

в осенне-весенний период проведение мероприятий по организованному пропуску поверхностных вод с целью недопущения подтопления земляного полотна

3.6.	Верхнее строение пути

В соответствии с нормами CП РК 3.03-122-2013 «промышленный транспорт» и технического задания для подъездных ж.д. путей III-п технической категории. Для проектируемого пути приняты следующие типы верхнего строения:

рельсы типа Р65 старогодные СТ РК 2432-2013;

шпалы железобетонные по ГОСТ 33320-2015;

шпалы деревянные тип 2 по ГОСТ 78-2004(на кривых радиусом менее 350 м);

подкладка костыльного скрепления по ГОСТ 32698-2014

подкладка ГОСТ 16277-2016;

балласт  щебеночный по ГОСТ 7392-2014 с минимальной толщиной слоя под шпалой 30см;

эпюра шпал принята 1840 шт/км (кривые);

эпюра шпал принята 1600шт/км (прямые);

Осевая нагрузка до 265 кН по СП РК 3.03-122-2013 (табл.10), справка о планируемом грузообороте от 8.08.2022г.;

ширина балластной призмы – 3,20 м;

Стрелочные переводы:

Проектируемые:

М1/9, Р65 – 1 шт.

Поверхность балластной призмы устраивается на 3 см ниже верхней части деревянных шпал.

Укладка пути выполняется поэлементно.

Балластировка пути включает в себя следующие основные процессы:

разработку и погрузку балласта в карьере;

подвоз, выгрузку и дозировку гравийно-песчаного балласта;

образование гравийно-песчаной подушки и подъемку на нее рельсошпальной решетки;

послойную подъемку пути на балласт и уплотнение его;

обкатку пути поездной нагрузкой и окончательную выправку пути.

Доставка материалов к месту укладки производится железнодорожным и автомобильным транспортом.

Пути укладываются старогодными рельсами длиной 12,5 Р-65 на деревянных шпалах (на кривых радиусом менее 350 м), железобетонных шпалах (на прямых и кривых радиусом более 350 м) и щебеночном балласте (толщиной под шпалой 30 см).

Основные объёмы работ по верхнему строению пути приведены в таблице 3.6-1.

Объёмы работ по верхнему строению пути

Таблица 3.6-1

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Укладка пути поэлементная | км | 0,228 |
| 2. | Укладка стрелочных переводов | шт | 1 |
| 3. | Балластировка пути щебеночным балластом | м3 | 224 |
| 4. | Устройство путевых упоров | шт | 1 |

3.8. Электротехническая часть.

Электроснабжение и освещение предусматривается другим проектом.

3.9.Устройство связи

Телефонная связь между дежурным по ст. Илийскя и базой ТОО «KGT Group»  имеется.

3.11.Система обслуживания и организации движения, принятые проектные решения по обеспечению безопасности движения.

Обслуживание проектируемых путей осуществляется по общим правилам, инструкциям и нормам, установленных в АО "НК "КТЖ" (ПТЭ).

Технические осмотры, объемы работ по содержанию пути, ремонтно-профилактические работы, правила и сроки исполнения содержатся в годовых и месячных графиках технологического процесса, утверждаемых в дистанции пути Алматинской области.

Какие-либо дополнительные или особые условия обслуживания не требуются.

3.12. Организация маневровой и грузовой работы

По прибытии на станцию Илийская состава с вагонами назначением на подъездной путь, вагоны осматриваются в техническом и коммерческом отношении. Производится отцепка вагонов. Маневровым локомотивом ТЭМ2 (арендованным)вагоны подаются и устанавливаются на выставочном пути, подача осуществляется вагонами вперед со скоростью не более 5 км/час. Назначение пути – выставочный. Преимущественно на данный подъездной путь подаются крытые вагоны и платформы.

Уборка вагонов с подъездного пути по окончании операций, производится локомотивом вперед. Скорость маневровых работ не более 5 км/час.

Все маневровые и грузовые работы производятся строго по инструкциям и нормам, установленных в АО "НК "КТЖ" (ПТЭ).

На внутриплощадочное путевое развитие пути №1 (ПК0+52.00) предусматривается установка железнодорожные весы электронные. Электронные вагонные весы используют тензометрические датчики для преобразования веса в электрический сигнал, который обрабатывается и отображается на весовом индикаторе. Наибольший предел взвешивания вагона (НПВ)-150т. Весы (рис.1) вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении вагонов и поездов «РТВ» предназначены для повагонного взвешивания в движении порожных и груженных вагонов в составе без расцепки и поездов в целом с сухими сыпучими, твердыми, а также жидкими грузами любой вязкости.

Рис.1

Место установки должно быть ровным и горизонтальным, чтобы избежать перекосов и неточностей при взвешивании. Установка  весов после завершения  строительство пути производит фирма-поставщик без разрушения целостности железнодорожного пути .

3.13.	Методы производства работ

Подготовительный период

В подготовительный период намечается произвести вынос в натуру и закрепление оси трассы подъездного ж.д. пути, расчистку территории строительства, разбивку земляного полотна, частичную планировку территории, обеспечивающую отвод поверхностных вод, устройство подъездов к объектам строительства, завоз механизмов, оборудования, строительных конструкций и материалов, необходимых для строительства.

Земляные работы должны выполняться в соответствии со СНиП 3.02.01-87.

Укладку верхнего строения пути и стрелочных переводов предусматривается с использованием стреловых кранов. Для стабилизации балластной призмы производится её обкатка поездной нагрузкой 50 тыс. тонн.

Перед сдачей пути в постоянную эксплуатацию производится послеосадочный ремонт и  выправка пути, установка путевых сигналов и знаков.

Работы по строительству верхнего строения пути необходимо выполнять в соответствии с требованиями ВСН 94-77 и СНиП 38-75.

3.14.	Мероприятия по охране труда и технике безопасности

Все строительно-монтажные работы должны производиться по проектам производства работ (ППР), содержащими мероприятия по охране труда и технике безопасности.

При производстве строительно-монтажных работ подрядчиком должны выполняться: Закон РК “О безопасности и охране труда”, СНиП РК 1.03-05-2001 “Охрана труда и техника безопасности в строительстве”, ППБС 01-94 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных и огневых работ», строительные нормы, правила и стандарты безопасности труда.

Весь инженерно-технический персонал, руководящий работами на дорожном строительстве и рабочие всех специальностей должны быть ознакомлены с правилами техники безопасности по всему комплексу работ. Регулярно должен проводиться инструктаж по технике безопасности. Ответственность за соблюдением правил техники безопасности и охране труда, проведение мероприятий по снижению и предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний, возлагается на технических инспекторов и представителей надзора проектных организаций.

На всех опасных местах должны быть вывешены предупредительные плакаты и надписи. В ночное время они должны быть освещены.

Все машины оборудуются звуковой и световой сигнализацией, при работе в ночное время устанавливается переднее и заднее освещение.

При эксплуатации всех строительных машин должны быть выполнены требования, обеспечивающие предупреждение или снижение воздействия на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

движущихся машин, их органов и частей, а также перемещаемых машинами изделий, конструкций, материалов;

обрушивающихся грунтов;

разрушающихся конструкций машин;

повышенной загазованности, запыленности и влажности воздуха рабочей зоны;

повышения значения напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли;

повышенной или пониженной температуры воздуха на рабочем месте;

повышенной скорости ветра в рабочей зоне машины;

повышенного уровня вибрации на рабочем месте;

повышенного уровня шума в рабочей зоне;

недостаточной видимости рабочей зоны из кабины машиниста;

физических и нервно-психических перегрузок машинистов.

Безопасность процесса эксплуатации машин должна обеспечиваться: использованием машин в соответствии с проектом производства работ (технологическими картами); поддержанием работоспособного состояния машины; обучением работающих безопасным нормам труда и применением работающими средств индивидуальной защиты.

При работе землеройно-транспортных машин не допускается их приближение к откосу насыпи на расстояние не менее 1м к откосу выемки - не менее 0,5 м. Грузоподъемные краны следует располагать на расстоянии от откоса не ближе 14,75 м при сооружении земляного полотна из суглинистых грунтов. Кроме того, расстояние от стрелового крана до штабелей грузов и других предметов должно быть не менее 1м.

Укладка сборных элементов должна выполняться только кранами.

При устройстве дорожной одежды необходимо соблюдать следующие правила:

при выгрузке щебня, песчано-гравийной смеси запрещается находиться в кузове автомобиля-самосвала;

подачу автомобиля назад производят только по сигналу машиниста распределителя или рабочего;

при работе катков машинист обязан давать сигналы при перемене направления движения, запрещается смачивать вальцы катка вручную и находиться рядом с движущимся катком;

при совместной работе ряда машин  расстояние между ними должно быть не менее 10 м, а при работе самоходными катками- не менее 5 м.

Все работающие, занятые на строительстве, должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты.

Администрация должна создать работающим необходимые условия труда и отдыха. На строительной площадке должны быть организованы пункты для обогрева, отдыха и приема пищи, а также должен быть обеспечен подвоз питьевой воды. Санитарно-бытовые помещения должны удовлетворять гигиеническим требованиям к устройству и оборудованию санитарно-бытовых помещений для рабочих строительно-монтажных организаций.

Перевозка людей к месту работы разрешается на автобусах и специально оборудованных для этих целей бортовых автомобилях с соблюдением правил дорожного движения.

Местные строительные материалы

Обеспечение строительства местными материалами предусматривается из местных действующих карьеров и предприятий.

П Р И Л О Ж Е Н И Я

- Техническое задание на проектирование

- Технические условия на примыкание пути

- Справка о грузообороте

- Лицензия проектной организации