Республика Казахстан

ИП «Бейбарыс»

План ликвидации

последствий деятельности связанной с проведением добычи

песчано-гравийной смеси на месторождении «Калгуты»

в Кордайском районе Жамбылской области

Том I. КнигаI.

Пояснительная записка

Предприятие ТОО «Qybyrai Capital»

Объект: Разработка месторождения песчано-гравийной смеси «Калгуты» в Кордайском районе Жамбылской области открытым способом.

Директор ТОО «Qybyrai Capital»                Солтанбеков С.Н.

г. Тараз, 2024г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| №№ п/п | Ф.И.О. | Должность | Наименование части, раздела | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рамазанов М. | Инженер - проектировщик | Общее руководство |  |
| 2 | Жилкибаев Е.Т. | Маркшейдер | Горно-графическая |  |
| 3 | Калугин В. П. | Инженер- оператор | Электронное оформление |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

| № п/п | Разделы | Тема | Страница |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Раздел1. | Краткое описание | 4 |
| 2 | Раздел2. | Введение | 6 |
|  | 2.1. | Общие сведения о районе работ | 6 |
|  | 2.2. | Геологическое строение района | 7 |
| 3 | Раздел 3. | Окружающая среда | 9 |
|  | 3.1 | Природно-климатические условия | 9 |
|  | 3.2 | Характеристика растительности района | 9 |
|  | 3.3 | Геологическое строение месторождения | 11 |
|  | 3.4 | Гидрогеологические условия месторождения | 13 |
| 4 | Раздел 4. | Описание недропользования | 15 |
|  | 4.1 | План горных работ | 15 |
|  | 4.2 | Краткие сведения об изученности района месторождения | 16 |
| 5 | Раздел 5. | Ликвидации последствий недропользования | 19 |
|  | 5.1 | Мероприятия по ликвидации | 19 |
|  | 5.2 | Обоснование технических решений | 20 |
|  | 5.3 | Рекультивация нарушаемых земель | 21 |
| 6 | Раздел 6. | Консервация | 27 |
| 7 | Раздел 7. | Прогрессивная ликвидация | 27 |
| 8 | Раздел 8. | График мероприятий | 28 |
| 9 | Раздел 9 | Обеспечение исполнения обязательства по ликвидации | 29 |
|  | 9.1 | Расчет приблизительной стоимости мероприятий по ликвидации | 31 |
| 10 | Раздел 10. | Ликвидационный мониторинг и техническое обслуживание | 32 |
|  | 10.1 | Предложения по производственному экологическому контролю | 32 |
|  | 10.2 | Мониторинг за состоянием загрязнения атмосферного воздуха | 33 |
|  | 10.3 | Организация экологического мониторинга поверхностных и подземных вод | 35 |
|  | 10.4 | Мониторинг за состоянием загрязнения почв | 36 |
|  | 10.5 | Мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварий на объекте | 36 |
| 11 | Раздел 11. | Реквизиты | 38 |
| 12 | Раздел 12. | Список использованных литератур | 39 |
|  |  | Техническое задание | 41 |

СОСТАВ

Плана ликвидации последствий деятельности связанной с проведением добычи песчано-гравийной смеси на месторождении «Калгуты» в Кордайском районе Жамбылской области.

| № томов, книг | Наименование частей и разделов | Инвентарный номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Том-1, книга-1 | Общая пояснительная записка. | ГП-00 | Для служебного пользования |
| Том-2, (папка) | Чертежи к тому 1 (карьер) | РП-01 | -//- |

ПЕРЕЧЕНЬ ЧЕРТЕЖЕЙ

| № п/п | Наименование | Лист | Листов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совмещенный топографический план и план карьера на начала проектирования Масштаб: 1: 2000 | 1 | 6 | -//- |
| 2 | План карьера на конец Контрактного периода Масштаб 1:2000 | 2 | 6 | -//- |
| 3 | Картограмма почв. Масштаб: 1: 2000 | 3 | 6 | -//- |
| 4 | План карьера на конец ликвидации. Масштаб: 1: 2000 | 4 | 6 | -//- |
| 5 | Геологические разрезы на начало отработки. Масштаб: гор.1: 2000, верт. 1:1000. | 5 | 6 | -//- |
| 6 | Геологические разрезы на конец ликвидации. Масштаб: гор.1: 2000, верт. 1:1000. | 6 | 6 | -//- |

Раздел 1. Краткое описание

План ликвидации разработан согласно ст. 217 Кодекса «О недрах и недропользовании» 27.12.2017г. №125-IV ЗРК и «Инструкции по составлению плана ликвидации» от 24.05.2018г. №386, с учётом требований экологической и промышленной безопасности.

Данный «План ликвидации последствий деятельности связанной с проведением добычи песчано-гравийной смеси на месторождении «Калгуты» в Кордайском районе Жамбылской области» основан на плане горных работ и представляет собой план с приблизительным расчётом стоимости мероприятий по ликвидации объектов недропользования на месторождении «Калгуты» в Кордайском районе Жамбылской области.

Планом ликвидации последствий недропользования на месторождении песчано-гравийной смеси карьера Калгуты в Кордайском районе Жамбылской области предусматривается комплекс мероприятий с целью возврата объектов недропользования, а также затронутых недропользованием территорий в состояние, насколько это возможно, самодостаточной экосистемы, совместимой с благоприятной окружающей средой.

Основанием для составления плана ликвидации последствий недропользования является:

- «План горных работ месторождения песчано-гравийной смеси Калгуты в Кордайском районе Жамбылской области»;

- Протокол ЮК МКЗ № 1638 от 18 августа 2011г об утверждении запасов песчано-гравийной смеси месторождения Калгуты;

- Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 мая 2018 года № 386 «Об утверждении Инструкции по составлению плана ликвидации и Методички расчета приблизительной стоимости ликвидации последствии операции по добыче твердых полезных ископаемых».

Добыча полезных ископаемых и ряд других видов хозяйственной деятельности организаций и предприятий сопровождается изъятием земель, преимущественно из сельскохозяйственного и лесохозяйственного пользования, их нарушением, загрязнением и снижением продуктивности прилегающих территорий.

Для уменьшения негативных последствий этих процессов должен осуществляться комплекс мер по охране окружающей среды, оздоровлению местности и рациональному использованию земельных ресурсов, среди которых рекультивация нарушенных земель.

Настоящий проект содержит:

- виды и объемы работ по ликвидации последствий своей деятельности;

-финансовые средства необходимые для проведения работ по ликвидации;

-оценка воздействия проводимых работ по ликвидации своей деятельности на окружающую среду;

По месторождению соотношение объема вскрыши к объему полезного ископаемого составляет 0,014 м3/м3.

Горнотехнические условия эксплуатации месторождения благоприятны для отработки открытым способом двумя подуступами высотой до 4,5 м.

По завершению добычных работ ликвидации подлежат следующие объекты:

- карьер песчано-гравийной смеси месторождения Калгуты.

-отвалы вскрышных пород и ПРС карьера песчано-гравийной смеси Калгуты.

Раздел 2. Введение

2.1. Общие сведения о районе работ

В административном отношении площадь геологического отвода находится на территории Кордайского района Жамбылской области в 23км к северо-западу от районного центра Кордай, в непосредственной близости к с. Калгуты, в 2-х км восточнее от трассы Тараз-Алматы. От областного центра г. Тараз удалено на 280 км. ближайшими населенными пунктами месторождения являются: с. Калгуты и с. Степное.

Координаты месторождения песчано-гравийной смеси Калгуты

| №№ угловых точек | Географические координаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сев. широта | вост. долгота |  |
| 1 | 43° 10' 31" |  | 74° 37' 48" |
| 2 | 43° 10' 46" |  | 74° 38' 17" |
| 3 | 43° 10' 43" |  | 74° 38' 18" |
| 4 | 43°10'31" |  | 74°38'8" |
| 5 | 43°10'39" |  | 74°38'20" |
| 6 | 43° 10' 34" |  | 74° 38' 23" |
| 7 | 43° 10' 31" |  | 74° 38' 20" |
| 8 | 43° 10' 31" |  | 74° 38' 14" |
| Площадь– 16,1га |  |  |  |

Экономика района отличается сельскохозяйственной специализацией -  хорошо развито земледелие, садоводство и скотоводство. Промышленные предприятия сосредоточены, главным образом, в с. Кордай. В районе работ действует ряд предприятий по добыче и переработке стройматериалов, таких как, карьер по добыче песчано-гравийной смеси и кирпичного сырья и др. Местное население занято в основном в сельском хозяйстве.

Электроэнергией район обеспечен. Лесоматериалы и топливо привозные.

Транспортные условия района благоприятные, автомобильные трассы с асфальтовым покрытием связывают месторождение с близлежащими населенными пунктами и основными потребителями.

Рельеф района работ приурочен к первой надпойменной террасе и, частично, к пойме р. Калгуты. к отложениям верхнечетвертичного-современного возраста (QIII-IV) образующим в рельефе пластообразную  залежь, представленными аллювиально-пролювиальными образованиями и имеет форму неправильного  четырехугольника. Поверхность участка ровная слабо всхолмленная с постепенным понижением к юго-западу и имеет максимальные отметки на северо-востоке 631,0 м над уровнем моря и 624,0 м – на юго-западе, а в горной части района превышает 1000 м.

Гидрографическая сеть района представлена реками Шу, Какпатас, Калгуты. Наиболее ближайщей рекой к участку является р. Калгуты.

Климат района резко континентальный, характеризующийся крайней сухостью воздуха, малым количеством осадков, резкими суточными и сезонными колебаниями температуры. Самые высокие температуры наблюдаются в июле до +42оС, наиболее низкие – в январе до -30оС. Среднегодовая температура воздуха составляет +10ºС.

Годовая сумма осадков колеблется в пределах 400-850мм, причём наибольшее их количество выпадает в холодное время года (октябрь-апрель). На летний период приходится не более 15% всего количества выпадающих осадков, и они носят характер краткосрочных ливней, интенсивность которых достигает 50мм в сутки. Глубина промерзания почвы зимой незначительная. Преобладающее направление ветров восточное и  северо-восточное, средняя скорость 1,9-3,5 м/сек.

В сейсмическом отношении район относится к зоне возможных девятибалльных землетрясений.

2.2. Геологическое строение района

Геологическое строение района приводится по геологической карте масштаба 1:200000  (лист К-43-IХ, 1969 г.). Среди отложений района выделяются палеозойские и  кайнозойские образования:

Стратиграфия

Палеозойская эра

Кембрийская система (Є1+2 kp1)

Нижний и средний отделы (объединенные)

Капкатасская свита, нижняя подсвита

Образования кембрия обнажены в северо-западной части района месторождения. Они представлены темно-серыми, зелеными, серебристыми филлитами, филлитовидными, кремнистыми сланцами, алевролитами, песчаниками, мраморизованными известняками и туфами порфиритов.

Мощность отложений – 800 м.

Ордовикская система

Нижний и средний отделы (объединенные) (О1+2)

На описываемой площади эти отложения распространены в северо-восточной части и представлены фациально-неустойчивой толщей терригенно-обломочного состава: черные, темно-серые, зеленые кремнистые, филлитовидные, глинистые сланцы, кремни, песчаники, алевролиты, известняки.

Мощность отложений – до 1600 м.

Средний отдел (О2)

Отложения среднего ордовика согласно залегают на подстилающих породах и встречаются в виде отдельного блока в северо-восточной части района. Разрез преимущественно терригенно-осадочный. Это серые, темно-серые, коричневые, зеленые и красноцветные песчаники и сланцы.

Мощность отложений достигает 1400 м.

Девонская система

Нижний и средний отделы (объединенные)

Кастекская свита (D1-2 ks)

Отложения кастекской свиты залегают с резким угловым несогласием на породах ордовика и представлены розовыми и красными фельзитовыми и  кварцевыми порфирами  их туфами. В подчиненном количестве встречаются кварцевые конгломераты.

Мощность отложений свиты – 450-650 м.

Кайнозойская эра

Кайнозойские отложения формировались, в основном, в Чуйской впадине, образовавшейся в стадию альпийского тектогенеза и являющейся областью аккумуляции обломочного материала из обрамляющих впадину областей поднятий.

Четвертичная система

Среднечетвертичные отложения (QII)

Среднечетвертичные отложения пользуются значительным распространением  в пределах Чуйской впадины. На правобережье реки Шу они развиты в зоне предгорий, где ими выполнены цокольные и аккумулятивные террасы с высотами уступов от 10 м до 30 м. Литологический состав представлен лессовидными суглинками и лессами, в основании которых залегают аллювиальные валунно-галечники.

Мощность отложений не превышает 60 м.

Средне-верхнечетвертичные отложения (QII-III)

Эти отложения распространены незначительно и представлены галечниками, гравийниками, песками и лессовидными суглинками.

Мощность отложений – до 10 м.

Верхнечетвертичные отложения (QIII)

Верхнечетвертичные отложения распространены на обширной площади равнинной части Чуйской впадины, а также выполняют аккумулятивные террасы и конусы выноса в предгорьях гор Кендыктас. Здесь они представлены алллювиально-пролювиальными валунно-галечниками, которые сменяются в верхней части разреза лессовидными суглинками и лессами, мощностью 5-7 м.

В равнинной части Чуйской впадины верхнечетвертичные отложения характеризуются неустойчивостью фациального состава. Здесь наряду с лессами и лессовидными суглинками встречаются гравийно-песчаные и песчаные отложения.  Мощность отложений достигает 60 м.

Верхнечетвертичные-современные отложения (QIII-IV)

Отложения этого возраста пользуются распространением вдоль Кендыктасских гор, где они образуют слившиеся конуса выноса, а также встречены вдоль русел рек. Генетически это аллювиально-пролювиальные валунно-галечники, перекрытые с поверхности маломощным (до 1,5 м) чехлом песчано-суглинистых отложений. С удалением от области сноса размер обломочного материала уменьшается и отмечается появление глинистых прослоев. Мощность отложений колеблется от первых десятков метров до 200 м.

Современные отложения (QIV)

Эти отложения слагают поймы рек и представлены суглинками, песками и песчано-гравийно-галечными  отложениями.

Общая мощность не превышает 10-20 м.

Интрузивные образования (γS?)

Интрузивные породы встречаются только в северо-восточном углу района месторождения. Они представлены лейкократовыми гранитами силурийского возраста. В Кендыктасских горах лейкократовые граниты слагают обширные площади. Там же встречены малые интрузии габбро-диоритового состава.

В районе работ встречаются субвулканические тела, пространственно связанными с эффузивными образованиями кастекской свиты. Они представлены дайками фельзит-порфиров красного цвета.

Тектоника

Изученная площадь сложена отложениями каледонского, герцинского и альпийского континентальных этажей. Континентальные этажи и подэтажи представляют собой ряды палеодинамических обстановок, отвечающих определенному циклу формирования континентальной коры в регионе.

Каледонский этаж наиболее развит в районе и на северо-востоке площади и представлен кембрийскими и ордовикскими отложениями и за исключением горной, перекрыт кайнозойскими осадками. Породы этажа смяты в слегка вытянутые линейные складки с крутыми углами падения.

Герцинский этаж сложен кислыми вулканитами и развит преимущественно в северо-восточной части района.

Альпийский структурный этаж представлен кайнозойскими образованиями, заполняющими Чуйскую впадину.

Раздел 3. Окружающая среда.

3.1. Природно-климатические условия

Климат района континентальный, с большим колебанием суточных и сезонных температур, с четко выраженной вертикальной зональностью в распределении осадков, облачности, влажности, температуры и ветровом режиме. В Кендыктасских горах лето сухое и  жаркое, зима суровая вьюжная. Максимальная температура  воздуха +35,8оС, минимальная – 28,4оС. В южной части впадины климат аридный, засушливый с максимальной температурой +38,4оС и минимальной -20,2оС. В предгорьях Киргизского хребта климат переходный к умеренно – влажному. Максимум осадков приходится на апрель – июнь (55-77мм в месяц). Минимум – в январе – декабре обычно не превышает 50мм. Количество осадков увеличивается пропорционально повышению поверхности рельефа.

В сейсмическом отношении район относится к зоне возможных девятибалльных землетрясений. Мерзлотные явления отсутствуют, глубина промерзания почвы зимой до 0,8 м.

Сейсмичность района составляет 9 баллов по шкале Рихтера.

3.2. Характеристика растительности района

Воздействие на растительный покров выражается двумя факторами: через нарушение растительного покрова и посредством выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, которые оседая, накапливаются в почве и растениях.

Первым фактором, является нарушение растительного покрова. Нарушения растительного покрова происходит, т.к. проводится добыча полезного ископаемого.

Вторым фактором влияния на растительный покров, является выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. По результатам проекта предельно-допустимых выбросов видно, что выбросы загрязняющих веществ существенно не влияют на растительный мир.  Проведение мониторинга не требуется.

Оценивая в целом воздействие на растительный покров прилегающей территории, можно сделать вывод, карьер не оказывает существенного влияние на благоприятное состояние растительного покрова.

В принятой шкале оценок, воздействие растительность района при реализации проектных решений будет выражаться в следующем:

Масштаб воздействия – локальный;

Временный аспект – постоянно;

Анализ современного состояния растительного покрова показывает, что значительная его часть деградирована в результате процессов опустынивания, основная причина которого – хозяйственная деятельность человека. Происходит изреживание растительного покрова. Уменьшается количество видов растений, отдельные виды выпадают из покрова полностью, увеличивается количество сорных растений. Каждые 25-30 лет происходит смена доминантов на 25-30% площади.

Воздействие на растительность обычно выражается двумя факторами: через нарушение растительного покрова и посредством выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, которые, оседая, накапливаются в почве и растениях.

На территории расположения предприятия преобладает растительность, характерная для данного региона Жамбылской области.

3.3.Геологическое строение месторождения

Месторождение Калгуты находится в зоне сочленения предгорной равнины гор Кендыктас и Чуйской впадины и представлено аллювиально-пролювиальными образованиями верхнечетвертичного-современного возраста.

В плане форма участка горного отвода в виде трапеции, вытянутая в  северо-восточном направлении. Абсолютные отметки её находятся в пределах 622,0-637,0м. Рельеф сравнительно ровный, со слабым уклоном к юго-западу.

При проведении геологических маршрутов в контуре геологического отвода для разведки был выделен один участок, разделенный целиком под водоохранную зону на две части (северо-западная часть и юго-восточная часть) приуроченных, преимущественно, к первой надпойменной террасе и, частично, к сухой пойме правого и левого берега р. Калгуты. Параметры участка месторождения Калгуты: месторождения имеет форму трапеции (средняя длина – 538м, ширина -298м). Общая площадь месторождения – 139937,0 м2 или 14,0га.

В геологическом строении месторождения принимают участие аллювиально-пролювиальные отложения верхнечетвертичного-современного возраста, представленные гравийно-песчаным материалом с незначительной примесью валунов. Данные образования являются полезным ископаемым месторождения Калгуты. С поверхности полезное ископаемое перекрыто маломощным чехлом (в среднем – 0,05м) палево-желтых супесей и суглинков с корневой системой, отнесенных к внешней рыхлой вскрыше. Разведанная мощность полезного ископаемого составляет 8,36м. Подстилающие породы не вскрыты, внутренняя вскрыша отсутствует. При проведении полевых работ отмечено, что окатанность обломков хорошая, по крупности размер валунов не превышает 150 мм, а их количество совсем незначительное.

Петрографический анализ гравия показал, что на 64% обломки состоят из метаморфических пород, 23% составляют интрузивные породы, 13% обломков представлены осадочными породами. Метаморфические породы представлены  гранито-гнейсами, кварц-амфибол-плагиоклазовыми и эпидот-альбит-актинолитовыми сланцами, интенсивно окварцованными милонитами и катаклазитами зеленовато-серого, зеленого, розовато-серого и коричневого цветов. Интрузивные породы представлены гибридными разностями лейкократовых гранитов и кварцевых диоритов розовато-серого и зеленовато-серого цветов. Осадочные породы представлены темно-серыми полимиктовыми песчаниками и гравелитами.

Химический состав полезного ископаемого характеризуется следующими значениями породообразующих окислов: Na2O – 1,65%, MgO – 2,14%, Al2O3 – 11,63%, SiO2 – 56,92%, P2O5 – 0,15%, K2O – 2,67%, CaO – 10,74%, TiO2 – 0,65%, MnO – 0,15%, Fe2O3 – 4,95%, п.п.п. – 8,34%, SO3 – 0,08%, Cl - <0,10%.     По результатам полевого рассева гранулометрический средний состав полезной толщи следующий (по фракциям): валуны (более 70 мм) – 0,1%, 40мм – 14,7%, 20мм – 29,7%, 10мм – 18,7%, 5мм – 11,2%, 2,5мм – 10,6%, 0,63мм – 8,8%, 0,16мм – 2,7%, 0,05мм – 3,6%.

Среднее содержание пылевидных и глинистых частиц составляет 19,0%. По модулю крупности природный песок очень мелкий.

Физико-механические свойства гравия и щебня по результатам лабораторно-технических испытаний:

-    вид грунта – гравийно-суглинистый-песчанистый;

-    истираемость – 18%;

-    дробимость – 8,2%;

-    содержание пылевидных и глинистых частиц – 19%;

-  по зерновому составу грунт можно отнести к смеси С6, которые используют для устройства оснований автомобильных дорог;

-  марка по морозостойкости гравия, входящего в состав грунта, не менее F100, что соответствует требованиям к материалам, используемым для подстилающего слоя, основания и обочин.

Испытания полузаводской пробы, отобранной из песчано-гравийного материала опытного карьера, пройденного на Южном участке месторождения, подтвердили качество полезного ископаемого: плотность в влажном состоянии – 2,196-2,238 г/см3, Плотность в сухом состоянии – 2,119-2,159 г/см3, Процент уплотнения 95-97%, гранулометрический состав 40-0,05мм.

По  результатам ЛТП гранулометрический состав полезной толщи следующий (по фракциям): валуны (более 70 мм) – 0,0%, 40мм – 14,6%, 20мм – 28,9%, 10мм – 18,8%, 5мм – 11,6%, 2,5мм – 11,2%, 0,63мм – 7,9%, 0,16мм – 2,8%, 0,05мм – 4,2%.

Рассев ПГС и исследования технологической пробы – проведен в лаборатории ГУ «Жамбылжоллаборатория».

По результатам полевых определений объемной массы и коэффициента разрыхления средние значения составляют 1,91т/м3 и 1,35, соответственно. Объемный вес вскрыши – 0,08.

Подземные воды горными выработками до глубины 8,5м не встречены. Атмосферные осадки так же не осложнят добычу в виду высоких фильтрационных свойств гравийно-песчаных отложений. Питьевое и техническое водоснабжение для работы карьера будет осуществляться доставки воды автоцистернами.

Горнотехнические условия позволяют вести разработку полезной толщи открытым карьером одним уступом до 8,5м с рабочим углом откоса бортов 70-75º при погашении 30º. Коэффициент вскрыши незначителен – 0,006.

Радиационно-гигиеническая оценка полезного ископаемого показала пригодность его использования для любых видов строительства без ограничений

Запасы месторождения Калгуты по категориям С1 составляют 1168,5 тыс. м3, что обеспечивает работу предприятия при производительности 389,5 тыс. м3/год на 3 года.

Месторождение Калгуты отнесено к первой подгруппе второй группы сложности геологического строения, «как часть средних пластовых и пластообразных месторождении с невыдержанным строением, мощностью и качеством полезной толщи» с рекомендуемой плотностью разведочной сети для категорий: В – 100-200 м и С1 – 200-400 м.

По результатам исследования радиоактивности ПГС (Ш-2 и Ш-6) с месторождения Калгуты активность естественных радионуклидов не превышает нормы (ГОСТ 30108-94), ПГС относится к первому классу радиационной опасности и может применяться в строительстве без ограничений (Жамбылский филиал АО «Национальный центр экспертизы и сертификации», Аккредитованный центр, Аттестат аккредитации КZ.И. 08.0201 от 22.08.08 г.  Протокола сертификационных испытаний №42 от 08.07.2011 г.).

3.4. Гидрогеологические условия месторождения

Питание грунтовых вод производится, в основном реками Шу, Какпатас, Калгуты. Наиболее ближайщей рекой к участку является р. Калгуты.

Подземные воды района при проходке горных выработок в пределах месторождения до горизонта 624м не встречено.

Источники разгрузки подземных вод на дневной поверхности, а также в горных выработках не выявлены.

Сама разведанная залежь песчано-гравийной смеси размещена на пологонаклонной  поверхности с абсолютными превышениями до 7м. (631-624м)

В процессе проходки разведочных шурфов водопритока в горные выработки не наблюдалось.

Основной причиной водопритока в карьер являются атмосферные осадки, максимальное количество которых достигает 850 мм в год, причем наибольшее их количество выпадает в холодный период года (октябрь-апрель).

Максимальная площадь водосбора равна общей площади карьера при полном развитии добычных работ и составляет S = 139937,0м2.

Максимальное среднегодовое количество осадков по данным метеорологической службы составляет 850мм в год. Однако, максимум осадков приходится на осеннее-весенний период, продолжительность которого составляет 210 дней. Максимальная суточная норма равна М = 850 мм: 210 дн. = 4,1мм/сут.

Отсюда максимальный водоприток составляет:

S × M : 1000 = 139937,0м2 × 4,1 мм/сут : 1000 = 574,0 м3/сут.

Таким образом, максимальный суточный водоприток в карьер, при полном развитии добычных работ, составит 574,0 м3.

Однако, водопритоками в карьеры от снеготаяния и выпадения осадков можно пренебречь по следующим причинам:

- разработка грунта ведется не на всей площади одновременно, а поступательно-последовательно, что значительно сокращает водосборную площадь и, соответственно, количество скопившихся осадков;

- слагающие участок породы имеют высокую проницаемость (коэффициент фильтрации гравийно-песчаных отложений до 14,4м3/сут), в результате чего вода фильтруется в нижние части разреза;

- рельеф и дно карьера имеют уклон на юго-запад до 5-7 о, что обеспечивает быстрый сток воды из производственной зоны отбора ПГС;

- засушливый климат весеннее-летних месяцев способствует быстрому высыханию влаги;

- наконец, при повышенном водопритоке возможно применить для осушения карьеров отводные канавы.

Следовательно, водоприток не окажет значимого влияния на разработку месторождения, и особые меры по организации водоотлива предусматривать нет необходимости.

Питьевое и техническое водоснабжение для работы карьера привозные из близлежащего села Калгуты.

Раздел 4. Описание недропользования

4.1. План горных работ

Полезная толща месторождения, сложенная аллювиально-пролювиальными отложениями верхнечетвертичного-современного возраста, представленные гравийно-песчаным материалом с незначительной примесью валунов. Данные образования являются полезным ископаемым месторождения Калгуты.

Условия залегания толщи полезного ископаемого месторождения Калгуты предопределяют целесообразность отработки его карьером с применением карьерного горнотранспортного оборудования без производства буровзрывных работ.

Проектом предусматривается разработка месторождения двумя уступами высотой до 4,5м. открытым способом, на всю мощность продуктивного горизонта, включенного в подсчет запасов. Разработка уступа, с учетом рельефа поверхности, будет производиться экскаватором.

Проектом предусматривается производительность карьера в следующих объемах: с 2025 по 2034 годы по 30,0 тыс. м3 ежегодно.

Карьер вскрывается двумя капитальными съездами внутреннего  заложения с отметок поверхности по западному участку c отметки +624 м на отметку +616 м и по восточному участку с отметки +628 м на отметку +620 м. Съезды располагаются на южном борту карьера.

Удаление вскрышных пород предусматривается бульдозером SHANTUI  SD32 и экскаватором Hyundai R360LC-7А. Технология вскрышных работ заключается в следующем: покрывающие породы по мере отработки карьера сталкиваются бульдозером Т-170 в навалы с последующей их погрузкой экскаватором Hyundai R360LC-7А в автосамосвалы КамАЗ-5511 или в аналогичные автосамосвалы китайского производства, которые вывозят ее, и складирует во внутренний отвал вскрышных пород. Вскрышные породы предусматривается  снимать в течение всей разработки карьера.

Исходя из условий залегания полезного ископаемого, проектом принята сплошная продольная однобортовая система разработки горизонтальными слоями с погрузкой горной массы экскаватором на автотранспорт. Высота рабочего уступа принята до 8,5м (подуступы до 4,5 м), ширина рабочей площадки –25 м, ширина экскаваторной заходки 8 м.

Основное горнотранспортное оборудование:

- Экскаватором Hyundai R360LC-7А (объем ковша 1,6 м3)

- Фронтальный погрузчик ZL-50;

- Бульдозер SHANTUI  SD32;

- Самосвалы типа КамАЗ грузоподъемностью 12т.

-  вспомогательный транспорт для хозяйственных нужд.

Рабочим проектом отвалообразование принято бульдозерное. Отвал располагается в западной части карьера на отработанном пространстве.

Общий объем пустых пород, подлежащий, размещению в отвале составляет 13,2 тыс. м3.

Первоначальная емкость отвала вскрышных пород с учетом остаточного коэффициента разрыхления 1,35 составляет 17,8 тыс. м3.

Проектом предусматривается производительность карьера в следующих объемах: с 2025 по 2034 годы по 30,0 тыс. м3 ежегодно.

4.2.Краткие сведения об изученности района месторождения

Первое представление о геологическом строении Прибалхашья и Чу-Илийского поднятия было положено работами Г. Д. Романовского и И. В. Мушкетова (1874-80гг.), впервые составившими мелкомасштабную геологическую карту Средней Азии и Казахстана.

Следующий этап изучений геологического строения района открыли исследования Д.И. Яковлева (1927-1931гг.), в результате которых были составлены геологическая, гидрогеологическая, тектоническая карты и разработана стратиграфическая схема Бетпак-Далы, Муюнкумов и Чу-Илийских гор.

В 1951 году Б. М. Келлером, Т. Б. Рукавишниковой и М. Н. Чугаевой для ордовика Шу-Илийских гор была разработана детальная стратиграфическая схема, основанная на остатках брахиопод и трилобитов.

В 1954-55гг. в Юго-Западном Прибалхашье Куланская ПРП ЮКГУ провела поиски и разведку на выявленном в 1953г Куланском флюоритовом месторождении, проявлениях свинца, флюорита и каменного угля. Была подтверждена убогая минерализация галенита в ожелезнённых брекчиях Куланкетпесской мульды и кварц-барит-флюоритовых жилах, но признала перспективность объекта на плавиковый шпат. Углепроявление Куланкетпес в виду высокой зольности углей и малых запасов отнесено к непромышленным объектам, однако было определено, что угли вполне пригодны как местное топливное сырьё.

С 1958 по 1983гг. в основном специалистами Южно-Казахстанского геологического управления проводились поисково-съемочные работы масштаба 1:50000. Одновременно в пределах исследованной территории, на площадях вулканогенных образований девона, ПГО «Волковгеология» осуществляло прогнозно-поисковые работы масштаба 1:50000 и крупнее, сопровождавшие специализированные поиски на уран.

Поисково-съёмочные исследования масштаба 1: 50000 сопровождались опережающими или одновременными геофизическими и геохимическими работами – литогеохимическими съёмками, магниторазведкой, гравиразведкой, иногда электроразведкой, материалы которых использовались при проведении полевых работ и оценке перспектив.

Поисково-оценочные работы сопровождались тематическими и опытно-методическими работами, среди которых значительный объем занимало  составление карт прогноза масштабов 1: 50000–1: 200000 (С. В. Ершова, 1967; Н. К. Калиниченко, 1973-75; В. И. Волобуев, 1977-78, 1979-81; Н. М. Писарева, 1979-82; Э. С. Кичман, 1981-83; Б. А. Досанова, 1982-84; А. К. Терехов, 1987).

С конца шестидесятых годов до 1994 года в предгорной части Чуйской долины выполнялось глубинное геологическое изучение различного масштаба.

В 1969-71гг. (В. М. Дралов, А. А. Нестеренко) и в 1975-77гг. (Н. П. Асадилаев, В. И. Линников) на листе L-43-XXXII провели региональные поисковые работы на бокситы и бурый уголь.

В верхнеюрско-нижнемеловых корах выветривания было установлено повышенное содержание (5-8%) свободного глинозёма, однако последующим ГГК-50 (О. С. Богатырев, 1977, 1980г) залежей бокситов площадного типа выявлено не было. Залегающие на глубинах 150-600м юрские впадины получили отрицательную оценку на бурый уголь и связанный с ними уран (ЗРУ Киргизского ГРК, 1970-77г.г; ПГО «Волковгеология» - А. Н. Матвиенко, А. А. Калинин, 1977-1980г.г). Глубинное геологическое картирование палеозойского фундамента Чуйской долины на территории исследуемых листов в масштабе 1: 50000 –1: 200000 выполнялось О. С. Богатырёвым (1977г, 1980г), С. И. Шевчуком (1984г, 1988г, 1993г), М. З. Онгорбаевым (1990г), В. А. Асташкиным и Г. Д. Баратовым (1994г).

Основным результатом этих работ явилось получение данных о строении палеозойского фундамента долины, выявление перспективного рудопроявления вольфрама, олова, золота – Таскудук и других участков, перспективных для обнаружения промышленных концентраций свинца, никеля, кобальта, хрома.

С 1955-57гг. поисковые и разведочные работы на уран в районе стали проводить геологические партии Волковской экспедиции – М. Я. Дара. В. Г. Карелин, И. К. Тыркин, А. Н. Матвиенко, А. А. Калинин, Ю. А. Панков.

Этими основными исполнителями до 1985г открыты, изучены и разведаны месторождения урана (участок Кызылсайской группы, Ближнее, Тыркинское, Жамантас, Алатагыл, Узунсай, Кызылтас), урано-угольное (Куланское), молибдена (Байтал, Джери), золота (Восточное). На базе Ботабурумского и Кызылсайских месторождений были созданы два горнодобывающих предприятия (Восточное и Западное рудопроявления) Киргизского горнорудного комбината, которые действовали в течении тридцатилетнего периода, до 1992г. В последние годы ВРУ было выявлено и частично разведано месторождение урана Джусандала.

В 1956-59гг. А. Б. Каждан выполнил обобщенную работу «Геологические закономерности размещения рудных полей и гидротермальных урановых месторождений в складчатых областях на примере Кендыктасских и Чу-Илийских гор».

Впервые на строительные материалы геологоразведочные работы проводились в 1937г. И. В. Остроумовым на гипс. Автором было выделено три мощных пласта песчано-гравийной смеси в палеозойских отложениях хребта Улькен-Бурултау, даны результаты химических анализов и технологических испытаний, характеризующих качество песчано-гравийной смеси.

Кроме этого в районе г. Тараз (Жамбыл) проводили работы Б. И. Карпышева и другие по выявлению месторождений песчано-гравийной смеси и глин, как сырье для кирпичного производства.

Раздел 5. Ликвидация последствий недропользования

5.1 Общие сведения

Добыча полезных ископаемых и ряд других видов хозяйственной деятельности организаций и предприятий сопровождаются изъятием земель, преимущественно из сельскохозяйственного и лесохозяйственного пользования, их нарушением, загрязнением и снижением продуктивности прилегающих территорий.

Для уменьшения негативных последствий этих процессов должен осуществляться комплекс мер по охране окружающей среды, оздоровлению местности и рациональному использованию земельных ресурсов, среди которых одной из наиболее важных является рекультивация нарушенных земель.

Принятие технических решений по ликвидации последствий недропользования на карьере Калгуты по добыче песчано-гравийной смеси в Кордайском районе в Жамбылской области, основано на плане горных работ ТОО «Qybyrai Capital», а также на качественной характеристике нарушаемых земель по техногенному рельефу, географических условиях и социальных факторах с учетом мнения заинтересованных сторон и регламентируются следующими нормативными документами:

- СП "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" от 23 апреля 2018 года № 187;

- «Инструкция по составлению плана ликвидации и Методики расчета приблизительной стоимости ликвидации последствий операций по добыче твердых полезных ископаемых» от 24 мая 2018 года № 386;

- «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы» утвержденный приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 352;

- ГОСТ 17.5.3.06-85. Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ;

- ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения;

- ГОСТ 17.5.1.02-85  Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации;

- ГОСТ 17.5.1.03-86  Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород  для биологической рекультивации земель.

-СП «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к обеспечению радиационной безопасности» №261 от 27 марта 2015 года;

В таблице 5.1 приведены Площадные характеристики рекультивируемых объектов участка недр.

Таблица 5.1

Площадные характеристики рекультивируемых объектов участка недр на предстоящий период

| № п/п | Наименование объекта | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карьер | 16,1 |
| 2 | Отвал вскрышных пород (ПРС) | 0,45 |
|  | Итого | 16,55 |

5.2. Обоснование технических решений

Проектом предусматривается отработка месторождения двумя уступами без применения буровзрывных работ. В результате отработки образовалась две выемка глубиной до 8,5 м с углами откоса бортов карьера 35о. Высотные отметки дна изменяются от 617,0 до 622,0 м., с понижением в западном направлений. Вскрышные породы месторождения представлены почвенно-растительным слоем мощностью в среднем 0,5 м. Продуктивная толща сложена песчано-гравийным материалом. По результатам геологоразведочных работ во вскрышных породах и полезном ископаемом отсутствуют радиационное, химическое и токсическое загрязнение. В процессе разведки месторождения грунтовые воды не вскрыты. Водоприток в карьер возможен за счет атмосферных твердых и ливневых осадков, выпадающих непосредственно на площадь карьера.

Учитывая рельеф местности, планируемые высотные отметки дна карьера и основной вид деятельности местного населения - животноводство, были рассмотрен вариант ликвидации по техническим этапам рекультивации, в соответствии с ГОСТ 17.5.1.02-85 предусматривается проведение выполаживания бортов карьера с углом откоса после выполаживания 200, проведение планировочных работ и нанесение почвенно-растительного слоя с последующей посадкой травосмеси на биологическом этапе. Сельскохозяйственное направление рекультивации земель. План карьера после проведения работ по ликвидации последствий недропользования представлен на чертеже № ПЛ-2024-4.

Производство работ по техническому этапу рекультивации внутреннего отвала вскрыши будет выполняться после завершения добычных работ по согласованию окончательного проекта ликвидации в 2035 году.

Высота склада ПРС составит 4,0 метров, крутизна откосов 45°. Так как ПРС будет использован для проведения рекультивационных работ, в результате образуется относительно ровная поверхность. Проектом в соответствии с ГОСТ 17.5.1.02-85 предусматривается использование их под пастбища с проведением сплошной планировки и посадкой травосмеси на биологическом этапе. По складу ПРС принято сельскохозяйственное направление рекультивации земель.

5.3 Рекультивация нарушаемых земель

5.3.1 Технический этап рекультивации поверхности

Проектом предусматриваются следующие операции по рекультивации нарушаемых земель:

- Выполаживание бортов карьера;

- Планировка поверхности карьера;

- Нанесение почвенно-растительного слоя на подготовленную поверхность карьера;

5.3.1.1 Объемы работ

Подсчет предварительного объема земляных работ по  выполаживанию откосов борта карьера произведен с использованием формул определения объемов разно великих простых тел:

-усеченной пирамиды:

для блоков с равновеликими сечениями:

для блоков, в которых площади сечений разнятся более, чем на 40%:

где:

Q – объем земляных работ, тыс.м3;

S1, S2 – Sn - площади сечений, ограничивающих блоки по вертикальным разрезам, определено в программе «AutoCAD» по графическим приложениям, м2;

L - Расстояние между вертикальными сечениями (разрезами), м.

Подсчет объемов земляных работ по  нанесению почвенно-растительного слоя и песчано-гравийной смеси (отсева) в зависимости от выбранного варианта выполнен методом геологических блоков. Блоки оконтурены границами проведения работ. Мощность определялась как среднеарифметическое значение мощностей по заданным объектам. Замер длины и площадей проводился в программе «AutoCAD» по графическим приложениям в  масштабе 1:2000.

Объем вычислялся по формуле приведенного параллелепипеда:

Результаты расчетов объема земляных работ сведены в таблицу 5.2 - 5.3.

Таблица 5.2

Предварительный объем земляных работ по выполаживанию бортов карьера с углом откоса 200, участок с высотой борта карьера от 8,0 м до 14,0 м.

| Высота борта карьера на конец отработки, м | Углы откоса до выполаживания, град | Углы откоса после выполаживания, град | Площадь в поперечном сечении - S, м2 | Длина борта –L , м | V блоков, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,5 | 45 | 20 | 15,2 | 2400,0 | 36632,0 |
| Итого |  |  |  |  | 36632,0 |

Таблица 5.3

Предварительный объем земляных работ по нанесению почвенно-растительного слоя

| Наименование вида работ | Толщина слоя, м | Площадь, м2 | V работ, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Нанесение почвенно-растительного слоя: Карьер | 0,1 | 161000,0 | 13200,0 |

Таблица 5.4

Объемы земляных работ по  ликвидации последствий недропользования на карьере Калгуты

| №№ п/п | Виды работ | Тип и марка применяемого оборудования | Ед.изм | Объемы работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Карьер |  |  |  |  |
|  | Выполаживание бортов | Бульдозер | м3 | 36632,0 |
|  | Погрузка почвенно-растительного слоя | Экскаватор | м3 | 13200,0 |
|  | Транспортирование почвенно-растительного слоя | Автосамосвал | м3 | 13200,0 |
|  |  |  | тонн | 25080,0 |
|  | Нанесение почвенно-растительного слоя | Бульдозер | м3 | 13200,0 |
|  | Планировка поверхности | Бульдозер | м2 | 161000,0 |

5.3.1.2. Технология производства земляных работ

Работы по рекультивации начинаются на завершающем этапе разработки месторождения. В это время для производства работ по рекультивации будет возможность использования техники, занятой на добыче.

Выполаживание бортов карьера и бровки отвала производится бульдозером путем снятия грунта с верхней бровки откоса и  перемещение его в навал с размещением у нижней бровки откоса борта, с поэтапным сглаживанием и приданию углу откосу уступа наклон в 20о.

В результате выполаживания откосам отвала придается угол откоса 20° согласно рисунку 5.2.

Рис. 5.2 – Схема выполаживания бортов карьера

Планировка поверхности и нанесение ПРС будет, осуществляться бульдозером. Ширина заходок условно принимается 25м. Условность принятой ширины заходки объясняется тем, что основные работы по планировке и нанесению ПРС выполняются бульдозером, который по блочно планирует площади. Ширина блока при этом принята равной 25м. В блоке содержится 8 полос (исходя из длины лезвия ножа бульдозера).

Почвенно-растительный слой со склада экскавируется в автосамосвалы и транспортируется на рекультивируемый участок, где укладывается слоем в 0,1 м бульдозером. Схема укладки приведена на рисунке 5.4.

Рис. 5.4 – Схема укладки почвенно-растительный слоя на рекультивируемой поверхности

Перечень техники для нанесения ПРС на поверхность рекультивируемого участка:

- Бульдозер типа SHANTUI SD32;

- Автосамосвал типа КамАЗ-5511;

- Экскаватор типа Hyundai R360LC-7А.

5.3.2. Биологический этап рекультивации поверхности

Биологический этап начинается после окончания технического этапа и проводится с целью создания на подготовленной, в ходе проведения технического этапа, поверхности корнеобитаемого слоя, предотвращающего ветровую и водную эрозию почв, снос мелкозема с восстановленной поверхности. Выполнение биологического этапа рекультивации позволяет снизить выбросы пыли в атмосферу и улучшить микроклимат района. Закрепление пылящих поверхностей является одной из важных составных частей природоохранных мероприятий.

Комплекс мероприятий  по восстановлению плодородия включает следующие виды работ:

1. Подготовка почв.

2. Посев трав.

3. Полив.

Согласно почвенно-климатическим условиям района и принятого природоохранного и сельскохозяйственного направления рекультивации основным мероприятием биологического этапа является посев многолетних трав на рекультивированных площадях.

Комплекс мероприятий  по восстановлению плодородия включает следующие виды работ:

Подготовка почвы. Своевременная и качественная обработка почвы способствует приданию почве надлежащего агрофизического состояния, тщательному очищению от сорняков, накоплению и сбережению влаги.

К подготовке почв относят:  Рыхление подготовленной поверхности, механическое разбрасывание удобрений, боронование в 2 следа, прикатывание кольчато-шпоровыми катками.

С целью повышения биологической способности нарушенных земель предусматривается  внесение минеральных удобрений в количестве: аммиачная селитра - 100 кг/га; суперфосфат – 130 кг/га; калийные соли – 100 кг/га.

Посев трав. Проектом предусматривается посев многолетних трав из житняка и волоснеца ситняково  на поверхности рекультивируемого участка Нормы расхода семян приняты из расчета: житняк - 25% от 12кг/га (3кг/га), волоснец ситниковый - 75% от 10 кг/га (7,5 кг/га).

Житняка многолетний рыхлокустовой полуверховой злак ярового типа развития, высотой 50- 90см. Корни мочковатые, достигают глубины 1,5-2м на каштановых почвах и 2-2,5м на черноземах. Образует большое количество укороченных и хорошо облиственных удлиненных вегетативных побегов. Отличается засухоустойчивостью, зимостойкостью, хорошо переносит засоление почвы. Выносит затопление водой до 20-30 дней. Слабо реагирует на орошение и снегозадержание.

Волоснец ситниковый - рыхлокустовой злак, достигает высоты 50-80 см, с многочисленными длиными прикорневыми листьями и побегами. Хорошо поедается животными до колошения, отличаясь в это время высокой питательностью. Отличается высокой засухоустойчивостью и солевыносливостью, широко распространен в сухой степи и полупустыне на солонцах и солонцеватых почвах, считается одним из перспективных растений для введения в культуру в этих районах.

Посев многолетних трав производится на 1-1,5 недели раньше, чем на естественных почвах.

Посев трав следует проводить сразу после предпосевного боронования и прикатывания зернотуковой сеялкой. Глубина заделки семян -2-4см.

Проектом предусматривается проведения основной обработки почвы в весенний период с одновременным посевом. Посев трав с внесением минеральных удобрений принят сеялкой СТС-2.

Полив травянистой растительности. Вода в жизни растений играет большую роль. Из всей поглощенной почвой влаги растением усваивается всего лишь 0,01-0,3%, а остальная часть теряется на транспирацию и испарение с поверхности земли (физическое испарение).

Процесс транспирации растений является важным фактором из теплового режима.

Из всех форм почвенной влаги, наиболее доступной для растений является капиллярная, расположенная в корнеобитаемом (активном) слое почвы.

Для успешного произрастания растительности необходимо прибегнуть к искусственному увлажнению почвы (поливу).

Полив обеспечивает наиболее благоприятные для роста растений водный и связанный с ним питательный, воздушный, тепловой, солевой, микробиологический режим почвы.

Полив должен производиться во время всего вегетационного периода травянистой растительности для обеспечения нормальной ее жизнедеятельности, роста и развития.

В соответствие с СП РК 4.01-101-2012 (с изменениями на 25.12.2017 г.) нормы расхода на полив приняты в размере 3 л/м2 или 30 м3/га.

В случае гибели травостоя предусмотрен повторный цикл по созданию травостоя в размере 100%.

Расчет потребности семян и удобрений

Таблица 5.6

| №№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Создание травостоя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Карьер |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. Расчет потребности семян |  |  |  |  |
| 1. | Площадь посева | га | 16,1 |  |
|  | Житняк | кг/га | 3 |  |
|  | Волоснец ситняковый | кг/га | 7,5 |  |
| 3. | Потребность семян |  |  |  |
|  | Житняк | кг | 48,3 |  |
|  | Волоснец ситняковый | кг | 120,75 |  |
| 2. Расчет потребности минеральных удобрений |  |  |  |
| 1. | Нормы внесения минеральных удобрений |  |  |  |  |
|  | Азотные | кг/га | 100 |  |  |
|  | Фосфорные | кг/га | 130 |  |  |
|  | Калийные | кг/га | 100 |  |  |
| 2. | Потребность минеральных удобрений |  |  |  |
|  | Азотные | т | 1,61 |  |
|  | Фосфорные | т | 2,09 |  |
|  | Калийные | т | 1,61 |  |

Таблица 5.7

Перечень и объемы работ по биологической рекультивации

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объекты недропользования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Карьер |
| 1. | Рыхление подготовленной поверхности | га | 16,1 |
| 2. | Боронование | га | 16,1 |
| 3. | Внесения минеральных удобрений | га | 16,1 |
| 4. | Посев семян с прикатыванием кольчато-шпоровыми катками | га | 16,1 |
| 5. | Полив травянистой растительности | м3 | 483,0 |

Раздел 6. Консервация

В связи с отсутствием в плане горных работ приостановки на определенный период горных работ настоящий «План ликвидации» не предусматривает консервацию каких-либо объектов недропользования.

Раздел 7. Прогрессивная ликвидация

Прогрессивная ликвидация настоящим проектом не рассматривается.

Раздел 8

График мероприятий по ликвидации добычи песчано-гравийной смеси на месторождении Калгуты

| № | Наименование работ | Объём тыс. м3 | Лет | 2025-2034 гг | 2035 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горные работы |  |  |  |  |
|  | Вскрышные работы, тыс. м3 | 13,2 | 10 |  |  |
|  | Добычные работы, тыс. м3 | 300,0 | 10 |  |  |
|  | Вывоз вскрыши в отвалы, тыс м3 | 13,2 | 10 |  |  |
| 2 | Ликвидация объектов месторождения |  |  |  |  |
| 2.1 | Технический этап рекультивации, га |  | 1 |  |  |
|  | Выполаживание борта карьера , тыс.м3 | 36,6 |  |  |  |
|  | Выполаживание борта отвала , тыс.м3 |  |  |  |  |
|  | Погрузка почвенно-растительного слоя | 13,2 |  |  |  |
|  | Транспортирование почвенно-растительного слоя | 13,2 |  |  |  |
|  | Нанесение почвенно-растительного слоя | 13,2 |  |  |  |
|  | Планировка поверхности, га | 16,1 |  |  |  |
| 2.2 | Биологический этап рекультивации, га | 16,1 | 1 |  | - |
| 3 | Ликвидационный мониторинг |  |  |  |  |
|  | Атмосферный воздух |  | 1 раз квартал |  |  |
|  | Состояние почвы |  | 1 раз квартал |  |  |
|  | Водные ресурсы |  | 1 раз квартал |  |  |
|  | Растительный мир |  | Весь период |  |  |

Раздел 9. Обеспечение исполнения обязательства по ликвидации

Исходными данными для определения объемов и стоимости работ по ликвидации месторождения песчано-гравийной смеси Калгуты, послужили данные плана горных работ и технические возможности ТОО «Qybyrai Capital» с учетом горнотехнических, геоморфологических, гидрогеологических особенностей месторождения.

Все стоимостные показатели, применяемые в расчётах, приводятся в ценах по состоянию на 01.10.2024 года в тенге.

Площадь карьера – 16,1га.

Площадь внутреннего отвала – 0,45га.

Объём ПРС на отвале – 13,2 тыс. м3.

Разработка месторождения проводилось открытым способом. Разведанная мощность песчано-гравийной смеси по всей площади месторождения составляет до 8,5 м, вскрышных пород в среднем – 0,05 м.

Основные параметры карьера:

- высота уступов – до 8,5 м;

- угол откоса уступов – 450;

- средняя глубина карьера – 8,5 м;

Работы по ликвидации месторождения будут осуществляться по режиму, принятому в ТОО «Qybyrai Capital»:

- число рабочих дней в году – 250;

- неделя – прерывная с двумя выходными днями;

- число смен в сутки – 1;

- продолжительность смены – 8 часов;

Вся техника и оборудование, используемое в карьере, работают на дизельном топливе.

При ликвидации объектов, недропользователь обязан обеспечить соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил), регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земли, лесов, вод, а также, зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами, а также привести участки земли и другие природные объекты, нарушенные при пользовании недр, в состояние пригодной для их дальнейшего использования.

Для исполнения вышеуказанных требований, предприятие обязано ежегодно отчислять в ликвидационный фонд, соответствующие суммы, размер которых оговаривается лицензией на осуществление операций по недропользованию.

Согласно условий контракта, если фактические затраты на ликвидацию превысят размер ликвидационного фонда, то Подрядчик осуществляет дополнительное финансирование ликвидации.

Технико-экономические расчеты стоимости работ по ликвидации месторождения выполнены в средних ценах по состоянию на 01.01.2024г.

Таблица №4

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Площадь отвода земель ТОО «Qybyrai Capital 3» месторождения песчано-гравийной смеси Калгуты | га | 16,1 |
| 2 | Площадь нарушаемых земель подлежащая рекультивации по проекту | га | 16,1 |
| 3 | Площадь подлежащая техническому этапу рекультивации | га | 16,1 |
| 4 | Площадь подлежащая биологическому этапу рекультивации | га | 16,1 |
| 5 | Мощность снятия плодородного слоя почвы | м | 0,05 |
| 6 | Объем снятого плодородного слоя почвы | м3 | 13,2 |
| 7 | Площадь отвала снятого плодородного слоя почвы | м2 | 4500,0 |
| 8 | Погрузка почвенно-растительного слоя | тыс.м3 | 13,2 |
| 9 | Объем работ по транспортировке ПРС в карьер | тыс.м3 | 13,2 |
| 10 | Дальность | км | 0,5-1,0 |
| 11 | Планировка поверхности по всему карьеру | га | 16,1 |
| 12 | Прикатывание поверхности насыпи по всему карьеру | га | 16,1 |

Потребность в строительных машинах и механизмах рекультивации месторождения Калгуты на площади – 16,1 га

Таблица № 5

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем | Сменная производительность | Количество смен в сутки | Выработка в сутки | Потребноечисло Машинодней | Продолжительность строительства в месяц | Потребное количество машин и автотранспорта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Бульдозер: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - перемещение грунта | м3 | 13200,0 | 740,0 | 1 | 740,0 | 17,8 | 0,81 | 1 |
|  | -планировочные работы | га | 16,1 | 16 | 1 | 16 | 1,01 | 0,04 | 1 |
| 2 | Каток на пневмоходу | га | 16,1 | 11 | 1 | 11 | 1,46 | 0,07 | 1 |
| 3 | Экскаватор емк. ковша 1,6 м3 | м3 | 13200,0 | 808,0 | 1 | 808,0 | 16,3 | 0,74 | 1 |
| 4 | Автосамосвал перевозка: | м3 | 13200,0 | 384,0 | 1 | 384,0 | 34,4 | 1,56 | 1 |

9.1. Расчет приблизительной стоимости мероприятий по ликвидации

Расходы на эксплуатацию техники на период рекультивации

Таблица №6

| № п/п | Наименование техники | Кол-во | Кол-во смен/ пробег | Часы работы, час/смен | Норма расхода диз.топлив (л/час, л/100км) | Стоимость топлива, тенге | Итого затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бульдозер ДЗ-271 | 1 | 20,27 | 8 | 52 | 300 | 2529696,0 |
| 2 | Экскаватор емк. ковша 1,6 м3 | 1 | 16,3 | 8 | 34 | 300 | 1330080,0 |
| 3 | Автосамосвал | 1 | 34,4 | 8 | 38 | 300 | 3137280,0 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 6 997 056,0 |

При расчете фонда заработной платы персонала была взята существующая заработная плата каждой категории работников по существующей сетке тарификации в добывающей отрасли.

Расходы на оплату труда в период рекультивации

Таблица №7

| №№пп | Наименование профессии | Количество человек | Отработано в мес. | Оклад работника | Итого затраты на заработную плату, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водитель бульдозера | 1 | 0,92 | 300000 | 276000,0 |
| 2 | Машинист экскаватора | 1 | 0,74 | 350000 | 259000,0 |
| 3 | Водитель самосвала | 1 | 1,56 | 280000 | 436800,0 |
| Итого |  |  |  |  | 971 800,0 |

Раздел 10. Ликвидационный мониторинг и техническое обслуживание

10.1. Предложения по производственному экологическому контролю.

Производственный экологический контроль (ПЭК) согласно экологическому законодательству включает проведение производственного мониторинга.

Физические и юридические лица, осуществляющие специальное природопользование, обязаны осуществлять производственный экологический контроль в соответствии со ст. 128 «Экологического Кодекса Республики Казахстан».

Производственный мониторинг (являющийся элементом производственного экологического контроля) и внутренние проверки будут разрабатываться отдельной документацией, и осуществляться согласно требованиям Экологического кодекса РК.

Основной целью производственного контроля, который осуществляется при проведении работ по ликвидации объектов, является сбор достоверной информации о воздействии площадок карьеров и отвалов, площадок кучного выщелачивания на окружающую среду, изменениях в окружающей среде как во время штатной (безаварийной) деятельности, так и в результате аварийных (чрезвычайных) ситуаций.

В рамках производственного экологического контроля на период ликвидации объектов, предусматривается проведение мониторинга воздействия:

В связи с тем, что на период ликвидации не планируется проведение работ, операционный мониторинг и мониторинг эмиссий не предусматривается.

Мониторинг воздействия - наблюдения за состоянием компонентов окружающей среды на постоянных мониторинговых постах (точках) наблюдения, определённых с учетом пространственной инфраструктуры предприятия.

Производственный мониторинг будет осуществляться с учетом расположения объектов карьеров и отвалов, источников загрязнения ОС и сезонной изменчивости параметров природной среды. Мониторинговые исследования будут включать в себя систематические описание качественных и измерение количественных показателей компонентов природной среды в зоне воздействия и на фоновых участках.

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан, мониторинг воздействия на окружающую среду предприятий - природопользователей возложен на самих природопользователей. Система производственного мониторинга окружающей среды ориентирована на организацию наблюдений, сбора данных, проведения анализа, оценки воздействия предприятия на состояние окружающей среды с целью принятия своевременных мер по предотвращению, сокращению и ликвидации воздействия предприятия на окружающую среду.

С учетом специфики планируемых работ (ликвидации предприятия), оказывающих воздействие на окружающую среду (ОС), перечень компонентов природной окружающей среды, за которыми предусматривается проводить мониторинговые наблюдения, включает:

- атмосферный воздух;

- водные ресурсы;

- почва и почвенный покров;

- контроль соблюдения правил обращения с отходами;

- радиационная безопасность.

10.2. Мониторинг за состоянием загрязнения атмосферного воздуха

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха предусматривает определение концентраций загрязняющих веществ на границах СЗЗ. Определение концентраций вредных примесей производится в соответствии с СТ РК 2036-2010 «Охрана природы. Выбросы. Руководство по контролю загрязнения атмосферы» и ГОСТа 17.2.4.02-81 «Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ в воздухе населенных мест».

Для оценки влияния производственных объектов промышленной площадки на окружающую среду в рамках производственного мониторинга должны быть выполнены работы по изучению загрязнения атмосферного воздуха в зоне влияния предприятия на границе санитарно-защитной зоны.

Для сравнительного анализа загрязнения атмосферного воздуха необходимо производить замеры в соответствующих фоновых точках, в которых исключено влияние вредного воздействия от объекта.

Все отобранные пробы должны быть метеорологический обеспечены (температура, атмосферное давление, направление и скорость ветра, влажность).

Маршрутные посты выбираются в соответствии с СТ РК 2036-2010 «Охрана природы. Выбросы. Руководство по контролю загрязнения атмосферы».

Точки отбора проб атмосферного воздуха будут определены непосредственно при производстве мониторинга в зависимости от направления ветра.

Наблюдения предусматривается проводить раз в квартал. К контролю рекомендуется основные загрязняющие вещества – пыль неорганическая (SiO2<20%), SO2, NO2.

Значения полученных результатов замеров сравниваются с максимально разовыми предельно допустимыми концентрациями (ПДКм.р.). Мониторинг выполняется производственными или независимыми аккредитованными лабораториями путем прямых замеров концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Периодичность проведения измерений концентраций ЗВ в атмосферном воздухе – 1 раз в квартал на 4 контрольных точках на границе СЗЗ.

Наблюдаемыми параметрами будут являться температура воздуха, направление и скорость ветра, содержание в воздухе пыли, диоксида азота, окиси углерода, диоксида серы. Расположение пунктов мониторинговых наблюдений и СЗЗ должно корректироваться по мере получения и накопления информации о фактических зонах влияния загрязняющих веществ.

Режимные пункты наблюдения устанавливают на границе СЗЗ для отслеживания воздействия проектируемых работ на состояние земель. Перечень определяемых веществ в пробах должен включать нефтепродукты, а также подвижные формы тяжелых металлов.

Периодичность наблюдений – 1 раз в год.

В процессе выполнения работ по мониторингу воздействия, изучаются имеющиеся фондовые материалы, а также ведется сбор и обработка материалов по изменению компонентов окружающей среды в зоне воздействия источников загрязнения. В таблице 10.1 приведены сведения по мониторингу выбросов загрязняющих веществ.

План-график контроля атмосферного воздуха

Таблица 10.1

| Точки контроля |  | Гидрометеорологические характеристики |  | Контролируемое вещество |  | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЗЗ северная граница |  | Температура воздуха Направление ветра Скорость ветра Атмосферное давление |  | Пыль неорганическая содержащая двуокись кремния>70-20% Двуокись азота Сера диоксид Оксид углерода |  | 1 раз в квартал |
| СЗЗ восточная граница |  | Температура воздуха Направление ветра Скорость ветра Атмосферное давление |  | Пыль неорганическая содержащая двуокись кремния>70-20% Двуокись азота Сера диоксид Оксид углерода |  | 1 раз в квартал |
| СЗЗ южная граница |  | Температура воздуха Направление ветра Скорость ветра Атмосферное давление |  | Пыль неорганическая содержащая двуокись кремния>70-20% Двуокись азота Сера диоксид Оксид углерода |  | 1 раз в квартал |
| Точки контроля |  | Гидрометеорологические характеристики |  | Контролируемое вещество |  | Периодичность |  |  |
| СЗЗ западная граница |  | Температура воздуха Направление ветра Скорость ветра Атмосферное давление |  | Пыль неорганическая содержащая двуокись кремния>70-20% Двуокись азота Сера диоксид Оксид углерода |  | 1 раз в квартал |  |  |

Основными процессами, при которых происходит выделение вредных веществ в атмосферу являются добычные, вскрышные, погрузочно–разгрузочные работы. Основные компоненты, загрязняющие атмосферный воздух - это пыль неорганическая.

Процессов, на период ликвидации, при которых происходит выделение вредных веществ в атмосферу не предусматривается.

10.3. Организация экологического мониторинга поверхностных и подземных вод

Мониторинг воздействия на поверхностные и подземные воды на участках работ не осуществляется, так как при ведении работ по отработке карьеров предприятием выполняются все мероприятия по охране поверхностных и подземных вод, предусмотренные данным планом.

Технология ведения работ разработана с учётом возможности минимального воздействия на окружающую природную среду.

Воздействие намечаемой деятельности на поверхностную водную среду исключается. Намечаемая деятельность не окажет значительного воздействия на качество подземных вод и вероятность их загрязнения.

Для организации водоотлива достаточно предусмотреть строительство зумпфа объёмом 28,2м3 в пониженной части карьера с установкой насоса мощностью не менее 20м3/час.

При отработке верхних горизонтов карьера, расположенных выше нижней точки рельефа месторождения, вода будет стекать естественным путём в пониженные участки поверхности. При дальнейшем углублении карьера вода будет собираться в зумпфе, затем откачиваться оттуда насосом и для технических нужд.

Для предотвращения попадания в карьер воды при таянии снега и ливневых вод с окружающей территории  достаточно построить по бортам карьера водоотводную канаву и предохранительный вал.

Мониторинг и контроль за состоянием водных ресурсов

Таблица 10.2

| Точка контроля | место отбора проб | определяемые ингредиенты | метод определения | периодичность отбора проб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Карьерная вода, поступающая в зумпф | Зумпф №1 | Взвешенные вещества | В соответствии с методиками, утвержденными в РК | 1 раз в квартал |
|  |  | Нефтепродукты |  |  |

10.4. Мониторинг за состоянием загрязнения почв

Мониторинг почвенного покрова производится с целью получения достоверной аналитической информации о состоянии почвенного покрова, содержанию в почвах загрязняющих веществ, определение источников загрязнения для оценки влияния предприятия на его качество.

Контроль за состоянием почвы включает:

- своевременное выявление изменений состояния земель, оценку, прогноз и выработку рекомендаций по предупреждению и устранению последствий негативных процессов (Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 декабря 2014 года №159 «Об утверждении Правил ведения мониторинга земель и пользования его данными в Республике Казахстан»);

- информационное обеспечение данными для ведения государственного земельного кадастра (Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 декабря 2014 года №160 «Правила ведения государственного земельного кадастра в Республике Казахстан»), землеустройства, контроля за использованием и охраной земель и иных функций государственного управления земельными ресурсами.

Отбор почвенных проб необходимо проводить в конце лета – начале осени в период наибольшего накопления водорастворимых солей и загрязняющих веществ.

Оценка состояния почв осуществляется по результатам анализа направленности и интенсивности изменений, путем сравнения полученных показателей с первичными данными, а также с нормативными показателями.

10.5. Мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварий на объекте

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение жизни и здоровья людей, снижение размеров  материальных потерьв случае их возникновения.

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций осуществляется система контроля и надзора в области чрезвычайных ситуаций, которая заключается в проверке выполнения планов и мероприятий, соблюдения требований, установленных нормативов, стандартов и правил, готовности должностных лиц, сил и средств их действий по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуации.

Наблюдения, контроль обстановки, прогнозирование аварий, бедствий и катастроф, могущих привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, ведется круглосуточно технологическим персоналом, работающим посменно. Прогнозирование ситуаций ведется службами главного геолога и главного маркшейдера.

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий организации, имеющие опасные производственные объекты, обязаны:

- планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах;

- привлекать к профилактическим работам по предупреждению аварий на опасных производственных объектах, локализации и ликвидации их последствий военизированные аварийно-спасательные службы и формирования;

- иметь резервы материальных и финансовых ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий;

-обучать работников методам защиты и действиям в случае аварии на опасных производственных объектах;

- создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии на опасных производственных объектах и обеспечивать их устойчивое функционирование.

Ликвидацию аварий и пожаров на месторождении обеспечивают в соответствии с аварийными планами, разработанными и утвержденными на каждом объекте. В плане ликвидации аварий предусматриваются мероприятия по спасению людей, действия персонала и аварийных спасательных служб.

План ликвидации аварий содержит:

- оперативную часть;

- распределение обязанностей между персоналом, участвующим в ликвидации аварий, последовательность их действий;

- список должностных лиц и учреждений, оповещаемых в случае аварии и участвующих в ее ликвидации.

План ликвидации аварий утверждается руководителем организации и согласовывается с аварийно-спасательными службами и формированиями.

Срок проведения мониторинга предусмотрен на весь период ликвидации.

Раздел 11. Реквизиты

| 1 | Полное наименование предприятия | ТОО «Qybyrai Capital» |
| --- | --- | --- |
| 2 | БИН | БИН- 200240005198 |
| 3 | Субъект предпринимательства | частная |
| 4 | Степень риска | средняя |
| 5 | Уровень опасности | нет |
| 6 | Год ввода в эксплуатацию | 2025 |
| 7 | Юридический адрес | Жамбылская область, Кордайский район, село Кордай, ул. Толеби 11 |
| 8 | Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество, телефон | Директор Солтанбеков С.Н. |
| 9 | Краткая характеристика основных видов деятельности предприятия (организации): -виды основной деятельности; | Добыча песчано-гравийной смеси |
|  | - плановый объём добычи | 30,0 тыс. м3 |
|  | -общее число работающих, в том числе занятых на опасных производствах; | 5 |

Раздел 12 Список использованной источников

- Закон Республики Казахстан "О гражданской защите" (от 11 апреля 2014 года №188-V) с изменениями и дополнениями;

- «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 февраля 2022 года № 26831;

- «Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» № 168 от 28 февраля 2015 года Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 мая 2015 года № 11036;

- ГОСТ 17.5.3.06-85. Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ;

- ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения;

- ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации;

- ГОСТ 17.5.1.03-86 Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения»;

- СП «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к обеспечению радиационной безопасности» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020;

- СП "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" от 16 марта 2015 года №209;

- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека»;

- СП "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 декабря 2020 года № 21934;

- «Инструкция по составлению Плана ликвидации и Методики расчета приблизительной стоимости ликвидации последствий операций по добыче твердых полезных ископаемых» от 24 мая 2018 года №386;

- Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК «О недрах и недропользовании» с изменениями и дополнениями.

- «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы» утвержденный приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 352;

- План горных работ месторождения песчано-гравийной смеси «Калгуты» в Кордайском районе Жамбылской области.

Утверждаю

Директор ТОО «Qybyrai Capital»

______________ Солтанбеков С.Н.

«___»    ____________2024г.

Техническое задание

на составления плана ликвидации последствий деятельности связанной с проведением добычи песчано-гравийной смеси на месторождении «Калгуты» в Кордайском районе Жамбылской области.

| 1 | Основание для проектирование | В соответствии со статьей 217 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 27.12.2017г. (с изменениями и дополнениями) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Местоположение | Жамбылская область Кордайский район |
| 3 | Стадийность проектирования | Одностадийный - рабочий проект |
| 4 | Вид строительства | Карьер. Ликвидация карьеров |
| 5 | Источник финансирования | Собственные средства за счет фонда ликвидации |
| 6 | Документы для разработки проекта | Геологический отчет, план горных работ. |
| 7 | Геологическая изученность и запасы | Запасы утверждены протоколом ЮК МКЗ №1638 от 18 августа 2011г. |
| 8 | Основные технологические процессы | Перемещение грунта и отсыпка |
| 9 | Основное оборудование | Погрузчик, бульдозер, автосамосвал |
| 10 | Транспортировка горной массы | Автотранспортом |
| 11 | Охрана труда и промышленная безопасность | Предусмотреть проектом |