Нетехническое резюме

Предприятие ТОО «Агатон» занимается производством различной косметической  и парфюмерной продукции и моющих средств: соли для ванн, жидкого мыла, пены для ванн, геля для душа, шампуня для волос, жидкого моющего средства.

Проект «РООС» разработан для предприятия  в связи с окончанием срока действия ранее разработанной документации,   а также  с целью определения уровня влияния предприятия на все компоненты природной среды в настоящее время.

Для предприятия в 2016 году ТОО «Агатон». был разработан проект «ПДВ», заключение государственной экспертизы № 07-08-96 от 15.03.2016 года (см.приложение 1.3). выдано разрешение на эмиссии номер 0004863 от 29.03.2016года на эмиссии в окружающую среду,  выбросов составляли 0.27445 т/год.

Ожидаемые выбросы по площадке с 2026 года составляют- 0.36430  т/год. Увеличение  выбросов произошло за счет увеличения производства соли для ванн с 180 тонн до 310 тонн.

Определена категория III согласно  решению по определению категории объекта оказывающего негативное воздействие  на окружающую среду от 30 сентября 2021 года (приложение 5)

ТОО «АГАТОН» арендует помещение принадлежащее Арендодателю  согласно договора аренды № 404-10/25 от 28 октября 2025 г площадью 109,714 кв.м. по адресу: г. Алматы Жетысуский  район,  ул.Серикова 20А БИН 010340003829. (приложение 1.2).

Расстояние от источника выброса № 0001 до ближайшего жилого дома составляет с западной стороны – 250 м.

С остальных сторон света более – 1000 м

Характеристика объекта

Предприятие ТОО «Агатон» - взяло в аренду первый этаж административного корпуса на территории ТОО «Асфальтобетон-1»   по адресу ул.Серикова, 20А.

Предприятие ТОО «Агатон» занимается производством различной парфюмерной продукции и чистящих средств: соли для ванн, жидкого мыла, пены для ванн, геля для душа, шампуня для волос, жидкого моющего средства.

В производственном цехе идет приготовление соли для ванн, для чего установлен смеситель емкостью 0,6 м3. Готовиться в год 280 т соли для ванн, и 30 т соли для ванн с пеной.   Замесы отдушки и красителя производятся в электро-миксере, затем засыпается в смеситель, где производится тщательное размешивание с остальными компонентами продукции.  Расфасовывается по 500-450 грамм и в ПЭТ тару по 300,500,650,700,1000 грамм, которые укладываются в коробки,  заклеиваются скотчем и отправляются на реализацию.

Жидкое мыло – сырье замешивается в емкости, расфасовывается во флаконы по 500 миллилитров. Продукция упаковывается в коробки, Также расфасовывается в 5 литровые канистры. В год выпуск жидкого мыла 50 тонн.

Жидкое моющее средство -  сырье замешивается в емкости, расфасовывается во флаконы от 300 до 1000 (от трехсот до тысячи) миллилитров. Продукция упаковывается в коробки. Также расфасовывается в 5 литровые канистры. В год выпуск средства 70 тонн.

Производство шампуня для  волос – Сырье замешивается в емкости, расфасовывается во флаконы от 250 до 1000 миллилитров. Продукция упаковывается в коробки. В год выпуск  средства составит 10 тонн.

Производство пены для ванн – сырье замешивается в емкости, расфасовывается во флаконы от 400 до 1000 миллилитров. Продукция упаковывается в коробки. В год предполагаемое количество произведенного средства 10 тонн.

Производство геля для душа – Сырье замешивается в емкости, расфасовывается во флаконы от 250 до 500 миллилитров. Продукция упаковывается в коробки. В год предполагаемое количество произведенного средства 10 тонн

Предварительное смешивание сырья производится в миксере  емкостью 0,01 м3, малые порции продукции готовятся в смесителе  0,2 м3, большие объемы продукции готовятся в смеситель на 0,6 м3.

Емкости после приготовления какого-либо средства, обрабатывается перекисью водорода, ополаскивается.

Готовая продукция упаковывается в тару полиэтиленовую, получаемую от других предприятий, далее упаковываются в коробки, на которых в типографиях нанесены названия. На канистры клеятся самоклеющие готовые этикетки.

Из всех  помещений производства продукции, складах сырья и готовой продукции предусматривается  общеобменная вытяжная вентиляция канальным вентилятором.