Товарищество с ограниченной ответственностью

«АСПМК-519»

Раздел «Охрана окружающей среды»

к рабочему проекту

Строительство объектов ВЭС НПС «Атырау». ВЛ 220 кВ

K-PD-25-0001-7G-97С-5001

Генеральный директор						А.В. Сычев

Главный инженер проекта					Д.Б. Дудура

г. Алматы, 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ | 4 |
| --- | --- |
| - ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА. | 5 |
| - Характеристика климатических условий | 5 |
| - Характеристика современного состояния воздушной среды | 7 |
| - Источники и масштабы расчетного химического загрязнения | 11 |
| #### 1.3.1. Оценка воздействия на окружающую среду | 12 |
| 1.3.2. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу | 14 |
| ## 1.3.4. Проведение расчетов и предложения по нормативам ПДВ | 32 |
| - Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух | 32 |
| - Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ | 32 |
| - Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в целях заполнения декларации о воздействии | 33 |
| - Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия | 35 |
| - Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха | 35 |
| - Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий | 36 |
| - ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД. | 37 |
| - Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства и эксплуатации, требования к качеству используемой воды | 37 |
| - Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика | 37 |
| - Водный баланс объекта, с обязательным указанием динамики ежегодного объема забираемой свежей воды, как основного показателя экологической эффективности системы водопотребления и водоотведения | 38 |
| - Поверхностные и подземные воды | 39 |
| 2.4.1 Природоохранные мероприятия по защите поверхностных вод | 44 |
| 2.4.2 Производственный мониторинг воздействия на водные ресурсы | 44 |
| - Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ | 44 |
| - ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА НЕДРА. | 45 |
| - ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ | 45 |
| - Виды и объемы образования отходов | 45 |
| - Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов) | 47 |
| - Рекомендации по управлению отходами и по вспомогательным операциям, технологии по выполнению указанных операций | 51 |
| - Виды и количество отходов производства и потребления (образовываемых, накапливаемых и передаваемых), подлежащих включению в декларацию о воздействии на окружающую среду. | 54 |
| - ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. | 54 |
| - Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий | 54 |
| 5.1.1 Шумовое воздействие | 54 |
| 5.1.2. Вибрация | 55 |
| 5.1.3. Электромагнитные излучения. | 55 |
| - Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения | 56 |
| ### 5.2.1 Радиационная обстановка | 56 |
| - ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ. | 57 |
| - Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта | 57 |
| - Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров (механические нарушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта | 59 |
| - Планируемые мероприятия и проектные решения (техническая и биологическая рекультивация) | 60 |
| - Организация экологического мониторинга почв. | 60 |
| - ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ. | 61 |
| - Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта | 61 |
| - Обоснование объемов использования растительных ресурсов | 61 |
| - Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность | 61 |
| - Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие | 61 |
| - ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЖИВОТНЫЙ МИР. | 62 |
| - Исходное состояние водной и наземной фауны | 62 |
| - Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных | 63 |
| - Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации | 63 |
| - ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ НАРУШЕНИЯ. | 64 |
| - ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ | 65 |
| - Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности | 65 |
| - Обеспеченность объекта в период строительства, эксплуатации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения | 72 |
| - Влияние намечаемого объекта на регионально-территориальное природопользование | 73 |
| - Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях) | 73 |
| - ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ | 75 |
| - Ценность природных комплексов (функциональное значение, особо охраняемые объекты) | 75 |
| - Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта | 75 |
| - Вероятность аварийных ситуаций (с учетом технического уровня объекта и наличия опасных природных явлений) | 79 |
| - Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды (включая недвижимое имущество и объекты историко-культурного наследия) и население | 79 |
| - Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий | 80 |
| # ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 81 |
| ### СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ | 82 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ |  |

ВВЕДЕНИЕ

Раздел «Охраны окружающей среды» - это процесс оценки состояния окружающей среды в какой - либо зоне в интересах определения необходимости принятия природоохранных мер, сверх общих норм и стандартов, в конкретных местных зонах в результате проведения рассматриваемой деятельности.

Главная цель проекта заключается в охране окружающей среды.

Основная цель – оценка современного состояния природных, социальных и экономических условий рассматриваемой территории. Прогноз изменения качества окружающей среды с учетом исходного его состояния, выработка рекомендаций по снижению различных видов воздействия на компоненты окружающей среды и здоровья населения.

Проект раздел охраны окружающей среды  выполнен согласно:

- Инструкции по организации и проведению экологической оценки,  утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 с изменениями

- Экологического кодекса РК  от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК. (статьи 72)

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 11.01.2022 г. № ҚР ДСМ-2

- Инструкция по организации и проведению экологической оценки (Утверждена приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280);

Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду (утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63).

На основании существующей экологической информации и раздела ООС  производиться оценка воздействия  в результате проведения строительство объектов ВЭС НПС «Атырау». ВЛ 220 кВ. Приводятся мероприятия по охране окружающей среды и рекомендации для возможного уменьшения воздействия.

В современных условиях все большее значение приобретает научно обоснованное прогнозирование развития крупных территориально-экономических зон на длительные сроки.

Раздел «Охраны окружающей среды» включает в себя следующие этапы ее проведения:

- характеристика  и  оценка современного состояния окружающей среды, включая атмосферу, гидросферу, литосферу, флору и фауну выявление  приоритетных   по   степени   антропогенной   нагрузки природных     средств     и     объектов,     ранжирования  факторов воздействия.

- анализ природо - пространственной организации  с    целью  установления    видов интенсивности воздействия на окружающую среду, пространственного распределения   источников воздействия на окружающую среду, пространственного распределения источников воздействия и ранжирования по их значимости;

- оценка воздействия на социально-экономическую среду.

- природоохранные рекомендации по снижению антропогеннсй нагрузки на окружающую среду и человека.

Раздел «Охраны окружающей среды» разработан для  Строительство объектов ВЭС НПС «Атырау». ВЛ 220 кВ.

Категория объекта по общему объекту строительтства определена на основании Инструкции по определению категории глава 2 п 12, по критериям:

-  отсутствие вида деятельности в Приложения 2 Кодекса

- наличие на объекте стационарных источников

- накопление на объекте 10 тонн в год и более неопасных отходов и (или) 1 тонны в год и более опасных отходов. Следовательно, объект относиться к III категории.

    - ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА.

      - Характеристика климатических условий

Характеристика природно-климатических условий приведена на основе данных ближайшей к проектируемому объекту метеорологической станции Атырау.

Территория расположения объектов АО «КТК-К» приурочена к южной части Прикаспийской низменности, представляющей собой пониженную, полого наклоненную в сторону Каспийского моря равнину с абсолютными отметками местности от минус 8,3 м до минус 27,0 м.

Рельеф района работ равнинный с хорошо развитыми разнообразными формами микрорельефа. Для данной территории характерно развитие соров, которые образуют своеобразный соровый ландшафт. Межсоровые пространства представляют собой невысокие увалы с относительными превышениями до 10 м.

В геологическом строении принимают участие современные морские отложения, представленные мелкими и пылеватыми песками, супесями от твердой до текучей консистенции и суглинками от твердой до мягкопластичной консистенции. Все вышеописанные разновидности грунтов не имеют выдержанного распространения и хаотически переслаиваются между собой. В днищах соровых впадин, руслах постоянных и временных водотоков встречаются илистые грунты мощностью до 2-3 м.

Подземные воды встречаются на глубине около 2,5 м. По результатам исследований они обладают сильной степенью агрессивности по отношению к бетону и металлическим конструкциям. Воды сильно минерализованы типа рассолов.

Климат области резко континентальный, засушливый, лето сухое, продолжительное, жаркое, зима малоснежная, холодная. Средняя температура января - минус 8-11˚С, июля – плюс 24-25˚С. Годовое количество осадков - 100-200 мм. Основная водная артерия – река Урал. Преобладают, в основном, полупустынные, бурые почвы с полупустынной растительностью. Значительную часть территории области занимают солонцовые и солончаковые комплексы, а также пески, такыры. Все виды почв отличаются малой гумусностью и малым содержанием элементов зольного питания.

В пределах района работ в основном отмечается пырейно-кустарниковая, песчано-пустынная (пырей, джузгун, кумарник песчаный и т.п.) и полынно-прутняковая растительность (полынь белая, астрагал прутьевидный, рогач песчаный и т.п.).

Фауна данной территории представлена, в основном, грызунами. Животный мир Махамбетского района представлен 39 видами млекопитающих, среди которых 5 видов (кожанок Бобринского, хорь-перевязка, джейран, устюртский горный баран и кулан) занесены в Красную книгу Республики Казахстан. Среди охотничьей фауны: кабан, лисица, корсак, гуси, утки, чирки, кулики и др.

Согласно районированию территории республики по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА) от низких источников выброса, описываемая территория относится к зоне умеренного потенциала.

Для всей Атырауской области характерна большая подвижность воздуха, создающая условия интенсивного проветривания, снижающая вероятность возникновения застойных ситуаций, при которых происходит накопление загрязняющих веществ от холодных и низких выбросов промпредприятий и транспортных средств.

Активный ветровой режим Исатайского и Махамбетского районов способствует интенсивному самоочищению атмосферы. Климатические параметры приведены в Таблице 21.

#### Таблица 21. - Климатические характеристики района размещения площадки строительства

| Наименование характеристик | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1.00 |
| Средняя максимальная температура наружного | 32,8 |
| воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С |  |
| Средняя температура наружного воздуха наиболее | -9,2 |
| холодного месяца (для котельных, работающих |  |
| по отопительному графику), град С |  |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |
| С | 8 |
| СВ | 12 |
| В | 18 |
| ЮВ | 14 |
| Ю | 9 |
| ЮЗ | 15 |
| З | 13 |
| СЗ | 9 |
| Переменный | 2 |
| Штиль | 6 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с | 4,4 |
| Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с | 10 |

Преобладающие направления ветра – восточных, юго-восточных румбов в зимний период и юго-западных - в летнее время.

К числу факторов, ухудшающих условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, следует отнести малое количество атмосферных осадков, высокую природную запылённость в тёплый период года и довольно большую повторяемость туманов в холодный период года.

Осадки, как фактор самоочищения атмосферы, не оказывают ощутимого воздействия вследствие их небольшого количества, особенно в засушливые годы. В переходные сезоны года, под воздействием резко меняющейся синоптической обстановки, создаются наиболее благоприятные влажностные условия для самоочищения атмосферы от примесей.

Среднее число дней с опасными явлениями погоды (пылевые бури, грозы, туманы, метели, град) наблюдается часто, что объясняется наличием незакрепленных песков. В среднем 15-17 дней в году наблюдается гроза, а град - 0,7 дня. Средняя продолжительность гроз по данным метеостанции составляет 20-40 часов. Среднее число дней с туманом составляет 40 дней, что объясняется близостью Каспийского моря.

Данные абсолютной и относительной влажности воздуха по метеостанции Атырауской области: минимальная относительная влажность (48-50%) наблюдается летом, максимальная - в зимние месяцы (60-85%).

Сейсмичность района ниже 6 баллов.

Данные о климатических и метеорологических характеристиках атмосферы, принятые в расчете рассеивания, приведены в соответствии со СНиП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология», Астана, 2002 г.

Сочетание всех перечисленных выше метеорологических показателей формирует относительно невысокие значения потенциала загрязнения территории.

      - Характеристика современного состояния воздушной среды

Атырауская область – область в составе Казахстана. Административным центром является город Атырау. Атырауская область на западе граничит с Астраханской областью России, на севере и на северо-востоке – с Западно-Казахстанской областью, на востоке – с Актюбинской областью, на юге — с Мангистауской областью и Каспийским морем. Область делится на 7 районов: Индерский, Жылыойский, Исатайский, Кзылкогинский, Курмангазинский, Макатский, Махамбетский и 2 города: Атырау (областного значения) и Кульсары (районного значения).

Рассматриваемый объект входит в состав Махамбетского района. Территориально площадка больше тяготеет к северо-западной окраине г. Атырау, находясь от его центральной части на расстоянии 5,0 км. Районный центр, поселок городского типа Махамбет, расположен на расстоянии 65 км; сообщение с ним осуществляется по асфальтированной автомобильной дороге.

Климат области отличается резкой континентальностью, аридностью, проявляющейся в больших годовых и суточных амплитудах температуры воздуха и в неустойчивости климатических показателей во времени. Средняя температура наиболее холодного месяца - 8 0С, наиболее теплого - +370С. Годовое количество осадков - 100-200 мм. Основная водная артерия – река Урал. Для района характерным является изобилие тепла и преобладание ясной сухой погоды. Годовое число часов солнечного сияния составляет 2600-2700. Влияние Каспийского моря на климат прилегающих к нему территорий весьма ограничено. Оно заметно лишь в узкой полосе побережья и выражается в небольшом увеличении влажности воздуха, повышении температуры его в зимние месяцы и в понижении ее в летние, в меньших колебаниях как годовых, так и суточных амплитуд между зимой и летом, то есть, в меньших колебаниях температуры между зимой и летом, днем и ночью. Однако какого-либо заметного увеличения осадков в прибрежной зоне не отмечается.

Атмосферный воздух

Атмосферно-гигиенические условия любого географического региона определяются не только общим объемом выбрасываемых с территории или вовлекаемых со стороны в атмосферу загрязняющих веществ, но и естественными возможностями самоочищения самой атмосферы.

Существует несколько подходов к определению самоочищающей способности атмосферы. Все они основаны на определении соотношения на рассматриваемой территории факторов, способствующих очищению атмосферного воздуха (осадки, сильные ветры, грозы) и факторов, увеличивающих загрязнение (штили, слабые ветры, инверсии, туманы).

Осадки и грозы, как факторы самоочищения атмосферы, на рассматриваемую территорию не оказывают ощутимого воздействия из-за их небольшого количества, за исключением переходных сезонов года.

Ветры оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание примесей в атмосфере.

Накопление примесей происходит при ослаблении ветра до штиля. Однако в это время значительно увеличивается подъем перегретых выбросов в слои атмосферы, где они рассеиваются.

Для оценки климатических условий рассеивания примесей используется показатель ПЗА – потенциал загрязнения атмосферы. Согласно районированию территории Республики Казахстан, проведенному Казахским научно-исследовательским гидрометеорологическим институтом, по потенциалу загрязнения атмосферы исследуемый район относится к III-ей зоне ПЗА (зоне повышенногопотенциала), что объясняется высокой естественной запыленностью, низкой вымывающей способностью осадков, мощным промышленным развитием района.

Однако на побережье Каспийского моря значительный воздухообмен за счет смены воздушных течений способствует понижению уровня загрязнения воздуха.

Таким образом, совокупность климатических условий определяются уровнем развития промышленности Атырауской области.

Таблица 1.2. Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания вредных веществ в атмосфере

| Наименование характеристик. | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент,зависящий от стратификации атмосферы, А Коэффициент рельефа местности в городе Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С | 200 1.00 34,7 |
| Средняя температура наружного воздуха наиблее холодного месяца (для котельных, работющих по отопительному графику), град С | -10,2 |
| Среднегодовая роза ветров, %. С. СВ. В. ЮВ. Ю. ЮЗ. З. СЗ Среднегодовая скорость ветра, м/с Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с. | 11.0. 10.0. 17.0. 18.0. 9.0. 13.0. 12.0. 10.0. 3,8 10,0 |

Рисунок Роза ветров МС г. Атырау

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период строительства

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом |  |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо |  |  | 0.04 |  | 3 | 0,000394499 | 0,001192198 |  |
|  | триоксид, Железа оксид) /в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на железо/ (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения /в |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 4,26424E-05 | 0,000128682 |  |
|  | пересчете на марганца (IV) оксид/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0,069444444 | 0,21 |  |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0,011284722 | 0,034125 |  |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0,134548611 | 0,406875 |  |
|  | 583) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0,173611111 | 0,525 |  |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 0,868055556 | 2,625 |  |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения |  | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 4,25182E-08 | 1,28575E-07 |  |
|  | /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0344 | Фториды неорганические плохо |  | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 6,37773E-05 | 0,000192863 |  |
|  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кальция фторид, натрия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неорганические плохо растворимые |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | /в пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- |  | 0.2 |  |  | 3 | 0,049086111 | 2,842301445 |  |
|  | изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0.6 |  |  | 3 | 0,017222222 | 9,8823E-05 |  |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) ( |  | 0.1 |  |  | 3 | 0,003333333 | 1,9127E-05 |  |
|  | 102) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 703 | Бенз(а)пирен |  |  |  |  |  | 2,77778E-06 | 0,0000084 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 168 184 190 203 | Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ ( диСурьма триоксид /в пересчете на сурьму/ (Сурьма трехокись, Сурьма (III) оксид) Оксид хрома |  |  |  |  |  | 3,05861E-07 5,57104E-07 1,44444E-08 6,0801E-05 | 6,0424E-08 1,10058E-07 8,32E-10 0,000183862 |  |
| 128 | Кальций оксид (гашенная известь) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8,74667E-06 | 6,2976E-08 |  |
| 1401 2704 2752 2754 2902 2908 2930 2936 | Ацетон Бензин (нефтяной малосернистый) /в пересчете на углерод Уайт-спирит Углеводороды предельные С12-С19 Взвешенные вещества Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния Пыль абразивная Пыль древесная |  |  |  |  |  | 0,007222222 0,006944444 0,011038889 0,260416667 0,006445833 7,425287348 0,004 0,238 | 4,14419E-05 6,9875E-06 0,096401675 0,7875 0,010369277 16,13521606 0,0041472 0,616896 |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 9,286515679 | 24,2957044 |  |

      - Источники и масштабы расчетного химического загрязнения

Общие сведения о работах

Проектом предусмотрено:

- строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ от существующих ВЛ 220 кВ Л-2095 и Л-2105 до ОРУ 220 кВ ПС "НПС Атырау" протяженностью 8,3 км (левая ВЛ) и 8,48 км (правая ВЛ);

- переустройство существующих ВЛ 10-110 кВ при пересечениях.

Продолжительность строительства ВЛ 220 кВ составляет 2,5 месяца при протяженности 10 км и 3,5 месяца при протяженности 20 км.

	Общая продолжительность: 3,2 месяца;

	В том числе подготовительный период - 1 месяц.

Начало строительства – I квартал 2027 год (письмо № Out-L-СРСК-1745-2025 от 29 мая 2025 г.).

Окончание строительства –  II квартал 2027 год.

В соответствии с заданием на проектирование выделение пускового комплекса проектом не предусматривается.

Местонахождение объектов строительства.

Трассы двух одноцепных ВЛ 220 кВ расположены в Атырауской области, в Махамбетском районе и г.Атырау. Трассы двух одноцепных ВЛ 220 кВ располагаются на правобережной стороне р.Урал, к северо-западу от г.Атырау.

Выбор мест проведения линии электроснабжения обусловлен следующими факторами:

•	Расположение источника энергии – существующие ВЛ 220 кВ Л-2095 и Л-2105 АО "КТК-К", к которым производится подключение в соответствии с техническими условиями.

•	Расположение потребителей электроэнергии вблизи точек подключения ВЛ.

Согласно «Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» проектируемые ВЛ 220 кВ являются объектами II (нормального) уровня ответственности, относящимися к технически сложным объектам.

Перечень объектов строительтва  и конструктивные решения по всему объекту.

Конструктивно-строительные решения

Конструкции опор ВЛ 220 кВ и фундаментов приняты в соответствии с нормативными документами. Количество опор по типам указано в сводной ведомости опор в рабочих чертежах.

Анкерно-угловые опоры для ВЛ 220 кВ приняты металлические типа 1У220-5М, 1У220-1+5, 1У220-1+10, 1У220-1+15, 1У220-1т, 1У220-1т+5, 1У220-1т+10, 1У220-1т+15, 1У220-4т+15 при необходимости с подставками 5, 10 и 15 м по типовой серии 3.407.2-145.

Для переходов проектируемых ВЛ 220 кВ под существующими ВЛ 220 кВ приняты металлические анкерно-угловые опоры типа 1У220-5М, 1У220-5М+5 с горизонтальным расположением проводов по типовой серии 3.407.2-156.3 без монтажа троса с установкой дополнительного молниеотвода.

Учитывая высокую сейсмичность района прохождения трассы (7 баллов с учетом грунтовых условий), проектом приняты анкерно-угловые опоры с распорками.

Промежуточные опоры предусмотрены металлические опоры типа 2П220-1,                   П220-1т-6,8 по типовой серии 3.407.2-145.0-01.

Металлические опоры подлежит оцинковать горячим способом.

В соответствии с Заданием на проектирование проектом предусматриваются антивандальные меры по демонтажу метизов и конструкций опор путем установки антивандальных гаек на высоту 10 м от земли.

Металлические опоры устанавливаются на сборные ж/б фундаменты по чертежам по типовой серии 3.407.1-144.

При установке на фундамент стальных опор ВЛ должно быть обеспечено плотное прилегание башмаков основания опоры к плоскости подножников, исключающее зазор между ними. Недопустимо смещение элементов опорной конструкции относительно проектных положений (несоосность взаимной установки элементов). Не допускается длительный перерыв между устройством котлованов и установкой фундаментов.

Обратную засыпку котлованов грунтом надлежит выполнять непосредственно после устройства и выверки фундаментов. Грунт должен быть тщательно уплотнен до объемного веса не менее 1,55 т/м³ путем послойного трамбования.

Опоры устанавливаемые в обводненных грунтах должны устанавливаться на щебеночную подготовку (номера опор и высота щебеночной подготовки приведены в «Общих примечаниях к Ведомости опор и фундаментов»).

При установке фундаментов на сухое выровненное основание  щебеночная подготовка не выполняется.

После установки стальных опор на фундаменты шайбы анкерных болтов приварить к плитам башмаков опор.

Вокруг опор выполнить отмостку местным грунтом. Отмостка должна иметь уклон от центра опоры не менее 0,003 и должна быть на 0,3 м шире засыпаемых пазух котлована.

Проектом предусмотрена рекультивация почвенно-растительного слоя почвы.

Для опор № № 17 -22 Правая ВЛ, 15 - 20 Левая ВЛ, устанавливаемых на затопленных участках трассы, предусматриваются площадки для выкладки опоры и подъездные дороги из привозного гравийно-щебенистого грунта с последующей планировкой и тщательным уплотнением. Объем привозного грунта V=26300м³.

Фундаменты изготовить из бетона марки не менее W8 на сульфатостойком цементе.

Все фундаментные элементы и комлевую часть железобетонных стоек на высоту 0,6 м выше уровня земли покрыть лаком ХП-734 в 2 слоя.

Подробное описание по установке опор и фундаментов приведено на листе «Общие примечания к ведомости опор и фундаментов».

1.3.1. Оценка воздействия на окружающую среду

Деятельность предприятия оказывает периодическое, иногда комплексное воздействие на окружающую среду.

Основным фактором неблагоприятного воздействия на окружающую среду являются выбросы в атмосферу, которые прямо или косвенно влияют на компоненты окружающей среды – почву, гидросферу, биосферу, социальные условия.

Кроме выбросов загрязняющих веществ атмосферу, определенное влияние на отдельные компоненты природной среды оказывают отходы производства, деятельность инфраструктуры.

Основными объектами неблагоприятных воздействий при строительстве, будет воздушный бассейн.

Воздействие на атмосферный воздух будт происходить только  при строительстве.

При строительстве площадки выбросы происходят от автотранспорта, сварочных,  покрасочных и механических работ, планировке и разработке грунта, пересыпке инертных материалов и  несут кратковременный характер.

Источник 6001 – Снятие плодородного слоя почвы с перемещением в отвал, перемещение грунта, выделение пыли неорганической.

Источник 6002 – Транспортировка плодородного слоя почв и грунта во временный отвал- разработка, погрузка грунта, выделение пыли неорганической.

Источник 6003 – Поверхность пыления в результате выделяется пыль неорганическая.

Источник 6004 – Востановление плодородного слоя. При разработке происходит выделение пыли неорганической.

Источник 6005-Разработка грунта в отвал экскаваторами, выделение пыли неорганической.

Источник 6006-Транспортировка грунта во временный отвал, выделение пыли неорганической.

Источник 6008 –Засыпка бульдозерами грунта (траншеи, пазухи котлованов и ямы)перемещение грунта, выделение пыли неорганической.

Источник 6009 –Уплотнение грунта – трамбовками производиться уплотнение, в результате выделяется пыль неорганическая.

Источник 6010 – Планировка грунта бульдозерами, в результате выделяется пыль неорганическая.

Источник 6011 – Устройство основания под фундаменты, щебеночное. Разгрузка-погрузка щебня фр.20-40, в результате выделяется пыль неорганическая.

Источник 6012- Полуавтоматическая сварка. Проволока сварочная СВ-10НМА, в результате выделяется пыль неорганическая, оксиды железа и оксиды марганица.

Источник 6013-Гашение извести, результате выделяется кальций оксид.

Источник 6014 – Сварочные работы – при работе применяются электроды электроды -Э-42, Э-46, Э-50. В результате работы выделяются оксид железа, оксид марганца, фтористые газообразные соединения, фториды, оксид хрома.

Источник 6015 –Пайка паяльником (Припои оловянно-свинцовые) В результате работы выделяются: свинец и оксид олова.

Источник 6016 –Пайка паяльником. В результате работы выделяются: свинец, оксид олова и окись сурьмы.

Источник 6017 – Расворитель, покрасочные работы. При работе с данным материалов выделяется ксилол.

Источник 6018-6024.  Покрасочные работы, - применяются эмали, грунтовка, лаки. При работе с данным материалов выделяется ксилол и взвешанные вещества и тд.

Источник 6025 – Сверлильные машины. В результате работы выделяются: взвешенные вещества

Источник 6026 –Болгарка. В результате работы выделяются: взвешенные вещества пыль абразивная.

Источник 6027 – Пилы электрические цепные. В результате работы выделяются: пыль древесная.

Источник 6028 – Сжигание дизтоплива автотранспортом. В результате работы выделяются: сажа, диоксид серы, оксиды азота, оксид углерода, бенз(а)пирен, углеводороды предельные С12-С19

Всего выявлено 28 неорганизованных источников выбросов вредных веществ в атмосферу . Общее количество выбросов на период строительства составляет: 9,286515679 г/с, 24,2957044 т/год.

1.3.2. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Исходными данными для заполнения таблицы «Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ» в части оценки существующего положения послужили данные инвентаризации о выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и результатов расчета выбросов.  При этом были учтены все неорганизованные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Таблица составлена в соотвествии с приложением 1 к Методике определения нормативов эмиссии в окружающую среду  утвержденой приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК № 63 от 10.03.2021г.

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

Атырауская область, Строительство объектов ВЭС НПС «Атырау». ВЛ 220 кВ. Источник выделения; Число; Hаименование; Hомер; Высо; Диа-; Параметры газовозд.смеси; Координаты источника; Hаименование; Вещество; Коэфф; Средняя; Код; Выброс загрязняющего вещества. Про; загрязняющих веществ; часов; источника выброса; источ; та; метр; на выходе из трубы при; на карте-схеме, м; газоочистных; по кото-; обесп; эксплуат; ве-; Hаименование. изв; Цех; рабо-; вредных веществ; ника; источ; устья; максимальной разовой; установок,; рому; газо-; степень; ще-; вещества. одс; Hаименование; Коли; ты; выбро; ника; трубы; нагрузке; точечного источ.; 2-го конца лин.; тип и; произво-; очист; очистки/; ства; г/с; мг/нм3; т/год; Год. тво; чест; в; сов; выбро; /1-го конца лин.; /длина, ширина; мероприятия; дится; кой,; max.степ; дос-. во,; году; сов,; м; ско-; объем на 1; тем-; /центра площад-; площадного; по сокращению; газо-; %; очистки%; тиже. шт.; м; рость; трубу, м3/с; пер.; ного источника; источника; выбросов; очистка; ния. м/с; оС; НДВ. X1; Y1; X2; Y2. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26. Площадка 1. 001; Строительные; 1; 480; Пыление при; 6001; 2; 35; 10; 10; 10; 10; 2908; Пыль неорганическая,; 0.0072; 0.0063; 2027. работы; снятии ПСП; содержащая двуокись. кремния в %: 70-20 (. шамот, цемент, пыль. цементного. производства - глина,. глинистый сланец,. доменный шлак, песок,. клинкер, зола,. кремнезем, зола углей. казахстанских. месторождений) (494). 001; Транспортировка; 1; 480; Пыление при; 6002; 2; 35; 10; 10; 10; 10; 2908; Пыль неорганическая,; 0.1217; 2.26041; 2027. плодородного; транспортировки; содержащая двуокись. слоя почвы; ПСП; кремния в %: 70-20 (. шамот, цемент, пыль. цементного. производства - глина,. глинистый сланец,. доменный шлак, песок,. клинкер, зола,. кремнезем, зола углей. казахстанских. месторождений) (494). 001; Разгрузка; 1; 480; Пыление при; 6003; 2; 35; 10; 10; 10; 10; 2908; Пыль неорганическая,; 0.1451; 1.028; 2027. плодородного; разгрузке ПСП; содержащая двуокись. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год. Атырауская обл, НПС Атырау ВЛ 220 кВ. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26. слоя почвы в; кремния в %: 70-20 (. отвал; шамот, цемент, пыль. цементного. производства - глина,. глинистый сланец,. доменный шлак, песок,. клинкер, зола,. кремнезем, зола углей. казахстанских. месторождений) (494). 001; Востановление; 1; 480; Пыление при; 6004; 2; 35; 10; 10; 10; 10; 2908; Пыль неорганическая,; 0.0941; 0.08133; 2027. плодородного; востановлении ПСП; содержащая двуокись. слоя; кремния в %: 70-20 (. шамот, цемент, пыль. цементного. производства - глина,. глинистый сланец,. доменный шлак, песок,. клинкер, зола,. кремнезем, зола углей. казахстанских. месторождений) (494). 001; Разгрузка; 1; 480; Пыление при; 6005; 2; 35; 10; 10; 10; 10; 2908; Пыль неорганическая,; 0.0522; 0.0677; 2027. грунта в отвал; разгрузке грунта; содержащая двуокись. кремния в %: 70-20 (. шамот, цемент, пыль. цементного. производства - глина,. глинистый сланец,. доменный шлак, песок,. клинкер, зола,. кремнезем, зола углей. казахстанских. месторождений) (494). 001; Транспортировка; 1; 480; Пыление при; 6006; 2; 35; 10; 10; 10; 10; 2908; Пыль неорганическая,; 0.0606; 1.612627; 2027. грунта во; транспортировке; содержащая двуокись. временный отвал; грунта; кремния в %: 70-20 (. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год. Атырауская обл, НПС Атырау ВЛ 220 кВ. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26. шамот, цемент, пыль. цементного. производства - глина,. глинистый сланец,. доменный шлак, песок,. клинкер, зола,. кремнезем, зола углей. казахстанских. месторождений) (494). 001; Строительные; 1; 480; Строительные; 6007; 2; 35; 10; 10; 10; 10; 2908; Пыль неорганическая,; 1.5288; 4.7882; 2027. работы; работы; содержащая двуокись. кремния в %: 70-20 (. шамот, цемент, пыль. цементного. производства - глина,. глинистый сланец,. доменный шлак, песок,. клинкер, зола,. кремнезем, зола углей. казахстанских. месторождений) (494). 001; Засыпка грунта; 1; 480; Пыление при; 6008; 2; 35; 10; 10; 10; 10; 2908; Пыль неорганическая,; 0.619; 1.06963; 2027. бульдозером; засыпке грунта; содержащая двуокись. кремния в %: 70-20 (. шамот, цемент, пыль. цементного. производства - глина,. глинистый сланец,. доменный шлак, песок,. клинкер, зола,. кремнезем, зола углей. казахстанских. месторождений) (494). 001; Уплотнение; 1; 480; Пыление при; 6009; 2; 35; 10; 10; 10; 10; 2908; Пыль неорганическая,; 2.0312; 1.75495; 2027. грунта; уплотнении грунта; содержащая двуокись. кремния в %: 70-20 (. шамот, цемент, пыль. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год. Атырауская обл, НПС Атырау ВЛ 220 кВ. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26. цементного. производства - глина,. глинистый сланец,. доменный шлак, песок,. клинкер, зола,. кремнезем, зола углей. казахстанских. месторождений) (494). 001; Планировка; 1; 480; Пыление при; 6010; 2; 35; 10; 10; 10; 10; 2908; Пыль неорганическая,; 1.0333; 0.89275; 2027. грунта; планировке грунта; содержащая двуокись. бульдозером; кремния в %: 70-20 (. шамот, цемент, пыль. цементного. производства - глина,. глинистый сланец,. доменный шлак, песок,. клинкер, зола,. кремнезем, зола углей. казахстанских. месторождений) (494). 001; Устройство; 1; 480; Пыление при; 6011; 2; 35; 10; 10; 10; 10; 2908; Пыль неорганическая,; 1.73201; 3.059775; 2027. основания под; устройстве; содержащая двуокись. фундамент; основания; кремния в %: 70-20 (. шамот, цемент, пыль. цементного. производства - глина,. глинистый сланец,. доменный шлак, песок,. клинкер, зола,. кремнезем, зола углей. казахстанских. месторождений) (494). 001; Полуавтоматная; 1; 500; Сварка; 6012; 2; 35; 10; 10; 10; 10; 0123; Железо (II, III); 0.0000004; 0.0000003; 2027. сварка; оксиды (диЖелезо. триоксид, Железа. оксид) /в пересчете. на железо/ (274). Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год. Атырауская обл, НПС Атырау ВЛ 220 кВ. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26. 0143; Марганец и его; 0.0000001; 0.0000001; 2027. соединения /в. пересчете на марганца. (IV) оксид/ (327). 2908; Пыль неорганическая,; 0.0000043; 0.0000038; 2027. содержащая двуокись. кремния в %: 70-20 (. шамот, цемент, пыль. цементного. производства - глина,. глинистый сланец,. доменный шлак, песок,. клинкер, зола,. кремнезем, зола углей. казахстанских. месторождений) (494). 001; Гашение извести; 1; 100; Гашение извести; 6013; 2; 35; 10; 10; 10; 10; 0128; Кальций оксид (; 0.00000875; 0.00000006; 2027. Негашеная известь) (. 635*). 001; Электросварка; 1; 840; Сварка; 6014; 2; 35; 10; 10; 10; 10; 0123; Железо (II, III); 0.00039414; 0.00119189; 2027. оксиды (диЖелезо. триоксид, Железа. оксид) /в пересчете. на железо/ (274). 0143; Марганец и его; 0.00004252; 0.00012858; 2027. соединения /в. пересчете на марганца. (IV) оксид/ (327). 0203; Хром /в пересчете на; 0.0000608; 0.00018386; 2027. хром (VI) оксид/ (. Хром шестивалентный). (647). 0342; Фтористые; 0.00000004; 0.00000013; 2027. газообразные. соединения /в. пересчете на фтор/ (. 617). Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год. Атырауская обл, НПС Атырау ВЛ 220 кВ. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26. 0344; Фториды; 0.00006378; 0.00019286; 2027. неорганические плохо. растворимые - (. алюминия фторид,. кальция фторид,. натрия. гексафторалюминат) (. Фториды. неорганические плохо. растворимые /в. пересчете на фтор/) (. 615). 001; Пайка; 1; 240; Пайка; 6015; 2; 35; 10; 10; 10; 10; 0168; Олово оксид /в; 0.00000005; 0.00000005; 2027. пояльником; пересчете на олово/ (. Олово (II) оксид) (. 446). 0184; Свинец и его; 0.0000001; 0.00000008; 2027. неорганические. соединения /в. пересчете на свинец/. (513). 001; Пайка; 1; 240; Пайка; 6016; 2; 35; 10; 10; 10; 10; 0168; Олово оксид /в; 0.000000252; 0.0000000146; 2027. пояльником; пересчете на олово/ (. Олово (II) оксид) (. 446). 0184; Свинец и его; 0.000000460; 0.0000000265; 2027. неорганические. соединения /в. пересчете на свинец/. (513). 0190; диСурьма триоксид /в; 0.000000014; 0.0000000008; 2027. пересчете на сурьму/. (Сурьма трехокись,. Сурьма (III) оксид) (. 533). 001; Растворитель; 1; 240; Покраска; 6017; 2; 35; 10; 10; 10; 10; 0616; Диметилбензол (смесь; 0.02778; 0.63885; 2027. о-, м-, п- изомеров). Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год. Атырауская обл, НПС Атырау ВЛ 220 кВ. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26. (203). 001; Покрасочные; 1; 200; Покраска; 6018; 2; 35; 10; 10; 10; 10; 0616; Диметилбензол (смесь; 0.000125; 0.000003483; 2027. работы; о-, м-, п- изомеров). (203). 2902; Взвешенные частицы (; 0.000046; 0.000001; 2027. 116). 001; Покрасочные; 1; 200; Покраска; 6019; 2; 35; 10; 10; 10; 10; 0616; Диметилбензол (смесь; 0.0149333; 2.198673; 2027. работы; о-, м-, п- изомеров). (203). 2752; Уайт-спирит (1294*); 0.0006222; 0.0916114; 2027. 001; Покрасочные; 1; 200; Покраска; 6020; 2; 35; 10; 10; 10; 10; 0616; Диметилбензол (смесь; 0.00625; 0.00477; 2027. работы; о-, м-, п- изомеров). (203). 2752; Уайт-спирит (1294*); 0.00625; 0.00477; 2027. 001; Покрасочные; 1; 200; Покраска; 6021; 2; 35; 10; 10; 10; 10; 0621; Метилбензол (349); 0.00465; 0.00004; 2027. работы; 1201; Аллилацетат (Уксусной; 0.0009; 0.00001; 2027. кислоты аллиловый. эфир, Проп-2-енил. ацетат) (17). 1401; Пропан-2-он (Ацетон); 0.00195; 0.00002; 2027. (470); 2027. 001; Покрасочные; 1; 200; Покраска; 6022; 2; 35; 10; 10; 10; 10; 0621; Метилбензол (349); 0.01257; 0.000061. работы; 1201; Аллилацетат (Уксусной; 0.00243; 0.0000118; 2027. кислоты аллиловый. эфир, Проп-2-енил. ацетат) (17). 1401; Пропан-2-он (Ацетон); 0.00527; 0.000026; 2027. (470). 001; Покрасочные; 1; 200; Покраска; 6023; 2; 35; 10; 10; 10; 10; 2752; Уайт-спирит (1294*); 0.00417; 0.000015; 2027. работы. 001; Покрасочные; 1; 200; Покраска; 6024; 2; 35; 10; 10; 10; 10; 2704; Бензин (нефтяной,; 0.006944; 0.00007; 2027. работы; малосернистый) /в. пересчете на углерод/. (60). 001; Сверлильные; 1; 1440; Обработка металла; 6025; 2; 35; 10; 10; 10; 10; 2902; Взвешенные частицы (; 0.0004; 0.004147; 2027. машины; 116). 001; Болгарка; 1; 1440; Обработка металла; 6026; 2; 35; 10; 10; 10; 10; 2902; Взвешенные частицы (; 0.006; 0.006221; 2027. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год. Атырауская обл, НПС Атырау ВЛ 220 кВ. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26. 116). 2930; Пыль абразивная (; 0.004; 0.004147; 2027. Корунд белый,. Монокорунд) (1027*). 001; Пилы; 1; 720; Пыление древисины; 6027; 2; 35; 10; 10; 10; 10; 2936; Пыль древесная (1039*; 0.238; 0.616896; 2027. электрические; ); 2027. цепные. 001; Сжигание; 1; 840; Работа дизельного; 6028; 2; 35; 10; 10; 10; 10; 0301; Азота (IV) диоксид (; 0.069444; 0.21; 2027. дизельного; двигателя; Азота диоксид) (4). топлива; 0304; Азот (II) оксид (; 0.0112847; 0.034125; 2027. Азота оксид) (6). 0328; Углерод (Сажа,; 0.1345486; 0.406875; 2027. Углерод черный) (583). 0330; Сера диоксид (; 0.173611; 0.525; 2027. Ангидрид сернистый,. Сернистый газ, Сера (. IV) оксид) (516). 0337; Углерод оксид (Окись; 0.868055; 2.625; 2027. углерода, Угарный. газ) (584). 0703; Бенз/а/пирен (3,4-; 0.0000028; 0.0000084; 2027. Бензпирен) (54). 2754; Алканы С12-19 /в; 0.260467; 0.7875; 2027. пересчете на С/ (. Углеводороды. предельные С12-С19 (в. пересчете на С);. Растворитель РПК-. 265П) (10).

1.3.4. Проведение расчетов и предложения по нормативам ПДВ

Проведение расчета рассеивания на период строительства проводить не целесообразно в виду кратковременеости работ, отсутсвие наложения источников выбросов (каждое действие проводиться последовательно). На период эксплуатации источников выбросов нет.

      - Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух

Строительство объекта производиться с ипользованием малоотходных технологий.

      - Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ

Расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу произведены в соответствии с требованиям:

- Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных  дизельных установок Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

- Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-

строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

- "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе асфальтобетонных заводовМетодике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий. 1998г.

- РНД 211.2.02.05-2004 «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов), Астана, 2004;

- РНД 211.2.02.03-2004 «Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выделений), Астана, 2005.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.06-2004

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение № 8 к Приказу инистра ООС и водных ресурсов РК от 12.06.2014г. №221

- Расчет произведен  по «Методическому пособию по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» С-П.2005г.

- Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчетная часть представлена в приложении 2

      - Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в целях заполнения декларации о воздействии

Лица, осуществляющие деятельность на объектах III категории (далее – декларант), представляют в местный исполнительный орган соответствующей административно- территориальной единицы декларацию о воздействии на окружающую среду.

| Таблица 2. Декларируемое количество выбросов загрязняющих вешеств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| в атмосферный воздух по (г/сек, т/год) |  |  |  |
| Атырауская область, Строительство объектов ВЭС НПС «Атырау». ВЛ 220 кВ |  |  |  |
| Декларируемый год: 2027 |  |  |  |
| Номер источника | Наименование загрязняющего | г/с | т/год |
| загрязнения | вешества |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6001 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,007237402 | 0,006253115 |
| 6002 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,1216845778 | 2,2604127168 |
| 6003 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,05096 | 0,9466329600 |
| 6004 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,09413292 | 0,081330843 |
| 6005 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,052240247 | 0,06770336 |
| 6006 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,0606302222 | 1,1262670080 |
| 6007 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 1,4013868 | 2,4215963110 |
| 6008 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,6189969 | 1,0696267169 |
| 6009 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 2,0311938 | 1,7549514703 |
| 6010 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 1,0332752 | 0,8927497878 |
| 6011 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 1,604611967 | 0,6931923697 |
| 6012 | Оксиды железа Оксиды марганца Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,00000036 0,00000012 0,00000435 | 0,00000031 0,00000011 0,00000376 |
| 6013 | Кальций оксид (гашенная известь) | 0,00000875 | 0,00000006 |
| 6014 | Диоксид железа Оксиды марганца Оксид хрома Фториды Фтористый водород | 0,00039414 0,00004252 0,000060800,00006378 0,00000004 | 0,00119189 0,00012858 0,00018386 0,00019286 0,00000013 |
| 6015 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) | 0,00000010 0,00000005 | 0,00000008 0,00000005 |
| 6016 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ ( Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) диСурьма триоксид /в пересчете на сурьму/ (Сурьма трехокись, Сурьма (III) оксид) | 0,0000004604 0,0000002528 0,0000000144 | 0,0000000265 0,0000000146 0,0000000008 |
| 6017 | Ксилол | 0,027777778 | 0,638850000 |
| 6018 | Ксилол Взвешенные вещества | 0,000125 4,58333E-05 | 0,000003483 1,2771E-06 |
| 6019 | Уайт-спирит Ксилол | 0,000622222 0,014933333 | 0,091611377 2,198673039 |
| 6020 | Уайт-спирит Ксилол | 0,00625 0,00625 | 0,004774923 0,004774923 |
| 6021 | Ацетон Бутилацетат Толуол | 0,00195 0,0009 0,00465 | 1,5781E-05 7,28352E-06 3,76315E-05 |
| 6022 | Ацетон Бутилацетат Толуол | 0,005272222 0,002433333 0,012572222 | 0,000025661 0,000011844 0,000061192 |
| 6023 | Уайт-спирит | 0,004166667 | 0,000015375 |
| 6024 | Бензин (нефтяной малосернистый) /в пересчете на углерод/ | 0,005000 | 0,0000050 |
| 6025 | Взвешенные вещества | 0,0004 | 0,0041472 |
| 6026 | Пыль абразивная Взвешенные вещества | 0,004 0,006 | 0,0041472 0,0062208 |
| 6027 | Пыль древесная | 0,238 | 0,616896 |
| 6028 | Оксиды азота Диоксид азота Оксид азота Сажа Диоксид серы Оксид углерода Бенз(а)пирен Углеводороды предельные С12-С19 | 0,086805556 0,069444444 0,011284722 0,134548611 0,173611111 0,868055556 0,0000028 0,260416667 | 0,2625 0,21 0,034125 0,406875 0,525 2,625 0,0000084 0,7875 |
| Итого |  | 9,286515679 | 24,2957044 |

      - Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия

Период строительства никаких существенных изменений в загрязнение атмосферного воздуха не несет, работы являются кратковременными и последовательными.

Производство работ по проекту связано с выделением токсичных газов при работе двигателей строительной техники и транспорта, а также пылеобразование при их движении и при осуществлении работы при хранении выгрузки погрузки.

С целью охраны окружающей природной среды и обеспечения нормальных условий работы обслуживающего персонала необходимо принять меры по уменьшению выбросов загрязняющих веществ.

# Природоохранные мероприятия по защите атмосферного воздуха

Основными мероприятиями по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются:

- исправное техническое состояние используемой техники и транспорта;

- контроль транспорта, организация движения транспорта;

- хранить образованные отходы в строго определенных местах.

- Снижение фоновой концентрации пыли до 40 % осуществляется благодаря обеспыливанию дорог внутри  промышленных площадок и орошению  материалов водой.

- обучение персонала реагированию на аварийные ситуации;

- соблюдение норм и правил противопожарной безопасности;

- не допускать разлива ГСМ;

- сокращение сроков хранения пылящих инертных материалов, хранения в строго отведенных местах;

В результате осуществления этих мероприятий, выбросы в атмосферу значительно сократятся.

      - Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха

Физические и юридические лица, осуществляющие специальное природопользование, обязаны осуществлять производственный экологический контроль (статья 182 ЭкоКодекса РК от 02.01.2021).

Контроль должены вести все природопользователи. Согласно экологического кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021г., Главы 13  объекты 1-2 категории обязаны вести производственный контроль , но объект данного строительства отнесен к 3 категории и соотвественно производственный контроль носит добровольный порядок.

Экологический контроль – важнейшая правовая мера обеспечения рационального природопользования и охраны окружающей среды от вредных воздействий, функция государственного управления и правовой институт права окружающей среды.

Целями производственного экологического контроля являются:

- получение информации для принятия решений в отношении экологической политики природопользователя, целевых показателей качества окружающей среды и инструментов регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;

- обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;

- сведение к минимуму воздействия производственных процессов природопользователя на окружающую среду и здоровье человека;

- повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;

- оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;

- формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников природопользователей;

- информирование общественности об экологической деятельности предприятий и рисках для здоровья населения;

- повышение уровня соответствия экологическим требованиям;

- повышение производственной и экологической эффективности системы управления охраной окружающей среды;

Основные задачи:

При проведении производственного экологического контроля основными задачами являются:

- Систематически оценивать результаты производственного экологического контроля и принимать меры по устранению выявленных несоответствий требованиям экологического законодательства Республики Казахстан;

- Обеспечение качества получаемых данных.  Сбор, хранение и обработка достоверных данных о состоянии окружающей среды.

Ожидаемые результаты

Количественные  и качественные характеристики состояния основных компонентов окружающей среды.

      - Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий

В определенные периоды, когда метеорологические условия способствуют  накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрасти. Чтобы в эти периоды не допускать возникновение высокого уровня загрязнения, необходимо кратковременное  сокращение выбросов загрязняющих веществ.

Предупреждение о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемыми неблагоприятными условиями составляются в прогностических  отделениях Казгидромета. В соответствии с РД 52.04.52-85., в зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляются предупреждения 3-х ступеней. Предупреждение первой степени составляется, если предсказывается повышение концентрации в 1,5 раза, второй степени, если предсказывается повышение от 3 до 5 ПДК, а третьей – свыше 5 ПДК. В зависимости от степени предупреждения предприятие переводиться на работу по одному из трех режимов.

В виду того, что предусмотрены только строительные работы план мероприятий на период НМУ не составлялся. В период неблагоприятных условий строительные работы полностью прекращаются.

    - ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД.

      - Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства и эксплуатации, требования к качеству используемой воды

Для производства строительных работ предусмотрено использование воды для хоз бытовых, питьевых нужд.

      - Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика

Водоснабжение

Водоснабжение (для технических и хоз-питьевых нужд) – от существующих местных водопроводных сетей,  дальность возки автоцистерной до 10 км.

Канализация

На площадках строительство предусмотрены биотуалеты, которые помере наполнения вывозяться по договору со спецпредприятием имеющих разрешительные документы.

Грунтовые воды в период изысканий (июнь 2025г.) скважинами вскрыты на глубине 1,8-6,1 м и установились на глубине 1,1-2,7 м. Сезонная амплитуда колебаний УГВ - 1,0-1,2 м. Потенциально подтопляемая территория.

Установившиеся уровни грунтовых вод показаны на литологических разрезах на продольных профилях трасс.

Расчет водопотребления и водоотведения

Водопотребление

Расчет водопотребления для хозяйственно-питьевых и технических нужд рассчитывается по факту, исходя из численности строительного персонала и количества задействованной строительной техники и транспорта.

Водоотведение.

Сброс хозфекальных стоков от строительной бригады будет производиться в емкости биотуалета с последующим вывозом последних на близлежащие очистные сооружения по договоренности строительной организации и организации, эксплуатирующие очистные сооружения.

Технология проведения строительно-монтажных работ не предполагает образование производственных сточных вод.

В период строительных работ водоснабжение осуществляется привозное .

Расход воды на хоз-бытовые нужды

Расчетные расходы на хозяйственно-бытовые нужды персонала проектируемого ЗРУ определены из расчета 5 человека в смену. Продолжительность смены 8-часов.

Согласно СНиП  РК 4.01-41-2006 «Внутренний водопровод и канализация зданий» СН РК4.01.02-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений»

Норма расхода воды на человека – 25л/сут

Количество людей – 34 человек

Общая продолжительность: 3,2 месяца; (78  рабочих дня)

G =25*34*78 = 66300  литров= 66,3 м3

Расход воды на питьевые нужны

Норма водопотребления на питьевые нужды – 2 литра на человека в смену.

Исходные данные:

W = N * M * T/365,

где: N – норма водопотребления, 2 л/сут. на человека;

M – численность рабочего персонала, 34 человек;

T – период строительства, 61 дня.

W = 2 * 34*78= 5304 л = 5,304 м3.

Итого на хозбытовые нужды 71,604 м3

Расчет воды на пылеподавление.

На период строительства используется вода технического качества для увлажнения грунтов.

Вода привозная, доставляется на площадки автотранспортом – поливомоечными машинами.

В период строительства вода используется для увлажнения грунтов и материалов, согласно технологии строительства запроектированных сооружений.

Вода привозная, доставляется на площадки автотранспортом – поливомоечной машины.

Расчет на орошение площади

Исходные данные:

Площадь территории – 519050 м2;

Удельный расход воды на 1/м3 – 0,003;

Периодичность орошения – 1.

W1 = 519050 * 0,003 * 1 = 1557,15 м3.

Расход воды на пылеподавление – 1557,15 м3.

Водоотведение на период строительства

За период строительства возможно образование 71,604 м3 сточной воды.

      - Водный баланс объекта, с обязательным указанием динамики ежегодного объема забираемой свежей воды, как основного показателя экологической эффективности системы водопотребления и водоотведения

Ниже преставлена таблица баланса водопотреления и водоотведения. Использование забора свещей воды не предусмотрен. Вся использованная вода предусмотрена с сущсетвующего воджопровода.

Баланс водопотребления и водоотведения при строительстве

| Наименование потребителей | Водопотребление, м3/период |  |  | Водоотведение, м3/период |  |  | Безвозвратное потребление | Место отведения стоков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | На производственные нужды | На хозяйственно-питьевые нужды | всего | Производственные сточные воды | Хозяйственно-бытовые сточные воды |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Хозяйственно-бытовые нужды | 71,604 | - | 71,604 | 71,604 | - | 71,604 |  | Септик |
| Пылеподавление | 1557,15 | 1557,15 |  |  |  |  | 1557,15 |  |
| Итого | 1628,754 | 1557,15 | 71,604 | 71,604 | - | 71,604 | 1557,15 |  |

      - Поверхностные и подземные воды

Поверхностные воды

Поверхностные воды территории строительства и эксплуатации производственной базы составляет Каспийское море которое расположенно  более 43 км от участка строительства.

Грунтовые воды

Основные значения гипсометрического положения УГВ (в абсолютных отметках), в сочетании с абсолютными отметками устьев буровых скважин представлены ниже, в виде таблицы 1.

Таблица 1

| Уровень грунтовых вод |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер скважины | Отметки устья скважин, м | Глубина залегания грунтовых вод (УГВ), м | Отметка УГВ, м |
| Первый вариант |  |  |  |  |
| 1 | ВН-1/22 | -23.43 | 2.30 | -25.73 |
| 2 | ВН-2/22 | -23.56 | 2.30 | -25.86 |
| 3 | ВН-3/22 | -23.48 | 2.30 | -25.78 |
| 4 | ВН-4/22 | -23.30 | 2.50 | -25.80 |
| 5 | ВН-5/22 | -23.12 | 2.50 | -25.78 |
| 6 | ВН-6/22 | -23.45 | 2.30 | -25.75 |
| 7 | ВН-7/22 | -23.48 | 2.00 | -25.48 |
| 8 | ВН-8/22 | -23.73 | 2.10 | -25.83 |
| 9 | ВН-9/22 | -24.60 | 2.00 | -26.60 |
| 10 | ВН-10/22 | -24.25 | 2.00 | -26.25 |
| 11 | ВН-11/22 | -23.94 | 2.20 | -26.14 |
| 12 | ВН-12/22 | -24.34 | 2.10 | -26.44 |
| 13 | ВН-13/22 | -24.55 | 2.10 | -26.65 |
| 14 | ВН-14/22 | -24.19 | 1.90 | -26.09 |
| 15 | ВН-15/22 | -24.16 | 1.80 | -25.96 |
| 16 | ВН-16/22 | -24.45 | 1.70 | -26.15 |
| 17 | ВН-17/22 | -23.86 | 1.40 | -25.26 |
| 18 | ВН-18/22 | -23.83 | 1.40 | -25.23 |
| 19 | ВН-19/22 | -23.90 | 1.40 | -25.30 |
| 20 | ВН-20/22 | -24.54 | 1.40 | -25.94 |
| 21 | ВН-21/22 | -24.34 | 1.40 | -25.74 |
| 22 | ВН-22/22 | -24.43 | 1.40 | -25.83 |
| 23 | ВН-23/22 | -24.70 | 1.40 | -26.10 |
| 24 | ВН-24/22 | -23.75 | 1.40 | -25.15 |
| 25 | ВН-25/22 | -24.38 | 1.50 | -25.88 |
| 26 | ВН-26/22 | -23.37 | 1.50 | -24.87 |
| 27 | ВН-27/22 | -24.08 | 1.50 | -25.58 |
| 28 | ВН-28/22 | -23.43 | 1.60 | -25.03 |
| 29 | ВН-29/22 | -23.74 | 1.60 | -25.34 |
| 30 | ВН-30/22 | -23.68 | 1.40 | -25.08 |
| 31 | ВН-31/22 | -23.77 | 1.10 | -24.87 |
| 32 | ВН-32/22 | -24.14 | 1.20 | -25.34 |
| 33 | ВН-33/22 | -24.00 | 1.80 | -25.80 |
| 34 | ВН-34/22 | -24.16 | 1.20 | -25.36 |
| 35 | ВН-35/22 | -23.76 | 2.00 | -25.76 |
| 36 | ВН-36/22 | -24.01 | 1.40 | -25.41 |
| 37 | СОР-1 | -25.16 | 0.5 | -25.66 |
| 38 | СОР-2 | -25.87 | 0.8 | -26.67 |
| 39 | СОР-3 | -25.12 | 0.8 | -25.22 |
| 40 | СОР-4 | -25.53 | 0.4 | -25.93 |
| Средняя глубина УГВ |  |  | 1,64 |  |
| Второй вариант |  |  |  |  |
| 41 | ВН-37/22 | -23.85 | 1.70 | -25.55 |
| 42 | ВН-38/22 | -24.01 | 1.30 | -25.31 |
| 43 | ВН-39/22 | -23.62 | 1.40 | -25.02 |
| 44 | ВН-40/22 | -23.90 | 1.60 | -25.50 |
| 45 | ВН-41/22 | -24.20 | 1.30 | -25.50 |
| 46 | ВН-42/22 | -23.99 | 1.40 | -25.39 |
| 47 | ВН-43/22 | -23.87 | 1.30 | -25.17 |
| 48 | ВН-44/22 | -24.38 | 1.50 | -35.88 |
| 49 | ВН-45/22 | -22.45 | 3.10 | -25.55 |
| 50 | ВН-46/22 | -23.84 | 1.60 | -25.44 |
| 51 | ВН-47/22 | -23.54 | 2.20 | -25.74 |
| 52 | ВН-48/22 | -23.75 | 2.00 | -25.75 |
| 53 | ВН-49/22 | -23.75 | 1.10 | -24.85 |
| 54 | ВН-50/22 | -23.84 | 1.80 | -25.64 |
| 55 | ВН-51/22 | -23.89 | 1.90 | -25.79 |
| 56 | ВН-52/22 | -24.69 | 1.50 | -26.19 |
| 57 | ВН-53/22 | -23.10 | 1.80 | -24.90 |
| 58 | ВН-54/22 | -23.80 | 1.70 | -25.50 |
| 59 | ВН-55/22 | -23.58 | 1.80 | -25.38 |
| 60 | ВН-56/22 | -23.67 | 1.90 | -25.57 |
| 61 | ВН-57/22 | -24.18 | 1.50 | -25.68 |
| 62 | ВН-58/22 | -23.31 | 1.50 | -24.81 |
| 63 | ВН-59/22 | -24.10 | 1.80 | -25.90 |
| 64 | ВН-60/22 | -23.86 | 1.40 | -25.26 |
| 65 | ВН-61/22 | -23.58 | 1.80 | -25.38 |
| Средняя глубина УГВ |  |  | 1,67 |  |

Гидрологическая сеть, в пределах исследованной территории, практически отсутствует. Этому способствовала общая аридизация климата, приведшая к постепенному высыханию водных потоков и озер и интенсификации дефляционно-аккумулятивных процессов.

В последние десятилетия, в связи с интенсивным промышленно-хозяйственным освоением Прикаспийского региона, все более значимым источником питания водоносного горизонта является искусственное подтопление территории, связанное с утечкой больших объемов воды из неисправных инженерных сетей и других водоиспользующих сооружений в пределах крупных промышленных зон, нефтепромысловых зон, хозяйственно-бытовых объектов, неурегулированного сброса сточных вод, полива зеленых насаждений, и т.п. С этим явлением связано значительное повышение УГВ, снижение её минерализации, ухудшение состояния геологической и окружающей среды. Быстрому повышению УГВ и образованию “верховодки” может способствовать залегание, на незначительной глубине, водоупорной толщи в виде глинистых грунтов.

Уровень грунтовых вод 0,5-2,5 м. Сезонное колебание УГВ составляет 0,5-0,6 м.

Средняя глубина котлована для строительства опор ВЛ составляет 2,95 и 4,95 м. Уровень грунтовых вод с учётом поднятия расположен на глубине 1,65-0,6=1,05 м от поверхности земли.

Высота мокрой зоны = 2,95 – 1,05 = 1,90 м.

Расчетный коэффициент фильтрации – 0,3 м/сут.

Для обеспечения нормальной работы в котловане при монтаже сборных ж/б фундаментов при глубине котлована 2,95 м и Кф = 0,3 м/сут. проектом предусматривается осушение котлована с помощью открытого водоотлива.

Открытый водоотлив следует применять:

при небольшой глубине понижения уровня;

при незначительных дебитах воды и небольших котлованах.

Общим условием применения открытого водоотлива является низкая водопроницаемость осушаемых грунтов, грунты должны иметь коэффициент фильтрации  менее 5 м/сут. (А. В. Емельянов «Водопонижение в строительстве»).

Планируется разработка 68 котлованов глубиной 2,95 м и 52 котлована глубиной 4,95 м. под опоры. Планируемая откачка грунтовых вод составляет 5277,4 м3 в период.

Из зумпфов вода откачивается при помощи погружных насосов Гном 6-10  в передвижную автоцистерну емкостью 8 м3 и вывозится в соровые понижения на лицензионной территории ТШО.

Перед сбросом воды в сор необходимо будет провести
анализ грунтовых вод для проверки соответствия результатов химического анализа требованиям ТШО.

Мониторинг вод

Согластно информационной бюллетени Казгидромед, наблюдения за качеством поверхностных вод по Атырауской  области проводились на 17 створах на 6 водных объектах (реки Жайык, Эмба, Кигаш, проток Шаронова, протоки Перетаска и Яик). При изучении поверхностных вод в отбираемых пробах воды определяются 43 гидрохимических показателей качества: визуальные наблюдения, температура, взвешенные вещества, прозрачность, цветность, водородный показатель (рН), растворенный кислород, БПК5, ХПК, сухой остаток, главные ионы солевого состава, биогенные элементы, органические вещества (нефтепродукты, фенолы), тяжелые металлы, пестициды. Мониторинг за состоянием качества поверхностных и морских вод по гидробиологическим показателям на территории Атырауской области за отчетный период проводился на 5 водных объектах (рек Жайык, Эмба, Кигаш и в протоке Шаронова, Каспийское море) на 28 створах. Было проанализировано 5 проб на определение острой токсичности исследуемой воды на тестируемый объект. Мониторинг качества донных отложений по тяжелым металлам (медь, марганец, нефтепродукты, свинец, цинк, кадмий, никель, хром) на территории Атырауской области проводится на 10 створах р.Жайык, пр.Яик и Перетаска и на 22 точках Каспийского моря. Анализировалось содержание нефтепродуктов и тяжелых металлов (медь, хром, кадмий, никель, марганец, свинец и цинк). 3.1 Результаты мониторинга качества поверхностных по гидрохимическим показателям вод на территории Атырауской области Основным нормативным документом для оценки качества воды водных объектов Республики Казахстан является «Единая система классификации качества воды в водных объектах» (далее – Единая Классификация).  Данным разделом будет рассмотрены только показатели относящиеся к месту расположения обьекта.

Результаты мониторинга качества поверхностных и морских вод по гидробиологическим (токсикологическим) показателям на территории Атырауской области

Каспийское море. Перифитон. Альгоценоз обрастаний был богат диатомовыми и эвгленовыми водорослями. Индексы сапробности варьировали от 1,00 до 2,80. Средний индекс сапробности по 22 точкам Каспийского моря составил 1,69 умеренно загрязненной воды и остался в пределах 3 класса. Зообентос. По бентосу биотический индекс составил - 5. Качество воды соответствовало к 3 классу - умеренно загрязненных вод. Качество воды по перифитону и бентосу относится к третьему классу, умеренно загрязненные воды. Биотестирование (определение острой токсичности воды) Каспийского моря (Морской судоходный канал, Взморье р. Жайык, Взморье р.Волга, п. Жанбай, Остров залива Шалыги). Качество морских вод по токсикологическим показателям Каспийского моря не оказывали острого токсического действия на живые организмы. Тест-параметр в створах Каспийского моря составил 0%.

Результаты мониторинга качества донных отложений поверхностных и морских вод по тяжелым металлам на территории Атырауской области

По результатам исследования в донных отложениях Каспийского моря содержание тяжелых металлов колеблется в широких пределах: медь от 0,22 до 0,415 мг/кг, марганец от 0,06 до 0,11 мг/кг, хром от 0,05 до 0,37 мг/кг, свинец от 0,215 до 0,435 мг/кг, цинк от 1,135 до 2,15 мг/кг, никель от 0,12 до 0,521 мг/кг, кадмий от 0,15 до 0,33 мг/кг.Содержание нефтепродуктов отмечена в пределах 0,015% до 0,375%.

Отсутствие  в СЗЗ установки водоемов с постоянным зеркалом   естественного происхождения, исключает возможность негативного воздействия на них. Загрязнения поверхностных водных систем путем поверхностного стока с поверхности также исключено.

Промышленных стоков предприятие, в силу своей технологии, не имеет. Для отведения  бытовых стоков (туалет) предусмотрены септик с вывозом его по договору.

2.4.1 Природоохранные мероприятия по защите поверхностных вод

2. Охрана водных объектов

3. Охрана от воздействия на прибрежные и водные экосистемы

Природоохранные мероприятия по защите поверхностных вод не проводятся, так как площадки находиться в дали от водоемов более 43 км.

Загрязнение подземных вод маловероятно, производиться выкачка грунтовых вод при установке опор (водопонижение).

Для недопущения загрязнения вод необходимо соблюдать следующие мероприятия:

- случайные утечки ГСМ должны быть оперативно ликвидированы места загрязнения для недопущения попадания в грунтовые воды;

- складирование отходов должно быть в строго-отведенных для этих целей местах;

- необходим контроль над техническим состоянием автотранспорта и строительной техники, исключающий утечки горюче-смазочных материалов;

- применение чистых насосов для исключения попадания нефтепродуктов и прочих химических веществ.

- вывоз сточных вод спецпредприятием на отчистку, исключить пролив на почву или слив в водоем.

2.4.2 Производственный мониторинг воздействия на водные ресурсы

Производственный мониториг водных ресурсов не проводиться в виду отсуствия воздействия на них, работы предусмотрены только в период строительства.

      - Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ

В виду передачи всех сообразующихся вод специализированным предприятиям, сброс  не планируется,  соотвественно нормативы допустимых сбросов не устанавливаются.

    - ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА НЕДРА.

Деятельность предприятия не связана с воздействием на недра, в связи с этим данный раздел не расматривается

    - ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

      - Виды и объемы образования отходов

Образование, временное хранение отходов, планируемых в процессе строительства объекта, являются источниками воздействия на компоненты окружающей среды.

При строительстве объекта должен проводиться строгий учет и постоянный контроль за технологическими процессами, где образуются различные отходы, до их утилизации.

Строительство объекта будет связано с образованием следующих отходов:

- промышленные отходы (отходы производства);

- твердые бытовые отходы (отходы потребления);

При строительстве объекта, необходимо обеспечение нормального санитарного содержания территории без ущерба для окружающей среды, особую актуальность при этом приобретают вопросы сбора и временного складирования, а в дальнейшем утилизации отходов потребления.

В образовании объема отходов производства и их качества особое значение имеет соблюдение регламента производства, обуславливающего объем и состав образующихся отходов.

В обращении с отходами потребления важное значение имеют такие показатели, как нормы образования и накопления, динамика изменения объема, состава и свойств отходов, на которые оказывают влияние количество, место сбора и образования отходов.

Потенциальным источником воздействия на различные компоненты окружающей среды могут стать различные виды отходов, место их образования и временного хранения, способ транспортировки, которые планируются в процессе строительства объекта.

Расчеты и обоснование объемов образования отходов производства и потребления

Период строительства

При строительстве возможно образование следующих видов отходов:

Промасленная ветошь образуется при профилактической обтирке техники, ликвидации проливов – пожароопасные, III класс токсичности.

Норма образования промасленной ветоши:

N = Mo + M + W, т/год

где Мо – поступающее количество ветоши, 0,002 т/год;

М – норматив содержания в ветоши масел, М=0.12*Мо;

W – Нормативное содержание в ветоши влаги, W=0.15*Мо;

М = 0.12*0.002 = 0.00024т

W = 0.15*0.002= 0.0003т

N= 0.002+0.00024+0.0003 = 0, 00254 т/год.

Количество отходов принято ориентировочно и будет корректироваться по фактическому образованию.

Строительный мусор (остатки бетонной смеси, цемент в кусковой форме, мешки из-под цемента, упаковочная тара, остатки кабелей, мелки обрезки дерева и пр.) - образуется при обустройстве, относится к четвертому классу опасности. Ориентировочный объем образования отходов составит 0,8 т. По мере накопления будет вывозиться по заключенному договору.

Металлолом (обрезки труб, обрезки арматуры) – образуется при обустройстве, относится к четвертому классу опасности. Ориентировочный объем образования металлолома составит 0,02т. По мере накопления будет сдаваться во вторсырье.

Использованная тара из-под ЛКМ.

Нормативное образование емкостей, загрязненных лакокрасочными материалами рассчитывается по формуле:

N = Mi * ni +  Mki * αi [т/год],

где: Mi – масса i-го вида тары, т;

- из-под краски составит 0,6 кг.,

- из под грунтовки – 0,08 кг

ni – количество тары i-го вида;

Mki – масса краски в i-ой таре, т/год;

Общее количество краски, лака, растворителя, которое потребуется для окрасочных работ составит  1377 кг. ЛКМ будет находиться в банках около 5 кг (273 банок по 5 кг, 3 банок грунтовки по 5 кг,

αi – содержание краски в i-ой таре в долях (0,01÷0,05).

Отходы жестяных банок составят:

N =((273*0,6+5*0,01)+(3*0,4+5*0,01)/1000 = 0,1651 тн

Всего образуется пустой тары из-под лакокрасочных материалов (ЛКМ) в период проведения строительных работ 0,4709  т/период.

Твердые бытовые отходы (бытовой мусор, упаковочные материалы и др.) – твердые, не токсичные, не растворимы в воде; собираются в металлические контейнеры.

Список литературы:

РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства»;

Приложение 16 к приказу МООС РК «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» от 18 апреля 2008г.№100-п.

Норма образования твердо-бытовых отходов определяется по следующей формуле:

Q3 = P * M * Ртбо,

где:

Р – норма накопления отходов на одного человека в год,. – 1.06 м3/год;

М – численность строительной бригады – 34 человек;

Ртбо – удельный вес твердо-бытовых отходов – 0.25 т/м3

Q3 = 1,06 * 34* 0.25 = 9,01 т/год

Продолжительность строительства –  3,5 месяцев (61 рабочих дней).

Q3 = 9,01 т/год /365дней*61 дней = 1,51 т

Уровень опасности отхода – «неопасный».

      - Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов)

Процесс формирования системы управления отходами является многостадийным. На первой стадии (организационной, административной) предприятие ориентируется на исполнение требований, предъявляемых законодательством РК в области обращения с отходами.

Эти требования включают: организацию и ведение первичного учета отходов на предприятии; установление свойств отходов и их классов опасности для окружающей природной среды; паспортизацию отходов; профессиональную подготовку лиц, допущенных к обращению с опасными отходами; получение всех необходимых разрешительных документов на обращение с отходами (лимитов и т.п.); представление ежегодной отчетности по обращению с отходами, а также организацию текущего производственного контроля образования отходов и обращения с ними. Эта стадия является фундаментом для разработки будущей системы управления отходами на предприятии как части системы управления окружающей средой.

Согласно Экологическому кодексу РК и нормативных правовых актов, принятых в Республике Казахстан, все отходы производства и потребления должны собираться, храниться, обезвреживаться, транспортироваться и в крайнем случае захораниваться с учетом их воздействия на окружающую среду.

Управление отходами включает в себя организацию сбора отходов, хранения, вывоза и размещения, а также реализацию мероприятий по уменьшению количества образования отходов.

Необходимо использовать следующие эффективные методы управления:

Размещать и управлять отходами только на специально предназначенных для этого площадках;

Минимизация отходов - максимально возможное снижение объемов образования отходов.

Мероприятия, которые ведут к снижению объемов образования отходов или их токсичности:

- рациональная закупка материалов в таких количествах, которые реально используются на протяжении определенного промежутка времени, в течение которого они не испортятся и не будут переведены в разряд отходов;

- закупка материалов без упаковки или в контейнерах многоразового пользования для снижения отходов в виде упаковочного материала или пустых контейнеров;

- предпринять меры предосторожности во избежание утечек и проливов. Утечки и проливы образуют отходы.

Повторное использование или обработка отходов.

Этим достигается не только снижение использования сырьевых материалов, но и отпадает необходимость в утилизации отходов.

Обработка отходов для уменьшения их объемов или токсичности. В случаях, когда отходы не удается удалить или уменьшить их объем за счет снижения объемов образования отходов, необходимо предпринять меры по снижению их объемов, токсичности или физически опасных факторов до уровня, требуемого для безопасного обращения с ними. В некоторых случаях объем, токсичность и опасные факторы можно также снизить для повторного использования отходов.

Классификация и характеристика отходов

Для удовлетворения требований Республики Казахстан по недопущению загрязнения окружающей среды, должна проводиться политика управления отходами, которая позволит минимизировать риск для здоровья и безопасности работников и природной среды. Система управления отходами контролирует безопасное размещение различных типов отходов.

При деятельности образуются отходы, которые при неправильном обращении и хранении могут оказать негативное воздействие на природную среду.

Согласно Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" по степени воздействия на здоровье человека и окружающую среду отходы распределяются на следующие пять классов опасности:

1) 1 класс – чрезвычайно опасные;

2) 2 класс – высоко опасные;

3) 3 класс – умеренно опасные;

4) 4 класс – мало опасные;

5) 5 класс – неопасные

Отходы производства и потребления – это остатки продуктов, образующиеся в процессе или по завершении производственной и другой деятельности, в том числе и потребление продукции. Соответственно различают отходы производства и потребления.

Перечень отходов производства и потребления определен  в соответствии со спецификой производства, нормативными документами, действующими в РК, Классификатором отходов, утверждённым приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 № 314

Производственные отходы

Состав и количество промышленных отходов будет зависеть от используемого сырья и материалов, продолжительности и видов работ, количества персонала, задействованного в работах.

Отходы потребления

К отходам потребления (бытовым, коммунальным) относятся твердые бытовые отходы, образующиеся в результате амортизации предметов и самой жизнедеятельности персонала.

Отходы классифицируются по совокупности приоритетных признаков: происхождению, местонахождению, количеству, агрегатному и физическому состоянию, опасным свойствам, степени вредного воздействия на окружающую природную среду.

Расчеты и обоснование объемов образования отходов

Расчет количества образующихся отходов произведен на основании  технологического регламента работы предприятия и технических характеристик  установленного оборудования, утвержденных норм расхода сырья, удельных норм образования отходов по отрасли  и удельных  показателей по справочным данным. Все образующие отходы подлежат накоплению на территории предприятия только в специально отведенных и оборудованных для этих целей местах. Отходы передаются сторонним организация на дальнейшую переработку, согласно специализированному договору.

Расчеты производились согласно методики:

«Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» (Приложение 16 к Приказу МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г.).

«Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства» РНД 03.1.0.3.01-96.

Все виды отходов образованные при строительстве, будут вывозится  транспортом подрядной организацией, на утилизацию согласно договора со специализированной организацией.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТХОДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ, И ИХ МЕСТ ХРАНЕНИЯ

| № п/п | Цех, участок |  | Источник образования (получения) отходов | Код отходов | Наименование отходов | Индекс отходов |  | Физико - химическая характеристика отходов |  |  |  |  |  |  | Нормативное количество образования отходов, т/год | Место временного хранения отходов |  |  | Удаление отходов |  |  | Примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Агрегатное состояние |  | растворимость |  | летучесть | содержание основных компонентов % |  |  | № под обшей нумерации | характеристика места хранения отхода | накоплено на момент инвентаризации | способ и периодичность удаления |  | куда удаляется отход |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 |  |
| 1 | Период строительства | Административно-хозяйствен, деятельность |  | 200301 | Коммунальные (ТБО) отходы | Неопасные | Твердые |  | Нерастворимые |  | Нелет-учие |  |  | Органические материалы-77 Полимеры-12 Стекло – 6 | 1,51 | 1 | Контейнер, покрытие бетонное | отсутствует |  | По мере накопления не поздее 6 мес | Передача специализированным предприятиям |  |  |  |
| 2 | Период строительства | Строительные работы |  | 080111* | Использованная тара из-под ЛКМ | Опасные | Твердые |  | Нерастворимые |  | Нелету-чие |  |  | Пластмасса Железо Стекло | 0,1651 | 2 | Специально отведенное место | отсутствует |  | По мере накопления не поздее 6 мес | Передача специализированным предприятиям |  |  |  |
| 3 | Период строительства | Строительные работы |  | 170904 | Строительный мусор | Неопасные | Твердые |  | Нерастворимые |  | Нелету-чие |  |  | Бетонолом, остатки кабеля, мелкие древесные остатки, обрезки пластиковых труб | 0,8 | 3 | Места образования | отсутствует |  | По мере накопления не поздее 6 мес | Передача специализированным предприятиям |  |  |  |
| 4 | Период строительства | Строительные работы |  | 150202* | Промасленная ветошь | Опасные | Твердые |  | Нерастворимые |  | Нелетучие |  |  | Текстиль, ткань Масло минеральное | 0,00254 | 4 | Специально отведенное место | отсутствует |  | По мере накопления не поздее 6 мес | Передача специализированным предприятиям |  |  |  |
| 5 | Период строительства | Строительные работы |  | 170407 | Металлолом | Неопасные | Твердые |  | Нерастворимые |  | Нелетучие |  |  | Металл | 0,2 | 5 | Специально отведенное место | отсутствует |  | По мере накопления не поздее 6 мес | Передача специализированным предприятиям |  |  |  |

Временное хранение отходов не более 6 месяцев до его передачи специализированным организациям, осуществляющим операции по утилизации, переработке, а также удалению отходов, не подлежащих переработке или утилизации.

  - Рекомендации по управлению отходами и по вспомогательным операциям, технологии по выполнению указанных операций

Принципы обращения с отходами

В соответствии с требованиями ПУО предприятия должны быть реализованы следующие принципы:

1. Соблюдение требований

Полное соблюдение требований нормативных документов, условий природоохранных разрешений, ОВОС и прочих требований законодательства имеет наивысший приоритет, сохраняемый при применении всех принципов. Экологический кодекс должен рассматриваться как основополагающий документ в законодательстве РК в области охраны окружающей среды.

2. Жизненный цикл обращения с отходами и исключительная ответственность.

Потоки отходов, варианты обращения с отходами и требования к мощностям должны быть определены по возможности на более ранней стадии процесса проектирования. Обращение с отходами должно осуществляться в течение всего их жизненного цикла вплоть до окончательного удаления.

Такой комплексный подход должен включать выбор процессов образования отходов, операций и химических продуктов, методик эксплуатации и технического обслуживания, хранения, сбора, восстановления (с целью повторного использования или утилизации) и переработки отходов.

Применительно к обращению с отходами термин «исключительная ответственность» означает, что компания, в результате деятельности которой образуются отходы, несет ответственность за их надлежащее и безопасное размещение даже после передачи отходов другой стороне; иными словами, Компания несет ответственность за свои отходы на протяжении всего их жизненного цикла..

3. Иерархия вариантов обращения с отходами

Основным принципом в иерархии обращения с отходами, является уменьшение загрязнения за счет отмены, изменения или сокращения количества технологий, ведущих к эмиссиям в землю, воздух или воду.

В тех случаях, когда избежать отходов не удается, их количество должно быть сведено к минимуму, следуя принципу иерархии отходов, как указано в табл. 2.

Таблица 2. Иерархия вариантов обращения с отходами

| Предотвращение | Замена отхода на менее опасные; предотвращение образования отходов за счет разработки технологий и выбора материалов | Некоторые отходы являются неизбежными, в этом случае необходимо рассмотреть возможность восстановления отходов |
| --- | --- | --- |
| Сокращение | Сокращение объемов образующихся отходов |  |
| Повторное | Повторное использование материалов или продуктов, которые пригодны для повторного использования в их исходном виде |  |
| Утилизация или восстановление | Утилизация предусмотрена путем передачи сторонним организациям для восстановления отходов на комплексах. | Восстановление отходов для их повторного использования и утилизации позволяет продлить полезный срок службы материалов, идущих в отход, и сократить объемы отходов подлежащие размещению. Восстановление отходов может быть привлекательным, как с экономической, так и с экологической точки зрения. Возможности повторного использования и восстановления отходов рассматриваются в данный момент. |
| Переработка | Переработка отходов на производстве не предусмотрена. Отходы которые могут быть переработаны по возможности будут передаваться сторонним организациям. | После максимального использования возможностей по повторному использованию, утилизации и извлечению ресурсов может остаться некоторое количество отходов, требующих переработки и (или) размещения В тех случаях, когда это целесообразно, перед размещением отходы перерабатываются с целью уменьшения или устанения любого возможного вреда для окружающей среды (например снижение объемов токсичности, стабилизации, сжигания и т.п.) |
| Размещение | Размещение отходов не планируются, все отходы передаются по договору со специализированными организациями. | Переработка и утилизация отходов провдяться только с отходами, имеющие все соотвествующие разрешения или утвержденные установки для обращения с отходами. Эксплуатация этих устанок осуществляется в соотвествии с условиями соотвествующих разрешений и примениными нормативными требованиями. |

Выбор удаления отходов

При выборе отдавать предпочтение методам, которые утилизируют отходы методом переработки (вторичное использование, сортировка, рекуперация, рафинирование и прочие). Данные процессы  сократят захоронение отходов на полигонах и свалках, что приведет к улучшению окружающей среды. Такие виды отходов как пластик, картон и бумага, дерево, металлолом по возможности должны передаваться на вторичную переработку в специализированные компании.

Цель, задачи и целевые показатели

Цель - достижение установленных показателей, направленных на постепенное сокращение объемов или снижения  уровня опасных свойств образуемых отходов , а также отходов, находящихся в процессе обращения.

Задачи - определить пути достижения постановленной цели наиболее эффективными и экономически обоснованными методами, с прогнозированием достижимых объемов (этапов) работ в рамках планового периода. Задачи направлены на снижение объемов образуемых и накопленных отходов, с учетом:

- внедрение системы вторичного использования, обезвреживания отходов

- минимизация объемов отходов, передаваемых на полигоны

Целевые показатели

Основной стратегической целью при обращении с потоками твердых отходов является сокращение, утилизация и переработка всех отходов, чтобы все передаваемые для размещения на полигонах материалы стали менее опасными или неопасными, если это практически осуществимо.

Согласно прогнозам большое количество опасных отходов образуется при выполнении нескольких операций. Поэтому важно, чтобы размещение данных отходов осуществлялось в соответствии с требованиями международных стандартов и стандартов Компании, действующих в отношении соответствующих типов отходов.

Внедрение мероприятий в первую очередь должно быть направлено на снижение негативного воздействия на окружающую среду и достижение социально- экономического  эффекта в природоохранной деятельности компании по следующим составляющим:

Качественные показатели (экологическая безопасность):

    - Достижение соблюдения персоналом нормативных актов и правил, регламентирующих порядок обращения с отходами, обеспечивающий экологическую безопасность на территории предприятия

    - Минимизация загрязнения окружающей среды отходами и материальных затрат на устранение их последствий (разливы ведут к образованию опасных отходов минимум двух видов загрязненный грунт и промасленный материал)

Количественные показатели ( ресурсосбережение):

- Максимально возможное использование отходов в качестве вторичных материальных и энергетических ресурсов (передача на вторичное использование  бумаги, пластика, стекло и прочие).

- Уменьшение объема размещения отходов во временных хранилищах , на свалках или полигонах. (Размещение отходов не планируется, имеется временное хранение не более 6 мес. и после дальнейшая передача на переработку ).

  - Виды и количество отходов производства и потребления (образовываемых, накапливаемых и передаваемых), подлежащих включению в декларацию о воздействии на окружающую среду.

Объемы представлены в ниже приведенных таблицах.

Объёмы образования отходов на период строительства

Декларируемое количество опасных отходов (т/год) на период строительства (2027г)

| Наименование отходов | Количество образования, т/год | Количество накопления, т/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Использованная тара из-под ЛКМ | 0,1651 | 0,1651 |
| Промасленная ветошь | 0,00254 | 0,00254 |
| ИТОГО | 0,16764 | 0,16764 |

Декларируемое количество не опасных отходов (т/год) на период строительства (2027г)

| Наименование отходов | Количество образования, т/год | Количество накопления, т/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ТБО | 1,51 | 1,51 |
| Строительный мусор | 0,8 | 0,8 |
| Металлолом | 0,2 | 0,2 |
| ИТОГО | 2,51 | 2,51 |

- ОЦЕНКА	ФИЗИЧЕСКИХ	ВОЗДЕЙСТВИЙ	НА	ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.

  - Оценка возможного	 теплового, электромагнитного,	 шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий

5.1.1 Шумовое воздействие

Производственный шум

Проведение различных процессов могут являться источником сильного шумового воздействия на здоровье людей, а также на флору и фауну. Интенсивность внешнего шума зависит от типа оборудования, его рабочего органа, вида привода, режима работы и расстояния от места работы. Особенно сильный шум создаётся при работе   спец.техники и автотранспорта и др.

Снижение уровня звука от источника при беспрепятственном распространении происходит примерно на 3  дБ при каждом двукратном увеличении расстояния, снижение пиковых уровней звука происходит примерно на 6 дБ. Поэтому с увеличением расстояния происходит постепенное снижение среднего уровня звука.

При удалении источника шума на расстоянии до 200метров происходит быстрое затухание шума, при дальнейшем увеличении расстояния снижение уровня звука происходит медленнее. Проектом производства работ следует учитывать изменение уровня звука в зависимости от направления  и скорости ветра, характер и состояние прилегающей территории, наличие звукоотражающих и поглощающих сооружений и объектов, рельеф территории.

Мероприятия по снижению уровня шума при выполнении технологических процессов сводятся к снижению шума в его источнике применение, при необходимости, звукоотражающих или звукопоглощающих экранов на пути распространения звука или шумозащитных мероприятий на самом защищаемом объекте. В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности» уровни звука на рабочих местах не должны превышать 85 дБ. Шумовые характеристики оборудования должны быть указаны в их паспортах.

Вывод: Производственный шум будет незначительный от движения спецтехники, но в связи с отдаленностью жилых районов воздействие на них не оказывается.

5.1.2. Вибрация

Вибрацию вызывают неуравновешенные силовые воздействия, возникающие при работе различных машин и механизмов.

В зависимости от источника возникновения выделяют три категории вибрации:

- транспортная;

- транспортно – технологическая;

- технологическая.

При выборе машин и оборудования для объекта, следует отдавать предпочтение кинематическим и технологическим схемам, которые исключают или максимально снижают динамику процессов, вызываемых ударами, резкими ускорениями и т.д.

Также для снижения вибрации необходимо устранение резонансных режимов работы оборудования, то есть выбор режима работы при тщательном учете собственных частот машин и механизмов. На территории источники повышенной  вибрации отсутствуют.

5.1.3. Электромагнитные излучения.

Неконтролируемый постоянный рост числа источников электромагнитных излучений (ЭМИ), увеличение их мощности приводят к тому, что возникает электромагнитное загрязнение окружающей среды. Высоковольтные линии электропередачи, трансформаторные  станции, электрические двигатели , персональные компьютеры (ПК) широко используемые в производстве – все это источники излучений. Беспокойство за здоровье, предупреждение жалоб должно стимулировать поведение мероприятий по электромагнитной безопасности. В этой связи определяются наиболее важные задачи по профилактике:

- заболевание глаз, в том числе хронических;

- зрительного дискомфорта;

- изменение в опорно-двигательном аппарате;

- кожно-резорбтивных проявлений;

- стрессовых состояний;

- изменение мотиваций поведения;

- эндокринных нарушений.

Вследствие влияния электромагнитных полей, как основного и главного фактора, провоцирующего заболевания, особенно у лиц  с неустойчивым нервно-психологическим или гормональным статусом, все мероприятия должны проводиться комплексно, в том числе:

- возможные системы защиты, а т.ч. временем и расстоянием;

- противопоказания для работы у конкретных лиц;

- соблюдение основ нормативной базы электромагнитной безопасности.

Работы и оборудования при которох возможно повышения уровня электромагнитного излучения не проводяться и не применяются.

  - Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения

5.2.1 Радиационная обстановка.

Санитарно- эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности при выборе земельного участка, при проектировании, вводе в эксплуатацию и содержании радиационных объектов, выводе из эксплуатации радиационных объектов, обращении с источниками ионизирующего излучения (закрытыми и открытыми радионуклидными источниками, радиоактивными веществами, радиоизотопными приборами, устройствами, генерирующими ионизирующее излучение), обращении с радиоактивными отходами, применении материалов и изделий, загрязненных или содержащих радионуклиды, осуществлении производственного радиационного контроля на объектах

Радиационная безопасность персонала, населения и окружающей природной среды обеспечивается при соблюдении основных принципов радиационной безопасности: обоснование, оптимизация, в соответствии с документами санитарно-эпидемиологического нормирования, утверждаемыми уполномоченным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В качестве допустимого и контролируемого уровня естественного фона устанавливается мощность экспозиционной дозы внешнего гамма-излучения (МЭД).

Все используемые при строительстве стройматериалы должны пройти радиационный контроль (дозометрический контроль).  В зависимости от уровня удельной эффективной активности  все стройматериалы делятся на 4 класса. В таблице 7.1 представлены значения удельной эффективной активности.

Таблица 7.1

| Класс строительного материала | Удельная эффективная активность, (Аэфф) Бк/кг | Виды использования стройматериалов |
| --- | --- | --- |
| I | До 370 | Без ограничения |
| II | От 370 до 740 | Разрешено использовать в промышленном и дорожном строительстве, для наружной отделки жилых зданий. Запрещено - для строительства и внутренней отделки жилых, общественных зданий, детских, подростковых, лечебных т профилактических учреждений |
| III | От 740 до 2800 | Разрешено только в дорожном строительстве за пределами населенных мест |
| IV | Свыше 2800 | Вопрос об использовании материала решается по согласованию с органами Госсанэпиднадзора и Минэкобиоресурсов. |

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ.

  - Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта

Описываемая территория по почвенно-географическому районированию относится к Прикаспийской провинции подзоны бурых почв северной пустыни. Аридность климатических условий территории, широкое распространение засоленных почвообразующих пород обуславливают низкую гумусированность почв, слабую выщелоченность от карбонатов и легкорастворимых солей, повышенную щелочность почвенных растворов и широкое проявление процессов солонцевания почв.

Важную роль в формировании и пространственном распределении почвенного покрова Прикаспийской низменности играет микрорельеф, представленный здесь разнообразными по величине и форме западинами и блюдцами, генетически связанными с суффозионными, эрозионными и дефляционными процессами. Перераспределяя атмосферную влагу по поверхности, микрорельеф создает неодинаковые гидрологические и микроклиматические условия почвообразования, следствием чего является весьма характерная для данного района резко выраженная комплексность почвенно-растительного покрова.

Почвы района обладают низким агроэкологическим потенциалом, непригодны для земледелия без орошения и могут использоваться только в качестве малопродуктивных пастбищных земель. Отсутствие задернованности поверхностных горизонтов, слабая гумусированность и засоленность почв определяют их низкую природную устойчивость и легкую ранимость под влиянием антропогенных воздействий.

Характеристика почвенно-растительного покрова.

Почвообразующими породами на площади участка работ служат лёгкие суглинки и супеси, реже средние суглинки, на которых формируются светло-каштановые почвы.

Светло-каштановые почвы сформировались под типчаково-ковыльно-полынной растительностью. Одной из ведущих особенностей светло-каштановых почв является  их  лёгкий  механический состав. Он накладывает глубокий отпечаток на физико-химические свойства.

Для рассматриваемой территории характерна комплексность почвенного покрова, где в  основном представлены различные сочетания разновидностей светло-каштановых почв, различной степени засолённости. Эти почвы развиваются на самых разнообразных элементах рельефа. Почвообразующие породы у них, как и у всех почв каштанового типа, пестры: глины, суглинки, супеси и меловые отложения. Часто эти породы засолены.

Растительный покров светло-каштановых, супесчаных, песчаных почв  представлен злаками, иногда с полынью австрийской, разнотравием (пырей ломкий, молочай сегиеровский, сирения сидячецветковая, тмин песчаный). Проективное покрытие около 60%, урожайность - 6,1ц/га.

На солонцах светло-каштановых почв растительность представлена торгайотово-биргуново-чернополынными видами (ежовник солончаковый, климакоптера супротивнолистная, полынь малоцветковая, лебеда седая, клоповник пронзеннолистный). Проективное покрытие около 70-80%, урожайность - 4,1 ц/га.

По содержанию гумуса и по характеру распределения его по горизонтам светлокаштановые солонцеватые почвы в значительной степени отличаются от нормальных светло-каштановых почв. У солонцеватых родов очень отчётливо просматривается резкое убывание гумуса с глубиной.

По мехсоставу среди описываемых почв преобладают тяжелосуглинистые разновидности. Рассматривая механический состав характеризуемых почв в целом, можно отметить, что верхняя часть обеднена илистой фракцией, но обогащена песчаными частицами с глубины 25-30 см, количество ила возрастает, образуя иллювиальный по отношению к илистой фракции горизонт.

В пределах описываемой территории развиты солонцы автоморфного типа, которые по зональной принадлежности относятся к пустынно-степным.

Солонцы светло-каштановые - под солянковой растительностью (биюргун, кокпек) с участием прутняка. Проективное покрытие 30%.Урожайность около 2 ц/га. Мощность гумусового горизонта  А+В=20 см.

В условиях высоких температур подзоны светло-каштановых почв, недостаточности атмосферных осадков и оскудненности растительного покрова в верхнем рыхлом горизонте, происходит интенсивная минерализация растительных остатков и гумусовых веществ, которые благодаря своей подвижности снабжают иллювиальный горизонт гумусовыми веществами. Из-за плохих водно-физических свойств в иллювиальном горизонте активно протекающий процесс минерализации в верхнем горизонте здесь ослабевает, что создает условия для наибольшего накопления гумусовых веществ.

Гумусовый горизонт светло-каштановых солонцов в большинстве случаев не содержит углекислоты карбонатов. Они обычно появляют у нижней границы гумусового горизонта и образуют максисум в слое 40-60 см.

Растительный покров на солончаках представлен изреженными солянками или он вовсе отсутствует.

Характерной особенностью солончаков обыкновенных является скопление большого количества солей в верхнем подкорковом горизонте, который разрыхляясь кристализующимися здесь солями, приобретает пухлое строение. Содержание гумуса незначительное (0,9-1,5%). В верхнем горизонте содержание солей достигает 3-5%.

Резкая континентальность климата  и, соответственно, резкие перепады суточных и сезонных температур, постоянный дефицит влаги, значительные скорости ветров, определяют слабую устойчивость почвенных и растительных компонентов экосистемы практически  к любым видам антропогенного воздействия.

В хозяйственном отношении рассматриваемая территория имеет сугубо животноводческое значение. Для этих пастбищ характерна незначительная кормовая продуктивность 2-6 ц/га.

В весенне-летне-осеннее время наиболее продуктивными являются степные и полупустынные низкодерновиннозлаковые пастбища с преобладанием житняков, периодически косимые; серополынные пастбища с преобладанием полыни и солянковые пастбища с преобладанием полукустарниковых солянок для всех видов скота.

В осенний период наиболее продуктивными являются разнополынные пастбища с преобладанием полыней черной и селитряной, пригодной для выпаса овец, лошадей, верблюдов, и пастбища с преобладанием однолетних солянок, пригодных для выпаса овец и верблюдов.

Светлокаштановые солонцеватые почвы являются малопродуктивными землями. Для земледелия могут быть пригодны лишь при условии орошения  и предварительного улучшения. В настоящее время они в большей мере используются как пастбища.

Солонцы светлокаштановые, формируясь в условиях засушливого климата, без орошения могут быть использованы, как пастбищные угодья невысокого качества.

Загрязнение почвы

Сведения о современном состоянии почвы взяты с ежемесячной  информационной бюллетени о состоянии окружающей среды Атырауской области разработанной Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК РГП «Казгидромет» департамент экологического миниторинга.

За весенний период во всех пробах почвы, отобранных  в  различных  районах г.Атырау, определяемые тяжелые металлы составили 0,1 18,5 мг/кг и находились в пределах нормы.

За  осенний  период во  всех  пробах  почвы,  отобранных  в  различных  районах  г.Атырау, определяемые  тяжелые  металлы  составили 0,03-0,8 мг/кг.

Наблюдения за состоянием почв проводились по  пяти  контрольным  точкам  на  5 месторождениях Северного Каспия - Жанбай, Забурунье,  Доссор,  Макат,  Косшагыл.

В пробах  почвы  определялись  содержание нефтепродуктов, кадмия, свинца, меди, хрома и цинка.

В  весенний  период

в  пробах  почв  содержания

хрома  находились  в  пределах  0,1-0,5  ПДК, 
меди  -  0,1-1,0  ПДК,    цинка  -  0,1-0,6  ПДК, 
кадмия  -  0,1-0,6  ПДК,  свинца  -  0,03-0,6  ПДК  и 
не  превышали  допустимую  норму.  На  всех 
месторождениях  содержание  нефтепродуктов 
находились в пределах 0,003-4,32 мг/кг.

В  осенний  период

в  пробах  почв  содержания

хрома  находились  в  пределах  0,1-0,8  ПДК, 
меди  -  0,2-1,0  ПДК,    цинка  -  0,1-0,7  ПДК, 
кадмия  -  0,1-0,6  ПДК,  свинца  -  0,04-0,6  ПДК  и 
находились  в  пределах  нормы.  На  всех 
месторождениях  содержание  нефтепродуктов 
находились в пределах 0,003-2,79 мг/кг.

  - Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров (механические нарушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта

Почвенный покров, в отличие от атмосферы и гидросферы, является естественным депонентом большинства антропогенных загрязнителей, поступающих в воздушный бассейн, поверхностные и подземные воды. Процессы самоочищения, характерные для атмосферы и, в определенной мере, для водных ресурсов, в почвах протекают или крайне медленно, или вообще не возможны. Кроме того, почвам присущ характер отдаленного негативного воздействия, когда последствия загрязнения проявляются через десятки и сотни лет после загрязнения.

Как показывает практика, загрязнение почв в процессе промышленного производства всегда значительно проще и дешевле предотвратить, чем бороться с его последствиями – реабилитация загрязненных участков почв экономически не выгодна, малоэффективна и зачастую просто невозможна без полного уничтожения присущих почвам свойств.

Территория расположения источников загрязнения в зоне развития поименно-луговых почв, представленными глинами и суглинками,  непригодная для сельхозяйственного производства и является территорией действующего НПС. В связи с этим  территория строительной площадки не наносит существенного вреда на почвенный покров данной площадки. Маловероятный, но возможное, загрязнение почвы,  может произойти при аварийном разливе дизтоплива и то на небольшом участке. В случае возникновения данной ситуации, загрязненный грунт сразу же изымается и вывозиться в специально отведенные места, так что как вред почвенному покрову наноситься незначительный.

  - Планируемые мероприятия и проектные решения (техническая и биологическая рекультивация)

При наличие растительного покрова поверхностный слой будет снят и  возвращен на место после завершения работ.

Для недопущения или снижения воздействия предусмотрены природоохранные мероприятия. Мероприятия подготовлены с учетом приложении 4 Экологического кодекса РК от 02.01.2021г.

Охрана земель

Охрана земель является неотьемлемой частью природоохранных мероприятий окружающей среды. От загрязнения земель косвенное воздействия в последсвии может оказывать на воды, растения, животные и человека. Для снижения, исключения, и недопущения загрязнения почвенного покрова необходимо применение следующих меропрития:

- исключить проливы на почву

- исключить складирование отходов в строго отведенных и оборудованных местах.

- перемещение транспорта только по сущсевтующим дорогам, минимизировав перемещения по грунту.

- установка дизельного обрудования на поддоны.

  - Организация экологического мониторинга почв.

В виду кратковременности работ мониторинг почвы не предусматривается. В случае возникновения пролива после проведения очитки территории будет проведен анализ на наличие превышения концентраций загрязняющих веществ.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ.

  - Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта

В соответствии с «Природно-сельскохозяйственным районированием земельного фонда Республики Казахстан», характеризуемая территория относится к Арало-Каспийской провинции пустынной зоны с зональными бурыми почвами.

По своему назначению, земли характеризуемой территории относятся к категории промышленной зоны. В процессе строительства структура почвенно -растительного покрова и свойства почв претерпели значительные антропогенные изменения. Естественный почвенно-растительный покров на территории городской застройки был практически полностью уничтожен и сохранился небольшими участками по берегам реки и водоемов.

В составе растительности пойменных луговых почв доминируют луговые злаки, солодка, лебеда  и др.

Территория, свободная от асфальта и застройки покрыта редкой растительностью, представленной дигрессивными видами - адраспаном (Peganum harmala), клоповником	пронзенолистным (Lepidium perfoliatum), бурачком пустынным (Allisum desertorum),	верблюдкой     восточной     (Corispermum     orientalis),     петросимонией     сибирской (Petrosimonia sibirica) и др. Среди редких древесных насаждений преобладает карагач (Ulmus pumila). Более разнообразна растительность в парках и скверах..

Почвенно-растительный покров рассматриваемого региона подвержен техногенезу и в настоящее время отличается от своего естественного природного состояния.

  - Обоснование объемов использования растительных ресурсов

Использование растительных ресурсов или их изъятие не планируется.

  - Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность

Строительство производиться отведенных участках использование растительных ресурсов или их изъятие не планируется.

  - Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие

Охрана растительного и животного мира

В виду того что участок располагается в производственной зоне, воздействие на растительный и животный мир незначителен из за его практического отсутствия.   Площадка огорожена и обустроена.

Основными природоохранными мероприятиями по предупреждению загрязнения подстилающей поверхности являются:

- - исключение передвижения транспорта вне накатанных дорог;

- - исключение попадания отходов на открытую почву;

- - проведение уборки территории от прочего мусора.

- - контроль над исправным состоянием применяемой техники, исключение разливов ГСМ.

Таким  образом, можно сделать вывод, что при соблюдении всех проектных решений при строительстве   возможен минимальный ущерб для окружающей среды.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЖИВОТНЫЙ МИР.

  - Исходное состояние водной и наземной фауны

Наиболее часто встречающимися видами на территории изысканий является разноцветная ящурка, в песках - быстрая ящурка и круглоголовки - вертихвостка и ушастая.

В  количественном отношении в пустынях разного типа достаточно обычны малые жаворонки, пустынные каменки и плясуньи, желчные овсянки и степные орлы. С постройками человека (животноводческие фермы, колодцы и дp.) на гнездовье связаны в основном синантропные виды птиц (воробьи, деревенские ласточки, хохлатые жаворонки, домовые сычи и удоды). На участках с открытой водой у ферм и колодцев на водопое и кормежке встречаются многие виды, обитатели пустынных ландшафтов. Плотность населения птиц на большинстве территории региона в гнездовой период составляет от 8 до 50 птиц на 1 км (в среднем 17 особей/км).

В период миграций (апрель - май, конец августа - октябрь) численность птиц возрастает до 70-100 птиц/км. Причем здесь встречаются как типичные обитатели пустынь, так и птицы древесно-кустарниковых насаждений и околоводные птицы (особенно в весенний период). Особое место в период весенней миграции представляют временные водоемы в понижениях рельефа и вдоль чинков. В зависимости от обводненности птицы могут задерживаться здесь до конца мая - середины июня.

Основные пути миграций водоплавающих и околоводных птиц проходят в стороне от исследуемого региона

Редкие и исчезающие птицы, занесенные в Красную книгу Республики Казахстан.

Степной орел. Один из самых многочисленных орлов нашей фауны. В регионе встречается с апреля по октябрь.

Могильник. Повсеместно редок, в регионе встречается с апреля по октябрь, в небольшом числе гнездится в поймах Эмбы и Сагиза.

Беркут. Одна из самых крупных птиц нашей фауны, масса до 6,5 кг, размax крыльев до 2 м. В регионе встречается только на пролете в марте и в октябре-ноябре.

Орлан-белохвост. Крупная лтица отряда соколоообразных, масса до 7 кг. Встречается на пролете и кочевках в апреле и в сентябре-октябре.

Балобан. Средних размеров сокол, в регионе встречается с апреля по октябрь, в небольшом числе гнездится в обрывистых берегах Эмбы и Сагиза.

Млекопитающие. Териофауна региона достаточна многообразна и представлена 40 видами млекопитающих, их них 2 вида относятся к категории редких и исчезающих видов, занесенных в Красную книгу РК - кожанок Бобринского и перевязка. Основу фауны составляют пустынные виды, которых здесь насчитывается не менее 20, в том числе 11 видов широко распространенных.

Из промысловых видов млекопитающих (11 видов) лишь волк, лисица и степной хорек,  а из копытных сайгак имеют определенное хозяйственной значение. Остальные из-за своей малочисленности практически не используются.

Наиболее важное место в народном хозяйстве региона имеет сайгак, численность которого по материалам многолетнего мониторинга поддерживается на уровне 250-300 тыс. голов.

Особое место среди млекопитающих занимают виды, занесенные в Красную книгу РК, которые требуют бережного отношения и охраны.

В целом млекопитающие, как и другие группы наземных позвоночных животных, играют заметную роль в биоценозах исследуемой территории и в народном хозяйстве региона. Особенно ценные промысловые млекопитающие - сайгак, лисица, степной хорь и волк являются объектом охотничьего промысла.

  - Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных

Строитество линий предусмотрено вдол дорог и сущсетвующих территрий. Возможное воздействие является кратковременным в виде шума. Прямого воздействие на животных не оказывается.

  - Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации

В виду того что участок располагается в производственной зоне, воздействие на животный мир незначителен из за его практического отсутствия.   Площадка огорожена и обустроена по окончанию своей деятельности будет проведена рекультивация площадки.

Воздействие на животных практически исключено, но для полного исключения воздействия предусмотрены мероприятия указанные в п 7.4.

Таким  образом, можно сделать вывод, что при соблюдении всех проектных решений при строительстве  возможен минимальный ущерб для окружающей среды.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ НАРУШЕНИЯ.

Под природным ландшафтом понимается территория, которая не подверглась изменению в результате деятельности человека и характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических условиях.

Работы проводяться на отведенной территории и вне ее работы проводиться не будут, соотвественно никакого воздействия на ланшафты не планируется.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ

  - Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности

Устойчивое развитие отдельного города, региона или целого государства предполагает такое развитие, которое обеспечивает экономический рост, снижает экологическую нагрузку на окружающую среду и в максимально возможной степени удовлетворяет потребности общества не в ущерб следующим поколениям.

Наиболее важными аспектами понятия устойчивого развития, таким образом, являются экономический, экологический и социальный.

Индикаторами устойчивого развития выступают такие показатели, как уровень безработицы, миграция населения, демография, ВВП на душу населения, показатели развития промышленности и сельского хозяйства, экология и здоровье населения.

Атырауская область находится в западной части РК, граничит на севере с Западно-Казахстанской областью, на востоке с Актюбинской, на юго-востоке с Мангистауской, на западе с Астраханской областью России, на юге и юго-востоке омывается водами Каспийского моря. Она находится, в основном, в пределах обширной Прикаспийской низменности. Площадь территории области равна 118,6 тыс. км2. Протяженность границы с севера на юг – 350 км, с востока на запад – более 600 км. Расстояние от Атырау до Астаны – 1810 км. В области имеется 7 районов, 2 города (1 город районного подчинения) и 176 сельских населенных пунктов, в том числе 6 поселков.

Мониторинг основных социально-экономических показателей

январь-ноябрь 2021г.

|  | Январь- ноябрь 2021г. | Ноябрь 2021г. | Январь- ноябрь 2021г., к январю- ноябрю 2020г., в процентах | Ноябрь 2021г., к ноябрю 2020г., в процентах | Ноябрь 2021г., октябрю 2021г., в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Социально-демографические показатели |  |  |  |  |  |
| Численность населения на конец периода, человек | 665 287 | ... | 101,8 | ... | ... |
| Число родившихся, человек | 14 108 | 1679 | 106,4 | 92,6 | 102,1 |
| Число умерших, человек | 3 948 | 568 | 102,6 | 144,8 | 69,3 |
| Число иммигрантов, человек | 14 512 | 1 449 | 101,2 | 57,4 | 73,4 |
| Число эмигрантов, человек | 16 495 | 1 704 | 107,8 | 63,1 | 72,2 |
| Число зарегистрированных случаев заболеваний туберкулезом органов дыхания, человек | 278 | 19 | 124,1 | 86,4 | 105,6 |
| Число выявленных носителей ВИЧ-инфекции, человек | 30 | 2 | 176,5 | ... | 40,0 |
| Число зарегистрированных уголовных правонарушений, случаев | 3 498 | 164 | 103,3 | 46,2 | 48,2 |
| Уровень преступности (уголовных правонарушений на 10 000 населения) | 92,0 | ... | 101,1 | ... | ... |
| Уровень жизни |  |  |  |  |  |
| Среднедушевой номинальный денежный доход (оценка), тенге | 245 491 | ... | 120,8 | ... | 105,9 |
| Реальный денежный доход (оценка), % | ... | ... | 110,7 | ... | 103,6 |
| Рынок труда и оплата труда |  |  |  |  |  |
| Численность зарегистрированных безработных, человек | … | 9 260 | … | 64,4 | 78,7 |
| Доля зарегистрированных безработных, % | ... | 2,8 | ... | ... | ... |
| Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге (январь-сентябрь 2021г.) | 406 818 | … | 111,6 | ... | … |
| Индекс реальной заработной платы, % (январь-сентябрь 2021г.) | ... | ... | 103,1 | ... | … |
| Цены |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен, % | ... | ... | 108,3 | 108,5 | 100,3 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции, % | ... | ... | 148,4 | 201,4 | 107,9 |
| Индекс цен в сельском хозяйстве, % | ... | ... | 118,4 | 116,6 | 102,8 |
| Индекс цен в строительстве, % | ... | ... | 103,2 | 104,4 | 100,8 |
| Индекс цен оптовых продаж, % | ... | … | 113,1 | 124,9 | 103,7 |
| Индекс тарифов на услуги грузового транспорта, % | ... | ... | 103,8 | 102,1 | 100,2 |
| Индекс тарифов на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц, % | ... | ... | 104,3 | 106,7 | 100,8 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц, % | ... | ... | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Национальная экономика |  |  |  |  |  |
| Валовой региональный продукт, млрд. тенге (январь-сентябрь 2021г.) | 6 497,8 | ... | ... | 102,0 | ... |
| Инвестиции в основной капитал, млрд. тенге | 2 581,2 | 244,8 | 87,1 | 76,4 | 109,4 |
| Торговля |  |  |  |  |  |
| Розничный товарооборот по всем каналам реализации, млн. тенге (без учета услуг общественного питания) | 302 873,0 | 30 958,8 | 101,9 | 103,0 | 101,6 |
| Реальный сектор экономики |  |  |  |  |  |
| Объем промышленной продукции (товаров, услуг), млн. тенге | 7 644 625,9 | 930 180,4 | 100,7 | 113,2 | 99,1 |
| Объем валового выпуска продукции (услуг) продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства, млн. тенге | 102 364,2 | 9 301,4 | 103,5 | 147,7 | 66,3 |
| Объем строительных работ, млрд. тенге | 878,4 | 96,0 | 107,6 | 86,7 | 128,5 |
| Перевозки грузов всеми видами транспорта, тыс. тонн | 121 735,3 | 12 105,9 | 106,0 | 108,0 | 100,4 |
| Грузооборот всех видов транспорта, млн. ткм | 44 972,6 | 5 064,3 | 114,2 | 125,3 | 105,8 |
| Объем почтовой и курьерской деятельности, млн. тенге | 747,3 | 70,7 | 145,1 | 108,7 | 95,6 |
| Объем услуг связи, млн. тенге | 13076,3 | 1207,3 | 101,5 | 102,2 | 97,4 |
| Финансовая система |  |  |  |  |  |
| Рентабельность предприятий и организаций, % ( III квартал 2021г.) | 65,2 | ... | ... | ... | ... |
| Дебиторская задолженность предприятий и организаций, млрд. тенге (на 1 октября 2021г.) | 1 406,6 | ... | ... | 107,4 | ... |
| Задолженность по обязательствам предприятий и организаций, млрд. тенге (на 1 октября 2021г.) | 8 233,6 | ... | ... | 94,8 | ... |

Мониторинг основных социально-экономических показателей

январь-декабрь 2021г.

|  | Январь- декабрь 2021г. | Декабрь 2021г. | Январь- декабрь 2021г., к январю- декабрю 2020г., в процентах | Декабрь 2021г., к декабрю 2020г., в процентах | Декабрь 2021г., ноябрю 2021г., в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Социально-демографические показатели |  |  |  |  |  |
| Численность населения на конец периода, человек | ... | ... | ... | ... | ... |
| Число родившихся, человек | ... | ... | ... | ... | ... |
| Число умерших, человек | ... | ... | ... | ... | ... |
| Число иммигрантов, человек | ... | ... | ... | ... | ... |
| Число эмигрантов, человек | ... | ... | ... | ... | ... |
| Число зарегистрированных случаев заболеваний туберкулезом органов дыхания, человек | 299 | 21 | 115,9 | 95,4 | 110,5 |
| Число выявленных носителей ВИЧ-инфекции, человек | 32 | 2 | 177,8 | 0,7 | 100,0 |
| Число зарегистрированных уголовных правонарушений, случаев | 3 883 | 385 | 101,8 | 90,4 | 2,3 раза |
| Уровень преступности (уголовных правонарушений на 10 000 населения) | 89,0 | ... | 102,3 | ... | ... |
| Уровень жизни |  |  |  |  |  |
| Среднедушевой номинальный денежный доход (оценка), тенге | ... | ... | ... | ... | ... |
| Реальный денежный доход (оценка), % | ... | ... | ... | ... | ... |
| Рынок труда и оплата труда |  |  |  |  |  |
| Численность зарегистрированных безработных, человек | … | 6 798 | … | 62,1 | 73,4 |
| Доля зарегистрированных безработных, % | ... | 2,0 | ... | ... | ... |
| Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге | ... | … | … | ... | … |
| Индекс реальной заработной платы, % | ... | ... | ... | ... | ... |
| Цены |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен, % | ... | ... | 108,3 | 108,3 | 100,9 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции, % | ... | ... | 151,7 | 188,8 | 102,4 |
| Индекс цен в сельском хозяйстве, % | ... | ... | 117,9 | 112,5 | 100,5 |
| Индекс цен в строительстве, % | ... | ... | 103,3 | 105,4 | 100,7 |
| Индекс цен оптовых продаж, % | ... | … | 113,7 | 121,1 | 98,6 |
| Индекс тарифов на услуги грузового транспорта, % | ... | ... | 103,7 | 103,3 | 100,2 |
| Индекс тарифов на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц, % | ... | ... | 104,5 | 106,7 | 100,0 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц, % | ... | ... | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Национальная экономика |  |  |  |  |  |
| Валовой региональный продукт, млрд. тенге | ... | ... | ... | ... | ... |
| Инвестиции в основной капитал, млрд. тенге | 2 926,1 | 344,9 | 88,8 | 105,6 | 140,0 |
| Торговля |  |  |  |  |  |
| Розничный товарооборот по всем каналам реализации, млн. тенге (без учета услуг общественного питания) | 338 966,7 | 36 093,7 | 102,1 | 103,2 | 115,7 |
| Реальный сектор экономики |  |  |  |  |  |
| Объем промышленной продукции (товаров, услуг), млн. тенге | 8 520 258,2 | 875 632,3 | 102,1 | 118,0 | 102,9 |
| Объем валового выпуска продукции (услуг) продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства, млн. тенге | 114 017,5 | 11 653,3 | 103,2 | 100,1 | 93,8 |
| Объем строительных работ, млрд. тенге | 956,4 | 78,0 | 106,2 | 92,3 | 80,7 |
| Перевозки грузов всеми видами транспорта, тыс. тонн | 133 624,3 | 11 889,0 | 105,7 | 102,7 | 98,2 |
| Грузооборот всех видов транспорта, млн. ткм | 49 972,8 | 5 000,3 | 114,9 | 121,5 | 98,7 |
| Объем почтовой и курьерской деятельности, млн. тенге | 818,6 | 71,3 | 140,4 | 104,5 | 100,8 |
| Объем услуг связи, млн. тенге | 14 310,7 | 1 234,5 | 101,5 | 101,9 | 102,2 |
| Финансовая система |  |  |  |  |  |
| Рентабельность предприятий и организаций, % | ... | ... | ... | ... | ... |
| Дебиторская задолженность предприятий и организаций, млрд. тенге | ... | ... | ... | ... | ... |
| Задолженность по обязательствам предприятий и организаций, млрд. тенге | ... | ... | ... | ... | ... |

Социально-демографические показатели

Численность населения

Изменение темпов прироста численности населения

|  | Все население | Городское население | Сельское население |
| --- | --- | --- | --- |
| На 1 декабря 2021г. | 667 300 | 362 591 | 304 709 |
| На 1 декабря 2020г. | 655 957 | 357 439 | 298 518 |

Численность населения области на 1 декабря 2021г.  составила 667,3 тыс. человек, в том числе городского  –  362,6 тыс. человек (54,4%), сельского – 304,7 тыс. человек (45,6%). По сравнению с 1 ноябрем 2020г. численность населения увеличилась на  11,3 тыс. человек или на 1,7%.

Естественное движение населения

|  | Человек |  | На 1000 человек |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь-ноябрь 2021г. | январь- ноябрь 2020г. | январь-ноябрь 2021г. | январь- ноябрь 2020г. |
| Родившиеся | 17 109 | 16 417 | 28,21 | 27,55 |
| Умершие | 4 672 | 4 450 | 7,70 | 7,47 |
| Естественный прирост | 12 437 | 11 967 | 20,51 | 20,08 |
| Браки | 4 842 | 4 422 | 7,98 | 7,42 |
| Разводы* | 452 | 395 | 0,75 | 0,66 |

Динамика коэффициентов младенческой смертности

на 1000 родившихся

В январе-ноябре 2021г. по Атырауской области               143 (в январе-ноябре 2020г.– 146) умерших младенцев в возрасте до 1 года. По сравнению с соответствующим периодом 2020г. число умерших детей в возрасте до 1 года уменьшилось на 2,1%.

В январе-ноябре 2021г. коэффициент младенческой смертности составил 8,36 (8,89) случаев на 1000 родившихся.

Основной причиной младенческой смертности являются состояния, возникающие в перинатальном периоде, от которых  умерло 89 (94) младенца или 62,2% (64,4%) от общего числа смертных случаев среди младенцев. Число умерших младенцев от врожденных аномалий составило 25 (31) или 17,5% (21,2%).

Миграция населения

|  | Январь-ноябрь 2021г. | Январь-ноябрь 2020г. |
| --- | --- | --- |
| Прибыло |  |  |
| Всего | 17 136 | 18 580 |
| внешняя миграция | 352 | 233 |
| в том числе: |  |  |
| страны СНГ | 306 | 180 |
| другие страны | 46 | 53 |
| внутренняя миграция | 16 784 | 18 347 |
| Выбыло |  |  |
| Всего | 19 383 | 19 870 |
| внешняя миграция | 269 | 242 |
| в том числе: |  |  |
| страны СНГ | 277 | 202 |
| другие страны | 42 | 40 |
| внутренняя миграция | 19 114 | 19 628 |
| Сальдо миграции |  |  |
| Всего | -2 247 | -1 290 |
| внешняя миграция | 83 | -9 |
| в том числе: |  |  |
| страны СНГ | 79 | -22 |
| другие страны | 4 | 13 |
| внутренняя миграция | -2 330 | -1281 |

Структура внешней миграции по отдельным этническим группам

в процентах к общему числу

|  | Прибывшие |  | Выбывшие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь-ноябрь 2021г. | январь- ноябрь 2020г. | январь- ноябрь 2021г. | январь- ноябрь 2020г. |
| Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Казахи | 95,7 | 96,5 | 95,2 | 96,0 |
| Русские | 1,5 | 1,2 | 2,4 | 2,1 |
| Узбеки | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
| Азербайджаны | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| Корейцы | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 |
| Турки | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Немцы | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Каракалпаки | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
| Другие | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,1 |

В январе-ноябре 2021г. по сравнению с январем-ноябрем 2020г. число прибывших в Атыраускую область уменьшилось на 7,8%, выбывших из Атырауской области на 2,4% .

Основной миграционный обмен по внешней миграции происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ и выбывших в эти страны составила 86,9% и 103% соответственно.

По численности мигрантов, переезжающих в пределах области, сложилось отрицательное сальдо миграции  на  2330 человек.

# Уровень жизни

Доходы населения

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения (оценка)

|  | Среднедушевые номинальные денежные доходы населения |
| --- | --- |
| 2020г. 1) | 215 076 |
| І квартал | 211 721 |
| II квартал | 223 986 |
| III квартал | 203 207 |
| IV квартал | 221 389 |
| 2021г. 2) |  |
| І квартал | 238 560 |
| II квартал | 231 852 |
| III квартал | 245 491 |

В ІII квартале 2021г., среднедушевые номинальные денежные доходы населения составили  245491 тенге, что  на 20,8% выше, чем в ІII квартале 2020г.,  а реальные денежные доходы за указанный период  выросли на 10,7%

## Рынок труда и оплата труда

Занятость по найму на предприятиях (организациях).

Численность наемных работников на предприятиях (организациях) в ІІІ квартале 2021г. составила 216133  человек, из них на крупных и средних предприятиях – 181284 человек.

В ІІІ квартале 2021г. на крупные и средние предприятия было принято 17713 человек. Выбыло по различным причинам 16528 человек. Отработано одним работником  474,6 часа.

На конец ІІІ квартала 2021г. на крупных и средних  предприятиях были не заполнены 1327 вакантных мест       (0,6% к численности наемных работников).

ІІІ квартал 2021г.. человек; в процентах к предыдущему кварталу; в процентах к соответствую-щему кварталу 2020г.. Всего; 216 133; 100,4; 102,8. из них на крупных и средних предприятиях; 181 284; 101,2; 103,6.

Наличие и движение наемных работников, занятых на крупных и средних предприятиях, по отдельным видам экономической  деятельности

|  | ІІІ квартал 2021г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | численность наемных работников | принято работников | выбыло работников | из них в связи с сокращением численности |
| Всего | 181 284 | 17 713 | 16 528 | 127 |
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 735 | 35 | 46 | - |
| Промышленность | 27 986 | 1 702 | 1 538 | 24 |
| Строительство | 40 589 | 4 997 | 4 603 | 78 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 6 081 | 1 077 | 1 388 | 1 |
| Транспорт и складирование | 14 155 | 766 | 917 | - |
| Услуги по проживанию и питанию | 11 536 | 2 106 | 1 865 | 2 |
| Информация и связь | 1 528 | 76 | 107 | x |
| Финансовая и страховая деятельность | 2 035 | 173 | 235 | 4 |
| Операции с недвижимым имуществом | 538 | 45 | 37 | - |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 4 972 | 537 | 728 | 9 |
| Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 32 144 | 4 335 | 3 488 | 1 |
| Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 7 219 | 287 | 400 | x |
| Образование | 19 320 | 849 | 494 | x |
| Здравоохранение и социальные услуги | 11 582 | 700 | 650 | - |
| Искусство, развлечения и отдых | 864 | 28 | 32 | - |
| Предоставление прочих видов услуг | - | - | - | - |

Численность наемных работников на предприятиях (организациях) по районам в  ІІІ квартале 2021 года

1)  Без учета работников  малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью.

2)  С учетом новых критериев субъектов малого предпринимательства, согласно «Предпринимательскому кодексу РК».

## Занятое и безработное население

(По данным ДС и УКЗСП)

|  | Уровень безработицы, в процентах | Уровень молодежной безработицы (в возрасте 15-28 лет)1), в процентах |
| --- | --- | --- |
| 2020г. |  |  |
| I квартал | 4,8 | 2,4 |
| II квартал | 5,0 | 2,5 |
| III квартал | 5,0 | 2,5 |
| IV квартал | 4,9 | 2,4 |
| 2021г. |  |  |
| I квартал | 4,9 | 2,4 |
| II квартал | 4,9 | 2,4 |
| III квартал | 4,9 | 2,5 |

В уполномоченные органы по вопросам занятости в поисках работы (по данным Управления координации занятости и социальных программ) в декабре 2021г. обратились 954 человека, из них сельских жителей – 354 человек. Официально зарегистрировано в органах занятости в качестве безработных 9260 человек (доля зарегистри-рованных безработных – 2%).

|  | III квартал 2021г. 2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | человек | в процентах к II кварталу 2021г. | в процентах к III кварталу 2020г. |
| Рабочая сила | 333 851 | 100,0 | 101,9 |
| Занятое население | 317 576 | 100,0 | 102,0 |
| Безработные | 16 275 | 100,0 | 100,0 |
| Лица, не входящие в состав рабочей силы | 96 870 | 100,1 | 97,8 |

|  | Декабрь 2021г. |  |
| --- | --- | --- |
|  | человек | в процентах к ноябрю 2021г. |
| Число обратившихся в органы занятости за трудовым посредничеством | 954 | 76,4 |
| Число трудоустроенных граждан | 1 950 | 139,3 |
| Направлены на профессиональную подготовку или переподготовку, на повышение квалификации | 6 | 28,6 |
| Приняли участие в общественных работах | 140 | 60,9 |

1) Согласно Закона РК «О государственной молодежной политике».

2) Данные выборочного обследования занятости населения за III  квартал 2021г.

10.2 Обеспеченность объекта в период строительства, эксплуатации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения

Производство работ в период строительства проводяться с применением местного населения

  - Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях)

Условие жизни населения в процессе строительных работ, никак не измениться. Работы носят кратковременный характер с последовательностью выполнения работ. При экспуатации объекта имеет место только положительные моменты в виду улучшения получаемой электроэнергии.

  - Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности

Территория расположена в Махамбетском районе.

Заболеваемость

По данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области Комитета  контроля  санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК

|  | Туберкулез органов дыхания | Болезнь, вызванная ВИЧ |
| --- | --- | --- |
| Январь-декабрь 2021г. | 369 | 42 |
| Январь-декабрь 2020г. | 326 | 26 |

Наибольшее распространение среди зарегистрированных инфекционных заболеваний получили острые инфекции верхних дыхательных путей – 552,81 случаев на 100000 населения, другие уточненные бактериальные кишечные инфекции – 19,24,  туберкулез органов дыхания – 56,35, сифилис – 7,18.

Для информации: за анализируемый период текущего года подтверждено 38656 случая коронавирусной инфекции (COVID-2019) и 1950 случаев, когда вирус не идентифицирован (COVID-2019).

Рост заболеваемости населения отдельными видами инфекционных заболеваний

|  | Январь--декабрь 2021г. к январю-декабрю 2020г. |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего | всего |
| Туберкулез органов дыхания | 108,9 | 102,4 |
| Ротовирусный энтерит | 9,5 раза | 9,5 раза |

Число зарегистрированных случаев наиболее распространенных заболеваний

|  | январь-декабрь 2021г. | январь-декабрь 2020г. | В процентах к соответствующему периоду прошлого года |
| --- | --- | --- | --- |
| Сифилис |  |  |  |
| всего | 47 | 51 | 92,1 |
| из них дети 0- 14 лет | 2 | 1 | 2 раза |
| сельская местность | 19 | 22 | 86,4 |
| Ротавирусный энтерит |  |  |  |
| всего | 95 | 10 | 9,5 раз |
| из них дети 0- 14 лет | 95 | 10 | 9,5 раз |
| сельская местность | 28 | 2 | 14 раз |
| Чесотка |  |  |  |
| всего | 83 | 92 | 90,2 |
| из них дети 0- 14 лет | 58 | 65 | 89,2 |
| сельская местность | 29 | 37 | 78,4 |
| Педикулез |  |  |  |
| всего | 46 | 20 | 2,3 раза |
| из них дети 0- 14 лет | 29 | 17 | 170,5 |
| сельская местность | 26 | 10 | 2,6 раз |

Строительные работы не оказывают сущсевтенного влияния на человека. Источник воздействия работают последовательно и практически не накладываются друг на друга. При эксплуатации объекта воздействия полностью исключены.

- ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ

  - Ценность природных комплексов (функциональное значение, особо охраняемые объекты)

В районе промплощадки объектов историко-культурного значения нет. На границе с предприятием особо охраняемые природные комплексы, заповедники и памятники архитектуры отсутствуют (Согластно постановления акимата Атырауской области от 14.09.2020г. №169 «Об утверждении госудаственного списка памятников истории и культуры местного значения Атырауской области» и Постановления Правительства РК от 26.09.2017 г. №593 «Об утвеждении перечня особо охраняемых природных территорий республиканского значения».

  - Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта

В целом, антропогенные воздействия на окружающую среду могут быть как положительные, так и отрицательные. Однако, оценить положительные моменты воздействия на исторически сложившиеся экосистемы чрезвычайно сложно, так как единого мнения общества, какие аспекты изменений относить к положительным, а какие к отрицательным, в настоящее время нет. Кроме того, положительность изменений практически всегда оценивается с точки зрения сиюминутной выгоды для какой-либо социальной группы или общества без учета долговременных последствий и общей эволюции экосистемы.

В разделе дается оценка воздействия рассматриваемого проекта на компоненты окружающей среды и дана оценка воздействия при реализации проектных решений по каждой составляющей.

Методика оценки воздействия на окружающую среду

По данной методологии анализируются - уровни воздействия, планируемые меры по их снижению, с определением степени остаточного воздействия.

При характеристике воздействия на окружающую среду основное внимание уделяется негативным последствиям, для оценки которых разработан ряд количественных характеристик, отражающих эти изменения.

Наиболее приемлемым для решения задач оценки воздействия на природную среду представляется использование трех основных показателей: пространственного и временного масштабов воздействия и его величины (интенсивности).

Методика основывается на бальной системе оценок. Принятая система градации в баллах позволяет унифицировать оценки, получаемые для различных компонентов природной среды и обеспечить их сравнимость между собой. В данной работе использовано пять уровней оценки. Шкала масштабов воздействия и градация экологических последствий приведена в таблице 14.1.

Приведенное в таблице разделение пространственных масштабов опирается на характерные размеры площади воздействия, которые известны из практики. В таблице также приведена количественная оценка пространственных параметров воздействия в условных баллах (рейтинг относительного воздействия).

Временной параметр воздействия на отдельные компоненты природной среды определяется на основе технического анализа, аналитических или экспертных оценок и выражается в пяти категориях.

Величина (интенсивность) воздействия также оценивается в баллах.

Оценка воздействия по различным показателям (пространственный и временной масштаб, степень воздействия) рассматривается как можно более независимо. Только при этом условии можно получить объективное представление об экологической значимости того или иного вида воздействия, так как даже наиболее радикальные воздействия, если они кратковременны или имеют локальный характер, могут быть экологически приемлемы.

Для определения значимости (интегральной оценки) воздействия деятельности предприятия на отдельный элемент окружающей среды выполняется комплексирование полученных для данного компонента окружающей среды показателей воздействия. Комплексный балл воздействия определяется путем перемножения баллов показателей воздействия по площади, по времени и интенсивности. Значимость воздействия определяется по пяти критериям экологической значимости, их ранжирование приведено в  таблице 14.2.

Таблица 9.1 - Шкала масштабов воздействия и градация экологических последствий

| Масштаб воздействия (рейтинг относительного воздействия и нарушения) | Показатели воздействия и ранжирование потенциальных нарушений |
| --- | --- |
| Пространственный масштаб воздействия |  |
| Точечный (1) | Площадь воздействия менее 1 Га (0.01 км2) для площадных объектов или в границах зоны отчуждения для линейных, но на удалении менее 10 м от линейного объекта |
| Локальный (2) | Площадь воздействия 0.01-1 км2 для площадных объектов или в границах зоны отчуждения для линейных, но на удалении 10-100 м от линейного объекта |
| Ограниченный (3) | Площадь воздействия 1-10 км2 для площадных объектов или на удалении 100-1000 м от линейного объекта |
| Территориальный (4) | Площадь воздействия в пределах 10-100 км2 для площадных объектов или 1-10 км от линейного объекта |
| Региональный (5) | Площадь воздействия более 100 км2 для площадных объектов или менее 100 км от линейного объекта |
| Временной масштаб воздействия |  |
| Кратковременный (1) | Длительность воздействия менее 10 суток |
| Временный (2) | От 10 суток до 3-х месяцев |
| Продолжительный (3) | От 3-х месяцев до 1 года |
| Многолетний (4) | От 1 года до 3 лет |
| Постоянный (5) | Продолжительность воздействия более 3 лет |
| Интенсивность воздействия (обратимость изменения) |  |
| Незначительная (1) | Изменения среды не выходят за пределы естественных флуктуации |
| Слабая (2) | Изменения среды превышают естественные флуктуации, но среда полностью восстанавливается |
| Умеренная (3) | Изменения среды превышают естественные флуктуации, но способность к полному восстановлению поврежденных элементов сохраняется частично |
| Сильная (4) | Изменения среды значительны, самовосстановление затруднено |
| Экстремальная (5) | Воздействие на среду приводит к ее необратимым изменениям, самовосстановление невозможно |
| Интегральная оценка воздействия (суммарная значимость воздействия) |  |
| Незначительная (1) | Негативные изменения в физической среде мало заметны (не различимы на фоне природной изменчивости) или отсутствуют |
| Низкая (2-8) | Изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным уровням на следующий год после происшествия |
| Средняя (9-27) | Изменения в среде превышает цепь естественных изменений. Среда восстанавливается без посторонней помощи частично или в течение нескольких лет |
| Высокая (28-64) | Изменения среды значительно выходят за рамки естественных изменений. Восстановление может занять до 10-ти лет |
| Чрезвычайная (65-125) | Проявляются устойчивые структурные и функциональные перестройки. Восстановление займет более 10-ти лет |

Результаты комплексной оценки воздействия на окружающую среду в штатном режиме работ представляются в табличной форме в порядке их планирования. Для каждого вида работ определяются основные технологические процессы. Для каждого процесса определяются источники и факторы воздействия. С учетом природоохранных мер по уменьшению воздействия определяются последствия на ту или иную природную среду и этим воздействиям дается интегральная оценка.

В результате получается матрица, в которой в горизонтальных графах дается перечень природных сред, а по вертикали - перечень операций и соответствующие им источники и факторы воздействия. На пересечении этих граф выставляется показатель интегральной оценки (т.е. чрезвычайный, высокий, средний, низкий, незначительный).

Клетки закрашиваются разными цветами в зависимости от уровня комплексной оценки воздействия. Такая «картинка» дает наглядное представление о воздействиях на компоненты окружающей среды.

Таблица 9.2 - Ранжирование критериев по экологической значимости

| Категории воздействия, балл |  |  | Интегральная оценка балл | Категория значимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пространственный масштаб | временной масштаб | интенсивность воздействия |  | баллы | значимость |
| Точечный 1 | Кратковременный 1 | Незначительная 1 | 1 | 1 | незначительная |
| Локальный 2 | Временный 2 | Слабая 2 | 8 | 2-8 | низкая |
| Ограниченный 3 | Положительный 3 | Умеренная 3 | 27 | 9-27 | средняя |
| Территориальный 4 | Многолетний 4 | Сильная 4 | 64 | 28-64 | высокая |
| Региональный 5 | Постоянный 5 | Экстремальная 5 | 125 | 65-125 | чрезвычайная |

Таблица 9.3

Матрица прогнозируемого воздействия на окружающую среду

| Компонент окружающей среды | Действия | Показатели воздействия |  |  | Интегральная оценка воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность |  |
| Атмосферный воздух | Выбросы загрязняющих веществ от организованных и неорганизованных источников | Локальный (2) | Постоянный (5) | Умереная (3) | Средняя (10) |
| Подземные воды | Загрязнение отходами потребления и сточными водами | точечный (1) | кратковременный (1) | незначительная (1) | Низкое (3) |
| Почвы | Загрязнение почвенного субстрата и физическое присутствие | Локальный (2) | Постоянный (5) | незначительная (1) | Низкое (3) |
| Растительность | Нарушение растительного покрова в пределах и на прилегающих территориях | Локальный (2) | Постоянный (5) | незначительная (1) | Низкое (8) |
| Животный мир | Нарушение мест обитаний | Локальный (2) | Постоянный (5) | слабая (2) | Среднее (9) |

В матрице прогнозируемого воздействия на окружающую среду (таблица 9.3) отмечены факторы, которые, могут оказать воздействие на окружающую природную среду в той или иной степени. С помощью данной матрицы определялись те виды, которые могут подпадать под воздействия «средней» и «высокой» значимости и могут быть снижены за счет реализации дополнительных природоохранных мероприятий, рекомендуемых в ходе оценки.

Исходя из вышеприведенной матрицы (таблица 9.3) покомпонентного и интегрального воздействия на окружающую среду можно сделать вывод о том, что деятельность при условии соблюдения технических решений (штатная ситуация) не оказывает значимого негативного воздействия на окружающую среду.

В результате рассмотрения технического проекта установлено, что в целом воздействие на окружающую среду от реализации проекта будет варьировать от низкого до среднего, а результат социально-экономического воздействия будет иметь позитивный эффект.

Проведенная оценка показала остуствие возможных необратимых воздействий на окружающую среду, даже при возниконовении аварийных ситуаций данные процессы для окружающей среды являются обратимыми и подлежат восстановлению.

  - Вероятность аварийных ситуаций (с учетом технического уровня объекта и наличия опасных природных явлений)

Вероятность возникновения аварийных ситуаций на каждом конкретном объекте зависит от разных условий. Оценка вероятности возникновения аварийной ситуации возможна только при учете всех спицифик, полной мощности и последсвий строительства объекта.

Главная задача заключается в проведении работ таким образом, чтобы предупредить риск возникновения аварийных ситуаций.

Характеристика аварийных и залповых выбросов.

Залповые выбросы на предприятии не предусмотренны и отсутвсуют.

# Аварийные выбросы

Аварийные выбросы на предприятии возможны, при разливе нефтепродуктов во время налива топлива, при протечки с  автотранспорта и техники, при неправильном хранении отходов (неположенных местах), при возникновении пожара. При соблюдении ниже приведенных мероприятий аварийные выбросы практически отсутствуют.

Мероприятия по предупреждению аварийных выбросов:

- Своевременный ремонт автотранспорта и техники

- Защита от коррозий. Контроль сварных соединений

- Установка топливного оборудования и техники на твердое основание

  - Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды (включая недвижимое имущество и объекты историко-культурного наследия) и население

При проведении строительных работ могут иметь место рассмотренные выше возможные аварийные ситуации. В результате анализа непредвиденных обстоятельств выявлены основные источники (факторы) их возникновения.

Рассмотренные модели наиболее вероятных аварийных ситуаций, их последствиях и рекомендации по их предотвращению приведены в таблице 11.4.1.

Таблица 11.4.1

| Причины | Уровень опасности | Аварийная ситуация | Предусмотренные защитные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Природные явления | Маловероятный | Поврежеение оборудования, пожар, разнос, разлив. | Полная остановка производства работ. План ликвидации пожара и разливов. Соблюдение требований законодательства по установке оборудований. |
| Не соблюдение техники безопасности на рабочем месте персоналом. | Возможный | Получение физических травм персонала Пожар Разлив | Проведение инструктажей по правилам ТБ и действиям при ЧС |
| Выход из строя оборудования | Возможный | Разлив Несанкционированный выброс ЗВ в атмосферу | Своевременный ремонт оборудования. |

  - Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий

План действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствии загрязнения окружающей среды (загрязнении земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов) по отдельности

| №пп | Аварийная ситуация | Окружающая среда, план действий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Земельные ресурсы | Атмосферный воздух | Водные ресурсы |
| 1 | Аварийные разливы с нефтепродуктами, с автотранспорта, емкостей. | 1. Срочное изьятие загрязненного участка 2. Проведение анализа загрязненной почвы для подверждения концентрации нефтепродукта 3. Проведение анализа очищенного участка для подверждения отсутсвия превышения концентрации нефтепродуктов 4. При необходимости проведение рекультивации участка 5. Обратная засыпка 6. Расчитать ущерб принесенный | Расчет ущерба | 1. При долгом нахождении загрзнения проведение анализа грунтовых вод на наличие превышения концентрации нефтепродуктов. 2. При наличии превышения проводить отчистку грунтовых вод, методом откачки или возможной биоотчистки. 3. Расчитать ущерб. |
| 2. | Возникновение пожара | 1.Исключить распостранения пожара методом распашки 2. При возможности устранить источник пожара 3. Произвести рекультивацию участка 4. Востановить плодородный слой если пожар причинил вред. 5. Проведение расчета ущерба | Расчет ущерба | 1. Иметь емкость с водой для использования в случае пожара. |
| 3. | Природные явления Ураганный ветер Молния Долгие проливные дожди | До возникновения данных явлений предусмотреть. 1 Укрепление оборудования, ограждения надежным способом 2. Произвести заземление необходимого оборудования 3. Для исключения переполнения ячеек с нефтеотходами в случае долгих проливных дождей, предусмотреть выкачку лишней жидкости в резервуар с использованием насоса. Остальные действия предусмотреть по разделам 1,2,3 с соотвествии последствий причененне данными явлениями. |  |  |

Согластно статьи 211 Экологического кодекса РК пункт 2 «При возникновении аварийной ситуации, в результате которой происходит или может произойти нарушение установленных экологических нормативов, оператор объекта безотлагательно, но в любом случае в срок не более двух часов с момента обнаружения аварийной ситуации обязан сообщить об этом в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и предпринять все необходимые меры по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха вплоть до частичной или полной остановки соответствующих стационарных источников или объекта в целом, а также по устранению негативных последствий для окружающей среды, вызванных такой аварийной ситуацией.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В проведении раздела ООС была дана  характеристика окружающей среды размещения площадок и рассмотрены все возможные потенциальные воздействия при работе, комплексная оценка на природные среды и рекомендуемые меры по снижению этих воздействий.

Работа оборудования и механизмов всегда сопряжена с незначительными неблагоприятными воздействиями на окружающую среду, но это является той неизбежной данью, которое человечество вынуждено платить за развитие цивилизации.

Предложенные проектом технические решения находятся на уровне современных технологий и позволяют максимально снизить неблагоприятное влияние производства на окружающую среду.

Выполненная оценка воздействия на окружающую среду  позволила описать неблагоприятные изменения окружающей среды, которые возможны при работе источников выбросов, определить и рекомендовать природоохранные мероприятия по их минимизации.

Целенаправленные исследования позволили разработать мероприятия по уменьшению возможных негативных последствий для всех компонентов окружающей среды. Также была проведена детальная количественная оценка воздействия на окружающую среду с предложениями по объемам ПДВ.

Приведенные расчеты наглядно показывают, что работа всех источников не окажет воздействие на качество атмосферного воздуха ближайших населенных пунктах, тем более, что имеющиеся выделенные загрязняющие вещества даже при максимальной загрузке до населенного пункта получат концентрацию допустимую экологическими нормами.

В целом, воздействие источников на окружающую среду можно оценить как не значительное.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Экологический Кодекс Республики Казахстан

- Афанасьев А.В.. Зоография Казахстана. Изд-во Академии Наук  Казахской ССР, Алма-Ата, 1960

- Ботаническая география Казахстана и Средней Азии. - С.-П., 2003

- Быков Б.А. Вводный очерк флоры и растительности Казахстана. // Растительный покров Казахстана. Алма-Ата, 1966

- Гаврилов Э.И. «Фауна и распространение птиц Казахстана», Алматы, 1999

- Геологическое строение Казахстана /Бекжанов Г.Р., Кошкин В.Я., Никитченко И.И. и др. -Алматы: Академия минеральных ресурсов Республики Казахстан, 2000

- ГОСТ  17.2.3.02-78.  Охрана  природы.  Атмосфера.  Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями. М., Госстандарт, 1978

- Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280

- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека".

- Методика  расчета  концентраций  в  атмосферном  воздухе  вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий ОНД-86. П., Гидрометеоиздат, 1986;

- Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. С-П.,1995

- Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства (РНД 03.1.0.3.01-96). Алматы, 1996

- СНиП 2.04.03-85 Строительные нормы и правила «Канализация. Наружные сети сооружения»

- СНиП 2.01.01-82. "Строительные климатология и геофизика"

- СНиП РК 4.01-41-2006 Строительные нормы и правила «Внутренний водопровод и канализация зданий»

- Сборник	методик	по	расчету	выбросов	вредных	веществ	в	атмосферу различными производствами. Алматы, 1996г.

- Сборник нормативно-методических документов по охране атмосферноговоздуха. Алматы, 1995г.

- Публикация  «Эпидемиологическая  ситуация  в  Республике  Казахстан»  РГКП

- «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга»

- Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления, Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18 » 04 2008г. № 100-п

- Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства РНД 03.1.0.3.01-96, Алматы 1996

- Информационный бюллетеня о состоянии окружающей среды Республики Казахстан

- Правила «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» утвержденные Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 177.

- Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63.

- Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных  дизельных установок Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

- Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-

- строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

- "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе асфальтобетонных заводовМетодике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий. 1998г.

- РНД 211.2.02.05-2004 «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов), Астана, 2004;

- РНД 211.2.02.03-2004 «Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выделений), Астана, 2005.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.06-2004

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение № 8 к Приказу инистра ООС и водных ресурсов РК от 12.06.2014г. №221

- Расчет произведен  по «Методическому пособию по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» С-П.2005г.

- Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СИТУАЦИОННАЯ КАРТА РАСПОЛОЖЕНИЯ