Раздел охрана окружающей среды для ТОО "Ultra Technology" цех по прозводству фильтрующие противоаэрозольные полумаски (респираторы), расположенного по адресу: г. Шымкент, Енбекшинский район, жилой массив Жулдыз, здание 336/29

Исполнитель Акылбеков Г.К.

Тел.: 8 778 152 45 35

г.Шымкент – 2026 год

Содержание

| АННОТАЦИЯ | 4 |
| --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ | 6 |
| 1. СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ | 7 |
| 2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ | 8 |
| 2.1. Природно-климатические условия | 8 |
| 2.2. Характеристика существующего уровня загрязнения воздушного бассейна | 8 |
| 2.3. Источники и масштабы расчетного химического загрязнения | 11 |
| 2.4. Расчеты ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и анализ величин приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 2.5. Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух, обеспечивающие соблюдение в области воздействия намечаемой деятельности экологических нормативов качества атмосферного воздуха | 16 20 |
| 2.6. Уточнение границ области воздействия объекта | 20 |
| 2.7. Предложения по установлению нормативов предельно допустимых выбросов | 21 |
| 2.8. Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия | 21 |
| 2.9. Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха | 22 |
| 2.10. Характеристика мероприятий по регулированию выбросов в периоды особо неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) 3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ | 22 |
|  | 23 |
| 3.1. Потребность в водных ресурсах. Характеристика источника водоснабжения | 23 |
| 3.2. Поверхностные и подземные воды | 24 |
| 3.3. Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов | 24 |
| 4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА | 24 |
| 5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 5.1. Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов) 5.2. Рекомендации по управлению отходами | 24 |
|  | 25 25 |
| 5.3. Виды и количество отходов производства и потребления | 26 |
| 5.4. Рекомендации по управлению отходами | 26 |
| 5.5. Лимиты накопления и захоронения отходов | 27 |
| 6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ | 28 |
| 7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ | 28 |
| 7.1. Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров | 29 |
| 7.2. Мероприятия по охране земель от воздействия объекта | 29 |
| 8. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ | 29 |
| 9. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЖИВОТНЫЙ МИР | 29 |
| 10. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ | 31 |
| 11. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 32 |

2

АННОТАЦИЯ

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "Ultra Technology" цех по прозводству фильтрующие противоаэрозольные полумаски (респираторы), расположенного по адресу: г. Шымкент, Енбекшинский район, жилой массив Жулдыз, здание 336/29.

Юр.адрес: Республика Казахстан, г. Шымкент, Енбекшинский район, жилой массив Жулдыз, здание 336/29, БИН 210340035105, директор Мусаева А. Б., E_mail: ultratech@internet.ru, почтовой индекс 160000.

Цех по прозводству фильтрующие противоаэрозольные полумаски (респираторы), расположенного по адресу: г. Шымкент, Енбекшинский район, жилой массив Жулдыз, здание 336/29.

Цех по прозводству фильтрующие противоаэрозольные полумаски (респираторы).

Территория участка со всех сторон граничит с производственными и складскими помещениями. С восточный стороны расположен жилые дома на расстоянии 1770 м Бадам 2.

Лесной фонд в близи объекта отсутствует. Ближайший водный объект по близости на расстояний 2-х км от объекта не обнаружено. Участок свободен от строений и зеленых насаждений.

Общая площадь участка –0,9554 га, кадастровый номер: 19-295-145-1143.

Срок строительных работ – объект построено.

График работы 7 часов в день, 6 дней в неделю, 313 дней в году, 2191 час в год.

Вид намечаемой деятельности: ппроизводство фильтрующие против аэрозольные полумаски (респираторы).

На территории участка расположены: административное здание, склады, производственный цех, площадка для мусора .

Производственная мощность цеха – 7 000 000- 10 000 000 фильтрующие противоаэрозольные полумаски (респираторы) в году.

Проект разработан в связи с отсутствием проектной документации, также с целью присвоения категории объекту. Проект разработан на бессрочный период до существенного изменения на территории объекта, а именно расходы топлива, замена оборудования, расширения и другое. Представлено на территории объекта 4 источника загрязнения атмосферного воздуха.

В настоящем разделе проекта рассматриваются основные вопросы Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "Ultra Technology" цех по производству фильтрующие противоаэрозольные полумаски (респираторы), расположенного по адресу: г. Шымкент, Енбекшинский район, жилой массив Жулдыз, здание 336/29.

Раздел ООС разработан с целью выявления, анализа, оценки и учета в проектных решениях предполагаемых воздействий на окружающую среду, и выработки эффективных мер по снижению вынужденных неблагоприятных воздействий до приемлемого уровня.

Классификация намечаемой деятельности в соответствии с Экологическим кодексом РК [1]:

Согласно Экологического кодекса РК (далее-Кодекс) от 2 января 2021 года № 400-VI приложения 2 раздела 3 п.22  производство изделий из пластмасс и синтетических смол (механическая обработка) объект относится к III категории.

Санитарная классификация:

Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к СЗЗ объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года №КР ДСМ-2  Приложение 1 раздел 1 п 5 п.п 3 – объекты по производству изделий из пластмасс и синтетических смол (механическая обработка) СЗЗ устанавливается  50 м.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями Законов Республики Казахстан: «Экологический кодекс РК» от 2 января 2022 года № 400-VI, «Инструкция по организации и проведению экологической оценки» от 30 июля 2021 года №280 и «Инструкция по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» от 13 июля 2022 года №246.

Технология производства полумаски, фильтрующей ULTRA  210 FFP2 NR D

- Конструкция полумаски фильтрующей ULTRA  210 FFP2 NR D. Полумаска фильтрующая ULTRA  210 FFP2 NR D состоит из иглопробивного материала, состав полиэстер 100 % (плотность-200 г/м2, ширина-19,5 см) для внутреннего слоя, фильтрующего нетканого материала для респираторов. FFP2 (плотность-60 гр/кв.м., ширина-22см) для внутреннего слоя, из нетканого материала сланбонд (плотность 25 г/м, ширина 22 см) для наружного слоя, эластичной ленты ширина 7 мм, алюминиевой ленты для респиратора в рулоне размер 90х5х1, материала для обтюрации к респиратору размер 90х10х4,регулятора для эластичной ленты, материал ПВС, цвет черный длина 10мм, ширина -6мм.

- Перечень основных технологических операции. Технологическое производства полумасок фильтрующих ULTRA  210 FFP2 NR Dсостоит из следующих основных технологических операции.

- А) загрузка в автоматическую машину для производства чашеобразных масок-

- двухэтажный корпус (А) площадью 379 м2, объемом 2274 м3

- двухэтажная пристройка (А1) площадью 39,6 м2, объемом 222 м3

В корпусах размещены спальные комнаты, игровые комнаты, комната для приема пищи, медицинский кабинет склад и тд.

Отопление зданий детского сада осуществляется от котлов марки Boilers КГ 232 (КВА 200) работающие на природном газе 2 штук.

Водоснабжение.	На	хозяйственно	–	бытовые	нужды	предусматривается	–	от централизованного поселкового водопровода.

Отходы (объемы образования, утилизация, размещение, передача населению). Образуются смешанные коммунальные отходы, пищевые отходы, от уборки улиц, отработанные люминесцентные лампы.

На существующее положение произведенный расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от источников показал, что максимальные приземные концентрации по всем ингредиентам от границы предприятия не создадут превышения 1,0 ПДК для населенных мест. Таким образом можно установить, что зона влияния предприятия не выходит за границы территории.

Рассматриваемый объект относится к III категории, в соответствии с Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, утверждённой приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов ОК от 13.07.2021 г. № 246 (выбросах в атмосферный воздух составляет 10 тонн в год и более, объем неопасных отходов более 10 тонн в год)

Согласно пп.  2.1. п. 3 раздела 1 приложению 2 Экологического кодекса Республики Казахстан, Иные критерии. Осуществление любого вида деятельности, соответствующего одному или нескольким из следующих критериев:  1) наличие на объекте стационарных источников эмиссий, масса загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воздух которых составляет 10 тонн в год и более; относиться к III категории.

Декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух - 0.05323472 г/сек, 0.6771348 т/г

Декларируемое количество отходов на 2025 год

| Декларируемый год – 2025 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование отходов | Образование т/год | Накопления т/год |
| Декларируемое количество опасных отходов |  |  |
| - | - | - |
| Декларируемое количество неопасных отходов |  |  |

| Смешанные коммунальные отходы (Твердые бытовые отходы), 20 03 01 | 42,25 | 42,25 |
| --- | --- | --- |
| Поддающиеся биологическому разложению отходы кухонь и столовых (20 01 08) | 3,675375 | - |
| Списанное электрическое и электронное оборудование, за исключением упомянутого в 20 01 21 и 20 01 35 (20 01 36) | 0,006132 | 0,006132 |
| Смет с твердых покрытий (20 03 03) | 2,5 | 2,5 |
| Всего: | 48,431507 | 44,756132 |
| ИТОГО: | 48,431507 | 44,756132 |

Расчет водопотребления на санитарно-бытовые нужды.

Согласно	CП РК	4.01-101-2012 СВОД	ПРАВИЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, норма расхода воды для сотрудников учреждений и организаций составляет – 0,016 м3/сутки на 1человека.

Количество работающего персонала –40 человек. 40*0,016 = 0,64 м3/сут;

0,368*275дней = 101,2 м3/год

Расчет водопотребления на санитарно-бытовые нужды детей. норма расхода воды для санитарно-питьевых нужд (дошкольные учреждения со столовыми, работающими на сырье и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами) составляет – 0,105 м3/сутки на 1 место. Ясли сад рассчитан на 250 мест

250*0,105 = 26,25 м3/сут; 10,5*275 дней = 2887,5 м3/год

Увлажнение грунтов

Полив на территории осуществляется с помощью шланги.

Нормы расхода воды на полив тротуаров, площадей приняты– 0,4 л/м2. Площадь покрытий –500 м2.

Расход воды на одной поливки территории:

Q год = 90 (дней) х 0, 0004м3/м2 х 500м2 = 18 м3/год.

Общий расход воды составит 3006,7 м3/год

Баланс водопотребления и водоотведения приведены в табл. 3.1

Водоотведение Хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в бетонированный водонепроницаемый выгреб 1 шт, который по мере наполнения с помощью ассенизационной машины отправляется на ближайшие сооружения для очистки согласно договору.

Намечаемая деятельность не планирует осуществлять сбросы сточных вод в окружающую среду, что исключает поступление загрязняющих веществ в окружающую среду.

Запрещается реализация намечаемой деятельности, в том числе выдача экологического разрешения для осуществления намечаемой деятельности, без предварительного проведения оценки воздействия на окружающую среду, если проведение такой оценки является обязательнымдля намечаемой деятельности в соответствии с требованиями настоящего Кодекса. Оценка воздействия на окружающую среду проводится в соответствии с Параграфом 3 Экологического кодекса РК (ЭК РК). В соответствии со Статьей 65 ЭК РК проведение ООС для рассматриваемого объекта является обязательным. ООС разработан в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК от 2 января 2021 года №400-VI ЗРК.

Рассматриваемый материал включает в себя:

•краткое описание намечаемой деятельности, данные о местоположении и условий землепользования, сведения о производственном процессе;

•сведения об окружающей и социально-экономической среде;

•информацию об ожидаемых видах, характеристиках иколичестве эмиссий в окружающую среду, включая воздействие на воды, атмосферный воздух, почвы, недра, а также вибрации, шумовые, электромагнитные, тепловые и радиационные воздействия;

•информацию об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в ходе эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности; • описание возможных вариантов осуществления намечаемой деятельности;

•комплексную оценку ожидаемых изменений окружающей среды в результате производственной деятельности;

•описание	предусматриваемых	для	периодов	эксплуатации	объекта	мер	по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду;

•информацию об определении вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений

| Заказчик проекта | Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "Ultra Technology" |
| --- | --- |
| БИН | 210340035105 |
| Фактический адрес | г. Шымкент, Енбекшинский район, жилой массив Жулдыз, здание 336/29. |
| Директор | Мусаева А. Б |

| Разработчик проекта | ТОО «ПромЭкоСтандарт» |
| --- | --- |
| ИИН | 240340025649 |
| Фактический адрес | г.Шымкент, М.ПОШАНОВА, 32/28 |
| Директор | Пернебай Жасұлан Дәулетбайұлы |

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  Акылбекова Г.К, моб:8-778-152-45-35

ВВЕДЕНИЕ

Оценка воздействия на окружающую среду выполняется в целях определения экологических и иных последствий вариантов принимаемых управленческих и хозяйственных решений, разработки рекомендаций по оздоровлению окружающей среды, предотвращению уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем природных ресурсов.

Оценка воздействия на окружающую среду – процесс выявления, изучения, описания и оценки на основе соответствующих исследований возможных существенных воздействий на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности, включающий в себя стадии, предусмотренные статьей 67 Кодекса.

Основная цель экологической оценки – оценка всех факторов воздействия на компоненты окружающей среды (ОС), прогноз изменения качества ОС при работе предприятия с учетом исходного ее состояния, выработка рекомендаций по снижению или ликвидации различных видов воздействий на компоненты окружающей среды и здоровье населения.

Вразделе «Охраны окружающейсреды»определены нежелательныеи иныеотрицательные последствия от осуществления производственной деятельности, разработаны предложения и рекомендации	по	оздоровлению	окружающей	среды,	предотвращению	уничтожения, деградации, повреждения и истощения экологических систем и природных ресурсов, обеспечению нормальных условий жизни и здоровья проживающего населения в районе предприятия.

Экологическая оценка разработана в соответствии с действующим в Республике Казахстан природоохранным законодательством, нормами, правилами, с учетом специфики производства, с использованием технической документации предприятия. Состав и содержание документа полностью отвечает требованиям Экологического Кодекса Республики Казахстан. Документ разработан согласно «Инструкции по организации и проведению экологической оценки», утвержденной приказом Министра экологии геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30.07.2021 года № 280

5

1. СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ясли-сад" Толқын Ай", расположенного по адресу: Туркестанская область, Сайрамский район, с. Аксукент, ул. Сураншы Батыр 32А.

Юр.адрес: Республика Казахстан, Туркестанская область, Сайрамский район, с. Аксукент, ул. Сураншы Батыр 32А, БИН 180740002442, заведующая Мустафаева Тахмина, dilya.2011@icloud.com, почтовой индекс 160800.

Детский садик расположен в Туркестанская область, Сайрамский район, с. Аксукент, ул. Сураншы Батыр 32А.

Детский садик. Территория садика граничит с южной стороны расположен спорт школа, северной стороны расположен жилые дома, с восточной стороны расположен жилые дома,   западной стороны расположен  стадион, жилые дома на расстоянии 50 м.

Лесной фонд в близи объекта отсутствует. Ближайший водный объект по близости на расстояний 2-х км от объекта не обнаружено. Участок свободен от строений и зеленых насаждений.

Общая площадь участка –0,9554 га, кадастровый номер: 19-295-145-1143.

Срок строительных работ – объект построено.

График работы садика  8 часов в день, 5 дней в неделю, 275 дней в году, 2200 час в год.

Детский садик двухэтажное. Двести пятьдесят детей в детском саду. В детском саду работают 40 сотрудника.  Остатки еды и хлеба, исходящие от детей и работников, забирают жители села. По мере накопления пищевые отходы передаются населению.

Основной деятельностью является дошкольное образование (ОКЭД 85100). Основными целями деятельности являются: воспитание, обучение и развитие детей в интересах личности, укрепление и реабилитация физического и психического здоровья детей дошкольного возраста

Детский сад состоит из основного двухэтажного корпуса с пристройкой, территория огорожена, благоустроена. Игровые площадки функционально оснащены.

Площадка под временное хранение ТБО размещены в хозяйственной зоне

- двухэтажный корпус (А) площадью 379 м2, объемом 2274 м3

- двухэтажная пристройка (А1) площадью 39,6 м2, объемом 222 м3

В корпусах размещены спальные комнаты, игровые комнаты, комната для приема пищи, медицинский кабинет склад и тд.

Отопление зданий детского сада осуществляется от котлов водогрейнный марки ART Boilers КГ 232 (КВА 200)  2 штук работающие на природном газе.

Режим работы предприятия-  8 часов в сутки, 250 дней в году.

Штат работников- 5 человека.

Теплоснабжение офисного здания осуществляется электроприборами; водоснабжение и канализация - существующие городские сети.

6

Ситуационная карта-схема

Ситуационная карта-схема жилая зона

Карта-схема объекта с нанесенными на нее источниками загрязнения

Источник -    6001 ультразвуковая сварка

Источник -    6002 приклеивание зажима к маске

Источник -    6003 краски для нанесения информации

Источник -    6004 механическая резка и вырубка

2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

2.1.	Природно-климатические условия

Пункт Шымкент. (СП РК 2.04-01-2017*)

Климатический подрайон IV-Г.

Температура наружного воздуха в: абсолютная максимальная +44,2°С; абсолютная минимальная -30,3°С, средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца +33,5°С.

Температура воздуха наиболее холодных (обеспеченностью 0,92): суток – 16,9; пятидневки – 14,3; периода – 4,5; средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца – 1,5°С.

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца + 23,8°С.

Продолжительность, сут. Средняя суточная температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха: 0°С - 48/-0,4; 8°С - 136/2,1; 10°С - 155/3,1.

Средняя годовая температура воздуха - 12,6°С;

Количество осадков за ноябрь-март – 377 мм;

Количество осадков за апрель-октябрь - 210 мм;

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль - В (вост.)

Преобладающее направление ветра за июнь-август - В (вост.)

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 6,0 м/сек;

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, – 1,3 м/сек;

Средняя скорость ветра за отопительный период - 1,7 м/с;

Базовая скорость ветра - 35 м/с; Давление ветра - 0,77 кПа;

| Наименование показателей | Ед. изм | Показатели по румбам |  |  |  |  |  |  |  | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |  |
| Повторяемость ветра | % | 9,0 | 22 | 25 | 12 | 3,8 | 4,2 | 9 | 15 | 26 |

Высота снежного покрова:

- средняя из наибольших декадных за зиму - 22,4 см;

- максимальная из наибольших декадных - 62,0 см;

- максимальная суточная за зиму на последний день декады – 59 день;

Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова  66 день.

Нормативная глубина промерзания: для супеси - 0,33 м.

Глубина проникновения 0°С в грунт: для супеси - 0,43 м.

Зона влажности - 3 (сухая).

Район по весу снегового покрова – II.

Район по давлению ветра – IV.

| Метеорологические характеристики и коэффициенты, |  |
| --- | --- |
| определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ |  |
| в атмосфере города Шымкент |  |
| Шымкент |  |
| Hаименование характеристик | Величина |
| Коэффициент, зависящий от стратификации | 200 |
| атмосферы, А |  |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1.00 |
| Средняя максимальная температура наружного | 44.2 |
| воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С |  |
| Средняя температура наружного воздуха наибо- | -30.3 |
| лее холодного месяца (для котельных, работа- |  |
| ющих по отопительному графику), град С |  |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |
| С | 9.0 |
| СВ | 22.0 |
| В | 25.0 |
| ЮВ | 12.0 |
| Ю | 3.8 |
| ЮЗ | 4.2 |
| З | 9.0 |
| СЗ | 15.0 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с | 5.0 |
| Скорость ветра (по средним многолетним | 12.0 |
| данным), повторяемость превышения которой |  |
| составляет 5 %, м/с |  |

2.2.Характеристика современного состояния воздушной среды

В районе участка исследований отсутствуют значимые источники загрязнения. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха района вносят бытовые и коммунальные системы отопления на природном газе и твердом топливе и автотранспорт.

Ввиду сухости континентального климата в районе периодически отмечается высокая запылённость воздуха.

Органами РГП «Казгидромет» в районе ведутся наблюдения за фоновыми концентрациями загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Значения существующих фоновых концентраций

| Номер поста | Примесь | Концентрация Сф - мг/м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Штиль 0-2 м/сек | Скорость ветра (3 - U*) м/сек |  |  |  |
|  |  |  | север | восток | юг | запад |
| №5,1,2 | Азота диоксид | 0.23 | 0.2263 | 0.219 | 0.2243 | 0.2197 |
|  | Взвеш.в-ва | 0.601 | 0.5995 | 0.599 | 0.593 | 0.5945 |
|  | Диоксид серы | 0.0327 | 0.0317 | 0.0697 | 0.028 | 0.043 |
|  | Углерода оксид | 4.7287 | 5.1963 | 4.5993 | 4.9137 | 4.2943 |
|  | Азота оксид | 0.011 | 0.009 | 0.062 | 0.009 | 0.01 |

Вышеуказанные фоновые концентрации рассчитаны на основании данных наблюдений за 2021-2023 годы.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха г. Шымкент проводятся на 6 постах наблюдения, в том числе на 4 постах ручного отбора проб и на 2 автоматических станциях.

В целом по городу опреляется до 13 показателей 1) взвешенные частицы(пыль); 2) диоксид серы; 3) оксид углерода; 4)диоксид азота; 5) аммиак; 6) сероводород; 7) формальдегид, 8) оксид азота; 9) бенз(а)пирен,10) кадмий; 11) медь; 12) свинец; 13) хром.

Согласно результатам мониторинга качества атмосферного воздуха г. Шымкент за 1 полугодие 2024 года уровень загрязнения атмосферного воздуха города Шымкент оценивался как повышенный, он определялся значением СИ=4,3 (повышенный уровень) и НП=9% (повышенный уровень) по сероводороду в районе поста №5 (м.к. Самал). Средние концентрации формальдегида – 1,89 ПДКс.с., диоксида азота – 1,39 ПДКс.с., взвешенные вещества – 1,41 ПДКс.с, содержание других загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации сероводорода – 4,26 ПДКм.р., оксид углерода – 1,80 ПДКм.р., диоксид серы – 1,09 ПДКм.р., диоксид азота-3,10 ПДКм.р., содержание других загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Ожидается, что концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферыв ближайшей жилой застройке не превысит ПДК, область воздействия будет ограничена территорией участка работ, что свидетельствуют о соблюдении гигиенических стандартов качества атмосферного воздуха по всем веществам, выбрасываемым источниками при строительстве и эксплуатации.

2.3.Источники и масштабы расчетного химического загрязнения:

На участке расположен корпуса детского сад с пристройкой, обустроенная площадка для игр, разделенная на группы. Территория участка огорожена, облагоустроена.

Площадка под контейнеры ТБО размещена на расстоянии 25 м от здания.

Детский сад рассчитан на 100 человек. На участке площадью 702 м2 расположены - двухэтажный корпус (А) площадью 379 м2, объемом 2274 м3

- двухэтажная пристройка (А1) площадью 39,6 м2, объемом 222 м3

Водоснабжение	централизованное,	для	обеспечения	горячей	воду	установлен водонагреватель Аристон

Сброс сточных вод осуществляется в септик, с последующим вывозом на очистные сооружения.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха является:

Источник 0001- га котел марка  Boilers КГ 232 (КВА 200) работающие на природном газе

Источник 0002- котел марка  Boilers КГ 232 (КВА 200) работающие на природном газе

Источник 0003- стиральная машина.

Отопление. Для обогрева помещений в отопительный период установлены два отопительных котла марки Boilers КГ 232 (КВА 200), работающая на природный газ с параметрами теплоносителя 95-70°С

Организованно выделяются следующие ЗВ:

| Код | Н а и м е н о в а н и е | Выброс | Выброс |
| --- | --- | --- | --- |
| загр. | вещества | вещества | вещества, |
| веще- |  | г/с | т/год |
| ства |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0155 | диНатрий карбонат (Сода | 0.00004052 | 0.00291 |
|  | кальцинированная, Натрий карбонат) |  |  |
|  | (408) |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0.00972 | 0.121 |
|  | (4) |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00158 | 0.01966 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, | 0.0418 | 0.52 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |
| 2744 | Синтетические моющие средства: | 0.0000942 | 0.0135648 |
|  | "Бриз", "Вихрь", "Лотос", |  |  |
|  | "Лотос-автомат", "Юка", "Эра" |  |  |
|  | (1132*) |  |  |
|  | В С Е Г О: | 0.05323472 | 0.6771348 |

В результате проведенной инвентаризации выявлено 4– неорганизованных источников загрязнения окружающей среды:

Источниками выбросов загрязняющих веществ будут являться:

Источник -    6001 ультразвуковая сварка. Время работы – 16 час/сут, 5280 час/год (330 дней в году). Дымовые газы отводятся через трубу высотой 24,0 м, диаметром 0,9 м;

Источник -    6002 приклеивание зажима к маске. Время работы – 16 час/сут, 5280 час/год (330 дней в году). Дымовые газы отводятся через трубу высотой 24,0 м, диаметром 0,9 м;

Источник -    6003 краски для нанесения информации. Время работы – 16 час/сут, 5280 час/год (330 дней в году). Дымовые газы отводятся через трубу высотой 24,0 м, диаметром 0,9 м;

Источник -    6004 механическая резка и вырубка. Время работы – 16 час/сут, 5280 час/год (330 дней в году). Дымовые газы отводятся через трубу высотой 24,0 м, диаметром 0,9 м.

В процессе выполнения инвентаризации источников выброса  выявлены: 4- источников загрязнения окружающей среды, в том числе: 0– организованных и 4 – неорганизованных.

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в соответствии с действующими в РК методиками по программному комплексу «ЭРА-Воздух». Наименование методик приведено в протоколах расчета выбросов.

В таблице 3.1 (выводится автоматически программой «ЭРА») приведен перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу всеми источниками и отдельно стационарными источниками. Вначале приведены вещества, имеющие максимально разовые ПДК, затем имеющие среднесуточные ПДК, затем вещества, имеющие ориентировочные безопасные уровни воздействия, и далее вещества, по которым отсутствуют ПДК и ОБУВ.

Количественная характеристика выбрасываемых в атмосферу веществ в т/год приводится по усредненным годовым значениям с учетом расхода материалов.

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приведены в таблице 3.3 (выводится автоматически программой «ЭРА»).

Расчет содержания вредных веществ в атмосферном воздухе должен проводиться в соответствии с требованиями «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» от 10 марта 2022 года № 63. Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемого выбросами промышленных объектов, зависит от объемов и условий выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, природно-климатических условий и особенностей циркуляции атмосферы. Метеорологические (климатические) условия оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание вредных примесей, поступающих в атмосферу. К основным факторам, определяющим рассеивание примесей в атмосфере, относятся ветра и температурная стратификация атмосферы. На формирование уровня загрязнения воздуха оказывают также влияние туманы, осадки и радиационный режим. Характеристика состояния окружающей природной среды определяется значениями фоновых концентраций загрязняющих веществ.

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ объекта производились по программному комплексу «ЭРА» (версия 2.0) фирмы Логос-плюс, предназначенному для широкого класса задач в области охраны атмосферного воздуха, связанных с расчетами загрязнения атмосферы вредными веществами, содержащихся в выбросах предприятий и Методик расчетов, утвержденных приказом Министра охраны окружающей среды РК № 100-п от 18.04.08 г.

Результаты расчетов показывают, что превышений 1 ПДК на границе санитарно-защитных зон, а также на жилой зоне  не наблюдаются.

10

| ЭРА v2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Шымкент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Класс | Выброс | Выброс | Значение |  | Выброс |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | опас- | вещества | вещества, | КОВ |  | вещества, |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | ности | г/с | т/год | (M/ПДК)**а |  | усл.т/год |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 5 | 3 |  | 4 | 0.0248 | 0.18 | 0 |  | 0.06 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 0.2 |  |  | 3 | 0.0747 | 0.538 | 2.69 |  | 2.69 |
|  | изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0827 | Хлорэтилен (656) |  | 0.01 |  | 1 | 0.01074 | 0.078 | 32.8519 |  | 7.8 |
| 2752 | Уайт-спирит (1316*) |  |  | 1 |  | 0.00311 | 0.0224 | 0 |  | 0.0224 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 0.01833 | 0.132 | 0 |  | 0.88 |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 0.001653 | 0.012 | 0 |  | 0.08 |
|  | двуокиси кремния (доломит, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | известняк, мел, огарки, сырьевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | смесь, пыль вращающихся печей, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | боксит и др.) (504) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2934 | Пыль аминопластов (1050*) |  |  | 0.04 |  | 0.00455 | 0.033 | 0 |  | 0.825 |
|  | В С Е Г О: |  |  |  |  | 0.137883 | 0.9954 | 35.5 |  | 12.3574 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Шымкент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Чис | Hо- | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | ло | мер | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ист | ист. | источ | устья |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Ко- | ты |  | выб | выб- | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го кон |
| тво |  |  | лич | в |  | ро- | роса | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ш |
|  |  |  | ист | год |  | са |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадн |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источни |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 001 |  | ультразвуковая | 1 | 2016 | неорганизованный | 1 | 6001 | 2 |  |  |  | 30 | 100 | 50 | 80 |
|  |  | сварка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | приклеивание | 1 | 2016 | неорганизованный | 1 | 6002 | 2 |  |  |  | 30 | 100 | 50 | 80 |
|  |  | зажима к маске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | краски для | 1 | 2016 | неорганизованный | 1 | 6003 | 2 |  |  |  | 30 | 100 | 50 | 80 |
|  |  | нанесения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | механическая | 1 | 2016 | неорганизованный | 1 | 6004 | 2 |  |  |  | 30 | 100 | 50 | 80 |
|  |  | резка и вырубка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| для расчета ПДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hаименование | Вещества | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |
|  | газоочистных | по котор. | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |
|  | установок | производ. | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |
| ца лин. | и мероприятий | г-очистка | очистки/ | ства |  | г/с | мг/м3 | т/год | Год |
| ирина | по сокращению | к-т обесп | max.степ |  |  |  |  |  | дос- |
| ого | выбросов | газоо-й % | очистки% |  |  |  |  |  | тиже |
| ка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
| Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 40 |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (594) | 0.0124 |  | 0.09 | 2026 |
|  |  |  |  | 0827 | Хлорэтилен (656) | 0.00537 |  | 0.039 |  |
| 40 |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (594) | 0.0124 |  | 0.09 | 2026 |
|  |  |  |  | 0827 | Хлорэтилен (656) | 0.00537 |  | 0.039 |  |
| 40 |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь | 0.0747 |  | 0.538 |  |
|  |  |  |  |  | о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (203) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит (1316*) | 0.00311 |  | 0.0224 |  |
|  |  |  |  | 2902 | Взвешенные вещества | 0.01833 |  | 0.132 |  |
| 40 |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: | 0.001653 |  | 0.012 |  |
|  |  |  |  |  | ниже 20% двуокиси |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кремния (доломит, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | производства - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | известняк, мел, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | огарки, сырьевая |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | смесь, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | вращающихся печей, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | боксит и др.) (504) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2934 | Пыль аминопластов ( | 0.00455 |  | 0.033 |  |
|  |  |  |  |  | 1050*) |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет категории источников, подлежащих контролю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Шымкент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер | Наименование | Высота | КПД | Код | ПДКм.р | Масса | М*100 | Максимальная | Cм*100 | Катего- |
| исто- | источника | источ- | очистн. | веще- | ( ОБУВ, | выброса (M) |  | приземная | -------- | рия |
| чника | выброса | ника, | сооруж. | ства | 10*ПДКс.с.) | c учетом | ПДК*Н*(100- | концентрация | ПДК*(100- | источ- |
|  |  | м | % |  | мг/м3 | очистки,г/с | -КПД) | (См) мг/м3 | КПД) | ника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6001 | неорганизованный | 2.0 |  | 0337 | 5 | 0.0124 | 0.0002 | 0.4429 | 0.0886 | 2 |
|  |  |  |  | 0827 | **0.1 | 0.00537 | 0.0054 | 0.1918 | 1.918 | 2 |
| 6002 | неорганизованный | 2.0 |  | 0337 | 5 | 0.0124 | 0.0002 | 0.4429 | 0.0886 | 2 |
|  |  |  |  | 0827 | **0.1 | 0.00537 | 0.0054 | 0.1918 | 1.918 | 2 |
| 6003 | неорганизованный | 2.0 |  | 0616 | 0.2 | 0.0747 | 0.0374 | 2.668 | 13.3401 | 1 |
|  |  |  |  | 2752 | *1 | 0.00311 | 0.0003 | 0.1111 | 0.1111 | 2 |
|  |  |  |  | 2902 | 0.5 | 0.01833 | 0.0037 | 1.9641 | 3.9281 | 2 |
| 6004 | неорганизованный | 2.0 |  | 2909 | 0.5 | 0.001653 | 0.0003 | 0.1771 | 0.3542 | 2 |
|  |  |  |  | 2934 | *0.04 | 0.00455 | 0.0114 | 0.4875 | 12.1883 | 1 |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. М и См умножаются на 100/100-КПД только при значении КПД очистки >75%. (ОНД-90,Iч.,п.5.6.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. К 1-й категории относятся источники с См/ПДК>0.5 и М/(ПДК*Н)>0.01. При Н<10м принимают Н=10. (ОНД-90,Iч.,п.5.6.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 6 указывается "*" - для значения ОБУВ, "**" - для 10*ПДКc.c. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Способ сортировки: по возрастанию кода ИЗА и кода ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение категории опасности предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Шымкент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Класс | Выброс | Выброс | Значение |  | Выброс |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | опас- | вещества | вещества, | КОВ |  | вещества, |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | ности | г/с | т/год | (M/ПДК)**а |  | усл.т/год |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 5 | 3 |  | 4 | 0.0248 | 0.18 | 0 |  | 0.06 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 0.2 |  |  | 3 | 0.0747 | 0.538 | 2.69 |  | 2.69 |
|  | изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0827 | Хлорэтилен (656) |  | 0.01 |  | 1 | 0.01074 | 0.078 | 32.8519 |  | 7.8 |
| 2752 | Уайт-спирит (1316*) |  |  | 1 |  | 0.00311 | 0.0224 | 0 |  | 0.0224 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 0.01833 | 0.132 | 0 |  | 0.88 |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 0.001653 | 0.012 | 0 |  | 0.08 |
|  | двуокиси кремния (доломит, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | известняк, мел, огарки, сырьевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | смесь, пыль вращающихся печей, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | боксит и др.) (504) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2934 | Пыль аминопластов (1050*) |  |  | 0.04 |  | 0.00455 | 0.033 | 0 |  | 0.825 |
|  | В С Е Г О: |  |  |  |  | 0.137883 | 0.9954 | 35.5 |  | 12.3574 |
| Суммарный коэффициент опасности: 35.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория опасности: 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Шымкент |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Выброс | Средневзве- | М/(ПДК*Н) |  |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | вещества | шенная | для Н>10 | Примечание |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | г/с | высота, | М/ПДК |  |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  | м | для Н<10 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 5 | 3 |  | 0.0248 | 2.0000 | 0.005 | - |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0.2 |  |  | 0.0747 | 2.0000 | 0.3735 | Расчет |
|  | (203) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0827 | Хлорэтилен (656) |  | 0.01 |  | 0.01074 | 2.0000 | 0.1074 | Расчет |
| 2752 | Уайт-спирит (1316*) |  |  | 1 | 0.00311 | 2.0000 | 0.0031 | - |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0.5 | 0.15 |  | 0.01833 | 2.0000 | 0.0367 | - |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси | 0.5 | 0.15 |  | 0.001653 | 2.0000 | 0.0033 | - |
|  | кремния (доломит, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - известняк, мел, огарки, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | боксит и др.) (504) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2934 | Пыль аминопластов (1050*) |  |  | 0.04 | 0.00455 | 2.0000 | 0.1138 | Расчет |
| Примечание. 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.5.21 ОНД-86.Cредневзвешенная высота ИЗА определяет- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ся по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - 10*ПДКс.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН технических мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с целью достижения нормативов ПДВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТОО "Ясли сад Толкын ай" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | N | З н а ч е н и е в ы б р о с о в |  |  |  | Сроки |  | Затраты на ре- |  |  |
| Наименование | Наименование | источ |  |  |  |  | выполнен. |  | ализ.мероприя- |  |  |
| мероприятий | вещества | выбро | до реализации |  | после реализации |  | кв.,год |  | тий, тыс.тенге |  |  |
|  |  | са на | мероприятия |  | мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  | карте |  |  |  |  | на- | окон | капита- |  | основн |
|  |  | схеме | г/сек | т/год | г/сек | т/год | чало | чан. | ловлож. |  | деят. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| технические | (0301) Азота (IV) диоксид ( | 0001 | 0.00486 | 0.0605 | 0.00486 | 0.0605 | 1кв | 1кв | 200 |  | 200 |
| мероприятия | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  | 2025 | 2025 |  |  |  |
|  |  | 0002 | 0.00486 | 0.0605 | 0.00486 | 0.0605 |  |  |  |  |  |
|  | (0304) Азот (II) оксид ( | 0001 | 0.00079 | 0.00983 | 0.00079 | 0.00983 |  |  |  |  |  |
|  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0002 | 0.00079 | 0.00983 | 0.00079 | 0.00983 |  |  |  |  |  |
|  | (0337) Углерод оксид (Окись | 0001 | 0.0209 | 0.26 | 0.0209 | 0.26 |  |  |  |  |  |
|  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0002 | 0.0209 | 0.26 | 0.0209 | 0.26 |  |  |  |  |  |
|  | В целом по предприятию в |  | 0.0531 | 0.66066 | 0.0531 | 0.66066 |  |  | 400 |  | 400 |
|  | результате реализации всех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 М Е Р О П Р И Я Т И Я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТОО "Ясли сад Толкын ай" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Хар-ка ист.,на котор. проводится снижение выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сте- |
| ист. |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия | Вещества, |  | Мощность |  | пень |
| на | Координаты на |  | Высо- | Диа- | Параметры газовоздушн. |  |  | на период | по которым проводится |  | выбросов: |  | эффек |
| кар- | карте-схеме |  | та | метр | смеси на выходе источн |  |  | неблагоприятных | сокращение выбросов |  | без учета |  | тив- |
| те - |  |  | ист. | ист. |  |  |  | метеорологичес- |  |  | мероприятий |  | ности |
| схе- | точ.ист | 2 конца | выб- | выб- | ско- | до/после меропр. |  | ких условий |  |  | после |  | меро- |
| ме | /1конца | линейн. | роса, | роса, | рость |  |  |  | Код | Наименование | мероприятий |  | прия- |
|  | лин.ист | источн. | м | м | м/с | объем | темп. |  | веще |  |  |  | тий, |
|  | Х1/Y1 | X2/Y2 |  |  |  | м3/c | гр,оС |  | ства |  |  |  | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| П е р в ы й р е ж и м р а б о т ы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 40/40 |  | 3.0 | 0.300 | 7.80 | 0.9801792 | 100/100 | Мероприятия | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0.00522 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | /0.5513508 |  | 3-режима |  | (Азота диоксид) (4) | /0.00522 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота | 0.000849 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) | /0.000849 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.0209 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) | /0.0209 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (584) |  |  |  |
| 0002 | 40/40 |  | 3.0 | 0.300 | 7.80 | 0.9801792 | 100/100 | Мероприятия | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0.00522 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | /0.5513508 |  | 3-режима |  | (Азота диоксид) (4) | /0.00522 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота | 0.000849 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) | /0.000849 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.0209 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) | /0.0209 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (584) |  |  |  |

3.8

Эконо-

мичес-

кая

оценка

меро-

прия-

тий,

т.тн/

час

14

200

200

200

200

200

200

| ЭРА v2.0 |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Шымкент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N исто |  |  |  | Периодич | Норматив |  |  |  |  |
| чника, | Производство, | Контролируемое | Периоди | ность | выбросов ПДВ |  | Кем |  | Методика |
| N конт | цех, участок. | вещество | чность | контроля |  |  | осуществляет |  | проведения |
| роль- | /Координаты |  | контро- | в перио- |  |  | ся контроль |  | контроля |
| ной | контрольной |  | ля | ды НМУ | г/с | мг/м3 |  |  |  |
| точки | точки |  |  | раз/сутк |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 6001 | при эксплуатации | Углерод оксид (594) | 1 раз/ |  | 0.0124 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  | кварт |  |  |  | организация |  |  |
|  |  | Хлорэтилен (656) |  |  | 0.00537 |  |  |  |  |
| 6002 | при эксплуатации | Углерод оксид (594) |  |  | 0.0124 |  |  |  |  |
|  |  | Хлорэтилен (656) |  |  | 0.00537 |  |  |  |  |
| 6003 | при эксплуатации | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- |  |  | 0.0747 |  |  |  |  |
|  |  | изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уайт-спирит (1316*) |  |  | 0.00311 |  |  |  |  |
|  |  | Взвешенные вещества |  |  | 0.01833 |  |  |  |  |
| 6004 | при эксплуатации | Пыль неорганическая: ниже 20% |  |  | 0.001653 |  |  |  |  |
|  |  | двуокиси кремния (доломит, пыль |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | известняк, мел, огарки, сырьевая |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | смесь, пыль вращающихся печей, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | боксит и др.) (504) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пыль аминопластов (1050*) |  |  | 0.00455 |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТОО "Ясли сад Толкын ай" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2025 год |  | на 2025 год |  | П Д В |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  | ния |
| загрязняющего вещества | роса |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0155) диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прачечная | 0003 | 0.00004052 | 0.00291 | 0.00004052 | 0.00291 | 0.00004052 | 0.00291 |  | 2025 |
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная | 0001 | 0.00486 | 0.0605 | 0.00486 | 0.0605 | 0.00486 | 0.0605 |  | 2025 |
|  | 0002 | 0.00486 | 0.0605 | 0.00486 | 0.0605 | 0.00486 | 0.0605 |  | 2025 |
| (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная | 0001 | 0.00079 | 0.00983 | 0.00079 | 0.00983 | 0.00079 | 0.00983 |  | 2025 |
|  | 0002 | 0.00079 | 0.00983 | 0.00079 | 0.00983 | 0.00079 | 0.00983 |  | 2025 |
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная | 0001 | 0.0209 | 0.26 | 0.0209 | 0.26 | 0.0209 | 0.26 |  | 2025 |
|  | 0002 | 0.0209 | 0.26 | 0.0209 | 0.26 | 0.0209 | 0.26 |  |  |
| (2744) Синтетические моющие средства: "Бриз", "Вихрь", "Лотос", "Лотос-автомат",(1132*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прачечная | 0003 | 0.0000942 | 0.0135648 | 0.0000942 | 0.0135648 | 0.0000942 | 0.0135648 |  | 2025 |
| Итого по организованным |  | 0.05323472 | 0.6771348 | 0.05323472 | 0.6771348 | 0.05323472 | 0.6771348 |  |  |
| источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по предприятию: |  | 0.05323472 | 0.6771348 | 0.05323472 | 0.6771348 | 0.05323472 | 0.6771348 |  |  |

| ЭРА v2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Шымкент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | Расчетная максимальная приземная |  | Координаты точек |  | Источники, дающие |  |  | Принадлежность |  |
| вещества | Наименование | концентрация (общая и без учета фона) |  | с максимальной |  | наибольший вклад в |  |  | источника |  |
| / | вещества | доля ПДК / мг/м3 |  | приземной конц. |  | макс. концентрацию |  |  | (производство, |  |
| группы |  |  |  |  |  |  |  |  | цех, участок ) |  |
| суммации |  | в жилой | на границе | в жилой | на грани | N | % вклада |  |  |  |
|  |  | зоне | санитарно - | зоне | це СЗЗ | ист. |  |  |  |  |
|  |  |  | защитной зоны | X/Y | Х/Y |  | ЖЗ | СЗЗ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З а г р я з н я ю щ и е в е щ е с т в а : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (594) |  | 0.0106/0.05299 |  | 74/-46 | 0003 |  | 45.8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0002 |  | 27.1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0001 |  | 27.1 |  |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о- |  | 0.50592/0.10118 |  | 74/-46 | 6003 |  | 100 | при |  |
|  | , м-, п- изомеров) ( |  |  |  |  |  |  |  | эксплуатации |  |
|  | 203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0827 | Хлорэтилен (656) |  | 0.14548/0.01455 |  | 74/-46 | 6001 |  | 50 | при |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | эксплуатации |  |
|  |  |  |  |  |  | 6002 |  | 50 | при |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | эксплуатации |  |
| 2934 | Пыль аминопластов ( |  | 0.27541(0.2086)/ |  | 51/-37 | 6004 |  | 100 | при |  |
|  | 1050*) |  | 0.01102(0.00835) |  |  |  |  |  | эксплуатации |  |
|  |  |  | вклад предпр.= 76% |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание:В таблице представлены вещества (группы веществ), максимальная расчетная концентрация которых >= 0.01 ПДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15

2.4.Расчеты ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и анализ величин приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу проводятся с учетом действующих, строящихся и намеченных к строительству предприятий (объектов) и существующего фонового загрязнения. Расширение, нового строительства не планируется.

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу производились на основании технических характеристик применяемого оборудования, технологических решений.

Количественная характеристика выбрасываемых в атмосферу веществ в т/год приводится по усредненным годовым значениям с учетом расхода материалов.

Расчет содержания вредных веществ в атмосферном воздухе должен проводиться в соответствии с требованиями «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» РНД 211.2.01.01-97.

Для оценки влияния выбросов вредных веществ на качество атмосферного воздуха используется математическое моделирование. Моделирование рассеивания вредных веществ в атмосфере от источников загрязнения проводилось с помощью Унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) «ЭРА» (версия 3.0).

Расчет содержания вредных веществ в атмосферном воздухе должен проводиться в соответствии с требованиями «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» от 10 марта 2021 года № 63.

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемого выбросами котельной, зависит от объемов и условий выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, природно-климатических условий и особенностей циркуляции атмосферы. К основным факторам, определяющим рассеивание примесей в атмосфере, относятся ветра и температурная стратификация атмосферы. На формирование уровня загрязнения воздуха оказывают также влияние туманы, осадки и радиационный режим.

Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Результаты Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам приведены в таблице 3.5. Количество выбросов не превышает пороговых значений по всем ингредиентам. Концентрации ЗВ не превышают 1ПДК даже в точках максимума на площадке объекта

Залповые и аварийные выбросы. Вероятность залповых и	аварийных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу отсутствует. Для предотвращения аварийных выбросов необходимо	строгое	соблюдение	правил	техники	безопасности	и	противопожарной безопасности.

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город  Шымкент

Объект ТОО

Источник загрязнения N 6001,неорганизованный

Источник выделения N 002,ультразвуковая сварка

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу

при работе с пластмассовыми материалами

Приложение №7 к Приказу Министра охраны окружающей среды

Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Сборник "Нормативные показатели удельных выбросов вредных

веществ в атмосферу от основных видов технологического оборудования

отрасли". Харьков, 1991г.

3. "Удельные показатели образования вредных веществ

от основных видов технологического оборудования...", М, 2006 г.

Вид работ: Сварка полипропилена

Количество проведенных сварок стыков, шт./год , N = 10000000

"Чистое" время работы, час/год , _T_ = 2016

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Удельное выделение загрязняющего вещества, г/на 1 сварку(табл.12) , Q = 0.009

Валовый выброс ЗВ, т/год (3) , _M_ = Q * N / 10 ^ 6 = 0.009 * 10000000 / 10 ^ 6 = 0.09

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4) , _G_ = _M_ * 10 ^ 6 / (_T_ * 3600) = 0.09 * 10 ^ 6 / (2016 * 3600) = 0.0124

Примесь: 0827 Хлорэтилен (656)

Удельное выделение загрязняющего вещества, г/на 1 сварку(табл.12) , Q = 0.0039

Валовый выброс ЗВ, т/год (3) , _M_ = Q * N / 10 ^ 6 = 0.0039 * 10000000 / 10 ^ 6 = 0.039

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4) , _G_ = _M_ * 10 ^ 6 / (_T_ * 3600) = 0.039 * 10 ^ 6 / (2016 * 3600) = 0.00537

Итого выбросы:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 0.0124 | 0.09 |
| 0827 | Хлорэтилен (656) | 0.00537 | 0.039 |

Источник загрязнения N 6002,неорганизованный

Источник выделения N 002,приклеивание зажима к маске

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу

при работе с пластмассовыми материалами

Приложение №7 к Приказу Министра охраны окружающей среды

Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Сборник "Нормативные показатели удельных выбросов вредных

веществ в атмосферу от основных видов технологического оборудования

отрасли". Харьков, 1991г.

3. "Удельные показатели образования вредных веществ

от основных видов технологического оборудования...", М, 2006 г.

Вид работ: полипропилен

Количество проведенных сварок стыков, шт./год , N = 10000000

"Чистое" время работы, час/год , _T_ = 2016

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Удельное выделение загрязняющего вещества, г/на 1 сварку(табл.12) , Q = 0.009

Валовый выброс ЗВ, т/год (3) , _M_ = Q * N / 10 ^ 6 = 0.009 * 10000000 / 10 ^ 6 = 0.09

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4) , _G_ = _M_ * 10 ^ 6 / (_T_ * 3600) = 0.09 * 10 ^ 6 / (2016 * 3600) = 0.0124

Примесь: 0827 Хлорэтилен (656)

Удельное выделение загрязняющего вещества, г/на 1 сварку(табл.12) , Q = 0.0039

Валовый выброс ЗВ, т/год (3) , _M_ = Q * N / 10 ^ 6 = 0.0039 * 10000000 / 10 ^ 6 = 0.039

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4) , _G_ = _M_ * 10 ^ 6 / (_T_ * 3600) = 0.039 * 10 ^ 6 / (2016 * 3600) = 0.00537

Итого выбросы:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 0.0124 | 0.09 |
| 0827 | Хлорэтилен (656) | 0.00537 | 0.039 |

Источник загрязнения N 6003,неорганизованный

Источник выделения N 003,краски для нанесения информации

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн , MS = 1

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , MS1 = 0.5

Марка ЛКМ: Лак БТ-99

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 56

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 96

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 1 * 56 * 96 * 100 * 10 ^ -6 = 0.538

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.5 * 56 * 96 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0747

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1316*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 4

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 1 * 56 * 4 * 100 * 10 ^ -6 = 0.0224

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.5 * 56 * 4 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.00311

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные вещества

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), % , DK = 30

Валовый выброс ЗВ (1), т/год , _M_ = KOC * MS * (100-F2) * DK * 10 ^ -4 = 1 * 1 * (100-56) * 30 * 10 ^ -4 = 0.132

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с , _G_ = KOC * MS1 * (100-F2) * DK / (3.6 * 10 ^ 4) = 1 * 0.5 * (100-56) * 30 / (3.6 * 10 ^ 4) = 0.01833

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0747 | 0.538 |
| 2752 | Уайт-спирит (1316*) | 0.00311 | 0.0224 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0.01833 | 0.132 |

Источник загрязнения N 6004,неорганизованный

Источник выделения N 004,механическая резка и вырубка

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу

при работе с пластмассовыми материалами

Приложение №7 к Приказу Министра охраны окружающей среды

Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Сборник "Нормативные показатели удельных выбросов вредных

веществ в атмосферу от основных видов технологического оборудования

отрасли". Харьков, 1991г.

3. "Удельные показатели образования вредных веществ

от основных видов технологического оборудования...", М, 2006 г.

Вид работ: Механическая обработка пластмасс

Вид механической обработки: Токарные работы

Перерабатываемый материал: Аминопласты

Время работы оборудования, час/год , _T_ = 2016

Суммарная масса перерабатываемого материала в год, тонн , M = 3

Средняя масса обрабатываемых изделий, грамм , MGR = 100

Примесь: 2934 Пыль аминопластов (1050*)

Удельный выброс ЗВ, г/кг обрабатываемого материала(табл.10) , Q2 = 11

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (1) , _G_ = Q2 * M * 1000 / (_T_ * 3600) = 11 * 3 * 1000 / (2016 * 3600) = 0.00455

Валовый выброс ЗВ, т/год (2) , _M_ = _G_ * 10 ^ -6 * _T_ * 3600 = 0.00455 * 10 ^ -6 * 2016 * 3600 = 0.033

Итого выбросы:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2934 | Пыль аминопластов (1050*) | 0.00455 | 0.033 |
| 2909 | Пыль неорганическая ниже 20% двуокиси кремния | 0.001653 | 0.012 |

2.5.       Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух, обеспечивающие соблюдение в области воздействия намечаемой деятельности экологических нормативов качества атмосферного воздуха.

При	работе садика	внедрение малоотходных и безотходных технологий не предусмотрено, т.к. все отходы образующиеся в процессе эксплуатации передаются сторонней организации на договорной основе и не наносят ущерб окружающей среде.

Мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух, обеспечивающие соблюдение в области воздействия намечаемой деятельности экологических нормативов качества атмосферного воздуха:

Организационные мероприятия при осуществлении деятельности включают в себя следующие организационно-технологические вопросы:

- тщательную технологическую регламентацию проведения работ;

- обязательное экологическое сопровождение всех видов деятельности;, - не допускать к работе механизмы с утечками масла, бензина и т.д;

- производить регулярное техническое обслуживание котлов; - обеспечение полного сгорания топлива.

2.6.Уточнение границ области воздействия объекта.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются с целью обеспечения безопасности населения в соответствии с санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитнымзонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду

20

обитания и здоровье человека» от 11.01.2022 г. № ҚР ДСМ-2, разработанными согласно Кодексу РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», определяющими требования при выборе земельного участка, проектировании, строительстве производственных объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Для котельных расположенных внутри зданий СЗЗ не классифицируется. Размер санитарно-защитной зоны по данному проекту не устанавливается

Результаты проведенных расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, показали, что при регламентных работах предприятия по всем веществам расчетная приземная концентрация на границе СЗЗ не превышают 1 ПДК. Также в проекте представлены мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях, контроль за соблюдением нормативов ПДВ на предприятии.

2.7.Предложения по установлению нормативов предельно допустимых выбросов

Под нормативами эмиссий понимается совокупность предельных количественных и качественных показателей эмиссий, устанавливаемых в экологическом разрешении. К нормативам эмиссий относятся нормативы допустимых выбросов. Нормативы эмиссий устанавливаются по видам загрязняющих веществ, включенным в перечень загрязняющих веществ. Нормативы эмиссий устанавливаются по отдельным стационарным источникам, относящимся к объектам I и II категорий, на уровнях, не превышающих в случае проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду – соответствующих предельных значений по результатам оценки воздействия на окружающую среду. Определение нормативов эмиссий осуществляется расчетным путем в соответствии с требованиями Экологического Кодекса по методике, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. В составе проекта выполнен расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по утвержденным на территории РК методикам.

Согласно Экологическому Кодексу от 02 января 2021 года объект относится III категории (приложение 2, раздел 3, п.2. пп. 3 накопление на объекте 10 тонн и более неопасных отходов и (или) 1 тонны и более опасных отходов.

Согласно приказа Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года №246 "Об утверждении инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду", согласно п.12, пп.5 наличие выбросов загрязняющих веществ от 10 до 500 тонн в год при эксплуатации объекта относиться к III категории.

А также согласно приказа Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года №246 "Об утверждении инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду", согласно п.12, пп.7 накопление на объекте отходов: для неопасных отходов - от 10 до 100 000 тонн в год, для опасных отходов - от 1 до 5 000 тонн в год относиться к III категории, незначительное негативное воздействие на окружающую среду.

Таким образом, объект классифицируется как объект III категории.

Таблица 2. Декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (г/сек, т/год)

| Декларируемый год: 2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер источника | Наименование загрязняющего | г/с | т/год |
| загрязнения | вешества |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6001 | Углерод оксид (594) | 0.0124 | 0.09 |
|  | Хлорэтилен (656) | 0.00537 | 0.039 |
| 6002 | Углерод оксид (594) | 0.0124 | 0.09 |
|  | Хлорэтилен (656) | 0.00537 | 0.039 |
| 6003 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0747 | 0.538 |
|  | Уайт-спирит (1316*) | 0.00311 | 0.0224 |
|  | Взвешенные вещества | 0.01833 | 0.132 |
| 6004 | Пыль аминопластов (1050*) | 0.00455 | 0.033 |
|  | Пыль неорганическая ниже 20% двуокиси кремния | 0.001653 | 0.012 |
| Всего: |  | 0.137883 | 0.9954 |

2.8.	Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия

Ввиду незначительности выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации объекта какие-либо мероприятия по их снижению проектом не предусматриваются.

Расчеты загрязняющих веществ воздушного бассейна производились по программному комплексу «ЭРА»(версия 3.0) фирмы Логос-плюс. предназначенномудля широкого класса задач в области охраны атмосферного воздуха. связанных с расчетами загрязнения атмосферы вредными веществами. содержащимися в выбросах предприятий. и Методик расчетов. утвержденных приказом Министра охраны окружающей среды РК № 100-п от 18.04.08 г.

Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест приняты согласно «Гигиеническим нормативам к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций», утвержденным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70

Это соотношение показывает допустимую нагрузку на ОС при которой сохраняется структура и функционирование экосистемы с незначительными (обратимыми) изменениями.

| Мероприятие | Эффект от внедрения |
| --- | --- |
| Устройство технол-х площадок и площадок временного складирования отходов на стройплощадке с твердым покрытием | Предотвращение загрязнения окружающей территории и дополнительного загрязнения окружающей среды |
| Ведение хозяйственной деятельности в строго отведённых участках | Предотвращение загрязнения окружающей территории и дополнительного загрязнения |
| Вывоз мусора в специально отведенные местах | Предотвращение загрязнения окружающей территории |
| Внутренний контроль со стороны организации. образующей отходы | Предотвращение загрязнения окружающей территории и дополнительного загрязнения ОС |

Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ при эксплуатации дошкольного учреждения, показывают, что общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия, расчетные максимально разовые концентрациизагрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха не превышают соответствующие экологические нормативы качества (гигиенические нормативы, утвержденные государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с законодательством РК в области здравоохранения).

2.9.Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха

Контроль выбросов ЗВ на источниках выбросов предусматривается расчётным методом на основании выполненных расчетов с учетом фактических показателей работ.Согласно ст.182. гл.13 ЭК РК производственный экологический контроль обязаны осуществлять операторы объектов I и II категорий.

В период эксплуатации детского сада относится к III категорий. в связи с этим на площадке не требуется проведение производственного экологического контроля.

2.10.	Характеристика мероприятий по регулированию выбросов в периоды особо неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)

Уровеньзагрязнения приземных слоев атмосферы во многомзависит от метеорологических условий. В некоторых случаях метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в воздухе района расположения объекта. Для предупреждения указанных явлений осуществляют регулирование и сокращение вредных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Как показывает практика, при наступлении НМУ в первую очередь следует сокращать низкие, рассредоточенные и холодные выбросы загрязняющих веществ предприятия, а также учитывать приоритетность выбрасываемых вредных веществ. Вместе с тем выполнение мероприятий по регулированию выбросов загрязняющих веществ не должно приводить к существенному сокращению производственной мощности предприятия в периоды НМУ.

НМУ — это метеорологические условия, способствующие накоплению (увеличению концентрации) загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. К ним можно отнести штиль, приподнятые инверсии, туманы.

Мероприятия по регулированию при выбросов неблагоприятных метеорологических условиях разрабатываются в случае, если по данным местных органов РГП «Казгидромет» в населенном	пункте	или	местности	прогнозируются	случаи	особо	неблагоприятных метеорологических условий

Правила предоставления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам утверждены Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № 243.

Тюлькубасский район не входит в перечень населенных пунктов, для которых обязательна разработка мероприятий по регулированию эмиссий в период НМУ.

В связи с этим не требуется проведение мероприятий по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях. Эти мероприятия носят организованно технический характер:

•	ужесточить	контроль	за	точным	соблюдением	технологического	регламента производства;

• использовать высококачественное сырье и материалы для уменьшения выбросов загрязняющих веществ;

• проводить влажную уборку помещений и полив территории.

При втором режиме работы предприятия мероприятия должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 20-40%. Эти мероприятия включают в себя мероприятия 1-го режима. а также мероприятия. включающие на технологические	процессы.	сопровождающиеся	незначительным	снижением производительности предприятия.

Мероприятия общего характера:

• ограничить движение транспорта по территории;

• снизить производительность отдельных агрегатов и технологических линий. работа которых связана со значительным выделением в атмосферу ВВ;

• в случае. если сроки начала планово-предупредительных работ по ремонту оборудования и наступления НМУ достаточно близки следует произвести остановку оборудования.

При третьем режиме работы предприятия мероприятия должны обеспечить сокращение концентраций ЗВ в приземном слое атмосферы примерно на 40-60%. и в некоторых особо опасных условиях предприятием следует полностью прекратить выбросы.

Мероприятия 3-го режима полностью включают в себя условия 1-го и 2- го режимов. а также мероприятия. осуществление которых позволяет снизить выбросы ЗВ за счет временного сокращения производительности предприятия. Мероприятия общего характера: снизить нагрузку или остановить производства. сопровождающиеся	значительным	выделением	загрязняющих	веществТаким	образом, результаты расчетов свидетельствуют о соблюдении гигиенических стандартов качества атмосферного воздуха по всем веществам, выбрасываемым источниками на период эксплуатации. Разработка воздухоохранных мероприятий не требуется.

3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ ВОД

3.1.Потребность в водных ресурсах. Характеристика источника водоснабжения.

Эксплуатация.

В период эксплуатации вода используется для хоз-бытовых нужд. Источником водоснабжения служат существующие сети городского водопровода.

Всего сотрудников 5 человек

Суточная потребность питьевой воды, норма – 25 л/сут

Q = 5*25= 125 л (0,125 м3/сут)

125л* 250 дней= 31250 л /1000= 31,25 м3/год

Объем воды на хозяйственно-питьевые нужды составит 31,25 м3.

Таблица баланса водопотребления и водоотведения представлена ниже.

Баланс водопотребления и водоотведения

| Произв одство | Водопотребление, тыс.м 3 /год |  |  |  |  | На хозяйственнобытовые нужды | Водоотведение, тыс.м 3 /год |  |  |  |  | Прим ечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Все го | На производственные нужды |  |  |  |  | Всего | Объем сточной воды, повторно используе мой | Производст венные сточные воды | Хозяйст венно бытовые сточные воды | Безво зврат ное потре бление |  |
|  |  | Свежая вода |  | Оборо тная вода | Повто рно испол ьзуем ая вода |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всег о | В т.ч. питье вого качес тва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| На период эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйст венно-питьевые нужды рабочих | 0,03125 | - | - | - | - | 0,03125 | 0,03125 | - | - | 0,03125 | - | - |
| Итого: | 0,03125 |  |  |  |  | 0,03125 | 0,03125 |  |  | 0,03125 | - | - |

3.2. Поверхностные и подземные воды

      - Гидрографическая характеристика территории

Поверхностые воды вблизи объекта отсутствуют.

Проектируемый участок находится за пределами водоохранных зон и полос поверхностных водных источников.

Подземные воды пройденными выработками глубиной 10,0 м - не вскрыты.

Структура мер по снижению и предотвращению воздействия включает в себя:

- предотвращение у источника, снижение у источника;

- уменьшение на месте;

- ослабление у рецептора;

- восстановление или исправление;

- компенсация возмещением.

Намечаемой деятельностью какие-либо поверхностные водные объекты не затрагиваются. Забор воды из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод в поверхностные воды не предусмотрены.

Описанное выше воздействие намечаемой деятельности на поверхностные воды аналогично воздействию и на подземные воды.

Потенциальными источниками загрязнения подземных вод в районе работ являются:

- устройства системы сбора и отвода поверхностного стока и производственного стока;

- хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды.

Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды, образующиеся от деятельности предприятия отводятся к локальным очистным сооружениям  и после очистки используется для полива деревьев.

3.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов

• Хранение используемых материалов, сырья и т.д. на бетонированных и обвалованных площадках;

• Сбор и хранение образующихся отходов в специально оборудованных местах. Выполнение мероприятии позволит снизить возможное вредное воздействие на

окружающую среду на всех стадиях реализации проекта.

Детский сад-ясли находится на значительном удалении от поверхностных источников. Поэтому негативное воздействие на поверхностные воды на этапе эксплуатации объектов отсутствует

4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА

Объект не использует недра в ходе своей производственной деятельности. Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий Объект не использует недра в ходе своей производственной деятельности. Воздействие на недра в районе расположения предприятие не оказывает.

5. Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления:

Целью хозяйственной деятельности является экологически безопасное обращение с отходами производства и потребления в соответствии с требованиями действующих в РК нормативных документов. применяемых в сфере обращения с отходами.

Виды и объемы образования отходов Для производственных отходов с целью оптимизации организации из обработки и удаления. а также облегчения утилизации предусмотрен отдельный сбор различных типов отходов. Отходы также собираются в отдельные емкости с четкой идентификацией для каждого типа отходов. Перевозка всех отходов производится под строгим контролем. и движение всех отходов регистрируется (есть тип. количество. характеристика. маршрут. место назначения). Таким образом. действующая система управления отходами. должна нормировать возможное воздействие на все компоненты окружающей среды. как при хранении. так и перевозки отходов к месту размещения.

Схема управления отходами включает в себя семь этапов технологического цикла отходов. а именно:

1) Образование

2) Сбор и/или накопление

3) Сортировка (с обезвреживанием)4) Упаковка (и маркировка) 5) Транспортировка

6) Складирование

7) Удаление Отходы по мере их накопления собирают в емкости. предназначенные для каждой группы отходов в соответствии с классом опасности и передаются на основании договоров сторонним организациям. осуществляющим операции по утилизации. переработке. а также удалению отходов. не подлежащих переработке или утилизации.

5.1 Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов)

Классификация отходов производства произведена согласно «Классификатора отходов» утвержденного Приказом Министра экологии. геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года №314 и зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 августа 2021 года №23903.

Классификация производится с целью определения уровня опасности и кодировки отходов. Кодировка отходов учитывает область образования. способ складирования (захоронения). способ утилизации или регенерации. потенциально опасные составные элементы. уровень опасности. отрасль экономики. на объектах которой образуются отходы. Определение уровня опасности и кодировки отходов производится при изменении технологии или припереходе на иныесырьевые ресурсы. а также в других случаях. когда могут измениться опасныесвойства отходов. Отнесение отхода к определенной кодировке производится природопользователем самостоятельно или с привлечением физических и (или) юридических лиц. имеющих лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды.

В процессе намечаемой производственной деятельности предполагается образование отходов производства и отходов потребления. всего наименований. в том числе:

− Опасные отходы

Списанное электрическое и электронное оборудование, за исключением упомянутого в 20 01 21 и 20 01 35  (20 01 36);

− Не опасные отходы:

Смешанные коммунальные отходы (Твердые бытовые отходы), 20 03 01;

Отходы уборки улиц (20 03 03);

Поддающиеся биологическому разложению отходы кухонь и столовых (20 01 08).

− Зеркальные – отсутствуют.

Классификация отходов основана на последовательном рассмотрении и определении основных признаков отходов. Классификации подлежат местонахождение. состав. количество. агрегатное состояние отходов. а также их токсикологические. экологические и другие опасные характеристики.

Временное хранение. Образующиеся отходы до вывоза по договорам временно хранятся на территории предприятия. ТБО хранятся на площадке временного хранения, размещенными на ней контейнерами с закрывающейся крышкой. При использовании подобных объектов исключается контакт размещенных в них отходах с почвой и водными объектами.

Регенерация/утилизация. Мероприятия по регенерации и утилизации отходов возможны как на собственном предприятии, так и на сторонних предприятиях.

Бытовые отходы.

Образуются в процессе деятельности  работников. Состав отходов (%): бумага и древесина – 60; тряпье - 7; пищевые отходы -10; стеклобой - 6; металлы - 5; пластмассы - 12. Отходы накапливаются в контейнерах; по мере накопления вывозятся с территории по договору со сторонними организациями на свалку.

Смешанные коммунальные отходы (Твердые бытовые отходы), 20 03 01- образующиеся от жизнедеятельности работающего персонала, сортируются по морфологическому составу и собираются в металлических контейнерах емкостью 0,2 м3, устанавливаемом на площадке с твердым покрытием. ТБО вывозятся по договору с коммунальными службами в летний период ежедневно, в зимний период не реже одного раза в три дня.

Твердые бытовые отходы имеют типичный состав твердых коммунальных отходов, образующихся в жилых и бытовых помещениях. Не являются опасными отходами.

Поддающиеся биологическому разложению отходы кухонь и столовых (20 01 08)- Остатки еды и хлеба, исходящие от школьников и работников, забирают жители села. По мере накопления пищевые отходы передаются населению. Не являются опасными отходами.

Списанное электрическое и электронное оборудование, за исключением упомянутого в 20 01 21 и 20 01 35  (20 01 36)- для освещения зданий, Отработанные лампы размещаются в специальные контейнеры для сбора ртутьсодержащих ламп на территории контейнерной площадки для обеспечения их безопасного сбора (п. 26 Типовых правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов. Приказ Министра национальной экономики РК от 20.03.2015 № 235). Вывозятся с территории по договору со срециализированной организацией, занимающейся демеркуризацией ламп с периодичночтью 1 раз в шесть месяцев. Являются неопасными отходами.

Смет с твердых покрытий (200303)- уборка территории, вывозятся по договору с коммунальными службами в летний период ежедневно, в зимний период не реже одного раза в три дня.

|  | Наименование видов отходов | Технологический про-цесс, где происходит об-разование отходов | Растворимость в воде | Агрегатное со-стояние | Содержание основных компонентов, % массы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отработанные лампы - 20 01 36 (Списанное электрическое и электронное оборудование, за исключением упомянутого в 20 01 21 и 20 01 35) | Освещение территориии | н/р | Твердый | Стекло – 92,0; Другие металлы – 2,02; Прочие – 5,98. |
|  | Смет с твердых покрытий (200303) | Уборка территории | н/р | Твердый | Бумага и древесина – 60; Тряпье – 7; Пищевые отходы -10; Стеклобой – 6; Металлы – 5; Пластмассы – 12. |
|  | Твердые бытовые отходы (20 03 01, смешанные коммунальные отходы) | Жизнедеятельность пер-сонала | н/р | Твердый | Бумага и древесина – 60; Тряпье – 7; Пищевые отходы -10; Стеклобой – 6; Металлы – 5; Пластмассы – 12. |
|  | Поддающиеся биологическому разложению отходы кухонь и столовых 20 01 08 | Сбор пищевых отходов кухонь | Растворимость | жидкое | картофель и его очистки (60–65%); овощные отходы (9–15%); фруктовые отходы (5–8%); мясные отходы (2,3–2,7%); рыбные отходы (1,8–2,5%); хлеб и хлебопродукты (1,6%); молочные и сырные отходы (0,4%); кости (3,4–4,1%); яичную скорлупу (0,4%); посторонние примеси (4–12%); прочие отходы (2,7%). |

Смет с твердых покрытий  (20 03 03) Отходы накапливаются в контейнерах; по мере накопления вывозятся с территории по договору со сторонними организациями на свалку.

Сбор и временное хранение отходов производится на специальных площадках и контейнерах раздельно (не более 6 месяцев) с дальнейшей передачей по договору специализированным предприятиям для утилизации. Договора на вывоз отходов со специализированными организациями будут заключены непосредственно перед началом проведения работ. Образование иных видов отходов в процессе намечаемой деятельности не прогнозируется.

5.2. Рекомендации по управлению отходами: накоплению. сбору. транспортировке. восстановлению (подготовке отходов к повторному использованию. переработке. утилизации	отходов)	или	удалению	(захоронению.	уничтожению).	а	также вспомогательным операциям: сортировке. обработке. обезвреживанию); технологии по выполнению указанных операций

Временное хранение. Образующиеся отходы до вывоза по договорам временно хранятся на территории предприятия. ТБО хранятся на площадке временного хранения. размещенными на ней контейнерами с закрывающейся крышкой. При использовании подобных объектов исключается контакт размещенных в них отходах с почвой и водными объектами. Регенерация/утилизация. Мероприятия по регенерации и утилизации отходов возможны как на собственном предприятии. так и на сторонних предприятиях. Определение уровня опасности и кодировка отходов производится на основании Классификатора отходов. утвержденного утвержденного Приказом Министра экологии. геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года №314.

Хозяйственная деятельность предприятия неизбежно повлечет за собой образование отходов производства и потребления и создаст проблему их сбора. временного хранения. транспортировки. окончательного размещения. утилизации или захоронения. Все операции. производимые с отходами. должны фиксироваться в «Журнале управления отходами». Методы обращения с твердыми производственными и бытовыми отходами должны приводиться в

технологических регламентах и рабочих инструкциях. разрабатываемых на этапе осуществления производственнойдеятельности. Всеотходы потребления временно складируются натерритории и по мере накопления вывозятся по договору в специализированное предприятие на переработку и захоронение.

5.3.Виды и количество отходов производства и потребления (образовываемых. накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами). подлежащих включению в декларацию о воздействии на окружающую среду.

Временное хранение. Образующиеся отходы до вывоза по договорам временно хранятся на территории предприятия. ТБО хранятся на площадке временного хранения, размещенными на ней контейнерами с закрывающейся крышкой. При использовании подобных объектов исключается контакт размещенных в них отходах с почвой и водными объектами.

Регенерация/утилизация. Мероприятия по регенерации и утилизации отходов возможны как на собственном предприятии, так и на сторонних предприятиях.

Бытовые отходы.

Образуются в процессе деятельности  работников. Состав отходов (%): бумага и древесина – 60; тряпье - 7; пищевые отходы -10; стеклобой - 6; металлы - 5; пластмассы - 12. Отходы накапливаются в контейнерах; по мере накопления вывозятся с территории по договору со сторонними организациями на свалку.

Смешанные коммунальные отходы (Твердые бытовые отходы), 20 03 01- образующиеся от жизнедеятельности работающего персонала, сортируются по морфологическому составу и собираются в металлических контейнерах емкостью 0,2 м3, устанавливаемом на площадке с твердым покрытием. ТБО вывозятся по договору с коммунальными службами в летний период ежедневно, в зимний период не реже одного раза в три дня.

Твердые бытовые отходы имеют типичный состав твердых коммунальных отходов, образующихся в жилых и бытовых помещениях. Не являются опасными отходами.

Поддающиеся биологическому разложению отходы кухонь и столовых (20 01 08)- Остатки еды и хлеба, исходящие от школьников и работников, забирают жители села. По мере накопления пищевые отходы передаются населению. Не являются опасными отходами.

Списанное электрическое и электронное оборудование, за исключением упомянутого в 20 01 21 и 20 01 35  (20 01 36)- для освещения зданий, Отработанные лампы размещаются в специальные контейнеры для сбора ртутьсодержащих ламп на территории контейнерной площадки для обеспечения их безопасного сбора (п. 26 Типовых правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов. Приказ Министра национальной экономики РК от 20.03.2015 № 235). Вывозятся с территории по договору со срециализированной организацией, занимающейся демеркуризацией ламп с периодичночтью 1 раз в шесть месяцев. Являются неопасными отходами.

Смет с твердых покрытий (200303)-уборка территории, вывозятся по договору с коммунальными службами в летний период ежедневно, в зимний период не реже одного раза в три дня.

|  | Наименование видов отходов | Технологический про-цесс, где происходит об-разование отходов | Растворимость в воде | Агрегатное со-стояние | Содержание основных компонентов, % массы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отработанные лампы - 20 01 36 (Списанное электрическое и электронное оборудование, за исключением упомянутого в 20 01 21 и 20 01 35) | Освещение территориии | н/р | Твердый | Стекло – 92,0; Другие металлы – 2,02; Прочие – 5,98. |
|  | Смет с твердых покрытий (200303) | Уборка территории | н/р | Твердый | Бумага и древесина – 60; Тряпье – 7; Пищевые отходы -10; Стеклобой – 6; Металлы – 5; Пластмассы – 12. |
|  | Твердые бытовые отходы (20 03 01, смешанные коммунальные отходы) | Жизнедеятельность пер-сонала | н/р | Твердый | Бумага и древесина – 60; Тряпье – 7; Пищевые отходы -10; Стеклобой – 6; Металлы – 5; Пластмассы – 12. |
|  | Поддающиеся биологическому разложению отходы кухонь и столовых 20 01 08 | Сбор пищевых отходов кухонь | Растворимость | жидкое | картофель и его очистки (60–65%); овощные отходы (9–15%); фруктовые отходы (5–8%); мясные отходы (2,3–2,7%); рыбные отходы (1,8–2,5%); хлеб и хлебопродукты (1,6%); молочные и сырные отходы (0,4%); кости (3,4–4,1%); яичную скорлупу (0,4%); посторонние примеси (4–12%); прочие отходы (2,7%). |

Смет с твердых покрытий  (20 03 03) Отходы накапливаются в контейнерах; по мере накопления вывозятся с территории по договору со сторонними организациями на свалку.

Сбор и временное хранение отходов производится на специальных площадках и контейнерах раздельно (не более 6 месяцев) с дальнейшей передачей по договору специализированным предприятиям для утилизации. Договора на вывоз отходов со специализированными организациями будут заключены непосредственно перед началом проведения работ. Образование иных видов отходов в процессе намечаемой деятельности не прогнозируется.

РАСЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ

В соответствии со ст. 320 Экологического кодекса РК. временное складирование отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению; временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах. на перевалочных и сортировочных станциях). за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники. на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект. где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению; временного складирования отходов на объекте. где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению. на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.

Всего в объекте образуются смешанные коммунальные отходы.

РАСЧЕТ И ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМОВ ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Смешанные коммунальные отходы (20 03 01)

Норма образования и накопления коммунальных отходов принято в соответствии с Решением Тюлькубасского районного маслихата Туркестанской области от 22 июня 2023 года № 4/11-08

«Об утверждении норм образования и накопления коммунальных отходов, по Сайрамскому району»

Объемобразования отходов определяется с учетом удельных санитарныхнормобразования бытовых отходов на детского сада – 0,130 м3/на 1 место, списочной численности работающих и средней плотности отходов, которая составляет 0,25 т/м3.

Расчет отходов от жизнедеятельности детей.

| Параметр | Ед. изм | Значение |
| --- | --- | --- |
| количество детей | 1 место. | 250 |
| удельный норматив образования | м3/место | 0,130 |
| количество сотрудников | сотрудников | 40 |
| удельный норматив образования | м3/сотр | 0.130 |
| средняя плотность отхода | т/куб. м | 0,25 |
| образование ТБО от дет-сад | т/год | 42,25 |

Расчет образования ТБО от столовой

Расчет условных блюд в столовой производиться по СП 73.13330.2012 Свод Правил Внутренние санитарно-технические системы зданий.

U=2.2*n*m*T*ψ, где:

- количество посадочных мест в столовой

количество	посадок,	принимаемое	для	столовых	промышленных предприятий - 3

T - время работы столовой

ψ- коэффициент неравномерности посадок, для столовых - 0,45. Расчет условных блюд для столовой участка Центральный: Количество посадочных мест - 250,

Время работы столовой – 6 часов в сутки. U=2.2*250*3*6*0,45 = 4455 блюда в сутки.

Расчет ТБО от столовой (от сотрудников).

| Параметр | Ед. изм | Значение |
| --- | --- | --- |
| удельный норматив образования отхода | куб.м/блюдо | 0,0001 |
| плотность отхода | т/куб.м | 0,03 |
| количество блюд в столовой | блюдо/сут. | 4455 |
| количество рабочих дней | количество | 275 |

|  | рабочих дней |  |
| --- | --- | --- |
| образование ТБО от столовой | т/год | 3,675375 |

Итоговая таблица:

| Код | Вид отходов | Кол-во, т/год |
| --- | --- | --- |
| 20 01 08 | Поддающиеся биологическому разложению отходы кухонь и столовых (отходы от столовой - от детей) | 3,675375 |
| Всего: | Другие фракции, не определенные иначе (отходы от столовой) | 3,675375 |

РАСЧЕТ И ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМОВ ОБРАЗОВАНИЯ СМЕТА С ТЕРРИТОРИЙ

Расчет образования проводится по Приложению №16 к приказу Министра ООС РК № 100-

п от 18.04.2008г. «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления».

Площадь убираемых территорий – S, 500 м2. Нормативное количество смета - 0.005 т/м2 год. Количество отхода – М=S*0,005, т/год.

Объем образования смета с территории составит: Мотх = 500* 0,005 = 2,5 т/год.

Отработанные лампы

Площадка:004, в период эксплуатации

Производство:004,В период эксплуатации

Цех, участок: Отработанные лампы

Список литературы:

1. Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Расчет  рекомендованных нормативов образования отходов.п.2.43.Отработанные люминесцентные лампы. (Приложение №16 к приказу МООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п).

Норма образования отработанных ламп (N) рассчитывается по формуле:

N = n x T/Tp, шт/год,

где  n – количество работающих ламп данного типа (70 шт);

Tp – ресурс времени работы ламп, ч (для ламп ЛБ Tp = 4800-15000 ч, для ламп типа ДРЛ Tp = 6000-15000 ч);

Т – время работы ламп данного типа ламп в году, ч (4500 ч/год).

N = 70 x 4800/12000 = 28шт/год.

Тип лампы: ДРЛ 250(6)-4

Вес лампы – 219 грамм.

N = 219 х 0,000001 х 28 = 0,006132 т/год.

Итоговая таблица:

| Код | Отход | Доп.ед.изм | Кол-во в год | Кол-во т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 01 21 и 20 01 35 (20 01 36) | Списанное электрическое и электронное оборудование, за исключением упомянутого в 20 01 21 и 20 01 35 (20 01 36) | шт | 28 | 0,006132 |

5.4. Рекомендации по управлению отходами

В соответствии с п. 1 ст. 319 Экологического кодекса РК [1] под управлением отходами понимаются операции. осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления. К операциям по управлению отходами на проектируемом объекте относятся:

- накопление отходов на месте их образования; - транспортировка отходов.

- сбор отходов;

- транспортировка отходов.

Временное складирование отходов (накопление отходов) в процессе эксплуатации объекта осуществляется в специально установленных местах на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям).

Накопление отходов предусматривается в специально установленных и оборудованных соответствующим образом местах (на площадках. в складах. хранилищах. контейнерах и иных объектах хранения).

Передача отдельных видов отходов осуществляется на основании заключенных договоров. и оформляется документально с организациями. имеющими соответствующую квалификацию.

Сбор и временное хранение отходов производства на предприятии осуществляется с последующим	вывозом	самостоятельно	или	специализированными	субъектами	путем заключения соответствующих договоров для дальнейшего обезвреживания. захоронения. использования или утилизации.

Обустройство мест (площадок) для сбора твердых бытовых отходов выполнено в соответствии с п. 55. 56 Санитарных правил «Санитарно- эпидемиологические требования к сбору.	использованию.	применению.	обезвреживанию.	транспортировке.	хранению	и захоронению отходов производства и потребления (Приказ МЗ РК от 23.04.2018 г. №187; ст. 290 Экологический Кодекс РК).

Проектом предусмотрено место (площадка) для сбора твердых бытовых отходов. Выделена специальная площадка для размещения контейнеров для сбора отходов с подъездами для транспорта. Площадку устраивают с твердым покрытием и ограждают с трех сторон на высоту. исключающей возможность распространения (разноса) отходов ветром. но не менее 1.5 м.

Твердые бытовые отходы складируются в специальный. герметично закрывающийся контейнер. установленный на специально отведенной площадке. По мере накопления контейнер вывозится на ближайший полигон. в соответствии с договором со сторонней организацией.

Для хранения бумажной и картонной упаковки проектом предусмотрены помещения для хранения картонной упаковки в объеме недельного запаса. По мере накопления используется на собственные нужды или вывозится.

5.5. Лимиты накопления и захоронения отходов

Лимиты накопления и лимиты захоронения отходов устанавливаются в целях обеспечения охраны окружающей среды и благоприятных условий для жизни и (или) здоровья человека. уменьшения количества подлежащих захоронению отходов и стимулирования их подготовки к повторному использованию. переработки и утилизации.

Места накопления отходов предназначены для временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект. где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

Таблица 10.3. Отходы производства и потребления

| Наименование отхода | код | Уровни опасности | Объем отходов, тонн | Способы удаления отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Твердые бытовые отходы смешанные коммунальные отходы) | 20 03 01 | неопасный | 42,25 | Вывоз по договору специализированными предприятиями |
| Отходы уборки улиц (Смет с твердых покрытий), код 20 03 03 |  | 20 03 03 | неопасный | 2,5 | Вывоз по договору специализированными предприятиями |
| Поддающиеся биологическому разложению отходы кухонь и столовых |  | 20 01 08 | неопасный | 3,675375 | Передаются населению каждый день для корма домашних животных |
| Списанное электрическое и электронное оборудование, за исключением упомянутого в 20 01 21 и 20 01 35 (20 01 36) |  | 20 01 21 и 20 01 35 (20 01 36) | неопасный | 0,006132 | Вывоз по договору специализированными предприятиями для утилизации |
| Всего, в т.ч. |  |  |  | 48,431507 |  |
| Отходы производства |  |  |  |  |  |
| Отходы потребления |  |  |  | 48,431507 |  |

Декларируемое количество отходов на 2025 год

| Декларируемый год – 2025 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование отходов | Образование т/год | Накопления т/год |
| Декларируемое количество опасных отходов |  |  |
| - | - | - |
| Декларируемое количество неопасных отходов |  |  |

| Смешанные коммунальные отходы (Твердые бытовые отходы), 20 03 01 | 42,25 | 42,25 |
| --- | --- | --- |
| Поддающиеся биологическому разложению отходы кухонь и столовых (20 01 08) | 3,675375 | - |
| Списанное электрическое и электронное оборудование, за исключением упомянутого в 20 01 21 и 20 01 35 (20 01 36) | 0,006132 | 0,006132 |
| Смет с твердых покрытий (20 03 03) | 2,5 | 2,5 |
| Всего: | 48,431507 | 44,756132 |
| ИТОГО: | 48,431507 | 44,756132 |

6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

Оценка возможного теплового. электромагнитного. шумового. воздействия и других типов воздействия. а также их последствий

Электромагнитное излучение. Негативное воздействие на персонал и жителей ближайшей селитебной зоны не оказывает.Электромагнитная обстановка не оказывает негативного влияния.

Шум. Источник шума на территории садика только из детского шума. Шум возникает только тогда когда детей играет друг с другом. Шум – это самое распространенное явление. Чтобы характеризовать опасность здоровью работника, связанную воздействия, нормативной документацией установлен показатель - эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий, который представляет собой средний по стажу работы эквивалентный уровень звука и равен 80 дБ. Уровни шумов более 90 дБ являются вредными. Люди, подверженные воздействию шумов в пределах от 85 до 90 дБ, должны находится под наблюдением специалистов, так как при долгосрочной работе в таких условиях у наиболее чувствительных к шумам людей развивается ухудшение слуха. Невозможно оценить опасность потери слуха вследствие производственных шумов без учета времени воздействия шумов.

Но для объектов III категории уровеня предельно допустимого шума + 5 децибел до + 15 децибел включительно.

Вибрация. Источник вибрации нет. В период эксплуатации объекта отсутствуют значительныеисточникифизических воздействийнаокружающую среду. Такиеисточникишума и электромагнитных излучений как насосное оборудование котельной размещаются в хозяйственной зоне.

Оценка значимости физических факторов воздействия на природную средуосуществляется на основании рекомендованной методологии.

Воздействие намечаемой деятельности на физических факторов отсутствует.

Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения.

Природный радиационный фон на территории размещения предприятия низкий и составляет 12-15 мкр/час. В процессе работы отсутствуют технологические процессы с использованиемматериалов, имеющих повышенныйрадиационныйфон, контрользасостоянием радиационного фона не проводится.

29

Источники эмиссий радиоактивных веществ в районе намечаемой деятельности отсутствуют. С учетом спецификинамечаемой деятельности приреализациипроектных решений источники радиационного воздействия отсутствуют.

7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ

7.1. Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров

Изучаемая территория приурочена в основном к степному и частично лесостепному ландшафту.

Выбросы загрязняющих химических веществ в атмосферуи отходы производства являются потенциальными источниками загрязнения почв.

Принимая во внимание ведение хозяйственной деятельности на землях,	значимых нарушений землепользования не будет.

При эксплуатации объекта воздействия на земельные ресурсы и почвы не ожидается, так как работы проводить в грунте не планируется.

Снятие,	транспортировка	и	хранение	плодородного	слоя	почвы	Проектом	не предусмотрено.

В процессе эксплуатации для исключения загрязнения земель, вся территория площадки имеет твердое покрытие. На стадии эксплуатации предприятия дополнительных точек контроля земельных ресурсов не требуется

Организация мониторинга почв при реализации проектных решений не предусматривается.

7.2.Мероприятия по охране земель от воздействия объекта

Снижение негативных последствий будет обеспечиваться реализацией комплекса технических, технологических и природоохранных мероприятий, включающих:

- выделение и обустройство мест для установки контейнеров для различных отходов; сбор и вывоз отходов;

- размещение контейнеров для временного хранения отходов на существующих специально отведенных местах;

- не допущение разброса бытового мусора по территории;

- не допущение слива бытовых и хозяйственных сточных вод на почвы.

Технологический процесс проведения работ должен предусматривать последовательность их проведения, начиная от топографической разбивки участка до полного окончания, таким образом, чтобы нанести минимальный ущерб окружающей среде.

В период эксплуатации проектируемых объектов негативное воздействие на почвы не прогнозируется.

8. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта.

На территории намечаемой застройки земель особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда не имеется, места произрастания редких видов и растений, занесенных в Красную книгу РК отсутствуют.

Оценка	значимости	воздействия	намечаемой	деятельности	на	растительность осуществляется на основании методологии, рекомендованной в «Методических указаниях по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду». Общее воздействие намечаемой деятельности на растительность оценивается как «низкая значимость воздействия». Мониторинг растительного покрова в процессе осуществления намечаемой деятельности не предусматривается.

Воздействия на растительный мир.

Произрастания эндемиков (естественных древесных форм растительности характерных для данного региона) на территории расположения объекта не наблюдается. Редких и исчезающих растений в зоне влияния нет. Естественные пищевые и лекарственные растения отсутствуют.

Как отмечалось выше, предусмотренные проектом мероприятия предотвращают эрозию почв и как следствие отрицательное воздействие на растительный и животный мир.

30

Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, а также по мониторингу проведения этих мероприятий и их эффективности

Экологический	Кодекс	Республики	Казахстан	предусматривает	природоохранные мероприятия,	обеспечивающие	соблюдение	принципа	сохранения     и     восстановления окружающей среды.

Приэтомпроцессприродопользования ихозяйственная деятельность недолжны приводить к резкимизменениямприродно-ресурсного потенциалаиэкологических условий среды. Поэтому мероприятия по охране растительного мира должны включать:

• обеспечение эффективной охраны и рационального использования растительности; • сохранение видового многообразия и ценности естественных природных сообществ.

Редких для данного региона растений и видов, занесенных в Красную книгу, непосредственно вблизи места проведения работ зарегистрировано не было.

При безаварийной эксплуатации намеченных объектов воздействие на фаунурайона можно свести к минимуму за счет таких мер, как:

• Строгое соблюдение правил по эксплуатации объектов;

• Предотвращение случайных разливов ГСМ и сточных вод;

• Своевременная очистка территорий объектов от загрязнений.

Особо запрещается охота на диких животных и вырубка дикорастущих или растущих в лесопосадках	деревьев	без	разрешения	соответствующих	государственных	органов, согласованного с государственной службой охраны окружающей среды.

9. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЖИВОТНЫЙ МИР

Исходное состояние водной и наземной фауны, Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных

На территории намечаемой деятельности земель особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда не имеется, места обитания редких видов животных, занесенных в Красную книгу РК отсутствуют, пути миграции диких животных не имеется. Животный мир представлен несколькими видами грызунов (суслики, песчанка, тушканчик) и пресмыкающимися (черепахи, змеи, ящерицы).

Воздействие намечаемой деятельности на животный мир оценивается как допустимое. Воздействие запланированных работ на животный мир можно будет значительно снизить,

если соблюдать следующие требования:

- запретить несанкционированную охоту, разорение птичьих гнезд и т.д.

- немедленное реагирование на каждый сомнительный случай заболевания (недомогания) с установлением возможной причинно-следственной связи с эпизоотией среди грызунов с информированием органов Госсанэпиднадзора и областного штаба по чрезвычайным ситуациям - участие в проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий, включая

прививки, по планам территориальной СЭС

- учесть линии электропередачи, шумовое воздействие, движение транспорта;

-обеспечить сохранность мест обитания и условийразмножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечивать неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных.

По результатампроекта видно, что выбросы загрязняющих веществ существенно невлияют на состояние животного мира, превышения по всем ингредиентам на границе СЗЗ не наблюдается.

Характеристика воздействия объекта на видовой состав, Численность, Генофонд, среду обитания, условия размножения, путей миграции и места концентрации животных в процессе строительства и эксплуатации, оценка адаптивности видов

Животный мир района размещения предприятия представлен в основном колониальными млекопитающими – грызунами, обитающими в норах,такимикакдомовая и полевая мыши, серая крыса. Деятельность объекта. условия производства приводят. как показывает практика, к

31

увеличению количества грызунов, являющихся потенциальной угрозой здоровью разводимых животных и обслуживающего персонала. Вследствие этого. на объекте предпринимаются меры по сокращению численности грызунов, для чего привлекаются специалисты ветеринарной службы. На естественные популяции диких животных деятельность предприятия влияния не оказывает. т.к. расположение объекта не связано с местами размножения. питания. отстоя животных и путями их миграции. редких. эндемичных видов млекопитающих и птиц на участке не зарегистрировано.

Мероприятия по сохранению и восстановлению целостности естественных сообществ видового многообразия животного мира. Мероприятия по предотвращению негативных воздействий	на	биоразнообразие,	его	минимизации,	смягчению,	оценка	потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, мониторинг проведения этих мероприятий и их эффективности

Воздействие запланированных работ на животный мир можно будет значительно снизить, если соблюдать следующие требования:

- инструктаж персонала о недопустимости бесцельного уничтожения пресмыкающихся;

- запрещение кормления и приманки животных; - строгое соблюдение технологии ведения работ;

- избегание уничтожения гнезд и нор;

- запрещение внедорожного перемещения автотранспорта;

- запретить несанкционированную охоту, разорение птичьих гнезд и т.д.;

- участие в проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий, включая прививки, по планам территориальной СЭС.

- проводить деятельность предприятия на расстояний 20 метров от лесов естественного происхождения, а так же от охотничьих хозяйств.

- установление информационных табличек в местах прорастания растений занесенных в красную книгу РК;

- перемещение спецтехники и транспорта специально отведенными дорогами;

- производить информационные лекции для персонала с целью сохранения редких и исчезающих видов растений и животных;

- инструктаж о недопущении охоты на животных и разорении птичьих гнезд;

- размещение пищевых и других отходов только в специальных контейнерах с последующим вывозом;

- временное ограждение участка проведения работ с целью недопущения попадания животных на территорию;

- контроль за недопущением разрушения и повреждения гнезд. сбор яиц;

- не допускать нарушению природоохранного законодательства в отношений видов растений. занесенных в Красную книгу Казахстана. а именно: изъятие из природы. уничтожение. повреждение растений. их частей и мест их произрастания. Для защиты лесов естественного происхождения	от	неблагоприятных	внешних	воздействий	вдоль	границ	участков. устанавливаются охранные зоны шириной двадцать метров в соответствии с Лесным кодексом Республики Казахстан. Прямого воздействия путем изъятия объектов животного и растительного мира не предусматривается.

10. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ Современные	социально-экономические	условия	жизни	местного	населения.

характеристика его трудовой деятельности. Обеспеченность объекта в период эксплуатации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения Реализация проекта позволит обеспечить благоприятные условия для нормального функционирования производственных объектов сельской местности. Эксплуатация объектов способствует занятости местного населения. пополнению местного бюджета.

32

Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях) проекта

Проведение работ не окажет негативного воздействия на условия проживания населения. Реализация	может	потенциально	оказать	положительное.	воздействие	на социальноэкономические условия жизни местного населения. Создание новых рабочих мест и увеличение личных доходов граждан будут сопровождаться мерами по повышению благосостояния и улучшению условий проживания населения. что следует отнести к прямому положительномувоздействию. Кроме того. как показывает опыт реализации подобных проектов. создание одного рабочего места на основном производстве обычно сопровождается созданием нескольких рабочих мест в сфере обслуживания. Создание рабочих мест позволит привлекать на работу местное население. что повлияет на благосостояние района. Рост доходов позволит повысить возможности персонала и местного населения. занятого в проектируемых работах. по самостоятельному улучшению условий жизни. поднять инициативу и творческий потенциал. За счет роста доходов повысится их покупательская способность. соответственно улучшится состояние здоровья людей. Таким образом. воздействие на социально-экономические условия территории имеет положительные последствия.

Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности

Регулирование социальных отношений в процессе реализации намечаемой хозяйственной деятельности предусматривается в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Условия регионально-территориального природопользования при реализации проектных решений изменятся незначительно и соответствуют принятым направлениям внутренней политики Республики Казахстан. направленной на устойчивое развитие и экономический рост. основанный на росте производства. Регулирование социальных отношений в процессе намечаемой деятельности это взаимодействие с заинтересованными сторонами по всем социальным и природоохранным аспектам деятельности предприятия.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами – это общее определение. под которое попадает целый спектр мер и мероприятий. осуществляемых на протяжении всего периода реализации проекта:

- выявление и изучение заинтересованных сторон; - консультации с заинтересованными стороами;

- переговоры;

- процедуры урегулирования конфликтов;

- отчетность перед заинтересованными сторонами.

При реализации проекта в регионе может возникнуть обострение социальных отношений. Основными причинами могут быть:

- конкуренция за рабочие места;

- диспропорции в оплате труда в разных отраслях;

- внутренняя миграция на территорию осуществления проектных решений. с целью получения работы или для предоставления своих услуг и товаров;

- преобладающее привлечение к работе приезжих квалифицированных специалистов;

- несоответствие квалификации местного населения требованиям подрядных компаний к персоналу;

- опасение ухудшения экологической обстановки и качества окружающей среды в результате планируемых работ.

Отдельные	негативные	моменты	в	социальных	отношениях	будут	полностью компенсированы теми выгодами экономического и социального плана. которые в случае реализации проекта очевидны. Повышение уровня жизни вследствие увеличения доходов неизбежно скажется на демографической ситуации. Наличие стабильной. относительно высокооплачиваемой работы. не будет способствовать оттоку местного населения. а наоборот может послужить причиной увеличения интенсивности миграции привлекаемых к работам не местных работников

33

11. ОЦЕНКА	ЭКОЛОГИЧЕСКОГО	РИСКА	РЕАЛИЗАЦИИ	НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ценность природных комплексов

Детский сад размещен за пределами особо охраняемых природных территорий, водоохранных зон водных объектов и вне земель государственного лесного фонда. Природоохранная ценность экосистем, прилегающих к участкам добычи, определяется следующими критериями: наличие мест обитания редких видов флоры и фауны, растительных сообществ, ценного генофонда, средоформирующих функций, стокоформирующего потенциала, полифунк- циональности экосистем, степени их антропогенной трансформации, потенциала естественного восстановления и т.п.

На территории садика археологические ценности, а также особо охраняемые и ценные природные комплексы (заповедники, заказники, памятники природы) отсутствуют.

Намечаемой деятельностью не будут затронуты высокозначимые, высокочувствительные и среднезначимые экосистемы.

Намечаемой деятельностью не будут затронуты неустойчивые и средне устойчивые экосистемы так как все они находятся в основном в пределах территорий особо охраняемых природных территорий.

Эксплуатация детского сада не может повлечь изменения естественного облика охраняемых ландшафтов, нарушение устойчивости экологических систем за пределами участка не угрожает сохранению и воспроизводству особо ценных природных ресурсов.

Комплексная оценка последствий	воздействия на окружающую	среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта

Комплексная оценка воздействия по садика, позволяет сделать вывод о том, что какой компонент природной среды оказывается под наибольшим давлением со стороны факторов воздействия, и какая из операций будет наиболее экологически значимой. Говоря об интенсивности воздействия на компоненты окружающей среды от отдельных операций, естественно наиболее экологически уязвимой является геологическая среда.

Данные работы по эксплуатации объекта затрагивают различные компоненты окружающей среды.

Исходя их анализа принятых технологических решений и природно-климатической характеристикой, возможные воздействия на окружающую природную средуна участке сведены в таблицу.

| Производственные | Компоненты окружающей среды |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| операции/ факторы воздействия | Атмосфера | Поверхностные воды | Подземные воды | почв ы | флор а | фаун а | Геологическа я среда |
| Сжигание природного газа в котельной | * | * | - | * | * | * | - |
| Отходы потребления | - | - | * | * | * | * | - |

На основе покомпонентной оценки воздействия на окружающую среду путем комплексирования ранее полученных уровней воздействия, в соответствии с изложенными методиками, выполнена интегральная оценка намечаемой деятельности. Матрица воздействия реализации проекта на природную среду при эксплуатации объекта сведена в таблицу

Как следует из приведенной матрицы, интегральное воздействие при эксплуатации объекта не выходит за пределы низкого уровня. Отрицательное воздействие достигает низкого уровня для таких компонентов как атмосферный воздух, растительный и животный мир. –

34

Вероятность аварийных ситуаций (с учетом технического уровня объекта и наличия опасных природных явлений). определяются источники. виды аварийных ситуаций. их повторяемость. зона воздействия.

Под аварией понимают существенные отклонения от нормативно-проектных или допустимых эксплуатационных условий производственно-хозяйственной деятельности по причинам, связанным с действиями человека или техническими средствами, а также в результате любых природных явлений (наводнение, землетрясение, оползни, ураганы и другие стихийные бедствия).

Возникающие на производстве аварии и риск их возникновения могут быть определены разными методами.

Один из самых распространенных - построение дерева ошибок, т.е. логической структуры, описывающей причинно-следственную связь при взаимодействии основного технологического оборудования, человека и условий окружающей среды – всех элементов, способных вызвать и вызывающие отказы на производстве.

Причины отказов могут происходить по причине:

- природно-климатических условий, температуры окружающей среды - низкой квалификации обслуживающего персонала

- нарушения трудовой и производственной дисциплины

- низкого уровня надзора за техническим состоянием спецтехники и автотранспорта Поэтому при разработке мер профилактики и борьбы с авариями следует особо обращать

внимание на строгое соблюдение требований и положений, излагаемых в производственных инструкциях. Таким образом, при строгом соблюдении проектных решений и правил техники безопасности, применении современных технологий и трудовой дисциплины, позволяет судить о низкой степени возникновения аварийных ситуаций.

Прогноз последствий аварийных ситуаций на окружающую среду и население Оценка вероятного возникновения аварийной ситуации позволяет прогнозировать

негативное воздействие аварий на компоненты окружающей среды. Такое воздействие может быть оказано на:

- атмосферный воздух

- почвенно-растительные ресурсы

Воздействие на атмосферный воздух может быть незначительным. Летучие соединения газов, помимо отравляющего действия, вызывают загрязнение почв и растений.

Практически невозможно предотвратить загрязнение поверхностных и подземных вод при загрязнении других природных компонентов.

Особое внимание следует обратить на загрязнение почвогрунтов, так как через них возможно вторичное загрязнение поверхностных и подземных вод. Особо важное значение для предотвращения возможных аварийизагрязнения водоносных горизонтов имеют периодический осмотр технического состояния спецтехники и автотранспорта.

В качестве аварийных ситуаций могут рассматриваться пожары, при которых возможно образование пожарных вод.

Основные аварийные ситуации, которые могут иметь негативные последствия для почвенно растительного покрова связаны со следующими процессами: - пожары

Все вышеуказанные негативные воздействия на окружающую среду можно свести к минимуму при соблюдении технологического регламента производственного процесса, профилактического осмотра и ремонта транспортных средств, правил безопасного ведения работ и проведение природоохранных мероприятий.

Рекомендации	по предупреждению аварийных ситуаций и	ликвидации	их последствий.

С учетом вероятности возникновения аварийных ситуаций, одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним, разработка сценариев возможного развития событий при аварии и сценариев реагирования на них.

35

Основными мерами предупреждения возможных аварийных ситуаций является строгое исполнение технологической и производственной дисциплины, выполнение проектных решений и оперативный контроль.

Руководство предприятия в полной мере должно осознавать свою ответственность поданной проблеме, и обеспечить безопасность деятельности, взаимодействуя с органами надзора и инспекциями, отвечающими за экологическую безопасность и здоровье местного населения и работающего персонала, соблюдать все нормативные требования Республики Казахстан	к	инженерно-экологической	безопасности	ведения работ	на	всех	этапах осуществляемой деятельности.

Строгое соблюдение всех правил технической безопасности и своевременное применение мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций позволят дополнительно уменьшить их возможные негативные влияния на окружающую среду, снизить уровни экологического риска.

11. СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года №212-III «Экологический кодекс Республики Казахстан».

- ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями». М., Изд. стандартов,1979.

- «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», утвержденная приказом Министра окружающей среды Республики Казахстан от 16 апреля 2012 года № 110-Ө (в редакции приказа и.о. Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 11.12.2013 № 379-Ө).

- РНД 211.2.01.01-97 «Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий» (Приложение № 12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года №221-ө.

- Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятия Республики Казахстан. РНД 211.2.02.02-97. Алматы. 1997г.

- «Гигиенические  нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах», утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №168.

- «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казах- стан от 20 марта 2015 года №237.

- «Методика оценки риска для состояния здоровья населения от загрязнения окружающей среды». Утверждена приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 6 июня 2008года№ 139-п.

1. Общие сведения.

Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v2.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

Расчет выполнен ТОО "Промэкостандарт"

-----------------------------------------------------------------------------------------

| Сертифицирована Госстандартом РФ рег.N РОСС RU.СП09.H00090 до 05.12.2015                |

| Согласовывается в ГГО им.А.И.Воейкова начиная с 30.04.1999                              |

| Разрешено к использованию в органах и организациях Роспотребнадзора: свидетельство N 17 |

| от 14.12.2007. Действует до 15.11.2010.                                                 |

| Последнее согласование: письмо ГГО N 1661/25 от 01.11.2012 на срок до 31.12.2013        |

-----------------------------------------------------------------------------------------

Pабочие файлы созданы по следующему запросу:

Расчёт на существующее положение.

Город = г.Шымкент________________ Расчетный год:2026 Режим НМУ:0

Базовый   год:2026 Учет мероприятий:нет

Объект   NG1  NG2  NG3  NG4  NG5  NG6  NG7  NG8  NG9

0031

Примесь = 0616  ( Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =0.2000000  ПДКс.с. =0.0200000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь = 0827  ( Хлорэтилен (656) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =0.1000000 ( = 10*ПДКс.с.)  ПДКс.с. =0.0100000 без учета фона. Кл.опасн. = 1

Примесь = 2934  ( Пыль аминопластов (1050*) ) Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =0.0400000 ( = ОБУВ)  ПДКс.с. =0.0040000 Фон =    0.60100. Кл.опасн. = 0

2. Параметры города

УПРЗА ЭРА v2.0

Название г.Шымкент

Коэффициент А = 200

Скорость ветра U* = 12.0 м/с

Средняя скорость ветра=   5.0 м/с

Температура летняя = 25.0 град.C

Температура зимняя = -25.0 град.C

Коэффициент рельефа = 1.00

Площадь города =   0.0 кв.км

Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :017  г.Шымкент.

Объект    :0031 ТОО.

Вар.расч. :2     Расч.год: 2026      Расчет проводился 11.03.2026 11:35

Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный из города

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

003101 6003 П1    2.0                      30.0     100      50      80      40   0 1.0 1.00 0 0.0747000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :017  г.Шымкент.

Объект    :0031 ТОО.

Вар.расч. :2     Расч.год: 2026      Расчет проводился 11.03.2026 11:35

Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

ПДКр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

____________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным  |

|   по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника  |

|   с суммарным М (стр.33 ОНД-86)                                  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |003101 6003|    0.07470|  П |   13.340 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    0.07470 г/с                                 |

|    Сумма Cм по всем источникам =     13.340121 долей ПДК         |

|------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |

|__________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :017  г.Шымкент.

Объект    :0031 ТОО.

Вар.расч. :2     Расч.год: 2026      Расчет проводился 11.03.2026 11:35

Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 612x510 с шагом 51

Расчет по границе санзоны . Вся зона 001

Расчет по области воздействия. Вся зона 001

Направление ветра: фиксированное =  20 град.

Скорость ветра фиксированная = 4.5 м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

Заказан расчет на высоте 2 метров.

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :017  г.Шымкент.

Объект    :0031 ТОО.

Вар.расч. :2     Расч.год: 2026      Расчет проводился 11.03.2026 11:35

Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X=     137  Y=      -2

размеры: Длина(по Х)=    612, Ширина(по Y)=    510

шаг сетки =    51.0

Заказан расчет на высоте 2 метров.

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Zоп- высота, где достигается максимум [м]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   253 : Y-строка  1  Cmax=  0.000

----------:____________________________________________________________________________________

x=  -169 :  -118:   -67:   -16:    35:    86:   137:   188:   239:   290:   341:   392:   443:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   202 : Y-строка  2  Cmax=  0.000

----------:____________________________________________________________________________________

x=  -169 :  -118:   -67:   -16:    35:    86:   137:   188:   239:   290:   341:   392:   443:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   151 : Y-строка  3  Cmax=  0.000

----------:____________________________________________________________________________________

x=  -169 :  -118:   -67:   -16:    35:    86:   137:   188:   239:   290:   341:   392:   443:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   100 : Y-строка  4  Cmax=  0.000

----------:____________________________________________________________________________________

x=  -169 :  -118:   -67:   -16:    35:    86:   137:   188:   239:   290:   341:   392:   443:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    49 : Y-строка  5  Cmax=  0.792 долей ПДК (x=   137.0; напр.ветра= 20)

----------:____________________________________________________________________________________

x=  -169 :  -118:   -67:   -16:    35:    86:   137:   188:   239:   290:   341:   392:   443:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.194: 0.792: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.039: 0.158: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    -2 : Y-строка  6  Cmax=  0.408 долей ПДК (x=    86.0; напр.ветра= 20)

----------:____________________________________________________________________________________

x=  -169 :  -118:   -67:   -16:    35:    86:   137:   188:   239:   290:   341:   392:   443:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.088: 0.408: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.018: 0.082: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   -53 : Y-строка  7  Cmax=  0.455 долей ПДК (x=    86.0; напр.ветра= 20)

----------:____________________________________________________________________________________

x=  -169 :  -118:   -67:   -16:    35:    86:   137:   188:   239:   290:   341:   392:   443:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.003: 0.443: 0.455: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.089: 0.091: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -104 : Y-строка  8  Cmax=  0.463 долей ПДК (x=    35.0; напр.ветра= 20)

----------:____________________________________________________________________________________

x=  -169 :  -118:   -67:   -16:    35:    86:   137:   188:   239:   290:   341:   392:   443:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.074: 0.463: 0.220: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.015: 0.093: 0.044: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -155 : Y-строка  9  Cmax=  0.367 долей ПДК (x=    35.0; напр.ветра= 20)

----------:____________________________________________________________________________________

x=  -169 :  -118:   -67:   -16:    35:    86:   137:   188:   239:   290:   341:   392:   443:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.011: 0.202: 0.367: 0.080: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.002: 0.040: 0.073: 0.016: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -206 : Y-строка 10  Cmax=  0.253 долей ПДК (x=   -16.0; напр.ветра= 20)

----------:____________________________________________________________________________________

x=  -169 :  -118:   -67:   -16:    35:    86:   137:   188:   239:   290:   341:   392:   443:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.002: 0.053: 0.253: 0.235: 0.031: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.011: 0.051: 0.047: 0.006: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -257 : Y-строка 11  Cmax=  0.229 долей ПДК (x=   -16.0; напр.ветра= 20)

----------:____________________________________________________________________________________

x=  -169 :  -118:   -67:   -16:    35:    86:   137:   188:   239:   290:   341:   392:   443:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.014: 0.104: 0.229: 0.134: 0.014: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.003: 0.021: 0.046: 0.027: 0.003: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки :  X=   137.0 м    Y=    49.0 м

На высоте :  Z=     2.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.79224 доли ПДК  |

|       0.15845 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при заданном направлении    20 град.

и скорости ветра  4.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |003101 6003| П |     0.0747|   0.792240 | 100.0  | 100.0 |  10.6056194  |

|                        В сумме =   0.792240    100.0                        |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000000      0.0                        |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :017  г.Шымкент.

Объект    :0031 ТОО.

Вар.расч. :2     Расч.год: 2026      Расчет проводился 11.03.2026 11:35

Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Заказан расчет на высоте 2 метров.

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=    137 м;  Y=     -2 м   |

|  Длина и ширина     : L=    612 м;  B=    510 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     51 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 1

|                                                                               |

2-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 2

|                                                                               |

3-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 3

|                                                                               |

4-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 4

|                                                                               |

5-|  .     .     .     .     .    0.194 0.792  .     .     .     .     .     .    |- 5

|                                ^     ^                                        |

6-C  .     .     .     .    0.088 0.408  .     .     .     .     .     .     .    C- 6

|                                                                               |

7-|  .     .     .    0.003 0.443 0.455  .     .     .     .     .     .     .    |- 7

|                                                                               |

8-|  .     .     .    0.074 0.463 0.220  .     .     .     .     .     .     .    |- 8

|                                                                               |

9-|  .     .    0.011 0.202 0.367 0.080  .     .     .     .     .     .     .    |- 9

|                                                                               |

10-|  .    0.002 0.053 0.253 0.235 0.031  .     .     .     .     .     .     .    |-10

|                                                                               |

11-| 0.001 0.014 0.104 0.229 0.134 0.014  .     .     .     .     .     .     .    |-11

|                                                                               |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =0.79224 долей ПДК

=0.15845 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =   137.0м

( X-столбец 7, Y-строка 5)       Yм =    49.0 м

На высоте  Z =     2.0 м

При заданном направлении ветра :    20.0 град.

и заданной скорости ветра     :  4.50 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны (по всей сан. зоне № 1).

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :017  г.Шымкент.

Объект    :0031 ТОО.

Вар.расч. :2     Расч.год: 2026      Расчет проводился 11.03.2026 11:35

Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Заказан расчет на высоте 2 метров.

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Zоп- высота, где достигается максимум [м]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=     60:    36:    13:    -9:   -26:   -39:   -48:   -50:   -47:   -38:   -23:    -5:    16:    40:    64:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    200:   199:   193:   181:   165:   145:   122:    98:    74:    52:    32:    17:     6:     1:     1:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.027: 0.345: 0.506: 0.503: 0.220: 0.003: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.005: 0.069: 0.101: 0.101: 0.044: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_________________________________________________________________________________

y=     87:   109:   126:   139:   148:   150:   147:   138:   123:   105:    84:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=      7:    19:    35:    55:    78:   102:   126:   148:   168:   183:   194:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки :  X=    74.1 м    Y=   -46.6 м

На высоте :  Z=     2.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.50592 доли ПДК  |

|       0.10118 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при заданном направлении    20 град.

и скорости ветра  4.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |003101 6003| П |     0.0747|   0.505922 | 100.0  | 100.0 |   6.7727194  |

|                        В сумме =   0.505922    100.0                        |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000000      0.0                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :017  г.Шымкент.

Объект    :0031 ТОО.

Вар.расч. :2     Расч.год: 2026      Расчет проводился 11.03.2026 11:35

Примесь   :0827 - Хлорэтилен (656)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный из города

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

003101 6001 П1    2.0                      30.0     100      50      80      40   0 1.0 1.00 0 0.0053700

003101 6002 П1    2.0                      30.0     100      50      80      40   0 1.0 1.00 0 0.0053700

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :017  г.Шымкент.

Объект    :0031 ТОО.

Вар.расч. :2     Расч.год: 2026      Расчет проводился 11.03.2026 11:35

Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь   :0827 - Хлорэтилен (656)

ПДКр для примеси 0827 = 0.1 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

____________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным  |

|   по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника  |

|   с суммарным М (стр.33 ОНД-86)                                  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |003101 6001|    0.00537|  П |    1.918 |   0.50  |    11.4  |

|   2 |003101 6002|    0.00537|  П |    1.918 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    0.01074 г/с                                 |

|    Сумма Cм по всем источникам =      3.835955 долей ПДК         |

|------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |

|__________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :017  г.Шымкент.

Объект    :0031 ТОО.

Вар.расч. :2     Расч.год: 2026      Расчет проводился 11.03.2026 11:35

Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь   :0827 - Хлорэтилен (656)

Расчет по прямоугольнику 001 : 612x510 с шагом 51

Расчет по границе санзоны . Вся зона 001

Расчет по области воздействия. Вся зона 001

Направление ветра: фиксированное =  20 град.

Скорость ветра фиксированная = 4.5 м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

Заказан расчет на высоте 2 метров.

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :017  г.Шымкент.

Объект    :0031 ТОО.

Вар.расч. :2     Расч.год: 2026      Расчет проводился 11.03.2026 11:35

Примесь   :0827 - Хлорэтилен (656)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X=     137  Y=      -2

размеры: Длина(по Х)=    612, Ширина(по Y)=    510

шаг сетки =    51.0

Заказан расчет на высоте 2 метров.

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Zоп- высота, где достигается максимум [м]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [г/м.кв в год] |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   253 : Y-строка  1  Cmax=  0.000

----------:____________________________________________________________________________________

x=  -169 :  -118:   -67:   -16:    35:    86:   137:   188:   239:   290:   341:   392:   443:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   202 : Y-строка  2  Cmax=  0.000

----------:____________________________________________________________________________________

x=  -169 :  -118:   -67:   -16:    35:    86:   137:   188:   239:   290:   341:   392:   443:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   151 : Y-строка  3  Cmax=  0.000

----------:____________________________________________________________________________________

x=  -169 :  -118:   -67:   -16:    35:    86:   137:   188:   239:   290:   341:   392:   443:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   100 : Y-строка  4  Cmax=  0.000

----------:____________________________________________________________________________________

x=  -169 :  -118:   -67:   -16:    35:    86:   137:   188:   239:   290:   341:   392:   443:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    49 : Y-строка  5  Cmax=  0.228 долей ПДК (x=   137.0; напр.ветра= 20)

----------:____________________________________________________________________________________

x=  -169 :  -118:   -67:   -16:    35:    86:   137:   188:   239:   290:   341:   392:   443:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.228: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.023: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      : 0.114:      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      : 6001 :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      : 0.114:      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      : 6002 :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    -2 : Y-строка  6  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=   137.0; напр.ветра= 20)

----------:____________________________________________________________________________________

x=  -169 :  -118:   -67:   -16:    35:    86:   137:   188:   239:   290:   341:   392:   443:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   -53 : Y-строка  7  Cmax=  0.131 долей ПДК (x=    86.0; напр.ветра= 20)

----------:____________________________________________________________________________________

x=  -169 :  -118:   -67:   -16:    35:    86:   137:   188:   239:   290:   341:   392:   443:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.128: 0.131: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.013: 0.013: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      : 0.064: 0.065:      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      : 6001 : 6001 :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      : 0.064: 0.065:      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      : 6002 : 6002 :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -104 : Y-строка  8  Cmax=  0.133 долей ПДК (x=    35.0; напр.ветра= 20)

----------:____________________________________________________________________________________

x=  -169 :  -118:   -67:   -16:    35:    86:   137:   188:   239:   290:   341:   392:   443:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.021: 0.133: 0.063: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.002: 0.013: 0.006: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      : 0.011: 0.067: 0.032:      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      : 6001 : 6001 : 6001 :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      : 0.011: 0.067: 0.032:      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      : 6002 : 6002 : 6002 :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -155 : Y-строка  9  Cmax=  0.106 долей ПДК (x=    35.0; напр.ветра= 20)

----------:____________________________________________________________________________________

x=  -169 :  -118:   -67:   -16:    35:    86:   137:   188:   239:   290:   341:   392:   443:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.003: 0.058: 0.106: 0.023: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.006: 0.011: 0.002: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      : 0.002: 0.029: 0.053: 0.011:      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      : 0.002: 0.029: 0.053: 0.011:      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -206 : Y-строка 10  Cmax=  0.073 долей ПДК (x=   -16.0; напр.ветра= 20)

----------:____________________________________________________________________________________

x=  -169 :  -118:   -67:   -16:    35:    86:   137:   188:   239:   290:   341:   392:   443:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.001: 0.015: 0.073: 0.068: 0.009: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.002: 0.007: 0.007: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      : 0.008: 0.036: 0.034: 0.004:      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      : 0.008: 0.036: 0.034: 0.004:      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -257 : Y-строка 11  Cmax=  0.066 долей ПДК (x=   -16.0; напр.ветра= 20)

----------:____________________________________________________________________________________

x=  -169 :  -118:   -67:   -16:    35:    86:   137:   188:   239:   290:   341:   392:   443:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.004: 0.030: 0.066: 0.039: 0.004: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.003: 0.007: 0.004: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      : 0.002: 0.015: 0.033: 0.019: 0.002:      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      : 0.002: 0.015: 0.033: 0.019: 0.002:      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки :  X=   137.0 м    Y=    49.0 м

На высоте :  Z=     2.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.22781 доли ПДК  |

|       0.02278 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при заданном направлении    20 град.

и скорости ветра  4.50 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |003101 6001| П |     0.0054|   0.113904 |  50.0  |  50.0 |  21.2112370  |

|  2 |003101 6002| П |     0.0054|   0.113904 |  50.0  | 100.0 |  21.2112370  |

|                        В сумме =   0.227809    100.0                        |

|      Суммарный вклад остальных =  -0.000000     -0.0                        |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :017  г.Шымкент.

Объект    :0031 ТОО.

Вар.расч. :2     Расч.год: 2026      Расчет проводился 11.03.2026 11:35

Примесь   :0827 - Хлорэтилен (656)

Заказан расчет на высоте 2 метров.

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=    137 м;  Y=     -2 м   |

|  Длина и ширина     : L=    612 м;  B=    510 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     51 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 1

|                                                                               |

2-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 2

|                                                                               |

3-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 3

|                                                                               |

4-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 4

|                                                                               |

5-|  .     .     .     .     .    0.000 0.228  .     .     .     .     .     .    |- 5

|                                ^     ^                                        |

6-C  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    C- 6

|                                                                               |

7-|  .     .     .    0.001 0.128 0.131  .     .     .     .     .     .     .    |- 7

|                                                                               |

8-|  .     .     .    0.021 0.133 0.063  .     .     .     .     .     .     .    |- 8

|                                                                               |

9-|  .     .    0.003 0.058 0.106 0.023  .     .     .     .     .     .     .    |- 9

|                                                                               |

10-|  .    0.001 0.015 0.073 0.068 0.009  .     .     .     .     .     .     .    |-10

|                                                                               |

11-|  .    0.004 0.030 0.066 0.039 0.004  .     .     .     .     .     .     .    |-11

|                                                                               |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =0.22781 долей ПДК

=0.02278 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =   137.0м

( X-столбец 7, Y-строка 5)       Yм =    49.0 м

На высоте  Z =     2.0 м

При заданном направлении ветра :    20.0 град.

и заданной скорости ветра     :  4.50 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны (по всей сан. зоне № 1).

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :017  г.Шымкент.

Объект    :0031 ТОО.

Вар.расч. :2     Расч.год: 2026      Расчет проводился 11.03.2026 11:35

Примесь   :0827 - Хлорэтилен (656)

Заказан расчет на высоте 2 метров.

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Zоп- высота, где достигается максимум [м]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [г/м.кв в год] |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=     60:    36:    13:    -9:   -26:   -39:   -48:   -50:   -47:   -38:   -23:    -5:    16:    40:    64:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    200:   199:   193:   181:   165:   145:   122:    98:    74:    52:    32:    17:     6:     1:     1:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.008: 0.099: 0.145: 0.145: 0.063: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.010: 0.015: 0.014: 0.006: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      : 0.004: 0.050: 0.073: 0.072: 0.032: 0.000:      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      : 0.004: 0.050: 0.073: 0.072: 0.032: 0.000:      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_________________________________________________________________________________

y=     87:   109:   126:   139:   148:   150:   147:   138:   123:   105:    84:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=      7:    19:    35:    55:    78:   102:   126:   148:   168:   183:   194:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки :  X=    74.1 м    Y=   -46.6 м

На высоте :  Z=     2.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.14548 доли ПДК  |

|       0.01455 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при заданном направлении    20 град.

и скорости ветра  4.50 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |003101 6001| П |     0.0054|   0.072739 |  50.0  |  50.0 |  13.5454388  |

|  2 |003101 6002| П |     0.0054|   0.072739 |  50.0  | 100.0 |  13.5454388  |

|                        В сумме =   0.145478    100.0                        |

|      Суммарный вклад остальных =  -0.000000     -0.0                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :017  г.Шымкент.

Объект    :0031 ТОО.

Вар.расч. :2     Расч.год: 2026      Расчет проводился 11.03.2026 11:35

Примесь   :2934 - Пыль аминопластов (1050*)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный из города

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

003101 6004 П1    2.0                      30.0     100      50      80      40   0 3.0 1.00 1 0.0045500

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :017  г.Шымкент.

Объект    :0031 ТОО.

Вар.расч. :2     Расч.год: 2026      Расчет проводился 11.03.2026 11:35

Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь   :2934 - Пыль аминопластов (1050*)

ПДКр для примеси 2934 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

____________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным  |

|   по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника  |

|   с суммарным М (стр.33 ОНД-86)                                  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |003101 6004|    0.00455|  П |   12.188 |   0.50  |     5.7  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    0.00455 г/с                                 |

|    Сумма Cм по всем источникам =     12.188265 долей ПДК         |

|------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |

|__________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :017  г.Шымкент.

Объект    :0031 ТОО.

Вар.расч. :2     Расч.год: 2026      Расчет проводился 11.03.2026 11:35

Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь   :2934 - Пыль аминопластов (1050*)

Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.15025 долей ПДК для действующих источников

Расчет по прямоугольнику 001 : 612x510 с шагом 51

Расчет по границе санзоны . Вся зона 001

Расчет по области воздействия. Вся зона 001

Направление ветра: фиксированное =  20 град.

Скорость ветра фиксированная = 4.5 м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

Заказан расчет на высоте 2 метров.

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :017  г.Шымкент.

Объект    :0031 ТОО.

Вар.расч. :2     Расч.год: 2026      Расчет проводился 11.03.2026 11:35

Примесь   :2934 - Пыль аминопластов (1050*)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X=     137  Y=      -2

размеры: Длина(по Х)=    612, Ширина(по Y)=    510

шаг сетки =    51.0

Заказан расчет на высоте 2 метров.

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |

| Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] |

| Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|

| Zоп- высота, где достигается максимум [м]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   253 : Y-строка  1  Cmax=  0.150 долей ПДК (x=  -169.0; напр.ветра= 20)

----------:____________________________________________________________________________________

x=  -169 :  -118:   -67:   -16:    35:    86:   137:   188:   239:   290:   341:   392:   443:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Cф : 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Cф`: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   202 : Y-строка  2  Cmax=  0.150 долей ПДК (x=  -169.0; напр.ветра= 20)

----------:____________________________________________________________________________________

x=  -169 :  -118:   -67:   -16:    35:    86:   137:   188:   239:   290:   341:   392:   443:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Cф : 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Cф`: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   151 : Y-строка  3  Cmax=  0.150 долей ПДК (x=  -169.0; напр.ветра= 20)

----------:____________________________________________________________________________________

x=  -169 :  -118:   -67:   -16:    35:    86:   137:   188:   239:   290:   341:   392:   443:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Cф : 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Cф`: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   100 : Y-строка  4  Cmax=  0.150 долей ПДК (x=  -169.0; напр.ветра= 20)

----------:____________________________________________________________________________________

x=  -169 :  -118:   -67:   -16:    35:    86:   137:   188:   239:   290:   341:   392:   443:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Cф : 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Cф`: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    49 : Y-строка  5  Cmax=  0.302 долей ПДК (x=   137.0; напр.ветра= 20)

----------:____________________________________________________________________________________

x=  -169 :  -118:   -67:   -16:    35:    86:   137:   188:   239:   290:   341:   392:   443:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.207: 0.302: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.008: 0.012: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Cф : 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Cф`: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.112: 0.049: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.095: 0.254: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    -2 : Y-строка  6  Cmax=  0.289 долей ПДК (x=    86.0; напр.ветра= 20)

----------:____________________________________________________________________________________

x=  -169 :  -118:   -67:   -16:    35:    86:   137:   188:   239:   290:   341:   392:   443:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.176: 0.289: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.012: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Cф : 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Cф`: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.133: 0.058: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.044: 0.231: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   -53 : Y-строка  7  Cmax=  0.253 долей ПДК (x=    86.0; напр.ветра= 20)

----------:____________________________________________________________________________________

x=  -169 :  -118:   -67:   -16:    35:    86:   137:   188:   239:   290:   341:   392:   443:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.150: 0.150: 0.150: 0.151: 0.249: 0.253: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.010: 0.010: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Cф : 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Cф`: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.085: 0.081: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.164: 0.172: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -104 : Y-строка  8  Cmax=  0.229 долей ПДК (x=    35.0; напр.ветра= 20)

----------:____________________________________________________________________________________

x=  -169 :  -118:   -67:   -16:    35:    86:   137:   188:   239:   290:   341:   392:   443:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.150: 0.150: 0.150: 0.161: 0.229: 0.190: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.009: 0.008: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Cф : 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Cф`: 0.150: 0.150: 0.150: 0.143: 0.098: 0.124: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.018: 0.131: 0.066: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -155 : Y-строка  9  Cmax=  0.193 долей ПДК (x=    35.0; напр.ветра= 20)

----------:____________________________________________________________________________________

x=  -169 :  -118:   -67:   -16:    35:    86:   137:   188:   239:   290:   341:   392:   443:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.150: 0.150: 0.151: 0.173: 0.193: 0.160: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Cф : 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Cф`: 0.150: 0.150: 0.150: 0.135: 0.122: 0.144: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Сди: 0.000: 0.000: 0.002: 0.037: 0.071: 0.016: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -206 : Y-строка 10  Cmax=  0.175 долей ПДК (x=   -16.0; напр.ветра= 20)

----------:____________________________________________________________________________________

x=  -169 :  -118:   -67:   -16:    35:    86:   137:   188:   239:   290:   341:   392:   443:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.150: 0.150: 0.155: 0.175: 0.174: 0.153: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Cф : 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Cф`: 0.150: 0.150: 0.147: 0.133: 0.134: 0.148: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Сди: 0.000: 0.000: 0.009: 0.042: 0.040: 0.005: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -257 : Y-строка 11  Cmax=  0.172 долей ПДК (x=   -16.0; напр.ветра= 20)

----------:____________________________________________________________________________________

x=  -169 :  -118:   -67:   -16:    35:    86:   137:   188:   239:   290:   341:   392:   443:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.150: 0.152: 0.160: 0.172: 0.163: 0.152: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Cф : 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Cф`: 0.150: 0.149: 0.144: 0.135: 0.142: 0.149: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Сди: 0.000: 0.002: 0.017: 0.037: 0.022: 0.002: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки :  X=   137.0 м    Y=    49.0 м

На высоте :  Z=     2.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.30248 доли ПДК  |

|       0.01210 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при заданном направлении    20 град.

1 град.

и скорости ветра  4.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|       Фоновая концентрация Cf` |   0.048760 |  16.1 (Вклад источников 83.9%)|

|  1 |003101 6004| П |     0.0046|   0.253724 | 100.0  | 100.0 |  55.7635345  |

|                        В сумме =   0.302484    100.0                        |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000000      0.0                        |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :017  г.Шымкент.

Объект    :0031 ТОО.

Вар.расч. :2     Расч.год: 2026      Расчет проводился 11.03.2026 11:35

Примесь   :2934 - Пыль аминопластов (1050*)

Заказан расчет на высоте 2 метров.

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=    137 м;  Y=     -2 м   |

|  Длина и ширина     : L=    612 м;  B=    510 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     51 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 |- 1

|                                                                               |

2-| 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 |- 2

|                                                                               |

3-| 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 |- 3

|                                                                               |

4-| 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 |- 4

|                                                                               |

5-| 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.207 0.302 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 |- 5

|                                ^     ^                                        |

6-C 0.150 0.150 0.150 0.150 0.176 0.289 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 C- 6

|                                                                               |

7-| 0.150 0.150 0.150 0.151 0.249 0.253 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 |- 7

|                                                                               |

8-| 0.150 0.150 0.150 0.161 0.229 0.190 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 |- 8

|                                                                               |

9-| 0.150 0.150 0.151 0.173 0.193 0.160 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 |- 9

|                                                                               |

10-| 0.150 0.150 0.155 0.175 0.174 0.153 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 |-10

|                                                                               |

11-| 0.150 0.152 0.160 0.172 0.163 0.152 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 |-11

|                                                                               |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =0.30248 долей ПДК

=0.01210 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =   137.0м

( X-столбец 7, Y-строка 5)       Yм =    49.0 м

На высоте  Z =     2.0 м

При заданном направлении ветра :    20.0 град.

и заданной скорости ветра     :  4.50 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны (по всей сан. зоне № 1).

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :017  г.Шымкент.

Объект    :0031 ТОО.

Вар.расч. :2     Расч.год: 2026      Расчет проводился 11.03.2026 11:35

Примесь   :2934 - Пыль аминопластов (1050*)

Заказан расчет на высоте 2 метров.

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |

| Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] |

| Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|

| Zоп- высота, где достигается максимум [м]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=     60:    36:    13:    -9:   -26:   -39:   -48:   -50:   -47:   -38:   -23:    -5:    16:    40:    64:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    200:   199:   193:   181:   165:   145:   122:    98:    74:    52:    32:    17:     6:     1:     1:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.157: 0.231: 0.269: 0.275: 0.208: 0.151: 0.150: 0.150: 0.150:

Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.009: 0.011: 0.011: 0.008: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Cф : 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Cф`: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.146: 0.096: 0.071: 0.067: 0.112: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.011: 0.135: 0.197: 0.209: 0.096: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_________________________________________________________________________________

y=     87:   109:   126:   139:   148:   150:   147:   138:   123:   105:    84:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=      7:    19:    35:    55:    78:   102:   126:   148:   168:   183:   194:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Cф : 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Cф`: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки :  X=    51.7 м    Y=   -37.6 м

На высоте :  Z=     2.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.27541 доли ПДК  |

|       0.01102 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при заданном направлении    20 град.

1 град.

и скорости ветра  4.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|       Фоновая концентрация Cf` |   0.066813 |  24.3 (Вклад источников 75.7%)|

|  1 |003101 6004| П |     0.0046|   0.208593 | 100.0  | 100.0 |  45.8446999  |

|                        В сумме =   0.275406    100.0                        |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000000      0.0                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК	РГП «КАЗГИДРОМЕТ»

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОЛОГИЯ, ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІМИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

11.03.2026

- Город –  Шымкент

- Адрес – Шымкент

- Организация, запрашивающая фон – ТОО

- Объект, для которого устанавливается фон – Раздел «Охрана окружающей среды»

- Разрабатываемый проект – Раздел «Охрана окружающей среды»

- Перечень вредных веществ, по которым устанавливается фон: Азота диоксид,

- Взвеш.в-ва, Диоксид серы, Углерода оксид, Азота оксид, Свинец, Формальдегид,

Значения существующих фоновых концентраций

| Номер поста | Примесь | Концентрация Сф - мг/м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Штиль 0-2 м/сек | Скорость ветра (3 - U*) м/сек |  |  |  |
|  |  |  | север | восток | юг | запад |
| №5,1,2 | Азота диоксид | 0.23 | 0.2263 | 0.219 | 0.2243 | 0.2197 |
|  | Взвеш.в-ва | 0.601 | 0.5995 | 0.599 | 0.593 | 0.5945 |
|  | Диоксид серы | 0.0327 | 0.0317 | 0.0697 | 0.028 | 0.043 |
|  | Углерода оксид | 4.7287 | 5.1963 | 4.5993 | 4.9137 | 4.2943 |
|  | Азота оксид | 0.011 | 0.009 | 0.062 | 0.009 | 0.01 |

Вышеуказанные фоновые концентрации рассчитаны на основании данных наблюдений за 2021-2023 годы.