Нетехническое резюме проекта

Общие сведения о планируемой дейтельности

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "Ultra Technology" цех по прозводству фильтрующие противоаэрозольные полумаски (респираторы), расположенного по адресу: г. Шымкент, Енбекшинский район, жилой массив Жулдыз, здание 336/29.

Юр.адрес: Республика Казахстан, г. Шымкент, Енбекшинский район, жилой массив Жулдыз, здание 336/29, БИН 210340035105, директор Мусаева А. Б., E_mail: ultratech@internet.ru, почтовой индекс 160000.

Цех по прозводству фильтрующие противоаэрозольные полумаски (респираторы), расположенного по адресу: г. Шымкент, Енбекшинский район, жилой массив Жулдыз, здание 336/29.

Цех по прозводству фильтрующие противоаэрозольные полумаски (респираторы).

Территория участка со всех сторон граничит с производственными и складскими помещениями. С восточный стороны расположен жилые дома на расстоянии 1770 м Бадам 2.

Лесной фонд в близи объекта отсутствует. Ближайший водный объект по близости на расстояний 2-х км от объекта не обнаружено. Участок свободен от строений и зеленых насаждений.

Общая площадь участка –0,9554 га, кадастровый номер: 19-295-145-1143.

Срок строительных работ – объект построено.

График работы 7 часов в день, 6 дней в неделю, 313 дней в году, 2191 час в год.

Вид намечаемой деятельности: ппроизводство фильтрующие против аэрозольные полумаски (респираторы).

На территории участка расположены: административное здание, склады, производственный цех, площадка для мусора .

Производственная мощность цеха – 7 000 000- 10 000 000 фильтрующие противоаэрозольные полумаски (респираторы) в году.

Проект разработан в связи с отсутствием проектной документации, также с целью присвоения категории объекту. Проект разработан на бессрочный период до существенного изменения на территории объекта, а именно расходы топлива, замена оборудования, расширения и другое. Представлено на территории объекта 4 источника загрязнения атмосферного воздуха.

В настоящем разделе проекта рассматриваются основные вопросы Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "Ultra Technology" цех по производству фильтрующие противоаэрозольные полумаски (респираторы), расположенного по адресу: г. Шымкент, Енбекшинский район, жилой массив Жулдыз, здание 336/29.

Раздел ООС разработан с целью выявления, анализа, оценки и учета в проектных решениях предполагаемых воздействий на окружающую среду, и выработки эффективных мер по снижению вынужденных неблагоприятных воздействий до приемлемого уровня.

Классификация намечаемой деятельности в соответствии с Экологическим кодексом РК [1]:

Согласно Экологического кодекса РК (далее-Кодекс) от 2 января 2021 года № 400-VI приложения 2 раздела 3 п.22  производство изделий из пластмасс и синтетических смол (механическая обработка) объект относится к III категории.

Санитарная классификация:

Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к СЗЗ объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года №КР ДСМ-2  Приложение 1 раздел 1 п 5 п.п 3 – объекты по производству изделий из пластмасс и синтетических смол (механическая обработка) СЗЗ устанавливается  50 м.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями Законов Республики Казахстан: «Экологический кодекс РК» от 2 января 2022 года № 400-VI, «Инструкция по организации и проведению экологической оценки» от 30 июля 2021 года №280 и «Инструкция по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» от 13 июля 2022 года №246.

Технология производства полумаски, фильтрующей ULTRA  210 FFP2 NR D

- Конструкция полумаски фильтрующей ULTRA  210 FFP2 NR D. Полумаска фильтрующая ULTRA  210 FFP2 NR D состоит из иглопробивного материала, состав полиэстер 100 % (плотность-200 г/м2, ширина-19,5 см) для внутреннего слоя, фильтрующего нетканого материала для респираторов. FFP2 (плотность-60 гр/кв.м., ширина-22см) для внутреннего слоя, из нетканого материала сланбонд (плотность 25 г/м, ширина 22 см) для наружного слоя, эластичной ленты ширина 7 мм, алюминиевой ленты для респиратора в рулоне размер 90х5х1, материала для обтюрации к респиратору размер 90х10х4,регулятора для эластичной ленты, материал ПВС, цвет черный длина 10мм, ширина -6мм.

- Перечень основных технологических операции. Технологическое производства полумасок фильтрующих ULTRA  210 FFP2 NR Dсостоит из следующих основных технологических операции.

- А) загрузка в автоматическую машину для производства чашеобразных масок-

- двухэтажный корпус (А) площадью 379 м2, объемом 2274 м3

- двухэтажная пристройка (А1) площадью 39,6 м2, объемом 222 м3

В корпусах размещены спальные комнаты, игровые комнаты, комната для приема пищи, медицинский кабинет склад и тд.

Отопление зданий детского сада осуществляется от котлов марки Boilers КГ 232 (КВА 200) работающие на природном газе 2 штук.

Водоснабжение.	На	хозяйственно	–	бытовые	нужды	предусматривается	–	от централизованного поселкового водопровода.

Отходы (объемы образования, утилизация, размещение, передача населению). Образуются смешанные коммунальные отходы, пищевые отходы, от уборки улиц, отработанные люминесцентные лампы.

На существующее положение произведенный расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от источников показал, что максимальные приземные концентрации по всем ингредиентам от границы предприятия не создадут превышения 1,0 ПДК для населенных мест. Таким образом можно установить, что зона влияния предприятия не выходит за границы территории.

Рассматриваемый объект относится к III категории, в соответствии с Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, утверждённой приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов ОК от 13.07.2021 г. № 246 (выбросах в атмосферный воздух составляет 10 тонн в год и более, объем неопасных отходов более 10 тонн в год)

Согласно пп.  2.1. п. 3 раздела 1 приложению 2 Экологического кодекса Республики Казахстан, Иные критерии. Осуществление любого вида деятельности, соответствующего одному или нескольким из следующих критериев:  1) наличие на объекте стационарных источников эмиссий, масса загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воздух которых составляет 10 тонн в год и более; относиться к III категории.

Декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух - 0.05323472 г/сек, 0.6771348 т/г

Декларируемое количество отходов на 2025 год

| Декларируемый год – 2025 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование отходов | Образование т/год | Накопления т/год |
| Декларируемое количество опасных отходов |  |  |
| - | - | - |
| Декларируемое количество неопасных отходов |  |  |

| Смешанные коммунальные отходы (Твердые бытовые отходы), 20 03 01 | 42,25 | 42,25 |
| --- | --- | --- |
| Поддающиеся биологическому разложению отходы кухонь и столовых (20 01 08) | 3,675375 | - |
| Списанное электрическое и электронное оборудование, за исключением упомянутого в 20 01 21 и 20 01 35 (20 01 36) | 0,006132 | 0,006132 |
| Смет с твердых покрытий (20 03 03) | 2,5 | 2,5 |
| Всего: | 48,431507 | 44,756132 |
| ИТОГО: | 48,431507 | 44,756132 |

Расчет водопотребления на санитарно-бытовые нужды.

Согласно	CП РК	4.01-101-2012 СВОД	ПРАВИЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, норма расхода воды для сотрудников учреждений и организаций составляет – 0,016 м3/сутки на 1человека.

Количество работающего персонала –40 человек. 40*0,016 = 0,64 м3/сут;

0,368*275дней = 101,2 м3/год

Расчет водопотребления на санитарно-бытовые нужды детей. норма расхода воды для санитарно-питьевых нужд (дошкольные учреждения со столовыми, работающими на сырье и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами) составляет – 0,105 м3/сутки на 1 место. Ясли сад рассчитан на 250 мест

250*0,105 = 26,25 м3/сут; 10,5*275 дней = 2887,5 м3/год

Увлажнение грунтов

Полив на территории осуществляется с помощью шланги.

Нормы расхода воды на полив тротуаров, площадей приняты– 0,4 л/м2. Площадь покрытий –500 м2.

Расход воды на одной поливки территории:

Q год = 90 (дней) х 0, 0004м3/м2 х 500м2 = 18 м3/год.

Общий расход воды составит 3006,7 м3/год

Баланс водопотребления и водоотведения приведены в табл. 3.1

Водоотведение Хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в бетонированный водонепроницаемый выгреб 1 шт, который по мере наполнения с помощью ассенизационной машины отправляется на ближайшие сооружения для очистки согласно договору.

Намечаемая деятельность не планирует осуществлять сбросы сточных вод в окружающую среду, что исключает поступление загрязняющих веществ в окружающую среду.

Запрещается реализация намечаемой деятельности, в том числе выдача экологического разрешения для осуществления намечаемой деятельности, без предварительного проведения оценки воздействия на окружающую среду, если проведение такой оценки является обязательнымдля намечаемой деятельности в соответствии с требованиями настоящего Кодекса. Оценка воздействия на окружающую среду проводится в соответствии с Параграфом 3 Экологического кодекса РК (ЭК РК). В соответствии со Статьей 65 ЭК РК проведение ООС для рассматриваемого объекта является обязательным. ООС разработан в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК от 2 января 2021 года №400-VI ЗРК.

Рассматриваемый материал включает в себя:

•краткое описание намечаемой деятельности, данные о местоположении и условий землепользования, сведения о производственном процессе;

•сведения об окружающей и социально-экономической среде;

•информацию об ожидаемых видах, характеристиках иколичестве эмиссий в окружающую среду, включая воздействие на воды, атмосферный воздух, почвы, недра, а также вибрации, шумовые, электромагнитные, тепловые и радиационные воздействия;

•информацию об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в ходе эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности; • описание возможных вариантов осуществления намечаемой деятельности;

•комплексную оценку ожидаемых изменений окружающей среды в результате производственной деятельности;

•описание	предусматриваемых	для	периодов	эксплуатации	объекта	мер	по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду;

•информацию об определении вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений

| Заказчик проекта | Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "Ultra Technology" |
| --- | --- |
| БИН | 210340035105 |
| Фактический адрес | г. Шымкент, Енбекшинский район, жилой массив Жулдыз, здание 336/29. |
| Директор | Мусаева А. Б |

| Разработчик проекта | ТОО «ПромЭкоСтандарт» |
| --- | --- |
| ИИН | 240340025649 |
| Фактический адрес | г.Шымкент, М.ПОШАНОВА, 32/28 |
| Директор | Пернебай Жасұлан Дәулетбайұлы |

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  Акылбекова Г.К, моб:8-778-152-45-35

ВВЕДЕНИЕ

Оценка воздействия на окружающую среду выполняется в целях определения экологических и иных последствий вариантов принимаемых управленческих и хозяйственных решений, разработки рекомендаций по оздоровлению окружающей среды, предотвращению уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем природных ресурсов.

Оценка воздействия на окружающую среду – процесс выявления, изучения, описания и оценки на основе соответствующих исследований возможных существенных воздействий на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности, включающий в себя стадии, предусмотренные статьей 67 Кодекса.

Основная цель экологической оценки – оценка всех факторов воздействия на компоненты окружающей среды (ОС), прогноз изменения качества ОС при работе предприятия с учетом исходного ее состояния, выработка рекомендаций по снижению или ликвидации различных видов воздействий на компоненты окружающей среды и здоровье населения.

Вразделе «Охраны окружающейсреды»определены нежелательныеи иныеотрицательные последствия от осуществления производственной деятельности, разработаны предложения и рекомендации	по	оздоровлению	окружающей	среды,	предотвращению	уничтожения, деградации, повреждения и истощения экологических систем и природных ресурсов, обеспечению нормальных условий жизни и здоровья проживающего населения в районе предприятия.

Экологическая оценка разработана в соответствии с действующим в Республике Казахстан природоохранным законодательством, нормами, правилами, с учетом специфики производства, с использованием технической документации предприятия. Состав и содержание документа полностью отвечает требованиям Экологического Кодекса Республики Казахстан. Документ разработан согласно «Инструкции по организации и проведению экологической оценки», утвержденной приказом Министра экологии геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30.07.2021 года № 280

5

1. СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ясли-сад" Толқын Ай", расположенного по адресу: Туркестанская область, Сайрамский район, с. Аксукент, ул. Сураншы Батыр 32А.

Юр.адрес: Республика Казахстан, Туркестанская область, Сайрамский район, с. Аксукент, ул. Сураншы Батыр 32А, БИН 180740002442, заведующая Мустафаева Тахмина, dilya.2011@icloud.com, почтовой индекс 160800.

Детский садик расположен в Туркестанская область, Сайрамский район, с. Аксукент, ул. Сураншы Батыр 32А.

Детский садик. Территория садика граничит с южной стороны расположен спорт школа, северной стороны расположен жилые дома, с восточной стороны расположен жилые дома,   западной стороны расположен  стадион, жилые дома на расстоянии 50 м.

Лесной фонд в близи объекта отсутствует. Ближайший водный объект по близости на расстояний 2-х км от объекта не обнаружено. Участок свободен от строений и зеленых насаждений.

Общая площадь участка –0,9554 га, кадастровый номер: 19-295-145-1143.

Срок строительных работ – объект построено.

График работы садика  8 часов в день, 5 дней в неделю, 275 дней в году, 2200 час в год.

Детский садик двухэтажное. Двести пятьдесят детей в детском саду. В детском саду работают 40 сотрудника.  Остатки еды и хлеба, исходящие от детей и работников, забирают жители села. По мере накопления пищевые отходы передаются населению.

Основной деятельностью является дошкольное образование (ОКЭД 85100). Основными целями деятельности являются: воспитание, обучение и развитие детей в интересах личности, укрепление и реабилитация физического и психического здоровья детей дошкольного возраста

Детский сад состоит из основного двухэтажного корпуса с пристройкой, территория огорожена, благоустроена. Игровые площадки функционально оснащены.

Площадка под временное хранение ТБО размещены в хозяйственной зоне

- двухэтажный корпус (А) площадью 379 м2, объемом 2274 м3

- двухэтажная пристройка (А1) площадью 39,6 м2, объемом 222 м3

В корпусах размещены спальные комнаты, игровые комнаты, комната для приема пищи, медицинский кабинет склад и тд.

Отопление зданий детского сада осуществляется от котлов водогрейнный марки ART Boilers КГ 232 (КВА 200)  2 штук работающие на природном газе.

Режим работы предприятия-  8 часов в сутки, 250 дней в году.

Штат работников- 5 человека.

Теплоснабжение офисного здания осуществляется электроприборами; водоснабжение и канализация - существующие городские сети.

6

2.  Оценка воздействия на окружающую среду

2.1. Оценка воздействия на состояние атмосферного воздуха

2.1.1. Характеристика климатических условий

Природно-климатические условия района строительства

Пункт Шымкент. (СП РК 2.04-01-2017*)

Климатический подрайон IV-Г.

Температура наружного воздуха в: абсолютная максимальная +44,2°С; абсолютная минимальная -30,3°С, средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца +33,5°С.

Температура воздуха наиболее холодных (обеспеченностью 0,92): суток – 16,9; пятидневки – 14,3; периода – 4,5; средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца – 1,5°С.

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца + 23,8°С.

Продолжительность, сут. Средняя суточная температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха: 0°С - 48/-0,4; 8°С - 136/2,1; 10°С - 155/3,1.

Средняя годовая температура воздуха - 12,6°С;

Количество осадков за ноябрь-март – 377 мм;

Количество осадков за апрель-октябрь - 210 мм;

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль - В (вост.)

Преобладающее направление ветра за июнь-август - В (вост.)

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 6,0 м/сек;

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, – 1,3 м/сек;

Средняя скорость ветра за отопительный период - 1,7 м/с;

Базовая скорость ветра - 35 м/с; Давление ветра - 0,77 кПа;

| Наименование показателей | Ед. изм | Показатели по румбам |  |  |  |  |  |  |  | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |  |
| Повторяемость ветра | % | 9,0 | 22 | 25 | 12 | 3,8 | 4,2 | 9 | 15 | 26 |

Высота снежного покрова:

- средняя из наибольших декадных за зиму - 22,4 см;

- максимальная из наибольших декадных - 62,0 см;

- максимальная суточная за зиму на последний день декады – 59 день;

Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова  66 день.

Нормативная глубина промерзания: для супеси - 0,33 м.

Глубина проникновения 0°С в грунт: для супеси - 0,43 м.

Зона влажности - 3 (сухая).

Район по весу снегового покрова – II.

Район по давлению ветра – IV.

| Метеорологические характеристики и коэффициенты, |  |
| --- | --- |
| определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ |  |
| в атмосфере города Шымкент |  |
| Шымкент |  |
| Hаименование характеристик | Величина |
| Коэффициент, зависящий от стратификации | 200 |
| атмосферы, А |  |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1.00 |
| Средняя максимальная температура наружного | 44.2 |
| воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С |  |
| Средняя температура наружного воздуха наибо- | -30.3 |
| лее холодного месяца (для котельных, работа- |  |
| ющих по отопительному графику), град С |  |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |
| С | 9.0 |
| СВ | 22.0 |
| В | 25.0 |
| ЮВ | 12.0 |
| Ю | 3.8 |
| ЮЗ | 4.2 |
| З | 9.0 |
| СЗ | 15.0 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с | 5.0 |
| Скорость ветра (по средним многолетним | 12.0 |
| данным), повторяемость превышения которой |  |
| составляет 5 %, м/с |  |

2.1.2. Данные по состоянию атмосферного воздуха

В районе участка исследований отсутствуют значимые источники загрязнения. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха района вносят бытовые и коммунальные системы отопления на природном газе и твердом топливе и автотранспорт.

Ввиду сухости континентального климата в районе периодически отмечается высокая запылённость воздуха.

Органами РГП «Казгидромет» в районе ведутся наблюдения за фоновыми концентрациями загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха г. Шымкент проводятся на 6 постах наблюдения, в том числе на 4 постах ручного отбора проб и на 2 автоматических станциях.

В целом по городу опреляется до 13 показателей 1) взвешенные частицы(пыль); 2) диоксид серы; 3) оксид углерода; 4)диоксид азота; 5) аммиак; 6) сероводород; 7) формальдегид, 8) оксид азота; 9) бенз(а)пирен,10) кадмий; 11) медь; 12) свинец; 13) хром.

Согласно результатам мониторинга качества атмосферного воздуха г. Шымкент за 1 полугодие 2024 года уровень загрязнения атмосферного воздуха города Шымкент оценивался как повышенный, он определялся значением СИ=4,3 (повышенный уровень) и НП=9% (повышенный уровень) по сероводороду в районе поста №5 (м.к. Самал). Средние концентрации формальдегида – 1,89 ПДКс.с., диоксида азота – 1,39 ПДКс.с., взвешенные вещества – 1,41 ПДКс.с, содержание других загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации сероводорода – 4,26 ПДКм.р., оксид углерода – 1,80 ПДКм.р., диоксид серы – 1,09 ПДКм.р., диоксид азота-3,10 ПДКм.р., содержание других загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Ожидается, что концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферыв ближайшей жилой застройке не превысит ПДК, область воздействия будет ограничена территорией участка работ, что свидетельствуют о соблюдении гигиенических стандартов качества атмосферного воздуха по всем веществам, выбрасываемым источниками при строительстве и эксплуатации.

2.1.3. Источники и масштабы расчетного химического загрязнения проектируемого объекта

Основным видом воздействия объекта на состояние воздушной среды является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ.

Промышленные и транспортные выбросы в атмосферу, содержащие взвешенные и газообразные загрязняющие вещества, характеризуются объемом, интенсивностью выброса, температурой, классом опасности и концентрацией загрязняющих веществ.

Зоной влияния на атмосферный воздух в соответствии с «Методикой расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий» [36] считается территория, на которой суммарное загрязнение атмосферы от всей совокупности источников выбросов данного предприятия (объекта), в том числе низких и неорганизованных, превышает 0,05 ПДК.

Зоны влияния объектов и предприятий определяются по каждому вредному веществу или комбинации веществ с суммирующимся вредным воздействием отдельно.

Каждый источник выброса характеризуется размерами, высотой, конфигурацией, интенсивностью выброса (выделения) загрязняющих веществ в атмосферу, ориентацией и расположением на местности.

Согласно п. 19 «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» [12] аварийные выбросы, связанные с возможными аварийными ситуациями (аварии, инциденты за исключением технологически неизбежного сжигания газа), не нормируются. Оператор организует учет фактических аварийных выбросов за истекший год для расчета экологических платежей.

Здания под проектируемый склад уже построены, арендуется оператором на основании договора аренды.

Выбросы загрязняющих веществ в период эксплуатации отсутствуют, так как на территории объекта никаких производственных и промышленных работ не будет.

Аварийные и залповые источники выбросов в атмосферу проектом не предусматриваются.

2.1.4. Мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух

Эксплуатация. Ввиду отсутствия выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации объекта какие-либо мероприятия по их снижению проектом не предусматриваются.

2.1.5. Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и определение нормативов допустимых выбросов

Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не производится, т.к. источники загрязнения воздушного бассейна отсутствуют. Нормативы допустимых выбросов не устанавливаются.

2.1.6. Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия

Разработка дополнительных мероприятий по снижению отрицательного воздействия не требуется.

2.1.7. Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха

На предприятии мониторинг за состоянием атмосферного воздуха производится не будет, т.к. выбросы загрязняющих веществ не будет осуществляться.

2.1.8. Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)

Под неблагоприятными метеорологическими условиями понимаются метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха в концентрациях, представляющих опасность для жизни и (или) здоровья людей.

При возникновении неблагоприятных метеорологических условий в городских и иных населенных пунктах местные исполнительные органы соответствующих административно-территориальных единиц обеспечивают незамедлительное распространение необходимой информации среди населения, а также вводят временные меры по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период неблагоприятных метеорологических условий.

В периоды кратковременного загрязнения атмосферного воздуха в городских и иных населенных пунктах, вызванного неблагоприятными метеорологическими условиями, юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие стационарные источники выбросов в пределах соответствующих административно-территориальных единиц, обязаны соблюдать временно введенные местным исполнительным органом соответствующей административно-территориальной единицы требования по снижению выбросов стационарных источников вплоть до частичной или полной остановки их эксплуатации.

Информация о существующих или прогнозных неблагоприятных метеорологических условиях предоставляется Национальной гидрометеорологической службой в соответствующий местный исполнительный орган и территориальное подразделение уполномоченного органа в области охраны окружающей среды, которые обеспечивают контроль за проведением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период действия неблагоприятных метеорологических условий.

Неблагоприятные метеорологические условия прогнозируются в населенных пунктах, обеспеченных стационарными постами наблюдения. Так как в проектируемом объекте отсутствуют источники выбросов загрязняющих веществ, мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий не разрабатываются.

Оценка воздействия на состояние вод

Потребность намечаемой деятельности в водных ресурсах

Эксплуатация.

В период эксплуатации вода используется для хоз-бытовых нужд. Источником водоснабжения служат существующие сети городского водопровода.

Всего сотрудников 5 человек

Суточная потребность питьевой воды, норма – 25 л/сут

Q = 5*25= 125 л (0,125 м3/сут)

125л* 250 дней= 31250 л /1000= 31,25 м3/год

Объем воды на хозяйственно-питьевые нужды составит 31,25 м3.

Таблица баланса водопотребления и водоотведения представлена ниже.

Баланс водопотребления и водоотведения

| Произв одство | Водопотребление, тыс.м 3 /год |  |  |  |  | На хозяйственнобытовые нужды | Водоотведение, тыс.м 3 /год |  |  |  |  | Прим ечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Все го | На производственные нужды |  |  |  |  | Всего | Объем сточной воды, повторно используе мой | Производст венные сточные воды | Хозяйст венно бытовые сточные воды | Безво зврат ное потре бление |  |
|  |  | Свежая вода |  | Оборо тная вода | Повто рно испол ьзуем ая вода |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всег о | В т.ч. питье вого качес тва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| На период эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйст венно-питьевые нужды рабочих | 0,03125 | - | - | - | - | 0,03125 | 0,03125 | - | - | 0,03125 | - | - |
| Итого: | 0,03125 |  |  |  |  | 0,03125 | 0,03125 |  |  | 0,03125 | - | - |

Характеристика источников водоснабжения

Водоснабжение – существующие сети городского водопровода.

Подключение к сетям водопровода осуществлено к наружным сетям водоснабжения выполненных из нержавеющей стали.

Расход воды на пожаротушение согласно СН РК 4.01-01-2011 принят 2 струи на 5,0 л/сек.

Поверхностные воды

Гидрографическая характеристика территории

Поверхностые воды вблизи объекта отсутствуют.

Проектируемый участок находится за пределами водоохранных зон и полос поверхностных водных источников.

Меры по снижению отрицательного воздействия на поверхностные и подземные воды

Структура мер по снижению и предотвращению воздействия включает в себя:

- предотвращение у источника, снижение у источника;

- уменьшение на месте;

- ослабление у рецептора;

- восстановление или исправление;

- компенсация возмещением.

Намечаемой деятельностью какие-либо поверхностные водные объекты не затрагиваются. Забор воды из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод в поверхностные воды не предусмотрены.

Подземные воды

2.2.5.1. Гидрогеологические параметры описания района

Подземные воды пройденными выработками глубиной 10,0 м - не вскрыты.

2.2.5.2. Оценка влияния объекта на качество и количество подземных вод, вероятность их загрязнения

Описанное выше воздействие намечаемой деятельности на поверхностные воды аналогично воздействию и на подземные воды.

Потенциальными источниками загрязнения подземных вод в районе работ являются:

- устройства системы сбора и отвода поверхностного стока и производственного стока;

- хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды.

Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды, образующиеся от деятельности предприятия отводятся к локальным очистным сооружениям  и после очистки используется для полива деревьев.

Обоснование мероприятий по защите подземных вод от загрязнения и истощения

Комплекс мероприятий организационного, технологического и технического характера по снижению отрицательного воздействия на подземные воды включает в себя меры по предотвращению или снижению у источника:

- выполнение работ строго в границах отведенных площадок;

- временное накопление отходов производства и потребления в специальных емкостях, в отведенных для этих целей местах;

- антикоррозийная защита емкостей хранения ГСМ и химреагентов;

- исключение сброса сточных вод в окружающую среду;

- регулярная уборка рабочих площадей;

- своевременное удаление образующихся отходов;

- тщательная уборка территории после окончания работ и рекультивация нарушенных земель.

К мероприятиям по предотвращению загрязнения водных ресурсов относят:

- отвод загрязненного поверхностного стока с территории промплощадки в специальные накопители или очистные сооружения;

- устройство защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения вод;

- складирование отходов на специальных площадках, оборудованных противофильтрационными экранами.

Основным мероприятием по предотвращению загрязнения водных ресурсов является исключение сброса загрязняющих веществ в водные объекты. С этой целью проектом предусмотрен отвод талых, дождевых вод и поливомоечных вод с проезжей части и тротуаров, запроектирован по продольно-поперечной схеме. Сброс талых и дождевых вод в реку не предусматривается.

Проекты строительства транспортных коммуникаций через территорию водных объектов должны предусматривать проведение мероприятий, обеспечивающих пропуск паводковых вод, режим эксплуатации водных объектов, предотвращение загрязнения, засорения и истощения вод, предупреждение их вредного воздействия.

Защита от загрязнения поверхностных и подземных вод обеспечивается проектными решениями.

Все стационарные объекты размещены за пределами водоохранной полосы и зоны поверхностных водных источников.

Отрицательное влияние на водный объект будет снижено за счет следующих мероприятий:

- работающая техника в соответствии с техрегламентом должна находиться на объекте в исправном состоянии, исключающим проливы масла и дизтоплива;

- установка бункеров-накопителей и организация специальной площадки для сбора отходов;

- правильная планировка временных автодорог и подъездных путей;

-организация системы отвода дождевых стоков и талых вод;

- использование для бытовых нужд рабочих биотуалетов.

Наряду с природоохранными мероприятиями должны проводиться организационные мероприятия: назначение лиц, ответственных за водоснабжение и канализацию; регулярное контролирование качества и объемов отводимых стоков; первичный учет объемов водопотребления и водоотведения и др.

Фильтрация стоков, аварийные прорывы сточных вод является основным источником загрязнения подземных и поверхностных вод.

2.3. Оценка воздействия на недра

В районе участка изысканий отсутствуют месторождения полезных ископаемых. Использование недр в процессе строительства и эксплуатации предприятия не предусматривается.

Какие-либо редкие геологические обнажения, минеральные образования, палеонтологические объекты и участки недр, объявленные в установленном порядке заповедниками, памятниками природы, истории и культуры в районе предприятия не выявлены.

2.4. Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления

2.4.1. Виды и объемы образования отходов

В процессе эксплуатации будут образовываться и накапливаться следующие виды отходов: твердые бытовые отходы; отработанные лампы, смет с территории, а также металлолом.

Расчет норм образования отходов представлен ниже:

Годовая норма накопления коммунальных отходов на 1 сотрудника (Учреждения, организации, офисы, конторы, банки, отделения связи) составляет 1,2 м3 (согласно приложения к Решению маслихата города Шымкент от 12 августа 2022 года № 20/179-VII «Об утверждении норм образования и накопления коммунальных отходов по городу Шымкент»)

Расчет объемов образования ТБО

| Годовая норма накопления коммунальных отходов на 1 сотрудника, м3 | 1,2 |
| --- | --- |
| Среднесписочная численность работающих, чел | 5 |
| Продолжительность работ, мес. (250 дней или 8,33 мес) | 8,33 |
| Средняя плотность отходов, т/м3 | 0,25 |
| Количество отходов, т/год | 1,04125 |

Для освещения помещений завода будут использоваться лампы накаливания, светодиодные лампы. Отработанные лампы накаливания и светодиодные лампы утилизируются специализированными предприятиями.

Отработанные светодиодные лампы.

Тип лампы: ЛБ 4. Эксплуатационный срок службы лампы, час, K = 6000. Вес лампы, грамм, M = 25. Количество установленных ламп данной марки, шт., N = 60. Число дней работы одной лампы данной марки в год, дн/год, DN = 365. Время работы лампы данной марки часов в день, час/дн, _S_ = 4. Фактическое количество часов работы ламп данной марки, ч/год, _T_= DN*_S_ = 365*4 = 1460. Количество образующихся отработанных ламп данного типа, шт/год, _G_ = CEILING(N*_T_/K) = 14.

Объем образующегося отхода от данного типа ламп, т/год, _M_ = _G_*M*0.000001 = 14*25*0.000001 = 0,00035.

Смет с территории. Площадь покрытий составляет 641,5 м2. Соответственно, площадь убираемых территорий -  м = 641,5. Нормативное количество смета - 0.005 т/м год.

Количество смета с территории, образующегося при уборке твердых покрытий, определяется по формуле: М = S * m *10-3 , т/год где: S - площадь твердых покрытий, подлежащая уборке, м2 ; m - удельная норма образования смета с 1 м2 твердых покрытий (принимаем 5 кг на 1 м2).

Количество отхода – М=  641,5*5/1000 = 3,2075 т/год.

На территории приемного пункта накапливается не более 985 тонн лома в год, в сутки 3,94 тонны, и вывозится 1 раз в неделю на дальнейшую утилизацию.

Перечень, источники и объем образования отходов на период эксплуатации представлены ниже (Таблица 2.4.1).

Таблица 2.4.1 – Перечень и масса отходов

| № п/п | Наименование отхода | Отходообразующий процесс | Кол-во отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Твердые бытовые отходы | Жизнедеятельность персонала | 1,04125 |
| 2 | Металолом | Накопление/прием металолома | 985 |
| 3 | Отработанные лампы | Освещение помещений и территории | 0,00035 |
| 4 | Смет с территории | Уборка территории | 3,2075 |

2.4.2. Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов)

Уровень воздействия отходов на окружающую среду в общем случае определяется их качественно-количественными характеристиками, условиями временного накопления, условиями размещения, принятыми способами переработки и утилизации.

Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденных приказом и.о.Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020, сбор и временное хранение отходов производства осуществляется физическими и юридическими лицами при эксплуатации объектов, зданий, строений, сооружений и иных объектов, в результате деятельности которых образуются отходы производства, с последующим вывозом самостоятельно или специализированными субъектами путем заключения соответствующих договоров для дальнейшего обезвреживания, захоронения, использования или утилизации.
На производственных объектах сбор и временное хранение отходов производства проводится на специальных площадках (местах), соответствующих классу опасности отходов. Отходы по мере их накопления собирают раздельно для каждой группы отходов в соответствии с классом опасности.

Определение класса опасности отхода, вывозимого за пределы объекта,

производится для каждого вида отходов в течение трех месяцев с момента его образования и подлежит пересмотру и обновлению в случае изменения технологии или при переходе на иные сырьевые ресурсы, а также в случаях, когда меняется химический состав отходов. Определению класса опасности подлежат также отходы объектов, складируемые на собственных полигонах.

По степени воздействия на здоровье человека и окружающую среду отходы

распределяются на следующие пять классов опасности:

1) 1 класс – чрезвычайно опасные;

2) 2 класс – высоко опасные;

3) 3 класс – умеренно опасные;

4) 4 класс – мало опасные;

5) 5 класс – неопасные.

Объем и (или) срок накопления (временного складирования) отходов

соответствуют требованию положения статьи 320 Экологического кодекса Республики Казахстан.

Отходы в жидком и газообразном состоянии хранятся в герметичной таре. По мере накопления отходы удаляют с территории промобъекта или проводят их обезвреживание на производственном объекте.

Допустимый объем производственных отходов на территории промышленной площадки (далее – промплощадки) определяется субъектами самостоятельно, не превышающую мощность специальной площадки (места).

Отходы производства 1 класса опасности хранят в герметичной таре (стальные бочки, контейнеры). По мере наполнения, тару с отходами закрывают стальной крышкой, при необходимости заваривают электрогазосваркой и обеспечивают маркировку упаковок с опасными отходами с указанием опасных свойств.

Отходы производства 2 класса опасности хранят, согласно агрегатному состоянию, в полиэтиленовых мешках, пакетах, бочках и тарах, препятствующих распространению вредных веществ (ингредиентов).

Отходы производства 3 класса опасности хранят в таре, обеспечивающей

локализованное хранение, позволяющей выполнять погрузочно-разгрузочные, транспортные работы и исключающей распространение вредных веществ.

Отходы производства 4 класса опасности хранят открыто на промышленной

площадке в виде конусообразной кучи, откуда их автопогрузчиком перегружают в автотранспорт и доставляют на место утилизации или захоронения.

Твердые отходы, в том числе сыпучие отходы, хранятся в контейнерах,

пластиковых, бумажных пакетах или мешках, по мере накопления их вывозят на полигоны.

Площадку для временного хранения отходов располагают на территории

производственного объекта с подветренной стороны. Площадку покрывают твердым и непроницаемым для токсичных отходов (веществ) материалом, обваловывают, с устройством слива и наклоном в сторону очистных сооружений. Направление поверхностного стока с площадок в общий ливнеотвод не допускается. Для поверхностного стока с площадки предусматривают специальные очистные сооружения, обеспечивающие улавливание токсичных веществ, очистку и их обезвреживание. На площадке предусматривают защиту отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра.

По мере образования и накопления все отходы производства и потребления,

образующиеся на проектируемом объекте, вывозятся специализированными

организациями по заключенному договору для дальнейшего осуществления операций по восстановлению (переработка и/или утилизация), удалению и обезвреживанию отходов.

Таблица 2.4.2 – Перечень, состав и физико-химические свойства отходов производства и потребления

| № п/п | Наименование видов отходов | Технологический процесс, где происходит образование отходов | Физико-химическая характеристика отходов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Растворимость в воде | Агрегатное состояние | Содержание основных компонентов, % массы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Стадия эксплуатации |  |  |  |  |  |
| 1 | Твердые бытовые отходы | Жизнедеятельность персонала | н/р | Твердое | Бумага и древесина – 60; Тряпье - 7; Пищевые отходы -10; Стеклобой - 6; Прочие - 5; Пластмассы - 12. |
| 2 | Металлолом | Прием металла | н/р | Твердое | Железо и сталь – 100; |
| 3 | Отработанные лампы | Освещение помещений и территории | н/р | Твердое | Стекло – 92,0; Другие металлы – 2,02; Прочие – 5,98. |
| 4 | Смет с территории | Уборка территории | н/р | Твердое | Бумага и древесина – 70; Тряпье - 7; Стеклобой - 6; Прочие - 5; Пластмассы - 12. |

Образующиеся при строительстве и эксплуатации отходы не обладают опасными свойствами. При соблюдении требований по управлению отходами загрязнение окружающей среды не прогнозируется.

2.4.3. Рекомендации по управлению отходами

В соответствии с п. 1 ст. 319 Экологического кодекса РК [1] под управлением отходами понимаются операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления.

К операциям по управлению отходами на проектируемом объекте относятся:

- накопление отходов на месте их образования;

- сбор отходов;

- транспортировка отходов.

Твердые бытовые отходы накапливаются в контейнере, расположенном на территории строительной площадки. Обустройство мест (площадок) для сбора твердых бытовых отходов выполнено в соответствии с п. 55, 56 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления (Приказ МЗ РК от 23.04.2018 г. №187; ст. 290 Экологический Кодекс РК).

Для временного хранения коммунальных отходов, и смета с территории уличное коммунально-бытовое оборудование представлено различными видами мусоросборников – контейнеров и урн.

Для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) предусмотрен передвижной крупногабаритный контейнер вместимостью 0,5 м3, расположенный на специально оборудованной площадке. Площадку устраивают с твердым покрытием и ограждают с трех сторон на высоту, исключающей возможность распространения (разноса) отходов ветром, но не менее 1,5 м.

Вывоз ТБО осуществляется своевременно. Сроки хранения отходов в контейнерах при температуре 0 оС и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре - не более суток.

Отработанные лампы временно накапливаются в металлическом ящике и в дальнейшем передаются специализированным организациям для утилизации.

На территории приемного пункта металлолом в виде лома черных металлов накапливается на специально отведенной площадке и вывозится один раз в неделю на дальнейшую утилизацию (передается предприятиям, занимающимся плавкой металлов в качестве вторичного сырья).

2.4.5. Виды и количество отходов производства и потребления

(образовываемых, накапливаемых и передаваемых

специализированным организациям по управлению отходами),

подлежащих включению в декларацию о воздействии на

окружающую среду

Лимиты накопления и лимиты захоронения отходов устанавливаются в целях обеспечения охраны окружающей среды и благоприятных условий для жизни и (или) здоровья человека, уменьшения количества подлежащих захоронению отходов и стимулирования их подготовки к повторному использованию, переработки и утилизации.

Лимиты накопления отходов устанавливаются для каждого конкретного места накопления отходов, входящего в состав объектов I и II категорий, в виде предельного количества (массы) отходов по их видам, разрешенных для складирования в соответствующем месте накопления.

В соответствии со статьей 41 п.8 Экологического кодекса РК от 2 января 2021 года лимиты накопления отходов и лимиты захоронения отходов не устанавливаются для объектов III и IV категорий. Операторы объектов III категории обязаны предоставлять информацию об отходах в составе декларации о воздействии на окружающую среду, подаваемой в соответствии с ЭК РК.

Согласно Экологическому Кодексу РК статья 338 «Виды отходов и их

классификация» отходы производства и потребления по степени опасности делятся на:

• опасные;

• неопасные;

• зеркальные

Места накопления отходов предназначены для временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

Декларируемое количество неопасных отходов представлено в таблице 2.4.3.

Таблица 2.4.3 – Декларируемое количество неопасных отходов

| Наименование отходов | Количество образования, т/год | Количество накопления, т/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Твердые бытовые отходы (20 03 01, смешанные коммунальные отходы) | 1,04125 | 1,04125 |
| Железо и сталь (17 04 05) | 985 | 985 |
| Отработанные лампы (20 01 36 – списанное электрическое и электронное оборудование) | 0,00035 | 0,00035 |
| Смет с территории (20 03 03 отходы уборки улиц) | 3,2075 | 3,2075 |
| ВСЕГО: | 989,2491 | 989,2491 |

Отходы, образующиеся на объекте временно (не более 6 месяцев, а для ТБО: при плюсовой температуре не более 1 суток, при минусовой температуре не более 3 суток) хранятся на территории объекта в специально отведенном месте и в специальных контейнерах (чтобы исключить загрязнения почвенного покрова при хранении), по мере накопления по договору со специализированными организациями вывозятся на полигон отходов для дальнейшей переработки и/или утилизации.

С целью снижения негативного влияния отходов на окружающую среду

необходимо вести четкую организацию сбора, хранения и отправку отходов в места утилизации. По окончании работ по строительству прилегающая территория будет очищена, отходы вывезены к местам утилизации специальным транспортом в укрытом состоянии. Влияние отходов будет минимальным при условии строгого соблюдения всех санитарно-эпидемиологических и экологических норм.

Нормы образования и размещения отходов производства и потребления на период эксплуатации для проектируемого объекта предлагается принять в соответствии с объемами их образования.

Лимиты на размещение отходов предприятию не требуются, в связи с отсутствием собственных полигонов захоронения отходов производства и потребления, все образующиеся отходы передаются сторонним специализированным организациям согласно договорам на дальнейшую переработку и/или утилизацию.

Рисунок 5.1. Карта-схема расположения источников выбросов участка Бескемпир

2.5. Оценка физических воздействия на окружающую среду

2.5.1. Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий

Основным типом физического воздействия на окружающую среду будет являться шумовое воздействие.

Оценка воздействия физических факторов разработана согласно требованиям санитарным правилам «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» утвержденным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70. Технологические процессы, в которых, применяется динамическое оборудование не предусмотрены. Вследствие потерь энергии энергетическими системами и приборами строительной техники и оборудования возникает электромагнитное излучение.

Тепловые поля - совокупные тепловыделения энергетических, промышленных установок и транспортных средств, увеличивающие температуру воздуха и влияющие на микроклимат технополюсов. Однако влияние световых и тепловых полей на здоровье населения пока недостаточно изучено.

Действующие стандарты ограничивают электромагнитное излучение техники и оборудования по всем параметрам. Они учитываются при конструировании энергетических систем строительной техники и оборудования.

2.5.2. Характеристика радиационной обстановки в районе работ

На территории отсутствует зона техногенного радиоактивного загрязнения вследствие крупных радиационных аварий, а так же нет объектов, являющихся потенциальными источниками радиационных загрязнений (АЭС, ТЭЦ, предприятий по добыче, переработке и использованию минерального сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов и т.д.).

Радиационных аномалий на участке изысканий не обнаружено. Показатели радиационной безопасности территории соответствуют требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов [16, 17].

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) и на 1-ом автоматическом посту наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Туркестан (ПНЗ №1)

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по

населенным пунктам области находились в пределах 0,06-0,25мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,15 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

Наблюдения за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на

территории Туркестанской области осуществлялись на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое

атмосферы на территории области составила 1,4-2,5 Бк/м2.

Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,9 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.

Данные приведены из Информационного бюллетеня о состоянии окружающей среды РК за 1 полугодие 2024 года.

Источников радиации на территории объекта нет.

2.6. Оценка воздействий на земельные ресурсы и почвы

2.6.1. Состояние и условия землепользования

В пределах рассматриваемого района экзогенные геологические процессы

(оползни, карст, суффозия, техногенез) не наблюдаются, геоэкологические процессы (повышение уровня грунтовых, выветривание, эоловые процессы, поверхностный смыв, овражная эрозия) отсутствуют, утвержденных запасов полезных ископаемых нет.

Проектом рассматривается существующая территория в индустриальной зоне. Нарушение и изъятие плодородного почвенного покрова, отрицательное воздействие на почвенный покров, а также ухудшение химико-физических свойств почвы исключается.

2.6.2. Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров

Намечаемая деятельность не связана с трансформацией естественных ландшафтов, в т. ч. изменением рельефа местности.

На рассматриваемом участке плодородный слой почвы отсутствует.

Загрязнение, нарушение земель, процессы эрозии, дефляции на участке не выявлены.

Минимизация негативного воздействия при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов на земельные ресурсы, ландшафты и почвы достигается путем применения технологий, направленных на ресурсосбережение, сокращение эмиссий в окружающую среду.

Предотвращение загрязнения почв на прилегающих территориях путем своевременной ликвидации аварийных просыпей агрохимикатов, отходов, проливов нефтепродуктов и других загрязняющих веществ решается путем организованного отвода и очистки поверхностных сточных вод; сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, оборудования двигателей специальной техники поддонами для сбора утечки масел.

Комплекс вышеперечисленных мер позволит предотвратить их отрицательное воздействие на земельные ресурсы и почвы. Отрицательное воздействие на земельные ресурсы и почвы не прогнозируется.

2.7. Оценка воздействия на растительность и животный мир

2.7.1. Современное состояние растительности и животного мира в зоне воздействия объекта

Естественная растительность со значительным участием сорных видов встречается, как правило, на участках, оставленных без внимания промышленностью и градостроительством.

Естественный растительный покров присутствует на незастроенных участках и представлен кустарниковой, травянистой степной растительностью. Кустарник, растущий в основном в ложбинах, представлен жимолостью, карагайником. Деревья представлены кленом, тополем, березой и карагачом.

Травяной покров местности представлен степным разнотравьем. Среди разновидностей трав встречается типчак, ковыль красноватый, вейник, полынь.

Редких и исчезающих растений в зоне влияния предприятия нет.

Естественные пищевые и лекарственные растения отсутствуют. Согласно кадастров учетной документации сельскохозяйственные угодья в рассматриваемом районе отсутствуют.

Животный мир рассматриваемого района представлен преимущественно мелкими грызунами, пресмыкающимися и пернатыми.

Класс млекопитающих представлен мелкими млекопитающими из отряда грызунов: полевая мышь, полевка - экономка. Непосредственно на площадке животные отсутствуют в связи с близостью действующего объекта.

Из птиц обычный домовой воробей, сорока, ворон, скворец. Среди животных, обитающих в районе, занесенных в Красную книгу нет.

2.7.2. Источники воздействия на растительность и животный мир

Учитывая скудность растительного и животного мира на территории исследуемого участка, антропогенную трансформацию естественных экологических систем в результате использования участка под пастбища, нанесение какого-либо значительного ущерба в результате строительства и эксплуатации проектируемого объекта не прогнозируется.

Объекты растительного мира, произрастающие на участке, не представляют ценности как объекты, подлежащие охране или ресурсы, используемые в качестве сырья или корма для скота. Все они широко распространены на прилегающих территориях и их уничтожение на локальных участках в результате строительства не представляет опасности для популяции.

Объекты животного мира с началом строительства в результате фактора беспокойства мигрируют на прилегающие участки, где условия их проживания сохраняются.

Существует вероятность уничтожения единичных особей черепахи по причине их медленного передвижения, но данный вид очень широко распространен на соседних участках.

Возможно уничтожение части популяции насекомых, что обусловлено поведенческими и физиологическими особенностями представителей этих групп животных.

2.8. Оценка воздействий на социально-экономическую среду

2.8.1. Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности

Город Шымкент бывший административный центр Южно-Казахстанской (ныне Туркестанской) области, один из трёх городов страны, имеющих статус города республиканского значения; с 19 июня 2018 года является отдельной административнотерриториальной единицей (17-й регион республики), не входящей в состав окружающей её области.

Шымкент – третий по численности населения и первый по занимаемой площади город в Казахстане, один из его крупнейших промышленных, торговых и культурных центров; образует вторую по численности населения агломерацию страны.

Город расположен на юге Казахстана, общей площадью 1,17 тыс. км2.

Географические координаты города: 69°36’ В.Д. и 42°18’ С.Ш.

В настоящее время Шымкент состоит из пяти административных районов:

Абайский, Енбекшинский, Аль-Фарабийский, Каратауский и Туранский:

Численность населения города на 1 августа 2024г. составила 1241,8 тыс. человек. Естественный прирост населения в январе-июле 2024г. составил 14269 человек (в соответствующем периоде предыдущего года – 14519 человек).

За январь-июль 2024г. число родившихся составило 17181 человек (на 1,3%

больше, чем в январе-июле 2023г.), число умерших составило 2912 человек (на 1% больше, чем в январе-июле 2023г.).

Сальдо миграции положительное и составило - 5474 человека (в январе-июле

2023г. – 1558 человек), в том числе во внешней миграции – положительное сальдо – 359 человек (303), во внутренней – 5115 человек (1255).

Труд и доходы

Численность безработных в II квартале 2024г. составила 22,4 тыс. человек.

Уровень безработицы составил 4,8% к численности рабочей силы.

Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на 1 сентября 2024г. составила 15020 человек, или 3,2% к численности рабочей силы.

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам (без малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью), во II квартале 2024г. составила 314210 тенге, прирост к ІI кварталу 2023г. составил 8%.

Индекс реальной заработной платы во II квартале 2024г. составил 99,9%.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в I квартале 2024г. составили 121994 тенге, что на 18% выше, чем в I квартале 2023г., темп роста реальных денежных доходов за указанный период – 8,3%.

Отраслевая статистика

Объем промышленного производства в январе-августе 2024г. составил 711186,2 млн. тенге в действующих ценах, что на 3,1% больше, чем в январе-августе 2023г.

В горнодобывающей промышленности объемы производства уменьшились на 19%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений отмечено снижение производства на 8,6%.

В обрабатывающей промышленности объемы производства увеличились на 3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом отмечен рост на 7,4%.

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства в январе-августе 2024г. составил 32548,3 млн. тенге, или 103,3% к январю-августу 2023г.

Объем всех видов грузооборота в январе-августе 2024г. cоставил 9200,6 млн. ткм (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками), или 128,7% к январю-августу 2023г.

Объем пассажирооборота – 3308,8 млн. пкм, или 97,6% к январю-августу 2023г.

Объем строительных работ (услуг) составил 130772,5 млн. тенге, или 126,5% к январю-августу 2023г.

В январе-августе 2024г. общая площадь введенного в эксплуатацию жилья

увеличилась на 27,3% и составила 649,1 тыс. кв. м, из них в многоквартирных домах – на 40,1% (361,4 тыс. кв. м). При этом, общая площадь введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов составила 111,5% (276 тыс. кв. м.).

Объем инвестиций в основной капитал в январе-августе 2024г. составил 401865,4 млн. тенге, или 112,1% к январю-августу2023г.

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 сентября 2024г. составило 29107 единиц и увеличилось по сравнению с соответствующей датой предыдущего года на 3,4%, в том числе 28691 единицы с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 23030 единиц, среди которых 22622 единицы – малые предприятия.

Количество зарегистрированных предприятий малого и среднего предпринимательства (юридические лица) в городе составило 26737 единиц и увеличилось по сравнению с соответствующей датой предыдущего года на 3,7%.

Экономика

Объем валового регионального продукта за январь-март 2024г. составил в текущих ценах 872589,6 млн. тенге. По сравнению с январем-мартом 2023г. реальный ВРП увеличился на 8,7%. В структуре ВРП доля производства товаров составила 26,3%, услуг – 67%.

Индекс потребительских цен в августе 2024г. по сравнению с декабрем 2023г. составил 104,1%.

Цены на продовольственные товары выросли на 0,1%, непродовольственные

товары – на 5,3%, платные услуги для населения – на 8,4%.

Цены предприятий-производителей промышленной продукции в августе 2024г. По сравнению с декабрем 2023г. повысились на 3,2%.

Объем розничной торговли в январе-августе 2024г. составил 619740,8 млн. тенге, или на 16,8% больше соответствующего периода 2023г.

Объем оптовой торговли в январе-августе 2024г. составил 1055099,5 млн. тенге, или 118,4% к соответствующему периоду 2023г.

По предварительным данным в январе-июле 2024г. взаимная торговля со странами ЕАЭС составила 351,9 млн. долларов CША и по сравнению с январем-июлем 2023г. уменьшилась на 9,8%, в том числе экспорт – 60,3 млн. долларов США (на 22,9% меньше), импорт – 291,6 млн. долларов США (на 6,5% меньше).

2.8.2. Обеспеченность объекта трудовыми ресурсами

Населенные пункты в районе проектируемого предприятия имеют достаточные трудовые ресурсы для обеспечения потребностей проектируемого объекта. На всех рабочих специальностях будет задействовано местное население.

2.8.3. Влияние намечаемой деятельности на регионально-территориальное природопользование

В целом воздействие производственной и хозяйственной деятельности на окружающую среду проектируемого предприятия оценивается как вполне допустимое при несомненно крупном социально-экономическом эффекте – обеспечении занятости населения, получения ценного ликвидного продукта – цветных металлов, с вытекающими из этого другими положительными последствиями.

2.8.4. Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения

В процессе оценки воздействия намечаемой деятельности на социально-экономическую среду рассмотрены компоненты двух блоков:

- социальной среды, включающей – трудовая занятость, доходы и уровень жизни населения, здоровье населения, рекреационные ресурсы;

- экономической среды, включающей – экономическое развитие территории, землепользование.

Интегральное воздействие на каждый компонент определялось в соответствии с критериями, учитывающими специфику социально-экономических условий региона путем суммирования балов отдельно отрицательных и отдельно положительных пространственных, временных воздействия и интенсивности воздействий. В результате интегральный уровень воздействия оценивается для компонентов:

- трудовая занятость (3+5+2=10) – среднее положительное воздействие;

- доходы и уровень жизни населения (3+5+2=10) – среднее положительное воздействие;

- здоровье населения (0) – воздействие отсутствует;

- рекреационные ресурсы (-1-5-1=-7) – среднее отрицательное воздействие;

- экономическое развитие территории (3+5+3=11) – высокое положительное воздействие;

- землепользование (-1-5-1=-7) – среднее отрицательное воздействие.

Таким образом, воздействие намечаемой деятельности на:

- экономическое развитие территории оценивается как высокое положительное;

- трудовую занятость, доходы и уровень жизни населения оценивается как среднее положительное воздействие;

- рекреационные ресурсы и землепользование оценивается как среднее отрицательное.

Воздействие на здоровье населения оценивается как нулевое.

В целом эксплуатация производства в безаварийном режиме принесет огромную пользу для местной, региональной и национальной экономики.

2.8.5. Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности;

При реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях); ухудшение социально-экономических условий жизни местного населения не прогнозируется. Санитарно-эпидемиологическое состояние территории в результате намечаемой деятельности не ухудшится ввиду значительной удаленности жилой застройки от предприятия.

Намечаемая деятельность:

- не приведет к сверхнормативному загрязнению атмосферного воздуха в населенных пунктах;

- не приведет к загрязнению и истощению водных ресурсов, используемых населением для питьевых, культурно-бытовых и рекреационных целей;

- не связана с изъятием земель, используемых населением для сельскохозяйственных и рекреационных целей;

- не приведет к утрате традиционных мест отдыха населения.

3. Оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности

3.1. Ценность природных комплексов и их устойчивость к воздействию намечаемой деятельности

Площадка проектируемого предприятия размещена за пределами особо охраняемых природных территорий, водоохранных зон водных объектов и вне земель государственного лесного фонда.

Природоохранная ценность экосистем, прилегающих к участкам строительства, определяется следующими критериями: наличие мест обитания редких видов флоры и фауны, растительных сообществ, ценного генофонда, средоформирующих функций, стокоформирующего потенциала, полифункциональности экосистем, степени их антропогенной трансформации, потенциала естественного восстановления и т.п.

На прилегающей к проектируемому предприятию территории в основном преобладают низкозначимые с различной степенью устойчивости, преобразованные и трансформированные (сельскохозяйственные земли, деградированные степи), относящиеся к городской застройке. Они утратили потенциал биоразнообразия и возможность естественного восстановления, но сохраняют резерв средоформирующего каркаса после улучшения и санации с использованием компенсационных мер.

Намечаемой деятельностью не будут затронуты высокозначимые, высокочувствительные и среднезначимые экосистемы.

Оценка устойчивости прилегающих к предприятию ландшафтов к антропогенному воздействию на основе комплексных критериев, включает геологические, геоморфологические, почвенные и геоботанические особенности. Выделено 3 класса устойчивости ландшафтов: неустойчивые, среднеустойчивые и устойчивые. К неустойчивым относятся все горные лесные ландшафты, а также степные ландшафты денудационных, эрозионно-денудационных приподнятых равнин и аккумулятивных озерно-аллювиальных равнин. Неустойчивость последних, связана не столько с антропогенными факторами, а больше, с периодической трансгрессией и регрессией рек. Поэтому во временном аспекте эти ландшафты не устойчивы, а антропогенные нагрузки могут стимулировать различные негативные процессы.

Намечаемой деятельностью не будут затронуты неустойчивые и среднеустойчивые экосистемы так как все они находятся в основном в пределах территорий особо охраняемых природных территорий. Проектируемое производство не может повлечь изменения естественного облика охраняемых ландшафтов, нарушение устойчивости экологических систем за пределами участков строительства и не угрожает сохранению и воспроизводству особо ценных природных ресурсов.

3.2. Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта

Комплексной (интегральной) оценкой воздействия намечаемой деятельностью по сути является значимость воздействия, определяемая в соответствии с «Методическими указаниями по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду», утвержденными приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 29 октября 2010 г № 270-п [31].

В настоящем РООС выполнена оценка воздействия на каждый компонент окружающей среды, затрагиваемый при проведении работ.

Оценка воздействия проведена по трем показателям: пространственный, временной масштабы воздействия и величина воздействия (интенсивность). Для оценки значимости воздействия определен комплексный балл, т. е. интегральная оценка воздействия на следующие компоненты: атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвенный покров, растительный и животный мир, геологическую среду.

На основе покомпонентной оценки воздействия на окружающую среду путем комплексирования ранее полученных уровней воздействия, в соответствии с изложенными методиками, выполнена интегральная оценка деятельности.

Комплексная оценка воздействия всех операций, производимых при производстве, позволяет сделать вывод о том, какая природная среда оказывается под наибольшим влиянием со стороны факторов воздействия.

Расчёт комплексной оценки и значимости воздействия на природную среду приведён в таблице 3.1.