Нетехническое резюме

Настоящий раздел «Охрана окружающей среды» разработан для ТОО «Zhana Beton Construction», расположенный по адресу Алматинская область, Карасайский район, Иргелинский с.о., с. Коксай, к.х. АКХ Казмис, уч. 2936.

Раздел «Охраны окружающей среды»  для ТОО «Zhana Beton Construction», разрабатывается впервые.

Основной вид деятельности ТОО «Zhana Beton Construction» выпуск товарного бетона, общей производительностью 75м3/час (360 000м3/год).

На территории участка производства товарного бетона предполагается 5 организованных и 11 неорганизованных, из них один ненормируемый источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Предполагаемый выброс составит 30.004614803т/год. Предполагаемое количество работников – 13 человек. Для условия труда рабочего персонала на участке предусмотрены вагончики.

Согласно акта на земельный участок ТОО «Zhana Beton Construction» составляет -1,44 га (см. раздел Документы). На основании Акта на земельный участок № 2025-5663220 от 23 июля 2025г, целевое назначение земельного участка – для обслуживания объекта - цехов по выпуску строительных материалов, весовой и гостиницы.  Категория земель –земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов). БСУ

Рецептура изготовления бетона предусматривает использование следующих компонентов: щебень, песок и цемент. На территории предприятия предусмотрен бетонно-смесительный узел для производства бетонного раствора.

Разгрузка цемента производится в  банку 100т посредством цементовоза, выдавливание запыленного воздуха происходит через двухслойный каркасный тканевый фильтр, установленный на банке. Эффективность очистки 96%. Из банки цемент шнеком подается на весы дозаторы, подсоединение весов дозаторов осуществляется посредством тканевых рукавов, после весов дозаторов цемент засыпается в смеситель. Изготовление товарного бетона производится на БСУ, оборудованной смесителем на 3 м3.  Хранения инертных материалов осуществляется на площадке территории предприятия.  Инертные материалы  в зависимости от потребности погрузчиком, подаются в приемные бункеры. Далее песок и щебень высыпается из бункеров на транспортер весы-дозаторы. Затем отдозированный песок и щебень на один замес поочередно подаются в смеситель. Общая производительность бетона 75м3/час (360 000м3/год).

Вспомогательные производства:

Для рабочего персонала имеется комната проживания. Также имеется предусмотрена комната приема пищи, где предусмотрен разогрев еды. Ремонтный бокс – предусматривается замена масло.

На балансе предприятия имеется следующий вид автотехники:

бетоновоз   – 2 ед

Камаз          – 2ед

Погрузчик   – 1ед.

Заправка автотранспорта производится на АЗС.

На территории предприятия имеется открытая автостоянка на 20 парковочных мест.

На въезде территории предусмотрен контрольно- пропускной пункт, в холодный период обогрев рабочих мест осуществляется электрическими маслеными радиаторами.

В случаи отключения электроэнергии предусмотрен аварийный дизель-генератор

Отопление административно-бытового корпуса осуществляется от собственной котельной, топливом является природный газ. Также предусмотрено резервное топливо – уголь.