Нетехническое резюме

Товарищество с ограниченной ответственностью "DBC Holdings Ltd" расположенное по адресу: Алматинская обл., Илийский р-н, Энергетический сельский округ, с.К.Әзірбаев, улица Сүйінбай, здание 8А.

Часть производственных площадок сдается в аренду ТОО «Деа Бетон», которое отнормировано и работает согласно заключению и разрешению. Расчет рассеивания для ТОО «DBC Holdings Ltd» произведен с учетом выбросов данного предприятия.

Также на данной территории арендуют офисные помещения:

ТОО DBC Sellers – офис, ТОО DBC Logistics LLP – офис, ИП Магнат – офис.

Производственная площадка предусмотрена на прием завозимых строительных материалов – цемента и готового битума с заводов изготовителей железнодорожным транспортом на разгрузку с погрузкой цемента в силоса 2 шт по 500 т и 5 шт. по 200 т и тарированного цемента, а также готового битума с загрузкой в наземные емкости 4  шт  по 500 м3 каждая и 1 шт 72,5 м3 на временное хранение и отпуск автотранспортом потребителя.

ТОО  «DBC Holdings Ltd» было выдано  Заключение ГЭЭ KZ04VDC00078472 Дата: 03.05.2019г.   и разрешение  ГЭЭ № KZ26VDD00118541  15.05.2019 г на эмиссии загрязняющих веществ  ( см приложение 3, 4)

Определена категория III согласно  решению по определению категории объекта оказывающего негативное воздействие  на окружающую среду от 22 сентября 2021 года (документ утерян). Данным проектом принимается категория III, согласно приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК раздел 3 п.77) Размещение участка по отношению к окружающей территории

В административном отношении площадка находится в Алматинской обл., Илийском р-н, Энергетический сельский округ, с.К.Әзірбаев, улица Сүйінбай, здание 8А.

Координаты  43.400757, 76.998439

Территория граничит:

С северной стороны предприятия – промпредприятие, жилье на расстоянии более 2500 м,

С восточной стороны пустырь, жилье на расстоянии 465 м пос.Шалкар

С южной стороны – индустриальная зона ТОО «Агнер», жилье на расстоянии 400 м

С  западной стороны индустриальная зона, жилье на расстоянии более 193 м

Расстояния даны от границы территории.

Территория предприятия расположена за пределами водоохраной зоны.

Связь с городом и поселками осуществляется по автомобильным дорогам. Охраняемых природных зон, заповедных территорий, курортно-санаторных учреждений и домов в районе расположения предприятия нет.

Характеристика объекта

Предприятие  ТОО «DBC Holdings Ltd» занимается приобретением цемента и битума с заводов изготовителей с доставкой железнодорожным транспортом и продажей автомашинами.

Режим работы 8 часов в сутки 260 суток в год.

Цемент на предприятие доставляется по железной дороге. Разгрузка цемента из двухсекционных бункерных вагонов (хопров) осуществляется самотеком в загрузочные бункеры - приямки, далее пневмокомпрессором цемент подается на силоса 2 шт – 500 тонн каждый, и 5 шт по 200 тонн каждый, высота силосов 18,6 м. На выдавливании пылевоздушной смеси установлены двухслойные каркасные рукавные фильтры, эффективность очистки 98%. Количество цемента, разгружаемого за час 60 тонн/час. Общий грузооборот цемента составляет 200000 т/год. Выгрузка цемента из вагонов производится в разгрузочном помещении из легких металлических конструкций закрытым с четырех сторон, на въезде и выезде установлены шторы. Загрузка цемента в цементовоз производится встроенным пневмонасосом. Выхлоп на цементовозе обеспечен двухслойным тканевым фильтром, эффективность очистки 99%. Так же по железной дороге доставляется тарированный цемент – 50000 т/год. Затаренный в мешки цемент разгружается вручную, перевозится по площадке дизкарами уложенными на паллеты, на которых он и хранится до продажи. Кроме того, на территории предприятия предусмотрен узел разгрузки готового битума. Одновременно производится разгрузка трех вагонов.

Перед разгрузкой к рубашке вагона с битумом подключается пар для разогрева до температуры текучести 104оС. Слив битума производится по лоткам в полуподземные три емкости вместимостью каждой на один вагон. Металлические круглые емкости, помещены на опорах в бетонном герметическом заглубленном помещении, расположенном под навесом. Днище помещения выполнено с уклоном к приямку, куда сливается пролитый битум. Принятый из вагонов битум перекачивается насосами в наземные вертикальные емкости 4 штуки по 500 м3 каждая. Так же для выравнивания установлена еще одна емкость объемом 77,5 м3. Приемные емкости и емкости для хранения постоянно подогреваются для поддержания температуры 60-80 оС. Пар для прогрева вагонов при разгрузке и подогрев масла для обогрева подземных и наземных емкостей производится в котельной. В помещении котельной установлено два котла: один паровой на 2 т/час с расходом 135,6 тыс.м3/год газа и второй термомасляный ОК-2500, теплопроизводительностью 2,5 МВт, расход газа – 1402,0 тыс.м3/год. Отпуск битума производится в машины – битумовозы, перед сливом для увеличения температуры битума его подогревают в битумонагревательной станции. Грузооборот готового битума 20000 т/год.     Для отопления офисного помещения установлен котел КГС-10, тепломощностью 0,0086 Гкал/час, расход газа 4,4 тыс.м3/год.

Для осуществления мелких ремонтных работ установленного оборудования предусмотрен ремонтный участок: болгарка, дрель по металлу, ручная пила по дереву. Для сварочных работ предусмотрен расход электродов 100 кг/год.

Вагоны на территорию предприятия доставляются тепловозом.

Парковка для грузовых машин предусматривается на территории предприятия на 4 машины.

Парковка для легковых машин за территорией предприятия на 6 машин.

Режим работы и численный состав работающих

Режим работы 8 часов в сутки 260 суток в год

Численный состав работающих на предприятии персонала составляет 11 человека, из них: рабочих - 7 чел.; АУП – 4 чел

Категория объекта

Согласно приложения 1 Раздела 3 Экологического кодекса РК п. 77. Транспортно-технические схемы перегрузки и хранения апатитового концентрата фосфоритной муки, цемента и других пылящих грузов, перевозимых навалом, с применением складских элеваторов и пневмотранспортных или других установок и хранилищ, исключающих вынос пыли во внешнюю среду определена – III  категория.

Для предприятия балов выдано  решению по определению категории объекта оказывающего негативное воздействие  на окружающую среду от 22 сентября 2021 года - III (документ утерян)

Класс опасности, категория вида деятельности и размер нормативной санитарно-защитная зоны (СЗЗ)

. Согласно приложения 1 к Санитарным правилам «Санитарно-Эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровья человека» утвержденными Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2024 года № ҚР ДСМ-2 с изменениями от 4 мая 2024 года №18 Раздел 13 п.54 класс объекта по санитарной классификации – IV-СЗЗ 100 м.

Санитарно-защитная зона выдержана. Ближайшая жилая зона расположена с западной стороны на расстоянии 193 м от границы территории предприятия.

Расчетами установлено, что приземные концентрации вредных веществ, создаваемые выбросами объекта, не превышают допустимых значений <1 ПДК (РНД 211.2.01.01-97) на границе СЗЗ и селитебной зоны, что обеспечивают необходимый критерий качества воздуха на прилегающей территории объекта.

Выбросы загрязняющих веществ на период   составили:

Общее	количество	выбросов	загрязняющих	веществ от стационарных источников   3.4213418 г/сек 26.191030993 т/год