PAGE  

Республика Казахстан

ТОО «Корпорация Казахмыс»

Головной проектный институт

Рабочий проект

Раздел «Охрана окружающей среды» 

(РООС) для Строительно-монтажного

управления филиала ТОО «Корпорация Казахмыс»-

Q.I. Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-ken ondirisi
П-26А-01/03 – ООС
2026 г.
Республика Казахстан

ТОО «Корпорация Казахмыс»

Головной проектный институт

Рабочий проект

Раздел «Охрана окружающей среды» 

(РООС) для Строительно-монтажного

управления филиала ТОО «Корпорация Казахмыс»-

Q.I. Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-ken ondirisi
П-26А-01/03 – ООС

[image: image42.wmf]3

3

4

,

4082

 

мес

 

12,0

 

 

раб.д

 

21

  

 

час

 

9

час

/

1,8

м

м

»

×

×

×


2026 г.

[image: image2.emf]

Состав проекта

	Номер тома
	Обозначение
	Наименование
	Примечание

	1
	П-26А-01/03
	Охрана окружающей среды
	


Аннотация 

Настоящий раздел «Охрана окружающей среды» для обьекта «Строительно-монтажное управление филиала ТОО «Корпорация Казахмыс»-Q.I. Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-ken ondirisi» выполнен Головным проектным институтом ТОО «Корпорация Казахмыс», имеющим Государственную лицензию на природоохранное проектирование (нормирование) (приложение 1).
Атмосферных воздух

На период эксплуатации принято 15 источников загрязнения атмосферного воздуха, из них 8 - организованных и 7 - неорганизованных.
При проведении работ на СМУ на 2026-2035 гг. в атмосферу выбрасывается 20 загрязняющих веществ: железа оксиды, марганец и его соединения, натрия гидроксид, диНатрия карбонат, азота диоксид, азота оксид, углерод, серы диоксид, сероводород, углерода оксид, фтористые газообразные соединения, проп-2-ен-1-аль, формальдегид, бензин, керосин, масло минеральное нефтяное, алканы С12-19 (углеводороды предельные С12-С19), взвешенные частицы, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, пыль абразивная.

Количество выбросов загрязняющих веществ в 2026-2035 гг. составит:

- с учетом передвижных источников - 1.2672266157 тонн; 

- без учета передвижных источников - 1.2461946757 тонн.

Отходы производства и потребления.
На период эксплуатации (2025-2026 гг.) прогнозируется образование 20-ти  видов отходов: отработанные аккумуляторы, отработанное моторное масло, отработанное трансмиссионное масло, отработанное гидравлическое масло, отработанное компрессорное масло, отработанные масляные фильтры, отработанные топливные фильтры, промасленная ветошь, пыль абразивно-металлическая, отработанные шины, огарки сварочных электродов, лом черных металлов, лом абразивных изделий, отработанные воздушные фильтры, отработанные тормозные колодки, золошлаковые отходы, отработанные лампы, не содержащие ртуть, строительные отходы, смет с территории, ТБО.

Опасные отходы – 9 видов (аккумуляторы отработанные автомобильные

отработанные масляные фильтры, отработанные топливные фильтры, отработанное моторное масло, отработанное трансмиссионное масло, отработанное гидравлическое масло, отработанное компрессорное масло, промасленная ветошь, пыль абразивно-металлическая), неопасные отходы – 11видов (отработанные шины, огарки сварочных электродов, лом черных металлов, лом абразивных изделий, фильтры отработанные воздушные, отработанные тормозные колодки, золошлаковые отходы,  строительные отходы, лампы энергосберегающие(не содержащие ртуть),смет с территории

ТБО). Зеркальные отходы – отсутствуют. 
Водоснабжение и водоотведение.
В период эксплуатации Строительно-монтажного управленияе филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - Q.I. Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-ken ondirisi на период 2026-2035 годы вода будет расходоваться на:

- хозяйственно-бытовые нужды;

- противопожарные нужды.
Водоснабжение на хозяйственно-бытовые нужды в период 2026-2035 гг. осуществляется от существующих сетей центрального водоснабжения г. Жезказган по договору.
Водоснабжение на противопожарные нужды предусматривается от существующих сетей г. Жезказган по договору и наличием пожарных гидрантов на участках. Расход воды на противопожарные нужды составит 10 л/сек.
Общий расход воды на хозяйственно-бытовые нужды на период 2026-2035 годы составит 16,2 м3/сут., 4082,4 м3/год (в т.ч: на хозяйственно-питьевые нужды – 16,2 м3/сут., 4082,4 м3/год).

На наружное пожаротушение – 10 л/с.

Хозяйственно-бытовые сточные воды в период 2026-2035 гг. предусматривается отводить в существующие канализационные сети г. Жезказган по договору, в объеме 16,2 м3/сут., 4082,4 м3/год.

Сточных вод, непосредственно сбрасываемых в поверхностные водные объекты, в период эксплуатации не имеется.

Санитарно-защитная зона.

Согласно приложению 1 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2:

Рассматриваемый объект намечаемой деятельности:

- не входит в перечень видов намечаемой деятельности (раздел 1, приложение 1 к Экологическому кодексу РК); для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным;

- не входит в перечень видов намечаемой деятельности (раздел 2, приложение 1 к Экологическому кодексу РК), для которых проведение процедуры скрининга является обязательным.

Намечаемая деятельность относится к объектам III категории, в соответствии с пп. 3) накопление на объекте 10 тонн и более неопасных отходов и 1 тонны и более опасных отходов, п.2 Иные критерии, Раздела 3, Приложения 2 к Экологическому кодексу РК.

Согласно Решению по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, от 24.08.2021 г., выданное Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан РГУ "Департамент экологии по Карагандинской области" Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, для Строительно-монтажного управления ТОО «Корпорации Казахмыс» ПО «Жезказганцветмет» определена III категория объекта (приложение 11). 
Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № М.12.Х.KZ79VBZ00026469 от 27.04.2021 г. для СМУ филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Жезказганцветмет» была установлена санитарно-защитная зона не менее 100 м (приложение 2).
В целях оценки воздействия проводимых работ на качество атмосферного воздуха, были проведены расчеты рассеивания химического загрязнения и физического воздействия на атмосферный воздух, результаты которых показывают, что максимальные концентрации по загрязняющим веществам, не превышающие норму в 1.0 ПДК (в долях единицы ПДК), а также нормы факторов физического воздействия (по уровню шума), не превышают установленные нормы на расстоянии 100 м. 
Содержание
	
	Список исполнителей 
	3

	
	Состав проекта
	4

	
	Аннотация 
	5

	
	Содержание 
	8

	
	Список сокращений
	12

	
	Список условных обозначений единиц измерения
	12

	
	Введение
	13

	
	Общие сведения о предприятии и проектируемой деятельности
	15

	1
	Оценка воздействий на состояние атмосферного воздуха
	17

	1.1
	Характеристика климатических условий
	17

	1.2
	Характеристика современного состояния воздушной среды
	18

	1.3
	Источники и масштабы расчетного химического загрязнения
	20

	1.4
	Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух
	33

	1.5
	Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ для объектов I и II категорий
	33

	1.6
	Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в целях заполнения декларации о воздействии
	34

	1.7
	Мероприятия по снижению отрицательного воздействия
	41

	1.8
	Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха
	42

	1.9
	Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий
	42

	2
	Оценка воздействий на состояние вод
	44

	2.1
	Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства, требования к качеству используемой воды
	44

	2.2
	Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика
	45

	2.3
	Водный баланс объекта
	45

	2.4
	Поверхностные воды
	47

	2.5
	Подземные воды
	47

	2.6
	Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ
	49

	2.7
	Расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, в целях заполнения декларации о воздействии для объектов III категории
	49

	3
	Оценка воздействий на недра
	50

	3.1
	Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта (запасы и качество)
	50

	3.2
	Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период строительства и эксплуатации (виды, объемы, источники получения)
	50

	3.3
	Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы
	50

	3.4
	Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий
	50

	3.5
	При проведении операций по недропользованию, добыче и переработке полезных ископаемых представляются следующие материалы: Характеристика используемых месторождений


	50

	4
	Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления
	51

	4.1
	Виды и объемы образования отходов в период строительства 
	51

	4.2
	Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов)
	74

	4.3
	Рекомендации по управлению отходами и вспомогательным операциям, технологии по выполнению указанных операций
	82

	4.4
	Виды и количество отходов производства и потребления, подлежащих включению в декларацию о воздействии на окружающую среду
	95

	5
	Оценка физических воздействий на окружающую среду
	97

	5.1
	Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий
	97

	5.2
	Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения
	102

	6
	Оценка воздействий на земельные ресурсы и почвы
	105

	6.1
	Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории, намечаемой для размещения объекта и прилегающих хозяйств в соответствии с видом собственности, предлагаемые изменения в землеустройстве, расчет потерь сельскохозяйственного производства и убытков собственников земельных участков и землепользователей
	105

	6.2
	Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта
	105

	6.3
	Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров(механические нарушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта
	106

	6.4
	Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы и вскрышных пород, по сохранению почвенного покрова на участках, не затрагиваемых непосредственной деятельностью, по восстановлению нарушенного почвенного покрова и приведению территории в состояние, пригодное для первоначального или иного использования (техническая и биологическая рекультивация)
	107

	6.5
	Организация экологического мониторинга почв
	108

	7
	Оценка воздействия на растительность
	109

	7.1
	Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта.
	109

	7.2
	Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние
	110

	7.3
	Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории, в том числе через воздействие на среду обитания растений; угроза редким, эндемичным видам растений в зоне влияния намечаемой деятельности
	110

	7.4
	Обоснование объемов использования растительных ресурсов
	111

	7.5
	Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность
	111

	7.6
	Ожидаемые изменения в растительном покрове (видовой состав, состояние, продуктивность сообществ, оценка адаптивности генотипов, хозяйственное и функциональное значение, загрязненность, пораженность вредителями), в зоне действия объекта и последствия этих изменений для жизни и здоровья населения
	111

	7.7
	Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и улучшению среды их обитания
	111

	7.8
	Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, а также по мониторингу проведения этих мероприятий и их эффективности
	111

	8
	Оценка воздействий на животный мир
	113

	8.1
	Исходное состояние водной и наземной фауны
	113

	8.2
	Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных
	113

	8.3
	Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных в процессе строительства и эксплуатации объекта, оценка адаптивности видов
	114

	8.4
	Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия объекта, оценка последствий этих изменений и нанесенного ущерба окружающей среде
	114

	8.5
	Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, мониторинг проведения этих мероприятий и их эффективности 
	115

	9
	Оценка воздействий на ландшафты и меры по предотвращению, минимизации, смягчению негативных воздействий, восстановлению ландшафтов в случаях их нарушения
	116

	10
	Оценка воздействий на социально-экономическую среду
	117

	10.1
	Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности
	117

	10.2
	Обеспеченность объекта в период строительства, эксплуатации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения
	117

	10.3
	Влияние намечаемого объекта на регионально-территориальное природопользование
	118

	10.4
	Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях)
	122

	10.5
	Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности
	122

	10.6
	Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности
	123

	11
	Оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности в регионе
	124

	11.1
	Ценность природных комплексов (функциональное значение, особо охраняемые объекты), устойчивость выделенных комплексов (ландшафтов) к воздействию намечаемой деятельности
	124

	11.2
	Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта
	125

	11.3
	Вероятность аварийных ситуаций (с учетом технического уровня объекта и наличия опасных природных явлений)
	128

	11.4
	Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды (включая недвижимое имущество и объекты историко-культурного наследия) и населения
	130

	11.5
	Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий
	133

	Список литературы
	136

	Приложения
	

	Приложение 1
	Государственная лицензия

	Приложение 2
	Заключение ГЭЭ

	Приложение 3
	Справка о климате и фоновых концентрации

	Приложение 4
	Справка о НМУ

	Приложение 5
	Расчет выбросов

	Приложение 6
	Расчет рассеивания

	Приложение 7
	Расчет шума

	Приложение 8
	Карта-схема

	Приложение 9
	Исходные данные

	Приложение 10
	Акт на землю


Список сокращений

	ГПИ
	Головной проектный институт

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ЗВ
	Загрязняющее вещество

	РООС
	Раздел «Охрана окружающей среды»

	СП
СМУ
	Санитарные правила
Строительно-монтажный участок

	ЛКМ
	Лакокрасочные материалы

	НПА
	Нормативно-правовые акты

	МРП
	Минимальный расчетный показатель

	ПДК
	Предельно-допустимая концентрация

	ПДКм.р.
	Предельно-допустимая концентрация, максимально-разовая

	ПДКс.с.
	Предельно допустимая концентрация, среднесуточная

	НДВ
	Нормативы допустимых выбросов

	НДС
	Нормативы допустимых сбросов

	ДС
	Допустимый сброс

	РК
	Республика Казахстан

	РНД
	Республиканский нормативный документ

	СЗЗ
	Санитарно-защитная зона

	ТБО
	Твердые бытовые отходы

	ЭК
	Экологический кодекс 

	НК
	Налоговый кодекс

	СНиП
	Строительные нормы и правила

	НМУ
	Неблагоприятные метеорологические условия

	ПДУ
ЭНК

СПАВ

М/ЭНК 

	Предельно-допустимый уровень

Экологический норматив качества

Синтетические поверхностно-активные вещества

"M" - выброс ЗВ, т/год; "ЭНК" – экологический норматив качества 


Список условных обозначений единиц измерения

	% 
	процент 

	0С 
	градус Цельсия 

	г 
	грамм 

	дм 
	дециметр 

	кг 
	килограмм 

	см
	Сантиметр

	мм 
	миллиметр 

	кВт 
	киловатт 

	л 
	литр 

	м 
	метр 

	мг 
	миллиграмм 

	с 
	секунда 

	т 
	тонна 

	тыс.т
	тысяч тонн

	га
	гектар 

	т/год
	тонн в год

	маш-ч
	машино-час


Введение

Охрана окружающей среды представляет собой систему осуществляемых государством, физическими и юридическими лицами мер, направленных на сохранение и восстановление природной среды, предотвращение загрязнения окружающей среды и причинения ей ущерба в любых формах, минимизацию негативного антропогенного воздействия на окружающую среду и ликвидацию его последствий, обеспечение иных экологических основ устойчивого развития Республики Казахстан.
Раздел «Охрана окружающей среды» (далее - РООС) для обьекта «Строительно-монтажное управление филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - Q.I. Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-ken ondirisi» разработан для оценки уровня воздействия проектируемого объекта на окружающую природную среду.
Согласно ст. 49 Экологического Кодекса РК: Экологическая оценка по упрощенному порядку проводится для намечаемой и осуществляемой деятельности, не подлежащей обязательной оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с настоящим Кодексом, при: 

- разработке проектов нормативов эмиссий для объектов І и II категорий; 

- разработке раздела «Охрана окружающей среды» в составе проектной документации по намечаемой деятельности и при подготовке декларации о воздействии на окружающую среду.

Раздел «Охрана окружающей среды» разработан в соответствии с Экологическим кодексом РК, Земельным кодексом РК, Водным кодексом РК, СП «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» и иных нормативных правовых актов РК. 

Требования и порядок проведения экологической оценки по упрощенному порядку определяются Инструкцией по организации и проведению экологической оценки, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.

В материалах РООС сделаны выводы о соответствии принятых проектных решений существующему природоохранному законодательству и рациональному использованию природных ресурсов.

РООС разработан лицензированным отделом ООС ГПИ 
ТОО «Корпорация Казахмыс» – государственная лицензия РГУ «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» № 02551P на природоохранное проектирование (нормирование), выданная 
ТОО «Корпорация Казахмыс» 04.11.2022 года (приложение 1).

	Адрес Заказчика проекта:
	Филиал ТОО «Корпорация Казахмыс» 

Q.I. Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-ken ondirisi, область Ұлытау,

г. Жезказган, пл. Қаныш Сәтбаев, здание 1.

	Адрес Исполнителя:
	Головной проектный институт 

ТОО «Корпорация Казахмыс» (далее ( ГПИ), 

РК, г. Астана, пр. Туран, 37/10 

тел: 8(7172)55-76-72, (вн. 10557).




Общие сведения о предприятии и проектируемой деятельности
Все ремонтно-строительные работы выполняются Строительно-монтажным управлением на территории заказчика и используется сырье и материалы заказчика. 
Зоны отдыха, санитарно-профилактические и детские учреждения в районах расположения промплощадок отсутствуют.

Климат района резко континентальный: малоснежная и продолжительная зима, короткое и жаркое лето.

Рельеф района проектирования несколько осложнён невысокими грядово-холмистыми возвышениями, существующей инфраструктурой действующих в данном регионе промышленных предприятий.

В разделе приводится краткая характеристика цехов и промплощадок предприятия как источников загрязнения атмосферного воздуха.
Вид основной деятельности: Ремонт и строительство, ремонт автотранспорта.
Строительно-монтажное управление филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - Q.I. Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-ken ondirisi расположено Республика Казахстан, область Ұлытау, г. Жезказган, Промзона, почтовый индекс 100600, тел. 8-(7102) 74-14-96. 

Расположение предприятия показано на ситуационной карте – Рисунок 1.
[image: image3.jpg]



В состав Строительно-монтажного управления филиала 
ТОО «Корпорация Казахмыс» -  Q.I. Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-ken ondirisi входят следующие промплощадки:

Авторемонтная мастерская, расположенная в г. Жезказган, в Промзоне, включает в себя следующие производственные участки:

- моторный цех;

- ремонтный цех;

- аккумуляторный цех;

- вулканизаторная;

- кузнечный цех;

- склад ТМЦ.

В северном направлении на расстоянии около 585 м от промплощадки расположено Кенгирское водохранилище. Ближайшая жилая зона расположены на расстоянии 475 м от границ территории промплощадки в юго-западном направлении.
Авторемонтная мастерская
Авторемонтная мастерская проводит ремонт дорожно-строительной техники и автотранспорта, планово-предупредительное техническое обслуживание, а также текущий (малый и средний) ремонт автотранспорта предприятий ТОО «Корпорация Казахмыс». Техническое обслуживание направлено на выявление и устранение отказов, неисправностей и дефектов деталей машин. 

В вулканизаторной работы в настоящее время не ведутся. Возобновление работы вулканизаторного участка не планируется.
Авторемонтная мастерская включает в себя ремонтный и моторный цеха.

1 Оценка воздействий на состояние атмосферного воздуха

1.1 Характеристика климатических условий

Климат района резко континентальный: малоснежная и продолжительная зима и жаркое лето. 

Фоновая сейсмичность ( 5 баллов.

Абсолютная минимальная температура – минус 42,7° С, максимальная – плюс 45,1° С.

Среднегодовая температура 5,8 0С, при абсолютном минимуме минус 48 0С и абсолютном максимуме 420С. Среднемесячная температура наиболее холодного месяца (январь) составляет минус 13,4 0С, а наиболее жаркого (июль) 31,60С. Продолжительность периода с положительной среднесуточной температурой воздуха выше: 0 0С – 210 дней, 5 0С – 186 дней, 15 0С – 122 дня. Абсолютный максимум на поверхности почвы 66 0С.

Для района характерны постоянно дующие ветры. В зимнее время преобладающими являются ветры северного и восточного румбов, повторяемость которых составляет 27% и 18% соответственно. В летнее время преобладают ветры северного и северо-восточного румбов, повторяемость которых составляет 23% и 18% соответственно.

Среднегодовая скорость ветра составляет 3,4 м/с. В году наблюдается в среднем 14 дней со скоростью ветра более 15 м/с. Повторяемость штилей и дней со слабыми скоростями ветра составляет до 4-5 дней за месяц. Таким образом, в среднем в течение 51 дня создаются неблагоприятные условия воздухообмена на территории.

По многолетним наблюдениям метеостанции «Жезказган» среднее количество атмосферных осадков на территории г. Жезказган колеблется в пределах от 95 до 260 мм и год (в среднем – 208 мм). Испарение с водной поверхности – 1200 мм/год. Дожди ‒ кратковременные, ливневого характера, до 2-х раз в месяц бывают грозы.

Высота снежного покрова в среднем составляет 22,0 см, (при максимальной – 36,0 см и минимальной – 7,0 см). Наибольшая высота снежного покрова – в феврале.

Основные количественные климатические показатели характеризуют данные метеостанции Жезказган (таблица 1.1).

Для характеристики режимов температурных колебаний, ветра и инверсий в приземных слоях атмосферы использована климатическая информация, предоставленная РГП на ПХВ «Казгидромет» от 03.02.2025 г. №03-3-04/340 7FA9F9BD5B014E17 (приложение 3).

Таблица 1.1 - Характеристика климатических показателей (метеостанция «Жезказган»)

	Месяц
	Год

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	Средняя месячная и годовая температура воздуха, (С.

	-13.8
	-13.2
	-5.0
	8.7
	16.2
	22.4
	24.4
	22.0
	15.0
	5.9
	-3.0
	-10.2
	5.8

	Средняя месячная и годовая влажность воздуха, %.

	78
	77
	75
	57
	48
	40
	42
	40
	44
	60
	76
	79
	60


Таблица 1.2 – Метеорологические характеристики района
	Наименование параметра
	Величина

	1
	2

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
	200

	Коэффициент рельефа местности
	1

	Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года (июль), (С, Тнар.ж
	+31,6

	Средняя температура наиболее холодного месяца (январь), (С, Тнар.х
	-13,4

	Наибольшая в году скорость ветра с повторяемостью не менее 5%, м/с, U(
	8,0


	Средняя годовая скорость ветра за год, м/с
	3,4

	С
	15
	Ю
	7

	СВ
	17
	ЮЗ
	11

	В
	23
	З
	11

	ЮВ
	7
	СЗ
	9

	Штиль
	24


              [image: image4.png]


  
Рисунок 2 ( Роза ветров по МС Жезказган

1.2 Характеристика современного состояния воздушной среды

Результаты мониторинга состояния качества объектов окружающей среды РК в разрезе городов и областей за 1 полугодие 2025 г., выполненные специализированными подразделениями РГП «Казгидромет» показали, что по данным сети наблюдений г. Жезказган, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как высокий, он определялся значением СИ=6,2 (высокий уровень) по сероводороду в районе поста № 1 и НП=6 % (повышенный уровень) по взвешенным частицам (пыль) в районе поста № 2.

Среднесуточные концентрации взвешенных частиц (пыль) составили 2,2 ПДКс.с., диоксида азота – 1,2 ПДКс.с., фенола – 2,2 ПДКс.с., концентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК. 

Максимально-разовые концентрации взвешенных частиц (пыль) составили – 1,4 ПДКм.р, взвешенных частиц РМ-2,5 – 1,2 ПДКм.р., взвешенных частиц РМ-10 – 1,0 ПДКм.р., диоксида серы – 1,8 ПДКм.р., озона – 1,5 ПДКм.р., фенола – 1,1 ПДКм.р., сероводорода – 6,2 ПДКм.р., концентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК. 

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ЭВЗ и ВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены. 

Фактические значения, а также крастность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в таблице 1.2.

Таблица 1.3- Характеристика загрязнения атмосферного воздуха г.Жезказган

	Примесь
	Средняя концентрация
	Максимально- разовая
концентрация
	НП
	Число случаев превышения ПДКм.р.

	
	мг/м3
	Крат- ностьП
ДКс.с.
	мг/м3
	Крат- ностьПД
Км.р.
	%
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	
	
	
	
	
	
	
	в том числе

	Взвешенные частицы (пыль)
	0,32
	2,2
	0,70
	1,4
	6
	45
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,003
	0,1
	0,19
	1,2
	0,01
	1
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,008
	0,1
	0,31
	1,0
	0,01
	1
	
	

	Диоксид серы
	0,02
	0,4
	0,90
	1,8
	0,02
	3
	
	

	Оксид углерода
	0,25
	0,1
	4,00
	0,8
	
	
	
	

	Диоксид азота
	0,05
	1,2
	0,08
	0,4
	
	
	
	

	Оксид азота
	0,01
	0,2
	0,02
	0,1
	
	
	
	

	Озон
	0,024
	0,8
	0,25
	1,5
	1
	77
	
	

	Фенол
	0,007
	2,2
	0,01
	1,1
	3
	28
	
	

	Сероводород
	0,004
	
	0,050
	6,2
	5
	661
	2
	

	Кадмий
	0,0000041
	0,0136
	
	
	
	
	
	

	Свинец
	0,000161
	0,54
	
	
	
	
	
	

	Мышьяк
	0,000003
	0,01
	
	
	
	
	
	

	Хром
	0,0000002
	0,0001
	
	
	
	
	
	

	Медь
	0,000181
	0,09
	
	
	
	
	
	


1.3 Источники и масштабы расчетного химического загрязнения

Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

В состав Строительно-монтажного управления филиала 
ТОО «Корпорация Казахмыс» - Q.I. Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-ken ondirisi входят следующие промплощадки:

Авторемонтная мастерская, расположенная в г. Жезказган, в Промзоне, включает в себя следующие производственные участки:

- моторный цех;

- ремонтный цех;

- аккумуляторный цех;

- вулканизаторная;

- кузнечный цех;

- склад ТМЦ.

В северном направлении на расстоянии около 585 м от промплощадки расположено Кенгирское водохранилище. Ближайшие жилые дома расположены на расстоянии 475 м от границ территории промплощадки в юго-западном направлении.
Строительно-монтажное управление (СМУ). Все ремонтно-строительные работы Строительно-монтажным управлением выполняются на территории заказчика и используется сырье и материалы заказчика.

Зоны отдыха, санитарно-профилактические и детские учреждения в районах расположения промплощадок отсутствуют.
Авторемонтная мастерская проводит ремонт дорожно-строительной техники и автотранспорта, планово-предупредительное техническое обслуживание, а также текущий (малый и средний) ремонт автотранспорта предприятий ТОО «Корпорация Казахмыс». Техническое обслуживание направлено на выявление и устранение отказов, неисправностей и дефектов деталей машин. 

В вулканизаторной работы в настоящее время не ведутся. Возобновление работы вулканизаторного участка не планируется.
Авторемонтная мастерская включает в себя ремонтный и моторный цеха.

Источником загрязнения атмосферы (или источником выброса загрязняющих веществ в атмосферу) является объект, от которого загрязняющие вещества поступают в атмосферу. Выбросы, поступающие в атмосферный воздух от источника выделения загрязняющих веществ через специально сооруженные устройства, классифицируются как организованные, и им присваиваются четырехразрядные номера, начиная с цифры 0001. Неорганизованными являются выбросы загрязняющих веществ без применения специально сооруженных устройств. Их обозначение начинается с цифры 6001. 

Всего принято 15 источников загрязнения атмосферного воздуха, из них 8 - организованных и 7 - неорганизованных. 
Карта-схема расположения источников загрязнения атмосферного воздуха на промплощадке представлена в приложении 8.

Источник 0001. Вентиляционная труба ремонтного цеха
В ремонтном цеху при установлении дефекта производится разборка машин на агрегаты и детали. В ремонтном цеху расположено следующее оборудование:

- Сварочный пост. В качестве сварочного материала используются электроды марки МР-3, годовой расход 120 кг/год. Время ведения сварочных работ 600 час/год. В результате ведения сварочных работ в атмосферный воздух выбрасываются: железа оксид, марганец и его соединения, фтористые газообразные соединения.
- Наждачный станок. Диаметр абразивного круга равен 300 мм., время работы станка 48 час/год. В результате работы станка в атмосферный воздух выделяется пыль абразивная и взвешенные частицы. Пылеулавливающее оборудование отсутствует.

- Газовая резка металла. Толщина разрезаемого материала 10 мм (сталь углеродистая), время работы 150 час/год. При проведении работ по газовой резке металла в атмосферный воздух выбрасываются: оксид железа, марганец и его соединения, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота.
- Болгарка (отрезной станок). Диаметр отрезного круга 200 мм., время работы 48 час/год. В результате работы станка в атмосферный воздух выделяются взвешенные частицы.

Выбросы загрязняющих веществ из ремонтного цеха осуществляются организованно через вентиляционное отверстие (трубу) высотой 7 м, диаметром 0,7 м. Вентиляция принудительная, установлен вентилятор ВВ-15, 15 м3/час.

Источник 0002. Вентиляционная труба промывочной ванны

После разборки детали подвергаются чистке в моторном цеху. В моторном цеху установлена:

- Ванна для промывки деталей. В качестве промывочного раствора используется кальцинированная сода, площадь зеркала моечной ванны 4 м2, время работы – 2 час/год. В процессе промывки деталей в атмосферный воздух выделяется карбонат натрия.

Промывочная ванна оборудована вытяжной трубой, высотой 10 м, диаметром 0,5 м. Вентиляция принудительная, установлен вытяжной вентилятор ВВ-15, 15 м3/час.

Источник 0003. Вентиляционная труба моторного цеха
В моторном цеху расположен сверлильный станок, работающий 492 час/год и стенд для обкатки двигателей, который служит только для крепления двигателей. При работе сверлильного станка в атмосферу выбрасываются взвешенные частицы.

В аккумуляторном цеху (участке) проводится зарядка аккумуляторных батарей: расположен аппарат для зарядки АКБ Deca Class1350, проводится зарядка щелочных АКБ, ёмкостями 75,90,132,190 А/час, 20 зарядок в год, одновременно к зарядному устройству подключаются 4 АКБ. Цикл зарядки составляет 8 час/день.

В результате зарядки АКБ в атмосферный воздух выделяется натрия гидроокись.

Выбросы загрязняющих веществ из ремонтного цеха осуществляются организованно через вентиляционное отверстие (трубу) высотой 7 м, диаметром 0,7 м. Вентиляция принудительная, установлен вытяжной вентилятор ВВ-5, 5 м3/час.
Источник 0004. Дымовая труба кузнечного горна

В кузнечном цеху проводится выправление изогнутых частей машин, клепка рам, изготовление различных деталей и приспособлений путем нагрева.
- Кузнечный горн – в качестве топлива используется кокс, годовой расход – 2,5 тонн/год, время работы 360 час/год.
Используется кокс следующих характеристик (согласно сертификату качества):

- влажность – 4,8%;

- зольность – 12,0%;

- содержание серы – 0,58%;

- низшая теплота сгорания – 29,00 МДж/кг.

Выбросы загрязняющих веществ осуществляются через дымовую трубу высотой 5,5 м, диаметром 0,34 м.
В результате сжигания топлива в кузнечном горне в атмосферный воздух выделяется пыль неорганическая SiO2 70-20%, оксид углерода, сернистый ангидрид, диоксид азота и оксид азота.

Источник 6001. Склад кокса

Склад кокса. Кокс хранится в контейнере, открытом с одной стороны, открытая площадь составляет 8 м2, высота 1,5 м. В процессе разгрузки и временного хранения кокса в атмосферный воздух выделяется пыль неорганическая SiO2 70-20%.

Источник 6002. Склад золошлака (пересыпка)

Склад золы. Золошлак временно складируется в 2 закрытых металлических контейнерах, объемом 2 м3, высотой 1,2 м. Т.к. контейнеры являются полностью закрытыми, пыление при хранении исключается. В проекте учтены выбросы от пересыпки золошлака.

Источник 0005. Вентиляционная труба кузнечного цеха
В кузнечном цеху расположено следующее оборудование: пневмомет, наждачный станок, заточной станок, сверлильный станок, гидропресс, металлорез.

Наждачный станок – время работы 48 час/год, диаметр абразивного круга 250 мм; заточной станок – время работы – 48 час/год, диаметр заточного круга 150 мм; металлорез (отрезной станок) – время работы 48 час/год; сверлильный станок – время работы 60 час/год.

В результате работы металлообрабатывающих станков в атмосферный воздух выделяется пыль абразивная и взвешенные частицы.

Кузнечный цех оборудован вентиляционным отверстием, высотой 5,5 м, диаметром 0,34 м. Вентиляция без принуждения.

Также на территории СМУ имеются деревообрабатывающие станки, которые не работают и находятся на консервации.

На территории предприятия имеется склад ТМЦ закрытого типа размерами 29,55х23,15 м для хранения строительных материалов. Источники загрязнения атмосферного воздуха на складе ТМЦ отсутствуют.

Отопление авторемонтной мастерской централизованное, от городских теплосетей.
Источники 6003, 6004 Гараж (автотранспорт на дизтопливе, автотранспорт на бензине)
На участке расположен гараж.

Перечень автотранспорта и спецтехники:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.
	УАЗ-315195-048
	1

	2.
	КАМАЗ-6520
	2

	3.
	Бульдозер-рыхлитель
	1

	4.
	Бульдозер ДТ-75
	1

	5.
	Бульдозер Б-170
	1

	6.
	Бульдозер Т-170
	1

	7.
	Бульдозер Т-20.01 ЯБР
	1

	8.
	Экскаватор ЭО-5126
	1

	9.
	Экскаватор liebherr A-904LI
	1

	10.
	Экскаватор САТ-428Е
	1

	11.
	ДЗ-180
	1

	12.
	Трактор К-700
	1

	13.
	МТЗ-80, ямобур на базе МТЗ-80
	2

	14.
	Трактор Т-150К-09
	1

	15.
	Погрузчик МКСМ-800
	1

	16.
	Погрузчик L-554
	1

	17.
	Трубоукладчик ТР-12
	1

	18.
	Виброуплотнитель CS683E
	1

	19.
	Компрессорная установка КВ-12
	1

	20.
	Сварочный агрегат АДД
	2

	21.
	Дизельные генераторы 
	2

	22.
	Подъемники 
	2


Дизельные генераторы, автотранспорт, спецтехника работают только на территории заказчика. На территории предприятия учтен только прогрев двигателей при выезде спецтехники.

При работе автотранспорта (прогреве двигателей на территории) в атмосферу неорганизованно выбрасываются азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, керосин, бензин.

Выбросы от передвижных источников учитываются только при проведении расчета приземных концентраций (Статья 28. Экологического кодекса РК «Нормативы эмиссий от передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не устанавливаются»).

Источник 0006. Выхлопная труба
Компрессорная уст-ка КВ-12/8П. Передвижной компрессор с двигателем внутреннего сгорания работает по принципу работы дизель-генераторной установки, вырабатывает сжатый воздух в результате сгорания дизельного топлива в ДВС. Расход топлива – 19,6 кг/час. Время работы 240 часов, потребность в дизельном топливе составит: 563ч * 19,6 кг/ч / 1000 ≈ 4,704 тонн. Данным источником в атмосферу выбрасываются: азота диоксид, азота оксид, углерод, серы диоксид, углерода оксид, проп-2-ен-1-аль, формальдегид, алканы С12-19 (углеводороды предельные С12 –С19).

Заправка компрессора (источник №6006/001-002) осуществляется вручную канистрами. В процессе заправки дизельным топливом в атмосферный воздух выбрасываются – сероводород и алканы С12-19 (углеводороды предельные С12-19).

Замена масла составит 1 раз в год, объемом 0,5 литров (0,0005 м3). В процессе работы неорганизованно выделяется масло минеральное нефтяное.

Источник 0007. Выхлопная труба
Сварочный агрегат. Сварочный агрегат АДД 4001 и АДД 4004 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0007/001). Передвижной сварочный агрегат с дизельным двигателем. Сварочный агрегат с дизельным ДВС работает по принципу работы дизель-генераторной установки. Ввиду идентичности работы, расчет принят по аналогии – от дизель-генераторной установки. Технические характеристики по расходу топлива приняты 4,4 кг в час. Время работы – 300 ч/год. Данным источником в атмосферу выбрасываются азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), сера диоксид, углерод оксид, проп-2-ен-1-аль, формальдегид, алканы С12-19.
Заправка сварочного агрегата (источник №6007/001-002) осуществляется вручную канистрами. В процессе заправки дизельным топливом в атмосферный воздух выбрасываются – сероводород и алканы С12-19 (углеводороды предельные С12-19).

Замена масла составит 1 раз в год, объемом 12 литров (0,012 м3). В процессе работы неорганизованно выделяется масло минеральное нефтяное.

Источник 0008. Выхлопная труба
Дизель генератор. Дизель генератор WKU 33DE и OLYMPIAN GEP33 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0008/001) предназначен для выработки электроэнергии. Расход топлива – 4,42 кг/час. Время работы 240 часа, потребность в дизельном топливе составит: 240ч * 4,42 кг/ч / 1000 ≈ 1,0608 тонны.

Данным источником в атмосферу выбрасываются: азота диоксид, азота оксид, углерод, серы диоксид, углерода оксид, проп-2-ен-1-аль, формальдегид, алканы С12-19 (углеводороды предельные С12 –С19).

Заправка ДГУ (источник №6008/001-002) осуществляется вручную канистрами. В процессе заправки дизельным топливом в атмосферный воздух выбрасываются – сероводород и алканы С12-19 (углеводороды предельные С12-19). 
Замена масла составит 1 раз в год, объемом 1,2 литра (0,0012 м3). В процессе работы неорганизованно выделяется масло минеральное нефтяное.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
Количественная характеристика (г/с, т/год) выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ определена в зависимости от расхода материалов, изменения режима работы предприятия, технологических процессов и оборудования, при максимальной нагрузке с учетом неодновременности выделений.

По степени воздействия, на организм человека, выбрасываемые вещества подразделяются в соответствии с санитарными нормами на 4 класса опасности. Для каждого из выбрасываемых веществ Минздравом РК разработаны и утверждены предельно допустимые концентрации содержания их в атмосферном воздухе для населенных мест (ПДК м.р., ПДК с.с. или ОБУВ). 

При проведении производственных работ на СМУ на 2026-2035 гг. в атмосферу выбрасывается 20 загрязняющих веществ: железа оксиды, марганец и его соединения, натрия гидроксид, диНатрия карбонат, азота диоксид, азота оксид, углерод, серы диоксид, сероводород, углерода оксид, фтористые газообразные соединения, проп-2-ен-1-аль, формальдегид, бензин, керосин, масло минеральное нефтяное, алканы С12-19 (углеводороды предельные С12-С19), взвешенные частицы, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, пыль абразивная.

Перечень загрязняющих веществ с учетом выбросов от автотранспорта на 2026-2035 гг. представлен в таблице 1.4.

Перечень загрязняющих веществ без учета выбросов от автотранспорта на 2026-2035 гг. представлен в таблице 1.5.

Группы суммации загрязняющих веществ представлены в таблице 1.6.

Таблица 1.4 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух с учетом выбросов от автотранспорта на 2026-2035 гг.

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо
	0.04
	
	0.04
	
	3
	0.037217
	0.020542
	0.51355

	
	триоксид, Железа оксид)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)
	0.01
	0.01
	0.001
	
	2
	0.0007683
	0.0004926
	0.04926

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)
	0.01
	
	
	0.01
	
	0.000019
	0.000002736
	0.0002736

	0155
	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий
	0.15
	0.15
	0.05
	
	3
	0.0064
	0.0000461
	0.00030733

	
	карбонат) 
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)
	0.2
	0.2
	0.04
	
	2
	0.2896364
	0.23043908
	1.1521954

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0.4
	0.4
	0.06
	
	3
	0.31646847
	0.27921581
	0.69803952

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	0.15
	0.15
	0.05
	
	3
	0.0445081
	0.0364536
	0.243024

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,
	0.5
	0.5
	0.05
	
	3
	0.10554786
	0.10066935
	0.2013387

	
	Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	0.008
	0.008
	
	
	2
	0.00000366
	0.0000006434
	0.00008043

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)
	5
	5
	3
	
	4
	0.370876
	0.330101
	0.0660202

	0342
	Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/
	0.02
	0.02
	0.005
	
	2
	0.0000556
	0.000048
	0.0024

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) 
	0.03
	0.03
	0.01
	
	2
	0.009473
	0.0085018
	0.28339333

	1325
	Формальдегид (Метаналь)
	0.05
	0.05
	0.01
	
	2
	0.009473
	0.0085018
	0.170036

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/
	5
	5
	1.5
	
	4
	0.000386
	0.0000336
	0.00000672

	2732
	Керосин
	1.2
	
	
	1.2
	
	0.010376
	0.0019677
	0.00163975

	2735
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное,
	0.05
	
	
	0.05
	
	0.0001299
	0.0000000913
	0.00000183

	
	цилиндровое и др.)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/(Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель
	1
	1
	
	
	4
	0.0960362
	0.085245305
	0.08524531

	
	РПК-265П)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы
	0.5
	0.5
	0.15
	
	3
	0.0917
	0.0181529
	0.0363058

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)
	0.3
	0.3
	0.1
	
	3
	0.057756
	0.1460074
	0.48669133

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)
	0.04
	
	
	0.04
	
	0.00466
	0.0008051
	0.0201275

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	1.45149049
	1.2672266157
	4.00993674


Таблица 1.5 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух без учета выбросов от автотранспорта на 2026-2035 гг.

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо
	0.04
	
	0.04
	
	3
	0.037217
	0.020542
	0.51355

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)
	0.01
	0.01
	0.001
	
	2
	0.0007683
	0.0004926
	0.04926

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)
	0.01
	
	
	0.01
	
	0.000019
	0.000002736
	0.0002736

	0155
	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий
	0.15
	0.15
	0.05
	
	3
	0.0064
	0.0000461
	0.00030733

	
	карбонат)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)
	0.2
	0.2
	0.04
	
	2
	0.253233
	0.223034
	1.11517

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0.4
	0.4
	0.06
	
	3
	0.310549
	0.2780122
	0.6950305

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	0.15
	0.15
	0.05
	
	3
	0.039472
	0.035424
	0.23616

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	0.5
	0.5
	0.05
	
	3
	0.101324
	0.099848
	0.199696

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	0.008
	0.008
	
	
	2
	0.00000366
	0.0000006434
	0.00008043

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)
	5
	5
	3
	
	4
	0.318961
	0.32153
	0.064306

	0342
	Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/
	0.02
	0.02
	0.005
	
	2
	0.0000556
	0.000048
	0.0024

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,
	0.03
	0.03
	0.01
	
	2
	0.009473
	0.0085018
	0.28339333

	
	Акрилальдегид) (474)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.05
	0.05
	0.01
	
	2
	0.009473
	0.0085018
	0.170036

	2735
	Масло минеральное нефтяное (
	0.05
	
	
	0.05
	
	0.0001299
	0.0000000913
	0.00000183

	
	веретенное, машинное, цилиндровое
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	и др.) (716*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/(Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П)
	1
	1
	
	
	4
	0.0960362
	0.085245305
	0.08524531

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.5
	0.5
	0.15
	
	3
	0.0917
	0.0181529
	0.0363058

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) 
	0.3
	0.3
	0.1
	
	3
	0.057756
	0.1460074
	0.48669133

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 
	0.04
	
	
	0.04
	
	0.00466
	0.0008051
	0.0201275

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	1.33723066
	1.2461946757
	3.95803495


Таблица 1.6 – Группы суммации загрязняющих веществ 

	Номер
	Код
	

	группы
	загряз-
	Наименование

	сумма-
	няющего
	загрязняющего вещества

	ции
	вещества
	

	1
	2
	3

	
	
	Площадка:01,Площадка 1

	07(31)
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	37(39)
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	
	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)

	41(35)
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на

	
	
	фтор/ (617)

	44(30)
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	Пыли
	2902
	Взвешенные частицы (116)

	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного

	
	
	производства - глина, глинистый сланец, доменный

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей

	
	
	казахстанских месторождений) (494)

	
	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)


Характеристика аварийных и залповых выбросов

Анализ аварийных ситуаций и залповых выбросов

При штатной эксплуатации производственные объекты не представляют опасности для населения и окружающей среды. Учитывая специфику производства, технологически процессы и проектные решения обеспечат высокую надежность и экологическую безопасность.
Потенциальные причины аварий и аварийных выбросов.

Возможные причины возникновения аварийных ситуаций при проведении проектируемых работ условно разделяются на три взаимосвязанные группы:

- отказ оборудования;
- ошибочные действия персонала;
- внешние воздействия природного и техногенного характера.
Аварийные ситуации могут быть вызваны как природными, так и антропогенными факторами.

К природным факторам на рассматриваемой территории могут быть отнесены:

- землетрясения;
- ураганные ветры;
- повышенные атмосферные осадки и грозовые явления;
Антропогенные факторы включают в себя целый перечень причин аварий, связанных с техническими и организационными мероприятиями, в частности, внешними силовыми воздействиями, браком при монтаже и ремонте оборудования, ошибочными действиями обслуживающего персонала.

Опыт эксплуатации подобных объектов показывает, что вероятность возникновения аварий от внешних источников незначительна.

Причина аварийности из-за ошибочных действий персонала практически полностью связана с неэффективной организацией эксплуатации объектов, недостатками правового обеспечения промышленной безопасности и «человеческим фактором».

Планируемая деятельность в запланированных объемах и при выполнении технологических требований и требований по ТБ и ОЗ не должна приводить к возникновению аварийных ситуаций, и представлять опасности для населения ближайших жилых массивов и окружающей среды. Однако не исключена возможность их возникновения.

Возникновение аварий может привести как к прямому, так и к косвенному воздействию на окружающую природную среду. Прямой вид воздействий является наиболее опасным по непосредственному влиянию на окружающую среду, который может сопровождаться загрязнением атмосферного воздуха. 

Залповые выбросы

Залповые выбросы, согласно специфике производства и проводимых производственных процессов, не предполагаются.

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов предельно-допустимых выбросов

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, принятые в проекте для расчета нормативов предельно допустимых выбросов представлены в таблице 1.7.

Исходные данные (г/сек, тонн в год), принятые для расчета нормативов предельно допустимых выбросов, определены расчетным путем с учетом максимального режима работы предприятия, на основании методик, приведенных в списке использованной литературы. Таблица составлена с учетом требований «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10.03.2021 г. №63 г.

Таблица 1.7 – Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2035 гг.

	
	
	Источники выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.
	Координаты источника
	Hаименование
	Вещества
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выбросы загрязняющих веществ
	

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	смеси на выходе из трубы
	на карте-схеме, м
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	Год

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	 при макс.разов.нагрузке
	
	установок
	рым
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	дос-

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	скорость, м/с (Т=293.15 К, Р=101.3 кПа)
	объем на 1 трубу, м3/с (Т=293.15 К, Р=101.3 кПа)
	тем-
	точечного источ.
	2-го конца лин.
	и мероприятий
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	тиже

	тво
	
	
	чест
	в
	
	са
	выбро
	
	
	
	пер.
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина
	по сокращению
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	во
	год
	
	на 
	са,м
	м
	
	
	оС
	/центра площад-
	площадного
	выбросов
	газо-
	%
	очистки
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	ист.
	
	
	карте-
	
	
	
	
	
	ного источника
	источника
	
	очистка
	
	%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	схеме
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Площадка 1

	001
	
	Сварочный пост
	1
	600
	Вентиляционная
	0001
	7
	0.7
	0.01
	0.
	31.3
	764
	646
	
	
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III) оксиды
	0.037217
	10779.266
	0.020542
	2026

	
	
	Наждачный станок
	1
	48
	труба ремонтного
	
	
	
	
	0038485
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0007683
	222.525
	0.0004926
	2026

	
	
	Пост газовой резки
	1
	150
	цеха
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	соединения (в
	
	
	
	

	
	
	Болгарка (отрезной
	1
	48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.01424
	4124.372
	0.00769
	2026


	
	
	станок)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.002315
	670.500
	0.00125
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0176
	5097.538
	0.00951
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0000556
	16.104
	0.000048
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0435
	12599.029
	0.007521
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.00126
	364.937
	0.0002177
	2026

	001
	
	Промывочная
	1
	2
	Венттруба
	0002
	10
	0.5
	0.02
	0.003927
	31.3
	748
	668
	
	
	
	
	
	
	0155
	диНатрий карбонат (
	0.0064
	1816.596
	0.0000461
	2026

	
	
	ванна
	
	
	промывочной 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сода
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ванны
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кальцинированная,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Натрий карбонат) (
	
	
	
	

	001
	
	Сверлильный
	1
	492
	Венттруба
	0003
	7
	0.7
	0.04
	0.
	31.3
	739
	656
	
	
	
	
	
	
	0150
	Натрий гидроксид (
	0.000019
	1.376
	0.000002736
	2026

	
	
	станок
	
	
	моторного цеха
	
	
	
	
	0153938
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Натр едкий, Сода
	
	
	
	

	
	
	Аккумуляторный
	1
	160
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	каустическая
	
	
	
	

	
	
	цех
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0014
	101.373
	0.00248
	2026

	001
	
	Кузнечный горн
	1
	360
	Дымовая труба
	0004
	5.5
	0.34
	5
	0.
	31.3
	778
	577
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.00216
	5.304
	0.0028
	2026

	
	
	
	
	
	кузнечного горна
	
	
	
	
	4539601
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.000351
	0.862
	0.000455
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.02238
	54.952
	0.029
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.104
	255.361
	0.1349
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0532
	130.627
	0.069
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	001
	
	Наждачный станок
	1
	48
	Венттруба
	0005
	5.5
	0.34
	0.01
	0.
	31.3
	785
	584
	
	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0468
	57457.555
	0.0081519
	2026

	
	
	Заточной станок
	1
	48
	кузнечного цеха
	
	
	
	
	0009079
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0034
	4174.267
	0.0005874
	2026

	
	
	Металлорез (
	1
	48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	отрезной станок)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сверлильный
	1
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок 2А125
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Компрессорная
	1
	240
	Выхлопная труба
	0006
	2
	0.04
	0.31
	0.
	327
	671
	647
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.163333
	921390.211
	0.14112
	2026

	
	
	уст-ка КВ-12/8П
	
	
	
	
	
	
	
	0003896
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.212333
	1197807.839
	0.183456
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.027222
	153564.095
	0.02352
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.054444
	307128.190
	0.04704
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.136111
	767826.116
	0.1176
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1301
	Проп-2-ен-1-аль (
	0.006533
	36853.803
	0.0056448
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (
	0.006533
	36853.803
	0.0056448
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.065333
	368554.956
	0.056448
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	001
	
	Сварочный агрегат
	1
	300
	Выхлопная труба
	0007
	2
	0.04
	0.86
	0.
	100
	652
	623
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.036667
	46357.116
	0.0396
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0010807
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.047667
	60264.125
	0.05148
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.006111
	7725.975
	0.0066
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.012222
	15451.951
	0.0132
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.030556
	38631.141
	0.033
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1301
	Проп-2-ен-1-аль (
	0.001467
	1854.689
	0.001584
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (
	0.001467
	1854.689
	0.001584
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.014667
	18543.099
	0.01584
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	001
	
	Дизель генератор
	1
	240
	Выхлопная труба
	0008
	2
	0.04
	0.86
	0.
	327
	639
	606
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.036833
	74906.679
	0.031824
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0010807
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.047883
	97378.886
	0.0413712
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.006139
	12484.786
	0.005304
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.012278
	24969.571
	0.010608
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.030694
	62421.894
	0.02652
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1301
	Проп-2-ен-1-аль (
	0.001473
	2995.616
	0.001273
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (
	0.001473
	2995.616
	0.001273
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.014733
	29962.265
	0.01273
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	001
	
	Склад кокса
	1
	8760
	Склад кокса
	6001
	2
	
	
	
	
	735
	608
	5
	5
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00345
	
	0.0769512
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (
	
	
	
	

	001
	
	Склад
	1
	20
	Склад золошлака
	6002
	2
	
	
	
	
	767
	568
	5
	5
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.001106
	
	0.0000562
	2026

	
	
	золошлака (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	пересыпка)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	месторождений)
	
	
	
	

	001
	
	Автотранспорт
	1
	720
	Гараж (ДВС на
	6003
	2
	
	
	
	
	677
	582
	5
	5
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.03635
	
	0.0074004
	2026

	
	
	
	
	
	дизтопливе)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0059108
	
	0.00120285
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.0050361
	
	0.0010296
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.004204
	
	0.0008197
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.047675
	
	0.008244
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2732
	Керосин (654*)
	0.010376
	
	0.0019677
	2026

	001
	
	Автотранспорт
	1
	720
	Гараж (ДВС на
	6004
	2
	
	
	
	
	663
	
	5
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0000534
	
	0.00000468
	2026

	
	
	
	
	
	бензине)
	
	
	
	
	
	
	
	592
	
	5
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.00000867
	
	0.00000076
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.00001986
	
	0.00000165
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.00424
	
	0.000327
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2704
	Бензин (нефтяной,
	0.000386
	
	0.0000336
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	малосернистый) /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на углерод/
	
	
	
	

	001
	
	Замена
	1
	240
	Заправка
	6005
	2
	
	
	
	
	667
	642
	5
	5
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.00000122
	
	0.0000004234
	2026

	
	
	дизельного
	
	
	компрессора
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	топлива
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное
	0.0000433
	
	0.0000000033
	2026

	
	
	компрессора
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	нефтяное (веретенное,
	
	
	
	

	
	
	Замена масла
	1
	240
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое
	
	
	
	

	
	
	компрессора
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и др.) (716*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.0004344
	
	0.000151
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	001
	
	Замена
	1
	300
	Заправка
	6006
	2
	
	
	
	
	657
	628
	5
	5
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.00000122
	
	0.00000012
	2026

	
	
	дизельного
	
	
	сварочного
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид)
	
	
	
	

	
	
	топлива
	
	
	агрегата
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное
	0.0000433
	
	0.00000008
	2026

	
	
	сварочного
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	нефтяное (веретенное,
	
	
	
	

	
	
	агрегата
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое и др.)
	
	
	
	

	
	
	Замена масла
	1
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.0004344
	
	0.0000423
	2026

	
	
	сварочного
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	агрегата
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Замена
	1
	240
	Заправка ДГУ
	6007
	2
	
	
	
	
	645
	613
	5
	5
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.00000122
	
	0.0000001
	2026

	
	
	дизельного
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	топлива ДГУ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное
	0.0000433
	
	0.000000008
	2026

	
	
	Замена масла
	1
	240
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	нефтяное (веретенное,
	
	
	
	

	
	
	ДГУ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое и др.)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.0004344
	
	0.000034005
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	


1.4 Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух

Учитывая специфику производства, проектом предусмотрено применение современных технологий, минимизирующих образование отходов, а также предотвращающих большое количество выбросов в атмосферный воздух в период проведения работ. Рабочим проектом детализированы все этапы производственных работ, регламентированы технологии, также ведется контроль над соблюдением требований в области ООС и ТБ.
Надлежащее функционирование и соответствие техническим условиям применяемого на предприятии оборудования и автотранспорта будет обеспечиваться за счет регулярного ремонта и контроля исправности.

В соответствии с вышеизложенным, применяемая техника и оборудование вполне соответствуют предъявляемым к ним требованиям.

В качестве мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на атмосферный воздух, предусматривается: 

- применение техники с двигателями внутреннего сгорания, отвечающим требованиям ГОСТ и параметрам заводов-изготовителей по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу; 

- контроль за точным соблюдением технологии производства работ.

1.5 Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ
Настоящим проектом предусматривается вид деятельности, относящийся к III категории в связи с чем нормативы допустимых выбросов не определялись. Согласно п. 11 ст. 39 Экологического кодекса РК нормативы эмиссий для объектов III и IV категорий не устанавливаются. 

Сведения о санитарно-защитной зоне

Согласно приложению 1 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2:

Рассматриваемый объект намечаемой деятельности:

- не входит в перечень видов намечаемой деятельности (раздел 1, приложение 1 к Экологическому кодексу РК); для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным;

- не входит в перечень видов намечаемой деятельности (раздел 2, приложение 1 к Экологическому кодексу РК), для которых проведение процедуры скрининга является обязательным.

Намечаемая деятельность относится к объектам III категории, в соответствии с пп. 3) накопление на объекте 10 тонн и более неопасных отходов и 1 тонны и более опасных отходов, п.2 Иные критерии, Раздела 3, Приложения 2 к Экологическому кодексу РК.

Согласно Решению по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, от 24.08.2021 г., выданное Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан РГУ "Департамент экологии по Карагандинской области" Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, для Строительно-монтажного управления ТОО «Корпорации Казахмыс» ПО «Жезказганцветмет» определена III категория объекта (приложение 11).
Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № М.12.Х.KZ79VBZ00026469 от 27.04.2021 г. для СМУ филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Жезказганцветмет» была установлена санитарно-защитная зона не менее 100 м (приложение 2).
В целях оценки воздействия проводимых работ на качество атмосферного воздуха, были проведены расчеты рассеивания химического загрязнения и физического воздействия на атмосферный воздух, результаты которых показывают, что максимальные концентрации по загрязняющим веществам, не превышающие норму в 1.0 ПДК (в долях единицы ПДК), а также нормы факторов физического воздействия (по уровню шума), не превышают установленные нормы на расстоянии 100 м. 
1.6 Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в целях заполнения декларации о воздействии
Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ представлены в Приложении 5.  

Для определения количественных выбросов использовались нормативно-технические документы в области ООС:

· Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Утверждена приказом Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 г. № 221-Ө, (Приложение 8);

· Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий, утвержденная приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. №100-п, Приложение 3;

· Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004;

· Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005;

· Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;
· Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок, утвержденная приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. №100-п, Приложение 14;

· Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;
·  Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;
· Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

· Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005.
Выбросы от передвижных источников учитываются только при проведении расчета приземных концентраций. Согласно ст. 202 Экологического кодекса РК «Нормативы допустимых выбросов для передвижных источников не устанавливаются».

Декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (г/сек, т/год) представлено в таблице 1.8.
Таблица 1.8 – Декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (г/сек, т/год) на период 2026-2035 гг.
	Декларируемый год: 2026

	Номер источника
	Наименование загрязняющего
	г/с
	т/год

	загрязнения
	вешества
	
	

	1
	2
	3
	4

	0001
	(0123) Железо (II, III) оксиды
	0.037217
	0.020542

	
	(0143) Марганец и его соединения
	0.0007683
	0.0004926

	
	(0301) Азота (IV) диоксид (
	0.01424
	0.00769

	
	(0304) Азот (II) оксид 
	0.002315
	0.00125

	
	(0337) Углерод оксид
	0.0176
	0.00951

	
	(0342) Фтористые газообразные
	0.0000556
	0.000048

	
	соединения /в пересчете на фтор/
	
	

	
	(2902) Взвешенные частицы (
	0.0435
	0.007521

	
	(2930) Пыль абразивная (
	0.00126
	0.0002177

	
	Корунд белый, Монокорунд) (
	
	

	0002
	(0155) диНатрий карбонат (
	0.0064
	0.0000461

	
	Сода кальцинированная, Натрий
	
	

	
	карбонат)
	
	

	0003
	(0150) Натрий гидроксид (Натр
	0.000019
	0.000002736

	
	едкий, Сода каустическая) 
	
	

	
	(2902) Взвешенные частицы 
	0.0014
	0.00248

	0004
	(0301) Азота (IV) диоксид 
	0.00216
	0.0028

	
	(0304) Азот (II) оксид
	0.000351
	0.000455

	
	(0330) Сера диоксид
	0.02238
	0.029

	
	(0337) Углерод оксид
	0.104
	0.1349

	
	(2908) Пыль неорганическая,
	0.0532
	0.069

	
	содержащая двуокись кремния в
	
	

	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	

	0005
	(2902) Взвешенные частицы 
	0.0468
	0.0081519

	
	(2930) Пыль абразивная (
	0.0034
	0.0005874

	0006
	(0301) Азота (IV) диоксид (
	0.163333
	0.14112

	
	(0304) Азот (II) оксид (Азота
	0.212333
	0.183456

	
	(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный)
	0.027222
	0.02352

	
	(0330) Сера диоксид (Ангидрид
	0.054444
	0.04704

	
	(0337) Углерод оксид
	0.136111
	0.1176

	
	(1301) Проп-2-ен-1-аль (
	0.006533
	0.0056448

	
	(1325) Формальдегид (
	0.006533
	0.0056448

	
	(2754) Алканы С12-19 /в
	0.065333
	0.056448

	
	пересчете на С/ (Углеводороды
	
	

	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	0007
	(0301) Азота (IV) диоксид (
	0.036667
	0.0396

	
	(0304) Азот (II) оксид
	0.047667
	0.05148

	
	(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный)
	0.006111
	0.0066

	
	(0330) Сера диоксид (Ангидрид
	0.012222
	0.0132

	
	(0337) Углерод оксид (Окись
	0.030556
	0.033

	
	(1301) Проп-2-ен-1-аль (
	0.001467
	0.001584

	
	(1325) Формальдегид (
	0.001467
	0.001584

	
	(2754) Алканы С12-19 /в пересчете
	0.014667
	0.01584

	
	на С/ (Углеводороды предельные С12-С19
	
	

	0008
	(0301) Азота (IV) диоксид (
	0.036833
	0.031824

	
	(0304) Азот (II) оксид 
	0.047883
	0.0413712

	
	(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный)
	0.006139
	0.005304

	
	(0330) Сера диоксид (Ангидрид
	0.012278
	0.010608

	
	(0337) Углерод оксид
	0.030694
	0.02652

	
	(1301) Проп-2-ен-1-аль (
	0.001473
	0.001273

	
	(1325) Формальдегид (
	0.001473
	0.001273

	
	(2754) Алканы С12-19 /в пересчете
	0.014733
	0.01273

	
	на С/ (Углеводороды предельные С12-С19
	
	

	6001
	(2908) Пыль неорганическая,
	0.00345
	0.0769512

	
	содержащая двуокись кремния в
	
	

	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	

	
	цементного производства -
	
	

	
	глина, глинистый сланец,
	
	

	
	доменный шлак, песок,
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	

	
	зола углей казахстанских
	
	

	
	месторождений) 
	
	

	6002
	(2908) Пыль неорганическая,
	0.001106
	0.0000562

	
	содержащая двуокись кремния в
	
	


	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	

	
	цементного производства - глина,
	
	

	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем,
	
	

	
	зола углей казахстанских месторождений)
	
	

	6005
	(0333) Сероводород (Дигидросульфид)
	0.00000122
	0.0000004234

	
	(2735) Масло минеральное нефтяное
	0.0000433
	0.0000000033

	
	(веретенное, машинное, цилиндровое и др.)
	
	

	
	(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/
	0.0004344
	0.000151

	
	(Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	

	6006
	(0333) Сероводород (Дигидросульфид) 
	0.00000122
	0.00000012

	
	(2735) Масло минеральное
	0.0000433
	0.00000008

	
	нефтяное (веретенное, машинное,
	
	

	
	цилиндровое и др.)
	
	

	
	(2754) Алканы С12-19 /в пересчете
	0.0004344
	0.0000423

	
	на С/ (Углеводороды предельные С12-С19
	
	

	6007
	(0333) Сероводород (Дигидросульфид) 
	0.00000122
	0.0000001

	
	(2735) Масло минеральное
	0.0000433
	0.000000008

	
	нефтяное (веретенное, машинное,
	
	

	
	цилиндровое и др.)
	
	

	
	(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/
	0.0004344
	0.000034005

	
	(Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	

	Всего:
	
	1.33723066
	1.2461946757


Анализ влияния источников выбросов на загрязнение приземного слоя атмосферы и оценка последствий загрязнения

Для оценки влияния выбросов вредных веществ на качество атмосферного воздуха, в соответствии с действующими нормами проектирования, используется метод математического моделирования. 

Математическое моделирование рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере и расчет величин приземных концентраций выполнено по программному комплексу «Эра», версия 3.0, разработчик фирма НПП «Логос-Плюс» (г. Новосибирск). Программа согласована с ГГО им. А.И. Воейкова, разрешена к применению в Республике Казахстан Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан письмом № 28-02-28/ЖТ-Б-13 от 23.02.2022, (ранее разрешена к применению Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды письмом №09-335 от 04.02.2002 г. «Об использовании программных продуктов по расчету рассеивания»), а также в соответствии с «Методикой расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий» Приложение 18 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п, пункта 5.12 - «Разработанные различными организациями и вычислительными центрами программы, реализующие расчетные схемы данного ОНД, должны согласовываться с Главной Геофизической Обсерваторией им. А.И. Воейкова».

ПК «ЭРА» позволяет производить расчеты разовых концентраций загрязняющих веществ, выбрасываемых точечными, линейными, плоскостными источниками, рассчитывает приземные концентрации.

Так как, в ПК «ЭРА» коды веществ приняты согласно «Перечня и кодов веществ, загрязняющих атмосферный воздух», разработанных Научно-исследовательским институтом охраны атмосферного воздуха Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации фирмой «Интеграл», в проекте использованы коды веществ, согласно данному перечню. «Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-70 от 2 августа 2022 года.

В качестве нормативов приняты выбросы от стационарных источников загрязнения. Выбросы от передвижных источников учитываются только при проведении расчета приземных концентраций. Согласно ст. 202 Экологического кодекса РК «Нормативы допустимых выбросов от передвижных источников не устанавливаются». 

Размер основного расчетного прямоугольника при расчете приземных концентраций определен с учетом влияния загрязнения со сторонами 1530 м х 990 м. Шаг сетки основного прямоугольника принят 90 м.

Большинство процессов, при которых происходит выделение в атмосферный воздух загрязняющих веществ, происходят не одновременно.

СМУ расположен в г. Жезказган, в Промзоне. 

В северном направлении на расстоянии около 585 м от промплощадки расположено Кенгирское водохранилище. Ближайшяя жилая зона расположены на расстоянии 475 м от границ территории промплощадки в юго-западном направлении.
Значения существующих фоновых концентраций, принятых согласно справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ от 13.01.2026 г., выданной РГП «Казгидромет», представлены в таблице 1.9 (приложение 3).
Таблица 1.9 – Значения существующих фоновых концентраций

	Номер поста
	Примесь
	Концентрация Сф - мг/м3

	
	
	Штиль

0-2 м/сек
	Скорость ветра (3 - U*) м/сек

	
	
	
	север
	восток
	юг
	запад

	№1,2,3
	Диоксид азота
	0,1416
	0,1631
	0,144
	0,1431
	0,1022

	
	Взвешенные вещества
	0,8793
	0,9509
	0,9027
	0,7447
	0,8132

	
	Диоксид серы 
	0,2601
	0,1049
	0,0575
	0,0696
	0,0462

	
	Оксид углерода
	1,1206
	0,7879
	0,8154
	0,7629
	0,6114


Вышеуказанные фоновые концентрации рассчитаны для г. Жезказган на основании данных наблюдений стационарных постов за 2022-2024 годы.

Согласно разъяснению РГУ «Департамент по защите прав потребителей Карагандинской области», №4-10/ЮЛ-С-173 от 02.07.2015 г. при проведении расчетов в приземном слое атмосферы применяются предельно-допустимые концентрации по пыли неорганической, содержащей двуокись кремния менее 20%. Таким образом, взвешенные частицы, приведенные в справке о фоновых концентрациях загрязняющих веществ, следует применять по веществу – пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния, код 2909.

Так как в перечне ЗВ отсутствует пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, то фоновая концентрация по пыли будет отсутствовать.

Копия справки и письма о фоновых концентрациях, а также письма-разъяснения касательно применения фоновых концентраций по пыли, представлены в приложении 3.

Целью нормирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для предприятия является ограничение вредного воздействия на состояние воздушного бассейна прилежащей зоны.

Расчет максимальных приземных концентраций вредных веществ позволяет выделить зоны с нормативным качеством воздуха и повышенным содержанием отдельных ингредиентов по отношению к ПДК. 

Граница зоны влияния рассчитывается по каждому ЗВ, исходя из рассчитанного расстояния от площадки предприятия, на котором достигается максимальная концентрация вещества. 

В разделе дается оценка локального влияния предприятия на состояние воздушного бассейна прилегающей зоны в исходный период, которая заключается в расчете рассеивания максимальных разовых выбросов в летний период работы предприятия при существующем положении.

Состояние воздушного бассейна на территории предприятия и прилегающей территории в границах расчетного прямоугольника характеризуется максимальными приземными концентрациями вредных веществ, представленными картами рассеивания максимальных приземных концентраций ЗВ.

Качество атмосферного воздуха, как одного из основных компонентов природной среды, является важным аспектом при оценке воздействия проектируемого объекта на окружающую среду и здоровье населения.
Проведение различных видов работ ведется по графику и не совпадает по времени, но для анализа воздействия принят их одновременный режим работы.

Расчеты зон влияния возможного загрязнения проводились с учетом определения необходимости расчетов приземных концентраций, проведенных в соответствии с п.46 Методики расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий, Приложение 12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года №221-Ө, также п.5.21. РНД 211.2.01.01-97 "Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий", утвержденная Министерством экологии и биоресурсов от 01.08.1997г. (взамен ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. Госкомгидромет, 1987), где зона влияния (вклада) определяется разностью между ПДК и суммой концентрации (см) вредного вещества от группы источников. При условиях, когда сумма см от них не превышает 0,05 ПДК, указанные источники могут быть исключены из рассмотрения, т.е. расчет рассеивания по данным веществам считается не целесообразным, что реализовано в программных комплексах («ЭРА», «Интеграл», «Атмосфера» и др.), где при соблюдении данного условия см ( 0,05 ПДК, расчет рассеивания автоматически не проводится.

Так, результаты определения необходимости расчетов приземных концентраций, показывают, что в период проведения строительно-монтажных работ, расчет величин приземных концентраций необходимо провести для 4-х вредных веществ из 18-ти выбрасываемых. Результаты определения необходимости расчетов представлены в таблице 1.10.

Таблица 1.10 – Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на 2026-2035 гг.

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Выброс
	Средневзве-
	М/(ПДК*Н)
	Необхо-

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	вещества
	шенная
	для  Н>10
	димость

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	г/с
	высота, м
	М/ПДК
	проведе

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	(M)
	(H)
	для  Н<10
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	расчетов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на
	
	0.04
	
	0.037217
	7
	0.093
	Нет

	
	железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на
	0.01
	0.001
	
	0.0007683
	7
	0.0768
	Нет

	
	марганца (IV) оксид) (327)
	
	
	
	
	
	
	

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода
	
	
	0.01
	0.000019
	7
	0.0019
	Нет

	
	каустическая) (876*)
	
	
	
	
	
	
	

	0155
	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная,
	0.15
	0.05
	
	0.0064
	10
	0.0427
	Нет

	
	Натрий карбонат) (408)
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.4
	0.06
	
	0.00858547
	3.49
	0.0215
	Нет

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.15
	0.05
	
	0.0050361
	2
	0.0336
	Нет

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	5
	3
	
	0.173515
	4.61
	0.0347
	Нет

	
	газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в
	5
	1.5
	
	0.000386
	2
	0.0000772
	Нет

	
	пересчете на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	
	

	2732
	Керосин (654*)
	
	
	1.2
	0.010376
	2
	0.0086
	Нет

	2735
	Масло минеральное нефтяное (веретенное,
	
	
	0.05
	0.0001299
	2
	0.0026
	Нет

	
	машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	
	
	
	
	
	
	

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	1
	
	
	0.0013032
	2
	0.0013
	Нет

	
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.5
	0.15
	
	0.0917
	6.23
	0.1834
	Да

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	0.3
	0.1
	
	0.057756
	5.22
	0.1925
	Да

	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства - глина,
	
	
	
	
	
	
	

	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
	
	
	
	
	
	
	

	
	казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	
	
	0.04
	0.00466
	5.91
	0.1165
	Да

	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	

	Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.2
	0.04
	
	0.0528034
	3.49
	0.264
	Да

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	0.5
	0.05
	
	0.02660386
	4.94
	0.0532
	Нет

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.008
	
	
	0.00000366
	2
	0.0005
	Нет

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в
	0.02
	0.005
	
	0.0000556
	7
	0.0028
	Нет

	
	пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	

	Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:

	Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c

	2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.


Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере в период ведения работ СМУ, проводился с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, на максимальный уровень загрязнения с определением границ области воздействия.

По тем веществам, по которым имеются значения фона, но отсутствует необходимость расчета приземных концентраций (см £ 0,05 ПДК), в соответствии с требованиями п.46 Методики расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий, Приложение 12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года №221-Ө, а также п.5.21. РНД 211.2.01.01-97 Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (взамен ОНД-86), расчет рассеивания не проводился, ввиду того фактора, что при расчете результаты будут отражать только значения фонового загрязнения атмосферы (в нашем случае - диоксид серы, оксид углерода).

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ приведены в таблице 1.11.

Значения максимальных из разовых выбросов на 2026-2035 годы одинаковые, в этой связи расчет рассеивания концентраций в приземных слоях атмосферы был проведен на 2026 год.

Таблица 1.11 – Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    РП    |    СЗЗ   |    ЖЗ    |Колич| ПДК(ОБУВ) |Класс|

|      |     и состав групп суммаций     |          |          |          | ИЗА |   мг/м3   |опасн|

----<---------------------------------------------------------------------------------------------

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |  1.116181|  0.957364|  0.815500|   4 | 0.2000000 |  2  |

|      | диоксид) (4)                    |          |          |          |     |           |     |

| 2902 | Взвешенные частицы (116)        |  0.662975|  0.198734|  0.052215|   3 | 0.5000000 |  3  |

| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  1.142629|  0.295115|  0.066880|   3 | 0.3000000 |  3  |

|      | двуокись кремния в %: 70-20     |          |          |          |     |           |     |

|      | (шамот, цемент, пыль цементного |          |          |          |     |           |     |

|      | производства - глина, глинистый |          |          |          |     |           |     |

|      | сланец, доменный шлак, песок,   |          |          |          |     |           |     |

|      | клинкер, зола, кремнезем, зола  |          |          |          |     |           |     |

|      | углей казахстанских             |          |          |          |     |           |     |

|      | месторождений) (494)            |          |          |          |     |           |     |

| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый,  |  0.582718|  0.153382|  0.034566|   2 | 0.0400000 |  -  |

|      | Монокорунд) (1027*)             |          |          |          |     |           |     |

|  07  | 0301 + 0330                     |  1.161369|  0.963094|  0.815500|   4 |           |     |

| __ПЛ | 2902 + 2908 + 2930              |  1.276848|  0.374298|  0.089851|   6 |           |     |

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Анализ полученных результатов по расчетам величин приземных концентраций загрязняющих веществ в целом показывает, что выбросы загрязняющих веществ с учетом эффекта суммарного вредного воздействия по веществам, вносящим максимальный вклад в загрязнение атмосферного воздуха, не превышают норму в 1 ПДК на границах санитарно-защитной и жилой зон. 

По результатам рассеивания, приведенным в таблице 1.11, следует, что вклад источников в загрязнение атмосферного воздуха значится в пределах допустимых норм.

Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы в виде программных карт-схем рассеивания загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы приведены в приложении 6.

1.7 Мероприятия по снижению отрицательного воздействия

Мероприятия по снижению отрицательного воздействия являются неотъемлемой частью производственных процессов, осуществляемых на рассматриваемом объекте. 

С целью исключения и минимизации возможного негативного воздействия на атмосферный воздух технологией производства работ предусмотрено применение специализированной техники с двигателями внутреннего сгорания, отвечающей требованиям ГОСТ и параметрам заводов-изготовителей.

Мероприятия по снижению воздействия на качество атмосферного воздуха включают в себя решение следующих организационно-технологических вопросов:

· тщательная технологическая регламентация проведения работ;
· организация системы упорядоченного движения автотранспорта на территории;
· обязательное экологическое сопровождение всех видов деятельности.
1.8 Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха

Согласно ст. 183 Экологического кодекса РК производственный экологический контроль проводится операторами объектов I и II категорий на основе программы производственного экологического контроля, являющейся частью экологического разрешения, а также программы повышении экологической эффективности. Настоящим проектом предусматривается вид деятельности, относящийся к III категории в связи с чем организация мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха не планируется.

Проведение контроля на источниках выбросов Строительно-монтажного управления филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - Q.I. Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-ken ondirisi осуществляется ежеквартально расчетным методом. Годовые выбросы на источниках не должны превышать декларируемого значения НДВ в т/год.

1.9 Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий

Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период НМУ разрабатывают предприятия, организации, учреждения, расположенные в населенных пунктах, где органами Казгидромета проводится или планируется прогнозирование НМУ.

Согласно письму №06-10/242 CEA03BE831D24175 от 27.01.2025 г. (приложение 4), выданному РГП «Казгидромет», г. Балхаш Карагандинской области входит в перечень населенных пунктов, в которых прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). 
В соответствии с РД 52.04.52-85 «Методические указания по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях», РНД 211.2.02.02-97 «Рекомендации по оформлению и содержанию проектов нормативов ПДВ в атмосферу для предприятий РК» и приказом Министра охраны окружающей среды от 29 ноября 2010 года № 298 «Методика по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» мероприятия по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу на период НМУ для предприятий разрабатывается только в том случае, если по данным местных органов, РГП на ПХВ «Казгидромет» в данном населённом пункте или местности прогнозируются случаи особо неблагоприятных метеорологических условий и проводится или планируется прогнозирование НМУ органами «Казгидромет». На основании раздела 4 приложения 40 предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеорологическими условиями составляют в прогностических подразделениях Казгидромета.

Мероприятия по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу в период неблагоприятных метеорологических условий включают 3 режима.

1. Первый режим – снижение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 15-20%. Эти мероприятия носят организационно-технический характер, их можно быстро осуществить, они не требуют существенных затрат и не приводят к снижению производительности предприятия. 

2. Второй режим – снижение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 20-40%. Эти мероприятия включают в себя все мероприятия, разработанные для первого режима, а также мероприятия, влияющие на технологические процессы и сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия.

3. Третий режим – снижение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 40-60%. Мероприятия третьего режима включают в себя все мероприятия, разработанные для первого и второго режимов, а также мероприятия, осуществление которых позволяет снизить выбросы загрязняющих веществ за счет временного сокращения производительности предприятия.

При разработке мероприятий по сокращению выбросов целесообразно учитывать рекомендации общего характера, указанные в разделе 6 приложения 40 к приказу Министра охраны окружающей среды от 29 ноября 2010 года № 298 «Методика по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях».

Однако в периоды неблагоприятных метеорологических условий (температурные инверсии, пыльные бури, штиль, туман) необходимо проведение следующих мероприятий по сокращению выбросов в период НМУ: 
- содержание технологического оборудования в надлежащем состоянии и регулярное проведение профилактических работ;

- постоянный контроль за соблюдением требований техники безопасности и охраны труда;

- строгое соблюдение правил пожарной безопасности.

2 Оценка воздействий на состояние вод
2.1 Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период эксплуатации, требования к качеству используемой воды

Водопотребление

В период эксплуатации Строительно-монтажного управленияе филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - Q.I. Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-ken ondirisi на период 2026-2035 годы вода будет расходоваться на:

- хозяйственно-бытовые нужды;

- противопожарные нужды.
Водоснабжение на хозяйственно-бытовые нужды, в т.ч. на хозяйственно-питьевые нужды 

Максимальный часовой расход воды на хозяйственно-питьевые нужды:

Q[image: image5.wmf];

3600

 

t

к

Q

2

макс

хоз

×

×

=

å


где:

[image: image6.wmf]å

макс

Q

– максимальный расход воды в смену на хозяйственно-питьевые нужды;

к – коэффициент неравномерности потребления, принимаемый 3,0;

t – продолжительность потребления воды 9 часов.

Максимальный расход воды в смену на хозяйственно-питьевые нужды

[image: image7.wmf]а

п

Q

макс

×

=


где:

n – количество рабочих, принято 360 человек;

а – норма расхода на хозяйственно-питьевые нужды, 15 л на одного работающего в смену. 


[image: image8.wmf]л

макс

5400

15

360

Q

=

×

=

 

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в час: 


[image: image9.wmf]час

/

м

8

,

1

/

5

,

0

3600

 

9

0

,

3

5400

Q

3

хоз

»

=

×

×

=

å

с

л


Расход хозяйственно-питьевой воды на весь период эксплуатации объекта: 
[image: image1.png]LuMLeHHBI MPOCMOTR)

Frasrian wnkn  Paccaincn Ansbnia Kavatosa
) 3ALLALLIEHHbIFA IPOCMOTP ygsre ocToposss i s TEpHETaMOTYT GOREpAaTs SWpyc, ST 88 H K7KHO GMEHAT 30T ACKYEHT, Tyl ABOTAT C A B PEXAME SLMLIEHNOFO TpOCHOTP, | _Paspeus peaaiuposane x
q RN R SRR SHES SRR TORE SNET SRS SRS SRR TR IRE SR R o
~ PaGounii mpoeKkT

KanaTanbHbli peMOHT 31aHAS
O0CHOBHOTO0 KOpIYyca ¢ rajepeeii (aEB. NeOC-11-000101044)
canaTopust «CocHoBbIil Gop» IO «KaparaaganserMer»

E Pasgen «OxpaBa oKpyKaomeil cpegbn
] (POOC)

E I1-22A-11/06 — TI3

kb Tom 6

1

2

18

1

W\
ay &\
2 inpextop nHeTHTy T\ \
4 T'0/10BHOTO NPOEKTHOrO uunm’nm‘."{‘ »ecfe_P.M. Canbiko
B pos MPoeXTHLIN ] ) P M. Cax ma
wHeTHTyT /)
B \ y7
2 (4
TMaBHET MEGKeHep IPOeKTa E K10 Yanma
Bl 2022rT.

Crpannya 2 w3190 Hncro cros: 55747





Водоснабжение на хозяйственно-бытовые нужды в период 2026-2035 гг. осуществляется от существующих сетей центрального водоснабжения г. Жезказган по договору, в объеме 4082,4 м3/год, (в т.ч. на хозяйственно-питьевые нужды, в объеме 4082,4 м3/год).
Противопожарное водоснабжение

Водоснабжение на противопожарные нужды предусматривается от существующих сетей г. Жезказган по договору и наличием пожарных гидрантов на участках. Расход воды на противопожарные нужды составит 10 л/сек.

Водоотведение

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод предусматривается в существующие канализационные сети г. Жезказган по договору, в объеме 4082,4 м3/год.
2.2 Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика
Водоснабжение на хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды в период 2026-2035 гг. осуществляется от существующих сетей центрального водоснабжения г. Жезказган по договору.
2.3 Водный баланс объекта

Общий расход воды на хозяйственно-бытовые нужды на период 2026-2035 годы составит 16,2 м3/сут., 4082,4 м3/год (в т.ч: на хозяйственно-питьевые нужды – 16,2 м3/сут., 4082,4 м3/год).
На наружное пожаротушение – 10 л/с.

Хозяйственно-бытовые сточные воды в период 2026-2035 гг. предусматривается отводить в существующие канализационные сети г. Жезказган по договору, в объеме 16,2 м3/сут., 4082,4 м3/год.
Сточных вод, непосредственно сбрасываемых в поверхностные водные объекты, в период эксплуатации не имеется.

Водный баланс в период эксплуатации Строительно-монтажного управленияе филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - Q.I. Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-ken ondirisi на период 2026-2035 гг. представлен в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Водный баланс в период эксплуатации Строительно-монтажного управленияе филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - Q.I. Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-ken ondirisi на период 2026-2035 гг.

	Производство
	Водопотребление, тыс. м3/сут.
	Водоотведение, тыс. м3/сут.

	
	Всего
	На производственные нужды
	На хозяйственно-бытовые нужды
	Безвозвратное потребление
	Всего
	Объем сточной воды повторно используемой
	Производственные сточные воды
	Хозяйственно-бытовые сточные воды
	Примечание

	
	
	Свежая вода
	Оборотная вода
	Повторно используемая
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего
	в т.ч. питьевого качества
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	2026-2035 гг.

	Хозяйственно-бытовые нужды, в т.ч.:
	0,0162
	–
	–
	–
	–
	0,0162
	–
	0,0162
	–
	–
	0,0162
	

	- хозяйственно-питьевые нужды
	0,0162
	–
	–
	–
	–
	0,0162
	–
	0,0162
	–
	–
	0,0162
	Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод в в существующие канализационные сети г. Жезказган по договору.

	Расход воды на наружное пожаротушение - 10 л/с


2.4 Поверхностные воды

Постоянные водотоки на территории расположения рассматриваемого предприятия отсутствуют. Расстояние от рассматриваемого объекта до ближайшего водного объекта – Кенгирского водохранилища – 680 м (Приложение 8).
Согласно Постановлению акимата области Ұлытау от 20 мая 2025 года № 43/01 «Об установлении водоохранных зон, полос водных объектов области Ұлытау и режима их хозяйственного использования», ширина водоохраной зоны для реки Каракенгир составляет 500 м, ширина водоохраной полосы – 35-100 м, для Кенгирского водохранилища ширина водоохраной зоны – 135-500 м, ширина водоохраной полосы – 100 м.

Таким образом, территория предприятия не входит в водоохранную зону и полосу ближайших водных объектов.

Сточных вод, непосредственно сбрасываемых в поверхностные водные объекты, на рельеф местности, поля фильтрации и в накопители сточных вод, в процессе осуществления дятельности предприятия не имеется.

Намечаемые работы исключают воздействие на водную среду.

Мероприятия по охране водных ресурсов 
Проведение работ должно соответствовать требованиям методических указаний по применению «Правил охраны поверхностных вод РК». В целях защиты подземных и поверхностных вод от загрязнения в период проведения работ предусмотрены следующие мероприятия:

– оборудование рабочих мест и бытовых помещений контейнерами для бытовых отходов для предотвращения загрязнения поверхности земли;

– содержание территории размещения объекта в соответствии с санитарными требованиями; 

– своевременный вывоз отходов;

– выполнение всех работ строго в границах участков землеотводов;
– контроль за объемами водопотребления и водоотведения; 

– контроль за техническим состоянием транспорта во избежание проливов ГСМ. 

Воздействия на поверхностные водные ресурсы оказываться не будет.
2.5 Подземные воды

Жезказганский регион приурочен к замковой части Кенгирской антиклинали. Рудоносная толща сложена осадочным песчано-алевритовым комплексом пород, имеющим возраст от верхов намюра до нижней перми. Литологически она состоит из переслаивающихся пачек серых и красных песчаников, красных и зеленовато-серых алевролитов, прослоев конгломератов и известняков общей мощностью 620 м. Внутренняя структура месторождения определяется его приуроченностью к серии поперечных коробчатых складок, флексур и разрывов север-северо-восточного простирания. В замках складок залегание слоев обычно пологое с падением на юго-запад под углом 3-500, редко до 200. На крыльях складок и вблизи разрывов углы падения достигают 60-700. Амплитуда вертикального перемещения по ним колеблется от 30 до 120 м. Флексуры и разрывы зачастую сопровождаются зонами дробления и брекчирования пород. Широко распространены в пределах месторождения внутрипластовые нарушения, как правило, рассекающие пласты серых песчаников под пологим углом к напластованию. В пачках тонкозернистых пород внутрипластовые нарушения обычно не отмечаются. Связь внутрипластовых зон нарушений с серыми песчаниками объясняется, прежде всего, их значительно большей хрупкостью по сравнению с аргиллитами и алевролитами. Водовмещающие свойства пород продуктивных свит определяются глубиной распространения и интенсивностью трещиноватости. Трещины выветривания прослеживаются на глубину 70-80 м. На значительно большую глубину трещины распространяются в зонах разрывных нарушений и флексур. Наличие на рудном поле разрывных нарушений, флексурных смятий и крупных трещин позволяет считать водоносные толщи как единый гидравлически связанный водоносный комплекс.

Подземные воды отложений продуктивных свит характеризуются свободным уровнем. Незначительные напоры наблюдаются при пересечении скважинами тектонических нарушений. Абсолютные отметки уровней в ненарушенных эксплуатацией условиях колеблются в пределах 380-405 м. В скважинах уровни устанавливаются на глубине 8-24 м. Данные опытных откачек из скважин и водоотлива из шахт свидетельствуют в целом о низких фильтрационных свойствах водовмещающих пород. Среди литологических разностей пород, слагающих месторождение, наименьшей водообильностью характеризуются красноцветные аргиллиты и алевролиты. Большей частью в них развиты нитевидные трещины, не содержащие воду. Более высокой водообильностью характеризуются кварцево-полевошпатовые песчаники. Являясь более жесткими породами по сравнению с красноцветами, серые песчаники обладают заметной трещиноватостью и, следовательно, водообильностью.

Залегающие в палеозойских терригенно-карбонатных породах подземные воды относятся к трещинному типу, питаются за счет атмосферных осадков и регионального стока с Сарысу-Тенизского водораздела. Глубина залегания меняется в широких пределах. Дебиты скважин составляют 0,3 – 10 л/сек при понижениях до 50 м. Удельные дебиты скважин обычно составляют десятые доли, реже до 5 л/сек. Минерализация составляет 0,5 – 5 г/литр. По химическому составу преобладают грунтовые воды сульфатно-гидрокарбонатные натриевые и хлоридно-сульфатные натриевые.

В период эксплуатации, сброс сточных вод в водные объекты, на рельеф местности или в недра проектными решениями не предусматривается, соответственно воздействие на поверхностные и подземные воды исключаются.
Воздействия на подземные водные ресурсы оказываться не будет.
2.6 Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ

Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в существующие канализационные сети г. Жезказган по договору.
Сброс сточных вод в водные объекты, на рельеф местности или в недра проектными решениями не предусматривается. Следовательно, определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ не предполагается.

2.7 Расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, в целях заполнения декларации о воздействии
Сброс сточных вод в водные объекты, на рельеф местности или в недра проектными решениями не предусматривается. Следовательно, расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, в целях заполнения декларации о воздействии не требуется.

          3 Оценка воздействий на недра
3.1. Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта (запасы и качество)

В границах зоны воздействия объекта запасы полезных ископаемых и сырьевые ресурсы отсутствуют. Деятельность объекта не оказывает воздействия на недра.

3.2 Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период строительства и эксплуатации (виды, объемы, источники получения)

Для осуществления деятельности предприятия потребность в минеральных и сырьевых ресурсах отсутствует.

 3.3 Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы

Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы не предусматривается.

3.4 Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий

Планируемая деятельность предприятия не приведет к изменению водного режима территории и не вызовет нарушения состояния земель. Объект расположен в промышленной зоне города Жезказган, в пределах ранее освоенной территории. В связи с этим проведение специальных мероприятий по регулированию водного режима и рекультивации нарушенных земель не требуется.
3.5 При проведении операций по недропользованию, добыче и переработке полезных ископаемых представляются следующие материалы: Характеристика используемых месторождений

Настоящим проектом добыча и переработка полезных ископаемых не предусмотривается. 

4 Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления

4.1 Виды и объемы образования отходов в период эксплуатации
На период эксплуатации количество образующихся отходов зависит от продолжительности проведения работ, объемов исходного сырья и материалов, задействованных в работах. 

До начала производства работ подрядная организация должна заключить договора на утилизацию отходов.

На период эксплуатации намечается образование 20-ти видов отходов:
· Аккумуляторы отработанные автомобильные;

· Отработанные масляные фильтры;

· Отработанные топливные фильтры;

· Отработанное моторное масло;

· Отработанное трансмиссионное масло;

· Отработанное гидравлическое масло;

· Отработанное компрессорное масло;

· Промасленная ветошь;

· Отработанные шины;

· Огарки сварочных электродов;

· Лом черных металлов;

· Лом абразивных изделий;

· Пыль абразивно-металлическая;

· Отработанные воздушные фильтры;

· Отработанные тормозные колодки;

· Золошлаковые отходы;

· Лампы энергосберегающие, не содержащие ртуть;

· Строительные отходы;

· Смет с территории;

· Твердые бытовые отходы.

Опасные отходы:

Аккумуляторы отработанные автомобильные образуются вследствие исчерпания ресурса работы свинцово-кислотных аккумуляторных батарей в аккумуляторном цехе. По мере образования отработанные аккумуляторы собираются в аккумуляторном цехе. После временного хранения, но не более 6-ти месяцев, отработанные аккумуляторы передаются в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): Свинец металлический и свинцово-сурмянистые сплавы- 40-43; двуокись свинца-15-19; сульфат свинца-0,7-1,5; сополимер пропилена-5-7, электролит (раствор серной кислоты 36,9)- 23-29, прочие окислы свинца – 0,5.
Отработанные масляные фильтры образуются вследствие утраты своих функциональных свойств по очистке масла в процессе эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств, находящихся на балансе предприятия. По мере образования отработанные масляные фильтры собираются в металлических контейнерах (3 шт.) V=0,3 м3 каждый на территории ремонтного цеха. После временного хранения, но не более 6-ти месяцев, отработанные масляные фильтры передаются в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.
Состав отхода (%): Металл – 48,1, фильтрующая бумага – 37,7, формованная резина – 3,4, мехпримеси –0,4, отработанное масло – 10,4. 

Отработанные топливные фильтры образуются вследствие утраты своих функциональных свойств по очистке топлива в процессе эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств, находящихся на балансе предприятия. По мере образования отработанные топливные фильтры собираются в металлических контейнерах (3 шт.) V=0,3 м3 каждый на территории ремонтного цеха. После временного хранения, но не более 6-ти месяцев, отработанные топливные фильтры передаются в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): Металл – 30,4, фильтрующая бумага – 51,8, формованная резина – 11,8, мехпримеси –0,1, отработанное топливо – 5,9. 

Отработанное моторное масло образуется в процессе замены моторного масла после истечения срока службы и вследствие снижения параметров качества при использовании их в двигателях внутреннего сгорания транспортных средств, находящихся на балансе предприятия. По мере образования отработанное моторное масло собирается в металлических бочках (5 шт.) V=0,209 м3 каждая в закрытом складе. После временного хранения, но не более 6-ти месяцев, отработанное моторное масло передается в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.
Состав отхода (%): масло – Органические вещества типа А (минеральные масла, углеводороды, пластификаторы) – 93,4, Органические вещества типа Б (смолы и мономеры) –5,44, сера –0,217, хлориды– 0,001, фосфор-0,023, вода –0,041, механические примеси - 0,84, фенол –0,000135.
Отработанное трансмиссионное масло образуется в процессе замены трансмиссионного масла после истечения срока службы и вследствие снижения параметров качества при использовании их в трансмиссиях транспортных средств, находящихся на балансе предприятия. По мере образования отработанное трансмиссионное масло собирается в металлических бочках (5 шт.) V=0,209 м3 каждая в закрытом складе. После временного хранения, но не более 6-ти месяцев, отработанное трансмиссионное масло передается в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.
Состав отхода (%): Органические вещества типа А (минеральные масла, углеводороды, пластификаторы) – 97,4, Органические вещества типа Б (смолы и мономеры) –0,945, сера –0,317, хлориды– 0,011, фосфор-0,13, вода –0,18, механические примеси – 1,01, фенол –0,000217.
Отработанное гидравлическое масло образуется в процессе замены гидравлического масла после истечения срока службы и вследствие снижения параметров качества при использовании их в гидравлических системах спецтехники, находящихся на балансе предприятия. По мере образования отработанное гидравлическое масло собирается в металлических бочках (5 шт.) V=0,209 м3 каждая в закрытом складе. После временного хранения, но не более 6-ти месяцев, отработанное гидравлическое масло передается в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.
Состав отхода (%): минеральные масла, углеводороды, пластификаторы – 99,477, смолы и мономеры – 0,006, сера – 0,315, хлориды – 0,005, фосфор – 0,153, вода – 0,029, механические примеси – 0,15, фенол – 0,0006734.
Отработанное компрессорное масло образуется в процессе замены компрессорного масла после истечения срока службы и вследствие снижения параметров качества при использовании в компрессорной установке. Временное накопление отработанных масел компрессорных на месте их образования осуществляется в герметичных металлических бочках (таре завода изготовителя), вместимостью 200 л. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, отработанное компрессорное масло передается специализированной сторонней организации по договору.
Состав отхода (%): органические вещества типа А (минеральные масла, углеводороды, пластификаторы) – 99,105, органические вещества типа Б (смолы и мономеры) – 0,011, сера – 0,552, хлориды – 0,011, фосфор – 0,15, вода – 0,051, механические примеси – 0,026, фенол – 0,031.

Промасленная ветошь образуется в процессе использования обтирочной ветоши при проведении ремонтных работ, в процессе протирки механизмов, деталей, ремонта транспортных средств, находящихся на балансе предприятия. По мере образования промасленная ветошь собирается в закрытом металлическом контейнере V=2 м3 в ремонтном цехе, в закрытом металлическом контейнере V=0,2 м3 в моторном цехе. После временного хранения, но не более 6-ти месяцев, промасленная ветошь передается специализированной сторонней организации по договору.
Состав отхода (%): органические вещества подвижные в неполярных растворителях (смазочно-охлаждающая жидкость неворастворимая - солидол) – 12,11, органические вещества подвижные в полярных растворителях (смазочно-охлаждающая жидкость растворимая в воде - по марке СОЖ Gazpromneft Cutfluid Standard) – 0,0168, вода – 2,1441, твердый осадок – 26,0507, целлюлоза – 57,5984, лигнин – 0,0605, водорастворимые вещества (полиэтиленгликоль) – 0,9674, пентозаны – 0,6772, фурфурол – 0,3749.
Пыль абразивно-металлическая образуется в результате использования абразивных кругов для обработки (заточной и наждачные станки), в виде их остатков в ремонтном и кузнечном цехах. По мере образования пыль абразивно-металлическая собирается в металлических контейнерах ТБО. После временного хранения, но не более 6-ти месяцев пыль абразивно-металлическая передается специализированной сторонней организации по договору. 

Состав отхода (%): карбид кремния – 65, железо металлическое – 35. 

Неопасные отходы:
Отработанные шины образуются вследствие исчерпания ресурса шин в результате ремонта и технического обслуживания транспортных средств, находящихся на балансе предприятия. По мере образования отработанные шины собираются в закрытом помещении S=36 м2. После временного хранения, но не более 6-ти месяцев, отработанные шины передаются в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.
Состав отхода (%): синтетический каучук – 96, сталь – 3, тканевая основа – 1.

Огарки сварочных электродов образуются в результате проведения сварочных работ. Огарки сварочных электродов временно накапливаются в металлическом контейнере V=0,2 м3 в ремонтном цехе. После временного хранения, но не более 6-ти месяцев, огарки сварочных электродов передаются специализированной сторонней организации по договору.
Состав отхода (%): железо –96, обмазка (типа Ti(CO3)2 – 3, прочие – 1.

Лом черных металлов образуется в результате износа и списания транспортных средств и оборудования, находящегося на балансе предприятия, отдельных металлических конструкций и деталей, заменяемых при капитальных и текущих ремонтах, от износа инструмента, инвентаря и др. технологического оборудования. Лом черных металлов собирается в металлическом контейнере V=1,5 м3 в кузнечном цехе. После временного хранения, но не более 6-ти месяцев, лом черных металлов передается в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору. 

Состав отхода (%): железо – 95-98, оксиды железа – 2-1, углерод – до 3. 

Лом абразивных изделий образуется в результате использования абразивных кругов для обработки (заточной и наждачные станки), в виде их остатков в ремонтном и кузнечном цехах. Лом абразивных изделий временно не храниться, по мере образования передается в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору. 
Состав отхода (%): диоксид кремния – 90, связующее – 10. 
Фильтры отработанные воздушные образуются вследствие утраты своих функциональных свойств по очистке воздуха в процессе эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств, находящихся на балансе предприятия. По мере образования фильтры воздушные отработанные собираются в металлических контейнерах (3 шт.) V=0,3 м3 каждый на территории ремонтного цеха. После временного хранения, но не более 6-ти месяцев, фильтры воздушные отработанные передаются в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.
Состав отхода (%): целлюлоза – 40,356, углерод – 0,0706, марганец – 0,3279, кремний – 0,0858, хром – 0,0757, железо – 49,885, шерсть – 2,945, вискозное волокно – 1,254, механические примеси – 5. 

Отработанные тормозные колодки образуются в результате износа тормозных колодок и их замены при эксплуатации и техническом обслуживании транспортных средств, находящихся на балансе предприятия. Отработанные тормозные колодки собираются в металлическом контейнере V=0,3 м3 на территории ремонтного цеха. После временного хранения, но не более 6-ти месяцев, отработанные тормозные колодки передаются в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору. 

Состав отхода (%): синтетический каучук – 1,5, связующее – 0,75, баритовый концентрат – 7,8975, углерод – 1,5, базальтовая вата – 2,25, медесодержащий наполнитель – 0,75, тиурам – 0,0075, сера – 0,3, каптакс – 0,045, железо – 85. 

Золошлак образуется в процессе сжигания кокса в кузнечном горне. Золошлак собирается в закрытых металлических контейнерах V=1 м3 в кузнечном цехе. После временного хранения, но не более 6-ти месяцев, золошлак передается специализированной сторонней организации по договору. 

Состав отхода (%): оксид кремния – 65,5, оксид алюминия – 30,3, оксид железа – 1,10, оксид кальция – 0,3, оксид магния – 0,2, оксид титана – 1,2, оксид серы – 0,35, оксид фосфора – 0,65, оксид калия – 0,2, оксид натрия – 0,2.
Строительные отходы образуются в процессе проведения строительно-монтажных и демонтажных работ. Строительные отходы собираются на специально оборудованной площадке на территории предприятия. После временного хранения, но не более 6 месяцев, строительные отходы передаются специализированной сторонней организации по договору.
Состав отхода (%): цемент – 22, каолинит – 55,2428, диЖелезо триоксид – 7,9223, титана оксид – 0,2642, кальция оксид – 7,2531, магния оксид – 1,6199, натрия оксид – 0,5712, калия оксид – 0,4108, оксид кремния (кварц) – 1,976, углерод – 0,0215, марганец – 0,0928, хром – 0,0524, сера – 0,0026, фосфор – 0,0023, медь – 0,0174, углеводороды (скипидар) – 0,0018, целлюлоза древесная (растительный полимер) – 2,4982, вода – 0,0001.
Лампы энергосберегающие, не содержащие ртуть, образуются вследствие исчерпания ресурса времени работы светильников в процессе освещения производственных помещений и территории предприятия. По мере образования отработанные лампы собирают в собственную или иную тару (упаковку). Временное накопление отработанных ламп на месте их образования осуществляется в металлическом контейнере V = 0,5 м3. По мере накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев хранения, отработанные лампы, не содержащие ртуть, передаются в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): сталь – 67,332, поликарбонат – 20,15, алюминий – 4,018, полистирол – 3,585, медь – 0,838, гетинакс – 0,723, олово – 0,084, серебро – 0,003, полимерная смола – 3,122, кремний – 0,139, люминоформ – 0,006.

Смет с территории образуются в результате в результате очистки территории предприятия. Накопление смета с территории на месте его образования осуществляется в специально установленном металлическом контейнере. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, смет с территории передается специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): грунт – 69, растительные остатки – 12, щебень, гравий, асфальтовая крошка – 13, картон, бумага – 4, пластик – 1, стекло – 1.

Твердые бытовые отходы (ТБО) образуются в непроизводственной сфере деятельности работников предприятия. Накопление твердых бытовых отходов на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в пластиковых или металлических контейнерах, оснащенных крышками, на специально отведенных площадках с твердым покрытием, оборудованной ограждением с 3-х сторон, высотой 1,5 м на территории предприятия. После накопления твердых бытовых отходов в контейнерах при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток, сухая фракция твердых бытовых отходов передается сторонней лицензированной организации по договору для осуществления операций по восстановлению, мокрая фракция твердых бытовых отходов передается сторонней специализированной организации по договору для осуществления операций по удалению.

Твердые бытовые отходы (ТБО) характеризуются разнообразием состава и неоднородностью, в связи с чем их относят к самому разнообразному виду мусора. Так, в Методике разработке проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. №100-п, приведен следующий состав твердых бытовых отходов, (%): бумага и древесина – 60, тряпье – 7, пищевые отходы – 10, стеклобой – 6, металлы – 5, пластмассы – 12, однако по сравнению с другими источниками, данный состав ТБО далеко не полный. По другому источнику «Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых отходов». Приложение №11 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. №221-Ө, морфологический состав ТБО представлен следующим перечнем, (%): пищевые отходы – 35-45, бумага и картон – 32-35, дерево – 1-2, черный металлолом – 3-4, цветной металлолом – 0,5-1,5, текстиль – 3-5, кости – 1-2, стекло – 2-3, кожа и резина – 0,5-1, камни и штукатурка – 0,5-1, пластмассы – 3-4, прочее – 1-2, отсев (менее 15 мм) – 5-7, аналогичный состав приведен и в РНД 03.3.0.4.01-96 «Методические указания по определению уровня загрязнения компонентов окружающей среды токсичными веществами отходов производства и потребления», КАЗМЕХАНОБР, Алматы, 1996 г. Учитывая, что предприятие относится к промышленному сектору, морфологический состав принят по Приложению №16 к приказу №100-п от 18.04.2008 г., при этом содержание отходов бумаги и древесины принято по Приложению №11 к приказу №221-Ө от 12.06.2014 г, а также включены отходы резины.

Данный морфологический состав ТБО приведен в целях соблюдения требований и положений статьи 333 Экологического кодекса РК, приказа и.о. Министра охраны окружающей среды РК от 2 августа 2007 г. № 244-п «Об утверждении перечней отходов для размещения на полигонах различных классов» (с учетом изменений и дополнений по приказу Министра энергетики РК от 24.08.2017 г. №296), приказа и.о. Министра энергетики РК от 19 июля 2016 г. № 332 «Об утверждении критериев отнесения отходов потребления ко вторичному сырью». 

В таблице 4.1 приведен перечень компонентов ТБО, относящихся ко вторичному сырью и запрещенных к приему для захоронения на полигонах ТБО.

 Таблица 4.1 – Состав отхода ТБО (вторичное сырье)

	Наименование компонента
	% содержание

	Отходы бумаги, картона
	33,5*

	Отходы пластмассы, пластика и т.п.
	12


	Пищевые отходы
	10

	Стеклобой (стеклотара)
	6

	Металлы
	5

	Древесина
	1,5*

	Резина (каучук)
	0,75*

	Итого:
	68,75


* - среднее содержание принято по Приложению №11 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12.06.2014 г. №221-Ө.
На территории предприятия будет осуществляться раздельный сбор следующих компонентов ТБО: отходы бумаги, картона, отходы пластмассы, пластика, пищевые отходы, стеклобой (стеклотара), металлы, древесина, резина (каучук). Сбор будет осуществляться в контейнерах, объемом 1,1 м3, оснащенных крышками, на территории предприятия. В соответствии с п.2 ст.333 Экологического кодекса РК, виды отходов, которые могут утратить статус отходов и перейти в категорию вторичного ресурса в соответствии с п.1 ст. 333, включают отходы пластмасс, пластика, полиэтилена, полиэтилентерефталатной упаковки, макулатуру (отходы бумаги и картона), использованную стеклянную тару и стеклобой, лом цветных и черных металлов, использованные шины и текстильную продукцию, а также иные виды отходов по перечню, утвержденному уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Методология расчетов образования отходов

Для расчета нормативов образования отходов производства и потребления используются различные методы и, соответственно, разные единицы их измерения. 

В соответствии с технологическими особенностями производства нормативы образования отходов определяются в единицах массы (объема) либо в процентах от количества используемого сырья, материалов или от количества производимой продукции. Нормативы образования отходов, оцениваемые в процентах, определяются по тем видам отходов, которые имеют те же физико-химические свойства, что и первичное сырье. Нормативы образования отходов с измененными по сравнению с первичным сырьем характеристиками, предпочтительно представлять в следующих единицах измерения: кг/т, кг/м3 и т.д. 

При определении нормативов образования отходов применяются такие методы, как метод расчета по материально-сырьевому балансу, метод расчета по удельным отраслевым нормативам образования отходов, расчетно-аналитический метод, экспериментальный метод, метод расчета по фактическим объемам образования отходов для вспомогательных и ремонтных работ.

Отраслевые нормативы образования отходов разрабатываются путем усреднения индивидуальных значений нормативов образования отходов для организаций отрасли, посредством расчета средних удельных показателей на основе анализа отчетной информации за определенный (базовый) период, выделения важнейших, (экспертно устанавливаемых) нормообразующих факторов и определения их влияния на значение нормативов на планируемый период. 

Расчетно-аналитический метод применяется при наличии конструкторско-технологической документации на производство продукции, при котором образуются отходы. На основе такой документации в соответствии с установленными нормами расхода сырья (материалов) рассчитывается норматив образования отходов (Но) как разность между нормой расхода сырья (материалов) на единицу продукции и чистым (полезным) их расходом с учетом неизбежных безвозвратных потерь сырья.

Экспериментальный метод заключается в определении нормативов образования отходов на основе проведения опытных измерений в производственных условиях.

Расчет общего количества отходов, образующихся в результате деятельности предприятия, проведен на основании:

•
представленных в рабочей документации данных, необходимых для расчетов объемов образования отходов;

•
«Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п;

•
РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве». Включен в перечень НПА в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории РК (письмо Комитета по делам строительства и ЖКХ МИТ РК №17-01-3-05-1301 от 28.05.2009 г.);

•
«Методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов», утвержденная приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 22.06.2021 г. № 206;

•
РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства».

Расчеты и обоснование объемов образования отходов на период эксплуатации

На период эксплуатации предполагается образование 20-ти видов отходов: отработанные аккумуляторы, отработанное моторное масло, отработанное трансмиссионное масло, отработанное гидравлическое масло, отработанное компрессорное масло, отработанные масляные фильтры, отработанные топливные фильтры, промасленная ветошь, пыль абразивно-металлическая, отработанные шины, огарки сварочных электродов, лом черных металлов, лом абразивных изделий, отработанные воздушные фильтры, отработанные тормозные колодки, золошлаковые отходы, отработанные лампы, не содержащие ртуть, строительные отходы, смет с территории, ТБО.
Отработанные аккумуляторы 
Расчет проводился согласно п/п. 2.24 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Норма образования отхода рассчитывается исходя из числа аккумуляторов (n) для группы (i) автотранспорта, срока (τ) фактической эксплуатации (2 года для автотранспорта, 3 года для тепловозов, 15 лет для аккумуляторов подстанций), средней массы (mi) аккумулятора и норматива зачета (α) при сдаче (80-100%):

N = Σni × mi × α × 10-3/τ, т/год

Таблица 4.2 – Расчет объема образования отработанных аккумуляторов 
	Марка аккумулятора
	Кол-во ед. ТС
	Марка аккумулятора
	Кол-во аккумуляторов на одной ед. ТС (ni)
	Масса одного аккумулятора, кг (mi)
	Норматив зачета при сдаче, % (α)
	Срок фактической эксплуатации, лет (τ)
	Объем образования отработанных аккумуляторов, т/год


	6СТ90
	1
	6СТ132
	1
	12
	80
	2
	0,0048

	6СТ190
	18
	6СТ132
	1
	25
	80
	2
	0,1800

	6СТ132
	29
	6СТ70
	1
	20
	80
	2
	0,2320

	6СТ75
	4
	6СТ132
	1
	11
	80
	2
	0,0176

	Итого:
	
	0,4344


Отработанное моторное масло

Расчет объема образования отработанного моторного масла произведен в соответствии с Приложением №16 к приказу Министерства охраны окружающей среды РК от 18.04.2008г. № 100-п «Методика разработки проекта нормативов предельного размещения отходов производства и потребления».

Количество отработанного моторного масла принимается с учетом нормативной замены масла транспорта, количества транспорта, количества заливаемого масла и коэффициента полноты слива – 0,9.
Количество отработанного масла может быть определено по формуле:

[image: image10.png]W= (M, +Ny)- 025



,

где
0,25 - доля потерь масла от общего его количества;

[image: image11.png]


 - нормативное количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на дизельном топливе,

[image: image12.png]Ny =Yy Hyp




здесь: [image: image13.png]


 - расход дизельного топлива за год, м3,

[image: image14.png]


 - норма расхода масла, 0,032 л/л расхода топлива;

[image: image15.png]


 - плотность моторного масла, 0,930 т/м3;

[image: image16.png]


 - нормативное количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на бензине,

[image: image17.png]My, =Ty Hyp




здесь: [image: image18.png]


 - расход бензина за год, м[image: image19.png]


;

· - норма расхода масла, 0,024 л/л расхода топлива.
Таблица 4.3– Расчет объема образования отработанного моторного масла

	Характеристика
	Символ
	Ед.изм
	Значение

	доля потерь масла от общего его количества
	 
	 
	0,25

	расход дизельного топлива за год
	Yd
	м3
	12,00

	норма расхода масла
	Hd
	л/л
	0,032

	плотность моторного масла
	ρ
	т/м3
	0,930

	нормативное количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на дизтопливе
	Nd
	т/год
	0,3571

	расход бензина за год
	Yb
	м3
	0,00

	норма расхода масла
	Hb
	л/л
	0,024

	нормативное количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на бензине
	Nb
	т/год
	0,0000

	Количество отработанного моторного масла
	N
	т/год
	0,08928


Отработанное трансмиссионное масло

Расчет объема образования отработанного трансмиссионного масла произведен в соответствии с Приложением №16 к приказу Министерства охраны окружающей среды РК от 18.04.2008г. № 100-п «Методика разработки проекта нормативов предельного размещения отходов производства и потребления».

Нормативное количество отработанного масла ([image: image20.png]


, т/год) определяется по формуле:

[image: image21.png]N=(T; +Ty) 0.30




где
[image: image22.png]Y5 Hg0.885



, [image: image23.png]=Y, H, 0885




здесь:
[image: image24.png]


=0,003 л/л расхода топлива,

[image: image25.png]


=0,004 л/л топлива,

0,885 - плотность трансмиссионного масла, т/м3.

Таблица 4.4 – Расчет объемов образования отработанного трансмиссионного масла

	Характеристика
	Символ
	Ед.изм
	Значение

	доля потерь масла от общего его количества
	 
	 
	0,30

	плотность трансмиссионного масла
	ρ
	т/м3
	0,885

	расход дизельного топлива за год
	Yд
	м3
	12,00

	норма расхода масла
	Hд
	л/л
	0,004

	нормативное количество израсходованного трансмиссионного масла при работе транспорта на дизтопливе
	Тд
	т/год
	0,04248

	расход бензина за год
	Yб
	м3
	0,00

	норма расхода масла
	Hб
	л/л
	0,003

	нормативное количество израсходованного трансмиссионого масла при работе транспорта на бензине
	Тб
	т/год
	0,00000

	Количество отработанного трансмиссионного масла
	N
	т/год
	0,01274


Отработанное гидравлическое масло

Расчет норматива образования отработанного гидравлического масла произведен в соответствии с Приложением №16 к приказу Министерства охраны окружающей среды РК от 18.04.2008г. № 100-п «Методика разработки проекта нормативов предельного размещения отходов производства и потребления».

Количество отработанного гидравлического масла принимается с учетом нормативной замены масла транспорта, количества транспорта, количества заливаемого масла и коэффициента полноты слива – 0,9.
Количество отработанного масла может быть определено по формуле:

[image: image26.png]W= (M, +Ny)- 025



,

где
0,25 - доля потерь масла от общего его количества;

[image: image27.png]


 - нормативное количество израсходованного гидравлического масла при работе транспорта на дизельном топливе,

[image: image28.png]Ny =Yy Hyp




здесь: [image: image29.png]


 - расход дизельного топлива за год, м3,

[image: image30.png]


 - норма расхода масла, 0,032 л/л расхода топлива;

[image: image31.png]


 - плотность гидравлического масла, 0,0009 т/м3;

[image: image32.png]


 - нормативное количество израсходованного гидравлического масла при работе транспорта на бензине,

[image: image33.png]My, =Ty Hyp




здесь: [image: image34.png]


 - расход бензина за год, м[image: image35.png]


;

[image: image36.png]


 - норма расхода масла, 0,024 л/л расхода топлива.

Таблица 4.5 – Расчет объемов образования отработанного гидравлического масла

	Характеристика
	Символ
	Ед.изм
	Значение

	доля потерь масла от общего его количества
	 
	 
	0,25

	расход дизельного топлива за год
	Yd
	м3
	12,00

	норма расхода масла
	Hd
	л/л
	0,032

	плотность гидравлического масла
	ρ
	т/м3
	0,0009

	нормативное количество израсходованного  гидравлического масла при работе транспорта на дизтопливе
	Nd
	т/год
	0,0003

	расход бензина за год
	Yb
	м3
	0,00

	норма расхода масла
	Hb
	л/л
	0,024

	нормативное количество израсходованного  гидравлического масла при работе транспорта на бензине
	Nb
	т/год
	0,0000

	Количество отработанного гидравлического масла
	N
	т/год
	0,00008


Отработанное компрессорное масло
Расчет объема образования отработанных компрессорных масел проводился согласно п/п 2.1 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г № 100-п.

Объем образования отработанного компрессорного масла рассчитывается по формуле:

М = V × ρ× n, т/год

V – объем масла, залитого в картеры компрессоров, м3.

ρ – средняя плотность сливаемых масел – 0,9 т/ м3.

n – периодичность замены масла (n раз в год).

Таблица 4.6 – Расчет объема образования отработанного компрессорного масла
	Тип компрессора
	Объем залитого масла, м3
	Плотность масла, т/ м3
	Периодичность замены, раз в год
	Объем образования отработанных компрессорных масел, т/год

	Компрессор КВ-12/8П
	0,0005
	0,9
	1
	0,00045

	Итого:
	
	0,00045


Отработанные масляные фильтры

Расчет норматива образования отработанных масляных фильтров проведен согласно п. 3.6 п/п. 14 "Методических рекомендаций по оценке объемов образования отходов производства и потребления", Москва 2003 г и определяется по формуле:

Мо.м.ф. = Nф × mф × Кпр × Lф / Hф × 10-3, т/год

где:

mф – масса фильтра данной модели, кг;

Кпр – коэффициент, учитывающий наличие механических примесей и остатков масел, (1,1 - 1,5);

Nф – количество фильтров, установленных на автотранспорте i-той марки, шт;

Lф – годовой пробег единицы транспорта, тыс. км;
Hф –  нормативный пробег до замены фильтра, тыс. км.

Таблица 4.7 – Расчет объема образования отработанных масляных фильтров

	Вид транспорта
	Количество автомашин i-той марки
	Количество фильтров, установленных на автотранспорте i-той марки
	Масса фильтра i-той марки
	 Коэффициент, учитывающий 
наличие механических примесей и 
остатков масел в отработанном 
фильтре
	Пробег автомобилей или 
наработка, (тыс.км или моточас) с 
фильтрами  i-той марки
	Нормативный пробег или 
наработка (тыс.км или моточас) для 
замены фильтра i-той марки
	Масса отработанных масляных фильтров

	
	n
	Nф
	mф
	Кпр
	Li
	Нф
	Ма.ф.

	
	шт.
	шт.
	кг
	1,1-1,5
	тыс.км/

год
моточас/год
	тыс.км/

год
моточас/год
	т/год

	Камаз-6520
	1
	2
	0,5
	1,5
	21,688
	20
	0,00163

	Бульдозер Б-170М 01ЕН
	1
	1
	0,5
	1,5
	450
	20
	0,01688

	Бульдозер Б-170М 01ЕН
	1
	1
	0,5
	1,5
	1,516
	20
	0,00006

	Бульдозер-рыхлитель Т-170
	1
	1
	0,5
	1,5
	130
	20
	0,00488

	Бульдозер Т-170
	1
	1
	0,5
	1,5
	679
	20
	0,02546

	Бульдозер Б-10.1111-ЕН
	1
	1
	0,5
	1,5
	731
	20
	0,02741

	Бульдозер Б-10.1111-ЕН
	1
	1
	0,5
	1,5
	1,124
	20
	0,00004

	Бульдозер Т-20.01 ЯБР1
	1
	1
	0,5
	1,5
	963
	20
	0,03611

	Бульдозер ДТ-75
	1
	1
	0,5
	1,5
	723
	20
	0,02711

	Экскаватор ЭО 5126
	1
	1
	0,5
	1,5
	505
	20
	0,01894

	Экскаватор ЭО 5126
	1
	1
	0,5
	1,5
	1,436
	20
	0,00005

	Экскаватор А-904
	1
	3
	0,5
	1,5
	407
	20
	0,04579

	Экскаватор А-904
	1
	3
	0,5
	1,5
	978
	20
	0,11003

	Экскаватор САТ-28
	1
	3
	0,5
	1,5
	1,316
	20
	0,00015

	Погрузчик МКСМ-800
	1
	1
	0,5
	1,5
	0
	20
	0,00000

	Погрузчик МКСМ-800
	1
	1
	0,5
	1,5
	1,395
	20
	0,00005

	Погрузчик  L-554
	1
	2
	0,5
	1,5
	2,222
	20
	0,00017

	Трактор МТЗ-82 "Ямобур"
	1
	1
	0,5
	1,5
	370
	20
	0,01388

	Трактор Т-150К-09
	1
	1
	0,5
	1,5
	1,303
	20
	0,00005

	Трактор Т-150К-09
	1
	1
	0,5
	1,5
	1,221
	20
	0,00005

	Трактор К 700
	1
	1
	0,5
	1,5
	56
	20
	0,00210

	Трактор МТЗ-80
	1
	1
	0,5
	1,5
	1,636
	20
	0,00006

	Автогрейдер ДЗ 180
	1
	1
	0,5
	1,5
	506
	20
	0,01898

	Трубоукладчик ТР-12
	1
	1
	0,5
	1,5
	2,384
	20
	0,00009

	Трубоукладчик ТР-12
	1
	1
	0,5
	1,5
	1,704
	20
	0,00006

	Трубоукладчик ТР-12
	1
	1
	0,5
	1,5
	2,141
	20
	0,00008

	Вибрационный каток  S683E
	1
	2
	0,5
	1,5
	0
	20
	0,00000

	Вибрационный каток  SD122D
	1
	2
	0,5
	1,5
	144
	20
	0,01080

	Компрессор
	1
	1
	0,5
	1,5
	1,037
	20
	0,00004

	Всего
	29
	39
	 
	 
	 
	 
	0,36095


Отработанные топливные фильтры

Расчет норматива образования отработанных топливных фильтров проведен согласно п. 3.6 п/п. 14 "Методических рекомендаций по оценке объемов образования отходов производства и потребления", Москва 2003 г и определяется по формуле:

Мо.м.ф. = Nф × mф × Кпр × Lф / Hф × 10-3, т/год

где:

mф – масса фильтра данной модели, кг;

Кпр – коэффициент, учитывающий наличие механических примесей и остатков масел, (1,1 - 1,5);

Nф – количество фильтров, установленных на автотранспорте i-той марки, шт;

Lф – годовой пробег единицы транспорта, тыс. км;
Hф –  нормативный пробег до замены фильтра, тыс. км.

Таблица 39 – Расчет объема образования отработанных топливных фильтров 

	Вид транспорта
	Количество автомашин i-той марки
	Количество фильтров, установленных на автотранспорте i-той марки
	Масса фильтра i-той марки
	 Коэффициент, учитывающий 
наличие механических примесей и 
остатков масел в отработанном 
фильтре
	Пробег автомобилей или 
наработка, (тыс.км или моточас) с 
фильтрами  i-той марки
	Нормативный пробег или 
наработка (тыс.км или моточас) для 
замены фильтра i-той марки
	Масса отработанных топливных фильтров

	
	n
	Nф
	mф
	Кпр
	Li
	Нф
	Ма.ф.

	
	шт.
	шт.
	кг
	1,1-1,5
	тыс.км/

год
моточас/год
	тыс.км/

год
моточас/год
	т/год

	Камаз-6520
	1
	2
	0,32
	1,5
	21,688
	20
	0,00104

	Бульдозер Б-170М 01ЕН
	1
	2
	0,42
	1,5
	450
	20
	0,02835

	Бульдозер Б-170М 01ЕН
	1
	2
	0,42
	1,5
	1,516
	20
	0,00010

	Бульдозер-рыхлитель Т-170
	1
	2
	0,42
	1,5
	130
	20
	0,00819

	Бульдозер Т-170
	1
	2
	0,42
	1,5
	679
	20
	0,04278

	Бульдозер Б-10.1111-ЕН
	1
	2
	0,42
	1,5
	731
	20
	0,04605

	Бульдозер Б-10.1111-ЕН
	1
	2
	0,42
	1,5
	1,124
	20
	0,00007

	Бульдозер Т-20.01 ЯБР1
	1
	2
	0,32
	1,5
	963
	20
	0,04622

	Бульдозер ДТ-75
	1
	2
	0,45
	1,5
	723
	20
	0,04880

	Экскаватор ЭО 5126
	1
	2
	0,32
	1,5
	505
	20
	0,02424

	Экскаватор ЭО 5126
	1
	2
	0,32
	1,5
	1,436
	20
	0,00007

	Экскаватор А-904
	1
	2
	0,32
	1,5
	407
	20
	0,01954

	Экскаватор А-904
	1
	2
	0,32
	1,5
	978
	20
	0,04694

	Экскаватор САТ-28
	1
	2
	0,32
	1,5
	1,316
	20
	0,00006

	Погрузчик МКСМ-800
	1
	2
	0,12
	1,5
	0
	20
	0,00000

	Погрузчик МКСМ-800
	1
	2
	0,12
	1,5
	1,395
	20
	0,00003

	Погрузчик  L-554
	1
	2
	0,5
	1,5
	2,222
	20
	0,00017

	Трактор МТЗ-82 "Ямобур"
	1
	2
	0,32
	1,5
	370
	20
	0,01776

	Трактор Т-150К-09
	1
	2
	0,32
	1,5
	1,303
	20
	0,00006

	Трактор Т-150К-09
	1
	2
	0,32
	1,5
	1,221
	20
	0,00006

	Трактор К 700
	1
	2
	0,32
	1,5
	56
	20
	0,00269

	Трактор МТЗ-80
	1
	2
	0,32
	1,5
	1,636
	20
	0,00008

	Автогрейдер ДЗ 180
	1
	2
	0,45
	1,5
	506
	20
	0,03416

	Трубоукладчик ТР-12
	1
	2
	0,42
	1,5
	2,384
	20
	0,00015

	Трубоукладчик ТР-12
	1
	2
	0,42
	1,5
	1,704
	20
	0,00011

	Трубоукладчик ТР-12
	1
	2
	0,42
	1,5
	2,141
	20
	0,00013

	Вибрационный каток  S683E
	1
	2
	0,32
	1,5
	0
	20
	0,00000

	Вибрационный каток  SD122D
	1
	2
	0,32
	1,5
	144
	20
	0,00691

	Компрессор
	1
	2
	0,35
	1,5
	1,037
	20
	0,00005

	Всего
	29
	58
	 
	 
	 
	 
	0,37481



Промасленная ветошь
Расчет проводился согласно п/п 2.32 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Нормативное количество отхода определяется исходя из поступающего количества ветоши (Мо, т/год), норматива содержания в ветоши масел (M) и влаги (W):

N = Mo+М+W, т/год
где:

Мо – количество ветоши, поступающее на предприятие за год, т/год;

М – норматив содержания в ветоши масла, 0,12×Мо;

W –норматив содержания в ветоши влаги, 0,15×Мо.

Таблица 4.8 – Расчет объема образования промасленной ветоши
	Параметры
	Значение, т/год

	Поступающее количество ветоши
	0,36

	Норматив содержания в ветоши масел
	0,0432

	Норматив содержания в ветоши влаги
	0,054

	Объем образования промасленной ветоши
	0,4572


Пыль абразивно-металлическая
Расчет норматива образования пыли абразивно-металлической произведен в соответствии с Приложением №16 к приказу Министра ООС Республики Казахстан от «18. 04. 2008г. № 100-п «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления».

Норма образования отхода определяется по формуле:

М= (Мо - Мост) *0,35, кг/год,

где:

Мо – масса абразивного круга, кг;

Мост. – остаточная масса круга (33% от массы круга), кг;

0,35 – среднее содержание металлической пыли в отходе в долях.

Согласно данным, предоставленным предприятием количество используемых абразивных кругов: в ремонтном цехе - 1 шт., в кузнечном цехе – 2 шт., масса одного круга – 5 кг.
Таблица 4.9 – Объем образования пыли абразивно-металлической
	Характеристика
	Символ
	Ед.изм
	Значение 

	Наименование участка
	 
	 
	ремонтный цех, кузнечный цех

	Наименование станка
	 
	 
	 1 заточной,                        2 наждачных

	Количество использованных кругов в год
	n
	шт.
	3

	Масса одного круга
	Мо
	т
	0,005

	Масса остатка одного круга, принимается 33% от массы круга
	Мост
	т
	0,00165

	Среднее содержание металлической пыли в отходе в долях
	 
	 
	0,35

	Количество образующейся абразивной пыли
	M
	т/год
	0,00352

	Итого
	 
	т/год
	0,00352


Отработанные шины

Расчет проводился согласно п. 2.26 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Объем образования отработанных шин рассчитывается по формуле:

Мотх = 0,001 × Пср × К × k × М/H, т/год

где:

Пср – среднегодовой пробег машины, тыс. км, моточасы;

К – количество транспорта, ед;

k – количество шин, шт.;

М – масса шины, кг (принимается в зависимости от марки шины);

H – нормативный пробег шины, тыс.км, моточасы.

Таблица 4.10– Расчет объема образования отработанных шин
	Вид транспорта
	среднегодовой пробег машины
	количество машин
	количество шин 
	масса шины
	нормативный пробег шины
	масса изношенных шин, образующихся за год

	
	Пср
	K
	k
	M
	Н
	Мш

	
	тыс.км/год
моточас/год
	 
	шт
	кг
	тыс.км
моточас
	т/год

	Камаз-6520
	21,688
	1
	10
	70
	65
	0,23356

	Бульдозер Б-170М 01ЕН
	450
	1
	- 
	- 
	- 
	0,00000

	Бульдозер Б-170М 01ЕН
	1,516
	1
	- 
	- 
	- 
	0,00000

	Бульдозер-рыхлитель Т-170
	130
	1
	- 
	- 
	- 
	0,00000

	Бульдозер Т-170
	679
	1
	- 
	- 
	- 
	0,00000

	Бульдозер Б-10.1111-ЕН
	731
	1
	- 
	- 
	- 
	0,00000

	Бульдозер Б-10.1111-ЕН
	1,124
	1
	- 
	- 
	- 
	0,00000

	Бульдозер Т-20.01 ЯБР1
	963
	1
	- 
	- 
	- 
	0,00000

	Бульдозер ДТ-75
	723
	1
	- 
	- 
	- 
	0,00000

	Экскаватор ЭО 5126
	505
	1
	- 
	- 
	- 
	0,00000

	Экскаватор ЭО 5126
	1,436
	1
	- 
	- 
	- 
	0,00000

	Экскаватор А-904
	407
	1
	6
	58
	65
	2,17902

	Экскаватор А-904
	978
	1
	6
	58
	65
	5,23606

	Экскаватор САТ-28
	1,316
	1
	4
	58
	65
	0,00470

	Погрузчик МКСМ-800
	0
	1
	4
	85
	65
	0,00000

	Погрузчик МКСМ-800
	1,395
	1
	4
	85
	65
	0,00730

	Погрузчик  L-554
	2,222
	1
	4
	85
	65
	0,01162

	Трактор МТЗ-82 "Ямобур"
	370
	1
	4
	88
	65
	2,00369

	Трактор Т-150К-09
	1,303
	1
	4
	142
	65
	0,01139

	Трактор Т-150К-09
	1,221
	1
	4
	142
	65
	0,01067

	Трактор К 700
	56
	1
	4
	196,7
	65
	0,67786

	Трактор МТЗ-80
	1,636
	1
	4
	88
	65
	0,00886

	Автогрейдер ДЗ 180
	506
	1
	4
	100
	65
	3,11385

	Трубоукладчик ТР-12
	2,384
	1
	-
	-
	-
	0,00000

	Трубоукладчик ТР-12
	1,704
	1
	-
	-
	-
	0,00000

	Трубоукладчик ТР-12
	2,141
	1
	-
	-
	-
	0,00000

	Вибрационный каток  S683E
	0
	1
	2
	69
	65
	0,00000

	Вибрационный каток  SD122D
	144
	1
	2
	69
	65
	0,30572

	Компрессор
	1,037
	1
	4
	19,7
	40
	0,00204

	Всего
	 
	29
	 
	 
	 
	13,80634


Огарки сварочных электродов 

Расчет проводился согласно п. 2.22 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Объем образования огарков сварочных электродов рассчитывается по формуле:

N = Мост×α, т/ год

где:

Мост – фактический расход электродов, т/год;

α – остаток электрода, α=0,015 от массы электрода. 

Таблица 4.11 – Расчет объема образования огарков сварочных электродов

	Фактический расход электродов, т\год (Мост)
	Остаток от массы электрода (α)
	Объем образования огарков сварочных электродов, т/год (N)

	0,12
	0,015
	0,0018


	Лом черных металлов

	Объем образования лома черных металлов принят как максимальное годовое значение планируемого образования отхода на территории промышленных площадок.

	М обр = М макс. план.

	где:

	Мобр - объем образования отходов производства (т/год)

М макс. фак. - максимальное годовое планируемое образование отходов (т/год)

Согласно данным предоставленным предприятием планируемое количество лома черных металлов на предприятии составляет - 5 т/год.



Лом абразивных изделий

Расчет норматива образования лома абразивных изделий произведен в соответствии с Приложением №16 к приказу Министра ООС Республики Казахстан от «18 04 2008г. № 100-п «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления».

Норма образования отхода определяется по формуле:

[image: image37.png]


, т/год,

где:

n – количество использованных кругов в год;

m – масса остатка одного круга, принимается 33% от массы круга.

Согласно данным предоставленным предприятием количество используемых абразивных кругов: в ремонтном цехе - 1 шт., в кузнечном цехе – 2 шт.
Таблица 4.12 – Расчет объемов образования лом абразивных изделий

	Характеристика
	Символ
	Ед.изм
	Значение 

	Наименование участка
	 
	 
	ремонтный цех, 
кузнечный цех

	Наименование станка
	 
	 
	 1 заточной,                        2 наждачных

	Количество использованных кругов в год
	n
	шт.
	3

	Вес одного круга
	 
	т
	0,005

	Масса остатка одного круга, принимается 33% от массы круга
	 
	%
	33

	Норма образования абразивных кругов
	N
	т/год
	0,00495

	Итого
	 
	т/год
	0,00495


Отработанные воздушные фильтры

Расчет норматива образования отработанных воздушных фильтров проведен согласно п. 3.6 п/п. 14 "Методических рекомендаций по оценке объемов образования отходов производства и потребления", Москва 2003 г и определяется по формуле:

Мо.в.ф. = Nф × mф × Кпр × Lф / Hф × 10-3, т/год

где:

mф – масса фильтра данной модели, кг;

Кпр – коэффициент, учитывающий наличие механических примесей и остатков масел, (1,1 - 1,5);

Nф – количество фильтров, установленных на автотранспорте i-той марки, шт;

Lф – годовой пробег единицы транспорта, тыс. км;
Hф –  нормативный пробег до замены фильтра, тыс. км.

Таблица 4.13 – Расчет объема образования отработанных воздушных фильтров 

	Вид транспорта
	Количество автомашин i-той марки
	Количество фильтров, установленных на автотранспорте i-той марки
	Масса фильтра i-той марки
	 Коэффициент, учитывающий 
наличие механических примесей и 
остатков масел в отработанном 
фильтре
	Пробег автомобилей или 
наработка, (тыс.км или моточас) с 
фильтрами  i-той марки
	Нормативный пробег или 
наработка (тыс.км или моточас) для 
замены фильтра i-той марки
	Масса 

отработанных воздушных фильтров

	
	n
	Nф
	mф
	Кпр
	Li
	Нф
	Ма.ф.

	
	шт.
	шт.
	кг
	1,1-1,5
	тыс.км/год
моточас/год
	тыс.км/год
моточас/год
	т/год

	Камаз-6520
	1
	1
	1,5
	1,5
	21,688
	20
	0,00244

	Бульдозер Б-170М 01ЕН
	1
	2
	1,5
	1,5
	450
	20
	0,10125

	Бульдозер Б-170М 01ЕН
	1
	2
	1,5
	1,5
	1,516
	20
	0,00034

	Бульдозер-рыхлитель Т-170
	1
	1
	1,5
	1,5
	130
	20
	0,01463

	Бульдозер Т-170
	1
	2
	1,5
	1,5
	679
	20
	0,15278

	Бульдозер Б-10.1111-ЕН
	1
	2
	1,5
	1,5
	731
	20
	0,16448

	Бульдозер Б-10.1111-ЕН
	1
	2
	1,5
	1,5
	1,124
	20
	0,00025

	Бульдозер Т-20.01 ЯБР1
	1
	1
	3,0
	1,5
	963
	20
	0,21668

	Бульдозер ДТ-75
	1
	1
	1,5
	1,5
	723
	20
	0,08134

	Экскаватор ЭО 5126
	1
	1
	1,5
	1,5
	505
	20
	0,05681

	Экскаватор ЭО 5126
	1
	1
	1,5
	1,5
	1,436
	20
	0,00016

	Экскаватор А-904
	1
	1
	1,5
	1,5
	407
	20
	0,04579

	Экскаватор А-904
	1
	1
	1,5
	1,5
	978
	20
	0,11003

	Экскаватор САТ-28
	1
	1
	1,5
	1,5
	1,316
	20
	0,00015

	Погрузчик МКСМ-800
	1
	1
	0,8
	1,5
	0
	20
	0,00000

	Погрузчик МКСМ-800
	1
	1
	0,8
	1,5
	1,395
	20
	0,00008

	Погрузчик  L-554
	1
	1
	1,5
	1,5
	2,222
	20
	0,00025

	Трактор МТЗ-82 "Ямобур"
	1
	1
	1,5
	1,5
	370
	20
	0,04163

	Трактор Т-150К-09
	1
	1
	1,5
	1,5
	1,303
	20
	0,00015

	Трактор Т-150К-09
	1
	1
	1,5
	1,5
	1,221
	20
	0,00014

	Трактор К 700
	1
	1
	1,5
	1,5
	56
	20
	0,00630

	Трактор МТЗ-80
	1
	1
	1,5
	1,5
	1,636
	20
	0,00018

	Автогрейдер ДЗ 180
	1
	1
	1,5
	1,5
	506
	20
	0,05693

	Трубоукладчик ТР-12
	1
	1
	1,5
	1,5
	2,384
	20
	0,00027

	Трубоукладчик ТР-12
	1
	1
	1,5
	1,5
	1,704
	20
	0,00019

	Трубоукладчик ТР-12
	1
	1
	1,5
	1,5
	2,141
	20
	0,00024

	Вибрационный каток  S683E
	1
	1
	1,5
	1,5
	0
	20
	0,00000

	Вибрационный каток  SD122D
	1
	1
	1,5
	1,5
	144
	20
	0,01620

	Компрессор
	1
	1
	1,5
	1,5
	1,037
	20
	0,00012

	Всего
	29
	34
	 
	 
	 
	 
	1,06981


Отработанные тормозные колодки

Расчет норматива образования отработанных тормозных колодок проведен согласно п. 3.6 п/п. 15 "Методических рекомендаций по оценке объемов образования отходов производства и потребления", Москва 2003 г и определяется по формуле:

Расчет количества отработанных тормозных колодок производится по формуле:

Мо.т.н. = N × Nт.н. × Кизн × mт.н. × Lт.н. × 10-3/ Hт.н., т/год
N - количество автомобилей i-ой марки, шт;
Nт.н. - количество тормозных накладок i-ой марки на один автомобиль, шт;

Кизн - коэффициент истирания накладок в процессе эксплуатации транспорта (0,3…0,4);

mт.н. - масса одной накладки i-ой марки, кг;

Lт.н. - среднегодовой пробег автомобилей с тормозными накладками i-ой марки, тыс. км;

Нт.н. - нормативный пробег для замены накладок i-ой марки, тыс. км (для легковых автомобилей - 16-20 тыс. км; для грузовых автомобилей - 12-16 тыс. км; для автобусов - 12-14 тыс. км).
Таблица 4.14– Расчет объема образования отработанных тормозных колодок
	Вид транспорта
	количество тормозных накладок i-той марки на один автомобиль
	масса одной накладки i-той марки
	годовой пробег автомобилей с тормозными накладками i-той марки
	нормативный пробег для замены накладок i-той марки (Нiт.н= 16-20 тыс.км для легковых автомобилей; Нiт.н = 12-16 тыс.км  для грузовых автомобилей; Нi т.н = 12-14тыс.км для автобусов)
	коэффициент, учитывающий истирание накладок в процессе эксплуатации транспорта (Kизн  = 0,3...0,4)
	количество единиц автотранспорта
	масса отработанных тормозных накладок

	
	Ni т.н 
	mi т.н 
	Liт.н.
	Нiт.н
	Kизн
	N
	Оо.м.ф 

	
	шт.
	кг
	тыс. км
моточас
	тыс. км
моточас
	доли от 1
	ед
	т/год

	Камаз-6520
	12
	3,0
	21,688
	16
	0,4
	1
	0,01952

	Бульдозер Б-170М 01ЕН
	-
	-
	450
	-
	-
	-
	0,00000

	Бульдозер Б-170М 01ЕН
	-
	-
	1,516
	-
	-
	-
	0,00000

	Бульдозер-рыхлитель Т-170
	-
	-
	130
	-
	-
	-
	0,00000

	Бульдозер Т-170
	-
	-
	679
	-
	-
	-
	0,00000

	Бульдозер Б-10.1111-ЕН
	-
	-
	731
	-
	-
	-
	0,00000

	Бульдозер Б-10.1111-ЕН
	- 
	-
	1,124
	-
	-
	-
	0,00000

	Бульдозер Т-20.01 ЯБР1
	- 
	-
	963
	-
	-
	-
	0,00000

	Бульдозер ДТ-75
	- 
	-
	723
	-
	-
	-
	0,00000

	Экскаватор ЭО 5126
	- 
	-
	505
	-
	-
	-
	0,00000

	Экскаватор ЭО 5126
	- 
	-
	1,436
	-
	-
	-
	0,00000

	Экскаватор А-904
	-
	-
	407
	-
	-
	-
	0,00000

	Экскаватор А-904
	-
	-
	978
	-
	-
	-
	0,00000

	Экскаватор САТ-28
	-
	-
	1,316
	-
	-
	-
	0,00000

	Погрузчик МКСМ-800
	8
	0,8
	0
	16
	0,4
	1
	0,00000

	Погрузчик МКСМ-800
	8
	0,8
	1,395
	16
	0,4
	1
	0,00022

	Погрузчик  L-554
	8
	3,0
	2,222
	16
	0,4
	1
	0,00133

	Трактор МТЗ-82 "Ямобур"
	8
	1,8
	370
	16
	0,4
	1
	0,13320

	Трактор Т-150К-09
	8
	2,5
	1,303
	16
	0,4
	1
	0,00065

	Трактор Т-150К-09
	8
	2,5
	1,221
	16
	0,4
	1
	0,00061

	Трактор К 700
	8
	2,5
	56
	16
	0,4
	1
	0,02800

	Трактор МТЗ-80
	8
	1,8
	1,636
	16
	0,4
	1
	0,00059

	Автогрейдер ДЗ 180
	12
	2,5
	506
	16
	0,4
	1
	0,37950

	Трубоукладчик ТР-12
	-
	-
	2,384
	-
	-
	-
	0,00000

	Трубоукладчик ТР-12
	-
	-
	1,704
	-
	-
	-
	0,00000

	Трубоукладчик ТР-12
	-
	-
	2,141
	-
	-
	-
	0,00000

	Вибрационный каток  S683E
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	0,00000

	Вибрационный каток  SD122D
	-
	-
	144
	-
	-
	-
	0,00000

	Компрессор
	-
	-
	1,037
	-
	-
	-
	0,00000

	Всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,56362


Золошлаковые отходы

Годовой объем золошлаковых отходов принимается согласно расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и составляет 0,0642 т/год. 
Отработанные лампы, не содержащие ртуть
Расчет проводился согласно п/п. 2.43 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п.
Норма образования отработанных ламп рассчитывается по формуле:

N = n×T/Tр, шт./год

М = N×mi×10-6, т/год

где: 

n – количество работающих ламп данного типа, шт.;

Т – время работы ламп данного типа в году, ч;

Тр – ресурс времени работы ламп, ч;

mi – вес одной лампы, грамм.

Таблица 4.15 – Расчет объема образования отработанных ламп, не содержащих ртуть

	Тип ламп
	n, шт.
	Тр, ч
	Т, ч/год
	mi, грамм
	Кол-во отраб. ламп, шт./год
	Выход отхода, т/год

	Лампа светодиодная 
	50
	50000
	8760
	2500
	9
	0,0225

	Итого:
	
	0,0225

	Строительные отходы

	Объем образования строительных отходов принят как максимальное годовое значение планируемого образования отхода на территории промышленных площадок.

	М обр = М макс. план.

	где:

	Мобр - объем образования отходов производства (т/год).
М макс. фак. - максимальное годовое планируемое образование отходов (т/год).
Согласно данным предоставленным предприятием планируемое количество строительных отходов на предприятии составляет - 1500 т/год.



Смет с территории
Расчет объема образования выполнен в соответствии с п/п 2.45, п. 2 «Расчет рекомендованных нормативов образования отходов», «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 года №100-п. 

Ежегодно в течение теплого времени года (7 месяцев согласно СН РК 2.04-21-2004) производится уборка территории. В результате образуется отход – смет с территории. 

Общая площадь убираемой территории предприятия (асфальтобетонное покрытие) составляет 2301 м2.

Норма образования смета с территории определяется с учетом площади убираемой территории – S м2. Нормативное количество смета – 0,005 т/м в год. 

М = S×0,005, т/год

2301×0,005 = 11,505 т/год
Норма образования смета с территории за 7 месяцев составит:

11,505/12×7 = 6,71125т/год.
Твердые бытовые отходы 

Расчет образования ТБО проводился согласно п/п 2.44 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г № 100-п.

Норма образования бытовых отходов определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов, которые составляют 
0,3 м3/год на человека, списочной численности работающих и средней плотности отходов, которая составляет 0,25 т/м3. 

Объем образования ТБО определяется по формуле: 

МТБО = m × P × q, т/год

где 
m – списочная численность работающих на предприятии, чел.;

q – средняя плотность отходов, т/м3;

P – годовая норма образования ТБО на промышленных предприятиях на 1 работающего, т.

Расчет образования ТБО на период эксплуатации 
МТБО = 360 чел. × 0,3 м3/год × 0,25 т/м3 = 27 т/год
Таблица 4.16 – Морфологический состав ТБО (вторичное сырье)

	Наименование компонента
	% содержание

	Отходы бумаги, картона
	33,5*

	Отходы пластмассы, пластика и т.п.
	12

	Пищевые отходы
	10

	Стеклобой (стеклотара)
	6

	Металлы
	5

	Древесина
	1,5*

	Резина (каучук)
	0,75*

	Итого:
	68,75


* - среднее содержание принято по Приложению №11 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12.06.2014 г. №221-Ө.
Так как состав ТБО состоит из: отходов бумаги, картона – 33,5%, отходов пластмассы, пластика и т.п. – 12%, пищевых отходов – 10%, стеклобоя (стеклотары) – 6%, металлов – 5%, древесины – 1,5%, резины (каучука) – 0,75% и прочих – 31,25%, следует, что при раздельном складировании с учетом морфологического состава данного отхода будет образовываться:

–
Бумага, картон – 9,045000т/год;

–
Пластмассы, пластик и т.п. – 3,240000т/год;

–
Пищевые отходы – 2,700000т/год;

–
Стеклобой (стеклотара)– 1,620000т/год;

–
Металлы – 1,350000т/год;

–
Древесина – 0,405000т/год;

–
Резина (каучук)– 0,202500т/год;

–
Прочие (тряпье) – 8,437500т/год.

Таблица 4.17( Общее количество отходов на период эксплуатации (2026-2035 гг.)

	№ п/п
	Наименование отходов
	Объем образования, т/год

	1
	Аккумуляторы отработанные автомобильные
	0,4344

	2
	Отработанное моторное масло
	0,08928

	3
	Отработанное трансмиссионное масло
	0,01274

	4
	Отработанное гидравлическое масло
	0,00008

	5
	Отработанное компрессорное масло
	0,00045

	6
	Отработанные масляные фильтры
	0,36095

	7
	Отработанные топливные фильтры
	0,37481

	8
	Промасленная ветошь
	0,4572

	9
	Пыль абразивно-металлическая
	0,00352

	10
	Отработанные шины
	13,80634

	11
	Огарки сварочных электродов
	0,0018

	12
	Лом черных металлов
	5

	13
	Лом абразивных изделий
	0,00495

	14
	Отработанные воздушные фильтры
	1,06981

	15
	Отработанные тормозные колодки
	0,56362

	16
	Золошлаковые отходы
	0,0642

	17
	Лампы энергосберегающие, не содержащие ртуть
	0,0225

	18
	Строительные отходы
	1500

	19
	Смет с территории
	6,71125

	20
	Твердые бытовые отходы 
	27

	Итого:
	1555,9779


4.2 Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов)

Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов с учетом требований ст. 338 Экологического кодекса Республики Казахстан.

Согласно статье 338 Экологического кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021 г. «Виды отходов и их классификация»:

Под видом отходов понимается совокупность отходов, имеющих общие признаки в соответствии с их происхождением, свойствами и технологией управления ими.

Виды отходов определяются на основании классификатора отходов, утвержденного уполномоченным органом в области охраны окружающей среды (далее - классификатор отходов).

Классификатор отходов разрабатывается с учетом происхождения и состава каждого вида отходов и в необходимых случаях определяет лимитирующие показатели концентрации опасных веществ в целях их отнесения к опасным или неопасным.

Каждый вид отходов в классификаторе отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода.

Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов с учетом требований ст. 338 Экологического кодекса Республики Казахстан.

Отдельные виды отходов в классификаторе отходов могут быть определены одновременно как опасные и неопасные с присвоением различных кодов («зеркальные» виды отходов) в зависимости от уровней концентрации содержащихся в них опасных веществ или степени влияния опасных характеристик вида отходов на жизнь и (или) здоровье людей и окружающую среду.

Отнесение отходов к опасным или неопасным и к определенному коду классификатора отходов в соответствии со статьей 338 Экологического кодекса Республики Казахстан производится владельцем отходов самостоятельно.

Включение вещества или материала в классификатор отходов не является определяющим фактором при отнесении такого вещества или материала к категории отходов. Вещество или материал, включенные в классификатор отходов, признаются отходами, если они соответствуют определению отходов согласно требованиям статьи 317 Экологического Кодекса РК.

Таблица 4.18 – Формирование классификационного кода отхода:
Аккумуляторы отработанные автомобильные

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	16
	Отходы, не определенные иначе данным перечнем

	Подгруппа
	16 06
	Батареи и аккумуляторы

	Код
	16 06 01*
	Свинцовые аккумуляторы


Таблица 4.19 – Формирование классификационного кода отхода:
Фильтры масляные отработанные
	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	16
	Отходы, не определенные иначе данным перечнем

	Подгруппа
	16 01
	Снятые с эксплуатации различные транспортные средства (включая внедорожные), отходы от демонтажа снятых с эксплуатации транспортных средств и их технического обслуживания (за исключением 13, 14, 16 06 и 16 08)

	Код
	16 01 07*
	Масляные фильтры


Таблица 4.20– Формирование классификационного кода отхода:
Фильтры топливные отработанные
	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	16
	Отходы, не определенные иначе данным перечнем

	Подгруппа
	16 01
	Снятые с эксплуатации различные транспортные средства (включая внедорожные), отходы от демонтажа снятых с эксплуатации транспортных средств и их технического обслуживания (за исключением 13, 14, 16 06 и 16 08)

	Код
	16 01 21*
	Опасные составляющие компоненты, за исключением упомянутых в 16 01 07-16 01 11, 16 01 13 и 16 01 14


Таблица 4.21– Формирование классификационного кода отхода:
Отработанные моторные масла
	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	13
	Отходы нефти и жидкого топлива (за исключением пищевых масел и упомянутых в 05, 12 и 19)

	Подгруппа
	13 02
	Отходы моторных, трансмиссионных и смазочных масел

	Код
	13 02 08*
	Другие моторные, трансмиссионные и смазочные масла


Таблица 4.22– Формирование классификационного кода отхода:
Отработанные трансмиссионные масла
	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	13
	Отходы нефти и жидкого топлива (за исключением пищевых масел и упомянутых в 05, 12 и 19)

	Подгруппа
	13 02
	Отходы моторных, трансмиссионных и смазочных масел

	Код
	13 02 08*
	Другие моторные, трансмиссионные и смазочные масла


Таблица 4.23 – Формирование классификационного кода отхода:
Отработанные гидравлические масла
	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	13
	Отходы нефти и жидкого топлива (за исключением пищевых масел и упомянутых в 05, 12 и 19)

	Подгруппа
	13 01
	Отходы гидравлических масел

	Код
	13 01 13*
	Другие гидравлические масла


Таблица 4.24– Формирование классификационного кода отхода:
Отработанное компрессорное масло 
	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	13
	Отходы нефти и жидкого топлива (за исключением пищевых масел и упомянутых в 05, 12 и 19)

	Подгруппа
	13 03
	Отходы изоляционных и трансформаторных масел

	Код
	13 03 10*
	Синтетические изоляционные или трансформаторные масла


Таблица 4.25 – Формирование классификационного кода отхода: 

Промасленная ветошь

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	15
	Упаковочные отходы, абсорбенты, ткани для вытирания, фильтровальные материалы и защитная одежда, не определенные иначе

	Подгруппа
	15 02
	Абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда

	Код
	15 02 02*
	Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами


Таблица 4.26 - Формирование классификационного кода отхода:

 Пыль абразивно-металлическая

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	12
	Отходы формования, физической и механической обработки поверхностей металлов и пластмасс

	Подгруппа
	12 01
	Отходы формования, физической и механической обработки поверхностей металлов и пластмасс

	Код
	12 01 20*
	Использованные мелющие тела и шлифовальные материалы, содержащие опасные вещества


Таблица 4.27 – Формирование классификационного кода отхода:
Шины автомобильные отработанные

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	16
	Отходы, не определенные иначе данным перечнем

	Подгруппа
	16 01
	Снятые с эксплуатации различные транспортные средства (включая внедорожные), отходы от демонтажа снятых с эксплуатации транспортных средств и их технического обслуживания (за исключением 13, 14, 16 06 и 16 08)

	Код
	16 01 03
	Отработанные шины


Таблица 4.28– Формирование классификационного кода отхода: 

Огарки сварочных электродов

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	12
	Отходы формирования, физической и механической обработки поверхностей металлов и пластмасс

	Подгруппа
	12 01
	Отходы формования, физической и механической обработки поверхностей металлов и пластмасс

	Код
	12 01 13
	Отходы сварки


Таблица 4.29( Формирование классификационного кода отхода: 

Лом черных металлов 

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	16
	Отходы, не определенные иначе данным перечнем

	Подгруппа
	16 01
	Снятые с эксплуатации различные транспортные средства (включая внедорожные), отходы от демонтажа снятых с эксплуатации транспортных средств и их технического обслуживания (за исключением 13, 14, 16 06 и 16 08)

	Код
	16 01 17
	Черные металлы


Таблица 4.30( Формирование классификационного кода отхода: 

Лом абразивных изделий 

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	12
	Отходы формирования, физической и механической обработки поверхностей металлов и пластмасс

	Подгруппа
	12 01
	Отходы формования, физической и механической обработки поверхностей металлов и пластмасс

	Код
	12 01 21
	Использованные мелющие тела и шлифовальные материалы, за исключением упомянутых в 12 01 20


Таблица 4.31– Формирование классификационного кода отхода:

Фильтры воздушные отработанные

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	16
	Отходы, не определенные иначе данным перечнем

	Подгруппа
	16 01
	Снятые с эксплуатации различные транспортные средства (включая внедорожные), отходы от демонтажа снятых с эксплуатации транспортных средств и их технического обслуживания (за исключением 13, 14, 16 06 и 16 08)

	Код
	16 01 22
	Составляющие компоненты, не определенные иначе


Таблица 4.32 ( Формирование классификационного кода отхода: 

Отработанные тормозные колодки

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	16
	Отходы, не определенные иначе данным перечнем

	Подгруппа
	16 01
	Снятые с эксплуатации различные транспортные средства (включая внедорожные), отходы от демонтажа снятых с эксплуатации транспортных средств и их технического обслуживания (за исключением 13, 14, 16 06 и 16 08)

	Код
	16 01 12
	Тормозные колодки, за исключением упомянутых в 16 01 11


Таблица 4.33- Формирование классификационного кода отхода:

Золошлаковые отходы

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	10
	Отходы термических процессов

	Подгруппа
	10 01
	Отходы электростанций и других мусоросжигательных заводов

	Код
	10 01 01
	Зольный остаток, котельные шлаки и зольная пыль (исключая зольную пыль в 10 01 04)


Таблица 4.34 – Формирование классификационного кода отхода:

Строительные отходы

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	17
	Отходы строительства и сноса (включая извлеченный грунт на загрязненных участках)

	Подгруппа
	17 09
	Другие отходы строительства и сноса

	Код
	17 09 04
	Смешанные отходы строительства и сноса, за исключением упомянутых в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03


Таблица 4.35– Формирование классификационного кода отхода:
Лампы энергосберегающие, не содержащие ртуть
	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	20
	Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции

	Подгруппа
	20 01
	Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01)

	Код
	20 01 36
	Списанное электрическое и электронное оборудование, за исключением упомянутого в 20 01 21 и 20 01 35


Таблица 4.36 – Формирование классификационного кода отхода:

Смет с территории

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	20
	Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции

	Подгруппа
	20 03
	Другие коммунальные отходы

	Код
	20 03 03
	Отходы уборки улиц


Таблица 4.37 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: бумага, картон

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	20
	Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции

	Подгруппа
	20 01
	Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01)

	Код
	20 01 01
	Бумага и картон


Таблица 4.38– Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: пластмассы, пластика и т.п.

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	20
	Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции

	Подгруппа
	20 01
	Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01)

	Код
	20 01 39
	Пластмассы


Таблица 4.39 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: пищевые отходы

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	20
	Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции

	Подгруппа
	20 01
	Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01)

	Код
	20 01 08
	Поддающиеся биологическому разложению отходы кухонь и столовых


Таблица 4.40 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: стеклобой (стеклотара)

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	20
	Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции

	Подгруппа
	20 01
	Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01)

	Код
	20 01 02
	Стекло


Таблица 4.41 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: металлы

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	20
	Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции

	Подгруппа
	20 01
	Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01)

	Код
	20 01 40
	Металлы


Таблица 4.42 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: древесина

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	20
	Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции

	Подгруппа
	20 01
	Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01)

	Код
	20 01 38
	Дерево, за исключением упомянутого в 20 01 37


Таблица 4.43 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: резина (каучук)

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	20
	Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции

	Подгруппа
	20 01
	Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01)

	Код
	20 01 99
	Другие фракции, не определенные иначе


Таблица 4.44 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: прочие (тряпье)

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	20
	Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции

	Подгруппа
	20 01
	Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01)

	Код
	20 01 11
	Ткани


Таблица 4.45 ( Перечень отходов и их классификационные коды на период эксплуатации
	№ п/п
	Вид отхода
	Код отхода
	Степень опасности отхода

	1
	Аккумуляторы отработанные автомобильные
	16 06 01*
	Опасные

	2
	Отработанные моторные масла
	13 02 08*
	Опасные

	3
	Отработанные трансмиссионные масла
	13 02 08*
	Опасные

	4
	Отработанные гидравлические масла
	13 01 13*
	Опасные

	5
	Отработанное компрессорное масло
	13 03 10*
	Опасные

	6
	Фильтры масляные отработанные
	16 01 07*
	Опасные

	7
	Фильтры топливные отработанные
	16 01 21*
	Опасные

	8
	Промасленная ветошь
	15 02 02*
	Опасные

	9
	Пыль абразивно-металлическая
	12 01 20*
	Опасные 

	10
	Шины автомобильные отработанные
	16 01 03
	Неопасные

	11
	Отработанные воздушные фильтры
	16 01 22
	Неопасные

	12
	Отработанные тормозные колодки
	16 01 12
	Неопасные

	13
	Огарки сварочных электродов
	12 01 13
	Неопасные

	14
	Лом черных металлов
	16 01 17
	Неопасные

	15
	Лом абразивных изделий
	12 01 21
	Неопасные

	16
	Лампы энергосберегающие, не содержащие ртуть
	20 01 36
	Неопасные

	17
	Смет с территории
	20 03 03
	Неопасные

	18
	Золошлаковые отходы
	10 01 01
	Неопасные

	19
	Строительные отходы
	17 09 04
	Неопасные

	20
	Твердые бытовые отходы (ТБО), в том числе:
	
	

	
	- отходы бумаги и картона
	20 01 01
	Неопасные

	
	- отходы пластмассы, пластика и т.п.
	20 01 39
	Неопасные

	
	- пищевые отходы (в составе ТБО)
	20 01 08
	Неопасные

	
	- отходы стекла
	20 01 02
	Неопасные

	
	- металлы
	20 01 40
	Неопасные

	
	- древесина
	20 01 38
	Неопасные

	
	- резина (каучук)
	20 01 99
	Неопасные

	
	- прочие (тряпье)
	20 01 11
	Неопасные


4.3 Рекомендации по управлению отходами и вспомогательным операциям, технологии по выполнению указанных операций

Соблюдение иерархии управления отходами на всех этапах технологического (жизненного) цикла направлены на обеспечение достижения целей государственной политики в области ресурсосбережения, импортозамещения и управления отходами, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и их имущества, охраны окружающей среды, животного и растительного мира.

Под управлением отходами понимаются операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления.

К операциям по управлению отходами относятся:

1) накопление отходов на месте их образования;

2) сбор отходов;

3) транспортировка отходов;

4) восстановление отходов;

5) удаление отходов;

6) вспомогательные операции, выполняемые в процессе осуществления операций, предусмотренных подпунктами 1), 2), 4) и 5) настоящего пункта;

Накопление отходов на месте их образования

Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 статьи 320 ЭК РК, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления.

Сбор отходов

Под сбором отходов понимается деятельность по организованному приему отходов от физических и юридических лиц специализированными организациями в целях дальнейшего направления таких отходов на восстановление или удаление.

Операции по сбору отходов могут включать в себя вспомогательные операции по сортировке и накоплению отходов в процессе их сбора.

Под накоплением отходов в процессе сбора понимается хранение отходов в специально оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах, в которых отходы, вывезенные с места их образования, выгружаются в целях их подготовки к дальнейшей транспортировке на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

Транспортировка отходов

Под транспортировкой отходов понимается деятельность, связанная с перемещением отходов с помощью специализированных транспортных средств между местами их образования, накопления в процессе сбора, сортировки, обработки, восстановления и (или) удаления.

Восстановление отходов

Восстановлением отходов признается любая операция, направленная на сокращение объемов отходов, главным назначением которой является использование отходов для выполнения какой-либо полезной функции в целях замещения других материалов, которые в противном случае были бы использованы для выполнения указанной функции, включая вспомогательные операции по подготовке данных отходов для выполнения такой функции, осуществляемые на конкретном производственном объекте или в определенном секторе экономики.

К операциям по восстановлению отходов относятся:

1) подготовка отходов к повторному использованию;

2) переработка отходов;

3) утилизация отходов.

Подготовка отходов к повторному использованию включает в себя проверку состояния, очистку и (или) ремонт, посредством которых ставшие отходами продукция или ее компоненты подготавливаются для повторного использования без проведения какой-либо иной обработки.

Под переработкой отходов понимаются механические, физические, химические и (или) биологические процессы, направленные на извлечение из отходов полезных компонентов, сырья и (или) иных материалов, пригодных для использования в дальнейшем в производстве (изготовлении) продукции, материалов или веществ вне зависимости от их назначения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 ст. 323 ЭК РК от 02.01.2021 г.

Под утилизацией отходов понимается процесс использования отходов в иных, помимо переработки, целях, в том числе в качестве вторичного энергетического ресурса для извлечения тепловой или электрической энергии, производства различных видов топлива, а также в качестве вторичного материального ресурса для целей строительства, заполнения (закладки, засыпки) выработанных пространств (пустот) в земле или недрах или в инженерных целях при создании или изменении ландшафтов.

Удаление отходов

Удалением отходов признается любая, не являющаяся восстановлением операция по захоронению или уничтожению отходов, включая вспомогательные операции по подготовке отходов к захоронению или уничтожению (в том числе по их сортировке, обработке, обезвреживанию).

Захоронение отходов – складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока, без намерения их изъятия.

Уничтожение отходов – способ удаления отходов путем термических, химических или биологических процессов, в результате применения которого существенно снижаются объем и (или) масса и изменяются физическое состояние и химический состав отходов, но который не имеет в качестве своей главной цели производство продукции или извлечение энергии.

Вспомогательные операции при управлении отходами

К вспомогательным операциям относятся сортировка и обработка отходов.

Под сортировкой отходов понимаются операции по разделению отходов по их видам и (или) фракциям либо разбору отходов по их компонентам, осуществляемые отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению.

Под обработкой отходов понимаются операции, в процессе которых отходы подвергаются физическим, термическим, химическим или биологическим воздействиям, изменяющим характеристики отходов, в целях облегчения дальнейшего управления ими и которые осуществляются отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению.

Под обезвреживанием отходов понимается механическая, физико-химическая или биологическая обработка отходов для уменьшения или устранения их опасных свойств.

Поэтапное описание технологического (жизненного) цикла отходов, образующихся на период эксплуатации представлено в таблице 4.31. 

Таблица 4.31 ( Поэтапное описание технологического (жизненного) цикла отходов, образующихся на период эксплуатации
	№
	Наименование параметра
	Характеристика параметра

	1
	2
	3

	Отработанные моторные масла

	1
	Образование:
	Образуются в процессе замены моторного масла после истечения срока службы и вследствие снижения параметров качества при использовании их в двигателях внутреннего сгорания техники, используемой в период эксплуатации

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Временное накопление отработанных моторных масел на месте их образования осуществляется в металлических бочках (5 шт.) V=0,209 м3 каждая в закрытом складе, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору

	3
	Сбор отходов:
	Сбор отработанных моторных масел не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	При транспортировке отходов, а также к погрузочно-разгрузочным работам обязательно соблюдение требований по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление отработанных моторных масел не осуществляется 

	6
	Удаление отходов (рекомендуемые способы):
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Отработанные трансмиссионные масла

	1
	Образование:
	Образуются в процессе замены трансмиссионного масла после истечения срока службы и вследствие снижения параметров качества при использовании их в трансмиссиях спецтехники, используемой в период эксплуатации

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Временное накопление отработанных трансмиссионных масел на месте их образования осуществляется в герметичных металлических бочках (5 шт.), V=0,209 м3, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.

	3
	Сбор отходов:
	Сбор отработанных трансмиссионных масел не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	При транспортировке отходов, а также к погрузочно-разгрузочным работам обязательно соблюдение требований по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление отработанных трансмиссионных масел не осуществляется 

	6
	Удаление отходов (рекомендуемые способы):
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Отработанные гидравлические масла

	1
	Образование:
	Образуются в процессе смазывания деталей двигателей, высоконагруженных зубчатых механизмов и других деталей, гидравлической системы спецтехники, используемой в период эксплуатации

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Временное накопление отработанных гидравлических масел на месте их образования осуществляется в герметичных металлических бочках (таре завода -изготовителя), V = 0,209 м3, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору

	3
	Сбор отходов:
	Сбор отработанных гидравлических масел не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	При транспортировке отходов, а также к погрузочно-разгрузочным работам обязательно соблюдение требований по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление отработанных гидравлических масел не осуществляется 

	6
	Удаление отходов (рекомендуемые способы):
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Отработанное компрессорное масло

	1
	Образование:
	Образуется образуется в процессе замены компрессорного масла после истечения срока службы и вследствие снижения параметров качества при использовании в компрессорной установке

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Временное накопление отработанных масел компрессорных на месте их образования осуществляется в герметичных металлических бочках (таре завода изготовителя), вместимостью 200 л, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору

	3
	Сбор отходов:
	Сбор отработанного компрессорного масла не осуществляется

	4
	Транспортировка отходов:
	При транспортировке отходов, а также к погрузочно-разгрузочным работам обязательно соблюдение требований по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление отработанного компрессорного масла не осуществляется

	6
	Удаление отходов (рекомендуемые способы):
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Фильтры масляные отработанные

	1
	Образование:
	Образуются вследствие утраты своих функциональных свойств по очистке масла в процессе эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств, используемых в период эксплуатации 

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Временное накопление отработанных масляных фильтров на месте их образования осуществляется на территории участка в гаражном боксе металлической емкости V = 0,2 м3, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору

	3
	Сбор отходов:
	Сбор фильтров масляных отработанных не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка отработанных масляных фильтров не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление фильтров масляных отработанных не осуществляется 

	6
	Удаление отходов (рекомендуемые способы):
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Фильтры топливные отработанные

	1
	Образование:
	Образуются вследствие утраты своих функциональных свойств по очистке топлива в процессе эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств и спецтехники, используемых в период эксплуатации 

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Временное накопление фильтров топливных отработанных на месте их образования собираются в металлических контейнерах (3 шт.) V=0,3 м3, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору

	3
	Сбор отходов:
	Сбор фильтров топливных отработанных не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка отработанных теплоносителей (антифриза и др.) не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление фильтров топливных отработанных не осуществляется 

	6
	Удаление отходов (рекомендуемые способы):
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Промасленная ветошь

	1
	Образование:
	Образуется в процессе использования обтирочной ветоши при проведении ремонтных работ, в процессе протирки механизмов, деталей, ремонта транспортных средств, используемых в период эксплуатации

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Временное накопление промасленной ветоши на месте ее образования осуществляется в закрытом металлическом контейнере V=2 м3, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору

	3
	Сбор отходов:
	Сбор промасленной ветоши не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка промасленной ветоши не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление промасленной ветоши не осуществляется 

	6
	Удаление отходов (рекомендуемые способы):
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Аккумуляторы отработанные автомобильные

	1
	Образование:
	Образуются вследствие исчерпания ресурса работы свинцово-кислотных аккумуляторных батарей в аккумуляторном цехе. По мере образования отработанные аккумуляторы собираются в аккумуляторном цехе

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Временное накопление отработанных аккумуляторов на месте их образования осуществляется на территории участка в аккумуляторном цехе, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.

	3
	Сбор отходов:
	Сбор отработанных аккумуляторов не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	При транспортировке отходов, а также к погрузочно-разгрузочным работам обязательно соблюдение требований по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление отработанных аккумуляторов не осуществляется 

	6
	Удаление отходов (рекомендуемые способы):
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Пыль абразивно-металлическая

	1
	Образование:
	Образуется в результате использования абразивных кругов для обработки

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Временное накопление в виде их остатков в ремонтном и кузнечном цехах. По мере образования пыль абразивно-металлическая собирается в металлических контейнерах ТБО. Сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору

	3
	Сбор отходов:
	Сбор пыль абразивно-металлических отходов не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка пыль абразивно-металлических отходов не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление пыль абразивно-металлических отходов не осуществляется 

	6
	Удаление отходов (рекомендуемые способы):
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Шины автомобильные отработанные

	1
	Образование:
	Образуются вследствие исчерпания ресурса шин (изнашивание и повреждении), в результате ремонта и технического обслуживания транспортных средств и спецтехники, используемых в период эксплуатации

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Временное накопление отработанных шин на месте их образования собираются в закрытом помещении S=36 м2, сроком накопления не более 6-ти месяцев, отработанные шины передаются в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.

	3
	Сбор отходов:
	Сбор шин автомобильных отработанных не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	При транспортировке отходов, а также к погрузочно-разгрузочным работам обязательно соблюдение требований по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление шин автомобильных отработанных не осуществляется 

	6
	Удаление отходов (рекомендуемые способы):
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Фильтры воздушные отработанные

	1
	Образование:
	Образуются вследствие утраты своих функциональных свойств по очистке воздуха в процессе эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств и спецтехники, используемых в период эксплуатации

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Временное накопление отработанных воздушных фильтров на месте их образования осуществляется на территории участка в в металлических контейнерах 3 шт.) V=0,3 м3, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору.

	3
	Сбор отходов:
	Сбор фильтров воздушных отработанных не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка фильтров воздушных отработанных не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление фильтров воздушных отработанных не осуществляется 

	6
	Удаление отходов (рекомендуемые способы):
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Отработанные тормозные колодки

	1
	Образование:
	Образуются в результате износа тормозных колодок и их замены при эксплуатации и техническом обслуживании транспортных средств и спецтехники, используемых в период эксплуатации

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Временное накопление отработанных тормозных колодок на месте их образования осуществляется на территории участка  в металлическом контейнере V=0,3 м3, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору.

	3
	Сбор отходов:
	Сбор отработанных тормозных колодок не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка отработанных тормозных колодок не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление отработанных тормозных колодок не осуществляется 

	6
	Удаление отходов (рекомендуемые способы):
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Огарки сварочных электродов

	1
	Образование:
	Образуются во время технологического процесса сварки металлов при выполнении работ по ремонту транспорта и спецтехники, основного и вспомогательного оборудования

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Временное накопление огарков сварочных электродов на месте их образования осуществляется в металлическом контейнере V=0,2 м3, расположенных на участках проведения сварочных работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.

	3
	Сбор отходов:
	Сбор огарков сварочных электродов не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка огарков сварочных электродов не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление огарков сварочных электродов не осуществляется 

	6
	Удаление отходов (рекомендуемые способы):
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Лом черных металлов

	1
	Образование:
	Образуется в результате износа и списания транспортных средств и оборудования, используемых в период эксплуатации, отдельных металлических конструкций и деталей, заменяемых при капитальных и текущих ремонтах, от износа инструмента, инвентаря и др. технологического оборудования. Лом черных металлов собирается в металлическом контейнере V=1,5 м3 в кузнечном цехе.  

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Временное накопление лома черных металлов на месте его образования осуществляется в металлических тарах или емкостях, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.

	3
	Сбор отходов:
	Сбор лома черных металлов не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	При транспортировке отходов, а также к погрузочно-разгрузочным работам обязательно соблюдение требований по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление лома черных металлов не осуществляется 

	6
	Удаление отходов (рекомендуемые способы):
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Лом абразивных изделий

	1
	Образование:
	Образуется в результате использования абразивных кругов для обработки деталей в виде их остатков при проведении металлообрабатывающих работ (отрезные, шлифовальные станки), в процессе которых происходит их изнашивание (стирание), поломки и др.

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Лом абразивных изделий временно не хранится, по мере образования передается в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору

	3
	Сбор отходов:
	Сбор лома абразивных изделий не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка лома абразивных изделий не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление лома абразивных изделий не осуществляется 

	6
	Удаление отходов (рекомендуемые способы):
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Лампы энергосберегающие, не содержащие ртуть

	1
	Образование:
	Образуются вследствие исчерпания ресурса времени работы светильников в процессе освещения производственных помещений и территории предприятия

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	По мере образования отработанные лампы собирают в собственную или иную тару (упаковку). Временное накопление отработанных ламп на месте их образования осуществляется в металлическом контейнере V = 0,5 м3, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ)  с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.

	3
	Сбор отходов:
	Сбор отработанных ламп, не содержащих ртуть, не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	При транспортировке отходов, а также к погрузочно-разгрузочным работам обязательно соблюдение требований по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление отработанных ламп, не содержащих ртуть, не осуществляется 

	6
	Удаление отходов (рекомендуемые способы):
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Золошлаковые отходы

	1
	Образование:
	Образуются в процессе сжигания кокса в кузнечном горне.

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Золошлак собирается в закрытых металлических контейнерах V=1 м3 в кузнечном цехе. После временного хранения, но не более 6-ти месяцев, золошлак передается специализированной сторонней организации по договору. 

	3
	Сбор отходов:
	Сбор золошлаковых отходов  не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка золошлаковых отходов не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление золошлаковых отходов не осуществляется 

	6
	Удаление отходов (рекомендуемые способы):
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Смет с территории

	1
	Образование:
	Образуется в процессе поддержания чистоты на территории участков предприятия, подлежащих смету

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Временное накопление смета с территории на месте его образования осуществляется в металлических контейнерах, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору

	3
	Сбор отходов:
	Сбор смета с территории не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка смета с территории не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление смета с территории не осуществляется 

	6
	Удаление отходов (рекомендуемые способы):
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Строительные отходы

	1
	Образование:
	Образуются в процессе проведения строительно-монтажных или демонтажных работ.

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Строительные отходы собираются на специально оборудованной площадке на территории предприятия. После временного хранения, но не более 6 месяцев, строительные отходы передаются специализированной сторонней организации по договору.

	3
	Сбор отходов:
	Сбор строительных отходов с территории не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка строительных отходов с территории не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление строительных отходов с территории не осуществляется 

	6
	Удаление отходов (рекомендуемые способы):
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Твердые бытовые отходы (ТБО)

	Прочие (тряпье) – сухая фракция

	1
	Образование:
	Образуются в результате непроизводственной деятельности работников предприятия

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Накопление ТБО на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в пластиковых или металлических контейнерах, оснащенных крышками, при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток, на специально отведенной площадке с твердым покрытием, оборудованной ограждением с 3-х сторон, высотой 1,5 м на территории предприятия. По мере накопления транспортной партии передаются специализированной сторонней организации по договору

	3
	Сбор отходов:
	Сбор твердых бытовых отходов не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка твердых бытовых отходов не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление твердых бытовых отходов не осуществляется 

	6
	Удаление отходов:
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями

	Отходы бумаги, картона

	1
	Образование:
	Образуются в результате непроизводственной деятельности персонала

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Накопление ТБО на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в пластиковых или металлических контейнерах, оснащенных крышками, при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток, на специально отведенной площадке с твердым покрытием, оборудованной ограждением с 3-х сторон, высотой 1,5 м на территории предприятия. По мере накопления транспортной партии передаются специализированной сторонней организации по договору

	3
	Сбор отходов:
	Сбор отходов бумаги и картона не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка отходов бумаги и картона не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление отходов бумаги и картона не осуществляется 

	6
	Удаление отходов:
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями

	Отходы пластмассы, пластика и т.п.

	1
	Образование:
	Образуются в результате непроизводственной деятельности персонала

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Накопление ТБО на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в пластиковых или металлических контейнерах, оснащенных крышками, при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток, на специально отведенной площадке с твердым покрытием, оборудованной ограждением с 3-х сторон, высотой 1,5 м на территории предприятия. По мере накопления транспортной партии передаются специализированной сторонней организации по договору

	3
	Сбор отходов:
	Сбор отходов пластмассы, пластика и т.п. не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка отходов пластмассы, пластика и т.п. не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление отходов пластмассы, пластика и т.п. не осуществляется 

	6
	Удаление отходов:
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями

	Стеклобой (стеклотара)

	1
	Образование:
	Образуются в результате непроизводственной деятельности персонала

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Накопление ТБО на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в пластиковых или металлических контейнерах, оснащенных крышками, при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток, на специально отведенной площадке с твердым покрытием, оборудованной ограждением с 3-х сторон, высотой 1,5 м на территории предприятия. По мере накопления транспортной партии передаются специализированной сторонней организации по договору

	3
	Сбор отходов:
	Сбор отходов стеклобоя (стеклотары) не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка отходов стеклобоя (стеклотары)  не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление отходов стеклобоя (стеклотары)  не осуществляется 

	6
	Удаление отходов:
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями

	Металлы

	1
	Образование:
	Образуются в результате непроизводственной деятельности персонала

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Накопление ТБО на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в пластиковых или металлических контейнерах, оснащенных крышками, при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток, на специально отведенной площадке с твердым покрытием, оборудованной ограждением с 3-х сторон, высотой 1,5 м на территории предприятия. По мере накопления транспортной партии передаются специализированной сторонней организации по договору

	3
	Сбор отходов:
	Сбор отходов металла не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка отходов металла не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление отходов металла не осуществляется 

	6
	Удаление отходов:
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями

	Древесина

	1
	Образование:
	Образуются в результате непроизводственной деятельности персонала

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Накопление ТБО на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в пластиковых или металлических контейнерах, оснащенных крышками, при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток, на специально отведенной площадке с твердым покрытием, оборудованной ограждением с 3-х сторон, высотой 1,5 м на территории предприятия. По мере накопления транспортной партии передаются специализированной сторонней организации по договору

	3
	Сбор отходов:
	Сбор древесных отходов не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка древесных отходов не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление древесных отходов не осуществляется 

	6
	Удаление отходов:
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями

	Резина (каучук)

	1
	Образование:
	Образуются в результате непроизводственной деятельности персонала

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Накопление ТБО на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в пластиковых или металлических контейнерах, оснащенных крышками, при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток, на специально отведенной площадке с твердым покрытием, оборудованной ограждением с 3-х сторон, высотой 1,5 м на территории предприятия. По мере накопления транспортной партии передаются специализированной сторонней организации по договору

	3
	Сбор отходов:
	Сбор отходов резины (каучука) не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка отходов резины (каучука) не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление отходов резины (каучука) не осуществляется 

	6
	Удаление отходов:
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями

	Пищевые отходы – мокрая фракция

	1
	Образование:
	Образуются в результате непроизводственной деятельности персонала

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Накопление пищевых отходов (мокрая фракция) на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в пластиковых или металлических контейнерах, оснащенных крышками, при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток, на специально отведенной площадке с твердым покрытием, оборудованной ограждением с 3-х сторон, высотой 1,5 м на территории предприятия. По мере накопления транспортной партии передаются специализированной сторонней организации по договору

	3
	Сбор отходов:
	Сбор пищевых отходов не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка пищевых отходов не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление пищевых отходов не осуществляется 

	6
	Удаление отходов:
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями


4.4 Виды и количество отходов производства и потребления (образовываемых, накапливаемых и передаваемых), подлежащих включению в декларацию о воздействии на окружающую среду

Декларируемое количество опасных отходов на период эксплуатации представлено в таблице 4.32, декларируемое количество неопасных отходов на период эксплуатации представлено в таблице 4.33.

Таблица 4.32 ( Декларируемое количество опасных отходов на период эксплуатации 
	Декларируемый год (2026-2035 гг.)

	Наименование отхода
	Количество образования, т/год
	Количество накопления, т/год*

	1
	2
	3

	Всего :
	1,73343
	1,73343

	в т.ч. отходов производства
	1,73343
	1,73343

	отходов потребления
	-
	-

	Аккумуляторы отработанные автомобильные
	0,4344
	0,4344

	Отработанные масляные фильтры
	0,36095
	0,36095

	Отработанные топливные фильтры
	0,37481
	0,37481

	Отработанное моторное масло
	0,08928
	0,08928

	Отработанное трансмиссионное масло
	0,01274
	0,01274

	Отработанное гидравлическое масло
	0,00008
	0,00008

	Отработанное компрессорное масло
	0,00045
	0,00045

	Промасленная ветошь
	0,4572
	0,4572

	Пыль абразивно-металлическая
	0,00352
	0,00352


Примечание - в графе32 указывается объем накопленных отходов на существующее положение (на момент установления).

Таблица 4.33 ( Декларируемое количество неопасных отходов на период эксплуатации 
	Декларируемый год (2026-2035 гг.)

	Наименование отхода
	Количество образования, т/год
	Количество накопления, т/год*

	1
	2
	3

	Всего :
	1554,24447
	1554,24447

	в т.ч. отходов производства
	1527,24447
	1527,24447

	отходов потребления
	27
	27

	Отработанные шины
	13,80634
	13,80634

	Огарки сварочных электродов
	0,0018
	0,0018

	Лом черных металлов
	5
	5

	Лом абразивных изделий
	0,00495
	0,00495

	Фильтры отработанные воздушные
	1,06981
	1,06981

	Отработанные тормозные колодки
	0,56362
	0,56362

	Золошлаковые отходы 
	0,0642
	0,0642

	Строительные отходы
	1500
	1500

	Лампы энергосберегающие, не содержащие ртуть
	0,0225
	0,0225

	Смет с территории
	6,71125
	6,71125

	Твердые бытовые отходы, в том числе:
	27
	27

	- отходы бумаги, картона
	9,045000
	9,045000

	- отходы пластмассы, пластика и т.п.
	3,240000
	3,240000

	- пищевые отходы
	2,700000
	2,700000

	- стеклобой (стеклотара)
	1,620000
	1,620000

	- металлы
	1,350000
	1,350000

	- древесина
	0,405000
	0,405000

	- резина (каучук)
	0,202500
	0,202500

	- прочие (тряпье)
	8,437500
	8,437500


Примечание - в графе 3 указывается объем накопленных отходов на существующее положение (на момент установления)

Выводы: 

На период эксплуатации (2026-2035) прогнозируется образование 20-ти  видов отходов: отработанные аккумуляторы, отработанное моторное масло, отработанное трансмиссионное масло, отработанное гидравлическое масло, отработанное компрессорное масло, отработанные масляные фильтры, отработанные топливные фильтры, промасленная ветошь, пыль абразивно-металлическая, отработанные шины, огарки сварочных электродов, лом черных металлов, лом абразивных изделий, отработанные воздушные фильтры, отработанные тормозные колодки, золошлаковые отходы, отработанные лампы, не содержащие ртуть, строительные отходы, смет с территории, ТБО.

Опасные отходы – 9 видов (аккумуляторы отработанные автомобильные

отработанные масляные фильтры, отработанные топливные фильтры, отработанное моторное масло, отработанное трансмиссионное масло, отработанное гидравлическое масло, отработанное компрессорное масло, промасленная ветошь, пыль абразивно-металлическая), неопасные отходы – 11видов (отработанные шины, огарки сварочных электродов, лом черных металлов, лом абразивных изделий, фильтры отработанные воздушные, отработанные тормозные колодки, золошлаковые отходы,  строительные отходы, лампы энергосберегающие, не содержащие ртуть,смет с территории

ТБО). Зеркальные отходы – отсутствуют. 
Определено, что уровень воздействия отходов производства и потребления на компоненты окружающей среды невысок, при условии соблюдения нормативов образования отходов и выполнения всех природоохранных мероприятий при обращении с отходами.
5 Оценка физических воздействий на окружающую среду

5.1 Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий

Тепловые воздействия 

Тепловое загрязнение – тип физического (чаще антропогенного) загрязнения окружающей среды, характеризующийся увеличением температуры выше естественного уровня. 

При осуществлении проектируемых работ источники теплового воздействия отсутствуют.

Электромагнитное излучение

Источником электромагнитного излучения являются стационарные и мобильные радиостанции, линии электропередач и электронное оборудование. Все технологическое оборудование соответствует уровням электромагнитного излучения в допустимых пределах, установленных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-19 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к радиотехническим объектам».

Шумовое воздействие

Шум является одним из наиболее распространенных и агрессивных факторов воздействия на окружающую среду. Шумом называются любые нежелательные для человека звуки, мешающие труду или отдыху, создающие акустический дискомфорт. Воздействие шума на живые организмы неоднозначно и отличается степенью восприятия. Объективными показателями шумового воздействия являются интенсивность, высота звуков и продолжительность воздействия.

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека, приведены в «Гигиенических нормативах к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 16.02.2022 года №ҚР ДСМ-15.

Проектными решениями предполагается использование техники, оборудования и средств защиты, обеспечивающих уровень звука на рабочих местах, не превышающий 80 дБА, согласно требованиям ГОСТа 27409-97 «Межгосударственный стандарт. Шум. Нормирование шумовых характеристик стационарного оборудования», ГОСТа 30530-97 «Шум. Методы расчета предельно допустимых шумовых характеристик стационарных машин», СН РК 2.04-02-2011 «Защита от шума». Шумовые характеристики оборудования должны быть указаны в их паспортах. 

Расчёт звука при распространении на местности выполнен в соответствии с ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) «Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета». 

Общий метод расчета, с использованием программного модуля «ЭРА-Шум», предназначенного для использования совместно с ПК ЭРА-Воздух и позволяет провести расчет распространения шума от внешних источников.

Шумовые характеристики технологического оборудования и транспортных средств определялись на основании следующих справочных документов:

- Каталог шумовых характеристик технологического оборудования (Пособия к СНиП);

- Каталог источников шума и средств защиты. Воронеж, 2004 г.;

- Ю.В. Флавицкий. Шумовые характеристики различного оборудования;

- Паспорта на технические устройства и оборудования;

- Другие справочные материалы и интернет-ресурсы.

В соответствии с «Гигиеническими нормативами к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года №ҚР ДСМ-15, максимальный уровень звука непостоянного шума на рабочих местах составляет 110 дБА и менее, а максимальный уровень звука импульсного шума на рабочих местах составляет 125 дБА и менее. 

Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Параметры расчетных площадок

	Наименование
	Координаты срединной линии
	Ширина, м
	Высота, м
	Шаг сетки, м
	Шаг СЗЗ, м

	
	точка 1
	точка 2
	
	
	
	

	
	x1
	y1
	x2
	y2
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Расчетный прямоугольник
	764,959
	-3,28
	-872,81
	-20,775
	1083,418
	1,5
	90
	100


Параметры источников шума, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 5.4.

Таблица 5.4 – Параметры источников шума

	Источник
	Тип
	Высота, м
	Координаты
	Уровень звуковой мощности (дБ, дБ/м, дБ/м²) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц
	LpA

	
	
	
	x1
	y1
	ширина, м
	
	

	
	
	
	x2
	y2
	
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1. Наждачный станок
	Т
	1,5
	-59,1
	114,5
	-
	0
	62,8
	65,7
	68,6
	71
	72,6
	70,9
	68
	62,6
	77,067

	2. Болгарка (отрезной станок)
	Т
	1,5
	-62
	119,7
	-
	0
	64,3
	64,3
	66,5
	69,2
	73,5
	76,5
	77,8
	76
	82,849

	3. Наждачный станок
	Т
	1,5
	-52,4
	38,6
	-
	0
	62,8
	65,7
	68,6
	71
	72,6
	70,9
	68
	62,6
	77,067

	4. Заточной станок
	Т
	1,5
	-51,7
	51,5
	-
	0
	59,8
	62,7
	65,6
	68
	69,6
	67,9
	65
	59,6
	74,067

	5. Металлорез (отрезной станок)
	Т
	1,5
	-41,3
	47,5
	-
	0
	64,3
	64,3
	66,5
	69,2
	73,5
	76,5
	77,8
	76
	82,849

	6. Сверлильный станок
	Т
	1,5
	-39,1
	55,6
	-
	0
	64,8
	67,7
	70,6
	73
	74,6
	72,9
	70
	64,6
	79,067

	7. Компрессорная установка КВ-12
	Т
	1,5
	-156,5
	117,8
	-
	0
	89,9
	89
	82,5
	77
	72,7
	68,4
	63,6
	59,3
	80,072

	8. Сварочный агрегат АДД
	Т
	1,5
	-173,9
	96,4
	-
	0
	67,8
	70,7
	73,6
	76
	77,6
	75,9
	73
	67,6
	82,067

	9. Дизельные генераторы
	Т
	1,5
	-189,1
	76,4
	-
	0
	79,9
	72,5
	67
	62,7
	58,4
	53,6
	49,3
	69,3
	69,983

	10. УАЗ-315195-048
	Т
	1,5
	-150,2
	53,4
	-
	100
	100
	80
	76
	75
	74
	74
	74
	73
	81,863

	11. КАМАЗ-6520
	Т
	1,5
	-166,1
	61,2
	-
	89
	89
	86
	86
	95
	92
	84
	78
	71
	95,546

	12. Бульдозер
	Т
	1,5
	-166,1
	61,2
	-
	0
	91,9
	91
	84,5
	79
	74,7
	70,4
	65,6
	61,3
	82,072

	13. Экскаватор
	Т
	1,5
	-150,2
	53,4
	-
	0
	80,9
	80
	73,5
	68
	63,7
	59,4
	54,6
	50,3
	71,072

	14. Трактор
	Т
	1,5
	-166,1
	61,2
	-
	0
	94,9
	94
	87,5
	82
	77,7
	73,4
	68,6
	64,3
	85,072

	15. Погрузчик
	Т
	1,5
	-150,9
	50,8
	-
	0
	69,8
	72,7
	75,6
	78
	79,6
	77,9
	75
	69,6
	84,067


Обозначения и расчет коэффициента затухания

Концентрацию водяных паров при заданных температуре, относительной влажности и давлении рассчитывается по формуле:
h = (hr · 10C) / (pa / pr)
(1.1)

где pa - атмосферное давление,  кПа;

pr - эталонное атмосферное давление.

Показатель степени C рассчитывается по формуле:

C = -6,8346(T01 / T)1,261 + 4,6151
(1.2)

где T - температура,  К;

T01 - температура в тройной точке на диаграмме изотерм, равная 273,16 К (+0,01 °С).

Переменными величинами являются частота звука f(Гц), температура воздуха T(К), концентрация водяных паров h(%) и атмосферное давление pa(кПа).

Затухание вследствие звукопоглощения атмосферой является функцией релаксационных частот fr0 и frN кислорода и азота соответственно. Релаксационные частоты рассчитывают по формулам:

frO = (pa / pr) · (24 + 4,04 · 104 · h · (0,02 + h / 0,391 + h))
(1.1)

frN = (pa / pr) · (T / T0)-1/2 · (9 + 280 · h · exp{ - 4,170[(T / T0)-1/2 - 1]}) (1.2)

Коэффициент затухания α рассчитывают по формуле:

α = 8,686 · f2 · ([1,84 · 10-11 · (pa / pr)-1] · (T / T0)-1/2 + (T / T0)-5/2 × {0,01275 [exp(-2239,1 / T)]  [frO + f2 / frO]-1 + 0,1068  [exp(-3352,0 / T)] · [frN + f2 / frN]-1})
(1.3)

В формулах (1)-(3) pr = 101,325кПа, T0 = 293,15 К.

Расчет коэффициента затухания

При температуре воздуха T = 20°C и относительной влажности h = 70%, при давлении pa = 101,325кПа, коэффициент затухания согласно таблице 1 ГОСТ 31295.1-2005 составит:
C = -6,8346 · (273,16 / 20)1,261 + 4,6151 = -1,637;

h = 70 · 10-1,637 / (101,325 / 101,325) = 1,614 %;

frO = 101,325 / 101,325(24 + 4,04 · 104 · 1,614 · (0,02 + 1,614) / (0,391 + 1,614)) = 53173,957 Гц;

frN = 101,325 / 101,325 · (20 / 293,15)-1/2 · (9 + 280 · 1,614 · exp{-4,170[(20 / 293,15)-1/3 - 1]}) = 460,991 Гц;

α31,5 = 8,686 · 31,52 · ([1,84 · 10-11 · (101,325 / 101,325)-1] · (20 / 293,15)1/2 + (20 / 293,15)-5/2 × {0,01275 · [exp(-2239,1 / 20)] · [53173,957 + 31,52 / 53173,957]-1 + 0,1068 · [exp(-3352,0 / 20)] · [460,991 + 31,52 / 460,991]-1}) · 103 = 0,02265 дБ/км.

Результаты уровня звукового давления в графическом виде по интегральному показателю (LрА, дБА) представлен на рисунке 5.1.
[image: image38.png]T
E R

Macuras 1:7000
[ —
Kaprorpavsa wasesi s 8psoro e, A5




Рисунок 5.1 - Результаты расчета уровня звукового давления по интегральному показателю 

Анализ расчета уровня звукового давления на расчетном прямоугольнике показал, что максимальный уровень звукового давления в октавных полосах частот на границе санитарно-защитной зоны (100 м) составляет 60 дБА, что не превышает требуемых нормативных значений шума для производственных территорий предприятий.

На запроектированных объектах при выполнении требований, предъявляемых к качеству проводимых работ, и соблюдении обслуживающим персоналом требований техники безопасности, уровни вибрации и звукового давления при работе строительный техники и оборудования, не будут превышать допустимых значений, установленных гигиеническими нормативами и не окажут существенного влияния на работающий персонал, и не причинят вреда здоровью человека. 

Результаты расчетов уровня звукового давления от намечаемой деятельности в виде программных распечаток и карт-схем приведены в приложении 7.

Вибрация

Вибрацию вызывают неуравновешенные силовые воздействия, возникающие при работе различных машин и механизмов. В зависимости от источника возникновения выделяют три категории вибрации:

- транспортная;

- транспортно - технологическая;

- технологическая.

Минимизация вибраций в источнике производится на этапе проектирования, и в период эксплуатации. При выборе машин и оборудования для проектируемого объекта, следует отдавать предпочтение кинематическим и технологическим схемам, которые исключают или максимально снижают динамику процессов, вызываемых ударами, резкими ускорениями и т.д. На передвижной технике применяются плавающие подвески, шарнирные сочленения оборудованы клапанами нейтрализаторами и др. Также для снижения вибрации необходимо устранение резонансных режимов работы оборудования, то есть выбор режима работы при тщательном учете собственных частот машин и механизмов. 

Проектными решениями предусмотрено использование техники и оборудования, обеспечивающих уровень вибрации в допустимых пределах, согласно «Гигиенических нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.

Освещение

Санитарные нормы освещения на рабочем месте регламентируются строительными нормами Республики Казахстан СН РК 2.04-01-2011 «Естественное и искусственное освещение» и сводом правил Республики Казахстан СП РК 2.04-104-2012 «Естественное и искусственное освещение» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.08.2021 г.).

Мероприятия по смягчению воздействия физических факторов 
Соблюдение действующего законодательства в части использования техники и оборудования, является основным мероприятием по защите от шума персонала и населения.

Следующие меры по смягчению последствий должны использоваться чтобы свести к минимуму шум и вибрацию: 

· любая деятельность, в ходе работы в ночное время должна быть сведена к минимуму; 

· уменьшение интенсивности шума и вибрации в источнике их возникновения путем выбора специальной конструкции совершенного, бесшумного оборудования и инструмента, использование соответствующих материалов, высокого качества изготовления деталей, их правильного монтажа и оборудования;

· использование глушителей для выхлопной системы; 

· использование звукопоглощающих материалов (войлок, минеральная шерсть, асбест, асбосиликат, арболит, пористые штукатурки и др.);

· использование различных средств индивидуальной защиты (антифоны, беруши, шумозащитные наушники, шлемы, виброизолирующие перчатки и обувь), изготовленных из пластичных (неопрен, воск) и твердых (резина, эбонит) материалов;

· использование гибких стыков, сцепления и т.д., если необходимо свести вибрации к минимуму.

5.2 Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения

Главной целью радиационной безопасности является охрана здоровья населения, включая персонал, от вредного воздействия ионизирующего излучения путем соблюдения основных принципов и норм радиационной безопасности без необоснованных ограничений полезной деятельности при использовании излучения в различных областях хозяйства.

Ионизирующая радиация при воздействии на организм человека может вызвать два вида эффектов, которые клинической медициной относятся к болезням: детерминированные пороговые эффекты (лучевая болезнь, лучевой дерматит, лучевая катаракта, лучевое бесплодие, аномалии в развитии плода и др.) и стохастические (вероятные) беспороговые эффекты (злокачественные опухоли, лейкозы, наследственные болезни).

Изменения радиационной обстановки под воздействием природных факторов носят крайне медленный характер и сопоставимы со скоростью геологического развития района. Однако вмешательство человека в природные процессы зачастую способно вызвать очень быстрые необратимые изменения естественной обстановки, и для избежания нежелательных последствий хозяйственной деятельности необходимо знать, как современное состояние окружающей среды, так и факторы возможного изменения ситуации.

Радиоактивным загрязнением считается повышение концентраций естественных или природных радионуклидов сверх установленных санитарно-гигиенических нормативов - предельно допустимых концентраций (ПДК) в окружающей среде (почве, воде, воздухе) и предельно допустимых уровней (ПДУ) излучения, а также сверхнормативные содержания радиоактивных элементов в строительных материалах, на поверхности технологического оборудования и в отходах промышленных производств.

Общая расчетная годовая доза облучения людей от различных природных источников радиации в районах с нормальным радиационным фоном составляет до 2,2 мЗв (милизиверт), что эквивалентно уровню радиоактивности окружающей среды до 25 мкР/Час. С учетом дополнительных «техногенных» источников радиации (радионуклиды в строительных материалах, минеральные удобрения, энергетические объекты, глобальные выпадения искусственных радионуклидов при ядерных испытаниях, радиоизотопы, рентгенодиагностика и др.) индивидуальные среднегодовые дозы облучения населения за счет всех источников определены в размере 60 мкР/Час.

Мощность смертельной дозы для млекопитающих - 100 Рентген, что соответствует поглощенной энергии излучения 5 Джоулей на 1 кг веса.

Радиационная безопасность обеспечивается соблюдением действующих Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020.

Основные требования радиационной безопасности предусматривают:

• исключение всякого необоснованного облучения населения и производственного персонала предприятий;

• не превышение установленных предельных доз радиоактивного облучения;

• снижение дозы облучения до возможно низкого уровня.

Радиационный контроль является одной из важнейших составных частей комплекса мер по обеспечению радиационной безопасности. Задачей радиационного мониторинга являются охрана здоровья населения от вредного воздействия техногенных и природных источников ионизирующего излучения и защита окружающей среды от радиоактивного загрязнения. Радиационный мониторинг предусматривает контроль соблюдения норм радиационной безопасности, а также получение необходимой информации о состоянии радиационной обстановки на предприятии, в окружающей среде.

Результаты мониторинга состояния качества объектов окружающей среды РК в разрезе городов и областей за 1 полугодие 2025 года, выполненные специализированными подразделениями РГП «Казгидромет» показали, что по г. Жезказган среднее значение радиационного гамма – фона приземного слоя атмосферы находились в пределах 0,05 – 0,35 мкЗв/ч, а среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы колебалась в пределах 1,4 –2,9 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений составила 1,9 Бк/м2, что не превышает предельно – допустимый уровень [16].

Общий вывод:

Уровень физического воздействия проектируемых работ носит локальный и временный характер. Уровень шума, электромагнитного излучения и вибрации, создаваемый транспортом и технологическим оборудованием, будет минимальным и несущественным. В целом физическое воздействие проектируемого объекта на здоровье населения и персонала оценивается как допустимое.

6.Оценка воздействий на земельные ресурсы и почвы


6.1 Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории, намечаемой для размещения объекта и прилегающих хозяйств в соответствии с видом собственности, предлагаемые изменения в землеустройстве, расчет потерь сельскохозяйственного производства и убытков собственников земельных участков и землепользователей
Строительно-монтажное управление филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - Q.I. Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-ken ondirisi расположено, в Республике Казахстан, область Ұлытау, в промышленной зоне города Жезказган.
Схема района проектирования представлена на рис.1.

6.2 Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта

По карте ландшафтно-почвенных зон области Ұлытау рассматриваемая территория объекта входит в состав степной зоны (подзона пустынных степей со светло-каштановыми почвами) и пустынной зоны (подзона северных солянково-полынных пустынь с бурыми почвами).

Пустынные степи со светло-каштановыми почвами распространены от истока реки Кара-Кенгир примерно до начала Кенгирского водохранилища. Почвообразующими породами подзоны являются скелетные водопроницаемые суглинки. Они служат субстратом для формирования полно-развитых светло-каштановых почв с ковыльно-типчаково-полынной растительностью с преобладанием полыни лессинга. 
По логам наблюдаются заросли таволги, ивы и караганы. Засоленные почвы встречаются небольшими участками. В долине реки и местах неглубокого залегания грунтовых вод образуются лугово-болотные и лугово-степные почвы с влаголюбивой растительностью.

По хозяйственному значению подзона оценивается как животноводческая с выборочными очагами земледелия на орошаемых землях.

Подзона северных солянково-полынных степей с бурыми почвами находится в нижнем течении реки. Почвообразующими породами в северной части подзоны (Тургайская равнина) служат суглинки и супеси, подстилаемые водоупорными глинами. На них развиваются бурые суглинистые или супесчаные, часто солонцеватые почвы, покрытые скудной полынно-солянковой растительностью, нередко в комплексе с солонцами.

Южная часть подзоны расположена в пределах плато Бетпакдала. Здесь почвы формируются на суглинках мощностью 30-50 см и характеризуются залеганием на глубине 50-70 см загипсованных горизонтов. Растительность представлена преимущественно серополынно-боялычными сообществами. Местами почвообразующими породами на территории являются хорошо проницаемые хрящеватые суглинки, залегающие на коренных породах. В растительном покрове преобладают пустынные злаково-белополынные или злаково-сублессингианово-полынные группировки. По речной долине развиты гидроморфные варианты зональных почв – луговые, бурые и лугово-солончаковые, покрытые большей частью солянковой растительностью. Сельхозпроизводство в подзоне имеет чисто животноводческое направление.

Одной из характерных особенностей рассматриваемой территории является близость коренных горных пород, на продуктах выветривания которых и развиваются почвы. Вследствие незначительной мощности эллювиально-делювиальных отложений, на составе формирующихся на них почв ясно отражаются особенности подстилающих горных пород. Влияние их сказывается в высокой скелетности, а также на физико-химических свойствах почвообразующих пород и самих почв.

Не менее существенной особенностью является широкое распространение солонцеватых разновидностей почв и солонцов, которые повсеместно встречаются в комплексах бурых почв. 

Развитие солонцеватых почв и солонцов связано с засоленностью материнских пород и сухостью климата. Легкорастворимые соли полностью не вымываются из почвы в нижележащие горизонты, а скапливаются у нижней границы гумусовых или иллювиальных горизонтов.

Солонцеватые разновидности почв и солонцы встречаются среди нормальных (автоморфных) почв незначительными по площади участками (пятнами), выделение которых в самостоятельные контуры невозможно из-за большой комплексности и пятнистости почвенного покрова.

6.3 Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров
(механические нарушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта
Почвенный покров отведенных участков обьекта сформировался в результате совокупного взаимодействия факторов почвообразования: климата, рельефа, растительности, геологических и гидрогеологических условий. 

Процессы самовосстановления почвенно-растительного покрова протекают достаточно интенсивно, несмотря на общую замедленность почвообразовательных процессов, характерных для пустынно-степной зоны. Хотя антропогенные почвы, зафиксированные здесь, характеризуются маломощным профилем, они не носят признаков ясно выраженной эрозии или дефляции.

Следует ожидать, что при проведении монтажных работ нарушения почвенного покрова вследствие дорожной дигрессии будут носить аналогичный характер и вызовут среднюю степень деградации почв.

Геохимическое воздействие на почвы возможны через аварийные разливы нефтепродуктов.

При попадании загрязнителей в почву наибольшее воздействие испытывают так называемые сорбционные барьеры: органогенные и иллювиальные горизонты, действующие как геохимический фильтр и удерживающие большую часть загрязняющих веществ в профиле. В гумусовом горизонте практически полностью задерживаются битумные и парафиновые компоненты нефтепродуктов.

Основными потенциальными факторами химического загрязнения почвенного покрова на территории работ являются:

· загрязнение в результате газопылевых осаждений из атмосферы; 

· загрязнение нефтепродуктами в случаях аварийного разлива ГСМ.

По масштабам воздействия все виды химического загрязнения почв относятся к точечным. 

Воздействие на почвенный покров возможно через несанкционированное размещение твердых производственных отходов и бытовых отходов (ТБО и хозбытовые стоки). Проектом предусмотрен сбор твердых отходов в специализированные контейнеры с дальнейшим вывозом по договору со специализированной организацией. 

Воздействие на почвенный покров оценивается как допустимое будет.

6.4 Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы и вскрышных пород, по сохранению почвенного покрова на участках, не затрагиваемых непосредственной деятельностью, по восстановлению нарушенного почвенного покрова и приведению территории в состояние, пригодное для первоначального или иного использования (техническая и биологическая рекультивация)
В соответствии с Экологическим кодексом рекультивация земель, восстановление плодородия, других полезных свойств земли, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ является одним из наиболее важных природоохранных мероприятий. Рекультивация земель - комплекс мероприятий, направленных на восстановление продуктивности и хозяйственной ценности нарушенных и загрязненных земель, а также на улучшение условий окружающей среды.

Проведение природоохранных мероприятий должно снизить негативное воздействие всех работ, обеспечить сохранение ресурсного потенциала земель и плодородия почв, экологической ситуации в целом.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по уменьшению воздействия и сохранению почвенного покрова на участках проведения проектируемых работ и на участках не затрагиваемых непосредственной деятельностью:

· регулярное техническое обслуживание транспорта, строительной техники и производственного оборудования, и его эксплуатации в соотвествии со стандартами изготовителей и только на специально подготовленных и отведенных площадках;

· транспортировка материалов, являющихся источниками пыли, должна производиться в транспортных средствах, оснащенных пылезащитными брезентовыми или иными пологами;

· передвижение транспортных средств по ранее проложенным дорогам;

· регулярная очистка территории от мусора;

· предупреждение разливов ГСМ;

· своевременное проведение работ по рекультивации земель.

Вывод: 

В целом деятельность объекта СМУ будет осуществляться с соблюдением природоохранных мероприятий, при выполнении которых воздействие на почвенный покров может быть оценено как допустимое.
6.5 Организация экологического мониторинга почв

Учитывая особенности реализации намечаемой детальности, проведение экологического мониторинга почв не предполагается.
7 Оценка воздействия на растительность

7.1  Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта
Территория г. Жезказган расположена в местности со скудной, представленной редким типчаково-ковыльно-полынным травяным покровом, растительностью.

Преобладание в составе растительности изреженной полынной и солянково-полынной группировок, в составе которых злаки либо отсутствуют вообще, либо встречаются в незначительных количествах, определяется резко континентальным засушливым климатом. 

Резко выраженные процессы физического выветривания в сочетании с резкой континентальностью обусловливают слабое развитие растительности, которая развивается в основном весной и ранним летом. Во второй половине лета растительность высыхает, несколько оживая лишь поздней осенью во время осенних дождей. Однако рано начинающаяся зима прекращает рост на весьма продолжительное время. Таким образом, растительность зоны характеризуется резкой сезонностью и своеобразным видовым составом, в котором преобладают типчак, солянки, кермек, различные виды полыней и эфемеров.

В пределах мелкосопочного рельефа на склонах сопок преобладают полынные, местами со значительным участием терескена, прутника, курчавки.

Среди естественного травостоя бурых солончаковых почв преобладают биюргуново-полынные и биюргуново-солянковые группировки.

Растительный покров бурых солонцов однородный, состоит из биюргуна, встречаются чисто черно-полынные ассоциации. 

Растительный покров солончаков типичных представлен солевыносливыми видами. Солончаки отличаются наиболее изреженной специфической растительностью, состоящей из солянок: сарсазан шишковатый, лебеда бородавчатая, марь толстолистая, солерос европейский, полынь черная, кермек Гмелина, кусты гребенщика многоветвистого.

В подзоне бурых почв растительном покрове преобладает полынь белоземельная, среди которой диффузно встречаются биюргун, тасбиюргун, ферула, шайр и некоторые эфемеры: бурачок пустынный, эмбелек песчаный, курчавка, тюльпаны. Редких и исчезающих растений в зоне влияния проектируемого объекта нет.

Главными элементами территории является травянистая растительность: полыни (Artemisia maritima, Artemisia campestris, Artemisia austriaca, Artemisia frigida, Artemisia pauciflora), ковыль волосатик или тырса (Stipa capillata, Stipa sareptana), типчак или бетеге (Festuca sulcata), овсюг пустынный (Avena fatua), пырей ползучий или бидаек (Agropyrum repens), мятлик (Poa pratensis), хвощ полевой (Eguisetum Arvense), вьюнок полевой (Convolvulus arvense).Редкие и особо ценные дикорастущие растения в рассматриваемом районе не отмечаются.

Растительный покров рассматриваемой территории представлен степной и полупустынной растительностью (ковылем, полынью, типчаком). На засоленных почвах растут кокпек, биюргун и чий. Кустарниковая растительность (караган высотой до 1 м) растет отдельными кустами, небольшими участками зарослей или в виде цепочек по лощинам, саям и руслам рек.

Подлежащие особой охране, занесённые в Красную книгу, исчезающие, а также пищевые и лекарственные виды растений в зоне непосредственного воздействия выполняемых работ не выявлены.

7.2  Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние
Среда обитания растительности в районе размещения объекта характеризуется как антропогенно трансформированная, сформированная в условиях промышленной части г. Жезказган. При осуществлении деятельности предприятия изменения факторов среды обитания растений (почвенных, гидрологических, климатических и антропогенных) не прогнозируются, негативное воздействие на состояние растительности отсутствует.
7.3 Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории, в том числе через воздействие на среду обитания растений; угроза редким, эндемичным видам растений в зоне влияния намечаемой деятельности
Основные факторы воздействия на растительность:

1. Механические нарушения, связанные со строительно-монтажными работами при установке технологического оборудования. 

2. Дорожная дигрессия. Дорожная сеть является линейно-локальным видом воздействия, характеризующимся полным уничтожением растительности по трассам автодорог или колеям несанкционированных, временных дорог, запылением и загрязнением выхлопными газами растений вдоль трасс. 

3. Загрязнение растительности. Растительный покров полосы отвода в той или иной степени испытывает постоянное химическое воздействие загрязняющих веществ.

В ходе реализации проекта указанные факторы воздействия не выявлены, в связи с чем отрицательное воздействие на растительные сообщества не прогнозируется.
7.4 Обоснование объемов использования растительных ресурсов

Обоснование объемов использования растительных ресурсов в настоящем РООС не представлено ввиду того, что реализация намечаемой деятельности не предполагает изъятие или использование растительных ресурсов.

7.5 Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность

Определение зоны влияния осуществляемой деятельности предприятия на растительность в настоящем РООС не представлено ввиду того, что отрицательное воздействие на растительные сообщества не предполагается.
7.6 Ожидаемые изменения в растительном покрове (видовой состав, состояние, продуктивность сообществ, оценка адаптивности генотипов, хозяйственное и функциональное значение, загрязненность, пораженность вредителями), в зоне действия объекта и последствия этих изменений для жизни и здоровья населения

Отрицательное воздействие на растительные сообщества отсутствует. Следовательно, не ожидаются изменения в растительном покрове (видовой состав, состояние, продуктивность сообществ, оценка адаптивности генотипов, хозяйственное и функциональное значение, загрязненность, пораженность вредителями), в зоне действия объекта и последствия этих изменений для жизни и здоровья населения.

Редкие и исчезающие виды растений на рассматриваемой территории отсутствуют, в связи с этим оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации не предусмотрены.

7.7 Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и улучшению среды их обитания

С целью сохранения биоразнообразия на территории, прилегающей к рассматриваемому объекту, при осуществлении деятельности предусматривается перемещение спецтехники и транспорта ограничить специально отведенными дорогами.

7.8 Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, а также по мониторингу проведения этих мероприятий и их эффективности
Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации не предусмотрены.
8 Оценка воздействий на животный мир
8.1 Исходное состояние водной и наземной фауны

Жезказганский регион является продолжением северо-западной окраины пустыни Бетпакдала – переходной зоны от южных пустынь к северным сухим степям. Поэтому для данной местности характерен животный мир, обитающий в пустынно-степной зоне. Здесь обитают грызуны – суслики (сурки, степные пеструшки, барсуки, большие песчанки, суслики-песчаники), тушканчики, ежи, степные хорьки, зайцы - песчаники, лисицы (корсаки), волки. 

Из пресмыкающихся наиболее часто встречаются: вараны, ящерицы и змеи (полозы, удавы, ужи, гадюки, щитомордники). Из птиц здесь распространены: беркуты, жаворонки (белокрылые, хохлатые, короткопалые, малые), рябчики, дрофы, воробьи, скворцы, грачи, вороны. 

В пустынных степях множество различных насекомых и пауков: кузнечики, саранча, жуки, каракурты, скорпионы, фаланги и др.

Для селитебной территории характерно присутствие синантропных видов, находящих жилье или питание рядом с человеком. Наиболее распространенными из птиц являются: домовой воробей и сизый голубь. Кроме них водятся еще: грач, галка, полевой воробей, серая ворона, скворец, сорока и деревенская ласточка. Среди млекопитающих наиболее распространены домовые мыши.

Территория местности длительное время подвергалась интенсивному хозяйственному использованию. Наиболее сильно изменена фауна млекопитающих – в пределах зоны активной деятельности человека сохранились лишь отдельные виды грызунов и насекомоядных.

Редкие и исчезающие представители животного мира непосредственно на рассматриваемой территории не встречаются.

Непосредственно в районе производственной деятельности, занесенные в Красную книгу, редкие и исчезающие виды животных, а также виды, подлежащие особой охране, не встречаются. Путей сезонных миграций пернатых и млекопитающих на территории расположения рудника не отмечено.

8.2 Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных
В пределах района предполагаемой производственной деятельности редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, включённые в Красную книгу, а также виды, подлежащие особой охране, не выявлены. Территория расположения объектов не пересекается с установленными путями сезонных миграций животных.


8.3 Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных в процессе строительства и эксплуатации объекта, оценка адаптивности видов

В период проведения строительно-монтажных работ влияние на представителей животного мира может сказываться при воздействии следующих факторов:

- прямых (изъятие или вытеснение части популяций, уничтожение части мест обитания и т.д.),

- косвенных (сокращение площади мест обитания, качественное изменение среды обитания).

На миграцию птиц производимые работы существенного влияния не окажут. 

В период проведения строительно-монтажных работ изъятие территорий из площади возможного обитания мест представителей животного мира не предусматривается. 

В связи со значительной отдаленностью участков планируемых работ от мест обитания редких видов животных, внесенных в Красную Книгу, реализация проекта не отразится на сохранности их видового состава.

Нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия проектируемого объекта осуществляться не будет.

Выводы:

В целом, воздействие на животный мир может быть определено в пределах от низкой значимости.

8.4 Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия объекта, оценка последствий этих изменений и нанесенного ущерба окружающей среде
Нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия проектируемого объекта осуществляться не будет. 

8.5 Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, мониторинг проведения этих мероприятий и их эффективности
Рассматриваемый объект - Строительно-монтажное управление (СМУ), расположенный в области Ұлытау, г. Жезказган, на территории промышленной зоны, не является местом обитания представителей животного мира.

Редкие и исчезающие виды животных на территории, прилегающей к объекту, отсутствуют.

В связи с этим оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации не предусмотрены.

Дополнительные экологические мероприятия не планир

9 Оценка воздействий на ландшафты и меры по предотвращению, минимизации, смягчению негативных воздействий, восстановлению ландшафтов в случаях их нарушения

Учитывая характеристики территории, строительно-монтажные работы рассмотриваемого обьекта не окажут значительного влияния на ландшафты. 

На весь период проведения работ необходимо обеспечение выполнения постоянных мероприятий по восстановлению нарушенных участков местности и своевременному устранению неизбежных загрязнений и промышленно-бытовых отходов со всей площади, затронутой хозяйственной деятельностью.

10 Оценка воздействий на социально-экономическую среду

10.1 Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности
Жезказган – административный центр Улытауской области. Город является крупнейшим центром металлургии Республики Казахстан и располагается на территории площадью 1,8 тыс. км2. 

Главными водными ресурсами города являются Кенгирское водохранилище на реке Кара-Кенгир и Жездинское водохранилище к югу от города. Город имеет прямое железнодорожное сообщение с такими городами, как Астана, Алма-Ата, Караганда, Кызылорда, и автодорожное сообщение с городами Кызылорда и Караганда. 

Численность населения г. Жезказган на 01.01.2025 г. составляет 93 557 человек, согласно официальным данным, опубликовонной на сайте: https://www.stat.gov.kz/region/ulytau/spreadsheets/?industry=&year=&period=&name=17621.

Жезказган – многонациональный город с развитой культурой и жизнью. Здесь располагаются такие учреждения науки и культуры как Жезказганский университет им. О.А. Байконурова, Жезказганский индустриально-гуманитарный колледж, медицинский и музыкальный колледжи, Дом Дружбы и Культуры народов, Городской краеведческий музей, музей Корпорации «Казахмыс», Театр им. С. Кожамкулова.

В городе выпускается несколько газет: «Жезказганский Вестник», «Подробности», «Сарыарка», ведёт вещание местный телеканал «Дидар».

Медицинская инфраструктура представлена несколькими клиниками, многопрофильной больницей и одним из крупнейших в Центральном Казахстане медицинским комплексом корпорации «Казахмыс».

Энергетический комплекс города представлен Жезказганской ТЭЦ.

Обеспечение соблюдения санитарных и экологических норм и требований на всех этапах хозяйственной деятельности, предотвратит возможные аварийные ситуации и создаст благоприятные условия жизни местного населения в процессе эксплуатации объекта.

Информация, представленная в настоящем разделе, была приведена на основании данных, опубликованных на официальном сайте Бюро национальной статистики, Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

10.2 Обеспеченность объекта в период строительства, эксплуатации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения

На производстве Строительно-монтажного управления филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - Q.I. Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-ken ondirisi — трудятся 360 человек. 

Создание рабочих мест - основа основ социально-экономического развития, при этом положительный эффект от их создания измеряется далеко не только заработной платой. Рабочие места – это также сокращение уровня бедности, нормальное функционирование городов, а кроме того - создание перспектив развития. По мере создания новых рабочих мест, общество процветает, поскольку создаются благоприятные условия для всестороннего развития всех членов общества, что в свою очередь, снижает социальную напряженность. Политика в области охраны окружающей среды не должна стать препятствием для создания рабочих мест.

10.3 Влияние намечаемого объекта на регионально-территориальное природопользование

Оценка воздействия намечаемой деятельности на социально-экономическую среду проводится на основе «Методических указаний по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду» (Приказ МООС РК №270-О от 29.10.10 года). 

Результаты оценки воздействия на каждый компонент социально – экономической среды оцениваются экспертно (путем качественной оценки), в масштабах: пространство - время - интенсивность. 

Процесс определения состава компонентов социально - экономической среды (скопинг) является исходным в общем процессе оценки воздействия. В структурном плане в состав рассматриваемых включают компоненты двух блоков: блока «Социальная сфера» и блока «Экономическая сфера», раскрывающих социально-экономическую обстановку на территории намечаемой деятельности:

Компоненты социально-экономической среды, рассматриваемые в ходе оценки воздействия
 

	Компоненты социальной среды
	Компоненты экономической среды

	Трудовая занятость
	Экономическое развитие территории

	Доходы и уровень жизни населения
	Промышленное рыболовство

	Здоровье населения
	Коммерческое судоходство

	Демографическая ситуация
	Наземный, воздушный и морской транспорт

	Образование и научно - техническая сфера
	Землепользование

	Отношения населения к проектной деятельности и процессы внутренней миграции
	Сельское хозяйство

	Рекреационные ресурсы
	Внешнеэкономическая деятельность

	Памятники истории и культуры
	


Для каждого компонента социально - экономической среды уровни значимых площадных, временных воздействий и воздействий интенсивности дифференцируются по градациям. 

Каждую градацию воздействия проекта на компоненты социально - экономической среды определяют соответствующие критерии (таблицы 10.1, 10.2, 10.3). Характеристика критериев учитывает специфику социально-экономических условий республики и базируется на данных анализа многочисленных проектов, реализуемых на территории Республики Казахстан.

Таблица 10.1 Градации пространственных масштабов воздействия на социально - экономическую сферу
 

	Градация пространственных воздействий
	Критерий
	Балл

	Нулевое
	воздействие отсутствует 
	0

	Точечное
	воздействие проявляется на территории размещения объектов проекта
	1

	Локальное
	воздействие проявляется на территории близлежащих населенных пунктов
	2

	Местное
	воздействие проявляется на территории одного или нескольких административных районов
	3

	Региональное
	воздействие проявляется на территории области
	4

	Национальное
	воздействие проявляется на территории нескольких смежных областей или республики в целом
	5


 

Таблица 10.2 Градации временных масштабов воздействия на социально - экономическую сферу
 

	Градация временных воздействий
	Критерий
	Балл

	Нулевое
	воздействие отсутствует 
	0

	Кратковременное 
	воздействие проявляется на протяжении менее 3-х месяцев 
	1

	Средней продолжительности 
	воздействие проявляется на протяжении от одного сезона (больше 3 -х месяцев) до 1 года
	2

	Долговременное
	воздействие проявляется в течение продолжительного периода (больше 1 года, но меньше 3-х лет). Обычно охватывает временные рамки строительства объектов проекта
	3

	Продолжительное
	продолжительность воздействия от 3-х до 5 лет. Обычно соответствует выводу объекта на проектную мощность
	4

	Постоянное
	продолжительность воздействия более 5 лет 
	5


 

Таблица 10.3 Градации масштабов интенсивности воздействия на социально - экономическую сферу
 

	Градация интенсивности воздействий
	Критерий
	Балл

	Нулевое
	воздействие отсутствует 
	0

	Незначительное 
	положительные и отрицательные отклонения в социально- экономической сфере соответствуют существовавшим до начала реализации проекта колебаниям изменчивости этого показателя 
	1

	Слабое
	положительные и отрицательные отклонения в социально - экономической сфере превышают существующие тенденции в изменении условий проживания в населенных пунктах
	2

	Умеренное
	положительные и отрицательные отклонения в социально- экономической сфере превышают существующие условия среднерайонного уровня
	3

	Значительное 
	положительные и отрицательные отклонения в социально- экономической сфере превышают существующие условия среднеобластного уровня
	4

	Сильное
	положительные и отрицательные отклонения в социально - экономической сфере превышают существующие условия среднереспубликанского уровня
	5


Интегральная оценка воздействия представляет собой 2-х ступенчатый процесс.

На первом этапе, в соответствии с градациями масштабов воздействия, представленными в таблицах 10.1, 10.2 и 10.3, суммируются баллы отдельно отрицательных и отдельно положительных пространственных, временных воздействий и интенсивности воздействий для получения комплексного балла по каждому выявленному виду воздействия для каждого рассматриваемого компонента. Получается итоговый балл отрицательных или положительных воздействий.

На втором этапе для каждого рассматриваемого компонента определяется интегрированный балл посредством суммирования итоговых отрицательных или положительных воздействий.

Балл полученной интегральной оценки позволяет определить интегрированный, итоговый уровень воздействия (Высокий, Средний, Низкий), на конкретный компонент социально- экономической среды.

 

Таблица 10.4 Определение интегрированного воздействия на социально-экономическую сферу
 

	Итоговый балл
	Итоговое воздействие

	от +1 до +5 
	Низкое положительное воздействие

	от +6 до +10
	Среднее положительное воздействие

	от +11 до +15
	Высокое положительное воздействие

	0
	Воздействие отсутствует

	от -1 до -5
	Низкое отрицательное воздействие

	от -6 до -10
	Среднее отрицательное воздействие

	от -11 до -15
	Высокое отрицательное воздействие



Интегральная оценка воздействия на конкретные компоненты социально-экономической среды

С учетом месторасположения рассмотриваемого объекта и характеристики намечаемой деятельности рассматриваются следующие компоненты социально-экономической среды, раскрывающие социально-экономическую обстановку на территории намечаемой деятельности:

· компоненты социальной среды: трудовая занятость, доходы населения;

· компоненты экономической среды: экономическое развитие.

Такие компоненты социальной среды, как рекреационные ресурсы и памятники истории и культуры в районе намечаемой деятельности в зоне потенциального воздействия проектируемого объекта отсутствуют.

Такие компоненты экономической среды, как рыболовство и сельское хозяйство, коммерческое судоходство при реализации намечаемой деятельности воздействию не подвергаются.

Определение интегрального уровня воздействия на компоненты социально- экономической сферы

	Компонент социально-экономической среды: трудовая занятость

	Положительное воздействие – Рост занятости
	Отрицательное воздействие – Не оправдавшиеся надежды на получение

работы

	Баллы
	Баллы

	Пространственный
	Временной
	Интенсивность
	Пространственный
	Временной
	Интенсивность

	+1
	+2
	+1
	-1
	-1
	-1

	Сумма = (+1)+(+2)+(+1)= +4
	Сумма = (-1)+(-1)+(0)= - 2

	Итоговая оценка: (+4) + (-2) = (+2)

	Низкое положительное воздействие


	Компонент социально-экономической среды: доходы населения

	Положительное воздействие – Увеличение
	Отрицательное воздействие – Снижение

	доходов, рост благосостояния населения
	доходов, спад благосостояния населения

	Баллы
	Баллы

	Пространственный
	Временной
	Интенсивность
	Пространственный
	Временной
	Интенсивность

	+1
	+2
	+1
	0
	0
	0

	Сумма = (+1)+(+2)+(+1)= +4
	

	Итоговая оценка: (+4) + (0) = (+4)

	Низкое положительное воздействие


	Компонент социально-экономической среды: экономическое развитие

	Положительное воздействие – Рост экономики
	Отрицательное воздействие – Снижение

экономики

	Баллы
	Баллы

	Пространственный
	Временной
	Интенсивность
	Пространственный
	Временной
	Интенсивность

	+1
	+2
	+1
	0
	0
	0

	Сумма = (+1)+(+2)+(+1)= +4
	

	Итоговая оценка: (+4) + (0) = (+4)

	Низкое положительное воздействие


Анализ воздействий и качественная оценка позволяют сделать вывод, что намечаемая деятельность будет оказывать больше положительных воздействий на компоненты социально-экономической среды, чем отрицательных. Таким образом, планируемая хозяйственная деятельность является допустимой и желательной, и экономически выгодной.

Условия регионально-территориального природопользования при реализации проектных решений изменятся не значительно и соответствуют принятым направлениям внутренней политики Республики Казахстан, направленной на устойчивое развитие и экономический рост, основанный на росте производства.

Таким образом, осуществление проектного замысла, отрицательных социально-экономических последствий не спровоцирует.

10.4 Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях)


Комплексная оценка техногенного воздействия на окружающую среду не может обойтись без анализа социально-экономических условий жизнедеятельности населения в зоне ремонта объекта. Население включаются в понятие окружающей среды и именно поэтому социальные и экологические особенности рассматриваемого района в зоне возможного воздействия объекта составляют обязательную и неотъемлемую часть процедуры ОВОС.


В результате деятельности объекта техногенная нагрузка на окружающую среду в районе его размещения изменится незначительно. Интенсивность использования природных ресурсов не возрастёт, демографические характеристики территории останутся без изменений, при этом социально-экономические условия жизни населения улучшатся.
10.5 Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности

Работы, выполняемые на участке строительно-монтажным управлением, не приведут к значительному загрязнению окружающей среды и, соответственно, не окажут негативного воздействия на здоровье населения.

С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в районе предусмотрены необходимые меры для обеспечения санитарно-гигиенических условий работы и отдыха персонала, его медицинского обслуживания.

Привлечение местных трудовых ресурсов снижает вероятность заболеваний среди рабочих, адаптированных к местным климатическим условиям, а также уменьшает риск привнесения инфекционных заболеваний из других регионов. 

Учитывая все вышесказанное, обьект СМУ не окажет отрицательного влияния на санитарно-эпидемиологическое состояние территории.
10.6 Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности

Регулирование социальных отношений в процессе реализации намечаемой хозяйственной деятельности предусматривается в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Регулирование социальных отношений в процессе намечаемой деятельности это взаимодействие с заинтересованными сторонами по всем социальным и природоохранным аспектам деятельности предприятия.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами – это общее определение, под которое попадает целый спектр мер и мероприятий, осуществляемых на протяжении всего периода строительства объекта:

- выявление и изучение заинтересованных сторон;

- консультации с заинтересованными сторонами;

- переговоры;

- выработка предложений по реализации государственной политики в области социально-трудовых отношений;

- взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами по социальному партнерству и регулированию социально-трудовых отношений.

- отчетность перед заинтересованными сторонами.
11 Оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности в регионе

11.1 Ценность природных комплексов (функциональное значение, особо охраняемые объекты), устойчивость выделенных комплексов (ландшафтов) к воздействию намечаемой деятельности

Природные комплексы - совокупность объектов биологического разнообразия и неживой природы, подлежащих особой охране. В районе намечаемой деятельности особо охраняемые природные территории и земли государственного лесного фонда отсутствуют.
Устойчивое использование природных комплексов - использование биологических ресурсов природных комплексов таким образом и такими темпами, которые не приводят в долгосрочной перспективе к истощению биологического разнообразия.

Устойчивость природных комплексов к техногенным нагрузкам – это способность природного комплекса сохранять свою структуру и функциональные особенности при воздействии внешних (преимущественно антропогенных) факторов. На конкретную устойчивость территории большое влияние оказывают местные географические условия. В настоящее время существуют методы оценки потенциальной способности территориальных комплексов к самоочищению. Сравнение потенциальной способности геосистем к самоочищению с фактическим загрязнением внешней среды позволяет характеризовать антропоэкологическую обстановку по этой важной группе факторов. Скорость процессов самоочищения и самовосстановления внешней среды обусловливает устойчивость природных комплексов против антропогенных вмешательств в их функционирование. Поскольку в обеспечении устойчивости природных систем принимают участие различные компоненты среды, комплексная оценка потенциальной самоочищающей и самовосстанавливающей способности геосистем и их устойчивости к техногенным нарушениям проводится обычно в полуколичественных показателях (баллах).

Для получения региональных характеристик устойчивости природных комплексов обычно оцениваются следующие факторы:

1) общая устойчивость природной среды к любым антропогенным нагрузкам; 

2) способность воздушных масс рассеивать промышленные выбросы; 

3) способность почв к нейтрализации биологических и минеральных загрязнений;

4) интенсивность выноса минеральных загрязнений поверхностными водами и самоочищающая способность вод. 

По общей устойчивости против техногенных вмешательств природные комплексы могут быть оценены как: крайне неустойчивые, неустойчивые, слабоустойчивые, устойчивые и очень устойчивые.

Данный обьект СМУ, расположен вдали от охраняемых объектов и не затрагивает памятников, состоящих на учете в органах охраны памятников Комитета культуры РК, имеющих архитектурно-художественную ценность и представляющих научный интерес в изучении народного зодчества Казахстана.
11.2 Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта

Способность комплексов природной экосистемы противостоять антропогенным (техногенным) нагрузкам, которые нарушают их естественное функционирование определяется степенью подверженности экосистемы внешним факторам, нарушающим ее структуру и функционирование, называется уязвимостью природной экосистемы. Нарушения функционирования приводят к потере устойчивости экосистемы. При превышении некоторой критической величины антропогенного (техногенного) воздействия и потере устойчивости экосистемы возникают обратные связи, которые могут привести к ее разрушению. 
Разработаны методы оценки потенциальной способности территориальных комплексов к очищению от техногенного загрязнения. Сравнения потенциальной способности геосистем к самоочищению с фактическим загрязнением внешней среды позволяют характеризовать экологическую обстановку по этой группе факторов с использованием балльной системы. 

Для оценки экологических последствий намечаемой деятельности был использован матричный анализ. На основе «Методических указаний по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду» (Приказ МООС РК №270-О от 29.10.10 года) предложена унифицированная шкала оценки воздействия на окружающую среду с использованием трех основных показателей: пространственный масштаб воздействия, временной масштаб воздействия и величины (степени интенсивности). 

Определение пространственного масштаба воздействия 

Определение пространственного масштаба воздействия проводится на анализе технических решений, математического моделирования, или на основании экспертных оценок и представлено в таблице 11.1. 

Таблица 11.1 – Определение пространственного масштаба воздействия
	Градация
	Пространственные границы воздействия* (км2 или км)
	Балл

	Локальное воздействие
	площадь 

воздействия до 1 км2
	воздействие на удалении до 100 м 

от линейного объекта
	1

	Ограниченное воздействие
	площадь 

воздействия до 10 км2
	воздействие на удалении до 1 км 

от линейного объекта
	2

	Местное воздействие
	площадь 

воздействия от 10 до 100 км2
	воздействие на удалении от 1 

до 10 км от линейного объекта
	3

	Региональное воздействие
	площадь 

воздействия более 100 км2
	воздействие на удалении более 

10 км от линейного объекта
	4


*Примечание: Для линейных объектов преимущественно используются площадные границы, при невозможности оценить площадь воздействия используются линейная удаленность

Определение временного масштаба воздействия 
Определение временного масштаба воздействия на отдельные компоненты природной среды, определяется на основании технического анализа, аналитических (модельных) оценок или экспертных оценок, и представлено в таблице 11.2.

Таблица 11.2 – Определение временного масштаба воздействия

	Градация
	Временной масштаб воздействия*
	Балл

	Кратковременное воздействие 
	Воздействие наблюдается до 6 месяцев
	1

	Воздействие средней продолжительности
	Воздействие отмечаются в период от 6 месяцев до 1 года
	2

	Продолжительное воздействие
	Воздействия отмечаются в период от 1 до 3 лет
	3

	Многолетнее (постоянное) воздействие
	Воздействия отмечаются в период от 3 лет и более 
	4


 
Определение величины интенсивности воздействия 

Шкала интенсивности определяется на основе экологических учений и рассматривается в таблице 11.3.

Таблица 11.3 – Определение величины интенсивности воздействия

	Градация
	Описание интенсивности воздействия
	Балл

	Незначительное воздействие
	Изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости
	1

	Слабое воздействие
	Изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости, Природная среда полностью самовосстанавливается.
	2

	Умеренное воздействие
	Изменения в природной среде, превышающие пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению
	3

	Сильное воздействие
	Изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям компонентов природной среды и/или экосистемы. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению (это утверждение не относится к атмосферному воздуху)
	4


Определение значимости воздействия

Определение значимости воздействия проводится в несколько этапов.

Этап 1. Для определения комплексного воздействия на отдельные компоненты природной среды необходимо, использовать таблицы с критериями воздействий.

Комплексный балл значимости воздействия определяется по формуле: 

Oiintegr = Qti×Qsi×Qji,

где: Oiintegr – комплексный балл для заданного воздействия;

Qti – балл временного воздействия на i-й компонент природной среды;

Qsi – балл пространственного воздействия на i-й компонент природной среды;

Qji – балл интенсивности воздействия i-й компонент природной среды.

Oiintegr = 1×1×1 = 1 балл

Этап 2. Категория значимости определяется интервалом значений в зависимости от балла, полученного при расчете комплексной оценки, как показано в таблице 11.4.

Таблица 11.4 – Категория значимости воздействия
	Категории воздействия, балл
	Категории значимости

	Пространственный масштаб
	Временной 

Масштаб
	Интенсивность воздействия
	Баллы
	Значимость

	Локальное – 1
	Кратковременное – 1
	Незначительное – 1
	1-8
	Воздействие низкой значимости

	Ограниченное – 2
	Средней продолжительности – 2
	Слабое – 2
	
	

	
	
	
	9-27
	Воздействие средней значимости

	Местное – 3
	Продолжительное – 3
	Умеренное – 3
	
	

	
	
	
	28-64
	Воздействие высокой значимости

	Региональное – 4
	Многолетнее – 4
	Сильное – 4
	
	


Комплексная (интегральная) оценка воздействия на отдельные компоненты природной среды от различных источников воздействий

	Объекты воздействия
	Критерии воздействия
	Пространст-венный масштаб
	Временной масштаб
	Интенсив-

ность воздействия
	Комплек-
сная 
оценка
	Категория значи-
мости

	Атмосферный воздух
	Категория опасности предприятия (КОП)
	1
локальное
	1
кратковременное
	1

незначительное
	2
	Воздействие низкой значимости

	Недра
	Нарушение недр
	0

отсутствует
	0

отсутствует
	0

отсутствует
	0
	Воздействие отсутствует

	
	Физическое присутствие
	
	
	
	
	

	Земельные ресурсы
	Изъятие земель
	0

отсутствует
	0

отсутствует
	0

отсутствует
	0
	Воздействие отсутствует

	Почвы
	Физическое воздействие 
	0

отсутствует
	0

отсутствует
	0

отсутствует
	0
	Воздействие отсутствует

	
	Интегральная характеристика загрязнения почв
	0

отсутствует
	0

отсутствует
	0

отсутствует
	0
	Воздействие отсутствует

	Растительность
	Физическое воздействие 
	0

отсутствует
	0

отсутствует
	0

отсутствует
	0
	Воздействие отсутствует

	Наземная фауна
	Интегральное воздействие
	0

отсутствует
	0

отсутствует
	0

отсутствует
	0
	Воздействие отсутствует

	Шум
	Физическое воздействие
	1

локальное
	1

кратковременное
	1

незначительное
	2
	Воздействие низкой значимости

	Электромагнитное воздействие
	Физическое воздействие
	1

локальное
	1

кратковременное
	1

незначительное
	2
	Воздействие низкой значимости

	Вибрация
	Физическое воздействие
	1

локальное
	1

кратковременное
	1

незначительное
	2
	Воздействие низкой значимости


Таким образом, по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости объекта намечаемой деятельности определяется, как воздействие низкой значимости.

11.3 Вероятность аварийных ситуаций (с учетом технического уровня объекта и наличия опасных природных явлений)
Вероятность возникновения аварийных ситуаций на каждом конкретном объекте зависит от множества факторов, обусловленных горно-геологическими, климатическими, техническими и другими особенностями. Количественная оценка вероятности возникновения аварийной ситуации возможна только при наличии достаточно полной репрезентативной, статистической информационной базы данных, учитывающей специфику эксплуатации объекта.

Оценка вероятности возникновения аварийных ситуаций используется для определения или оценки следующих явлений:

· потенциальные события или опасности, которые могут привести к аварийной ситуации, а также к вероятным катастрофическим воздействиям на окружающую среду при осуществлении конкретного проекта;

· вероятность и возможность наступления такого события;

· потенциальная величина или масштаб экологических последствий, которые могут быть причинены в случае наступления такого события.

Потенциальные опасности, связанные с риском проведения строительных работ, могут возникнуть в результате воздействия, как природных факторов, так и антропогенных.

Природные факторы воздействия
Под природными факторами понимаются разрушительные явления, вызванные природно-климатическими причинами, которые не контролируются человеком. Иными словами, при возникновении природной чрезвычайной ситуации возникает опасность саморазрушения окружающей среды. К ним относятся:

· землетрясения;

· ураганные ветры;

· повышенные атмосферные осадки.

Сейсмическая активность. Проектируемый объект находится в сейсмобезопасном районе, поэтому исключены опасные явления экзогенного характера типа селей, наводнений, оползней и др. Степень интенсивности опасных явлений невысока.
Характер воздействия: одномоментный. Вероятность возникновения землетрясения крайне низкая.

Неблагоприятные метеоусловия. В результате неблагоприятных метеоусловий, таких как сильные ураганные ветры, повышенные атмосферные осадки, могут произойти частичные повреждения оборудования, кабельных линий силовых приводов на территории площадки.

Анализ ранее представленных природно-климатических данных показал, что для летнего периода работ характерна вероятность возникновения пожароопасных ситуаций, в связи с засушливым типом климата. Кроме того, данные аварийные ситуации могут возникнуть при неосторожном обращении персонала с огнем и нарушением правил техники безопасности. 

Характер воздействия: временный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная.

Антропогенные факторы воздействия

Под антропогенными факторами понимаются быстрые разрушительные изменения окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации.

К антропогенным факторам относятся факторы производственной среды и трудового процесса.

Возможные техногенные аварии при проведении работ можно разделить на следующие категории:

· Воздействие машин и оборудования - могут возникнуть ситуации, приводящие к травмам людей в результате столкновения с движущимися частями и элементами оборудования, и причиняемыми неисправными шкивами, и лопнувшими тросами, захват одежды шестернями, сверлами. Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций мала. Для предотвращения подобных ситуаций персонал своевременно проходит инструктаж по технике безопасности.

· Воздействие электрического тока – поражения током в результате прикосновения к проводникам, находящимся под напряжением, неправильного обращения с электроинструментами, при работе во время грозы. Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная. Для предотвращения подобных ситуаций персонал своевременно проходит инструктаж по технике безопасности. 

· Разливы нефтепродуктов и иных потенциально опасных веществ – эксплуатация неисправных автотранспортных средств, или их опрокидывание, также повреждение емкостей хранения ГСМ может привести к возникновению аварий и как следствие к утечке нефтепродуктов. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций крайне низкая. Для предотвращения подобных ситуаций персонал своевременно проходит инструктаж по технике безопасности, также должны осуществлять контроль за техническим состоянием транспорта во избежание проливов ГСМ.

· Человеческий фактор. Основными причинами большинства несчастных случаев, является несоответствие текущего планирования развития работ утвержденным проектным решениям, а также низкая эффективность деятельности служб ведомственного надзора. Основные причины возникновения аварийных ситуаций обусловлены недостаточной обученностью обслуживающего персонала, их эмоциональной неустойчивостью, недостаточным уровнем оперативного мышления, дефектами оперативной памяти, проявлением растерянности в чрезвычайной ситуации, а также прямым нарушением должностных инструкций вследствие безответственности и халатного отношения к своим должностным обязанностям. Профессиональный отбор, обучение работников, проверка их знаний и навыков безопасности труда.
Зона воздействия при аварийных ситуациях природного и антропогенного происхождения ограничивается пределами строительной площадки. 

11.4 Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды (включая недвижимое имущество и объекты историко-культурного наследия) и населения

При проведении строительства объекта могут иметь место рассмотренные выше возможные аварийные ситуации. 

Рассмотренные модели наиболее вероятных аварийных ситуаций, их последствиях и рекомендации по их предотвращению приведены в таблице 11.5.
Таблица 11.5 - Последствия аварийных ситуаций при осуществлении проектных решений

	Опасность/событие
	Риск
	Последствия
	Комментарии

	Природные
	Антропо-

генные
	
	
	

	Сейсмическая

активность
	
	Низкий
	Потеря контроля над

работой и возможность

возникновения пожара,

разлива ГСМ
	Объект ремонта не находится в

сейсмически активной

зоне.

	Неблагоприятные

метеоусловия
	
	Низкий
	Наиболее неблагоприятный вариант:

Повреждение оборудования, разлив ГСМ и других опасных материалов, возникновение пожара на складе ГСМ
	Оборудование

предназначено для работы

в исключительно суровых погодных условиях;

Осуществление специальных мероприятий по ликвидации последствий

Использование хранилища ГСМ полностью оборудованных в соответствии со всеми требованиями

	
	Воздействие

электрического тока
	Низкий
	Поражение током,

несчастные случаи
	Обучение персонала правилам техники безопасности и действиям

в чрезвычайных ситуациях

	
	Воздействие машин и технологического

оборудования
	Низкий
	Получение травм в

результате столкновения с

движущимися частями и элементами оборудования
	Строгое соблюдение

правил техники

безопасности,

своевременное устранение

технических неполадок

	
	Разливы нефтепродуктов и иных потенциально опасных веществ
	Низкий 
	Загрязнение почвенно-

растительного покрова,

подземных и

поверхностных вод;

Возникновение пожара 
	Своевременное

устранение технических

неполадок оборудования;

Осуществление

мероприятий по установке

и ликвидации последствий;

 Строгое соблюдение

правил техники

безопасности

	
	Человеческий

фактор
	Низкий
	Случаи травматизма

рабочего персонала
	Строгое соблюдение

принятых проектных

решений по охране труда

и технике безопасности

	
	Аварии с

автотранспортной

техникой
	Низкий
	Загрязнение почвенно-

растительного покрова,

подземных и

поверхностных вод;

Возникновение пожара
	Своевременное

устранение технических

неполадок оборудования;

Осуществление

мероприятий по установке

и ликвидации последствий;

 Строгое соблюдение

правил техники

безопасности


Данный обьект расположен вдали от охраняемых объектов и не затрагивает памятников, состоящих на учете в органах охраны памятников Комитета культуры РК, имеющих архитектурно-художественную ценность и представляющих научный интерес в изучении народного зодчества Казахстана. Последствия для объектов историко-культурного наследия отсутствуют.

Конкретные последствия аварийных ситуаций для окружающей среды будут определяться непосредственно при аварийных случаях. В рамках настоящего проекта определено, что основными прогнозируемыми последствиями могут быть загрязнения почвенного покрова и пожары. Также возможен травматизм среди рабочего персонала. 

При загрязнении почвенного покрова разливами нефтепродуктов необходимо провести рекультивацию нарушенного участка (снятие загрязненного слоя). Своевременно проведенная рекультивация обеспечит недопущение проникновения нефтепродуктов в нижележащие слои почвы. Природные условия: 

· температура воздуха (чем выше температура воздуха, тем выше скорость окислительных процессов) 

· ветреность (ветер обдувает верхний слой почвы, создавая динамически повышенную концентрацию кислорода над ней, способствуя окислению. Ветер создает токи воздуха в воздушной системе почвы, по крайней мере той ее части, что осталась после загрязнения. Выветривание верхнего загрязненного и окисленного слоя также содействует дальнейшему очищению)

· уровень солнечной радиации (особенно доля ультрафиолетового излучения). Ультрафиолетовое излучение способствует окислительным реакциям и поэтому сильно ускоряет разложение нефти) 

· растительный покров (при сильном нефтяном загрязнении растительный покров обычно вымирает. Однако если загрязнение не очень велико, то он может способствовать очищению почвы. Образующийся от него за несколько лет растительный опад создает над загрязненным слоем чистый гумусовый слой, богатый аэробной микрофлорой, которая может вести окисление лежащих ниже нефтепродуктов). 

Результаты проведенных исследований показали, что вероятность возникновения аварийных ситуаций незначительна. Предусмотрены меры по предупреждению и устранению их с целью минимизации природных опасностей при осуществлении деятельности. Анализ мер по предупреждению и ликвидации аварий, позволяет говорить о том, что при их реализации вероятность возникновения аварий будет сведена к минимуму, т.е. воздействие может соответствовать низкому экологическому риску – терпимому. 
11.5 Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий

В планируемой деятельности особое внимание будет уделено мероприятиям по обеспечению безопасного ведения работ и технической надежности всех операций производственного цикла.



В целом, для предотвращения или предупреждения аварийных ситуаций при производстве планируемых работ рекомендуется следующий перечень мероприятий: 

· обязательное соблюдение всех нормативных правил при строительстве; 

· периодическое проведение инструктажей и занятий по технике безопасности, постоянное напоминание всему рабочему персоналу о необходимости соблюдения правил безопасности; 

· все операции по заправке, хранению, транспортировке ГСМ должны проходить под контролем ответственных лиц и строго придерживаться правил техники безопасности; 

· своевременное устранение утечек топлива; 

· использование контейнеров для сбора отработанных масел. 

При выполнении работ будут выполняться требования законодательства Республики Казахстан и международные правила в области промышленной безопасности по предотвращению аварий и ликвидации их последствий.

Список литературы

1. Экологический кодекс РК от 02.01.2021 г. №400-VI ЗРК.

2. Водный кодекс РК от 09.07.2003 г. №481-II.

3. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 13 августа 2021 года №327 «Об утверждении критериев оценки экологической обстановки территории».

4. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10 марта 2021 года № 63. «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду».

5. РНД 03.7.0.6.02-94. «Инструкция по осуществлению государственного контроля за охраной окружающей природной среды от загрязнения промышленными отходами предприятий».

6. РНД 01.01.03-94 «Правила охраны поверхностных вод РК».

7. Инструкция по организации и проведению экологической оценки, утвержденная приказом Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30 июля 2021 года № 280.

8. СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология».

9. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (Приказ и. о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2).

10. Санитарные правила «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утвержденные приказом Министра здравоохранения РК от 16.02.2022 года №ҚР ДСМ-15.
11. Санитарные правила «Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70.

12. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26.

13.
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» (Приказ и.о. Министра здравоохранения РК от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020).

14. Методика расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, утвержденные приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206.

15. Классификатор отходов, утвержденный приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 06 августа 2021 года № 314.
16. Филиал РГП «Казгидромет» по Карагандинской и Ұлытау областям Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан «Информационный бюллетень о состоянии окружающей среды по Карагандинской и Ұлытау областям. 1 полугодие 2025 год».

ПРИЛОЖЕНИЯ
[image: image39.png]


[image: image40.png]



� EMBED Equation.3 ���








PAGE  
Строительно-монтажное управление филиала ТОО «Корпорация

Казахмыс» - Q.I. Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-ken ondirisi. РООС

[image: image41.emf]3


3


4


,


4082


 


мес


 


12,0


 


 


раб.д


 


21


  


 


час


 


9


час


/


1,8


м


м


»


×


×


×




3 3

4 , 4082   мес   12,0    раб.д   21      час  9 час / 1,8м м

   

_1830075867.unknown

_1830075868.unknown

_1830075866.unknown

