PAGE  

Республика Казахстан

ТОО «Корпорация Казахмыс»

Головной проектный институт

Рабочий проект

Раздел «Охрана окружающей среды» 

(РООС) для Головного проектного института 
ТОО «Корпорация Казахмыс» (офис в г. Жезказган)
П-26А-01/04 – ООС
2026 г.
Республика Казахстан

ТОО «Корпорация Казахмыс»

Головной проектный институт

Рабочий проект

Раздел «Охрана окружающей среды» 

(РООС) для Головного проектного института 
ТОО «Корпорация Казахмыс» (офис в г. Жезказган) 
П-26А-01/04 – ООС

[image: image13.wmf]3

3

8

,

2587

 

мес

 

12,0

 

 

раб.д

 

21

  

 

час

 

9

час

/

1,141

м

м

»

×

×

×


2026 г.

[image: image2.emf]

Состав проекта

	Номер тома
	Обозначение
	Наименование
	Примечание

	1
	П-26А-01/04 
	Охрана окружающей среды
	


Аннотация 

Настоящий раздел «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «Головного проектного институт ТОО «Корпорация Казахмыс» (офис в г. Жезказган)» выполнен Головным проектным институтом ТОО «Корпорация Казахмыс», имеющим Государственную лицензию на природоохранное проектирование (нормирование) (приложение 1).
Атмосферных воздух

В период эксплуатации принимаются 2 источника загрязнения атмосферного воздуха, из них 2- неорганизованных.
При проведении работ на 2026-2035 гг. в атмосферу выбрасывается 10 загрязняющих веществ: диметилбензол, метилбензол, бутан-1-ол, этанол, 2-этоксиэтанол, бутилацетат, этилацетат, пропан-2-он, уайт-спирит, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния.

В 2026-2035 гг. объем выбросов составит 0.232413 тонн.

Отходы производства и потребления

При проведении работ на 2026-2035 гг.  прогнозируется образование 7-ми видов отходов: тара из-под лакокрасочных материалов, отработанное моторное масло, отработанное индустриальное масло, тара металлическая из-под масел, отходы офисной техники и электронного оборудования, мешкотара бумажная, твердые бытовые отходы.

Опасные отходы – 5 видов (тара из-под лакокрасочных материалов, отработанное моторное масло, отработанное индустриальное масло, тара металлическая из-под масел, отходы офисной техники и электронного оборудования), неопасные отходы – 2 вида (мешкотара бумажная, ТБО). Зеркальные отходы – отсутствуют.
Общий объем отходов составит 11,96065 т/год., из них опасные – 0,71635т/год, неопасные – 11,2443т/год.
Водоснабжение и водоотведение. 

В период эксплуатации здания Головного проектного института ТОО «Корпорация Казахмыс» (офис в г. Жезказган) на период 2026-2035 годы вода будет расходоваться на:

- хозяйственно-бытовые нужды;

- противопожарные нужды.
Водоснабжение на хозяйственно-бытовые нужды в период 2026-2035 гг. осуществляется от существующих сетей центрального водоснабжения г. Жезказган по договору.
Водоснабжение на противопожарные нужды предусматривается от существующих сетей г. Жезказган по договору и наличием пожарных гидрантов на участках. Расход воды на противопожарные нужды составит 10 л/сек.
Общий расход воды на хозяйственно-бытовые нужды на период 2026-2035 годы составит 10,27 м3/сут., 2587,8 м3/год (в т.ч: на хозяйственно-питьевые нужды – 10,27 м3/сут., 2587,8 м3/год).
На наружное пожаротушение – 10 л/с.

Хозяйственно-бытовые сточные воды в период 2026-2035 гг. предусматривается отводить в существующие канализационные сети г. Жезказган по договору, в объеме 10,27 м3/сут., 2587,8 м3/год.
Сточных вод, непосредственно сбрасываемых в поверхностные водные объекты, в период эксплуатации не имеется.

Санитарно-защитная зона.

Согласно приложению 1 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2:

Рассматриваемый объект намечаемой деятельности:

- не входит в перечень видов намечаемой деятельности (раздел 1, приложение 1 к Экологическому кодексу РК); для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным;

- не входит в перечень видов намечаемой деятельности (раздел 2, приложение 1 к Экологическому кодексу РК), для которых проведение процедуры скрининга является обязательным.

Намечаемая деятельность относится к объектам III категории, в соответствии с пп. 3) накопление на объекте 10 тонн и более неопасных отходов и 1 тонны и более опасных отходов, п.2 Иные критерии, Раздела 3, Приложения 2 к Экологическому кодексу РК.

В целях оценки воздействия проводимых работ на качество атмосферного воздуха, были проведены расчеты рассеивания химического загрязнения, результаты которых показывают, что максимальная концентрация, не превышающая 1 ПДК, по загрязняющим веществам, вносящим наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха, установленные нормы соблюдаются на расстоянии 13 метров от источников воздействия. 

Содержание
	
	Список исполнителей 
	3

	
	Состав проекта
	4

	
	Аннотация 
	5

	
	Содержание 
	7

	
	Список сокращений
	11

	
	Список условных обозначений единиц измерения
	11

	
	Введение
	12

	
	Общие сведения о предприятии и проектируемой деятельности
	14

	1
	Оценка воздействий на состояние атмосферного воздуха
	15

	1.1
	Характеристика климатических условий
	15

	1.2
	Характеристика современного состояния воздушной среды
	16

	1.3
	Источники и масштабы расчетного химического загрязнения
	18

	1.4
	Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух
	24

	1.5
	Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ для объектов I и II категорий
	24

	1.6
	Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в целях заполнения декларации о воздействии
	25

	1.7
	Мероприятия по снижению отрицательного воздействия
	28

	1.8
	Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха
	29

	1.9
	Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий
	29

	2
	Оценка воздействий на состояние вод
	31

	2.1
	Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства, требования к качеству используемой воды
	31

	2.2
	Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика
	32

	2.3
	Водный баланс объекта
	32

	2.4
	Поверхностные воды
	34

	2.5
	Подземные воды
	34

	2.6
	Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ
	36

	2.7
	Расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, в целях заполнения декларации о воздействии для объектов III категории
	36

	3
	Оценка воздействий на недра
	37

	3.1
	Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта (запасы и качество)
	37

	3.2
	Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период строительства и эксплуатации (виды, объемы, источники получения)
	37

	3.3
	Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы
	37

	3.4
	Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий
	37

	3.5
	При проведении операций по недропользованию, добыче и переработке полезных ископаемых представляются следующие материалы: Характеристика используемых месторождений


	37

	4
	Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления
	38

	4.1
	Виды и объемы образования отходов в период строительства 
	38

	4.2
	Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов)
	47

	4.3
	Рекомендации по управлению отходами и вспомогательным операциям, технологии по выполнению указанных операций
	51

	4.4
	Виды и количество отходов производства и потребления, подлежащих включению в декларацию о воздействии на окружающую среду
	58

	5
	Оценка физических воздействий на окружающую среду
	60

	5.1
	Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий
	60

	5.2
	Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения
	63

	6
	Оценка воздействий на земельные ресурсы и почвы
	66

	6.1
	Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории, намечаемой для размещения объекта и прилегающих хозяйств в соответствии с видом собственности, предлагаемые изменения в землеустройстве, расчет потерь сельскохозяйственного производства и убытков собственников земельных участков и землепользователей
	66

	6.2
	Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта
	66

	6.3
	Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров(механические нарушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта
	67

	6.4
	Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы и вскрышных пород, по сохранению почвенного покрова на участках, не затрагиваемых непосредственной деятельностью, по восстановлению нарушенного почвенного покрова и приведению территории в состояние, пригодное для первоначального или иного использования (техническая и биологическая рекультивация)
	68

	6.5
	Организация экологического мониторинга почв
	68

	7
	Оценка воздействия на растительность
	69

	7.1
	Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта.
	69

	7.2
	Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние
	70

	7.3
	Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории, в том числе через воздействие на среду обитания растений; угроза редким, эндемичным видам растений в зоне влияния намечаемой деятельности
	70

	7.4
	Обоснование объемов использования растительных ресурсов
	70

	7.5
	Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность
	71

	7.6
	Ожидаемые изменения в растительном покрове (видовой состав, состояние, продуктивность сообществ, оценка адаптивности генотипов, хозяйственное и функциональное значение, загрязненность, пораженность вредителями), в зоне действия объекта и последствия этих изменений для жизни и здоровья населения
	71

	7.7
	Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и улучшению среды их обитания
	71

	7.8
	Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, а также по мониторингу проведения этих мероприятий и их эффективности
	71

	8
	Оценка воздействий на животный мир
	73

	8.1
	Исходное состояние водной и наземной фауны
	73

	8.2
	Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных
	73

	8.3
	Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных в процессе строительства и эксплуатации объекта, оценка адаптивности видов
	73

	8.4
	Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия объекта, оценка последствий этих изменений и нанесенного ущерба окружающей среде
	74

	8.5
	Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, мониторинг проведения этих мероприятий и их эффективности 
	74

	9
	Оценка воздействий на ландшафты и меры по предотвращению, минимизации, смягчению негативных воздействий, восстановлению ландшафтов в случаях их нарушения
	75

	10
	Оценка воздействий на социально-экономическую среду
	76

	10.1
	Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности
	76

	10.2
	Обеспеченность объекта в период строительства, эксплуатации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения
	76

	10.3
	Влияние намечаемого объекта на регионально-территориальное природопользование
	77

	10.4
	Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях)
	81

	10.5
	Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности
	81

	10.6
	Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности
	82

	11
	Оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности в регионе
	83

	11.1
	Ценность природных комплексов (функциональное значение, особо охраняемые объекты), устойчивость выделенных комплексов (ландшафтов) к воздействию намечаемой деятельности
	83

	11.2
	Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта
	84

	11.3
	Вероятность аварийных ситуаций (с учетом технического уровня объекта и наличия опасных природных явлений)
	87

	11.4
	Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды (включая недвижимое имущество и объекты историко-культурного наследия) и населения
	89

	11.5
	Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий
	92

	Список литературы
	93

	Приложения
	

	Приложение 1
	Государственная лицензия

	Приложение 2
	Акт на землю

	Приложение 3
	Справка о климате и фоновых концентрации

	Приложение 4
	Справка о НМУ

	Приложение 5
	Расчет выбросов

	Приложение 6
	Расчет рассеивания

	Приложение 7
	Карта-схема

	Приложение 8
	Исходные данные


Список сокращений

	ГПИ
	Головной проектный институт

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ЗВ
	Загрязняющее вещество

	РООС
	Раздел «Охрана окружающей среды»

	СП
	Санитарные правила

	ЛКМ
	Лакокрасочные материалы

	НПА
	Нормативно-правовые акты

	МРП
	Минимальный расчетный показатель

	ПДК
	Предельно-допустимая концентрация

	ПДКм.р.
	Предельно-допустимая концентрация, максимально-разовая

	ПДКс.с.
	Предельно допустимая концентрация, среднесуточная

	НДВ
	Нормативы допустимых выбросов

	НДС
	Нормативы допустимых сбросов

	ДС
	Допустимый сброс

	РК
	Республика Казахстан

	РНД
	Республиканский нормативный документ

	СЗЗ
	Санитарно-защитная зона

	ТБО
	Твердые бытовые отходы

	ЭК
	Экологический кодекс 

	НК
	Налоговый кодекс

	СНиП
	Строительные нормы и правила

	НМУ
	Неблагоприятные метеорологические условия

	ПДУ
ЭНК

СПАВ

М/ЭНК 

	Предельно-допустимый уровень

Экологический норматив качества

Синтетические поверхностно-активные вещества

"M" - выброс ЗВ, т/год; "ЭНК" – экологический норматив качества 


Список условных обозначений единиц измерения

	% 
	процент 

	0С 
	градус Цельсия 

	г 
	грамм 

	дм 
	дециметр 

	кг 
	килограмм 

	см
	Сантиметр

	мм 
	миллиметр 

	кВт 
	киловатт 

	л 
	литр 

	м 
	метр 

	мг 
	миллиграмм 

	с 
	секунда 

	т 
	тонна 

	тыс.т
	тысяч тонн

	га
	гектар 

	т/год
	тонн в год

	маш-ч
	машино-час


Введение

Охрана окружающей среды представляет собой систему осуществляемых государством, физическими и юридическими лицами мер, направленных на сохранение и восстановление природной среды, предотвращение загрязнения окружающей среды и причинения ей ущерба в любых формах, минимизацию негативного антропогенного воздействия на окружающую среду и ликвидацию его последствий, обеспечение иных экологических основ устойчивого развития Республики Казахстан.
Раздел «Охрана окружающей среды» (далее - РООС) для действующего обьекта «Головной проектный институт ТОО «Корпорация Казахмыс» (офис в г. Жезказган)» разработан для оценки уровня воздействия проектируемого объекта на окружающую природную среду.

Согласно ст. 49 Экологического Кодекса РК: Экологическая оценка по упрощенному порядку проводится для намечаемой и осуществляемой деятельности, не подлежащей обязательной оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с настоящим Кодексом, при: 

- разработке проектов нормативов эмиссий для объектов І и II категорий; 

- разработке раздела «Охрана окружающей среды» в составе проектной документации по намечаемой деятельности и при подготовке декларации о воздействии на окружающую среду.

Раздел «Охрана окружающей среды» к проекту разработан в соответствии с Экологическим кодексом РК, Земельным кодексом РК, Водным кодексом РК, СП «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» и иных нормативных правовых актов РК. 

Требования и порядок проведения экологической оценки по упрощенному порядку определяются Инструкцией по организации и проведению экологической оценки, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.

В материалах РООС сделаны выводы о соответствии принятых проектных решений существующему природоохранному законодательству и рациональному использованию природных ресурсов.

РООС разработан лицензированным отделом ООС ГПИ 
ТОО «Корпорация Казахмыс» – государственная лицензия РГУ «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» № 02551P на природоохранное проектирование (нормирование), выданная 
ТОО «Корпорация Казахмыс» 04.11.2022 года (приложение 1).

	Адрес Заказчика проекта:
	Филиал ТОО «Корпорация Казахмыс» 

Q.I. Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-ken ondirisi, область Ұлытау,

г. Жезказган, пл. Қаныш Сәтбаев, здание 1.

	Адрес Исполнителя:
	Головной проектный институт 

ТОО «Корпорация Казахмыс» (далее ( ГПИ), 

РК, г. Астана, пр. Туран, 37/10 

тел: 8(7172)55-76-72, (вн. 10557).




Общие сведения о предприятии и проектируемой деятельности
Основными задачами и целями деятельности Головного проектного института ТОО «Корпорация Казахмыс» (офис в г. Жезказган) является разработка проектной документации для горнодобывающих и металлургических объектов компании, а не обслуживание зданий. Институт выполняет широкий спектр проектных работ, включая капитальный ремонт, строительство и оценку воздействия на окружающую среду различных промышленных и инфраструктурных объектов в рамках деятельности корпорации. 
Головной проектный институт ТОО «Корпорация Казахмыс» (офис в г. Жезказган) расположен в области Ұлытау в г. Жезказган улица Мира, здание 15.

Расположение предприятия показано на ситуационной карте на рисунке 1.
[image: image3.png]<

[ ——

© Ocosruumnsagava pesren. X (IR

putnika.html

Kapra Xesxasrawa cocnyrre X+

Kapta Poccin ninpa:

) I u-karty.ru
TRABHAR | OIPENEIZIE SOOPUIAT | G0 itle, | O IS BT | SUORBALITE S50 BT SU05LE
Comparims s smnaon — rapret — Kapra Keskaurara co cryTHAKa — ymius n Aowa OHai
CTRL+D (& + D)
» Mogenumsca AsTop: Anexcanap Kapnos
Ha crpasuue wTepaTuanan kapra Keakasrara co cyruka. MoapoGiiee va Hike

Kapra KaGapauwo-Gankapun
o cnyTHuKa C paiiosauy
ropogam

Kapra Bossinveska co
CnyTHIKa — YIS 1 AoMa
oHna

Kapra Bospsinveska
1103pOGHaR — yWLel, HOMEpa
Aowos, paiios

Kapra Kypcroi oonactu co

CRYTHUKOBIE CHUMKU 1 NIOCK & pearHom epemer Google Maps, oTo ropoaa u KaparawawHcoi oGnacT Kasaxcrawa

JlecTHMYHbIC
JIOTKU

Profiand

Cryranosas kapra YepauHt
(CTpats! ADPH 1 CTOMMLL

Kaxan camas Goneuwan
cTpaa & Espone

(CTpats Mavickoi Aveputn
(CTpan 10¥00i Aviepii
Kapra Kueaa no pafioHam

Bce CTpaHsi | pacumpenin >

B T i 1640
&8 #°C Mostiydoudy  ~ T4 e 0 B




Рис. 1 - Ситуационная карта.
1 Оценка воздействий на состояние атмосферного воздуха

1.1 Характеристика климатических условий

Климат района резко континентальный: малоснежная и продолжительная зима и жаркое лето. 

Фоновая сейсмичность ( 5 баллов.

Абсолютная минимальная температура – минус 42,7° С, максимальная – плюс 45,1° С.

Среднегодовая температура 5,8 0С, при абсолютном минимуме минус 48 0С и абсолютном максимуме 420С. Среднемесячная температура наиболее холодного месяца (январь) составляет минус 13,4 0С, а наиболее жаркого (июль) 31,60С. Продолжительность периода с положительной среднесуточной температурой воздуха выше: 0 0С – 210 дней, 5 0С – 186 дней, 15 0С – 122 дня. Абсолютный максимум на поверхности почвы 66 0С.

Для района характерны постоянно дующие ветры. В зимнее время преобладающими являются ветры северного и восточного румбов, повторяемость которых составляет 27% и 18% соответственно. В летнее время преобладают ветры северного и северо-восточного румбов, повторяемость которых составляет 23% и 18% соответственно.

Среднегодовая скорость ветра составляет 3,4 м/с. В году наблюдается в среднем 14 дней со скоростью ветра более 15 м/с. Повторяемость штилей и дней со слабыми скоростями ветра составляет до 4-5 дней за месяц. Таким образом, в среднем в течение 51 дня создаются неблагоприятные условия воздухообмена на территории.

По многолетним наблюдениям метеостанции «Жезказган» среднее количество атмосферных осадков на территории г. Жезказган колеблется в пределах от 95 до 260 мм и год (в среднем – 208 мм). Испарение с водной поверхности – 1200 мм/год. Дожди ‒ кратковременные, ливневого характера, до 2-х раз в месяц бывают грозы.

Высота снежного покрова в среднем составляет 22,0 см, (при максимальной – 36,0 см и минимальной – 7,0 см). Наибольшая высота снежного покрова – в феврале.

Основные количественные климатические показатели характеризуют данные метеостанции Жезказган (таблица 1.1).

Для характеристики режимов температурных колебаний, ветра и инверсий в приземных слоях атмосферы использована климатическая информация, предоставленная РГП на ПХВ «Казгидромет» от 03.02.2025 г. №03-3-04/340 7FA9F9BD5B014E17 (приложение 3).

Таблица 1.1 - Характеристика климатических показателей (метеостанция «Жезказган»)

	Месяц
	Год

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	Средняя месячная и годовая температура воздуха, (С.

	-13.8
	-13.2
	-5.0
	8.7
	16.2
	22.4
	24.4
	22.0
	15.0
	5.9
	-3.0
	-10.2
	5.8

	Средняя месячная и годовая влажность воздуха, %.

	78
	77
	75
	57
	48
	40
	42
	40
	44
	60
	76
	79
	60


Таблица 1.2 – Метеорологические характеристики района
	Наименование параметра
	Величина

	1
	2

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
	200

	Коэффициент рельефа местности
	1

	Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года (июль), (С, Тнар.ж
	+31,6

	Средняя температура наиболее холодного месяца (январь), (С, Тнар.х
	-13,4

	Наибольшая в году скорость ветра с повторяемостью не менее 5%, м/с, U(
	8,0


	Средняя годовая скорость ветра за год, м/с
	3,4

	С
	15
	Ю
	7

	СВ
	17
	ЮЗ
	11

	В
	23
	З
	11

	ЮВ
	7
	СЗ
	9

	Штиль
	24


              [image: image4.png]


  
Рисунок 2 ( Роза ветров по МС Жезказган

1.2 Характеристика современного состояния воздушной среды

Результаты мониторинга состояния качества объектов окружающей среды РК в разрезе городов и областей за 1 полугодие 2025 г., выполненные специализированными подразделениями РГП «Казгидромет» показали, что по данным сети наблюдений г. Жезказган, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как высокий, он определялся значением СИ=6,2 (высокий уровень) по сероводороду в районе поста № 1 и НП=6 % (повышенный уровень) по взвешенным частицам (пыль) в районе поста № 2.

Среднесуточные концентрации взвешенных частиц (пыль) составили 2,2 ПДКс.с., диоксида азота – 1,2 ПДКс.с., фенола – 2,2 ПДКс.с., концентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК. 

Максимально-разовые концентрации взвешенных частиц (пыль) составили – 1,4 ПДКм.р, взвешенных частиц РМ-2,5 – 1,2 ПДКм.р., взвешенных частиц РМ-10 – 1,0 ПДКм.р., диоксида серы – 1,8 ПДКм.р., озона – 1,5 ПДКм.р., фенола – 1,1 ПДКм.р., сероводорода – 6,2 ПДКм.р., концентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК. 

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ЭВЗ и ВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены. 

Фактические значения, а также крастность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в таблице 1.3.

Таблица 1.3- Характеристика загрязнения атмосферного воздуха г.Жезказган

	Примесь
	Средняя концентрация
	Максимально- разовая
концентрация
	НП
	Число случаев превышения ПДКм.р.

	
	мг/м3
	Крат- ностьП
ДКс.с.
	мг/м3
	Крат- ностьПД
Км.р.
	%
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	
	
	
	
	
	
	
	в том числе

	Взвешенные частицы (пыль)
	0,32
	2,2
	0,70
	1,4
	6
	45
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,003
	0,1
	0,19
	1,2
	0,01
	1
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,008
	0,1
	0,31
	1,0
	0,01
	1
	
	

	Диоксид серы
	0,02
	0,4
	0,90
	1,8
	0,02
	3
	
	

	Оксид углерода
	0,25
	0,1
	4,00
	0,8
	
	
	
	

	Диоксид азота
	0,05
	1,2
	0,08
	0,4
	
	
	
	

	Оксид азота
	0,01
	0,2
	0,02
	0,1
	
	
	
	

	Озон
	0,024
	0,8
	0,25
	1,5
	1
	77
	
	

	Фенол
	0,007
	2,2
	0,01
	1,1
	3
	28
	
	

	Сероводород
	0,004
	
	0,050
	6,2
	5
	661
	2
	

	Кадмий
	0,0000041
	0,0136
	
	
	
	
	
	

	Свинец
	0,000161
	0,54
	
	
	
	
	
	

	Мышьяк
	0,000003
	0,01
	
	
	
	
	
	

	Хром
	0,0000002
	0,0001
	
	
	
	
	
	

	Медь
	0,000181
	0,09
	
	
	
	
	
	


1.3 Источники и масштабы расчетного химического загрязнения

Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Головной проектный институт ТОО «Корпорация Казахмыс» (офис в г. Жезказган) расположен в области Ұлытау в г. Жезказган улица Мира, здание 15.

Основными задачами и целями деятельности Головного проектного института ТОО «Корпорация Казахмыс» (офис в г. Жезказган) является разработка проектной документации для горнодобывающих и металлургических объектов компании, а не обслуживание зданий. Институт выполняет широкий спектр проектных работ, включая капитальный ремонт, строительство и оценку воздействия на окружающую среду различных промышленных и инфраструктурных объектов в рамках деятельности корпорации. 
Источником загрязнения атмосферы (или источником выброса загрязняющих веществ в атмосферу) является объект, от которого загрязняющие вещества поступают в атмосферу. Выбросы, поступающие в атмосферный воздух от источника выделения загрязняющих веществ через специально сооруженные устройства, классифицируются как организованные, и им присваиваются четырехразрядные номера, начиная с цифры 0001. Неорганизованными являются выбросы загрязняющих веществ без применения специально сооруженных устройств. Их обозначение начинается с цифры 6001. 

Всего принято 2 неорганизованных источника загрязнения атмосферного воздуха. Карта-схема с источниками выбросов ЗВ в приложении 7.

Источник загрязнения № 6101, Площадка работ

Источник загрязнения 6101/001. Узел пересыпки шпатлевки цементной. Для работы используются шпатлевка цементная. Объем цементной шпатлевки составит 0,25 т. Шпатлевка доставляется в упакованном виде в бумажной мешкотаре.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выбрасывается пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния.

Источник загрязнения № 6102, Площадка покрасочных работ

Источник выделения 6102/001. Покрасочные работы. 

Выбросы от покрасочных работ производятся неорганизованно, т.е. через оконные и дверные проемы. Используются следующие марки ЛКМ: 

- лак яхтовый (аналог лак НЦ-218) – 0,01 т;

- эмаль ПФ-133 – 0,0208 т;

- водоэмульсия интерьерная, колер верблюжий (аналог грунтовка АК-070) – 0,25 т.
При проведении покрасочных работ в атмосферу неорганизованно выделяются: диметилбензол, метилбензол, бутан-1-ол, этанол, 2-этоксиэтанол, бутилацетат, этилацетат, пропан-2-он, уайт-спирит.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
Количественная характеристика (г/с, т/год) выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ определена в зависимости от расхода материалов, изменения режима работы предприятия, технологических процессов и оборудования, при максимальной нагрузке с учетом неодновременности выделений.

По степени воздействия, на организм человека, выбрасываемые вещества подразделяются в соответствии с санитарными нормами на 4 класса опасности. Для каждого из выбрасываемых веществ Минздравом РК разработаны и утверждены предельно допустимые концентрации содержания их в атмосферном воздухе для населенных мест (ПДК м.р., ПДК с.с. или ОБУВ). 

При проведении работ на 2026-2035 гг. в атмосферу выбрасывается 10 загрязняющих веществ: диметилбензол, метилбензол, бутан-1-ол, этанол, 2-этоксиэтанол, бутилацетат, этилацетат, пропан-2-он, уайт-спирит, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния.

Перечень загрязняющих веществ на 2026-2035 гг. представлен в таблице 1.3.

Группы суммации загрязняющих веществ не образуется.

Таблица 1.3 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух на 2026-2035 гг.

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)
	0.2
	0.2
	
	
	3
	0.080458
	0.151669
	0.758345

	0621
	Метилбензол
	0.6
	0.6
	
	
	3
	0.00457
	0.001645
	0.00274167

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (
	0.1
	0.1
	
	
	3
	0.01505
	0.02772
	0.2772

	1061
	Этанол (Этиловый спирт)
	5
	5
	
	
	4
	0.00311
	0.00112
	0.000224

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля,
	0.7
	
	
	0.7
	
	0.000583
	0.00021
	0.0003

	
	Этилцеллозольв) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)
	0.1
	0.1
	
	
	4
	0.00175
	0.00063
	0.0063

	1240
	Этилацетат 
	0.1
	0.1
	
	
	4
	0.00311
	0.00112
	0.0112

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	0.35
	0.35
	
	
	4
	0.02394
	0.043086
	0.12310286

	2752
	Уайт-спирит
	1
	
	
	1
	
	0.00694
	0.0052
	0.0052

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый
	0.3
	0.3
	0.1
	
	3
	0.0051
	0.000013
	0.00004333

	
	сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	0.144611
	0.232413
	1.18465686


Характеристика аварийных и залповых выбросов

Анализ аварийных ситуаций и залповых выбросов

При штатной эксплуатации производственные объекты не представляют опасности для населения и окружающей среды. Учитывая специфику производства, технологически процессы и проектные решения обеспечат высокую надежность и экологическую безопасность.
Потенциальные причины аварий и аварийных выбросов.

Возможные причины возникновения аварийных ситуаций при проведении проектируемых работ условно разделяются на три взаимосвязанные группы:

- отказ оборудования;
- ошибочные действия персонала;
- внешние воздействия природного и техногенного характера.
Аварийные ситуации могут быть вызваны как природными, так и антропогенными факторами.

К природным факторам на рассматриваемой территории могут быть отнесены:

- землетрясения;
- ураганные ветры;
- повышенные атмосферные осадки и грозовые явления;
Антропогенные факторы включают в себя целый перечень причин аварий, связанных с техническими и организационными мероприятиями, в частности, внешними силовыми воздействиями, браком при монтаже и ремонте оборудования, ошибочными действиями обслуживающего персонала.

Опыт эксплуатации подобных объектов показывает, что вероятность возникновения аварий от внешних источников незначительна.

Причина аварийности из-за ошибочных действий персонала практически полностью связана с неэффективной организацией эксплуатации объектов, недостатками правового обеспечения промышленной безопасности и «человеческим фактором».

Планируемая деятельность в запланированных объемах и при выполнении технологических требований и требований по ТБ и ОЗ не должна приводить к возникновению аварийных ситуаций, и представлять опасности для населения ближайших жилых массивов и окружающей среды. Однако не исключена возможность их возникновения.

Возникновение аварий может привести как к прямому, так и к косвенному воздействию на окружающую природную среду. Прямой вид воздействий является наиболее опасным по непосредственному влиянию на окружающую среду, который может сопровождаться загрязнением атмосферного воздуха. 

Залповые выбросы

Залповые выбросы, согласно специфике производства и проводимых производственных процессов, не предполагаются.

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов предельно-допустимых выбросов

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, принятые в проекте для расчета нормативов предельно допустимых выбросов представлены в таблице 1.4.

Исходные данные (г/сек, тонн в год), принятые для расчета нормативов предельно допустимых выбросов, определены расчетным путем с учетом максимального режима работы предприятия, на основании методик, приведенных в списке использованной литературы. Таблица составлена с учетом требований «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10.03.2021 г. №63 г.

Таблица 1.4 – Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2035 гг.

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовоздушной
	Координаты источника
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средне-
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	смеси на выходе из трубы
	на карте-схеме, м
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуа-
	ве-
	Hаименование
	
	

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	при максимальной
	
	установок,
	рому
	газо-
	тационная
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли-
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	разовой нагрузке
	точечного источ-
	2-го конца линей
	тип и
	произво-
	очист
	степень
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	тво
	
	
	чест-
	в
	
	сов
	выбро
	м
	
	ника/1-го конца
	ного источника
	мероприятия
	дится
	кой,
	очистки/
	
	
	
	
	
	дос-

	
	
	
	во,
	году
	
	на
	сов,
	
	скорость
	объемный
	темпе-
	линейного источ-
	/длина, ширина
	по сокращению
	газо-
	%
	максималь
	
	
	
	
	
	тиже

	
	
	
	шт.
	
	
	карте
	м
	
	м/с
	расход,
	ратура
	ника
	площадного
	выбросов
	очистка
	
	ная
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	схеме
	
	
	(Т =
	м3/с
	смеси,
	/центра площад-
	источника
	
	
	
	степень
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	293.15 К
	(Т =
	оС
	ного источника
	
	
	
	
	очистки%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р= 101.3
	293.15 К
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	Р= 101.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Площадка 1

	001
	
	Узел пересыпки
	1
	1
	Площадка работ
	6101
	2
	
	
	
	
	410
	433
	10
	20
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0051
	
	0.000013
	2026

	
	
	шпатлевки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	цементной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	месторождений)
	
	
	
	

	001
	
	Покрасочные
	1
	808
	Площадка
	6102
	2
	
	
	
	
	430
	393
	15
	5
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	0.080458
	
	0.151669
	2026

	
	
	работы
	
	
	покрасочных работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол
	0.00457
	
	0.001645
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый
	0.01505
	
	0.02772
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	спирт) 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1061
	Этанол (Этиловый спирт
	0.00311
	
	0.00112
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1119
	2-Этоксиэтанол (
	0.000583
	
	0.00021
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Этиловый эфир
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	этиленгликоля,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Этилцеллозольв) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1210
	Бутилацетат (Уксусной
	0.00175
	
	0.00063
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кислоты бутиловый эфир
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1240
	Этилацетат
	0.00311
	
	0.00112
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	0.02394
	
	0.043086
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит
	0.00694
	
	0.0052
	2026


1.4 Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух

Учитывая специфику производства, проектом предусмотрено применение современных технологий, минимизирующих образование отходов, а также предотвращающих большое количество выбросов в атмосферный воздух в период проведения работ. Рабочим проектом детализированы все этапы производственных работ, регламентированы технологии, также ведется контроль над соблюдением требований в области ООС и ТБ.
Надлежащее функционирование и соответствие техническим условиям применяемого на предприятии оборудования и автотранспорта будет обеспечиваться за счет регулярного ремонта и контроля исправности.

В соответствии с вышеизложенным, применяемая техника и оборудование вполне соответствуют предъявляемым к ним требованиям.

В качестве мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на атмосферный воздух, предусматривается: 

- контроль за точным соблюдением технологии производства работ.

1.5 Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ
Настоящим проектом предусматривается вид деятельности, относящийся к III категории в связи с чем нормативы допустимых выбросов не определялись. Согласно п. 11 ст. 39 Экологического кодекса РК нормативы эмиссий для объектов III и IV категорий не устанавливаются. 

Сведения о санитарно-защитной зоне

Согласно приложению 1 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2:

Рассматриваемый объект намечаемой деятельности:

- не входит в перечень видов намечаемой деятельности (раздел 1, приложение 1 к Экологическому кодексу РК); для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным;

- не входит в перечень видов намечаемой деятельности (раздел 2, приложение 1 к Экологическому кодексу РК), для которых проведение процедуры скрининга является обязательным.

Намечаемая деятельность относится к объектам III категории, в соответствии с пп. 3) накопление на объекте 10 тонн и более неопасных отходов и 1 тонны и более опасных отходов, п.2 Иные критерии, Раздела 3, Приложения 2 к Экологическому кодексу РК.

В целях оценки воздействия проводимых работ на качество атмосферного воздуха, были проведены расчеты рассеивания химического загрязнения, результаты которых показывают, что максимальная концентрация, не превышающая 1 ПДК, по загрязняющим веществам, вносящим наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха, установленные нормы соблюдаются на расстоянии 13 метров от источников воздействия. 

1.6 Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в целях заполнения декларации о воздействии
Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ представлены в Приложении 5.  

Для определения количественных выбросов использовались нормативно-технические документы в области ООС:

· Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Утверждена приказом Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 г. № 221-Ө, (Приложение 8);

· Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.025.05-2004.
Декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (г/сек, т/год) представлено в таблице 1.5.
Таблица 1.5 – Декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (г/сек, т/год) на период 2026-2035 гг.

	Декларируемый год: 2026-2035

	Номер источника
	Наименование загрязняющего
	г/с
	т/год

	загрязнения
	вешества
	
	

	1
	2
	3
	4

	6101
	(2908) Пыль неорганическая,
	0.0051
	0.000013

	
	содержащая двуокись кремния в
	
	

	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	

	
	цементного производства - глина,
	
	

	
	глинистый сланец, доменный шлак,
	
	

	
	песок, клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	

	
	углей казахстанских месторождений)
	
	

	6102
	(0616) Диметилбензол (смесь
	0.080458
	0.151669

	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	

	
	(0621) Метилбензол
	0.00457
	0.001645

	
	(1042) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)
	0.01505
	0.02772

	
	(1061) Этанол (Этиловый спирт)
	0.00311
	0.00112

	
	(1119) 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир
	0.000583
	0.00021

	
	этиленгликоля, Этилцеллозольв) 
	
	

	
	(1210) Бутилацетат (Уксусной
	0.00175
	0.00063

	
	кислоты бутиловый эфир)
	
	

	
	(1240) Этилацетат
	0.00311
	0.00112

	
	(1401) Пропан-2-он (Ацетон)
	0.02394
	0.043086

	
	(2752) Уайт-спирит
	0.00694
	0.0052

	Всего:
	
	0.144611
	0.232413


Анализ влияния источников выбросов на загрязнение приземного слоя атмосферы и оценка последствий загрязнения

Для оценки влияния выбросов вредных веществ на качество атмосферного воздуха, в соответствии с действующими нормами проектирования, используется метод математического моделирования. 

Математическое моделирование рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере и расчет величин приземных концентраций выполнено по программному комплексу «Эра», версия 3.0, разработчик фирма НПП «Логос-Плюс» (г. Новосибирск). Программа согласована с ГГО им. А.И. Воейкова, разрешена к применению в Республике Казахстан Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан письмом № 28-02-28/ЖТ-Б-13 от 23.02.2022, (ранее разрешена к применению Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды письмом №09-335 от 04.02.2002 г. «Об использовании программных продуктов по расчету рассеивания»), а также в соответствии с «Методикой расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий» Приложение 18 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п, пункта 5.12 - «Разработанные различными организациями и вычислительными центрами программы, реализующие расчетные схемы данного ОНД, должны согласовываться с Главной Геофизической Обсерваторией им. А.И. Воейкова».

ПК «ЭРА» позволяет производить расчеты разовых концентраций загрязняющих веществ, выбрасываемых точечными, линейными, плоскостными источниками, рассчитывает приземные концентрации.

Так как, в ПК «ЭРА» коды веществ приняты согласно «Перечня и кодов веществ, загрязняющих атмосферный воздух», разработанных Научно-исследовательским институтом охраны атмосферного воздуха Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации фирмой «Интеграл», в проекте использованы коды веществ, согласно данному перечню. «Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-70 от 2 августа 2022 года.

В качестве нормативов приняты выбросы от стационарных источников загрязнения. Выбросы от передвижных источников учитываются только при проведении расчета приземных концентраций. Согласно ст. 202 Экологического кодекса РК «Нормативы допустимых выбросов от передвижных источников не устанавливаются». 

Размер основного расчетного прямоугольника при расчете приземных концентраций определен с учетом влияния загрязнения со сторонами 1050 м х 700 м. Шаг сетки основного прямоугольника принят 10 м.

Большинство процессов, при которых происходит выделение в атмосферный воздух загрязняющих веществ, происходят не одновременно.

Значения существующих фоновых концентраций, принятых согласно справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ от 06.01.2026 г., выданной РГП «Казгидромет», представлены в таблице 1.6 (приложение 3).
Таблица 1.6 – Значения существующих фоновых концентраций

	Номер поста
	Примесь
	Концентрация Сф - мг/м3

	
	
	Штиль

0-2 м/сек
	Скорость ветра (3 - U*) м/сек

	
	
	
	север
	восток
	юг
	запад

	№1,2,3
	Диоксид азота
	0,1416
	0,1631
	0,144
	0,1431
	0,1022

	
	Взвешенные вещества
	0,8793
	0,9509
	0,9027
	0,7447
	0,8132

	
	Диоксид серы 
	0,2601
	0,1049
	0,0575
	0,0696
	0,0462

	
	Оксид углерода
	1,1206
	0,7879
	0,8154
	0,7629
	0,6114


Вышеуказанные фоновые концентрации рассчитаны для г. Жезказган на основании данных наблюдений стационарных постов за 2022-2024 годы.

Целью нормирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для предприятия является ограничение вредного воздействия на состояние воздушного бассейна прилежащей зоны.

Расчет максимальных приземных концентраций вредных веществ позволяет выделить зоны с нормативным качеством воздуха и повышенным содержанием отдельных ингредиентов по отношению к ПДК. 
Граница зоны влияния рассчитывается по каждому ЗВ, исходя из рассчитанного расстояния от площадки предприятия, на котором достигается максимальная концентрация вещества. 

В разделе дается оценка локального влияния предприятия на состояние воздушного бассейна прилегающей зоны в исходный период, которая заключается в расчете рассеивания максимальных разовых выбросов в летний период работы предприятия при существующем положении.

Состояние воздушного бассейна на территории предприятия и прилегающей территории в границах расчетного прямоугольника характеризуется максимальными приземными концентрациями вредных веществ, представленными картами рассеивания максимальных приземных концентраций ЗВ.

Качество атмосферного воздуха, как одного из основных компонентов природной среды, является важным аспектом при оценке воздействия проектируемого объекта на окружающую среду и здоровье населения.
Проведение различных видов работ ведется по графику и не совпадает по времени, но для анализа воздействия принят их одновременный режим работы.

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ приведены в таблице 1.7.

Значения максимальных из разовых выбросов на 2026-2035 годы одинаковые, в этой связи расчет рассеивания концентраций в приземных слоях атмосферы был проведен на 2026 год.

Таблица 1.7 – Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    РП    |    ЖЗ    |  Граница |Колич| ПДК(ОБУВ) |Класс|

|      |     и состав групп суммаций     |          |          |  области | ИЗА |   мг/м3   |опасн|

|      |                                 |          |          |   возд.  |     |           |     |

----<----------------------------------------------------------------------------------------------

| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- |  0.757736|  0.759464|  0.759176|   1 | 0.2000000 |  3  |

|      | изомеров) (203)                 |          |          |          |     |           |     |

| 0621 | Метилбензол (349)               |  0.225981|  0.137004|  0.179780|   1 | 0.6000000 |  3  |

| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)    |  1.022227|  0.891672|  0.946024|   1 | 0.1000000 |  3  |

|      | (102)                           |          |          |          |     |           |     |

| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667)   | Cm<0.05  | Cm<0.05  | Cm<0.05  |   1 | 5.0000000 |  4  |

| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир   | Cm<0.05  | Cm<0.05  | Cm<0.05  |   1 | 0.7000000 |  -  |

|      | этиленгликоля, Этилцеллозольв)  |          |          |          |     |           |     |

|      | (1497*)                         |          |          |          |     |           |     |

| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты   |  0.519212|  0.314779|  0.413061|   1 | 0.1000000 |  4  |

|      | бутиловый эфир) (110)           |          |          |          |     |           |     |

| 1240 | Этилацетат (674)                |  0.922714|  0.559407|  0.734068|   1 | 0.1000000 |  4  |

| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470)      |  0.464587|  0.405252|  0.429954|   1 | 0.3500000 |  4  |

| 2752 | Уайт-спирит (1294*)             |  0.205905|  0.124832|  0.163808|   1 | 1.0000000 |  -  |

| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  0.843727|  0.437206|  0.552295|   1 | 0.3000000 |  3  |

|      | двуокись кремния в %: 70-20     |          |          |          |     |           |     |

|      | (шамот, цемент, пыль цементного |          |          |          |     |           |     |

|      | производства - глина, глинистый |          |          |          |     |           |     |

|      | сланец, доменный шлак, песок,   |          |          |          |     |           |     |

|      | клинкер, зола, кремнезем, зола  |          |          |          |     |           |     |

|      | углей казахстанских             |          |          |          |     |           |     |

|      | месторождений) (494)            |          |          |          |     |           |     |

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Анализ полученных результатов по расчетам величин приземных концентраций загрязняющих веществ в целом показывает, что выбросы загрязняющих веществ с учетом эффекта суммарного вредного воздействия по веществам, вносящим максимальный вклад в загрязнение атмосферного воздуха, норма в 1 ПДК соблюдается на расстоянии не превышающим 13 метров.

Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы в виде программных карт-схем рассеивания загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы приведены в приложении 6.

1.7 Мероприятия по снижению отрицательного воздействия

При соблюдении рекомендаций, а также с учетом того, что воздействие на атмосферный воздух в период проведения работ будет носить кратковременный характер, изменение фонового состояния воздушного бассейна в районе размещения объекта не ожидается.

Мероприятия по снижению воздействия на качество атмосферного воздуха включают в себя решение следующих организационно-технологических вопросов:

· тщательная технологическая регламентация проведения работ;
· использование окрасочных аппаратов для снижения контакта с краской и равномерного нанесения;
· применение качественных инструментов (кисти, валики, распылители), а также защитных кожухов для движущихся частей оборудования;
· обязательное экологическое сопровождение всех видов деятельности.
1.8 Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха

Согласно ст. 183 Экологического кодекса РК производственный экологический контроль проводится операторами объектов I и II категорий на основе программы производственного экологического контроля, являющейся частью экологического разрешения, а также программы повышении экологической эффективности. Настоящим проектом предусматривается вид деятельности, относящийся к III категории в связи с чем организация мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха не планируется.

1.9 Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий

Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период НМУ разрабатывают предприятия, организации, учреждения, расположенные в населенных пунктах, где органами Казгидромета проводится или планируется прогнозирование НМУ.

Согласно письму №06-10/242 CEA03BE831D24175 от 27.01.2025 г. (приложение 4), выданному РГП «Казгидромет», г. Жезказган входит в перечень населенных пунктов, в которых прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). 
В соответствии с РД 52.04.52-85 «Методические указания по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях», РНД 211.2.02.02-97 «Рекомендации по оформлению и содержанию проектов нормативов ПДВ в атмосферу для предприятий РК» и приказом Министра охраны окружающей среды от 29 ноября 2010 года № 298 «Методика по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» мероприятия по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу на период НМУ для предприятий разрабатывается только в том случае, если по данным местных органов, РГП на ПХВ «Казгидромет» в данном населённом пункте или местности прогнозируются случаи особо неблагоприятных метеорологических условий и проводится или планируется прогнозирование НМУ органами «Казгидромет». На основании раздела 4 приложения 40 предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеорологическими условиями составляют в прогностических подразделениях Казгидромета.

Мероприятия по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу в период неблагоприятных метеорологических условий включают 3 режима.

1. Первый режим – снижение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 15-20%. Эти мероприятия носят организационно-технический характер, их можно быстро осуществить, они не требуют существенных затрат и не приводят к снижению производительности предприятия. 

2. Второй режим – снижение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 20-40%. Эти мероприятия включают в себя все мероприятия, разработанные для первого режима, а также мероприятия, влияющие на технологические процессы и сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия.

3. Третий режим – снижение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 40-60%. Мероприятия третьего режима включают в себя все мероприятия, разработанные для первого и второго режимов, а также мероприятия, осуществление которых позволяет снизить выбросы загрязняющих веществ за счет временного сокращения производительности предприятия.

При разработке мероприятий по сокращению выбросов целесообразно учитывать рекомендации общего характера, указанные в разделе 6 приложения 40 к приказу Министра охраны окружающей среды от 29 ноября 2010 года № 298 «Методика по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях».

Однако в периоды неблагоприятных метеорологических условий (температурные инверсии, пыльные бури, штиль, туман) необходимо проведение следующих мероприятий по сокращению выбросов в период НМУ: 

- постоянный контроль за соблюдением требований техники безопасности и охраны труда;

- строгое соблюдение правил пожарной безопасности.

2 Оценка воздействий на состояние вод
2.1 Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период эксплуатации, требования к качеству используемой воды

Водопотребление

В период эксплуатации здания Головного проектного института ТОО «Корпорация Казахмыс» (офис в г. Жезказган) на период 2026-2035 годы вода будет расходоваться на:

- хозяйственно-бытовые нужды;

- противопожарные нужды.
Водоснабжение на хозяйственно-бытовые нужды, в т.ч. на хозяйственно-питьевые нужды 

Максимальный часовой расход воды на хозяйственно-питьевые нужды:

Q[image: image5.wmf];

3600

 

t

к

Q

2

макс

хоз

×

×

=

å


где:

[image: image6.wmf]å

макс

Q

– максимальный расход воды в смену на хозяйственно-питьевые нужды;

к – коэффициент неравномерности потребления, принимаемый 3,0;

t – продолжительность потребления воды 9 часов.

Максимальный расход воды в смену на хозяйственно-питьевые нужды

[image: image7.wmf]а

п

Q

макс

×

=


где:

n – количество рабочих, принято 228 человек;

а – норма расхода на хозяйственно-питьевые нужды, 15 л на одного работающего в смену. 


[image: image8.wmf]л

макс

3420

15

228

Q

=

×

=

 

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в час: 


[image: image9.wmf]час

/

м

141

,

1

/

317

,

0

3600

 

9

0

,

3

4950

Q

3

хоз

»

=

×

×

=

å

с

л


Расход хозяйственно-питьевой воды на весь период эксплуатации объекта: 
[image: image1.png]LuMLeHHBI MPOCMOTR)

Frasrian wnkn  Paccaincn Ansbnia Kavatosa
) 3ALLALLIEHHbIFA IPOCMOTP ygsre ocToposss i s TEpHETaMOTYT GOREpAaTs SWpyc, ST 88 H K7KHO GMEHAT 30T ACKYEHT, Tyl ABOTAT C A B PEXAME SLMLIEHNOFO TpOCHOTP, | _Paspeus peaaiuposane x
q RN R SRR SHES SRR TORE SNET SRS SRS SRR TR IRE SR R o
~ PaGounii mpoeKkT

KanaTanbHbli peMOHT 31aHAS
O0CHOBHOTO0 KOpIYyca ¢ rajepeeii (aEB. NeOC-11-000101044)
canaTopust «CocHoBbIil Gop» IO «KaparaaganserMer»

E Pasgen «OxpaBa oKpyKaomeil cpegbn
] (POOC)

E I1-22A-11/06 — TI3

kb Tom 6

1

2

18

1

W\
ay &\
2 inpextop nHeTHTy T\ \
4 T'0/10BHOTO NPOEKTHOrO uunm’nm‘."{‘ »ecfe_P.M. Canbiko
B pos MPoeXTHLIN ] ) P M. Cax ma
wHeTHTyT /)
B \ y7
2 (4
TMaBHET MEGKeHep IPOeKTa E K10 Yanma
Bl 2022rT.

Crpannya 2 w3190 Hncro cros: 55747





Водоснабжение на хозяйственно-бытовые нужды в период 2026-2035 гг. осуществляется от существующих сетей центрального водоснабжения г. Жезказган по договору, в объеме 2587,8 м3/год, (в т.ч. на хозяйственно-питьевые нужды, в объеме 2587,8 м3/год).
Противопожарное водоснабжение

Водоснабжение на противопожарные нужды предусматривается от существующих сетей г. Жезказган по договору и наличием пожарных гидрантов на участках. Расход воды на противопожарные нужды составит 10 л/сек.

Водоотведение

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод предусматривается в существующие канализационные сети г. Жезказган по договору, в объеме 2587,8 м3/год.
2.2 Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика
Водоснабжение на хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды в период 2026-2035 гг. осуществляется от существующих сетей центрального водоснабжения г. Жезказган по договору.
2.3 Водный баланс объекта

Общий расход воды на хозяйственно-бытовые нужды на период 2026-2035 годы составит 10,27 м3/сут., 2587,8 м3/год (в т.ч: на хозяйственно-питьевые нужды – 10,27 м3/сут., 2587,8 м3/год).
На наружное пожаротушение – 10 л/с.

Хозяйственно-бытовые сточные воды в период 2026-2035 гг. предусматривается отводить в существующие канализационные сети г. Жезказган по договору, в объеме 10,27 м3/сут., 2587,8 м3/год.
Сточных вод, непосредственно сбрасываемых в поверхностные водные объекты, в период эксплуатации не имеется.

Водный баланс в период эксплуатации здания Головного проектного института ТОО «Корпорация Казахмыс» (офис в г. Жезказган) на период 2026-2035 гг. представлен в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Водный баланс в период эксплуатации здания Головного проектного института ТОО «Корпорация Казахмыс» (офис в г. Жезказган) на период 2026-2035 гг.

	Производство
	Водопотребление, тыс. м3/сут.
	Водоотведение, тыс. м3/сут.

	
	Всего
	На производственные нужды
	На хозяйственно-бытовые нужды
	Безвозвратное потребление
	Всего
	Объем сточной воды повторно используемой
	Производственные сточные воды
	Хозяйственно-бытовые сточные воды
	Примечание

	
	
	Свежая вода
	Оборотная вода
	Повторно используемая
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего
	в т.ч. питьевого качества
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	2026-2035 гг.

	Хозяйственно-бытовые нужды, в т.ч.:
	0,01027
	–
	–
	–
	–
	0,01027
	–
	0,01027
	–
	–
	0,01027
	

	- хозяйственно-питьевые нужды
	0,01027
	–
	–
	–
	–
	0,01027
	–
	0,01027
	–
	–
	0,01027
	Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод в в существующие канализационные сети г. Жезказган по договору.

	Расход воды на наружное пожаротушение - 10 л/с


2.4 Поверхностные воды

Постоянные водотоки на территории расположения рассматриваемого предприятия отсутствуют. Расстояние от рассматриваемого объекта до ближайшего водного объекта – Кенгирского водохранилища – 590 м (Приложение 7).
Согласно Постановлению акимата области Ұлытау от 20 мая 2025 года № 43/01 «Об установлении водоохранных зон, полос водных объектов области Ұлытау и режима их хозяйственного использования», ширина водоохраной зоны для реки Каракенгир составляет 500 м, ширина водоохраной полосы – 35-100 м, для Кенгирского водохранилища ширина водоохраной зоны – 135-500 м, ширина водоохраной полосы – 100 м.

Таким образом, территория предприятия не входит в водоохранную зону и полосу ближайших водных объектов.

Сточных вод, непосредственно сбрасываемых в поверхностные водные объекты, на рельеф местности, поля фильтрации и в накопители сточных вод, в процессе осуществления дятельности предприятия не имеется.

Намечаемые работы исключают воздействие на водную среду.

Мероприятия по охране водных ресурсов 
Проведение работ должно соответствовать требованиям методических указаний по применению «Правил охраны поверхностных вод РК». В целях защиты подземных и поверхностных вод от загрязнения в период проведения работ предусмотрены следующие мероприятия:

– оборудование рабочих мест и бытовых помещений контейнерами для бытовых отходов для предотвращения загрязнения поверхности земли;

– содержание территории размещения объекта в соответствии с санитарными требованиями; 

– своевременный вывоз отходов;

– выполнение всех работ строго в границах участков землеотводов;
– контроль за объемами водопотребления и водоотведения; 

– контроль за техническим состоянием транспорта во избежание проливов ГСМ. 

Воздействия на поверхностные водные ресурсы оказываться не будет.
2.5 Подземные воды

Жезказганский регион приурочен к замковой части Кенгирской антиклинали. Рудоносная толща сложена осадочным песчано-алевритовым комплексом пород, имеющим возраст от верхов намюра до нижней перми. Литологически она состоит из переслаивающихся пачек серых и красных песчаников, красных и зеленовато-серых алевролитов, прослоев конгломератов и известняков общей мощностью 620 м. Внутренняя структура месторождения определяется его приуроченностью к серии поперечных коробчатых складок, флексур и разрывов север-северо-восточного простирания. В замках складок залегание слоев обычно пологое с падением на юго-запад под углом 3-500, редко до 200. На крыльях складок и вблизи разрывов углы падения достигают 60-700. Амплитуда вертикального перемещения по ним колеблется от 30 до 120 м. Флексуры и разрывы зачастую сопровождаются зонами дробления и брекчирования пород. Широко распространены в пределах месторождения внутрипластовые нарушения, как правило, рассекающие пласты серых песчаников под пологим углом к напластованию. В пачках тонкозернистых пород внутрипластовые нарушения обычно не отмечаются. Связь внутрипластовых зон нарушений с серыми песчаниками объясняется, прежде всего, их значительно большей хрупкостью по сравнению с аргиллитами и алевролитами. Водовмещающие свойства пород продуктивных свит определяются глубиной распространения и интенсивностью трещиноватости. Трещины выветривания прослеживаются на глубину 70-80 м. На значительно большую глубину трещины распространяются в зонах разрывных нарушений и флексур. Наличие на рудном поле разрывных нарушений, флексурных смятий и крупных трещин позволяет считать водоносные толщи как единый гидравлически связанный водоносный комплекс.

Подземные воды отложений продуктивных свит характеризуются свободным уровнем. Незначительные напоры наблюдаются при пересечении скважинами тектонических нарушений. Абсолютные отметки уровней в ненарушенных эксплуатацией условиях колеблются в пределах 380-405 м. В скважинах уровни устанавливаются на глубине 8-24 м. Данные опытных откачек из скважин и водоотлива из шахт свидетельствуют в целом о низких фильтрационных свойствах водовмещающих пород. Среди литологических разностей пород, слагающих месторождение, наименьшей водообильностью характеризуются красноцветные аргиллиты и алевролиты. Большей частью в них развиты нитевидные трещины, не содержащие воду. Более высокой водообильностью характеризуются кварцево-полевошпатовые песчаники. Являясь более жесткими породами по сравнению с красноцветами, серые песчаники обладают заметной трещиноватостью и, следовательно, водообильностью.

Залегающие в палеозойских терригенно-карбонатных породах подземные воды относятся к трещинному типу, питаются за счет атмосферных осадков и регионального стока с Сарысу-Тенизского водораздела. Глубина залегания меняется в широких пределах. Дебиты скважин составляют 0,3 – 10 л/сек при понижениях до 50 м. Удельные дебиты скважин обычно составляют десятые доли, реже до 5 л/сек. Минерализация составляет 0,5 – 5 г/литр. По химическому составу преобладают грунтовые воды сульфатно-гидрокарбонатные натриевые и хлоридно-сульфатные натриевые.

В период проведении работ, сброс сточных вод в водные объекты, на рельеф местности или в недра проектными решениями не предусматривается, соответственно воздействие на поверхностные и подземные воды исключаются.
Воздействия на подземные водные ресурсы оказываться не будет.
2.6 Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ

Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в существующие канализационные сети г. Жезказган по договору.
Сброс сточных вод в водные объекты, на рельеф местности или в недра проектными решениями не предусматривается. Следовательно, определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ не предполагается.

2.7 Расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, в целях заполнения декларации о воздействии
Сброс сточных вод в водные объекты, на рельеф местности или в недра проектными решениями не предусматривается. Следовательно, расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, в целях заполнения декларации о воздействии не требуется.
3 Оценка воздействий на недра
3.1. Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта (запасы и качество)

В границах зоны воздействия объекта месторождения полезных ископаемых и сырьевые ресурсы отсутствуют. Деятельность объекта не оказывает воздействия на недра.

3.2 Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период строительства и эксплуатации (виды, объемы, источники получения)

Для осуществления деятельности предприятия потребность в минеральных и сырьевых ресурсах отсутствует. 

3.3 Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы

Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы не предусматривается.

3.4 Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий

Планируемая деятельность предприятия не приводит к изменению водного режима территории и не вызывает нарушения состояния земель. Объект расположен в центральной части города Жезказган на территории с сформированным городским водоотводом и инженерной инфраструктурой. В связи с этим специальные мероприятия по регулированию водного режима и использованию нарушенных земель не требуются. При эксплуатации объекта рекомендуется соблюдать существующие нормы по водоотведению и санитарному содержанию территории, что обеспечит поддержание стабильного состояния городской среды и предотвращение локальных затоплений или эрозии
3.5 При проведении операций по недропользованию, добыче и переработке полезных ископаемых представляются следующие материалы: Характеристика используемых месторождений

Настоящим проектом добыча и переработка полезных ископаемых не предусмотривается. 

4 Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления

4.1 Виды и объемы образования отходов 

Отходы производства и потребления образуются в ходе осуществления хозяйственной деятельности предприятия. Количество образующихся отходов зависит от продолжительности проведения работ, объемов исходного сырья и материалов, задействованных в работах.

До начала производства работ подрядная организация должна заключить договора на утилизацию отходов.

Общая численность работников в период эксплуатации – 228 человек.
Процесс деятельности Управления ГПИ г. Жезказган сопровождается образованием 7-ми видов отходов:

· Тара из-под лакокрасочных материалов;
· Отработанное моторное масло;
· Отработанное индустриальное масло;
· Тара металлическая из-под масел;
· Отходы офисной техники и другого электронного оборудования;
· Мешкотара бумажная;
· Твердые бытовые отходы.
Тара из-под лакокрасочных материалов. Отход образуется при использовании лакокрасочных материалов в процессе покрасочных работ. Накопление тары из-под ЛКМ на месте ее образования осуществляется в металлическом контейнере на участке работ. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, тара из-под ЛКМ передается специализированной сторонней организации по договору.
Состав отхода (%): углерод – 0,094655, марганец – 0,450738, кремний – 0,099162, хром – 0,135221, никель – 0,270443, сера – 0,031588, фосфор – 0,027044, медь – 0,270488, железо – 88,768428, алюминий – 0,000009, цинк – 0,000009, мышьяк – 0,000045 свинец – 0,000181, висмут – 0,000068, сурьма – 0,000068, олово – 0,451852, диэтиламин – 0,006013, ксилол – 0,735524, присадка АФ-2К – 0,004599, сиккатив (по свинцу в составе) – 0,019309, уайт-спирит – 1,650943, углерод технический П-701 – 0,068728, ангидрид малеиновый – 0,006076, ангидрид фталевый – 0,423092, масло подсолнечное рафинированное – 0,3881, пентаэритрит – 0,371554, сода кальцинированная – 0,000364, вода – 1,331748, двуокись титана\рутил\ – 1,341555, сиккатив марганца – 0,032527, мел природный – 0,59863, раствор поливинилового спирта – 0,069434, кислоты жирные таловые – 0,31411, масло талловое дистиллированное – 0,622476, ацетон – 0,063232, бутилацетат – 0,031234, смесь спиртово –толуольная синтетическая денатурированная – 0,1125, спирт изобутиловый – 0,108636, толуол – 0,253301, пудра алюминиевая – 0,062397, битум – 0,155991, дибутилфталат – 0,02496, раствор Коллоксилина (НЦ-0218) – раствор нитроцеллюлозы в этилацетате – 0,416175, хлорпарафин ХП-470 – 0,02496, этилцеллозольв – 0,049309, смола 188 (глифталевая смола) – 0,33294.

Отработанное моторное масло образуется в процессе замены моторного масла после истечения срока службы и вследствие снижения параметров качества. Накопление отработанного моторного масла на месте его образования осуществляется в герметичных металлических бочках в закрытом помещении. По мере накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, отработанное моторное масло специализированной сторонней организации по договору. 

Состав отхода (%): минеральные масла, углеводороды, пластификаторы – 93,4, смолы и мономеры – 5,44, сера – 0,217, хлориды – 0,001, фосфор – 0,023, вода – 0,041, механические примеси – 0,84, фенол – 0,000135.
Отработанное индустриальное масло образуется при замене индустриального масла после истечения срока службы и вследствие снижения параметров качества. Накопление отработанного индустриального масла по мере образования осуществляется в герметичных металлических бочках в закрытом помещении. По мере накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, отработанное индустриальное масло передается специализированной сторонней организации по договору.
Состав отхода (%): минеральные масла, углеводороды, пластификаторы – 95,04, смолы и мономеры – 3,31, сера – 0,396, хлориды – 0,021, фосфор – 0,12, сажа – 0,064, вода – 0,22, механические примеси – 0,56, фенол – 0,000244. 

Тара металлическая из-под масел образуется в процессе использования моторных и индустриальных масел, поступающих на предприятие в металлических бочках. Накопление тары металлической из-под масел на месте их образования осуществляется на открытой бетонированной площадке. По мере накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, тара металлическая из-под масел передаются специализированной сторонней организации по договору.
Состав отхода (%): железо – 85, нефтепродукты жидкие – 15.

Отходы офисной техники и другого электронного оборудования преимущественно вышедшая из строя офисная техника и ее расходные материалы («мыши», клавиатуры, мониторы, системные блоки, копировальное оборудование, телефоны и факсы и др.), образуются в результате их поломок, замены. Накопление отходов офисной техники и другого электронного оборудования по мере образования осуществляется в специальном помещении. По мере накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, отходы офисной техники и другого электронного оборудования передаются специализированной сторонней организации по договору. 
Состав отхода (%): пластик (полистирол) – 50,6, ткань полиэфирная техническая электротехнического назначения /по полиэтилентерефталату/ – 2,31, эпоксидная смола, отверждаемая смолой резольного типа (эпихлоргидрин) – 0,99, углерод – 0,249156, марганец – 0,3184, добавка для сыпучести тонера, кремний – 0,3274, хром – 5,174, сера – 0,02392, фосфор – 0,01194, магнетит – 34,57447, изопреновый каучук – 0,620904, оксид цинка – 0,031045, стеариновая кислота – 0,012418, TBBS - N-трет-бутил -2-бензотиазолсульфенамид – 0,004346, полимер (стирен-акриловый сополимер или полиэстер ) – 0,972, регулятор заряда (катионные и анионные соли кислот)– 0,036, воск, полипропилен, полиэтилен – 0,054, пигмент (окись цинка, двуокись титана, сернокислый барий, марсы, ультрамарин, сажа и пр.) – 0,09.

Мешкотара бумажная. Отход образуется при использовании сухих строительных смесей. Накопление мешкотары бумажной на месте ее образования осуществляется в металлическом контейнере на участке работ. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, мешкотара бумажная передается специализированной сторонней организации по договору.
Состав отхода (%): целлюлоза – 99, цемент – 1.

Твердые бытовые отходы образуются в непроизводственной сфере деятельности персонала. Накопление твердых бытовых отходов на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в контейнерах, оснащенных крышкой, на участке работ. После накопления мокрой фракции твердых бытовых отходов в контейнере при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток, передается специализированной сторонней организации по договору.

Твердые бытовые отходы (ТБО) характеризуются разнообразием состава и неоднородностью, в связи с чем их относят к самому разнообразному виду мусора. Так, в Методике разработке проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. №100-п, приведен следующий состав твердых бытовых отходов, (%): бумага и древесина – 60, тряпье – 7, пищевые отходы – 10, стеклобой – 6, металлы – 5, пластмассы – 12, однако по сравнению с другими источниками, данный состав ТБО далеко не полный. По другому источнику «Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых отходов». Приложение №11 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. №221-Ө, морфологический состав ТБО представлен следующим перечнем, (%): пищевые отходы – 35-45, бумага и картон – 32-35, дерево – 1-2, черный металлолом – 3-4, цветной металлолом – 0,5-1,5, текстиль – 3-5, кости – 1-2, стекло – 2-3, кожа и резина – 0,5-1, камни и штукатурка – 0,5-1, пластмассы – 3-4, прочее – 1-2, отсев (менее 15 мм) – 5-7, аналогичный состав приведен и в РНД 03.3.0.4.01-96 «Методические указания по определению уровня загрязнения компонентов окружающей среды токсичными веществами отходов производства и потребления», КАЗМЕХАНОБР, Алматы, 1996 г. Учитывая, что предприятие относится к промышленному сектору, морфологический состав принят по Приложению №16 к приказу №100-п от 18.04.2008 г., при этом содержание отходов бумаги и древесины принято по Приложению №11 к приказу №221-Ө от 12.06.2014 г, а также включены отходы резины.
Данный морфологический состав ТБО приведен в целях соблюдения требований приказа и.о. Министра энергетики РК от 19 июля 2016 г. № 332 «Об утверждении критериев отнесения отходов потребления ко вторичному сырью».  

В таблице 4.1 приведен перечень компонентов ТБО, относящихся ко вторичному сырью и запрещенных к приему для захоронения на полигонах ТБО.

 Таблица 4.1 – Состав отхода ТБО (вторичное сырье)

	Наименование компонента
	% содержание

	Бумага, картон
	33,5*

	Пластмассы, пластик и т.п.
	12

	Пищевые отходы
	10

	Стеклобой
	6

	Металлы
	5

	Древесина
	1,5*

	Резина 
	0,75*

	Итого:
	68,75


* - среднее содержание принято по Приложению №11 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12.06.2014 г. №221-Ө.
На территории предприятия будет осуществляться раздельный сбор следующих компонентов ТБО: отходы бумаги, картона, отходы пластмассы, пластика, пищевые отходы, отходы стекла, металлы, древесина, резина (каучук). Сбор будет осуществляться в контейнерах, оснащенных крышкой, на участке работ. В соответствии с п.2 ст.333 Экологического кодекса РК, виды отходов, которые могут утратить статус отходов и перейти в категорию вторичного ресурса в соответствии с п.1 ст. 333, включают отходы пластмасс, пластика, полиэтилена, полиэтилентерефталатной упаковки, макулатуру (отходы бумаги и картона), использованную стеклянную тару и стеклобой, лом цветных и черных металлов, использованные шины и текстильную продукцию, а также иные виды отходов по перечню, утвержденному уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. 

Методология расчетов образования отходов

Для расчета нормативов образования отходов производства и потребления используются различные методы и, соответственно, разные единицы их измерения. 

В соответствии с технологическими особенностями производства нормативы образования отходов определяются в единицах массы (объема) либо в процентах от количества используемого сырья, материалов или от количества производимой продукции. Нормативы образования отходов, оцениваемые в процентах, определяются по тем видам отходов, которые имеют те же физико-химические свойства, что и первичное сырье. Нормативы образования отходов с измененными по сравнению с первичным сырьем характеристиками, предпочтительно представлять в следующих единицах измерения: кг/т, кг/м3 и т.д. 

При определении нормативов образования отходов применяются такие методы, как метод расчета по материально-сырьевому балансу, метод расчета по удельным отраслевым нормативам образования отходов, расчетно-аналитический метод, экспериментальный метод, метод расчета по фактическим объемам образования отходов для вспомогательных и ремонтных работ.

Отраслевые нормативы образования отходов разрабатываются путем усреднения индивидуальных значений нормативов образования отходов для организаций отрасли, посредством расчета средних удельных показателей на основе анализа отчетной информации за определенный (базовый) период, выделения важнейших, (экспертно устанавливаемых) нормообразующих факторов и определения их влияния на значение нормативов на планируемый период. 

Расчетно-аналитический метод применяется при наличии конструкторско-технологической документации на производство продукции, при котором образуются отходы. На основе такой документации в соответствии с установленными нормами расхода сырья (материалов) рассчитывается норматив образования отходов (Но) как разность между нормой расхода сырья (материалов) на единицу продукции и чистым (полезным) их расходом с учетом неизбежных безвозвратных потерь сырья.

Экспериментальный метод заключается в определении нормативов образования отходов на основе проведения опытных измерений в производственных условиях.

Расчет общего количества отходов, образующихся в результате деятельности предприятия, проведен на основании:

•
представленных в рабочей документации данных, необходимых для расчетов объемов образования отходов;

•
«Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п;

•
РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве». Включен в перечень НПА в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории РК (письмо Комитета по делам строительства и ЖКХ МИТ РК №17-01-3-05-1301 от 28.05.2009 г.);

•
«Методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов», утвержденная приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 22.06.2021 г. № 206;

•
РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства».
Расчеты и обоснование объемов образования отходов 

При осуществлении деятельности Управления ГПИ г. Жезказган прогнозируется образование 7-ми видов отходов: тара из-под лакокрасочных материалов, отработанное моторное масло, отработанное индустриальное масло, тара металлическая из-под масел, отходы офисной техники и электронного оборудования, мешкотара бумажная, твердые бытовые отходы.

Тара из-под лакокрасочных материалов

Расчет проводился согласно п/п 2.35 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 года № 100-п.

Норма образования банок из-под краски определяется по формуле:

[image: image10.png]N=ZM; n+IMg o4



, т/год

где    Mi – масса i -го вида тары, т/год; 

n – число тары; 

Mкi – масса краски в i -ой таре, т/год;

αi – содержание остатков краски в i -той таре в долях от Mкi (0,01-0,05).

Таблица 4.2 – Расчет объема образования тары из-под лакокрасочных материалов 

	Тип краски
	Масса i-го вида тары, т, Мi
	Число видов тары, шт., n
	Масса краски в i-ой таре т, Мкi
	Содержание остатков краски в i-той таре в долях от Мкi, α
	Объем образования отхода, т/год

	Эмаль
	0,0001
	21
	0,001
	0,05
	0,00215

	Лак
	0,0001
	10
	0,001
	0,05
	0,00105

	Краска колер
	0,000002
	10
	0,00002
	0,05
	0,00002

	Водоэмульсия
	0,001
	5
	0,01
	0,05
	0,00550

	Итого:
	
	0,00872


Отработанное моторное масло

Нормативный объем отработанного моторного масла принимается по фактическим данным, предоставленных Заказчиком. Годовой объем отработанного моторного масла составит 0,176 т/год.
Отработанное индустриальное масло

Нормативный объем отработанного индустриального масла принимается по фактическим данным, предоставленных Заказчиком. Годовой объем отработанного моторного масла составит 0,182 т/год.
Тара металлическая из-под масел
Расчет образования тары металлическая из-под масел проводился согласно п. 2.49 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Норма образования отхода определяется по формуле:

Мотх = N×m, т/год

где:

N – количество тары, шт./год;

m – средняя масса единичной тары, т (средний вес 20 кг, соответствует ГОСТ 13950-91 «Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе»)

Таблица 4.3 – Расчет объема образования тары металлической из-под масел

	Параметры
	Значение

	Годовой расход (моторное, индустриальных масло), л
	400

	Вместимость металлической тары (бочки), л
	200

	Количество образования металлической тары (бочек), шт.
	2

	Вес металлической тары (бочки), т
	0,02

	Объем образования тары металлической (бочки), т/год
	0,04


Отходы офисной техники и электронного оборудования 

Количество образующихся за год использованной офисной техники, периферийных устройств и другого электронного оборудования, рассчитывается по «МРО-10-01. Методика расчета объемов образования отходов. Отходы при эксплуатации офисной техники. СПб, 2001», по формуле:

М = m×n×0,000001 / t, т/год

где:

m – вес одного изделия i-го вида, гр.;

n – количество изделий i-го вида, шт.;

t – срок эксплуатации, лет;

0,000001 – переводной коэффициент из грамм в тонну.
Таблица 5 – Расчет объема образования отходов офисной техники и электронного оборудования 

	Наименование оборудования
	Вес изделия, гр.
	Количество, шт.
	Переводной коэф.
	Срок эксплуат., лет
	Объем образования отхода,т/год

	МФУ HP LASERJET PRO MFP M127FN
	9100
	16
	0,000001
	10
	0,01456

	МФУ HP LJM525 DN
	29400
	4
	0,000001
	10
	0,01176

	МФУ XEROX 3025
	8600
	3
	0,000001
	10
	0,00258

	МФУ HP LaserJet 3020
	12000
	4
	0,000001
	10
	0,00480

	Принтер HP M750dn
	52400
	2
	0,000001
	10
	0,01048

	Принтер HP LJ 1200
	8300
	1
	0,000001
	10
	0,00083

	Принтер HP LJ M712dn
	38500
	7
	0,000001
	10
	0,02695

	Плоттер HP DJ 1050c
	81000
	2
	0,000001
	10
	0,01620

	Плоттер HP DJ 1050c
	86000
	3
	0,000001
	10
	0,02580

	МФУ MFP M130fn
	7600
	1
	0,000001
	10
	0,00076

	Плоттер НР DESIGNJET 4500PS PRINT 
	115000
	2
	0,000001
	10
	0,02300

	МФУ Xerox WC 5945
	113000
	2
	0,000001
	10
	0,02260

	ИГС Xerox 6705a
	260000
	2
	0,000001
	10
	0,05200

	Плоттер HP DJ T650
	35400
	1
	0,000001
	10
	0,00354

	Плоттер HP DJ T2600
	106000
	2
	0,000001
	10
	0,02120

	Итого:
	
	0,237060


Количество образующихся использованных картриджей (масса) рассчитывается по «МРО-10-01. Методика расчета объемов образования отходов. Отходы при эксплуатации офисной техники. СПб, 2001», по следующему выражению: 
М = m×0.000001×k×n / r, 
т/год

где:

0.000001 – переводной коэффициент из грамм в тонну;

k – количество листов в пачке бумаги (стандартное кол-во листов - 500 шт.);

n – количество использованных пачек бумаги, шт.;

m – вес использованного картриджа, гр.;

r – ресурс картриджа, листов на одну заправку (среднее 5000 листов).

Стандартный вес пачки бумаги (SvetoCopy) формата А4 составляет 2,5 кг, А3 - 5 кг.

Таблица 4.4 – Расчет объема образования использованных картриджей 

	Коэфф.
	Формат бумаги
	k, (А4), шт.
	n, шт.
	m, гр.
	R, ресурс (лист)
	Выход отхода, тонн

	0,000001
	А4
	500
	255
	2718
	5000
	0,06931

	0,000001
	А3
	500
	6
	2718
	2500
	0,00326

	Итого:
	0,07257


Расшифровка: 

Ф.А4: М=m×0.000001×k×n / r = 2718×0,000001×500×255 / 5000 ≈ 0,06931 т/год;

Ф.А3: М=m×0.000001×k×n / r = 2718×0,000001×500×6 / 2500 ≈ 0,00326 т/год.

Суммарный выход отхода: М = 0,06931+0,00326= 0,07257 т/год.

Итого общий объем образования отходов офисной техники и электронного оборудования составит: 0,237060+0,07257 = 0,30963 т/год.
Мешкотара бумажная

Расчет проводился согласно п/п. 2.47 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Норма образования отхода:

Mотх = N × m, т/год
где:

N – количество мешков, шт.;

m – масса мешка, т.

Таблица 4.5 – Расчет объема образования мешкотары бумажной 
	Наименование
	Количество мешков, шт.
	Масса мешка, т
	Объем образования мешкотары бумажной, т/год

	Шпатлевка
	1
	0,0003
	0,0003

	Итого:
	0,0003


Твердые бытовые отходы 

Расчет образования ТБО проводился согласно п/п 2.44 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г № 100-п.

Объем образования твердых бытовых отходов определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов, которые составляют 0,3 м3/год на человека, списочной численности работающих и средней плотности отходов, которая составляет 0,25 т/м3. 

Объем образования ТБО определяется по формуле: 

МТБО = m×P×q, т/год

Где: 

m – списочная численность работающих на предприятии, чел.;

q – средняя плотность отходов, т/м3;

P – годовая норма образования ТБО на промышленных предприятиях на 1 работающего, т. (При 5-ти дневной рабочей неделе количество рабочих дней составляет 240 дн.)
МТБО = 228 чел.×0,3 м3/год×0,25 т/м3 = 17,1 т/год
17,1/365×240=11,244 т/год
Морфологический состав ТБО (вторичное сырье)

	Наименование компонента
	% содержание

	Отходы бумаги, картона
	33,5*

	Отходы пластмассы, пластика и т.п.
	12

	Пищевые отходы
	10

	Стеклобой (стеклотара)
	6

	Металлы
	5

	Древесина
	1,5*

	Резина (каучук)
	0,75*

	Итого:
	68,75


* - среднее содержание принято по Приложению №11 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12.06.2014 г. №221-Ө.

Так как состав ТБО состоит из: отходов бумаги, картона – 33,5%, отходов пластмассы, пластика и т.п. – 12%, пищевых отходов – 10%, стеклобоя (стеклотары) – 6%, металлов – 5%, древесины – 1,5%, резины (каучука) – 0,75% и прочих – 31,25%, следует, что при раздельном складировании с учетом морфологического состава данного отхода будет образовываться:

2026-2035 гг.:

–
Отходы бумаги, картона – 3,76674 т/год;

–
Отходы пластмассы, пластика и т.п. – 1,34928 т/год;

–
Пищевые отходы (в составе ТБО) – 1,1244 т/год;

–
Стеклобой (стеклотара) – 0,67464 т/год;

–
Металлы – 0,5622 т/год;

–
Древесина – 0,16866 т/год;

–
Резина (каучук) – 0,08433 т/год;

–
Прочие (тряпье) – 3,51375 т/год.
Таблица 4.6( Общее количество отходов 

	№ п/п
	Наименование отходов
	Объем образования, т/год

	1
	Тара из-под лакокрасочных материалов
	0,00872

	2
	Отработанное моторное масло
	0,176

	3
	Отработанное индустриальное масло
	0,182

	4
	Тара металлическая из-под масел
	0,04

	5
	Отходы офисной техники и электронного оборудования
	0,30963

	6
	Мешкотара бумажная
	0,0003

	7
	Твердые бытовые отходы
	11,244

	Итого:
	11,96065


4.2 Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов)

Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов с учетом требований ст. 338 Экологического кодекса Республики Казахстан.

Согласно статье 338 Экологического кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021 г. «Виды отходов и их классификация»,
Под видом отходов понимается совокупность отходов, имеющих общие признаки в соответствии с их происхождением, свойствами и технологией управления ими.

Виды отходов определяются на основании классификатора отходов, утвержденного уполномоченным органом в области охраны окружающей среды (далее - классификатор отходов).

Классификатор отходов разрабатывается с учетом происхождения и состава каждого вида отходов и в необходимых случаях определяет лимитирующие показатели концентрации опасных веществ в целях их отнесения к опасным или неопасным.

Каждый вид отходов в классификаторе отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода.

Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов с учетом требований ст. 338 Экологического кодекса Республики Казахстан.

Отдельные виды отходов в классификаторе отходов могут быть определены одновременно как опасные и неопасные с присвоением различных кодов («зеркальные» виды отходов) в зависимости от уровней концентрации содержащихся в них опасных веществ или степени влияния опасных характеристик вида отходов на жизнь и (или) здоровье людей и окружающую среду.

Отнесение отходов к опасным или неопасным и к определенному коду классификатора отходов в соответствии со статьей 338 Экологического кодекса Республики Казахстан производится владельцем отходов самостоятельно.

Включение вещества или материала в классификатор отходов не является определяющим фактором при отнесении такого вещества или материала к категории отходов. Вещество или материал, включенные в классификатор отходов, признаются отходами, если они соответствуют определению отходов согласно требованиям статьи 317 Экологического Кодекса РК.

Таблица 4.6 – Формирование классификационного кода отхода: 

Тара из-под лакокрасочных материалов

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	15
	Упаковочные отходы, абсорбенты, ткани для вытирания, фильтровальные материалы и защитная одежда, не определенные иначе

	Подгруппа
	15 01
	Упаковка (в том числе отдельно собранные упаковочные муниципальные отходы)

	Код
	15 01 10*
	Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами


Таблица 4.7 – Формирование классификационного кода отхода: 

Отработанное моторное масло
	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	13
	Отходы нефти и жидкого топлива (за исключением пищевых масел и упомянутых в 05,12,19)

	Подгруппа
	13 02
	Отходы моторных, трансмиссионных и смазочных масел

	Код
	13 02 08*
	Другие моторные, трансмиссионные и смазочные масла


Таблица 4.8 – Формирование классификационного кода отхода: 

Отработанное индустриальное масло
	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	13
	Отходы нефти и жидкого топлива (за исключением пищевых масел и упомянутых в 05,12,19)

	Подгруппа
	13 02
	Отходы моторных, трансмиссионных и смазочных масел

	Код
	13 02 08*
	Другие моторные, трансмиссионные и смазочные масла


Таблица 4.9– Формирование классификационного кода отхода: 

Тара металлическая из-под масел

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	15
	Упаковочные отходы, абсорбенты, ткани для вытирания, фильтровальные материалы и защитная одежда, не определенные иначе

	Подгруппа
	15 01
	Упаковка (в том числе отдельно собранные упаковочные муниципальные отходы)

	Код
	15 01 10*
	Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами


Таблица 4.10 – Формирование классификационного кода отхода: 

Отходы офисной техники и электронного оборудования

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	20
	Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции

	Подгруппа
	20 01
	Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01)

	Код
	20 01 35*
	Списанное электрическое и электронное оборудование, за исключением упомянутого в 20 01 21, содержащие опасные составляющие


Таблица 4.11 – Формирование классификационного кода отхода: 

Мешкотара бумажная 

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	15
	Упаковочные отходы, абсорбенты, ткани для вытирания, фильтровальные материалы и защитная одежда, не определенные иначе

	Подгруппа
	15 01
	Упаковка (в том числе отдельно собранные упаковочные муниципальные отходы)

	Код
	15 01 01
	Бумажная и картонная упаковка


Таблица 4.12 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: бумага, картон

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	20
	Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции

	Подгруппа
	20 01
	Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01)

	Код
	20 01 01
	Бумага и картон


Таблица 4.13 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: пластмасса, пластик и т.п.

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	20
	Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции

	Подгруппа
	20 01
	Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01)

	Код
	20 01 39
	Пластмассы


Таблица 4.14– Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: пищевые отходы (в составе ТБО)

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	20
	Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции

	Подгруппа
	20 01
	Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01)

	Код
	20 01 08
	Поддающиеся биологическому разложению отходы кухонь и столовых


Таблица 4.15 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: стеклобой (стеклотара)

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	20
	Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции

	Подгруппа
	20 01
	Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01)

	Код
	20 01 02
	Стекло


Таблица 4.16 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: металлы

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	20
	Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции

	Подгруппа
	20 01
	Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01)

	Код
	20 01 40
	Металлы


Таблица 4.17 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: древесина

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	20
	Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции

	Подгруппа
	20 01
	Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01)

	Код
	20 01 38
	Дерево, за исключением упомянутого в 20 01 37


Таблица 4.18 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: резина (каучук)

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	20
	Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции

	Подгруппа
	20 01
	Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01)

	Код
	20 01 99
	Другие фракции, не определенные иначе


Таблица 4.19 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: прочие (тряпье)

	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	20
	Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции

	Подгруппа
	20 01
	Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01)

	Код
	20 01 11
	Ткани


Таблица 4.20 ( Перечень отходов и их классификационные коды

	№
	Наименование
	Код отхода
	Степень опасности отхода

	1
	Тара из-под лакокрасочных материалов
	15 01 10*
	Опасные

	2
	Отработанное моторное масло
	13 02 08*
	Опасные

	3
	Отработанное индустриальное масло
	13 02 08*
	Опасные

	4
	Тара металлическая из-под масел
	15 01 10*
	Опасные

	5
	Отходы офисной техники и электронного оборудования
	20 01 35*
	Опасные

	6
	Мешкотара бумажная
	15 01 01
	Неопасные

	7
	Твердые бытовые отходы
	
	

	
	- отходы бумаги, картона
	20 01 01
	Неопасные

	
	- отходы пластмассы, пластика и т.п.
	20 01 39
	Неопасные

	
	- пищевые отходы 
	20 01 08
	Неопасные

	
	- стеклобой (стеклотара)
	20 01 02
	Неопасные

	
	- металлы
	20 01 40
	Неопасные

	
	- древесина
	20 01 38
	Неопасные

	
	- резина (каучук)
	20 01 99
	Неопасные

	
	- прочие (тряпье)
	20 01 11
	Неопасные


4.3 Рекомендации по управлению отходами и вспомогательным операциям, технологии по выполнению указанных операций

Соблюдение иерархии управления отходами на всех этапах технологического (жизненного) цикла направлены на обеспечение достижения целей государственной политики в области ресурсосбережения, импортозамещения и управления отходами, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и их имущества, охраны окружающей среды, животного и растительного мира.

Под управлением отходами понимаются операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления.

К операциям по управлению отходами относятся:

1) накопление отходов на месте их образования;

2) сбор отходов;

3) транспортировка отходов;

4) восстановление отходов;

5) удаление отходов;

6) вспомогательные операции, выполняемые в процессе осуществления операций, предусмотренных подпунктами 1), 2), 4) и 5) настоящего пункта;

Накопление отходов на месте их образования

Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 статьи 320 ЭК РК, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления.

Сбор отходов

Под сбором отходов понимается деятельность по организованному приему отходов от физических и юридических лиц специализированными организациями в целях дальнейшего направления таких отходов на восстановление или удаление.

Операции по сбору отходов могут включать в себя вспомогательные операции по сортировке и накоплению отходов в процессе их сбора.

Под накоплением отходов в процессе сбора понимается хранение отходов в специально оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах, в которых отходы, вывезенные с места их образования, выгружаются в целях их подготовки к дальнейшей транспортировке на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

Транспортировка отходов

Под транспортировкой отходов понимается деятельность, связанная с перемещением отходов с помощью специализированных транспортных средств между местами их образования, накопления в процессе сбора, сортировки, обработки, восстановления и (или) удаления.

Восстановление отходов

Восстановлением отходов признается любая операция, направленная на сокращение объемов отходов, главным назначением которой является использование отходов для выполнения какой-либо полезной функции в целях замещения других материалов, которые в противном случае были бы использованы для выполнения указанной функции, включая вспомогательные операции по подготовке данных отходов для выполнения такой функции, осуществляемые на конкретном производственном объекте или в определенном секторе экономики.

К операциям по восстановлению отходов относятся:

1) подготовка отходов к повторному использованию;

2) переработка отходов;

3) утилизация отходов.

Подготовка отходов к повторному использованию включает в себя проверку состояния, очистку и (или) ремонт, посредством которых ставшие отходами продукция или ее компоненты подготавливаются для повторного использования без проведения какой-либо иной обработки.

Под переработкой отходов понимаются механические, физические, химические и (или) биологические процессы, направленные на извлечение из отходов полезных компонентов, сырья и (или) иных материалов, пригодных для использования в дальнейшем в производстве (изготовлении) продукции, материалов или веществ вне зависимости от их назначения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 ст. 323 ЭК РК от 02.01.2021 г.

Под утилизацией отходов понимается процесс использования отходов в иных, помимо переработки, целях, в том числе в качестве вторичного энергетического ресурса для извлечения тепловой или электрической энергии, производства различных видов топлива, а также в качестве вторичного материального ресурса для целей строительства, заполнения (закладки, засыпки) выработанных пространств (пустот) в земле или недрах или в инженерных целях при создании или изменении ландшафтов.

Удаление отходов

Удалением отходов признается любая, не являющаяся восстановлением операция по захоронению или уничтожению отходов, включая вспомогательные операции по подготовке отходов к захоронению или уничтожению (в том числе по их сортировке, обработке, обезвреживанию).

Захоронение отходов – складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока, без намерения их изъятия.

Уничтожение отходов – способ удаления отходов путем термических, химических или биологических процессов, в результате применения которого существенно снижаются объем и (или) масса и изменяются физическое состояние и химический состав отходов, но который не имеет в качестве своей главной цели производство продукции или извлечение энергии.

Вспомогательные операции при управлении отходами

К вспомогательным операциям относятся сортировка и обработка отходов.

Под сортировкой отходов понимаются операции по разделению отходов по их видам и (или) фракциям либо разбору отходов по их компонентам, осуществляемые отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению.

Под обработкой отходов понимаются операции, в процессе которых отходы подвергаются физическим, термическим, химическим или биологическим воздействиям, изменяющим характеристики отходов, в целях облегчения дальнейшего управления ими и которые осуществляются отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению.

Под обезвреживанием отходов понимается механическая, физико-химическая или биологическая обработка отходов для уменьшения или устранения их опасных свойств.

Поэтапное описание технологического (жизненного) цикла отходов, образующихся на предприятии на период деятельности ГПИ г. Жезказган представлено в таблице 4.21. 

Таблица 4.21 ( Поэтапное описание технологического (жизненного) цикла отходов, образующихся на предприятии на период деятельности ГПИ г. Жезказган

	№
	Наименование параметра
	Характеристика параметра

	1
	2
	3

	Тара из-под лакокрасочных материалов

	1
	Образование:
	Образуется при использовании лакокрасочных материалов в процессе покрасочных работ 

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Накопление тары из-под ЛКМ на месте ее образования осуществляется в металлическом контейнере на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору.

	3
	Сбор отходов: 
	Сбор тары из-под ЛКМ не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка тары из-под ЛКМ не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление тары из-под ЛКМ не осуществляется 

	6
	Удаление отходов:
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями

	Отработанное моторное масло

	1
	Образование:
	Образуется в процессе замены моторного масла после истечения срока службы и вследствие снижения параметров качества

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Накопление отработанного моторного масла на месте ее образования осуществляется в герметичных металлических бочках в закрытом помещении, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору

	3
	Сбор отходов: 
	Сбор отработанного моторного масла не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка отработанного моторного масла не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление отработанного моторного масла не осуществляется 

	6
	Удаление отходов:
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями

	Отработанное индустриальное масло

	1
	Образование:
	Образуется при замене индустриального масла после истечения срока службы и вследствие снижения параметров качества

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Накопление отработанного индустриального масла на месте ее образования осуществляется в герметичных металлических бочках в закрытом помещении, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору

	3
	Сбор отходов: 
	Сбор отработанного индустриального масла не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка отработанного индустриального масла не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление отработанного индустриального масла не осуществляется 

	6
	Удаление отходов:
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями

	Тара металлическая из-под масел

	1
	Образование:
	Образуется в процессе использования моторных и индустриальных масел, поступающих на предприятие в металлических бочках

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Накопление тары металлической из-под масел на месте ее образования осуществляется на открытой бетонированной площадке, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору

	3
	Сбор отходов:
	Сбор тары металлической из-под масел не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка тары металлической из-под масел не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление тары металлической из-под масел не осуществляется 

	6
	Удаление отходов (рекомендуемые способы):
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Отходы офисной техники и электронного оборудования

	1
	Образование
	Образуются в результате поломок, замены вышедшей из строя офисной техники и ее расходных материалов («мыши», клавиатуры, мониторы, системные блоки, копировальное оборудование, телефоны и факсы и др.)

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Накопление отходов офисной техники и другого электронного оборудования по мере образования осуществляется в контейнере в специальном помещении, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору

	3
	Сбор отходов 
	Сбор отходов офисной техники и другого электронного оборудования не осуществляется

	4
	Транспортировка отходов
	Транспортировка не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов
	Восстановление не осуществляется

	6
	Удаление отходов
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Мешкотара бумажная

	1
	Образование:
	Образуется при использовании сухих строительных смесей 

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Накопление мешкотары бумажной на месте ее образования осуществляется в металлическом контейнере на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору

	3
	Сбор отходов:
	Сбор мешкотары бумажной не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка мешкотары бумажной не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление мешкотары бумажной не осуществляется 

	6
	Удаление отходов (рекомендуемые способы):
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Твердые бытовые отходы (ТБО)

	Прочие (тряпье) – сухая фракция

	1
	Образование:
	Образуются в результате непроизводственной деятельности персонала

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Накопление твердых бытовых отходов на месте их образования осуществляется в контейнере при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток

	3
	Сбор отходов:
	Сбор твердых бытовых отходов не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка твердых бытовых отходов не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление твердых бытовых отходов не осуществляется 

	6
	Удаление отходов:
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями

	Отходы бумаги, картона

	1
	Образование:
	Образуются в результате непроизводственной деятельности персонала

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Накопление твердых бытовых отходов на месте их образования осуществляется в контейнере при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток

	3
	Сбор отходов:
	Сбор отходов бумаги и картона не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка отходов бумаги и картона не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление отходов бумаги и картона не осуществляется 

	6
	Удаление отходов:
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями

	Отходы пластмассы, пластика и т.п.

	1
	Образование:
	Образуются в результате непроизводственной деятельности персонала

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Накопление твердых бытовых отходов на месте их образования осуществляется в контейнере при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток

	3
	Сбор отходов:
	Сбор отходов пластмассы не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка отходов пластмассы, пластика не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление отходов пластмассы, пластика не осуществляется 

	6
	Удаление отходов:
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями

	Стеклобой (стеклотара)

	1
	Образование:
	Образуются в результате непроизводственной деятельности персонала

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Накопление твердых бытовых отходов на месте их образования осуществляется в контейнере при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток

	3
	Сбор отходов:
	Сбор отходов стекла не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка отходов стекла не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление отходов стекла  не осуществляется 

	6
	Удаление отходов:
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями

	Металлы

	1
	Образование:
	Образуются в результате непроизводственной деятельности персонала

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Накопление твердых бытовых отходов на месте их образования осуществляется в контейнере при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток

	3
	Сбор отходов:
	Сбор отходов металла не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка отходов металла не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление отходов металла не осуществляется 

	6
	Удаление отходов:
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями

	Древесина

	1
	Образование:
	Образуются в результате непроизводственной деятельности персонала

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Накопление твердых бытовых отходов на месте их образования осуществляется в контейнере при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток

	3
	Сбор отходов:
	Сбор древесных отходов не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка древесных отходов не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление древесных отходов не осуществляется 

	6
	Удаление отходов:
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями

	Резина (каучук)

	1
	Образование:
	Образуются в результате непроизводственной деятельности персонала

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Накопление твердых бытовых отходов на месте их образования осуществляется в контейнере при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток

	3
	Сбор отходов:
	Сбор отходов резины (каучука) не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка отходов резины (каучука) не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление отходов резины (каучука) не осуществляется 

	6
	Удаление отходов:
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями

	Пищевые отходы – мокрая фракция

	1
	Образование:
	Образуются в результате непроизводственной деятельности персонала

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Накопление твердых бытовых отходов на месте их образования осуществляется в контейнере при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток

	3
	Сбор отходов:
	Сбор пищевых отходов не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка пищевых отходов не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление пищевых отходов не осуществляется 

	6
	Удаление отходов:
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями


4.4 Виды и количество отходов производства и потребления (образовываемых, накапливаемых и передаваемых), подлежащих включению в декларацию о воздействии на окружающую среду
Декларируемое количество опасных отходов на период эксплуатации представлено в таблице 4.23, декларируемое количество неопасных отходов на период эксплуатации представлено в таблице 4.24.

Таблица 4.23 ( Декларируемое количество опасных отходов 
	 (2026-2035 гг.)

	Наименование отхода
	Количество образования, т/год
	Количество накопления, т/год*

	Всего :
	0,71635
	0,71635

	в т.ч. отходов производства
	0,71635
	0,71635

	отходов потребления
	-
	-

	Тара из-под лакокрасочных материалов
	0,00872
	0,00872

	Отработанное моторное масло
	0,176
	0,176

	Отработанное индустриальное масло
	0,182
	0,182

	Тара металлическая из-под масел
	0,04
	0,04

	Отходы офисной техники и электронного оборудования
	0,30963
	0,30963


Примечание - в графе 3 указывается объем накопленных отходов на существующее положение (на момент установления)

Таблица 4.24 ( Декларируемое количество неопасных отходов 
	 (2026-2035 гг.)

	Наименование отхода
	Количество образования, т/год
	Количество накопления, т/год*

	Всего :
	11,2443
	11,2443

	в т.ч. отходов производства
	0,0003
	0,0003

	отходов потребления
	11,244
	11,244

	Мешкотара бумажная
	0,0003
	0,0003

	Твердые бытовые отходы, в том числе:
	11,244
	11,244

	Отходы бумаги, картона
	3,76674
	3,76674

	Отходов пластмассы, пластика и т.п.
	1,34928
	1,34928

	Пищевые отходы
	1,1244
	1,1244

	Стеклобой (стеклотара)
	0,67464
	0,67464

	Металлы
	0,5622
	0,5622

	Древесина
	0,16866
	0,16866

	Резина (каучук)
	0,08433
	0,08433

	Прочие (тряпье)
	3,51375
	3,51375


Примечание - в графе 3 указывается объем накопленных отходов на существующее положение (на момент установления)

Выводы: 

При осуществлении деятельности Управления «Головного проектного института ТОО «Корпорация Казахмыс» офис в г. Жезказган прогнозируется образование -ми видов отходов: тара из-под лакокрасочных материалов, отработанное моторное масло, отработанное индустриальное масло, тара металлическая из-под масел, отходы офисной техники и электронного оборудования, мешкотара бумажная, твердые бытовые отходы.

Опасные отходы – 5 видов (тара из-под лакокрасочных материалов, отработанное моторное масло, отработанное индустриальное масло, тара металлическая из-под масел, отходы офисной техники и электронного оборудования), неопасные отходы – 2 вида (мешкотара бумажная, ТБО). Зеркальные отходы – отсутствуют.
Общий объем отходов составит 11,96065 т/год., из них опасные – 0,71635т/год, неопасные – 11,2443т/год.
Исходя из соблюдения природоохранных мероприятий при обращении с отходами, должной системы управления отходами, передачей на восстановление и (или) удаление, соблюдением объемов накопления отходов, определено, что уровень воздействия отходов производства и потребления на компоненты окружающей среды можно охарактеризовать как воздействие допустимое.
Определено, что уровень воздействия отходов производства и потребления на компоненты окружающей среды невысок, при условии соблюдения нормативов образования отходов и выполнения всех природоохранных мероприятий при обращении с отходами.
5 Оценка физических воздействий на окружающую среду

5.1 Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий

Тепловые воздействия 

Тепловое загрязнение - тип физического (чаще антропогенного) загрязнения окружающей среды, характеризующийся увеличением температуры выше естественного уровня. 

При осуществлении проектируемых работ источники теплового воздействия отсутствуют.

Электромагнитное излучение

Источником электромагнитного излучения являются стационарные и мобильные радиостанции, линии электропередач и электронное оборудование. Все технологическое оборудование соответствует уровням электромагнитного излучения в допустимых пределах, установленных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-19 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к радиотехническим объектам».
Шумовое воздействие

Шум является одним из наиболее распространенных и агрессивных факторов воздействия на окружающую среду. Шумом называются любые нежелательные для человека звуки, мешающие труду или отдыху, создающие акустический дискомфорт. Воздействие шума на живые организмы неоднозначно и отличается степенью восприятия. Объективными показателями шумового воздействия являются интенсивность, высота звуков и продолжительность воздействия.

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека, приведены в «Гигиенических нормативах к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 16.02.2022 года №ҚР ДСМ-15.

Согласно требованиям ГОСТа 27409-97 «Межгосударственный стандарт. Шум. Нормирование шумовых характеристик стационарного оборудования», ГОСТа 30530-97 «Шум уровень звука на рабочих местах, не должен превышать 80 дБА. 

В соответствии с «Гигиеническими нормативами к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года №ҚР ДСМ-15, максимальный уровень звука непостоянного шума на рабочих местах составляет 110 дБА и менее, а максимальный уровень звука импульсного шума на рабочих местах составляет 125 дБА и менее. 

Основное оборудование издающее шум: 

	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	МФУ HP LASERJET PRO MFP M127FN
	16

	МФУ HP LJM525 DN
	4

	МФУ XEROX 3025
	3

	МФУ HP LaserJet 3020
	4

	Принтер HP M750dn
	2

	Принтер HP LJ 1200
	1

	Принтер HP LJ M712dn
	7

	Плоттер HP DJ 1050c
	5

	МФУ MFP M130fn
	1

	Плоттер НР DESIGNJET 4500PS PRINT
	2

	МФУ Xerox WC 5945
	2

	ИГС Xerox 6705a
	2

	Плоттер HP DJ T650
	1

	Плоттер HP DJ T2600
	2


Техника будет располагаться в помещении здания, при прохождении через перегородки и стены, будет значительно меньше, за счет снижения звуковой мощности прошедшего через преграду. При заявленном уровне звукового давления, применяемого оборудования (уровень шума принтера обычно находится в диапазоне 35-75 дБ, МФУ - 45-68 дБ, плоттера - 40-60 дБ) шумовое воздействие будет минимальным, соответственно, проведение расчета распространения уровня звукового давления не целесообразно.

На запроектированном объекте при выполнении требований, предъявляемых к качеству проводимых работ, и соблюдении обслуживающим персоналом требований техники безопасности, уровни вибрации и звукового давления и не окажут существенного влияния на работающий персонал, и не причинят вреда здоровью человека. 

Вибрация

Вибрацию вызывают неуравновешенные силовые воздействия, возникающие при работе различных машин и механизмов. В зависимости от источника возникновения выделяют три категории вибрации:

- транспортная;

- транспортно - технологическая;

- технологическая.

Минимизация вибраций в источнике производится на этапе эксплуатации. Для снижения вибрации необходимо устранение резонансных режимов работы оборудования, то есть выбор режима работы при тщательном учете собственных частот машин и механизмов. Размещать оборудование на специальную резиновую или пружинную виброизолирующую подложку, чтобы не передавать вибрацию на стол. 

Проектными решениями предусмотрено использование техники и оборудования, обеспечивающих уровень вибрации в допустимых пределах, согласно «Гигиенических нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.

Освещение

Санитарные нормы освещения на рабочем месте регламентируются строительными нормами Республики Казахстан СН РК 2.04-01-2011 «Естественное и искусственное освещение» и сводом правил Республики Казахстан СП РК 2.04-104-2012 «Естественное и искусственное освещение» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.08.2021 г.).

Мероприятия по смягчению воздействия физических факторов 
Соблюдение действующего законодательства в части использования техники и оборудования, является основным мероприятием по защите от шума персонала и населения.

Следующие меры по смягчению последствий должны использоваться чтобы свести к минимуму шум и вибрацию: 

· любая деятельность, в ходе работы в ночное время должна быть сведена к минимуму; 

· уменьшение интенсивности шума и вибрации в источнике их возникновения путем выбора специальной конструкции совершенного, бесшумного оборудования и инструмента, использование соответствующих материалов, высокого качества изготовления деталей, их правильного монтажа и оборудования.

5.2 Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения

Главной целью радиационной безопасности является охрана здоровья населения, включая персонал, от вредного воздействия ионизирующего излучения путем соблюдения основных принципов и норм радиационной безопасности без необоснованных ограничений полезной деятельности при использовании излучения в различных областях хозяйства.

Ионизирующая радиация при воздействии на организм человека может вызвать два вида эффектов, которые клинической медициной относятся к болезням: детерминированные пороговые эффекты (лучевая болезнь, лучевой дерматит, лучевая катаракта, лучевое бесплодие, аномалии в развитии плода и др.) и стохастические (вероятные) беспороговые эффекты (злокачественные опухоли, лейкозы, наследственные болезни).

Изменения радиационной обстановки под воздействием природных факторов носят крайне медленный характер и сопоставимы со скоростью геологического развития района. Однако вмешательство человека в природные процессы зачастую способно вызвать очень быстрые необратимые изменения естественной обстановки, и для избежания нежелательных последствий хозяйственной деятельности необходимо знать как современное состояние окружающей среды, так и факторы возможного изменения ситуации.

Радиоактивным загрязнением считается повышение концентраций естественных или природных радионуклидов сверх установленных санитарно-гигиенических нормативов - предельно допустимых концентраций (ПДК) в окружающей среде (почве, воде, воздухе) и предельно допустимых уровней (ПДУ) излучения, а также сверхнормативные содержания радиоактивных элементов в строительных материалах, на поверхности технологического оборудования и в отходах промышленных производств.

Общая расчетная годовая доза облучения людей от различных природных источников радиации в районах с нормальным радиационным фоном составляет до 2,2 мЗв (милизиверт), что эквивалентно уровню радиоактивности окружающей среды до 25 мкР/Час. С учетом дополнительных «техногенных» источников радиации (радионуклиды в строительных материалах, минеральные удобрения, энергетические объекты, глобальные выпадения искусственных радионуклидов при ядерных испытаниях, радиоизотопы, рентгенодиагностика и др.) индивидуальные среднегодовые дозы облучения населения за счет всех источников определены в размере 60 мкР/Час.

Мощность смертельной дозы для млекопитающих - 100 Рентген, что соответствует поглощенной энергии излучения 5 Джоулей на 1 кг веса.

Радиационная безопасность обеспечивается соблюдением действующих Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года №ҚР ДСМ-275/2020.

Основные требования радиационной безопасности предусматривают:

• исключение всякого необоснованного облучения населения и производственного персонала предприятий;

• не превышение установленных предельных доз радиоактивного облучения;

• снижение дозы облучения до возможно низкого уровня.

Радиационный контроль является одной из важнейших составных частей комплекса мер по обеспечению радиационной безопасности. Задачей радиационного мониторинга являются охрана здоровья населения от вредного воздействия техногенных и природных источников ионизирующего излучения и защита окружающей среды от радиоактивного загрязнения. Радиационный мониторинг предусматривает контроль соблюдения норм радиационной безопасности, а также получение необходимой информации о состоянии радиационной обстановки на предприятии, в окружающей среде.

Результаты мониторинга состояния качества объектов окружающей среды РК в разрезе городов и областей за 1 полугодие 2025 года, выполненные специализированными подразделениями РГП «Казгидромет» показали, что по г. Жезказган среднее значение радиационного гамма – фона приземного слоя атмосферы находились в пределах 0,05 – 0,35 мкЗв/ч, а среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы колебалась в пределах 1,4 –2,9 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений составила 1,9 Бк/м2, что не превышает предельно – допустимый уровень [16].

Общий вывод:

Уровень физического воздействия при выполнении работ носит локальный и временный характер. Уровень шума, электромагнитного излучения и вибрации, создаваемый офисным оборудованием в период проведения работ будет минимальным и несущественным. В целом физическое воздействие проектируемых работ на здоровье населения и персонала оценивается как допустимое.

6.Оценка воздействий на земельные ресурсы и почвы


6.1 Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории, намечаемой для размещения объекта и прилегающих хозяйств в соответствии с видом собственности, предлагаемые изменения в землеустройстве, расчет потерь сельскохозяйственного производства и убытков собственников земельных участков и землепользователей
Головной проектный институт ТОО «Корпорация Казахмыс» (офис в г. Жезказган) расположен в области Ұлытау в г. Жезказган улица Мира, здание 15.

Расположение предприятия показано на ситуационной карте – Рисунок 1.

6.2 Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта

По карте ландшафтно-почвенных зон области Ұлытау рассматриваемая территория проектируемого объекта входит в состав степной зоны (подзона пустынных степей со светло-каштановыми почвами) и пустынной зоны (подзона северных солянково-полынных пустынь с бурыми почвами).

Пустынные степи со светло-каштановыми почвами распространены от истока реки Кара-Кенгир примерно до начала Кенгирского водохранилища. Почвообразующими породами подзоны являются скелетные водопроницаемые суглинки. Они служат субстратом для формирования полно-развитых светло-каштановых почв с ковыльно-типчаково-полынной растительностью с преобладанием полыни лессинга. 
По логам наблюдаются заросли таволги, ивы и караганы. Засоленные почвы встречаются небольшими участками. В долине реки и местах неглубокого залегания грунтовых вод образуются лугово-болотные и лугово-степные почвы с влаголюбивой растительностью.

По хозяйственному значению подзона оценивается как животноводческая с выборочными очагами земледелия на орошаемых землях.

Подзона северных солянково-полынных степей с бурыми почвами находится в нижнем течении реки. Почвообразующими породами в северной части подзоны (Тургайская равнина) служат суглинки и супеси, подстилаемые водоупорными глинами. На них развиваются бурые суглинистые или супесчаные, часто солонцеватые почвы, покрытые скудной полынно-солянковой растительностью, нередко в комплексе с солонцами.
Южная часть подзоны расположена в пределах плато Бетпакдала. Здесь почвы формируются на суглинках мощностью 30-50 см и характеризуются залеганием на глубине 50-70 см загипсованных горизонтов. Растительность представлена преимущественно серополынно-боялычными сообществами. Местами почвообразующими породами на территории являются хорошо проницаемые хрящеватые суглинки, залегающие на коренных породах. В растительном покрове преобладают пустынные злаково-белополынные или злаково-сублессингианово-полынные группировки. По речной долине развиты гидроморфные варианты зональных почв – луговые, бурые и лугово-солончаковые, покрытые большей частью солянковой растительностью. Сельхозпроизводство в подзоне имеет чисто животноводческое направление.

Одной из характерных особенностей рассматриваемой территории является близость коренных горных пород, на продуктах выветривания которых и развиваются почвы. Вследствие незначительной мощности эллювиально-делювиальных отложений, на составе формирующихся на них почв ясно отражаются особенности подстилающих горных пород. Влияние их сказывается в высокой скелетности, а также на физико-химических свойствах почвообразующих пород и самих почв.

Не менее существенной особенностью является широкое распространение солонцеватых разновидностей почв и солонцов, которые повсеместно встречаются в комплексах бурых почв. 

Развитие солонцеватых почв и солонцов связано с засоленностью материнских пород и сухостью климата. Легкорастворимые соли полностью не вымываются из почвы в нижележащие горизонты, а скапливаются у нижней границы гумусовых или иллювиальных горизонтов.

Солонцеватые разновидности почв и солонцы встречаются среди нормальных (автоморфных) почв незначительными по площади участками (пятнами), выделение которых в самостоятельные контуры невозможно из-за большой комплексности и пятнистости почвенного покрова.
6.3 Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров
(механические нарушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта
Почвенный покров отведенных участков сформировался в результате совокупного взаимодействия факторов почвообразования: климата, рельефа, растительности, геологических и гидрогеологических условий. 

Процессы самовосстановления почвенно-растительного покрова протекают достаточно интенсивно, несмотря на общую замедленность почвообразовательных процессов, характерных для пустынно-степной зоны. Хотя антропогенные почвы, зафиксированные здесь, характеризуются маломощным профилем, они не носят признаков ясно выраженной эрозии или дефляции.

Следует ожидать, что при проведении планируемых работ нарушения почвенного покрова вследствие дорожной дигрессии будут носить аналогичный характер и вызовут среднюю степень деградации почв.

Геохимическое воздействие на почвы возможны через аварийные разливы нефтепродуктов.

При попадании загрязнителей в почву наибольшее воздействие испытывают так называемые сорбционные барьеры: органогенные и иллювиальные горизонты, действующие как геохимический фильтр и удерживающие большую часть загрязняющих веществ в профиле. В гумусовом горизонте практически полностью задерживаются битумные и парафиновые компоненты нефтепродуктов.

Основными потенциальными факторами химического загрязнения почвенного покрова на территории работ являются:

· загрязнение в результате газопылевых осаждений из атмосферы; 

· загрязнение нефтепродуктами в случаях аварийного разлива ГСМ.

По масштабам воздействия все виды химического загрязнения почв относятся к точечным. 

Воздействие на почвенный покров возможно через несанкционированное размещение твердых производственных отходов и бытовых отходов (ТБО и хозбытовые стоки). Проектом предусмотрен сбор твердых отходов в специализированные контейнеры с дальнейшим вывозом по договору со специализированной организацией. 

Воздействие на почвенный покров оценивается как допустимое будет.

6.4 Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы и вскрышных пород, по сохранению почвенного покрова на участках, не затрагиваемых непосредственной деятельностью, по восстановлению нарушенного почвенного покрова и приведению территории в состояние, пригодное для первоначального или иного использования (техническая и биологическая рекультивация)
В соответствии с Экологическим кодексом рекультивация земель, восстановление плодородия, других полезных свойств земли, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ является одним из наиболее важных природоохранных мероприятий. Рекультивация земель - комплекс мероприятий, направленных на восстановление продуктивности и хозяйственной ценности нарушенных и загрязненных земель, а также на улучшение условий окружающей среды.

При осуществлении деятельности предприятия негативное воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров отсутствует, ухудшение экологической обстановки не прогнозируется. В связи с этим проведение дополнительных природоохранных мероприятий не предусматривается
6.5 Организация экологического мониторинга почв

Учитывая особенности реализации намечаемой детальности, проведение экологического мониторинга почв не предполагается.
7 Оценка воздействия на растительность

7.1  Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта
Территория г. Жезказган расположена в местности со скудной, представленной редким типчаково-ковыльно-полынным травяным покровом, растительностью.

Преобладание в составе растительности изреженной полынной и солянково-полынной группировок, в составе которых злаки либо отсутствуют вообще, либо встречаются в незначительных количествах, определяется резко континентальным засушливым климатом. 

Резко выраженные процессы физического выветривания в сочетании с резкой континентальностью обусловливают слабое развитие растительности, которая развивается в основном весной и ранним летом. Во второй половине лета растительность высыхает, несколько оживая лишь поздней осенью во время осенних дождей. Однако рано начинающаяся зима прекращает рост на весьма продолжительное время. Таким образом, растительность зоны характеризуется резкой сезонностью и своеобразным видовым составом, в котором преобладают типчак, солянки, кермек, различные виды полыней и эфемеров.

В пределах мелкосопочного рельефа на склонах сопок преобладают полынные, местами со значительным участием терескена, прутника, курчавки.

Среди естественного травостоя бурых солончаковых почв преобладают биюргуново-полынные и биюргуново-солянковые группировки.

Растительный покров бурых солонцов однородный, состоит из биюргуна, встречаются чисто черно-полынные ассоциации. 

Растительный покров солончаков типичных представлен солевыносливыми видами. Солончаки отличаются наиболее изреженной специфической растительностью, состоящей из солянок: сарсазан шишковатый, лебеда бородавчатая, марь толстолистая, солерос европейский, полынь черная, кермек Гмелина, кусты гребенщика многоветвистого.

В подзоне бурых почв растительном покрове преобладает полынь белоземельная, среди которой диффузно встречаются биюргун, тасбиюргун, ферула, шайр и некоторые эфемеры: бурачок пустынный, эмбелек песчаный, курчавка, тюльпаны. Редких и исчезающих растений в зоне влияния проектируемого объекта нет.

Главными элементами территории является травянистая растительность: полыни (Artemisia maritima, Artemisia campestris, Artemisia austriaca, Artemisia frigida, Artemisia pauciflora), ковыль волосатик или тырса (Stipa capillata, Stipa sareptana), типчак или бетеге (Festuca sulcata), овсюг пустынный (Avena fatua), пырей ползучий или бидаек (Agropyrum repens), мятлик (Poa pratensis), хвощ полевой (Eguisetum Arvense), вьюнок полевой (Convolvulus arvense).Редкие и особо ценные дикорастущие растения в рассматриваемом районе не отмечаются.

Рассматриаемый обьект Головной проектный институт расположен в области Ұлытау в г. Жезказган улица Мира, здание 15, в связи с чем подлежащие особой охране, занесенные в Красную Книгу, исчезающие, а также пищевые и лекарственные виды растений непосредственно в радиусе воздействия планируемых работ не встречаются.
7.2  Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние
Среда обитания растительности в районе размещения объекта характеризуется как антропогенно трансформированная, сформированная в условиях городской застройки центральной части г. Жезказган. При осуществлении деятельности предприятия изменения факторов среды обитания растений (почвенных, гидрологических, климатических и антропогенных) не прогнозируются, негативное воздействие на состояние растительности отсутствует
7.3 Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории, в том числе через воздействие на среду обитания растений; угроза редким, эндемичным видам растений в зоне влияния намечаемой деятельности
Основные факторы воздействия на растительность:

1. Механические нарушения, связанные со строительными работами при установке технологического оборудования. 

2. Дорожная дигрессия. Дорожная сеть является линейно-локальным видом воздействия, характеризующимся полным уничтожением растительности по трассам автодорог или колеям несанкционированных, временных дорог, запылением и загрязнением выхлопными газами растений вдоль трасс. 

3. Загрязнение растительности. Растительный покров полосы отвода в той или иной степени испытывает постоянное химическое воздействие загрязняющих веществ.

Подлежащие особой охране, занесенные в Красную Книгу, исчезающие, а также пищевые и лекарственные виды растений, в зоне влияния планируемых работ, отсуствуют, рассматриваемый объект расположен в городской черте. 
Отрицательное воздействие на растительные сообщества осутствует.

7.4 Обоснование объемов использования растительных ресурсов

Обоснование объемов использования растительных ресурсов в настоящем РООС не представлено ввиду того, что реализация намечаемой деятельности не предполагает изъятие или использование растительных ресурсов.

7.5 Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность

Влияние планируемой деятельности на растительность носит локальный характер и ограничивается территорией размещения объекта. Все виды работ осуществляются с соблюдением природоохранных мероприятий, что исключает распространение негативного воздействия на растительный покров прилегающих территорий.

7.6 Ожидаемые изменения в растительном покрове (видовой состав, состояние, продуктивность сообществ, оценка адаптивности генотипов, хозяйственное и функциональное значение, загрязненность, пораженность вредителями), в зоне действия объекта и последствия этих изменений для жизни и здоровья населения

В зоне действия объекта изменения растительного покрова не прогнозируются, поскольку объект расположен в центральной части города Жезказган, где растительность носит преимущественно декоративный и антропогенный характер, негативные последствия для жизни и здоровья населения не прогнозируются.

7.7 Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и улучшению среды их обитания

Поскольку планируемая деятельность предприятия не оказывает воздействия на растительный покров и флору города, специальные мероприятия по сохранению, улучшению состояния и воспроизводству растительных сообществ не требуются. Рекомендуется поддерживать существующие зеленые насаждения в пределах территории объекта и прилегающих общественных зон, соблюдать общие правила ухода за декоративной и городской растительностью, предотвращать механическое повреждение деревьев и кустарников, а также контролировать своевременное удаление сорной растительности и санитарное состояние зеленых зон.

7.8 Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, а также по мониторингу проведения этих мероприятий и их эффективности
Планируемая деятельность предприятия не оказывает негативного воздействия на биоразнообразие. Потери видового состава, изменение численности или состояния растительных и животных сообществ не прогнозируются. В связи с этим специальные мероприятия по предотвращению, минимизации или компенсации потерь биоразнообразия не требуются. Мониторинг за состоянием растительного покрова и городской флоры рекомендуется осуществлять в рамках обычного ухода за зеленными насаждениями и санитарного содержания территории, что позволит своевременно выявлять изменения и поддерживать экологическое состояние участка на существующем уровне.
8 Оценка воздействий на животный мир
8.1 Исходное состояние водной и наземной фауны

Жезказганский регион является продолжением северо-западной окраины пустыни Бетпакдала – переходной зоны от южных пустынь к северным сухим степям. Поэтому для данной местности характерен животный мир, обитающий в пустынно-степной зоне. Здесь обитают грызуны – суслики (сурки, степные пеструшки, барсуки, большие песчанки, суслики-песчаники), тушканчики, ежи, степные хорьки, зайцы - песчаники, лисицы (корсаки), волки. 

Из пресмыкающихся наиболее часто встречаются: вараны, ящерицы и змеи (полозы, удавы, ужи, гадюки, щитомордники). Из птиц здесь распространены: беркуты, жаворонки (белокрылые, хохлатые, короткопалые, малые), рябчики, дрофы, воробьи, скворцы, грачи, вороны. 

В пустынных степях множество различных насекомых и пауков: кузнечики, саранча, жуки, каракурты, скорпионы, фаланги и др.

Для селитебной территории характерно присутствие синантропных видов, находящих жилье или питание рядом с человеком. Наиболее распространенными из птиц являются: домовой воробей и сизый голубь. Кроме них водятся еще: грач, галка, полевой воробей, серая ворона, скворец, сорока и деревенская ласточка. Среди млекопитающих наиболее распространены домовые мыши.

Территория местности длительное время подвергалась интенсивному хозяйственному использованию. Наиболее сильно изменена фауна млекопитающих – в пределах зоны активной деятельности человека сохранились лишь отдельные виды грызунов и насекомоядных.

Редкие и исчезающие представители животного мира непосредственно на рассматриваемой территории не встречаются.

8.2 Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных
На территории размещения объекта и в его зоне действия редкие, исчезающие и виды, занесённые в Красную книгу Республики Казахстан, отсутствуют. Объект расположен в центральной части города Жезказган, где животный мир сформирован преимущественно синантропными видами (домашние и городские животные, птицы-коммунары). В связи с этим деятельность предприятия не оказывает воздействия на охраняемые виды животных.

8.3 Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных в процессе строительства и эксплуатации объекта, оценка адаптивности видов

Территория объекта расположена в центральной части города Жезказган, где животный мир представлен преимущественно синантропными видами (городские птицы, мелкие млекопитающие, домашние животные). Оценка адаптивности этих видов к существующим городским условиям показывает их высокую устойчивость к антропогенным воздействиям. В связи с этим деятельность предприятия не оказывает значимого воздействия на фауну и её популяционные характеристики.

8.4 Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия объекта, оценка последствий этих изменений и нанесенного ущерба окружающей среде
Нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия проектируемого объекта осуществляться не будет. 

8.5 Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, мониторинг проведения этих мероприятий и их эффективности
Планируемая деятельность предприятия не оказывает негативного воздействия на биоразнообразие. Потери видового состава, численности или состояния популяций животных и растений не прогнозируются. В связи с этим специальные мероприятия по предотвращению, минимизации, смягчению или компенсации потерь биоразнообразия не требуются.

Рекомендуется осуществлять мониторинг состояния растительности и городской фауны в пределах территории объекта в рамках обычного ухода за зеленными насаждениями и санитарного содержания, что позволит своевременно выявлять изменения и поддерживать существующее экологическое 

9 Оценка воздействий на ландшафты и меры по предотвращению, минимизации, смягчению негативных воздействий, восстановлению ландшафтов в случаях их нарушения

С учётом существующих характеристик территории планируемые работы предприятия не окажут значительного воздействия на ландшафт. Территория объекта находится в центральной части города Жезказган, где ландшафт уже сформирован городской застройкой, инфраструктурой и антропогенными элементами. В связи с этим проведение специальных мероприятий по охране ландшафта не требуется.
10 Оценка воздействий на социально-экономическую среду

10.1 Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности
Жезказган – административный центр Улытауской области. Город является крупнейшим центром металлургии Республики Казахстан и располагается на территории площадью 1,8 тыс. км2. 

Главными водными ресурсами города являются Кенгирское водохранилище на реке Кара-Кенгир и Жездинское водохранилище к югу от города. Город имеет прямое железнодорожное сообщение с такими городами, как Астана, Алма-Ата, Караганда, Кызылорда, и автодорожное сообщение с городами Кызылорда и Караганда. 

Численность населения г. Жезказган на 01.01.2025 г. составляет 93 557 человек, согласно официальным данным, опубликовонной на сайте: https://www.stat.gov.kz/region/ulytau/spreadsheets/?industry=&year=&period=&name=17621.

Жезказган – многонациональный город с развитой культурой и жизнью. Здесь располагаются такие учреждения науки и культуры как Жезказганский университет им. О.А. Байконурова, Жезказганский индустриально-гуманитарный колледж, медицинский и музыкальный колледжи, Дом Дружбы и Культуры народов, Городской краеведческий музей, музей Корпорации «Казахмыс», Театр им. С. Кожамкулова.

В городе выпускается несколько газет: «Жезказганский Вестник», «Подробности», «Сарыарка», ведёт вещание местный телеканал «Дидар».

Медицинская инфраструктура представлена несколькими клиниками, многопрофильной больницей и одним из крупнейших в Центральном Казахстане медицинским комплексом корпорации «Казахмыс».

Энергетический комплекс города представлен Жезказганской ТЭЦ.

Обеспечение соблюдения санитарных и экологических норм и требований на всех этапах хозяйственной деятельности, предотвратит возможные аварийные ситуации и создаст благоприятные условия жизни местного населения в процессе эксплуатации объекта.

Информация, представленная в настоящем разделе, была приведена на основании данных, опубликованных на официальном сайте Бюро национальной статистики, Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

10.2 Обеспеченность объекта в период строительства, эксплуатации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения

Общая численность работников ГПИ (офис в г. Жезказган) – 228 человек.
. 

Создание рабочих мест - основа основ социально-экономического развития, при этом положительный эффект от их создания измеряется далеко не только заработной платой. Рабочие места – это также сокращение уровня бедности, нормальное функционирование городов, а кроме того - создание перспектив развития. По мере создания новых рабочих мест, общество процветает, поскольку создаются благоприятные условия для всестороннего развития всех членов общества, что в свою очередь, снижает социальную напряженность. Политика в области охраны окружающей среды не должна стать препятствием для создания рабочих мест.

10.3 Влияние намечаемого объекта на регионально-территориальное природопользование

Оценка воздействия намечаемой деятельности на социально-экономическую среду проводится на основе «Методических указаний по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду» (Приказ МООС РК №270-О от 29.10.10 года). 

Результаты оценки воздействия на каждый компонент социально – экономической среды оцениваются экспертно (путем качественной оценки), в масштабах: пространство - время - интенсивность. 

Процесс определения состава компонентов социально - экономической среды (скопинг) является исходным в общем процессе оценки воздействия. В структурном плане в состав рассматриваемых включают компоненты двух блоков: блока «Социальная сфера» и блока «Экономическая сфера», раскрывающих социально-экономическую обстановку на территории намечаемой деятельности:

Компоненты социально-экономической среды, рассматриваемые в ходе оценки воздействия
 

	Компоненты социальной среды
	Компоненты экономической среды

	Трудовая занятость
	Экономическое развитие территории

	Доходы и уровень жизни населения
	Промышленное рыболовство

	Здоровье населения
	Коммерческое судоходство

	Демографическая ситуация
	Наземный, воздушный и морской транспорт

	Образование и научно - техническая сфера
	Землепользование

	Отношения населения к проектной деятельности и процессы внутренней миграции
	Сельское хозяйство

	Рекреационные ресурсы
	Внешнеэкономическая деятельность

	Памятники истории и культуры
	


Для каждого компонента социально - экономической среды уровни значимых площадных, временных воздействий и воздействий интенсивности дифференцируются по градациям. 

Каждую градацию воздействия проекта на компоненты социально - экономической среды определяют соответствующие критерии (таблицы 10.1, 10.2, 10.3). Характеристика критериев учитывает специфику социально-экономических условий республики и базируется на данных анализа многочисленных проектов, реализуемых на территории Республики Казахстан.

Таблица 10.1 Градации пространственных масштабов воздействия на социально - экономическую сферу
 

	Градация пространственных воздействий
	Критерий
	Балл

	Нулевое
	воздействие отсутствует 
	0

	Точечное
	воздействие проявляется на территории размещения объектов проекта
	1

	Локальное
	воздействие проявляется на территории близлежащих населенных пунктов
	2

	Местное
	воздействие проявляется на территории одного или нескольких административных районов
	3

	Региональное
	воздействие проявляется на территории области
	4

	Национальное
	воздействие проявляется на территории нескольких смежных областей или республики в целом
	5


 

Таблица 10.2 Градации временных масштабов воздействия на социально - экономическую сферу
 

	Градация временных воздействий
	Критерий
	Балл

	Нулевое
	воздействие отсутствует 
	0

	Кратковременное 
	воздействие проявляется на протяжении менее 3-х месяцев 
	1

	Средней продолжительности 
	воздействие проявляется на протяжении от одного сезона (больше 3 -х месяцев) до 1 года
	2

	Долговременное
	воздействие проявляется в течение продолжительного периода (больше 1 года, но меньше 3-х лет). Обычно охватывает временные рамки строительства объектов проекта
	3

	Продолжительное
	продолжительность воздействия от 3-х до 5 лет. Обычно соответствует выводу объекта на проектную мощность
	4

	Постоянное
	продолжительность воздействия более 5 лет 
	5


 

Таблица 10.3 Градации масштабов интенсивности воздействия на социально - экономическую сферу
 

	Градация интенсивности воздействий
	Критерий
	Балл

	Нулевое
	воздействие отсутствует 
	0

	Незначительное 
	положительные и отрицательные отклонения в социально- экономической сфере соответствуют существовавшим до начала реализации проекта колебаниям изменчивости этого показателя 
	1

	Слабое
	положительные и отрицательные отклонения в социально - экономической сфере превышают существующие тенденции в изменении условий проживания в населенных пунктах
	2

	Умеренное
	положительные и отрицательные отклонения в социально- экономической сфере превышают существующие условия среднерайонного уровня
	3

	Значительное 
	положительные и отрицательные отклонения в социально- экономической сфере превышают существующие условия среднеобластного уровня
	4

	Сильное
	положительные и отрицательные отклонения в социально - экономической сфере превышают существующие условия среднереспубликанского уровня
	5


Интегральная оценка воздействия представляет собой 2-х ступенчатый процесс.

На первом этапе, в соответствии с градациями масштабов воздействия, представленными в таблицах 10.1, 10.2 и 10.3, суммируются баллы отдельно отрицательных и отдельно положительных пространственных, временных воздействий и интенсивности воздействий для получения комплексного балла по каждому выявленному виду воздействия для каждого рассматриваемого компонента. Получается итоговый балл отрицательных или положительных воздействий.

На втором этапе для каждого рассматриваемого компонента определяется интегрированный балл посредством суммирования итоговых отрицательных или положительных воздействий.

Балл полученной интегральной оценки позволяет определить интегрированный, итоговый уровень воздействия (Высокий, Средний, Низкий), на конкретный компонент социально- экономической среды.

 

Таблица 10.4 Определение интегрированного воздействия на социально-экономическую сферу
 

	Итоговый балл
	Итоговое воздействие

	от +1 до +5 
	Низкое положительное воздействие

	от +6 до +10
	Среднее положительное воздействие

	от +11 до +15
	Высокое положительное воздействие

	0
	Воздействие отсутствует

	от -1 до -5
	Низкое отрицательное воздействие

	от -6 до -10
	Среднее отрицательное воздействие

	от -11 до -15
	Высокое отрицательное воздействие



Интегральная оценка воздействия на конкретные компоненты социально-экономической среды

С учетом месторасположения проектируемого объекта и характеристики намечаемой деятельности рассматриваются следующие компоненты социально-экономической среды, раскрывающие социально-экономическую обстановку на территории намечаемой деятельности:

· компоненты социальной среды: трудовая занятость, доходы населения;

· компоненты экономической среды: экономическое развитие.

Такие компоненты социальной среды, как рекреационные ресурсы и памятники истории и культуры в районе намечаемой деятельности в зоне потенциального воздействия проектируемого объекта отсутствуют.

Такие компоненты экономической среды, как рыболовство и сельское хозяйство, коммерческое судоходство при реализации намечаемой деятельности воздействию не подвергаются.

Определение интегрального уровня воздействия на компоненты социально- экономической сферы

	Компонент социально-экономической среды: трудовая занятость

	Положительное воздействие – Рост занятости
	Отрицательное воздействие – Не оправдавшиеся надежды на получение

работы

	Баллы
	Баллы

	Пространственный
	Временной
	Интенсивность
	Пространственный
	Временной
	Интенсивность

	+1
	+2
	+1
	-1
	-1
	-1

	Сумма = (+1)+(+2)+(+1)= +4
	Сумма = (-1)+(-1)+(0)= - 2

	Итоговая оценка: (+4) + (-2) = (+2)

	Низкое положительное воздействие


	Компонент социально-экономической среды: доходы населения

	Положительное воздействие – Увеличение
	Отрицательное воздействие – Снижение

	доходов, рост благосостояния населения
	доходов, спад благосостояния населения

	Баллы
	Баллы

	Пространственный
	Временной
	Интенсивность
	Пространственный
	Временной
	Интенсивность

	+1
	+2
	+1
	0
	0
	0

	Сумма = (+1)+(+2)+(+1)= +4
	

	Итоговая оценка: (+4) + (0) = (+4)

	Низкое положительное воздействие


	Компонент социально-экономической среды: экономическое развитие

	Положительное воздействие – Рост экономики
	Отрицательное воздействие – Снижение

экономики

	Баллы
	Баллы

	Пространственный
	Временной
	Интенсивность
	Пространственный
	Временной
	Интенсивность

	+1
	+2
	+1
	0
	0
	0

	Сумма = (+1)+(+2)+(+1)= +4
	

	Итоговая оценка: (+4) + (0) = (+4)

	Низкое положительное воздействие


Анализ воздействий и качественная оценка позволяют сделать вывод, что намечаемая деятельность будет оказывать больше положительных воздействий на компоненты социально-экономической среды, чем отрицательных. Таким образом, планируемая хозяйственная деятельность является допустимой и желательной, и экономически выгодной.

Условия регионально-территориального природопользования при реализации проектных решений изменятся не значительно и соответствуют принятым направлениям внутренней политики Республики Казахстан, направленной на устойчивое развитие и экономический рост, основанный на росте производства.

Таким образом, осуществление проектного замысла, отрицательных социально-экономических последствий не спровоцирует.

10.4 Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях)


Комплексная оценка техногенного воздействия на окружающую среду не может обойтись без анализа социально-экономических условий жизнедеятельности населения в зоне ремонта объекта. Население включаются в понятие окружающей среды и именно поэтому социальные и экологические особенности рассматриваемого района в зоне возможного воздействия объекта составляют обязательную и неотъемлемую часть процедуры ОВОС.


В результате строительства объекта в районе его размещения техногенная нагрузка на окружающую среду изменится незначительно, интенсивность использования природных ресурсов не возрастет, демографические особенности не изменятся и социально-экономические условия жизни населения улучшатся.
10.5 Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности

Планируемые работы не приведут к значительному загрязнению окружающей среды, что не скажется негативно на здоровье населения.

С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в районе предусмотрены необходимые меры для обеспечения санитарно-гигиенических условий работы и отдыха персонала, его медицинского обслуживания.

Привлечение местных трудовых ресурсов снижает вероятность заболеваний среди рабочих, адаптированных к местным климатическим условиям, а также уменьшает риск привнесения инфекционных заболеваний из других регионов. 

Учитывая все вышесказанное, существующий обьект не окажет отрицательного влияния на санитарно-эпидемиологическое состояние территории.

10.6 Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности

Регулирование социальных отношений в процессе реализации намечаемой хозяйственной деятельности предусматривается в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Регулирование социальных отношений в процессе намечаемой деятельности это взаимодействие с заинтересованными сторонами по всем социальным и природоохранным аспектам деятельности предприятия.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами – это общее определение, под которое попадает целый спектр мер и мероприятий, осуществляемых на протяжении всего периода строительства объекта:

- выявление и изучение заинтересованных сторон;

- консультации с заинтересованными сторонами;

- переговоры;

- выработка предложений по реализации государственной политики в области социально-трудовых отношений;

- взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами по социальному партнерству и регулированию социально-трудовых отношений.

- отчетность перед заинтересованными сторонами.
11 Оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности в регионе

11.1 Ценность природных комплексов (функциональное значение, особо охраняемые объекты), устойчивость выделенных комплексов (ландшафтов) к воздействию намечаемой деятельности

Природные комплексы - совокупность объектов биологического разнообразия и неживой природы, подлежащих особой охране. В районе намечаемой деятельности особо охраняемые природные территории и земли государственного лесного фонда отсутствуют.
Устойчивое использование природных комплексов - использование биологических ресурсов природных комплексов таким образом и такими темпами, которые не приводят в долгосрочной перспективе к истощению биологического разнообразия.

Устойчивость природных комплексов к техногенным нагрузкам – это способность природного комплекса сохранять свою структуру и функциональные особенности при воздействии внешних (преимущественно антропогенных) факторов. На конкретную устойчивость территории большое влияние оказывают местные географические условия. В настоящее время существуют методы оценки потенциальной способности территориальных комплексов к самоочищению. Сравнение потенциальной способности геосистем к самоочищению с фактическим загрязнением внешней среды позволяет характеризовать антропоэкологическую обстановку по этой важной группе факторов. Скорость процессов самоочищения и самовосстановления внешней среды обусловливает устойчивость природных комплексов против антропогенных вмешательств в их функционирование. Поскольку в обеспечении устойчивости природных систем принимают участие различные компоненты среды, комплексная оценка потенциальной самоочищающей и самовосстанавливающей способности геосистем и их устойчивости к техногенным нарушениям проводится обычно в полуколичественных показателях (баллах).

Для получения региональных характеристик устойчивости природных комплексов обычно оцениваются следующие факторы:

1) общая устойчивость природной среды к любым антропогенным нагрузкам; 

2) способность воздушных масс рассеивать промышленные выбросы; 

3) способность почв к нейтрализации биологических и минеральных загрязнений;

4) интенсивность выноса минеральных загрязнений поверхностными водами и самоочищающая способность вод. 

По общей устойчивости против техногенных вмешательств природные комплексы могут быть оценены как: крайне неустойчивые, неустойчивые, слабоустойчивые, устойчивые и очень устойчивые.

Реализация данного проекта предусматривается вдали от охраняемых объектов и не затрагивает памятников, состоящих на учете в органах охраны памятников Комитета культуры РК, имеющих архитектурно-художественную ценность и представляющих научный интерес в изучении народного зодчества Казахстана.
11.2 Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта

Способность комплексов природной экосистемы противостоять антропогенным (техногенным) нагрузкам, которые нарушают их естественное функционирование определяется степенью подверженности экосистемы внешним факторам, нарушающим ее структуру и функционирование, называется уязвимостью природной экосистемы. Нарушения функционирования приводят к потере устойчивости экосистемы. При превышении некоторой критической величины антропогенного (техногенного) воздействия и потере устойчивости экосистемы возникают обратные связи, которые могут привести к ее разрушению. 
Разработаны методы оценки потенциальной способности территориальных комплексов к очищению от техногенного загрязнения. Сравнения потенциальной способности геосистем к самоочищению с фактическим загрязнением внешней среды позволяют характеризовать экологическую обстановку по этой группе факторов с использованием балльной системы. 

Для оценки экологических последствий намечаемой деятельности был использован матричный анализ. На основе «Методических указаний по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду» (Приказ МООС РК №270-О от 29.10.10 года) предложена унифицированная шкала оценки воздействия на окружающую среду с использованием трех основных показателей: пространственный масштаб воздействия, временной масштаб воздействия и величины (степени интенсивности). 

Определение пространственного масштаба воздействия 

Определение пространственного масштаба воздействия проводится на анализе технических решений, математического моделирования, или на основании экспертных оценок и представлено в таблице 11.1. 

Таблица 11.1 – Определение пространственного масштаба воздействия
	Градация
	Пространственные границы воздействия* (км2 или км)
	Балл

	Локальное воздействие
	площадь 

воздействия до 1 км2
	воздействие на удалении до 100 м 

от линейного объекта
	1

	Ограниченное воздействие
	площадь 

воздействия до 10 км2
	воздействие на удалении до 1 км 

от линейного объекта
	2

	Местное воздействие
	площадь 

воздействия от 10 до 100 км2
	воздействие на удалении от 1 

до 10 км от линейного объекта
	3

	Региональное воздействие
	площадь 

воздействия более 100 км2
	воздействие на удалении более 

10 км от линейного объекта
	4


*Примечание: Для линейных объектов преимущественно используются площадные границы, при невозможности оценить площадь воздействия используются линейная удаленность

Определение временного масштаба воздействия 
Определение временного масштаба воздействия на отдельные компоненты природной среды, определяется на основании технического анализа, аналитических (модельных) оценок или экспертных оценок, и представлено в таблице 11.2.

Таблица 11.2 – Определение временного масштаба воздействия

	Градация
	Временной масштаб воздействия*
	Балл

	Кратковременное воздействие 
	Воздействие наблюдается до 6 месяцев
	1

	Воздействие средней продолжительности
	Воздействие отмечаются в период от 6 месяцев до 1 года
	2

	Продолжительное воздействие
	Воздействия отмечаются в период от 1 до 3 лет
	3

	Многолетнее (постоянное) воздействие
	Воздействия отмечаются в период от 3 лет и более 
	4


 
Определение величины интенсивности воздействия 

Шкала интенсивности определяется на основе экологических учений и рассматривается в таблице 11.3.

Таблица 11.3 – Определение величины интенсивности воздействия

	Градация
	Описание интенсивности воздействия
	Балл

	Незначительное воздействие
	Изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости
	1

	Слабое воздействие
	Изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости, Природная среда полностью самовосстанавливается.
	2

	Умеренное воздействие
	Изменения в природной среде, превышающие пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению
	3

	Сильное воздействие
	Изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям компонентов природной среды и/или экосистемы. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению (это утверждение не относится к атмосферному воздуху)
	4


Определение значимости воздействия

Определение значимости воздействия проводится в несколько этапов.

Этап 1. Для определения комплексного воздействия на отдельные компоненты природной среды необходимо, использовать таблицы с критериями воздействий.

Комплексный балл значимости воздействия определяется по формуле: 

Oiintegr = Qti×Qsi×Qji,

где: Oiintegr – комплексный балл для заданного воздействия;

Qti – балл временного воздействия на i-й компонент природной среды;

Qsi – балл пространственного воздействия на i-й компонент природной среды;

Qji – балл интенсивности воздействия i-й компонент природной среды.

Oiintegr = 1×1×1 = 1 балл

Этап 2. Категория значимости определяется интервалом значений в зависимости от балла, полученного при расчете комплексной оценки, как показано в таблице 11.4.

Таблица 11.4 – Категория значимости воздействия

	Категории воздействия, балл
	Категории значимости

	Пространственный масштаб
	Временной 

Масштаб
	Интенсивность воздействия
	Баллы
	Значимость

	Локальное – 1
	Кратковременное – 1
	Незначительное – 1
	1-8
	Воздействие низкой значимости

	Ограниченное – 2
	Средней продолжительности – 2
	Слабое – 2
	
	

	
	
	
	9-27
	Воздействие средней значимости

	Местное – 3
	Продолжительное – 3
	Умеренное – 3
	
	

	
	
	
	28-64
	Воздействие высокой значимости

	Региональное – 4
	Многолетнее – 4
	Сильное – 4
	
	


Комплексная (интегральная) оценка воздействия на отдельные компоненты природной среды от различных источников воздействий

	Объекты воздействия
	Критерии воздействия
	Пространст-венный масштаб
	Временной масштаб
	Интенсив-

ность воздействия
	Комплек-
сная 
оценка
	Категория значи-
мости

	Атмосферный воздух
	Категория опасности предприятия (КОП)
	1
локальное
	1
кратковременное
	1

незначительное
	2
	Воздействие низкой значимости

	Недра
	Нарушение недр
	0

отсутствует
	0

отсутствует
	0

отсутствует
	0
	Воздействие отсутствует

	
	Физическое присутствие
	
	
	
	
	

	Земельные ресурсы
	Изъятие земель
	0

отсутствует
	0

отсутствует
	0

отсутствует
	0
	Воздействие отсутствует

	Почвы
	Физическое воздействие 
	0

отсутствует
	0

отсутствует
	0

отсутствует
	0
	Воздействие отсутствует

	
	Интегральная характеристика загрязнения почв
	0

отсутствует
	0

отсутствует
	0

отсутствует
	0
	Воздействие отсутствует

	Растительность
	Физическое воздействие 
	0

отсутствует
	0

отсутствует
	0

отсутствует
	0
	Воздействие отсутствует

	Наземная фауна
	Интегральное воздействие
	0

отсутствует
	0

отсутствует
	0

отсутствует
	0
	Воздействие отсутствует

	Шум
	Физическое воздействие
	1

локальное
	1

кратковременное
	1

незначительное
	2
	Воздействие низкой значимости

	Электромагнитное воздействие
	Физическое воздействие
	1

локальное
	1

кратковременное
	1

незначительное
	2
	Воздействие низкой значимости

	Вибрация
	Физическое воздействие
	1

локальное
	1

кратковременное
	1

незначительное
	2
	Воздействие низкой значимости


Таким образом, по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости объекта намечаемой деятельности определяется, как воздействие низкой значимости.

11.3 Вероятность аварийных ситуаций (с учетом технического уровня объекта и наличия опасных природных явлений)
Вероятность возникновения аварийных ситуаций на каждом конкретном объекте зависит от множества факторов, обусловленных горно-геологическими, климатическими, техническими и другими особенностями. Количественная оценка вероятности возникновения аварийной ситуации возможна только при наличии достаточно полной репрезентативной, статистической информационной базы данных, учитывающей специфику эксплуатации объекта.

Оценка вероятности возникновения аварийных ситуаций используется для определения или оценки следующих явлений:

· потенциальные события или опасности, которые могут привести к аварийной ситуации, а также к вероятным катастрофическим воздействиям на окружающую среду при осуществлении конкретного проекта;

· вероятность и возможность наступления такого события;

· потенциальная величина или масштаб экологических последствий, которые могут быть причинены в случае наступления такого события.

Потенциальные опасности, связанные с риском проведения строительных работ, могут возникнуть в результате воздействия, как природных факторов, так и антропогенных.

Природные факторы воздействия
Под природными факторами понимаются разрушительные явления, вызванные природно-климатическими причинами, которые не контролируются человеком. Иными словами, при возникновении природной чрезвычайной ситуации возникает опасность саморазрушения окружающей среды. К ним относятся:

· землетрясения;

· ураганные ветры;

· повышенные атмосферные осадки.

Сейсмическая активность. Проектируемый объект находится в сейсмобезопасном районе, поэтому исключены опасные явления экзогенного характера типа селей, наводнений, оползней и др. Степень интенсивности опасных явлений невысока.
Характер воздействия: одномоментный. Вероятность возникновения землетрясения крайне низкая.

Неблагоприятные метеоусловия. В результате неблагоприятных метеоусловий, таких как сильные ураганные ветры, повышенные атмосферные осадки, могут произойти частичные повреждения оборудования, кабельных линий силовых приводов на территории площадки.

Анализ ранее представленных природно-климатических данных показал, что для летнего периода работ характерна вероятность возникновения пожароопасных ситуаций, в связи с засушливым типом климата. Кроме того, данные аварийные ситуации могут возникнуть при неосторожном обращении персонала с огнем и нарушением правил техники безопасности. 

Характер воздействия: временный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная.

Антропогенные факторы воздействия

Под антропогенными факторами понимаются быстрые разрушительные изменения окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации.

К антропогенным факторам относятся факторы производственной среды и трудового процесса.

Возможные техногенные аварии при проведении работ можно разделить на следующие категории:

· Воздействие машин и оборудования - могут возникнуть ситуации, приводящие к травмам людей в результате столкновения с движущимися частями и элементами оборудования, и причиняемыми неисправными шкивами, и лопнувшими тросами, захват одежды шестернями, сверлами. Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций мала. Для предотвращения подобных ситуаций персонал своевременно проходит инструктаж по технике безопасности.

· Воздействие электрического тока – поражения током в результате прикосновения к проводникам, находящимся под напряжением, неправильного обращения с электроинструментами, при работе во время грозы. Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная. Для предотвращения подобных ситуаций персонал своевременно проходит инструктаж по технике безопасности. 

· Разливы нефтепродуктов и иных потенциально опасных веществ – эксплуатация неисправных автотранспортных средств, или их опрокидывание, также повреждение емкостей хранения ГСМ может привести к возникновению аварий и как следствие к утечке нефтепродуктов. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций крайне низкая. Для предотвращения подобных ситуаций персонал своевременно проходит инструктаж по технике безопасности, также должны осуществлять контроль за техническим состоянием транспорта во избежание проливов ГСМ.

· Человеческий фактор. Основными причинами большинства несчастных случаев, является несоответствие текущего планирования развития работ утвержденным проектным решениям, а также низкая эффективность деятельности служб ведомственного надзора. Основные причины возникновения аварийных ситуаций обусловлены недостаточной обученностью обслуживающего персонала, их эмоциональной неустойчивостью, недостаточным уровнем оперативного мышления, дефектами оперативной памяти, проявлением растерянности в чрезвычайной ситуации, а также прямым нарушением должностных инструкций вследствие безответственности и халатного отношения к своим должностным обязанностям. Профессиональный отбор, обучение работников, проверка их знаний и навыков безопасности труда.
Зона воздействия при аварийных ситуациях природного и антропогенного происхождения ограничивается пределами строительной площадки. 

11.4 Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды (включая недвижимое имущество и объекты историко-культурного наследия) и населения

При проведении строительства объекта могут иметь место рассмотренные выше возможные аварийные ситуации. 

Рассмотренные модели наиболее вероятных аварийных ситуаций, их последствиях и рекомендации по их предотвращению приведены в таблице 11.5.
Таблица 11.5 - Последствия аварийных ситуаций при осуществлении проектных решений

	Опасность/событие
	Риск
	Последствия
	Комментарии

	Природные
	Антропо-

генные
	
	
	

	Сейсмическая

активность
	
	Низкий
	Потеря контроля над

работой и возможность

возникновения пожара,

разлива ГСМ
	Объект ремонта не находится в

сейсмически активной

зоне.

	Неблагоприятные

метеоусловия
	
	Низкий
	Наиболее неблагоприятный вариант:

Повреждение оборудования, разлив ГСМ и других опасных материалов, возникновение пожара на складе ГСМ
	Оборудование

предназначено для работы

в исключительно суровых погодных условиях;

Осуществление специальных мероприятий по ликвидации последствий

Использование хранилища ГСМ полностью оборудованных в соответствии со всеми требованиями

	
	Воздействие

электрического тока
	Низкий
	Поражение током,

несчастные случаи
	Обучение персонала правилам техники безопасности и действиям

в чрезвычайных ситуациях

	
	Воздействие машин и технологического

оборудования
	Низкий
	Получение травм в

результате столкновения с

движущимися частями и элементами оборудования
	Строгое соблюдение

правил техники

безопасности,

своевременное устранение

технических неполадок

	
	Разливы нефтепродуктов и иных потенциально опасных веществ
	Низкий 
	Загрязнение почвенно-

растительного покрова,

подземных и

поверхностных вод;

Возникновение пожара 
	Своевременное

устранение технических

неполадок оборудования;

Осуществление

мероприятий по установке

и ликвидации последствий;

 Строгое соблюдение

правил техники

безопасности

	
	Человеческий

фактор
	Низкий
	Случаи травматизма

рабочего персонала
	Строгое соблюдение

принятых проектных

решений по охране труда

и технике безопасности

	
	Аварии с

автотранспортной

техникой
	Низкий
	Загрязнение почвенно-

растительного покрова,

подземных и

поверхностных вод;

Возникновение пожара
	Своевременное

устранение технических

неполадок оборудования;

Осуществление

мероприятий по установке

и ликвидации последствий;

 Строгое соблюдение

правил техники

безопасности


Реализация данного проекта предусматривается вдали от охраняемых объектов и не затрагивает памятников, состоящих на учете в органах охраны памятников Комитета культуры РК, имеющих архитектурно-художественную ценность и представляющих научный интерес в изучении народного зодчества Казахстана. Последствия для объектов историко-культурного наследия отсутствуют.

Конкретные последствия аварийных ситуаций для окружающей среды будут определяться непосредственно при аварийных случаях. В рамках настоящего проекта определено, что основными прогнозируемыми последствиями могут быть загрязнения почвенного покрова и пожары. Также возможен травматизм среди рабочего персонала. 

При загрязнении почвенного покрова разливами нефтепродуктов необходимо провести рекультивацию нарушенного участка (снятие загрязненного слоя). Своевременно проведенная рекультивация обеспечит недопущение проникновения нефтепродуктов в нижележащие слои почвы. Природные условия: 

· температура воздуха (чем выше температура воздуха, тем выше скорость окислительных процессов) 

· ветреность (ветер обдувает верхний слой почвы, создавая динамически повышенную концентрацию кислорода над ней, способствуя окислению. Ветер создает токи воздуха в воздушной системе почвы, по крайней мере той ее части, что осталась после загрязнения. Выветривание верхнего загрязненного и окисленного слоя также содействует дальнейшему очищению)

· уровень солнечной радиации (особенно доля ультрафиолетового излучения). Ультрафиолетовое излучение способствует окислительным реакциям и поэтому сильно ускоряет разложение нефти) 

· растительный покров (при сильном нефтяном загрязнении растительный покров обычно вымирает. Однако если загрязнение не очень велико, то он может способствовать очищению почвы. Образующийся от него за несколько лет растительный опад создает над загрязненным слоем чистый гумусовый слой, богатый аэробной микрофлорой, которая может вести окисление лежащих ниже нефтепродуктов). 

Результаты проведенных исследований показали, что вероятность возникновения аварийных ситуаций незначительна. Предусмотрены меры по предупреждению и устранению их с целью минимизации природных опасностей при осуществлении деятельности. Анализ мер по предупреждению и ликвидации аварий, позволяет говорить о том, что при их реализации вероятность возникновения аварий будет сведена к минимуму, т.е. воздействие может соответствовать низкому экологическому риску – терпимому. 
11.5 Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий

В планируемой деятельности особое внимание будет уделено мероприятиям по обеспечению безопасного ведения работ и технической надежности всех операций производственного цикла.



В целом, для предотвращения или предупреждения аварийных ситуаций при производстве планируемых работ рекомендуется следующий перечень мероприятий: 

· обязательное соблюдение всех нормативных правил при строительстве; 

· периодическое проведение инструктажей и занятий по технике безопасности, постоянное напоминание всему рабочему персоналу о необходимости соблюдения правил безопасности; 

· все операции по заправке, хранению, транспортировке ГСМ должны проходить под контролем ответственных лиц и строго придерживаться правил техники безопасности; 

· своевременное устранение утечек топлива; 

· использование контейнеров для сбора отработанных масел. 

При выполнении работ будут выполняться требования законодательства Республики Казахстан и международные правила в области промышленной безопасности по предотвращению аварий и ликвидации их последствий.

Список литературы

1. Экологический кодекс РК от 02.01.2021 г. №400-VI ЗРК.

2. Водный кодекс РК от 09.07.2003 г. №481-II.

3. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 13 августа 2021 года №327 «Об утверждении критериев оценки экологической обстановки территории».

4. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10 марта 2021 года № 63. «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду».

5. РНД 03.7.0.6.02-94. «Инструкция по осуществлению государственного контроля за охраной окружающей природной среды от загрязнения промышленными отходами предприятий».

6. РНД 01.01.03-94 «Правила охраны поверхностных вод РК».

7. Инструкция по организации и проведению экологической оценки, утвержденная приказом Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30 июля 2021 года № 280.

8. СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология».

9. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (Приказ и. о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2).

10. Санитарные правила «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утвержденные приказом Министра здравоохранения РК от 16.02.2022 года №ҚР ДСМ-15.
11. Санитарные правила «Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70.

12. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26.

13.
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» (Приказ и.о. Министра здравоохранения РК от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020).

14. Методика расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, утвержденные приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206.

15. Классификатор отходов, утвержденный приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 06 августа 2021 года № 314.
16. Филиал РГП «Казгидромет» по Карагандинской и Ұлытау областям Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан «Информационный бюллетень о состоянии окружающей среды по Карагандинской и Ұлытау областям. 1 полугодие 2025 год».

ПРИЛОЖЕНИЯ
[image: image11.png]



� EMBED Equation.3 ���








PAGE  
Головной проектный институт ТОО «Корпорация Казахмыс» (офис в г. Жезказган). РООС

[image: image12.emf]3


3


8


,


2587


 


мес


 


12,0


 


 


раб.д


 


21


  


 


час


 


9


час


/


1,141


м


м


»


×


×


×




3 3

8, 2587   мес   12,0    раб.д   21      час  9 час / 1,141м м

   

_1830057527.unknown

_1830057528.unknown

_1830057526.unknown

