Пояснительная записка

К РООС для Производственной базы

ТОО «METAL BETON COLOR»

расположенный на арендуемом земельном участке по адресу: Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. Наурызбая, 8А

Алматы, 2026

## II ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### 2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАССМАТРИВАЕМОМ ОБЪЕКТЕ

Государственная перерегистрация ТОО «Metal Beton Color» произведена 29 .03.2023 г. в Отделе Карасайского района по регистрации и земельному кадастру филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Алматинской области, БИН 131140023596.

Свидетельство дает право осуществлять деятельность в соответствии с учредительными документами в рамках законодательства Республики Казахстан.

Земельный участок предоставлен ТОО «Metal Beton Color» во временное пользование на основании договора аренды от 05.01.2026 г., заключенного с ТОО «Т-35», являющимся арендодателем земельного участка.

Ранее для земельного участка и производственной базы ТОО «Т-35» была разработана экологическая документация, срок действия которой истекает в августе 2026 года. В настоящее время производственная база используется на условиях аренды несколькими хозяйствующими субъектами.

ТОО «Metal Beton Color» осуществляет деятельность на части территории производственной базы на основании договора аренды от 05.01.2026 г., выполняет работы по металлообработке и порошковой окраске металлических изделий.

В связи с осуществлением арендаторами самостоятельной производственной деятельности каждый арендатор выступает отдельным природопользователем и несет ответственность за воздействие на окружающую среду.

Рассматриваемая деятельность будет осуществляться в пределах арендуемой территории.

Местонахождение юридического лица: 040900, РК, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. Наурызбая 8А.

Целевое назначение участка: для обслуживания объекта - производственной базы.

Арендуемая площадь: производственное помещение 500 кв.м. (ул. Наурызбая, 8А); земельный участок 300 кв.м. (ул. Наурызбая, 8А); офисное помещение (ул. Наурызбая, 8Б). Кадастровый номер земельного участка: 03:056:007:1259. Целевое назначение земельного участка: для обслуживания объекта - производственной базы.

Основным видом деятельности рассматриваемого объекта является металлообработка, изготовление фасадных кассет с полимерно-порошковым покрытием, а также оказывает услуги порошковой покраски металлических изделий, резки и гибки металла.

Рассматриваемый объект расположен на территории промышленной застройки. Характер окружающей территории представлен производственными и коммерческими объектами.

Границы производственной базы ТОО «Metal Beton Color» имеют следующее окружение:

•	с северной стороны — территория земельного участка согласно кадастровой карте с целевым назначением для обслуживания объекта – производственной базы, на расстоянии 11,9 м от крайнего источника выбросов ЗВ №0003;

•	с восточной стороны — территория соседнего земельного участка согласно кадастровой карте с целевым назначением для ведения ЛПХ; затем на расстоянии 245,68 м расположена жилая зона от крайнего источника выбросов ЗВ №0002;

•	с южной стороны — на расстоянии 134,35 м расположена территория соседнего земельного участка согласно кадастровой карте с целевым назначением для обслуживания объекта – автобазы от крайнего источника выбросов ЗВ №0004;

•	с западной стороны — протекает русло р. Каскелен на расстоянии 265,54 м от крайнего источника выбросов ЗВ №0002.

•	с северо-западной стороны — на расстоянии 105,19 м от крайнего источника выбросов ЗВ №0001 расположено здание СТО, возведенное в 1995 г. согласно технического паспорта Литер Е, Е1 (Приложение №15).

Ближайшая жилая застройка расположена в восточном направлении от производственной площадки.  Все расстояния указаны от крайних источников выбросов.

Ближайший водный объект р. Каскелен - протекает с западной стороны на расстоянии 265,54 м от крайнего источника выбросов ЗВ №0002 рассматриваемой производственной базы ТОО «Metal Beton Color». Согласно Постановлению Акимата Алматинской области за № 60 от 04.05.2010 года, установлены водоохранные зоны и полосы реки Каскелен, где ширина водоохранной полосы р. Каскелен составляет 35–100 м, ширина водоохранной зоны 240–1000 м. Учитывая указанные размеры, территория рассматриваемого объекта не входит в водоохранную полосу и водоохранную зону р. Каскелен. Размещение предприятия по отношению к реке Каскелен представлено на ситуационном плане (Приложение №12).

Арендодатель участка, ТОО «Т-35», имеет положительное согласование, выданное Балхаш-Алакольской бассейновой инспекцией по регулированию использования и охране водных ресурсов № KZ77VRB00000699 от 28.06.2016, на участке с западной стороны границы земельного участка протекает р. Каскелен (Приложение №11).

Территория освещена, содержится в чистоте, благоустроена, проходы и проезды асфальтированы и огорожены бордюром.

Рассматриваемый объект относится к действующим, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу поступают от:

1. Производственный цех металлообработки;

2. Участок полимерной покраски.

### 2.2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Предприятие ТОО «Metal Beton Color» осуществляет металлообработку, изготовление фасадных кассет с полимерно-порошковым покрытием, а также оказывает услуги порошковой покраски металлических изделий, резки и гибки металла.

На территории рассматриваемого объекта расположены: производственный цех металлообработки, участок полимерной покраски.

Изготовление фасадных кассет и выполнение работ по порошковой окраске представляет собой последовательность операций металлообработки и нанесения полимерно-порошкового покрытия. В технологическом процессе не применяются жидкие лакокрасочные материалы, грунты и растворители, что снижает риск выделения летучих органических соединений.

Основные этапы технологии:

- На участке производственного цеха металлообработки производятся следующие процессы:

  - Подготовка и прием металлопроката и заготовок: Приемка поставок металлопроката. Складирование заготовок с соблюдением требований безопасности и маркировки. Раскрой заготовок по размерам и спецификациям заказа.

  - Резка металла: Выполнение резки заготовок на оборудовании (в т.ч. лазерная резка при необходимости). Обеспечение точности резки в соответствии с технической документацией, при необходимости — калибровка и подготовка к следующему этапу обработки.

  - Гибка/формование: Гибка металлических листов и формирование геометрии фасадных кассет и иных изделий. Формирование геометрии изделий с учетом проектных размеров и конструктивных особенностей. Контроль качества формовки и устранение деформаций.

  - Подготовка поверхности: Механическая зачистка и шлифовка поверхности, удаление пыли. Обеспечение равномерной текстуры поверхности. Химическая подготовка не применяется.

- На участке полимерной покраски производится нанесение порошковой краски, а именно:

  - Металл подвешивается на конвейер, конвейер доставляет металл на участок мойки, камера мойки оснащена газовой горелкой на природном газе.

  - После мойки металла, конвейером металл поступает в сушильную камеру, где металл высыхает. Сушильная камера обеспечена газовой горелкой на природном газе. Порошковое напыление в специализированной камере с системой фильтрации. Контроль толщины и равномерности покрытия. Обеспечение вентиляции и сбора излишков порошка для повторного использования.

  - Полимеризация: Термообработка изделий в печи полимеризации на природном газе.

  - Закрепление полимерного покрытия на поверхности металла. Контроль температурного режима и времени полимеризации для обеспечения долговечности покрытия.

  - Постепенное охлаждение изделий до безопасной температуры. Визуальный и инструментальный контроль качества поверхности и геометрии изделий. Упаковка фасадных кассет для хранения и транспортировки, подготовка к отгрузке.

В цехе металлообработки установлено следующее: лазерная резка – 2 ед.,  отрезной станок– 1 ед., гильотины – 2 ед., улитки (вытяжная вентиляция) – 2 ед., листогибы – 2 ед., Кемпи – 1 ед.,   болгарка шлифовальная – 1 ед.

На участке полимерной покраски установлено следующее: камера мойки – горелка на газе, сушильная камера - горелка на газе, печь полимеризации – горелка на газе. Расход ЛКМ 125 кг/день, 32 500 кг/год, 32,5 т/год. Технические паспорта газовых горелок представлены в Приложении №13-14.

    - Инженерное обеспечение объекта:

Электроснабжение – на территории производственной базы установлена трансформаторная подстанция (ТП). Общая установленная мощность базы: 1600 кВт. По договору аренды для арендатора предусмотрено потребление электроэнергии не более 250 кВт.

Водоснабжение и водоотведение – водоснабжение осуществляется в соответствии с условиями договора аренды от 05.01.2026 г., заключенного с ТОО «Т-35»; водоотведение осуществляется в существующие сети канализации арендодателя.

Теплоснабжение – отопление и горячее водоснабжение обеспечивается за счет газовых котлов, в соответствии с условиями договора аренды от 05.01.2026 г., заключенного с ТОО «Т-35»

Газоснабжение - предусмотрено газоснабжение среднего и низкого давления для технологических и бытовых нужд, в соответствии с условиями договора аренды от 05.01.2026 г., заключенного с ТОО «Т-35»

Вывоз ТБО - осуществляется специализированной организацией ТОО «Жаде» на основании договора с арендодателем – ТОО «Т-35» от 02.03.2026 г. Временное аккумулирование отходов проводится на территории производственной базы (Приложение №6).

Вывоз промышленных отходы - вывоз и утилизация осуществляется в соответствии с договором между ТОО «Metal Beton Color» и ИП «Перекопская Н.А» от 01.01.2026 г. Отходы аккумулируются на специально отведенных площадках базы (Приложение №5).

Время работы и штат:

ТОО «Metal Beton Color» (БИН 131140023596) является арендатором и осуществляет основную производственную деятельность на территории базы. На участке ТОО «Т-35» также размещаются иные арендаторы, осуществляющие самостоятельную хозяйственную деятельность, по которым экологическая документация разрабатывается и рассматривается отдельно.

Численность основных и вспомогательных сотрудников составляет 11 человек, из них:

- рабочие (производственные и вспомогательные) - 7 человек;

- инженерно-технические работники (ИТР) - 3 человека;

- счетно-конторский персонал (СКП) - 1 человек.

Фонд рабочего времени для административного персонала: с 08:00 до 17:00, 8 часов в сутки, 5 дней в неделю, 260 дней.

По результатам проведенной инвентаризации установлено, что предприятие имеет 5 организованных источников выбросов ЗВ.

По всем участкам рассматриваемого объекта, при определении количества вредных веществ расчетно-теоретическим методом, использовались характеристики технологического оборудования и расход материалов.