Пояснительная записка

К РООС для Производственной базы

ТОО «PRIME METAL»

расположенный на арендуемом земельном участке по адресу: Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. Наурызбая, 8А

Алматы, 2026

## II ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### 2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАССМАТРИВАЕМОМ ОБЪЕКТЕ

Государственная перерегистрация ТОО «PRIME METAL» произведена 04.03.2025 г. в Отделе Карасайского района по регистрации и земельному кадастру филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Алматинской области, БИН 210540015465

Свидетельство дает право осуществлять деятельность в соответствии с учредительными документами в рамках законодательства Республики Казахстан.

Земельный участок предоставлен ТОО «PRIME METAL» во временное пользование на основании договора аренды №05-01-26 от 05.01.2026 г., заключенного с ТОО «Т-35», являющимся арендодателем земельного участка.

Ранее для земельного участка и производственной базы ТОО «Т-35» была разработана экологическая документация, срок действия которой истекает в августе 2026 года. В настоящее время производственная база используется на условиях аренды несколькими хозяйствующими субъектами.

ТОО «PRIME METAL» осуществляет деятельность на части территории производственной базы на основании договора аренды от 05.01.2026 г., специализируется на производстве металлических изделий из листового металла и реализации их на территории Республики Казахстан.

Местонахождение юридического лица: 040900, РК, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. Наурызбая 8А.

Целевое назначение участка: для обслуживания объекта - производственной базы.

Арендуемая площадь составляет 1300 м2. Кадастровый номер земельного участка: 03-056-007-1259. Целевое назначение земельного участка: для обслуживания объекта - производственной базы.

Основным видом деятельности рассматриваемого объекта является производство металлических изделий из листового металла и реализация их на территории Республики Казахстан.

Рассматриваемый объект расположен на территории промышленной застройки. Характер окружающей территории представлен производственными и коммерческими объектами.

Границы производственной базы ТОО «VAV FORWARD KZ» имеют следующее окружение:

- с северной стороны — на расстоянии 12,25 м расположена производственная база ТОО «Metal Beton Color» от крайнего источника выбросов ЗВ №0003;

- с восточной стороны — территория соседнего земельного участка на расстоянии 11,29 от крайнего источника №0002–0003; затем на расстоянии 206,82 м расположена жилая зона от крайнего источника выбросов ЗВ №0002;

- с южной стороны — на расстоянии 61,77 м расположена территория соседнего земельного участка согласно кадастровой карте с целевым назначением для обслуживания объекта – автобазы от крайнего источника выбросов ЗВ №0001;

- с западной стороны — на расстоянии 71,53 м расположен хозяйственный корпус, возведенный в 1995 г. согласно техническому паспорту (Приложение №13), далее на расстоянии 302,61 м от крайнего источника выбросов ЗВ №0001 протекает русло р. Каскелен.

- с северо-западной стороны — на расстоянии 182,13 м от крайнего источника выбросов ЗВ №0003 расположено здание СТО, возведенное в 1995 г. согласно технического паспорта.

Ближайшая жилая застройка расположена в восточном направлении от производственной площадки.  Все расстояния указаны от крайних источников выбросов.

Ближайший водный объект р. Каскелен - протекает с западной стороны на расстоянии 302,61 м от крайнего источника выбросов ЗВ №0001 рассматриваемой производственной базы ТОО «PRIME METAL». Согласно Постановлению Акимата Алматинской области за № 60 от 04.05.2010 года, установлены водоохранные зоны и полосы реки Каскелен, где ширина водоохранной полосы р. Каскелен составляет 35–100 м, ширина водоохранной зоны 240–1000 м. Учитывая указанные размеры, территория рассматриваемого объекта не входит в водоохранную полосу и водоохранную зону р. Каскелен. Размещение предприятия по отношению к реке Каскелен представлено на ситуационном плане.

Арендодатель земельного участка — ТОО «Т-35» — имеет положительное согласование, выданное Балхаш-Алакольской бассейновой инспекцией по регулированию использования и охране водных ресурсов № KZ77VRB00000699 от 28.06.2016 г., на осуществление деятельности.

Территория освещена, содержится в чистоте, благоустроена, проходы и проезды асфальтированы и огорожены бордюром.

### 2.2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Предприятие ТОО «PRIME METAL» осуществляет производство металлических изделий из оцинкованной листовой стали, а также их последующую реализацию.

Технологический процесс включает операции механической обработки листового металла, такие как резка, гибка, формовка и сборка готовых изделий. Производство осуществляется без процессов литья, без покрасочных работ и без термической обработки.

В ходе производственной деятельности используются готовые металлические заготовки (оцинкованный лист), что минимизирует образование отходов и выбросов загрязняющих веществ. Основными видами отходов являются обрезки металла, подлежащие сбору и передаче на переработку. На территории рассматриваемого объекта расположены: цех металлообработки, цех сварочных работ.

Характеристика технологических процессов

Производство металлических изделий (профили 1,2–1,5 мм, воздуховоды из оцинкованной стали 0,5–1,0 мм, закладные детали, клапаны дымоудаления и противопожарные, откосы, отливы, парапеты, корзины для кондиционеров, пожарные отсечки, вентиляционные решётки, шумоглушители и дроссель-клапаны) осуществляется в соответствии с требованиями действующих нормативных документов (ГОСТ, СТ РК и СТ ТОО).

В технологическом процессе не применяются порошковые и жидкие лакокрасочные материалы, грунты и растворители, что снижает риск выделения летучих органических соединений.

Основные этапы технологии:

Транспортировочные операции предусматривают приём, складирование и подачу исходных материалов (оцинкованного листового металла и комплектующих) к рабочим постам, а также перемещение и сдачу готовой продукции на склад. Заготовительные операции включают разметку, рубку, резку и раскрой металла с получением заготовок требуемых размеров и конфигурации.

Слесарные работы охватывают гибку заготовок на листогибочном оборудовании, обработку кромок, подгонку элементов и зачистку поверхностей. Сварочные операции предусматривают выполнение сварных соединений (стыков, угловых соединений, приварку элементов) с последующей зачисткой сварных швов. Сборочные и монтажные процессы включают стыковку деталей, выверку геометрических параметров, установку комплектующих и окончательную сборку изделий.

Для отдельных видов продукции дополнительно выполняются операции вальцевания (придание цилиндрической формы), регулировки и наладки элементов.

В цехе металлообработки установлено следующее: оборудование для размотки листовых металлических рулонов – 1ед., лазерное оборудование – 1 ед.,  гильотина – 2 ед., (1 автоматическая, 1 ручная), листогибы – 2 ед., сборочные столы,   – 2 ед., сверлильный станок – 1 ед., Вентиляция участка осуществляется естественным способом через оконные проёмы.

На участке сварочных работ установлено следующее: сварочные посты – 2 ед., шлифовальный станок – 1 ед. Участок оснащён системой принудительной вытяжной вентиляции – 3 ед.

    - Инженерное обеспечение объекта:

Электроснабжение – осуществляется в соответствии с условиями договора аренды №05-01-26 от 05.01.2026 г., заключенного с ТОО «Т-35».

Водоснабжение и водоотведение – водоснабжение осуществляется в соответствии с условиями договора аренды от 05.01.2026 г., заключенного с ТОО «Т-35»; водоотведение осуществляется в существующие сети канализации арендодателя.

Теплоснабжение –отопление и горячее водоснабжение обеспечивается в соответствии с условиями договора аренды от 05.01.2026 г., заключенного с ТОО «Т-35», за счет газовых котлов.

Вывоз ТБО - осуществляется специализированной организацией ТОО «Жаде» на основании договора с арендодателем – ТОО «Т-35» от 02.03.2026 г. Временное аккумулирование отходов проводится на территории производственной базы (Приложение №6).

Вывоз промышленных отходы - вывоз и утилизация осуществляется в соответствии с договором между ТОО «PRIME METAL» и ИП «Перекопская Н.А» от 01.01.2026 г. Отходы аккумулируются на специально отведенных площадках базы (Приложение №5).

Время работы и штат:

ТОО «PRIME METAL» (БИН 210540015465) является арендатором и осуществляет основную производственную деятельность на территории базы ТОО «Т-35» на основе договора аренды. На участке также размещаются иные арендаторы, осуществляющие самостоятельную хозяйственную деятельность, по которым экологическая документация разрабатывается и рассматривается отдельно.

Численность основных и вспомогательных сотрудников составляет 24 человека, из них:

- рабочие (производственные и вспомогательные) - 18 человек;

- инженерно-технические работники (ИТР) - 2 человека;

- счетно-конторский персонал (СКП) - 4 человек.

Фонд рабочего времени для административного персонала: 8 часов в сутки, с 08:00 до 17:00, 5 дней в неделю, 260 дней.

По результатам проведенной инвентаризации установлено, что предприятие имеет 6 источников выбросов ЗВ, из них: 5 организованных и 1 неорганизованный источник ЗВ.

По всем участкам рассматриваемого объекта, при определении количества вредных веществ расчетно-теоретическим методом, использовались характеристики технологического оборудования и расход материалов.