Товарищество с ограниченной ответственностью

«Семей жолдары»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ТОО «Семей жолдары»

____________Шарипов Е.Е

«____» ___________ 2026 г.

План горных работ

на добычу песчано-гравийной смеси на месторождении «Караул»

расположенного в Абайском районе

области Абай

г. Семей,

2026 г.

Разработка плана выполнена в соответствии с Инструкцией по составлению плана горных работ (Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 18 мая 2018 года № 351. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 июня 2018 года № 16978.)

Содержание

|  | Введение | 6 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГЕОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТОРОЖДЕНИЯ | 7 |
| 1.1 | Общие сведения | 7 |
| 2 | Геологическое строение района и месторождения | 9 |
| 2.1 | Геологическое строение района | 9 |
| 2.2 | Геологическое строение месторождения | 11 |
| 2.2.1 | Вещественный состав и технологические свойства полезного ископаемого | 12 |
| 2.3 | Запасы месторождения | 13 |
| 2.4 | Гидрогеологические условия месторождения | 13 |
| 2.5 | Горно-геологические условия и горнотехнические особенности разработки | 13 |
| 2.6 | Вскрышные породы | 14 |
| 3 | ГОРНЫЕ РАБОТЫ | 15 |
| 3.1 | Основные проектные решения | 15 |
| 3.2 | Способ и система разработки | 15 |
| 3.3 | Вскрытие и последовательность отработки месторождения | 16 |
| 3.4 | Границы карьера | 17 |
| 3.5 | Технологическая схема ведения горных работ | 17 |
| 3.6 | Отвальные работы | 17 |
| 3.7 | Потери и разубоживание полезного ископаемого при добычи | 18 |
| 3.8 | Водоотвод и водоотлив | 18 |
| 3.9 | Режим работы карьера | 19 |
| 4 | ТЕХНИКА ПРОИЗВОДСТВА ГОРНЫХ РАБОТ | 21 |
| 4.1 | Горно-подготовительные работы | 21 |
| 4.2 | Экскаваторные работы | 22 |
| 4.3 | Бульдозерные работы | 24 |
| 4.4 | Карьерный транспорт | 26 |
| 4.4.1 | Расчет необходимого количества карьерного автотранспорта и годового пробега | 27 |
| 4.5 | Вспомогательный транспорт и ремонтная служба. Заправка карьерной техники. | 28 |
| 5 | ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЕ | 29 |
| 6 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛИ И РЕКУЛЬТИВАЦИЯ | 29 |
| 7 | ОБУСТРОЙСТВА КАРЬЕРА | 30 |
| 7.1 | Обустройство рабочей площадки | 30 |
| 7.2 | Электроснабжение | 31 |
| 7.3 | Водоснабжение | 31 |
| 7.4 | Связь | 31 |
| 8 | ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНА ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННАЯ САНИТАРИЯ | 32 |
| 8.1 | Основные положения по безопасному ведению горных работ | 32 |
| 8.2 | Обязанности владельцев опасных производственных объектов | 32 |
| 8.3 | Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников опасных производственных объектов по вопросам промышленной безопасности | 34 |
| 8.4 | Требования промышленной безопасности при проведении добычных работ | 35 |
| 8.5 | Производственный контроль над соблюдением требований промышленной безопасности | 36 |
| 8.6 | Мероприятия по безопасному ведению работ вблизи и в опасных зонах | 37 |
| 8.7 | Правила техники безопасности при работе бульдозера | 38 |
| 8.8 | Правила техники безопасности при работе погрузчика | 38 |
| 8.9 | Правила техники безопасности при работе автомобильного транспорта | 40 |
| 8.10 | Правила техники безопасности при погрузочно-разгрузочных работах | 41 |
| 8.11 | Противопожарные мероприятия | 41 |
| 8.12 | Промышленная санитария | 43 |
| 9 | МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ НЕДР | 44 |
| 10 | ТОПОГРАФО-МАРКШЕЙДЕРСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОРНЫХ РАБОТ | 47 |
| 11 | ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | 48 |
| 11.1 | Производственная программа | 48 |
| 11.2 | Затраты на материалы | 48 |
| 11.3 | Заработная плата | 50 |
|  | Технико-экономические показатели карьера | 52 |
|  | Использованная литература | 52 |

Список иллюстрации

| Рис.1 | Обзорная карта района | Стр.8 |
| --- | --- | --- |

Список таблиц

| 3.2.1 | Элементы системы разработки | 16 |
| --- | --- | --- |
| 3.4.1 | Координаты угловых точек Горного отвода | 17 |
| 3.9.1 | Календарный график горных работ | 20 |
| 4.2.1 | Техническая характеристика экскаватора | 22 |
| 4.2.2 | Расчетные показатели экскаваторных работ | 24 |
| 4.3.1 | Техническая характеристика бульдозера | 25 |
| 4.3.2 | Объем бульдозерных работ | 25 |
| 4.4.1 | Технические характеристики самосвала | 26 |
| 4.4.2 | Расчетные показатели транспортировки | 28 |
| 8.12.1 | Норма выдачи спецодежды | 43 |
| 11.1.1 | Расчет стоимости годового объема товарной продукции | 48 |
| 11.2.1 | Годовой расход эксплуатационных материалов, кг | 49 |
| 11.2.2 | Расчет стоимости материалов | 49 |
| 11.3.1 | Штатная численность персонала и расчет заработной платы | 51 |

ВВЕДЕНИЕ

ТОО «Семей жолдары» проведены геологоразведочные работ в приделах блока М-44-111(10е-5а-6), с подсчетом запасов песчано-гравийной смеси, на месторождении «Караул», расположенного в Абайском районе области Абай, в 12 км к югу от с.Караул. Работы проводились за счет собственных средств предприятия. Сырье месторождения пригодно для устройства дорожного полотна, дорожной одежды, в качестве смеси для покрытия и оснований, автомобильных дорог и их ремонта.

В соответствии со ст.204 Кодекса РК «О недрах и недропользовании» ТОО «Семей жолдары» намерена подать заявку для получения Лицензию на добычу песчано-гравийной смеси, что и послужило основанием для составления настоящего Плана горных работ.

План разработан в соответствии с Инструкцией по составлению плана горных работ (Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 18 мая 2018 года № 351. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 июня 2018 года № 16978).

1. Геолого-промышленная характеристика

месторождения

1.1 Общие сведения

Административно месторождение находится в Абайском районе области Абай, в 12 км к югу от районного центра с.Караул. (рис.1)

В орографическом отношении район расположен в северной части Иртыш-Балхашского водораздела. В пределах осевой части линии водораздела рельеф представляет собой обширную плоскую или слабо всхолмленную равнину. Среди этой равнины выделяются участки плосковершинного мелкосопочника, абсолютные отметки которого составляют 640-660 м, а относительные превышения достигают 20-40 м.

Гидрогеографическая сеть развита слабо. Наиболее крупными водотоками в районе являются р.Караулозек и р.Жиреншиозек. Они берут начало в горах к северу от участка. Средний уклон русел 0,1-0,02. Преобладающее направление речных долин – субмеридианное. Долины слабо заболочены и засолены, ширина их – до 2-5 м. Вода солоноватая, для питья малопригодная. В дождливые и паводковый период ранней весной речки быстро наполняются водой, долины их становятся трудно преодолеваемыми. Имеющиеся родники располагаются у подножья гор и отличаются вполне пригодной для питья водой.

Климат района резко континентальный с большими суточными и годовыми колебаниями температуры воздуха. Зима суровая, лето сравнительно продолжительное и жаркое. Амплитуда максимально положительных и минимально отрицательных температур достигает 40°С. Средняя температура самого холодного месяца января -25°С, лета +21°С. Летом в отдельных случаях температура достигает +40°С. Начало холодного периода приходится на середину октября. Продолжительность холодного периода достигает 5-5,5 месяцев. Преобладающее направление ветров – северное и юго-западное. Среднегодовое количество осадков не превышает 270-290 мм. Маломощный (до 0,4 м в феврале) снежный покров устанавливается в начале ноября и сходит в апреле.

Растительность скудная, представлена разнотравьем, покрывающим не сплошным покровом долины и склоны сопок. Редкие бочаги водотоков частично заросли осокой и тростником; здесь, а также на небольших озерах - различные виды солянок. В широких долинах и на пологих склонах сопок распространены полынь, типчак, реже ковыль.

Животный мир крайне беден и становится все беднее с каждым годом. В основном, это птицы и грызуны.

Обзораная карта района

Рис.1

Масштаб 1:25000

Условные обозначения

Месторождение строительного камня «Тасболат»

Месторождение песчано-гравийной смеси «Караул»

2. Геологическое строение района и месторождения

2.1 Геологическое строение района

В геологическом строении принимают участие дислоцированные отложения каменноугольной, пермской систем и субгоризонтально залегающие рыхлые неогеновые и четвертичные отложения.

Четвертичная система

Отложения четвертичной системы занимают большую часть территории. Среди них выделяются образования нижнего, среднего, нерасчлененного среднего - верхнего; нерасчлененного верхнего - современного и современного отделов. Возрастное разделение четвертичных отложений проведено на основании литолого-стратиграфических и признаков, а также путем сопоставления с сопредельными районами.

Интрузивные образования

На территории интрузивные образования имеют сравнительно ограниченное распространение. Представлены они постнижнепермскими кварцевыми микросиенитами. По условиям залегания — это интрузивные залежи: силлы и лакколиты. Мощность силлов не превышает 50 м, протяженность достинает 3,0 км. Как правило, силы имеют весьма пологое залегание с азимутом падения на север под углом от 100 до почти горизонтального, благодаря чему обнажены по падению до 300 и более метров. Площадь наибольшего лакколита 2,0 км2. Макроскопически микросиениты представляют собой розово-серые очень мелкозернистые породы, часто имеющие сахаровидный излом. Микросиениты имеют афировую, микропойкилитовую, местами микроаплитовую и изредко слабо выраженную порфировую структуру. Состоят в основном из микролитов калинатрового полевого шпата размером до 0,1 мм и плагиоклаза - олигоклаза, имеющего по отношению к калинатровому полевому шпату резко подчиненное значение. Количество кварца в породе равно 3-5%. Акцессорные минералы - апатит и магнетит.

2.2 Геологическое строение месторождения

В геологическом строении месторождения принимают участие верхнечетвертичные - современные аллювиальные и аллювиально-пролювиальные отложения (QIII-IV). Полезная толща представляет собой пластообразную залежь, сложенную песчано-галечными отложениями. Залежь протягивается с юга на север вдоль гор на десятки километров. На месторождении полезная толща разведана на 400 м в длину и на 200 м в ширину. Разведанная мощность песчано-галечных отложений составляет 3,8-4,2 м. Песчано-галечные отложения повсеместно перекрыты вскрышными породами. Они представлены почвенно-растительным слоем мощностью от до 0,2 м и суглинками палево-серого цвета с галькой. Средняя мощность вскрышных пород по разведанному участку составляет 0,63 м и колеблется от 0,3 до 1,0 м. До глубины 5,0 м отложения не обводнены.

Полезная толща имеет слоистое строение. Слои в основном параллельные. Границы между слоями нечеткие и отличаются друг от друга по различному содержанию крупных и мелких фракций и окатанности обломков. Прослои глин, суглинков, илов не установлены. Встречаются прослои с повышенным содержанием песка и супеси.

Содержание гравия достаточно стабильное и колеблется от 66,6 % до 78,8 %, в среднем составляя - 70,1 %. Содержание валунов не превышает 5-10 %.

Реже встречаются интрузивные породы, представленные субщелочнымн гранодиоритами, диоритами, порфирами красного цвета с массивной рой.

2.2.1 Вещественный состав и технологические свойства

полезного ископаемого

Песчано-гравийные отложения месторождения относятся к классу дисперсных, группе несвязных, подгруппе осадочных, типу полиминеральных, виду крупнообломочных грунтов. По гранулометрическому составу они относятся к разновидности крупнообломочных грунтов, по степени неоднородности гранулометрического состава к разновидности неоднородных грунтов, по коэффициенту истираемости - к разновидности очень прочных грунтов.

Природная песчано-гравийная смесь месторождения состоит из гравия и песка. Содержание гравия достаточно стабильное и колеблется от 64,4 % до 78,8 %, в среднем составляя - 70,1 %. Содержание валунов не превышает 10,5 %. Наибольшая крупность их 210 мм, в основном до 100 мм. Содержание песка изменяется в пределах от 16,1 % до 29,3 %, в среднем составляя 22,3 %.

Минералого-петрографический состав гравия изучен по девяти валовым пробам из шурфов. Обломочный материал представлен магматическими (15,0 - 100, в среднем 37,9 %) и осадочными (0,0 - 85,0, в среднем 62,1 %) породами. Среди магматических наиболее распространены эффузивные породы. Это, в основном, лавы андезитов, андезито-дацитов, дацитов и их туфы темно-зеленого, вишневого или серого цвета, массивные, редко флюидальные с афировой или мелкопорфировой структурой. Реже встречаются интрузивные породы, представленные субщелочными гранодиоритами, диоритами, порфирами красного цвета с массивной текстурой. Редко в мелких фракциях встречаются обломки кварца. Более половины обломочного материала сложено осадочными породами: алевролитами, песчаниками, реже гравелитами и известковистыми песчаниками иногда с фауной. Также редко наблюдались окатанные обломки угля. Содержание магматических пород значительно увеличивается от мелких фракций к крупным.

Содержание лещадных и игловатых обломков в среднем по месторождению составляет 29,2 % и колеблется в гравии от 22,5 до 34,2%. Окатанность обломков средняя. Чаще отмечаются полуокатанные и окатанные, реже угловатые зерна. Сортировка материала средняя и слабая. В стенках шурфов наблюдается грубая параллельная слоистость. Слои различаются гранулометрическим составом.

Вредными примесями является лимонит и кальцит. Во всех фракциях среди обломков встречаются редкие лимонитизированные выветрелые интрузивные породы. Тонкими карбонатными корочками покрыто до редко больше поверхности обломков. К вредным относится также уголь, который встречен в нескольких пробах в единичных обломках. Содержание вредных примесей в целом не превышает 1 %. Слабые единичные зерна представлены сильно выветрелыми лимонитизированными интрузивными породами. В мелких фракциях слабые зерна распространены среди обломков лещадной формы.

2.3 Запасы месторождения

Подсчет запасов на месторождении выполнен в контурах естественных границ залежи полезного ископаемого, по линиям, проходящим через разведочные выработки, по которым получены физико-механические показатели для оценки запасов. Степень разведанности месторождения позволила произвести подсчет балансовых запасов до глубины 5,0 м от дневной поверхности по категории С1 в объеме 405,6 тыс.м3.

2.4 Гидрогеологические условия месторождения

На месторождении прослеживается водоносный горизонт верхнечетвертичных и современных озерно-аллювиальных отложений приозерных равнин. Отложения представлены грубо слоистыми песчано-галечниками, перекрытыми слоем суглинков мощностью 0,3-0,7 м. Запасы месторождения не обводнены и при разведке грунтовые воды не вскрыты.

К западу от участка на расстоянии 1600 м, протекает р.Караулозек. Средний уклон русла реки 0,1-0,02. Преобладающее направление речных долин – субмеридианное. Долины слабо заболочены и засолены, ширина их – до 2-5 м.

Питьевое и техническое водоснабжение предприятия по добыче ПГС будет обеспечиваться из водопроводной сети с.Карауыл.

2.5 Горно-геологические условия и горнотехнические

особенности разработки

Месторождение находится на плоской террасе, полого наклонной в западном направлении под углом около 2-3 градусов. Разведанные грунты, представлены песчано-гравийной смесью, их мощность от 3,8-4,2 м (в среднем 3,97 м). Эти же породы развиты за пределами месторождения и на глубину. Вскрыша состоит из почвенно-растителного слоя мощностью до 0,2 м и суглинков палево-серого цвета с галькой. По месторождению мощность вскрышных пород колеблется от 0,3 до 1,0 м (в среднем 0,63). Коэффициент вскрыши 0,19. Горнотехнические условия участка простые и благоприятны для открытой разработки. Месторождение будет отрабатываться одним уступом. По условиям экскавации вскрышные породы относятся к первой группе, песчано-гравийные отложения - к третьей группе, по условиям разработки - ко второй группе. Крепость пород по шкале Протодьяконова – 2-3 категория. Объемный вес песчано-гравийных отложений составляет 2,1 т/м3, насыпная плотность 1,83 т/м3, коэффициент разрыхления равен 1,14. Просадочными свойствами отложения не обладают. Средняя плотность гравия по месторождению равна 2,67 г/см3; средняя насыпная плотность 1,48-1,59 г/см3; пустотность — 40,0-44,57 %, пористость — 0,74-1,85 %.

По инженерно-геологической классификации песчано-гравийные отложения относятся ко II группе несвязных пород и к VIII классу землистых пород (П.Н Панюков, 1956 г). Полезное ископаемое и породы вскрыши не подвержены самовозгоранию и не пневмокониозоопасны.

Разработка месторождения планируется осуществлять бульдозерами и экскаваторами малой мощности с высотой рабочего уступа до 5 м. Отработка будет вестись двумя уступами вскрышным и добычным, в этой связи за выемочную единицу принят – уступ.

Параметры добычных выработок принимаются: угол рабочих откосов 60°, не рабочих 40°, высота эксплуатационного уступа - 5 м, максимальная ширина рабочей площадки принимается 25 м. Отработка месторождения предлагается внутренней траншеей.

2.6 Вскрышные породы

Песчано-гравийные отложения месторождения повсеместно перекрыты вскрышными породами, представленными слоем суглинков и супесей палево-серого цвета с примесью гравия и гальки. Средняя мощность вскрышных пород по разведанному участку составляет от 0,3 до 1,0 м, в среднем 0,63 м. Объем вскрышных пород по месторождению составит 50,4 тыс. м3.

3.  Горные работы

3.1 Основные проектные решения

Плановый объем добычи от 5,0 до 100,0 тыс. м3 в год в зависимости от потребности, в 2026-2035 гг.

Добыча полезного ископаемого будет производиться круглогодично. Режим работы односменный с продолжительностью смены 8 часов, с пятью рабочими днями в неделю. Расчетная продолжительность сезона составляет 301 рабочих дней при непрерывной рабочей неделе. Работа будет выполняться в светлое время суток. Строительство вахтового поселка на карьере не планируется, работники доставляются ежедневно с временной базы предприятия расположенной в с.Карауыл, расстояние 12 км.

3.2 Способ и система разработки

Месторождение будет разрабатываться открытым способом. Учитывая, небольшую производительность карьера и небольшое расстояние транспортировки сырья, разработка будет производиться с применением экскаваторно-автотранспортной системы.

Разработка и погрузка полезного ископаемого будет выполняться одноковшовым экскаватором, транспортировка – самосвалами. Вскрышные породы снимаются бульдозером в бурты, грузятся в самосвалы и транспортируются во внешний отвал, расположенный на западном фланге карьера, на расстоянии не менее 40 м от борта карьера. Отработка песчано-гравийных отложений будет вестись до глубины 5,0 м, двумя уступами – вскрышным и добычным, с установкой экскаватора на дневной поверхности.

Полезное ископаемое перевозится самосвалами на дробильно-сортировочный комплекс предприятия. Среднее расстояние перевозки составит 10 км.

Ширина рабочей площадки должна составлять не менее 25,0 м. Она определяется исходя из схемы размещения и параметров применяемого оборудования по формуле:

Шр = Аз + Пп  +П0, где

Аз – ширина экскаваторной заходки, м. Аз = 1,5 R = 9,2 х 1,5 = 13,8 м, где R – радиус копания экскаватора на уровне стоянки;

Пп – ширина проезжей части, равна 8 м;

По – ширина обочины с нагорной стороны, с учетом устройства кювета и полка за ним 3,2 м.

При данных показателях ширина рабочей площадки составит:

Шр = 13,8+8+3,2 = 25,0 м.

Отработка будет вестись с установкой экскаватора на кровле добычного уступа.

Под погрузкой будет находиться один самосвал. Угол погашения бортов карьера принимается равным 40º, исходя из физико-механических свойств полезного ископаемого, угол откосов рабочих уступов 60º.

Элементы системы разработки

Таблица 3.2.1

| Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. Количество уступов | шт | 2 |
| 2. Высота уступов: вскрышного добычного | м м | 0,6-1,2 3,8-4,3 |
| 3. Угол погашения бортов карьера | градус | 40 |
| 4. Угол откосов рабочих уступов | градус | 60 |
| 5. Минимальная ширина рабочей площадки | м | 25,0 |
| 6. Ширина фронта работ | м | 100-200 |

3.3 Вскрытие и последовательность отработки месторождения

При вскрытии месторождения плодородный слой почвы (ППС) и потенциально-плодородный слой (ПРС) отдельно не будет сниматься, так как они имеют маломощность слоев и отдельно снимать не рентабельно. В связи с этим, верхний растительный слой отнесен к вскрышным породам, как некондиционный материал. Вскрытие месторождения будет выполнено траншейным способом на северном фланге вдоль северной границы месторождения. Длина траншеи равна 100 м - ширине фронта работ. Дальнейшая отработка будет продолжаться за счет разноса южного борта карьера с продвижением фронта работ в южном направлении до границ горного отвода. Затем за счет разноса восточного борта фронт работ продвигается в западном направлении до границы горного отвода и разворачивается в северном направлении.

3.4 Границы карьера

На плане граница карьера проведена за контуром утвержденных запасов на величину разноса бортов карьера. Высота бортов карьера составляет до 5,0 м. Нижняя граница отвода совпадает с контуром подсчета запасов.

Ниже приведены координаты угловых точек месторождения, в пределах которого будет пройден карьер.

Координаты угловых точек месторождения

Таблица 3.4.1

| №№ точек | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 480 48' 56" | 790 20' 49" |
| 2 | 480 48' 56" | 790 20' 59" |
| 3 | 480 48' 50" | 790 20' 59" |
| 4 | 480 48' 50" | 790 20' 49" |
| 5 | 480 48' 43" | 790 20' 49" |
| 6 | 480 48' 44" | 790 20' 59" |
| 7 | 480 48' 37" | 790 20' 59" |
| 8 | 480 48' 37" | 790 20' 49" |
| Площадь месторождения 12 га. |  |  |

3.5 Технологическая схема ведения горных работ

В соответствии с условиями залегания полезной толщи, планом горных работ выбрана экскаваторно-автотранспортная система разработки бульдозерным отвалообразованием.

Разработка месторождения включает следующие основные операции:

- Вскрытие, погрузка и транспортировка на внешний отвал вскрышных пород;

- Погрузка песчано-гравийной смеси в самосвалы;

- Транспортирование сырья на реконструируемый участок дороги или на ДСК;

- Выполаживание бортов карьера;

- Планировка вскрышных пород-рекультивация.

3.6 Отвальные работы

Планом предусматривается бульдозерное отвалообразование. Отвал будет внешний, одноярусный, равнинный. Способ сооружения отвала периферийный.

Разгрузка породы из автосамосвалов, при формировании яруса отвала производится по окраине отвального фронта на расстоянии 3-5 м от бровки отвала за возможной призмой обрушения. У верхней бровки уступа отвала создается предохранительный вал высотой 1,0 м и шириной 1,5 м для ограничения движения автосамосвала задним ходом. При отсутствии предохранительного вала запрещается подъезжать к бровке разгрузочной площадки ближе, чем на 5 м. Поперечное сечение отвала - трапеция. Внешний угол откоса естественый, равный 40-45°.

Вскрышные породы будут использоваться по мере необходимости на участке, также для подсыпки временных дорог и при рекультивации нарушенных земель после завершения добычных работ.

3.7 Потери и разубоживание полезного ископаемого при добычи

Расчет потерь и разубоживания произведен в соответствии с «Отраслевой инструкцией по определению, нормированию и учету потерь и разубоживания руды и песков на рудниках и приисках Министерства цветной металлургии СССР», М., 1971 г. Первичные потери природной песчано-гравийной смеси будут происходить только в кровле полезной толщи при вскрышных работах. Контакт между вскрышными породами и полезной толщей относительно четкий. Средняя мощность зачистки полезной толщи при вскрышных работах составляет 0,1 м на площади 80 000 м2. Отсюда объем потерь (П1) составляет 80 000 м2 х 0,1 м = 8,0 тыс. м3 или 2,4 %.

Потерь по бортам карьера и в подошве пласта не будет, поскольку вмещающими и подстилающими породами являются те же песчано-гравийные отложения, а разнос бортов будет выполнен за пределы подсчетного блока. Транспортные потери (П2) приняты 0,5 % и составят 1,6 тыс.м3. Итого общие потери по месторождению П1+П2= 4,0 % или 12,8 тыс. м3. Разубоживание нет.

3.8 Водоотвод и водоотлив

На месторождении полезное ископаемое не обводнено, уровень грунтовых вод залегает ниже подошвы проектируемого карьера, поэтому приток воды возможен только за счет атмосферных осадков. Карьер расположен на водораздельной части и поэтому не требуется проходка нагорной водоотводной канавы.

Проектом не предусматривается проходка зумпфов и строительство насосных станций. Так как в них нет необходимости. Вся вода на территории карьера испаряется, либо и инфильтруется естественным путем. При неблагоприятных погодных условиях по правилам техники безопасности работы производить запрещается. Поэтому при любом дожде технику (экскаваторы и бульдозер) необходимо выводить на дневную поверхность. Затопление карьера при соблюдении проектных решений исключается.

3.9 Режим работы карьера

При составлении календарного плана отработки карьера учитывались следующие факторы:

- достижение необходимой расчетной мощности карьера по добыче, исходя из годовой производительности;

- объемы горной массы в контуре карьера и производительность горной техники.

На карьере предусматривается организация горных работ со следующим режимом:

-	 режим работы – 301 дней в году;

-	 суточный режим – односменный;

-	 продолжительность смены – 8 часов;

-	 продолжительность рабочей недели в смену – 40 ч;

Сроки отработки месторождения определяются годовой производительностью карьера. При годовой производительности карьера 5-100 тыс.м3 на 2026 -2035 г.г. – 10 лет.

Календарный график горных работ

Таблица3.9.1

| Год | Добыча, (в среднем) тыс.м3 | Вскрыша, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
| 2026 | 5-100 (50) | 5 |
| 2027 | 5-100 (50) | 5 |
| 2028 | 5-100 (50) | 5 |
| 2029 | 5-100 (50) | 5 |
| 2030 | 5-100 (50) | 5 |
| 2031 | 5-100 (50) | 5 |
| 2032 | 5-100 (50) | 5 |
| 2033 | 5-100 (50) | 5 |
| 2034 | 5-100 (50) | 5 |
| 2035 | 5-100 (50) | 5 |

4. Техника производства Горных работ

Планом горных работ предусматривается разработка месторождения открытым способом до 5 м в глубину от дневной поверхности. Угол откоса рабочих бортов карьера 60°, нерабочих 40°. Отработка будет вестись двумя уступами вскрышным и добычным.

Выбор вида карьерного транспорта и оборудования произведен в соответствии с принятой технологией отработки аналогичных участков, с годовыми (сезонными) объемами горных работ, расстоянием транспортировки и рельефом местности. На карьере будет использоваться следующее оборудование:

- бульдозер типа SHANTUI SD-16 – 1 ед;

-для добычи и загрузки экскаватор типа Doosan DH 420 – основной 1 ед;

-транспортировка осуществляется автосамосвалами типа HOWO – 4 ед.

При ведении горных работ возможно использование техники с аналогичными техническими характеристиками.

4.1 Горно-подготовительные работы

К горно-подготовительным работам при разработке месторождения относятся вскрышные работы, зачистка кровли полезного ископаемого, проходка разрезной траншеи и обустройство подъездных путей. Вскрытие запасов на месторождении заключается в снятии верхнего некондиционного слоя, до 0,7 м. Вскрышной грунт срезается бульдозером, окучивается в бурты на отведенные площадки по контуру карьерного поля, далее перевозится во внешний отвал вскрышных пород. Вскрытие производится заходками шириной до 30 м.

Добытую горную массу планируется транспортировать по временным подъездным дорогам, соединяющим уступы карьера с технологической дорогой.

4.2 Экскаваторные работы

Разработка и погрузка горной массы в самосвалы, будет осуществляться – экскаватором типа Doosan DH 420 оборудованным обратной лопатой с емкостью ковша 2,1 м3. Ниже в таблице представлены технические характеристики экскаватора

Таблица 4.2.1

| № п/п | параметр | ед. изм. | Doosan DX420 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Длина стрелы | мм | 6700 |
| 2 | Ширина с гусеницами | мм | 3350 |
| 3 | Высота | мм | 3480 |
| 4 | Продолжительность рабочего цикла | сек | 20 |
| 5 | Тип прямая или обратная лопата |  | обратная лопата |
| 6 | Объём ковша | м3 | 2,1 |
| 7 | Глубина копания максимальная | мм | 7720 |
| 8 | Радиус копания на уровне стоянки наименьший наибольший | мм | 9600 |
| 9 | Высота копания | мм | 10920 |
| 10 | Высота разгрузки | мм | 7795 |
| 11 | Мощность двигателя | КВт/л.с. | 1800/297 |
| 12 | Скорость движения | Км/час | 2,5 |
| 13 | Преодолеваемый угол, град |  | 15 |
| 14 | Расход топлива | т/1000ч | 15,8 |

Техническая производительность экскаватора Qтехн. определяется по формуле:

Qтехн. = (3600 х Екх kн) : (kрх tц), м3/ч,

Где:

3600 – время работы, с;

Ек–емкость ковша экскаватора – 2,1 м3

tц – теоретическая продолжительность цикла – 20 с (0,3 мин)

kн – коэффициент наполнения ковша – 0,95

kр – коэффициент разрыхления – 1,17;

Qтехн. = (3600 х 2,1 х 0,95) : (1,17 х 20) = 306,9 м3/ч

Сменная эксплуатационная производительность вычисляется по формуле:

Qсм = Qтехн х Тсм х η, м3,

где

Тсм – продолжительность рабочей смены – 8 ч;

η – коэффициент использования экскаватора во времени в течение смены – 0,75.

Qсм = 306,9 х 8 х 0,75 = 1841,4 м3/см

Данные экскаватора вполне обеспечивает сменную выработку карьера.

Сменная норма выработки одноковшового экскаватора при погрузке в автосамосвалы определяется следующим расчетом:

Нв = м3/см,

где

Тп.з. – норматив времени на выполнение подготовительно-заключительных операций при экскавации – 35 минут;

Тл – норматив времени на личные надобности – 10 минут;

n – количество ковшей, погружаемых в один самосвал:

n =  =  = 6,2 – принимаем 7 ковшей.

Ес – емкость кузова автосамосвала – 7,2 м3;

kc – коэффициент наполнения кузова автосамосвала – 1,2;

Е – приведенный объем ковша, Е =  = 2,1 х 0,95/1,17 = 1,2 м3

Ек - емкость ковша, 2,1 м3;

kн – коэффициент наполнения ковша, 0,95;

kр– коэффициент разрыхления, 1,17;

ko – коэффициент, учитывающий эксплуатационное обслуживание, - 0,8;

Тп – время погрузки одного автосамосвала

Тп =  = (7,2 х 1,2 х 0,3) / (2,1 х 0,95) = 1,9 мин, Ту – время на маневры и установку автосамосвала под погрузку – 2 мин;

Нв = [(480 – 35 – 10) х 1,2 х 7 х 0,8] / (1,9 + 2,0) = 749,5 м3/см

Для дальнейших расчетов принимаем производительность экскаватора равную 749,5 м3 в смену. Для добычи годового объема добычи затраты времени экскаваторной бригады составят: 100 000 (5 000) : 749,5 = 134 (7) смен или 1072 (56) часов.

При работе экскаватором на вскрышных работах, объем погрузки составит в среднем 5 тыс. м3.  Затраты времени экскаваторной бригады на погрузку вскрышных пород равны: 5000 : 749,5 = 7 смены или 56 часов.

На транспортировку экскаватора потребуется 1-1,5 часа. (с.Карауыл 12 км), ТО-1 для экскаваторов предусмотрено через 60 часов трудоемкостью 6 чел/час. ТО-2 и плановые ремонты проводятся в межсезонный период. Завод изготовитель предоставляет гарантию 5 лет с начала эксплуатации экскаватора. Далее при должном эксплуатации и своевременном обслуживании, срок службы может составить намного дольше, так как с завода срок службы на технику не установлен.

Расчетные показатели экскаваторных работ

Таблица 4.2.2

| № п/п | ###### Наименование показателя | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Doosan DX420 |
| 1 | Категория пород по трудности экскавации |  | 3 |
| 2 | Тип экскаватора – дизельный, гидравлический |  | на гусеничном ходу |
| 3 | Емкость ковша | м3 | 2,1 |
| 4 | Количество экскаваторов в забое | шт. | 1 |
| 6 | Марка автосамосвалов для погрузки |  | Howo |
| 7 | Сменная эксплуатационная производительность | м3/см | 749,5 |
| 8 | Годовая программа | тыс. м3 | 5-100,0 |
| 9 | Нормативное количество смен в сезоне | смен | 301 |
| 10 | Расчетные затраты времени на выполнение годовой программы | смен часов | 7-134 56-1072 |
| 11 | Суммарный расход дизельного топлива на годовую программу (16 т на 1000 час) | кг | 8576 |

4.3 Бульдозерные работы

Бульдозер на карьере будет применяться для снятия и перемещения вскрышных пород, зачистки кровли пласта полезного ископаемого, для планировки рабочей площадки, строительства и ремонта, карьерных дорог, выполаживания бортов карьера и планировки первичной и окончательной вскрышных пород на бортах и при рекультивации. Учитывая небольшой объем бульдозерных работ, проектом предусматривается универсальный бульдозер типа SHANTUI SD 16.

Техническая характеристика бульдозера

Таблица 4.3.1

| # Наименование характеристики | # Показатели |
| --- | --- |
| Название | SHANTUI SD 16 |
| Тип бульдозера | универсальный |
| Длина, мм | 5262 |
| Высота, мм | 3074 |
| Колея, мм | 2330 |
| Ширина, мм | 4150 |
| Управление | гидравлическое |
| Удельное давление на грунт, МПа | 0,027 |
| Вес, кг | 17 560 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с | 135/184 |
| Расход, л/час | 10,7 |

Объем бульдозерных работ

Таблица 4.3.2

| Виды работ | Ед.изм. | Объём |
| --- | --- | --- |
| Снятие и перемещение вскрышных пород (весь объем) | м3 | 5000 |

Сменная производительность бульдозера в плотном теле при разработке грунта с перемещением определяется по формуле:

Ппл = 3600 х Тсм х V х Ку х Кп х Кв :(Кр х Кц) где

V – объём грунта в разрыхленном состоянии, перемещаемый отвалом бульдозера, м3; V = l х h х a : 2 = 3,2 х 1,3 х 1,5 : 2 = 3,12;

l – длина отвала бульдозера – 3,2 м;

h – высота отвала бульдозера – 1,3 м;

a – ширина призмы перемещаемого грунта, м;

а = h : tgφ = 1,3 : 0,8391 = 1,5;

φ – угол естественного откоса грунта, 40 градусов;

Ку – коэффициент, учитывающий уклон на участке работы бульдозера, близок к 0, поэтому Ку принимается равным 1;

Кп - коэффициент, учитывающий потери породы в процессе ее перемещения: Кп = 1 – l2 х β, β = 0,004-0,008,

для сухого грунта β = 0,008, при перемещении на l2 = 30 м Кп = 0,76;

Кв – коэффициент использования бульдозера во времени, равен 0,8;

Кр – коэффициент разрыхления грунта, равен 1,17;

Кц – продолжительность одного цикла, с;

Кц = l1: V1 + l2 :V2 + (l1 + l2) : V3 + tn + 2tp, где

l1 – длина пути резания грунта, м; средняя длина – равна 7 м;

V1- скорость перемещения бульдозера при резании грунта, м/с; равна 1;

l2 – расстояние транспортировки грунта, м; равна 43;

V2- скорость движения бульдозера с грунтом, м/с; равна 1,4;

V3 – скорость холостого хода, м/с; равна 1,7;

tn – время переключения скоростей, с; равно 9;

tp – время разворота трактора, с, равно 10.

Кц = 7: 1 + 23 : 1,4 + (7 +23) : 1,7 + 9 + 20 = 70

Ппл = 3600 х 8 х 3,12 х 1 х 0,76 х 0,8 :(1,17 х 70) =697 м3

Затраты времени бульдозера на разработку вскрышных пород составят 5000 м3 : 697 м3 = 7 см или 56 часов

Для выполнения указанных работ достаточно 1 бульдозера.

При норме расхода 10,7 л/час, бульдозеру необходимо 10,7 л/час х 56 час =  600 л дизельного топлива.

4.4 Карьерный транспорт

Для транспортировки будут использоваться автосамосвалы типа HOWO грузоподъемность 10 тн. Добытая горная масса из карьера транспортируется на завод предприятия, вскрышные породы – в отвалы временного хранения, расстояние в среднем 10 км. Ниже в таблице 4.4.1 приведены технические характеристики.

Таблица 4.4.1

| Тип авто | Самосвал |
| --- | --- |
| Колесная формула | 6x4 |
| Полная масса авто, кг | 32000 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось , кг | 6000 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось , кг | 26000 |
| Грузоподъемность, кг | 10000 |
| Объем платформы, м3 | 18 |
| Масса снаряженного авто, кг | 8850 |
| Максимальная скорсть (км/ч) | 90 |
| Двигатель | SINOTRUCK |
| Мощность двигателя (л.с.) | 340 |
| Число передач | 6 |
| Подвеска | рессорная |
| Размер шин | 8545x2496x3450 |
| Топливный бак | 300 |
| Расход на 100 км/л | 34 |
| Оснащенность кабины | Трехместная. Без спального места. Аптечка. Огнетушитель. Лампочка для водителя. Бардочок. |

В связи с небольшой мощностью карьера, постоянным перемещением забоев, все производственные дороги будут краткосрочного действия. Минимальный радиус поворота на внутрикарьерных дорогах должен быть равен 21 м, диаметр разворотной площадки - 26 м, максимальный продольный уклон не должен превышать 70 ‰. Все временные дороги будут в виде выровненной бульдозером полосы, то есть на выровненную полосу будет уложен только выравнивающий слой щебня мощностью 15 см. Ширина земляного полотна дороги 6 м на прямых участках и до 8 м - на криволинейных. Средняя протяженность дороги до дробильно-сортировочного комплекса 10000 м. Уклон дороги на всем протяжении небольшой и на расчеты не влияет.  Использование дорог общего пользования не предусматривается.

Весь карьерный транспорт передвигается карьерным и технологическим дорогам.

4.4.1 Расчет необходимого количества карьерного автотранспорта

и годового пробега

Учитывая рельеф местности средняя скорость принимается равной для груженого и порожнего транспорта на технологических дорогах 20 км/ч. При расстоянии перевозки от карьера до ДСК затраты времени составят:

10 км х 2 (туда-обратно) : 20 км/час = 1 час или 60 мин.

По «Нормам технологического проектирования…», продолжительность погрузки полезного ископаемого в самосвал составляет 1,9 минуты, время на разгрузку - 1 минута, ожидание и маневры – 3 минуты. Итого время, затраченное на 1 рейс, составит 30 + 1,9 + 1 + 3 = 35,9 минут. Количество рейсов 1 машины в смену равно: 480 мин. : 35,9 мин. = 13 рейсов. Объем перевозки за один рейс составляет 7,0 м3, в смену объем перевозок составит 7 х 13 = 91 м3/см.

Для выполнения годовой программы добычи 100 000 м3, при 301 смене необходимо выполнять 332,0 м3/смен. При выполнении сменного объема перевозок 91 м3/машина, для выполнения сменной производительности в объеме 332,0 м3/смен : 91 м3/маш = необходимо 3,64 машины в смен.

Средняя длина одного рейса составляет 10 км. При работе 13 рейсов/смен 1 самосвал, то годовой пробег 1 самосвала составит (13 рейсов/смен х10 км) х 301 см/сезон = 39 130 км/сезон. Расход дизельного топлива при норме 30 л на 100 км на равен за сезон –  11 739 л/сезон на машину.

Расчетные показатели транспортировки

Таблица 4.4.2

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой объем перевозки | тыс.м3 | 5-100 |
| 2 | Рабочих дней в сезоне | дней | 301 |
| 3 | Рабочих смен в сутки | смен | 1 |
| 4 | Продолжительность смены | час | 8 |
| 5 | Коэффициент суточной неравномерности |  | 0,2 |
| 6 | Сменный объем перевозок (максимальный) | м3 | 312,5 |
| 7 | Грузоподъемность самосвалов | т | 10 |
| 8 | Объем кузова самосвала | м3 | 7 |
| 9 | Средневзвешенная длина перевозки | км | 0,6 |
| 10 | Средняя скорость движения | км/час | 20 |
| 11 | Время погрузки | мин | 1,9 |
| 12 | Время разгрузки, маневры | мин | 4 |
| 13 | Число рейсов в смену 1 самосвала | рейс | 7 |
| 14 | Сменная производительность одного самосвала | м3 | 49 |
| 15 | Сменный рабочий парк | машин | 2 |
| 16 | Эксплуатационный суточный парк | -//- | 2 |
| 17 | Инвентарный парк | -//- | 4 |
| 18 | Общий годовой пробег | км | 39130 |
| 19 | Расход топлива на 100 км пробега | л | 30 |
| 20 | Годовой минимальный расход горючего (дизтопливо) | л | 11739 |

4.5 Вспомогательный транспорт и ремонтная служба.

Заправка карьерной техники.

В качестве вспомогательного транспорта предусмотрены следующие средства:

1.Вахтовая машина УАЗ-3909 (таблетка) (1ед.) – в среднем годовой пробег составит 4800 км (доставка людей на рабочие места в день в среднем 50 км); Годовой расход в среднем 1600 л.

Технические характеристики УАЗ 3909

Таблица 4.5.1

| Колесная формула | 4×4 |
| --- | --- |
| Количество мест | 5 или 7 |
| Длина, мм | 4390 |
| Ширина, мм | 1940 |
| Высота, мм | 2064 |
| Колесная база, мм | 2300 |
| Дорожный просвет, мм | 205 |
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
| Масса снаряженного а/м, кг | 1890/1920 |
| Полная масса, кг | 2830 |
| Грузоподъемность, кг | 940/910 |
| Двигатель | Бензиновый, ЗМЗ-40911.10 |
| Рабочий объем, л | 2 693 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 112,2 (82,5) при 4250 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 198 при 2500 об/мин |
| Максимальная скорость, км/ч | 127 |
| Емкость топливных баков, л | 77 |
| Коробка передач | 5-ступенчатая, механическая |
| Шины | 225/75 R16 |

2.Поливочная машина ПМ-130 Б (1 ед.). Поливочная машина предусмотрена для доставки воды и ежесменного полива не реже 2-х раз дорог и забоя в карьере. (2 км/день)

Технические характеристики ПМ-130 Б

Таблица 4.5.2

| Показатели | Характеристики |
| --- | --- |
| Базовое шасси | ЗИЛ-13076 |
| Транспортная скорость движения | 35 км/час |
| Объем цистерны для воды | 6 м3 |
| Высота машины | 2,35 м |
| Ширина (с агрегатами для поливки и мойки) | 2,42 м |
| Ширина (с оборудованием для поливки и мойки) | 6,71 м |
| Во время мойки: Скорость движения | 10 км/ч |
| Ширина обработки (максимум) | 8 м |
| Расход воды на один м2 | от 0,8 до 1 л |

3.Дежурная машина Нива (1 ед.) Годовой расход в среднем 1600 л.

Ежесменные ТО и мелко-срочный ремонт карьерного автотранспорта будет в с.Карауыл на базе предприятия.

Технические характеристики Нива

Таблица 4.5.3

| Показатели | Характеристики |
| --- | --- |
| Тип кузова | универсал, 3-х дверный |
| Количество мест | 5 |
| Другое название | Нива |
| Длина | 3720 |
| Ширина | 1680 мм. |
| Высота | 1640 мм. |
| Колесная база | 2200 мм. |
| Колея передних колес | 1430 мм. |
| Колея задних колес | 1400 мм. |
| Дорожный просвет | 220 мм. |
| Размер колес | 175/80 R16 |
| Объём багажника | 265/980 л. |
| Снаряженная масса | 1210 кг. |
| Допустимая масса | 1610 кг. |
| Тип привода | 4 х 4 с возможностью блокировки межосевого дифференциала |
| Марка | 21213 |
| Объём двигателя | 1690 см.3 |
| Мощность | 79 л/с. при 5400 об/мин. |
| Максимальный крутящий момент | 130 Н*м при 3400 об/мин. |
| Раположение распредвала | верхнее |
| Количество цилиндров | 4 |

Строительство склада ГСМ на участке не планируется. Весь автотранспорт будет заправляться на АЗС с.Карауыл.

5. ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЕ

В жаркое засушливое лето зоне, в которой расположен участок работ, пылевыделение при карьерных разработках составят 70 - 150 г/т. В дождливый период пылевыделение минимально и составляет 25-30 г/т. Для пылеподавления используется ПМ-130Б, для орошения, на базе Зил имеющиеся на базе предприятия.

Дороги будут поливаться два раза в смену из расчета 0,5 мл/м2. Протяженность грунтовых дорог до трассы 3500 м, ширина 4 м, площадь 14000 м2. Отсюда расход воды 0,5 х 14000 х 2 = 14,0 м3. Всего за сезон эксплуатации месторождения будет израсходовано на полив дорог 120 дней х 14,0 м3 = 1680 м3 воды или в среднем 8 м3 в смену.

Суммарный пробег поливочной машины складывается из подъезда от временной базы предприятия и обратно 20 км. Необходимое количество рейсов: 8 м3 : 4,2 м3 =2. При производстве добычных работ пробег за одну смену составит: 20 км х 2 раза (туда-обратно)  = 40,0 км, за сезон – 3600 км.

6. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛИ И РЕКУЛЬТИВАЦИЯ

По окончании добычных работ, планируется рекультивировать отработанный карьер в соответствии с планом ликвидации последствий недропользования, составляемый согласно «Инструкции по составлению плана ликвидации» утвержденной Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 мая 2018 года № 386.

Земли, расположенные на прилегающей к карьеру территории, нарушенные в результате добычи, будут восстановлены в соответствии плана «Ликвидации последствий недропользования» с учетом почвенно-мелиоративных изысканий.

7. ОБУСТРОЙСТВА КАРЬЕРА

В подготовительный период осуществляются работы по подготовке поверхности месторождений, устройству внеплощадочных подъездных дорог, внутриплощадочные работы по геодезической разбивочной основе, по планировке территории.

Растительность (деревья, кустарники) и коммуникации на участках карьера отсутствуют. Покровный слой сгребается в отвалы.

К началу основного периода, помимо вышеперечисленных работ, промплощадка обеспечена карьерной техникой (экскаватор, бульдозер, автосамосвалы), решены бытовые нужды работников.

В основной период производятся вскрышные работы на карьере и устройство временной подъездной дороги с примыканием ее к существующей постоянной грунтовой дороге.

Мелкий ремонт техники осуществляется на месте работ с помощью технической службы предприятия. Техобслуживание, текущие и капитальные ремонты производится на базе предприятия в с.Карауыл.

7.1 Обустройство рабочей площадки

В связи с тем, что работы проводятся на объекте, расположенном вблизи населенного пункта, обеспеченного всеми коммуникациями, капитального строительства на участке работ не предусматривается. Однако, для создания комфортных бытовых условий рабочим на период добычных работ, будут задействован передвижной вагон-дом, в количестве 1 шт. Где будет оборудовано помещение для принятия пищи в обеденный перерыв и обогрева и укрытия от дождя. Пища доставляться централизованно с базы предприятия вахтовым автотранспортом.

Будет установлен биотуалет «Виза 238» - 1 шт, переносной умывальник. Для бытовых и промышленных отходов будет установлен специальный контейнер. Утилизация отходов будет организована согласно договору со специализированной организацией.

Связь с участком работ производится по средствам мобильной связи. Противопожарные мероприятия заключаются в оснащении вагончика огнетушителями и ящиками с песком, а также в устройстве на территории участка щита с противопожарным инвентарем.

Медицинское обслуживание участка работ предусматривается с базы предприятия. Аптечка для оказания первой медицинской помощи должна быть на каждой единице карьерного транспорта. Транспортировка больных или раненых будет осуществляться дежурным автомобилем в г.Семей.

Доставка людей на участок будет производиться на специально оборудованной вахтовой машине.

7.2 Электроснабжение

Связи с малым объемом работ, проведение и обеспечение электроснабжением участок работ не планируется. Также все работы будут проводиться в светло время суток. Строительство и установка капитальных сооружении работающих от электричества также не планируется.

7.3 Водоснабжение

Источниками водоснабжения карьера являются:

- для питьевых и технических нужд привозная вода с водозабора с.Карауыл, соответствующая требованиям СанПиН РК № 209 от 16.03.2015 г.;

Расчетные расходы воды приняты:

- на хозяйственно-бытовые нужды - 14 л/смену на 1 работающего (согласно СНиП РК 4.01-41-2006);

- для полива дорог (в летнее сухое время) на основании прямых расчетов.

Питьевая вода хранится в помещении дежурного вагона в специальных закрытых бачках емкостью 20-25 литров. Для питья на рабочих местах персонал снабжается индивидуальными флягами емкостью до 2-5 литров.

7.4 Связь

Для оперативной связи начальника карьера (и др.операторов) с водителями экскаваторов, автосамосвал, оператором бурового станка и др.техники задействованной на карьере устанавливается оборудование радиосвязи Icom IC-F111. Терминалы устанавливаются на автомобиле, а носимый мобильный находится у начальника карьера. В качестве аварийного средства связи используется сотовая связь (Билайн). Сотовая связь на участке работает хорошо.

Также объекты открытых горных работ оснащаются системой позиционирования и автоматизированной системой диспетчеризации, мониторинга и учета фронта работ карьерных экскаваторов, управления буровыми станками с использованием спутниковой навигации, радиоэлектронными средствами и высокочастотными устройствами.

8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНА ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННАЯ САНИТАРИЯ

8.1 Основные положения по безопасному ведению горных работ

Разработка карьера будет осуществляться в соответствии с действующими «Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы», (далее - Правила) Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 352.

При разработке месторождения контроль выдачи нарядов и выполнения сменных заданий осуществляется в режиме реального времени с применением автоматизированной системы. Начальник участка (мастер) дает письменный (электронный) наряд-задание на смену. В наряде указываются:

-задачи на смену;

-объемы работ;

-участок и фронт работ.

8.2 Обязанности владельцев опасных производственных объектов

- соблюдать требования промышленной безопасности;

- применять технологии, технические устройства, материалы, допущенные к применению на территории Республики Казахстан;

- организовывать и осуществлять производственный контроль над соблюдением требований промышленной безопасности;

- обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, согласование планов развития горных работ, диагностику, испытания, освидетельствование сооружений и технических устройств, материалов, применяемых на опасных производственных объектах, в установленные требованиями промышленной безопасности сроки или по предписанию государственного инспектора;

- проводить экспертизу технических устройств, материалов, отслуживших нормативный срок эксплуатации, для определения возможного срока дальнейшей эксплуатации;

- допускать к работе на опасных производственных объектах должностных лиц и работников, соответствующих установленным требованиям;

- предотвращать проникновение на опасные производственные объекты посторонних лиц;

- представлять в территориальные подразделения уполномоченного органа сведения о порядке организации производственного контроля;

9) проводить анализ причин возникновения аварий, инцидентов, осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию вредного воздействия опасных производственных факторов и их последствий;

10) незамедлительно информировать территориальное подразделение уполномоченного органа, органы местного государственного управления, население и работников о возникновении опасных производственных факторов;

11) вести учет аварий, инцидентов;

12) выполнять предписания по устранению нарушений требований промышленной безопасности, выданных государственными инспекторами;

13) предусматривать затраты на обеспечение промышленной безопасности при разработке планов финансово-экономической деятельности опасного производственного объекта;

14) предоставлять в территориальные подразделения уполномоченного органа информацию о вредном воздействии опасных производственных факторов, травматизме и профессиональной заболеваемости;

15) страховать гражданско-правовую ответственность владельцев опасных производственных объектов, подлежащих декларированию, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам;

16) предоставлять государственным органам, гражданам достоверную информацию о состоянии промышленной безопасности на опасных производственных объектах;

17) обеспечивать государственного инспектора защитными средствами, приборами безопасности и оказывать иное содействие при выполнении им своих обязанностей на опасном производственном объекте;

18) обеспечивать своевременное обновление технических устройств, материалов, отработавших свой нормативный срок;

19) декларировать опасные производственные объекты, определенные настоящим Законом;

20) обеспечивать укомплектованность штата работников опасного производственного объекта в соответствии с установленными требованиями организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ;

21) обеспечивать подготовку, переподготовку, повышение квалификации и аттестацию работников в области промышленной безопасности;

22) обеспечивать проведение экспертизы декларации промышленной безопасности;

23) заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами и формированиями договоры на обслуживание или создавать собственные профессиональные аварийно-спасательные службы и формирования;

24) за трое суток извещать территориальное подразделение уполномоченного органа о намечающихся перевозках опасных веществ;

25) осуществлять постановку на учет, снятие с учета в территориальных подразделениях уполномоченного органа опасных производственных объектов;

26) согласовывать с главным государственным инспектором области, города республиканского значения, столицы проекты строительства, реконструкции, модернизации, ликвидации опасных производственных объектов, а также локальные проекты;

27) при вводе в эксплуатацию опасных производственных объектов

8.3 Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников опасных производственных объектов по вопросам промышленной безопасности

1. Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников опасных производственных объектов по вопросам промышленной безопасности возлагаются на владельцев опасных производственных объектов.

2. Программы подготовки, переподготовки, повышения квалификации согласовываются с главным государственным инспектором области.

3. В организациях создаются постоянно действующие экзаменационные комиссии.

Члены постоянно действующих экзаменационных комиссий организаций сдают экзамены в комиссии уполномоченного органа под председательством Главного государственного инспектора Республики Казахстан в области промышленной безопасности или его заместителей.

В состав постоянно действующих экзаменационных комиссий включается государственный инспектор в области промышленной безопасности по согласованию с территориальным подразделением уполномоченного органа.

Специалисты, инженерно-технические работники и рабочий персонал сдают экзамены экзаменационной комиссии.

В работе экзаменационных комиссий принимает участие государственный инспектор в области промышленной безопасности территориального подразделения уполномоченного органа.

4. Программа ежегодного обучения правилам безопасного выполнения работ продолжительностью сорок часов согласовывается с главным государственным инспектором области.

5. Проверке знаний подлежат все лица, занятые на опасных производственных объектах:

- рабочий персонал - ежегодно;

- технические руководители, специалисты и инженерно-технические работники - один раз в три года.

6. Комиссия по приему экзаменов состоит из лиц, прошедших проверку знаний. Состав комиссии определяется владельцем опасного объекта, согласовывается с территориальным подразделением уполномоченного органа.

7. Обучение работников опасных производственных объектов и прием экзаменов могут производиться в учебной организации, аккредитованной уполномоченным органом.

8. В состав комиссии входят не менее трех человек.

9. Экзаменационные билеты согласовываются с главным государственным инспектором области, города республиканского значения, столицы.

10. Результаты проверки знаний оформляются протоколами. Протоколы проверки знаний хранятся три года.

11. Лицам, сдавшим экзамены, выдаются удостоверения, подписанные председателем экзаменационной комиссии.

При приеме экзаменов в учебной организации подпись председателя экзаменационной комиссии заверяется печатью организации, подпись государственного инспектора - номерным штампом.

12. Удостоверение действительно на всей территории Республики Казахстан на период указанных в нем сроков.

13. Лица, не сдавшие экзамен повторно, к работе не допускаются.

14. Лица, имеющие просроченные удостоверения, должны сдать экзамен в течение одного месяца после допуска к работе.

15. Все расходы по организации обучения, в том числе по оплате труда членов экзаменационной комиссии, возлагаются на владельца опасного производственного объекта.

16. Для участия государственного инспектора в области промышленной безопасности в работе экзаменационных комиссий организация за пять календарных дней до начала экзамена информирует территориальное подразделение уполномоченного органа о дате и времени проведения экзамена.

## 8.4 Требования промышленной безопасности

## при проведении добычных работ

До начала добычных работ необходимо проводить проверку знаний безопасности согласно требованиям закона РК «О гражданской защите».

Основные требования по обеспечению безопасного проведения работ:

- допуск к работам лиц, имеющих специальную подготовку и квалификацию, а к руководству горными работами – лиц, имеющих соответствующее образование;

- обеспечение лиц, занятых при проведении работ специальной одеждой и средствами индивидуальной и коллективной защиты;

- применение машин, оборудования и материалов, соответствующих требованиям безопасности и санитарным нормам;

- проведение комплекса геологических, маркшейдерских и иных наблюдений, необходимых для обеспечения технологического цикла работ и прогнозирования опасных ситуаций;

- своевременное пополнение технической документации и планов ликвидации аварий данными, уточняющими границы зон безопасного ведения работ;

- соблюдение проектных решений при разработке месторождения;

- соблюдение действующего санитарного законодательства, санитарных правил и норм, гигиенических нормативов;

- организация предварительных и периодических медосмотров работников;

- организация лабораторно-инструментального контроля над состоянием производственных факторов на рабочих местах;

- обеспечение работающих в нормативных количествах питьевой водой и горячим питанием;

- обеспечение работающих полным набором санитарно-бытовых помещений в соответствии с действующими нормами;

- обеспечение радиационной безопасности;

- разработка Программы ежегодного обучения правилам безопасного ведения работ продолжительностью 40 часов и утверждения её в установленном порядке;

- разработка экзаменационных билетов по проверке знаний безопасности и утверждения их в установленном порядке.

## 8.5 Производственный контроль над соблюдением требований промышленной безопасности

При проведении эксплуатационных работ на месторождении предприятие разрабатывает положение о производственном контроле. Положение должно включать полномочия лиц, осуществляющих контроль над реализацией требований норм промышленной безопасности. Закрепление функций и полномочий лиц, осуществляющих производственный контроль, оформляется приказом по организации.

С целью уменьшения риска аварий предусматриваются следующие мероприятия:

- обучение персонала безопасным приемам труда;

- ежеквартальный инструктаж персонала по профессиям;

- ежегодное обучение персонала на курсах переподготовки;

- периодическое обучение и инструктаж рабочих и ИТР правилам пользования первичными средствами пожаротушения;

- производство горных работ в строгом соответствии с техническими решениями Рабочего проекта разработки месторождения.

Обеспечение санитарно-гигиенических условий труда работающих производится выделением групп производственных процессов. Мероприятия по охране труда и промышленной санитарии осуществляются согласно действующим нормам и правилам, с применением функциональной окраски систем сигнальных цветов и знаков безопасности.

Все рабочие и ИТР, поступающие на предприятие, подлежат предварительному медицинскому освидетельствованию, а работающих, непосредственно на горных работах – периодическому освидетельствованию на предмет их профессиональной пригодности.

При поступлении на работу, в обязательном порядке, проводится обучение и проверка знаний техники безопасности всех работников. Лица, поступившие на работы, проходят с отрывом от производства, обучение промышленной безопасности по программам 40 и 10 часов; Они должны быть обучены безопасным методом ведения работ, правилам оказания первой медицинской помощи и сдать экзамены комиссии под председательством главного инженера предприятия.

Все лица после предварительного обучения допускаются к выполнению работ только после прохождения инструктажа на рабочем месте.

К техническому руководству работами допускаются лица, имеющие законченное высшее или среднее горнотехническое образование с правом ответственного ведения горных работ и сдавшие экзамен на знание ПБ.

На промышленной площадке участка оборудуется пункт (дежурный вагон), предназначенный для отдыха рабочих, укрытия от непогоды, оборудованный средствами оказания первой медицинской помощи, а также туалет.

Рабочие, выполняющие работы повышенной опасности, включая управление технологическим оборудованием (перечень профессий устанавливает руководитель организации), перед началом смены, а в отдельных случаях и по ее окончании, должны проходить обязательный медицинский контроль на предмет алкогольного и наркотического опьянения.

На рабочих местах и на путях передвижения рабочих вывешиваются плакаты, предупредительные знаки и таблицы сигналов по технике безопасности, инструкции по безопасным способам работы.

## 8.6 Мероприятия по безопасному ведению работ вблизи

## и в опасных зонах

Опасными зонами при отработке месторождения открытым способом являются:

- участки непосредственной близости к бортам карьера;

- зона разработки пород и погрузки экскаватором;

Для обеспечения безопасного ведения работ на этих участках необходимо выполнить следующий комплекс мероприятий:

- на бортах карьера установить трафареты «Опасная зона»;

- выполнить комплекс работ по наблюдению за устойчивостью бортов карьера;

- при выявлении признаков сдвижения пород, в этих местах работы должны быть приостановлены до устранения сдвижения пород;

- при работе экскаватора запрещается находиться в зоне перемещения ковша экскаватора.

## 8.7 Правила техники безопасности при работе бульдозера

1. Не разрешается оставлять бульдозер с работающим двигателем и поднятым отвалом, а при работе – поправлять трос, становиться на подвесную раму и отвал, а также работа бульдозеров поперек крутых склонов при углах, не предусмотренных инструкцией завода-изготовителя.

Запрещается работа на бульдозере без блокировки, исключающей запуск двигателя при включенной коробке передач и при отсутствии устройства запуска двигателя из кабины.

2. При ремонте, смазке и регулировке бульдозера он должен быть установлен на горизонтальной площадке, двигатель выключен, а отвал опущен на землю или специальную опору.

В случае аварийной остановки бульдозера на наклонной плоскости должны быть приняты меры, исключающие самопроизвольное его движение под уклон.

3. Для осмотра отвала снизу его следует опустить на надежной подкладке, а двигатель бульдозера выключить. Запрещается находиться под поднятым отвалом.

4. Расстояние от края гусеницы бульдозера до бровки откоса определяется с учетом горно-геологических условий.

5. Максимальные углы откоса забоя при работе бульдозера не должны превышать определенных инструкцией по эксплуатации.

Запрещается совершать крутые повороты на косогорах, насыпях, а также при заглубленном отвале во избежание опрокидывания бульдозера.

## 8.8 Правила техники безопасности при работе погрузчика

- Погрузчик, полученный с завода или после капитального ремонта, до ввода в эксплуатацию необходимо предварительно осмотреть. Пробный пуск следует осуществлять с участием сервисной службы и машиниста, за которым закреплен погрузчик.

- При осмотре фронта работы машинист должен принимать меры к тому, чтобы:

а) при разработке выемок, траншей и котлованов (когда забой ниже уровня стоянки экскаватора), погрузчик находился за пределами призмы обрушения грунта (откоса забоя);

б) расстояние между забоем или сооружением и кабиной погрузчика при любом ее положении было не менее 1 м;

в) с откосов забоя были удалены крупные камни, которые могут свалиться на дно забоя во время работы погрузчика. Во время работы двигателя чистить, налаживать, ремонтировать, смазывать погрузчик не допускается.

- При пробном пуске погрузчика необходимо проверять работу двигателя на холостом ходу, затем работу всех механизмов.

- При запуске пускового двигателя необходимо соблюдать следующие правила:

а) остерегаться обратного удара рукоятки;

б) не заводить перегретый двигатель;

в) не доливать холодную воду в радиатор перегретого двигателя.

- Нельзя брать ковшом крупные предметы (камни, бревно), габариты которых превышают 2/3 размера ковша погрузчика, за исключением случая, когда перекладывают щиты для передвижения самого погрузчика.

- Тормозить поворотную платформу погрузчика, когда ковш заполнен, следует плавно, не допуская резких толчков.

- При погрузке грунта погрузчиком на автомобили следует:

а) подавать грунт сзади автомобиля, не через кабину шофера;

б) не разрешать находиться людям в кабине или между автомобилем и погрузчиком.

- Во время перерывов в работе (независимо от их причин и продолжительности) погрузчик следует отвести в сторону забоя, а ковш спустить на грунт. Очищать ковш можно только тогда, когда он опущен на землю.

- В случае возникновения пожара необходимо, прежде всего, перекрыть кран подачи топлива, а затем уже гасить огонь огнетушителем, землей, войлоком, брезентом и т.д. Запрещается заливать водой воспламенившееся жидкое топливо. При воспламенении электропроводов надо отключить или оторвать горящий провод от источника тока, пользуясь инструментом с изолированной ручкой или обернуть инструмент изолирующим ковриком.

- Машинист погрузчика должен соблюдать следующие правила:

а) не регулировать тормоза при поднятом или заполненном грунтом ковше;

б) не подтягивать стрелой груз, расположенный сбоку;

в) не приводить в действие механизм поворота и движения во время врезания ковша в грунт;

г) не касаться руками выхлопной трубы, токопроводящих и движущихся частей;

д) не устанавливать погрузчик на призме обрушения или образовавшейся наледи;

е) не сходить с погрузчика при поднятом ковше;

ж) не работать на погрузчике, если на расстоянии равном длине стрелы погрузчика плюс 5 метров имеются люди;

з) не открывать пробку у бочек с горючим, ударяя по ним металлическими предметами, что может вызвать искрообразование;

и) не курить и не пользоваться открытым огнем при заправке топливного бака. После заправки топливный бак двигателя необходимо обтереть;

к) не хранить на погрузчике бензин, керосин, а также пропитанные маслом концы и другие обтирочные материалы.

- После окончания работы машинист погрузчика должен:

а) переместить погрузчик от края забоя на расстояние не менее 2 метров;

б) остановить двигатель.

- При передвижении погрузчика своим ходом (к месту работы, на пункт стоянки машин), необходимо ковш освободить от грунта.

На крутых подъемах и спусках с продольным уклоном, более установленного паспортными данными погрузчика, передвижение его разрешается только в присутствии мастера смены, при этом погрузчик во избежание опрокидывания надо привязать стальным буксирным канатом к трактору или лебедке.

При гололеде передвижение погрузчика допускается только в том случае, если будут приняты меры против скольжения.

- Погрузчик должен следовать только по правой стороне дороги.

- Через железнодорожные переезды и сооружения (мосты, трубы) погрузчик можно перемещать только с разрешения организаций, эксплуатирующих эти сооружения и в присутствии мастера смены.

## 8.9 Правила техники безопасности при работе

## автомобильного транспорта

План и профиль автомобильных дорог должен соответствовать СНиП 2.05.07-91 (Промышленный транспорт). Земляное полотно для дорог должно быть возведено из прочных грунтов. Не допускается применение для насыпей торфа, дерна и растительных остатков.

Ширина проезжей части дороги должна устанавливаться проектом с учетом требований СНиП 2.05.07-91, исходя из размеров автомобилей.

Временные съезды и траншеи должны устраиваться так, чтобы при движении транспорта оставался свободный проход, шириной не менее 1,5 м.

В зимний период автодороги должны систематически очищаться от снега и льда и посыпаться песком, шлаком или мелким щебнем.

При погрузке автомобилей должны выполняться следующие условия:

а) ожидающий погрузки должен находиться за пределами радиуса действия стрелы подъемного механизма и становиться под погрузку только после разрешающего сигнала машиниста экскаватора;

б) находящийся под погрузкой автомобиль должен быть заторможен;

в) нагруженный автомобиль должен следовать к пункту разгрузки только после разрешающего сигнала машиниста погрузчика;

г) находящийся под погрузкой автомобиль должен быть в пределах видимости машиниста погрузчика.

При работе автомобиля в карьере запрещается:

а) движение автомобиля с поднятым кузовом;

б) движение задним ходом к месту погрузки на расстояние более 30 м (за исключением случаев проведения траншей);

в) перевозка посторонних людей в кабине;

г) запуск двигателя, используя движение автомобиля под уклон.

Погрузочно-разгрузочные участки должны иметь необходимый фронт для маневровых операций автомобилей.

Площадки для погрузки и разгрузки автомобилей должны быть горизонтальными.

8.10 Правила техники безопасности при погрузочно-разгрузочных работах

При обвязке и зацепке грузов запрещается:

- производить строповку грузов, вес которых не известен, или, когда вес груза превышает грузоподъемность;

- пользоваться поврежденными или немаркированными съемными грузозахватными приспособлениями и тарой, соединять звенья разорванных цепей болтами или проволокой, связывать канаты;

- производить обвязку и зацепку груза иными способами, чем указано на схемах строповок;

- применять для обвязки и зацепки грузов, не предусмотренные схемами строповок приспособления (ломы, штыри и др.);

- подвешивать груз на один рог двурогого крюка;

- поправлять ветви стропов в зеве крюка ударами молотка или других предметов;

При подъеме и перемещении груза запрещается:

- находиться на грузе во время подъема или перемещения, а также допускать подъем или перемещение груза, если на нем находятся другие лица;

- находиться под поднятым грузом или допускать нахождение под ним других людей;

## 8.11 Противопожарные мероприятия

Противопожарные средства укомплектовываются в соответствии «Правил пожарной безопасности», утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077, Технического регламента Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности», Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 августа 2017 года № 15501.

В качестве первичных средств пожаротушения, которые используются для локализации и ликвидации небольших загораний, а также пожаров в их начальной стадии развития на открытой площадке должен быть установлен пожарный щит с набором:

огнетушитель порошковый – 2 шт.,

углекислотный – 1 шт.,

ящик с песком V = 0,5 м3 – 1 шт.,

полотно асбеста (войлока) 2 х 2 м – 1 шт.,

лом – 2 шт.,

багор – 3 шт.,

топор – 2 шт.

Количество щитов – 2 шт.

Пожарные щиты должны быть установлены на видном и легкодоступном месте.

В соответствии с проектными решениями проектом предусматриваются следующие основные противопожарные мероприятия:

1. Заправка бульдозера и погрузчика «с колес» осуществляется при работающем двигателе автоцистерны-бензовоза.

2. Автоцистерна должна оборудоваться надежным заземлением, а выхлопная труба выведена под радиатор и оборудована искрогасителем;

3. Автоцистерна должна иметь два огнетушителя и две кошмы.

При работе карьерной техники запрещается:

- работать автомобилям, тракторам и другому механизированному транспорту, не оборудованному средствами пожаротушения;

- разогревать замерзшее топливо в топливной системе открытым огнем.

При заправке техники автозаправщиком запрещается:

- курить, а также применять открытый огонь.

Во время заправки нельзя допускать переполнения топливных баков топливом. При грозовых разрядах заправка нефтепродуктами не разрешается.

Не допускаются удары при закрытии крышек бензобаков. Инструмент, применяемый при работе с топливной системой, должен быть изготовлен из металла, не дающего искр при ударах. При заправке наконечник шланга должен быть опущен до дна бензобака, наливать надо спокойно, без разбрызгивания жидкости.

Для местного освещения во время заправки необходимо применять аккумуляторные фонари во взрывобезопасном исполнении.

Площадка для заправки техники должна быть оборудована средствами пожаротушения, содержаться в чистоте, пролитые легковоспламеняющиеся и горючие жидкости должны убираться, а места разлива засыпаться песком.

8.12 Промышленная санитария

На начальника участка возлагается обеспечение здоровых и безопасных условий труда. Ими обеспечивается внедрение современных средств техники безопасности, предупреждающих производственный травматизм; санитарно-защитная зона участка установлена 300 м, 3 класс опасности. Содержание вредных веществ на границе СЗЗ не превысит установленные нормативы ПДК.

Рабочие обеспечиваются спецодеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной зашиты. Ввиду небольшой численности рабочих (менее 100 человек) их медобслуживание (содержание работника) на карьере не предусмотрено. Доставку пострадавших или внезапно заболевших на работе необходимо производить на автомашине в лечебное учреждение г.Семей.

Для подавления пыли предусмотрен полив водой дорог и забоя специальными автомобилями два раза в смену.

На предприятии организована стирка спецодежды не реже двух раз в месяц, а также починка обуви и спецодежды. Ниже представлена норма выдачи спецодежды

Таблица 8.12.1

| Наименование профессий | Наименование спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты | Срок носки в месяцах |
| --- | --- | --- |
| 1 Экскаваторщик | Костюм хлопчатобумажный. Рукавицы. Сапоги резиновые. Респиратор очки защитные | 12 2 12 до износа |
| 2. Вспомогательные рабочие, помощники экскаваторщика | Костюм хлопчатобумажный. Рукавицы хлопчатобумажные. Ботинки кожаные. Респиратор. Очки защитные | 12 2 12 до износа до износа |
| 3. Машинисты бульдозеров, экскаваторов, слесарь рабочий, водитель автомашин | Костюм хлопчатобумажный. Ботинки кожаные. Рукавицы комбинированные. | 12 12 2 |

9. Мероприятия по охране недр

Все работы необходимо проводить в соответствии с «Едиными правилами по рациональному и комплексному использованию недр при разведке и добыче полезных ископаемых», утвержденными Совместным приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 17 ноября 2015 года № 1072 и Министра энергетики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 675.

Для уточнения параметров полезного ископаемого, определения качественных показателей грунтов предусматривается геолого-маркшейдерское обеспечение горно-эксплуатационных работ. Проведение геологических наблюдений предназначено для рационального направления добычных работ, контроля над полнотой отработки запасов полезного ископаемого, с целью максимального сокращения потерь. Наблюдения проводятся путем отбора проб, проведения лабораторных анализов. Результаты будут фиксироваться в журналах и на планах опробования, на основе которых будет предоставляться отчетность. Топографо-маркшейдерское обеспечение горных работ заключается в следующем:

- создание съемочного маркшейдерского обоснования;

- вынос в натуру элементов проекта горных выработок, горно-подготовительных сооружений;

- контроль за соблюдением требований проекта при ведении горных и подготовительных работ;

- определение потерь и разубоживания полезного ископаемого;

- привязочно-разбивочные работы при эксплуатационном опробовании;

- топографическая съемка поверхности в масштабе 1:1000.

Топографо-маркшейдерские работы будут вестись в местной системе координат и системе высот wgs-84 (возможен перевод в Балтийскую систему), с использованием графических приложений настоящего Проекта. Маркшейдерские планы горных работ составляются на уровне отрабатываемого уступа. Для работы планируется использовать пункты планово-высотного обоснования мензульной съемки, со сгущением их сети в случае необходимости.

Мероприятия по охране недр заключаются в следующем:

1. Принятые в рабочем проекте к осуществлению варианты вскрытия, способы и системы разработки полностью исключают выборочную отработку наиболее богатых частей месторождения.

2. В годовых планах развития горных работ будут предусмотрены нормативы потерь и разубоживания, применяемые способы и системы разработки должны обеспечивать наиболее полное извлечение.

3. При добыче не допускается оставление балансовых запасов у границ карьера.

4. Потери и разубоживание при добыче будут определяться прямым, косвенным и комбинированным методами.

5. Определение, учет и оценка достоверности показателей полноты и качества извлечения полезных ископаемых осуществляются маркшейдерской и геологической службами.

6. При разработке месторождения будет производиться систематическое наблюдение за состоянием откосов, уступов и отвалов с целью своевременного выявления их деформации, для обеспечения безопасности ведения горных работ.

7. Недропользователь обязан вести в полном объеме и на качественном уровне установленную геологическую и маркшейдерскую документацию; выполнять маркшейдерские работы для обеспечения рационального использования месторождения и охраны недр; обеспечить учет состояния и движения запасов, потерь и разубоживания, а также отходов производства.

8. Маркшейдерские работы должны выполняться в соответствии с требованиями Инструкции организации по производству работ и других нормативных документов.

9. Учет состояния движения запасов, потерь и разубоживания грунтов должен выполняться с соблюдением следующих требований:

- учету подлежат утвержденные комиссией ГКЗ запасы полезных ископаемых;

- запасы учитываются по наличию их в недрах, независимо от разубоживания и потерь при добыче и переработке.

10. Недропользователем на основе первичного и сводного учета запасов, потерь и разубоживания на 1 января каждого года составляется ежегодный отчетный баланс запасов.

Контроль за охраной недр будет осуществляться геолого-маркшейдерской службой, которая обязана:

- Выполнять геологическую и маркшейдерскую документацию всех горных выработок. Рабочая документация пополняется по мере накопления фактического материала, но не реже одного раза в месяц. Сводная геологическая и маркшейдерская документация пополняется один раз в квартал, отставание не допускается.

- Маркшейдерские работы выполнять в соответствии с требованиями «Инструкции по организации и производству маркшейдерских работ» и других нормативных документов, а также законодательства о недрах и недропользовании, Единых правила по рациональному и комплексному использованию недр при разведке и добыче полезных ископаемых в Республике Казахстан, (ЕПРКИН).

- Делать систематические записи в книге геологических и маркшейдерских указаний, обязательных для исполнения должностными лицами, которым они адресованы. Исполнение этих указаний должно регулярно контролироваться техническим руководителем (главным инженером) предприятия.

- Вести учет состояния и движения запасов, потерь и разубоживания (далее по тексту «учет») в соответствии с требованиями «Положения о порядке ведения Государственного баланса запасов полезных ископаемых в РК» «Учет» должен выполняться с соблюдением следующих требований:

- «учету» подлежат как запасы, утвержденные ТКЗ, так и запасы, подсчитанные при доразведке;

- запасы учитываются раздельно по категориям, месторождениям, участкам, выемочным единицам, основным промышленным типам и сортам полезных ископаемых;

- запасы учитываются по наличию в недрах, независимо от потерь и разубоживания при добыче и переработке.

- «Учет» включает первичный, сводный учет и ежегодный баланс запасов. Недропользователь на основе первичного и сводного учета по состоянию на 1 января каждого года составляет ежегодный отчетный баланс запасов. К нему должны быть приложены материалы, обосновывающие изменение запасов в результате их прироста, а также списания, как утративших промышленное значение, или не подтвердившихся при эксплуатации месторождения.

- Прирост и перевод запасов в более высокие категории по степени изученности производится на основании их подсчета по фактическим данным и утверждается в установленном порядке.

- Списание запасов полезных ископаемых с учета  недропользователя в результате их добычи, потерь или утраты промышленного значения и не подтверждения производится в соответствии с «Положением о порядке списания запасов полезных ископаемых с учета организаций», это должно быть отражено в геологической и маркшейдерской документации раздельно по элементам учета и внесено в специальную книгу списания запасов.

10. ТОПОГРАФО-МАРКШЕЙДЕРСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОРНЫХ РАБОТ

Маркшейдерской службы предприятия осуществляет съемки горных выработок и земной поверхности. Работы будут выполнятся GNSS –приемником фирмы Leica GS 08+. Составляется и дополняется маркшейдерская документация, данные съемок переносятся в натуру, геометрические элементы проекта горных выработок, технических сооружений, зданий и коммуникаций, границы безопасного ведения горных работ, барьерных предохранительных целиков. Также:

- Производятся ежесменные инструментальные наблюдения за процессами подвижек горных пород, за устойчивостью уступов, бортов (появление трещин, оползни), отвалов и откосов.

- Осуществляется систематический контроль над выполнением на карьере требований, содержащихся в плане горных работ, за выполнением мероприятий, обеспечивающих безопасность при проведении горных работ.

- Прямым маркшейдерским замером ведется определение и учет, с участием геологической службы, на основании маркшейдерской и геологической документации объемов выполненных горных работ, в том числе объемов добычи и потерь полезных ископаемых и полноты отработки запасов, а также учет состояния вскрытых, подготовленных и готовых к выемке запасов полезных ископаемых.

-Маркшейдерами ведется книга маркшейдерских указаний, в которой фиксируется, все выявленные нарушения в ведении горных работ и даются предложения, по их устранению.

- Маркшейдера участвуют в разработке и составлении планов горных работ, планов ликвидации и других видах проектирования.

- Выполнение горных работ по вскрыше и добыче контролируются маркшейдерами, которые предоставляют совместно с геологами справку маркшейдерского замера вскрышных работ и акт об остатках полезного ископаемого за отчетный период.

При обнаружении маркшейдерской службой признаков сдвижения пород (деформации массива), все работы в опасной зоне возможного обрушения прекращаются. Далее опасная зона ограждается предупредительными знаками. Работы допускаются возобновить после ликвидации происшествия с разрешения начальника участка с согласованием маркшейдерской службой.

11. Технико-Экономическая часть

11.1 Производственная программа

Годовая производительность карьера по добыче песчано-гравийной смеси составит от 5,0 до 100,0 тыс. м3 в год. Добываемая в карьере природная смесь является естественным нерудным строительным материалом.

Для оценки эффективности вкладываемых ассигнований условно определяется товарная продукция, себестоимость, прибыль и т.д. Товарной продукцией является природная песчано-гравийная смесь, укладываемая в полотно и обочины ремонтируемого участка дороги без переработки.

Месторождение будет эксплуатироваться в течение 10 лет. Расчет выполнен на объём добычи 5,0-100,0 тыс. м3 год.

### Расчет стоимости годового объема товарной продукции

### Таблица 11.1.1

| Товарная продукция | Ед. изм. | Кол-во | Себестоимость, тенге | Рентабельность, % | Цена за единицу, тенге | Стоимостьтыс.тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Песчано-гравийная смесь | м3 | 5 000 100 000 | 600,0 | 12 | 672,0 | 67 200,0 |

11.2 Затраты на материалы

Основными расходными материалами при разработке месторождения  будут горюче-смазочные материалы, запасные части и инструмент на ремонт и обслуживание механизмов. Расчет расходов ГСМ и других материалов приводится ниже в таблицах.

Годовой расход эксплуатационных материалов, кг

Таблица 11.2.1

| Наименование материалов | Doosan DH-420 | SHANTUI SD-16 | HOWO ZZ3327 | ПМ 130 | Нива |  | Уаз-3909 (вахтовка) | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диз. Топливо (кг) | 8576 | 6077,6 | 11739 |  |  |  |  | 26392,6 |
| Бензин (литр) |  |  | - | 448 | 1600 |  | 1600 | 3648 |
| Масла: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дизельное (моторное/л) | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 |
| Автомобильное мотроное |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 2003 |
| Трансмиссионное | 50 |  |  | 50 |  | 10 |  | 110 |
| Компрессорное |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| Смазка универсальная |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Обтирочные |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| Шины (комплект) |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |

Расчет стоимости материалов

(цены указаны на момент планирования июнь 2023 г.)

Таблица 11.2.2

| Вид ГСМ | Ед. изм. | Годовой расход | Стоимость, тенге |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | единицы | сумма |
| Дизельное топливо | кг | 26392,6 | 260,0 | 6 862 076 |
| Бензин | литр | 3648 | 205,0 | 747 840 |
| Масло дизельное | кг | 200 | 500,0 | 100 000 |
| Автомобильное моторное | кг | 200 | 2500 | 500 000 |
| Трансмиссионное | кг | 110 | 2500,0 | 275 000 |
| Компрессорное | кг | 50 | 1200,0 | 60 000 |
| Смазка универсальная | кг | 10 | 700,0 | 7000 |
| Обтирочный материал | кг | 20 | 150,0 | 3000 |

11.3 Заработная плата

Расходы по заработной плате включают в себя оплату труда инженерно-технических работников и оплату труда рабочих на добычных работах, включая отчисления от заработной платы на налоги и во внебюджетные фонды. Инженерно-технические работники и водители вспомогательных технических средств, и некоторые другие работники будут заняты одновременно на других объектах.

Штатная численность персонала и расчет заработной платы

Таблица 11.3.1

| Должность | Количество всего |  | Должностной оклад в месяц, тыс. тенге |  |  | Продолжительность работы за год, мес. |  |  |  |  | Оклад-нетто за год, тыс. тенге |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ср. произв. |  | макс.произв. |  |  | ср. произв. |  | макс.произв. |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| Административно-управленческий персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель Отдела горных работ | 1 |  | 350 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 3500 |  | 3500 |
| Итого | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3500 |  | 3500 |
| ИТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженер по ТБ | 1 |  | 300 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 3000 |  | 3000 |
| Геодезист(маркшейдер) | 1 |  | 300 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 3000 |  | 3000 |
| Итого | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  | 6000 |
| Водители карьерного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бульдозерист | 1 |  | 400 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 4000 |  | 4000 |
| Экскаваторщик | 1 |  | 340 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 3400 |  | 3400 |
| Водители самосвала | 2 |  | 350 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 3500 |  | 3500 |
| Водитель ПМ-130 | 1 |  | 250 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 2500 |  | 2500 |
| Водитель дежурной машины | 1 |  | 250 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 2500 |  | 2500 |
| Итого | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15900 |  | 15900 |
| Всего | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 400 |  | 25 400 |

Технико-экономические показатели карьера

| № п/п | ## Показатели | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой выпуск продукции в натуральном выражении | тыс.м3 | 5-100 |
| 2 | Себестоимость продукции | тенге | 600 |
| 3 | Затраты производства товарной продукции | тенге | 672 |
| 4 | Рентабельность | % | 12 |
| 5 | Списочная численность работающих на карьере, в т.ч. ИТР Рабочих | чел чел чел | 9 3 6 |
| 6 | Режим работы предприятия: - рабочих дней в году - рабочих смен в сутки - продолжительность смены в часах |  | 301 1 8 |
| 7 | Срок эксплуатации карьера | года | 10 |

Использованная литература

- Инструкция по составлению плана горных работ (Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 18 мая 2018 года № 351. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 июня 2018 года № 16978.).

- «Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы», Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 352. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 февраля 2015 года № 10247.

- Кодекс РК «О недрах и недропользовании» от 27.12.2017 г.

- Закон РК «О гражданской защите» от 11.04.2014 г.

- СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

- СНиП 4.02-91. Сборник 2. Горно-вскрышные работы.

- Единые правила по рациональные и комплексные использования недр при проведении разведки и добычи полезных ископаемых.