РАЗДЕЛ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

К ПЛАНУ ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ «КОКДОМБАКСКИЙ» ПО ДОБЫЧЕ ГЛИНЫ,  В  БАЯНАУЛЬСКОМ РАЙОНЕ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

| Директор ТОО «Баянаульский кирпичный завод №1» | Акишев С.С. |
| --- | --- |

Кокшетау, 2026

Список исполнителей проекта

Аннотация

Раздел «Охрана окружающую среду» (далее - РООС) является составной частью проектных материалов для разработки плана ликвидации последствий недропользования на месторождении

«Кокдомбакский» по добыче глины, в Баянаульском районе Павлодарской области.

Раздел «Охрана окружающей среды» для ТОО «Баянаульский кирпичный завод №1» разработан по упрощенному порядку на основании действующего в Республике Казахстан природоохранного законодательства, норм, правил. Учтена специфика производства, использована техническая документация.

В соответствии с требованиями Экологического Кодекса (далее – ЭкоКодекс) Республики Казахстан п.3 ст.49 Экологическая оценка по упрощенному порядку проводится для намечаемой и осуществляемой деятельности, не подлежащей обязательной оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с настоящим Кодексом, при разработке раздела «Охрана окружающей среды» в составе проектной документации по намечаемой деятельности и при подготовке декларации о воздействии на окружающую среду.

Требования и порядок проведения экологической оценки по упрощенному порядку опреде- ляются инструкцией по организации и проведению экологической оценки.

Оценка возможных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду в рамках экологической оценки по упрощенному порядку включает определение количе- ственных параметров намечаемой или осуществляемой деятельности, связанных с воздействиями на окружающую среду, в том числе выполнение расчетов нормативов эмиссий и проверка соответ- ствия намечаемой или осуществляемой деятельности экологическим требованиям.

Раздел «Охраны окружающей среды» к плану ликвидации разработан на основании требова- ний п.1, статьи 217 Кодекса «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК. Согласно требованию «Инструкции по составлению плана ликвидации и Методики расчета приблизительной стоимости ликвидации последствий операций по добыче твердых полезных иско- паемых», утвержденных приказом №386 от 24.05.2018 г., планом ликвидации должно рассматри- ваться не менее двух альтернативных вариантов, обеспечивающих достижение целей ликвидации и

рекультивации.

Настоящим Планом ликвидации рассматриваются два варианта проведения ликвидационных и рекультивационных работ. Исходя из существующего состояния поверхности нарушенных зе- мель, природных, хозяйственно-социальных и экономических условий с учетом места расположе- ния объекта, данным Планом ликвидации принято сельскохозяйственное направление рекультива- ции земель по объектам участка недр.

По Варианту I предусматриваются следующие мероприятия: Карьер

- Выполаживание бортов карьера, путем заоткоски уступа рыхлых пород полезной толщи.

- Нанесение подстилающего слоя на дно карьера и сглаживания неровностей (выполажи- вание уступа скальных пород в карьере).

- Нанесение почвенно-растительного слоя на подготовленную поверхность с последую- щим посевом многолетних трав на биологическом этапе.

Склад почвенно-растительного слоя

  - Вывоз почвенно-растительного слоя на рекультивируемые объекты.

  - Планировка поверхности с последующим посевом многолетних трав на биологиче- ском этапе

Использование земель после завершения ликвидации в сельскохозяйственных целях (паст- бища).

По Варианту II предусматриваются следующие мероприятия: Карьер

- Выполаживание западного борта карьера в районе распространения рыхлых пород по- лезной толщи с углом откоса после выполаживания 20°.

- Формирование оградительного вала высотой 1,5 м вдоль восточного, северного и южного борта карьера.

- Укрытие дна карьера, рыхлыми породами мощность 0,5 м.

- Нарезка посадочных ям для посадки древесно-кустарниковых культур лесополосами и нанесение почвенно-растительного слоя между лесополосами с последующей посадкой древесно-кустарниковых культур и посевом многолетних трав между лесополосами на биологическом этапе.

Использование земель после завершения ликвидации в лесохозяйственных целях.

Склад почвенно-растительного слоя

- Вывоз ПРС на рекультивируемые объекты.

- Планировка поверхности с последующим посевом многолетних трав на биологическом этапе.

Использование земель после завершения ликвидации в сельскохозяйственных целях (пастбища).

Проведение рассматриваемых мероприятий обеспечит снижение выноса твердых частиц с участков нарушенных земель на почвы, в атмосферу и благоприятно отразится на экологической обстановке района расположения объекта.

Согласно Инструкции, План ликвидации на начальном этапе проведения освоения участка недр может отражать лишь некоторые задачи и цель, а позднее – должен быть более детальным и содержать все компоненты планирования.

Так как данный План ликвидации является первоначальным, некоторые аспекты ликвидации приведены в обобщенном порядке. При дальнейшем пересмотре Плана ликвидации эти аспекты бу- дут рассматриваться более подробно и детально.

Объект ТОО «Баянаульский кирпичный завод №1», включающий в себя карьер и промплощадку, расположен в одном расчетном прямоугольнике и представлен - 7 неорганизованными источниками выбросов в атмосферу.

В выбросах в атмосферу от объекта ТОО «Баянаульский кирпичный завод №1» на период проведения ликвидационных работ содержится 7 загрязняющих веществ: Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Углерод (Сажа, Углерод черный), Сера диоксид (Ангидрид сернистый), Углерод оксид, керосин, Пыль неорганиче-ская: 70-20% двуокиси кремния.

Из них 6 веществ от передвижных источников – Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Углерод (Сажа, Углерод черный), Сера диоксид (Ангидрид сернистый), Углерод оксид, Керосин

Валовый выброс загрязняющих веществ, отходящих от источников загрязнения атмосферы составит: 0.145750458 т/год (из них выбросы от передвижных источников 0,025650458 т/год). В проекте также приведены данные по водопотреблению и водоотведению проектируемого объекта, качественному и количественному составу отходов, образующихся в процессе деятельности проек- тируемого объекта.

Перечень и объем образующихся отходов на период эксплуатации: бытовые отходы (ТБО); смет с территории. Общий объем образующихся отходов равен 0,01875 тонн.

Водоснабжение и канализирование на период эксплуатации - вода питьевая – привозная бу- тилированная. На период эксплуатации карьера сброс сточных вод не планируется. На промпло- щадке карьера, будет установлен БИО туалет который представляет собой стандартное двухсекци- онное сооружение.

Баланс водопотребления и баланс водоотведения: хоз.-бытовые нужды – 1,8 м3/год;

Размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ), согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпиде- миологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздей- ствия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные Приказом и.о. Министра здравоохра- нения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. не классифицируется и принят нулю.

Согласно ст.12 ЭК РК Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, в зависимости от уровня и риска такого воздействия подразделяются на четыре категории.

В соответствии с Инструкцией по определению категории объекта, оказывающего негатив- ное воздействие на окружающую среду. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресур- сов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 – отнесение объектов, оказывающих нега- тивное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III или IV категорий по видам деятель- ности и иных критериев, осуществляется при проведении обязательной оценки воздействия на окру- жающую среду, скрининга воздействий намечаемой деятельности, а также без учета вышеперечис- ленных двух процедур самостоятельно оператором.

Объект отнесен к IV категории согласно пп.3 п.4 ст.12 Экологического кодекса № 400-VI от 02.01.2021 г.

Согласно п.2 ст.12 Экологического кодекса № 400-VI от 02.01.2021 г. - виды деятельности, не указанные в приложении 2 к настоящему Кодексу или не соответствующие изложенным в нем критериям, относятся к объектам IV категории.

Содержание

Список исполнителей проекта	2

Аннотация	3

Содержание	6

Введение	8

- Оценка воздействий на состояние атмосферного воздуха	9

  - Общие сведения о предприятии	9

    - Краткое описание района месторасположения объекта	9

  - Обзор современного состояния окружающей природной среды в районе планируемой деятельности	12

    - Климатические условия	12

    - Геоморфологические особенности района	12

    - Современное состояние атмосферного воздуха в районе размещения объекта	13

    - Гидрологическая характеристика района размещения месторождения	13

    - Характеристика почв в районе размещения месторождения	14

    - Флора и растительный покров территории	14

    - Животный мир	14

    - Исторические памятники, охраняемые археологические ценности, природные территории	15

  - Социально-экономические условия территории расположения месторождения	15

  - Проектные решения технологических производственных процессов	15

    - Режим работы предприятия	15

    - Краткая характеристика проектных решений и производственных процессов	16

  - Краткая характеристика источников выбросов предприятия	19

    - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	20

    - Характеристика аварийных и залповых выбросов	22

    - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	22

1.6.4. Характеристика пылеулавливающего оборудования	37

1.6.5 Учет местных особенностей при расчете загрязнения атмосферы	37

  - Предложения по установлению нормативов предельно-допустимых выбросов	40

  - Характеристика санитарно-защитной зоны	42

    - Размер санитарно-защитной зоны	42

  - Определение категории опасности предприятия	42

  - Контроль над соблюдением нормативов ПДВ на предприятии	42

  - Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ)	43

  - Комплекс мероприятий по уменьшению выбросов в атмосферу	43

- Оценка воздействий на состояние вод	44

  - Поверхностные воды	44

  - Водопотребление и водоотведение предприятия	44

  - Мероприятия по предотвращению загрязнения и истощения поверхностных и

подземных вод	47

- Оценка воздействий на недра	47

  - Характеристика рассматриваемого месторождения	47

  - Мероприятия по охране недр	48

- Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления	48

  - Общие сведения	48

  - Мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления	49

- Оценка физических воздействий на окружающую среду	50

  - Акустическое воздействие	50

  - Вибрация	50

  - Электромагнитные излучения	51

  - Источники физических воздействий предприятия	51

  - Мероприятия по снижению физических воздействий на окружающую среду	51

- Оценка воздействий на земельные ресурсы и почвы	52

  - Почвенный покров	52

  - Мероприятия по предотвращению загрязнения и истощения почв	52

- Оценка воздействия на растительность и животный мир	53

- Социально-экономическая среда	53

8.1 Радиационная обстановка	54

- Оценка экологического риска	55

  - Причины возникновения аварийных ситуаций	55

  - Мероприятия по снижению экологического риска	55

  - Ответственность за нарушение законодательства в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	56

  - Возмещение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	56

  - Экстренная медицинская помощь при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	57

- Оценка неизбежного ущерба, наносимого окружающей среде	57

- Выводы оценки воздействия предприятия на компоненты окружающей среды	59

Список используемой литературы	62

|  | Приложения |
| --- | --- |
| 1 | Расчет валовых выбросов |
| 2 | Исходные данные |
| 3 | Письмо о перспективе развития предприятия |
| 4. | Государственная лицензия на выполнение работ и оказание услуг в обла- сти охраны окружающей среды |

Введение

Проект РООС к плану ликвидации последствий недропользования на месторождении

«Кокдомбакский» по добыче глины, в Баянаульском районе Павлодарской области - разработан на основании Законов Республики Казахстан.

В проекте содержится оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха вредными выбро- сами от источников на период эксплуатации, определены предложения по охране природной среды, приведены основные характеристики проведения работ, рассмотрены вопросы водоснаб- жения и водоотведения, воздействие отходов предприятия на окружающую среду. Кроме того, в разделе проведен предварительный расчет платежей за загрязнение окружающей среды.

РООС к плану ликвидации последствий недропользования на месторождении «Мокша» выполнен в соответствии с требованиями:

- Экологический Кодекс Республики Казахстан, регулирует отношения в области охраны, восстановления и сохранения окружающей среды, использования и воспроизводства природных ресурсов при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду, в пределах территории Республики Казахстан. Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.

- Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду При- каз Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63;

- Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к са- нитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здо- ровье человека», утвержденные Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

Основная цель оценки воздействия на окружающую среду – определение потенциально воз- можных направлений изменений в компонентах окружающей среды и вызываемых ими послед- ствий.

лены:

В составе оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду представ-

- краткое описание производственной деятельности, данные о местоположении;

- характеристика современного состояния природной среды в районе проведения работ

объекта;

  - оценка воздействия на все компоненты окружающей среды при отработке карьера;

  - характеристика воздействия на окружающую среду при эксплуатации рассматриваемого объекта.

При разработке раздела использованы основные директивные и нормативные документы, инструкции и методические рекомендации по нормированию качества атмосферного воздуха, ука- занные в списке использованной литературы.

Разработчиком проекта является ИП «Погорелов В.Ф.», который осуществляет свою деятельность в соответствии с Государственной лицензией выданным РГУ «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК»  №02475Р от 07.10.2019 г. на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды.

Адрес исполнителя: Акмолинская область, г. Кокшетау, микр. Боровской, д. 55 А. кв.35.

Заказчик: ТОО «Баянаульский кирпичный завод №1» Республика Казахстан, Павлодарская область, Баянаульский район, Сатпаевский сельский округ, БИН 210440039459, Директор Акишев Серик Сапарович, 8-778-674-91-87.

  - Оценка воздействий на состояние атмосферного воздуха

  - Общие сведения о предприятии

1.2.1 Краткое описание района месторасположения объекта

Основной деятельностью ТОО «Баянаульский кирпичный завод №1» является добыча полезного ископаемого.

Геологоразведочных работ на месторождении были проведены в 1988 г. по результатам был составлен «Отчет о разведке глинистых грунтов на месторождении «Кокдомбакский». Подсчет запасов по состоянию на 01.01.2020г.»

Утверждены по состоянию на 01.01.2020 г. для условий открытой разработки балансовые запасы:

- кирпичных глин в количестве 329 тыс. м3;

По состоянию на 01.01.2020 г. добычные работы на месторождении Кокдомбакский не проводились.

Площадь участка составляет 6 га.

Месторождение «Кокдомбакский» расположено в Баянаульском районе Павлодарской   области в 15 км к юго-востоку пос. Узынбулак и в 25 км северо-запад от пос. Тендик, в 110 км к северо-запад от п. Баянаул.

В геоморфологическом отношении площадь работ расположена в восточной части Тенгиз- ской впадины, в области древних озер и относительно опущенных цокольных равнин. Поверхность района представляет собой холмистый, реже холмисто-грядовый рельеф с равнинными участками, пересекаемый долиной реки Ишим. Средние абсолютные отметки района 370 м (долина р. Ащису) - 410 м (холмистая часть рельефа). На запад-северо-запад наблюдается понижение местности до рав нинной с редкими группами холмов. В восточной части района (правобережье) отмечается холми- сто-грядовый рельеф с абсолютными отметками 390-440 м, именно такой грядой трассируется вы- ход на поверхность пестроцветных песчаников, конгломератов, алевролитов - объект добычи на строительный камень.

Сопки куполообразные с пологими склонами и сглаженными вершинами. Пониженные эле- менты рельефа часто заболочены или являются котловинами небольших озер.

Гидрографическая сеть района представлена рекой Ащису, многочисленными ее притоками и руслами временных водотоков. Среднегодовой расход воды в р. Ащису составляет 6,4 м3/с. Отмечается существенная неравномерность распределения поверхностного стока в реке в течение года, 80-90 % которого приходится на долю весеннего периода. Широкое распространение на площади получили озера-старицы, озера водораздельных пространств и карстового типа.

Климат района резко континентальный с жарким сухим летом и суровой малоснежной зи-

мой.

По данным многолетних наблюдений метеостанции г. Павлодар среднегодовая температура

воздуха составляет за многолетний период +1,9°С, годовая амплитуда температур достигает 90°С.

Район относится к зоне недостаточного увлажнения. Атмосферные осадки составляют в среднем 342 мм в год (за последние 20 лет). Они крайне неравномерно распределяются по сезонам года: 50% падает на три летних месяца.

Дефицит влажности за последний период колеблется по месяцам в пределах 0,3-11,2 мм и в среднем за год составляет 4,3 мм при годовой величине абсолютной влажности 5,9 мм и относи- тельной - 68%. Годовой режим влажности обусловливает высокое испарение, достигающее с по- верхности суши 180-190 мм. Испаряемость выражается величиной 1000 мм.

Сухость климата создает неблагоприятные условия для питания подземных вод. Засушли- вые периоды длятся иногда подряд 3-4 года.

В районе дуют постоянные сильные ветры (среднегодовая скорость 3,8 м/сек) преимуще- ственно западных направлений, которые летом несут массы горячего иссушающего воздуха, а зимой являются причинами затяжных холодных буранов, из-за чего снег сдувается с открытых повышенных участков и накапливается в понижениях. Средняя высота снежного покрова за шесть месяцев года (ноябрь-апрель) составляет 16 см.

В 25 км к юго-восток от участка работ проходит автомобильная дороги республиканского значения Павлодар-Караганда. Грунтовая дорога соединяющая с. Узынбулак с с. Тендик проходит в 1.5 км к северу от месторождения Кокдомбак. Участок связан с автомобильной дорогой полевой дорогой.

В с. Узынбулак расположены ближайшие трансформаторные блоки сети электропередач. Обзорная карта района расположения предприятия представлена на рис.1, а также в прило-

жении 2.

Ближайшее расстояние от проектируемого объекта до селитебной зоны представлено в таб-

лице.

| Румбы направлений | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промплощадка | 26 км | 24 км 16 | км | 3 | - | 4 | - | 7 км |

Посты наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, стационарные посты наблюдений Агентства по гидрометеорологии и мониторингу природной среды на предприятии отсутствуют.

Обзорная карта района

- месторождение «Кокдомбакский»

Рис. 1.1

  - Обзор современного состояния окружающей природной среды в районе планируемой деятельности

    - Климатические условия

Климат района резко континентальный и характеризуется значительной изменчивостью ме- теорологических параметров в сутки и течение года. Территория относится к зоне недостаточ-ного увлажнения.

Температура воздуха. Исследуемый район характеризуется устойчивыми сильными моро- зами в зимний период, интенсивным повышением температуры в короткий весенний период и вы- сокими температурами летом. Среднемесячные температуры колеблются от –21,6˚ С в январе, до

+27˚ С в июле, при максимальной от – 45˚С до +44˚С. В летнее время над степными про-странствами под влиянием интенсивного прогревания воздуха устанавливается безоблачная су-хая, жаркая по- года. В первой декаде сентября начинаются устойчивые заморозки, в это же время бывают самые ранние снегопады. Продолжительность теплого периода составляет 79‐109 дней. Число дней со снежным покровом в среднем 135 дней, высота которого достигает 20‐30 см. Для района характерны резкие колебания температур воздуха и низкая его влажность, интенсивная ветровая деятельность и быстрое нарастание температуры воздуха в весенний период. Продолжи-тельность безморозного периода значительно колеблется по годам 105‐117 дней. Снежный покров обычно устанавливается в начале ноября и держится до первой декады апреля.

Атмосферные осадки. Среднегодовое количество осадков – 342 мм. Распределение осад- ков по времени года неодинакова; на холодную часть года приходится 22‐23 % годовой суммы осад- ков. Максимум осадков отмечается в июле, минимум в марте. Основная масса осадков выпа-дает в виде незначительных дождей и снегопадов. Наибольшее количество дождей приходится на июль и октябрь. Климат территории характеризуется значительным превышением испарения над осадками. Средняя многолетняя величина разности между испарением и количеством осадков за теплый пе- риод изменяется в пределах территории от 360 до 960 мм, увеличиваясь в южной части.

Средняя многолетняя величина слоя испарения с поверхности открытых водоемов изменя- ется от 580 до 1080 мм, она уменьшается с юга на север.

Ветер. Преимущественно равнинный рельеф, незащищенность территории от проникно-ве- ния в ее пределы воздушных масс различного происхождения создают благоприятные условия для усиленной ветровой деятельности.

Безветренная погода наблюдается всего 50 -70 дней в году. Наибольшая скорость ветра от- мечается зимой, нередко она превышает 15 м/с, достигая ураганной силы. Число дней с таким вет- ром колеблется от 5- 13 до 21-29. Скорость ветра имеет ясно выраженный суточный ход, осо-бенно заметный летом: ветер усиливается к середине дня и убывает к ночи.

Наиболее часты ветры юго-западного направления. Весной бывают сильные сухие ветры юго‐западного и западного направлений, они высушивают верхний слой почвы и образуют пыльные бури, которые бывают примерно один раз в месяц.

Для района характерны частые ветра южного и юго-западного направления. Наибольшая скорость ветра наблюдается в январе-феврале, а также в марте, октябре-ноябре.

Среднегодовая скорость ветра 3,8 м/сек.

    - Геоморфологические особенности района

Месторождение «Кокдомбакский» располагается на восточном крыле Ельтокской синклинали. В геологическом строении его принимают участие терригенные отложения средне-верхнего девона, живетского и франского ярусов, перекрытые глинистой корой выветривания, представлен ной суглинками, супесями с глиной. Мощность коры доходит до 5,7 м.

В пределах месторождения продуктивная толща залегает моноклинально с падением на юго-восток под углами до 40°. Породы представлены, глинами.

Мощность вскрышных пород, представленных почвенно-растительным слоем от 0,1 до 0,2 м, средняя 0,19 м. Продуктивная толща на глубину разведки не обводнена. Урез воды реки Ащису имеет отметку + 370 м, а разведка проведена до горизонта + 395 м.

По масштабам и сложности геологического строения в соответствии с «Классификацией за- пасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых» месторождение Мокша представленное неоднородной толщей осадочных пород с невыдержанным по качеству сы- рьем, небольшое по размеру отнесено ко 2-ой группе.

    - Современное состояние атмосферного воздуха в районе размещения объекта

Казахским научно-исследовательским гидрометеорологическим институтом произведено районирование территории Республики Казахстан с точки зрения благоприятности отдельных ее районов для самоочищения атмосферы от вредных выбросов в зависимости от метеоусловий. Со- гласно схеме экологического районирования, рассматриваемая территория попадает в зону горно- долинной циркуляции с удовлетворительными условиями проветривания. По степени загрязнения атмосферного воздуха территория относится к благоприятной зоне.

Основным источником выбросов загрязняющих веществ в Павлодарской области является автотранспорт.

Анализируя объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, можно сделать следующие выводы:

- Наблюдается тенденция к росту объемов выбросов от стационарных источников.

- Объемы выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников не имеют опреде- ленной тенденции к росту или снижению.

Увеличение общего количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в сравнении с прошлыми годами, объясняется ростом численности предприятий природопользователей.

    - Гидрологическая характеристика района размещения месторождения

Гидрогеологические условия площади работ обусловлены климатическими, геоморфологи- ческими и геолого-структурными особенностями района.

Гидрографическая сеть района представлена рекой Ащису, русло которой находится в 25 км к югу от месторождения. Расход воды в реке имеет постоянный характер, уменьшаясь в зимний период и в засушливое время. Среднегодовой расход воды в реке составляет 6,4 м3/с. Максималь- ный расход воды (до 1080 м3/с) наблюдается в период весеннего половодья. Общая минерализация воды в р. Ишим колеблется от 0,2 до 2,5 мг-экв/дм3.

Отмечается существенная неравномерность распределения поверхностного стока в реке в те- чение года, 80-90 % которого приходится на долю весеннего периода. Широкое распространение на площади получили озера-старицы, озера водораздельных пространств и карстового типа.

В процессе разведки участка глины Кокдомбакский, уровень грунтовых вод не уста- новлен, так как абсолютная отметка дна карьера + 395,0 м, что выше уровня воды в р. Ащису на 25,0 м (370,0 м). Водоприток в проектный карьер возможен за счет атмосферных твердых и ливневых осадков, выпадающих непосредственно на площадь карьера. При необходимости возможен откры- тый водоотлив со сбросом воды на рельеф.

Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, преимущественно в весеннее время и за счет боковой фильтрации р. Ащису.

Гидрогеологические условия разведанного участка изучались путем замеров уровня воды в скважинах. Глубина залегания грунтовых вод ниже дна карьера. Коэффициент фильтрации пород - 1,22 м/сут.

    - Характеристика почв в районе размещения месторождения

Почвы района преимущественно темно-каштановые суглинистые и супесчаные. В пониже- ниях рельефа, а также в долинах рек и озер они солоноватые, луговые, лугово-болотные и солонча- ковые тяжелосуглинистые с каштановой окраской; на склонах сопок - щебенистые с суглинками и дресвой.

    - Флора и растительный покров территории

Различная степень засоленности почв и почвообразующих пород, недостаточный дренаж территории ведут к комплексности, сочетанию участков зональной растительности с галофитной растительностью солонцов, что очень характерно для этого района.

Лесостепь в основном низменная, слабодренированная. Ее мелколиственные леса-колки (бе- резовые, осиново-березовые) приурочены к микропонижениям с неглубоким залеганием грун-то- вых вод. На межлесных пространствах подзоны средней лесостепи господствуют луговые сте-пи, носящие часто комплексный характер.

Большая часть района занята степями. Основу их травостоя составляют узколистные дер- новинные злаки. В северной части степной зоны наряду с мезофитным разнотравьем господству-ет красный ковыль.

Обилие, а местами преобладание ковылка в разнотравно-дерновиннозлаковых степях объ- ясняется избытком кальциевых солей (карбонатов) в почве. Показателем кальцефитности не толь- ко разнотравно-дерновиннозлаковых, но и дерновиннозлаковых степей, является также ковыль Кор- жинского.

Широко распространена в степной зоне комплексная растительность. Разнотравно-ковыль- ные степи образуют комплексы с грудницево-типчаковыми, ковыльно-типчаковыми га-лофитными группировками степного типа. Типчаково-ковыльные степи – с галофитными груп-пировками пу- стынно-степного и пустынного типа (типчаково-полынными, полынными, камфо-росмовыми).

    - Животный мир

Земноводные представлены двумя, а пресмыкающиеся шестью видами. Плотность населе- ния представителями обоих классов в целом низкая, за исключением остромордой лягушки и прыт- кой ящерицы. Наибольшее видовое разнообразие характерно для долин рек, далее следуют при- брежные участки водоемов. Основными факторами относительной – бедности фауны земно-водных и герпетофауны: естественная засоленность почв прибрежных ценозов, широкая сеть со-лончаков со слабой растительностью, резко континентальный климат, скудность растительного покрова яв- ляются суровостью климата, особенно остро ощущаемой во время зимовки в ма-лоснежные зимы.

Млекопитающих, склонных к значительным массовым сезонным миграциям на изучаемой территории нет.

Млекопитающих из отряда насекомоядных встречаются ушастый ёж, малая бурозубка, ма- лая белозубка; отряда рукокрылых – прудовая ночница; из отряда грызунов – серый хомячок, до- мовая мышь, серая крыса. Обилие этих зверей, особенно последних тесно связано с захламленно- стью территории, которая в значительной степени способствует распространению этих животных.

    - Исторические памятники, охраняемые археологические ценности, природные террито- рии

Памятники, состоящие на учёте в органах охраны памятников, имеющие архитектурно–худо- жественную ценность и представляющие научный интерес в изучении народного зодчества Казах- стана, на территории размещения месторождения отсутствуют.

Район расположения месторождения не затрагивает заповедники, особо охраняемые природ- ные территории.

  - Социально-экономические условия территории расположения месторождения

По административному делению проектируемый объект находится в Баянаульском районе Павлодарской области.

Расположен к юго-западу от г. Павлодар. На западе граничит с Осакаровским районом, на юге — с Карагандинской областью.

Административный центр – поселок Баянаул. Площадь района составляет 18500 км².

На территории района – 1 поселковый, 12 сельских и 3 аульных округа.

Основное направление – производство сельхозпродукции, животноводство,

Население (на 1 января 2019 года):

Всего — 27 899 чел.

Горнорудная промышленность представлена карьерами по добыче строительных материалов –

камня, щебня, дресвы, песчано-гравийной смеси.

Основу экономики района составляет сельское хозяйство, в котором доминирует животноводство .

  - Проектные решения технологических производственных процессов

    - Режим работы предприятия

График мероприятий по ликвидации последствий недропользования на месторождении

«Кокдомбакский» по добыче глины, в Баянаульском районе Павлодарской области разработан с учетом поэтапного завершения производственных процессов и его инфраструктуры. Приведенный график, возможно, корректиро- вать, увязывая его с фактическим графиком.

Режим работ по ликвидации последствий недропользования на месторождении «Кокдомбакский» по добыче глины, в Баянаульском районе Павлодарской области, принят сезонным. Продолжительность сезона работ принята равной 30 календарных дней. График мероприятий по ликвидации последствий недропользования приведены в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1

График мероприятий по ликвидации последствий недропользования

| № п.п | Наименования мероприятия | Срок про- ведения ра- бот | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ликвидация объектов участка недр | 1 месяца |  |
| 1.1 | Технический этап рекультивации поверхности |  |  |
| 1.1.1 | Карьер | 19 раб. См |  |
| 1.1.3 | Склады почвенно-растительного слоя | 1 раб. См |  |
| 1.2 | Биологический этап рекультивации поверхно- сти |  |  |
| 1.2.1 | Карьер | 3 раб.см | Работы проводятся в весенний период |
| 1.2.3 | Склады почвенно-растительного слоя | 1 раб. см | -//- |
| 2. | Ликвидационный мониторинг объектов участка недр |  |  |
| 2.1 | Проведение маркшейдерской съемка и инстру- ментальных замеров | 1 раз в год | Производится в те- чение 1 года после производства работ по ликвидации |
| 2.3 | Мониторинг уровня запыленности предусмот- рено проводить лабораторными замерами на участке ликвидируемого объекта после его пол- ной ликвидации. | 1 раз в год | -//- |
| 2.4 | Лабораторный анализ проб почвенно-расти- тельного слоя | 1 раз в год |  |
| 2.5 | Восстановления растительного покрова | 1 раз в год | -//- |

    - Краткая характеристика проектных решений и производственных процессов

ТОО  «Баянаульский кирпичный завод №1» планирует осуществлять добычу глины, месторождения «Кокдомбакский». Срок разработки месторождения в соответствии с Кодексам РК от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК «О недрах и недропользо вании» составляет десять лет.

Добыча полезных ископаемых и ряд других видов хозяйственной деятельности организаций и предприятий сопровождаются изъятием земель, преимущественно из сельскохозяйственного и ле- сохозяйственного пользования, их нарушением, загрязнением и снижением продуктивности приле- гающих территорий.

Для уменьшения негативных последствий этих процессов должен осуществляться комплекс мер по охране окружающей среды, оздоровлению местности и рациональному использованию зе- мельных ресурсов, среди которых одной из наиболее важных является рекультивация нарушенных земель.

Целью ликвидации последствий недропользования является возврат объекта недропользова- ния, а также затронутых недропользованием территорий в состояние, насколько это возможно, са- модостаточной экосистемы, совместимой с благоприятной окружающей средой.

С целью достижения выбранных, задач ликвидации объектов участка недр рассмотрены два варианта проведения работ по ликвидации и определено дальнейшее использование земель:

Вариант №1

Карьер – Выполаживание бортов карьера, с углом откоса после выполаживания 200. Нанесе- ние подстилающего слоя на дно карьера и сглаживания неровностей (выполаживание уступа скаль- ных пород в карьере).. Нанесение почвенно-растительного слоя на подготовленную поверхность с

последующим посевом многолетних трав на биологическом этапе. Использование земель после за- вершения ликвидации в сельскохозяйственных целях (пастбища).

Склад почвенно-растительного слоя - Вывоз ПРС на рекультивируемые объекты, пла-ни- ровка поверхности с последующим посевом многолетних трав на биологическом этапе. Ис-пользо- вание земель после завершения ликвидации в сельскохозяйственных целях (пастбища).

Графическое отображение объектов участка недр после проведения работ по ликвидации ва- риант №1 представлено на чертеже №ПЛ-2/2020-3.

Вариант №2

Карьер – Выполаживание западного борта карьера в районе распространения рыхлых по-род полезной толщи с углом откоса после выполаживания 200. Формирование оградительного вала вы- сотой 1,5 м вдоль восточного, северного и южного борта карьера. Укрытие дна карьера горизонт

+425 м рыхлыми породами мощность 0,5 м. Нарезка посадочных ям для посадки дре-весно-кустар- никовых культур лесополосами и нанесение почвенно-растительного слоя между ле-сополосами с последующей посадкой древесно-кустарниковых культур и посевом многолетних трав между лесо- полосами на биологическом этапе. Использование земель после завершения лик-видации в лесохо- зяйственных целях.

Склад почвенно-растительного слоя - Вывоз ПРС на рекультивируемые объекты, пла-ни- ровка поверхности с последующим посевом многолетних трав на биологическом этапе. Использо- вание земель после завершения ликвидации в сельскохозяйственных целях (пастбища).

Проектом рекомендуется принять для проведения работ по ликвидации на первоначальном этапе освоения месторождения вариант № 1, как наиболее реалистичный и достижимый.

    - Технический этап рекультивации

Технический этап рекультивации нарушенных земель сельскохозяйственного направления включает следующие основные виды работ:

Карьер

- Выполаживание бортов карьера, путем заоткоски уступа рыхлых пород полезной толщи.

- Нанесение подстилающего слоя на дно карьера и сглаживания неровностей (выполажива- ние уступа скальных пород в карьере).

- Нанесение почвенно-растительного слоя на подготовленную поверхность с последующим посевом многолетних трав на биологическом этапе.

Склад почвенно-растительного слоя

- Вывоз почвенно-растительного слоя на рекультивируемые объекты .

- Планировка поверхности с последующим посевом многолетних трав на биологическом этапе.

Сводная таблица объема земляных работ по ликвидации последствий недропользования на месторождении «Кокдомбакский» (вариант №1)

| №№ п/п | Виды работ | Тип применяемого оборудования | Ед.изм | Объемы работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Карьер |  |  |  |  |
| 1. | Разработка пород экскаватором для выпола- живания бортов карьера | Экскаватор | м3 | 10131 |
| 2. | Разравнивание навалов бульдозером на дне карьера и сглаживание неровностей | Бульдозер | м3 | 10131 |
| 3. | Выемка и погрузка ПРС экскаватором со склада для нанесения на поверхность карьера | Экскаватор | м3 | 4500 |
| 4. |  | Автосамосвал | тонн | 6750 |

|  | Транспортирование ПРС со склада автосамо- свалами с разгрузкой в навалы на рекультиви- руемом объекте |  | м3 | 4500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Разравнивание навалов ПРС бульдозером (планировка поверхности) | Бульдозер | м2 | 29200 |
| Склад почвенно-растительного слоя |  |  |  |  |
| 1. | Планировка поверхности склада | Бульдозер | м2 | 2680 |

    - Биологический этап рекультивации

Биологический этап начинается после окончания технического этапа и проводится с целью создания на подготовленной, в ходе проведения технического этапа, поверхности корнеобитаемого слоя, предотвращающего ветровую и водную эрозию почв, снос мелкозема с восстановленной по- верхности. Выполнение биологического этапа рекультивации позволяет снизить выбросы пыли в атмосферу и улучшить микроклимат района. Закрепление пылящих поверхностей является одной из важных составных частей природоохранных мероприятий.

Комплекс мероприятий по восстановлению плодородия включает следующие виды работ:

- Подготовка почв.

- Посев трав.

- Полив.

Согласно почвенно-климатическим условиям района и принятого природоохранного и сель- скохозяйственного направления рекультивации основным мероприятием биологического этапа яв- ляется посев многолетних трав на рекультивированных площадях.

Комплекс мероприятий по восстановлению плодородия включает следующие виды работ:

Подготовка почвы. Своевременная и качественная обработка почвы способствует приданию почве надлежащего агрофизического состояния, тщательному очищению от сорняков, накоплению и сбережению влаги.

К подготовке почв относят: Рыхление подготовленной поверхности, механическое разбрасы- вание удобрений, боронование в 2 следа, прикатывание кольчато-шпоровыми катками.

С целью повышения биологической способности нарушенных земель предусматривается вне- сение органических удобрений (перегной).

Посев трав. Проектом предусматривается посев бобово-злаковой травосмеси из люцерны и житняка на поверхности рекультивируемого участка.

Люцерна представляет большую ценность как улучшатель естественных пастбищ. Благодаря мощно развитой мочковатой корневой системе, является прекрасным пластообразователем. Лю- церна не требовательна к плодородию почвы, довольно засухоустойчива. Обладает хорошей устой- чивостью в травостое, может держаться в полевых условиях 3-5 лет.

Житняка многолетний рыхлокустовой полуверховой злак ярового типа развития, высотой 50- 90 см. Корни мочковатые, достигают глубины 1,5-2 м на каштановых почвах и 2-2,5 м на чернозе- мах. Образует большое количество укороченных и хорошо облиственных удлиненных вегетатив- ных побегов. Отличается засухоустойчивостью, зимостойкостью, хорошо переносит засоление почвы. Выносит затопление водой до 20-30 дней. Слабо реагирует на орошение и снегозадержание.

Посев многолетних трав производится на 1-1,5 недели раньше, чем на естественных почвах. Посев трав следует проводить сразу после предпосевного боронования и прикатывания зерно-

туковой сеялкой. Глубина заделки семян -2-4 см.

Проектом предусматривается проведения основной обработки почвы в весенний период с од- новременным посевом. Посев трав с внесением минеральных удобрений принят сеялкой СТС-2.

Полив травянистой растительности. Вода в жизни растений играет большую роль. Из всей по- глощенной почвой влаги растением усваивается всего лишь 0,01-0,3%, а остальная часть теряется на транспирацию и испарение с поверхности земли (физическое испарение).

Процесс транспирации растений является важным фактором из теплового режима.

Из всех форм почвенной влаги, наиболее доступной для растений является капиллярная, распо- ложенная в корнеобитаемом (активном) слое почвы.

Для успешного произрастания растительности необходимо прибегнуть к искусственному увлажнению почвы (поливу).

Полив обеспечивает наиболее благоприятные для роста растений водный и связанный с ним питательный, воздушный, тепловой, солевой, микробиологический режим почвы.

Полив должен производиться во время всего вегетационного периода травянистой раститель- ности для обеспечения нормальной ее жизнедеятельности, роста и развития.

В соответствие с СП РК 4.01-101-2012 (с изменениями на 25.12.2017 г.) нормы расхода на полив приняты в размере 1,5 л/м2 или 15 м3/га.

В случае гибели травостоя предусмотрен повторный цикл по созданию травостоя в размере 100%.

Таблица 1.5.3

Расчет объема работ и потребности семян

| №№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Создание травостоя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Карьер | Склады почвенно- растительного слоя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Рыхление подготовленной поверхности | га | 2,92 | 0,268 |
| 2. | Боронование | га | 2,92 | 0,268 |
| 3. | Посев семян с прикатыванием кольчато- шпоровыми катками | га | 2,92 | 0,268 |
| 3.1 | Норма высева: |  |  |  |
|  | Люцерна | кг/га | 14 | 14 |
|  | Житняк | кг/га | 16 | 16 |
| 3.2 | Потребность семян |  |  |  |
|  | Люцерна | кг | 40,8 | 3,7 |
|  | Житняк | кг | 46,7 | 4,2 |
| 4. | Полив травянистой растительности | м3 | 43,8 | 4 |

  - Краткая характеристика источников выбросов предприятия

Стационарные источники

Источниками выбросов вредных веществ в атмосферу при проведении работ по ликвидации последствий недропользования на месторождении «Кокдомбакский» являются:

- Пыление при выполаживании откосов бортов карьера;

- Пыление при нанесение подстилающего слоя на дно карьера и сглаживания неровностей;

- Пыление при нанесении почвенно-растительного слоя на подготовленную поверхность;

- Пыление при погрузо-разгрузочных и автотранспортных работах

- Пыление при планировочных работах поверхности механизированным способом;

- Пыление при рыхлении и бороновании подготовленной поверхности спланированных участ- ков;

- Выбросы токсичных веществ при работе транспортного оборудования.

При работах по ликвидации последствий недропользования объекта ТОО «Баянаульский кирпичный завод №1» в атмосферу неорганизованно выделяются: азота (IV) диоксид, азота (II) оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, керосин, пыль неорганическая, содержащая 20-70% SiO, источниками которых являются: работа ДВС карьерной техники, перемещение грунта из буртов, погрузочно-разгрузоч- ные работы, поверхность автодороги и вскрышной породы, груженной в автотранспорт, участок карьера «Кокдомбакский», отвал ПРС (Ист. №№ 6001-6007).

Передвижные источники.

Наибольшее количество вредных веществ находится в выхлопных газах автотранспортной техники и автомобилей при работе двигателей на холостом ходу или при малой скорости движения автотранспорта.

Валовый выброс от передвижных источников не нормируется, выбросы оплачиваются по фактическому объему сожженного топлива, согласно ставкам платы за загрязнение окружающей среды, утвержденным Налоговым Кодексом РК.

В целом на территории объекта ТОО «Баянаульский кирпичный завод №1» в период ликвидации последствий недропользования имеется - 7 неорганизованных источников выброса в атмосферу.

В выбросах в атмосферу от объекта ТОО «Баянаульский кирпичный завод №1» содержится 7 загрязняющих веществ: азота (IV) диоксид, азот (II) оксид, углерод (Сажа, Углерод черный), сера диоксид (Ангидрид сер- нистый), углерод оксид, керосин, пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния, пыль абразивная), из которых: 0 - первого класса, 1 - второго класса опасности; 4 - третьего класса опасности; 1 - четвертого класса опасности.

Из них 6 веществ от передвижных источников – Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Угле- род (Сажа, Углерод черный), Сера диоксид (Ангидрид сернистый), Углерод оксид, Керосин.

    - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Перечень загрязняющих веществ по карьеру представлен в таблице 1.6.1. Количественная характеристика выбрасываемых в атмосферу веществ в т/год приведена по рассчитанным годовым значениям с учетом режима работы предприятия, технологического процесса и оборудования, ха- рактеристик сырья, топлива и т. д.

Раздел «Охрана окружающей среды» к плану ликвидации последствий недропользования на месторождении «Кокдомбакский» по добыче глины,	в Баянаульском районе Павлодарской области

ЭРА v3.0		Таблица 1.6.1.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период ликвидации

Месторождение глины "Кокдомбакский" План ликвидации

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |  | 0.2 | 0.04 | 1.2 | 2 | 0.200375 | 0.00956554 | 0.2391385 |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.0325293 | 0.00155496 | 0.025916 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.0371896 | 0.001786258 | 0.03572516 |
|  | 583) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.023874 | 0.00110903 | 0.0221806 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 0.21129 | 0.0091198 | 0.00303993 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  |  |  |  | 0.05538 | 0.00251487 | 0.00209573 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.99355 | 0.1201 | 1.201 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шамот, цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 1.5541879 | 0.145750458 | 1.52909592 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел «Охрана окружающей среды» к плану ликвидации последствий недропользования на месторождении

«Кокдомбакский» по добыче глины, в  Баянаульском районе Павлодарской области

    - Характеристика аварийных и залповых выбросов

Условия работы и технологические процессы, применяемые во время работ по ликвидации последствий недропользования на месторождении «Кокдомбакский», не допускают возможности залповых и аварийных выбросов.

    - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Параметры выбросов загрязняющих веществ по объекту ТОО «Баянаульский кирпичный завод №1» представлены в таблице 1.6.2. Исходные данные (г/сек, т/год), принятые для расчета валовых выбросов, определены расчетным путем, согласно методик расчета выбросов и на основании плана ликвидации послед- ствий недропользованияю. Таблица составлена с учетом требований ГОСТ 17.2.3.02-78.

ЭРА v3.0	Таблица 1.6.2

|  | Цех | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из трубы при |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |
| изв |  |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | максимальной разовой |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы |  | нагрузке |  | точечного источ. |  | 2-го конца лин. |  |
| тво |  |  | чест | в |  | сов | выбро |  |  |  |  | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина |  |
|  |  |  | во, | году |  |  | сов, | м | ско- | объем на 1 | тем- | /центра площад- |  | площадного |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  | м |  | рость | трубу, м3/с | пер. | ного источника |  | источника |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  | оС |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Экскаватор | 1 |  | Выполаживание | 6001 | 2 |  |  |  |  | 20 | 259 | 278 | 285 |
|  |  |  |  |  | бортов карьер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на период ликвидации Месторождение глины "Кокдомбакский" План ликвидации

| Hомер | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средняя | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |
| ника | установок, | рому | газо- | степень | ще- | вещества | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| выбро | тип и | произво- | очист | очистки/ | ства |  |  |  |  | Год |
| сов | мероприятия | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  | дос- |
|  | по сокращению | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  | тиже |
|  | выбросов | очистка |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6001 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.003485 |  | 0.0000904 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.000566 |  | 0.0000147 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.000597 |  | 0.00001546 |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.000767 |  | 0.00001987 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.018 |  | 0.000467 |  |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2732 | Керосин (654*) | 0.00235 |  | 0.000061 |  |
|  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.1654 |  | 0.0292 |  |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |

ЭРА v3.0		Таблица 1.6.2

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на период ликвидации Месторождение глины "Кокдомбакский" План ликвидации

ЭРА v3.0		Таблица 1.6.2

|  | Цех | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из трубы при |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |
| изв |  |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | максимальной разовой |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы |  | нагрузке |  | точечного источ. |  | 2-го конца лин. |  |
| тво |  |  | чест | в |  | сов | выбро |  |  |  |  | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина |  |
|  |  |  | во, | году |  |  | сов, | м | ско- | объем на 1 | тем- | /центра площад- |  | площадного |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  | м |  | рость | трубу, м3/с | пер. | ного источника |  | источника |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  | оС |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 001 |  | Бульдозер | 1 |  | Планировка | 6002 | 2 |  |  |  |  | 20 | 259 | 278 | 285 |
|  |  |  |  |  | поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Экскаватор | 1 |  | Погрузка ПРС | 6003 | 2 |  |  |  |  | 23 | 419 | 302 | 10 |

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на период ликвидации Месторождение глины "Кокдомбакский" План ликвидации

| Hомер | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средняя | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |
| ника | установок, | рому | газо- | степень | ще- | вещества | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| выбро | тип и | произво- | очист | очистки/ | ства |  |  |  |  | Год |
| сов | мероприятия | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  | дос- |
|  | по сокращению | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  | тиже |
|  | выбросов | очистка |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 6002 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.086 |  | 0.00668 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.01396 |  | 0.001086 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.01608 |  | 0.00125 |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.0098 |  | 0.000762 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.077 |  | 0.00598 |  |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2732 | Керосин (654*) | 0.022 |  | 0.00171 |  |
|  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.25 |  | 0.02367 |  |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
| 6003 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.003485 |  | 0.00003384 |  |

ЭРА v3.0		Таблица 1.6.2

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на период ликвидации Месторождение глины "Кокдомбакский" План ликвидации

ЭРА v3.0		Таблица 1.6.2

|  | Цех | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из трубы при |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |
| изв |  |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | максимальной разовой |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы |  | нагрузке |  | точечного источ. |  | 2-го конца лин. |  |
| тво |  |  | чест | в |  | сов | выбро |  |  |  |  | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина |  |
|  |  |  | во, | году |  |  | сов, | м | ско- | объем на 1 | тем- | /центра площад- |  | площадного |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  | м |  | рость | трубу, м3/с | пер. | ного источника |  | источника |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  | оС |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 001 |  | Автосамосвал | 1 |  | Транспортировка | 6004 | 2 |  |  |  |  | 20 | 259 | 278 | 285 |
|  |  |  |  |  | ПРС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на период ликвидации Месторождение глины "Кокдомбакский" План ликвидации

ЭРА v3.0		Таблица 1.6.2

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на период ликвидации

Месторождение глины "Кокдомбакское" План ликвидации

| Hомер | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средняя | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |
| ника | установок, | рому | газо- | степень | ще- | вещества | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| выбро | тип и | произво- | очист | очистки/ | ства |  |  |  |  | Год |
| сов | мероприятия | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  | дос- |
|  | по сокращению | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  | тиже |
|  | выбросов | очистка |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 6004 |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.000566 |  | 0.0000055 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.000597 |  | 0.0000058 |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.000767 |  | 0.00000745 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.018 |  | 0.000175 |  |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2732 | Керосин (654*) | 0.00235 |  | 0.00002287 |  |
|  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.02585 |  | 0.0405 |  |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.001645 |  | 0.0000213 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |

ЭРА v3.0		Таблица 1.6.2

|  | Цех | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из трубы при |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |
| изв |  |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | максимальной разовой |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы |  | нагрузке |  | точечного источ. |  | 2-го конца лин. |  |
| тво |  |  | чест | в |  | сов | выбро |  |  |  |  | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина |  |
|  |  |  | во, | году |  |  | сов, | м | ско- | объем на 1 | тем- | /центра площад- |  | площадного |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  | м |  | рость | трубу, м3/с | пер. | ного источника |  | источника |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  | оС |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 001 |  | Пылящая | 1 |  | Пылящая | 6005 | 2 |  |  |  |  | 20 | 259 | 278 | 285 |
|  |  | поверхность |  |  | поверхность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на период ликвидации Месторождение глины "Кокдомбакский" План ликвидации

ЭРА v3.0		Таблица 1.6.2

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на период ликвидации

Месторождение глины "Кокдомбакский" План ликвидации

| Hомер | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средняя | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |
| ника | установок, | рому | газо- | степень | ще- | вещества | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| выбро | тип и | произво- | очист | очистки/ | ства |  |  |  |  | Год |
| сов | мероприятия | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  | дос- |
|  | по сокращению | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  | тиже |
|  | выбросов | очистка |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 6005 |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0002673 |  | 0.00000346 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.0001156 |  | 0.000001498 |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.00041 |  | 0.00000531 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.00369 |  | 0.0000478 |  |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2732 | Керосин (654*) | 0.0017 |  | 0.000022 |  |
|  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.0006 |  | 0.0189 |  |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.0517 |  | 0.00405 |  |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |

ЭРА v3.0		Таблица 1.6.2

|  | Цех | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из трубы при |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |
| изв |  |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | максимальной разовой |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы |  | нагрузке |  | точечного источ. |  | 2-го конца лин. |  |
| тво |  |  | чест | в |  | сов | выбро |  |  |  |  | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина |  |
|  |  |  | во, | году |  |  | сов, | м | ско- | объем на 1 | тем- | /центра площад- |  | площадного |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  | м |  | рость | трубу, м3/с | пер. | ного источника |  | источника |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  | оС |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 001 |  | Бульдозер | 1 |  | Планировка | 6006 | 2 |  |  |  |  | 23 | 419 | 302 | 10 |
|  |  |  |  |  | поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на период ликвидации Месторождение глины "Кокдомбакский" План ликвидации

ЭРА v3.0		Таблица 1.6.2

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на период ликвидации

Месторождение глины "Кокдомбакский" План ликвидации

| Hомер | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средняя | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |
| ника | установок, | рому | газо- | степень | ще- | вещества | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| выбро | тип и | произво- | очист | очистки/ | ства |  |  |  |  | Год |
| сов | мероприятия | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  | дос- |
|  | по сокращению | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  | тиже |
|  | выбросов | очистка |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 6006 |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.086 |  | 0.002227 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.01396 |  | 0.000362 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.01608 |  | 0.000417 |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.0098 |  | 0.000254 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.077 |  | 0.001994 |  |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2732 | Керосин (654*) | 0.022 |  | 0.00057 |  |
|  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.25 |  | 0.00288 |  |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |

ЭРА v3.0		Таблица 1.6.2

|  | Цех | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из трубы при |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |
| изв |  |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | максимальной разовой |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы |  | нагрузке |  | точечного источ. |  | 2-го конца лин. |  |
| тво |  |  | чест | в |  | сов | выбро |  |  |  |  | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина |  |
|  |  |  | во, | году |  |  | сов, | м | ско- | объем на 1 | тем- | /центра площад- |  | площадного |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  | м |  | рость | трубу, м3/с | пер. | ного источника |  | источника |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  | оС |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 001 |  | Трактор на | 1 |  | Работы по | 6007 | 2 |  |  |  |  | 20 | 259 | 278 | 285 |
|  |  | пневмоколесном |  |  | рыхлению и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ходу |  |  | боронованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на период ликвидации Месторождение песчаников "Кокдомбакский" План ликвидации

ЭРА v3.0		Таблица 1.6.2

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на период ликвидации

Месторождение глины "Кокдомбакский" План ликвидации

| Hомер | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средняя | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |
| ника | установок, | рому | газо- | степень | ще- | вещества | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| выбро | тип и | произво- | очист | очистки/ | ства |  |  |  |  | Год |
| сов | мероприятия | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  | дос- |
|  | по сокращению | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  | тиже |
|  | выбросов | очистка |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 6007 |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.01976 |  | 0.000513 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.00321 |  | 0.0000833 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.00372 |  | 0.0000965 |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.00233 |  | 0.0000604 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.0176 |  | 0.000456 |  |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2732 | Керосин (654*) | 0.00498 |  | 0.000129 |  |
|  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.25 |  | 0.0009 |  |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |

ЭРА v3.0		Таблица 1.6.2

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на период ликвидации

Месторождение песчаников "Кокдомбакский" План ликвидации

|  | Цех | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из трубы при |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |
| изв |  |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | максимальной разовой |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы |  | нагрузке |  | точечного источ. |  | 2-го конца лин. |  |
| тво |  |  | чест | в |  | сов | выбро |  |  |  |  | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина |  |
|  |  |  | во, | году |  |  | сов, | м | ско- | объем на 1 | тем- | /центра площад- |  | площадного |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  | м |  | рость | трубу, м3/с | пер. | ного источника |  | источника |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  | оС |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

ЭРА v3.0		Таблица 1.6.2

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на период ликвидации

Месторождение песчаников "Кокдомбакский" План ликвидации

| Hомер | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средняя | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |
| ника | установок, | рому | газо- | степень | ще- | вещества | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| выбро | тип и | произво- | очист | очистки/ | ства |  |  |  |  | Год |
| сов | мероприятия | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  | дос- |
|  | по сокращению | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  | тиже |
|  | выбросов | очистка |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |

1.6.4. Характеристика пылеулавливающего оборудования

На период эксплуатации карьера пылеулавливающие и газоочистные оборудования отсут- ствуют.

1.6.5 Учет местных особенностей при расчете загрязнения атмосферы

Промплощадка проектируемого объекта по климатическому районированию территории, от- носятся к 1 климатическому району, подрайон 1-В (МСН 2.04.01-98).

Климат района резко континентальный. Зимы малоснежные и холодные, продолжаются 5ме- сяцев (ноябрь‐март). Суровость зимних условий вызвана не столько низкой температурой, сколько сильными ветрами, преимущественно юго‐западного и западного направлений.

Лето тёплое, с менее постоянными ветрами, засушливое с суховеями. Коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности равен 1.

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы равен 200.

Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого и холодного месяца года

Таблица 1.6.3

Данные получены из наблюдений по минимальному термометру и характеризуют наиболее низкие значения температуры воздуха, выбранные за период с 1881-2000 гг.

| Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| -2 | -1 | 4 | 22 | 29 | 34 | 35 | 33 | 28 | 20 | 7 | 0 | 36 |

Средняя месячная и годовая температура воздуха

Данные представляют многолетние средние месячные и годовые температуры воздуха, вы- численные по средним суточным данным наблюдений с 1966-2000 гг. в 21, 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18часов.

Таблица 1.6.4

| Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| -16.8 | -16.3 | -9.9 | 3.2 | 12.8 | 18.2 | 20.4 | 17.8 | 11.5 | 2.8 | -7.1 | -13.9 | 1.9 |

Среднее месячное, годовое количество осадков (мм)

Данные таблицы представляют собой средние месячные и годовые количества осадков, вычисленные за период 1891‐2000 г.г. Суммы осадков, измеренные дождемером с защитойНифера, приведены к показаниям осадкомера. В суммы осадков всего ряда наблюдений введеныпоправки на смачивание.

Таблица 1.6.5

| Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 23 | 19 | 20 | 21 | 30 | 40 | 50 | 38 | 27 | 27 | 24 | 23 | 342 |

Ветер. Для района характерны частые ветра западного,юго-западного и южного направле- ния. Наибольшая скорость ветра наблюдается зимой (декабрь, январь, февраль), а также в апреле, октябре, ноябре. Среднегодовая скорость ветра 3,8 м/сек.

Повторяемость направления ветра (%).

Повторяемость направления ветра выражена в процентах от общего числа наблюдений за каждый месяц и год без учета штилей.

Таблица 1.6.6

| Направление | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| С | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 |
| СВ | 10 | 12 | 15 | 13 | 14 | 16 | 17 | 16 | 12 | 8 | 9 | 9 | 13 |
| В | 7 | 7 | 11 | 14 | 12 | 14 | 14 | 11 | 11 | 8 | 8 | 7 | 10 |
| ЮВ | 15 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 12 | 14 | 15 | 13 |
| Ю | 24 | 22 | 15 | 12 | 11 | 10 | 8 | 9 | 12 | 16 | 18 | 23 | 15 |
| ЮЗ | 28 | 27 | 22 | 17 | 17 | 13 | 9 | 11 | 18 | 26 | 26 | 28 | 19 |
| З | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 18 | 14 | 16 |
| СЗ | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 | 11 | 14 | 13 | 10 | 17 | 4 | 2 | 8 |

Средняя месячная (годовая)скорость ветра (м/с)

Представлены значения средней месячной скорости ветра, вычисленные из рядов ежегодных месячных значений (флюгер, на высоте 10 м).

Таблица 1.6.7

| Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 4,2 | 4,2 | 3,9 | 4,0 | 3,9 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,3 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,8 |

Повторяемость безветренных дней (%)

Повторяемость штилей приводится в процентах от общего числавсех наблюдений. Расчет произведен за период 1966-2000 гг.

Таблица 1.6.8

| Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 |

ЭРА v3.0	Таблица 1.6.9

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере Баянаульского района Павлодарской обл.

Баянаульского района Павлодарской обл.,План разведки

| Hаименование характеристик | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации | 200 |
| атмосферы, А |  |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1.00 |
| Средняя максимальная температура наружного | 27.0 |
| воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С |  |
| Средняя температура наружного воздуха наибо- | -21.6 |
| лее холодного месяца (для котельных, работа- |  |
| ющих по отопительному графику), град С |  |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |
| С | 6.0 |
| СВ | 13.0 |
| В | 10.0 |
| ЮВ | 13.0 |
| Ю | 15.0 |
| ЮЗ | 19.0 |
| З | 16.0 |
| СЗ | 8.0 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с | 3.8 |
| Скорость ветра (по средним многолетним | 10.0 |
| данным), повторяемость превышения которой |  |
| составляет 5 %, м/с |  |

  - Предложения по установлению нормативов предельно-допустимых выбросов

Рассчитанные значения ПДВ в атмосферный воздух являются научно обоснованной техни- ческой нормой выброса промышленным предприятием вредных химических веществ, обеспечива- ющей соблюдения требований санитарных органов по чистоте атмосферного воздуха населенных мест и промышленных площадок. Основными критериями качества атмосферного воздуха при уста- новлении ПДВ в атмосферный воздух для источников загрязнения атмосферы являются ПДК.

На основании результатов расчета рассеивания в атмосфере составлен перечень загрязняю- щих веществ, выбросы от которых предложены в качестве нормативов ПДВ в атмосферный воз- дух. Предложения по нормативам ПДВ в атмосферный воздух приведены в таблице 1.7.1.

В данном проекте в связи с кратковременной продолжительностью работ по ликвидации по- следствий недропользования, нормативы установлены на 30 дней.

Нормативы эмиссий от передвижных источников устанавливаются в соответствии с законо- дательством РК о техническом регулировании в виде предельных концентраций основных загряз- няющих веществ в выхлопных газах техническими регламентами для передвижных источников.

Раздел «Охрана окружающей среды» к плану ликвидации последствий недропользования на месторождении «Кокдомбакский» по добыче глины,	в Баянаульском районе Павлодарской области

ЭРА v3.0		Таблица 1.7.1

|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  | на 2031 год |  | Н Д В |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2026 год |  |  |  |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | ния |
| загрязняющего вещества | роса |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по | 6001 | 0 | 0 | 0.1654 | 0.0292 | 0.1654 | 0.0292 | 2031 |
| рекультивации | 6002 | 0 | 0 | 0.25 | 0.02367 | 0.25 | 0.02367 | 2031 |
|  | 6004 | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0189 | 0.0006 | 0.0189 | 2031 |
|  | 6005 | 0 | 0 | 0.0517 | 0.00405 | 0.0517 | 0.00405 | 2031 |
|  | 6006 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00288 | 0.25 | 0.00288 | 2031 |
|  | 6007 | 0 | 0 | 0.25 | 0.0009 | 0.25 | 0.0009 | 2031 |
| Отвал ПРС № 1 | 6003 | 0 | 0 | 0.02585 | 0.0405 | 0.02585 | 0.0405 | 2031 |
| Итого по неорганизованным |  | 0 | 0 | 0.99355 | 0.1201 | 0.99355 | 0.1201 |  |
| источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по объекту: |  | 0 | 0 | 0.99355 | 0.1201 | 0.99355 | 0.1201 |  |

Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту Месторождение ГЛИНЫ "Кокдомбакский" План ликвидации без передвижных

  - Характеристика санитарно-защитной зоны

    - Размер санитарно-защитной зоны

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - это территория, отделяющая предприятия, их здания и со- оружения с технологическими процессами, служащими источником воздействия на среду обитания и здоровье человека, от жилой застройки.

Территория СЗЗ предназначена для снижения за ее пределами уровня воздействия всех фак- торов до требуемых гигиенических нормативов; создания санитарно-защитного и архитектурно-эс- тетического барьера между промышленной и жилой застройкой; организации дополнительных озе- лененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию, фильтрацию загрязнителей.

Размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) принимается по Санитарным правилам «Санитарно- эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные Приказом и.о. Министра здра- воохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

Учитывая, что работы по ликвидации последствий недропользования не классифицируется, согласно санитарной классификации производственных объектов санитарных правил, установление границ санитарно-защитной зоны не является целесообразным. Размер санитарно-защитной зоны для проектируемого объекта на период ликвидационных работ принят равным нулю.

  - Определение категории опасности предприятия

Согласно ст.12 ЭК РК Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, в зависимости от уровня и риска такого воздействия подразделяются на четыре категории.

В соответствии с Инструкцией по определению категории объекта, оказывающего негатив- ное воздействие на окружающую среду. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресур- сов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 – отнесение объектов, оказывающих нега- тивное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III или IV категорий по видам деятель- ности и иных критериев, осуществляется при проведении обязательной оценки воздействия на окру- жающую среду, скрининга воздействий намечаемой деятельности, а также без учета вышеперечис- ленных двух процедур самостоятельно оператором.

Объект отнесен к IV категории согласно пп.3 п.4 ст.12 Экологического кодекса № 400-VI от 02.01.2021 г.

  - Контроль над соблюдением нормативов ПДВ на предприятии

Согласно «Правилам по организации государственного контроля по охране атмосферного воздуха на предприятиях» контроль над соблюдением нормативов предельно-допустимых выбро- сов осуществляется над предприятиями I, II и III категории опасности.

Учитывая кратковременность проведения разведочных работ, контроль над соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов не проводится.

  - Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ)

Раздел «Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеоусловиях» не разрабатывается, т.к. Баянаульский район не входит в «Перечень городов Казахстана, в которых прогнозируются НМУ» (согласно письму РГП «Казгидромет» №06-09/4121 от 21.12.2018 г).

Предотвращению опасного загрязнения воздуха в периоды неблагоприятных условий спо- собствует регулирование выбросов или их кратковременное снижение. В периоды неблагоприятных метеорологических условий максимальная приземная концентрация примеси может увеличиться до 1.5-2 раз.

Разработаны 3 режима работы предприятия при НМУ.

Меры по уменьшению выбросов в период НМУ могут проводиться без сокращения произ- водства и без существенных изменений технологического режима – это 1 и 2 режимы работы пред- приятия. При этом сокращение концентрации ЗВ в приземном слое атмосферы обеспечивается при- мерно на 20-40% для 1 и 2 режимов соответственно. При третьем режиме работы мероприятия должны обеспечить сокращение концентрации ЗВ примерно на 40-60%, а в некоторых особо опас- ных условиях необходимо предусматривать полное сокращение выбросов. Третий режим работы предприятия предусматривается в наиболее опасных случаях, когда создается серьезная угроза здо- ровью населения. При этом снижение загрязненности до 50% может быть достигнуто за счет сме- щения во времени технологических процессов, связанных с выделением оксидов азота и углерода. Мероприятия по первому режиму носят организационно-технический характер, их можно провести без существенных затрат и снижения производительности предприятия. К ним относятся:

- усиление контроля точного соблюдения технологического регламента производства;

- запрещение работы на форсированном режиме оборудования;

- рассредоточение во времени выбросов ЗВ от технологического оборудования;

- обеспечение инструментального контроля выбросов вредных веществ в атмосферу непо- средственно на источниках и на границе СЗЗ, если таковая имеется.

  - Комплекс мероприятий по уменьшению выбросов в атмосферу

При организации намеченной деятельности необходимо осуществлять мероприятия и ра- боты по охране окружающей среды, которые должны включать предотвращение потерь природных ресурсов, предотвращение или очистку вредных выбросов в атмосферу.

Для уменьшения загрязнения атмосферы, вод, почвы и снижения уровня шума в процессе эксплуатации объекта ТОО «Баянаульский кирпичный завод №1» необходимо выполнить следующие мероприятия:

  - систематическое орошение карьерных автодорог,

  - отрегулировать на минимальные выбросы выхлопных газов всех механизмов;

  - организация системы упорядоченного движения автотранспорта;

  - сокращение или прекращение работ при неблагоприятных метеорологических условиях;

Для пылеподавления на автодорогах предусмотрено орошение с расходом воды 1–1.5кг/м2 при интервале между обработками 4 часа поливомоечной машиной ПМ-130Б. В летних условиях воз- можно обеспылевание кабин машинистов экскаваторов с помощью фильтровентиляционной уста- новки.

Основным вопросом соблюдения нормативного качества атмосферного воздуха на карьере является снижение уровня запыленности и загазованности в атмосфере карьера до уровня санитар- ных норм.

При соблюдении всех решений принятых в технологическом регламенте и всех предложен- ных мероприятий, негативного воздействия на атмосферный воздух проектируемого объекта не ожидается.

  - Оценка воздействий на состояние вод

    - Поверхностные воды

Гидрографическая сеть района представлена рекой Ащису, русло которой находится в 28 км к юго-востоку от месторождения.

    - Водопотребление и водоотведение предприятия

Для хозяйственно-питьевых нужд работающих используется привозная вода из п. Волгодоновка. Качество питьевой воды должно соответствовать СП "Санитарно- эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов"от 16 марта 2015 года № 209.

Для хранения питьевой воды на промплощадке предусматривается стальная емкость на 1 м3. Изнутри емкости должны быть покрыты специальным лаком или краской, предназначенной для покрытия баков (цистерн) питьевой воды (полиизобутиленовый лак, лак ХС-74), железный сурик на олифе, эпоксидные покрытия на основе смол ЭД-5 и ЭД-6 и т.д.

Питьевая вода на рабочие места (карьер) доставляется автомашиной в специальных термосах. Емкости для воды (30 л) не реже одного раза в неделю промываются горячей водой и дезинфицируются (хлорируются).

Расход воды на пожаротушение 10л/сек. Противопожарный запас воды заливается в резервуар объемом 30 м3 и используется только по назначению.

Расход водопотребления на хозяйственно бытовые и производственные нужды приведен в таб- лице 2.2.1.

На промплощадке карьера, будет установлен БИО туалет который представляет собой стандартное двухсекционное сооружение. Гидроизоляция наружных стен и днища емкости БИО туалета будет выполнена в виде промазки горячим битумом и глифталевой эмалью марка ФСХ с повышенной водостойкостью. Дезинфекция БИО туалет будет периодически производиться хлорной известью, вывозка стоков будет производиться ассенизационной машиной, заказываемой по договору с коммунальным предприятием.

Техническое водоснабжение для пылеподавления будет обеспечиваться привозной водной и атмосферными водами.

Сброс сточных вод на рельеф местности и в водные объекты не планируется, в связи с чем воз- действие на поверхностные водные объекты и подземные воды не происходит.

Таким образом, производственная деятельность объекта не окажет значимого влияния на по- верхностные и подземные воды рассматриваемого региона. Строгое соблюдение технологического регламента позволяет прогнозировать отсутствие негативного влияния производственной деятель- ности предприятия на водные ресурсы.

Баланс годового водопотребления и водоотведения на период эксплуатации объекта приведен в таблице 2.2.2

Расчет водопотребления

Таблица 2.2.1

| Наименование | Ед. изм. | Количе- ство | Норма |  | Кол-во дней (фактических) | м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | л/сутки | м3/сут |  |  |
| Питьевые и хозяйственно-бытовые нужды |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяй- ственно-питье- вые нужды | чело- век | 3 | 25 | 0,025 | 24 | 1,8 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 1,8 |
| Технические нужды |  |  |  |  |  |  |
| 2. На орошение пылящих по- верхностей при ведении строи- тельных работ | М2 | 10000 | 0,5 | 0,0005 | 24 | 120,0 |
| 3. На полив тра- вянистой расти- тельности |  |  |  | 23,9 | 2 | 47,8 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 167,8 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 169,6 |

Раздел «Охрана окружающей среды» к плану ликвидации последствий недропользования на месторождении «Кокдомбакский» по добыче глины, 	в Баянаульском районе Павлодарской области

Таблица 2.2.2

Баланс водопотребления и водоотведения

| № п/п | Наименование потребителя потребителя | Водопотребление, м3 /год |  |  |  |  |  | Водоотведение, м3/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | На производственные нужды |  |  | На хозяйственнобы- товые нужды | Вода на полив | Всего | В том числе |  |  | Безвоз вратные потери |
|  |  |  | Свежая вода |  | Оборо тная |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | В том числе питьевая |  |  |  |  | Производствен- ные сточные воды | Повтор ное исполь - зо- вание | Хозяйст вен- нобытовые сточ- ные воды |  |
| 1 | Хозяйственно бы- товые нужды ра- ботников | 1,8 | - | - | - | 1,8 | - | 1,8 | - | - | 1,8 | - |
| 2 | Производственные нужды | 120,0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 120,0 |
| 3 | На полив травяни- стой растительно- | 47,8 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 47,8 |

    - Мероприятия по предотвращению загрязнения и истощения поверхностных и подзем- ных вод

С целью снижения негативного воздействия на водные ресурсы проектными решениями предусматриваются следующие мероприятия:

    - планировка территории с целью организованного отведения ливневых стоков с площадки предприятия;

    - недопущение разлива ГСМ;

    - недопущение захламления территории отходами производства и потребления;

    - устройство герметичного септика с регулярной откачкой бытовых сточных вод и регуляр- ным вывозом в специально отведенные места определенные районным управлением санитарно-эпи- демиологического контроля;

    - соблюдение требований статей 112, 113, 114, 115, 125 Водного кодекса РК;

    - добычу строительного песка не производить на землях водного фонда.

При реализации вышеперечисленных мероприятий отрицательное воздействие на поверх- ностные и подземные водные источники исключено и не приведет к изменению состояния водных ресурсов.

  - Оценка воздействий на недра

  - Характеристика рассматриваемого месторождения

Геологоразведочных работ на месторождении были проведены в 1988 г. по результатам был составлен «Отчет о разведке глинистых грунтов на месторождении «Кокдомбакский» в 2020 г. с подсчетом запасов по состоянию на 01.01.2020г.»

Утверждены по состоянию на 01.01.2020 г. для условий открытой разработки балансовые запасы:

    - глины, в количестве 329 тыс. м3;

По состоянию на 01.01.2020 г., 01.01.2025 г.  добычные работы на месторождении Кокдомбакский не проводились. Продуктивная толща месторождения «Кокдомбакский» представлена осадочными породами живетского и франского ярусов средне-верхнего девона, разрез которого представлен красноцветным пес- чаником с линзами конгломерата.

Породы залегают под углом 60º с падением на северо-восток. Продуктивна толща по физи- ко-механическим свойствам неоднородна, в связи с этим, с позиции горно-геологических усло-вий отработки месторождения, продуктивная толща рассматривается как две залежи, глинистые грунты, представленные в основном глинасми.

Песчаники месторождения состоят преимущественно из кварца, плагиоклаза, обломков ме- тасоматитов, редко обломков вулканитов, отмечаются редкие зерна карбонатов. Акцессорные ми- нералы апатит и циркон.

Содержание окисей по данным силикатного анализа групповой пробы составляет: SiО2 - 68,90 %; А12О3 - 16,06 %; Fe2О3 - 4,56 %; СаО - 2,50 %; MgO - 0,36 %; Na20 - 0,60 %; К2О - 0,8 %;

МgО - <0,01 %; Р2O5 - 0,09 %; п.п.п. - 5,26 %; SO3 - 0,26 %. Содержание сульфатов в пересчете на S03 - 0,07 %, сульфидов в пересчете на S03 - 0,14 %. Элементы - примеси по данным спектрально- го полуколичественного анализа присутствуют в околокларковых содержаниях.

Интенсивность гамма - излучения в продуктивных породах составляет 10-17 мкР/час, а зна- чение удельной эффективной активности естественных радионуклидов составляет 88 Бк/кг. Со-

гласно «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к обеспечению радиационной безопасно- сти» № 201 от 3 февраля 2012 года по данным показателям щебень соответствует 1 классу по ради- ационной опасности, и может использоваться во всех видах строительства и производства без огра- ничений.

Вскрышные породы месторождения представлены почвенно-растительным слоем на всей площади участка. Мощность вскрыши 0,1-0,2 м (среднее 0,19 м). Коэффициент вскрыши в целом по месторождению составляет 0,007м3/ м3.

  - Мероприятия по охране недр

С целью снижения негативного воздействия на почву проектными решениями предусматри- ваются следующие мероприятия:

  - подъездные пути и инженерные коммуникации между участками работ проводить с

учетом существующих границ и т.п., с максимальным использованием имеющейся дорожной или инженерной сети;

  - с целью охраны от загрязнения почвы бытовые и производственные отходы необходимо складировать в контейнерах, с последующим вывозом в места, определяемые районным управлением санитарно-эпидемиологического контроля;

  - почвенный слой, пропитанный нефтехимическими продуктами снимать, вывозить;

  - осуществлять приведение земельных участков в безопасное состояние в соответствии с законодательством РК;

  - производить засыпку выгребных ям и т.п., ликвидацию скважин, очистку территории от металлолома, ГСМ, планировку площадок, вывозку керна, восстановление почвенно‐расти-

тельного слоя.

Принятые решения, обеспечат соблюдение допустимых нормативов воздействия предприя- тия на окружающую среду.

  - Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления

    - Общие сведения

Согласно экологическому кодексу, законодательных и нормативных правовых актов, приня- тых в РК, отходы производства и потребления должны собираться, храниться, обезвреживаться, транспортироваться в места утилизации или захоронения.

Для удовлетворения требований по недопущению загрязнения окружающей среды должна проводиться политика управления отходами, которая позволит минимизировать риск для здоровья и безопасности работников и природной среды. Система управления отходами контролирует раз- мещение различных типов отходов.

Производство ликвидационных работ сопровождается образованием и накоплением раз- личного вида отходов, являющихся потенциальными загрязнителями окружающей среды, а именно: твердо-бытовыми отходами.

Твердо-бытовые отходы –

По агрегатному состоянию отходы твердые, по физическим свойствам, в большинстве слу- чаев, нерастворимые в воде, пожароопасные, невзрывоопасные, некоррозионноопасные. По хими- ческим свойствам – не обладают реакционной способностью, содержат в своем составе оксиды кремния, углеводороды, органические вещества.

Твердые бытовые отходы хранятся в специальных, металлических контейнерах, установлен- ных на площадке с твердым покрытием, желательно огражденной с трех сторон сплошным ограж- дением, имеющей бортики, обеспеченной удобными подъездными путями. Нельзя допускать пере- полнения контейнеров, своевременный вывоз их должен быть обеспечен согласно Договору со спе- циализированной организацией по вывозу отходов.

Не допускается поступление в контейнеры для ТБО отходов, не разрешенных к приему на полигоны ТБО, использование ТБО на подсыпку дорог, стройплощадок и т.д., хранение ТБО в от- крытых контейнерах более недели (для отходов, в которых содержится большой процент отходов, подверженных разложению (гниению), летнее время этот срок сокращается до двух дней.

Норма образования бытовых отходов (m1, т/год) определяется с учетом удельных санитар- ных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях – 0.3 м3/год на человека, списочной численности работающих на предприятии и средней плотности отходов, которая состав- ляет 0.25 т/м3.

Расчетное годовое количество образующихся отходов составит:

Мобр = (0.3 м3/год * 3чел * 0.25 т/м3)/12 *1 = 0,01875 т/год.

Таблица 4.1.1

Характеристика отходов, образующихся на период ликвидационных работ

| Наименование отхо- дов | Образование, т/год | Размещение, т/год | Передача сторонним организациям, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего: | 0,01875 | - | 0,01875 |
| В т.ч. отходов произ- водства | - | - | - |
| В т.ч. отходов потреб- ления | 0,01875 | - | 0,01875 |
| Зеленый уровень опасности |  |  |  |
| Твердые бытовые от- ходы | 0,01875 | - | 0,01875 |

Общие сведения об отходах на период ликвидационных работ на объекте ТОО «Тумалин В» представлены в таблице 4.1.2.

Таблица 4.1.2

| № п. п. | Наименова- ние отхода | Объем образо- вания т/год | Код по классифика- тору | Перио- дичность (срок раз- мещения) | Место вре- менного хра- нения | Качественный состав | Способ утилиза- ции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 1 | ТБО | 0,01875 | 20 03 01 | менее 6 | Контейнера | Бумага, пище- | Вывоз в |
|  |  |  |  | месяцев | (металличе- | вые остатки, | специали- |
|  |  |  |  |  | ская емкость | упаковочный | зирован- |
|  |  |  |  |  | 0,75м3) | материал | ные орга- |
|  |  |  |  |  |  |  | низации |

    - Мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды отходами производ- ства и потребления

Мероприятия по снижению воздействия отходов производства на окружающую среду во многом дублируют мероприятия по охране почв, поверхностных и подземных вод и вклю- чают в себя решения по организации работ, обеспечивающих минимальное воздействие на окружающую среду.

Проектом предусматривается проведение комплекса мероприятий при временном скла- дировании и хранении производственных и бытовых отходов с целью уменьшения и сокраще- ния вредного влияния на окружающую среду. Основными мероприятиями являются:

  - тщательная регламентация проведения работ, связанных с загрязнением и нарушением рельефа;

  - организация систем сбора, транспортировки и утилизации отходов;

  - ведение постоянных мониторинговых наблюдений.

Отходы, хранящиеся в производственных помещениях, должны быть защищены от вли- яния атмосферных осадков и не воздействовать на почву, атмосферу, подземные и поверхност- ные воды. Их воздействие на окружающую среду может проявиться только при несоблюдении правил их сбора и хранения.

  - Оценка физических воздействий на окружающую среду

Территория размещения производственного объекта расположена на открытой местности, вдали от селитебной зоны (5,0 км). Непосредственно на прилегающей территории отсутствуют ка- кие-либо здания, сооружения, ВЛЭ.

Физические факторы - вредные воздействия шума, вибрации, ионизирующего и неионизиру- ющего излучения, изменяющие температурные, энергетические, волновые, радиационные и другие свойства атмосферного воздуха, влияющие на здоровье человека и окружающую среду. Источник вредных физических воздействий - объект, при работе которого происходит передача в атмосфер- ный воздух вредных физических факторов (технологическая установка, устройство, аппарат, агре- гат, станок и т.д.).

    - Акустическое воздействие

Интенсивность внешнего шума зависит от типа оборудования, его составной части, вида при- вода, режима работы и расстояния от места работы. Особенно сильный шум создаётся при работе спец.техники и автотранспорта и др.

При удалении источника шума на расстоянии до 200 метров происходит быстрое затухание шума, при дальнейшем увеличении расстояния снижение уровня звука происходит медленнее. При производстве работ следует учитывать изменение уровня звука в зависимости от направления и ско- рости ветра, характер и состояние прилегающей территории, наличие звукоотражающих и погло- щающих сооружений и объектов, рельеф территории.

Мероприятия по снижению уровня шума при выполнении технологических процессов сво- дятся к снижению шума в его источнике применение, при необходимости, звукоотражающих или звукопоглощающих экранов на пути распространения звука или шумозащитных мероприятий на самом защищаемом объекте. В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.003-2014 «ССБТ. Шум. Об- щие требования безопасности» уровни звука на рабочих местах не должны превышать 85 дБ. Шу- мовые характеристики оборудования должны быть указаны в их паспортах.

    - Вибрация

По своей физической природе вибрация тесно связана с шумом. Вибрация представляет собой колебания твердых тел или образующихся частиц. Основными физическими характеристиками виб- рации являются амплитуда и частота колебаний. Амплитуда вибросмещения измеряется в метрах или сантиметрах, а частота колебаний -в герцах. Вибрация с частотой до 32 Гц относится к низкоча- стотной, а более 32 Гц - к высокочастотной.

В отличие от звука, вибрация воспринимается различными органами и частями тела. При низ- кочастотных колебаниях вибрации воспринимаются отолитовыми и вестибулярным аппаратом человека, нервными окончаниями кожного покрова, а вибрация высоких частот воспринимается подобно ультразвуковым колебаниям, вызывая тепловое ощущение. Вибрация, подобно шуму, при- водит к снижению производительности труда, нарушает деятельность центральной вегетативной нерв- ной системы, приводит к заболеваниям сердечнососудистой системы.

Вибрации возникают, главным образом вследствие вращательного поступательного движения неуравновешенных масс двигателя и механических систем машин.

Борьба с вибрационными колебаниями заключается в снижении уровня вибрации самого ис- точника возбуждения, а также в применении конструктивных мероприятий на пути распространения ко- лебаний.

К потенциальным источникам шумового воздействия на объекте ТОО «Баянаульский кирпичный завод №1» будет относиться спецтехника и автотранспортные средства.

Для исключения превышения предельно-допустимых уровней шума и вибрации необходимо поддерживать в рабочем состоянии шумогасящие и виброизолирующие устройства основного тех- нологического оборудования. Автотранспорт и спецтехника подлежат обязательному контролю за уровнем шума и вибрации.

Обслуживающий персонал должен иметь средства индивидуальной защиты от вредного воз- действия пыли, шума и вибрации: комбинезоны из пыленепроницаемой ткани, респираторы, проти- вошумовые наушники, антифоны, специальные кожаные ботинки с 4-х, 5-слойной резиновой по- дошвой.

Мероприятия по ограничению неблагоприятного влияния шума на работающих должны про- водиться в соответствии с действующим стандартом «Шум. Общие требования безопасности».

    - Электромагнитные излучения

Неконтролируемый постоянный рост числа источников электромагнитных излучений (ЭМИ), увеличение их мощности приводят к тому, что возникает электромагнитное загрязнение окружающей среды. Высоковольтные линии электропередачи, трансформаторные станции, элек- трические двигатели, персональные компьютеры (ПК) широко используемые в производстве - все это источники излучений.

Вследствие влияния электромагнитных полей, как основного и главного фактора, провоци- рующего заболевания, особенно у лиц с неустойчивым нервно-психологическим или гормональным статусом, все мероприятия должны проводиться комплексно, в том числе:

    - возможные системы защиты, а т.ч. временем и расстоянием;

    - противопоказания для работы у конкретных лиц;

    - соблюдение основ нормативной базы электромагнитной безопасности.

    - Источники физических воздействий предприятия

В процессе эксплуатации объекта неизбежно воздействие физических факторов, которые мо- гут оказать влияние на рабочий персонал. Источниками возможного шумового, вибрационного, све- тового воздействия на окружающую среду является технологическое оборудование.

Шумовое воздействие может быть оказано только от работающего технологического обору- дования (электродвигатели, работающий транспорт и др.).

Источниками возможного вибрационного воздействия на окружающую среду может яв- ляться то же самое технологическое оборудование.

Источники электромагнитного, ионизирующего излучения и радиоактивного воздействия на территории объекта ТОО «Баянаульский кирпичный завод №1» отсутствуют.

Проектными решениями предусмотрено использование такого оборудования, при котором уровни звука, вибрации и освещения будут обеспечены в пределах, установленными соответствую- щими санитарными и строительными нормами.

    - Мероприятия по снижению физических воздействий на окружающую среду

На территории объекта ТОО «Баянаульский кирпичный завод №1» отсутствуют источники высоковольтного напряжения свыше 300 кВ, поэтому специальных мероприятий по снижению неблагоприятного воздействия электромагнитного излучения на здоровье персонала не разрабатываются.

Расстояние от границы месторождения до жилых массивов составляет 15 км. Поэтому насто- ящим проектом рассматриваются мероприятия по ограничению шума и вибрации для непосред- ственно работающих в разрезе людей.

Защита от шума и вибрации обеспечивается конструктивными решениями используемого оборудования (бульдозеры, экскаваторы, автосамосвалы и др.). Фактором увеличения уровней шума и вибрации является механический износ технологического оборудования и его узлов, по- этому для предотвращения возможных превышений уровня шума и вибрации должны выполняться следующие мероприятия:

- контрольные замеры шума и вибрации на рабочих местах машинистов и операторов, кото- рые производятся специализированной организацией не реже одного раза в год;

- при превышении уровней шума и вибрации, производится контрольное обследование с це- лью установления причины и принятия мер по замене или ремонту узлов;

- периодическая проверка оборудования, машин и механизмов на наличие и исправность зву- копоглощающих кожухов, облицовок и ограждающих конструкций, виброизоляции рукояток управления, подножек, сидений, площадок работающих машин;

- прохождение обслуживающим персоналом медицинского осмотра не реже 1- го раза в год. Для отдыха должны быть отведены места, изолированные от шума и вибрации; по возмож-

ности звуковые сигналы должны заменяться световыми.

В случае невозможности снизить уровни шума и вибрации с помощью технических средств, рекомендуются к использованию соответствующие средства индивидуальной защиты. Так, приме- нение антифонов в виде наушников при уровне шума более 85 дБ, позволяет снизить ощущение громкости шума в различных частотах от 15 до 30 дБ.

  - Оценка воздействий на земельные ресурсы и почвы

    - Почвенный покров

По почвенно-географическому районированию территория Павлодарской области относится к подзоне умеренно-сухих типчаково-ковыльных степей на темно-каштановых почвах. Почвенный покров сформировался в условиях резко континентального климата, который отличается высокой сухостью и резкой сменой температурных условий. В условиях невысокого снежного покрова это способствует глубокому промерзанию почв (до 1,5-2,0 м) и накладывает свои особенности на про- цессы почвообразования. Для территории объекта характерна высокая ветровая активность, что яв-ляется причиной интенсивного развития процессов дефляции почв.

Одной из особенностей почвенного покрова территории, как и всей подзоны темнокаштано- вых почв является его комплексность. Комплексность почвенного покрова в значительной степени обусловлена микрорельефом поверхности, вызывающим перераспределение влаги и солей по его элементам. С изменениями мезорельефа связано формирование сочетаний почв, представляющих собой чередование почв различных рядов увлажнения. В результате совокупного действия всех фак- торов почвообразования на территории области сформировались следующие почвы:

  - темно-каштановые карбонатные среднемощные;

  - темно-каштановые карбонатные маломощные;

  - темно-каштановые маломощные с солонцами каштановыми мелкими;

  - темно-каштановые малоразвитые;

  - лугово-болотные каштановые;

  - солонцы каштановые корковые и мелкие с темно-каштановыми карбонатными мало- мощными 10-30%;

  - солонцы каштановые корковые с солонцами каштановыми мелкими 30-50%;

  - солонцы каштановые мелкие;

  - нарушенные земли.

    - Мероприятия по предотвращению загрязнения и истощения почв

С целью снижения негативного воздействия на почву проектными решениями предусматрива- ются следующие мероприятия:

- подъездные пути и инженерные коммуникации между участками работ проводить с учетом существующих границ и т.п., с максимальным использованием имеющейся дорожной или инженер- ной сети;

- с целью охраны от загрязнения почвы бытовые и производственные отходы необходимо складировать в контейнерах, с последующим вывозом в места, определяемые районным управлением санитарно-эпидемиологического контроля;

- почвенный слой, пропитанный нефтехимическими продуктами снимать, вывозить;

- осуществлять приведение земельных участков в безопасное состояние в соответствии с за- конодательством РК;

- ликвидацию скважин, очистку территории от металлолома, ГСМ, планировку площадок, вы- возку керна, восстановление почвенно-растительного слоя.

Принятые решения, обеспечат соблюдение допустимых нормативов воздействия предприятия на окружающую среду.

Комплекс проектных технических решений по защите земельных ресурсов от загрязне- ния, истощения и минерализация последствий при проведении подготовительных с последу- ющей рекультивацией отведенных земель, упорядочение дорожной сети, сведение к мини- муму количества подходов автотранспорта по бездорожью, позволит свести воздействие на почвенный покров к минимуму.

  - Оценка воздействия на растительность и животный мир

Исследований, позволяющих дать качественную оценку условиям обитания животных, числен- ности и видовому составу, а также путям их миграции не проводится много лет. Приводимые данные о животном и растительном мире носят общий характер и не имеют привязки к конкретной террито- рии.

Месторасположение рассматриваемого предприятия не затрагивает памятников природы, исто- рии, архитектуры, культуры, курганов, заповедников, заказников.

Негативное воздействие объекта на растительный покров прилегающих угодий весьма незна- чительное, и будет ограничиваться выделением пыли во время автотранспортных и производствен- ных работ. Растительный покров близлежащих угодий не будет поврежден.

Фактор беспокойства или антропогенное вытеснение (присутствие людей, техники, шум, свет в ночное время) окажут наиболее существенное воздействие во время работ по рекультивации период года. В это время возможно исчезновение из мест постоянного обитания представителей наземных позвоночных. В дальнейшем возможно увеличение их численности.

Эти влияния не изменят коренным образом структуру и направление развития экоси- стемы и ее способность к самовосстановлению после прекращения или уменьшения степени техногенного воздействия.

В целом же, оценивая воздействие месторождения на животный и растительный мир, следует признать его незначительность.

  - Социально-экономическая среда

По административному делению проектируемый объект находится в Баянаульском районе Павлодарской области.

Памятники, состоящие на учёте в органах охраны памятников, имеющие архитектурно–худо- жественную ценность и представляющие научный интерес в изучении народного зодчества Казах- стана, на территории размещения месторождения отсутствуют.

Проведение планируемых работ приведет к созданию ряда рабочих мест, позволит макси- мально использовать существующую транспортную систему и социально-бытовые объекты Баянаульского района, привлечь местных подрядчиков для обеспечения строительных работ, приведет к увеличению спроса на продукты питания местных сельхозпроизводителей. Создание дополнительных рабочих мест приведет к увеличению поступлений в местные бюджеты финансовых средств за счет отчисления социальных и подоходных налогов.

Работы по внедрению проекта предполагается вести с соблюдением норм и правил техники безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности, что обеспечит безопас- ное проведение планируемых работ и не вызовет дополнительной, нежелательной нагрузки на со- циально - бытовую инфраструктуру Баянаульского района.

При проведении работ на предприятии необходимо руководствоваться:

- Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах (Приказ Министра национальной экономики РК № 168 от 28.02.2015);

- ГОСТа 12.1.003-2014 «ССБ. Шум. Общие требования безопасности».

При поступлении на работу, работники проходят предварительный медицинский осмотр, а в дальнейшем – периодические медосмотры. Все работники проходят необходимую вакцинацию и инструктаж по соблюдению правил личной гигиены, с учетом местных региональных особенностей, поэтому повышение эпидемиологической ситуации в районе работ маловероятно.

Охрана здоровья работников – один из важнейших вопросов, который будет постоянно кон- тролироваться руководством.

Учитывая все вышесказанное, а также небольшое количество занятых людей в процессе ликвидационных работ, вероятность ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации очень низка.

    - Радиационная обстановка

Согласно информационного бюллетеня, подготовленного по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП “Казгидромет” по проведению экологического мони- торинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеороло- гической службы, наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись еже- дневно на метеорологических станциях Павлодарской области ((рис. 2).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,10 - 0,22 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

Рис. 2 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма- фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории

Павлодарской области

В соответствии с требованиями НРБ-76, удельная активность естественных радионуклидов в строительных материалах, используемых во всех вновь строящихся жилищных и общественных зданиях не должна превышать 0,37 Бк/г санитарных норм для строительных материалов I класса.

Радиометрических аномалий среди геологических пород на площади месторождения не выяв- лено, а радиологическая обстановка оценивается спокойной, поэтому пылерадиационный фактор не окажет отрицательного влияния на здоровье персонала, занятого на добыче.

  - Оценка экологического риска

Строгое соблюдение природоохранных мероприятий предусмотренных проектом позво- ляет максимально снизить негативные последствия для окружающей среды, связанные с хозяй- ственной деятельностью проектируемого объекта. Руководство предприятия в полной мере осо- знает свою ответственность по данной проблеме, и будет обеспечивать:

  - безопасное осуществление хозяйственной деятельности, взаимодействуя с органами надзора и инспекциями, отвечающими за экологическую безопасность и здоровье местного населе- ния и работающего персонала;

  - соблюдение нормативных требований Республики Казахстан в области охраны окружаю- щей среды, на всех этапах намечаемой и существующей хозяйственной деятельности.

Как показывает практика осуществления хозяйственной аналогичной деятельности, наибо- лее значимые отрицательные последствия для окружающей среды могут иметь последствия различ- ных аварийных ситуаций, которые можно предусмотреть заранее в процессе работ.

Оценка вероятности возникновения аварийной ситуации при осуществлении данного про- екта используется для оценки:

- потенциальных событий или опасностей, которые могут привести к аварийной ситуации с вероятным негативным воздействием на окружающую среду;

- вероятности и возможности реализации таких событий;

- потенциальной величины или масштаба экологических последствий, которые могут воз- никнуть при реализации события.

С учетом вероятности возникновения аварийных ситуаций, одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним, разработка сценариев возможного развития событий при аварии и сценариев реагирования на них.

  - Причины возникновения аварийных ситуаций

Наиболее вероятными аварийными ситуациями, которые могут возникнуть в результате хо- зяйственной деятельности и существенным образом негативно повлиять на экологическую ситуа- цию, являются:

- технологические отказы, обусловленные нарушением норм технологического режима про- изводства или отдельных технологических процессов;

- механические отказы, вызванные полным разрушением или износом технологического обо- рудования или его деталей;

- химически опасные вредные пары;

- организационно-технические отказы, обусловленные прекращением подачи электроэнер- гии, ошибками персонала и т.д.;

- чрезвычайные события, обусловленные пожарами, взрывами;

- стихийные, вызванные стихийными природными бедствиями – наводнения, землетрясения, сели и т.д.

  - Мероприятия по снижению экологического риска

Основными мерами предупреждения вышеперечисленных аварий является строгое испол- нение технологической и производственной дисциплины, выполнение проектных решений и опера- тивный контроль. Мероприятия по охране и защите окружающей среды, предусмотренные проек- том, полностью соответствуют экологической политике, последовательно проводимой предприя- тием. Принципы этой политики сводятся к следующему:

- минимальное вмешательство в сложившиеся к настоящему времени природные экоси- стемы;

- сведение к минимуму любых воздействий на окружающую среду в процессе проведения работ;

- полное восстановление нарушенных земель.

При осуществлении хозяйственной деятельности с целью снижения негативного воздей- ствия при возникновении аварийных ситуаций предусмотрены следующие мероприятия:

- тщательная регламентация проведения работ, связанных с загрязнением и нарушением ре- льефа;

- ведение постоянных мониторинговых наблюдений;

- подъездные пути и инженерные коммуникации между участками работ проводить с учетом существующих границ и т.п., с максимальным использованием имеющейся дорожной или инженер- ной сети;

- осуществлять приведение земельных участков, нарушенных при работах, в безопасное со- стояние в соответствии с законодательством РК;

- очистку территории от металлолома, ГСМ, планировку площадок, восстановление поч- венно-растительного слоя.

Деятельность организаций и граждан, связанная с риском возникновения чрезвычайных ситу- аций, подлежит обязательному страхованию.

Организации, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, пред- ставляют отчетность об авариях, бедствиях и катастрофах, приведших к возникновению чрезвычай- ных ситуаций, в специально уполномоченные государственные органы осуществляют государ- ственный учет чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Анализ сценариев наиболее вероятных аварийных ситуаций констатирует о возможно- сти возникновения локальной по характеру аварии, которая не приведет к катастрофическим или необратимым последствиям. Своевременное применение необходимых мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций позволит дополнительно уменьшить их возможные негативные влияния на окружающую среду, снизить уровни эко- логического риска.

  - Ответственность за нарушение законодательства в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Аварии, бедствия и катастрофы, приведшие к возникновению чрезвычайных ситуаций при- родного и техногенного характера, подлежат расследованию в порядке, установленном Правитель- ством Республики Казахстан.

В случае выявления противоправных действий или бездействия должностных лиц и граж- дан материалы расследования подлежат передаче в соответствующие органы для привлечения ви- новных к ответственности.

Должностные лица и граждане, виновные в невыполнении или недобросовестном выполне- нии установленных нормативов, стандартов и правил, создании условий и предпосылок к возник- новению аварий, бедствий и катастроф, непринятии мер по защите населения, окружающей среды и объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и дру- гих противоправных действиях, несут дисциплинарную, административную, имущественную и уго- ловную ответственность, а организации – имущественную ответственность в соответствии с зако- нодательством Республики Казахстан.

  - Возмещение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Ущерб, причиненный здоровью граждан вследствие чрезвычайных ситуаций техногенного характера, подлежит возмещению за счет юридических и физических лиц, являющихся ответствен- ными за причиненный ущерб. Ущерб возмещается в полном объеме с учетом степени потери тру- доспособности потерпевшего, затрат на его лечение, восстановление здоровья, ухода за больным, назначенных единовременных государственных пособий в соответствии с законодательством Рес- публики Казахстан. Организации и граждане вправе требовать от указанных лиц полного возмеще- ния имущественных убытков в связи с причинением ущерба их здоровью и имуществу, смертью из- за чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных деятельностью организаций и граж- дан, а также возмещения расходов организациям, независимо от их формы собственности, частным

лицам, участвующим в аварийно-спасательных работах и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Возмещение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайных ситуаций природного харак- тера здоровью и имуществу граждан, окружающей среде и объектам хозяйствования, производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Организации и граждане, по вине кото- рых возникли чрезвычайные ситуации техногенного характера, обязаны возместить причиненный ущерб земле, воде, растительному и животному миру (территории), включая затраты на рекульти- вацию земель и по восстановлению естественного плодородия земли.

  - Экстренная медицинская помощь при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

При ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера немед- ленно вводится в действие служба экстренной медицинской помощи, а при недостаточности, вклю- чаются медицинские силы и средства министерств, государственных комитетов, центральных ис- полнительных органов, не входящих в состав Правительства, и организаций.

Организации обязаны вести плановую подготовку рабочих и служащих, с целью дать каж- дому обучаемому определенный объем знаний и практических навыков по действиям и способам защиты в чрезвычайных ситуациях. Подготовка включает проведение регулярных занятий, учебных тревог и т. д.

  - Оценка неизбежного ущерба, наносимого окружающей среде

Органами охраны природы устанавливаются лимиты выбросов, размещение отходов в окру- жающей природной среде с учетом экологической обстановки в регионе, видов используемого сы- рья, технического уровня, применяемого природоохранного оборудования, проектных показателей и особенностей технологического режима работы предприятия, а также уровня фонового загрязне- ния окружающей среды.

Платежи с предприятий взимаются как за установленные лимиты выбросов, размещение от- ходов загрязняющих веществ, так и за их превышение. Плата за выбросы загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов рассматривается как плата за использование природного ресурса (способности природной среды к нейтрализации вредных веществ). Этот вид платежей можно от- нести к регулярным природоохранным платежам, которые устанавливаются на стадии проектиро- вания.

За выбросы, размещение отходов сверх устанавливаемых лимитов предъявляются сверхли- митные платежи. Плата за сверхнормативные выбросы, размещение отходов применяется в случаях невыполнения предприятиями обязательств по соблюдению согласованных лимитов выбросов, сбросов, размещения отходов на основе натурных замеров. Величина платежей за превышение ли- митов загрязняющих веществ определяется в кратном размере по отношению к нормативу платы за допустимое загрязнение среды. Ниже приведены предварительные расчеты природоохранных пла- тежей.

Согласно Экологическому Кодексу для каждого предприятия органами охраны природы устанавливаются лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на основе нормативов ПДВ. Для предприятия устанавливаются лимиты природопользования с учетом экологической об- становки в регионе, видов используемого сырья, технического уровня, применяемого природо- охранного оборудования, проектных показателей и особенностей технологического режима работы предприятия. Платежи взимаются как за установленные лимиты выбросов загрязняющих веществ,

так и за их превышение.

Ставки платы определяются исходя из размера месячного расчетного показателя, установ- ленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете (далее - МРП).

Лимит платы для предприятия определяется: П = М1t x K1 x P , где

М1t - годовой выброс загрязняющих веществ в t-ом году, т/год; К1 – ставка платы за одну тонну (кол-во МРП);

жете.

Р- месячный расчетный показатель, ежегодно утверждаемый законом о республиканском бюд-

Согласно налогового кодекса РК, плата за выбросы загрязняющих веществ в природную среду

определяется согласно ниже приведенных таблиц 10.1-10.3.

Валовый выброс от передвижных источников не нормируется, выбросы от автотранспорта оплачиваются по фактическому объёму сожженного топлива.

Расчет лимитированного выброса на период работ по ликвидации объекта недропользования ТОО  «Баянаульский кирпичный завод №1»  приведен в таблице 10.4.

Таблица 10.1

Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников

| № п.п. | Виды загрязняющих веществ | Ставки платы за 1 тонну (МРП*) | Ставки платы за 1 килограмм (МРП) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Окислы серы | 10 |  |
| 2 | Окислы азота | 10 |  |
| 3 | Пыль и зола | 5 |  |
| 4 | Свинец и его соединения | 1 993 |  |
| 5 | Сероводород | 62 |  |
| 6 | Фенолы | 166 |  |
| 7 | Углеводороды | 0.16 |  |
| 8 | Формальдегид | 166 |  |
| 9 | Окислы углерода | 0,16 |  |
| 10 | Метан | 0,01 |  |
| 11 | Сажа | 12 |  |
| 12 | Окислы железа | 15 |  |
| 13 | Аммиак | 12 |  |
| 14 | Хром шестивалентный | 399 |  |
| 15 | Окислы меди | 299 |  |
| 16 | Бенз(а)пирен |  | 498,3 |

* 1 МРП 2026 год = 4325 тенге.

Ставки платы за размещение отходов производства и потребления приведены в табл. 10.2.

Таблица 10.2

Ставки платы за размещение отходов производства и потребления

| № п/п | Виды отходов | Ставки платы (МРП) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | за 1 тонну | за 1 гигабеккерель (Гбк) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | За размещение отходов производства и по- требления на полигонах, в накопителях, санк- ционированных свалках и специально отве- денных местах: |  |  |
| 1.1. | Коммунальные отходы (твердые бытовые от- ходы, канализационный ил очистных соору- жений) | 0.19 |  |
| 1.2. | Промышленные отходы с учетом уровня опасности: |  |  |

| 1.2.1. | «красный» список | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2. | «янтарный» список | 4 |  |
| 1.2.3. | «зеленый» список | 1 |  |
| 1.2.4. | не классифицированные | 0.45 |  |
| 1.3. | Кроме того: |  |  |
| 1.3.1. | вскрышные породы | 0.002 |  |
| 1.3.2. | вмещающие породы | 0.013 |  |
| 1.3.3. | отходы обогащения | 0.01 |  |
| 1.3.4. | шлаки, шламы | 0.019 |  |
| 1.3.5. | Зола и золошлаки | 0.33 |  |
| 1.3.6. | отходы сельхозпроизводства | 0.009 |  |
| 2. | За размещение радиоактивных отходов, в ги- габеккерелях (Гбк): |  |  |
| 2.1. | Трансурановые |  | 0.38 |
| 2.2. | Альфа-радиоактивные |  | 0.19 |
| 2.3 | Бета-радиоактивные |  | 0.02 |
| 2.4 | Ампульные радиоактивные источники |  | 0.19 |

Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных ис- точников приведены в таблице 10.3

Таблица 10.3

Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвиж- ных источников

| № п/п | Виды топлива | Ставка за 1 тонну использованного топлива (МРП) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Для неэтилированного бензина | 0,33 |
|  | Для дизельного топлива | 0,45 |
|  | Для сжиженного, сжатого газа | 0,24 |

Таблица 10.4

Определение лимитированного выброса загрязняющих веществ в атмосферу на период Ликвидационных работ

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего веще- ства | Выброс вещества, т/год | Ставка платы | МРП | Плата за выбросы ЗВ, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0.1201 | 10 | 4325 | 5194 |

*без учета автотранспорта

Валовый выброс от передвижных источников не нормируется, выбросы оплачиваются по фак- тическому объему сожженного топлива, согласно ставкам платы за загрязнение окружающей среды, утвержденным Налоговым Кодексом РК, а также табл. 10.3 данной работы).

В дальнейшем, возможна корректировка платы за выбросы загрязняющих веществ в атмо- сферу в связи с изменением размера МРП и изменениями в Налоговом кодексе РК.

  - Выводы оценки воздействия предприятия на компоненты окружающей среды

Целью выполненной работы являлась оценка воздействия намечаемой деятельности на окру- жающую среду.

При разработке ОВОС были соблюдены основные принципы проведения ОВОС, а именно:

- учет экологической ситуации на территории, оказывающейся в зоне влияния деятельности предприятия;

- информативность при проведении ОВОС;

- понимание целостного характера проводимых процедур, выполнение их с учетом взаимо- связи возникающих экологических последствий с социальными, экологическими и экономическими факторами.

Объем, полнота содержания представленных в разделе материалов отвечают требованиям ин- струкции ОВОС, действующей в настоящее время в Республике Казахстан. В процессе разработки раздела «Охраны окружающей среды» была проведена детальная оценка современного состояния окружающей среды района проведения работ с привлечением имеющегося информационного мате- риала последних лет по данному региону.

На основании анализа деятельности предприятия и расчета объемов выбросов в различные компоненты природной среды было оценено воздействие на состояние биоресурсов района.

При рассмотрении намечаемой деятельности были выявлены источники воздействия на окру- жающую среду, проведена покомпонентная оценка их воздействия на природные среды и объекты, выявлены основные направления этого процесса, которые проявляются непосредственно при ра- боте технологического оборудования.

Результаты экспертной оценки показывают:

Атмосферный воздух.

Объект ТОО  «Баянаульский кирпичный завод №1», включающий в себя карьер и промплощадку, расположен в одном расчетном прямоугольнике и представлен - 7 неорганизованными источниками выбросов в атмосферу.

В выбросах в атмосферу от объекта ТОО  «Баянаульский кирпичный завод №1»  на период проведения ликвидационных работ содержится 7 загрязняющих веществ: Азота (IV) диоксид, Азот (II), Углерод (Сажа, Уг- лерод черный), Сера диоксид (Ангидрид сернистый), Углерод оксид, керосин, Пыль неорганиче- ская: 70-20% двуокиси кремния.

Из них 6 веществ от передвижных источников – Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Углерод (Сажа, Углерод черный), Сера диоксид (Ангидрид сернистый), Углерод оксид, Керосин

Валовый выброс загрязняющих веществ, отходящих от источников загрязнения атмосферы составит: 0.145750458 т/год (из них выбросы от передвижных источников 0,025650458 т/год).

По масштабам распространения загрязнения атмосферного воздуха выбросы относятся к от- носительно локальному типу загрязнения. Интенсивность воздействия слабая, так как изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости. Негативного воздействия на жилую, селитебную зону, здоровье граждан предприятие не окажет, с учетом их отдаленности.

Поверхностные и подземные водные объекты. Сброс сточных вод в поверхностные и под- земные водные источники производиться не будет. Прямого воздействия на состояние водных ре- сурсов предприятием оказываться не будет. Непосредственно на прилегающей территории какие- либо водные объекты отсутствуют.

Земельные ресурсы. Воздействие на земельные ресурсы носит допустимый характер при со- блюдении всех проектных требований.

Животный и растительный мир. Проведение планируемых работ не приведет к существен- ному нарушению растительного покрова и мест обитания животных, а также миграционных путей животных.

Аварийные ситуации. Во избежание возникновения аварийных ситуаций и обеспечения без- опасности необходимо соблюдение проектных норм. Для снижения степени риска при организации работ следует предусмотреть меры по предотвращению (снижению) аварийных ситуаций, которые включают организационные меры, перечень ответственности лиц, план передачи сообщений, по- дробные данные об аварийной службе и др. при возникновении аварийной ситуации, она будет но- сить локальный характер и не повлечет за собой катастрофических или необратимых последствий.

В целом, оценка воздействия на окружающую среду в районе проведения работ показала, что последствия данной намечаемой деятельности будут не столь значительны при соблюде- нии рекомендуемых природоохранных мероприятий.

Список используемой литературы:

- Экологический кодекс Республики Казахстан.

- Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными произ- водствами. Алматы, 1996 г.

- СН РК 3.05-12-2001. Нормы технологического проектирования.

- ОНД – 86. Госкомгидромет. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вред- ных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. Ленинград. Гидрометеоиздат, 1987 г.

- СНиП РК 2.04.01-2001 Строительная климатология.

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», При- каз и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). Москва, НИИАТ, 1991 г. с учетом Дополне- ния к Методике, 1992 г.

- Методические указания по расчету выбросов в атмосферу от предприятий строительной индустрии. Алма-Ата, 1992 г.

- Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. С.-П., 2000.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загряз- няющих веществ в атмосферный воздух. С.-Пб., 2002, 127 с.

- Информационный бюллетень о состоянии окружающей среды Республики Казахстан, 2020 год.

- РНД 211.2.01.01-97 Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, Алматы, 1997г.

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчет- ный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных ма- териалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строитель- ной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Респуб- лики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

- Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005Расчеты по п. 6-8

ПРИЛОЖЕНИЯ

ЭРА v3.0.392	Приложение 1

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город N 004,с. Баянаул

Объект N 0002,Вариант 7 Месторождение песчаников "Кокдомбакски" План ликвидации

Источник загрязнения N 6001, Выполаживание бортов карьер Источник выделения N 6001 02, Экскаватор

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производ- ству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казах- стан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статиче- ское хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Глина

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.02

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, до- менный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских место- рождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.8

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 10

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 1.7

Влажность материала, %, VL = 20

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.01

Размер куска материала, мм, G7 = 50

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.4

Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.4 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 218.86 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 15196.5 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Погрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 1.7 · 1 · 0.01

· 0.4 · 1 · 1 · 1 · 0.4 · 218.86 · 106 / 3600 · (1-0) = 0.1654

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.01 · 0.4 · 1 · 1 · 1 · 0.4

· 15196.5 · (1-0) = 0.0292

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.1654

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.0292 = 0.0292

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая дву- окись кремния в %: 70-20 (шамот, це- мент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремне- зем, зола углей казахстанских место- рождений) (494) | 0.1654 | 0.0292 |

Список литературы:

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных пред- приятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно- строительной отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казах- стан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Расчетный период: Переходный период (t>-5 и t<5)

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 1.9

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 161 - 260 кВт

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 0

Количество рабочих дней в периоде, DN = 8

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт., NK = 1

Коэффициент выпуска (выезда), A = 0.9

Наибольшее количество дорожных машин , работающих на территории в течении 30 мин,шт, NK1 = 1

Суммарное время движения без нагрузки 1 машины в день, мин, TV1 = 0.2 Суммарное время движения 1 машины c нагрузкой в день, мин, TV1N = 0.2 Суммарное время работы 1 машины на хол. ходу, мин, TXS = 10

Макс время движения без нагрузки 1 машины за 30 мин , мин, TV2 = 0.1 Макс время движения с нагрузкой 1 машины за 30 мин , мин, TV2N = 0.1 Макс.время работы машин на хол. ходу за 30 мин, мин, TXM = 5

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 6.31

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 4.11

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, ML = 0.9 · ML = 0.9 · 4.11 = 3.7

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N

+ MXX · TXS = 3.7 · 0.2 + 1.3 · 3.7 · 0.2 + 6.31 · 10 = 64.8

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 3.7 · 0.1 + 1.3 · 3.7 · 0.1 + 6.31 · 5 =

32.4

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 0.9 · 64.8 · 1 · 8 / 106 = 0.000467

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 32.4 · 1 / 30 / 60 = 0.018

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.79

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 1.37

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин,ML = 0.9 · ML = 0.9 · 1.37 = 1.233

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N

+ MXX · TXS = 1.233 · 0.2 + 1.3 · 1.233 · 0.2 + 0.79 · 10 = 8.47

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 1.233 · 0.1 + 1.3 · 1.233 · 0.1 + 0.79 · 5 = 4.23

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 0.9 · 8.47 · 1 · 8 / 106 = 0.000061

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 4.23 · 1 / 30 / 60 = 0.00235

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 1.27 Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 6.47 Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N

+ MXX · TXS = 6.47 · 0.2 + 1.3 · 6.47 · 0.2 + 1.27 · 10 = 15.68

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 6.47 · 0.1 + 1.3 · 6.47 · 0.1 + 1.27 · 5

= 7.84

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 0.9 · 15.68 · 1

· 8 / 106 = 0.000113

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 7.84 · 1 / 30 / 60 = 0.004356

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.000113 = 0.0000904

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.004356 = 0.003485

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.000113 = 0.0000147

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.004356 = 0.000566

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.17

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 1.08

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, ML = 0.9 · ML = 0.9 · 1.08 = 0.972

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N

+ MXX · TXS = 0.972 · 0.2 + 1.3 · 0.972 · 0.2 + 0.17 · 10 = 2.147

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.972 · 0.1 + 1.3 · 0.972 · 0.1 + 0.17 · 5 = 1.074

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 0.9 · 2.147 · 1

· 8 / 106 = 0.00001546

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 1.074 · 1 / 30 / 60 = 0.000597

Примесь:0330Сера диоксид (Ангидрид сернистый,Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.25

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.63

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, ML = 0.9 · ML = 0.9 · 0.63 = 0.567

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N

+ MXX · TXS = 0.567 · 0.2 + 1.3 · 0.567 · 0.2 + 0.25 · 10 = 2.76

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.567 · 0.1 + 1.3 · 0.567 · 0.1 + 0.25 · 5 = 1.38

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 0.9 · 2.76 · 1 · 8 / 106 = 0.00001987

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 1.38 · 1 / 30 / 60 = 0.000767

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)

| Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 161 - 260 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 8 | 1 |  | 0.90 |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 10 | 0.1 | 0.1 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 6.31 |  | 3.7 |  | 0.018 |  |  | 0.000467 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.79 |  | 1.233 |  | 0.00235 |  |  | 0.000061 |  |  |  |
| 0301 |  | 1.27 |  | 6.47 |  | 0.003485 |  |  | 0.0000904 |  |  |  |
| 0304 |  | 1.27 |  | 6.47 |  | 0.000566 |  |  | 0.0000147 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.17 |  | 0.972 |  | 0.000597 |  |  | 0.00001546 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.25 |  | 0.567 |  | 0.000767 |  |  | 0.00001987 |  |  |  |

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.003485 | 0.0000904 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.000566 | 0.0000147 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.000597 | 0.00001546 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сер- нистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.000767 | 0.00001987 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.018 | 0.000467 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.00235 | 0.000061 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая дву- окись кремния в %: 70-20 (шамот, це- мент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1654 | 0.0292 |

Источник загрязнения N 6002, Панировка поверхности Источник выделения N 6002 02, Бульдозер

Список литературы:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Прило- жение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Респуб- лики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Карьер Материал: Глина

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, до- менный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских место- рождений) (494)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением Оборудование: Бульдозер при работе по сухой погоде

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования,г/ч(табл.16),G = 900 Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1 Максимальный разовый выброс , г/ч, GC = N · G · (1-N1) = 1 · 900 · (1-0) = 900

Максимальный разовый выброс, г/с (9), _G_ = GC / 3600 = 900 / 3600 = 0.2500000

Время работы в год, часов, RT = 26.3

Валовый выброс, т/год, _M_ = GC · RT · 10-6 = 900 · 26.3 · 10-6 = 0.0236700

Итого выбросы от источника выделения: 002 Бульдозер

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая дву- окись кремния в %: 70-20 (шамот, це- мент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.25 | 0.02367 |

Список литературы:

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных пред- приятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно- строительной отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казах- стан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Расчетный период: Переходный период (t>-5 и t<5)

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 1.9

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 161 - 260 кВт

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 0

Количество рабочих дней в периоде, DN = 3

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт., NK = 1

Коэффициент выпуска (выезда), A = 0.9

Наибольшее количество дорожных машин , работающих на территории в течении 30 мин,шт, NK1 = 1

Суммарное время движения без нагрузки 1 машины в день, мин, TV1 = 192 Суммарное время движения 1 машины c нагрузкой в день, мин, TV1N = 208 Суммарное время работы 1 машины на хол. ходу, мин, TXS = 80

Макс время движения без нагрузки 1 машины за 30 мин , мин, TV2 = 12 Макс время движения с нагрузкой 1 машины за 30 мин , мин, TV2N = 13 Макс.время работы машин на хол. ходу за 30 мин, мин, TXM = 5

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 6.31

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 4.11

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, ML = 0.9 · ML = 0.9 · 4.11 = 3.7

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N

+ MXX · TXS = 3.7 · 192 + 1.3 · 3.7 · 208 + 6.31 · 80 = 2215.7

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 3.7 · 12 + 1.3 · 3.7 · 13 + 6.31 · 5 =

138.5

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 0.9 · 2215.7 · 1

· 3 / 106 = 0.00598

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 138.5 · 1 / 30 / 60 = 0.077

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.79

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 1.37

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, ML = 0.9 · ML = 0.9 · 1.37 = 1.233

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N

+ MXX · TXS = 1.233 · 192 + 1.3 · 1.233 · 208 + 0.79 · 80 = 633.3

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 1.233 · 12 + 1.3 · 1.233 · 13 + 0.79 · 5

= 39.6

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 0.9 · 633.3 · 1

· 3 / 106 = 0.00171

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 39.6 · 1 / 30 / 60 = 0.022

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 1.27 Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 6.47 Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N

+ MXX · TXS = 6.47 · 192 + 1.3 · 6.47 · 208 + 1.27 · 80 = 3093.3

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 6.47 · 12 + 1.3 · 6.47 · 13 + 1.27 · 5 =

193.3

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 0.9 · 3093.3 · 1

· 3 / 106 = 0.00835

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 193.3 · 1 / 30 / 60 = 0.1074

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.00835 = 0.00668

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.1074 = 0.086

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.00835 = 0.001086

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.1074 = 0.01396

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.17

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 1.08

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, ML = 0.9 · ML = 0.9 · 1.08 = 0.972

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N

+ MXX · TXS = 0.972 · 192 + 1.3 · 0.972 · 208 + 0.17 · 80 = 463.1

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.972 · 12 + 1.3 · 0.972 · 13 + 0.17 · 5

= 28.94

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 0.9 · 463.1 · 1

· 3 / 106 = 0.00125

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 28.94 · 1 / 30 / 60 = 0.01608

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) ок- сид) (516)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.25

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.63

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, ML = 0.9 · ML = 0.9 · 0.63 = 0.567

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N

+ MXX · TXS = 0.567 · 192 + 1.3 · 0.567 · 208 + 0.25 · 80 = 282.2

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.567 · 12 + 1.3 · 0.567 · 13 + 0.25 · 5

= 17.64

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 0.9 · 282.2 · 1

· 3 / 106 = 0.000762

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 17.64 · 1 / 30 / 60 = 0.0098

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)

| Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 161 - 260 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 3 | 1 |  | 0.90 |  | 1 | 192 | 208 | 80 | 12 | 13 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 6.31 |  | 3.7 |  | 0.077 |  |  | 0.00598 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.79 |  | 1.233 |  | 0.022 |  |  | 0.00171 |  |  |  |
| 0301 |  | 1.27 |  | 6.47 |  | 0.086 |  |  | 0.00668 |  |  |  |
| 0304 |  | 1.27 |  | 6.47 |  | 0.01396 |  |  | 0.001086 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.17 |  | 0.972 |  | 0.01608 |  |  | 0.00125 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.25 |  | 0.567 |  | 0.0098 |  |  | 0.000762 |  |  |  |

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.086 | 0.00668 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.01396 | 0.001086 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.01608 | 0.00125 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сер- нистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0098 | 0.000762 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.077 | 0.00598 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.022 | 0.00171 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая дву- окись кремния в %: 70-20 (шамот, це- мент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.25 | 0.02367 |

Максимальные разовые выбросы достигнуты в переходный период

Источник загрязнения N 6003, Погрузка ПРС Источник выделения N 6003 02, Экскаватор Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производ- ству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казах- стан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статиче- ское хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Глина

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.02

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, до- менный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских место- рождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.8

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 10

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 1.7

Влажность материала, %, VL = 20

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.01

Размер куска материала, мм, G7 = 10

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 4

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 1 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 218.86 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 6750 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Погрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 1.7 · 1 · 0.01

· 0.5 · 1 · 1 · 1 · 1 · 218.86 · 106 / 3600 · (1-0) = 0.517

Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.

Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20), TT = 1

Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с, GC = GC · TT · 60 / 1200 = 0.517 · 1 · 60 / 1200 = 0.02585

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.01 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 1 ·

6750 · (1-0) = 0.0405

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.02585

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.0405 = 0.0405

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая дву- окись кремния в %: 70-20 (шамот, це- мент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремне- зем, зола углей казахстанских место- рождений) (494) | 0.02585 | 0.0405 |

Список литературы:

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных пред- приятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно- строительной отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казах- стан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Расчетный период: Переходный период (t>-5 и t<5)

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 1.9

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 161 - 260 кВт

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 0

Количество рабочих дней в периоде, DN = 3

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт., NK = 1

Коэффициент выпуска (выезда), A = 0.9

Наибольшее количество дорожных машин , работающих на территории в течении 30 мин,шт, NK1 = 1

Суммарное время движения без нагрузки 1 машины в день, мин, TV1 = 0.2 Суммарное время движения 1 машины c нагрузкой в день, мин, TV1N = 0.2 Суммарное время работы 1 машины на хол. ходу, мин, TXS = 10

Макс время движения без нагрузки 1 машины за 30 мин , мин, TV2 = 0.1 Макс время движения с нагрузкой 1 машины за 30 мин , мин, TV2N = 0.1 Макс.время работы машин на хол. ходу за 30 мин, мин, TXM = 5

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 6.31

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 4.11

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, ML = 0.9 · ML = 0.9 · 4.11 = 3.7

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N

+ MXX · TXS = 3.7 · 0.2 + 1.3 · 3.7 · 0.2 + 6.31 · 10 = 64.8

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 3.7 · 0.1 + 1.3 · 3.7 · 0.1 + 6.31 · 5 =

32.4

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 0.9 · 64.8 · 1 · 3 / 106 = 0.000175

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 32.4 · 1 / 30 / 60 = 0.018

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.79

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 1.37

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, ML = 0.9 · ML = 0.9 · 1.37 = 1.233

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N

+ MXX · TXS = 1.233 · 0.2 + 1.3 · 1.233 · 0.2 + 0.79 · 10 = 8.47

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 1.233 · 0.1 + 1.3 · 1.233 · 0.1 + 0.79 · 5 = 4.23

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 0.9 · 8.47 · 1 · 3 / 106 = 0.00002287

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 4.23 · 1 / 30 / 60 = 0.00235

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 1.27 Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 6.47 Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N

+ MXX · TXS = 6.47 · 0.2 + 1.3 · 6.47 · 0.2 + 1.27 · 10 = 15.68

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 6.47 · 0.1 + 1.3 · 6.47 · 0.1 + 1.27 · 5

= 7.84

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 0.9 · 15.68 · 1

· 3 / 106 = 0.0000423

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 7.84 · 1 / 30 / 60 = 0.004356

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.0000423 = 0.00003384

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.004356 = 0.003485

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.0000423 = 0.0000055

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.004356 = 0.000566

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.17

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 1.08

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, ML = 0.9 · ML = 0.9 · 1.08 = 0.972

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N

+ MXX · TXS = 0.972 · 0.2 + 1.3 · 0.972 · 0.2 + 0.17 · 10 = 2.147

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.972 · 0.1 + 1.3 · 0.972 · 0.1 + 0.17 · 5 = 1.074

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 0.9 · 2.147 · 1

· 3 / 106 = 0.0000058

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 1.074 · 1 / 30 / 60 = 0.000597

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) ок- сид) (516)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.25

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.63

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, ML = 0.9 · ML = 0.9 · 0.63 = 0.567

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N

+ MXX · TXS = 0.567 · 0.2 + 1.3 · 0.567 · 0.2 + 0.25 · 10 = 2.76

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.567 · 0.1 + 1.3 · 0.567 · 0.1 + 0.25 · 5 = 1.38

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 0.9 · 2.76 · 1 · 3 / 106 = 0.00000745

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 1.38 · 1 / 30 / 60 = 0.000767

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)

| Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 161 - 260 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 3 | 1 |  | 0.90 |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 10 | 0.1 | 0.1 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 6.31 |  | 3.7 |  | 0.018 |  |  | 0.000175 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.79 |  | 1.233 |  | 0.00235 |  |  | 0.00002287 |  |  |  |
| 0301 |  | 1.27 |  | 6.47 |  | 0.003485 |  |  | 0.00003384 |  |  |  |
| 0304 |  | 1.27 |  | 6.47 |  | 0.000566 |  |  | 0.0000055 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.17 |  | 0.972 |  | 0.000597 |  |  | 0.0000058 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.25 |  | 0.567 |  | 0.000767 |  |  | 0.00000745 |  |  |  |

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.003485 | 0.00003384 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.000566 | 0.0000055 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.000597 | 0.0000058 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сер- нистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.000767 | 0.00000745 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.018 | 0.000175 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.00235 | 0.00002287 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая дву- окись кремния в %: 70-20 (шамот, це- мент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.02585 | 0.0405 |

Максимальные разовые выбросы достигнуты в переходный период

Источник загрязнения N 6004, Транспортировка ПРС Источник выделения N 6004 02, Автосамосвал Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производ- ству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казах- стан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при транспортных работах Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: >20 - < = 25 тонн Коэфф., учитывающий грузоподъемность(табл.3.3.1), C1 = 1.9

Средняя скорость передвижения автотранспорта: >10 - < = 20 км/час Коэфф., учитывающий скорость передвижения(табл.3.3.2), C2 = 2 Состояние дороги: Дорога со щебеночным покрытием

Коэфф., учитывающий состояние дороги(табл.3.3.3), C3 = 0.5

Число автомашин, одновременно работающих в карьере, шт., N1 = 1

Средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км, L = 0.1

Число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час, N = 2 Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 0.01 Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, Q1 = 1450 Влажность поверхностного слоя дороги, %, VL = 20

Коэфф., учитывающий увлажненность дороги(табл.3.1.4), K5 = 0.01

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала на платформе, C4 = 1.45 Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с, V1 = 3.8 Средняя скорость движения транспортного средства, км/час, V2 = 20 Скорость обдува, м/с, VOB = (V1 · V2 / 3.6)0.5 = (3.8 · 20 / 3.6)0.5 = 4.595

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала в кузове(табл.3.3.4), C5 = 1.26

Площадь открытой поверхности материала в кузове, м2, S = 8

Перевозимый материал: Глина

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1), Q = 0.004

Влажность перевозимого материала, %, VL = 20

Коэфф., учитывающий влажность перевозимого материала(табл.3.1.4), K5M = 0.01

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 0

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 5

Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 5 / 24

= 0.417

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, до- менный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских место- рождений) (494)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.3.1), G = C1 · C2 · C3 · K5 · C7 · N · L

· Q1 / 3600 + C4 · C5 · K5M · Q · S · N1 = 1.9 · 2 · 0.5 · 0.01 · 0.01 · 2 · 0.1 · 1450 / 3600 + 1.45 · 1.26 · 0.01 · 0.004 · 8 · 1 = 0.0006

Валовый выброс, т/год (3.3.2), M = 0.0864 · G · (365-(TSP + TD)) = 0.0864 · 0.0006 · (365-(0 + 0.417)) = 0.0189

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая дву- окись кремния в %: 70-20 (шамот, це- мент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремне- зем, зола углей казахстанских место- рождений) (494) | 0.0006 | 0.0189 |

Список литературы:

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных пред- приятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно- строительной отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казах- стан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Расчетный период: Переходный период (t>-5 и t<5)

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 1.9

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (иномарки)

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн., DN = 4

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин,

NK1 = 1

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., NK = 1

Коэффициент выпуска (выезда), A = 0.9

Экологический контроль не проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, L1N = 0.2

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, TXS = 10

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, L2N = 0.1

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин, TXM = 5 Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, L1 = 0.2 Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, L2 = 0.1

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 6.48

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.12), MXX = 1.03

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 6.48 · 0.2 + 1.3 · 6.48 · 0.2 + 1.03 · 10 = 13.28

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 0.9 · 13.28 · 1 · 4 · 10-6 = 0.0000478

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 6.48 · 0.1 + 1.3 · 6.48 · 0.1 + 1.03 · 5 = 6.64

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 6.64 · 1 / 30 / 60 = 0.00369

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.9 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.12), MXX = 0.57

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 0.9 · 0.2 + 1.3 · 0.9 · 0.2 + 0.57 · 10 = 6.11

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 0.9 · 6.11 · 1 · 4 · 10-6 = 0.000022

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.9 · 0.1 + 1.3 · 0.9 · 0.1 + 0.57 · 5 = 3.06

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 3.06 · 1 / 30 / 60 = 0.0017

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 3.9 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.12), MXX = 0.56

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 3.9 · 0.2 + 1.3 · 3.9 · 0.2 + 0.56 · 10 = 7.4

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 0.9 · 7.4 · 1 · 4 · 10-6 = 0.00002664

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 3.9 · 0.1 + 1.3 · 3.9 · 0.1 + 0.56 · 5 = 3.7

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 3.7 · 1 / 30 / 60 = 0.002056

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.00002664 = 0.0000213

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.002056 = 0.001645

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.00002664 = 0.00000346

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.002056 = 0.0002673

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.405 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.12), MXX = 0.023

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 0.405 · 0.2 + 1.3 · 0.405 · 0.2 + 0.023 · 10 = 0.416

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 0.9 · 0.416 · 1 · 4 · 10-6 = 0.000001498

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.405 · 0.1 + 1.3 · 0.405 · 0.1 + 0.023 · 5 =

0.208

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 0.208 · 1 / 30

/ 60 = 0.0001156

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) ок- сид) (516)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.774 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.12), MXX = 0.112

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 0.774 · 0.2 + 1.3 · 0.774 · 0.2 + 0.112 · 10 = 1.476

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 0.9 · 1.476 · 1 · 4 · 10-6 = 0.00000531

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.774 · 0.1 + 1.3 · 0.774 · 0.1 + 0.112 · 5 =

0.738

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 0.738 · 1 / 30

/ 60 = 0.00041

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (иномарки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 4 | 1 |  | 0.90 |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 10 | 0.1 | 0.1 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 1.03 |  | 6.48 |  | 0.00369 |  |  | 0.0000478 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.57 |  | 0.9 |  | 0.0017 |  |  | 0.000022 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.56 |  | 3.9 |  | 0.001645 |  |  | 0.0000213 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.56 |  | 3.9 |  | 0.0002673 |  |  | 0.00000346 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.023 |  | 0.405 |  | 0.0001156 |  |  | 0.000001498 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.112 |  | 0.774 |  | 0.00041 |  |  | 0.00000531 |  |  |  |

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.001645 | 0.0000213 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0002673 | 0.00000346 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0001156 | 0.000001498 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сер- нистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00041 | 0.00000531 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00369 | 0.0000478 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.0017 | 0.000022 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая дву- окись кремния в %: 70-20 (шамот, це- мент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0006 | 0.0189 |

Максимальные разовые выбросы достигнуты в переходный период

Источник загрязнения N 6005 Разгрузка ПРС Источник выделения N 6005 02, Пылящая поверхность Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производ- ству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казах- стан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статиче- ское хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Глина

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.02

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, до- менный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских место- рождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.8

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 10

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 1.7

Влажность материала, %, VL = 20

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.01

Размер куска материала, мм, G7 = 10

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 4

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 1 Грузоподьемность одного автосамосвала свыше 10 т, коэффициент, K9 = 0.1 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 218.86 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 6750 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 1.7 · 1 · 0.01

· 0.5 · 1 · 0.1 · 1 · 1 · 218.86 · 106 / 3600 · (1-0) = 0.0517

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.01 · 0.5 · 1 · 0.1 · 1 · 1

· 6750 · (1-0) = 0.00405

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.0517

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.00405 = 0.00405

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая дву- окись кремния в %: 70-20 (шамот, це- мент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный | 0.0517 | 0.00405 |

|  | шлак, песок, клинкер, зола, кремне- зем, зола углей казахстанских место- рождений) (494) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Источник загрязнения N 6006, Окончательная планировка поверхности Источник выделения N 6006 01, Бульдозер

Список литературы:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Прило- жение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Респуб- лики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Карьер Материал: Глина

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, до- менный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских место- рождений) (494)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением Оборудование: Бульдозер при работе по сухой погоде

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч(табл.16), G = 900 Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1 Максимальный разовый выброс , г/ч, GC = N · G · (1-N1) = 1 · 900 · (1-0) = 900

Максимальный разовый выброс, г/с (9), _G_ = GC / 3600 = 900 / 3600 = 0.2500000

Время работы в год, часов, RT = 3.2

Валовый выброс, т/год, _M_ = GC · RT · 10-6 = 900 · 3.2 · 10-6 = 0.0028800

Итого выбросы от источника выделения: 001 Бульдозер

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая дву- окись кремния в %: 70-20 (шамот, це- мент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.25 | 0.00288 |

Список литературы:

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных пред- приятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно- строительной отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казах- стан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Расчетный период: Переходный период (t>-5 и t<5) Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 1.9

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 161 - 260 кВт

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 0

Количество рабочих дней в периоде, DN = 1

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт., NK = 1

Коэффициент выпуска (выезда), A = 0.9

Наибольшее количество дорожных машин , работающих на территории в течении 30 мин,шт, NK1 = 1

Суммарное время движения без нагрузки 1 машины в день, мин, TV1 = 192 Суммарное время движения 1 машины c нагрузкой в день, мин, TV1N = 208 Суммарное время работы 1 машины на хол. ходу, мин, TXS = 80

Макс время движения без нагрузки 1 машины за 30 мин , мин, TV2 = 12 Макс время движения с нагрузкой 1 машины за 30 мин , мин, TV2N = 13 Макс.время работы машин на хол. ходу за 30 мин, мин, TXM = 5

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 6.31

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 4.11

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, ML = 0.9 · ML = 0.9 · 4.11 = 3.7

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N

+ MXX · TXS = 3.7 · 192 + 1.3 · 3.7 · 208 + 6.31 · 80 = 2215.7

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 3.7 · 12 + 1.3 · 3.7 · 13 + 6.31 · 5 =

138.5

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 0.9 · 2215.7 · 1

· 1 / 106 = 0.001994

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 138.5 · 1 / 30 / 60 = 0.077

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.79

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 1.37

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, ML = 0.9 · ML = 0.9 · 1.37 = 1.233

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N

+ MXX · TXS = 1.233 · 192 + 1.3 · 1.233 · 208 + 0.79 · 80 = 633.3

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 1.233 · 12 + 1.3 · 1.233 · 13 + 0.79 · 5

= 39.6

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 0.9 · 633.3 · 1

· 1 / 106 = 0.00057

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 39.6 · 1 / 30 / 60 = 0.022

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 1.27 Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 6.47 Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N

+ MXX · TXS = 6.47 · 192 + 1.3 · 6.47 · 208 + 1.27 · 80 = 3093.3

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 6.47 · 12 + 1.3 · 6.47 · 13 + 1.27 · 5 =

193.3

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 0.9 · 3093.3 · 1

· 1 / 106 = 0.002784

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 193.3 · 1 / 30 / 60 = 0.1074

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.002784 = 0.002227

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.1074 = 0.086

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.002784 = 0.000362

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.1074 = 0.01396

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.17

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 1.08

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, ML = 0.9 · ML = 0.9 · 1.08 = 0.972

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N

+ MXX · TXS = 0.972 · 192 + 1.3 · 0.972 · 208 + 0.17 · 80 = 463.1

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.972 · 12 + 1.3 · 0.972 · 13 + 0.17 · 5

= 28.94

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 0.9 · 463.1 · 1

· 1 / 106 = 0.000417

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 28.94 · 1 / 30 / 60 = 0.01608

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) ок- сид) (516)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.25

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.63

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, ML = 0.9 · ML = 0.9 · 0.63 = 0.567

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N

+ MXX · TXS = 0.567 · 192 + 1.3 · 0.567 · 208 + 0.25 · 80 = 282.2

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.567 · 12 + 1.3 · 0.567 · 13 + 0.25 · 5

= 17.64

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 0.9 · 282.2 · 1

· 1 / 106 = 0.000254

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 17.64 · 1 / 30 / 60 = 0.0098

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)

| Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 161 - 260 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 1 | 1 |  | 0.90 |  | 1 | 192 | 208 | 80 | 12 | 13 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 6.31 |  | 3.7 |  | 0.077 |  |  | 0.001994 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.79 |  | 1.233 |  | 0.022 |  |  | 0.00057 |  |  |  |
| 0301 |  | 1.27 |  | 6.47 |  | 0.086 |  |  | 0.002227 |  |  |  |
| 0304 |  | 1.27 |  | 6.47 |  | 0.01396 |  |  | 0.000362 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.17 |  | 0.972 |  | 0.01608 |  |  | 0.000417 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.25 |  | 0.567 |  | 0.0098 |  |  | 0.000254 |  |  |  |

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.086 | 0.002227 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.01396 | 0.000362 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.01608 | 0.000417 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сер- нистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0098 | 0.000254 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.077 | 0.001994 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.022 | 0.00057 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая дву- окись кремния в %: 70-20 (шамот, це- мент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.25 | 0.00288 |

Максимальные разовые выбросы достигнуты в переходный период

Источник загрязнения N 6007 Работы по рыхлению и боронованию подготовленной поверхности

Источник выделения N 6007 02, Трактор на пневмоколесном ходу

Список литературы:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Прило- жение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Респуб- лики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Карьер Материал: Глина

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, до- менный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских место- рождений) (494)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением Оборудование: Бульдозер при работе по сухой погоде

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч(табл.16), G = 900 Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1 Максимальный разовый выброс , г/ч, GC = N · G · (1-N1) = 1 · 900 · (1-0) = 900

Максимальный разовый выброс, г/с (9), _G_ = GC / 3600 = 900 / 3600 = 0.2500000

Время работы в год, часов, RT = 1

Валовый выброс, т/год, _M_ = GC · RT · 10-6 = 900 · 1 · 10-6 = 0.0009000

Итого выбросы от источника выделения: 002 Трактор на пневмоколесном ходу

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая дву- окись кремния в %: 70-20 (шамот, це- мент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.25 | 0.0009 |

Список литературы:

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных пред- приятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно- строительной отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казах- стан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Расчетный период: Переходный период (t>-5 и t<5)

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 1.9

Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 36 - 60 кВт

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 0

Количество рабочих дней в периоде, DN = 1

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт., NK = 1

Коэффициент выпуска (выезда), A = 0.9

Наибольшее количество дорожных машин , работающих на территории в течении 30 мин,шт, NK1 = 1

Суммарное время движения без нагрузки 1 машины в день, мин, TV1 = 192 Суммарное время движения 1 машины c нагрузкой в день, мин, TV1N = 208 Суммарное время работы 1 машины на хол. ходу, мин, TXS = 80

Макс время движения без нагрузки 1 машины за 30 мин , мин, TV2 = 12 Макс время движения с нагрузкой 1 машины за 30 мин , мин, TV2N = 13 Макс.время работы машин на хол. ходу за 30 мин, мин, TXM = 5

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 1.44

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.94

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, ML = 0.9 · ML = 0.9 · 0.94 = 0.846

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N

+ MXX · TXS = 0.846 · 192 + 1.3 · 0.846 · 208 + 1.44 · 80 = 506.4

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.846 · 12 + 1.3 · 0.846 · 13 + 1.44 · 5

= 31.65

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 0.9 · 506.4 · 1

· 1 / 106 = 0.000456

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 31.65 · 1 / 30 / 60 = 0.0176

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.18

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.31

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, ML = 0.9 · ML = 0.9 · 0.31 = 0.279

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N

+ MXX · TXS = 0.279 · 192 + 1.3 · 0.279 · 208 + 0.18 · 80 = 143.4

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.279 · 12 + 1.3 · 0.279 · 13 + 0.18 · 5

= 8.96

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 0.9 · 143.4 · 1

· 1 / 106 = 0.000129

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 8.96 · 1 / 30 / 60 = 0.00498

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.29 Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 1.49 Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N

+ MXX · TXS = 1.49 · 192 + 1.3 · 1.49 · 208 + 0.29 · 80 = 712.2

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 1.49 · 12 + 1.3 · 1.49 · 13 + 0.29 · 5 =

44.5

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 0.9 · 712.2 · 1

· 1 / 106 = 0.000641

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 44.5 · 1 / 30 / 60 = 0.0247

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.000641 = 0.000513

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.0247 = 0.01976

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.000641 = 0.0000833

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.0247 = 0.00321

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.04

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.25

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, ML = 0.9 · ML = 0.9 · 0.25 = 0.225

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N

+ MXX · TXS = 0.225 · 192 + 1.3 · 0.225 · 208 + 0.04 · 80 = 107.2

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.225 · 12 + 1.3 · 0.225 · 13 + 0.04 · 5

= 6.7

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 0.9 · 107.2 · 1

· 1 / 106 = 0.0000965

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 6.7 · 1 / 30 / 60 = 0.00372

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) ок- сид) (516)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.058

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.15

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, ML = 0.9 · ML = 0.9 · 0.15 = 0.135

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N

+ MXX · TXS = 0.135 · 192 + 1.3 · 0.135 · 208 + 0.058 · 80 = 67.1

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.135 · 12 + 1.3 · 0.135 · 13 + 0.058 · 5

= 4.19

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 0.9 · 67.1 · 1 · 1 / 106 = 0.0000604

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 4.19 · 1 / 30 / 60 = 0.00233

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)

| Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 36 - 60 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 1 | 1 |  | 0.90 |  | 1 | 192 | 208 | 80 | 12 | 13 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 1.44 |  | 0.846 |  | 0.0176 |  |  | 0.000456 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.18 |  | 0.279 |  | 0.00498 |  |  | 0.000129 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.29 |  | 1.49 |  | 0.01976 |  |  | 0.000513 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.29 |  | 1.49 |  | 0.00321 |  |  | 0.0000833 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.04 |  | 0.225 |  | 0.00372 |  |  | 0.0000965 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.058 |  | 0.135 |  | 0.00233 |  |  | 0.0000604 |  |  |  |

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.01976 | 0.000513 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00321 | 0.0000833 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00372 | 0.0000965 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сер- нистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00233 | 0.0000604 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0176 | 0.000456 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.00498 | 0.000129 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая дву- окись кремния в %: 70-20 (шамот, це- мент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.25 | 0.0009 |

Максимальные разовые выбросы достигнуты в переходный период

Приложение 2

Исходные данные

для разработки раздела «Охрана окружающей среды» к плану ликвидации послед- ствий недропользования на месторождении «Кокдомбакский» по добыче кирпичной глины, в Баянаульском районе Павлодарской области.

Режим работ по ликвидации последствий недропользования на месторождении

«Кокдомбакский» по добыче по добыче кирпичной глины, в Баянаульском районе Павлодарской области, принят сезонным. Продолжительность сезона работ принята равной 30 календарных дней.

Кол-во рабочего персонала:

- ИТР – 1 человека

-рабочих – 3 человек Основные объекты:

- карьер;

- отвал ПРС;

Расстояние до ближайшей жилой зоны (п.Узынбулак) составляет 15 км.

На карьере применяется горно-транспортное оборудование:

  - Экскаватор HITACHI -1 ед.

  - Бульдозер Shantui SD-23 – 1 ед.

  - Автосамосвал SHACMAN SX3251DM384 – 1 ед.

  - Трактор гусеничный -1 ед.

  - Поливомоечная машина ПМ-130 Б – 1 ед

Источником водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд работающих является привозная вода из с. Узынбулак.

Объем септика 6 м3 вывозится два раза в месяц.

Директор

ТОО  «Баянаульский кирпичный завод №1»                                         Акишев С.С.

Приложение 3

Директору фирмы ИП «Погорелов В.Ф.»

от ТОО  «Баянаульский кирпичный завод №1»

Для проведения процедуры раздела «Охрана окружающей среды» к плану ликвидации последствий недропользования на месторождении «Кокдомбакский» по добыче кирпичных глин, в Баянаульском районе Павлодарской области сообщаем, что в перспективном плане развития предприятия реконструкции, ликвидации отдельных производств, источников выбросов, строительство новых технологических линий, введение в действие новых производств, цехов, изменения номенклатуры, предприятие не предусматривает.

Директор

ТОО  «Баянаульский кирпичный завод №1»                                                      Акишев С.С.

Приложение 4