УТВЕРЖДАЮ

Директор

ТОО «НефтеРесурсСервис»

___________ А.К. Алпысов

«____» ________ 2026 г.

РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

(РООС)

Производственная база ТОО «НефтеРесурсСервис»

РАЗРАБОТЧИК:

Директор ТОО «ЭкоПраво»

__________ А.К. Таскарин

г. Павлодар, 2026 год

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| № п/п | Должность исполнителя | Подпись исполнителя | Инициалы и фамилия исполнителя | Номер раздела |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженер-эколог |  | Б.С. Юсупова | 1-13 |

Аннотация

Раздел «Охрана	окружающей среды» по площадке разработан в соответствии с Инструкцией по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом Министра экологии, геологии природных ресурсов от 30 июля 2021 года № 280.

Содержание и состав раздела определялись требованиями вышеуказанной инструкции с учетом расположения, масштабности и значимости объекта.     Характеристики     и     параметры     воздействия на окружающую среду: на почвенный покров атмосферный воздух, подземные воды и т.д. приняты в соответствии с исходными данными Заказчика (Приложение 1).

В соответствии с п.2 ст.12 Экологического кодекса Приложением 2 к настоящему кодексу устанавливаются виды деятельности и иные критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II или III категорий. Согласно пп.3 п 4. Ст. 12 Кодекса отнесение объекта к категориям осуществляется в соответствии с требованиями пункта 2 настоящей статьи: в отношении иной намечаемой деятельности, не указанной в подпункте 1) или 2) настоящего пункта, - самостоятельно оператором объекта с учетом требований настоящего Кодекса.

На основании решения об определении категории объект отнесён к III категории (Приложение 2). Также на намечаемую деятельность было получено заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности (Приложение 3).

Таким образом, намечаемая деятельность, подлежит экологической оценке по упрощенному порядку в соответствии с пп.2 п.3 ст. 49 ЭК РК.

Согласноп.3 статьи 49экологическая оценка по упрощенному порядку проводится для намечаемой и осуществляемой деятельности, не подлежащей обязательной оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с настоящим Кодексом, при:

- разработке проектов нормативов эмиссий для объектов I и II категорий;

- разработке раздела «Охрана окружающей среды» в составе проектной документации по намечаемой деятельности и при подготовке декларации воздействии на окружающую среду.

Согласно пункту 17, статьи202, нормативы допустимых выбросов для передвижных источников не устанавливаются.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	8

1. Общие сведения об операторе	8

1.1 Характеристика намечаемой хозяйственной деятельности	10

2 Оценка воздействий на состояние атмосферного воздуха	12

2.1 Характеристика климатических условий необходимых для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду	12

2.2 Характеристика современного состояния воздушной среды	15

2.3 Источники и масштабы расчетного химического загрязнения	15

2.3.1 Краткая характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха на период эксплуатации объекта	19

2.3.2 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	21

2.3.3 Параметры выбросов загрязняющих веществ	22

2.3.4 Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух, обеспечивающие соблюдение в области воздействия намечаемой деятельности экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей его качества, а до их утверждения – гигиенических нормативов.	23

2.3.5 Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ для объектов для объектов I и II категорий.	24

2.4 Обоснование полноты и достоверности данных, принятых для расчета выбросов загрязняющих веществ	24

2.5 Проведение расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха	25

2.6 Предложения количеству выбросов загрязняющих веществ	27

2.7 Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия	29

2.8 Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха	29

2.9 Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий, обеспечивающих соблюдение экологических нормативов качества атмосферного воздуха	39

3 Оценка воздействий на состояние вод	40

3.1 Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства и эксплуатации	40

3.2 Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика	42

3.3 Водный баланс объекта	42

3.4 Поверхностные воды	42

3.5 Подземные воды	42

3.6 Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ для объектов I и II категорий	42

3.7 Мероприятия по предотвращению загрязнения поверхностных и подземных вод	42

4. Оценка воздействий на недра	44

4.1 Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта (запасы и качество)	44

4.2 Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период эксплуатации (виды, объемы, источники получения)	44

4.3 Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы	44

4.4 Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий	44

4.5 При проведении операций по недропользованию, добыче и переработке полезных ископаемых представляются следующие материалы:	44

5. Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления	45

5.1 Виды и объемы образования отходов	46

5.2 Рекомендации по управлению отходами	52

6 Оценка физических воздействий на окружающую среду	53

6.1 Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий	53

6.2 Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения	56

7. Оценка воздействий на земельные ресурсы и почвы	57

7.1 Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории	57

7.2 Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта	58

7.3 Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров	58

7.4 Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы	59

7.5 Организация экологического мониторинга почв	60

8 Оценка воздействия на растительность	60

8.1 Современное состояние растительного покрова	60

8.2 Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние	61

8.3 Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории	61

8.4 Обоснование объемов использования растительных ресурсов	62

8.5 Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность	62

8.6 Ожидаемые изменения в растительном покрове	62

8.7 Рекомендации по сохранению и улучшению состояния растительных сообществ	62

8.8 Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие	62

9. Оценка воздействий на животный мир	62

9.1 Исходное состояние водной и наземной фауны	62

9.2 Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных	63

9.3 Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных в процессе строительства и эксплуатации объекта, оценка адаптивности видов	63

9.4 Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия объекта, оценка последствий этих изменений и нанесенного ущерба окружающей среде	63

9.5 Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, мониторинг проведения этих мероприятий и их эффективности (включая мониторинг уровней шума, загрязнения окружающей среды, неприятных запахов, воздействий света, других негативных воздействий на животных)	63

10. Оценка воздействий на ландшафты и меры по предотвращению, минимизации, смягчению негативных воздействий, восстановлению ландшафтов в случаях их нарушения	64

11. Оценка воздействий на социально-экономическую среду	64

11.1 Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности	65

11.2 Обеспеченность объекта в период эксплуатации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения	67

11.3 Влияние намечаемого объекта на регионально-территориальное природопользование	67

11.4 Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях)	67

11.5 Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности	67

11.6 Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности	68

12. Оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности в регионе	68

12.1 Ценность природных комплексов (функциональное значение, особо охраняемые объекты), устойчивость выделенных комплексов (ландшафтов) к воздействию намечаемой деятельности	69

12.2 Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта	69

12.3 Вероятность возникновения аварийных ситуаций, виды, повторяемость, зона воздействия	69

12.4 Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды (включая недвижимое имущество и объекты историко-культурного наследия) и население	70

12.5 Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий	71

13 Расчет платежей за эмиссии в окружающую среду	71

Список использованной литературы	74

| ПРИЛОЖЕНИЯ |  |
| --- | --- |
| Приложение 1 | Исходные данные |
| Приложение 2 | Решение об определении категории |
| Приложение 3 | Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности |
| Приложение 4 | Правоустанавливающие документы на земельный участок |
| Приложение 5 | Государственная лицензия на выполнение работ в оказании услуг в области охраны окружающей среды |
| Приложение 6 | Расчет валовых выбросов загрязняющих веществ |
| Приложение 7 | Ситуационная карта-схема расположения участка |
| Приложение 8 | Справки с РГП «Казгидромет» |
| Приложение 9 | Расчет рассеивания |
| Приложение 10 | Параметры источников выбросов загрязняющих веществ |
| Приложение 11 | Карта-схема с источниками выбросов |
| Приложение 12 | Договора на вывоз отходов, вывоз стоков и др. |

Введение

Организация и проведение экологической оценки на окружающую среду для намечаемой деятельности осуществлялось соответствии с:

- Экологическим кодексом РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК;

- Водным кодексом Республики Казахстан от 9 апреля 2025 года № 178-VIII ЗРК.

- Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63.

- Инструкция поорганизацииипроведениюэкологическойоценкиот3 августа 2022 г. №280.

Основанием для разработки раздела охраны окружающей среды для предприятия является необходимость экологической оценки воздействия данного объекта на окружающую природную среду. Указанная намечаемая деятельность отсутствует в перечне Приложения 1 к Экологическому кодексу РК (далее - ЭК РК).

Существующая деятельность относится к объектам III категории в связи с соответствием с решением об определении категории от 01.09.2021 г. (Приложение 2), а также на основании ответа с Департамента экологии по Павлодарской области (Приложение 3).

Указанная намечаемая деятельность отсутствует в перечне Приложения 1 к Экологическому кодексу РК (далее - ЭК РК).

В соответствии с п.2 ст.12 Экологического кодекса Приложением 2 к настоящему кодексу устанавливаются виды деятельности и иные критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II или III категорий. Согласно пп.3 п 4. ст. 12 Кодекса отнесение объекта к категориям осуществляется в соответствии с требованиями пункта 2 настоящей статьи: в отношении иной намечаемой деятельности, не указанной в подпункте 1) или 2) настоящего пункта, - самостоятельно оператором объекта с учетом требований настоящего Кодекса.

Таким образом, намечаемая деятельность, подлежит экологической оценке по упрощенному порядку в соответствии с пп.2 п.3 ст. 49 ЭК РК.

Согласно п.3, статьи 49 экологическая оценка по упрощенному порядку проводится для намечаемой и осуществляемой деятельности, не подлежащей обязательной оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с настоящим Кодексом, при:

- разработке проектов нормативов эмиссий для объектов I и II категорий;

- разработке раздела «Охрана окружающей среды» в составе проектной документации по намечаемой деятельности и при подготовке декларации воздействии на окружающую среду.

1. Общие сведения об операторе

Собственником объекта является Товарищество с ограниченной ответственностью «НефтеРесурсСервис».

nefte_resurs@mail.ru

Вид основной деятельности предприятия – комплексное гидрогеологическое и инженерно-геологическое изучение территорий, поиски и разведка месторождений подземных вод и общераспространенных полезных ископаемых, обустройство гидрогеологических скважин.

Форма собственности – частная.

Производственная база предприятия расположена на земельном участке площадью 4,35 га, принадлежащем предприятию на праве частной собственности согласно акту на земельный участок от 13 апреля 2012 г. № 0247467. Кадастровый номер земельного участка – 14-218-218-001 (Приложение 4).

Ближайший жилой массив находится с западной стороны от границы территории предприятия на расстоянии 40 м. Жилая зона располагается также в северном направлении на расстоянии 600 м и в восточном - на расстоянии 400 м. С юго- востока находятся промышленные предприятия, в южном направлении – степь.

Территория предприятия благоустроена. Площадь застройки – 7125,5 м2, площадь озеленения – 4500 м2. Основная часть территории заасфальтирована, площадь твердых покрытий составляет 25500 м2.

Лесов, сельскохозяйственных угодий, зон отдыха, граничащих с территорией производственной базы предприятия, нет.

Режим работы предприятия круглогодичный.

Отопление помещений производственной базы и здания административного корпуса осуществляется от собственной котельной, водоснабжение – из артезианской скважины, расположенной на территории предприятия, канализация – в 3 выгреба с последующей откачкой по договору с ИП «Жаса» (Приложение 14).

Производственная база ТОО «НефтеРесурсСервис» предназначена для хранения самоходных буровых установок, бурового оборудования и обслуживающего автотранспорта по окончании полевых работ, их текущего и капитального ремонта; а также для подготовки обсадных труб и фильтров для оборудования гидрогеологических скважин.

Для этого на производственной базе предприятия устроена открытая стоянка для грузовых машин, буровой и другой техники с твердым покрытием. Также часть грузовых машин и легковой автотранспорт размещаются в помещениях гаража.

С целью заправки автотранспорта на базе имеется склад ГСМ для хранения дизтоплива и автозаправочная станция. На складе ГСМ установлены наземные горизонтальные резервуары емкостью от 5 до 40 м3, всего 13 резервуаров. По назначению используется только 4 резервуара. Резервуарный парк АЗС состоит из двух наземных горизонтальных резервуаров, размещенных в закрытом помещении и предназначенных для приема и хранения бензинов марки АИ-92. Для налива нефтепродуктов в баки автомобилей установлена топливо - раздаточная колонка (ТРК) с двумя рукавами – для бензина и для дизтоплива.

Для выполнения ремонтных и других подготовительных работ предназначен ремонтно - механический цех, где имеются смотровые ямы, оборудование для проведения электро- и газосварочных работ, трубонарезные и токарные станки, заточной станок, пост зарядки аккумуляторов. В ремонтно-механическом цехе установлены 3 сверлильных, 1 токарный, 2 трубонарезных станка (1 в работе, 1 резервный), 1 фрезерный станок.

На базе предприятия для ведения ремонта передвижных вагон-домов, использующихся для проживания персонала в полевых условиях, имеется стройцех. В здании стройцеха установлены 3 деревообрабатывающих станка - фуговальный, круглопильный, строгальный рейсмусовый.

Для обогрева зданий и помещений производственной базы, а также части жилых домов поселка в холодный период на базе предприятия имеется отопительная котельная, в которой установлены 3 котла: марки КВм-1,45. В работе в отопительный период находятся 2 котла, третий является резервным.

Возле котельной расположены площадка для складирования угля и площадка для временного хранения золошлаков. Уголь в необходимом количестве завозится к началу отопительного сезона.

Перед применением уголь необходимо дробить, для чего на угольном складе установлена валковая дробилка. Двухвалковая зубчатая дробилка, состоящая из двух параллельно расположенных зубчатых валков одинакового размера, вращающихся навстречу друг другу, предназначена для дробления угля различных марок.  Валки имеют механическое (пружинное) поджатие. Уголь, подаваемый через загрузочную воронку в дробилку сверху, затягивается вращающимися валками в пространство между ними, где дробится.

Для подачи угля к котлам и выноса золы применяются   транспортерные ленты.  Погрузочные работы в дробилку и на транспортер котельной осуществляются с помощью погрузчика ТО-6.

Электроснабжение базы осуществляется от централизованных электрических сетей. При аварийном либо плановом отключении электричества для возобновления электроснабжения на базе предприятия подключается дизельная электростанция с номинальной мощностью дизеля 120 л.с.

Размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для предприятия на основании пп. 9, п.35 Раздел 8а составляет - 100 метров, по санитарной классификации данный объект относится к 4 классу опасности согласно Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, по Экологическому кодексу РК к 3 категории.

1.1 Характеристика намечаемой хозяйственной деятельности

Период эксплуатации

Необходимость разработки данного раздела «Охраны окружающей среды» возникла с тем, что на ТОО «Павлодаргидрогелогия» требуется актуализация информации по источникам выбросов, в частности изменения по применяемому топливу – по котельной полностью переход только на Майкубенский уголь.

На производственной базе TOO «НефтеРесурсСервис» расположены следующие объекты, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу:

- котельная с открытым складом угля;

- площадка для временного хранения золошлаков;

- ремонтно-механический цех;

- стройцех;

- гараж для грузовых и легковых автомобилей;

- открытая стоянка грузовых автомобилей;

- склад дизтоплива;

- автозаправочная станция;

- аварийная дизельная электростанция.

1. Котельная. В котельной установлены три водогрейных котла марки КВм – 1,45, два рабочих, 1 находится в резерве. Номинальная теплопроизводительность котлов КВм – 1,45 составляет 1,45 МВт или 1,25 Гкал/ч; КПД – 83 %. Котлы оснащены золоуловителем. Высота дымовой трубы 27 м, диаметр – 650 мм. Котлы работают на майкубенском угле, годовой расход которого составляет 1200 тонн/год.

2. Открытый склад угля. На открытый склад площадью 100 м2 разгружается и хранится 1200 тонн угля в год. Уголь завозится на склад автосамосвалом типа Урал.

Перед подачей в котельную уголь дробится в валковой дробилке.

Дробленный уголь поступает в приямок под дробилкой, затем из приямка отгружается в приемный лоток котельной.

Загрузка угля в дробилку и затем из приямка дробилки на транспортер котельной осуществляется ковшом погрузчика ТО – 6. Мощность двигателя – 80 л.с., работает на дизтопливе.

Выбросы пыли (пыли неорганической, содержащей двуокись кремния SiO2 70-20%) от склада угля складываются из:

1) пыления при загрузке угля на склад;

2) пыления с открытой поверхности склада при хранении угля;

3) пыления при загрузке угля в дробилку;

4) пыления при дроблении угля;

5) пыления при выгрузке угля из дробилки в приямок;

6) пыления при загрузке дробленого угля из приямка ковшом погрузчика в приемный лоток котельной на конвейер.

3. Площадка для хранения золошлаков. Золошлаковые отходы от котельной хранятся на специальной площадке. Время хранения – отопительный период. Площадь склада золошлаков составляет 50м2. Склад открыт с 4-х сторон.

4. Ремонтно-механический цех. В РМЦ расположены: пост зарядки аккумуляторов, пост сварки и газовой резки, абразивно-заточной станок.

На сварочном посту используются электроды МР-4 в количестве 400 кг/год. На посту На сварочном посту используются электроды МР-4 – 400 кг. На посту газовой резки разрезается углеродистая сталь толщиной до 10 мм. 3 сверлильных, 1 токарный, 1 трубонарезной станок, 1 фрезерный станок.

Заточной станок с диаметром абразивного круга 300 мм, оборудованный индивидуальным обеспыливающим агрегатом ЗИЛ-900 со степенью очистки 90,2 %. Время работы станка – 250 час/год.

5. Строительный цех. В строительном цехе установлены фуговальный станок СФ-6Г – 100 час/год, круглопильный станок Ц6-2 – 400 час/год, строгальный рейсмусовый СР6-2 – 300 час/год, подключенные к системе пневмотранспорта. Отделение воздуха от транспортируемых стружек, опилок и древесной пыли происходит в циклоне типа ЦН-11-800 с эффективностью очистки 89,7 %.

6. Гараж. В гараже хранятся: 4 грузовых автомобиля г/п 5 тонн, работающие на дизтопливе, выезжающие 3 раза в неделю; 6 легковых автомобилей и 2 грузовых карбюраторных грузоподъемностью 5 тонн, выезжающие ежедневно (254 раза в год).

7. Открытая стоянка автомобилей. На открытой стоянке хранятся 15 дизельных автомобилей грузоподъемностью до 10 тонн, выезжающие в среднем 20 раз в год в весенне-летний и осенний периоды года (теплый и переходный). Зимой автомобили со стоянки не выезжают.

8. Склад ГСМ. На открытом складе ГСМ установлены 13 наземных резервуаров, из которых для хранения дизтоплива используются четыре горизонтальных резервуара объемом: 2×8 м3, 1×10 м3, 1×23 м3. В течение года на склад поступает 210 тонн дизтоплива.

9. АЗС. В закрытом помещении размещены два горизонтальных наземных резервуара для хранения бензина емкостью по 10 м3, оснащенные дыхательными клапанами. В течение года в резервуарный парк поступает 70 тонн (96 м3) бензина марки АИ-92.

Для отпуска ГСМ установлена двухрукавная топливораздаточная колонка (ТРК) производительностью 40 л/мин. В течение года через ТРК отпускается 96 м3 бензина и 273 м3 дизтоплива.

10. Аварийная дизельная электростанция. В здании котельной размещен дизельный генератор электричества модели А01 с номинальной мощностью 120 л.с. Годовой фонд времени составляет 120 часов, расход дизтоплива - 18 л/час.

2 Оценка воздействий на состояние атмосферного воздуха

2.1 Характеристика климатических условий необходимых для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду

По климатическому районированию для объекта согласно СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология» район располагается в г. Павлодар по климатическому районированию IIIА относится с резко выраженным континентальным режимом, продолжительной холодной зимой, коротким жарким летом и активной ветровой деятельностью.

Основные климатические параметры, характерные для района работ, приводятся ниже, по данным характеристик метеостанции Павлодар, за период 2021-2025 гг.

Таблица 1. Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С

| Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 16,6 | -15,5 | -7,6 | 5,7 | 13,8 | 19,8 | 21,4 | 18,6 | 12,3 | 4,0 | -6,0 | -13,0 | 3,1 |

Природные условия участка инженерных изысканий проектируемой объекта характеризуются следующими представленными в сводной таблице 2.

| № п/п | Наименование показателей | Метеостанция «Павлодар» |
| --- | --- | --- |
| 1 | Абсолютная максимальная температура воздуха плюс. | +41,1 °С |
| 2 | Абсолютная минимальная температура воздуха минус. | -45,5 °С |
| 3 | Средняя максимальная температура самого жаркого месяца (июль) | +28,0 °С |
| 4 | Средняя минимальная температура самого холодного месяца (январь) | -23,9 °С |
| 5 | Средняя температура воздуха наиболее холодных суток вероятностью 0,92%. | -40,1 °С |
| 6 | Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки вероятностью 0,92%. | -34,6 °С |
| 7 | Средняя температура воздуха наиболее холодного периода | - 22,0°С |
| 8 | Расчетная температура воздуха наиболее холодной суток с вероятностью 0,98%. | -42,2°С |
| 9 | Максимальная температура воздуха по сухому термометру | +39,9°С |
| 10 | Минимальная температура воздуха по сухому термометру | -45,0°С |
| 11 | Продолжительность отопительного периода | 220 суток |
| 12 | Продолжительность периода со средней суточной температурой <8°С | 205 суток. |
| 13 | Средняя температура за отопительный период | -8,1°С |
| 14 | Продолжительность периода со среднесуточной температурой <0°С | 153 суток |
| 15 | Нормативная глубина промерзания грунта | от 1,86 м до 2,76 м (в зависимости от типа грунта), в среднем от 2 до 2,2 м. |
|  | Нормативная глубина проникновения 0°С изотермы | 1,6 м. |

Влажность воздуха. Абсолютная влажность воздуха (парциальное давление водяногопара) средняя за месяц и год, гПа.

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,43 | 1,60 | 3,39 | 5,89 | 7,74 | 12,48 | 14,71 | 12,37 | 8,33 | 5,94 | 3,79 | 2,21 | 6,66 |

Относительная влажность воздуха средняя за месяци год,%.

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | 78 | 75 | 59 | 53 | 56 | 61 | 60 | 62 | 70 | 79 | 78 | 67 |

Осадки.

Количество осадков среднемесячное и среднегодовое, мм

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15,2 | 11,4 | 20,7 | 14,6 | 19,2 | 35,1 | 56,9 | 36,9 | 15,7 | 22,9 | 28,2 | 20,0 | 297 |

Количество осадков среднее за холодный период (ноябрь-март) 96 мм. Количество осадков среднее за теплы период (апрель-октябрь) 201 мм.

Суточный максимум осадков, мм

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,8 | 7,6 | 10,7 | 13,3 | 14,8 | 23,1 | 72,7 | 50,7 | 11,8 | 15,2 | 18,3 | 10,4 | 72,7 |

Снежный покров.

Средняя дата образования снежного покрова 17/XII. Средняя дата разрушения снежного покрова 26/III. Средняя высота снега за зиму 15 см.

Максимальная высота снега за зиму 46 см. Минимальная высота снега за зиму 1см.

Снеговая нагрузка обеспеченностью2%(покарте районирования) 120 кПа.

Атмосферное явления.

Средняя/ максимальная продолжительность туманов за год32/74 часов. Средняя/ максимальная продолжительность метелей за год39/84 часов. Средняя/ максимальная продолжительность, час гроз за год 120/252 часов.

Атмосферное давление.

Атмосферное давлениесреднеемесячное игодовое, гПа (1гПа*0,75=0, 75мм.р. ст.).

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1015 | 1013 | 1009 | 1004 | 1001 | 995 | 992 | 997 | 1002 | 1007 | 1009 | 1014 | 1005 |

Абсолютный максимум атмосферногодавления за год 1050гПа. Абсолютный минимум атмосферного давления за год 973 гПа.

Скорость ветра.

Среднемесячная и среднегодовая скорость ветра в м/с

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,2 | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 3,0 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 2,8 | 2,6 |

Максимальная скорость ветра с учетом порывов за период29 м/с.

Среднегодовая повторяемостьнаправленияветра и штилей %и роза ветров принята в соответствии, с государственным климатическим кадастром РК.

Среднегодовая повторяемость (%) направления ветра

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 8 | 6 | 9 | 17 | 19 | 15 | 14 | 9 |

Роза ветров

Среднее число дней с обледенение гололедного станка за год 1,3. Наибольшее число дней с обледенение за год5.

Сейсмичность территории.

Сейсмичность участка соответствии СПРК 2.03-30-2017. СогласнопокартамсейсмическогозонированияMSK-64(K) OCЗ-2487и

ОСЗ-22475 Павлодарская область не относится к сейсмоопасному региону. Справки с РГП «Казгидромет» приведены в Приложении 9.

2.2 Характеристика современного состояния воздушной среды

Напряжённая экологическая обстановка сохраняется на территории г. Павлодар в течение многих лет, что обусловлено выбросами мощных производств, которые существенно загрязняют окружающую среду Приоритетными загрязнителями являются валовые выбросы пыли, сернистого газа, двуокиси азота, свинца и др. г. Павлодар является его многокомпонентность.

Наблюдение за состоянием атмосферы ведется автоматическими стационарными постами РГП «Казгидромет».

Эксплуатируемый объект не повлечет за собой существенных выбросов в атмосферный воздух и не окажется существенного влияния на современное состояние воздушной среды.

2.3 Источники и масштабы расчетного химического загрязнения

Источники выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации будут являться 14 источников выбросов, из них 8 организованных и 6 неорганизованных, из них нормируемых 12 источников выбросов, из них 8 организованных и 4 неорганизованных.  Выбросы будут осуществляться при сжигании угля в котельной, от вентиляционного фонаря от производственного цеха, выбросы при пересыпке и сдуве угля и золы, выбросы при сварочных работах и работе металлообрабатывающих станков.

Источники выбросов загрязняющих веществ рассматриваемого предприятия расположены на одной площадке.

Сравнительная характеристика источников выбросов

| Номер источника загрязнения | Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | Декларация на воздействие №KZ21UKR00004781 от 15.12.2021г. |  | Данный раздел "Охрана окружающей среды" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | г/сек | т/год | г/сек | т/год |
| 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,6286 | 3,1833 | 0,4098448 | 3,7352976 |
| 0001 | 0304 | Азота (II) оксид | 0,101 | 0,5173 | 0,06659978 | 0,60698586 |
| 0001 | 0330 | Сера диоксид | 2,4956 | 12,36 | 1,187107 | 10,8192 |
| 0001 | 0337 | Углерод оксид | 2,6777 | 13,9199 | 1,499229 | 13,663856 |
| 0001 | 2908 | Пыль неорг., (SiO2) 70-20 % | 2,3284 | 9,7344 | 0,954228 | 8,69676 |
| 0004 | 0322 | Серная кислота | 0,00001 | 0,000014 | 0,000008 | 0,000014 |
| 0005 | 0123 | Железо (II, III) оксиды | 0,0359 | 0,06596 | 0,038761111 | 0,065928 |
| 0005 | 0143 | Марганец и его соединения | 0,0005 | 0,00134 | 0,000849528 | 0,001352 |
| 0005 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0178 | 0,0308 | 0,017611111 | 0,030432 |
| 0005 | 0337 | Углерод оксид | 0,0176 | 0,0304 | 0,017611111 | 0,030432 |
| 0005 | 0342 | Фтористые газообр. соед. | 0,0001 | 0,00016 | 0,000117 | 0,00016 |
| 0006 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0027 | 0,0024 | 0,0018522 | 0,00166698 |
| 0006 | 2930 | Пыль абразивная | 0,0017 | 0,0015 | 0,0011466 | 0,00103194 |
| 0007 | 2936 | Пыль древесная | 0,1305 | 0,2721 | 0,22248 | 0,19322388 |
| 0010 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,5471 | 0,0253 | 0,5471 | 0,0253 |
| 0010 | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,1332 | 0,00615 | 0,1332 | 0,00615 |
| 0010 | 0501 | Пентилены | 0,0182 | 0,00083 | 0,0182 | 0,00083 |
| 0010 | 0602 | Бензол | 0,0145 | 0,00067 | 0,0145 | 0,00067 |
| 0010 | 0616 | Ксилолы | 0,0011 | 0,00005 | 0,0105 | 0,00048 |
| 0010 | 0621 | Толуол | 0,0105 | 0,00048 | 0,0011 | 0,00005 |
| 0010 | 0627 | Этилбензол | 0,0004 | 0,00002 | 0,0004 | 0,00002 |
| 0012 | 0333 | Сероводород | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 0012 | 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 0,004 | 0,00303 | 0,004 | 0,00303 |
| 6002 | 2908 | Пыль неорг., (SiO2) 70-20 % | 0,0445 | 0,032 | 0,173238667 | 0,24897264 |
| 6003 | 2908 | Пыль неорг., (SiO2) 70-20 % | 0,0072 | 0,0052 | 0,003334 | 0,0288 |
| 6011 | 0333 | Сероводород | 0,0861 | 0,062 | 0,00001 | 0,00002 |
| 6011 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,1111 | 0,08 | 0,4891 | 0,0391 |
| 6011 | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,5556 | 0,4 | 0,1191 | 0,0095 |
| 6011 | 0501 | Пентилены | 0,0000018 | 0,0000013 | 0,0162 | 0,0013 |
| 6011 | 0602 | Бензол | 0,1667 | 0,12 | 0,0129 | 0,0011 |
| 6011 | 0616 | Ксилолы | 0,1187 | 0,26328 | 0,0094 | 0,0007 |
| 6011 | 0621 | Толуол | 0,0046 | 0,0404 | 0,001 | 0,00007 |
| 6011 | 0627 | Этилбензол | 0,00001 | 0,00002 | 0,0003 | 0,00003 |
| 6011 | 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 0,4891 | 0,0391 | 0,00209 | 0,00738 |
| 6013 | 2908 | Пыль неорг., (SiO2) 70-20 % | 0,1191 | 0,0095 | 0,0936 | 0,54183168 |
| 0014 | 0301 | Азота диоксид | 0,0162 | 0,0013 | 0,151666667 | 0,06004 |
| 0014 | 0328 | Углерод | 0,0129 | 0,0011 | 0,010833333 | 0,00395 |
| 0014 | 0330 | Сера диоксид | 0,001 | 0,00007 | 0,021666667 | 0,008058 |
| 0014 | 0337 | Углерод оксид | 0,009400 | 0,000700 | 0,123333 | 0,048980 |
| 0014 | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0003 | 0,00003 | 0,00000025 | 9,954E-08 |
| 0014 | 1325 | Формальдегид | 0,00209 | 0,00738 | 0,0025 | 0,000948 |
| 0014 | 2754 | Углеводороды предельные С12- С19 | 0,0936 | 0,5418 | 0,06 | 0,0237 |
|  |  |  | 11,0053218 | 41,7599953 | 6,436728158 | 38,90736068 |

2.3.1 Краткая характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха на период эксплуатации объекта

1. Котельная. В котельной установлены три водогрейных котла марки КВм-1,45 и "Караганда-3", предназначенные для отопления помещений и подогрева воды в отопительный период; два котла рабочих, один резервный. Тепловая мощность котла «Караганда-3» - 0,946 Гкал/час или 1,1 МВт, КПД - 88%. Тепловая мощность котлов КВм -1,45  составляет 1,25 Гкал/час. или 1,45 МВт, КПД котла – 83%. Котлы оснащены золоуловителем: циклоном Жолондковского. Высота дымовой трубы 27 м, диаметр – 650 мм. Для отопления используются  уголь Майкубенского месторождения в количестве 1200 тн/год.

При сжигании угля в атмосферу выбрасываются: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния SiO2 70-20% (зола углей казахстанских месторождений), сера диоксид, углерод оксид, азота (IV) диоксид, азота оксид.

Уголь из приемного лотка  котельной  поступает на  наклонный транспортер, затем пересыпается на горизонтальный  транспортер и далее в сбросную тележку  для подачи в  бункер котла.

Высота пересыпки составляет 0,5 м. При этом выделяется угольная  пыль  (пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния SiO2 70-20%).

При движении транспортеров пыления не происходит, так как они находятся в закрытом помещении. Подача угля из тележки в приемные бункера котлов также происходит без пыления, так как котлы работают под разряжением.

2. Открытый склад угля. На открытый склад площадью 100 м2 разгружается и хранится 1200 тонн угля в год. Уголь завозится на склад автосамосвалом типа Урал.

Перед подачей в котельную уголь дробится в валковой дробилке.

Дробленный уголь поступает в приямок под дробилкой, затем из приямка отгружается в приемный лоток котельной.

Загрузка угля в дробилку и затем из приямка дробилки на транспортер  котельной осуществляется ковшом погрузчика ТО -  6. Мощность  двигателя - 80 л.с., работает  на дизтопливе.

Выбросы пыли (пыли неорганической, содержащей двуокись кремния SiO2 70-20%)  от склада угля складываются из:

- пыления при разгрузке угля на склад;

- пыления с открытой поверхности склада при хранении угля;

- пыления при загрузке угля в дробилку;

- пыления   при дроблении угля;

- пыления при выгрузке угля из дробилки в приямок;

- пыления при загрузке дробленого угля из приямка ковшом погрузчика в приемный лоток котельной на конвейер.

При работе погрузчика в атмосферу выделяются диоксид азота, углерод, оксид углерода, углеводороды, диоксид серы, бенз/а/пирен.

3. Площадка для хранения золошлаков. Золошлаковые отходы от котельной хранятся на специальной площадке размером 50 м2, открытой с 4-х сторон. Время хранения – отопительный период. Затем золошлаки вывозятся для благоустройства поселка, по заявкам населения, закупаются соседней организацией для производства шлакоблочных кирпичей.

4. Ремонтно-механический цех. В РМЦ источниками выделения загрязняющих веществ являются: пост зарядки аккумуляторов, пост сварки и газовой резки, абразивно-заточной станок.

В процессе зарядки аккумуляторов в атмосферу выделяются пары серной кислоты, которые выбрасываются в вентиляционную трубу высотой 6,0 м и диаметром 180 мм.

На сварочном посту используются электроды МР-4. На посту газовой резки разрезается углеродистая сталь толщиной до 10 мм. При сварочных и газорезательных работах в атмосферу выделяются: марганец и его соединения, фтористые газообразные соединения, железо (II, III) оксиды, углерода оксид, азота (IV) диоксид. Выбросы производятся в вентиляционную трубу высотой 6,0 м, диаметром 168 мм.

Заточной станок с диаметром абразивного круга 300 мм предназначен для заточки режущего инструмента. Станок оборудован индивидуальным обепыливающим агрегатом ЗИЛ-900М. При работе станка в атмосферу  через дефлектор выделяются пыль абразивная и взвешенные частицы. Высота выброса – 2,0 м.

5. Стройцех. В стройцехе производится ремонт полевых вагон-домов, для чего установлены:

- один фуговальный станок СФ-6Г;

- один круглопильный станок Ц6-2;

- один строгальный рейсмусовый СР6-2.

От каждого станка выполнен пневмотранспорт. Установлен циклон ЦН-11-800. При работе станков в атмосферу выделяется пыль древесная. Выброс производится на высоту 8,0 м через трубу диаметром 250 мм.

6. Гараж. В гараже хранятся: 4 грузовых автомобиля г/п 5 тонн, работающие на дизтопливе, выезжающие 3 раза в неделю; 6 легковых автомобилей и 2 грузовых карбюраторных грузоподъемностью  5 тонн, выезжающие ежедневно (254 раза в год). При работе двигателей автомобилей в атмосферу выделяются: углерода оксид, бензин нефтяной, диоксиды азота и серы, оксид азота, углеводороды предельные С12-19, углерод.

7. Открытая стоянка автомобилей. На открытой стоянке хранятся 15 дизельных автомобилей грузоподъемностью до 10 тонн, выезжающие в среднем 20 раз в год в весенне - летний и осенний периоды года (теплый и переходный). Зимой автомобили со стоянки не выезжают. При работе двигателей автомобилей в атмосферу выделяются: углерода оксид, азота (IV) диоксид, азота (II) оксид, серы диоксид, углеводороды предельные С12-19, углерод.

7. Склад ГСМ.  На открытом складе ГСМ для хранения дизтоплива используются четыре горизонтальных резервуара объемом: 2х8 м3, 1х10 м3, 1х23 м3.

При закачке и хранении дизтоплива в атмосферный воздух выбрасываются углеводороды предельные С12-С19  и сероводород.

8. АЗС. В закрытом помещении установлены два горизонтальных наземных резервуара для хранения бензина емкостью по 10 м3, оснащенные дыхательными клапанами. В резервуары закачивается бензин марки АИ-92.

Выбросы загрязняющих веществ осуществляются через вентиляционную трубу размером 1,0 х 0,4 м на высоту 4,0 м.

Для отпуска ГСМ (бензина и дизтоплива) установлена двухрукавная топливо-раздаточная колонка с производительностью 40 л/мин.

Выбросы загрязняющих веществ при этом происходят неорганизованно.

От резервуаров и ТРК АЗС в атмосферу выделяются: бензол, ксилол (диметилбензол), толуол (метилбензол), смесь углеводородов предельных С1-С5, смесь углеводородов предельных С6-С10, пентилены (амилены), этилбензол, углеводороды предельные С12-С19, сероводород,

9. Дизельная электростанция. При отключениях электроэнергии для запитывания объектов производственной базы используется аварийный дизель-генератор. Выбросы загрязняющих веществ: диоксидов азота и серы, оксида углерода, углеводородов предельных С12-С19, формальдегида и бензапирена – осуществляются на высоте 3,5 м из трубы диаметром 0,06 м.

На территории ТОО «Павлодаргидрогелогия» находится открытая автостоянка, имеющая асфальтовое покрытие, где располагается автотранспорт.

2.3.2 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Нормативы допустимых выбросов устанавливаются для каждого загрязняющего вещества, включенного в перечень загрязняющих веществ, в виде:

1) массовой концентрации загрязняющего вещества;

2) скорости массового потока загрязняющего вещества.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период эксплуатации

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (274) | 0,04 |  | 0,04 |  | 3 | 0,038761 | 0,065928 | 1,648200 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0,01 | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,000850 | 0,001352 | 0,135200 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0,2 | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,579123 | 3,825770 | 19,128848 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0,4 | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,066600 | 0,606986 | 1,517465 |
| 0322 | Серная кислота | 0,3 | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,000008 | 0,000014 | 0,000047 |
| 0328 | Углерод | 0,15 | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,010833 | 0,003950 | 0,026333 |
| 0330 | Сера диоксид (516) | 0,5 | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 1,208774 | 10,827258 | 21,654516 |
| 0333 | Сероводород | 0,008 | 0,008 |  |  | 2 | 0,000020 | 0,000030 | 0,003750 |
| 0337 | Углерод оксид (584) | 5 | 5 | 3 |  | 4 | 1,640173 | 13,743268 | 2,748654 |
| 0342 | Фтористые газообр. соед. | 0,02 | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,000117 | 0,000160 | 0,008000 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 50 |  |  | 50 |  | 1,036200 | 0,064400 | 0,001288 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 30 |  |  | 30 |  | 0,252300 | 0,015650 | 0,000522 |
| 0501 | Пентилены | 1,5 | 1,5 |  |  | 4 | 0,034400 | 0,002130 | 0,001420 |
| 0602 | Бензол | 0,3 | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,027400 | 0,001770 | 0,005900 |
| 0616 | Ксилолы | 0,2 | 0,2 |  |  | 3 | 0,019900 | 0,001180 | 0,005900 |
| 0621 | Толуол | 0,6 | 0,6 |  |  | 3 | 0,002100 | 0,000120 | 0,000200 |
| 0627 | Этилбензол | 0,02 | 0,02 |  |  | 3 | 0,000700 | 0,000050 | 0,002500 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | 0,000001 |  | 0,000001 |  | 1 | 0,0000003 | 0,0000001 | 0,099540 |
| 1325 | Формальдегид | 0,05 | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,002500 | 0,000948 | 0,018960 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12- С19 | 1 | 1 |  |  | 4 | 0,066090 | 0,034110 | 0,034110 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,5 | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,001852 | 0,001667 | 0,003334 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,3 | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 1,224401 | 9,516364 | 31,721214 |
| 2930 | Пыль абразивная (1027*) | 0,04 |  |  | 0,04 | 4 | 0,001147 | 0,001032 | 0,025799 |
| 2936 | Пыль древесная (1058*) | 0,5 |  |  | 0,5 |  | 0,222480 | 0,193224 | 0,386448 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 6,436728 | 38,907361 | 79,178147 |

2.3.3 Параметры выбросов загрязняющих веществ

Параметры источников загрязняющих веществ представлены в Приложении 11.

2.3.4 Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух, обеспечивающие соблюдение в области воздействия намечаемой деятельности экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей его качества, а до их утверждения – гигиенических нормативов.

По данному проекту внедрение малоотходных и безотходных технологии, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух, обеспечивающие соблюдение в области воздействия намечаемой деятельности экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей его качества, а до их утверждения – гигиенических нормативов не требуются.

На период эксплуатации оператором объекта буду соблюдаться установленные нормативы выбросов.

В рамках принципа альтернативности, предусмотренного п. 3 ст. 50 Экологического кодекса РК, была рассмотрена возможность использования иных видов топлива (природный газ, дизельное топливо) для замещения угля.

Рассмотрение показало следующее:

1. Экологические характеристики

Природный газ: выбросы твёрдых частиц (золы) практически отсутствуют, значительно снижается объём выбросов SO₂, NOₓ, CO.

Дизельное топливо: снижение выбросов золы по сравнению с углём, однако выше выбросы оксидов азота и серы по сравнению с газом.

Уголь: более высокие выбросы твёрдых частиц и SO₂, но действующие очистные сооружения и системы газоочистки обеспечивают соблюдение нормативов ПДВ.

2. Экономические характеристики

На текущий момент предприятие расположено в зоне отсутствия газификации, что делает перевод на природный газ технически и экономически нецелесообразным.

Использование дизельного топлива приведёт к значительному увеличению себестоимости продукции в связи с более высокой ценой топлива, а также увеличит зависимость от поставок ГСМ.

Уголь является местным доступным ресурсом с устойчивыми поставками и меньшей стоимостью в расчёте на единицу тепловой энергии.

3. Вывод

С учётом технических и экономических факторов, а также наличия системы газоочистки, предприятие продолжает использование угля в качестве основного вида топлива. При этом, при появлении технической возможности подключения к источникам природного газа и обеспечении экономической целесообразности, вопрос альтернативного топлива будет повторно рассмотрен.

Характеристика газоочистных установок

На предприятии предусмотрены мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в том числе установка пылеулавливающего оборудования на источниках образования пыли.

Пылеулавливающим оборудованием оснащены три источника выбросов:

- котлы в котельной;

- заточной станок в механическом цехе;

- деревообрабатывающие станки в строительном цехе.

Эффективность работы газоочистных установок подтверждена результатами инструментальных испытаний, выполненных аккредитованной лабораторией ТОО «Промсанитария – ПВ» в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан (приложение 12).

Котельная. Для очистки дымовых газов, образующихся при сжигании угля, в котельной установлен циклон Жолондковского, предназначенный для улавливания неорганической пыли.

Эффективность очистки подтверждена протоколами испытаний (АУ № 4364) и соответствует нормативным требованиям. Установка обеспечивает снижение концентрации твердых частиц в отходящих газах до допустимых значений.

Механический цех. Заточной станок с диаметром абразивного круга 300 мм оснащен пылеулавливающим агрегатом типа ЗИЛ–900, предназначенным для локального отсоса и улавливания абразивной пыли, образующейся в процессе заточки.

Применение данного оборудования позволяет эффективно снижать выбросы твердых частиц в рабочей зоне и атмосферу.

Строительный цех. Пыль древесная, образующаяся при работе деревообрабатывающих станков, улавливается с использованием циклона типа ЦН–11–80.

Циклон обеспечивает эффективное отделение древесной пыли из воздушного потока, снижая выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и улучшая санитарно-гигиенические условия труда.

Применяемые газоочистные установки обеспечивают требуемую степень очистки выбросов и соответствуют действующим экологическим и санитарным требованиям Республики Казахстан. Использование указанного оборудования позволяет минимизировать негативное воздействие предприятия на атмосферный воздух.

2.3.5 Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ для объектов для объектов I и II категорий.

Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ для объектов для объектов I и II категорий не проводилось, поскольку объект относится к III категории. На основании решения об определении категории объект отнесён к III категории (Приложение 2). Также на намечаемую деятельность было получено заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду   и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности (Приложение 3).

2.4 Обоснование полноты и достоверности данных, принятых для расчета выбросов загрязняющих веществ

Нумерация источников загрязнения атмосферы приведена согласно Методике определения	нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. По настоящему проекту принята следующая нумерация – по организованным с №0001 и по неорганизованным с №6001.

Расчет выбросов загрязняющих веществ был проведён на основании исходных данных заказчика (Приложение 1). Расчет выбросов загрязняющих веществ представлен в приложении 6.

2.5 Проведение расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха

Согласно п.8, главы 2, Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденной Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2022 года № 63, моделирования	рассеивания	приземных концентраций загрязняющих веществ осуществляется для объектов  Iили II категории с таким условием, чтобы общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не приводила к нарушению установленных экологических нормативов качества окружающей среды или целевых показателей качества окружающей среды.

Согласно СП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения РК № ҚР ДСМ-2 от 11.01.22г. должна быть разработана санитарно-защитная зона. Данный объект относится по п. 54, раздела 13 - места транспортировки, перегрузки и хранения апатитового концентрата фосфоритной муки, цемента и других пылящих грузов, перевозимых навалом с применением складских элеваторов и пневмотранспортных или других установок и хранилищ, исключающих вынос пыли во внешнюю среду с классом опасности V и СЗЗ – 100 м. Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемого выбросами промышленных объектов, зависит от объемов и условий выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, природно-климатических условий и особенностей циркуляции атмосферы. Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы не проводился в связи с отсутствием необходимости проведения расчетов приземных концентраций по веществам.

Таблица 2.5.1 - Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на существующее положение

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДК максим. разовая, мг/м3 | ПДК средне- суточная, мг/м3 | ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3 | Выброс вещества, г/с | Средневзве-шенная высота, м | М/(ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10 | Необходимость проведения расчетов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) |  | 0,04 |  | 0,059894 | 2 | 0,1497 | Да |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0,01 | 0,001 |  | 0,001481 | 2 | 0,1481 | Да |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,4 | 0,06 |  | 0,97875893 | 21,2408 | 0,0187 | Да |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,15 | 0,05 |  | 0,011665 | 2 | 0,0778 | Нет |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 5 | 3 |  | 10,27520248 | 21,104 | 0,0995 | Да |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) | 5 | 1,5 |  | 0,010684 | 2 | 0,0021 | Нет |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  | 1.2 | 0,21934 | 2 | 0,1828 | Да |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,5 | 0,15 |  | 0,5475 | 2,6776 | 1,095 | Да |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,3 | 0,1 |  | 4,934860111 | 21,6409 | 0,6555 | Да |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  | 0.04 | 0,059 | 2 | 1,475 | Да |
| 2936 | Пыль древесная (1039*) |  |  | 0.1 | 3,104 | 2 | 31,04 | Да |
| Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2 | 0,04 |  | 0,996031 | 20,8368 | 0,239 | Да |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,5 | 0,05 |  | 3,615165556 | 21,6654 | 0,307 | Да |
| Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.5.21 ОНД-86. Cредневзвешенная высота ИЗА определяется по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - 10*ПДКс.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6	Предложения количеству выбросов загрязняющих веществ

Составлен перечень загрязняющих веществ для каждого источника загрязнения объекта в целом, выбросы которых (г/сек, т/год) предложены в качестве декларируемых.

Декларирование	вредных	веществ	в	атмосферу	основано на необходимости соблюдения экологических нормативов качества или целевых показателей качества окружающей среды.

При этом требуется выполнение соотношения: С/ЭНК≤ 1 ,

Где:

С - расчетная концентрация вредного вещества в приземном слое воздуха;

ЭНК –экологический норматив качества.

До утверждения экологических нормативов качества применяются гигиенические нормативы, утвержденные государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения.

В качестве гигиенических нормативов для атмосферного воздуха населенных мест в целях декларирования	выбросов	в атмосферу принимаются     значения	предельно допустимых	максимально-разовых концентраций потенциально-опасных химических веществ (ПДК м.р.), в случае отсутствия     ПДК м.р.     принимаются     значения     ориентировочно безопасных уровней     воздействия     потенциально-опасных     химических веществ (ОБУВ).

Если	для	вещества	имеется	только	предельно допустимая средне суточная концентрация (ПДК с.с.), то для него требуется выполнение соотношения:

0,1 С ≤ ПДКс.с,

В соответствии с п. 11, ст. 39 Экологического кодекса РК Нормативы эмиссий для объектов III категории не устанавливаются.

Согласно пункта 17, статьи 202, Экологического кодекса РК нормативы допустимых выбросов для передвижных источников не устанавливаются.

Таблица 2.5 - Декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации с 2026 года

| Номер источника загрязнения | Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | г/сек | т/год | декларируемый год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,409845 | 3,735298 | с 2026 года |
| 0001 | 0304 | Азота (II) оксид | 0,066600 | 0,606986 | с 2026 года |
| 0001 | 0330 | Сера диоксид | 1,187107 | 10,819200 | с 2026 года |
| 0001 | 0337 | Углерод оксид | 1,499229 | 13,663856 | с 2026 года |
| 0001 | 2908 | Пыль неорг., (SiO2) 70-20 % | 0,954228 | 8,696760 | с 2026 года |
| 0004 | 0322 | Серная кислота | 0,000008 | 0,000014 | с 2026 года |
| 0005 | 0123 | Железо (II, III) оксиды | 0,038761 | 0,065928 | с 2026 года |
| 0005 | 0143 | Марганец и его соединения | 0,000850 | 0,001352 | с 2026 года |
| 0005 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,017611 | 0,030432 | с 2026 года |
| 0005 | 0337 | Углерод оксид | 0,017611 | 0,030432 | с 2026 года |
| 0005 | 0342 | Фтористые газообр. соед. | 0,000117 | 0,000160 | с 2026 года |
| 0006 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,001852 | 0,001667 | с 2026 года |
| 0006 | 2930 | Пыль абразивная | 0,001147 | 0,001032 | с 2026 года |
| 0007 | 2936 | Пыль древесная | 0,222480 | 0,193224 | с 2026 года |
| 0010 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,547100 | 0,025300 | с 2026 года |
| 0010 | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,133200 | 0,006150 | с 2026 года |
| 0010 | 0501 | Пентилены | 0,018200 | 0,000830 | с 2026 года |
| 0010 | 0602 | Бензол | 0,014500 | 0,000670 | с 2026 года |
| 0010 | 0616 | Ксилолы | 0,010500 | 0,000480 | с 2026 года |
| 0010 | 0621 | Толуол | 0,001100 | 0,000050 | с 2026 года |
| 0010 | 0627 | Этилбензол | 0,000400 | 0,000020 | с 2026 года |
| 0012 | 0333 | Сероводород | 0,000010 | 0,000010 | с 2026 года |
| 0012 | 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 0,004000 | 0,003030 | с 2026 года |
| 6002 | 2908 | Пыль неорг., (SiO2) 70-20 % | 0,173239 | 0,248973 | с 2026 года |
| 6003 | 2908 | Пыль неорг., (SiO2) 70-20 % | 0,003334 | 0,028800 | с 2026 года |
| 6011 | 0333 | Сероводород | 0,000010 | 0,000020 | с 2026 года |
| 6011 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,489100 | 0,039100 | с 2026 года |
| 6011 | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,119100 | 0,009500 | с 2026 года |
| 6011 | 0501 | Пентилены | 0,016200 | 0,001300 | с 2026 года |
| 6011 | 0602 | Бензол | 0,012900 | 0,001100 | с 2026 года |
| 6011 | 0616 | Ксилолы | 0,009400 | 0,000700 | с 2026 года |
| 6011 | 0621 | Толуол | 0,001000 | 0,000070 | с 2026 года |
| 6011 | 0627 | Этилбензол | 0,000300 | 0,000030 | с 2026 года |
| 6011 | 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 0,002090 | 0,007380 | с 2026 года |
| 6013 | 2908 | Пыль неорг., (SiO2) 70-20 % | 0,093600 | 0,541832 | с 2026 года |
| 0014 | 0301 | Азота диоксид | 0,151667 | 0,060040 | с 2026 года |
| 0014 | 0328 | Углерод | 0,010833 | 0,003950 | с 2026 года |
| 0014 | 0330 | Сера диоксид | 0,021667 | 0,008058 | с 2026 года |
| 0014 | 0337 | Углерод оксид | 0,123333 | 0,048980 | с 2026 года |
| 0014 | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000003 | 0,0000001 | с 2026 года |
| 0014 | 1325 | Формальдегид | 0,002500 | 0,000948 | с 2026 года |
| 0014 | 2754 | Углеводороды предельные С12- С19 | 0,060000 | 0,023700 | с 2026 года |
|  |  |  | 6,436728 | 38,907361 |  |

2.7 Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия

С целью охраны окружающей природной среды и обеспечения нормальных условий работы обслуживающего персонала необходимо принять меры по уменьшению выбросов загрязняющих веществ, т.е.:

- своевременное и качественное обслуживание техники;

- сокращение до минимума работы двигателей транспортных средств на холостом ходу;

-	своевременный сбор и утилизация отходов;

- правильный выбор вида топлива, типа двигателя и режима его работы и нагрузки;

- использование поливомоечных машин для подавления пыли;

- квалификация персонала;

- культура производства.

2.8 Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха

В соответствии со статьей 182 Экологического Кодекса Республики Казахстан операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль.

Согласно приложению 3 пп. 10.1 и 10.2 приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10марта 2022 года №63«Методикиопределения нормативов эмиссий в окружающую среду» контроль за соблюдением нормативов на объекте выполняется непосредственно на источниках выбросов.

В обязанности объекта III категории не входит обязательное проведение производственного экологического контроля, однако оператором объекта на период эксплуатации контроль за нормативами допустимых выбросов будет проводиться расчетным методом, а на источниках №0001, №0006, №0007 контроль будет проводиться инструментальным методом. Предприятие в период с 2023-2025 г. осуществляло инструментальный контроль за источниками выбросов, протоколы измерений представлены в Приложении 12.

План-график контроля на предприятии за соблюдением допустимых выбросов

| N источника | производство, цех, участок | контролируемое вещество | периодичность контроля | норматив выбросов ПДВ |  | кем осуществляется контроль | методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0001 | Дымовая труба. Котельная. | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз в год - инструментальный, 1 раз в квартал - расчетный | 0,4098448 | 69,92745265 | Сторонней аккредитованной лабораторией. Служба охраны окружающей среды | инструментальный и расчетный |
| 0001 |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз в год - инструментальный, 1 раз в квартал - расчетный | 0,06659978 | 11,36321106 | Сторонней аккредитованной лабораторией. Служба охраны окружающей среды | инструментальный и расчетный |
| 0001 |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз в год - инструментальный, 1 раз в квартал - расчетный | 1,187107 | 202,5434226 | Сторонней аккредитованной лабораторией. Служба охраны окружающей среды | инструментальный и расчетный |
| 0001 |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз в год - инструментальный, 1 раз в квартал - расчетный | 1,499229 | 255,7974748 | Сторонней аккредитованной лабораторией. Служба охраны окружающей среды | инструментальный и расчетный |
| 0001 |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1 раз в год - инструментальный, 1 раз в квартал - расчетный | 0,954228 | 162,8097594 | Сторонней аккредитованной лабораторией. Служба охраны окружающей среды | инструментальный и расчетный |
| 6002 | Склад угля | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1 раз в квартал - расчетный | 0,173238667 |  | Сторонней аккредитованной лабораторией. Служба охраны окружающей среды | расчетный |
| 6003 | Котельная. Узлы пересыпки | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,003334 |  | Сторонней аккредитованной лабораторией. Служба охраны окружающей среды | расчетный |
| 0004 | Мехцех. Аккумуляторная. | Серная кислота |  | 0,000008 | 0,062992126 | Сторонней аккредитованной лабораторией. Служба охраны окружающей среды | расчетный |
| 0005 | Мехцех. Сварочный пост. Пост газовой резки | Железо (II, III) оксиды |  | 0,038761111 |  | Сторонней аккредитованной лабораторией. Служба охраны окружающей среды | расчетный |
|  |  | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ |  | 0,000849528 |  | Сторонней аккредитованной лабораторией. Служба охраны окружающей среды | расчетный |
|  |  | Азота (IV) диоксид |  | 0,017611111 |  | Сторонней аккредитованной лабораторией. Служба охраны окружающей среды | расчетный |
|  |  | Углерод оксид |  | 0,017611111 |  | Сторонней аккредитованной лабораторией. Служба охраны окружающей среды | расчетный |
|  |  | Фтористые газообразные соединения |  | 0,000117 |  | Сторонней аккредитованной лабораторией. Служба охраны окружающей среды | расчетный |
| 0006 | Механический цех. Заточной станок | Взвешенные частицы (пыль металлическая) | 1 раз в год - инструментальный, 1 раз в квартал - расчетный | 0,0018522 |  | Сторонней аккредитованной лабораторией. Служба охраны окружающей среды | инструментальный и расчетный |
|  |  | Пыль абразивная |  | 0,0011466 |  | Сторонней аккредитованной лабораторией. Служба охраны окружающей среды | инструментальный и расчетный |
| 0007 | Стройцех. Деревообрабатывающие станки | Пыль древесная | 1 раз в год - инструментальный, 1 раз в квартал - расчетный | 0,22248 | 267,0828331 | Сторонней аккредитованной лабораторией. Служба охраны окружающей среды | расчетный |
| 0010 | Резервуарный парк. | Углеводороды С1-С5 |  | 0,5471 | 273,55 | Сторонней аккредитованной лабораторией. Служба охраны окружающей среды | расчетный |
|  |  | Углеводороды С6-С10 |  | 0,1332 | 66,6 | Сторонней аккредитованной лабораторией. Служба охраны окружающей среды | расчетный |
|  |  | Пентилены |  | 0,0182 | 9,1 | Сторонней аккредитованной лабораторией. Служба охраны окружающей среды | расчетный |
|  |  | Бензол |  | 0,0145 | 7,25 | Сторонней аккредитованной лабораторией. Служба охраны окружающей среды | расчетный |
|  |  | Толуол |  | 0,0105 | 5,25 | Сторонней аккредитованной лабораторией. Служба охраны окружающей среды | расчетный |
|  |  | Ксилолы |  | 0,0011 | 0,55 | Сторонней аккредитованной лабораторией. Служба охраны окружающей среды | расчетный |
|  |  | Этилбензол |  | 0,0004 | 0,2 | Сторонней аккредитованной лабораторией. Служба охраны окружающей среды | расчетный |
| 6011 | Топливо-раздаточная колонка | Сероводород |  | 0,00001 |  | Сторонней аккредитованной лабораторией. Служба охраны окружающей среды | расчетный |
|  |  | Углеводороды С1-С5 |  | 0,4891 |  | Сторонней аккредитованной лабораторией. Служба охраны окружающей среды | расчетный |
|  |  | Углеводороды С6-С10 |  | 0,1191 |  | Сторонней аккредитованной лабораторией. Служба охраны окружающей среды | расчетный |
|  |  | Пентилены |  | 0,0162 |  | Сторонней аккредитованной лабораторией. Служба охраны окружающей среды | расчетный |
|  |  | Бензол |  | 0,0129 |  | Сторонней аккредитованной лабораторией. Служба охраны окружающей среды | расчетный |
|  |  | Толуол |  | 0,0094 |  | Сторонней аккредитованной лабораторией. Служба охраны окружающей среды | расчетный |
|  |  | Ксилолы |  | 0,001 |  | Сторонней аккредитованной лабораторией. Служба охраны окружающей среды | расчетный |
|  |  | Этилбензол |  | 0,0003 |  | Сторонней аккредитованной лабораторией. Служба охраны окружающей среды | расчетный |
|  |  | Углеводороды С12-С19 |  | 0,00209 |  | Сторонней аккредитованной лабораторией. Служба охраны окружающей среды | расчетный |
| 0012 | Склад ГСМ | Сероводород |  | 0,00001 |  | Сторонней аккредитованной лабораторией. Служба охраны окружающей среды | расчетный |
|  |  | Углеводороды С12-С19 |  | 0,004 |  | Сторонней аккредитованной лабораторией. Служба охраны окружающей среды | расчетный |
| 6013 | Склад золошлаков | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,0936 |  | Сторонней аккредитованной лабораторией. Служба охраны окружающей среды | расчетный |
| 0014 | Аварийная дизельная электростанция | Азота диоксид |  | 0,151666667 | 236,2409138 | Сторонней аккредитованной лабораторией. Служба охраны окружающей среды | расчетный |
|  |  | Углерод |  | 0,010833333 | 16,87435099 | Сторонней аккредитованной лабораторией. Служба охраны окружающей среды | расчетный |
|  |  | Сера диоксид |  | 0,021666667 | 33,74870197 | Сторонней аккредитованной лабораторией. Служба охраны окружающей среды | расчетный |
|  |  | Углерод оксид |  | 0,123333333 | 192,1079958 | Сторонней аккредитованной лабораторией. Служба охраны окружающей среды | расчетный |
|  |  | Бенз/а/пирен |  | 0,00000025 | 0,000389408 | Сторонней аккредитованной лабораторией. Служба охраны окружающей среды | расчетный |
|  |  | Формальдегид |  | 0,0025 | 3,894080997 | Сторонней аккредитованной лабораторией. Служба охраны окружающей среды | расчетный |
|  |  | Углеводороды предельные С12- С19 |  | 0,06 | 93,45794393 | Сторонней аккредитованной лабораторией. Служба охраны окружающей среды | расчетный |

2.9 Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий, обеспечивающих соблюдение экологических нормативов качества атмосферного воздуха

Мероприятия по режимам НМУ должны обеспечивать сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрастать. Неблагоприятными метеорологическими условиями могут являться следующие факторы состояния окружающей среды: пыльная буря, снегопад, штиль, температурная инверсия и т.д. В периоды НМУ максимальная приземная концентрация примеси может увеличиться в 1,5-2,0 раза. Предотвращению опасного загрязнения воздуха в эти периоды способствует регулирование выбросов или их кратковременное снижение. Согласно «Методических указаний регулирования выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» РД 52.04.52 - 85 в периоды НМУ предприятие должно иметь отдельный график работы. Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу поднимается их краткое сокращение в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), приводящих к формированию высокого уровня воздуха. В зависимости от состояния атмосферы при неблагоприятных метеорологических условиях могут быть использованы три режима, при которых предприятие обязано снизить выбросы вредных веществ от 20 до 80%. Основные принципы разработки мероприятий по регулированию выбросов. При разработке мероприятий по регулированию выбросов следует учитывать вклад различных источников в создание приземных концентраций примесей. В каждом конкретном случае необходимо определить, на каких источниках следует сокращать выбросы в первую очередь, чтобы получить наибольший эффект. В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляются предупреждения 3-х степеней, которым соответствует три регламента работы предприятий в периоды НМУ.

Степень предупреждения и соответствующие ей редкие работы предприятий в каждом конкретном городе устанавливают местные органы Казгидромета:

- предупреждение первой степени составляются в случае, если ожидается один из комплексов НМУ, при этом концентрации в воздухе одного или нескольких контролируемых веществ выше ПДК;

- второй степени – если предсказывается два таких комплекса одновременно (например, при опасной скорости ветра ожидается и приподнятая инверсия), и неблагоприятное направление ветра, когда ожидаются концентрации одного или нескольких контролируемых веществ выше 3 ПДК;

- предупреждение третей степени составляется в случае, если при сократившихся НМУ ожидаются концентрации в воздухе одного или нескольких вредных веществ выше 5 ПДК. Размер сокращения выбросов для каждого предприятия в каждом конкретном случае устанавливают и корректируют местные органы Казгидромета. Снижение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое должно составлять: по первому режиму - 15-20 %; по второму режиму - 20-40 %; по третьему режиму - 40-60 %. Мероприятия по сокращению выбросов при НМУ Главное условие при разработке мероприятий по кратковременному сокращению выбросов выполнение мероприятий при НМУ не должно приводить к нарушению технологического процесса, следствием которого могут явиться аварийные ситуации. Исходя из специфики работы данных объектов, предложен следующий план мероприятий.

Мероприятия по I режиму работы.

Мероприятия по 1 режиму работы в период НМУ, предусматривающие снижение загрязняющих веществ на 10-20%, носят организационно-технический характер и осуществляются без снижения мощности предприятия. Мероприятия по I режиму работы включают: запрещение работы оборудования в форсированном режиме; особый контроль работы всех технологических процессов и оборудования; усиление контроля за работой измерительных приборов и оборудования, в первую очередь, за режимом горения топлива в генераторах; ограничение ремонтных работ, усиление контроля за герметичностью газоходных систем и агрегатов, мест пересыпки пылящих материалов и других источников пылегазовыделения; рассредоточение во времени работы технологических агрегатов, не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе. Основным мероприятием по данному режиму, ведущими к снижению выбросов в атмосферу, является рассредоточение во времени работы оборудования. Результатом выполнения первых трех пунктов мероприятий для оборудования, работающего на углях, является снижение расхода топлива на 5 - 10 % против расчетного.

Мероприятия по II режиму работы.

В случае оповещения предприятия о наступлении НМУ по II режиму предусматривается: остановка работы источников, не влияющих на технологический процесс предприятия (сварочные и ремонтные работы), снижение интенсивности работы оборудования на 15-30 % и более, снижение выработки на ДЭС до 15 %, а также все мероприятия предусматриваемые для I режима. Мероприятия по II режиму работы в период НМУ, предусматривают снижение загрязняющих веществ на 20-40% в атмосферу. Такие мероприятия включают в себя: снижение производительности отдельных аппаратов и технологических линий, работа которых связана со значительным выделением в атмосферу вредных веществ; уменьшение интенсивности технологических процессов, связанных с повышенными выбросами вредных веществ в атмосферу; ограничение использования автотранспорта и других передвижных источников выбросов на территории предприятия; прекратить обкатку двигателей на испытательных стендах.

Мероприятия по III режиму работы.

В случае оповещения предприятия о наступлении НМУ по III режиму предусматривается выполнение всех мероприятий, предусматриваемых для I - II режимов работ при НМУ, а также сокращение работ на участках, не связанных напрямую с основными технологическими операциями. Мероприятия по III режиму работы в период НМУ, предусматривают снижение загрязняющих веществ на 40-60 % в атмосферу. Такие мероприятия включают в себя: снижение нагрузки или остановка производства, сопровождающиеся значительными выделениями загрязняющих веществ; отключение аппаратов и оборудования, работа которых связана со значительным загрязнением воздуха; остановить пусковые работы на аппаратах и технологических линиях, сопровождающиеся выбросами в атмосферу; провести поэтапное снижение нагрузки параллельно работающих однотипных технологических агрегатов и установок. Мероприятия по снижению выбросов на каждый год разрабатываются и утверждаются на предприятии, и согласовываются с уполномоченными органами.

3 Оценка воздействий на состояние вод

3.1 Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства и эксплуатации

Расход воды на санитарно-питьевые нужды. Потребление питьевой воды, исходя из требований СП РК 4.01-101-2012. Отопление помещений производственной базы и здания административного корпуса осуществляется от собственной котельной, водоснабжение – из артезианской скважины, расположенной на территории предприятия, канализация – в 3 выгреба с последующей откачкой по договору с ИП «Жаса». На предприятии имеются согласованные с Комитетом по водным ресурсам нормы водопотребления и водоотведения (прилагаются в Приложении 16).

3.2 Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика

Отопление помещений производственной базы и здания административного корпуса осуществляется от собственной котельной, водоснабжение – из артезианской скважины, расположенной на территории предприятия, канализация – в 3 выгреба с последующей откачкой по договору с ИП «Жаса».

3.3 Водный баланс объекта

Объем водопотребления на период эксплуатации: хозпитьевая вода – 133 м3/сотрудник; техническая свежая – 185,274 м3/сотрудник (Приложение 16). Источник водоснабжения – водоснабжение – из артезианской скважины, расположенной на территории предприятия. Водоотведение будет осуществляться в 3 выгреба с последующей откачкой по договору с ИП «Жаса».

3.4 Поверхностные воды

Гидрографическая сеть района представлена р. Иртыш, которая является главной водной артерией г. Павлодара. Ближайшим поверхностным водным объектом является река Иртыш, расположенная на расстоянии ориентировочно 1,2–1,6 км в северо-восточном направлении от территории ТОО «НефтеРесурсСервис» (п. Жетекши, ул. Орда, 1).

Основные гидрологические характеристики по данным наблюдений на гидропостах р. Ертис, приводятся ниже, поданным метеостанции Павлодар, за период 1986-2016.

Горизонты высокихвод1%,2%,5%,10%обеспеченности по гидрологическому посту р. Ертис г. Павлодар (затон) за период 1986-2022 гг.

| Скорость течения, м/сек. |  |  |
| --- | --- | --- |
| mах | min | midi |
| 1,53 | 0,63 | 0,86 |

Нуль графика поста гидрологического поста р. Иртыш г. Павлодар (затон)-100,6 м БС.

В районе гидрологического поста р. Иртыш г. Павлодар(автодорожный мост) в период ледохода образуются заторно-зажорные явления. С левого берега река не замерзает, влияют сбросы тепловых вод Аксуской ГРЭС.

3.5 Подземные воды

Для исключения загрязнения подземных вод на площадке предусмотрено бетонное водонепроницаемое покрытие.

3.6 Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ для объектов I и II категорий

В связи с тем, что предприятие не осуществляется сброс сточных вод на открытые поверхностные водоемы и поля фильтрации, данный раздел не разрабатывался.

3.7 Мероприятия по предотвращению загрязнения поверхностных и подземных вод

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по уменьшению вредного воздействия на почву и водные ресурсы:

- герметичность системы водоотведения;

- проверка и поддержание герметичности соединений.

Источниками загрязнения поверхностного стока и подземных вод могут быть места хранения отходов.

При эксплуатации объекта будут выполняться следующие мероприятия:

- уборка земельных участков от мусора;

-	вывоз образовавшихся отходов на предприятии в места, предназначенные для их хранения или утилизации.

4. Оценка воздействий на недра

4.1 Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта (запасы и качество)

Минеральные и сырьевые ресурсы в зоне воздействия объекта отсутствуют.

4.2	Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период эксплуатации (виды, объемы, источники получения)

Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период эксплуатации отсутствует.

4.3 Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы

Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы не проводилась в связи с отсутствием доказательства наличия данных ресурсов на территории промышленной площадки.

4.4 Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий

Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий не проводилось в связи с отсутствием доказательства наличия данных ресурсов на территории промышленной площадки.

4.5 При проведении операций по недропользованию, добыче и переработке полезных ископаемых представляются следующие материалы:

- характеристика используемых месторождений (запасы полезных ископаемых, их геологические особенности и другое);

- материалы, подтверждающие возможность извлечения и реализации вредных компонентов, а для наиболее токсичных – способ их захоронения;

- радиационная характеристика полезных ископаемых и вскрышных пород (особенно используемых для рекультивации и в производстве строительных материалов);

- рекомендации по составу и размещению режимной сети скважин для изучения, контроля и оценки состояния горных пород и подземных вод в процессе эксплуатации объектов намечаемого строительства;

- предложения по максимально возможному извлечению полезных ископаемых из недр, исключающие снижение запасов подземных ископаемых на соседних участках и в районе их добычи (в результате обводнения, выветривания, окисления, возгорания);

- оценка возможности захоронения вредных веществ и отходов производства в недра.

Все вышеперечисленные материалы не предоставлялись в связи с с отсутствием данных ресурсов.

5. Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления

Под отходами понимаются любые вещества, материалы или предметы, образовавшиеся в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления (в том числе товары, утратившие свои потребительские свойства), которые их владелец прямо признает отходами либо должен направить на удаление или восстановление в силу	требований закона или намеревается подвергнуть, либо подвергает операциям по удалению или восстановлению.

Согласно статье 338 нового Кодекса РК от 02 января 2021 года, виды отходов определяются на основании классификатора отходов, утвержденного уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Классификатор отходов разрабатывается с учетом происхождения и состава каждого вида отходов и в необходимых случаях определяет лимитирующие показатели концентрации опасных веществ в целях их отнесения к опасным или неопасным.

Каждый вид отходов в классификаторе отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода.

Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов с учетом требований настоящего Кодекса.

Отдельные виды отходов в классификаторе отходов могут быть определены одновременно как опасные и неопасные с присвоением различных кодов («зеркальные» виды отходов) в зависимости от уровней концентрации содержащихся в них опасных веществ или степени влияния опасных характеристик вида отходов на жизнь и (или) здоровье людей и окружающую среду.

Отнесение отходов к опасным или неопасным и к определенному коду классификатора отходов в соответствии со статьей 338 ЭК РК производится владельцем отходов самостоятельно.

Коды опасности отходов определены на основе Классификатора отходов, утвержденного Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314». Согласно примечанию данного Классификатора отходов, «…1. Код отходов, обозначенный знаком (*) означает:

1) отходы классифицируются как опасные отходы;

2) обладает одним или более свойствами опасных отходов, приведенными в Приложении 1 настоящего Классификатора».

Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в статье 320 Экологического Кодекса РК от 02 января 2021 г., осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления. В соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденными приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020, сроки хранения коммунальных отходов в контейнерах при температуре 00С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре - не более суток

Места накопления отходов предназначены для:

1) временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект,	где	данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

2) временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

3) временного складирования отходов на объекте, где данные отходы	будут подвергнуты	операциям	по	удалению	или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление. Для вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники срок временного складирования в процессе их сбора не должен превышать шесть месяцев;

4) временного складирования отходов, на месте их образования на срок не более шести месяцев до даты их направления на восстановление или удаление.

Накопление	отходов разрешается	только	в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

Запрещается	накопление	отходов с превышением сроков, указанных в пункте 2 ЭК РК, и (или) с превышением установленных лимитов накопления отходов (для объектов I и II категорий) или объемов накопления отходов, указанных в декларации о воздействии на окружающую среду (для объектов III категории).

Под видом отходов понимается совокупность отходов, имеющих общие признаки в соответствии с их происхождением, свойствами и технологией управления ими.

Виды отходов определяются на основании классификатора отходов, утвержденного уполномоченным органом в области охраны окружающей среды (далее - классификатор отходов).

Классификатор отходов разрабатывается с учетом происхождения и состава каждого вида отходов и в необходимых случаях определяет лимитирующие показатели концентрации опасных веществ в целях их отнесения к опасным или неопасным.

Каждый вид отходов в классификаторе отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода. Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов с учетом требований Экологического Кодекса РК.

Отдельные виды отходов в классификаторе отходов могут быть определены одновременно как опасные и неопасные с присвоением различных кодов («зеркальные» виды отходов) в зависимости от уровней концентрации содержащихся в них опасных веществ или степени влияния опасных характеристик вида отходов на жизнь и (или) здоровье людей и окружающую среду. Отнесение отходов к опасным или неопасным и к определенному коду классификатора отходов в соответствии со статьей 338 Экологического Кодекса РК производится владельцем отходов самостоятельно.

Включение вещества или материала в классификатор отходов не является определяющим фактором при отнесении такого вещества или материала к категории отходов. Вещество или материал, включенные в классификатор отходов, признаются отходами, если они соответствуют определению отходов согласно требованиям статьи 317 Экологического Кодекса РК.

5.1 Виды и объемы образования отходов

В период эксплуатации.

Всего на предприятии образуется 15 наименований отходов, из них 5 опасных, 10 неопасных отходов.

Отходы, образующиеся на предприятии в период эксплуатации:

- 20 01 21* Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы (отработанные ртутьсодержащие лампы);

- 15 02 02* Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами (промасленная ветошь);

- 16 06 01* Свинцовые аккумуляторы (отработанные аккумуляторные батареи);

- 13 02 06* Синтетические моторные, трансмиссионные и смазочные масла (отработанное масло);

- 20 03 01 Смешанные коммунальные отходы (твердые бытовые отходы)

- 12 01 21 Использованные мелющие тела и шлифовальные материалы, за исключением упомянутых в 12 01 20 (лом абразивных кругов)

- 16 01 03 Отработанные шины

- 12 01 13 Отходы сварки (огарки сварочных электродов)

- 03 01 05 Опилки, стружка, обрезки, дерево, ДСП и фанеры, за исключением указанных в 03 01 04 (древесные отходы)

- 19 12 02 Черные металлы (лом черных металлов)

- 10 01 01 Зольный остаток, котельные шлаки и зольная пыль (исключая зольную пыль в 10 01 04). Золошлаковые отходы

Продолжительность временного хранения отходов (накопления) согласно статье 320 Экологического Кодекса РК не более 6 месяцев.

20 01 21* Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы (отработанные ртутьсодержащие лампы).

Количество образующихся отработанных ламп определяется по формуле (ф.1):

- , шт./год, (ф.1)

где  - количество работающих ламп данного типа;

- ресурс времени работы ламп, ч;

- время работы ламп данного типа ламп в году, ч.

N= 200*396/12000 = 6,6 шт./год

Масса одной отработанной лампы 0,2 кг, соответственно 0,002 т.

Объем образования отработанных ртутьсодержащих ламп составит 6,6 шт /год или 73*0,002 = 0,0132 тонн в год.

15 02 02* Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами (промасленная ветошь).

Нормативное количество отхода определяется исходя из поступающего количества ветоши (Мо), т/год, норматива содержания в ветоши масел (М)  и влаги (W):

- , т/год, (ф.10)

где , .

Согласно исходных данных количество поступающего ветоши 0,1 тонн\год.

М  = 0,12 * 0,1 = 0,012 т;

W = 0,15 * 0,1= 0,015 т;

N = 0,012+ 0,015+ 0,1 = 0,127 т/год

16 06 01* Свинцовые аккумуляторы (отработанные аккумуляторные батареи). Образуются в результате отработки аккумуляторов. Отходы представляют собой отработанные аккумуляторы.

Расчет количества отработанных аккумуляторов выполнен с использованием формулы:

, т/год.

Где:() число аккумуляторов для группы () автотранспорта (8 шт)

() срок фактической эксплуатации (3 года)

() средней массы аккумулятора (20 кг)

() норматива зачета  при сдаче (80%);

Расчет: 8*20*80%*10-3/3=0,043т/год

Данный вид отходов передается специализированному предприятию по договору. Временное хранение осуществляется в специально оборудованном помещении.

13 02 06* Синтетические моторные, трансмиссионные и смазочные масла (отработанное масло).

| Норма образования отработанного масла рассчитывается исходя из объема масла, заливаемого в оборудование с учетом плотности масла, и периодичности его замены в году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | объем масла, м3 |  |  |  |
|  | плотность масла, т/м3 |  |  |  |
|  | периодичность замены в году, раз |  |  |  |
|  | , т\год |  |  |  |
| По исходным данным объем масла - 0,015 т. |  |  |  |  |
| Плотность - 0,9 т/м3 |  |  |  |  |
| Периодичность замены масла - 1 раз/год |  |  |  |  |
| М = 0,015 * 0,9 * 3 = 0,04 т/год |  |  |  |  |
| Объем образующихся отходов составит 0,04 т/год. |  |  |  |  |

20 03 01 Смешанные коммунальные отходы (твердые бытовые отходы).

Объем	образования	отходов определен, исходя из норм образования ТБО, принятых по Приложению №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.08 г. №100-п, численности рабочих, фонда времени работы.

Объем образования ТБО рассчитываются по формуле:

G = k/365 х D x n x ρ, т/год

где: D – количество рабочих дней;

n – численность рабочих, чел;

k – норма образования отходов, принимается равной 0,3 м3/год;

ρ – плотность отходов, принимается равной 0,25 т/м3.

600*0,25*0,3 = 45 тн.

В соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденными приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020, сроки хранения коммунальных отходов в контейнерах при температуре 00С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре - не более суток.

12 01 21 Использованные мелющие тела и шлифовальные материалы, за исключением упомянутых в 12 01 20 (лом абразивных кругов).

Норма образования отхода определяется по формуле:

N = n·m, т/год,

где n - количество использованных кругов в год;

m - масса остатка одного круга, принимается 33% от массы круга.

0,09*33% * 0,0297 тн/год.

16 01 03 Отработанные шины. Образуются после истечения срока годности (2-3 года). Отходы представляют собой старые изношенные автошины.

Норма образования отработанных шин определяется по формуле:

, т/год,

Где: - количество шин (4);

- масса шины (принимается в зависимости от марки шины) (15 кг)

- количество машин (18)

- среднегодовой пробег машины (10 тыс.км)

- нормативный пробег шины (50 тыс.км).

Расчет: N = 0,001*10000*18*4*15/50000= 0,216 тн/год

12 01 13 Отходы сварки (огарки сварочных электродов).

Объём образования огарков сварочных электродов определяется согласно Приложению 16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. №100-п.

Расчет образования отходов от сварочных работ проводится по формуле:

N = М x α, тонн где:

М – фактический расход электродов, 0,4 т (400 кг);

α – остаток электрода, принимается равным 0,015 от массы электрода.

0,015*400/1000 = 0,006 тн/год.

03 01 05 Опилки, стружка, обрезки, дерево, ДСП и фанеры, за исключением указанных в 03 01 04 (древесные отходы). Принимаются по факту образования – 3,13 тн/год.

19 12 02 Черные металлы (лом черных металлов). Принимаются по факту образования – 5 тн/год.

10 01 01 Зольный остаток, котельные шлаки и зольная пыль (исключая зольную пыль в 10 01 04). Золошлаковые отходы.

Согласно Приложению №16 Приказа №100-5 от 18.04.2008 г количество образования данного вида отхода рассчитывается следующим образом:

П = ((В х А) /100); т/год

где:   В – расход топлива (1200 т/год);

А – зольность топлива (23%);

148,12 т/год - количество уловленной пыли, удаляемой через трубу.

37,03 тн/год – количество золы, удаляемой через трубу

Расчет: П = ((1200 х 23)/100)  = 276 т/год.

276+ 54,78324- 8,69676 = 322,103247 т/год

Виды и объемы образования отходов производства и потребления на период эксплуатации сведены в таблицы5.1.

Таблица 5.1– Виды и объемы образования отходов производства и потребления на период эксплуатации

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего | - | 375,70814 |
| в том числе отходов производства | - | 330,70814 |
| отходов потребления | - | 45 |
| Опасные отходы |  | 0,2232 |
| 20 01 21* Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы (отработанные ртутьсодержащие лампы) | - | 0,0132 |
| 15 02 02* Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами (промасленная ветошь) | - | 0,127 |
| 16 06 01* Свинцовые аккумуляторы (отработанные аккумуляторные батареи) | - | 0,043 |
| 13 02 06* Синтетические моторные, трансмиссионные и смазочные масла (отработанное масло) |  | 0,04 |
| Не опасные отходы | - | 375,48494 |
| 20 03 01 Смешанные коммунальные отходы (твердые бытовые отходы) | - | 45 |
| 12 01 21 Использованные мелющие тела и шлифовальные материалы, за исключением упомянутых в 12 01 20 (лом абразивных кругов) | - | 0,0297 |
| 16 01 03 Отработанные шины | - | 0,216 |
| 12 01 13 Отходы сварки (огарки сварочных электродов) | - | 0,006 |
| 03 01 05 Опилки, стружка, обрезки, дерево, ДСП и фанеры, за исключением указанных в 03 01 04 (древесные отходы) | - | 3,13 |
| 19 12 02 Черные металлы (лом черных металлов) | - | 5 |
| 10 01 01 Зольный остаток, котельные шлаки и зольная пыль (исключая зольную пыль в 10 01 04). Золошлаковые отходы | - | 322,10324 |
| Зеркальные | - |  |
| Не образуются | - |  |

Декларируемое количество опасных отходов с 2026 года

| Наименование отхода | количество образования, т/год | количество накопления, т/год | Декларируемый год |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 01 21* Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы (отработанные ртутьсодержащие лампы) | 0,0132 | 0,0132 | С 2026 года |
| 15 02 02* Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами (промасленная ветошь) | 0,127 | 0,127 | С 2026 года |
| 16 06 01* Свинцовые аккумуляторы (отработанные аккумуляторные батареи) | 0,043 | 0,043 | С 2026 года |
| 13 02 06* Синтетические моторные, трансмиссионные и смазочные масла (отработанное масло) | 0,04 | 0,04 | С 2026 года |

Декларируемое количество неопасных отходов на с 2026 года

| наименование отхода | количество образования, т/год | количество накопления, т/год | Декларируемый год |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 Смешанные коммунальные отходы (твердые бытовые отходы) | 45 | 45 | С 2026 года |
| 12 01 21 Использованные мелющие тела и шлифовальные материалы, за исключением упомянутых в 12 01 20 (лом абразивных кругов) | 0,0297 | 0,0297 | С 2026 года |
| 16 01 03 Отработанные шины | 0,216 | 0,216 | С 2026 года |
| 12 01 13 Отходы сварки (огарки сварочных электродов) | 0,006 | 0,006 | С 2026 года |
| 03 01 05 Опилки, стружка, обрезки, дерево, ДСП и фанеры, за исключением указанных в 03 01 04 (древесные отходы) | 3,13 | 3,13 | С 2026 года |
| 19 12 02 Черные металлы (лом черных металлов) | 5 | 5 | С 2026 года |
| 10 01 01 Зольный остаток, котельные шлаки и зольная пыль (исключая зольную пыль в 10 01 04). Золошлаковые отходы | 322,10324 | 322,10324 | С 2026 года |

5.2 Рекомендации по управлению отходами

Операторы объектов I	и (или) II категории,	а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и(или) удалению отходов, разрабатывают Программу управления отходами.

Цель Программы, которая заключается в достижении установленных показателей, направленных на постепенное сокращение объемов и (или) уровня опасных свойств образуемых и накопленных отходов, а также отходов, подвергаемых удалению, увеличение доли восстановления отходов и рекультивации полигонов.

Задачи Программы, которые определяют пути достижения поставленной цели наиболее эффективными и экономически обоснованными методами; целевые показатели Программы,	которые представлены в виде количественных (выраженных в числовой форме) или качественных значений (изменения опасных свойств: изменение вида отхода; агрегатного состояния и т. п.).

Целевые показатели рассчитываются разработчиком самостоятельно с учетом производственных	факторов, региональных особенностей, экологической эффективности,	технической	и        экономической целесообразности.

Основные направления, пути достижения поставленной цели и соответствующие меры содержит пути достижения цели и решения стоящих задач, а также систему мер, которая в полном объеме ив сроки обеспечит достижение установленных целевых показателей. Пути достижения и система мер может включать организационные, научно-технические, технологические, а также экономические меры, направленные на совершенствование системы управления отходами.

Необходимые ресурсы содержит потребности в ресурсах для реализации Программы (финансово-экономические,	материально-технические, трудовые) и источники их финансирования.

План мероприятий по реализации Программы является составной частью Программы и содержит совокупность действий/мероприятий, направленных на полное достижение цели и задач Программы, с указанием показателей результатов по мероприятиям (ожидаемые мероприятия), с определением сроков, исполнителей, формы завершения, необходимых затрат на реализацию программы и источников финансирования.

На период эксплуатации программа управления отходами не разрабатывается.

6	Оценка физических воздействий на окружающую среду

6.1 Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий

Шум – это различные звуки, нарушающие	тишину, а также оказывающие вредное или раздражающее действие на организм человека и животных.     Шум характеризуется физическими (звуковое	давление, интенсивность звука, звуковая мощность и др.) и физиологическими (высота тона, громкость, тембр и продолжительность действия) параметрами.

Технологические процессы могут являться источником сильного шумового воздействия на здоровье людей, как непосредственно принимающих участие в технологических процессах, а также на флору и фауну. Интенсивность внешнего шума зависит от типа оборудования, его рабочего органа, вида привода, режима работы и расстояния от места работы. Особенно сильный внешний шум создается при работе строительной техники, автотранспорта, различных механизмов и др.

Источниками шумового воздействия при погрузочно-разгрузочных работах будет являться автотранспорт.

Снижение	уровня 	звука	от	источника	при	беспрепятственном распространении происходит примерно на 3дБ при каждом двукратном увеличении расстояния, снижение пиковых уровней звука происходит примерно на 6 дБ. Поэтому с увеличением расстояния происходит постепенное снижение среднего уровня звука.

При удалении от источника шума на расстоянии до двухсот метров, происходит быстрое	затухание	шума,	при	дальнейшем	увеличении расстояния, снижения уровня звука происходит медленнее. Также следует учитывать изменение уровня звука в зависимости от направления и скорости ветра, характера и состояния прилегающей территории, рельефа территории.

Главными причинами превышения уровня шума на рабочих местах над допустимыми 	является	несовершенство	технологических	процессов, конструктивные недостатки технологического оборудования и инструментов, а также их физический износ и невыполнение планово-предупредительных ремонтов.

Шумовая характеристика оборудования зависит от износа деталей в процессе эксплуатации и возникновения различных неисправностей.

Кроме вышеперечисленных мероприятий, ограничивается время пребывания эксплуатационного персонала возле шумящих и вибрирующих механизмов	и установок, за счет автоматизации управлением производственными процессами.

Источником шума при эксплуатации площадки	будут являться механизмы и транспортные средства.

Данные	воздействия	являются	временными и наблюдаются непосредственно вблизи источников шума и вибрации.

Для исключения превышения допустимых уровней звука и вибрации рекомендуется следующее:

- время работы техники не должно превышать 8 часов;

- для звукоизоляции двигателей машин применять защитные кожухи;

- содержание в надлежащем состоянии и осуществление профилактического ремонта машин и механизмов;

- установка шумозащитных экранов (при необходимости);

- обеспечение работников специальными шумозащитными наушниками.

Все эти меры позволят обеспечить эквивалентный уровень звука в рабочей зоне (с учетом времени пребывания обслуживающего персонала) не более 80 дБ(А).

Вибрация представляет собой колебания твердых тел или образующих их частиц. Вибрации возникают, главным образом,	вследствие вращательного или поступательного движения неуравновешенных масс двигателя и механических систем машин. В отличие от звука вибрации воспринимаются различными органами и частями тела. При низкочастотных колебаниях, вибрации   воспринимаются     оолитовым и вестибулярным аппаратом человека, нервными окончаниями кожного покрова, а вибрации высоких частот воспринимаются подобно ультразвуковым колебаниям, вызывая тепловое ощущение.

Вибрация, подобно шуму, приводит к снижению производительности труда, нарушает деятельность центральной и вегетативной нервной системы, приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Работа в условиях постоянной вибрации может приводить к возникновению вибрационной болезни.	Вибрационная патология	стоит	на	втором	месте	среди профессиональных заболеваний.

Борьба с вибрационными колебаниями заключается в снижении уровня вибрации	самого	источника	возбуждения,	а	также	применении конструктивных мероприятий на пути распространения колебаний. При расположениипротивовибрационныхэкрановдальше5- 6м от источника колебаний их эффективность резко падает.

Уровни вибрации при строительстве (в пределах, не превышающих63 Гц, согласно ГОСТ 12.1.012-2004 «Вибрационная безопасность. Общие требования») не могут причинить вреда здоровью человека и негативно отразиться на состоянии фауны.

Для	снижения	вибрации	от	технологического	оборудования предусмотрено: установление гибких связей, упругих прокладок и пружин; тяжелое вибрирующее оборудование устанавливается на самостоятельные фундаменты, сокращение времени пребывания в условиях вибрации, применение средств индивидуальной защиты.

Вибрационное воздействие на живые организмы будет умеренным и кратковременным.

Общее	вибрационное	воздействие	намечаемой деятельности оценивается как допустимое.

Электромагнитное излучение. Опасным и вредным производственным фактором,	оказывающим	влияние	на	организм	человека, является воздействие     электромагнитных	полей    (ЭМП),	источниками     которых являются радиопередающие устройства и линии электропередач.

Измерения напряженности поля в районе прохождения высоковольтных линий электропередачи (ВЛ)показали, что под линией она может достигать нескольких тысячи даже десятков тысяч вольт на метр.

Волны этого диапазона сильно поглощаются почвой, поэтому на небольшом удалении от линии (50-100 м) напряженность поля падает до нескольких сотен и даже нескольких десятков вольт на метр.

Деревья, высокие кустарники и строительные конструкции существенно изменяют	картину поля,	оказывают	экранирующий	эффект. Рельеф местности, где проходит трасса, также может влиять на интенсивность ЭМП. Повышение     уровня	местности	по отношению к условной     прямой, соединяющей основание двух соседних опор, приводит к приближению к поверхности земли токонесущих проводов и увеличению напряженности поля, понижение уровня местности – к снижению напряженности поля. Таким образом, напряженность поля под линией и вблизи нее зависит от напряжения на ней, а также от расстояния между проводами и точкой измерения.

Так	как	на объекте не предусматривается установка оборудования, являющегося источниками электромагнитного излучения, влияние на окружающую среду и население данного вида физического воздействия исключается.

Теплового воздействия. Тепловое загрязнение является результатом повышения температуры среды, возникающее при отводе воды от систем охлаждения в водные объекты или при выбросе потоков дымовых газов или воздуха. Тепловое загрязнение является специфическим видом воздействия на окружающую среду, которое в локальном плане оказывает негативное воздействие на флору и фауну, в частности на трофическую цепь обитателей водоемов, что ведет к снижению рыбных запасов и ухудшению качества питьевой воды. В глобальном плане тепловое загрязнение сопутствует выбросам веществ, вызывающих парниковый эффект в атмосфере. По оценкам экспертов ООН, антропогенный парниковый эффект на 57% обусловлен добычей топлива и производством энергии, на 20% - промышленным производством, не связанным с энергетическим циклом, но потребляющим топливо, на 9% - исчезновением лесов, на 14% - сельским хозяйством.

Тепловое воздействие при реализации намечаемой деятельности оценивается незначительными величинами, и обуславливается работой двигателей автотранспорта. Объемы выхлопных газов при работе техники (с учетом значительности площади, на которой проводятся работы) крайне незначительны и не могут повлиять н на природный температурный уровень района.

В процессе эксплуатации объекта не предполагается использования технологий, сопровождающихся выделением значительного количества тепла.

Теплового	воздействия	на	окружающую	среду,	в	процессе эксплуатации не будет, в связи с отсутствием технологического оборудования, которое могло бы оказать значительное тепловое влияние.

Радиационное воздействие. Оценка	радиационного воздействия осуществляется на основе изучения аспектов воздействия ионизирующих излучений (радиации) на компоненты окружающей среды.

Ионизирующее излучение - излучение, которое способно разрывать химические связи в молекулах живых организмов, вызывая тем самым биологически важные изменения. К ионизирующему излучению относятся: ультрафиолетовое излучение с высокой частотой, рентгеновское излучение, гамма-излучение.

При осуществлении оценки воздействия ионизирующего излучения объекта при нормальной эксплуатации источников излучения следует руководствоваться следующими основными принципами:

- не превышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников излучения (принцип нормирования);

- запрещение всех видов деятельности по использованию источников излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным облучением (принцип обоснования);

- поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого источника излучения (принцип оптимизации).

С учетом специфики деятельности при реализации проектных решений источники радиационного воздействия отсутствуют. Радиационный фон, присутствующий на рассматриваемой территории, является естественным, сложившимся для данного района местности. Согласно СП «Санитарно- эпидемиологические требования к обеспечению радиационной	безопасности» хозяйственная	деятельность	на	данной территории по радиационному фактору не ограничивается. В связи с этим оценка	воздействия потенциальных ионизирующих излучений не проводится.

Нормирование допустимых радиационных воздействия и эмиссий     радиоактивных	веществ не выполняется	ввиду     отсутствия источников радиационного воздействия.

Таким образом, при реализации проектных решений воздействие по радиационному фактору оценивается как допустимое, так как при этом выполняются требования СП "Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности" в части соблюдения принципов минимизации радиационного воздействия.

6.2	Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения

Основные нормативно-технические документы по обеспечению радиационной безопасности персонала и населения:

- Закон Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения»;

- СП " Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности" № ҚР ДСМ-275/2020 от 15.12.2020 г.;

- Гигиенические нормативы "Об утверждении гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности" № ҚР ДСМ-71 от 02.08.2022 г.

Основными принципами обеспечения радиационной безопасности являются:

- принцип нормирования - не превышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников ионизирующего излучения;

- принцип обоснования - запрещение всех видов деятельности по использованию источников ионизирующего излучения, при которых полученная для человека и общества

польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным к естественному радиационному фону облучением;

- принцип оптимизации - поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого источника ионизирующего излучения;

- принцип аварийной оптимизации - форма, масштаб и длительность принятия мер в чрезвычайных (аварийных) ситуациях должны быть оптимизированы так, чтобы реальная польза уменьшения вреда здоровью человека была максимально больше ущерба, связанного с ущербом от осуществления вмешательства.

Радиационная безопасность обеспечивается:

- проведением комплекса мер правового, организационного, инженерно-технического, санитарно - гигиенического, профилактического, воспитательного, общеобразовательного и информационного характера;

- реализацией государственными органами Республики Казахстан, общественными объединениями, физическими и юридическими лицами мероприятий по соблюдению норм и правил в области радиационной безопасности;

- осуществлением радиационного мониторинга на всей территории;

- осуществлением государственных программ ограничения облучения населения от источников ионизирующего излучения;

- реализацией программ качественного обеспечения радиационной безопасности на всех уровнях осуществления практической деятельности с источниками ионизирующего излучения.

Радиационная обстановка на рассматриваемой территории оценивается как стабильная. РГП «Казгидромет» в 2024 году наблюдения за уровнем гамма-излучения в Павлодарской области осуществлялись ежедневно на 7 метеорологических станциях (Ертис, Актогай, Баянаул, Павлодар, Шарбакты, Экибастуз, Коктобе) и 4 автоматических постах в городах Павлодаре, Аксу, Экибастузе.

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области представлены ниже.

Значения гамма-фона приземного слоя атмосферы в Павлодарской области за 2023-2025 годы, мкЗв/ч

| Наименование показателя | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Средние значения радиационного гамма-фона | 0,03-0,26 | 0,01-0,27 | 0,01-0,34 |

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Павлодарской области РГП «Казгидромет» осуществлялся на трех метеорологических станциях (Ертис, Павлодар, Экибастуз) путем пятисуточного отбора проб воздуха горизонтальными планшетами.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0 1,1-4,7 Бк/м2.

Средняя величина плотности выпадений по области в 2024 году составила 1,7 Бк/м2, что не превышает предельно допустимого уровня.

Более подробная информация размещена на сайте РГП «Казгидромет» (https://kazhydromet. kz/ru/ecology/ezhemesyachnyy-informacionnyy-byulleten-o-sostoyanii-okruzhayuschey- sredy/2025).

7. Оценка воздействий на земельные ресурсы и почвы

7.1 Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории

Геологическое строение территории довольно сложное. Инженерно-геологический разрез, на глубину до 6,0 метров от дневной поверхности, представлен тремя стратиграфо-генетическими комплексами: эолово-делювиальные отложения верхнечетвертичного и современного возраста (vdQ III-IV), перекрытые сверху современными отложениями (tQ IV) –почвенно-растительным грунтом.

Физико-механические свойства грунтов.

Геологический разрез представлен многослойной по составу и не однородной по свойствам толщей	песчано-глинистых отложений с горизонтально залегающими слоями.

Четвертичные отложения, выдержанные в общем плане по простиранию, но невыдержанные по мощности.

Отложения кулундинской свиты, невыдержанны по простиранию ипо мощности, представляют собой зону переслаивания  песка и глины, переходя в супесь или суглинок в зависимости от % содержания глинистых и песчаных частиц.

Распространение отдельных литолого-фациальных групп грунтов (инженерно-геологических элементов - ИГЭ) в пространстве и во времени указаны на инженерно-геологических разрезах.

Описание разреза приводится сверху вниз в порядке напластования Инженерно-геологические разрезы приведены в графических приложениях отчета.

Отдельным стратиграфо-генетическими комплексами выделены:

Первый комплекс

| ИГЭ-1 | Почвенно-растительный слой представлен по разработки: Супесью с корнями растений с индексом- п. 9А мощностью от 0,5-0,6 м, содержанием гумуса-0.1-0.2%. |
| --- | --- |

Отдельным стратиграфо-генетическим комплексом выделен песок средний представлен по разработки. Эолово-делювиальные отложения верхнечетвертичного и современного возраста (vdQIII-IV).

7.2	Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта

Территория района расположена в подзоне сухих степей на темно-каштановых почвах, включая малогумусные (средне-каштановые) почвы степной зоны. На большей части района широкое распространение получили темно-каштановые солонцеватые почвы в комплексе с солонцами. Северо-западная часть представлена темнокаштановыми карбонатными, местами остаточно-карбонатными и темно-каштановыми малоразвитыми и непоноразвитыми (ксероморфными) щебнистыми почвами. Восточную часть занимают темно-каштановые нормальные и темно-каштановые малоразвитые и неполноразвитые (ксероморфные) щебнистые почвы. В центральной части среди темнокаштановых солонцеватых в комплексе с солонцами почв, встречаются темно-каштановые карбонатные, местами остаточно-карбонатные почвы. В южной части широко распространены средне-каштановые малоразвитые и непоноразвитые (ксероморфные) щебнистые почвы.

7.3	Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров

Соблюдение регламента работ, осуществление ряда дополнительных технологических решений с целью увеличения надежности работы оборудования и проведения природоохранных мероприятий сведут к минимуму воздействие работ на почвенный покров. В целом же воздействие работ на состояние почвенного покрова, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно принять как локальное, временное, слабое. Площадка предприятия ТОО «НефтеРесурсСервис» имеет твердое покрытие.

7.4	Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы

Деятельность ТОО «НефтеРесурсСервис» окажет незначительное воздействие на земельные ресурсы, поскольку все работы будут осуществляться на техногенно-освоенной территории. Новые земли, или земли сельскохозяйственного использования, под эксплуатацию площадки не изымаются.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по обеспечению техники безопасности, пожарной безопасности, промышленной безопасности и производственной санитарии промышленной безопасности:

-	выполнение персоналом требований техники безопасности	и промышленной безопасности, согласно производственным инструкциям;

- выявление факторов, влияющих     на состояние безопасности работ;

- обеспечение наличия и функционирования систем защиты и контроля; своевременная диагностика, испытание и обследование оборудования; информирование об отклонениях от режимов, могущих привести к аварии; допуск     к     обслуживанию оборудования персонала, соответствующего установленным квалификационным требованиям;

- проведение мероприятий, направленных на предупреждение аварий;

- применение	сертифицированного технологического оборудования, обеспечивающегонастройкуиконтрольтребуемыхтехническихпараметров; наличие паспортов на производственное оборудование;

-	осуществление	постоянного	производственного	контроля технологического процесса.

Для соблюдения промышленной безопасности руководство обязано обеспечить:

-	профессиональную	подготовку,	переподготовку,	повышение квалификации работников;

- планирование и осуществление профилактических мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций;

- наличие ресурсов для устранения аварийных ситуаций;

- обучение работников методам защиты и действиям в случае аварии;

- выполнение обязательных требований промышленной безопасности;

-	разработку	плана	ликвидации	аварии,	предусматривающего мероприятия по спасению людей, действия персонала и аварийных спасательных служб, восстановлению нарушенных земель.

При	проведении	работ	по	ликвидации	последствий	розлива нефтепродуктов на почву, целесообразнее использовать очистку почвы с помощью трехосновных способах:

- сбор нефтезагрязненной почвы и отжиг нефтепродуктов,

- возгонка углеводородами токами средней и  высокой частоты;

-	обработка	почвы	секционированными нефтеокисляющими штаммами микроорганизмов в сочетании с введением комплексных минеральных удобрений. Последний способ более предпочтителен, так как менее затратен и более экологичен.

Работы по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы производиться не будут.

7.5 Организация экологического мониторинга почв

Перед тем, как проводить отбор проб производится визуальный осмотр местности для выявления мест, затронутых экзогенными процессами. Участки развития процессов должны фиксироваться и обмеряться.

Для определения химических загрязнений пробы отбираются с участков в пределах всех комплексных наблюдательных площадок. Пробы почвы отбираются способом «конверта» или способом «диагонали» в зависимости от контуров микрорельефа на исследуемой наблюдательной площадке.

С каждой пробной площадки отбирается одна объединенная проба почвы (грунта). Пробы отбираются один раз в год в летнее время.

Отбор проб будут производитьвинтервалах0-5сми20-30см.Отбор сопровождается описанием литологического состава.

Химические анализы почв (грунтов) проводятся по общепринятым в агрохимии и почвоведении методикам и ГОСТам. В почвах выполняются определения:

-солевого состава;

-поглощенного натрия;

-состава обменных катионов; -содержания гумуса;

-емкости катионного обмена;

-тяжелых металлов (As, Hg, Zn, Pb, Ni, Cd, Cu, Ba, Cr); -суммарного содержания нефтяных углеводородов;

-бенз[а]пирена.

Мониторинг подземных (грунтовых) вод осуществляется в результате проведения следующих работ:

-наблюдения за уровнем грунтовых вод;

-опробование и оценка загрязненности первого от поверхности водоносного горизонта.

Пробы грунтовых вод отбираются из шурфов во всех точках отбора проб почв (грунтов).

Мониторинг почв на период эксплуатации проводиться не будет.

8	Оценка воздействия на растительность

8.1 Современное состояние растительного покрова

Воздействие на растительность обычно выражается двумя факторами: через нарушение растительного покрова и посредством выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, которые, оседая, накапливаются в почве и растениях.

Вырубка древесно-кустарниковой растительности проектом не предусмотрена.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на растительный мир, так как превышения ПДК на границе СЗЗ не наблюдается.

Согласно п.50 Санитарных правил СЗЗ для объектов IV и V классов опасности максимальное озеленение предусматривает – не менее 60 процентов (далее – %) площади, СЗЗ для объектов II и III  классов опасности – не менее 50 % площади, СЗЗ для объектов I класса опасности – не менее 40 % площади, с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

Согласно СП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения РК № ҚР ДСМ-2 от 11.01.22г. должна быть разработана санитарно-защитная зона. Данный объект относится по пп. 9, п.35 Раздел 8а составляет - 100 метров, по санитарной классификации данный объект относится к IV классу опасности и СЗЗ – 100 м согласно Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека", утвержденных Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 - производство макарон производительностью 1,0 и более тонн в сутки.

При соблюдении всех проектных решений и правил эксплуатации объекта, отрицательного влияния на растительную среду объект оказывать не будет.

8.2 Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние

Работы на производственном объекте планируется проводить в пределах производственной площадки. Технологические процессы в период проведения работ на месторождении, позволят рационально использовать проектируемые площади и объекты, все это приведет к минимальному воздействию на растительный мир.

8.3	Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории

При эксплуатации объекта неблагоприятные изменения в растительном покрове могут быть обусловлены: механическим воздействием; техногенным загрязнением.

Проведение любых производственных работ негативно сказывается на растительном мире. Негативность выражается в механическом воздействии– транспорта, техники, вытаптывание растительности на местах временной дислокации техники, а также выражается загрязнением нефтепродуктами и продуктами сгорания топлива от передвижных и стационарных	источников. Возможно также загрязнение другими источниками такими как токсические вещества при аварийных ситуациях.

Естественное восстановление растительности следует ожидать после прекращения работ вблизи строительной площадки и неиспользуемых дорог, скорость которого будет зависеть от степени трансформации растительности и почвенно- эдафических условий нарушенных участков.

Опосредованными воздействиями на растительность территории будут являться запыление и засыпание ее грунтом (и, как следствие, вторичное засоление поверхности почвы) в непосредственной близости от дорог и других объектов инфраструктуры при сильном ветре.

По отношению к воздействию механических нарушений, устойчивость растительного покрова дифференциальна. Компенсационные механизмы восстановления растительности отличаются в разных типах сообществ, что обуславливается как биотическими факторами, так и неравноценностью местообитаний.

Настоящим проектом не предусмотрена корчевка деревьев. Территория не озеленяется.

На площадке отсутствуют редкие, исчезающие и занесенные в Красную книгу виды растений.

Зона воздействия намечаемой деятельности на растительность будет ограничена участком площадки ТОО «НефтеРесурсСервис».

При этом, негативное воздействие на растительный мир в период эксплуатации, оказываться не будет.

Иные изменения в растительном покрове в зоне действия объекта не произойдут.

8.4	Обоснование объемов использования растительных ресурсов

Использования растительных ресурсов (естественных древесных форм растительности характерных для данного региона) на территории расположения объекта не наблюдается.

8.5	Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность

Зоной влияния планируемой деятельности на растительность является площадка ТОО «НефтеРесурсСервис».

8.6	Ожидаемые изменения в растительном покрове

Изменения в растительном покрове в зоне действия объекта и последствия этих изменений для жизни и здоровья населения отсутствуют.

8.7	Рекомендации по сохранению и	улучшению	состояния растительных сообществ

Выполнение проектных решений с соблюдением норм и правил эксплуатации запроектированных объектов, а также мероприятий по охране окружающей среды не приведет к значительному нарушению баланса растительного мира и в целом окружающей природной среды.

8.8	Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие

Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, а также по мониторингу проведения этих мероприятий и их эффективности в связи с отсутствием изменений в растительном покрове в зоне действия объекта и последствия этих изменений для жизни и здоровья населения не предусматриваются.

9.	Оценка воздействий на животный мир

9.1 Исходное состояние водной и наземной фауны

Воздействие на водную и наземную выражается тремя факторами: через нарушение привычных мест обитания животных; посредством выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, которые, оседая, накапливаются в почве и растениях, а также влияния внешнего шума.

Одним из факторов, влияющих на состояние животного мира, является нарушение привычных, и свойственных каждому виду мест обитания животных.

Также существенным фактором влияния на животный мир, является загрязнение воздушного бассейна и почвенно-растительного покрова выбросами вредных веществ в атмосферу.

В районе обитают в настоящее время животные, которые приспособились к измененным условиям на прилегающей территории.

Проектируемый объект находится в зоне антропогенного влияния, поэтому негативного влияния на водную и наземную фауну не будет.

9.2 Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных

Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных отсутствует.

9.3 Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных в процессе строительства и эксплуатации объекта, оценка адаптивности видов

При производственных работах следует соблюдать требования Закона РК ―         Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира‖, а именно: должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по предотвращению гибели животных, сохранению среды обитания и условий размножения, путей миграции, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания животных.

Воздействие объекта намечаемой деятельности на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, места концентрации животных, в процессе эксплуатации площадки, будет незначительным и слабым.

Миграционные пути животных, в период эксплуатации площадки, нарушены не будут, так как объект находится в черте населенного пункта, в зоне существующей промышленной зоны.

В целом влияние на животный и растительный мир можно оценить при эксплуатации – умеренное, локальное и постоянное.

9.4 Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия объекта, оценка последствий этих изменений и нанесенного ущерба окружающей среде

Нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия объекта нет.

9.5 Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, мониторинг проведения этих мероприятий и их эффективности (включая мониторинг уровней шума, загрязнения окружающей среды, неприятных запахов, воздействий света, других негативных воздействий на животных)

Для снижения влияния на фауну района в целом представляется целесообразным разработать и выполнять ряд мероприятий, позволяющих уменьшить негативные воздействия, сопутствующие запланированным работам: максимальное уменьшение площадей нарушенного почвенно-растительного слоя; поддержание в чистоте территорий промышленных площадок объектов инфраструктур; с ведение к минимуму передвижения транспортных средств ночью; передвижение транспортных средств только по дорогам;	полное исключение	случаев браконьерства; движение автотранспорта только по установленной транспортной схеме, с разумным ограничением подачи звуковых сигналов; при производстве строительных и ремонтных работ на путях миграции для защиты животных в необходимых случаях следует устраивать ограждения, как правило, оборудованные отпугивающими      устройствами      (катафотами,      сигнальными      лампами, звуковыми сигналами и др.); контроль и недопущение бесконтрольного слива горюче-смазочных материалов на грунт; максимально возможное снижение шумового фактора на окружающую фауну.

10. Оценка воздействий на ландшафты и меры по предотвращению, минимизации, смягчению негативных воздействий, восстановлению ландшафтов в случаях их нарушения

Воздействия на ландшафты отсутствует, меры по предотвращению, минимизации, смягчению негативных воздействий, восстановлению ландшафтов разрабатывать не требуется.

11. Оценка воздействий на социально-экономическую среду

Эксплуатация площадки ТОО «НефтеРесурсСервис» может оказать как положительное, так и отрицательное воздействие на здоровье населения. К прямому положительному воздействию следует отнести повышение качества жизни персонала, задействованного при эксплуатации площадки.

Создание новых рабочих мест и увеличение личных доходов граждан будут сопровождаться мерами по повышению благосостояния и улучшению условий проживания населения. Кроме того, как показывает опыт реализации подобных проектов, создание одного рабочего места на основном производстве обычно сопровождается созданием нескольких рабочих мест в сфере обслуживания.

Создание рабочих мест позволит привлекать на работу местное население, что повлияет на благосостояние ближайших поселков. Рост доходов позволит повысить возможности персонала и местного населения, занятого в проектируемых работах, по самостоятельному улучшению условий жизни, поднять инициативу и творческий потенциал. За счет роста доходов повысится их покупательская способность, соответственно улучшится состояние здоровья людей.

Косвенным положительным воздействием является возможность покупать дорогие эффективные лекарства, получать необходимую платную медицинскую помощь, как на местном, так и на региональном, республиканском уровнях.

Сохранение стабильных рабочих мест, повышение доходов населения, увеличение социально-экономической привлекательности региона, приток приезжих, занятых в рамках проекта, на территорию проектируемых работ являются прямым воздействием на уровень роста инфляции в регионе за счет увеличения спроса на жилье, земельные участки, цен на промышленные, продовольственные товары народного потребления. Наличие спроса в квалифицированном персонале стимулирует развитие образования, науки и технологий в строительной отрасли, применение научно-прикладных разработок и научных исследований в региональных и областных научных центрах.

В целом планируемая деятельность окажет умеренное положительное воздействие на развитие образования и научно-технической сферы в регионе.

Повышение уровня жизни вследствие увеличения доходов неизбежно скажется на демографической ситуации. Наличие стабильной, относительно высокооплачиваемой работы, не будет способствовать оттоку местного населения, а наоборот может послужить причиной увеличения интенсивности миграции привлекаемых к работам не местных работников.

Особо охраняемые территории и культурно-исторические памятники.

Рассматриваемая территория проектируемых работ находится вне зон с особым природоохранным статусом, на ней отсутствуют зарегистрированные исторические памятники или объекты, нуждающиеся в специальной охране.

Учитывая значительную отдаленность рассматриваемой территории от особо охраняемых природных территорий, планируемая производственная деятельность не окажет никакого влияния на зоны и территории с особым природоохранным статусом.

11.1 Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности

Павлодарская область – индустриально развитый регион северо-восточной части Республики Казахстан. Территория области расположена в пределах южной части Западно-Сибирской равнины, в среднем течении реки Иртыш. Площадь составляет 124,8 тыс. кв. км (4,6% территории Республики Казахстан).

Область граничит с Российской Федерацией (Омская, Новосибирская области, Алтайский край), а также с Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областями. Административный центр – город Павлодар.

Экономика и ВРП

По предварительным данным, экономика Республики Казахстан в 2025 году демонстрирует устойчивый рост: валовый внутренний продукт увеличился на 6,5% в реальном выражении.

Павлодарская область сохраняет значимый вклад в промышленный сектор страны (около 4–4,5% ВВП), оставаясь одним из ключевых индустриальных регионов Казахстана.

Промышленность

Павлодарская область является одним из крупнейших промышленных центров Республики Казахстан.

По итогам 2025 года объем промышленного производства составил порядка 3,5–4,0 трлн тенге, индекс физического объема – около 105,9%.

Структура промышленности:

- обрабатывающая промышленность – около 1,8 трлн тенге

- горнодобывающая отрасль – стабильная динамика (около 99% ИФО)

- энергетика и теплоэнергетика – около 100–101% ИФО

Регион обеспечивает значительную долю добычи угля, производства ферросплавов, нефтепродуктов в республиканском масштабе.

Инвестиции.

Инвестиционная активность является ключевым драйвером роста региона.

По итогам 2025 года инвестиции в основной капитал составили более 1,1 трлн тенге

рост инвестиций – 150% к предыдущему году. Более 80% инвестиций обеспечены частным сектором.

Сельское хозяйство

Агропромышленный комплекс демонстрирует устойчивый рост - объем продукции АПК – 523,2 млрд тенге, рост – 8,2%.

Особенности региона - ведущий производитель гречихи в Казахстане значительные объемы производства зерна (около 1,1 млн тонн).

Малый и средний бизнес

По состоянию на 2025 год - количество субъектов МСП – более 63 тыс. единиц

Сектор МСП играет значительную роль в занятости и формировании валовой добавленной стоимости региона.

Строительство.

Строительная отрасль демонстрирует рост на фоне высокой инвестиционной активности и реализации инфраструктурных проектов (точные годовые значения в РООС обычно берутся из статданных — при необходимости добавлю).

Транспорт

Транспортная инфраструктура региона обеспечивает значительные объемы грузоперевозок, связанные с промышленным производством и экспортом продукции.

Социальная сфера - уровень безработицы – около 5,1%, наблюдается рост доходов населения (в 2025 году среднедушевые доходы увеличились на ~14%).

За период 2021–2025 гг. в Павлодарской области наблюдается рост промышленного производства, значительное увеличение инвестиций, развитие перерабатывающих отраслей, внедрение экологических технологий и снижение выбросов на промышленных предприятиях.

Экологическая ситуация

Регион характеризуется высокой техногенной нагрузкой на окружающую среду.
Основные источники воздействия:

- теплоэлектроцентрали и ГРЭС;

- предприятия металлургии;

- нефтеперерабатывающие заводы;

- угледобывающие предприятия.

Атмосферный воздух.

Основные загрязняющие вещества: диоксид серы (SO2), оксиды азота (NOx), твердые частицы, оксид углерода (CO).

Отмечается тенденция к снижению выбросов за счет модернизации оборудования и внедрения НДТ.

Водные ресурсы.

Основной водный объект – река Иртыш. Используется для водоснабжения и сброса очищенных сточных вод. Требуется соблюдение нормативов допустимых сбросов и внедрение оборотных систем водоснабжения.

Земельные ресурсы.

Воздействие связано с накоплением отходов и нарушением земель.
Проводятся мероприятия по рекультивации и снижению объемов отходов.

Вывод - экологическая ситуация напряженная, но контролируемая.

Динамика социально-экономических показателей

| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВРП, млрд тг | 2100,6 | 2400 | 2700 | 3000 | 3200–3400 |
| Промышленность, млрд тг | 2726,5 | 3000 | 3300 | 3600 | 3500–4000 |
| ИФО, % | 102,3 | 103 | 104 | 105 | 105,9 |
| Инвестиции, млрд тг | 592,8 | 700 | 850 | 950 | 1100+ |
| Сельское хозяйство | 409,9 | 450 | 480 | 500 | 523,2 |
| МСП, тыс. | 46,7 | 50 | 55 | 60 | 63+ |
| Безработица, % | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,1 |

Социально-экономическое развитие Павлодарской области характеризуется устойчивым ростом промышленного производства и инвестиционной активности.

Экологическая ситуация обусловлена высокой концентрацией промышленных предприятий, при этом реализуемые природоохранные мероприятия обеспечивают снижение негативного воздействия на окружающую среду.

11.2	Обеспеченность объекта в период эксплуатации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения

Уровень жизни населения является основным показателем состояния социально- экономической среды, который оценивается прежде всего состоянием здоровья населения, трудовой занятостью, доходами населения, степенью развития экономики и т.д.

При эксплуатации площадки ТОО «НефтеРесурсСервис» на воздействие здоровью населения исключается и будет незначительным.

11.3	Влияние намечаемого объекта на регионально-территориальное природопользование

Влияние намечаемого объекта на регионально-территориальное природопользование при эксплуатации площадки ТОО «НефтеРесурсСервис» не ожидается.

11.4	Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях)

Изменения социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта прогнозируется на улучшение.

11.5	Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности

Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности исключается и незначительное.

На площадке предприятия расположены открытые склады угля и золы, являющиеся интенсивными источниками пылеобразования.  Кроме того, образующиеся в результате сжигания угля золошлаки являются отходами. Согласно п. 17 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020, на площадке для временного хранения отходов предусматривают защиту отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра.  На основании изложенного, в целях снижения воздействия на атмосферный воздух и соблюдения санитарных требований, следует предусмотреть возможность укрытия складов от внешних воздействий. В связи с этим, предприятием будет предусматриваться укрытие склада угля водонепроницаемым тентом для защиты от атмосферных осадков, а также с целью уменьшения пыления склада угля.

11.6	Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности

Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности:

На период эксплуатации воздействие незначительное.

12.	Оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности в регионе

Оценка риска –процесс, используемый для определения степени риска анализируемой опасности для здоровья человека и окружающей среды. Оценка риска включает анализ частоты, анализ последствий и их сочетание, и разработка рекомендаций по уменьшению риска.

Увеличение	количества	и энергоемкости используемых в промышленности опасных веществ, усложнение технологий и режимов управления современными производствами требуют разработки механизма получения обоснованных	оценок     и	критериев     безопасности	таких производств с учетом всей совокупности экологических и социально-экономических факторов, в том числе вероятности и последствий возможных аварий.

Основная задача анализа риска заключается в том, чтобы предоставить объективную	информацию	о планируемой деятельности лицам, принимающим     решения в     отношении безопасности анализируемого объекта. Анализ риска должен дать ответы на три вопроса:

1. Что плохого может произойти?

2. Как часто это может случаться?

3. Какие могут быть последствия?

По степени экологической опасности последствия производственной деятельности можно подразделить на следующие типы:

Экологически	опасные	(техногенная	деятельность	приводит к необратимым изменениям природной среды);

Относительно опасные (природная среда самостоятельно или с помощью человека может восстановить изменения,	связанные	с производственной деятельностью);

Безопасные,	когда	техногенные	воздействия	не	оказывают существенного влияния на природную среду и социально-экономические условия осваиваемой территории.

Оценка	возможного	экологического риска производственной деятельности предприятия выполняется на основе: комплексной	оценки	последствий воздействия	на	компоненты окружающей среды при нормальном (без аварий) режиме производственных работ;

Анализа сценариев возникновения и развития аварийных ситуаций, и определения характера опасного воздействия на население и окружающую среду.

Необъективная оценка экологического риска инициатором хозяйственной деятельности влечет за собой финансовые потери, соизмеримые с затратами на производственные	нужды данного производства.

Оценка	возможного	экологического	риска	производственной деятельности предприятия выполняется на основе:

- комплексной	оценки последствий	воздействия	на компоненты окружающей среды при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта;

данных обо всех видах аварийных ситуаций, которые имели место на предприятиях- аналогов, причини вероятности их возникновения;

анализа сценариев развития аварийных ситуаций и определения характера опасного воздействия на население и окружающую среду.

12.1	Ценность природных комплексов (функциональное значение, особо охраняемые объекты), устойчивость выделенных комплексов (ландшафтов) к воздействию намечаемой деятельности

Ценность природных комплексов (функциональное значение, особо охраняемые объекты), устойчивость выделенных комплексов (ландшафтов) к воздействию намечаемой деятельности не ожидается.

12.2	Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта

Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта не ожидается.

12.3 Вероятность возникновения аварийных ситуаций, виды, повторяемость, зона воздействия

Проведение работ на территории предприятия	не связано с возникновением аварийных ситуаций.

Производство всех видов работ должно выполняться в строгом соответствии с проектной документацией и действующими нормами и правилами по технике безопасности.

Аварийная ситуация на производственной площадке возможна лишь в случае возникновения пожара, внештатная ситуация в случае перебоя подачи электроэнергии от централизованных сетей электроснабжения.

В помещениях и на территории площадки установлены огнетушители, противопожарные щиты в соответствии с нормами.

Для оперативного действия в нештатных ситуациях и при возникновении аварий, на предприятии разработан план ликвидации аварий, с которым ознакомлен административно-технический и оперативный персонал.

Аварийные и залповые выбросы возможны при следующих условиях:

- Нарушение герметичности топочных устройств;

- Перегрузка или прогорание газоходов;

- Взрывы пылевоздушной смеси при засорении золоуловителей;

- Нарушение подачи воздуха и тяги → неполное сгорание → выброс CO, сажи.

- Возгорание упаковочных материалов или продуктов;

- Повреждение систем вентиляции или фильтрации;

- Проливы моющих или дезинфицирующих средств;

- Остановка электроснабжения — сбой в системах улавливания пыли и пара.

Мероприятия по профилактике и предотвращению аварий

Технические меры:

Регулярное обслуживание угольных котлов и циклонов;

Автоматизация подачи топлива и контроля тяги;

Установка датчиков CO, NOx, температуры;

Использование противопожарных перегородок и вентиляции с отсечками;

Устройства аварийного сброса давления.

Организационные меры:

Инструктаж и обучение персонала 1 раз в полугодие;

Планы локализации аварий (ПЛА) и пожарные учения;

Дублирование электропитания для систем очистки;

Персональные средства защиты и тревожные кнопки;

Регулярный аудит охраны труда и экологической безопасности.

12.4 Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды (включая недвижимое имущество и объекты историко-культурного наследия) и население

На период эксплуатации не ожидается аварийных ситуаций.

Таблица 12.4 - Вероятность и последствия возможных аварийных ситуаций

| Возможные аварийные ситуации | Вероятность возникновения | Последствия | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| Аварии с автотранспортной техникой, сопровождаемые разливом ГСМ и самовозгоранием | Вероятные аварии | Загрязнение почвенно-растительного покрова Возможность загрязнения подземных вод | Соблюдение водителями правил техники безопасности, сведение к минимуму поездок вне дорог, в темное время суток и при плохих погодных условиях. Оснащение автомашин средствами пожаротушения |
| Пожары | Редкая авария | Загрязнение воздушного бассейна. | Строгое соблюдение правил противопожарной безопасности, оснащение промплощадок средствами пожаротушения – для недопущения подобных аварий |
| Сейсмопроявления | Практически невероятная авария | Разрушение зданий и сооружений. Загрязнение почвенно-растительного покрова. | Возможность землетрясений |

12.5 Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий

С учетом вероятности возникновения аварийных ситуаций одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним, разработка сценариев возможного развития событий при аварии и сценариев реагирования на них.

Основными мерами предупреждения возможных аварийных ситуаций является строгое исполнение технологической и производственной дисциплины, выполнение проектных решений и оперативный контроль.

Руководство предприятия в полной мере должно осознавать свою ответственность поданной проблеме, и обеспечить безопасность деятельности, взаимодействуя с органами надзора и инспекциями, отвечающими за экологическую безопасность и здоровье местного населения и работающего персонала, соблюдать все нормативные требования Республики Казахстан к инженерно- экологической безопасности ведения работ на всех этапах осуществляемой деятельности.

13 Расчет платежей за эмиссии в окружающую среду

В данном разделе рассмотрены виды платежей за загрязнение природной среды, т.е. такие природоохранные платежи, как плата за выбросы, сбросы и размещение отходов, которые могут рассматриваться как форма компенсации за ухудшение состояния среды.

В настоящем проекте РООС разработаны нормативы предельно-допустимых выбросов, на период реконструкции, нормативы размещения отходов. Нормативы предельно-допустимых сбросов не разрабатывались, так как данные виды воздействия на компоненты окружающей природной среды рабочим проектом не предусмотрены.

Расчет платежей за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух подсчитаны от стационарных источников.

Согласно	Налогового	кодекса	Республики	Казахстан	объектом налогообложения является фактический объем эмиссий в	окружающую среду.

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу зависит от МРПи ставок платы, устанавливаемых ежегодно по решению областного маслихата. Величина платы за выбросы загрязняющих веществ рассчитываться согласно ежегодным ставкам платы за эмиссии в окружающую среду по Павлодарской области от стационарных источников следующей формуле:

Ci выб=Hi выб Mi выб.

где:

Ciвыб- плата за выбросы i-го загрязняющего вещества от стационарных источников в тенге;

Hiвыб - ставка платы за выбросы i-го загрязняющего вещества, установленная в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан (МРП/тонн). В 2026 г МРП составил4325 тенге;

Miвыб - суммарная масса всех разновидностей i-ого загрязняющего вещества, выброшенного в окружающую среду за отчетный период (тонн).

Масса загрязняющих веществ, выброшенных в окружающую среду, рассчитывается природопользователем самостоятельно по результатам производственного экологического контроля, и подлежит проверке в процессе осуществления	государственного	либо	производственного экологического контроля.

Ожидаемый размер платы за выбросы ЗВ в атмосферу передвижными источниками необходимо рассчитывать по фактическому объему сжигаемого топлива. Плата за размещение отходов, в данном проекте не рассчитывалась так как, все образуемые отходы должны быть переданы сторонним организациям, занимающимися утилизацией, захоронением отходов.

Расчет платы был произведен согласно с. 576 Налогового кодекса РК.

| № п/п | Наименование операций (выбросы, сбросы, размещение отходов, серы) | Вид загрязняющего вещества, топлива, отходов, серы | Месячный расчетный показатель (МРП) | Фактический объем эмиссии в пределах лимита |  |  |  | Сумма платы, всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объем | Ставка |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ставка платы | Коэффициент повышения | Ставка с применением коэффициента |  |
| 1 | выбросы | Окислы серы | 4325 | 10,827258 | 10 | 1 | 43250 | 468 279 |
| 2 | выбросы | Окислы азота | 4325 | 4,43275546 | 10 | 1 | 43250 | 191 717 |
| 3 | выбросы | Пыль и зола | 4325 | 9,71228712 | 5 | 1 | 21625 | 210 028 |
| 4 | выбросы | Свинец и его соединения | 4325 |  | 1 993 | 1 | 8619725 |  |
| 5 | выбросы | Сероводород | 4325 |  | 62 | 1 | 268150 |  |
| 6 | выбросы | Фенолы | 4325 |  | 166 | 1 | 717950 |  |
| 7 | выбросы | Углеводороды | 4325 | 0,11416 | 0,16 | 1 | 692 | 79 |
| 8 | выбросы | Формальдегид | 4325 | 0,000948 | 166 | 1 | 717950 | 681 |
| 9 | выбросы | Окислы углерода | 4325 | 13,743268 | 0,16 | 1 | 692 | 9 510 |
| 10 | выбросы | Метан | 4325 |  | 0,01 | 1 | 43,25 |  |
| 11 | выбросы | Сажа | 4325 |  | 12 | 1 | 51900 |  |
| 12 | выбросы | Окислы железа | 4325 | 0,065928 | 15 | 1 | 64875 | 4 277 |
| 13 | выбросы | Аммиак | 4325 |  | 12 | 1 | 51900 |  |
| 14 | выбросы | Хром шестивалентный | 4325 |  | 399 | 1 | 1725675 |  |
| 15 | выбросы | Окислы меди | 4325 |  | 299 | 1 | 1293175 |  |
| 16 | выбросы | Бенз(а)пирен | 4325 | 9,954E-08 | 498,3 | 1 | 2155147,5 | 0 |
| Итого к оплате: |  |  |  | 38,8966047 |  |  |  | 884 571 |

Список использованной литературы

| 1 | Экологический кодекс Республики Казахстан, от 2.01.2021г. №400-VI 3РК. |
| --- | --- |
| 2 | Водный кодекс Республики Казахстан 9 апреля 2025 года № 178-VIII ЗРК. |
| 3 | О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК. |
| 4 | Инструкция по организации и проведению экологической оценки№ 280 от 30.07.2021года |
| 5 | Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10марта 2021года №63«Методикиопределения нормативов эмиссий в окружающую среду» |
| 6 | Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314. «Об утверждении Классификатора отходов» |
| 7 | Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение №16к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18 апреля 2008г. № 100-п. |
| 8 | Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников (Приложение № 8 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө) |
| 9 | Методика по нормированию выбросов вредных веществ с уходящими газами котлоагрегатов малой и средней мощности", приложение 43 к Приказу Министра охраны окружающей среды РК № 298 от 29.11.2010 |
| 10 | Инструкция по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду №246 от 13.07.2021 г. |

ПРИЛОЖЕНИЯ