| ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ | Номер: KZ96VVX00092275 МИНИСТЕРСДТаВтаО: 28.02.2022 ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН КОМИТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ |
| --- | --- |
| 010000, Нұр-Сұлтан қ.,Мәңгілік ел даңғ., 8 «Министрліктер үйі», 14-кіреберіс Tel.: 8(7172)74-01-05, 8(7172)74-08-55 | 010000, г. Нур-Султан, просп. Мангилик ел, 8 «Дом министерств», 14 подъезд Тел.: 8(7172) 74-01-05, 8(7172)74-08-55 |
| № |  |

ТОО «ГДК Альянс»

Заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду на план горных работ Золотороссыпного месторождения «Шыбынды»

Недропользователь: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГДК Альянс», 700000, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть- Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, улица Мызы, дом № 13, Нежилое помещение 1в, 180140007987.

Район работ расположен на территории Уланского района, Восточно-Казахстанской области. Ближайшим к площади месторождения населенным пунктом является поселок Верхние Таинты – 8,5 км. Расстояние от поселка Верхние Таинты до областного центра г.Усть-Каменогорска - 89 км. С областным центром и ближайшим поселком Верхние Таинты участок Шыбынды связан асфальтированной дорогой. Автомобильное движение по площади работ осуществляется в основном по грунтовым дорогам. В географическом отношении район месторождения располагается на северо-восточных склонах Калбинского хребта, который в свою очередь располагается на правобережье р.Иртыш.

Раздел «Отчет о возможных воздействиях» (ОоВВ) выполнило ТОО «Лаборатория Атмосфера» (лицензия МООС 01039Р от 14.07.2007 г.), находящееся по адресу: 070003, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Потанина, 35, тел., факс (8-7232) 76-70-39.

В соответствии с пп.3.1 п.3 раздела 1 приложения 2 к Экологическому кодексу РК от 02.01.2021 г. №400-VI вид намечаемой деятельности, добыча и обогащение твердых полезных ископаемых,   за   исключением   общераспространенных   полезных ископаемых относится к объектам I категории.

Общее описание видов намечаемой деятельности Запасы золота

Силами ТОО «ГДК Альянс» в полевой сезон 2020 года при помощи гидравлического экскаватора были пройдены 12 шурфовочных линий, в результате которых получены геологоразведочные данные, которые легли в основу подсчета промышленных балансовых запасов месторождения Шыбынды. Результаты геологоразведочных работ, произведенных в 2020 году. Промышленные концентрации золота обнаружены на всех 12 линиях. Изученная часть россыпь прослежена на 4,9 км. Разрез на линиях весьма однородный и представлен в верхней части глинистыми песчано-галечными пролювиальными отложениями мощностью 0,5-2,0 м (среднее – 1,1), перекрывающими аллювиальные песчано-галечные отложения мощностью 0,5-1,5 м. В шурфах неоднократно были вскрыты пески с промышленными содержаниями. Ширина «струй» составляет от 20 до 217 м, мощность продуктивных отложений редко превышает 1,0 м. и в среднем составляет 0,8 м.

Содержание золота варьирует от знаков до 4 224 мг/м3. Среднее содержание в россыпи составляет 130,48 мг/м3. Золото в россыпях в основном пластинчатое, средних

Бұл құжат ҚР 2003 жылрдыаңз7мқеаңртаорывн,дарғыед«Эклоекторокндрыуқгұжлаот йжәнфе эолрекмтроынд.ы сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Средний размер золотин 0,25-0,5 мм. Встречаются зерна в срастании с кварцем.

Цвет	золотин	желтый	с	оранжево-коричневым	оттенком	за счет гидроксидов железа по кавернам. Пробность золота составила 95,85%.

Месторождение «Шыбынды» относится к месторождениям средней категории сложности и подлежит открытому и раздельному способу отработки.

Способы, методы	и	направление добычи	россыпного	золота месторождения «Шыбынды».

Настоящим	«Планом	горных	работ»	предусмотрены	следующие	наиболее прогрессивные способы, виды, методы и порядок отработки месторождения «Шыбынды».

Способ добычи - открытый, раздельный.

Метод добычи	россыпного	золота -	раздельная	добыча	длинными полигонами по простиранию долины реки Большая Шыбынды.

Применение буровзрывных работ - полностью исключаются при добыче россыпного золота. Риск возникновения взрывных ситуаций отсутствует.

Порядок и направление отработки месторождения Шыбынды:

Участок Шыбынды.

Начало отработки: с нижней правой стороны месторождения, от разведочных линий 1;2, вверх - до разведочных линий 10;11.

Участок месторождения Сухой Лог.

Начало отработки: от самого начала нижней части участка Сухой Лог и от слияния с правым бортом участком Шыбынды, до верхней части участка Сухой Лог, длинными полигонами, одновременно по обеим бортам Сухого Лога, двигаясь по направлению к центру Сухого Лога.

Порядок выполнения работ и размещения горных пород.

Плодородно-растительный слой (ПРС) и вскрышные породы убираются при помощи бульдозера или погрузочно-доставочным комплексом (экскаватор и автосамосвалы) на прилегающие площади в пределах горного отвода или в специальные раздельные отвалы.

Плодородно-растительный слой (ПРС) размещается в отдельные отвалы на максимальном приближении к отрабатываемым полигонам, с целью снижения затрат на последующую рекультивацию и восстановление плодородно-растительного слоя на поверхности отработанных площадей.

Вскрышные породы крайних полигонов – блоков, расположенных по периметру балансовых запасов, вскрываются в отдельные отвалы рядом с отрабатываемыми полигонами для последующих их перевалок в отработанные пространства крайних полигонов - блоков, с целью меньших затрат на их перемещение для рекультивации затронутых площадей полигонов.

Все вскрышные горные породы (торфа) отрабатываемых последующих полигонов – блоков вскрываются в выработанное пространство соседних, ранее отработанных полигонов - блоков. Это позволяет выполнять работы по восстановлению (рекультивации) отработанных полигонов – блоков параллельно ведению горных работ на соседних полигонах – блоках, что не требует накоплению вскрышных и рекультивационных работ, а также сокращает стоимость этих работ.

Капитальных строений не предусматривается, т.к. передвижной вахтовый поселок будет размещен на территории горного отвода и за пределами площадей с балансовыми запасами и водоохранных полос реки Большая Шыбынды.

Описание системы отработки.

Обоснование для выбора системы отработки.

По геологическому строению россыпь р.Большая Шыбынды относится к третьей группе, как среднее, относительно с невыдержанными по длине и ширине струями, с неравномерным распределением золота.

По условиям отработки россыпь относятся к объектам средних горнотехнических условий.

Продуктивный пласт – «пески» перекрыты отложениями четвертичного возраста.

В пойменной и террасовой россыпи продуктивный пласт приурочен к приплотиковой части.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Плотик трещиноватый с глинистыми прослойками из делювиальных среднечетвертичных отложений. Средняя мощность «песков» составляет 1,2 м, торфов - 1,8 м.

В тальвеговой россыпи плотик представлен коренными породами палеозоя.

Мощность «песков» составляет 0,8 м, торфов - 1,7 м.

Месторождение обводнено умеренно.

Уровень грунтовых вод в шурфах устанавливается на глубине 1,5-2,0 м. от дневной поверхности в зависимости от их геоморфологического положения.

Грунтовые воды пресные, неагрессивные, чистые, прозрачные.

Основным источником воды является река Большая Шыбынды, и его небольшие притоки, питающиеся за счет родников, таяния снежных и дождевых осадков. В районе месторождения расход реки Большая Шыбынды составляет – 1,0 – 1,5 м3/сек.

Техническое водоснабжение технологического комплекса будет осуществляться из замкнутого, оборотного зумпфа, в основном за счет поверхностных и грунтовых вод склонов, и возможно из реки Большая Шыбынды, с подпиткой в верхней его части.

Обоснование параметров системы отработки.

Для наиболее эффективной отработки месторождения «Шыбынды» применяется система отработки: длинными полигонами – блоками вдоль простирания долины. Месторождение будет отрабатываться последовательно от правого борта долины к левому, длинными полигонами – блоками, за пределами водоохранных полос. Ширина полигона - блока: 50-60 м. Длина полигона - блока: 800-1000 м, направлением снизу вверх, от разведочных линий 1-2, к верхним границам разведочных линий 11-12.

Принятая система отработки экономически наиболее приемлема с учетом следующих существенных факторов:

- Эффективное использование бульдозерной и экскаваторной техники при поступлении вскрышных пород в соседние, ранее отработанные полигоны - блоки, на короткие расстояния откаток – 45-50 м, что значительно увеличит производительность используемой техники и существенно снизит материальные затраты.

- Поступление вскрышных пород в соседние ранее отработанные полигоны - блоки позволит одновременно выполнять их заполнение вскрышными породами, тем самым - выполнять основные объемы их рекультивации.

- Отработка месторождения длинными полигонами – блоками снизу вверх по простиранию долины обеспечит свободный сток воды из:

- Верхней части долины месторождения;

- Соседних примыкающих выработок;

- Родников, имеющихся в трещиноватых коренных породах.

На отработанных полигонах будут сооружены отстойники-осветлители для отстоя и осветления воды.

Границы разноса бортов полигона предусматриваются с учетом углов естественного откоса – 25о-35о (в среднем 30о) для тальвеговой и пойменной части россыпей и для сплошных бульдозерных выездов – не более 20о. Разнос бортов сплошных выездов предусматривается от границы разноса бортов карьеров.

Расположение балансовых запасов месторождения и водотоков.

Основные      балансовые    запасызолота месторождения	«Шыбынды» расположены по всей долине Шыбынды, а также на правом притоке Сухой Лог. На левой стороне долины месторождения имеется старое реальное русло, по которому протекает вода ручья Шыбынды.

На правом притоке долины реки Большая Шыбынды, Сухом Логу - водотоков не имеется.

Порядок и направление ведения подготовительных горных работ.

Применяемая система разработки предусматривает начало выполнения горных работ на основных балансовых запасах правой и средней части долины месторождения и Сухого Лога.

Выемка и отработка всех полигонов - блоков шириной 50-60 м, будет осуществляться от правого крайнего контура россыпи долины, снизу вверх, (от линии 1 до линии 12), по простиранию долины.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

При этом, по всей длине балансовых запасов, со всей площади балансовых запасов, от первого крайнего правого контура и к границам водоохранных полос реки Большая Шыбынды, расположенного на левой стороне долины, будет убран ПРС за контура балансовых запасов.

Подготовленные пески со всех полигонов будут вывозиться на площадку возле промывочного комплекса.

Отвальная вскрыша пустых пород.

Из первого крайнего и последующего второго полигона - блока, расположенных по крайнему правому контуру месторождения, вскрышные породы (торфа) будут вскрыты и убраны за пределы балансовых запасов правого контура месторождения.

Это обусловлено тем, что в отработанном пространстве первого и второго полигонов

– блоков, будет размещен технологический, замкнутый, оборотный зумпф для обеспечения промывочного прибора технологической водой.

Зумпф после отработки правой и средней части месторождения впоследствии будет рекультивирован.

Безотвальная вскрыша пустых пород.

После отработки очередного третьего полигона - блока и уборки с него песков, в том числе зарыхленных коренных пород, образуется длинная траншея

- шириной 50-60 м, длиной 800 – 1 000 м, в которую будут вскрываться вскрышные породы с очередного соседнего четвертого полигона – блока.

И так, до границ водоохранных полос реального русла реки Большая Шыбынды.

Вскрышные породы из крайнего левого полигона – блока, примыкающего к границам водоохранных полос русла, также будут вскрываться в соседний правый отработанный полигон - блок, для исключения выкладки вскрышных пород (торфов) на площадь водоохранных полос русла.

Отработка площадей Сухого Лога, будет осуществляться такими же длинными полигонами – блоками, без оставления водоохранных полос, так, как на его площадях полностью отсутствуют русла и ручьи

После отработки всей площади месторождения, будет выполнена рекультивация всех нарушенных площадей, в том числе старых отвалов и «хвостов», оставленных предыдущими	старателями, что	нарастит дополнительные площади, пригодные для сенокосов и пастбищ.

Характеристика производства как источника загрязнения атмосферы

В процессе проведения работ на месторождении «Шыбынды» выявлено 25 источников выбросов, из них: 6 организованных источников выбросов (ист.0001-0006), 19 неорганизованных источников выбросов (ист.6001-6019).

Основными источниками загрязнения атмосферы вредными веществами будут являться:

Горные работы:

- Дизельные электростанции с приводом ЯМЗ-238. Дизельные электростанции предназначены для электроснабжения оборудования по промывке песков. Время работы каждой ДЭС – 3340 ч/год. Общий расход дизельного топлива составит 46 тонн/год. Заправка топливного бака ДЭС осуществляется топливозаправщиком. В процессе работы дизельных электростанций в атмосферу выделяются: азота диоксид, азота оксид, оксид углерода, диоксид серы, углеводороды предельные С12-С19, акролеин, формальдегид, углерод. Выброс загрязняющих веществ происходит через выхлопные трубы высотой 1,5 м, диаметром 0,15 (ист.0001, 0002, 0003).

- Снятие ПРС с площади месторождения с перемещением за пределы контура балансовых запасов. Снятие ПРС осуществляется бульдозером Кomatsu D 155А. Объем снятие ПРС на 2022-2025 гг. составит 85000 м3/год, 110500 тонн/год. При снятии ПРС в атмосферу выделяется пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20%. Источник выброса загрязняющих веществ неорганизованный (ист.6001).

- Отвалы ПРС. Плодородно-растительный слой размещается в отдельные отвалы на максимальном приближении к отрабатываемым полигонам, с целью снижения затрат на последующую рекультивацию и восстановление ПРС на поверхности отработанных площадей. Все отвалы ПРС условно объединены в 1 неорганизованный источник, т.к.

Бұл құжат ҚР 2003 жылпдыоңл7иқагңотанрыынд-абғыл«оЭклеиктронодытрқұажбатажтәыне вэлаекютртонсдяы санпдыоқсқлолеқдоюо»втауртаелылзьаңнноың 7 дбарбыу, г1 тарзмаағында срәйукгесоқмағаз бсетіндпегоі зсаңлмеендтуеңю.   щей

рекультивацией нарушенной площади и одновременно функционирует 1 отвал. Высота отвала ПРС составляет 3 метра. Объем ПРС, поступающий в отвал на 2022-2025 гг., составляет 85000 м3/год, 110500 тонн/год. Площадь отвала – 28350 м2 (площадь отвала рассчитана из условия хранения годового объема ПРС). В процессе временного хранения ПРС в атмосферу выделяется пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20%. Источник выброса неорганизованный (ист.6002).

- Выемка, погрузка и транспортирование вскрышных пород. Объем вскрышных пород на 2022-2024 гг. – 359560 м3/год, 755076 тонн/год, 2025 г. – 289384 м3/год, 607706,4 тонн/год. Дальность транспортировки – 500 м. В процессе выемки, погрузки и траснпортировки вскрышных пород в атмосферу выделяется пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20%. Источник выброса неорганизованный (ист.6003).

- Отвалы транспортной вскрыши за пределами контура балансовых запасов. Все отвалы транспортной вскрыши условно объединены в 1 неорганизованный источник, т.к. полигоны-блоки отрабатываются последовательно друг за другом с последующей рекультивацией нарушенной площади и одновременно функционирует 1 отвал. Высота отвала составляет 3 метра. Объем транспортной вскрыши, поступающий в отвал на 2022- 2025 гг., составляет 35280 м3/год, 74088 тонн/год. Площадь отвала – 11760 м2 (площадь отвала рассчитана из условия хранения годового объема вскрыши). В процессе временного хранения вскрышных пород в атмосферу выделяется пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20%. Источник выброса неорганизованный (ист.6004).

- Отвалы бульдозерной вскрыши на бортах полигонов-блоков. Все отвалы бульдозерной вскрыши условно объединены в 1 неорганизованный источник, т.к. полигоны-блоки отрабатываются последовательно друг за другом с последующей рекультивацией нарушенной площади и одновременно функционирует 1 отвал. Высота отвала составляет 6 метров. Объем бульдозерной вскрыши, поступающий в отвал на 2022- 2024 гг., составляет 324280 м3/год, 680988 тонн/год, 2024 г. – 254104 м3/год, 533618,4 тонн/год. Площадь отвала: 2022-2024 гг. - 54050 м2, 2025 г. – 42350 м2 (площадь отвала рассчитана из условия хранения годового объема вскрыши). В процессе временного хранения вскрышных пород в атмосферу выделяется пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20%. Источник выброса неорганизованный (ист.6005).

- Горно-подготовительные работы (ГПР). В комплекс горно- подготовительных работ входит: устройство карьерных дорог и подъездов (объем вскрышных пород 1000 м3/год, 2100 тонн/год), устройство промышленной площадки промывочного комплекса (объем грунта 1850 м3/год, 3885 тонн/год), устройство площадки для складирования песков возле промывочного комплекса (объем грунта 3200 м3/год, 6720 тонн/год). В процессе горно-подготовительных работ в атмосферу выделяется пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20%. Источник выброса неорганизованный (ист.6006).

- Гидро-технические работы (ГТР). В комплекс гидро-технических работ входит: устройство водоотводной нагорной канавы (объем грунта 50 м3/год,

105 тонн/год), устройство продольной и поперечной дамб зумпфа (объем вскрышных пород 2160 м3/год, 4536 тонн/год), устройство продольной и поперечной дамб отстойника-осветлителя (объем вскрышных пород 590 м3/год, 1239 тонн/год). В процессе гидро-технических работ в атмосферу выделяется пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20%. Источник выброса неорганизованный (ист.6007).

- Рыхление и окучивание коренных песков. Для полноты выемки из недр полезного ископаемого, а именно просаженного золота в трещиноватых коренных породах, используется бульдозер «Komatsu» D155А, с гидравлическим рыхлителем, для рыхления и окучивания золотосодержащих трещиноватых коренных пород в отвалы, для их последующей погрузки, транспортировки с целью промывки на промывочном комплексе. Объем рыхления на 2022-2025 гг. составляет 19200 м3/год, 40320 т/год. При рыхлении и окучивании коренных песков в атмосферу выделяется пыль неорганическая с содержанием SiO2 70- 20%. Источник выброса загрязняющих веществ неорганизованный (ист.6008).

- Площадка для складирования песков возле промывочного комплекса. Объем песков – 160320 м3/год, 336672 тонн/год. Площадь площадки – 480 м3. При хранении песков на площадке в атмосферу выделяется пыль неорганическая с содержанием SiO2 70- 20%. Источник выброса загрязняющих веществ неорганизованный (ист.6009).

- Подача песков погрузчиком SDLG JD в бункер промприбора. Объем песков – 160320 м3/год, 336672 тонн/год. При подаче песков в бункер промприбора в атмосферу выделяется пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20%. Источник выброса загрязняющих веществ неорганизованный (ист.6010).

- Сталкивание пород вскрыши бульдозером Кomatsu D155А в отработанное пространство полигонов-блоков, разравнивание ПРС. При сталкивании пород вскрыши и нанесении ПРС в атмосферу выделяется пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20%. Источник выброса загрязняющих веществ неорганизованный (ист.6011).

- Заправка техники топливозаправщиком. Карьерная техника, а также топливные баки ДЭС-12 кВт и ДЭС с двигателем ЯМЗ-238, заправляются топливозаправщиком на базе КамАЗ, оборудованным специальными заправочными «пистолетами», счетчиками и другими приспособлениями. Расход дизельного топлива на 2022-2025 гг. составит 244 тонн/год. В процессе заправки техники дизельным топливом в атмосферу выделяются: углеводороды предельные С12-С19 и сероводород. Источник выброса загрязняющих веществ неорганизованный (ист.6012).

- Передвижная мастерская на базе КамАЗ (ПРМ-1). Передвижная мастерская предназначена для мелкосрочного ремонта карьерной техники. В данной мастерской производятся сварочные работы, металлообработка, ремонт РТИ, зарядка аккумуляторов.

Для проведения сварочных работ имеются сварочный аппарат и аппарат для газовой резки. Время работы – 583 ч/год. Расход электродов марки МР-3 на 2022-2025 гг. составляет 500 кг/год, длина реза - 2500 п.м./год. При проведении сварочных работ в атмосферу выделяются: оксид железа, марганец и его соединения, фтористые газообразные соединения, азота диоксид, оксид углерода.

В передвижной мастерской установлено металлообрабатывающее оборудование: заточной станок с диаметром абразивного круга 400 мм (время работы – 200 ч/год), сверлильный станок (время работы – 150 ч/год), угловая шлифовальная машинка (время работы – 150 ч/год). В процессе работы станков в атмосферу выделяются: взвешенные частицы, пыль абразивная.

В передвижной мастерской имеется вулканизатор (время работы – 100 ч/год). Количество камер в год – 500 шт. Расход сырой резины – 100 г на 1 камеру или 50 кг/год. Расход клея – 10 г на камеру или 5 кг/год. Расход бензина 900 г/кг клея. При ремонте резинотехнических изделий в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества: диоксид серы, оксид углерода, бензин нефтяной, пыль тонко измельченного резинового вулканизатора из отходов подошвенных резин.

В передвижной мастерской осуществляется зарядка аккумуляторов от зарядного устройства. Время работы – 2000 ч/год. Количество заряжаемых аккумуляторов – 200 шт./год. Количество одновременно заряжаемых аккумуляторов – 1 шт. Время зарядки одного аккумулятора – 10 часов/сутки. Электрическая емкость заряжаемых аккумуляторов

- 190 Ахч. При зарядке аккумуляторов в атмосферу выделяется серная кислота. Источник выброса загрязняющих веществ неорганизованный (ист.6013).

  - Карьерная техника. В процессе работы карьерной техники в атмосферу выделяются: азота диоксид, азота оксид, диоксид серы, керосин, углерод, оксид углерода. Источник выброса неорганизованный (ист.6014).

Вахтовый поселок:

  - Печь отопления жилых помещений. Время работы печи - 680 ч/год. В качестве топлива используется уголь месторождения «Каражыра» и дрова. Расход топлива на 2022- 2025 гг. составляет: уголь – 2,5 тонн/год, дрова – 1,5 тонн/год. В процессе сжигания топлива в атмосферу выделяются: пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20%, пыль неорганическая с содержанием SiO2 менее 20%, диоксид серы, азота диоксид, азота оксид, оксид углерода. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется через трубу диаметром 0,2 м на высоте 3 м (ист.0004).

  - Печь отопления бани. Время работы печи - 350 ч/год. В качестве топлива используется уголь месторождения «Каражыра» и дрова. Расход топлива на 2022-2025 гг. составляет: уголь – 1,5 тонн/год, дрова – 1,0 тонн/год. В процессе сжигания топлива в атмосферу выделяются: пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20%, пыль неорганическая с содержанием SiO2 менее 20%, диоксид серы, азота диоксид, азота оксид,

Суммарные выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников (автотранспорта) составят: 2022-2025 гг. – 14,35326 т.

Согласно п.17 статьи 202 Экологического Кодекса Республики Казахстан нормативы допустимых выбросов для передвижных источников не устанавливаются. Плата за выбросы загрязняющих веществ от автотранспортных средств производится по фактическому расходу топлива.

Суммарные выбросы загрязняющих веществ, подлежащие нормированию, составят:

2022-2024 гг. - 37,79673439 т/год;

2025 г. - 34,78363439 т/год.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

оксид углерода. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется через трубу диаметром 0,2 м на высоте 3 м (ист.0005).

  - Склад угля. Склад угля находится под навесом и закрыт с 4-х сторон. Площадь склада – 2 м2. Время хранения угля – 4080 ч/год. Объем угля, поступающего на склад, на 2022-2025 гг. составляет 4 тонны/год. В процессе погрузочно-разгрузочных работ и хранении в атмосферу выделяется пыль неорганическая с содержанием SiO2 менее 20%. Источник выброса загрязняющих веществ неорганизованный (ист.6015).

  - Склад ЗШО. Золошлаковые отходы складируются в закрытый металллический контейнер. Время хранения угля – 4080 ч/год. По мере накопления золошлаковые отходы вывозятся на полигон ТБО. В процессе погрузочно-разгрузочных работ и хранении в атмосферу выделяется пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20%. Источник выброса загрязняющих веществ неорганизованный (ист.6016).

  - Газовая плита. Для приготовления пищи на кухне имеется газовая плита. Время работы плиты – 510 ч/год. Расход пропана на 2022-2025 гг. составляет 0,15 тонн/год. В процессе сжигания пропана в атмосферу выделяются: диоксид серы, азота диоксид, азота оксид, оксид углерода. Источник выброса загрязняющих веществ неорганизованный (ист.6017).

  - ДЭС-12 кВт. Для электроснабжения вахтового поселка используются солнечные батареи и дизельная электростанция мощностью 12 кВт. Время работы ДЭС – 1800 ч/год. Расход дизельного топлива на 2022-2025 гг. составит 2,8 тонн/год. Заправка топливного бака ДЭС-12 кВт осуществляется топливозаправщиком. В процессе работы дизельной электростанции в атмосферу выделяются: азота диоксид, азота оксид, оксид углерода, диоксид серы, углеводороды предельные С12-С19, акролеин, формальдегид, углерод. Выброс загрязняющих веществ происходит через выхлопную трубу высотой 1,5 м, диаметром 0,15 (ист.0006).

  - Стоянка служебного транспорта. В процессе въезда-выезда с территории стоянки в атмосферу выделяются: азота диоксид, азота оксид, диоксид серы, керосин, углерод, оксид углерода. Источник выброса неорганизованный (ист.6018).

  - Площадка для техники. В процессе въезда-выезда с территории стоянки в атмосферу выделяются: азота диоксид, азота оксид, диоксид серы, керосин, углерод, оксид углерода. Источник выброса неорганизованный (ист.6019).

В процессе проведения работ на месторождении «Шыбынды» в атмосферу выбрасывается 20 наименований загрязняющих веществ, из них:

  - твердые: железо (II, III) оксиды, марганец и его соединения, углерод, взвешенные частицы, пыль неорганическая, содержащая SiO2 70-20%, пыль неорганическая, содержащая SiO2 менее 20%, пыль абразивная, пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин.

  - жидкие и газообразные: азота диоксид, азот (II) оксид, серная кислота, диоксид серы, сероводород, углерод оксид, фтористые газообразные соединения, проп-2-ен-1-аль (акролеин, акрилальдегид), формальдегид, бензин, керосин, углеводороды предельные С12- С19, сероводород.

Нормированию подлежит 19 наименований загрязняющих веществ.

В процессе проведения работ в атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества в количестве (с учетом автотранспорта): 2022-2024 гг. – 52,14999439 т; 2025 г. - 49,13689439 т.

Водоснабжение и водоотведение

Для водоснабжения вахтового поселка будет использоваться привозная вода из водозабора ближайшего поселка - Верхние Таинты, расположенного на расстоянии 8,5 км от месторождения. Вода будет привозиться в специальной прицепной цистерне объемом 3,5 м3 и во флягах. Периодичность доставки 3 раза в неделю.

Прицепная цистерна и фляги защищены от загрязнения крышками, запертыми на замок, и не реже одного раза в неделю промываются горячей водой.

Обеспечение горных работ технической водой (промывка «песков», пылеподавление отвалов) предусматривается технологической водой из оборотных, замкнутых зумпфов, общий объем технологической воды в которых составляет 48 000 м3. В процессе промывки «песков» используется оборотное водоснабжение.

Пылеподавление отвалов вскрышных пород и дорог технологического транспорта предусматривается очищенной технологической водой из зумпфов при помощи прицепной емкости 2,5 м3. Забор воды в емкость будет осуществляться через специальный кран в технологическом водоводе промывочного прибора. На пылеподавление вода используется безвозвратно.

Для сбора хозфекальных стоков устанавливаются туалеты в количестве 3 шт. с выгребной ямой с водонепроницаемыми основанием и стенками. По мере накопления сточные воды вывозятся на ближайшие очистные сооружения по договору.

Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод (душевая, умывальники в столовой и т.п.) осуществляется в септик с выгребной ямой емкостью 2,5 м3, выполненный с водонепроницаемыми основанием и стенками. По мере накопления сточные воды вывозятся на ближайшие очистные сооружения по договору.

Технологическое водоснабжение промывочного комплекса.

Для промывки «песков» россыпей реки Большая Шыбынды предусматривается использовать технологическую воду из замкнутого, оборотного зумпфа. Объем технологической воды замкнутого, оборотного зумпфа оставляет 30 000 м3. Для промывки проб используется оборотное водоснабжение.

При необходимости, возможна периодическая подпитка оборотного водоема в верхней части реки Большая Шыбынды. Для этих целей предприятием будет оформлено разрешение на специальное водопользование.

После отработки балансовых запасов месторождения предусматривается рекультивация нарушенных земель, в том числе оборотных, замкнутых зумпфов и отстойников-осветлителей.

Отходы производства и потребления

При     проведении   добычных      работ на        месторождении	«Шыбынды» образуются следующие виды отходов:

Твердые бытовые отходы (ТБО), код 200399, уровень опасности отхода – неопасный. Коммунальные	(твердые			бытовые)	отходы			образуются			в			результате производственно-хозяйственной	деятельности	предприятия	и			включают		в	себя производственно-бытовые		отходы,	представленные	бумагой,		картоном,		пищевыми остатками,	древесиной,	металлом,		текстилем,		стеклом,	кожей,		резиной,		костями, пластиковыми остатками (полимерами), пищевыми отбросами и др., смет с твердой поверхности		территории			предприятия		(исключая	производственные	помещения),

включающий камни, песок, грунт.

Образующиеся ТБО (в том числе текстиль, органические отходы) хранятся в закрытом контейнере на участке работ и по мере накопления вывозятся на полигон ТБО по договору со специализированной организацией. Остальные отходы (бумага, древесина, пищевые отходы, стеклобой, лом черных и цветных металлов, пластмассы) хранятся в закрытых контейнерах и по мере накопления вывозятся по договорам со специализированными организациями.

Остатки и огарки сварочных электродов, код 120113, уровень опасности отхода – неопасный. Остатки и огарки сварочных электродов образуются в результате проведения электросварочных работ с применением штучных сварных электродов. Отход будет собираться в специальный контейнер и впоследствии вывозиться по договору со специализированной организацией.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Промасленная ветошь, код 150202, уровень опасности отхода - опасный. Промасленная ветошь образуется в результате эксплуатации, технического обслуживания, ремонта карьерной техники и транспортных средств, обтирки рук и представляет собой текстиль, загрязненный нефтепродуктами (ГСМ). Для сбора и временного хранения промасленной ветоши на участке производства работ предусмотрена специальная металлическая емкость. По мере накопления вывозится по договору со специализированной организацией.

Лом черных металлов, код 160117, уровень опасности отхода – неопасный. Образуется при демонтаже, ремонте, замене оборудования и механизмов. Сбор и хранение производится в специально отведенном месте (специальной площадке). По мере накопления передаются сторонней организации.

Металлическая стружка, код 120101, уровень опасности отхода – неопасный. Металлическая стружка образуется при обработке металла на металлообрабатывающих станках.Отход собирается в контейнер и по мере накопления вывозится на специализированное предприятие по договору.

Отходы абразивных материалов в виде пыли, кругов, код 120199, уровень опасности отхода – неопасный. Отходы абразивных материалов образуются в результате обработки металлов на заточных станках и состоят из абразивно-металлической пыли и лома кругов, отработанных и брак. Отход собирается в контейнер и по мере накопления вывозится на специализированное предприятие по договору.

Золошлаковые отходы, код 100102, уровень опасности отходов – неопасный. Отход временно складируется в закрытый контейнер, установленный на специально подготовленной площадке, с последующей передачей специализированной организации.

Отработанные масла, код 130208, уровень опасности отхода – опасный. Образуются после истечения срока службы и вследствие снижения параметров качества при использовании в транспорте. Для сбора и временного хранения на участке производства работ предусмотрена специальная металлическая емкость. По мере накопления вывозится по договору со специализированной организацией.

Вскрышные породы, код 010101, уровень опасности отхода – неопасный.

Вскрышные породы образуются в результате проведения добычных работ на месторождении «Шыбынды». Вскрышные породы состоят из галечных, гравийных, разрушенных и обломочных гранитных пород, размерами не более 400 мм, с примесями глины. Плотность вскрышных пород составляет 2,1 т/м3. Отвальная бульдозерная вскрыша На опережающей вскрыше задействован бульдозер «Komatsu» D 155А, а также экскаватор

«Sumitomo» с самосвалами КамаЗ 55111, которые будут транспортировать вскрышные породы за пределы контуров горного отвода и балансовых запасов, в отдельные вскрышные отвалы. Вскрышные отвалы выкладываются под углом не более 350. Ширина вскрышных отвалов, от начала его выкладки и до крайней границы, составлне не более 40-50 м. Высота крайней верхней точки вскрышного отвала составляет не более 8-10 м. После отработки вскрытых полигонов – блоков, вскрышные породы будут перемещены обратно в отработанное пространство полигонов – блоков, поверх которых будет восстановленный и распланированный плодородно-растительный слой (ПРС). Безотвальная бульдозерная или экскаваторная вскрыша, в отработанные пространства.

После бульдозерной вскрыши площадей правого контура, по всей длине балансовых запасов месторождения, на двух полигонах, шириной не менее 80 м, с их подготовленных площадей будут вывезены пески на площадку промывочного прибора, а их выработанные пространства будут актированы.

Вскрыша с последующих длинных соседних полигонов – блоков, будет выполняться при помощи бульдозера и /или экскаватора в выработанное пространство соседних ранее отработанных полигонов – блоков.

При этом вскрышных отвалов не будет, т.к. вскрышные породы, соседнего, вскрываемого полигона – блока, будут вскрываться в ранее отработанные пространства соседних полигонов - блоков.

Объем вскрышных пород:

2022-2024 гг. – 359 560,0 м3/год (755 076,0 т/год), из них: бульдозерная

вскрыша – 324 280,0 м3/год (680 988,0 т/год), транспортная вскрыша – 35 280,0

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтамры3нд/агғоы д«Э(ле7к4тро0нд8ы8қ,ұ0жаттж/гәноедэл)е;ктронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

2025 г. – 289 384,0 м3/год (607 706,4 т/год), из них: бульдозерная

вскрыша – 254 104,0 м3/год (533 618,4 т/год), транспортная вскрыша – 35 280,0

м3/год (74 088,0 т/год).

Бульдозерная вскрыша складируется на бортах полигонов-блоков, транспортная вскрыша вывозится в отвалы за пределами контура балансовых запасов.

Вскрышные породы в объеме: 2022-2025 гг. - 3 750,0 м3/год (7 875,0 т/год) используются для строительства карьерной дороги, продольной и поперечной дамб зумпфа и отстойника-осветлителя. Остальная часть вскрышных пород в объеме: 2022-2024 гг. - 355 810,0 м3/год (747 201,0 т/год),

2025 г. – 285 634 м3/год (599 831,4 т/год) поступает в отработанные пространства полигонов-блоков с целью их последующей рекультивации.

На момент образования вскрышных пород будет разработан паспорт и проведены анализы с целью подтверждения уровня опасности.

При разработке месторождения «Шыбынды» внедрены следующие мероприятия по обращению с отходами согласно приложения 4 Экологического кодекса Республики Казахстан: п.7, п.п.1 - переработка вскрышных пород, использование их в целях проведения технического этапа рекультивации отработанных, нарушенных земель, для отсыпки карьерных дорог, защитных дамб.

Временное хранение всех образующихся видов отходов (кроме вскрышных пород) на участке проведения работ предусматривается не более 6 месяцев. В дальнейшем отходы в полном объеме вывозятся по договорам со специализированными организациями или утилизируются на предприятии.

В дальнейшей разработке проектной документации необходимо учесть следующие требования:

- В соответствии с п.3, 4 ст. 320 Экологического Кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс) накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения). Запрещается накопление отходов с превышением сроков, указанных в пункте 2 статьи, и (или) с превышением установленных лимитов накопления отходов (для объектов I и II категорий).

- Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к Кодексу, а также предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий: охрана атмосферного воздуха; охрана от воздействия на водные экосистемы; охрана водных объектов; охрана земель; охрана животного и растительного мира; обращение с отходами; радиационная, биологическая и химическая безопасность; внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий.

- Предусмотреть мероприятие по посадке зеленых насаждений согласно требованию приложения 3 Кодекса.

4 В целях предотвращения попадания биологических отходов в подземные воды, предусмотреть биотуалеты.

- После отработки балансовых запасов месторождения и рекультивации нарушенных земель, оборотных и замкнутых зумпфов, отстойников-осветителей необходимо предусмотреть очистку воды.

- Операторы объектов I и (или) II категорий, осуществляющие сброс сточных вод или имеющие замкнутый цикл водоснабжения, должны использовать приборы учета объемов воды и вести журналы учета водопотребления и водоотведения в соответствии с водным законодательством Республики Казахстан.

- Операторы объектов I и (или) II категорий в целях рационального использования водных ресурсов обязаны разрабатывать и осуществлять мероприятия по повторному использованию воды, оборотному водоснабжению.

- В проекте указано, что отходы складируются в закрытые контейнеры. Необходимо предусмотреть герметичные контейнеры в целях исключения загрязнения, предусмотреть наличие герметичных металлических поддонов на месте временного хранения отходов на

Бұл құжат ҚР 2003 жылодыбңъ7еқкаңттаер.ындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Сведения о документах, подготовленных в ходе оценки воздействия на окружающую среду:

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности ТОО «ГДК Альянс»

№ KZ02RYS00158736 от 16.09.2021 г.

Отчет о возможных воздействиях на план горных работ Золотороссыпного месторождения «Шыбынды».

«Протокол общественных слушаний в форме отрытого собрания по проекту Отчет о возможных	воздействиях	план	горных	работ	Золотороссыпного	месторождения

«Шыбынды».

В дальнейшей разработке проектной документации необходимо учесть требования Экологического законодательства.

Вывод:

Представленный отчет к рабочему проекту «Отчет о возможных воздействиях к плану горных работ Золотороссыпного месторождения «Шыбынды» ТОО «ГДК Альянс» допускается к реализации намечаемой деятельности при соблюдении условий, указанных в настоящем заключении.

Заместитель председателя	А. Абдуалиев

А.Косаева 74-08-80

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Приложение

- Представленный отчет Отчет о возможных воздействиях «План горных работ золотороссыпного месторождения «Шыбынды» соответствует Экологическому законодательству.

- Дата размещения проекта отчета 05.01.2022 года на интернет ресурсе Уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.

Объявления о проведении общественных слушаний на официальных интернет- ресурсах уполномоченного органа 28.12.2021 года.

Дата размещения проекта отчета о возможных воздействиях на официальных Интернет-ресурсах местных исполнительных органов 05.01.2022 года.

Наименование газеты, в которой было опубликовано объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках, дата выхода номера газеты и его номер: газета «Устинка» областного значения № 52 от 30 декабря 2021 г.

Дата распространения объявления о проведении общественных слушаний через теле- или радиоканал (каналы) в эфире телеканала «Атамекен» - эфирная справка о размещении 28 декабря 2021 года текста объявления «бегущей» строкой.

Электронный адрес и номер телефона, по которым общественность могла получить дополнительную информацию о намечаемой деятельности, проведении общественных слушаний, а также запросить копии документов, относящихся к намечаемой деятельности

- 8 705-101-19-66, эл. почта: alians.gdk@mail.ru.

Электронный адрес и почтовый адрес уполномоченного органа или его структурных подразделений, по которым общественность могла направлять в письменной или электронной форме свои замечания и предложения к проекту отчета о возможных воздействиях - kerk@ecogeo.gov.kz.

Сведения о процессе проведения общественных слушаний: дата и адрес места их проведения, сведения о наличии видеозаписи общественных слушаний, ее продолжительность – общественные слушания проведены 11 февраля 2022 года в 11:00 часов. Восточно-Казахстанская область, Уланский район, Таргынский сельский округ, село Таргын, улица Кайсенова, дом 29 (Дом Культуры), присутствовали 40 человек, при проведении общественных слушаний проводилась видеозапись.

Все замечания и предложения общественности к проекту отчета о возможных воздействиях, в том числе полученные в ходе общественных слушаний, и выводы, полученные в результате их рассмотрения были сняты.

Вместе с тем, замечания и предложения от заинтересованных государственных органов инициатором сняты.

Заместитель председателя

Абдуалиев Айдар Сейсенбекович

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

13