Раздел «Охраны окружающей среды»


Раздел  
охраны окружающей среды 
для эксплуатации производственной базы Филиала ООО  " Вереко Бору Хаты Контрол"

[image: image15.png]



[image: image16.png]


Индивидуальный 

предпринематель 






 Усеинова Л.А. 

г. Атырау 2026г.

СОДЕРЖАНИЕ 

4ВВЕДЕНИЕ


6СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ:


71.
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА.


71.1.
Характеристика климатических условий


81.2.
Характеристика современного состояния воздушной среды


121.3.
Источники и масштабы расчетного химического загрязнения


121.3.1.
Общие сведения о объекте


181.3.2.
Оценка воздействия на окружающую среду


221.3.3.
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу


271.3.4.
Проведение расчетов и предложения по нормативам ПДВ


301.4.
Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух


301.5.
Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ


311.6.
Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в целях заполнения декларации о воздействии или нормативы выбрсоов


321.7.
Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия


321.8.
Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха


331.9.
Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий


382.
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД.


382.1.
Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства и эксплуатации, требования к качеству используемой воды


382.2.
Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика


392.3.
Водный баланс объекта, с обязательным указанием динамики ежегодного объема забираемой свежей воды, как основного показателя экологической эффективности системы водопотребления и водоотведения


412.4.
Поверхностные и подземные воды


442.4.1.
Природоохранные мероприятия по защите поверхностных вод


442.4.2.
Производственный мониторинг воздействия на водные ресурсы


442.5.
Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ


453.
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА НЕДРА.


454.
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ


454.1.
Виды и объемы образования отходов


484.2.
Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов)


504.3.
Рекомендации по управлению отходами и по вспомогательным операциям, технологии по выполнению указанных операций


534.4.
Виды и количество отходов производства и потребления (образовываемых, накапливаемых и передаваемых), подлежащих включению в декларацию о воздействии на окружающую среду.


545.
ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.


545.1.
Оценка возможного  теплового, электромагнитного,  шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий


545.1.1.
Шумовое воздействие


545.1.2.
Вибрация


555.1.3.
Электромагнитные излучения.


555.2.
Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения


555.2.1.
Радиационная обстановка.


576.
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ.


576.1.
Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта


576.2.
Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров (механические нарушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта


576.3.
Планируемые мероприятия и проектные решения (техническая и биологическая рекультивация)


576.4.
Организация экологического мониторинга почв.


587.
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ.


587.1.
Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта


587.2.
Обоснование объемов использования растительных ресурсов


587.3.
Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность


587.4.
Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие


598.
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЖИВОТНЫЙ МИР.


598.1.
Исходное состояние водной и наземной фауны


608.2.
Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных


608.3.
Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации


619.
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ НАРУШЕНИЯ.


6210.
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ


6210.1.
Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности


63Экономическая структура и условия


6310.2.
Обеспеченность объекта в период строительства, эксплуатации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения


6310.3.
Влияние намечаемого объекта на регионально-территориальное природопользование


6310.4.
Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях)


6411.
ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ


6411.1.
Ценность природных комплексов (функциональное значение, особо охраняемые объекты)


6411.2.
Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта


6711.3.
Вероятность аварийных ситуаций (с учетом технического уровня объекта и наличия опасных природных явлений)


6811.4.
Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды (включая недвижимое имущество и объекты историко-культурного наследия) и население


6811.5.
Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий


70ЗАКЛЮЧЕНИЕ


71СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ


73ПРИЛОЖЕНИЯ


74ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Лицензия проектировщика


76ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Расчет валовых выбросов


81ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - Результаты расчета рассеивания


141ПРИЛОЖЕНИЕ 4 - Мотивированный отказ скрининга 


141ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – Протокол общественных слушаний в форме публичных обсуждений




АННОТАЦИЯ 

Раздел «Охрана окружающей среды» – выполняется в целях определения экологических и иных последствий вариантов принимаемых управленческих и хозяйственных решений, разработки рекомендаций по оздоровлению окружающей среды, предотвращению уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем природных ресурсов. РООС является обязательной и неотъемлемой частью проектной и предпроектной документации.

Охрана окружающей среды разработана в соответствии с действующими в Республике Казахстан природоохранным законодательством, нормами, правилами и с учетом специфики производства, с использованием технической документации предприятия. Состав и содержание документа полностью отвечают требованиям Экологического Кодекса Республики Казахстан.

Раздел «Охраны окружающей среды» разработан для эксплуатации нового объекта.  

Основной вид деятельности является – выпуск продукции из полиуретана и пенополиуретана для нефтегазового комплекса 

Согластно Экологического кодекса от 02.01.2021, деятельность предприятия не поподает под раздел 1 и 2  Приложения 1 и не пренадлежит к объекту для которых проведение ОВОС или скрининга воздействия  является обязательным. Получен мотивированный отказ  (Приложение 4) 

Согласно приложения 2 ЭкоКодекса деятельноcть предприятия отсуствует в разделах 1-2 и отнесена к разделу 3 пункт 2 пп 1 «наличие на объекте стационарных источников эмиссий, масса загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воздух которых составляет 10 тонн в год и более» пп 3 накопление на объекте 10 тонн и более неопасных отходов и (или) 1 тонны и более опасных отходов, и будет относиться к объекту III категории. 

Проведение строительно-монтажных работ не предусматривается. 
На территории площадки на период эксплуатации планируется образование 6 источников выбросов из которых 5 организованных и 1 неорганизованный источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

В выбросах от источников содержатся 12 загрязняющих веществ и 3 группы суммаций: 

Азота диоксид, азота оксид, серная кислота, углерод (Сажа), сера диоксид, сероводород, окись углерода, бенз/а/пирен, гликоль, формальдегид, дифинилметандиизоционат, бензин (нефтяной, малосернистый), углеводороды предельные С12-С19. 

Группы суммации загрязняющих веществ: диоксид азота+диоксид серы, диоксид серы+сероводород.  

Валовый выброс загрязняющих веществ составляет 2,10194926819 тонн в год или 1.13775162905г/сек
Объем образования отходов составит 13,5284 тонн в год неопасных и 0,9302 тонн в год опасных отходов. Отходы будут использоваться вторично или передаватся спецпредприятияю. 
Декларируемые выбросы загрязняющих веществ установлены на 2026-2035 год. 

ВВЕДЕНИЕ

Раздел «Охраны окружающей среды» - это процесс оценки состояния окружающей среды в какой - либо зоне в интересах определения необходимости принятия природоохранных мер, сверх общих норм и стандартов, в конкретных местных зонах в результате проведения рассматриваемой деятельности.

Главная цель проекта заключается в охране окружающей среды.

Основная цель – оценка современного состояния природных, социальных и экономических условий рассматриваемой территории. Прогноз изменения качества окружающей среды с учетом исходного его состояния, выработка рекомендаций по снижению различных видов воздействия на компоненты окружающей среды и здоровья населения. 

Раздел ООС  выполнен согласно: 

- Инструкции по организации и проведению экологической оценки,  утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 с изменениями 
 - Экологического кодекса РК  от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК. (статьи 72)

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 11.01.2022 г. № ҚР ДСМ-2

- Инструкция по организации и проведению экологической оценки (Утверждена приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280); 

( Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду (утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63).

На основании существующей экологической информации и раздела ООС  производиться оценка воздействия  от производственной базы..

 Приводятся мероприятия по охране окружающей среды и рекомендации для возможного уменьшения воздействия.  

В современных условиях все большее значение приобретает научно обоснованное прогнозирование развития крупных территориально-экономических зон на длительные сроки.

Раздел «Охраны окружающей среды» включает в себя следующие этапы ее проведения:

- характеристика  и  оценка современного состояния окружающей среды, включая атмосферу, гидросферу, литосферу, флору и фауну выявление  приоритетных   по   степени   антропогенной   нагрузки природных     средств     и     объектов,     ранжирования  факторов воздействия.

- анализ природо - пространственной организации  с    целью  установления    видов интенсивности воздействия на окружающую среду, пространственного распределения   источников воздействия на окружающую среду, пространственного распределения источников воздействия и ранжирования по их значимости;

- оценка воздействия на социально-экономическую среду.  

- природоохранные рекомендации по снижению антропогеннсй нагрузки на окружающую среду и человека.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ:

Разработка проекта осуществлялась индивидуальным предприятием  «УСЕИНОВА», на основании  свидетельства о государственной регистрации ИП серии № 1510 № 0005368 выданное 04.09.2014 года и государственной лицензии № 02369Р от 11.06.2015 года. 

	Исполнитель: 

ИП «УСЕИНОВА» 

Республика Казахстан Атырауская                     

область г.Атырау с/о Рыбник 262

e-mail: ysseinova@mail.ru
тел.; 8(701) 4756861

Руководитель: Усеинова Л.А
	Заказчик:

Филиала ООО  " Вереко Бору Хаты Контрол" 
Республика Казахстан Атырауская                     

область г.Атырау ул.Севастополь, 1В

БИН 230641013739
Директор филиала: Уразахаев С.К.



1. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА.
1.1. Характеристика климатических условий

Анализ среднемноголетних данных ряда метеостанций за период около 50-ти лет показывает, что климат Атырауской области формируется под влиянием арктических, иранских и туранских воздушных масс. В холодный период года здесь господствуют массы воздуха, поступающие из западного отрога сибирского антициклона, в теплый период они сменяются перегретыми тропическими массами из пустынь Средней Азии и Ирана. Под влиянием циркуляции этих воздушных масс формируется континентальный и крайне засушливый тип климата. Для региона характерным является изобилие тепла и преобладание ясной сухой погоды. Средняя годовая продолжительность солнечного сияния очень высока и составляет 2590 часов (г. Атырау), число дней без солнца в среднем составляет 54 дня.

Влияние Каспийского моря на климат прилегающей территории сказывается только в пределах полосы побережья. Среднее годовое количество осадков не превышает 200 мм (г. Атырау - 189 мм), причем по всей территории дождевые осадки преобладают над снежными. Максимум осадков приходится на теплый период с апреля по октябрь.

Средняя годовая температура изменяется по региону от 8°С до 12°С. Зима умеренно холодная. Средняя температура января - самого холодного месяца составляет от - 12,7°С (г. Атырау). Однако, в некоторые наиболее холодные зимы морозы достигают -38°С (г. Атырау). Устойчивый снежный покров образуется в третьей декаде декабря, средняя высота снежного покрова достигает 5-8 см, максимально 20-23 см (г. Атырау). Число дней со снежным покровом составляет около 70 дней. Среднегодовая скорость ветра — 4,1 м/с.

Среднегодовая влажность воздуха — 60 %.

Лето на большей части территории, жаркое и продолжительное. Повсеместно средняя температура июля (самого жаркого месяца) не ниже +25 - +26°С. В отдельные годы температура воздуха повышается до +42 - +47°С. Годовая амплитуда температуры воздуха колеблется от 33°С до 36,0°С. Длительность периода со средней суточной температурой воздуха выше 0°С, составляет 180-210 дней. Возникновение высоких температур объясняется обильным притоком солнечной радиации и малыми затратами тепла на испарение. Наибольшее число дней с высокими температурами приходится на июль и август, когда температура воздуха практически все дни превышает значение в +30°С.

Для Атырауской области характерны сильные ветры и пыльные бури. На большей ее части средняя годовая скорость ветра изменяется в пределах 4-6 м/с, увеличиваясь у побережий до 5-7 м/с. В течение холодного периода (сентябрь-апрель) преобладают восточные и юго-восточные ветры, в летний период - северные и северо-западные. Число дней с ветром 15 м/с, составляет до 42 дней.

С другой стороны, климатические особенности региона способствуют самоочищению атмосферного воздуха. Так, средняя многолетняя повторяемость штилей и слабых ветров до 1 м/с, составляет лишь 10 - 15 %, то есть создаются благоприятные условия для интенсивного проветривания, снижающие накопление загрязняющих веществ. Приземные инверсии температуры воздуха, которые затрудняют воздухообмен в приземном слое, в теплый период года очень редки, а в зимний период они в основном наблюдаются в ночное время (повторяемость их 40-70%), когда интенсивность загрязнения воздушного бассейна минимальна. Метели - редкое явление в регионе. Например, среднее число дней в году с метелью составляет от 4 до 8 дней, наблюдаются они в январе - феврале.

1.2. Характеристика современного состояния воздушной среды

Современное качество воздушного бассейна исследуемой площади определяется взаимодействием ряда факторов, обусловленных как природными, так и антропогенными процессами.

Основными природными факторами, определяющими состояние воздушного бассейна,  является   ветровой  и  температурный  режимы,   количество  и  характер выпадения осадков. Антропогенное влияние на качество атмосферы определяется наличием    и    характером    источников    загрязнения,    состава    и    количеством
продуцируемых выбросов. 

Сведения о современном состоянии атмосферного воздуха в районе взяты с ежемесячной  информационной бюллетени о состоянии окружающей среды Атырауской области разработанной Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК РГП «Казгидромет» департамент экологического миниторинга.  

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Атырау проводятся на 6 постах наблюдения, в том числе на 2 постах ручного отбора проб и на 4 автоматических станциях.

В целом по городу определяется по 16 показателям: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) взвешенные частицы РМ-2,5; 3) взвешенные частицы РМ-10; 4) диоксид серы; 5) оксид углерода; 6) диоксид азота; 7) оксид азота; 8) аммиак; 9)

сероводород; 10) озон; 11) фенол; 12) формальдегид; 13) бензол;14) толуол;15) этилбензол; 16) ортоксилол (С2Н6).

В таблице 1 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 1

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

Таблица 1.3.2.

	№
	Сроки

отбора
	Проведение

наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза в сутки
	ручной отбор проб (дискретные методы)
	мкр Самал, ул. А. Кекильбаева15
	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, фенол, аммиак, формальдегид, бензол, толуол,

этилбензол, ортоксилол (С2Н6)

	
	
	
	мкр Курсай, ул.
	взвешенные частицы (пыль), диоксид

	5
	
	
	Карабау строение12
	серы, оксид углерода, диоксид и оксид

азота сероводород, фенол, аммиак,

	
	
	
	
	формальдегид

	6
	
	
	мкр Жулдыз, 6-я
	озон (приземный)

	
	
	
	улица,29
	

	
	
	
	район Сырдарья3
	взвешенные частицы РМ-2,5,

	8
	в непрерыв ном режиме –каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	
	взвешенные частицы РМ-10, оксид

углерода, диоксид и оксид азота, аммиак

	9
	
	
	мкр.Береке, район

промзоны
	взвешенные частицы РМ-2,5,

взвешенные частицы РМ-10

	
	
	
	Береке
	

	
	
	
	с.Дамба, на
	

	11
	
	
	территории рыбной инспекции
	

	12
	
	
	мкр. Акшагала,
	

	
	
	
	улица 2, дом 1а
	диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород.

	15
	
	
	ул. Ауэзова, 28А, на

территории стадиона
	

	
	
	
	"Мунайшы"
	

	17
	
	
	мкр. Самал улица 7,
	

	
	
	
	на территории д. 42
	


Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Атырау за 2025 года.

По данным стационарной сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как «очень высокое» он определялся значением СИ=11 (очень высокий уровень) по диоксиду азота в районе поста №12 и НП равным 85% (очень высокий уровень) по диоксиду азота в районе поста №12.

Максимально-разовые концентрации составили: диоксида азота-11,1 ПДКм.р., оксида углерода-8,4 ПДКм.р., аммиака-3,4 ПДКм.р., сероводорода-1,7 ПДКм.р., фенола- 1,7 ПДКм.р., взвешенные частицы (пыль)-1,2ПДКм.р., взвешенные частицы РМ-2,5-1,0 ПДКм.р., по другим показателям превышений ПДК не наблюдалось.

Средние концентрации составили: диоксида азота – 5,86 ПДКс.с., концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

С 2 марта по 3 марта 2025 года по данным компактной станции ПНЗ №12 «Акшагала», расположенного в городе Атырау, по диоксиду азота было зафиксировано 19 случаев высокого загрязнения (ВЗ) в пределах 10,1 – 11,1 ПДКм.р..

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 2.

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Таблица 1.3.3.

	Примесь
	Средняя концентрация
	Максимально- разовая концентрация
	НП
	Число случаев

превышения ПДКм.р.

	
	мг/м3
	Кратнос ть

ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратнос ть

ПДКм.р.
	%
	>ПД К
	>5

ПД К
	>10

ПД К

	г. Атырау

	Взвешенные частицы (пыль)
	0,03
	0,19
	0,6
	1,2
	2,9
	11
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,0191
	0,55
	0,1626
	1,0
	0,0
	1
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0141
	0,24
	0,1713
	0,6
	0,0
	
	
	

	Диоксид серы
	0,009
	0,17
	0,2190
	0,4
	0,0
	
	
	

	Оксид углерода
	0,12
	0,04
	42,01
	8,4
	0,1
	8
	2
	

	Диоксид азота
	0,23
	5,86
	2,22
	11,11
	84,6
	14305
	3287
	19

	Оксид азота
	0,0133
	0,22
	0,07
	0,2
	0,0
	
	
	

	Озон
	0,0036
	0,12
	0,0290
	0,2
	0,0
	
	
	

	Сероводород
	0,0025
	
	0,0139
	1,7
	1,4
	3735
	
	

	Фенол
	0,003
	0,88
	0,017
	1,7
	0,0
	1
	
	

	Аммиак
	0,005
	0,12
	0,6786
	3,4
	0,0
	2
	
	

	Формальдегид
	0,003
	0,25
	0,005
	0,1
	0,0
	
	
	

	Бензол
	0,000
	0,00
	0,000
	0,0
	0,0
	
	
	

	Толуол
	0,000
	
	0,000
	0,0
	0,0
	
	
	

	Этилбензол
	0,000
	0,00
	0,000
	0,0
	0,0
	
	
	

	Ортоксилол (С2Н6)
	0,000
	
	0,000
	0,0
	0,0
	
	
	


Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха изменялся следующим образом:

Рисунок 1.3.1. 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Как видно из графика, уровень загрязнения атмосферного воздуха на 1 квартале г.

Атырау за последние пять лет 2021,2025 годы загрязнения воздуха оценивался на

«очень высоком» уровне, в 2022,2024 годы состояние атмосферного воздуха находился на «повышенным» уровне, а в 2023 году находился на «низком» уровне.

Количество превышений максимально-разовых ПДК было по диоксиду азота (17611 случаи), сероводороду (3735 случаев), взвешенным частицам (пыль) (11 случаи), взвешенным частицам (РМ-2,5) (1случаи), оксиду углерода (10 случаев), фенолу (1 случаи), аммиаку (2 случая).

Метеорологические условия

Погодные условия г.Атырау в течении 1 квартала 2025 года формировались под чередующимся влиянием полей повышенного атмосферного давления и циклонических воздействий, с прохождением фронтальных разделов прошли осадки, наблюдались туман, гололед, усиливался ветер с низовой метелью порывы ветра достиг до 15-20 м/с. В январе часто, в феврале и марте середине месяца ожидался слабый ветер 0-5 м/с в связи с этим, ожидались неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха по г. Атырау.

Состояние атмосферного воздуха по данным экспедиционных наблюдений 

Помимо стационарных постов
наблюдений в городе Атырау
действует передвижная экологическая лаборатория, с помощью которой измерение качества воздуха проводятся 3 раза в сутки по неполной программе (07,13,19 час. местного времени) на 3 точках. Точка №1-п.Жумыскер, улица Жастар; точка №2-вокзал Атырау; точка №3- Черная речка, городской пруд-испаритель по 11 показателям: 1) взвешенные частицы (РМ-10); 2) диоксид серы; 3) оксид углерода; 4) диоксид азота; 5) взвешенные частицы (РМ-2,5); 6) Летучие органические соединения (ЛОС); 7) сероводород; 8) углеводороды (С12-С19); 9) формальдегид; 10) фенол;11) метан.

Максимально-разовая концентрации сероводорода точки №1-п.Жумыскер, улица Жастар находилось в пределах-1,25 ПДКм.р., точка №2-вокзал Атырау-1,25 ПДКм.р., точка №3- Черная речка городской пруд-испаритель-1,25ПДКм.р., формальдегида точки №1-п.Жумыскер, улица Жастар находилось в пределах 1,2 ПДКм.р., точка №2-вокзал Атырау-1,2 ПДКм.р., точка №3- Черная речка городской пруд-испаритель-1,8 ПДКм.р., оксида углерода точки №1-п.Жумыскер, улица Жастар находилось в пределах-1,3 ПДКм.р., точка №2-вокзал Атырау-1,15 ПДКм.р.,точка №3- Черная речка городской пруд-испаритель-1,15 ПДКм.р. Концентрации остальных загрязняющих веществ, по данным наблюдений, находились в пределах допустимой нормы.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице.

Максимальные концентрации загрязняющих веществ по данным наблюдений г.Атырау

Таблица 1.3.4.

	Определяемые примеси
	Точки отбора

	
	№1
	№2
	№3

	
	qm мг/м3
	qm/ПДК
	qm мг/м3
	qm/ПДК
	qm мг/м3
	qm/ПДК

	Взвешенные частицы (РМ-2,5)
	0,006
	0,038
	0,004
	0,025
	0,002
	0,013

	Взвешенные частицы (РМ-10)
	0,007
	0,023
	0,004
	0,013
	0,010
	0,050

	Оксид углерода
	6,7
	1,3
	5,750
	1,150
	5,750
	1,150

	Диоксид азота
	0,017
	0,085
	0,081
	0,405
	0,014
	0,070

	Метан
	2,170
	-
	0,00
	-
	0,00
	-

	Сероводород
	0,010
	1,250
	0,010
	1,250
	0,010
	1,250

	Фенол
	0,002
	0,200
	0,003
	0,300
	0,005
	0,500

	Углеводороды (С12-С19)
	0,300
	-
	0,200
	-
	0,200
	-

	Диоксид серы
	0,020
	0,040
	0,00
	-
	0,000
	0,000

	Формальдегид
	0,060
	1,200
	0,060
	1,200
	0,090
	1,800

	Летучие органические

соединения (ЛОС)
	0,200
	-
	0,3
	-
	0,200
	-


Схема распаоложения объекта 
Рисунок 1.2.1 

[image: image2.png]



1.3. Источники и масштабы расчетного химического загрязнения

1.3.1. Общие сведения о объекте 

Объект размещается в производственной зоне на территории Атырауской области г. Атырау, п.з. Солтүстік, ст-е 22А.

Основной вид деятельности является – выпуск продукции из полиуретана и пенополиуретана для нефтегазового комплекса 

Расчетная СЗЗ обосновывается в размере 100 метров согласно санитарным нормам ДСМ2 приложение 1 раздел 1  пункт 4 пп 19 «производство полиуретанов».   
Для ведения своей деятельности имеет 1  производственный цех.

Цех– Производство изделий из полиуретана и пенополиуретана
Производственная база имеет вокруг производственные объекты. 
Жилая зона расположена с западой стороны на расстоянии 2264 метра (участки Черной речки), с северо-западной стороны на расстоянии  2101 метров располагается школа и с юго-восточной стороны расположен мкр Атырау на расстоянии 2109м. 

Поверхностные водные объекты расположены с западной стороны канал Черная речка на расстоянии 3073 метра и с восточной стороны река Урал на расстоянии 3956метров.    

Производительность - 80 тонн в год изделий из полиуретана и 40 тонн изделий в год из пенополиуретана. 

Режим работы - одна смена с возможностью организации двухсменной работы в случае производственной необходимости.

Количество рабочих часов в году - не менее 1960 часов.

Максимальная производительность в смену –350 кг изделий из полиуретана и 300 кг кг изделий из пенополиуретана. 

Характеристика деятельности

Техническая характеристика основного сырья для изготовления полиуретана и пенополиуретана. 

Сырьем для изготовления полиуретановых и пенополиуретановых изделий являются:

-компонент А - полиолы на основе сложного полиэфира, полиолы на основе простых полиэфиров; годовой объем 32 т в производстве полиуретана и 22 т в производстве пенополиуретана 
- компонент В – преполимеры на основе 4,4´-дифенилметандиизоцианата (МДИ), смесь изомеров 4,4’- дифенилметандиизоцианата (МДИ), полиизоцианаты; годовой объем 32 т в производстве полиуретана и 15 т в производстве пенополиуретана
- компонент С - сшиватели на основе многоатомного спирта (этандиол, 1,4-бутандиол); годовой объем 8 т в производстве полиуретана и 1 т в производстве пенополиуретана
- катализаторы -раствор аминных соединений (например 1,8-диазобицикло[5.4.0]ундек-7ен ,триэтилендиамин, и т.п.) в пропиленгликоле или этандиоле. Катализатор вводится в количестве 0,3-0,4%, в материальном балансе не участвует.

Красители – пигментные пасты, в качестве основы – пропиленгликоль.

Разделительные смазки – 10% раствор полидиметилсилаксана в нефрасе С2 80/120 или 10% раствор воска пчелиного в нефрасе С2 80/120.

Промывочная жидкость – метилен хлористый.

Газ пропан для обжига изделий из полиуретана в портативных туристических газовых баллонах.

Описание технологического процесса изготовления изделий из полиуретана.

Процесс изготовления полиуретановых изделий периодический. С целью снижения выбросов вредных веществ, предусмотрено:

-использование в качестве сырья преполимеров (в свободном виде изоцианаты не используются);

-технологический процесс подготовки и смешивания сырьевых компонентов проводится в герметичном оборудовании;

-хранение сырья проходит в герметичной таре.

Поступление в атмосферу вредных веществ возможно с вентиляционными выбросами в течение 3-5 разливочных циклов в сутки. Разливочный цикл продолжается 10-15 минут. В атмосферу от проектируемого производства должны поступать только организованные выбросы от вентсистем.

Технологический процесс получения полиуретановых изделий состоит из следующих технологических операций:

- Подготовка сырья;

- Подготовка литьевых форм;

- Заливка изделий;

- Извлечение  изделияиз формы;

- Дозревание;

- Обработка и контроль.

Принципиальная технологическая схема производства изделий из полиуретана МДИ представлена на рис.1.

Этапы подготовки сырья к работе.

Полиуретановое сырье в таре завода – изготовителя на поддонах с помощью электропогрузчика доставляется со склада сырья в технологическое отделение. Если какой–либо компонент полиуретанового сырья (полиэфир или преполимер) находится в стадии поставки в твердом состоянии, то в этом случае, он в таре завода-изготовителя ставится в печь (электропечь) плавления сырья, где при определенной температуре в течение определенного времени происходит плавление компонента. 

Жидкие и расплавленные компоненты сырья в таре завода-изготовителя на поддонах с помощью электропогрузчика подаются в зону обслуживания литьевой машины. С помощью вакуум-системы  компоненты полиуретанового сырья закачиваются в соответствующие емкости литьевой машины. Вручную загружаются в емкости для добавок литьевой машины остальные компоненты (катализатор, краситель). При перемешивании и поддержании необходимой температуры происходит вакуумирование сырьевых компонентов.

Промывочная жидкость заливается в специальную емкость литьевой машины. 

После заполнения всех емкостей литьевой машины производят установку заданных рабочих температур на системах  А, В, С литьевой машины, осуществляют дегазацию, гомогенизацию и термостабилизацию компонентов в емкостях литьевой машины.

Подготовка литьевых форм.

Литьевые формы обычно укладываются на поддоны в очищенном виде и хранятся на стеллажах склада литьевых форм. Стальные литьевые формы для защиты от коррозии смазываются консервационной смазкой К-17.

Вновь поступающие формы очищают ветошью от консервационной смазки и механических загрязнений. Очищенные литьевые формы на поддонах помещают в печь термостатирования, где при определенной температуре происходит разогрев форм. На разогретую форму в обильном количестве наносится разделительная смазка, после чего литьевая форма вновь помещается в печь термостатирования на время 20-24 часа. По истечении времени разогрева формообразующие поверхности литьевой формы насухо протираются от избытка разделительной смазки, после чего наносится разделительная смазка толщиной 5-7 микрон.

Подготовленные формы с помощью электропогрузчика подаются в зону обслуживания литьевой печи (электропечь), где с помощью крюка, установленного на электропогрузчике, литьевая форма устанавливается на выдвижную полку литьевой печи. 

В случае использования литьевого стола (с электронагревом), подготовленные формы с помощью электропогрузчика подаются в зону обслуживания литьевого стола, где с помощью крюка, установленного на электропогрузчике, литьевая форма переставляется с поддона на рабочую поверхность литьевого стола.

Заливка изделий на литьевой машине.

Перед началом заливки проверяют готовность литьевой машины

- температуру компонентов в емкостях машины;

- качество дегазации компонентов (визуально в смотровом окне не должно быть пенообразования на поверхности компонента);

- наличие промывочного состава в специальной емкости;

- наличие сжатого воздуха.

После проверки готовности машины производят ее калибровку для проверки точности дозирования компонентов.

На мониторе PLC литьевой машины задают соотношение компонентов А : В : С и нужную скорость разливки.

 Заливка изделий в литьевой печи (электропечь).После того, как литьевые формы нагреются до заданной температуры, выдвижная полка с формами выкатывается из печи на ½. Включается программа заливки на литьевой машине, вначале происходит сброс негомогенной смеси в пустую бочку, после чего гомогенная реакционная полиуретановая композиция заливается в подготовленные литьевые формы. После прохождения процесса гелеобразования, поверхности полиуретановых изделий обжигаются пламенем пропановой горелки. Выдвижная полка с литьевыми формами закатывается в литьевую печь, где происходит процесс полимеризации (сшивание) полиуретановых изделий. 

Заливка изделий на литьевом столе.После того, как на литьевом столе литьевые формы нагреются до заданной температуры, происходит заливка реакционной полиуретановой смеси  в литьевые формы. При этом вначале происходит сброс негомогенной смеси в пустую бочку, после чего гомогенная реакционная полиуретановая композиция заливается в подготовленные литьевые формы. После прохождения процесса гелеобразования, поверхности полиуретановых изделий обжигаются пламенем пропановой горелки.  В литьевых формах на литьевом столе происходит процесс полимеризации (сшивание) полиуретановых изделий

После завершения заливки всех подготовленных литьевых форм смесительная камера литьевой машины продувается сжатым воздухом и споласкивается промывочной жидкостью, которая сбрасывается в ту же бочку, что и негомогенная смесь.

.

Извлечение из форм полиуретановых изделий.

Как только разливочная смесь затвердеет в форме и достигнет необходимой жесткости, можно производить извлечение изделий из формы. Полиуретановые изделия извлекаются из форм и укладываются на специальные поддоны с фанерным верхом, которые устанавливаются в печь термостатирования. 

Освободившие литьевые формы вновь смазывают тонким слоем разделительной смазки и ставят  в литьевую печь или на литьевой стол  для подогрева и последующей заливки.

Дозревание полиуретановых изделий.

Полиуретановые изделия выдерживаются в печи термостатирования при температуре и в течение времени, регламентируемыми требованиями технологического процесса, после чего извлекаются из печи и подаются на поддонах электропогрузчиком на участок дозревания полиуретановых изделий, где с них удаляют облой, литники.

После этих операций полиуретановые изделия на поддонах размещают на стеллажах участка дозревания, где и происходит окончательная полимеризация полиуретана.

Период дозревания составляет от 5 до 14 суток в зависимости от марки полиуретана.

Рисунок 1. Технологическая схема производства полиуретана МДИ 
	
	
	Полиол

бочка 
	
	Преполимер

бочка 
	
	Сшиватель С 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Катализатор


	
	Плавление

Т= 90°-  24 часа
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Загрузка в емкость
	
	Смешение ингридиентов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Загрузка в емкость
	
	Загрузка в емкость А
	
	Загрузка в емкость В
	
	Загрузка в емкость С
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Краситель 


	
	Гомогенизирование и дегазация 

Т=(50±2)°С
	
	Гомогенизирование и дегазация, нагрев 

Т=(45±2)°С
	
	Гомогенизирование и дегазация

Т=(25±2)°С
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сброс отходов
	
	Смешивание в смесительной головке
	
	
	
	
	Литьевые формы

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Заливка в формы


	
	Нагрев 

Т= (90±10)°С
	
	Смазка форм

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пропан, газ
	
	Обработка пламенем 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Выдержка в форме 1-2 часа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Термостатирование в печи

Т= (80±5)°С, 16 часов
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Удаление облоя
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Дозревание

Т= (25±5)°С, 5 суток
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Контроль качества
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Готовая продукция
	
	
	
	


Описание технологического процесса изготовления изделий из пенополиуретана.

Основные стадии технологического процесса:


- подготовка сырья;


- дозирование компонентов;


- смешивание компонентов;


- заливка компонентов в форму;


- дозревание  заготовок;


- обрезка при необходимости;


- склейка при необходимости;


- нанесение покрытия из полиуретана;

- дозревание компонентов покрытия;

- контроль качества готовых изделий.

Подготовка сырьевых компонентов

Исходное сырье доставляется со склада хранения на участок заливки при помощи электропогрузчика или специальной тележки для бочек.

Перед применением компонент А необходимо тщательно перемешать в таре поставщика в течение 30-40 минут при помощи пневматической мешалки с раскрывающимися лопастями. Сжатый воздух на пневматическую мешалку подается от компрессора.

Компонент В не требует специальной подготовки при условии соблюдения режимов транспортирования и хранения. Перед применением компонент В должен быть проверен на внешний вид. При наличии признаков кристаллизации (помутнения, осадок), компонент В  должен быть выдержан при температуре + (70±5)°С в течение 24 часов и охлажден до температуры + (20±5)°С.

Подготовка литьевых форм.

Литьевые формы доставляются на участок заливки при помощи электропогрузчика.

Крупногабаритные литьевые формы должны иметь возможность перемещения на колесах.

Перед началом работы формы должны быть выдержаны при Т= +(20±5)°С не менее 4 часов.

На внутреннюю поверхность литьевой формы наносится разделительная смазка.

Заливка.

Для заливки изделий из пенополиуретана используется заливочная машина высокого давления ПК-300.

Компонент А при помощи бочкового насоса загружается в емкость А заливочной машины ПК-300.

Компонент В при помощи бочкового насоса загружается в емкость В заливочной машины ПК-300.

На заливочной машине ПК-300 выбирается программа заливки, нажимается кнопка запуска и готовая смесь выливается в форму, форма закрывается крышкой.

В форме происходит химическая реакция смеси компонентов А и В, в результате которой композиция вспенивается, заполняет весь объем формы и затвердевает.

Извлечение из формы.

Через 40-60 минут заготовка изделия извлекается из формы и выдерживается в помещении при температуре +(20±5)°С в течение 24 часов.

Нанесение покрытия из полиуретана.

Процесс нанесения покрытия состоит из следующих стадий:

- подготовка сырья;


- подготовка заготовок;


- нанесение покрытия;


- дозревание.

Подготовка сырья.

Бочка с компонентом А со склада сырья поступает на участок нанесения покрытия и помещается в печь с температурой (65±5) ºС на 24 часа. 

После чего расплавленный компонент А при помощи ручного насоса дозируется в емкость объемом 5-20 л. 

Компонент В при помощи ручного насоса дозируется в емкость объемом 5-20 л.

Приготовление компонента  С: этиленгликоль при помощи ручного насоса дозируется в стеклянную бутыль емкостью 1 л, к нему добавляется требуемое по технологии количество катализатора, смесь тщательно перемешивается.

После того, как все компоненты подготовлены, в чистую сухую емкость дозируется компонент А, компонент С, краситель. Смесь тщательно перемешивается при помощи ручной дрели со специальной насадкой.

Далее к смеси добавляется требуемое количество компонента В, смесь тщательно перемешивается и используется для нанесения покрытия.

Подготовка заготовок.

В зависимости от номенклатуры изготавливаемых изделий, заготовки поролоновых поршней либо расставляются торцевой поверхностью вверх, либо производится подготовка боковой поверхности поршня к нанесению покрытия.

На боковую поверхность поршня при помощи трафарета наносится рисунок покрытия. Участки, не подлежащие покрытию, защищаются. 

Нанесение покрытия.

Подготовленная полиуретановая смесь наносится на боковую поверхность поршня методом полива, равномерно распределяется по поверхности и выдерживается в установке вращения поршней до затвердевания смеси.

Для заливки торцевых поверхностей, смесь выливается в соответствующие углубления на торцевой поверхности заготовки.

Дозревание.

Готовые поршни отправляются на участок дозревания. Время дозревания у поршней с покрытием только торцевых частей составляет 24 часа, время дозревания поршней с полиуретановым покрытием боковой поверхности составляет 5 суток.

Готовые поршни передаются на участок контроля готовых изделий и упаковку.

Схема распаоложения объекта с СЗЗ и источниками выбросов, расположением жилой зоны
Рисунок 1.3.1 

[image: image3.png]



1.3.2. Оценка воздействия на окружающую среду

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются:
Производственный цех 

Изготовление изделий из пенополиуретана осуществляется в цехе, оснащенном системой приточно-вытяжной вентиляцией.
Сырьевые компоненты поступают на склад сырья в герметичных стальных бочках объемом 216,5 дм3. В процессе транспортирования и хранения, загрязняющие вещества в атмосферный воздух не выделяются.
Сырьевые компоненты загружаются из тары поставщиков в соответствующие емкости А и В машины заливочной высокого давления при помощи пневматических насосов, герметично крепящихся на горловине бочек. В момент загрузки вредные вещества не выделяются. Далее сырьевые компоненты находятся в замкнутом герметичном контуре машины заливочной высокого давления, вредные вещества при этом не выделяются.
При производстве изделий из пенополиуретана используются следующие компоненты:
Компонент А – жидкость смесь простых полиэфиров и добавок, не содержит в своем составе фреонов;
Компонент В – жидкость, смесь полиизоцианата гомополимерного;
Смазка разделительная– жидкость, раствор воска пчелиного в нефрасе С280/120.
Для изготовления изделий из пенополиуретана используются машина заливочная высокого давления ПК-300, оснащенная самоочищающейся заливочной головкой, не требующей использования промывочных и продувочных составов.
Смешивание компонентов происходит в заливочной головке машины, получившаяся смесь выливается в заливочные формы. В результате химической реакции происходит вспенивание и отверждение пенополиуретана. В атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества: полиизоцианат, бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)( ИЗ 0001 ИВ01).
Далее изделие извлекается из формы и передается на следующую стадию -  нанесение покрытия. Для нанесения покрытия из полиуретана на изделия из пенополиуретана используются следующие компоненты:
Компонент А- жидкость при температуре выше +400С, композиция на основе полиэфирных многоатомных спиртов;
Компонент В - жидкость, смесь на основе полиизоцианата гомополимерного;
Компонент С - жидкость, многоатомный спирт.
Компонент А плавится в таре поставщика шкафу сушильном при температуре Т=(60±5)0С в течение 24 часов.
Компоненты А, В и С из бочек при помощи ручных насосов, закрепленных на горловине бочек, разливаются в емкость объемом 10-25 л для удобства в работе.
В отдельную емкость, установленную на весах, дозируются поочередно компоненты А, В и С, перемешиваются при помощи дрели с насадкой–миксером в течение 30 сек. Получившаяся смесь наносится на поверхность изделий из пенополиуретана. В результате химической реакции в течение 15 минут происходит полимеризация смеси –образование покрытия из полиуретана. В процессе дозирования, смешивания и отверждения в атмосферный воздух выделяются следующие загрязняющие вещества: полиизоцианат (ИЗ0001 ИВ02).
Изготовление литых изделий из полиуретана осуществляется в производственном цехе.
Для изготовления изделий из полиуретана используется литьевая машина Буле Альфа 3М, литьевой стол, печи нагрева форм. (ИЗ 0001 ИВ 03)
Сырьевые компоненты поступают от поставщика в герметичных стальных бочках объемом 216,5 дм3. В процессе транспортирования и хранения, загрязняющие вещества в атмосферный воздух не выделяются.
Для
производства
изделий
из
полиуретана
используются следующие компоненты:
Компонент А – жидкость при температуре выше +600С, смесевая композиция из полиэфирных многоатомных спиртов, вспомогательных и защитных средств;
Компонент В - жидкость, преполимер  дифенилметандиизоцианата;
Компонент С– многоатомный спирт.
Смазка разделительная-жидкость, раствор силикона в бензине «Калоша».
Компонент А перед загрузкой в емкость, литьевой машины проплавляется в электропечи в таре поставщика при Т=(80±5)0С в течение 24 часов.
В емкостях литьевой машины компоненты проходят подготовку: нагрев до температуры процесса, вакуумирование и гомогенизацию.
Сырьевые компоненты циркулируют в замкнутом контуре литьевой машины. При выборе программы с рецептурой заливки и нажатия кнопки «Работа», сырьевые компоненты поступают в смесительную камеру машины, где происходит смешивание, получившаяся смесь выливается в подготовленные литьевые формы. На рабочую поверхность форм наносят разделительную смазку. В атмосферный воздух выделяются следующие загрязняющие вещества: полиизоцианат, бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) (ИЗ 0001 ИВ04).

Для удаления пузырьков воздуха с поверхности залитых изделий, осуществляется их обжиг пламенем газовой горелки. В атмосферный воздух выделяются следующие загрязняющие вещества: азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота), азот (II) оксид (азот монооксид), углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)(ИЗ 0002).
Время жизнеспособности полиуретановой смеси 3-4 минуты, далее начинается процесс полимеризации, отливка набирает прочность и твердеет в течение 60 минут. Через 60 минут изделия извлекаются из литьевых форм и отправляются в печи термостатирования для завершения внутренних процессов сшивки.
После термостатирования изделия помещают на стеллажи дозревания, где происходит выдержка изделий при Т= (25±5)0С в течение 5 суток.
При производстве полиуретановых изделий в атмосферный воздух выбрасываются следующие загрязняющие вещества: Азота диоксид, азот(II)оксид, углерода оксид,бенз/а/пирен, полиизоцианат, бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод).
Все погрузочно-разгрузочные работы выполняются при помощи  электропогрузчика. Аккумуляторы электропогрузчика литий-ионные, выделения вредных веществ при зарядке не происходит.

Для обогрева помещения в зимний период имеется котельная с двумя котлами марки Vitopend 100. Котельная работает на приодном газе. В результате работы котльной в атмосферу выделяются окислы азота, диоксид серы, оксид углерода (ИЗ 0004-0005). 

В случае отключения центрального электроснабжения предусмотрен Резервный источник питания в виде дизельного генератора типа АД-200С-Т400-1РМ15IN. (ИЗ 0006)
В итоге производство составляет 2 неорганизованных и 1 организованный источник выбросов.  

Цех изготовления изделий из полиуретана и пенополиуретана
Источник загрязнения  0001 Вентиляционная труба. Высота 2 метра диаметр 0,35 метра. Производительность вентиляции 3500м3/час.  
Источник выделения 001 -  Машина заливочная высокого давления ПК-300,
Источник выделения 002 – Нанесение полиуретана 
Источник выделения 003  - Литьевая машина Буле Альфа 3М литьевой стол
Источник выделение 004 – Смазка форм 

Источник загрязнения  0002 Вентиляционная труба. Высота 2 метра диаметр 0,35 метра. Производительность вентиляции 200 м3/час.  

Источник выделения 004 -  газовая горелка, обжиг
Вспомогательное производство

Источник загрязнения 0003-0004. Котельная для обогрева помещения. 

Источник загрязнения 0005 - Дизельный генератор для резервного топлива. 
Источник загрязнения 6001 – Емкость хранения дизтоплива
В итоге выброс вредных веществ в атмосферу в общем по предприятию составляет 2,10194926819 тонн в год или 1,48889873 г/сек.

	ЭРА v3.0   ИП "Усеинова"
	Таблица 3.1.

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	

	Атырауская область, ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол"

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	0.2
	0.04
	
	2
	0.43206
	0.73219
	18.30475

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.4
	0.06
	
	3
	0.067609
	0.11903
	1.98383333

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	
	0.15
	0.05
	
	3
	0.028
	0.043
	0.86

	
	583)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.5
	0.05
	
	3
	0.069
	0.151
	3.02

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	
	0.008
	
	
	2
	0.00002
	0.000002
	0.00025

	
	518)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	0.35824
	0.78387
	0.26129

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	
	0.000001
	
	1
	7e-8
	0.0000012
	1.2

	1078
	Этан-1,2-диол (Гликоль,
	
	
	
	1
	
	0.001048
	0.00000017
	0.00000017

	
	Этиленгликоль) (1444*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	0.05
	0.01
	
	2
	0.0067
	0.011
	1.1

	2011
	1-Изоцианато-4(4-изоцианато-
	
	
	
	0.001
	
	0.00007455905
	0.00005589819
	0.05589819

	
	фенил)метилбензол (4,4-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дифенилметандиизоцианат,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дифенилметандиизоцианат) (593*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый)
	
	5
	1.5
	
	4
	0.007
	0.005
	0.00333333

	
	/в пересчете на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/
	
	1
	
	
	4
	0.168
	0.2568
	0.2568

	
	(Углеводороды предельные С12-С19
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(в пересчете на С); Растворитель
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	1.13775162905
	2.10194926819
	27.046155

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р.или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)


1.3.3. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Исходными данными для заполнения таблицы «Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ» в части оценки существующего положения послужили данные инвентаризации о выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и результатов расчета выбросов.  При этом были учтены все организованные и неорганизованные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Таблица составлена в соотвествии с приложением 1 к Методике определения нормативов эмиссии в окружающую среду  утвержденой приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК № 63 от 10.03.2021г.

	ЭРА v3.0   ИП "Усеинова"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2026 год

	

	Атырауская область, ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол"

	Про

изв

одс

тво
	Цех
	Источник выделения

загрязняющих веществ
	Число

часов

рабо-

ты

в

году
	Hаименование

источника выброса

вредных веществ
	Hомер

источ

ника

выбро

сов

на

карте

схеме
	Высо

та

источ

ника

выбро

сов,

м
	Диа-

метр

устья

трубы

м
	Параметры газовоздушной

смеси на выходе из трубы

при максимальной

разовой нагрузке
	Координаты источника

на карте-схеме, м
	Hаименование

газоочистных

установок,

тип и

мероприятия

по сокращению

выбросов
	Вещество

по кото-

рому

произво-

дится

газо-

очистка
	Коэфф

обесп

газо-

очист

кой,

%
	Средне-

эксплуа-

тационная

степень

очистки/

максималь

ная

степень

очистки%
	Код

ве-

ще-

ства
	Hаименование

вещества
	Выброс загрязняющего вещества
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hаименование
	Коли-

чест-

во,

шт.
	
	
	
	
	
	
	точечного источ-

ника/1-го конца

линейного источ-

ника

/центра площад-

ного источника
	2-го конца линей

ного источника

/длина, ширина

площадного

источника
	
	
	
	
	
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	дос-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	скорость

м/с

(Т =

293.15 К

Р= 101.3

кПа)
	объемный

расход,

м3/с

(Т =

293.15 К

Р= 101.3

кПа)
	темпе-

ратура

смеси,

оС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тиже

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Площадка 1

	001
	
	Машина
	1
	306
	
	0001
	2
	0.35
	10.08
	0.97
	90
	1444
	
	
	
	
	
	
	
	1078
	Этан-1,2-диол (
	0.001048
	1.437
	0.00000017
	

	
	
	заливочная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1671
	
	
	
	
	
	
	
	Гликоль,
	
	
	
	

	
	
	высокого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Этиленгликоль) (1444*
	
	
	
	

	
	
	давления ПК-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	)
	
	
	
	

	
	
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2011
	1-Изоцианато-4(4-
	0.000074559
	481.453
	0.0000558982
	

	
	
	Нанесение
	1
	164
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	изоцианато-фенил)
	
	
	
	

	
	
	покрытий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	метилбензол (4,4-
	
	
	
	

	
	
	Литьевая
	1
	306
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дифенилметандиизоциан
	
	
	
	

	
	
	машина Буле
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ат,
	
	
	
	

	
	
	Альфа4М
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дифенилметандиизоциан
	
	
	
	

	
	
	литьевой стол
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ат) (593*)
	
	
	
	

	
	
	Смазка форм
	1
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2704
	Бензин (нефтяной,
	0.007
	9.596
	0.005
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	малосернистый) /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на углерод/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(60)
	
	
	
	

	001
	
	Обжиг (гозовая горелка)
	1
	1000
	
	0002
	2
	0.35
	10.08
	0.97
	90
	1434
	
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.00006
	0.082
	0.00019
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1663
	
	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0,000009
	12337.147
	0.00003
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.00024
	0.329
	0.00087
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	002
	
	Котел
	1
	4380
	
	0003
	2
	0.35
	10.08
	0.97
	90
	1457
	
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.002
	100.000
	0.025
	

	
	
	отопительный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1678
	
	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0003
	15.000
	0.004
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.001
	50.000
	0.022
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.007
	350.000
	0.114
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	002
	
	Котел
	1
	4380
	
	0004
	4.5
	0.1
	2.58
	0.
	180
	1438
	
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.002
	100.000
	0.025
	

	
	
	отопительный
	
	
	
	
	
	
	
	0202633
	
	
	1675
	
	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0003
	15.000
	0.004
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.001
	50.000
	0.022
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.007
	350.000
	0.114
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	002
	
	Резервный
	1
	400
	
	0005
	4.5
	0.1
	2.58
	0.
	180
	1438
	
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.428
	1652.510
	0.682
	

	
	
	дизельный
	
	
	
	
	
	
	
	0202633
	
	
	1676
	
	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	генератор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.067
	258.690
	0.111
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.028
	108.110
	0.043
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.067
	258.690
	0.107
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.344
	1328.190
	0.555
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	7e-8
	0.0003
	0.0000012
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (
	0.0067
	25.870
	0.011
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Метаналь) (609)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.161
	621.620
	0.256
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	002
	
	Емкость
	1
	8760
	
	6001
	2
	
	
	
	25
	1462
	
	1
	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.00002
	
	0.000002
	

	
	
	хранения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1685
	
	1
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	дизтоплива
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.007
	
	0.0008
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	


1.3.4. Проведение расчетов и предложения по нормативам ПДВ

Название использованной программы автоматизированного расчета загрязнения атмосфер.

Прогнозирование загрязнения атмосферы выполнено по программному комплексу «Эра», версия 4.,0, разработанной ООО НПП «Логос – Плюс» (г, Новосибирск, РФ), согласованному в установленном порядке в ГГО им, А,И, Воейкова и разрешен к применению на территории РК.

В соответствии с нормами проектирования в Казахстане, для оценки влияния выбросов загрязняющих   веществ на качество атмосферного воздуха используется математическое моделирование.

 Метеорологические характеристики и коэффициенты,

определяющие условия рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере города.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие  условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере города указаны в таблице, составленные по приложение 8 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду «63 от 10.03.2021г. 

Таблица 3.4.

	Характеристика
	Величина

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
	160

	Коэффициент рельефа местности
	1

	Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т0С
	+34,7

	Средняя минимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца года, Т0С
	-10,2

	Среднегодовая роза ветров, %
	

	С
	11

	СВ
	10

	В
	17

	ЮВ
	18

	Ю
	9

	ЮЗ
	13

	З
	12

	СЗ
	10

	Скорость ветра (U*) по средним многолетним данным, повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с
	8


Расчеты загрязнения приземного слоя воздуха на ЭВМ

Организация расчетов
Расчеты проводились на основании действующих методик, с учетом исходных данных по параметрам выбросов вредных веществ в атмосферу. 

Результаты расчетов максимальных приземных концентраций вредных веществ  на существующее положение

По результатам расчетов рассеивания автоматически сформированы таблицы и карты с детальным описанием концентраций, выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представленные в  Приложение 3.
Для более понятного восприятия сформирована  сводная таблица в которой указаны основные итоги рассеивания. 
Расчет рассеивания выбросов загрязняю​щих веществ  в приземном слое атмосферы проводился для площадки на период эксплуатации при максимальной нагрузке. 

Выводы по рассеиванию: 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосфере определены при наихудших метеорологических условиях и максимально возможных выбросах от оборудования, Расчеты выполнены по всем ингредиентам и группам суммаций, присутствующим в выбросах от источников загрязнения атмосферы с учетом одновременности работы всех источников. В учет не принемался источник 0007 Резервный генератор в виду его работы только в исключительных случаях, а также источники которые не могут работать одновременно).  

В соответствии с санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденными приказом Министра здравоохранения РК от 11.01.2022 г., № ҚР ДСМ-2, расчетная СЗЗ обосновывается в размере 100 метров приложение 1 раздел 1  пункт 4 пп 19 «производство полиуретанов».  Соответственно, объект относится к IV классу опасности.

Анализ результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы не выявил какого-либо превышения норм качества воздуха на границе СЗЗ и границе ближайшей жилой зоны. Не одно вещество не превышает 1 ПДК.  Максимальная концентрация на границе СЗЗ составила 0,9 доли ПДК по группе суммаций диоксида азота и cероводород. 

Кроме того, ветровая деятельность будет способствовать рассеиванию выбросов загрязняющих веществ в атмосфере и быстрому снижению концентраций загрязняющих веществ в воздухе. 

В соответствии с требованиями установленные настоящим проектом выбросы вредных веществ в атмосферу от источников предприятия, принимаются как предельно-допустимые (ПДВ). 

Таким образом, существенного влияния на качество воздушного бассейна района действие предприятия не окажет.  

  СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

                                                                                                                (сформирована 29.06.2026 15:17)

      Город     :006  Атырауская область.

      Объект    :0012 ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

      Вар.расч. :1    существующее положение (2026 год)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    Cm    |    РП    |    СЗЗ   |    ЖЗ    |    ФТ    |  Граница |Территория|Колич| ПДК(ОБУВ) |Класс|

|      |     и состав групп суммаций     |          |          |          |          |          |  области |предприяти| ИЗА |   мг/м3   |опасн|

|      |                                 |          |          |          |          |          |   возд.  |     я    |     |           |     |

----<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |  0.172677|  0.429076|  0.426237|  0.384799|нет расч. |нет расч. |нет расч. |   3 | 0.2000000 |  2  |

|      | диоксид) (4)                    |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид)   |  0.012951|  0.216631|  0.216418|  0.213310|нет расч. |нет расч. |нет расч. |   3 | 0.4000000 |  3  |

|      | (6)                             |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид          |  0.034327|  0.059976|  0.059386|  0.051157|нет расч. |нет расч. |нет расч. |   2 | 0.5000000 |  3  |

|      | сернистый, Сернистый газ, Сера  |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | (IV) оксид) (516)               |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,  |  0.024196| Cm<0.05  | Cm<0.05  | Cm<0.05  |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   3 | 5.0000000 |  4  |

|      | Угарный газ) (584)              |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 1078 | Этан-1,2-диол (Гликоль,         |  0.003631| Cm<0.05  | Cm<0.05  | Cm<0.05  |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   1 | 1.0000000 |  -  |

|      | Этиленгликоль) (1444*)          |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 2011 | 1-Изоцианато-4(4-изоцианато-    |  0.258313|  0.198701|  0.191293|  0.003134|нет расч. |нет расч. |нет расч. |   1 | 0.0010000 |  -  |

|      | фенил)метилбензол (4,4-         |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | Дифенилметандиизоцианат,        |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | Дифенилметандиизоцианат) (593*) |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый)|  0.004850| Cm<0.05  | Cm<0.05  | Cm<0.05  |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   1 | 5.0000000 |  4  |

|      | /в пересчете на углерод/ (60)   |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

|  07  | 0301 + 0330                     |  0.207004|  0.489052|  0.485616|  0.435956|нет расч. |нет расч. |нет расч. |   3 |           |     |

|  44  | 0330 + 0333                     |  0.034327|  0.934976|  0.934386|  0.926157|нет расч. |нет расч. |нет расч. |   2 |           |     |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечания:

  1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ

  2. Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДКмр) - только для модели МРК-2014                             

  3. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в   

     жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек), на границе области воздействия и зоне "Территория предприятия" приведены в    

     долях ПДКмр. 
1.4. Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух

В целях снижения негативного воздействия на атмосферный воздух проектом предусматривается применение малоотходной технологии производства изделий из пенополиуретана, обеспечивающей максимальное использование сырья и минимизацию образования отходов и выбросов загрязняющих веществ.

Технологический процесс осуществляется в герметичной системе дозирования и смешения компонентов, что позволяет снизить потери сырья и ограничить поступление загрязняющих веществ в атмосферный воздух. При производстве используется готовое сырье, поставляемое в герметичной заводской таре, исключающей неорганизованные выбросы при хранении.

Для предотвращения и сокращения выбросов загрязняющих веществ предусматриваются следующие мероприятия:

· применение современных полиуретановых систем с низким содержанием летучих компонентов;

· точное дозирование компонентов, обеспечивающее их полное вовлечение в процесс полимеризации;

· хранение химических веществ в герметично закрытой таре;

· исключение проливов и нерационального расходования сырья;

· проведение работ в специально отведенных местах с соблюдением технологического регламента;

· обеспечение производственных помещений приточно-вытяжной вентиляцией;

· своевременный сбор и передача образующихся отходов специализированным организациям;

· регулярный контроль технического состояния оборудования и недопущение его эксплуатации при наличии неисправностей;

· соблюдение требований промышленной и экологической безопасности при обращении с химическими веществами.

Применяемая технология характеризуется незначительным уровнем воздействия на окружающую среду, не предусматривает образования значительных объемов отходов и обеспечивает рациональное использование сырьевых ресурсов.

1.5.  Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ

Расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу произведены в соответствии с требованиям:

· «Методические рекомендации по учёту (отчётности) выбросов МДИ в полиуретановой промышленности» исследования Американского химического совета (ACC) Центр полиуретановой промышленности май 2012 год. 
· Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
· Расчет произведен  по РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров.".

· Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах  производительностью менее 30 тонн пара в час или 20 гкал в час Москва 1999 г. 

· Приказ Министра окружающей среды и природных ресурсов  Республики Казахстан от 12.06.2014 №221

· Расчет произведен  по Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок РНД 211.2.02.04-2004
Расчетная часть представлена в приложении 2

1.6. Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в целях заполнения декларации о воздействии или нормативы выбрсоов

Лица, осуществляющие деятельность на объектах III категории (далее – декларант), представляют в местный исполнительный орган соответствующей административно- территориальной единицы декларацию о воздействии на окружающую среду.  

	ЭРА v3.0   ИП "Усеинова"

	Таблица 2. Декларируемое количество выбросов загрязняющих вешеств

	в атмосферный воздух по (г/сек, т/год)

	

	Атырауская область, ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол"

	Декларируемый год: 2026

	Номер источника
	Наименование загрязняющего
	г/с
	т/год

	загрязнения
	вешества
	
	

	1
	2
	3
	4

	0001
	(1078) Этан-1,2-диол (
	0.001048
	0.00000017

	
	Гликоль, Этиленгликоль) (
	
	

	
	1444*)
	
	

	
	(2011) 1-Изоцианато-4(4-
	0.00007455905
	0.00005589819

	
	изоцианато-фенил)метилбензол
	
	

	
	(4,4-Дифенилметандиизоцианат,
	
	

	
	Дифенилметандиизоцианат) (
	
	

	
	593*)
	
	

	
	(2704) Бензин (нефтяной,
	0.007
	0.005

	
	малосернистый) /в пересчете
	
	

	
	на углерод/ (60)
	
	

	0002
	(0301) Азота (IV) диоксид (
	0.00006
	0.00019

	
	Азота диоксид) (4)
	
	

	
	(0304) Азот (II) оксид (Азота
	0.000009
	0.00003

	
	оксид) (6)
	
	

	
	(0337) Углерод оксид (Окись
	0.00024
	0.00087

	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	0003
	(0301) Азота (IV) диоксид (
	0.002
	0.025

	
	Азота диоксид) (4)
	
	

	
	(0304) Азот (II) оксид (Азота
	0.0003
	0.004

	
	оксид) (6)
	
	

	
	(0330) Сера диоксид (Ангидрид
	0.001
	0.022

	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	(0337) Углерод оксид (Окись
	0.007
	0.114

	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	0004
	(0301) Азота (IV) диоксид (
	0.002
	0.025

	
	Азота диоксид) (4)
	
	

	
	(0304) Азот (II) оксид (Азота
	0.0003
	0.004

	
	оксид) (6)
	
	

	
	(0330) Сера диоксид (Ангидрид
	0.001
	0.022

	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	(0337) Углерод оксид (Окись
	0.007
	0.114

	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	0005
	(0301) Азота (IV) диоксид (
	0.428
	0.682

	
	Азота диоксид) (4)
	
	

	
	(0304) Азот (II) оксид (Азота
	0.067
	0.111

	
	оксид) (6)
	
	

	
	(0328) Углерод (Сажа, Углерод
	0.028
	0.043

	
	черный) (583)
	
	

	
	(0330) Сера диоксид (Ангидрид
	0.067
	0.107

	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	(0337) Углерод оксид (Окись
	0.344
	0.555

	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	
	(0703) Бенз/а/пирен (3,4-
	7e-8
	0.0000012

	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	(1325) Формальдегид (
	0.0067
	0.011

	
	Метаналь) (609)
	
	

	
	(2754) Алканы С12-19 /в
	0.161
	0.256

	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	пересчете на С); Растворитель
	
	

	
	РПК-265П) (10)
	
	

	6001
	(0333) Сероводород (
	0.00002
	0.000002

	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	(2754) Алканы С12-19 /в
	0.007
	0.0008

	
	пересчете на С/ (Углеводороды
	
	

	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	пересчете на С); Растворитель
	
	

	
	РПК-265П) (10)
	
	

	Всего:
	
	1.13775162905
	2.10194926819


1.7.  Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия

Период эксплуатации вносит свой вклад в загрязнение атмосферного  воздуха, основными источниками загрязнения будут являтся выбросы от неплотностей соединений. По результатам рассеивания концентрации ЗВ не превышают предельных концентраций.   

С целью охраны окружающей природной среды и обеспечения нормальных условий работы обслуживающего персонала необходимо принять меры по соблюдению нормативов. 

Природоохранные мероприятия по защите атмосферного воздуха

Основными мероприятиями по контролю и сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются:

· исправное техническое состояние используемой техники и транспорта;

· хранить образованные отходы в строго определенных местах.

· обучение персонала реагированию на аварийные ситуации;

· соблюдение норм и правил противопожарной безопасности;

· не допускать разлива продукции

В результате осуществления этих мероприятий, выбросы в атмосферу значительно сократятся. 

1.8.  Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха

Физические и юридические лица, осуществляющие специальное природопользование, обязаны осуществлять производственный экологический контроль в соответствии со статьей 182 Экологического кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021 года.

Все природопользователи должны вести контроль за состоянием окружающей среды на своих объектах. Согласно Экологическому кодексу Республики Казахстан (от 02.01.2021, Глава 13), объекты 1–2 категории обязаны осуществлять производственный контроль в обязательном порядке.

Проектируемый объект относится к 3 категории, поэтому проведение производственного контроля осуществляется на добровольной основе. Несмотря на это, организация экологического контроля рекомендуется как важнейшая мера для обеспечения рационального природопользования и охраны атмосферного воздуха от потенциально вредных воздействий.

Экологический контроль на объекте включает:

· проверку герметичности оборудования и состояния дыхательных клапанов; 

· контроль за соблюдением технологических режимов разбавления кислот и процедур безопасного хранения; 

· ведение учета и отчетности по выбросам в атмосферу. 

Организация мониторинга и контроля позволяет:

· своевременно выявлять потенциальные источники выбросов; 

· минимизировать риски воздействия на персонал и окружающую среду; 

· обеспечивать соответствие санитарным нормам и экологическим требованиям.

1.9.  Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий

В определенные периоды, когда метеорологические условия способствуют  накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрасти. Чтобы в эти периоды не допускать возникновение высокого уровня загрязнения, необходимо кратковременное  сокращение выбросов загрязняющих веществ.

Предупреждение о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемыми неблагоприятными условиями составляются в прогностических  отделениях Казгидромета. В соответствии с РД 52.04.52-85., в зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляются предупреждения 3-х ступеней. Предупреждение первой степени составляется, если предсказывается повышение концентрации в 1,5 раза, второй степени, если предсказывается повышение от 3 до 5 ПДК, а третьей – свыше 5 ПДК. В зависимости от степени предупреждения предприятие переводиться на работу по одному из трех режимов. 

	ЭРА v3.0  ИП "Усеинова"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Таблица 3.8

	
	
	
	М Е Р О П Р И Я Т И Я
	
	

	
	
	по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Атырауская область, ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	График работы источника
	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)
	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий 
	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов
	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов

	
	
	
	
	 
	Координаты на карте-схеме
	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения
	Степень эффективности
 мероприятий,  %

	
	
	
	
	Номер на карте-схеме
 объекта (города)
	точечного источника,
центра группы источ-
  ников или одного  
 конца линейного    
  источника         
	второго конца линейного источника
	высота, м
	диаметр источника
 выбросов, м
	скорость, м/с
	объем, 
м3/c
	температура, 0С
	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с
	мощность выбросов после мероприятий, г/с
	

	
	
	
	
	
	X1/Y1
	X2/Y2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Первый режим работы предприятия в период НМУ

	Площадка 1

	 
	Цех изготовления изделий из пенополиуретана и полиуретана (1)
	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности
	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)
	0001
	1444 /1671
	 
	2
	0,35
	10,08
	0,97/0,97
	90/90
	0,001048
	0,0008908
	15

	
	
	
	1-Изоцианато-4(4-изоцианато-фенил)метилбензол (4,4-Дифенилметандиизоцианат, Дифенилметандиизоцианат) (593*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,000074559
	0,000011183
	15

	
	
	
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,007
	0,00595
	15

	 
	Цех изготовления изделий из пенополиуретана и полиуретана (1)
	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0002
	1434 /1663
	 
	2
	0,35
	10,08
	0,97/0,97
	90/90
	0,00006
	0,000051
	15

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,000009
	0,00000765
	15

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00024
	0,000204
	15

	Второй режим работы предприятия в период НМУ

	Площадка 1

	 
	Цех изготовления изделий из пенополиуретана и полиуретана (2)
	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности
	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)
	0001
	1444 /1671
	 
	2
	0,35
	10,08
	0,97/0,97
	90/90
	0,001048
	0,0007336
	30

	
	
	
	1-Изоцианато-4(4-изоцианато-фенил)метилбензол (4,4-Дифенилметандиизоцианат, Дифенилметандиизоцианат) (593*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,000074559
	0,0000223677
	30

	
	
	
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,007
	0,0049
	30

	 
	Цех изготовления изделий из пенополиуретана и полиуретана (2)
	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0002
	1434 /1663
	 
	2
	0,35
	10,08
	0,97/0,97
	90/90
	0,00006
	0,000042
	30

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,000009
	0,0000063
	30

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00024
	0,000168
	30

	Третий режим работы предприятия в период НМУ

	Площадка 1

	 
	Цех изготовления изделий из пенополиуретана и полиуретана (3)
	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности
	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)
	0001
	1444 /1671
	 
	2
	0,35
	10,08
	0,97/0,97
	90/90
	0,001048
	0,000524
	50

	
	
	
	1-Изоцианато-4(4-изоцианато-фенил)метилбензол (4,4-Дифенилметандиизоцианат, Дифенилметандиизоцианат) (593*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,000074559
	0,0000372795
	50

	
	
	
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,007
	0,0035
	50

	 
	Цех изготовления изделий из пенополиуретана и полиуретана (3)
	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0002
	1434 /1663
	 
	2
	0,35
	10,08
	0,97/0,97
	90/90
	0,00006
	0,00003
	50

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,000009
	0,0000045
	50

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00024
	0,00012
	50


2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД.

2.1. Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства и эксплуатации, требования к качеству используемой воды

Для производства работ предусмотрено использование воды для хоз бытовых и  питьевых нужд. Поверхностные водные объекты расположены с западной стороны канал Черная речка на расстоянии 3073 метра и с восточной стороны река Урал на расстоянии 3956метров.    
2.2. Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика

Водоснабжение

Водоснабжение (для хоз-питьевых нужд) – приобретается у поставщиков и поступает по центральному водопроводу. Расчет водопотребления для хозяйственно-питьевых и технических нужд рассчитывается по факту, исходя из численности персонала.

Канализация

На площадке имеется сантехнические узлы и септик.  

Вывоз хозяйственно-бытовых сточных вод будет осуществляться специализированными организациями, имеющими лицензии на данный вид деятельности, а также необходимые разрешения и/или экологические документы на приём и транспортировку сточных вод на очистные сооружения.

Заключение договора на вывоз и передачу хозяйственно-бытовых сточных вод специализированной организации будет выполнено до начала эксплуатации объекта в обязательном порядке, в соответствии с требованиями экологического законодательства Республики Казахстан.

Таким образом, исключается возможность несанкционированного сброса сточных вод в окружающую среду, и обеспечивается их передача на дальнейшую очистку и обезвреживание.

 на вывоз и переработку сточных вод, исполнитель будет выбиратся путем ценовых предложений с соблюдением условий требований закона . 

Расход воды на хоз-бытовые нужды 

Расчетные расходы на хозяйственно-бытовые нужды персонала проектируемого ЗРУ определены из расчета 5 человека в смену. Продолжительность смены 8-часов.

Согласно СНиП  РК 4.01-41-2006 «Внутренний водопровод и канализация зданий» СН РК4.01.02-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений»

Норма расхода воды на человека – 25л/сут

Количество людей – 4 человек

G =25*4*365 = 36500  литров= 36,5 м3

Расход воды на питьевые нужды  

Норма водопотребления на питьевые нужды – 2 литра на человека в смену.

Исходные данные: 

W = N * M * T/365,

где: N – норма водопотребления, 2 л/сут. на человека;

M – численность рабочего персонала, 4 человек;

T – период 365 дней.

W = 2 * 4*365= 2920 л = 2,92 м3.

Итого на хозбытовые нужды 39,42 м3

2.3. Водный баланс объекта, с обязательным указанием динамики ежегодного объема забираемой свежей воды, как основного показателя экологической эффективности системы водопотребления и водоотведения

Ниже преставлена таблица баланса водопотреления и водоотведения. Использование забора свещей воды не предусмотрен. Вся использованная вода предусмотрена с сущсетвующего водопровода. 

Баланс водопотребления и водоотведения 

	Производство 
	Всего
	Водопотребление, тыс.м3/сут


	Водоотведение, тыс.м3/период

	
	
	На производственные нужды
	На хозяйственно-бытовые нужды 
	Безвозвратное потребление 
	всего
	Объем сточной воды повторно используемой
	Производственные сточные воды 
	Хозяйственно-бытовые сточные воды
	Примечание 

	
	
	Свежая вода 
	Оборотная вода 
	Повторно-используемая 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего 
	В т.ч питьевого качества 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Хозбытовые нужды
	36,5
	
	
	
	
	0,000025
	
	0,000025
	
	
	0,000025
	Сливется в септик

	Питевые нужды
	2,92
	
	
	
	
	0,000002
	
	0,000002
	
	
	0,000002
	Сливается в септик


2.4. Поверхностные и подземные воды 

Поверхностные воды 

Гидрологические условия

Исследуемая территория на глубину до 12,0 м сложена отложениями Новокаспийского возраста морского генезиса (mQIVnk). Геологический разрез представлен супесями и глинами различной мощности, с включением ракушек.

Грунтовые воды на период изысканий- февраль 2001 года- вскрыты на глубине 1,6-2,0 м от дневной поверхности. Минимальный уровень устанавливается в декабре- феврале месяцах, максимальный- в мае- июле. Амплитуда колебания уровня грунтовых вод достигает 0,7 м.

По минерализации грунтовые воды относятся к рассолам (сухой остаток- 50,81- 53,10 г/л). По химическому составу воды хлоридно-натриевые. Такие сильно минерализованные, близко залегающие грунтовые воды оказывают неблагоприятное влияние на грунты,  тем самым снижая прочность как самих грунтов, так и фундаментов сооружений и подземных коммуникаций.

Грунтовые воды, согласно СниП 2.03..11- 85 табл. 5 и 6, для сооружений при марке бетона по водонепроницаемости  W4  обладают следующими видами агрессивности: 

по содержанию бикарбонатной щелочной (HCO3-)- слабоагрессивные; 

-по водородному показателю pH- неагрессивные;

-по содержанию магнезиальных солей в пересчете на ион Mg2+ - от средне- до сильноагрессивных (Mg2+=2626-3162мг/л);

-по отношению к сульфатостойким цементам по содержанию сульфатов- слабоагрессивные (SO42-=10365-11089 мг/л).

Основным источником питания грунтовых вод являются атмосферные осадки и утечки из подземных коммуникаций

Гидрографическая сеть.

Урал – одна из крупнейших рек Казахстана – начинается далеко за пределами области и республики, в Башкирии. В пределах Атырауской области располагается нижнее течение р. Урал, где река течет в меридиальном направлении по плоской Прикаспийской неизменности, не принимая не единого притока, и является равнинной рекой.

Участок перехода приурочен к приустьевой, дельтовой части реки. В этой части реки очертания ее долины совершенно теряются и сливаются с прилегающей местностью.

Преобладающая ширина высокой поймы 30-40км. На всем протяжении она пресечена рукавами, дельтовыми протоками, наиболее крупной из которых является система Старый и Новый Сокол, старицами и пойменными озерами. Затопление ее полностью происходит в весеннее половодье только при высоких уровнях.

Затопление поймы по длине  реки происходит медленно и в устьевой части нередко затягивается до середины мая. Продолжительность затопление поймы. В среднем составляет 30-35 дней. В середине по водности годы она затопляется преимущественно по протокам и старицам, которые, как видно на космических снимках, начиная за 100 км от устья, тянутся до самой дельты, соединяясь с системой ирригационных каналов и протокой Новый Сокол.

р. Урал преимущественно снегового питания. По характеру весеннего половодья она стоит ближе к рекам Западносибирского типа, но более высокой волной весеннего половодья.

По режиму  летне-осеннего и зимнего периодов р. Урал значительно приближается к рекам Казахстанского типа, не со значительным меженным стоком.

Река Урал судоходная судоходная, имеет большое рыбохозяйственное значение.

Для города Атырау и его окрестностей является единственным источником водоснабжения.

Современное состояние поверхностные и подземные воды

Согласно информационной бюллетени Казгидромед, наблюдения за качеством поверхностных вод по Атырауской  области проводились на 20 створах на 5 водных объектах (реки Жайык, Кигаш, проток Шаронова, протоки Перетаска и Яик).

При изучении поверхностных вод в отбираемых пробах воды определяются 39 гидрохимических показателей качества: визуальные наблюдения, температура, взвешенные вещества, прозрачность, цветность, водородный показатель (рН), растворенный кислород, БПК5, ХПК, сухой остаток, главные ионы солевого состава, биогенные элементы, органические вещества (нефтепродукты, фенолы), тяжелые металлы.

Мониторинг за состоянием качества поверхностных и морских вод по гидробиологическим показателям на территории Атырауской области за отчетный период проводился на 3 водных объектах (рек Жайык, Кигаш и в протоке Шаронова) на 5 створах. Было проанализировано 15 проб на определение острой токсичности исследуемой воды на тестируемый объект.

Результаты мониторинга качества поверхностных по гидрохимическим показателям вод на территории Атырауской области

Основным нормативным документом для оценки качества воды водных объектов Республики Казахстан является «Единая система классификации качества воды в водных объектах» (далее – Единая Классификация).

По Единой классификации качество воды оценивается следующим образом:

Таблица 3

	Наименованиеводногообъекта
	Класскачестваводы
	Параметры
	ед.изм.
	концентрация

	
	1квартал

2024 г.
	1 квартал2025г.
	
	
	

	р. Жайык
	4 класс
	4 класс
	Магний
	мг/дм3
	33,6

	пр.Перетаска
	4 класс
	4 класс
	Магний
	мг/дм3
	42,5


Как видно из таблицы в сравнении с 1 кварталом 2024 года качество поверхностной воды р.Жайык, протоков Перетаска, Яик и Шаронова существенно не изменилось.

Основными загрязняющими веществами в водных объектах по Атырауской области является магний и взвешенные вещества.

Случаи
высокого
загрязнения
(ВЗ)
и
экстремально
высокогозагрязнения (ЭВЗ)

За 2025 года на территории Атырауской области ВЗ и ЭВЗ не обнаружены.

Результаты мониторинга качества поверхностных вод по гидробиологическим (токсикологическим) показателям на территории Атырауской области

Река Жайык.

Биотестирование. По данным биотестирования тест-параметр по реке Жайык был предоставлен в последовательном расположении точек наблюдения: поселок Дамба - 0%, г. Атырау 0,5 км ниже сброса КГП «Атырау су арнасы» - 0%.

Полученные данные показывает отсутствие токсического влияния исследуемой воды на тест-объект.
Информация о качестве поверхностных вод по Атырауской областипо створам

	Водныйобъект иствор
	Характеристикафизико-химическихпараметров

	рекаЖайык
	температураводыотмеченавпределах
1,1-2,8ºC,водородныйпоказатель7,24-7,7,концентрациярастворенноговводекислорода

–7,5-9,4мг/дм3,БПК5 –2,0-2,8мг/дм3,прозрачность –15,6-24,8см

	с.Береке0,5 км выше р.Жайык
	2 класс
	ХПК– 16,9 мг/дм3

	с.Береке0,5 км нижер.Жайык
	4 класс
	магний– 35,97 мг/дм3

	1кмвышегорода Атырау
	2 класс
	ХПК– 25,2 мг/дм3

	г.Атырау,0,5кмвышесброса

КГП «Атыраусуарнасы»
	4 класс
	магний– 42,067мг/дм3

	г.Атырау,0,5кмнижесброса

КГП «Атыраусуарнасы»
	4 класс
	магний– 43,5мг/дм3

	1кмнижегорода Атырау
	4 класс
	магний– 36,6мг/дм3

	3 км ниже сбросаРГКП «Урало-Атыраускийосетровыйзавод»р-

нКурилкино
	4 класс
	магний– 44,3мг/дм3

	0,5
км
выше
сброса
РГКП

«Урало-Атырауский
осетровыйзавод»р-нКурилкино
	3 класс
	магний– 25,8мг/дм3

	пос.Дамба
	4 класс
	магний–41,8мг/дм3.Фактическаяконцентрация
магния
превышает
фоновыйкласс.

	протокПеретаска
	температураводыотмеченавпределах1,4-17,2ºC,водородныйпоказатель7,4-7,64,концентрациярастворенноговводекислорода

–7,7-9,1мг/дм3,БПК5 –2,0-2,5мг/дм3,прозрачность –21,5-24,6см

	0,5кмниже ответвленияпротока

Перетаска
	4 класс
	магний– 43,3мг/дм3

	г.Атырау2кмвышесбросаАО

«АтыраускийТЭЦ»
	4 класс
	магний– 40,9мг/дм3

	г.Атырау2кмнижесбросаАО

«АтыраускийТЭЦ»
	4 класс
	магний– 43,3мг/дм3

	протокЯик
	температураводыотмеченавпределах1,1-2,1ºC,водородныйпоказатель7,4-7,62,концентрациярастворенногов водекислорода

–8,1-9,3мг/дм3,БПК5–2,2-2,8мг/дм3,прозрачность –20,6-24,8см


	с.Ракуша
0,5км
ниже

ответвленияпротокаЯик
	4 класс
	магний– 47,8мг/дм3

	п.Еркинкала, 0,5 км выше сбросаРГКП«Атыраускийосетровый

рыбоводный завод»
	4 класс
	магний– 43,3мг/дм3

	п.Еркинкала,0,5кмнижесброса

РГКП«Атыраускийосетровыйрыбоводный завод»
	4 класс
	магний– 44,033мг/дм3


Информация о качестве поверхностных и морских вод по гидробиологическим(токсикологическим)показателям

	№
	Водныйобъект
	Пунктконтроля
	Пунктпривязки
	Индекссопробности
	Класскачестваводы
	Биотестирование

	
	
	
	
	
	
	Тестпараметр,%
	Оценкаводы

	
	
	
	
	Перифитон
	Бентос
	
	
	

	1
	р.Жайык
	пос.Дамба
	
	-
	-
	3
	0%
	Не оказываеттоксическогодействия

	2
	
	г.Атырау
	0,5кмнижесбросаКГП

«Атырау Суарнасы»
	-
	-
	3
	0%
	


2.4.1. Природоохранные мероприятия по защите поверхностных вод

2. Охрана водных объектов 

3. Охрана от воздействия на прибрежные и водные экосистемы 

Природоохранные мероприятия по защите поверхностных вод не проводятся, так как площадки находиться в дали от водоемов, ближайший водоем это река Урал расположенная  более чем 1765 м от участка.  

Нарушение подземных вод невозможно в виду того, установка располагается в существующем помещении имеющее твердое основание. 

Для недопущения любых аварийных ситуаций необходимо соблюдать следующие мероприятия:

· случайные утечки ГСМ  растворов должны быть оперативно ликвидированы места загрязнения для недопущения попадания в грунтовые воды; 

· складирование отходов должно быть в строго-отведенных для этих целей местах; 

· необходим контроль над техническим состоянием автотранспорта и техники, исключающий утечки горюче-смазочных материалов;

· вывоз отходов спецпредприятием на утилизацию, исключить пролив на почву или слив в водоем. 

2.4.2. Производственный мониторинг воздействия на водные ресурсы

Производственный мониториг водных ресурсов не проводиться в виду отсуствия воздействия на них. 

2.5. Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ

В виду передачи всех сообразующихся вод специализированным предприятиям, сброс  не планируется,  соотвественно нормативы допустимых сбросов не устанавливаются. 

3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА НЕДРА.

Деятельность предприятия не связана с воздействием на недра, в связи с этим данный раздел не расматривается

4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

4.1. Виды и объемы образования отходов

Образование, временное хранение отходов, планируемых в процессе работы объекта, являются источниками воздействия на компоненты окружающей среды.

При строительстве объекта должен проводиться строгий учет и постоянный контроль за технологическими процессами, где образуются различные отходы, до их утилизации. 

Эксплуатация объекта будет связано с образованием следующих отходов:

· промышленные отходы (отходы производства);

· твердые бытовые отходы (отходы потребления);

Необходимо обеспечение нормального санитарного содержания территории без ущерба для окружающей среды, особую актуальность при этом приобретают вопросы сбора и временного складирования, а в дальнейшем утилизации отходов потребления. 

В образовании объема отходов производства и их качества особое значение имеет соблюдение регламента производства, обуславливающего объем и состав образующихся отходов.

В обращении с отходами потребления важное значение имеют такие показатели, как нормы образования и накопления, динамика изменения объема, состава и свойств отходов, на которые оказывают влияние количество, место сбора и образования отходов.

Потенциальным источником воздействия на различные компоненты окружающей среды могут стать различные виды отходов, место их образования и временного хранения, способ транспортировки, которые планируются в процессе строительства объекта.

	Наименование отходов и выбросов. Единицы измерения показателей качества
	Обеспечива-емые
процессом
значения показателей качества отходов и выбросов
	Условия сбора, хранения, транспортирования, складирования, захоронения отходов
	Области применения и возможные потребители отходов и выбросов

	Твердые отходы: 

-бракованные полиуретановые изделия, облой, литники, затвердевшая негомогенная композиция в смеси с  метиленом хлористым;

-облой, остатки затвердевшего пенополиуретана от очистки ведер; 

-грязные перчатки; 

-грязные салфетки со следами разделительной смазки; 

-грязная обтирочная ветошь со следами консервационной смазки;

-остатки пленки п/э;

-ведра из пластмассы, 

пришедшая в негодность;

- спецодежда и спецобувь.
	-
	1.Собираются в процессе изготовления изделий.

2.Хранятся на существующем складе вторсырья.

3.Транспортируются автотранспортом без ограничений.

4.Относятся к 4 классу опасности  и подлежат утилизации на полигонах ТБО
	-

	Стальные 25 - 200-ти литровые бочки со следами сырьевых компонентов
	-
	1.Собираются в процессе изготовления изделий.

2.Хранятся на специальной площадке под навесом.

3.Транспортируются на поддонах автотранспортом без ограничений.

4.Складируются в штабелях на поддонах до 4-х ярусов.

5. Сдаются в специализированную организацию для обезвреживания и утилизации.
	Вторсырье для металлурги-ческих производств


Расчет отходов от производства
	№ п/п
	Наименование вида отхода
	Класс опас​ности
	Отход образующий вид деятельности, процесс
	Годовой норматив об​разования отходов, т

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Отходы минеральных масел
	3
	Ремонт и техническое обслуживание станочного оборудования
	0,030

	
	Итого III класса опасности:
	0,030

	2
	Тара из черных металлов загрязненная смолами полиэфирными (тара из-под компонента)
	4
	Заливка  полиуретана и пенополиуретана
	6,80

	
	Итого IV класса опасности:
	

	3
	Отходы продукции из целлофана незагрязненные
	5
	Прошивка изделий из пенополиуретана
	0,025

	4
	Отходы  полиуретановой пены незагрязненные
	5
	Производство полиуретана и пенополиуретана
	4,0

	5
	Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные
	5
	Упаковка
	0,020


 Расчет отходов от вспомогательного производства 

Загрязненная ветошь и материалы (Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами 15.02.02*) образуется на предприятии в процессе использования текстиля при техническом обслуживании транспорта, а также при работе на металлообрабатывающих станках. По мере образования промасленная ветошь хранится в контейнере. Код по классификатору отходов  15 02 02*. Вид – опасные отходы.

Нормативное количество отхода определяется исходя из поступающего количества ветоши (М0) , т/год), норматива содержания в ветоши масел (М0) и влаги (W):

 N = М0 + М + W, т/год, 

где М = 0,12* М0 , W =0,15* М0
при М0 – 290 кг
Общий объем образования 0,367 тонны.

Отходы будут передаватся компаниям имеющии лицензию на переработку. Срк хранения отходов не более 6 месяцев. 

Твердые бытовые отходы (Смешанные коммунальные отходы 200301) образуются в результате жизнедеятельности персонала. Коммунальные отходы (пищевые отходы, бытовой мусор, упаковочные материалы и др.) – твердые, не токсичные, не растворимы в воде.  Сбор в металлические контейнеры с последующим вывозом на полигон ТБО, согласно заключенному договору.


Количество коммунальных отходов определяется по формуле: 

QТБО = Р * М * р *t/T,

где Р - норма накопления отходов на одного человека в год, м3/год*чел. - 1,06; 

t - продолжительность работы, дней; 

Т - количество дней в году; 

М - численность персонала;

р - удельный вес твердо-бытовых отходов, т/м3 - 0,25.

QТБО =1,06*10*0,25=2,65
Отходы бумаги и картона образуются в результате офисной (канцелярской деятельности и делопроизводства) деятельности.

Норматив образования отходов определяется исходя из фактического расхода материала и рассчитывается по формуле:

М = n×k×m/106×0.2

т/год

где:

n – количество использованных пачек бумаги, шт.;

k – количество листов в пачке бумаги, шт.;

m – вес одного листа i-го формата, гр.;

0,2 – норматив образования отходов, % (в долях ед.).

	Формат бумаги 
	Кол-во использованных пачек бумаги, шт.
	Количество листов в пачке
	Норматив образования отходов %
	Вес одного листа бумаги, гр
	Выход отхода, тонн

	А4
	33
	500
	20
	4.9896
	0.016466

	А3
	17
	500
	20
	9.9792
	0.016965

	Итого:
	0,0334


Также при распаковки оборудования возможно образование картона в объеме – 0,5 т. 

Отработанные аккумуляторы образуются в результате эксплуатации автотранспорта и

спецтехники по истечению срока их эксплуатации. Также определенный объем был принят от сторонних организаций

Количество отработанных аккумуляторов, определяется по формуле:

N = ΣNавтi×ni / Тi т/год
где:

Nавтi – количество автомашин, снабженных аккумуляторами i-того типа;

ni – количество аккумуляторов в автомашине, шт.;

Тi – эксплуатационный срок службы аккумуляторов i-ой марки, год;

М = ΣNi×mi×10-3  т/год 

Ni – количество отработанных аккумуляторов i-ой марки, шт./год;

mi – вес одного аккумулятора i-ой марки с электролитом, кг.

Легковые – 2 ед (6СТ-55) * 2 ед*17,3 кг = 69,2 кг

Тяжелая техника - 2 ед (6СТ-190) * 4 ед*58 кг = 464 кг
Итого 0,5332 т/год
4.2. Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов)

Процесс формирования системы управления отходами является многостадийным. На первой стадии (организационной, административной) предприятие ориентируется на исполнение требований, предъявляемых законодательством РК в области обращения с отходами. 

Эти требования включают: организацию и ведение первичного учета отходов на предприятии; установление свойств отходов и их классов опасности для окружающей природной среды; паспортизацию отходов; профессиональную подготовку лиц, допущенных к обращению с опасными отходами; получение всех необходимых разрешительных документов на обращение с отходами (лимитов и т.п.); представление ежегодной отчетности по обращению с отходами, а также организацию текущего производственного контроля образования отходов и обращения с ними. Эта стадия является фундаментом для разработки будущей системы управления отходами на предприятии как части системы управления окружающей средой. 

Согласно Экологическому кодексу РК и нормативных правовых актов, принятых в Республике Казахстан, все отходы производства и потребления должны собираться, храниться, обезвреживаться, транспортироваться и в крайнем случае захораниваться с учетом их воздействия на окружающую среду.

Управление отходами включает в себя организацию сбора отходов, хранения, вывоза и размещения, а также реализацию мероприятий по уменьшению количества образования отходов.

Необходимо использовать следующие эффективные методы управления:

Размещать и управлять отходами только на специально предназначенных для этого площадках;

Минимизация отходов - максимально возможное снижение объемов образования отходов. 

Мероприятия, которые ведут к снижению объемов образования отходов или их токсичности:

· рациональная закупка материалов в таких количествах, которые реально используются на протяжении определенного промежутка времени, в течение которого они не испортятся и не будут переведены в разряд отходов;

· закупка материалов без упаковки или в контейнерах многоразового пользования для снижения отходов в виде упаковочного материала или пустых контейнеров;

· предпринять меры предосторожности во избежание утечек и проливов. Утечки и проливы образуют отходы.

Повторное использование или обработка отходов. 

Этим достигается не только снижение использования сырьевых материалов, но и отпадает необходимость в утилизации отходов.

Обработка отходов для уменьшения их объемов или токсичности. В случаях, когда отходы не удается удалить или уменьшить их объем за счет снижения объемов образования отходов, необходимо предпринять меры по снижению их объемов, токсичности или физически опасных факторов до уровня, требуемого для безопасного обращения с ними. В некоторых случаях объем, токсичность и опасные факторы можно также снизить для повторного использования отходов. 

Классификация и характеристика отходов

Для удовлетворения требований Республики Казахстан по недопущению загрязнения окружающей среды, должна проводиться политика управления отходами, которая позволит минимизировать риск для здоровья и безопасности работников и природной среды. Система управления отходами контролирует безопасное размещение различных типов отходов. 

При деятельности образуются отходы, которые при неправильном обращении и хранении могут оказать негативное воздействие на природную среду.

Согласно Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" по степени воздействия на здоровье человека и окружающую среду отходы распределяются на следующие пять классов опасности:

      1) 1 класс – чрезвычайно опасные;

      2) 2 класс – высоко опасные;

      3) 3 класс – умеренно опасные;

      4) 4 класс – мало опасные;

      5) 5 класс – неопасные 

Отходы производства и потребления – это остатки продуктов, образующиеся в процессе или по завершении производственной и другой деятельности, в том числе и потребление продукции. Соответственно различают отходы производства и потребления.   

Перечень отходов производства и потребления определен  в соответствии со спецификой производства, нормативными документами, действующими в РК, Классификатором отходов, утверждённым приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 № 314 

Производственные отходы

Состав и количество промышленных отходов будет зависеть от используемого сырья и материалов, продолжительности и видов работ, количества персонала, задействованного в работах. 

Отходы потребления

К отходам потребления (бытовым, коммунальным) относятся твердые бытовые отходы, образующиеся в результате амортизации предметов и самой жизнедеятельности персонала.

Отходы классифицируются по совокупности приоритетных признаков: происхождению, местонахождению, количеству, агрегатному и физическому состоянию, опасным свойствам, степени вредного воздействия на окружающую природную среду.

Расчеты и обоснование объемов образования отходов 

Расчет количества образующихся отходов произведен на основании  технологического регламента работы предприятия и технических характеристик  установленного оборудования, утвержденных норм расхода сырья, удельных норм образования отходов по отрасли  и удельных  показателей по справочным данным. Все образующие отходы подлежат накоплению на территории предприятия только в специально отведенных и оборудованных для этих целей местах. Отходы передаются сторонним организация на дальнейшую переработку, согласно специализированному договору. 

Расчеты производились согласно методики:

«Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» (Приложение 16 к Приказу МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г.).

«Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства» РНД 03.1.0.3.01-96.

Все виды отходов образованные при работах, будут вывозится  транспортом подрядной организацией, на утилизацию согласно договора со специализированной организацией.  

4.3. Рекомендации по управлению отходами и по вспомогательным операциям, технологии по выполнению указанных операций

Принципы обращения с отходами

В соответствии с требованиями ПУО предприятия должны быть реализованы следующие принципы:

1. Соблюдение требований

Полное соблюдение требований нормативных документов, условий природоохранных разрешений, ОВОС и прочих требований законодательства имеет наивысший приоритет, сохраняемый при применении всех принципов. Экологический кодекс должен рассматриваться как основополагающий документ в законодательстве РК в области охраны окружающей среды.

2. Жизненный цикл обращения с отходами и исключительная ответственность. 

Потоки отходов, варианты обращения с отходами и требования к мощностям должны быть определены по возможности на более ранней стадии процесса проектирования. Обращение с отходами должно осуществляться в течение всего их жизненного цикла вплоть до окончательного удаления.

Такой комплексный подход должен включать выбор процессов образования отходов, операций и химических продуктов, методик эксплуатации и технического обслуживания, хранения, сбора, восстановления (с целью повторного использования или утилизации) и переработки отходов.

Применительно к обращению с отходами термин «исключительная ответственность» означает, что компания, в результате деятельности которой образуются отходы, несет ответственность за их надлежащее и безопасное размещение даже после передачи отходов другой стороне; иными словами, Компания несет ответственность за свои отходы на протяжении всего их жизненного цикла..

3. Иерархия вариантов обращения с отходами

Основным принципом в иерархии обращения с отходами, является уменьшение загрязнения за счет отмены, изменения или сокращения количества технологий, ведущих к эмиссиям в землю, воздух или воду.

[image: image4.png]HAVBOMEE MPEAMOYTUTENbHBIE

Mosgorzpaene

Comauene
Mosropros uenamssosae:
Vrunusans

[ ——

Messpaboria

Pasweusne

HAVMEHEE MPEANONTUTENLHLIE




В тех случаях, когда избежать отходов не удается, их количество должно быть сведено к минимуму, следуя принципу иерархии отходов, как указано в табл. 2.

Таблица 2. Иерархия вариантов обращения с отходами 

	Предотвращение 
	Замена отхода на менее опасные; предотвращение образования отходов за счет разработки технологий и выбора материалов 
	Некоторые отходы являются неизбежными, в этом случае необходимо рассмотреть возможность восстановления отходов 

	Сокращение 
	Сокращение объемов образующихся отходов 
	

	Повторное 
	Повторное использование материалов или продуктов, которые пригодны для повторного использования в их исходном виде
	

	Утилизация или восстановление 
	Утилизация предусмотрена путем передачи сторонним организациям для восстановления отходов на комплексах. 
	Восстановление отходов для их повторного использования и утилизации позволяет продлить полезный срок службы материалов, идущих в отход, и сократить объемы отходов подлежащие размещению. Восстановление отходов может быть привлекательным, как с экономической, так и с экологической точки зрения. Возможности повторного использования и восстановления отходов рассматриваются в данный момент. 

	Переработка
	Переработка отходов на производстве не предусмотрена. Отходы которые могут быть переработаны по возможности будут передаваться сторонним организациям. 
	После максимального использования возможностей по повторному использованию, утилизации и извлечению ресурсов может остаться некоторое количество отходов, требующих переработки и (или) размещения

В тех случаях, когда это целесообразно, перед размещением отходы перерабатываются с целью уменьшения или устанения любого возможного вреда для окружающей среды (например снижение объемов токсичности, стабилизации, сжигания и т.п.)

	Размещение 
	Размещение отходов не планируются, все отходы передаются по договору со специализированными организациями.  
	Переработка и утилизация отходов провдяться только с отходами, имеющие все соотвествующие разрешения или утвержденные установки для обращения с отходами. Эксплуатация этих устанок осуществляется  в соотвествии с условиями соотвествующих разрешений и примениными нормативными требованиями.


Выбор удаления отходов
При выборе отдавать предпочтение методам, которые утилизируют отходы методом переработки (вторичное использование, сортировка, рекуперация, рафинирование и прочие). Данные процессы  сократят захоронение отходов на полигонах и свалках, что приведет к улучшению окружающей среды. Такие виды отходов как пластик, картон и бумага, дерево, металлолом по возможности должны передаваться на вторичную переработку в специализированные компании.  

Цель, задачи и целевые показатели

  Цель - достижение установленных показателей, направленных на постепенное сокращение объемов или снижения  уровня опасных свойств образуемых отходов , а также отходов, находящихся в процессе обращения.

Задачи - определить пути достижения постановленной цели наиболее эффективными и экономически обоснованными методами, с прогнозированием достижимых объемов (этапов) работ в рамках планового периода. Задачи направлены на снижение объемов образуемых и накопленных отходов, с учетом:

- внедрение системы вторичного использования, обезвреживания отходов

- минимизация объемов отходов, передаваемых на полигоны

Целевые показатели

Основной стратегической целью при обращении с потоками твердых отходов является сокращение, утилизация и переработка всех отходов, чтобы все передаваемые для размещения на полигонах материалы стали менее опасными или неопасными, если это практически осуществимо.

Согласно прогнозам большое количество опасных отходов образуется при выполнении нескольких операций. Поэтому важно, чтобы размещение данных отходов осуществлялось в соответствии с требованиями международных стандартов и стандартов Компании, действующих в отношении соответствующих типов отходов.

Внедрение мероприятий в первую очередь должно быть направлено на снижение негативного воздействия на окружающую среду и достижение социально- экономического  эффекта в природоохранной деятельности компании по следующим составляющим:

 Качественные показатели (экологическая безопасность):

1.  Достижение соблюдения персоналом нормативных актов и правил, регламентирующих порядок обращения с отходами, обеспечивающий экологическую безопасность на территории предприятия 

2. Минимизация загрязнения окружающей среды отходами и материальных затрат на устранение их последствий (разливы ведут к образованию опасных отходов минимум двух видов загрязненный грунт и промасленный материал) 

Количественные показатели ( ресурсосбережение):

1. Максимально возможное использование отходов в качестве вторичных материальных и энергетических ресурсов (передача на вторичное использование  бумаги, пластика, стекло и прочие).

2. Уменьшение объема размещения отходов во временных хранилищах , на свалках или полигонах. (Размещение отходов не планируется, имеется временное хранение не более 6 мес. и после дальнейшая передача на переработку ).

4.4.  Виды и количество отходов производства и потребления (образовываемых, накапливаемых и передаваемых), подлежащих включению в декларацию о воздействии на окружающую среду.

Декларируемое количество опасных отходов (т/год) на 2026-2035 гг (ежегодно)

	Наименование отходов
	Количество образования, т/год
	Количество накопления, т/год

	1
	2
	3

	Загрязненная ветошь и материалы
	0,367
	0,367

	Отходы минеральных масел
	0,03
	0,03

	Отработанные аккумуляторы 
	0,5332
	0,5332

	ИТОГО 
	0,9302
	0,9302


Декларируемое количество не опасных отходов (т/год) на 2026-2035гг (ежегодно)

	Наименование отходов
	Количество образования, т/год
	Количество накопления, т/год

	1
	2
	3

	ТБО
	2,65
	2,65

	Отходы бумаги и картона 
	0,0334
	0,0334

	Тара из черных металлов загрязненная смолами полиэфирными (тара из-под компонента)
	6,8
	6,8

	Отходы продукции из целлофана незагрязненные
	0,025
	0,025

	Отходы  полиуретановой пены незагрязненные


	4
	4

	Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные
	0,02
	0,02

	ИТОГО
	13,5284
	13,5284


5. ОЦЕНКА
ФИЗИЧЕСКИХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ
НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.

5.1. Оценка возможного
 теплового, электромагнитного,
 шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий

5.1.1. Шумовое воздействие

Производственный шум

Проведение различных процессов могут являться источником сильного шумового воздействия на здоровье людей, а также на флору и фауну. Интенсивность внешнего шума зависит от типа оборудования, его рабочего органа, вида привода, режима работы и расстояния от места работы. Особенно сильный шум создаётся при работе   спец.техники и автотранспорта и др.  

Снижение уровня звука от источника при беспрепятственном распространении происходит примерно на 3  дБ при каждом двукратном увеличении расстояния, снижение пиковых уровней звука происходит примерно на 6 дБ. Поэтому с увеличением расстояния происходит постепенное снижение среднего уровня звука.

При удалении источника шума на расстоянии до 200метров происходит быстрое затухание шума, при дальнейшем увеличении расстояния снижение уровня звука происходит медленнее. Проектом производства работ следует учитывать изменение уровня звука в зависимости от направления  и скорости ветра, характер и состояние прилегающей территории, наличие звукоотражающих и поглощающих сооружений и объектов, рельеф территории. 

 Мероприятия по снижению уровня шума при выполнении технологических процессов сводятся к снижению шума в его источнике применение, при необходимости, звукоотражающих или звукопоглощающих экранов на пути распространения звука или шумозащитных мероприятий на самом защищаемом объекте. В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности» уровни звука на рабочих местах не должны превышать 85 дБ. Шумовые характеристики оборудования должны быть указаны в их паспортах. 

Вывод: Весь производственный процесс будет проходит в помещении. Производственный шум будет незначительный, весь процесс происходит при вакуумном состоянии.  

5.1.2. Вибрация

Вибрацию вызывают неуравновешенные силовые воздействия, возникающие при работе различных машин и механизмов.

В зависимости от источника возникновения выделяют три категории вибрации:

· транспортная;

· транспортно – технологическая;

· технологическая.

При выборе машин и оборудования для объекта, следует отдавать предпочтение кинематическим и технологическим схемам, которые исключают или максимально снижают динамику процессов, вызываемых ударами, резкими ускорениями и т.д. 

Также для снижения вибрации необходимо устранение резонансных режимов работы оборудования, то есть выбор режима работы при тщательном учете собственных частот машин и механизмов. На территории источники повышенной  вибрации отсутствуют. 

5.1.3. Электромагнитные излучения.

Неконтролируемый постоянный рост числа источников электромагнитных излучений (ЭМИ), увеличение их мощности приводят к тому, что возникает электромагнитное загрязнение окружающей среды. Высоковольтные линии электропередачи, трансформаторные  станции, электрические двигатели , персональные компьютеры (ПК) широко используемые в производстве – все это источники излучений. Беспокойство за здоровье, предупреждение жалоб должно стимулировать поведение мероприятий по электромагнитной безопасности. В этой связи определяются наиболее важные задачи по профилактике:

- заболевание глаз, в том числе хронических;

- зрительного дискомфорта;

- изменение в опорно-двигательном аппарате;

- кожно-резорбтивных проявлений;

- стрессовых состояний; 

- изменение мотиваций поведения;

- эндокринных нарушений.

Вследствие влияния электромагнитных полей, как основного и главного фактора, провоцирующего заболевания, особенно у лиц  с неустойчивым нервно-психологическим или гормональным статусом, все мероприятия должны проводиться комплексно, в том числе:

            - возможные системы защиты, а т.ч. временем и расстоянием;


- противопоказания для работы у конкретных лиц;

- соблюдение основ нормативной базы электромагнитной безопасности.  

Выводы 

Работы и оборудования при которох возможно повышения уровня электромагнитного излучения не проводяться и не применяются. 

5.2. Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения

5.2.1. Радиационная обстановка.

Санитарно- эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности при выборе земельного участка, при проектировании, вводе в эксплуатацию и содержании радиационных объектов, выводе из эксплуатации радиационных объектов, обращении с источниками ионизирующего излучения (закрытыми и открытыми радионуклидными источниками, радиоактивными веществами, радиоизотопными приборами, устройствами, генерирующими ионизирующее излучение), обращении с радиоактивными отходами, применении материалов и изделий, загрязненных или содержащих радионуклиды, осуществлении производственного радиационного контроля на объектах

Радиационная безопасность персонала, населения и окружающей природной среды обеспечивается при соблюдении основных принципов радиационной безопасности: обоснование, оптимизация, в соответствии с документами санитарно-эпидемиологического нормирования, утверждаемыми уполномоченным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

В качестве допустимого и контролируемого уровня естественного фона устанавливается мощность экспозиционной дозы внешнего гамма-излучения (МЭД).

Выводы:

В процессе работы применение радиационных веществ, оборудования не предусмотрено. 

6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ.

6.1. Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта
Геморфология, рельеф почвы. 

Почвообразующими породами служат морские, озерно-аллювиальные отложением, содержащие большое количество солей. В условиях слабого естественного дренажа, бессточности территории, часто близкого залегания к поверхности минерализованных грунтовых вод создаются благоприятные предпосылки для аккумуляции солей в почвах и образованию солончаков. Почвы в пределах исследованной территории по ГОСТ 17.5.1.03-86 относятся к группе малопригодных.

Загрязнение почвы 
Сведения о современном состоянии почвы взяты с ежемесячной  информационной бюллетени о состоянии окружающей среды Атырауской области разработанной Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК РГП «Казгидромет» департамент экологического миниторинга.  

Состояние загрязнения почв тяжелыми металлами по Атырауской области за 2022 год В городе Атырау в пробах почв содержание цинка находилось в пределах - 1,54 - 2,5 мг/кг, меди - 0,26- 0,47 мг/кг, хрома - 0,05 - 0,12 мг/кг, свинца - 0,07- 0,19 мг/кг, кадмия - 0,09 - 0,17 мг/кг. 18 В пробах почв, отобранных на территории школы № 19, Парка отдыха, в районах автомагистрали Атырау - Уральск, на расстоянии 500 м и 2 км от Атырауского нефтеперерабатывающего завода содержание цинка находилось в пределах - 0,067 - 0,109ПДК, содержание меди - 0,088- 0,157ПДК, хрома - 0,008 - 0,020 ПДК, свинца - 0,002 - 0,006 ПДК, кадмия - 0,17 - 0,34 ПДК. Все определяемые тяжелые металлы находились в пределах нормы
6.2. Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров (механические нарушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта
Почвенный покров, в отличие от атмосферы и гидросферы, является естественным депонентом большинства антропогенных загрязнителей, поступающих в воздушный бассейн, поверхностные и подземные воды. Процессы самоочищения, характерные для атмосферы и, в определенной мере, для водных ресурсов, в почвах протекают или крайне медленно, или вообще не возможны. Кроме того, почвам присущ характер отдаленного негативного воздействия, когда последствия загрязнения проявляются через десятки и сотни лет после загрязнения. 

Как показывает практика, загрязнение почв в процессе промышленного производства всегда значительно проще и дешевле предотвратить, чем бороться с его последствиями – реабилитация загрязненных участков почв экономически не выгодна, малоэффективна и зачастую просто невозможна без полного уничтожения присущих почвам свойств.

Установка распологается на существующей арендованной территории в производственном помещении и воздействие на почвы полностью исключено. 
6.3. Планируемые мероприятия и проектные решения (техническая и биологическая рекультивация)
Воздействие на почвенный покров исключено, так как весь процесс происходит в помещении. Также территория является арендованной. 

6.4. Организация экологического мониторинга почв.
Мониторинг не проводиться в виду отсуствия воздействия на почву.
7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ.

7.1. Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта

В соответствии с «Природно-сельскохозяйственным районированием земельного фонда Республики Казахстан», характеризуемая территория относится к Арало-Каспийской провинции пустынной зоны с зональными бурыми почвами.

По своему назначению, земли характеризуемой территории относятся к категории промышленной зоны. В процессе строительства структура почвенно -растительного покрова и свойства почв претерпели значительные антропогенные изменения. Естественный почвенно-растительный покров на территории городской застройки был практически полностью уничтожен и сохранился небольшими участками по берегам реки и водоемов. 

В составе растительности пойменных луговых почв доминируют луговые злаки, солодка, лебеда  и др.
Территория, свободная от асфальта и застройки покрыта редкой растительностью, представленной дигрессивными видами - адраспаном (Peganum harmala), клоповником
пронзенолистным (Lepidium perfoliatum), бурачком пустынным (Allisum desertorum),
верблюдкой     восточной     (Corispermum     orientalis),     петросимонией     сибирской (Petrosimonia sibirica) и др. Среди редких древесных насаждений преобладает карагач (Ulmus pumila). Более разнообразна растительность в парках и скверах..

Почвенно-растительный покров рассматриваемого региона подвержен техногенезу и в настоящее время отличается от своего естественного природного состояния.

На основании п 5 пп 50 СП № ҚР ДСМ-2 от 11.01.2022 г. «Озеленение СЗЗ для предприятий 3 класса опасности - не менее 50 % ее территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. При невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке объектами, а также при расположении объекта на удалении от населенных пунктов, в пустынной и полупустынной местности), допускается озеленение свободных от застройки территорий и территории ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными исполнительными органами, с обязательным обоснованием в проекте СЗЗ.

7.2. Обоснование объемов использования растительных ресурсов

Использование растительных ресурсов или их изъятие не планируется. 

7.3. Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность

Влияние на растительность не панируется в виду ведения работ на существующей территории и  в закрытом помещении.  

7.4. Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие

Воздействие исключено и мероприятия не предусматриваются. 

8. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЖИВОТНЫЙ МИР.

8.1. Исходное состояние водной и наземной фауны

Наиболее часто встречающимися видами на терри​тории изысканий является разноцветная ящурка, в песках - быстрая ящурка и круглоголовки - вертихвостка и ушастая. 

В  количественном отношении в пустынях разного типа достаточно обычны малые жаворонки, пустынные каменки и плясуньи, желчные овсянки и степные орлы. С постройками человека (животноводческие фермы, колодцы и дp.) на гнездовье связаны в основном синантропные виды птиц (воробьи, деревенские ласточки, хохлатые жаворонки, домовые сычи и удоды). На участках с открытой водой у ферм и колодцев на водопое и кормежке встречаются многие виды, обитатели пустынных ландшафтов. Плотность населения птиц на большинстве территории региона в гнездовой период составляет от 8 до 50 птиц на 1 км (в среднем 17 особей/км).

В период миграций (апрель - май, конец августа - октябрь) численность птиц возрастает до 70-100 птиц/км. Причем здесь встречаются как типичные обитатели пустынь, так и птицы древесно-кустарниковых насаждений и околоводные птицы (особенно в весенний период). Особое место в период весенней миграции представляют временные водоемы в понижениях рельефа и вдоль чинков. В зависимости от обводненности птицы могут задерживаться здесь до конца мая - середины июня.

Основные пути миграций водоплавающих и околоводных птиц проходят в стороне от исследуемого региона 

Редкие и исчезающие птицы, занесенные в Красную книгу Республики Казахстан.

Степной орел. Один из самых многочисленных орлов нашей фауны. В регионе встречается с апреля по октябрь.

Могильник. Повсеместно редок, в регионе встречается с апреля по октябрь, в небольшом числе гнездится в поймах Эмбы и Сагиза.

Беркут. Одна из самых крупных птиц нашей фауны, масса до 6,5 кг, размax крыльев до 2 м. В регионе встречается только на пролете в марте и в ок​тябре-ноябре.

Орлан-белохвост. Крупная лтица отряда соколоообразных, масса до 7 кг. Встречается на пролете и кочевках в апреле и в сентябре-октябре.

Балобан. Средних размеров сокол, в регионе встречается с апреля по октябрь, в небольшом числе гнездится в обрывистых берегах Эмбы и Сагиза.

Млекопитающие. Териофауна региона достаточна многообразна и представлена 40 видами млекопитающих, их них 2 вида относятся к категории редких и исчезающих видов, занесенных в Красную книгу РК - кожанок Бобринского и перевязка. Основу фауны составляют пустынные виды, которых здесь насчитывается не менее 20, в том числе 11 видов широко распространенных.

Из промысловых видов млекопитающих (11 видов) лишь волк, лисица и степной хорек,  а из копытных сайгак имеют определенное хозяйственной значение. Остальные из-за своей малочисленности практически не используются. 

Наиболее важное место в народном хозяйстве региона имеет сайгак, численность которого по материалам многолетнего мониторинга поддерживается на уровне 250-300 тыс. голов.

Особое место среди млекопитающих занимают виды, занесенные в Красную книгу РК, которые требуют бережного отношения и охраны.

В целом млекопитающие, как и другие группы наземных позвоночных животных, играют заметную роль в биоценозах исследуемой территории и в народном хозяйстве региона. Особенно ценные промысловые млекопитающие - сайгак, лисица, степной хорь и волк являются объектом охотничьего про​мысла.

8.2. Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных

Прямого воздействие на животных не оказывается.  

8.3. Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации

В виду того что участок располагается в помещении, воздействие на животный мир отсутствует.   

9. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ НАРУШЕНИЯ.

Под природным ландшафтом понимается территория, которая не подверглась изменению в результате деятельности человека и характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических условиях.

Работы проводяться на отведенной территории и вне ее работы проводиться не будут, соотвественно никакого воздействия на ланшафты не планируется. 

10. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ

10.1. Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности

Согласно сведениям взятых с источников articlekz.com «Здоровье населения и проблемы устойчивого развития Атырауской области», stat.gov.kz Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан  Журнал «Социально-экономическое развитие Атырауской области» а также Официального сайта Министерства здраво​охранения РК // mz.gov.kz. получили сведения о социально экономической сфере Атырауской области. 
Население и миграция

Численность населения области на 1 сентября 2025 года составила 713,9 тыс. человек, из них городских — 392,1 тыс. (≈ 54,9 %), сельских — 321,8 тыс. (≈ 45,1 %). Статистика Ресублики Қазақстан+2Статистика Ресублики Қазақстан+2
Естественный прирост в январе–августе 2025 года составил 6 788 человек (в аналогичный период 2024 года было 7 819) Статистика Ресублики Қазақстан+1
В январе–августе 2025 года родилось 9 100 человек (что на 11 % меньше, чем за аналогичный период 2024 года), умерло — 2 312 человек (уменьшение на 3,9 %). Статистика Ресублики Қазақстан+1
Трудовая деятельность и доходы

Трудовая деятельность населения Атырауской области характеризуется высокой занятостью в промышленном секторе, прежде всего в нефтегазовой отрасли, которая является основной составляющей экономики региона. На долю добычи и переработки нефти и газа приходится более 90 % объёма промышленного производства. В области сосредоточены крупнейшие нефтегазовые предприятия Казахстана — Тенгизшевройл, НКОК, Атырауский нефтеперерабатывающий завод, а также множество подрядных и сервисных организаций, обеспечивающих эксплуатацию, строительство и обслуживание объектов нефтегазового комплекса.

Помимо нефтегазового сектора, в структуре занятости населения значительное место занимают:

Строительство — развитие инфраструктуры, жилищное и промышленное строительство, объекты социальной сферы;

Транспорт и логистика — морской порт в г. Атырау, автомобильные и железнодорожные магистрали, обеспечивающие экспорт нефти и снабжение предприятий;

Сфера услуг и торговли, включая малый и средний бизнес, предприятия общественного питания и бытового обслуживания;

Образование, здравоохранение и государственное управление, где занята значительная часть женского населения региона;

Сельское хозяйство — развивается в Жылыойском, Индерском и Курмангазинском районах, где основное направление — животноводство и растениеводство, ориентированные на местные потребности.

По данным Бюро национальной статистики, уровень занятости населения составляет около 96 % экономически активного населения. Средняя номинальная заработная плата в регионе превышает 340–350 тыс. тенге, что является одним из самых высоких показателей по стране. При этом наблюдается неравномерность доходов: в крупных промышленных компаниях заработная плата значительно выше, чем в бюджетной сфере и сельском хозяйстве.

Для региона характерна высокая доля трудовой миграции: значительное число работников привлекается из других областей Казахстана, а также из-за рубежа для участия в проектах нефтегазового комплекса. В то же время часть местного населения занята в обслуживающих и вспомогательных отраслях.

В последние годы отмечается тенденция диверсификации занятости — развитие малых предприятий, сферы услуг, переработки сельхозпродукции, цифровизации и автоматизации производства. Государственные программы направлены на повышение квалификации работников, создание рабочих мест и обеспечение занятости молодёжи.

  Уровень безработицы в 2025 года составил 5 % от численности рабочей силы. 

  Численность безработных в 2025 года: 18 523 человека. 
  Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости как безработные на 1 октября 2025 года составила 21 044 человека, или 5,7 % от рабочей силы. 

  Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (без малых предприятий) во II квартале 2025 года составила 585 172 тенге. 

  Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в I квартале 2025 года — 323 307 тенге. 

Экономическая структура и условия

Объём промышленного производства и ВРП региона остаётся высоким благодаря добыче и переработке углеводородов.

Однако из отчётов: аграрный сектор области тоже демонстрирует рост — по одним данным, производство сельскохозяйственной продукции выросло на ~10,4 % по итогам пяти месяцев одного из лет. 

В части социальной инфраструктуры: отмечается, что уровень газификации достиг ~99,7 % населения, охват централизованным водоснабжением — ~99,3 %. 

Деятельность предприятия не оказывают негативного влияния на населения, так как  выбросы происходят только в пределах площадки и даже на ней не првышают нормативы ПДК. 

10.2. Обеспеченность объекта в период строительства, эксплуатации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения

Производство работ проводяться с применением местного населения 

10.3. Влияние намечаемого объекта на регионально-территориальное природопользование

Деятельность несет положительное влияние на регионально-территориальное природопользования. 

10.4. Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях)

Условие жизни населения в процессе работ, никак не изменится. Работы производятся в закрытом помещении. Процесс смешивания происходит по вакуумной технологии что практически исклюяает выброс в атмосферу. Жилая зона расположена на расстоянии от 690 метров и более, что полностью исключает воздействие на население.  

11. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ

11.1. Ценность природных комплексов (функциональное значение, особо охраняемые объекты)

В районе промплощадки объектов историко-культурного значения нет. На границе с предприятием особо охраняемые природные комплексы, заповедники и памятники архитектуры отсутствуют (Согластно постановления акимата Атырауской области от 14.09.2020г. №169 «Об утверждении госудаственного списка памятников истории и культуры местного значения Атырауской области» и Постановления Правительства РК от 26.09.2017 г. №593 «Об утвеждении перечня особо охраняемых природных территорий республиканского значения».

11.2. Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта

В целом, антропогенные воздействия на окружающую среду могут быть как положительные, так и отрицательные. Однако, оценить положительные моменты воздействия на исторически сложившиеся экосистемы чрезвычайно сложно, так как единого мнения общества, какие аспекты изменений относить к положительным, а какие к отрицательным, в настоящее время нет. Кроме того, положительность изменений практически всегда оценивается с точки зрения сиюминутной выгоды для какой-либо социальной группы или общества без учета долговременных последствий и общей эволюции экосистемы.

В разделе дается оценка воздействия рассматриваемого проекта на компоненты окружающей среды и дана оценка воздействия при реализации проектных решений по каждой составляющей. 

Методика оценки воздействия на окружающую среду
По данной методологии анализируются - уровни воздействия, планируемые меры по их снижению, с определением степени остаточного воздействия. 

При характеристике воздействия на окружающую среду основное внимание уделяется негативным последствиям, для оценки которых разработан ряд количественных характеристик, отражающих эти изменения.

Наиболее приемлемым для решения задач оценки воздействия на природную среду представляется использование трех основных показателей: пространственного и временного масштабов воздействия и его величины (интенсивности).

Методика основывается на бальной системе оценок. Принятая система градации в баллах позволяет унифицировать оценки, получаемые для различных компонентов природной среды и обеспечить их сравнимость между собой. В данной работе использовано пять уровней оценки. Шкала масштабов воздействия и градация экологических последствий приведена в таблице 14.1.

Приведенное в таблице разделение пространственных масштабов опирается на характерные размеры площади воздействия, которые известны из практики. В таблице также приведена количественная оценка пространственных параметров воздействия в условных баллах (рейтинг относительного воздействия).

Временной параметр воздействия на отдельные компоненты природной среды определяется на основе технического анализа, аналитических или экспертных оценок и выражается в пяти категориях.

Величина (интенсивность) воздействия также оценивается в баллах.

Оценка воздействия по различным показателям (пространственный и временной масштаб, степень воздействия) рассматривается как можно более независимо. Только при этом условии можно получить объективное представление об экологической значимости того или иного вида воздействия, так как даже наиболее радикальные воздействия, если они кратковременны или имеют локальный характер, могут быть экологически приемлемы.

Для определения значимости (интегральной оценки) воздействия деятельности предприятия на отдельный элемент окружающей среды выполняется комплексирование полученных для данного компонента окружающей среды показателей воздействия. Комплексный балл воздействия определяется путем перемножения баллов показателей воздействия по площади, по времени и интенсивности. Значимость воздействия определяется по пяти критериям экологической значимости, их ранжирование приведено в  таблице 14.2.

Таблица 9.1 - Шкала масштабов воздействия и градация экологических последствий

	Масштаб воздействия (рейтинг относительного воздействия и нарушения)
	Показатели воздействия и ранжирование потенциальных нарушений

	Пространственный масштаб воздействия

	Точечный (1)
	Площадь воздействия менее 1 Га (0.01 км2) для площадных объектов или в границах зоны отчуждения для линейных, но на удалении менее 10 м от линейного объекта

	Локальный (2)
	Площадь воздействия 0.01-1 км2 для площадных объектов или в границах зоны отчуждения для линейных, но на удалении 10-100 м от линейного объекта

	Ограниченный (3)
	Площадь воздействия 1-10 км2 для площадных объектов или на удалении 100‑1000 м от линейного объекта

	Территориальный (4)
	Площадь воздействия в пределах 10-100 км2 для площадных объектов или 1‑10 км от линейного объекта

	Региональный (5)
	Площадь воздействия более 100 км2 для площадных объектов или менее 100 км от линейного объекта

	Временной масштаб воздействия

	Кратковременный (1)
	Длительность воздействия менее 10 суток

	Временный (2)
	От 10 суток до 3-х месяцев

	Продолжительный (3)
	От 3-х месяцев до 1 года

	Многолетний (4)
	От 1 года до 3 лет

	Постоянный (5)
	Продолжительность воздействия более 3 лет

	Интенсивность воздействия (обратимость изменения)

	Незначительная (1)
	Изменения среды не выходят за пределы естественных флуктуации

	Слабая (2)
	Изменения среды превышают естественные флуктуации, но среда полностью восстанавливается

	Умеренная (3)
	Изменения среды превышают естественные флуктуации, но способность к полному восстановлению поврежденных элементов сохраняется частично

	Сильная (4)
	Изменения среды значительны, самовосстановление затруднено

	Экстремальная (5)
	Воздействие на среду приводит к ее необратимым изменениям, самовосстановление невозможно

	Интегральная оценка воздействия (суммарная значимость воздействия)

	Незначительная (1)
	Негативные изменения в физической среде мало заметны (не различимы на фоне природной изменчивости) или отсутствуют

	Низкая (2-8)
	Изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным уровням на следующий год после происшествия

	Средняя (9-27)
	Изменения в среде превышает цепь естественных изменений. Среда восстанавливается без посторонней помощи частично или в течение нескольких лет

	Высокая (28-64)
	Изменения среды значительно выходят за рамки естественных изменений. Восстановление может занять до 10-ти лет

	Чрезвычайная (65-125)
	Проявляются устойчивые структурные и функциональные перестройки. Восстановление займет более 10-ти лет


Результаты комплексной оценки воздействия на окружающую среду в штатном режиме работ представляются в табличной форме в порядке их планирования. Для каждого вида работ определяются основные технологические процессы. Для каждого процесса определяются источники и факторы воздействия. С учетом природоохранных мер по уменьшению воздействия определяются последствия на ту или иную природную среду и этим воздействиям дается интегральная оценка. 

В результате получается матрица, в которой в горизонтальных графах дается перечень природных сред, а по вертикали - перечень операций и соответствующие им источники и факторы воздействия. На пересечении этих граф выставляется показатель интегральной оценки (т.е. чрезвычайный, высокий, средний, низкий, незначительный). 

Клетки закрашиваются разными цветами в зависимости от уровня комплексной оценки воздействия. Такая «картинка» дает наглядное представление о воздействиях на компоненты окружающей среды.

Таблица 9.2 - Ранжирование критериев по экологической значимости

	Категории воздействия, балл
	Интегральная оценка балл
	Категория значимости

	пространственный масштаб
	временной

масштаб
	интенсивность

воздействия
	
	баллы
	значимость

	Точечный

1
	Кратковременный

1
	Незначительная

1
	1
	1
	незначительная 

	Локальный

2
	Временный

2
	Слабая

2
	8
	2-8
	низкая

	Ограниченный

3
	Положительный

3
	Умеренная

3
	27
	9-27
	средняя 


	Территориальный

4
	Многолетний

4
	Сильная

4
	64
	28-64
	высокая 

	Региональный

5
	Постоянный

5
	Экстремальная

5
	125
	65-125
	чрезвычайная


Таблица 9.3

Матрица прогнозируемого воздействия на окружающую среду 

	Компонент окружающей среды
	Действия
	Показатели воздействия
	Интегральная оценка воздействия

	
	
	Пространственный масштаб
	Временной масштаб
	Интенсивность
	

	Атмосферный воздух
	Выбросы загрязняющих веществ от организованных и неорганизованных источников
	Локальный (2)
	Постоянный  (5)
	незначительная (1)
	Низкое

(8)

	Подземные воды
	Загрязнение отходами потребления и сточными водами
	точечный (1)
	кратковременный (1)
	незначительная (1)
	Низкое

(3)

	Почвы 
	Загрязнение почвенного субстрата и физическое присутствие
	Локальный (2)
	Постоянный  (5)
	незначительная (1)
	Низкое

(3)


В матрице прогнозируемого воздей​ствия на окружающую среду (таблица 9.3) отмечены факторы, которые, могут оказать воз​действие на окружающую природную среду в той или иной степени. С помощью данной матрицы определялись те виды, которые могут подпадать под воздействия «средней» и «высокой» значимости и могут быть снижены за счет реализации дополнительных природоохранных мероприятий, рекомендуемых в ходе оценки. 

Исходя из вышеприведенной матрицы (таблица 9.3) покомпонентного и интегрального воздействия на окружающую среду можно сделать вывод о том, что деятельность при условии соблюдения технических решений (штатная ситуация) не оказывает значимого негативного воздействия на окружающую среду. 

В результате рассмотрения технического проекта установлено, что в целом воздействие на окружающую среду от реализации проекта будет варьировать от низкого до среднего, а результат социально-экономического воздействия будет иметь позитивный эффект.

Проведенная оценка показала остуствие возможных необратимых воздействий на окружающую среду, даже при возниконовении аварийных ситуаций данные процессы для окружающей среды являются обратимыми и подлежат восстановлению. 

11.3. Вероятность аварийных ситуаций (с учетом технического уровня объекта и наличия опасных природных явлений)

Вероятность возникновения аварийных ситуаций на каждом конкретном объекте зависит от разных условий. Оценка вероятности возникновения аварийной ситуации возможна только при учете всех спицифик, полной мощности и последсвий работы объекта.

Главная задача заключается в проведении работ таким образом, чтобы предупредить риск возникновения аварийных ситуаций.

Характеристика аварийных и залповых выбросов.

Залповые выбросы на предприятии не предусмотренны и отсутвсуют.

Аварийные выбросы

Аварийные выбросы на предприятии возможны

- в случае разлива любого вида топлива, химических веществ. Разгерметизация оборудования и выброс в атмосферу. При соблюдении ниже приведенных мероприятий аварийные выбросы практически отсутствуют. 

Мероприятия по предупреждению аварийных выбросов:

1. Своевременный ремонт оборудования

2.  Защита от коррозий. Контроль сварных соединений

3. Установка топливного оборудования и техники на твердое основание

11.4. Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды (включая недвижимое имущество и объекты историко-культурного наследия) и население

При проведении работ могут иметь место рассмотренные выше возможные аварийные ситуации. В результате анализа непредвиденных обстоятельств выявлены основные источники (факторы) их возникновения.

Рассмотренные модели наиболее вероятных аварийных ситуаций, их последствиях и рекомендации по их предотвращению приведены в таблице 11.4.1.

Таблица 11.4.1 

	Причины 
	Уровень опасности
	Аварийная ситуация 
	Предусмотренные защитные мероприятия

	2
	3
	4
	5

	Природные явления 
	Маловероятный 
	Поврежеение оборудования, пожар, разнос, разлив. 
	Полная остановка производства работ. 

План ликвидации пожара и разливов.

Соблюдение требований законодательства по установке оборудований.  

	Не соблюдение техники безопасности на рабочем месте персоналом. 
	Возможный 
	Получение физических травм  персонала

Пожар

Разлив
	Проведение инструктажей по правилам ТБ  и действиям при ЧС

	Выход из строя оборудования 
	Возможный 
	Разлив

Несанкционированный выброс ЗВ в атмосферу 


	Своевременный ремонт оборудования. 


11.5. Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий

План действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствии загрязнения окружающей среды. 

	№пп
	Аварийная ситуация
	Окружающая среда, план действий


	
	
	Земельные ресурсы
	Атмосферный воздух

	1
	Аварийные разливы  с нефтепродуктами, с автотранспорта, емкостей. 


	1. Срочное изьятие загрязненного участка

2. Проведение анализа загрязненной почвы если данное произошло на почве для подверждения  концентрации нефтепродукта

3. Проведение анализа очищенного участка для подверждения отсутсвия превышения концентрации нефтепродуктов 

4. При необходимости проведение рекультивации участка 

5. Обратная засыпка

6. Расчитать ущерб принесенный 
	Расчет ущерба

	2. 
	Возникновение пожара 


	1.Исключить распостранения пожара методом распашки

2. При возможности устранить источник пожара

3. Произвести рекультивацию участка

4. Востановить плодородный слой если пожар причинил вред. 

5. Проведение расчета ущерба 
	Расчет ущерба 

	3.
	Природные явления 

Ураганный ветер

Молния 

Долгие проливные дожди
	До возникновения данных явлений предусмотреть. 

1 Укрепление оборудования, ограждения надежным способом

2. Произвести заземление необходимого оборудования

Остальные действия предусмотреть по разделам 1,2,3 с соотвествии последствий причененне данными явлениями.  


Согластно статьи 211 Экологического кодекса РК пункт 2 «При возникновении аварийной ситуации, в результате которой происходит или может произойти нарушение установленных экологических нормативов, оператор объекта безотлагательно, но в любом случае в срок не более двух часов с момента обнаружения аварийной ситуации обязан сообщить об этом в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и предпринять все необходимые меры по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха вплоть до частичной или полной остановки соответствующих стационарных источников или объекта в целом, а также по устранению негативных последствий для окружающей среды, вызванных такой аварийной ситуацией.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В проведении раздела ООС была дана  характеристика окружающей среды размещения площадок и рассмотрены все возможные потенциальные воздействия при работе, комплексная оценка на природные среды и рекомендуемые меры по снижению этих воздействий.
Работа оборудования и механизмов всегда сопряжена с незначительными неблагоприятными воздействиями на окружающую среду, но это является той неизбежной данью, которое человечество вынуждено платить за развитие цивилизации.

Предложенные проектом технические решения находятся на уровне современных технологий и позволяют максимально снизить неблагоприятное влияние производства на окружающую среду. 
Выполненная оценка воздействия на окружающую среду  позволила описать неблагоприятные изменения окружающей среды, которые возможны при работе источников выбросов, определить и рекомендовать природоохранные мероприятия по их минимизации.

Целенаправленные исследования позволили разработать мероприятия по уменьшению возможных негативных последствий для всех компонентов окружающей среды. Также была проведена детальная количественная оценка воздействия на окружающую среду с предложениями по объемам ПДВ. 

Приведенные расчеты наглядно показывают, что работа всех источников не окажет воздействие на качество атмосферного воздуха ближайших населенных пунктах, тем более, что имеющиеся выделенные загрязняющие вещества даже при максимальной загрузке до населенного пункта получат концентрацию допустимую экологическими нормами. 

В целом, воздействие источников на окружающую среду можно оценить как не значительное.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Экологический Кодекс Республики Казахстан
2. Афанасьев А.В.. Зоография Казахстана. Изд-во Академии Наук  Казахской ССР, Алма-Ата, 1960

3. Ботаническая география Казахстана и Средней Азии. - С.-П., 2003
4. Быков Б.А. Вводный очерк флоры и растительности Казахстана. // Растительный покров Казахстана. Алма-Ата, 1966

5. Гаврилов Э.И. «Фауна и распространение птиц Казахстана», Алматы, 1999
6. Геологическое строение Казахстана /Бекжанов Г.Р., Кошкин В.Я., Никитченко И.И. и др. -Алматы: Академия минеральных ресурсов Республики Казахстан, 2000

7. ГОСТ  17.2.3.02-78.  Охрана  природы.  Атмосфера.  Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями. М., Госстандарт, 1978

8. Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280

9. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека".

10. Методика  расчета  концентраций  в  атмосферном  воздухе  вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий ОНД-86. П., Гидрометеоиздат, 1986;

11. Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. С-П.,1995
12. Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства (РНД 03.1.0.3.01-96). Алматы, 1996

13. СНиП 2.01.01-82. "Строительные климатология и геофизика"
14. Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, 1996г.

15. Сборник нормативно-методических документов по охране атмосферноговоздуха. Алматы, 1995г.

16. Публикация  «Эпидемиологическая  ситуация  в  Республике  Казахстан»  РГКП
17. «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга»
18. Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления, Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18 » 04 2008г. № 100-п

19. Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства РНД 03.1.0.3.01-96, Алматы 1996

20. Информационный бюллетеня о состоянии окружающей среды Республики Казахстан
21. Правила «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» утвержденные Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 177.

22. Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63.

23. Расчет произведен  по «Методическому пособию по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» С-П.2005г.

24. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

25. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от объектов 4 категории п.7.  Приложение №7 к Приказу Министра окружающей среды и природных ресурсов  Республики Казахстан от 12.06.2014 №221

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Лицензия проектировщика [image: image5.jpg]15011025

JHINEH3IA
11.06.2015 roga 02369P
Boigana HII "VCEHNHOBA"

1IH: 810212402542

(MOJHOE  HAMMEHOBAHHE, ~ MECTOHAXOKJICHHE, —OM3HEC-HICHTHOHKALMOHHBIA  HoMep
IOPHAMYECKOTro JMa (B TOM HHCIE HHOCTPAHHONO IODHJIHYECKOTo JHIfa), OHsHec
-HICHTHQHKAUMOHHBI  HOMep  (HIMATa MM  MPEICTABHTENLCTBA  HHOCTPAHHOTO
IOPHIHHECKOrO JIHLA — B Clydae OTCYTCTBHA OH3HEC-HICHTHOHKALHOHHOTO HOMepa y
IOPHIMYECKOTO  JIHL@/TIONHOCTbIO  (aMHIHA, HMfA, OT4eCTBO (B Clyuae HAJIHUHsA),
HMHIHBHJTY ATbHbIH HAEHTH(HKALMOHHBIHM HOMep (H3HYECKOr o JIHL{a)

HA 3aHATHE BrinosHenne paGoT i oka3aHHe YCIyr B 061acTH 0XPaHbI OKPYXKaloLlei
cpesibl

(HAHMEHOBAHHE JIMLIEH3HPY EMOTO BHJIa JIEATEIBHOCTH B COOTBETCTBHH ¢ 3aKOHOM
Pecrry it KasaxceraH «O paspelleHHAX H Y B OMITEHHAX»)

Oco0ble ycioBus

(B COOTBETCTBHH €O cTaThel 36 3axoHa Pecrty6mHkn KaszaxeTaH «O paspelleHHAX H
YBEJIOMIICHHAX»)

IIpnmeyanne HeoTuyxpaaemas, k1acc 1

(OTHy/1aEMOCTB, KJIACC Pa3pell eHHs)

Jlunensuap Komurer IKO0JIOT HUECKOT 0 peryaupoBaHus, KOHTPOJIs u
rocyiapcTBeHHoit MHCIIEKIIMH B HedTerazopom KOMILTeKCe.
MunucrepcTBo 3HepreTuku PecnyGankn Kasaxcran.
(10/1HOe HAHMEHOBaHHE JTHLIEH3HAPa)

PykoBoputens IIPUMKVJIOB AXMETKAH ABJJUKAMILJIOBHY
(YN0JIHOMOYEHHOE JIUII0) (pamHHsi, UM, OTHECTBO (B CJIyYae HAIHYHA)

JlaTa nepBUYHOIT BBITaUH

Cpok peiicTBus
JIMLEH3 N

MecTo BhIAAYN r.Acrana




[image: image6.jpg]15011025

Crpannna 1 m31

HPWIOXKEHHUE K JIMOEH3IA

Homep anuenzun 02369P

Jara Bbigaun auneHsun 11.06.2015 rog

IToaBuA(bI) TNLEH3UPYeMOro BU/A AeATeJIbHOCTH:

- IIpHpO00XpaHHOE TIPOEKTHPOBAHHE, HOPMHPOBAHHE UL | KATeTOPHH XO3sIICTBEHHOIT H HHOIT

JIeSATeITbHOCTH

(HaHMeHOBaHHe TTO/IBH/IA IHLIEH3HPY €MOTO BHJIa AEATEBHOCTH B COOTBETCTBHH ¢ 3aKoHOM Pecrty 6rkki KasaxcTaH «O paspelt eHHAX

Jlunensuat

TIpon3B O/ICTB eHHas 6a3a

OcobbIe ycToBHS
JefCTBHS JTHIeH3HH

JInnensnap

PykoBoaurenn
(YNoJIHOMOY€eHHO€ JIHII0)

Howmep nputokenns
Cpok aeiicTBus

JaTa BbIgaun
TIPHIIOKEeHH S

Mecro BbIIaYH

H YBEJIOMIIEHHAX))

HUII "YCEHHOBA"
WIH: 810212402542

(100G HAHMCHOBAHHE , M ECTOHAXOK/ACHHE, GHBHEC-HACHTH( HKALHOHHBIH HOMEp 0P FIHTECKOTO
WA (B TOM WHCTe HHOCTPAHHOTO IOPHAHTCCKOTO JHL@), GH3HEC-HACHTHOHKALHOHEIH HOMEp
(WIHATA HIH MPEACTABHTEIECTBA HHOCTPAHHOTO I0PH/IECKOTO JHI@ — B CIY¥ae OTCY TCTBHA
HBHEC-HACHTH HKALHOHHOTO HOMEpa Y IOPHAHTCCKOTO JHU@/TIOMHOCTBIO  (baMHHA, HMA,
OTHCCTBO (B €1y Tae HATHAHA), HHEHBHY A7TbHBLA HICHTHHKALHOHHbIH HOMEp (H3HTCCKOTO L)

Arpipayckas 06.1aCTh

)

(8 COOTBETCTBHH O CTaThert 36 3aKoHa Pecrly 6/kn KasaxcTan «O pasp CHICHHAX H Y BEAOMIICHII)

KoMHTET 3KOJIOFHYeCKOro peryJHpoBaHHs, KOHTPOJS H FOCYJapCTBeHHOi
HHCHeKIOHH B HeTera3’oBoM KOMILIeKce. MHHHCTEPCTBO 3HepreTHKH
Pecny6mukn KaszaxcraH.

(r0/1HOE HAHMEHOBAHHE OPraHa, BIZIABLIETO [PHII0XKEHHE K JHLIEH3HH)

MPUMKYJIOB AXMETKAH ABIUKAMUJIOBHUY

(pavrHs, HMA, OTYECTBO (B CJTyHae HAIHYHA)

001

11.06.2015

r.AcTana

Oct KYANT (OMKTPONIL KYANT A3NE AEKTPONILI NBPIBIK KaTraGa TYPATLD Kamkeran PecnyG/mkach i 2003 ALUWLE 7 RARFpANTE 3aibt 7 GaGmbin | TApyarsinn callKec KA TachELEITAIS RYANTIEN
MANbbE G1pae i, TamunH AOKYMeNT coracHo NyHKTY 1 cTark 73PK F 7 sumaps 2003 Foxa 06 2.1 KT ONHON AOKYMENTE i HTeKTpONHON HNGPOBON TIOTIHCH” PABHOSHAYE N OKIMENTY 1 GYMAKHOM HOCHTEIIe.




ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Расчет валовых выбросов

	Источник загрязнения 0001 Вентиляционная труба цеха производства изделий из пенополиуретана   и полиуретана 

Источник выделения 001 Машина заливочная высокого давления ПК-300



Список литературы: «Методические рекомендации по учёту (отчётности) выбросов МДИ в полиуретановой промышленности» Центр полиуретановой промышленности Американский химический совет (ACC) май 2012 год. 

Изготовление изделий из полиуретана  
  на основании 2.0 Воздушные фильтры

Смесь метиленбис(фенилизоцианата) (MDI) и полимерного дифенилметандиизоцианата (PMDI) реагирует со смесью полиолов для создания полиуретана.

Полиол и диизоцианат соединяются и реагируют в литьевой машине, которая затем подает реакционную смесь в полость литьевой формы. Форма находится в  нагретой печи для отверждения полиуретана, образованного в результате реакции диизоцианата с полиолом.

Описание процесса

Смесь полиуретана в соотношении 111/100 (полиолы к MDI/PMDI) диспергируется в полости формы и нагревается до 90°C в печи. Дозатор подает смесь через специальное сопло в количестве 120 кг смеси полиол/MDI/PMDI на одно изделие. 
Производство выпускает 3 изделия в день. 
Диаметр изделия  составляет 56 дюймов (1,42 м) . 
Время отсутствия липкости — 1800 секунд.

Общие выбросы:

Lc = 7,7408*10-3фунтов/год = 3,511*10-3 кг/год

TT = Lc + W = 3,511*10-3+22,0662*10-3 = 25,5772*10-3 кг/год = 0,0255772 кг/год
0,0255772 /1000 = 0,0000255772 т/год

Если машина работает 306 часов в год, то расчет выбросов в г/сек:

0,0255772*1000/(306*3600) = 2,322 *10-5 г/сек

Источник выделения 002 Нанесение покрытий
 Список литературы: «Методические рекомендации по учёту (отчётности) выбросов МДИ в полиуретановой промышленности» Центр полиуретановой промышленности Американский химический совет (ACC) май 2012 год. 

Нанесение покрытия на  торцы полиуретаном (открытый процесс)

Для расчета выбросов в этом процессе будет представлен наихудший сценарий. Выбросы MDI/PMDI будут генерироваться в двух областях. Выбросы происходят (1) при дозировании, наполнении и смешении смеси компонента A+С и компонента B в емкостях для ручного смешивания и (2) при отверждении нанесенного покрытия на изделиях. Следовательно, общее количество выбросов MDI/PMDI будет равно количеству выбросов во время диспергирования плюс количеству выбросов во время отверждения.

Расчет ведется на две операции: 

1.приготовление смеси Полиол+ МДИ

2. испарение изоцианата с открытой поверхности после нанесения покрытия.

Расчет выбросов при процессе смешивания/наливки

Общие выбросы:

TT = Lfll + W = 1,0571*10-7+0,0303 = 0,0303 кг/год 
0,0303 /1000 = 0,0000303 т/год

Время работы в год по нанесению покрытия 164 часа/год

Расчет в г/сек

0,0303 кг/год*1000/(164*3600) = 5,132*10-5
	выбросы 1078 Гликоль 
	
	
	
	
	
	
	

	Список литературы: Применяется данный расчет как более приближенный при испарении
1.Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п 5.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	НаименованиеЗВ
	Выбросг/с
	Выброст/год
	
	
	
	
	

	1078
	Этан-1,2-диол
	0.001048
	0.00000017
	
	
	
	
	


	

	Источник выделения 0001 003 Машина машина Буле Альфа 3М, литьевой стол, печи нагрева форм
Список литературы: «Методические рекомендации по учёту (отчётности) выбросов МДИ в полиуретановой промышленности» Центр полиуретановой промышленности Американский химический совет (ACC) май 2012 год. 

0,00002099 /1000 = 0,00000002099 т/год

Расчет выбросов в г/с при времени работы машины 306 ч/год:

2,099*10-5 кг/год*1000/(306*3600) = 0,1905*10-7 г/с

Источник выделения 004 Смазка форм 

Предварительно, перед заливкой, формы смазываются Смазка разделительная-жидкость, раствор силикона в бензине «Калоша».

Расход смазки – 1 тн/год

Расчет проведен по "Методике расчета выбросов загрязняющих веществ

в атмосферу от предприятий по производству  строительных материалов"  пункт 4, пп 4.6. 
по формуле:

Технологический процесс Смазка форм.

М сек = q * S, г/сек

(4.6.1)

0,0139

м2

, т/год

Выбросы 2704 Бензин нефтяной

0,0139*10 = 

0,007

г/сек

0,139*200*3600/1000000 = 

0,001

т/год

Источник загрязнения 0002 Вентиляционная труба цеха производства изделий из пенополиуретана 

Источник выделения: 0002 003, Обжиг
Часовой расход газа  - 0,0888 кг/час

Расход прпана   в год 0,1066 тн/год

Время работы грелки – 1000 часов в год

Валовые выбросы составляют:
Всего выбросов по источнику :

г/сек

т/год

Оксидов углерода:

0,000240

0,000870

диоксидов азота

0,000060

0,000190

оксид азота

0,000009

0,000030

Итого выбросов

0,000309

0,001090



	


	Источник загрязнения 0003-0004 Котельная для обогрева

	 Высота 4,5 метров, 

Диаметр 0,1 метр

Часовой расход газа - 3,94 м3/час

Часовой расход газа - 3,23 кг/час

Расход природного газа   в год – 14 тн/год, 17 м3/год

	Плотность природного газа - 0,82

	Время работы котельной – 4380 часов в год

	Всего выбросов по источнику :
	
	г/сек
	мг/м3
	т/год
	
	

	Оксидов углерода:
	
	0,007
	350,000
	0,114
	
	

	диоксидов азота
	
	0,002
	100,000
	0,025
	
	

	оксид азота
	
	0,0003
	15,000
	0,004
	
	

	диоксид серы
	
	0,001
	50,000
	0,022
	
	

	Итого выбросов
	
	0,010
	515,000
	0,165
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Источник 0005  Резервный дизельный генератор 

	 Расчет произведен  по Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок РНД 211.2.02.04-2004

	
	
	
	
	
	
	

	Мсек = еi х Рэ/3600, г/с .(1)

	где:
	
	
	
	
	
	

	еi - выброс i-ного вредного вещества на единицу полезной работы стационарной  дизельной установки в режиме номинальной мощности,  г/кВт-ч. таб.1

	Рэ - Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки

	Мощность генератора – 200 кВт (группа Б

	Часовой расход дизтоплива
	62
	л/час
	
	
	

	
	
	53,32
	кг/час
	
	
	

	Время работы 
	400
	ч/год
	
	
	

	
	
	21,328
	тн/год
	
	
	

	 
	г/сек
	тн/год
	м3
	
	

	СО - оксид углерода
	0,344
	0,555
	1328,19
	
	

	NO2 - диоксид азота
	0,428
	0,682
	1652,51
	
	

	NO - оксид азота
	0,067
	0,111
	258,69
	
	

	CH - углеводороды
	0,161
	0,256
	621,62
	
	

	C  - сажа
	0,028
	0,043
	108,11
	
	

	SO2  -  диоксид серы
	0,067
	0,107
	258,69
	
	

	CH2O - формальдегид
	0,0067
	0,011
	25,87
	
	

	БН  - бенз(а)пирен
	0,00000007
	0,0000012
	0,0003
	
	

	итого выбросов
	1,10170007
	1,7650012
	4253,680
	
	


	Источник загрязнения 6001 Емкость хранения дизтоплива

	

	
	Для обеспечения топливом дизельного генератора и котельной установлена одна 

	емкость хранения топлива объемом 0,5м3 с плотным люком.
	
	

	Емкость горизонтальная, без подогрева, наземная.
	
	

	
	Время хранения топлива
	8760
	часов
	

	
	Годовой расход топлива
	21,328
	тн
	

	
	
	
	
	
	

	
	расчет выбросов углеводородов предельных С12-С19 
	

	
	максимальные выбросы:
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	М = 3,92 * 1*16/3600 =
	
	
	0,007
	г/сек

	
	
	
	
	
	

	
	G = (2,36*136+0*3,15)*1*0,000001+0,27*0,0029*1=
	0,0008
	т/год

	
	
	
	
	
	

	Индификация состава выбросов:
	
	
	
	

	Углеводороды предельные С12-С19
	
	
	

	
	
	99,72%
	0,0008
	т/год
	

	
	
	
	0,007
	г/сек
	

	Сероводород
	0,28%
	0,000002
	т/год
	

	
	
	
	0,00002
	г/сек
	

	Итого выбросов по источнику:
	
	
	
	

	Углеводороды предельные
	0,0008
	т/год
	0,007
	г/сек

	Сероводород
	0,000002
	т/год
	0,00002
	г/сек


ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - Результаты расчета рассеивания

1. Общие сведения.

     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

     Расчет выполнен ИП "Усеинова"

   -----------------------------------------------------------------------------------------

  | Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета                    |

  | № 01-03436/23и выдано 21.04.2023                                                        |

   -----------------------------------------------------------------------------------------

2. Параметры города

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Название:  Атырауская область

     Коэффициент А = 200

     Скорость ветра Uмр =  12.0 м/с

     Средняя скорость ветра = 5.0 м/с

     Температура летняя =  25.0 град.C

     Температура зимняя =  -25.0 град.C

     Коэффициент рельефа =  1.00

     Площадь города =  0.0 кв.км

     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 

                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

 0002  Т     2.0  0.35 10.08  0.9700  90.0    1434.00    1663.00                             1.0 1.00 0  0.0000600

 0003  Т     2.0  0.35 10.08  0.9700  90.0    1457.00    1678.00                             1.0 1.00 0  0.0020000

 0004  Т     4.5  0.10  2.58  0.0203 180.0    1438.00    1675.00                             1.0 1.00 0  0.0020000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Сезон     :ЗИМА (температура воздуха -25.0 град.С)

     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 

                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0002 |    0.000060| Т  |   0.001039 |   5.10  |    48.4  |

|   2 | 0003 |    0.002000| Т  |   0.034645 |   5.10  |    48.4  |

|   3 | 0004 |    0.002000| Т  |   0.136992 |   0.63  |    16.2  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.004060 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.172677 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      1.56 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Сезон     :ЗИМА (температура воздуха -25.0 град.С)

     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 

                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.0768000 мг/м3 

                                         0.3840000 долей ПДК

     Расчет по прямоугольнику 001 : 4752x2160 с шагом 216

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.56 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 

                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра X= 1320, Y= 1434

                    размеры: длина(по Х)= 4752, ширина(по Y)= 2160, шаг сетки= 216

     Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.0768000 мг/м3 

                                           0.3840000 долей ПДК

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  2514 : Y-строка  1  Cmax=  0.387 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=186)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.384: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.386: 0.386: 0.387: 0.387: 0.387: 0.387: 0.386: 0.386:

Cc : 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077:

Cф : 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384:

Фоп:  108 :  110 :  112 :  114 :  117 :  120 :  125 :  130 :  137 :  146 :  158 :  171 :  186 :  200 :  212 :  221 :

Uоп:      : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

Ки :      :      :      :      :      : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки :      :      :      :      :      :      : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385:

Cc : 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077:

Cф : 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384:

Фоп:  229 :  234 :  239 :  242 :  245 :  248 :  250 :

Uоп: 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.29 : 1.28 :

          :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :      :      :      :

Ви : 0.001: 0.000:      :      :      :      :      :

Ки : 0004 : 0004 :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  2298 : Y-строка  2  Cmax=  0.389 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=188)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.384: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.386: 0.386: 0.387: 0.388: 0.388: 0.389: 0.388: 0.387: 0.386:

Cc : 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.078: 0.078: 0.078: 0.078: 0.077: 0.077:

Cф : 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384:

Фоп:  104 :  105 :  107 :  109 :  111 :  114 :  117 :  122 :  129 :  138 :  151 :  168 :  188 :  206 :  220 :  230 :

Uоп: 1.28 : 1.28 : 1.27 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.27 : 1.28 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:

Ки :      :      :      :      : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0003 : 0003 :

Ви :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

Ки :      :      :      :      :      : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0004 : 0004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.386: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385:

Cc : 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077:

Cф : 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384:

Фоп:  237 :  242 :  246 :  249 :  251 :  253 :  255 :

Uоп: 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 :

          :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :      :      :      :

Ви : 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :      :

Ки : 0004 : 0004 : 0004 :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  2082 : Y-строка  3  Cmax=  0.393 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=192)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.384: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.386: 0.387: 0.388: 0.390: 0.392: 0.393: 0.391: 0.388: 0.387:

Cc : 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.078: 0.078: 0.078: 0.079: 0.078: 0.078: 0.077:

Cф : 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384:

Фоп:   99 :  100 :  101 :  102 :  104 :  106 :  109 :  112 :  118 :  126 :  140 :  163 :  192 :  217 :  232 :  241 :

Uоп: 1.28 : 1.29 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.28 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002:

Ки :      :      :      :      : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0004 : 0004 : 0004 : 0003 : 0003 : 0004 : 0003 :

Ви :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001:

Ки :      :      :      :      :      : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0003 : 0003 : 0003 : 0004 : 0004 : 0003 : 0004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.386: 0.386: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385:

Cc : 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077:

Cф : 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384:

Фоп:  247 :  251 :  254 :  256 :  257 :  259 :  260 :

Uоп: 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 :

          :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :      :      :      :

Ви : 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :      :

Ки : 0004 : 0004 : 0004 :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  1866 : Y-строка  4  Cmax=  0.405 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=205)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.384: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.386: 0.386: 0.387: 0.389: 0.394: 0.403: 0.405: 0.395: 0.390: 0.387:

Cc : 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.078: 0.079: 0.081: 0.081: 0.079: 0.078: 0.077:

Cф : 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384:

Фоп:   94 :   95 :   95 :   96 :   97 :   98 :   99 :  101 :  104 :  109 :  119 :  146 :  205 :  238 :  250 :  256 :

Uоп: 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.27 :12.00 :12.00 : 7.62 : 7.24 :12.00 :12.00 : 1.28 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.010: 0.012: 0.006: 0.003: 0.002:

Ки :      :      :      :      : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0004 : 0004 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.005: 0.008: 0.009: 0.005: 0.003: 0.001:

Ки :      :      :      :      :      : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0003 : 0003 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.386: 0.386: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385:

Cc : 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077:

Cф : 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384:

Фоп:  259 :  261 :  262 :  263 :  264 :  265 :  265 :

Uоп: 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.29 :

          :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :      :      :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :      :

Ки : 0004 : 0004 : 0004 :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  1650 : Y-строка  5  Cmax=  0.429 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=287)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.384: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.386: 0.386: 0.387: 0.390: 0.396: 0.422: 0.429: 0.398: 0.390: 0.387:

Cc : 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.078: 0.079: 0.084: 0.086: 0.080: 0.078: 0.077:

Cф : 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384:

Фоп:   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   88 :   88 :   87 :   86 :   78 :  287 :  275 :  273 :  272 :

Uоп: 1.28 : 1.29 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 :12.00 :12.00 :11.18 : 4.62 : 4.29 :10.01 :12.00 :12.00 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.006: 0.019: 0.025: 0.008: 0.003: 0.002:

Ки :      :      :      :      : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0004 : 0004 : 0003 : 0004 : 0003 : 0003 : 0003 : 0004 :

Ви :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.003: 0.006: 0.018: 0.020: 0.006: 0.003: 0.002:

Ки :      :      :      :      :      : 0004 : 0004 : 0004 : 0003 : 0003 : 0004 : 0003 : 0004 : 0004 : 0004 : 0003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.386: 0.386: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385:

Cc : 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077:

Cф : 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384:

Фоп:  272 :  271 :  271 :  271 :  271 :  271 :  271 :

Uоп: 1.28 : 1.27 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 :

          :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :      :      :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :      :

Ки : 0004 : 0004 : 0004 :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  1434 : Y-строка  6  Cmax=  0.400 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=340)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.384: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.386: 0.386: 0.387: 0.389: 0.393: 0.399: 0.400: 0.394: 0.389: 0.387:

Cc : 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.078: 0.079: 0.080: 0.080: 0.079: 0.078: 0.077:

Cф : 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384:

Фоп:   84 :   84 :   83 :   83 :   82 :   80 :   79 :   76 :   72 :   67 :   55 :   28 :  340 :  309 :  295 :  288 :

Uоп: 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 :12.00 :12.00 : 8.81 : 8.48 :12.00 :12.00 : 1.28 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.008: 0.009: 0.005: 0.003: 0.002:

Ки :      :      :      :      : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0004 : 0004 : 0003 : 0003 : 0003 : 0004 : 0003 :

Ви :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.007: 0.007: 0.004: 0.003: 0.001:

Ки :      :      :      :      :      : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0003 : 0003 : 0004 : 0004 : 0004 : 0003 : 0004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.386: 0.386: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385:

Cc : 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077:

Cф : 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384:

Фоп:  284 :  282 :  280 :  279 :  278 :  277 :  276 :

Uоп: 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.29 :

          :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :      :      :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :      :

Ки : 0004 : 0004 : 0004 :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  1218 : Y-строка  7  Cmax=  0.391 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=349)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.384: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.386: 0.387: 0.388: 0.389: 0.391: 0.391: 0.390: 0.388: 0.387:

Cc : 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.078: 0.078: 0.078: 0.078: 0.078: 0.078: 0.077:

Cф : 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384:

Фоп:   80 :   79 :   78 :   76 :   74 :   72 :   69 :   65 :   59 :   51 :   37 :   15 :  349 :  326 :  311 :  302 :

Uоп: 1.28 : 1.29 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.28 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:

Ки :      :      :      :      : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0003 :

Ви :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001:

Ки :      :      :      :      :      : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.386: 0.386: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385:

Cc : 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077:

Cф : 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384:

Фоп:  296 :  291 :  288 :  286 :  284 :  283 :  282 :

Uоп: 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 :

          :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :      :      :      :

Ви : 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :      :

Ки : 0004 : 0004 : 0004 :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  1002 : Y-строка  8  Cmax=  0.388 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=352)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.384: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.386: 0.386: 0.387: 0.387: 0.388: 0.388: 0.387: 0.387: 0.386:

Cc : 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.078: 0.078: 0.077: 0.077: 0.077:

Cф : 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384:

Фоп:   75 :   74 :   72 :   70 :   68 :   65 :   61 :   56 :   49 :   40 :   27 :   11 :  352 :  336 :  322 :  313 :

Uоп: 1.28 : 1.29 : 1.29 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.28 : 1.28 : 1.28 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:

Ки :      :      :      :      : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0004 : 0004 : 0004 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки :      :      :      :      :      : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0003 : 0003 : 0003 : 0004 : 0004 : 0004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.386: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385:

Cc : 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077:

Cф : 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384:

Фоп:  305 :  300 :  296 :  293 :  290 :  288 :  287 :

Uоп: 1.27 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 :

          :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :      :      :      :

Ви : 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :      :

Ки : 0004 : 0004 : 0004 :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=   786 : Y-строка  9  Cmax=  0.387 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=354)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.384: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.386: 0.386: 0.386: 0.387: 0.387: 0.386: 0.386: 0.386:

Cc : 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077:

Cф : 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384:

Фоп:   70 :   69 :   67 :   64 :   61 :   58 :   54 :   48 :   41 :   32 :   21 :    8 :  354 :  341 :  330 :  320 :

Uоп:      : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

Ки :      :      :      :      :      : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки :      :      :      :      :      :      : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385:

Cc : 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077:

Cф : 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384:

Фоп:  313 :  307 :  303 :  299 :  296 :  294 :  292 :

Uоп: 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 :

          :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :      :      :      :

Ви : 0.001: 0.000:      :      :      :      :      :

Ки : 0004 : 0004 :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=   570 : Y-строка 10  Cmax=  0.386 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=356)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.384: 0.384: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.386: 0.386: 0.386: 0.386: 0.386: 0.386: 0.385:

Cc : 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077:

Cф : 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384:

Фоп:   66 :   64 :   62 :   59 :   56 :   52 :   48 :   42 :   35 :   27 :   17 :    7 :  356 :  345 :  335 :  326 :

Uоп:      : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки :      :      :      :      :      : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки :      :      :      :      :      :      :      : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.384:

Cc : 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077:

Cф : 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384:

Фоп:  319 :  313 :  309 :  305 :  301 :  299 :  296 :

Uоп: 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 :

          :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :      :

Ки : 0003 : 0003 : 0003 :      :      :      :      :

Ви : 0.000:      :      :      :      :      :      :

Ки : 0004 :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=   354 : Y-строка 11  Cmax=  0.385 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=356)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.384: 0.384: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385:

Cc : 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077:

Cф : 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384:

Фоп:   62 :   60 :   57 :   55 :   51 :   47 :   42 :   37 :   30 :   23 :   15 :    6 :  356 :  347 :  339 :  331 :

Uоп:      :      : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки :      :      :      :      :      :      : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

Ки :      :      :      :      :      :      :      :      : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.384:

Cc : 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077:

Cф : 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384:

Фоп:  324 :  319 :  314 :  310 :  306 :  303 :  300 :

Uоп: 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 :

          :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.001: 0.000:      :      :      :      :      :

Ки : 0003 : 0003 :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

          Координаты точки :  X=  1536.0 м,  Y=  1650.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.4290759 доли ПДКмр|

                                     |       0.0858152 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   287 град.

                       и скорости ветра  4.29 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  Фоновая концентрация Cf  |   0.3840000 |  89.49 (Вклад источников 10.51%)|

|  1 | 0003 | Т |   0.002000|   0.0245800 |  54.53 |  54.53 |   12.2900200  |

|  2 | 0004 | Т |   0.002000|   0.0202956 |  45.03 |  99.56 |   10.1477928  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.4288756    99.56                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0002002     0.44 (1 источник)             |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 

                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=     1320 м;  Y=     1434 |

      |  Длина и ширина     : L=   4752 м;  B=   2160 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    216 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.0768000 мг/м3 

                                           0.3840000 долей ПДК

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|---

 1-| 0.384 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.386 0.386 0.387 0.387 0.387 0.387 0.386 0.386 0.385 0.385 |- 1

                                                                                                                 |

 2-| 0.384 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.386 0.386 0.387 0.388 0.388 0.389 0.388 0.387 0.386 0.386 0.385 |- 2

                                                                                                                 |

 3-| 0.384 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.386 0.387 0.388 0.390 0.392 0.393 0.391 0.388 0.387 0.386 0.386 |- 3

                                                                                                                 |

 4-| 0.384 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.386 0.386 0.387 0.389 0.394 0.403 0.405 0.395 0.390 0.387 0.386 0.386 |- 4

                                                                                                                 |

 5-| 0.384 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.386 0.386 0.387 0.390 0.396 0.422 0.429 0.398 0.390 0.387 0.386 0.386 |- 5

                                                                                                                 |

 6-C 0.384 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.386 0.386 0.387 0.389 0.393 0.399 0.400 0.394 0.389 0.387 0.386 0.386 C- 6

                                                                                                                 |

 7-| 0.384 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.386 0.387 0.388 0.389 0.391 0.391 0.390 0.388 0.387 0.386 0.386 |- 7

                                                                                                                 |

 8-| 0.384 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.386 0.386 0.387 0.387 0.388 0.388 0.387 0.387 0.386 0.386 0.385 |- 8

                                                                                                                 |

 9-| 0.384 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.386 0.386 0.386 0.387 0.387 0.386 0.386 0.386 0.385 0.385 |- 9

                                                                                                                 |

10-| 0.384 0.384 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.386 0.386 0.386 0.386 0.386 0.386 0.385 0.385 0.385 |-10

                                                                                                                 |

11-| 0.384 0.384 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 |-11

                                                                                                                 |

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|---

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  

      19    20    21    22    23  

    --|-----|-----|-----|-----|---

     0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 |- 1

                                   |

     0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 |- 2

                                   |

     0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 |- 3

                                   |

     0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 |- 4

                                   |

     0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 |- 5

                                   |

     0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 C- 6

                                   |

     0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 |- 7

                                   |

     0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 |- 8

                                   |

     0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 |- 9

                                   |

     0.385 0.385 0.385 0.385 0.384 |-10

                                   |

     0.385 0.385 0.385 0.385 0.384 |-11

                                   |

    --|-----|-----|-----|-----|---

      19    20    21    22    23  

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.4290759 долей ПДКмр  (0.38400 постоянный фон)

                                         =  0.0858152 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм =  1536.0 м

     ( X-столбец 13, Y-строка 5)      Yм =  1650.0 м

 При опасном направлении ветра  :     287 град.

  и "опасной" скорости ветра    :  4.29 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 

                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек: 50

     Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.0768000 мг/м3 

                                           0.3840000 долей ПДК

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   2495:  2359:  2327:  2280:  2486:  2280:  2422:  2218:  2164:  2264:  2064:  2001:  2280:  2064:  2286:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -264:  -364:  -377:  -418:  -427:  -440:  -459:  -499:  -519:  -581:  -606:  -660:  -681:  -698:  -721:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385:

Cc : 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077:

Cф : 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384:

Фоп:  116 :  111 :  110 :  108 :  113 :  108 :  111 :  106 :  104 :  106 :  101 :   99 :  106 :  100 :  106 :

Uоп: 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.29 : 1.28 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   2280:  1848:  1838:  2309:  2064:  1675:  2280:  1286:  1632:   969:  1002:   813:   786:   657:   570:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -735:  -793:  -802:  -862:  -914:  -943:  -951:  -988:  -994:  3199:  3253:  3265:  3276:  3330:  3367:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385:

Cc : 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077:

Cф : 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384:

Фоп:  105 :   94 :   94 :  105 :   99 :   90 :  104 :   81 :   89 :  292 :  290 :  295 :  296 :  298 :  300 :

Uоп: 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.27 : 1.28 : 1.28 : 1.28 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1073:   500:   354:  1002:   786:   354:  1177:   570:  1218:   378:  1002:   570:   786:  1218:  1848:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   3368:  3396:  3458:  3469:  3492:  3510:  3536:  3583:  3602:  3626:  3685:  3696:  3696:  3696: -1004:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.385: 0.384: 0.385: 0.384: 0.385: 0.385: 0.385:

Cc : 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077:

Cф : 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384:

Фоп:  287 :  301 :  303 :  288 :  294 :  303 :  283 :  297 :  282 :  301 :  287 :  296 :  292 :  282 :   94 :

Uоп: 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.29 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________

 y=   2413:  1596:  1632:  2064:  2280:

----------:------:------:------:------:

 x=  -1006: -1036: -1056: -1056: -1056:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384:

Cc : 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077:

Cф : 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384:

Фоп:  107 :   88 :   89 :   99 :  104 :

Uоп: 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

          Координаты точки :  X=  3199.1 м,  Y=   969.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.3847989 доли ПДКмр|

                                     |       0.0769598 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   292 град.

                       и скорости ветра  1.28 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  Фоновая концентрация Cf  |   0.3840000 |  99.79 (Вклад источников  0.21%)|

|  1 | 0003 | Т |   0.002000|   0.0004242 |  53.10 |  53.10 |  0.212096840  |

|  2 | 0004 | Т |   0.002000|   0.0003622 |  45.34 |  98.43 |  0.181097478  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.3847864    98.43                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0000125     1.57 (1 источник)             |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 

                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек: 80

     Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.0768000 мг/м3 

                                           0.3840000 долей ПДК

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1564:  1563:  1564:  1566:  1569:  1574:  1579:  1587:  1595:  1604:  1614:  1624:  1636:  1647:  1659:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1447:  1435:  1423:  1412:  1400:  1389:  1379:  1370:  1361:  1353:  1347:  1342:  1338:  1335:  1334:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.418: 0.418: 0.419: 0.419: 0.419: 0.420: 0.420: 0.421: 0.421: 0.422: 0.423: 0.424: 0.425: 0.426: 0.426:

Cc : 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085:

Cф : 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384:

Фоп:  358 :    4 :   10 :   16 :   22 :   28 :   34 :   40 :   46 :   52 :   58 :   64 :   70 :   75 :   81 :

Uоп: 1.98 : 2.00 : 2.04 : 2.08 : 2.12 : 2.17 : 2.20 : 2.33 : 4.17 : 4.27 : 4.42 : 4.45 : 4.48 : 4.46 : 4.46 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви :      :      :      :      :      : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :

Ки :      :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1671:  1683:  1694:  1699:  1707:  1718:  1728:  1738:  1747:  1755:  1762:  1767:  1771:  1772:  1773:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1334:  1336:  1339:  1341:  1343:  1347:  1353:  1360:  1368:  1376:  1386:  1397:  1408:  1412:  1413:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.426: 0.426: 0.426: 0.426: 0.425: 0.425: 0.424: 0.424: 0.423: 0.423: 0.422: 0.422: 0.421: 0.421: 0.421:

Cc : 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084:

Cф : 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384:

Фоп:   87 :   93 :   99 :  102 :  107 :  114 :  120 :  127 :  133 :  140 :  147 :  153 :  160 :  163 :  163 :

Uоп: 4.42 : 4.39 : 4.24 : 4.23 : 2.22 : 2.14 : 2.08 : 2.00 : 1.96 : 1.89 : 1.82 : 1.81 : 1.75 : 1.74 : 1.76 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.027: 0.028: 0.027: 0.028: 0.027: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1778:  1782:  1784:  1784:  1784:  1785:  1785:  1785:  1785:  1786:  1786:  1785:  1785:  1784:  1781:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1425:  1437:  1444:  1444:  1444:  1449:  1454:  1456:  1458:  1462:  1463:  1463:  1469:  1481:  1493:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.420: 0.419: 0.419: 0.419: 0.419: 0.419: 0.419: 0.418: 0.418: 0.418: 0.418: 0.418: 0.418: 0.418: 0.418:

Cc : 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084:

Cф : 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384:

Фоп:  170 :  176 :  180 :  180 :  180 :  183 :  185 :  186 :  187 :  189 :  189 :  189 :  192 :  198 :  203 :

Uоп: 1.83 : 1.92 : 1.94 : 1.96 : 1.96 : 1.98 : 2.05 : 2.08 : 2.10 : 2.11 : 2.15 : 2.15 : 2.21 : 2.35 : 4.06 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.026: 0.025: 0.025: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.022: 0.021: 0.019:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0003 :

Ви : 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.015:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1776:  1770:  1763:  1754:  1744:  1734:  1722:  1710:  1703:  1703:  1703:  1698:  1693:  1691:  1689:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1505:  1516:  1526:  1535:  1543:  1550:  1555:  1559:  1561:  1561:  1561:  1562:  1562:  1562:  1562:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.419: 0.420: 0.421: 0.422: 0.423: 0.424: 0.425: 0.426: 0.426: 0.426: 0.426: 0.426: 0.426: 0.426: 0.426:

Cc : 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085:

Cф : 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384:

Фоп:  210 :  216 :  222 :  228 :  234 :  240 :  247 :  253 :  256 :  257 :  257 :  259 :  262 :  263 :  264 :

Uоп: 4.18 : 4.35 : 4.49 : 4.60 : 4.66 : 4.73 : 4.75 : 4.76 : 4.76 : 4.80 : 4.78 : 4.79 : 4.78 : 4.78 : 4.76 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.018: 0.020: 0.021: 0.022: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:      :      : 0.000:      :      :      :

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :      : 0002 :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1686:  1685:  1685:  1678:  1666:  1654:  1642:  1631:  1621:  1617:  1611:  1603:  1596:  1590:  1588:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1563:  1563:  1562:  1562:  1561:  1558:  1553:  1547:  1540:  1536:  1532:  1523:  1514:  1504:  1500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.426: 0.426: 0.426: 0.426: 0.426: 0.425: 0.424: 0.423: 0.422: 0.422: 0.421: 0.420: 0.420: 0.420: 0.420:

Cc : 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084:

Cф : 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384:

Фоп:  266 :  266 :  266 :  269 :  276 :  282 :  289 :  295 :  302 :  304 :  308 :  313 :  319 :  326 :  328 :

Uоп: 4.75 : 4.75 : 4.77 : 4.75 : 4.72 : 4.65 : 4.58 : 4.44 : 4.33 : 4.15 : 4.03 : 2.35 : 2.19 : 2.09 : 2.03 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.020: 0.019: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.016: 0.018: 0.018: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________

 y=   1581:  1575:  1570:  1566:  1564:

----------:------:------:------:------:

 x=   1491:  1481:  1470:  1459:  1447:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.419: 0.419: 0.419: 0.418: 0.418:

Cc : 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084:

Cф : 0.384: 0.384: 0.384: 0.384: 0.384:

Фоп:  334 :  340 :  346 :  352 :  358 :

Uоп: 1.98 : 1.96 : 1.96 : 1.96 : 1.98 :

          :      :      :      :      :

Ви : 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

          Координаты точки :  X=  1334.3 м,  Y=  1670.8 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.4262370 доли ПДКмр|

                                     |       0.0852474 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    87 град.

                       и скорости ветра  4.42 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  Фоновая концентрация Cf  |   0.3840000 |  90.09 (Вклад источников  9.91%)|

|  1 | 0004 | Т |   0.002000|   0.0214389 |  50.76 |  50.76 |   10.7194347  |

|  2 | 0003 | Т |   0.002000|   0.0204555 |  48.43 |  99.19 |   10.2277489  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.4258944    99.19                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0003427     0.81 (1 источник)             |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      

                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

 0002  Т     2.0  0.35 10.08  0.9700  90.0    1434.00    1663.00                             1.0 1.00 0  0.0000090

 0003  Т     2.0  0.35 10.08  0.9700  90.0    1457.00    1678.00                             1.0 1.00 0  0.0003000

 0004  Т     4.5  0.10  2.58  0.0203 180.0    1438.00    1675.00                             1.0 1.00 0  0.0003000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Сезон     :ЗИМА (температура воздуха -25.0 град.С)

     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      

                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0002 |  0.00000900| Т  |   0.000078 |   5.10  |    48.4  |

|   2 | 0003 |    0.000300| Т  |   0.002598 |   5.10  |    48.4  |

|   3 | 0004 |    0.000300| Т  |   0.010274 |   0.63  |    16.2  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.000609 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.012951 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      1.56 м/с         |

|----------------------------------------------------------------|

|Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Сезон     :ЗИМА (температура воздуха -25.0 град.С)

     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      

                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.0853000 мг/м3 

                                         0.2132500 долей ПДК

     Расчет по прямоугольнику 001 : 4752x2160 с шагом 216

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.56 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      

                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра X= 1320, Y= 1434

                    размеры: длина(по Х)= 4752, ширина(по Y)= 2160, шаг сетки= 216

     Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.0853000 мг/м3 

                                           0.2132500 долей ПДК

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  2514 : Y-строка  1  Cmax=  0.213 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=186)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:

Cc : 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085:

Cф : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:

Фоп:  108 :  110 :  112 :  114 :  117 :  120 :  125 :  130 :  137 :  146 :  158 :  171 :  186 :  200 :  212 :  221 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:

Cc : 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085:

Cф : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:

Фоп:  229 :  234 :  239 :  242 :  245 :  248 :  250 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  2298 : Y-строка  2  Cmax=  0.214 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=188)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.213: 0.213:

Cc : 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085:

Cф : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:

Фоп:  104 :  105 :  107 :  109 :  111 :  114 :  117 :  122 :  129 :  138 :  151 :  168 :  188 :  206 :  220 :  230 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:

Cc : 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085:

Cф : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:

Фоп:  237 :  242 :  246 :  249 :  251 :  253 :  255 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  2082 : Y-строка  3  Cmax=  0.214 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=192)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.213:

Cc : 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.086: 0.086: 0.085: 0.085: 0.085:

Cф : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:

Фоп:   99 :  100 :  101 :  102 :  104 :  106 :  109 :  112 :  118 :  126 :  140 :  163 :  192 :  217 :  232 :  241 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:

Cc : 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085:

Cф : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:

Фоп:  247 :  251 :  254 :  256 :  257 :  259 :  260 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  1866 : Y-строка  4  Cmax=  0.215 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=205)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.214: 0.214: 0.215: 0.215: 0.214: 0.214: 0.213:

Cc : 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.085: 0.085:

Cф : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:

Фоп:   94 :   95 :   95 :   96 :   97 :   98 :   99 :  101 :  104 :  109 :  119 :  146 :  205 :  238 :  250 :  256 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :12.00 : 7.62 : 7.24 :12.00 :      :      :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.000:      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0003 : 0003 : 0003 :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001:      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0004 : 0004 :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:

Cc : 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085:

Cф : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:

Фоп:  259 :  261 :  262 :  263 :  264 :  265 :  265 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :

          :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  1650 : Y-строка  5  Cmax=  0.217 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=287)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.214: 0.214: 0.216: 0.217: 0.214: 0.214: 0.214:

Cc : 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.086: 0.086: 0.087: 0.086: 0.085: 0.085:

Cф : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:

Фоп:   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   88 :   88 :   87 :   86 :   78 :  287 :  275 :  273 :  272 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :11.18 : 4.62 : 4.29 :10.01 :12.00 :      :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.002: 0.001:      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0004 : 0003 : 0003 :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.002: 0.000:      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0003 : 0004 : 0004 :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:

Cc : 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085:

Cф : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:

Фоп:  272 :  271 :  271 :  271 :  271 :  271 :  271 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :

          :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  1434 : Y-строка  6  Cmax=  0.214 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=340)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.213:

Cc : 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.085: 0.085:

Cф : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:

Фоп:   84 :   84 :   83 :   83 :   82 :   80 :   79 :   76 :   72 :   67 :   55 :   28 :  340 :  309 :  295 :  288 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :12.00 : 8.81 : 8.48 :12.00 :      :      :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001:      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0003 : 0003 :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001:      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0004 : 0004 :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:

Cc : 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085:

Cф : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:

Фоп:  284 :  282 :  280 :  279 :  278 :  277 :  276 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :

          :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  1218 : Y-строка  7  Cmax=  0.214 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=349)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.213:

Cc : 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.086: 0.086: 0.085: 0.085: 0.085:

Cф : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:

Фоп:   80 :   79 :   78 :   76 :   74 :   72 :   69 :   65 :   59 :   51 :   37 :   15 :  349 :  326 :  311 :  302 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :12.00 :12.00 :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:

Cc : 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085:

Cф : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:

Фоп:  296 :  291 :  288 :  286 :  284 :  283 :  282 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  1002 : Y-строка  8  Cmax=  0.214 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=352)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.214: 0.214: 0.214: 0.213: 0.213:

Cc : 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085:

Cф : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:

Фоп:   75 :   74 :   72 :   70 :   68 :   65 :   61 :   56 :   49 :   40 :   27 :   11 :  352 :  336 :  322 :  313 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:

Cc : 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085:

Cф : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:

Фоп:  305 :  300 :  296 :  293 :  290 :  288 :  287 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=   786 : Y-строка  9  Cmax=  0.213 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=354)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:

Cc : 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085:

Cф : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:

Фоп:   70 :   69 :   67 :   64 :   61 :   58 :   54 :   48 :   41 :   32 :   21 :    8 :  354 :  341 :  330 :  320 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:

Cc : 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085:

Cф : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:

Фоп:  313 :  307 :  303 :  299 :  296 :  294 :  292 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=   570 : Y-строка 10  Cmax=  0.213 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=356)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:

Cc : 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085:

Cф : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:

Фоп:   66 :   64 :   62 :   59 :   56 :   52 :   48 :   42 :   35 :   27 :   17 :    7 :  356 :  345 :  335 :  326 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:

Cc : 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085:

Cф : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:

Фоп:  319 :  313 :  309 :  305 :  301 :  299 :  296 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=   354 : Y-строка 11  Cmax=  0.213 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=356)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:

Cc : 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085:

Cф : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:

Фоп:   62 :   60 :   57 :   55 :   51 :   47 :   42 :   37 :   30 :   23 :   15 :    6 :  356 :  347 :  339 :  331 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:

Cc : 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085:

Cф : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:

Фоп:  324 :  319 :  314 :  310 :  306 :  303 :  300 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

          Координаты точки :  X=  1536.0 м,  Y=  1650.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2166307 доли ПДКмр|

                                     |       0.0866523 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   287 град.

                       и скорости ветра  4.29 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  Фоновая концентрация Cf  |   0.2132500 |  98.44 (Вклад источников  1.56%)|

|  1 | 0003 | Т | 0.00030000|   0.0018435 |  54.53 |  54.53 |    6.1450109  |

|  2 | 0004 | Т | 0.00030000|   0.0015222 |  45.03 |  99.56 |    5.0738974  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.2166157    99.56                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0000150     0.44 (1 источник)             |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      

                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=     1320 м;  Y=     1434 |

      |  Длина и ширина     : L=   4752 м;  B=   2160 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    216 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.0853000 мг/м3 

                                           0.2132500 долей ПДК

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|---

 1-| 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 |- 1

                                                                                                                 |

 2-| 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.214 0.214 0.214 0.214 0.213 0.213 0.213 0.213 |- 2

                                                                                                                 |

 3-| 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.214 0.214 0.214 0.214 0.214 0.214 0.213 0.213 0.213 |- 3

                                                                                                                 |

 4-| 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.214 0.214 0.215 0.215 0.214 0.214 0.213 0.213 0.213 |- 4

                                                                                                                 |

 5-| 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.214 0.214 0.216 0.217 0.214 0.214 0.214 0.213 0.213 |- 5

                                                                                                                 |

 6-C 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.214 0.214 0.214 0.214 0.214 0.214 0.213 0.213 0.213 C- 6

                                                                                                                 |

 7-| 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.214 0.214 0.214 0.214 0.214 0.214 0.213 0.213 0.213 |- 7

                                                                                                                 |

 8-| 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.214 0.214 0.214 0.213 0.213 0.213 0.213 |- 8

                                                                                                                 |

 9-| 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 |- 9

                                                                                                                 |

10-| 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 |-10

                                                                                                                 |

11-| 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 |-11

                                                                                                                 |

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|---

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  

      19    20    21    22    23  

    --|-----|-----|-----|-----|---

     0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 |- 1

                                   |

     0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 |- 2

                                   |

     0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 |- 3

                                   |

     0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 |- 4

                                   |

     0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 |- 5

                                   |

     0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 C- 6

                                   |

     0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 |- 7

                                   |

     0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 |- 8

                                   |

     0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 |- 9

                                   |

     0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 |-10

                                   |

     0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 |-11

                                   |

    --|-----|-----|-----|-----|---

      19    20    21    22    23  

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.2166307 долей ПДКмр  (0.21325 постоянный фон)

                                         =  0.0866523 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм =  1536.0 м

     ( X-столбец 13, Y-строка 5)      Yм =  1650.0 м

 При опасном направлении ветра  :     287 град.

  и "опасной" скорости ветра    :  4.29 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      

                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек: 50

     Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.0853000 мг/м3 

                                           0.2132500 долей ПДК

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   2495:  2359:  2327:  2280:  2486:  2280:  2422:  2218:  2164:  2264:  2064:  2001:  2280:  2064:  2286:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -264:  -364:  -377:  -418:  -427:  -440:  -459:  -499:  -519:  -581:  -606:  -660:  -681:  -698:  -721:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:

Cc : 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085:

Cф : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:

Фоп:  116 :  111 :  110 :  108 :  113 :  108 :  111 :  106 :  104 :  106 :  101 :   99 :  106 :  100 :  106 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   2280:  1848:  1838:  2309:  2064:  1675:  2280:  1286:  1632:   969:  1002:   813:   786:   657:   570:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -735:  -793:  -802:  -862:  -914:  -943:  -951:  -988:  -994:  3199:  3253:  3265:  3276:  3330:  3367:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:

Cc : 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085:

Cф : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:

Фоп:  105 :   94 :   94 :  105 :   99 :   90 :  104 :   81 :   89 :  292 :  290 :  295 :  296 :  298 :  300 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1073:   500:   354:  1002:   786:   354:  1177:   570:  1218:   378:  1002:   570:   786:  1218:  1848:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   3368:  3396:  3458:  3469:  3492:  3510:  3536:  3583:  3602:  3626:  3685:  3696:  3696:  3696: -1004:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:

Cc : 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085:

Cф : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:

Фоп:  287 :  301 :  303 :  288 :  294 :  303 :  283 :  297 :  282 :  301 :  287 :  296 :  292 :  282 :   94 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________

 y=   2413:  1596:  1632:  2064:  2280:

----------:------:------:------:------:

 x=  -1006: -1036: -1056: -1056: -1056:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:

Cc : 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085:

Cф : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:

Фоп:  107 :   88 :   89 :   99 :  104 :

Uоп:      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

          Координаты точки :  X=  3199.1 м,  Y=   969.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2133099 доли ПДКмр|

                                     |       0.0853240 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   292 град.

                       и скорости ветра  1.28 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  Фоновая концентрация Cf  |   0.2132500 |  99.97 (Вклад источников  0.03%)|

|  1 | 0003 | Т | 0.00030000|   0.0000318 |  53.10 |  53.10 |  0.106048413  |

|  2 | 0004 | Т | 0.00030000|   0.0000272 |  45.34 |  98.43 |  0.090548746  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.2133090    98.43                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0000009     1.57 (1 источник)             |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      

                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек: 80

     Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.0853000 мг/м3 

                                           0.2132500 долей ПДК

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1564:  1563:  1564:  1566:  1569:  1574:  1579:  1587:  1595:  1604:  1614:  1624:  1636:  1647:  1659:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1447:  1435:  1423:  1412:  1400:  1389:  1379:  1370:  1361:  1353:  1347:  1342:  1338:  1335:  1334:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216:

Cc : 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087:

Cф : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:

Фоп:  358 :    4 :   10 :   16 :   22 :   28 :   34 :   40 :   46 :   52 :   58 :   64 :   70 :   75 :   81 :

Uоп: 1.98 : 2.00 : 2.04 : 2.08 : 2.12 : 2.17 : 2.20 : 2.33 : 4.17 : 4.27 : 4.42 : 4.45 : 4.48 : 4.46 : 4.46 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1671:  1683:  1694:  1699:  1707:  1718:  1728:  1738:  1747:  1755:  1762:  1767:  1771:  1772:  1773:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1334:  1336:  1339:  1341:  1343:  1347:  1353:  1360:  1368:  1376:  1386:  1397:  1408:  1412:  1413:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216:

Cc : 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086:

Cф : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:

Фоп:   87 :   93 :   99 :  102 :  107 :  114 :  120 :  127 :  133 :  140 :  147 :  153 :  160 :  163 :  163 :

Uоп: 4.42 : 4.39 : 4.24 : 4.23 : 2.22 : 2.14 : 2.08 : 2.00 : 1.96 : 1.89 : 1.82 : 1.81 : 1.75 : 1.74 : 1.76 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1778:  1782:  1784:  1784:  1784:  1785:  1785:  1785:  1785:  1786:  1786:  1785:  1785:  1784:  1781:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1425:  1437:  1444:  1444:  1444:  1449:  1454:  1456:  1458:  1462:  1463:  1463:  1469:  1481:  1493:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216:

Cc : 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086:

Cф : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:

Фоп:  170 :  176 :  180 :  180 :  180 :  183 :  185 :  186 :  187 :  189 :  189 :  189 :  192 :  198 :  203 :

Uоп: 1.83 : 1.92 : 1.94 : 1.96 : 1.96 : 1.98 : 2.05 : 2.08 : 2.10 : 2.11 : 2.15 : 2.15 : 2.21 : 2.35 : 4.06 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0003 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1776:  1770:  1763:  1754:  1744:  1734:  1722:  1710:  1703:  1703:  1703:  1698:  1693:  1691:  1689:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1505:  1516:  1526:  1535:  1543:  1550:  1555:  1559:  1561:  1561:  1561:  1562:  1562:  1562:  1562:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216:

Cc : 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087:

Cф : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:

Фоп:  210 :  216 :  222 :  228 :  234 :  240 :  247 :  253 :  256 :  257 :  257 :  259 :  262 :  263 :  264 :

Uоп: 4.18 : 4.35 : 4.49 : 4.60 : 4.66 : 4.73 : 4.75 : 4.76 : 4.76 : 4.80 : 4.78 : 4.79 : 4.78 : 4.78 : 4.76 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1686:  1685:  1685:  1678:  1666:  1654:  1642:  1631:  1621:  1617:  1611:  1603:  1596:  1590:  1588:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1563:  1563:  1562:  1562:  1561:  1558:  1553:  1547:  1540:  1536:  1532:  1523:  1514:  1504:  1500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216:

Cc : 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086:

Cф : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:

Фоп:  266 :  266 :  266 :  269 :  276 :  282 :  289 :  295 :  302 :  304 :  308 :  313 :  319 :  326 :  328 :

Uоп: 4.75 : 4.75 : 4.77 : 4.75 : 4.72 : 4.65 : 4.58 : 4.44 : 4.33 : 4.15 : 4.03 : 2.35 : 2.19 : 2.09 : 2.03 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________

 y=   1581:  1575:  1570:  1566:  1564:

----------:------:------:------:------:

 x=   1491:  1481:  1470:  1459:  1447:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216:

Cc : 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086:

Cф : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:

Фоп:  334 :  340 :  346 :  352 :  358 :

Uоп: 1.98 : 1.96 : 1.96 : 1.96 : 1.98 :

          :      :      :      :      :

Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

          Координаты точки :  X=  1334.3 м,  Y=  1670.8 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2164178 доли ПДКмр|

                                     |       0.0865671 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    87 град.

                       и скорости ветра  4.42 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  Фоновая концентрация Cf  |   0.2132500 |  98.54 (Вклад источников  1.46%)|

|  1 | 0004 | Т | 0.00030000|   0.0016079 |  50.76 |  50.76 |    5.3597174  |

|  2 | 0003 | Т | 0.00030000|   0.0015342 |  48.43 |  99.19 |    5.1138744  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.2163921    99.19                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0000257     0.81 (1 источник)             |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                

                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

 0003  Т     2.0  0.35 10.08  0.9700  90.0    1457.00    1678.00                             1.0 1.00 0  0.0010000

 0004  Т     4.5  0.10  2.58  0.0203 180.0    1438.00    1675.00                             1.0 1.00 0  0.0010000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Сезон     :ЗИМА (температура воздуха -25.0 град.С)

     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                

                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0003 |    0.001000| Т  |   0.006929 |   5.10  |    48.4  |

|   2 | 0004 |    0.001000| Т  |   0.027398 |   0.63  |    16.2  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.002000 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.034327 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      1.54 м/с         |

|----------------------------------------------------------------|

|Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Сезон     :ЗИМА (температура воздуха -25.0 град.С)

     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                

                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.0255000 мг/м3 

                                         0.0510000 долей ПДК

     Расчет по прямоугольнику 001 : 4752x2160 с шагом 216

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.54 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                

                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра X= 1320, Y= 1434

                    размеры: длина(по Х)= 4752, ширина(по Y)= 2160, шаг сетки= 216

     Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.0255000 мг/м3 

                                           0.0510000 долей ПДК

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  2514 : Y-строка  1  Cmax=  0.052 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=186)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.052: 0.052: 0.052: 0.051: 0.051:

Cc : 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026:

Cф : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Фоп:  108 :  110 :  112 :  114 :  117 :  120 :  125 :  130 :  137 :  146 :  158 :  171 :  186 :  200 :  212 :  221 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Cc : 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026:

Cф : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Фоп:  229 :  234 :  239 :  242 :  245 :  248 :  250 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  2298 : Y-строка  2  Cmax=  0.052 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=188)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.051:

Cc : 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026:

Cф : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Фоп:  104 :  105 :  107 :  109 :  111 :  114 :  117 :  122 :  129 :  138 :  151 :  168 :  188 :  206 :  220 :  230 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      : 1.28 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.27 : 1.28 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.000:      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0004 : 0004 :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Cc : 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026:

Cф : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Фоп:  237 :  242 :  246 :  249 :  251 :  253 :  255 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :

          :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  2082 : Y-строка  3  Cmax=  0.053 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=192)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.052: 0.052: 0.052: 0.053: 0.053: 0.052: 0.052: 0.052:

Cc : 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026:

Cф : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Фоп:   99 :  100 :  101 :  102 :  104 :  106 :  109 :  112 :  117 :  126 :  140 :  163 :  192 :  217 :  232 :  241 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :      : 1.28 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.28 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0004 : 0004 : 0003 : 0003 :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0003 : 0003 : 0004 : 0004 :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Cc : 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026:

Cф : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Фоп:  247 :  251 :  254 :  256 :  257 :  259 :  260 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :

          :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  1866 : Y-строка  4  Cmax=  0.055 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=205)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.052: 0.052: 0.053: 0.055: 0.055: 0.053: 0.052: 0.052:

Cc : 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.027: 0.028: 0.027: 0.026: 0.026:

Cф : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Фоп:   94 :   95 :   95 :   96 :   97 :   98 :   99 :  101 :  104 :  109 :  119 :  146 :  205 :  238 :  250 :  256 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :      :12.00 :12.00 :12.00 : 7.62 : 7.22 :12.00 :12.00 : 1.28 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0004 : 0004 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0003 : 0003 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Cc : 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026:

Cф : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Фоп:  259 :  261 :  262 :  263 :  264 :  265 :  265 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :

          :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  1650 : Y-строка  5  Cmax=  0.060 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=287)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.052: 0.052: 0.053: 0.058: 0.060: 0.054: 0.052: 0.052:

Cc : 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.027: 0.029: 0.030: 0.027: 0.026: 0.026:

Cф : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Фоп:   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   88 :   88 :   87 :   86 :   78 :  287 :  275 :  273 :  272 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :      :12.00 :12.00 :11.19 : 4.65 : 4.33 :10.01 :12.00 :12.00 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.004: 0.005: 0.002: 0.001:      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0004 : 0003 : 0004 : 0003 : 0003 : 0003 :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.004: 0.004: 0.001: 0.001:      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0003 : 0004 : 0003 : 0004 : 0004 : 0004 :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Cc : 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026:

Cф : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Фоп:  272 :  271 :  271 :  271 :  271 :  271 :  271 :

Uоп: 1.28 :      :      :      :      :      :      :

          :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  1434 : Y-строка  6  Cmax=  0.054 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=340)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.052: 0.052: 0.053: 0.054: 0.054: 0.053: 0.052: 0.052:

Cc : 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.027: 0.027: 0.026: 0.026: 0.026:

Cф : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Фоп:   84 :   84 :   83 :   83 :   82 :   80 :   79 :   76 :   73 :   67 :   55 :   28 :  340 :  309 :  295 :  288 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :      : 1.28 :12.00 :12.00 : 8.81 : 8.48 :12.00 :12.00 : 1.28 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0004 : 0004 : 0003 : 0003 : 0003 : 0004 :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0003 : 0003 : 0004 : 0004 : 0004 : 0003 :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Cc : 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026:

Cф : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Фоп:  284 :  282 :  280 :  279 :  278 :  277 :  276 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :

          :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  1218 : Y-строка  7  Cmax=  0.052 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=349)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052:

Cc : 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026:

Cф : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Фоп:   80 :   79 :   78 :   76 :   74 :   72 :   69 :   65 :   59 :   51 :   37 :   16 :  349 :  326 :  311 :  302 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :      : 1.28 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.28 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Cc : 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026:

Cф : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Фоп:  296 :  291 :  288 :  286 :  284 :  283 :  282 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :

          :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  1002 : Y-строка  8  Cmax=  0.052 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=352)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.051:

Cc : 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026:

Cф : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Фоп:   75 :   74 :   72 :   70 :   68 :   65 :   61 :   56 :   49 :   40 :   27 :   11 :  352 :  336 :  323 :  313 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      : 1.28 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.28 :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Cc : 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026:

Cф : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Фоп:  305 :  300 :  296 :  293 :  290 :  288 :  287 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=   786 : Y-строка  9  Cmax=  0.052 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=355)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.052: 0.051: 0.051: 0.051:

Cc : 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026:

Cф : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Фоп:   70 :   69 :   67 :   64 :   61 :   58 :   54 :   48 :   41 :   32 :   21 :    8 :  355 :  341 :  330 :  321 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Cc : 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026:

Cф : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Фоп:  313 :  307 :  303 :  299 :  296 :  294 :  292 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=   570 : Y-строка 10  Cmax=  0.051 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=356)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Cc : 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026:

Cф : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Фоп:   66 :   64 :   62 :   59 :   56 :   52 :   48 :   42 :   35 :   27 :   17 :    7 :  356 :  345 :  335 :  326 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Cc : 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026:

Cф : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Фоп:  319 :  313 :  309 :  305 :  301 :  299 :  296 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=   354 : Y-строка 11  Cmax=  0.051 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=356)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Cc : 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026:

Cф : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Фоп:   62 :   60 :   57 :   55 :   51 :   47 :   42 :   37 :   30 :   23 :   15 :    6 :  356 :  347 :  339 :  331 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Cc : 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026:

Cф : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Фоп:  324 :  319 :  314 :  310 :  306 :  303 :  300 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

          Координаты точки :  X=  1536.0 м,  Y=  1650.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0599756 доли ПДКмр|

                                     |       0.0299878 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   287 град.

                       и скорости ветра  4.33 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  Фоновая концентрация Cf  |   0.0510000 |  85.03 (Вклад источников 14.97%)|

|  1 | 0003 | Т |   0.001000|   0.0049370 |  55.00 |  55.00 |    4.9370351  |

|  2 | 0004 | Т |   0.001000|   0.0040386 |  45.00 | 100.00 |    4.0385823  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0599756   100.00                          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                

                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=     1320 м;  Y=     1434 |

      |  Длина и ширина     : L=   4752 м;  B=   2160 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    216 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.0255000 мг/м3 

                                           0.0510000 долей ПДК

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|---

 1-| 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.052 0.052 0.052 0.051 0.051 0.051 0.051 |- 1

                                                                                                                 |

 2-| 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.051 0.051 0.051 |- 2

                                                                                                                 |

 3-| 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.052 0.052 0.052 0.053 0.053 0.052 0.052 0.052 0.051 0.051 |- 3

                                                                                                                 |

 4-| 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.052 0.052 0.053 0.055 0.055 0.053 0.052 0.052 0.051 0.051 |- 4

                                                                                                                 |

 5-| 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.052 0.052 0.053 0.058 0.060 0.054 0.052 0.052 0.051 0.051 |- 5

                                                                                                                 |

 6-C 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.052 0.052 0.053 0.054 0.054 0.053 0.052 0.052 0.051 0.051 C- 6

                                                                                                                 |

 7-| 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.051 0.051 |- 7

                                                                                                                 |

 8-| 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.051 0.051 0.051 |- 8

                                                                                                                 |

 9-| 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.052 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 |- 9

                                                                                                                 |

10-| 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 |-10

                                                                                                                 |

11-| 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 |-11

                                                                                                                 |

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|---

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  

      19    20    21    22    23  

    --|-----|-----|-----|-----|---

     0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 |- 1

                                   |

     0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 |- 2

                                   |

     0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 |- 3

                                   |

     0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 |- 4

                                   |

     0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 |- 5

                                   |

     0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 C- 6

                                   |

     0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 |- 7

                                   |

     0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 |- 8

                                   |

     0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 |- 9

                                   |

     0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 |-10

                                   |

     0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 |-11

                                   |

    --|-----|-----|-----|-----|---

      19    20    21    22    23  

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0599756 долей ПДКмр  (0.05100 постоянный фон)

                                         =  0.0299878 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм =  1536.0 м

     ( X-столбец 13, Y-строка 5)      Yм =  1650.0 м

 При опасном направлении ветра  :     287 град.

  и "опасной" скорости ветра    :  4.33 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                

                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек: 50

     Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.0255000 мг/м3 

                                           0.0510000 долей ПДК

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   2495:  2359:  2327:  2280:  2486:  2280:  2422:  2218:  2164:  2264:  2064:  2001:  2280:  2064:  2286:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -264:  -364:  -377:  -418:  -427:  -440:  -459:  -499:  -519:  -581:  -606:  -660:  -681:  -698:  -721:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Cc : 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026:

Cф : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Фоп:  116 :  111 :  110 :  108 :  113 :  108 :  111 :  106 :  104 :  106 :  101 :   99 :  106 :  100 :  106 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   2280:  1848:  1838:  2309:  2064:  1675:  2280:  1286:  1632:   969:  1002:   813:   786:   657:   570:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -735:  -793:  -802:  -862:  -914:  -943:  -951:  -988:  -994:  3199:  3253:  3265:  3276:  3330:  3367:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Cc : 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026:

Cф : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Фоп:  105 :   94 :   94 :  105 :   99 :   90 :  104 :   81 :   89 :  292 :  290 :  295 :  296 :  298 :  300 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1073:   500:   354:  1002:   786:   354:  1177:   570:  1218:   378:  1002:   570:   786:  1218:  1848:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   3368:  3396:  3458:  3469:  3492:  3510:  3536:  3583:  3602:  3626:  3685:  3696:  3696:  3696: -1004:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Cc : 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026:

Cф : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Фоп:  287 :  301 :  303 :  288 :  294 :  303 :  283 :  297 :  282 :  301 :  287 :  296 :  292 :  282 :   94 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________

 y=   2413:  1596:  1632:  2064:  2280:

----------:------:------:------:------:

 x=  -1006: -1036: -1056: -1056: -1056:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Cc : 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026:

Cф : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Фоп:  107 :   88 :   89 :   99 :  104 :

Uоп:      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

          Координаты точки :  X=  3199.1 м,  Y=   969.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0511573 доли ПДКмр|

                                     |       0.0255786 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   292 град.

                       и скорости ветра  1.28 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  Фоновая концентрация Cf  |   0.0510000 |  99.69 (Вклад источников  0.31%)|

|  1 | 0003 | Т |   0.001000|   0.0000848 |  53.94 |  53.94 |  0.084838741  |

|  2 | 0004 | Т |   0.001000|   0.0000724 |  46.06 | 100.00 |  0.072438993  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0511573   100.00                          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                

                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек: 80

     Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.0255000 мг/м3 

                                           0.0510000 долей ПДК

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1564:  1563:  1564:  1566:  1569:  1574:  1579:  1587:  1595:  1604:  1614:  1624:  1636:  1647:  1659:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1447:  1435:  1423:  1412:  1400:  1389:  1379:  1370:  1361:  1353:  1347:  1342:  1338:  1335:  1334:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.059: 0.059: 0.059: 0.059: 0.059: 0.059:

Cc : 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.030: 0.030: 0.030:

Cф : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Фоп:  358 :    4 :   10 :   16 :   22 :   28 :   34 :   40 :   46 :   52 :   58 :   64 :   69 :   75 :   81 :

Uоп: 1.96 : 1.98 : 2.01 : 2.04 : 2.08 : 2.15 : 2.17 : 2.26 : 2.35 : 4.23 : 4.38 : 4.43 : 4.42 : 4.46 : 4.46 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1671:  1683:  1694:  1699:  1707:  1718:  1728:  1738:  1747:  1755:  1762:  1767:  1771:  1772:  1773:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1334:  1336:  1339:  1341:  1343:  1347:  1353:  1360:  1368:  1376:  1386:  1397:  1408:  1412:  1413:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.059: 0.059: 0.059: 0.059: 0.059: 0.059: 0.059: 0.059: 0.059: 0.059: 0.059: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058:

Cc : 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029:

Cф : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Фоп:   87 :   93 :   99 :  102 :  107 :  114 :  120 :  127 :  133 :  140 :  147 :  153 :  160 :  163 :  163 :

Uоп: 4.42 : 4.40 : 4.27 : 4.23 : 2.22 : 2.12 : 2.08 : 2.00 : 1.96 : 1.88 : 1.80 : 1.79 : 1.75 : 1.71 : 1.76 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.005: 0.006: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1778:  1782:  1784:  1784:  1784:  1785:  1785:  1785:  1785:  1786:  1786:  1785:  1785:  1784:  1781:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1425:  1437:  1444:  1444:  1444:  1449:  1454:  1456:  1458:  1462:  1463:  1463:  1469:  1481:  1493:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058:

Cc : 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029:

Cф : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Фоп:  170 :  176 :  180 :  180 :  180 :  183 :  185 :  186 :  187 :  189 :  189 :  189 :  192 :  198 :  203 :

Uоп: 1.78 : 1.90 : 1.92 : 1.94 : 1.94 : 1.96 : 2.03 : 2.05 : 2.08 : 2.09 : 2.13 : 2.12 : 2.20 : 2.30 : 4.10 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0003 :

Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1776:  1770:  1763:  1754:  1744:  1734:  1722:  1710:  1703:  1703:  1703:  1698:  1693:  1691:  1689:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1505:  1516:  1526:  1535:  1543:  1550:  1555:  1559:  1561:  1561:  1561:  1562:  1562:  1562:  1562:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.058: 0.058: 0.058: 0.059: 0.059: 0.059: 0.059: 0.059: 0.059: 0.059: 0.059: 0.059: 0.059: 0.059: 0.059:

Cc : 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030:

Cф : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Фоп:  209 :  216 :  222 :  228 :  234 :  241 :  247 :  253 :  257 :  257 :  257 :  259 :  262 :  263 :  264 :

Uоп: 4.32 : 4.35 : 4.49 : 4.61 : 4.67 : 4.69 : 4.75 : 4.78 : 4.80 : 4.80 : 4.78 : 4.79 : 4.79 : 4.79 : 4.78 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1686:  1685:  1685:  1678:  1666:  1654:  1642:  1631:  1621:  1617:  1611:  1603:  1596:  1590:  1588:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1563:  1563:  1562:  1562:  1561:  1558:  1553:  1547:  1540:  1536:  1532:  1523:  1514:  1504:  1500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.059: 0.059: 0.059: 0.059: 0.059: 0.059: 0.059: 0.059: 0.059: 0.059: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058:

Cc : 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029:

Cф : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Фоп:  266 :  266 :  266 :  269 :  276 :  282 :  289 :  295 :  302 :  304 :  308 :  313 :  319 :  326 :  328 :

Uоп: 4.78 : 4.78 : 4.78 : 4.78 : 4.73 : 4.66 : 4.60 : 4.45 : 4.35 : 4.12 : 4.04 : 2.35 : 2.18 : 2.08 : 2.02 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________

 y=   1581:  1575:  1570:  1566:  1564:

----------:------:------:------:------:

 x=   1491:  1481:  1470:  1459:  1447:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058:

Cc : 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029:

Cф : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Фоп:  334 :  340 :  346 :  352 :  358 :

Uоп: 1.98 : 1.94 : 1.94 : 1.94 : 1.96 :

          :      :      :      :      :

Ви : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

          Координаты точки :  X=  1335.9 м,  Y=  1682.5 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0593859 доли ПДКмр|

                                     |       0.0296930 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    93 град.

                       и скорости ветра  4.40 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  Фоновая концентрация Cf  |   0.0510000 |  85.88 (Вклад источников 14.12%)|

|  1 | 0004 | Т |   0.001000|   0.0042840 |  51.09 |  51.09 |    4.2840495  |

|  2 | 0003 | Т |   0.001000|   0.0041019 |  48.91 | 100.00 |    4.1018872  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0593859   100.00                          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      

                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

 0002  Т     2.0  0.35 10.08  0.9700  90.0    1434.00    1663.00                             1.0 1.00 0  0.0002400

 0003  Т     2.0  0.35 10.08  0.9700  90.0    1457.00    1678.00                             1.0 1.00 0  0.0070000

 0004  Т     4.5  0.10  2.58  0.0203 180.0    1438.00    1675.00                             1.0 1.00 0  0.0070000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Сезон     :ЗИМА (температура воздуха -25.0 град.С)

     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      

                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0002 |    0.000240| Т  |   0.000166 |   5.10  |    48.4  |

|   2 | 0003 |    0.007000| Т  |   0.004850 |   5.10  |    48.4  |

|   3 | 0004 |    0.007000| Т  |   0.019179 |   0.63  |    16.2  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.014240 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.024196 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      1.56 м/с         |

|----------------------------------------------------------------|

|Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Сезон     :ЗИМА (температура воздуха -25.0 град.С)

     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      

                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 4752x2160 с шагом 216

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.56 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      

                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      

                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      

                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      

                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Примесь   :1078 - Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)                                         

                ПДКмр для примеси 1078 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ)

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

 0001  Т     2.0  0.35 10.08  0.9700  90.0    1444.00    1671.00                             1.0 1.00 0  0.0010480

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Сезон     :ЗИМА (температура воздуха -25.0 град.С)

     Примесь   :1078 - Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)                                         

                ПДКмр для примеси 1078 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.001048| Т  |   0.003631 |   5.10  |    48.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.001048 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.003631 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      5.10 м/с         |

|----------------------------------------------------------------|

|Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Сезон     :ЗИМА (температура воздуха -25.0 град.С)

     Примесь   :1078 - Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)                                         

                ПДКмр для примеси 1078 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ)

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 4752x2160 с шагом 216

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 5.1 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Примесь   :1078 - Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)                                         

                ПДКмр для примеси 1078 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Примесь   :1078 - Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)                                         

                ПДКмр для примеси 1078 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Примесь   :1078 - Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)                                         

                ПДКмр для примеси 1078 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Примесь   :1078 - Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)                                         

                ПДКмр для примеси 1078 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Примесь   :2011 - 1-Изоцианато-4(4-изоцианато-фенил)метилбензол (4,4-Дифенилметандиизоцианат,            

                       Дифенилметандиизоцианат) (593*)                                                        

                ПДКмр для примеси 2011 = 0.001 мг/м3 (ОБУВ)

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

 0001  Т     2.0  0.35 10.08  0.9700  90.0    1444.00    1671.00                             1.0 1.00 0  0.0000746

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Сезон     :ЗИМА (температура воздуха -25.0 град.С)

     Примесь   :2011 - 1-Изоцианато-4(4-изоцианато-фенил)метилбензол (4,4-Дифенилметандиизоцианат,            

                       Дифенилметандиизоцианат) (593*)                                                        

                ПДКмр для примеси 2011 = 0.001 мг/м3 (ОБУВ)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.000075| Т  |   0.258313 |   5.10  |    48.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.000075 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.258313 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      5.10 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Сезон     :ЗИМА (температура воздуха -25.0 град.С)

     Примесь   :2011 - 1-Изоцианато-4(4-изоцианато-фенил)метилбензол (4,4-Дифенилметандиизоцианат,            

                       Дифенилметандиизоцианат) (593*)                                                        

                ПДКмр для примеси 2011 = 0.001 мг/м3 (ОБУВ)

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 4752x2160 с шагом 216

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 5.1 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Примесь   :2011 - 1-Изоцианато-4(4-изоцианато-фенил)метилбензол (4,4-Дифенилметандиизоцианат,            

                       Дифенилметандиизоцианат) (593*)                                                        

                ПДКмр для примеси 2011 = 0.001 мг/м3 (ОБУВ)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра X= 1320, Y= 1434

                    размеры: длина(по Х)= 4752, ширина(по Y)= 2160, шаг сетки= 216

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  2514 : Y-строка  1  Cmax=  0.013 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=186)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.010: 0.012: 0.013: 0.013: 0.012: 0.010: 0.008:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  2298 : Y-строка  2  Cmax=  0.021 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=188)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.010: 0.014: 0.018: 0.021: 0.021: 0.018: 0.014: 0.011:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  2082 : Y-строка  3  Cmax=  0.035 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=193)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.013: 0.019: 0.027: 0.034: 0.035: 0.028: 0.020: 0.013:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  1866 : Y-строка  4  Cmax=  0.090 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=205)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.010: 0.015: 0.023: 0.038: 0.082: 0.090: 0.042: 0.025: 0.016:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   94 :   95 :   95 :   96 :   97 :   98 :   99 :  101 :  104 :  109 :  120 :  148 :  205 :  238 :  250 :  255 :

Uоп: 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.29 : 1.28 : 1.38 : 8.36 : 8.06 :11.16 : 1.28 : 1.29 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.011: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:  258 :  261 :  262 :  263 :  264 :  265 :  265 :

Uоп: 1.27 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  1650 : Y-строка  5  Cmax=  0.199 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=283)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.010: 0.016: 0.025: 0.046: 0.161: 0.199: 0.054: 0.027: 0.017:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   90 :   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   88 :   88 :   88 :   86 :   80 :  283 :  274 :  272 :  272 :

Uоп: 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.29 : 1.28 :10.49 : 6.54 : 6.00 : 9.81 : 1.29 : 1.29 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.011: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:  271 :  271 :  271 :  271 :  271 :  271 :  271 :

Uоп: 1.27 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  1434 : Y-строка  6  Cmax=  0.072 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=339)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.010: 0.014: 0.022: 0.036: 0.067: 0.072: 0.038: 0.024: 0.015:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   85 :   84 :   83 :   83 :   82 :   81 :   79 :   77 :   73 :   67 :   55 :   28 :  339 :  308 :  294 :  288 :

Uоп: 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.29 : 1.28 : 1.34 : 9.00 : 8.75 : 1.38 : 1.28 : 1.29 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:  283 :  281 :  280 :  278 :  277 :  277 :  276 :

Uоп: 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  1218 : Y-строка  7  Cmax=  0.032 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=349)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.009: 0.012: 0.018: 0.025: 0.031: 0.032: 0.026: 0.018: 0.013:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  1002 : Y-строка  8  Cmax=  0.019 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=352)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.006: 0.007: 0.010: 0.013: 0.016: 0.019: 0.019: 0.017: 0.013: 0.010:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=   786 : Y-строка  9  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=354)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.008:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=   570 : Y-строка 10  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=355)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=   354 : Y-строка 11  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=356)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

          Координаты точки :  X=  1536.0 м,  Y=  1650.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1987015 доли ПДКмр|

                                     |       0.0001987 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   283 град.

                       и скорости ветра  6.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т | 0.00007456|   0.1987015 | 100.00 | 100.00 |      2665.02  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.1987015   100.00                          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Примесь   :2011 - 1-Изоцианато-4(4-изоцианато-фенил)метилбензол (4,4-Дифенилметандиизоцианат,            

                       Дифенилметандиизоцианат) (593*)                                                        

                ПДКмр для примеси 2011 = 0.001 мг/м3 (ОБУВ)

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=     1320 м;  Y=     1434 |

      |  Длина и ширина     : L=   4752 м;  B=   2160 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    216 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|---

 1-| 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.008 0.010 0.012 0.013 0.013 0.012 0.010 0.008 0.007 0.005 |- 1

                                                                                                                 |

 2-| 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.008 0.010 0.014 0.018 0.021 0.021 0.018 0.014 0.011 0.008 0.006 |- 2

                                                                                                                 |

 3-| 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.007 0.009 0.013 0.019 0.027 0.034 0.035 0.028 0.020 0.013 0.010 0.007 |- 3

                                                                                                                 |

 4-| 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.007 0.010 0.015 0.023 0.038 0.082 0.090 0.042 0.025 0.016 0.011 0.007 |- 4

                                                                                                                 |

 5-| 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.007 0.010 0.016 0.025 0.046 0.161 0.199 0.054 0.027 0.017 0.011 0.008 |- 5

                                                                                                                 |

 6-C 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.007 0.010 0.014 0.022 0.036 0.067 0.072 0.038 0.024 0.015 0.010 0.007 C- 6

                                                                                                                 |

 7-| 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.009 0.012 0.018 0.025 0.031 0.032 0.026 0.018 0.013 0.009 0.007 |- 7

                                                                                                                 |

 8-| 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.006 0.007 0.010 0.013 0.016 0.019 0.019 0.017 0.013 0.010 0.008 0.006 |- 8

                                                                                                                 |

 9-| 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.008 0.009 0.011 0.012 0.012 0.011 0.010 0.008 0.006 0.005 |- 9

                                                                                                                 |

10-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 |-10

                                                                                                                 |

11-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 |-11

                                                                                                                 |

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|---

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  

      19    20    21    22    23  

    --|-----|-----|-----|-----|---

     0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 |- 1

                                   |

     0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 |- 2

                                   |

     0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 |- 3

                                   |

     0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 |- 4

                                   |

     0.006 0.004 0.003 0.003 0.002 |- 5

                                   |

     0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 C- 6

                                   |

     0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 |- 7

                                   |

     0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 |- 8

                                   |

     0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 |- 9

                                   |

     0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 |-10

                                   |

     0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 |-11

                                   |

    --|-----|-----|-----|-----|---

      19    20    21    22    23  

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1987015 долей ПДКмр

                                         =  0.0001987 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм =  1536.0 м

     ( X-столбец 13, Y-строка 5)      Yм =  1650.0 м

 При опасном направлении ветра  :     283 град.

  и "опасной" скорости ветра    :  6.00 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Примесь   :2011 - 1-Изоцианато-4(4-изоцианато-фенил)метилбензол (4,4-Дифенилметандиизоцианат,            

                       Дифенилметандиизоцианат) (593*)                                                        

                ПДКмр для примеси 2011 = 0.001 мг/м3 (ОБУВ)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек: 50

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   2495:  2359:  2327:  2280:  2486:  2280:  2422:  2218:  2164:  2264:  2064:  2001:  2280:  2064:  2286:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -264:  -364:  -377:  -418:  -427:  -440:  -459:  -499:  -519:  -581:  -606:  -660:  -681:  -698:  -721:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   2280:  1848:  1838:  2309:  2064:  1675:  2280:  1286:  1632:   969:  1002:   813:   786:   657:   570:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -735:  -793:  -802:  -862:  -914:  -943:  -951:  -988:  -994:  3199:  3253:  3265:  3276:  3330:  3367:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1073:   500:   354:  1002:   786:   354:  1177:   570:  1218:   378:  1002:   570:   786:  1218:  1848:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   3368:  3396:  3458:  3469:  3492:  3510:  3536:  3583:  3602:  3626:  3685:  3696:  3696:  3696: -1004:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________

 y=   2413:  1596:  1632:  2064:  2280:

----------:------:------:------:------:

 x=  -1006: -1036: -1056: -1056: -1056:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

          Координаты точки :  X=  3199.1 м,  Y=   969.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0031340 доли ПДКмр|

                                     |       0.0000031 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   292 град.

                       и скорости ветра  1.28 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т | 0.00007456|   0.0031340 | 100.00 | 100.00 |   42.0334587  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0031340   100.00                          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Примесь   :2011 - 1-Изоцианато-4(4-изоцианато-фенил)метилбензол (4,4-Дифенилметандиизоцианат,            

                       Дифенилметандиизоцианат) (593*)                                                        

                ПДКмр для примеси 2011 = 0.001 мг/м3 (ОБУВ)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек: 80

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1564:  1563:  1564:  1566:  1569:  1574:  1579:  1587:  1595:  1604:  1614:  1624:  1636:  1647:  1659:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1447:  1435:  1423:  1412:  1400:  1389:  1379:  1370:  1361:  1353:  1347:  1342:  1338:  1335:  1334:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.182: 0.181: 0.180: 0.179: 0.178: 0.177: 0.176: 0.176: 0.175: 0.175: 0.176: 0.176: 0.176: 0.177: 0.178:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:  358 :    5 :   11 :   17 :   23 :   29 :   35 :   41 :   47 :   53 :   59 :   65 :   72 :   78 :   84 :

Uоп: 6.26 : 6.28 : 6.29 : 6.31 : 6.32 : 6.33 : 6.34 : 6.34 : 6.35 : 6.35 : 6.34 : 6.34 : 6.33 : 6.32 : 6.31 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1671:  1683:  1694:  1699:  1707:  1718:  1728:  1738:  1747:  1755:  1762:  1767:  1771:  1772:  1773:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1334:  1336:  1339:  1341:  1343:  1347:  1353:  1360:  1368:  1376:  1386:  1397:  1408:  1412:  1413:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.180: 0.181: 0.182: 0.183: 0.182: 0.182: 0.182: 0.181: 0.182: 0.182: 0.182: 0.183: 0.183: 0.183: 0.183:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   90 :   96 :  102 :  105 :  110 :  116 :  122 :  129 :  135 :  141 :  147 :  154 :  160 :  163 :  163 :

Uоп: 6.30 : 6.28 : 6.21 : 6.25 : 6.26 : 6.21 : 6.27 : 6.27 : 6.27 : 6.21 : 6.21 : 6.26 : 6.25 : 6.24 : 6.25 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1778:  1782:  1784:  1784:  1784:  1785:  1785:  1785:  1785:  1786:  1786:  1785:  1785:  1784:  1781:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1425:  1437:  1444:  1444:  1444:  1449:  1454:  1456:  1458:  1462:  1463:  1463:  1469:  1481:  1493:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.180: 0.177: 0.176: 0.176: 0.176: 0.174: 0.174: 0.173: 0.173: 0.172: 0.172: 0.172: 0.171: 0.169: 0.167:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:  170 :  176 :  180 :  180 :  180 :  183 :  185 :  186 :  187 :  189 :  189 :  189 :  192 :  198 :  204 :

Uоп: 6.29 : 6.33 : 6.34 : 6.34 : 6.35 : 6.35 : 6.35 : 6.35 : 6.35 : 6.35 : 6.35 : 6.35 : 6.41 : 6.41 : 6.47 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1776:  1770:  1763:  1754:  1744:  1734:  1722:  1710:  1703:  1703:  1703:  1698:  1693:  1691:  1689:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1505:  1516:  1526:  1535:  1543:  1550:  1555:  1559:  1561:  1561:  1561:  1562:  1562:  1562:  1562:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.166: 0.165: 0.164: 0.164: 0.163: 0.163: 0.164: 0.165: 0.166: 0.166: 0.166: 0.167: 0.167: 0.167: 0.167:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:  210 :  216 :  222 :  228 :  234 :  239 :  245 :  251 :  254 :  255 :  255 :  257 :  259 :  261 :  262 :

Uоп: 6.48 : 6.49 : 6.50 : 6.51 : 6.51 : 6.51 : 6.50 : 6.49 : 6.47 : 6.47 : 6.47 : 6.47 : 6.47 : 6.41 : 6.41 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1686:  1685:  1685:  1678:  1666:  1654:  1642:  1631:  1621:  1617:  1611:  1603:  1596:  1590:  1588:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1563:  1563:  1562:  1562:  1561:  1558:  1553:  1547:  1540:  1536:  1532:  1523:  1514:  1504:  1500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.168: 0.168: 0.168: 0.169: 0.171: 0.173: 0.176: 0.178: 0.182: 0.183: 0.184: 0.186: 0.188: 0.190: 0.191:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:  263 :  264 :  263 :  267 :  273 :  279 :  285 :  291 :  298 :  300 :  304 :  311 :  317 :  324 :  326 :

Uоп: 6.41 : 6.41 : 6.41 : 6.41 : 6.41 : 6.35 : 6.35 : 6.31 : 6.27 : 6.25 : 6.24 : 6.21 : 6.13 : 6.16 : 6.15 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________

 y=   1581:  1575:  1570:  1566:  1564:

----------:------:------:------:------:

 x=   1491:  1481:  1470:  1459:  1447:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.189: 0.187: 0.186: 0.184: 0.182:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:  333 :  339 :  346 :  352 :  358 :

Uоп: 6.17 : 6.19 : 6.22 : 6.24 : 6.26 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

          Координаты точки :  X=  1500.0 м,  Y=  1587.9 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1912928 доли ПДКмр|

                                     |       0.0001913 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   326 град.

                       и скорости ветра  6.15 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т | 0.00007456|   0.1912928 | 100.00 | 100.00 |      2565.65  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.1912928   100.00                          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Примесь   :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)                         

                ПДКмр для примеси 2704 = 5.0 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

 0001  Т     2.0  0.35 10.08  0.9700  90.0    1444.00    1671.00                             1.0 1.00 0  0.0070000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Сезон     :ЗИМА (температура воздуха -25.0 град.С)

     Примесь   :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)                         

                ПДКмр для примеси 2704 = 5.0 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.007000| Т  |   0.004850 |   5.10  |    48.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.007000 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.004850 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      5.10 м/с         |

|----------------------------------------------------------------|

|Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Сезон     :ЗИМА (температура воздуха -25.0 град.С)

     Примесь   :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)                         

                ПДКмр для примеси 2704 = 5.0 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 4752x2160 с шагом 216

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 5.1 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Примесь   :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)                         

                ПДКмр для примеси 2704 = 5.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Примесь   :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)                         

                ПДКмр для примеси 2704 = 5.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Примесь   :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)                         

                ПДКмр для примеси 2704 = 5.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Примесь   :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)                         

                ПДКмр для примеси 2704 = 5.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        

                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

          --------- Примесь 0301--------

 0002  Т     2.0  0.35 10.08  0.9700  90.0    1434.00    1663.00                             1.0 1.00 0  0.0000600

 0003  Т     2.0  0.35 10.08  0.9700  90.0    1457.00    1678.00                             1.0 1.00 0  0.0020000

 0004  Т     4.5  0.10  2.58  0.0203 180.0    1438.00    1675.00                             1.0 1.00 0  0.0020000

          --------- Примесь 0330--------

 0003  Т     2.0  0.35 10.08  0.9700  90.0    1457.00    1678.00                             1.0 1.00 0  0.0010000

 0004  Т     4.5  0.10  2.58  0.0203 180.0    1438.00    1675.00                             1.0 1.00 0  0.0010000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Сезон     :ЗИМА (температура воздуха -25.0 град.С)

     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        

                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      |

|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0002 |    0.000300| Т  |   0.001039 |   5.10  |    48.4  |

|   2 | 0003 |    0.012000| Т  |   0.041574 |   5.10  |    48.4  |

|   3 | 0004 |    0.012000| Т  |   0.164390 |   0.63  |    16.2  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.024300  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.207004 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      1.55 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Сезон     :ЗИМА (температура воздуха -25.0 град.С)

     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        

                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

     Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.4350000 долей ПДК 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 4752x2160 с шагом 216

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.55 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        

                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра X= 1320, Y= 1434

                    размеры: длина(по Х)= 4752, ширина(по Y)= 2160, шаг сетки= 216

     Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.0870000 мг/м3 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | 301- % вклада NO2 в суммарную концентрацию |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  2514 : Y-строка  1  Cmax=  0.438 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=186)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.437: 0.437: 0.438: 0.438: 0.438: 0.438: 0.438: 0.438: 0.437:

Cф : 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435:

Фоп:  108 :  110 :  112 :  114 :  117 :  120 :  125 :  130 :  137 :  146 :  158 :  171 :  186 :  200 :  212 :  221 :

Uоп: 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 :

301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:

Ки :      :      :      :      : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки :      :      :      :      : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.437: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436:

Cф : 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435:

Фоп:  229 :  234 :  239 :  242 :  245 :  248 :  250 :

Uоп: 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.29 : 1.28 :

301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :      :      :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  2298 : Y-строка  2  Cmax=  0.440 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=188)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.437: 0.437: 0.438: 0.438: 0.439: 0.440: 0.440: 0.440: 0.439: 0.438:

Cф : 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435:

Фоп:  104 :  105 :  107 :  109 :  111 :  114 :  117 :  122 :  129 :  138 :  151 :  168 :  188 :  206 :  220 :  230 :

Uоп: 1.28 : 1.28 : 1.27 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.27 : 1.28 :

301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:

Ки :      :      :      : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0003 : 0003 :

Ви :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:

Ки :      :      :      :      : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0004 : 0004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.437: 0.437: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436:

Cф : 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435:

Фоп:  237 :  242 :  246 :  249 :  251 :  253 :  255 :

Uоп: 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 :

301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :      :      :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  2082 : Y-строка  3  Cmax=  0.446 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=192)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.437: 0.437: 0.438: 0.440: 0.442: 0.445: 0.446: 0.443: 0.440: 0.438:

Cф : 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435:

Фоп:   99 :  100 :  101 :  102 :  104 :  106 :  109 :  112 :  118 :  126 :  140 :  163 :  192 :  217 :  232 :  241 :

Uоп: 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.28 :

301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:

Ки :      :      :      : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0004 : 0004 : 0004 : 0003 : 0003 : 0004 : 0003 :

Ви :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.005: 0.004: 0.002: 0.001:

Ки :      :      :      :      : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0003 : 0003 : 0003 : 0004 : 0004 : 0003 : 0004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.437: 0.437: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436:

Cф : 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435:

Фоп:  247 :  251 :  254 :  256 :  257 :  259 :  260 :

Uоп: 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 :

301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :      :      :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  1866 : Y-строка  4  Cmax=  0.460 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=205)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.437: 0.438: 0.439: 0.441: 0.447: 0.458: 0.460: 0.448: 0.442: 0.439:

Cф : 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435:

Фоп:   94 :   95 :   95 :   96 :   97 :   98 :   99 :  101 :  104 :  109 :  119 :  146 :  205 :  238 :  250 :  256 :

Uоп: 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.27 :12.00 :12.00 : 7.62 : 7.25 :12.00 :12.00 : 1.28 :

301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.006: 0.012: 0.014: 0.007: 0.003: 0.003:

Ки :      :      :      : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0004 : 0004 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.003: 0.006: 0.010: 0.011: 0.006: 0.003: 0.001:

Ки :      :      :      : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0003 : 0003 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.438: 0.437: 0.437: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436:

Cф : 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435:

Фоп:  259 :  261 :  262 :  263 :  264 :  265 :  265 :

Uоп: 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.29 :

301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :      :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  1650 : Y-строка  5  Cmax=  0.489 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=287)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.437: 0.438: 0.439: 0.442: 0.449: 0.480: 0.489: 0.452: 0.443: 0.439:

Cф : 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435:

Фоп:   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   88 :   88 :   87 :   86 :   78 :  287 :  275 :  273 :  272 :

Uоп: 1.28 : 1.29 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 :12.00 :12.00 :11.18 : 4.62 : 4.30 :10.01 :12.00 :12.00 :

301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.004: 0.007: 0.022: 0.030: 0.009: 0.004: 0.002:

Ки :      :      :      : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0004 : 0004 : 0003 : 0004 : 0003 : 0003 : 0003 : 0004 :

Ви :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.007: 0.022: 0.024: 0.007: 0.004: 0.002:

Ки :      :      :      : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0003 : 0003 : 0004 : 0003 : 0004 : 0004 : 0004 : 0003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.438: 0.437: 0.437: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436:

Cф : 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435:

Фоп:  272 :  271 :  271 :  271 :  271 :  271 :  271 :

Uоп: 1.28 : 1.27 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 :

301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :      :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  1434 : Y-строка  6  Cmax=  0.455 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=340)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.437: 0.438: 0.439: 0.441: 0.446: 0.453: 0.455: 0.447: 0.441: 0.439:

Cф : 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435:

Фоп:   84 :   84 :   83 :   83 :   82 :   80 :   79 :   76 :   72 :   67 :   55 :   28 :  340 :  309 :  295 :  288 :

Uоп: 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 :12.00 :12.00 : 8.81 : 8.48 :12.00 :12.00 : 1.28 :

301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.010: 0.011: 0.006: 0.003: 0.003:

Ки :      :      :      : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0004 : 0004 : 0003 : 0003 : 0003 : 0004 : 0003 :

Ви :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.003: 0.005: 0.008: 0.009: 0.005: 0.003: 0.001:

Ки :      :      :      : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0003 : 0003 : 0004 : 0004 : 0004 : 0003 : 0004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.438: 0.437: 0.437: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436:

Cф : 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435:

Фоп:  284 :  282 :  280 :  279 :  278 :  277 :  276 :

Uоп: 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.29 :

301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :      :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  1218 : Y-строка  7  Cmax=  0.444 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=349)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.437: 0.437: 0.438: 0.439: 0.441: 0.444: 0.444: 0.442: 0.440: 0.438:

Cф : 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435:

Фоп:   80 :   79 :   78 :   76 :   74 :   72 :   69 :   65 :   59 :   51 :   37 :   15 :  349 :  326 :  311 :  302 :

Uоп: 1.28 : 1.29 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.28 :

301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:

Ки :      :      :      : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0003 :

Ви :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001:

Ки :      :      :      :      : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.437: 0.437: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436:

Cф : 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435:

Фоп:  296 :  291 :  288 :  286 :  284 :  283 :  282 :

Uоп: 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 :

301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :      :      :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  1002 : Y-строка  8  Cmax=  0.440 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=352)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.437: 0.437: 0.437: 0.438: 0.439: 0.440: 0.440: 0.439: 0.438: 0.438:

Cф : 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435:

Фоп:   75 :   74 :   72 :   70 :   68 :   65 :   61 :   56 :   49 :   40 :   27 :   11 :  352 :  336 :  323 :  313 :

Uоп: 1.28 : 1.29 : 1.29 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.28 : 1.28 :

301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:

Ки :      :      :      : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0003 : 0003 :

Ви :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

Ки :      :      :      :      : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0004 : 0004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.437: 0.437: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436:

Cф : 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435:

Фоп:  305 :  300 :  296 :  293 :  290 :  288 :  287 :

Uоп: 1.27 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 :

301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :      :      :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=   786 : Y-строка  9  Cmax=  0.438 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=354)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.437: 0.437: 0.437: 0.438: 0.438: 0.438: 0.438: 0.437: 0.437:

Cф : 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435:

Фоп:   70 :   69 :   67 :   64 :   61 :   58 :   54 :   48 :   41 :   32 :   21 :    8 :  354 :  341 :  330 :  320 :

Uоп: 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 :

301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:

Ки :      :      :      :      : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки :      :      :      :      : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.437: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436:

Cф : 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435:

Фоп:  313 :  307 :  303 :  299 :  296 :  294 :  292 :

Uоп: 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 :

301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :      :      :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=   570 : Y-строка 10  Cmax=  0.437 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=356)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.435: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.437: 0.437: 0.437: 0.437: 0.437: 0.437: 0.437: 0.437:

Cф : 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435:

Фоп:   66 :   64 :   62 :   59 :   56 :   52 :   48 :   42 :   35 :   27 :   17 :    7 :  356 :  345 :  335 :  326 :

Uоп: 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 :

301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки :      :      :      :      : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки :      :      :      :      :      : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436:

Cф : 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435:

Фоп:  319 :  313 :  309 :  305 :  301 :  299 :  296 :

Uоп: 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 :

301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :      :      :      :

Ви : 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :      :

Ки : 0004 : 0004 : 0004 :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=   354 : Y-строка 11  Cmax=  0.437 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=356)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.435: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.437: 0.437: 0.437: 0.437: 0.436: 0.436:

Cф : 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435:

Фоп:   62 :   60 :   57 :   55 :   51 :   47 :   42 :   37 :   30 :   23 :   15 :    6 :  356 :  347 :  339 :  331 :

Uоп: 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 :

301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки :      :      :      :      :      : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки :      :      :      :      :      :      : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436:

Cф : 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435:

Фоп:  324 :  319 :  314 :  310 :  306 :  303 :  300 :

Uоп: 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 :

301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :      :

Ки : 0003 : 0003 : 0003 :      :      :      :      :

Ви : 0.001: 0.000:      :      :      :      :      :

Ки : 0004 : 0004 :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Условие на доминирование NO2 (0301)

     в 2-компонентной группе суммации 6007

     НЕ выполнено (вклад NO2 < 80%) в 253 расчетных точках из 253.

     Группу суммации НЕОБХОДИМО учитывать (согласно примеч. табл.3 к приказу

Министра здравоохранения РК от 02.08.2008 №КР ДСМ-70).

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

          Координаты точки :  X=  1536.0 м,  Y=  1650.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.4890519 доли ПДКмр|

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   287 град.

                       и скорости ветра  4.30 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  Фоновая концентрация Cf  |   0.4350000 |  88.95 (Вклад источников 11.05%)|

|  1 | 0003 | Т |     0.0120|   0.0295282 |  54.63 |  54.63 |    2.4606810  |

|  2 | 0004 | Т |     0.0120|   0.0243238 |  45.00 |  99.63 |    2.0269864  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.4888520    99.63                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0001999     0.37 (1 источник)             |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        

                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=     1320 м;  Y=     1434 |

      |  Длина и ширина     : L=   4752 м;  B=   2160 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    216 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.0870000 мг/м3 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|---

 1-| 0.436 0.436 0.436 0.436 0.436 0.436 0.436 0.437 0.437 0.438 0.438 0.438 0.438 0.438 0.438 0.437 0.437 0.436 |- 1

                                                                                                                 |

 2-| 0.436 0.436 0.436 0.436 0.436 0.436 0.437 0.437 0.438 0.438 0.439 0.440 0.440 0.440 0.439 0.438 0.437 0.437 |- 2

                                                                                                                 |

 3-| 0.436 0.436 0.436 0.436 0.436 0.436 0.437 0.437 0.438 0.440 0.442 0.445 0.446 0.443 0.440 0.438 0.437 0.437 |- 3

                                                                                                                 |

 4-| 0.436 0.436 0.436 0.436 0.436 0.436 0.437 0.438 0.439 0.441 0.447 0.458 0.460 0.448 0.442 0.439 0.438 0.437 |- 4

                                                                                                                 |

 5-| 0.436 0.436 0.436 0.436 0.436 0.436 0.437 0.438 0.439 0.442 0.449 0.480 0.489 0.452 0.443 0.439 0.438 0.437 |- 5

                                                                                                                 |

 6-C 0.436 0.436 0.436 0.436 0.436 0.436 0.437 0.438 0.439 0.441 0.446 0.453 0.455 0.447 0.441 0.439 0.438 0.437 C- 6

                                                                                                                 |

 7-| 0.436 0.436 0.436 0.436 0.436 0.436 0.437 0.437 0.438 0.439 0.441 0.444 0.444 0.442 0.440 0.438 0.437 0.437 |- 7

                                                                                                                 |

 8-| 0.436 0.436 0.436 0.436 0.436 0.436 0.437 0.437 0.437 0.438 0.439 0.440 0.440 0.439 0.438 0.438 0.437 0.437 |- 8

                                                                                                                 |

 9-| 0.436 0.436 0.436 0.436 0.436 0.436 0.436 0.437 0.437 0.437 0.438 0.438 0.438 0.438 0.437 0.437 0.437 0.436 |- 9

                                                                                                                 |

10-| 0.435 0.436 0.436 0.436 0.436 0.436 0.436 0.436 0.437 0.437 0.437 0.437 0.437 0.437 0.437 0.437 0.436 0.436 |-10

                                                                                                                 |

11-| 0.435 0.436 0.436 0.436 0.436 0.436 0.436 0.436 0.436 0.436 0.437 0.437 0.437 0.437 0.436 0.436 0.436 0.436 |-11

                                                                                                                 |

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|---

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  

      19    20    21    22    23  

    --|-----|-----|-----|-----|---

     0.436 0.436 0.436 0.436 0.436 |- 1

                                   |

     0.436 0.436 0.436 0.436 0.436 |- 2

                                   |

     0.436 0.436 0.436 0.436 0.436 |- 3

                                   |

     0.437 0.436 0.436 0.436 0.436 |- 4

                                   |

     0.437 0.436 0.436 0.436 0.436 |- 5

                                   |

     0.437 0.436 0.436 0.436 0.436 C- 6

                                   |

     0.436 0.436 0.436 0.436 0.436 |- 7

                                   |

     0.436 0.436 0.436 0.436 0.436 |- 8

                                   |

     0.436 0.436 0.436 0.436 0.436 |- 9

                                   |

     0.436 0.436 0.436 0.436 0.436 |-10

                                   |

     0.436 0.436 0.436 0.436 0.436 |-11

                                   |

    --|-----|-----|-----|-----|---

      19    20    21    22    23  

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  0.4890519  (0.43500 постоянный фон)

 Достигается в точке с координатами:  Xм =  1536.0 м

     ( X-столбец 13, Y-строка 5)      Yм =  1650.0 м

 При опасном направлении ветра  :     287 град.

  и "опасной" скорости ветра    :  4.30 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        

                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек: 50

     Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.0870000 мг/м3 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | 301- % вклада NO2 в суммарную концентрацию |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   2495:  2359:  2327:  2280:  2486:  2280:  2422:  2218:  2164:  2264:  2064:  2001:  2280:  2064:  2286:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -264:  -364:  -377:  -418:  -427:  -440:  -459:  -499:  -519:  -581:  -606:  -660:  -681:  -698:  -721:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436:

Cф : 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435:

Фоп:  116 :  111 :  110 :  108 :  113 :  108 :  111 :  106 :  104 :  106 :  101 :   99 :  106 :  100 :  106 :

Uоп: 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.29 : 1.28 :

301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:      : 0.000:      : 0.000: 0.000:      :      :      :      :      :      :

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :      : 0003 :      : 0003 : 0003 :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   2280:  1848:  1838:  2309:  2064:  1675:  2280:  1286:  1632:   969:  1002:   813:   786:   657:   570:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -735:  -793:  -802:  -862:  -914:  -943:  -951:  -988:  -994:  3199:  3253:  3265:  3276:  3330:  3367:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436:

Cф : 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435:

Фоп:  105 :   94 :   94 :  105 :   99 :   90 :  104 :   81 :   89 :  292 :  290 :  296 :  296 :  298 :  300 :

Uоп: 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 :

301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1073:   500:   354:  1002:   786:   354:  1177:   570:  1218:   378:  1002:   570:   786:  1218:  1848:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   3368:  3396:  3458:  3469:  3492:  3510:  3536:  3583:  3602:  3626:  3685:  3696:  3696:  3696: -1004:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436:

Cф : 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435:

Фоп:  287 :  301 :  303 :  288 :  294 :  303 :  283 :  297 :  282 :  301 :  287 :  296 :  292 :  282 :   94 :

Uоп: 1.27 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.29 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 :

301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.000:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки : 0003 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________

 y=   2413:  1596:  1632:  2064:  2280:

----------:------:------:------:------:

 x=  -1006: -1036: -1056: -1056: -1056:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.436: 0.436: 0.436: 0.436: 0.436:

Cф : 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435:

Фоп:  107 :   88 :   89 :   99 :  104 :

Uоп: 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 :

301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Условие на доминирование NO2 (0301)

     в 2-компонентной группе суммации 6007

     НЕ выполнено (вклад NO2 < 80%) в 50 расчетных точках из 50.

     Группу суммации НЕОБХОДИМО учитывать (согласно примеч. табл.3 к приказу

Министра здравоохранения РК от 02.08.2008 №КР ДСМ-70).

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

          Координаты точки :  X=  3199.1 м,  Y=   969.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.4359562 доли ПДКмр|

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   292 град.

                       и скорости ветра  1.28 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  Фоновая концентрация Cf  |   0.4350000 |  99.78 (Вклад источников  0.22%)|

|  1 | 0003 | Т |     0.0120|   0.0005090 |  53.24 |  53.24 |  0.042419367  |

|  2 | 0004 | Т |     0.0120|   0.0004346 |  45.46 |  98.69 |  0.036219500  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.4359437    98.69                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0000125     1.31 (1 источник)             |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        

                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек: 80

     Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.0870000 мг/м3 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | 301- % вклада NO2 в суммарную концентрацию |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1564:  1563:  1564:  1566:  1569:  1574:  1579:  1587:  1595:  1604:  1614:  1624:  1636:  1647:  1659:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1447:  1435:  1423:  1412:  1400:  1389:  1379:  1370:  1361:  1353:  1347:  1342:  1338:  1335:  1334:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.476: 0.476: 0.476: 0.477: 0.477: 0.478: 0.478: 0.479: 0.480: 0.481: 0.482: 0.483: 0.484: 0.485: 0.485:

Cф : 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435:

Фоп:  358 :    4 :   10 :   16 :   22 :   28 :   34 :   40 :   46 :   52 :   58 :   64 :   69 :   75 :   81 :

Uоп: 1.98 : 2.00 : 2.03 : 2.06 : 2.12 : 2.17 : 2.21 : 2.23 : 4.16 : 4.30 : 4.41 : 4.42 : 4.43 : 4.46 : 4.46 :

301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.029: 0.029: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.025: 0.025: 0.026:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.021: 0.022: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви :      :      :      :      :      : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :

Ки :      :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1671:  1683:  1694:  1699:  1707:  1718:  1728:  1738:  1747:  1755:  1762:  1767:  1771:  1772:  1773:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1334:  1336:  1339:  1341:  1343:  1347:  1353:  1360:  1368:  1376:  1386:  1397:  1408:  1412:  1413:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.486: 0.486: 0.485: 0.485: 0.485: 0.484: 0.483: 0.483: 0.482: 0.481: 0.481: 0.480: 0.480: 0.480: 0.480:

Cф : 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435:

Фоп:   87 :   93 :   99 :  102 :  107 :  114 :  120 :  127 :  133 :  140 :  147 :  153 :  160 :  163 :  163 :

Uоп: 4.42 : 4.39 : 4.24 : 4.23 : 2.22 : 2.14 : 2.10 : 2.00 : 1.96 : 1.89 : 1.82 : 1.81 : 1.75 : 1.73 : 1.76 :

301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.034: 0.033: 0.034: 0.034: 0.033:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.025: 0.025: 0.024: 0.024: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.011:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1778:  1782:  1784:  1784:  1784:  1785:  1785:  1785:  1785:  1786:  1786:  1785:  1785:  1784:  1781:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1425:  1437:  1444:  1444:  1444:  1449:  1454:  1456:  1458:  1462:  1463:  1463:  1469:  1481:  1493:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.478: 0.477: 0.477: 0.477: 0.477: 0.477: 0.476: 0.476: 0.476: 0.476: 0.476: 0.476: 0.476: 0.476: 0.476:

Cф : 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435:

Фоп:  170 :  176 :  180 :  180 :  180 :  183 :  185 :  186 :  187 :  189 :  189 :  189 :  192 :  198 :  203 :

Uоп: 1.80 : 1.92 : 1.95 : 1.96 : 1.96 : 1.98 : 2.05 : 2.08 : 2.10 : 2.10 : 2.15 : 2.14 : 2.21 : 2.35 : 4.21 :

301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.032: 0.030: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.028: 0.028: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.026: 0.025: 0.023:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0003 :

Ви : 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.018:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1776:  1770:  1763:  1754:  1744:  1734:  1722:  1710:  1703:  1703:  1703:  1698:  1693:  1691:  1689:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1505:  1516:  1526:  1535:  1543:  1550:  1555:  1559:  1561:  1561:  1561:  1562:  1562:  1562:  1562:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.477: 0.478: 0.480: 0.481: 0.482: 0.483: 0.484: 0.485: 0.485: 0.485: 0.485: 0.485: 0.486: 0.486: 0.486:

Cф : 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435:

Фоп:  209 :  216 :  222 :  228 :  234 :  240 :  247 :  253 :  256 :  257 :  257 :  259 :  262 :  263 :  264 :

Uоп: 4.34 : 4.36 : 4.49 : 4.60 : 4.66 : 4.73 : 4.76 : 4.76 : 4.76 : 4.80 : 4.76 : 4.79 : 4.78 : 4.78 : 4.76 :

301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.024: 0.023: 0.025: 0.026: 0.027: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.017: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:      :      : 0.000:      :      :      :

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :      : 0002 :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1686:  1685:  1685:  1678:  1666:  1654:  1642:  1631:  1621:  1617:  1611:  1603:  1596:  1590:  1588:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1563:  1563:  1562:  1562:  1561:  1558:  1553:  1547:  1540:  1536:  1532:  1523:  1514:  1504:  1500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.485: 0.486: 0.486: 0.485: 0.485: 0.484: 0.483: 0.482: 0.481: 0.480: 0.479: 0.478: 0.478: 0.478: 0.478:

Cф : 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435:

Фоп:  266 :  266 :  266 :  269 :  276 :  282 :  289 :  295 :  302 :  304 :  308 :  313 :  319 :  326 :  328 :

Uоп: 4.75 : 4.75 : 4.77 : 4.77 : 4.72 : 4.65 : 4.58 : 4.44 : 4.34 : 4.15 : 4.03 : 2.35 : 2.18 : 2.09 : 2.02 :

301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.029: 0.029: 0.029: 0.028: 0.029: 0.028: 0.028: 0.026: 0.026: 0.024: 0.023: 0.028: 0.029: 0.029: 0.029:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.021: 0.020: 0.021: 0.021: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________

 y=   1581:  1575:  1570:  1566:  1564:

----------:------:------:------:------:

 x=   1491:  1481:  1470:  1459:  1447:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.477: 0.477: 0.476: 0.476: 0.476:

Cф : 0.435: 0.435: 0.435: 0.435: 0.435:

Фоп:  334 :  340 :  346 :  352 :  358 :

Uоп: 1.98 : 1.96 : 1.96 : 1.96 : 1.98 :

301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :

Ви : 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Условие на доминирование NO2 (0301)

     в 2-компонентной группе суммации 6007

     НЕ выполнено (вклад NO2 < 80%) в 80 расчетных точках из 80.

     Группу суммации НЕОБХОДИМО учитывать (согласно примеч. табл.3 к приказу

Министра здравоохранения РК от 02.08.2008 №КР ДСМ-70).

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

          Координаты точки :  X=  1334.3 м,  Y=  1670.8 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.4856159 доли ПДКмр|

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    87 град.

                       и скорости ветра  4.42 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  Фоновая концентрация Cf  |   0.4350000 |  89.58 (Вклад источников 10.42%)|

|  1 | 0004 | Т |     0.0120|   0.0257266 |  50.83 |  50.83 |    2.1438870  |

|  2 | 0003 | Т |     0.0120|   0.0245466 |  48.50 |  99.32 |    2.0455499  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.4852732    99.32                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0003427     0.68 (1 источник)             |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

          --------- Примесь 0330--------

 0003  Т     2.0  0.35 10.08  0.9700  90.0    1457.00    1678.00                             1.0 1.00 0  0.0010000

 0004  Т     4.5  0.10  2.58  0.0203 180.0    1438.00    1675.00                             1.0 1.00 0  0.0010000

          --------- Примесь 0333--------

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Сезон     :ЗИМА (температура воздуха -25.0 град.С)

     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      |

|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0003 |    0.002000| Т  |   0.006929 |   5.10  |    48.4  |

|   2 | 0004 |    0.002000| Т  |   0.027398 |   0.63  |    16.2  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.004000  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.034327 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      1.54 м/с         |

|----------------------------------------------------------------|

|Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Сезон     :ЗИМА (температура воздуха -25.0 град.С)

     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

     Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.9260000 долей ПДК 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 4752x2160 с шагом 216

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.54 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра X= 1320, Y= 1434

                    размеры: длина(по Х)= 4752, ширина(по Y)= 2160, шаг сетки= 216

     Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.4630000 мг/м3 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | 333- % вклада H2S в суммарную концентрацию |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  2514 : Y-строка  1  Cmax=  0.927 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=186)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.927: 0.927: 0.927: 0.926: 0.926:

Cф : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926:

Фоп:  108 :  110 :  112 :  114 :  117 :  120 :  125 :  130 :  137 :  146 :  158 :  171 :  186 :  200 :  212 :  221 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 :      :      :

333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926:

Cф : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926:

Фоп:  229 :  234 :  239 :  242 :  245 :  248 :  250 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :

333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  2298 : Y-строка  2  Cmax=  0.927 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=188)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.927: 0.927: 0.927: 0.927: 0.927: 0.927: 0.926:

Cф : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926:

Фоп:  104 :  105 :  107 :  109 :  111 :  114 :  117 :  122 :  129 :  138 :  151 :  168 :  188 :  206 :  220 :  230 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      : 1.28 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.27 : 1.28 :

333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.000:      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0004 : 0004 :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926:

Cф : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926:

Фоп:  237 :  242 :  246 :  249 :  251 :  253 :  255 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :

333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  2082 : Y-строка  3  Cmax=  0.928 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=192)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.927: 0.927: 0.927: 0.928: 0.928: 0.927: 0.927: 0.927:

Cф : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926:

Фоп:   99 :  100 :  101 :  102 :  104 :  106 :  109 :  112 :  117 :  126 :  140 :  163 :  192 :  217 :  232 :  241 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :      : 1.28 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.28 :

333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0004 : 0004 : 0003 : 0003 :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0003 : 0003 : 0004 : 0004 :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926:

Cф : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926:

Фоп:  247 :  251 :  254 :  256 :  257 :  259 :  260 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :

333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  1866 : Y-строка  4  Cmax=  0.930 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=205)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.927: 0.927: 0.928: 0.930: 0.930: 0.928: 0.927: 0.927:

Cф : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926:

Фоп:   94 :   95 :   95 :   96 :   97 :   98 :   99 :  101 :  104 :  109 :  119 :  146 :  205 :  238 :  250 :  256 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :      :12.00 :12.00 :12.00 : 7.62 : 7.22 :12.00 :12.00 : 1.28 :

333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0004 : 0004 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0003 : 0003 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926:

Cф : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926:

Фоп:  259 :  261 :  262 :  263 :  264 :  265 :  265 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :

333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  1650 : Y-строка  5  Cmax=  0.935 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=287)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.927: 0.927: 0.928: 0.933: 0.935: 0.929: 0.927: 0.927:

Cф : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926:

Фоп:   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   88 :   88 :   87 :   86 :   78 :  287 :  275 :  273 :  272 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :      :12.00 :12.00 :11.19 : 4.65 : 4.33 :10.01 :12.00 :12.00 :

333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.004: 0.005: 0.002: 0.001:      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0004 : 0003 : 0004 : 0003 : 0003 : 0003 :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.004: 0.004: 0.001: 0.001:      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0003 : 0004 : 0003 : 0004 : 0004 : 0004 :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926:

Cф : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926:

Фоп:  272 :  271 :  271 :  271 :  271 :  271 :  271 :

Uоп: 1.28 :      :      :      :      :      :      :

333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  1434 : Y-строка  6  Cmax=  0.929 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=340)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.927: 0.927: 0.928: 0.929: 0.929: 0.928: 0.927: 0.927:

Cф : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926:

Фоп:   84 :   84 :   83 :   83 :   82 :   80 :   79 :   76 :   73 :   67 :   55 :   28 :  340 :  309 :  295 :  288 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :      : 1.28 :12.00 :12.00 : 8.81 : 8.48 :12.00 :12.00 : 1.28 :

333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0004 : 0004 : 0003 : 0003 : 0003 : 0004 :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0003 : 0003 : 0004 : 0004 : 0004 : 0003 :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926:

Cф : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926:

Фоп:  284 :  282 :  280 :  279 :  278 :  277 :  276 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :

333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  1218 : Y-строка  7  Cmax=  0.927 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=349)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.927: 0.927: 0.927: 0.927: 0.927: 0.927: 0.927:

Cф : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926:

Фоп:   80 :   79 :   78 :   76 :   74 :   72 :   69 :   65 :   59 :   51 :   37 :   16 :  349 :  326 :  311 :  302 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :      : 1.28 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.28 :

333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926:

Cф : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926:

Фоп:  296 :  291 :  288 :  286 :  284 :  283 :  282 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :

333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  1002 : Y-строка  8  Cmax=  0.927 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=352)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.927: 0.927: 0.927: 0.927: 0.927: 0.927: 0.926:

Cф : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926:

Фоп:   75 :   74 :   72 :   70 :   68 :   65 :   61 :   56 :   49 :   40 :   27 :   11 :  352 :  336 :  323 :  313 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      : 1.28 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.28 :      :

333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926:

Cф : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926:

Фоп:  305 :  300 :  296 :  293 :  290 :  288 :  287 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :

333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=   786 : Y-строка  9  Cmax=  0.927 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=355)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.927: 0.926: 0.926: 0.926:

Cф : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926:

Фоп:   70 :   69 :   67 :   64 :   61 :   58 :   54 :   48 :   41 :   32 :   21 :    8 :  355 :  341 :  330 :  321 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 :      :      :

333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926:

Cф : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926:

Фоп:  313 :  307 :  303 :  299 :  296 :  294 :  292 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :

333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=   570 : Y-строка 10  Cmax=  0.926 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=356)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926:

Cф : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926:

Фоп:   66 :   64 :   62 :   59 :   56 :   52 :   48 :   42 :   35 :   27 :   17 :    7 :  356 :  345 :  335 :  326 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926:

Cф : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926:

Фоп:  319 :  313 :  309 :  305 :  301 :  299 :  296 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :

333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=   354 : Y-строка 11  Cmax=  0.926 долей ПДК (x=  1536.0; напр.ветра=356)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x= -1056 :  -840:  -624:  -408:  -192:    24:   240:   456:   672:   888:  1104:  1320:  1536:  1752:  1968:  2184:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926:

Cф : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926:

Фоп:   62 :   60 :   57 :   55 :   51 :   47 :   42 :   37 :   30 :   23 :   15 :    6 :  356 :  347 :  339 :  331 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_________________________________________________

 x=   2400:  2616:  2832:  3048:  3264:  3480:  3696:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926:

Cф : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926:

Фоп:  324 :  319 :  314 :  310 :  306 :  303 :  300 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :

333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Условие на доминирование H2S (0333)

     в 2-компонентной группе суммации 6044

     НЕ выполнено (вклад H2S < 80%) в 253 расчетных точках из 253.

     Группу суммации НЕОБХОДИМО учитывать (согласно примеч. табл.3 к приказу

Министра здравоохранения РК от 02.08.2008 №КР ДСМ-70).

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

          Координаты точки :  X=  1536.0 м,  Y=  1650.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.9349756 доли ПДКмр|

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   287 град.

                       и скорости ветра  4.33 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  Фоновая концентрация Cf  |   0.9260000 |  99.04 (Вклад источников  0.96%)|

|  1 | 0003 | Т |   0.002000|   0.0049370 |  55.00 |  55.00 |    2.4685175  |

|  2 | 0004 | Т |   0.002000|   0.0040386 |  44.99 | 100.00 |    2.0192912  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.9349756   100.00                          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=     1320 м;  Y=     1434 |

      |  Длина и ширина     : L=   4752 м;  B=   2160 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    216 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.4630000 мг/м3 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|---

 1-| 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.927 0.927 0.927 0.926 0.926 0.926 0.926 |- 1

                                                                                                                 |

 2-| 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.927 0.927 0.927 0.927 0.927 0.927 0.926 0.926 0.926 |- 2

                                                                                                                 |

 3-| 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.927 0.927 0.927 0.928 0.928 0.927 0.927 0.927 0.926 0.926 |- 3

                                                                                                                 |

 4-| 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.927 0.927 0.928 0.930 0.930 0.928 0.927 0.927 0.926 0.926 |- 4

                                                                                                                 |

 5-| 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.927 0.927 0.928 0.933 0.935 0.929 0.927 0.927 0.926 0.926 |- 5

                                                                                                                 |

 6-C 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.927 0.927 0.928 0.929 0.929 0.928 0.927 0.927 0.926 0.926 C- 6

                                                                                                                 |

 7-| 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.927 0.927 0.927 0.927 0.927 0.927 0.927 0.926 0.926 |- 7

                                                                                                                 |

 8-| 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.927 0.927 0.927 0.927 0.927 0.927 0.926 0.926 0.926 |- 8

                                                                                                                 |

 9-| 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.927 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 |- 9

                                                                                                                 |

10-| 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 |-10

                                                                                                                 |

11-| 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 |-11

                                                                                                                 |

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|---

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  

      19    20    21    22    23  

    --|-----|-----|-----|-----|---

     0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 |- 1

                                   |

     0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 |- 2

                                   |

     0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 |- 3

                                   |

     0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 |- 4

                                   |

     0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 |- 5

                                   |

     0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 C- 6

                                   |

     0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 |- 7

                                   |

     0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 |- 8

                                   |

     0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 |- 9

                                   |

     0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 |-10

                                   |

     0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 |-11

                                   |

    --|-----|-----|-----|-----|---

      19    20    21    22    23  

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  0.9349756  (0.92600 постоянный фон)

 Достигается в точке с координатами:  Xм =  1536.0 м

     ( X-столбец 13, Y-строка 5)      Yм =  1650.0 м

 При опасном направлении ветра  :     287 град.

  и "опасной" скорости ветра    :  4.33 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек: 50

     Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.4630000 мг/м3 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | 333- % вклада H2S в суммарную концентрацию |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   2495:  2359:  2327:  2280:  2486:  2280:  2422:  2218:  2164:  2264:  2064:  2001:  2280:  2064:  2286:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -264:  -364:  -377:  -418:  -427:  -440:  -459:  -499:  -519:  -581:  -606:  -660:  -681:  -698:  -721:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926:

Cф : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926:

Фоп:  116 :  111 :  110 :  108 :  113 :  108 :  111 :  106 :  104 :  106 :  101 :   99 :  106 :  100 :  106 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   2280:  1848:  1838:  2309:  2064:  1675:  2280:  1286:  1632:   969:  1002:   813:   786:   657:   570:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -735:  -793:  -802:  -862:  -914:  -943:  -951:  -988:  -994:  3199:  3253:  3265:  3276:  3330:  3367:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926:

Cф : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926:

Фоп:  105 :   94 :   94 :  105 :   99 :   90 :  104 :   81 :   89 :  292 :  290 :  295 :  296 :  298 :  300 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1073:   500:   354:  1002:   786:   354:  1177:   570:  1218:   378:  1002:   570:   786:  1218:  1848:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   3368:  3396:  3458:  3469:  3492:  3510:  3536:  3583:  3602:  3626:  3685:  3696:  3696:  3696: -1004:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926:

Cф : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926:

Фоп:  287 :  301 :  303 :  288 :  294 :  303 :  283 :  297 :  282 :  301 :  287 :  296 :  292 :  282 :   94 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________

 y=   2413:  1596:  1632:  2064:  2280:

----------:------:------:------:------:

 x=  -1006: -1036: -1056: -1056: -1056:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926:

Cф : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926:

Фоп:  107 :   88 :   89 :   99 :  104 :

Uоп:      :      :      :      :      :

333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Условие на доминирование H2S (0333)

     в 2-компонентной группе суммации 6044

     НЕ выполнено (вклад H2S < 80%) в 50 расчетных точках из 50.

     Группу суммации НЕОБХОДИМО учитывать (согласно примеч. табл.3 к приказу

Министра здравоохранения РК от 02.08.2008 №КР ДСМ-70).

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

          Координаты точки :  X=  3199.1 м,  Y=   969.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.9261573 доли ПДКмр|

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   292 град.

                       и скорости ветра  1.28 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  Фоновая концентрация Cf  |   0.9260000 |  99.98 (Вклад источников  0.02%)|

|  1 | 0003 | Т |   0.002000|   0.0000848 |  53.94 |  53.94 |  0.042419370  |

|  2 | 0004 | Т |   0.002000|   0.0000724 |  46.05 |  99.99 |  0.036219496  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.9261572    99.99                          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :006 Атырауская область.

     Объект    :0012  ТОО  " Вереко Бору Хаты Контрол".

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 29.06.2026 15:16

     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек: 80

     Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.4630000 мг/м3 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | 333- % вклада H2S в суммарную концентрацию |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1564:  1563:  1564:  1566:  1569:  1574:  1579:  1587:  1595:  1604:  1614:  1624:  1636:  1647:  1659:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1447:  1435:  1423:  1412:  1400:  1389:  1379:  1370:  1361:  1353:  1347:  1342:  1338:  1335:  1334:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.933: 0.933: 0.933: 0.933: 0.933: 0.933: 0.933: 0.933: 0.933: 0.934: 0.934: 0.934: 0.934: 0.934: 0.934:

Cф : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926:

Фоп:  358 :    4 :   10 :   16 :   22 :   28 :   34 :   40 :   46 :   52 :   58 :   64 :   69 :   75 :   81 :

Uоп: 1.96 : 1.98 : 2.01 : 2.04 : 2.08 : 2.15 : 2.17 : 2.26 : 2.35 : 4.23 : 4.38 : 4.43 : 4.42 : 4.46 : 4.46 :

333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1671:  1683:  1694:  1699:  1707:  1718:  1728:  1738:  1747:  1755:  1762:  1767:  1771:  1772:  1773:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1334:  1336:  1339:  1341:  1343:  1347:  1353:  1360:  1368:  1376:  1386:  1397:  1408:  1412:  1413:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.934: 0.934: 0.934: 0.934: 0.934: 0.934: 0.934: 0.934: 0.934: 0.934: 0.934: 0.933: 0.933: 0.933: 0.933:

Cф : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926:

Фоп:   87 :   93 :   99 :  102 :  107 :  114 :  120 :  127 :  133 :  140 :  147 :  153 :  160 :  163 :  163 :

Uоп: 4.42 : 4.40 : 4.27 : 4.23 : 2.22 : 2.12 : 2.08 : 2.00 : 1.96 : 1.88 : 1.80 : 1.79 : 1.75 : 1.71 : 1.76 :

333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.005: 0.006: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1778:  1782:  1784:  1784:  1784:  1785:  1785:  1785:  1785:  1786:  1786:  1785:  1785:  1784:  1781:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1425:  1437:  1444:  1444:  1444:  1449:  1454:  1456:  1458:  1462:  1463:  1463:  1469:  1481:  1493:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.933: 0.933: 0.933: 0.933: 0.933: 0.933: 0.933: 0.933: 0.933: 0.933: 0.933: 0.933: 0.933: 0.933: 0.933:

Cф : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926:

Фоп:  170 :  176 :  180 :  180 :  180 :  183 :  185 :  186 :  187 :  189 :  189 :  189 :  192 :  198 :  203 :

Uоп: 1.78 : 1.90 : 1.92 : 1.94 : 1.94 : 1.96 : 2.03 : 2.05 : 2.08 : 2.09 : 2.13 : 2.12 : 2.20 : 2.30 : 4.10 :

333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0003 :

Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1776:  1770:  1763:  1754:  1744:  1734:  1722:  1710:  1703:  1703:  1703:  1698:  1693:  1691:  1689:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1505:  1516:  1526:  1535:  1543:  1550:  1555:  1559:  1561:  1561:  1561:  1562:  1562:  1562:  1562:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.933: 0.933: 0.933: 0.934: 0.934: 0.934: 0.934: 0.934: 0.934: 0.934: 0.934: 0.934: 0.934: 0.934: 0.934:

Cф : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926:

Фоп:  209 :  216 :  222 :  228 :  234 :  241 :  247 :  253 :  257 :  257 :  257 :  259 :  262 :  263 :  264 :

Uоп: 4.32 : 4.35 : 4.49 : 4.61 : 4.67 : 4.69 : 4.75 : 4.78 : 4.80 : 4.80 : 4.78 : 4.79 : 4.79 : 4.79 : 4.78 :

333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1686:  1685:  1685:  1678:  1666:  1654:  1642:  1631:  1621:  1617:  1611:  1603:  1596:  1590:  1588:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1563:  1563:  1562:  1562:  1561:  1558:  1553:  1547:  1540:  1536:  1532:  1523:  1514:  1504:  1500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.934: 0.934: 0.934: 0.934: 0.934: 0.934: 0.934: 0.934: 0.934: 0.934: 0.933: 0.933: 0.933: 0.933: 0.933:

Cф : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926:

Фоп:  266 :  266 :  266 :  269 :  276 :  282 :  289 :  295 :  302 :  304 :  308 :  313 :  319 :  326 :  328 :

Uоп: 4.78 : 4.78 : 4.78 : 4.78 : 4.73 : 4.66 : 4.60 : 4.45 : 4.35 : 4.12 : 4.04 : 2.35 : 2.18 : 2.08 : 2.02 :

333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________

 y=   1581:  1575:  1570:  1566:  1564:

----------:------:------:------:------:

 x=   1491:  1481:  1470:  1459:  1447:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.933: 0.933: 0.933: 0.933: 0.933:

Cф : 0.926: 0.926: 0.926: 0.926: 0.926:

Фоп:  334 :  340 :  346 :  352 :  358 :

Uоп: 1.98 : 1.94 : 1.94 : 1.94 : 1.96 :

333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :

Ви : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Условие на доминирование H2S (0333)

     в 2-компонентной группе суммации 6044

     НЕ выполнено (вклад H2S < 80%) в 80 расчетных точках из 80.

     Группу суммации НЕОБХОДИМО учитывать (согласно примеч. табл.3 к приказу

Министра здравоохранения РК от 02.08.2008 №КР ДСМ-70).

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

          Координаты точки :  X=  1335.9 м,  Y=  1682.5 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.9343860 доли ПДКмр|

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    93 град.

                       и скорости ветра  4.40 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  Фоновая концентрация Cf  |   0.9260000 |  99.10 (Вклад источников  0.90%)|

|  1 | 0004 | Т |   0.002000|   0.0042840 |  51.09 |  51.09 |    2.1420248  |

|  2 | 0003 | Т |   0.002000|   0.0041019 |  48.91 | 100.00 |    2.0509436  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.9343859   100.00                          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[image: image7.jpg]125 125

lopog : 006 Atsipayckas obnacTe

06bekT: 0012 TOO " Bepeko Bopy Xatbl KoHTpon" Bap.Ne 1
MK 3PA v3.0 Mogens: MPK-2014

2011 1-M3oumaHaTo-4(4-usoLmaHaTo-teHun)MeTun6enson (4,4-[udeHunmeTaHaunsoLanar, 12 125 25
[OuderHnnmeTtangunzoLmanar) (593%) i :

125 125

Yenostbie 06osHadeHms: Vzonurum e ponsx MAK 0 267 801m.
SN Xunbte 3ombt, rpynina N 01 - 0.050 NMAK
———0.100 NAK Macwra6 1:26700

[ Teppuropus npeanpusis

[ Carurapro-sauumbie 30ms, rpynna N 01
+  Konuentpawm B Touke

——— Pacu. npsmoyronshik N 01

Makc koHueHTpaums 0.1987015 MNIK nociraetes s Touke x= 1536 y= 1650
TMpu onacHom HanpasneHn 283° 1 OMacHON CkopOGTY BeTPa 6 M/c
PacuetHbiii npsmoyronsHuk Ne 1, wupura 4752 m, Beicora 2160 m,

war pacqe oI ceTkn 216 M, KoM4ecTBo pacqeTHbIx Toqek 2311

PacuéT Ha cywwecTByloLee NonoxXeHne.



[image: image8.jpg]125 125

lopog : 006 Atsipayckas obnacTe

06bekT : 0012 TOO " Bepeko Bopy XaTtbl KoHTpon™ Bap.Ne 1 125, 125

MK 3PA v3.0 Mogens: MPK-2014

6007 0301+0330 12 125 25
10

YenosHie 06oaHavermst Wsonumun s ponsx MIIK o B —
S Kunbie 30mbi, rpynna N 01 - 0.464 MK

[ Teppuropus npeanpusmus Macura 1:26700

[ Carurapro-sauumbie 30ms, rpynna N 01
+  Konuentpawm B Touke
——— Pacu. npsmoyronshik N 01

Makc koHueHTpaums 0.4890519 MNIK nocraetes s Touke x= 1536 y= 1650
Tpu onacHom HanpasneH 287° 1 OMNacHOI CkopOCTY BeTpa 4.3 M/c
PacuetHbiii npsmoyronsHuk No 1, wupura 4752 m, Beicora 2160 m,

war pacqe oI ceTkn 216 M, KoM4ecTBo pacqeTHbIx Toqek 2311

PacuéT Ha cywwecTByloLee NonoxXeHne.



[image: image9.jpg]125 125

lopog : 006 Atsipayckas obnacTe

06bekT : 0012 TOO " Bepeko Bopy XaTtbl KoHTpon™ Bap.Ne 1 125 125

MK 3PA v3.0 Mogenb: MPK-2014

6044 0330+0333 12 125 25
10

Yenostbie 06osHadeHms: Vzonurm e ponsx MAK 0 267 801m.
S Kunbie sokbi, rpynna N 01 0929 K
[ Teppuropus npeanpusmus - 0.932 MOK Macurab 1:26700

[ Canurapro-saiumsie 3oHsl, rpynna N 01~ 0.935 MAK
+  KoHueHTpawys 6 Touke
——— Pacy. npsmoyronbHik N 01

Makc koHueHTpaums 0.9349756 MNIK nocraetes s Touke x= 1536 y= 1650
Tpu onacHom HanpasneHm 287° 1 OnacHol ckopocTy BeTpa 4.33 M/c
PacuetHuiii npsmoyronsHuk No 1, wupura 4752 m, Beicora 2160 m,

war pacqe oI ceTkn 216 M, KoM4ecTBo pacqeTHbIx Toqek 2311

PacuéT Ha cywwecTByloLee NonoxXeHne.



[image: image10.jpg]125 125
lopog : 006 Atsipayckas obnacTe
06bekT : 0012 TOO " Bepeko Bopy XaTtbl KoHTpon™ Bap.Ne 1 125, 125
MK 3PA v3.0 Mogenb: MPK-2014
0330 Cepa avokcua, (AHrMAPUA cepHUCTBIA, CepHUCTIl ras, Cepa (IV) okcup) (516) 12 125 25
0

o00Y

Yenostbie 06osHadeHms: Vzonurm e ponsx MAK 0 267 801m.
S Kunbie sokbi, rpynna N 01 0054 MK
[ Teppuropus npeanpusmus = 0.057 MOK Macurab 1:26700

[ Canurapro-saiumsie 3oHsl, rpynna N01 ~ 0.060 NAK
+  Konuentpawm B Touke
——— Pacu. npsmoyronbHik N 01

Makc koHueHTpaums 0.0599756 MNIK nocraetes s Touke x= 1536 y= 1650
Tpu onacHom HanpasneH 287° 1 ONacHol ckopocTy BeTpa 4.33 M/c
PacuetHuiii npsmoyronsHuk No 1, wupura 4752 m, Beicora 2160 m,

war pacqe oI ceTkn 216 M, KoM4ecTBo pacqeTHbIx Toqek 2311

PacuéT Ha cywwecTByloLee NonoxXeHne.



[image: image11.jpg]125 125
lopog : 006 Atsipayckas obnacTe
06bekT : 0012 TOO " Bepeko Bopy XaTtbl KoHTpon™ Bap.Ne 1 125, 125
MK 3PA v3.0 Mogenb: MPK-2014
0304 Asor (I1) okcup, (AsoTa okeup) (6) 12 125 25
0

Yenostbie 06osHadeHms: Vzonurm e ponsx MAK 0 267 801m.
S Kunbie sokbi, rpynna N 01 0215 TIK

[ Teppuropus npeanpusmus Macura 1:26700

[ Carurapro-sauumbie 30ms, rpynna N 01
+  Konuentpawm B Touke
——— Pacu. npsmoyronshik N 01

Makc koHueHTpaums 0.2166307 MK nociraetes s Touke x= 1536 y= 1650
Tpu onacHom HanpasneHm 287° 1 ONacHOI ckopocTY BeTpa 4.29 M/c
PacuetHbiii npsmoyronsHuk Ne 1, wupura 4752 m, Beicora 2160 m,

war pacqe oI ceTkn 216 M, KoM4ecTBo pacqeTHbIx Toqek 2311

PacuéT Ha cywwecTByloLee NonoxXeHne.



[image: image12.jpg]125 125
lopog : 006 Atsipayckas obnacTe
06bekT : 0012 TOO " Bepeko Bopy XaTtbl KoHTpon™ Bap.Ne 1 125, 125
MK 3PA v3.0 Mogenb: MPK-2014
0301 Asorta (IV) anokcupa (AsoTta auokcng) (4) 12 125 25
0

Yenostbie 06osHadeHms: Wzonurm e ponsx MAK 0 267 801m.
S Kunbie sokbi, rpynna N 01 e 0411 TIK

[ Teppuropus npeanpusmus Macura 1:26700

[ Carurapro-sauumbie 30ms, rpynna N 01
+  Konuentpawm B Touke
——— Pacu. npsmoyronshik N 01

Makc koHueHTpaums 0.4290759 MNIK nocraetes s Touke x= 1536 y= 1650
Tpu onacHom HanpasneH 287° 1 ONacHOI ckopocTY BeTpa 4.29 M/c
PacuetHbiii npsmoyronsHuk Ne 1, wupura 4752 m, Beicora 2160 m,

war pacqe oI ceTkn 216 M, KoM4ecTBo pacqeTHbIx Toqek 2311

PacuéT Ha cywwecTByloLee NonoxXeHne.




ПРИЛОЖЕНИЕ 4 - Мотивированный отказ скрининга 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – Протокол общественных слушаний в форме публичных обсуждений  
[image: image13.png]«KA3THIPOMET» PMK PITI «<KKASTUOPOMET»

KA3AKCTAH MHHHUCTEPCTBO
PECITVBJIUKACI 3KOJIOTHH U
3KOJIOT M, TPUPOJTHBIX
JKOHE TABHFU PECYPCOB
PECYPCTAP PECIIVEJIMKH
MHMHUCTPJIITT KA3AXCTAH

23.06.2026

Topox - ATbipay

Anpec - AThipay, CeBepHas IPOMBINUIEHHAs 30Ha

Opramisaus, sanpaummsaiomas dox - TOO \" Bepexo Bopy Xarst Konrpon\"
O6wext, A1 KoToporo ycTanasmusaetcs dox - lpoM3BoNCTReNHAs Gasa
Paspalarssaessii poexT - npoext C33 1 POOC

Tepesiens BpeHAIX BEILECTB, 10 KOTOPHM yCTaHaBMBaCTCS don: Banemanmsie
wacruurr PM2.5, Basemanusie wacruust PM10, A3ora auokcuy, B3senr.s-sa,

7. llnoxcna cepsl, Cyudarhi, VI1epota oxcua, A30ta okcia, 0301, CepoBoaopox,
®enon, GropuctLLii B10POx, X10p, BOI0POX XIOPHCTLII, VI IeBONOPOISL,
Caunen, Ammuax, Kucota cepuas, ®opmasierni, Mumissik, Xpos,

PR

3HaYeHHs! CYIIeCTBYIOMHX (POHOBBIX KOHIEHTPaIHi

Konuenrpanus Cd - mr/s’

Homep

oty Tpumecs

M 0-2 Cxopocrs Betpa (3 - U) m/cex

m/cex

cesep | Bocrok | tor | samax




 [image: image14.png]Atuipay

Basemannusie

oo PM2.5 0091 | 00889 | 0.1191 | 01311 | 0.1067
5:::::::’;‘;:10 0.094 | 00865 | 0.1235 | 0.1317 | 0.1042
Asora mHoKcH 00768 | 0.1455 | 0.2546 | 0.1385 | 0.1248
Basew.-sa 00959 | 0.1049 | 0.2252 | 02132 | 0.1424
JIoKeug copst 00255 | 0.0217 | 0.0196 | 0.0206 | 0.0367
Yr7iepoga okc 1353 | 0631 | 0.6568 | 0.7105 | 0.9142
Asora okeun 00853 | 0.5896 | 0.1118 | 03658 | 0.1606
Oson 00907 | 0106 | 0.0972 | 0.0892 | 0.1067
Ceposonopon 0.007 | 0.0059 | 0.0053 | 0.1502 | 0.0192

BhileyKasanHsie QOHOBHE KOHUHTDALIMH PACCHHTAH Ha OCHOBAHHH JAHHEIX HaGiofeHiii
3a 20212025 rogst.





Сравнение СИ и НП за 1 квартал 2021-2025 гг.в г.Атырау





100


80


60


40


20


0





85





10.311.7





3





4





1.6 6.6





1.8  2





11.1





2021	2022	2023	2024	2025


СИ	НП








1
30

[image: image17.png]


