ОБОСНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРИМЕНЯЕМОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ

1) Расчет производительности бульдозера

Планировочные работы на отвале вскрышных пород производятся бульдозерами со штатным (стандартным) навесным оборудованием. Расчет производительности бульдозеров рассчитывается по нижеприведенным параметрам:

Емкость отвала (объем перемещаемого грунта) принят по технической характеристике бульдозерной техники и составляет 1,5 м3 [q1]. Коэффициент заполнения принимается 0,7 [а] для «условий средней сложности».

Так, производительность за рабочий цикл составит:

q = q1 * a = 1,5 * 0,7 = 1,05 м3.

Расстояние перемещения разрабатываемых грунтов принимается не более 20м [D], так как в соответствии со спецификой карьерных работ, перемещение грунта на расстояние более 20 метров считается экономически не выгодным.

Скорость передвижения передним и задним ходом принята для стандартных условий по вышеприведенным параметрам, и составляют для переднего хода 50 м/мин (3 км/ч) [F], для заднего хода 67 м/мин (4 км/ч) [R].

Время, необходимое для переключения передач, ввиду стандартной комплектации технологического оборудования, принято как для передач «с прямым приводом» – 0,10 мин [Z].

Продолжительность рабочего цикла (Cm) составляет:

Cm(мин) = (D/F)+(D/R)+Z = (20/50)+(20/67)+0,10 = 0,8 мин (48 сек)

Коэффициент (е) уклона принят равной 1,0 [е], ввиду перемещения грунта по ровной горизонтальной поверхности.

Коэффициент продуктивности принимается для условий эксплуатации «ниже среднего» и составляет 0,67 [Е].

Таким образом, производительность бульдозера составит:

Q = q * (60 / Cm) * e * E = 1,05 * (60 / 0,8) * 1,0 * 0,67 ≈ 52 м3/час (с округл. в меньшую стор.)

2) Расчет производительности экскаваторов

Производительность экскаватора в час при выемке или перемещении грунта вычисляется по следующей формуле:

а) Производительность за рабочий цикл (q)

При работе на экскаваторе его теоретическая производительность за каждый рабочий цикл рассчитывается следующим образом:

q = q1 × K	q1 : Емкость ковша (загрузка с "шапкой"), м3

K : Коэффициент заполнения ковша

(а.1) Коэффициент заполнения ковша

Коэффициент заполнения ковша изменяется в зависимости от типа материала.

Подходящий коэффициент можно выбрать из таблицы, учитывая при этом соответствующие условия выемки грунта (материала).

Таблица 1 – Коэффициент заполнения ковша (с обратной лопатой)

| Условия выемки материалов |  | Коэффициент заполнения ковша |
| --- | --- | --- |
| Простые | Выемка глинистого грунта, глины и мягкого грунта | 1,1 ~ 1,2 |
| Средние | Выемка песчаного и сухого грунта | 1,0 ~ 1,1 |
| Сложные | Выемка песчаного грунта, смешанного с гравием | 0,8 ~ 0,9 |
| Очень сложные | Погрузка взорванной породы | 0,7 ~ 0,8 |

Таблица 2 – Коэффициент заполнения ковша (с прямой лопатой)

| Условия выемки материалов |  | Коэффициент заполнения ковша |
| --- | --- | --- |
| Простые | Погрузка глинистого грунта, глины или мягкого грунта | 1,0 ~ 1,1 |
| Средние | Погрузка рыхлой породы, смеш-й с гравием небольш. диаметра | 0,95 ~ 1,0 |
| Сложные | Погрузка взорванной измельченной породы | 0,9 ~ 0,95 |
| Очень сложные | Погрузка взорванной неизмельченной породы | 0,85 ~ 0,9 |

Емкость ковша принята для стандартной экскаваторной технике марки ЭО, применяемой для строительных работ (возможно применение другого, аналогичного по техническим характеристикам оборудования) составляет 0,65м3 [q1]. Коэффициент заполнения принимается для экскаватора с обратной лопатой 0,95 [K] для «средние» условий по погрузке рыхлой породы, смешанной с гравием небольшого диаметра.

Так, производительность за рабочий цикл составит:

q = q1 × K = 0,65 × 0,95 ≈ 0,62 м3

б) Продолжительность рабочего цикла (Сm)

Продолжительность рабочего цикла = Продолжительность выемки + продолжительность поворота (с загруженным ковшом) + продолжительность разгрузки + продолжительность поворота (с разгруженным ковшом).

Однако в данном случае мы используем продолжительность рабочего цикла = (стандартная продолжительность рабочего цикла) × (коэффициент пересчета).

Продолжительность рабочего цикла по техническим характеристикам экскаваторов с аналогичной мощностью и используемого типа лопаты (ГОСТ 9693-67 «Экскаваторы одноковшовые универсальные. Типы и основные параметры»; ГОСТ 30067-93 «Экскаваторы одноковшовые универсальные полноповоротные. Общие технические условия», а также Приложения 2 к «Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», Приложение 11 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008г. №100-п, а также другими справочными материалами), составляет 30 сек.

Коэффициент пересчета для экскаваторов определяется по следующей таблице:

Таблица 3 – Коэффициент пересчета для экскаваторов

Коэффициент пересчета принят для «сложных» условий: «небольшое пространство под выгрузку» для условий резания (ниже 40%), коэффициент пересчета принимается - 1,3.

Продолжительность рабочего цикла составляет:

Cm = 30 × 1,3 = 39 сек.

в) Коэффициент продуктивности (Е)

В таблице, приведенной ниже, даны стандартные ориентировочные значения продуктивности. Чтобы получить реальное значение производительности, определяем коэффициент продуктивности в соответствии с рабочими условиями.

| Условия эксплуатации | Коэффициент продуктивности |
| --- | --- |
| Хорошие | 0,83 |
| Средние | 0,75 |
| Ниже среднего | 0,67 |
| Плохие | 0,58 |

Коэффициент продуктивности принимается для условий эксплуатации – «ниже среднего» и составляет 0,67 [Е].

Таким образом, производительность экскаватора составит:

Q = q × (3600/Cm) × E = 0,62×(3600 / 39)×0,67 ≈ 38 м3/час (с округл. в меньшую стор.)

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения: 5501, Выхлопная труба

Источник выделения: 5501/001, Компрессоры передвижные с ДВС

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 4.42

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 0.78676

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 4.42 · 30 / 3600 = 0.036833

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.78676 · 30 / 103 = 0.023603

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 4.42 · 1.2 / 3600 = 0.001473

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.78676 · 1.2 / 103 = 0.000944112

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 4.42 · 39 / 3600 = 0.047883

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.78676 · 39 / 103 = 0.030684

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 4.42 · 10 / 3600 = 0.012278

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.78676 · 10 / 103 = 0.007868

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 4.42 · 25 / 3600 = 0.030694

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.78676 · 25 / 103 = 0.019669

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 4.42 · 12 / 3600 = 0.014733

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.78676 · 12 / 103 = 0.00944112

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 4.42 · 1.2 / 3600 = 0.001473

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.78676 · 1.2 / 103 = 0.000944112

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 4.42 · 5 / 3600 = 0.006139

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.78676 · 5 / 103 = 0.003934

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.036833 | 0.023603 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.047883 | 0.030684 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.006139 | 0.003934 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.012278 | 0.007868 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.030694 | 0.019669 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.001473 | 0.000944112 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.001473 | 0.000944112 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.014733 | 0.00944112 |

Источник загрязнения: 5502, Труба битумного котла

Источник выделения: 5502/001, Котел битумный на 400 л

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе

асфальтобетонных заводов

Тип источника выделения: Битумоплавильная установка

Время работы оборудования, ч/год, _T_ = 9

Расчет выбросов при сжигания топлива

Вид топлива: жидкое

Марка топлива : Дизельное топливо

Зольность топлива, % (Прил. 2.1), AR = 0.1

Сернистость топлива, % (Прил. 2.1), SR = 0.3

Содержание сероводорода в топливе, % (Прил. 2.1), H2S = 0

Низшая теплота сгорания, МДж/кг (Прил. 2.1), QR = 42.75

Расход топлива, т/год, BT = 0.0153

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля диоксида серы, связываемого летучей золой топлива, N1SO2 = 0.02

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.12), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-N1SO2) · (1-N2SO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 0.0153 · 0.3 · (1-0.02) · (1-0) + 0.0188 · 0 · 0.0153 = 0.00009

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/c (3.14), _G_ = _M_ · 106 / (3600 · _T_) = 0.00009 · 106 / (3600 · 9) = 0.002778

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива, %, Q3 = 0.5

Потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива, %, Q4 = 0

Коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие химической

неполноты сгорания топлива, R = 0.65

Выход оксида углерода, кг/т (3.19), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.65 · 42.75 = 13.9

Валовый выброс, т/год (3.18), _M_ = 0.001 · CCO · BT · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 13.9 · 0.0153 · (1-0 / 100) = 0.000213

Максимальный разовый выброс, г/с (3.17), _G_ = _M_ · 106 / (3600 · _T_) = 0.000213 · 106 / (3600 · 9) = 0.0065741

NOX = 1

Выбросы оксидов азота

Производительность установки, т/час, PUST = 0.5

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (табл. 3.5), KNO2 = 0.047

Коэфф. снижения выбросов азота в результате технических решений, B = 0

Валовый выброс оксидов азота, т/год (ф-ла 3.15), M = 0.001 · BT · QR · KNO2 · (1-B) = 0.001 · 0.0153 · 42.75 · 0.047 · (1-0) = 0.00003074

Максимальный разовый выброс оксидов азота, г/с, G = M · 106 / (3600 · _T_) = 0.00003074 · 106 / (3600 · 9) = 0.000949

Коэффициент трансформации для диоксида азота, NO2 = 0.8

Коэффициент трансформации для оксида азота, NO = 0.13

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс диоксида азота, т/год, _M_ = NO2 · M = 0.8 · 0.00003074 = 0.000025

Максимальный разовый выброс диоксида азота, г/с, _G_ = NO2 · G = 0.8 · 0.000949 = 0.00076

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс оксида азота, т/год, _M_ = NO · M = 0.13 · 0.00003074 = 0.000004

Максимальный разовый выброс оксида азота, г/с, _G_ = NO · G = 0.13 · 0.000949 = 0.0001234

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Об'ем производства битума, т/год, MY = 20.78

Валовый выброс, т/год (ф-ла 6.7[1]), _M_ = (1 · MY) / 1000 = (1 · 20.78) / 1000 = 0.02078

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = _M_ · 106 / (_T_ · 3600) = 0.02078 · 106 / (9 · 3600) = 0.64136

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Средняя зольность топлива, %, AR=0.025 (прил. 2.1 [Расчет выбросов от котельных установок до 30 т/ч, «Сборник методик…», Алматы, 1996])

Коэффициент,  = 0.01 (табл. 2.1 [Расчет выбросов от котельных установок до 30 т/ч, «Сборник методик…», Алматы, 1996])

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.12), _M_=BT·AR· = = 0.0153·0.025·0.01 = 0.000004

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/c (3.14),

_G_=_M_·10^6/(3600·_T_) = 0.000004*10^6 / (3600·9) = 0.0001235

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00076 | 0.000025 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0001234 | 0.000004 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (593) | 0.0001235 | 0.000004 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.002778 | 0.00009 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0065741 | 0.000213 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.64136 | 0.02078 |

Источник загрязнения: 5503, Выхлопная труба

Источник выделения: 5503/001, Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 4.4

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 0.03872

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 4.4 · 30 / 3600 = 0.036667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.03872 · 30 / 103 = 0.001162

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 4.4 · 1.2 / 3600 = 0.001467

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.03872 · 1.2 / 103 = 0.0000465

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 4.4 · 39 / 3600 = 0.047667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.03872 · 39 / 103 = 0.0015101

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 4.4 · 10 / 3600 = 0.012222

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.03872 · 10 / 103 = 0.0003872

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 4.4 · 25 / 3600 = 0.030556

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.03872 · 25 / 103 = 0.000968

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 4.4 · 12 / 3600 = 0.014667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.03872 · 12 / 103 = 0.000465

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 4.4 · 1.2 / 3600 = 0.001467

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.03872 · 1.2 / 103 = 0.0000465

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 4.4 · 5 / 3600 = 0.006111

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.03872 · 5 / 103 = 0.000194

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.036667 | 0.001162 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.047667 | 0.0015101 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.006111 | 0.000194 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.012222 | 0.0003872 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.030556 | 0.000968 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.001467 | 0.0000465 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.001467 | 0.0000465 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.014667 | 0.000465 |

Источник загрязнения: 5504, Выхлопная труба

Источник выделения: 5504/001, Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем

Список литературы:

1. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязн-х веществ в атмосферный воздух" ОАО "НИИ Атмосфера", СПб., 2012 г. п.12 Выделение вредных веществ в атмосферу при работе бензиновых электростанций

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 года №100-п.).

| Параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бензин |  |  |  |  |  |  |  |
| Время работы в день, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ti |  |  | 23,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество рабочих дней в году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество электростанций, k-вида, шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nk |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество одновременно работающих электростанций k-вида, шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nk |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный выброс ЗВ, г/км (таблица 3.2) [2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | gi |  |  | 17,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный выброс ЗВ, г/ч (п.12) [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,625 |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с Gi = gi × nk /3600, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,006007 |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год Mi = gi × ti × b × Nk / 1000000, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000502 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный выброс ЗВ, г/км (таблица 3.2) [2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | gi |  |  | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный выброс ЗВ, г/ч (п.12) [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,375 |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с Gi = gi × nk /3600, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00066 |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год Mi = gi × ti × b × Nk / 1000000, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00006 |  |  |  |  |  |  |  |
| Оксиды азота: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный выброс ЗВ, г/км (таблица 3.2) [2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | gi |  |  | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный выброс ЗВ, г/ч (п.12) [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2875 |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с Gi = gi × nk /3600, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00008 |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год Mi = gi × ti × b × Nk / 1000000, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000667 |  |  |  |  |  |  |  |
| С учетом трансформации оксидов азота, получаем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000064 |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000534 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000104 |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000009 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный выброс ЗВ, г/км (таблица 3.2) [2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | gi |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный выброс ЗВ, г/ч (п.12) [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0625 |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с Gi = gi × nk /3600, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000174 |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год Mi = gi × ti × b × Nk / 1000000, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Примесь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выброс, г/с |  |  |  | Выброс, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000064 |  |  |  | 0,00000534 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азота оксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000104 |  |  |  | 0,0000009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000174 |  |  |  | 0,0000015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,006007 |  |  |  | 0,000502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00066 |  |  |  | 0,00006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Источник загрязнения: 6501, Площадка строительных работ

Источник выделения: 6501/001, Демонтаж опор

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Экскаваторы

Вид работ: Экскавация в забое

Перерабатываемый материал: Горная порода

Крепость горной массы, KR1 = 2

Марка экскаватора: ЭКГ-5А (5.6)

Вместимость ковша, м3 (табл.П2.1 из [2]), E = 5.6

Время цикла экскаватора, сек. (табл.П2.1 из [2]), TЦ = 39

Общее количество работающих экскаваторов данной марки, шт., _KOLIV_ = 1

Количество одновременно работающих экскаваторов данной марки, шт., KK = 1

Уд. выделение пыли при экскавации породы, г/м3 (табл.17), QUD = 3.4

Влажность материала, %, VL = 12.2

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K2 = 0.01

Категория пород по трудности экскавации: 2

Коэфф. разрыхления горной массы (табл.18), KP = 1.25

Коэфф. экскавации для данного типа экскаваторов

и категории породы по трудности экскавации (табл.18), KЭ = 0.84

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K1SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K1 = 1.7

Чистое время работы экскаватора в год, час, TR = 0.434

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Валовый выброс, т/г (6.1), MЭ1 = _KOLIV_ · QUD · (3.6 · E · KЭ / TЦ) · TR · K1SR · K2 · 10-3 = 1 · 3.4 · (3.6 · 5.6 · 0.84 / 39) · 0.434 · 1.2 · 0.01 · 10-3 = 0.000008

Максимальный разовый выброс, г/с (6.2), MЭР1 = KK · QUD · E · KЭ · K1 · K2 / (1 / 3 · TЦ) = 1 · 3.4 · 5.6 · 0.84 · 1.7 · 0.01 / (1 / 3 · 39) = 0.0209

Тип источника выделения: Бульдозеры

Марка бульдозера: ДЗ-110А

************************************************************

Перерабатываемый материал: Горная порода

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова, KR1 = 2

Удельное выделение твердых частиц с 1 т материала,

перемещаемого бульдозером, г/т (табл.19), Q = 0.85

Влажность материала, %, VL = 12.2

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K2 = 0.01

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K1SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K1 = 1.7

Чистое время работы бульдозера в смену, час, TСМ = 0.318

Количество смен работы бульдозера в год, NСМ = 1

Общее количество работающих бульдозеров данной марки, шт., NБ = 1

Количество одновременно работающих бульдозеров данной марки, шт., NБMAX = 1

Объем призмы волочения, м3, V = 1.5

Время цикла, с, TЦБ = 48

Плотность породы, т/м3, Y = 1.77

Коэффициент разрыхления горной массы, KP = 1.25

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Валовый выброс, т/год (6.5), _M_ = Q · 3.6 · Y · V · TСМ · NСМ · 10-3 · K1SR · K2 · NБ / (TЦБ · KP) = 0.85 · 3.6 · 1.77 · 1.5 · 0.318 · 1 · 10-3 · 1.2 · 0.01 · 1 / (48 · 1.25) = 0.000001

Максимальный разовый выброс, г/с (6.6), _G_ = Q · Y · V · K1 · K2 · NБMAX / (TЦБ · KP) = 0.85 · 1.77 · 1.5 · 1.7 · 0.01 · 1 / (48 · 1.25) = 0.0006394125

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0209 | 0.000009 |

Источник загрязнения: 6501, Площадка строительных работ

Источник выделения: 6501/002, Выемочно-погрузочные работы

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Экскаваторы

Вид работ: Экскавация в забое

Перерабатываемый материал: Горная порода

Крепость горной массы, KR1 = 2

Марка экскаватора: ЭКГ-5А (5.6)

Вместимость ковша, м3 (табл.П2.1 из [2]), E = 5.6

Время цикла экскаватора, сек. (табл.П2.1 из [2]), TЦ = 39

Общее количество работающих экскаваторов данной марки, шт., _KOLIV_ = 1

Количество одновременно работающих экскаваторов данной марки, шт., KK = 1

Уд. выделение пыли при экскавации породы, г/м3 (табл.17), QUD = 3.4

Влажность материала, %, VL = 12.2

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K2 = 0.01

Категория пород по трудности экскавации: 2

Коэфф. разрыхления горной массы (табл.18), KP = 1.25

Коэфф. экскавации для данного типа экскаваторов

и категории породы по трудности экскавации (табл.18), KЭ = 0.84

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K1SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K1 = 1.7

Чистое время работы экскаватора в год, час, TR = 389.47

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Валовый выброс, т/г (6.1), MЭ1 = _KOLIV_ · QUD · (3.6 · E · KЭ / TЦ) · TR · K1SR · K2 · 10-3 = 1 · 3.4 · (3.6 · 5.6 · 0.84 / 39) · 389.47 · 1.2 · 0.01 · 10-3 = 0.0069

Максимальный разовый выброс, г/с (6.2), MЭР1 = KK · QUD · E · KЭ · K1 · K2 / (1 / 3 · TЦ) = 1 · 3.4 · 5.6 · 0.84 · 1.7 · 0.01 / (1 / 3 · 39) = 0.0209

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0209 | 0.0069 |

Источник загрязнения: 6501, Площадка строительных работ

Источник выделения: 6501/003, Транспортировка и разгрузка грунта автосамосвалами

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при транспортных работах

Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: >10 - < = 15 тонн

Коэфф., учитывающий грузоподъемность (табл.3.3.1), C1 = 1.3

Средняя скорость передвижения автотранспорта: >30 км/час

Коэфф., учитывающий скорость передвижения (табл.3.3.2), C2 = 3.5

Состояние дороги: Дорога без покрытия (грунтовая)

Коэфф., учитывающий состояние дороги (табл.3.3.3), C3 = 1

Число автомашин, одновременно работающих в карьере, шт., N1 = 1

Средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км, L = 1

Число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час, N = 4

Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 0.01

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, Q1 = 1450

Влажность поверхностного слоя дороги, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий увлажненность дороги (табл.3.1.4), K5 = 0.1

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала на платформе, C4 = 1.45

Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с, V1 = 3.4

Средняя скорость движения транспортного средства, км/час, V2 = 35

Скорость обдува, м/с, VOB = (V1 · V2 / 3.6)0.5 = (3.4 · 35 / 3.6)0.5 = 5.75

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала в кузове (табл.3.3.4), C5 = 1.26

Площадь открытой поверхности материала в кузове, м2, S = 10.25

Перевозимый материал: Грунт (глина)

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с (табл.3.1.1), Q = 0.004

Влажность перевозимого материала, %, VL = 12.2

Коэфф., учитывающий влажность перевозимого материала (табл.3.1.4), K5M = 0.01

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 114

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 576

Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 576 / 24 = 48

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Максимальный разовый выброс, г/с (3.3.1), G = KOC · (C1 · C2 · C3 · K5 · C7 · N · L · Q1 / 3600 + C4 · C5 · K5M · Q · S · N1) = 0.4 · (1.3 · 3.5 · 1 · 0.1 · 0.01 · 4 · 1 · 1450 / 3600 + 1.45 · 1.26 · 0.01 · 0.004 · 10.25 · 1) = 0.00323

Валовый выброс, т/год (3.3.2), M = 0.0864 · G · (365-(TSP + TD)) = 0.0864 · 0.00323 · (365-(114 + 48)) = 0.0567

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Грунт (глина)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 12.2

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.01

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 5

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.7

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.02

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 40

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 15

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.6

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G20 · 106 · B' / 1200 = 0.05 · 0.02 · 1.7 · 1 · 0.01 · 0.7 · 15 · 106 · 0.6 / 1200 = 0.0893

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 421.29675

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.05 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.01 · 0.7 · 40 · 0.6 · 421.29675 = 0.085

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.0893

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 0.085

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0893 | 0.1417 |

Источник загрязнения: 6501, Площадка строительных работ

Источник выделения: 6501/004, Разработка грунта и засыпка вручную

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Грунт (глина)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 12.2

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.01

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 5

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.7

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.02

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 2.5

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 0.83

Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.4

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G20 · 106 · B' / 1200 = 0.05 · 0.02 · 1.7 · 1 · 0.01 · 0.7 · 0.83 · 106 · 0.4 / 1200 = 0.00329

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 441.240

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.05 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.01 · 0.7 · 2.5 · 0.4 · 441.24 = 0.00371

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.00329

Валовый выброс пыли, т/год , QГОД = 0.00371

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00329 | 0.00371 |

Источник загрязнения: 6501, Площадка строительных работ

Источник выделения: 6501/005, Разработка и засыпка грунта бульдозером, планировка

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Бульдозеры

Марка бульдозера: ДЗ-110А

************************************************************

Перерабатываемый материал: Горная порода

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова, KR1 = 2

Удельное выделение твердых частиц с 1 т материала,

перемещаемого бульдозером, г/т (табл.19), Q = 0.85

Влажность материала, %, VL = 12.2

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K2 = 0.01

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K1SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K1 = 1.7

Чистое время работы бульдозера в смену, час, TСМ = 8

Количество смен работы бульдозера в год, NСМ = 28.2

Общее количество работающих бульдозеров данной марки, шт., NБ = 1

Количество одновременно работающих бульдозеров данной марки, шт., NБMAX = 1

Объем призмы волочения, м3, V = 1.5

Время цикла, с, TЦБ = 48

Плотность породы, т/м3, Y = 1.77

Коэффициент разрыхления горной массы, KP = 1.3

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Валовый выброс, т/год (6.5), _M_ = Q · 3.6 · Y · V · TСМ · NСМ · 10-3 · K1SR · K2 · NБ / (TЦБ · KP) = 0.85 · 3.6 · 1.77 · 1.5 · 8 · 28.2 · 10-3 · 1.2 · 0.01 · 1 / (48 · 1.3) = 0.0003525

Максимальный разовый выброс, г/с (6.6), _G_ = Q · Y · V · K1 · K2 · NБMAX / (TЦБ · KP) = 0.85 · 1.77 · 1.5 · 1.7 · 0.01 · 1 / (48 · 1.3) = 0.000615

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.000615 | 0.0003525 |

Источник загрязнения: 6501, Площадка строительных работ

Источник выделения: 6501/006, Разгрузка и временное хранение щебня, фракции 5-20 мм

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Щебень из осад. пород крупн. до 20мм

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 5

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.7

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.06

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.03

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 5

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 1.67

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.6

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G20 · 106 · B' / 1200 = 0.06 · 0.03 · 1.7 · 1 · 0.8 · 0.7 · 1.67 · 106 · 0.6 / 1200 = 1.43

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 42.524

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.06 · 0.03 · 1.2 · 1 · 0.8 · 0.7 · 5 · 0.6 · 42.524 = 0.1543

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 1.43

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 0.1543

Материал: Щебень из осад. пород крупн. до 20мм

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 10

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.6

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.06

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.03

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 5

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 1.67

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.6

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G20 · 106 · B' / 1200 = 0.06 · 0.03 · 1.7 · 1 · 0.8 · 0.6 · 1.67 · 106 · 0.6 / 1200 = 1.226

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 111.74

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.06 · 0.03 · 1.2 · 1 · 0.8 · 0.6 · 5 · 0.6 · 111.74 = 0.3476

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 1.226

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 0.3476

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Щебень из осад. пород крупн. до 20мм

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 10

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.6

Поверхность пыления в плане, м2, F = 100

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек, Q' = 0.002

Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1), B = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q' · F = 1.7 · 1 · 0.8 · 1.45 · 0.6 · 0.002 · 100 = 0.2366

Время работы склада в году, часов, RT = 2160

Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1), BГОД = K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q' · F  · RT · 0.0036 = 1.2 · 1 · 0.8 · 1.45 · 0.6 · 0.002 · 100  · 2160 · 0.0036 = 1.3

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.2366

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 1.3

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1.43 | 1.8019 |

Источник загрязнения: 6501, Площадка строительных работ

Источник выделения: 6501/007, Разгрузка и временное хранение щебня, фракции свыше 20 мм

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Щебень из осад. пород крупн. от 20мм и более

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 20

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.5

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.04

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.02

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 5

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 1.67

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.6

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G20 · 106 · B' / 1200 = 0.04 · 0.02 · 1.7 · 1 · 0.8 · 0.5 · 1.67 · 106 · 0.6 / 1200 = 0.454

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 158.964

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.04 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.8 · 0.5 · 5 · 0.6 · 158.964 = 0.183

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.454

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 0.183

Материал: Щебень из осад. пород крупн. от 20мм и более

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 70

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.4

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.04

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.02

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 15

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 5

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.6

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G20 · 106 · B' / 1200 = 0.04 · 0.02 · 1.7 · 1 · 0.8 · 0.4 · 5 · 106 · 0.6 / 1200 = 1.088

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 682.1555

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.04 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.8 · 0.4 · 15 · 0.6 · 682.1555 = 1.886

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 1.088

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 1.886

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Щебень из осад. пород крупн. от 20мм и более

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 70

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.4

Поверхность пыления в плане, м2, F = 100

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек, Q' = 0.002

Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1), B = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q' · F = 1.7 · 1 · 0.8 · 1.45 · 0.4 · 0.002 · 100 = 0.1578

Время работы склада в году, часов, RT = 2160

Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1), BГОД = K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q' · F  · RT · 0.0036 = 1.2 · 1 · 0.8 · 1.45 · 0.4 · 0.002 · 100  · 2160 · 0.0036 = 0.866

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.1578

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 0.866

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1.088 | 2.935 |

Источник загрязнения: 6501, Площадка строительных работ

Источник выделения: 6501/008, Разгрузка и временное хранение песка

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Песок

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 2.9

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 2

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.8

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.03

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 5

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 1.67

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.6

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G20 · 106 · B' / 1200 = 0.05 · 0.03 · 1.7 · 1 · 0.8 · 0.8 · 1.67 · 106 · 0.6 / 1200 = 1.363

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 469.728

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.05 · 0.03 · 1.2 · 1 · 0.8 · 0.8 · 5 · 0.6 · 469.728 = 1.623

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 1.363

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 1.623

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Песок

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 2.9

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 2

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.8

Поверхность пыления в плане, м2, F = 100

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек, Q' = 0.002

Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1), B = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q' · F = 1.7 · 1 · 0.8 · 1.45 · 0.8 · 0.002 · 100 = 0.3155

Время работы склада в году, часов, RT = 2160

Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1), BГОД = K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q' · F  · RT · 0.0036 = 1.2 · 1 · 0.8 · 1.45 · 0.8 · 0.002 · 100  · 2160 · 0.0036 = 1.732

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.3155

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 1.732

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1.363 | 3.355 |

Источник загрязнения: 6501, Площадка строительных работ

Источник выделения: 6501/009, Разгрузка и временное хранение ПГС

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 5

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.7

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.03

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.04

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 5

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 1.67

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.6

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G20 · 106 · B' / 1200 = 0.03 · 0.04 · 1.7 · 1 · 0.8 · 0.7 · 1.67 · 106 · 0.6 / 1200 = 0.954

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 16.5264

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.03 · 0.04 · 1.2 · 1 · 0.8 · 0.7 · 5 · 0.6 · 16.5264 = 0.04

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.954

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 0.04

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 5

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.7

Поверхность пыления в плане, м2, F = 42

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек, Q' = 0.002

Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1), B = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q' · F = 1.7 · 1 · 0.8 · 1.45 · 0.7 · 0.002 · 42 = 0.116

Время работы склада в году, часов, RT = 2160

Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1), BГОД = K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q' · F  · RT · 0.0036 = 1.2 · 1 · 0.8 · 1.45 · 0.7 · 0.002 · 42  · 2160 · 0.0036 = 0.636

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.116

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 0.636

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.954 | 0.676 |

Источник загрязнения: 6501, Площадка строительных работ

Источник выделения: 6501/010, Разгрузка и временное хранение гравия

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Гравий

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 20

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.5

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.001

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 5

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 1.67

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.6

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G20 · 106 · B' / 1200 = 0.01 · 0.001 · 1.7 · 1 · 0.8 · 0.5 · 1.67 · 106 · 0.6 / 1200 = 0.00568

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 41.4226

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.001 · 1.2 · 1 · 0.8 · 0.5 · 5 · 0.6 · 41.4226 = 0.000596

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.00568

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 0.000596

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Гравий

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 20

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.5

Поверхность пыления в плане, м2, F = 100

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек, Q' = 0.002

Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1), B = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q' · F = 1.7 · 1 · 0.8 · 1.45 · 0.5 · 0.002 · 100 = 0.1972

Время работы склада в году, часов, RT = 2160

Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1), BГОД = K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q' · F  · RT · 0.0036 = 1.2 · 1 · 0.8 · 1.45 · 0.5 · 0.002 · 100  · 2160 · 0.0036 = 1.082

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.1972

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 1.082

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1972 | 1.082596 |

Источник загрязнения: 6501, Площадка строительных работ

Источник выделения: 6501/011, Пересыпка сухих строительных смесей

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Цемент

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 1

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 1

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 1

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.04

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.03

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 2.5

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 0.83

Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.4

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G20 · 106 · B' / 1200 = 0.04 · 0.03 · 1.7 · 1 · 0.8 · 1 · 0.83 · 106 · 0.4 / 1200 = 0.4515

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 3.84344

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.04 · 0.03 · 1.2 · 1 · 0.8 · 1 · 2.5 · 0.4 · 3.84344 = 0.00443

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.4515

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 0.00443

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.4515 | 0.00443 |

Источник загрязнения: 6501, Площадка строительных работ

Источник выделения: 6501/012, Пересыпка и гашение извести

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Известь комовая негашеная

Примесь: 0128 Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)

Влажность материала, %, VL = 4

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.7

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 25

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.5

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.07

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.02

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 0.922

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 0.31

Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.4

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G20 · 106 · B' / 1200 = 0.07 · 0.02 · 1.7 · 1 · 0.7 · 0.5 · 0.31 · 106 · 0.4 / 1200 = 0.086

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 1

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.07 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.7 · 0.5 · 0.922 · 0.4 · 1 = 0.000217

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.086

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 0.000217

Гашение извести

Расчет выбросов от гашения извести проведен согласно «Методика расчета величин эмиссий в атмосферу загрязняющих веществ от основного технологического оборудования предприятий агропромышленного комплекса, перерабатывающих сырье животного происхождения (мясокомбинаты, клеевые и желатиновые заводы и т.п.)». Приложение №10 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п;

Гашение извести сопровождается выделением в атмосферный воздух парами гидроокиси кальция. Согласно табл. 3 вышеуказанной методики от емкостей приготовления известкового молока выделяется 18 г/м2час паров гидроокиси кальция.

В связи с тем, что гашение извести производится в пластиковой емкости, выделение паров гидроокиси кальция происходит с открытой площади поверхности емкости. Диаметр пластикового ведра, объемом 20 л составляет 320 мм или 0,32 м. Соответственно площадь открытой поверхности ведра составит: S = π/4×D2 = 3,14/4×0,322 = 0,0804 м2.

В процессе проведения строительных работ используется известь негашеная, в количестве 0,922 тонны. Согласно физико-химическим свойствам негашеной извести (справочные данные), средняя скорость гашения извести равна ±30 минут. Разовый объем (загрузка) для гашения негашеной извести, принят в 10 кг, таким образом, время гашения годового объема составит: 922 кг / 10 кг ≈ 93 загруз. × 0,5часа =46,5 часа.

Примесь: 0214 Кальций дигидроксид (309)

Максимально-разовые выбросы рассчитываются по формуле:

|  | г/с |
| --- | --- |

где:

Qуд.- удельный выброс вещества, г/м2час;

S - площадь поверхности, м2.

Мс = (18×0,0804)/3600 = 0,000402 г/с.

Годовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Мгод, т/год) рассчитываются по формуле:

Мгод = (Мс×T×3600)/106, т/год

где:

Мс - количество i-го вредного вещества, г/с;

T - годовой фонд рабочего времени, час/год;

Мгод = (0,000402×46,5×3600)/106 = 0,0000673 т/год.

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0128 | Кальций оксид (Негашеная известь) (635*) | 0.086 | 0.000217 |
| 0214 | Кальций дигидроксид (309) | 0.000402 | 0.0000673 |

Источник загрязнения: 6501, Площадка строительных работ

Источник выделения: 6501/013, Сварочные работы ацетилен-кислородным пламенем

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали ацетилен-кислородным пламенем

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 1588.8

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1.5

-----------------------------

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 22

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 22 · 1588.8 / 106 · (1-0) = 0.02796

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 22 · 1.5 / 3600 · (1-0) = 0.00733

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 22 · 1588.8 / 106 · (1-0) = 0.00454

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 22 · 1.5 / 3600 · (1-0) = 0.001192

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00733 | 0.02796 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.001192 | 0.00454 |

Источник загрязнения: 6501, Площадка строительных работ

Источник выделения: 6501/014, Сварочные работы пропан-бутановой смесью

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 581.8

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.5

-----------------------------

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 15

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 15 · 581.8 / 106 · (1-0) = 0.00698

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 15 · 0.5 / 3600 · (1-0) = 0.001667

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 15 · 581.8 / 106 · (1-0) = 0.001135

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 15 · 0.5 / 3600 · (1-0) = 0.000271

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.001667 | 0.00698 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.000271 | 0.001135 |

Источник загрязнения: 6501, Площадка строительных работ

Источник выделения: 6501/015, Сварочные работы электродами

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): Э46 (МР-3)

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 983.8

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 4.5

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 11.5

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 9.77

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 9.77 · 983.8 / 106 · (1-0) = 0.00961

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 9.77 · 4.5 / 3600 · (1-0) = 0.01221

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.73

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.73 · 983.8 / 106 · (1-0) = 0.001702

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.73 · 4.5 / 3600 · (1-0) = 0.002163

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.4

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.4 · 983.8 / 106 · (1-0) = 0.0003935

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.4 · 4.5 / 3600 · (1-0) = 0.0005

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50, марки АНО-6

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 4974

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 5.5

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 16.7

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 14.97

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 14.97 · 4974 / 106 · (1-0) = 0.0745

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 14.97 · 5.5 / 3600 · (1-0) = 0.02287

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.73

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.73 · 4974 / 106 · (1-0) = 0.0086

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.73 · 5.5 / 3600 · (1-0) = 0.002643

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50, маркиАНО-4

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 442.8

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 4.5

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 17.8

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 15.73

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 15.73 · 442.8 / 106 · (1-0) = 0.00697

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 15.73 · 4.5 / 3600 · (1-0) = 0.01966

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.66

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.66 · 442.8 / 106 · (1-0) = 0.000735

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.66 · 4.5 / 3600 · (1-0) = 0.002075

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.41

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.41 · 442.8 / 106 · (1-0) = 0.0001815

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.41 · 4.5 / 3600 · (1-0) = 0.000513

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А, марки УОНИ-13/45

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 194.5

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 3

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 16.31

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 10.69

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 10.69 · 194.5 / 106 · (1-0) = 0.00208

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 10.69 · 3 / 3600 · (1-0) = 0.0089

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.92

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.92 · 194.5 / 106 · (1-0) = 0.000179

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.92 · 3 / 3600 · (1-0) = 0.000767

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.4

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.4 · 194.5 / 106 · (1-0) = 0.0002723

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.4 · 3 / 3600 · (1-0) = 0.001167

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 3.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 3.3 · 194.5 / 106 · (1-0) = 0.000642

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 3.3 · 3 / 3600 · (1-0) = 0.00275

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.75

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.75 · 194.5 / 106 · (1-0) = 0.000146

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.75 · 3 / 3600 · (1-0) = 0.000625

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.5

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 1.5 · 194.5 / 106 · (1-0) = 0.0002334

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 1.5 · 3 / 3600 · (1-0) = 0.001

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 1.5 · 194.5 / 106 · (1-0) = 0.0000379

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 1.5 · 3 / 3600 · (1-0) = 0.0001625

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 13.3 · 194.5 / 106 · (1-0) = 0.002587

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 13.3 · 3 / 3600 · (1-0) = 0.01108

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): Э50А, Э55 (УОНИ-13/55)

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 169.92

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 3

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 16.99

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.9

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 13.9 · 169.92 / 106 · (1-0) = 0.00236

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 13.9 · 3 / 3600 · (1-0) = 0.01158

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.09

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.09 · 169.92 / 106 · (1-0) = 0.0001852

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.09 · 3 / 3600 · (1-0) = 0.000908

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1 · 169.92 / 106 · (1-0) = 0.00017

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1 · 3 / 3600 · (1-0) = 0.000833

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1 · 169.92 / 106 · (1-0) = 0.00017

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1 · 3 / 3600 · (1-0) = 0.000833

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.93

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.93 · 169.92 / 106 · (1-0) = 0.000158

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.93 · 3 / 3600 · (1-0) = 0.000775

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 2.7

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 2.7 · 169.92 / 106 · (1-0) = 0.000367

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 2.7 · 3 / 3600 · (1-0) = 0.0018

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 2.7 · 169.92 / 106 · (1-0) = 0.0000596

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 2.7 · 3 / 3600 · (1-0) = 0.0002925

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 13.3 · 169.92 / 106 · (1-0) = 0.00226

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 13.3 · 3 / 3600 · (1-0) = 0.01108

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.02287 | 0.09552 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.002643 | 0.0114012 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0018 | 0.0006004 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0002925 | 0.0000975 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.01108 | 0.004847 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.000775 | 0.0006975 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.00275 | 0.000812 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.001167 | 0.0006238 |

Источник загрязнения: 6501, Площадка строительных работ

Источник выделения: 6501/016, Сварочные работы при применении проволоки

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Дуговая металлизация при применении проволоки: СВ-08Г2С

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 221.12

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.5

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 38

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 35

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 35 · 221.12 / 106 · (1-0) = 0.00774

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 35 · 0.5 / 3600 · (1-0) = 0.00486

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.48

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.48 · 221.12 / 106 · (1-0) = 0.000327

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.48 · 0.5 / 3600 · (1-0) = 0.0002056

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.16

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.16 · 221.12 / 106 · (1-0) = 0.0000354

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.16 · 0.5 / 3600 · (1-0) = 0.00002222

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.00486 | 0.00774 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.0002056 | 0.000327 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00002222 | 0.0000354 |

Источник загрязнения: 6501, Площадка строительных работ

Источник выделения: 6501/017, Покрасочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.3792

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 3

Марка ЛКМ: Ксилол нефтяной марки А

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.3792 · 100 · 100 · 100 · 10-6 = 0.3792

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 3 · 100 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.833333

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.177

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 1

Марка ЛКМ: Растворитель 646

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 7

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.177 · 100 · 7 · 100 · 10-6 = 0.01239

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 1 · 100 · 7 · 100 / (3.6 · 106) = 0.01944444444

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 15

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.177 · 100 · 15 · 100 · 10-6 = 0.02655

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 1 · 100 · 15 · 100 / (3.6 · 106) = 0.04166666667

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 10

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.177 · 100 · 10 · 100 · 10-6 = 0.0177

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 1 · 100 · 10 · 100 / (3.6 · 106) = 0.02777777778

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.177 · 100 · 50 · 100 · 10-6 = 0.0885

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 1 · 100 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.13888888889

Примесь: 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 10

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.177 · 100 · 10 · 100 · 10-6 = 0.0177

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 1 · 100 · 10 · 100 / (3.6 · 106) = 0.027778

Примесь: 1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 8

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.177 · 100 · 8 · 100 · 10-6 = 0.01416

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 1 · 100 · 8 · 100 / (3.6 · 106) = 0.022222

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.1167

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 1

Марка ЛКМ: Растворитель Р-4

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 26

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.1167 · 100 · 26 · 100 · 10-6 = 0.030342

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 1 · 100 · 26 · 100 / (3.6 · 106) = 0.07222222222

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 12

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.1167 · 100 · 12 · 100 · 10-6 = 0.014004

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 1 · 100 · 12 · 100 / (3.6 · 106) = 0.033333

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 62

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.1167 · 100 · 62 · 100 · 10-6 = 0.072354

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 1 · 100 · 62 · 100 / (3.6 · 106) = 0.172222

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0325

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 1

Марка ЛКМ: Растворитель Уайт-спирит

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0325 · 100 · 100 · 100 · 10-6 = 0.0325

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 1 · 100 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.27777777778

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 1.299

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 5

Марка ЛКМ: Лак БТ-123, краска серебристая БТ-177, лак БТ-577

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 63

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 57.4

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 1.299 · 63 · 57.4 · 100 · 10-6 = 0.4697444

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 5 · 63 · 57.4 · 100 / (3.6 · 106) = 0.50225

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 42.6

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 1.299 · 63 · 42.6 · 100 · 10-6 = 0.348626

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 5 · 63 · 42.6 · 100 / (3.6 · 106) = 0.37275

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0026

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.5

Марка ЛКМ: Эмаль ХВ-785

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 73

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 26

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0026 · 73 · 26 · 100 · 10-6 = 0.0004935

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.5 · 73 · 26 · 100 / (3.6 · 106) = 0.02636111111

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 12

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0026 · 73 · 12 · 100 · 10-6 = 0.000228

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.5 · 73 · 12 · 100 / (3.6 · 106) = 0.01216666667

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 62

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0026 · 73 · 62 · 100 · 10-6 = 0.00117676

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.5 · 73 · 62 · 100 / (3.6 · 106) = 0.06286111111

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 1.2827

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 5

Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 1.2827 · 45 · 100 · 100 · 10-6 = 0.577215

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 5 · 45 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.625

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0084

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.5

Марка ЛКМ: Эмаль НЦ-132

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 80

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 8

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0084 · 80 · 8 · 100 · 10-6 = 0.0005376

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.5 · 80 · 8 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00888888889

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 15

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0084 · 80 · 15 · 100 · 10-6 = 0.001008

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.5 · 80 · 15 · 100 / (3.6 · 106) = 0.01666666667

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 8

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0084 · 80 · 8 · 100 · 10-6 = 0.000538

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.5 · 80 · 8 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00888888889

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 41

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0084 · 80 · 41 · 100 · 10-6 = 0.0027552

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.5 · 80 · 41 · 100 / (3.6 · 106) = 0.04555555556

Примесь: 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 20

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0084 · 80 · 20 · 100 · 10-6 = 0.001344

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.5 · 80 · 20 · 100 / (3.6 · 106) = 0.02222222222

Примесь: 1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 8

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0084 · 80 · 8 · 100 · 10-6 = 0.0005376

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.5 · 80 · 8 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00888888889

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0726

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 1

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115, краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0726 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.016335

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 1 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0625

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0726 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.016335

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 1 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0625

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0024

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.5

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-133

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 50

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0024 · 50 · 50 · 100 · 10-6 = 0.0006

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.5 · 50 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.03472222222

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0024 · 50 · 50 · 100 · 10-6 = 0.0006

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.5 · 50 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.03472222222

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0018

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.5

Марка ЛКМ: Эмаль ХВ-113

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 61.5

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 15

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0018 · 61.5 · 15 · 100 · 10-6 = 0.0001661

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.5 · 61.5 · 15 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0128125

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 35

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0018 · 61.5 · 35 · 100 · 10-6 = 0.0003875

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.5 · 61.5 · 35 · 100 / (3.6 · 106) = 0.02989583333

Примесь: 2750 Сольвент нафта (1149*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0018 · 61.5 · 50 · 100 · 10-6 = 0.0005535

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.5 · 61.5 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0427083

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.7781

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 3

Марка ЛКМ: Грунтовка водно-дисперсионная акриловая, краска водно-дисперсионная акриловая (аналог Грунтовка АК-070)

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 86

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 20.04

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.7781 · 86 · 20.04 · 100 · 10-6 = 0.134101

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 3 · 86 · 20.04 · 100 / (3.6 · 106) = 0.14362

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 12.6

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.7781 · 86 · 12.6 · 100 · 10-6 = 0.084315

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 3 · 86 · 12.6 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0903

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 67.36

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.7781 · 86 · 67.36 · 100 · 10-6 = 0.4508

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 3 · 86 · 67.36 · 100 / (3.6 · 106) = 0.48274666667

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.833333 | 1.8942819 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.172222 | 0.16478596 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0.0903 | 0.111873 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 0.027778 | 0.019044 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) | 0.022222 | 0.0146976 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0.033333 | 0.03247 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.14362 | 0.1780302 |
| 2750 | Сольвент нафта (1149*) | 0.0427083 | 0.0005535 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.37275 | 0.398061 |

Источник загрязнения N 6501, Площадка строительных работ

Источник выделения N 6501/018, Зачистка металлических изделий перед пайкой (обезжиривание)

Операция очистки, промывки и травления металлических изделий перед их сваркой и пайкой сопровождается выделением вредных летучих веществ, отходящих от применяемых для этих целей материалов (бензин, керосин, кислоты и растворители разных марок).

Валовое количество вредных летучих веществ, т/год, поступающих в атмосферу при использовании моющих и очищающих материалов, определяется по формуле:

G = Q  Kл  10-2

где: Q - расход применяемых материалов, т/год;

Кл - содержание вредных летучих веществ в применяемых материалах, % (для бензинов, керосина, спиртов, эфиров, и других летучих растворителей Кл = 100%).

При использовании концентрированных растворов, например, кислот, учитывается доля их содержания в растворе (в долях ед.), тогда для кислот формула определения валового количество вредных летучих веществ, т/год, поступающих в атмосферу, приобретает следующий вид:

G = Q    Кл  10-2

где:  - доля содержащейся в растворе кислоты.

Максимальный выброс вредных веществ, г/с, из моющих и очищающих материалов, определяются по формуле:

где: а – максимальный расход применяемых материалов в рабочую смену, кг/смену (при концентрированных растворах а = а×);

t – время проведения операции (час).

Расчет выбросов от использования бензина растворителя

Бензин

Годовой расход - 0,04 т/год

Расход в смену – 0,5 кг/час

Время проведения операции – 8 час (принят 8-ми часовой рабочий день)

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

Валовый выброс:

G = Q  Kл  10-2 = 0,04*100*10-2 = 0,04 т/год

Максимальный разовый выброс:

Мв = (0,5 *100%*103) / (8*3600) = 0,0174 г/сек

Расчет выбросов от использования керосина технического

Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2

Годовой расход – 0,252 т/год

Расход в смену – 0,5 кг/смену

Время проведения операции – 8 час (принят 8-ми часовой рабочий день)

Примесь: 2732 Керосин (660)

Валовый выброс:

G = Q  Kл  10-2 = 0,252*100*10-2 = 0,252 т/год

Максимальный разовый выброс:

Мв = (0,5 *100%*103) / (8*3600) = 0,0174 г/сек

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.0174 | 0.04 |
| 2732 | Керосин (660) | 0.0174 | 0.252 |

Источник загрязнения: 6501, Площадка строительных работ

Источник выделения: 6501/019, Пайка (медницкие работы)

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 4.10. Медницкие работы) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДНИЦКИХ РАБОТ

Вид выполняемых работ: Пайка электропаяльниками мощностью 20-60 кВт

Марка применяемого материала: ПОС-30

"Чистое" время работы оборудования, час/год, T = 46

Количество израсходованного припоя за год, кг, M = 23

Примесь: 0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)

Удельное выделение ЗВ, г/с (табл.4.8), Q = 0.0000075

Валовый выброс, т/год (4.29), _M_ = Q · T · 3600 · 10-6 = 0.0000075 · 46 · 3600 · 10-6 = 0.000001242

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4.31), _G_ = (_M_ · 106) / (T · 3600) = (0.000001242 · 106) / (46 · 3600) = 0.0000075

Примесь: 0168 Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)

Удельное выделение ЗВ, г/с (табл.4.8), Q = 0.0000033

Валовый выброс, т/год (4.29), _M_ = Q · T · 3600 · 10-6 = 0.0000033 · 46 · 3600 · 10-6 = 0.00000055

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4.31), _G_ = (_M_ · 106) / (T · 3600) = (0.00000055 · 106) / (46 · 3600) = 0.0000033

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0168 | Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446) | 0.0000033 | 0.00000055 |
| 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) | 0.0000075 | 0.000001242 |

Источник загрязнения №6501, Площадка строительных работ

Источник выделения №6501/020, Гидроизоляционные работы битумными мастиками

Расчет выбросов проводился по удельным выбросам, принятым по Приложению 3 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18 апреля 2008 года №100-п. Согласно разъяснений «Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (дополненное и переработанное), ОАО «НИИ Атмосфера», СПб, 2012г., в процессе гидроизоляции фундаментов битумными составами в атмосферный воздух выделяются пары нефтепродуктов, которые нормируются по углеводородам предельным С12-С19. Удельный выброс паров нефтепродуктов (углеводороды предельные С12-С19) составляет 0,003 г·с/м2.

Согласно ведомости, строительно-монтажных работ, суммарная площадь, подлежащая гидроизоляции обмазочной битумной мастикой, составляет 4320,44 м2.

Время высыхания нанесенного слоя битумной мастики на основе растворителей, при +20ºС составляет не более 24 часов [справочные данные по битумным мастикам, а также ГОСТ 30693-2000. Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия.], при этом интенсивное выделение летучих углеводородных соединений происходит в течении первых 1-2 часов (принимается max значение). Секундный выброс определялся по соотношению площади (м2) окрашиваемой 1-им работником за период интенсивного выделения (2 часа). Согласно Единых норм и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы [ЕНиР. Сборник Е11 Изоляционные работы] норма времени на окрашивание 100 м2 площади гидроизоляционных работ, составляет 4,8 часа на 2-х работников. Соответственно, площадь, окрашиваемая одним работником за период интенсивного выделения (2 часа), составит: 100м2 / 4,8ч * 2ч / 2чел = 20,83 м2.

Максимальный разовый выброс (г/сек), составит:

0,003 г·с/м2 * 20,83м2 = 0,0625 г/сек.

Валовый выброс определяется из соотношения удельного выброса углеводородов на общую площадь окрашиваемой поверхности и времени сушки.

M = U * S * T / 106, т/год

где:

U – удельный выброс паров нефтепродуктов, 0,003 г·с/м2;

S – площадь окрашиваемой поверхности, м2;

Т – время высыхания, сек.

| Наименование ЗВ | U, г·с/м2 | S, м2 | T, час | Выбросы ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/сек | т/год |
| Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,003 | 4320,44 | 86400 (24ч) | 0,0625 | 1,1199 |

Источник загрязнения: 6501, Площадка строительных работ

Источник выделения: 6501/021, Буровые работы

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением

Оборудование: Пневматический бурильный молоток при бурении сухим способом

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч (табл.16), G = 360

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1

Максимальный разовый выброс, г/ч, GC = N · G · (1-N) = 1 · 360 · (1-0) = 360

Продолжительность работы в течении 20 минут, мин, TN = 20

Максимальный разовый выброс, г/с (9), Q = GC / 3600 · TN · 60 / 1200 = 360 / 3600 · 20 · 60 / 1200 = 0.1

Время работы в год, часов, RT = 476.75

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 360 · 476.75 · 10-6 = 0.1716

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1 | 0.1716 |

Источник загрязнения: 6501, Площадка строительных работ

Источник выделения: 6501/022, Станки металлообрабатывающие

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Оборудование работает на открытом воздухе

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Отрезные станки (арматурная сталь)

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 13.42

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.023

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.023 · 13.42 · 1 / 106 = 0.001111

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.023 · 1 = 0.0046

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.055

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.055 · 13.42 · 1 / 106 = 0.002657

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.055 · 1 = 0.011

Технология обработки: Механическая обработка чугуна

Оборудование работает на открытом воздухе

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид станков: Сверлильные станки и дрели электрические

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 434.3

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 4), Q = 0.0011

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.0011 · 434.3 · 1 / 106 = 0.00172

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.0011 · 1 = 0.00022

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Оборудование работает на открытом воздухе

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Круглошлифовальные станки, с диаметром шлифовального круга - 300 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 495.3

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.017

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.017 · 495.3 · 1 / 106 = 0.0303

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.017 · 1 = 0.0034

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.026

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.026 · 495.3 · 1 / 106 = 0.0464

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.026 · 1 = 0.0052

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.011 | 0.050777 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0046 | 0.031411 |

Источник загрязнения: 6501, Площадка строительных работ

Источник выделения: 6501/023, Сварка полиэтиленовых труб

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу

при работе с пластмассовыми материалами

Приложение №5 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

2. Сборник "Нормативные показатели удельных выбросов вредных

веществ в атмосферу от основных видов технологического оборудования

отрасли". Харьков, 1991г.

3. "Удельные показатели образования вредных веществ

от основных видов технологического оборудования...", М, 2006 г.

Вид работ: Сварка пластиковых окон из ПВХ

Количество проведенных сварок стыков, шт./год, N = 353

"Чистое" время работы, час/год, _T_ = 4.3

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющего вещества, г/на 1 сварку (табл.12), Q = 0.009

Валовый выброс ЗВ, т/год (3), _M_ = Q · N / 106 = 0.009 · 353 / 106 = 0.0000032

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4), _G_ = _M_ · 106 / (_T_ · 3600) = 0.0000032 · 106 / (4.3 · 3600) = 0.000207

Примесь: 0827 Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)

Удельное выделение загрязняющего вещества, г/на 1 сварку (табл.12), Q = 0.0039

Валовый выброс ЗВ, т/год (3), _M_ = Q · N / 106 = 0.0039 · 353 / 106 = 0.0000014

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4), _G_ = _M_ · 106 / (_T_ · 3600) = 0.0000014 · 106 / (4.3 · 3600) = 0.00009

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.000207 | 0.0000032 |
| 0827 | Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646) | 0.00009 | 0.0000014 |

Источник загрязнения: 6501, Площадка строительных работ

Источник выделения: 6501/024, Пила дисковая электрическая

Список литературы:

Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями деревообрабатывающей промышленности.

РНД 211.2.02.08-2004. Астана, 2005

Вид станка: Станки круглопильные

Марка, модель станка: для смешанного раскроя пиломатериалов на заготовки: Ц6-2

Удельное выделение пыли при работе оборудования, г/с (П1.1), Q = 0.59

Местный отсос пыли не проводится

Фактический годовой фонд времени работы единицы оборудования, час, _T_ = 1.34

Количество станков данного типа, _KOLIV_ = 1

Количество одновременно работающих станков данного типа, N1 = 1

Примесь: 2936 Пыль древесная (1039*)

Согласно п.5.1.3 коэффициент, учитывающий

гравитационное оседание твердых частиц, KN = 0.2

Удельное выделение пыли от станка, c учетом поправочного коэффициента, г/с, Q = Q · KN = 0.59 · 0.2 = 0.118

Максимальный из разовых выброс, г/с (3), _G_ = Q · N1 = 0.118 · 1 = 0.118

Валовое выделение ЗВ, т/год (1), _M_ = Q · _T_ · 3600 · _KOLIV_ / 106 = 0.118 · 1.34 · 3600 · 1 / 106 = 0.00057

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2936 | Пыль древесная (1039*) | 0.118 | 0.00057 |

Источник загрязнения: 6501, Площадка строительных работ

Источник выделения: 6501/025, Электромиксер сухих смесей

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п.4. Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству железобетона

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Основные технологические переделы при пр-ве ЖБИ

Источник выделения: Загрузка весовых дозаторов, бетоносмесительных установок цементом

Удельный показатель выделения, кг/час (табл.4.5.2), Q = 3.5

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Продолжительность технологического процесса или "чистое" время работы технологического оборудования, час/год, _T_ = 14.1

Валовый выброс, т/год (4.5.3), _M_ = Q · _T_ / 1000 = 3.5 · 14.1 / 1000 = 0.04935

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = Q / 3.6 = 3.5 / 3.6 = 0.972222

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.972222 | 0.04935 |

Источник загрязнения: 6501, Площадка строительных работ

Источник выделения: 6501/026, Укладка асфальтобетонных смесей

Расчет выбросов проведен в соответствии с «Методикой расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов», Приложение 12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п; «Методика расчета вредных выбросов в атмосферу из нефтехимического оборудования. РМ 62-91-90», и разъяснениями «Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (дополненное и переработанное), ОАО «НИИ Атмосфера», СПб, 2012г.

В процессе укладки асфальта в атмосферный воздух выделяются пары нефтепродуктов, которые нормируются по углеводородам предельным С12-С19.

Количество выбросов паров углеводородов С12-С19 в атмосферу определяется по уравнению:

Пi=0.001×5.38+4.1W×F×PiMi×Xi, 	кг/час

где: Пi – количество вредных выбросов, кг/ч;

F – площадь укладываемого асфальтного покрытия, м2 (по проекту S асфальтного покрытия составляет 282,78 м2);

W – среднегодовая скорость ветра, м/с (3,4 м/с - по справке РГП «Казгидромет»);

Мi – молекулярная масса i-го вещества, кг/моль (по С12-С19 – 187 кг/моль);

Рi – давление насыщенного пара i-го вещества, мм.рт.ст., при температуре укладываемой смеси 90С (средняя температура горячих и теплых асфальтов), Рi = 2,74 мм.рт.ст.;

Хi – мольная доля i-го вещества в смеси, для однокомпонентной смеси Хi = 1 (согласно ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия», содержание битума по массе, составляет 9,0% или 0,09 долей);

Количество выбросов паров углеводородов С12-С19, выделяющихся со всей площади укладываемого асфальтного покрытия, кг/час:

Пi = 0,001*(5,38+4,1*3,4)* 282,78 *2,74187*0,09 = 18,4234 кг/час

Полное застывание асфальта до начала его эксплуатации, согласно справочных данных и рекомендаций, происходит в течении 12-18 часов, при этом интенсивное выделение летучих углеводородных соединений происходит в течении 1-2 часов. Секундный выброс определялся по площади разовой укладки асфальтного покрытия, так исходя из практики ручной укладки асфальтной смеси, за разовую укладку принят объем автосамосвала типа КамАЗ, объем которого, при стандартной толщине асфальта, распределяется на площади не более 50 м2.

Количество выбросов паров углеводородов С12-С19, выделяющихся с площади разовой укладки асфальтного покрытия, кг/час:

Пi = 0,001*(5,38+4,1*3,4)* 50 *2,74187*0,09 = 3,25755 кг/час

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10))

Максимальный разовый выброс, г/сек: М = 3,25755 кг/ч * 10^3 / 3600 = 0,904875 г/сек

Валовый выброс, т/год: G = 18,4234 кг/ч * 2 ч / 10^3 = 0,03685 т/год

Итого:

| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.904875 | 0.03685 |
| --- | --- | --- | --- |

Источник загрязнения: 6501, Площадка строительных работ

Источник выделения: 6501/027, Устройство противофильтрационного экрана из геомембраны

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу

при работе с пластмассовыми материалами

Приложение №5 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

2. Сборник "Нормативные показатели удельных выбросов вредных

веществ в атмосферу от основных видов технологического оборудования

отрасли". Харьков, 1991г.

3. "Удельные показатели образования вредных веществ

от основных видов технологического оборудования...", М, 2006 г.

Вид работ: Сварка пластиковых окон из ПВХ

Количество проведенных сварок стыков, шт./год, N = 14

"Чистое" время работы, час/год, _T_ = 0.3

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющего вещества, г/на 1 сварку (табл.12), Q = 0.009

Валовый выброс ЗВ, т/год (3), _M_ = Q · N / 106 = 0.009 · 14 / 106 = 0.00000013

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4), _G_ = _M_ · 106 / (_T_ · 3600) = 0.00000013 · 106 / (0.3 · 3600) = 0.0001204

Примесь: 0827 Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)

Удельное выделение загрязняющего вещества, г/на 1 сварку (табл.12), Q = 0.0039

Валовый выброс ЗВ, т/год (3), _M_ = Q · N / 106 = 0.0039 · 14 / 106 = 0.000000055

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4), _G_ = _M_ · 106 / (_T_ · 3600) = 0.000000055 · 106 / (0.3 · 3600) = 0.000051

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0001204 | 0.00000013 |
| 0827 | Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646) | 0.000051 | 0.000000055 |

Источник загрязнения: 6501, Площадка строительных работ

Источник выделения: 6501/028, Транспортные работы (ДВС)

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

Выбросы по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)

| Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 101 - 160 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 5 | 2 |  | 1.00 |  | 1 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 3.91 |  | 2.295 |  | 0.02267 |  |  | 0.00217 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.49 |  | 0.765 |  | 0.00651 |  |  | 0.000601 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.02546 |  |  | 0.002307 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.00414 |  |  | 0.000375 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.1 |  | 0.603 |  | 0.00477 |  |  | 0.000431 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.16 |  | 0.342 |  | 0.002833 |  |  | 0.00026 |  |  |  |

| Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 61 - 100 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 5 | 2 |  | 1.00 |  | 1 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 2.4 |  | 1.413 |  | 0.01394 |  |  | 0.001335 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.3 |  | 0.459 |  | 0.00392 |  |  | 0.000362 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.48 |  | 2.47 |  | 0.01568 |  |  | 0.00142 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.48 |  | 2.47 |  | 0.00255 |  |  | 0.000231 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.06 |  | 0.369 |  | 0.002917 |  |  | 0.0002636 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.097 |  | 0.207 |  | 0.001717 |  |  | 0.0001574 |  |  |  |

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 5 | 4 |  | 1.00 |  | 1 | 45 | 45 | 10 | 15 | 15 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 2.8 |  | 5.58 |  | 0.1147 |  |  | 0.0121 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.35 |  | 0.99 |  | 0.01994 |  |  | 0.00212 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.6 |  | 3.5 |  | 0.055 |  |  | 0.0059 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.6 |  | 3.5 |  | 0.00894 |  |  | 0.000958 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.03 |  | 0.315 |  | 0.00612 |  |  | 0.000658 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.09 |  | 0.504 |  | 0.00991 |  |  | 0.001062 |  |  |  |

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 5 | 3 |  | 1.00 |  | 1 | 45 | 45 | 10 | 15 | 15 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 2.9 |  | 6.66 |  | 0.1357 |  |  | 0.01077 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.45 |  | 1.08 |  | 0.02194 |  |  | 0.001745 |  |  |  |
| 0301 |  | 1 |  | 4 |  | 0.0635 |  |  | 0.00509 |  |  |  |
| 0304 |  | 1 |  | 4 |  | 0.01032 |  |  | 0.000827 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.04 |  | 0.36 |  | 0.00701 |  |  | 0.000565 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.1 |  | 0.603 |  | 0.01183 |  |  | 0.000951 |  |  |  |

| ВСЕГО по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.28701 | 0.026375 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.05231 | 0.004828 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.15964 | 0.014717 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.020817 | 0.0019176 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.02629 | 0.0024304 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.02595 | 0.002391 |

Выбросы по периоду: Теплый период (t>5)

| Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 101 - 160 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 128 | 2 |  | 1.00 |  | 1 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 3.91 |  | 2.09 |  | 0.0211 |  |  | 0.0519 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.49 |  | 0.71 |  | 0.00609 |  |  | 0.0144 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.02546 |  |  | 0.059 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.00414 |  |  | 0.0096 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.1 |  | 0.45 |  | 0.00359 |  |  | 0.00833 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.16 |  | 0.31 |  | 0.00259 |  |  | 0.00609 |  |  |  |

| Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 61 - 100 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 128 | 2 |  | 1.00 |  | 1 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 2.4 |  | 1.29 |  | 0.013 |  |  | 0.032 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.3 |  | 0.43 |  | 0.003694 |  |  | 0.00876 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.48 |  | 2.47 |  | 0.01568 |  |  | 0.0364 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.48 |  | 2.47 |  | 0.00255 |  |  | 0.00592 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.06 |  | 0.27 |  | 0.002156 |  |  | 0.005 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.097 |  | 0.19 |  | 0.001586 |  |  | 0.00373 |  |  |  |

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 128 | 4 |  | 1.00 |  | 1 | 45 | 45 | 10 | 15 | 15 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 2.8 |  | 5.1 |  | 0.1056 |  |  | 0.2846 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.35 |  | 0.9 |  | 0.01822 |  |  | 0.0495 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.6 |  | 3.5 |  | 0.055 |  |  | 0.151 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.6 |  | 3.5 |  | 0.00894 |  |  | 0.0245 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.03 |  | 0.25 |  | 0.00488 |  |  | 0.0134 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.09 |  | 0.45 |  | 0.00888 |  |  | 0.0243 |  |  |  |

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 128 | 3 |  | 1.00 |  | 1 | 45 | 45 | 10 | 15 | 15 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 2.9 |  | 6.1 |  | 0.125 |  |  | 0.2536 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.45 |  | 1 |  | 0.0204 |  |  | 0.0415 |  |  |  |
| 0301 |  | 1 |  | 4 |  | 0.0635 |  |  | 0.1302 |  |  |  |
| 0304 |  | 1 |  | 4 |  | 0.01032 |  |  | 0.02116 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.04 |  | 0.3 |  | 0.00586 |  |  | 0.01208 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.1 |  | 0.54 |  | 0.01063 |  |  | 0.02185 |  |  |  |

| ВСЕГО по периоду: Теплый период (t>5) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.2647 | 0.6221 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.048404 | 0.11416 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.15964 | 0.3766 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.016486 | 0.03882 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.023686 | 0.05597 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.02595 | 0.06118 |

Выбросы по периоду: Холодный период (t<-5)

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = -10

| Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 101 - 160 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 35 | 2 |  | 1.00 |  | 1 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 3.91 |  | 2.55 |  | 0.0246 |  |  | 0.01642 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.49 |  | 0.85 |  | 0.00717 |  |  | 0.00462 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.02546 |  |  | 0.01616 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.00414 |  |  | 0.002626 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.1 |  | 0.67 |  | 0.00528 |  |  | 0.00334 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.16 |  | 0.38 |  | 0.00313 |  |  | 0.002 |  |  |  |

| Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 61 - 100 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 35 | 2 |  | 1.00 |  | 1 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 2.4 |  | 1.57 |  | 0.01517 |  |  | 0.0101 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.3 |  | 0.51 |  | 0.00431 |  |  | 0.00278 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.48 |  | 2.47 |  | 0.01568 |  |  | 0.00994 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.48 |  | 2.47 |  | 0.00255 |  |  | 0.001616 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.06 |  | 0.41 |  | 0.00323 |  |  | 0.002044 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.097 |  | 0.23 |  | 0.001894 |  |  | 0.001213 |  |  |  |

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 35 | 4 |  | 1.00 |  | 1 | 45 | 45 | 10 | 15 | 15 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 2.8 |  | 6.2 |  | 0.1266 |  |  | 0.0938 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.35 |  | 1.1 |  | 0.02206 |  |  | 0.01644 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.6 |  | 3.5 |  | 0.055 |  |  | 0.0413 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.6 |  | 3.5 |  | 0.00894 |  |  | 0.00671 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.03 |  | 0.35 |  | 0.0068 |  |  | 0.00511 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.09 |  | 0.56 |  | 0.01098 |  |  | 0.00825 |  |  |  |

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 35 | 3 |  | 1.00 |  | 1 | 45 | 45 | 10 | 15 | 15 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 2.9 |  | 7.4 |  | 0.15 |  |  | 0.0835 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.45 |  | 1.2 |  | 0.02425 |  |  | 0.0135 |  |  |  |
| 0301 |  | 1 |  | 4 |  | 0.0635 |  |  | 0.0356 |  |  |  |
| 0304 |  | 1 |  | 4 |  | 0.01032 |  |  | 0.00579 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.04 |  | 0.4 |  | 0.00778 |  |  | 0.00439 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.1 |  | 0.67 |  | 0.0131 |  |  | 0.00738 |  |  |  |

| ВСЕГО по периоду: Холодный (t=-10,град.С) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.31637 | 0.20382 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.057786 | 0.03734 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.15964 | 0.103 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.023093 | 0.014884 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.029104 | 0.018843 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.02595 | 0.016742 |

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.15964 | 0.494256 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.02595 | 0.0803166 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.023093 | 0.0556216 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.029104 | 0.0772434 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.31637 | 0.852295 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.057786 | 0.156328 |