ОБОСНОВАНИЕ ПОЛНОТЫ И ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ,

ПРИНЯТЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ПДВ

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ НА ОСНОВЕ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ РАСЧЕТНЫМ СПОСОБОМ

Литературные источники:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196;

РНД 211.2.02.09-2004 Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. Астана, 2005г.;

РНД 211.2.02.03-2004 Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах. Астана 2005 г.;

Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ө.

Примечание: Разложение выбросов пыли и взвешенных частиц на мелкодисперсные пылевые частицы РМ10 и РМ2,5, проводилось на основании Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 25 июня 2021 года № 212 «Об утверждении Перечня загрязняющих веществ, эмиссии которых подлежат экологическому нормированию», а также, на основании ответа РГУ «Департамент экологии по области Ұлытау» (исх.№ 2-02-04/359-и от 27.06.2023г.) о необходимости разделения пыли на составляющие РМ10 и РМ2.5.

Процентное содержание мелкодисперсных пылевых частиц (РМ10 и РМ2,5) в сумме общей пыли, принято по материалам научной статьи «Оценка степени опасности мелкодисперсных пылевых частиц воздуха» (УДК 661.665.628:511) авторы Б.А. Неменко, А.Д. Илиясова, Г.А. Арынова, опубликованной в журнале «Вестник КазНМУ» (№3(1)-2014), Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, где при неизвестном фракционном составе пыли допускают, что доля частиц РМ2,5 составляет 26% от суммы общей пыли TSP, а доля частиц РМ10 55%.

Здание ГВУ (Главной вентиляционной установки)

Источник загрязнения: 0022, Труба в/у маслостанции

Источник выделения: 0022 01, Запорно-регулирующая арматура маслостанции

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений

Нефтепродукт: Масла

Наименование оборудования, вид технологического потока: Тяжелые углеводороды (запорно-регулирующая арматура)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8760

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 10

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.006588

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2),

XHY = 0.07

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1),

MHY = GHY · N · XHY = 0.006588 · 10 · 0.07 = 0.00461

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.00461 / 3.6 = 0.00128

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.00461 · 8760) / 1000 = 0.0404

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4),

_G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.00128 / 100 = 0.00128

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0404 / 100 = 0.0404

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.00128 | 0.0404 |

Источник загрязнения: 0022, Труба в/у маслостанции

Источник выделения: 0022 02, Фланцевые соединения маслопроводов

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений

Нефтепродукт: Масла

Наименование оборудования, вид технологического потока: Тяжелые углеводороды (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8760

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 30

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.000288

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2),

XHY = 0.02

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1),

MHY = GHY · N · XHY = 0.000288 · 30 · 0.02 = 0.0001728

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.0001728 / 3.6 = 0.000048

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.0001728 · 8760) / 1000 = 0.001514

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4),

_G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.000048 / 100 = 0.0000480

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.001514 / 100 = 0.0015140

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.000048 | 0.001514 |

Источник загрязнения: 0022, Труба в/у маслостанции

Источник выделения: 0022 03, Насосное оборудование

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Масла

Наименование оборудования: Насос центробежный с двумя торцевыми уплотнениями или бессальниковый типа ЦНГ

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8760

Общее количество оборудования данного типа, шт., N = 2

Количество одновременно работающего оборудования, шт., N1 = 2

Удельный выброс, кг/час (табл. 6.1), Q = 0.01

Максимальный разовый выброс, г/с (6.2.1), G = Q · N1 / 3.6 = 0.01 · 2 / 3.6 = 0.00556

Валовый выброс, т/год (6.2.2), M = (Q · N · _T_) / 1000 = (0.01 · 2 · 8760) / 1000 = 0.1752

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4),

_G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.00556 / 100 = 0.00556

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.1752 / 100 = 0.1752

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.00556 | 0.1752 |

Источник загрязнения: 0022, Труба в/у маслостанции

Источник выделения: 0022 04, Замена масла (слив-налив)

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчет по п. 9

Нефтепродукт: Масла

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 0.39

Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 0.30556

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), CAMOZ = 0.25

Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 0.30556

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CAMVL = 0.24

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 0.4

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта, NN = 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2),

GB = NN · CMAX · VTRK / 3600 = 1 · 0.39 · 0.4 / 3600 = 0.000043

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ · QOZ + CAMVL · QVL) · 10-6 = (0.25 · 0.30556 + 0.24 · 0.30556) · 10-6 = 0.00000015

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 12.5

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 12.5 · (0.30556 + 0.30556) · 10-6 = 0.00000382

Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.00000015 + 0.00000382 = 0.000004

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.000004 / 100 = 0.000004

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4),

_G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.000043 / 100 = 0.000043

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.000043 | 0.000004 |

Источник загрязнения: 0023, Вентилятор крышной

Источник выделения: 0023 01, Передвижной сварочный пост

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 1500

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 16.99, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 13.9

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 13.9 · 1500 / 106 · (1-0) = 0.02085

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 13.9 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.00386

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.09

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 1.09 · 1500 / 106 · (1-0) = 0.001635

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 1.09 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.000303

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 1 · 1500 / 106 · (1-0) = 0.0015

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 1 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.000278

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 1 · 1500 / 106 · (1-0) = 0.0015

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 1 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.000278

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.93

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 0.93 · 1500 / 106 · (1-0) = 0.001395

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 0.93 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.000258

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 2.7

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO2 · K· BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 2.7 · 1500 / 106 · (1-0) = 0.00324

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO2 · K· BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 2.7 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.0006

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO · K· BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 2.7 · 1500 / 106 · (1-0) = 0.000527

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO · K· BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 2.7 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.000098

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 13.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 13.3 · 1500 / 106 · (1-0) = 0.01995

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 13.3 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.003694

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-3

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 1500

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 11.5, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 9.77

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 9.77 · 1500 / 106 · (1-0) = 0.01466

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 9.77 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.002714

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.73

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 1.73 · 1500 / 106 · (1-0) = 0.002595

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 1.73 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.000481

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.4

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 0.4 · 1500 / 106 · (1-0) = 0.0006

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 0.4 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.0001111

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.00386 | 0.03551 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.000481 | 0.00423 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0006 | 0.00324 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.000098 | 0.000527 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.003694 | 0.01995 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.000258 | 0.001995 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.000278 | 0.0015 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.000278 | 0.0015 |

Площадка ПС 35/6кВ (подстанция)

Источник загрязнения: 6031, Горловина расширительных баков

Источник выделения: 6031 01, Долив масла

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005. Расчет по п. 9

Нефтепродукт: Масла

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

____________________________________________________________

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 0.39

Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 2

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), CAMOZ = 0.25

Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 2

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CAMVL = 0.24

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 1

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта, NN = 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2),

GB = NN · CMAX · VTRK / 3600 = 1 · 0.39 · 1 / 3600 = 0.00011

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7),

MBA = (CAMOZ · QOZ + CAMVL · QVL) · 10-6 = (0.25 · 2 + 0.24 · 2) · 10-6 = 0.000001

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 12.5

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8),

MPRA = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 12.5 · (2 + 2) · 10-6 = 0.000025

Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.000001 + 0.000025 = 0.000026

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.000026 / 100 = 0.000026

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4),

_G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.00011 / 100 = 0.00011

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.00011 | 0.000026 |