Результаты расчета рассеивания концентраций

загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы

на 2026-2027 годы

1. Общие сведения.

Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v4.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

Расчет выполнен Головной проектный институт ТОО "Корпорация Казахмыс"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Сертифицирована Госстандартом РФ рег.N РОСС RU.СП09.H00090 до 05.12.2015                                   |

| Согласовывается в ГГО им.А.И.Воейкова начиная с 30.04.1999                                                 |

| Согласование: письмо ГГО N 2368/25 от 13.12.2016 на срок вплоть до ввода в действие новых НД               |

| Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета № 01-03436/23и выдано 21.04.2023      |

| Согласовано Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных  |

| ресурсов Республики Казахстан исх.N 28-02-28/ЖТ-Б-13 от 23.02.2022 на использование ПК "ЭРА" v3.0          |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pабочие файлы созданы по следующему запросу:

Расчёт на существующее положение.

Город = МС Жезказган_____________ Расчетный год:2026 На начало года

Базовый   год:2026

Объект   NG1  NG2  NG3  NG4  NG5  NG6  NG7  NG8  NG9 Режим предпр.:  1 - Основной

0011

Примесь = 0123 ( Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)

(274) )

Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.0000000  ПДКс.с. =   0.0400000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь = 0128 ( Кальций оксид (Негашеная известь) (635*) ) Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.3000000 ( = ОБУВ)  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 0

Примесь = 0143 ( Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) )

Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.0100000  ПДКс.с. =   0.0010000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Примесь = 0168 ( Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446) )

Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.0000000  ПДКс.с. =   0.0200000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь = 0184 ( Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) )

Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.0010000  ПДКс.с. =   0.0003000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 1

Примесь = 0214 ( Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304) ) Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.0300000  ПДКс.с. =   0.0100000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь = 0301 ( Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.2000000  ПДКс.с. =   0.0400000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Примесь = 0304 ( Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.4000000  ПДКс.с. =   0.0600000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь = 0328 ( Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) ) Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.1500000  ПДКс.с. =   0.0500000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь = 0330 ( Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )

Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.0500000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь = 0337 ( Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   5.0000000  ПДКс.с. =   3.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 4

Примесь = 0342 ( Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) )

Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.0200000  ПДКс.с. =   0.0050000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Примесь = 0344 ( Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,

натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете

на фтор/) (615) )

Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.2000000  ПДКс.с. =   0.0300000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Примесь = 0616 ( Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.2000000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь = 0621 ( Метилбензол (349) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.6000000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь = 0827 ( Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.0000000  ПДКс.с. =   0.0100000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 1

Примесь = 1042 ( Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.1000000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь = 1061 ( Этанол (Этиловый спирт) (667) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   5.0000000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 4

Примесь = 1119 ( 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) )

Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.7000000 ( = ОБУВ)  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 0

Примесь = 1210 ( Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.1000000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 4

Примесь = 1301 ( Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.0300000  ПДКс.с. =   0.0100000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Примесь = 1325 ( Формальдегид (Метаналь) (609) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.0500000  ПДКс.с. =   0.0100000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Примесь = 1401 ( Пропан-2-он (Ацетон) (470) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.3500000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 4

Примесь = 2704 ( Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) )

Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   5.0000000  ПДКс.с. =   1.5000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 4

Примесь = 2732 ( Керосин (654*) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   1.2000000 ( = ОБУВ)  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 0

Примесь = 2750 ( Сольвент нафта (1149*) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.2000000 ( = ОБУВ)  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 0

Примесь = 2752 ( Уайт-спирит (1294*) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   1.0000000 ( = ОБУВ)  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 0

Примесь = 2754 ( Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на

С); Растворитель РПК-265П) (10) )

Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   1.0000000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 4

Примесь = 2902 ( Взвешенные частицы (116) ) Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.1500000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь = 2908 ( Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер,

зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) )

Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.3000000  ПДКс.с. =   0.1000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь = 2930 ( Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) ) Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.0400000 ( = ОБУВ)  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 0

Примесь = 2936 ( Пыль древесная (1039*) ) Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.1000000 ( = ОБУВ)  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 0

Гр.суммации = 6007 ( 0301 + 0330 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00

Примесь - 0301 ( Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.2000000  ПДКс.с. =   0.0400000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Примесь - 0330 ( Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )

Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.0500000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Гр.суммации = 6035 ( 0184 + 0330 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00

Примесь - 0184 ( Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) )

Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.0010000  ПДКс.с. =   0.0003000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 1

Примесь - 0330 ( Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )

Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.0500000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Гр.суммации = 6041 ( 0330 + 0342 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00

Примесь - 0330 ( Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )

Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.0500000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь - 0342 ( Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) )

Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.0200000  ПДКс.с. =   0.0050000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Гр.суммации = 6359 ( 0342 + 0344 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00

Примесь - 0342 ( Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) )

Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.0200000  ПДКс.с. =   0.0050000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Примесь - 0344 ( Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,

натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете

на фтор/) (615) )

Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.2000000  ПДКс.с. =   0.0300000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Гр.суммации = __ПЛ ( 2902 + 2908 + 2930 + 2936 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00

Примесь - 2902 ( Взвешенные частицы (116) ) Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.1500000  ПДКсг =   0.1500000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь - 2908 ( Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер,

зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) )

Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.1500000  ПДКсг =   0.1500000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь - 2930 ( Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) ) Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.1500000  ПДКсг =   0.1500000 без учета фона. Кл.опасн. = 0

Примесь - 2936 ( Пыль древесная (1039*) ) Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.1500000  ПДКсг =   0.1500000 без учета фона. Кл.опасн. = 0

2. Параметры города

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Название: МС Жезказган

Коэффициент А =  200

Скорость ветра Uмр = 9.0 м/с (для лета 9.0, для зимы 12.0)

Средняя скорость ветра = 3.4 м/с

Температура летняя = 31.7 град.C

Температура зимняя =  -19.4  град.C

Коэффициент рельефа =  1.00

Площадь города = 0.0 кв.км

Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:41

Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6501  П1    2.0                       0.0    2783.00    3038.00      70.98      49.99 23.00 3.0 1.00 0  0.0277300

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:41

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6501 |    0.027730| П1 |   7.428144 |   0.50  |     5.7  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.027730 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     7.428144 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:41

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x5000 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:41

Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3294,  Y= 3621

размеры: длина(по Х)= 5000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2794.0 м,  Y=  3021.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.5426649 доли ПДКмр|

|       0.2170660 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   304 град.

и скорости ветра  0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.0277|   0.5426649 | 100.00 |100.00 |  19.5695992  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:41

Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     3294 м;  Y=     3621 |

|  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   5000 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.5426649 долей ПДКмр

=  0.2170660 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  2794.0 м

( X-столбец 21, Y-строка 32)     Yм =  3021.0 м

При опасном направлении ветра  :     304 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:41

Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  561

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2522.1 м,  Y=  2969.8 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0782919 доли ПДКмр|

|       0.0313168 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    75 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.0277|   0.0782919 | 100.00 |100.00 |   2.8233645  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:41

Примесь   :0128 - Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)

ПДКмр для примеси 0128 = 0.3 мг/м3 (ОБУВ)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6501  П1    2.0                       0.0    2783.00    3038.00      70.98      49.99 23.00 3.0 1.00 0  0.0860000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:41

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :0128 - Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)

ПДКмр для примеси 0128 = 0.3 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6501 |    0.086000| П1 |  30.716208 |   0.50  |     5.7  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.086000 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =    30.716208 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:41

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :0128 - Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)

ПДКмр для примеси 0128 = 0.3 мг/м3 (ОБУВ)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x5000 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:41

Примесь   :0128 - Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)

ПДКмр для примеси 0128 = 0.3 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3294,  Y= 3621

размеры: длина(по Х)= 5000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2794.0 м,  Y=  3021.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   2.2439785 доли ПДКмр|

|       0.6731936 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   304 град.

и скорости ветра  0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.0860|   2.2439785 | 100.00 |100.00 |  26.0927715  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:41

Примесь   :0128 - Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)

ПДКмр для примеси 0128 = 0.3 мг/м3 (ОБУВ)

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     3294 м;  Y=     3621 |

|  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   5000 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  2.2439785 долей ПДКмр

=  0.6731936 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  2794.0 м

( X-столбец 21, Y-строка 32)     Yм =  3021.0 м

При опасном направлении ветра  :     304 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:41

Примесь   :0128 - Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)

ПДКмр для примеси 0128 = 0.3 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  561

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Координаты точки :  X=  2522.1 м,  Y=  2969.8 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.3237458 доли ПДКмр|

|       0.0971237 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    75 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.0860|   0.3237458 | 100.00 |100.00 |   3.7644854  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:41

Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6501  П1    2.0                       0.0    2783.00    3038.00      70.98      49.99 23.00 3.0 1.00 0  0.0028486

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:41

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6501 |    0.002849| П1 |  30.522627 |   0.50  |     5.7  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.002849 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =    30.522627 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:41

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x5000 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:41

Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3294,  Y= 3621

размеры: длина(по Х)= 5000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2794.0 м,  Y=  3021.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   2.2298379 доли ПДКмр|

|       0.0222984 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   304 град.

и скорости ветра  0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|   0.002849|   2.2298379 | 100.00 |100.00 | 782.7837524  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:41

Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     3294 м;  Y=     3621 |

|  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   5000 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  2.2298379 долей ПДКмр

=  0.0222984 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  2794.0 м

( X-столбец 21, Y-строка 32)     Yм =  3021.0 м

При опасном направлении ветра  :     304 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:41

Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  561

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2522.1 м,  Y=  2969.8 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.3217055 доли ПДКмр|

|       0.0032171 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    75 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|   0.002849|   0.3217055 | 100.00 |100.00 | 112.9345932  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:41

Примесь   :0168 - Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)

ПДКмр для примеси 0168 = 0.2 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6501  П1    2.0                       0.0    2783.00    3038.00      70.98      49.99 23.00 3.0 1.00 0  0.0000033

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:41

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :0168 - Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)

ПДКмр для примеси 0168 = 0.2 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6501 |  0.00000330| П1 |   0.001768 |   0.50  |     5.7  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=  0.00000330 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.001768 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|----------------------------------------------------------------|

|Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:41

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :0168 - Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)

ПДКмр для примеси 0168 = 0.2 мг/м3 (=10ПДКсс)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x5000 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:41

Примесь   :0168 - Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)

ПДКмр для примеси 0168 = 0.2 мг/м3 (=10ПДКсс)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:41

Примесь   :0168 - Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)

ПДКмр для примеси 0168 = 0.2 мг/м3 (=10ПДКсс)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:41

Примесь   :0168 - Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)

ПДКмр для примеси 0168 = 0.2 мг/м3 (=10ПДКсс)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:42

Примесь   :0184 - Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)

ПДКмр для примеси 0184 = 0.001 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6501  П1    2.0                       0.0    2783.00    3038.00      70.98      49.99 23.00 3.0 1.00 0  0.0000075

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:42

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :0184 - Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)

ПДКмр для примеси 0184 = 0.001 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6501 |  0.00000750| П1 |   0.803622 |   0.50  |     5.7  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=  0.00000750 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.803622 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:42

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :0184 - Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)

ПДКмр для примеси 0184 = 0.001 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x5000 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:42

Примесь   :0184 - Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)

ПДКмр для примеси 0184 = 0.001 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3294,  Y= 3621

размеры: длина(по Х)= 5000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2794.0 м,  Y=  3021.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0587088 доли ПДКмр|

|       0.0000587 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   304 град.

и скорости ветра  0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1| 0.00000750|   0.0587088 | 100.00 |100.00 |     7827.83  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:42

Примесь   :0184 - Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)

ПДКмр для примеси 0184 = 0.001 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     3294 м;  Y=     3621 |

|  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   5000 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0587088 долей ПДКмр

=  0.0000587 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  2794.0 м

( X-столбец 21, Y-строка 32)     Yм =  3021.0 м

При опасном направлении ветра  :     304 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:42

Примесь   :0184 - Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)

ПДКмр для примеси 0184 = 0.001 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  561

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2522.1 м,  Y=  2969.8 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0084701 доли ПДКмр|

|       0.0000085 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    75 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1| 0.00000750|   0.0084701 | 100.00 |100.00 |     1129.35  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:42

Примесь   :0214 - Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)

ПДКмр для примеси 0214 = 0.03 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6501  П1    2.0                       0.0    2783.00    3038.00      70.98      49.99 23.00 3.0 1.00 0  0.0004020

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:42

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :0214 - Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)

ПДКмр для примеси 0214 = 0.03 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6501 |    0.000402| П1 |   1.435804 |   0.50  |     5.7  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.000402 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     1.435804 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:42

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :0214 - Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)

ПДКмр для примеси 0214 = 0.03 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x5000 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:42

Примесь   :0214 - Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)

ПДКмр для примеси 0214 = 0.03 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3294,  Y= 3621

размеры: длина(по Х)= 5000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2794.0 м,  Y=  3021.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1048930 доли ПДКмр|

|       0.0031468 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   304 град.

и скорости ветра  0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1| 0.00040200|   0.1048930 | 100.00 |100.00 | 260.9277954  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:42

Примесь   :0214 - Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)

ПДКмр для примеси 0214 = 0.03 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     3294 м;  Y=     3621 |

|  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   5000 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1048930 долей ПДКмр

=  0.0031468 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  2794.0 м

( X-столбец 21, Y-строка 32)     Yм =  3021.0 м

При опасном направлении ветра  :     304 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:42

Примесь   :0214 - Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)

ПДКмр для примеси 0214 = 0.03 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  561

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2522.1 м,  Y=  2969.8 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0151332 доли ПДКмр|

|       0.0004540 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    75 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1| 0.00040200|   0.0151332 | 100.00 |100.00 |  37.6448555  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 15:20

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

5501  Т     2.0 0.040 0.310  0.0004 327.0    2776.00    2996.00                             1.0 1.00 0  0.0368330

5502  Т     2.0  0.10 0.110  0.0009 140.0    2811.00    3013.00                             1.0 1.00 0  0.0007600

5503  Т     2.0 0.040 0.860  0.0011 100.0    2804.00    2960.00                             1.0 1.00 0  0.0366670

5504  Т     2.0 0.040 0.860  0.0011 100.0    2839.00    3063.00                             1.0 1.00 0  0.0000640

6501  П1    2.0                       0.0    2783.00    3038.00      70.98      49.99 23.00 1.0 1.00 0  0.1704370

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 15:20

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 5501 |    0.036833| Т  |   3.620101 |   0.50  |    12.5  |

|   2 | 5502 |    0.000760| Т  |   0.074832 |   0.50  |    12.5  |

|   3 | 5503 |    0.036667| Т  |   3.501286 |   0.50  |    12.7  |

|   4 | 5504 |    0.000064| Т  |   0.006111 |   0.50  |    12.7  |

|   5 | 6501 |    0.170437| П1 |   3.588197 |   0.50  |    28.5  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.244761 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =    10.790527 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 15:20

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x5000 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 15:20

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3294,  Y= 3621

размеры: длина(по Х)= 5000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2794.0 м,  Y=  2921.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   2.9638994 доли ПДКмр|

|       0.5927799 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении     4 град.

и скорости ветра  0.57 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 5503 | Т |     0.0367|   1.4952754 |  50.45 | 50.45 |  40.7798653  |

|  2 | 6501 | П1|     0.1704|   1.0102185 |  34.08 | 84.53 |   5.9272256  |

|  3 | 5501 | Т |     0.0368|   0.4478849 |  15.11 | 99.65 |  12.1598806  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   2.9533787    99.65                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0105207     0.35 (2 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 15:20

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     3294 м;  Y=     3621 |

|  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   5000 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  2.9638994 долей ПДКмр

=  0.5927799 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  2794.0 м

( X-столбец 21, Y-строка 33)     Yм =  2921.0 м

При опасном направлении ветра  :       4 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.57 м/с

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 15:20

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  561

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2845.0 м,  Y=  2782.4 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.7014850 доли ПДКмр|

|       0.1402970 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   346 град.

и скорости ветра  1.75 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.1704|   0.3836661 |  54.69 | 54.69 |   2.2510726  |

|  2 | 5503 | Т |     0.0367|   0.1935718 |  27.59 | 82.29 |   5.2791839  |

|  3 | 5501 | Т |     0.0368|   0.1220256 |  17.40 | 99.68 |   3.3129413  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.6992635    99.68                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0022215     0.32 (2 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:42

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

5501  Т     2.0 0.040 0.310  0.0004 327.0    2776.00    2996.00                             1.0 1.00 0  0.0478830

5502  Т     2.0  0.10 0.110  0.0009 140.0    2811.00    3013.00                             1.0 1.00 0  0.0001234

5503  Т     2.0 0.040 0.860  0.0011 100.0    2804.00    2960.00                             1.0 1.00 0  0.0476670

5504  Т     2.0 0.040 0.860  0.0011 100.0    2839.00    3063.00                             1.0 1.00 0  0.0000104

6501  П1    2.0                       0.0    2783.00    3038.00      70.98      49.99 23.00 1.0 1.00 0  0.0277055

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:42

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 5501 |    0.047883| Т  |  19.479439 |   0.50  |     5.1  |

|   2 | 5502 |    0.000123| Т  |   0.050433 |   0.50  |     5.1  |

|   3 | 5503 |    0.047667| Т  |  18.033142 |   0.50  |     5.2  |

|   4 | 5504 |    0.000010| Т  |   0.003934 |   0.50  |     5.2  |

|   5 | 6501 |    0.027705| П1 |   2.473860 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.123389 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =    40.040806 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:42

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x5000 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:42

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3294,  Y= 3621

размеры: длина(по Х)= 5000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2794.0 м,  Y=  3021.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   4.4221268 доли ПДКмр|

|       1.7688507 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   216 град.

и скорости ветра  0.92 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 5501 | Т |     0.0479|   4.3945150 |  99.38 | 99.38 |  91.7761002  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   4.3945150    99.38                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0276117     0.62 (4 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:42

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     3294 м;  Y=     3621 |

|  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   5000 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  4.4221268 долей ПДКмр

=  1.7688507 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  2794.0 м

( X-столбец 21, Y-строка 32)     Yм =  3021.0 м

При опасном направлении ветра  :     216 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.92 м/с

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:42

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  561

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2869.8 м,  Y=  2788.7 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.6562896 доли ПДКмр|

|       0.2625159 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   338 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 5503 | Т |     0.0477|   0.3550441 |  54.10 | 54.10 |   7.4484248  |

|  2 | 5501 | Т |     0.0479|   0.2365421 |  36.04 | 90.14 |   4.9400020  |

|  3 | 6501 | П1|     0.0277|   0.0644182 |   9.82 | 99.96 |   2.3251033  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.6560043    99.96                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0002853     0.04 (2 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:42

Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

5501  Т     2.0 0.040 0.310  0.0004 327.0    2776.00    2996.00                             3.0 1.00 0  0.0061390

5502  Т     2.0  0.10 0.110  0.0009 140.0    2811.00    3013.00                             3.0 1.00 0  0.0001235

5503  Т     2.0 0.040 0.860  0.0011 100.0    2804.00    2960.00                             3.0 1.00 0  0.0061110

6501  П1    2.0                       0.0    2783.00    3038.00      70.98      49.99 23.00 3.0 1.00 0  0.0230930

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:42

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 5501 |    0.006139| Т  |  19.979412 |   0.50  |     2.5  |

|   2 | 5502 |    0.000123| Т  |   0.403792 |   0.50  |     2.5  |

|   3 | 5503 |    0.006111| Т  |  18.495064 |   0.50  |     2.6  |

|   4 | 6501 |    0.023093| П1 |  16.496031 |   0.50  |     5.7  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.035467 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =    55.374298 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:42

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x5000 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:42

Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3294,  Y= 3621

размеры: длина(по Х)= 5000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2794.0 м,  Y=  3021.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.5819315 доли ПДКмр|

|       0.2372897 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   216 град.

и скорости ветра  3.65 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 5501 | Т |   0.006139|   1.5658605 |  98.98 | 98.98 | 255.0676880  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   1.5658605    98.98                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0160710     1.02 (3 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:42

Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     3294 м;  Y=     3621 |

|  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   5000 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  1.5819315 долей ПДКмр

=  0.2372897 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  2794.0 м

( X-столбец 21, Y-строка 32)     Yм =  3021.0 м

При опасном направлении ветра  :     216 град.

и "опасной" скорости ветра    :  3.65 м/с

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:42

Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  561

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2845.0 м,  Y=  2782.4 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2758290 доли ПДКмр|

|       0.0413744 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   346 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.0231|   0.1606074 |  58.23 | 58.23 |   6.9548082  |

|  2 | 5503 | Т |   0.006111|   0.0760004 |  27.55 | 85.78 |  12.4366484  |

|  3 | 5501 | Т |   0.006139|   0.0386582 |  14.02 | 99.80 |   6.2971425  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.2752659    99.80                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0005631     0.20 (1 источник)           |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:42

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

5501  Т     2.0 0.040 0.310  0.0004 327.0    2776.00    2996.00                             1.0 1.00 0  0.0122780

5502  Т     2.0  0.10 0.110  0.0009 140.0    2811.00    3013.00                             1.0 1.00 0  0.0027780

5503  Т     2.0 0.040 0.860  0.0011 100.0    2804.00    2960.00                             1.0 1.00 0  0.0122220

5504  Т     2.0 0.040 0.860  0.0011 100.0    2839.00    3063.00                             1.0 1.00 0  0.0000174

6501  П1    2.0                       0.0    2783.00    3038.00      70.98      49.99 23.00 1.0 1.00 0  0.0291040

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:42

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 5501 |    0.012278| Т  |   3.995883 |   0.50  |     5.1  |

|   2 | 5502 |    0.002778| Т  |   0.908286 |   0.50  |     5.1  |

|   3 | 5503 |    0.012222| Т  |   3.699013 |   0.50  |     5.2  |

|   4 | 5504 |    0.000017| Т  |   0.005266 |   0.50  |     5.2  |

|   5 | 6501 |    0.029104| П1 |   2.078987 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.056399 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =    10.687435 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:42

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x5000 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:42

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3294,  Y= 3621

размеры: длина(по Х)= 5000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2794.0 м,  Y=  3021.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.9255521 доли ПДКмр|

|       0.4627761 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   216 град.

и скорости ветра  0.87 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 5501 | Т |     0.0123|   0.9002724 |  97.27 | 97.27 |  73.3240280  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.9002724    97.27                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0252797     2.73 (4 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:42

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     3294 м;  Y=     3621 |

|  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   5000 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.9255521 долей ПДКмр

=  0.4627761 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  2794.0 м

( X-столбец 21, Y-строка 32)     Yм =  3021.0 м

При опасном направлении ветра  :     216 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.87 м/с

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:42

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  561

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2845.0 м,  Y=  2782.4 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1815673 доли ПДКмр|

|       0.0907837 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   346 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 5503 | Т |     0.0122|   0.0735603 |  40.51 | 40.51 |   6.0186758  |

|  2 | 6501 | П1|     0.0291|   0.0580290 |  31.96 | 72.47 |   1.9938494  |

|  3 | 5501 | Т |     0.0123|   0.0428704 |  23.61 | 96.09 |   3.4916430  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.1744596    96.09                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0071077     3.91 (2 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:42

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

5501  Т     2.0 0.040 0.310  0.0004 327.0    2776.00    2996.00                             1.0 1.00 0  0.0306940

5502  Т     2.0  0.10 0.110  0.0009 140.0    2811.00    3013.00                             1.0 1.00 0  0.0065741

5503  Т     2.0 0.040 0.860  0.0011 100.0    2804.00    2960.00                             1.0 1.00 0  0.0305560

5504  Т     2.0 0.040 0.860  0.0011 100.0    2839.00    3063.00                             1.0 1.00 0  0.0060070

6501  П1    2.0                       0.0    2783.00    3038.00      70.98      49.99 23.00 1.0 1.00 0  0.3277774

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:42

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 5501 |    0.030694| Т  |   0.998938 |   0.50  |     5.1  |

|   2 | 5502 |    0.006574| Т  |   0.214945 |   0.50  |     5.1  |

|   3 | 5503 |    0.030556| Т  |   0.924784 |   0.50  |     5.2  |

|   4 | 5504 |    0.006007| Т  |   0.181803 |   0.50  |     5.2  |

|   5 | 6501 |    0.327777| П1 |   2.341414 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.401608 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     4.661883 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:42

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x5000 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:42

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3294,  Y= 3621

размеры: длина(по Х)= 5000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2794.0 м,  Y=  3021.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.3557520 доли ПДКмр|

|       1.7787601 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   301 град.

и скорости ветра  0.50 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.3278|   0.3557520 | 100.00 |100.00 |   1.0853478  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (4 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:42

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     3294 м;  Y=     3621 |

|  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   5000 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.3557520 долей ПДКмр

=  1.7787601 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  2794.0 м

( X-столбец 21, Y-строка 32)     Yм =  3021.0 м

При опасном направлении ветра  :     301 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:43

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  561

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2845.0 м,  Y=  2782.4 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0962807 доли ПДКмр|

|       0.4814037 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   346 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.3278|   0.0653539 |  67.88 | 67.88 | 0.199385166  |

|  2 | 5503 | Т |     0.0306|   0.0183907 |  19.10 | 86.98 | 0.601867616  |

|  3 | 5501 | Т |     0.0307|   0.0107172 |  11.13 | 98.11 | 0.349164307  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0944618    98.11                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0018190     1.89 (2 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:43

Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6501  П1    2.0                       0.0    2783.00    3038.00      70.98      49.99 23.00 1.0 1.00 0  0.0007750

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:43

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6501 |    0.000775| П1 |   1.384015 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.000775 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     1.384015 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:43

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x5000 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:43

Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3294,  Y= 3621

размеры: длина(по Х)= 5000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2794.0 м,  Y=  3021.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2102858 доли ПДКмр|

|       0.0042057 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   301 град.

и скорости ветра  0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1| 0.00077500|   0.2102858 | 100.00 |100.00 | 271.3364868  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.2102858   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:43

Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     3294 м;  Y=     3621 |

|  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   5000 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.2102858 долей ПДКмр

=  0.0042057 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  2794.0 м

( X-столбец 21, Y-строка 32)     Yм =  3021.0 м

При опасном направлении ветра  :     301 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:43

Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  561

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2522.1 м,  Y=  2969.8 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0425051 доли ПДКмр|

|       0.0008501 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    75 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1| 0.00077500|   0.0425051 | 100.00 |100.00 |  54.8453331  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0425051   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:43

Примесь   :0344 - Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия

гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)

(615)

ПДКмр для примеси 0344 = 0.2 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6501  П1    2.0                       0.0    2783.00    3038.00      70.98      49.99 23.00 3.0 1.00 0  0.0027500

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:43

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :0344 - Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия

гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)

(615)

ПДКмр для примеси 0344 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6501 |    0.002750| П1 |   1.473307 |   0.50  |     5.7  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.002750 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     1.473307 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:43

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :0344 - Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия

гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)

(615)

ПДКмр для примеси 0344 = 0.2 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x5000 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:43

Примесь   :0344 - Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия

гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)

(615)

ПДКмр для примеси 0344 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3294,  Y= 3621

размеры: длина(по Х)= 5000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2794.0 м,  Y=  3021.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1076327 доли ПДКмр|

|       0.0215265 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   304 град.

и скорости ветра  0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|   0.002750|   0.1076327 | 100.00 |100.00 |  39.1391640  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.1076327   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:43

Примесь   :0344 - Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия

гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)

(615)

ПДКмр для примеси 0344 = 0.2 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     3294 м;  Y=     3621 |

|  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   5000 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1076327 долей ПДКмр

=  0.0215265 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  2794.0 м

( X-столбец 21, Y-строка 32)     Yм =  3021.0 м

При опасном направлении ветра  :     304 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:43

Примесь   :0344 - Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия

гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)

(615)

ПДКмр для примеси 0344 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  561

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2522.1 м,  Y=  2969.8 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0155285 доли ПДКмр|

|       0.0031057 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    75 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|   0.002750|   0.0155285 | 100.00 |100.00 |   5.6467285  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0155285   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 15:28

Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

ПДКмр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6501  П1    2.0                       0.0    2783.00    3038.00      70.98      49.99 23.00 1.0 1.00 0  0.8333330

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 15:28

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

ПДКмр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6501 |    0.833333| П1 |   2.274948 |   0.50  |    68.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.833333 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     2.274948 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 15:28

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

ПДКмр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x5000 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 15:28

Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

ПДКмр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3294,  Y= 3621

размеры: длина(по Х)= 5000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2694.0 м,  Y=  3021.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.8064820 доли ПДКмр|

|       0.3612964 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    79 град.

и скорости ветра  0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.8333|   1.8064820 | 100.00 |100.00 |   2.1677792  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 15:28

Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

ПДКмр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     3294 м;  Y=     3621 |

|  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   5000 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  1.8064820 долей ПДКмр

=  0.3612964 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  2694.0 м

( X-столбец 20, Y-строка 32)     Yм =  3021.0 м

При опасном направлении ветра  :      79 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 15:28

Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

ПДКмр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  561

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2642.0 м,  Y=  3259.6 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.9198607 доли ПДКмр|

|       0.1839721 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   148 град.

и скорости ветра  0.71 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.8333|   0.9198607 | 100.00 |100.00 |   1.1038333  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:43

Примесь   :0621 - Метилбензол (349)

ПДКмр для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6501  П1    2.0                       0.0    2783.00    3038.00      70.98      49.99 23.00 1.0 1.00 0  0.1722220

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:43

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :0621 - Метилбензол (349)

ПДКмр для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6501 |    0.172222| П1 |  10.251951 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.172222 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =    10.251951 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:43

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :0621 - Метилбензол (349)

ПДКмр для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x5000 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:43

Примесь   :0621 - Метилбензол (349)

ПДКмр для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3294,  Y= 3621

размеры: длина(по Х)= 5000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2794.0 м,  Y=  3021.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.5576710 доли ПДКмр|

|       0.9346026 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   301 град.

и скорости ветра  0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.1722|   1.5576710 | 100.00 |100.00 |   9.0445528  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   1.5576710   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:43

Примесь   :0621 - Метилбензол (349)

ПДКмр для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     3294 м;  Y=     3621 |

|  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   5000 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  1.5576710 долей ПДКмр

=  0.9346026 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  2794.0 м

( X-столбец 21, Y-строка 32)     Yм =  3021.0 м

При опасном направлении ветра  :     301 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:43

Примесь   :0621 - Метилбензол (349)

ПДКмр для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  561

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2522.1 м,  Y=  2969.8 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.3148524 доли ПДКмр|

|       0.1889114 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    75 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.1722|   0.3148524 | 100.00 |100.00 |   1.8281775  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.3148524   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:43

Примесь   :0827 - Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)

ПДКмр для примеси 0827 = 0.1 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6501  П1    2.0                       0.0    2783.00    3038.00      70.98      49.99 23.00 1.0 1.00 0  0.0001410

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:43

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :0827 - Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)

ПДКмр для примеси 0827 = 0.1 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6501 |    0.000141| П1 |   0.050360 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.000141 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.050360 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:43

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :0827 - Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)

ПДКмр для примеси 0827 = 0.1 мг/м3 (=10ПДКсс)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x5000 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:43

Примесь   :0827 - Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)

ПДКмр для примеси 0827 = 0.1 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3294,  Y= 3621

размеры: длина(по Х)= 5000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2794.0 м,  Y=  3021.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0076517 доли ПДКмр|

|       0.0007652 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   301 град.

и скорости ветра  0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1| 0.00014100|   0.0076517 | 100.00 |100.00 |  54.2673340  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0076517   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:43

Примесь   :0827 - Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)

ПДКмр для примеси 0827 = 0.1 мг/м3 (=10ПДКсс)

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     3294 м;  Y=     3621 |

|  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   5000 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0076517 долей ПДКмр

=  0.0007652 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  2794.0 м

( X-столбец 21, Y-строка 32)     Yм =  3021.0 м

При опасном направлении ветра  :     301 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:43

Примесь   :0827 - Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)

ПДКмр для примеси 0827 = 0.1 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  561

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2522.1 м,  Y=  2969.8 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0015466 доли ПДКмр|

|       0.0001547 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    75 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1| 0.00014100|   0.0015466 | 100.00 |100.00 |  10.9690666  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0015466   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:43

Примесь   :1042 - Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

ПДКмр для примеси 1042 = 0.1 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6501  П1    2.0                       0.0    2783.00    3038.00      70.98      49.99 23.00 1.0 1.00 0  0.0903000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:43

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :1042 - Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

ПДКмр для примеси 1042 = 0.1 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6501 |    0.090300| П1 |  32.252018 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.090300 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =    32.252018 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:43

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :1042 - Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

ПДКмр для примеси 1042 = 0.1 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x5000 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:43

Примесь   :1042 - Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

ПДКмр для примеси 1042 = 0.1 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3294,  Y= 3621

размеры: длина(по Х)= 5000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2794.0 м,  Y=  3021.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   4.9003391 доли ПДКмр|

|       0.4900339 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   301 град.

и скорости ветра  0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.0903|   4.9003391 | 100.00 |100.00 |  54.2673225  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   4.9003391   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:43

Примесь   :1042 - Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

ПДКмр для примеси 1042 = 0.1 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     3294 м;  Y=     3621 |

|  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   5000 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  4.9003391 долей ПДКмр

=  0.4900339 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  2794.0 м

( X-столбец 21, Y-строка 32)     Yм =  3021.0 м

При опасном направлении ветра  :     301 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:43

Примесь   :1042 - Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

ПДКмр для примеси 1042 = 0.1 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  561

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2522.1 м,  Y=  2969.8 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.9905066 доли ПДКмр|

|       0.0990507 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    75 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.0903|   0.9905066 | 100.00 |100.00 |  10.9690657  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.9905066   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:43

Примесь   :1061 - Этанол (Этиловый спирт) (667)

ПДКмр для примеси 1061 = 5.0 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6501  П1    2.0                       0.0    2783.00    3038.00      70.98      49.99 23.00 1.0 1.00 0  0.0277780

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:43

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :1061 - Этанол (Этиловый спирт) (667)

ПДКмр для примеси 1061 = 5.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6501 |    0.027778| П1 |   0.198427 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.027778 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.198427 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:43

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :1061 - Этанол (Этиловый спирт) (667)

ПДКмр для примеси 1061 = 5.0 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x5000 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:43

Примесь   :1061 - Этанол (Этиловый спирт) (667)

ПДКмр для примеси 1061 = 5.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3294,  Y= 3621

размеры: длина(по Х)= 5000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2794.0 м,  Y=  3021.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0301487 доли ПДКмр|

|       0.1507437 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   301 град.

и скорости ветра  0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.0278|   0.0301487 | 100.00 |100.00 |   1.0853460  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0301487   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:43

Примесь   :1061 - Этанол (Этиловый спирт) (667)

ПДКмр для примеси 1061 = 5.0 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     3294 м;  Y=     3621 |

|  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   5000 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0301487 долей ПДКмр

=  0.1507437 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  2794.0 м

( X-столбец 21, Y-строка 32)     Yм =  3021.0 м

При опасном направлении ветра  :     301 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:44

Примесь   :1061 - Этанол (Этиловый спирт) (667)

ПДКмр для примеси 1061 = 5.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  561

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2522.1 м,  Y=  2969.8 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0060940 доли ПДКмр|

|       0.0304699 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    75 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.0278|   0.0060940 | 100.00 |100.00 | 0.219381332  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0060940   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:44

Примесь   :1119 - 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

ПДКмр для примеси 1119 = 0.7 мг/м3 (ОБУВ)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6501  П1    2.0                       0.0    2783.00    3038.00      70.98      49.99 23.00 1.0 1.00 0  0.0222220

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:44

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :1119 - 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

ПДКмр для примеси 1119 = 0.7 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6501 |    0.022222| П1 |   1.133847 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.022222 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     1.133847 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:44

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :1119 - 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

ПДКмр для примеси 1119 = 0.7 мг/м3 (ОБУВ)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x5000 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:44

Примесь   :1119 - 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

ПДКмр для примеси 1119 = 0.7 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3294,  Y= 3621

размеры: длина(по Х)= 5000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2794.0 м,  Y=  3021.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1722755 доли ПДКмр|

|       0.1205928 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   301 град.

и скорости ветра  0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.0222|   0.1722755 | 100.00 |100.00 |   7.7524734  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.1722755   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:44

Примесь   :1119 - 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

ПДКмр для примеси 1119 = 0.7 мг/м3 (ОБУВ)

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     3294 м;  Y=     3621 |

|  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   5000 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1722755 долей ПДКмр

=  0.1205928 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  2794.0 м

( X-столбец 21, Y-строка 32)     Yм =  3021.0 м

При опасном направлении ветра  :     301 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:44

Примесь   :1119 - 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

ПДКмр для примеси 1119 = 0.7 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  561

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2522.1 м,  Y=  2969.8 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0348221 доли ПДКмр|

|       0.0243755 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    75 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.0222|   0.0348221 | 100.00 |100.00 |   1.5670093  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0348221   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:44

Примесь   :1210 - Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

ПДКмр для примеси 1210 = 0.1 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6501  П1    2.0                       0.0    2783.00    3038.00      70.98      49.99 23.00 1.0 1.00 0  0.0333330

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:44

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :1210 - Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

ПДКмр для примеси 1210 = 0.1 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6501 |    0.033333| П1 |  11.905388 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.033333 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =    11.905388 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:44

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :1210 - Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

ПДКмр для примеси 1210 = 0.1 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x5000 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:44

Примесь   :1210 - Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

ПДКмр для примеси 1210 = 0.1 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3294,  Y= 3621

размеры: длина(по Х)= 5000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2794.0 м,  Y=  3021.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.8088915 доли ПДКмр|

|       0.1808892 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   301 град.

и скорости ветра  0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.0333|   1.8088915 | 100.00 |100.00 |  54.2672882  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   1.8088915   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:44

Примесь   :1210 - Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

ПДКмр для примеси 1210 = 0.1 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     3294 м;  Y=     3621 |

|  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   5000 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  1.8088915 долей ПДКмр

=  0.1808892 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  2794.0 м

( X-столбец 21, Y-строка 32)     Yм =  3021.0 м

При опасном направлении ветра  :     301 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:44

Примесь   :1210 - Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

ПДКмр для примеси 1210 = 0.1 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  561

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2522.1 м,  Y=  2969.8 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.3656318 доли ПДКмр|

|       0.0365632 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    75 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.0333|   0.3656318 | 100.00 |100.00 |  10.9690638  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.3656318   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:44

Примесь   :1301 - Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

ПДКмр для примеси 1301 = 0.03 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

5501  Т     2.0 0.040 0.310  0.0004 327.0    2776.00    2996.00                             1.0 1.00 0  0.0014730

5503  Т     2.0 0.040 0.860  0.0011 100.0    2804.00    2960.00                             1.0 1.00 0  0.0014670

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:44

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :1301 - Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

ПДКмр для примеси 1301 = 0.03 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 5501 |    0.001473| Т  |   7.989813 |   0.50  |     5.1  |

|   2 | 5503 |    0.001467| Т  |   7.399842 |   0.50  |     5.2  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.002940 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =    15.389655 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:44

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :1301 - Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

ПДКмр для примеси 1301 = 0.03 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x5000 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:44

Примесь   :1301 - Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

ПДКмр для примеси 1301 = 0.03 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3294,  Y= 3621

размеры: длина(по Х)= 5000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2794.0 м,  Y=  3021.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.8025563 доли ПДКмр|

|       0.0540767 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   216 град.

и скорости ветра  0.93 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 5501 | Т |   0.001473|   1.8025563 | 100.00 |100.00 |     1223.73  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (1 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:44

Примесь   :1301 - Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

ПДКмр для примеси 1301 = 0.03 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     3294 м;  Y=     3621 |

|  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   5000 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  1.8025563 долей ПДКмр

=  0.0540767 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  2794.0 м

( X-столбец 21, Y-строка 32)     Yм =  3021.0 м

При опасном направлении ветра  :     216 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.93 м/с

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:44

Примесь   :1301 - Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

ПДКмр для примеси 1301 = 0.03 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  561

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2881.9 м,  Y=  2791.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2431541 доли ПДКмр|

|       0.0072946 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   334 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 5503 | Т |   0.001467|   0.1429069 |  58.77 | 58.77 |  97.4143677  |

|  2 | 5501 | Т |   0.001473|   0.1002472 |  41.23 |100.00 |  68.0564880  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.2431541   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:44

Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

5501  Т     2.0 0.040 0.310  0.0004 327.0    2776.00    2996.00                             1.0 1.00 0  0.0014730

5503  Т     2.0 0.040 0.860  0.0011 100.0    2804.00    2960.00                             1.0 1.00 0  0.0014670

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:44

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 5501 |    0.001473| Т  |   4.793888 |   0.50  |     5.1  |

|   2 | 5503 |    0.001467| Т  |   4.439905 |   0.50  |     5.2  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.002940 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     9.233793 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:44

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x5000 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:44

Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3294,  Y= 3621

размеры: длина(по Х)= 5000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2794.0 м,  Y=  3021.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.0815337 доли ПДКмр|

|       0.0540767 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   216 град.

и скорости ветра  0.93 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 5501 | Т |   0.001473|   1.0815337 | 100.00 |100.00 | 734.2387085  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (1 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:44

Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     3294 м;  Y=     3621 |

|  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   5000 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  1.0815337 долей ПДКмр

=  0.0540767 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  2794.0 м

( X-столбец 21, Y-строка 32)     Yм =  3021.0 м

При опасном направлении ветра  :     216 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.93 м/с

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:44

Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  561

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2881.9 м,  Y=  2791.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1458924 доли ПДКмр|

|       0.0072946 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   334 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 5503 | Т |   0.001467|   0.0857441 |  58.77 | 58.77 |  58.4486198  |

|  2 | 5501 | Т |   0.001473|   0.0601483 |  41.23 |100.00 |  40.8338890  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.1458924   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:44

Примесь   :1401 - Пропан-2-он (Ацетон) (470)

ПДКмр для примеси 1401 = 0.35 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6501  П1    2.0                       0.0    2783.00    3038.00      70.98      49.99 23.00 1.0 1.00 0  0.1436200

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:44

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :1401 - Пропан-2-он (Ацетон) (470)

ПДКмр для примеси 1401 = 0.35 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6501 |    0.143620| П1 |  14.656019 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.143620 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =    14.656019 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:44

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :1401 - Пропан-2-он (Ацетон) (470)

ПДКмр для примеси 1401 = 0.35 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x5000 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:44

Примесь   :1401 - Пропан-2-он (Ацетон) (470)

ПДКмр для примеси 1401 = 0.35 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3294,  Y= 3621

размеры: длина(по Х)= 5000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2794.0 м,  Y=  3021.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   2.2268209 доли ПДКмр|

|       0.7793873 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   301 град.

и скорости ветра  0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.1436|   2.2268209 | 100.00 |100.00 |  15.5049505  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   2.2268209   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:44

Примесь   :1401 - Пропан-2-он (Ацетон) (470)

ПДКмр для примеси 1401 = 0.35 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     3294 м;  Y=     3621 |

|  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   5000 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  2.2268209 долей ПДКмр

=  0.7793873 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  2794.0 м

( X-столбец 21, Y-строка 32)     Yм =  3021.0 м

При опасном направлении ветра  :     301 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:44

Примесь   :1401 - Пропан-2-он (Ацетон) (470)

ПДКмр для примеси 1401 = 0.35 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  561

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2522.1 м,  Y=  2969.8 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.4501077 доли ПДКмр|

|       0.1575377 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    75 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.1436|   0.4501077 | 100.00 |100.00 |   3.1340184  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.4501077   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:44

Примесь   :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

ПДКмр для примеси 2704 = 5.0 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

5504  Т     2.0 0.040 0.860  0.0011 100.0    2839.00    3063.00                             1.0 1.00 0  0.0006600

6501  П1    2.0                       0.0    2783.00    3038.00      70.98      49.99 23.00 1.0 1.00 0  0.0174000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:44

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

ПДКмр для примеси 2704 = 5.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 5504 |    0.000660| Т  |   0.019975 |   0.50  |     5.2  |

|   2 | 6501 |    0.017400| П1 |   0.124293 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.018060 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.144269 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:44

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

ПДКмр для примеси 2704 = 5.0 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x5000 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:44

Примесь   :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

ПДКмр для примеси 2704 = 5.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3294,  Y= 3621

размеры: длина(по Х)= 5000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2794.0 м,  Y=  3021.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0188850 доли ПДКмр|

|       0.0944251 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   301 град.

и скорости ветра  0.50 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.0174|   0.0188850 | 100.00 |100.00 |   1.0853463  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (1 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:44

Примесь   :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

ПДКмр для примеси 2704 = 5.0 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     3294 м;  Y=     3621 |

|  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   5000 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0188850 долей ПДКмр

=  0.0944251 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  2794.0 м

( X-столбец 21, Y-строка 32)     Yм =  3021.0 м

При опасном направлении ветра  :     301 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:44

Примесь   :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

ПДКмр для примеси 2704 = 5.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  561

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3032.6 м,  Y=  3144.8 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0041222 доли ПДКмр|

|       0.0206112 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   247 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.0174|   0.0038023 |  92.24 | 92.24 | 0.218521640  |

|  2 | 5504 | Т | 0.00066000|   0.0003200 |   7.76 |100.00 | 0.484792203  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0041222   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:44

Примесь   :2732 - Керосин (654*)

ПДКмр для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6501  П1    2.0                       0.0    2783.00    3038.00      70.98      49.99 23.00 1.0 1.00 0  0.0751860

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:44

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :2732 - Керосин (654*)

ПДКмр для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6501 |    0.075186| П1 |   2.237818 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.075186 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     2.237818 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:44

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :2732 - Керосин (654*)

ПДКмр для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x5000 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:44

Примесь   :2732 - Керосин (654*)

ПДКмр для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3294,  Y= 3621

размеры: длина(по Х)= 5000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2794.0 м,  Y=  3021.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.3400117 доли ПДКмр|

|       0.4080141 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   301 град.

и скорости ветра  0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.0752|   0.3400117 | 100.00 |100.00 |   4.5222750  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.3400117   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:44

Примесь   :2732 - Керосин (654*)

ПДКмр для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ)

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     3294 м;  Y=     3621 |

|  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   5000 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.3400117 долей ПДКмр

=  0.4080141 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  2794.0 м

( X-столбец 21, Y-строка 32)     Yм =  3021.0 м

При опасном направлении ветра  :     301 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:44

Примесь   :2732 - Керосин (654*)

ПДКмр для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  561

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2522.1 м,  Y=  2969.8 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0687267 доли ПДКмр|

|       0.0824720 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    75 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.0752|   0.0687267 | 100.00 |100.00 | 0.914088845  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0687267   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:44

Примесь   :2750 - Сольвент нафта (1149*)

ПДКмр для примеси 2750 = 0.2 мг/м3 (ОБУВ)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6501  П1    2.0                       0.0    2783.00    3038.00      70.98      49.99 23.00 1.0 1.00 0  0.0427083

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:44

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :2750 - Сольвент нафта (1149*)

ПДКмр для примеси 2750 = 0.2 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6501 |    0.042708| П1 |   7.626960 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.042708 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     7.626960 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:44

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :2750 - Сольвент нафта (1149*)

ПДКмр для примеси 2750 = 0.2 мг/м3 (ОБУВ)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x5000 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:44

Примесь   :2750 - Сольвент нафта (1149*)

ПДКмр для примеси 2750 = 0.2 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3294,  Y= 3621

размеры: длина(по Х)= 5000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2794.0 м,  Y=  3021.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.1588329 доли ПДКмр|

|       0.2317666 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   301 град.

и скорости ветра  0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.0427|   1.1588329 | 100.00 |100.00 |  27.1336689  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   1.1588329   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:44

Примесь   :2750 - Сольвент нафта (1149*)

ПДКмр для примеси 2750 = 0.2 мг/м3 (ОБУВ)

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     3294 м;  Y=     3621 |

|  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   5000 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  1.1588329 долей ПДКмр

=  0.2317666 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  2794.0 м

( X-столбец 21, Y-строка 32)     Yм =  3021.0 м

При опасном направлении ветра  :     301 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:45

Примесь   :2750 - Сольвент нафта (1149*)

ПДКмр для примеси 2750 = 0.2 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  561

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2522.1 м,  Y=  2969.8 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2342351 доли ПДКмр|

|       0.0468470 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    75 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.0427|   0.2342351 | 100.00 |100.00 |   5.4845324  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.2342351   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:45

Примесь   :2752 - Уайт-спирит (1294*)

ПДКмр для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6501  П1    2.0                       0.0    2783.00    3038.00      70.98      49.99 23.00 1.0 1.00 0  0.3727500

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:45

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :2752 - Уайт-спирит (1294*)

ПДКмр для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6501 |    0.372750| П1 |  13.313334 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.372750 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =    13.313334 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:45

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :2752 - Уайт-спирит (1294*)

ПДКмр для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x5000 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:45

Примесь   :2752 - Уайт-спирит (1294*)

ПДКмр для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3294,  Y= 3621

размеры: длина(по Х)= 5000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2794.0 м,  Y=  3021.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   2.0228136 доли ПДКмр|

|       2.0228136 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   301 град.

и скорости ветра  0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.3728|   2.0228136 | 100.00 |100.00 |   5.4267297  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   2.0228136   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:45

Примесь   :2752 - Уайт-спирит (1294*)

ПДКмр для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ)

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     3294 м;  Y=     3621 |

|  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   5000 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  2.0228136 долей ПДКмр

=  2.0228136 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  2794.0 м

( X-столбец 21, Y-строка 32)     Yм =  3021.0 м

При опасном направлении ветра  :     301 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:45

Примесь   :2752 - Уайт-спирит (1294*)

ПДКмр для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  561

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2522.1 м,  Y=  2969.8 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.4088719 доли ПДКмр|

|       0.4088719 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    75 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.3728|   0.4088719 | 100.00 |100.00 |   1.0969064  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.4088719   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 15:21

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);

Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

5501  Т     2.0 0.040 0.310  0.0004 327.0    2776.00    2996.00                             1.0 1.00 0  0.0147330

5502  Т     2.0  0.10 0.110  0.0009 140.0    2811.00    3013.00                             1.0 1.00 0  0.6413600

5503  Т     2.0 0.040 0.860  0.0011 100.0    2804.00    2960.00                             1.0 1.00 0  0.0146670

6501  П1    2.0                       0.0    2783.00    3038.00      70.98      49.99 23.00 1.0 1.00 0  0.9673750

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 15:21

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);

Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 5501 |    0.014733| Т  |   0.289604 |   0.50  |    12.5  |

|   2 | 5502 |    0.641360| Т  |  12.630034 |   0.50  |    12.5  |

|   3 | 5503 |    0.014667| Т  |   0.280107 |   0.50  |    12.7  |

|   4 | 6501 |    0.967375| П1 |   4.073215 |   0.50  |    28.5  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    1.638135 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =    17.272961 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 15:21

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);

Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x5000 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 15:21

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);

Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3294,  Y= 3621

размеры: длина(по Х)= 5000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2794.0 м,  Y=  3021.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=  11.1364870 доли ПДКмр|

|      11.1364870 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   115 град.

и скорости ветра  0.56 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 5502 | Т |     0.6414|  11.1177177 |  99.83 | 99.83 |  17.3345985  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =  11.1177177    99.83                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0187693     0.17 (3 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 15:21

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);

Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     3294 м;  Y=     3621 |

|  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   5000 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм = 11.1364870 долей ПДКмр

= 11.1364870 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  2794.0 м

( X-столбец 21, Y-строка 32)     Yм =  3021.0 м

При опасном направлении ветра  :     115 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.56 м/с

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 15:21

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);

Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  561

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2964.9 м,  Y=  2847.6 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.9254137 доли ПДКмр|

|       0.9254137 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   317 град.

и скорости ветра  3.48 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 5502 | Т |     0.6414|   0.5373815 |  58.07 | 58.07 | 0.837878048  |

|  2 | 6501 | П1|     0.9674|   0.3799210 |  41.05 | 99.12 | 0.392733902  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.9173024    99.12                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0081112     0.88 (2 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:45

Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)

ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6501  П1    2.0                       0.0    2783.00    3038.00      70.98      49.99 23.00 3.0 1.00 0  0.0110000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:45

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)

ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6501 |    0.011000| П1 |   2.357291 |   0.50  |     5.7  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.011000 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     2.357291 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:45

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)

ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x5000 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:45

Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)

ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3294,  Y= 3621

размеры: длина(по Х)= 5000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2794.0 м,  Y=  3021.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1722122 доли ПДКмр|

|       0.0861061 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   304 град.

и скорости ветра  0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.0110|   0.1722122 | 100.00 |100.00 |  15.6556549  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.1722122   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:45

Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)

ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     3294 м;  Y=     3621 |

|  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   5000 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1722122 долей ПДКмр

=  0.0861061 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  2794.0 м

( X-столбец 21, Y-строка 32)     Yм =  3021.0 м

При опасном направлении ветра  :     304 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:45

Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)

ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  561

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2522.1 м,  Y=  2969.8 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0248456 доли ПДКмр|

|       0.0124228 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    75 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.0110|   0.0248456 | 100.00 |100.00 |   2.2586915  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0248456   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 15:34

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6501  П1    2.0                       0.0    2783.00    3038.00      70.98      49.99 23.00 3.0 1.00 0   6.692116

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 15:34

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6501 |    6.692116| П1 |   1.248836 |   0.50  |   145.3  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    6.692116 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     1.248836 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 15:34

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x5000 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 15:34

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3294,  Y= 3621

размеры: длина(по Х)= 5000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2694.0 м,  Y=  2921.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.1588937 доли ПДКмр|

|       0.3476681 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    37 град.

и скорости ветра  0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     6.6921|   1.1588937 | 100.00 |100.00 | 0.173172876  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 15:34

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     3294 м;  Y=     3621 |

|  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   5000 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  1.1588937 долей ПДКмр

=  0.3476681 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  2694.0 м

( X-столбец 20, Y-строка 33)     Yм =  2921.0 м

При опасном направлении ветра  :      37 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 11:41

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  89

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2602.3 м,  Y=  2919.5 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.1203274 доли ПДКмр|

|       0.3360982 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    57 град.

и скорости ветра  0.54 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     6.6921|   1.1203274 | 100.00 |100.00 | 0.167409927  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 15:34

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  561

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3041.4 м,  Y=  2969.3 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.9746746 доли ПДКмр|

|       0.2924024 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   285 град.

и скорости ветра  0.57 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     6.6921|   0.9746746 | 100.00 |100.00 | 0.145645112  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:45

Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

ПДКмр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6501  П1    2.0                       0.0    2783.00    3038.00      70.98      49.99 23.00 3.0 1.00 0  0.0046000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:45

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

ПДКмр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6501 |    0.004600| П1 |  12.322201 |   0.50  |     5.7  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.004600 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =    12.322201 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:45

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

ПДКмр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x5000 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:45

Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

ПДКмр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3294,  Y= 3621

размеры: длина(по Х)= 5000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2794.0 м,  Y=  3021.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.9002010 доли ПДКмр|

|       0.0360080 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   304 град.

и скорости ветра  0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|   0.004600|   0.9002010 | 100.00 |100.00 | 195.6958618  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.9002010   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:45

Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

ПДКмр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     3294 м;  Y=     3621 |

|  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   5000 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.9002010 долей ПДКмр

=  0.0360080 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  2794.0 м

( X-столбец 21, Y-строка 32)     Yм =  3021.0 м

При опасном направлении ветра  :     304 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:45

Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

ПДКмр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  561

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2522.1 м,  Y=  2969.8 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1298748 доли ПДКмр|

|       0.0051950 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    75 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|   0.004600|   0.1298748 | 100.00 |100.00 |  28.2336445  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.1298748   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 15:21

Примесь   :2936 - Пыль древесная (1039*)

ПДКмр для примеси 2936 = 0.1 мг/м3 (ОБУВ)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6501  П1    2.0                       0.0    2783.00    3038.00      70.98      49.99 23.00 3.0 1.00 0  0.1180000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 15:21

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :2936 - Пыль древесная (1039*)

ПДКмр для примеси 2936 = 0.1 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6501 |    0.118000| П1 |  14.905472 |   0.50  |    14.3  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.118000 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =    14.905472 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 15:21

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Примесь   :2936 - Пыль древесная (1039*)

ПДКмр для примеси 2936 = 0.1 мг/м3 (ОБУВ)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x5000 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 15:21

Примесь   :2936 - Пыль древесная (1039*)

ПДКмр для примеси 2936 = 0.1 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3294,  Y= 3621

размеры: длина(по Х)= 5000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2694.0 м,  Y=  3021.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   2.7028379 доли ПДКмр|

|       0.2702838 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    79 град.

и скорости ветра  0.70 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.1180|   2.7028379 | 100.00 |100.00 |  22.9054070  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   2.7028379   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 15:21

Примесь   :2936 - Пыль древесная (1039*)

ПДКмр для примеси 2936 = 0.1 мг/м3 (ОБУВ)

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     3294 м;  Y=     3621 |

|  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   5000 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  2.7028379 долей ПДКмр

=  0.2702838 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  2694.0 м

( X-столбец 20, Y-строка 32)     Yм =  3021.0 м

При опасном направлении ветра  :      79 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.70 м/с

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 15:21

Примесь   :2936 - Пыль древесная (1039*)

ПДКмр для примеси 2936 = 0.1 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  561

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2522.1 м,  Y=  2969.8 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.5974410 доли ПДКмр|

|       0.0597441 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    75 град.

и скорости ветра  7.87 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.1180|   0.5974410 | 100.00 |100.00 |   5.0630593  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.5974410   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 15:21

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

--------- Примесь 0301--------

5501  Т     2.0 0.040 0.310  0.0004 327.0    2776.00    2996.00                             1.0 1.00 0  0.0368330

5502  Т     2.0  0.10 0.110  0.0009 140.0    2811.00    3013.00                             1.0 1.00 0  0.0007600

5503  Т     2.0 0.040 0.860  0.0011 100.0    2804.00    2960.00                             1.0 1.00 0  0.0366670

5504  Т     2.0 0.040 0.860  0.0011 100.0    2839.00    3063.00                             1.0 1.00 0  0.0000640

6501  П1    2.0                       0.0    2783.00    3038.00      70.98      49.99 23.00 1.0 1.00 0  0.1704370

--------- Примесь 0330--------

5501  Т     2.0 0.040 0.310  0.0004 327.0    2776.00    2996.00                             1.0 1.00 0  0.0122780

5502  Т     2.0  0.10 0.110  0.0009 140.0    2811.00    3013.00                             1.0 1.00 0  0.0027780

5503  Т     2.0 0.040 0.860  0.0011 100.0    2804.00    2960.00                             1.0 1.00 0  0.0122220

5504  Т     2.0 0.040 0.860  0.0011 100.0    2839.00    3063.00                             1.0 1.00 0  0.0000174

6501  П1    2.0                       0.0    2783.00    3038.00      70.98      49.99 23.00 1.0 1.00 0  0.0291040

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 15:21

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      |

|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          |

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 5501 |    0.208721| Т  |   4.102794 |   0.50  |    12.5  |

|   2 | 5502 |    0.009356| Т  |   0.184244 |   0.50  |    12.5  |

|   3 | 5503 |    0.207779| Т  |   3.968112 |   0.50  |    12.7  |

|   4 | 5504 |    0.000355| Т  |   0.006776 |   0.50  |    12.7  |

|   5 | 6501 |    0.910393| П1 |   3.833287 |   0.50  |    28.5  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    1.336604  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |

|Сумма Cм по всем источникам =    12.095213 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 15:21

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x5000 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 15:21

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3294,  Y= 3621

размеры: длина(по Х)= 5000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2794.0 м,  Y=  2921.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   3.3069744 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении     4 град.

и скорости ветра  0.57 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 5503 | Т |     0.2078|   1.6946402 |  51.24 | 51.24 |   8.1559744  |

|  2 | 6501 | П1|     0.9104|   1.0792209 |  32.63 | 83.88 |   1.1854451  |

|  3 | 5501 | Т |     0.2087|   0.5076045 |  15.35 | 99.23 |   2.4319761  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   3.2814655    99.23                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0255089     0.77 (2 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 15:21

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     3294 м;  Y=     3621 |

|  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   5000 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

В целом по расчетному прямоугольнику:

Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  3.3069744

Достигается в точке с координатами:  Xм =  2794.0 м

( X-столбец 21, Y-строка 33)     Yм =  2921.0 м

При опасном направлении ветра  :       4 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.57 м/с

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 15:21

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  561

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2845.0 м,  Y=  2782.4 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.7725319 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   346 град.

и скорости ветра  1.96 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.9104|   0.4043610 |  52.34 | 52.34 | 0.444160908  |

|  2 | 5503 | Т |     0.2078|   0.2226577 |  28.82 | 81.16 |   1.0716081  |

|  3 | 5501 | Т |     0.2087|   0.1401173 |  18.14 | 99.30 | 0.671313882  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.7671359    99.30                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0053959     0.70 (2 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:45

Группа суммации :6035=0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

--------- Примесь 0184--------

6501  П1    2.0                       0.0    2783.00    3038.00      70.98      49.99 23.00 3.0 1.00 0  0.0000075

--------- Примесь 0330--------

5501  Т     2.0 0.040 0.310  0.0004 327.0    2776.00    2996.00                             1.0 1.00 0  0.0122780

5502  Т     2.0  0.10 0.110  0.0009 140.0    2811.00    3013.00                             1.0 1.00 0  0.0027780

5503  Т     2.0 0.040 0.860  0.0011 100.0    2804.00    2960.00                             1.0 1.00 0  0.0122220

5504  Т     2.0 0.040 0.860  0.0011 100.0    2839.00    3063.00                             1.0 1.00 0  0.0000174

6501  П1    2.0                       0.0    2783.00    3038.00      70.98      49.99 23.00 1.0 1.00 0  0.0291040

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:45

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Группа суммации :6035=0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      |

|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          |

| - Для групп суммаций, включающих примеси с различными коэфф.   |

|   оседания, нормированный выброс указывается для каждой примеси|

|   отдельно вместе с коэффициентом оседания (F)                 |

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|______

|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | F   |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|-----|

|   1 | 6501 |    0.007500| П1 |   0.803622 |   0.50  |     5.7  |3.0  |

|   2 | 5501 |    0.024556| Т  |   3.995883 |   0.50  |     5.1  |1.0  |

|   3 | 5502 |    0.005556| Т  |   0.908286 |   0.50  |     5.1  |1.0  |

|   4 | 5503 |    0.024444| Т  |   3.699013 |   0.50  |     5.2  |1.0  |

|   5 | 5504 |    0.000035| Т  |   0.005266 |   0.50  |     5.2  |1.0  |

|   6 | 6501 |    0.058208| П1 |   2.078987 |   0.50  |    11.4  |1.0  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~

|Суммарный Mq=    0.120299  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |

|Сумма Cм по всем источникам =    11.491056 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:45

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Группа суммации :6035=0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x5000 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:45

Группа суммации :6035=0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3294,  Y= 3621

размеры: длина(по Х)= 5000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2794.0 м,  Y=  3021.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.9336306 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   216 град.

и скорости ветра  0.85 м/с

Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 5501 | Т |     0.0246|   0.8992604 |  96.32 | 96.32 |  36.6208000  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.8992604    96.32                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0343702     3.68 (5 источников)         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:45

Группа суммации :6035=0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     3294 м;  Y=     3621 |

|  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   5000 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

В целом по расчетному прямоугольнику:

Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  0.9336306

Достигается в точке с координатами:  Xм =  2794.0 м

( X-столбец 21, Y-строка 32)     Yм =  3021.0 м

При опасном направлении ветра  :     216 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.85 м/с

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:45

Группа суммации :6035=0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  561

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2845.0 м,  Y=  2782.4 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1893915 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   346 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 5503 | Т |     0.0244|   0.0735603 |  38.84 | 38.84 |   3.0093379  |

|  2 | 6501 | П1|     0.0657|   0.0658531 |  34.77 | 73.61 |   1.0022091  |

|  3 | 5501 | Т |     0.0246|   0.0428704 |  22.64 | 96.25 |   1.7458215  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.1822838    96.25                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0071077     3.75 (3 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:45

Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

--------- Примесь 0330--------

5501  Т     2.0 0.040 0.310  0.0004 327.0    2776.00    2996.00                             1.0 1.00 0  0.0122780

5502  Т     2.0  0.10 0.110  0.0009 140.0    2811.00    3013.00                             1.0 1.00 0  0.0027780

5503  Т     2.0 0.040 0.860  0.0011 100.0    2804.00    2960.00                             1.0 1.00 0  0.0122220

5504  Т     2.0 0.040 0.860  0.0011 100.0    2839.00    3063.00                             1.0 1.00 0  0.0000174

6501  П1    2.0                       0.0    2783.00    3038.00      70.98      49.99 23.00 1.0 1.00 0  0.0291040

--------- Примесь 0342--------

6501  П1    2.0                       0.0    2783.00    3038.00      70.98      49.99 23.00 1.0 1.00 0  0.0007750

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:45

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      |

|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          |

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 5501 |    0.024556| Т  |   3.995883 |   0.50  |     5.1  |

|   2 | 5502 |    0.005556| Т  |   0.908286 |   0.50  |     5.1  |

|   3 | 5503 |    0.024444| Т  |   3.699013 |   0.50  |     5.2  |

|   4 | 5504 |    0.000035| Т  |   0.005266 |   0.50  |     5.2  |

|   5 | 6501 |    0.096958| П1 |   3.463002 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.151549  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |

|Сумма Cм по всем источникам =    12.071450 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:45

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x5000 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:45

Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3294,  Y= 3621

размеры: длина(по Х)= 5000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2794.0 м,  Y=  3021.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.9436724 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   217 град.

и скорости ветра  0.82 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 5501 | Т |     0.0246|   0.8940390 |  94.74 | 94.74 |  36.4081688  |

|  2 | 6501 | П1|     0.0970|   0.0496338 |   5.26 |100.00 | 0.511910379  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (3 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:45

Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     3294 м;  Y=     3621 |

|  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   5000 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

В целом по расчетному прямоугольнику:

Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  0.9436724

Достигается в точке с координатами:  Xм =  2794.0 м

( X-столбец 21, Y-строка 32)     Yм =  3021.0 м

При опасном направлении ветра  :     217 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.82 м/с

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:46

Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  561

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2845.0 м,  Y=  2782.4 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2201982 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   346 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.0970|   0.0966598 |  43.90 | 43.90 | 0.996924698  |

|  2 | 5503 | Т |     0.0244|   0.0735603 |  33.41 | 77.30 |   3.0093379  |

|  3 | 5501 | Т |     0.0246|   0.0428704 |  19.47 | 96.77 |   1.7458215  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.2130905    96.77                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0071077     3.23 (2 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:46

Группа суммации :6359=0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,

натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в

пересчете на фтор/) (615)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

--------- Примесь 0342--------

6501  П1    2.0                       0.0    2783.00    3038.00      70.98      49.99 23.00 1.0 1.00 0  0.0007750

--------- Примесь 0344--------

6501  П1    2.0                       0.0    2783.00    3038.00      70.98      49.99 23.00 3.0 1.00 0  0.0027500

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:46

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Группа суммации :6359=0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,

натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в

пересчете на фтор/) (615)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      |

|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          |

| - Для групп суммаций, включающих примеси с различными коэфф.   |

|   оседания, нормированный выброс указывается для каждой примеси|

|   отдельно вместе с коэффициентом оседания (F)                 |

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|______

|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | F   |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|-----|

|   1 | 6501 |    0.038750| П1 |   1.384015 |   0.50  |    11.4  |1.0  |

|   2 | 6501 |    0.013750| П1 |   1.473307 |   0.50  |     5.7  |3.0  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~

|Суммарный Mq=    0.052500  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |

|Сумма Cм по всем источникам =     2.857322 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:46

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Группа суммации :6359=0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,

натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в

пересчете на фтор/) (615)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x5000 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:46

Группа суммации :6359=0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,

натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в

пересчете на фтор/) (615)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3294,  Y= 3621

размеры: длина(по Х)= 5000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2794.0 м,  Y=  3021.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.3177772 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   301 град.

и скорости ветра  0.50 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.0525|   0.3177775 | 100.00 |100.00 |   6.0529046  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (1 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:46

Группа суммации :6359=0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,

натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в

пересчете на фтор/) (615)

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     3294 м;  Y=     3621 |

|  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   5000 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

В целом по расчетному прямоугольнику:

Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  0.3177772

Достигается в точке с координатами:  Xм =  2794.0 м

( X-столбец 21, Y-строка 32)     Yм =  3021.0 м

При опасном направлении ветра  :     301 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 14:46

Группа суммации :6359=0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,

натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в

пересчете на фтор/) (615)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  561

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2522.1 м,  Y=  2969.8 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0580336 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    75 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.0525|   0.0580336 | 100.00 |100.00 |   1.1054026  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (1 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 15:34

Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,

клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

2936 Пыль древесная (1039*)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

--------- Примесь 2902--------

6501  П1    2.0                       0.0    2783.00    3038.00      70.98      49.99 23.00 3.0 1.00 0  0.0110000

--------- Примесь 2908--------

6501  П1    2.0                       0.0    2783.00    3038.00      70.98      49.99 23.00 3.0 1.00 0   6.692116

--------- Примесь 2930--------

6501  П1    2.0                       0.0    2783.00    3038.00      70.98      49.99 23.00 3.0 1.00 0  0.0046000

--------- Примесь 2936--------

6501  П1    2.0                       0.0    2783.00    3038.00      70.98      49.99 23.00 3.0 1.00 0  0.1180000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 15:34

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,

клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

2936 Пыль древесная (1039*)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      |

|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          |

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6501 |   13.651433| П1 |   0.764261 |   0.50  |   145.3  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=   13.651433  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.764261 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 15:34

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.7 град.С)

Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,

клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

2936 Пыль древесная (1039*)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x5000 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 15:34

Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,

клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

2936 Пыль древесная (1039*)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3294,  Y= 3621

размеры: длина(по Х)= 5000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2694.0 м,  Y=  2921.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.7092178 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    37 град.

и скорости ветра  0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|    13.6514|   0.7092178 | 100.00 |100.00 | 0.051952019  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 15:34

Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,

клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

2936 Пыль древесная (1039*)

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     3294 м;  Y=     3621 |

|  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   5000 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

В целом по расчетному прямоугольнику:

Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  0.7092178

Достигается в точке с координатами:  Xм =  2694.0 м

( X-столбец 20, Y-строка 33)     Yм =  2921.0 м

При опасном направлении ветра  :      37 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 11:41

Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,

клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

2936 Пыль древесная (1039*)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  89

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  2602.3 м,  Y=  2919.5 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.6856161 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    57 град.

и скорости ветра  0.54 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|    13.6514|   0.6856161 | 100.00 |100.00 | 0.050223134  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0011 Строительство ГВУ на стволе  "Вентиляционный-3" рудника Жомарт.

Вар.расч. :3     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 09.04.2026 15:34

Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,

клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

2936 Пыль древесная (1039*)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  561

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3041.4 м,  Y=  2969.3 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.5964797 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   285 град.

и скорости ветра  0.57 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|    13.6514|   0.5964797 | 100.00 |100.00 | 0.043693662  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~