Список лиц принимавших участие в разработке проекта ООС

| №№ п/п | Ф.И.О. | Должность | Наименование части, раздела | Контактн. телефон электронная почта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Абдуллаев Кайрат Шарапович | Директор | Ответственное лицо по разработке проекта | 87079447104 87771510355 Kairat6220@mail.ru |

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ

ВВЕДЕНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ

1. Оценка воздействий на состояние атмосферного воздуха

1.1. Характеристика климатических условий необходимых для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду;

1.2. Характеристика современного состояния воздушной среды (перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, с указанием их фактических

концентраций в атмосферном воздухе в сравнении с экологическими нормативами качества или целевыми показателями качества атмосферного воздуха, а до их утверждения – с гигиеническими нормативами, по имеющимся материалам натурных замеров).

1.3.	 Источники и масштабы расчетного химического загрязнения при предусмотренной проектом максимальной загрузке оборудования, а также при возможных залповых и

аварийных выбросах:

1.4.  Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух, обеспечивающие соблюдение в области воздействия намечаемой деятельности экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей его качества, а до их утверждения – гигиенических нормативов.

1.5.  Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ для объектов III категорий:

1.6. Расчёты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, произведённые с соблюдением статьи 202 Кодекса в целях заполнения декларации о воздействии на окружающую среду для объектов 3 категории:

1.7. Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия;

1.8. Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха;

1.9. Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий. обеспечивающих соблюдением экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей его качества. а до их утверждения – гигиенических нормативов.

2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД

2.1 Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства и эксплуатации. требования к качеству используемой воды;

2.2. Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика;

2.3. Водный баланс объекта, с указанием динамики ежегодного объёмов забираемой свежей воды, как основного показателя экологической эффективности системы водопотребления и водоотведения;

2.4. Поверхностные воды;

2.5. Подземные воды.

2.6. Определение нормативов допустимых сбросов.

3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА НЕДРА

3.1. Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне

3.2. Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период строительства и эксплуатации (виды, объемы, источники получения);

3.3. Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы;

3.4. Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий;

4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

4.1.  Виды и объемы образования отходов;

4.2. Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов);

4.3. Рекомендации по управлению отходами: накоплению, сбору, транспортировке, восстановлению (подготовке отходов к повторному использованию, переработке, утилизации отходов) или удалению (захоронению, уничтожению), а также вспомогательным операциям: сортировке, обработке, обезвреживанию); технологии по выполнению указанных операций;

4.4. Виды и количество отходов производства и потребления (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами), подлежащих включению в декларацию о воздействии на окружающую среду.

5. ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ:

5.1. Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий;

5.2. Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения.

6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ:

6.1. Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории, намечаемой для размещения объекта и прилегающих хозяйств в соответствии с видом собственности, предлагаемые изменения в землеустройстве, расчет потерь сельскохозяйственного производства и убытков собственников земельных участков и землепользователей, подлежащих возмещению при создании и эксплуатации объекта;

6.2. Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта (почвенная карта с баллами бонитета, водно-физические, химические свойства, загрязнение, нарушение, эрозия, дефляция, плодородие и механический состав почв);

6.3. Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров (механические нарушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта в результате изменения геохимических процессов, созданием новых форм рельефа, обусловленное перепланировкой поверхности территории, активизацией природных процессов, загрязнением отходами производства и потребления;

6.4. Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы и вскрышных пород, по сохранению почвенного покрова на участках, не затрагиваемых непосредственной деятельностью, по восстановлению нарушенного почвенного покрова и приведению территории в состояние, пригодное для первоначального или иного использования (техническая и биологическая рекультивация);

6.5. Организация экологического мониторинга почв.

7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

7.1. Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта (геоботаническая карта, флористический состав, функциональное значение, продуктивность растительных сообществ, их естественная динамика, пожароопасность, наличие лекарственных, редких, эндемичных и занесенных в Красную книгу видов растений, состояние зеленых насаждений, загрязненность и пораженность растений; сукцессии, происходящие под воздействием современного антропогенного воздействия на растительность);

7.2. Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние;

7.3. Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, а также по мониторингу проведения этих мероприятий и их эффективности.

8. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР:

8.1. Исходное состояние водной и наземной фауны;

8.2. Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных в процессе строительства и эксплуатации объекта, оценка адаптивности видов;

8.3. Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, мониторинг проведения этих мероприятий и их эффективности (включая мониторинг уровней шума, загрязнения окружающей среды, неприятных запахов, воздействий света, других негативных воздействий на животных).

9. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЕ ИХ НАРУШЕНИЯ.

10. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ

10.1. Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности;

10.2. Обеспеченность объекта в период строительства, эксплуатации и ликвидации трудовыми ресурсами;

10.3. Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях);

10.4. Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности.

11. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ

11.1. Ценность природных комплексов (функциональное значение, особо охраняемые объекты), устойчивость выделенных комплексов (ландшафтов) к воздействию намечаемой деятельности;

11.2. Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта;

11.3. Вероятность аварийных ситуаций (с учетом технического уровня объекта и наличия опасных природных явлений), при этом определяются источники, виды аварийных ситуаций, их повторяемость, зона воздействия;

11.4. Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды (включая недвижимое имущество и объекты историко-культурного наследия) и население;

11.5. Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий.

12. СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

АННОТАЦИЯ

Раздел «Охраны окружающей среды» для  ТОО «Детский ясли-сад «Балдаурен-2050», выполнен в соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.

Экологическая оценка выполнена в соответствии с требованиями Экологического Кодекса Республики Казахстан и согласно «Инструкции по организации и проведению экологической оценке», утвержденный приказом МЭГиПР № 280 от 30.07.2021 г.

Раздел ООС разработан с целью выявления, анализа, оценки и учета в проектных решениях предполагаемых воздействий на окружающую среду, и выработки эффективных мер по снижению вынужденных неблагоприятных воздействий до приемлемого уровня.

Согласно требованиям приложения 1 Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК Разделов 1,2 - данная намечаемая деятельность не входит в перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду, а также для которых проведение процедуры скрининга является обязательным.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями Законов Республики Казахстан: «Экологический кодекс РК» от 2 января 2022 года № 400-VI,	«Инструкция по организации и проведению экологической оценки» от 30 июля 2021 года №280 и «Инструкция по	определению	категории	объекта,	оказывающего	негативное воздействие на окружающую среду» от 13 июля 2022 года №246.

На государственную экологическую экспертизу в составе проекта ООС представляются следующие документации:

1. Государственный акт на земельный участок;

2. Протокол публичного обсуждения  на проект ООС;

3. Юридические документации предприятия.

ООС для  ТОО «Детский ясли-сад «Балдаурен-2050» разрабатывается  ТОО «Буровые системы»  директор Абдуллаев К.Ш. (Государственная лицензия  МООС РК  №11655Р от 9 января 2008г.) .

ТОО «Буровые системы» расположен в г.Туркестан, ул.И.Ибраева, 1 переулок, дом 6.

ТОО «Детский ясли-сад «Балдаурен-2050» на 190 дето-мест расположено в Туркестанской области, Сарыагашский район, Акжарский с/о, село Акжар, ул.Жастар 2.

Географические координаты место расположения: 41036153,23 северная широта, 69021102,24 восточная долгота.

БИН: 180140021863.

Занимаемая площадь территории   ТОО «Детский ясли-сад «Балдаурен-2050» составляет 0.25га. Кадастровый номер 19-296-302-136.

Территория    ТОО «Детский ясли-сад «Балдаурен-2050» граничит:

Севера – ул.Жастар,жилые дома;

Запада – территория средней школы №45;

Восток – ул.Ешмат ата, жилые дома;

Юг       –  жилые дома.

На территории объекта расположены: здание садика, стоянка для автотранспортов, игровая площадка для детей, котельная.

Основным источником воздействия на атмосферный воздух  является отопительный котёл. В ходе инвентаризации  выявлены 2 организованных источника которые  выбрасывают в атмосферный воздух  0,0257927 г/с,  0,3630405 т/год загрязняющих веществ, из них газообразные – 0,3630405, твёдые .

В котельной установлены два отопительных котла марки «DonStail КС-Г-80S-1»  работающий на угле.  Общий годовой расход  угля 70,0 тыс.м3/год.

Выбросы дымовых газов  производятся организованно  через  две дымовые трубы  (ист№0001-0002)  высотой 15,0 метров, диаметром  0.25м каждый.

Приготовление пищепродуктов  производится на электрических бытовых плитах.

Теплоснабжение – предусмотрен  отопительный котёл.

Водоснабжение.	Хозяйственно	–	бытовые	и	производственные	нужды

водоснабжениепредусматривается от центральных сетей села.

Водоотведение.      Хозяйственно-бытовые      сточные      воды      осуществляются      в существующую септик накопитель объёмом 14 м3.

Электроснабжение – осуществляется от существующих электрических сетей села.

Отходы – образуются ТБО, пищевые отходы. Отходы по мере накопления вывозятся спец.предприятием на сельский полигон захоронения ТБО.

На существующее положение произведенный расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от источников показал, что максимальные приземные концентрации по всем ингредиентам от границы предприятия не создадут превышения 1,0 ПДК для населённых мест. Таким образом можно установить, что зона влияния предприятия не выходит за границы территории.

Согласно Экологическому Кодексу от 02 января 2021 года объект относится III категории (приложение 2, раздел 3, п.2. пп. 3 накопление на объекте 10 тонн и более неопасных отходов и (или) 1 тонны и более опасных отходов.

А также согласно приказа Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года №246 "Об утверждении инструкции по определению	категории	объекта,	оказывающего негативное	воздействие	на окружающую среду", согласно п.12, пп.7 накопление на объекте отходов: для неопасных отходов - от 10 до 100 000 тонн в год, для опасных отходов - от 1 до 5 000 тонн в год относиться к III категории, незначительное негативное воздействие на окружающую среду. Таким образом, объект классифицируется как объект III категории.

Данный объект не попадает в перечень видов намечаемой деятельности, для которых проведение скрининга воздействия является обязательным (Приложение 1 ЭК).

Декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ                                                     в атмосферный воздух с 2026 года

|  | Н а и м е н о в а н и е | Выброс | Выброс |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вещества | вещества | вещества, |
|  |  | г/с | т/год |
| Ист.0001 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.00474 0.000771 0.01928 | 0.0685 0.01113 0.2784 |
|  | Азот (II) оксид (6) |  |  |
|  | Углерод оксид (594) |  |  |
| Ист.0002 | Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод оксид (594) | 0.000287 0.0000467 0.000668 | 0.001437 0,0002335 |
|  |  |  | 0,00334 |
|  | ВСЕГО | 0.0257927 | 0,3630405 |

Декларируемое количество отходов с 2026 года

| Декларируемое количество опасных отходов |  |  |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| Декларируемое количество неопасных отходов |  |  |
| Наименование отходов | Образование т/год | Накопление т/год |
| Смешанные коммунальные отходы (20 03 01) | 21,55 | 21,55 |
| Отходы от уборки территории садика (20 03 03) | 5.0 | 5.0 |
| Поддающиеся биологическому разложению отходы кухни и столовой (20 01 08) | 4,44 | --- |
| Зеркальные |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВСЕГО | 30,99 | 26,55 |

ВВЕДЕНИЕ

Оценка воздействия на окружающую среду выполняется в целях определения экологических и иных последствий вариантов принимаемых управленческих и хозяйственных решений, разработки рекомендаций по оздоровлению окружающей среды, предотвращению уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем природных ресурсов.

Оценка воздействия на окружающую среду – процесс выявления, изучения, описания и оценки на основе соответствующих исследований возможных существенных воздействий на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности, включающий в себя стадии, предусмотренные статьей 67 Кодекса.

Основная цель экологической оценки – оценка всех факторов воздействия на компоненты окружающей среды (ОС), прогноз изменения качества ОС при работе предприятия с учетом исходного ее состояния, выработка рекомендаций по снижению или ликвидации различных видов воздействий на компоненты окружающей среды и здоровье населения.

В разделе «Охраны окружающей среды» определены нежелательные и иные отрицательные последствия от осуществления производственной деятельности, разработаны предложения и рекомендации по оздоровлению окружающей среды, предотвращению уничтожения, деградации, повреждения и истощения экологических систем и природных ресурсов, обеспечению нормальных условий жизни и здоровья проживающего населения в районе предприятия.

Экологическая оценка разработана в соответствии с действующим в Республике Казахстан природоохранным законодательством, нормами, правилами, с учетом специфики производства, с использованием технической документации предприятия. Состав и содержание документа полностью отвечает требованиям Экологического Кодекса Республики Казахстан. Документ разработан согласно «Инструкции по организации и проведению экологической оценки», утвержденной приказом Министра экологии геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30.07.2021 года № 280.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ

ТОО «Детский ясли-сад «Балдаурен-2050» на 115 дето-мест расположено в Туркестанской области, Сарыагашский район, Акжарский с/о, село Акжар, ул.Д.А.Конаева 31.

Географические координаты место расположения: 41029135,95 северная широта, 69016111,70 восточная долгота.

БИН: 120640004078.

Занимаемая площадь территории   ТОО «Детский ясли-сад «Балдаурен-2050» составляет 0.1га.

Территория    ТОО «Детский ясли-сад «Балдаурен-2050» граничит:

Севера – жилые дома;

Запада – жилые дома;

Восток – ул.Д.А.Конаева, жилые дома;

Юг       –  жилые дома.

На территории объекта расположены: здание садика, стоянка для автотранспортов, игровая площадка для детей, котельная.

Основным источником воздействия на атмосферный воздух  является отопительный котёл. В ходе инвентаризации  выявлены 2 организованных источника которые  выбрасывают в атмосферный воздух  0,0257927 г/с,  0,3630405 т/год загрязняющих веществ, из них газообразные – 0,3630405.

В котельной установлен отопительный котёл DonStail КС-Г-80S-1 работающий на природном газе.  Годовой расход  котла 40,0 тыс.м3/год.

Выбросы дымовых газов  производится организованно  через  одну дымовую трубу  высотой 5,0 метров (ист№0001)  диаметром  0.25м.

Приготовление пищепродуктов  производится на газовых бытовых плитах. Выбросы производятся через вентиляционную вытяжку (ист.№0002).

Расстояние до ближайшего жилого здания от источников выброса с территории  ТОО «Детский ясли-сад «Балдаурен-2050» составляет 25 метров в западном  направлении.

Особо охраняемые природные территории, объекты с повышенными требованиями к качеству атмосферного воздуха в районе расположения   ТОО «Детский ясли-сад «Балдаурен-2050» отсутствуют.

Карта схема расположения   ТОО «Детский ясли-сад «Балдаурен-2050»

1.	Оценка воздействий на состояние атмосферного воздуха

1.1. Характеристика климатических условий необходимых для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду

Климат характеризуется ярко выраженной континентальностью, сухостью и обилием тепла. Высокая континентальность проявляется в резких температурных контрастах дня и ночи, зимы и лета.

Климатический подрайон IV-Г. Температура наружного воздуха в 0С: абсолютная максимальная + 45, абсолютная минимальная -30, наиболее холодной пятидневки -16, среднегодовая +12,8.

Количество осадков за год, мм - 428.

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – С, СВ. Преобладающее направление ветра за июнь-август – С, СВ. Максимальная из средних скоростей ветра за январь, м/сек - 2,1. Минимальная из средних скоростей ветра за июль, м/сек - 1,4. Нормативная глубина промерзания, м: для суглинка, глины– 0,32 Глубина проникновения 0оС в грунт, м: для суглинка, глины -0,42

Район по весу снегового покрова – I. (0,8 –расчётное значение веса снегового покрова)

Район по давлению ветра – III. .(0,38 –нормативное значение ветрового давления) Район по толщине стенки гололеда - II.

1.2.	Характеристика современного состояния воздушной среды (перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, с указанием их фактических

концентраций в атмосферном воздухе в сравнении с экологическими нормативами качества или целевыми показателями качества атмосферного воздуха, а до их утверждения – с гигиеническими нормативами, по имеющимся материалам натурных замеров).

Основным видом воздействия объекта на состояние воздушной среды является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ.

Расчеты проведены для летнего периода по программе «Эра».

Расчетами также определены максимально-возможные приземные концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

Контрольные точки в пределах зоны воздействия, а также максимальные приземные концентрации вредных веществ определялись программой автоматически.

Мероприятия	по	регулированию	выбросов	при	неблагоприятных метеорологических условиях разрабатываются в случае, если по данным местных органов РГП «Казгидромет» в населённом пункте или местности прогнозируются случаи особо неблагоприятных метеорологических условий.

Район не входит в перечень пунктов, для которых обязательна разработка мероприятий по регулированию эмиссий в период НМУ.

В связи с этим не требуется проведение мероприятий по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях.

Таким	образом,	результаты	расчетов свидетельствуют	о

соблюдении гигиенических стандартов качества атмосферного воздуха по всем веществам, выбрасываемым источниками на период эксплуатации. Разработка воздухоохранных мероприятий не требуется.

Предельно-допустимые	концентрации	(ПДК)	загрязняющих	веществ в атмосферном воздухе приняты согласно «Гигиеническим нормативам к атмосферному воздуху в городских и сельских населёненных пунктах», утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 168.

1.3.	 Источники и масштабы расчетного химического загрязнения при предусмотренной проектом максимальной загрузке оборудования, а также при возможных залповых и

аварийных выбросах

Для оценки воздействия на атмосферный воздух при работе оборудования, используемого во время проведения работ, сделана инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Аварийные выбросы, обусловленные нарушением технологии работ, не прогнозируются.

1.3.1.Расчеты ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха проводятся с учетом действующих, строящихся и намеченных к строительству предприятий (объектов) и

существующего фонового загрязнения

Расчет содержания вредных веществ в атмосферном воздухе должен проводиться в соответствии с требованиями «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» от 10 марта 2021 года № 63.

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемого выбросами промышленных объектов, зависит от объемов и условий выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, природно-климатических	условий	и	особенностей	циркуляции	атмосферы. Метеорологические (климатические) условия оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание вредных примесей, поступающих в атмосферу. К основным факторам, определяющим рассеивание примесей в атмосфере, относятся ветра и температурная стратификация атмосферы. На формирование уровня загрязнения воздуха оказывают также влияние туманы, осадки и радиационный режим.

Характеристика состояния окружающей природной среды определяется значениями фоновых концентраций загрязняющих веществ.

1.4.  Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух, обеспечивающие соблюдение в области воздействия намечаемой деятельности экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей его качества, а до их утверждения – гигиенических нормативов.

При эксплуатации  предприятия внедрение малоотходных и безотходных технологий не предусмотрено, т.к. все отходы образующиеся в процессе эксплуатации передаются сторонней организации на договорной основе и не наносят ущерб окружающей среде.

В целях уменьшения влияния на ОС необходимо внедрение малоотходных и безотходных технологий. Необходимость разработки и внедрения малоотходных технологий обуславливается решением задач ресурсосбережения и ОС. Использование принципиально новых технологий в строительстве взамен устаревших процессов обеспечивает переход на прогрессивные малоотходные технологии, соответствующее повышенным экологическим требованиям и обеспечивающее снижение вредного воздействия на окружающую среду.

1.5.  Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ для объектов III категорий

Согласно Экологическому Кодексу от 02 января 2021 года объект относится III категории (приложение 2, раздел 3, п.2. пп. 3 накопление на объекте 10 тонн и более неопасных отходов и (или) 1 тонны и более опасных отходов.

Согласно приказа Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года №246 "Об утверждении инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду", согласно п.12, пп.5 наличие выбросов загрязняющих веществ от 10 до 500 тонн в год при эксплуатации объекта относиться к III категории.

А также согласно приказа Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года №246 "Об утверждении инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду", согласно п.12, пп.7 накопление на объекте отходов: для неопасных отходов - от 10 до 100 000 тонн в год, для опасных отходов - от 1 до 5 000 тонн в год относится к III категории, незначительное негативное воздействие на окружающую среду. Таким образом, объект классифицируется как объект III категории.

1.6. Расчёты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, произведённые с соблюдением статьи 202 Кодекса в целях заполнения декларации о воздействии на окружающую среду для объектов 3 категории.

Основным источником воздействия на атмосферный воздух  является отопительный котёл. В ходе инвентаризации  выявлены 2 организованных источника которые  выбрасывают в атмосферный воздух  0,0257927 г/с,  0,3630405 т/год загрязняющих веществ, из них газообразные – 0,3630405.

В котельной установлен отопительный котёл  марки «DonStail КС-Г-80S-1» (ист.№0001) работающий на природном газе.  Годовой расход  котла 40,0 тыс.м3/год.

Выбросы дымовых газов  производится организованно  через  одну дымовую трубу  высотой 5,0 метров (ист№0001)  диаметром  0.25м.

Приготовление пищепродуктов  производится на газовых бытовых плитах. Выбросы производятся через вентиляционную вытяжку (ист.№0002).

|  | Н а и м е н о в а н и е | Выброс | Выброс |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вещества | вещества | вещества, |
|  |  | г/с | т/год |
| Ист.0001 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.00474 0.000771 0.01928 | 0.0685 0.01113 0.2784 |
|  | Азот (II) оксид (6) |  |  |
|  | Углерод оксид (594) |  |  |
| Ист.0002 | Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод оксид (594) | 0.000287 0.0000467 0.000668 | 0.001437 0,0002335 |
|  |  |  | 0,00334 |
|  | ВСЕГО | 0.0257927 | 0,3630405 |

ЭРА v1.7.302

Дата:18.06.26 Время:18:37:43

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город  N 007,г.Сарыагаш

Объект N 0096,Вариант 1 ТОО "Детский ясли-сад "Гул-кулыншак" без учёта фона

Источник загрязнения N 0001, Котел отопительный DonStail КС-Г-80S-1

Источник выделения N 001, Дымовая труба

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах паропроизводительностью до 30 т/час

Вид топлива , K3 = Газ (природный)

Расход топлива, тыс.м3/год , BT = 40

Расход топлива, л/с , BG = 2.77

Месторождение , M = _NAME_ = Бухара-Урал

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3(прил. 2.1) , QR = 6648

Пересчет в МДж , QR = QR * 0.004187 = 6648 * 0.004187 = 27.84

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1) , AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1) , A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1) , SR = 0

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1) , S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт , QN = 80

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт , QF = 77

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2) , KNO = 0.0776

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений , B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а) , KNO = KNO * (QF / QN) ^ 0.25 = 0.0776 * (77 / 80) ^ 0.25 = 0.0769

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7) , MNOT = 0.001 * BT * QR * KNO * (1-B) = 0.001 * 40 * 27.84 * 0.0769 * (1-0) = 0.0856

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7) , MNOG = 0.001 * BG * QR * KNO * (1-B) = 0.001 * 2.77 * 27.84 * 0.0769 * (1-0) = 0.00593

Выброс азота диоксида (0301), т/год , _M_ = 0.8 * MNOT = 0.8 * 0.0856 = 0.0685

Выброс азота диоксида (0301), г/с , _G_ = 0.8 * MNOG = 0.8 * 0.00593 = 0.00474

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год , _M_ = 0.13 * MNOT = 0.13 * 0.0856 = 0.01113

Выброс азота оксида (0304), г/с , _G_ = 0.13 * MNOG = 0.13 * 0.00593 = 0.000771

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (526)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2) , NSO2 = 0

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1) , H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2) , _M_ = 0.02 * BT * SR * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BT = 0.02 * 40 * 0 * (1-0) + 0.0188 * 0 * 40 = 0

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2) , _G_ = 0.02 * BG * S1R * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BG = 0.02 * 2.77 * 0 * (1-0) + 0.0188 * 0 * 2.77 = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2) , Q4 = 0

Кол-во окиси углерода на единицу тепла, кг/Гдж(табл. 2.1) , KCO = 0.25

Тип топки: Паровые и водогрейные котлы

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3' , CCO = QR * KCO = 27.84 * 0.25 = 6.96

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4) , _M_ = 0.001 * BT * CCO * (1-Q4 / 100) = 0.001 * 40 * 6.96 * (1-0 / 100) = 0.2784

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4) , _G_ = 0.001 * BG * CCO * (1-Q4 / 100) = 0.001 * 2.77 * 6.96 * (1-0 / 100) = 0.01928

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.00474 | 0.0685 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.000771 | 0.01113 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 0.01928 | 0.2784 |

Источник загрязнения N 0002, Бытовая газовая плита

Источник выделения N 001, Вентиляционная вытяжка

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах паропроизводительностью до 30 т/час

Вид топлива , K3 = Газ (природный)

Расход топлива, тыс.м3/год , BT = 1.5

Расход топлива, л/с , BG = 0.3

Месторождение , M = _NAME_ = Бухара-Урал

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3(прил. 2.1) , QR = 6648

Пересчет в МДж , QR = QR * 0.004187 = 6648 * 0.004187 = 27.84

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1) , AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1) , A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1) , SR = 0

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1) , S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт , QN = 8

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт , QF = 6

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2) , KNO = 0.0462

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений , B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а) , KNO = KNO * (QF / QN) ^ 0.25 = 0.0462 * (6 / 8) ^ 0.25 = 0.043

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7) , MNOT = 0.001 * BT * QR * KNO * (1-B) = 0.001 * 1.5 * 27.84 * 0.043 * (1-0) = 0.001796

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7) , MNOG = 0.001 * BG * QR * KNO * (1-B) = 0.001 * 0.3 * 27.84 * 0.043 * (1-0) = 0.000359

Выброс азота диоксида (0301), т/год , _M_ = 0.8 * MNOT = 0.8 * 0.001796 = 0.001437

Выброс азота диоксида (0301), г/с , _G_ = 0.8 * MNOG = 0.8 * 0.000359 = 0.000287

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год , _M_ = 0.13 * MNOT = 0.13 * 0.001796 = 0.0002335

Выброс азота оксида (0304), г/с , _G_ = 0.13 * MNOG = 0.13 * 0.000359 = 0.0000467

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (526)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2) , NSO2 = 0

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1) , H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2) , _M_ = 0.02 * BT * SR * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BT = 0.02 * 1.5 * 0 * (1-0) + 0.0188 * 0 * 1.5 = 0

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2) , _G_ = 0.02 * BG * S1R * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BG = 0.02 * 0.3 * 0 * (1-0) + 0.0188 * 0 * 0.3 = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2) , Q4 = 0

Кол-во окиси углерода на единицу тепла, кг/Гдж(табл. 2.1) , KCO = 0.08

Тип топки: Бытовые теплогенераторы

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3' , CCO = QR * KCO = 27.84 * 0.08 = 2.227

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4) , _M_ = 0.001 * BT * CCO * (1-Q4 / 100) = 0.001 * 1.5 * 2.227 * (1-0 / 100) = 0.00334

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4) , _G_ = 0.001 * BG * CCO * (1-Q4 / 100) = 0.001 * 0.3 * 2.227 * (1-0 / 100) = 0.000668

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.000287 | 0.001437 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.0000467 | 0.0002335 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 0.000668 | 0.00334 |

1.7. Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия

Ввиду незначительности выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации объекта какие-либо мероприятия по их снижению проектом не предусматриваются.

Расчеты загрязняющих веществ воздушного бассейна производились по программному комплексу «ЭРА» фирмы Логос-плюс. предназначенному для широкого класса задач в области охраны атмосферного воздуха. связанных с расчетами загрязнения атмосферы вредными веществами. содержащимися в выбросах предприятий. и Методик расчетов. утвержденных приказом Министра охраны окружающей среды РК № 100-п от 18.04.08 г.

Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе  приняты согласно «Гигиеническим нормативам к атмосферному воздуху в городских и сельских населённых пунктах». утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 168.

Это соотношение показывает допустимую нагрузку на ОС при которой сохраняется структура и функционирование экосистемы с незначительными (обратимыми) изменениями.

| Мероприятие | Эффект от внедрения |
| --- | --- |
| Устройство площадки временного складирования отходов с металлической ёмкостью | Предотвращение загрязнения окружающей среды |
| Ведение хозяйственной деятельности в строго отведённых участках | Предотвращение загрязнения окружающей территории |
| Вывоз мусора в специально отведённых местах | Предотвращение загрязнения окружающей территории |
| Мероприятие | Эффект от внедрения |

Согласно таблицы «Определение необходимости расчётов приземных концентраций» расчёты не проводились (табл. в приложении проекта).

1.8.. Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха

Согласно ст.182. гл.13 ЭК РК производственный экологический контроль обязаны осуществлять операторы объектов I и II категорий. В период эксплуатации предприятие относится к III категорий  в связи с этим	на площадке	не требуется проведение производственного экологического контроля.

1.9. Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий. обеспечивающих соблюдение

экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей его качества. а до их утверждения – гигиенических нормативов

В период НМУ (туман. штиль) предприятие при необходимости обязано осуществлять временные мероприятия по дополнительному снижению выбросов в атмосферу. Мероприятия осуществляются	после	получения	от	органов	гидрометеослужбы	заблаговременного предупреждения. в котором указывается ожидаемая длительность особо неблагоприятных условий и ожидаемая кратность увеличения приземных концентраций по отношению к фактическим. Согласно РД 52.04.52-85 «Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических     условиях» мероприятия по	сокращению	выбросов     в	период НМУ разрабатывают предприятия. расположенные в населённых пунктах. где органами Казгидромета проводится	или      планируется	прогнозирование      НМУ.	В      периоды      неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) предприятие обязано осуществлять временные мероприятия по дополнительному     снижению     выбросов     вредных     веществ     в     атмосферу.     Мероприятия осуществляются после заблаговременного получения предприятием от органов гидрометеослужбы. в которых указывается продолжительность НМУ. ожидаемое увеличение приземных концентраций ЗВ.

При первом режиме работы мероприятия должны обеспечить уменьшение концентраций веществ в приземном слое атмосферы примерно на 15-20%. Эти мероприятия носят организованно-технический характер:

• ужесточить контроль за точным соблюдением технологического регламента производства; •использовать высококачественное сырье и материалы для уменьшения выбросов

загрязняющих веществ;

• проводить влажную уборку помещений и полив территории.

При втором режиме работы предприятия мероприятия должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 20-40%. Эти мероприятия включают в себя мероприятия 1-го режима. а также мероприятия. включающие на технологические процессы. сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия.

Мероприятия общего характера:

• ограничить движение транспорта по территории;

• снизить производительность отдельных агрегатов и технологических линий. работа которых связана со значительным выделением в атмосферу ВВ;

• в случае. если сроки начала планово-предупредительных работ по ремонту оборудования и 26 наступления НМУ достаточно близки. следует произвести остановкуоборудования. При третьем режиме работы предприятия мероприятия должны обеспечить сокращение концентраций ЗВ в

приземном слое атмосферы примерно на 40-60%. и в некоторых особо опасных условиях предприятием следует полностью прекратить выбросы. Мероприятия 3-го режима полностью включают в себя условия 1-го и 2- го режимов. а также мероприятия. осуществление которых позволяет снизить выбросы ЗВ за счет временного сокращения производительности предприятия.

Мероприятия общего	характера:	снизить нагрузку или остановить производства. сопровождающиеся значительным выделением загрязняющих веществ.

2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД

2.1 Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства и эксплуатации. требования к качеству используемой воды

Объект  ТОО «Детский ясли-сад «Балдаурен-2050» действующее предприятие.

2.2. Характеристика источника водоснабжения. его хозяйственное использование. местоположение водозабора. его характеристика

Водоснабжение производится от существующих сетей села.

Количество работающего персонала – 26 сотрудников, 190 детей.

Расчет водопотребления на санитарно-бытовые нужды рабочих: Согласно СНиП РК 4.01.02-2009, норма расхода воды для санитарно-питьевых нужд рабочих составляет – 0,025 м3/сутки на 1человека. Общее количество сотрудников составляет 26 чел.

26*0.025 = 0.65 м3/сут;

0.65*246 дней = 159,9 м3/год

Расчет водопотребления на санитарно-бытовые нужды детей: норма расхода воды для санитарно-питьевых нужд составляет – 0,15 м3/сутки на 1 человека. Общее количество детей составляет 190 чел.

190*0.15 = 28,5 м3/сут;

28,5*246 дней = 7011,0 м3/год

Увлажнение грунтов

Полив на территории осуществляется с помощью шлангов. Вода по расчету составляет – 72 м3/период.

Нормы расхода воды на пыле подавление, площадей приняты в соответствии с п.24.2. приложения 3 СНиП 4.01-41 -2006 – 0,4 л/м2.

Площадь покрытий –800 м2.

Расход воды на одной поливки территории:

Q год = 90 (дней) х 0, 0004 х 800м2 = 28.8 м3/год.

Расход воды для приготовления пищи при трехразовом питании составляет 12 л/сут на одно условное блюдо.

Количество условных блюд на одного человека принято 2,2.

Количества детей -190.

Расход воды в день на блюд в меню.

Расход воды для приготовления пищи и мойка посуды при трехразовом питании составит:                  190*2,3 л/сут*3:1000 = 1,31 м3/сут.

Причём непосредственно на приготовление блюд идет 0,58 л. на одно блюдо, что составляет 5,13 % от общего расхода, то есть в основном вода расходуется на мойку столовой посуды 1,72 л.

Q =1,31 м3/сут*246 дней в год=322,5 м3/год

Общий расход воды  составит 7522,2 м3/год

Баланс водопотребления и водоотведения приведены в табл. 2.1

Водоотведение

Хозяйственно-бытовые	сточные	воды	осуществляются	в	септик накопитель объёмом 16м3.

2.3. Водный баланс объекта. с обязательным указанием динамики ежегодного объема забираемой свежей воды. как основного показателя экологической эффективности системы водопотребления и водоотведения

| Наименование | Кол-во чел | Норма л/сутки | м3/сутки | Кол-во дней | м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевые и хозяйственно-бытовые нужды |  |  |  |  |  |
| Хозяйственно питьевые нужды | 26 сотрудников | 0.025 | 1.15 | 246 | 159,9 |
|  | 190 детей | 0.15 | 22.5 | 246 | 7011,0 |
| Полив территории |  | 0.0004 | 0.2 | 90 | 28.8 |
| Приготовление пищепродуктов |  | 2.3 | 1.035 | 246 | 322,3 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 7522,2 |

| Водопотребление тыс.м3/сут |  |  |  |  |  |  | Водоотведение тыс.м3/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Питьевого качества | Оборотная вода | Повторно-используемая | Хоз-питьевые нужды | Безвозвратное потребление | Всего | Объём сточной воды | Сточные воды | Хоз-питьевые | Примечание |
| Хоз-питьевые нужды работников |  |  |  | 0.001599 | 0.001599 | 0.001599 |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды детей |  |  |  | 0.070110 | 0.070110 | 0.070110 |  |  |  |  |
| Полив территории |  |  |  |  | 0.000288 | 0.000288 |  |  |  |  |
| Приготовление пищепродуктов |  |  |  | 0.003223 | 0.003223 | 0.003223 |  | 0.003223 |  |  |

2.4. Поверхностные воды

2.4.1 Гидрографическая характеристика территории

В период эксплуатации объекта не предусматривается забор воды из поверхностных или подземных водоисточников, а также сброс сточных вод на рельеф местности и в водные объекты.

Предприятие  находится за пределами водоохранных зон.

Соответственно намечаемая деятельность не окажет прямого воздействия на поверхностные и подземные воды. Работы будут вестись с соблюдением требований статей 88. 125 Водного Кодекса РК.

Хозяйственно – бытовых, и производственной нужды водоснабжение предусматривается – от центральных сетей.

Хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в бетонированный водонепроницаемый выгреб объемом 16 м3, который по мере наполнения с помощью ассенизационной машины отправляется на ближайшие сооружения для очистки согласно договору.

На территории все требования учтены и выполнены согласно статьи 88 и 125 Водного кодекса.

Сброс сточных вод осуществляется в септик накопитель железобетонной конструкции и по мере накопления вывозится в очистное сооружение. Проект НДС не устанавливаются.

2.4.2. Водоохранные мероприятия

Сброс сточных вод осуществляется в септик накопитель. Воздействие объекта на поверхностные и подземные воды слабое и не является отрицательным. При эксплуатации объекта предприятие должно соблюдать в соответствии с «Правилами охраны поверхностных вод Республики	Казахстан»	следующие	технические	и	организационные	мероприятия. предупреждающие возможное негативное воздействие на подземные воды и временные поверхностные водотоки:

- Контроль за водопотреблением и водоотведением;

Реализация мероприятий будет способствовать минимальному воздействию на окружающую среду, следовательно, негативного воздействия на поверхностные и подземные воды в период эксплуатации объекта не ожидается.

2.4.3. Характеристика водных объектов. потенциально затрагиваемых намечаемой деятельностью (с использованием данных максимально приближенных наблюдательных

створов). в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества вод, а до их утверждения – с гигиеническими нормативами;

В период эксплуатации объекта не предусматривается забор воды из поверхностных или подземных водоисточников. а также сброс сточных вод на рельеф местности.

Соответственно намечаемая деятельность не окажет прямого воздействия на поверхностные и подземные воды. Работы будут вестись с соблюдением требований статей 88, 125 Водного Кодекса РК.

2.4.4. Гидрологический, гидрохимический, ледовый, термический, скоростной режимы водного потока. режимы наносов, опасные явления - паводковые затопления, заторы,

наличие шуги нагонные явления.

Не предусмотрено.

2.4.5. Оценка возможности изъятия нормативно- обоснованного количества воды из поверхностного источника в естественном режиме, без дополнительного регулирования

стока                    Не предусмотрено.

2.4.6. Необходимость и порядок организации зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Не предусмотрено.

2.4.7. Количество и характеристика сбрасываемых сточных вод (с указанием места сброса. конструктивных особенностей выпуска. перечня загрязняющих веществ и их

концентраций);

Хозяйственно-бытовые сточные воды осуществляются в септик накопитель.

2.4.8. Обоснование максимально возможного внедрения оборотных систем. повторного использования сточных вод. способы утилизации осадков очистных сооружений

Не предусмотрено.

2.4.9. Предложения по достижению нормативов предельно допустимых сбросов. в состав которых должны входить

Не предусмотрено.

2.4.10. Оценка изменений русловых процессов. связанных с прокладкой сооружений. строительства мостов. водозаборов и выявление негативных последствий

При проведении работ изменение русловых процессов не предусмотрено.

2.4.11. Водоохранные мероприятия, их эффективность, стоимость и очередность реализации

При	эксплуатации	объекта	предусмотрены	организационные,	технологические, Гидротехнические, санитарно-эпидемиологические и другие мероприятия, обеспечивающие охрану вод от загрязнения и засорения. Регулярно осуществляется санитарный осмотр территории и при обнаружении мусора производится очистка. Таким образом, принятые превентивные меры позволяют исключить возможность засорения и загрязнения подземных вод района.

2.4.12. Рекомендации по организации производственного мониторинга воздействия на поверхностные водные объекты

Намечаемая деятельность не окажет значительного воздействия на качество поверхностных вод и вероятность их загрязнения. Организация экологического мониторинга подземных вод не предусматривается.

2.5.1.Гидрогеологические параметры описания района. наличие и

характеристика разведанных месторождений подземных вод

Проектируемый участок находится пределами водоохранных зон и полос водных объектов. Водных объектов в радиусе 500 м не расположены.

Предприятие находится за пределами водоохранных зон.

Соответственно намечаемая деятельность не окажет прямого воздействия на поверхностные и подземные воды. Работы будут вестись с соблюдением требований статей 88. 125 Водного Кодекса РК.

Хозяйственно – бытовых, и производственной нужды водоснабжение предусматривается – от центральной сети..

Хозяйственно-бытовые сточные воды осуществляются в септик накопитель.

На территории предприятия все требования учтены и выполнены согласно статьи 88 и 125 Водного кодекса.

Проект НДС не устанавливаются.

2.5.2.Описание современного состояния эксплуатируемого водоносного горизонта (химический состав. эксплуатационные запасы. защищенность). обеспечение условий для его

безопасной эксплуатации. необходимость организации зон санитарной охраны водозаборов

Не предусмотрено.

2.5.3.Оценка влияния объекта в период строительства и эксплуатации на качество и количество подземных вод. вероятность их загрязнения

Объект непосредственного влияния на подземные воды не оказывает.

Таким образом, намечаемая деятельность вредного воздействия на качество подземных вод и вероятность их загрязнения не окажет. Общее воздействие намечаемой деятельности на подземные воды оценивается как допустимое.

Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод отводится в септик накопитель.                       Проект НДС не устанавливаются.

2.5.4.Анализ последствий возможного загрязнения и истощения подземных вод               Не предусмотрено.

2.5.5.Обоснование мероприятий по защите подземных вод от загрязнения и истощения

Для защиты подземных вод от загрязнения предусмотрены следующие мероприятия:

- технический осмотр техники производится на специальной площадке с использованием мер по защите территории от загрязнения и засорения;

- твёрдые бытовые отходы собираются в закрытый бак-контейнер, в дальнейшем передаются сторонним организациям.

2.5.6.Рекомендации по организации производственного мониторинга воздействия на подземные воды

Намечаемая деятельность не окажет значительного воздействия на качество подземных вод и вероятность их загрязнения. Организация экологического мониторинга подземных вод не предусматривается.

2.6.Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ для объектов I и II категорий в соответствии с методикой

При реализации намечаемой деятельности сброс сточных вод в поверхностные водотоки не предусматривается.

2.7.	Расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду. произведенные с соблюдением пункта 4 статьи 216 Кодекса. в целях заполнения декларации

о воздействии на окружающую среду для объектов III категории.

При реализации намечаемой деятельности сброс сточных вод в поверхностные водотоки не предусматривается.

3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА НЕДРА

3.1.  Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия планируемого объекта (запасы и качество).

Не предусмотрено.

3.2. Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого    объекта (запасы и качество).

Не требуется.

3.3.  Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы.

Объект не использует недра в ходе своей производственной деятельности.

3.4. Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий

Объект не использует недра в ходе своей производственной деятельности. Воздействие на недра в районе расположения предприятие не оказывает.

4. Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления

4.1. Виды и объёмы образования отходов

Целью хозяйственной деятельности является экологически безопасное обращение с отходами производства и потребления в соответствии с требованиями действующих в РК нормативных документов. применяемых в сфере обращения с отходами.

Для производственных отходов с целью оптимизации организации из обработки и удаления. а также облегчения утилизации предусмотрен отдельный сбор различных типов отходов. Отходы также собираются в отдельные емкости с четкой идентификацией для каждого типа отходов. Перевозка всех отходов производится под строгим контролем. и движение всех отходов регистрируется (есть тип. количество. характеристика. маршрут. место назначения).

Таким образом. действующая система управления отходами. должна нормировать возможное воздействие на все компоненты окружающей среды. как при хранении. так и перевозки отходов к месту размещения.

Схема управления отходами включает в себя семь этапов технологического цикла отходов. а именно:

1) Образование

2) Сбор и/или накопление

3) Сортировка (с обезвреживанием)

4) Упаковка (и маркировка)

5) Транспортировка 6) Складирование

7) Удаление

Отходы по мере их накопления собирают в емкости. предназначенные для каждой группы отходов в соответствии с классом опасности и передаются на основании договоров сторонним организациям.осуществляющим операции по утилизации. переработке. а также удалению отходов. не подлежащих переработке или утилизации.

4.2. Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов)

Классификация отходов производства произведена согласно «Классификатора отходов» утвержденного Приказом Министра экологии. геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года №314 и зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 августа 2021 года №23903.

Классификация производится с целью определения уровня опасности и кодировки отходов. Кодировка отходов учитывает область образования. способ складирования (захоронения). способ утилизации или регенерации. потенциально опасные составные элементы. уровень опасности. отрасль экономики. на объектах которой образуются отходы. Определение уровня опасности и кодировки отходов производится при изменении технологии или при переходе на иные сырьевые ресурсы. а также в других случаях. когда могут измениться опасные свойства отходов. Отнесение отхода к определенной кодировке производится природопользователем самостоятельно или с привлечением физических и (или) юридических лиц. имеющих лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды.

4.3. Рекомендации по управлению отходами: накоплению. сбору. транспортировке. восстановлению (подготовке отходов к повторному использованию. переработке.

утилизации отходов) или удалению (захоронению. уничтожению). а также вспомогательным операциям: сортировке. обработке. обезвреживанию); технологии по выполнению указанных операций

Временное хранение. Образующиеся отходы до вывоза по договорам временно хранятся на территории предприятия. ТБО хранятся на площадке временного хранения. размещенными на ней контейнерами с закрывающейся крышкой. При использовании подобных объектов исключается контакт размещенных в них отходах с почвой и водными объектами.

Регенерация/утилизация. Мероприятия по регенерации и утилизации отходов возможны как на собственном предприятии. так и на сторонних предприятиях.

Классификация производится с целью определения уровня опасности и кодировки отходов. Кодировка отходов учитывает область образования. способ складирования (захоронения). способ утилизации или регенерации. потенциально опасные составные элементы. уровень опасности. отрасль экономики. на объектах которой образуются отходы. Определение уровня опасности и кодировки отходов производится при изменении технологии или при переходе на иные сырьевые ресурсы. а также в других случаях. когда могут измениться опасные свойства отходов. Отнесение отхода к определенной кодировке производится природопользователем самостоятельно или с привлечением физических и (или) юридических лиц. имеющих лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды.

4.3. Рекомендации по управлению отходами: накоплению. сбору. транспортировке. восстановлению (подготовке отходов к повторному использованию. переработке.

утилизации отходов) или удалению (захоронению. уничтожению). а также вспомогательным операциям: сортировке. обработке. обезвреживанию); технологии по выполнению указанных операций

Временное хранение. Образующиеся отходы до вывоза по договорам временно хранятся на территории предприятия. ТБО хранятся на площадке временного хранения. размещенными на ней контейнерами с закрывающейся крышкой. При использовании подобных объектов исключается контакт размещенных в них отходах с почвой и водными объектами.

Регенерация/утилизация. Мероприятия по регенерации и утилизации отходов возможны как на собственном предприятии. так и на сторонних предприятиях.

Определение уровня опасности и кодировка отходов производится на основании Классификатора отходов. утвержденного утвержденного Приказом Министра экологии. геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года №314.

Хозяйственная деятельность предприятия неизбежно повлечет за собой образование отходов производства и потребления и создаст проблему их сбора. временного хранения. транспортировки. окончательного размещения. утилизации или захоронения.

Все операции. производимые с отходами. должны фиксироваться в «Журнале управления отходами».

Методы обращения с твердыми производственными и бытовыми отходами должны приводиться в технологических регламентах и рабочих инструкциях. разрабатываемых на этапе осуществления производственной деятельности.

Все отходы потребления временно складируются на территории и по мере накопления вывозятся по договору в специализированное предприятие на переработку и захоронение.

4.4.Виды и количество отходов производства и потребления (образовываемых. накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами). подлежащих включению в декларацию о воздействии на окружающую среду.

РАСЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ

В соответствии со ст. 320 Экологического кодекса РК. временное складирование отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению; временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах. на перевалочных и сортировочных станциях). за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники. на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект. где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению; временного складирования отходов на объекте. где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению. на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.

РАСЧЕТ И ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМОВ ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Смешанные коммунальные отходы (20 03 01)

Данные для расчета образования твердых бытовых отходов проводится по:

- Решение Сарыагашского районного маслихата Туркестанской области от 1 ноября 2023 года № 10-54-VIII  «Об утверждении норм образования и накопления коммунальных отходов, тариф на сбор, транспортировку, сортировку и захоронения твёрдо-бытовых отходов .

- Приложению №16 к приказу Министра ООС РК № 100-п от 18.04.2008г. «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления».

Нормаобразования бытовыхотходов (m1, т/год) определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на детского сада – 0,3992 м3/на 1 место, списочной численности работающих и средней плотности отходов, которая составляет 0,25 т/м3.

Колличество сотрудников 26 человек.

| Параметр | Ед.изм | Значение |
| --- | --- | --- |
| Количество сотрудников | человек | 26 |
| Удельный норматив образования | куб.м/на одно место | 0.3992 |
| Средняя плотность отхода | т/куб.м | 0.25 |
| Образование ТБО от жизнедеятельности | т/год | 2,59 |

Смешанные коммунальные отходы (20 03 01)

Нормаобразования бытовыхотходов (m1, т/год) определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на детского сада – 0,3992 м3/на 1 место, списочной численности работающих и средней плотности отходов, которая составляет 0,25 т/м3.

Ясли-сад  сад рассчитан на 190 детей.

| Параметр | Ед.изм | Значение |
| --- | --- | --- |
| Количество детей | 1 место | 190 |
| Удельный норматив образования | куб.м/на одно место | 0.3992 |
| Средняя плотность отхода | т/куб.м | 0.25 |
| Образование ТБО от жизнедеятельности | т/год | 18,96 |

| Код отходов | Ед.изм | Значение |
| --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Смешанные коммунальные отходы (сотрудники) | 2,59 |
| 20 03 01 | Смешанные коммунальные отходы (дети) | 18,96 |
| ВСЕГО |  | 21,55 |

Расчет образования отходов от столовой

Поддающиеся биологическому разложению отходы кухни и столовой (20 01 08) Расчет условных блюд в столовой производиться по СП 73.13330.2012 Свод Правил

Внутренние санитарно-технические системы зданий. U=2.2*n*m*T*ψ, где:

n- количество посадочных мест в столовой

m- количество посадок, принимаемое для столовых - 4 T - время работы столовой

ψ- коэффициент неравномерности посадок, для столовых - 0,45. Расчет условных блюд для столовой:

Количество посадочных мест - 190,

Время работы столовой – 8 часов в сутки.

U=2.2*190*4*8*0,45 = 6019,2  блюда в сутки.

Расчет отходов от столовой.

| Параметр | Ед.изм | Значение |
| --- | --- | --- |
| Удельный норматив образования отходов | куб.м/блюдо | 0.0001 |
| Плотность отхода | т/куб.м | 0.03 |
| Количество блюд в столовой | блюдо/сут | 6019,2 |
| Количество рабочих дней | количество рабочих дней | 246 |
| Образование отходов от столовой | т/год | 4,44 |

Отходы уборки территории (20 03 03)

Площадь убираемых территорий - 1000 м .

Нормативное количество смета - 0.005 т/м год .

Смету и уборке подлежит вся территория с твердым покрытием объекта общей площадью 1000 м2.

Количество отхода М*S*0.005 =1000*0,005= 5.0 т/год. Дворовой смет должен вывозиться на городской полигон.

ТБО и смет с территории будут храниться в специализированных закрытых и герметичных контейнерах на бетонированной площадке, и вывозиться по договору на полигон ТБО. На территории площадки установлено 3 контейнера. Расчет количества устанавливаемых контейнеров представлен в приложении 18.

Пищевые отходы передаются населению каждый день для корма домашних животных. Запрещается вывоз пищевых отходов на полигон твердых бытовых отходов (ст. 351

Экологического кодекса РК)

4.3. Рекомендации по управлению отходами

В соответствии с п. 1 ст. 319 Экологического кодекса РК [1] под управлением отходами понимаются операции. осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления.

К операциям по управлению отходами на проектируемом объекте от- носятся: - накопление отходов на месте их образования;

- сбор отходов;

- транспортировка отходов.

Временное складирование отходов (накопление отходов) в процессе эксплуатации объекта осуществляется в специально установленных местах на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям).

Накопление отходов предусматривается в специально установленных и оборудованных соответствующим образом местах (на площадках. в складах. хранилищах. контейнерах и иных объектах хранения).

Передача отдельных видов отходов осуществляется на основании заключенных договоров. и оформляется документально с организациями. имеющими соответствующую квалификацию.

Сбор и временное хранение отходов производства на предприятии осуществляется с последующим вывозом самостоятельно или специализированными субъектами путем заключения соответствующих договоров для дальнейшего обезвреживания. захоронения. использования или утилизации.

Обустройство мест (площадок) для сбора твердых бытовых отходов выполнено в соответствии с п. 55. 56 Санитарных правил «Санитарно- эпидемиологические требования к сбору. использованию. применению. обезвреживанию. транспортировке. хранению и захоронению отходов производства и потребления (Приказ МЗ РК от 23.04.2018 г. №187; ст. 290 Экологический Кодекс РК).

Проектом предусмотрено место (площадка) для сбора твердых бытовых отходов. Выделена специальная площадка для размещения контейнеров для сбора отходов с подъездами для транспорта. Площадку устраивают с твердым покрытием и ограждают с трех сторон на высоту. исключающей возможность распространения (разноса) отходов ветром. но не менее 1.5 м.

Твердые бытовые отходы складируются в специальный. герметично закрывающийся контейнер. установленный на специально отведенной площадке. По мере накопления контейнер вывозится на ближайший полигон. в соответствии с договором со сторонней организацией.

Для хранения бумажной и картонной упаковки проектом предусмотрены помещения для хранения картонной упаковки в объеме недельного запаса. По мере накопления используется на собственные нужды или вывозится.

Лимиты накопления и захоронения отходов

Лимиты накопления и лимиты захоронения отходов устанавливаются в целях обеспечения охраны окружающей среды и благоприятных условий для жизни и (или) здоровья человека. уменьшения количества подлежащих захоронению отходов и стимулирования их подготовки к повторному использованию. переработки и утилизации.

Лимиты накопления отходов.

Декларируемое количество  отходов на 2025 год

| Декларируемое количество опасных отходов |  |  |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| Декларируемое количество неопасных отходов |  |  |
| Наименование отходов | Образование т/год | Накопление т/год |
| Смешанные коммунальные отходы (20 03 01) | 21,55 | 21,55 |
| Отходы от уборки территории садика (20 03 03) | 5.0 | 5.0 |
| Поддающиеся биологическому разложению отходы кухни и столовой (20 01 08) | 4,44 | --- |
| Зеркальные |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВСЕГО | 30,99 | 26,55 |

5. ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

5.1. Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового воздействия и других типов воздействия а также их последствий

Электромагнитное излучение. Негативное воздействие на персонал и жителей ближайшей селитебной зоны не оказывает.

Электромагнитная обстановка не оказывает негативного влияния. Шум. Источник шума на территории садика только из детского шума.

Шум возникает только тогда когда дети играют друг с другом.

Шум – это самое распространенное явление. Чтобы характеризовать опасность здоровью работника, связанную воздействия, нормативной документацией установлен показатель -эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий, который представляет собой средний по стажу работы эквивалентный уровею звука и равен 80дБ. Уровнишумов более 90 дБявляются вредными. Люди, подверженные воздействию шумов в пределах от 85 до 90 дБ, должны находится под наблюдением специалистов, так как при долгосрочной работе в таких условиях у наиболее чувствительных к шумам людей развивается ухудшение слуха. Невозможно оценить опасность потери слуха вследствие производственных шумов без учета времени воздействия шумов.

Но для объектов III категории уровня предельно допустимого шума + 5 децибел до + 15 децибел включительно.

Вибрация. Источник вибрации нет.

В период эксплуатации объекта отсутствуют значительные источники физических воздействий на окружающую среду. Такие источники шума и электромагнитных излучений как насосное оборудование котельной размещаются в хозяйственной зоне.

Оценка значимости физических факторов воздействия на природную среду осуществляется на основании рекомендованной методологии. Воздействие намечаемой деятельности на физических факторов отсутствует.

5.2. Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения.

Природный радиационный фон на территории размещения предприятия низкий и составляет 12-15 мкр/час. В процессе работы отсутствуют технологические процессы с использованием материалов, имеющих повышенный радиационный фон, контроль за состоянием радиационного фона не проводится.

Источники эмиссийрадиоактивныхвеществврайоненамечаемой деятельностиотсутствуют. С учетом специфики намечаемой деятельности при реализации проектных решений источники радиационного воздействия отсутствуют.

6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ

6.1. Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории. Намечаемой для размещения объекта и прилегающих хозяйств в соответствии с видом собственности

Воздействие на земельные ресурсы не предусматриваются.

6.2. Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта.

Изучаемая территория приурочена в основном к степному и частично лесостепному ландшафту.

6.3. Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров

При эксплуатации объекта воздействия на земельные ресурсы и почвы не ожидается, так как работы проводить в грунте не планируется. Оценка значимости воздействия намечаемой деятельности на почвы и земельные ресурсы осуществляется на основании методологии, рекомендованной в «Методических указаниях по проведению оценки Воздействие намечаемой деятельности на земельные ресурсы и почвы отсутствует.

6.4. Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию. транспортировке и хранению плодородного слоя почвы

Проектом не предусмотрено.

6.5. Организация экологического мониторинга почв.

Организация мониторинга почв при реализации проектных решений не предусматривается.

7.	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

7.1. Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта.

На территории намечаемой застройки земель особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда не имеется, места произрастания редких видов и растений, занесенных в Красную книгу РК отсутствуют.

Оценка значимости воздействия намечаемой деятельности на растительность осуществляется на основании методологии, рекомендованной в «Методических указаниях по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду».

Общее воздействие намечаемой деятельности на растительность оценивается как «низкая значимость воздействия». Мониторинг растительного покрова в процессе осуществления намечаемой деятельности не предусматривается.

7.2. Воздействия на растительный мир. Основное воздействия на растительный покров приходиться при работах основными источниками воздействия на растительный покров являются транспортные средства. снятия плодородного слоя. копательные работы и др.

Основными видами воздействия являются уничтожение живого напочвенного покрова в полосе отвода на подготовительном этапе.

Произрастания эндемиков (естественных древесных форм растительности характерных для данного региона) на территории расположения объекта не наблюдается. Редких и исчезающих растений в зоне влияния нет. Естественные пищевые и лекарственные растения отсутствуют.

Выравнивание поверхности проектной территории предполагает механическое воздействие на растительный покров. При сооружении объектов будет наблюдаться уничтожение растительного покрова. Проведение строительных работ будет сопровождаться скоплением автотранспортной и специальной техники. присутствием производственного и бытового мусора и возможным точечным загрязнением территории горюче-смазочными материалами.

Основными факторами воздействия проектируемого объекта на растительный и животный мир будут являться:

- отчуждение территории под строительство;                 - прокладка дорог и линий коммуникаций;

- загрязнение компонентов среды взвешенными. химическими веществами. аэрозолями и т.п.;             - изменение характера землепользования на территории строительства и прилегающих

землях;

- изменение рельефа и параметров поверхностного стока;

- шумовые, вибрационные, световые и электромагнитные виды воздействий при строительстве и эксплуатации объекта.

Как отмечалось выше, предусмотренные проектом мероприятия предотвращают эрозию почв и как следствие отрицательное воздействие на растительный и животный мир. Шумовые, вибрационные, световые и электромагнитные виды воздействий при строительстве объектов носят кратковременный характер.

7.3. Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их

компенсации, а также по мониторингу проведения этих мероприятий и их эффективности

В той или иной степени, негативное влияние на флору и фауну ослабляется всеми вышеописанными мероприятиями как проектными, так и рекомендуемыми на время проведения работ по строительстве объекта. Особо запрещается охота на диких животных и вырубка дикорастущих или растущих в лесопосадках деревьев без разрешения соответствующих государственных органов, согласованного с государственной службой охраны окружающей среды.

8.	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЖИВОТНЫЙ МИР

8.1. Исходное состояние водной и наземной фауны, Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных

На территории намечаемой деятельности земель особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда не имеется, места обитания редких видов животных, занесенных в Красную книгу РК отсутствуют, пути миграции диких животных не имеется. Животный мир представлен несколькими видами грызунов (суслики, песчанка, тушканчик) и пресмыкающимися (черепахи, змеи, ящерицы).

Оценка значимости воздействия намечаемой деятельности на животный мир осуществляется на основании методологии, рекомендованной в «Методических указаниях по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду».

Воздействие намечаемой деятельности на животный мир оценивается как допустимое. Воздействие запланированных работ на животный мир можно будет значительно снизить,

если соблюдать следующие требования:

- запретить несанкционированную охоту, разорение птичьих гнезд и т.д.

- немедленное реагирование на каждый сомнительный случай заболевания (недомогания) с установлением возможной причинно-следственной связи с эпизоотией среди грызунов с информированием органов Госсанэпиднадзора и областного штаба по чрезвычайным ситуациям

- участие в проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий, включая прививки, по планам территориальной СЭС

- учесть линии электропередачи, шумовое воздействие, движение транспорта;

- обеспечить сохранность мест обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечивать неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных.

По результатам проекта ООС видно, что выбросы загрязняющих веществ существенно не влияют на состояние животного мира, превышения по всем ингредиентам на границе СЗЗ не наблюдается.

8.2. Характеристика воздействия объекта на видовой состав, Численность, Генофонд, среду обитания, условия размножения, путей миграции и места концентрации животных в процессе строительства и эксплуатации, оценка адаптивности видов

Животный мир района размещения предприятия представлен в основном колониальными млекопитающими – грызунами, обитающими в норах, такими как домовая и полевая мыши, серая крыса. Деятельность объекта. условия производства приводят. как показывает практика, к увеличению количества грызунов, являющихся потенциальной угрозой здоровью разводимых животных и обслуживающего персонала. Вследствие этого. на объекте предпринимаются меры по сокращениючисленностигрызунов, для чего привлекаются специалистыветеринарной службы. На естественные популяции диких животных деятельность предприятия влияния не оказывает. т.к. расположение объекта не связано с местами размножения. питания. отстоя животных и путями их миграции. редких. эндемичных видов млекопитающих и птиц на участке не зарегистрировано.

8.3. Мероприятия по сохранению и восстановлению целостности естественных сообществ видового многообразия животного мира. Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, мониторинг проведения этих мероприятий и их эффективности

Воздействие запланированных работ на животный мир можно будет значительно снизить, если соблюдать следующие требования:

- инструктаж персонала о недопустимости бесцельного уничтожения пресмыкающихся;     - запрещение кормления и приманки животных;

- строгое соблюдение технологии ведения работ;

- избегание уничтожения гнезд и нор;

- запрещение внедорожного перемещения автотранспорта;

- запретить несанкционированную охоту, разорение птичьих гнезд и т.д.;

- участие в проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий, включая прививки, по планам территориальной СЭС.

- проводить деятельность предприятия на расстояний 20 метров от лесов естественного происхождения, а так же от охотничьих хозяйств.

- установление информационных табличек в местах прорастания растений занесенных в красную книгу РК;

- перемещение спецтехники и транспорта специально отведенными дорогами;

- производить информационные лекции для персонала с целью сохранения редких и исчезающих видов растений и животных;

- инструктаж о недопущении охоты на животных и разорении птичьих гнезд;

- размещение пищевых и других отходов только в специальных контейнерах с последующим вывозом;

- временное ограждение участка проведения работ с целью недопущения попадания животных на территорию;

- контроль за недопущением разрушения и повреждения гнезд. сбор яиц;

- не допускать нарушению природоохранного законодательства в отношений видов растений. занесенных в Красную книгу Казахстана. а именно: изъятие из природы. уничтожение. повреждение растений. их частей и мест их произрастания.

Для защиты лесов естественного происхождения от неблагоприятных внешних воздействий вдоль границ участков. устанавливаются охранные зоны шириной двадцать метров в соответствии с лесным Кодексом Республики Казахстан.

Прямого воздействия путем изъятия объектов животного и растительного мира не предусматривается.

9. Оценка воздействий на ландшафты и меры по предотвращению. минимизации. смягчению негативных воздействий. восстановлению ландшафтов в случаях их нарушения.

Не предусмотрено.

10. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ 10.1. Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности.

Не предусмотрено.

10.2. Обеспеченность объекта в период строительства, эксплуатации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения

Реализация проекта позволит обеспечить благоприятные условия для нормального функционирования производственных объектов сельской местности. Эксплуатация объектов способствует занятости местного населения. пополнению местного бюджета.

10.3. Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта

и возможных аварийных ситуациях)

Проведение работ не окажет негативного воздействия на условия проживания населения. Реализация      проекта      может      потенциально      оказать      положительное.      воздействие      на

социально-экономические условия жизни местного населения. Создание новых рабочих мест и увеличение	личных	доходов	граждан	будут	сопровождаться	мерами	по	повышению благосостояния и улучшению условий проживания населения. что следует отнести к прямому положительному воздействию. Кроме того. как показывает опыт реализации подобных проектов. создание одного рабочего места на основном производстве обычно сопровождается созданием нескольких рабочих мест в сфере обслуживания. Создание рабочих мест позволит привлекать на работу местное население. что повлияет на благосостояние города. Рост доходов позволит повысить возможности персонала и местного населения. занятого в проектируемых работах. по самостоятельному улучшению условий жизни. поднять инициативу и творческий потенциал. За счет роста доходов повысится их покупательская способность. соответственно улучшится состояние здоровья людей. Таким образом. воздействие на социально-экономические условия территории имеет положительные последствия.

10.4. Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности

Регулирование социальных отношений в процессе реализации намечаемой хозяйственной деятельности предусматривается в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Условия регионально-территориального природопользования при реализации проектных решений изменятся незначительно и соответствуют принятым направлениям внутренней политики Республики Казахстан. направленной на устойчивое развитие и экономический рост. основанный на росте производства. Регулирование социальных отношений в процессе намечаемой деятельности это взаимодействие с заинтересованными сторонами по всем социальным и природоохранным аспектам деятельности предприятия.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами – это общее определение. под которое попадает целый спектр мер и мероприятий. осуществляемых на протяжении всего периода реализации проекта:

- выявление и изучение заинтересованных сторон;             - консультации с заинтересованными сторонами;

- переговоры;

- процедуры урегулирования конфликтов;

- отчетность перед заинтересованными сторонами.

При реализации проекта в регионе может возникнуть обострение социальных отношений. Основными причинами могут быть:

- конкуренция за рабочие места;

- диспропорции в оплате труда в разных отраслях;

- внутренняя миграция на территорию осуществления проектных решений. с целью получения работы или для предоставления своих услуг и товаров;

- преобладающее привлечение к работе приезжих квалифицированных специалистов;

- несоответствие квалификации местного населения требованиям подрядных компаний к персоналу;

- опасение ухудшения экологической обстановки и качества окружающей среды в результате планируемых работ.

Отдельные	негативные	моменты	в	социальных	отношениях	будут	полностью компенсированы теми выгодами экономического и социального плана. которые в случае реализации проекта очевидны. Повышение уровня жизни вследствие увеличения доходов неизбежно скажется на демографической ситуации. Наличие стабильной. относительно высокооплачиваемой работы. не будет способствовать оттоку местного населения. а наоборот может послужить причиной увеличения интенсивности миграции привлекаемых к работам не местных работников.

11. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

11.1. Ценность природных комплексов

Детский	сад размещен за пределами особо охраняемых природных территорий, водоохранных зон водных объектов и вне земель государственного лесного фонда.

Природоохранная ценность экосистем, прилегающих к участкам добычи, определяется следующими критериями: наличие мест обитания редких видов флоры и фауны, растительных сообществ, ценного генофонда, средоформирующих функций, стокоформирующего потенциала, полифункциональности экосистем, степени их антропогенной трансформации, потенциала естественного восстановления и т.п.

На территории садика археологические ценности, а также особо охраняемые и

ценные природные комплексы (заповедники, заказники, памятники природы) отсутствуют. Намечаемой деятельностью не будут затронуты высокозначимые, высокочувствительные и

среднезначимые экосистемы.

Намечаемой деятельностью не будут затронуты неустойчивые и средне устойчивые экосистемы так как все они находятся в основном в пределах территорий особо охраняемых

природных территорий. Проектируемое производство не может повлечь изменения естественного облика охраняемых ландшафтов, нарушение устойчивости экологических систем за пределами участков строительства и не угрожает сохранению и воспроизводству особо ценных природных ресурсов.

11.2. Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта

Комплексная оценка воздействия по, позволяет сделать вывод о том, что какой компонент природной среды оказывается под наибольшим давлением со стороны факторов воздействия, и какая изопераций будет наиболее экологически значимой. Говоряоб интенсивности воздействия на компоненты окружающей среды от отдельных операций, естественно наиболее экологически уязвимой является геологическая среда.

Данные работы по эксплуатации объекта затрагивают различные компоненты окружающей среды.

Исходя их анализа принятых технологических решений и природно-климатической характеристикой, возможные воздействия на окружающую природную среду на участке сведены в таблицу.

| Производственные операции факторы воздействия | Компоненты окружающей среды |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Атмосфера | Поверхностные воды | Подземные воды | Почва | Флора | Фауна | Геологическая среда |
| Сжигание природного газа в котельной | * | * | - | * | * | * | - |
| Отходы потребления | - | - | * | * | * | * | - |

На	основе	покомпонентной	оценки	воздействия	на	окружающую	среду	путем комплексирования ранее полученных уровней воздействия, в соответствии с изложенными методиками, выполнена интегральная оценка намечаемой деятельности.

Матрица воздействия реализации проекта на природную среду при эксплуатации объекта сведена в таблицу.

Интегральная оценка воздействия на природную среду

| Компонент окружающей среды | Показатели воздействия |  |  | Интегральная оценка воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия |  |
| Атмосферный воздух | Локальное воздействие 1 | Многолетнее воздействие 4 | Незначительное воздействие 1 | Низкая 4 |
| Недра | --- | --- | --- | --- |
| Почвы | --- | --- | --- | --- |
| Физические факторы | --- | --- | --- | --- |
| Растительность | Локальное воздействие 1 | Многолетнее воздействие 4 | Незначительное воздействие 1 | Низкая 4 |
| Животный мир | Локальное воздействие 1 | Многолетнее воздействие 4 | Незначительное воздействие 1 | Низкая 4 |
| Ландшафт | --- | --- | --- | --- |

Как следует из приведенной матрицы, интегральное воздействие при эксплуатации

объекта не выходит за пределы низкого уровня. Отрицательное воздействие достигает низкого уровня для таких компонентов как атмосферный воздух, растительный и животный мир.

11.3. Вероятность аварийных ситуаций (с учетом технического уровня объекта и наличия опасных природных явлений). определяются источники. виды аварийных ситуаций. Их повторяемость. зона воздействия.

Под аварией понимают существенные отклонения отнормативно-проектных или допустимых эксплуатационных условий производственно-хозяйственной деятельности по причинам, связанным с действиями человека или техническими средствами, а также в результате любых природных явлений (наводнение, землетрясение, оползни, ураганы и другие стихийные бедствия).

Возникающие на производстве аварии и риск их возникновения могут быть определены разными методами. Один из самых распространенных - построение дерева ошибок, т.е. логической структуры, описывающей причинно-следственную связь при взаимодействии основного

технологического оборудования, человека и условий окружающей среды – всех элементов, способных вызвать и вызывающие отказы на производстве.

Причины отказов могут происходить по причине:

- природно-климатических условий, температуры окружающей среды - низкой квалификации обслуживающего персонала

- нарушения трудовой и производственной дисциплины

- низкого уровня надзора за техническим состоянием спецтехники и автотранспорта Поэтому при разработке мер профилактики и борьбы с авариями следует особо обращать

внимание на строгое соблюдение требований и положений, излагаемых в производственных инструкциях.

Такимобразом,пристрогом соблюдении проектныхрешенийи правил техники безопасности, применении современных технологий и трудовой дисциплины, позволяет судить о низкой степени возникновения аварийных ситуаций.

11.4. Прогноз последствий аварийных ситуаций на окружающую среду и население

Оценка вероятного возникновения аварийной ситуации позволяет прогнозировать негативное воздействие аварий на компоненты окружающей среды. Такое воздействие может быть оказано на:    - атмосферный воздух

- почвенно-растительные ресурсы

Воздействие на атмосферный воздух может быть незначительным. Летучие соединения газов, помимо отравляющего действия, вызывают загрязнение почв и растений.

Практически невозможно предотвратить загрязнение поверхностных и подземных вод при загрязнении других природных компонентов. Особое внимание следует обратить на загрязнение почвогрунтов, таккак через них возможно вторичное загрязнение поверхностных и подземныхвод. Особо важное значение для предотвращения возможных аварий и загрязнения водоносных горизонтов имеют периодический осмотр технического состояния спецтехники и автотранспорта. В качестве аварийных ситуаций могут рассматриваться пожары, при которых возможно образование пожарных вод.

Основные аварийные ситуации, которые могут иметь негативные последствия для почвенно-растительного покрова связаны со следующими процессами:

- пожары

Все вышеуказанные негативные воздействия на окружающую среду можно свести к минимуму при	соблюдении	технологического	регламента	производственного процесса, профилактического осмотра и ремонта транспортных средств, правил безопасного ведения работ и проведение природоохранных мероприятий.

11.5. Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий.

С учетом вероятности возникновения аварийных ситуаций, одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним, разработка сценариев возможного развития событий при аварии и сценариев реагирования на них.

Основными мерами предупреждения возможных аварийных ситуаций является строгое исполнение технологической и производственной дисциплины, выполнение проектных решений и оперативный контроль.

Руководство предприятия в полной мере должно осознавать свою ответственность поданной проблеме, и обеспечить безопасность деятельности, взаимодействуя с органами надзора и инспекциями, отвечающими за экологическую безопасность и здоровье местного населения и работающего персонала, соблюдать все нормативные требования Республики Казахстан к инженерно-экологической безопасности ведения работ на всех этапах осуществляемой деятельности.

Строгое соблюдение всех правил технической безопасности и своевременное применение мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций позволят дополнительно уменьшить их возможные негативные влияния на окружающую среду, снизить уровни экологического риска.

12. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI

2. «Инструкция по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» (Приложение к приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 13 июля 2021 года № 246).

3. Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442.

4. Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63..

5. О здоровье народа и системе здравоохранения. Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года № 193-IV

8. О гражданской защите. Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V 3PK.

9. Об утверждении Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду. Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28 июня 2007 года № 204-п.

11. Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду. Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 16 апреля 2012 года № 110-ө.

12. Об утверждении Правил проведения общественных слушаний. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10.03.2021  № 63.

13. Об утверждении Правил экономической оценки ущерба от загрязнения окружающей среды. Постановление Правительства РК от 27.06.2007. N 535.

14. Об утверждении Классификатора отходов Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 31 мая	2007	года N169-п.

15. Об утверждении Методики расчета платы за эмиссии в окружающую среду. Приказ Министра охраны окружающей среды РК от 8.04.2009 года № 68-п.

16. Об утверждении Правил ведения автоматизированного мониторинга эмиссий в окружающую среду при проведении производственного экологического контроля и требований к отчетности по результатам производственного экологического контроля. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 7 сентября 2018 года № 356.

17.	Об	утверждении	Санитарных	правил	"Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов". Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237.

18. Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля	2015	года	№	168.

19.	Об	утверждении	гигиенических	нормативов	"Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности". Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 155.

20. Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 169.

21.	Об	утверждении	Санитарных	правил	"Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов". Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209.

22. Об утверждении Гигиенических нормативов к безопасности окружающей среды (почве). Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 июня 2015 года № 452.

23. Об утверждении перечня отходов для размещения на полигонах различных классов. Приказ и.о. Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 2 августа 2007 года N 244-п.

24.	Об	утверждении	Санитарных	правил	"Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 апреля 2018 года № 187.

25. «Справочника по климату СССР», вып. 18, 1989 г.

26. Об утверждении Правил разработки программы управления отходами. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан	от	25	ноября	2014  №146

27. Об утверждении перечня наилучших доступных технологий. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 155. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 января 2015 года № 10166.

28. Об утверждении Типового перечня мероприятий по охране окружающей среды Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 12 июня 2013 № 162-Ө

29. Рекомендации по оформлению и содержанию проектов нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятий Республики Казахстан. РНД 211.2.02.02-97.

30. СП РК 2.04-01-2017. Строительная климатология (с изменениями от 01.08.2018 г.).

31. Методические указания по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду (утверждены приказом МООС РК от 29 октября 2010 года № 270-п).

32. ГОСТ 17.4.3.02-85 (СТ СЭВ 4471-84) «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»

33. Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

34. Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления (Приложение № 16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. № 100-п).

35. Климатические характеристики условий распространения примесей в атмосфере. Л.-1983 г.

36. Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий. Приложение № 12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө.

37. Об утверждении Перечней редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2006 года N 1034.

38. Об утверждении критериев оценки экологической обстановки территорий. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан	от	16.03.2015г.	№ 202.

39. ГОСТ 17.5.3.06-85. «Охрана природы (ССОП). Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».

40. Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г.;

| ЭРА v1.7 ТОО «Буровые системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет категории источников, подлежащих контролю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Сарыагаш, ТОО "Детский ясли-сад "Гул-кулыншак" без учёта фона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер | Наименование | Высота | КПД | Код | ПДКм.р | Масса | М*100 | Максимальная | Cм*100 | Катего- |
| исто- | источника | источ- | очистн. | веще- | ( ОБУВ, | выброса (M) |  | приземная | -------- | рия |
| чника | выброса | ника, | сооруж. | ства | 10*ПДКс.с.) | c учетом | ПДК*Н*(100- | концентрация | ПДК*(100- | источ- |
|  |  | м | % |  | мг/м3 | очистки,г/с | -КПД) | (См) мг/м3 | КПД) | ника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0001 | Дымовая труба | 5.0 |  | 0301 | 0.2 | 0.00474 | 0.0024 | 0.0112 | 0.0558 | 2 |
|  |  |  |  | 0304 | 0.4 | 0.000771 | 0.0002 | 0.0018 | 0.0045 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0.01928 | 0.0004 | 0.0454 | 0.0091 | 2 |
| 0002 | Вентиляционная вытяжка | 3.0 |  | 0301 | 0.2 | 0.000287 | 0.0001 | 0.0006 | 0.003 | 2 |
|  |  |  |  | 0304 | 0.4 | 0.0000467 | 0.00001 | 0.0001 | 0.0002 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0.000668 | 0.00001 | 0.0014 | 0.0003 | 2 |
| Примечание: 1. Максимальная приземная концентрация См вычисляется с учетом КПД очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. К 1-й категории относятся источники с См/ПДК>0.5 и М/(ПДК*Н)>0.01. При Н<10м принимают Н=10. (ОНД-90,Iч.,п.5.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Способ сортировки: по возрастанию кода ИЗА и кода ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v1.7 ТОО «Буровые системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Сарыагаш, ТОО "Детский ясли-сад "Гул-кулыншак" без учёта фона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Выброс | Средневзве- | М/(ПДК*Н) |  |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | вещества | шенная | для Н>10 | Примечание |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | г/с | высота, | М/ПДК |  |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  | м | для Н<10 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.2 | 0.04 |  | 0.005027 | 4.8858 | 0.0251 | - |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.4 | 0.06 |  | 0.0008177 | 4.8858 | 0.002 | - |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 5 | 3 |  | 0.019948 | 4.9330 | 0.004 | - |
| Примечание. 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.5.21 ОНД-86.Cредневзвешенная высота ИЗА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - 10*ПДКс.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v1.7 ТОО «Буровые системы» |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение категории опасности предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Сарыагаш, ТОО "Детский ясли-сад "Гул-кулыншак" без учёта фона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Класс | Выброс | Выброс | Значение |  | Выброс |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | опас- | вещества | вещества, | КОВ |  | вещества, |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | ности | г/с | т/год | (M/ПДК)**а |  | усл.т/год |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.005027 | 0.069937 | 2.0675 |  | 1.748425 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.0008177 | 0.0113635 | 0 |  | 0.18939167 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 5 | 3 |  | 4 | 0.019948 | 0.28174 | 0 |  | 0.09391333 |
|  | В С Е Г О: |  |  |  |  | 0.0257927 | 0.3630405 | 2.1 |  | 2.03173 |
| Суммарный коэффициент опасности: 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория опасности: 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДКм.р.) ОБУВ; "a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. "0" в колонке 9 означает, что для данного ЗВ М/ПДК < 1. В этом случае КОП не рассчитывается и в определении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| категории опасности предприятия не участвует. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v1.7 ТОО «Буровые системы» |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Сарыагаш, ТОО "Детский ясли-сад "Гул-кулыншак" без учёта фона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Класс | Выброс | Выброс | Значение |  | Выброс |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | опас- | вещества | вещества, | КОВ |  | вещества, |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | ности | г/с | т/год | (M/ПДК)**а |  | усл.т/год |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.005027 | 0.069937 | 2.0675 |  | 1.748425 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.0008177 | 0.0113635 | 0 |  | 0.18939167 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 5 | 3 |  | 4 | 0.019948 | 0.28174 | 0 |  | 0.09391333 |
|  | В С Е Г О: |  |  |  |  | 0.0257927 | 0.3630405 | 2.1 |  | 2.03173 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДКм.р.) ОБУВ; "a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. "0" в колонке 9 означает, что для данного ЗВ М/ПДК < 1. В этом случае КОП не рассчитывается и в определении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| категории опасности предприятия не участвует. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v1.7 ТОО «Буровые системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Сарыагаш, ТОО "Детский ясли-сад "Гул-кулыншак" без учёта фона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Чис | Hо- | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | ло | мер | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ист | ист. | источ | устья |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Ко- | ты |  | выб | выб- | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го кон |
| тво |  |  | лич | в |  | ро- | роса | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ш |
|  |  |  | ист | год |  | са |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадн |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источни |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 001 |  | Котел | 1 | 4320 | Дымовая труба | 1 | 0001 | 5 | 0.25 | 8.1 | 0.3976088 | 90 | 250 | 250 |  |
|  |  | отопительный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DonStail КС-Г- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 80S-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Бытовая газовая | 1 | 2460 | Вентиляционная | 1 | 0002 | 3 | 0.3 | 12.5 | 0.883575 | 15 | 255 | 255 |  |
|  |  | плита |  |  | вытяжка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| для расчета на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hаименование | Вещества | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |
|  | газоочистных | по котор. | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |
|  | установок | производ. | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |
| ца лин. | и мероприятий | г-очистка | очистки/ | ства |  | г/с | мг/м3 | т/год | Год |
| ирина | по сокращению | к-т обесп | max.степ |  |  |  |  |  | дос- |
| ого | выбросов | газоо-й % | очистки% |  |  |  |  |  | тиже |
| ка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
| Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.00474 | 11.921 | 0.0685 | 2026 |
|  |  |  |  |  | 4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.000771 | 1.939 | 0.01113 | 2026 |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (594) | 0.01928 | 48.490 | 0.2784 | 2026 |
|  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.000287 | 0.325 | 0.001437 | 2026 |
|  |  |  |  |  | 4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.0000467 | 0.053 | 0.0002335 | 2026 |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (594) | 0.000668 | 0.756 | 0.00334 | 2026 |

| ЭРА v1.7 ТОО «Буровые системы» |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на существующее положение и на год достижения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Сарыагаш, ТОО "Детский ясли-сад "Гул-кулыншак" без учёта фона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2026 год |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  | ния |
|  | роса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| (0301) Азота (IV) диоксид (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная | 0001 | 0.00474 | 0.0685 | 0.00474 | 0.0685 | 0.00474 | 0.0685 |  | 2026 |
| Кухня | 0002 | 0.000287 | 0.001437 | 0.000287 | 0.001437 | 0.000287 | 0.001437 |  | 2026 |
| Итого: |  | 0.005027 | 0.069937 | 0.005027 | 0.069937 | 0.005027 | 0.069937 |  |  |
| (0304) Азот (II) оксид (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная | 0001 | 0.000771 | 0.01113 | 0.000771 | 0.01113 | 0.000771 | 0.01113 |  | 2026 |
| Кухня | 0002 | 0.0000467 | 0.0002335 | 0.0000467 | 0.0002335 | 0.0000467 | 0.0002335 |  | 2026 |
| Итого: |  | 0.0008177 | 0.0113635 | 0.0008177 | 0.0113635 | 0.0008177 | 0.0113635 |  |  |
| (0337) Углерод оксид (594) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная | 0001 | 0.01928 | 0.2784 | 0.01928 | 0.2784 | 0.01928 | 0.2784 |  | 2026 |
| Кухня | 0002 | 0.000668 | 0.00334 | 0.000668 | 0.00334 | 0.000668 | 0.00334 |  | 2026 |
| Итого: |  | 0.019948 | 0.28174 | 0.019948 | 0.28174 | 0.019948 | 0.28174 |  |  |
| Всего по предприятию: |  | 0.0257927 | 0.3630405 | 0.0257927 | 0.3630405 | 0.0257927 | 0.3630405 |  |  |
| Т в е р д ы е: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газообразные, ж и д к и е: |  | 0.0257927 | 0.3630405 | 0.0257927 | 0.3630405 | 0.0257927 | 0.3630405 |  |  |

| БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭРА v1.7 ТОО «Буровые системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 1. Источники выделения загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Сарыагаш, ТОО "Детский ясли-сад "Гул-кулыншак" без учёта фона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер | Номер | Hаименование |  | Время работы |  |  | Код | Количество |
| Hаименование | источ- | источ- | источника | Наименование | источника |  | Наименование | загряз- | загрязняющего |
| производства | ника | ника | выделения | выпускаемой | выделения,час |  | загрязняющего | няющего | вещества, |
| номер цеха, | загряз | выде- | загрязняющих | продукции |  |  | вещества | веще- | отходящего |
| участка и т.д. | нения | ления | веществ |  | в | за |  | ства | от источника |
|  | атм-ры |  |  |  | сутки | год |  |  | выделен,т/год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (001) Котельная | 0001 | 1 | Котел | Теплофикацио | 24.00 | 4320.00 | Азота (IV) диоксид (4) | 0301 | 0.0685 |
|  |  |  | отопительный | нная вода |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DonStail |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КС-Г-80S-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (6) | 0304 | 0.01113 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (594) | 0337 | 0.2784 |
| (002) Кухня | 0002 | 1 | Бытовая газовая | Приготовлени | 10.00 | 2460.00 | Азота (IV) диоксид (4) | 0301 | 0.001437 |
|  |  |  | плита | е |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | пищепродукто |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (6) | 0304 | 0.0002335 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (594) | 0337 | 0.00334 |

| БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭРА v1.7 ТОО «Буровые системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 2. Характеристика источников загрязнения атмосферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Сарыагаш, ТОО "Детский ясли-сад "Гул-кулыншак" без учёта фона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Параметры |  | Параметры газовоздушной смеси |  |  | Код | Количество загрязняющих |  | Координаты источн.загрязнения, м |  |  |  |
|  | источн.загрязнен. |  | на выходе источника загрязнения |  |  | загр | веществ, выбрасываемых |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  |  |  | ве- | в атмосферу |  | точечного источ. |  | 2-го конца лин. |  |
| ИЗА | Высота | Диаметр, | Скорость | Объемный | Темпе- | щес- |  |  | /1 конца лин.ист |  | /длина, ширина |  |
|  | м | разм.сечен | м/с | расход, | ратура, | тва | Максимальное, | Суммарное, | /центра площад- |  | площадного |  |
|  |  | устья, м |  | м3/с | С |  | г/с | т/год | ного источника |  | источника |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х1 | У1 | Х2 | У2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Производство:001 - Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 5 | 0.25 | 8.1 | 0.3976088 | 90 | 0301 | 0.00474 | 0.0685 | 250 | 250 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 | 0.000771 | 0.01113 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 | 0.01928 | 0.2784 |  |  |  |  |
| Производство:002 - Кухня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0002 | 3 | 0.3 | 12.5 | 0.883575 | 15 | 0301 | 0.000287 | 0.001437 | 255 | 255 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 | 0.0000467 | 0.0002335 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 | 0.000668 | 0.00334 |  |  |  |  |

| БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭРА v1.7 ТОО «Буровые системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 3. Показатели работы газоочистных и пылеулавливающих установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Сарыагаш, ТОО "Детский ясли-сад "Гул-кулыншак" без учёта фона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер | Наименование и тип | КПД аппаратов, % |  | Код | Коэффициент обеспе- |  | Капитальные | Затраты |
| источника | пылегазоулавливающего |  |  | загрязняющего | ченности K(1),% |  | вложения, | на |
| выделения | оборудования | проектный | фактичес- | вещества по |  |  | млн. | газочистку, |
|  |  |  | кий | котор.проис- | норматив- | фактичес- | тенге | млн. |
|  |  |  |  | ходит очистка | ный | кий |  | тенге/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПГОУ на предприятии отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |

| БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭРА v1.7 ТОО «Буровые системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 4. Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в целом по предприятию), т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Сарыагаш, ТОО "Детский ясли-сад "Гул-кулыншак" без учёта фона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | Количество | В том числе |  | Из поступивших на очистку |  |  | Всего |
| заг- | Н а и м е н о в а н и е | загрязняющих |  |  |  |  |  | выброшено |
| ряз- | загрязняющего | веществ | выбрасыва- | поступает | выброшено | уловлено и обезврежено |  | в |
| няющ | вещества | отходящих от | ется без | на | в |  |  | атмосферу |
| веще |  | источников | очистки | очистку | атмосферу | фактически | из них ути- |  |
| ства |  | выделения |  |  |  |  | лизовано |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| В С Е Г О: |  | 0.3630405 | 0.3630405 |  |  |  |  | 0.3630405 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| г а з о о б р а з н ы е и ж и д к и е |  | 0.3630405 | 0.3630405 |  |  |  |  | 0.3630405 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.069937 | 0.069937 |  |  |  |  | 0.069937 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.0113635 | 0.0113635 |  |  |  |  | 0.0113635 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 0.28174 | 0.28174 |  |  |  |  | 0.28174 |

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (4)

2. Параметры города.

УПРЗА ЭРА v1.7

Название г.Сарыагаш

Коэффициент А = 200

Скорость ветра U* = 2.5 м/с

Средняя скорость ветра =   0.7 м/с

Температура летняя = 36.0 градС

Температура зимняя =  -1.3 градС

Коэффициент рельефа = 1.00

Площадь города =   0.0 кв.км

Угол между направлением на СЕВЕР и осью X = 90.0 угл.град

Фоновые концентрации на постах не заданы

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v1.7

Город    :007  г.Сарыагаш.

Задание  :0096 ТОО "Детский ясли-сад "Гул-кулыншак" без учёта фона.

Вар.расч.:1    Расч.год: 2026      Расчет проводился 18.06.2026 18:50

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (4)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0

________________________________________________________________________________________________________

Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

009601 0001 T     5.0  0.25  8.10  0.3976  90.0     250     250                     1.0 1.00 0 0.0047400

009601 0002 T     3.0  0.30 12.50  0.8836  15.0     255     255                     1.0 1.00 0 0.0002870

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм

УПРЗА ЭРА v1.7

Город    :007  г.Сарыагаш.

Задание  :0096 ТОО "Детский ясли-сад "Гул-кулыншак" без учёта фона.

Вар.расч.:1    Расч.год: 2026      Расчет проводился 18.06.2026 18:50

Сезон    :ЗИМА (температура воздуха= -1.3 град.С)

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (4)

ПДКр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

____________________________________________________________________

|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___|

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |009601 0001|    0.00474|  Т |    0.046 |   1.26  |    48.0  |

|   2 |009601 0002|    0.00029|  Т |    0.003 |   1.63  |    55.6  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный M =     0.00503 г/с                                 |

|    Сумма См по всем источникам =      0.049425 долей ПДК         |

|------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    1.28 м/с        |

|------------------------------------------------------------------|

|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Cумма См < 0.05 долей ПДК |

|__________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета.

УПРЗА ЭРА v1.7

Город    :007  г.Сарыагаш.

Задание  :0096 ТОО "Детский ясли-сад "Гул-кулыншак" без учёта фона.

Вар.расч.:1    Расч.год: 2026      Расчет проводился 18.06.2026 18:50

Сезон    :ЗИМА (температура воздуха= -1.3 град.С)

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (4)

Фоновая концентрация не задана.

Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 2.5(U*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.28 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы   УПРЗА ЭРА v1.7

Город    :007  г.Сарыагаш.

Задание  :0096 ТОО "Детский ясли-сад "Гул-кулыншак" без учёта фона.

Вар.расч.:1    Расч.год: 2026      Расчет проводился 18.06.2026 18:49

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (4)

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей ПДК.

7. Cуммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v1.7

Город    :007  г.Сарыагаш.

Задание  :0096 ТОО "Детский ясли-сад "Гул-кулыншак" без учёта фона.

Вар.расч.:1    Расч.год: 2026      Расчет проводился 18.06.2026 18:49

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (4)

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей ПДК.

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001)   УПРЗА ЭРА v1.7

Город    :007  г.Сарыагаш.

Задание  :0096 ТОО "Детский ясли-сад "Гул-кулыншак" без учёта фона.

Вар.расч.:1    Расч.год: 2026      Расчет проводился 18.06.2026 18:50

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (4)

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей ПДК.

9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 001)   УПРЗА ЭРА v1.7

Город    :007  г.Сарыагаш.

Задание  :0096 ТОО "Детский ясли-сад "Гул-кулыншак" без учёта фона.

Вар.расч.:1    Расч.год: 2026      Расчет проводился 18.06.2026 18:50

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (4)

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей ПДК.

10. Результаты расчета в фиксированных точках   УПРЗА ЭРА v1.7

Город    :007  г.Сарыагаш.

Задание  :0096 ТОО "Детский ясли-сад "Гул-кулыншак" без учёта фона.

Вар.расч.:1    Расч.год: 2026      Расчет проводился 18.06.2026 18:50

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (4)

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей ПДК.

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (6)

2. Параметры города.

УПРЗА ЭРА v1.7

Название г.Сарыагаш

Коэффициент А = 200

Скорость ветра U* = 2.5 м/с

Средняя скорость ветра =   0.7 м/с

Температура летняя = 36.0 градС

Температура зимняя =  -1.3 градС

Коэффициент рельефа = 1.00

Площадь города =   0.0 кв.км

Угол между направлением на СЕВЕР и осью X = 90.0 угл.град

Фоновые концентрации на постах не заданы

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v1.7

Город    :007  г.Сарыагаш.

Задание  :0096 ТОО "Детский ясли-сад "Гул-кулыншак" без учёта фона.

Вар.расч.:1    Расч.год: 2026      Расчет проводился 18.06.2026 18:50

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (6)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0

________________________________________________________________________________________________________

Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

009601 0001 T     5.0  0.25  8.10  0.3976  90.0     250     250                     1.0 1.00 0 0.0007710

009601 0002 T     3.0  0.30 12.50  0.8836  15.0     255     255                     1.0 1.00 0 0.0000467

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм

УПРЗА ЭРА v1.7

Город    :007  г.Сарыагаш.

Задание  :0096 ТОО "Детский ясли-сад "Гул-кулыншак" без учёта фона.

Вар.расч.:1    Расч.год: 2026      Расчет проводился 18.06.2026 18:50

Сезон    :ЗИМА (температура воздуха= -1.3 град.С)

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (6)

ПДКр для примеси 0304 = 0.40000001 мг/м3

____________________________________________________________________

|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___|

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |009601 0001|    0.00077|  Т |    0.004 |   1.26  |    48.0  |

|   2 |009601 0002| 0.00004670|  Т | 0.000246 |   1.63  |    55.6  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный M =     0.00082 г/с                                 |

|    Сумма См по всем источникам =      0.004020 долей ПДК         |

|------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    1.28 м/с        |

|------------------------------------------------------------------|

|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Cумма См < 0.05 долей ПДК |

|__________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета.

УПРЗА ЭРА v1.7

Город    :007  г.Сарыагаш.

Задание  :0096 ТОО "Детский ясли-сад "Гул-кулыншак" без учёта фона.

Вар.расч.:1    Расч.год: 2026      Расчет проводился 18.06.2026 18:50

Сезон    :ЗИМА (температура воздуха= -1.3 град.С)

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (6)

Фоновая концентрация не задана.

Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 2.5(U*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.28 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы   УПРЗА ЭРА v1.7

Город    :007  г.Сарыагаш.

Задание  :0096 ТОО "Детский ясли-сад "Гул-кулыншак" без учёта фона.

Вар.расч.:1    Расч.год: 2026      Расчет проводился 18.06.2026 18:49

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (6)

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей ПДК.

7. Cуммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v1.7

Город    :007  г.Сарыагаш.

Задание  :0096 ТОО "Детский ясли-сад "Гул-кулыншак" без учёта фона.

Вар.расч.:1    Расч.год: 2026      Расчет проводился 18.06.2026 18:49

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (6)

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей ПДК.

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001)   УПРЗА ЭРА v1.7

Город    :007  г.Сарыагаш.

Задание  :0096 ТОО "Детский ясли-сад "Гул-кулыншак" без учёта фона.

Вар.расч.:1    Расч.год: 2026      Расчет проводился 18.06.2026 18:50

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (6)

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей ПДК.

9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 001)   УПРЗА ЭРА v1.7

Город    :007  г.Сарыагаш.

Задание  :0096 ТОО "Детский ясли-сад "Гул-кулыншак" без учёта фона.

Вар.расч.:1    Расч.год: 2026      Расчет проводился 18.06.2026 18:50

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (6)

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей ПДК.

10. Результаты расчета в фиксированных точках   УПРЗА ЭРА v1.7

Город    :007  г.Сарыагаш.

Задание  :0096 ТОО "Детский ясли-сад "Гул-кулыншак" без учёта фона.

Вар.расч.:1    Расч.год: 2026      Расчет проводился 18.06.2026 18:50

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (6)

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей ПДК.

Примесь :0337 - Углерод оксид (594)

2. Параметры города.

УПРЗА ЭРА v1.7

Название г.Сарыагаш

Коэффициент А = 200

Скорость ветра U* = 2.5 м/с

Средняя скорость ветра =   0.7 м/с

Температура летняя = 36.0 градС

Температура зимняя =  -1.3 градС

Коэффициент рельефа = 1.00

Площадь города =   0.0 кв.км

Угол между направлением на СЕВЕР и осью X = 90.0 угл.град

Фоновые концентрации на постах не заданы

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v1.7

Город    :007  г.Сарыагаш.

Задание  :0096 ТОО "Детский ясли-сад "Гул-кулыншак" без учёта фона.

Вар.расч.:1    Расч.год: 2026      Расчет проводился 18.06.2026 18:50

Примесь :0337 - Углерод оксид (594)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0

________________________________________________________________________________________________________

Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

009601 0001 T     5.0  0.25  8.10  0.3976  90.0     250     250                     1.0 1.00 0 0.0192800

009601 0002 T     3.0  0.30 12.50  0.8836  15.0     255     255                     1.0 1.00 0 0.0006680

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм

УПРЗА ЭРА v1.7

Город    :007  г.Сарыагаш.

Задание  :0096 ТОО "Детский ясли-сад "Гул-кулыншак" без учёта фона.

Вар.расч.:1    Расч.год: 2026      Расчет проводился 18.06.2026 18:50

Сезон    :ЗИМА (температура воздуха= -1.3 град.С)

Примесь :0337 - Углерод оксид (594)

ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

____________________________________________________________________

|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___|

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |009601 0001|    0.01928|  Т |    0.008 |   1.26  |    48.0  |

|   2 |009601 0002|    0.00067|  Т | 0.000281 |   1.63  |    55.6  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный M =     0.01995 г/с                                 |

|    Сумма См по всем источникам =      0.007831 долей ПДК         |

|------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    1.27 м/с        |

|------------------------------------------------------------------|

|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Cумма См < 0.05 долей ПДК |

|__________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета.

УПРЗА ЭРА v1.7

Город    :007  г.Сарыагаш.

Задание  :0096 ТОО "Детский ясли-сад "Гул-кулыншак" без учёта фона.

Вар.расч.:1    Расч.год: 2026      Расчет проводился 18.06.2026 18:50

Сезон    :ЗИМА (температура воздуха= -1.3 град.С)

Примесь :0337 - Углерод оксид (594)

Фоновая концентрация не задана.

Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 2.5(U*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.27 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы   УПРЗА ЭРА v1.7

Город    :007  г.Сарыагаш.

Задание  :0096 ТОО "Детский ясли-сад "Гул-кулыншак" без учёта фона.

Вар.расч.:1    Расч.год: 2026      Расчет проводился 18.06.2026 18:49

Примесь :0337 - Углерод оксид (594)

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей ПДК.

7. Cуммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v1.7

Город    :007  г.Сарыагаш.

Задание  :0096 ТОО "Детский ясли-сад "Гул-кулыншак" без учёта фона.

Вар.расч.:1    Расч.год: 2026      Расчет проводился 18.06.2026 18:49

Примесь :0337 - Углерод оксид (594)

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей ПДК.

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001)   УПРЗА ЭРА v1.7

Город    :007  г.Сарыагаш.

Задание  :0096 ТОО "Детский ясли-сад "Гул-кулыншак" без учёта фона.

Вар.расч.:1    Расч.год: 2026      Расчет проводился 18.06.2026 18:50

Примесь :0337 - Углерод оксид (594)

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей ПДК.

9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 001)   УПРЗА ЭРА v1.7

Город    :007  г.Сарыагаш.

Задание  :0096 ТОО "Детский ясли-сад "Гул-кулыншак" без учёта фона.

Вар.расч.:1    Расч.год: 2026      Расчет проводился 18.06.2026 18:50

Примесь :0337 - Углерод оксид (594)

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей ПДК.

10. Результаты расчета в фиксированных точках   УПРЗА ЭРА v1.7

Город    :007  г.Сарыагаш.

Задание  :0096 ТОО "Детский ясли-сад "Гул-кулыншак" без учёта фона.

Вар.расч.:1    Расч.год: 2026      Расчет проводился 18.06.2026 18:50

Примесь :0337 - Углерод оксид (594)

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей ПДК.