РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

РООС К РП «СТРОИТЕЛЬСТВО СЛУЖЕБНОЙ АВТОДОРОГИ

НА КАРЬЕРЕ «КИПШАКПАЙ»»

Продолжительность строительства – 8,2 месяца.

Ориентировочный срок начала строительства – 2 квартал 2027 г.

Расчет времени проведения земляных работ от источников рассчитан от объемов разрабатываемого грунта и производительности техники.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНИКИ:

- Расчет производительности экскаваторов

Производительность экскаватора в час при выемке или перемещении грунта вычисляется по следующей формуле:

а) Производительность за рабочий цикл (q)

При работе на экскаваторе его теоретическая производительность за каждый рабочий цикл рассчитывается следующим образом:

q = q1 × K	q1 : Емкость ковша (загрузка с "шапкой"), м3

K : Коэффициент заполнения ковша

(а.1) Коэффициент заполнения ковша

Коэффициент заполнения ковша изменяется в зависимости от типа материала.

Подходящий коэффициент можно выбрать из таблицы, учитывая при этом соответствующие условия выемки грунта (материала).

Таблица 1 – Коэффициент заполнения ковша (с обратной лопатой)

| Условия выемки материалов |  | Коэффициент заполнения ковша |
| --- | --- | --- |
| Простые | Выемка глинистого грунта, глины и мягкого грунта | 1,1 ~ 1,2 |
| Средние | Выемка песчаного и сухого грунта | 1,0 ~ 1,1 |
| Сложные | Выемка песчаного грунта, смешанного с гравием | 0,8 ~ 0,9 |
| Очень сложные | Погрузка взорванной породы | 0,7 ~ 0,8 |

Таблица 2 – Коэффициент заполнения ковша (с прямой лопатой)

| Условия выемки материалов |  | Коэффициент заполнения ковша |
| --- | --- | --- |
| Простые | Погрузка глинистого грунта, глины или мягкого грунта | 1,0 ~ 1,1 |
| Средние | Погрузка рыхлой породы, смеш-й с гравием небольш. диаметра | 0,95 ~ 1,0 |
| Сложные | Погрузка взорванной измельченной породы | 0,9 ~ 0,95 |
| Очень сложные | Погрузка взорванной неизмельченной породы | 0,85 ~ 0,9 |

Емкость ковша принята для стандартной экскаваторной технике, применяемой для строительных работ (возможно применение другого, аналогичного по техническим характеристикам оборудования) составляет 2,5м3 [q1]. Коэффициент заполнения принимается для экскаватора с обратной лопатой 0,85 [K] для «сложные» условий по выемке песчаного грунта, смешанного с гравием.

Так, производительность за рабочий цикл составит:

q = q1 × K = 2,5 × 0,85 ≈ 2,125 м3

б) Продолжительность рабочего цикла (Сm)

Продолжительность рабочего цикла = Продолжительность выемки + продолжительность поворота (с загруженным ковшом) + продолжительность разгрузки + продолжительность поворота (с разгруженным ковшом).

Однако в данном случае мы используем продолжительность рабочего цикла = (стандартная продолжительность рабочего цикла) × (коэффициент пересчета).

Продолжительность рабочего цикла по техническим характеристикам экскаваторов с аналогичной мощностью и используемого типа лопаты (ГОСТ 9693-67 «Экскаваторы одноковшовые универсальные. Типы и основные параметры»; ГОСТ 30067-93 «Экскаваторы одноковшовые универсальные полноповоротные. Общие технические условия», а также Приложения 2 к «Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», Приложение 11 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008г. №100-п, а также другими справочными материалами), составляет 30 сек.

Коэффициент пересчета для экскаваторов определяется по следующей таблице:

Таблица 3 – Коэффициент пересчета для экскаваторов

Коэффициент пересчета принят для «сложных» условий: «небольшое пространство под выгрузку» для условий резания (ниже 40%), коэффициент пересчета принимается - 1,3.

Продолжительность рабочего цикла составляет:

Cm = 30 × 1,3 = 39 сек.

в) Коэффициент продуктивности (Е)

В таблице, приведенной ниже, даны стандартные ориентировочные значения продуктивности. Чтобы получить реальное значение производительности, определяем коэффициент продуктивности в соответствии с рабочими условиями.

| Условия эксплуатации | Коэффициент продуктивности |
| --- | --- |
| Хорошие | 0,83 |
| Средние | 0,75 |
| Ниже среднего | 0,67 |
| Плохие | 0,58 |

Коэффициент продуктивности принимается для условий эксплуатации – «ниже среднего» и составляет 0,67 [Е].

Таким образом, производительность экскаватора составит:

Q = q × (3600/Cm) × E = 2,125×(3600 / 39)×0,67 ≈ 131 м3/час (с округл. в меньшую стор.)

- Расчет производительности бульдозера

Планировочные работы на отвале вскрышных пород производятся бульдозерами со штатным (стандартным) навесным оборудованием. Расчет производительности бульдозеров рассчитывается по нижеприведенным параметрам:

Емкость отвала (объем перемещаемого грунта) принят по технической характеристике бульдозерной техники и составляет 1,5 м3 [q1]. Коэффициент заполнения принимается 0,7 [а] для «условий средней сложности».

Так, производительность за рабочий цикл составит:

q = q1 * a = 1,5 * 0,7 = 1,05 м3.

Расстояние перемещения разрабатываемых грунтов принимается не более 20м [D], так как в соответствии со спецификой карьерных работ, перемещение грунта на расстояние более 20 метров считается экономически не выгодным.

Скорость передвижения передним и задним ходом принята для стандартных условий по вышеприведенным параметрам, и составляют для переднего хода 50 м/мин (3 км/ч) [F], для заднего хода 67 м/мин (4 км/ч) [R].

Время, необходимое для переключения передач, ввиду стандартной комплектации технологического оборудования, принято как для передач «с прямым приводом» – 0,10 мин [Z].

Продолжительность рабочего цикла (Cm) составляет:

Cm(мин) = (D/F)+(D/R)+Z = (20/50)+(20/67)+0,10 = 0,8 мин (48 сек)

Коэффициент (е) уклона принят равной 1,0 [е], ввиду перемещения грунта по ровной горизонтальной поверхности.

Коэффициент продуктивности принимается для условий эксплуатации «ниже среднего» и составляет 0,67 [Е].

Таким образом, производительность бульдозера составит:

Q = q * (60 / Cm) * e * E = 1,05 * (60 / 0,8) * 1,0 * 0,67 ≈ 52 м3/час (с округл. в меньшую сторону).

3) Расчет производительности автосамосвалов

Расчет цикла разгрузки карьерного автосамосвала или иным транспортным средствам приближенным и используемым при открытых горных и земляных работах, приведена в нижеприведенном выражении:

Согласно обоснования производительности автосамосвалов, время разгрузки одного самосвала принимается равным не более 2-х мин для «неблагоприятных условий» [п.3] наихудший вариант. Соответственно продолжительность разгрузки автосамосвала составляет менее 20 минут, в связи с чем, согласно п.2.1 (Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 года №100-п) выброс пыли приводится к 20-ти минутному интервалу осреднения.

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОТ ИСТОЧНИКОВ ВЫДЕЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Источник загрязнения: 5501, Труба дымовая

Источник выделения: 5501/001, Котлы битумные передвижные, 400 л

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе

асфальтобетонных заводов

Тип источника выделения: Битумоплавильная установка

Время работы оборудования, ч/год, _T_ = 84.2

Расчет выбросов при сжигания топлива

Вид топлива: жидкое

Марка топлива : Дизельное топливо

Зольность топлива, % (Прил. 2.1), AR = 0.1

Сернистость топлива, % (Прил. 2.1), SR = 0.3

Содержание сероводорода в топливе, % (Прил. 2.1), H2S = 0

Низшая теплота сгорания, МДж/кг (Прил. 2.1), QR = 42.75

Расход топлива, т/год, BT = 0.14314

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля диоксида серы, связываемого летучей золой топлива, N1SO2 = 0.02

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.12), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-N1SO2) · (1-N2SO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 0.14314 · 0.3 · (1-0.02) · (1-0) + 0.0188 · 0 · 0.14314 = 0.000842

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/c (3.14), _G_ = _M_ · 106 / (3600 · _T_) = 0.000842 · 106 / (3600 · 84.2) = 0.002778

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива, %, Q3 = 0.5

Потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива, %, Q4 = 0

Коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие химической

неполноты сгорания топлива, R = 0.65

Выход оксида углерода, кг/т (3.19), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.65 · 42.75 = 13.9

Валовый выброс, т/год (3.18), _M_ = 0.001 · CCO · BT · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 13.9 · 0.14314 · (1-0 / 100) = 0.00199

Максимальный разовый выброс, г/с (3.17), _G_ = _M_ · 106 / (3600 · _T_) = 0.00199 · 106 / (3600 · 84.2) = 0.0065651

NOX = 1

Выбросы оксидов азота

Производительность установки, т/час, PUST = 0.5

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (табл. 3.5), KNO2 = 0.047

Коэфф. снижения выбросов азота в результате технических решений, B = 0

Валовый выброс оксидов азота, т/год (ф-ла 3.15), M = 0.001 · BT · QR · KNO2 · (1-B) = 0.001 · 0.14314 · 42.75 · 0.047 · (1-0) = 0.0002876

Максимальный разовый выброс оксидов азота, г/с, G = M · 106 / (3600 · _T_) = 0.0002876 · 106 / (3600 · 84.2) = 0.000949

Коэффициент трансформации для диоксида азота, NO2 = 0.8

Коэффициент трансформации для оксида азота, NO = 0.13

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс диоксида азота, т/год, _M_ = NO2 · M = 0.8 · 0.0002876 = 0.0002301

Максимальный разовый выброс диоксида азота, г/с, _G_ = NO2 · G = 0.8 · 0.000949 = 0.00076

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс оксида азота, т/год, _M_ = NO · M = 0.13 · 0.0002876 = 0.0000374

Максимальный разовый выброс оксида азота, г/с, _G_ = NO · G = 0.13 · 0.000949 = 0.0001234

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Об'ем производства битума, т/год, MY = 7.8

Валовый выброс, т/год (ф-ла 6.7[1]), _M_ = (1 · MY) / 1000 = (1 · 7.8) / 1000 = 0.0078

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = _M_ · 106 / (_T_ · 3600) = 0.0078 · 106 / (84.2 · 3600) = 0.0257324

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Средняя зольность топлива, %, AR=0.025 (прил. 2.1 [Расчет выбросов от котельных установок до 30 т/ч, «Сборник методик…», Алматы, 1996])

Коэффициент,  = 0.01 (табл. 2.1 [Расчет выбросов от котельных установок до 30 т/ч, «Сборник методик…», Алматы, 1996])

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.12), _M_=BT·AR· = = 0.14314·0.025·0.01 = 0.000036

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/c (3.14),

_G_=_M_·10^6/(3600·_T_) = 0.000036*10^6 / (3600·84.2) = 0.000119

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00076 | 0.0002301 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0001234 | 0.0000374 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (593) | 0.000119 | 0.000036 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.002778 | 0.000842 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0065651 | 0.00199 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0257324 | 0.0078 |

Источник загрязнения: 5502, Труба выхлопная

Источник выделения: 5502/001, Компрессоры передвижные с ДВС

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 4.42

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 0.237354

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 4.42 · 30 / 3600 = 0.036833

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.237354 · 30 / 103 = 0.007121

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 4.42 · 1.2 / 3600 = 0.001473

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.237354 · 1.2 / 103 = 0.000285

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 4.42 · 39 / 3600 = 0.047883

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.237354 · 39 / 103 = 0.009257

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 4.42 · 10 / 3600 = 0.012278

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.237354 · 10 / 103 = 0.002374

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 4.42 · 25 / 3600 = 0.030694

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.237354 · 25 / 103 = 0.005934

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 4.42 · 12 / 3600 = 0.014733

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.237354 · 12 / 103 = 0.00285

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 4.42 · 1.2 / 3600 = 0.001473

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.237354 · 1.2 / 103 = 0.000285

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 4.42 · 5 / 3600 = 0.006139

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.237354 · 5 / 103 = 0.001187

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.036833 | 0.007121 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.047883 | 0.009257 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.006139 | 0.001187 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.012278 | 0.002374 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.030694 | 0.005934 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.001473 | 0.000285 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.001473 | 0.000285 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.014733 | 0.00285 |

Источник загрязнения: 5503, Глушитель

Источник выделения: 5503/001, Пила с карбюраторным двигателем

Список литературы:

1. "Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух" (Дополненное и переработанное). CПб, НИИ Атмосфера, 2012

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

для автотранспортных предприятий".М,1998. (таблица 2.6)

Согласно пункта 1.6., подпункта 7 из  [1], выделение вредных веществ

от бензопил рассчитывается по удельным показателям выбросов легковыми

автомобилями выпуска после 1.1.1994 с объемом двигателя до 1.2 литра,

работающих в режиме холостого хода ([2], таблица 2.6)

3. п. 2.2.4 "Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух" (Дополненное и переработанное). CПб, НИИ Атмосфера, 2012

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Коэффициент трансформации окислов азота в NO2, согласно [3], KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации окислов азота в NO, согласно [3], KNO = 0.13

Годовое количество часов работы одной бензопилы, T = 3.66

Общее количество бензопил, штук, N = 1

Количество бензопил, работающих одновременно, штук, NMAX = 1

Максимальный период непрерывной работы в течение 20 минут, мин, TN = 20

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Выброс ЗВ, г/мин, GM = 0.8

Валовый выброс, т/год, _M_ = 60 · GM · T · N / 106 = 60 · 0.8 · 3.66 · 1 / 106 = 0.000176

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = NMAX · GM / 60 = 1 · 0.8 / 60 = 0.013333

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

Выброс ЗВ, г/мин, GM = 0.07

Валовый выброс, т/год, _M_ = 60 · GM · T · N / 106 = 60 · 0.07 · 3.66 · 1 / 106 = 0.00002

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = NMAX · GM / 60 = 1 · 0.07 / 60 = 0.001167

Выброс оксидов азота г/мин, GM = 0.01

Валовый выброс, т/год, M = 60 · GM · T · N / 106 = 60 · 0.01 · 3.66 · 1 / 106 = 0.0000022

Максимальный из разовых выброс, г/с, G = NMAX · GM / 60 = 1 · 0.01 / 60 = 0.000167

С учетом трансформации оксидов азота в атмосфере:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс ЗВ, т/год, _M_ = KNO2 · M = 0.8 · 0.0000022 = 0.0000018

Максимальный из разовых выброс ЗВ, г/с, _G_ = KNO2 · G = 0.8 · 0.000167 = 0.000134

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс ЗВ, т/год, _M_ = KNO · M = 0.13 · 0.0000022 = 0.0000003

Максимальный из разовых выброс ЗВ, г/с, _G_ = KNO · G = 0.13 · 0.000167 = 0.000022

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Выброс ЗВ, г/мин, GM = 0.006

Валовый выброс, т/год, _M_ = 60 · GM · T · N / 106 = 60 · 0.006 · 3.66 · 1 / 106 = 0.00000132

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = NMAX · GM / 60 = 1 · 0.006 / 60 = 0.0001

Итого выбросы от бензопил:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.000134 | 0.0000018 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.000022 | 0.0000003 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0001 | 0.00000132 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.013333 | 0.000176 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) | 0.001167 | 0.00002 |

Источник загрязнения: 5504, Труба выхлопная

Источник выделения: 5504/001, Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 1.6

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 0.00944

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 1.6 · 30 / 3600 = 0.013333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.00944 · 30 / 103 = 0.0002832

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 1.6 · 1.2 / 3600 = 0.000533

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.00944 · 1.2 / 103 = 0.00001133

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 1.6 · 39 / 3600 = 0.017333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.00944 · 39 / 103 = 0.0003682

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 1.6 · 10 / 3600 = 0.004444

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.00944 · 10 / 103 = 0.0000944

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 1.6 · 25 / 3600 = 0.011111

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.00944 · 25 / 103 = 0.000236

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 1.6 · 12 / 3600 = 0.005333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.00944 · 12 / 103 = 0.0001133

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 1.6 · 1.2 / 3600 = 0.000533

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.00944 · 1.2 / 103 = 0.00001133

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 1.6 · 5 / 3600 = 0.002222

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.00944 · 5 / 103 = 0.0000472

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.013333 | 0.0002832 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.017333 | 0.0003682 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.002222 | 0.0000472 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.004444 | 0.0000944 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.011111 | 0.000236 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.000533 | 0.00001133 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.000533 | 0.00001133 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.005333 | 0.0001133 |

Источник загрязнения: 6501, Строительная площадка

Источник выделения: 6501/001, Срезка ПРС бульдозерами

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Бульдозеры

Марка бульдозера: ДЗ-110А

************************************************************

Перерабатываемый материал: ПРС

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова, KR1 = 2

Удельное выделение твердых частиц с 1 т материала,

перемещаемого бульдозером, г/т (табл.19), Q = 0.85

Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K2 = 0.1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K1SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K1 = 1.7

Чистое время работы бульдозера в смену, час, TСМ = 8

Количество смен работы бульдозера в год, NСМ = 40.3

Общее количество работающих бульдозеров данной марки, шт., NБ = 1

Количество одновременно работающих бульдозеров данной марки, шт., NБMAX = 1

Объем призмы волочения, м3, V = 1.5

Время цикла, с, TЦБ = 48

Плотность породы, т/м3, Y = 1.6

Коэффициент разрыхления горной массы, KP = 1.3

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Валовый выброс, т/год (6.5), _M_ = Q · 3.6 · Y · V · TСМ · NСМ · 10-3 · K1SR · K2 · NБ / (TЦБ · KP) = 0.85 · 3.6 · 1.6 · 1.5 · 8 · 40.3 · 10-3 · 1.2 · 0.1 · 1 / (48 · 1.3) = 0.0045533

Максимальный разовый выброс, г/с (6.6), _G_ = Q · Y · V · K1 · K2 · NБMAX / (TЦБ · KP) = 0.85 · 1.6 · 1.5 · 1.7 · 0.1 · 1 / (48 · 1.3) = 0.005558

Надвижка растительного грунта по откосам

Марка бульдозера: ДЗ-110А

************************************************************

Перерабатываемый материал: ПРС

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова, KR1 = 2

Удельное выделение твердых частиц с 1 т материала,

перемещаемого бульдозером, г/т (табл.19), Q = 0.85

Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K2 = 0.1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K1SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K1 = 1.7

Чистое время работы бульдозера в смену, час, TСМ = 8

Количество смен работы бульдозера в год, NСМ = 40.3

Общее количество работающих бульдозеров данной марки, шт., NБ = 1

Количество одновременно работающих бульдозеров данной марки, шт., NБMAX = 1

Объем призмы волочения, м3, V = 1.5

Время цикла, с, TЦБ = 48

Плотность породы, т/м3, Y = 1.6

Коэффициент разрыхления горной массы, KP = 1.3

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Валовый выброс, т/год (6.5), _M_ = Q · 3.6 · Y · V · TСМ · NСМ · 10-3 · K1SR · K2 · NБ / (TЦБ · KP) = 0.85 · 3.6 · 1.6 · 1.5 · 8 · 40.3 · 10-3 · 1.2 · 0.1 · 1 / (48 · 1.3) = 0.0045533

Максимальный разовый выброс, г/с (6.6), _G_ = Q · Y · V · K1 · K2 · NБMAX / (TЦБ · KP) = 0.85 · 1.6 · 1.5 · 1.7 · 0.1 · 1 / (48 · 1.3) = 0.00555769231

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005558 | 0.0091066 |

Источник загрязнения: 6501, Строительная площадка

Источник выделения: 6501/002, Демонтаж стальной трубы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Оборудование работает на открытом воздухе

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Отрезные станки (арматурная сталь)

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 0.6

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.023

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.023 · 0.6 · 1 / 106 = 0.0000497

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.023 · 1 = 0.0046

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.055

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.055 · 0.6 · 1 / 106 = 0.000119

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.055 · 1 = 0.011

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.011 | 0.000119 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0046 | 0.0000497 |

Источник загрязнения: 6501, Строительная площадка

Источник выделения: 6501/003, Разработка грунта в отвал экскаваторами

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Экскаваторы

Вид работ: Экскавация на отвале

Перерабатываемый материал: Горная порода

Крепость горной массы, KR1 = 2

Марка экскаватора: ЭКГ-5А (5.6)

Вместимость ковша, м3 (табл.П2.1 из [2]), E = 5.6

Время цикла экскаватора, сек. (табл.П2.1 из [2]), TЦ = 39

Общее количество работающих экскаваторов данной марки, шт., _KOLIV_ = 1

Количество одновременно работающих экскаваторов данной марки, шт., KK = 1

Уд. выделение пыли при экскавации породы, г/м3 (табл.17), QUD = 4.4

Влажность материала, %, VL = 7

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K2 = 0.6

Категория пород по трудности экскавации: 2

Коэфф. разрыхления горной массы (табл.18), KP = 1.25

Коэфф. экскавации для данного типа экскаваторов

и категории породы по трудности экскавации (табл.18), KЭ = 0.84

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K1SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K1 = 1.7

Чистое время работы экскаватора в год, час, TR = 2.2325

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Валовый выброс, т/г (6.1), MЭ1 = _KOLIV_ · QUD · (3.6 · E · KЭ / TЦ) · TR · K1SR · K2 · 10-3 = 1 · 4.4 · (3.6 · 5.6 · 0.84 / 39) · 2.2325 · 1.2 · 0.6 · 10-3 = 0.00307

Максимальный разовый выброс, г/с (6.2), MЭР1 = KK · QUD · E · KЭ · K1 · K2 / (1 / 3 · TЦ) = 1 · 4.4 · 5.6 · 0.84 · 1.7 · 0.6 / (1 / 3 · 39) = 1.624

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1.624 | 0.00307 |

Источник загрязнения: 6501, Строительная площадка

Источник выделения: 6501/004, Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Экскаваторы

Вид работ: Экскавация в забое

Перерабатываемый материал: Горная порода

Крепость горной массы, KR1 = 2

Марка экскаватора: ЭКГ-5А (5.6)

Вместимость ковша, м3 (табл.П2.1 из [2]), E = 5.6

Время цикла экскаватора, сек. (табл.П2.1 из [2]), TЦ = 39

Общее количество работающих экскаваторов данной марки, шт., _KOLIV_ = 1

Количество одновременно работающих экскаваторов данной марки, шт., KK = 1

Уд. выделение пыли при экскавации породы, г/м3 (табл.17), QUD = 3.4

Влажность материала, %, VL = 7

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K2 = 0.6

Категория пород по трудности экскавации: 2

Коэфф. разрыхления горной массы (табл.18), KP = 1.25

Коэфф. экскавации для данного типа экскаваторов

и категории породы по трудности экскавации (табл.18), KЭ = 0.84

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K1SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K1 = 1.7

Чистое время работы экскаватора в год, час, TR = 1243.15

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Валовый выброс, т/г (6.1), MЭ1 = _KOLIV_ · QUD · (3.6 · E · KЭ / TЦ) · TR · K1SR · K2 · 10-3 = 1 · 3.4 · (3.6 · 5.6 · 0.84 / 39) · 1243.15 · 1.2 · 0.6 · 10-3 = 1.321

Максимальный разовый выброс, г/с (6.2), MЭР1 = KK · QUD · E · KЭ · K1 · K2 / (1 / 3 · TЦ) = 1 · 3.4 · 5.6 · 0.84 · 1.7 · 0.6 / (1 / 3 · 39) = 1.255

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1.255 | 1.321 |

Источник загрязнения: 6501, Строительная площадка

Источник выделения: 6501/005, Рыхление скального грунта гидромолотом

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Песчаник

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением

Оборудование: Пневматический бурильный молоток при бурении сухим способом

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч (табл.16), G = 360

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1

Максимальный разовый выброс , г/ч, GC = N · G · (1-N) = 1 · 360 · (1-0) = 360

Продолжительность работы в течении 20 минут, мин, TN = 20

Максимальный разовый выброс, г/с (9), Q = GC / 3600 · TN · 60 / 1200 = 360 / 3600 · 20 · 60 / 1200 = 0.1

Время работы в год, часов, RT = 60

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 360 · 60 · 10-6 = 0.0216

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1 | 0.0216 |

Источник загрязнения: 6501, Строительная площадка

Источник выделения: 6501/006, Транспортировка и разгрузка грунта автосамосвалами

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при транспортных работах

Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: >5 - < = 10 тонн

Коэфф., учитывающий грузоподъемность (табл.3.3.1), C1 = 1

Средняя скорость передвижения автотранспорта: >30 км/час

Коэфф., учитывающий скорость передвижения (табл.3.3.2), C2 = 3.5

Состояние дороги: Дорога со щебеночным покрытием

Коэфф., учитывающий состояние дороги (табл.3.3.3), C3 = 0.5

Число автомашин, одновременно работающих в карьере, шт., N1 = 1

Средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км, L = 1

Число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час, N = 2

Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 0.01

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, Q1 = 1450

Влажность поверхностного слоя дороги, %, VL = 6

Коэфф., учитывающий увлажненность дороги (табл.3.1.4), K5 = 0.6

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала на платформе, C4 = 1.45

Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с, V1 = 3.4

Средняя скорость движения транспортного средства, км/час, V2 = 35

Скорость обдува, м/с, VOB = (V1 · V2 / 3.6)0.5 = (3.4 · 35 / 3.6)0.5 = 5.75

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала в кузове (табл.3.3.4), C5 = 1.26

Площадь открытой поверхности материала в кузове, м2, S = 12

Перевозимый материал: Глина

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с (табл.3.1.1), Q = 0.004

Влажность перевозимого материала, %, VL = 7

Коэфф., учитывающий влажность перевозимого материала (табл.3.1.4), K5M = 0.6

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 107

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 111

Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 111 / 24 = 9.25

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Максимальный разовый выброс, г/с (3.3.1), G = KOC · (C1 · C2 · C3 · K5 · C7 · N · L · Q1 / 3600 + C4 · C5 · K5M · Q · S · N1) = 0.4 · (1 · 3.5 · 0.5 · 0.6 · 0.01 · 2 · 1 · 1450 / 3600 + 1.45 · 1.26 · 0.6 · 0.004 · 12 · 1) = 0.02443

Валовый выброс, т/год (3.3.2), M = 0.0864 · G · (365-(TSP + TD)) = 0.0864 · 0.02443 · (365-(107 + 9.25)) = 0.525

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Суглинок (по глине)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 7

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.4

Операция: Разгрузка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 5-10

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.6

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.02

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 190

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 63.33

Высота падения материала, м, GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.5

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G20 · 106 · B' / 1200 = 0.05 · 0.02 · 1.7 · 1 · 0.4 · 0.6 · 63.33 · 106 · 0.5 / 1200 = 10.77

Согласно обоснования производительности автосамосвалов, время разгрузки одного самосвала принимается равным не более 2-х мин для «неблагоприятных условий». Соответственно продолжительность разгрузки составляет менее 20 минут, в связи с чем, согласно п.2.1 [2] выброс пыли приводится к 20-ти минутному интервалу осреднения.

Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20), TT = 2.0

Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с ,

GC = А * TT * 60 / 1200 = 10.77 * 2.0 * 60 / 1200 = 1.077

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 1371.4

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.05 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.4 · 0.6 · 190 · 0.5 · 1371.4 = 37.5

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 10.77

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 37.5

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1.077 | 38.025 |

Источник загрязнения: 6501, Строительная площадка

Источник выделения: 6501/007, Разработка грунта бульдозерами

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Бульдозеры

Марка бульдозера: ДЗ-110А

************************************************************

Перерабатываемый материал: Горная порода

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова, KR1 = 2

Удельное выделение твердых частиц с 1 т материала,

перемещаемого бульдозером, г/т (табл.19), Q = 0.85

Влажность материала, %, VL = 7

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K2 = 0.6

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K1SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K1 = 1.7

Чистое время работы бульдозера в смену, час, TСМ = 8

Количество смен работы бульдозера в год, NСМ = 19.3

Общее количество работающих бульдозеров данной марки, шт., NБ = 1

Количество одновременно работающих бульдозеров данной марки, шт., NБMAX = 1

Объем призмы волочения, м3, V = 1.5

Время цикла, с, TЦБ = 48

Плотность породы, т/м3, Y = 1.6

Коэффициент разрыхления горной массы, KP = 1.3

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Валовый выброс, т/год (6.5), _M_ = Q · 3.6 · Y · V · TСМ · NСМ · 10-3 · K1SR · K2 · NБ / (TЦБ · KP) = 0.85 · 3.6 · 1.6 · 1.5 · 8 · 19.3 · 10-3 · 1.2 · 0.6 · 1 / (48 · 1.3) = 0.013084

Максимальный разовый выброс, г/с (6.6), _G_ = Q · Y · V · K1 · K2 · NБMAX / (TЦБ · KP) = 0.85 · 1.6 · 1.5 · 1.7 · 0.6 · 1 / (48 · 1.3) = 0.0333462

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0333462 | 0.013084 |

Источник загрязнения: 6501, Строительная площадка

Источник выделения: 6501/008, Разработка грунта вручную

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Суглинок (по глине)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 7

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.4

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 5

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.7

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.02

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 3.5

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 1.2

Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.4

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G20 · 106 · B' / 1200 = 0.05 · 0.02 · 1.7 · 1 · 0.4 · 0.6 · 1.2 · 106 · 0.4 / 1200 = 0.1632

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 45.1406

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.05 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.4 · 0.6 · 3.5 · 0.4 · 45.1406 = 0.0182

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.1632

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 0.0182

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1632 | 0.0182 |

Источник загрязнения: 6501, Строительная площадка

Источник выделения: 6501/009, Обратная засыпка грунта бульдозерами

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Бульдозеры

Марка бульдозера: ДЗ-110А

************************************************************

Перерабатываемый материал: Горная порода

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова, KR1 = 2

Удельное выделение твердых частиц с 1 т материала,

перемещаемого бульдозером, г/т (табл.19), Q = 0.85

Влажность материала, %, VL = 7

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K2 = 0.6

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K1SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K1 = 1.7

Чистое время работы бульдозера в смену, час, TСМ = 4.68

Количество смен работы бульдозера в год, NСМ = 1

Общее количество работающих бульдозеров данной марки, шт., NБ = 1

Количество одновременно работающих бульдозеров данной марки, шт., NБMAX = 1

Объем призмы волочения, м3, V = 1.5

Время цикла, с, TЦБ = 48

Плотность породы, т/м3, Y = 1.6

Коэффициент разрыхления горной массы, KP = 1.3

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Валовый выброс, т/год (6.5), _M_ = Q · 3.6 · Y · V · TСМ · NСМ · 10-3 · K1SR · K2 · NБ / (TЦБ · KP) = 0.85 · 3.6 · 1.6 · 1.5 · 4.68 · 1 · 10-3 · 1.2 · 0.6 · 1 / (48 · 1.3) = 0.000397

Максимальный разовый выброс, г/с (6.6), _G_ = Q · Y · V · K1 · K2 · NБMAX / (TЦБ · KP) = 0.85 · 1.6 · 1.5 · 1.7 · 0.6 · 1 / (48 · 1.3) = 0.0333462

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0333462 | 0.000397 |

Источник загрязнения: 6501, Строительная площадка

Источник выделения: 6501/010, Обратная засыпка грунта вручную

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Суглинок (по глине)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 7

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.4

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 5-10

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.7

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.02

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 3.5

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 1.2

Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.4

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G20 · 106 · B' / 1200 = 0.05 · 0.02 · 1.7 · 1 · 0.4 · 0.6 · 1.2 · 106 · 0.4 / 1200 = 0.1632

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 67.66

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.05 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.4 · 0.6 · 3.5 · 0.4 · 67.66 = 0.0273

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.1632

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 0.0273

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1632 | 0.0273 |

Источник загрязнения: 6501, Строительная площадка

Источник выделения: 6501/011, Планировка откоса и полотна

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Бульдозеры

Марка бульдозера: ДЗ-110А

************************************************************

Перерабатываемый материал: Горная порода

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова, KR1 = 2

Удельное выделение твердых частиц с 1 т материала,

перемещаемого бульдозером, г/т (табл.19), Q = 0.85

Влажность материала, %, VL = 7

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K2 = 0.6

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K1SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K1 = 1.7

Чистое время работы бульдозера в смену, час, TСМ = 8

Количество смен работы бульдозера в год, NСМ = 26.01

Общее количество работающих бульдозеров данной марки, шт., NБ = 1

Количество одновременно работающих бульдозеров данной марки, шт., NБMAX = 1

Объем призмы волочения, м3, V = 1.5

Время цикла, с, TЦБ = 48

Плотность породы, т/м3, Y = 1.6

Коэффициент разрыхления горной массы, KP = 1.3

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Валовый выброс, т/год (6.5), _M_ = Q · 3.6 · Y · V · TСМ · NСМ · 10-3 · K1SR · K2 · NБ / (TЦБ · KP) = 0.85 · 3.6 · 1.6 · 1.5 · 8 · 26.01 · 10-3 · 1.2 · 0.6 · 1 / (48 · 1.3) = 0.0176324

Максимальный разовый выброс, г/с (6.6), _G_ = Q · Y · V · K1 · K2 · NБMAX / (TЦБ · KP) = 0.85 · 1.6 · 1.5 · 1.7 · 0.6 · 1 / (48 · 1.3) = 0.0333462

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0333462 | 0.0176324 |

Источник загрязнения: 6501, Строительная площадка

Источник выделения: 6501/012, Машины бурильно-крановые глубина бурения 3,5 м

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Песчаник

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением

Оборудование: Буровой станок БСШ-1 с пылеуловителем

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч (табл.16), G = 396

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1

Максимальный разовый выброс , г/ч, GC = N · G · (1-N) = 1 · 396 · (1-0) = 396

Продолжительность работы в течении 20 минут, мин, TN = 20

Максимальный разовый выброс, г/с (9), Q = GC / 3600 · TN · 60 / 1200 = 396 / 3600 · 20 · 60 / 1200 = 0.11

Время работы в год, часов, RT = 5

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 396 · 5 · 10-6 = 0.00198

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.11 | 0.00198 |

Источник загрязнения: 6501, Строительная площадка

Источник выделения: 6501/013, Бурт щебня фракции 20-40 мм

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Щебень из осад. пород крупн. от 20мм и более

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 20

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.5

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.04

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.02

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 5

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 5

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.6

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G20 · 106 · B' / 1200 = 0.04 · 0.02 · 1.7 · 1 · 0.8 · 0.5 · 5 · 106 · 0.6 / 1200 = 1.36

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 3.806

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.04 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.8 · 0.5 · 5 · 0.6 · 3.806 = 0.004385

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 1.36

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 0.004385

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Щебень из осад. пород крупн. от 20мм и более

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 20

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.5

Поверхность пыления в плане, м2, F = 8.5

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек, Q' = 0.002

Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1), B = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q' · F = 1.7 · 1 · 0.8 · 1.45 · 0.5 · 0.002 · 8.5 = 0.01676

Время работы склада в году, часов, RT = 3600

Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1), BГОД = K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q' · F  · RT · 0.0036 = 1.2 · 1 · 0.8 · 1.45 · 0.5 · 0.002 · 8.5  · 3600 · 0.0036 = 0.1533

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.01676

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 0.1533

Распределение щебня фракции 20-40 мм бульдозерами

Тип источника выделения: Бульдозеры

Марка бульдозера: ДЗ-110А

************************************************************

Перерабатываемый материал: Горная порода

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова, KR1 = 2

Удельное выделение твердых частиц с 1 т материала,

перемещаемого бульдозером, г/т (табл.19), Q = 0.85

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K2 = 0.8

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K1SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K1 = 1.7

Чистое время работы бульдозера в смену, час, TСМ = 0.2

Количество смен работы бульдозера в год, NСМ = 1

Общее количество работающих бульдозеров данной марки, шт., NБ = 1

Количество одновременно работающих бульдозеров данной марки, шт., NБMAX = 1

Объем призмы волочения, м3, V = 1.5

Время цикла, с, TЦБ = 48

Плотность породы, т/м3, Y = 1.85

Коэффициент разрыхления горной массы, KP = 1.3

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Валовый выброс, т/год (6.5), _M_ = Q · 3.6 · Y · V · TСМ · NСМ · 10-3 · K1SR · K2 · NБ / (TЦБ · KP) = 0.85 · 3.6 · 1.85 · 1.5 · 0.2 · 1 · 10-3 · 1.2 · 0.8 · 1 / (48 · 1.3) = 0.00003

Максимальный разовый выброс, г/с (6.6), _G_ = Q · Y · V · K1 · K2 · NБMAX / (TЦБ · KP) = 0.85 · 1.85 · 1.5 · 1.7 · 0.8 · 1 / (48 · 1.3) = 0.05140865385

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1.36 | 0.157715 |

Источник загрязнения: 6501, Строительная площадка

Источник выделения: 6501/014, Бурт щебня фракции 40-80 (70) мм

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Щебень из осад. пород крупн. от 20мм и более

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 70

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.4

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.04

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.02

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 5

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 5

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.6

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G20 · 106 · B' / 1200 = 0.04 · 0.02 · 1.7 · 1 · 0.8 · 0.4 · 5 · 106 · 0.6 / 1200 = 1.088

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 22.6046

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.04 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.8 · 0.4 · 5 · 0.6 · 22.6046 = 0.02083

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 1.088

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 0.02083

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Щебень из осад. пород крупн. от 20мм и более

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 70

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.4

Поверхность пыления в плане, м2, F = 50

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек, Q' = 0.002

Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1), B = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q' · F = 1.7 · 1 · 0.8 · 1.45 · 0.4 · 0.002 · 50 = 0.0789

Время работы склада в году, часов, RT = 3600

Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1), BГОД = K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q' · F  · RT · 0.0036 = 1.2 · 1 · 0.8 · 1.45 · 0.4 · 0.002 · 50  · 3600 · 0.0036 = 0.722

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.0789

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 0.722

Распределение щебня фракции 40-80 (70) мм бульдозерами

Тип источника выделения: Бульдозеры

Марка бульдозера: ДЗ-110А

************************************************************

Перерабатываемый материал: Горная порода

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова, KR1 = 2

Удельное выделение твердых частиц с 1 т материала,

перемещаемого бульдозером, г/т (табл.19), Q = 0.85

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K2 = 0.8

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K1SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K1 = 1.7

Чистое время работы бульдозера в смену, час, TСМ = 1.18

Количество смен работы бульдозера в год, NСМ = 1

Общее количество работающих бульдозеров данной марки, шт., NБ = 1

Количество одновременно работающих бульдозеров данной марки, шт., NБMAX = 1

Объем призмы волочения, м3, V = 1.5

Время цикла, с, TЦБ = 48

Плотность породы, т/м3, Y = 1.85

Коэффициент разрыхления горной массы, KP = 1.3

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Валовый выброс, т/год (6.5), _M_ = Q · 3.6 · Y · V · TСМ · NСМ · 10-3 · K1SR · K2 · NБ / (TЦБ · KP) = 0.85 · 3.6 · 1.85 · 1.5 · 1.18 · 1 · 10-3 · 1.2 · 0.8 · 1 / (48 · 1.3) = 0.0001542

Максимальный разовый выброс, г/с (6.6), _G_ = Q · Y · V · K1 · K2 · NБMAX / (TЦБ · KP) = 0.85 · 1.85 · 1.5 · 1.7 · 0.8 · 1 / (48 · 1.3) = 0.05140865385

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1.088 | 0.7429842 |

Источник загрязнения: 6501, Строительная площадка

Источник выделения: 6501/015, Бурт песка

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Песок

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 2.9

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 2

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.8

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.03

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 0.4125

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 0.4125

Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.4

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G20 · 106 · B' / 1200 = 0.05 · 0.03 · 1.7 · 1 · 0.8 · 0.8 · 0.4125 · 106 · 0.4 / 1200 = 0.2244

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 1

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.05 · 0.03 · 1.2 · 1 · 0.8 · 0.8 · 0.4125 · 0.4 · 1 = 0.00019

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.2244

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 0.00019

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.2244 | 0.00019 |

Источник загрязнения: 6501, Строительная площадка

Источник выделения: 6501/016, Бурт песчано-гравийной смеси

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 20

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.5

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.03

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.04

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 25

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 10

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.6

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G20 · 106 · B' / 1200 = 0.03 · 0.04 · 1.7 · 1 · 0.8 · 0.5 · 10 · 106 · 0.6 / 1200 = 4.08

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 1105.10532

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.03 · 0.04 · 1.2 · 1 · 0.8 · 0.5 · 25 · 0.6 · 1105.10532 = 9.55

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 4.08

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 9.55

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 20

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.5

Поверхность пыления в плане, м2, F = 50

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек, Q' = 0.002

Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1), B = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q' · F = 1.7 · 1 · 0.8 · 1.45 · 0.5 · 0.002 · 50 = 0.0986

Время работы склада в году, часов, RT = 3600

Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1), BГОД = K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q' · F  · RT · 0.0036 = 1.2 · 1 · 0.8 · 1.45 · 0.5 · 0.002 · 50  · 3600 · 0.0036 = 0.902

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.0986

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 0.902

Распределение песчано-гравийной смеси бульдозерами

Тип источника выделения: Бульдозеры

Марка бульдозера: ДЗ-110А

************************************************************

Перерабатываемый материал: Горная порода

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова, KR1 = 2

Удельное выделение твердых частиц с 1 т материала,

перемещаемого бульдозером, г/т (табл.19), Q = 0.85

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K2 = 0.8

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K1SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K1 = 1.7

Чистое время работы бульдозера в смену, час, TСМ = 8

Количество смен работы бульдозера в год, NСМ = 40.3

Общее количество работающих бульдозеров данной марки, шт., NБ = 1

Количество одновременно работающих бульдозеров данной марки, шт., NБMAX = 1

Объем призмы волочения, м3, V = 1.5

Время цикла, с, TЦБ = 48

Плотность породы, т/м3, Y = 1.65

Коэффициент разрыхления горной массы, KP = 1.15

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Валовый выброс, т/год (6.5), _M_ = Q · 3.6 · Y · V · TСМ · NСМ · 10-3 · K1SR · K2 · NБ / (TЦБ · KP) = 0.85 · 3.6 · 1.65 · 1.5 · 8 · 40.3 · 10-3 · 1.2 · 0.8 · 1 / (48 · 1.15) = 0.0424643

Максимальный разовый выброс, г/с (6.6), _G_ = Q · Y · V · K1 · K2 · NБMAX / (TЦБ · KP) = 0.85 · 1.65 · 1.5 · 1.7 · 0.8 · 1 / (48 · 1.15) = 0.05183152174

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 4.08 | 10.4944643 |

Источник загрязнения: 6501, Строительная площадка

Источник выделения: 6501/017, Бурт бутового камня

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Песчаник

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 3

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.7

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 100

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.4

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.04

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.01

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 5

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 5

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.6

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G20 · 106 · B' / 1200 = 0.04 · 0.01 · 1.7 · 1 · 0.7 · 0.4 · 5 · 106 · 0.6 / 1200 = 0.476

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 13.95618

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.04 · 0.01 · 1.2 · 1 · 0.7 · 0.4 · 5 · 0.6 · 13.95618 = 0.00563

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.476

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 0.00563

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Песчаник

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 3

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.7

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 100

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.4

Поверхность пыления в плане, м2, F = 28

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек, Q' = 0.005

Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1), B = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q' · F = 1.7 · 1 · 0.7 · 1.45 · 0.4 · 0.005 · 28 = 0.0966

Время работы склада в году, часов, RT = 3600

Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1), BГОД = K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q' · F  · RT · 0.0036 = 1.2 · 1 · 0.7 · 1.45 · 0.4 · 0.005 · 28  · 3600 · 0.0036 = 0.884

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.0966

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 0.884

Распределение бутового камня бульдозерами

Тип источника выделения: Бульдозеры

Марка бульдозера: ДЗ-110А

************************************************************

Перерабатываемый материал: Горная порода

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова, KR1 = 2

Удельное выделение твердых частиц с 1 т материала,

перемещаемого бульдозером, г/т (табл.19), Q = 0.85

Влажность материала, %, VL = 3

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K2 = 0.8

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K1SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K1 = 1.7

Чистое время работы бульдозера в смену, час, TСМ = 0.64

Количество смен работы бульдозера в год, NСМ = 1

Общее количество работающих бульдозеров данной марки, шт., NБ = 1

Количество одновременно работающих бульдозеров данной марки, шт., NБMAX = 1

Объем призмы волочения, м3, V = 1.5

Время цикла, с, TЦБ = 48

Плотность породы, т/м3, Y = 2.1

Коэффициент разрыхления горной массы, KP = 1.3

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Валовый выброс, т/год (6.5), _M_ = Q · 3.6 · Y · V · TСМ · NСМ · 10-3 · K1SR · K2 · NБ / (TЦБ · KP) = 0.85 · 3.6 · 2.1 · 1.5 · 0.64 · 1 · 10-3 · 1.2 · 0.8 · 1 / (48 · 1.3) = 0.000095

Максимальный разовый выброс, г/с (6.6), _G_ = Q · Y · V · K1 · K2 · NБMAX / (TЦБ · KP) = 0.85 · 2.1 · 1.5 · 1.7 · 0.8 · 1 / (48 · 1.3) = 0.05835576923

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.476 | 0.889725 |

Источник загрязнения №6501, Строительная площадка

Источник выделения №6501/018, Гидроизоляция строительных конструкций

Расчет выбросов проводился по удельным выбросам, принятым по Приложению 3 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18 апреля 2008 года №100-п. Согласно разъяснений «Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (дополненное и переработанное), ОАО «НИИ Атмосфера», СПб, 2012г., в процессе гидроизоляции фундаментов битумными составами в атмосферный воздух выделяются пары нефтепродуктов, которые нормируются по углеводородам предельным С12-С19. Удельный выброс паров нефтепродуктов (углеводороды предельные С12-С19) составляет 0,003 г·с/м2.

Согласно ведомости, строительно-монтажных работ, суммарная площадь, подлежащая гидроизоляции обмазочной битумной мастикой, составляет 1003 м2.

Время высыхания нанесенного слоя битумной мастики на основе растворителей, при +20ºС составляет не более 24 часов [справочные данные по битумным мастикам, а также ГОСТ 30693-2000. Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия.], при этом интенсивное выделение летучих углеводородных соединений происходит в течении первых 1-2 часов (принимается max значение). Секундный выброс определялся по соотношению площади (м2) окрашиваемой 1-им работником за период интенсивного выделения (2 часа). Согласно Единых норм и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы [ЕНиР. Сборник Е11 Изоляционные работы] норма времени на окрашивание 100 м2 площади гидроизоляционных работ, составляет 4,8 часа на 2-х работников. Соответственно, площадь, окрашиваемая одним работником за период интенсивного выделения (2 часа), составит: 100м2 / 4,8ч * 2ч / 2чел = 20,83 м2.

Максимальный разовый выброс (г/сек), составит:

0,003 г·с/м2 * 20,83м2 = 0,0625 г/сек.

Валовый выброс определяется из соотношения удельного выброса углеводородов на общую площадь окрашиваемой поверхности и времени сушки.

M = U * S * T / 106, т/год

где:

U – удельный выброс паров нефтепродуктов, 0,003 г·с/м2;

S – площадь окрашиваемой поверхности, м2;

Т – время высыхания, сек.

| Наименование ЗВ | U, г·с/м2 | S, м2 | T, час | Выбросы ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/сек | т/год |
| Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,003 | 1003 | 86400 (24ч) | 0,0625 | 0,25998 |

Источник загрязнения: 6501, Строительная площадка

Источник выделения: 6501/019, Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): Э42 (АНО-6)

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 0.01

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.01

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 16.7

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 14.97

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 14.97 · 0.01 / 106 · (1-0) = 0.00000015

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 14.97 · 0.01 / 3600 · (1-0) = 0.000042

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.73

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.73 · 0.01 / 106 · (1-0) = 0.00000002

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.73 · 0.01 / 3600 · (1-0) = 0.000005

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.000042 | 0.00000015 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.000005 | 0.00000002 |

Источник загрязнения: 6501, Строительная площадка

Источник выделения: 6501/020, Покрасочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0006

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.3

Марка ЛКМ: Растворитель Р-4

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 26

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0006 · 100 · 26 · 100 · 10-6 = 0.000156

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.3 · 100 · 26 · 100 / (3.6 · 106) = 0.021667

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 12

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0006 · 100 · 12 · 100 · 10-6 = 0.000072

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.3 · 100 · 12 · 100 / (3.6 · 106) = 0.01

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 62

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0006 · 100 · 62 · 100 · 10-6 = 0.000372

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.3 · 100 · 62 · 100 / (3.6 · 106) = 0.051667

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0033

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.5

Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0033 · 45 · 100 · 100 · 10-6 = 0.001485

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.5 · 45 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0625

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0008

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.5

Марка ЛКМ: Краска масляная МА-15 (Эмаль МС-17)

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 57

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0008 · 57 · 100 · 100 · 10-6 = 0.000456

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.5 · 57 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.07916666667

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 1.0032

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 1.2

Марка ЛКМ: Лак битумный БТ-123, Лак БТ-577

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 63

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 57.4

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 1.0032 · 63 · 57.4 · 100 · 10-6 = 0.3627772

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 1.2 · 63 · 57.4 · 100 / (3.6 · 106) = 0.12054

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 42.6

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 1.0032 · 63 · 42.6 · 100 · 10-6 = 0.269239

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 1.2 · 63 · 42.6 · 100 / (3.6 · 106) = 0.08946

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.001

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.5

Марка ЛКМ: Эмаль ХВ-124

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 27

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 26

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.001 · 27 · 26 · 100 · 10-6 = 0.0000702

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.5 · 27 · 26 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00975

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 12

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.001 · 27 · 12 · 100 · 10-6 = 0.0000324

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.5 · 27 · 12 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0045

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 62

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.001 · 27 · 62 · 100 · 10-6 = 0.0001674

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.5 · 27 · 62 · 100 / (3.6 · 106) = 0.02325

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.12054 | 0.3647182 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.051667 | 0.0005394 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0.01 | 0.0001044 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.021667 | 0.0002262 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.08946 | 0.269239 |

Источник загрязнения N 6501, Строительная площадка

Источник выделения N 6501/021, Устройство противофильтрационного экрана из геомембраны

В соответствии с проектными решениями, в качестве противофильтрационного экрана, принято использование геомембраны для водоотводных канав и емкостей. Параметры стандартного рулона геомембраны HDPE-G, имеют следующие показатели: ширина рулона – 6 м, длина рулона - 50 м, удлинение на разрыв – до 700%.

Площадь емкости, покрываемой геомембраной составляет 1918,62 м2.

Полимерные листы укладываются внахлест и свариваются аппаратом горячего воздуха под давлением с получением двойного шва шириной 100 мм. Площадь рулона при заданных параметрах составляет 300 м2 (6м х 50м). Количество рулонов для емкости составит 7 рулонов. Учитывая условия конструкции, где при укладке полимерные листы свариваются с двух сторон, соответственно ширина сварного шва составит 200 мм (100мм*2), исходя из ширины сварных швов их площадь составит: 0,2м × 50 м × 7 р = 70 м2.

Время, затрачиваемое на сварку, согласно сметной документации составляет 5,03 часа.

Расчет:

Максимальный разовый выброс, G, г/сек: принимаем, что один стык сваривается за 1 секунду: г/сек = удельный выброс.

Валовый выброс (т/год), рассчитывается по формуле:

M = G * T * 3600 / 106, т/год

где:

М – валовый выброс, т/год;

G – максимальный разовый выброс, г/сек;

Т – «чистое» время сварки, ч/год;

Итого выбросы:

| Наименование ЗВ | Удельное выделение ЗВ на одну сварку (встык), г/сек | Время работы установки, час/год | Выбросы ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | г/сек | т/год |
| Углерода оксид (код 0337) | 0,009 | 5,03 | 0,009 | 0,000163 |
| Хлорэтилен (код 0827) | 0,0039 |  | 0,0039 | 0,000071 |

Источник загрязнения: 6501, Строительная площадка

Источник выделения: 6501/022, Слив, хранение и розлив битумных вяжущих

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе

асфальтобетонных заводов

Тип источника выделения: Битумоплавильная установка

Время работы оборудования, ч/год, _T_ = 84.2

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Об'ем производства битума, т/год, MY = 7.8

Валовый выброс, т/год (ф-ла 6.7[1]), _M_ = (1 · MY) / 1000 = (1 · 7.8) / 1000 = 0.0078

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = _M_ · 106 / (_T_ · 3600) = 0.0078 · 106 / (84.2 · 3600) = 0.0257324

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0257324 | 0.0078 |

Источник загрязнения: 6501, Строительная площадка

Источник выделения: 6501/023, Дрели электрические

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна

Оборудование работает на открытом воздухе

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид станков: Сверлильные станки (дрели электрические)

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 2.6

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 4), Q = 0.0011

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.0011 · 2.6 · 1 / 106 = 0.0000103

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.0011 · 1 = 0.00022

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.00022 | 0.0000103 |

Источник загрязнения: 6501, Строительная площадка

Источник выделения: 6501/024, Заправка оборудования

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

____________________________________________________________

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 3.92

Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 0.4295

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), CAMOZ = 1.98

Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 0.4295

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CAMVL = 2.66

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 0.4

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта, NN = 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2), GB = NN · CMAX · VTRK / 3600 = 1 · 3.92 · 0.4 / 3600 = 0.0004356

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ · QOZ + CAMVL · QVL) · 10-6 = (1.98 · 0.4295 + 2.66 · 0.4295) · 10-6 = 0.000001993

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (0.4295 + 0.4295) · 10-6 = 0.00002148

Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.000001993 + 0.00002148 = 0.00002347

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.00002347 / 100 = 0.0000234

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.0004356 / 100 = 0.0004344

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.00002347 / 100 = 0.0000001

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.0004356 / 100 = 0.00000122

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000122 | 0.0000001 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0004344 | 0.0000234 |

Источник загрязнения: 6501, Строительная площадка

Источник выделения: 6501/025, Заливка масла в оборудование

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт: Масла

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

____________________________________________________________

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 0.39

Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 0.4445

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), CAMOZ = 0.25

Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 0.4445

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CAMVL = 0.24

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 0.4

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта, NN = 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2), GB = NN · CMAX · VTRK / 3600 = 1 · 0.39 · 0.4 / 3600 = 0.0000433

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ · QOZ + CAMVL · QVL) · 10-6 = (0.25 · 0.4445 + 0.24 · 0.4445) · 10-6 = 0.000000218

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 12.5

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 12.5 · (0.4445 + 0.4445) · 10-6 = 0.00000556

Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.000000218 + 0.00000556 = 0.00000578

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.00000578 / 100 = 0.000006

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0000433 / 100 = 0.0000433

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.0000433 | 0.000006 |

Источник загрязнения: 6501, Строительная площадка

Источник выделения: 6501/026, Хранение и отгрузка строительного мусора

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Кирпич, бой

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 4

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.7

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 100

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.4

Поверхность пыления в плане, м2, F = 4

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек, Q' = 0.002

Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1), B = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q' · F = 1.7 · 1 · 0.7 · 1.45 · 0.4 · 0.002 · 4 = 0.00552

Время работы склада в году, часов, RT = 5904

Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1), BГОД = K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q' · F  · RT · 0.0036 = 1.2 · 1 · 0.7 · 1.45 · 0.4 · 0.002 · 4  · 5904 · 0.0036 = 0.0828

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.00552

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 0.0828

Отгрузка строительного мусора

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Кирпич, бой

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 4

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.7

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 100

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.4

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.01

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 8.5248

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 3

Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.4

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G20 · 106 · B' / 1200 = 0.05 · 0.01 · 1.7 · 1 · 0.7 · 0.4 · 3 · 106 · 0.4 / 1200 = 0.238

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 1

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.05 · 0.01 · 1.2 · 1 · 0.7 · 0.4 · 8.5248 · 0.4 · 1 = 0.000573

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.238

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 0.000573

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.238 | 0.083373 |

Источник загрязнения: 6501, Строительная площадка

Источник выделения: 6501/027, Автотранспорт и спецтехника

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

Выбросы по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 3 | 1 |  | 1.00 |  | 1 | 30 | 113 | 85 | 2 | 7 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 1.5 |  | 3.87 |  | 0.02806 |  |  | 0.002436 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.25 |  | 0.72 |  | 0.00513 |  |  | 0.000446 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.5 |  | 2.6 |  | 0.01394 |  |  | 0.001206 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.5 |  | 2.6 |  | 0.002265 |  |  | 0.000196 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.02 |  | 0.27 |  | 0.001722 |  |  | 0.0001485 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.072 |  | 0.441 |  | 0.00292 |  |  | 0.0002523 |  |  |  |

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 3 | 3 |  | 1.00 |  | 1 | 20 | 75 | 55 | 2 | 7 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 2.8 |  | 5.58 |  | 0.0422 |  |  | 0.00729 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.35 |  | 0.99 |  | 0.00708 |  |  | 0.00122 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.6 |  | 3.5 |  | 0.0186 |  |  | 0.0032 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.6 |  | 3.5 |  | 0.00302 |  |  | 0.00052 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.03 |  | 0.315 |  | 0.00203 |  |  | 0.000348 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.09 |  | 0.504 |  | 0.003356 |  |  | 0.000578 |  |  |  |

| Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 61 - 100 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 3 | 1 |  | 1.00 |  | 1 | 160 | 160 | 80 | 12 | 12 | 6 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 2.4 |  | 1.413 |  | 0.02967 |  |  | 0.002136 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.3 |  | 0.459 |  | 0.00804 |  |  | 0.000579 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.48 |  | 2.47 |  | 0.0316 |  |  | 0.00227 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.48 |  | 2.47 |  | 0.00514 |  |  | 0.000369 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.06 |  | 0.369 |  | 0.00586 |  |  | 0.000422 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.097 |  | 0.207 |  | 0.0035 |  |  | 0.0002517 |  |  |  |

| Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 61 - 100 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 3 | 2 |  | 1.00 |  | 1 | 220 | 220 | 110 | 12 | 12 | 6 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 2.4 |  | 1.413 |  | 0.02967 |  |  | 0.00587 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.3 |  | 0.459 |  | 0.00804 |  |  | 0.001592 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.48 |  | 2.47 |  | 0.0316 |  |  | 0.00626 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.48 |  | 2.47 |  | 0.00514 |  |  | 0.001017 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.06 |  | 0.369 |  | 0.00586 |  |  | 0.00116 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.097 |  | 0.207 |  | 0.0035 |  |  | 0.000692 |  |  |  |

| Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 101 - 160 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 3 | 2 |  | 1.00 |  | 1 | 125 | 125 | 65 | 12 | 12 | 6 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 3.91 |  | 2.295 |  | 0.0482 |  |  | 0.00548 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.49 |  | 0.765 |  | 0.01336 |  |  | 0.00151 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.0513 |  |  | 0.00578 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.00833 |  |  | 0.000939 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.1 |  | 0.603 |  | 0.00958 |  |  | 0.00108 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.16 |  | 0.342 |  | 0.00578 |  |  | 0.000652 |  |  |  |

| ВСЕГО по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1778 | 0.023212 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.04165 | 0.005347 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.14704 | 0.018716 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.02505 | 0.0031585 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.019056 | 0.002426 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.023895 | 0.003041 |

Выбросы по периоду: Теплый период (t>5)

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 157 | 1 |  | 1.00 |  | 1 | 30 | 113 | 85 | 2 | 7 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 1.5 |  | 3.5 |  | 0.02575 |  |  | 0.1172 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.25 |  | 0.7 |  | 0.00501 |  |  | 0.0228 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.5 |  | 2.6 |  | 0.01394 |  |  | 0.0631 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.5 |  | 2.6 |  | 0.002265 |  |  | 0.01026 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.02 |  | 0.2 |  | 0.00129 |  |  | 0.00582 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.072 |  | 0.39 |  | 0.002606 |  |  | 0.0118 |  |  |  |

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 157 | 3 |  | 1.00 |  | 1 | 20 | 75 | 55 | 2 | 7 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 2.8 |  | 5.1 |  | 0.0392 |  |  | 0.355 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.35 |  | 0.9 |  | 0.00652 |  |  | 0.0589 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.6 |  | 3.5 |  | 0.0186 |  |  | 0.1674 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.6 |  | 3.5 |  | 0.00302 |  |  | 0.0272 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.03 |  | 0.25 |  | 0.001625 |  |  | 0.0146 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.09 |  | 0.45 |  | 0.00303 |  |  | 0.0272 |  |  |  |

| Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 61 - 100 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 157 | 1 |  | 1.00 |  | 1 | 160 | 160 | 80 | 12 | 12 | 6 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 2.4 |  | 1.29 |  | 0.0278 |  |  | 0.1047 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.3 |  | 0.43 |  | 0.0076 |  |  | 0.0286 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.48 |  | 2.47 |  | 0.0316 |  |  | 0.119 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.48 |  | 2.47 |  | 0.00514 |  |  | 0.01933 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.06 |  | 0.27 |  | 0.00434 |  |  | 0.01636 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.097 |  | 0.19 |  | 0.00324 |  |  | 0.0122 |  |  |  |

| Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 61 - 100 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 157 | 2 |  | 1.00 |  | 1 | 220 | 220 | 110 | 12 | 12 | 6 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 2.4 |  | 1.29 |  | 0.0278 |  |  | 0.288 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.3 |  | 0.43 |  | 0.0076 |  |  | 0.0787 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.48 |  | 2.47 |  | 0.0316 |  |  | 0.327 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.48 |  | 2.47 |  | 0.00514 |  |  | 0.0532 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.06 |  | 0.27 |  | 0.00434 |  |  | 0.045 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.097 |  | 0.19 |  | 0.00324 |  |  | 0.03354 |  |  |  |

| Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 101 - 160 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 157 | 2 |  | 1.00 |  | 1 | 125 | 125 | 65 | 12 | 12 | 6 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 3.91 |  | 2.09 |  | 0.0451 |  |  | 0.2685 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.49 |  | 0.71 |  | 0.01252 |  |  | 0.0741 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.0513 |  |  | 0.3024 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.00833 |  |  | 0.0491 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.1 |  | 0.45 |  | 0.00723 |  |  | 0.0427 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.16 |  | 0.31 |  | 0.00529 |  |  | 0.03124 |  |  |  |

| ВСЕГО по периоду: Теплый период (t>5) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.16565 | 1.1334 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.03925 | 0.2631 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.14704 | 0.9789 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.018825 | 0.12448 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.017406 | 0.11598 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.023895 | 0.15909 |

Выбросы по периоду: Холодный период (t<-5)

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = -5

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 12 | 1 |  | 1.00 |  | 1 | 30 | 113 | 85 | 2 | 7 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 1.5 |  | 4.3 |  | 0.0307 |  |  | 0.01066 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.25 |  | 0.8 |  | 0.00563 |  |  | 0.001954 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.5 |  | 2.6 |  | 0.01394 |  |  | 0.00482 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.5 |  | 2.6 |  | 0.002265 |  |  | 0.000784 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.02 |  | 0.3 |  | 0.001906 |  |  | 0.000658 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.072 |  | 0.49 |  | 0.00322 |  |  | 0.001114 |  |  |  |

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 12 | 3 |  | 1.00 |  | 1 | 20 | 75 | 55 | 2 | 7 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 2.8 |  | 6.2 |  | 0.046 |  |  | 0.0318 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.35 |  | 1.1 |  | 0.00776 |  |  | 0.00535 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.6 |  | 3.5 |  | 0.0186 |  |  | 0.0128 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.6 |  | 3.5 |  | 0.00302 |  |  | 0.00208 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.03 |  | 0.35 |  | 0.00224 |  |  | 0.00154 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.09 |  | 0.56 |  | 0.003706 |  |  | 0.00255 |  |  |  |

| Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 61 - 100 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 12 | 1 |  | 1.00 |  | 1 | 160 | 160 | 80 | 12 | 12 | 6 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 2.4 |  | 1.57 |  | 0.03206 |  |  | 0.00924 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.3 |  | 0.51 |  | 0.00882 |  |  | 0.00254 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.48 |  | 2.47 |  | 0.0316 |  |  | 0.0091 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.48 |  | 2.47 |  | 0.00514 |  |  | 0.001478 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.06 |  | 0.41 |  | 0.00649 |  |  | 0.00187 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.097 |  | 0.23 |  | 0.00385 |  |  | 0.00111 |  |  |  |

| Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 61 - 100 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 12 | 2 |  | 1.00 |  | 1 | 220 | 220 | 110 | 12 | 12 | 6 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 2.4 |  | 1.57 |  | 0.03206 |  |  | 0.0254 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.3 |  | 0.51 |  | 0.00882 |  |  | 0.00699 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.48 |  | 2.47 |  | 0.0316 |  |  | 0.025 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.48 |  | 2.47 |  | 0.00514 |  |  | 0.00406 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.06 |  | 0.41 |  | 0.00649 |  |  | 0.00514 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.097 |  | 0.23 |  | 0.00385 |  |  | 0.00305 |  |  |  |

| Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 101 - 160 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 12 | 2 |  | 1.00 |  | 1 | 125 | 125 | 65 | 12 | 12 | 6 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 3.91 |  | 2.55 |  | 0.0521 |  |  | 0.0237 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.49 |  | 0.85 |  | 0.01467 |  |  | 0.00663 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.0513 |  |  | 0.0231 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.00833 |  |  | 0.00376 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.1 |  | 0.67 |  | 0.0106 |  |  | 0.00478 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.16 |  | 0.38 |  | 0.00636 |  |  | 0.00287 |  |  |  |

| ВСЕГО по периоду: Холодный (t=-5,град.С) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.19289 | 0.1008 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.0457 | 0.023464 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.14704 | 0.07482 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.027736 | 0.013988 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.020986 | 0.010693 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.023895 | 0.012162 |

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.14704 | 1.0726776 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.023895 | 0.17431011 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.027736 | 0.1416265 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.020986 | 0.129099 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.19289 | 1.257412 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.0457 | 0.291911 |