Результаты расчета рассеивания концентраций

загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы

на 2027 год

1. Общие сведения.

Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v4.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

Расчет выполнен Головной проектный институт ТОО "Корпорация Казахмыс"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Сертифицирована Госстандартом РФ рег.N РОСС RU.СП09.H00090 до 05.12.2015                                   |

| Согласовывается в ГГО им.А.И.Воейкова начиная с 30.04.1999                                                 |

| Согласование: письмо ГГО N 2368/25 от 13.12.2016 на срок вплоть до ввода в действие новых НД               |

| Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета № 01-03436/23и выдано 21.04.2023      |

| Согласовано Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных  |

| ресурсов Республики Казахстан исх.N 28-02-28/ЖТ-Б-13 от 23.02.2022 на использование ПК "ЭРА" v3.0          |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pабочие файлы созданы по следующему запросу:

Расчёт на существующее положение.

Город = МС Жезказган_____________ Расчетный год:2027 На начало года

Базовый   год:2027

Объект   NG1  NG2  NG3  NG4  NG5  NG6  NG7  NG8  NG9 Режим предпр.:  1 - Основной

0005

Примесь = 0123 ( Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)

(274) )

Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.0000000  ПДКс.с. =   0.0400000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь = 0143 ( Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) )

Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.0100000  ПДКс.с. =   0.0010000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Примесь = 0301 ( Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.2000000  ПДКс.с. =   0.0400000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Примесь = 0304 ( Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.4000000  ПДКс.с. =   0.0600000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь = 0328 ( Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) ) Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.1500000  ПДКс.с. =   0.0500000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь = 0330 ( Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )

Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.0500000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь = 0333 ( Сероводород (Дигидросульфид) (518) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.0080000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Примесь = 0337 ( Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   5.0000000  ПДКс.с. =   3.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 4

Примесь = 0616 ( Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.2000000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь = 0621 ( Метилбензол (349) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.6000000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь = 0827 ( Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.0000000  ПДКс.с. =   0.0100000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 1

Примесь = 1210 ( Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.1000000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 4

Примесь = 1301 ( Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.0300000  ПДКс.с. =   0.0100000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Примесь = 1325 ( Формальдегид (Метаналь) (609) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.0500000  ПДКс.с. =   0.0100000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Примесь = 1401 ( Пропан-2-он (Ацетон) (470) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.3500000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 4

Примесь = 2704 ( Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) )

Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   5.0000000  ПДКс.с. =   1.5000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 4

Примесь = 2732 ( Керосин (654*) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   1.2000000 ( = ОБУВ)  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 0

Примесь = 2735 ( Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) )

Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.0500000 ( = ОБУВ)  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 0

Примесь = 2752 ( Уайт-спирит (1294*) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   1.0000000 ( = ОБУВ)  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 0

Примесь = 2754 ( Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на

С); Растворитель РПК-265П) (10) )

Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   1.0000000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 4

Примесь = 2902 ( Взвешенные частицы (116) ) Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.1500000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь = 2908 ( Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер,

зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) )

Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.3000000  ПДКс.с. =   0.1000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь = 2930 ( Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) ) Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.0400000 ( = ОБУВ)  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 0

Гр.суммации = 6007 ( 0301 + 0330 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00

Примесь - 0301 ( Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.2000000  ПДКс.с. =   0.0400000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Примесь - 0330 ( Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )

Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.0500000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Гр.суммации = 6037 ( 0333 + 1325 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00

Примесь - 0333 ( Сероводород (Дигидросульфид) (518) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.0080000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Примесь - 1325 ( Формальдегид (Метаналь) (609) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.0500000  ПДКс.с. =   0.0100000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Гр.суммации = 6044 ( 0330 + 0333 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00

Примесь - 0330 ( Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )

Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.0500000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь - 0333 ( Сероводород (Дигидросульфид) (518) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.0080000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Гр.суммации = __ПЛ ( 2902 + 2908 + 2930 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00

Примесь - 2902 ( Взвешенные частицы (116) ) Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.1500000  ПДКсг =   0.1500000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь - 2908 ( Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер,

зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) )

Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.1500000  ПДКсг =   0.1500000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь - 2930 ( Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) ) Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.1500000  ПДКсг =   0.1500000 без учета фона. Кл.опасн. = 0

2. Параметры города

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Название: МС Жезказган

Коэффициент А =  200

Скорость ветра Uмр = 9.0 м/с (для лета 9.0, для зимы 12.0)

Средняя скорость ветра = 3.4 м/с

Температура летняя = 31.6 град.C

Температура зимняя =  -18.0  град.C

Коэффициент рельефа =  1.00

Площадь города = 0.0 кв.км

Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:51

Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6501  П1    2.0                       0.0    3647.00    1618.00     400.00      10.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0000420

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:51

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6501 |    0.000042| П1 |   0.011251 |   0.50  |     5.7  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.000042 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.011251 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|----------------------------------------------------------------|

|Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:51

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6200x4200 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:51

Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:51

Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:51

Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:51

Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:51

Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6501  П1    2.0                       0.0    3647.00    1618.00     400.00      10.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0000050

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:51

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6501 |  0.00000500| П1 |   0.053575 |   0.50  |     5.7  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=  0.00000500 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.053575 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:51

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6200x4200 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:51

Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3115,  Y= 2082

размеры: длина(по Х)= 6200, ширина(по Y)= 4200, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3715.0 м,  Y=  1582.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0007062 доли ПДКмр|

|       0.0000071 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   341 град.

и скорости ветра  0.55 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1| 0.00000500|   0.0007062 | 100.00 |100.00 | 141.2491302  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:51

Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0007062 долей ПДКмр

=  0.0000071 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  3715.0 м

( X-столбец 38, Y-строка 27)     Yм =  1582.0 м

При опасном направлении ветра  :     341 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.55 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:51

Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  1144.3 м,  Y=  2143.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0000072 доли ПДКмр|

|     7.158874E-8 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   102 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1| 0.00000500|   0.0000072 | 100.00 |100.00 |   1.4317749  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:51

Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  374

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3445.8 м,  Y=  1875.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0001146 доли ПДКмр|

|       0.0000011 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   159 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1| 0.00000500|   0.0001146 | 100.00 |100.00 |  22.9235973  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:51

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

5501  Т     2.0  0.10 0.260  0.0020 180.0    3475.00    1619.00                             1.0 1.00 0  0.0007600

5502  Т     2.0 0.040 124.5  0.1564 450.0    3553.00    1618.00                             1.0 1.00 0  0.0368330

5503  Т     2.0 0.030 12.29  0.0087 200.0    3648.00    1618.00                             1.0 1.00 0  0.0001340

5504  Т     2.0 0.040 22.93  0.0288 100.0    3738.00    1618.00                             1.0 1.00 0  0.0133330

6501  П1    2.0                       0.0    3647.00    1618.00     400.00      10.00  0.00 1.0 1.00 0  0.1470400

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:51

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 5501 |    0.000760| Т  |   0.591179 |   0.50  |     5.2  |

|   2 | 5502 |    0.036833| Т  |   0.467298 |   7.12  |    57.6  |

|   3 | 5503 |    0.000134| Т  |   0.038785 |   0.59  |     8.9  |

|   4 | 5504 |    0.013333| Т  |   1.754503 |   0.65  |    14.0  |

|   5 | 6501 |    0.147040| П1 |  26.258785 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.198100 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =    29.110550 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.62 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:51

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6200x4200 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.62 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:51

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3115,  Y= 2082

размеры: длина(по Х)= 6200, ширина(по Y)= 4200, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3715.0 м,  Y=  1582.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.9226372 доли ПДКмр|

|       0.3845275 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    35 град.

и скорости ветра  0.60 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.1470|   1.0424094 |  54.22 | 54.22 |   7.0892916  |

|  2 | 5504 | Т |     0.0133|   0.8802294 |  45.78 |100.00 |  66.0188522  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (3 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:51

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  1.9226372 долей ПДКмр

=  0.3845275 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  3715.0 м

( X-столбец 38, Y-строка 27)     Yм =  1582.0 м

При опасном направлении ветра  :      35 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.60 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:51

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  1144.3 м,  Y=  2143.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0321360 доли ПДКмр|

|       0.0064272 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   102 град.

и скорости ветра  2.44 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.1470|   0.0259293 |  80.69 | 80.69 | 0.176341683  |

|  2 | 5502 | Т |     0.0368|   0.0037845 |  11.78 | 92.46 | 0.102747709  |

|  3 | 5504 | Т |     0.0133|   0.0022920 |   7.13 | 99.59 | 0.171907827  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0320058    99.59                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0001302     0.41 (2 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:51

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  374

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3556.8 м,  Y=  1877.8 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.3136157 доли ПДКмр|

|       0.0627231 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   181 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.1470|   0.1569635 |  50.05 | 50.05 |   1.0674882  |

|  2 | 5502 | Т |     0.0368|   0.1565708 |  49.92 | 99.97 |   4.2508292  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.3135343    99.97                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0000814     0.03 (3 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:52

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

5501  Т     2.0  0.10 0.260  0.0020 180.0    3475.00    1619.00                             1.0 1.00 0  0.0001234

5502  Т     2.0 0.040 124.5  0.1564 450.0    3553.00    1618.00                             1.0 1.00 0  0.0478830

5503  Т     2.0 0.030 12.29  0.0087 200.0    3648.00    1618.00                             1.0 1.00 0  0.0000220

5504  Т     2.0 0.040 22.93  0.0288 100.0    3738.00    1618.00                             1.0 1.00 0  0.0173330

6501  П1    2.0                       0.0    3647.00    1618.00     400.00      10.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0238950

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:52

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 5501 |    0.000123| Т  |   0.047994 |   0.50  |     5.2  |

|   2 | 5502 |    0.047883| Т  |   0.303745 |   7.12  |    57.6  |

|   3 | 5503 |    0.000022| Т  |   0.003184 |   0.59  |     8.9  |

|   4 | 5504 |    0.017333| Т  |   1.140434 |   0.65  |    14.0  |

|   5 | 6501 |    0.023895| П1 |   2.133615 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.089256 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     3.628972 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      1.10 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:52

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6200x4200 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.1 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:52

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3115,  Y= 2082

размеры: длина(по Х)= 6200, ширина(по Y)= 4200, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3715.0 м,  Y=  1582.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.6861178 доли ПДКмр|

|       0.2744471 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    33 град.

и скорости ветра  0.82 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 5504 | Т |     0.0173|   0.6136363 |  89.44 | 89.44 |  35.4027748  |

|  2 | 6501 | П1|     0.0239|   0.0724807 |  10.56 |100.00 |   3.0332994  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (3 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:52

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.6861178 долей ПДКмр

=  0.2744471 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  3715.0 м

( X-столбец 38, Y-строка 27)     Yм =  1582.0 м

При опасном направлении ветра  :      33 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.82 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:52

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  1144.3 м,  Y=  2143.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0062316 доли ПДКмр|

|       0.0024926 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   102 град.

и скорости ветра  1.77 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 5502 | Т |     0.0479|   0.0031116 |  49.93 | 49.93 | 0.064982571  |

|  2 | 6501 | П1|     0.0239|   0.0018193 |  29.19 | 79.13 | 0.076135352  |

|  3 | 5504 | Т |     0.0173|   0.0012919 |  20.73 | 99.86 | 0.074531406  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0062227    99.86                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0000089     0.14 (2 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:52

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  374

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3556.8 м,  Y=  1877.8 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1145317 доли ПДКмр|

|       0.0458127 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   181 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 5502 | Т |     0.0479|   0.1017712 |  88.86 | 88.86 |   2.1254148  |

|  2 | 6501 | П1|     0.0239|   0.0127538 |  11.14 | 99.99 | 0.533744395  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.1145251    99.99                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0000067     0.01 (3 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:52

Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

5501  Т     2.0  0.10 0.260  0.0020 180.0    3475.00    1619.00                             3.0 1.00 0  0.0001190

5502  Т     2.0 0.040 124.5  0.1564 450.0    3553.00    1618.00                             3.0 1.00 0  0.0061390

5504  Т     2.0 0.040 22.93  0.0288 100.0    3738.00    1618.00                             3.0 1.00 0  0.0022220

6501  П1    2.0                       0.0    3647.00    1618.00     400.00      10.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0277360

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:52

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 5501 |    0.000119| Т  |   0.370265 |   0.50  |     2.6  |

|   2 | 5502 |    0.006139| Т  |   0.311541 |   7.12  |    28.8  |

|   3 | 5504 |    0.002222| Т  |   1.169581 |   0.65  |     7.0  |

|   4 | 6501 |    0.027736| П1 |  19.812670 |   0.50  |     5.7  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.036216 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =    21.664055 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.60 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:52

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6200x4200 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.6 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:52

Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3115,  Y= 2082

размеры: длина(по Х)= 6200, ширина(по Y)= 4200, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3715.0 м,  Y=  1582.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.4959684 доли ПДКмр|

|       0.0743953 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    33 град.

и скорости ветра  0.82 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 5504 | Т |   0.002222|   0.2500307 |  50.41 | 50.41 | 112.5250702  |

|  2 | 6501 | П1|     0.0277|   0.2459379 |  49.59 |100.00 |   8.8671007  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (2 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:52

Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.4959684 долей ПДКмр

=  0.0743953 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  3715.0 м

( X-столбец 38, Y-строка 27)     Yм =  1582.0 м

При опасном направлении ветра  :      33 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.82 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:52

Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  1144.3 м,  Y=  2143.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0032169 доли ПДКмр|

|       0.0004825 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   102 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.0277|   0.0026474 |  82.30 | 82.30 | 0.095451668  |

|  2 | 5502 | Т |   0.006139|   0.0003745 |  11.64 | 93.94 | 0.061007377  |

|  3 | 5504 | Т |   0.002222|   0.0001839 |   5.72 | 99.66 | 0.082768030  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0032059    99.66                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0000110     0.34 (1 источник)           |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:52

Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  374

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3556.8 м,  Y=  1877.8 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0724506 доли ПДКмр|

|       0.0108676 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   181 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.0277|   0.0414335 |  57.19 | 57.19 |   1.4938543  |

|  2 | 5502 | Т |   0.006139|   0.0310081 |  42.80 | 99.99 |   5.0510020  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0724416    99.99                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0000089     0.01 (2 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:52

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

5501  Т     2.0  0.10 0.260  0.0020 180.0    3475.00    1619.00                             1.0 1.00 0  0.0027780

5502  Т     2.0 0.040 124.5  0.1564 450.0    3553.00    1618.00                             1.0 1.00 0  0.0122780

5503  Т     2.0 0.030 12.29  0.0087 200.0    3648.00    1618.00                             1.0 1.00 0  0.0001000

5504  Т     2.0 0.040 22.93  0.0288 100.0    3738.00    1618.00                             1.0 1.00 0  0.0044440

6501  П1    2.0                       0.0    3647.00    1618.00     400.00      10.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0209860

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:52

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 5501 |    0.002778| Т  |   0.864366 |   0.50  |     5.2  |

|   2 | 5502 |    0.012278| Т  |   0.062308 |   7.12  |    57.6  |

|   3 | 5503 |    0.000100| Т  |   0.011578 |   0.59  |     8.9  |

|   4 | 5504 |    0.004444| Т  |   0.233916 |   0.65  |    14.0  |

|   5 | 6501 |    0.020986| П1 |   1.499094 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.040586 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     2.671261 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.67 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:52

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6200x4200 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.67 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:52

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3115,  Y= 2082

размеры: длина(по Х)= 6200, ширина(по Y)= 4200, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3715.0 м,  Y=  1582.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1781852 доли ПДКмр|

|       0.0890926 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    34 град.

и скорости ветра  0.73 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 5504 | Т |   0.004444|   0.1234063 |  69.26 | 69.26 |  27.7692013  |

|  2 | 6501 | П1|     0.0210|   0.0547790 |  30.74 |100.00 |   2.6102645  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (3 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:52

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1781852 долей ПДКмр

=  0.0890926 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  3715.0 м

( X-столбец 38, Y-строка 27)     Yм =  1582.0 м

При опасном направлении ветра  :      34 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.73 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:52

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  1144.3 м,  Y=  2143.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0025222 доли ПДКмр|

|       0.0012611 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   102 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.0210|   0.0013764 |  54.57 | 54.57 | 0.065585680  |

|  2 | 5502 | Т |     0.0123|   0.0005494 |  21.78 | 76.35 | 0.044748560  |

|  3 | 5501 | Т |   0.002778|   0.0003289 |  13.04 | 89.39 | 0.118379034  |

|  4 | 5504 | Т |   0.004444|   0.0002599 |  10.31 | 99.70 | 0.058488399  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0025146    99.70                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0000077     0.30 (1 источник)           |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:52

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  374

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3556.8 м,  Y=  1877.8 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0299569 доли ПДКмр|

|       0.0149784 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   181 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 5502 | Т |     0.0123|   0.0208767 |  69.69 | 69.69 |   1.7003317  |

|  2 | 6501 | П1|     0.0210|   0.0089609 |  29.91 | 99.60 | 0.426995456  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0298376    99.60                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0001193     0.40 (3 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:52

Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6501  П1    2.0                       0.0    3647.00    1618.00     400.00      10.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0000012

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:52

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6501 |  0.00000122| П1 |   0.005447 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=  0.00000122 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.005447 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|----------------------------------------------------------------|

|Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:52

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6200x4200 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:52

Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:52

Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:52

Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:52

Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:52

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

5501  Т     2.0  0.10 0.260  0.0020 180.0    3475.00    1619.00                             1.0 1.00 0  0.0065651

5502  Т     2.0 0.040 124.5  0.1564 450.0    3553.00    1618.00                             1.0 1.00 0  0.0306940

5503  Т     2.0 0.030 12.29  0.0087 200.0    3648.00    1618.00                             1.0 1.00 0  0.0133330

5504  Т     2.0 0.040 22.93  0.0288 100.0    3738.00    1618.00                             1.0 1.00 0  0.0111110

6501  П1    2.0                       0.0    3647.00    1618.00     400.00      10.00  0.00 1.0 1.00 0  0.2018900

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:52

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 5501 |    0.006565| Т  |   0.204271 |   0.50  |     5.2  |

|   2 | 5502 |    0.030694| Т  |   0.015577 |   7.12  |    57.6  |

|   3 | 5503 |    0.013333| Т  |   0.154364 |   0.59  |     8.9  |

|   4 | 5504 |    0.011111| Т  |   0.058484 |   0.65  |    14.0  |

|   5 | 6501 |    0.201890| П1 |   1.442162 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.263593 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     1.874858 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.57 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:52

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6200x4200 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.57 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:52

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3115,  Y= 2082

размеры: длина(по Х)= 6200, ширина(по Y)= 4200, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3615.0 м,  Y=  1582.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0997589 доли ПДКмр|

|       0.4987945 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    48 град.

и скорости ветра  0.61 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.2019|   0.0639152 |  64.07 | 64.07 | 0.316584200  |

|  2 | 5503 | Т |     0.0133|   0.0342449 |  34.33 | 98.40 |   2.5684333  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0981601    98.40                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0015988     1.60 (3 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:52

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0997589 долей ПДКмр

=  0.4987945 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  3615.0 м

( X-столбец 37, Y-строка 27)     Yм =  1582.0 м

При опасном направлении ветра  :      48 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.61 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:53

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  1144.3 м,  Y=  2143.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0017464 доли ПДКмр|

|       0.0087319 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   102 град.

и скорости ветра  2.52 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.2019|   0.0014284 |  81.79 | 81.79 | 0.007075231  |

|  2 | 5502 | Т |     0.0307|   0.0001231 |   7.05 | 88.84 | 0.004009090  |

|  3 | 5503 | Т |     0.0133|   0.0000803 |   4.60 | 93.44 | 0.006023018  |

|  4 | 5504 | Т |     0.0111|   0.0000757 |   4.33 | 97.77 | 0.006812958  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0017075    97.77                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0000389     2.23 (1 источник)           |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:53

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  374

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3821.3 м,  Y=  1877.7 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0179092 доли ПДКмр|

|       0.0895458 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   210 град.

и скорости ветра  0.56 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.2019|   0.0144498 |  80.68 | 80.68 | 0.071572423  |

|  2 | 5503 | Т |     0.0133|   0.0015963 |   8.91 | 89.60 | 0.119721875  |

|  3 | 5504 | Т |     0.0111|   0.0011058 |   6.17 | 95.77 | 0.099519387  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0171518    95.77                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0007574     4.23 (2 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:53

Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

ПДКмр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6501  П1    2.0                       0.0    3647.00    1618.00     400.00      10.00  0.00 1.0 1.00 0  0.1205400

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:53

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

ПДКмр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6501 |    0.120540| П1 |  21.526348 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.120540 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =    21.526348 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:53

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

ПДКмр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6200x4200 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:53

Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

ПДКмр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3115,  Y= 2082

размеры: длина(по Х)= 6200, ширина(по Y)= 4200, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3815.0 м,  Y=  1582.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.0223385 доли ПДКмр|

|       0.2044677 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   301 град.

и скорости ветра  0.57 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.1205|   1.0223385 | 100.00 |100.00 |   8.4813213  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   1.0223385   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:53

Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

ПДКмр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  1.0223385 долей ПДКмр

=  0.2044677 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  3815.0 м

( X-столбец 39, Y-строка 27)     Yм =  1582.0 м

При опасном направлении ветра  :     301 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.57 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:53

Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

ПДКмр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  1144.3 м,  Y=  2143.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0213248 доли ПДКмр|

|       0.0042650 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   102 град.

и скорости ветра  2.54 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.1205|   0.0213248 | 100.00 |100.00 | 0.176910281  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0213248   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:53

Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

ПДКмр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  374

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3445.8 м,  Y=  1875.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2177797 доли ПДКмр|

|       0.0435559 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   148 град.

и скорости ветра  0.56 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.1205|   0.2177797 | 100.00 |100.00 |   1.8067006  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.2177797   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:53

Примесь   :0621 - Метилбензол (349)

ПДКмр для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6501  П1    2.0                       0.0    3647.00    1618.00     400.00      10.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0516670

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:53

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :0621 - Метилбензол (349)

ПДКмр для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6501 |    0.051667| П1 |   3.075609 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.051667 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     3.075609 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:53

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :0621 - Метилбензол (349)

ПДКмр для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6200x4200 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:53

Примесь   :0621 - Метилбензол (349)

ПДКмр для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3115,  Y= 2082

размеры: длина(по Х)= 6200, ширина(по Y)= 4200, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3815.0 м,  Y=  1582.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1460681 доли ПДКмр|

|       0.0876408 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   301 град.

и скорости ветра  0.57 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.0517|   0.1460681 | 100.00 |100.00 |   2.8271053  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.1460681   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:53

Примесь   :0621 - Метилбензол (349)

ПДКмр для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1460681 долей ПДКмр

=  0.0876408 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  3815.0 м

( X-столбец 39, Y-строка 27)     Yм =  1582.0 м

При опасном направлении ветра  :     301 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.57 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:53

Примесь   :0621 - Метилбензол (349)

ПДКмр для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  1144.3 м,  Y=  2143.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0030468 доли ПДКмр|

|       0.0018281 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   102 град.

и скорости ветра  2.54 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.0517|   0.0030468 | 100.00 |100.00 | 0.058970086  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0030468   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:53

Примесь   :0621 - Метилбензол (349)

ПДКмр для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  374

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3445.8 м,  Y=  1875.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0311156 доли ПДКмр|

|       0.0186694 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   148 град.

и скорости ветра  0.56 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.0517|   0.0311156 | 100.00 |100.00 | 0.602233648  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0311156   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:53

Примесь   :0827 - Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)

ПДКмр для примеси 0827 = 0.1 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6501  П1    2.0                       0.0    3647.00    1618.00     400.00      10.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0039000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:53

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :0827 - Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)

ПДКмр для примеси 0827 = 0.1 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6501 |    0.003900| П1 |   1.392944 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.003900 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     1.392944 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:53

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :0827 - Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)

ПДКмр для примеси 0827 = 0.1 мг/м3 (=10ПДКсс)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6200x4200 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:53

Примесь   :0827 - Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)

ПДКмр для примеси 0827 = 0.1 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3115,  Y= 2082

размеры: длина(по Х)= 6200, ширина(по Y)= 4200, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3815.0 м,  Y=  1582.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0661542 доли ПДКмр|

|       0.0066154 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   301 град.

и скорости ветра  0.57 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|   0.003900|   0.0661542 | 100.00 |100.00 |  16.9626293  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0661542   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:53

Примесь   :0827 - Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)

ПДКмр для примеси 0827 = 0.1 мг/м3 (=10ПДКсс)

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0661542 долей ПДКмр

=  0.0066154 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  3815.0 м

( X-столбец 39, Y-строка 27)     Yм =  1582.0 м

При опасном направлении ветра  :     301 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.57 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:54

Примесь   :0827 - Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)

ПДКмр для примеси 0827 = 0.1 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  1144.3 м,  Y=  2143.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0013799 доли ПДКмр|

|       0.0001380 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   102 град.

и скорости ветра  2.54 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|   0.003900|   0.0013799 | 100.00 |100.00 | 0.353820533  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0013799   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:53

Примесь   :0827 - Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)

ПДКмр для примеси 0827 = 0.1 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  374

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3445.8 м,  Y=  1875.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0140923 доли ПДКмр|

|       0.0014092 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   148 град.

и скорости ветра  0.56 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|   0.003900|   0.0140923 | 100.00 |100.00 |   3.6134026  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0140923   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:54

Примесь   :1210 - Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

ПДКмр для примеси 1210 = 0.1 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6501  П1    2.0                       0.0    3647.00    1618.00     400.00      10.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0100000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:54

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :1210 - Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

ПДКмр для примеси 1210 = 0.1 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6501 |    0.010000| П1 |   3.571652 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.010000 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     3.571652 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:54

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :1210 - Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

ПДКмр для примеси 1210 = 0.1 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6200x4200 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:54

Примесь   :1210 - Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

ПДКмр для примеси 1210 = 0.1 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3115,  Y= 2082

размеры: длина(по Х)= 6200, ширина(по Y)= 4200, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3815.0 м,  Y=  1582.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1696265 доли ПДКмр|

|       0.0169626 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   301 град.

и скорости ветра  0.57 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|   0.010000|   0.1696265 | 100.00 |100.00 |  16.9626484  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.1696265   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:54

Примесь   :1210 - Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

ПДКмр для примеси 1210 = 0.1 мг/м3

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1696265 долей ПДКмр

=  0.0169626 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  3815.0 м

( X-столбец 39, Y-строка 27)     Yм =  1582.0 м

При опасном направлении ветра  :     301 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.57 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:54

Примесь   :1210 - Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

ПДКмр для примеси 1210 = 0.1 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  1144.3 м,  Y=  2143.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0035382 доли ПДКмр|

|       0.0003538 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   102 град.

и скорости ветра  2.54 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|   0.010000|   0.0035382 | 100.00 |100.00 | 0.353820533  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0035382   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:54

Примесь   :1210 - Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

ПДКмр для примеси 1210 = 0.1 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  374

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3445.8 м,  Y=  1875.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0361340 доли ПДКмр|

|       0.0036134 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   148 град.

и скорости ветра  0.56 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|   0.010000|   0.0361340 | 100.00 |100.00 |   3.6134028  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0361340   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:54

Примесь   :1301 - Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

ПДКмр для примеси 1301 = 0.03 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

5502  Т     2.0 0.040 124.5  0.1564 450.0    3553.00    1618.00                             1.0 1.00 0  0.0014730

5504  Т     2.0 0.040 22.93  0.0288 100.0    3738.00    1618.00                             1.0 1.00 0  0.0005330

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:54

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :1301 - Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

ПДКмр для примеси 1301 = 0.03 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 5502 |    0.001473| Т  |   0.124586 |   7.12  |    57.6  |

|   2 | 5504 |    0.000533| Т  |   0.467587 |   0.65  |    14.0  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.002006 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.592173 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      2.01 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:54

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :1301 - Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

ПДКмр для примеси 1301 = 0.03 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6200x4200 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 2.01 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:54

Примесь   :1301 - Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

ПДКмр для примеси 1301 = 0.03 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3115,  Y= 2082

размеры: длина(по Х)= 6200, ширина(по Y)= 4200, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3715.0 м,  Y=  1582.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2521432 доли ПДКмр|

|       0.0075643 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    33 град.

и скорости ветра  0.87 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 5504 | Т | 0.00053300|   0.2521432 | 100.00 |100.00 | 473.0641174  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (1 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:54

Примесь   :1301 - Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

ПДКмр для примеси 1301 = 0.03 мг/м3

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.2521432 долей ПДКмр

=  0.0075643 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  3715.0 м

( X-столбец 38, Y-строка 27)     Yм =  1582.0 м

При опасном направлении ветра  :      33 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.87 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:54

Примесь   :1301 - Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

ПДКмр для примеси 1301 = 0.03 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  1144.3 м,  Y=  2143.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0018123 доли ПДКмр|

|       0.0000544 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   102 град.

и скорости ветра  1.79 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 5502 | Т |   0.001473|   0.0012802 |  70.64 | 70.64 | 0.869141042  |

|  2 | 5504 | Т | 0.00053300|   0.0005321 |  29.36 |100.00 | 0.998248756  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0018123   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:54

Примесь   :1301 - Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

ПДКмр для примеси 1301 = 0.03 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  374

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3556.8 м,  Y=  1877.8 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0417431 доли ПДКмр|

|       0.0012523 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   181 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 5502 | Т |   0.001473|   0.0417431 | 100.00 |100.00 |  28.3388634  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (1 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:54

Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

5502  Т     2.0 0.040 124.5  0.1564 450.0    3553.00    1618.00                             1.0 1.00 0  0.0014730

5504  Т     2.0 0.040 22.93  0.0288 100.0    3738.00    1618.00                             1.0 1.00 0  0.0005330

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:54

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 5502 |    0.001473| Т  |   0.074752 |   7.12  |    57.6  |

|   2 | 5504 |    0.000533| Т  |   0.280552 |   0.65  |    14.0  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.002006 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.355304 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      2.01 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:54

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6200x4200 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 2.01 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:54

Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3115,  Y= 2082

размеры: длина(по Х)= 6200, ширина(по Y)= 4200, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3715.0 м,  Y=  1582.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1512859 доли ПДКмр|

|       0.0075643 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    33 град.

и скорости ветра  0.87 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 5504 | Т | 0.00053300|   0.1512859 | 100.00 |100.00 | 283.8384399  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (1 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:54

Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1512859 долей ПДКмр

=  0.0075643 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  3715.0 м

( X-столбец 38, Y-строка 27)     Yм =  1582.0 м

При опасном направлении ветра  :      33 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.87 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:54

Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  1144.3 м,  Y=  2143.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0010874 доли ПДКмр|

|       0.0000544 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   102 град.

и скорости ветра  1.79 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 5502 | Т |   0.001473|   0.0007681 |  70.64 | 70.64 | 0.521484673  |

|  2 | 5504 | Т | 0.00053300|   0.0003192 |  29.36 |100.00 | 0.598949194  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0010874   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:54

Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  374

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3556.8 м,  Y=  1877.8 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0250459 доли ПДКмр|

|       0.0012523 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   181 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 5502 | Т |   0.001473|   0.0250459 | 100.00 |100.00 |  17.0033188  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (1 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:54

Примесь   :1401 - Пропан-2-он (Ацетон) (470)

ПДКмр для примеси 1401 = 0.35 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6501  П1    2.0                       0.0    3647.00    1618.00     400.00      10.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0216670

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:54

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :1401 - Пропан-2-он (Ацетон) (470)

ПДКмр для примеси 1401 = 0.35 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6501 |    0.021667| П1 |   2.211057 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.021667 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     2.211057 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:54

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :1401 - Пропан-2-он (Ацетон) (470)

ПДКмр для примеси 1401 = 0.35 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6200x4200 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:54

Примесь   :1401 - Пропан-2-он (Ацетон) (470)

ПДКмр для примеси 1401 = 0.35 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3115,  Y= 2082

размеры: длина(по Х)= 6200, ширина(по Y)= 4200, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3815.0 м,  Y=  1582.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1050084 доли ПДКмр|

|       0.0367529 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   301 град.

и скорости ветра  0.57 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.0217|   0.1050084 | 100.00 |100.00 |   4.8464665  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.1050084   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:54

Примесь   :1401 - Пропан-2-он (Ацетон) (470)

ПДКмр для примеси 1401 = 0.35 мг/м3

_

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1050084 долей ПДКмр

=  0.0367529 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  3815.0 м

( X-столбец 39, Y-строка 27)     Yм =  1582.0 м

При опасном направлении ветра  :     301 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.57 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:54

Примесь   :1401 - Пропан-2-он (Ацетон) (470)

ПДКмр для примеси 1401 = 0.35 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  1144.3 м,  Y=  2143.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0021904 доли ПДКмр|

|       0.0007666 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   102 град.

и скорости ветра  2.54 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.0217|   0.0021904 | 100.00 |100.00 | 0.101091594  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0021904   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:54

Примесь   :1401 - Пропан-2-он (Ацетон) (470)

ПДКмр для примеси 1401 = 0.35 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  374

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3445.8 м,  Y=  1875.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0223690 доли ПДКмр|

|       0.0078291 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   148 град.

и скорости ветра  0.56 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.0217|   0.0223690 | 100.00 |100.00 |   1.0323989  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0223690   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:54

Примесь   :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

ПДКмр для примеси 2704 = 5.0 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

5503  Т     2.0 0.030 12.29  0.0087 200.0    3648.00    1618.00                             1.0 1.00 0  0.0011670

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:54

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

ПДКмр для примеси 2704 = 5.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 5503 |    0.001167| Т  |   0.013511 |   0.59  |     8.9  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.001167 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.013511 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.59 м/с         |

|----------------------------------------------------------------|

|Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:54

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

ПДКмр для примеси 2704 = 5.0 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6200x4200 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.59 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:54

Примесь   :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

ПДКмр для примеси 2704 = 5.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:54

Примесь   :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

ПДКмр для примеси 2704 = 5.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:54

Примесь   :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

ПДКмр для примеси 2704 = 5.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:54

Примесь   :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

ПДКмр для примеси 2704 = 5.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:55

Примесь   :2732 - Керосин (654*)

ПДКмр для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6501  П1    2.0                       0.0    3647.00    1618.00     400.00      10.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0457000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:55

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :2732 - Керосин (654*)

ПДКмр для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6501 |    0.045700| П1 |   1.360204 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.045700 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     1.360204 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:55

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :2732 - Керосин (654*)

ПДКмр для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6200x4200 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:55

Примесь   :2732 - Керосин (654*)

ПДКмр для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3115,  Y= 2082

размеры: длина(по Х)= 6200, ширина(по Y)= 4200, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3815.0 м,  Y=  1582.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0645994 доли ПДКмр|

|       0.0775192 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   301 град.

и скорости ветра  0.57 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.0457|   0.0645994 | 100.00 |100.00 |   1.4135528  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0645994   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:55

Примесь   :2732 - Керосин (654*)

ПДКмр для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ)

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0645994 долей ПДКмр

=  0.0775192 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  3815.0 м

( X-столбец 39, Y-строка 27)     Yм =  1582.0 м

При опасном направлении ветра  :     301 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.57 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:55

Примесь   :2732 - Керосин (654*)

ПДКмр для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  1144.3 м,  Y=  2143.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0013475 доли ПДКмр|

|       0.0016170 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   102 град.

и скорости ветра  2.54 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.0457|   0.0013475 | 100.00 |100.00 | 0.029485045  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0013475   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:55

Примесь   :2732 - Керосин (654*)

ПДКмр для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  374

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3445.8 м,  Y=  1875.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0137610 доли ПДКмр|

|       0.0165132 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   148 град.

и скорости ветра  0.56 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.0457|   0.0137610 | 100.00 |100.00 | 0.301116645  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0137610   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:55

Примесь   :2735 - Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

ПДКмр для примеси 2735 = 0.05 мг/м3 (ОБУВ)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6501  П1    2.0                       0.0    3647.00    1618.00     400.00      10.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0000433

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:55

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :2735 - Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

ПДКмр для примеси 2735 = 0.05 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6501 |    0.000043| П1 |   0.030931 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.000043 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.030931 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|----------------------------------------------------------------|

|Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:55

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :2735 - Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

ПДКмр для примеси 2735 = 0.05 мг/м3 (ОБУВ)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6200x4200 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:55

Примесь   :2735 - Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

ПДКмр для примеси 2735 = 0.05 мг/м3 (ОБУВ)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:55

Примесь   :2735 - Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

ПДКмр для примеси 2735 = 0.05 мг/м3 (ОБУВ)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:55

Примесь   :2735 - Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

ПДКмр для примеси 2735 = 0.05 мг/м3 (ОБУВ)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:55

Примесь   :2735 - Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

ПДКмр для примеси 2735 = 0.05 мг/м3 (ОБУВ)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:55

Примесь   :2752 - Уайт-спирит (1294*)

ПДКмр для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6501  П1    2.0                       0.0    3647.00    1618.00     400.00      10.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0894600

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:55

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :2752 - Уайт-спирит (1294*)

ПДКмр для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6501 |    0.089460| П1 |   3.195200 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.089460 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     3.195200 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:55

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :2752 - Уайт-спирит (1294*)

ПДКмр для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6200x4200 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:55

Примесь   :2752 - Уайт-спирит (1294*)

ПДКмр для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3115,  Y= 2082

размеры: длина(по Х)= 6200, ширина(по Y)= 4200, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3815.0 м,  Y=  1582.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1517477 доли ПДКмр|

|       0.1517477 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   301 град.

и скорости ветра  0.57 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.0895|   0.1517477 | 100.00 |100.00 |   1.6962636  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.1517477   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:55

Примесь   :2752 - Уайт-спирит (1294*)

ПДКмр для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ)

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1517477 долей ПДКмр

=  0.1517477 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  3815.0 м

( X-столбец 39, Y-строка 27)     Yм =  1582.0 м

При опасном направлении ветра  :     301 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.57 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:55

Примесь   :2752 - Уайт-спирит (1294*)

ПДКмр для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  1144.3 м,  Y=  2143.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0031653 доли ПДКмр|

|       0.0031653 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   102 град.

и скорости ветра  2.54 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.0895|   0.0031653 | 100.00 |100.00 | 0.035382051  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0031653   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:55

Примесь   :2752 - Уайт-спирит (1294*)

ПДКмр для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  374

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3445.8 м,  Y=  1875.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0323255 доли ПДКмр|

|       0.0323255 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   148 град.

и скорости ветра  0.56 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.0895|   0.0323255 | 100.00 |100.00 | 0.361340135  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0323255   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:55

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);

Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

5501  Т     2.0  0.10 0.260  0.0020 180.0    3475.00    1619.00                             1.0 1.00 0  0.0257324

5502  Т     2.0 0.040 124.5  0.1564 450.0    3553.00    1618.00                             1.0 1.00 0  0.0147330

5504  Т     2.0 0.040 22.93  0.0288 100.0    3738.00    1618.00                             1.0 1.00 0  0.0053330

6501  П1    2.0                       0.0    3647.00    1618.00     400.00      10.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0886668

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:55

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);

Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 5501 |    0.025732| Т  |   4.003276 |   0.50  |     5.2  |

|   2 | 5502 |    0.014733| Т  |   0.037383 |   7.12  |    57.6  |

|   3 | 5504 |    0.005333| Т  |   0.140355 |   0.65  |    14.0  |

|   4 | 6501 |    0.088667| П1 |   3.166870 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.134465 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     7.347884 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.54 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:55

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);

Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6200x4200 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.54 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:55

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);

Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3115,  Y= 2082

размеры: длина(по Х)= 6200, ширина(по Y)= 4200, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3515.0 м,  Y=  1582.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.4620824 доли ПДКмр|

|       0.4620824 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   313 град.

и скорости ветра  1.01 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 5501 | Т |     0.0257|   0.3666574 |  79.35 | 79.35 |  14.2488632  |

|  2 | 6501 | П1|     0.0887|   0.0954246 |  20.65 |100.00 |   1.0762157  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (2 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:55

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);

Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.4620824 долей ПДКмр

=  0.4620824 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  3515.0 м

( X-столбец 36, Y-строка 27)     Yм =  1582.0 м

При опасном направлении ветра  :     313 град.

и "опасной" скорости ветра    :  1.01 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:55

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);

Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  1144.3 м,  Y=  2143.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0049163 доли ПДКмр|

|       0.0049163 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   102 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.0887|   0.0029076 |  59.14 | 59.14 | 0.032792840  |

|  2 | 5501 | Т |     0.0257|   0.0015231 |  30.98 | 90.12 | 0.059189517  |

|  3 | 5502 | Т |     0.0147|   0.0003296 |   6.71 | 96.83 | 0.022374282  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0047604    96.83                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0001560     3.17 (1 источник)           |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:55

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);

Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  374

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3464.7 м,  Y=  1875.4 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0611981 доли ПДКмр|

|       0.0611981 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   177 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 5501 | Т |     0.0257|   0.0440986 |  72.06 | 72.06 |   1.7137390  |

|  2 | 6501 | П1|     0.0887|   0.0168821 |  27.59 | 99.64 | 0.190399721  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0609808    99.64                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0002174     0.36 (2 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:55

Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)

ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6501  П1    2.0                       0.0    3647.00    1618.00     400.00      10.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0112200

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:55

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)

ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6501 |    0.011220| П1 |   2.404436 |   0.50  |     5.7  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.011220 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     2.404436 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:55

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)

ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6200x4200 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:55

Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)

ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3115,  Y= 2082

размеры: длина(по Х)= 6200, ширина(по Y)= 4200, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3715.0 м,  Y=  1582.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0316963 доли ПДКмр|

|       0.0158482 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    19 град.

и скорости ветра  0.55 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.0112|   0.0316963 | 100.00 |100.00 |   2.8249826  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0316963   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:55

Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)

ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0316963 долей ПДКмр

=  0.0158482 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  3715.0 м

( X-столбец 38, Y-строка 27)     Yм =  1582.0 м

При опасном направлении ветра  :      19 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.55 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:56

Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)

ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  1144.3 м,  Y=  2143.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0003213 доли ПДКмр|

|       0.0001606 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   102 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.0112|   0.0003213 | 100.00 |100.00 | 0.028635496  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0003213   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:55

Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)

ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  374

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3445.8 м,  Y=  1875.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0051441 доли ПДКмр|

|       0.0025720 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   159 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.0112|   0.0051441 | 100.00 |100.00 | 0.458472103  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0051441   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 14:39

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6501  П1    2.0                       0.0    3647.00    1618.00     400.00      10.00  0.00 3.0 1.00 0    12.0644

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 14:39

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6501 |   12.064397| П1 |   1.970271 |   0.50  |   153.9  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=   12.064397 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     1.970271 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 14:39

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6200x4200 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 14:39

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3115,  Y= 2082

размеры: длина(по Х)= 6200, ширина(по Y)= 4200, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3915.0 м,  Y=  1582.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.4702386 доли ПДКмр|

|       0.4410716 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   280 град.

и скорости ветра  0.53 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|    12.0644|   1.4702386 | 100.00 |100.00 | 0.121865869  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 14:39

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     3115 м;  Y=     2082 |

|  Длина и ширина     : L=   6200 м;  B=   4200 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  1.4702386 долей ПДКмр

=  0.4410716 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  3915.0 м

( X-столбец 40, Y-строка 27)     Yм =  1582.0 м

При опасном направлении ветра  :     280 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.53 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 14:39

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  1144.3 м,  Y=  2143.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1045747 доли ПДКмр|

|       0.0313724 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   102 град.

и скорости ветра  6.58 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|    12.0644|   0.1045747 | 100.00 |100.00 | 0.008668042  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 10:12

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  564

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3699.0 м,  Y=  1877.7 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.0100006 доли ПДКмр|

|       0.3030002 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   191 град.

и скорости ветра  0.51 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|    12.0644|   1.0100006 | 100.00 |100.00 | 0.083717436  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 14:39

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  374

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3999.3 м,  Y=  1375.7 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.9967328 доли ПДКмр|

|       0.2990199 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   308 град.

и скорости ветра  0.57 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|    12.0644|   0.9967328 | 100.00 |100.00 | 0.082617693  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:56

Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

ПДКмр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6501  П1    2.0                       0.0    3647.00    1618.00     400.00      10.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0046000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:56

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

ПДКмр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6501 |    0.004600| П1 |  12.322201 |   0.50  |     5.7  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.004600 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =    12.322201 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:56

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

ПДКмр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6200x4200 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:56

Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

ПДКмр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3115,  Y= 2082

размеры: длина(по Х)= 6200, ширина(по Y)= 4200, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3715.0 м,  Y=  1582.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1624365 доли ПДКмр|

|       0.0064975 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   341 град.

и скорости ветра  0.55 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|   0.004600|   0.1624365 | 100.00 |100.00 |  35.3122749  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.1624365   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:56

Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

ПДКмр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1624365 долей ПДКмр

=  0.0064975 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  3715.0 м

( X-столбец 38, Y-строка 27)     Yм =  1582.0 м

При опасном направлении ветра  :     341 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.55 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:56

Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

ПДКмр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  1144.3 м,  Y=  2143.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0016465 доли ПДКмр|

|       0.0000659 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   102 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|   0.004600|   0.0016465 | 100.00 |100.00 | 0.357943714  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0016465   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:56

Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

ПДКмр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  374

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3445.8 м,  Y=  1875.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0263622 доли ПДКмр|

|       0.0010545 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   159 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|   0.004600|   0.0263622 | 100.00 |100.00 |   5.7309027  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0263622   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:56

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

--------- Примесь 0301--------

5501  Т     2.0  0.10 0.260  0.0020 180.0    3475.00    1619.00                             1.0 1.00 0  0.0007600

5502  Т     2.0 0.040 124.5  0.1564 450.0    3553.00    1618.00                             1.0 1.00 0  0.0368330

5503  Т     2.0 0.030 12.29  0.0087 200.0    3648.00    1618.00                             1.0 1.00 0  0.0001340

5504  Т     2.0 0.040 22.93  0.0288 100.0    3738.00    1618.00                             1.0 1.00 0  0.0133330

6501  П1    2.0                       0.0    3647.00    1618.00     400.00      10.00  0.00 1.0 1.00 0  0.1470400

--------- Примесь 0330--------

5501  Т     2.0  0.10 0.260  0.0020 180.0    3475.00    1619.00                             1.0 1.00 0  0.0027780

5502  Т     2.0 0.040 124.5  0.1564 450.0    3553.00    1618.00                             1.0 1.00 0  0.0122780

5503  Т     2.0 0.030 12.29  0.0087 200.0    3648.00    1618.00                             1.0 1.00 0  0.0001000

5504  Т     2.0 0.040 22.93  0.0288 100.0    3738.00    1618.00                             1.0 1.00 0  0.0044440

6501  П1    2.0                       0.0    3647.00    1618.00     400.00      10.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0209860

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:56

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      |

|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          |

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 5501 |    0.009356| Т  |   1.455544 |   0.50  |     5.2  |

|   2 | 5502 |    0.208721| Т  |   0.529607 |   7.12  |    57.6  |

|   3 | 5503 |    0.000870| Т  |   0.050363 |   0.59  |     8.9  |

|   4 | 5504 |    0.075553| Т  |   1.988419 |   0.65  |    14.0  |

|   5 | 6501 |    0.777172| П1 |  27.757881 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    1.071672  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |

|Сумма Cм по всем источникам =    31.781815 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.62 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:56

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6200x4200 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.62 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:56

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3115,  Y= 2082

размеры: длина(по Х)= 6200, ширина(по Y)= 4200, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3715.0 м,  Y=  1582.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   2.0995049 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    35 град.

и скорости ветра  0.60 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.7772|   1.1019194 |  52.48 | 52.48 |   1.4178578  |

|  2 | 5504 | Т |     0.0756|   0.9975845 |  47.52 |100.00 |  13.2037716  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (3 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:56

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

В целом по расчетному прямоугольнику:

Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  2.0995049

Достигается в точке с координатами:  Xм =  3715.0 м

( X-столбец 38, Y-строка 27)     Yм =  1582.0 м

При опасном направлении ветра  :      35 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.60 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:56

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  1144.3 м,  Y=  2143.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0345931 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   102 град.

и скорости ветра  2.45 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.7772|   0.0274247 |  79.28 | 79.28 | 0.035287861  |

|  2 | 5502 | Т |     0.2087|   0.0042755 |  12.36 | 91.64 | 0.020484457  |

|  3 | 5504 | Т |     0.0756|   0.0025946 |   7.50 | 99.14 | 0.034340966  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0342948    99.14                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0002983     0.86 (2 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:56

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  374

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3556.8 м,  Y=  1877.8 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.3435729 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   181 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 5502 | Т |     0.2087|   0.1774475 |  51.65 | 51.65 | 0.850165844  |

|  2 | 6501 | П1|     0.7772|   0.1659245 |  48.29 | 99.94 | 0.213497743  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.3433719    99.94                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0002009     0.06 (3 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:56

Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

--------- Примесь 0333--------

6501  П1    2.0                       0.0    3647.00    1618.00     400.00      10.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0000012

--------- Примесь 1325--------

5502  Т     2.0 0.040 124.5  0.1564 450.0    3553.00    1618.00                             1.0 1.00 0  0.0014730

5504  Т     2.0 0.040 22.93  0.0288 100.0    3738.00    1618.00                             1.0 1.00 0  0.0005330

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:56

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      |

|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          |

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6501 |    0.000152| П1 |   0.005447 |   0.50  |    11.4  |

|   2 | 5502 |    0.029460| Т  |   0.074751 |   7.12  |    57.6  |

|   3 | 5504 |    0.010660| Т  |   0.280552 |   0.65  |    14.0  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.040273  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.360750 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      1.99 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:56

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6200x4200 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.99 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:56

Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3115,  Y= 2082

размеры: длина(по Х)= 6200, ширина(по Y)= 4200, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3715.0 м,  Y=  1582.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1514639 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    33 град.

и скорости ветра  0.87 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 5504 | Т |     0.0107|   0.1512859 |  99.88 | 99.88 |  14.1919212  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.1512859    99.88                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0001780     0.12 (2 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:56

Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

В целом по расчетному прямоугольнику:

Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  0.1514639

Достигается в точке с координатами:  Xм =  3715.0 м

( X-столбец 38, Y-строка 27)     Yм =  1582.0 м

При опасном направлении ветра  :      33 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.87 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:56

Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  1144.3 м,  Y=  2143.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0010921 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   102 град.

и скорости ветра  1.79 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 5502 | Т |     0.0295|   0.0007681 |  70.34 | 70.34 | 0.026074233  |

|  2 | 5504 | Т |     0.0107|   0.0003192 |  29.23 | 99.57 | 0.029947460  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0010874    99.57                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0000047     0.43 (1 источник)           |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:56

Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  374

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3556.8 м,  Y=  1877.8 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0250784 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   181 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 5502 | Т |     0.0295|   0.0250459 |  99.87 | 99.87 | 0.850165904  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0250459    99.87                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0000325     0.13 (2 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:56

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

--------- Примесь 0330--------

5501  Т     2.0  0.10 0.260  0.0020 180.0    3475.00    1619.00                             1.0 1.00 0  0.0027780

5502  Т     2.0 0.040 124.5  0.1564 450.0    3553.00    1618.00                             1.0 1.00 0  0.0122780

5503  Т     2.0 0.030 12.29  0.0087 200.0    3648.00    1618.00                             1.0 1.00 0  0.0001000

5504  Т     2.0 0.040 22.93  0.0288 100.0    3738.00    1618.00                             1.0 1.00 0  0.0044440

6501  П1    2.0                       0.0    3647.00    1618.00     400.00      10.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0209860

--------- Примесь 0333--------

6501  П1    2.0                       0.0    3647.00    1618.00     400.00      10.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0000012

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:56

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      |

|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          |

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 5501 |    0.005556| Т  |   0.864366 |   0.50  |     5.2  |

|   2 | 5502 |    0.024556| Т  |   0.062308 |   7.12  |    57.6  |

|   3 | 5503 |    0.000200| Т  |   0.011578 |   0.59  |     8.9  |

|   4 | 5504 |    0.008888| Т  |   0.233916 |   0.65  |    14.0  |

|   5 | 6501 |    0.042124| П1 |   1.504541 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.081324  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |

|Сумма Cм по всем источникам =     2.676708 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.67 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:56

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6200x4200 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.67 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:56

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3115,  Y= 2082

размеры: длина(по Х)= 6200, ширина(по Y)= 4200, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3715.0 м,  Y=  1582.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1783842 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    34 град.

и скорости ветра  0.73 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 5504 | Т |   0.008888|   0.1234063 |  69.18 | 69.18 |  13.8846006  |

|  2 | 6501 | П1|     0.0421|   0.0549781 |  30.82 |100.00 |   1.3051325  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (3 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:56

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

В целом по расчетному прямоугольнику:

Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  0.1783842

Достигается в точке с координатами:  Xм =  3715.0 м

( X-столбец 38, Y-строка 27)     Yм =  1582.0 м

При опасном направлении ветра  :      34 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.73 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:57

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  1144.3 м,  Y=  2143.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0025272 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   102 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|     0.0421|   0.0013814 |  54.66 | 54.66 | 0.032792840  |

|  2 | 5502 | Т |     0.0246|   0.0005494 |  21.74 | 76.40 | 0.022374280  |

|  3 | 5501 | Т |   0.005556|   0.0003289 |  13.01 | 89.41 | 0.059189517  |

|  4 | 5504 | Т |   0.008888|   0.0002599 |  10.28 | 99.70 | 0.029244199  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0025196    99.70                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0000077     0.30 (1 источник)           |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 13:57

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  374

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3556.8 м,  Y=  1877.8 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0299894 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   181 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 5502 | Т |     0.0246|   0.0208767 |  69.61 | 69.61 | 0.850165844  |

|  2 | 6501 | П1|     0.0421|   0.0089935 |  29.99 | 99.60 | 0.213497683  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0298702    99.60                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0001193     0.40 (3 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 14:39

Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,

клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

--------- Примесь 2902--------

6501  П1    2.0                       0.0    3647.00    1618.00     400.00      10.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0112200

--------- Примесь 2908--------

6501  П1    2.0                       0.0    3647.00    1618.00     400.00      10.00  0.00 3.0 1.00 0    12.0644

--------- Примесь 2930--------

6501  П1    2.0                       0.0    3647.00    1618.00     400.00      10.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0046000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 14:39

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,

клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      |

|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          |

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6501 |   24.160433| П1 |   1.183713 |   0.50  |   153.9  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=   24.160433  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |

|Сумма Cм по всем источникам =     1.183713 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 14:39

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,

клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6200x4200 с шагом 100

Расчет по границе области влияния

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 14:39

Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,

клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 3115,  Y= 2082

размеры: длина(по Х)= 6200, ширина(по Y)= 4200, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3915.0 м,  Y=  1582.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.8832997 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   280 град.

и скорости ветра  0.53 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|    24.1604|   0.8832997 | 100.00 |100.00 | 0.036559813  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 14:39

Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,

клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     3115 м;  Y=     2082 |

|  Длина и ширина     : L=   6200 м;  B=   4200 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

В целом по расчетному прямоугольнику:

Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  0.8832997

Достигается в точке с координатами:  Xм =  3915.0 м

( X-столбец 40, Y-строка 27)     Yм =  1582.0 м

При опасном направлении ветра  :     280 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.53 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 14:39

Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,

клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  1144.3 м,  Y=  2143.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0628271 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   102 град.

и скорости ветра  6.58 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|    24.1604|   0.0628271 | 100.00 |100.00 | 0.002600417  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 10:13

Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,

клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  564

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3699.0 м,  Y=  1877.7 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.6067950 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   191 град.

и скорости ветра  0.51 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|    24.1604|   0.6067950 | 100.00 |100.00 | 0.025115268  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :007 МС Жезказган.

Объект    :0005 Строительство служебной автодороги на карьере "Кипшакпай".

Вар.расч. :3     Расч.год:  2027 (СП)      Расчет проводился 04.12.2025 14:39

Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,

клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек:  374

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3999.3 м,  Y=  1375.7 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.5988233 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   308 град.

и скорости ветра  0.57 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6501 | П1|    24.1604|   0.5988233 | 100.00 |100.00 | 0.024785323  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~