Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Содержание

| 1.1 | Основание для проектирования | 1-2 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Схема и система тепловых сетей | 1-3 |

  - Основание для проектирования

- Рабочий проект «Реконструкция квартальных сетей в границах мкр. "Химгородки"; мкр. "Дачный" в г. Павлодаре. 3 очередь. 1 пусковой комплекс" разработан ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ" в соответствии с Договором №51/24.03 от 01.02.2024 г. и Техническим заданием на проектирование, утвержденным ГУ «Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара».

В качестве исходных данных для выполнения рабочего проекта использовались следующие материалы:

- Материалы ТЭО «Схема теплоснабжения г. Павлодара с привязкой к новому Генеральному плану г. Павлодара до 2030 года» разработанное ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ»», в 2020 году;

- Техническое Задание на проектирование объекта производственного назначения «Реконструкция квартальных сетей в границах мкр. "Химгородки"; мкр. "Дачный" в г. Павлодаре. 3 очередь. 1 пусковой комплекс", утвержденное ГУ «Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара».

- Топогеологические и топографические инженерные изыскания, выполненные в границах участков трассы тепловой сети. Изыскания выполнены ТОО «АТЛАНТ-М ГРУПП» в мае-июле 2024 г.

Климатические условия района строительства в соответствии с СН РК 2.04-21-2017:

-	расчетная температура наружного воздуха

для проектирования систем отопления	- минус 34,6°С;

- 	средняя температура

отопительного периода				 - минус 8,1°С;

- 	продолжительность

отопительного периода				 - 205 суток.

  - Схема и система тепловых сетей

Рабочий проект «Реконструкция квартальных сетей в границах мкр. "Химгородки"; мкр. "Дачный" в г. Павлодаре. 3 очередь. 1 пусковой комплекс"  выполнен в соответствие с МСН 4.02-02-2004, СП РК 4.02-04-2003 и др. нормативными документами РК.

Общая протяженность заменяемых участков тепловой сети  –  8 898,8 метров, ГВС – 2 238,5 м. Трубопроводы в ППУ изоляции прокладываются надземно и подземно бесканальным способом, в месте пересечения с проезжей частью – в непроходных каналах.

Ответвление к потребителям выполнены в камерах, тепловые нагрузки потребителей взяты по данным ТОО «Павлодарские тепловые сети».