Раздел 2. генеральный план и транспорт

Содержание

| 2.1 | Общие сведения | 2-2 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Рельеф и характеристика участка | 2-4 |
| 2.3 | Генеральный план | 2-3 |
| 2.4 | Вертикальная планировка и организация поверхностного водоотвода | 2-6 |
| 2.5 | Организация транспорта. Проезды и тротуары | 2-7 |
| 2.6 | Благоустройство и озеленение | 2-9 |
| 2.7 | Охрана окружающей среды | 2-9 |
| 2.8 | Снос и демонтаж. Мероприятия по производству работ в охранных зонах | 2-10 |
| 2.9 | Противопожарные и охранные мероприятия | 2-12 |

##### 2.1 Общие сведения

Рабочий проект «Реконструкция квартальных сетей в границах мкр. «Химгородки»; мкр. «Дачный» в г. Павлодаре. 3 очередь. 1 пусковой комплекс» разработан ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» (государственная лицензия № N13004232 от 13 марта 2013 г. на проектную деятельность 1 категории) в соответствии с Техническим заданием на проектирование, утверждённым руководителем ГУ «Отдела жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара» от 06 июня 2024 г.

Перечень исходных документов, использованных при разработке раздела:

- Техническое задание на проектирование, утверждённое заказчиком;

- материалы инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий, выполненных в 2023 году ТОО «КазГеодезия»;

- материалы инженерно-геологических изысканий, выполненных ТОО «Атлант-М групп» в 2024 году;

- решения смежных разделов рабочего проекта (ТС, КЖ, ЭТ).

Объект расположен в застроенной и благоустроенной части г. Павлодар в микрорайоне «Химгородки», в пределах полосы отвода площадью 6,8188 га. Трасса тепломагистрали проходит по улице Айманова и прилегающим внутриквартальным территориям.

Рис.2.1.1.- Ситуационная схема размещения ТС в микрорайоне «Химгородки»

Рис.2.1.2. - Ситуационная схема размещения ТС в микрорайоне «Дачный»

##### 2.2 Рельеф и характеристика участка

Климатические условия района строительства:

- климатический район строительства — III, подрайон III А (по СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»);

- расчётная зимняя температура наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) — минус 34,6 °C;

- снеговая нагрузка на грунт — 1,2 кПа (II район) согласно НП к СП РК EN1991-1-3:2003/2011 «Общие воздействия. Снеговые нагрузки»;

- базовая скорость ветра — 35 м/с (IV район) согласно НП к СП РК EN1991-1-4:2005/2011 «Общие воздействия. Ветровые воздействия»;

- нормативная глубина сезонного промерзания грунтов — 2,4 м;

- сейсмическая активность согласно СП РК EN 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических зонах» — менее 6 баллов по шкале МSK-64; район несейсмический.

На исследуемой площадке (в микрорайоне «Химгородки») выделены три инженерно-геологических элемента: ИГЭ № 1 — насыпной грунт (супесь от чёрного до тёмно-коричневого цвета, с включениями строительного и бытового мусора, щебня, сверху перекрыт асфальтом, мощность 0,5–1,0 м); ИГЭ № 2 — супесь коричневого цвета, твёрдая, карбонатизированная, зернистая с частыми прослойками песка, мощностью до 1–3 см, вскрытая мощность слоя 1,8–3,1 м; ИГЭ № 3 — песок средней крупности коричневого цвета, средней плотности, маловлажный, ниже уровня грунтовых вод насыщен водой, вскрытая мощность 1,4–2,2 м. Грунтовые воды во время проведения инженерно-геологических изысканий вскрыты на глубине 3,5–4,5м.

Инженерно-геологические изыскания по участку (в микрорайоне «Дачный») выполнены ТОО «Атлант-М групп» в 2023 г. На исследуемой площадке выделено пять инженерно-геологических элементов:

- ИГЭ № 1 — насыпной грунт, супесь тёмно-коричневого цвета, слежавшийся со строительным и бытовым мусором;

- ИГЭ № 2 — супесь коричневого цвета твёрдая, карбонатизированная, зернистая с частыми прослойками песка разной крупности;

- ИГЭ № 3 — песок средней крупности серовато-жёлтого цвета средней плотности, водонасыщенный, полимиктовый;

- ИГЭ № 4 — суглинок коричневого цвета текучепластичный тонкослоистый, слюдистый, с прослоями водонасыщенного песка;

- ИГЭ № 5 — глина зеленовато-серого цвета полутвёрдая агрегативная, с пятнами ожелезнения и омарганцевания, с единичными включениями мергеля.

Грунтовые воды во время проведения инженерно-геологических изысканий не вскрыты. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов — 2,4 м. Грунты неагрессивны к бетону нормальной проницаемости на обычном портландцементе.

2.3 Генеральный план

Настоящим рабочим проектом предусматривается реконструкция тепловой сети в выделенном коридоре в пределах полосы отвода, проходящей по территории микрорайона «Химгородки» вдоль улицы Айманова и прилегающих внутриквартальных проездов. По характеру объект относится к линейному сооружению (тепловая магистраль).

Планировка территории выполняется в существующих отметках. Охранная зона тепломагистрали — 5 метров от оси трубопровода в каждую сторону, показана на чертежах разбивочного плана (листы 3–8).

Состав проектируемых работ: прокладка тепловой сети в выделенном коридоре; восстановление элементов благоустройства после производства строительно-монтажных работ; временный демонтаж бетонного и металлического ограждения с последующей установкой на место.

Все существующие инженерные сети, попадающие в зону производства работ, привязаны к теплотрассе. Инженерные сети нанесены на разбивочном плане согласно решениям смежных разделов. Объёмы земляных работ для строительства объектов приведены в разделах КЖ, ТС, кабель ЭТ.

Таблица 2.3.1 - Основные показатели по генеральному плану (по территории микрорайона «Химгородки»):

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь полосы отвода | га | 6,8188 |
| 2 | Площадь проектируемого участка | м² | 23192 |
| 3 | Протяжённость тепломагистрали | м | 5697,2 |
| 4 | Площадь застройки (тепловых камер над поверхностью) | м² | 0 |
| 5 | Площадь покрытий (восстанавливаемое) | м² | 13083 |
| 6 | Площадь озеленения (проектируемое) | м² | 10109 |
| 7 | Процент застройки | % | 0,0 |
| 8 | Процент покрытий | % | 56,4 |
| 9 | Процент озеленения | % | 43,6 |

Таблица 2.3.2 - Основные показатели по генеральному плану участка (по территории микрорайона «Дачный»):

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь полосы отвода | га | 1,9250 |
| 2 | Площадь проектируемого участка | м² | 9062 |
| 3 | Протяжённость тепломагистрали | м | 4191,6 |
| 4 | Площадь застройки | м² | 0 |
| 5 | Площадь покрытий (восстанавливаемое) | м² | 4319 |
| 6 | Площадь озеленения (восстанавливаемое) | м² | 4680 |
| 7 | Площадь прочая | м² | 63 |
| 8 | Процент застройки | % | 0,0 |
| 9 | Процент покрытий | % | 47,7 |
| 10 | Процент озеленения | % | 51,6 |
| 11 | Процент прочей площади | % | 0,7 |

  - Вертикальная планировка и организация поверхностного водоотвода

Вертикальная планировка территории в зоне производства работ выполняется по существующим отметкам без изменения рельефа. Восстановление покрытий предусматривает повторение существующих уклонов проездов и тротуаров, обеспечивающих организованный отвод поверхностных вод.

Картограмма земляных масс для площадки проектированием не предусматривается ввиду линейного характера объекта. Объёмы земляных работ (разработка траншей, котлованов тепловых камер, обратная засыпка) определены в разделах КЖ и ТС рабочего проекта.

  - Организация транспорта. Проезды и тротуары

Трасса тепломагистрали проходит в пределах существующей дорожно-тропиночной сети микрорайона по внутриквартальным проездам и тротуарам. Специальных мероприятий по перепроектированию транспортной схемы квартала не предусматривается — по завершении строительно-монтажных работ проезды и тротуары восстанавливаются в прежних габаритах и с прежними конструкциями дорожных одежд.

На период производства работ организуется временное ограждение и переадресация пешеходных потоков по смежным дорожкам согласно ПОС. Доступность для специализированного транспорта экстренных служб в зонах производства работ обеспечивается в соответствии с требованиями ПОС.

Таблица 2.5.1 -Ведомость восстанавливаемых тротуаров, проездов и площадок (по территории микрорайона «Химгородки»):

| Наименование | Тип | Площадь, м² | БР 100.30.15, п.м. | БР 100.20.8, п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Восстановление покрытия проездов | 1 | 11722 | 1967 | — |
| Восстановление покрытия тротуаров (а/б) | 2 | 807 | — | 452 |
| Восстановление покрытия тротуаров (брусчатка) | 3 | 151 | — | 81 |
| Восстановление покрытия отмостки | 4 | 403 | — | — |
| Итого |  | 13083 | 1967 | 533 |

Таблица 2.5.2 -Ведомость восстанавливаемых тротуаров, проездов и площадок (по территории микрорайона «Дачный»):

| Наименование | Тип | Площадь, м² | БР 100.30.15, п.м. | БР 100.20.8, п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Восстановление покрытия проездов (тип 1) | 1 | 3419,0 | 773 | — |
| Восстановление покрытия тротуаров (тип 2) | 2 | 829,0 | — | 768 |
| Восстановление покрытия тротуаров (тип 3) | 3 | 12,0 | — | 5 |
| Восстановление покрытия отмостки (тип 4) | 4 | 59,0 | — | — |
| Итого |  | 4319 | 773 | 768 |

- Конструкции восстанавливаемых покрытий

Тип 1 — проезд и площадки:

- мелкозернистый плотный асфальтобетон марки II, тип Б (СТ РК 1225-2019) — h = 0,04 м;

- розлив битума БНД 100/130 — 0,3 л/м²;

- крупнозернистый пористый асфальтобетон марки II (СТ РК 1225-2019) — h = 0,06 м;

- щебень М1000 (СТ РК 1284-2004) фр. 40–70 мм, уложенный по принципу заклинки (фр. 10–20 мм) — h = 0,15 м;

- песчано-гравийная смесь (ГОСТ 23735-2014) — h = 0,20 м;

- уплотнённый грунт основания.

- Бортовой камень — БР 100.30.15 (ГОСТ 6665-91) на бетоне С12/15 (СТ РК EN206-2017).

Тип 2 — тротуар (асфальтобетон):

- мелкозернистый плотный асфальтобетон марки II тип Б (СТ РК 1225-2019) — h = 0,05 м;

- щебень М800 (фр. 20–40 мм) — h = 0,10 м;

- песчано-гравийная смесь (ГОСТ 23735-2014) — h = 0,20 м;

- уплотнённый грунт основания; песчаная подготовка — 0,05 м.

- Бортовой камень — БР 100.20.8 на бетоне С12/15 (СТ РК EN206-2017).

Тип 3 — тротуар (брусчатка):

- брусчатка марки Ш5 (ГОСТ 17608-2017) — h = 0,06 м;

- песок среднезернистый (ГОСТ 8736-2014) — h = 0,05 м;

- щебень М800 (фр. 20–40 мм) — h = 0,10 м;

- ПГС (ГОСТ 23735-2014) — h = 0,20 м; уплотнённый грунт основания.

Тип 4 — отмостка:

- бетон кл. В15 (F150) W4 — 50 мм;

- бетон кл. В7.5 (F150) W4 — 50–150 мм;

- уплотнённый щебнем М600 фр. 20–40 грунт — 100 мм.

  - Благоустройство и озеленение

После завершения строительно-монтажных работ по реконструкции тепловой сети выполняется полное восстановление благоустройства в границах полосы производства работ: восстановление покрытий проездов и тротуаров, установка бортовых камней, устройство газона.

Озеленение:

- По территории микрорайона «Химгородки»: газон с толщиной слоя 20 см (подготовка механическим способом с внесением растительного слоя, 261-501-0123) — 10109 м²; семена — 40 г/м².

- По территории микрорайона «Дачный»: газон толщиной слоя 20 см (подготовка механическим способом с внесением растительного слоя — 4680 м², норма высева семян — 40 г/м.

Малые архитектурные формы (ограждения) восстанавливаются из демонтированных конструкций (металлическое ограждение — 230 шт., бетонное ограждение — 22 шт., повторное применение).

  - Охрана окружающей среды

В части решений генерального плана предусмотрены следующие природоохранные мероприятия:

- полное восстановление покрытий дорог и тротуаров в пределах полосы производства работ исключает долгосрочное нарушение состояния поверхностного стока;

- восстановление газона компенсирует нарушение растительного покрова на период строительства;

- вырубка зелёных насаждений  производится согласно акту комиссионного обследования от 16.07.2025 г.; компенсационные посадки определяются в соответствии с действующим законодательством РК;

- временное ограждение зоны производства работ исключает несанкционированный доступ людей и загрязнение прилегающей территории строительным мусором;

- строительный мусор и излишки грунта вывозятся в установленном порядке специализированной организацией.

Обоснование охраны окружающей среды в полном объёме, расчёты выбросов при производстве работ, мероприятия по охране почв и водных объектов приведены в специализированном разделе рабочего проекта «Охрана окружающей среды».

2.8 Снос и демонтаж. Мероприятия по производству работ в охранных зонах

Для производства строительно-монтажных работ предусматривается временный демонтаж следующих элементов с последующей установкой на место:

- металлическое ограждение с фундаментом (длина пролёта 2,0 м, h = 0,83 м) — 230 секций (с повторным применением);

- бетонное ограждение (L = 2,0 м, h = 3,0 м, вес 1 секции 1,39 т) — 22 секции (с повторным применением).

Демонтаж существующих покрытий в пределах полосы производства работ выполняется без повторного применения.

Таблица 2.8.1 – Демонтаж по территории микрорайона «Химгородки»:

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Демонтаж а/б покрытия проездов (тип 1) | м² | 11722 | Без повт. применения |
| Демонтаж а/б покрытия тротуаров (тип 2) | м² | 807 | Без повт. применения |
| Демонтаж покрытия брусчаткой (тип 3) | м² | 151 | Без повт. применения |
| Демонтаж покрытия отмостки (тип 4) | м² | 403 | Без повт. применения |
| Бортовой камень БР 100.30.15 (дорожный) | п.м. | 1967 | Без повт. применения |
| Бортовой камень БР 100.20.8 (тротуарный) | п.м. | 533 | Без повт. применения |
| Демонтаж деревьев (тополь — 2, клён — 6, вяз — 28) | шт. | 36 | Акт от 16.07.2025 г. |

Таблица 2.8.2 – Демонтаж по территории микрорайона «Дачный» :

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Демонтаж асфальтобетонного покрытия проездов (тип 1) | м² | 3419 | Без повт. применения |
| Демонтаж а/б покрытия тротуаров (тип2) | м² | 829 | Без повт. применения |
| Демонтаж покрытия тротуаров из брусчатки (тип 3) | м² | 12 | Без повт. применения |
| Демонтаж бетонной отмостки (тип 4) | м² | 59 | Без повт. применения |
| Бортовой камень БР 100.30.15 (дорожный) | п.м. | 773 | Без повт. применения |
| Бортовой камень БР 100.20.8 (тротуарный) | п.м. | 680 | Без повт. применения |
| Демонтаж дорожных знаков (вес 1 знака 0,0055 т) | шт. | 2 | Без повт. применения |
| Демонтаж опор освещения (вес 1 опоры 0,0135 т) | шт. | 10 | С повторным применением |
| Демонтаж опор электропередачи 0,4 кВ, СВ-95 (вес 1 опоры 1,89 т) | шт. | 3 | С повторным применением |
| Демонтаж металлического ограждения (L пролёта 2,0 м, h=0,83 м, объём бетона фундаментов 14,14 м³) | шт. | 20 | С повторным применением |
| Демонтаж бетонного ограждения (L=2,0 м, h=3,0 м, вес 1 секции 1,39 т) | шт. | 3 | С повторным применением |
| Демонтаж деревьев, всего | шт. | 44 | Тополь — 31, вяз — 6, клён — 2, берёза — 3, осина — 2 |

До начала производства работ необходимо: согласовать производство работ с балансодержателями всех инженерных коммуникаций, попадающих в зону производства работ; выполнить шурфование для уточнения фактического положения существующих подземных коммуникаций; установить временное ограждение в соответствии с ПОС.

Производство работ в охранных зонах действующих инженерных коммуникаций осуществляется только в присутствии представителя соответствующей эксплуатирующей организации. Конкретный порядок и технология производства работ определяются в проекте организации строительства (раздел 83/06-24 РИ-ПОС).

## 2.9 Противопожарные и охранные мероприятия

Предусматривается использование существующих автомобильных дорог и проездов для подъезда пожарных машин.

Тепловые камеры имеют люки с запорными устройствами для исключения несанкционированного доступа посторонних лиц к запорной арматуре и электрооборудованию теплосети.