Раздел 4. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ решения

Содержание

| 4.1. | ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ПОЛОЖЕНИЯ | 4-2 |
| --- | --- | --- |
| 4.2. | Климатические условия площадки строительства | 4-2 |
| 4.3. | Топографо-геодезические и инженерно- геологические условия площадки строительства | 4-3 |
| 4.4. | Основные конструктивные и планировочные решения | 4-6 |
| 4.5. | Материалы, применяемые в конструкциях | 4-7 |
| 4.6. | Защита строительных конструкций от коррозии | 4-8 |

4.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ПОЛОЖЕНИЯ

Рабочий проект «Реконструкция квартальных сетей в границах мкр. «Химгородки»; мкр. «Дачный» в г. Павлодаре. 3 очередь. 1 пусковой комплекс» разработан ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» в соответствии с Техническим заданием на проектирование, утвержденным ГУ «Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара» (ГУ ОЖИ и КХ).

Топо-геологических и топо-графических инженерных изысканий, выполненные в границах микрорайонов, по которым предусмотрена прокладка теплосетей.

4.2. Климатические условия площадки строительства

Климат района резко континентальный. Климатические характеристики района строительства представлены в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1

| Наименование показателя | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Климатический район | IIIA | СП РК 2.04-01-2017 |
| Расчетная температура наружного воздуха, оС |  |  |
| -абсолютно минимальная | -45.5 | СП РК 2.04-01-2017 таб. 3.1 |
| -абсолютно максимальная | +41.1 | СП РК 2.04-01-2017 таб. 3.2 |
| -наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 | -40.1 | СП РК 2.04-01-2017 таб. 3.1 |
| -наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 | -34.6 | СП РК 2.04-01-2017 таб. 3.1 |
| Снеговая нагрузка на грунт (II район), кПа | 1.2 | НП к СП РК EN 1191-1-3: 2003/2011 |
| Базовая скорость ветра, (IV район), м/с | 35 | НП к СП РК EN 1191-1-4: 2005/2011 |

4.3.Топографо-геодезические и инженерно-

геологические условия площадки   строительства

В геоморфологическом отношение площадка приурочена ко II-ой правобережной надпойменной террасе р. Иртыш. Естественный рельеф равнинный.

В соответствии со СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»    г. Павлодар и Павлодарская область по климатическому районированию для строительства относится к III климатическому району, IIIA подрайону с резко выраженным континентальным режимом, продолжительной холодной зимой, коротким жарким летом и активной ветровой деятельностью.

4.3.1.  Геологический разрез на объекте : «Реконструкция квартальных сетейв границах улиц мкр. Дачный в г. Павлодаре 3 очередь» представлен эоловоделювиальными отложениями верхнечетвертичного и современного возраста (vdQIII-IV) и озёрно-аллювиальными отложениями (а2QIII), перекрытые сверху техногенными отложениями современного возраста (tQIV).
           Геологические разрез представлены многослойной по составу и не однородной по свойствам толщей песчано-глинистых отложений с горизонтально залегающими слоями.
          Согласно ГОСТ 25100-2020 и ГОСТ 20522-20 песчано-глинистая толща
разделена на 3 инженерно-геологических элемента (ИГЭ). Описание ИГЭ
приводится сверху вниз, в порядке напластования.
ИГЭ № 1                     – Насыпной грунт - супесь от чёрного до тёмно-коричневого цвета
 0,0 – 0,5(1,0)м             слежавшийся с включениями строительного и бытового мусора,
                                      щебень, сверху перекрыт асфальтом Мощность слоя от 0,5м до
                                       1,0м.

ИГЭ№ 2                       – Супесь коричневого цвета твёрдая, карбонатизированная,
0,5(1,0) – 2,8(3,6)м       зернистая с частыми прослойками песка разной крупности
                                      мощностью до 1-3см. Вскрытая мощность слоя от 1,8м до 3,1м.

ИГЭ№ 3                        – Песок средней крупности коричневого цвета средней плотности,
 2,8(3,6) – 5,0м               маловлажный, ниже уолвня грунтовых вод насыщен водой.
                                        Вскрытая мощность слоя от 1,4м до 2,2м.

Супеси слабоагрессивные, по степени агрессивного воздействия хлоридов к арматуре в железобетонных конструкциях для бетонов марок по
водопроницаемости W 4 – W 6. Коррозионная агрессивность грунтов по
отношению к свинцовой оболочке кабеля средняя и средняя к алюминиевой
оболочке кабеля. К бетону нормальной проницаемости W 4 на портландцементе по ГОСТ10178-85 по содержанию водорастворимых сульфатов грунты слабоагрессивные.

Подземные воды, типа грунтовых вскрыты на глубине 3,5м – 4,5м, на
абсолютных отметках 113,35м – 114,60м. Водовмещающими грунтами являются пески средней крупности. Вскрытая мощность обводнённых пород составляет от 0,5м до 1,5м.
        По результатам химического анализа вода слабоагрессивная к бетону
нормальной проницаемости W 4 на портландцементе по ГОСТ10178-85,
слабоагрессивная к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании и не агрессивна при постоянном погружении. Коррозионная активность по отношению к свинцовым оболочкам кабеля от низкой до высокой и к алюминиевой оболочкам кабелей высокая.

4.3.2.  Геологический разрез на объекте : «Реконструкция квартальных сетей в границах улиц мкр. Химгородки в г. Павлодаре 3 очередь» представлен эолово-делювиальными отложениями верхнечетвертичного и современного возраста (vd QIII-IV) и озёрно-аллювиальными отложениями (а2QIII), перекрытые сверху техногенными отложениями современного возраста (t QIV).
         Геологические разрез представлены многослойной по составу и не
однородной по свойствам толщей песчано-глинистых отложений с
горизонтально залегающими слоями.
        Согласно ГОСТ 25100-2020 и ГОСТ 20522-20 песчано-глинистая толща
разделена на 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ). Описание ИГЭ
приводится сверху вниз, в порядке напластования.

ИГЭ № 1                      - Насыпной грунт - супесь от чёрного до тёмно-коричневого цвета

0,0 – 0,5(1,0)м             слежавшийся с включениями строительного и бытового мусора,

щебень, сверху перекрыт асфальтом Мощность слоя от 0,5м до1,0м.

ИГЭ№ 2/2а                 – Супесь коричневого цвета твёрдая, карбонатизированная,

0,5(1,0) – 3,8(5,0)м       зернистая с частыми прослойками песка разной крупности

мощностью до 1-3см, ниже уровня грунтовых вод текучая.

Вскрытая мощность слоя от 3,0м до 4,5м.

ИГЭ№ 3                     – Песок средней крупности коричневого цвета средней плотности
 3,8(5,0) – 5,0м             насыщен водой. Вскрыт скважинами № 7, 9, 10, 11, 16 и 17.
                                      Вскрытая мощность слоя от 0,5м до 1,2м.

Супеси слабоагрессивные, по степени агрессивного воздействия хлоридов
к арматуре в железобетонных конструкциях для бетонов марок по
водопроницаемости W 4 – W 6. Коррозионная агрессивность грунтов по
отношению к свинцовой оболочке кабеля средняя и средняя к алюминиевой
оболочке кабеля. К бетону нормальной проницаемости W 4 на портландцементе  по ГОСТ10178-85 по содержанию водорастворимых сульфатов грунты   слабоагрессивные .

Подземные воды, типа грунтовых вскрыты скважинами № 7, 9, 10, 11, 16 и 17 на глубине 3,8м – 4,5м, на абсолютных отметках 123,10м – 123,90м.
Водовмещающими грунтами являются супеси с прослоями песка и пески
средней крупности. Вскрытая мощность обводнённых пород составляет от 0,5м до 1,2м.
             По результатам химического анализа вода слабоагрессивная к бетону
нормальной проницаемости W 6на портландцементе по ГОСТ10178-85,
слабоагрессивная к арматуре железобетонных конструкций припериодическом 
смачивании и не агрессивна при постоянном погружении. Коррозионная
активность по отношению к свинцовым оболочкам кабелей от низкой до
средней и к алюминиевой оболочкам кабелей высокая.
            Застраиваемая площадка характеризуется как постоянно, техногенно
подтопленная. Амплитуда сезонного колебания уровня воды колеблется от 0,5
до 0,7 м.

4.4. Основные конструктивные и планировочные

решения

Проектом предусмотрено использование «Перечня нормативно правовых и нормативно-технических актов в сфере архитектуры и градостроительства и строительства», действующие на территории РК.

Инженерно-строительные условия на площадке характеризуются следующими особенностями:

- необходимость учета зимних условий производства работ;

- необходимость выполнения железобетонных конструкций из морозостойких бетонов.

Фундаменты неподвижных опор запроектированы 2-х типов и состоят из:

- Первый тип – массивные монолитные ж/б фундаменты, состоящие из плоской горизонтальной фундаментной плиты (в ряде случаев, для обеспечения устойчивости сдвигу по подошве, с устройством «зубьев») и  поперечной стены - для закрепления в ней технологических опор.     Для конструкций неподвижных опор, сопротивление сдвигу которых недостаточно в условиях природного сложения грунтов, предусмотрена замена последнего, в основании фундаментов,  на песок средней крупности с характеристиками указанными на соответствующих чертежах.

- Второй тип – щитовая.  Данный тип опор рассчитан  на восприятие незначительных горизонтальных технологических нагрузок в непроходных каналах, которые в свою очередь воспринимают значительную осевую нагрузку.

Под всеми фундаментами предусматривается подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм или песчаная подушка.

Установка разгрузочных плит предусмотрена под участками пересечения трассы ТС с автомобильными дорогами 4-ой и 5-ой групп, согласно ГОСТ52398-2005г.

Стены и днище  тепловых камер монолитные,  покрытие камер сборные ж.б. плиты, ж.б. и металлические балки.

Колодцы дренажные выполнены из сборных ж.б. элементов (днища, стеновые кольца, перекрытие, кольцо опорное и люки металлические.

Обратная засыпка пазух котлованов растительным и мерзлым грунтом и грунтом со строительным мусором не допускается.

Проектом предусмотрены металлические конструкции коверов индивидуального исполнения из стали С235.

4.5. Материалы, применяемые в конструкциях

Проектом предусмотрены изделия и материалы в соответствии с нормативными документами РК.

Плиты разгрузочные:

- сборные железобетонные плиты по серии 3.006.1-8 в. 0-1;

Колодцы управления:

- плиты - опорные железобетонные монолитные;

- стены - сборные железобетонные кольца по серии 3.900.1-14.1;

Люки металлические по ГОСТ 3634-99.

Колодцы дренажные:

- днище - сборные железобетонные плиты по серии 3.900.1-14.1;

- стены - сборные железобетонные кольца по серии 3.900.1-14.1;

- перекрытие - сборные железобетонные плиты по серии 3.900.1-14.1;

Люки металлические по ГОСТ 3634-99.

Все железобетонные конструкции, сборные и монолитные, выполнены на обычном портландцементе для  всех конструкций.

Марка бетона по морозостойкости F150, по водонепроницаемости W8 для железобетона, W6 для бетонной подготовки.

Применена обмазочная гидроизоляция всех поверхностей сборных железобетонных конструкций подземной части с целью устранения предотвращения капиллярной фильтрации воды.

4.6. Защита строительных конструкций от коррозии

Защита строительных конструкций от коррозии осуществляется применением коррозионностойких, для данной среды материалов и выполнением конструктивных требований (первичная защита), нанесением на поверхности конструкций металлических, лакокрасочных и мастичных покрытий, пленочных, облицовочных и других материалов (вторичная защита).

Для бетонных и железобетонных конструкций предусмотрен бетон нормируемой проницаемости по СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии».

В качестве заполнителей следует предусматривать кварцевый песок по ГОСТ 8736 и щебень по ГОСТ 8267.

Боковые поверхности, контактирующие с грунтом, следует защищать согласно СП РК 2.01-101-2013 с учетом возможного повышения уровня грунтовых вод и их агрессивности в процессе эксплуатации.

Способы защиты от коррозии стальных несущих конструкций и ограждающих конструкций из алюминия и оцинкованной стали выполняются в соответствии с СП РК 2.01-101-2013.