ТОО «SammitAtomRare Earht Company» (SARECO) расположен по адресу: Акмолинская область, г.Степногорск, промышленная зона.

Площадка завода расположена в 18,5 км северо – восточнее от г.Степногорска.

Ближайшая жилая зона (п. Заводской) удалена от места размещения площадки завода и воинская часть на расстоянии 793 м п. Аксу на расстоянии 3.6 км в юго-западном направлении.

На удалении около 10 км в юго-западном направлении размещаются городские коллективные сады (дачные участки).

На расстоянии около 7 км протекает река Ак-Су и место общественного отдыха пляж «Сопка 305» на расстоянии 4,19 км.

На удалении около 10 км в юго-западном направлении размещаются городские коллективные сады (дачные участки).

На расстоянии около 7 км протекает река Ак-Су.

Общая площадь производственного объекта— 19712 м2.

Производственная мощность неорганического концентрата ТМО (при необходимости и по согласованию с конечным потребителем – концентрат РЗМ в виде карбоната), сульфоаммофоса и концентратов Mn по технологии HPMSM:

- 600 тонн в год ККРЗМ;

- 24000 тонн в год сульфоаммофоса;

- 15 000 тонн в год концентратов Mn по технологии HPMSM;

- 7500 тонн в год концентратов Mn по технологии ЕMM.

Суточная производительность по неорганическому концентрату ТМО – 1,81 т/сут; часовая производительность по неорганическому концентрату ТМО – 0,075 т/час.

Режим работы – круглосуточный.

Общая численность работающих, в том числе рабочих – 125 чел. (25 человек в смену).

Количество рабочих дней в году – 330.

Основными опасными факторам воздействия на окружающую среду будут являться твердые и жидкие радиоактивные отходы, образующиеся в процессе производственной деятельности. С целью охраны окружающей среды предусмотрено использование существующих на ТОО «СГХК» хвостохранилищ с прудами-испарителями для захоронения твердых и жидких отходов. Хвостохранилище СГХК – равнинное, наливного типа. Твердая фаза осаждается в прудке, а осветленная дамбовая вода насосами плавучей насосной станции возвращается на завод и используется как водооборотная.

Суммарный выброс по всем загрязняющим веществам на существующие положение 49.43742852 т/год

Общее количество образующихся отходов:

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| Всего | 711.6935 | 711.6935 |
| В том числе отходов производства | 694.8185 | 694.8185 |
| Отходов потребления | 16.875 | 16.875. |
| Опасные отходы |  |  |
| Отработанные масла | 5.8688 | 5.8688 |
| Отработанные аккумуляторные батареи | 0.158 | 0.158 |
| Ветошь промасленная | 0.0191 | 0.0191 |
| Отработанные ртутьсодержащие лампы | 0.03 | 0.03 |
| Шлам | 93.9 | 93.9 |
| Отработанные «Биг-бэги» | 181.72 | 181.72 |
| Отработанные вагонные защитные вкладыши | 12.060 | 12.060 |
| Отработанная фильтровальная ткань | 168.45 | 168.45 |
| Спецодежда и средства индивидуальной защиты | 1.95 | 1.95 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Твердо-бытовые отходы (коммунальные) | 16.875 | 16.875 |
| Огарки сварочных электродов | 0.003 | 0.003 |
| Металлолом | 50.9796 | 50.9796 |
| Отработанная тара | 25.56 | 25.56 |
| Отработанные шины | 0.03 | 0.03 |
| Отработанные полипропиленовые мешки | 154.09 | 154.09 |
| Зеркальные |  |  |

Географические координаты участка: 52°29'29.9"N 72°01'48.9"E

Географические координаты территория воздействия: 52°21'24.6"N 71°53'28.5"E

Географические координаты территория воздействия: 52°28'05.8"N 72°01'04.3"E